目   录

第一章 竞争性谈判公告	3

第二章 采购需求	7

第三章 供应商须知	87

第一节 供应商须知前附表	87

第二节 供应商须知正文	92

一、总则	92

二、谈判文件	94

三、响应文件的编制	95

四、评审及谈判	97

五、成交及合同	98

六、验收	101

七、其他事项	101

第四章  评审程序、评审方法和成交标准	103

第一节 评审程序和评审方法	103

第二节 评审原则	107

第三节 评标报告	108

第四节 评审过程的保密与录像	108

第五章 响应文件格式	109

第一节 封面格式	110

第二节 资格证明文件格式	111

第三节 商务技术文件格式	121

第四节 报价文件格式	136

第五节 其他文书、文件格式	142

第六章  合同文本	144

第一部分 合同书	147

第二部分 合同一般条款	151

第三部分  合同专用条款	156

第七章 质疑、投诉材料格式	159

第一章 竞争性谈判公告

项目概况

2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升南宁市中山路小学秋季学期设备采购（重）  采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）获取竞争性谈判文件，并于2025年8月28日9时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：NNZC2025-J1-030119-NNSQ

- 采购计划文号：QXZC2025-J1-00358-001、QXZC2025-J1-00358-002、XZC2025-J1-00358-003、QXZC2025-J1-00358-004、QXZC2025-J1-00358-005、QXZC2025-J1-00358-006、QXZC2025-J1-00358-007、QXZC2025-J1-00358-008

- 项目名称：2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升南宁市中山路小学秋季学期设备采购（重）

预算金额：1475785元

采购需求：

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 简要技术需求或者货物要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升南宁市中山路小学秋季学期设备采购（重） | 1 | 批 | 详见货物需求表 |

合同履行期限：详见谈判文件。

本项目是否接受联合体响应：☑否。

二、供应商的资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☑非专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：无。

4. 本项目的特定条件：无。

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取竞争性谈判文件

时间：自公告发布之日起。

获取方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，供应商可自行在“广西政府采购云”平台（http：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“广西政府采购云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于“广西政府采购云”平台（http：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取的采购文件编制。

售价：0元。

四、响应文件提交

1、首次响应文件提交截止时间（北京时间）： 2025年8月28日9时30分

2、首次响应文件提交地点：

（1）响应文件提交方式：本项目为南宁市全流程电子化项目，通过“广西政府采购云”平台（http：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）实行在线电子响应，供应商应先安装“广西政府采购云电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“广西政府采购云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至南宁市“广西政府采购云”平台，供应商在“广西政府采购云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式，电子响应文件具体操作流程详见本公告附件。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应要尽早完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件），并在首次响应文件提交截止时间前提交响应文件。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，“广西政府采购云”平台将予以拒收。

3、CA证书在线解密：首次响应文件开启时，须要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，详见采购文件“第三章供应商须知正文25.2条” ，未能按要求进行解密的，由此产生的后果由投标人自行承担。4、供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“广西政府采购云”平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

五、开启（首次响应文件开启时间）

1.时间（北京时间）：2025年8月28日9时30分后

2.地点：  政府采购云平台开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.谈判保证金：本项目不收取谈判保证金

2.采购意向公开链接：

采购意向公示链接

http://zfcg.gxzf.gov.cn/luban/detail?parentId=66601&articleId=ann_M1w7pS07VwitxqoR2ZYRitD5ndTMr3NGt5TILBJnhQo=

3.网上查询地址：广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)、全国公共资源交易平台（广西·南宁）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/）、南宁市青秀区人民政府门户网站（http://www.qingxiu.gov.cn/gongkai/fdzdgk/ggzypzlygk/zfcgly1/cgxmgg/）。

4. 本项目需要落实的政府采购政策

- （1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，逾期的质疑采购人及招标代理机构可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云服务热线95763获取热线服务帮助。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：南宁市中山路小学

地 址：南宁市中山路257号

项目联系人：吴秋芳

联系电话：0771-2817651

2.采购代理机构信息

名 称：南宁市青秀区政府采购中心

地　址：南宁市青秀区祥宾路1-1号青秀区政务服务中心三楼310室

3.项目联系方式

项目联系人：张少明

电 话：0771-5826113

附件：

附件： 1.CA证书申请方式及操作指南下载地址（登陆http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-“广西政府采购云西部CA办理方式”或“广西政府采购云CA证书办理操作指南”）

2.电子投标文件制作与投送教程（在此网址下载：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-广西政府采购项目全流程电子化交易操作指南）

南宁市青秀区政府采购中心

2025年8月19日

# 第二章 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书扫描件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

（3）服务项目中伴随的货物包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供具备资格的机构安全认证合格或者安全检测证明材料（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

……

- “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

- 不需要供应商对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。

- 供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

- 非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

- 核心产品的名称在货物需求表中以●注明。

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、多媒体教室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源时序器 | 1台 | 1、电源供应：AC220V-240V 50Hz。 2、最大输出功率：≥4.2KW。 3、每路最大输出功率：≥2.2KW。 4、输出路数：≥8路。 5、电源控制：启动电源开关后以1秒时序控制电路。 6、信号控制：定时器短路信号输入触发开启。 7、净重：≥6.5kg。 8、产品尺寸：≥482x375x88mm(W×D×H)。 | 2500 | 2500 |
| 2 | 反馈抑制器 | 1台 | 1、每通道设≥12个自动陷波器,每个陷波器可自由分配成自动或手动定点；分辨精度1Hz，频率从20-20khz调节。 2、24BIT的数字分辨解析度。 3、响应时间快中慢3速可设定，陷波器Q值两档可选。 4、自动扫描啸叫点并抑制。 ▲5、调节参数具有自动存储功能，掉电不丢失。 6、噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰。 7、输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态。 8、高低通滤波器设置，扩声场所人声更清晰。 ▲9、每通道相位0-180度可调，增益-80dB到+10dB。 10、每路设有±15Hz移频控制，移频精度1Hz，配合陷波器使用，防啸叫效果出类拔萃。 | 3500 | 3500 |
| 3 | 数字均衡器 | 1台 | 1、专业级 31 段立体声图形均衡器，适合录音室和现场演出使用。 2、具有革命性意义的 FBQ 反馈探测系统能立刻显示反馈音频，并能被当作音频分析器使用。 3、单声道超低音输出端的分频频率可调节。 4、每通道上的可切换的高切和低切滤波器能排除让人讨厌的噪声， 如本地噪音和磁带咝咝声等。 5、由≥12 颗发光二极管组成的输入输出电平显示，极其精准，加上输入端增益控制，使您能得心应手地控制电平。 7、噪音极低的可操作放大器使音色优美动听。 8、断电时，继电器控制的旁路开关有自动旁路功能。 9、配有镀金卡侬接口和立体声 6.3 毫米插口的伺服平衡式输入端和输出端。 10、屏蔽环形铁芯电源变压器能噪声干扰极小。 11、高品质的元件和极其牢固的结构使本产品经久耐用。 ▲12、≥4路音频输入，能一键独立控制每一路的输出，方便操作。 13、单声道超低音输出端的分频频率可调节。 14、每通道上的可切换的高切和低切滤波器能排除让人讨厌的噪声，如本地噪音和磁带咝咝声等。 15、软件编程方便用户使用。 ▲16、具有一个独立的MIC使用接口，紧急情况能够一键启动。 ▲17、数字均衡器通过数字网络信号，带屏蔽网线连接，保证音质。 | 3800 | 3800 |
| 4 | 音箱 | 6只 | ▲1、12”+1.35”（二分频网络同轴全频音箱）。 ▲2、额定功率：≥400W RMS ；最大功率≥800W RMS ；输入灵敏度≥100dBu。 3、高音功率：≥150W RMS ；中低音功率：≥250W RMS。 4、分频点 2KHz，斜率24dB。 5、频率响应 ≥55Hz-20KHz。 6、输入阻抗LINE ≥20KΩ(balanced)10KΩ(unbalanced)。 7、音箱灵敏度 ≥98dB(1M/1W)；总谐波失真 <0.1% 声压级SPL120dB(1M)。 8、失真度Distortion:HI 0.08%(8KHz,1W，LOW 0.05%(800Hz,1W)。 9、信噪比S/N: 100dB，电源供应：100-240V ~ 50/60Hz。 10、保险管Fuse 6A。 ▲11、采用Dante 技术，具有模拟输入及Dante 输入功能。 12、可独立控制每个接收通道。可通过RS232 口更新固件。 13、≥2路网络数字音频接收20-bit，48KHz，THD0.02%@0dBu。 ▲14、可以在音频传输过程中使用网线或光纤，可长距离传输，无信号丢失，无信号干扰，保证音频质量(双备份网口，中英文操作界面）。 ▲15、 网络有源音箱在PC 端远程对有源音箱的工作温度、喇叭两端电压、电流进行监测控制，并可实现DSP 信号处理和通过网络软件远程接收网络音频信号。 16、具有完善的保护功能（短路保护、过流保护、过欠保护、直流保护、功率压限、温度压限、长期输出功率限制、削波限幅器）。 17、具有电流、温度远程监控和远程开关机功能；独立MCU 控制，可脱离计算机独立运行。 18、延时：可设定延时时间0ms~50ms，压限：可设定启动时间、释放时间、压缩比、阈值以及是否旁通，高低音益调节：设定全频音箱的高低音输出增益+3dBu~-6dBu，超重只可设定低音输出增益。 19、尺寸(WxDxH)：≥332x366x514mm。 20、重量: ≥15kg。 | 7200 | 43200 |
| 5 | 功率放大器 | 3台 | 1、功放具有极好的信号转换特性，具有非常小的谐波失真（THD），互调失真（SMPTE-IM），瞬态互调失真。纯真、自然的音质演绎了至真完美的音乐。 2、开机延时，关机哑音防冲击保护，保护扬声器不会受到强烈的冲击电流而发生噪音。功率放大器运行稳定可靠，适用于长时间的工作环境，高效的通风结构确保产品的可靠性和安全性。 3、功放从超低音到最细腻的高音区能提供清澈明亮和饱满音质，对扬声器系统的控制稳定。高电流唤醒变压器，大容量滤波电容，始终提供宽裕的余量，使功放的输出功率更强，推动力更大。极低噪声设计，提供更优出色的音质。 4、平衡XLR输入接口，可切换的立体声，并联及单声道桥接操作模式，两段灵敏度选择开关供客户选择。 5、短路保护功能，保证工程人员在误操作或其他意外的情况下，保护机器本身及扬声器安全可靠地工作。 6、额定输出功率：≥2×400W/8Ω、2×600W/4Ω、桥接单声道≥1500W。 7、频率响应：20－22KHz、信噪比≥110、平衡、总谐波失真：≦0.025%、非平衡输入、保护、延时电路。 8、尺寸：≥483×512×110。 9、重量：≥15kg。 ▲10、3C国家强制性产品认证。 | 5600 | 16800 |
| 6 | 一拖二无线手持话筒 | 2套 | ▲1、U段无线话筒，可以使无线麦克风避免信号堵塞或被其它频率的信号干扰，具有自动频率调整装置接收机自动扫描整个接收频带，并自动调整到外界不受干扰的频率。 2、液晶显示：采用红外线对频技术,每通道32个频率可选,共64个频率。 3、载波频段：UHF 500～860MHz 。 4、接收方式：天线分集式接收。 5、振荡方式：相位锁定频率合成器。 6、灵敏度：在偏移度等于25KHz，输入5dBμV时S/N>60dB，最大偏移度：±45KHz，频带宽度：10MHz，综合S/N比：>100 dB，综合T.H.D.：<0.5% @ 1 KHz。 7、综合频率响应：40Hz～18KHz±3dB。 8、手持式发射话筒，载波频段：UHF500～860MHz。 9、音头：动圈式，使用电池：AA×2。 | 2500 | 5000 |
| 7 | 音频处理器 | 1台 | 产品特点： 1、DX系列是一款全数字音频处理器，外观简洁大方。 2、96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换。 3、支持Wi-Fi无线连接，并配有USB及RS232接口连接电脑，让调试更方便和简洁。 4、输入和输出每路均设有8段独立参量均衡（调节增益范围可达±20dB），每路均有延时、极性及静音设置，延时最长可达1000ms。 5、输出通道的均衡调节设有Lo-shelf、Hi-shelf两种模式，还可控制增益、压限及输入通道信号的选择功能。 6、可变高/低通滤波器的斜率可设置为12dB,18dB,24dB或48dB每倍频程，并可选择其响应为：贝塞尔(Bessel)、巴特沃斯(Butterworth)或宁克(Linkwitz-Riley)。 7、特设通道参数拷贝功能，让操作更加简单。 8、可存储≥12组用户程序，支持中控协议。 | 5500 | 5500 |
| 8 | 调音台 | 1台 | ▲1、调音台设计有≥12路通道输入。 2、每通道三段均衡控制。 3、优质话筒放大器，内置+48V幻象供电，外置大容量电源。 4、多种输出选择，2路放音混合输出，一组辅助输出，1组控制室监听输出，双轨录音输出，1组专为低音独立服务的混合信号输出。 5、16级效果延时显示，监听独听控制，每通道哑声控制，各通道混响独立控制。 ▲6、内置≥32种DSP效果器，独立的分配控制，独听指示或峰值电平指示。 7、外部效果处理返接功能，混响深度控制调整，录音调整处理。 8、频率范围 20Hz-20KHz，信噪比 ＞110 dB，分离度 ＞80 dB。 9、高音 +/-15dB/12KHz，中音 +/-15dB/2.5KHz，低音 +/-15dB/80Hz。 10、输入阻抗 40Ω平衡/20KΩ不平衡，输出阻抗 200Ω平衡/100KΩ不平衡。 11、供电电源 AC220V±5% 。 12、净重 ≥9.2kg。 | 4400 | 4400 |
| 9 | 话筒效果器 | 1台 | 1、可选高频激励的中心频点（1K~8KHz）。 2、独立高低频益设计。 3、平衡/不平衡式输入/输出。 4、信噪比（A计权）：＞93dB。 5、频率响应：20KHz(+/-0.3dB),直通状态下。 6、最大清晰度提升：+13dB。 7、最大低频补偿：+13dBu。 8、输入阻抗：平衡20K/不平衡10K。 9、输出阻抗：平衡300/不平衡150。 10、供电：220V。 | 4100 | 4100 |
| 10 | 网络机柜 | 1套 | 规格：≥22U，≥600×600×1000mm。 | 1500 | 1500 |
| 11 | 音箱线 | 3卷 | ≥100m/卷，RVV2*1.5。 | 1500 | 4500 |
| 12 | 礼堂椅 | 100位 | 1、座椅扶手中心距：≥580mm，背高：≥1020mm，座高：≥460mm，座深：≥440mm。 2、背海绵：采用高密度冷发泡PU定型海绵。背海绵长度为≥720mm，宽度为≥480mm，头顶厚度为≥105mm，海绵密度为≥50KG/M3。 ▲3、座海绵：采用高密度冷发泡PU定型海绵。座海绵长度为≥510mm，宽度为≥460mm，厚度为≥140mm，海绵密度为≥55KG/M3。 4、面料采用耐磨耐脏的高档麻绒布，颜色：蓝色。 ▲5、木饰面油漆部分采用环保净味油漆。 - 背内板：采用优质夹板经模具压弯成形。外形成弧型，美观大方具有曲线美。尺寸规格：长度为≥690 mm，宽度为≥425mm，厚度为≥10mm。 - 7、背外板：背板材料七层硬木成型板，经高周波，高压制成，承托力强，耐冲击，抗变形，尺寸规格：长度为≥765 mm，宽度为≥500 mm，厚度为≥16mm。 ▲8、椅座：七层硬木成型板，经高温周波，高压制成，承托力强，耐冲击，抗变形，附独特蜂窝式吸音气孔，整体吸音率0.5，全场能在0.1秒内消除回音，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音，尺寸规格：长度为≥460mm，宽度为≥430 mm，厚度为≥15mm。 ①静曲强度≥20.0MPa，合格数与试件数之比≥90%，弹性模量≥5000MPa，合格数与试件数之比≥90%。 ②甲醛释放量＜1.5mg/L。 - 9、脚架上扶手框采用不低于1.5mm厚度的冷轧钢，尺寸为≥高355*长405*宽80，扶手面两合页距离≥163mm，内插侧板，防脱落，外观平整。不容易脱落。 - ▲10、铝合金下站脚：铝合金下站脚高度为≥377*265*85mm的渐粗式梯形造型，梯形上端尺寸≥218*60mm宽，下端底脚尺寸为≥377*85mm，下脚两侧有≥6条装饰加强筋，两侧上半部分为内凹造型，下半部分为内空结构，脚掌厚度≥20mm高，脚掌前后端距离脚架立柱≥53mm长，底脚孔距≥330mm。采用优质铝合金经模具压铸成型，无焊接，表面作防氧化处理后经高温喷涂处理附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用，脚架采用M8膨胀螺丝固定到地面。 ▲11、座位内置铁框，回位挡铁归位处加静音密封胶圈，使座包回到终点位置时，没有撞击声音。无杂音，零故障。 12、写字板为后置大弯刀写字板，铝合金封边。 | 680 | 68000 |
| 13 | 发言台 | 1个 | 1、规格：≥1100*500mm。 2、演讲台采用优质≥0.6mm厚胡桃木皮贴面,木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色线条拼合细密，木材≤12%的含水率。 3、基材:采用中密度纤维板,经防虫、防腐化学处理，各项技术指标均达国家标准。 4、油漆：油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。 | 2200 | 2200 |
|  |  |  | 小计 |  | 165000 |
| 二、计算机教室 |  |  |  |  |  |
| 14 | 教学管理系统 | 57套 | 1、屏幕分享支持全屏分享和窗口分享，可以将管理端电脑画面实时传输到客户端电脑桌面。 2、示范转播会将所选的客户端操作画面实时广播到其它接收演示的客户端电脑屏幕上。 3、电子白板可以把电脑桌面变成白板进行标注和讲解，包含多种画板工具，支持以桌面画面为背景以及白板、黑板和绿板。 4、语音教学可以将管理端电脑的声音采集后实时传输到客户端并进行播放，支持采集管理电脑的麦克风和扬声器声音。 5、视频分享，支持老师端播放视频文件同时分享到学生电脑。 6、现场直播，支持采集老师端USB摄像头画面并直播到学生电脑。 ▲7、屏幕监看，可以监看学生电脑画面，可以同时监控多台电脑，支持同时监看64画面。 8、单个遥控时可以监看单个客户端电脑桌面，同时可以远程操作客户端电脑。 ▲9、全体遥控时可以监看一个模板客户端电脑桌面，同时可以远程操作所有客户端电脑。 10、随堂考试可以组织小型的课堂练习测试，可以对答题进行统计。在试题框输入试题后，设置题型和答案，客户端进行答题，同时会实时统计学生答题数据。 ▲11、作业管理可以管理学生提交作业，打开作业管理点击学生提交，学生电脑会显示提交作业窗口。学生提交作业完成后这里会显示提交记录。老师可以根据时间查询学生提交的作业记录，可导出记录。 12、下发作业管理端选择需要下发的文件后会传输到客户端桌面。 13、电子点名支持学生端输入姓名和学号，电子点名列表中将会显示点名结果，将点名结果可导出成txt文件、HTML文件。 14、远程设置支持设置学生端屏幕分辨率、电脑名称、登录频道、终端密码。 15、远程命令中包括启动程序、关闭程序、终端命令、打开网站、打开目录。 16、锁屏、解锁，执行锁屏后客户端在锁屏状态下将无法操作电脑桌面。 17、开机、关机、重启，管理端选择客户端后可以执行远程开机、关机、重启。 18、定时任务功能可以按照设定时间计划对客户端进行开关机、锁屏解锁操作。 19、图标管理客户区中客户端图标进行排序显示,支持对图标位置进行锁定和解锁。 20、学生端支持面板操作，包括电子举手、消息发送、作业提交、系统设置。 21、支持模型管理，支持保存模型和载入模型。 22、支持班级管理，每个班级对应不同的模型，有利于多个班级上课。 23、支持显示终端设备的电脑名、用户名、IP地址和网卡地址。 24、支持调节管理端电脑的扬声器和麦克风声音。 ▲25、教学管理软件需支持国产系统和X86系统使用，供货时提供双系统激活授权文件。 | 359 | 20463 |
| 15 | 终端管理系统 | 57套 | - 1、管理系统软件采用B/S架构，管理员可以在任意地点使用PC、手机、平板电脑等设备访问WEB页面即可进行教学电脑和桌面的管理。 2、为方便管理，需支持分组分级管理，一键即可实现分组，设置子管理员管理各组用户。 - 3、用户端无须安装任何软件，支持网络和本地两种模式启动，同时支持两种启动模式灵活切换。 - 4、支持直接上传下载镜像和多用户断点续传上传下载镜像两种模式。 - ▲5、支持多镜像切换，根据用户需求可一键切换系统镜像，用户和管理员都可以进行切换操作，可同时支持X86和Linux以及统信UOS及麒麟Kylin 等系统。 - 6、为保障用户使用的连续性，支持系统管理员远程进入用户教学电脑屏幕进行远程控制维护。 - 7、为方便管理员维护，支持管理平台内所有操作可以生成日志查看，并支持对管理平台及用户端的统一升级。 - 8、支持信创双轨教学，单个教室可同时进行传统教学和信创教学，平台可同时支持对传统及信创教学电脑的统一管理，裸硬件教学电脑无需操作系统，接入网络即可自动下载获取所需操作系统镜像。 9、为方便用户使用，同时保证应用的兼容性，支持建立公共数据盘功能，数据盘默认重启不还原，所有系统均可访问该数据盘，可同时支持X86系统和UOS、麒麟国产操作系统。 - 10、支持在桌面显示编号，便于管理员寻找教学电脑进行管理。 - 11、为增加用户系统还原的灵活性，支持新建子镜像和对子镜像的更新，且支持一个基础镜像拥有多个子镜像。 - 12、支持VDI平台与VOI平台的融合，可以在VDI架构与VOI架构下灵活切换，并且支持运行国产系统。 - 13、支持使用客户端保障用户使用体验，功能包含但不限于镜像管理、教学电脑管理等。 - 14、为了提升管理员部署效率，需支持软件统一激活功能，在镜像模板将软件激活后，可批量下发到其他教学电脑，无需逐台激活。 - 15、支持模板转化功能，可将当前物理机的状态直接转化为模板，对其他教学电脑进行统一下发。 - 16、为了保障考试的连续性，需支持巡检功能，考试前对所有桌面进行巡检，确保考试环境的正常。 - ▲17、为了增加用户对系统的良好体验，支持广告拦截功能，开启后即可自动拦截广告弹窗（投标时须提供满足要求的功能演示截图并加盖投标人公章）。 - 18、支持批量IP设置，可通过设置起始IP与结束IP进行批量IP分配，提高管理员部署效率。 - 19、为方便管理员进行消息通知，需支持教学电脑消息提示功能，使用户开机后即可查看相关通知。 - 20、可实现对于服务器节点自检，并生成具体检测报告，保障节点正常运行。 - 21、管理平台支持个性化设置，可以上传自定义Logo和标题进行定制开机Logo或管理平台Logo。 - 22、为保障用户的登录安全及便捷，桌面需支持微信扫码登录。 - 23、为随时查看虚拟桌面的流量情况，支持在桌面显示上传以及下载的网络流量，便于日常的故障排查。 - 24、支持针对于各类外设的管控，可灵活调整管控时长以及外设种类，在保证安全的情况下灵活管理外设使用情况。 - 25、支持使用场景设置，不同的使用场景会显示不同的管理模块，使管理员的管理运维更加便捷，使用场景包含但不限于办公场景以及机房场景。 - 26、为保障桌面操作系统的接入安全，需支持教学电脑与用户的绑定，每个教学电脑都有一个固定的用户，非绑定用户无法使用教学电脑。 ▲27、需支持网络修复功能，对于网络硬件配置、网络连接配置、DHCP服务、DNS服务、HOSTS文件、LSP协议、IE代理、环境变量等方面进行全面检测（投标时须提供满足要求的功能演示截图并加盖投标人公章）。 - ▲28、支持用户本机的自我检测，检测项包含但不限于计算机名称、操作系统版本、IP地址、内存、硬盘、外设等软硬件的全面检测，对于异常项会进行告警，便于管理员及时排障（投标时须提供满足要求的功能演示截图并加盖投标人公章）。 - ▲29、支持流量监测功能（投标时须提供满足要求的功能演示截图并加盖投标人公章）。 | 338 | 19266 |
| 16 | 交换机 | 3台 | 1、产品类型 ：千兆以太网交换机。 2、传输速率 ：10/100/1000Mbps。 3、交换方式 ：存储-转发。 4、背板带宽 ：≥48Gbps。 5、包转发率 ：≥36Mpps。 6、端口数量 ：≥24个。 7、端口描述 ：≥24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口。 8、100Base-TX：5类双绞线。 9、传输模式 ：全双工/半双工自适应。 10、网络标准 ：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab。 11、环境标准工作温度：0-40℃。 12、工作湿度：5%-95%（无冷凝）。 13、保修政策：全国联保，享受三包服务。 | 1800 | 5400 |
| 17 | 路由器 | 1台 | 企业级千兆路由器，带机量≥100台，待机量不低于60人。 | 1956 | 1956 |
| 18 | 双人电脑桌椅 | 28套 | 1、规格尺寸：≥1200*600*750MM(长宽高)。 2、材料：板面采用绿色环保高密度板饰面，抗硬度性能良好，具防火，防污染，防损等特点，内部基材为高密度板，板材台面厚度≥25MM，PVC热熔胶边封边。 3、所有基材均达到国家环保要求，甲醛含量达到国家产品标准。 4、配≥2张方凳。 5、学生电脑凳规格为：≥长320mm*宽220mm*高420mm。 | 600 | 16800 |
| 19 | 钢制教师讲台 | 1张 | 一、讲台一张 1、整体设计符合人机工程学。 2、整体采用分体式结构，规格≥长1000mm、宽700mm、高1000mm。 3、多媒体讲台整体采用≥1.0mm 优质冷轧钢板，无接缝，边缘及拐角均采用圆弧设计，确保学生安全，耐冲击性强，防盗性能优越。 二、座椅一张: 1、面料:采用优质阻燃网布面料。 2、底盘:采用优质底盘，优质冷轧钢板。 3、气动:采用优质原装气压棒、带前后倾仰功能。 4、五星脚及扶手采用优质硬塑。 | 1900 | 1900 |
|  |  |  | 小计 |  | 65785 |
| 三、班班通教学一体机 |  |  |  |  |  |
| 20 | ●交互智能平板 | 19台 | 一、整机网络配置 1、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。 2、Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 3、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。 4、整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 ▲5、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 ▲6、整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人在进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用窗口。 ▲7、整机内置双Wi-Fi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个。且Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz 。 ▲8、Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 二、OPS电脑配置要求 ▲1、CPU：≥十核十六线程（处理器主频≥3.7GHz，睿频≥4.9GHz）。 2、内存：≥8GB DDR4笔记本内存或以上配置。 3、硬盘：≥256GB或以上SSD固态硬盘。 4、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 5、采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 6、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 7、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI。 8、具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备 3个USB3.0 接口。 ▲9、整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 三、整体屏幕素质要求 ▲1、整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器，采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，色域覆盖率（NTSC）≥72%，灰度等级≥256级。 2、整机采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面，采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能，钢化玻璃表面硬度≥9H。 3、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 4、整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 5、整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 ▲6、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）≤50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 ▲7、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0。 8、整机支持可自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行更进一步调节设置。 四、整机接口设计 1、侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口。 2、侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出。 3、前置输入接口≥3路USB接口（包含≥1路Type-C、≥2路USB），前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。 ▲4、整机具备前置Type-C接口，type-C 支持最大充电功率15W，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 5、外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面。 6、支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。 五、整机安全设计 ▲1、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 2、纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 3、支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。 4、机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足基本的防火要求。 5、整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 6、整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。 7、整机在0℃- 40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 六、整机便捷功能设计 1、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。 2、整机全通道侧边栏支持使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 3、整机全通道侧边栏快捷菜单支持快捷调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。 4、教学中可以实时查看物联设备的连接情况，点击任意一台设备图标即可调出中控菜单进行管控。 ▲5、整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持节拍器，支持设置节拍、轻重、节拍播放速度。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。 6、整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-C）下侧边栏支持设置倒数日。 7、整机全通道侧边栏支持倒计时、正计时功能；倒计时，输入某特定时间值，可精确到秒，点击开始进入倒计时；正计时，点击开始计时便自动开始，并实时显示时间。 8、教学支持放大任意区域内容；并可支持对未选中区域关灯处理，实现聚光灯效果。 ▲9、整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，可以查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。 七、整机触摸和备用系统 ▲1、采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 2、整机屏幕触摸有效识别高度不超过1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过1.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 3、整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离＜20mm。 4、整机系统支持书写触控延迟≤25ms ▲5、整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 6、支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。 7、支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 ▲8、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 ▲9、嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 10、嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 11、在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可自行调节屏幕亮度。 12、嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 ▲13、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。 14、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 15、无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可使用白板书写、WPS软件和网页浏览。 八、综合素质管理软件 1、支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 2、移动端支持教师/家长双重身份无缝切换，软件内可直接切换账户类型，无需安装多个APP应用或退出账号重新登录。 ▲3、兼容多平台系统，可在PC、Web、安卓、iOS等系统使用，且各终端数据互通，教师可多场景下对学生进行管理与评价。 4、支持汇总查看校内的班级评价排名，可以列表形式查看班主任、班级学生数、家长数、班级代码等信息。 5、支持查看校内某个班级的详细信息及学生个人表现记录，便于进行教学行为分析。 6、支持创建新班级，可批量添加学生，同时支持将已有班级的学生与家长快速导入新班级。 7、支持进行校级、年级学生综合素质量表快速导入，教师可将针对不同年级学段以及校级综合素质量表快速导入班级。 8、支持按学生或小组的首字母、总分、表扬分数、待改进分数等维度进行排序，方便老师快速找到需要评价的学生或小组。 9、支持考勤功能，可对学生的出勤、迟到、缺勤、请假状态进行记录，并支持查看课堂考勤统计报表，可详细查看班级考勤概览数据。 10、支持网页端、PC授课端查看学生成长统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人情况，并可追溯每条评价的原因、对象、分值，便于教师进行精准评价。 11、系统支持通过教师日常点评数据及专业心理测试，对学生能力进行分析，分析维度包括专注力、行为习惯、理解力、探索性、表达能力、组织能力等，并对各个能力维度进行能力解释、得分量化、潜力分析。 九、教学功能设计 1、三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 2、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 ▲3、整机支持至少5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。 4、整机支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。 ▲5、整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统。 ▲6、支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 7、整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。 ▲8、整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个。（投标时须提供该功能的截图辅佐证明并加盖投标人公章） ▲9、上边框内置非独立式≥3个智能拼接摄像头，视场角≥141度，水平视场角≥139度，支持输出≥8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能 。 ▲10、整机内置至少三个摄像头，像素值均大于800 万，同时输出至少 3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。 11、具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 12、整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB。 13、整机设备自带地震预警软件。支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准。支持在地震预警页面中选择提醒阈值。支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。 ▲14、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向≥10W高音扬声器≥2个，上朝向≥20W中低音扬声器≥2个，额定总功率≥60W。采用缝隙发声技术（投标时须提供该功能的截图辅佐证明）。 ▲15、（1）整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风（投标时须提供该功能的截图辅佐证明并加盖投标人公章）。 （2）拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 ▲16、整机上边框内置非独立的广角高清摄像头，在距离整机1.7米情况下，且拍摄范围可以覆盖摄像头垂直法线左右距离大于等于4米，可以实现人脸识别。 17、整机上边框内置非独式广角摄像头和智能拼接摄像头， 均支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR 技术，支持输出 MJPG、 H.264 视频格式。 ▲18、整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。 19、整机设备教学桌面支持教学常用的教学白板软件和文件管理软件；教学桌面首页支持自定义桌面应用，支持展示8个应用入口。并提供进入本机所有应用的入口。 20、整机设备教学桌面支持查看设备盘符，支持本地磁盘和外接 U 盘、移动硬盘，点击即可打开该磁盘查看磁盘文件。教学桌面支持显示存储空间状态，当存储空间即将满载时候进行红色标记明显提示。 十、教学备授课软件设计 （一）白板教学PC端应用 ▲1、教学系统为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。 2、教学系统须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 3、互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。 4、上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储的图片、音频、视频等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频等素材右键上传至云空间。互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的 web 链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。 5、语文工具：具备汉字生字卡，直观展示汉字部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于 5 个。可以调出可直接书写的田字格、四线三格，书写笔画笔顺指导功能。支持授课助手：同步教学写字的视频、朗读泛读音频、支持手机扫学生作品能够投影大屏幕、手机现场录音支持上传视听、支持连接绘本教学资源及字理教学视频播放、支持笔顺笔画的视频教学播放。 6、支持软件联网自动静默升级，无需用户手动更新。 7、课件背景：提供不少于8种以上背景模板供老师选择，支持自定义背景。 ▲8、互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于9种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性（投标时须提供该功能的截图辅佐证明并加盖投标人公章）。 9、智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于 8 种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 ▲10、智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供7种游戏模板，且模板样式支持自定义修改（投标时须提供该功能的截图辅佐证明并加盖投标人公章）。 11、分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于 3 种难度、10种游戏模板选择，且模板样式支持自定义修改。 ▲12、数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于 20 个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑（投标时须提供该功能的截图辅佐证明并加盖投标人公章）。 13、数学画板功能： a)能在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开,方便老师配合课件内容进行讲解。 b)提供不少于 500 个数学画板资源，覆盖小学、初中、高中学段数学学科主要知识点，并按照知识点分类，便于老师查找。 c)画板资源互动性强，利于老师讲解抽象知识点，如小学阶段的四边形互相转换资源，可支持点击，动态切换四边形形态；中学阶段的平方差公式资源，可支持图形展示平方差公式计算原理，并可改变数值，重复演示。 d)老师创建个人画板，除了点、线、面等基础元素以外，画板还可提供线段中点、椭圆焦点、极坐标方程等数十种数学常用工具，保证老师日常备授课所需。创建完成后，老师可一键将画板插入白板，与课件无缝连接。 ▲14、思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求（投标时须提供该功能的截图辅佐证明并加盖投标人公章）。 15、表格： a)具有表格插入功能，并提供5种以上表格样式供老师选择。 b)表格能自适应，可一键将表格的行、列调整到最合适的大小。 c)具有表格遮罩功能，可对表格中任意一格添加遮罩，在授课模式下通过点击可消除遮罩，方便老师设置互动活动。 d)在授课模式下，支持表格克隆功能，可克隆出多个相同表格， 方便老师请多位同学进行答题互动。 16、图表： a)具有图表插入功能，并提供柱状图、扇形图、折线图 3 种图表形式，且每种形式提供不少于5种样式供选择。 b)具有图表二维及三维展示形式任意切换，且三维图表支持旋转，方便多角度展示数据变化。 c)具有图表添加超链接，可连接至课件其他页面、网页、软件自带小工具等地方。 d)在授课模式下，支持图表克隆功能，可克隆出多个相同图表，方便老师进行对比观察。 ▲17、古诗词资源： a)提供覆盖多学段的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。 b)支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找（投标时须提供该功能的截图辅佐证明并加盖投标人公章）。 c)提供不少于9种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。 d)每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或作者介绍。 e)支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。 f)提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。 ▲18、3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星等太阳系行星，支持360°自由旋转、缩放展示；并支持在地球教学工具中，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容；且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。 ▲19、美术画板：具有美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 20、美术工具：具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。 （二）白板软件移动端应用 1、课件预览保留课件对象拖拽移动、克隆复制、置顶、删除等互动功能，并可通过移动端进行思维导图、课堂互动游戏的触控交互操作，并支持显示课件备注内容。 2、可在移动平台选择是否接收获取的分享课件，接收后课件储存至个人云空间，可在移动平台的互动课件列表预览。 3、移动平台可对云空间互动课件和课件组移动、删除和重命名，课件及课件组支持批量移动、删除。 4、移动平台可将课件通过微信、朋友圈、云空间账号、二维码、公开链接、加密链接等方式进行分享，分享有效期支持自定义。 ▲5、移动平台可查看教师个人云空间里所有互动课件列表，并可打开互动课件进行预览，预览时支持上下翻页、页面缩略图预览、页面跳转。 6、移动平台可以上传手机相册中的照片和视频到资料夹，且能调用系统相机拍摄照片并直接上传。教师可以在备课端选择资源插入课件。 十一、产品售后保障服务 1、全国24小时免费400电话保修、二维码扫描保修、技术工程师专线保修。 2、微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线报修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便。 3、微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。 十二、其他要求 1、质量保证期不少于3年。 | 23500 | 446500 |
| 21 | 视频展台 | 19台 | 1、采用≥800万像素摄像头。采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射。箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 2、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到≥30帧/秒。托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重不小于3kg，整机壁挂式安装。 ▲3、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面连同批注内容进行同步缩放、移动。 4、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关。带自动对焦摄像头。 ▲5、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 | 1500 | 28500 |
| 22 | 推拉黑板 | 19套 | - 1、整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1243mm，厚≥149mm。 2、书写板为左右推拉结构，由活动板、固定板、大框（轨道）、滑动系统构成，支持多媒体设备居中安装。书写板左右去竖框化设计。 3、书写板分内外双层，内层为固定书写板，采用无固定件安装，与多媒体设备正面平齐。外层为滑动书写板，可左右推拉，两块活动板闭合后，无边框障碍，可连续书写。 4、面板、背板四边折边，流水线作业，保证产品一致性，尺寸误差≤0.2mm，对角线误差≤0.3mm。活动板、固定板四边无铝合金边框。 5、包角采用ABS工程塑料，模具注塑一次成型，银灰色，长≤150mm，不接受拼接，采用内插式设计。 6、每块活动板上、下安装≥四个50mm增强改性尼龙滑块模组。上T型正向吊装，厚度≥5mm滑动设计。下滑块模组采用单轨限位设计，活动板晃动≤0.5mm、无噪音。 7、硬度：涂层硬度≥5H。光泽度：光泽度＜6%，没有明显眩光。板面书写流畅，笔记均匀，字迹清晰，易擦拭。 | 1700 | 32300 |
| 23 | 有源音箱 | 19对 | 1、采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2、输出额定功率≥ 2x15W。 3、音箱灵敏度≥85dB，1W/1M。 4、信噪比≥80dB@额定功率、A计权。 5、全频喇叭单元尺寸≥5英寸。 6、THD+N≤1%。 7、声频响110Hz-16kHz。 8、距离音箱10米处声压级≥75dB。 9、具备≥1路电源开关、1路LINE IN、1路USB 接口。USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级。 ▲10、支持无线麦克风扩音接收，采用Wi-Fi射频2.4GHz与 5GHz双频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）的信号干扰。 11、采用红外对码方式，避免连接到其他教室音箱。可快速完成与教学扩声麦克风对码，无需繁琐操作。 12、配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 13、支持蓝牙无线接收，可分享移动设备上的音频。支持密码模式，防止学生连接。 ▲14、支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能，方便教师对音箱的管控。 ▲15、支持交互智能平板显示设备通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量的功能。 16、主音箱与副音箱采用有线连接，音箱采用木质材质，保证声音还原度。 | 1000 | 19000 |
| 24 | 无线麦克风 | 19个 | - 无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 ▲2、采样率≥48KHz，16bit；扩音增益≥15dB；声频响150Hz-16kHz，声信噪比≥60dB。配合一体化有源音箱，扩音延时≤35ms。 ▲3、用Wi-Fi射频频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）信号干扰。 ▲4、支持2.4GHz与5GHz双频段工作，信道数量≥26个。 5、电续航时间≥7小时，满电状态可满足一天内10节课（45分钟/一节课）的高频授课，充电10分钟满足一节课（45分钟/一节课）授课时间。 6、采用红外对码方式连接，避免连接到其他教室音箱。可在5S内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。 7、支持两个无线麦克风同时配对一套一体化有源音箱使用，实现两个麦克风混音输出进行扩音。具备3.5mm外置麦克风接口，可搭配其他麦克风进行使用，比如头戴式、挂耳式的外置麦克风。 8、空旷无干扰的环境，无线传输有效距离≥15 米。 9、外壳防火等级≥V1。 - 10、为保证兼容性及稳定性，无线麦克风需与一体化有源音箱为同一品牌厂家。 | 400 | 7600 |
| 25 | 智能笔 | 19支 | ▲1、外观：笔身造型采用圆润一体化笔型设计，表面采用手感漆工艺便于握持。笔身长度≤17cm,笔身直径≤13mm，笔身重量≤18g。 ▲2、笔身配置不少于五个按键，具备上下翻页，智能语音，远程聚光灯/放大，书写颜色切换，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态。 ▲3、笔头：采用锥型笔尖设计，直径≤3mm。同时支持电容，红外触控设备书写，书写最小精度2mm。 4、笔头：连续书写距离不小于7km。 5、翻页按键：短按上下翻页按键，可实现白板软件/ppt/pdf等文档上下翻页。长按上下翻页按键3s，可实现ppt播放/退出。 6、多功能按键：a.短按多功能按键，可实现播放/暂停音视频或flash。b.双击此按键，可实现空鼠/放大镜/聚光灯等功能切换，切换顺序空鼠>放大镜>聚光灯。c.长按此按键即可实现对应功能(空鼠/放大镜/聚光灯)。 7、语音：支持唤醒语音识别时，可直接通过语音打开已安装的应用，可直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料，可进行语音转写输入，支持语音控制屏幕黑屏、亮屏，音量大小调整，返回桌面，截屏，关机等操作。 ▲8、批注：支持按键调起批注功能，可通过按键实现批注颜色切换，长按按键可实现橡皮擦功能。 ▲9、无线：为保障用户在不同场景使用智能笔，支持无线dongle及蓝牙两种连接方式，支持蓝牙5.1协议。 ▲10、无线：无线&蓝牙连接距离≥12m，上下翻页/语音控制/远程批注实现距离≥12m，覆盖标准教室。 11、充电：内置锂电池，支持type-c充电，待机时间≥60h,连续书写时间≥8h，从无电到满电的充电时长≤1小时。 12、自动休眠：支持智能休眠节电，当设备>5min无人操作时，设备自动进入休眠节电模式。 | 300 | 5700 |
| 26 | 集中控制管理软件 | 1套 | 1、后台控制端采用B/S架构设计，可在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行操作，可控制在局域网或互联网内的一体机终端设备。 教室受控端： ▲2、使用校园集控系统的每个学校/区域拥有专属代码，该学校/区域的一体机设备只需接入互联网，并在受控端输入该代码进行连接，管理员即可在后台对设备进行远程管理。 3、可在一体机桌面查看设备基本信息，如：尺寸、分辨率、系统、CPU、安卓版本等信息，方便授课老师管理设备。 4、支持按照一体机安装的年级、班级，设置教室受控端的名称，方便管理员对应管理。 校园控制： 5、远程监控：在控制端网页可实时监控已连接的一体机，可远程查看开关机状态、使用状态评估、整机温度，以及系统内存、硬盘空间等设备信息。 6、远程设备控制：在控制端网页可对已连接的一体机进行实时控制，包括开关机、切换通道、更改图像及声音模式、锁屏等功能。 ▲7、锁定时段控制：控制端可远程设置设备锁屏时间段，如“周一至周五中午12点至14点锁屏”，在锁屏时间段内，设备功能按键及触摸均无法使用，方便管理员保证一体机在非正常使用时间段内，不被无关人员操作。 8、远程桌面控制：在控制端网页可实时查看已连接并处于开机状态下的一体机桌面，同时可在控制端远程操作桌面内容。 9、信息发布：可远程对选定的一体机即时发布走马灯文字信息和屏幕常驻信息，可设置播放次数。 10、倒计时日历：控制端可远程设置倒计时事件，并设定时间开始倒计时，提供便捷有效的信息提醒工具。 11、操作反馈：远程控制及信息发布操作均可获得实时反馈，方便用户及时获取操作情况。 12、文件推送：支持老师远程推送音频、视频等文件到受控端，方便用户快速发布文件。 ▲13、数据统计：控制端可根据设备使用情况，生成多个数据报表，包括开机次数、使用人数累计、活跃人数、软件使用次数、学科使用率等，方便管理员检查设备使用情况。 14、管理员分组：系统可将管理权限分配给多个管理员，共同管理受控范围内设备。顶级管理员可查看普通管理员进行的操作，并可对普通管理员进行权限管理，根据不同管理员职责开放适当权限。 15、分组管理：顶级管理员可按照年级、楼层等，将一体机控制、监控等权限分配给对应的普通管理员，进行分组管理。 区域控制： 16、支持区域集控功能：可实现本区域跨校跨网段远程数据管理，系统自动生成各学校对应的专属代码，各校一体机接入互联网输入对应代码，即可自动完成与区级数据平台的对接，实现数据的远程搜集和分析，以便了解一体机设备整体的使用情况。 ▲17、整体数据汇总分析：区域数据平台可自动汇总各学校入网一体机的使用数据，对各学校总体数据进行横向对比，并输出数据图表，提供多维度包括各学校使用活跃度总体排行、一体机使用总时长、各类软件使用总体分布情况等在内的各学校整体运行数据。 18、区域设备管理：区域控制端可实时监控区域内已连接的一体机开关机状态，并可实时同步查看其桌面画面。 19、一体机在内置电脑或外置电脑模式下都可实现集控功能。 | 400 | 400 |
|  |  |  | 小计 |  | 540000 |
| 四、科学实验室 |  |  |  |  |  |
| 27 | 教师演示台 | 1张 | 1、规格：≥2800*700*850㎜。 2、台面采用≥25mm厚金属树脂高能理化板，且符合如下参数要求： ▲（1）化学性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液溴、乙酸氨、乙酸丁酯、柠檬酸、红药水、甲基橙、松节油等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 ▲（2）物理性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，符合：弹性模量≥9700MPa；含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能:≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级无明显变化；浸渍剥离性能:贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力:六级:切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。 ▲（3）环保性能检测：依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，符合甲醛释放量≤0.005 mg/M3。 ▲（4）抗菌性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 ▲（5）防霉性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 ▲（6）抗老化性检测：依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 4、柜体：桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件防锈处理。 5、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 6、五金件：采用DTC三节式静音导轨及铰链、C型不锈钢拉手。抽屉及门板内侧设置橡胶防撞胶垫，减缓碰撞，保护柜体。 | 4580 | 4580 |
| 28 | 学生实验桌 | 14张 | 1、新型塑铝结构，整体≥1200*600*760mm。学生位镂空式，符合人体工程学设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角。 2、台面采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板，且符合如下参数要求： ▲（1）化学性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液溴、乙酸氨、乙酸丁酯、柠檬酸、红药水、甲基橙、间二甲苯、松节油等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 ▲（2）物理性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，符合：含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。 ▲（3）环保性能检测：依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，符合甲醛释放量≤0.005 mg/M3。 ▲（4）抗菌性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 ▲（5）防霉性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 ▲（6）烟气毒性检测：依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。 ▲（7）抗老化性检测：依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 4、书包斗：整体尺寸≥400*250*100mm,采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。表面圆角处理，简洁大方。在书包斗的前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳，使实验室整体形象更整洁、美观。 5、侧面采用三段式高强度铝合金结构，整体规格：≥560*760mm，其中上支架尺寸为≥562*124*46mm,下支架尺寸为≥562*122*55mm。立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝支架≥20mm，后端配备加固支撑梁。侧面上下支架采用≥ 3mm厚的铝压铸一次成型，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝8*25上下各两支连接固定，便于组装及拆卸，外观流线型设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。上下支架压铸铝件经粗磨、细磨、精磨、抛光平滑多道工艺处理，金属表面经高光乳白色环氧树脂户外粉喷涂高温固化处理，达到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀的效果。上支架设计电源插芯孔，在上支架中央处一次性压铸出专用金属固定槽，专用搭配国标五孔插座使用，插座芯塑料外壳自带的四个卡槽可直接排入上支架中固定，不需另打螺丝或胶水。上下两个支架各带两个直径为≥16mm的接线孔，电源芯可在立柱中连通电线接电使用，接线、走线便利，避免电线外露。另有塑料保护盖对电源芯进行覆盖保护，保障用电安全。下支架可装地脚调整桌子高度，或通过专用孔位与地面固定，并配有不同色ABS脚套装饰盖。 6、立柱采用菱形八边形结构设计，规格为≥105*50mm，厚度≥1.5mm。垂直面与斜面各有四面，正面垂直面与斜面夹角为19度，侧面垂直面与斜面夹角为71度。立柱外立面中间设置凹槽，与中间横梁连接时更方便、美观。增加凹槽封边条遮挡螺丝孔位，桌子侧面无可视螺丝孔，并保护使用者不受铝材边沿伤害。对封边条采用不同颜色喷涂丰富桌子的整体颜色搭配。 7、前横梁、中间横梁、后横梁和中下横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线型设计，简洁美观。铝材表面经环氧树脂户外粉末静电喷涂处理。做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。中横梁尺寸为≥37*28mm，铝材上设计了独特的铝材撕拉线，可在安装中横梁后，在铝材上撕拉出一条空槽，把电源线置于槽中，最大限度保护学生的用电安全，且电源布线更为便利。前后横梁尺寸为≥50*41mm，采用前端半圆弧人体工程学设计，圆弧角度为R30，安装螺丝处的厚度为≥1.7mm，其它厚度为≥1.2mm。后横梁设置挡水条组装滑槽，方便挡水条的安装，挡水条尺寸为≥14*52mm。中下横梁尺寸为100*19mm，采用上下收腰设计，加强横梁的强度。 8、背部挡水条经模具一体挤压成型，根据不同厚度的台面板配不同高度的镶入卡口挡水条。另外配备相应尺寸的铝合金挡水块，用于固定两侧铝合金桌角及挡水条。铝合金挡水块由铝合金一体压铸成型，表面经环氧树脂户外粉静电喷涂。 9、下支架脚：下支架脚两端各设置一个直径约为10mm的圆形孔位，在压铸支架上攻牙，可通过拉爆螺丝与地面固定或搭配直径约为50mm的调节脚使用。调节脚由12×50国标螺杆与优质塑料一体注塑成型，承重性强。桌侧角配有不同装饰颜色的ABS脚套装饰盖。 10、桌子金属表面涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，与人体接触处圆滑无毛刺；桌子力学性能经检测，符合GB 24820-2024《实验室家具通用技术条件》的标准要求；桌子所用铝合金型材经检测，尺寸偏差、力学性能和化学成分均符合GB/T 5237.4-2017《铝合金建筑型材》的标准要求；铝材的维氏硬度达到77，耐盐酸性试验合格，耐溶剂性试验达4。 | 2560 | 35840 |
| 29 | 水槽柜 | 2个 | 1、柜体规格:≥600×450×820mm， 2、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 3、前后门均带内嵌式塑料扣手，门与整体水柜不用铰链连接，直接采用内嵌式组装。 4、柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面皮纹与光面相结合处理。 5、水槽规格：≥597*445*120mm，水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚3mm，具有防溢出功能。 | 3993 | 7986 |
| 30 | 实验室水槽 | 8个 | - 1、出水装置：水槽尺寸≥550*450*310mm。 - 2、高密度PP材料（聚丙烯）一体成型，台下托底式安装。 - 3、防塞落水头：优质高密度PP材料一体成型，防虹吸、防阻塞。 | 190 | 1520 |
| 31 | 实验室水嘴 | 8个 | - 1、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，三联结构(一高二低），陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。特制鹅颈管可360度旋转。 - 2、出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 - 3、需另外配备上水软管。 - ▲4、投标时须提供所投产品的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。 | 480 | 3840 |
| 32 | 教师电源 | 1台 | l、漏电保护开关、工作指示灯选用国产优质产品、220V交流输出插座(二、三插座)采用国产优质产品； 2、低压交流电源：0-30V可调(每档1V)，额定电流3A(短路、过载自动保护、自动复位)；轻触按键操作，数字键直接选取电压.数字表显示。 3、直流稳压电源：1.5-18V连续可调，额定电流2A，18v—30v额定电流1.5A，调压分辨率为0.1V.(短路、过载自动保护、自动复位)；轻触按键操作，数字键直接选取电压.数字表显示。 4、直流大电流输出：9V／40A；10秒自动断开。LED闪烁计时。 5、由教师控制学生实验台交流220V电源，每组由轻触覆膜开关控制，共分四组。 6、由教师统一控制学生实验台低压电源，交流每档2V,共15档。直流可以在控制范围内微调。根据选配的学生电源，教师机应具备锁定功能。锁定后学生不能自行调节，和教师保持同步。 7、可扩展密码开机，刷卡开机、指纹开机等开机方式。确保用电安全，方便管理。 8、主控面板配置风机控制，可控制风机的启停及矢量调速。 | 3820 | 3820 |
| 33 | 学生电源 | 28个 | 1、每两个学生中间，配备手动翻转式防尘结构的电源盒，面板采用阻燃ABS制作，选用PC贴膜，美观耐用，使用时翻出，使用完毕按回原位，接受教师演示台送来的交流电源。 2、低压交直流电源：交直流0-24每2V一档由教师统一调节控制，出。（短路、过载自动保护、自动复位。） 3、交流电源：每台配备220V交流输出电源，电源全部由教师台控制。 | 138 | 3864 |
| 34 | 学生实验凳 | 57张 | 1、规格：≥Φ300*440-500mm 2、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，颜色与学生实验桌台面一致。尺寸：≥30cm×3cm。表面细纹咬花，防滑不发光。 3、脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管。尺寸:≥17×34×1.5mm。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒钩式一体射出成型。 5、凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度≥5cm，实验凳须可悬挂于学生实验桌书包斗上。 | 150 | 8550 |
|  |  |  | 小计 |  | 70000 |
| 五、校园安防系统 |  |  |  |  |  |
| 35 | 一键音视频报警终端 | 1套 | 一、一键式音视频报警终端 1、 视频: (1) 支持高清≥1080P。 (2) 自动弱光切换红外模式。 (3) 夜晚自动红外光补偿。 (4) 压缩支持H264/H265标准。 (5) 帧率3\25\30可选。 (6) 通道名称或者网点名称可叠加在视频上。 (7) 压缩输出码率：256Kbps~2Mbps。 (8) 支持数字宽动态。 2、音频： (1) 支持数字宽动态。 (2) 支持全双工，双向对讲。 (3) 压缩标准G.711a,G.711U,PCM。 (4) 支持回声消除(AEC)和噪声抑制(ENC)。 (5) 支持高达 60dB 的回声消除。 (6) 码率64Kbps。 3、电源：1路12V标准DC口（可选POE供电模式）。 4、接口： (1) 1路登录串口。 (3) 1路外接喇叭。 (4) USB2.0x1。 (5) RJ45x2，自带交换机功能，可外接1路独立设备。 (6) 支持2路报警输入接口， 5、系统： (1) 国产操作系统。 (2) 内存≥DDR3L-256M。 (3) 系统存储≥16G。 (4) 最大支持扩展≥64G系统TF卡。 6、网络： (1) 支持GB/T28181-2022接入。 (2) 视频音频两路独立IP收发。 (3) 支持平台主动监听。 7、 外观： (1) 报警状态可视化三色灯。 (2) 外壳面板铝合金、防爆、防水、防拆、壁挂。 | 4000 | 4000 |
| 36 | 系统安装及建设集成 | 1项 | 1、基于云平台完成系统的安装、部署（含校内布线）、接入和测试联调（含基于校园现有网络环境的网络联调）。 2、服务期不小于1年，提供相关运维服务。 | 4825 | 4825 |
| 37 | 一键报警系统管理云服务 | 12月 | 1、提供一键报警系统云平台服务，包括一键报警指挥调度，发生警情时会弹屏报警信息和对应绑定的视频播放，并在地图上定位上图。 2、支持报警管理，管理报警日志，管理报警设备、设备上图，管理报警流转的预案，包括手动转发和自动转发。 3、支持sip管理，包括sip服务、sip设备、sip呼叫组的新增和管理。 | 60 | 720 |
| 38 | 伸缩门 | 1套 | 1、智能机器人(内含两个无线遥控器和一个手动遥控器)。 2、樱枪2号不锈钢原色门体（定制≥1.8米高）。 3、材质:精钢 4、类型:网花门 5、主料：≥50*51 6、副料：≥48*36 7、宽度：≥660mm | 54380 | 54380 |
| 39 | 铁艺门 | 15平方米 | 1、≥50*50*2.0钢管。 2、≥40*40*1.2钢管。 3、≥30*30*1.0钢管。 4、铁艺花配件。 | 1405 | 21075 |
|  |  |  | 小计 |  | 85000 |
| 六、实验室教学仪器设备 |  |  |  |  |  |
| 40 | 心理自助系统 | 1套 | 1、心理健康自助仪是心理咨询中心必备的一款操作简易、实用性强的新概念 人机交互设备，通过集合心理学、计算机、互联网、多媒体、机械制造、工艺设计等领域 最新技术，由人机交互触摸硬件设备、心理自助服务系统、心理健康自我测试、影音多媒体资源库等组成，是全面建设心理咨询中心、更好开展心理辅导工作、提升团体综合心理水平的 “智能心理导师” 。 2、软件主要由心理自助系统至少含十一大模块：心理科普、心灵鸡汤、自助方案、心理动漫、心理互动、心理测试、心理图片、心理能力训练、经典案例、心理音乐。 3、硬件显示器：≥32"显示设备红外多点触摸屏控制系统，抗灰尘、抗划、耐油污、敲击寿命：使用寿命长，不怕刮伤，触控寿命极长（7年以上）透光率≥98％，静电保护符合EN6100标准。运行版本≥安卓7.0 、运行≥4G 、存储≥30G。 4、机柜：全钢0.8-1.5mm模具制造、表面高温喷涂、独立电源管理、多媒体音响控制系统、内部构件全部电镀、彻底防锈、防磁、防静电。 5、系统采用两级账号权限，管理员账号执行用户、报告等管理功能，普通用户账号可以无限添加。 6、系统科普资源丰富，包含4类≥300个心理相关知识、11类≥300幅心理图片资料、3类≥50部心理视频资料、6类≥100篇心理悦读美文、2类≥100首心理放松音乐。各科普性模块下支持无限添加二级栏目，资源可灵活扩充。 7、辅导案例提供经典案例、自助方案共≥30个内容，资源可灵活扩充。 8、心理互动提供策略推理、反应能力、益智训练等≥8款心理互动小游戏。 9、自主放松提供即兴弹奏音乐与即兴击打音乐，在自由开放的演奏游戏中自主地放松，即兴的方式亦可更多的反映演奏者的内心投射。 10、心理测试提供≥70个趣味性测试以及≥16个专业性测试，专业测试结束后可生成测试报告并可导出。 - 11、正念减压包含≥8个课时的冥想正念指南以及≥7个课时的助眠放松指南。 | 12285 | 12285 |
| 41 | 音乐放松椅 | 1台 | 一、 产品尺寸： 1、≥宽98*高102*进深98cm(椅背收起) 2、≥宽98*高102*进深170cm（椅背展开） 二、 产品重量： 1、净重：≥45KG。最大承载量：≥100KG，电源：≥220V（50Hz）。 三、 产品系统组成： 1、头等舱设计开发的优质超纤维座椅1台。 2、独立电动控制系统：自动升降功能，音乐椅靠背、腿部电动控制设计，靠背100度-180度，腿部90度-180度任意调节，背部臀部高频震动，通过震动放松背部臀部。 3、音乐播放系统：内置高品质音响，失真限制输出功率：R/L：8W+8W SW:14W，额定声频率响应范围：R/L：215Hz-20KHz SW:65Hz-185Hz，输入接口：3.5mm立体声耳机插座、USB接口，调节形式：主音量、低音音量旋钮调节，低音单元：≥5英寸（外径≥131mm），中高音单元：2 3/4英寸（外径≥70mm），输入电源：220V~50Hz，噪声声级：≤25Db(A)。 4、音乐放松系统：SD卡音乐播放，专业减压、放松、催眠系列音乐包。 5、存储系统：支持SD卡及USB存储设备等。 6、功能转换方便，自带蓝牙。每种功能工作时会有相应的LED显示。 7、数字播放系统：≥15寸超大液晶播放器，无线遥控器，支持音乐、心理图片、心理文章、心理电影等多种格式文件。内置视听资料（专业心理音乐、专业心理图片和专业心理视频）。 8、存储系统：随机配置≥8G高速存储卡，可无限扩充，支持SD卡及USB存储设备等。 | 10500 | 10500 |
| 42 | 心理指南 | 4套 | 1、可用来装饰办公室、咨询室等，通过人的感官视觉，达到舒缓心情、减轻压力的放松作用，使人心旷神怡，身心健康。 2、部分心理指南体现了心理错觉等心理现象。 3、心理指南中的图片所包含内容有心理学家、不可能图形、两歧图形、错觉图形、心理趣味图和主题统觉图片等。 4、标准规格为≥60cm*40cm。 | 800 | 3200 |
| 43 | 专业版心理沙盘 | 1套 | - 1、≥600个沙具（原创性沙具意象组合，内含专业原型结构），14大类76小类，种类齐全、数量丰富，品质优异，材质分陶瓷、树脂 、木质、塑料、橡胶、玻璃等多样。 - 2、颜色：五彩。 - 1）人物类:家庭人物、职业人物、 伤残人物、人体器官、学生、宫廷人物、历史人物、宗教人物、情景人物、民族人物、神话鬼怪、影视动漫、埃及人物、服饰鞋包。 - 2）动物类飞禽: 昆虫、海洋、爬行动物、（野生动物、牧场动物）史前动物、动漫神兽、 动物场景。 - 3）植物类:木本植物、草本植物、多肉植物、蘑菇菌类、水生植物。 - 4）家居日用:厨具食物、婴幼用品、家具家电、装饰用品、残破用品、个护用品。 - 5）校园生活：课室用品、科教用品、宿舍用品。 - 6）蔬果套装：水果、蔬菜。 - 7）交通工具：陆上交通、空中工具、水上工具、交通设施。 - 8）场景系列：军事系列、海盗套装 、宫廷生活、婚葬礼俗。 - 9）建筑模型：军事建筑、动漫影视、城镇建筑、街道设施、世界名胜、民居建筑、工业设施、生活设施、堤防码头。 - 10）自然景观：山、山洞、水、石、木堆、沙土、风、云、火。 - 11）体育娱乐：休闲娱乐、球类用品、放映设备、体育设施、游乐园。 - 12）音乐器材:拉弦乐器、弹拨乐器、管乐器、击打乐器。 - 13）医疗救生：医疗用品、救生用品14.其他物品。 - 3、实木标准沙箱≥1个，实木沙箱支架≥1个，标准沙箱，内侧尺寸≥57*72*7cm，内侧底与边框为蓝色。材质：樟子松一级版，双A18厚。要求柜子边棱做成一体圆角，圆润无棱角，45℃角贴合，不留缝隙，榫卯卡扣结合。 4、实木沙具柜≥1个：沙具柜为组装式结构，≥大六层，尺寸为≥800L*300W*1600H（mm），内含夹层，可组配成一个尺寸≥800L*300W*1600H（mm）的九层柜，材质：樟子松一级版，双A18厚。要求柜子边棱做成一体圆角，圆润无棱角，45℃角贴合，不留缝隙，榫卯卡扣结合。 4、海沙≥10公斤。沙盘四件套≥1套，沙盘记录表≥10张，沙盘指导手册≥1本，沙盘学习光盘≥一张。 | 5875 | 5875 |
| 44 | 宣泄沙包 | 1套 | - 1、总高:≥170cm。 - 2、打击袋直径：≥30cm。 - 3、底座直径: ≥62cm，装水重：≥115公斤，装沙重≥160公斤。 - 4、填充物: 外表高档PU，内部填充干净环保材料。 | 1275 | 1275 |
| 45 | 宣泄击打拳击手套 | 2双 | - 1、高品质PU材质，内胆高弹式乳胶发泡一次成型，手心特殊透气。 - 2、材质，手腕人性化设计，有效保护宣泄者手部不受伤害。 | 250 | 500 |
| 46 | 宣泄棒 | 2根 | - 1、独特迷彩设计，长：≥70cm，直径：≥5cm。 - 2、材质：实心填充，高韧度。 - 3、外层套为迷彩布材质，具备手感舒适，抗震、抗裂、无辐射、环保等优点，里层为无毒性环保材质的高分子弹性体内胆，具有耐磨损、耐屈折、抗撕裂、抗氧化性。 | 250 | 500 |
| 47 | 团体活动箱 | 1套 | 一、产品概述： 团体心理活动，是心理工作最重要的工作内容之一，因为它可以通过游戏来释放人们的创造力、内在感觉和记忆，并将它们带到外在现实，因此正逐步在学校、企业等各种团队中兴起。相关的指导书籍、活动器材及相关培训等，都是开展工作的必须工具。为了满足广大心理老师的这一需求，方便团体心理训练有声有色的开展，研发人员结合热门团体心理游戏，精心研发了此款团体心理活动工具包。 二、产品参数： 箱体尺寸：≥46*35*15cm，ABCD四箱。 装箱配件：活动工具若干，指导手册一本，资料光盘一张，用户手册一份。 三、使用说明： 器材箱内配置了包括扩音机等开展心理辅导活动所需的常用工具。团体心理辅导活动指导手册详细介绍了各个活动：每个活动的名称、目的、时间、活动所需器材、场地、程序、活动评价以及注意事项。中小学版团体心理辅导工具箱包含了八大类活动主题，共六十四个小项目。整套设备设计合理制作精良，是学校心理咨询辅导及心理健康教育工作机构理想的心理辅导器材之一。 四、产品特点： 1、便携手提箱更好的方便老师在室内外，开展团体活动。 2、个性活动极大的增加了活动的逼真性、生动性。 3、详细的指导用书，更方便老师掌握团体活动知识。 4、增加更多定制型道具，更加贴合游戏，有利于活动开展。 五、活动项目： 1、环境适应：包含活动项目：有缘相识、寻人心动、个性名片、“松鼠”搬家、多元排队、体验放松、“蜈蚣”翻身、寻找归属。 2、沟通交往：包含活动项目：“变形虫”、我说你画、“盲人”旅行、最佳配图、我说你剪、风雨同行、找“领袖”、人体“拷贝”。 3、竞争合作：包含活动项目：“啄木鸟”行动、广告设计、圈之魅力、解开“手链”、同舟共济、造“房子”、巧渡“小河”。 4、自我意识：包含活动项目：画“自画像”、百花园、音乐与意向、我要……、留舍最爱、价值拍卖、背后留言、目标搜索。 5、创新实践：包含活动项目：卖梳子、遵从指导、心中的塔、传球夺秒、比比谁高、高空飞蛋、畅想拼图、平面魔方。 6、意志责任：包含活动项目：举手仪式、突出重围、护蛋行动、手指的力量、祝福花篮、接受现实、承担责任、信任后仰。 7、学习管理：包含活动项目：时间分割、于无声处、时装秀、用途无限、资源共享、寻找变化、一分钟价值、集思广益。 8、心灵成长：包含活动项目：走出“舒服圈”、收获“糖弹”、看我“走过来”、规则的意义、寻宝记、心灵电报、感恩父母、命运之牌。 | 5055 | 5055 |
| 48 | 团体活动桌椅 | 2套 | - 1、彩色6人团体活动变形桌椅根据团体辅导活动的专业要求，采用环形组合桌，六面扇形组成，桌面为不小于E1级环保实木颗粒板材，防火免漆板，桌腿和横梁统一采用冷轧钢加钢琴烤漆工艺，板面厚度≥2.5cm，桌腿、横梁均采用加厚≥11mm优质冷轧钢，横梁采用≥30方钢焊接一体成型，遇地面不平坦时底脚可调节高度，组成圆形后直径≥160cm外径，≥40cm内径，桌高≥75cm；能够根据团体活动需要，组合成圆形、扇形、方形、S形、C形、X形等十几种排列方式，桌面分为红、黄、蓝、绿、白、橙六种颜色。 - 2、具体配置：①彩色扇形桌面≥6张 ②加厚方钢三角横梁≥6个 ③彩色折叠靠背椅≥6把 ④桌腿≥18根 ⑤脚垫≥1套 ⑥安装配件≥1套《活动桌》。 | 3250 | 6500 |
| 49 | 档案柜 | 1个 | 1、规格：≥850*390*1850mm。 2、冷轧钢板，表面经脱脂、除锈、酸洗、磷化、表面调整、钝化等工序处理。 3、全自动控制喷涂静电环氧聚酯粉末、高温固化，灰白色。 | 500 | 500 |
| 50 | 布艺沙发 | 1套 | 一、布艺沙发 1、规格：长×宽×高：≥2000*600*730mm。可调整头靠，宽大扶手设计，高度符合人体工学。 2、沙发面料：采用优质科技布，厚度1.2-1.5mm，水性PU涂层，耐摩擦色牢度≥4级，外观色泽均匀，自然，手感柔软，接触面可拆洗。 3、沙发脚：实木脚直径≥50mm，配防滑硅胶垫（厚度≥3mm）。 4、填充物：45D高密度海绵，密度≥40kg/m³，密度高，回弹力好；中间层：3D透气纤维棉，克重≥1500g/㎡。 5、靠背表层：天然乳胶层，纯度≥90%，记忆棉密度≥60kg/m³。 二、茶几 1、规格：长×宽×高：≥1000*500*400mm。 2、采用优质实木贴皮，橡木,木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色线条拼合细密，主体采用实木，材质坚硬刚性强；含水率≤12%。 3、茶几整体颜色与沙发协调茶几腿色与沙发脚同色系。 4、承重：桌面承重≥50kg。 5、边角处理：圆角设计，防磕碰。 | 4800 | 4800 |
| 51 | 人形沙袋 | 1个 | 1、总高度：≥180cm。 2、底座直径≥53CM,高≥40CM 可装水装沙。 3、材质：加厚高密度PU皮 力量缓冲层 高弹珍珠棉EPE 抗击打海绵填充。 | 930 | 930 |
| 52 | 办公桌椅3 | 1套 | - 一、办公桌 1、规格：≥1400*700*760mm。 2、办公桌采用优质≥0.6mm厚胡桃木皮贴面,木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色线条拼合细密，木材干燥≤12%的含水率。 3、基材:采用实木多层板,经防虫、防腐化学处理，各项技术指标均达国家标准。 4、油漆：油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。 二、办公椅：≥460*480*1000mm。 1、脚架采用通过绿色环保认证的一级橡木架，木质材料须经过严格的防虫、防腐、高温、高压处理，符合国家环保要求，达到国家检测标准。 2、采用优质西皮饰面，表面上有保护面，具防氧化作用，座垫内芯物料采用低烧高密泡棉，软硬适中，坐感舒适，回弹性好，永不变形，各项技术指标均达到国家有关标准。 | 1500 | 1500 |
| 53 | 少年篮球架 | 2副 | 1、架体:立柱和横梁均采用≥∮140×3.0㎜优质钢管，呈7字形，臂长≥1200㎜，篮圈上沿距地面:≥2350㎜。 2、篮球板：配铝合金边透明钢化玻璃篮球板≥1400×900㎜,EVA橡胶包边。 4、篮圈: 实心篮球圈，采用直径≥18㎜实心圆钢制成。 5采用膨胀钉固定，立柱与墙面支撑加固。 6、紧固件: 所有紧固件均采用高强度镀锌螺栓,螺丝。 7、所有铁件部位经过抛丸打磨工艺除锈后，再进行静电喷塑处理，厚度均匀，表面色泽均匀。 | 6800 | 13600 |
| 54 | 少年篮球架防撞软包 | 2副 | 1、材质：PVC皮革。 2、内包≥3cm厚海绵。 3、高度≥1.6米左右，起到防撞作用。 | 1600 | 3200 |
| 55 | 移动式篮球架 | 2副 | 1、篮圈上沿离地面高≥3.05m。 2、篮球架立柱规格：横宽≥300㎜*侧宽100㎜，采用≥200*100*2.75㎜和≥50*100*2.5㎜优质钢管拼焊而成。 3、篮球架伸臂：采用≥200*100*2.75mm优质钢管拼焊而成，伸臂加固横梁采用≥50*100*2.5mm方管焊接而成，臂长≥1800mm。 4、篮球架拉杆：上下拉杆采用≥∮32、厚度≥2.0mm圆管焊接而成。后拉杆采用≥40*40*2.0mm方管焊接而成。 5、篮球架底座：长≥1400mm*宽≥1000mm，前高≥400mm，后高≥300mm，采用≥2.0㎜钢板冲压而成，后箱预放置混凝土配重。内置膨胀螺钉，与地面固定。 6、篮球板：配铝合金边透明钢化玻璃篮球板≥1800×1050×10mm，橡胶包边。 7、篮球圈：实心篮球圈，由≥∮18mm圆钢焊接而成。 8、所有铁件部位经过抛丸打磨工艺除锈后，再进行静电喷塑处理，厚度均匀，表面色泽均匀。 | 11200 | 22400 |
| 56 | 移动式篮球架防撞软包 | 2副 | - 材质：PVC皮革。 - 内包≥3cm厚海绵，起到防撞作用。 | 1500 | 3000 |
| 57 | 挂壁式篮球架 | 1副 | - 1、主立柱与伸臂采用≥15*150*3mm，优质钢管焊接而成。 - 2、配篮球板：配铝合金边透明钢化玻璃篮球板≥1400×900㎜,EVA橡胶包边。 3、根据现场条件，打膨胀螺钉固定。 4、篮球筐为双弹簧篮球筐，垂直于地面的高度为≥2350mm。 | 7800 | 7800 |
| 58 | 检查床 | 1张 | - 1、规格尺寸：≥1880mm*600mm*670mm。 - 2、床框采用≥40mm*20mm*1.2mm厚的矩管焊接。 - 3、床腿采用圆形管焊接。 - 4、床面采用厚的木板包覆以海绵和人造革制成。 | 825 | 825 |
| 59 | 听诊器 | 1付 | 单用A型，镀铬耳挂，铜质三通，橡胶导管，扁型听头。 | 45 | 45 |
| 60 | 紫外线灯 | 1台 | - 1、紫外线杀菌灯：紫外线波长为≥253.7A，电源电压220V50Hz，功率为≥2*30W，灯臂可以调节，调节角度0-180度。 - 2、采用双灯管结构，也可单独使用，不用时可垂放，关上保护门，以免灯管破坏，又能保持灯管清洁。灯架部位采用定位装置，灯管两端接触性良好。人性化设计，安装方便，解决用户安装不便的难题。定时器可以在120分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。 | 530 | 530 |
| 61 | 视力表灯箱 | 1台 | - 1、标准对数LED5m；视力表灯箱采用LED光源及导光板，三划等长的正方形“E”字视标，光照度应达到200~700Lx。 - 2、铝合金外框，规格：≥900*300*10mm； 电压：220V/50Hz,输入功率：≤60VA+15%，带红绿视标，三合一含附件，分离式安全电源线。 | 425 | 425 |
| 62 | 急救箱 | 1套 | 纱布块，药棉，创可贴，镊子，剪刀，绷带，止血带，急救毯，酒精，碘附，风油精，清凉油，烫伤膏等。 | 230 | 230 |
| 63 | 胸围尺 | 1条 | - 1、≥150cm ，测量范围：0-150cm。 - 2、材质：ABS；PVC塑料质，顶端黏附金属薄片。 - 3、双面刻度，分度值≤1mm，有效量程：≤1500mm。 | 5 | 5 |
| 64 | 教室卫生测量尺 | 1把 | - 1、材质：木质，规格：三折。 - 2、木质无疤痕，三折，打开≥2000mm。 - 3、黄底黑字，分度值1mm，精度：≤1mm。 | 45 | 45 |
| 65 | 带盖方盘 | 1套 | - 1、不锈钢≥23*15cm，≥20*30cm，各一只/套。 - 2、304材质不锈钢。 | 150 | 150 |
| 66 | 医用镊子 | 1套 | 1、尺寸：12.5-25cm，≥6种/套。 | 50 | 50 |
| 67 | 止血带 | 1只 | - 1、规格：宽度：3.5±0.2cm；长度：100±5cm，可调节。 - 2、材质：高强度弹性橡胶，卡扣：ABS工程塑料，低弹丝，高弹力。 - 3、卡扣式，使用便捷。 | 10 | 10 |
| 68 | 诊察桌 | 1张 | 1、全钢板拆装式。 2、外形尺寸≥1200*600*750mm，结实耐用美观大方。 | 975 | 975 |
| 69 | 药品柜 | 1个 | 1、尺寸：≥850*500*1800mm。 2、柜体采用优质冷轧钢板材制作，经激光切割、折压、焊接成型，经酸洗磷化、静电喷塑处理加工而成。 3、座面采用优质板材，牢固可靠，美观大方，耐久防锈。 4、分别采用移门式或开门式设计，以适应不同客户要求，配备抽屉与书写板选项。 5、中间带有≥2个抽屉，抽屉滑道采用三节静音式滑轮，抽拉灵活，无噪音。 6、采用整体一体化设计，使柜体更干净，不易产生细菌，上部玻璃门可以更加耐久使用，均配备固定三层隔板。 | 2000 | 2000 |
| 70 | 灭菌锅 | 1个 | - 1、规格：手提电热式。容积：≥18L。电源电压：≥220V±10% 50±1Hz。启闭压力≥0.14-0.165mpa，功率：≥2kW。 - 2、材质：锅体采用优质不锈钢材质制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀。 - 3、加热方式：电加热；≥18L。 - 4、最高工作温度：126℃-128℃。 - 5、由放汽阀、锅盖、排气管、三角搁架、压力表、安全阀、消毒桶、锅体、电热管等部分组成,装有工作压力≥0.14MPa的安全阀和能承受≥0.165MPa的放汽阀。 | 1980 | 1980 |
| 71 | 电子肺活量测试仪 | 1台 | 1、手持式肺活量测试仪，供测试肺活量使用。自动测定人体呼吸的最大通气能力，其数值反映肺的容积和肺的扩展能力。 2、 使用高精密传感器，精度高，吹管优化设计与处理，不易产生积水，防补气（防作弊）功能，补气时自动锁定数据。 3、一次性使用吹嘴，有效避免有害病菌交叉感染，保护受试者身体健康。 4、量程：≥100-9999ml；分度值：1ml。 5、低电量显示，提醒是否需要充电。 6、液晶显示：1分钟无操作自动关机。 7、符合GB/T 19851.12-2005《中小学体育器材和场地第12部分：学生体质健康标准测试器材》。 8、产品带锂电池，type-c接口充电，操作简单，单键操作。 | 870 | 870 |
| 72 | 电子体重秤 | 2台 | 1、最大秤量：≥200kg。 2、最小秤量：≥2kg。 3、分度值：100g。 4、显示：LCD（带背光）。 5、身高计测量范围：70cm～190cm。分度值：0.5cm。 6、工作环境：相对温度5℃～40℃、相对湿度≤90%RH。储存环境：相对温度-25℃～50℃、相对湿度≤90%RH。 7、电源：专用适配器。 | 915 | 1830 |
| 73 | 身高坐高计 | 2套 | - 1、机械式，身高量程60～200cm，坐高量程40～120cm，分度值1mm，误差±2mm，重复性±2mm。 - 2、底板：≥398*386*15mm、坐板：≥390*290*15mm 。 - 3、显示：刻度尺。 - 4、刻度尺使用灵无分段、接活，刻度计不锈钢或铝合金制，刻度计缝。 | 415 | 830 |
| 74 | 仪器柜 | 10个 | 1、规格：≥1000*500*2000mm±10mm。 2、柜体框架：采用模压成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。铝合金管材的壁厚≥1.2 mm（误差±0.2 mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉末喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 3、柜体采用E1级厚度≥16mm的沙面白色环保板材，所有板材外露面采用PUR不可逆封边工艺，封边耐热、寒、水蒸气、化学品和溶剂，稳定性强，封边后封边条不可剥离，高密封性不吸水、不膨胀，外形美观、经久耐用。 4、柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，铝合金拉手。 ▲5、隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块活动隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。隔板可活动升降，为了维护柜子空间完整及美观度，不得使用升降条等突出形态装置（投标时须提供隔板活动升降工艺的图文说明并加盖投标人公章）。 6、支脚：采用直径不小于8mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 | 1500 | 15000 |
| 75 | 阅览书架 | 10个 | 1、规格：≥900*350*1900mm 。 2、冷轧钢板，表面经脱脂、除锈、酸洗、磷化、表面调整、钝化等工序处理。 3、全自动控制喷涂静电环氧聚酯粉末、高温固化，灰白色。 | 320 | 3200 |
| 76 | 报刊架 | 5个 | 1、金属材质报刊架5排夹位。 2、规格：≥63CM*360CM*87.5CM。 | 150 | 750 |
| 77 | 阅览桌 | 10张 | 一、阅览桌 1、规格：≥2000×1000×760mm。 2、台面基材为优质中纤板材，符合国家木家具中有害物限量标准E1级。 3、外贴优质可弯防火板。 4、脚架采用工字型金属管材制作。 5、表面处理：金属表面经脱脂、除锈、酸洗、磷化、表面调整、钝化等工序处理。全自动控制喷涂静电环氧聚酯粉末、高温固化、高科技新工艺生产。 6、家具所使用的黏合剂符合国家强制性标准。 二、阅览椅 （一）金属件 1、主体材料：课椅的金属管件采用公称尺寸不小于20mm×40mm的椭圆管整体弯制成形，管壁公称厚度均不小于1mm，管材采用高频焊接而成。表面处理：金属表面经脱脂、除锈、酸洗、磷化、表面调整、钝化等工序处理。全自动控制喷涂静电环氧聚酯粉末、高温固化、高科技新工艺生产。 （二）木制件 1、主体材料：椅面主体采用公称厚度不小于15mmE1级多层实木板面压防火板。椅座面及靠背面主体采用不小于9mmE1级多层实木板面压防火板。 2、含水率：课桌椅加工所用胶合板含水率应不高于16%。课桌椅产品出厂时木材含水率不高于16%。 （三）其它材料 1.桌脚和椅脚的脚套为内嵌式黑色脚套，采用超高分子量PE材料制作。 | 800 | 8000 |
| 78 | 椅子 | 80张 | 1、规格：≥450*450*900mm。 2、脚架采用通过绿色环保认证的一级橡木架，木质材料须经过严格的防虫、防腐、高温、干燥处理，含水率低于9%。 3、采用高级环保聚酯漆，表面光亮平整无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高，符合国家环保要求。 | 187 | 14960 |
| 79 | 美术桌 | 6张 | 1、规格：≥2000×1000×760mm。 2、台面基材为优质中纤板材，符合国家木家具中有害物限量标准E1级。 3、外贴优质可弯防火板。 4、脚架采用工字型金属管材制作。 5、表面处理：金属表面经脱脂、除锈、酸洗、磷化、表面调整、钝化等工序处理。全自动控制喷涂静电环氧聚酯粉末、高温固化、高科技新工艺生产。 6、家具所使用的黏合剂符合国家强制性标准。 | 500 | 3000 |
| 80 | 文件柜 | 6个 | 1、柜体尺寸：≥1000（宽）×500（深）×2000mm（高）（±10mm）。 2、柜体框架：采用模压成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径≥25mm×30mm，后立柱、后横梁外径≥30mm×30mm，铝合金管材的壁厚≥1.0mm，整体15根铝合金。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体衬板相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉末喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 3、柜体衬板：采用≥16mm厚E1级优质环保三聚氰胺双饰面板制作，外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热熔胶高温封边，粘贴牢固，不透水、不变形。 4、柜门：上部为整体镂空木框对开玻璃门（采用一块整板制作，不拼接），下部为整体木门，木框和木门材料与衬板相同。 5、层板：上柜设置2块可上下升降调节活动层板，下柜设置1块活动层板，层板所用的板材与柜体板材相同，层板厚度不小于18mm。 6、层板升降条：上部柜体内侧均应安装钢制层板升降条，长度不小于900mm，每侧2根，至少带8个活动支撑座（位置可调），层板升降条表面应采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能，支撑座采用ABS一次注塑成型。 7、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 8、柜脚：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调。 | 600 | 3600 |
| 81 | 书架 | 22组 | 1、规格：≥900*450*2000mm（6层书架） 2、主体全钢结构，采用上海宝钢产优质冷轧钢板，，材质厚度：立柱：≥1.2㎜；护板≥0.8mm；层板：≥1.0㎜；挂板：≥1.2㎜；顶板：≥1.0㎜；底框≥1.5㎜；全拆装结构，钢制框式底座。立柱采用≥1.5㎜厚冷轧钢板整体折弯成型。双柱组合结构，层板可调。 3、书架每层托板可承重80kg。 4、工艺要求：钢材表面表面经酸洗、磷化、除锈、静电粉末喷涂。 | 785 | 17270 |
|  |  |  | 小计 |  | 180000 |
| 七、学生课桌椅 |  |  |  |  |  |
| 82 | 课桌椅 | 500套 | 一、规格参数： 1、课桌规格：≥长400mm×宽600 mm×高760 mm（桌面至地面可调升降高度：640mm、670mm、700mm 、730mm、760mm）。 2、课椅规格：≥长400mm×宽360 mm（座面至地面可调升降高度：370mm 、400mm、430mm）。 2、面板颜色：蓝底白边。 二、板材部分： 1、桌面、椅面板采用实木颗粒板双贴面，板材厚度≥18mm, 桌面四周采用塑料包边。 三、钢架部分：脚架采用双柱升降结构。 1、桌斗左右侧板采用≥0.8mm的钢板冷制压型。 2、桌斗（宽*深*高）：≥500*320*150mm，尺寸允许偏差±5mm，桌斗采用≥0.6mm的冷压钢板制作，书斗底板不少于3条加强筋，桌斗配挂钩。 3、桌腿：采用≥25*50*1.0mm椭圆管脚，采用ABS塑料卧式脚套封口。 4、椅腿：采用≥25*50*1.0mm椭圆管脚，采用ABS塑料卧式脚套封口。 5、靠背管：采用≥20*20*1.0mm方管，性能指标等质量技术参数，均应符合相应的国家标准的规定。 6、桌脚脚套: 塑料或橡胶材质，不脱落。 7、材料质量：金属管件外形的尺寸偏差、管壁厚度偏差和钢板厚度偏差以及金属材料的力学性能指标等质量技术参数，均应符合相应的国家标准的规定。不允许使用出现孔洞、缺口、开裂、尖角、裂缝、叠缝、腐蚀、离层、结疤、氧化皮等影响产品结构强度、外观和安全的材料。 | 240 | 120000 |
|  |  |  | 小计 |  | 120000 |
| 八、校园广播系统 |  |  |  |  |  |
| 83 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1套 | 一、产品用途 1、广播系统管理和控制软件，安装于网络广播控制中心或计算机，是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台。 二、产品特点 1、软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2、支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登录可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3、管理节目库资源，为所有音频终端提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4、提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5、支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6、支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7、编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间。支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8、支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9、支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 10、支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。支持外接无锁按键短路开关（带3.3V的LED提示灯）。 11、支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 12、支持终端防拆报警，终端拆卸触发警报或其他终端联动触发警报。支持报警任务自动解除报警功能。 13、支持音频终端外控电源管理，支持定时打开和延时关闭。支持对灯光控制功能，可对灯光模式进行配置。 14、支持全区、分区消防联动，支持消防N±N模式，支持人工报警与数字报警。支持配置报警器触发终端采集任务。 15、支持统一管理终端登录密码，支持多级优先级管理，并支持轻松自动授权。支持任务优先级、终端优先级、用户优先级自定义 16、支持多用户、任意级别的分控管理，实现远程节目播放管理。 17、支持多用户、多级别、指定权限、指定功能、指定终端对后台进行分类管理。 18、支持终端3、4制音控强切功能，（4线制音控需外接电源）。 19、网络广播系统支持IPV6、IPV4网络协议，可实现基于IPV6网络的终端广播、定时任务播放、远程喊话、对讲功能。 20、支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。 21、支持对终端设置时间显示配置，可设置1-6级别亮度值，可设置断网后不显示时间等模式。 22、支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S。 23、支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。 24、支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音。 25、支持远程遥控点播功能，实现操场远程遥控点播。 26、支持终端音频采播功能，实现听力考试语音文件采播。 27、支持本地音频采集功能，播放到任意指定终端。 28、支持离线定时打铃功能，实现断网时终端托管执行定时打铃任务。支持定时打铃任务离线下载。 29、支持设置节假日或特殊日期，实现指定时间停用所有定时任务。 30、支持广播接收方提示音，广播接收方响应广播任务时，加入“叮咚”提示音。 31、扩展支持电话广播功能，实现电话发起全区广播、分区广播、终端对讲的功能。 32、支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置播放语音功能。 33、支持配置指定终端在指定时间段内启用考试模式，考试模式下，数模备份能进行相互切换，支持一键结束所有设备的考试模式。 34、支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 35、支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 36、支持多语言功能，支持中文、繁体中文、英文、韩文等。 37、支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便。 38、支持批量修改定时任务的时间、音量、执行终端。 39、扩展支持手机移动端WIFI点播、广播、对讲功能，兼容Android和IOS系统手机APP进行操作。 40、支持提供二次软件开发包、提供标准MFC动态链接库和HTTP协议，实现与第三方平台整合。 41、支持对接高精准基于GPS的定时系统，可脱离因特网独立进行广播系统授时，使得系统时间误差每年小于1/300000秒。 42、支持电子地图功能，在地图/导览图上可实时查看终端状态。 43、支持在线地图功能，可直接使用百度地图实现在地图上实时查看终端状态。 44、支持终端自定义区域划分，实现对终端的实时状态分区域管理。 45、日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。 46、支持媒体文件分类分用户管理，可配置公有/私有文件夹，私有文件单独使用。 47、系统兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 48、Windows服务模式，支持win7、server2008及更高版本系统。 49、采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。 50、支持显示屏任务功能，设置LED显示屏信息发布功能。 51、支持声文广播功能，可以终端同时播放声音，发布文字信息，支持LED显示屏信息发布功能，数字时钟及模拟时钟选择功能，具备显示字体大小，字体调节，显示引入，引出、停留方式、停留时间等选择。 52、支持终端的上/下线状态以及占用状态进行实时监控，实时管理终端音量和当前任务。也可自定义终端分区，按区域划分管理终端状态，方便直观。 53、支持定期插播模式,批量自动生成打铃任务,无需逐条编辑,简便轻松。 54、支持SIP广播进行分区广播或全区广播。支持高考专用模式及独立考试模式，配合离线播放功能把预设考试内容推送到终端内置储存器，实现断网也能本地播放。 55、支持中控终端临时任务、定时任务、场景调用管理。 56、支持展示服务器时间（年月日 时分秒）。 57、支持设置广播超时自动挂断和对讲超时自动挂断功能，默认为0不限制会话时间，设置后按照规定时间自动结束任务。 58、支持自定义登录界面背景，同时支持恢复默认登录界面。 59、支持开启音频高码率功能，开启后使用高音质采集且网络带宽占用较大。 | 8000 | 8000 |
| 84 | 控制器 | 1台 | 一、产品介绍 1、专业NTP服务器，内置网络解码模块，通过网络与公共广播系统通讯，接收地球同步卫星信号进行时间校准。 二、产品特点 1、标准机柜式设计，精致美观，工艺考究，尽显高档气质。 2、产品采用linux操作系统，具有高可靠性。 3、丰富的网络接入方式，DHCP自动分配接入、ADSL智能拨号接入、固定IP地址接入等。 4、自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差小于0.1秒。 5、支持与公共广播系统对接作为校时系统，保障公共广播系统和定时任务准确性。 6、液晶显示屏支持显示当前时间、当前时区等。 7、支持中英文语言显示界面切换。 8、系统带北斗卫星导航系统（BDS）+GPS卫星定位系统两大定位系统，可以实现后台远程切换两个不同系统。 9、可设定为自动获取IP地址功能。 10、支持一键恢复出厂功能，最大程度方便系统维护管理。 11、支持进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 三、技术参数 1、网络接口：标准RJ45输入。 2、传输速率：≥100Mbps。 3、支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)，IETF SIP。 4、电源：~190V-240V 50Hz-60Hz。DC24V/1A。 5、功耗：≥20W。 6、待机功率：＜3W。 7、工作温度：5℃～40℃。 8、工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露。 9、尺寸：≥484*310*44mm。 10、净重：≥2kg。 | 6500 | 6500 |
| 85 | 合并式播放器 | 1台 | 一、产品介绍 1、标准机柜式CD、MP3（带USB和SD卡接口）和收音机一体化播放设备。 2、为广播系统提供合并音源，手动控制CD、MP3和收音机蓝牙四种音源的播放器。 二、产品特点 1、标准机柜式设计（1U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质。 2、内置USB接口/SD卡槽、CD机芯和收音机、蓝牙四种音源，CD播放和MP3播放共用一个通道输出，收音机、蓝牙共用一个通道输出。 3、CD采用高档吸入式机芯。 4、收音机采用高灵敏度收音模块。调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个。 5、带红外遥控功能，并能够独立遥控音量控制。 三、技术参数 1、频率响应：20Hz~20kHz(-2dB)。 2、失真：≤0.1%。 3、通道串音：≤65dB。 4、动态范围：≤75dB。 5、信噪比：≤85dB。 6、CD音频输出：775mV。 7、收音频率：FM:87.5MHz-108.0MHz, AM:522kHz-1620kHz。 8、天线输入阻抗：FM:75Ω(非平衡), AM:低阻 环形天线。 9、灵敏度：FM:≤10uA，AM:≤100uA。 10、电台存储：≥99。 11、收音音频输出：≤775mV。 12、电源：~220V 50Hz。 13、尺寸：≥484×209×44mm。 14、净重：≥3.80kg。 | 4200 | 4200 |
| 86 | 前置放大器 | 2台 | 一、产品用途： 1、具有多路话筒、音频以及紧急信号输入线路，单通道输出的前置放大器。 2、适用于对普通音源进行前级放大。 二、产品特点： 1、标准机柜式设计（2U），人性化的设计，考究的工艺，尽显高档气质。 2、具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入。 3、MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能。MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拨动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先。 4、紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能。 5、MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能。 6、MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出。其中MIC1灵敏度可根据项目现场应用通过电位器灵活调节。 7、话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，并设有总音量控制旋钮。 8、设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节。 9、具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 三、技术参数: 1、话筒1-5的输入灵敏度：话筒:5mV/600Ω非平衡。线路RCA:775mV /10KΩ非平衡。 2、辅助1-3输入：AUX 1.2.3: 350mV/10KΩ非平衡。 3、EMC1-2输入：RAC:非平衡 200mV～1000mV/10KΩ。MIC：非平衡 5mV～25mV/600Ω。 4、频率响应：20Hz-20KHz(±3dB)。 5、信噪比：MIC 输入:50dB。 AUX输入:80dB。 6、音调调节：低音:±10dB at 100Hz。高音:±10dB at 10KHz。 7、电源：～220V/50Hz。 8、电源功耗：≤20W。 9、尺寸：≥484×303×88mm。 10、重量：≥4.54kg。 | 3600 | 7200 |
| 87 | IP音频采集器 | 2台 | 一、产品介绍 专为IP网络广播系统采集外部模拟音频信号设计，可将模拟音频采集编码成数字音频，通过网络传输到指定区域终端播放。 二、产品特点 1、全铝外壳工艺，体积小巧精致，坚固耐用。 2、设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3、内置1路网络硬件音频编码模块，支持TCP/IP、UDP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4、内置2组RCA输入端子，带输入音量调节，灵活适配多种不同灵敏度音频设备，支持输入音频压限功能。 5、支持5分区独立触发打开或关闭采集功能，面板带有5个分区触发按键及指示灯。 6、支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置。 7、支持“普通采播”、“中级采播”和“高级采播”三种采播模式，“普通采播”，可获得极低延迟的网络音频采集效果，“中级采播”可获得低延迟一般音质的网络采集效果，“高级采播”，可获得极低失真率的网络音频采集效果。 8、支持路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 9、支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 10、支持音频触发采集任务。可通过服务器的采集配置，实现AUX输入自动触发采集任务。 11、支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。 三、技术参数: 1、网络接口：标准RJ45输入。 2、支持协议：TCP/IP，UDP。 3、音频格式：MP3、PCM。 4、采样率：8KHz~48KHz。 5、传输速率：≥100Mbps。 6、音频模式：ADPCM PCM。 7、输入频率：80Hz～16KHz +1/-3dB。 8、AUX输入灵敏度：350mV 标准莲花座输入接口（非平衡）。 9、AUX声压触发阈值：≥10MV。 10、谐波失真：≤0.3%。 11、信噪比：≥68dB。 12、环境温度：5℃～40℃。 13、环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露。 14、功耗：≤10W。 15、输入电源：DC12V/1A。 16、尺寸：≥165x156x33mm。 17、重量：≥0.5kg。 | 5500 | 11000 |
| 88 | IP寻呼话筒 | 10台 | 一、产品介绍 适用于各种呼叫中心、报警中心、值班室、领导办公室、会议室等场合，可以对网络中的各种终端进行单向(对点，分区或者全区)喊话，双向对讲和监听。 二、产品特点 1、桌面式设计，自带≥7英寸800 x 480的图形点阵K600+内核65K色显示的电阻触屏。显示清晰，触感灵敏。人性化的人机操作界面。 2、自带数字键，功能键界面。支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播。支持直接操作呼叫或对讲任意终端。支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离达到5m。 3、采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 4、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 5、兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 6、支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块。IP终端之间实现两两双向对讲，延时低于100ms。同时网络回声啸叫彻底抑制。 7、支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速连接。 8、支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移。 9、支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 10、支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 11、内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 12、一个φ3.5耳机插座和一个φ3.5MIC输入插座，匹配市场上95%的耳机和便携式麦克风。 13、一路音频线路输出，外扩功率放大器。一路音频线路输入，提供多音源传输。 14、一路报警触发短路输出，级联外扩警示设备或控制门禁。一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 15、数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 16、支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 17、可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 三、技术参数 1、网络接口：标准RJ45输入。 2、支持协议：TCP/IP，UDP。 3、网络协议：支持IPv6、IPv4网络协议。 4、音频格式：MP3。 5、采样率：8KHz~48KHz。 6、传输速率：≥100Mbps。 7、音频模式：≥16位CD音质。 8、显示屏尺寸：≥7英寸。 9、屏幕分辨率：≥800 x 480 像素。 10、屏幕类型：65K色DGUS屏。 11、键盘类型：虚拟QWERTY键盘。 12、键盘输入方式：触控。 13、内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W。 14、总谐波失真：≤1%。 15、内置喇叭频率响应：317Hz~3.4KHz +1/-3dB。 16、LIEN OUT频率响应：80Hz~16KHz +1/-3dB。 17、信噪比：>65dB。 18、PHONE OUT输出阻抗及额定功率：32Ω，2mW。 19、LINE OUT 输出电平：1000mV 工业标准压线接线端子。 20、LINE OUT 输出阻抗：470Ω。 21、LINE IN输入灵敏度：350mV 工业标准压线接线端子。 22、MIC输入灵敏度（非平衡）：10mV。 23、短路输入：干接点输入。 24、短路输出：最大1A/30VDC干接点。 25、工作温度：5℃～40℃。 26、工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露。 27、整机功耗：≤6W。 28、输入电源：～190V-240V 50Hz-60Hz(电源适配器);DC24V/1.5A。 29、尺寸：≥200×160×60 mm。 30、净重：≥1.2kg。 | 4200 | 42000 |
| 89 | 电源管理器1 | 1台 | 一、产品用途： 1、为音视频用电设备系统提供智能化电源控制管理。适用于各类音视频设备系统。适用于小型流动商演、乐队扩声、报告厅、中小会议室、多功能厅等场所。 二、功能特点: 1、采用1U铝面板设计，整体美观，设有船形开关，支持主从机设置，通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备。 2、采用高效开关电源供电使得整机效率高达90%,产品内部采用合理的散热布局,提供智能化电源控制管理，设置定时任务。 3、提供8路电源输出插座，单路最大输出功率2200W，所有通道最大输出功率6600W，全部通道为10A，总电流达30A。支持实时监控插座功率。 4、采用2.2英寸LCD显示屏，支持显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息等。 5、支持PC客户端软件管理，支持三层网络协议，支持跨网关控制和管理。 6、支持对每一路电源输出进行定时编程，实现全自动无人值守的电源管理。 7、支持手动电源管理，独立控制每一路电源输出，一键全开或全关等。 8、支持顺序打开或关闭电源功能，支持设置电源的开关时序间隔。 9、支持紧急开启功能，支持一键紧急打开或者关闭全部电源。 10、支持离线模式，本地自带定时程序，内置高精度时钟，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行。 11、内置交换机功能，具有2个10M/100M网口，支持网络远程固件升级，双网口支持主从机级联，多台设备通过级联后只需一路网口即可接入局域网通过软件控制。 12、具有2路RS485接口、1路外接传感器供电接口。 13、支持TCP/IP、RS485和MODBUS通讯协议在电脑上控制，具有开放的第三方接口协议，支持第三方设备对接控制。 14、支持自定义设置电源锁开启后每个通道开启、关闭、保持关闭前状态等。 15、支持过载、短路保护功能，可连接PC可视化界面进行远程操控。 16、支持设备温度监测功能，可实时检测设备温度，可外接温湿度传感器，显示外部环境温湿度。 17、支持密码登录认证，支持设定操作权限防止外人使用。 18、可设置对应通道的上下限位值、对应的超限动作和动作延时。当电压，电流或温湿度超过限定值时根据不同情况进行相应的人声报警，恢复正常时自动停止，报警音量大小可调节。 19、带USB供电接口可以提供照明灯供电。 三、技术参数： 1、额定输出电压：220V~50HZ。 2、额定输出电流：30A。 3、显示屏：≥2.2英寸LCD显示屏。 4.监听器：内置。 5.USB接口：0.5A。 6.外接传感器供电接口：15V±2V/0.1A。 7.RS485接口：RS485-1：第三方接口通信控制;RS485-2：外接温湿度传感器。 8.可控制电源：≥8路。 9.每路动作延迟时间：可调。 10.供电电源：220VAC 50/60Hz 30A。 11.单路额定输出电源：1-8路10A。总电流30A。 12.控制：PC界面控制、定时控制、手动控制、串口控制。 13.指示灯：继电器状态指示，通电指示灯点亮，断电灯灭。 14.插座保护：过载、短路。 15.尺寸（LxWxH）：≥484*300*48mm。 16.重量：≥4.2kg。 | 4500 | 4500 |
| 90 | IP功放终端 | 17台 | 一、产品介绍 适用于学校，办公楼宇，会议中心，报警中心，车站休息室等扩音需求场所。利用网络数字化传输，播放系统中设定的背景音乐、定时打铃任务、采集音源、单向呼叫等功能。 二、产品特点 1、标准壁挂式设计，体积小巧，铝合金一体结构设计，精致美观，工艺考究，尽显高档品质。 2、3.4英寸LCD显示屏，显示一目了然，具有红外遥控功能，操作方便快捷。 3、设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 4、内置网络IP解码模块可实现播放网络音乐及呼叫功能。采集播放和呼叫功能的网络延时时间小于100mS。 5、1路100V定压信号备份输入，只有在机器无网络的状态下才切换到备份通道。避免本地信号与备份信号串扰。 6、内置高性能主备切换检测模块，断网断电主/备切换时间小于0.3秒，通网上电备/主切换时间小于0.3秒。 7、内置点播采集模块，可实现网络媒体库音频实时点播功能。 8、内置2 x 30W（MAX）数字功放，发热小功效更高，CD级完美音质。 9、具备有1路话筒输入接口，具备有1路线路输入接口，具备有1路线路输出接口。适用现场本地扩音广播功能。 10、可扩展连接蓝牙接收器实现接收蓝牙音频进行本地扩声。 11、优先功能： 1）网络报警为最高优先级。 2）本地MIC和AUX、2.4G和网络背景音乐为同级。 12、兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 13、配套有头戴式话筒，主机与麦克风自动配对连接距离≤3米，配对连接时间≤3秒。 14、内置2.4G无线音频模块，传输频率：2.40MHz—2.53MHz，高保真、抗干扰性好，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音。为行业内最高64K @16bit×2, 具有HDCD音质效果，音质最佳。声音延迟（＜0.5ms)。响应频率：80Hz—16KHz。 15、实现加密传输，接收器支持自动扫频功能，轻松避开干扰。 16、2.4G麦克风音量支持音量调节功能。 17、充电功能，带充电管理，支持边充电边工作，充电用TYPE-C插口，通用手机充电器。 18、对频距离（功率）可以自行设定。 19、有效使用距离最远可达30m（与使用环境有关）。 20、数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 21、支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 三、技术参数 1、网络接口：标准RJ45输入。 2、支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)。 3、音频格式：MP3。 4、采样率：8KHz~48KHz。 5、传输速率：≥100Mbps。 6、音频模式：16位CD音质。 7、显示屏尺寸：≥3.4英寸。 8、显示屏类型：128 x 64点阵显示屏。 9、操作方式：红外遥控。 10、遥控距离：≤10米，直线、无障碍。 11、总谐波失真：≤1%。 12、频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB。 13、信噪比：＞65dB。 14、AUX输入灵敏度：350mV 工业标准压线接线端子。 15、MIC输入灵敏度（非平衡）：5mV。 16、工作温度：-10℃～45℃。 17、工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露。 18、整机功耗：≤70W。 19、工作电压：～190-240V 50-60Hz，电源适配器DC24V。 20、尺寸：≥170 x 210 x 45 mm。 21、净重：≥1.5kg。 | 4200 | 71400 |
| 91 | 壁挂音箱 | 20只 | 1、额定功率：10W。 2、最大功率：20W。 3、灵敏度：91dB±3dB。 4、阻抗：COM，8Ω。 5、频率响应：130Hz-18KHz。 6、喇叭单元：6.5"×1。 7、防护等级：IP5X。 8、尺寸：≥185×275×105mm。 9、重量：≥1.4kg。 10、材料：塑料。 | 180 | 3600 |
| 92 | 广播远程无线话筒 | 1套 | ▲1、U段无线话筒，可以使无线麦克风避免信号堵塞或被其它频率的信号干扰，具有自动频率调整装置接收机自动扫描整个接收频带，并自动调整到外界不受干扰的频率。 2、液晶显示,采用红外线对频技术,每通道32个频率可选,共64个频率。 3、载波频段：UHF 500～860MHz 。 4、接收方式：天线分集式接收。 5、振荡方式：相位锁定频率合成器。 6、灵敏度：在偏移度等于25KHz，输入5dBμV时S/N>60dB，最大偏移度：±45KHz，频带宽度：10MHz，综合S/N比：>100 dB，综合T.H.D.：<0.5% @ 1 KHz。 7、综合频率响应：40Hz～18KHz±3dB。 8、手持式发射话筒，载波频段：UHF 500～860MHz， 9、音头：动圈式，使用电池：AA×2。 | 4600 | 4600 |
| 93 | 话筒天线 | 1对 | 一、产品特点： 1、此天线为指向性天线，在有源的状态下，天线在直线距离可接收约 150-200 米的信号。 2、此天线带有放大器增益调节档位，当放大倍数超高时，可通过调节降低档位来防止自激现象。且有信号过强提示灯，指示灯阈值：-5dBm。 3、天线接收频段广，可接收 470-950MHZ 的频率。 4、此产品指向性天线安装方便，简易，有适当防水功能。 二、技术参数： 1、供电电压：DC 8～12V。 2、频率范围：470～950MHz。 3、最大增益：≥7.5dBi。 4、电压驻波比：≤2.0。 5、极化方式：线极化。 6、输入阻抗：50Ω。 7、接头型号：BNC 母头母针。 8、工作温度：18～+63℃。 9、放大器OIP3：≥38dBm。 10、指向性：90°指向。 11、天线尺寸：≥305*290*35.3mm。 12、净重：≥338±5g。 | 2600 | 2600 |
| 94 | 电源管理器2 | 1台 | 一、功能特点 1、设备采用标准2U机箱设计。 2、8通道电源时序打开/关闭。 3、远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 5单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W。 6、输入连接器：大功率线码式电源连接器。 7、输出连接器：≥2个16A，≥2个16A接线端子和≥4个10A电源插座。 8、USB输出接口，可以接LED灯。 二、技术参数 1.额定输出电压：AC ~220V 50Hz。 2.额定输出电流：30A。 3.可控制电源：≥8路 。 4.每路动作延时时间：≥1秒。 5.供电电源 ：VAC，220V 50/60Hz，30A。 6.单路额定输出电源：2个16A，2个16A接线端子，4个10A。 7.尺寸：≥484 x 299 x90mm。 8.重量：≥5.1kg。 | 3400 | 3400 |
| 95 | 安装耗材电缆1 | 15卷 | 1、屏蔽：铝箔+编织网。 2、外被：PVC。 3、规格：≥2芯。 4、导体：精炼铜。 5、米数：≥200m。 | 900 | 13500 |
| 96 | 安装耗材电缆2 | 20卷 | 1、屏蔽：铝箔+编织网。 2、外被：PVC。 3、规格：≥3芯。 4、导体：精炼铜。 5、米数：≥200m。 | 900 | 18000 |
| 97 | 安装耗材电缆3 | 15卷 | 1、屏蔽：铝箔+编织网。 2、外被：PVC。 3、规格：≥3芯。 4、导体：精炼铜。 5、米数：≥200m。 | 2100 | 31500 |
| 98 | 超五类网线 | 20箱 | 无氧铜。 | 900 | 18000 |
|  |  |  | 小计 |  | 250000 |
| 总合计金额（元）：¥ 1475785 |  |  |  |  |  |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起7个工作日内。 ▲二、交货期：自合同签订之日起20日内必须完成交货、安装调试并交付使用。 三、交货地点：采购人指定地点。 四、交货方式：现场交货。 ▲五、售后服务要求： 1、质量保证期1年（自交货并验收合格之日起计）。分项货物有要求按分项要求（若厂家作出优于质保期要求的承诺书，则以厂家为准）。 2、故障响应时间：中标人接到故障通知后在8小时内到达采购人指定现场，并在2天内修复完毕，特殊故障第一时间以书面形式通知甲方并制定维修方案及故障排除的时间。 3、中标人须保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 4、质保期内定期回访并维护，每月不少于1次。 5、提供终身维护。 6、其余按厂家承诺进行。 7、安装时须有中标人技术人员到用户现场进行免费安装．调试直至验收合格。提供用户操作手册、安装维护手册及软硬件售后服务证明的原件等相关材料。设备经安装调试合格，双方验收签字后，进入保修期。 8、负责采购人操作人员的免费培训，在安装调试过程应让采购人操作人员参与，并进行现场培训，培训到采购人操作人员熟练为止。如有约定需到采购人单位以外的地点进行培训的，参加培训人员所产生的一切费用由中标人负责。 ▲六、核心产品：本项目核心产品为“●交互智能平板”。 七、其他要求： ▲1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）安装费用等所有费用。 ▲2、付款方式：本项目无预付款，中标人交货完毕并验收合格后，一次性支付合同款。 3、备品备件及耗材等要求：中标人售后服务机构能及时提供维修及更换所需备品备件。 4、验收方法及方案： （1）验收方式：由采购人、中标供应商、使用方共同现场验收，并出具验收文书。有必要时可委托合法且具有检测资质的第三方开展采购项目验收工作。如抽取的货物检测报告结果不合格的，则视为货物不合格，须按采购人要求及时整改，如因此过程耽误交货时间导致采购人不能及时接收货物、安装货物、使用货物造成损失的，中标人承担由此所造成的全部损失。 ▲(2）中标供应商必须于签订合同后，须证实其产品来源的合法性，保证售后服务质量。否则，所供设备不予验收。 （3）为保证《项目采购需求》中带有“▲”号的技术指标和性能达到采购文件要求及与合同、投标文件相符，中标供应商交付的产品的技术参数或功能无法满足采购人实质性技术参数要求的，采购人有权拒收产品；供应商自身造成的损失采购人概不负责，同时若因供应商达不到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求，对采购人造成不可挽救后果的，采购人有权依法对其追究相应责任。 4、供应商提供与项目相关的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料。 5、实施和安装要求： （1）供应商必须服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装； （2）安装过程中的所有安全保障由供应商自行负责； （3）严格按投标产品的安装规范要求进行安装，确保安全。 6、供应商在投标活动中提供任何虚假材料，将通报相关部门追究虚假应标人的法律责任。 |  |  |  |  |
| 其他说明 | 一、进口产品说明（根据项目实际情况选择） □本表的第 项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☑本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 二、其他 1、不进行演示 2、不要求提供样品 3、不组织现场踏勘 三、本项目主要标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：工业。 |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

# 第三章 供应商须知

## 第一节 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 供应商资格条件 | 供应商资格条件要求详见公告. |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标 | 不允许联合体投标。 |
| 5.2 | 联合体竞标要求 | 无 |
| 6.1 | 是否允许分包 | 不允许分包 |
| 12.1.1 | 资格证明文件组成 | 1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则谈判文件按无效响应处理） 2. 供应商依法缴纳税收的相关材料：[2025年2月至2025年7月任意连续3个月]的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效响应处理） 3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年2月至2025年7月任意连续3个月]的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件；（必须提供，否则作无效响应处理） 4. 供应商财务状况报告：[2024年]财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供首次响应文件提交截止时间上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)；（必须提供，否则作无效响应处理） 5.供应商直接控股、管理关系信息表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.资格声明函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7.除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料； 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.2 | 商务文件组成 | 1.无串通竞标行为的承诺函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.商务条款偏离表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.竞标人情况介绍； 6.供应商认为需要提供的其他有关资料。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1.货物需求偏离表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.配置清单（均不含报价）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 3.售后服务承诺； 4.项目实施人员一览表（如有请提供）； 5.采购需求中要求提供的功能截图或软件功能操作截图等证明材料；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）； 6.供应商认为需要提供的其他有关资料。 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.3 | 报价文件组成 | 1.响应函；（必须提供，否则作无效响应处理） 2.响应报价表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） |
| 12.2 | 响应文件电子版要求 | 1.响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章 响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定）。不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在“广西政府采购云”平台投送。（操作方式见公告附件“电子响应文件制作与投送教程” ） |
| 15.2 | 响应报价要求 | 响应报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标货物、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术货物、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定。） |
| 16.2 | 竞标有效期 | 自首次响应文件提交截止之日起60日历日。 |
| 17.1 | 谈判保证金 | 本项目不收取谈判保证金。 |
| 20.1 | 首次响应文件提交起止时间 | 详见竞争性谈判公告。 |
|  | 首次响应文件提交地点 | 详见竞争性谈判公告。 |
| 20.6 | 备份响应文件 | 本项目不接受备份响应文件。 |
| 21 | 首次响应文件的退回 | 详见竞争性谈判公告。 |
| 26.2 | 负偏离要求 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项。 货物需求评审中允许负偏离的条款数为3项。 |
|  | 谈判的顺序 | 系统自动提取的顺序 |
|  | 评审价相同时成交原则 | 评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序： ☑依次按带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。 □由谈判小组推荐代表随机抽取。 |
| 28 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 29.5 | 签订合同携带的材料 | 使用的有效CA证书加盖单位电子公章 |
| 31.2 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）南宁市青秀区政府采购中心 ； 联系电话：0771-5826113 通讯地址：南宁市青秀区祥宾路1-1号政务服务中心三楼310室 （2）南宁市中山路小学； 联系电话：0771-2817651， 通讯地址：南宁市中山路257号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日9时30分到12时00分，13时30分到16时30分 |
| 31.6 | 受理投诉方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、地址：南宁市青秀区南湖街道悦宾路1号16楼1608室 名称：南宁市青秀区财政局政府采购监督管理股 联系电话： 0771-5826232 |
| 33 | 采购代理费 | 1. 是否收取采购代理费： ☑ 否 |
| 34.1 | 解释 | 解释权：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 2.本项目采购代理机构应严格按照“广西政府采购云”平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在“广西政府采购云”平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。 |
| 34.2 | 其他 | 1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。 2.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。 3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。 4.自然人竞标的，谈判文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

## 第二节 供应商须知正文

### 一、总则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“售后服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和货物等所有内容的文件。

2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.谈判费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6.转包与分包

6.1本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

6.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.特别说明

7.1如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。（供应商IP地址、硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址等数据相似异常以广西政府采购云平台解密文件后信息提示为准）

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、谈判文件

8.谈判文件的构成

第一章 竞争性谈判公告；

第二章 采购需求；

第三章 供应商须知；

第四章 评审程序、评审方法和成交标准；

第五章 响应文件格式；

第六章 合同文本；

第七章 质疑、投诉材料格式。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.谈判文件的澄清和修改

10.1已获取谈判文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章10.3的内容处理。

10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

10.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

10.4采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。

10.5  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在“采购文件公告”中“七、其他补充事宜3.网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

▲响应文件未按谈判文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件作无效处理。

### 三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2商务技术文件：详见须知前附表

12.1.3报价文件：详见须知前附表

12.2响应文件电子版：详见须知前附表

13.计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.响应报价要求和构成

15.1响应报价应按“第五章 响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。

15.2响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3响应报价要求

15.3.1供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.谈判保证金

详见“供应商须知前附表”。

18.响应文件编制的要求

18.1各供应商在编制响应文件时请按照谈判文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明、报价分别编制，商务技术文件合并编制，本谈判只接收电子版响应文件，要求见本章“12.2响应文件电子版要求”。

18.3响应文件须由供应商在“第五章 响应文件格式”规定位置进行签署、盖章，否则其响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及电子公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其响应文件按无效响应处理。

19.响应文件的密封和标记

19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“广西政府采购云电子交易客户端”，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2使用“广西政府采购云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止采购时间。

20.6备份响应文件。详见在“供应商须知前附表”。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

22. 首次响应文件的退回

详见“供应商须知前附表”。

23. 截止时间后的撤回

本项目不收取谈判保证金，供应商在首次响应文件提交截止时间后可向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件。

### 四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者货物采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性谈判方式采购的，谈判小组由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25.首次响应文件的开启

25.1首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

25.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“广西政府采购云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构要通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.3 电子交易活动的中止。）

如供应商成功解密响应文件，但未在“广西政府采购云”电子开标大厅参加谈判的，视同认可谈判过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 参与谈判的供应商不足3家的，不得谈判。

26.评审程序、评审方法和成交标准

26.1谈判小组按照“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.2 采购需求负偏离要求及谈判顺序详见 “供应商须知前附表”。

26.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 五、成交及合同

27.确定成交供应商及结果公告

27.1确定成交供应商。 由采购人直接委托评审专家确定，评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2成交通知及成交结果公告。成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果（成交通知及成交结果公告应使用南宁市模板进行公告，公告内容除包含《政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）》要求内容外，还应包含采购人专门面向中小企业预留份额情况及成交供应商评审价格、优惠率等内容），同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书规定签订合同的时间不得超过25日。

27.3采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.4采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

27.5排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

28.履约保证金

详见 “供应商须知前附表”

29.签订合同

29.1采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

29.2采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等实质性内容的协议。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

29.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。

29.5采购合同由采购人与成交供应商根据谈判文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案，在线签订须携带的材料见“ 供应商须知前附表”。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性谈判采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对竞争性谈判文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对竞争性谈判文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表”。

### 六、验收

32.验收

32.1采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

32.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

32.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

32.4验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 七、其他事项

33.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

34.需要补充的其他内容

34.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

34.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

34.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者货物符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和货物的承接商作出要求；

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

35. 政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款：

- 线上渠道：登录中征应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com，客服电话：400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号）文（文件公开网址详情见：“广西政府采购网”——http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/AdministrativeRegulations/AutonomousRegion/9830442.html）

# 第四章  评审程序、评审方法和成交标准

## 第一节 评审程序和评审方法

1.确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：“广西政府采购云”平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

2.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1由谈判小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术、报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符；

3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

4）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

5）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求；

7）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

10）技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

12）竞标技术方案不明确，谈判文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；

13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

14）未响应谈判文件实质性要求；

15）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“响应报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。

3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4.谈判程序

4.1谈判小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。

4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录，作为评标报告一部分，谈判小组在记录上签字确认。主要内容包括：

（1）按照相关规定进行公示的，公示情况说明；

（2）谈判日期和地点，谈判人员名单；

（3）合同主要条款及价格商定情况。

4.7谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价

5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、货物要求的，谈判结束后，由谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、货物要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，由谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在“广西政府采购云”平台远程不见面开标大厅响应最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃报价权利退出谈判。

5.6最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。

5.7修正后的最终报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）（全流程电子化评标多轮报价设置了上限控制价，即预算价）；

（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.8经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.9供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.10最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6. 最后报价政府采购政策性扣除

6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其竞标全部货物均由小微企业提供的，对供应商的竞标报价给予20%（扣除比例范围：10%-20%）的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-20%扣除比例）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%（扣除比例范围：4%-6% ）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-6%扣除比例）。

6.3按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

6.4按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.5除上述情况外，评审价＝最后报价。

7.评审复核

7.1评审报告签署前，评审委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评审报告中。

7.2除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

## 第二节 评审原则

1.评审原则

1.1谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

1.2根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十一条规定，评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和谈判小组均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，谈判小组应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

1.3谈判小组发现竞争性谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性谈判文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性谈判文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

2.终止竞争性谈判采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

## 第三节 评标报告

1.成交标准

谈判小组应当从质量和货物均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26.2条规定的顺序推荐）,并在线编写电子评审报告。

2.评标争议事项处理

谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 第四节 评审过程的保密与录像

1.保密。

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.录音录像。

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

# 第五章 响应文件格式

## 第一节 封面格式

响  应  文  件

项目名称：2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升南宁市中山路小学秋季学期设备采购（重）

项目编号：NNZC2025-J1-030119-NNSQ

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得解密

年    月    日

- 第二节 资格证明文件格式

全流程电子文件

资  格  证  明  文  件（封面）

项目名称：2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升南宁市中山路小学秋季学期设备采购（重）

项目编号：NNZC2025-J1-030119-NNSQ

供应商名称：

年    月    日

二、资格证明文件目录

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………（页码）

四、供应商直接控股股东信息…………………………………………………（页码）

五、供应商直接关联关系信息表………………………………………………（页码）

六、资格声明函…………………………………………………………………（页码）

七、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料（复印件）………………（页码）

八、中小企业声明函……………………………………………………………（页码）

注：以上目录是编制供应商响应文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、财务状况报告方面的材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

四、供应商直接控股股东信息

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

五、供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

六、资格声明函

资格声明函

致：南宁市青秀区政府采购中心：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升南宁市中山路小学秋季学期设备采购（重）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和货物，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部谈判文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

（4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目响应文件“第三章”“第二节供应商须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

开户银行：                           账号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

七、符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

八、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加南宁市中山路小学的2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升南宁市中山路小学秋季学期设备采购（重）活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

知识产权合规性声明

本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升南宁市中山路小学秋季学期设备采购（重）项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加南宁市中山路小学单位的2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升南宁市中山路小学秋季学期设备采购（重）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日  期：     年   月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

## 第三节 商务技术文件格式

全流程电子文件

商  务  技  术  文  件（封面）

项目名称：2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升南宁市中山路小学秋季学期设备采购（重）

项目编号：NNZC2025-J1-030119-NNSQ

供应商名称：

年    月    日

商务技术文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、竞标人情况介绍…………………………………………………………（页码）

六、供应商类似业绩的证明文件（如有要求）……………………………（页码）

七、货物需求偏离表…………………………………………………………（页码）

八、配置清单…………………………………………………………………（页码）

九、售后服务方案……………………………………………………………（页码）

十、项目实施人员一览表（如有要求）……………………………………（页码）

十一、货物需求、商务条款要求提供的其他材料…………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价,或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件

法定代表人证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

法定代表身份证复印件粘贴处（正、反面）

附件：

三、法定代表人授权委托书

授权委托书（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：南宁市青秀区政府采购中心：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加  2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升南宁市中山路小学秋季学期设备采购（重）项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                 法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书（联合体竞标格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

牵头人法定代表人（签字或盖章）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：

1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

4.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

四、商务条款偏离表

商务条款偏离表（格式）

| 项号 | 竞争性谈判采购文件的商务需求 | 响应文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| …… | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |

注：

1.说明：应对照谈判文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

五、竞标人情况介绍

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

六、供应商类似的业绩证明文件

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在响应文件中页码 |  |  | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

附表 :相关项目业绩一览表（供应商同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在供应商商务技术文件页码。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

七、货物需求偏离表

货物需求偏离表

(注：按采购需求具体条款修改)

| 项号 | 竞争性谈判采购文件需求 |  |  | 响应文件承诺 |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 货物参数要求 | 货物名称 | 数量 | 货物参数 |  |
| 一、...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、..... |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.说明：应对照谈判文件“第二章”中“货物需求一览表”的采购清单及技术参数条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

5. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

八、配置清单

货物配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“货物需求一览表”一致，否则响应文件作无效处理。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

九、售后服务方案

由竞标人按本项目竞争性谈判采购文件第二章“货物需求一览表”中商务条款部分的售后服务要求自行填写，其中要包含售后服务承诺书。

1、售后服务承诺

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 货物技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括供应商本单位和符合条件的第三方货物机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十、项目实施人员一览表（如有要求）

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 响应截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月缴纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十一、货物需求、商务条款要求提供的其他材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

## 第四节 报价文件格式

全流程电子文件

报  价  文  件（封面）

项目名称：2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升南宁市中山路小学秋季学期设备采购（重）

项目编号：NNZC2025-J1-030119-NNSQ

供应商名称：

年    月    日

报价文件目录

一、响应函………………………………………………………（页码）

二、响应报价表…………………………………………………（页码）

三、中小企业声明函……………………………………………（页码）

一、响应函

响应函

致： 南宁市青秀区政府采购中心

我方已仔细阅读了贵方组织的2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升南宁市中山路小学秋季学期设备采购（重） 项目（项目编号：NNZC2025-J1-030119-NNSQ）的竞争性谈判采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、首次报价文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

二、技术文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；（商务技术文件已合并装订成册）

三、资格证明文件电子版（包含按“第三章供应商须知”提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              （￥          元)的竞标总报价，交货期（无分标时填写）：            ，提供本项目竞争性谈判采购文件第二章“服务需求一览表”中相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

2、我方同意自本项目竞争性谈判采购文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性谈判采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核竞争性谈判采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方承诺满足竞争性谈判采购文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

8、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的竞标人为成交供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、响应报价表

项目名称：2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升南宁市中山路小学秋季学期设备采购（重）

项目编号：NNZC2025-J1-030119-NNSQ

供应商名称：

| 序号 | 货物名称 | 货物规格型号 | 品牌（如有） | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、... |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠及其它： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供响应报价表。

2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“货物名称”一栏中，填写具体货物，否则其响应作无效响应处理。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加南宁市中山路小学的2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升南宁市中山路小学秋季学期设备采购（重）活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 第五节 其他文书、文件格式

知识产权合规性声明

本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升南宁市中山路小学秋季学期设备采购（重）项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加南宁市中山路小学单位的2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升南宁市中山路小学秋季学期设备采购（重）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日  期：     年   月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

第六章  合同文本

“广西政府采购云”平台合同编号：

南 宁 市 政 府 采 购

2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升南宁市中山路小学秋季学期设备采购（重）合同

采购项目编号： NNZC2025-J1-030119-NNSQ

采购计划文号：QXZC2025-J1-00358-001、QXZC2025-J1-00358-002、XZC2025-J1-00358-003、QXZC2025-J1-00358-004、QXZC2025-J1-00358-005、QXZC2025-J1-00358-006、QXZC2025-J1-00358-007、QXZC2025-J1-00358-008

采购人：南宁市中山路小学

中标供应商：

签订时间：     年    月    日

合同目录

一、第一部分 合同书……………………………………………………………（页码）

二、第二部分 合同一般条款……………………………………………………（页码）

三、第三部分 合同专用条款……………………………………………………（页码）

四、第四部分 合同附件…………………………………………………………（页码）

4.1成交通知书 …………………………………………………………………（页码）

4.2采购文件货物需求一览表 …………………………………………………（页码）

4.3采购文件的更改通知（如有） ……………………………………………（页码）

4.4响应函 ………………………………………………………………………（页码）

4.5响应报价表 …………………………………………………………………（页码）

4.6响应货物技术资料表 ………………………………………………………（页码）

4.7商务条款偏离表 ……………………………………………………………（页码）

4.8成交供应商澄清函（如有请提供） ………………………………………（页码）

4.9其他与本合同相关的资料（如有请提供） ………………………………（页码）

- 第一部分 合同书

年    月    日，  南宁市中山路小学 以   竞争性谈判方式  对        项目进行了采购。经  评审小组  评定，   （供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起    日（时限根据项目情况而定，不得超过25日）内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经  南宁市中山路小学 (以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 采购文件及“响应报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1信息

1.2.1.1名称：                                        ；

1.2.1.2数量：                                        ；

1.2.1.3质量：　                                      。

……

1.3 价款

本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和货物期限

1.5.1 交付期限：                                                 ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：                                        　      ；

1.5.4 货物及质保期限：                                           。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为本合同总价的     %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延超过【  】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的     %（根据项目实际填写，一般为20%）向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为欠付金额的      %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等货物的，每发生一次向甲方支付  元（根据项目实际填写，一般为2000元）的违约金。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第     种方式解决：

1.7.1 将争议提交南宁仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   甲方所在地    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

- 第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、货物和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业货物、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同。

2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%（根据项目实际情况填写，一般为30%）。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、货物、安全标准，组织对每一项技术、货物、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于    个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书写、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金

2.22 中小企业政策

2.22.1本合同（□是  □否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“供应商须知正文”。

2.22.2本合同（□是  □否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式   份，甲方执   份，乙方执   份。每份均具有同等法律效力。

- 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

3.1具有知识产权的标的物知识产权归属：

3.2包装和装运专用条款（如果有）：

3.3装运标的物的要求和通知：

3.4结算方式和付款条件

本次项目合同总价为大写人民币            （￥    元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

□采用一次性支付方式，付款条件为：

□采用分期付款方式，付款条件为：

第一期付款：

第二期付款：

……

甲方无故逾期支付货物费用的，按照每逾期一日支付欠付货物费额度的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）及《2023年广西优化营商环境行动方案》等规定，政府采购货物和服务的采购人在政府采购合同中约定预付款比例的，采购合同履行期超过30天，对中小企业合同预付款比例应不低于合同金额的30％，不高于合同金额的50%；项目分年度安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付金额的30％；采购项目以人工投入为主的，可降低预付款比例，但不得低于10%。采购文件和采购合同没有约定预付款的，经供应商申请采购人可支付预付款。对于未实行预付款的政府采购项目，鼓励采购人在合同中明确首付款支付比例。）

3.5标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方

3.5.1受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在日内以书面形式通知对方当事人，并在日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

3.5.2因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在日内以书面形式变更合同；

3.5.3标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在日内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

3.5.4 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

3.5.5其他：

3.6项目验收：

3.6.1甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

3.6.2严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3.6.3验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

3.6.4验收产生的费用：首次验收费用由      承担，如首次验收不合格，后续验收费用由     支付。

3.6.5验收内容及资料要求：

根据采购文件确定的技术指标或者货物要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

3.6.6验收内容

| 序号 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货产品数量 |  |
| 2 | 交货产品的质量文件 |  |
| 4 | 交货产品技术、性能指标 |  |
| 5 | 售后服务 承诺 |  |
| 6 | 其他工作 |  |

（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收；对于满足合同约定支付条件的项目，应在收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以进行审计作为支付供应商款项的条件。加快采购资金支付进度，对于200万元以下的货物和服务项目，鼓励采购人一次性全额支付给供应商。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等为由延迟付款。）

3.6.7验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

（1）采购文件；

（2）响应文件；

（3）采购合同；

（4）其他需提供的相关材料：（由业主根据实际情况填写）。

# 第七章 质疑、投诉材料格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：  2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升南宁市中山路小学秋季学期设备采购（重）

质疑项目的编号： NNZC2025-J1-030119-NNSQ

采购人名称：  南宁市中山路小学

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：  2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升南宁市中山路小学秋季学期设备采购（重）

采购项目的编号：NNZC2025-J1-030119-NNSQ

采购人名称： 南宁市中山路小学

代理机构名称：南宁市青秀区政府采购中心

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。