| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLC实训设备采购 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购标的的名称 | 标的所属行业 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） |
| 1 | PLC电气控制综合实训台 | 工业 | 一、技术参数要求 1.设备要求由钢板作制作的多功能安装板（网孔板）设备和电源装置等组成。根据实训需求选择可编程控制器、交流接触器、热继电器等元器件安装在网孔板上。 2.设备要求配备漏电保护、过载和电路保护，保障人身安全和设备使用安全。 3.设备由实训屏（内置电源）、实训桌、储物柜三大部分组成。 4.主要框架材料技术要求：尺寸≥30(单位mm)×30(单位mm)成型方钢。 5.实训屏、地盘采用焊接连接、关键部位采用三角筋用内六角螺钉加固连接，表面经高温喷塑处理，起到防锈绝缘的作用； 6.每工位电源箱的布局依次为电源保护装置、电源指示装置、电源输出；实训桌桌面采用尺寸≥25(单位mm)麻灰色高密度层压板封边制作，有效提高绝缘等级。 7.实验桌底部装有不少于4个导向轮，方便设备移动。 8.储物柜采用标准结构和抽屉式，左侧有3层抽屉，用于存放工具以及实训资料；右侧的双拉门式设计。设备储物柜的位置可根据需要灵活调整，外形尺寸为：1300(单位mm)×600(单位mm)×510(单位mm)（±10(单位mm)）。 9.实操扩展平台，能够满足元器件安装，相关器件放置要求。 10.外型整体尺寸1680(单位mm)×750(单位mm)×1630(单位mm)（±10(单位mm)）； 11.设备的材料：钣金、铝合金结构； 12.电源输入：三相AC 380V ±10% 50HZ 三相五线； 13.固定交流输出：三相五线 380V 接插式2组、220V接插式2组、220V插座式4组 14.可调直流输出：0～24V/2A连续可调2组（带有电压、电流表实时监控电源变化）； 15.接口及仪表：电压表2只，时刻监控电网电压变化； 16.保护：熔断器作短路保护，断路器具有过载保护，漏电开关具有漏电保护功能，漏电保护动作电流≤30mA。 17.至少提供以下可编程控制器课件视频 (1)PLC控制步进定位。 (2)步进轴指令编程。 (3)步进轴组态。 (4)设置步进驱动器的分辨率和电流。 (5)PLC通过EPOS实现位置控制。 (6)指令功能测试。 (7)伺服电机控制工作台运动（TO）案例。 (8)任务工单视频。 (9)PLC应用。 (10)PLC控制功能。 (11)西门子PLC种类。 (12)PLC的前世今生。 (13)视频时长≥6分钟。 （14）视频要求可以提供给客户进行编辑二次加工。 18.可编程控制器课件PPT （1）PLC前世今生与未来。 （2）PLC控制工作台步进定位PPT 。 （3）控制工作台伺服定位。 （4）PLC控制工作台伺服定位。 （5）PPT 要求可以提供给客户进行编辑二次加工。 二、教师端教学资源包，至少包含以下功能： 1.可编程控制器线上教学平台 （1）线上教学平台：要求可以通过PC端或手机APP负责为采购人开放，提供持续的课程资源升级服务，并可定期开展专业教师远程视频、在线直播指导辅助教学、实现多个系统间大范围、大容量数据的交互、信息传输等服务功能。 （2）平台提供电气自动化、机电一体化、工业机器人应用、电子电工技术、机械传动、液压与气动、电机装配与维修检测、智能楼宇、供配电技术、智能电网等课程学习，视频应包括以下内容：①可编程控制器：PLC基本指令及应用、置位指令[SET]和复位指令[RST]的功能及应用、辅助继电器[M]的功能及应用、定时器[T]的功能及应用、计数器[C]的功能及应用、旋转编码器的功能及应用、高速计数器C的功能及应用、步进梯形图的功能及应用、触摸屏及组态软件的基本知识、触摸屏与PLC的通讯方式及相关设置、触摸屏的应用之转盘供料单元的控、触摸屏的应用拓展之数据监控设计、编程软件安装与介绍、PLC基本指令及应用、PLC编程案例实操、断路器(空气开关)简介、剩余电流动作断路器(漏电开关)简介、按钮开关简介、行程开关简介、熔断器简介。②电工电气控制系统：安全用电知识讲解、电工工具使用知识、伏安法测电阻的实验、电阻串并联的实验、家庭用电线路安装、功率因素知知识讲解、低压电器知识讲解、变压器和电动机知识讲解、点动与长动、正反转、工作台自动往返、星-三角启动。三相异步电动机点动和连续运行控制、电动机两地操作控制、用接触器联锁的正反转控制、自动往复循环控制、用时间继电器控制Y-△启动、用时间继电器控制单绕组双速异步电动机、两台电动机的顺序启动控制线路、PLC硬件介绍及使用、PLC软件介绍及使用、变频器使用操作面板运行、变频器多段速控制、变频器模拟量调速控制、独摸屏的简单界面制作、触摸屏、PLC、变频器的综合实训、三相混合式步进电机位置控制、交流伺服电机位置控制、金属感应传感器的应用、编码器的应用、主站与从站的以太网通讯、综合实训。③设备的安装与调试、定压节流阀调速回路、多级调压回路、采用减压阀的减压回路、采用二位三通电磁阀的卸荷回路、采用调速阀串联的调速回路、差动控制回路、采用液控单向阀单向锁闭回路、采用延时继电器控制的保压回路、采用顺序阀的顺序动作回路、采用继电器的顺序动作回路、采用行程开关的顺序动作回路、采用PLC控制的压力继电器顺序动作回路、PLC控制的行程开关顺序动作回路等。④1+X可编程控制器系统应用编程教学视频5集，平均时长 85分钟。⑤自动生产线：供料站 PLC 侧电路的安装、供料站 PLC 侧的电路调试、供料站装置侧的拆卸、供料站装置侧的安装、供料站的指示灯控制程序设计、供料过程的PLC 控制、供料站的常见故障及处理方法、加工站 PLC 侧电路的安装、加工站 PLC 侧的电路调试、加工站装置侧的拆卸、加工站装置侧的安装、加工站的指示灯控制程序设计、加工过程的 PLC控制、加工单元的单机 PLC 控制设计、加工站的常见故障及处理方法、装配站装置侧的拆卸、装配站装置侧的安装、装配单元落料与回转台的 PLC 控制设计、装配单元的气路调试、装配站的指示灯控制程序设计、机械手的动作程序设计、分拣单元的拆卸、分拣单元装置侧的机械安装、电机运行速度控制-----三段速控制、电机运行速度控制-----电位器调速控制、电机运行速度控制-----触摸屏控制、电机运行速度控制-----特殊功能模块控制、旋转编码器脉冲当量测试电机运行速度控制-----特殊功能模块控制、旋转编码器脉冲当量测试、工件分拣控制设计、分拣站的常见故障及处理方法、输送单元的拆卸、输送单元的机械安装、伺服驱动的器参数设置、输送站气路安装与调试、输送站的单机控制程序设计、输送站的常见故障及处理方法、NN通讯网络设计、NN网络通讯的介绍、电线的制作、程序流基础知识、传感器的介绍、PLC 数据线。⑥液压：定压节流阀调速回路、多级调压回路、采用减压阀的减压回路、采用二位三通电磁阀的卸荷回路、采用调速阀串联的调速回路、差动控制回路、采用液控单向阀单向锁闭回路、采用延时继电器控制的保压回路、采用顺序阀的顺序动作回路、采用继电器的顺序动作回路、采用行程开关的顺序动作回路、采用PLC控制的压力继电器顺序动作回路、PLC控制的行程开关顺序动作回路。 ▲（3）平台应包括：普通用户、学校用户、企业用户、视频搜索模块、视频观看模块、官方信息模块。 ▲(4)为满足教师、学生课上、课下学习需求，平台应能提供 PC 版、安卓版版本。 2.可编程控制器生产线实训考核装置虚拟仿真的三维软件 （1）软件要求能够配套学校原有自动化控制软件使用。 （2）软件模要求能够模拟自动生产线实训考核装置的运动过程。软件要求包括实训台架、自动生产线实训考核装备的机械部件（供料单元、输送单元、加工单元、装配单元、分拣单元）、以及内置各种传感器信号等，并能够模拟自动生产线实训考核装置的整个运动过程。老师可通过国际IEC PLC梯形图、PLC梯形图、SFC顺序流程图等控制该软件中的3D仿真对象运行，可对自动生产线进行编程调试。 （3）仿真软件应具有3种实训方式：整体实训方式、单模块实训方式和自定义模块实训方式，在每种实训方式下都可通过国际IEC PLC梯形图、PLC梯形图、SFC顺序流程图等控制仿真软件里设备模型的运行，从而达到不同的实训目的。 （4）在整体实训方式下，仿真软件里的设备模型必须和实训室自动生产线实训考核装置的大小比例是一模一样的。要求在该模式下，可使用国际IEC PLC梯形图、PLC梯形图、SFC顺序流程图等其中任意一个的进行编程的软件里仿真通过的程序，可直接下到实训室自动生产线实训考核装备所配备的PLC中。 （5）单模块实训方式要求：在“实训方式”中选择“单模块实训”，可打开需实训的单元，根据实训室自动生产线实训考核装备分为5个是实训单元：供料单元、输送单元、加工单元、装配单元和分拣单元，用户可根据自己的需求选择相应的实训单元。 （6）自定义模块实训方式要求：在“实训方式”中选择“自定义模块实训”，将会进入自定。 （7)义模块实训方式。在自定义模块实训方式下，用户自定义供料单元、加工单元和装配单元的位置。在该实训方式下提供了两种方法来自定义供料单元、加工单元和装配单元的位置。 ▲3.十字滑台装调仿真软件技术要求： （1）软件要求能够让学生对十字滑台的机械结构进行拆装学习，在安装过程中正确的使用工具，同时学习安装工艺，可以无损耗的对十字滑台进行拆装学习。该软件下方应有文字提示，每个安装步骤都应有一个安装说明来提示使用者如何进行安装，同时，当使用者选用配件进行安装时，须在相应的安装位置提示出高亮区域。 软件包含以下模块： 1）十字滑台拆卸：该模块应讲解如何对十字滑台进行正确的拆卸，详细介绍如何拆卸滑台面，X轴和Z轴导轨及丝杆机构的拆卸步骤。以及应使用哪种工具进行拆卸，部件的名称等内容。 2）十字滑台Z轴安装与精度检测：至少包含Z轴平台检查与清理、Z轴直线导轨安装、Z轴导轨1上母线直线度精度检测、Z轴导轨1侧母线直线度精度检测、Z轴两导轨间的等高度检测、Z轴两导轨间的平行度检测、安装Z轴丝杆机构、直线导轨与Z轴滚珠丝杆上母线的精度检测、直线导轨与Z轴滚珠丝杆侧母线的精度检测、安装X轴平台等。 3）十字滑台X轴安装与精度检测：至少包含X轴平台检查与清理、X轴直线导轨安装、X轴导轨1上母线直线度精度检测、X轴导轨1侧母线直线度精度检测、X轴两导轨间的等高度检测、X轴两导轨间的平行度检测、安装X轴丝杆机构、直线导轨与X轴滚珠丝杆上母线的精度检测、直线导轨与X轴滚珠丝杆侧母线的精度检测、安装滑台面等。 4.智能自动化实时控制系统 （1）软件具有实时监控、操作、人机交互、单点控制，控制器搭配。 （2）软件可远程操作各项实训装置，不受场地限制，软件具有实时监控，人机交互，单点控制。 1）采用WIFI通讯，通过internet将传输数据； 2）操作软件要求具有交互性，能适用于手机移动控制端； 3）软件可对控制器进行实时读写； 4）多种或多个上位机同时对一个控制器进行操作。 ▲（3）软件由上位机交互软件、上位机设备和连接器软件组成。其中上位机交互软件可分为数据监控调试、实时工程控制。上位机设备主要由安卓系统掌上移动设备构成。连接器软件可分为上位机连接控制器、设备调试。 （4）数据监控调试：具有对控制系统的各点及寄存器或者输出进行控制，对输入进行监控的功能。能够快捷地检查控制系统及控制对象的运行转态。可用于调试与诊断，缩减设备故障排除的时间。 （5）实时工程操作：可实现工程实时操作，工程调试，工程跟进，工程监控等功能。 （6）上位机连接控制器：运用连接器的设备连接功能，可实现无线网络的数据通讯，可对不同网段进行不同设备控制，不必对硬件接线在进行设计、规划。连接器可实现多个上位机同时控制，上位机可以是不同软件，也可以为多个同一掌上便携式智能自动化控制软件，实现了多对一实时操作。 （7）设备调试：可在连接器上对设备进行单点调试、数据修改、数据读取等多处操作。 （8）软件是模拟 PLC 程序控制机械操作过程的虚拟仿真软件； （9）软件可以模拟机械的运动过程，学生就可以通过此软件来检验自己所掌握的知识，使学生的学习过程更加地充满 乐趣，提高学生学习的积极性； ▲（10）软件中包含 ：机械手控制实验、码垛堆积控制实验。每个实验分成 两个部分，一部分是实训实验，另一部分是演示实验。在实训实验部分，学生可以通过自己编写 PLC 程序来控制机械的运动，而在演示实验部分，学生可以观看机械的一般运动过程，有助于自己来编写 PLC 程序； （4）软件可用于不同的 PLC，学生可以使用不同的 PLC来编写程序，并下载到 PLC中，通过使用仿真软件来模拟运行。学生可以在 PLC 3D 仿真软件中进行 PLC 端口设置，仿真软件将会保存学生的端口设置，下次学生进行相同的实验时，仿真软件将直接读取上次学生所设置的端口，学生可以不用再次设置端口。 5.电气教学实操软件技术要求： （1）教学实操软件主要由用电安全、器件仪器、照明电路、电工电机、器件拆装、MATLAB联合仿真6个模块构成。 （2）用电安全模块包含交流直流、漏电事故、设备安全三个内容，内置PPT和视频讲解作为先导课程。 （3）器件仪器模块包含器件仪器包括交流接触器、低压断路器、继电器、熔断器、万用表、兆欧表、电度表、钳形电流表8个常用仪表的认知。 （4）照明电路模块包含单极开关控制电路、单极开关串联控制电路、单极开关并联控制电路、两地控制灯、三色LED灯控制、K23单相电能表带照明灯6个实验。包含认知、演示、实操、考试4大环节。 1)认知环节：采用PPT的形式对该实验的实验目的、实验原理、实验器材、实验步骤、实验截图、实验结果进行介绍。 2)演示环节：用户可以通过演示功能了解该实验的具体接线方法。 3)实操环节：提供自由模式和专业模式两种模式可供用户选择。实操界面包含线规格、线颜色、号码管、线路图、步骤、提示、视图、调试等功能。 4)考试环节：用户完成接线任务点击提交后，系统自动生成评分报告，内含：接线评分、错误连线内容等关键信息，从而来指导辅助用户学习。 （5）电工电机模块包括三相异步电机手动控制、有过载保护运转控制、K21电动机单相连续运转、电动机联动控制、时间继电器YΔ启动控制、K22三相异步电机正反运行接线、三相异步电机缺相保护7个实验，界面功能与照明电路相同。 （6）器件拆装模块包括三相异步电机、直流无刷电机、交流接触器共3个器件的拆装。拆装过程涵盖了演示、练习、考试、自由拆卸模式，并且具备标注、线框显示等辅助功能。 1)演示模式下：软件能够自动演示器件的拆装步骤，用户可以通过观察来学习正确的拆装方法。 2)练习模式：允许用户自行操作，通过实践来巩固学习成果。 3)考试模式：对用户的拆装过程进行评分，检验用户的学习成果。 4)自由拆卸模式：用户可以随意拆卸器件，以满足不同的学习需求。 5）MATLAB联合仿真功能是指本软件能和MATLAB结合使用，进行联合仿真，以实现数据和控制的交互。 （7）接线、模型实时渲染：模型基于实物1:1构建，无论是外观、表面材质还是表面纹理都与实物相贴合，模拟真实电工接线环境，包括电路布局、设备操作等，提供近乎真实的操作体验。并且不同于一般的2D接线电工软件，软件要求根据真实接线标准，采用高度仿真的3D接线，并提供实时渲染。 （8）两种实操模式：接线实操提供自由模式和专业模式两种选择模式。专业模式下，用户需按照线路图闪烁的接线顺序进行接线。自由模式下，用户可以自行选择任意一条线进行接线，无接线顺序。 （9）线规格设置：在实训中的3D导线可以进行4种不同的规格粗细的设置，分别为1平方线、1.5平方线、2.5平方线、4平方线。比如主电路应采用4平方的线，控制电路采用1平方的线，在软件实验中可以明显呈现并区分。 （10）线颜色设置：在实训中，可以对任意一根3D导线可以进行颜色设置，颜色设置功能采用三原色（RGB）调配模式，理论上可以覆盖100% sRGB色域值，方便用户熟悉接线用线规范，增强电路可读性。 （12）号码管设置：在实训中可以对3D导线设置号码管同时对号码管添加编号（支持中文、数字、符号等），设置后完成后接线两端自动呈现号码管，方便用户区分不同类型的导线和明确导线用途和理解关系。 （13）器件参数设置：在实训中通过调试按钮可以对实验中的主要器件设置物理参数，经过专业的学习计算及应用，设置合理的物理参数，从而使实验仿真成功。 （14）智能考核功能：在实操和考试环节中，可根据原理图线路闪烁顺序，提示实验正确接线顺序，从而辅助引导用户接线。接线任务提交后，系统自动生成评分报告，包含每一根接线的得分、错误次数、提示次数、总得分等信息，评分报告可导出为ｔｘｔ文件。 6.3D电路仿真软件 （1）软件要求可以模拟电路行为，显示电路的三维模型。使学生们理解电路的结构和性能，直观地查看电路的构成和连接方式。 （2）采用实物等比例缩放建模的方式来展示仪器和元器件。通过对软件的使用了解仪器、元器件芯片的实际外观、连线方式、丝印参数和厂商。 （3）可根据元器件的物理模型将物理参数引入通用器件模型中（如在MOS管中引出Rd漏极电阻值、漏极厚度尺寸等各类物理参数）。能修改这些物理参数并进行仿真，根据仿真结果进行优化，从而获得一个满足设计需求的“DIY”器件。 （4）瞬态仿真（TR仿真）、DC仿真（直流工作点分析）、AC仿真、SWEEP扫参工具。设计者可以根据自己的需求将以上几种仿真工具进行组合仿真。软件提供多视角功能按键（自适应、全视角、三维视图、3D视角），提供多种对齐功能供设计者对元器件进行布局，引入“电路标签”和文本框功能提升电路图的可读性 （5）软件由菜单栏、快捷键栏、系统工具栏、元件工具栏、原理图电路窗口、信息提示框和状态栏7个部分构成。 （6）菜单栏包含文件菜单、编辑菜单、仿真菜单、帮助菜单四个。 （7）快捷键栏包含 “视角” “连线”“网络标签”“GND”“文本”“仿真”“全视角”“自适应”“3D视图”“放大”“缩小”“快照”12个功能 （8）系统工具栏包含常用的基本功能按钮，如“新建”“打开”“保存”“关闭窗口”等。 （9）元件工具栏具有三种模块，分别是“仿真”“通用元器件”“元器件库”。其中“仿真”模块放置的是3种仿真方式和sweep参数扫描工具。分别是：瞬态仿真、DC仿真、AC仿真、参数扫描。 （10）“通用元器件”模块里面包含常用的理想元器件和理想仪器，目前总共15个大类，包括：电阻、电容、电感、二极管、运算放大器、N型Mos、P型Mos、NPN三极管、PNP三极管、电压表、电流表、直流电压源、交流电压源、直流电流源和交流电流源。 ▲（11）“元器件库”元器件的性能参数与实际设计中所用的元器件性能相符。收录日常设计中常用的元器件库，分别：mosN型管、mosP型管、三极管NPN、三极管PNP。 （12）Label标签功能：可修改标注名称，可使标注更具有说明意义，如表示该端口的功能或在电路中的作用。其次当电路规模较大，为增强电路图的可读性，网络标签可以作为连接点存在。 （13）两种连线模式：布局完成后具有共有两种划线模式进行操作划线，第一种是专业模式。专业模式下只能通过鼠标进行元器件拖动。当需要划线的时候，应点击”连线”功能后，才可进行划线操作。在自由模式下，软件内置了接近算法来判断用户的操作意图，用户只需要移动鼠标至连线端附近，软件自动进入连线状态；移动鼠标至模型本体，软件进入选中状态。 （14）仿真工具：软件同时支持AC DC TR 三种仿真类型和SWEEP参数扫描工具。用户可以根据自己的仿真任务需求，对仿真类型和SWEEP工具进行任意组合搭配，软件最大支持双重扫参。 （15）模型采用SPICE模型：软件SPICE模型为基础，保证仿真精度的同时，提供模型多类型参数的设置功能。 （16）数据快速绘图功能+自定义绘图功能：快速查看数据绘图模式可以快捷查看各个网表端口的参数（电压电流）。 （17）仿真错误智能提示功能：对于不正确、不合理的电路图在仿真的期间，软件会提示相应的报错提示，以供使用者进行修改。 ▲（18）教学资源：包括19个课程ppt、软件说明书、项目设计文件（包括19个项目26个设计文件） （19）至少提供以下实验项目要求 1）二极管伏安特性曲线实验。 2）晶体管输入输出特性曲线实验。 3）三极管开关电路实验。 4）共射放大两种电路实验。 5）共集电极放大电路实验。 6）共基放大电路实验。 7）三极管差分放大电路实验。 8）三极管负反馈电路实验。 9）运放负反馈电路实验。 10）MOS管特性曲线实验。 11）同相和反相比例放大电路实验。 12）电压比较器实验。 13）同相比例放大器电路下的加减法运算实验。 14）运放的运用 积、微分电路实验。 15）OTL功率放大器实验。 16）运放振荡电路实验。 17）有源低通滤波器实验。 18）RC文氏乔氏正弦波振荡器实验。 19）桥式整流电路合集实验。 7.可编程控制器接线考核软件 （1）可编程控制器接线考核软件是满足可编程控制器系统应用实训考核装置的集教学、练习、考核为一体的接线虚拟仿真的软件。用户根据该设备的实际接线图纸，通过使用该软件可对设备进行虚拟的接线教学、接线练习和自我考核，在实际进行接线操作之前，学习设备接线方法及知识点并自我考核，减少实际接线过程的失误点，减少实际接线时造成的材料浪费，同时解决因设备不足造成练习接线困难等问题。 （2）教学模式：在教学模式下，用户选择需要连线的电路，在电路中每个连线操作都有操作提示，用户可以根据操作提示进行连线。 （3）练习模式：在练习模式下，用户选择需要连线的电路，在电路中连线操作没有操作提示，用户可以根据图纸要求进行连线，同时可查看所有要接的线。 （4）考核模式：在考核模式下，用户选择需要连线的电路，在电路中连线操作没有操作提示，用户可以根据图纸要求进行连线，接线完成后，根据接线的情况自动进行评分，给出接线成绩。 ▲（5）可编程控制器接线考核软件包含电路：电机正反转控制连接、PLC主电源及IO公共端连接、HMI传感器按钮指示灯连接、变频器模拟量控制连接和变频器通讯控制连接。 | 套 | 25 | 7200.00 |
| 2 | 可编程控制器（1） | 工业 | 1.尺寸 W x H x D（(单位mm)）：125 x 100 x 81。 2.功耗≤23W。 3.用户储存器 :24 KB 程序存储器/16 KB 数据存储器/10 KB 保持性存储器。 4.板载数字 I/O :24 点输入/16 点数出。 5.过程映像大小 :256 位输入 (I)/256 位输出 (Q)。 6.模拟映像 :56个字的输入(AI)/56个字的输出(AQ)。 7.位存储器（M） :256 位。 8.高速计数器:共 6 个 ,单相：4 个 200 KHz + 2 个 30 KHz ,正交相位：2 个 100 KHz + 2 个 20 KHz。 9.布尔运算≥0.15 μs/指令。 10.移动字≥1.2 μs/指令。 11.实数数学运算≥3.6 μs/指令。 12.端口数:PROFINET(LAN)：1 ,串行端口：1（RS485）。 | 套 | 25 | 1800.00 |
| 3 | 可编程控制器（2） | 工业 | 1.‌处理速度‌：0.065μS/基本指令。 2.‌存储容量‌：64K步RAM（支持复杂程序运行）。 3.‌默认点数‌：48点（输入/输出各24点）。 4.‌内置轴数‌：3轴。 5.‌定位频率‌：100kHz。 6.‌控制精度‌：支持原点回归（DSZR指令）、中断单速定位（DVIT指令）及表格设定定位（TBL指令）。 7.‌电源电压‌：DC24V（允许范围DC16.8~28.8V）。 8.‌扩展模块‌：支持多种扩展单元（如模拟量、通信模块）。 9.‌通信协议‌：支持CC-LINK主从站模式。 10.‌编程接口‌：内置高速通信口（115.2kbps），最多3个通信口。 | 套 | 25 | 1350.00 |
| 4 | 扩展摸块 | 工业 | 1.模拟量输入模块： （1）‌输入通道‌：4通道独立配置，支持电压（-10V~+10V）或电流（-20mA~+20mA/4~20mA）输入‌1。 （2）‌分辨率‌：电压输入为12位，电流输入为11位。 （3）要求可配套可编程控制器（2）使用。 2.模拟量输出模块： （1）输出通道‌：4通道独立配置，支持电压（-10V~+10V）或电流（0~20mA/4~20mA）输出‌12。 （2）‌分辨率‌：电压输出为15位+符号位（0.32mV/20V），电流输出为15位（0.63μA/20mA）。‌ （1）‌转换速度‌：1ms。‌ 3.通道热电偶温度采集适配器: (1)通道配置‌：4个独立输入通道，支持K型（-100℃~1000℃）和J型（-100℃~600℃）热电偶。 (2)‌测量精度‌：K型分辨率0.4℃，J型分辨率0.3℃，内置12位A/D转换器。 4.模拟量输出适配器: (1)‌输出通道‌：4通道独立配置，支持电压（如0~10V）或电流（如4~20mA）输出模式。‌ (2)‌数据寄存器‌：D/A转换值自动存储至PLC的特殊数据寄存器。 | 套 | 25 | 4700.00 |
| 5 | 嵌入式控制设备 | 工业 | 1.嵌入式显示屏≥10寸。 2.闪存≥256 MB。 3.内存≥128 MB4。 4.分辨率≥1024x600。 5.外壳材质:工程塑料。 6.以太网接口:Lan110/100M。 7.处理器:双核心 RISG中央处理器。 8.串行接口:Con.A:COM1 RS-485 2W、COM2-485-2W/4W。 | 台 | 25 | 3200.00 |
| 6 | 变 频 器 | 工业 | 1.功率:1.5kw。 2.额定电压:三相380V-480V。 3.频率:50/60HZ。 4.额定电流:4.2A。 5.IP防护等级:IP20。 6.安装形式:壁挂型。 | 台 | 25 | 2200.00 |
| 7 | 伺服电机（带驱动器） | 工业 | 1.伺服电机技术要求 （1）‌额定功率≥400W。 （2）‌控制方式‌：开环控制。 （3）‌编码器类型‌：2500线/圈（2500 ppr）。 （4）‌轴心型式‌：圆形轴，带键槽。 2.驱动器功能技术要求： （1）功率≥400W （2）输入电压：AC 200V~230V（单相/三相）。 （3）支持位置/速度/转矩控制模式。 （4）编码器分辨率：17bit（160,000 ppr）。 （5）高速脉冲输入：4MPPS。 （6）支持Modbus通讯协议（RS-485/232/RS-422接口）。 （7）命令整定时间：≤1ms。 （8）速度响应频宽：550Hz。 （9）空载加速时间（3000r/min）：10ms。 | 套 | 25 | 2380.00 |
| 8 | 步进电机（带滑台） | 工业 | 1.保持扭矩≥0.35Nm。 2.相电感≥2.8mH。 3.相电流≥1.2A。 4.相电阻≥2.4hm。 5.步距角≥1.8°。 6.电机长度≥34(单位mm)。 7.滑台总长≥360(单位mm)。 8.行程≥250(单位mm)。 9.宽≥40(单位mm)。 10.高≥70(单位mm)。 | 套 | 50 | 288.00 |
| 9 | 三轴滑台摸组 | 工业 | 1.外形尺寸：390(单位mm)/390(单位mm)/390(单位mm)（±10(单位mm)）。 2.行程：250*250*100(单位mm)（±10(单位mm)）。 3.导程：4(单位mm)/圈。 4.进电机*3，限位*9，驱动器*3。 5.步进电机参数：两相四线制，法兰尺寸42mX42(单位mm)，步距角1.8”，颜定电流1.2A，扭矩 0.35N。 6.驱动器参数：信号端口 3.3-24V 通用免接阻，输出适配两相四线步进电机，电流参数 0.5-4.0A 细分参数 200-6400脉冲一圈。 | 套 | 25 | 1000.00 |
| 10 | 交流接触器 | 工业 | 1.额定电流‌：9A 2.额定电压‌：AC 50/60Hz，最高660V 3.主触头：3常开 4.辅助触头：1常开 | 台 | 125 | 40.00 |
| 11 | 热继电器 | 工业 | 1.最小额定电流20A 2.规格:20A~32A 3.最大额定电流32A | 台 | 75 | 35.00 |
| 12 | 熔断器三相、二相 | 工业 | 1.熔断器三相，1个 （1）产品级数：3 （2）额定电流：32A （3）额定电流：500v （4）带底座 2.熔断器二相，1个 （1）产品级数：3 （2）额定电流：32A （3）额定电流：500v （4）带底座 | 套 | 25 | 67.00 |
| 13 | 行程开关 | 工业 | 1.交流380V/5A（兼容220V）或直流220V/0.1A 2.工作行程：1.5-4毫米 3.超行程：≥3毫米 4.动作力：≤15牛顿 | 套 | 100 | 24.00 |
| 14 | 24V 开关电源 | 工业 | 1.输入电压100-240VAC。 2.输出功率15W。 3.输出电压24V 0.625A。 4.保护方式：过载/过压/短路保护。 | 套 | 50 | 45.00 |
| 15 | 中间继电器（24V 直流） | 工业 | 1.24V 直流 2.含底座 | 台 | 100 | 16.50 |
| 16 | 中间继电器（220V 交流） | 工业 | 1.220V 交流 2.含底座 | 台 | 100 | 16.50 |
| 17 | 组合开关 | 工业 | 1.电流:10AF 2.五位:急停+红/绿/黄按钮+旋钮 3.电压:440V 4.外形尺寸约:248x70x73(单位mm)） | 套 | 50 | 68.00 |
| 18 | 三相自动空开 | 工业 | 1.额定电流：6A 2.电压：380V 3.电气寿命10000次 4.机械寿命：20000次 | 台 | 25 | 52.00 |
| 19 | 二相自动空开 | 工业 | 1.额定电流：6A 2.电压：380V 3.电气寿命10000次 4.机械寿命：20000次 | 台 | 50 | 33.00 |
| 20 | 端子排（20 个端） | 工业 | 类型：1进1出 端子数量：20个。 | 套 | 25 | 28.00 |
| 21 | 电源指示灯 24V（黄、绿、红） | 工业 | 1.电压24V 2.黄、绿、红颜色各 2 个 | 套 | 25 | 14.00 |
| 22 | 电源指示灯 220V（黄、绿、红） | 工业 | 1.电压220V 2.黄、绿、红颜色各 2 个 | 套 | 25 | 14.00 |
| 23 | 光电传感器 | 工业 | 1.光斑 8-12(单位mm) 2.10-600(单位mm)(8G功电250(单位mm)内) 3.开关模式：L.on(入光动作)/D.on(遮光动作)可切换 4.指示灯：工作指示灯:绿色，输出指示灯:红色 5.响应时间：<2ms 6.灵敏度调节：多圈电位器 7.光源红灯：LED(660nm) 8.工作电压：10~30V DC+10% 9.耗电电流：≤30mA 10.环境光度日光:10000LX以下自炽灯:3000LX以下 | 台 | 100 | 136.00 |
| 24 | 电容式传感器 | 工业 | 1.检测距离：0-0.6(单位mm) 2.电压：12-24VDC 3.包含安装支架 4.连接方式：导线引出型 | 台 | 100 | 72.00 |
| 25 | 电感式传感器 | 工业 | 1.电压:DC6-36V 2.检测距离:4(单位mm) 3.包含安装支架 | 台 | 100 | 69.00 |
| 26 | 光纤传感器 | 工业 | 1.高速响应:80us 2.输出模式:PNP输出 3.控制输出：NPN开路集电极24V,输出最大电流100mA | 台 | 100 | 92.00 |
| 27 | 温度变送器PT100 | 工业 | 1.支持动态线阻补偿。 2.支持高速32位MCU。 3.内置看门狗防死机。 4.10-30 VDC宽电压供电标准MODBUS-RTU协议 RS485通信RS485、传感器输入都具体TVS管保护。 5.支持PT100、PT100、K、J、R、S、T、E、B、N传感器。 | 台 | 25 | 122.00 |
| 28 | PLC 通讯线 | 工业 | 1.在线监控调试 2.支持高屏蔽磁 3.支持高速通讯传输 4.采用2464高柔线材 5.镀金接头 6.FTDI芯片 7.光电隔离 | 条 | 25 | 252.00 |
| 29 | PLC 通讯线 | 工业 | 1.光电隔离 2.镀金接口 3.在线监控 4.PPI接口 5.免驱动 6.采用高柔线材 7.具有屏蔽磁环 | 条 | 25 | 252.00 |
| 30 | 网孔板卡子螺钉 | 工业 | 1.要求能够安装到第一项实训台的网孔板上。 2.板卡和螺钉的数量分别是500个 | 套 | 50 | 145.00 |
| 31 | 单苾单股硬铀线 | 工业 | 1.长度：100米/卷 2.规格：1㎡ | 圈 | 50 | 130.00 |
| 32 | 实训工具 | 工业 | 工具套件包括： 1件，尖嘴钳6’。 1件，焊锡丝。 1件，斜嘴钳61件吸锡器。 1件，电烙铁架。 1件，批头手柄。 1件，活扳手6’1件美工刀。 1件，镊子1件网络钳7。 1件，胶带5Y1件卷尺3M。 1件，电烙铁30W。 1件，自动剥线钳。 1件，锌合金接杆60(单位mm)。 1件，AD接头。 1件，数显万用表。 1件，测电笔12-250V。 4件，电讯批(T5,6,7,8)。 3件，一字微型螺丝批(1.0,2.4,3.5(单位mm))。 3件，十字微型螺丝批(1.0,2.4,3.5(单位mm))。 3件，一字橡塑柄螺丝批(3*100(单位mm)，3*150(单位mm)，4*150(单位mm))。 3件，十字橡塑柄螺丝批(3*100(单位mm)，3*150(单位mm)，4*150(单位mm))。 4件，6.3(单位mm)系列25(单位mm)十字旋具头(#0,#1,#2,#3)。 4件，6.3(单位mm)系列25(单位mm)六角旋具头(H3,4,5,6)。 2件，6.3(单位mm)系列25(单位mm)一字旋具头(3,4(单位mm))。 3件，6.3(单位mm)系列25(单位mm)米字旋具头(PZ1,2,3)。 7件，6.3(单位mm)系列25(单位mm)花型旋具头(T10,15,20,25,27,30,40)。 10件，6.3(单位mm)六角套筒(4,5,6,7,8,9,10,11,12,13(单位mm))。 1件，工具箱。 | 套 | 25 | 442.00 |
| 核心产品：本项目核心产品为“PLC电气控制综合实训台”。 |  |  |  |  |  |  |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间和地点 |  | 1.交付时间：自合同签订之日起 30 个日历日内交付使用。 2.交付的地点：广西桂林市采购人校内指定地点。 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起8个工作日内。 |  |  |  |  |
| 付款条件 （进度和方式） |  | 合同签订后15天内，采购人向成交供应商支付合同价款的30%作为预付款；项目交付并经验收合格后，成交供应商向采购人提交请款申请，采购人在收到申请之日起20个工作日内支付合同价款的70%。 |  |  |  |  |
| 售后服务 |  | 1.质量保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，产品质量保修期不少于1年，技术需求特别注明的除外（厂家质保期超过此年限的按厂家规定执行）。 2.响应时间：成交供应商应在接采购人通知后12小时赶到现场提供服务；8小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案，24小时内修复使用，若24小时内无法排除故障的，则应提供相应的备品备件、以保证采购人的正常使用。 3.在安装使用过程中，如采购人有需要调整的地方，成交供应商须配合采购人修改安装完成。 4.在项目实施期间，应严格遵守安全文明规章制度和防护措施，未做好安全保障措施或由于自身措施不当造成人员伤亡或财产损失的，由成交供应商承担全部的法律责任。 5.成交供应商自行负责安装期间临时设施的修筑、维护、拆除和现场清理工作。如成交供应商在货物或设备安装过程中对建筑物及其他设施造成破坏或损害的，须无条件修复并承担所有费用。 6.安装过程中如涉及工程配合费，其费用由成交供应商自行承担。 7.成交供应商应加强人员安全教育和防范，如工作人员在合同期间出现人身安全事故均由成交供应商负责。 |  |  |  |  |
| 验收标准 |  | 1.验收由采购人与成交供应商及相关人员按国家有关的规定、规范进行。产品到货后，成交供应商和采购人应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的产品外观或内部的损坏，成交供应商应负责更换；若发现错发/漏发情况，成交供应商应负责更换和补发。验收时，由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 2.必要时采购人邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由质量技术监督部门鉴定。由此所产生的邀请专业人员或第三方费用、鉴定费用等验收费用由成交供应商承担。 3.如验收过程中，采购人发现存在不符相关标准的，成交供应商应无条件置换。 4.未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |  |  |  |
| 保密要求 |  | 1.项目实施中涉及到的相关保密数据、资料、文档等按照有关保密规定执行，有对资料保密的义务。不得以商业目的使用该资料或者开发生产其他产品；可根据需要对资料内容进行必要的修改和对数据格式进行转换，但未经许可，不得将修改、转换后的数据对外发布和提供。 2.采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的成果时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作投标无效处理。 2、本分标投标人在投标文件提供下述内容承诺函：承诺协助业主方完成1+X可编程控制器实践事宜；承诺可协助采购人双优建设国际化教学（智能制造领域中外人文交流实践平台建立）事宜；承诺可协助采购人进行产教融合合作事宜。 3、本项目政府采购预算金额为人民币柒拾壹万贰仟伍佰元整（￥712500.00），投标报价超出采购预算金额的，投标文件按无效处理。 |  |  |  |  |