	序号
	更正项
	更正前内容
	更正后内容

	1
	第三章 采购需求“二、乡镇应急广播平台”序号1应急广播适配器
	（一）基本要求
1.安装调试乡级应急广播云平台系统，后台操作界面和显示大屏的主屏初始页面等如下图所示。
[image: image1.png]



[image: image2.png]g iw

e





[image: image3.png]



后台操作页面示例
[image: image4.jpg]§ cEseEE

LR -+





显示大屏的主屏初始页面示例
2.应急广播平台系统应满足如下先决条件：
（1）平台系统基于LINUX操作系统下运行。
（2）根据有关文件精神，本系统应全面支持IPv6，兼容IPv4。
（3）系统软件包括：信息接入输出模块、信息处理及制作模块、审核播发模块、资源管理模块、生成发布模块、调度控制模块、监管评估模块、设置升级管理模块、系统管理模块、信息安全模块等，并整合县平台机房控制室环境监控系统的环境监控模块。
（4）支持广西应急广播相关技术规范，包括《广西应急广播调频副载波(RDS)编码传输技术规范》、《广西应急广播TS流传输技术规范》、《广西应急广播指令安全保护(数字签名)技术规范》、《广西应急广播终端通信技术规范V1.2》（原《广西应急广播终端数据回传技术规范V1.2》、《广西应急广播终端软件升级技术规范》、《广西应急广播IP传输技术规范V1.2》、《应急广播平台信息交换规范》（原《广西应急广播平台接口规范》）、《应急广播资源分类及编码规范》（原《广西应急广播资源分类及编码规范》）等。
3.做好平台系统与乡镇平台、村级（平台）终端、摄像头等的联网调试。
4.做好与应急局、融媒体中心等部门横向接口的配置。应急广播平台应具备联动接口能力。
5.乡级平台系统相关设备的安装调试，综合布线参照相关国家标准和《广西应急广播体系建设工程安装规范》实施，安装地点为甲方指定地点。
6.设备操作培训，包括但不限于终端参数配置、应急信息制作、应急信息播发、播发效果评估、终端视频调用、终端音频调用、播发策略修订等。
7.制定或完善本地平台系统受到严重灾害（如水灾、火灾、停电等）时的应急预案。
8.为了方便系统调试，可配置个性化插件，但不能影响系统正常运维。
9.报价包含网络布线，光纤、转换器、各类接头、电缆、扎带、线槽、管材、警示胶带、标签等安装材料。
10.乡级平台安装完成后，剩余的配件应集中收纳，和备机一起移交甲方；并按照《广西应急广播体系建设工程安装规范》的要求，办理工程交接手续。
（二）、乡级应急广播平台系统各相关模块要求
1、平台界面

（1）乡级平台采用B/S架构，以WEB方式访问，采用TAR数据包文件格式制作应急广播消息。
（2）平台须设置个人用户名及密码登录。界面扁平化，一级（功能模块）标签须在首页全部显示，下级菜单能够在首页上展开。
（3）以离线GIS地图和图表为显示主体。地图须有精确到村级的坐标数据，能够伴随坐标显示资源管理的内容、播发提示、终端监管的状态等。具有良好的观感。提供地图服务、空间数据访问与管理服务、智能缓存技术、集群服务及地图服务发布功能，支持服务端服务聚合，含空间数据库引擎；支持通用的标准和规范OGC标准；
（4）平台有独立的数据大屏页面，能够实时无感知更新大屏数据。
（5）平台界面布局合理，支持一键投屏，并且投屏页面可灵活选择和互换。
2、信息接入输出模块
（1）平台具备与上级平台、下级平台或适配器接口功能，接口按照标准规范开发。上下级能够实时进行数据或节目流传输。包括应急广播消息播发请求、运维数据请求、资源信息数据上报、播发记录数据上报等。
（2）平台具备与乡镇级信息源、乡级播出机构系统的接口，此类接口根据实际现有对接方现有接口进行适配。确保完整准确的信息接入和输出。
（3）平台具备接收传输状态、终端状态、现场播发实况录音、视频监控等监管数据获取、存储、应用、展示等功能。
（4）通过外部设备能够与上级应急广播系统的中短波、卫星传输、直播卫星等应急广播信号接入。
（5）数据交换应采用信息安全保护措施。
（6）平台具备IP方式及IP(TS)数据流输出接口。
（7）平台支持通过4G传输对行政村级的应急广播适配器和自然村收扩机直接下发音频广播。流媒体服务器具备公网流媒体数据的转发处理能力。
（8）支持组播、单播IP指令下发、支持4G（IP）下发。
3、信息处理及制作模块
（1）每条应急信息应具有完整的描述，具有流程播发节点时间和流程状态监控显示。具备复查功能。
（2）平台通过外部转换设备，能够接入话筒语音、电话语音、短信、日常广播输入及其他外部音源。内部开关由平台手动或自动控制。
（3）平台能够接收上级平台或其它信息源的应急信息格式文本或音频，按照协议规范进行解析应急信息或适配成标准规范信息。
（4）电话、短信呼入方式须经可靠身份验证、鉴权。可将电话语音、短信调制转换为音频流，同时生成终端唤醒及播出指令。电话、短信内容具有播发人、播发时间、播发内容等语音录音及短信文本存储功能。
（5）播发应急信息按照标准规范具备包含来源单位、覆盖行政区域编码、应急事件类型、应急事件级别、发布时间、失效时间、发布频次、发布语言、发布通道等内容。
4、审核播发模块
（1）应具备应急广播消息审核功能，对预存媒资库内容（音频、播发方案等）、需播发信息及和指令进行审核。可以处理和显示审核意见。
（2）支持自动审核及手动审核功能。该功能可以进行设置。
（3）支持待审核的消息在平台首页有相应的消息提醒。
5、资源管理模块
（1）可对全区所有系统设备进行管理。具备辖区范围的播出资源管理及调度功能，可根据预设进行资源统一配置和调度。乡级授权乡、村级用户权限后，乡、村级方可进行信息插播和调用。
（2）具备资源信息同步功能和接收传输覆盖网资源信息主动上报功能，可监管乡镇级应急广播资源的状态信息。
（3）具备资源类型及资源编码设置功能。对系统内关键设备和终端的型号、编码、安装地点、所属厂商、工作参数等运维信息的管理功能，可根据需要可对设备和终端的编码、频率、音量、开关等配置参数进行远程修改。
6、调度控制模块
（1）具有对上级播发信息及指令进行解析并自动匹配调度本级传输覆盖资源，播发应急广播消息。
（2）具备调度预案管理功能，可手动设置调度预案，生成新调度发布方案。
（3）支持同时分区域应急广播，支持区至乡镇并发应急广播流不小于2个。
（4）具备监控应急消息调度指令传输状态功能；具备调度方案管理，查看所有等待调度、发布的应急消息状态，以及历史发布的调度方案信息。
（5）具备本级资源不够、能力不足的情况下，平台可向上级应急广播平台申请，启用上级平台资源加强本区域应急广播覆盖。
（6）日常广播具备接收、传送中央、区、地市广播节目或县本地广播节目的功能，编排可定时自动或非定时手动播出功能。
7、生成发布模块
（1）平台根据应急信息中的发布需求，结合本地传输覆盖网资源情况和应急发布预案，能够手动或自动生成调度控制指令。自动完成协议转换并输出。
（2）按照应急信息分级发布策略，具有按照策略自动生成指令（包括优先级）。本级信息播发具有手动或预设优先级功能。
8、监管评估模块
（1）实时获取终端状态（设备数量、有线/4G在线数量、在线率、播出状态等），传输状态，现场播出实况等数据。结合资源管理，以图表方式呈现应急系统状态监控。
（2）具有相应的数据存储功能，统计分析功能，具有统计查询功能，支持各类组合条件复杂检索查询统计，可对应急广播消息的发布覆盖率、发布时效等指标进行评估，形成效果评估报告。
（3）具有效果评估网络覆盖率图表信息和到达实效图表信息。
（4）具备实时或定时向上级应急广播平台反馈播发结果。
（5）支持设备拓扑管理，实时显示在网所有设备的拓扑结构和线路状态，如果设备离线或者异常，可以实时的发出告警。拓扑界面中可直接查看和管理设备的详细信息。
（6）可监管指挥中心的工作状态，包括环境红外、温湿度、烟雾、明火、水浸报警等。
（7）可远程监看指挥中心和各乡镇村点摄像头推上来的音视频流，查看录远程摄像头sd卡上的音视频记录。平台软件可控制指挥中心带云台的摄像机转动和变焦。
（8）可查看机房UPS电源输入和各组输出电压、电流以及电池电压、电流等参数。
（9）效果评估须具有基于播发区域人口覆盖率、开机率、正常率等关键数据的评估。具有可按时间段查询所辖设备开机率、正常率等统计报表。
9、设置升级管理模块
（1）平台自身具有被动升级及主动查询升级功能，支持手动及自动升级。升级前自动备份数据，升级不能对备份数据造成破坏。升级不成功具有自动恢复原版本功能。
（2）对终端设备具有升级信息库管理功能，提供发送命令升级和接受查询升级。支持TS流广播方式升级及IP方式升级。
（3）对终端设备升级支持批量升级、自动排队升级功能，具有定时主动推送升级功能。
（4）具有升级反馈信息采集并生成统计功能。
10、系统管理模块
（1）具备平台系统运行参数配置管理功能。
（2）具备所辖区域的信息和编码管理功能。支持批量导入区域编码，并且可树形结构显示编码和对应的区域名称，支持自定义区域编码录入功能。
（3）具备系统操作人员、角色、权限的配置管理功能。
（4）具备系统操作日志的记录和查询功能。
（5）具备系统数据库的定期备份、故障恢复等功能。
（6）具备对系统运行状态监控功能，对系统的关键进程、设备和网络的运行状态进行实时监控，出现故障可进行及时报警。
（7）具备流程规则管理功能，能够对业务流程进行重新编排，并制定相应的规则。
11、信息安全模块
（1）平台部署安全服务系统，安全服务系统包括证书管理子系统、签名验签子系统等。
（2）具有数字签名功能，采用国算法。按照广西标准规范执行。
（3）对平台接收到的应急广播消息进行签名验证，以及对发送的应急广播消息进行签名。
（4）具备用户鉴权认证机制，区平台与上级应急广播平台之间、调频台站/有线前端/地面数字电视前端之间的数据交互，以及传输覆盖网下发的控制及唤醒指令，均应进行签名保护，具备防攻击、防篡改机制。
12、具备内容识别分析模块，可对应急广播播出内容进行同步采集收录，并对采集后的文件进行分析，并展示智能分析结果，可在广西应急广播专网下进行私有化部署。
（1）结果查询
可以按照地市、县、开始日期、结束日期、任务名称等选项对结果进行查询。
（2）结果浏览
查询出的结果概况以列表方式展现，展示信息包括县、区域、收测时间、原始素材、前端URL等。当点击其中一条时，结果详情模块展示该结果的详细信息。
展示信息包括：质量评估结果，展示项为开始时间、结束时间、评估结果；音频分类结果，展示项为开始时间、结束时间、分类结果（语音、噪声、静音、音乐）；一致性比对结果，展示项为开始时间、结束时间、比对结果（一致、不一致）；语音识别结果，展示项为开始时间、结束时间、识别文本；关键词命中结果，展示项为命中词汇、出现时间点；
（3）支持敏感关键词库配置和管理。支持用户配置敏感关键词分类，用户可增加、删除、修改敏感关键词类型；支持用户按照分类配置管理关键词，支持敏感关键词的分类显示，用户可查询、增加、修改、删除敏感关键词。专题库管理，可进行专题分类管理，为用户提供专题自定义管理功能。
（4）支持本地私有化部署，并可多服务器横向扩展，系统升级不依赖互联网。
	（一）接口要求与技术指标
射频接口
1路DVB-C输入
F座（公制75Ω）
1路DTMB输入
F座（公制75Ω）
2路FM输入
F座（公制75Ω）
1路4G模块
SMA母座
1路调频副载波（RDS）输出
BNC接口，57KHz。或采用RS232输出（如采用此种方式则要求调频广播发射机RDS编码数据采用RS232输入），DB9公座
音频接口
1组立体声非平衡模拟音频线路输出
RCA莲花母座
1组立体声平衡模拟音频线路输出
XLR卡侬公座
（引脚定义：1为GND;2为+;3为-）
2路话筒输入
一个6.35mm动圈话筒接口；一个内置话筒
2组立体声非平衡模拟音频线路输入
RCA莲花母座
1个拾音器接口
EDG-5.08-3P，引脚间距5.08mm
1组音频功放输出
4个纯铜镀金音频功放接线柱，推动4个功率为25W的高清喇叭
1路监听扬声器输出
内置，额定输出功率2W或以上
数字接口
IP数据口1
RJ45,10/100Mbps自适应
IP数据口2
RJ45,10/100Mbps自适应
2个RS232串口
DB9母座(1个)；DB9公座(1个)
其他接口
总电源输入
国标品字三针插座，带保险管（1主1备）和防浪涌电源滤波器
 
受控电源输出
国标品字三孔插座，220V/10A输出
应急直流电源输入
EDG-5.08-2P，引脚间距5.08mm
USB接口
三个独立接口，USB2.0及以上接口规范
HDMI音视频接口
1个HDMI音视频输出接口
TF卡槽
置于设备内部
4G手机卡槽
配置4G手机卡
指标参数
射频接收范围
DTMB：47MHz～862MHz
DVB-C：115MHz～858MHz
FM：76MHz～108MHz
调频FM接收灵敏度
优于30dBμV
音频功放输出阻抗
4Ω～8Ω
音频功放额定输出有效值功率
≥100W
音频功放信噪比
≥60dB
音频功放频率响应
±1dB(80Hz～12.5KHz)
音频功放谐波失真
≤1.5%
音频功放左右声道分离度
＞36dB
音频功放左右声道电平差
＜1dB
电源效率
采用高性能开关电源。输出功率≥250W，效效率≥87%
通用参数
工作温度
-10℃～60℃
工作电压
交流90V～AC260V或更宽范围；频率50Hz±5Hz
（二）基本功能要求
集接收、转发、编码、解码、播控、管理等功能于一体，要求整机模块化设计，符合指标要求。
具有辖区内接收终端列表，可选择一个或多个接收终端进行广播，可手动切换需要播出的本地信源。操作应急广播适配器进行播发时，播发区域默认为全乡镇（行政村）广播。
具有IP(TS)、DTMB/DVB-C、IP/4G、FM多通道模式同时接收应急广播消息并解析的功能。
内置的所有网卡全面支持IPV6,兼容IPV4。
（三）配套的触摸显示器控制
应急广播适配器应保留本机播发功能，同时兼顾操作触摸显示器播发，操作触摸显示器只作为适配器扩展功能的便捷操作方式。触摸显示器发生故障时，还可操作适配器直接播发应急广播信息。严禁屏蔽适配器面板的手动操作播发功能。
应急广播适配器采用LINUX或Android嵌入式操作系统，实现嵌入式图文操作界面。通过HDMI接口输出视频到外接的触摸显示器，并采用USB口实现触摸控制。触摸显示器不宜带操作系统，只是带触控功能的通用显示设备，无需任何参数配置，可替换。
触摸显示器无操作30～60分钟，自动进入休眠状态；操作适配器或划动触摸显示器可唤醒。也可在触摸显示器面板配置电源按键，一键休眠/唤醒。
应急广播适配器输出视频页面，须具有“本级播发操作”、“U盘音频文件播放列表”、 “查看本乡镇（行政村）所辖区域内设备工作状态”、“地面数字电视DTMB操作和显示”、“调频通道1/2操作”等5个页面，采用“菜单”“返回”2个触控按键实现页面跳转，其中U盘音频文件播放列表页面仅为当前播放通道为U盘时才展现。
    本地播发操作页面与应急广播适配器面板操作同步指示，操作方式一致。本地播发操作页面采用双色图标指示按键按下（本地应急播发时为红色，其余为蓝色）或弹起（白色）两种状态。
设备工作状态页面采用4色标识设备工作情况。红色表示设备正在响应上级广播（包括应急和日常两种类型广播）；紫色表示本级广播（包括应急和日常两种类型广播）；黄色表示设备在线；灰色表示设备离线。点击地图上任意设备时，可查看该设备工作状态数据，数据由应急广播适配器通过网管通道采用《广西应急广播终端通信技术规范V1.2》（原《广西应急广播终端数据回传技术规范V1.2》，下同）从城区级平台数据库读取，每10秒间隔自动刷新页面更新数据。
[image: image5.png]AR MR/ AE/AER

THRRIRITRRS: &/h/ B/ LR/

BRI 1/2/3/4

rHEEiE: [ LR (P(TS)/DTNB/DVB-C/1P&4G/FM1/FM2]
(A4 i/ &M/ B/ SR 1R/ VE/FN]

LEIMERIE: Hk/4e/BL

DIMBHEBISHSE : *xkMHz

FINFIFM2IRISSATE: rtMHz, FExiHz

ERAEE: %

YRR 126HF

. 12455 BEALA

FUE TSR RN : ortihz, e ()

ERLLRER:

BEERRASENL: FURSUE, FMREIE, DIMBREE, o N

1P(TS) 4218, BAMEEL S bl Skt @

O LAt ® I

As¥iTa
® it o T8t
o KA
® A

® HERAS

® 244t

® FEfLA




    应急广播适配器工作状态数据的各项展现不少于上图所示，至少展现图中描述的13项重要参数。
行政区划地图的形成：可采用但不限于列表式地图（例如10*10、15*10的列表），根据乡镇（行政村）所辖的行政村（自然村）的地理位置，在列表上的大概方位标注地名即可。乡镇的地图应分两层显示，双击行政村应弹窗显示下一层自然村的地图。没有安装应急广播设备的自然村也应显示，用方形文本框标记。
地图中的地名样式：设备4色标识+地名。地名包括但不限于县/乡镇/行政村/自然村。
应急广播适配器接收DTMB信号，解调的图像和伴音应能在触摸显示器上播放。DTMB信号调谐、节目选择、伴音回放音量调节等操作可在触摸显示器实现。
应急广播适配器接收FM1、FM2信号，解调出的声音可在触摸屏上播放。FM信号调谐、节目选择、伴音回放音量调节等操作可在触摸显示器实现。
应急广播适配器播发U盘文件，解调出的声音可在触摸显示器上播放。U盘文件选择、伴音回放音量调节等操作可在触摸显示器实现。
应急广播适配器外部输入端口输入的音视频信号可在触摸显示器上播放。伴音回放音量调节可在触摸显示器实现。
应急广播适配器的其它功能和配置也可考虑在触摸显示器上实现操作，方便安装调试。
    （四）应急信息播发策略
优先级播出处理规则设置：
（1）应急广播与日常广播此两种不同类型广播，不论级别，应急广播均优先播出，电话及短信插播方式视为应急广播；
（2）相同类型广播，应首先判断广播消息级别，优先级高则优先播出；
（3）广播消息级别相同，如果设备设置为上级优先，则行政级别高优先播出，如果设备设置为下级优先，则行政级别低优先播出；
（4）广播消息级别和行政级别均相同，默认情况下优先播出数字通道（依次为IP(TS)、DTMB/DVB-C、IP/4G），然后为FM通道（如当前通道有广播则不进行通道切换，无广播则按上述次序切换）。
（5）高优先级广播播出完成以后，播放次优先级广播。
具有本地和远程设置应急广播信息上级优先、下级优先播出功能，默认设置为上级优先。
应急广播适配器电话及短信插播视为本地应急广播，默认优先级为2级。当应急广播适配器同时收到电话和短信文转语插播时，电话语音插播优先，可中断短信文转语插播转而播发电话语音。当有电话语音及短信文转语插播时，RDS转发优先级为适配器设定的应急广播消息级别（默认2级）。
接收和转发上级广播时，通道优先级默认优先顺序：IP(TS)、DTMB/DVB-C、IP/4G、FM1、FM2，可本地和远程设置。
IP(TS)、DTMB、DVB-C、IP/4G四种模式传输应急广播信息，要求传输协议采用《广西应急广播TS流传输技术规范》、《广西应急广播IP传输技术规范V1.2》。TS指令数据采用上级平台加密，适配器解密的方式传输，协议采用《广西应急广播系统指令安全保护（数字签名）技术规范》。
要求设备可同时解析两个应急广播控制PID，分别为0x21和0x2x，两个控制PID所在TS流携带的指令表格式参照《广西应急广播TS流传输技术规范》。其中PID=0x21的TS流为城区级以上平台下发的应急广播指令，PID=0x2x的TS流为其他平台下发的应急广播指令（保留）。
每个乡镇级平台的应急广播适配器输出组播IP地址及端口由甲方提供，指令PID统一为0x22。
乡镇级平台的应急广播适配器输出IP(TS)组播直接下行播发到村级平台应急广播适配器，同时在城区级平台与乡镇级平台网管通信正常的情况下具有通过网管通道向城区级平台申请播发的功能。
应急广播适配器可采用IP、4G、RDS播发应急广播信息，对本级播发的IP/4G广播，当应急广播适配器作为IP终端使用时，应能甄别自身所发出的信息并不予响应。
为了避免应急信息重复、循环、错误播发，乡镇级平台应急广播适配器转发功能应设置：不对城区级或其他乡镇发布的IP(TS)、IP/4G应急信息进行转发；本地播发不进行转发。
（五）主要功能要求
采用有线IP和无线4G网络两种方式实现设备状态数据回传，两种回传方式均须实现。可本地和远程设置手动、自动两种状态（默认）。手动状态下可本地和远程手动切换回传方式；自动状态下由设备定时（时长可设置）检测有线IP回传通路情况。设备作为客户端与平台调度控制器握手通信，已连接则采用有线IP回传，断开连接则选择无线4G网络回传，恢复连接则重新选择有线IP回传。两种回传方式的协议均要求采用《广西应急广播终端数据回传技术规范V1.2》。
具有本级RDS编码加密、接收上级下发的RDS编码并解密的功能，传输协议要求采用《广西应急广播调频副载波（RDS）编码传输技术规范》。两种情况的RDS编码数据输出应根据优先级播出处理规则决定，本级与上级RDS编码数据输出同时只能选择其一。RDS指令数据采用上级平台加密，接收设备解密的方式传输，协议采用《广西应急广播指令安全保护（数字签名）技术规范》。
具有IP广播功能，参照《广西应急广播IP传输技术规范V1.2》。本地播发的同时有IP（TS）广播，也有IP/4G广播，共存并互不影响。当采用IP/4G广播时，IP广播优先，通过有线专网传输应急信息到城区级平台，有线专网中断则采用4G广播，有线专网恢复则切换回有线IP广播。
具有远程升级功能，可通过IP（TS）、DTMB/DVB-C、IP/4G通道传输，可采取TS流方式被动升级和HTTP请求方式主动升级两种方式，设备接收完数据并校验通过后自动进行升级。设备软件升级方式参照《广西应急广播终端软件升级技术规范》。
可通过应急广播指令，在移动通讯网络的网络条件下对设备进行管理配置，包括资源编码设置、组播和网管业务参数设置、回传IP地址设置等。
应急广播适配器本地话筒插播时，须检测话筒电平，持续5分钟没有信号，自动退出本次话筒插播，恢复待机状态。采用其他信号进行本地插播时，插播2小时后，如果还没有手动关闭本次广播则自动退出本次插播，恢复待机状态。
应急广播适配器必须具有自动分配网关的功能。有线IP及4G网管通道，数据上行必须绑定出口路由。当使用有线IP网络回传的时候，回传数据自动从内网网关出，不能从4G网关出；当切换到4G网络时候，回传数据自动从4G网关出，同时保留内网网关以和城区级平台进行通信，当有线IP通道恢复时自动切换回有线IP通道。
具有系统复位按键（参照后面板示意图），长按5秒恢复出厂设置，所有参数恢复到出厂设置状态。支持TELNET远程登录服务标准协议，可由用户远程登录设备嵌入式操作系统，用户名统一为：admin，密码为admin，最大用户权限。用户TENET登录后，可修改默认管理地址（192.168.2.200）和子网掩码（255.255.255.0）等参数。
WEB网管具有系统软重启、恢复出厂设置项，用户可登陆该WEB网管对整个乡镇级适配器进行重启和恢复出厂设置操作。WEB网管用户名统一为：admin，登录密码统一为123456。
应急广播适配器菜单部分主要参数必须输入密码才能修改。如该设备的资源编码（9字节）、FM接收频点、DTMB接收频点、DVB-C接收频点、网管IP地址及端口、4G回传IP地址及端口、组播接收IP地址及端口、转发优先级、上下级优先设定，密码修改等选项，初始密码由甲方提供，默认为：123456。
具有4G手机模块，实现电话语音插播、短信文转语插播，终端状态可通过移动通信网络回传。可设置电话白名单至少32组，每组包括一个手机号码和授权广播区域编码，只有白名单上的手机号码可对授权区域进行语音及短信插播。电话语音插播须有语音提示，按下手机“#”号键即可电话语音广播。短信插播格式：播报次数#播报内容（播报次数取值范围1～9）。短信播报内容要求支持300个以上中文字符。
具有日常定时播出功能，每天能设置至少3个时段，时间精确到秒，每个时段均可任意选择6个信源之一播放，分别为:话筒、线路输入1、线路输入2、U盘、FM1、FM2。定时广播属于本地日常广播。定时广播时日常广播对应LED指示灯亮，此时按下日常广播轻触式按键则关闭当前时段定时广播。
具有MPEG1-layer1/2/3、MPEG2-layer1/2/3、AAC，MP3音频格式解码，MP3音频格式编码，解码输出音质清晰、流畅。
MP3格式音频编码封装成TS包并通过IP(TS)组播和RTSP协议（IP广播）输出。乡镇级应急广播适配器音频编码参数共8项。输出模式为CBR（恒定码率）。必须有PMT_PID、PCR_PID、AUDIO_PID、Service_PID(节目号)、Service_Name(节目名称，要求为中文)设置项并可由用户设置和修改。采用立体声编码，音频编码码率为128Kbps，采样码率为48KHz。
采用《广西应急广播终端数据回传技术规范V1.2》，通过串口设置、读取调频发射机参数，再由应急广播适配器把发射机参数回传到城区级平台。
具有独立时钟电路，采用高精度实时时钟芯片作为系统时钟，采用锂电池作为实时时钟芯片供电电源，确保设备运行时间准确。可根据上级授时指令对当前实时时钟进行更新授时。（时钟芯片性能不低于DS3231）
具备后备锂电池，可在外电停止后将设备不少于5分钟的状态数据通过4G通道回传给平台调度控制器。
具有断电记忆功能，设备断电重启后，已保存的参数不丢失。
具有DTMB/DVB-C接收频率、FM接收频率锁定指示（参照后面板示意图），LED指示灯为绿色，建议降低LED亮度，点亮后能分辨颜色即可，以适应长时间持续工作。
应急广播适配器音量调节旋钮（飞梭）应用定义：接收到上级平台广播，如果为应急广播，则设备播放音量自动最大；如果为日常广播，则输出音量=旋钮所调音量×本机默认音量百分比。对于适配器本地插播，如果为应急广播，则设备播放音量自动最大；如果为日常广播，则输出音量=旋钮所调音量×本机默认音量百分比。
前面板要求有IP(TS)、DTMB、DVB-C、IP/4G、FM1、FM2上级平台当前播放通道选择LED(蓝色)指示、OLED当前播放状态同步显示。具有应急广播和日常广播两个轻触式按键，按下此两键之一即开启本地广播，再次按下此键关闭广播。其中本地应急广播可切断本地日常广播，但本地日常广播不能切断本地应急广播，需要关闭本地应急广播才能重新开启本地日常广播。
   （1）开启应急广播：按下应急按键，对应LED指示灯亮，默认选择音源为话筒，可通过面板轻触式音源选择按键切换其他音源，如下图所示。切到对应音源则对应LED指示灯亮。如果选择的音源为U盘，可以通过飞梭菜单操作键切换U盘内其他MP3文件播放。
（2）开启日常广播：按下日常按键，对应LED指示灯亮，默认选择音源为话筒，可通过面板轻触式音源选择按键切换其他音源，如下图所示。切到对应音源则对应LED指示灯亮。如果选择的音源为U盘，可以通过飞梭菜单操作键切换U盘内其他MP3文件播放。
（3）应急按键和日常按键应便于识别操作，采用不同颜色、大小的按键或醒目的标记来实现。
[image: image6.png]LEHAERE (I % J6LED)

USBITL

USBIT2

1P (15) §F
DB Gf
DVB-C G
1P/46 %

FM1

M2

&
&

P E RV R
X ClrRRIT)





应急广播适配器前面板示意图

[image: image7.emf]R

L

R

L

R

L

线路 1 线路 2 输出

+

G

网口 1（ 信源 ）

网口 2

（ IP广播 /网管 ）

受控电源

设备电源

（ 配备 自恢复保险丝 和

防浪涌电源滤波器 ）

左声道

右声道

+

G

-

DTMB/DVB-C

FM RDS

接地端子

串口 1

(管理 、 母座 )

串口 2

（ RDS/FM发射机通信 、 公座 ）

DTMB/DVB-C信号

[频率锁定 (绿色 )]

4G模块天线

4G卡槽

100W音频接线柱

（ 双通道立体声功放 ， 每通道 50W)

拾音器接口 UPS电源接口

+

-

信号

+24V -

FM1乡镇台站信号

[频率锁定 (绿色 )]

FM2高山台站信号

[频率锁定 (绿色 )]

系统复位

（ 长按 5秒恢复出厂设置 ）

R/右

L/左

USB口 3

触摸接口

-

HDMI

音视频输出


应急广播适配器后面板示意图
采用液晶屏显示菜单，要求液晶显示屏至少能显示4行中文字符、3吋以上。长时间不操作屏幕会关掉背光，操作即开。长时间不操作菜单长会自动返回主界面，时间长度可设置。采用飞梭操作按钮，操作设备菜单，操作键具有选择，设置，调整三个功能，按下该键表示选择，按下情况下，所选择项进入反显状态，则表示该项已经进入了编辑状态，左右旋转可以改变该项的值。设置或调整数值完成后选择“确定”并按下，可保存并退出。
应急广播适配器OLED显示屏顶端左上角：应有IP（TS）组播接收指示图标，当接收到指定IP地址的组播时（如城区级平台组播：239.12.12.12:1212，要求可由用户配置）则显示该图标，未接收到则不显示。应有专网IP网管通道连接正常指示，当应急广播适配器通过有线专网网管通道往城区级平台发送主动报文，并收到城区级平台回复的应答包时，表示连接正常，则显示该图标，未收到应答包则不显示该图标。应有IP/4G当前在播状态指示，当通过该方式广播时显示该图标，广播结束则不显示该图标。应有4G移动通信网络信号强度指示图标。
应分别有IP、4G当前在播状态指示，当通过该方式广播时显示该图标，广播结束则不显示该图标。应有4G移动通信网络信号强度指示图标。
应急广播适配器本地插播，音源切换到U盘时，配套的触控显示器和应急广播适配器OLED屏能在主页面自动显示音频播放列表，并默认选择当前播放列表第一个音频文件播放，可由用户使用配套的触控显示器和应急广播适配器前面板飞梭操作键选择列表内其他音频文件播放。
应急广播适配器配套的U盘，音频文件应放置在根目录，且适配器能在本地插播时根据用户选择直接读取该U盘所存储的音频文件并播放，不可采用U盘根目录建特定文件夹专门存放音频文件的方式。
具有U盘存储的MP3格式音频文件播放功能,开本级应急广播和日常广播时启用。能显示U盘存储的MP3文件列表，当前所选MP3文件反显。通过飞梭菜单操作键左旋或右旋选择MP3音频文件播出,默认自动播出文件列表第一个音频。
具有6.35mm接口规格动圈话筒、内置话筒输入，应急广播适配器做好输入匹配。内置话筒位于前面板右下方，面板上该话筒位置处开有“*”型多个小孔，便于用户对其喊话。动圈话筒接口要求位于前面板右下方、内置话筒旁边。两个话筒在喊话音量均相同的情况下，要求输出音量趋于一致，相差不可太大。
两个话筒工作逻辑为：插入6.35mm接口规格动圈话筒，内置话筒失效；拔出6.35mm接口规格动圈话筒，内置话筒生效。内置话筒生效的同时要求内置监听扬声器喇叭自动关闭，防止自激产生啸叫声。
具有高保真降噪监控专用拾音器接口，接口为EDG-5.08-3P绿色弯脚插拔式接线端子（引脚间距5.08mm），三个引脚分别为1-+12V电源、2-音频信号、3-公共地；接线方式为“红—+12V，兰—信号，黄—地”，采用3芯RVV电缆，单根线芯要求为99.99%纯无氧铜，单根线芯截面积不小于1.5mm2。
    可采集终端应急广播现场发布的声音并以单个文件MP3格式录制存储。当应急广播适配器播出上级播发的应急广播和日常广播时开始录制，其余时间不录制。
    文件名为：S+开始录音日期时间+该设备资源编码（9字节BCD码）。可采用有线IP和移动通信网络根据上级指令选择是否回传至上级平台。
内置TF卡或U盘，存储本地广播音频和拾音器音频，循环存储，支持可存储容量为16G以上，可通过设备前面板USB接口将该卡存储的录音文件直接复制到U盘（或通过IP数据口2，利用WEB网管能读取并下载内置TF卡内MP3文件）。该TF卡或U盘置于设备内部PCB板上，如不打开设备机箱则不能取出。
具有本地播出应急、日常音频录音功能，每次录音以单个MP3文件格式存储于TF卡，文件名为：B+开始录音日期时间+该设备资源编码（9字节BCD码），可采用有线IP和移动通信网络方式根据上级指令选择是否回传至上级平台。
    （六）接口和配件要求
具有两组立体声非平衡模拟音频线路输入，接口为RCA莲花母座。一组为直播卫星接收机输出音频，另一组为DVD播放机等具有模拟音频输出设备输出的音频。
具有一组立体声平衡模拟音频线路输出，XLR卡侬公座；一组立体声非平衡模拟音频线路输出，RCA莲花母座。
具有额定有效值功率为100W的音频功放定阻输出。总共4个标准音频接线柱，分两组，每组50W，输出阻抗4Ω～8Ω。采用2芯RVV电缆，单根线芯要求为99.99%纯无氧铜，单根线芯截面积不小于1.5mm2。音频功放的输入音频和设备总输出的模拟音频一致。
内置监听扬声器，额定功率2W或以上，可调节监听音量。采用微型不锈钢带灯指示自锁开关，位于前面板，监听可开可关。
参考样式：
[image: image8.emf]。
具有一个220V/10A受控电源输出，当有应急广播或日常广播（包括定时广播）时输出自动开启。
具有57KHz调频副载波（RDS）输出，BNC接头，输出幅度连续可调。或采用RS232输出（如采用此种方式则要求调频广播发射机支持RDS编码数据采用RS232输入），DB9公座。
具有2个RS232串口。一个为DB9母座，用于设备控制程序升级、可扩展LED大屏图文显示；另一个为DB9公座，用于RDS编码数据输出和接收调频广播发射机状态数据。
后面板具有1个HDMI音视频输出接口和一个USB接口，用于连接触控显示器，操作/显示应急广播信息播发和控制/显示DTMB信号。
FM接收输入通道设计为一个F头，共用FM接收天线。
两个FM接收模块同时接收。均可接收RDS数据。
具有两个RJ45网口。
  网口1：10/100Mbps自适应，IP(TS)信源输入、输出口，可同时接收至少2个或2个以上组播，接收、发送组播IP地址及端口号可本地和远程设置。
  网口2：10/100Mbps自适应，作为IP广播、WEB网管、数据回传，对本机详细的参数进行设置、状态查看。回传IP地址及端口号可本地和远程设置，共有四组设置项，分别对应移动通信网络回传方式两组和有线IP回传方式两组，选择任意一种回传方式均可往两个不同的IP地址发送数据。
采用高性能开关电源，效率≥87%，具有短路、过温、过流、过压保护功能，出现保护时关断输出电压，重启时恢复。
设备各个模块要求均采用+24V电压供电，除了开关电源要求具有+24V电压输出外，要求设备后面板具有+24V电源电压输入接口，接口为EDG-5.08-2P绿色弯脚插拔式接线端子（引脚间距5.08mm）两个引脚分别为1-+24V电源、2-公共地；当没有外电或开关电源损坏时，可采用+24V备用电池组给整个设备供电。
电源输入具有防雷设计，采用带保险管（1主1备）的防浪涌电源滤波器，电源输入使用品字电源座，如下图所示。可采用高品质开关电源，有相应防雷保护。公母对接可拔插。
[image: image9.png]



品字电源座示意图
采用三芯电源线，线芯要求为99.99%纯无氧铜，单根线芯截面积不小于1.5mm2。输入火线与零线间并联一个20D561K规格的压敏电阻。
设备具有接地端子，要求设备可靠接地。
设备内部所有PCB电路板要求喷三防漆，射频接口均须考虑防雷性能，接插件要求用硅橡胶固定。
标准19寸2U机架式全铝合金机箱，喷粉防腐设计，深度不超过50cm。颜色为国标色号73-B03，如机箱部分为不锈钢材料则不锈钢部分不用喷粉。
配件：
（1）U盘1个（不低于16G；U盘根目录至少存放3个音频/音乐文件，要求内容积极向上）；
（2）TF卡1个（不低于16G，安装在应急广播适配器内）；
（3）拾音器（监听面积10～70平方米，传输距离≥100米，工作电压+12V DC，)输出阻抗600Ω，信噪比≥60dB，灵敏度≥-34dB，具有雷击保护和电源极性反接保护）；
（4）4G/GSM吸盘天线1副；
（5）FM接收天线1副（拉杆天线，接口为公制F头）；
（6）DTMB接收天线1副（接口为公制F头）；
（7）话筒1个（配支架）；
（8）电源线1根；
（9）防雷警示标贴1张；
（10）说明书、合格证等1份；
（11）简易操作卡1张；
（12）设备重要参数纪录卡1张。


_1234567890.vsd
�

�

USB口


U盘


话筒接口


L/左   R/右  


网口（网管/IP广播）


设备电源
（配备保险丝和防浪涌电源滤波器）


DTMB/DVB-C


FM


接地端子


串口
(管理、母座)


系统复位
（长按5秒恢复出厂设置）


4G模块天线


4G卡槽


50W音频接线柱


音量调节


DTMB/DVB-C信号双色LED指示
[频率锁定(绿色)/当前通道在播(蓝色)]


FM1信号双色LED指示
[频率锁定(绿色)/村级广播在播(蓝色)]


FM2信号双色LED指示
[频率锁定(绿色)/乡镇级以上台站广播在播(蓝色)]


防水型轻触式按键


发光LED


应急


话筒


U盘


IP/4G广播LED指示
村级以上广播在播)



_1234567891.unknown

