广西德宇工程咨询有限公司关于桂林市公安局交通管理支队共享电动自行车专用号牌采购（项目编号：GLZC2025-G1-990655-GXDY）

更正公告（一）

一、项目基本情况

1.原公告的采购项目编号：GLZC2025-G1-990655-GXDY

2.原公告的采购项目名称：桂林市公安局交通管理支队共享电动自行车专用号牌采购

3.首次公告日期：2025年12月5日

二、更正信息

1.更正事项：采购文件

2.更正内容：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件第三章《货物采购需求》第一条“采购内容及技术要求：二、电动自行车号牌技术要求”序号（二） | （二）材料要求： ★1、基材：号牌使用厚度≥1．0mm的铝质材料，材料应符合GB/T 3880.1和GB/T 3880.2规定。要求投标人在投标文件中必须提供由第三方的检测（验）机构出具所投产品“电动自行车号牌”2024年1月1日以来检验依据为GA 36-2018《中华人民共和国机动车号牌》，含有并符合“铝质材料厚度≥1．0mm”内容的检（试）验报告及产品相应送检的检（试）验发票扫描件，否则投标无效。【检（试）验报告扫描件必须加盖投标人电子签章且应清晰、完整、有效，检测(验) 报告上应有 CMA或CNAS标识及查询真伪途径，报告有检（试）验机构名称、检验报告编号、送检单位（委托单位）名称、送检的产品名称、送检时间（到样日期）等信息】。 2、表面材料：标牌面料采用符合GA 36-2018要求的反光膜，在反光膜表面要求具有单点三角度防伪标志，在同一个点上以不同角度能看到三种不同图案（“桂”字、警徽、电动车）详见附图2； | （二）材料要求： ★1、基材：号牌使用厚度≥1．0mm的铝质材料，材料应符合GB/T 3880.1和GB/T 3880.2规定。 2、表面材料：标牌面料采用符合GA 36-2018要求的反光膜，在反光膜表面要求具有单点三角度防伪标志，在同一个点上以不同角度能看到三种不同图案（“桂”字、警徽、电动车）详见附图2； |
| 2 | 招标文件第三章《货物采购需求》第一条“采购内容及技术要求：二、电动自行车号牌技术要求”序号（四） | （四）外观要求： ★1、号牌的表面清晰、完整,字符整齐，着色均匀，表面不同反光区域反光均匀，反光膜与基材附着牢固；要求投标人在投标文件中必须提供由第三方的检测（验）机构出具所投产品“电动自行车号牌”2024年1月1日以来检验依据为GA 36-2018《中华人民共和国机动车号牌》，含有并符合以上内容的检（试）验报告及产品相应送检的检（试）验发票扫描件，否则投标无效。【检（试）验报告扫描件必须加盖投标人电子签章且应清晰、完整、有效，检测(验) 报告上应有 CMA或CNAS标识及查询真伪途径，报告有检（试）验机构名称、检验报告编号、送检单位（委托单位）名称、送检的产品名称、送检时间（到样日期）等信息】。 2、反光膜具有高逆反射系数，号牌在夜间有光源的照射下具有强烈的反光效果，安全系数较高，可有效地降低交通事故的发生。蓝色在白天给人的视觉效果较柔和、清爽。 3、表面不同反光区域的反光效果均匀，无明显差异，同时应具有清晰的反光膜制造商标识和产品型号； 4、反光膜与基材附着牢固，字符和加强筋边缘无断裂。 5、号牌背面标注有生产厂家名称。 | （四）外观要求： ★1、号牌的表面清晰、完整,字符整齐，着色均匀，表面不同反光区域反光均匀，反光膜与基材附着牢固。 2、反光膜具有高逆反射系数，号牌在夜间有光源的照射下具有强烈的反光效果，安全系数较高，可有效地降低交通事故的发生。蓝色在白天给人的视觉效果较柔和、清爽。 3、表面不同反光区域的反光效果均匀，无明显差异，同时应具有清晰的反光膜制造商标识和产品型号； 4、反光膜与基材附着牢固，字符和加强筋边缘无断裂。 5、号牌背面标注有生产厂家名称。 |
| 3 | 招标文件第三章《货物采购需求》第一条“采购内容及技术要求：二、电动自行车号牌技术要求”序号（八） | ★（八）耐温性能要求：号牌在-40℃～+60℃的环境中，无开裂、剥落、碎裂或者翘曲现象。要求投标人在投标文件中必须提供由第三方的检测（验）机构出具所投产品“电动自行车号牌”2024年1月1日以来检验依据为GA 36-2018《中华人民共和国机动车号牌》，含有并符合以上内容的检（试）验报告及产品相应送检的检（试）验发票扫描件，否则投标无效。【检（试）验报告扫描件必须加盖投标人电子签章且应清晰、完整、有效，检测(验) 报告上应有 CMA或CNAS标识及查询真伪途径，报告有检（试）验机构名称、检验报告编号、送检单位（委托单位）名称、送检的产品名称、送检时间（到样日期）等信息】。 | ★（八）耐温性能要求：号牌在-40℃～+60℃的环境中，无开裂、剥落、碎裂或者翘曲现象。 |
| 4 | 招标文件第三章《货物采购需求》第一条“采购内容及技术要求：二、电动自行车号牌技术要求”序号（九） | ★（九）抗弯曲性能：号牌在受到一般外力弯曲时，表面要求无裂缝、剥落、层间分离等损坏现象。要求投标人在投标文件中必须提供由第三方的检测（验）机构出具所投产品“电动自行车号牌”2024年1月1日以来检验依据为GA 36-2018《中华人民共和国机动车号牌》，含有并符合以上内容的检（试）验报告及产品相应送检的检（试）验发票扫描件，否则投标无效。【检（试）验报告扫描件必须加盖投标人电子签章且应清晰、完整、有效，检测(验) 报告上应有 CMA或CNAS标识及查询真伪途径，报告有检（试）验机构名称、检验报告编号、送检单位（委托单位）名称、送检的产品名称、送检时间（到样日期）等信息】。 | ★（九）抗弯曲性能：号牌在受到一般外力弯曲时，表面要求无裂缝、剥落、层间分离等损坏现象。 |
| 5 | 招标文件第三章《货物采购需求》第一条“采购内容及技术要求：二、电动自行车号牌技术要求”序号（十） | ★（十）抗冲击性能：号牌在受到一般外力冲击后，表面在以冲击点为圆心、半径为6mm的圆形区域以外，要求无裂缝、层间脱离等现象。要求投标人在投标文件中必须提供由第三方的检测（验）机构出具所投产品“电动自行车号牌”2024年1月1日以来检验依据为GA 36-2018《中华人民共和国机动车号牌》，含有并符合以上内容的检（试）验报告及产品相应送检的检（试）验发票扫描件，否则投标无效。【检（试）验报告扫描件必须加盖投标人电子签章且应清晰、完整、有效，检测(验) 报告上应有 CMA或CNAS标识及查询真伪途径，报告有检（试）验机构名称、检验报告编号、送检单位（委托单位）名称、送检的产品名称、送检时间（到样日期）等信息】。 | ★（十）抗冲击性能：号牌在受到一般外力冲击后，表面在以冲击点为圆心、半径为6mm的圆形区域以外，要求无裂缝、层间脱离等现象。 |
| 6 | 招标文件第三章《货物采购需求》第一条“采购内容及技术要求：二、电动自行车号牌技术要求”序号（十一） | ★（十一）抗溶剂性能：号牌具有良好的抗溶剂浸蚀性能。试样分别浸入SAE40润滑油、-20号柴油和70号以上汽油各 30min,取出擦干放置 1h。试验后，要求表面无褪色、变色、掉色、软化、皱纹、起泡、开裂、起层、卷边或被溶解的痕迹。要求投标人在投标文件中必须提供由第三方的检测（验）机构出具所投产品“电动自行车号牌”2024年1月1日以来检验依据为GA 36-2018《中华人民共和国机动车号牌》，含有并符合以上内容的检（试）验报告及产品相应送检的检（试）验发票扫描件，否则投标无效。【检（试）验报告扫描件必须加盖投标人电子签章且应清晰、完整、有效，检测(验) 报告上应有 CMA或CNAS标识及查询真伪途径，报告有检（试）验机构名称、检验报告编号、送检单位（委托单位）名称、送检的产品名称、送检时间（到样日期）等信息】。 | ★（十一）抗溶剂性能：号牌具有良好的抗溶剂浸蚀性能。试样分别浸入SAE40润滑油、-20号柴油和70号以上汽油各 30min,取出擦干放置 1h。试验后，要求表面无褪色、变色、掉色、软化、皱纹、起泡、开裂、起层、卷边或被溶解的痕迹。 |
| 7 | 招标文件第三章《货物采购需求》第一条“采购内容及技术要求：二、电动自行车号牌技术要求”序号（十二） | ★（十二）耐盐水腐蚀性能：号牌具有良好的耐盐水腐蚀性能。试样置于室温、浓度为(5±1)%(质量百分比)的氯化钠溶液中 48h,取出擦干放置 1h。试验后,要求表面无褪色、变色、掉色、软化、皱纹、起泡、开裂、起层、卷边或被浸蚀的痕迹。要求投标人在投标文件中必须提供由第三方的检测（验）机构出具所投产品“电动自行车号牌”2024年1月1日以来检验依据为GA 36-2018《中华人民共和国机动车号牌》，含有并符合以上内容的检（试）验报告及产品相应送检的检（试）验发票扫描件，否则投标无效。【检（试）验报告扫描件必须加盖投标人电子签章且应清晰、完整、有效，检测(验) 报告上应有 CMA或CNAS标识及查询真伪途径，报告有检（试）验机构名称、检验报告编号、送检单位（委托单位）名称、送检的产品名称、送检时间（到样日期）等信息】。 | ★（十二）耐盐水腐蚀性能：号牌具有良好的耐盐水腐蚀性能。试样置于室温、浓度为(5±1)%(质量百分比)的氯化钠溶液中 48h,取出擦干放置 1h。试验后,要求表面无褪色、变色、掉色、软化、皱纹、起泡、开裂、起层、卷边或被浸蚀的痕迹。 |
| 8 | 招标文件第三章《货物采购需求》第一条“采购内容及技术要求：二、电动自行车号牌技术要求”序号（十四） | ★（十四）黏附性能:号牌上粘贴的反光膜应有良好的黏附性。将试样放在-20℃的低温箱内1h，取出后立即用人力方式将反光膜从粘合的底板上剥离，若能剥离，则固定试样，在剥离的反光膜端施加30N 的拉力，匀速拉动反光膜。试验后，人力方式不能将反光膜从号牌表面剥离。要求投标人在投标文件中必须提供由第三方的检测（验）机构出具所投产品“电动自行车号牌”2024年1月1日以来检验依据为GA 36-2018《中华人民共和国机动车号牌》，含有并符合以上内容的检（试）验报告及产品相应送检的检（试）验发票扫描件，否则投标无效。【检（试）验报告扫描件必须加盖投标人电子签章且应清晰、完整、有效，检测(验) 报告上应有 CMA或CNAS标识及查询真伪途径，报告有检（试）验机构名称、检验报告编号、送检单位（委托单位）名称、送检的产品名称、送检时间（到样日期）等信息】。 | ★（十四）黏附性能:号牌上粘贴的反光膜应有良好的黏附性。将试样放在-20℃的低温箱内1h，取出后立即用人力方式将反光膜从粘合的底板上剥离，若能剥离，则固定试样，在剥离的反光膜端施加30N 的拉力，匀速拉动反光膜。试验后，人力方式不能将反光膜从号牌表面剥离。 |
| 9 | 招标文件第三章《货物采购需求》第一条“采购内容及技术要求：二、电动自行车号牌技术要求”序号（十五） | ★（十五）抗风沙性能:号牌应能抵御风沙。试样与水平面成45°，正面朝上，正对风沙喷嘴出口，试样与喷嘴口距离 800mm，喷嘴直径为8mm，喷沙空气压力为0.3MPa。向号牌正面连续吹沙10s，沙粒大小为30目。试验后，表面无破损、凹陷、剥落、掉色等缺陷。要求投标人在投标文件中必须提供由第三方的检测（验）机构出具所投产品“电动自行车号牌”2024年1月1日以来检验依据为GA 36-2018《中华人民共和国机动车号牌》，含有并符合以上内容的检（试）验报告及产品相应送检的检（试）验发票扫描件，否则投标无效。【检（试）验报告扫描件必须加盖投标人电子签章且应清晰、完整、有效，检测(验) 报告上应有 CMA或CNAS标识及查询真伪途径，报告有检（试）验机构名称、检验报告编号、送检单位（委托单位）名称、送检的产品名称、送检时间（到样日期）等信息】。 | ★（十五）抗风沙性能:号牌应能抵御风沙。试样与水平面成45°，正面朝上，正对风沙喷嘴出口，试样与喷嘴口距离 800mm，喷嘴直径为8mm，喷沙空气压力为0.3MPa。向号牌正面连续吹沙10s，沙粒大小为30目。试验后，表面无破损、凹陷、剥落、掉色等缺陷。 |

3.更正日期：2025年12月9日

三、其他补充事宜：

1.招标文件中涉及以上更正内容的，作相应更正，其他内容不变。

四、业务联系事项

1.采购人信息：

名  称：桂林市公安局交通管理支队

地  址：桂林市七星区环城北二路30号

项目联系人：戴文慧

项目联系方式：0773-2122378

2.采购代理机构信息：

名  称：广西德宇工程咨询有限公司

地　址：广西桂林市临桂区临桂镇会元路177号

项目联系人：卢景发

项目联系方式：0773-3290263

3.项目联系方式

项目联系人：卢景发

项目联系方式：0773-3290263

采购代理机构（公章）：广西德宇工程咨询有限公司

2025年12月9日