浦北县人民检察院检委会音频视频同录系统项目设备清单
	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量

	1
	会议录播系统主机
	1.基于录播设备稳定性的需求，录播主机须采用嵌入式架构设计，不接受服务器和PC架构，不采用编码盒。主机内含本地导播及远程导播、录制、直播、点播、视频资源管理、用户管理以及数字音频、功放功能等为一体化设计，具有Web远程管理功能，可实时监听监看，录播主机外观设计应符合美观、实用以及安装便捷性，要求录播主机采用高度≤1U，设备前面板内嵌2寸LCD显示屏可显示设备型号、会议室名称、本机IP地址、工作状态、本机温度、日期及时间、查看硬盘空间；可设置本机网络、系统时间。采用12V DC供电；
2.主机要求支持≥2组SDI高清输入，支持≥3路HDMI输入，≥1路VGA输入，≥1路HDMI输出，≥1路VGA输出，≥2路USB接口（以上接口不支持转接实现），高清视频及电脑分辨率支持1920*1080，并向下兼容；
3.支持按照会议表编排定时录像，方便快速录制会议录播；
4.支持主机本地硬盘视频文件播放、USB视频文件播放及远程RTSP视频流的播放机录制。支持12种不同的分屏布局模式，支持用户自定分屏布局模式设置；
5.主机内置数字智能音频处理模块，在不外接音频处理器设备的情况下，即可实现智能音频处理功能，支持回声抑制/噪音消除/自动增益功能；主机要求支持≥2路MIC输入（支持48V幻象供电功能），支持≥1路线路输入，支持≥1路线路输出；
6.具有3个LED指示灯，可实时获取和预警服务器工作状态，分别为电源指示灯(通电后常亮)、硬盘指示灯（读写硬盘时闪烁）、程序运行状态灯（程序运行时闪烁）；
7.录播系统需要体现简单、易用、集成度高的特性；
8.支持一键导播，导播方式支持手动模式；手动导播模式支持视频预览、直播输出预监、视频切换、音频调整、录制模式切换等功能；支持手动云台PTZ控制，摄像机视频均支持多个预置位设置；
9.支持两录制模式：电影模式、电影加资源模式；支持6种录制格式MP4、AVI、FLV、MKV、MOV、TS，视频编码采用H265MP、H264HP；
10.其它接口：≥2路RS232接口控制、≥2路RS485接口控制、≥1组电平控制输入输出接口、支持1路千兆网口及1路光口双网络备份功能、2个USB接口；
11.支持云平台接入，上传共享及多用户观看直播等。也可无需服务器或云平台可实现单机远程观看在线直播及点播，最多支持100个用户（2Mbps/路）；实时模式，流畅模式;
12.主机支持RTSP服务和RTMP推流，可实现推流到第三方直播平台观看直播；
13.在会议应用中，当出现意外情况断电断网时，具有录制文件视频自动修复的功能；
14.具备OSD信息、角标及片头片尾插入，实时添加和编辑等实用功能；
15.主机须满足日常录制需求，配备≥2T的存储空间，最大可支持8T可选；
16.主机支持FTP\NFS方式可与第三方网络存储服务器对接，实现录制文件自动上传空间更大的网络存储服务器；
	台
	1

	2
	高清录播云台摄像机
	1.采用高性能图像传感器和3D降噪算法，降低图像噪点，精确还原图像色彩，使画面层次感强、细节丰富。配置优秀伺服控制算法，定位精准，移动迅速安静，转动范围广；
2.镜头光学变倍：12倍光学变焦；
3.视频信号：1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；720P60/50/30/25/59.94/29.97；
4.最大图像尺寸： 1920 x 1080 （1080P）；
5.图像传感器：1/2.8英寸高品质CMOS传感器；
6.有效像素：207万、16：9；
7.视频接口：DVI(HDMI/Ypbpr）、3G-SDI；
8.视角：6.6°(窄角) 70.4°(广角))；
9.网络协议：RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181；
10.最低照度：0.5 Lux （F1.8,AGC ON)；
11.白平衡：手动/自动/一键白平衡/3000K/4000K/5000K/6500K；
12.背光补偿：支持；
13.信噪比：≥55dB；
14.支持1080P@30 IP网络编码流输出；
15.RS-232C及网络控制；
16.多预置位：支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)；
17.保证摄像机与录播主机兼容性。
	台
	2

	3
	专用拾音

设备
	1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz；
2.PLL双频道锁相环回路设计；
3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能；
4.显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)；
5.每通道有音量调节功能；
6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）；
7.发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm；
8.发射机采用2节5号1.5V碱性电池；
9.动态范围：88dB;
10.最大频偏：±45KHz；
11.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)；
12.综合信噪比：>73dB；
13.综合失真度：≤1%；
14.发射机工作时间8小时以上；
15.含1台一拖二接收机及2只手持式话筒.
	套
	1

	4
	专业会议

音箱
	1.倒相式低频辐射的二分频扬声器系统;
2.音箱顶部配备吊挂孔，可用吊环加绳索类配件配合后背吊挂孔竖直吊挂安装;
3.系统组成：10"×1,1.35"×1                                                          
4.阻抗：8Ω
5.额定功率：250W                                                     
6.频率范围：55Hz-18KHz
7.灵敏度：96±2dB
8.最大声压级：119±2dB
	只
	4

	5
	双通道专业数字功放
	双声道立体声专业数字功率放大器

有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择；                                                         
3.每声道音量可调；
4. 立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动。
5. 全系列配置XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯；
5. 标配APFC主动式功率因数校正电路，可以在电网波动较大的供电条件下也能稳定满功率工作，
6. 小信号的时候不会出现交越失真；
7. 内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。
8. 中高频比模拟功放更清晰，非常适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声；
9. 效率要高，发热量更少，工作温度范围更宽；                        
10.各通道均配备LED工作状态指示；                                 
11.输入灵敏度：≤1000mV                                        
12.信噪比：≥95dB                                                   
13.频响：20Hz-20kHz（±1.5dB）                                                 
14.通道串扰：≤70dB                                             
15.转换速率：≥15V/uS                                                 
16.阻尼系数/8Ω@1Khz： ≥230                                
17.总谐波失真：≤0.3% （1kHz，正常工作条件）                               
18.额定功率：2X400W@8Ω 2X700W@4Ω 1400W@桥接8Ω
19.指示灯：“电源”, “削顶”, “信号”,“保护”,“温度”     保护：超温、直流、短路、连续信号限制 
	台
	2

	6
	专业音频处理器
	1.4路模拟输入8路模拟输出
2.支持麦克风输入和线路输入自由切换
3.每路输入带48V幻象电源，通过网页开关控制
4.输入电平设置、信号发生器、噪声门、延时、压限器、限幅器
5.每路输入带反馈抑制功能开关
6.矩阵混音功能
7.TCP/IP，网页端进行各种参数调节控制
8.RS-232、RS-485、GPIO接口提供完善的控制功能
9.输入5段PEQ可调，输出9段PEQ可调
10.多种模式场景快速切换
11.供电范围：AC100V---240V  50/60 Hz
12.工作温度：-20℃--80℃
	台
	1

	7
	支架
	1.全金属音箱壁架
2.材料：钢材
3.承重30公斤
4.架子伸缩长度：210MM~390MM
5.音箱支柱直径：35
6.可左右调节角度，中间杆子可伸缩调节，架子稳重扎实，稳定性强
	只
	4

	8
	会议记录客户端
	用户登录管理
用户通过账号密码登录系统，以保障系统使用安全。登录系统后首页会展示此账号相关的预期会议安排，并允许发起临时性会议，提供发起会议并记录会议内容等相关功能。
2、会中议题控制
系统应提供会议议题的控制功能，用户点击进入某个会议后，可以看到会议中的具体议题，点击“进入议题”进入相关议题的会议记录。
对于多个议题的会议，用户可以通过点击不同的议题，切换相关议题，同时，转写内容以及会议记录内容也随之切换到相应的议题，方便对多个议题的内容进行快速切换和准确记录。
支持在会议中针对议题上传材料，并可对材料进行展示和导出操作，方便对于会中材料的共享和交流。
3、实时语音转写
需要从会场内的调音台通过声卡设备实施接收音源信号，并针对连续中文语流进行实时语音转写识别，并持续进行转写结果文本内容的实时输出，在客户端界面上呈现。
系统支持在实时语音转写过程中，提供自动分段、语气词过滤等功能，自动优化文字转写和显示结果。具体包括：
自动分段：能够在会议内容实时语音转写成文字的过程中，提供智能分段机制，让系统自动结合前后文语义、停顿时长等进行分段。
语气词过滤：能够在实时语音转写开始前或者进行文稿整理时，将语气词和多余的词汇去除，以保证文稿的规整。
关键词优化：需要提供关键词优化功能，提前录入人名、地名、公司名称、专业词汇等专有名词，就能有效提升该关键词的识别准确率。
资料自主学习：对书记人员提前导入的会议相关资料内容进行学习，自动检出材料中行业或术语等关键热词，提升系统对会议过程中特定人名、地名、公司名、证据名、法言法语等特定词汇的识别准确率。
4、会议内容编辑
系统支持在实时语音转写过程中对转写文本结果进行编辑，对于重点内容应提供标记操作。
会议内容编辑时，支持与语音转写进行同步编辑，包括新增、修改、删除、多行编辑功能。支持全键盘操作及鼠标右键快捷菜单，使得编辑效率大幅提升。在编辑格式上，提供了字体类型、大小、颜色设置功能，在线完成排版。
系统提供会议纪要标注功能，通过对文本重点标注，实现标记回听和重点文本导出功能。
系统提供会议记录归档功能，归档后的会议记录无法进行修改和编辑；
系统提供音频资料回听功能，在会议记录正文中选中所需回听文字，可对文字内容对应的音频进行回听。
5、会议记录管理
支持对历史会议进行查看和删除，支持对整个会议音频资料进行回听，增加会议内容的准确性。对于高涉密会议，可以根据需求清除会议记录，不留痕迹，确保会议信息的安全性。
6、会议内容导出
系统支持提供会议内容导出功能，导出内容包括但不限于会议纪要、会议录音、全文转写等，可将会议内容导出到本地文件夹便于传阅应用。

7、非互联网环境下能够正常实现语音转写功能。
	套
	1

	9
	会议记录客户端配套设备
	CPU：支持飞腾、鯤鹏、龙芯 、兆芯 4 核及以上
内存：标配 1*8GB/2666MT/DDR4 
存储：标配 1*256GB M.2 SSD 
光驱：标配集成 DVD-RW 光驱
显卡：标配 1*2G 独显
显示器：23.8⼨/16:9/1920×1080
操作系统：支持银河麒麟V10、UOS20、UOS V20等系统
	台
	1

	10
	超薄液晶屏升降器
	1、 21.5寸升降显示器。
2、  控制方式：支持面板按钮控制，射频遥控统一控制，RS485/RS232集中或者分组控制。
3、 显示屏角度可调范围：0~15度（可以定制0~15~30，0~30，0~45）。
4、 储藏温度： -40℃-85℃  
5、 储藏温度： -40℃-85℃   
6、 工作温度： -15℃-40℃  
7、 电源范围：AC：198—242V
	套
	20

	11
	话筒

主席

单元
	1、嵌入式安装，可拔插双软咪管
2、采用全新数控化设计
3、具有麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态
4、单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩
5、可绕式电容麦克风杆，并具有发言指示光环
6、麦克风灵敏度高
7、单元由统主机供电，输入电压18V属安全范围
8、具有自动机功能，开启的麦克风在没有拾音的状态下（拾音范围内声音低于50dB时）45秒将自动关闭
9、单元采用8芯线“T”型连接
HT-XXXXSd/HT-XXXXSd具有自动视像跟踪功能
10、配一条麦克风单元连接线
11、符合国际会议设备电器认证标准（IEC 60914）及国际安规标准UL或CE认证
12、频率响应：100Hz—16KHz
13、灵敏度：—44dB±2dB
14、参考讲话距离：15-50cm
15、咪管长度：450mm
16、嵌入孔尺寸：106x40mm
	个
	2

	12
	话筒

代表

单元
	
	个
	18

	13
	设备安装调试及辅材
	四个喇叭拆除、重新布线施工、升降器拆除安装、录播摄像头布线安装、语音识别设备安装调试。辅材（SDI线、音响金银线、音频线（咪线）、卡侬头（母）-卡侬头（公）、电源线、线槽、线管、大三芯、莲花头、3.5耳机接头、BNC头、扎带、线号、防水胶布、电工胶布、电源插头、标签、插排等材料）
	项
	1


 21 / 22

