浦北县人民检察院办案区音频视频同录系统项目设备清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特写摄像机 | 采用隐藏式灯珠设计，500万像素及以上，2560 × 1440@30 fps分辨率及以上，2.7~13.5 mm焦距调节，120dB宽动态，H.265视频编码协议，支持ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0协议网络接口，2个内置麦克风，具备1路音频输入和输出接口，1路报警输入和输出接口。 | 台 | 3 |
| 2 | 全景摄像机 | 超广角摄像机，500万像素及以上，2560*1920@25fps，1.82mm定焦镜头及以上，支持120 dB宽动态，H.265视频编码协议，内置2个麦克风，内置1个扬声器，具备支持1路音频输入和输出，具备图像矫正功能。 | 台 | 3 |
| 3 | 摄像机支架 | 摄像机壁装支架。 | 副 | 10 |
| 4 | 摄像机电源 | 12VDC/2A输出，阻燃塑料外壳，带电源指示灯。 | 个 | 10 |
| 5 | 专用拾音器 | 具备高速语音DSP处理单元结合AEC回声消除技术，360°全向拾音，7 m拾音距离，-38dB灵敏度，100 Hz to 10 kHz频率范围， 32 kHz数字音频语音采样率，66 dB信噪比，多级音量调节功能，1个音频输出接口。 | 个 | 6 |
| 7 | 温湿度显示屏 | 1、支持温度、湿度信息检测。 2、支持1路相机接入，分辨率最高支持400W。 3、支持对接入的相机画面进行环境信息叠加处理，并被NVR或者平台添加。 4、支持POE供电。 5、默认显示时间精确到秒，可通过配置修改成精确到分。 6、支持RS485协议上传环境数据、校时。 7、支持网络ISAPI协议上传环境数据、校时。 | 台 | 3 |
| 8 | 同步录音录像主机 | 1、具备7英寸及以上液晶触控显示屏，具备2TB存储容量及以上，内置2个光驱。 2、支持8路网络视频输入，支持VGA、HDMI 、网络信号摄像机混合接入，支持多种视频画面合成方式。 3、支持网络、RS485协议接入温湿度显示屏。 4、支持音频算法处理，包含音频混音、回声消除、啸叫抑制。 5、支持一键开启/停止刻录、支持双光盘同时回放。 6、支持异常断电硬盘和光盘数据保护功能。 | 台 | 3 |
| 9 | 硬盘录像机 | 1、1U机架式3盘位嵌入式网络硬盘录像机，支持8路前端接入，支持H.265格式高清码流接入，具备1个HDMI、1个VGA输出接口，可支持8K+1080P 输出，3个SATA接口，可满配20TB硬盘。 2、支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览。 3、支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期。 4、支持GB28181、ISUP、萤石协议接入平台。 | 台 | 1 |
| 10 | 存储硬盘 | 8T监控数据专用存储硬盘，SATA3.0接口，7200RPM，传输速率267 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧，满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求，支持5年有限质保服务。 | 块 | 4 |
| 11 | 监视器 | 43英寸高清LED显示屏，3840*2160分辨率，具备音效系统，无开机广告。 | 台 | 1 |
| 12 | 监视器支架 | 壁装支架。 | 副 | 1 |
| 13 | 网络交换机 | 桌面式设计，8个10/100/1000Mbps自适应以太网端口，2个千兆SFP+端口，502Gbps交换容量，78Mpps包转发率，具备WEB管理功能。 | 台 | 3 |
| 14 | 网络交换机 | 机架式设计，二层交换机，16个10/100/1000Mbps自适应以太网端口，2个千兆SFP+端口，36Gbps交换容量，27Mpps包转发率，具备监控、标准、汇聚、隔离功能切换。 | 台 | 1 |
| 15 | 光纤模块 | 千兆双芯多模光纤模块。 | 个 | 6 |
| 16 | 配套材料 | 满足项目设备前端网络、音频、电源信号接入所需高保真音频线、电源线、超五类屏蔽网线、超五类屏蔽水晶头、PET材质标签纸、电源排插、PVC线槽、PVC线管等。 | 批 | 1 |
| 17 | 安装调试费 | 满足高清同录系统区域设备音频、网络、电源线路测试、设备线路标识、整体设备运输、整体设备安装、整体设备单机调试、整体设备联网调试及设备上线、售后维保等。 | 项 | 1 |