北流市妇幼保健院门诊综合楼、公共卫生综合楼建设项目医用家具采购

（项目编号：YLZC2025-G1-810084-DCGS）

更正公告（三）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：YLZC2025-G1-810084-DCGS

原公告的采购项目名称：北流市妇幼保健院门诊综合楼、公共卫生综合楼建设项目医用家具采购

首次公告日期：2025年5月12日

二、更正信息

更正事项：招标文件

更正项1：《第二章 采购需求》采购需求

更正前内容：

| 序号 | 产品名称 | 材质说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用环保护士站 （核心产品） | ▲医用环保护士站：符合国家标准；检测内容包括：①结构安全符合；②主桌面垂直静载荷试验符合；③垂直和水平加载稳定性试验：应无倾翻；④理化性能要求/金属喷漆(塑)涂层：硬度≥3H；附着力不低于1级；冲击强度：冲击高度500mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀（100h）：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生,100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象,符合；⑤可迁移元素限量：铅、镉、汞、铬、锑、钡、砷、硒均未检出；⑥放射性：内照射指数≤0.1，外照射指数≤0.1，符合；⑦净化性能甲醛≥85%，综合破坏等级达到1级； 1、基材：≥2.0MM厚一级电解板框架，1.0mm厚优质电解板饰面，防潮、防水、经久耐用； 2、台面：12mm厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁； 3、踢脚线：≥1.0mm厚304#不锈钢踢脚线； 不锈钢踢脚线：符合国家标准；检测内容包含：①乙酸盐雾试验≥40小时后，外观评级10级，保护评级10级； 4、配件：优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨，可选不锈钢拉手/暗藏式拉手/一字成型拉手，站体内藏走线系统，可根据需要选配主机柜、打印机柜、抽屉柜和掩门柜等。 5、金属表面采用粉末静电喷涂，可根据现场装修及空间搭配不同颜色。 |
| 2 | 医用环保治疗柜 （核心产品） | ▲医用环保治疗柜：符合国家标准；；检测内容包括：①结构安全符合；②结构和底架强度试验符合；③活动部件关闭时的空载稳定性:非固定柜应无倾翻，活动部件打开时的空载稳定性:非固定柜应无倾翻，均符合；④理化性能要求/金属喷漆(塑)涂层：硬度≥3H；附着力不低于1级；冲击强度：冲击高度500mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀（100h）：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生,100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象,符合；⑤净化性能甲醛≥82%，耐湿热（500h），综合破坏等级达到1级；⑥可迁移元素限量：铅、镉、汞、铬、锑、钡、砷、硒均未检出； 1、材质：≥1.0mm厚优质电解钢板，防潮、防水、经久耐用；≥1.0mm厚304#不锈钢地脚线、12mm厚复合亚克力医用人造石台面及饰板，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求；电解钢板：国家标准检测内容包括：①金属喷漆(塑)涂层理化性能(冲击强度：冲击高度≥400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外,应无气泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象),均符合要求；附着力:0级，合格；②金属喷漆(塑)涂层硬度≥5H，合格；③洛氏硬度≥67；④抗菌性能：抑菌率≥99.9%。⑤家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）均未检出，合格；⑥中性盐雾试验≥40小时后，涂层本身耐腐蚀等级10级，涂层对基体保护等级10级；乙酸盐雾试验≥40小时后，涂层本身耐腐蚀等级10级，涂层对基体保护等级10级；铜加速乙酸盐雾（CASS）试验≥40小时后，外观评级10级，保护评级10级；⑦C≤0.05%、Mn≤0.15%、P≤0.02%、S≤0.008%、Al≤0.025%；⑧抗拉强度（MPa） 300~320；规定塑性延伸强度（MPa）≥260；断后伸长率≥45%；⑨平板状建筑材料及制品燃烧性能B1级：a)燃烧增长指数≤1W/s；b)火焰横向蔓延情况：火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；c)600s 的总放热量≤0.1MJ；d)60s 内焰尖高度 ≤40mm；e)60s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象，均合格； 2、配件：优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨、不锈钢U型拉手\暗藏式拉手/一字成型拉手（可选配），（感应式/脚踏式）不锈钢水龙头、不锈钢水盆及亚克力挡水条。 3、金属表面采用金属粉末静电喷涂，可根据现场装修及空间搭配不同颜色。 4、搁板：符合检验依据：GB/T3325-2017 、QB/T3826-1999、 QB/T3832-1999；检测内容包括：①金属涂层抗盐雾试验≥10级；②重金属含量：可溶性铅（Pb)≤4mg/kg，可溶性镉（cd)≤0.5mg/kg，可溶性铬(Cr)≤0.4mg/kg，可溶性汞(Hg)≤0.05mg/kg均符合； |
| 4 | 更衣柜 （核心产品） | ▲更衣柜：符合国家标准；检验内容包括：①结构安全符合要求；②理化性能金属喷塑涂层：硬度≥5H；冲击强度：冲击高度 800mm,应无剥落、裂纹、皱纹；附着力不低于0级；③理化性能金属电镀层：抗盐雾：经36h试验后，无锈点；木制件表面贴面层耐湿热不低于4级；④力学性能要求：柜类强度和耐久性：隔板定位试验、搁板弯曲试验、搁板支承件强度试验、顶板和底板持续加载试验、结构和底架强度试验、跌落试验、拉门垂直加载试验、拉门水平加载试验、拉门猛关试验；均符合要求。柜类稳定性：搁板水平加载稳定性，无脱落；搁板垂直加载稳定性，无倾翻；非固定柜空载稳定性试验，无倾翻；非固定柜加载稳定性试验，无倾翻；⑤金属喷漆(塑)涂层：耐腐蚀100h内，无气泡产生;100h后，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；⑥家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）均未检出；⑦抗菌性能：抑菌率≥99.95%； 1、选用大于等≧0.8mm厚优质冷轧板制作，柜子为2个立式单开门设计，独立空间，每个柜子上部和底部有块固定托板，上部设有挂衣杆，承重能力强。 冷轧钢板：符合国家标准；检测内容包括：①有害物质限量-重金属(mg/kg)：可溶性铅，可溶性镉，可溶性铬，可溶性汞均未检出；②金属喷漆(塑)涂层：硬度≥3H，附着力不低于0级，冲击强度：冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象； 2、每个门装有锁，塑料拉手，冲有通风孔及标插口，通风孔可有效防止柜内异味。 锁具：符合国家标准；检测内容包括：①保密度：锁舌仲出长度≥10mm；②牢固度（锁头固定连接静拉力：锁头直径不小于20mm的，在承受200N静拉力后，应无松动；锁舌侧向静载荷：锁舌在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；弹子锁、叶片锁使用寿命：锁头直径不小于20mm的弹子锁,叶片锁，使用寿命不应少于20000次）均合格；③灵活度（钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象;钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象；钥匙拔出静拉力：弹子锁不应大于6N，叶片锁不应大于9N；钥匙开启扭矩≤0.38N/m）均合格；④使用寿命：锁头直径不大于20 mm，不少于5000次； 3、柜体里外经防锈处理后再进行喷塑，表面光亮，无颗粒杂质，无死角。 4、侧板：符合国家标准；检测内容包含：①力学性能：规定塑性延伸强度≥337MPa，抗拉强度：410~430MPa，断后伸长率≥34%；拉伸应变硬化指数(n值)≥0.2；②化学成分：C≤0.08%、Si≤0.15%、Mn≤0.39%、P≤0.014%、S≤0.023%；③布氏硬度HBW≥120；④全浸腐蚀试验23℃（mm/a)≥0.14，⑤疲劳试验：经10万次疲劳试验后，部件未发生开裂；⑥电阻率试验；⑦抗菌性能：抑菌率≥99.99%； 5、门板：符合国家标准；检测内容包含：①维氏硬度HV10≥129；非金属夹杂物：（细系:A≤0.5，B≤0.5，C≤0.5，D≤0.5粗系:A≤0.5，B≤0.5，C≤0.50，D≤0.5,）,弹性模量 E(GPa)≥145，均符合；②疲劳试验经10万次疲劳试验后，部件未发生开裂；③应力腐蚀试验（经100h应力腐蚀试验，不断裂）恒定应力值:150MPa周期:100h没有断裂，符合；④磁导率试验≥1.0000000；⑤抗菌性能：抑菌率≥99.99%； 6、顶板：符合国家标准；检测内容包含：①洛氏硬度HRBW≥70，冲击试验≥20，非金属夹杂物：（细系:A≤2.0，B≤2.0，C≤2.0，D≤2.0粗系:A≤2.0，B≤2.0，C≤2.0，D≤2.0），塑性应变比(r值)≥1.8，均符合；②锌层质量(g/㎡)≥36；③直流磁性能试验；④抗菌性能：抑菌率≥99.99%； |

更正后内容：

| 序号 | 产品名称 | 材质说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用环保护士站 （核心产品） | ▲医用环保护士站：符合国家标准；检测内容包括：①结构安全符合；②主桌面垂直静载荷试验符合；③垂直和水平加载稳定性试验：应无倾翻；④理化性能要求/金属喷漆(塑)涂层：硬度≥3H；附着力不低于1级；冲击强度：检测结果符合；⑤可迁移元素限量：铅、镉、汞、铬、锑、钡、砷、硒均未检出；⑥放射性：内照射指数≤0.1，外照射指数≤0.1，符合；⑦净化性能甲醛≥85%； 1、基材：≥2.0MM厚一级电解板框架，1.0mm厚优质电解板饰面，防潮、防水、经久耐用； 2、台面：12mm厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁； 3、踢脚线：≥1.0mm厚304#不锈钢踢脚线； 不锈钢踢脚线：符合国家标准；；检测内容包含：①乙酸盐雾试验≥40小时后，外观评级10级，保护评级10级； 4、配件：优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨，可选不锈钢拉手/暗藏式拉手/一字成型拉手，站体内藏走线系统，可根据需要选配主机柜、打印机柜、抽屉柜和掩门柜等。 5、金属表面采用粉末静电喷涂，可根据现场装修及空间搭配不同颜色。 |
| 2 | 医用环保治疗柜 （核心产品） | ▲医用环保治疗柜：符合国家标准；；检测内容包括：①结构安全符合；②结构和底架强度试验符合；③活动部件关闭时的空载稳定性:非固定柜应无倾翻，活动部件打开时的空载稳定性:非固定柜应无倾翻，均符合；④理化性能要求/金属喷漆(塑)涂层：硬度≥3H；附着力不低于1级；冲击强度：检测结果符合；⑤净化性能甲醛≥82%；⑥可迁移元素限量：铅、镉、汞、铬、锑、钡、砷、硒均未检出； 1、材质：≥1.0mm厚优质电解钢板，防潮、防水、经久耐用；≥1.0mm厚304#不锈钢地脚线、12mm厚复合亚克力医用人造石台面及饰板，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； 电解钢板：国家标准检测内容包括：①金属喷漆(塑)涂层理化性能(冲击强度：冲击高度≥400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外,应无气泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象),均符合要求；附着力:0级，合格；②金属喷漆(塑)涂层硬度≥5H，合格；③洛氏硬度≥67；④抗菌性能：抑菌率≥99.9%。⑤家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）均未检出，合格；⑥中性盐雾试验≥40小时后，涂层本身耐腐蚀等级10级，涂层对基体保护等级10级；乙酸盐雾试验≥40小时后，涂层本身耐腐蚀等级10级，涂层对基体保护等级10级；铜加速乙酸盐雾（CASS）试验≥40小时后，外观评级10级，保护评级10级；⑦C≤0.05%、Mn≤0.15%、P≤0.02%、S≤0.008%、Al≤0.025%；⑧抗拉强度（MPa） 300~320；规定塑性延伸强度（MPa）≥260；断后伸长率≥45%；⑨平板状建筑材料及制品燃烧性能B1级：a)燃烧增长指数≤1W/s；b)火焰横向蔓延情况：火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；c)600s 的总放热量≤0.1MJ；d)60s 内焰尖高度 ≤40mm；e)60s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象，均合格； 2、配件：优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨、不锈钢U型拉手\暗藏式拉手/一字成型拉手（可选配），（感应式/脚踏式）不锈钢水龙头、不锈钢水盆及亚克力挡水条。 3、金属表面采用金属粉末静电喷涂，可根据现场装修及空间搭配不同颜色。 4、搁板：符合检验依据：GB/T3325-2017 、QB/T3826-1999、 QB/T3832-1999；检测内容包括：①金属涂层抗盐雾试验≥10级；②重金属含量：可溶性铅（Pb)≤4mg/kg，可溶性镉（cd)≤0.5mg/kg，可溶性铬(Cr)≤0.4mg/kg，可溶性汞(Hg)≤0.05mg/kg均符合； |
| 4 | 更衣柜 （核心产品） | ▲更衣柜：符合国家标准；检验内容包括：①结构安全符合要求；②理化性能金属喷塑涂层：硬度≥3H；冲击强度：检测结果符合；③理化性能金属电镀层：抗盐雾：检测结果合格；④力学性能要求：柜类强度和耐久性：隔板定位试验、搁板弯曲试验、搁板支承件强度试验、顶板和底板持续加载试验、结构和底架强度试验、跌落试验、拉门垂直加载试验、拉门水平加载试验、拉门猛关试验；均符合要求。柜类稳定性：搁板水平加载稳定性，无脱落；搁板垂直加载稳定性，无倾翻；非固定柜空载稳定性试验，无倾翻；非固定柜加载稳定性试验，无倾翻；⑤金属喷漆(塑)涂层：耐腐蚀100h内，无气泡产生;100h后，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；⑥家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）均未检出；⑦抗菌性能：抑菌率≥99%； 1、选用大于等≧0.8mm厚优质冷轧板制作，柜子为2个立式单开门设计，独立空间，每个柜子上部和底部有块固定托板，上部设有挂衣杆，承重能力强。 冷轧钢板：符合国家标准；检测内容包括：①有害物质限量-重金属(mg/kg)：可溶性铅，可溶性镉，可溶性铬，可溶性汞均未检出；②金属喷漆(塑)涂层：硬度≥3H，附着力不低于0级，冲击强度：冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象； 2、每个门装有锁，塑料拉手，冲有通风孔及标插口，通风孔可有效防止柜内异味。锁具：符合国家标准；检测内容包括：①保密度：锁舌仲出长度≥10mm；②牢固度（锁头固定连接静拉力：锁头直径不小于20mm的，在承受200N静拉力后，应无松动；锁舌侧向静载荷：锁舌在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；弹子锁、叶片锁使用寿命：锁头直径不小于20mm的弹子锁,叶片锁，使用寿命不应少于20000次）均合格；③灵活度（钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象;钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象；钥匙拔出静拉力：弹子锁不应大于6N，叶片锁不应大于9N；钥匙开启扭矩≤0.38N/m）均合格；④使用寿命：锁头直径不大于20 mm，不少于5000次； 3、柜体里外经防锈处理后再进行喷塑，表面光亮，无颗粒杂质，无死角。 4、侧板：符合国家标准；检测内容包含：①力学性能：规定塑性延伸强度≥337MPa，抗拉强度：410~430MPa，断后伸长率≥34%；拉伸应变硬化指数(n值)≥0.2；②化学成分：C≤0.08%、Si≤0.15%、Mn≤0.39%、P≤0.014%、S≤0.023%；③布氏硬度HBW≥120；④全浸腐蚀试验23℃（mm/a)≥0.14，⑤疲劳试验：经10万次疲劳试验后，部件未发生开裂；⑥电阻率试验；⑦抗菌性能：抑菌率≥99.99%； 5、门板：符合国家标准；检测内容包含：①维氏硬度HV10≥129；非金属夹杂物：（细系:A≤0.5，B≤0.5，C≤0.5，D≤0.5粗系:A≤0.5，B≤0.5，C≤0.50，D≤0.5,）,弹性模量 E(GPa)≥145，均符合；②疲劳试验经10万次疲劳试验后，部件未发生开裂；③应力腐蚀试验（经100h应力腐蚀试验，不断裂）恒定应力值:150MPa周期:100h没有断裂，符合；④磁导率试验≥1.0000000；⑤抗菌性能：抑菌率≥99.99%； 6、顶板：符合国家标准；检测内容包含：①洛氏硬度HRBW≥70，冲击试验≥20，非金属夹杂物：（细系:A≤2.0，B≤2.0，C≤2.0，D≤2.0粗系:A≤2.0，B≤2.0，C≤2.0，D≤2.0），塑性应变比(r值)≥1.8，均符合；②锌层质量(g/㎡)≥36；③直流磁性能试验；④抗菌性能：抑菌率≥99.99%； |

更正项2：

更正前内容：本项目提交投标文件截止时间、开标时间原为“2025年6月4日09时00分（北京时间）”，现更正为“2025年6月9日09时00分（北京时间）”

更正后内容：

招标文件中涉及到以上内容的做同步更正，其他内容不变！

更正日期：2025年5月23日

三、其他补充事宜

无

四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北流市妇幼保健院

地 址：北流市城东一路0105号

联系方式：罗阳　0775-6223352

2.采购代理机构信息

名 称：广西德承工程项目管理有限公司

地址：广西北流市永顺六区191号

项目联系人姓名：党晴琳

联系电话：0775-6351368

3.项目联系方式

项目联系人：党晴琳

电　话：0775-6351368

- 4.监督部门

名称：北流市财政局

联系方式：0775-6235685

广西德承工程项目管理有限公司

2025年5月23日