总  说  明  书

- 一、概述

- 1.1 项目概况

本项目位于百色平果市。为广西壮族自治区直辖县级市，百色市代管 ，位于广西西南部，地处右江中游，地势北高南低，南北低山丘陵，中部岩溶地貌，属亚热带季风性气候，夏长冬短，光照较强，热量充足，雨量充沛，总面积2485平方千米，辖9镇3乡。

本项目起点位于马头镇金龙村百垌屯西侧。既有路目前为砂石泥路，路基宽度约3.7m，因受地形限制，既有路局部路段平面线形差，弯道半径小，但既有道路纵坡较小，地形起伏不大。现有道路通行能力较差，现有道路已不能满足经济社会发展的需要，须尽快进行升级改造，此项目的建设将让附近村民受益，带动沿线村庄经济发展。

- 1.2勘测简况

- 1.2.1测设经过

2024年5月，接到测设任务后，我公司安排设计人员对现场进行踏勘。根据现场情况，制定了详细的工作计划和《勘察设计工作大纲》，同时进行了测设人员、资料、设备、技术等的准备工作。

同时测量人员进场开始全面的测量工作，项目设计人员现场按路线、路基路面、桥涵、交叉、交通工程、工程经济等专业分组进行现场调查，确定构造物、不良地质、取土场等勘察工作。 5月初全面结束外业勘测、专业调查、工程地质勘察、资料整理及自检自查工作全部完成。在此期间并听取了当地政府和沿途村民的意见。

1.2.2勘测内容

- 1.2.2．1原有路线现状调查

通过实测中桩及横断面，结合原有道路线形情况，与现行标准和规范的差异，线形组合的情况，进一步优化拟合既有道路线形。调查加宽段路基两侧土地种类、地表附着物、电力、电讯、房屋等需拆迁的构造物情况。

对全线原有道路交通安全设施进行了调查，包括交通标志、示警桩、墙式护栏等设施。

- 1.3设计遵循的主要规范及设计依据

1、设计遵循的主要规范

（1）  《公路勘测规范》（JTG C10-2007）

（2）  《公路勘测细则》（JTG/T C10-2007）

（3）  《公路工程地质勘察规范》（JTG C20-2011）

（4）  《公路工程水文勘测设计规范》（JTG C30-2015）

（5）  《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

（6）  《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）

（7）  《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）

（8）  《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）

（9）  《公路排水设计规范》（JTG/T D33-2012）

（10） 《公路桥涵设计通用规范》（JTG D06-2015）

（11） 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）

（12） 《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019）

（13） 《公路工程抗震规范》（JTG B02-2013）

（14） 《公路圬工桥涵设计规范程》（JTG D61-2005）

（15） 《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）

（16） 《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）

（17） 《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）

（18） 《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T 3311-2021）

2、设计依据

（1）交通路网规划

（2）国家有关政策和交通现行有关技术标准、规范和规程

- 二、技术标准和工程概况

- 2.1 路线

本项目结合地形、地貌、地质条件及既有道路平纵面情况并考虑工程规模，设计尽量利用既有道路，在工程量增加不大的情况下，通过平面裁弯取直及适当的填挖尽量改善既有路的平纵面指标。本项目原则上设计速度采用V=15km/h，路基宽度采用3.7m，行车道宽度3.5m路面结构类型为水泥路面。本次设计考虑不侵占农田和林地，设计道路路基宽度等同既有道路宽度（既有道路宽度3.5m，局部3.7m），高程基本按既有道路基础上加铺结构层。

主要技术指标表

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 路线 |  | A段 | B段 | C段 | D段 | E段 |
| 1 | 路线总长 | m | 3023.614 |  |  |  |  |
| 2 | 路线增长系数 |  | 1.005 |  |  |  |  |
| 3 | 平曲线最小半径 | m | 6.0 |  |  |  |  |
| 4 | 平曲线占线路总长 | % | 24.71 |  |  |  |  |
| 5 | 直线总长度 | m | 1831.46 |  |  |  |  |
| 6 | 最大纵坡 | % | 12.812 |  |  |  |  |
| 7 | 最短坡长 | m | 20 |  |  |  |  |
| 8 | 竖曲线占路线总长 | % | 6.35 |  |  |  |  |
| 9 | 竖曲线最小半径 |  | 200 |  |  |  |  |
|  | （1）凸型 | m | 200 |  | / |  | / |
|  | （2）凹型 | m | 200 |  |  | / |  |
|  | 路基、路面 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 路基宽度 | m | 3.70 |  |  |  |  |
|  | 桥梁、涵洞 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 设计车辆荷载 |  | Ⅱ级 |  |  |  |  |
| 12 | 涵管 | 道 | 28 | / | / | / | / |
| 13 | 平均每公里涵洞个数 | 道 | 9.26 | / | / | / | / |
|  | 路线交叉 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 平面交叉 | 处 | 0 |  |  |  |  |

- 2.2工程规模

本项目路线总长3.023Km，其主要工程规模见下表。

主要工程规模一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 路基、路面 |  | A段 | B段 | C段 | D段 | E段 |
| 1 | 机械清表 | 平方米 | 10723.45 |  |  |  |  |
| 2 | 土路肩 | 米 |  |  |  |  |  |
| 3 | C30砼路面 | 立方米 | 1904.88 |  |  |  |  |
| 4 | 碎石垫层 | 立方米 | 1118.74 |  |  |  |  |
|  | 涵管 |  |  |  | / | / | / |
| 1 | DN600水泥管 | m | 140 |  |  |  |  |
| 2 | C30砼 | 立方米 | 61.6 |  |  |  |  |
| 3 | 碎石 | 立方米 | 70 |  |  |  |  |
| 4 | 机械开挖 | 立方米 | 452.2 |  |  |  |  |
| 5 | 泥结石回填 | 立方米 | 190.4 |  |  |  |  |

- 2.3路基

本项目主要目的是提高公路技术标准，治理病害，充分保障畅通，保证公路全天候运行。设计应尽量利用原路，在保证技术标准的前提下，尽可能减小工程量，避免造成新的地质病害。保证路基的安全、稳定。

路基横断面原则上按四级公路单车道标准设计，设计速度15公里/小时，路基宽度为3.7m。路基横断面组成为3.5 m（机动车道）。

水泥混凝土路面各结构层厚度及组合为：

18cm水泥混凝土面层+10cm级配碎石层。

- 三、路线起讫点、中间控制点、全长、沿线主要城镇、河流、公路及铁路等及技术标准、工程概况

- 3.1路线起讫点

路线的总体布局以原既有道路为基础，根据区域建设条件和相关规划进行了局部的优化调整。

本项目为马头镇金龙村百垌屯基础设施建设工程。

A段道路起点位于马头镇金龙村百垌屯现状路交叉口处，路线自西向东布设，终点位于马头镇金龙村百垌屯后山；采用3.5米混凝土路面满铺形式；

- 3.2主要控制点

马头镇金龙村百垌屯水泥路、马头镇金龙村百垌屯屯内房前等。

- 3.3主要相关公路

马头镇金龙村百垌屯内水泥路。

- 四、沿线地形、地质、地震、水文、气候等自然地理特征与公路建设的关系

4.1地形、地貌

项目场地片区大部为林地，地势略为西北高东南低、北高南低。本项目所在位置地形起伏不大，纵坡高程较小，横坡较为平缓。

4.2地层岩性

勘察区出露的主要地层有：下部为黑云母变粒岩、白云母变粒岩、绢云母变粒岩夹 白云母片岩、石英片岩及二云母片岩，上部为白云母片岩、二云母片岩、白云母石英 片岩夹黑云母变粒岩、绢云母变粒岩及少量绢云母千枚岩。

- 4.3地震

根据中华人民共和国国家标准《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015），项目区段地震动峰值加速度为0.15g，地震动反应谱特征周期为0.35s，相应的地震基本烈度为7度。

- 4.4水文

马头镇金龙村百垌屯主要河流有濑江水库。

- 4.5气候

马头镇属亚热带季风性气候，夏长冬短，光照较强，热量充足，雨量充沛，霜雪极少。年日照时数平均1682小时，多的年份达1800小时。平果年均气温21.5℃，无霜期345天以上。每年降雨主要集中在6～9月，年均降雨量1359毫米。

- 4.6不良地质

项目区内不良地质现象主要为软土。

- 4.7既有道路利用情况

- 4.7.1原有公路使用状况及存在的主要问题

A段路线既有道路全线旧路破损严重，旧路板出现不同程度的断裂、路基下沉积水，因此该路段需对旧路基夯实至设计压实度后新建道路实施。

- 4.7.2原有公路的利用情况

本次设计根据项目实际情况，尽量利用既有道路，路线尽可能沿既有路布设，在工程量增加不大的情况下，通过平面裁弯取直及适当的填挖尽量改善既有路的平纵面指标。设计对纵坡较大、半径较小路段加强了交通安全设施设计。

- 五、沿线筑路材料、水、电等建设条件与公路建设的关系

5.1主要料场分布

本项目交通条件十分便利。为保护环境，本项目所需的筑路材料全部从临近石场购买。具体筑路材料采购及上路里程如下：

5.1.1碎石、块石

碎石外购料场位于坡造镇南面。该料场工开采天然石灰岩轧制，碎石岩性以灰岩、石英砂岩为主，可满足路面工程强度要求，且储量丰富可满足本项目工程需要。料场所在地交通便利，购买后可快速抵达施工现场。上路桩号为：AK0+000，上路运距为：20km。

5.1.2砂、砂砾

砂、砂砾外购料场位于坡造镇。该料场工开采灰岩轧制，碎石岩性以灰岩、石英砂岩为主，可满足路面工程强度要求，且储量丰富可满足本项目工程需要。料场所在地交通便利，购买后可快速抵达施工现场。上路桩号为：AK0+000，上路运距为：20km。

5.1.3水泥

水泥外购场位于平果市。各种水泥标号齐全，供应充足，质量合格。可满足本项目桥梁、涵洞、防护、排水及其他工程使用强度要求。上路桩号为：AK0+000，上路运距为：40km。

5.1.5 钢材、木料

钢材和木材从平果市购买，上路桩号为AK0+000，上路运距约40Km

5.1.6 工程用水

本项目沿线均有河流分布，其水质清澈，无污染，完全符合工程用水要求。

5.1.8 工程用电

本项目沿线用电与当地电力部门协商后接入国家电网。

5.2 水泥路面摊铺形式

本项目采用人工摊铺混凝土。

- 六、与周围环境和自然景观协调情况

设计时应结合地形、地质条件及环境敏感、脆弱点，从路线选线，路基防护，排水及桥梁涵洞的合理设置等各个环节重视环境保护。合理选择取土场、弃土堆的位置， 采用多种有效的节约用地的措施，尽可能少占耕地，减少拆迁。

- 6.1路线

本次路线布设因地制宜地选用技术指标，路线选线坚持地质选线、环保选线的原则，尽量利用既有道路，尽量避绕不良地质灾害，减少高填深挖，降低对原生植被的破坏，减少拆迁，少占耕地，结合城镇规划布线，避免路线布设对城镇规划的分割以利于沿线城镇的发展，对于沿线的环境敏感点尽量避让。

- 6.2路基

本项目由于受两边林地限制，路基两侧考虑设置小矮墙进行收坡，避免放坡过多的侵占林地。

- 6.3桥梁、涵洞

涵洞的设置与环境保护相结合，减少对原生植被的破坏及对原状土的扰动，维持原有生态系统的平衡与稳定。

- 6.4取、弃土场

本项目全线共设置弃土土场1处，位于百垌屯北侧山上，运距约1km。对于公路用地范围、临时施工用地、弃土场范围内分布的腐质土集中堆放，以备将来用作弃土场复耕。

- 七、既有道路保畅设计方案

由于本项目所在区域交通量较小，零星社会车辆可在施工期间择机通过。本项目为旧路改建工程。如何充分利用现有旧路，少占林地，克服施工易与既有道路交通形成干扰，以及在大规模施工的同时保证交通运输的畅通，是本项目设计中考虑的问题，总体设计的技术方案主要从如下几个方面进行了考虑：

- 7.1路线方案

路线方案在工程量增加不大，尽量改善既有路平纵面指标的前提下，充分利用现有既有道路。考虑到施工期间保持交通畅通，在工程规模大，工程量集中的路段，利用临时施工便道，弃土场地等使既有道路保持畅通，必要时加设临时支挡等小型构造物。

- 7.2路面方案

路面设计方案在对路面基层，底基层等材料的选择上尽量选择施工速度快，强度易于形成及拌和占用场地小的筑路材料，尽量减少施工期间现场材料堆放。

- 7.3路基及防护工程设计

路基取弃土场的选取在考虑到造价等因素的同时，也适当考虑利用临时或永久弃土场来加宽临时便道，必要时可增加临时防护工程等措施，使车辆通行安全更有保障。

- 7.4桥涵设计

桥涵设计在充分利用既有道路的原则下，对既有桥梁涵洞进行调查，根据其荷载等级、使用情况等确定是否利用。

- 八、 各项工程施工的总体实施步骤的建议及有关工序衔接等技术问题的说明以及有关注意事项

本项目合理安排施工方案，对保证工程质量、确保工期非常重要。详细的施工组织计划应由建设方同承包人制定，本篇仅从设计角度出发，结合沿线情况，对总体施工方案提出原则性意见，以期达到指导施工、控制投资、保证工期的目的。

- 8.1施工工期

本项目计划2024年7月初开始前期筹备工作；2024年8月开始进行部分路基施工，2024年9月底前完成路基施工，2024年11月底完成路面工程；2024年12月底完成竣工验收，施工工期为6个月。

- 8.2施工组织原则

根据国家发改委发布的《国家以工代赈管理办法》及上级相关文件精神，本项目为以工代赈项目资金项目，同时结合《国家以工代赈管理办法》中“能用人工尽量不用机械，能组织当地群众务工尽量不用专业施工队伍”的指示，因此本项目除部分专业性质强、劳动强度高的工作外，其余辅助工作优先考虑以当地群众为施工力量组织生产。

本项目全段施工组织应结合区域气象条件，路基工程、排水工程、防护工程及涵洞工程，尽量安排在旱季施工，以避开雨季；路面工程应避开冬季、冻融季节施工。对控制工期的关键工程，如路面摊铺等，应以机械创造多个作业面同时施工或提前进场施工，以确保全段同步完工，及时发挥效益。

各分项工程遵循从准备工作→认可施工报告→实施→检测合格→转入下道工序的原则，并作好各工序间的衔接配合，使之有条不紊。

- 8.3主要工程施工方案

8.3.1准备工作

施工单位在进场后的主要工作包括恢复中线、平整场地、局部临时工程及材料运输。但对有些临时工程可视工程进展情况，按需要适当调整安排，总的原则是施工准备工作要抓早、抓紧、抓全面，业主和承包商各负其责，通力合作。

8.3.2 路基工程

路基施工前应做好恢复路线、划定路界、清理场地、路基放样以及修建必要的临时设施等前期工作。而后根据路基断面型式、填挖情况和运距长短等条件，选择合适的施工方案，合理调配土石方；对不同类型的土体要通过实地试验选定最适合的压实方案，石方作业要选择合适的爆破方法，合理布置药包、严格控制药量，并应注意施工安全。

路基填筑时，首先利用挖方，不足部分从设置的取土场集中取土，低填和土质、全风化岩质挖方路床部分需开挖、回填碾压。路基工程采取以机械为主、人工为辅的方式进行，对土石方数量大、植被稀疏的路段尽量使用机械施工，以加快施工进度和增强工作效率；对受地形条件限制或生态环境敏感地带及工程量小而分散的零星工程，则尽量采用人工作业。

8.3.3 路面工程

路面工程开工前，要检查路基工程质量，合格后方能进行路面施工

8.3.4 桥涵工程

涵洞应配合路基同时施工，为便于路基边沟排水，有利于已成路基的稳定。施工时应与主线涵洞和路基排水过程密切配合，互相协调。

- 8.4施工注意事项

① 施工单位应根据本项目工程组成情况，合理安排施工工序，对高填方路段、斜坡路堤等应先期施工，以便于各路段之间的土石方调运，同时保证路堤填筑有足够沉降稳定期。

② 各项试验工作宜尽早安排，以便总结经验，完善工艺，积累数据，指导大规模施工，确保工程质量和进度。

③ 以上施工组织和施工方案均系从设计角度提出的一些建议，并据此编制工程概略进度和人工、主要材料及机具安排表，具体施工方案有待施工单位根据工期和机械设备情况作详细的施工组织安排。

九、与有关部门协商情况

路线方案以及关系到沿线人民群众生产生活的临时占地、平交口、灌溉涵的确定过程中，我们认真听取了当地政府的意见和群众的要求，基本做到在投资增加不大的前提下尽量满足地方政府的要求和方便沿线群众的生活及生产的需要。