第二篇 路线设计说明

- 一、概况

本项目起点位于马头镇金龙村百垌屯后山。既有路目前为砂泥石公路，路基宽度约3.7m。既有路目前为砂石公路以及破损严重的泥水路，路基宽度3.5m，因受地形限制，既有路局部路段平面线形差，弯道半径小，但原有老路纵坡较小，地形起伏不大。

- 二、路线设计

- 2.1、设计原则

严格执行业主的委托，遵循节约用地、保护环境、节约投资的设计原则。在有旧路且两边为农田、电力电讯设施的区段，利用GPS精确控制，在满足技术指标的前提下，尽可能不对电力、电讯杆及房屋进行拆迁，局部改善平纵面线形，做到对旧路的充分利用。

- 2.2、路线起终点及主要控制点

本项目为马头镇金龙村百垌屯基础设施建设工程。

A段道路位于马头镇金龙村百垌屯现状路交叉口处，路线自西向东布设，终点位于马头镇金龙村百垌屯山上；A段路线长3023.614米，采用3.5米混凝土路面满铺形式。

- 2.3、技术标准

根据相关要求，本项目结合地形、地貌、地质条件及既有老路平纵面情况并考虑工程规模，设计尽量利用既有老路，路线尽可能沿既有路布设，在工程量增加不大的情况下，通过平面裁弯取直及适当的填挖尽量改善既有路的平纵面指标。本项目原路基宽度3.7m，现设计速度采用V=15km/h，路基宽度采用3.5m，路面结构为水泥混凝土路面。

主要技术指标表

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 路线 |  | A段 |  |  |  |  |
| 1 | 路线总长 | m | 3023.614 |  |  |  |  |
| 2 | 路线增长系数 |  | 1.005 |  |  |  |  |
| 3 | 平曲线最小半径 | m | 6.0 |  |  |  |  |
| 4 | 平曲线占线路总长 | % | 24.71 |  |  |  |  |
| 5 | 直线总长度 | m | 1831.46 |  |  |  |  |
| 6 | 最大纵坡 | % | 12.812 |  |  |  |  |
| 7 | 最短坡长 | m | 20 |  |  |  |  |
| 8 | 竖曲线占路线总长 | % | 6.35 |  |  |  |  |
| 9 | 竖曲线最小半径 |  | 200 |  |  |  |  |
|  | （1）凸型 | m | 200 |  |  |  |  |
|  | （2）凹型 | m | 200 |  |  |  |  |
|  | 路基、路面 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 路基宽度 | m | 3.70 |  |  |  |  |
| 11 | 设计车辆荷载 |  | Ⅱ级 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.4、既有路平纵面指标

本项既有老路平面线形一般，老路纵坡整体比较平缓。

- 2.5、路线方案设计

路线基本沿老路进行布设。

- 2.6、路线平、纵面设计

- 2.6.1平面设计

A段路线长3023.614米，全线共设置61个交点，平均每公里交点20.18个，路线增长系数1.005。平曲线最小半径6m，无回头曲线，直线总长度1831.46m，最大纵坡为12.812%，竖曲线最小半径200米，平曲线占路线总长的24.71%。

- 2.6.2平面设计原则

本项目勘查设计中重点考虑了路线与地形、环境的协调，强调地形选线和地质选线，遵循“不破坏就是最大的保护”的环境保护原则，充分考虑了农村公路路线走廊带为不可再生的土地资源，尽量利用老路，少占良田好地，减少拆迁，节约投资；合理掌握标准，在条件许可时尽量采用较高的平、纵面线形指标，但不片面追求高指标；充分贯彻均衡连续的线形设计；统筹兼顾“安全、经济、环保、舒适”的关系，使路线尽可能顺畅、快捷，减少投资和提高运营效益为目标。

- 2.6.3纵面设计原则

路线纵面设计时，设计标高主要受沿线村庄、旧路、被交路、洪水位等因素的影响，在满足上述因素条件下，充分考虑了水文地质及地面排水条件。同时，综合考虑了平、纵面线形的组合设计，使线形平顺，与周围环境相协调，尽可能使纵坡均衡和不同技术指标平缓过渡，保持视觉连续性；注意和自然景观的协调统一。

①、起、终点路段设计时充分考虑与衔接路段的标高顺接。

②、过村镇路段受两侧房屋距离限制，尽量减少拆迁，同时考虑两侧房屋的标高，避免由于设计标高抬高较大，从而造成村民的出行不便。

③、纵面设计尽量拟合现有道路纵坡，减少路基土石方工程量，对于既有路纵坡较大路段，通过适当的填挖，优化改善老路纵坡。利用现有可利用的构造物，一般利用旧路段路基填高按路面结构层厚度控制。

- 三、测量工作

- 3.1、采用的坐标系

本项目采用近似国家2000坐标系，中央子午线108度。

- 3.2、地形图测量

地形图测量以设计中线为中心，对中线左右各30米范围进行测量。测量方式为全野外数据采集成图，成图比例尺按照1：1000。成图过程具体为：用全站仪在GPS一级点上设站，用极坐标法采集各地形地貌特征点，然后全站仪与电脑直接通信，把采集的数据导入电脑，利用南方CASS测量成图软件编辑成图。或是利用GPS RTK采集各地形地貌特征点数据，把GPS RTK采集的数据输入电脑，利用南方CASS测量成图软件编辑成图。然后，把初步编辑的地形图打印出来，到实地检查核对。根据检查核对的情况，再在电脑中进行修改，形成最后地形图成果。

- 3.3、中桩、横断面及工点测量

① 中桩放样采用RTK，移动站点接收信号差的段落采用全站仪放样。一般路段中桩间距20m，小半径路段中桩间距10m，加测曲线要素桩，地形变化点加桩。

② 横断面测量采用RTK、全站仪，测量宽度按照路基填挖高度分段确定，满足路基排水防护设计。