第六篇  路线交叉设计说明

1. 路线交叉设计

1.1路线交叉的分布及设置情况

根据项目区域内路网现状，被交叉道路的等级以及沿线村庄的分布情况，共计设置平面交叉1处，均与村级道路交叉。

1.2设计原则

①路基宽度小于 4.5m 的等外公路只给出工程数量不做平面交叉设计。交叉范围路面结构形式同主线路面，土石方、路面等数量为主线以外增加的数量。平面交叉工程数量表中不包含平面交叉范围内主线的工程数量

②综合考虑公路网现状和规划、地形、地物和地质条件、经济与环境因素等，根据相交公路的功能、等级、交通量、交通管理方式、用地条件和工程造价等因素而确定。

③平面交叉范围内相交公路线形的技术指标应能满足视距的要求，平面交叉的几何设计与标志设施一并考虑，统筹布设；

④既要满足沿线群众生活、工作需要，又要对目前路网进行合理归并，减少构造物、平交对主线的行车影响；

⑤在平面交叉设置相应的交通标志，以满足行用者的使用要求。

1.3与村级公路交叉

由于本项目交通量较小，被交道路两侧在平交口范围外10m的长度采用加铺转角式对其硬化处理，以完成车辆从被交道路道主线的过渡。本段公路考虑到本平面交叉口都是以摩托车、农用车为主，设计中对于小于90°的平交口，均按照90°进行设计。在施工时，可按照公路灵活设计原则，减少工程量，减低工程投资，并应注意被交路与主线的平顺衔接。

2. 施工注意事项

2.1进入现场，必须带好安全帽，扣好帽带并正确使用个人劳动防护用具：施工放样时，应严格按照设计文件中提供的平、纵面设计资料进行放样施工，特别是平面交叉起终点与现已施工完路段的衔接应进行严格控制，使其不留任何错台，防止跳车以确保设计、施工质量，如施工过程中现场实际情况与设计资料有差异，请及时与设计单位联系；

2.2与等级公路交叉处要做好交通控制，避免因施工影响交通；

2.3其他道路交叉施工时，应按设计的顺接长度，作好补强层；

2.4交叉作业场所的通道应保持畅通：有危险的出入口处应设围栏或悬挂警告牌。