第一篇  总 说 明

1.1 工程概况

本工程位于平桂区黄田镇长龙村、廖家寨，水利渠现状为土质沟渠。原渠底淤积淤泥。现状杂草丛生，渗水现象严重，降低了水渠排涝、蓄水能力，影响了周边村民的生产生活。随着平桂区城市化和工业化进程的加快，为了充分利用水乡自然环境，恢复和强化水渠排水灌溉能力，改变原有水系面貌，满足区域内耕作排水灌溉要求，最大限度地提高该村的经济效益、社会效益和环境效益。

1.1.1设计依据

- 《中华人民共和国水法》；

- 《中华人民共和国土地管理法》；

- 《防洪标准》（GB50201-2014）；

- 《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）；

- 《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018）；

- 《渠道防渗工程技术规范》（GB/T 50600-2010）；

- 《水工混凝土结构设计规范》（SL 191-2008）；

- 《农业基本建设项目管理办法》（农业部）；

- 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）；

- 《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；

- 《砌体结构设计规范》（JG50003-2011）；

- 《砌石坝设计规范》（SL25-2006）；

（13）现场勘测资料。

1.2 路线起讫点及工程概况

本项目位于贺州市平桂区黄田镇长龙村、廖家寨，路线详见施工图。

主要工程量如下：

水渠长度：2696.0米。

1.3 沿线地形、地质、气候等自然地理特征

- 1.3.1 地形、地貌

平桂区黄田镇位于广西东部，处于湘、桂两省（区）的结合部，地理环境优越，交通条件方便。

1.3.2 路基工程地质评价

路线区内不良地质现象主要表现为淤泥，场地地基稳定。

1.3.3 地质构造与地震

路线区地震基本烈度为Ⅵ度，特征分区为第一区，地震动峰值加速度值为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s。

1.3.4 不良地质和特殊性岩土

本工程主要是排水灌溉渠工程，路线区内不良地质现象主要表现为淤泥。

1.3.5气候条件

路线所经的地区地处在热带与亚热带季风气候过渡地带这一特殊的地理位置，因而兼有两者的气候特征，但偏向于大陆性气候（陆性率K=58.6），形成了平桂区黄田镇独有的“光热丰富，雨量充沛，温凉合度，寒暑适宜。夏长春短，季节分明；夏涝秋旱，雨水不均。春迟秋早，冬季霜雪；雨热同季，冬干春湿”的气候特点。以连续5天平均气温划分四季，平均气温≤10℃为冬季，≥22℃为夏季，10～22℃之间为春、秋季。

1.4 工程施工条件

沿线水、电供应比较充足。沿线填筑材料数量、质量可满足工程建设需要，水渠建设段的现场为村民水田耕地及山岭，现状土路仅可供人行走，车辆运输无法进入场地，需考虑要通过人力进行第二次转运。施工期间为春耕雨季汛期，需考虑进行围堰截水，方便施工。本项目距离贺州市人民政府约10.112公里。

1.5 施工组织管理

1.5.1  自然地理环境条件

水渠工程地点距离姑婆山大道约1公里，交通便利，运输方便。

1.5.2  施工供水、供电条件

供水供电：工程施工用水可使用临近水渠内自然水源，可满足施工用水要求。工程施工用电可根据现场实际情况从附近村庄接电或自备发电机。

施工组织管理:要求建立一个专门的管理领导小组；在监督管理方面,必须委托质量监理单位.

1.5.3 施工准备和交底

（1）施工单位应着重抓好现场施工准备,详细调查施工现场的施工条件,细化和量化施工现场的临时设施、材料堆场、机械设备的布置、排水措施等；室内准备主要是周密安排施工计划，精心组织施工，采用合理、可行的施工方案选定科学、先进的施工工艺,提出开工报告,报监理工程师审批。

（2）建筑材料的准备。施工单位必须明确落实符合质量要求的水泥、木材、砂石料等主要建筑材料的采购供应，应在工地料场储备一定数量的施工用料。

（3）在抓好施工准备工作基础上，要切实抓好两个交底。一是建设单位和监理单位对乙方的技术交底，明确设计意图和技术要求质量标准、安全措施和节约成本的要求,并具体落实到每个分项工程、每到工序和每个人。通过交底，使施工班组和管理人员明确防洪堤施工的控制点和难点,树立全员质量的意识,为创建优质工程做好先导工作。

（4）做好定线放样工作。在施工前，应根据有关图纸进行堤线放样,确定内外坡角位置、高程等。

其他

1、本工程施工图纸所示尺寸与实际不符时，按实际尺寸为准；

2、图中未详尽之处，需严格按照国家现行的《工程施工及验收规范》及工程所在地法规执行，并应通知设计人员调整。