- 贺州市政府采购中心关于广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目设备设施采购安装（HZZC2025-J1-990133-HZSG）更正公告

- 一、项目基本情况

- 原公告的采购项目编号：HZZC2025-J1-990133-HZSG

- 原公告的采购项目名称：广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目设备设施采购安装

- 首次公告日期：2025年6月20日

- 二、更正信息

- 更正事项：□招标文件预公示 ☑采购文件 □采购结果

- 更正内容：

- 原采购需求和说明“一、货物需求表”内容更正，更正后内容详见附件1。

- 更正日期：2025年6月25日

- 三、其他补充事宜

- 无

- 凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

- 名    称：贺州市中医医院

- 地    址：贺州市八步区龙山路48号

- 联系方式：0774-5138172

- 2.采购代理机构信息：

- 名    称：贺州市政府采购中心

- 地    址：贺州市太白西路161号（贺州市政务服务中心C区四楼政府采购科）

- 联系方式：0774-5268003

- 3.项目联系方式

- 项目联系人：蒙明燕

- 电      话：0774-5268003

- 五、附件

- 附件1

- 贺州市中医医院

- 贺州市政府采购中心

- 2025年6月25日

附件1：

- 货物需求表

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 参数 | 个数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制咨询台-JZ-07、08、09 | 0.8m*0.8m*1.3m | 1、20厚白色石英石台面 2、18厚木色免漆板背板、侧板、开放格 3、40*40*1.5镀锌钢通骨架 4、18厚木色免漆板抽屉、地柜 5、定制拉手，五金配件、内隔板 6、配定制座椅，详JZ-06 7、部位：挂号1、挂号2、挂号3、收费，具体放置部位详设计图纸 |  | 87.10 | m |
| 2 | 定制感应式洗手台-JZ-07 | 0.8m*0.8m*0.6m | 1、15厚白色石英石台面 2、18厚木色免漆板地柜、地脚，柜体、柜门板 3、五金配件 4、部位：各科治疗诊室、办公室、中心药房、配液、污水间、污洗间、治疗室、配药室、护士站，具体放置部位详设计图纸 |  | 29 | 个 |
| 3 | 天蓝色布帘 |  | 1、布材质，含1.5倍褶皱，30*50*2铝合金导管，五金配件 2、部位：各科治疗诊室，具体放置部位详设计图纸 |  | 51.60 | m |
| 4 | 铝合金导管 |  | 1、含五金配件，导管尺寸：30mm*50mm*2mm 2、部位：一层输液厅，具体放置部位详设计图纸 |  | 5.00 | m |
| 5 | 隔帘、导轨 |  | 1、定制U型导轨内外侧，外侧导轨包含隔帘吊钩，内侧导轨包含药水挂钩 2、采用M8内迫式膨胀螺栓固定，8吊杆、吊挂件 3、U型导轨截面尺寸：35mm*25mm 4、外侧挂1.5倍褶皱天蓝色布帘，布帘高度：布帘底距地5厘米，顶部至导轨 5、导轨具体做法及内容详图集07J902-2-6-3 6、导轨数量1147.08m，布帘（1.5倍褶皱）数量为971.91m 7、部位：病房病床，具体放置部位及大样详设计图纸 | 118 | 1147.08 | m |
| 6 | 定制储物柜A-JZ-12 | 1.5m*0.6m*2.6m | 1、18厚木色免漆板柜体、柜门、开放格、内隔板、踢脚板、抽屉等 2、两块6厚钢化玻璃 3、定制拉手，五金配件 4、抽屉处采用40*40*1.5镀锌钢通固定 5、部位：一层财务办公、一层值班室，具体放置部位详设计图纸 6、工程量按单个柜水平投影面积乘个数计算 | 2 | 1.80 | ㎡ |
| 7 | 定制储物柜B-JZ-12 | 1.8m*0.6m*2.6m | 1、18厚木色免漆板柜体、柜门、开放格、内隔板、踢脚板、抽屉等 2、两块6厚钢化玻璃 3、定制拉手，五金配件 4、抽屉处采用40*40*1.5镀锌钢通固定 5、部位：各科治疗诊室、四至五层医生办公室，具体放置部位详设计图纸 6、工程量按单个柜水平投影面积乘个数计算 | 19 | 20.52 | ㎡ |
| 8 | 定制储物柜C-JZ-12 | 2.1m*0.6m*2.6m | 1、18厚木色免漆板柜体、柜门、开放格、内隔板、踢脚板、抽屉等 2、两块6厚钢化玻璃 3、定制拉手，五金配件 4、抽屉处采用40*40*1.5镀锌钢通固定 5、部位：二至三层办公室、二至三层休息室，具体放置部位详设计图纸 6、工程量按单个柜水平投影面积乘个数计算 | 4 | 5.04 | ㎡ |
| 9 | 定制储物柜D-JZ-13 | 2.4m*0.6m*2.6m | 1、18厚木色免漆板柜体、柜门、开放格、内隔板、踢脚板、抽屉等 2、两块6厚钢化玻璃 3、定制拉手，五金配件 4、抽屉处采用40*40*1.5镀锌钢通固定 5、部位：一层财务办公、四至六层值班室，具体放置部位详设计图纸 6、工程量按单个柜水平投影面积乘个数计算 | 5 | 7.20 | ㎡ |
| 10 | 定制储物柜E-JZ-13 | 2.7m*0.6m*2.6m | 1、18厚木色免漆板柜体、柜门、开放格、内隔板、踢脚板、抽屉等 2、两块6厚钢化玻璃 3、定制拉手，五金配件 4、抽屉处采用40*40*1.5镀锌钢通固定 5、部位：二层妇诊检查室、四层诊室、六层办公室，具体放置部位详设计图纸 6、工程量按单个柜水平投影面积乘个数计算 | 5 | 8.10 | ㎡ |
| 11 | 定制储物柜F-JZ-13 | 3.2m*0.6m*2.6m | 1、18厚木色免漆板柜体、柜门、开放格、内隔板、踢脚板、抽屉等 2、两块6厚钢化玻璃 3、定制拉手，五金配件 4、抽屉处采用40*40*1.5镀锌钢通固定 5、部位：二层妇诊检查室、三层休息室、四层诊室及护士站、五层护士站、六层护士站，具体放置部位详设计图纸 6、工程量按单个柜水平投影面积乘个数计算 | 14 | 26.88 | ㎡ |
| 12 | 定制储物柜G-JZ-14 | 2.1m*0.5m*2.6m | 1、18厚木色免漆板柜体、柜门、开放格、内隔板、踢脚板、抽屉等 2、两块6厚钢化玻璃 3、定制拉手，五金配件 4、抽屉处采用40*40*1.5镀锌钢通固定 5、部位：二层儿科诊室、三层诊室，具体放置部位详设计图纸 6、工程量按单个柜水平投影面积乘个数计算 | 1 | 1.05 | ㎡ |
| 13 | 定制储物柜H-JZ-14 | 2.4m*0.5m*2.6m | 1、18厚木色免漆板柜体、柜门、开放格、内隔板、踢脚板、抽屉等 2、两块6厚钢化玻璃 3、定制拉手，五金配件 4、抽屉处采用40*40*1.5镀锌钢通固定 5、部位：一层值班室，具体放置部位详设计图纸 6、工程量按单个柜水平投影面积乘个数计算 | 1 | 1.20 | ㎡ |
| 14 | 定制储物柜K-JZ-15 | 1.2m*0.4m*2.6m | 1、18厚木色免漆板柜体、柜门、开放格、内隔板、踢脚板、抽屉等 2、三块6厚钢化玻璃 3、定制拉手，五金配件 4、抽屉处采用40*40*1.5镀锌钢通固定 5、部位：一层中心药房、三层牙科诊室洗消间无菌间、四层值班室、五层值班室，具体放置部位详设计图纸 6、工程量按单个柜水平投影面积乘个数计算 | 5 | 2.40 | ㎡ |
| 15 | 定制更衣柜A-JZ-06 | 0.9m*0.5m*1.85m | 1、18厚木色免漆板柜体、柜门、内隔板、踢脚板等 2、定制拉手，五金配件 3、部位：一层更衣室，具体放置部位详设计图纸 4、工程量按单个柜水平投影面积乘个数计算 | 5 | 2.25 | ㎡ |
| 16 | 定制更衣柜B-JZ-06 | 1.5m*0.5m*1.85m | 1、18厚木色免漆板柜体、柜门、内隔板、踢脚板等 2、定制拉手，五金配件 3、部位：一层至六层更衣室，具体放置部位详设计图纸 4、工程量按单个柜水平投影面积乘个数计算 | 29 | 21.75 | ㎡ |
| 17 | 定制更衣柜C-JZ-18 | 3.7m*0.6m*2.65m | 1、18厚木色免漆板柜体、柜门、内隔板、踢脚板等 2、定制圆形拉手，定制锁孔，五金配件，定制304不锈钢挂衣杆 3、部位：三层更衣室，具体放置部位详设计图纸 4、工程量按单个柜水平投影面积乘个数计算 | 2 | 4.44 | ㎡ |
| 18 | 定制鞋柜A-JZ-06 | 1.2m*0.35m*0.45m | 1、18厚木色免漆板坐凳面 2、五金配件，40*40*1.5镀锌钢通固定 3、部位：一层更衣室，具体放置部位详设计图纸 |  | 2 | 个 |
| 19 | 定制鞋柜B-JZ-06 | 1.5m*0.35m*0.45m | 1、18厚木色免漆板坐凳面 2、五金配件，40*40*1.5镀锌钢通固定 3、部位：一至六层更衣室，具体放置部位详设计图纸 |  | 18 | 个 |
| 20 | 定制病房储物柜A-JZ-20 | 1.8m*0.6m*2.6m | 1、18厚木色免漆板柜体、柜门、内隔板、踢脚板等 2、定制拉手，定制锁孔，五金配件 3、部位：四至六层病房，具体放置部位详设计图纸 4、工程量按单个柜水平投影面积乘个数计算 | 18 | 19.44 | ㎡ |
| 21 | 定制病房壁柜B-JZ-20 | 2.4m*0.5m*2.6m | 1、18厚木色免漆板柜体、柜门、内隔板、踢脚板等 2、定制拉手，定制锁孔，五金配件 3、部位：四至五层病房，具体放置部位详设计图纸 4、工程量按单个柜水平投影面积乘个数计算 | 16 | 19.20 | ㎡ |
| 22 | 定制病房壁柜C-JZ-20 | 3m*0.5m*2.6m | 1、18厚木色免漆板柜体、柜门、内隔板、踢脚板等 2、定制拉手，定制锁孔，五金配件 3、部位：五至六层病房，具体放置部位详设计图纸 4、工程量按单个柜水平投影面积乘个数计算 | 12 | 18.00 | ㎡ |
| 23 | 定制办公室办公桌A-JZ-11 | 2.4m*0.6m*2.6m | 1、15厚白色大理石台面 2、18厚木色免漆板柜体、柜门、内隔板、踢脚板、抽屉、吊柜等 3、定制拉手，定制锁孔，五金配件， 4、40*40*1.5镀锌钢通固定 5、吊柜每一扇柜门一块6厚钢化玻璃 6、含定制座椅，详JZ-06 7、部位：一层办公室，具体放置部位详设计图纸 | 1 | 2.40 | m |
| 24 | 定制办公室办公桌B-JZ-11 | 3.5m*0.6m*2.6m | 1、15厚白色大理石台面 2、18厚木色免漆板柜体、柜门、内隔板、踢脚板、抽屉、吊柜等 3、定制拉手，定制锁孔，五金配件， 4、40*40*1.5镀锌钢通固定 5、吊柜每一扇柜门一块6厚钢化玻璃 6、含定制座椅，详JZ-06 7、部位：一层办公室，具体放置部位详设计图纸 | 1 | 3.50 | m |
| 25 | 定制办公室办公桌C-JZ-11 | 7.6m*0.6m*2.6m | 1、15厚白色大理石台面 2、18厚木色免漆板柜体、柜门、内隔板、踢脚板、抽屉、吊柜等 3、定制拉手，定制锁孔，五金配件， 4、40*40*1.5镀锌钢通固定 5、吊柜每一扇柜门一块6厚钢化玻璃 6、含定制座椅，详JZ-06 7、部位：一层办公室，具体放置部位详设计图纸 | 1 | 7.60 | m |
| 26 | 定制办公室办公桌D-JZ-15 | 3.7m*0.6m*2.6m | 1、15厚白色大理石台面 2、18厚木色免漆板柜体、柜门、内隔板、踢脚板、抽屉、吊柜等 3、定制拉手，定制锁孔，五金配件， 4、40*40*1.5镀锌钢通固定 5、吊柜每一扇柜门一块6厚钢化玻璃 6、含定制座椅，详JZ-06 7、部位：二层办公室，具体放置部位详设计图纸 | 1 | 3.70 | m |
| 27 | 定制L型办公室办公桌D-JZ-10 | 长边尺寸：3.4m*0.6m*2.6m、短边尺寸：1.8m*0.6m*2.6m | 1、15厚白色大理石台面 2、18厚木色免漆板柜体、柜门、内隔板、踢脚板、抽屉、吊柜等 3、定制拉手，定制锁孔，五金配件， 4、40*40*1.5镀锌钢通固定 5、吊柜每一扇柜门一块6厚钢化玻璃 6、含定制座椅，详JZ-06 7、部位：二至三层办公室，具体放置部位详设计图纸 | 2 | 10.40 | m |
| 28 | 定制办公室办公桌E-JZ-19 | 3.2m*0.6m*2.6m | 1、15厚白色大理石台面 2、18厚木色免漆板柜体、柜门、内隔板、踢脚板、抽屉、吊柜等 3、定制拉手，定制锁孔，五金配件， 4、40*40*1.5镀锌钢通固定 5、吊柜每一扇柜门一块6厚钢化玻璃 6、含定制座椅，详JZ-06 7、部位：四至五层医生办公室，具体放置部位详设计图纸 | 4 | 12.80 | m |
| 29 | 定制办公室办公桌F-JZ-21 | 4.8m*0.6m*2.6m | 1、15厚白色大理石台面 2、18厚木色免漆板柜体、柜门、内隔板、踢脚板、抽屉、吊柜等 3、定制拉手，定制锁孔，五金配件， 4、40*40*1.5镀锌钢通固定 5、吊柜每一扇柜门一块6厚钢化玻璃 6、含定制座椅，详JZ-06 7、部位：六层办公室，具体放置部位详设计图纸 | 1 | 4.80 | m |
| 30 | 定制办公桌A-JZ-07 | 1.6m*0.7m*0.8m | 1、18厚木色免漆板柜体、挡板、抽屉、侧板。底板等 2、五金配件，40*40*1.5镀锌钢通固定抽屉 3、25厚木色免漆板台面 4、部位：一至六层各科诊室、一层主任办公室、四至六层主任办公室，具体放置部位详设计图纸 |  | 59 | 个 |
| 31 | 定制办公桌B-JZ-07 | 1.2m*0.7m*0.8m | 1、18厚木色免漆板柜体、挡板、抽屉、侧板。底板等 2、五金配件，40*40*1.5镀锌钢通固定抽屉 3、25厚木色免漆板台面 4、含定制座椅，详JZ-06 5、部位：一层外科诊室，具体放置部位详设计图纸 |  | 1 | 个 |
| 32 | 定制中心药房矮柜-JZ-16 | 5.2m*0.4m*0.8m | 1、15厚大理石台面 2、18厚木色免漆板背板、侧板、抽屉、地柜等 3、40*40*1.5镀锌钢通骨架固定抽屉 4、定制铝合金拉手，五金配件、内隔板 5、部位：一层中心药房，具体放置部位详设计图纸 | 1 | 5.20 | m |
| 33 | 定制配剂室矮柜-JZ-17 | 4.6m*0.4m*0.8m | 1、15厚大理石台面 2、18厚木色免漆板背板、侧板、抽屉、地柜等 3、40*40*1.5镀锌钢通骨架固定抽屉 4、定制铝合金拉手，五金配件、内隔板 5、部位：一层配剂室，具体放置部位详设计图纸 | 1 | 4.60 | m |
| 34 | 定制药房高低储物柜-JZ-16 | 1.6m*0.6m*2.6m | 1、15厚白色大理石台面 2、18厚木色免漆板柜体、柜门、内隔板、踢脚板、抽屉、吊柜等 3、定制拉手，定制锁孔，五金配件， 4、40*40*1.5镀锌钢通固定 5、吊柜每一扇柜门一块6厚钢化玻璃 6、部位：一层中心药房，具体放置部位详设计图纸 | 1 | 1.60 | m |
| 35 | 定制L型配药室配药台-JZ-10 | 长边尺寸：3.7m*0.6m*0.8m、短边尺寸：1.5m*0.6m*0.8m | 1、15厚白色大理石台面 2、18厚木色免漆板柜体、柜门、内隔板、踢脚板、抽屉、吊柜等 3、定制拉手，定制锁孔，五金配件， 4、40*40*1.5镀锌钢通固定 5、吊柜每一扇柜门一块6厚钢化玻璃 6、部位：配药室，具体放置部位详设计图纸 | 1 | 5.20 | m |
| 36 | 定制护士站A造型-JZ-16 | 长边尺寸：3.1m*0.6m*1.2m，短边尺寸：0.6m*0.6m*1.2m | 1、15厚白色大理石板造型，大理石板面开电线口 2、护士站台为原有设施，采用大理石做造型 3、部位：一层急诊入口大厅处护士站，具体放置部位详设计图纸 |  | 1 | 个 |
| 37 | 定制护士站B造型-JZ-21 | 3.3m*0.6m*1.2m | 1、15厚白色大理石板造型，大理石板面开电线口 2、护士站台为原有设施，采用大理石做造型 3、部位：四层走道护士站，具体放置部位详设计图纸 |  | 1 | 个 |
| 38 | 定制护士站C造型-JZ-21 | 4.7m*0.6m*1.2m | 1、15厚白色大理石板造型，大理石板面开电线口 2、护士站台为原有设施，采用大理石做造型 3、部位：五至六层走道护士站，具体放置部位详设计图纸 |  | 2 | 个 |
| 39 | 定制U型配药台-JZ-19 | 14.8m*0.6m*0.8m | 1、15厚白色大理石台面 2、18厚木色免漆板柜体、柜门、内隔板、踢脚板、四格抽屉、两格抽屉、吊柜等 3、定制铝合金拉手，定制锁孔，五金配件， 4、40*40*1.5镀锌钢通固定 5、部位：配药室，具体放置部位详设计图纸 | 2 | 27.20 | m |
| 40 | 定制L型挂号台-JZ-17 | 长边尺寸：2.4m*0.6m*0.8m、短边尺寸：0.9m*0.6m*0.8m | 1、25厚木色免漆板台面 2、18厚木色免漆板柜体、柜门、内隔板、踢脚板、抽屉、吊柜等 3、定制拉手，定制锁孔，五金配件， 4、40*40*1.5镀锌钢通固定 5、吊柜每一扇柜门一块6厚钢化玻璃 6、含定制座椅，详JZ-06 7、部位：二层候诊区，具体放置部位详设计图纸 | 1 | 3.30 | m |
| 41 | 304不锈钢座椅三人座 |  | 1、含座椅垫脚垫、舒适扶手 2、可承受120kg以上重量 3、坚固耐用 4、部位：二层候诊区，具体放置部位详设计图纸 |  | 34 | 个 |
| 42 | 上下床铺-JZ-06， | 1.9m*0.8m*1.8m | 1、成品铁架床+垫子 2、部位：一层值班室及中心药房、二至三层休息室、四至六层值班室，具体放置部位详设计图纸 |  | 33 | 张 |
| 43 | 成品病床-JZ-06 | 2160mm×（970-980）mm×（500-530）mm | 1、床框：采用40×80×1.5（mm）矩形管焊接，表面平整，无焊缝痕迹，含垫子，可移动抬高 2、床面板：采用大型钢厂产A3钢“ST14”延伸材（材料采用宝钢及同档次产品），模压一次成型冲孔床面，床面板左右两侧成弧形上翘，在病人下床后，床垫能自然腾起，增强通风透气功能，防止床垫潮湿；床面板上带有凹槽设计，视觉美观坚固，床面板厚度≥1.2㎜，用新式铰链连接，床面板带有床垫格挡，防止床垫滑动；床面板下有加强筋，在病人上床、翻身及床面板升降过程中床面板无响声，坚固牢靠；背部板四周增加钢管加固，采用长弯型架+双支撑卸力结构；床体可载重≥240kg，采用大型钢厂生产的国标优质型材（材料采用宝钢及同档次产品）双层稳固结构，工艺质量优良，坚固牢实，耐用；床体外侧或四角装有防撞角； 3、背部可升降角度：0-75°；腿部可升降角度：0-45°；ABS床头床尾板，304不锈钢横管，中间为实木板材。有暗藏锁定装置，稳定可靠，拆卸方便，尾板外侧有病人信息卡插槽；内藏式曲柄摇把，采用内卡式连接，可折叠，螺杆采用高强度耐磨材质、螺杆具有双向到位保护装置，使用寿命长； 4、床腿采用40×40×1.5㎜方管焊接，Φ125高级聚氨酯万向轮，双面包裹，防缠绕，使用灵活，无噪音，稳定性更好，四角刹车；护栏：六档铝合金折叠式护栏，经硬化加强处理（强度高，金属下座），活动式侧放结合，方便维护，护栏开关按放于床头方向，安全可靠，坚实耐用；总长度1400mm 左右，展开时高度≥380mm； 5、304不锈钢输液插杆、床边四个插孔（左、右各2个），便于推出检查使用，床框内侧两边各带有一个引流挂钩，床底配有杂物架；床材质：床框、床板、螺杆、摇把、床腿等要求表面光滑，坚固耐用；表面处理：采用环保塑粉静电喷涂，喷涂前经除油、除锈、中和、水洗、表调、二度磷化和钝化处理，喷涂凝固度达50kg敲击力，内外防锈，涂层表面亮丽光洁，喷塑色彩与病房整体协调。 6、床垫：医学专用床垫，外套为细密深色防水布，缝合时针脚一致，无明显皱褶，具有防水、防霉、耐磨、防滑等作用，两侧带有透气孔，带拉链，可灵活拆卸；厚度：80㎜，内置40㎜海绵+40㎜优质椰丝，海绵密度指数≥45，回弹性好，防蛀处理，无有害生物和寄生虫；椰丝机压成型，不夹杂其它杂物，经高温消毒，不腐朽霉变；配合床体设计，两侧面开有透气孔；具有防蛀、防腐、耐水性、无气味，属环保产品，符合环保要求。 7、病床质保期：三年以上 8、部位：一至二层留观室、四至六层病房，具体放置部位详设计图纸 |  | 100 | 张 |
| 44 | 成品床头柜 | 480mm*480mm*760mm | 1、材料：采用全新ABS工程材料一次成型制作，壁厚≥3mm 2、配置：面板、餐板、抽屉 3、柜内有活动隔层，可放水瓶 4、两侧有隐藏式毛巾架和杂物挂钩 5、特点：轻巧、美观、坚固、抗老化 6、色彩：与病床色彩协调 7、质保期：三年以上 8、每张成品病床配一个床头柜 9、部位：一至二层留观室、四至六层病房，具体放置部位详设计图纸 |  | 100 | 个 |
| 45 | 定制诊疗床-JZ-06 | 1.9m*0.65m*（0.8-0.55）m | 1、高度0.55-0.8m可调节 2、含枕头，呼吸孔，摇杆升降，五金配件 3、采用加粗钢管 4、部位：一至四层各科诊室，具体放置部位详设计图纸 |  | 45 | 台 |
| 46 | 定制304不锈钢污洗槽-JZ-06 | 2.8m*0.5m | 1、部位：四至六层污洗间，具体放置部位详设计图纸 |  | 3 | 个 |
| 47 | 开水间饮水机-JZ-06 | 0.9m*0.45m*1.045m | 1、出水方式1开2温、功率3KW、3级过滤、3C质量认证、自动加水、可调温度不锈钢材质 2、部位：四至六层开水间，具体放置部位详设计图纸 |  | 3 | 台 |
| 48 | 成品铁皮柜-JZ-06 | 0.85m*0.39m*1.8m | 1、部位：一层办公室及主任办公室、四至六层主任办公室，具体放置部位详设计图纸 |  | 15 | 个 |
| 49 | 定制会议桌A-JZ-06 | 3m*1.4m*0.75m | 1、含10张椅子，含插座 2、部位：四至五层会议室，具体放置部位详设计图纸 |  | 2 | 张 |
| 50 | 定制会议桌B-JZ-06 | 4m*1.4m*0.75m | 1、含14张椅子，含插座 2、部位：六层会议室，具体放置部位详设计图纸 |  | 1 | 张 |
| 51 | 定制牙科诊室轻质隔断-JZ-06 | 4m*1m*1.8m | 1、部位：三层牙科诊室，具体放置部位详设计图纸 | 2 | 8.00 | ㎡ |
| 52 | 定制304不锈钢可移动桌-JZ-06 | 1m*0.6m*0.8m | 1、部位：一层中心药房，具体放置部位详设计图纸 |  | 1 | 张 |
| 53 | 保险柜（中药房） | 1000mm*700mm*500mm | 1、电子密码加钥匙，双人双锁，容积>=12加仑，含各类五金配件，质保期3年 2、部位：一层中心药房，具体放置部位详设计图纸 |  | 1 | 台 |
| 54 | 保险柜（西药房） | 1000mm*700mm*500mm | 1、电子密码加钥匙，双人双锁，容积>=12加仑，含各类五金配件，质保期3年 2、部位：一层中心药房，具体放置部位详设计图纸 |  | 1 | 台 |
| 55 | 定制西药房调配台-JZ-10 | 1.3m*2m*1.9m | 1、台面宽40cm、台面离地85cm 2、抽屉下分隔层内缩180mm，抽屉上一层做两侧台面相通，不做隔板 3、下部分抽屉尺寸1000mm*265mm，上部分抽屉尺寸500mm*200mm、750mm*300mm 4、采用2mm厚304不锈钢材质 5、2mm厚304不锈钢板台面 6、1mm厚304不锈钢板层板 7、定制铝合金拉手，五金配件 8、20厚304不锈钢板踢脚板、内层板，柜体等 9、具体样式由建设单位提供 10、部位：一层中心药房，具体放置部位详设计图纸 |  | 1 | 项 |
| 56 | 定制中心药房调配台-JZ-18 | 3m*1.4m*2.3m | 1、台面宽45cm、台面离地85cm 2、台面一层做架空，内侧中间做隔板 3、下部分抽屉尺寸343.75mm*156.25mm，上部分抽屉尺寸270mm*180mm、750mm*300mm 4、每一格抽屉内分成四小格 5、采用2mm厚304不锈钢材质 6、2mm厚304不锈钢板台面 7、2mm厚304不锈钢柜体、柜门、内隔板、踢脚板、四格抽屉、两格抽屉、吊柜等 8、定制铝合金拉手，定制锁孔，五金配件， 9、40*40*1.5镀锌钢通固定 10、每一格抽屉内分成四小格 11、具体样式由建设单位提供 12、部位：一层中心药房，具体放置部位详设计图纸 |  | 1 | 项 |
| 57 | 被套 | 230*160cm | 1、涤/棉 40/60，纱支32*32，密度142*76 ，不起球、不脱色、易清洗 2、部位：四至六层病房，具体放置部位详设计图纸 |  | 200 | 张 |
| 58 | 床单 | 270*160cm | 1、部位：四至六层病房，具体放置部位详设计图纸 |  | 200 | 张 |
| 59 | 棉胎 | 150*200cm 8斤/床 含布套 | 1、新疆棉优质一级棉花。 2、部位：四至六层病房，具体放置部位详设计图纸 |  | 80 | 床 |
| 60 | 枕套 | 80*50cm | 1、部位：四至六层病房，具体放置部位详设计图纸 |  | 200 | 个 |