招标公告

项目概况

自治区政务服务中心及12345热线与南宁市融合服务项目设备及办公家具采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取招标文件，并于 2025年5月  日 10:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G1-001319-CGZX

项目名称：自治区政务服务中心及12345热线与南宁市融合服务项目设备及办公家具采购

预算总金额（元）：5975200.35

采购需求

标项一

标项名称：自治区政务服务中心及12345热线与南宁市融合服务项目设备采购

数量：1

预算金额（元）：4344975.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：超级柜台自助服务终端75台、取号机30台、A4彩色激光一体机304台、A3彩色激光一体机10台、视频智能分析系统1套、自动应答电话机100台等（详见采购文件）。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自合同签订之日起至项目合同履约完毕。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

标项二

标项名称：自治区政务服务中心及12345热线与南宁市融合服务项目家具采购

数量：1

预算金额（元）：1630225.35

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：定制办公桌378张、定制书柜40组、定制密码锁文件柜100组、办公椅421张、茶几42张、沙发87张、圆凳127张等（详见采购文件）。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自合同签订之日起至项目合同履约完毕。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1、2：无；

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2025年5月  日至2025年5月  日 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

方式：请登录广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云客服热线：95763。提示：公开招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2025年5月  日10:00（北京时间）

投标地点（网址）：http://www.zcygov.cn（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

开标时间： 2025年5月  日10:00

开标地点：广西壮族自治区南宁市青秀区广西政府采购云平台开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：分标1：4.3万元；分标2：1.6万元。（必须足额交纳）

（1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。

开户名称：广西壮族自治区政府采购中心

开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行

银行账号：20009101040051648

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处。

（4）本中心财务处联系方式

地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室； 电话：0771-8600309。

2.本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（4）供应商通过广西政府采购云投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

5.提交小样（分标2）：

（1）提交小样的时间为开标当天提交投标文件截止时间（9：30-10：00）前。

（2）提交小样的地点：南宁市星湖路22号评标楼（4号楼）三楼303室。

（3）提交小样的代表须向采购代理机构工作人员提供“提交小样授权委托书”原件。

（4）小样须按“第二章招标项目采购需求”中有关的规定密封（包装）提交。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：广西壮族自治区大数据发展局

地    址：广西南宁市良庆区体强路18号

项目联系人：赵健

项目联系方式：0771-5595575

2.采购代理机构信息

名    称：广西壮族自治区政府采购中心

地    址：广西南宁市星湖路22号

项目联系人：宗宇廉

项目联系方式：0771-8600352

广西壮族自治区政府采购中心

2025年5月  日

招标项目采购需求

1．本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2．本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应响应。

3．本一览表“技术参数及性能（配置）要求”及“商务及其他要求表”中标明“▲”号的参数为必须响应的实质性要求。除标明“▲”号的参数以外，其余参数仅为参考要求，在评标时不作为判定投标无效的依据。

4．本项目标的所属行业均为：  工业    ；划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

5．本项目采购预算：5975200.35元；分标1：4344975.00元，分标2：1630225.35元。

分标1

| 项号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超级柜台自助服务终端 | 台 | 75 | 屏触控多功能一体设备，集成电脑主机、身份证阅读器、高拍仪、二维码扫描仪、社保读卡器、前后摄像头。 一、主机 ▲1.处理器≥八核，符合安全可靠测评要求的处理器，主频≥2.7GHz； 2.内存≥16G； ▲3.SSD固态硬盘≥480G； 4.声卡：集成声卡； 5.网卡：千兆网卡； 6.显卡：集成显卡； 7.WiFi/蓝牙：支持； 8.内置有源HUB。 二、工作人员面，高清显示器 1.显示器尺寸≥18.5寸液晶显示器； 2.分辨率≥1920*1080； 3.屏幕比例：16:9； 4.点距≤0.3x0.3mm； 5.显示颜色≥16.7M colors(RGB 6-bits+FRC)； 6.可视角度≥170/170； 7.亮度≥250cd/m2； 8.对比度≥1000:1； 9.响应时间≤6msec。 三、群众面，高清电磁电容触摸显示屏 1.显示器尺寸≥18.5寸液晶显示器； 2.分辨率≥1920*1080； 3.屏幕比例：16:9； 4.点距≤0.3x0.3mm； 5.显示颜色≥16.7M colors(RGB 6-bits+FRC)； 6.可视角度≥170/170； 7.亮度≥250cd/m2； 8.对比度≥1000：1； 9.响应时间≤6msec； ▲10.群众端触摸屏具备电子签名功能，支持电磁加密（配签字笔）。 四、整机 1.电源：AC220V±10%； 2.整机功率(双屏满负载)≤250W； 3.无故障运行时间MTBF(h)≥50000h； ▲4.外置USB接口≥4*USB2.0； ▲5.网络接口≥1个RJ45网络接口； 6.喇叭功率≥2*3W； 7.键鼠套装：有线键盘套装； 8.机柜材质：ABS+PC材料或金属材料，一体化成型工艺； 9.出线方式：工作人员左侧出线/底部出线（二选一）； 10.专用机柜双屏显示机柜，操作台可前后调节； 11.具备一键切换屏幕控制功能； 12.整机屏幕亮度可调节。 五、身份证阅读器 1.支持卡片类型：符合ISO14443； TypeA&B的非接触 CPU卡，S50，S70卡；二代居民身份证读取； 2.协议：ISO14443/1/2/3/4 T=CL协议，MIFARE； 3.工作频率：13.56MHz±7kHz； 4.卡读写距离：0-20mm，实际距离与卡片有关； 5.二代证读取时间：≤1秒； 6.符合GA 450的要求，具有中国公共安全产品认证证书，具有社会公共安全产品认证检测报告； 7.提供开发工具包。 六、高拍仪 1.摄像头像素≥800万像素； 2.最大支持幅面≥A3； 3.扫描图片格式：JPG\TIF\PDF\BMP； 4.感光器件：高清CMOS； 5.通讯接口：USB2.0； 6.光源补偿：自然光+LED； 7.LED三挡手动调节补光灯。 七、二维码扫描仪 1.传感器像素≥640 pixels(H)x 480 pixels(V)； 2.光源≥6500K LED； 3.视场角>72(H)x64(V)； 4.旋转倾斜偏转；Roll/Pitch/Yaw：360°，±65°，±60°； 5.打印对比度≥20%minimum reflective difference； 6.解码能力：解读一维条形码、堆叠式/行排式二维条码 和矩阵式二维条码； 7.支持介质类型：支持读取纸质、手机屏幕等各种介质上 的条码信息； 8.通讯接口：USB/虚拟串口。 八、社保读卡器 1.支持卡片类型：符合ISO7816标准的A类5V/B类 3V卡/支持AT24C01，AT24C02，AT24C256存储卡/支 持SLE4428，SLE4442存储卡； 2.卡读写速率：9600~57600bps； 3.读写数据长度：255字节； 4.短路保护：支持； 5.卡到位状态检测：支持； 6.卡座寿命：不小于30万次。 九、麦克风 1.类型：电容式全指向麦克风； 2.灵敏度：-58dB±3dB； 3.频率范围：100Hz-16KHz； 4.拾音范围：0-50CM。 十、前置摄像头（群众端） 1.物理分辨率≥1920*1080； 2.摄像头像素≥200W(自然光)+200W(近红外)； 3.摄像头功能：支持红外功能、可同时采集近红外和可见 光人脸模板，支持活体检测、实现人像采集、人脸识别功能； 4.通讯接口：USB2.0； 5.传感器类型：CMOS； 6.信噪比≥44dB； 7.动态范围：彩色宽动态≥85dB； 8.图像传输速率：1-30FPS； 9.补光灯：智能调用红外补光灯； ▲10.可上下、左右旋转调节拍摄角度，方便工作人员或办事群众使用。 十一、副摄像头（操作端） ▲1.物理分辨率≥1280*720； 2.通讯接口：USB2.0； 3.视频传输制式：YCbCr 4:2:2模式； 4.图像传输速率：1-30 FPS； 5.图像感应器：CMOS传感器A+级。 十二、系统配套 ▲1.预装符合安全可靠测评要求的正版操作系统，投标时注明操作系统品牌及版本号； ▲2.配置中间件或政务浏览器，支持政务业务全场景： （1）支持麒麟、统信等国产操作系统和国产芯片； （2）提供双屏、多屏交互的业务场景运行模式； （3）提供所有外设标准的JavaScript API接口或其他二次开发接口。 ▲3.配置应用中间件，支持并提供屏幕亮度控制、水牌、投屏、副屏预览、截屏、触屏、评价器等功能。支持屏幕切换、局部投屏功能，支持投屏只需群众确认的信息，确保信息安全； 4.配套键盘鼠标套装。 十三、产品认证 1.中间件具备第三方机构出具的产品检测报告； 2.整机具备CNAS检查报告； ▲3.整机具有国家强制性产品认证书3C认证； ▲4.免费质保：原厂三年质保。 |
| 2 | 取号机 | 台 | 30 | ▲1.系统主机：CPU：≥4核处理器（符合安全可靠测评要求），主频≥2.3GHz； ▲2.内存≥4G DDR三代1600。 ▲3.SSD固态硬盘≥240G；主机电源：≥90W； 4.预装正版操作系统（符合安全可靠测评要求），投标时注明操作系统品牌及版本号； 5.主机电源：≥90W； 6.声卡：集成声卡；网卡：集成网卡。 7.显示尺寸：21.5寸工业级液晶屏；屏幕比例：16：9；分辨率：高清1920*1080；刷新率：60Hz；亮度：350cd/m2；水平可视角度：160度；垂直可视角度：160度；支持32位色显示。 8.触摸屏尺寸：21.5寸电容式；技术参数：输入方式：手指、电容触摸笔；输出形式：感应式耦合电容输出；响应速度：≤5ms；玻璃雾度值≤3%；表面硬度：大于3H；透光率：≥85%；最小触摸体：《2.5mm；移动误差：<10%；解析度：25像素/分钟；理论点击次数：无限次。 9. 自助终端机冷轧钢板金属机柜，厚度≥1.5mm 表面处理：采用金属喷粉、烤漆工艺。 控制面板：电源开关、音响、音量、音调调节； 接口：RJ45网络接口； 电压：AC220V±10%50Hz±1Hz； 功耗：≤200W； 开机瞬间电流≤3A； 立体声功效音响：功放功率：5W*2； 喇叭功率：5W；频响：100Hz～20KHz；风扇：规格9*9CM， 12V。 ▲10.二代证阅读器：内嵌于机柜，亚克力封板带感应标识接口：USB接口(免驱动安装)或RS232接口；射频技术标准符合《GA450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求》 6.80mm纸宽热敏式凭条打印机，自动切纸，支持全切/半切；支持80*150mm纸卷，防卡纸、小纸轴；带电源。 11.集成二维码扫描仪，解读一维条形码、堆叠式/行排式 二维条码和矩阵式二维条码；支持读取纸质、手机屏幕等 各种介质上的条码信息。 ▲12.中国国家强制性产品认证书3C认证。 ▲13.免费质保：原厂三年质保。 |
| 3 | A4彩色激光一体机（自动双面扫描） | 台 | 75 | 1.规格类型：A4彩色激光高速双面打印复印扫描一体机。 2.双面打印：自动双面打 印。 3.首页输出时间：黑白≤10秒；彩色≤12秒。 4.月打印负荷≥40000页。 5.随机墨粉容量：黑色≥600页；彩色≥500页。 6.打印速度：单面≥25ppm。 7.打印分辨率：≥600*600dpi。 8.控制面板≥4.3英寸彩色触控屏。 9.处理器≥1.2GHz。 10.打印内存：≥512M。 11.复印速度：单面≥25cpm。 12.连续复印：≥999页。 ▲13.双面复印扫描：全自动双面。 14.扫描类型：平板+自动双面送稿器。 15.扫描分辨率≥600*600dpi。 16.有证卡复印和票据复印功能。 17.接口：USB2.0及10/100自适用网络接口。 ▲18.免费质保：原厂三年质保。 19.是否节能产品：是。 20.适配国产操作系统和国际通用操作系统。 21.所有配件享受原厂质保。 22.中国国家强制性产品认证书3C认证。 23.中国环境标志产品认证证书。 |
| 4 | A4彩色激光一体机（手动双面扫描） | 台 | 229 | 1.规格类型：A4彩色激光高速双面打印复印扫描一体机。 2.双面打印：自动双面打印。 3.首页输出时间：黑白≤10秒；彩色≤12秒。 4.月打印负荷：≥30000页。 5.随机墨粉容量：≥黑白1000页、彩色700页。 6.打印速度：单面≥18ppm。 7.打印分辨率：≥600*600dpi。 8.控制面板≥3.5英寸以上彩色触控屏。 9.处理器 ≥1GHz。 10.打印内存：≥1GB。 11.复印速度：单面≥18cpm。 12.连续复印：≥99页。 13.双面复印扫描：手动双面。 14.扫描类型：平板+手动双面送稿器。 15.扫描分辨率：≥600*600dpi。 16.有证卡复印和票据复印功能。 17.接口：USB2.0及10/100自适用网络接口。 ▲18.免费质保：原厂三年质保。 19.是否节能产品：是。 20.适配国产操作系统和国际通用操作系统。 21.所有配件享受原厂质保。 22.中国国家强制性产品认证书3C认证。 23.中国环境标志产品认证证书。 |
| 5 | A3彩色激光一体机 | 台 | 10 | 1.规格类型：A3彩色激光高速双面打印复印扫描一体机。 2.双面打印：自动双面打印。 3.首页输出时间：黑白≤5.9秒，彩色≤12秒。 4.月打印负荷：≥69000页。 5.随机墨粉容量：黑色≥22000页；彩色≥15000页。 6.打印速度：单面≥35ppm。 7.打印分辨率：≥1200*1200dpi。 8.控制面板≥7英寸以上彩色触控屏。 9.处理器 ≥1296MHz双核。 10.打印内存：≥4096M。 11.硬盘：≥128G。 12.复印速度：单面≥35cpm。 13.连续复印：≥999页。 14.双面复印扫描：自动双面。 15.扫描类型：平板+自动双面送稿器。 16.扫描分辨率：≥600*600dpi。 17.有证卡复印和票据复印功能。 18.接口：USB2.0及10/100自适用网络接口。 ▲19.免费质保：原厂三年质保。 20.是否节能产品：是。 ▲21.适配国产操作系统和国际通用操作系统且国产操作系统适配认证。 22.具有扫描输出PC和U盘的功能。 23.扫描输出文件格式：TIFF、JPEG、PDF。 24.标配：2纸盒、工作台。 25.所有配件享受原厂质保。 ▲26.中国国家强制性产品认证书3C认证。 ▲27.中国环境标志产品认证证书。 |
| 6 | 视频智能分析系统 | 套 | 1 | 1.CPU≥8核16线程（符合安全可靠测评要求），主频≥3.0GHz，内存≥192G，系统盘≥3*6TBSATA，主机接口≥2个USB3.0、≥2个USB2.0、≥1个VGA接口；≥3个千兆网口，支持国产化操作系统，支持≥12个硬盘槽位。 2.内置2张智能解析板卡，GPU≥12颗。 ▲3.单张智能分析卡最大支持≥100路视频流全结构化解析，或480张/s人脸小图解析，或400张/s结构化大图解析，或3456万/天结构化大图解析，或最大支持≥100路视频流行为分析解析，或40倍速的视频浓缩业务，或人脸建模速度不低于56万张/小时。 4.支持本域接入摄像机数≥4000路，可管理摄像机总数≥8000路，包含1800路本域视频接入授权，具备国标GB/T28181协议、GA/T1400、ONVIF协议接入。 5.支持前端设备和存储设备之间进行直接存储，且不生成文件（即不使用文件系统）双直存功能：支持前端设备同时与上下级域的存储设备进行直接存储，且不生成文件（即不使用文件系统）。 ▲6.媒体流入口带宽≥1024Mbps，媒体流出口带宽≥2048Mbps。 7.视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011，GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 8.支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力。 ▲9.支持对人员行为分析进行配置及检测，包括区域入侵检测起身检测、值岗异常检测、人员逗留检测、绊线检测、快速移动检测、物品搬移检测、物品遗留检测、单人独处检测、人员聚集检测、人员发散检测、区域人数统计、绊线人数统计、人群密度估计检测、剧烈运动检测、睡岗检测、打电话检测、玩手机检测、吸烟检测、烟火检测等行为分析。 10.支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作。 11.支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划。 ▲12.支持行人属性检测，行人年龄段、性别、上衣颜色、上衣款式、下衣颜色、下衣款式、鞋子、身姿等属性识别。 13.支持轨迹刻画，支持选择搜索结果，按时间顺序，在地图上绘制人员的点位轨迹；地图上支持同时展示≥12条轨迹，颜色区分，各点位抓拍信息展示。 ▲14.支持调用相关GIS地图引擎，点击按钮或者鼠标滚轮对地图进行放大或者缩小，可以对地图进行拖拽操作，可隐藏轨迹和删除对应图片结果。 ▲16.支持融合搜索、人脸人体关联搜索、渐进式搜索、同行伴随搜索、周期时段搜索。 17.融合搜索支持对上传图片与人脸或人体两种条件的同时搜索，搜索结果同时呈现。 18.人脸人体关联搜索支持在人脸比对的时候，将目标人脸特征，人体特征关联起来，摄像机未拍到目标人脸，只拍到人体的时候，可用人体特征判断，用人体的搜索结果补充人脸的搜索的结果。 19.客户端配置至少包含实况播放、录像回放、电视墙业务、组织管理、用户管理、设备管理、告警业务、域间管理、视图库管理等。 20.支持GIS地图，最大图元数≥40万，地图响应速度≤1秒，地图最大精度≤0.5米。 21.支持地图上显示摄像头点位，根据地图像素距离对摄像头进行聚合展示，可以根据摄像机状态（在线、离线、计算、未计算）进行筛选展示。 ▲22.支持数据分级存储，支持热、温、冷数据分级存储到内存、SSD硬盘、HDD硬盘中。 ▲23.单节点支持人脸静态大库库容不小于800万、支持过人库（过人特征数据）库容不小于2400万、支持过车库（过车特征数据）库容不小于500万、支持视频-人（视频-人特征数据）库容不小于1500万、支持结构化数据库容不小于3亿。 ▲24.中国节能认证证书。 ▲25.中国国家强制性产品认证书3C认证。 ▲26.提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告复印件并加盖投标人公章。 ▲27.免费质保：原厂三年质保，质保期内提供系统软件漏洞修复和升级服务。 ▲28.与通用标准协议（GB/T28181-2011，GB/T28181-2016）的平台和设备无缝对接，与自治区政务服务中心现有的海康威视前端摄像头（iDS-TCM200、DS-2CD5A26EHLY DS-2CD5126EFHLY-IZ、DS-2DF8223LY）、流媒体控制器（DSVE2208CX）、存储设备（DSA80648S）、管理平台及录像服务器（iVMS-8200E）、大屏控制器（DS-C10S-S11/E）、摇杆键盘（DS-1600K）等实现无缝对接。 |
| 7 | 自动应答电话机 | 台 | 100 | 1不少于12位来电号码显示（DTMF及FSK来电信号，自动检测）。 2.不少于80组12位来电查询。 3.不少于6组12位去电查询。 4.1组32位自动IP拨号。 5.32位预拨号及改错功能。 6.支持不少于20组来电黑名单。 7.闪断软设置支持。90/100/110/300/600ms FLASH时间选择。 8.来电铃声音量可调节，可关闭外响并送入耳机响铃。低电模式。 9.智能通话静音，并有红色指示灯指示。 10.来电无人接听时，系统自动接听电话并开启录音。 11.手柄/耳机/免提双方通话时强制录音（默认开启）。 12.留言录音功能：可设置来电响铃次数，自动接听后录取留言。 13.支持并线分机通话自动录音功能。 14.录音回放:免提播放，回放音量可以8档调节音量大小。 15.可按照录音时间及录音号码查询录音。 16.录音文件可以通过按两次删除键，删除。 17.录音回放密码设置：（设置4位密码）。 18.存储器录音时间分配不少于16G(14.8G)：约1103小时。 19.USB与PC机互连后，运行录音电话管理软件。 ▲20.免费质保：原厂三年质保。 |
| 8 | 证卡打印机 | 台 | 2 | 1.彩色自动双面版证卡打印。 2.打印技术：彩色热升华、单色热转印、可擦写。 3.分辨率：彩色≥300DPI。 ▲4.打印速度：单面：高达270张/小时，双面：160张/小时。 5.内存≥512M 内存。 6.打印接口：USB，10/100M 网口。 7.打印规格：ISOCR80PVC白卡、磁条卡、芯片卡、可擦写卡或HoloPatch卡。 8.进卡方式：手动/自动；进卡槽≥70张；卡片厚度 0.5-1.25mm。 9.磁条编码：LOCOISO7811-123 轨，接触式芯片、非接触式芯片。 10.数据安全：可设置防伪水印。 11.粉碎器（五级保密，碎纸张数≥10张，连续碎纸24小时不停机，碎纸尺寸≤ 2×10mm，氮化钢刀，可碎订书针，CD，信用卡等；CD独立入口，马达功率≥220W，纸桶可视大窗口设计，感应马达，静音设计；过载保护，过热保护，拉开纸桶自动断电，非人为因素，整机保修≥三年，刀具≥五年。）。 12.兼容系统：适配国产操作系统和国际通用操作系统。 13.编辑软件：标配制卡软件，支持第三方制卡软件。 ▲14.免费质保：原厂三年质保。 |
| 9 | 通用针式打印机 | 台 | 2 | 1.打印速度≥300CPS。 2.打印方向：双向最短距离逻辑查找定位打印打印方向。 3.打印列数≥80列。 4.纸张尺寸≥A4。 5.进纸方式：单页纸 前进前出、前进后出，连续纸：后进前出。 6.最大打印厚度：2.0mm。 7.打印接口：USB、并口。 8.兼容系统：适配国产操作系统和国际通用操作系统。 ▲9.免费质保：原厂三年质保。 |
| 10 | 票证针式打印机 | 台 | 2 | 1.打印速度≥300CPS。 2.打印方向：双向最短距离逻辑查找定位打印打印方向。 3.打印列数≥136列。 4.纸张尺寸≥A3。 5.进纸方式：单页纸 前进前出、前进后出，连续纸：后进前出。 6.最大打印厚度：2.0mm。 7.打印接口：USB、并口。 8.兼容系统：适配国产操作系统和国际通用操作系统。 ▲9.免费质保：原厂三年质保。 |
| 11 | 人脸考勤终端 | 台 | 10 | 1.人脸门禁支持≥7寸触摸屏，可在人机界面进行操作。 2.设备屏幕分辨率不低于600*1024，人脸库容不低于2w，卡片库容不低于1w，指纹库容不低于1w。 3.人脸门禁支持双目摄像头，一路可见光摄像头，一路红外摄像头，可见光摄像头分辨率为1080×1920。 4.设备支持嵌入式防拆报警按钮设计，受到外力异常拆卸可产生报警。 5.门禁一体机支持韦根协议输入及输出。 6.设备应能具备人脸识别、IC卡识别、数字密码、指纹识别等多种核验方式。 7.人脸门禁一体机应支持视频或图片的广告播放。 8.设备应支持人脸活体检测功能（防假体攻击功能），对照片、视频、3D模型中的人脸不能进行人脸识别开门 。 9.设备应支持H.265编码格式的视频输出，支持录像机抓拍图片导出。 10.设备支持单个人员导入最多底库照片不少于6张。 11.设备具备低照度功能，支持在环境光为0.001lux下正常检测并识别人脸。 12.门禁一体机的人脸识别平均响应时间应不超过200ms。 13.人脸门禁一体机的识别率不低于99.8%，误识率不高于0.001%。 14.人脸门禁一体机应支持外接安全模块开门，防止通过短接一体机输出线缆后导致异常开门。 15.人脸门禁一体机应支持自定义识别结果文字提示。 16.考虑到数据安全及可靠性，人脸门禁应支持通过https协议进行数据传输。 17.人脸门禁一体机应支持语音播报姓名，温度等，支持自定义语音提示。 18.人脸门禁支持IP65防护等级。 ▲19.提供二次开发接口。 ▲20.免费质保：原厂三年质保。 |
| 备注：上述所有设备涉及与广西数字政务一体化平台对接的，均应承诺在安装调试时完成无缝对接。 |  |  |  |  |
| ▲商务及其他要求表 |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 1.投标报价为采购人指定地点的现场交货价。 2.本项目投标以人民币报价，且为含税价。 3.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 4.本项目报价为产品送达采购人指定地点进行安装，采购人（或采购人委托的第三方）检测、验收、质保期所发生的一切费用，其包括但不限于：产品（含主要设备、配件、辅材）供应、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、劳务、税费、产品检验检测、操作人员培训费、管理费、验收费、质保期技术支持、质保期上门维修服务、质保期更换零部件，质保期应用软件升级，以及所有的不定因素的风险等。 5.合同履行过程中不得再向采购人主张支付任何费用。 |  |  |
| 核心产品 |  | 投标产品项号4“A4彩色激光一体机（手动双面扫描）” |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1.交付使用时间：签订合同后 30 个日历日内安装调试并经验收合格交付使用。 2.交货地点：广西区内采购人指定地点（南宁市民中心） 3.安装调试：设备到货 15 个日历日内完成安装调试，包括与广西数字政务一体化平台的无缝对接。 |  |  |
| 售后及服务要求 |  | 1.所提供产品整机质量保证期不少于三年，质量保证期从设备安装验收合格开始计算，质量保证期内，换件和维修提供免费上门服务。 2.针对本项目组织技术团队，技术团队人员不少于6人，至少包括1名项目经理，1名技术负责人，4名项目实施工程师，2名售后服务专员。 3.在质量保证期内，免费故障报修电话为7*24小时，故障报修响应时间应在60分钟内，故障修复时间应在48小时内，提供免费上门服务。此款“修复”，是指从发现设备或系统发生故障并通知有关中标供应商后，经过相应的技术服务使设备或系统继续正常提供系统服务，才视为“修复”。 4.在质量保证期内，未能在规定时间内修复的，应主动提供备机服务。 5.在质量保证期内技术支持和售后服务以及备品备件服务必须均是产品原厂商提供的服务。更换的任何配件，须为原设备厂家生产的；并且保证替代的零配件是新的未使用过和未经修复的。 6.提供的产品若有设计缺陷，应主动召回。 7在质量保证期内，厂商应提供每年度技术巡检服务，巡检内容应包含：对设备使用状况的调查、升级软件、为机器除尘，故障预防工作。并向采购人提供巡检记录以及巡检报告。 8.软件免费维护和升级服务的内容，厂商可根据自身情况，提供相应的软件服务方案。 |  |  |
| 培训要求 |  | 针对所采购设备的培训具体时间和地点由采购人与中标供应商协商确定，培训内容包括设备的介绍、使用及日常维护。 |  |  |
| 付款方式 |  | 签订合同后，中标供应商收到采购人通知后向采购人出具、交付合法有效等额发票的5个工作日内，采购人预付30%货款。货物经验收合格，采购人收到合法有效等额发票后10个工作日内支付全部未付的合同款项。 |  |  |
| 履约保证金 |  | 1.履约保证金金额：合同总价的2%或5%作为履约保证金（如中标供应商是中小企业的，履约保证金为合同总价的2%；如中标供应商是非中小企业的，履约保证金为合同总价的5%），双方签订合同后5个工作日内，中标供应商缴纳至采购人指定账户。 2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票，网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 3.履约保证金退付的方式、时间及条件：中标供应商按承诺履约，产品安装验收合格，中标人向采购人提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），采购人在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）（如有涉及违约行为的，扣除违约金后退还）。 4.不予退还的情形：签订合同后，如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。 |  |  |
| 验收要求 |  | 逐项确认所有设备均正常运转可用，涉及与广西数字政务一体化平台对接的，安装调试时均完成了无缝对接；设备质量标志等齐全。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 2.本项目采购的投标产品如有属于政府采购强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。 3.采购货物纳入强制性产品认证（3C认证）的，投标人所投产品必须从其规定。 4.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。 5.投标时不能提供“专用机型”、“特配机型”或市场淘汰的产品；不能以次充好，不按承诺提供相关的服务。 6.免费送货上门，按现场条件全程免费安装调试，直至最终验收前产生的所有费用由中标供应商承担。 |  |  |

分标2

| 项号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制办公桌-A | 张 | 36 | 一、规格尺寸：1600*1600*750mm 二、材质要求 1.基材：采用不低于E0级实木多层板，板材的技术性能符合GB/T9846-2015《普通胶合板》的要求，静曲强度（顺纹和横纹）≥20Mpa，弹性模量（顺纹和横纹）≥4000MPa，胶合强度≥0.7Mpa。同时甲醛释放量须满足GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到E0级。抗菌防霉符合JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》的要求，抗菌性能（大肠杆菌和金黄色葡萄球菌）抗菌率≥90%，抗霉菌性能达到0级。 2.表面：采用三聚氰胺饰面，饰面的技术性能参照GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的要求，表面耐冷热循环、耐划痕、耐磨均合格，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气均≥4级。同时，抗菌防霉符合JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》的要求，抗菌性能（大肠杆菌和金黄色葡萄球菌）抗菌率≥90%，抗霉菌性能达到0级。 3.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。耐开裂性(耐龟裂性)≥2级(1级最好，5级最差)；耐光色牢度(灰色样卡)≥4级；甲醛释放量≤1.5mg/L；氯乙烯单体≤5.0mg/kg；可迁移元素[铅(Pb)含量≤90mg/kg；镉(Cd)含量≤75mg/kg；铬(Cr)含量≤60mg/kg；汞(Hg)含量≤60mg/kg；砷(As)含量≤25mg/kg；钡(Ba)含量≤1000mg/kg；锑(Sb)含量≤60mg/kg；硒(Se)含量≤500mg/kg]；邻苯二甲酸酯≤0.1%；不含多溴联苯和多溴联苯醚。 4.热熔胶：热熔胶符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求，总挥发性有机物≤100g/L，同时满足HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》的标准，甲苯二异氰酸酯≤5g/kg。 5.五金配件： （1）三合一连接件，三合一连接件符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1500N，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥600N。外观性能满足GB/T3325《金属家具通用技术条件》的标准，冲压件应无脱层、裂缝，铆接处应铆接牢固，无漏铆、脱铆，铆钉应端正圆滑，无明显锤印，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。同时符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》和QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》，耐腐蚀等级≥10级，耐腐蚀保护等级≥10级，金属电镀层抗盐雾≥10级。 （2）铰链，铰链符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》中的技术要求，金属件外观性能要求合格，垂直静载荷、水平静载荷、操作力（打开力和关闭力）≤10N，耐久性（8万次）无损，下沉量≤1.0mm。同时满足QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》和QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》。耐腐蚀等级≥10级，耐腐蚀保护等级≥10级，金属电镀层抗盐雾≥10级。 （3）导轨，缓冲导轨符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》中的技术要求，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开均合格，操作力（推力或拉力）≤20N，抽屉导轨组件底部变形和抽屉导轨组件结构强度均合格，耐久性（8万次）无损，拉出安全性合格，下沉量不超过抽屉导轨拉出长度的4%。外观性能要求符合GB/T3325《金属家具通用技术条件》，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象和涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷符合标准要求。同时满足QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，耐腐蚀等级≥10级，耐腐蚀保护等级≥10级，金属电镀层抗盐雾≥10级。 三、技术配置：桌面加厚≥40mm，侧柜顶板、层板厚度≥25㎜，抽屉底板厚度≥9㎜，其余未注明的板材厚度均≥16㎜。封边条的厚度≥1.0㎜，抽屉采用斜边工艺，做无拉手处理。 参考图： |
| 2 | 定制书柜 | 组 | 40 | 一、规格尺寸：800*400*2000mm 二、材质要求 1.基材：采用不低于E0级实木多层板，板材的技术性能符合GB/T9846-2015《普通胶合板》的要求，静曲强度（顺纹和横纹）≥20Mpa，弹性模量（顺纹和横纹）≥4000MPa，胶合强度≥0.7Mpa。同时甲醛释放量须满足GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到E0级。抗菌防霉符合JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》的要求，抗菌性能（大肠杆菌和金黄色葡萄球菌）抗菌率≥90%，抗霉菌性能达到0级。 2.表面：采用三聚氰胺饰面，饰面的技术性能参照GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的要求，表面耐冷热循环、耐划痕、耐磨均合格，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气均≥4级。同时，抗菌防霉符合JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》的要求，抗菌性能（大肠杆菌和金黄色葡萄球菌）抗菌率≥90%，抗霉菌性能达到0级。 3.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。耐开裂性(耐龟裂性)≥2级(1级最好，5级最差)；耐光色牢度(灰色样卡)≥4级；甲醛释放量≤1.5mg/L；氯乙烯单体≤5.0mg/kg；可迁移元素[铅(Pb)含量≤90mg/kg；镉(Cd)含量≤75mg/kg；铬(Cr)含量≤60mg/kg；汞(Hg)含量≤60mg/kg；砷(As)含量≤25mg/kg；钡(Ba)含量≤1000mg/kg；锑(Sb)含量≤60mg/kg；硒(Se)含量≤500mg/kg]；邻苯二甲酸酯≤0.1%；不含多溴联苯和多溴联苯醚。 4.热熔胶：热熔胶符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求，总挥发性有机物≤100g/L，同时满足HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》的标准，甲苯二异氰酸酯≤5g/kg。 5.五金配件： （1）三合一连接件，三合一连接件符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1500N，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥600N。外观性能满足GB/T3325《金属家具通用技术条件》的标准，冲压件应无脱层、裂缝，铆接处应铆接牢固，无漏铆、脱铆，铆钉应端正圆滑，无明显锤印，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。同时符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》和QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》，耐腐蚀等级≥10级，耐腐蚀保护等级≥10级，金属电镀层抗盐雾≥10级。 （2）铰链，铰链符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》中的技术要求，金属件外观性能要求合格，垂直静载荷、水平静载荷、操作力（打开力和关闭力）≤10N，耐久性（8万次）无损，下沉量≤1.0mm。同时满足QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》和QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》。耐腐蚀等级≥10级，耐腐蚀保护等级≥10级，金属电镀层抗盐雾≥10级。 二、技术配置：隔板和顶板≥25mm，其余未注明的板材厚度均≥16㎜。封边条的厚度≥1.0㎜。 参考图： |
| 3 | 办公椅-A | 张 | 36 | 一、规格尺寸 椅高：1170-1250±5mm；背高：730mm；椅宽：690±5mm；头枕宽：435±5mm；背宽：520±5mm；腰包宽：495±5mm；座高：450-530±5mm；扶手高：635-715±5mm；座包深：530±5mm；椅深：670±5mm。 二、材质要求 1.阻燃面料：面料符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的标准，可分解致癌芳香胺染料未检出，甲醛含量≤20mg/kg，变色和沾色色牢度（耐水色、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液）均≥4级，湿摩擦≥4级。燃烧性能符合GB/T17591-2006《阻燃织物》的标准，燃烧性能（经向：损毁长度≤30mm、续燃时间≤0.5s、阴燃时间≤1s；纬向：损毁长度≤30mm、续燃时间≤0.5s、阴燃时间≤1s）合格。可萃取的重金属符合HJ2546-2016《环境标志产品技术要求纺织产品》的标准，可萃取的重金属（砷、铅、铬、钴、铜、镍、镉、锑、汞）检测合格，总铅和总镉含量≤5mg/kg。 2.海绵：海绵的技术性能符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的要求,40%压陷硬度≥160N，65%/25%压陷比≥1.8，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥35%，拉伸强度≥100kPa，撕裂强度≥1.8N/cm，断裂伸长率≥110%，干热老化后拉伸强度≥55kpa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤22%，密度≥25kg/m³，灰分≤1.5%，游离甲醛≤5mg/kg，同时，满足QB/T 4341-2012《抗菌聚氨酯合成革-抗菌性能试验方法和抗菌效果》标准，抗霉菌性能达到0级。 3.气压棒：检验依据包括但不限于：GB/T3325-2017、QB/T3826-1999、QB/T3832-1999的标准和要求，检测项包含：金属外观性能要求表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级（中性盐雾试验≥500h）≥10级。 4.底盘：采用多功能底盘，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》的标准和要求。 5.脚架：采用五星脚架，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》的标准和要求。 6.万向轮：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》和GB/T 32487-2016《塑料家具通用家具技术条件》的标准和相关要求。 7.成品：符合QB/T 2280－2016《办公家具 办公椅》的标准和要求。 三、技术配置 1.头枕：切割棉，PP+纤全新材料打造，连体头枕； 2.连体背框：PP+纤材料打造，S形贴脊背框，贴合脊椎曲线，全面承托背部，坐仰更舒服； 3.腰部：PP 软材料打造，腰枕鱼骨形状设计，紧贴腰部，可根据个人舒适度双向（前后/上下）调节，给腰部更强劲的顶腰力度； 4.背网：尼龙网布，具有色彩鲜艳不褪色，韧性抗拉性强，耐磨损，无毒，耐腐烂，耐化学品，耐高温抗紫外线，透气性强，使用寿命长等特点； 5.机构：大方形防爆升降底盘，可调节升降，多功能线控气压棒，靠背可调角度可任意角度锁定； 6.扶手：全新PP料联动扶手，跟随靠背后仰联动，承托手臂，放松手臂； 7.气压棒：通过SGS测试，高级三级气压棒，100-4升降行程； 8.轮子：PU料，顺畅，灵便静音； 9.椅脚：通过1136KG静压测试，足够承重1辆汽车重量，350PP脚； 10.脚托：电镀脚 16 圆管托拉杆，PP全新料脚托，可承受30KG重量。 参考图： |
| 4 | 茶几 | 张 | 36 | 一、规格尺寸：1200*600*450mm 二、材质要求 1.基材：采用不低于E0级实木多层板，板材的技术性能符合GB/T9846-2015《普通胶合板》的要求，静曲强度（顺纹和横纹）≥20Mpa，弹性模量（顺纹和横纹）≥4000MPa，胶合强度≥0.7Mpa。同时甲醛释放量须满足GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到E0级。抗菌防霉符合JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》的要求，抗菌性能（大肠杆菌和金黄色葡萄球菌）抗菌率≥90%，抗霉菌性能达到0级。 2.表面：采用三聚氰胺饰面，饰面的技术性能参照GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的要求，表面耐冷热循环、耐划痕、耐磨均合格，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气均≥4级。同时，抗菌防霉符合JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》的要求，抗菌性能（大肠杆菌和金黄色葡萄球菌）抗菌率≥90%，抗霉菌性能达到0级。 3.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。耐开裂性(耐龟裂性)≥2级(1级最好，5级最差)；耐光色牢度(灰色样卡)≥4级；甲醛释放量≤1.5mg/L；氯乙烯单体≤5.0mg/kg；可迁移元素[铅(Pb)含量≤90mg/kg；镉(Cd)含量≤75mg/kg；铬(Cr)含量≤60mg/kg；汞(Hg)含量≤60mg/kg；砷(As)含量≤25mg/kg；钡(Ba)含量≤1000mg/kg；锑(Sb)含量≤60mg/kg；硒(Se)含量≤500mg/kg]；邻苯二甲酸酯≤0.1%；不含多溴联苯和多溴联苯醚。 4.热熔胶：热熔胶符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求，总挥发性有机物≤100g/L，同时满足HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》的标准，甲苯二异氰酸酯≤5g/kg。 5.五金配件：三合一连接件符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1500N，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥600N。外观性能满足GB/T3325《金属家具通用技术条件》的标准，冲压件应无脱层、裂缝，铆接处应铆接牢固，无漏铆、脱铆，铆钉应端正圆滑，无明显锤印，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。同时符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》和QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》，耐腐蚀等级≥10级，耐腐蚀保护等级≥10级，金属电镀层抗盐雾≥10级。 三、技术配置：台面厚度≥25，脚架采用电镀金属脚架，壁厚≥1.0mm。 参考图： |
| 5 | 皮革沙发-A | 张 | 36 | 一、规格尺寸：1800*850*850mm 二、材质要求 1.面料人造皮革，皮革的技术性能符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》的要求，摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）≥4级，耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥7.5N/10mm，耐折牢度、耐磨性合格，撕裂力≥20N，气味（干态、湿态）≤2级，pH值≥5。有害物质符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》的标准，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg，邻苯基苯酚≤1.0mg/kg，耐热老化性合格。 2.海绵，海绵的技术性能符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的要求,40%压陷硬度≥160N，65%/25%压陷比≥1.8，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥35%，拉伸强度≥100kPa，撕裂强度≥1.8N/cm，断裂伸长率≥110%，干热老化后拉伸强度≥55kpa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤22%，密度≥25kg/m³，灰分≤1.5%，游离甲醛≤5mg/kg，同时，满足QB/T 4341-2012《抗菌聚氨酯合成革-抗菌性能试验方法和抗菌效果》标准，抗霉菌性能达到0级。 3.沙发框架采用优质橡胶木实木，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性，含水率符合国家标准。 三、技术要求 1.座垫厚度不小于80㎜； 2.沙发脚材质：优质钢制脚架； 3.未注明的尺寸、外形对称度、产品用料、加工、外观性能、理化性能、安全性能等QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》标准；4.产品款式、结构，按照图片要求进行设计、生产，采购人有权利在不改变产品成本的条件下，可以对产品外观、结构等局部功能进行修改，投标人必须无条件配合。 参考图： |
| 6 | 定制办公桌-B | 张 | 269 | 一、规格尺寸：1200*1200*750mm 二、材质要求 1.基材：采用不低于E0级实木多层板，板材的技术性能符合GB/T9846-2015《普通胶合板》的要求，静曲强度（顺纹和横纹）≥20Mpa，弹性模量（顺纹和横纹）≥4000MPa，胶合强度≥0.7Mpa。同时甲醛释放量须满足GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到E0级。抗菌防霉符合JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》的要求，抗菌性能（大肠杆菌和金黄色葡萄球菌）抗菌率≥90%，抗霉菌性能达到0级。 2.表面：采用三聚氰胺饰面，饰面的技术性能参照GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的要求，表面耐冷热循环、耐划痕、耐磨均合格，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气均≥4级。同时，抗菌防霉符合JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》的要求，抗菌性能（大肠杆菌和金黄色葡萄球菌）抗菌率≥90%，抗霉菌性能达到0级。 3.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。耐开裂性(耐龟裂性)≥2级(1级最好，5级最差)；耐光色牢度(灰色样卡)≥4级；甲醛释放量≤1.5mg/L；氯乙烯单体≤5.0mg/kg；可迁移元素[铅(Pb)含量≤90mg/kg；镉(Cd)含量≤75mg/kg；铬(Cr)含量≤60mg/kg；汞(Hg)含量≤60mg/kg；砷(As)含量≤25mg/kg；钡(Ba)含量≤1000mg/kg；锑(Sb)含量≤60mg/kg；硒(Se)含量≤500mg/kg]；邻苯二甲酸酯≤0.1%；不含多溴联苯和多溴联苯醚。 4.热熔胶：热熔胶符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求，总挥发性有机物≤100g/L，同时满足HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》的标准，甲苯二异氰酸酯≤5g/kg。 5.五金配件： （1）三合一连接件，三合一连接件符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1500N，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥600N。外观性能满足GB/T3325《金属家具通用技术条件》的标准，冲压件应无脱层、裂缝，铆接处应铆接牢固，无漏铆、脱铆，铆钉应端正圆滑，无明显锤印，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。同时符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》和QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》，耐腐蚀等级≥10级，耐腐蚀保护等级≥10级，金属电镀层抗盐雾≥10级。 （2）铰链，铰链符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》中的技术要求，金属件外观性能要求合格，垂直静载荷、水平静载荷、操作力（打开力和关闭力）≤10N，耐久性（8万次）无损，下沉量≤1.0mm。同时满足QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》和QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》。耐腐蚀等级≥10级，耐腐蚀保护等级≥10级，金属电镀层抗盐雾≥10级。 （3）导轨，缓冲导轨符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》中的技术要求，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开均合格，操作力（推力或拉力）≤20N，抽屉导轨组件底部变形和抽屉导轨组件结构强度均合格，耐久性（8万次）无损，拉出安全性合格，下沉量不超过抽屉导轨拉出长度的4%。外观性能要求符合GB/T3325《金属家具通用技术条件》，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象和涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷符合标准要求。同时满足QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，耐腐蚀等级≥10级，耐腐蚀保护等级≥10级，金属电镀层抗盐雾≥10级。 二、技术配置：桌面≥25mm，抽屉底板厚度≥9㎜，其余未注明的板材厚度均≥16㎜。封边条的厚度≥1.0㎜，抽屉采用斜边工艺，做无拉手处理。 参考图： |
| 7 | 办公椅-B | 张 | 365 | 一、规格尺寸 椅高：1140-1240±5mm；背高+头枕：810mm；椅宽：620±5mm；背宽：510±5mm；座高：400-500±5mm。 二、材质要求 1.阻燃面料，面料符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的标准，可分解致癌芳香胺染料未检出，甲醛含量≤20mg/kg，变色和沾色色牢度（耐水色、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液）均≥4级，湿摩擦≥4级。燃烧性能符合GB/T17591-2006《阻燃织物》的标准，燃烧性能（经向：损毁长度≤30mm、续燃时间≤0.5s、阴燃时间≤1s；纬向：损毁长度≤30mm、续燃时间≤0.5s、阴燃时间≤1s）合格。可萃取的重金属符合HJ2546-2016《环境标志产品技术要求纺织产品》的标准，可萃取的重金属（砷、铅、铬、钴、铜、镍、镉、锑、汞）检测合格，总铅和总镉含量≤5mg/kg。 2.海绵，海绵的技术性能符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的要求,40%压陷硬度≥160N，65%/25%压陷比≥1.8，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥35%，拉伸强度≥100kPa，撕裂强度≥1.8N/cm，断裂伸长率≥110%，干热老化后拉伸强度≥55kpa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤22%，密度≥25kg/m³，灰分≤1.5%，游离甲醛≤5mg/kg，同时，满足QB/T 4341-2012《抗菌聚氨酯合成革-抗菌性能试验方法和抗菌效果》标准，抗霉菌性能达到0级。 3.气压棒，检验依据包括但不限于：GB/T3325-2017、QB/T3826-1999、QB/T3832-1999的标准和要求，检测项包含：金属外观性能要求表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级（中性盐雾试验≥500h）≥10级。 4.底盘：采用多功能底盘，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》的标准和要求。 5.脚架：采用五星脚架，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》的标准和要求。 6.万向轮：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》和GB/T 32487-2016《塑料家具通用家具技术条件》的标准和相关要求。 7.成品：符合QB/T 2280－2016《办公家具 办公椅》的标准和要求。 三、技术配置 1.头枕：切割棉，PP+纤全新材料打造，连体头枕； 2.连体背框：PP+纤材料打造，S形贴脊背框，贴合脊椎曲线，全面承托背部，坐仰更舒服； 3.腰部：PP 软材料打造，腰枕鱼骨形状设计，紧贴腰部，可根据个人舒适度双向（前后/上下）调节，给腰部更强劲的顶腰力度； 4.背网：尼龙网布，具有色彩鲜艳不褪色，韧性抗拉性强，耐磨损，无毒，耐腐烂，耐化学品，耐高温抗紫外线，透气性强，使用寿命长等特点； 7.机构：大方形防爆升降底盘，可调节升降，多功能线控气压棒，靠背可调角度可任意角度锁定； 8.扶手：全新PP料联动扶手，跟随靠背后仰联动，承托手臂，放松手臂； 9.气压棒：通过SGS测试，高级三级气压棒，100-4升降行程； 10.轮子：PU料，顺畅，灵便静音； 11.椅脚：通过1136KG静压测试，足够承重1辆汽车重量，350PP脚； 12.脚托：电镀脚16圆管托拉杆，PP全新料脚托，可承受30KG重量。 参考图： |
| 8 | 定制密码锁文件柜 | 组 | 100 | 1.规格尺寸：850*390*1800mm。 2.基材：采用冷轧钢板，符合GB/T5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》的要求，化学成分（C、Mn、P、S）合格，抗拉强度≥300MPa，规定塑性延伸强度≥180MPa，断后伸长率≥28%。 3.表面材质：采用静电粉末，技术性能符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》的要求，杯突≥4.0mm，耐磨性≤50mg，弯曲≤4mm，耐沸水性2h无异常，耐湿性≥500h无异常，耐碱性和耐酸性≥240h无异常。 4.五金配件：锁具，符合QB/T1621-2015《家具锁》的技术标准，金属件外观性能要求合格，锁头固定连接静拉力（锁头直径小于20mm的，在承受140N静拉力后无松动）合格，锁头固定连接扭矩（锁头直径小于20mm的，在承受1.8N•m扭矩后无松动）合格，锁芯拨动件扭矩（锁芯拨动件在承受直径小于20mm的，在承受0.7N•m扭矩后能正常使用）合格，锁舌侧向静载荷（锁舌在承受200N侧向静载荷后能正常使用）合格，弹子锁、叶片锁使用寿命（锁头直径小于20mm的弹子锁、叶片锁，使用≥10000次）合格。同时符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》和QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试技不有限公验(ASS)法》的标准，腐蚀等级≥10级，耐腐蚀保护等级≥10级，金属电镀层抗盐雾≥10级。 5.五金配件：铝合金拉手，外观性能符合GB/T3325《金属家具通用技术条件》的标准，金属件外观性能要求（涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致、无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷）合格。同时满足QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》和QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》的标准，耐腐蚀等级≥10级，耐腐蚀保护等级≥10级，金属喷涂层抗盐雾≥10级。 6.配置：板材厚度≥1.0mm。 7.成品：符合QB/T 1097—2010《钢制文件柜》的标准和要求。 参考图： |
| 9 | 定制办公桌-C | 张 | 8 | 一、规格尺寸：1500*900*750mm。 二、材质要求 1.基材：采用不低于E0级实木多层板，板材的技术性能符合GB/T9846-2015《普通胶合板》的要求，静曲强度（顺纹和横纹）≥20Mpa，弹性模量（顺纹和横纹）≥4000MPa，胶合强度≥0.7Mpa。同时甲醛释放量须满足GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到E0级。抗菌防霉符合JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》的要求，抗菌性能（大肠杆菌和金黄色葡萄球菌）抗菌率≥90%，抗霉菌性能达到0级。 2.表面：采用三聚氰胺饰面，饰面的技术性能参照GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的要求，表面耐冷热循环、耐划痕、耐磨均合格，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气均≥4级。同时，抗菌防霉符合JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》的要求，抗菌性能（大肠杆菌和金黄色葡萄球菌）抗菌率≥90%，抗霉菌性能达到0级。 3.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。耐开裂性(耐龟裂性)≥2级(1级最好，5级最差)；耐光色牢度(灰色样卡)≥4级；甲醛释放量≤1.5mg/L；氯乙烯单体≤5.0mg/kg；可迁移元素[铅(Pb)含量≤90mg/kg；镉(Cd)含量≤75mg/kg；铬(Cr)含量≤60mg/kg；汞(Hg)含量≤60mg/kg；砷(As)含量≤25mg/kg；钡(Ba)含量≤1000mg/kg；锑(Sb)含量≤60mg/kg；硒(Se)含量≤500mg/kg]；邻苯二甲酸酯≤0.1%；不含多溴联苯和多溴联苯醚。 4.热熔胶：热熔胶符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求，总挥发性有机物≤100g/L，同时满足HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》的标准，甲苯二异氰酸酯≤5g/kg。 5.五金配件： （1）三合一连接件，三合一连接件符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1500N，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥600N。外观性能满足GB/T3325《金属家具通用技术条件》的标准，冲压件应无脱层、裂缝，铆接处应铆接牢固，无漏铆、脱铆，铆钉应端正圆滑，无明显锤印，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。同时符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》和QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》，耐腐蚀等级≥10级，耐腐蚀保护等级≥10级，金属电镀层抗盐雾≥10级。 （2）铰链，铰链符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》中的技术要求，金属件外观性能要求合格，垂直静载荷、水平静载荷、操作力（打开力和关闭力）≤10N，耐久性（8万次）无损，下沉量≤1.0mm。同时满足QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》和QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》。耐腐蚀等级≥10级，耐腐蚀保护等级≥10级，金属电镀层抗盐雾≥10级。 （3）导轨，缓冲导轨符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》中的技术要求，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开均合格，操作力（推力或拉力）≤20N，抽屉导轨组件底部变形和抽屉导轨组件结构强度均合格，耐久性（8万次）无损，拉出安全性合格，下沉量不超过抽屉导轨拉出长度的4%。外观性能要求符合GB/T3325《金属家具通用技术条件》，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象和涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷符合标准要求。同时满足QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，耐腐蚀等级≥10级，耐腐蚀保护等级≥10级，金属电镀层抗盐雾≥10级。 三、技术配置：桌面加厚≥40mm，侧柜顶板、层板厚度≥25㎜，抽屉底板厚度≥9㎜，其余未注明的板材厚度均≥16㎜。封边条的厚度≥1.0㎜，抽屉采用斜边工艺，做无拉手处理。 参考图： |
| 10 | 办公椅-C（皮革） | 张 | 20 | 1.面料人造皮革，皮革的技术性能符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》的要求，摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）≥4级，耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥7.5N/10mm，耐折牢度、耐磨性合格，撕裂力≥20N，气味（干态、湿态）≤2级，pH值≥5。有害物质符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》的标准，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg，邻苯基苯酚≤1.0mg/kg，耐热老化性合格。 2.海绵，海绵的技术性能符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的要求，40%压陷硬度≥160N，65%/25%压陷比≥1.8，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥35%，拉伸强度≥100kPa，撕裂强度≥1.8N/cm，断裂伸长率≥110%，干热老化后拉伸强度≥55kpa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤22%，密度≥25kg/m³，灰分≤1.5%，游离甲醛≤5mg/kg，同时，满足QB/T 4341-2012《抗菌聚氨酯合成革-抗菌性能试验方法和抗菌效果》标准，抗霉菌性能达到0级。 3.沙发框架采用优质橡胶木实木，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性，含水率符合国家标准。 参考图： |
| 11 | 定制组合桌 | 张 | 5 | 一、规格尺寸：2680*2680*750mm。 二、材质要求 1.基材：采用不低于E0级实木多层板，板材的技术性能符合GB/T9846-2015《普通胶合板》的要求，静曲强度（顺纹和横纹）≥20Mpa，弹性模量（顺纹和横纹）≥4000MPa，胶合强度≥0.7Mpa。同时甲醛释放量须满足GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到E0级。抗菌防霉符合JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》的要求，抗菌性能（大肠杆菌和金黄色葡萄球菌）抗菌率≥90%，抗霉菌性能达到0级。 2.表面：采用三聚氰胺饰面，饰面的技术性能参照GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的要求，表面耐冷热循环、耐划痕、耐磨均合格，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气均≥4级。同时，抗菌防霉符合JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》的要求，抗菌性能（大肠杆菌和金黄色葡萄球菌）抗菌率≥90%，抗霉菌性能达到0级。 3.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。耐开裂性(耐龟裂性)≥2级(1级最好，5级最差)；耐光色牢度(灰色样卡)≥4级；甲醛释放量≤1.5mg/L；氯乙烯单体≤5.0mg/kg；可迁移元素[铅(Pb)含量≤90mg/kg；镉(Cd)含量≤75mg/kg；铬(Cr)含量≤60mg/kg；汞(Hg)含量≤60mg/kg；砷(As)含量≤25mg/kg；钡(Ba)含量≤1000mg/kg；锑(Sb)含量≤60mg/kg；硒(Se)含量≤500mg/kg]；邻苯二甲酸酯≤0.1%；不含多溴联苯和多溴联苯醚。 4.热熔胶：热熔胶符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求，总挥发性有机物≤100g/L，同时满足HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》的标准，甲苯二异氰酸酯≤5g/kg。 5.五金配件： （1）三合一连接件，三合一连接件符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1500N，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥600N。外观性能满足GB/T3325《金属家具通用技术条件》的标准，冲压件应无脱层、裂缝，铆接处应铆接牢固，无漏铆、脱铆，铆钉应端正圆滑，无明显锤印，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。同时符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》和QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》，耐腐蚀等级≥10级，耐腐蚀保护等级≥10级，金属电镀层抗盐雾≥10级。 （2）铰链，铰链符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》中的技术要求，金属件外观性能要求合格，垂直静载荷、水平静载荷、操作力（打开力和关闭力）≤10N，耐久性（8万次）无损，下沉量≤1.0mm。同时满足QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》和QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》。耐腐蚀等级≥10级，耐腐蚀保护等级≥10级，金属电镀层抗盐雾≥10级。 （3）导轨，缓冲导轨符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》中的技术要求，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开均合格，操作力（推力或拉力）≤20N，抽屉导轨组件底部变形和抽屉导轨组件结构强度均合格，耐久性（8万次）无损，拉出安全性合格，下沉量不超过抽屉导轨拉出长度的4%。外观性能要求符合GB/T3325《金属家具通用技术条件》，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象和涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷符合标准要求。同时满足QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，耐腐蚀等级≥10级，耐腐蚀保护等级≥10级，金属电镀层抗盐雾≥10级。 二、技术配置：桌面≥25mm，抽屉底板厚度≥9㎜，其余未注明的板材厚度均≥16㎜。封边条的厚度≥1.0㎜，抽屉采用斜边工艺，做无拉手处理。 参考图： |
| 12 | 定制弧形沙发 | 张 | 4 | 一、规格尺寸：4100*850*850mm。 二、材质要求 1.面料人造皮革，皮革的技术性能符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》的要求，摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）≥4级，耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥7.5N/10mm，耐折牢度、耐磨性合格，撕裂力≥20N，气味（干态、湿态）≤2级，pH值≥5。有害物质符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》的标准，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg，邻苯基苯酚≤1.0mg/kg，耐热老化性合格。 2.海绵，海绵的技术性能符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的要求，40%压陷硬度≥160N，65%/25%压陷比≥1.8，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥35%，拉伸强度≥100kPa，撕裂强度≥1.8N/cm，断裂伸长率≥110%，干热老化后拉伸强度≥55kpa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤22%，密度≥25kg/m³，灰分≤1.5%，游离甲醛≤5mg/kg，同时，满足QB/T 4341-2012《抗菌聚氨酯合成革-抗菌性能试验方法和抗菌效果》标准，抗霉菌性能达到0级。 3.沙发框架采用优质橡胶木实木，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性，含水率符合国家标准。 三、技术要求 1.座垫厚度不小于80㎜。 2.沙发脚材质：优质钢制脚架。 3.未注明的尺寸、外形对称度、产品用料、加工、外观性能、理化性能、安全性能等QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》标准。4.产品款式、结构，按照图片要求进行设计、生产，采购人有权利在不改变产品成本的条件下，可以对产品外观、结构等局部功能进行修改，投标人必须无条件配合。 参考图： |
| 13 | 定制沙发椅 | 张 | 2 | 一、规格尺寸：900*850*850mm。 二、材质要求 1.面料人造皮革，皮革的技术性能符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》的要求，摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）≥4级，耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥7.5N/10mm，耐折牢度、耐磨性合格，撕裂力≥20N，气味（干态、湿态）≤2级，pH值≥5。有害物质符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》的标准，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg，邻苯基苯酚≤1.0mg/kg，耐热老化性合格。 2.海绵，海绵的技术性能符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的要求,40%压陷硬度≥160N，65%/25%压陷比≥1.8，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥35%，拉伸强度≥100kPa，撕裂强度≥1.8N/cm，断裂伸长率≥110%，干热老化后拉伸强度≥55kpa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤22%，密度≥25kg/m³，灰分≤1.5%，游离甲醛≤5mg/kg，同时，满足QB/T 4341-2012《抗菌聚氨酯合成革-抗菌性能试验方法和抗菌效果》标准，抗霉菌性能达到0级。 3.沙发框架采用优质橡胶木实木，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性，含水率符合国家标准。 三、技术要求 1.未注明的尺寸、外形对称度、产品用料、加工、外观性能、理化性能、安全性能等QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》标准。2.产品款式、结构，按照图片要求进行设计、生产，采购人有权利在不改变产品成本的条件下，可以对产品外观、结构等局部功能进行修改，投标人必须无条件配合。 参考图： |
| 14 | 定制圆茶几 | 张 | 2 | 1.规格尺寸：Φ800mm。 2.基材：台面采用岩板。 3.脚架采用冷轧钢板，符合GB/T5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》的要求，化学成分（C、Mn、P、S）合格，抗拉强度≥300MPa，规定塑性延伸强度≥180MPa，断后伸长率≥28%。 4.表面工艺采用水转印工艺，颜色为木纹色。 5.技术配置：台面采用岩板台面，台面厚≥9mm，,脚架采用冷轧钢水转印工艺，壁厚度≥1.0mm。 参考图： |
| 15 | 定制办公桌-D | 张 | 4 | 一、规格尺寸：1600*1600*750mm。 二、材质要求 1.基材：采用不低于E0级实木多层板，板材的技术性能符合GB/T9846-2015《普通胶合板》的要求，静曲强度（顺纹和横纹）≥20Mpa，弹性模量（顺纹和横纹）≥4000MPa，胶合强度≥0.7Mpa。同时甲醛释放量须满足GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到E0级。抗菌防霉符合JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》的要求，抗菌性能（大肠杆菌和金黄色葡萄球菌）抗菌率≥90%，抗霉菌性能达到0级。 2.表面：采用三聚氰胺饰面，饰面的技术性能参照GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的要求，表面耐冷热循环、耐划痕、耐磨均合格，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气均≥4级。同时，抗菌防霉符合JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》的要求，抗菌性能（大肠杆菌和金黄色葡萄球菌）抗菌率≥90%，抗霉菌性能达到0级。 3.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。耐开裂性(耐龟裂性)≥2级(1级最好，5级最差)；耐光色牢度(灰色样卡)≥4级；甲醛释放量≤1.5mg/L；氯乙烯单体≤5.0mg/kg；可迁移元素[铅(Pb)含量≤90mg/kg；镉(Cd)含量≤75mg/kg；铬(Cr)含量≤60mg/kg；汞(Hg)含量≤60mg/kg；砷(As)含量≤25mg/kg；钡(Ba)含量≤1000mg/kg；锑(Sb)含量≤60mg/kg；硒(Se)含量≤500mg/kg]；邻苯二甲酸酯≤0.1%；不含多溴联苯和多溴联苯醚。 4.热熔胶：热熔胶符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求，总挥发性有机物≤100g/L，同时满足HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》的标准，甲苯二异氰酸酯≤5g/kg。 5.五金配件： （1）三合一连接件，三合一连接件符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1500N，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥600N。外观性能满足GB/T3325《金属家具通用技术条件》的标准，冲压件应无脱层、裂缝，铆接处应铆接牢固，无漏铆、脱铆，铆钉应端正圆滑，无明显锤印，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。同时符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》和QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》，耐腐蚀等级≥10级，耐腐蚀保护等级≥10级，金属电镀层抗盐雾≥10级。 （2）铰链，铰链符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》中的技术要求，金属件外观性能要求合格，垂直静载荷、水平静载荷、操作力（打开力和关闭力）≤10N，耐久性（8万次）无损，下沉量≤1.0mm。同时满足QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》和QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》。耐腐蚀等级≥10级，耐腐蚀保护等级≥10级，金属电镀层抗盐雾≥10级。 （3）导轨，缓冲导轨符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》中的技术要求，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开均合格，操作力（推力或拉力）≤20N，抽屉导轨组件底部变形和抽屉导轨组件结构强度均合格，耐久性（8万次）无损，拉出安全性合格，下沉量不超过抽屉导轨拉出长度的4%。外观性能要求符合GB/T3325《金属家具通用技术条件》，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象和涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷符合标准要求。同时满足QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，耐腐蚀等级≥10级，耐腐蚀保护等级≥10级，金属电镀层抗盐雾≥10级。 三、技术配置：桌面加厚≥40mm，侧柜顶板、层板厚度≥25㎜，抽屉底板厚度≥9㎜，其余未注明的板材厚度均≥16㎜。封边条的厚度≥1.0㎜，抽屉采用斜边工艺，做无拉手处理。 参考图： |
| 16 | 定制皮革沙发B | 张 | 4 | 一、规格尺寸：900*850*850mm。 二、材质要求 1.面料人造皮革，皮革的技术性能符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》的要求，摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）≥4级，耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥7.5N/10mm，耐折牢度、耐磨性合格，撕裂力≥20N，气味（干态、湿态）≤2级，pH值≥5。有害物质符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》的标准，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg，邻苯基苯酚≤1.0mg/kg，耐热老化性合格。 2.海绵，海绵的技术性能符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的要求,40%压陷硬度≥160N，65%/25%压陷比≥1.8，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥35%，拉伸强度≥100kPa，撕裂强度≥1.8N/cm，断裂伸长率≥110%，干热老化后拉伸强度≥55kpa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤22%，密度≥25kg/m³，灰分≤1.5%，游离甲醛≤5mg/kg。 3.沙发框架采用优质橡胶木实木，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性，含水率符合国家标准。 三、技术要求 1.座垫厚度不小于80㎜。 2.沙发脚材质：优质钢制脚架。 3.未注明的尺寸、外形对称度、产品用料、加工、外观性能、理化性能、安全性能等QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》标准。4.产品款式、结构，按照图片要求进行设计、生产，采购人有权利在不改变产品成本的条件下，可以对产品外观、结构等局部功能进行修改，投标人必须无条件配合。 参考图： |
| 17 | 定制皮革沙发C | 张 | 4 | 一、规格尺寸：1650*850*850mm。 二、材质要求 1.面料人造皮革，皮革的技术性能符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》的要求，摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）≥4级，耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥7.5N/10mm，耐折牢度、耐磨性合格，撕裂力≥20N，气味（干态、湿态）≤2级，pH值≥5。有害物质符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》的标准，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg，邻苯基苯酚≤1.0mg/kg，耐热老化性合格。 2.海绵，海绵的技术性能符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的要求,40%压陷硬度≥160N，65%/25%压陷比≥1.8，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥35%，拉伸强度≥100kPa，撕裂强度≥1.8N/cm，断裂伸长率≥110%，干热老化后拉伸强度≥55kpa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤22%，密度≥25kg/m³，灰分≤1.5%，游离甲醛≤5mg/kg。 3.沙发框架采用优质橡胶木实木，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性，含水率符合国家标准。 三、技术要求 1.座垫厚度不小于80㎜。 2.沙发脚材质：优质钢制脚架。 3.未注明的尺寸、外形对称度、产品用料、加工、外观性能、理化性能、安全性能等QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》标准。4.产品款式、结构，按照图片要求进行设计、生产，采购人有权利在不改变产品成本的条件下，可以对产品外观、结构等局部功能进行修改，投标人必须无条件配合。 参考图： |
| 18 | 定制茶几 | 张 | 4 | 1.规格尺寸：1300*600*350mm。 2.台面基材：采用不低于E0级实木多层板，板材的技术性能符合GB/T9846-2015《普通胶合板》的要求，静曲强度（顺纹和横纹）≥20Mpa，弹性模量（顺纹和横纹）≥4000MPa，胶合强度≥0.7Mpa。同时甲醛释放量须满足GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到E0级。抗菌防霉符合JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》的要求，抗菌性能（大肠杆菌和金黄色葡萄球菌）抗菌率≥90%，抗霉菌性能达到0级。 3.表面贴饰面纸，纹路颜色和大理石一样，喷涂pu清漆。 4.脚架采用采用冷轧钢板，符合GB/T5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》的要求，化学成分（C、Mn、P、S）合格，抗拉强度≥300MPa，规定塑性延伸强度≥180MPa，断后伸长率≥28%。 5.表面工艺采用水转印工艺，颜色为木纹色。 参考图： |
| 19 | 定制长型办公桌 | 张 | 2 | 一、规格尺寸：5200*900*750mm。 二、材质要求 1.基材：采用不低于E0级实木多层板，板材的技术性能符合GB/T9846-2015《普通胶合板》的要求，静曲强度（顺纹和横纹）≥20Mpa，弹性模量（顺纹和横纹）≥4000MPa，胶合强度≥0.7Mpa。同时甲醛释放量须满足GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到E0级。抗菌防霉符合JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》的要求，抗菌性能（大肠杆菌和金黄色葡萄球菌）抗菌率≥90%，抗霉菌性能达到0级。 2.表面：采用三聚氰胺饰面，饰面的技术性能参照GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的要求，表面耐冷热循环、耐划痕、耐磨均合格，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气均≥4级。同时，抗菌防霉符合JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》的要求，抗菌性能（大肠杆菌和金黄色葡萄球菌）抗菌率≥90%，抗霉菌性能达到0级。 3.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。耐开裂性(耐龟裂性)≥2级(1级最好，5级最差)；耐光色牢度(灰色样卡)≥4级；甲醛释放量≤1.5mg/L；氯乙烯单体≤5.0mg/kg；可迁移元素[铅(Pb)含量≤90mg/kg；镉(Cd)含量≤75mg/kg；铬(Cr)含量≤60mg/kg；汞(Hg)含量≤60mg/kg；砷(As)含量≤25mg/kg；钡(Ba)含量≤1000mg/kg；锑(Sb)含量≤60mg/kg；硒(Se)含量≤500mg/kg]；邻苯二甲酸酯≤0.1%；不含多溴联苯和多溴联苯醚。 4.热熔胶：热熔胶符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求，总挥发性有机物≤100g/L，同时满足HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》的标准，甲苯二异氰酸酯≤5g/kg。 5.五金配件： （1）三合一连接件，三合一连接件符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1500N，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥600N。外观性能满足GB/T3325《金属家具通用技术条件》的标准，冲压件应无脱层、裂缝，铆接处应铆接牢固，无漏铆、脱铆，铆钉应端正圆滑，无明显锤印，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。同时符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》和QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》，耐腐蚀等级≥10级，耐腐蚀保护等级≥10级，金属电镀层抗盐雾≥10级。 （2）铰链，铰链符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》中的技术要求，金属件外观性能要求合格，垂直静载荷、水平静载荷、操作力（打开力和关闭力）≤10N，耐久性（8万次）无损，下沉量≤1.0mm。同时满足QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》和QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》。耐腐蚀等级≥10级，耐腐蚀保护等级≥10级，金属电镀层抗盐雾≥10级。 （3）导轨，缓冲导轨符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》中的技术要求，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开均合格，操作力（推力或拉力）≤20N，抽屉导轨组件底部变形和抽屉导轨组件结构强度均合格，耐久性（8万次）无损，拉出安全性合格，下沉量不超过抽屉导轨拉出长度的4%。外观性能要求符合GB/T3325《金属家具通用技术条件》，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象和涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷符合标准要求。同时满足QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，耐腐蚀等级≥10级，耐腐蚀保护等级≥10级，金属电镀层抗盐雾≥10级。 三、技术配置：桌面加厚≥40mm，侧柜顶板、层板厚度≥25㎜，抽屉底板厚度≥9㎜，其余未注明的板材厚度均≥16㎜。封边条的厚度≥1.0㎜，抽屉采用斜边工艺，做无拉手处理。 参考图： |
| 20 | 定制组合波浪型办公桌 | 张 | 6 | 一、规格尺寸：1400*700*750mm。 二、材质要求 1.基材：采用不低于E0级实木多层板，板材的技术性能符合GB/T9846-2015《普通胶合板》的要求，静曲强度（顺纹和横纹）≥20Mpa，弹性模量（顺纹和横纹）≥4000MPa，胶合强度≥0.7Mpa。同时甲醛释放量须满足GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到E0级。抗菌防霉符合JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》的要求，抗菌性能（大肠杆菌和金黄色葡萄球菌）抗菌率≥90%，抗霉菌性能达到0级。 2.表面：采用三聚氰胺饰面，饰面的技术性能参照GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的要求，表面耐冷热循环、耐划痕、耐磨均合格，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气均≥4级。同时，抗菌防霉符合JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》的要求，抗菌性能（大肠杆菌和金黄色葡萄球菌）抗菌率≥90%，抗霉菌性能达到0级。 3.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。耐开裂性(耐龟裂性)≥2级(1级最好，5级最差)；耐光色牢度(灰色样卡)≥4级；甲醛释放量≤1.5mg/L；氯乙烯单体≤5.0mg/kg；可迁移元素[铅(Pb)含量≤90mg/kg；镉(Cd)含量≤75mg/kg；铬(Cr)含量≤60mg/kg；汞(Hg)含量≤60mg/kg；砷(As)含量≤25mg/kg；钡(Ba)含量≤1000mg/kg；锑(Sb)含量≤60mg/kg；硒(Se)含量≤500mg/kg]；邻苯二甲酸酯≤0.1%；不含多溴联苯和多溴联苯醚。 4.热熔胶：热熔胶符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求，总挥发性有机物≤100g/L，同时满足HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》的标准，甲苯二异氰酸酯≤5g/kg。 5.五金配件： （1）三合一连接件，三合一连接件符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1500N，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥600N。外观性能满足GB/T3325《金属家具通用技术条件》的标准，冲压件应无脱层、裂缝，铆接处应铆接牢固，无漏铆、脱铆，铆钉应端正圆滑，无明显锤印，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。同时符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》和QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》，耐腐蚀等级≥10级，耐腐蚀保护等级≥10级，金属电镀层抗盐雾≥10级。 （2）铰链，铰链符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》中的技术要求，金属件外观性能要求合格，垂直静载荷、水平静载荷、操作力（打开力和关闭力）≤10N，耐久性（8万次）无损，下沉量≤1.0mm。同时满足QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》和QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》。耐腐蚀等级≥10级，耐腐蚀保护等级≥10级，金属电镀层抗盐雾≥10级。 （3）导轨，缓冲导轨符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》中的技术要求，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开均合格，操作力（推力或拉力）≤20N，抽屉导轨组件底部变形和抽屉导轨组件结构强度均合格，耐久性（8万次）无损，拉出安全性合格，下沉量不超过抽屉导轨拉出长度的4%。外观性能要求符合GB/T3325《金属家具通用技术条件》，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象和涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷符合标准要求。同时满足QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，耐腐蚀等级≥10级，耐腐蚀保护等级≥10级，金属电镀层抗盐雾≥10级。 三、技术配置：桌面加厚≥25mm，抽屉底板厚度≥9㎜，其余未注明的板材厚度均≥16㎜。封边条的厚度≥1.0㎜，脚架采用电镀金属脚架，壁厚≥1.2mm。 参考图： |
| 21 | 定制自带充电接口沙发-B | 张 | 39 | 一、规格尺寸：2300*1000mm。 二、材质要求 1.面料人造皮革，皮革的技术性能符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》的要求，摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）≥4级，耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥7.5N/10mm，耐折牢度、耐磨性合格，撕裂力≥20N，气味（干态、湿态）≤2级，pH值≥5。有害物质符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》的标准，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg，邻苯基苯酚≤1.0mg/kg，耐热老化性合格。 2.海绵，海绵的技术性能符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的要求,40%压陷硬度≥160N，65%/25%压陷比≥1.8，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥35%，拉伸强度≥100kPa，撕裂强度≥1.8N/cm，断裂伸长率≥110%，干热老化后拉伸强度≥55kpa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤22%，密度≥25kg/m³，灰分≤1.5%，游离甲醛≤5mg/kg。 3.沙发框架采用优质橡胶木实木，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性，含水率符合国家标准。 三、技术要求 1.座垫厚度不小于80㎜。 2.沙发脚材质：优质钢制脚架。 3.未注明的尺寸、外形对称度、产品用料、加工、外观性能、理化性能、安全性能等QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》标准。4.产品款式、结构，按照图片要求进行设计、生产，采购人有权利在不改变产品成本的条件下，可以对产品外观、结构等局部功能进行修改，投标人必须无条件配合。 参考图： |
| 22 | 定制屏风办公桌 | 张 | 50 | 一、规格尺寸：1200*1200*1200mm。 二、材质要求 1.基材：采用不低于E0级实木多层板，板材的技术性能符合GB/T9846-2015《普通胶合板》的要求，静曲强度（顺纹和横纹）≥20Mpa，弹性模量（顺纹和横纹）≥4000MPa，胶合强度≥0.7Mpa。同时甲醛释放量须满足GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到E0级。抗菌防霉符合JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》的要求，抗菌性能（大肠杆菌和金黄色葡萄球菌）抗菌率≥90%，抗霉菌性能达到0级。 2.表面：采用三聚氰胺饰面，饰面的技术性能参照GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的要求，表面耐冷热循环、耐划痕、耐磨均合格，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气均≥4级。同时，抗菌防霉符合JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》的要求，抗菌性能（大肠杆菌和金黄色葡萄球菌）抗菌率≥90%，抗霉菌性能达到0级。 3.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。耐开裂性(耐龟裂性)≥2级(1级最好，5级最差)；耐光色牢度(灰色样卡)≥4级；甲醛释放量≤1.5mg/L；氯乙烯单体≤5.0mg/kg；可迁移元素[铅(Pb)含量≤90mg/kg；镉(Cd)含量≤75mg/kg；铬(Cr)含量≤60mg/kg；汞(Hg)含量≤60mg/kg；砷(As)含量≤25mg/kg；钡(Ba)含量≤1000mg/kg；锑(Sb)含量≤60mg/kg；硒(Se)含量≤500mg/kg]；邻苯二甲酸酯≤0.1%；不含多溴联苯和多溴联苯醚。 4.热熔胶：热熔胶符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求，总挥发性有机物≤100g/L，同时满足HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》的标准，甲苯二异氰酸酯≤5g/kg。 5.五金配件： （1）三合一连接件，三合一连接件符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1500N，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥600N。外观性能满足GB/T3325《金属家具通用技术条件》的标准，冲压件应无脱层、裂缝，铆接处应铆接牢固，无漏铆、脱铆，铆钉应端正圆滑，无明显锤印，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。同时符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》和QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》，耐腐蚀等级≥10级，耐腐蚀保护等级≥10级，金属电镀层抗盐雾≥10级。 （2）铰链，铰链符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》中的技术要求，金属件外观性能要求合格，垂直静载荷、水平静载荷、操作力（打开力和关闭力）≤10N，耐久性（8万次）无损，下沉量≤1.0mm。同时满足QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》和QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》。耐腐蚀等级≥10级，耐腐蚀保护等级≥10级，金属电镀层抗盐雾≥10级。 （3）导轨，缓冲导轨符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》中的技术要求，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开均合格，操作力（推力或拉力）≤20N，抽屉导轨组件底部变形和抽屉导轨组件结构强度均合格，耐久性（8万次）无损，拉出安全性合格，下沉量不超过抽屉导轨拉出长度的4%。外观性能要求符合GB/T3325《金属家具通用技术条件》，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象和涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷符合标准要求。同时满足QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，耐腐蚀等级≥10级，耐腐蚀保护等级≥10级，金属电镀层抗盐雾≥10级。 三、技术配置：铝合金边边框：屏风间采用子母扣连接，安装便利，可多次拆装屏风，底托同时托住横向铝材与竖向铝材，防止屏风以后出现高差和变形，并整个托起底部横向铝材，可调脚垫的调整高度≥15㎜。玻璃嵌入铝材内，禁止打玻璃胶，隔音、稳固。采用隐式玻璃框，不增加竖框宽度。其余未注明的板材厚度均≥16㎜。 参考图： |
| 23 | 柜台圆凳 | 张 | 127 | 一、材质要求 1.面料人造皮革，皮革的技术性能符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》的要求，摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）≥4级，耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥7.5N/10mm，耐折牢度、耐磨性合格，撕裂力≥20N，气味（干态、湿态）≤2级，pH值≥5。有害物质符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》的标准，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg，邻苯基苯酚≤1.0mg/kg，耐热老化性合格。 2.海绵，海绵的技术性能符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的要求，40%压陷硬度≥160N，65%/25%压陷比≥1.8，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥35%，拉伸强度≥100kPa，撕裂强度≥1.8N/cm，断裂伸长率≥110%，干热老化后拉伸强度≥55kpa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤22%，密度≥25kg/m³，灰分≤1.5%，游离甲醛≤5mg/kg，同时，满足QB/T 4341-2012《抗菌聚氨酯合成革-抗菌性能试验方法和抗菌效果》标准，抗霉菌性能达到0级。 3.沙发框架采用优质橡胶木实木，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性，含水率符合国家标准。 二、技术要求 1.未注明的尺寸、外形对称度、产品用料、加工、外观性能、理化性能、安全性能等QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》标准。2.产品款式、结构，按照图片要求进行设计、生产，采购人有权利在不改变产品成本的条件下，可以对产品外观、结构等局部功能进行修改，投标人必须无条件配合。 参考图： |
| 24 | 系统柜 | 个 | 19 | 一、规格尺寸：1200*400*600mm。 二、材质要求 1.基材：采用不低于E0级实木多层板，板材的技术性能符合GB/T9846-2015《普通胶合板》的要求，静曲强度（顺纹和横纹）≥20Mpa，弹性模量（顺纹和横纹）≥4000MPa，胶合强度≥0.7Mpa。同时甲醛释放量须满足GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到E0级。抗菌防霉符合JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》的要求，抗菌性能（大肠杆菌和金黄色葡萄球菌）抗菌率≥90%，抗霉菌性能达到0级。 2.表面：采用三聚氰胺饰面，饰面的技术性能参照GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的要求，表面耐冷热循环、耐划痕、耐磨均合格，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气均≥4级。同时，抗菌防霉符合JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》的要求，抗菌性能（大肠杆菌和金黄色葡萄球菌）抗菌率≥90%，抗霉菌性能达到0级。 3.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。耐开裂性(耐龟裂性)≥2级(1级最好，5级最差)；耐光色牢度(灰色样卡)≥4级；甲醛释放量≤1.5mg/L；氯乙烯单体≤5.0mg/kg；可迁移元素[铅(Pb)含量≤90mg/kg；镉(Cd)含量≤75mg/kg；铬(Cr)含量≤60mg/kg；汞(Hg)含量≤60mg/kg；砷(As)含量≤25mg/kg；钡(Ba)含量≤1000mg/kg；锑(Sb)含量≤60mg/kg；硒(Se)含量≤500mg/kg]；邻苯二甲酸酯≤0.1%；不含多溴联苯和多溴联苯醚。 4.热熔胶：热熔胶符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求，总挥发性有机物≤100g/L，同时满足HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》的标准，甲苯二异氰酸酯≤5g/kg。 5.五金配件： （1）三合一连接件，三合一连接件符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1500N，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥600N。外观性能满足GB/T3325《金属家具通用技术条件》的标准，冲压件应无脱层、裂缝，铆接处应铆接牢固，无漏铆、脱铆，铆钉应端正圆滑，无明显锤印，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。同时符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》和QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》，耐腐蚀等级≥10级，耐腐蚀保护等级≥10级，金属电镀层抗盐雾≥10级。 （2）铰链，铰链符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》中的技术要求，金属件外观性能要求合格，垂直静载荷、水平静载荷、操作力（打开力和关闭力）≤10N，耐久性（8万次）无损，下沉量≤1.0mm。同时满足QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》和QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》。耐腐蚀等级≥10级，耐腐蚀保护等级≥10级，金属电镀层抗盐雾≥10级。 （3）导轨，缓冲导轨符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》中的技术要求，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开均合格，操作力（推力或拉力）≤20N，抽屉导轨组件底部变形和抽屉导轨组件结构强度均合格，耐久性（8万次）无损，拉出安全性合格，下沉量不超过抽屉导轨拉出长度的4%。外观性能要求符合GB/T3325《金属家具通用技术条件》，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象和涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷符合标准要求。同时满足QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，耐腐蚀等级≥10级，耐腐蚀保护等级≥10级，金属电镀层抗盐雾≥10级。 三、技术配置：顶板≥25mm，抽屉底板厚度≥9㎜，其余未注明的板材厚度均≥16㎜。封边条的厚度≥1.0㎜，抽屉采用斜边工艺，做无拉手处理。 参考图： |
| 25 | 填单柜 | 个 | 2 | 一、规格尺寸：1200*1100mm。 二、材质要求 1.基材：采用不低于E0级实木多层板，板材的技术性能符合GB/T9846-2015《普通胶合板》的要求，静曲强度（顺纹和横纹）≥20Mpa，弹性模量（顺纹和横纹）≥4000MPa，胶合强度≥0.7Mpa。同时甲醛释放量须满足GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到E0级。抗菌防霉符合JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》的要求，抗菌性能（大肠杆菌和金黄色葡萄球菌）抗菌率≥90%，抗霉菌性能达到0级。 2.表面：采用三聚氰胺饰面，饰面的技术性能参照GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的要求，表面耐冷热循环、耐划痕、耐磨均合格，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气均≥4级。同时，抗菌防霉符合JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》的要求，抗菌性能（大肠杆菌和金黄色葡萄球菌）抗菌率≥90%，抗霉菌性能达到0级。 3.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。耐开裂性(耐龟裂性)≥2级(1级最好，5级最差)；耐光色牢度(灰色样卡)≥4级；甲醛释放量≤1.5mg/L；氯乙烯单体≤5.0mg/kg；可迁移元素[铅(Pb)含量≤90mg/kg；镉(Cd)含量≤75mg/kg；铬(Cr)含量≤60mg/kg；汞(Hg)含量≤60mg/kg；砷(As)含量≤25mg/kg；钡(Ba)含量≤1000mg/kg；锑(Sb)含量≤60mg/kg；硒(Se)含量≤500mg/kg]；邻苯二甲酸酯≤0.1%；不含多溴联苯和多溴联苯醚。 4.热熔胶：热熔胶符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求，总挥发性有机物≤100g/L，同时满足HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》的标准，甲苯二异氰酸酯≤5g/kg。 5.五金配件： （1）三合一连接件，三合一连接件符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1500N，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥600N。外观性能满足GB/T3325《金属家具通用技术条件》的标准，冲压件应无脱层、裂缝，铆接处应铆接牢固，无漏铆、脱铆，铆钉应端正圆滑，无明显锤印，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。同时符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》和QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》，耐腐蚀等级≥10级，耐腐蚀保护等级≥10级，金属电镀层抗盐雾≥10级。 （2）铰链，铰链符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》中的技术要求，金属件外观性能要求合格，垂直静载荷、水平静载荷、操作力（打开力和关闭力）≤10N，耐久性（8万次）无损，下沉量≤1.0mm。同时满足QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》和QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》。耐腐蚀等级≥10级，耐腐蚀保护等级≥10级，金属电镀层抗盐雾≥10级。 （3）导轨，缓冲导轨符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》中的技术要求，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开均合格，操作力（推力或拉力）≤20N，抽屉导轨组件底部变形和抽屉导轨组件结构强度均合格，耐久性（8万次）无损，拉出安全性合格，下沉量不超过抽屉导轨拉出长度的4%。外观性能要求符合GB/T3325《金属家具通用技术条件》，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象和涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷符合标准要求。同时满足QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，耐腐蚀等级≥10级，耐腐蚀保护等级≥10级，金属电镀层抗盐雾≥10级。 三、技术配置：顶板≥25mm，抽屉底板厚度≥9㎜，其余未注明的板材厚度均≥16㎜。封边条的厚度≥1.0㎜，抽屉采用斜边工艺，做无拉手处理。 参考图： |
| 26 | 填单柜 | 个 | 2 | 一、规格尺寸：1300*1100mm。 二、材质要求 1.基材：采用不低于E0级实木多层板，板材的技术性能符合GB/T9846-2015《普通胶合板》的要求，静曲强度（顺纹和横纹）≥20Mpa，弹性模量（顺纹和横纹）≥4000MPa，胶合强度≥0.7Mpa。同时甲醛释放量须满足GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到E0级。抗菌防霉符合JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》的要求，抗菌性能（大肠杆菌和金黄色葡萄球菌）抗菌率≥90%，抗霉菌性能达到0级。 2.表面：采用三聚氰胺饰面，饰面的技术性能参照GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的要求，表面耐冷热循环、耐划痕、耐磨均合格，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气均≥4级。同时，抗菌防霉符合JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》的要求，抗菌性能（大肠杆菌和金黄色葡萄球菌）抗菌率≥90%，抗霉菌性能达到0级。 3.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。耐开裂性(耐龟裂性)≥2级(1级最好，5级最差)；耐光色牢度(灰色样卡)≥4级；甲醛释放量≤1.5mg/L；氯乙烯单体≤5.0mg/kg；可迁移元素[铅(Pb)含量≤90mg/kg；镉(Cd)含量≤75mg/kg；铬(Cr)含量≤60mg/kg；汞(Hg)含量≤60mg/kg；砷(As)含量≤25mg/kg；钡(Ba)含量≤1000mg/kg；锑(Sb)含量≤60mg/kg；硒(Se)含量≤500mg/kg]；邻苯二甲酸酯≤0.1%；不含多溴联苯和多溴联苯醚。 4.热熔胶：热熔胶符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求，总挥发性有机物≤100g/L，同时满足HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》的标准，甲苯二异氰酸酯≤5g/kg。 5.五金配件： （1）三合一连接件，三合一连接件符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1500N，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥600N。外观性能满足GB/T3325《金属家具通用技术条件》的标准，冲压件应无脱层、裂缝，铆接处应铆接牢固，无漏铆、脱铆，铆钉应端正圆滑，无明显锤印，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。同时符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》和QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》，耐腐蚀等级≥10级，耐腐蚀保护等级≥10级，金属电镀层抗盐雾≥10级。 （2）铰链，铰链符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》中的技术要求，金属件外观性能要求合格，垂直静载荷、水平静载荷、操作力（打开力和关闭力）≤10N，耐久性（8万次）无损，下沉量≤1.0mm。同时满足QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》和QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》。耐腐蚀等级≥10级，耐腐蚀保护等级≥10级，金属电镀层抗盐雾≥10级。 （3）导轨，缓冲导轨符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》中的技术要求，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开均合格，操作力（推力或拉力）≤20N，抽屉导轨组件底部变形和抽屉导轨组件结构强度均合格，耐久性（8万次）无损，拉出安全性合格，下沉量不超过抽屉导轨拉出长度的4%。外观性能要求符合GB/T3325《金属家具通用技术条件》，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象和涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷符合标准要求。同时满足QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，耐腐蚀等级≥10级，耐腐蚀保护等级≥10级，金属电镀层抗盐雾≥10级。 三、技术配置：顶板≥25mm，抽屉底板厚度≥9㎜，其余未注明的板材厚度均≥16㎜。封边条的厚度≥1.0㎜，抽屉采用斜边工艺，做无拉手处理。 参考图： |
| ▲商务及其他要求表 |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、零配件、安装调试费、验收费； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费； （4）按采购人要求进行摆放的费用。 注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。 |  |  |
| 核心产品 |  | 投标产品项号3“办公椅-A” |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1.交付使用时间：签订合同后 30 个日历日内安装完毕并经验收合格交付使用。 2.交货地点：广西区内采购人指定地点（南宁市民中心） 3.安装调试：设备到货 5 个日历日内完成安装。 |  |  |
| 售后及服务要求 |  | 1.所提供产品质量保证期不少于三年，质量保证期从安装验收合格开始计算，质量保证期内，换件和维修提供免费上门服务。 2.针对本项目组织技术团队，技术团队人员不少于5人，至少包括1名项目经理，1名技术负责人，2名项目实施工程师，1名售后服务专员。 3.在质量保证期内，免费故障报修电话为7*24小时，故障报修响应时间应在60分钟内，故障修复时间应在48小时内，提供免费上门服务。此款“修复”，是指从发现产品发生故障并通知有关中标人后，经过相应的技术服务使产品继续正常使用，才视为“修复”。 4.在质量保证期内，未能在规定时间内修复的，应主动提供备品服务。 5.在质量保证期内技术支持和售后服务以及备品备件服务必须均是产品原厂商提供的服务。更换的任何配件，须为原产品厂家生产的；并且保证替代的零配件是新的未使用过和未经修复的。 6.提供的产品若有设计缺陷，应主动召回。 |  |  |
| 付款方式 |  | 签订合同后，中标供应商收到采购人通知后向采购人出具、交付合法有效等额发票的5个工作日内，采购人预付30%货款。货物经验收合格，采购人收到合法有效等额发票后10个工作日内支付全部未付的合同款项。 |  |  |
| 履约保证金 |  | 1.履约保证金金额：合同总价的2%或5%作为履约保证金（如中标供应商是中小企业的，履约保证金为合同总价的2%；如中标供应商是非中小企业的，履约保证金为合同总价的5%），双方签订合同后5个工作日内，中标供应商缴纳至采购人指定账户。 2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票，网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 3.履约保证金退付的方式、时间及条件：中标供应商按承诺履约，产品安装验收合格，中标人向采购人提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），采购人在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）（如有涉及违约行为的，扣除违约金后退还）。 4.不予退还的情形：签订合同后，如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。 |  |  |
| 投标样品（小样）要求 |  | 投标时请提供以下小样供评审： 序号; 名称; 数量; 要求. 1; 办公椅A; 1组; 椅子脚踏一组 3D护手一对 底盘一组 纵向破切开可见内部结构气杆. 2; E0级实木多层板; 1块; 尺寸：300×300mm×厚度25mm 备注：三面封边，一面外露基材。. 3; 人造皮革; 1块; 尺寸：300×300mm. 4; 海绵; 1块; 尺寸：300×300mm. 5; 铰链; 1副. 6; 锁具; 1副. 7; 抽屉面板; 1块; 尺寸：180*300*18 备注：抽屉采用斜边工艺，做无拉手处理. 以上样品须清楚标明名称。 备注： （1）小样只是作为加分项，不作为投标的必须要求；小样的尺寸不作为评定要求。 （2）小样递交时间：为开标当天提交投标文件截止时间（09：30—10：00）前。 （3）小样递交要求： ①提交小样的代表须向采购代理机构工作人员提交“小样授权委托书”原件。 ②所有小样按以下规定要求密封（包装）：小样包装外面贴上项目名称和项目编号及投标人名称等信息；包装里面的各小样不能出现有关投标人的标识，如出现透露投标人的信息，小样不得进行评定。 ③评标前由采购代理机构工作人员将对投标人的标签进行遮盖，评定小样时由采购代理机构工作人员及评委一起打开，待评定小样完毕后，再统一拆封所有投标人的标签。 （4）采购结果公告后，中标供应商小样不退，作为验收依据之一。其余未中标的小样在评定结果公告（或接到本中心通知）后两个工作日内予以退回，逾期一个月内未办理的领取小样的，所造成的损失，投标人自行承担。 |
| 其他要求 |  | 1.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 2.本项目采购的投标产品如有属于政府采购强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。 3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。 4.免费送货上门，按现场条件全程免费安装调试，直至最终验收前产生的所有费用由中标供应商承担。 5.为保证价格的正当竞争，同时也是为了保证服务质量及合同的正常履行，评标委员会在采购过程中发现供应商的总报价明显低于其他供应商的总报价或者明显低于采购预算价，有理由怀疑其报价可能低于其成本的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：自治区政务服务中心及12345热线与南宁市融合服务项目设备及办公家具采购 |
| 2 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 3 | 详见公开招标公告 实际交纳的保证金须按要求交纳，否则视为未交纳保证金。 |
| 4 | 现场勘查：详见采购需求。 |
| 5 | 演示时间及地点：无。 |
| 6 | （1）答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当以书面形式要求采购人或者本中心作出书面答疑、澄清； （2）询问、质疑：如投标人认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者采购代理机构提出书面询问、质疑，并提供必要的证明材料。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人。本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。 |
| 7 | 投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“广西政府采购云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云电子投标客户端”编制并加密投标文件。 |
| 9 | 投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 10 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 11 | 投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。 |
| 12 | 投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、提交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 13 | 电子加密投标文件的解密： 开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。 |
| 14 | 投标截止时间及地点： 2025年5月 日上午10时整，南宁市星湖路22号。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 15 | 开标时间及地点： 2025年5月 日上午10时整，南宁市星湖路22号。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 16 | 评标方法及评定标准：综合评分法 |
| 17 | 中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。 |
| 18 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 19 | 付款方式：见招标项目采购需求。 |
| 20 | 投标文件有效期： 六十日。 |
| 21 | 对招标文件、采购过程或者中标结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。 接收质疑函方式：以书面形式。 质疑联系部门及联系方式： （1）广西壮族自治区政府采购中心内审科 电话：0771-8600453 地址：广西南宁市星湖路22号 （2）广西壮族自治区大数据发展局 电话：0771-5595575 地址：广西南宁市良庆区体强路18号 现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间，其中采购代理机构为9：00到12：00，14：00到17：00 |
| 22 | 本招标文件解释权属广西壮族自治区政府采购中心。 |

投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.“采购代理机构”系指广西壮族自治区政府采购中心（以下简称“本中心）。

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书，格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）本项目不接受联合体投标

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲4.投标截止时间前三天，购买招标文件的供应商不足三家的，本中心将延迟截标和开标时间不少于十日，并书面通知已购买招标文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。

（九）询问、质疑和投诉

1．投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、本中心提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

4.采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“投标人须知前附表”。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标办法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1、投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2、对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求采购人或者本中心答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5、本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部分组成。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（如需，必须提供，原件备查）；

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.资信及商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（可单独提交）（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章)（必须提供）；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证扫描件或其他电子文件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）。

（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；

（8）税务登记证扫描件（如有）；

（9）产品销售许可证；

（10）安全生产许可证扫描件或其他电子文件、产品代理资格证明文件扫描件或其他电子文件；

（11）商务及其他要求响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（12）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（13）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定，则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（14）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件、用户验收报告、用户评价）；

（15）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（16）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

（17）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（18）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（19）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（20）投标人情况介绍；

（21）中小企业声明函（如有，请提供）。

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）设备配置清单（均不含报价）；

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟，必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

4.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（格式见第六章）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起六十日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

3.投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。

本中心财务（地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室；电话：0771-8600309。）

注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后4个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内（合同签订后送达本中心)后退还，不计利息。

4.中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。采购需求另有要求的，按照其要求执行。

5.投标保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

▲1.投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2.投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3.电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）标星号“▲”的技术、性能指标发生负偏离达  1  项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5. 其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

- 6.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

- （一）开标准备

本中心将按招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

- （二） 开标程序：

1.电子开标会由本中心主持

2.本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，本中心或者招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 五、资格审查

- 采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

- 六、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将以电子询标函的形式要求投标人在线对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终盖章的电子文件进行回复。

投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,由广西政府采购云系统对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在电子询标函规定的时间期限内完成，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评定标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西财政网、广西壮族自治区政府采购中心网站发布中标结果公告。

（三）在发布中标结果公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

八、签订合同

- （一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

- （二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

（1）解释权：本招标文件解释权属本中心。

（2）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区政府采购中心

邮政编码：530022

通讯地址：南宁市星湖路22号

电    话：0771—8600352

传    真：0771—8600305

评标方法及评定标准

（适用于分标1）

一、评标原则

（一）评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人或以上单数（采购预算1000万以上为七人或以上单数）。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

- 二、评标方法

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

- 1.价格分……………………………………………………………………30分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标价。

- 投标产品的制造企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。投标人提供投标产品制造企业属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

- 投标产品的制造单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人提供投标产品制造单位属于残疾人福利性单位的残疾人福利性单位声明函，不再提供《中小企业声明函》。

- （2）以满足招标文件的最低评标价为30分。

- （3）某投标人价格分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额） ×30分

- 2.设备性能及配置分………………………………………………………20分

主要技术参数及配置优于招标文件且评标时被评标委员会接受的，每有1项正偏离的得1分，满分20分。

- 注：1.主要技术参数指货物需求一览表中标注“▲”号的技术参数。

- 2.正偏离证明材料未提供或者提供证明材料的内容不全的不得分，证明材料要求：①所提供证明材料为具有检测资质的第三方检验机构出具的检测报告扫描件或产品生产厂家的资料证明文件复印件，并加盖投标人公章；②所提供证明材料内容必须清晰体现评分的要求。

- 3.技术分……………………………………………………………………45分

- （1）系统对接方案分（满分12分）

- 根据项目产品与自治区政务一体化平台系统对接方案进行评审，对接方案科学性、针对性、前瞻性、保障措施得力，对于对接过程中难点的理解和对接重点的把握，是否制定了切实可行的应急方案，考虑对接环境准备、调试、效果检测等对采购单位的有利性，以及能否保证项目顺利实施等情况进行综合评定，未提供技术实施方案或方案达不到一档要求的得0分。

- 一档（6分）：能提供对接方案，方案对采购项目建设目标有正确理解，结合项目建设目标，从设备对接方式、对接环境准备、效果检测等有正确的计划和进度安排。

- 二档（9分）：在满足一档的基础上，能够根据项目及采购人的实际情况与需求提供总体对接方案、投入方案、时间进度安排计划、人员部署方案、质量保证措施、安全保障方案等，有详细合理计划安排和工作流程。

- 三档（12分）：在满足二档的基础上，汇总项目对接过程中可能出现的紧急情况清单并针对不同情况编制有专项预案，包含但不限于技术分析以及因产品兼容、团队人员原因等造成的问题解决方案，实现与自治区政务一体化平台系统无缝对接。

- （2）实施方案分（满分15分）

- 根据项目供货实施方案科学性、针对性、前瞻性、保障措施得力，对于实施中难点的理解和实施重点的把握，是否制定了切实可行的应急方案，考虑交货、安装、项目验收等对采购单位的有利性，以及能否保证项目顺利实施等情况进行综合评定。未提供技术实施方案或方案达不到一档要求的得0分。

- 一档（9分）：实施方案简单而并未针对采购文件基本要求进行实质性的细化，或方案没有从项目具体需求出发，表述内容对满足本项目需求无整体保障性。

- 二档（12分）：实施方案满足项目实施要求，对项目实施目标、实施过程、实现思路设计进行了全面细化，各项措施针对采购人需求提出，考虑到了项目实际需求、设置合理。

- 三档（15分）：实施方案详细，对项目实施目标、实施过程、实现思路有详细的阐述。能够提供科学合理的项目实施流程，符合本项目切实可行的项目实施计划，以及项目的分工安排计划。整体方案能够体现出投标人对本项目的理解和对同类项目有实施经验。对采购人、采购项目的特点均有针对性，能实现新旧设备无缝衔接，能针对本项目的特点提出合理化建议。

- （3）售后服务方案分（满分12分）

- 由评委根据各投标人提供的售后服务方案确定各投标人所属档次并打分，未提供售后服务方案或方案中没有以下要求内容的不得分。售后服务方案应包括有以下内容（可以不限于以下内容）：①设备安装调试保障措施；②服务质量承诺保障措施；③投标人承诺的具体售后服务内容包括不仅限于、技术培训、定期回访、耗材及备品备件优惠措施。未提供售后服务方案或方案达不到一档要求的得0分。

- 一档（6分）：售后服务方案满足招标文件要求，有质量保证措施、服务内容、保障措施。

- 二档（9分）：售后服务方案（或承诺）内容完整，安装调试规范可行，明确到达故障现场时间，提供故障出现解决方案，提供免费技术培训方案，故障时提供技术支持服务，具备售后服务能力。

- 三档（12分）：售后服务方案（或承诺）内容完整，明确设备安装调试和售后服务措施及条件及到达现场时间，提供设备安装调试方案、产品使用维护和保养措施、常见故障解决方案，提供免费技术培训，优于招标文件要求的故障响应时间，提供了售后服务人员完整名录并明确人员职责、具体分工和工作交接程序，服务内容、保障措施详细、具体。发生故障时有替代产品、提供技术支持服务、定期回访，配送及售后服务方案，在采购要求的基础上有额外的售后服务措施。

（4）维保及本地化服务分（满分1分）

- 售后服务满足免费保修期要求，且提供有本地化服务能力的证明或承诺的得1分。

- 注：投标人承诺在中标后提供本地化服务能力的（投标时提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟），可进行计分。

- （5）服务团队（满分5分）

- ①投标人拟派的项目经理1名并且具备计算机相关职称或计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试证书，具备中级职称或证书的得0.5分，具备高级职称或证书的得1分，满分1分。（提供证书复印件并加盖公章，原件备查）

- ②投标人投入的技术负责人1名且具备计算机相关职称或计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试证书，具备中级职称或证书的得0.5分，具备高级职称或证书的得1分，满分1分。（提供证书复印件并加盖公章，原件备查）

- ③投标人投入的项目实施工程师4名且具备计算机相关职称或计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试证书，具备中级及以上职称或证书的每项得0.5分，满分2分。（提供证书复印件并加盖公章，原件备查）

- ④投标人投入的售后服务专员2名且具备计算机相关职称或计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试证书，具备中级及以上职称或证书的每项得0.5分，满分1分。（提供证书复印件及并加盖公章，原件备查）

- 4.商务分…………………………………………………………………5分

- （1）业绩分（满分3分）

- 投标人自2022年以来（含2022）有同类项目成功案例（以有效合同或中标通知书复印件为准，原件备查），每一个案例得1分，满分3分。

- （2）信誉分（满分2分）

- 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系的，每提供一个得1分，满分2分。（提供证书复印件并加盖公章，原件备查）

- （三）总得分 = 1 + 2 + 3 + 4

三、中标候选人推荐原则

- （一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术分的优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

- 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标方法及评定标准

（适用于分标2）

一、评标原则

（一）评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人或以上单数（采购预算1000万以上为七人或以上单数）。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

- 二、评标方法

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

- 1.价格分……………………………………………………………………30分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；除上述情况外，评标价=投标价。

- 投标产品的制造企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。投标人提供投标产品制造企业属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

- 投标产品的制造单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人提供投标产品制造单位属于残疾人福利性单位的残疾人福利性单位声明函，不再提供《中小企业声明函》。

- （2）以满足招标文件的最低评标价为30分。

- （3）某投标人价格分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额） ×30分

- 2.技术分……………………………………………………………………45分

- （1）质量技术分（满分9分）

- ①投标人提供具有检测资质的第三方检测（验）机构出具的“实木多层板”检验检测报告，板材的技术性能符合GB/T9846-2015《普通胶合板》的要求，静曲强度（顺纹和横纹）≥20Mpa，弹性模量（顺纹和横纹）≥4000MPa，胶合强度≥0.7Mpa，提供符合前述标准内容的检测报告得0.5分。甲醛释放量须满足GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到E0级，提供符合前述标准内容的检测报告得1分。抗菌防霉符合JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》的要求，抗菌性能（大肠杆菌和金黄色葡萄球菌）抗菌率≥90%，抗霉菌性能达到0级，提供符合前述标准内容的检测报告得0.5分。本项满分2分。

- ②投标人提供具有检测资质的第三方检测（验）机构出具的“三聚氰胺饰面板”检验检测报告，饰面的技术性能满足GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的要求，表面耐冷热循环、耐划痕、耐磨均合格，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气均≥4级，提供符合前述标准内容的检测报告得0.5分。抗菌防霉符合JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》的要求，抗菌性能（大肠杆菌和金黄色葡萄球菌）抗菌率≥90%，抗霉菌性能达到0级，提供符合前述标准内容的检测报告得0.5分。本项满分1分。

- ③投标人提供具有检测资质的第三方检测（验）机构出具的“PVC封边条”检验检测报告，技术性能满足QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求，耐开裂性(耐龟裂性)≥2级(1级最好，5级最差)，甲醛释放量≤1.5mg/L，可迁移元素[铅(Pb)含量≤90mg/kg，镉(Cd)含量≤75mg/kg，铬(Cr)含量≤60mg/kg，汞(Hg)含量≤60mg/kg，砷(As)含量≤25mg/kg，钡(Ba)含量≤1000mg/kg，锑(Sb)含量≤60mg/kg，硒(Se)含量≤500mg/kg]，邻苯二甲酸酯≤0.1%，提供符合前述标准内容的检测报告得1分。本项满分1分。

- ④投标人提供具有检测资质的第三方检测（验）机构出具的“冷轧钢板（冷轧低碳钢板）”检验检测报告，符合GB/T5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》的要求，化学成分（C、Mn、P、S）合格，抗拉强度≥300MPa，规定塑性延伸强度≥180MPa，断后伸长率≥28%，提供符合前述标准内容的检测报告得1分。本项满分1分。

- ⑤投标人提供具有检测资质的第三方检测（验）机构出具的“塑粉（静电粉末）”检验检测报告，技术性能符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》的要求，杯突≥4.0mm，耐磨性≤50mg，弯曲≤4mm，耐沸水性2h无异常，耐湿性≥500h无异常，耐碱性和耐酸性≥240h无异常，提供符合前述标准内容的检测报告得1分。本项满分1分。

- ⑥投标人提供具有检测资质的第三方检测（验）机构出具的“阻燃面料”检验检测报告，面料符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的标准，可分解致癌芳香胺染料未检出，甲醛含量≤20mg/kg，变色和沾色色牢度（耐水色、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液）均≥4级，湿摩擦≥4级，无异味，提供符合前述标准内容的检测报告得0.5分。燃烧性能符合GB/T17591-2006《阻燃织物》的标准，燃烧性能（经向：损毁长度≤30mm、续燃时间≤0.5s、阴燃时间≤1s；纬向：损毁长度≤30mm、续燃时间≤0.5s、阴燃时间≤1s）合格，提供符合前述标准内容的检测报告得0.5分。本项满分1分。

- ⑦投标人提供具有检测资质的第三方检测（验）机构出具的“人造皮革”检验检测报告，皮革的技术性能符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》的要求，摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）≥4级，耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥7.5N/10mm，耐折牢度、耐磨性合格，撕裂力≥20N，气味（干态、湿态）≤2级，pH值≥5，提供符合前述标准内容的检测报告得1分。本项满分1分。

- ⑧投标人提供具有检测资质的第三方检测（验）机构出具的“海绵”检验检测报告，海绵的技术性能符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的要求，65%/25%压陷比≥1.8，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥35%，拉伸强度≥100kPa，撕裂强度≥1.8N/cm，断裂伸长率≥110%，干热老化后拉伸强度≥55kpa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤22%，灰分≤1.5%，提供符合前述标准内容的检测报告得1分。本项满分1分。

- 备注：以上①、②……⑧投标人提供自 2022年1月1日至开标截止时间前具有检测资质的第三方检测（验）机构出具的带CMA或CNAS标识的检验检测报告复印件，原件备查；检验报告的送检单位必须是投标人或生产厂家；检验检测报告名字与要求不相同的，只要检测内容相同则视为相符；投标人需承诺检测报告中检测的材料在本次投标的产品中使用；检测的产品应与本次投标产品采用同样的材料和工艺生产。

- （2）设计方案分（满分13分）

- 评标委员会对投标人提供所投“项号6定制办公桌-B、项号7办公椅-B、项号21定制自带充电接口沙发-B”的设计结构图、产品效果图、产品部件图、产品使用功能描述等内容，考核产品设计的规范合理性、安全实用性、创新性等。

- 一档（4分)：提供产品的设计结构图及部件规格尺寸测量实拍图，有产品使用功能描述、产品结构符合使用方实际要求。

- 二档（7分)：提供产品的设计结构图、产品效果图及部件规格尺寸测量实拍图，有产品使用功能描述、产品结构符合使用方实际要求。

- 三档（10分)：提供产品的设计结构图、产品效果图及部件规格尺寸测量实拍图，有产品使用功能描述、产品结构符合使用方实际要求，体现产品设计的规范合理性、安全实用性、创新性，设计方案有特色。

- 四档（13分)：提供产品的设计结构图、产品效果图、设计摆放图及部件规格尺寸测量实拍图，产品使用功能描述清晰、完整，产品结构符合使用方实际要求，完全体现产品设计的规范合理性、安全实用性、创新性，设计方案有特色，有人性化。

- （3）小样分（满分13分）

由评审小组对各投标实物小样进行综合评定：主要从提供的主料成品的样式、厚度及外观质量、喷涂质量、工艺打磨等方面进行综合评定。

一档（4分）：①投标成品提供齐全；②外观、样式、材料性能等符合实际，基本符合采购需求；③有明显瑕疵（如有明显的焊渣、焊疤、裂缝、毛刺、黑斑、外观损伤等瑕疵的）。

二档（7分）：①投标成品提供齐全；②外观、样式、材料性能等符合实际；③个别有细微瑕疵的（如有焊渣、焊疤、裂缝、毛刺、黑斑等瑕疵的），但不影响外观、材质的。

三档（10分）：①投标成品提供齐全；②外观、样式、材料等（包括主材、五金件、加工工艺、质量等方面）符合实际；③符合要求，无明显瑕疵（无细微的焊渣、焊疤、裂缝、毛刺、黑斑、外观损伤等瑕疵的）。

四档（13分）：①投标成品提供齐全；②外观、样式、材料、结构设计等（包括主材、五金件、加工工艺、质量等方面）符合实际；③完全符合，外表感官良好，工艺精致（如涂层光滑均匀、色泽一致、配件安装严密平整、注塑件表面光洁无杂质等）。

备注：投标人未提供样品或提供样品数量不全的得0分。

（4）项目实施方案分（满分10分）

- 一档（4分）：项目实施方案进度安排合理，实施方案简单，配套有货物存放仓库、送货人员、运输工具、项目实施人员。

- 二档（7分）：项目实施方案详细，配套有货物存放仓库、送货人员、运输工具、项目实施人员，项目生产能力、实施的技术力量和人力资源安排等有一定保障，服务内容和措施较完善，安装调试及培训方案详细、完整。

- 三档（10分）：项目实施方案详细、可行，生产能力有保障措施，配套有货物存放仓库、送货人员、运输工具、项目实施人员，项目实施的技术力量和人力资源安排充足且提供有可靠保证，能对突发计划外供货需求的应对能力，大件家具需要紧急搬运重组需求的应对能力，承诺紧急服务时限，服务内容和措施完善，建议的验收方法或方案完善有效且更优化、切实可行，安装调试及培训方案详细完整且针对性强。

- 备注：未提供“项目实施安装方案”或经评定不能进档的不得分。

- 3.商务分…………………………………………………………………25分

- （1）售后服务分（满分15分）

- ①售后服务方案（满分11分）

- 由评委对投标人的投标文件中售后服务方案内容的完整性、可行性等方面进行评定。

- 一档（2分）：提供售后服务承诺书，有质保期、供货时间、接到故障通知后到达时间、处理故障时间等。

- 二档（5分）：在满足一档基础上，到达故障现场时间在合理范围内，故障出现解决方案可靠，有培训方案、零配件优惠措施、其他优惠条件等内容等。

- 三档（8分）在满足二档基础上，有售后服务人员配置，服务内容、保障措施，发生故障时有替代产品等。

- 四档（11分）在满足三档基础上，提供技术支持服务、定期回访，有售后服务专用车辆、应急预案,、退换货机制及保障措施等。

- ②售后服务保障能力（满分4分）

- 承诺更长保修期，在满足基本保修期后，免费保修期每延长一年得1分。以投标人书面承诺为准，本项满分4分。

- （2）企业荣誉和履约能力（满分8分）

- ①投标人或投标产品生产厂家具有ISO9001质量管理体系认证证书得1分。ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得1分。ISO14001环境管理体系认证证书得1分。本项满分3分。（提供有效的证书扫描件或其他电子文件）

- 备注：以上证书以通过认证机构年审合格为准 ，证书有效期须保持至本项目投标截止之日。提供证书扫描件或其他电子文件，并加盖投标人公章。

- ②业绩分（满分5分）

- 投标人提供2022年1月1日以来至投标截止日前的销售同类业绩，每份得1分，满分5分。（需提供合同扫描件或其他电子文件，包含首页、金额及签字盖章页，未提供的不得分）

- （3）政策功能分（满分2分）

- 投标产品纳入（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购清单的（依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件或其他电子文件），每提供一份得0.5分，满分2分。

- （三）总得分 = 1 + 2 + 3

三、中标候选人推荐原则

- （一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术分的优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

- 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。