广西城建咨询设计有限公司

招 标 文 件

（全流程电子化采购）

项目名称：2025年广西地质灾害自动化监测预警项目（运维服务延续部分）

项目编号：GXZC2025-G3-002060-GXCJ

采 购 人：广西壮族自治区自然资源厅

采购代理机构：广西城建咨询设计有限公司

2025年  月  日

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  采购需求	8

第三章  投标人须知	54

第四章  评标方法及评标标准	76

第五章  拟签订的合同文本	86

第六章　投标文件格式	96

# 第一章 招标公告

项目概况

2025年广西地质灾害自动化监测预警项目（运维服务延续部分）招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年  月  日  时  分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G3-002060-GXCJ

项目名称：2025年广西地质灾害自动化监测预警项目（运维服务延续部分）

预算金额：2597.14万元，其中：A分标：849.59万元；B分标：711.22万元；C分标：611.16万元；D分标：425.17万元；

采购需求：

| A 分标：预算金额：849.59万元（其中2025年度预算250.58万元，2026年度预算599.00万元），最高限价849.59万元； |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 | 备注 |
| 1 | 百色市、河池市、崇左市三个市地质灾害监测站点运行维护 | 1项 | 负责百色市、河池市、崇左市三个市地质灾害监测站点运行维护，其中，2025年7-8月运维服务到期站点728处，涉及监测设备共3973台，2026年7-8月新增运维服务到期站点210处，涉及监测设备共1255台。运维设备包括地表位移监测设备、裂缝计、倾角加速度计、雨量计、视频、土壤含水率仪、泥位计、预警广播、入户报警器等。（……具体详见《采购需求》） |  |

| B 分标：预算金额：711.22万元（其中2025年度预算207.70万元，2026年度预算503.52万元），最高限价：711.22万元； |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 | 备注 |
| 1 | 桂林市、柳州市、来宾市三个市地质灾害监测站点运行维护 | 1项 | 负责桂林市、柳州市、来宾市三个市地质灾害监测站点运行维护，其中，2025年7-8月运维服务到期站点562处，涉及监测设备共3333台，2026年7-8月新增运维服务到期站点160处，涉及监测设备共1124台。运维设备包括地表位移监测设备、裂缝计、倾角加速度计、雨量计、视频、土壤含水率仪、泥位计、预警广播、入户报警器等。（……具体详见《采购需求》） |  |

| C 分标：预算金额：611.16万元（其中2025年度预算171.25万元，2026年度预算439.91万元），最高限价：611.16万元； |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 | 备注 |
| 1 | 玉林市、钦州市、防城港市、北海市、南宁市五个市地质灾害监测站点运行维护 | 1项 | 负责玉林市、钦州市、防城港市、北海市、南宁市五个市地质灾害监测站点运行维护，其中，2025年7-8月运维服务到期站点457处，涉及监测设备共2923台，2026年7-8月新增运维服务到期站点261处，涉及监测设备共1546台。运维设备包括地表位移监测设备、裂缝计、倾角加速度计、雨量计、视频、土壤含水率仪、泥位计、预警广播、入户报警器等。（……具体详见《采购需求》） |  |

| D 分标：预算金额：425.17万元（其中2025年度预算121.06万元，2026年度预算304.11万元），最高限价：425.17万元； |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 | 备注 |
| 1 | 贺州市、梧州市、贵港市三个市地质灾害监测站点运行维护 | 1项 | 负责贺州市、梧州市、贵港市三个市地质灾害监测站点运行维护，其中，2025年7-8月运维服务到期站点333处，涉及监测设备共2036台，2026年7-8月新增运维服务到期站点156处，涉及监测设备共918台。运维设备包括地表位移监测设备、裂缝计、倾角加速度计、雨量计、视频、土壤含水率仪、泥位计、预警广播、入户报警器等。（……具体详见《采购需求》） |  |

合同履行期限：自签订合同之日起18个月。

本项目是否接受联合体投标：□是/☑否。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目非专门面向中小企业采购的项目；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年  月  日至2025年  月  日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台获取招标文件。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间和开标时间：2025年  月  日  点  分（北京时间）

投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：分标1（A分标）：60000.00元；分标2（B分标）：55000.00元；分标3（C分标）：50000.00元；分标4（D分标）：40000.00元。

投标保证金的交纳方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账方式的，在投标文件递交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账（开户银行：建设银行南宁市民族大道东支行，开户名称：广西城建咨询设计有限公司，银行账号：4500 1604 6530 5070 3663）。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.采购意向公开链接

http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?parentId=66601&articleId=SaPxEe6rt19IW5/qBByitw==

5.网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://gxggzy.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区公共资源交易中心）

6.投标人可就本项目所有分标进行投标，但只能中标其中1个分标，即本项目兼投不兼中。若投标人在评标过程中被列为其中1个的第一中标候选人，则在其他分标评审中不再具有中标候选人资格。评标顺序：A分标→B分标→C分标→D分标。

7.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

8.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台新版客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆广西政府采购云平台，查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，可拨打广西政府采购云平台服务热线获取热线服务帮助）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：广西壮族自治区自然资源厅

地    址：广西壮族自治区南宁市青秀区中新路2号

联系方式：方国庆；0771-5388046

2.采购代理机构信息

名    称：广西城建咨询设计有限公司

地　  址：南宁市青秀区金湖路58号广西建设大厦三楼

联系方式：廖启迪、凌良基；0771-4352069

3.项目联系方式

项目联系人：廖启迪、凌良基

电　  话：0771-4352069

# 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）服务项目中伴随货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件1），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

（3）服务项目中伴随的货物包含信息安全产品的，依据《中华人民共和国网络安全法》《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）、《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》（2023年第2号）、《国家认监委 工业和信息化部 公安部 国家互联网信息办公室关于发布承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录（第一批）的公告》（2018年第12号）、《关于统一发布网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果的公告》（2022年第1号）：自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的“网络安全专用产品”，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，对网络安全专用产品进行安全认证或安全检测，投标人必须在投标文件中提供由具备资格的机构出具的安全认证合格证书或者安全检测合格证书（加盖投标人公章）；已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的产品，在有效期内可继续销售或者提供。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.如投标人的投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

4.采购需求中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

5.本项目所属行业：其他未列明行业。

| 分标号 | 标的的名称 |  | 数量及单位 | 预算金额 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A分标 | 百色市、河池市、崇左市三个市地质灾害监测站点运行维护 |  | 1项 | 849.59万元（其中2025年度预算250.58万元，2026年度预算599.00万元） | 849.59万元 |
| ▲项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| 第一项 地质灾害自动化监测预警站点设备运行维护清单（另附） 此项目采购预算根据拟维护设备数量计算，运维预算单价依据自然资源部中国地质调查局《地质灾害普适型仪器监测预警点建设与运维预算标准（试行）》，含设备及零部件维修、无法维修的设备及配件更换、日常巡检及驻守、监测数据通讯传输等保障地质灾害监测设备高效在线运行及预警响应支撑工作实施中的所有费用。在运维实施过程中，因不可抗拒的外力因素（工程建设、风俗等）造成监测设备移点的，涉及的建设费用由中标人承担，采购人不另行支付；因自然因素发生的硬件损坏、因不可抗拒的外力因素（工程建设、风俗等）造成撤销监测的，采购人有权在不调整结算单价的前提下动态改变运维设备数量。 第二项 项目服务需求 一、设备运维内容基本信息 1.负责百色市、河池市、崇左市三个市地质灾害监测站点运行维护，工作内容主要包含站点设备运维工作和预警响应支撑两部分，本分标的具体运维内容及要求详见下文《二、地质灾害监测设备具体运维内容及要求》。 （1）2025年7-8月运维服务到期站点728处，涉及监测设备共3973台，含地表位移监测设备28台、裂缝计219台、倾角加速度计2451台、雨量计532台、泥位计34台、视频33台、土壤含水率73台、预警广播601台、入户报警器2台。 （2）2026年7-8月新增运维服务到期站点210处，涉及监测设备共1255台，含地表位移监测设备218台、裂缝计49台、倾角加速度计691台、雨量计75台、泥位计6台、视频6台、土壤含水率0台、预警广播210台、入户报警器0台。 （3）涉及运维站点原地质灾害监测宣传栏的补充（原未安装及遭破坏缺失的）、信息的更新、警示牌（含监测二维码）信息更新，对老化的立杆、箱体、板件等设施维修/更换。 2.运维期自签订合同之日起18个月。 3.因不可抗拒的外力因素致设备破坏、设备问题致运行不稳定需要更换设备的，原则上更换设备应与采购设备品牌型号一致，确需更换品牌型号的，设备性能及参数不能低于原设备（详见下文《三、地质灾害监测设备技术参数要求》），必须能匹配广西地质灾害监测预警管理系统通讯协议，须提前向采购人报备并提供拟新换设备的技术性能检定检测相关证明资料复印件（原件备查），新换设备品牌、型号及性能接受采购人及指定的技术支撑单位的不定期核验。 4.要求新更换的设备物联网卡必须由采购人指的定技术支撑单位开户并统一管理（中标运维单位向采购人指的定技术支撑单位领取物联网卡并缴流量费，具体资费以广西区内通讯运营商资费为准）。 5.地表位移监测数据解算及原始数据安全管理要求。地表位移监测原始数据属于受控数据，全区地表位移监测数据统一解算平台正式运行之前，地表位移监测数据解算及数据安全管理工作由运维单位直接负责，推送解算结果数据到采购人指定服务器，须严格保障监测数据解算精度及真实性、连续性，杜绝监测数据过度滤波，原始数据按每季度1次报采购人指定的技术支撑单位备份。全区地表位移监测数据统一解算平台正式运行后，必须加密直传至采购人指定的服务器进行统一解算，运维单位须配合完成监测设备接入及调试工作。 二、地质灾害监测设备具体运维内容及要求 （一）监测设备运行维护的主要内容 广西地质灾害自动化监测设备运行维护工作内容主要包含站点设备运维工作和预警响应支撑两部分，具体工作内容如下： 1.站点设备运维工作 运维期内，站点运维单位须按照自然资源部《地质灾害自动化仪器监测预警规范（DZT 0460-2023）》的规定及各级地质灾害主管部门、指定的技术支撑单位的要求，进行站点各项运维工作，根据监测设备运行情况对监测设备开展远程运维、现场运维工作，保障监测预警设备在线、稳定运行，监测数据真实、准确、可靠；出现地质灾害灾情（险情）或设备触发预警后，须配合市县（区）地质灾害主管部门、技术支撑单位及时分析监测数据、研判核实预警信息，重大灾情（险情）或远程无法准确判定的设备报警原因的，须第一时间到现场协助核实处置。站点日常巡检维护具体内容如下： （1）站点设备常规巡检 ①站点运维单位在汛期内（每年4月1日-9月30日）应对所有监测站设备进行常规巡检不低于两轮，非汛期（每年10月1日-次年3月31日）应对所有监测站设备进行常规巡检不低于一轮，运行环境较差的站点进行加密巡检，做好巡检文字、影像记录，巡检完成后在立杆设备主机箱上张贴运维巡检卡（包含运维单位、运维人员、巡检日期）。 ②常规巡检内容包括：检查及维修、更换站点设备老化、锈蚀、受损零部件；对设备预警进行测试；对太阳能充电面板、雨量桶的灰尘、杂物进行清理，对站点周围的草木进行清理，对设备电量进行核实并维护；对警示牌及宣传栏信息更新，对老化警示牌及宣传栏进行更换；排查核实物联网卡的状态及续费情况等。 （2）故障设备维修/更换 对设备电池亏电、监测数据异常的设备进行维修或更换，保障设备在线、稳定运行。更换仪器关键零部件，须对仪器进行重新校准、核查；更换备机，须对备机进行校准和多点线性核查，设备更换后必须重新配置预警模型。 2.预警响应支撑 站点运维单位应密切关注广西地质灾害监测预警平台，实时掌握站点设备运行情况、数据质量情况，协助指定的技术支撑单位进行预警信息分析研判，保障预警信息及时核实及处置。 （二）监测设备运行维护要求 1.现场驻守及运维 （1）运维期内，站点运维单位须根据站点分布情况，合理设置驻市运维服务人员，并向采购人、指定的技术支撑单位备案，驻市运维服务人员须满足日常运维及地质灾害灾情、险情发生或设备出现故障时的响应要求。 （2）站点运维单位须根据合同要求及运维工作需求配置常驻项目地市运行维护人员，包括项目负责人、技术负责人、运维技术人员且必须为本单位在职人员，外协人员按需配置。要求现场驻守运维技术人员至少按1人/50处站点配置（外协人员按需配置），驻守运维技术人员需保证每周至少5天、每天不少于8小时的在岗时间，运维技术人员专业要求为环境监测类、测绘（含遥感地理信息）类、机电及机械类、通信及计算机类满足其一，运维技术人员必须熟悉维护站点基本情况、监测设备情况，具备运维工作所需的经验及专业技术能力，并向采购人、指定的技术支撑单位备案。 （3）站点运维单位应建立严格、细致的运行质量保障体系，包括人员培训、持证上岗、操作规范、岗位职责、维护记录、站点及配套设施检定计划、站点故障预防和应急措施等制度，定期对运维人员进行培训，宣贯、落实各级自然资源主管部门及指定的技术支撑单位运维管理相关要求。 （4）根据采购人提供的固定资产台账，站点运维单位应设立专（兼）职人员对固定资产统一管理，配合指定的技术支撑单位每季度开展一次清查，并将结果报送指定的技术支撑单位。 （5）因地质灾害发生、工程治理、易地搬迁、隐患消除、遭不可控的外力破坏等原因，设备严重损坏、遗失等运行不正常、更换维护成本过高的站点，站点运维单位可根据实际情况提请采购人开展设备报废或站点核销工作，并进行维护工作量动态调整。 （6）站点运维单位根据现场需求建立备品备件和备机库，建立备品备件档案并向采购人备案，详细记录站点备品备件、备机使用更换情况，由采购人或指定的技术支撑单位不定期对档案材料进行检查、核实。按运维设备类型每20台设备需配置不少于1台备机，不足20台的设备至少配置不少于1台备机；电池等易耗品备品、备件根据实际情况储备。 （7）广西地质灾害监测预警系统及站点运行发生故障时，站点运维单位必须积极配合采购人进行故障排查工作。 （8）对于监测预警系统及站点本身存在的功能缺陷，采购人提出对系统进行升级完善，在不涉及系统重大改变的情况下，中标人应作为维保内容范围予以完成。对于涉及系统重大调整改变的，中标人需提供相关技术支持，协助采购人制定系统调整和升级方案。 （9）维护记录 站点运维单位在维护期间应做好维护记录表，记录报修时间、响应时间、完成时间、维护人、维护原因、解决办法及维护内容、报障人信息（姓名、电话、单位）等内容，每月汇编成册随运维报告、资产台账交予采购人。 （10）投标人在投标书中必须明确承诺达到用户的服务响应要求。 （11）因中标人的原因导致监测预警站点出现灾害事故，由中标人承担造成的所有损失。 2.运维成效要求 （1）运维期内设备整体（按建设/运维批次统计）在线率不应低于95%，汛期（每年4-9月）单台设备连续离线时间不应超过7天、每月累计离线不应超过10天，非汛期（每年10月-次年3月）单台设备连续离线时间不应超过10天、每月累计离线不应超过15天。 （2）监测数据上传应满足频次采集要求。倾角（加速度）计、地表位移监测设备、裂缝计、雨量计等设备，正常情况下要求数据采集频次一般为1h/条，当坡体发生形变时，倾角（加速度）计、地表位移监测设备、裂缝计、雨量计应能加密采集数据，1-5min/条为宜。 （3）监测数据应真实、连续、稳定。因数据异常触发虚报警的，必须24小时内通过远程或现场解决故障；单台设备因同类原因导致数据异常触发虚报警达到3次的，必须进行现场维修；单台设备因同类原因导致数据异常触发虚预警达到5次以上并经现场维修无法解决的，须进行设备更换；因安装环境、通讯信号差导致设备虚报警的，须在10天内完成现场环境处理或设备迁移。 3.运维报告提交要求 （1）站点运维单位应设立专（兼）职人员对固定资产统一管理，根据设备数量及位置的动态变化，按月提交监测设备资产台账，并配合指定的技术支撑单位每季度开展一次清查。 （2）运维单位根据设备在线运行情况、数据质量、预警处置情况等定期编写运行维护报告报送指定的技术支撑单位，要求月报（次月5日前报送前一个月运维报告）、季报（每季度第一个月5日前报送前一季度运维报告）、年报（次年1月10日前报送上一年度运维报告）。 （3）运维报告内容：①全面统计、分析、评价监测站点本月（季/年）设备运行情况；②全面总结阐述本月（季/年）维护工作开展情况；③全面自评价运行维护管理人员、运维人员在岗情况、运维成效及存在的问题；④针对存在的问题，编写下一月（季/年）运行维护计划及安排。⑤填写运行维护相关统计表格及运维记录表（设备数量统计表、在线率统计表、离线设备统计表、运维记录表等）。维护记录应记录清楚报修时间、响应时间、完成时间、维护人、维护原因、解决办法、报障人信息（姓名、电话、单位）等内容。 4.运维交接管理 （1）【交出方要求】 监测站点的运维交出方应当按照交接方案和运维合同约定，确保交出站点设备符合相关技术规范要求。 ①根据交接清单及交接方案要求保证交接站点设备仪器、系统及配套设施齐全，设备功能完整、运行正常（整体在线率不应低于95%，无连续超过30天离线的设备），性能符合项目合同及相关技术要求； ②原运维单位要坚决保障监测数据的真实、准确、可靠，全面核查预警发布的及时性、有效性，一旦核实为监测数据造假或监测设备运行情况失真，采购人将依法追究原运维单位相关法律责任。 ③保证交接站点的档案资料完整、齐全，同时提供设备使用手册等，并对接收方运维人员进行培训； ④交接工作完成前，结算站点各项支出费用，并完成相关资产及服务（特别是数据通讯物联网卡）过户转移工作，原运维单位须全力配合运维接收单位做好监测设备物联网卡过户、续费工作，物联网卡无法过户的，原运维单位须配合运维接收方完成续费工作； ⑤交接过程中提供设备使用手册等，并对接收方运维人员进行培训； ⑥要对接运维接收单位做好地表位移监测原始数据迁移、数据格式转换、数据解算配置等工作，并做好受控数据的安全存储工作，一旦出现数据遗失、泄露，采购人将依法追究相关法律责任。 ⑦⑥全面、准确提交项目资产清单，清点移交拆除的设备主要配件及相关清单，需采购人、运维交出方、运维接收方三方确认。 ⑧交接完成后，如有遗留问题，交出方应积极配合处理。 （2）【接收方要求】 站点的接收方按照相关技术规范和运维合同要求，及时完成接收，开展站点运维工作。 ①按照交接方案开展相关工作，并做好交接记录； ②交接时应对站点经纬度、设备位置等站点基本信息进行全面核实； ③配备站点运维的相关技术人员、车辆、工具、备机、备件等，以便顺利开展运维工作； ④交接各方应按照方案的要求完成交接工作。导致交接工作未能完成的一方承担站点运行的相关费用。 （三）地质灾害监测站点运维经费结算计算方法 地质灾害监测设备运维期内保障监测设备正常运行、监测数据真实、准确、连续，是运维单位必须履行的义务，通过对监测设备运行状态及监测数据质量进行综合评价，对运维期间按标段统计未达到整体运行要求（按月统计整体在线率不低于95%）或监测数据严重异常被认定为无效监测的标段进行运维经费扣减，主要包含未正常在线运行或监测数据严重异常的设备，将按月统计，按季度进行运维费结算。 1.设备运行认定标准（按月统计） 判定条件; 离线天数; 0天; 1天≤离线＜10天; 10天≤离线＜20天; 离线≥20天. 传感器得分; 得分≥70分; 50分≤得分＜70分; 30分≤得分＜50分; 得分＜30分. 运行情况认定; 运行情况好; 运行情况一般; 无效监测; 无效监测，未按要求履约. 费用扣除说明; 不扣除; 不扣除; 1倍扣除; 1.5倍扣除. 说明： 1.传感器得分综合评价监测数据的完整性、准确性及可靠性，故“离线天数”和“传感器得分”两个判定条件满足其一就进行运维经费扣减； 2.目前广西地质灾害监测数据质量评价系统在试运行，正常运行后，以广西地质灾害监测数据质量评价为主进行运行情况评价及运维经费扣减认定。. 2.运维经费扣除标准 依据自然资源部中国地质调查局《地质灾害普适型仪器监测预警点建设与运维预算标准（试行）》，地质灾害监测点设备运行维护预算标准如下： 设备类型; 地表位移监测设备; 裂缝计; 倾角加速度计; 雨量计; 泥位计; 视频; 含水率; 预警广播; 入户报警器. 预算单价 (元/年); 2692; 2168; 1119; 2168; 2526; 2526; 1513; 1596; 749. 执行单价 (元/年); 2692; 2168; 1119; 2168; 2526; 2526; 1513; 1596; 749. 执行单价 (元/月); 224.33; 180.67; 93.25; 180.67; 210.50; 210.50; 126.08; 133.00; 62.42. 3.运维经费扣除流程 （1）每月初指定的技术支撑单位根据广西地质灾害监测预警平台、地质灾害监测数据质量评价平台统计上月未正常在线运行或监测数据严重异常的设备数量，初步核算上月运维扣减费用； （2）运维单位根据指定的技术支撑单位统计的未正常在线运行或监测数据严重异常的设备数量及扣减费用进行确认，对存在异议的记录进行核实； （3）指定的技术支撑单位根据双方确定的未正常在线运行或监测数据严重异常的设备清单及运维扣减费用报自治区自然资源厅进行运维经费结算。 4.其他情况说明 运维移交期间不进行运维经费扣除，运维移交期原则上不得超过两个月，特殊情况以采购人要求为准。 - 地质灾害监测设备技术参数要求 序号; 设备名称; 技术参数. 1; 地表位移监测设备; 1、监测终端类型：北斗监测接收机； 2、卫星信号：以国家相关要求为准； ●3、测量精度： 静态相对定位精度：水平：±2.5mm+0.5ppm RMS；垂直：±5mm+0.5ppm RMS； 动态相对定位精度：水平：±8mm+1ppm RMS；垂直：±15mm+1ppm RMS。 4、采样间隔：0s～24h，采购人可依据实际需求在技术参数要求的范围内设定； 5、上传间隔：0s～72h ，采购人可依据实际需求在技术参数要求的范围内设定； 6、通信方式：移动通信/低功率广域网/卫星通信； 7、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》； ●8、输出参数：位移、倾角、振动加速度等，支持RTCM32原始数据（静态模式）、动态位移（动态模式）结果数据上传。 9、功耗：在采样间隔不低于15s且上传间隔不低于15s情况下，接收机正常工作的平均功耗≤2W； 10、防护等级：IP68级； ●11、接收机可靠性指标（MTBF）不少于80000小时。 ●12、接收机通过工信部北斗监测终端认证。 ●13、接收机硬件加密：终端设备内置密码模块，内置密码模块、定位模块、通信模块在同一PCB（印刷电路板）设计。 14、供电方式：按需供电方式，满足连续 30个阴雨日正常工作（具备过压及欠压保护），若太阳能供电，配置不低于太阳能板100W、蓄电池100Ah。（投标文件中须提供承诺函）. 2; 裂缝计; 1、裂缝测量范围：0～200cm； ●2、裂缝测量精度：±0.1%F·S； 3、倾角量程范围：±30°； 4、倾角测量精度：±0.1°； 5、加速度测量范围：±2g； 6、加速度测量精度：±1mg； 7、采样间隔：0s～24h； 8、上传间隔：0s～72h； 9、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 10、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》； ●11、输出参数：裂缝宽度、振动加速度、倾角等； 12、防护等级：IP67； 13、方位角量程：0°～360°； 14、整机平均功耗：≤6mW，（24小时平均功耗）； 15、触发功能：设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，可立即采集监测数据并自动上报； 16、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等； 17、供电方式：内置电池供电，满足连续3年正常工作，电池可更换。. 3; 倾角加速度计; ●1、倾角量程范围：±30°； 2、倾角测量精度：±0.1°； 3、加速度测量范围：±2g； 4、加速度测量精度：±1mg； 5、采样间隔：0s～24h； 6、上传间隔：0s～72h； 7、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 8、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》； 9、输出参数：振动加速度、倾角、自振频率、最大振幅等； ●10、防护等级：IP68； 11、触发功能：设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，可立即采集监测数据并自动上报； 12、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等； 13供电方式：内置电池供电，满足连续3年正常工作，电池可更换； 14、开关：设备开关内置或隐藏； 15、通电自启；. 4; 雨量计; 1、设备类型：翻斗式； 2、承雨口径：φ159.6+0.6 mm或φ200+0.6 mm； ●3、分辨力：0.1mm； 4、测量范围：雨强：（0～4）mm/min；雨量：＞0.1mm； ●5、最大允许误差：±0.4mm (≤10mm)； 6、环境温度：0℃～60℃ 7、采样间隔：0s～24h； 8、上传间隔：0s～72h； 9、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 10、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》； 11、安装方式：立杆胀杆固定、一体化基座安装箱、浇筑基础等； 12、按需供电方式，满足连续 30个阴雨日正常工作（具备过压及欠压保护），若太阳能供电，配置不低于太阳能板100W、蓄电池65Ah。（投标文件中须提供承诺函）. 5; 泥位计; 1、测量范围：0.6 -40m； ●2、分辨率：±0.1%F•S； 3、采样间隔：0s～24h； 4、上传间隔：0s～72h； 5、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 6、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》； 7、输出参数：泥水位高度； 8、触发功能：支持无网络环境下组网传输及触发现场报警； 9、工作温度：-20℃～60℃； 10、防护等级：IP66； 11、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等； 12、按需供电方式，满足连续 30个阴雨日正常工作（具备过压及欠压保护），若太阳能供电，配置不低于太阳能板100W、蓄电池65Ah。（投标文件中须提供承诺函）. 6; 视频; 1、设备类型：泥水位监测视频； ●2、分辨率≥2560×1440，帧率≥25fps； ●3、支持最低照度可达彩色≤0.005Lux，黑白≤0.0005Lux； 4、上传间隔：1s~24h(按需设定)； 5、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信(支持本地设备间组网联动功能)； 6、通信标准：符合 CB/T 28181《公共安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》和《地质灾害监测数据通讯技术要求》； ●7、在 IE 浏览器下，可配置全功耗模式和低功耗模式。全功耗模式下，功耗≤3W；低功耗模式下，功耗≤2W； 8、具有本地存储功能，内存≥256G； 9、支持 ≥23 倍光学变倍，≥16 倍数字变倍； 10、采用高效红外阵列，红外距离≥150米； 11、在网络直连环境下，只输出主码流、分辨率设置为 2560×1440、帧率设置为 25fps、码率 4Mbps时,网络协议为 UDP、最短延时、智能分析关闭时、视频图像传输至客户端的延时时间≤120ms； 12、工作温度：-20℃~+65℃； 13、设备在正常工作条件下，连续工作≥150h，不应出现电气、机械或软件的故障； 14、快速启动功能检验:从休眠状态唤醒，可在40s内预览画面； 15、防护等级：≥IP66； 16、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等(传感器数据采集方向与泥石流来向保持正向/侧向)； 17、供电方式：按需供电方式，满足连续≥30个阴雨日正常工作(具备过压及欠压保护)，若太阳能供电，配置太阳能板≥600W，蓄电池≥400Ah;(提供承诺函，交货时抽检供电系统配置)。. 7; 土壤含水率仪; 1、测量范围：干土～饱和土； ●2、测量精度：±4%； 3、采样间隔：0s～24h； 4、上传间隔：0s～72h； 5、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 6、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》； 7、输出参数：倾角、振动加速度，分层含水率（不少于3层，传感器深度300mm、600mm、900mm）、温度等； 8、工作温度：-20℃～+65℃； 9、防护等级：IP68； 10、安装方式：原状土回灌泥浆等； 11、供电方式：①要求内置高性能蓄电池（如：磷酸铁锂电池)，无外部供电情况下，要求持续工作至少30天；②可扩展外置太阳能供电系统和外部移动电源供电；③设备低电压时，可自动或远程切换为低功耗采集模式和休眠工作模式，要求工作时间不低于30天。. 8; 无线预警广播; 一、预警广播主机： 1、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》；通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 2、报警方式：支持声光报警、语音播报、音频广播，支持本地人工报警、喊话广播、一键报警、监测平台报警；内置强降雨、滑坡、崩塌、泥石流等灾害多种级别的报警音； 3、本地报警：支持与其他传感器近地组网报警；远程管理：可远程通过物联网平台远程发布； 4、支持远程调试，响应中心指令，自动回传设备工作信息至软件平台；可由系统平台进行远程调试及管理，可设置广播站设备状态、输出音量、管理广播站号码权限、远程发布预警信息、调度控制、监测评估、预警演练等功能； ●5、主要技术指标： （1）音频输出功率：≥100W； （2）音频功放信噪比：≥80dB； （3）音频谐波失真度：≤0.1%(1KHz)； （4）音频功放频率响应：±0.2dB（80Hz-12.5KHz）。 二、高清喇叭： ●1、结构：铝合金材质，口径≥50cm；配备号筒高低音单元：5寸低音单元×1+2寸号筒高音单元×1； ●2、主要技术参数： （1）额定功率：25W；最大功率：35w （2）指定频带声压级（peak）：≥120 dB（80Hz-20KHz；1m） （3）音频响应频率范围： 80-20000Hz(-20dB,1m)； （4）总谐波失真:低于1%（2kHz) （5）语言清晰度≥0.95； 三、其他： 1、安装方式：立杆膨胀固定、一体化基座安装、现浇混凝土墩、钢结构等； 2、按需供电方式，满足连续 30个阴雨日正常工作（具备过压及欠压保护），若太阳能供电，配置不低于太阳能板100W、蓄电池65Ah。（投标文件中须提供承诺函）. 9; 入户报警器; 1、上传间隔：0s～72h； 2、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》； 3、报警来源：本地人工播报；本地自主判断；远程系统发送等； ●4、报警方式：报警音；警示灯光；语音播报； 5、预置报警音：内部预置了崩塌、滑坡、泥石流多种场景多种等级的报警音； 6、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 7、输出参数：可通过面板或LED屏显示万年历、室内温度、降雨量、报警等级信息； 8、布设位置：室内； 9、输出功率：≥2w； 10、供电方式：太阳能供电或市电接入，内置备用电池，支持断电自动切换，电池待机时间大于24小时； 11、控制方式：本地控制及远端平台控制；. |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| （一）合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起25个日历日内。 |  |  |  |
| （二）报价要求 |  | 本项目实行总承包报价，报价必须包含但不限于满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程的价格及其配套货物、工程的成本、运输（含保险）、安装、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。采购人不再支付合同金额以外的任何费用。 |  |  |  |
| （三）服务期限和地点 |  | 服务期限：自签订合同之日起18个月。 服务地点：广西壮族自治区内采购人指定地点。 |  |  |  |
| （四）付款条件 |  | 本项目运维期自签订合同之日起18个月，按每3个月为一阶段进行运维成效核实并支付对应阶段款项。运维期自完成运维移交工作经采购人确认之日起算，运维移交期原则上不应超过两个月。 合同签订后，中标人立即对接原运维单位开展运维移交工作，在完成运维移交工作及第一阶段运维工作且满足设备运行要求经采购人确认后，采购人支付合同总额的15%给中标人；完成第二阶段运维工作且满足设备运行要求经采购人确认后，采购人支付合同总额的15%给中标人；完成第三阶段运维工作且满足设备运行要求经采购人确认后，采购人支付合同总额的15%给中标人；完成第四阶段运维工作且满足设备运行要求经采购人确认后，采购人支付合同总额的15%给中标人；完成第五阶段运维工作且满足设备运行要求经采购人确认后，采购人支付合同总额的20%给中标人；完成第六阶段运维工作且满足设备运行要求经采购人确认后，采购人支付合同总额的20%给中标人；中标人在每次收到合同款后5个工作日内开具合法发票给采购人。 运维期内设备整体运行未达到要求的，在按上述约定合同支付额基础上，依照本文件前文《地质灾害监测站点运维经费结算计算方法》进行扣减后支付。 |  |  |  |
| （五）质保期 |  | 本项目运维期内需要更换设备的，更换后的设备除了按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”外，质保期不得低于3年，质保期自设备安装调试完成并正式运行后计算，不少于3年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。质保期过后，中标人应对其提供的设备、系统（包括硬件、软件等）提供技术支持。 |  |  |  |
| （六）售后服务 |  | 1、响应时间：接到采购人通知后30分钟内响应，2小时内派技术人员到达现场处理。 2、售后服务技术人员要求：有专职人员负责售后服务，服务积极热情，能妥善处理各种售后问题。 3、电话客服提供 7*24 小时技术问题咨询热线以及故障申报热线。 |  |  |  |
| （七）项目实施要求 |  | （1）投入本项目实施人员要求：项目开展后若要更换实施人员的，必须书面征得采购人的同意，同时替换的人员资质不低于被替换的人员。 （2）项目实施期间，采购人将现场核实实施人员身份，若发现与投标及报备时不一致的，采购人有权停止其服务并要求更换实施人员，若出现上述问题累计达3次的，采购人有权终止服务合同，并上报相关部门，所有后果均由中标供应商承担。 |  |  |  |

| 分标号 | 标的的名称 |  | 数量及单位 | 预算金额 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B分标 | 桂林市、柳州市、来宾市三个市地质灾害监测站点运行维护 |  | 1项 | 711.22万元（其中2025年度预算207.70万元，2026年度预算503.52万元） | 711.22万元 |
| ▲项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| 第一项 地质灾害自动化监测预警站点设备运行维护清单（另附） 此项目采购预算根据拟维护设备数量计算，运维预算单价依据自然资源部中国地质调查局《地质灾害普适型仪器监测预警点建设与运维预算标准（试行）》，含设备及零部件维修、无法维修的设备及配件更换、日常巡检及驻守、监测数据通讯传输等保障地质灾害监测设备高效在线运行及预警响应支撑工作实施中的所有费用。在运维实施过程中，因不可抗拒的外力因素（工程建设、风俗等）造成监测设备移点的，涉及的建设费用由中标人承担，采购人不另行支付；因自然因素发生的硬件损坏、因不可抗拒的外力因素（工程建设、风俗等）造成撤销监测的，采购人有权在不调整结算单价的前提下动态改变运维设备数量。 第二项 项目服务需求 一、设备运维内容基本信息 1.负责桂林市、柳州市、来宾市三个市地质灾害监测站点运行维护，工作内容主要包含站点设备运维工作和预警响应支撑两部分，本分标的具体运维内容及要求详见下文《二、地质灾害监测设备具体运维内容及要求》。 （1）2025年7-8月运维服务到期站点562处，涉及监测设备共3337台，含地表位移监测设备24台、裂缝计162台、倾角加速度计2161台、雨量计351台、泥位计50台、视频50台、土壤含水率57台、预警广播475台、入户报警器7台。 （2）2026年7-8月新增运维服务到期站点160处，涉及监测设备共1124台，含地表位移监测设备150台、裂缝计45台、倾角加速度计613台、雨量计101台、泥位计25台、视频25台、土壤含水率5台、预警广播160台、入户报警器0台。 （3）涉及运维站点原地质灾害监测宣传栏的补充（原未安装及遭破坏缺失的）、信息的更新、警示牌（含监测二维码）信息更新，对老化的立杆、箱体、板件等设施维修/更换。 2.运维期自签订合同之日起18个月。 3.因不可抗拒的外力因素致设备破坏、设备问题致运行不稳定需要更换设备的，原则上更换设备应与采购设备品牌型号一致，确需更换品牌型号的，设备性能及参数不能低于原设备（详见下文《三、地质灾害监测设备技术参数要求》），必须能匹配广西地质灾害监测预警管理系统通讯协议，须提前向采购人报备并提供拟新换设备的技术性能检定检测相关证明资料复印件（原件备查），新换设备品牌、型号及性能接受采购人及指定的技术支撑单位的不定期核验。 4.要求新更换的设备物联网卡必须由采购人指的定技术支撑单位开户并统一管理（中标运维单位向采购人指的定技术支撑单位领取物联网卡并缴流量费，具体资费以广西区内通讯运营商资费为准）。 5.地表位移监测数据解算及原始数据安全管理要求。地表位移监测原始数据属于受控数据，全区地表位移监测数据统一解算平台正式运行之前，地表位移监测数据解算及数据安全管理工作由运维单位直接负责，推送解算结果数据到采购人指定服务器，须严格保障监测数据解算精度及真实性、连续性，杜绝监测数据过度滤波，原始数据按每季度1次报采购人指定的技术支撑单位备份。全区地表位移监测数据统一解算平台正式运行后，必须加密直传至采购人指定的服务器进行统一解算，运维单位须配合完成监测设备接入及调试工作。 二、地质灾害监测设备具体运维内容及要求 （一）监测设备运行维护的主要内容 广西地质灾害自动化监测设备运行维护工作内容主要包含站点设备运维工作和预警响应支撑两部分，具体工作内容如下： 1.站点设备运维工作 运维期内，站点运维单位须按照自然资源部《地质灾害自动化仪器监测预警规范（DZT 0460-2023）》的规定及各级地质灾害主管部门、指定的技术支撑单位的要求，进行站点各项运维工作，根据监测设备运行情况对监测设备开展远程运维、现场运维工作，保障监测预警设备在线、稳定运行，监测数据真实、准确、可靠；出现地质灾害灾情（险情）或设备触发预警后，须配合市县（区）地质灾害主管部门、技术支撑单位及时分析监测数据、研判核实预警信息，重大灾情（险情）或远程无法准确判定的设备报警原因的，须第一时间到现场协助核实处置。站点日常巡检维护具体内容如下： （1）站点设备常规巡检 ①站点运维单位在汛期内（每年4月1日-9月30日）应对所有监测站设备进行常规巡检不低于两轮，非汛期（每年10月1日-次年3月31日）应对所有监测站设备进行常规巡检不低于一轮，运行环境较差的站点进行加密巡检，做好巡检文字、影像记录，巡检完成后在立杆设备主机箱上张贴运维巡检卡（包含运维单位、运维人员、巡检日期）。 ②常规巡检内容包括：检查及维修、更换站点设备老化、锈蚀、受损零部件；对设备预警进行测试；对太阳能充电面板、雨量桶的灰尘、杂物进行清理，对站点周围的草木进行清理，对设备电量进行核实并维护；对警示牌及宣传栏信息更新，对老化警示牌及宣传栏进行更换；排查核实物联网卡的状态及续费情况等。 （2）故障设备维修/更换 对设备电池亏电、监测数据异常的设备进行维修或更换，保障设备在线、稳定运行。更换仪器关键零部件，须对仪器进行重新校准、核查；更换备机，须对备机进行校准和多点线性核查，设备更换后必须重新配置预警模型。 2.预警响应支撑 站点运维单位应密切关注广西地质灾害监测预警平台，实时掌握站点设备运行情况、数据质量情况，协助指定的技术支撑单位进行预警信息分析研判，保障预警信息及时核实及处置。 （二）监测设备运行维护要求 1.现场驻守及运维 （1）运维期内，站点运维单位须根据站点分布情况，合理设置驻市运维服务人员，并向采购人、指定的技术支撑单位备案，驻市运维服务人员须满足日常运维及地质灾害灾情、险情发生或设备出现故障时的响应要求。 （2）站点运维单位须根据合同要求及运维工作需求配置常驻项目地市运行维护人员，包括项目负责人、技术负责人、运维技术人员且必须为本单位在职人员，外协人员按需配置。要求现场驻守运维技术人员至少按1人/50处站点配置（外协人员按需配置），驻守运维技术人员需保证每周至少5天、每天不少于8小时的在岗时间，运维技术人员专业要求为环境监测类、测绘（含遥感地理信息）类、机电及机械类、通信及计算机类满足其一，运维技术人员必须熟悉维护站点基本情况、监测设备情况，具备运维工作所需的经验及专业技术能力，并向采购人、指定的技术支撑单位备案。 （3）站点运维单位应建立严格、细致的运行质量保障体系，包括人员培训、持证上岗、操作规范、岗位职责、维护记录、站点及配套设施检定计划、站点故障预防和应急措施等制度，定期对运维人员进行培训，宣贯、落实各级自然资源主管部门及指定的技术支撑单位运维管理相关要求。 （4）根据采购人提供的固定资产台账，站点运维单位应设立专（兼）职人员对固定资产统一管理，配合指定的技术支撑单位每季度开展一次清查，并将结果报送指定的技术支撑单位。 （5）因地质灾害发生、工程治理、易地搬迁、隐患消除、遭不可控的外力破坏等原因，设备严重损坏、遗失等运行不正常、更换维护成本过高的站点，站点运维单位可根据实际情况提请采购人开展设备报废或站点核销工作，并进行维护工作量动态调整。 （6）站点运维单位根据现场需求建立备品备件和备机库，建立备品备件档案并向采购人备案，详细记录站点备品备件、备机使用更换情况，由采购人或指定的技术支撑单位不定期对档案材料进行检查、核实。按运维设备类型每20台设备需配置不少于1台备机，不足20台的设备至少配置不少于1台备机；电池等易耗品备品、备件根据实际情况储备。 （7）广西地质灾害监测预警系统及站点运行发生故障时，站点运维单位必须积极配合采购人进行故障排查工作。 （8）对于监测预警系统及站点本身存在的功能缺陷，采购人提出对系统进行升级完善，在不涉及系统重大改变的情况下，中标人应作为维保内容范围予以完成。对于涉及系统重大调整改变的，中标人需提供相关技术支持，协助采购人制定系统调整和升级方案。 （9）维护记录 站点运维单位在维护期间应做好维护记录表，记录报修时间、响应时间、完成时间、维护人、维护原因、解决办法及维护内容、报障人信息（姓名、电话、单位）等内容，每月汇编成册随运维报告、资产台账交予采购人。 （10）投标人在投标书中必须明确承诺达到用户的服务响应要求。 （11）因中标人的原因导致监测预警站点出现灾害事故，由中标人承担造成的所有损失。 2.运维成效要求 （1）运维期内设备整体（按建设/运维批次统计）在线率不应低于95%，汛期（每年4-9月）单台设备连续离线时间不应超过7天、每月累计离线不应超过10天，非汛期（每年10月-次年3月）单台设备连续离线时间不应超过10天、每月累计离线不应超过15天。 （2）监测数据上传应满足频次采集要求。倾角（加速度）计、地表位移监测设备、裂缝计、雨量计等设备，正常情况下要求数据采集频次一般为1h/条，当坡体发生形变时，倾角（加速度）计、地表位移监测设备、裂缝计、雨量计应能加密采集数据，1-5min/条为宜。 （3）监测数据应真实、连续、稳定。因数据异常触发虚报警的，必须24小时内通过远程或现场解决故障；单台设备因同类原因导致数据异常触发虚报警达到3次的，必须进行现场维修；单台设备因同类原因导致数据异常触发虚预警达到5次以上并经现场维修无法解决的，须进行设备更换；因安装环境、通讯信号差导致设备虚报警的，须在10天内完成现场环境处理或设备迁移。 3.运维报告提交要求 （1）站点运维单位应设立专（兼）职人员对固定资产统一管理，根据设备数量及位置的动态变化，按月提交监测设备资产台账，并配合指定的技术支撑单位每季度开展一次清查。 （2）运维单位根据设备在线运行情况、数据质量、预警处置情况等定期编写运行维护报告报送指定的技术支撑单位，要求月报（次月5日前报送前一个月运维报告）、季报（每季度第一个月5日前报送前一季度运维报告）、年报（次年1月10日前报送上一年度运维报告）。 （3）运维报告内容：①全面统计、分析、评价监测站点本月（季/年）设备运行情况；②全面总结阐述本月（季/年）维护工作开展情况；③全面自评价运行维护管理人员、运维人员在岗情况、运维成效及存在的问题；④针对存在的问题，编写下一月（季/年）运行维护计划及安排。⑤填写运行维护相关统计表格及运维记录表（设备数量统计表、在线率统计表、离线设备统计表、运维记录表等）。维护记录应记录清楚报修时间、响应时间、完成时间、维护人、维护原因、解决办法、报障人信息（姓名、电话、单位）等内容。 4.运维交接管理 （1）【交出方要求】 监测站点的运维交出方应当按照交接方案和运维合同约定，确保交出站点设备符合相关技术规范要求。 ①根据交接清单及交接方案要求保证交接站点设备仪器、系统及配套设施齐全，设备功能完整、运行正常（整体在线率不应低于95%，无连续超过30天离线的设备），性能符合项目合同及相关技术要求； ②原运维单位要坚决保障监测数据的真实、准确、可靠，全面核查预警发布的及时性、有效性，一旦核实为监测数据造假或监测设备运行情况失真，采购人将依法追究原运维单位相关法律责任。 ③保证交接站点的档案资料完整、齐全，同时提供设备使用手册等，并对接收方运维人员进行培训； ④交接工作完成前，结算站点各项支出费用，并完成相关资产及服务（特别是数据通讯物联网卡）过户转移工作，原运维单位须全力配合运维接收单位做好监测设备物联网卡过户、续费工作，物联网卡无法过户的，原运维单位须配合运维接收方完成续费工作； ⑤交接过程中提供设备使用手册等，并对接收方运维人员进行培训； ⑥要对接运维接收单位做好地表位移监测原始数据迁移、数据格式转换、数据解算配置等工作，并做好受控数据的安全存储工作，一旦出现数据遗失、泄露，采购人将依法追究相关法律责任。 ⑦⑥全面、准确提交项目资产清单，清点移交拆除的设备主要配件及相关清单，需采购人、运维交出方、运维接收方三方确认。 ⑧交接完成后，如有遗留问题，交出方应积极配合处理。 （2）【接收方要求】 站点的接收方按照相关技术规范和运维合同要求，及时完成接收，开展站点运维工作。 ①按照交接方案开展相关工作，并做好交接记录； ②交接时应对站点经纬度、设备位置等站点基本信息进行全面核实； ③配备站点运维的相关技术人员、车辆、工具、备机、备件等，以便顺利开展运维工作； ④交接各方应按照方案的要求完成交接工作。导致交接工作未能完成的一方承担站点运行的相关费用。 （三）地质灾害监测站点运维经费结算计算方法 地质灾害监测设备运维期内保障监测设备正常运行、监测数据真实、准确、连续，是运维单位必须履行的义务，通过对监测设备运行状态及监测数据质量进行综合评价，对运维期间按标段统计未达到整体运行要求（按月统计整体在线率不低于95%）或监测数据严重异常被认定为无效监测的标段进行运维经费扣减，主要包含未正常在线运行或监测数据严重异常的设备，将按月统计，按季度进行运维费结算。 1.设备运行认定标准（按月统计） 判定条件; 离线天数; 0天; 1天≤离线＜10天; 10天≤离线＜20天; 离线≥20天. 传感器得分; 得分≥70分; 50分≤得分＜70分; 30分≤得分＜50分; 得分＜30分. 运行情况认定; 运行情况好; 运行情况一般; 无效监测; 无效监测，未按要求履约. 费用扣除说明; 不扣除; 不扣除; 1倍扣除; 1.5倍扣除. 说明： 1.传感器得分综合评价监测数据的完整性、准确性及可靠性，故“离线天数”和“传感器得分”两个判定条件满足其一就进行运维经费扣减； 2.目前广西地质灾害监测数据质量评价系统在试运行，正常运行后，以广西地质灾害监测数据质量评价为主进行运行情况评价及运维经费扣减认定。. 2.运维经费扣除标准 依据自然资源部中国地质调查局《地质灾害普适型仪器监测预警点建设与运维预算标准（试行）》，地质灾害监测点设备运行维护预算标准如下： 设备类型; 地表位移监测设备; 裂缝计; 倾角加速度计; 雨量计; 泥位计; 视频; 含水率; 预警广播; 入户报警器. 预算单价 (元/年); 2692; 2168; 1119; 2168; 2526; 2526; 1513; 1596; 749. 执行单价 (元/年); 2692; 2168; 1119; 2168; 2526; 2526; 1513; 1596; 749. 执行单价 (元/月); 224.33; 180.67; 93.25; 180.67; 210.50; 210.50; 126.08; 133.00; 62.42. 3.运维经费扣除流程 （1）每月初指定的技术支撑单位根据广西地质灾害监测预警平台、地质灾害监测数据质量评价平台统计上月未正常在线运行或监测数据严重异常的设备数量，初步核算上月运维扣减费用； （2）运维单位根据指定的技术支撑单位统计的未正常在线运行或监测数据严重异常的设备数量及扣减费用进行确认，对存在异议的记录进行核实； （3）指定的技术支撑单位根据双方确定的未正常在线运行或监测数据严重异常的设备清单及运维扣减费用报自治区自然资源厅进行运维经费结算。 4.其他情况说明 运维移交期间不进行运维经费扣除，运维移交期原则上不得超过两个月，特殊情况以采购人要求为准。 - 地质灾害监测设备技术参数要求 序号; 设备名称; 技术参数. 1; 地表位移监测设备; 1、监测终端类型：北斗监测接收机； 2、卫星信号：以国家相关要求为准； ●3、测量精度： 静态相对定位精度：水平：±2.5mm+0.5ppm RMS；垂直：±5mm+0.5ppm RMS； 动态相对定位精度：水平：±8mm+1ppm RMS；垂直：±15mm+1ppm RMS。 4、采样间隔：0s～24h，采购人可依据实际需求在技术参数要求的范围内设定； 5、上传间隔：0s～72h ，采购人可依据实际需求在技术参数要求的范围内设定； 6、通信方式：移动通信/低功率广域网/卫星通信； 7、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》； ●8、输出参数：位移、倾角、振动加速度等，支持RTCM32原始数据（静态模式）、动态位移（动态模式）结果数据上传。 9、功耗：在采样间隔不低于15s且上传间隔不低于15s情况下，接收机正常工作的平均功耗≤2W； 10、防护等级：IP68级； ●11、接收机可靠性指标（MTBF）不少于80000小时。 ●12、接收机通过工信部北斗监测终端认证。 ●13、接收机硬件加密：终端设备内置密码模块，内置密码模块、定位模块、通信模块在同一PCB（印刷电路板）设计。 14、供电方式：按需供电方式，满足连续 30个阴雨日正常工作（具备过压及欠压保护），若太阳能供电，配置不低于太阳能板100W、蓄电池100Ah。（投标文件中须提供承诺函）. 2; 裂缝计; 1、裂缝测量范围：0～200cm； ●2、裂缝测量精度：±0.1%F·S； 3、倾角量程范围：±30°； 4、倾角测量精度：±0.1°； 5、加速度测量范围：±2g； 6、加速度测量精度：±1mg； 7、采样间隔：0s～24h； 8、上传间隔：0s～72h； 9、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 10、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》； ●11、输出参数：裂缝宽度、振动加速度、倾角等； 12、防护等级：IP67； 13、方位角量程：0°～360°； 14、整机平均功耗：≤6mW，（24小时平均功耗）； 15、触发功能：设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，可立即采集监测数据并自动上报； 16、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等； 17、供电方式：内置电池供电，满足连续3年正常工作，电池可更换。. 3; 倾角加速度计; ●1、倾角量程范围：±30°； 2、倾角测量精度：±0.1°； 3、加速度测量范围：±2g； 4、加速度测量精度：±1mg； 5、采样间隔：0s～24h； 6、上传间隔：0s～72h； 7、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 8、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》； 9、输出参数：振动加速度、倾角、自振频率、最大振幅等； ●10、防护等级：IP68； 11、触发功能：设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，可立即采集监测数据并自动上报； 12、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等； 13供电方式：内置电池供电，满足连续3年正常工作，电池可更换； 14、开关：设备开关内置或隐藏； 15、通电自启；. 4; 雨量计; 1、设备类型：翻斗式； 2、承雨口径：φ159.6+0.6 mm或φ200+0.6 mm； ●3、分辨力：0.1mm； 4、测量范围：雨强：（0～4）mm/min；雨量：＞0.1mm； ●5、最大允许误差：±0.4mm (≤10mm)； 6、环境温度：0℃～60℃ 7、采样间隔：0s～24h； 8、上传间隔：0s～72h； 9、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 10、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》； 11、安装方式：立杆胀杆固定、一体化基座安装箱、浇筑基础等； 12、按需供电方式，满足连续 30个阴雨日正常工作（具备过压及欠压保护），若太阳能供电，配置不低于太阳能板100W、蓄电池65Ah。（投标文件中须提供承诺函）. 5; 泥位计; 1、测量范围：0.6 -40m； ●2、分辨率：±0.1%F•S； 3、采样间隔：0s～24h； 4、上传间隔：0s～72h； 5、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 6、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》； 7、输出参数：泥水位高度； 8、触发功能：支持无网络环境下组网传输及触发现场报警； 9、工作温度：-20℃～60℃； 10、防护等级：IP66； 11、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等； 12、按需供电方式，满足连续 30个阴雨日正常工作（具备过压及欠压保护），若太阳能供电，配置不低于太阳能板100W、蓄电池65Ah。（投标文件中须提供承诺函）. 6; 视频; 1、设备类型：泥水位监测视频； ●2、分辨率≥2560×1440，帧率≥25fps； ●3、支持最低照度可达彩色≤0.005Lux，黑白≤0.0005Lux； 4、上传间隔：1s~24h(按需设定)； 5、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信(支持本地设备间组网联动功能)； 6、通信标准：符合 CB/T 28181《公共安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》和《地质灾害监测数据通讯技术要求》； ●7、在 IE 浏览器下，可配置全功耗模式和低功耗模式。全功耗模式下，功耗≤3W；低功耗模式下，功耗≤2W； 8、具有本地存储功能，内存≥256G； 9、支持 ≥23 倍光学变倍，≥16 倍数字变倍； 10、采用高效红外阵列，红外距离≥150米； 11、在网络直连环境下，只输出主码流、分辨率设置为 2560×1440、帧率设置为 25fps、码率 4Mbps时,网络协议为 UDP、最短延时、智能分析关闭时、视频图像传输至客户端的延时时间≤120ms； 12、工作温度：-20℃~+65℃； 13、设备在正常工作条件下，连续工作≥150h，不应出现电气、机械或软件的故障； 14、快速启动功能检验:从休眠状态唤醒，可在40s内预览画面； 15、防护等级：≥IP66； 16、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等(传感器数据采集方向与泥石流来向保持正向/侧向)； 17、供电方式：按需供电方式，满足连续≥30个阴雨日正常工作(具备过压及欠压保护)，若太阳能供电，配置太阳能板≥600W，蓄电池≥400Ah;(提供承诺函，交货时抽检供电系统配置)。. 7; 土壤含水率仪; 1、测量范围：干土～饱和土； ●2、测量精度：±4%； 3、采样间隔：0s～24h； 4、上传间隔：0s～72h； 5、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 6、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》； 7、输出参数：倾角、振动加速度，分层含水率（不少于3层，传感器深度300mm、600mm、900mm）、温度等； 8、工作温度：-20℃～+65℃； 9、防护等级：IP68； 10、安装方式：原状土回灌泥浆等； 11、供电方式：①要求内置高性能蓄电池（如：磷酸铁锂电池)，无外部供电情况下，要求持续工作至少30天；②可扩展外置太阳能供电系统和外部移动电源供电；③设备低电压时，可自动或远程切换为低功耗采集模式和休眠工作模式，要求工作时间不低于30天。. 8; 无线预警广播; 一、预警广播主机： 1、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》；通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 2、报警方式：支持声光报警、语音播报、音频广播，支持本地人工报警、喊话广播、一键报警、监测平台报警；内置强降雨、滑坡、崩塌、泥石流等灾害多种级别的报警音； 3、本地报警：支持与其他传感器近地组网报警；远程管理：可远程通过物联网平台远程发布； 4、支持远程调试，响应中心指令，自动回传设备工作信息至软件平台；可由系统平台进行远程调试及管理，可设置广播站设备状态、输出音量、管理广播站号码权限、远程发布预警信息、调度控制、监测评估、预警演练等功能； ●5、主要技术指标： （1）音频输出功率：≥100W； （2）音频功放信噪比：≥80dB； （3）音频谐波失真度：≤0.1%(1KHz)； （4）音频功放频率响应：±0.2dB（80Hz-12.5KHz）。 二、高清喇叭： ●1、结构：铝合金材质，口径≥50cm；配备号筒高低音单元：5寸低音单元×1+2寸号筒高音单元×1； ●2、主要技术参数： （1）额定功率：25W；最大功率：35w （2）指定频带声压级（peak）：≥120 dB（80Hz-20KHz；1m） （3）音频响应频率范围： 80-20000Hz(-20dB,1m)； （4）总谐波失真:低于1%（2kHz) （5）语言清晰度≥0.95； 三、其他： 1、安装方式：立杆膨胀固定、一体化基座安装、现浇混凝土墩、钢结构等； 2、按需供电方式，满足连续 30个阴雨日正常工作（具备过压及欠压保护），若太阳能供电，配置不低于太阳能板100W、蓄电池65Ah。（投标文件中须提供承诺函）. 9; 入户报警器; 1、上传间隔：0s～72h； 2、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》； 3、报警来源：本地人工播报；本地自主判断；远程系统发送等； ●4、报警方式：报警音；警示灯光；语音播报； 5、预置报警音：内部预置了崩塌、滑坡、泥石流多种场景多种等级的报警音； 6、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 7、输出参数：可通过面板或LED屏显示万年历、室内温度、降雨量、报警等级信息； 8、布设位置：室内； 9、输出功率：≥2w； 10、供电方式：太阳能供电或市电接入，内置备用电池，支持断电自动切换，电池待机时间大于24小时； 11、控制方式：本地控制及远端平台控制；. |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| （一）合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起25个日历日内。 |  |  |  |
| （二）报价要求 |  | 本项目实行总承包报价，报价必须包含但不限于满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程的价格及其配套货物、工程的成本、运输（含保险）、安装、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。采购人不再支付合同金额以外的任何费用。 |  |  |  |
| （三）服务期限和地点 |  | 服务期限：自签订合同之日起18个月。 服务地点：广西壮族自治区内采购人指定地点。 |  |  |  |
| （四）付款条件 |  | 本项目运维期自签订合同之日起18个月，按每3个月为一阶段进行运维成效核实并支付对应阶段款项。运维期自完成运维移交工作经采购人确认之日起算，运维移交期原则上不应超过两个月。 合同签订后，中标人立即对接原运维单位开展运维移交工作，在完成运维移交工作及第一阶段运维工作且满足设备运行要求经采购人确认后，采购人支付合同总额的15%给中标人；完成第二阶段运维工作且满足设备运行要求经采购人确认后，采购人支付合同总额的15%给中标人；完成第三阶段运维工作且满足设备运行要求经采购人确认后，采购人支付合同总额的15%给中标人；完成第四阶段运维工作且满足设备运行要求经采购人确认后，采购人支付合同总额的15%给中标人；完成第五阶段运维工作且满足设备运行要求经采购人确认后，采购人支付合同总额的20%给中标人；完成第六阶段运维工作且满足设备运行要求经采购人确认后，采购人支付合同总额的20%给中标人；中标人在每次收到合同款后5个工作日内开具合法发票给采购人。 运维期内设备整体运行未达到要求的，在按上述约定合同支付额基础上，依照本文件前文《地质灾害监测站点运维经费结算计算方法》进行扣减后支付。 |  |  |  |
| （五）质保期 |  | 本项目运维期内需要更换设备的，更换后的设备除了按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”外，质保期不得低于3年，质保期自设备安装调试完成并正式运行后计算，不少于3年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。质保期过后，中标人应对其提供的设备、系统（包括硬件、软件等）提供技术支持。 |  |  |  |
| （六）售后服务 |  | 1、响应时间：接到采购人通知后30分钟内响应，2小时内派技术人员到达现场处理。 2、售后服务技术人员要求：有专职人员负责售后服务，服务积极热情，能妥善处理各种售后问题。 3、电话客服提供 7*24 小时技术问题咨询热线以及故障申报热线。 |  |  |  |
| （七）项目实施要求 |  | （1）投入本项目实施人员要求：项目开展后若要更换实施人员的，必须书面征得采购人的同意，同时替换的人员资质不低于被替换的人员。 （2）项目实施期间，采购人将现场核实实施人员身份，若发现与投标及报备时不一致的，采购人有权停止其服务并要求更换实施人员，若出现上述问题累计达3次的，采购人有权终止服务合同，并上报相关部门，所有后果均由中标供应商承担。 |  |  |  |

| 分标号 | 标的的名称 |  | 数量及单位 | 预算金额 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C分标 | 玉林市、钦州市、防城港市、北海市、南宁市五个市地质灾害监测站点运行维护 |  | 1项 | 611.16万元（其中2025年度预算171.25万元，2026年度预算439.91万元） | 611.16万元 |
| ▲项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| 第一项 地质灾害自动化监测预警站点设备运行维护清单（另附） 此项目采购预算根据拟维护设备数量计算，运维预算单价依据自然资源部中国地质调查局《地质灾害普适型仪器监测预警点建设与运维预算标准（试行）》，含设备及零部件维修、无法维修的设备及配件更换、日常巡检及驻守、监测数据通讯传输等保障地质灾害监测设备高效在线运行及预警响应支撑工作实施中的所有费用。在运维实施过程中，因不可抗拒的外力因素（工程建设、风俗等）造成监测设备移点的，涉及的建设费用由中标人承担，采购人不另行支付；因自然因素发生的硬件损坏、因不可抗拒的外力因素（工程建设、风俗等）造成撤销监测的，采购人有权在不调整结算单价的前提下动态改变运维设备数量。 第二项 项目服务需求 一、设备运维内容基本信息 1.负责玉林市、钦州市、防城港市、北海市、南宁市五个市地质灾害监测站点运行维护，工作内容主要包含站点设备运维工作和预警响应支撑两部分，本分标的具体运维内容及要求详见下文《二、地质灾害监测设备具体运维内容及要求》。 （1）2025年7-8月运维服务到期站点457处，涉及监测设备共2923台，含地表位移监测设备0台、裂缝计19台、倾角加速度计2185台、雨量计240台、泥位计5台、视频5台、土壤含水率40台、预警广播429台、入户报警器0台。 （2）2026年7-8月新增运维服务到期站点261处，涉及监测设备共1546台，含地表位移监测设备12台、裂缝计5台、倾角加速度计1175台、雨量计74台、泥位计0台、视频0台、土壤含水率18台、预警广播262台、入户报警器0台。 （3）涉及运维站点原地质灾害监测宣传栏的补充（原未安装及遭破坏缺失的）、信息的更新、警示牌（含监测二维码）信息更新，对老化的立杆、箱体、板件等设施维修/更换。 2.运维期自签订合同之日起18个月。 3.因不可抗拒的外力因素致设备破坏、设备问题致运行不稳定需要更换设备的，原则上更换设备应与采购设备品牌型号一致，确需更换品牌型号的，设备性能及参数不能低于原设备（详见下文《三、地质灾害监测设备技术参数要求》），必须能匹配广西地质灾害监测预警管理系统通讯协议，须提前向采购人报备并提供拟新换设备的技术性能检定检测相关证明资料复印件（原件备查），新换设备品牌、型号及性能接受采购人及指定的技术支撑单位的不定期核验。 4.要求新更换的设备物联网卡必须由采购人指的定技术支撑单位开户并统一管理（中标运维单位向采购人指的定技术支撑单位领取物联网卡并缴流量费，具体资费以广西区内通讯运营商资费为准）。 5.地表位移监测数据解算及原始数据安全管理要求。地表位移监测原始数据属于受控数据，全区地表位移监测数据统一解算平台正式运行之前，地表位移监测数据解算及数据安全管理工作由运维单位直接负责，推送解算结果数据到采购人指定服务器，须严格保障监测数据解算精度及真实性、连续性，杜绝监测数据过度滤波，原始数据按每季度1次报采购人指定的技术支撑单位备份。全区地表位移监测数据统一解算平台正式运行后，必须加密直传至采购人指定的服务器进行统一解算，运维单位须配合完成监测设备接入及调试工作。 二、地质灾害监测设备具体运维内容及要求 （一）监测设备运行维护的主要内容 广西地质灾害自动化监测设备运行维护工作内容主要包含站点设备运维工作和预警响应支撑两部分，具体工作内容如下： 1.站点设备运维工作 运维期内，站点运维单位须按照自然资源部《地质灾害自动化仪器监测预警规范（DZT 0460-2023）》的规定及各级地质灾害主管部门、指定的技术支撑单位的要求，进行站点各项运维工作，根据监测设备运行情况对监测设备开展远程运维、现场运维工作，保障监测预警设备在线、稳定运行，监测数据真实、准确、可靠；出现地质灾害灾情（险情）或设备触发预警后，须配合市县（区）地质灾害主管部门、技术支撑单位及时分析监测数据、研判核实预警信息，重大灾情（险情）或远程无法准确判定的设备报警原因的，须第一时间到现场协助核实处置。站点日常巡检维护具体内容如下： （1）站点设备常规巡检 ①站点运维单位在汛期内（每年4月1日-9月30日）应对所有监测站设备进行常规巡检不低于两轮，非汛期（每年10月1日-次年3月31日）应对所有监测站设备进行常规巡检不低于一轮，运行环境较差的站点进行加密巡检，做好巡检文字、影像记录，巡检完成后在立杆设备主机箱上张贴运维巡检卡（包含运维单位、运维人员、巡检日期）。 ②常规巡检内容包括：检查及维修、更换站点设备老化、锈蚀、受损零部件；对设备预警进行测试；对太阳能充电面板、雨量桶的灰尘、杂物进行清理，对站点周围的草木进行清理，对设备电量进行核实并维护；对警示牌及宣传栏信息更新，对老化警示牌及宣传栏进行更换；排查核实物联网卡的状态及续费情况等。 （2）故障设备维修/更换 对设备电池亏电、监测数据异常的设备进行维修或更换，保障设备在线、稳定运行。更换仪器关键零部件，须对仪器进行重新校准、核查；更换备机，须对备机进行校准和多点线性核查，设备更换后必须重新配置预警模型。 2.预警响应支撑 站点运维单位应密切关注广西地质灾害监测预警平台，实时掌握站点设备运行情况、数据质量情况，协助指定的技术支撑单位进行预警信息分析研判，保障预警信息及时核实及处置。 （二）监测设备运行维护要求 1.现场驻守及运维 （1）运维期内，站点运维单位须根据站点分布情况，合理设置驻市运维服务人员，并向采购人、指定的技术支撑单位备案，驻市运维服务人员须满足日常运维及地质灾害灾情、险情发生或设备出现故障时的响应要求。 （2）站点运维单位须根据合同要求及运维工作需求配置常驻项目地市运行维护人员，包括项目负责人、技术负责人、运维技术人员且必须为本单位在职人员，外协人员按需配置。要求现场驻守运维技术人员至少按1人/50处站点配置（外协人员按需配置），驻守运维技术人员需保证每周至少5天、每天不少于8小时的在岗时间，运维技术人员专业要求为环境监测类、测绘（含遥感地理信息）类、机电及机械类、通信及计算机类满足其一，运维技术人员必须熟悉维护站点基本情况、监测设备情况，具备运维工作所需的经验及专业技术能力，并向采购人、指定的技术支撑单位备案。 （3）站点运维单位应建立严格、细致的运行质量保障体系，包括人员培训、持证上岗、操作规范、岗位职责、维护记录、站点及配套设施检定计划、站点故障预防和应急措施等制度，定期对运维人员进行培训，宣贯、落实各级自然资源主管部门及指定的技术支撑单位运维管理相关要求。 （4）根据采购人提供的固定资产台账，站点运维单位应设立专（兼）职人员对固定资产统一管理，配合指定的技术支撑单位每季度开展一次清查，并将结果报送指定的技术支撑单位。 （5）因地质灾害发生、工程治理、易地搬迁、隐患消除、遭不可控的外力破坏等原因，设备严重损坏、遗失等运行不正常、更换维护成本过高的站点，站点运维单位可根据实际情况提请采购人开展设备报废或站点核销工作，并进行维护工作量动态调整。 （6）站点运维单位根据现场需求建立备品备件和备机库，建立备品备件档案并向采购人备案，详细记录站点备品备件、备机使用更换情况，由采购人或指定的技术支撑单位不定期对档案材料进行检查、核实。按运维设备类型每20台设备需配置不少于1台备机，不足20台的设备至少配置不少于1台备机；电池等易耗品备品、备件根据实际情况储备。 （7）广西地质灾害监测预警系统及站点运行发生故障时，站点运维单位必须积极配合采购人进行故障排查工作。 （8）对于监测预警系统及站点本身存在的功能缺陷，采购人提出对系统进行升级完善，在不涉及系统重大改变的情况下，中标人应作为维保内容范围予以完成。对于涉及系统重大调整改变的，中标人需提供相关技术支持，协助采购人制定系统调整和升级方案。 （9）维护记录 站点运维单位在维护期间应做好维护记录表，记录报修时间、响应时间、完成时间、维护人、维护原因、解决办法及维护内容、报障人信息（姓名、电话、单位）等内容，每月汇编成册随运维报告、资产台账交予采购人。 （10）投标人在投标书中必须明确承诺达到用户的服务响应要求。 （11）因中标人的原因导致监测预警站点出现灾害事故，由中标人承担造成的所有损失。 2.运维成效要求 （1）运维期内设备整体（按建设/运维批次统计）在线率不应低于95%，汛期（每年4-9月）单台设备连续离线时间不应超过7天、每月累计离线不应超过10天，非汛期（每年10月-次年3月）单台设备连续离线时间不应超过10天、每月累计离线不应超过15天。 （2）监测数据上传应满足频次采集要求。倾角（加速度）计、地表位移监测设备、裂缝计、雨量计等设备，正常情况下要求数据采集频次一般为1h/条，当坡体发生形变时，倾角（加速度）计、地表位移监测设备、裂缝计、雨量计应能加密采集数据，1-5min/条为宜。 （3）监测数据应真实、连续、稳定。因数据异常触发虚报警的，必须24小时内通过远程或现场解决故障；单台设备因同类原因导致数据异常触发虚报警达到3次的，必须进行现场维修；单台设备因同类原因导致数据异常触发虚预警达到5次以上并经现场维修无法解决的，须进行设备更换；因安装环境、通讯信号差导致设备虚报警的，须在10天内完成现场环境处理或设备迁移。 3.运维报告提交要求 （1）站点运维单位应设立专（兼）职人员对固定资产统一管理，根据设备数量及位置的动态变化，按月提交监测设备资产台账，并配合指定的技术支撑单位每季度开展一次清查。 （2）运维单位根据设备在线运行情况、数据质量、预警处置情况等定期编写运行维护报告报送指定的技术支撑单位，要求月报（次月5日前报送前一个月运维报告）、季报（每季度第一个月5日前报送前一季度运维报告）、年报（次年1月10日前报送上一年度运维报告）。 （3）运维报告内容：①全面统计、分析、评价监测站点本月（季/年）设备运行情况；②全面总结阐述本月（季/年）维护工作开展情况；③全面自评价运行维护管理人员、运维人员在岗情况、运维成效及存在的问题；④针对存在的问题，编写下一月（季/年）运行维护计划及安排。⑤填写运行维护相关统计表格及运维记录表（设备数量统计表、在线率统计表、离线设备统计表、运维记录表等）。维护记录应记录清楚报修时间、响应时间、完成时间、维护人、维护原因、解决办法、报障人信息（姓名、电话、单位）等内容。 4.运维交接管理 （1）【交出方要求】 监测站点的运维交出方应当按照交接方案和运维合同约定，确保交出站点设备符合相关技术规范要求。 ①根据交接清单及交接方案要求保证交接站点设备仪器、系统及配套设施齐全，设备功能完整、运行正常（整体在线率不应低于95%，无连续超过30天离线的设备），性能符合项目合同及相关技术要求； ②原运维单位要坚决保障监测数据的真实、准确、可靠，全面核查预警发布的及时性、有效性，一旦核实为监测数据造假或监测设备运行情况失真，采购人将依法追究原运维单位相关法律责任。 ③保证交接站点的档案资料完整、齐全，同时提供设备使用手册等，并对接收方运维人员进行培训； ④交接工作完成前，结算站点各项支出费用，并完成相关资产及服务（特别是数据通讯物联网卡）过户转移工作，原运维单位须全力配合运维接收单位做好监测设备物联网卡过户、续费工作，物联网卡无法过户的，原运维单位须配合运维接收方完成续费工作； ⑤交接过程中提供设备使用手册等，并对接收方运维人员进行培训； ⑥要对接运维接收单位做好地表位移监测原始数据迁移、数据格式转换、数据解算配置等工作，并做好受控数据的安全存储工作，一旦出现数据遗失、泄露，采购人将依法追究相关法律责任。 ⑦⑥全面、准确提交项目资产清单，清点移交拆除的设备主要配件及相关清单，需采购人、运维交出方、运维接收方三方确认。 ⑧交接完成后，如有遗留问题，交出方应积极配合处理。 （2）【接收方要求】 站点的接收方按照相关技术规范和运维合同要求，及时完成接收，开展站点运维工作。 ①按照交接方案开展相关工作，并做好交接记录； ②交接时应对站点经纬度、设备位置等站点基本信息进行全面核实； ③配备站点运维的相关技术人员、车辆、工具、备机、备件等，以便顺利开展运维工作； ④交接各方应按照方案的要求完成交接工作。导致交接工作未能完成的一方承担站点运行的相关费用。 （三）地质灾害监测站点运维经费结算计算方法 地质灾害监测设备运维期内保障监测设备正常运行、监测数据真实、准确、连续，是运维单位必须履行的义务，通过对监测设备运行状态及监测数据质量进行综合评价，对运维期间按标段统计未达到整体运行要求（按月统计整体在线率不低于95%）或监测数据严重异常被认定为无效监测的标段进行运维经费扣减，主要包含未正常在线运行或监测数据严重异常的设备，将按月统计，按季度进行运维费结算。 1.设备运行认定标准（按月统计） 判定条件; 离线天数; 0天; 1天≤离线＜10天; 10天≤离线＜20天; 离线≥20天. 传感器得分; 得分≥70分; 50分≤得分＜70分; 30分≤得分＜50分; 得分＜30分. 运行情况认定; 运行情况好; 运行情况一般; 无效监测; 无效监测，未按要求履约. 费用扣除说明; 不扣除; 不扣除; 1倍扣除; 1.5倍扣除. 说明： 1.传感器得分综合评价监测数据的完整性、准确性及可靠性，故“离线天数”和“传感器得分”两个判定条件满足其一就进行运维经费扣减； 2.目前广西地质灾害监测数据质量评价系统在试运行，正常运行后，以广西地质灾害监测数据质量评价为主进行运行情况评价及运维经费扣减认定。. 2.运维经费扣除标准 依据自然资源部中国地质调查局《地质灾害普适型仪器监测预警点建设与运维预算标准（试行）》，地质灾害监测点设备运行维护预算标准如下： 设备类型; 地表位移监测设备; 裂缝计; 倾角加速度计; 雨量计; 泥位计; 视频; 含水率; 预警广播; 入户报警器. 预算单价 (元/年); 2692; 2168; 1119; 2168; 2526; 2526; 1513; 1596; 749. 执行单价 (元/年); 2692; 2168; 1119; 2168; 2526; 2526; 1513; 1596; 749. 执行单价 (元/月); 224.33; 180.67; 93.25; 180.67; 210.50; 210.50; 126.08; 133.00; 62.42. 3.运维经费扣除流程 （1）每月初指定的技术支撑单位根据广西地质灾害监测预警平台、地质灾害监测数据质量评价平台统计上月未正常在线运行或监测数据严重异常的设备数量，初步核算上月运维扣减费用； （2）运维单位根据指定的技术支撑单位统计的未正常在线运行或监测数据严重异常的设备数量及扣减费用进行确认，对存在异议的记录进行核实； （3）指定的技术支撑单位根据双方确定的未正常在线运行或监测数据严重异常的设备清单及运维扣减费用报自治区自然资源厅进行运维经费结算。 4.其他情况说明 运维移交期间不进行运维经费扣除，运维移交期原则上不得超过两个月，特殊情况以采购人要求为准。 - 地质灾害监测设备技术参数要求 序号; 设备名称; 技术参数. 1; 地表位移监测设备; 1、监测终端类型：北斗监测接收机； 2、卫星信号：以国家相关要求为准； ●3、测量精度： 静态相对定位精度：水平：±2.5mm+0.5ppm RMS；垂直：±5mm+0.5ppm RMS； 动态相对定位精度：水平：±8mm+1ppm RMS；垂直：±15mm+1ppm RMS。 4、采样间隔：0s～24h，采购人可依据实际需求在技术参数要求的范围内设定； 5、上传间隔：0s～72h ，采购人可依据实际需求在技术参数要求的范围内设定； 6、通信方式：移动通信/低功率广域网/卫星通信； 7、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》； ●8、输出参数：位移、倾角、振动加速度等，支持RTCM32原始数据（静态模式）、动态位移（动态模式）结果数据上传。 9、功耗：在采样间隔不低于15s且上传间隔不低于15s情况下，接收机正常工作的平均功耗≤2W； 10、防护等级：IP68级； ●11、接收机可靠性指标（MTBF）不少于80000小时。 ●12、接收机通过工信部北斗监测终端认证。 ●13、接收机硬件加密：终端设备内置密码模块，内置密码模块、定位模块、通信模块在同一PCB（印刷电路板）设计。 14、供电方式：按需供电方式，满足连续 30个阴雨日正常工作（具备过压及欠压保护），若太阳能供电，配置不低于太阳能板100W、蓄电池100Ah。（投标文件中须提供承诺函）. 2; 裂缝计; 1、裂缝测量范围：0～200cm； ●2、裂缝测量精度：±0.1%F·S； 3、倾角量程范围：±30°； 4、倾角测量精度：±0.1°； 5、加速度测量范围：±2g； 6、加速度测量精度：±1mg； 7、采样间隔：0s～24h； 8、上传间隔：0s～72h； 9、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 10、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》； ●11、输出参数：裂缝宽度、振动加速度、倾角等； 12、防护等级：IP67； 13、方位角量程：0°～360°； 14、整机平均功耗：≤6mW，（24小时平均功耗）； 15、触发功能：设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，可立即采集监测数据并自动上报； 16、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等； 17、供电方式：内置电池供电，满足连续3年正常工作，电池可更换。. 3; 倾角加速度计; ●1、倾角量程范围：±30°； 2、倾角测量精度：±0.1°； 3、加速度测量范围：±2g； 4、加速度测量精度：±1mg； 5、采样间隔：0s～24h； 6、上传间隔：0s～72h； 7、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 8、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》； 9、输出参数：振动加速度、倾角、自振频率、最大振幅等； ●10、防护等级：IP68； 11、触发功能：设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，可立即采集监测数据并自动上报； 12、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等； 13供电方式：内置电池供电，满足连续3年正常工作，电池可更换； 14、开关：设备开关内置或隐藏； 15、通电自启；. 4; 雨量计; 1、设备类型：翻斗式； 2、承雨口径：φ159.6+0.6 mm或φ200+0.6 mm； ●3、分辨力：0.1mm； 4、测量范围：雨强：（0～4）mm/min；雨量：＞0.1mm； ●5、最大允许误差：±0.4mm (≤10mm)； 6、环境温度：0℃～60℃ 7、采样间隔：0s～24h； 8、上传间隔：0s～72h； 9、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 10、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》； 11、安装方式：立杆胀杆固定、一体化基座安装箱、浇筑基础等； 12、按需供电方式，满足连续 30个阴雨日正常工作（具备过压及欠压保护），若太阳能供电，配置不低于太阳能板100W、蓄电池65Ah。（投标文件中须提供承诺函）. 5; 泥位计; 1、测量范围：0.6 -40m； ●2、分辨率：±0.1%F•S； 3、采样间隔：0s～24h； 4、上传间隔：0s～72h； 5、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 6、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》； 7、输出参数：泥水位高度； 8、触发功能：支持无网络环境下组网传输及触发现场报警； 9、工作温度：-20℃～60℃； 10、防护等级：IP66； 11、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等； 12、按需供电方式，满足连续 30个阴雨日正常工作（具备过压及欠压保护），若太阳能供电，配置不低于太阳能板100W、蓄电池65Ah。（投标文件中须提供承诺函）. 6; 视频; 1、设备类型：泥水位监测视频； ●2、分辨率≥2560×1440，帧率≥25fps； ●3、支持最低照度可达彩色≤0.005Lux，黑白≤0.0005Lux； 4、上传间隔：1s~24h(按需设定)； 5、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信(支持本地设备间组网联动功能)； 6、通信标准：符合 CB/T 28181《公共安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》和《地质灾害监测数据通讯技术要求》； ●7、在 IE 浏览器下，可配置全功耗模式和低功耗模式。全功耗模式下，功耗≤3W；低功耗模式下，功耗≤2W； 8、具有本地存储功能，内存≥256G； 9、支持 ≥23 倍光学变倍，≥16 倍数字变倍； 10、采用高效红外阵列，红外距离≥150米； 11、在网络直连环境下，只输出主码流、分辨率设置为 2560×1440、帧率设置为 25fps、码率 4Mbps时,网络协议为 UDP、最短延时、智能分析关闭时、视频图像传输至客户端的延时时间≤120ms； 12、工作温度：-20℃~+65℃； 13、设备在正常工作条件下，连续工作≥150h，不应出现电气、机械或软件的故障； 14、快速启动功能检验:从休眠状态唤醒，可在40s内预览画面； 15、防护等级：≥IP66； 16、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等(传感器数据采集方向与泥石流来向保持正向/侧向)； 17、供电方式：按需供电方式，满足连续≥30个阴雨日正常工作(具备过压及欠压保护)，若太阳能供电，配置太阳能板≥600W，蓄电池≥400Ah;(提供承诺函，交货时抽检供电系统配置)。. 7; 土壤含水率仪; 1、测量范围：干土～饱和土； ●2、测量精度：±4%； 3、采样间隔：0s～24h； 4、上传间隔：0s～72h； 5、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 6、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》； 7、输出参数：倾角、振动加速度，分层含水率（不少于3层，传感器深度300mm、600mm、900mm）、温度等； 8、工作温度：-20℃～+65℃； 9、防护等级：IP68； 10、安装方式：原状土回灌泥浆等； 11、供电方式：①要求内置高性能蓄电池（如：磷酸铁锂电池)，无外部供电情况下，要求持续工作至少30天；②可扩展外置太阳能供电系统和外部移动电源供电；③设备低电压时，可自动或远程切换为低功耗采集模式和休眠工作模式，要求工作时间不低于30天。. 8; 无线预警广播; 一、预警广播主机： 1、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》；通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 2、报警方式：支持声光报警、语音播报、音频广播，支持本地人工报警、喊话广播、一键报警、监测平台报警；内置强降雨、滑坡、崩塌、泥石流等灾害多种级别的报警音； 3、本地报警：支持与其他传感器近地组网报警；远程管理：可远程通过物联网平台远程发布； 4、支持远程调试，响应中心指令，自动回传设备工作信息至软件平台；可由系统平台进行远程调试及管理，可设置广播站设备状态、输出音量、管理广播站号码权限、远程发布预警信息、调度控制、监测评估、预警演练等功能； ●5、主要技术指标： （1）音频输出功率：≥100W； （2）音频功放信噪比：≥80dB； （3）音频谐波失真度：≤0.1%(1KHz)； （4）音频功放频率响应：±0.2dB（80Hz-12.5KHz）。 二、高清喇叭： ●1、结构：铝合金材质，口径≥50cm；配备号筒高低音单元：5寸低音单元×1+2寸号筒高音单元×1； ●2、主要技术参数： （1）额定功率：25W；最大功率：35w （2）指定频带声压级（peak）：≥120 dB（80Hz-20KHz；1m） （3）音频响应频率范围： 80-20000Hz(-20dB,1m)； （4）总谐波失真:低于1%（2kHz) （5）语言清晰度≥0.95； 三、其他： 1、安装方式：立杆膨胀固定、一体化基座安装、现浇混凝土墩、钢结构等； 2、按需供电方式，满足连续 30个阴雨日正常工作（具备过压及欠压保护），若太阳能供电，配置不低于太阳能板100W、蓄电池65Ah。（投标文件中须提供承诺函）. 9; 入户报警器; 1、上传间隔：0s～72h； 2、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》； 3、报警来源：本地人工播报；本地自主判断；远程系统发送等； ●4、报警方式：报警音；警示灯光；语音播报； 5、预置报警音：内部预置了崩塌、滑坡、泥石流多种场景多种等级的报警音； 6、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 7、输出参数：可通过面板或LED屏显示万年历、室内温度、降雨量、报警等级信息； 8、布设位置：室内； 9、输出功率：≥2w； 10、供电方式：太阳能供电或市电接入，内置备用电池，支持断电自动切换，电池待机时间大于24小时； 11、控制方式：本地控制及远端平台控制；. |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| （一）合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起25个日历日内。 |  |  |  |
| （二）报价要求 |  | 本项目实行总承包报价，报价必须包含但不限于满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程的价格及其配套货物、工程的成本、运输（含保险）、安装、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。采购人不再支付合同金额以外的任何费用。 |  |  |  |
| （三）服务期限和地点 |  | 服务期限：自签订合同之日起18个月。 服务地点：广西壮族自治区内采购人指定地点。 |  |  |  |
| （四）付款条件 |  | 本项目运维期自签订合同之日起18个月，按每3个月为一阶段进行运维成效核实并支付对应阶段款项。运维期自完成运维移交工作经采购人确认之日起算，运维移交期原则上不应超过两个月。 合同签订后，中标人立即对接原运维单位开展运维移交工作，在完成运维移交工作及第一阶段运维工作且满足设备运行要求经采购人确认后，采购人支付合同总额的15%给中标人；完成第二阶段运维工作且满足设备运行要求经采购人确认后，采购人支付合同总额的15%给中标人；完成第三阶段运维工作且满足设备运行要求经采购人确认后，采购人支付合同总额的15%给中标人；完成第四阶段运维工作且满足设备运行要求经采购人确认后，采购人支付合同总额的15%给中标人；完成第五阶段运维工作且满足设备运行要求经采购人确认后，采购人支付合同总额的20%给中标人；完成第六阶段运维工作且满足设备运行要求经采购人确认后，采购人支付合同总额的20%给中标人；中标人在每次收到合同款后5个工作日内开具合法发票给采购人。 运维期内设备整体运行未达到要求的，在按上述约定合同支付额基础上，依照本文件前文《地质灾害监测站点运维经费结算计算方法》进行扣减后支付。 |  |  |  |
| （五）质保期 |  | 本项目运维期内需要更换设备的，更换后的设备除了按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”外，质保期不得低于3年，质保期自设备安装调试完成并正式运行后计算，不少于3年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。质保期过后，中标人应对其提供的设备、系统（包括硬件、软件等）提供技术支持。 |  |  |  |
| （六）售后服务 |  | 1、响应时间：接到采购人通知后30分钟内响应，2小时内派技术人员到达现场处理。 2、售后服务技术人员要求：有专职人员负责售后服务，服务积极热情，能妥善处理各种售后问题。 3、电话客服提供 7*24 小时技术问题咨询热线以及故障申报热线。 |  |  |  |
| （七）项目实施要求 |  | （1）投入本项目实施人员要求：项目开展后若要更换实施人员的，必须书面征得采购人的同意，同时替换的人员资质不低于被替换的人员。 （2）项目实施期间，采购人将现场核实实施人员身份，若发现与投标及报备时不一致的，采购人有权停止其服务并要求更换实施人员，若出现上述问题累计达3次的，采购人有权终止服务合同，并上报相关部门，所有后果均由中标供应商承担。 |  |  |  |

| 分标号 | 标的的名称 |  | 数量及单位 | 预算金额 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D分标 | 负责贺州市、梧州市、贵港市三个市地质灾害监测站点运行维护 |  | 1项 | 425.17万元（其中2025年度预算121.06万元，2026年度预算304.11万元） | 425.17万元 |
| ▲项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| 第一项 地质灾害自动化监测预警站点设备运行维护清单（另附） 此项目采购预算根据拟维护设备数量计算，运维预算单价依据自然资源部中国地质调查局《地质灾害普适型仪器监测预警点建设与运维预算标准（试行）》，含设备及零部件维修、无法维修的设备及配件更换、日常巡检及驻守、监测数据通讯传输等保障地质灾害监测设备高效在线运行及预警响应支撑工作实施中的所有费用。在运维实施过程中，因不可抗拒的外力因素（工程建设、风俗等）造成监测设备移点的，涉及的建设费用由中标人承担，采购人不另行支付；因自然因素发生的硬件损坏、因不可抗拒的外力因素（工程建设、风俗等）造成撤销监测的，采购人有权在不调整结算单价的前提下动态改变运维设备数量。 第二项 项目服务需求 一、设备运维内容基本信息 1.负责贺州市、梧州市、贵港市三个市地质灾害监测站点运行维护，工作内容主要包含站点设备运维工作和预警响应支撑两部分，本分标的具体运维内容及要求详见下文《二、地质灾害监测设备具体运维内容及要求》。 （1）2025年7-8月运维服务到期站点333处，涉及监测设备共2036台，含地表位移监测设备6台、裂缝计33台、倾角加速度计1469台、雨量计182台、泥位计5台、视频5台、土壤含水率15台、预警广播321台、入户报警器0台。 （2）2026年7-8月新增运维服务到期站点156处，涉及监测设备共918台，含地表位移监测设备38台、裂缝计3台、倾角加速度计641台、雨量计74台、泥位计2台、视频2台、土壤含水率1台、预警广播157台、入户报警器0台。 （3）涉及运维站点原地质灾害监测宣传栏的补充（原未安装及遭破坏缺失的）、信息的更新、警示牌（含监测二维码）信息更新，对老化的立杆、箱体、板件等设施维修/更换。 2.运维期自签订合同之日起18个月。 3.因不可抗拒的外力因素致设备破坏、设备问题致运行不稳定需要更换设备的，原则上更换设备应与采购设备品牌型号一致，确需更换品牌型号的，设备性能及参数不能低于原设备（详见下文《三、地质灾害监测设备技术参数要求》），必须能匹配广西地质灾害监测预警管理系统通讯协议，须提前向采购人报备并提供拟新换设备的技术性能检定检测相关证明资料复印件（原件备查），新换设备品牌、型号及性能接受采购人及指定的技术支撑单位的不定期核验。 4.要求新更换的设备物联网卡必须由采购人指的定技术支撑单位开户并统一管理（中标运维单位向采购人指的定技术支撑单位领取物联网卡并缴流量费，具体资费以广西区内通讯运营商资费为准）。 5.地表位移监测数据解算及原始数据安全管理要求。地表位移监测原始数据属于受控数据，全区地表位移监测数据统一解算平台正式运行之前，地表位移监测数据解算及数据安全管理工作由运维单位直接负责，推送解算结果数据到采购人指定服务器，须严格保障监测数据解算精度及真实性、连续性，杜绝监测数据过度滤波，原始数据按每季度1次报采购人指定的技术支撑单位备份。全区地表位移监测数据统一解算平台正式运行后，必须加密直传至采购人指定的服务器进行统一解算，运维单位须配合完成监测设备接入及调试工作。 二、地质灾害监测设备具体运维内容及要求 （一）监测设备运行维护的主要内容 广西地质灾害自动化监测设备运行维护工作内容主要包含站点设备运维工作和预警响应支撑两部分，具体工作内容如下： 1.站点设备运维工作 运维期内，站点运维单位须按照自然资源部《地质灾害自动化仪器监测预警规范（DZT 0460-2023）》的规定及各级地质灾害主管部门、指定的技术支撑单位的要求，进行站点各项运维工作，根据监测设备运行情况对监测设备开展远程运维、现场运维工作，保障监测预警设备在线、稳定运行，监测数据真实、准确、可靠；出现地质灾害灾情（险情）或设备触发预警后，须配合市县（区）地质灾害主管部门、技术支撑单位及时分析监测数据、研判核实预警信息，重大灾情（险情）或远程无法准确判定的设备报警原因的，须第一时间到现场协助核实处置。站点日常巡检维护具体内容如下： （1）站点设备常规巡检 ①站点运维单位在汛期内（每年4月1日-9月30日）应对所有监测站设备进行常规巡检不低于两轮，非汛期（每年10月1日-次年3月31日）应对所有监测站设备进行常规巡检不低于一轮，运行环境较差的站点进行加密巡检，做好巡检文字、影像记录，巡检完成后在立杆设备主机箱上张贴运维巡检卡（包含运维单位、运维人员、巡检日期）。 ②常规巡检内容包括：检查及维修、更换站点设备老化、锈蚀、受损零部件；对设备预警进行测试；对太阳能充电面板、雨量桶的灰尘、杂物进行清理，对站点周围的草木进行清理，对设备电量进行核实并维护；对警示牌及宣传栏信息更新，对老化警示牌及宣传栏进行更换；排查核实物联网卡的状态及续费情况等。 （2）故障设备维修/更换 对设备电池亏电、监测数据异常的设备进行维修或更换，保障设备在线、稳定运行。更换仪器关键零部件，须对仪器进行重新校准、核查；更换备机，须对备机进行校准和多点线性核查，设备更换后必须重新配置预警模型。 2.预警响应支撑 站点运维单位应密切关注广西地质灾害监测预警平台，实时掌握站点设备运行情况、数据质量情况，协助指定的技术支撑单位进行预警信息分析研判，保障预警信息及时核实及处置。 （二）监测设备运行维护要求 1.现场驻守及运维 （1）运维期内，站点运维单位须根据站点分布情况，合理设置驻市运维服务人员，并向采购人、指定的技术支撑单位备案，驻市运维服务人员须满足日常运维及地质灾害灾情、险情发生或设备出现故障时的响应要求。 （2）站点运维单位须根据合同要求及运维工作需求配置常驻项目地市运行维护人员，包括项目负责人、技术负责人、运维技术人员且必须为本单位在职人员，外协人员按需配置。要求现场驻守运维技术人员至少按1人/50处站点配置（外协人员按需配置），驻守运维技术人员需保证每周至少5天、每天不少于8小时的在岗时间，运维技术人员专业要求为环境监测类、测绘（含遥感地理信息）类、机电及机械类、通信及计算机类满足其一，运维技术人员必须熟悉维护站点基本情况、监测设备情况，具备运维工作所需的经验及专业技术能力，并向采购人、指定的技术支撑单位备案。 （3）站点运维单位应建立严格、细致的运行质量保障体系，包括人员培训、持证上岗、操作规范、岗位职责、维护记录、站点及配套设施检定计划、站点故障预防和应急措施等制度，定期对运维人员进行培训，宣贯、落实各级自然资源主管部门及指定的技术支撑单位运维管理相关要求。 （4）根据采购人提供的固定资产台账，站点运维单位应设立专（兼）职人员对固定资产统一管理，配合指定的技术支撑单位每季度开展一次清查，并将结果报送指定的技术支撑单位。 （5）因地质灾害发生、工程治理、易地搬迁、隐患消除、遭不可控的外力破坏等原因，设备严重损坏、遗失等运行不正常、更换维护成本过高的站点，站点运维单位可根据实际情况提请采购人开展设备报废或站点核销工作，并进行维护工作量动态调整。 （6）站点运维单位根据现场需求建立备品备件和备机库，建立备品备件档案并向采购人备案，详细记录站点备品备件、备机使用更换情况，由采购人或指定的技术支撑单位不定期对档案材料进行检查、核实。按运维设备类型每20台设备需配置不少于1台备机，不足20台的设备至少配置不少于1台备机；电池等易耗品备品、备件根据实际情况储备。 （7）广西地质灾害监测预警系统及站点运行发生故障时，站点运维单位必须积极配合采购人进行故障排查工作。 （8）对于监测预警系统及站点本身存在的功能缺陷，采购人提出对系统进行升级完善，在不涉及系统重大改变的情况下，中标人应作为维保内容范围予以完成。对于涉及系统重大调整改变的，中标人需提供相关技术支持，协助采购人制定系统调整和升级方案。 （9）维护记录 站点运维单位在维护期间应做好维护记录表，记录报修时间、响应时间、完成时间、维护人、维护原因、解决办法及维护内容、报障人信息（姓名、电话、单位）等内容，每月汇编成册随运维报告、资产台账交予采购人。 （10）投标人在投标书中必须明确承诺达到用户的服务响应要求。 （11）因中标人的原因导致监测预警站点出现灾害事故，由中标人承担造成的所有损失。 2.运维成效要求 （1）运维期内设备整体（按建设/运维批次统计）在线率不应低于95%，汛期（每年4-9月）单台设备连续离线时间不应超过7天、每月累计离线不应超过10天，非汛期（每年10月-次年3月）单台设备连续离线时间不应超过10天、每月累计离线不应超过15天。 （2）监测数据上传应满足频次采集要求。倾角（加速度）计、地表位移监测设备、裂缝计、雨量计等设备，正常情况下要求数据采集频次一般为1h/条，当坡体发生形变时，倾角（加速度）计、地表位移监测设备、裂缝计、雨量计应能加密采集数据，1-5min/条为宜。 （3）监测数据应真实、连续、稳定。因数据异常触发虚报警的，必须24小时内通过远程或现场解决故障；单台设备因同类原因导致数据异常触发虚报警达到3次的，必须进行现场维修；单台设备因同类原因导致数据异常触发虚预警达到5次以上并经现场维修无法解决的，须进行设备更换；因安装环境、通讯信号差导致设备虚报警的，须在10天内完成现场环境处理或设备迁移。 3.运维报告提交要求 （1）站点运维单位应设立专（兼）职人员对固定资产统一管理，根据设备数量及位置的动态变化，按月提交监测设备资产台账，并配合指定的技术支撑单位每季度开展一次清查。 （2）运维单位根据设备在线运行情况、数据质量、预警处置情况等定期编写运行维护报告报送指定的技术支撑单位，要求月报（次月5日前报送前一个月运维报告）、季报（每季度第一个月5日前报送前一季度运维报告）、年报（次年1月10日前报送上一年度运维报告）。 （3）运维报告内容：①全面统计、分析、评价监测站点本月（季/年）设备运行情况；②全面总结阐述本月（季/年）维护工作开展情况；③全面自评价运行维护管理人员、运维人员在岗情况、运维成效及存在的问题；④针对存在的问题，编写下一月（季/年）运行维护计划及安排。⑤填写运行维护相关统计表格及运维记录表（设备数量统计表、在线率统计表、离线设备统计表、运维记录表等）。维护记录应记录清楚报修时间、响应时间、完成时间、维护人、维护原因、解决办法、报障人信息（姓名、电话、单位）等内容。 4.运维交接管理 （1）【交出方要求】 监测站点的运维交出方应当按照交接方案和运维合同约定，确保交出站点设备符合相关技术规范要求。 ①根据交接清单及交接方案要求保证交接站点设备仪器、系统及配套设施齐全，设备功能完整、运行正常（整体在线率不应低于95%，无连续超过30天离线的设备），性能符合项目合同及相关技术要求； ②原运维单位要坚决保障监测数据的真实、准确、可靠，全面核查预警发布的及时性、有效性，一旦核实为监测数据造假或监测设备运行情况失真，采购人将依法追究原运维单位相关法律责任。 ③保证交接站点的档案资料完整、齐全，同时提供设备使用手册等，并对接收方运维人员进行培训； ④交接工作完成前，结算站点各项支出费用，并完成相关资产及服务（特别是数据通讯物联网卡）过户转移工作，原运维单位须全力配合运维接收单位做好监测设备物联网卡过户、续费工作，物联网卡无法过户的，原运维单位须配合运维接收方完成续费工作； ⑤交接过程中提供设备使用手册等，并对接收方运维人员进行培训； ⑥要对接运维接收单位做好地表位移监测原始数据迁移、数据格式转换、数据解算配置等工作，并做好受控数据的安全存储工作，一旦出现数据遗失、泄露，采购人将依法追究相关法律责任。 ⑦⑥全面、准确提交项目资产清单，清点移交拆除的设备主要配件及相关清单，需采购人、运维交出方、运维接收方三方确认。 ⑧交接完成后，如有遗留问题，交出方应积极配合处理。 （2）【接收方要求】 站点的接收方按照相关技术规范和运维合同要求，及时完成接收，开展站点运维工作。 ①按照交接方案开展相关工作，并做好交接记录； ②交接时应对站点经纬度、设备位置等站点基本信息进行全面核实； ③配备站点运维的相关技术人员、车辆、工具、备机、备件等，以便顺利开展运维工作； ④交接各方应按照方案的要求完成交接工作。导致交接工作未能完成的一方承担站点运行的相关费用。 （三）地质灾害监测站点运维经费结算计算方法 地质灾害监测设备运维期内保障监测设备正常运行、监测数据真实、准确、连续，是运维单位必须履行的义务，通过对监测设备运行状态及监测数据质量进行综合评价，对运维期间按标段统计未达到整体运行要求（按月统计整体在线率不低于95%）或监测数据严重异常被认定为无效监测的标段进行运维经费扣减，主要包含未正常在线运行或监测数据严重异常的设备，将按月统计，按季度进行运维费结算。 1.设备运行认定标准（按月统计） 判定条件; 离线天数; 0天; 1天≤离线＜10天; 10天≤离线＜20天; 离线≥20天. 传感器得分; 得分≥70分; 50分≤得分＜70分; 30分≤得分＜50分; 得分＜30分. 运行情况认定; 运行情况好; 运行情况一般; 无效监测; 无效监测，未按要求履约. 费用扣除说明; 不扣除; 不扣除; 1倍扣除; 1.5倍扣除. 说明： 1.传感器得分综合评价监测数据的完整性、准确性及可靠性，故“离线天数”和“传感器得分”两个判定条件满足其一就进行运维经费扣减； 2.目前广西地质灾害监测数据质量评价系统在试运行，正常运行后，以广西地质灾害监测数据质量评价为主进行运行情况评价及运维经费扣减认定。. 2.运维经费扣除标准 依据自然资源部中国地质调查局《地质灾害普适型仪器监测预警点建设与运维预算标准（试行）》，地质灾害监测点设备运行维护预算标准如下： 设备类型; 地表位移监测设备; 裂缝计; 倾角加速度计; 雨量计; 泥位计; 视频; 含水率; 预警广播; 入户报警器. 预算单价 (元/年); 2692; 2168; 1119; 2168; 2526; 2526; 1513; 1596; 749. 执行单价 (元/年); 2692; 2168; 1119; 2168; 2526; 2526; 1513; 1596; 749. 执行单价 (元/月); 224.33; 180.67; 93.25; 180.67; 210.50; 210.50; 126.08; 133.00; 62.42. 3.运维经费扣除流程 （1）每月初指定的技术支撑单位根据广西地质灾害监测预警平台、地质灾害监测数据质量评价平台统计上月未正常在线运行或监测数据严重异常的设备数量，初步核算上月运维扣减费用； （2）运维单位根据指定的技术支撑单位统计的未正常在线运行或监测数据严重异常的设备数量及扣减费用进行确认，对存在异议的记录进行核实； （3）指定的技术支撑单位根据双方确定的未正常在线运行或监测数据严重异常的设备清单及运维扣减费用报自治区自然资源厅进行运维经费结算。 4.其他情况说明 运维移交期间不进行运维经费扣除，运维移交期原则上不得超过两个月，特殊情况以采购人要求为准。 - 地质灾害监测设备技术参数要求 序号; 设备名称; 技术参数. 1; 地表位移监测设备; 1、监测终端类型：北斗监测接收机； 2、卫星信号：以国家相关要求为准； ●3、测量精度： 静态相对定位精度：水平：±2.5mm+0.5ppm RMS；垂直：±5mm+0.5ppm RMS； 动态相对定位精度：水平：±8mm+1ppm RMS；垂直：±15mm+1ppm RMS。 4、采样间隔：0s～24h，采购人可依据实际需求在技术参数要求的范围内设定； 5、上传间隔：0s～72h ，采购人可依据实际需求在技术参数要求的范围内设定； 6、通信方式：移动通信/低功率广域网/卫星通信； 7、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》； ●8、输出参数：位移、倾角、振动加速度等，支持RTCM32原始数据（静态模式）、动态位移（动态模式）结果数据上传。 9、功耗：在采样间隔不低于15s且上传间隔不低于15s情况下，接收机正常工作的平均功耗≤2W； 10、防护等级：IP68级； ●11、接收机可靠性指标（MTBF）不少于80000小时。 ●12、接收机通过工信部北斗监测终端认证。 ●13、接收机硬件加密：终端设备内置密码模块，内置密码模块、定位模块、通信模块在同一PCB（印刷电路板）设计。 14、供电方式：按需供电方式，满足连续 30个阴雨日正常工作（具备过压及欠压保护），若太阳能供电，配置不低于太阳能板100W、蓄电池100Ah。（投标文件中须提供承诺函）. 2; 裂缝计; 1、裂缝测量范围：0～200cm； ●2、裂缝测量精度：±0.1%F·S； 3、倾角量程范围：±30°； 4、倾角测量精度：±0.1°； 5、加速度测量范围：±2g； 6、加速度测量精度：±1mg； 7、采样间隔：0s～24h； 8、上传间隔：0s～72h； 9、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 10、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》； ●11、输出参数：裂缝宽度、振动加速度、倾角等； 12、防护等级：IP67； 13、方位角量程：0°～360°； 14、整机平均功耗：≤6mW，（24小时平均功耗）； 15、触发功能：设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，可立即采集监测数据并自动上报； 16、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等； 17、供电方式：内置电池供电，满足连续3年正常工作，电池可更换。. 3; 倾角加速度计; ●1、倾角量程范围：±30°； 2、倾角测量精度：±0.1°； 3、加速度测量范围：±2g； 4、加速度测量精度：±1mg； 5、采样间隔：0s～24h； 6、上传间隔：0s～72h； 7、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 8、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》； 9、输出参数：振动加速度、倾角、自振频率、最大振幅等； ●10、防护等级：IP68； 11、触发功能：设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，可立即采集监测数据并自动上报； 12、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等； 13供电方式：内置电池供电，满足连续3年正常工作，电池可更换； 14、开关：设备开关内置或隐藏； 15、通电自启；. 4; 雨量计; 1、设备类型：翻斗式； 2、承雨口径：φ159.6+0.6 mm或φ200+0.6 mm； ●3、分辨力：0.1mm； 4、测量范围：雨强：（0～4）mm/min；雨量：＞0.1mm； ●5、最大允许误差：±0.4mm (≤10mm)； 6、环境温度：0℃～60℃ 7、采样间隔：0s～24h； 8、上传间隔：0s～72h； 9、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 10、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》； 11、安装方式：立杆胀杆固定、一体化基座安装箱、浇筑基础等； 12、按需供电方式，满足连续 30个阴雨日正常工作（具备过压及欠压保护），若太阳能供电，配置不低于太阳能板100W、蓄电池65Ah。（投标文件中须提供承诺函）. 5; 泥位计; 1、测量范围：0.6 -40m； ●2、分辨率：±0.1%F•S； 3、采样间隔：0s～24h； 4、上传间隔：0s～72h； 5、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 6、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》； 7、输出参数：泥水位高度； 8、触发功能：支持无网络环境下组网传输及触发现场报警； 9、工作温度：-20℃～60℃； 10、防护等级：IP66； 11、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等； 12、按需供电方式，满足连续 30个阴雨日正常工作（具备过压及欠压保护），若太阳能供电，配置不低于太阳能板100W、蓄电池65Ah。（投标文件中须提供承诺函）. 6; 视频; 1、设备类型：泥水位监测视频； ●2、分辨率≥2560×1440，帧率≥25fps； ●3、支持最低照度可达彩色≤0.005Lux，黑白≤0.0005Lux； 4、上传间隔：1s~24h(按需设定)； 5、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信(支持本地设备间组网联动功能)； 6、通信标准：符合 CB/T 28181《公共安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》和《地质灾害监测数据通讯技术要求》； ●7、在 IE 浏览器下，可配置全功耗模式和低功耗模式。全功耗模式下，功耗≤3W；低功耗模式下，功耗≤2W； 8、具有本地存储功能，内存≥256G； 9、支持 ≥23 倍光学变倍，≥16 倍数字变倍； 10、采用高效红外阵列，红外距离≥150米； 11、在网络直连环境下，只输出主码流、分辨率设置为 2560×1440、帧率设置为 25fps、码率 4Mbps时,网络协议为 UDP、最短延时、智能分析关闭时、视频图像传输至客户端的延时时间≤120ms； 12、工作温度：-20℃~+65℃； 13、设备在正常工作条件下，连续工作≥150h，不应出现电气、机械或软件的故障； 14、快速启动功能检验:从休眠状态唤醒，可在40s内预览画面； 15、防护等级：≥IP66； 16、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等(传感器数据采集方向与泥石流来向保持正向/侧向)； 17、供电方式：按需供电方式，满足连续≥30个阴雨日正常工作(具备过压及欠压保护)，若太阳能供电，配置太阳能板≥600W，蓄电池≥400Ah;(提供承诺函，交货时抽检供电系统配置)。. 7; 土壤含水率仪; 1、测量范围：干土～饱和土； ●2、测量精度：±4%； 3、采样间隔：0s～24h； 4、上传间隔：0s～72h； 5、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 6、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》； 7、输出参数：倾角、振动加速度，分层含水率（不少于3层，传感器深度300mm、600mm、900mm）、温度等； 8、工作温度：-20℃～+65℃； 9、防护等级：IP68； 10、安装方式：原状土回灌泥浆等； 11、供电方式：①要求内置高性能蓄电池（如：磷酸铁锂电池)，无外部供电情况下，要求持续工作至少30天；②可扩展外置太阳能供电系统和外部移动电源供电；③设备低电压时，可自动或远程切换为低功耗采集模式和休眠工作模式，要求工作时间不低于30天。. 8; 无线预警广播; 一、预警广播主机： 1、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》；通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 2、报警方式：支持声光报警、语音播报、音频广播，支持本地人工报警、喊话广播、一键报警、监测平台报警；内置强降雨、滑坡、崩塌、泥石流等灾害多种级别的报警音； 3、本地报警：支持与其他传感器近地组网报警；远程管理：可远程通过物联网平台远程发布； 4、支持远程调试，响应中心指令，自动回传设备工作信息至软件平台；可由系统平台进行远程调试及管理，可设置广播站设备状态、输出音量、管理广播站号码权限、远程发布预警信息、调度控制、监测评估、预警演练等功能； ●5、主要技术指标： （1）音频输出功率：≥100W； （2）音频功放信噪比：≥80dB； （3）音频谐波失真度：≤0.1%(1KHz)； （4）音频功放频率响应：±0.2dB（80Hz-12.5KHz）。 二、高清喇叭： ●1、结构：铝合金材质，口径≥50cm；配备号筒高低音单元：5寸低音单元×1+2寸号筒高音单元×1； ●2、主要技术参数： （1）额定功率：25W；最大功率：35w （2）指定频带声压级（peak）：≥120 dB（80Hz-20KHz；1m） （3）音频响应频率范围： 80-20000Hz(-20dB,1m)； （4）总谐波失真:低于1%（2kHz) （5）语言清晰度≥0.95； 三、其他： 1、安装方式：立杆膨胀固定、一体化基座安装、现浇混凝土墩、钢结构等； 2、按需供电方式，满足连续 30个阴雨日正常工作（具备过压及欠压保护），若太阳能供电，配置不低于太阳能板100W、蓄电池65Ah。（投标文件中须提供承诺函）. 9; 入户报警器; 1、上传间隔：0s～72h； 2、通信标准：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》； 3、报警来源：本地人工播报；本地自主判断；远程系统发送等； ●4、报警方式：报警音；警示灯光；语音播报； 5、预置报警音：内部预置了崩塌、滑坡、泥石流多种场景多种等级的报警音； 6、通信方式：移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信； 7、输出参数：可通过面板或LED屏显示万年历、室内温度、降雨量、报警等级信息； 8、布设位置：室内； 9、输出功率：≥2w； 10、供电方式：太阳能供电或市电接入，内置备用电池，支持断电自动切换，电池待机时间大于24小时； 11、控制方式：本地控制及远端平台控制；. |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| （一）合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起25个日历日内。 |  |  |  |
| （二）报价要求 |  | 本项目实行总承包报价，报价必须包含但不限于满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程的价格及其配套货物、工程的成本、运输（含保险）、安装、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。采购人不再支付合同金额以外的任何费用。 |  |  |  |
| （三）服务期限和地点 |  | 服务期限：自签订合同之日起18个月。 服务地点：广西壮族自治区内采购人指定地点。 |  |  |  |
| （四）付款条件 |  | 本项目运维期自签订合同之日起18个月，按每3个月为一阶段进行运维成效核实并支付对应阶段款项。运维期自完成运维移交工作经采购人确认之日起算，运维移交期原则上不应超过两个月。 合同签订后，中标人立即对接原运维单位开展运维移交工作，在完成运维移交工作及第一阶段运维工作且满足设备运行要求经采购人确认后，采购人支付合同总额的15%给中标人；完成第二阶段运维工作且满足设备运行要求经采购人确认后，采购人支付合同总额的15%给中标人；完成第三阶段运维工作且满足设备运行要求经采购人确认后，采购人支付合同总额的15%给中标人；完成第四阶段运维工作且满足设备运行要求经采购人确认后，采购人支付合同总额的15%给中标人；完成第五阶段运维工作且满足设备运行要求经采购人确认后，采购人支付合同总额的20%给中标人；完成第六阶段运维工作且满足设备运行要求经采购人确认后，采购人支付合同总额的20%给中标人；中标人在每次收到合同款后5个工作日内开具合法发票给采购人。 运维期内设备整体运行未达到要求的，在按上述约定合同支付额基础上，依照本文件前文《地质灾害监测站点运维经费结算计算方法》进行扣减后支付。 |  |  |  |
| （五）质保期 |  | 本项目运维期内需要更换设备的，更换后的设备除了按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”外，质保期不得低于3年，质保期自设备安装调试完成并正式运行后计算，不少于3年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。质保期过后，中标人应对其提供的设备、系统（包括硬件、软件等）提供技术支持。 |  |  |  |
| （六）售后服务 |  | 1、响应时间：接到采购人通知后30分钟内响应，2小时内派技术人员到达现场处理。 2、售后服务技术人员要求：有专职人员负责售后服务，服务积极热情，能妥善处理各种售后问题。 3、电话客服提供 7*24 小时技术问题咨询热线以及故障申报热线。 |  |  |  |
| （七）项目实施要求 |  | （1）投入本项目实施人员要求：项目开展后若要更换实施人员的，必须书面征得采购人的同意，同时替换的人员资质不低于被替换的人员。 （2）项目实施期间，采购人将现场核实实施人员身份，若发现与投标及报备时不一致的，采购人有权停止其服务并要求更换实施人员，若出现上述问题累计达3次的，采购人有权终止服务合同，并上报相关部门，所有后果均由中标供应商承担。 |  |  |  |

附件：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额：仟佰拾万仟佰拾元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | （应按采购合同、竞争性谈判文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标人负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。 2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。 3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | √□不允许分包 □允许分包 |
| 11.2 | √不组织现场考察 □组织现场考察： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： 联系人： ；联系电话： |
|  | √不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13 | 报价文件： 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3.中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者供应商属于监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（如有，请提供） 4.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料（提交投标文件截止时间前半年内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[提交投标文件截止时间前半年内连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人财务状况报告（2024年度财务报表或经审计的财务报告（审计报告）或银行出具的资信证明。投标人属于成立时间在规定年度之后的，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表；如提供审计报告的，审计报告须经过“注册会计师行业统一监管平台”自动赋码，审计报告编码（二维码）能通过统一监管平台进行查验，否则无效）扫描件；提供银行出具资信证明的，资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 2. 联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则按无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理） 3.法定代表人（负责人）身份证明及法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.售后服务承诺（格式自拟）； 7.投标人情况介绍（格式自拟）； 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.项目实施方案（格式自拟）； 3.项目实施人员一览表（格式后附）； 4.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 5.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，包含但不限于满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程的价格及其配套货物、工程的成本、运输（含保险）、安装、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。采购人不再支付合同金额以外的任何费用。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起 90日。 |
| 18.1 | 本项目收取投标保证金，具体规定如下： 保证金金额：分标1（A分标）：60000.00元；分标2（B分标）：55000.00元；分标3（C分标）：50000.00元；分标4（D分标）：40000.00元。 投标保证金的交纳方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账。 缴纳投标保证金指定账户的信息： 开户名称：广西城建咨询设计有限公司 账号：4500 1604 6530 5070 3663 开户行名称：建设银行南宁市民族大道东支行 采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函（电子保函除外）等原件给采购代理机构。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1、投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2、投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 3、投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1、投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2、投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3、支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4、保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5、采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 20 | 本项目不接受电子备份投标文件 |
| 21.1 | 1.投标文件提交截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24.3（1） | 电子投标文件解密时间：30分钟 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数：7人或以上单数 本项目采用远程异地评审。 |
| 29.1 | 评标方法： √综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为0 项。 |
| 29.3 | 中标候选人推荐数量：3名 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： √依次按投标报价低的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先的顺序确定； □随机抽取； |
| 35.1 | ☑本项目不收取履约保证金。 □本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：按中标合同金额的 / %。 履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 履约保证金退付方式、时间及条件：任务全部完成并得到采购人认可时，由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 履约保证金指定账户： 开户名称： / 开户银行： / 银行账号： / 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）和桂财采〔2022〕30号 《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》规定，采购文件要求中标或者中标人提交履约保证金的，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。采购人可根据供应商的资信等情况减免履约保证金。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人（负责人）负责签订合同的，须携带法定代表人（负责人）身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西城建咨询设计有限公司 联系电话：详见招标公告 通讯地址：详见招标公告 业务时间：工作日每天上午9时00分到12时00分，下午15时00分到17时30分。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： √本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： √以分标（√中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 ）为计费额，按自治区物价局“桂价费[20051283号、桂价费字[2004]376号采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/√收费基准价格下浮20%/□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费 。 3.开户名称：广西城建咨询设计有限公司 开户银行：建设银行南宁锦春支行 银行账号：4505 0160 4783 0000 0080 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（负责人）或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

##### 2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须持有授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款及桂财采〔2022〕30号广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“政采云”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（负责人）或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“政采云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。

##### 21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆广西政府采购云平台，依次进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

##### 24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人（负责人）或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人（负责人）或其授权代表与采购人代表签订合同。

##### 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”。

39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.2% | 1.2% | 0.8% |
| 100～500万元 | 0.88% | 0.64% | 0.56% |
| 500～1000万元 | 0.64% | 0.36% | 0.44% |
| 1000～5000万元 | 0.4% | 0.2% | 0.28% |
| 5000万元～1亿元 | 0.2% | 0.08% | 0.16% |
| 1～5亿元 | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| 5～10亿元 | 0.028% | 0.028% | 0.028% |
| 10～50亿元 | 0.0064% | 0.0064% | 0.0064% |
| 50～100亿元 | 0.0048% | 0.0048% | 0.0048% |
| 100亿以上 | 0.0032% | 0.0032% | 0.0032% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的。

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人）或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标报法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### 综合评分法（A、B、C、D分标通用）

注：计分方法按四舍五入取至百分位。商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为“客观分”。对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致。

| 序号 | 评分类型 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价（客观分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》且其服务为小型和微型企业承接的，对其最后报价给予10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法：在服务采购项目中，服务由小微企业承接；对符合上述要求的投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价／投标人评标报价）×10分 （8）价格分设置为10分的理由一是本项目经过财政投资评审，资金预算已基本合理，需防止超低价中标影响项目成果质量；二是本项目考虑为今后双控工作的基础工作，成果质量尤为重要，对供应商的要求重视工作经验和业绩能力。 | 10 |
| 2 | 技术 | 技术分 | 70 |
| 说明：投标人应针对所投分标的采购需求、结合项目实际情况编制适配的技术方案，不应一成不变、刻板教条。 |  |  |  |
| 2.1 | 设备性能保障（客观分） | 根据当前地质灾害监测设备的运行环境、设备性能、寿命（本项目拟运维的设备绝大部分运行超过3年）、维修成本及维修成效综合统计，地质灾害监测设备运维期间需要更换设备的占比较高。 运维过程中因设备无法维修需更换的，更换后的设备应满足技术性能要求，详见第二章采购需求-项目要求及技术需求中《地质灾害监测设备技术参数要求》，设备更换前需向采购人提供样机备案（每类设备1台，不予以退回，提供承诺函）。 在满足上述要求的前提下，具备本项目所需监测设备研发生产能力的投标人（所投设备生产商须与投标人一致）需在投标文件中逐条响应并提供标注“●”号参数满足技术性能的证明材料； 不具备本项目所需监测设备研发生产能力的投标人需在投标文件逐条响应并提供拟采购设备标注“●”号参数满足技术性能的证明材料及设备生产制造商仪器维修技术支持函原件扫描件； 证明材料是指： 1.地表位移监测设备技术参数中的测量精度能提供具有省（直辖市）级或以上市场监督管理局颁发的《中华人民共和国计量器具型式批准证书》型批证书，且型批证书标注的精度不得低于技术要求） 2.地表位移监测设备技术参数中的接收机可靠性指标（MTBF）能提供符合国标GB/T 5080或国军标GJB899A技术标准的第三方检测机构出具的MTBF检测报告复印件加盖投标人公章，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章 3.地表位移监测设备技术参数中的接收机通过工信部指定检测检验机构出具的“北斗终端检测证书/北斗产品认证证书”复印件并加盖投标人公章 4.地表位移监测设备技术参数中的接收机硬件加密能提供国家密码管理局商用密码检测中心出具的密码模块商用密码产品认证证书，且承诺中标后提供样品验证 5.其余标准“●”号参数能提供第三方检测机构出具的检验检测报告/检验认证证书复印件加盖投标人公章，检测报告上须具有CMA或CNAS的认证章 每提供一证明材料得1分，满分20分。 | 20 |
| 2.2 | 对项目的理解和总体思路（主观分） | 由评标委员会根据投标人所提供的投标文件中对项目定位、运维目标、采购需求、业务流程、工作现状的把握及理解情况等作出的描述内容进行独立评审，以下各项不得重复计分： 一档（4分）：投标人能对项目定位、建设目标、采购需求的基本情况进行描述，内容全面、完整，对本项目服务需求理解思路正确的； 二档（7分）：投标人能对项目定位、建设目标、采购需求的基本情况进行描述，内容全面、完整，对本项目服务需求理解思路正确的；投标人能对运维服务的业务流程、工作现状、工作成本的把握及理解情况进行描述，内容较完整、成本核算较准确，对服务的各项工作和要求理解正确，符合本项目采购要求，熟悉本项目最新标准的技术架构、数据结构；能提出项目需求实现的重点难点，并提供解决方案，解决方案较科学，有一定的可行性；投标人对本项目的背景有了解，能对本项目功能需求进行较具体的需求分析； 三档（10分）：投标人能对项目定位、建设目标、采购需求的基本情况进行描述，内容全面、完整，对本项目服务需求理解思路正确的；投标人能对运维服务的业务流程、工作现状、工作成本的把握及理解情况进行描述，内容完整、成本核算较准确，对照本项目工作良执行的《预算标准》，能阐述清楚重点成本差异、报价理由及存在的风险，对服务的各项工作和要求理解正确，符合本项目采购要求，熟悉本项目最新标准的技术架构、数据结构；能提出项目需求实现的重点难点，并提供解决方案，解决方案科学，可行性高，有一定的先进性；投标人对本项目的建设背景有深入的了解，能对本项目功能需求进行准确、详细的需求分析。 注：投标人未提供或提供的内容不符合要求的不得分。 | 10 |
| 2.3 | 对项目特点、关键技术问题的认识及对策措施（主观分） | 一档（4分）：提出了对项目的特点、关键技术问题的认识，对项目中关键技术问题和难点有简单分析。 二档（7分）：对项目的理解完整准确，对项目的难点、关键点的分析完整准确，掌握较为全面透彻，提出的对策措施合理可行。 三档（10分）：对项目的理解完整准确，对项目的难点、关键点的分析完整准确，对项目的特点、关键技术问题有深入的研究，掌握全面透彻，提出的对策措施切实可行，有完整的应对体系和解决方案。 注：投标人未提供或提供的内容不符合要求的不得分。 | 10 |
| 2.4 | 运维实施方案（主观分） | 由评标委员会根据投标文件中实施方案的实施进度计划、项目实施组织管控、项目实施过程等进行独立评审，以下各项不重复计分： 一档（5分）：投标人制定的实施方案设立有项目组织机构，对项目的实施制定有策划方案、项目实施技术方案、质量保证等各项内容； 二档（10分）：投标人制定的实施方案设立有满足采购需求的项目组织机构，对项目的实施制定有策划方案、项目实施技术方案、质量保证等各项内容；投标人制定有包括任务分工、工作流程的策划方案；项目实施技术方案包含有实施计划、技术准备、技术路线等方面的具体措施； 三档（15分）：投标人制定的实施方案设立有满足采购需求的项目组织机构，对项目的实施制定有策划方案、项目实施技术方案、质量保证等各项内容；投标人制定有包括任务分工、工作流程的策划方案；项目实施技术方案包含有实施计划、技术准备、技术路线、设备维稳等方面的具体措施；投标人制定有详细的工作进度计划安排及进度保证措施，有详实的项目工作量核算表、工作成本核算表、项目经费支出计划，有详细的质量控制措施及变更风险措施，保证服务成果满足项目需求，特别是对本项目前期运维移交存在风险等造成前期资金投入远超项目预算等风险，阐述自身风险承担能力及一旦发生此类风险后资金保障、质量保障措施等；有详细的各项工作流程安全、风险管理措施等内容，整体方案可行性高，有一定的先进性、切合项目实际、有针对性,可以有效保障涉及地质灾害自动化监测设备高质量在线运行，监测数据真实、准确、及时，预警真实有效。。 注：投标人未提供或提供的内容不符合要求的不得分。 | 15 |
| 2.5 | 售后服务方案（主观分） | 根据投标人提供的售后服务方案中服务承诺和质量保证措施进行综合评价，包括服务保障体系、售后服务响应时间、备品备件配置、故障处理流程、增值服务承诺等方面。 一档（4分）：售后服务保障体系及措施基本符合招标要求，但技术支持能力和服务响应速度一般，质保期后长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺(包括收费维修维护的内容、费用及服务方式)不满足要求； 二档（7分）：售后服务保障体系及措施较好，技术支持能力较强，服务响应较快，满足采购需求，质保期后长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺(包括收费维修维护的内容、费用及服务方式)基本满足要求； 三档（10分）：针对本项目有专门的售后服务机构、专职协调人员及专职工程技术人员，有丰富的项目实施管理经验，售后服务保障体系及措施完善，技术支持能力强，服务响应快，响应程度高或优于采购需求，已有承担同类项目较丰富的成功经验及典型案例且取得良好的经济效益或社会效益，质保期后长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺(包括收费维修维护的内容、费用及服务方式)满足要求，并有能力提供增值服务相关经验及服务承诺，如协助主管部门开展重大灾害救援、重大灾险情应急调查监测服务等。 注：投标人未提供或提供的内容不符合要求的不得分。 | 10 |
| 2.6 | 机构人员配置（客观分） | 地质灾害监测预警作为生命工程，投标人针对本项目监测站点运行维护必须投入充足的项目管理人员、技术人员、协作人员，并承诺投标文件中提供的项目管理人员及技术人员是直接参与项目实施的人员，不得随意更换人员，需要变更人员的须提前向采购人报备，运维期间接受采购人查证。 （1）拟投入本项目的项目管理及技术人员不低于25人，人员至少包含环境监测类、测绘（含遥感、地理信息）类、机电及机械类、通信及计算机类相关专业，且均要求专科及以上学历。人员数量满足，且专业及学历符合要求的得2分。 （2）满足上述第（1）项后，每再有5人专业及学历符合第（1）项要求的加1.5分，最多加3分。 注：投标文件中须提供上述人员一览表，并附专业学历证书复印件、身份证复印件，并附，社保缴纳证明或劳动合同或其他证明为投标人正式员工的材料须清楚显示相关人员姓名、身份证号。上述复印件均须加盖投标单位公章，未按要求提供或材料不齐全的不予计分。 | 5 |
| 3 | 商务 | 商务分 | 20 |
| 3.1 | 综合实力（客观分） | （1）管理及售后服务认证类：投标人具有信息安全管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证、售后服务评价体系认证，每项1分，满分3分。（投标文件须提供有效期内的认证证书复印件，体系证书需提供全国认证认可信息公共服务平台查询截图，加盖投标人公章） | 3 |
|  |  | （2）投标人2021年1月1日至今在国内实施过类似项目建设或运维业绩，每项得1分，满分12分。证明材料包括：①项目合同或中标/成交通知书；②项目最终验收证明材料，提供复印件并加盖投标人公章。[注：业绩合同名称或内容须包含“地质灾害（包括滑坡、崩塌、泥石流、边坡等）监测预警”、“地质灾害专业监测”、“地质灾害自动化监测”、“地质灾害普适型监测”等相同或相近表述] | 12 |
|  |  | （3）投标人2023年至今在国内实施过的同类项目运行服务期内有成功预警/有效预警案例，有效避免人员伤亡或重大财产损失，曾在官方媒体网站（新华网、人民网、中国新闻网、央视网、央广网、市级及以上地质灾害主管单位官方网站等）获得过报道或通报等的，每一起成功预警案例（同一起预警只算一次），得1分，满分5分。证明材料包含但不限于：官媒/官网报道或主管部门/技术支撑出具的证明材料、对应案例运行服务期内合同证明、监测平台监测曲线或预警信息证明等，能充分证明该案例是由投标人承担的项目运行服务期间的发生并发挥监测效用的材料。以上材料未提供或未提供齐全的不得分。 | 5 |
| 总得分=1+2+3 |  |  |  |

四、中标候选人推荐原则

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.投标人可就本项目所有分标进行投标，但只能中标其中1个分标，即本项目兼投不兼中。若投标人在评标过程中被列为其中1个的第一中标候选人，则在其他分标评审中不再具有中标候选人资格。评标顺序：A分标→B分标→C分标→D分标。

# 第五章  拟签订的合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

项目名称：

合同编号：

采购单位（甲方）：广西壮族自治区自然资源厅

供 应 商（乙方）：

签订合同地点： 广西南宁市青秀区中新路2号

签订合同时间：

广西壮族自治区采购合同书

采购计划号：                            合同编号：

采购人（甲方）：                        供应商（乙方）：

项目名称：                              项目编号：

签订地点：                              签订时间：

分标：

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　项目概况

1.项目一览表

| 序号 | 分标号 | 名称 | 服务内容 | 数量① | 单位 | 综合单价 （元）② | 合计 （元）③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A分标 | 百色市、河池市、崇左市三个市地质灾害监测站点运行维护 | 负责百色市、河池市、崇左市三个市地质灾害监测站点运行维护，其中，2025年7-8月运维服务到期站点728处，涉及监测设备共3973台，2026年7-8月新增运维服务到期站点210处，涉及监测设备共1255台。运维设备包括地表位移监测设备、裂缝计、倾角加速度计、雨量计、视频、土壤含水率仪、泥位计、预警广播、入户报警器等。（……具体详见《采购需求》） | 1 | 项 |  |  |
| 人民币合计报价金额（大写）： （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 分标号 | 名称 | 服务内容 | 数量① | 单位 | 综合单价 （元）② | 合计 （元）③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B分标 | 桂林市、柳州市、来宾市三个市地质灾害监测站点运行维护 | 负责桂林市、柳州市、来宾市三个市地质灾害监测站点运行维护，其中，2025年7-8月运维服务到期站点562处，涉及监测设备共3333台，2026年7-8月新增运维服务到期站点160处，涉及监测设备共1124台。运维设备包括地表位移监测设备、裂缝计、倾角加速度计、雨量计、视频、土壤含水率仪、泥位计、预警广播、入户报警器等。（……具体详见《采购需求》） | 1 | 项 |  |  |
| 人民币合计报价金额（大写）： （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 分标号 | 名称 | 服务内容 | 数量① | 单位 | 综合单价 （元）② | 合计 （元）③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C分标 | 玉林市、钦州市、防城港市、北海市、南宁市五个市地质灾害监测站点运行维护 | 负责玉林市、钦州市、防城港市、北海市、南宁市五个市地质灾害监测站点运行维护，其中，2025年7-8月运维服务到期站点457处，涉及监测设备共2923台，2026年7-8月新增运维服务到期站点261处，涉及监测设备共1546台。运维设备包括地表位移监测设备、裂缝计、倾角加速度计、雨量计、视频、土壤含水率仪、泥位计、预警广播、入户报警器等。（……具体详见《采购需求》） | 1 | 项 |  |  |
| 人民币合计报价金额（大写）： （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 分标号 | 名称 | 服务内容 | 数量① | 单位 | 综合单价 （元）② | 合计 （元）③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D分标 | 贺州市、梧州市、贵港市三个市地质灾害监测站点运行维护 | 负责贺州市、梧州市、贵港市三个市地质灾害监测站点运行维护，其中，2025年7-8月运维服务到期站点333处，涉及监测设备共2036台，2026年7-8月新增运维服务到期站点156处，涉及监测设备共918台。运维设备包括地表位移监测设备、裂缝计、倾角加速度计、雨量计、视频、土壤含水率仪、泥位计、预警广播、入户报警器等。（……具体详见《采购需求》） | 1 | 项 |  |  |
| 人民币合计报价金额（大写）： （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

2．合同合计金额包含但不限于满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程的价格及其配套货物、工程的成本、运输（含保险）、安装、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。采购人不再支付合同金额以外的任何费用。（采购需求另有约定的，从其约定。）

第二条　付款方式

1.付款方式： 本项目运维期自签订合同之日起18个月，按每3个月为一阶段进行运维成效核实并支付对应阶段款项。运维期自完成运维移交工作经甲方确认之日起算，运维移交期原则上不应超过两个月。

合同签订后，乙方立即对接原运维单位开展运维移交工作，在完成运维移交工作及第一阶段运维工作且满足设备运行要求经甲方确认后，甲方支付合同总额的15%给乙方；完成第二阶段运维工作且满足设备运行要求经甲方确认后，甲方支付合同总额的15%给乙方；完成第三阶段运维工作且满足设备运行要求经甲方确认后，甲方支付合同总额的15%给乙方；完成第四阶段运维工作且满足设备运行要求经甲方确认后，甲方支付合同总额的15%给乙方；完成第五阶段运维工作且满足设备运行要求经甲方确认后，甲方支付合同总额的20%给乙方；完成第六阶段运维工作且满足设备运行要求经甲方确认后，甲方支付合同总额的20%给乙方；乙方在每次收到合同款后5个工作日内开具合法发票给甲方。

运维期内设备整体运行未达到要求的，在按上述约定合同支付额基础上，依照本文件前文《地质灾害监测站点运维经费结算计算方法》进行扣减后支付。

2.乙方应在规定时间按要求完成服务工作，并按合同及影响承诺提供技术服务，合同期间，甲方不另行支付任何费用。

第三条　质量保证

1.乙方所提供的服务及服务内容必须与响应文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。没有强制性标准的，必须符合行业标准。

2. 乙方所提供的服务质量应达到采购文件要求和响应承诺的质量要求。

第四条　权利保证

1.甲方根据工作需要，可为乙方提供相关资料等。

2.甲方有权定期了解乙方工作进展情况，并对乙方工作进行监督，提出合理建议。

3.乙方应按规定时间节点内完成项目工作，并向甲方提供项目实施工作有关技术或成果资料。

4.乙方应委派具有相应能力、经验的员工为甲方提供服务，合同履行过程中，未经甲方同意，乙方不得随意更换项目人员。

5.合同履行过程中，乙方应根据甲方要求，定期向甲方汇报工作进展，并接受甲方监督。

6.乙方有权根据本合同约定及工作需要，要求甲方提供与项目建设有关的信息与资料。

7.乙方有权要求甲方配合其工作，并要求甲方提供必要的协助。

8.乙方应保证在项目服务工作实施过程中不会侵犯任何第三方的专利权、著作权、商标权、工业设计权或其他权利。

9.乙方必须按项目绩效目标完成服务事项并配合甲方做好项目绩效考核。

10.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方未履行保密义务的，按本合同第十条第8款承担违约责任。本合同终止保密条款继续有效。

11.乙方保证所提供或交付的技术服务所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

12.乙方所交付的技术成果知识产权归甲方所有。

13.乙方配合甲方做好绩效考核工作。

13.未经甲方同意，乙方不可将本合同项下的任何工作进行分包。

第五条　交付

1．服务期限：自签订合同之日起18个月。服务地点：广西壮族自治区内甲方指定地点。

2．经双方书面协商一致，可以延长或缩短该期限。每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价款千分之五的违约金，逾期超过30日，甲方有权解除合同。甲方因此解除合同的，有权不予支付任何款项给乙方，已经支付的，乙方应当自甲方要求返还之日起5日内予以返还，且乙方还应支付合同总价款15%的违约金给甲方。乙方应支付给甲方的违约金，甲方有权从任何应支付未支付给乙方的款项中直接抵扣。

第六条　验收

1.乙方应按照国家有关法律法规以及采购文件规定的服务内容、技术要求、质量标准和本合同所附的《服务方案》为甲方提供技术服务。乙方提供不符合采购文件和本合同规定的技术服务，甲方有权拒绝接受，且不支付任何费用，已经支付的，乙方应当全额退还。

2.乙方应对提交的技术资料作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应交给甲方。

3.如采购文件已有约定的，乙方应按要求提交技术服务材料，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交付。

4.验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5个工作 日内及时予以解决。乙方必须无条件进行整改、修正，直至甲方验收通过。

6.有关返工、再行验收给甲方造成的损失等费用均由乙方承担。拒不按要求整改（或经多次整改未能改善），或连续两次项目验收不合格的，或发现乙方有弄虚作假的行为，甲方将终止合同或不予验收，并追究乙方的责任，由此带来的一切损失由乙方自行承担。

7.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第七条  售后服务及培训

1．乙方应按照国家有关法律法规和本合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。

2．甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。

3．乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：  按甲方要求  。

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第九条　违约责任

1.乙方所提供的服务成果、数量、服务项目要求(技术参数需求)等质量不符合磋商及响应文件、国家有关质量标准或本合同约定的，应及时调整，调整不及时的按本合同第十条第2款的约定按逾期提交成果处理；因特殊情况甲方同意接收不符合磋商及响应文件、国家有关质量标准或本合同约定的服务或报告的，乙方除承担逾期违约责任外，还应向甲方支付合同总价5%违约金。因乙方无法提供质量符合磋商及响应文件、国家有关质量标准或本合同约定的服务或报告的，甲方有权解除合同。

2.甲方无故延期接收服务成果、乙方逾期提交服务成果的，每天向对方偿付合同总价3‰违约金，但违约金累计不得超过合同总价5%。乙方逾期超过10天甲方有权解除合同。甲方因此解除合同的，乙方还应当自收到甲方要求合同解除的函之日起5日内退还甲方已经支付的全部款项，赔偿因此给甲方造成的全部经济损失。

3.如乙方提供的数据成果经甲方验收为不合格，或乙方提供的数据成果存在重大缺陷给甲方造成损失的，甲方有权解除本合同。甲方因此解除合同的，有权不予支付任何款项给乙方，已经支付的，乙方应当自甲方要求返还之日起5日内返还，且还应当支付甲方合同总价款20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，还应当赔偿由此给甲方造成的一切损失及为此支出的合理费用（包括但不限于为此支出的诉讼费、保全费、律师费、差旅费等）。

4.乙方应当保证有权销售本合同的所有产品或技术服务，不会因此侵犯到第三人的所有权、知识产权等一切权利。属于第三人拥有知识产权的已经取得第三人合法授权，甲方有权不受限制的使用。若因违反本款约定引起的第三方任何纠纷或诉讼的均由乙方负责交涉解决并承担全部责任，包括甲方使用该产品或技术服务所需的授权费以及解决争议发生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费等）均由乙方承担。如果不能取得使用许可需要另行购买产品或技术服务的，所需费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的损失。如甲方为解决纠纷先行垫支了费用，乙方须在接到甲方通知之日起5个工作日内向甲方偿还完毕，并赔偿甲方全部经济损失。

5.由于甲方的原因造成合同不能如期履行的，双方可根据具体情况顺延合同的履行期，对乙方因此遭受的损失，甲方应予以补偿。

6.乙方不得将项目全部或部分进行转包、分包，如有违反，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方一次性支付合同总价20%的违约金。甲方因此解除合同的，乙方还应当自收到甲方要求合同解除的函之日起5日内退还甲方已经支付的全部款项，赔偿因此给甲方造成的全部经济损失。

7.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按合同总价5%向甲方支付违约金。

8.乙方有其它违约行为的，每发生一次按合同总价5%收取违约金。

9.本合同签订后，乙方要求提前解除合同的，应向甲方支付本合同总价款30%的违约金，退还甲方已支付的全部费用并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

10.按本合同约定甲方选择解除合同的，自甲方解除合同的书面通知送达乙方之日起合同解除，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。甲方不支付乙方任何费用，乙方对解除合同有异议的异议期为7日。乙方应当在合同解除后5日内退还甲方支付的所有费用（如有），自费运回所交付的产品，付清违约金、赔偿金。

11.出现以下情况之一的，甲方有权解除合同且无需支付合同解除后的合同后续费用，同时乙方应承担项目合同金额15%的违约金，并应当自收到甲方要求解除合同的函之日起5日内退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失：

（1）乙方未能按合同交付时间交付完整服务内容资料的。

（2）乙方未能按响应资料和甲方书面需求提供服务，甲方书面提出整改要求后，乙方未按期整改完毕的。

（3）乙方不配合甲方进行验收的。

12.乙方应当支付给甲方的违约金、赔偿金，甲方有权从未支付的合同款中扣除，当以上违约金不足以弥补甲方损失时，乙方还应对甲方超过违约金部分的损失依法承担赔偿责任，甲方有权继续向乙方追偿。乙方应当赔偿因此给甲方造成的所有损失，包括但不限于甲方直接损失、预期利益损失、向第三人承担的违约金、赔偿金、另行委托第三人的成本、为索赔支出的费用、律师费、诉讼费、仲裁费、调查费、公证费、鉴定费、保全费、保全保险费、差旅费等。

第十条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。声称受到不可抗力的一方应在任何时候采取合理的行动，以避免或尽量减少不可抗力事件的影响。

3．不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。协商不成的，由甲方决定是否继续履行。

第十一条  合同争议解决

1．因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2．因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3．诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条　合同的变更、终止与转让

1．除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2．乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议。

第十三条　合同组成及解释

1.本项目的采购文件（含采购答疑）、符合采购要求的投标文件、甲方确认采购要求、本合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件均为本合同的组成部分，若合同组成文件之间发生矛盾的，以下排列顺序为合同组成文件之间的优先解释顺序：

（1）合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件；

（2）甲方确认的采购要求；

（3）合同附件；

（4）中标或成交通知书；

（5）采购文件(含答疑)；

（6）符合采购要求的投标文件；

（7）标准、规范及有关技术文件；

（8）其他合同文件。

2.前述文件应认为是互为补充和解释的，但如有互相矛盾之处，以前述文件所列顺序作为其优先解释的顺序，但如果某一文件对甲方权利维护更有利或对设计工作有更高、更严格要求的以该文件内容为准。

3.前述各项文件包括双方就该合同组成文件所作出的补充和修改，属于同一项文件的，应以最新签署的为准。

第十四条  合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4．本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方二份，采购代理机构一份。

| 甲方：（章） 年 月 日 | 乙方：（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：             ）的招标公告，签字代表     （姓名）经正式授权并代表投标人              （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方愿意以（大写）人民币              （￥          元)的竞标总报价，服务期限为                             ；提供本项目公开招标文件第二章“采购需求”中    分标相应的采购内容。

3.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

7.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

9.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

10.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：          电子邮箱：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人（负责人）或者委托代理人（签字或者电子签名）:_______

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

4. 开标一览表

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |
| 服务期限： |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人（负责人）或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人（负责人）或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人（负责人）或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人（负责人）或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人（负责人）或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

    - 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（负责人）（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人（负责人）分别签字或者盖章或者电子签名，否则投标无效。

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

电子投标文件

商务文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）

年    月     日

4.法定代表人（负责人）身份证明

法定代表人（负责人）身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人（负责人）身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（负责人）（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人（负责人）必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（负责人）（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人（负责人）身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（负责人）（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1.法定代表人（负责人）必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人（负责人）或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人（负责人）或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：                                                                                年    月    日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

电子投标文件

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

标的的名称：

| 项号 | 项目要求及技术需求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的项目要求及技术需求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人（负责人）或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

4.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。

法定代表人（负责人）或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）的   分标：        （标的的名称）        采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人（负责人）或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人（负责人）身份证明；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人（负责人）或者其委托代理人： 	（签字或者电子签名）

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人（负责人）或者其委托代理人： 	（签字或者电子签名）

……

年 	月 	日

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□采购结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。