云之龙咨询集团有限公司

招 标 文 件

（全流程电子化采购）

（预公示稿）

项目名称：道路交通安全保障项目

项目编号：FCZC2025-G1-990067-YZLZ

采 购 人：防城港市公安局交通警察支队

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2025年7月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	41

第四章  评标方法及评标标准	58

第五章  拟签订的合同文本	68

第六章　投标文件格式	80

# 第一章 招标公告

防城港市公安局交通警察支队道路交通安全保障项目招标公告（远程异地评标）

项目概况

道路交通安全保障项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年8月   日9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FCZC2025-G1-990067-YZLZ

项目名称：道路交通安全保障项目

预算金额：人民币柒佰捌拾伍万壹仟陆佰元整（¥7,851,600.00）

最高限价：同预算

采购需求：道路交通安全保障设备1批，具体详见附件采购需求。

合同履行期限：自签订合同之日起90日内交货安装调试完毕并交付使用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年7月   日至2025年7月   日，每天上午8时00分至12时00分，下午3时00分至6时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在投标人需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，获取招标文件。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致投标人无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年8月   日9时30分（北京时间）

地点：广西政府采购云平台电子开标大厅在线解密开启

投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅【政府采购开标室   】

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广西壮族自治区政府采购网（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/）、全国公共资源交易平台（广西·防城港）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/fcgggzy/）。

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标保证金：无。

4.监督部门

名称：防城港市财政局

电话：0770-6102323

5.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购网，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

6.评标说明：本项目为远程异地全流程电子评标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：防城港市公安局交通警察支队

地址：防城港市港口区渔州坪街道桃花湾广场北侧

联系方式：孙成源，0770-2880636

2.采购代理机构信息

名称：云之龙咨询集团有限公司

地址：防城港市港口区桃花湾广场海悦华府一单元12楼1203室

联系方式：0770-2882899

3.项目联系方式

项目联系人：熊福玉、包文杰、陈义廷、韦玉明

电话：0770-2882899

附件：采购需求

采购人：防城港市公安局交通警察支队

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2025年7月   日

# 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

| 第一部分 技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 中小企业行业划分 | 技术需求 |
| （一）电警、卡口设备 |  |  |  |  |
| 1 | 900万电警抓拍单元 | 25台 | 工业 | ▲1.抓拍机像素≥900万。 ▲2.满足H.265、H.264、MJPEG、JPEG等编码方式。 3.抓拍机至少包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、网络信号防雷器、电源适配器、LED补光灯等。 4.支持机动车、非机动车检测并提取结构化信息。 5.支持学习智能，支持号牌识别、车型识别、车身颜色识别、车标识别、细分子品牌和年款识别、多样化违法取证抓拍等。 6.支持民用车牌、警用车牌、新能源车牌等多种类型车牌识别。 ▲7.支持多种机动车违法抓拍及图片合成、OSD信息叠加。 8.支持大型货车闯红灯抓拍功能。 ▲9.支持通过视频检测信号灯状态。 10.支持自动画线功能，能自动识别并画出车道线、抓拍检测线。 11.具有图像融合技术，夜间无需使用白光爆闪灯即能输出高质量全彩图像； ▲12.电警与补光灯配套符合GA/T 1202-2022标准的一级补光灯，在补光≤80lx的条件下，抓拍图片满足GA/T 832-2014标准质量要求，车辆车牌、车身颜色均清晰可见。 13.支持远程数据上传，支持GB/T 28181-2022、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，能将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。 14.具有防尘、防水、防雷和防浪涌功能。外壳防护等级≥IP67。 15.支持TF存储 16.含至少三年质保。 |
| 2 | 900万人脸卡口抓拍单元 | 90台 | 工业 | ▲1.抓拍机像素≥900万。 ▲2.满足H.265、H.264、MJPEG、JPEG等编码方式。 3.抓拍机包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器及LED补光灯等。 4.支持机动车、非机动车检测并提取结构化信息。 5.支持学习智能，支持号牌识别、车型识别、车身颜色识别、车标识别、细分子品牌和年款识别、多样化违法取证抓拍等。 6.支持自动画线功能，能自动识别并画出车道线、抓拍检测线。 ▲7.支持前排人脸检测，能在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图。 ▲8.记录的驾驶人面部特征图像有效像素不低于100x100。 9.具有图像融合技术，夜间无需使用白光爆闪灯即可输出高质量全彩图像。 ▲10.卡口与补光灯配套符合GA/T 1202-2022标准的一级补光灯，在补光≤80lx的条件下，抓拍图片满足GA/T 832-2014标准质量要求，车辆车牌、车身颜色、车内前排人脸及衣着均清晰可见。 11.支持远程数据上传，支持GB/T 28181-2022、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。 12.具有防尘、防水、防雷和防浪涌功能。外壳防护等级≥IP67。 13.持识别主驾驶员打手机功能。 14.支持识别主/副驾驶员未系安全带功能。 15.支持识别主驾驶员抽烟功能。 16.支持TF存储 17.含至少三年质保。 |
| 3 | 简易卡口 | 2台 | 工业 | ▲1.设备分辨率≥800万。 ▲2.满足H.265、H.264、MJPEG、JPEG等编码方式。 3.设备包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、LED、风扇、电源适配器、安装万向节等。 4.支持对非机动车和机动车的抓拍。非机动车和机动车目标捕获率不低于99%。 5.支持设定以位置、车速、车型、行驶方向和车牌类型等为触发条件进行抓拍。 6.支持车辆子品牌识别功能，支持识别车标类型。 7.支持车身颜色识别。 8.支持远程数据上传，支持GB/T 28181-2022、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，能将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。 9.具有防尘、防水、防雷和防浪涌功能。 10.含至少三年质保。 |
| 4 | 测速雷达 | 28台 | 工业 | 1.具有窄波测速雷达。 2.测速距离：单车道18～28m(可调整)。 3.测速范围：10km/h～250km/h。 4.工作电压：9-12V DC。 5.工作功耗：≤6W。 6.含至少三年质保。 |
| 5 | 64G存储卡 | 117张 | 工业 | 1.存储容量≥64GB。 2.具有TF卡。 3.含至少三年质保。 |
| 6 | 二合一补光灯 | 132盏 | 工业 | 1.具有不低于20颗高亮度LED，最佳补光距离：16米～30米。 2.支持白光，发光角度支持单车道。 3.支持LED灯频闪、白光气体爆闪。 4.支持超速连拍，气体补光控制具有峰值抑制功能。 5.具有LED光源和气灯放电两种光源。 6.触发方式支持电平量触发。 7.气体爆闪亮度可调。 8.支持防护等级≥IP66，能在-10℃~70℃的温度范围内正常工作。 ▲9.补光灯与卡口配套使用符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》一级补光标准。 10.含至少三年质保。 |
| 7 | 环境补光灯 | 55台 | 工业 | 1.光源类型不低于16颗原装大功率LED。 2.具有单车道环境补光灯。 3.最佳补光范围16米～25米。 4.外壳材质为金属铝。 5.防护等级：≥IP66。 ▲6.补光灯与电警配套使用符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》一级补光标准。 7.含至少三年质保。 |
| 8 | 红灯检测器 | 4台 | 工业 | 1.支持≥16路信号灯的检测能力。 2.支持≥16路对应指示灯。 3.含至少三年质保。 |
| 9 | 电警/测速终端 | 10台 | 工业 | 1.具有嵌入式操作系统，能接入不低于12路网络摄像机进行视音频存储、图片存储与上传。 2.具备≥8个100M以太网接口及≥2个1000M接口。 3.支持≥2TB硬盘存储，图片与录像能设置配额。 4.支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储。 5.支持多种违章图片合成方式。 6.支持断网恢复后的断点续传功能。 7.能对车辆违法全过程进行录像。 8.含至少三年质保。 |
| 10 | 视频监控全景枪机 | 46台 | 工业 | ▲1.分辨率≥400万。 2.电动变焦，焦距2.8-12mm或以上。 3.宽动态能力不小于120dB。 4.最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 5.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 6.水平视场角≥100°，垂直视场角≥50°。 7.≥1个报警输入，≥1个报警输出，≥1个音频输入，≥1个音频输出，≥1个RJ45 自适应以太网口，≥1个RS-485接口。 8.防护等级≥IP67。 9.支持GB/T 28181-2022标准。 10.含至少三年质保 |
| 11 | 全景摄像机支架 | 46个 | 工业 | 1.横杆装/白/钢。 2.抱箍直径为Φ40-127mm。 |
| 12 | 全景摄像机电源 | 46个 | 工业 | 1.安装方式：壁挂式。 2.输入规格：AC176V~260V，50Hz，0.8A。 3.输出规格：DC12V/1.25A-1.5A。 4.输入效率≥85.00%。 5.负载调整率：±5%。 6.纹波/噪声：150mVp-p。 7.输出功率：15W-24W Max。 8.输入接口：3C插头。 9.输出接口形式：裸线输出。 10.线长：≥800mm。 11.工作温度和湿度：0℃~40℃,湿度10%~90%(无凝结)。 |
| 13 | 违停球 | 1台 | 工业 | ▲1.视频图像像素≥400万，内置GPU芯片，支持不低于25倍光学变焦。 ▲2.支持最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx，补光灯距离不低于150米。 3.水平视场角不低于85°。 4.支持违停检测。 5.白天有效检测距离≥300m，当预置违法检测场景内有违法规则被触发时，设备能联动报警输出和上传视频图像，并输出设定的语音信息。 6.支持掉头检测、压线抓拍、逆行抓拍，支持违法停车抓拍功能，白天违法停车捕获率、捕获有效率均≥98%。 7.能通过预置位设置≥5个预置违法检测场景。 8.支持违法取证图片单张上传或者多张合成上传，并在图片上叠加车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车身颜色、违法类型的名称及对应编号，违法类型的名称及对应编号能设置。 9.支持防护等级≥IP67，支持在-10℃～70 ℃温度变化范围内正常稳定的工作。 10.支持GB/T 28181-2022标准。 11.含至少三年质保。 |
| 14 | 高空球机 | 1台 | 工业 | ▲1.设备由至少4个镜头组成180°全景拼接画面，1个镜头为不小于40倍光学镜头组成，单个镜头不低于400W像素。 2.设备支持画中画功能，能通过IE浏览器在细节图像中叠加全景视频图像进行预览。 3.设备具有偏色矫正功能，能通过手动或自动的方式对采集到的视频进行偏色矫正。 4.支持不小于200个预置位，支持预置位冻结功能。 5.内置GPU芯片。支持智能行为分析功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等，支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪、报警上传等多种报警触发方式。 6.支持点击联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机能自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心。 7.支持目标自动跟踪功能，通过设置智能事件规则，对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪。并能在跟踪过程中手动切换跟踪目标。 8.防护等级不低于IP67，支持防雷、防浪涌、防突波。 9.支持GB/T 28181-2022标准。 10.含至少三年质保。 |
| 15 | 普通球机 | 18台 | 工业 | ▲1.设备为一体化设计，其中2个镜头能输出无缝拼接的全景图像，1个镜头支持不小于25倍光学变焦，单个镜头不低于300W像素。 2.内置红外补光灯及白光灯。 3.能对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机能对目标进行跟踪及报警，能对发生的智能行为分析事件进行检测并给出报警提示。 4.设备能同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍。 5.外壳防护等级不低于IP67，支持防雷、防浪涌、防突波。 6.支持GB/T 28181-2022标准。 7.含至少三年质保。 |
| 16 | 车流检 | 6台 | 工业 | ▲1.内置毫米波雷达和不小于400万像素摄像机。 2.支持分辨率≥2688×1520，具有不小于1/1.8" CMOS传感器。 3.支持≥4车道多目标机动车检测，纵向检测长度≥200m。 4.支持多目标的位置，车道，速度、方向等信息检测。 5.支持智能识别功能，支持车牌识别及目标全结构化。 6.支持分车道统计，车流量、速度、状态、队列、时距、间距、区域停车数、平均延误、空间占有率以及时间占有率数据，支持统计上传。 7.支持对不少于130个车辆目标进行检测，可对车辆目标进行轨迹跟踪。 8.距离检测精度不低于0.25m。 9.视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG。 10.支持网络与RS-485数据上传，具备≥1个千兆网口，≥1个RS485接口。 11.支持GB/T 28181-2022标准。 12.防护等级不低于IP67。 |
| 17 | 车流检利旧 | 6台 | 工业 | 路口原车检测摄像机拆装（嘉园路2台，江山大道2台，环岛东路1台，环岛西路1台） |
| 18 | 汇聚交换机 | 11台 | 工业 | 1.≥24个千兆电口。 2.≥4个千兆光口。 3.支持通过console口管理。交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps。 4.包转发率：≥42Mpps/96Mpps。 5.工作温度：0℃～40℃。 6.支持220v交流。 7.满负荷功耗不低于23W；支持VLAN。 8.具有流量控制。 9.具有ACL。 10.QOS支持SNMP V1/V2c/V3网管。 11.含至少三年质保。 |
| 19 | 接入交换机 | 38台 | 工业 | 1. 端口：≥8个百兆电口，≥2个千兆光口 2. 交换容量：≥20 Gbps 3. 包转发率：≥14.88Mpps 4. 网络标准：IEEE802.3;IEEE802.3u;IEEE802.3x；IEEE802.3ab 5. 无风扇设计 6. 浪涌防护：网口6KV 7.含三年质保 |
| 20 | 10km光模块 | 38对 | 工业 | 10km单纤多模，含至少三年质保。 |
| （二）杆件及配套设施 |  |  |  |  |
| 1 | 测速提前提示标牌 | 19套 | 工业 | 1.标志高约2510mm*宽约1450mm*厚至少3.0 mm+3m超强反光膜（含文字图案制作及材料安装费）+直埋φ140 mm立杆高约4500mm*厚至少2.0 mm +C25混凝土基础长约900mm*宽约900mm*深约1100mm(含基础模板制作及弃土运输20KM外）。 2.标志采用白底、蓝图形、白边边框、蓝色衬边，提前提示牌装在300-500米之间。 3.定制（应符合GB5768.2-2022标准）。 |
| 2 | 限速提示标牌 | 9套 | 工业 | 1.标志牌直径长约800mm+3m超强反光膜（含文字图案制作及材料安装费）+直埋φ114mm立杆高约3500mm*厚至少3.0 mm +C25混凝土基础长约500mm*宽约500mm*深约600mm(含基础模板制作及弃土运输20KM外）。 2.标志采用白底、蓝图形、白边边框、蓝色衬边，限速标牌200-300米之间。 3.定制（应符合GB5768.2-2022标准）。 |
| 3 | 区间起、终点提示标牌 | 12套 | 工业 | 1.标志高约1810mm*宽约1450mm*厚至少3.0 mm+3m超强反光膜（含文字图案制作及材料安装费）。 2.标志采用白底、蓝图形、白边边框、蓝色衬边，在起点和终点对应的杆上。 3.定制（应符合GB5768.2-2022标准）。 |
| 4 | 红绿灯路口违法抓拍提示牌 | 13套 | 工业 | 1.标志长约1810mm*宽约4500mm*厚至少3.0 mm+3m超强反光膜（含文字图案制作及材料安装费）+直埋φ140 mm立杆高约4500mm*厚至少2.0 mm +C25混凝土基础长约900mm*宽约900mm*深约1100mm(含基础模板制作及弃土运输20KM外）。 2.标志采用白底、蓝图形、白边边框、蓝色衬边，在监控设备上游50m-200m范围内安装。 3.定制（应符合GB5768.2-2022标准）。 |
| 5 | N型龙门架 | 4套 | 工业 | 路面到底梁净高6.2米；主杆口径 219mm,厚度6mm热镀锌管；底法兰长1600mm，宽800mm，厚度 20mm；横梁对接法兰长1400mm，宽400mm，厚度16mm；横臂长度 18米（根据实际需求调整）；横梁管径102mm，厚度 4mm；斜支杆和竖杆口径56mm，厚度4mm，爬梯管径32mm，厚度2.5mm，带地笼、螺栓：表面处理整体热镀锌，能承受日晒雨淋，配件：地笼、防锈螺栓、维护孔；地线接线端子（维护孔下方）；所有杆件及其安装、支撑装置均应承受8级地震或12级台风造成的额外受力、冲击荷载和谐振影响；杆件与摄像机接口处应作防水处理，保证雨水无法流进杆内或摄像机罩，地笼 12-M24-1500 毫米。杆件材质：Q235碳素结构钢，整体热镀锌；防腐寿命大于15年。 注：以上净高、口径（管径）、厚度、长、宽等至少达到所列的标准。 |
| 6 | T型6.5*16+6M八角杆 | 2套 | 工业 | - 净高6.5米(不含避雷针高度50cm,直径1cm）；主杆为正八边形锥管，上口径360mm，下口径460mm，厚度8mm热镀锌管（国标）；底座660mm，厚度25mm；离地2.5米处开直径60mm穿线孔；横臂长度16+6米(横臂为正八边锥管，小口径130mm，大口径350mm，厚度8+5mm)，横臂长度6米(横臂为正八边锥管，小口径90mm，大口径150mm，厚度4mm)横臂与主杆采用法兰连接。 2.均配防锈型螺栓。 3.表面处理：杆件整体热镀锌处理后再进行高温静电喷涂，能承受日晒雨淋，颜色可选。 4.配件：防锈螺栓、维护孔（内六角）。 5.地线接线端子（维护孔下方），要求所有杆件及其安装、支撑装置均能承受至少8级地震或12级台风造成的额外受力、冲击荷载和谐振影响；颜色可选。 6.地笼：12-M30*2米，中心距560，法兰660*8。 注：以上净高（离地高度）、口径（直径）、厚度、底座尺寸、长度等至少达到所列的标准。 |
| 7 | T型6.5*16+5M八角杆 | 3套 | 工业 | 1.净高6.5米(不含避雷针高度50cm,直径1cm）；主杆为正八边形锥管，上口径360mm，下口径460mm，厚度8mm热镀锌管（国标）；底座660mm，厚度25mm；离地2.5米处开直径60mm穿线孔；横臂长度16+5米(横臂为正八边锥管，小口径130mm，大口径350mm，厚度8+5mm)，横臂长度5米(横臂为正八边锥管，小口径90mm，大口径150mm，厚度4mm)横臂与主杆采用法兰连接。 2.均配防锈型螺栓。 3.表面处理：杆件整体热镀锌处理后再进行高温静电喷涂，能承受日晒雨淋，颜色可选。 4.配件：防锈螺栓、维护孔（内六角）。 5.地线接线端子（维护孔下方）；要求所有杆件及其安装、支撑装置均能承受至少8级地震或12级台风造成的额外受力、冲击荷载和谐振影响；颜色可选。 地笼：12-M30*2米，中心距560，法兰660*8。 注：以上净高（离地高度）、口径（直径）、厚度、底座尺寸、长度等至少达到所列的标准。 |
| 8 | T型6.5*14+6M八角杆 | 1套 | 工业 | 1.净高6.5米(不含避雷针高度50cm,直径1cm）；主杆为正八边形锥管，上口径360mm，下口径460mm，厚度8mm热镀锌管（国标）；底座660mm，厚度25mm；离地2.5米处开直径60mm穿线孔；横臂长度14+6米(横臂为正八边锥管，小口径130mm，大口径350mm，厚度6+4mm)，横臂长度6米(横臂为正八边锥管，小口径90mm，大口径150mm，厚度4mm)横臂与主杆采用法兰连接。 2.均配防锈型螺栓。 3.表面处理：杆件整体热镀锌处理后再进行高温静电喷涂，能承受日晒雨淋，颜色可选。 4.配件：防锈螺栓、维护孔（内六角）；地线接线端子（维护孔下方）；要求所有杆件及其安装、支撑装置均能承受至少8级地震或12级台风造成的额外受力、冲击荷载和谐振影响；颜色可选。 5.地笼：12-M30*2米，中心距560，法兰660*8。 注：以上净高（离地高度）、口径（直径）、厚度、底座尺寸、长度等至少达到所列的标准。 |
| 9 | T型6.5*14+5M八角杆 | 2套 | 工业 | 1.净高6.5米(不含避雷针高度50cm,直径1cm）；主杆为正八边形锥管，上口径360mm，下口径460mm，厚度8mm热镀锌管（国标）；底座660mm，厚度25mm；离地2.5米处开直径60mm穿线孔；横臂长度14+5米(横臂为正八边锥管，小口径130mm，大口径350mm，厚度6+4mm)，横臂长度5米(横臂为正八边锥管，小口径90mm，大口径150mm，厚度4mm)横臂与主杆采用法兰连接。 2.均配防锈型螺栓。 3.表面处理：杆件整体热镀锌处理后再进行高温静电喷涂，能承受日晒雨淋，颜色可选。 4.配件：防锈螺栓、维护孔（内六角）；地线接线端子（维护孔下方）；要求所有杆件及其安装、支撑装置均能承受至少8级地震或12级台风造成的额外受力、冲击荷载和谐振影响；颜色可选。 5.地笼：12-M30*2米 中心距560，法兰660*8。 注：以上净高（离地高度）、口径（直径）、厚度、底座尺寸、长度等至少达到所列的标准。 |
| 10 | T型6.5*10+6M八角杆 | 2套 | 工业 | 1.净高6.5米(不含避雷针高度50cm,直径1cm）；主杆为正八边形锥管，上口径280mm，下口径330mm，厚度8mm热镀锌管（国标）；底座600mm，厚度20mm；离地2.5米处开直径60mm穿线孔；横臂长度10米(横臂为正八边锥管，小口径100mm，大口径200mm，厚5mm)，横臂长度6米(横臂为正八边锥管，小口径90mm，大口径150mm，厚度4mm)横臂与主杆采用法兰连接。 2.均配防锈型螺栓。 3.表面处理：杆件整体热镀锌处理后再进行高温静电喷涂，能承受日晒雨淋，颜色可选。 4.配件：防锈螺栓、维护孔（内六角）；地线接线端子（维护孔下方）；要求所有杆件及其安装、支撑装置均能承受至少8级地震或12级台风造成的额外受力、冲击荷载和谐振影响；颜色可选。 5.地笼：8-M30*1.5米，中心距450，法兰550*5。 注：以上净高（离地高度）、口径（直径）、厚度、底座尺寸、长度等至少达到所列的标准。 |
| 11 | T型6.5*8+8M八角杆 | 1套 | 工业 | 1.净高6.5米(不含避雷针高度50cm,直径1cm）；主杆为正八边形锥管，上口径280mm，下口径330mm，厚度8mm热镀锌管（国标）；底座600mm，厚度20mm；离地2.5米处开直径60mm穿线孔；横臂长度8米(横臂为正八边锥管，小口径90mm，大口径180mm，厚4mm)，；横臂长度8米(横臂为正八边锥管，小口径90mm，大口径180mm，厚4mm)，横臂与主杆采用法兰连接。 2.均配防锈型螺栓。 3.表面处理：杆件整体热镀锌处理后再进行高温静电喷涂，能承受日晒雨淋，颜色可选。 4.配件：防锈螺栓、维护孔（内六角）；地线接线端子（维护孔下方）；要求所有杆件及其安装、支撑装置均能承受至少8级地震或12级台风造成的额外受力、冲击荷载和谐振影响；颜色可选。 5.地笼：8-M30*1.5米，中心距500，法兰600*5。 注：以上净高（离地高度）、口径（直径）、厚度、底座尺寸、长度等至少达到所列的标准。 |
| 12 | L型6.5*18M八角杆 | 3套 | 工业 | 1.净高6.5米(不含避雷针高度50cm,直径1cm）；主杆为正八边形锥管，上口径360mm，下口径460mm，厚度10mm热镀锌管（国标）；底座700mm，厚度25mm；离地2.5米处开直径60mm穿线孔；横臂长度18米(横臂为正八边锥管，小口径130mm，大口径350mm，厚度8+5mm)横臂与主杆采用法兰连接。 2.均配防锈型螺栓。 3.表面处理：杆件整体热镀锌处理后再进行高温静电喷涂，能承受日晒雨淋，颜色可选。 4.配件：防锈螺栓、维护孔（内六角）；地线接线端子（维护孔下方）；要求所有杆件及其安装、支撑装置均能承受至少8级地震或12级台风造成的额外受力、冲击荷载和谐振影响；颜色可选。 5.地笼：12-M30*2米，中心距600，法兰700*8。 注：以上净高（离地高度）、口径（直径）、厚度、底座尺寸、长度等至少达到所列的标准。 |
| 13 | L型6.5*13M八角杆 | 1套 | 工业 | 1.净高6.5米(不含避雷针高度50cm,直径1cm）；主杆为正八边形锥管，上口径280mm，下口径330mm，厚度8mm热镀锌管（国标）；底座600mm，厚度20mm；离地2.5米处开直径60mm穿线孔；横臂长度13米(横臂为正八边锥管，小口径100mm，大口径240mm，厚度6+5mm)，横臂与主杆采用法兰连接。 2.均配防锈型螺栓。 3.表面处理：杆件整体热镀锌处理后再进行高温静电喷涂，能承受日晒雨淋，颜色可选。 4.配件：防锈螺栓、维护孔（内六角）；地线接线端子（维护孔下方）；要求所有杆件及其安装、支撑装置均能承受至少8级地震或12级台风造成的额外受力、冲击荷载和谐振影响；颜色可选。 5.地笼：8-M30*1.6米，中心距500，法兰600*6。 注：以上净高（离地高度）、口径（直径）、厚度、底座尺寸、长度等至少达到所列的标准。 |
| 14 | L型6.5*12M八角杆 | 3套 | 工业 | 1.净高6.5米(不含避雷针高度50cm,直径1cm）；主杆为正八边形锥管，上口径280mm，下口径330mm，厚度8mm热镀锌管（国标）；底座600mm，厚度20mm；离地2.5米处开直径60mm穿线孔；横臂长度12米(横臂为正八边锥管，小口径100mm，大口径240mm，厚度6+5mm)，横臂与主杆采用法兰连接。 2.均配防锈型螺栓。 3.表面处理：杆件整体热镀锌处理后再进行高温静电喷涂，能承受日晒雨淋，颜色可选。 4.配件：防锈螺栓、维护孔（内六角）；地线接线端子（维护孔下方）；要求所有杆件及其安装、支撑装置均能承受至少8级地震或12级台风造成的额外受力、冲击荷载和谐振影响；颜色可选。 5.地笼：8-M30*1.6米，中心距500，法兰600*6。 注：以上净高（离地高度）、口径（直径）、厚度、底座尺寸、长度等至少达到所列的标准。 |
| 15 | L型6.5*10M八角杆 | 4套 | 工业 | 1.净高6.5米(不含避雷针高度50cm,直径1cm）；主杆为正八边形锥管，上口径220mm，下口径280mm，厚度6mm热镀锌管（国标）；底座500mm，厚度20mm；离地2.5米处开直径60mm穿线孔；横臂长度10米(横臂为正八边锥管，小口径100mm，大口径200mm，厚度5mm)，横臂与主杆采用法兰连接。 2.均配防锈型螺栓。 3.表面处理：杆件整体热镀锌处理后再进行高温静电喷涂，能承受日晒雨淋，颜色可选。 4.配件：防锈螺栓、维护孔（内六角）；地线接线端子（维护孔下方）；要求所有杆件及其安装、支撑装置均能承受至少8级地震或12级台风造成的额外受力、冲击荷载和谐振影响；颜色可选。 5.地笼：8-M27*1.5米，中心距450，法兰500*5。 注：以上净高（离地高度）、口径（直径）、厚度、底座尺寸、长度等至少达到所列的标准。 |
| 16 | L型6.5*8M八角杆 | 12套 | 工业 | 1.净高6.5米(不含避雷针高度50cm,直径1cm）；主杆为正八边形锥管，上口径220mm，下口径280mm，厚度6mm热镀锌管（国标）；底座500mm，厚度20mm；离地2.5米处开直径60mm穿线孔；横臂长度8米(横臂为正八边锥管，小口径100mm，大口径200mm，厚4mm)横臂与主杆采用法兰连接； 2.均配防锈型螺栓： 3.表面处理：杆件整体热镀锌处理后再进行高温静电喷涂，能承受日晒雨淋，颜色可选； 4.配件：防锈螺栓、维护孔（内六角）；地线接线端子（维护孔下方）；要求所有杆件及其安装、支撑装置均能承受至少8级地震或12级台风造成的额外受力、冲击荷载和谐振影响；颜色可选。 5.地笼：8-M27*1.5米，中心距450，法兰500*5。 注：以上净高（离地高度）、口径（直径）、厚度、底座尺寸、长度等至少达到所列的标准。 |
| 17 | L型6.5*6M八角杆 | 1套 | 工业 | 1.净高6.5米(含避雷针高度50cm,直径1cm）；主杆为正八边形锥管，上口径180mm，下口径240mm，厚度5mm热镀锌管 （国标）；底座450mm，厚度16mm；离地2.5米处开直径60mm穿线孔；横臂长度6米(横臂为正八边锥管，小口径90mm，大口径150mm，厚4mm)横臂与主杆采用法兰连接。 2.均配防锈型螺栓。 3.表面处理：杆件整体热镀锌处理后再进行高温静电喷涂，能承受日晒雨淋，颜色可选。 4.配件：防锈螺栓、维护孔（内六角）；地线接线端子（维护孔下方）；要求所有杆件及其安装、支撑装置均能承受至少8级地震或12级台风造成的额外受力、冲击荷载和谐振影响；颜色可选。 5.地笼：6-M24*1.2米，中心距350，法兰450*4。 注：以上净高（离地高度）、口径（直径）、厚度、底座尺寸、长度等至少达到所列的标准。 |
| 18 | L型6.5*4M八角杆 | 2套 | 工业 | 1.净高6.5米(不含避雷针高度50cm,直径1cm）；主杆为正八边形锥管，上口径150mm，下口径190mm，厚度4mm热镀锌管（国标）；底座400mm，厚度14mm；离地2.5米处开直径60mm穿线孔；横臂长度4米(横臂为正八边锥管，小口径90mm，大口径150mm，厚3mm)横臂与主杆采用法兰连接。 2.均配防锈型螺栓。 3.表面处理：杆件整体热镀锌处理后再进行高温静电喷涂，能承受日晒雨淋，颜色可选。 4.配件：防锈螺栓、维护孔（内六角）；地线接线端子（维护孔下方）；要求所有杆件及其安装、支撑装置均能承受至少8级地震或12级台风造成的额外受力、冲击荷载和谐振影响；颜色可选。 5.地笼：6-M20*1米，中心距300，法兰400*3。 注：以上净高（离地高度）、口径（直径）、厚度、底座尺寸、长度等至少达到所列的标准。 |
| 19 | L型6.5*3M八角杆 | 2套 | 工业 | 1.净高6.5米(不含避雷针高度50cm,直径1cm）；主杆为正八边形锥管，上口径150mm，下口径190mm，厚度4mm热镀锌管（国标）；底座400mm，厚度14mm；离地2.5米处开直径60mm穿线孔；横臂长度3米(横臂为正八边锥管，小口径90mm，大口径150mm，厚3mm)横臂与主杆采用法兰连接。 2.均配防锈型螺栓。 3.表面处理：杆件整体热镀锌处理后再进行高温静电喷涂，能承受日晒雨淋，颜色可选。 4.配件：防锈螺栓、维护孔（内六角）；地线接线端子（维护孔下方）；要求所有杆件及其安装、支撑装置均能承受至少8级地震或12级台风造成的额外受力、冲击荷载和谐振影响；颜色可选。 5.地笼：6-M20*1米，中心距300，法兰400*3。 注：以上净高（离地高度）、口径（直径）、厚度、底座尺寸、长度等至少达到所列的标准。 |
| 20 | N型龙门架 | 8处 | 工业 | 1.基础尺寸（长*宽*深）：1800*2000*2000毫米。 2.含基础开挖，地笼安装，C25混凝土浇筑，泥土清理，硬化保养，杆件二次运输，杆件吊装。 注：以上基础尺寸至少达到所列的标准。 |
| 21 | T型6.5*16+6M立杆 | 2处 | 工业 | 1.基础尺寸（长*宽*深）：2000*2000*2300毫米。 2.含基础开挖，地笼安装，C25混凝土浇筑，泥土清理，硬化保养，杆件二次运输，杆件吊装。 注：以上基础尺寸至少达到所列的标准。 |
| 22 | T型6.5*16+5M立杆 | 3处 | 工业 | 1.基础尺寸（长*宽*深）：2000*2000*2300毫米。 2.含基础开挖，地笼安装，C25混凝土浇筑，泥土清理，硬化保养，杆件二次运输，杆件吊装。 注：以上基础尺寸至少达到所列的标准。 |
| 23 | T型6.5*14+6M立杆 | 1处 | 工业 | 1.基础尺寸（长*宽*深）：1800*1800*2000毫米。 2.含基础开挖，地笼安装，C25混凝土浇筑，泥土清理，硬化保养，杆件二次运输，杆件吊装。 注：以上基础尺寸至少达到所列的标准。 |
| 24 | T型6.5*14+5M立杆 | 2处 | 工业 | 1.基础尺寸（长*宽*深）：1800*1800*2000毫米。 2.含基础开挖，地笼安装，C25混凝土浇筑，泥土清理，硬化保养，杆件二次运输，杆件吊装。 注：以上基础尺寸至少达到所列的标准。 |
| 25 | T型6.5*10+6M立杆 | 2处 | 工业 | 1.基础尺寸（长*宽*深）：1600*1800*1800毫米。 2.含基础开挖，地笼安装，C25混凝土浇筑，泥土清理，硬化保养，杆件二次运输，杆件吊装。 注：以上基础尺寸至少达到所列的标准。 |
| 26 | T型6.5*8+8M立杆 | 1处 | 工业 | 1.基础尺寸（长*宽*深）：1600*1600*1800毫米。 2.含基础开挖，地笼安装，C25混凝土浇筑，泥土清理，硬化保养，杆件二次运输，杆件吊装。 注：以上基础尺寸至少达到所列的标准。 |
| 27 | L型6.5*18M八立杆 | 3处 | 工业 | 1.基础尺寸（长*宽*深）：2000*2000*2300毫米。 2.含基础开挖，地笼安装，C25混凝土浇筑，泥土清理，硬化保养，杆件二次运输，杆件吊装。 注：以上基础尺寸至少达到所列的标准。 |
| 28 | L型6.5*13M立杆 | 1处 | 工业 | 1.基础尺寸（长*宽*深）：1600*1600*2000毫米。 2.含基础开挖，地笼安装，C25混凝土浇筑，泥土清理，硬化保养，杆件二次运输，杆件吊装。 注：以上基础尺寸至少达到所列的标准。 |
| 29 | L型6.5*12M立杆 | 3处 | 工业 | 1.基础尺寸（长*宽*深）：1600*1600*2000毫米。 2.含基础开挖，地笼安装，C25混凝土浇筑，泥土清理，硬化保养，杆件二次运输，杆件吊装。 注：以上基础尺寸至少达到所列的标准。 |
| 30 | L型6.5*10M立杆 | 4处 | 工业 | 1.基础尺寸（长*宽*深）：1400*1400*1600毫米。 2.含基础开挖，地笼安装，C25混凝土浇筑，泥土清理，硬化保养，杆件二次运输，杆件吊装。 注：以上基础尺寸至少达到所列的标准。 |
| 31 | L型6.5*8M立杆 | 12处 | 工业 | 1.基础尺寸（长*宽*深）：1400*1400*1600毫米。 2.含基础开挖，地笼安装，C25混凝土浇筑，泥土清理，硬化保养，杆件二次运输，杆件吊装。 注：以上基础尺寸至少达到所列的标准。 |
| 32 | L型6.5*6M立杆 | 1处 | 工业 | 1.基础尺寸（长*宽*深）：1200*1200*1400毫米。 2.含基础开挖，地笼安装，C25混凝土浇筑，泥土清理，硬化保养，杆件二次运输，杆件吊装。 注：以上基础尺寸至少达到所列的标准。 |
| 33 | L型6.5*4M立杆 | 2处 | 工业 | 1.基础尺寸（长*宽*深）：1000*1000*1100毫米。 2.含基础开挖，地笼安装，C25混凝土浇筑，泥土清理，硬化保养，杆件二次运输，杆件吊装。 注：以上基础尺寸至少达到所列的标准。 |
| 34 | L型6.5*3M立杆 | 2处 | 工业 | 1.基础尺寸（长*宽*深）： 1000*1000*1000毫米。 2.含基础开挖，地笼安装，C25混凝土浇筑，泥土清理，硬化保养，杆件二次运输，杆件吊装。 注：以上基础尺寸至少达到所列的标准。 |
| 35 | 落地机柜 | 22个 | 工业 | 1.室外机柜，尺寸约600mm（宽）× 800mm（高）× 430mm（深）（不含帽檐和基座），单开门设计，内置强电模块，能够容纳交换机、光纤收发器及终端存储服务器，为设备提供保护与电力供给。 2.要求设备安装基于19英寸标准结构设计，有17U 安装空间，具有安装通用性。 3.机柜含有强电模块，包含220V电源防雷，2P25A空气开关≥1个，三芯插座≥1个，1P10A空开≥8个。 4.要求机柜为单层机构，外侧钣金厚度不低于1.2mm，能保证机柜的强度需求 5. 要求风扇安装在柜体的顶部居中位置，能降低主设备散发出来的温度。 6. 要求机柜内含照明模块，以便设备夜间维护。 7. 要求防护等级≥IIP55，能保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰。 7.要求机柜为主体焊接、部分拼装的结构，具备防护性。 8.要求机柜为单开门设计，门锁为户外机柜防水锁。 9.要求使用三复合的三元乙丙密封条，能保证机柜门活动连接部分的密封性。 10.具有接地系统。 11.机柜安装螺钉放在机柜内部。 12.机柜底部设有进出线缆仓，以便理线。 13.机柜为落地安装方式。 14.外部环境温度：0℃~45℃。 15.贮存温度：0℃~50℃。 16.机柜内部相对湿度：≤85%（+30℃）。 17.贮存湿度：0~100%。 18.大气压强：70~106KPa。 |
| 36 | 抱杆机柜 | 24个 | 工业 | - 内含双路220V电源防雷，双路10A空气开关≥1个，3芯插座≥1个，抱杆安装。 2.结构：整体结构为拼焊结构。 3.机柜为主体焊接、部分拼装的结构。 4.防护等级≥IP55，要求内部设备不受外界恶劣环境的干扰。 5.专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能。 6.要求最大限度地降低设备对环境的要求，接地系统要求安全可靠。 7.机柜底部进出线缆，要求具有防水、防尘功效。 8.机柜为抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效。 9.机柜为不低于1.0厚度热镀锌板制作。 10.尺寸约500mm(高）*440mm（宽）*320mm（深）（含帽檐） 11.尺寸约450mm(高）*400mm（宽）*300mm（深）（不含帽檐）。 12.工作温度：温度0℃~50℃。 13.工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结。 |
| 37 | 超五类网线 | 3190米 | 工业 | 超五类双绞线。 |
| 38 | 室外光缆 | 8503米 | 工业 | 单模4芯。 |
| 39 | 室外防水电缆 | 9221米 | 工业 | RVV3*6MM2。 |
| 40 | 室外防水电缆 | 3184米 | 工业 | RVV3*4MM2 。 |
| 41 | 室外防水电源线 | 1900米 | 工业 | RVV3*1.0MM2。 |
| 42 | 室外防水电源线 | 1290米 | 工业 | RVV2*1.0MM2。 |
| 43 | 室外屏蔽双绞线 | 1871米 | 工业 | RVSP2*1.0MM2。 |
| 44 | 接线井 | 39个 | 工业 | 内径不小于700MM，深度根据需求定制但不低于600MM（含井盖，开挖，砌砖）。 |
| 45 | 光缆终端盒 | 49个 | 工业 | 12口光缆终端盒子。 |
| 46 | 光纤尾纤 | 98条 | 工业 | SC-SC/PC 3M。 |
| 47 | 防雷接地 | 47处 | 工业 | 对地电阻小于10欧。 |
| 48 | 跨路顶管 | 409米 | 工业 | 跨路顶管，按需求定制。 |
| 49 | 安全防护 | 47套 | 工业 | 安全防护，按需求定制。 |
| 50 | 32pe管 | 19592米 | 工业 | 直径32mm。 |
| 51 | 线管直埋 | 9796米 | 工业 | 开挖、清理、回填、子管布放。 |
| 52 | 室外防水电缆布放 | 9221米 | 工业 | RVV3*6平方电缆套管架空附挂或者穿管拉线。 |
| 53 | 室外防水电缆布放 | 3184米 | 工业 | RVV3*4平方电缆套管架空附挂或者穿管拉线。 |
| 54 | 光缆布放 | 8503米 | 工业 | 单模4芯套管架空附挂或者穿管拉线。 |
| 55 | 电源防雷器 | 24个 | 工业 | 1.模块式电源防雷器: SPD类型：一端口，防雷等级：≥B级。 2.额定工作电压：AC 220V/380V AC。 3.额度工作频率：50Hz/60 Hz。 4.标称放电电流In：10KA。 5.最大放电电流Imax：25KA。 6.最大持续运行电压Uc：385V AC。 7.电压保护水平Up：1.5KV。 8.响应时间（L/N-PE）：≤25ns。 9.外壳：防护等级≥IP20，阻燃等级≥UL94V-0。 10.接线端口数量：5PIN(4P)或3PIN（2P）。 |
| 56 | 二合一防雷器 | 66个 | 工业 | 1.网络信号和电源二合一避雷器。 2.电源部分： （1）额定工作电压：AC24V。 （2）最大持续运行电压UO：AC30V。 （3）标称放电电流In（8/20μs）：10kA。 （4）最大放电电流Imax（8/20μs）：20kA。 （5）电压保护水平Up：1.0kV。 （6）响应时间：＜25ns。 3.网络部分： （1）最大持续运行电压Uc：5v。 （2）冲击过电流：3Ka。 （3）电压保护水平Up：30v。 4.外观参数： （1）外壳防护材质：铝合金。 （2）外壳阻燃等级≥UL94V-0。 （3）外壳防护等级：≥IP20。 （4）尺寸（mm)：约长110*宽64*高40。 5.安装连接参数： （1）电源部分接线端口数量5PIN。 （2）电源部分接口类型：接线柱。 （3）电源部分螺栓规格：M4。 （4）连接导线（BVR）截面：2.5mm²~6mm²。 （5）网络部分接线端口：RJ45。 6.传输特性： （1）传输速率：100Mbit/s。 （2）插入损耗：＜0.5db。 |
| 57 | 插排 | 46个 | 工业 | 至少5孔防雷插排。 |
| （三）后端设备扩容 |  |  |  |  |
| 1 | 数据汇聚管理节点 | 2台 | 工业 | 1.≥2颗国产CPU，性能不低于24C,2.2GHz。 2.内存≥256GB DDR4。 3.硬盘≥1块240G M.2（系统），≥1块240G SSD ，≥6块 480G SSD，≥4块2T 7.2K SATA。 4.支持热插拔，支持硬盘组RAID。 5.外部接口≥2个万兆光口，≥2个千兆电口。 6. 要求不低于800W铂金1+1冗余电源。 7. ≥4个热插拔冗余风扇。 8.设备包含数据接入、汇聚、存储、转发的 license。 9.需与现防城港市交警支队使用的“交通违法管理平台”实现互联互通、资源调度、统一管理等功能，能在平台上调用、查看所采集到交通违法、过车信息等抓拍数据信息。 10.部署大数据基础平台软件，能够针对海量的人脸、人体、车辆等数据，提供高效的存取、检索、分析、挖掘等服务，为上层应用实现数据的技战法（快速查询、以图搜图、轨迹分析、区域碰撞等）提供基础支撑。 11.数据互联互通接入方式包括但不限于：前端以国标GB/T 28181、视图库GA/T1400协议接入，违法数据以视图库GA/T1400扩展协议接入，后端视图数据库统一汇聚接入应符合GA/DSJ 2019《公安大数据规范性技术文件》，按照Hadoop技术框架、SQL2003标准等实现扩容接入。 12.含至少三年质保。 |
| 2 | 存储节点 | 2套 | 工业 | 1.≥1颗64位国产多核处理器，≥16GB内存，支持热插拔1+1AC220V。 2.能接入8T及以上大容量SATA/SAS硬盘，支持硬盘交错/分时启动。 3.具有≥48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，要求设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 4.支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）。 5.系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取。 6.支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务组建、扩展、删除。 7.设备包含接入 license ，需与现防城港市交警支队使用的云存储系统实现互联互通、资源调度、统一管理等功能，实现录像、图片等数据存储功能，并能支持对接现有交通违法管理平台，能在平台上调用、查看所采集到交通违法、过车信息等抓拍数据信息。 8.存储接入方式包括但不限于：提供标准IP-SAN、FC-SAN、NAS存储环境以标准iSCSI、FC协议、NFS/CIFS协议接入。设备组成需包含因非同一品牌存储设备接入所产生的额外成本，包括但不限于对接所需的原有系统品牌的异构存储节点、异构云存储软件等。 9.含三年质保 |
| 3 | 12T企业级硬盘 | 96片 | 工业 | 1.≥12T,≥7200RPM。 2.≤3.5寸。 3.SATA硬盘 |
| 4 | 设备接入服务节点 | 2台 | 工业 | 1.2U标准机架式，CPU：配置≥2颗国产化处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz。 2.内存：配置≥64G DDR4，≥8根内存插槽，能支持扩展至1TB。 3.硬盘：配置≥2块600G 10K SAS硬盘（Raid1）。 4.阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）。 5.PCIE扩展：能支持4个标准PCIE插槽。 6.网口：配置≥2个千兆电口和≥2个PCIE千兆电口。 7.电源：配置≥550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 8.设备包含接入license，需与现防城港市交警支队使用的“交通违法管理平台”实现互联互通、资源调度、统一管理等功能，能在平台上调用、查看所采集到交通违法、过车信息等抓拍数据信息。 9.设备互联互通接入方式包括但不限于：前端以国标GB28181、视图库GA/T1400协议接入，违法数据以视图库GA/T1400扩展协议接入等。 10.含至少三年质保。 |
| 5 | 安全准入设备 | 1台 | 工业 | 1.整机支持≥10G网络流量处理能力。≥1个Console口，≥6个千兆电口，≥2个万兆光口，≥2个扩展槽，≥2TB 硬盘，冗余电源，2U设备。含至少36个月硬件标准维保服务。 2.使用视频协议对网内视频终端进行盘点，能够准确获取各类网络视频摄像机厂商及型号。 3.针对摄像头等低风险设备，要求允许未经审批的设备临时入网一段时间，便于设备抢修等应急事件。 4.支持手动或自动学习IP/MAC绑定关系，能通过配置策略可对网络内设备随意变更IP地址的行为或随意使用其他设备IP地址的行为进行快速发现和有效阻断。 5.支持对基于GAT1400、GBT28281、GBT35114协议的流媒体设备进行信息收集、认证、协议检查、拦截等管控措施。 6.支持与防城港市公安局准入控制平台级联，将告警数据汇聚至防城港市公安局平台。 |
| （四）线路租用、电费及其他 |  |  |  |  |
| 1 | 线路租用-100M | 7条 | 软件和信息技术服务业 | 100M专线，租用3年。 |
| 2 | 线路租用-200M | 10条 | 软件和信息技术服务业 | 200M专线，租用3年。 |
| 3 | 线路租用-400M | 4条 | 软件和信息技术服务业 | 400M专线，租用3年。 |
| 4 | 电表、装表 | 21处 | 其他未列明行业 | 电表、安装费用。 |
| 5 | 安装辅材 | 21处 | 工业 | 包含扎带、耦合器、PVC管、水晶头、防水胶带等安装附件。 |
| 6 | 电费 | 3年 | 其他未列明行业 | 所有点位设备3年的用电费用。 |
| （五）系统集成 |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成 | 1项 | 软件和信息技术服务业 | 包含软硬件安装调试和集成对接，满足采购要求。 |
| ▲第二部分 商务要求 |  |  |  |  |
| 投标报价 |  | 投标报价是履行合同的最终价格，包括： （1）货物软硬设备及标准附件、备品备件、专用工具的价格、送货上门的费用； （2）运输、装卸、调试、培训（含资料费、场地租用费）、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）安装费用、安装后的现场垃圾清理；安装所需各类手续办理及与各个管理部门之间协调安装产生的费用； （5）到现场验收的费用； （6）设备、平台按规定需要第三方检测公司检测的费用；（如有） （7）平台接入系统产生的所有费用。（如有） （8）报价包含三年维保期间产生的所有设备用电费用，由中标供应商负责缴纳；中标供应商须完成设备接入市政用电工作，并承担设备接入市电过程中产生的费用；如无市政用电接入，中标供应商需联系供电局或第三方安装电表完成供电接入，并承担设备接电过程中产生的费用。 （9）实施安装的围挡布置和规格必须符合防城港市城市管理部门的相关规范与要求，并承担因不按规范与要求围挡实施安装由城管部门作出的处罚。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.中标人按采购人指定的地点负责送货上门、安装、调试，负责培训使用人员和维护人员。 2.中标人必须提供安装、配线以及软硬件的测试和调整服务。安装之前，应先对用户人员进行现场培训。开始安装时，应让用户的硬软件和系统集成人员参与安装、检测和排除故障。中标人在实施、安装、调试等全过程中接受用户的监督。 3.在中标人承诺的质保期内，产品保修包换所需要的配件均是原厂原装，不得使用兼容货物。 4.售后服务按厂家承诺执行。中标人超过厂家承诺标准的，按中标人提交的售后服务承诺书执行。中标人定期回访以及对产品进行维护；质保期后中标人需提供维修维护服务。 5.中标人须为采购人提供以下服务： （1）中标人应按照国家有关法律法规规定、招标文件要求以及投标文件承诺，为采购人提供质保服务（包括但不限于设备质保、系统网络及运维服务等）。质保服务费已含在投标报价内，采购人不再另行支付。 1）质量保修范围：保修范围为整机硬件及软件，包括外购的部件及配套设备的维修。质保期内出现故障，派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。 2）质保期内硬件设备按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期内和质保期外均须根据采购人需求提供软件升级服务，升级费用已包含在投标报价中。 3）有偿提供质保期满后发生的维修服务。 （2）中标人应按照国家有关法律法规规定、招标文件要求以及投标文件承诺，为采购人提供故障处置响应服务。中标人在向采购人提供网络产品服务的同时，应提供售后保障服务，以确保采购人避免重大损失。 1）故障处置响应服务：指中标人向采购人提供本合同所采购业务内容出现故障，导致采购人不能正常使用中标人所提供的业务内容。 2）故障处置响应服务包括： 应急保障服务：是指采购人在重大工作活动中突遇网络通信无法正常使用，但仍需要执行工作活动的情况下，中标人应提供紧急保障业务，服务响应时间为 1个 小时内到位； 一级抢修服务：指采购人有比较重要工作业务，需要中标人能快速上门抢修恢复，服务响应时间为 2 个小时内到位实施抢修； 二级维修服务：中标人提供的产品业务出现故障问题，采购人报修后中标人应在 6 个小时内上门进行维修处理； 三级维修维护服务：采购人因工作需要改造、拆移、新建等与中标人产品业务相关的项目，需要中标人上门协助处理，中标人接报后应在 24 个小时内到位服务。 以上一、二、三级响应服务，中标人应高质量修复，其中要求，一级响应服务修复正常时间不能超过 3 小时；二级修复正常时间不能超过 24小时，因特殊设施设备欠缺零配件、材料的可延时至 48 小时；三级维修维护服务根据采购人需求，中标人应积极配合快捷有效解决。因自然灾害等重大因素和其他不可抗力因素的可适当延时。原则上一、二级售后维修服务超过 24 小时无法恢复正常使用的，每逾期 1 天，中标人每天合同金额的万分之二作为违约金；以上一、二级售后维修服务超过 3 天仍无法恢复正常使用的，采购人有权从履约保证金中自行委托维保，不足部分视为中标人违约责任，采购人有权追诉中标人责任。以上一、二级售后维修服务超过 7 天仍无法恢复正常使用的。采购人有权依法终止本合同，并可向中标人追回已支付的费用，中标人应承担赔偿责任。 （3）技术升级：在质保期内，如果中标人的产品或服务升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人应对采购人购买的产品或服务进行升级。 6.备品备件及易损件：中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。 7.培训要求：中标人对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。中标人应提供对本项目的使用单位进行培训服务，涉及的相关费用应计算在项目报价内，并使使用人员能独立、熟练操作设备。 8.投标人须安排技术人员对建设范围内的软硬件产品进行巡检，采购人将根据其制定的《天网视频监控考核机制》（详见附件1），每个月分别对视频监控和智能感知前端两部分的可用率进行考核，可用率以防城港视频运维考核平台为准（摄像头可用率=每天在线率之和/每月总天数），采购人根据考核结果结合每月摄像头在线总天数支付后三个阶段的合同款项。 |  |  |
| 交付的时间和地点 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起90日内交货安装调试完毕并交付使用。 2.交付地点：防城港市采购人指定地点（国门大道、G219、伏波大道、思防高速公路）。 |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 |  |  |
| 付款条件 |  | 1.分期付款方式，采购人自合同签订之日起向财政申请资金，资金下达后10个工作日内支付合同款的20%给中标人；项目验收合格后且达到付款条件起10个工作日内支付合同款的10%；自验收合格后满一年且达到付款条件起10个工作日内支付合同款的30%（含天网视频监控考核机制须支付的运维款项）；自验收合格后满二年且达到付款条件起10个工作日内支付合同款的35%（含天网视频监控考核机制须支付的运维款项）；自验收合格后满三年且达到付款条件起10个工作日内支付合同款的5%（含天网视频监控考核机制须支付的运维款项）。 2.每次付款前中标供应商需开具相应发票及报账材料，采购人在收到发票和报账材料且财政申请资金下达后10个工作日内支付相应款项。 3.本项目的资金来源涉及到财政拨款，具体支付按财政部门有关规定执行，采购人不承担由此造成的支付迟缓及偏差责任。 |  |  |
| 服务标准及质量要求 |  | 1.中标供应商供货的货物应为全新的未开封产品，满足本次招标货物的技术要求，须具有产品合格证；投标的所有摄像头产品须符合GB35114（C级）标准。 2.中标供应商提供的产品涉及商品包装或快递包装的，须严格按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）要求执行； 3.中标供应商须提供全新的货物（含零部件、配件等），货物在送到使用单位之前表面无划伤、无碰撞等现象，并且安装调试后能正常使用； 4.中标供应商货到现场用户不负责提供货物仓储地，由中标供应商负责货物保管工作，货到现场但未安装完全交付前造成的遗失、损坏等问题，由中标供应商承担； 5.若遇配货包装、运输过程中造成的短缺、差错、丢失、损坏等，中标供应商无条件调换、补缺； 6.中标供应商按订货的品种、数量配货，送货到校，并附详细的发货清单和签收单，以便验货核对。 |  |  |
| 验收标准和方法 |  | 项目验收由采购人组织，中标供应商配合进行；采购人有权邀请第三方机构或质检部门等共同验收。 1.验收标准：按国家有关规定以及采购人招标文件的质量要求和技术指标等每一项技术和商务要求、中标供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人和中标供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。 2.验收程序：项目验收分中标人出厂自验、安装调试初验及最终验收三个阶段。 （1）出厂自验：中标供应商在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，中标供应商应随同货物提供产品环保证明、质量合格证书，其结果符合必须本项目验收标准的要求。 （2）安装调试初验：中标供应商按照合同约定时间内完成本项目的设备安装调试工作，设备安装、调试过程，中标供应商应作详细检验记录；安装调试检验结果应符合本项目验收标准，检验记录应真实并提供给采购人。所有设施设备安装、调试完成后进入试用期；试用期（试用期指安装后交付使用到初验这个阶段）结束后设备接收方对中标供应商的送货数量、种类、质量培训服务等进行初验。 （3）最终验收：试用期结束且初验合格后中标供应商按采购人要求准备验收资料并提交验收申请。由采购人组织验收专家小组，中标供应商配合，按国家规定的标准要求、本项目验收标准、合同约定进行最终验收，验收合格后采购人向中标供应商出具合格验收报告。 （4）中标供应商必须在项目实施过程及验收完毕相应阶段，提交安装的施工平面图、系统图、设备接线图、设备安装图以及所有设备的清单、技术接口文档、使用说明书、安装手册、技术手册和维护、培训等各阶段所涉及的所有文件。3年维保期满后，中标供应商需提交项目总体运维报告（包含但不限于项目现状、设备更换、运维情况和其它技术资料）给采购人审核，经审核通过后配合采购人做好项目移交工作。 （5）其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |  |
| 偏离要求 |  | 1.以上 “技术要求”允许负偏离的项数最多为 5项，投标人的负偏离项数高于该要求的，投标无效。“商务条款”允许负偏离的项数为 0项，投标人的负偏离项数高于该要求的，投标无效。 2.以上投标产品的尺寸或重量不影响产品性能或功能的，允许5%以内的偏差（参数中有具体要求时，以具体要求为准），其偏差不视为负偏离。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1.保密要求：中标人须保证视频信息安全、网络安全，且所有参与本项目实施的人员必须是符合保密要求的境内人员，且能严格遵守国家保密的有关规定，保守信息安全秘密，须符合《中华人民共和国保守国家秘密法》相关规定，不得将视频等信息下载外泄。（投标文件中提供承诺函，格式自拟）。 2.安全责任：项目安装实施期间，户外或室内实施须做好安全保障措施，设立安全警示，如拉警戒线、警示标志等，因实施期间发生的任何纠纷和安全责任事故等均由中标人全权负责和处理。本项目实施必须满足国家相关规范和标准，满足消防、环保等要求。（投标文件中提供承诺函，格式自拟） 3.产品功能验证要求：采购人在签订政府采购合同后有权要求中标人在真实环境下部署所投标产品，采购人将按照采购文件及投标文件要求对中标人所投标产品进行抽查核验。若出现产品验证结果与投标响应参数不符等虚假响应情况，将按政府采购相关法律法规进行处理处罚。（投标文件中提供承诺函，格式自拟） 4.知识产权归属和处理方式：中标人应保证所提供的所有货物、服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权、货物产权。 5.兼容性要求：投标人须承诺本次投标的前端监控设备（900万电警抓拍单元、 900万人脸卡口抓拍单元、简易卡口等）和后端扩容设备（数据汇聚管理节点、设备接入服务节点 、存储节点等）须与现防城港市交警支队使用的“交通违法管理平台”、“云存储”在不增加额外费用的情况下，能实现互联互通、资源调度、完成数据（包含结构化数据、过车数据等）的接入管理。（投标文件中提供承诺函，格式自拟。现防城港市交警支队使用的“交通违法管理平台”及“云存储”相关信息如投标人需要了解的，可以联系采购人进行了解，联系电话：0770-2880636。） |  |  |
| 采购预算 |  | 本项目采购预算金额为7851600元，各个标的分项采购预算详见下表： （一）电警、卡口设备采购. 序号; 各个标的名称; 各分项单价采购预算（元）; 各分项采购总预算（元）. 1; 900万电警抓拍单元; 16570.00; 414250.00. 2; 900万人脸卡口抓拍单元; 16570.00; 1491300.00. 3; 简易卡口; 4360.00; 8720.00. 4; 测速雷达; 7910.00; 221480.00. 5; 64G存储卡; 88.00; 10296.00. 6; 二合一补光灯; 3816.00; 503712.00. 7; 环境补光灯; 1956.00; 107580.00. 8; 红灯检测器; 5150.00; 20600.00. 9; 电警/测速终端; 7800.00; 78000.00. 10; 视频监控全景枪机; 3450.00; 158700.00. 11; 全景摄像机支架; 60.00; 2760.00. 12; 全景摄像机电源; 45.00; 2070.00. 13; 违停球; 7771.00; 7771.00. 14; 高空球机; 18740.00; 18740.00. 15; 普通球机; 4760.00; 85680.00. 16; 车流检; 7400.00; 44400.00. 17; 车流检利旧; 500.00; 3000.00. 18; 汇聚交换机; 2175.00; 23925.00. 19; 接入交换机; 600.00; 22800.00. 20; 10km光模块; 580.00; 22040.00. （二）杆件及配套设施. 1; 测速提前提示标牌; 4525.00; 85975.00. 2; 限速提示标牌; 1600.00; 14400.00. 3; 区间起、终点提示标牌; 2500.00; 30000.00. 4; 红绿灯路口违法抓拍提示牌; 3200.00; 41600.00. 5; N型龙门架; 72000.00; 288000.00. 6; T型6.5*16+6M八角杆; 21580.00; 43160.00. 7; T型6.5*16+5M八角杆; 21280.00; 63840.00. 8; T型6.5*14+6M八角杆; 20660.00; 20660.00. 9; T型6.5*14+5M八角杆; 20460.00; 40920.00. 10; T型6.5*10+6M八角杆; 18600.00; 37200.00. 11; T型6.5*8+8M八角杆; 9800.00; 9800.00. 12; L型6.5*18M八角杆; 21280.00; 63840.00. 13; L型6.5*13M八角杆; 15000.00; 15000.00. 14; L型6.5*12M八角杆; 15300.00; 45900.00. 15; L型6.5*10M八角杆; 9800.00; 39200.00. 16; L型6.5*8M八角杆; 8300.00; 99600.00. 17; L型6.5*6M八角杆; 6500.00; 6500.00. 18; L型6.5*4M八角杆; 4480.00; 8960.00. 19; L型6.5*3M八角杆; 5200.00; 10400.00. 20; N型龙门架; 27000.00; 216000.00. 21; T型6.5*16+6M立杆; 20600.00; 41200.00. 22; T型6.5*16+5M立杆; 20600.00; 61800.00. 23; T型6.5*14+6M立杆; 18000.00; 18000.00. 24; T型6.5*14+5M立杆; 18000.00; 36000.00. 25; T型6.5*10+6M立杆; 11600.00; 23200.00. 26; T型6.5*8+8M立杆; 9800.00; 9800.00. 27; L型6.5*18M八立杆; 20600.00; 61800.00. 28; L型6.5*13M立杆; 14200.00; 14200.00. 29; L型6.5*12M立杆; 9800.00; 29400.00. 30; L型6.5*10M立杆; 8800.00; 35200.00. 31; L型6.5*8M立杆; 8600.00; 103200.00. 32; L型6.5*6M立杆; 6200.00; 6200.00. 33; L型6.5*4M立杆; 2110.00; 4220.00. 34; L型6.5*3M立杆; 2110.00; 4220.00. 35; 落地机柜; 3700.00; 81400.00. 36; 抱杆机柜; 1115.00; 26760.00. 37; 超五类网线; 2.29; 7305.10. 38; 室外光缆; 3.94; 33501.82. 39; 室外防水电缆; 14.10; 130016.10. 40; 室外防水电缆; 9.77; 31107.68. 41; 室外防水电源线; 4.15; 7885.00. 42; 室外防水电源线; 2.56; 3302.40. 43; 室外屏蔽双绞线; 4.50; 8419.50. 44; 接线井; 850.00; 33150.00. 45; 光缆终端盒; 16.00; 784.00. 46; 光纤尾纤; 30.00; 2940.00. 47; 防雷接地; 1085.00; 50995.00. 48; 跨路顶管; 230.00; 94070.00. 49; 安全防护; 800.00; 37600.00. 50; 32pe管; 4.66; 91298.72. 51; 线管直埋; 35.00; 342860.00. 52; 室外防水电缆布放; 19.00; 175199.00. 53; 室外防水电缆布放; 8.00; 25472.00. 54; 光缆布放; 4.00; 34012.00. 55; 电源防雷器; 201.00; 4824.00. 56; 二合一防雷器; 210.00; 13860.00. 57; 插排; 102.00; 4692.00. - 后端设备扩容. 1; 数据汇聚管理节点; 203342.00; 406684.00. 2; 存储节点; 85813.00; 171626.00. 3; 12T企业级硬盘; 2160.00; 207360.00. 4; 设备接入服务节点; 30700.00; 61400.00. 5; 安全准入设备; 180000.00; 180000.00. （四）线路租用、电费及其他. 1; 线路租用-100M; 7200.00; 50400.00. 2; 线路租用-200M; 13500.00; 135000.00. 3; 线路租用-400M; 16200.00; 64800.00. 4; 电表、装表; 386.00; 8106.00. 5; 安装辅材; 200.00; 4200.00. 6; 电费; 28700.00; 86100.00. （五）系统集成. 1; 系统集成费; 357250.68; 357250.68. 投标人的投标报价超过采购预算金额的，报价无效；投标人的各分项投标报价超过分项采购预算金额的，报价无效。 |
| 第三部分 与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |
| 项目实施方案及售后服务方案要求 |  | 请投标人在投标文件中提供项目实施方案及售后服务方案以供评审，具体详见第四章 评标方法及评标标准。 |  |  |
| 管理体系、技术证明材料要求 |  | 详见第四章 评标方法及评标标准 |  |  |
| 业绩要求 |  | 详见第四章 评标方法及评标标准 |  |  |
| （二）政策性加分条件 |  |  |  |  |
| 政策性加分 |  | 详见第四章 评标方法及评标标准 |  |  |
| ▲（三）进口产品说明 |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效标处理。 |  |  |
| ▲（四）核心产品 |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本项目的核心产品为“900万人脸卡口抓拍单元”。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |
| （五）设备部署位置 |  |  |  |  |
| 设备部署位置 |  | 本次采购设备部署于防城港市国门大道、国道G219、伏波大道、思防高速公路。具体部署位置签订合同后由采购人向中标人提供。 |  |  |
| （六）其他附件 |  |  |  |  |
| 节能产品政府采购品目清单 |  | 详见附件2 |  |  |
| 中小企业划型标准规定 |  | 详见附件3 |  |  |

## 附件1：天网视频监控考核机制

本月总使用费=合同运维费总额/合同总月数。可用率以防城港视频运维考核平台为准(摄像头可用率=每天在线率之和/每月总天数)，分视频监控和智能感知前端两部分，本月总使用费分别计算。 （一）视频监控计算方式如下: （1）摄像头可用率≥97%，本月应付运维费=合同运维费总额（每年按合同金额的5%计算）/合同总月数*100%, （2）92%≤摄像头可用率<97%，本月应付运维费=本月总运维费-本月总运维费*(0.97-摄像头可用率) （3）80%≤摄像头可用率<92%，本月应付运维费=本月总运维费*摄像头可用率*70% （4）摄像头可用率<80%，本月应付运维费=本月总运维费*摄像头可用率*60%。 （5）摄像头可用率说明:摄像头可用率=本项目当月运维管理监督系统统计的考核摄像头在线总天数，本项目当月运维管理监督系统统计的考核摄像头在线及非在线总天数，同时经过采购人的使用监督部门在每月使用中抽查，发现存在不符合第二点可用率标准的视为不可用。 （二）摄像头可用率标准 （1）枪机被树叶遮挡超过 1/3，球机完全被树叶环抱遮挡，则视为不可用, 由成交人负责消除影响因素恢复后，该监控点才算可用； （2）枪机、球机护罩表面被灰尘严重覆盖或摄像机损坏，导致图像模糊不可用，则视为不可用，由成交人负责擦拭干净护罩镜头或维修，让图像恢复清晰，该点才算可用； （3）人像/车辆卡口抓拍图片模糊不可用的情况下，单路摄像头视为不可用，由成交人负责修复至清晰，才算该摄像头可用； （4）摄像机图像后端平台不可调用，则视为不可用，由成交人负责维修，让图像可调用后，该点才算可用。 （5）摄像机无坐标等图像信息的，则视为不可用，由成交人负责去维修，让摄像机具备坐标等图像信息后，该点才算可用。 （6）摄像头可用率考核指标免责范围包括城市建设工程导致前端监控点拆迁断电断网，地震台风水灾车祸等不可抗力的自然灾害引起的前端监控点被破坏。免考核摄像头由成交人通过书面形式来函提交给考核单位确认。因城市建设工程导致前端监控点拆迁断电断网的，在成交人没有修复完成可用之前，采购人不支付该前端监控点的前端运维费和线路费。 （7）电路改造线路，恢复电后3个工作日内必须恢复在线，否则属于不可用； （8）前端被偷或者被撞，由成交供应商负责协调处置同时落实设备安装，需在24小时内恢复，涉及杆体的在30个日历日内恢复； （9）同一个点位连续72小时不在线的，不可用率*2，超过96小时不在线的，不可用率*3，以此类推。例如：项目共100个点位，其中有3个不在线，在线率97%，但因3个中的1个点位连续72小时不在线，那就相当于4个不在线，合计在线率只有96%。 以上条款需同时采购人为可用。 （三）在维护过程中如发生一机两用违规外联的，每出现一次当月扣2万元，如多次发生的顺延。

附件2：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02010100计算机 | ★A02010105台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010108便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010109平板式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A02020000办公设备 | A02021000打印机 | A02021001 A3黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021002 A3彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021003 A4黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021004 A4彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021005 3D打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021006票据打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021007条码打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021008地址打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021099其他打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02021100输入输出设备 | A02021104液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  |  | A02021118扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A02020200投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A02020400多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A02051900泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A02052300制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A02060100电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A02060200变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
| 9 | ★A02060900镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A02061800生活用电器 | A02061801电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A02061804空调机 | 房间空气调节器 | 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019） |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A02061810洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061819热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A02061900照明设备 | ★普通照明用端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A02091000电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A02091100视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A02241000饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A05020105便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A05020106水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A05020107便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A05020110淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件3：

中小企业划型标准规定

工信部联企业〔2011〕300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 7.2 7.3 | 本项目允许分包。分包内容：思防高速部署的设备及杆件安装调试。分包金额或者比例：不超过合同金额的17 %。 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作（即思防高速部署的设备及杆件安装）分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件（即能在思防高速对部署的设备及杆件进行安装）且不得再次分包。 |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： 依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐； |
| 11.2 | 不组织现场考察。 |
|  | 不组织召开开标前答疑会。 |
| 13 | 报价文件： 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或产品制造商属于监狱企业的证明材料；[如有请提供，未提供的，投标报价不进行政策性扣除]； 4.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 |
|  | 资格证明文件 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标人根据防财监〔2023〕58号文要求提供的《防城港市政府采购供应商信用承诺函》（格式附后）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 2.分公司参加投标的，应当取得总公司授权，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 4.分包承诺函【内容包含分包承担主体及分包承担主体具备相应资质条件（即能在思防高速对部署的设备及杆件进行安装）且不得再次分包的承诺，格式自拟】；（分包时必须提供，否则按无效投标处理） 5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.售后服务方案（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.供应商针对保密要求、安全责任及产品功能验证要求的承诺函（承诺要求及内容详见商务要求，格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 8.投标人情况介绍（格式自拟）； 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.项目实施方案（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 5.产品出厂标准、质量检测报告等材料（格式自拟）； 6.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 7.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，包括： （1）货物软硬设备及标准附件、备品备件、专用工具的价格、送货上门的费用； （2）运输、装卸、调试、培训（含资料费、场地租用费）、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）安装费用、安装后的现场垃圾清理；安装所需各类手续办理及与各个管理部门之间协调安装产生的费用； （5）到现场验收的费用； （6）设备、平台按规定需要第三方检测公司检测的费用；（如有） （7）平台接入系统产生的所有费用。（如有） （8）报价包含三年维保期间产生的所有设备用电费用，由中标供应商负责缴纳；中标供应商须完成设备接入市政用电工作，并承担设备接入市电过程中产生的费用；如无市政用电接入，中标供应商需联系供电局或第三方安装电表完成供电接入，并承担设备接电过程中产生的费用。 （9）实施安装的围挡布置和规格必须符合防城港市城市管理部门的相关规范与要求，并承担因不按规范与要求围挡实施安装由城管部门作出的处罚。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起90日。 |
| 18.1 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 20 | 本项目不接受电子备份投标文件 |
| 21.1 | 1.投标文件提交截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24.3（1） | 电子投标文件解密时间：30分钟 |
| 24.3（2） | 宣布的内容：投标人名称、投标价格。 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数：5人 |
| 29.1 | 评标方法：综合评分法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0项。 技术要求评审中带“▲”的参数及要求允许负偏离的条款数为0项，不带“▲”的参数及要求允许负偏离的条款数为5项。 |
| 29.3 | 中标候选人推荐数量： 3名 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： 依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定。 |
| 35.1 | 本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：中标金额的5%【根据《防城港市人民政府办公室关于印发防城港市保障中小企业款项支付工作方案的通知》（防政办发〔2021〕1号）文件精神，如中标人为小微企业的，免收履约保证金。根据《防城港市财政局关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（防财采〔2022〕12号）文件精神，如中标人为中型企业的，履约保证金金额为中标金额的2%】。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 履约保证金退付方式、时间及条件：履约完毕（验收合格后），由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 履约保证金指定账户：采购人在签订采购合同前向中标人提供。 备注： 1.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 2.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司，联系电话：0770-2882899，通讯地址：防城港市港口区桃花湾广场海悦华府一单元12楼1203室。 现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： 本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书后，一次性向采购代理机构支付。 2.采购代理费收取标准： 以中标金额为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准货物招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以收费基准价格收取。 3.开户名称：云之龙咨询集团有限公司防城港分公司 开户银行：中信银行南宁东葛支行 银行账号：8113001014000157977 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作（即思防高速部署的设备及杆件安装）分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件（即能在思防高速对部署的设备及杆件进行安装）且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与广西政府采购云平台中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。

##### 21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看“电子投标文件制作与投送教程”）

22.2广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

##### 24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽取评审专家。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

##### 31.2中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金：

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。

##### 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，中标人可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标人和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”。

##### 39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 三、评标标准

### 综合评分法

| 1 | 价格分 （满分50分） |  | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府 采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×50分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 技术分 （满分18分） |  | 技术参数及要求分（满分4分） | 投标文件的技术要求中无负偏离的得4分，满分4分 。非实质性要求的技术要求（不带“▲”号的技术要求）有负偏离的，得分=该项满分分值-累计扣分分值（有一项非实质性要求的技术要求负偏离的扣0.8分，最多扣4分）。 注：1.如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。 |  |
|  |  |  | 项目实施方案分（满分14分） | 由评委在打分前根据供应商提供的项目实施方案,在相应档次内独立评审独立打分。 一档（3分）：方案描述不够详细，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等，但对项目总体需求功能、整体架构、系统部署、描述不够详细，基本满足采购建设内容需求且投标人拟投入7人或以上实施团队成员【项目经理1人，具有系统集成项目管理工程师或信息安全工程师或数据库系统工程师或信息系统管理工程师或信息系统项目管理师，其他人员（除项目经理）2人须具有系统集成项目管理工程师或信息安全工程师或数据库系统工程师或信息系统管理工程师或信息系统项目管理师或具有通信类或计算机类专业中级及以上职称】。 二档（6分）：方案详细完善，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、人员安排、质量保证措施、风险防范措施，对项目总体需求功能、整体架构、系统部署描述全面、到位，方案详细，整体方案合理，有针对性且投标人拟投入8人或以上实施团队成员【项目经理1人，具有系统集成项目管理工程师或信息安全工程师或数据库系统工程师或信息系统管理工程师或信息系统项目管理师；技术负责人1人，具有通信类或计算机类专业中级及以上职称；其他人员（除项目经理和技术负责人外）2人须具有系统集成项目管理工程师或信息安全工程师或数据库系统工程师或信息系统管理工程师或信息系统项目管理师或具有通信类或计算机类专业中级及以上职称】。 三档（10分）：在二档的基础上，描述了实现的功能以及实现方式，且方案体现整体性、可靠性、兼容性且投标人拟投入9人或以上实施团队成员（其中：项目经理1人，具有系统集成项目管理工程师或信息安全工程师或数据库系统工程师或信息系统管理工程师或信息系统项目管理师；技术负责人1人，具有通信类或计算机类专业中级及以上职称；其他人员（除项目经理和技术负责人外）3人须具有系统集成项目管理工程师或信息安全工程师或数据库系统工程师或信息系统管理工程师或信息系统项目管理师或具有通信类或计算机类专业中级及以上职称）。 四档（14分）：在三档的基础上，所采用技术的优势有充分的分析，且方案体现整体性、可靠性、兼容性、易维护性。项目进度计划明确且投标人拟投入10人或以上实施团队成员【其中：项目经理1人，具有系统集成项目管理工程师或信息安全工程师或数据库系统工程师或信息系统管理工程师或信息系统项目管理师；技术负责人1人，具有通信类或计算机类专业中级及以上职称；其他人员（除项目经理和技术负责人外）4人须具有系统集成项目管理工程师或信息安全工程师或数据库系统工程师或信息系统管理工程师或信息系统项目管理师或具有通信类或计算机类专业中级及以上职称】。 备注： （1）未提供方案或不满足“一档”的，得0分。 （2）项目实施团队成员同一人持有不同证件不重复计分。 （3）项目实施团队成员和运行维护人员可以为同一人，注明人员职责即可。 （4）项目实施团队成员须提供人员证书复印件和供应商或其（上级公司或下属分支机构）为拟投入项目实施团队成员交纳的投标截止前半年内任意1个月社保证明材料复印件或劳动合同证明材料，否则不予计分。 |  |
| 3 | 商务分（满分32分） | 售后服务分（满分30分 | 质保期 （满分1分） | 投标文件中针对本项目采购内容承诺的整个项目质保期每超过招标文件要求1年的，加 0.5分，满分1分。 |  |
|  |  |  | 质保期外零配件 （满分1分） | 投标文件中承诺在质保期外，投标产品（900万电警抓拍单元、900万人脸卡口抓拍单元、简易卡口、测速雷达、二合一补光灯、环境补光灯、视频监控全景枪、违停球、高空球机、普通球机、车流检）的零配件价格均比投标报价每优惠1%得0.1分，满分1分。 注：投标文件中提供包含投标产品（900万电警抓拍单元、900万人脸卡口抓拍单元、简易卡口、测速雷达、二合一补光灯、环境补光灯、视频监控全景枪、违停球、高空球机、普通球机、车流检）的零配件清单、投标报价及优惠率的列表，并加盖投标人电子签章。 |  |
|  |  |  | 售后服务方案（满分14分） | 由评委在打分前根据供应商提供的售后服务方案独立评审独立打分。 一档（3分）：满足招标文件售后服务要求，售后服务方案包含培训计划、项目售后维护、应急保障方案和保密承诺。 二档（6分）：满足招标文件售后服务要求；售后服务方案包含项目售后维护、应急保障方案和保密承诺，售后服务人员安排，项目完成后出现问题所采取的对应措施，同时建立有效的反馈机制，定期评估项目的运行情况，并能根据反馈和实际需求进行改进和优化，方案内容详细具体。 三档（10分）：在二档的基础上，有培训计划和服务响应体系；提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构，服务响应时间、解决故障时间优于采购需求。 四档（14分）：在三档的基础上，具备日常维护及应急队伍，提供售后服务联系人名单，发生故障时提供备用机或有替代解决方案。质保期过后，备品备件及易耗品、耗材更换优惠折扣率的，有偿维护方式、服务范围及费用等方案。 备注：未提供方案或不满足“一档”的，得0分。 |  |
|  |  |  | 运维服务方案(满分14分) | 由评委在打分前根据供应商提供的运维服务方案独立评审独立打分。 一档（3分）：对项目运维服务需求和内容有基本认识，提供的运维服务方案内容包括运维管理制度、运维工作内容、运维工作安排，方案符合项目整体要求；拟投入运行维护人员2名（含）以下（运行维护人员均具有系统集成项目管理工程师或信息安全工程师或数据库系统工程师或信息系统管理工程师或信息系统项目管理师或具有通信类或计算机类专业中级及以上职称）。 二档（6分）：对项目运维服务总体需求和内容有全面的了解，运维范围和运维内容符合项目实际情况。运维服务方案内容除了包含运维管理制度、运维工作内容、运维工作安排外，还包含运维体系建立、运维人员管理、运维事件分类；对关键技术点描述清晰到位，针对性强，方案思路清晰、完整、合理，技术路线明确。拟投入正式运行维护人员3名（运行维护人员均具有系统集成项目管理工程师或信息安全工程师或数据库系统工程师或信息系统管理工程师或信息系统项目管理师或具有通信类或计算机类专业中级及以上职称）。 三档（10分）：对项目运维服务总体需求和内容有全面的了解，运维范围和运维内容符合项目实际情况。运维服务方案内容除了包含运维管理制度、运维工作内容、运维工作安排外，还包含运维体系建立、运维人员管理、运维事件分类；对关键技术点描述清晰到位，针对性强，方案思路清晰、完整、合理，技术路线明确。拟投入正式运行维护人员4名（运行维护人员均具有系统集成项目管理工程师或信息安全工程师或数据库系统工程师或信息系统管理工程师或信息系统项目管理师或具有通信类或计算机类专业中级及以上职称）。 四档（14分）：对项目运维服务总体需求和内容有全面的了解，运维范围和运维内容符合项目实际情况。运维服务方案内容除了包含运维管理制度、运维工作内容、运维工作安排外，还包含运维体系建立、运维人员管理、运维事件分类；对关键技术点描述清晰到位，针对性强，方案思路清晰、完整、合理，技术路线明确。拟投入正式运行维护人员5名及以上（运行维护人员均具有系统集成项目管理工程师或信息安全工程师或数据库系统工程师或信息系统管理工程师或信息系统项目管理师或具有通信类或计算机类专业中级及以上职称）。 备注： （1）未提供方案或不满足“一档”的，得0分。 （2）项目实施团队成员和运行维护人员可以为同一人，注明人员职责即可。 （3）运行维护团队成员须提供人员证书复印件和供应商或其（上级公司或下属分支机构）为拟投入项目实施团队成员交纳的投标截止前半年内任意1个月社保证明材料复印件或劳动合同证明材料，否则不予计分。 |  |
|  |  | 业绩分（满分1分） | 投标人2021年1月1日以来具有同类项目业绩的，每有一个得0.5分，满分1分。（投标文件中提供中标通知书或采购合同复印件，加盖投标人电子签章） |  |  |
|  |  | 政策分（满分 1分） | 节能、环境标志产品 |  | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目预算金额比例得0至0.5分，满分0.5分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目预算金额比例得0至0.5分，满分0.5分； （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位

### 四、中标候选人推荐

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 拟签订的合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）：

供 应 商（乙方）：

签订合同地点：

签订合同日期：

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

采 购 计 划 号：

项目名称：                           项目编号：

合同类型：买卖合同

本合同为中小企业预留合同：否。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额：（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包含设备及服务需求要求所需的费用总和，为人民币含税价，且为甲方指定地点的现场交货价，其包括但不限于：

（1）货物软硬设备及标准附件、备品备件、专用工具的价格、送货上门的费用；

（2）运输、装卸、调试、培训（含资料费、场地租用费）、技术支持、售后服务等费用；

（3）必要的保险费用和各项税费；

（4）安装费用、安装后的现场垃圾清理；安装所需各类手续办理及与各个管理部门之间协调安装产生的费用；

（5）到现场验收的费用；

（6）设备、平台按规定需要第三方检测公司检测的费用；（如有）

（7）平台接入系统产生的所有费用。（如有）

（8）报价包含三年维保期间产生的所有设备用电费用，由乙方负责缴纳；乙方须完成设备接入市政用电工作，并承担设备接入市电过程中产生的费用；如无市政用电接入，中标供应商需联系供电局或第三方安装电表完成供电接入，并承担设备接电过程中产生的费用。

（9）实施安装的围挡布置和规格必须符合防城港市城市管理部门的相关规范与要求，并承担因不按规范与要求围挡实施安装由城管部门作出的处罚。

3.乙方在投标时如有漏报单价或每单价报价中漏报、少报费用的，视为该等单价及/或费用已隐含在投标报价中，合同履行过程中不得再向甲方主张支付该等单价及/或费用。

4.采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3.满足乙方在投标文件中对质量承诺和采购人对项目总体要求。

第三条　权利保证

1.乙方对其向甲方交付的货物承担权利瑕疵担保义务。

2.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。若因此导致甲方经济损失的，乙方应当予以赔偿，赔偿范围包括但不限于实际发生的经济损失以及甲方为解决纠纷、维护自身合法权益而产生的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保函费、差旅费等。

3.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关完整技术资料。

4.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。如乙方违反上述规定泄露甲方相关资料、保密信息的，乙方应当支付甲方因此造成的损失，甲方损失能够计算的按照实际损失赔偿，甲方的损失无法具体计算的，乙方应当按照合同价款2%进行赔偿。乙方还应当向甲方支付合同价款20%的违约金。

5.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵，如乙方提供的货物存在产权瑕疵则应当向甲方支付因此造成的损失。

6.乙方对自身提供的报价文件、资质、承诺等均客观、真实，不得虚构或隐瞒事实影响本合同的履行，否则乙方应当对甲方承担缔约过失责任，赔偿甲方的损失。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按符合采购文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，包装应满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点，且每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。甲方验收后发现货物或货物包装不符合要求的，甲方有权拒收并且不视为违约。

2.货物的运输方式：乙方自定；交货地点：防城港市内甲方指定地点。

3.乙方负责货物运输、卸货，货物运输合理损耗及计算方法：由乙方负责。

4.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

第五条　产品的交付和验收

1.交货时间及地点：                                                  。全部产品从乙方到甲方指定地点所发生包括但不限于运费、保险费、装卸费、仓储费及其他一切费用由乙方承担。货物装卸、转运需要装卸、运输工具的由乙方自行负责。

2.乙方应严格执行合同约定的供货周期，保质、保量的完成产品的供货。在货物到达指定地点后，甲方有权依据招标文件规定的技术要求、国家有关质量标准与投标文件的承诺对数量、包装、规格、品牌、质量、随付单证等清点进行到货验收，对于不符合要求的货物，甲方有权拒绝接收并要求乙方另行发货。乙方另行发出的货物后未在本条第1款约定的时间内完成安装调试的，按逾期交付处理。未经到货验收的货物乙方不得安装调试，已经安装的甲方有权拒绝进行产品验收。

3.乙方应在货物托运前24小时及货物预计抵达指定交货地点的24小时前以书面方式通知甲方进行到货验收及场地准备工作，并取得甲方收到通知的回执。书面通知应包括但不限于合同编号、产品名称及装箱清单、运输方式、运输服务商及联系方式、运单号、发运人、发运时间、预计到达时间。未按约定提前通知的，甲方有权拒绝到货验收，乙方自行承担责任和风险。

4.甲方可根据实际需要情况调整乙方交货时间和地点，但要求提前供货的应给与乙方必要、合理准备时间。

5.乙方交货同时应将所提供货物的装箱清单、产品合格证书、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应予补齐；乙方不能补齐的，按本条第2款约定的交货不合格处理。除另有约定外，本合同不接受分批交付。

6.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

7.乙方提供的中标产品使用年限介于3年到10年之间的，交货验收时要求生产日期不早于12个月，中标产品使用年限大于等于10年的，交货验收时要求生产日期不早于24个月，如生产日期早于上述要求，甲方有权拒绝验收货物，且乙方应向甲方支付货款的5%的违约金。

8.乙方应完成产品交付并安装调试至能够正常使用，甲方应当在全部货物完成安装调试之日起七个工作日内组织验收。如因甲方原因暂时不能安装调试的货物，经双方签字确认后可延期组织验收。货物验收合格后由甲、乙双方签署货物验收合格单（加盖甲方公章方为有效），甲、乙双方各执一份。

9.项目验收由甲方组织，乙方配合进行，验收费用包含在报价中；甲方有权邀请第三方机构或质检部门等共同验收，并由其出具质量检测报告。

10.验收标准按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标等每一项技术和商务要求、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲、乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

11.验收程序：项目验收分乙方出厂自验、安装调试初验及最终验收三个阶段。

（1）出厂自验：乙方在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，乙方应随同货物提供产品环保证明、质量合格证书，其结果符合必须本项目验收标准的要求。

（2）安装调试初验：乙方按照合同约定时间内完成本项目的设备安装调试工作，设备安装、调试过程，乙方应作详细检验记录；安装调试检验结果应符合本项目验收标准，检验记录应真实并提供给甲方。所有设施设备安装、调试完成后进入试用期；试用期（试用期指安装后交付使用到初验这个阶段）结束后设备接收方对乙方的送货数量、种类、质量培训服务等进行初验。

（3）最终验收：试用期结束且初验合格后乙方按甲方要求准备验收资料并提交验收申请。由甲方组织验收专家小组，乙方配合，按国家规定的标准要求、本项目验收标准、合同约定进行最终验收，验收合格后甲方向乙方出具合格验收报告。

（4）乙方必须在项目实施过程及验收完毕相应阶段，提交安装的施工平面图、系统图、设备接线图、设备安装图以及所有设备的清单、技术接口文档、使用说明书、安装手册、技术手册和维护、培训等各阶段所涉及的所有文件。3年维保期满后，乙方需提交项目总体运维报告（包含但不限于项目现状、设备更换、运维情况和其它技术资料）给甲方审核，经审核通过后配合甲方做好项目移交工作。

（5）其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第六条  安装调试、培训及考核机制

1.甲方在乙方对货物进行安装调试时应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.产品到货验收完毕后，乙方可对产品进行安装调试，并培训甲方的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，甲方使用人员熟练掌握全部功能及基本维修，甲方方可进行最终验收。

乙方对甲方人员的培训不再另行收费，甲方不支付乙方培训甲方的任何费用。培训时间、地点：由甲方决定，乙方无条件满足甲方要求。

3.产品安装期间乙方应严格做好安全防护措施，设置安全警示标识，及时消除安全隐患，做到安全施工、文明施工，承担相关费用。安装期间发生安全事故的，责任由乙方承担，由此造成甲方、乙方人员或者第三方损失的，乙方予以赔偿。

4.乙方须安排技术人员对建设范围内的软硬件产品进行巡检，甲方将根据制定的《天网视频监控考核机制》（详见附件），每个月分别对视频监控和智能感知前端两部分的可用率进行考核，可用率以防城港视频运维考核平台为准（摄像头可用率=每天在线率之和/每月总天数），乙方根据考核结果结合每月摄像头在线总天数支付后三个阶段的合同款项。

第七条　付款方式

1.分期付款方式，甲方自合同签订之日起向财政申请资金，资金下达后10个工作日内支付合同款的20%给乙方；项目验收合格后且达到付款条件起10个工作日内支付合同款的10%；自验收合格后满一年且达到付款条件起10个工作日内支付合同款的30%（含天网视频监控考核机制须支付的运维款项）；自验收合格后满二年且达到付款条件起10个工作日内支付合同款的35%（含天网视频监控考核机制须支付的运维款项）；自验收合格后满三年且达到付款条件起10个工作日内支付合同款的5%（含天网视频监控考核机制须支付的运维款项）。

2.每次付款前乙方需开具相应发票及报账材料，甲方在收到发票和报账材料且财政申请资金下达后10个工作日内支付相应款项。

3.本项目的资金来源涉及到财政拨款，具体支付按财政部门有关规定执行，甲方不承担由此造成的支付迟缓及偏差责任。

第八条　履约保证金

1.履约保证金金额：按中标金额的5%收取。【根据《防城港市人民政府办公室关于印发防城港市保障中小企业款项支付工作方案的通知》（防政办发[2021]1号）文件精神，如乙方为小微企业的，免收履约保证金。根据《防城港市财政局关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（防财采〔2022〕12号）文件精神，如乙方为中型企业的，履约保证金金额为中标金额的2%】，双方签订合同后5个工作日内，乙方缴纳至甲方指定账户。

2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票，或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。

3.履约保证金退付的方式、时间及条件：乙方按承诺履约，产品安装验收合格，乙方向甲方提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），甲方在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）（如有涉及违约行为的，扣除违约金后退还）。

4.不予退还的情形：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。

5.履约保证金指定账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  质量保证及售后服务

1.本合同产品的质量保证期为自产品验收合格次日起至少   年（制造商承诺质保期超过此期限的以较长时间为准）。在质保期内，若发生质量问题，将无条件负责更换或维修（同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，供应商必须更换相同型号产品）。在质保期外，以最优惠的价格提供更换、维修。

2.乙方对其交付产品的质量承担保证责任，因产品设计、生产、存储、运输、工艺、材料缺陷或安装、质保不当等原因发生质量故障的，无论产品的质保期是否经过，均由乙方承担责任，赔偿由此给甲方、第三人造成的全部损失。

3.质量保证期内，如发生重要或核心部件两次及以上故障，或相同故障经三次维修不能解决的，甲方有权要求乙方无条件退款退货并赔偿损失。

4.质量保证期内，超过约定期限未能修复设备的，乙方应在两日内提供不低于合同设备功能标准的备用设备，保证甲方业务工作的连续性。

5.乙方逾期未按本条约定进行维修、更换或维修、更换后设备达不到设计、标称的功能、参数的，甲方有权自行或委托第三人进行维修、更换，由此产生的费用由乙方承担。经过甲方或第三人维修、更换后的产品，乙方继续按本合同约定承担质量保修责任。乙方未及时履行保修义务导致的损失均由乙方承担。

6.产品重要或核心零部件经过维修后，自维修合格之日起，质量保证期重新开始计算。

7.在质保期内，乙方负责对货物出现的质量、故障及安全问题负责处理解决并承担一切费用。若甲方因乙方拒绝承担该项责任而另行委托第三方维修，由此产生的费用由乙方承担。

8.对于经维修、更换后仍存在质量、故障及安全问题的货物，甲方有权根据实际情况按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价，无法合议定价的以评估价进行认定，因评估而产生的费用由乙方承担，乙方不愿承担评估费的则甲方有权按照本条第三款规定的退货处理。

（3）退货：乙方应退还甲方支付存在质量、故障及安全问题的货物的货款，同时应承担该货物的直接费用（人工、运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

9.货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。货物质量保证期届满后的维修或人为因素引发的故障由乙方按投标文件承诺执行，乙方不得拒绝维修。

10.采购文件及乙方在质量保证或售后服务承诺中对质量保修及售后服务有其他更高的要求且对甲方维护权利更有利约定的以该约定为准。

11.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第十一条  违约责任

1.若乙方未按本合同约定或甲方发货通知要求的期限交货、安装或完成本合同约定的其他工作的，每逾期一天，乙方应按本合同总价款的3‰向甲方支付违约金，逾期违约金累计不超过违约货款额5%；逾期15天，甲方有权选择单方解除本合同并要求乙方支付合同总价款30%的违约金。甲方无故延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰违约金，甲方违约金支付总额不超过延期货款额1%。

2经过甲方验收，乙方交付的产品数量、包装、规格、品牌、质量、随附单证等与合同约定不一致的，视为交付不合格，甲方有权采取下列任何一种措施追究乙方违约责任：

（1）拒绝接受不合格产品，要求乙方在5日内无条件更换、补足或修理、重做，由此产生的费用由乙方承担，因此延误交货期的乙方承担相应的违约责任，逾期15日仍未更换、补足或更换、补足后仍不符合合同约定的，甲方有权选择单方解除本合同或部分解除本合同并要求乙方支付解除合同部分价款30%作为违约金；

（2）已经接收的产品要求乙方在5日内无条件退货并退还甲方已支付的全部价款并支付退货部分价款30%的违约金；

（3）选择不退换货的，甲方有权根据情况以质论价减少价款并要求乙方支付本合同总价款的10%作为违约金。

3.乙方应当保证有权销售本合同的所有产品，不会因此侵犯到第三人的所有权、知识产权等一切权利也未对产品设置任何负担，属于第三人拥有知识产权的已经取得第三人合法授权，甲方有权不受限制的使用。若因违反本款约定引起的第三方权利纠纷的由乙方负责交涉并承担全部责任，如甲方因此向第三方承担了相关责任有权向乙方追偿全部损失。若因此导致甲方经济损失的，乙方应当予以赔偿，赔偿范围包括但不限于实际发生的经济损失、使用该产品所需的授权费以及解决争议发生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、保全费、财产保全保函费、差旅费等）均由乙方承担。如果不能取得使用许可需要另行购买产品的，所需费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的损失。

4.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚，甲方有权要求乙方重新交付合格的货物并要求乙方向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

5.货物验收结果为不合格且乙方无法通过更换、重做等补救措施达到合格标准的，视为乙方根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已付全部费用并向甲方支付合同合计金额30%的违约金。

6.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

7.乙方未经甲方同意，不得更换项目人员，否则，更换一个应赔偿甲方500元违约金，更换项目人员超过半数的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同金额的30%的违约金。

8.本合同签订及履行过程中，未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的权利义务以任何方式转让给第三人，否则甲方有权选择单方解除本合同并要求乙方支付合同总价款30%的违约金，并赔偿给甲方造成的损失。

9.本合同签订后，乙方要求提前解除合同的，应向甲方支付本合同总价款30%的违约金，退还甲方已支付的全部费用并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

10.按本合同约定甲方选择解除合同的，自甲方解除合同的书面通知送达乙方之日起合同解除，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。甲方不支付乙方任何费用，乙方对解除合同有异议的异议期为7日。乙方应当在合同解除后5日内退还甲方支付的所有费用（如有），自费运回所交付的货物，付清违约金、赔偿金。

11.乙方应当支付给甲方的违约金、赔偿金，甲方有权从履约保证金及未支付的货款中扣除，违约金不足以赔偿给甲方因乙方违约而遭受的损失的，甲方仍有权向乙方进行追偿。

12.甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

13.本合同约定的违约责任或经济损失包括但不限于直接损失、预期利益损失、向第三人支付的违约金、赔偿金、因维权所产生的律师费、诉讼费、保全费、保全保函费、执行费、鉴定费、公证费、评估费等。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2.诉讼期间，甲方为保障正常的运营，可选择由乙方继续提供服务（如售后服务）、甲方按照服务时间结算费用或者另行委托第三方提供服务、公开招标等方式，不视为甲方违约。

第十四条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

- 第十五条  通知与送达

1.本协议项下对合同一方对另外一方的任何通知或请求，应当发送至接收方在合同中约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

- 2.任何一方当事人向对/他方所发出的通知或请求送达时间：

（1）如果是传真，则在发送当日视为送达；

（2）如果是短信/微信/电子邮件，自电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，进入对方数据电文接收系统当日视为送达。

（3）如果是信函，在挂号信交邮后第三日视为送达；

（4）如果是派人专程送达，则在收件人签收之日视为收到；

（5）如果同时使用几种通知方式的，以其中较快到达接收方者为准。

（6）若送达日为非工作日，则视为在下一工作日送达。

3.本合同约定的地址、联系人及电子通信终端等信息亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址。人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的上述地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

4.合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

- 第十六条  合同组成及相互关系

1.本合同的采购文件（含招标答疑）、符合招标要求的投标文件、中标通知书、本合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件均为本合同的组成部分，若合同组成文件之间发生矛盾的，以下排列顺序为合同组成文件之间的优先解释顺序：

（1）本合同及其附件；

（2）中标通知书；

（3）符合招标要求的投标文件；

（4）采购文件(招标答疑)；

（5）标准、规范及有关技术文件；

（6）其他合同文件。

2.本合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件均为本合同的组成部分。

3.前述文件应认为是互为补充和解释的，如有互相矛盾之处，以前述文件所列顺序作为其优先解释的顺序，但如果某一文件对甲方权利维护更有利或对乙方有更高、更严格要求的以该文件内容为准。

4.前述各项文件包括双方就该合同组成文件所作出的补充和修改，属于同一项文件的，应以最新签署的为准。前述文件应认为是互为补充和解释的，如有互相矛盾之处，以前述文件所列顺序作为其优先解释的顺序，但如果某一文件对甲方权利维护更有利或对乙方有更高、更严格要求的以该文件内容为准。

5.前述各项文件包括双方就该合同组成文件所作出的补充和修改，属于同一项文件的，应以最新签署的为准。

第十七条　合同生效及其它

1.本合同履行期限为：按照本合同约定；合同履行地点为：广西防城港市；合同履行的方式：按照本合同约定。

2.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。本合同一式五份，具有同等法律效力。采购代理机构一份，甲方三份，乙方一份。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

附件：天网视频监控考核机制

本月总使用费=合同运维费总额/合同总月数。可用率以防城港视频运维考核平台为准(摄像头可用率=每天在线率之和/每月总天数)，分视频监控和智能感知前端两部分，本月总使用费分别计算。 （一）视频监控计算方式如下: （1）摄像头可用率≥97%，本月应付运维费=合同运维费总额（按合同金额的5%计算）/合同总月数*100%, （2）92%≤摄像头可用率<97%，本月应付运维费=本月总运维费-本月总运维费*(0.97-摄像头可用率) （3）80%≤摄像头可用率<92%，本月应付运维费=本月总运维费*摄像头可用率*70% （4）摄像头可用率<80%，本月应付运维费=本月总运维费*摄像头可用率*60%。 （5）摄像头可用率说明:摄像头可用率=本项目当月运维管理监督系统统计的考核摄像头在线总天数，本项目当月运维管理监督系统统计的考核摄像头在线及非在线总天数，同时经过甲方的使用监督部门在每月使用中抽查，发现存在不符合第二点可用率标准的视为不可用。 （二）摄像头可用率标准 （1）枪机被树叶遮挡超过 1/3，球机完全被树叶环抱遮挡，则视为不可用, 由乙方负责消除影响因素恢复后，该监控点才算可用； （2）枪机、球机护罩表面被灰尘严重覆盖或摄像机损坏，导致图像模糊不可用，则视为不可用，由乙方负责擦拭干净护罩镜头或维修，让图像恢复清晰，该点才算可用； （3）人像/车辆卡口抓拍图片模糊不可用的情况下，单路摄像头视为不可用，由乙方负责修复至清晰，才算该摄像头可用； （4）摄像机图像后端平台不可调用，则视为不可用，由乙方负责维修，让图像可调用后，该点才算可用。 （5）摄像机无坐标等图像信息的，则视为不可用，由乙方负责去维修，让摄像机具备坐标等图像信息后，该点才算可用。 （6）摄像头可用率考核指标免责范围包括城市建设工程导致前端监控点拆迁断电断网，地震台风水灾车祸等不可抗力的自然灾害引起的前端监控点被破坏。免考核摄像头由乙方通过书面形式来函提交给考核单位确认。因城市建设工程导致前端监控点拆迁断电断网的，在乙方没有修复完成可用之前，甲方不支付该前端监控点的前端运维费和线路费。 （7）电路改造线路，恢复电后3个工作日内必须恢复在线，否则属于不可用； （8）前端被偷或者被撞，由乙方负责协调处置同时落实设备安装，需在24小时内恢复，涉及杆体的在30个日历日内恢复； （9）同一个点位连续72小时不在线的，不可用率*2，超过96小时不在线的，不可用率*3，以此类推。例如：项目共100个点位，其中有3个不在线，在线率97%，但因3个中的1个点位连续72小时不在线，那就相当于4个不在线，合计在线率只有96%。 以上条款需同时甲方为可用。 （三）在维护过程中如发生一机两用违规外联的，每出现一次当月扣2万元，如多次发生的顺延。

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：          电子邮箱：

投标人名称:

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）:_______

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 品牌型号 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写：人民币 （¥ ）。 |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 防城港市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构） ：

我方自愿参加 （项目名称） 项目（项目编号：         ）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺：

1.我方具有符合招标文件资格要求的财务状况报告。

2.我方具有符合招标文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或授权代表(签字或者电子签名)：

日期： 年 月 日

注：1.供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效响应处理。

2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

    - 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

电子投标文件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）：

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 交付的时间和地点 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 包装和运输 |  |  |  |
| 验收标准 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| 采购预算 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：                                                                               年    月    日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

电子投标文件

技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

4. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

五、其他文书、文件格式

1.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□采购结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。