广西壮族自治区政府采购

货物类招标文件

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：广西职业技术学院实训教学设备更新项目—精密数控加工及数字增材

项目编号：GXZC2025-G1-001088-GSZX

采 购 人：广西职业技术学院

采购代理机构：广西桂水工程咨询有限公司

2025年    月    日

目  录

第一章 招标公告	1

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	93

第四章  评标方法及评标标准	116

第五章  拟签订的合同文本	132

第六章　投标文件格式	143

# 第一章 招标公告

广西桂水工程咨询有限公司关于广西职业技术学院实训教学设备更新项目—精密数控加工及数字增材的公开招标公告

项目概况

广西职业技术学院实训教学设备更新项目—精密数控加工及数字增材招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年 月  日09时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G1-001088-GSZX

政府采购计划编号：广西政采[2025]7364 号-001、广西政采[2025]7364号-004、广西政采[2025]7364 号-002、广西政采[2025]7364 号-003

项目名称：广西职业技术学院实训教学设备更新项目—精密数控加工及数字增材

预算总金额：14852617.70元（其中1分标：2425703.00元；2分标：2722900.00元；3分标：9704014.70元）

采购需求：

| 1分标：预算金额：2425703.00元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标项名称 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 广西职业技术学院实训教学设备更新项目—高档数控机床领域精密测量技术实训室设备采购 | 三坐标测量机 | 1台 | 广西职业技术学院实训教学设备更新项目—高档数控机床领域精密测量技术实训室设备采购1批；具体内容详见招标文件第二章采购需求 |
| 2 |  | 三坐标测量实训单元 | 3套 |  |

| 2分标：预算金额：2722900.00元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标项名称 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 广西职业技术学院实训教学设备更新项目—高档数控机床领域逆向工程与增材制造实训室设备采购 | 多工位逆向扫描—快速打印成型单元 | 1套 | 广西职业技术学院实训教学设备更新项目—高档数控机床领域逆向工程与增材制造实训室设备采购1批；具体内容详见招标文件第二章采购需求 |
| 2 |  | 多工位三维设计与特种合金粉末快速成型单元 | 1套 |  |
| 3 |  | 多工位数字化设计与超高速弹性体快速成型单元 | 1套 |  |

| 3分标：预算金额：9704014.70元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标项名称 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 广西职业技术学院实训教学设备更新项目—高档数控机床领域精密加工实训室设备采购 | 五轴加工中心 | 1台 | 广西职业技术学院实训教学设备更新项目—高档数控机床领域精密加工实训室设备采购1批；具体内容详见招标文件第二章采购需求 |
| 2 |  | 五轴加工中心 | 1台 |  |
| 3 |  | 工业级万能车削中心单元 | 1套 |  |
| 4 |  | 比对仪 | 2套 |  |

合同履行期限：自合同签订之日起至各分标合同履约完毕，具体详见采购需求。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年 月  日至2025年  月  日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，并按系统操作获取招标文件（或在“广西政府采购云平台电子投标客户端-获取采购文件”跳转到广西政府采购云平台系统获取）。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年  月  日09时30分（北京时间）

投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

开标时间：2025年  月  日09时30分

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.其他注意事项

（1）本项目实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：

①为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

②投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

（5）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有投标文件，各投标人须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，投标人超过解密时限未完成解密的，系统默认其自动放弃。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西职业技术学院

地址：广西壮族自治区南宁市江南区明阳工业园区明阳大道19号

联系方式：凌倩，0771-4213138

2.采购代理机构信息

名称：广西桂水工程咨询有限公司

地址：南宁市青秀区建政路12号商业综合楼A区五楼（水利厅大院内）

联系方式：卢艳妮、邓俊杰， 0771-5709729

3.项目联系方式

项目联系人：卢艳妮、邓俊杰

电话： 0771-5709729

采购代理机构：广西桂水工程咨询有限公司

- 2025年     月     日

# 第二章  采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》 （财库〔2019〕9号）和 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书扫描件（加盖投标人电子公章），否则该分标投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

2.根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）和《关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的公告》（2023年第2号）的规定，本项目采购需求如包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人必须在该分标投标文件中提供所投标产品由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的证明材料扫描件（加盖投标人电子公章），否则该分标投标文件作无效处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。（如在此期间有新的规定颁布按照新规执行）。

3.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。投标人对实质性要求有任意一项不满足的，投标文件按分标作无效投标处理。

4.采购需求中如出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

5.投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。

6.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

7.本项目各分标标的所属行业均为：  工业    ；划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

8、下列货物参数中，数值前面出现“或以上”“不少于”“至少”“大于或等于”等描述的，本位数值是实质性响应，大于本位数值的是正偏离（即优于参数要求）,反之为负偏离；数值前面出现“或以下”“低于”“不高于”“小于或等于”等描述的，本位数值是实质性响应，小于本位数值的是正偏离（即优于参数要求）,反之为负偏离。如需求要求某项技术参数大于或等于6套，供应商响应的数值为7套或以上，即为正偏离，以此类推。

1分标：

| 采购需求一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 |  | 数量及单位 | 所属 行业 | 技术参数 |
|  | 三坐标测量机 |  | 1台 | 工业 | 一、设备主要参数： 1.测量行程：X≥800mm、Y≥1000mm、Z≥600mm。 2.机器精度：根据GB/T16857.2-1997标准。（如有新标准，按照新标准执行） ▲3.长度测量允许示值误差精度：MPEE≤(1.9 + 3.3L /1000)μm 4.允许探测精度MPEP≤1.9μm 5.允许扫描探测误差：MPETHP/τ≤3.3/49 6.三维速度≥500mm/s。 7.三维加速度≥1700mm/s²。 8.工作台承重≥500kg。 二、机器结构 ▲1.采用全合金铝精密三角梁框架结构，运用表面阳极化挤压合金铝制造工艺，确保了良好的刚性，并降低了整机的重心，从而提升了测量精度和运动稳定性。 2.长轴导轨采用整体燕尾形导轨，增强了测量机的精度和重复性。 3.三轴均采用同步带驱动，结构紧凑、无滑动、速度快、噪声低、易于维护。 ▲4.三轴均采用高分辨率镀金光栅尺，分辨率≤0.005μm，装配时，一端固定，另一端可随温度变化自由伸缩。 5.三轴均采用空气轴承，彻底消除摩擦力和磨损的影响，对灰尘具有不敏感性。 6.标配机器与工件的线性温度补偿技术。 7.Z轴采用可调气动平衡，运动平稳；并在紧急情况下自动制动，确保安全。 8.电机远程放置以减少移动质量，提高速度，同时避免电机发热对机器性能的影响。 三、控制系统： 1.采用数字式运动控制系统，相较于传统的模拟运算控制系统，空间定位控制能力得到提升，具备更精确的检测能力，能够应对更为复杂的工件。 ▲2.配备三轴联动功能的便携式操纵盒，单摇杆结构，可与测量软件实现通信。 3.控制系统精准控制测量运动轨迹，减少了运动中的停顿和拐角，确保测量机工作效率及运行的稳定性。 4.控制系统应具备各种紧急保护功能，包括测头防撞保护、停电延时保护、电压波动保护、误操作保护等。 5.具备远程诊断功能，更加快捷和有效地进行故障诊断和修复，显著节省用户等待时间。 四、设备工作条件： 1.电源：220伏特±10％，50赫兹±1%。 2.电流：15安培。 3.最大耗电量：2000伏安。 4.环境温度：18℃至22℃，温度变化梯度：每小时不超过1℃，每米不超过1℃，24小时内不超过2℃。 5.相对湿度：25%至75%。 6.气源：最小气压0.5兆帕，气源质量符合ISO8573/1标准4级。 7.耗气量：90升/分钟。 五、探测系统： 1.测头系统是一套高速、高精度的自动分度三维扫描模拟测头，具备触发和扫描功能，兼容所有标准探测模式，包括单点测量、自定心测量以及连续高速扫描测量。该系统能够应对各种复杂测量任务，包括复杂轮廓和外形的扫描。由于采用触发方式进行校验，校验时间得以大幅缩短。测头设计结构紧凑，能够最大限度地接近待测工件，并可深入工件内部进行测量。配合M3螺纹探针，探针总长度在竖直方向20—115mm、水平方向0-20mm范围内可调。标配测针组一套，不少于10件。 2.配置自动旋转测座，A轴分度角为-115°至90°，B轴分度角为180°，最小角度分度为5°，空间旋转位置不少于3000个。 3.配备探针组件，具体数量如下： - 探针(R-1-SS-0.7-L21) 2套，共计6件； - 探针 (R-2-SS-1.4-L21) 1套，共计3件； - 探针 (R-2-TC-1-L40) 2套，共计6件； - 探针 (R-3-SS-1.5-L21) 1套，共计3件； - 探针 (R-3-SS-1.8-L31) 1套，共计3件； - 探针 (R-3-TC-2-L50) 4套，共计12件； - 探针 (R-5-SS-2.5-L21) 1套，共计3件； - 探针 (R-5-TC-2-L50) 1套，共计3件； - 加长杆 (SS-4-L10) 1套，共计3件； - 加长杆 (SS-4-L20) 2套，共计6件； - 加长杆 (SS-4-L35) 2套，共计6件； - 测针转接(SS-L5) 2套，共计6件； - 测针关节 (SS-L12) 1套，共计3件； - 五方向转接座 (SS-L13) 1套，共计3件； - 五方向星型针 (R-2-SS-1.4-SP18/30) 2套，共计6件； - 测针扳手 2套，共计6件； - 测针工具(SS-L30) 1套，共计3件； - 测针盒 1套，共计3件。 共计84件。 六、测量软件系统 1.该系统具备智能识别手动特征的功能，能够根据测量点位自动计算出测量特征的类型，包括但不限于点、线、平面、圆、圆柱、圆锥、球、圆环、圆槽、方槽等。 2.支持多达十四类特征的上百种构造方式，灵活实现缺失特征、复杂特征等元素的构造。 3.提供快速编辑更新特征或尺寸参数的功能。在编辑窗口中，用户可以从一个特征或尺寸中复制参数，并粘贴到其他特征和尺寸中。 4.配备快速操作工具，如快速坐标系、快速特征、快速扫描等，用户可通过点击CAD或一键操作创建坐标系和特征，无需通过对话框操作。 5. 测量软件应具备三维模型导入功能，并支持三维模型导出功能，导入导出的格式应包含IGES、STEP、VDAF、DXF、STL、XYZIJK、DES等格式；测量软件的编程窗口必须含有可编辑命令模式和简要命令使用模式。软件应具备丰富的高级编程指令，包括赋值、条件语句（If…else）、循环、函数等高级编程指令，以便于开展研发工作。 6.具备自动特征检测功能。采用对话框交互式编程方式，无需记忆指令；将预定义程序集结成为按钮选项，简化复杂特征的检测。 7.自动特征支持高级扫描策略。在自动特征对话框提供高级扫描策略及专业的三维扫描算法，以满足高精密特征测量任务。 8.支持圆、圆柱、直线等特征的基本扫描功能，以完成通用的扫描测量任务。 9.迷你程序，基于已测定的尺寸和特征，可执行程序中指定的任意部分尺寸，以快速实现某部分特征的复检或抽检。 10.完全遵循国际GD&T评价标准，全面涵盖ISO及ASME Y14.5等标准。 11.提供功能强大的形位公差评价功能，包括直线度、平面度、圆度、圆柱度、圆锥度以及各种复杂曲面的轮廓度等。相对基准几何要素位置度的评价包括平行度、垂直度、角度、对称度、位置度、同轴度、同心度、轴向跳动、径向跳动、轴向全跳动、径向全跳动。 12.提供十种以上默认类型的检测报告及定制报告功能，以满足各层次用户对测量报告的需求。 13.利用动态的测量机模型，基于精确的工件CAD和夹具CAD模型，模拟测量路径动画并检查测头与工件和测头的潜在碰撞。 14. 用户可以在仿真可视化编程环境中，利用CAD模型独立完成测量程序的开发、调试与故障排除。通过精确动态的机器模型，用户能够进行测量程序的模拟运行和碰撞测试，确保在实际操作前程序已通过测试。程序编辑采用直观的步进模式，允许用户在程序执行过程中逐步执行程序块；在此模式下，用户还可以在工件特征中添加测点，或在现有特征或命令之间插入新的特征。 七、配测量编程服务器1台：I7-12700同档次或以上/内存≥16GB/512固态+1TB硬盘/4GB独立显卡/DVD光驱/显示器：≥23.8英寸/统信国产正版操作系统；配套测量报告打印装置1台； 八、配套辅助系统 1.提供不间断电源（UPS）：确保至少15分钟的续航能力。 2.配备稳压电源。 3.配备外置冷干机，并附带一个容积为0.5立方米、压力为0.8兆帕的储气罐。 4.配备三级空气过滤系统。 5.提供典型测量零件，包括轴套类、盘盖类、箱体类零件等，每种型号至少5件。 6.完成供电和供气系统的配套安装，确保与设备连接顺畅，满足机床负载要求，外观整洁，符合安全规范。 7.设备安装调试完成后，为校内15名以上教师提供不少于6天的设备培训，培训次数不少于3次，每次培训时长不少于2天。 8.提供一套设备电子维护手册及使用说明书。 9.提供一套与真实机床完全一致的1:1比例3D模型。 10.配备一套性能相当于或优于世达09516机修设备维修工具58件套。 11.配备至少一个容量为1TB的数据备份固态硬盘。 12.配备一套辅助编程装置。 13.提供三套原装打印机硒鼓。 14.机床支持开放IO接口。 15.原厂保修：三年期限内，包括维修、配件更换以及技术员的差旅费用，均由中标供应商负责。 九、全息虚拟仿真教学系统 1.I++测量仿真软件1个节点 1）需提供三维可视化的逼真实验室环境，以营造逼真的测量环境。用户可对零件进行编程，操作体验与真实测量机无异。用户得以利用现有计量软件，在模拟真实测量机的虚拟机上进行操作，实现脱机编程向在线编程的转变。 2）软件须具备独立的I++DME界面。该界面应能作为I++服务器独立运行，与计量软件并存于同一软件包中。仿真软件应能与支持I++协议的各类计量软件（I++客户端）兼容使用，以避免对同一工件使用多个程序，增加编程量，导致程序冗余及结果不兼容。 3）软件中应包含固定桥式、活动桥式、龙门式、悬臂式、车间型等多种三坐标测量机模型的仿真。 4）软件中应支持自定义生成任意行程的三坐标测量机模型。 5）需通过输入参数或导入现有CAD模型的方式，生成特殊测针、外部转台、测针更换架、关节、加长杆、多口连接件等几何特征。 6）导入的CAD模型格式应至少支持IGP、IGES、STEP、STL、VRML、3DS等。 7）具备碰撞监控功能：需能导入并识别探测系统、零件、夹具、转台、测头更换架、机器人、上下料系统等部件间的碰撞。 8）接触式模拟测量：需能模拟单点触发、已知和未知路径扫描、转台扫描、螺旋扫描和扫射扫描，并提供必要的测量点。 9）应具备缩放和视角切换功能，以确保对测量过程的清晰展示。 10）规划验收、测量和测试设备：需能生成测量配置和装夹系统的零件清单，作为测量情况的记录或采购依据。 11）需能模拟机器人、进料系统和零件存储系统的运动过程。 12）可通过真实三坐标操作盒直接控制仿真软件中的虚拟测量机运动及采点。 13）能创建虚拟更换架及转台，并实现测针的动态更换及转台的动态测量。 14）可生成3D PDF动画。 15）将提供必要的技术资料，以满足软件的安装、管理以及运行维护需求，其中包括系统使用手册等技术文件； 16）为教师提供为期五天的基础软件培训（在线教学）以及五天的高级培训（现场教学） 17）提供三年的软件升级与维护服务,此费用含在总价中，采购人不另行支付。 2.操纵盒1套 1）操纵盒应与学校此次采购的三坐标联机操纵盒兼容。 2）操纵盒应优于或相当于APEM设计，确保操纵杆稳定且坚固，性能可靠。 3）操纵盒设计应符合当前最新的安全及电气规范要求，具备强大的抗静电能力。 4）操纵盒应通过严格的抗摔测试，以确保其可靠性。 5）电缆应设计为可拆卸，以便用户在不更换操纵盒的情况下仅更换操纵盒电缆。 6）操纵盒应符合人体工程学设计，易于操作，耐用性强。 7）应能通过USB接口直接连接至全息虚拟仿真教学系统虚拟实训终端本体。 十、内涵及配套资源培训1项 （一）写真挂板（5张） 1.尺寸：约80cm*120cm 2.面板材质：约5mm亚克力 3.夹层：泡沫板 4.双面喷绘写真 5.在实训室内，设置操作注意事项、实验室简介等挂图，明确工作室相关管理制度，对安全、责任、行为等方面进行强调。 6.采购单位提供内容，中标供应商提供设计效果图，经采购单位认可后方可实施，按照学校统一风格进行制作，并安装至指定位置。 （二）原有实验室物品清理及大理平板安装（1项） 本招标项目的价格为总包价，涵盖了投标人完成本分标服务全部内容及相关服务的所有投入。具体而言，该总包价包括但不限于搬运人工费、拆卸前的试机费用、拆卸作业、吊装作业、搬运过程、存储安排、复装工作、购买新设备安装所需的辅助材料、调试服务、配电施工、供气服务、网络布线、场地清理、技术咨询支持、设备保险费用、人员保险费用等，在搬运过程中可能产生的所有费用均已纳入其中。 （三）防震沟施工（2台） 1.依据设备的抗震需求，施工过程中必须严格遵守工程设计图纸及技术规范，确保施工区域的平整与清理，彻底移除可能妨碍施工品质与安全的障碍。依据设计规范，精确测量并标定防震沟位置，确保其位置与尺寸的准确性。 2.在挖掘防震沟时，应合理选择挖掘方法，根据地质状况及周边环境，选用适宜的机械或人工挖掘方式。挖掘过程中，需持续关注土壤的稳定性与安全性，预防塌方等安全事故。同时，应对挖掘出的土方进行合理安置，避免对周边环境及交通造成干扰。 3.防震沟的底部与侧壁需依照设计要求进行加固，通常采用混凝土浇筑或砌石等方法，以增强结构的稳定性和耐久性。在混凝土浇筑过程中，必须确保混凝土配比及浇筑工艺符合标准，避免出现蜂窝、麻面等缺陷。 防震沟施工完毕后，必须进行严格的验收工作，确保所有指标均满足设计要求。验收过程中，应对防震沟的尺寸、结构强度、排水性能等进行全方位检查，确保其在地震等自然灾害发生时能发挥预期的防护作用。通过这些精细的施工与验收流程，可以确保防震沟工程的质量与效果，为设备提供稳固的抗震保障。 （四）精密检测技术应用教学资源： 1.教学内容：零件公差配合与技术测量基础知识；常见测量工具使用及常见零件特征测量方法；三坐标检测基本知识；三坐标检测产品尺寸、几何误差；三坐标测量机的维护保养； 2.包含章节：零件测量基础，表面粗糙度、尺寸误差、形状误差、位置误差的认知及测量；三坐标测量机基本操作及维保，测针的安装、配置、校验，尺寸误差及几何误差的测量，零件手动测量，自动测量编程；数控铣削零件的测量案例、机加工零件的测量案例、数控车削零件的测量案例； 3.教学资源主要以微课视频、授课PPT、授课Word电子文档等形式开发。理论与实践相结合的教学时数不少于40学时，其中包括不少于6套PPT；涵盖三坐标检测的基础知识；微课视频数量不少于10个，总时长不得低于100分钟，且每个视频时长应控制在10分钟左右；教学模型至少包含4个，涵盖车削、铣削等加工技术。 （五）提供CMA 咨询服务 1.提供由国家计量行政部门认证的准入检测机构咨询服务，协助采购人获得国家授予的“CMA”计量认证标志，并颁发计量认证合格证书。一旦获得证书，采购人将有权在检测（包括检测、测试）证书及报告上使用此标志，并按照证书上批准的项目开展工作。 2. 中标供应商的总报价中须含有包括2名报告签发人员、3名检测人员的培训费、考证费以及差旅费等在内的综合费用，采购人不再额外支付上述费用。 3. 中标供应商承诺每年提供价值20万至50万的产品检测订单量服务。 |
|  | 三坐标测量实训单元 |  | 3套 | 工业 | 一、三坐标测量机1台 （一）主要参数规格： 1.测量行程：X≥300mm、Y≥400mm、Z≥300mm。 2.机器精度：按GB/T16857.2-1997标准。（如有新标准，按新规定执行） 3.示值精度：MPE_E≤(3.6 + 3.3L /1000)μm 4.探测精度：MPE_P ≤3.6μm 5.三维最大速度：520mm/s。 6.三维最大加速度：1750mm/s²。 7.设备重量：≤ 450kg。 8.设备尺寸Lx*Ly*Lz：约890mm*1050mm*2100 mm。 （二）机器结构要求 1.各轴采用直线导轨，无需气源； 2.安全防护罩和防尘罩保护； 3.结构性温度补偿系统确保在宽温度范围15-30度内进行精密测量； 4.三面敞开，敞开性可方便上下料； 5.计算机内置在底部支撑座内，显示器和键盘放置在集成电脑桌上，占地空间小； 6.配被动隔振系统。 7.利用液压运输车可轻松将测量机移至所需的任意位置。 （三）设备工作条件： 1.电源：220V±10％，50Hz±1%。 2.最大耗电量：1000VA。 3.环境温度： 18℃～22℃; 16℃～26℃; 15℃～30℃； 4.温度变化梯度：≤1℃/小时，≤1℃/米，≤2℃/24h； 5.相对湿度：25%～75% 。 （四）控制系统要求： 1.直流伺服系统 2.支持各种触发式测头、模拟扫描测头和非接触式测头，组合如下： 探针：(R-1-SS-0.7-L21) 1套 (R-2-SS-1.4-L21) 1套 (R-3-SS-1.5-L21) 1套 (R-5-SS-2.5-L21) 1套 加长杆： (SS-4-L10) 1套 (SS-4-L20) 1套 五方向转接座：(SS-L13) 1套 测针盒 1套 3.采用了高速运动控制芯片，使得测量机的各轴运动形成了独立的闭环系统，在高效运作的同时保持高精度。 4.具备飞行特性，减少运动中的停顿和拐角，确保测量机的工作效率及运行的稳定性。 5.控制柜中装有用于通风的风扇，起到了良好降温效果。 6.采用当前流行的高速串行总线技术。 ▲7.配备三轴联动功能的便携式操纵盒，单摇杆结构，可与测量软件实现通信。（提供机器该部分照片并加盖制造商厂家公章） （五）探测系统要求： 1.分度角A (俯仰)： 0°-90°,分度值为15° 2.分度角B(旋转)：±180°, 分度值为15° 3.位置数：≥168 4.加长杆最大长度：≥50mm （六）软件系统要求： 1.手动特征的智能识别，根据测量点位自动计算测量特征的类型(点、线、平面、圆、圆柱、圆锥、球、圆环、圆槽、方槽等)。 2.特征构造方式灵活，可实现缺失特征、复杂特征等元素的构造。 3.可快速编辑更新特征或尺寸参数。在编辑窗口中，从一个特征或尺寸中“复制”参数，并“粘贴”到其他特征和尺寸中。 4.提供快速操作工具，包括快速坐标系、快速特征、快速扫描等功能。点击CAD或者一个按键即可创建坐标系和特征，无需对话框操作。 5.自动特征检测功能。对话框交互式编程方式，无需记忆指令；将预定义程序集结成为按钮选项，简化复杂特征的检测。 6.自动特征支持高级扫描策略。在自动特征对话框提供高级扫描策略及专业的三维扫描算法，满足高精密特征测量任务。 7.支持将自动特征（平面、圆、圆柱）的触发点切换成独立的矢量点。 8.支持圆/圆柱/直线等特征的基本扫描功能，可完成通用的扫描测量任务。 9.提供形位公差的评价，包括：直线度、平面度、圆度、圆柱度、圆锥度以及各种复杂曲面的轮廓度等。相对基准几何要素位置度的评价：平行度、垂直度、角度、对称度、位置度、同轴度、同心度、轴向跳动、径向跳动、轴向全跳动、径向全跳动。 10.至少10种默认类型的检测报告及定制报告功能。 11.软件自动从CAD中提取几何特征精确的3D理论值，使得编程变得简单、高效。 12.提供快速特征功能。无需打开对话框，只要在CAD特征上单击，即可快速创建自动特征。 13.支持多种格式CAD文件导入，例如IGES或者STEP等格式的通用CAD文件，也可通过直接的CAD接口或转换器(CAD DCI/DCT)直连CAD系统(选项)。 14.利用动态的测量机模型，基于精确的工件CAD和夹具CAD模型，模拟测量路径动画并检查测头与工件和测头的潜在碰撞。 15.提供带有箭头的不同颜色的路径线，直观显示测头运行路径。 16.提供3D智能安全空间的编程功能。 17.二维图纸GD&T选择功能。结合CAD，PC-DMIS识别电子二维图纸上的GD&T信息，并根据用户所选的图纸尺寸创建测量程序。由此节省人工编程时间和出错率。 18.自动调整CAD角度至测头方向。 （七）计算机系统要求 1.测量编程服务器：I7-12700同档次或以上/内存≥16GB/512固态+1TB硬盘/4GB独立显卡/DVD光驱/显示器：≥23.8英寸/统信国产正版操作系统； 2.配套测量A4黑白报告打印装置1台。 3.辅助编程装置1套。 4.提供UPS稳压电源1台：≥3000VA/2000w。 （八）其他配套： 1.原厂保修：三年期限内，包括维修、配件更换以及技术员的差旅费用，均含在总报价中，采购人不另外支付。 2.设备安装调试完成后，为校内15名以上教师提供不少于6天的设备培训，培训次数不少于3次，每次培训时长不少于2天。 3.提供一套设备电子维护手册及使用说明书。 4.提供一套与真实机床完全一致的1:1比例3D模型。 二、全息虚拟仿真教学系统 1.I++测量仿真软件3个节点 1）需提供三维可视化的逼真实验室环境，以营造逼真的测量环境。用户可对零件进行编程，操作体验与真实测量机无异。用户得以利用现有计量软件，在模拟真实测量机的虚拟机上进行操作，实现脱机编程向在线编程的转变。 2）软件须具备独立的I++DME界面。该界面应能作为I++服务器独立运行，与计量软件并存于同一软件包中。仿真软件应能与支持I++协议的各类计量软件（I++客户端）兼容使用，以避免对同一工件使用多个程序，增加编程量，导致程序冗余及结果不兼容。 3）软件中应包含固定桥式、活动桥式、龙门式、悬臂式、车间型等多种三坐标测量机模型的仿真。 4）软件中应支持自定义生成任意行程的三坐标测量机模型。 5）需通过输入参数或导入现有CAD模型的方式，生成特殊测针、外部转台、测针更换架、关节、加长杆、多口连接件等几何特征。 6）导入的CAD模型格式应至少支持IGP、IGES、STEP、STL、VRML、3DS等。 7）具备碰撞监控功能：需能导入并识别探测系统、零件、夹具、转台、测头更换架、机器人、上下料系统等部件间的碰撞。 8）接触式模拟测量：需能模拟单点触发、已知和未知路径扫描、转台扫描、螺旋扫描和扫射扫描，并提供必要的测量点。 9）应具备缩放和视角切换功能，以确保对测量过程的清晰展示。 10）规划验收、测量和测试设备：需能生成测量配置和装夹系统的零件清单，作为测量情况的记录或采购依据。 11）需能模拟机器人、进料系统和零件存储系统的运动过程。 12）可通过真实三坐标操作盒直接控制仿真软件中的虚拟测量机运动及采点。 13）能创建虚拟更换架及转台，并实现测针的动态更换及转台的动态测量。 14）可生成3D PDF动画。 15）将提供必要的技术资料，以满足软件的安装、管理以及运行维护需求，其中包括系统使用手册等技术文件。 16）为教师提供为期五天的基础软件培训（在线教学）以及五天的高级培训（现场教学）。 17）提供三年的软件升级与维护服务,此费用含在总价中，采购人不另行支付。 2.操纵盒3套 1）操纵盒应与学校此次采购的三坐标联机操纵盒兼容。 2）操纵盒应优于或相当于APEM设计，确保操纵杆稳定且坚固，性能可靠。 3）操纵盒设计应符合当前最新的安全及电气规范要求，具备强大的抗静电能力。 4）操纵盒应通过严格的抗摔测试，以确保其可靠性。 5）电缆应设计为可拆卸，以便用户在不更换操纵盒的情况下仅更换操纵盒电缆。 6）操纵盒应符合人体工程学设计，易于操作，耐用性强。 7）应能通过USB接口直接连接至全息虚拟仿真教学系统虚拟实训终端本体。 8）合同签订后，采购人可要求中标人出具制造厂商售后服务书原件、提供仿真软件进行功能和指标展示，若不提供、逾期提供或设备性能参数达不到招标文件和投标文件中货物要求，中标人按虚假应标处理，采购人据实上报本级财政部门及追究中标人相应法律责任。 三、三坐标零件夹具系统1套 该系统提供全面的测量及装夹解决方案，能够随时为各种不同类型的零件提供测量准备。夹具系统包含一系列标准化组件至少一套。 1.支座（包括Ø16 x 20 x 4、Ø16 x 30 x 4、Ø16 x 50 x 4、Ø16 x 100 x 2、Ø20 x 20 x 4、Ø20 x 30 x 4、Ø20 x 50 x 4、Ø20 x 100 x 2规格） 2.固定椎（3件） 3.张力杆（3件） 4.滑块（2件） 5.磁性平面支撑（2件） 6.中型弹性压板（2件） 7.支撑销（2件） 8.薄壁件锁紧柱（1件） 9.高度可调支撑（1件） 10.压簧（1件） 11.弹性柱塞（1件） 12.组合支撑（1件） 13.竖直导槽（1件） 14.万向接头（1件） 15.快速卡钳（1件） 16.夹具固定螺钉（4件） 17.工具（1件） 18.底板（尺寸为400x300mm） 19.使用说明书（1件） 20.包装盒（1件） |
| ▲一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 合同签订期 |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1.交付使用时间：自签订合同后接到采购人通知之日起45日（日历日）内完成供货、安装调试完毕验收合格交付使用。 2.交货地点：广西南宁市采购人指定地点。未验收前保管工作由中标人自行负责。 3.交货方式：现场交货。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、中标供应商提供送货上门，安装调试合格，按国家有关规定实行“三包”，定期回访及维护的服务，上述费用含在总报价中，采购人不另行支付。 2、质保期：3年（技术参数中有规定的按照技术参数的要求执行）；自交货并验收合格之日起计。 质保为整机（整台、整套）及软件，质保期内保证设备的合法性使用，国家强制检测由中标供应商负责，质保期内的质量责任由中标供应商承担；由于设备质量造成的安全事故由中标供应商承担；质保期内货物故障后中标供应商承诺更换新件，费用含在总报价中，采购人不另行支付。 3、服务响应时间：须提供微信、QQ、电话等服务方式的咨询解答和技术支持服务，提供7*24小时在线质保服务。电话报修要求8小时内响应，48个小时内排除故障，在48个小时内不能解决的，中标供应商须在三个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品给采购人，以保证采购人的正常使用。 （1）在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标供应商应提供技术服务、维修或设备更换的服务，并承担相应费用和零部件的费用，相关费用含在总报价中，采购人不另行支付；因人为因素出现的故障不在保修范围内，中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 （2）采购人依据合同规定提出换货的，中标人应在收到采购人通知后15日内无条件更换货物直至合格，换货所产生的费用由中标人自行承担；若更换后的产品仍存在质量问题，采购人有权解除合同并要求中标人全额退还已支付的对应货物的货款，且中标人应向采购人支付对应货物货款的30%的违约金，违约金不足以赔偿采购人损失的，采购人有权要求中标人继续对不足部分予以赔偿。 4、备品备件要求：维修设备时更换问题部件，并负责备件的运输，具体包括： （1）提供保修所需的备件供应要及时、充足。 （2）备件必须是原厂提供的未拆封原装备件。 5、设备安装调试及技术培训：中标供应商协助进行安装前的准备工作。到货后，中标供应商安排工程师进行安装。设备安装后，中标供应商安装工程师为采购人提供不低于为期5天现场培训（技术参数中另有规定的按照技术参数的要求执行），培训内容包括：基本原理、结构、操作、软件使用、数据处理、维护保养及简单故障排除，保证采购人的使用人员能正确操作设备，熟练使用设备的各种功能。上述各项费用含在总报价中，采购人不另行支付。 6、在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题造成采购人损失的，中标供应商负责赔偿采购人的一切经济损失。 7、本政府采购项目现执行的有关政策、法律及法规，如有与国家最新发布的政策、法律及法规相抵触时，中标供应商必须无条件按照最新规定执行，且造成的损失均由中标供应商自行承担。 8、其余按厂家承诺进行。 9、质量保证期内，如果本分标系统设计存在重大缺陷，导致无法运行或效率低下，在采购人认可的方案下对系统进行结构性调整开发至满足使用要求。 10、质量保证期满后，中标人应明确承诺继续提供维护服务： （1）承诺提供产品系统升级、故障排除、性能调优、技术咨询等售后技术支持服务情况，维护费用不超过市场均价。 （2）对于产品安全问题应及时提供补丁； （3）对于因产品设计等技术原因而引起的故障，中标人应提供解决方案； （4）在质量保证期外，中标人应提供电话技术咨询服务，提供参与本分标及售后维护的技术人员名单和联系方式。 （5）质量保证期期满前1个月内中标人应负责对本分标硬件及软件进行一次全面检查、维护，如发现潜在问题，应写出正式报告，并负责排除，保证产品正常运行。 11、采购人对本分标各模块和应用所产生的业务数据拥有完全的数据产权。 12、投标人本分标所投产品所涉及的各项软硬件均必须为正版产品，如因版权问题带来的损失由中标人负责赔偿，采购人保留进一步追偿的权利。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订后采购人支付合同总额的30%作为预付款；到货后采购人支付合同总额的50%；设备系统安装调试运转正常，并验收合格后，采购人支付合同总额的20%。每次付款前，中标人需提供真实、有效、合法的正式增值税专用发票给采购人。 |  |  |  |
| 报价要求 |  | 1.投标报价为采购人指定地点的现场交货价。 2.本分标投标以人民币报价，且为含税价。 3.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 4.本分标报价为货物生产完成直至运送到广西职业技术学院并完成现场安装调试结束的全部费用，其包括但不限于：货物的价格，货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格，运输、装卸、调试、试运行、技术支持、售后服务等费用，必要的保险费用和各项税费，安装、送货上门的费用，开展培训（含教材费、场地租用费）的费用，到现场验收的费用[采购人（或采购人委托的第三方）检测、验收所发生的一切费用]，招标代理服务费，以及所有的不确定因素的风险等。 5.投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。 |  |  |  |
| 履约保证金 |  | 1.履约保证金金额：按中标金额的2%收取，双方签订合同后5个工作日内，中标供应商缴纳至采购人指定账户。 2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票，或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 3.履约保证金的退还流程、时间及条件：中标供应商在依照合同规定交付并验收合格，合同规定的质保期结束后，且已履行完毕合同中约定的所有权利与义务后，应向采购人提交验收报告和履约保证金退还申请。采购人在接收到有效的验收报告和履约保证金退还申请后的5个工作日内，将办理履约保证金的退款手续（不计利息）。 4.不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。 5.履约保证金指定账户： 开户名：广西职业技术学院 开户行：中国农业银行南宁明阳支行 账 号：20030701040000371 |  |  |  |
| 知识产权及其他要求 |  | 1.采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 2.在货物验收时，如发现存在虚假响应，采购人将解除合同，并上报监督管理部门进行处罚。 3.中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 4.中标供应商提供的中标产品，交货验收时要求生产日期不早于12个月，如生产日期早于上述要求，采购人有权拒绝验收货物，且中标人应向采购人支付货款的5%的违约金。 5.中标后发现中标供应商提供的相关佐证材料与实际不符，存在提供虚假材料谋取中标的将上报监督管理部门，并取消中标资格。 |  |  |  |
| 验收要求 |  | - 1.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，费用由中标人承担。 - 2.在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。 - 3.验收依据：按合同要求及国家标准进行验收。 - 4.验收标准 - （1）验收标准： - 1）所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。 - 2）所供产品的外观完好，无碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。 - 3）所供产品结构牢固，无安全隐患。 - 4）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 - 5）招标文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。 - （2）货物或服务技术参数应与投标文件中技术需求偏离表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际货物或服务技术参数与响应文件技术需求偏离表参数或证明材料比较，按如下情况处理： - 1）中标供应商投标文件技术需求偏离表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权要求中标供应商在5日内无条件更换符合要求的产品，由此产生的费用由中标供应商承担，因此延误交货期的中标供应商承担相应的违约责任，中标供应商逾期15日仍未更换的，采购人有权选择单方解除本合同或部分解除本合同并要求中标供应商支付解除合同部分价款30%作为违约金。 - 2）中标供应商投标文件技术需求偏离表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权要求中标供应商在5日内无条件更换符合要求的产品，由此产生的费用由中标供应商承担，因此延误交货期的中标供应商承担相应的违约责任，中标供应商逾期15日仍未更换的，采购人有权选择单方解除本合同或部分解除本合同并要求中标供应商支付解除合同部分价款30%作为违约金。 - 3）中标供应商投标文件技术需求偏离表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。 - 4）中标供应商投标文件技术需求偏离表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。 - 5）中标供应商投标文件技术需求偏离表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到技术需求偏离表或证明材料中优于的程度，由采购人与中标供应商协商按是否满足要求验收。 - 6）实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权解除合同拒收货物，并追究中标供应商责任。 - 5.验收要求 - 验收小组以项目采购文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，中标人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。 - （1）中标人按时间节点完成货物供货后，应及时整理技术资料并作出全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后五个工作日内进行验收。 - （2）验收时中标人提供验收文档，包括但不限于：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、系统部署文档、测试文档、使用说明书、电子文档，以及对所有需要进行核查的原件等。 - （3）如供货产品不合格或不符合技术参数要求的，由中标人按采购人（或者采购人委托的第三方机构或部门）要求整改，中标人不按要求整改或拒不整改的，采购人有权解除合同，给采购人造成的损失等费用由中标人承担。 - （4）如中标人提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究中标人的责任，由此带来的一切责任及损失由中标人自行承担。 - （5）在项目验收过程中，如项目验收不合格，有关返工、再行验收产生相关成本费用，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，或弄虚作假的行为，采购单位将不予验收，采购人有权解除合同，并追究中标人的责任，由此带来的一切责任由中标人自行承担。 - （6）采购人与中标人，双方对产品质量有争议协商不成且必须通过检测才能判断时，采购人有权委托具有相应资质的检测单位按照相关标准进行检测，质量检测合格的检测费用由采购人承担，质量检测不合格的检测费用由中标人承担。 |  |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |  |
| （二）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |
| （三）验收事项其他说明 |  |  |  |  |  |
| 1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。 2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录，发现中标人在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将解除合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。 3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，中标人均应提供相关有效的证书扫描件。 |  |  |  |  |  |
| （四）进口产品及核心产品说明 |  |  |  |  |  |
| 一、进口产品说明 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。 二、核心产品：第 1 项“三坐标测量机”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |  |
| （五）其他要求 |  |  |  |  |  |
| 1.投标人结合自身能力及本分标采购需求，在投标文件中自行考虑是否提供项目实施方案（可包含但不限于：①项目实施要点、项目需求理解、②管理措施、③具体实施流程、④配送进度安排、⑤风险防范措施、⑥货期和质量保证措施、⑦组织机构安排、⑧调试、安装、培训及验收方案）等）；质量管理、企业信用要求、能力或者业绩等，符合第四章 评标方法及评标标准要求的给予加分。 2.投标文件中若提供所投设备（不含附件）的生产制造商或国内总代理出具的印刷版的产品彩页（参数指标）或技术说明书，检验报告，资料为外文的需提供中文翻译。评标时投标人所提供的参数与检验报告、彩页或说明书、检验报告不一致时，以检验报告为准，如检验报告没体现的以生产制造商或国内总代理出具的彩页或说明书为准。 3.投标文件中所承诺的货物性能参数、技术规格应该与生产制造商公开印发该货物产品说明书或产品彩页相一致；如有不一致，投标人必须于供货时提供由生产制造商或国内总代理出具的说明其原因或第三方检测机构出具的有效检测报告交采购人核验，否则将导致验收不合格。投标人必须根据招标要求的技术参数（配置）及要求中的每项指标要求，如实提供。 |  |  |  |  |  |

2分标：

| 采购需求一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 |  | 数量及单位 | 所属 行业 | 技术参数 |
|  | 多工位逆向扫描—快速打印成型单元 |  | 1套 | 工业 | - 专业级桌面3D打印机（10台） 技术规格： 1. 成型技术：采用热熔挤压（MEM）技术。 ▲2. 成型尺寸：成型尺寸大于或等于250mmx200mmx220mm。 ▲3. 打印头：配备单喷头，采用模块化设计，便于更换。随机附带3个喷头，可根据不同材料需求进行更换。 4. 喷头速度：不超过200mm/秒。 ▲5. 喷嘴直径：至少提供0.4mm、0.5mm及0.6mm三种规格。 6. 喷头温度：约为290摄氏度。 7. 层厚：可在0.05至0.40mm范围内调节。 8. 定位精度：X/Y轴为0.002mm，Z轴为0.0005mm。 9. 成型精度：误差范围为±0.10mm。 10. 打印平台温度：约为90摄氏度。 ▲11. 打印校准：支持一键全自动平台调平及喷嘴高度校准。 12. 支撑结构：自动生成，易于去除，支撑范围可调。 13. 断电续打：支持断电后恢复打印。 14. 断丝检测：支持丝材用尽报警，并在更换新丝材后恢复打印。 15. 送丝结构：采用近程送丝机构，位于喷头内部。 ▲16. 过滤：内置空气过滤系统，降低超微颗粒物及可挥发有机物排放。 17. 脱机打印：支持脱机打印功能。 ▲18. 打印材料：支持ABS、PLA，同时兼容尼龙碳纤维、TPU、PC、PP+30%GF等材料。 ▲19. 触摸屏：内置触摸屏，支持打印队列管理、历史打印文件管理及材料更换。 ▲20. 配套软件功能：配备自主开发软件，享有终身升级服务（此费用含在总报价中，采购人不另外支付），全中文操作界面，支持英文界面转换，自动调节打印平台平面度及喷嘴高度，自动生成辅助支撑并具备模型修复功能，支持暂停打印、断电续打、预估打印时间和材料消耗，支持无材料打印检测功能，支持多零件组合打印，并可在操作界面自由摆放、旋转、缩放、移动。供货时提供软件著作权证书及APP端适用于iOS和MacOS的著作权证书。 ▲21. 兼容文件格式：支持STL、UP3、UPP、JPG、PNG文件格式。 22. 软件操作系统：支持Windows 7/8/10平台及Mac OS，iOS手机/平板APP。 23. 连接方式：支持USB数据连接、USB卡及WIFI连接。 24. 电源适配器：输入电压110-240伏交流电，频率50-60赫兹，功率90瓦。 25. 机身结构：采用全金属机身，开放式设计。 26. 机身重量：约30千克。 27. 机身尺寸：500mm（宽）x 523mm（高）x 460mm（深）。 28. 供货证明及售后服务承诺：供货时，本设备提供制造商出具的供货证明及售后服务承诺书。 29. 配套打印成型材料：ABS或PLA 1千克装，不少于30盒。 30. 原装打印喷嘴：不少于30个。 31. 铲刀：不少于30把。 32. 水口钳：不少于30把。 33. 整形美工刀：不少于30把。 34. 长镊子：不少于30把。 35. 0-150mm多用带表游标卡尺（精度0.02mm）：不少于30把。 36. 10毫升405胶水：不少于30瓶。 37. 配打印机服务器10台：处理器I7-12700十二代同档次或以上处理器；主板性能相当于英特尔700系列芯片组或以上； 内存≥32G ；硬盘机械不低于1T+ 512G 固态硬盘；独立显卡：6G以上； 显示器：≥23.8英寸； 38.提供与打印机相配套的切片软件及超过50个具有代表性的模型。设备安装调试完成后，将为校内教师组织专业培训活动，并提供全面的配套资料。培训内容包括打印相关零件的切片工艺、切片指令设定、设备操作流程及使用注意事项。培训时长不低于8学时，每学时40分钟，确保每位教师充分掌握所需技能。 39.原厂保修：三年期限内，包括维修、配件更换以及技术员的差旅费用，均含在总报价中，采购人不另外支付。 二、手持工业扫描仪（2台） 技术规格： 1. 数据采集方式：采用蓝色激光线扫描技术； 2. 激光源配置：包含34束交叉排列的蓝色激光线、7束平行排列的蓝色激光线以及1束独立工作的蓝色激光线，总计42束激光线； 3. 结构设计：由两个高分辨率图像采集单元与多个激光发射器构成，结构简洁且稳定，符合人体工程学的手持式设计； ▲4. 工作模式：具备三种扫描模式，包括三十四束交叉蓝色激光高速扫描模式，七束平行蓝色激光超精细扫描模式，以及单束蓝色激光扫描模式，后者适用于型腔和深孔的扫描，以避免数据死角和盲区。这些模式能够通过扫描仪上的按钮即时切换，操作简便，且所有模式下的数据均位于同一坐标系内，无需后期进行数据拼接。 ▲5. 数据采集单元：配备120帧高速双CCD，最高可达180帧。 6. 设备便携性：重量不超过590克，便于随身携带，长时间连续使用不易产生疲劳； 7. 设备耐用性：采用全金属外壳，坚固耐用，保证长时间连续工作时的精度稳定； ▲8. 设备尺寸：不超过205 mm × 80 mm × 45 mm，适合在狭窄空间内进行扫描，如汽车驾驶舱和尾箱等。提供原厂工程塑料三防仪器箱，尺寸约为370 mm × 290 mm × 165 mm，能够容纳除移动图形工作站外的所有配置，总重量不超过4.5千克。 9. 声光提示功能：设备内置指示灯提醒功能，引导用户正确使用设备； 10. 快速标定：软件支持用户快速进行标定校准，熟练操作下，标定时间少于30秒，且三种工作模式均可一次性完成标定； 11. 扫描速率：速率不低于2,800,000次测量/秒； 12. 分辨率：具备细节展示能力，最高分辨率可达0.02mm； 13. 扫描分辨率：可实时调整，用户既可以在扫描前设置分辨率，也可以在扫描过程中动态调整； 14. 扫描基准距及景深：扫描基准距不小于300mm，扫描景深不小于550mm；单幅最大扫描面积不小于700mm×600mm； 15. 精度：重复扫描300mm球棒数据偏差不超过0.02mm；体积精度不超过0.015mm+0.035mm/m，无需借助外部设备即可达到此精度。 16.扫描软件基础功能： 16.1 该软件配备了创建新项目、保存、配置、读取等核心功能，支持多种数据格式，包括项目文件格式、标记点格式、点云格式及三角网格面格式。软件能够自动生成三维数据的STL三角网格面，并允许用户在软件内对STL数据执行简化、开流形、细化及特征去除等操作。此外，软件还提供了点云与面片处理功能，如网格优化、项目文件合并、数据裁剪、自动清除杂点、自动选择并删除非连续部分、去除尖锐突起、松弛处理、网格优化、特征去除、网格细化、手动填补空洞以及开流形等。 16.2 软件支持设定扫描点间距、实时调整激光强度、变换及调整扫描视角等功能。标记点曲率自动填充功能可在扫描结束后根据曲率自动填补标记点空洞。软件还具备手动填补空洞功能，用户可根据周围曲率手动选择填补空洞。 16.3 软件能够智能简化点云或网格面，根据扫描数据的特征和曲率调节不同位置的点云或网格面密度，以确保在最优扫描质量下生成最小的数据量。具备框选精扫描模式，扫描过程中可框选指定区域，使得该区域内的三维数据分辨率高于区域外数据，即在一组数据中实现不同分辨率（最小分辨率可达0.025mm），且扫描过程中分辨率可实时调整。 16.4 在扫描小型薄壁件时，通过在三侧分别独立贴附一个标记点，实现三点拼接，完成正反面扫描，无需借助其他方式完成正反面拼接。背景扫描模式下，仅通过平面上的三个标记点建立参考背景，被扫描物体放置在该参考背景平面上进行扫描时，仅获得被扫描物体的三维数据，平面上的三维数据不会被获取。 ▲16.5 软件具备使用指定标记点实现两组扫描文件拼接的功能，拼接后显示每个标记点的拼接误差，用户可以手动删除误差后重新拼接。拼接完成后，软件提供滤波功能。数据保护功能确保在翻面扫描或补充扫描时，已有数据不会被误删除；Helpers适配器自动识别并删除。 17.扫描软件检测比对模块功能： 17.1 软件具备点云或STL数据测量功能，能够直接对扫描生成的数据进行特征拟合，直接获得基本特征测量，包括点、线、平面、圆柱、圆锥、球等。软件还具备特征构造功能，能够通过拟合的特征构造出无法直接获得的特征，包括线、点等。 18.2 软件具备几何尺寸及形位公差评价功能，能够对直接拟合的特征或构造的特征进行形位公差评价，包括平面度、圆柱度、球度、平行度、垂直度、同轴度等。 18.3 软件具备CAD模型（如IGES、STEP等）与扫描获得的三维点云文件对比功能，可利用多种对齐方法（如基于特征对齐、最佳拟合对齐、n点对齐等），快速对齐CAD数模与点云文件，建立坐标系，并快速生成色谱偏差图。同时，拟合计算结果可转化为标准格式输出，适用于CATIA、Gom inspect等软件。 19.配备2台扫描便携式服务器。 20.提供与扫描仪相配套的正版扫描软件以及不少于六个实物模型教具。设备安装调试完成后，将为校内教师组织专业的培训活动，并提供全面的配套资料。培训内容将包括扫描点云处理相关零件的扫描工艺、标定设定、设备操作流程以及使用过程中的注意事项。培训时长不低于8学时，每学时40分钟，确保每位教师都能充分掌握所需技能。 21.本项目需满足用户的使用要求，中标供应商需负责以上设备现场布线、安装、调试的线材及施工，本项目为交钥匙工程。 22.原厂提供三年质保，维修过程中的差旅、物流等，均含在总报价中，采购人不另外支付。 |
|  | 多工位三维设计与特种合金粉末快速成型单元 |  | 1套 | 工业 | - 金属3D打印机 技术规格： 1. 激光源：采用固体镱光纤激光器； 2. 激光波长：1060-1070，红外； 3. 激光器：激光功率为500瓦，输出功率可连续调节。在打印过程中，激光功率能够根据路径实时调整，以降低打印件应力，减少变形； 4. 激光光斑直径可调范围：50μm至70μm； 5. XY轴激光定位精度：不超过±5μm； 6. 扫描系统：配备高速扫描振镜，采用F-theta透镜； 7. 扫描面积：不低于150mm×150mm的方形区域； 8. 扫描速度：最慢为每秒50mm，最快可达每秒10000mm，扫描速度可连续调节； 9. 扫描间距：不超过30μm； 10. 扫描轨迹：所有控制参数均开放且可调节； 11. 成型工作腔：采用高精度圆形工作缸，配备多级精密导向及密封系统，以防止粉末泄漏； 12. 有效成型尺寸：约150mm×150mm×200mm； 13. 送粉方式：采用下送粉式定量送粉； 14. 铺粉方式：单向铺粉； 15. 铺粉精度：Z轴铺粉精度不超过±5μm； 16. Z轴粉体单层加载厚度：在0.02至0.1mm之间，可连续调节； 17. 基板温度调控：可加热至80度以上，温度可调节； 18. 刮刀类型：可选不锈钢刮刀或铝合金刮刀，并配备刮条； 19. 刮板特点：采用复合式刮板设计，既能保护打印件，又能提升刮平质量，且更换成本较低； 20. 成型速率：成型速度为每小时5至50立方厘米，速度可根据打印需求进行调节； 21. 打印精度：相对位置精度为±0.03mm/100mm，最小壁厚不超过0.1mm±0.025mm； 22. 惰性气体气氛：可外接氩气或氮气（需氮、氩气钢瓶），亦可连接氮气发生器； 23. 打印腔体内氧浓度：不超过0.01%，并配备数显显示； 24. 过滤系统：通过离心滤网颗粒过滤，部分惰性气体可循环使用； 25. 计算机控制系统：采用高配置工业电脑，操作系统为Windows 7或更高版本，支持USB接口和网络传输方式进行数据中央控制。 ▲26.软件与界面：所采用的切片软件为最新版的Sliceworks或同档次及以上，具备中文界面，易于学习和理解，软件及其成形参数提供终身使用及升级服务，此费用含在总价中，采购人不另外支付。成形控制软件为自主研发的YNBuild，同样采用中文界面，易于学习和理解，软件及其成形参数亦提供终身使用及升级服务，此费用含在总价中，采购人不另外支付。设备配备标准接口，便于与计算机及网络连接；具备人机交互功能，软件界面清晰，层次分明；能够对过载、过流、超程以及各类机械、电气故障进行报警显示。 ▲27.软件特点：软件能够根据模型的几何形状自动进行排版，排除零件间的干涉，并能自动生成模型支撑结构，支撑参数允许用户自定义，以兼顾支撑的可靠性和后续的易去除性。用户可根据需求自由添加或删除支撑。扫描次序根据保护气体的流向进行排列，使零件扫描顺序与保护气流方向相匹配。Z轴方向可分段设定层厚和激光工艺参数，且在单一成形任务中，可对不同成形段设置不同的层厚和工艺参数，此功能有助于工艺开发及复合材料成形工艺研究，为3D打印技术提供了更广阔的工艺成形空间，拓展了其应用领域。模型标记编号功能，通过层片数据的模型编号标记，实现成形过程中对个别模型的暂停打印。隔层扫描功能，可选择隔层扫描支撑数据，以提高效率。扫描策略可根据实际需求选择和设置，支持分区填充策略（条形、块状）和邻层填充线夹角变换。扫描路径动画模拟功能，便于检查具体路径规划效果。控制软件及成形软件提供终身升级服务，此费用含在总价中，采购人不另外支付。 28.主机外形尺寸、重量与功率：主机外形尺寸不超过1300mmx760mmx1820mm（宽x深x高），设备净重不超过1800KG，最大功率不超过5KW/h，采用220V标准市电供电。 29.附属设备： （1）筛粉机1台：筛粉机具备良好的密封性能，可充入惰性气体，支持自动入瓶功能，有效防止渗漏及氧化。 （2）防爆吸尘器1台：配备专为本机设计的金属粉末防爆吸尘器，具备气动功能和真空功能，安全可靠。 （3）制氮机1台：满足金属打印用气量要求。 （4）温湿度调机器1台：变频、3匹、220V/50Hz、重量约40KG、尺寸约:430*1737*415mm、立式。 30.配编程服务器：配备性能相当于第十二代或以上英特尔I7处理器；主板采用性能相当于英特尔700系列芯片组或以上；内存容量不少于32G；硬盘配置不少于1TB机械硬盘加512GB固态硬盘；独立显卡容量不少于6G；显示器尺寸不少于23.8英寸，至少1台。 31.提供与金属打印机相配套的正版软件及不少于60个模型。设备安装调试完成后，将为校内教师组织专业的培训活动，并提供全面的配套资料。培训内容将包括打印处理相关零件的打印工艺、参数设定、设备操作流程以及使用过程中的注意事项。培训时长确保不少于8学时，每学时40分钟，以确保每位教师都能充分掌握所需技能。 32.本项目需满足用户的使用要求，中标供应商需负责上述设备现场布线、安装、调试的线材及施工，本项目为交钥匙工程。 33.配套提供金属打印耗材：不锈钢约20kg，模具钢约10kg，钛合金约10kg。 二、公差配合与精度检测组合实训装置（3套） 实训装置采用台式结构设计，主要由实训台、精密铸铁平板、检测方箱、径向/端面跳动测量仪、齿轮径向跳动测量仪、工量具、被测零件组成。 外形尺寸约 1500*600*820 mm 重量 约125kg 类型：台式（包括检测装置、检测零件、标准图纸及指导书） 教学资料：实训图纸、指导书、配套教材；提供培训服务，此费用含在总报价中，采购人不另外支付。 配套测量仪器： 游标卡尺 0-150mm/0.02mm 公法线千分尺 0-25mm/0.01mm 齿厚卡尺 m1-26/0.02mm 螺纹环规(通、止) M10-6g 外径千分尺 0-25mm/0.01mm 螺纹塞规(通、止) M10-6H 内径百分表 10-18mm/0.01mm 60° 公制螺纹样板 螺距：0.5-7 螺纹千分尺 0-25mm/0.01mm 55° 英制螺纹样板 螺距：4-48/每英寸螺纹牙数 杠杆百分表 0-0.8mm/0.01mm 百分表 0-5mm/0.01mm 百分表 0-3mm/0.01mm 齿轮模数测头 测头直径Sφ4.5 校对量块 35x15x9mm 精密铸铁平板 500x500mm/2级 方箱 100x100x100mm/2级 径向/端面跳动测量仪 390x150x210mm 齿轮径向跳动测量仪 524x150x210mm 对比块样块：车 Ra0.8/1.6/3.2/6.3 对比块样块：刨 Ra0.8/1.6/3.2/6.3 对比块样块：铣 Ra0.8/1.6/3.2/6.3 对比块样块：磨 Ra0.8/1.6/3.2/6.3 公差配合实训用配套零件： 测量轴（阶梯型） φ20mmx100mm 测量内花键 φ25mmx15mm 测量螺纹轴 M10x75mm 测量平键(A型) 5mmx16mm 测量深沟球轴承 GB/T276 61901 P0级 测量轴套 外径40mm，内径24mmx15mmx18mm 测量外花键 φ25mmx22mm 测量齿轮 m=3mm Z=20mm 齿宽15mm 形位误差实训用配套零件： 测量轴-1 φ30mmx60mm 测量轴-4 φ60mmx95mm 测量轴-2 φ50mmx40mm 测量尺 120mmx25mmx5mm 测量轴-3 φ50mmx60mm 齿轮轴 φ42.5mmx78mm 配套辅助工具： 十字螺丝刀 φ3mmx50mm 内六角扳手 S3x130mm 内六角扳手 S2.5x120mm 内六角扳手 S5x160mm 配套实训项目资源： 1）公差配合尺寸的测量与检验： 实训一：基本尺寸的测量与检验 实训二：齿轮尺寸的测量与检验 实训三：普通螺纹尺寸的测量与检验 实训四：配合尺寸的测量与检验 2）形位误差的测量与检验 实训一：形状误差的测量与检验 实训二：方向误差的测量与检验 实训三：位置误差的测量与检验 实训四：齿轮形位误差的测量与检验 3）表面粗糙度的测量与检验 三、项目配套教学资源及师资培训服务 1.教学内容包括金属3D打印机的操作流程、应用实例及保养维护；超高速弹性体快速成型设备的操作流程、应用实例及保养维护；手持式扫描仪的操作流程、应用实例及保养维护；桌面打印机的操作流程、应用实例及保养维护。 2.课程章节涵盖金属3D打印机的操作流程、应用实例及保养维护；超高速弹性体快速成型设备的操作流程、应用实例及保养维护；手持式扫描仪的操作流程、应用实例及保养维护；桌面打印机的操作流程、应用实例及保养维护。 3.教学资源主要以微课视频、授课PPT、授课Word电子文档等形式开发，确保理论教学与实践操作相结合的学时不少于50学时。其中，授课PPT数量不少于15个，微课视频不少于12个，总时长不得低于120分钟，且每个视频时长应控制在10分钟左右。教学模型及素材应包含至少30个，其中包括手持式扫描仪不少于10个、金属打印机模型不少于10个、超高速弹性体快速成型设备打印模型不少于10个等。 4.开发1本教材并出版，所有费用含在总报价中，采购人不另外支付，文档内容需确保不少于10万字，并选择正规出版社进行合作。出版社将为教材提供三审三校服务，以及版权问题的规避处理，确保达到出版标准后，再正式出版云教材。出版后，版权将归属采购人，并获得新闻出版总署颁发的正式ISBN号，书号：采用中国标准书号。由于出版周期的限制，验收过程中必须提供教材的初稿，才能进行验收。 5提供增材制造技术纸质版教材，为增材制造技术课程提供专用的教材不少于十套； 6.提供专业的师资培训，以满足教师后期开展增材制造技术教学的需求。 |
|  | 多工位数字化设计与超高速弹性体快速成型单元 |  | 1套 | 工业 | - 超高速弹性体快速成型设备（一台） 技术规格: 1. 成型原理：光固化成型技术； 2. 打印尺寸：不小于384mm×216mm×400mm； 3. 分辨率精度：100μm； ▲4. 界面分离技术：采用HALS高速技术，设备内置不少于四个力传感器，能够依据脱模力的差异信号，在打印过程中对不同设备执行强化学习，智能评估当前打印层的成功概率，并基于深度强化学习网络，对可能出现的打印失败层进行智能补偿，从而实现对超柔性材料的高成型概率； 5. 膜层：配备持久性膜层，无物理损伤，无需更换； 6. 光源系统：采用4K UV LED光源系统；光强调节可实现自动校准，通过光强调节进行幅面光强自动校准，确保全幅面光强误差不超过1.5%； 7. 分辨率：不低于3840×2160像素； 8. 光强：不低于14毫瓦/平方厘米； 9. 打印材料：光敏树脂； 10. Z轴打印速度：不低于10厘米/66分钟； 11. 材料辅助功能：设备配备料槽恒温系统； 12. 显示系统：不小于7英寸的触控屏幕； ▲13. 材料性能：支持高强度工程塑料、水洗型材料、透明材料、齿科材料、耐高温材料（135℃及以上）、柔性材料、抗菌材料的打印；支持对材料的颜色、强度、硬度等性能进行定制。 14. 打印文件格式：支持STL、OBJ格式； 15. 配置性能：根据模型结构与材料特性，AI智能适应动态调整光强与打印动作，确保零件结构稳固，表面光滑； 16. 操控方式：支持设备一键触控打印，一键停止；支持远程任务发布与队列管理；支持远程设备状态管理；门自动升降； ▲17. 工厂模式：支持多台打印机自由组网与智能化生产管理，可远程集中管理所有打印机的生产状态与任务状态； 18. 整机尺寸：不小于995mm×745mm×1900mm。 ▲（二）设备软件参数 1. 设备控制软件：提供至少一套合法的3D打印控制系统软件，保证终身升级及新增模块，此费用含在总报价中，采购人不另外支付；其核心功能包括：（1）远程管理多台打印机；（2）自动排列打印任务；（3）加工时间预测。 2. 数据处理软件：提供一套合法的三维数据分层切片处理软件，其主要功能如下： （1）兼容多种源数据文件格式，如STEP、IGS、STL等； （2）提供数据模型的可视化功能，支持旋转、平移、缩放、测量等操作； （3）具备STL文件修复功能，能自动修补数据破面、重面、掉面； （4）具有数据自动支撑功能，一键加支撑； （5）能够预测打印过程并进行排版。 3. 参数化设计软件：（1）支持读写常见的三维模型格式，至少包括stl、obj、ply； （2）能够对读入的三维模型进行曲面重建，保留模型上的特征边界； （3）支持对三维模型进行修复，至少包括对模型的重复点、边、面的修复，以及对孤立点、边、面的修复； （4）允许用户通过鼠标点选模型上的锚点，以控制晶格结构在不同区域的半径和密度； （5）用户可在界面上调整锚点的影响区域； ▲（6）支持生成至少13种晶格结构； ▲（7）支持生成最优voronoi晶格结构、随机voronoi晶格结构以及韦尔费轮晶格结构； （8）支持生成实体晶格结构模型； （9）支持对实体晶格结构模型进行曲面重建，并允许用户指定目标三角面片数量； （10）支持将生成的实体晶格结构模型导出，至少支持stl、obj、ply模型格式。 （三）配套相关设备、耗材及服务： ▲1. 材料： （1）需配备高性能弹性材料不低于30kg。 （2）高性能弹性材料应具备拉伸强度不小于18MPa，断裂伸长率不小于250%； （3）中标供应商在供货时，必须提供由国家认可的具备相应检测资质的第三方检测机构出具的检测报告。 合同签订后，交货前，中标供应商需提供每种材料样品，供采购人进行实际测试。若测试中发现材料功能参数与招标文件要求及供应商投标文件内容不符，采购人有权拒绝验收，并将追究供应商的相关责任。 高性能弹性材料样品至少包括：弹性网格结构2个（尺寸为10*10*2cm，点阵体占比不超过20%）、符合GB/T528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》的I型样条5根； 2. 提供3D打印产品的辅助设计指导，以及工业3D大规模精密智造加工技术实训中心的指导服务。 3. 配备编程服务器，具体配置要求为：处理器I7十二代同档次或以上，主板采用性能相当于英特尔700系列芯片组或以上，内存不少于32GB，硬盘配置不低于机械1TB加512GB固态硬盘，独立显卡显存不少于6GB，显示器尺寸不少于23.8英寸，至少1台。 4. 提供与打印机相配套的正版切片软件及不少于60个模型。设备安装调试完成后，需为校内教师组织专业的培训活动，并提供全面的配套资料。培训内容将包括打印处理相关零件的打印工艺、参数设定、设备操作流程以及使用过程中的注意事项。培训时长将不少于20学时，每学时40分钟，以确保每位教师都能充分掌握所需技能。 21. 本项目需满足用户的使用要求，中标供应商需负责以上设备场地空调、场地隔断、 布线、安装、调试的线材及施工，本项目为交钥匙工程。 22. 原厂提供三年质保，维修过程中的差旅、物流等全部费用均含在总报价中，采购人不另外支付。 二、公差配合与精度检测组合实训装置（3套） 实训装置采用台式结构设计，主要由实训台、精密铸铁平板、检测方箱、径向/端面跳动测量仪、齿轮径向跳动测量仪、工量具、被测零件组成。 外形尺寸约 1500x600x820 mm 重量 约125kg 类型：台式（包括检测装置、检测零件、标准图纸及指导书） 教学资料：实训图纸、指导书、配套教材；提供培训服务，此费用含在总报价中，采购人不另外支付。 配套测量仪器： 游标卡尺 0-150mm/0.02mm 公法线千分尺 0-25mm/0.01mm 齿厚卡尺 m1-26/0.02mm 螺纹环规(通、止) M10-6g 外径千分尺 0-25mm/0.01mm 螺纹塞规(通、止) M10-6H 内径百分表 10-18mm/0.01mm 60° 公制螺纹样板 螺距：0.5-7mm 螺纹千分尺 0-25mm/0.01mm 55° 英制螺纹样板 螺距：4-48/每英寸螺纹牙数 杠杆百分表 0-0.8mm/0.01mm 百分表 0-5mm/0.01mm 百分表 0-3mm/0.01mm 齿轮模数测头 测头直径Sφ4.5mm 校对量块 35mmx15mmx9mm 精密铸铁平板 500mmx500mm/2级 方箱 100mmx100mmx100mm/2级 径向/端面跳动测量仪 390mmx150mmx210mm 齿轮径向跳动测量仪 524mmx150mmx210mm 对比块样块：车 Ra0.8/1.6/3.2/6.3 对比块样块：刨 Ra0.8/1.6/3.2/6.3 对比块样块：铣 Ra0.8/1.6/3.2/6.3 对比块样块：磨 Ra0.8/1.6/3.2/6.3 公差配合实训用配套零件： 测量轴（阶梯型） φ20mmx100 mm 测量内花键 φ25mmx15mm 测量螺纹轴 M10x75 mm 测量平键(A型) 5mmx16mm 测量深沟球轴承 GB/T276 61901 P0级 测量轴套 外径40mm，内径24mmx15mmx18mm 测量外花键 φ25mmx22 mm 测量齿轮 m=3mm Z=20mm 齿宽15mm 形位误差实训用配套零件： 测量轴-1 φ30mmx60mm 测量轴-4 φ60mmx95mm 测量轴-2 φ50mmx40mm 测量尺 120mmx25mmx5mm 测量轴-3 φ50mmx60mm 齿轮轴 φ42.5mmx78mm 配套辅助工具： 十字螺丝刀 φ3mmx50mm 内六角扳手 S3x130mm 内六角扳手 S2.5x120mm 内六角扳手 S5x160mm 配套实训项目资源： 1）公差配合尺寸的测量与检验： 实训一：基本尺寸的测量与检验 实训二：齿轮尺寸的测量与检验 实训三：普通螺纹尺寸的测量与检验 实训四：配合尺寸的测量与检验 2）形位误差的测量与检验 实训一：形状误差的测量与检验 实训二：方向误差的测量与检验 实训三：位置误差的测量与检验 实训四：齿轮形位误差的测量与检验 3）表面粗糙度的测量与检验 |
| ▲一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 合同签订期 |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1.交付使用时间：自签订合同后接到采购人通知之日起30日（日历日）内完成供货、安装调试完毕验收合格交付使用。 2.交货地点：广西南宁市采购人指定地点。未验收前保管工作由中标人自行负责。 3.交货方式：现场交货。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、中标供应商提供送货上门，安装调试合格，按国家有关规定实行“三包”，定期回访及维护的服务，上述费用含在总报价中，采购人不另行支付。 2、质保期：3年（技术参数中有规定的按照技术参数的要求执行）；自交货并验收合格之日起计。 质保为整机（整台、整套）及软件，质保期内保证设备的合法性使用，国家强制检测由中标供应商负责，质保期内的质量责任由中标供应商承担；由于设备质量造成的安全事故由中标供应商承担；质保期内货物故障后中标供应商承诺更换新件，费用含在总报价中，采购人不另行支付。 3、服务响应时间：须提供微信、QQ、电话等服务方式的咨询解答和技术支持服务，提供7*24小时在线质保服务。电话报修要求2小时内响应，24个小时内排除故障，在24个小时内不能解决的，中标供应商须在三个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品给采购人，以保证采购人的正常使用。 （1）在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标供应商应提供技术服务、维修或设备更换的服务，并承担相应费用和零部件的费用，相关费用含在总报价中，采购人不另行支付；因人为因素出现的故障不在保修范围内，中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 （2）采购人依据合同规定提出换货的，中标人应在收到采购人通知后15日内无条件更换货物直至合格，换货所产生的费用由中标人自行承担；若更换后的产品仍存在质量问题，采购人有权解除合同并要求中标人全额退还已支付的对应货物的货款，且中标人应向采购人支付对应货物货款的30%的违约金，违约金不足以赔偿采购人损失的，采购人有权要求中标人继续对不足部分予以赔偿。 4、备品备件要求：维修设备时更换问题部件，并负责备件的运输，具体包括： （1）提供保修所需的备件供应要及时、充足。 （2）备件必须是原厂提供的未拆封原装备件。 5、设备安装调试及技术培训：中标供应商协助进行安装前的准备工作。到货后，中标供应商安排工程师进行安装。设备安装后，中标供应商安装工程师为采购人提供不低于为期5天现场培训（技术参数中另有规定的按照技术参数的要求执行），培训内容包括：基本原理、结构、操作、软件使用、数据处理、维护保养及简单故障排除，保证采购人的使用人员能正确操作设备，熟练使用设备的各种功能。上述各项费用含在总报价中，采购人不另行支付。 6、在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题造成采购人损失的，中标供应商负责赔偿采购人的一切经济损失。 7、本政府采购项目现执行的有关政策、法律及法规，如有与国家最新发布的政策、法律及法规相抵触时，中标供应商必须无条件按照最新规定执行，且造成的损失均由中标供应商自行承担。 8、其余按厂家承诺进行。 9、质量保证期内，如果本分标系统设计存在重大缺陷，导致无法运行或效率低下，在采购人认可的方案下对系统进行结构性调整开发至满足使用要求。 10、质量保证期满后，中标人应明确承诺继续提供维护服务： （1）承诺提供产品系统升级、故障排除、性能调优、技术咨询等售后技术支持服务情况，维护费用不超过市场均价。 （2）对于产品安全问题应及时提供补丁； （3）对于因产品设计等技术原因而引起的故障，中标人应提供解决方案； （4）在质量保证期外，中标人应提供电话技术咨询服务，提供参与本分标及售后维护的技术人员名单和联系方式。 （5）质量保证期期满前1个月内中标人应负责对本分标硬件及软件进行一次全面检查、维护，如发现潜在问题，应写出正式报告，并负责排除，保证产品正常运行。 11、采购人对本分标各模块和应用所产生的业务数据拥有完全的数据产权。 12、投标人本分标所投产品所涉及的各项软硬件均必须为正版产品，如因版权问题带来的损失由中标人负责赔偿，采购人保留进一步追偿的权利。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订后采购人支付合同总额的30%作为预付款；到货后采购人支付合同总额的50%；设备系统安装调试运转正常，并验收合格后，采购人支付合同总额的20%。每次付款前，中标人需提供真实、有效、合法的正式增值税专用发票给采购人。 |  |  |  |
| 报价要求 |  | 1.投标报价为采购人指定地点的现场交货价。 2.本分标投标以人民币报价，且为含税价。 3.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 4.本分标报价为货物生产完成直至运送到广西职业技术学院并完成现场安装调试结束的全部费用，其包括但不限于：货物的价格，货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格，运输、装卸、调试、试运行、技术支持、售后服务等费用，必要的保险费用和各项税费，安装、送货上门的费用，开展培训（含教材费、场地租用费）的费用，到现场验收的费用[采购人（或采购人委托的第三方）检测、验收所发生的一切费用]，招标代理服务费，以及所有的不确定因素的风险等。 5.投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。 |  |  |  |
| 履约保证金 |  | 1.履约保证金金额：按中标金额的2%收取，双方签订合同后5个工作日内，中标供应商缴纳至采购人指定账户。 2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票，或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 3.履约保证金的退还流程、时间及条件：中标供应商在依照合同规定交付并验收合格，合同规定的质保期结束后，且已履行完毕合同中约定的所有权利与义务后，应向采购人提交验收报告和履约保证金退还申请。采购人在接收到有效的验收报告和履约保证金退还申请后的5个工作日内，将办理履约保证金的退款手续（不计利息）。 4.不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。 5.履约保证金指定账户： 开户名：广西职业技术学院 开户行：中国农业银行南宁明阳支行 账 号：20030701040000371 |  |  |  |
| 知识产权及其他要求 |  | 1.采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 2.在货物验收时，如发现存在虚假响应，采购人将解除合同，并上报监督管理部门进行处罚。 3.中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 4.中标供应商提供的中标产品，交货验收时要求生产日期不早于12个月，如生产日期早于上述要求，采购人有权拒绝验收货物，且中标人应向采购人支付货款的5%的违约金。 5.中标后发现中标供应商提供的相关佐证材料与实际不符，存在提供虚假材料谋取中标的将上报监督管理部门，并取消中标资格。 |  |  |  |
| 验收要求 |  | - 1.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，费用由中标人承担。 - 2.在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。 - 3.验收依据：按合同要求及国家标准进行验收。 - 4.验收标准 - （1）验收标准： - 1）所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。 - 2）所供产品的外观完好，无碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。 - 3）所供产品结构牢固，无安全隐患。 - 4）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 - 5）招标文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。 - （2）货物或服务技术参数应与投标文件中技术需求偏离表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际货物或服务技术参数与响应文件技术需求偏离表参数或证明材料比较，按如下情况处理： - 1）中标供应商投标文件技术需求偏离表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权要求中标供应商在5日内无条件更换符合要求的产品，由此产生的费用由中标供应商承担，因此延误交货期的中标供应商承担相应的违约责任，中标供应商逾期15日仍未更换的，采购人有权选择单方解除本合同或部分解除本合同并要求中标供应商支付解除合同部分价款30%作为违约金。 - 2）中标供应商投标文件技术需求偏离表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权要求中标供应商在5日内无条件更换符合要求的产品，由此产生的费用由中标供应商承担，因此延误交货期的中标供应商承担相应的违约责任，中标供应商逾期15日仍未更换的，采购人有权选择单方解除本合同或部分解除本合同并要求中标供应商支付解除合同部分价款30%作为违约金。 - 3）中标供应商投标文件技术需求偏离表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。 - 4）中标供应商投标文件技术需求偏离表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。 - 5）中标供应商投标文件技术需求偏离表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到技术需求偏离表或证明材料中优于的程度，由采购人与中标供应商协商按是否满足要求验收。 - 6）实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权解除合同拒收货物，并追究中标供应商责任。 - 5.验收要求 - 验收小组以项目采购文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，中标人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。 - （1）中标人按时间节点完成货物供货后，应及时整理技术资料并作出全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后五个工作日内进行验收。 - （2）验收时中标人提供验收文档，包括但不限于：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、系统部署文档、测试文档、使用说明书、电子文档，以及对所有需要进行核查的原件等。 - （3）如供货产品不合格或不符合技术参数要求的，由中标人按采购人（或者采购人委托的第三方机构或部门）要求整改，中标人不按要求整改或拒不整改的，采购人有权解除合同，给采购人造成的损失等费用由中标人承担。 - （4）如中标人提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究中标人的责任，由此带来的一切责任及损失由中标人自行承担。 - （5）在项目验收过程中，如项目验收不合格，有关返工、再行验收产生相关成本费用，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，或弄虚作假的行为，采购单位将不予验收，采购人有权解除合同，并追究中标人的责任，由此带来的一切责任由中标人自行承担。 - （6）采购人与中标人，双方对产品质量有争议协商不成且必须通过检测才能判断时，采购人有权委托具有相应资质的检测单位按照相关标准进行检测，质量检测合格的检测费用由采购人承担，质量检测不合格的检测费用由中标人承担。 |  |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |  |
| （二）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |
| （三）验收事项其他说明 |  |  |  |  |  |
| 1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。 2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录，发现中标人在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将解除合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。 3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，中标人均应提供相关有效的证书扫描件。 |  |  |  |  |  |
| （四）进口产品及核心产品说明 |  |  |  |  |  |
| 一、进口产品说明 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。 二、核心产品：第 3项“多工位数字化设计与超高速弹性体快速成型单元”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |  |
| （五）其他要求 |  |  |  |  |  |
| 1.投标人结合自身能力及本分标采购需求，在投标文件中自行考虑是否提供项目实施方案（可包含但不限于：①项目实施要点、项目需求理解、②管理措施、③具体实施流程、④配送进度安排、⑤风险防范措施、⑥货期和质量保证措施、⑦组织机构安排、⑧调试、安装、培训及验收方案）等）；质量管理、企业信用要求、能力或者业绩等，符合第四章 评标方法及评标标准要求的给予加分。 2.投标文件中若提供所投设备（不含附件）的生产制造商或国内总代理出具的印刷版的产品彩页（参数指标）或技术说明书，检验报告，资料为外文的需提供中文翻译。评标时投标人所提供的参数与检验报告、彩页或说明书、检验报告不一致时，以检验报告为准，如检验报告没体现的以生产制造商或国内总代理出具的彩页或说明书为准。 3.投标文件中所承诺的货物性能参数、技术规格应该与生产制造商公开印发该货物产品说明书或产品彩页相一致；如有不一致，投标人必须于供货时提供由生产制造商或国内总代理出具的说明其原因或第三方检测机构出具的有效检测报告交采购人核验，否则将导致验收不合格。投标人必须根据招标要求的技术参数（配置）及要求中的每项指标要求，如实提供。 4.设备厂商：有曾入围全国职业院校技能大赛、全国大学生工程训练综合能力竞赛及全国大学生结构设计竞赛的“合作企业”，优先考虑采购。供货时提供相关证明材料。 |  |  |  |  |  |

3分标：

| 采购需求一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 |  | 数量及单位 | 所属 行业 | 技术参数 |
|  | 五轴加工中心 |  | 1台 | 工业 | - 机床主要功能要求 1.龙门框架及整机结构设计，三个轴在刀具上，两个旋转轴在工件上，达到最优的主轴支撑；各轴的驱动和导轨都在加工区域之外的上方，不会受加工时产生的切屑等因素的影响，降低故障率； 2.X轴Z轴双导轨支撑，Y轴四导轨支撑；采用精密滚珠导轨及精密丝杆轴承； ▲3.采用整体式铸造床身，床身材料为大理石材质，经过时效处理；A、C轴支撑与床身为一体式，保证工件的加工刚性和精度； 4.回转工作台为力矩电机直接驱动结构，配置高精度绝对值圆光栅； ▲5.行程X-Y-Z轴≥640-640—450mm； ▲6.行程A轴≥-120°～+120°； 7.行程C轴：无限制； 8.最大回转直径≥φ650mm；工件最大高度≥420mm 9.直线轴控制方式：全闭环； 10.旋转轴控制方式：全闭环； 11.直线轴分辨率：0.0001mm； 12.旋转轴分辨率：0.0001°； 13.X-Y-Z轴定位精度（根据VDI/DGQ3441）：0.008mm； 14.A-C轴定位精度：8″-8″； 15.X-Y-Z轴重复定位精度：0.005mm； 16.A-C轴重复定位精度：5″-5″； ▲17.A轴结构：双力矩电机直驱； C轴结构：力矩电机直驱，带车削功能； 18.工作台面≥φ580mm； 19.中心孔：直径32H7； ▲20.工作台承重：铣削≥950Kg，车削≥450Kg； 21.A/C轴额定扭矩≥3700/800Nm； 22.A/C轴锁紧扭矩≥4500/3800Nm； 23.A/C轴转速≥20/1000rpm； 24.电主轴：最高转速≥14000rpm 扭矩S1/S6≥84Nm/120Nm 功率≥30KW； 主轴冷却形式为油冷或水冷；主轴刀具接口HSK A63； 25.注油时间间隔可调：支持； 26.数控系统：选用国产数控系统； 27.HMI：≥15寸彩显，分辨率≥1024*768； 28.刀库可存放数量≥34把； 29.线性轴快速移动≥45m/min； 30.线性轴进给力≥6000N； 31.线性轴加速度：7 m/s2； 32.控制轴数≥7 轴5联动； 33.直线插补≥5 轴插补； 34.螺旋插补：直线与圆弧叠加； 35.预读功能：2000条； 36.数据传输接口：100M以太网； 37.数据传送波特率：19000以上； 38.支持功能：具有五轴联动，具有刀具旋转中心编程“RTCP”功能； 39.系统内存≥50G； 40.配置有油水分离器1套、用于水箱油与水的分离；水箱容量≥400L； ▲41.配备提供兼容机床无线工件测头：至少1套；用于标定五轴机床精度，标定工件坐标系； ▲42.配备提供兼容机床机内激光对刀仪：至少1套；用于加工刀具测量； 43.机床电气及系统控制部分必须是开放式，支持后期现场连接MES系统； 44.具有 DNC 功能，适应 RS232 接口、USB 接口、PCMCIA 卡或 CF 卡和以太网接口实现数据传输； 45.中文显示界面：编程帮助、提示信息中文显示，报警信息中文显示，PLC 报警中文显示；配置声光报警指示灯； 46.液压油：20L，32#高压耐磨液压油； 47.冷却液：60L，工业防冻冷却剂20型； 48.切削液：100L 49.配套机床铝合金脚踏板：至少1个； 50.配备稳压电源器：至少1台； 51.机床专用吊具：至少1套； 52.垫铁调整垫：至少4套； 53.陶瓷标准球：至少1套； 54.数显外径千分尺0-25mm、25—50mm、50—75mm、75—100mm 至少各1套； 55.数显杠杆百分表：至少1个； 56.数显卡尺0-150：至少1把； 57.配编程工作站：处理器性能相当于I7十二代或以上处理器；主板性能相当于英特尔B660芯片组或以上；内存≥16G ；硬盘机械不低于1T+ 512G 固态硬盘；独立显卡：4G以上； 显示器：≥23.8英寸；至少 1台 ；配套桌椅：尺寸约500mm*500mm*750mm ，至少1套。 ▲58.整机质保三年； 59.供货时需提供设备生产厂家针对本项目出具的加盖公章的《售后服务承诺书》原件。 二、其他要求 1.机床 X 轴、Y 轴、Z 轴、A 轴、C 轴均全闭环测量系统； 2.所有管路、电缆线布置合理，电缆拖带结实、耐用、可靠、美观； 3.电控柜要具有防尘措施，配备热交换器，具有超温提示或报警功能； ▲4.机床整机核心功能部件包括但不限于数控系统、驱动器、编码器、伺服电机、力矩电机、理石床身，保证后续有良好的售后服务，供货时需提供设备生产厂家证明函； 5.机床带三色警示灯； 6.技术文件资料 ①机床电气、机械手册 ②数控系统指令代码编程手册 ③机床维修手册 ④设备地基图 ⑤出厂合格证和精度检测报告 ⑥装箱单 7.配套与投标机床一致的正版铣车复合仿真软件，仿真软件控制系统与投标机床为相同系统，具备真实系统的全功能模块：10节点 授权使用年限：终身；三年内软件升级服务费含在总报价中，采购人不另外支付。 ①、全功能数控系统软件模拟： 三维实时视角切换仿真图形显示 三维防碰撞检查 二次开发工具包 可外接手脉进行精确运动步进调整 ②、主要应用范围： 数控系统学习研究 数控机床操作教学培训 数控机床加工仿真验证和防碰撞 数控系统功能二次开发 数控系统参数调试和测试 ▲③、可根据程序仿真执行时的轨迹运行速度，在不同的速度区间用不同的颜色对运动轨迹线条进行着色，用可视化图形的方式，向用户呈现程序执行时的运动速度变化情况，用户可根据着色后的轨迹图形，作为优化加工程序的重要参考。（投标文件中必须提供与技术要求功能一致的软件截图） ▲④、程序仿真执行时，通过采集仿真机床模型系统响应的随动误差、负载率等多种物理量并以三维图形显示比较结果的数据综合分析。三维图形以不同色彩区分加工质量概况，用户可根据着色后的三维图形，作为优化加工程序的重要参考。（投标文件中必须提供与技术要求功能一致的软件截图） ⑤、仿真数控系统和机床上的数控系统界面、机床参数设置是完全一样的，学生可以学习过程中进行和机床完全一样的操作和设置，这样可以让学生对机床操作及参数设置能更快地掌握和熟悉。 ⑥、仿真数控系统内还包含PLC软件部分以及PLC二次开发界面，可以让学生对PLC程序开发以及机床故障排查有更深入的了解和学习。 ⑦、数控系统界面支持二次开发，可以在界面进行自定义的界面，例如测量界面开发及循环程序编程，对刀仪界面开发及循环程序编程。 8.随机配套铣车复合后处理软件50个节点，此软件必须与所供设备兼容，满足日常使用； 9.随机配备与供应设备所配系统匹配的教学教材至少10本（必须为正规出版社出版，验收前交付）； 10.提供与供货设备机型一致用于生产及教学仿真的机床1:1模型； 11.教学视频资源包： 提供全套中文实验实训项目案例讲解视频一份 内含：教学模块一：五轴定轴讲解； 教学模块二：多轴钻孔的应用； 教学模块三：多轴刀轴控制应用； 教学模块四：高级渐变在五轴上的使用； 教学模块五：五轴动态粗切； 教学模块六：三轴刀路如何转成五轴刀路； 教学模块七：叶轮专家命令设置； 教学模块八：五轴加工球类零件； 教学模块九：五轴如何加工薄壁叶轮粗精加工； 教学模块十：五轴蜘蛛加工； 教学模块十一：多轴去毛刺在五轴上的应用； 教学模块十二：五轴加工球形体； 教学模块十三：五轴加工弯管模具； 教学模块十四：五轴加工国际象棋； 12.辅助附件清单： 1）后拉式刀柄HSK63A-SDC04-100（各配装刀内六角一个、拉钉一个）2支 2）后拉式刀柄HSK63A-SDC06-100（各配装刀内六角一个、拉钉一个）2支 3）后拉式刀柄HSK63A-SDC08-150（各配装刀内六角一个、拉钉一个）2支 4）后拉式刀柄HSK63A-SDC10-200（各配装刀内六角一个、拉钉一个）2支 5）后拉式刀柄HSK63A-SDC12-200（各配装刀内六角一个、拉钉一个）2支 6）后拉式刀柄HSK63A-SDC14-250（各配装刀内六角一个、拉钉一个）2支 7）后拉式刀柄HSK63A-SDC16-300（各配装刀内六角一个、拉钉一个）2支 8）ER刀柄HSK63A-ER32-100L（配拉钉）2支 9）ER刀柄HSK63A-ER16-160L（配拉钉）2支 10）ER刀柄HSK63A-ER32-160L（配拉钉）2支 11）ER 筒夹ER32-4/6/8/10， 4个 12）ER 筒夹ER16-4/6/8/10， 4个 13）ER 筒夹ER32-4/6/8/10， 4个 14）钻夹头刀柄HSK63A-APU16-150（配拉钉）2支 15）面铣刀柄HSK63A-FMB22-50（配拉钉）2支 16）面铣刀柄HSK63A-FMB22-150（配拉钉）2支 17）面铣刀盘MFWN90050R-4T-M（配拉钉）2支 18）面铣刀片WNMU080608 60粒 19）钨钢立铣刀4F-D2*50L 5支 20）钨钢立铣刀4F-D4*50L 5支 21）钨钢立铣刀4F-D6*75L 5支 22）钨钢立铣刀4F-D8*75L 5支 23）钨钢立铣刀4F-D10*100L 5支 24）钨钢铝用立铣刀3F-D2*50L 5支 25）钨钢铝用立铣刀3F-D4*50L 5支 26）钨钢铝用立铣刀3F-D6*75L 5支 27）钨钢铝用立铣刀3F-D8*75L 5支 28）钨钢铝用立铣刀3F-D10*100L 5支 29）钨钢铝用倒角刀3F-D6*50L 5支 30）钨钢铝用倒角刀3F-D6*75L 5支 31）毛刺刮刀杆 3把 32）毛刺刮刀头 30个 33）锁刀座HSK63 2台 34）快换机用精密虎钳150*300 钛锰合金钢 精度≤0.005mm 6个 35）热缩刀柄HSK63A-SLRA4-95-M42 3支 36）热缩刀柄HSK63A-SLRB6-95-M42 3支 37）热缩刀柄HSK63A-SLRB8-95-M42 3支 38）热缩刀柄HSK63A-SLRB10-95-M42 3支 39）热缩刀柄HSK63A-SLRB12-95-M42 3支 40）热缩刀柄HSK63A-SLRA4-150-M67 3支 41）热缩刀柄HSK63A-SLRB6-150-M67 3支 42）热缩刀柄HSK63A-SLRB8-150-M67 3支 43）热缩刀柄HSK63A-SLRB10-150-M67 3支 44）热缩刀柄HSK63A-SLRB12-150-M67 3支 45）智能热缩机（与热缩刀柄配套使用） 1台 46）五轴塔堆SK96-275 2台 47）快换底座KHDZ96-A 2台 48）自定心虎钳TXHQ160 2台 49）三爪卡盘（配卡爪三幅）K11-200 2台 50）锁嘴KH52-ER40 2台 51）定心虎钳TXHQ125200 2台 52）工装夹具单面塔L块KHDZ52A 2台 53）快换底座KHDZ52-A 2台 54）定心虎钳DXQK-150250 2台 55）HSK63A工具车710×410×1100mm 2台 三、供应商配套要求 师资培训服务 （1）企业工程师将进驻校园进行不少于三次的培训，每次培训时间不少于五天。企业工程师的培训费用、住宿费、交通费以及相关刀具和毛坯的费用，参训教师的培训费用及相关刀具和毛坯费用，上述费用均含在总报价中，由中标供应商承担，采购人不另外支付。 培训内容涵盖： 1. 对五轴机床的基本认识。 2. 数控系统的功能介绍及操作指南。 3. 五轴机床的基础操作技能，包括刀具校准、系统标定、参数配置等。 4. 五轴机床的智能化功能，具体包括： 1) 大数据网络化应用； 2) 机床大数据联网调试及验证； 3) 机床第二网口及FIP对点传输功能的配置。 5. 五轴机床基础操作的理论讲解与实操练习，涉及面板操作、刀具校准与系统标定。 6. 五轴机床的智能功能，包括： 1) 工艺参数优化（在加工实训中进行讲解）； 2) RTCP自动标定的演示与实训； 3) 零件现场加工实训，涵盖毛坯材料选择、规格确定、装夹方式； 4) 加工时机床零偏坐标系G54的设置及编程软件基础讲解； 5) 建模编程各模块的运用，刀路模拟仿真，后处理使用，以及其他编程注意事项； 6) 五轴测头应用，测点功能演示、叶轮演示及实训； 7) 零件全套工艺的现场加工实训； 8）WRCS机床精度自检； 9) 学员现场加工问题的解答与指导。 7. CAM软件的基础介绍。 8. 五轴零件工艺加工实训，包括五轴联动加工。 9. 学员现场加工问题的解答与指导。 10. 加工结束后对零件进行检测。 11. CAM软件各模块的应用。 12. 5轴综合案例的讲解与练习。 13. 每个学员最少独立完成3件五轴产品加工。 （1）分组上机加工案例，相关刀具、毛坯由中标供应商负责提供。 （2）由供应商提供技术支持，每年在学校进行1次针对广西区内的中职、高职院校、军工单位、民营企业在多轴、加工中心、数控车编程及应用上的培训，在培训完毕后由学校及培训单位针对参加培训的教师及企业人员颁发培训课时结业证书，在职教领域起到引领作用。培训内容：1.介绍数控系统的组成、接口、控制方式；2.讲解数控系统的PLC输入、输出节点；3.数控系统参数设置与调整；4.数控系统伺服驱动单元的调试及故障诊断；5.数控系统软件编程实操；6.新能源汽车、工程机械、航天航空典型零件加工分析；7.CAM软件现代加工技术、多轴轴加工技能竞赛培训。 - 无线球杆仪（1套） 1.▲球杆仪联动检测分析：能提供数控机床两轴联动精度的检测与分析功能，软件应具备故障诊断并提供解决方法。同时，软件应具备空间精度的测试与分析功能，最大限度地模拟机床的实际切削状况。系统应高度集成，运动测试时，不能有电缆的拖拽而造成测试误差。 2.分辨率：0.1微米 3.传感器精度：0.5 微米（在20摄氏度） 4.系统测量精度：1.25微米 5.最高采样速度：1000 Hz 6.数据处理软件： (1)操作简便，能提示内容详细的帮助功能，具有汉化功能。 (2)数据能手动、自动采集，自动分析处理数据，判别标准应符合国际标准ISO230-2、美国标准B5.54、德国机床标准VD13441、日本工业标准JIS B6330，中国国家标准GB17421-2000等的要求。 7.工作环境条件： (3)温度范围：0℃～40℃ (4)相对湿度：20%～90% (5)电网电压：220V±10% 50HZ 8.设备原厂质保期不少于1年。 9.配备移动工作站：处理器I7-11800H同档次或以上；内存≥32G；固态硬盘≥1T；独立显卡≥T2000-4G；显示器≥15.6英寸； 10.设备安装调试完成后，提供不少于5天的设备操作与维护的培训。 五、CAPP 工艺图表 2023院校版（3节点） ▲1、图形绘制和编辑功能：提供图形绘制和编辑工具，同时提供智能化标注方式，具体标注的所有细节均由系统自动完成；提供诸如尺寸驱动、局部放大图工具。提供支持利用现有CAD系统的图形文件，如DWG、EXB文件的输入；绘制和编辑各种工艺简图、工艺模板；提供工艺简图中需要的定位夹紧符号库。支持卡片中图形的尺寸提取到指定表格，并实现尺寸的自动编号。（投标文件中必须提供与技术要求功能一致的软件截图） ▲2、文字编辑功能： 支持“所见即所得”的填写方式，用户可以自己定义表格、填写表格，还可以拷贝粘贴Word、Excel软件的数据；并且提供各种特殊工程图形符号的直接填写，可以对卡片中的文字字体、字号、颜色以及文字对齐方式进行编辑和修改。支持局部文本风格的调整，对于选中文本，支持是否加粗及颜色的更改。（投标文件中必须提供与技术要求功能一致的软件截图） 3、典型工艺借用：支持典型工艺的管理及借用，支持重用历史卡片上的工艺数据。支持重用历史或卡片上的工艺数据。 4、工艺模板管理：具有工艺模板库，提供各种通用的标准卡片模板库，用户可将卡片进行组合并加以利用。 5、工程知识管理：可建立工艺术语、工艺常用语、典型工艺、设备、工装等工艺知识和资源，在工艺设计时直接调用工艺知识和资源；允许用户自定义知识库；支持关联知识通过下拉的方式进行提示；支持知识的关联筛选，填写卡片时，系统会根据已填写列的内容筛选所需的知识库信息。 6、打印：支持单张打印、排版打印及批量打印功能，排版打印支持工艺文档与图纸文档混合排版输出，使用户批量打印多套工艺规程。 7、图片的插入：通过插入图片方式插入多种格式图片，例如JPG、BMP格式。 8、视频的插入：支持插入mp4、avi格式的视频，并支持在工艺图表中进行视频播放。支持修改视频的显示图片。 9、升级2个节点采购人原有的CAPP工艺图表软件至2023版，费用含在总报价中，采购人不另外支付。 10、供货时需提供软件制造厂家出具的针对本项目加盖公章的《售后服务承诺书》及正版证明文件原件，否则视为虚假应标。 注：新购3个节点、升级2个节点。 六、 CAM制造工程师 2023院校版（多轴加工）（3节点） 1、集成二维绘图、三维造型和加工制造。 2、提供创新模式和工程模式两种零件建模（三维造型）方式，支持用户构建3D模型，支持用户进行基于历史特征的全参数化设计。 ▲3、三维实体造型功能 ：基于鼠标拖放设计元素的三维设计方式，提供基本图素、高级图素及对用户开放的自定义图素。具备拉伸、旋转、放样、导动、抽壳、过渡、拔模特征造型方式以及对特征的编辑、修改、物性计算和干涉检查功能。（投标文件中必须提供与技术要求功能一致的软件截图） 4、具备三维曲面设计功能：具备直纹面、旋转面、导动面、放样面、边界面、网格面生成方式，每种生成方式下还有不同的选项。可以实现实体表面与曲面之间的转换、曲面加厚成实体以及封闭曲面转为实体。 5、在同一环境下进行零件设计和装配设计功能：提供拖放和三维球的无约束装配和基于约束的装配，装配环境与零件设计环境统一并可建立零件与装配之间的关联关系。 6、三轴加工功能：多样化的加工方式可以安排从粗加工、半精加工到精加工的加工工艺路线，高效生成刀具轨迹。提供平面区域粗加工、等高线粗加工等粗加工方式；平面轮廓、轮廓导动、曲面轮廓、曲面区域、参数线、投影线、等高线、扫描线、平面、笔式清根、曲线投影、三维偏置多种精加工功能。 7、雕刻加工：提供图像浮雕加工、影像雕刻加工功能。 8、知识加工：通过运用知识加工， 经验丰富的编程者则可以将加工的步骤、刀具、工艺条件进行记录、保存和重用，大幅提高编程效率和编程的自动化程度；数控编程的初学者可以快速学会编程，共享经验丰富的编程者的经验和技巧，并且随着企业加工工艺知识的积累和规范化，可形成企业标准化的加工流程。 9、加工工艺控制：提供丰富的工艺控制参数，可以方便地控制加工过程，使编程人员的经验得到充分的体现。丰富的刀具轨迹编辑功能可以控制切削方向以及轨迹形状的任意细节，提高机床的进给速度，可得到高品质的加工效果和加工效率。 10、加工轨迹仿真：提供轨迹仿真手段以检验数控代码的正确性。轨迹仿真支持线框仿真和实体仿真。线框仿真显示刀具沿轨迹轮廓的运动过程，让用户快速了解轨迹运动情况；实体真实感仿真模拟加工过程，显示加工余量；自动检查刀具切削刃、刀柄在加工过程中是否存在干涉现象。确保加工正确无误。 11、查询功能：可查询坐标、距离、角度以及图素属性。 12、通用后置处理：提供的后置处理器，无需生成中间文件就可直接输出G代码指令。系统不仅可以提供常见的数控系统后置格式，用户还可以自定义专用数控系统的后置处理格式。 13、▲提供系统CIP空间圆弧后置处理技术。 14、▲可直接读取EXB、DWG、DXF、IGES、DAT类型的文件生成的图形,完成加工编程，生成加工代码。（投标文件中必须提供与技术要求功能一致的软件截图） 15、▲机床通信：具有FANUC、SIEMENS、华中数控、广州数控系统通信功能。（投标文件中必须提供与技术要求功能一致的软件截图） 16、四轴加工功能：提供4轴柱面曲线加工，根据给定的曲线，生成四轴加工轨迹。可以指定第四轴是A轴还是B轴。支持刀具空间左补偿、右补偿、左右补偿及无补偿。支持指定补偿后的加工刀次；提供4轴平切面加工，用一组垂直于旋转轴的平面与被加工曲面相交而生成四轴加工轨迹。可以指定第四轴是A轴还是B轴。可以指定最小刀轴转角和最小加工步长，保证加工表面质量；提供四轴柱面包裹加工，四轴包裹加工不仅可以完成简单的柱面螺旋槽、凸轮槽等特征，还可以完成复杂曲面特征加工。无需进行柱面特征建模，以柱面展开图即可完成加工，操作简单，使多轴编程更简单。 17、叶轮叶片加工：提供叶轮、叶片粗、精加工功能。叶轮粗加工对叶轮相邻二叶片之间的余量进行粗加工，叶轮精加工对叶轮每个单一叶片的两侧和底面进行精加工。叶轮粗、精加工可以指定叶轮装卡方位是X轴、Y轴还是Z轴，可以指定横向切削还是纵向切削，切削方向是从左到右、从右到左、从两边到中间或从中间到两边。 ▲18、五轴加工功能：提供五轴G01钻孔、五轴侧铣、五轴参数线、五轴曲线、五轴曲面区域、五轴等高精、五轴曲线投影、五轴平行线、五轴限制线、五轴沿曲线、五轴平行面、五轴限制面、五轴平行等五轴加工功能。（投标文件中必须提供与技术要求功能一致的软件截图） 19、五轴G01钻孔：按曲面的法线方向或给定的方向用G01直线插补的方式进行空间任意方向的钻孔加工。可以指定深孔钻时的下刀次数或每次钻孔时的下刀深度。可以控制钻孔方向。 20、五轴侧铣加工：利用铣刀的侧刃来加工曲面的加工方式。支持底面干涉检查。支持带锥度刀具进行加工。计算加工轨迹时可以人工控制刀轴摆角和最大的加工步长。并可以控制刀轴的最大摆角。防止转角超程，提高加工质量。 21、五轴参数线加工：利用立铣刀加工曲面的方法，根据曲面参数线的方向建立五轴加工轨迹，刀轴方向根据曲面的法向和加工条件确定，并可根据加工的需要改变刀具倾角。可以人工控制刀轴摆角和加工步长。 22、五轴曲线加工：用五轴的方式加工空间曲线，刀轴的方向自动由曲面的法向进行控制。可以指定切削深度及加工层高，并控制是深度优先加工还是曲线优先加工。 23、五轴曲面区域加工：生成曲面的五轴加工轨迹，刀轴的方向由导向曲面控制。可以设定平行加工或环切加工方式，平行加工可以设定加工角度，环切加工可以设定从内向外切或从外向内切。 24、轨迹转换：提供五轴转四轴轨迹功能，把五轴加工轨迹转为四轴加工轨迹，使一部分用五轴加工的轨迹也可以用四轴加工机床进行加工。可以设定旋转角为A或B；提供三轴转五轴轨迹功能，可以把三轴加工轨迹转为五轴加工轨迹。 25、五轴定向加工：提供五轴定向加工功能，通过定义加工方向，确定五轴加工方向，然后利用二-三轴加工轨迹进行定向加工。支持利用机床倾斜加工面定义功能，把工件摆到一个倾斜位置后进行三轴加工，支持固定循环加工、G02、G03圆弧插补等加工指令。 26、五轴后置：提供五轴后置处理，支持市场主流的Fanuc、Siemens与Heidenhain数控系统的代码输出，也支持国产数控系统华中数控、广州数控五轴控制系统的代码输出。支持各种结构的五轴机床后置定制。支持各轴名称定义，支持后置文件名及多文件文件名加序号定义。 27、提供标准培训服务（2天线下培训、3天线上培训）及远程技术支持。 28、升级2个节点采购人原有的 CAM制造工程师（多轴加工）软件至2023版，此费用含在总报价中，采购人不另外支付。 29、供货时需提供软件制造厂家出具的针对本项目加盖公章的《售后服务承诺书》及正版证明文件原件，否则视为虚假应标。 注：新购3个节点、升级2个节点。 |
|  | 五轴加工中心 |  | 1台 | 工业 | 一、机床主要功能要求 1.立式五轴立式加工中心采用高刚度龙门框热对称结构，各轴负载均衡分配，使得高速高效高精加工得以实现。Z轴导轨采用无悬臂设计，在全行程范围内展现高精度的加工能力； ▲2.机床采用先进的模块化设计理念，可选择多种规格的高性能主轴与AC摇篮式力矩电机直驱工作台搭配，满足航空航天小件、工具与精密模具、医疗器械零件、新能源汽车零部件的高质量加工需求； 3.各轴电机、丝杠、轴承、主轴、转台等发热部件均采用精密恒温冷却，确保机床在连续加工过程中的精度稳定性； ▲4.导轨安装面采用精密人工刮研技术，安装精度高；回转工作台台面需经过严格的精密刮研，平面度与回转精度达到精密级别，XYZ采用直线光栅尺，AC采用圆光栅实现五轴全闭环； ▲5.X/Y/Z行程≥450/670/400mm； 6.A轴行程≥-120°至90°，C轴行程： nx360°； 7.工作台尺寸≥Ø360mm； ▲8.主轴转速≥16000rpm；HSK-A63； ▲9.主轴驱动功率≥30KW 10.主轴驱动扭矩≥57Nm 11.主轴鼻端至工作台距离≥150-550mm； 12.转台最大承重≥200Kg； 13.工件最大尺寸≥Ø450mm×H350mm； 14.A轴最高转速≥100rpm； ▲15.C轴最高转速≥120rpm； 16.X/Y/Z轴快速进给≥48/48/48m/min； ▲17.X/Y/Z轴最大加速度≥5/5/5m/s2； 18.刀库容量≥32T； 19.最大刀具直径≥90mm； 20.最大刀具长度≥250mm； 21.最大刀具重量≥7Kg； ▲22.X/Y/Z定位精度≤5μm； ▲23.X/Y/Z重复定位精度≤4μm； ▲24.A/C定位精度≤5″； ▲25.A/C重复定位精度≤4″； 26.主水箱容量≥400L，主轴水冷箱容量≥40L； ▲27.排屑方式：链式排屑机+集屑车； ▲28.A/C轴驱动方式：力矩电机直驱； 29.HMI：≥15寸彩显，分辨率≥1024*768； 30.控制轴数≥7 轴5联动； 31.直线插补≥5 轴插补； 32.螺旋插补：直线与圆弧叠加； 33.预读功能：不低于2000条； 34.数据传输接口：100M以太网； 35.数据传送波特率：19000以上； 36.支持功能：具有五轴联动，具有刀具旋转中心编程“RTCP”功能； 37.系统内存≥50G； ▲38.配备提供兼容机床无线工件测头：至少1套，用于标定五轴机床精度，标定工件坐标系； ▲39.配备提供兼容机床机内对刀仪：至少1套，用于加工刀具测量； 40.机床电气及系统控制部分必须是开放式，支持后期现场连接MES系统； 41.具有 DNC 功能，适应 RS232 接口、USB 接口、PCMCIA 卡或 CF 卡和以太网接口实现数据传输； 42.中文显示界面：编程帮助、提示信息中文显示，报警信息中文显示，PLC 报警中文显示；配置声光报警指示灯； 43.液压油：20L，32#高压耐磨液压油； 44.冷却液：60L，工业防冻冷却剂20型； 45.切削液：100L 46.配套机床铝合金脚踏板：至少1个； 47.配备稳压电源器：至少1台； 48.机床专用吊具：至少1套； 49.垫铁调整垫：至少4套； 50.陶瓷标准球：至少1套； 51.数显外径千分尺0-25mm、25—50mm、50—75mm、75—100mm 至少各1套； 52.数显杠杆百分表：至少1个； 53.数显卡尺0-150：至少1把； 54.配编程工作站：处理器性能相当于I7十二代或以上处理器；主板性能相当于英特尔B660芯片组或以上； 内存≥16G ；硬盘机械不低于1T+ 512G 固态硬盘；独立显卡：4G以上； 显示器：≥23.8英寸，至少 1台 ；配套桌椅：尺寸约500mm*500mm*750mm ，至少1套。 ▲55.整机质保三年； 56.供货时需提供设备生产厂家针对本项目出具的加盖公章的《售后服务承诺书》原件； 二、其他要求 1.机床 X 轴、Y 轴、Z 轴、A 轴、C 轴均全闭环测量系统； 2.所有管路、电缆线布置合理，电缆拖带结实、耐用、可靠、美观； 3.电控柜要具有防尘措施，配备热交换器，具有超温提示或报警功能； 4.机床整机核心功能部件包括但不限于数控系统、驱动器、编码器、伺服电机、力矩电机，保证后续有良好的售后服务，供货时需提供设备生产厂家证明函； 5.机床带三色警示灯； 6.技术文件资料 ①机床电气、机械手册 ②数控系统指令代码编程手册 ③机床维修手册 ④设备地基图 ⑤出厂合格证和精度检测报告 ⑥装箱单 7.配套与投标机床一致的正版铣车复合仿真软件，仿真软件控制系统与投标机床为相同系统，具备真实系统的全功能模块：10节点 授权使用年限：终身；三年内免费升级 ①全功能数控系统软件模拟 三维实时视角切换仿真图形显示 三维防碰撞检查 二次开发工具包 可外接手脉进行精确运动步进调整 ②主要应用范围 数控系统学习研究 数控机床操作教学培训 数控机床加工仿真验证和防碰撞 数控系统功能二次开发 数控系统参数调试和测试 ▲③可根据程序仿真执行时的轨迹运行速度,在不同的速度区间用不同的颜色对运动轨迹线条进行着色，用可视化图形的方式，向用户呈现程序执行时的运动速度变化情况，用户可根据着色后的轨迹图形，作为优化加工程序的重要参考。（投标文件中必需提供与技术要求功能一致的软件截图） ▲④程序仿真执行时，通过采集仿真机床模型系统响应的随动误差、负载率等多种物理量并以三维图形显示比较结果的数据综合分析。三维图形以不同色彩区分加工质量概况，用户可根据着色后的三维图形，作为优化加工程序的重要参考。（投标文件中必需提供与技术要求功能一致的软件截图） ⑤仿真数控系统和机床上的数控系统界面、机床参数设置是完全一样的，学生可以学习过程中进行和机床完全一样的操作和设置，这样可以让学生对机床操作及参数设置能更快的掌握和熟悉。 ⑥仿真数控系统内还包含PLC软件部分以及PLC二次开发界面，可以让学生对PLC程序开发以及机床故障排查有更深入的了解和学习。 ⑦数控系统界面支持二次开发，可以在界面进行自定义的界面，例如测量界面开发及循环程序编程，对刀仪界面开发及循环程序编程。 8.随机配套铣车复合后处理软件50个节点，此软件必须与所供设备兼容，满足日常使用； 9.随机配备与供应设备所配系统匹配的教学教材至少10本（必须为正规出版社出版，验收前交付）； 10.提供与供货设备机型一致用于生产及教学仿真的机床1：1模型； 11.教学视频资源包： 提供全套中文实验实训项目案例讲解视频一份 内含：教学模块一：五轴定轴讲解； 教学模块二：多轴钻孔的应用； 教学模块三：多轴刀轴控制应用； 教学模块四：高级渐变在五轴上的使用； 教学模块五：五轴动态粗切； 教学模块六：三轴刀路如何转成五轴刀路； 教学模块七：叶轮专家命令设置； 教学模块八：五轴加工球类零件； 教学模块九：五轴如何加工薄壁叶轮粗精加工； 教学模块十：五轴蜘蛛加工； 教学模块十一：多轴去毛刺在五轴上的应用； 教学模块十二：五轴加工球形体； 教学模块十三：五轴加工弯管模具； 教学模块十四：五轴加工国际象棋）。 三、供应商配套要求 师资培训服务 （1）企业工程师将进驻校园进行不少于三次的培训，每次培训时间不少于五天。企业工程师的培训费用、住宿费、交通费以及相关刀具和毛坯的费用，参训教师的培训费用及相关刀具和毛坯费用，上述费用均含在总报价中，由中标供应商承担，采购人不另外支付。 培训内容涵盖： 1. 对五轴机床的基本认识。 2. 数控系统的功能介绍及操作指南。 3. 五轴机床的基础操作技能，包括刀具校准、系统标定、参数配置等。 4. 五轴机床的智能化功能，具体包括： 1) 大数据网络化应用； 2) 机床大数据联网调试及验证； 3) 机床第二网口及FIP对点传输功能的配置。 5. 五轴机床基础操作的理论讲解与实操练习，涉及面板操作、刀具校准与系统标定。 6. 五轴机床的智能功能，包括： 1) 工艺参数优化（在加工实训中进行讲解）； 2) RTCP自动标定的演示与实训； 3) 零件现场加工实训，涵盖毛坯材料选择、规格确定、装夹方式； 4) 加工时机床零偏坐标系G54的设置及编程软件基础讲解。 四、无线球杆仪（1套） 1.▲球杆仪联动检测分析：能提供数控机床两轴联动精度的检测与分析功能，软件应具备故障诊断并提供解决方法。同时，软件应具备空间精度的测试与分析功能，最大限度地模拟机床的实际切削状况。系统应高度集成，运动测试时，不能有电缆的拖拽而造成测试误差。 2.分辨率：0.1微米 3.传感器精度：0.5 微米（在20摄氏度） 4.系统测量精度：1.25微米 5.最高采样速度：1000 Hz 6.数据处理软件： (1)操作简便，能提示内容详细的帮助功能，具有汉化功能。 (2)数据能手动、自动采集，自动分析处理数据，判别标准应符合国际标准ISO230-2、美国标准B5.54、德国机床标准VD13441、日本工业标准JIS B6330，中国国家标准GB17421-2000等的要求。 7.工作环境条件： (3)温度范围：0℃～40℃ (4)相对湿度：20%～90% (5)电网电压：220V±10% 50HZ 8.设备原厂质保期不少于1年。 9.配备移动工作站：处理器 I7-11800H同档次或以上；内存≥32G；固态硬盘≥1T；独立显卡≥T2000-4G；显示器≥15.6英寸； 10.设备安装调试完成后，提供不少于5天的设备操作与维护的培训。 五、数控多轴编程软件（25节点） 1. 软件基本功能： 1.1、CAD和CAM一体化操作界面，软件采用中文界面，易于应用。提供最新版本软件； 1.2、供货时需提供制造厂商出具的中文证明：证明所售软件是最新版本的、可以永久使用；并保证后续任何时候都可以购买升级服务，升级后的版本仍然可以永久使用。 1.3、加工编程软件可应用于车间数控铣床产品的2轴、3轴、5轴产品加工编程以及模具加工编程； 1.4、软件具有毛坯跟踪及管理，简单透析地跟踪加工状态，毛坯跟踪功能会计算出任意的多个或单个整个工作列表的加工状态。保存的毛坯模型可以用于任意方向的参考坐标系用于限定加工范围。工作列表及毛坯跟踪的管理功能保证了极高的精确度和高效率的材料去除。毛坯将根据所有的铣削操作自动更新。毛坯可以采用CAD 通用的STL 格式进行存储。 ▲1.5、优先选用具体的轴协调机床运动进行避免碰撞，考虑具体机床的运动结构。编程可以具体化，考虑机床的部件及具体的运动结构，两根旋转轴选取具体哪一根优先防碰撞。提供了如下几个选择： 1.5.1、只有C 轴被使用——第五轴（A /B 摆动轴）用固定倾斜角； 1.5.2、C 旋转轴相对A /B 轴优先考虑； 1.5.3、只有A /B 轴被使用——刀具相对C 旋转轴上执行具体的前倾角； 1.5.4、A /B 摆动轴相对C 旋转轴优先考虑，除了简化编程和考虑机床的运动结构外，减少不必要的旋转轴运动使整个加工过程协调。（需提供软件操作界面截图进行说明，未提供或未按要求提供者，作不响应处理） 1.6、2D加工策略中，可以设定3D模型进行干涉检查，在2D加工中保证100%的安全性； 1.7、软件应具有多任务批次运算能力，可将所有的工作程序一次定义完成，再让系统自动批次运算；或是在实时计算时，可具有同时继续操作的能力，如动态旋转检查、继续定义下一个程序，甚至再新建新图档，同时进行下一个阶段的工作，以妥善分配时间，提高工作效率。 2. 软件设计功能： 2.1、曲线功能：直线、圆弧、2D倒角、2D圆角、样条曲线、拟合曲线、边界曲线、投影曲线、螺旋曲线、相交曲线、ISO参数曲线、混合曲线、合并曲线、偏移曲线、曲面偏移曲线、外形轮廓曲线、截面曲线、旋转轴线等； 2.2、曲线修改：裁剪曲线、曲线延伸、曲线分割、曲线连续、修改曲线控制点等； 2.3、曲面功能：平面、有界平面、线性曲面、旋转曲面、规则曲面、边界曲面、填充曲面、偏移曲面、截面曲面、沿导线曲面、混合曲面、合并曲面、圆角曲面、倒角曲面、侧刃曲面、封闭孔等； 2.4、曲面修改：裁剪曲面、取消裁剪曲面、延伸\缩短曲面、分割曲面、连续曲面、反转曲面方向、转化NURBS曲面； 2.5、Solid：实体功能：创建实体、线性实体、线性槽、旋转实体、旋转槽、孔、倒圆角、倒角、阵列等； 2.6、▲ Mesh：网格（STL文件）处理功能：分割网格、拆分网络、网格平滑、网格缩减、填充网格等。（需提供软件操作界面截图进行说明，未提供或未按要求提供者，作不响应处理） 3. 软件三轴加工功能： 3.1、具有CAD设计功能，实体建模、曲面建模、曲线建模等功能； 3.2、二维轮廓加工； 3.3、二维型腔加工； 3.4、二维槽类形状加工等； 3.5、可根据加工模型自动进行三轴粗加工及精加工； 3.6、可针对STL数据模型直接加工，也可对实体、曲面、网格Mesh面混合模型进行加工； 3.7、粗加工提供自动层切； 3.8、按模型偏置加工； 3.9、模型3维轮廓加工； 3.10、提供材料残余量粗加工； 3.11、精加工提供等高精加工； 3.12、平行精加工； 3.13、环绕精加工； 3.14、三维偏置精加工及自动清根加工等功能； 3.15、具有回放功能：刀具路径可通过使用鼠标在模型上移动刀具来手动生成。定义后，软件将执行模型与刀具的碰撞检查。如果检测到碰撞，软件将修改刀具路径，将它们放置在模型的无碰撞点上。 4. 五轴加工功能要求： 4.1、对加工模型进行整体5轴加工， 支持球刀、平刀、牛鼻子刀等刀具进行加工策略计算，智能自动地调整最佳的刀具方位和配合，避免干涉碰撞，这样可以高效加工难达区域； 4.2、可实现五轴侧刃加工；完全贴合于曲面进行加工。加工表面质量好，可消除波纹； 4.3、▲ 可实现五轴再加工；可参考任意辅助刀轨，改变其刀轴方向（即将任意刀路变成曲线），从而达到最终合理的五轴刀路。（需提供软件操作界面截图进行说明，未提供或未按要求提供者，作不响应处理） 4.4、可实现五轴轮廓加工； 4.5、可实现5轴联动清根：可进行无干涉的5轴联动清根，也可在同一条刀路中进行多次自动定位清根，而无需人为调整干预；以减短刀具装夹长度、提高加工质量、降低加工时间； 4.6、可实现5轴联动开粗加工；自动根据机床主轴、刀柄，无干涉时进行三轴加工，若三轴干涉时自动转化成5轴联动，进行混合式的等高粗加工。目的即让短刀具进行深腔粗加工，又提高加工效率； 4.7、五轴刀柄干涉避让：5轴联动中即使角度参数设定不适合，需要软件在计算过程中软件进行自动调整角度进行安全避让，无需人为调整； 4.8、五轴摆角自动光顺：需要软件在角度调整时具有预知能力，提前进行角度旋转，从而让旋转轴运动更平滑稳定，直线轴运动和旋转轴运动配合更融洽； 4.9、五轴联动单曲面加工：能够自动分区域，如三轴刀路一样规整；刀轴基于曲面法线，可定义前倾角度；也可固定于某一坐标轴，从而进行4+1轴运动； 4.10、五轴联动多曲面精加工：可流线，平行，环绕，螺旋，两曲线驱动等多种加工方式的5轴联动加工； 4.11、五轴外形偏置粗加工：只需选取底面，就可以对整个模型进行5轴联动粗加工，刀路可以环绕的方式，同时可进行摆线式的5轴联动开粗； 4.12、▲ 五轴外形偏置精加工：只需选取底面，就可以对侧壁或底面进行精加工，也可以进行5轴联动的清角加工。（需提供软件操作界面截图进行说明，未提供或未按要求提供者，作不响应处理） 4.13、五轴投影精加工：以五轴联动的方式对复杂曲面进行精加工，刀路可以平行方式、环绕方式、两条曲线的流线方式、两条曲线的直纹方式等； 4.14、五轴3维等步距精加工：以五轴联动的方式对复杂曲面进行精加工，刀路轨迹是在曲面上以三维等步距分布； 4.15、▲ 五轴定位加工，可实现高级3+2定位加工，此功能内嵌于5轴投影精加工、5轴再加工中，是5轴策略“5轴”选项卡中的“固定”功能，在完全无人工干预下，软件可以自动将五轴联动刀具路径分解成不同截段，在这些截段无干涉的情况下做五轴自由定位加工。（需提供软件操作界面截图进行说明，未提供或未按要求提供者，作不响应处理） 5. 高性能加工模块要求具有的功能包括： 高效粗加工 (HPC) + 5轴切平面加工+ 5轴切向加工 + 5轴高级切向加工 + 5轴螺旋钻孔 。 5.1、采用HPC刀具路径，增加单位时间内的切除体积，实现超快的加工速度。智能划分螺旋和摆线到刀具路径、智能化进给率调节。 5.2、可实现5轴螺旋铣孔，铣刀向切削方向倾斜，采用刀具侧刃螺旋倾斜铣削孔腔。通过二次倾斜自动避免刀柄和刀杆碰撞孔壁，自动调整下切步距。该策略适用于粗加工深腔时进行开放切削。 5.3、▲ 软件支持ArCut X锥度圆弧铣刀的参数化设置创建，刀具厂商所提供的刀具几何尺寸都可在软件的刀具菜单中找到对应的参数设置。可调节设定刀具超长弧R2部位侧刃的切削点，对自由形状曲面和叶轮叶片进行高效精加工，实现大曲率切削，提高了加工效率。（需提供软件操作界面截图进行说明，未提供或未按要求提供者，作不响应处理） 5.4、软件支持球面/圆鼻铣刀对型腔底部（平直表面和自由面）采用平行于工件面滚切方式进行高效半精加工和精加工，曲面品质更好，实现大曲率切削。软件刀具参数设置与实际刀具参数完全相对应，方便易用。 6. 叶轮/叶盘加工系统功能要求，（此模块只要求提供1个节点） 6.1五轴叶轮粗加工 多种铣削策略层切、定轴铣削，实现不同方式的开粗，优化加工过程。可实现大直径刀具后的二次开粗。专业自动化的程序生成模式，节约大量编程时间。 要求：除常规刀具外，支持圆鼻刀，以增强刀具强度，快速去除余料。 6.2五轴叶轮流道精加工 叶轮流道刀具路径配置文件可根据各个客户的要求调整流道的空气动力学形位和外观。 要求：实现最少的轴运动，支持多种刀具。 6.3 五轴叶轮侧刃精加工 适用于直纹叶片精加工，让刀具的侧刃直接贴合于叶片，减少刀具轨迹数量，节省加工时间。可以设定刀具轴向及侧向的进刀量。贴合曲面的刀具最佳位置及倾角由软件自动生成。 要求：快速的自动生成刀具路径同时，并可提供表面质量信息。 6.4 五轴叶轮点精加工 当叶片扭曲程度很大以至于常规加工不能准确有效地逼近加工曲面时，需要采用点接触的加工方式。 要求：任意类型的叶片都可采用此策略进行加工，多种进给模式意味着可优化加工时间。叶片加工区域的限制，让最优刀具的试用成为可能。 6.5五轴叶轮前缘精加工 当进行侧刃精加工时，为保证加工质量，有必要对相当薄壁的叶片前缘进行单独加工。 要求：5轴加工自动避让相邻曲面，得到流畅而准确的加工面。 6.6 ▲叶轮清角加工 叶片和流道面间的修圆，即使模型有非常小或者变化的圆角半径，策略也能实现叶片和流道面之间地完美过渡。（需提供软件操作界面截图进行说明，未提供或未按要求提供者，作不响应处理） 7. 虚拟机床仿真： 7.1、▲ 虚拟机床仿真具有直观的用户界面，用户界面的设计基于实际的控制器。机床操作员、CAM 编程人员和制造规划人员均可受益于直观的操作，必须具有NC程序运行启动停止按钮，机床进给的速度倍率旋转拨轮，可以单段程序逐行运行。不同轴的运动、坐标信息、进给速度以及主轴转速始终对 CNC 编程人员可见。（需提供软件操作界面截图进行说明，未提供或未按要求提供者，作不响应处理） 7.2、机床和材料去除仿真功能可以对工作范围内作详细的监控。使用者可以通过查看刀柄、工装夹具和机床的运动来检测潜在的碰撞。在此过程中，使用者可以选择仿真是否需要对如下的碰撞进行检查： ①机床碰撞工件 ②机床碰撞刀具 ③机床碰撞机床 ④机床碰撞刀柄 ⑤组件碰撞机床 ⑥组件碰撞夹具 ⑦组件碰撞刀具 ⑧刀柄碰撞模型 碰撞部分用特有的颜色进行显示，所有碰撞区域将储存为一个列表。它将所有的传统仿真选项都嵌入高度直观的用户界面中。在此，可使用定义的机床模型执行机床仿真，同时兼顾工件、刀具以及刀柄和夹具。 7.3、各机床轴可以手动移动和模拟，同时能够自动检测到可能的碰撞和超行程。代码逐行仿真，包括中间的过渡运动。这可确保虚拟机床的运动同真实机床运动完全一致。同样，基于 NC 的机床仿真保证可靠的碰撞检测，也更加高效地确认程序的安全。 7.4、安全性最高的仿真，提供所有的传统仿真选项，全都嵌入到高度直观的用户界面中。可在仿真中手动移动轴，并指示限制和自动探测极限。 8.技术服务与支持： 8.1. 提供一种5轴定位&联动加工中心后置处理及调试； 8.2. 提供一种5轴数控加工中心机床仿真创建（需机床厂家提供数模）； 8.3. 提供相关技术资料，满足软件安装、管理及运行维护等需要，提供的技术文件包括系统说明手册等； 8.4. 提供针对教师的软件基础培训5天（线上）和高级培训5天（现场），专家型培训5天（现场）； 8.5. 提供一年的软件升级维护，费用含在总报价中，采购人不另外支付； 8.6. 供货时需提供软件制造厂家出具的加盖公章的正版证明文件原件。 |
|  | 工业级万能车削中心单元 |  | 1套 | 工业 | 工业级万能车削中心（2台） 一、功能要求 1、需能完成直线、圆弧、公英制螺纹、多头螺纹的加工，能适用于车削形状复杂和精度要求高的盘类、轴类零件加工； 2、机床导轨和滑鞍导轨需采用高精线性滚动导轨，机床适合重车削、加工精度保持性好； 3、需采用主轴成套轴承组，经精密装配和动平衡测试的主轴，保证主轴精度高、噪声低、刚性强，可实现无级调速及恒速切削，启动及停止迅速； 4、润滑点需采用强制自动润滑装置进行定点定量润滑丝杠及导轨，当油泵状态异常或油量不足时，自动产生警告信号； 5、需采用伺服动力刀架，刀架可正反向旋转最近路径换刀，换刀速度快、定位刚性好、重复定位精度高； 6、需采用液压卡盘和中空回转油缸，通过手动按钮控制工件夹紧、松开； 7、需采用全封闭防护装置，防止冷却液、铁屑飞溅、泄漏在机床之外； 8、需采用M代码控制尾座套筒移动。 二、主要技术参数 ▲1、最大旋径：Φ560mm 2、最大车削直径：（盘类/过滑板）：Φ400/300mm 3、最大加工长度：490mm 4、床鞍与水平倾斜度：30° 5、主轴电机：11/15 kW（连续/30分钟） 6、主轴轴端： A2-6 7、主轴通孔直径：φ63mm ▲8、主轴转速范围：45~4500 r/min 9、主轴精度：轴端径向跳动≤0.008mm、轴向窜动≤0.005mm 10、横向（X、Y轴）最大行程：200mm、±50mm 11、纵向（Z轴）最大行程：400mm 12、 X、Z轴最大进给速度：30m/min 13、 Y轴最大进给速度：10m/min ▲14、定位精度： X轴≤0.006mm，Z轴≤0.006mm ▲15、重复定位精度： X轴≤0.004mm, Z轴≤0.004mm 16、刀架型式：伺服动力刀塔 17、刀座数量：12位 18、外径、端面刀柄规格：25×25mm 19、内孔刀座直径：Φ32mm 20、刀座数量至少包括： 轴向动力刀座1个 径向动力刀座1个 内孔镗孔刀座1个 外径刀座3个 端面刀座1个 刀盘孔塞4个 21、卡盘：8″中空液压卡盘 22、油缸：中空回转油缸 23、顶尖套最大行程：100mm 24、顶尖套锥度： MT5 25、液压系统电动功率：1.47kW 26、水箱容量：150L 27、液压泵压力：1.5-3.5Mpa 28、冷却水泵：流量50L； 29、自动润滑装置：2L集中定量自动润滑系统 30、机床总电容量：30kva 31、机床净重：约3800kg 32、机床外形尺寸（约）：2750mm（长）×1750mm（宽）×2000mm（高） 33、整机质保三年。 三、配置要求 1、数控系统：配套 GSK988T数控系统。 2、主轴轴承 3、滚珠丝杠 4、丝杠轴承 5、直线导轨 6、工作照明灯：节能灯 7、工作完成警示灯：红绿色 8、液压卡盘 四、随机资料 1、机床操作说明书1本 2、数控系统技术资料1本 3、合格证明书1本 4、装箱清单1份 5、油压夹头使用说明书1本 6、回转油缸使用说明书1本 五、辅助配件要求 1.数控系统操作说明书1本（电子版） 2.机床使用说明书 1本（电子版） 3.配40L 专用导轨油 1桶 4.配套1:10金属专用切削液40L/桶 2桶 5.配套油盘：不锈钢材料，无缝焊接，不漏油水、煤油测试、不变形；外形尺寸参考机床；整体承重要求大于4T；根据不同机床安装到指定位置。 1个 6.配套供电：依据提供的电源，完成与机床的连接工作。该工作内容涵盖材料及人工费用，确保满足机床的负载要求，并且在外观上保持整洁，同时遵守安全规范。采购人将不承担上述安装过程中可能出现的任何额外费用。 7.配机床脚垫脚踏板防滑耐油网格格栅板机床站台1850X850×100mm 1块 8.配套数控机夹刀带刀片：外圆、螺纹、切槽、内孔、尖刀、钻镗刀各3把，刀片各10片。 9.提供与供货设备机型一致用于生产及教学仿真的机床三维1：1简化模型电子档。 10.配编程工作站：处理器性能相当于I7十二代或以上处理器；主板性能相当于英特尔B660芯片组或以上； 内存≥16G ；硬盘机械不低于1T+ 512G 固态硬盘；独立显卡：4G以上； 显示器：≥23.8英寸，至少1台 ；配套桌椅：尺寸约500mm*500mm*750mm，至少1套。 11.设备安装调试完成后，提供不少于3天的设备操作与维护的培训。 六、三坐标测量机（1台） （一）主机设备规格与要求： ▲1.测量行程：X≥600mm、Y≥800mm、Z≥600mm。 2.机器精度：根据ISO-10360-2/4标准或GB/T16857标准。（如有新标准，按照新规定执行） ▲3.长度测量允许示值误差精度：MPEE≤(2.5 + 3.3L /1000)μm 3.允许探测精度MPE≤2.7μm 4.工作台承重：≥300kg； 5.动态性能：3D运动速度（mm/s） ≥500；3D运动加速度（mm/s2） ≥1700； （二）机器结构 1.采用全合金铝精密三角梁框架结构，运用表面阳极化挤压合金铝制造工艺，确保了良好的刚性，并降低了整机的重心，从而提升了测量精度和运动稳定性。 ▲2.长轴导轨采用整体燕尾形导轨，增强了测量机的精度和重复性。 3.三轴均采用同步带驱动，结构紧凑、无滑动、速度快、噪声低、易于维护。 ▲4.三轴均采用高分辨率镀金光栅尺，分辨率≤0.078μm，安装时一端固定，另一端可随温度变化自由伸缩。 5.三轴均采用空气轴承，彻底消除了摩擦力和磨损的影响，对灰尘具有不敏感性。 6.Z轴采用可调气动平衡，运动平稳；并在紧急情况下能自动制动，确保安全。 7.电机远程放置以减少移动质量，提高速度，并避免电机发热对机器性能的影响。 （三）控制系统： 1.采用全新的CNC运动控制系统，相较于传统模拟运算控制系统，空间定位控制能力得到提升，具备更精确的检测能力，能够应对更为复杂的工件。 ▲2.配备具有三轴联动功能的便携式操纵盒，单摇杆结构，可与测量软件实现通信。 3.控制系统精准控制测量运动轨迹，减少运动中的停顿和拐角，确保测量机工作效率及运行的稳定性。 4.控制系统应具备各种紧急保护功能，包括测头防撞保护、停电延时保护、电压波动保护、误操作保护等。 5.具备远程诊断功能，能够更加快捷和有效地进行故障诊断和修复，显著减少用户等待时间。 （四）设备运行环境要求： 1.电源规格：220伏特，允许波动范围为±10%，频率为50赫兹，允许波动范围为±1%。 2.最大功率消耗：1500伏安。 3.环境温度：维持在18℃至22℃之间，温度变化速率不超过每小时1℃，每米不超过1℃，24小时内不超过2℃。 4.相对湿度：维持在25%至75%之间。 5.气源要求：最小气压为0.5兆帕，气源质量需符合ISO8573/1标准4级。 6.气体消耗量：90标准升/分钟。 （五）测头系统规格要求： 1.自动旋转测座应具备以下功能：A轴旋转角度±90度，B轴摇摆角度±180度，旋转步距不超过5度，空间旋转位置不少于3000个。 2.触发测头由测头本体和吸盘组成，无需重新校验即可手动或自动更换吸盘，更换后精度可达2微米。采用通用M8螺纹连接，适用于大多数现有手动或自动测座。提供不同标定探测力的吸盘，范围从0.055牛顿至0.10牛顿。 3.配备探针组件，具体数量如下： 1） 探针 (R-1-SS-0.7-L21) 2件 2） 探针 (R-2-SS-1.4-L21) 1件 3） 探针 (R-2-TC-1-L40) 2件 4） 探针 (R-3-SS-1.5-L21) 1件 5） 探针 (R-3-SS-1.8-L31) 1件 6) 探针 (R-3-TC-2-L50) 4件 7） 探针 (R-5-SS-2.5-L21) 1件 8） 探针 (R-5-TC-2-L50) 1件 9） 加长杆 (SS-4-L10) 1件 10）加长杆 (SS-4-L20) 2件 11） 加长杆 (SS-4-L35) 2件 12）测针转接 (SS-L5) 2件 13）测针关节 (SS-L12) 1件 14）五方向转接座 (SS-L13) 1件 15）五方向星型针 (R-2-SS-1.4-SP18/30) 2件 16）测针扳手 M2/M3 2件 17）测针工具 (SS-L30) 1件 18）测针盒 C120-1002-1 1件 （六）测量软件系统 1.该软件具备智能识别手动特征的功能，能够根据测量点位自动计算并识别测量特征的类型，包括但不限于点、线、平面、圆、圆柱、圆锥、球、圆环、圆槽、方槽等。 2.支持不少于14类特征的上百种构造方式，灵活实现缺失特征、复杂特征等元素的构造。 3.提供快速编辑更新特征或尺寸参数的功能。在编辑窗口中，用户可以从一个特征或尺寸中“复制”参数，并“粘贴”到其他特征和尺寸中。 4.配备快速操作工具，如快速坐标系、快速特征、快速扫描等，用户可通过点击CAD或一键操作创建坐标系和特征，无需通过对话框操作。 ▲5. 测量软件应具备三维模型导入功能，并支持三维模型导出功能，导入导出的格式应包含IGES、STEP、VDAF、DXF、STL、XYZIJK、DES格式；测量软件的编程窗口必须含有可编辑命令模式和简要命令使用模式。软件应具备丰富的高级编程指令，包括赋值、条件语句（If…else）、循环、函数等高级编程指令，以便于研发工作的开展。 6.具备自动特征检测功能。采用对话框交互式编程方式，无需记忆指令；将预定义程序集结成为按钮选项，简化复杂特征的检测。 7.自动特征支持高级扫描策略。在自动特征对话框提供高级扫描策略及专业的三维扫描算法，以满足高精密特征测量任务的需求。 8.支持圆/圆柱/直线等特征的基本扫描功能，以完成通用的扫描测量任务。 9.提供迷你程序功能，基于已测定的尺寸和特征，可执行程序中指定的任意部分尺寸，以快速实现某部分特征的复检或抽检。 10.完全遵循国际GD&T评价标准，全面涵盖ISO及ASME Y14.5等标准。 11.提供功能强大的形位公差评价功能，包括直线度、平面度、圆度、圆柱度、圆锥度以及各种复杂曲面的轮廓度等。相对基准几何要素位置度的评价包括平行度、垂直度、角度、对称度、位置度、同轴度、同心度、轴向跳动、径向跳动、轴向全跳动、径向全跳动。 12.提供十种以上默认类型的检测报告及定制报告功能，以满足不同层次用户对测量报告的需求。 13.利用动态的测量机模型，基于精确的工件CAD和夹具CAD模型，模拟测量路径动画并检查测头与工件和测头的潜在碰撞。 ▲14. 用户可以在仿真可视化编程环境下，利用CAD模型脱机完成测量程序的开发、调试与故障排除工作。借助于机器精确动态的模型，能够完成测量程序的模拟运行和碰撞测试，确保在上机操作之前完成程序的测试工作。程序编辑采用简便的步进模式，允许用户在程序执行过程中逐步执行程序块；在该模式下，用户还可以在工件特征中插入测点，或在现有特征或命令之间插入新的特征。 （七）配测量编程服务器1台：性能相当于I7-12700或以上/内存≥16GB/不低于512固态+1TB硬盘/不低于4GB独立显卡/显示器：≥23.8英寸；配套测量报告打印装置1台。 （八）配套辅助系统 1.UPS不间断电源：提供不少于15分钟的持续供电能力。 2.配备稳压电源。 3.配置外置冷干机。 4.配备三级空气过滤系统。 5.提供典型测量零件，包括但不限于轴套类、盘盖类、箱体类零件，每种型号至少5件。 6.配套供电及供气安装，确保与设备连接顺畅，满足机床负载要求，外观整洁，符合安全规范。 7.设备安装调试完成后，为校内15名以上教师提供不少于6天的设备培训，培训次数不少于3次，每次培训时长不少于2天。 8.提供设备电子维护及使用说明书各一套。 9.提供与供货设备机型一致用于生产及教学仿真的机床三维1：1简化模型电子档。 10.配套性能相当于或优于世达09516机修设备维修工具58件组一套。 11.提供至少1TB容量的数据备份固态硬盘一个。 12.配套量测系统编程装置1套。 13.提供原装打印机硒鼓三个。 14.机床支持IO接口开放。 15.整机质保三年。 七、便携式表面粗糙度测量仪（1台） （一）主要技术参数 1.测量范围：Z轴方向为 400μm/6300μin 2.分辨率：0.001μm/0.1μin 3.总测量长度Im：为采样长度数乘以 Lc； 4.跨越长度It：为（采样长度数 + 1）乘以 Lc，最大不超过 17.5 mm可选择 1, 2, 3, 4 或 5 个截止长度以满足不同的测量需求； 5.键盘：具备 IP67 防护等级的三键触摸键盘，能有效防止灰尘颗粒和油污； 6.可选语言：包括但不限于中文、法语、英语、德语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语； 7.电子滤波器：高斯滤波； 8.钻石形探针：尖端半径为 2μm，角度为 90°； 9.测量力：0.75mN； 10.存储能力：可存储不少于 18000 个粗糙度参数（评估长度为 0.8x5）或 30 个带有图表显示的测量值； 11.外形尺寸及重量：尺寸约为 160 x 34 x 34 mm，重量约为 200g。电池续航能力：可进行不少于 300个测量值（具体取决于评定长度）； 12.电源：使用 USB-C 充电器，电压为 2.4 V，容量为 750 mAh，电池类型为 NiMh； 13.主电源：电压为 100-240 V、频率为 50/60 Hz，USB 最大输出电压为 5V； （二）供货明细 1.内置蓝牙 1个； 2.粗糙度仪 1个； 3.标准测头 1件； 4.粗糙度标准 1个； 5.适配器的主充电器 1件； 6.适配器支架 1件 直径8m； 7.用于旋开测头保护装置的扳手 1个； 8.USB A-C线缆 1个； 9.U盘 1个 （包含用户手册、测量报告、一致性声明和TESA DATA-STUDIO软件基础版本； 10.带关节臂的花岗石底座 1个（花岗石300 x 200 mm/厚度 50 mm/0 级关节臂长度280mm； 11.整机质保三年。 八、测高仪（1台） （一）设备主要技术要求 1.测量行程：不低于415毫米/16寸； 2.控制面板分辨率：0.0001毫米、0.001毫米或0.01毫米可选； 3.充电电池续航时间：不低于60小时； 4.使用环境要求：温度范围为10°C至40C； 5.防护等级：不低于IP5； （二）配置清单 1.标准测杆夹持器：1件； 2.标准测杆：1件，直径为5米； 3.标准块：1套，用于确定测头； 4.充电电池：1块，6特； 5.市电转换器：1件，输入为100—240伏特交流电，输出为6.6伏特直流电/750安； 6.整机质保三年。 九、数据展示平台（1台） （一）屏体配置要求 1、采用≥85寸4K全面屏，具备不低于3840*2160的分辨率。 2、背光技术为直下式LED，后壳材料为HIPS-5VB阻燃材料。 3、亮度不低于350nits，亮度均匀性达到或超过55%，对比度为5000:1，色温超过10500K。 4、屏幕比例为16:9。 5、最大可视角度不小于178度。 （二）系统配置要求 6、搭载Android 10.0操作系统，具备商用会议与娱乐双系统功能，采用性能相当于Cortex-A55*4四核同档次及以上处理器，主频为1.6GHZ，具备64位高性能计算能力，集成G52(2EE)MC1@550MHz的3D图形处理器，配备不低于3G DDR4内存，内置不低于32G闪存，支持不低于2TB的U盘扩展，内置双路双频Wi-Fi模块，双无线模块，支持蓝牙技术，开机无广告。 （三）接口配置 7、提供HDMI接口*2、AV in接口*1、同轴输出*1、USB接口*2、RJ45接口*1、调试串口*1、网络接口*1。 8、待机功耗不超过0.5W。 （四）特殊功能 9、内置办公会议系统，包括视频会议、无线投屏、播控、欢迎屏、天气、热点信息等功能。会前可进行通讯录管理、预约会议、加入会议、账号中心、会议通知；会中支持会控功能，如全体静音、举手、静音、共享屏幕、白板等；会后支持会议记录下载、评价与反馈等。 10、支持定时关机、快捷键操作、开机启动项设置、本机名称设置、语音控制、输入法切换、恢复默认出厂设置。 11、可自定义设置欢迎屏，包括编辑欢迎词、还原模板等。 12、兼容多种系统投屏方式，包括安卓手机、iOS、MAC、Windows等，并支持多种投屏连接方式，如密码输入、扫码、NFC、发射器。可实现镜像、反控、四分屏、无线遥控器、无线鼠标、权限管理等功能。 13、内置随闻视频会议系统，实现通讯录管理、预约会议、加入会议、账号中心、会议通知；会控功能，如全体静音、举手、静音、共享屏幕、白板等；会议记录下载、评价与反馈等。 14、配备专业级投屏器，支持反向操控大屏。 15、支持全向麦克风、音视频一体机、电子笔等外设设备。 16、配备8米高清线2根。 17、配备一拖三分屏器。 18、配备移动支架。 19、提供原厂整机三年质保服务。 十、空气恒温系统（5台） 1.产品类型：吊顶结构； 2.能效等级：一级； 3.能效比APF:≥3.84； 4.额定制冷量（W）：≥12195； 5.额定制冷功率（W）：≤4651； 6.额定制热量（W）：≥13595； 7.额定制热功率（W）：≤4010； 8.内机噪音dB(A):≤高风档46.5； 9.外机噪音dB(A):≤高风档58.5； 10.电压/频率（V/Hz）：380V 3N～50Hz； 11.循环风量m³/h:≥2055； 12.自带断电记忆功能； 13.原厂质保6年； 14.本项费用涵盖安装过程中所需的所有辅助材料、配件以及人工成本，具体包括：①外机安装需配备不锈钢或镀锌材质支架；②开孔作业应使用水磨钻孔技术；③每台设备配备15米铜管，超出部分将另行计算费用；④包括打孔作业；⑤远程服务费用；⑥涉及高空作业的额外费用。采购人将不再承担上述安装过程中可能产生的任何其他费用。 十一、油雾收集器（8台） 1.安装方式：立式； 2.重量：约27公斤； 3.电机功率：750W，涡轮增压离心风机，采用纯铜线电机，并配有缺相及高温保护功能； 4.噪音水平：≦40分贝； 5.最大风量：≥1800立方米； 6.过滤桶直径： 350毫米； 7.过滤材料层数：四层核心材料玻纤F9级别； 8.浓烟雾净化率：99.5%； 9.进风口直径：150毫米。 10.配备，三个防震垫，配外置开关，智能模块高温自动断电保护。 11.包含设备安装的全套服务，涵盖设备开孔、打磨、安装、接线及调试等费用。上述所有费用均由中标供应商负责承担。 十二、空压机及供气系统改造 （1套） 1、技术要求 公称容积流量/额定排⽓压⼒(m3/min)/MPa：3.5/0.8； 冷却⽅式 ：⻛冷； 排⽓温度/环境温度： 排⽓温度≤环境温度10°； 润滑油：17L； ⽓量调节⽅式：变频； ⽓体含油量PPM：≤3； 噪⾳dB(A)：65±2； 功率KW：22； 转速rpm：3000； 启动⽅式：变频软启动； 电压/频率：380V/50HZ； 电机防护等级：不低于IP23。 2、配置清单 22KW空压机⼀台 ； 储⽓罐1.0/0.8各⼀个； 冷⼲机30p⼀台； 3、车间环路管路的配置与安装涉及以下设备：四轴加工中心共计11台，五轴加工中心2台，三坐标测量机3台，以及普通机床11台。此外，还包括智能制造产线气路的连接，磨刀房抽风机管路与二楼管路的接通。所有机床采购的管道均采用镀锌钢管材质，三坐标采用不锈钢管或是PPR管，并配备三个快换接头。本项工作还包含空压机房及车间管路的安装，具体包括设备定位、租赁登高车、配件及辅材等费用。施工将依照双方商定的图纸进行。 4、本项目必须满足用户的使用需求，中标供应商需负责上述设备的现场布线、安装、调试所需的线材及施工，确保本项目成为一个完整的交钥匙工程。 5、更换现有加工中心Y轴护板2台。 十三、空间隔离建设 设计并安装实训室场内隔断墙（约280.5㎡）。结合了全遮挡环保板材与钢化玻璃，旨在确保隔断墙的实用性、美观性以及参观时的通透感。参考尺寸为：37×7.5米。 1. 隔断墙的上部采用环保型板材，与场地顶面和大场地吊顶协调安装。玻璃隔断墙和板材隔墙的具体尺寸可根据现场效果进行微调。 2. 玻璃墙的高度约为3米，墙体钢架结构采用叠加型全钢系统，主龙骨材料约为100mm×100mm的全闭合Q235B方钢，钢材厚度约为2mm，栅条材料约为60mm×40mm的全闭合Q235B方钢。 3. 钢架结构的表面装饰采用9mm阻燃板与4mm铝塑板材质相结合；内置钢化玻璃厚度为12mm，边缝对接处使用环保玻璃胶进行处理。 4. 板材隔墙的高度约为4米，墙体结构采用C型槽镀锌轻钢龙骨，钢材种类为Q235B，钢材厚度约为1mm；中间层使用9mm耐火板定型，表面装饰采用埃特板材及腻子墙漆。 5. 高隔断墙根据现场效果设计安装无框平开玻璃门，门玻璃厚度约为12mm，配备铝合金百叶及门把手，并搭配智能门锁。设计安装机床进出口4*4米铝合金卷闸门。 6. 隔离墙确保整体结构稳固、美观且简洁，具有良好的隔音效果，能够承受悬挂和安装文化区域牌、功能区域模块介绍的需求。 十四、灯光设计实施（约370㎡） 1、包含200*1200mm LED护眼灯教学区域600mm圆灯，数量根据实训室照度要求配置。 2、根据原灯光电线路铺设改装、开关面板以及相关施工等。 3、灯光要考虑区域整体效果，施工之前，必须通过使用方确认后方可动工，实施方案根据现场具体情况做适当调整。 十五、智慧黑板（2套） （一）整机设计 ▲1.屏幕外观与接口要求 (1)整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔。 (2)整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 (3)整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤113mm。 (4)主屏支持普通粉笔直接书写。 (5)整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。 (6)整机设备副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦教具进行吸附在副屏上。 (7)显示尺寸≥86英寸。 (8)整机采用超高清显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 (9)侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口； 侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出； 前置输入接口具备不少于3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 （二）内置电脑模块 ▲1.主板搭载Intel 酷睿系列 i5 同档次或以上CPU。 2.内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。 3.硬盘：256 GB或以上SSD固态硬盘。 4.具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1 路 HDMI。 5.具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备 3个USB3.0 接口。 6.具有标准 PC 防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 7.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 8.和整机的连接接口针脚数≤40pin。 （三）产品售后保障服务 1、全国24小时免费400电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修。 2、微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便。 3、微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。 十六、智能笔（2支） 1. 采用笔型设计，具有三个遥控按键（上下翻页和功能键），既可用于触摸书写，也可用于远程操控。 2. 采用2.4G无线连接技术，无线接收距离不低于15米。 3. 无线接收器采用微型nano设计，并能收纳在笔上，整洁美观。 4. 使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计。 5. 单接收器设计，android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。 6. 支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页。 7. 功能按键可通过长按/短按实现两种快捷功能，方便教师操作。 8. 支持自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出PPT播放、一键启动PPT批注、一键启动任意通道冻结与放大屏幕内容。 十七、麦克风 （2个） 1.无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 2.采样率≥48KHz，16bit；扩音增益≥15dB；声频响100Hz-16kHz，底噪≤100uVrms，声信噪比≥60dB；配合一体化有源音箱，扩音延时≤35ms。 3.用Wi-Fi射频频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）信号干扰。 4.支持2.4GHz与5G双频段工作，信道数量≥26个。 5.电续航时间≥5小时，满电状态可满足一天内7节课（45分钟/一节课）的高频授课，充电10分钟满足一节课（45分钟/一节课）授课时间。 6.采用红外对码方式连接，避免连接到其他教室音箱。可在5S内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。 7.支持两个无线麦克风同时配对一个一体化有源音箱使用，实现两个麦克风混音输出进行扩音。 8.具备Type-c外置麦克风接口，与充电接口复用。可搭配Type-C接口的麦克风进行使用，比如头戴式、挂耳式的外置麦克风。 9.空旷无干扰的环境，无线传输有效距离≥15 米。 10.一体化领夹设计，无需额外配件便可实现麦克风的领夹式使用。 十八、多媒体音响（2个） 1.具备≥1路电源开关、1路LINE IN、1路USB 接口。USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级。 2.支持无线麦克风扩音接收，采用Wi-Fi射频2.4GHz与 5GHz双频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）的信号干扰。 3.采用红外对码方式，避免连接到其他教室音箱。可快速完成与教学扩声麦克风对码，无需繁琐操作。 4.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 5.支持蓝牙无线接收，可分享移动设备上的音频。支持密码模式，防止学生连接。 6.支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能，方便教师对音箱的管控。 7.支持交互智能平板显示设备通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量的功能。 十九、格栅吊顶（约370㎡） 实训室文化环境提升工程，主要内容是对实训室顶面做美化设计和呈现，根据教学功能定位及环境要求以吊顶形式美化通道顶面，包含整体工程设计、安装及施工呈现。具体要求： 1、使用铝材质，格栅式布置，格栅约50*60mm，间距约为10cm，板材厚度不低于0.8mm； 2、内置角钢龙骨，角钢进行防锈处理后安装，角钢配置必须满足吊顶及其他目视牌的承重要求； 3、工程实施，要整体考虑通道区域的现有用电线路、照明的实际情况，做合理美化处理； 4、通道顶面吊顶工程施工平整、美观，平衡度高，不得出现肉眼明显分辨的不平整情况； 5、提供工程实施效果的设计方案；工程施工之前，必须通过使用方确认后方可动工，实施方案根据现场具体情况做适当调整。 |
|  | 比对仪 |  | 2套 | 工业 | 一、基本要求 1.满足零件基本几何尺寸特征测量和形位公差评定要求； 2.采用适应高效测量的并联运动机构，无需额外气源； 3.▲采用相对测量方式测量，通过系统重新标定应对温度变化，可适应车间环境在线检测。 4.测量软件操作界面应具有操作员界面和编程界面； 5.测量软件应满足点（含高点），线，面，圆，椭圆，圆锥，圆柱等基本特征及其构造特征点的测量； 6. ▲测量软件应具备触发式测点和接触式扫描测量功能。 7. 测量软件对直线度，平面度，位置度等基本形位公差的评定符合ISO标准； 8 .测量软件至少具有IGES/STEP原始CAD数模导入/导出功能； 9. 检测报告保存形式可分为图形显示和电子文档两种； 10. 检测报告输出格式至少包含TEXT和EXCEL两种格式，WORD, PDF等其他格式； 二、设备参数要求 1.工作范围：X/Y Φ300mm Z 150mm 2.最大扫描速度：200mm/s 3.最大移动速度：500mm/s 4.测头类型：三轴模拟扫描测头 5.比对不确定度 ：±0.002mm 6.扫描速率：1000点/秒 7.光栅解析度 ：0.0002mm 8.夹具重复定位要求：±1mm 9.以太网接口：1XRJ45 connector 10.USB 接口：2 前 4 后 11.空气气源系统：公差标准气压 12.操作温度：+5℃~+50℃ 13.储存温度：-25°到+70° 14.相对湿度操作范围 ：80%RH at 40° 无凝结 15.机器电源需求：100-240V AC±10%， 50~60HZ 16.最大消耗功率：190W 17.一般消耗功率：80-100W 18.控制器通信：PCI express 19.控制器尺寸：130mmx320mmx150mm 20.机器电源输入需求：24v DC 来自比对仪控制器 21.治具基板：305mm×305mm 22.最大工件载重：25kg 23.设备重量：小于30kg 24.配套比对编程工作站：处理器I7十二代同档次或以上处理器；主板性能相当于英特尔B660芯片组或以上； 内存≥32G ；硬盘机械不低于1T+ 512G 固态硬盘；独立显卡：6G以上； 显示器：≥23.8英寸，至少1台 ；配套桌椅：尺寸约500mm*500mm*750mm ， 至少1套。 三、质量保证及售后服务要求 1.设备质保期不少于1年。 2.在国内具有技术服务中心，能提供及时的技术支持、产品维修、校准、备品备件等服务。 3.设备安装调试完成后，提供不少于5天的设备操作与维护的培训。 |
| ▲一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 合同签订期 |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1.交付使用时间：自签订合同后接到采购人通知之日起60日（日历日）内完成供货、安装调试完毕验收合格交付使用。 2.交货地点：广西南宁市采购人指定地点。未验收前保管工作由中标人自行负责。 3.交货方式：现场交货。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、中标供应商提供送货上门，安装调试合格，按国家有关规定实行“三包”，定期回访及维护的服务，上述费用含在总报价中，采购人不另行支付。 2、质保期：3年（技术参数中有规定的按照技术参数的要求执行）；自交货并验收合格之日起计。 质保为整机（整台、整套）及软件，质保期内保证设备的合法性使用，国家强制检测由中标供应商负责，质保期内的质量责任由中标供应商承担；由于设备质量造成的安全事故由中标供应商承担；质保期内货物故障后中标供应商承诺更换新件，费用含在总报价中，采购人不另行支付。 3、服务响应时间：须提供微信、QQ、电话等服务方式的咨询解答和技术支持服务，提供7*24小时在线质保服务。电话报修要求2小时内响应，24个小时内排除故障，在24个小时内不能解决的，中标供应商须在三个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品给采购人，以保证采购人的正常使用。 （1）在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标供应商应提供技术服务、维修或设备更换的服务，并承担相应费用和零部件的费用，相关费用含在总报价中，采购人不另行支付；因人为因素出现的故障不在保修范围内，中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 （2）采购人依据合同规定提出换货的，中标人应在收到采购人通知后15日内无条件更换货物直至合格，换货所产生的费用由中标人自行承担；若更换后的产品仍存在质量问题，采购人有权解除合同并要求中标人全额退还已支付的对应货物的货款，且中标人应向采购人支付对应货物货款的30%的违约金，违约金不足以赔偿采购人损失的，采购人有权要求中标人继续对不足部分予以赔偿。 4、备品备件要求：维修设备时更换问题部件，并负责备件的运输，具体包括： （1）提供保修所需的备件供应要及时、充足。 （2）备件必须是原厂提供的未拆封原装备件。 5、设备安装调试及技术培训：中标供应商协助进行安装前的准备工作。到货后，中标供应商安排工程师进行安装。设备安装后，中标供应商安装工程师为采购人提供不少于为期5天现场培训（技术参数中另有规定的按照技术参数的要求执行），培训内容包括：基本原理、结构、操作、软件使用、数据处理、维护保养及简单故障排除，保证采购人的使用人员能正确操作设备，熟练使用设备的各种功能。上述各项费用含在总报价中，采购人不另行支付。 6、在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题造成采购人损失的，中标供应商负责赔偿采购人的一切经济损失。 7、本政府采购项目现执行的有关政策、法律及法规，如有与国家最新发布的政策、法律及法规相抵触时，中标供应商必须无条件按照最新规定执行，且造成的损失均由中标供应商自行承担。 8、其余按厂家承诺进行。 9、质量保证期内，如果本分标系统设计存在重大缺陷，导致无法运行或效率低下，在采购人认可的方案下对系统进行结构性调整开发至满足使用要求。 10、质量保证期满后，中标人应明确承诺继续提供维护服务： （1）承诺提供产品系统升级、故障排除、性能调优、技术咨询等售后技术支持服务情况，维护费用不超过市场均价。 （2）对于产品安全问题应及时提供补丁； （3）对于因产品设计等技术原因而引起的故障，中标人应提供解决方案； （4）在质量保证期外，中标人应提供电话技术咨询服务，提供参与本分标及售后维护的技术人员名单和联系方式。 （5）质量保证期期满前1个月内中标人应负责对本分标硬件及软件进行一次全面检查、维护，如发现潜在问题，应写出正式报告，并负责排除，保证产品正常运行。 11、采购人对本分标各模块和应用所产生的业务数据拥有完全的数据产权。 12、投标人本分标所投产品所涉及的各项软硬件均必须为正版产品，如因版权问题带来的损失由中标人负责赔偿，采购人保留进一步追偿的权利。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订后采购人支付合同总额的30%作为预付款；到货后采购人支付合同总额的50%；设备系统安装调试运转正常，并验收合格后，采购人支付合同总额的20%。每次付款前，中标人需提供真实、有效、合法的正式增值税专用发票给采购人。 |  |  |  |
| 报价要求 |  | 1.投标报价为采购人指定地点的现场交货价。 2.本分标投标以人民币报价，且为含税价。 3.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 4.本分标报价为货物生产完成直至运送到广西职业技术学院并完成现场安装调试结束的全部费用，其包括但不限于：货物的价格，货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格，运输、装卸、调试、试运行、技术支持、售后服务等费用，必要的保险费用和各项税费，安装、送货上门的费用，开展培训（含教材费、场地租用费）的费用，到现场验收的费用[采购人（或采购人委托的第三方）检测、验收所发生的一切费用]，招标代理服务费，以及所有的不确定因素的风险等。 5.投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。 |  |  |  |
| 履约保证金 |  | 1.履约保证金金额：按中标金额的2%收取，双方签订合同后5个工作日内，中标供应商缴纳至采购人指定账户。 2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票，或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 3.履约保证金的退还流程、时间及条件：中标供应商在依照合同规定交付并验收合格，合同规定的质保期结束后，且已履行完毕合同中约定的所有权利与义务后，应向采购人提交验收报告和履约保证金退还申请。采购人在接收到有效的验收报告和履约保证金退还申请后的5个工作日内，将办理履约保证金的退款手续（不计利息）。 4.不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。 5.履约保证金指定账户： 开户名：广西职业技术学院 开户行：中国农业银行南宁明阳支行 账 号：20030701040000371 |  |  |  |
| 知识产权及其他要求 |  | 1.采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 2.在货物验收时，如发现存在虚假响应，采购人将解除合同，并上报监督管理部门进行处罚。 3.中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 4.中标供应商提供的中标产品，交货验收时要求生产日期不早于12个月，如生产日期早于上述要求，采购人有权拒绝验收货物，且中标人应向采购人支付货款的5%的违约金。 5.中标后发现中标供应商提供的相关佐证材料与实际不符，存在提供虚假材料谋取中标的将上报监督管理部门，并取消中标资格。 |  |  |  |
| 验收要求 |  | - 1.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，费用由中标人承担。 - 2.在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。 - 3.验收依据：按合同要求及国家标准进行验收。 - 4.验收标准 - （1）验收标准： - 1）所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。 - 2）所供产品的外观完好，无碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。 - 3）所供产品结构牢固，无安全隐患。 - 4）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 - 5）招标文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。 - （2）货物或服务技术参数应与投标文件中技术需求偏离表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际货物或服务技术参数与响应文件技术需求偏离表参数或证明材料比较，按如下情况处理： - 1）中标供应商投标文件技术需求偏离表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权要求中标供应商在5日内无条件更换符合要求的产品，由此产生的费用由中标供应商承担，因此延误交货期的中标供应商承担相应的违约责任，中标供应商逾期15日仍未更换的，采购人有权选择单方解除本合同或部分解除本合同并要求中标供应商支付解除合同部分价款30%作为违约金。 - 2）中标供应商投标文件技术需求偏离表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权要求中标供应商在5日内无条件更换符合要求的产品，由此产生的费用由中标供应商承担，因此延误交货期的中标供应商承担相应的违约责任，中标供应商逾期15日仍未更换的，采购人有权选择单方解除本合同或部分解除本合同并要求中标供应商支付解除合同部分价款30%作为违约金。 - 3）中标供应商投标文件技术需求偏离表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。 - 4）中标供应商投标文件技术需求偏离表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。 - 5）中标供应商投标文件技术需求偏离表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到技术需求偏离表或证明材料中优于的程度，由采购人与中标供应商协商按是否满足要求验收。 - 6）实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权解除合同拒收货物，并追究中标供应商责任。 - 5.验收要求 - 验收小组以项目采购文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，中标人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。 - （1）中标人按时间节点完成货物供货后，应及时整理技术资料并作出全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后五个工作日内进行验收。 - （2）验收时中标人提供验收文档，包括但不限于：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、系统部署文档、测试文档、使用说明书、电子文档，以及对所有需要进行核查的原件等。 - （3）如供货产品不合格或不符合技术参数要求的，由中标人按采购人（或者采购人委托的第三方机构或部门）要求整改，中标人不按要求整改或拒不整改的，采购人有权解除合同，给采购人造成的损失等费用由中标人承担。 - （4）如中标人提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究中标人的责任，由此带来的一切责任及损失由中标人自行承担。 - （5）在项目验收过程中，如项目验收不合格，有关返工、再行验收产生相关成本费用，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，或弄虚作假的行为，采购单位将不予验收，采购人有权解除合同，并追究中标人的责任，由此带来的一切责任由中标人自行承担。 - （6）采购人与中标人，双方对产品质量有争议协商不成且必须通过检测才能判断时，采购人有权委托具有相应资质的检测单位按照相关标准进行检测，质量检测合格的检测费用由采购人承担，质量检测不合格的检测费用由中标人承担。 |  |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |  |
| （二）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |
| （三）验收事项其他说明 |  |  |  |  |  |
| 1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。 2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录，发现中标人在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将解除合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。 3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，中标人均应提供相关有效的证书扫描件。 |  |  |  |  |  |
| （四）进口产品及核心产品说明 |  |  |  |  |  |
| 一、进口产品说明 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。 二、核心产品：第1项“五轴加工中心”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |  |
| （五）其他要求 |  |  |  |  |  |
| 1.投标人结合自身能力及本分标采购需求，在投标文件中自行考虑是否提供项目实施方案（可包含但不限于：①项目实施要点、项目需求理解、②管理措施、③具体实施流程、④配送进度安排、⑤风险防范措施、⑥货期和质量保证措施、⑦组织机构安排、⑧调试、安装、培训及验收方案）等）；质量管理、企业信用要求、能力或者业绩等，符合第四章 评标方法及评标标准要求的给予加分。 2.投标文件中若提供所投设备（不含附件）的生产制造商或国内总代理出具的印刷版的产品彩页（参数指标）或技术说明书，检验报告，资料为外文的需提供中文翻译。评标时投标人所提供的参数与检验报告、彩页或说明书、检验报告不一致时，以检验报告为准，如检验报告没体现的以生产制造商或国内总代理出具的彩页或说明书为准。 3.投标文件中所承诺的货物性能参数、技术规格应该与生产制造商公开印发该货物产品说明书或产品彩页相一致；如有不一致，投标人必须于供货时提供由生产制造商或国内总代理出具的说明其原因或第三方检测机构出具的有效检测报告交采购人核验，否则将导致验收不合格。投标人必须根据招标要求的技术参数（配置）及要求中的每项指标要求，如实提供。 |  |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02010100计算机 | ★A02010105台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010108便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010109平板式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A02020000办公设备 | A02021000打印机 | A02021001 A3黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021002 A3彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021003 A4黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021004 A4彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021005 3D打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021006票据打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021007条码打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021008地址打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021099其他打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02021100输入输出设备 | A02021104液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  |  | A02021118扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A02020200投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A02020400多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A02051900泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A02052300制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A02060100电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A02060200变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
| 9 | ★A02060900镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A02061800生活用电器 | A02061801电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A02061804空调机 | 房间空气调节器 | 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019） |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A02061810洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061819热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A02061900照明设备 | ★普通照明用端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A02091000电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A02091100视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A02241000饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A05020105便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A05020106水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A05020107便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A05020110淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求：详见招标公告。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：本项目不接受联合体投标。 |
| 7.2 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： / 。 分包金额或者比例： / 。 |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： ☑标段内依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐； □随机抽取。 |
| 11.2 | ☑不组织现场考察 □组织现场考察： 集中时间： / 年 / 月 / 日 / 时 / 分，逾时后果自负。集中地点： / 联系人： / ；联系电话： / |
|  | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： / 年 / 月 / 日 / 时 / 分，逾期后果自负。会议地点： / |
| 13 | 报价文件： 1.投标函（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标报价明细表；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.开标一览表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明（监狱企业参加政府采购活动时，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）（格式后附）；（如有） 注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件（投标人所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，责任自负）： 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件扫描件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证扫描件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料：至提交投标文件截止之日前半年内连续 三 个月的依法缴纳税收的证明材料扫描件；依法免税或零申报的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税或零申报。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料：至提交投标文件截止之日前半年内连续 三 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（专用收据或者社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）扫描件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人财务状况报告：提供[2023年或2024年度]财务状况报告扫描件或者银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的信用报告。①供应商成立不满一年的应提供截标之日上一个月的财务状况报告扫描件（上述财务状况报告至少包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表)；②中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年]；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标人直接控股股东信息表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标人直接管理关系信息表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.投标声明（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 8.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（内容、格式自拟）（必须提供，否则按无效投标处理） 9.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（内容、格式自拟）（必须提供，否则按无效投标处理） 10.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于扫描件的，必须加盖投标人电子公章；格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务及技术文件： （一）商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面扫描件（格式见第六章）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面扫描件（格式见第六章）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 4.商务要求偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标人情况介绍（格式自拟）；（如有，请提供） 7.投标人类似业绩的证明文件；（如有，请提供） 8.其他商务文件或说明 （二）技术文件： 9.设备性能配置清单（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 10.技术需求偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 11.项目实施方案（格式自拟）； 12.对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 13.产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或者由采购人在投标前组织的实测获得）】 14.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 15.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 16.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。 （投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于扫描件的，必须加盖投标人电子公章；格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 1.投标报价是履行本分标合同的最终价格，投标人的投标报价应为人民币含税价，且为采购人指定地点的现场交货价，各分标报价为产品送达采购人指定地点进行安装调试结束的全部费用，其包括但不限于：货物的价格，货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格，运输、装卸、调试、试运行、技术支持、售后服务等费用，必要的保险费用和各项税费，安装、送货上门的费用，开展培训（含教材费、场地租用费）的费用，到现场验收的费用[采购人（或采购人委托的第三方）检测、验收所发生的一切费用]，招标代理服务费，以及所有的不确定因素的风险等。（采购需求另有约定的，从其约定） 2.投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在该分标投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起 90 日。 |
| 18.1 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 19.1 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务及技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生成电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。 电子投标文件是指通过“广西政府采购云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 19.2 | 1.投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 2.法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 20 | 本项目不接受电子备份投标文件； |
| 21.1 | 1.提交投标文件截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 24.3（1） | 电子投标文件解密时间： 30 分钟。 |
| 24.3（2） | 宣布的内容：投标人名称、投标价格。 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数：7人 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 各分标商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 各分标技术要求评审中允许负偏离的条款数为3项。 |
| 29.3 | 中标候选人推荐数量： ☑根据（综合评分法）标段内总得分由高到低排列次序并推荐总得分排名前 3 名为中标候选人。 |
| 30.1 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ☑标段内依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定； □随机抽取。 |
| 35.1 | □本项目不收取履约保证金。 ☑本项目收取履约保证金。 1.履约保证金金额：按各分标中标金额的2%分别收取，双方签订合同后5个工作日内，中标供应商缴纳至采购人指定账户。 2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票，或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 3.履约保证金的退还流程、时间及条件：中标供应商在依照合同规定交付并验收合格，合同规定的质保期结束后，且已履行完毕合同中约定的所有权利与义务后，应向采购人提交验收报告和履约保证金退还申请。采购人在接收到有效的验收报告和履约保证金退还申请后的5个工作日内，将办理履约保证金的退款手续（不计利息）。 4.不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。 5.履约保证金指定账户： 开户名：广西职业技术学院 开户行：中国农业银行南宁明阳支行 账 号：20030701040000371 备注： 1.根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同或采购人有权终止合同。 3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同或采购人有权终止合同。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带法定代表人授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西桂水工程咨询有限公司，联系电话：0771-5709729，通讯地址：南宁市青秀区建政路12号商业综合楼A区五楼（水利厅大院内）。 现场提交质疑办理业务时间：每天9时00分到12时00分，15时30分到17时30分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由中标人一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： ☑以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 / ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（☑货物招标/□服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出采购代理收费收取。 □固定采购代理收费 / 。 3.代理机构银行账户信息如下： 账户名称：广西桂水工程咨询有限公司防城港分公司 开户银行：广西北部湾银行防城港分行 银行账号：8000 5743 5701 559 开户行行号：313633090019 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |
|  | 关于投标文件的其他要求： 纸质投标文件：各分标中标供应商在中标通知书发出后5天内须提交 3套纸质版投标文件（含报价文件、资格证明文件、商务及技术文件。按要求加盖公章）给采购代理机构。 提交的纸质版投标文件文本必须与其上传到广西政府采购云平台系统的电子投标文件内容一致，不允许有篡改。如项目验收时因所提供的纸质投标文件与评审的投标文件不一致造成纠纷时，所有责任由中标供应商承担。 |

投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务”是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、质保以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包（另有约定的除外）。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应的行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

##### 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在招标公告发布的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

11.3 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务及技术文件三部分组成。

##### （1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务及技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2 投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按招标文件规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。承诺的投标有效期低于招标文件规定期限的，按无效投标处理。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“广西政府采购云平台”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签字一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。

##### 19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

##### 20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见“投标人须知前附表”。

##### 21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”。

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

29.5出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

### 七、中标和合同

##### 30. 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

##### 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或解除合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或解除合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式见第六章）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式见第六章）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 39.2代理服务收费标准：

| 费率 金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万元～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万元～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万元～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿元～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿元～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿元～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿元～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商   （ 公司名称 ）提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书

（本项目如有，可以参考使用）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 供应商公章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位公章： 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转账日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13条“报价文件”规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与法定代表人授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的（如文件要求缴纳）；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13条“商务及技术文件”规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 投标有效期、项目完成时间（交货时间、交付使用时间等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

- 商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

- 未响应招标文件实质性要求的。

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13条规定中“必须提供”的文件资料的；

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（6）未响应招标文件实质性要求的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

#### 适用分标：1分标

综合评分法

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价（满分30分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 除上述情况外，评标报价=投标报价。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价/评标报价）×30分 |
| 2 | 技术分（满分60分） | （1）产品性能分 （30分） | 投标文件中响应的技术参数对应招标文件本分标采购需求一览表中相应技术参数，且经评标委员会认可为无负偏离（或正偏离）的得30分，满分30分。每出现一项评标委员会认定为负偏离的扣10分，最多扣30分。 |
|  |  | （2）项目实施方案（满分 15分） | 根据投标人本分标项目实施方案[内容可包含但不限于①项目实施要点、项目需求理解、②管理措施、③具体实施流程、④配送进度安排、⑤风险防范措施、⑥货期和质量保证措施、⑦组织机构安排、⑧调试、安装、培训及验收方案]进行独立评分。由评委根据供应商提供的项目实施方案进行独立打分。 未提供实施方案的或不满足一档的得0分。 一档（5分）：仅提供了框架性的技术方案，无针对性，没有明显技术错误，设备功能配置基本达到要求；有项目执行组织措施、项目执行保障措施，方案整体性、兼容性较弱；方案中包含有上述6项内容。 二档（10分）：在一档基础上，技术方案详细可行，对系统有较全面的描述，技术方案要详细、具体、可行，并考虑到技术、安全、丰富的实训内容；投标人提供的实施方案中包含有上述7项内容且描述详细。 三档（15分）：满足二档情况下，提供完善的供货保障方案，保障措施考虑周全详细、可行操作性高，保证按招标/合同约定工期、质量要求移交交付等条理清晰、内容有针对性。对项目重点、难点分析准确到位，能对项目的建设提出合理化建议，建议合理、可行；投标人提供的实施方案中包含有上述8项（含）内容外，还提供有其他相关内容且描述详细。 |
|  |  | （3）售后服务方案（满分 15分） | 一档（5 分）：售后服务承诺方案完整，满足项目需求，投标人售后服务承诺于8小时内响应，到达现场处理故障时间为48小时以内，排除故障时间为48小时以内，有培训计划，定期维护一年一次。基本满足招标文件要求； 二档（10分）：售后服务承诺方案完善，详细具体，投标人售后服务承诺于6小时内响应，到达现场处理故障时间为12小时以内，排除故障时间为12小时以内，在12个小时内不能解决的，供应商须在三个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品给采购人，以保证采购人的正常使用。定期维护一年两次、免费技术培训方案、保修期外维修方案、提供备品备件、其他优惠措施等方面内容具体完整，有具体优惠承诺，培训方案合理、备品配件调配充足，保障措施详细具体、实施有效，售后服务响应程度及时有效； 三档（15分）：满足二档要求的基础上，投标人售后服务承诺于4小时内响应，到达现场处理故障时间为6小时以内，排除故障时间为6小时以内，在6个小时内不能解决的，供应商须在2工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品给采购人，以保证采购人的正常使用。定期维护一年三次及以上、免费技术培训方案、保修期外维修方案、提供备品备件、其他优惠措施等内容详细具体，完整齐全，具体优惠承诺力度强，培训方案清晰合理、备品配件充足，退换货流程快捷，保障措施具有效针对性，售后服务各方面响应及时高效。 备注：未提供方案或未进入一档的，得0分。 |
| 3 | 商务分（满分10分） | 制造厂家企业能力分（满分5分） | （1）制造商企业通过ISO9001质量管理体系认证的得1分，满分1分。 （2）制造商企业通过ISO14001环境管理体系认证的得1分，满分1分。 （3）制造商企业通过ISO45001职业健康安全管理体系认证的得1分，满分1分。 （4）制造商企业具有CNAS 实验室认可证书的得1分，满分1分。 （5）制造商企业通过ISO27001信息安全体系认证的得1分，满分1分。 注：提供合格有效的证书扫描件，未提供或提供的证书不合格或未按要求提供的不予以计分。 |
|  |  | 业绩（满分3分） | 投标人 2021 年 1 月 1 日至今有同类产品供货业绩（指三坐标测量机类”销售项目）每项业绩 1 分，满分 3 分。 注：提供合同（至少含封面、关键页、盖章页等）或中标（成交）通知书扫描件并加盖投标人电子公章，上述资料必须能清晰看到同类设备的信息；未提供或未按要求提供的不予以计分。 |
|  |  | 政策分（满分2分） | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书扫描件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]的得0.5分，满分1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书扫描件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]的得0.5，满分1分。 |
| 总得分=1+2+3 |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

适用分标：2分标

- 综合评分法

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价（满分30分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 除上述情况外，评标报价=投标报价。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价/评标报价）×30分 |
| 2 | 技术分（满分60分） | （1）技术参数、性能配置分（满分15分） | （主要技术参数指本分标采购需求一览表中标注▲号的技术参数） 不满足一档的得0分。 一档（5 分）：投标文件技术参数完全满足采购文件要求；经评标委员会认可的非主要技术参数不少于 5 项优于采购文件要求； 二档（10 分）：投标文件技术参数完全满足采购文件要求；经评标委员会认可的非主要技术参数不少于 8 项优于采购文件要求； 三档（15分）：在满足二档要求的前提下，经评标委员会认可的主要技术参数有3项及以上优于采购文件要求。 注： 1.技术参数及功能有优于的，须在技术需求偏离表中注明，并在投标文件中提供相关证明材料（相关证明材料可以是产品彩页（加盖生产厂家的公章）或官网截图（并提供官网链接）或合法有效的第三方机构检测出具的测试（或检测）报告或产品白皮书或用户指南或产品说明书或功能截图等能体现具体参数的证明材料扫描件）作为佐证，以上佐证材料均须加投标人电子公章，未按要求提供的不予以计分。 2.标段内同类（或同一）设备有重复的技术参数有正偏离的，按1项正偏离计算。 |
|  |  | （2）项目实施方案分（满分15分） | 根据投标人本分标项目实施方案[内容可包含但不限于①项目实施要点、项目需求理解、②管理措施、③具体实施流程、④配送进度安排、⑤风险防范措施、⑥货期和质量保证措施、⑦组织机构安排、⑧调试、安装、培训及验收方案]进行独立评分。由评委根据供应商提供的项目实施方案进行独立打分。 未提供实施方案的或不满足一档的得0分。 一档（5分）：仅提供了框架性的技术方案，无针对性，没有明显技术错误，设备功能配置基本达到要求；有项目执行组织措施、项目执行保障措施，方案整体性、兼容性较弱；方案中包含有上述6项内容。 二档（10分）：在一档基础上，技术方案详细可行，对系统有较全面的描述，技术方案要详细、具体、可行，并考虑到技术、安全、丰富的实训内容；投标人提供的实施方案中包含有上述7项内容且描述详细。 三档（15分）：满足二档情况下，提供完善的供货保障方案，保障措施考虑周全详细、可行操作性高，保证按招标/合同约定工期、质量要求移交交付等条理清晰、内容有针对性。对项目重点、难点分析准确到位，能对项目的建设提出合理化建议，建议合理、可行；投标人提供的实施方案中包含有上述8项（含）内容外，还提供有其他相关内容且描述详细。 |
|  |  | （3）拟投入技术人员分（满分10分） | 不提供或不满足一档的得0分； 一档（3分）：投标人拟投入有技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助，对采购人技术人员进行培训，质保期内能提供技术跟踪回访服务； 二档（6分）：投标人有具体的技术人员投入计划，有技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助，对采购人技术人员进行培训，质保期内能提供技术跟踪回访服务，拟投入的技术人员中有人员具有部分投标产品制造商技术培训证明的维保工程师（投标文件中提供制造商技术培训证明扫描件并加盖投标单位公章） 三档（10分）：投标人有具体的技术人员投入计划，有技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助，对采购人技术人员进行培训（包含详细的时间、地点安排），质保期内能提供技术跟踪回访服务，拟投入的技术人员中有人员为具有所有投标产品制造商技术培训证明的维保工程师（投标文件中提供制造商技术培训证明扫描件并加盖投标单位公章）。 |
|  |  | （3）售后服务分 （满分20分） | 由评委根据供应商提供的售后服务方案进行独立打分。 一、质保期延长（满分6分） 在满足本分标质保期基础上，投标文件中承诺项目整体免费质保期每超过招标文件要求半年的，加 1分，满分6分。 注：须在投标文件中提供投标人针对本分标出具的质保期承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章。 二、售后服务方案分（满分14分） 不提供或不满足一档的得0分 一档（4分）：提供有配送方案，售后服务产品质保期满足招标采购要求，如产品发生质量问题，投标人售后服务承诺于2小时内响应，到达现场处理故障时间为24小时以内，排除故障时间为24小时以内，有培训计划，一年定期回访一次的。基本满足招标文件要求。 二档（9分）：结合项目实际情况提供有详细的配送方案，产品质保期满足或优于招标采购要求，如产品发生质量问题，投标人售后服务承诺于1小时内响应，到达现场处理故障时间为12小时以内，排除故障时间为18小时以内，无法排除故障时3个工作日内提供替换产品，培训计划满足招标文件的要求，有售后应急事故处理方案等服务保障条件，半年定期回访一次的。 三档（14分）：满足二档要求的基础上，产品质保期满足或优于招标采购要求，如产品发生质量问题，投标人售后服务承诺于30分钟内响应，到达现场处理故障时间为6小时以内，排除故障时间为12小时以内，无法排除故障时2工作日内提供替换产品，有详细的培训计划及维护人员安排，一个季度内定期回访一次。 |
| 3 | 商务分（满分10分） | 信誉分（满分3分） | 投标人或核心产品制造厂商通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证，每提供一份有效证书扫描件得1分【该证书能在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询到】，满分3分。同一类型的证书只计一次，不重复计分。 |
|  |  | 业绩（满分5分） | 2022年1月1日至投标截止时间止，提供同类设备的销售业绩，每个业绩得1分，共计5分。 注：1.同类设备指本分标核心产品。 2.提供合同（至少含封面、关键页、盖章页等）或中标（成交）通知书或验收报告的扫描件并加盖投标人电子公章，上述资料必须能清晰看到同类设备的信息；未提供或未按要求提供的不予以计分。 |
|  |  | 政策分（满分2分） | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书扫描件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]的得0.5分，满分1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书扫描件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]的得0.5，满分1分。 |
| 总得分=1+2+3 |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

#### 适用分标：3分标

综合评分法

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价（满分30分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 除上述情况外，评标报价=投标报价。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价/评标报价）×30分 |
| 2 | 技术分（满分43分） | （1）技术配置分（满分22分） | （1）本项目基本分为8分。投标人提供的响应技术参数全部满足或优于本分标招标项目所有技术参数条款的得8分，存在一项负偏离的，本项为0分。 （2）投标人对非标注“▲”号的技术参数条款响应正偏离，经评标委员会认可的，每提供1个正偏离得0.5分，本项满分4分； （3）投标人对标注“▲”号的技术参数条款响应正偏离，并在投标文件中提供相关证明材料（证明材料包括但不限于产品样册或功能截图或有资质的第三方检测报告扫描件件等）并加盖投标人电子公章或制造商单位公章，经评标委员会认可的，每提供一个得2分，本项满分10分；如无法提供相关证明材料，则不得分， 标段内同类（或同一）设备有重复的技术参数有正偏离的，按得分最高的1项正偏离计算。 |
|  |  | （2）项目实施方案（满分21分） | 评标委员会根据投标人提供的项目实施方案，按以下档次打分： 一档（5分）：项目实施方案有供货配送方案及质量、技术的保证措施和人员配备等服务方案；有项目管理组织机构图；有实施进度计划方案，能简要说明各个阶段工作安排及实施进度； 二档（12分）：项目实施方案基本可行，有供货配送方案及质量、技术的保证措施和人员配备等服务方案；有项目管理组织机构图；有实施进度计划方案，详细说明各个阶段工作安排及实施进度；有实施安全保障措施；方案基本满足项目实施； 三档（21分）：项目实施方案详细，有供货配送方案及质量、技术的保证措施和人员配备等服务方案；有项目管理文档计划；有项目管理组织机构图；有实施进度计划方案，详细说明各个阶段工作安排及实施进度；有项目实施安全保障措施；项目进度图并有赶工措施；项目质量保证措施；项目风险管理措施；文明施工管理措施。项目实施小组成员配备满足项目实施需要，方案整体性、针对性、可执行性完全满足项目要求。 注：供应商未提供项目实施方案或实施方案与需求不匹配或未满足本项评分一档要求的，本项不得分。 |
| 3 | 商务分（满分27分） | 售后服务方案分（满分23分） | （1）售后服务方案（满分18分） 供应商根据采购要求提供售后服务方案及承诺书，内容包括但不限于售后服务的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、免费维护期外维护方案、其他优惠措施等方面： 一档（5分）：提供售后服务方案，方案包含响应时间、服务承诺等，满足项目基本需求； 二档（10分）：在满足一档的前提下，承诺为本分标投入售后技术服务队伍固定人员不少于5人，售后服务方案详细完善，技术培训计划、服务承诺能满足本分标要求。 三档（18分）：在满足二档前提下，承诺为本分标投入售后技术服务队伍固定人员不少于8人，售后服务方案详细完善具体，服务响应时间、到达现场时间优于招标文件要求，质保期优于招标文件要求，有完善的售后服务体系和服务流程及配套资源。 注：未按要求提供不得分。投标人提供的质保期仅满足招标文件的要求的，按一档计分。未进入一档的按0分计。 （2）终身维护及替代品（满分5分） 终身维护：核心产品生产商承诺提供产品终身免费维护服务，出具书面承诺材料并加盖生产厂家公章，得2分。 提供替代品：投标人承诺产品维护、维修在24小时内完成，若不能按期完成，投标人承诺在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，免费提供给采购人使用，以保证采购人设备的正常工作。出具书面承诺材料并加盖投标人或生产厂家公章，得1.5分。 售后服务网点：核心产品在广西具有售后服务网点，由生产厂家出具书面承诺材料并加盖生产厂家公章，得1.5分。 |
|  |  | 信誉业绩分（满分2分） | 投标人或本分标核心产品生产厂家自2021年1月1日至今承接或完成过同类项目业绩的（以有效的合同扫描件为准），每有一份得1分。采购合同应清晰反映货物名称、规格、金额；所提供的业绩证明材料须加盖投标人电子公章，未提供或未按要求提供证明材料的不得分。满分2分。 注：1.同类项目业绩指本分标核心产品的销售业绩。 |
|  |  | 政策分（满分2分） | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书扫描件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]的得0.5分，满分1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书扫描件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]的得0.5，满分1分。 |
| 总得分=1+2+3 |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

### 四、中标候选人推荐

综合评分法

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.本项目各个分标中标顺序为：1→2→3的顺序，供应商均可就上述三个分标进行竞标，但须确保同一中标供应商所中分标数量最小化，即1、2、3分标应为不同的中标供应商，且中标后不影响其他分标评审。

如同一供应商同时在两个或以上分标排名第一，按照各分标的中标顺序确定该供应商的中标分标，其余后续分标不再推荐该供应商为第一中标候选人，由排序第二的中标候选人替上，以此类推；其中标后不影响其他分标的评审。

3.标段内评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。标段内得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。标段内得分相同且投标报价相同的并列，或由评标委员会根据本招标文件第三章“投标人须知前附表”8.1款、30.1款优先顺序推荐候选人排名。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）：

供 应 商（乙方）：

签订合同地点：

签订合同日期：

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号：

采购人（甲方）：广西职业技术学院

供应商（乙方）：

采 购 计 划 号：

项目名称：

项目编号：

分标号：

本合同为中小企业预留合同：否。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额：（￥元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

合同合计金额包含设备及服务需求要求所需的费用总和，为人民币含税价，且为甲方指定地点的现场交货价，为产品送达甲方指定地点进行安装调试结束的全部费用，其包括但不限于：货物的价格，货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格，运输、装卸、调试、试运行、技术支持、售后服务等费用，必要的保险费用和各项税费，安装、送货上门的费用，开展培训（含教材费、场地租用费）的费用，到现场验收的费用[采购人（或采购人委托的第三方）检测、验收所发生的一切费用]，招标代理服务费，以及所有的不确定因素的风险等。

2.投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，合同履行过程中不得再向甲方主张支付该费用。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3.满足乙方在投标文件中对质量的承诺和甲方对项目总体要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，包装应满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：乙方自定。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：不接受损耗，由乙方自行为其货物运输办理相关保险。

4.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

5.货物安装调试完毕并经甲方验收合格前货物毁损、灭失的风险均由乙方承担。

6.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

第五条　产品的交付及安装

1.交付时间：                 ；交付地点：                          。全部产品从乙方到甲方指定地点所发生包括但不限于运费、保险费、装卸费、仓储费及其他一切费用由乙方承担。货物装卸、转运需要装卸、运输工具的由乙方自行负责。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接收。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、使用说明书、质量检验证明书、产品合格证、用户手册、原厂保修卡、随机附件资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。除另有约定外，本合同不接受分批交付。

4.乙方应在货物托运前24小时及货物预计抵达指定交货地点的24小时前以书面方式通知甲方进行到货验收及场地准备工作，并取得甲方收到通知的回执。

书面通知应包括但不限于合同编号、产品名称及装箱清单、运输方式、运输服务商及联系方式、运单号、发运人、发运时间、预计到达时间。

未按约定提前通知的，甲方有权拒绝到货验收，乙方自行承担责任和风险。

5.甲方可根据实际需要情况调整乙方交货时间和地点，但要求提前供货的应给予乙方必要、合理准备时间。

6.产品安装期间乙方应严格做好安全防护措施，设置安全警示标识，及时消除安全隐患，做到安全施工、文明施工，承担相关费用。安装期间发生安全事故的，责任由乙方承担，由此造成甲方、乙方人员或者第三方损失的，乙方予以赔偿。

第六条　产品的验收

1.乙方提供的中标产品，交货验收时要求生产日期不早于12个月，如生产日期早于上述要求，甲方有权拒绝验收货物，且乙方应向甲方支付货款的5%的违约金。

2.乙方应严格执行合同约定的供货周期，保质、保量的完成产品的供货。在货物到达指定地点后，甲、乙双方代表应对产品的数量、包装、规格、品牌、质量、随附单证等清点。未经到货验收的货物乙方不得安装调试，已经安装的甲方有权拒绝进行产品验收。

3.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

4.产品到货后，甲方应依据招标文件规定的技术要求、国家有关质量标准与投标文件的承诺对货物进行到货验收，对于不符合要求的货物，甲方有权拒绝签收。甲方应在完成验收后向乙方签发货物验收单。

5.产品到货验收完毕后，乙方可对产品进行安装调试，并培训甲方的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，甲方使用人员熟练掌握全部功能及基本维修，甲方方可验收。甲、乙双方应派代表到现场按照本合同标准进行验收，并据实签署《产品验收单》作为凭证。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

6.甲乙双方对产品质量有争议协商不成且必须通过检测才能判断时，甲方有权委托具有相应资质的检测单位按照相关标准进行检测，质量检测合格的检测费用由甲方承担，质量检测不合格的检测费用由乙方承担，乙方应当在5日内更换符合本合同质量要求的合格产品，由此产生的费用由乙方承担，并承担相应违约责任。

7.根据规定或因产品技术性强而需要相关部门检测结果作为验收依据或需要有相关部门组织、参加的，应委托相关部门先行检测或邀请相关部门组织、参加产品验收。检测、验收所需费用由乙方负责。

8.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定乙方负责。

9.甲方委托第三方代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。所产生的费用由乙方负责。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

10.甲方对验收有异议的，在验收后十个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决。

11.货物安装调试完毕并经甲方验收合格前货物毁损、灭失的风险均由乙方承担。

12.其他未尽事宜参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第七条  培训

乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方决定，乙方无条件满足甲方要求。

第八条　付款方式

合同签订后甲方支付合同总额的    作为预付款；到货后甲方支付合同总额的   ；设备系统安装调试运转正常，并验收合格后，甲方支付合同总额的   。每次付款前，乙方需提供真实、有效、合法的正式增值税专用发票给甲方。

第九条　履约保证金

1.履约保证金金额：按中标金额（即合同金额）的   %收取，双方签订合同后  个工作日内，乙方缴纳至甲方指定账户。

2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票，或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。

3.履约保证金的退还流程、时间及条件：中标供应商在依照合同规定交付并验收合格，合同规定的质保期结束后，且已履行完毕合同中约定的所有权利与义务后，应向采购人提交验收报告和履约保证金退还申请。采购人在接收到有效的验收报告和履约保证金退还申请后的5个工作日内，将办理履约保证金的退款手续（不计利息）。

4.不予退还的情形：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。

5.履约保证金指定账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.本合同产品的质量保证期为自产品验收合格次日起   年（制造商承诺保修期超过此期限的以较长时间为准）。在质量保证期内，货物出现质量问题，乙方应当在甲方通知起   小时内响应，如经远程技术指导不能解决故障的，  小时内免费上门进行维护、维修、更换，接到通知后    小时内完成维修工作，并提供维护报告。维护维修更换零配件的应提供使用原厂、全新零配件并经甲方确认。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

3.质量保证期内，如发生重要或核心部件两次及以上故障，或相同故障经三次维修不能解决的，甲方有权要求乙方无条件退款退货并赔偿损失。

4.质量保证期内，超过约定期限未能修复设备的，乙方应在两日内提供不低于合同设备功能标准的备用设备，保证甲方日常工作的连续性。

5.乙方逾期未按本条约定进行维修、更换或维修、更换后设备达不到设计、标称的功能、参数的，甲方有权自行或委托第三人进行维修、更换，由此产生的费用由乙方承担。经过甲方或第三人维修、更换后的产品，乙方继续按本合同约定承担质量保修责任。乙方未及时履行保修义务导致的损失均由乙方承担。

6.产品重要或核心零部件经过维修后，自维修合格之日起，质量保证期重新开始计算。

7.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

8.招标文件及乙方在质量保证或售后服务承诺中对质量保修及售后服务有其他更高的要求且对甲方维护权利更有利约定的以该约定为准。

9.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第十二条  违约责任

1.若乙方未按本合同约定或甲方发货通知要求的期限交货、安装或完成本合同约定的其他工作的，每逾期一天，乙方应按本合同总价款的万分之五向甲方支付违约金；逾期15天，甲方有权选择单方解除本合同并要求乙方支付合同总价款30%的违约金。

2.经过甲方验收，乙方交付的产品名称、产品数量、包装、生产厂家、规格型号、技术参数、品牌、质量、随附单证等与合同约定不一致的，视为交付不合格，甲方有权采取下列任何一种措施追究乙方违约责任：

（1）拒绝接受不合格产品，要求乙方在5日内无条件更换、补足或修理、重做，由此产生的费用由乙方承担，因此延误交货期的乙方承担相应的违约责任，逾期15日仍未更换、补足或更换、补足后仍不符合合同约定的，甲方有权选择单方解除本合同或部分解除本合同并要求乙方支付解除合同部分价款30%作为违约金；

（2）已经接收的产品要求乙方在5日内无条件退货并退还甲方已支付的全部价款并支付退货部分价款20%的违约金；

（3）选择不退换货的，甲方有权根据情况以质论价减少价款并要求乙方支付本合同总价款的10%作为违约金。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.乙方对其交付产品的质量承担保证责任，因产品设计、生产、存储、运输、工艺、材料缺陷或安装、质保不当等原因发生质量故障的，无论产品的保修期是否经过，均由乙方承担责任，赔偿由此给甲方、第三人造成的全部损失。

5.乙方应当保证有权销售本合同的所有产品，不会因此侵犯到第三人的所有权、知识产权等一切权利也未对产品设置任何负担，属于第三人拥有知识产权的已经取得第三人合法授权，甲方有权不受限制的使用。若因违反本款约定引起的第三方权利纠纷的由乙方负责解决，包括甲方使用该产品所需的授权费以及解决争议发生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费等）均由乙方承担。如果不能取得使用许可需要另行购买产品的，所需费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的损失。

6.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

7.本合同签订及履行过程中，未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的权利义务以任何方式转让给第三人，否则甲方有权选择单方解除本合同并要求乙方支付合同总价款30%的违约金。

8.本合同签订后，乙方要求提前解除合同的，应向甲方支付本合同总价款30%的违约金，退还甲方已支付的全部费用并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

9.乙方应当支付给甲方的违约金、赔偿金，甲方有权从履约保证金及未支付的货款中扣除，违约金不足以赔偿给甲方因乙方违约而遭受的损失的，甲方仍有权向乙方进行追偿。

10.按本合同约定甲方选择解除合同的，自甲方解除合同的书面通知送达乙方之日起合同解除，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。甲方不支付乙方任何费用，乙方对解除合同有异议的异议期为7日。乙方应当在合同解除后5日内退还甲方支付的所有费用（如有），自费运回所交付的货物，付清违约金、赔偿金。

11.乙方违反本合同约定或法律规定的，应当赔偿给甲方造成的全部损失，包括但不限于直接损失、预期利益损失、甲方向第三人支付的违约金、赔偿金及甲方为索赔支出的诉讼费、律师费、公证费、保全费、担保费、鉴定费、评估费等全部费用。

12.甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十三条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十五条　合同的变更、终止与转让

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

- 第十六条  通知与送达

1.本协议项下对合同一方对另外一方的任何通知或请求，应当发送至接收方在合同中约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

- 2.任何一方当事人向对/他方所发出的通知或请求送达时间：

（1）如果是传真，则在发送当日视为送达；

（2）如果是短信/微信/电子邮件，自电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，进入对方数据电文接收系统当日视为送达。

（3）如果是信函，在挂号信交邮后第三日视为送达；

（4）如果是派人专程送达，则在收件人签收之日视为收到；

（5）如果同时使用几种通知方式的，以其中较快到达接收方者为准。

（6）若送达日为非工作日，则视为在下一工作日送达。

3.本合同约定的地址、联系人及电子通信终端等信息亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址。人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的上述地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

4.合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

- 第十七条  合同组成及相互关系

1.本合同的采购文件（含招标答疑）、符合招标要求的投标文件、中标通知书、本合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件均为本合同的组成部分，若合同组成文件之间发生矛盾的，以下排列顺序为合同组成文件之间的优先解释顺序：

（1）本合同及其附件；

（2）中标通知书；

（3）符合招标要求的投标文件；

（4）采购文件(招标答疑)；

（5）标准、规范及有关技术文件；

（6）其他合同文件。

2.本合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件均为本合同的组成部分。

3.前述文件应认为是互为补充和解释的，如有互相矛盾之处，以前述文件所列顺序作为其优先解释的顺序，但如果某一文件对甲方权利维护更有利或对乙方有更高、更严格要求的以该文件内容为准。

4.前述各项文件包括双方就该合同组成文件所作出的补充和修改，属于同一项文件的，应以最新签署的为准。前述文件应认为是互为补充和解释的，如有互相矛盾之处，以前述文件所列顺序作为其优先解释的顺序，但如果某一文件对甲方权利维护更有利或对乙方有更高、更严格要求的以该文件内容为准。

5.前述各项文件包括双方就该合同组成文件所作出的补充和修改，属于同一项文件的，应以最新签署的为准。

第十八条　合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。本合同一式   份，具有同等法律效力。采购代理机构一份，甲方   份，乙方   份。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

一般货物类

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 质保期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

报价文件封面格式：

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

一、投标函……………………………………………………………………（页码）

二、投标报价明细表…………………………………………………………（页码）

三、开标一览表………………………………………………………………（页码）

四、《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明（页码）

一、 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称

根据贵方 项目名称（   分标）      （项目编号：        ）的招标文件，签字代表______   （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

联系人：        电话：        传真：          电子邮箱：

投标人名称：

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_______

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

二、投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目名称：                                 项目编号：

分标号：

| 序号 | 标的 名称 | 品牌、型号规格、生产厂家、国别 | 技术参数及性能配置 要求（材质工艺要求说明） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： |  |  |  |  |  |  | ￥ |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

三、 开标一览表

开标一览表

项目名称：                    项目编号：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

2.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。

3.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

4.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。

5、特别提示：代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

四、《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》

1.中小企业声明函格式（如有）

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供大/中型企业提供的货物的，视同为大/中型企业

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人单位名称）的   项目名称（    分标）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函格式（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人单位名称）单位的   项目名称（    分标）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

二、资格证明文件格式

- 资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业单位法人证书或其他工商等登记证明材料)扫描件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收的相关材料…………………（页码）

三、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳社会保障资金的相关材料………（页码）

四、财务状况报告扫描件或者银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的信用报告…………………………………………………………………………………（页码）

五、投标人直接控股股东信息表………………………………………………………（页码）

六、投标人直接管理关系信息表………………………………………………………（页码）

七、投标声明……………………………………………………………………………（页码）

八、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料………………………（页码）

九、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明…（页码）

十、其他证明材料……………………………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、营业执照(或事业单位法人证书或其他工商等登记证明材料)扫描件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收的相关材料

三、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳社会保障资金的相关材料

四、财务状况报告扫描件或者银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的信用报告

五、投标人直接控股股东信息

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例(%) | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

六、投标人直接管理关系信息

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

七、投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（   分标）（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人签字或者盖章或者电子签名，否则投标无效。

八、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（内容、格式自拟）

九、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，必须提供）

十、其他证明材料

三、商务及技术文件格式

商务及技术文件封面格式：

电子投标文件

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

商务及技术文件目录

一、无串通投标行为的承诺函…………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面扫描件…………（页码）

三、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面扫描件………（页码）

四、商务要求偏离表………………………………………………………………（页码）

五、售后服务承诺………………………………………………………………（页码）

六、投标人情况介绍……………………………………………………………（页码）

七、投标人类似业绩的证明文件（如有）……………………………………（页码）

八、其他商务文件或说明…………………………………………………………（页码）

九、设备性能配置清单……………………………………………………………（页码）

十、技术需求偏离表……………………………………………………………（页码）

十一、项目实施方案……………………………………………………………（页码）

十二、对本项目总体要求的理解（如有要求）…………………………………（页码）

十三、产品出厂标准、质量检测报告……………………………………………（页码）

十四、优惠条件（如有要求）……………………………………………………（页码）

十五、对项目的合理化建议和改进措施…………………………………………（页码）

十六、认为需要的其他技术文件或说明（如有）………………………………（页码）

注：各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串通投标行为的承诺函

无串通投标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）

年    月     日

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面扫描件

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面扫描件

投标人名称（电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

附件： 法定代表身份证扫描件粘贴处（正、反面）

三、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面扫描件（如有委托时）

法定代表人授权委托书

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目（   分标）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面扫描件

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

附件：

全权代表身份证扫描件粘贴处（正、反面）

四、商务要求偏离表

商务要求偏离表

分标

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同签订期 | 1.…… 2.…… …… |  |  |
|  | 1.…… 2.…… …… | 1.…… 2.…… …… |  |
|  | 1.…… 2.…… …… | 1.…… 2.…… …… |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。如投标人的承诺漏项的按负偏离处理。

投标人名称（电子签章）：

日  期：

五、售后服务承诺

(内容、格式自拟）

六、投标人情况介绍

(内容、格式自拟）

七、投标人类似业绩的证明文件（如有）

投标人业绩情况一览表

分标

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：投标人根据评标标准具体要求修改本表并附业绩证明材料。

投标人名称（电子签章）：                                                                               日  期：     年    月    日

八、其他商务文件或说明

九、设备性能配置清单

设备性能配置清单

分标

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上设备性能配置清单中“标的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无。标的名称、数量及单位、品牌(如有)必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

投标人名称（电子签章）：

日  期：

十、技术需求偏离表

技术需求偏离表

分标

| 项号 | 标的名称 | 招标文件技术参数要求 | 投标文件的投标响应承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求  采购需求一览表”中的“技术参数”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术参数，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。如投标响应承诺漏项的按负偏离处理。

3.采购需求一览表中带“▲”的条款，也要分别在本表“投标文件的投标响应承诺”中列出。

4.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供佐证材料，如技术需求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

投标人名称（电子签章）：

日 期：

十一、项目实施方案

1. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可自行制表填写。

2.采购需求或评标办法如有要求，投标人根据要求提供人员证明材料。

投标人名称（电子签章）：

日 期：

十二、对本项目总体要求的理解（格式自拟）

十三、产品出厂标准、质量检测报告

十四、优惠条件

投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠

1.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

投标人名称（电子签章）：

日 期：

十五、对项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

十六、认为需要的其他技术文件或说明

质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□招标过程

□招标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的法定代表人授权委托书。法定代表人授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

招标项目的名称：

招标项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

招标结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的法定代表人授权委托书。法定代表人授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。