云之龙咨询集团有限公司

招 标 文 件

（全流程电子化采购）

（预公示稿）

项目名称：理化生实验室仪器设备采购

项目编号：FCZC2024-G1-990333-YZLZ

采 购 人：防城港市防城中学

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2024年11月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	140

第四章  评标方法及评标标准	156

第五章  拟签订的合同文本	163

第六章　投标文件格式	171

# 第一章 招标公告

防城港市防城中学理化生实验室仪器设备采购招标公告

（远程异地评标）

项目概况

理化生实验室仪器设备采购的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年12月   日9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FCZC2024-G1-990333-YZLZ

项目名称：理化生实验室仪器设备采购

预算金额：人民币壹佰叁拾柒万贰仟壹佰陆拾元整（¥1,372,160.00）

最高限价：人民币壹佰叁拾柒万贰仟壹佰陆拾元整（¥1,372,160.00）

采购需求：理化生实验室仪器设备1批，具体详见采购需求。

合同履行期限：自签订合同之日起15日内交货安装调试完毕并交付使用。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向小微企业预留项目，参加本项目全部投标产品的生产厂家必须为小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年11月  日至2024年11月   日，每天上午8时00分至12时00分，下午3时00分至6时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在投标人需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，获取招标文件。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致投标人无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年11月   日9时30分（北京时间）

地点：广西政府采购云平台电子开标大厅在线解密开启

投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅【政府采购开标室          】

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、全国公共资源交易平台（广西·防城港）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进小微企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标保证金：无。

4.监督部门

名称：防城港市财政局

电话：0770-6102319

5.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购网，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

6.评标说明：本项目为远程异地全流程电子评标，评标主会场地址：防城港市公共资源交易中心；评标分会场地址：                      。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：防城港市防城中学

地址：防城镇教育路217号

联系方式：黄老师、0770-2068068

2.采购代理机构信息

名称：云之龙咨询集团有限公司

地址：防城港市港口区桃花湾广场海悦华府一单元12楼1203室

联系方式：0770-2882899

3.项目联系方式

项目联系人：熊福玉、包文杰、陈义廷

电话：0770-2882899

采购人：防城港市防城中学

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2024年11月   日

# 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称小微企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

| 第一部分 项目需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 电学物理实验室配置（56座） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 小微企业行业划分 | 技术需求 |  |
| 1 | 教师演示台 | 1台 | 工业 | 1、尺寸规格（长×宽×高）：约2400×700×850mm； 2、台面为不少于12mm厚的抗倍特实芯理化板，边缘镶边加厚至24mm，台前磨边成半圆孤形。 3、台身为铝木结构，铝合金立柱为Ф50mm(允许偏离±0.15mm)圆管，方管为28×30mm(允许偏离±0.15mm)，壁厚1.0mm(允许偏离±0.15mm),所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂。背板及吊板为E1 级或更优于不低于 16mm厚的高密度中纤板，周边为不低于1.0厚PVC封边条封边。 4、结构为一体化设计，演示台要求设有教师实验电源，电源总控制器，贮存柜等。 5、脚垫为注塑调节脚垫，要求具有防水防腐功能。 |  |
| 2 | 学生实验台 | 28台 | 工业 | 1、规格尺寸（长×宽×高）：约1200*600*780mm，台面颜色为湛蓝色。 2、台面为不少于12mm厚的抗倍特实芯理化板。 3、结构为塑铝结构，学生位镂空式。书包斗为整体ABS工程塑料一次性注塑成型，中间具有挂凳卡。 4、桌脚为三段式铝合金结构，中立柱为不少于1.5mm厚的承重型铝合金型材微倾斜式，上下脚为铝合金一次压铸成型，具有8个高强度螺丝连接；下桌架具有专用孔位与地面固定，并配有专用装饰盖。易碰撞处全部为倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，学生实验台要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用，并具有承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀的特点。 5、桌脚间具有4条铝合金型材连接，其中三条为方形铝合金型材用螺丝连接，螺丝孔处配有专用装饰盖掩盖；另一条铝合金型材通过四个金属三卡锁和桌脚的中柱连接件，并能根据实际需求在中柱的凹槽内随意调节位置，易碰撞处全部为倒圆角。 |  |
| 3 | 功能柱 | 28个 | 工业 | 功能柱规格（宽×深×高）约：390×250×770mm，壁厚不少于3.0mm，环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 具有保护学生通风管道及电线电缆作用。 |  |
| 4 | 教师电源控制台 | 1台 | 工业 | 1、尺寸（长×高×深）约：636×200×400mm。 2、教师交流低压电源；2－24V,倍率≧2V,最大电流8A,具有过载保护，手动复位功能。 3、教师直流稳压电源；1.25－24V,无级调节，额定电流为3A,具有过载保护,手动复位。 4、直流大电流输出9V/40A,延时时间8S±2S ； 5、直流高压输出240V/300V,电流为100mA； 6、学生220V交流电源由教师分组控制； 7、学生交流电压2-24V,由教师统一控制，师生保持同步。 |  |
| 5 | 学生实验电源 | 28台 | 工业 | 1、学生电源为嵌入式受控电源。框架为铝合金框。 2、具有数字化键盘轻触操作控制、数码显示交直流电压功能。学生电源既能独立操作，也能被教师控制。 3、学生低压交流电源电压为1V-18V/3A、19V-30V/2A，分辩率≧1V。具备自动过载保护功能。 4、学生低压直流电源电压为1.5V-16.0V/2A 、16.1V-30.0V/1A，分辩率为≧0.1V。具备自动过载保护功能。 5、学生电源被教师控制及锁定后，不能被操作。 6、学生台具有：直流电流测试（电流0-3A），交流电流测试（电流0-3A），直流电压测试（电压3V、15V两档），直流电流测试（电流0.6A，3A两档），直流毫安测试计（电流0-200mA），灵敏测试计（±300uA），市电220V输出。 |  |
| 6 | 教师椅 | 1张 | 工业 | 靠背及下座为高密度泡棉，面料为西皮，骨架钢管电镀，具有不锈钢气动升降五轮旋转椅。 |  |
| 7 | 学生凳 | 56张 | 工业 | 1、凳面：材质为ABS改性塑料一次性注塑成型；尺寸（长×宽）约30cm×3cm；表面细纹咬花，具有防滑不发光特点。 2、脚钢架：椭圆形无缝钢管；尺寸（长×宽×高）约16×36×1.8mm ；全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理。 3、脚垫采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4、凳面能通过旋转螺杆来升降凳子高度,能调高度≧5cm；凳面与凳脚用钢托连接，钢托不小于16*16cm。 |  |
| 8 | 电气布线 | 1套 | 工业 | 电源主线约2.5㎜²国标ZR—RV铜软线铺设；每桌取电连接线约1.5㎜²软铜质电线对接至主线约2.5㎜²。地下部分选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每桌取电连接线采用合理规格线管。 |  |
| 9 | 实验室线槽 | 1套 | 工业 | PP压线板。 |  |
| 10 | 安装 | 1项 | 其他未列明行业 | 设备安装调试及辅助材料等，含地面开槽回填。 |  |
| （二）力学物理实验室配置（56座） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 小微企业行业划分 | 技术需求 |  |
| 1 | 教师演示台 | 1台 | 工业 | 1、尺寸规格（长×宽×高）：约2400×700×850mm； 2、台面为不少于12mm厚的抗倍特实芯理化板，边缘镶边加厚至24mm，台前磨边成半圆孤形。 3、台身铝木结构，铝合金立柱为Ф50mm(允许偏离±0.15mm)圆管，方管为28×30mm(允许偏离±0.15mm)，壁厚1.0mm(允许偏离±0.15mm),所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，要求防酸耐碱，板及吊板为 E1 级或更优于不低于 16mm厚的高密度中纤板，周边为不低于1.0厚PVC封边条封边。 4、结构为一体化设计，演示台要求设有教师实验电源，电源总控制器，贮存柜等。 5、脚垫为ABS工程注塑调节脚垫，要求具有防水防腐特点。 |  |
| 2 | 学生实验台 | 28台 | 工业 | 1、规格尺寸（长×宽×高）：约1200×600×780mm，台面颜色为湛蓝色。 2、台面为不少于12mm厚的抗倍特实芯理化板。 3、结构为塑铝结构，学生位镂空式。书包斗为整体ABS工程塑料一次性注塑成型，中间具有挂凳卡。 4、桌脚为三段式铝合金结构，中立柱为不少于1.5mm厚的承重型铝合金型材微倾斜式，上下脚为铝合金一次压铸成型，具有8个高强度螺丝连接；下桌架具有专用孔位与地面固定，并配有专用装饰盖。易碰撞处全部为倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，学生实验台要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用，并具有承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀的特点。 5、桌脚间具有4条铝合金型材连接，其中三条为方形铝合金型材用螺丝连接，螺丝孔处配有专用装饰盖掩盖；另一条铝合金型材通过四个金属三卡锁和桌脚的中柱连接件，并能根据实际需求在中柱的凹槽内随意调节位置，易碰撞处全部为倒圆角。 |  |
| 3 | 功能柱 | 28个 | 工业 | 功能柱规格（宽×深×高）约：390×250×770mm，壁厚不少于3.0mm，环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 具有保护学生通风管道及电线电缆作用。 |  |
| 4 | 教师电源控制台 | 1台 | 工业 | 1、尺寸（长×高×深）约：636×200×400mm。 2、教师交流低压电源；2－24V,倍率≧2V,最大电流8A,具有过载保护，手动复位功能。 3、教师直流稳压电源；1.25－24V,无级调节，额定电流为3A,具有过载保护,手动复位。 4、直流大电流输出9V/40A,延时时间8S±2S 。 5、直流高压输出240V/300V,电流为100mA。 6、学生220V交流电源由教师分组控制。 7、学生交流电压2-24V,由教师统一控制，师生保持同步。 |  |
| 5 | 学生实验电源 | 28台 | 工业 | 1、学生交流低压电源；由教师统一送交流电压2－24V,倍率2V,额定电流1.5A,具有自动过载保护，手动复位功能。 2、直流稳压输出；1.25－24V,学生能自动/自行调节，额定电流1.5A,具有自动过载保护功能。 3、具有数字显示电压功能。 4、交流220V为多用五孔插座。 |  |
| 6 | 教师椅 | 1张 | 工业 | 靠背及下座为高密度泡棉，面料为西皮，骨架钢管电镀，具有不锈钢气动升降五轮旋转椅。 |  |
| 7 | 学生凳 | 56张 | 工业 | 1、凳面：材质为ABS改性塑料一次性注塑成型；尺寸（长×宽）约30cm×3cm；表面细纹咬花，具有防滑不发光特点。 2、脚钢架：椭圆形无缝钢管；尺寸（长×宽×高）约16×36×1.8mm ；全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理。 3、脚垫采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4、凳面能通过旋转螺杆来升降凳子高度,能调高度≧5cm；凳面与凳脚用钢托连接，钢托不小于16*16cm。 |  |
| 8 | 电气布线 | 1套 | 工业 | 电源主线约2.5㎜²国标ZR—RV铜软线铺设；每桌取电连接线约1.5㎜²软铜质电线对接至主线约2.5㎜²。地下部分选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每桌取电连接线采用合理规格线管。 |  |
| 9 | 实验室线槽 | 1套 | 工业 | PP压线板。 |  |
| 10 | 安装 | 1项 | 其他未列明行业 | 设备安装调试及辅助材料等，含地面开槽回填。 |  |
| - 化学上通风实验室配置方案（56座） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 小微企业行业划分 | 技术需求 | 参考图片 |
| 1 | 教师演示讲台 | 1张 | 工业 | 1、规格（长×宽×高）：全钢2400×700×850mm(±0.5)。 2、台面：12.7mm(±0.3)实芯理化板，要求一次加工成型。 3、柜身：柜体为落地式结构。所有底柜正面为平装嵌入式结构设计。所有钣金的表面接缝均为满焊，焊接处均为打磨平整的平滑表面。柜体主框架为裸板实际厚度大于1.0mm(±0.1)厚钢材，要求冷轧钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为不低于0.75mm）；棚板承重≧60kg。要求隧道式真空10道防锈前处理，表面为环保静电粉体涂装设备无磷有机皮膜前处理，厚度40um左右，要求膜厚均匀，内外如一；滑轨为静音、重型滑轨，承重≧100kg。 4.可调脚为ABS专用注塑可调脚，不锈钢金属螺杆，高度能调节，调节范围为30-50mm。 ●5.要求符合GB/T24820-2009实验室家具通用技术标准及GB/T21747-2008教学实验室设备实验台（桌）的安全要求； 1）台面性能检测：要求台面板满足实验常用试剂： 98%硫酸、37%盐酸、65%硝酸、40%氢氧化钠、四氯化碳、90%乙酸、3%双氧水、硫酸钠饱和液、37%甲醛、苯酚、85%磷酸、48%氢氟酸化学试剂检测24h结果均为无明显变化，耐磨、耐划痕、抗老化、耐龟裂性、耐冷热循环、耐水蒸气、耐干热、抗冲击、耐高温、防静电； 2）有害物限量：甲醛释放量＜1.0mg/L,可溶性铅＜6mg/kg，可溶性镉＜18mg/kg，可溶性铭＜11mg/kg，可溶性汞＜mg/kg）； 3）排水管性能：排水管耐冷热温差检测后无裂缝、渗漏水现象； 4）多环芳烃检测：16种多环芳烃检测≦6mg/kg，苯并[α]芘检测≦0.6mg/L； 5）邻苯二甲酸脂检测：（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）＜1.0mg/L； 6）阻燃性：实验室家具台面材料氧指数不小于35； 7）力学性能：水平静载荷、主桌面垂直静载荷试验、持续垂直静载荷试验、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、垂直冲击试验、活动操作跌落试验、独立操作台水平冲击稳定性、独立操作台垂直加载稳定性。 |  |
| 2 | 讲台水槽 | 1个 | 工业 | 具有防堵、防臭功能，内嵌式厚度不低于5mm，（长×宽×深）约400×300×250mm，要求高密度一体成型，具有耐酸碱，耐热，耐有机溶剂PP水封式化验。水槽从台面底部向上安装方式，台面不留沿。水槽与台面间要求防水密封胶粘和封闭。 | / |
| 3 | 三联水嘴 | 15个 | 工业 | 三联水嘴为陶瓷阀芯能90°旋转，铜质内芯外为聚碳酸酯要求一次注塑成型，具有防腐蚀、耐酸碱功能，实验室专用水嘴(一高二低)。 | / |
| 4 | 学生实验桌 | 28张 | 工业 | - 塑铝结构，整体（长×宽×高）1200×600×780mm(±0.5)。 - 台面为12.7mm(±0.3)厚实芯理化板，要求一次成型技术加而成，具有工抗静电、耐磨、防火、耐化学腐蚀的特点。 3、侧面为三段式结构，使用3.0mm（±0.2mm）厚压铸铝一次成型，内壁包含加强筋，下方有凹槽配合立柱安装，具有防脱不易错位，整体倾斜式结构，规格（长×宽）约580*770mm，其中上支架尺寸（长×宽×高）约580*65*180mm中间镂空造型,下支架尺寸（长×宽×高）约566×64×145，下支架前部配套装饰（长×宽×高）230×60×20mm(±0.5)、后部配套装饰（长×宽×高）90×60×20mm(±0.5)，ABS注塑一体成型，易碰撞处全部为倒圆角，要求材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理。 - 4、立柱为椭圆型结构设计，规格（长×宽）120×50mm(±0.5)，厚度不低于1.2mm。 5、前横梁为扇型结构设计，规格（长×宽）40×40mm(±0.5)，厚度不低于1.2mm。 6、中横梁为方管结构设计，规格（长×宽）20×20mm(±0.5)，厚度不低于1.2mm。 7、后横梁为异性带档水结构设计，规格（长×宽）97×40mm(±0.5)，厚度不低于1.2mm。 8、中间支撑下横梁为八角管结构设计，规格（长×宽）80×32mm(±0.5)，厚度不低于1.2mm。 9、书包斗：整体尺寸（长×宽×深）485×260×175mm(±0.5),要求环保型塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，能防止变形弯曲。表面圆角处理，在书包斗的前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，能拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽。 ●10、学生实验台要求符合GB/T24820-2009实验室家具通用技术标准及GB/T21747-2008教学实验室设备实验台（桌）的安全要求； 1）台面性能检测：要求台面板满足实验常用试剂： 98%硫酸、37%盐酸、65%硝酸、40%氢氧化钠、四氯化碳、90%乙酸、3%双氧水、硫酸钠饱和液、37%甲醛、苯酚、85%磷酸、48%氢氟酸化学试剂检测24h结果均为无明显变化，要求耐磨、耐划痕、抗老化、耐龟裂性、耐冷热循环、耐水蒸气、耐干热、抗冲击、耐高温、防静电、耐污染； - 有害物限量检测：甲醛释放量，＜ 0.8mg/L,可溶性铅＜ 10mg/kg，可溶性镉＜ 12mg/kg，可溶性铭＜ 8mg/kg，可溶性汞＜ 7mg/kg； - 排水管性能：排水管耐冷热温差检测后无裂缝、渗漏水现象； 4）多环芳烃检测：16种多环芳烃检测≦1mg/kg，苯并[α]芘检测≦0.04mg/L； 5）邻苯二甲酸脂检测：（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）＜ 1.0mg/L； 6）阻燃性：实验室家具台面材料氧指数不小于35； 7）力学性能：水平静载荷、主桌面垂直静载荷试验、持续垂直静载荷试验、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、垂直冲击试验、活动操作跌落试验、独立操作台水平冲击稳定性、独立操作台垂直加载稳定性。 | / |
| 5 | 多功能柱 | 28个 | 工业 | 1、规格（长×宽×高）：380×220×755mm(±0.5) 2、多功能柱由功能柱身及调试检修门组成，能检修桶体内的风管或电线。要求工程ABS塑料模具一次成型，整体呈八角型产品不变形，不扭曲。多功能柱身分为两壁厚不低于3mm,ABS塑料注塑模一次性成型,要求以卡槽式设计不需要螺丝连接，能拆分组合，功能柱为卡扣式不需要螺丝连接安装固定。 ●3、要求符合GB/T32487-2016塑料家具通用技术条件和GB28481-2012塑料家具中有害物质限量标准【外观质量要求、形状和位置公差、理化性能、力学性能、甲醛释放量、氯乙烯单体、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）、可溶性重金属含量4项、邻苯二甲酸酯6项、多环芳烃16种】。 | / |
| 6 | 学生桌水槽柜 | 14个 | 工业 | 柜体规格:500×600×850mm(±0.5)， 1、结构特点：整体采用塑料注塑成型，分为水槽、柜体等部件组合式结构，水槽为整体式结构一体化注塑成型，整体造型美观。 2、柜体材料采用环保型工程塑料注塑成型，柜体前后面设有两扇检修门，检修门有节水标志注塑一体成型，方便检修使用。 ●3.要求符合GB/T32487-2016塑料家具通用技术条件和GB28481-2012塑料家具中有害物质限量标准（外观质量要求、形状和位置公差、理化性能、力学性能、冲击强度、甲醛释放量、氯乙烯单体、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）、可溶性重金属含量4项、邻苯二甲酸酯6项、多环芳烃16种）。 ●4.水槽台符合GB/T 11547-2008 塑料耐液体化学试剂性能。 | / |
| 7 | 学生安全电源 | 28个 | 工业 | 1、每两个学生中间，配备手动翻转式防尘结构的电源盒，面板采用阻燃ABS制作，选用进口PC贴膜，美观耐用。使用时翻出。使用完毕按回原位。接受教师演示台送来的交流电源。 2、低压交直流电源：交直流0-24每2V一档由教师统一调节控制，出。（短路、过载自动保护、自动复位。） 3、交流电源：每台配备220V交流输出电源，电源全部由教师台控制。 | / |
| 8 | 教师总控台电源装置 | 1套 | 工业 | 1、面板规格420*220MM采用2.5毫米厚绝缘板做衬板（不可使用塑料板，塑料板易变形），表面贴敷0.3毫米厚PC覆膜，美观耐用。设置漏电保护总开关（国产知名品牌，德力西或正泰）、220V交流输出选用国标五孔插座，应取得3C认证的品牌产品。 2、低压交流电源：0-30V可调(每档2V)，额定电流1.5-3A(短路、过载自动保护、过载保护电流可根据实验需要进行设置，最大5A)；轻触按键操作，数字键直接选取电压.数字表显示。 3、直流稳压电源：0-30v额定电流1.5-3A，调压分辨率为0.1V.(短路、过载自动保护、过载保护电流可根据实验需要进行设置，最大5A))；轻触按键操作，数字键直接选取电压.数字表显示。 4、直流大电流输出：9V／40A；10秒自动断开。LED闪烁计时。 5.由教师控制学生实验台交流220V电源，每组由轻触覆膜开关控制，开关状态有对应LED显示。共分四组。 6.学生：A.由教师统一控制学生实验台低压电源，交流每档2V,共15档。学生直流可以在老师给定的低压交流控制范围内微调。B.根据选配的学生电源，教师机应具备锁定功能。锁定后学生不能自行调节，和教师保持同步。 7.A.设置密码开机定时关机功能，只有输入正确密码才能进行操作，可定时1-9999分钟自动关机。确保用电安全，方便管理。B.密码开机还应设置一组超级密码，以方便忘记密码后能及时找回(密码开机功能为定制非必选）。 8.通风实验室主控面板配置风机控制，可控制风机的启停及矢量调速。 ●9.要求符合JY/T 0374-2004实验室设备电源系统标准，要求高低温运行实验、常温性能、安全均合格。 |  |
| 9 | 学生凳 | 56张 | 工业 | - 1.Ф凳面直径宽约300×高450-500mm(±0.5) 2.凳脚材质：4个凳脚≥椭圆管（长×宽×高）20×40×1.2mm ，无缝钢管模具一次成型。要求全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理，螺旋升降式，升降距离为≥50mm，最高离地距离为至少500mm。 - 3.凳面材质：要求聚丙烯共聚级注塑,厚≥4mm。表面细纹咬花，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，不锈钢螺丝与圆型托盘固定。 4.脚垫材质：PP加耐磨纤维质塑料，凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。 ●5.要求符合GB/T3325-2017金属家具通用技术条件和GB28481-2012塑料家具中有害物质限量标准【形状和位置公差、金属件外观、配件外观、金属喷漆（塑）涂层表面理化性能、力学性能要求、有害物质限量（甲醛释放量、可溶性重金属含量4项、邻苯二甲酸酯6项、多环芳烃16种）】。 | / |
| 10 | 教师转椅 | 1张 | 工业 | 1.椅面/椅背为高弹力网布面料；坐垫为高密度原生海绵填充，要求具有透气性，回弹性，不易变型,不易老化，持久耐用的特点。 2脚架及椅轮：下脚架为五爪设计，料尼龙材质；椅轮为PU外包裹尼龙轮。 3.配件：螺丝五金配件，要求具有防震动及防松脱特点。 | / |
| 11 | 洗眼器 | 1个 | 工业 | 1、台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时能随意抽起。 2、洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常能防尘，使用时能随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3、控水阀为黄铜制作，要求高亮度环氧树脂涂层处理，阀门能自动关闭。 4、供水软管：≧2m长不锈钢软管。 | / |
| 12 | pp塑料离心风机 | 1台 | 工业 | - 防腐蚀的6#变频调速风机，功率≥5.5KW,N=125-1250转/分，风量为0-12000m³/小时，噪声要求按行业标准≤55分贝，材质为pvc可焊塑料制作，异型件、井架等。 2、电机动力≥4KW。通风排毒效果为99%以上（3-5分钟）每小时换气20次，罩口风速6米/以上。 | / |
| 13 | 变频器 | 1套 | 工业 | - 控制方式:SPWM矢量。0.10~400.00Hz宽范围运行频率，由负载电机来确定最大频率（50HZ-400HZ） - 输入电源:380V电源: 330~440V；五位数码显示:显示频率、电流、转速、电压、计数器、温度、正反转，及状态指示灯,状态、故障等。 3、运行启动：通信控制:RS-485，键盘设定方式，键盘设定方式频率下限，启动频率，停车频率、三个跳跃频率可分别设定加减速控制：4段加减速时间(0.1-6500秒) 任意选择。 4、V/F曲线：可任意设定V/F曲线。 5、转矩控制：能设定转矩提升，最大10.0%启动转矩在1.0Hz时能达150%6个多功能输入端，实现8段速控制，程序运行，4段加减速。电子电路保护马达的过载保护，USE熔断保护， FUSE熔断， 马达停止。 6、220V线:直流电压>400V。 7、380V线:直流电压>800V，具有过压，欠压保护等保护功能。 | / |
| 14 | 吸风装置 | 56个 | 工业 | 1、关节：高密度 PP 材质，能360°旋转调节方向。 2、关节密封圈：要求不易老化高密度橡胶。 3、关节松紧选钮：要求高密度 PP 材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 4、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮。 5、拱形集气罩：直径不少于 375mm，由高密度 PP 制成。 6、伸缩导管：直径不少于 75mm铝合金。 7、固定底座：要求高密度 PVC 材质模具注塑一体成型。 | / |
| 15 | 主通风管道配件 | 1批 | 工业 | - PVC风管，或PP焊接管具有耐酸碱性能。 2、规格：主风管直径不少于400mm。 3、管卡为碳钢制作，表面经镀铬处理，要求具有耐腐蚀、防火、防潮等性能。 | / |
| 16 | 室内通风管道配件 | 1批 | 工业 | 1、主风管具有耐酸碱性能，PVCФ400㎜、支分管Ф160㎜，Ф110mm。 2、管卡为碳钢制作，要求表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等性能。 | / |
| 17 | 电器布线 | 1项 |  | 采用约2.5平方国标线材，根据教学实验标准，连接好教师电源和学生电源正常使用。 | / |
| 18 | 给排水系统 | 1批 |  | 供水主管相当于或优于φ25PPR，相当于或优于国标φ50PVC排水管。 | / |
| 19 | 设备及调试 | 1项 |  | 设备安装及调试等，必须按JY/T0385-2006《中小学理科教室装备规范》有关规定执行。 | / |
| （四）生物综合实验室配置（56座） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 小微企业行业划分 | 技术需求 |  |
| 1 | 教师演示台 | 1台 | 工业 | 1、规格（长×宽×高）：约2800×700×850mm。 2、台面采用≥12.7mm厚度的实芯理化板，边缘镶边加厚至25.4mm，台前磨边成半圆孤。 3、台身铝木结构，铝合金立柱为Ф50mm(允许偏离±0.15mm)圆管，方管为（长×宽）28×30mm(允许偏离±0.15mm)，壁厚1.0mm(允许偏离±0.15mm),要求所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，背板及吊板为不少于16mm厚度的三聚氰胺双贴面板，周边为至少1.0厚PVC封边条封边，封边紧密不渗水。 4、要求一体化设计结构，演示台应设有教师实验电源，电源总控制器，贮存柜等。 5、脚垫为ABS工程注塑调节脚垫，要求具有防水防腐性能。 |  |
| 2 | 学生实验台 | 28台 | 工业 | - 规格（长×宽×高）：约1200×600×780mm。 2、台面≥12.7mm厚度的实芯理化板。 3、塑铝结构，整体（长×宽×高）约1200×600×780。结构为塑铝结构，学生位镂空式。书包斗为整体ABS工程塑料一次性注塑成型，中间具有挂凳卡。 4、桌脚为三段式铝合金结构，中立柱为不少于1.5mm厚的承重型铝合金型材微倾斜式，上下脚为铝合金一次压铸成型，具有8个高强度螺丝连接；下桌架具有专用孔位与地面固定，并配有专用装饰盖。易碰撞处全部为倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，学生实验台要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用，并具有承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀的特点。 5、桌脚间具有4条铝合金型材连接，其中三条为方形铝合金型材用螺丝连接，螺丝孔处配有专用装饰盖掩盖；另一条铝合金型材通过四个金属三卡锁和桌脚的中柱连接件，并能根据实际需求在中柱的凹槽内随意调节位置，易碰撞处全部为倒圆角。 |  |
| 3 | 塑料水槽柜 | 14个 | 工业 | 水槽柜规格（长×宽×深）约490×590×820mm 水槽要求为PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚不少于4mm，具有防溢出功能。 |  |
| 4 | 功能柱 | 28个 | 工业 | 规格（宽×深×高）：约390×250×770mm，壁厚不少于3.0mm，要求环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 具有保护学生通风管道及电线电缆功能。 |  |
| 5 | 教师电源 控制台 | 1台 | 工业 | 1、尺寸（长×高×深）：约636×200×400mm； 2、具有电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯，≥220V 交流电输出多用插座。 3、交流电压输出≥220V,分四组控制学生电源，具有学生自动漏电保护装置，具有漏电及过载保护功能。 |  |
| 6 | 学生电源装置 | 28个 | 工业 | 交流≥220V输出；多用五孔插座，由教师统一控制。 设有控制开关，具有过载保护功能，带防尘盖。 |  |
| 7 | 洗眼器 | 1个 | 工业 | 要求不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常能防尘，使用时能随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，能避免冲伤眼睛。 |  |
| 8 | 三联水嘴 | 15副 | 工业 | 鹅颈式实验室化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞， 表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，能拆卸清洗阻塞。出水嘴能拆卸，内有成型螺纹，能连接循环等特殊用水水管。 |  |
| 9 | 水槽 | 15个 | 工业 | 要求实验室高密度PP一体化成型水槽，要求具有易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水算自然回流的性能，具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 |  |
| 10 | 教师椅 | 1张 | 工业 | 靠背及下座采用高密度泡棉，阻燃、舒适、回弹性好，面料为优质西皮.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。骨架钢管电镀，不锈钢气动升降五轮旋转椅。 |  |
| 11 | 学生凳 | 56张 | 工业 | - 凳面材质为ABS塑料一次性注塑成型；尺寸（长×宽）约30cm×3cm；表面细纹咬花。 2、脚钢架为椭圆形无缝钢管；尺寸（长×宽×高）约16×36×1.8mm ；全圆满焊接完成，要求经高温粉体烤漆处理。 3、脚垫材质为PP加耐磨纤维质塑料，要求实心倒勾式一体射出成型。 4、凳面能通过旋转螺杆来升降凳子高度,能调高度至少5cm；凳面与凳脚用钢托连接，钢托不小于16*16cm。 |  |
| 12 | 生物灯 | 29根 | 工业 | 实验室学生观察台灯，半包围结构，能上下旋转，采用 LED 光源。 |  |
| 13 | 电气布线 | 1项 |  | 电源主线为约2.5㎜²国标ZR—RV铜软线铺设；每桌取电连接线约1.5㎜²软铜质电线对接至主线约2.5㎜²。地下部分选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每桌取电连接线为合理规格线管。 |  |
| 14 | 给排水布置 | 1项 |  | 给水主管选用相当于或优于Ø20-25mmPP-R给水管，每组模块间为活接式连接。排水管选用相当于或优于加厚Ø50-75mmPVC-U国标管（要求具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）。 |  |
| 15 | 实验室线槽 | 1项 |  | 铁质线槽。 |  |
| （五）生物观察实验室配置（56座） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 小微企业行业划分 | 技术需求 |  |
| 1 | 教师演讲台 | 1台 | 工业 | 1、规格：全钢（长×宽×高）2400×700×850mm(±0.5)。 2、台面：12.7mm(±0.3)实芯理化板，具有抗静电、耐磨、防火、耐化学腐蚀特性，要求一次成型技术加工而成。 3、柜身：柜体为落地式结构。所有底柜正面为平装嵌入式结构设计，所有钣金的表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整。柜体主框架为裸板实际厚度大于1.0mm(±0.1)厚钢材，要求冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为不少于0.75mm），棚板至少承重60kg。隧道式真空10道防锈前处理工艺，要求表面为环保静电粉体涂装设备无磷有机皮膜前处理，厚度40um左右，滑轨为静音、重型滑轨，承重至少100kg。 4、可调脚为ABS专用注塑可调脚，不锈钢金属螺杆，高度能调节，调节范围为30-50mm， ●5.要求符合GB/T24820-2009实验室家具通用技术标准及GB/T21747-2008教学实验室设备实验台（桌）的安全要求； 1）台面性能检测：要求台面板满足实验常用试剂： 98%硫酸、37%盐酸、65%硝酸、40%氢氧化钠、四氯化碳、90%乙酸、3%双氧水、硫酸钠饱和液、37%甲醛、苯酚、85%磷酸、48%氢氟酸化学试剂检测24h结果均为无明显变化，耐磨、耐划痕、抗老化、耐龟裂性、耐冷热循环、耐水蒸气、耐干热、抗冲击、耐高温、防静电； 2）有害物限量：甲醛释放量＜1.0mg/L,可溶性铅＜6mg/kg，可溶性镉＜18mg/kg，可溶性铭＜11mg/kg，可溶性汞＜mg/kg）； 3）排水管性能：排水管耐冷热温差检测后无裂缝、渗漏水现象； 4）多环芳烃检测：16种多环芳烃检测≦6mg/kg，苯并[α]芘检测≦0.6mg/L； 5）邻苯二甲酸脂检测：（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）＜1.0mg/L； 6）阻燃性：实验室家具台面材料氧指数不小于35； 7）力学性能：水平静载荷、主桌面垂直静载荷试验、持续垂直静载荷试验、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、垂直冲击试验、活动操作跌落试验、独立操作台水平冲击稳定性、独立操作台垂直加载稳定性。 |  |
| 2 | 教师椅 | 1张 | 工业 | 1、椅面/椅背选用高弹力网布面料；坐垫为高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，要求具有透气性，回弹性，不易变型,不易老化，持久耐用的特点。 2、脚架及椅轮：下脚架为五爪设计，料尼龙材质；椅轮为PU外包裹尼龙轮。 3.配件为螺丝五金配件，要求具有防震动及防松脱功能。 |  |
| 3 | 教师总控台电源装置 | 1个 | 工业 | 装置在教师演示台，为抽屉式，教学安全交流总电源，对学生220V插座输出进行分组控制，有漏电保护功能、过载保护和复位功能。对学生台分四组控制。 |  |
| 4 | 学生实验台 | 28张 | 工业 | 1、新型塑铝结构，整体1200×600×780mm(±0.5)。（产品美观、合理、安全、牢固、耐用） 2、台面为12.7mm(±0.3)厚实芯理化板，要求具有抗静电、耐磨、防火、耐化学腐蚀性能，要求一次成型技术加工而成。 3、侧面为三段式结构，使用3.0mm（±0.2mm）厚压铸铝一次成型，内壁包含加强筋，下方有凹槽配合立柱安装，具有防脱不易错位，整体倾斜式结构，规格（长×宽）约580×770mm，其中上支架尺寸为（长×宽×高）约580×65×180mm中间镂空造型,下支架尺寸为（长×宽×高）约566×64×145mm，下支架前部配套装饰（长×宽×高）约230×60×20(±0.5)、后部配套装饰（长×宽×高）90×60×20(±0.5)，要求ABS注塑一体成型，易碰撞处全部为倒圆角，材料表面要求经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理。 4、立柱为椭圆型结构设计，规格（宽×高）120×50mm(±0.5)，厚度不少于1.2mm。 5、前横梁为扇型结构设计，规格为40×40mm(±0.5)，厚度不少于1.2mm。 6、中横梁为方管结构设计，规格为20×20mm(±0.5)，厚度不少于1.2mm。 7、后横梁为异性带档水结构设计，规格为97×40mm(±0.5)，厚度不少于1.2mm。 8、中间支撑下横梁为八角管结构设计，规格为80×32mm(±0.5)，厚度不少于1.2mm。 9、书包斗整体尺寸（长×宽×深）485×260×175mm(±0.5),要求环保型塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，表面圆角处理，在书包斗的前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，中间设置内凹圆槽挂凳卡槽。 ●10、学生实验台要求符合GB/T24820-2009实验室家具通用技术标准及GB/T21747-2008教学实验室设备实验台（桌）的安全要求； 1）台面性能检测：要求台面板满足实验常用试剂： 98%硫酸、37%盐酸、65%硝酸、40%氢氧化钠、四氯化碳、90%乙酸、3%双氧水、硫酸钠饱和液、37%甲醛、苯酚、85%磷酸、48%氢氟酸化学试剂检测24h结果均为无明显变化，要求耐磨、耐划痕、抗老化、耐龟裂性、耐冷热循环、耐水蒸气、耐干热、抗冲击、耐高温、防静电、耐污染； - 有害物限量检测：甲醛释放量，＜ 0.8mg/L,可溶性铅＜ 10mg/kg，可溶性镉＜ 12mg/kg，可溶性铭＜ 8mg/kg，可溶性汞＜ 7mg/kg； - 排水管性能：排水管耐冷热温差检测后无裂缝、渗漏水现象； 4）多环芳烃检测：16种多环芳烃检测≦1mg/kg，苯并[α]芘检测≦0.04mg/L； 5）邻苯二甲酸脂检测：（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）＜ 1.0mg/L； 6）阻燃性：实验室家具台面材料氧指数不小于35； 7）力学性能：水平静载荷、主桌面垂直静载荷试验、持续垂直静载荷试验、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、垂直冲击试验、活动操作跌落试验、独立操作台水平冲击稳定性、独立操作台垂直加载稳定性。 |  |
| 5 | 多功能柱 | 28个 | 工业 | 1、规格（长×宽×高）：380×220×755mm(±0.5) 2、多功能柱由功能柱身及调试检修门组成，能检修桶体内的风管或电线。要求工程ABS塑料模具一次成型，整体呈八角型产品不变形，不扭曲。多功能柱身分为两壁厚不低于3mm,ABS塑料注塑模一次性成型,要求以卡槽式设计不需要螺丝连接，能拆分组合，底座2角设计注塑螺丝孔，用于向地面打螺丝固定，功能柱为卡扣式不需要螺丝连接安装固定。 ●3、要求符合GB/T32487-2016塑料家具通用技术条件和GB28481-2012塑料家具中有害物质限量标准【外观质量要求、形状和位置公差、理化性能、力学性能、甲醛释放量、氯乙烯单体、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）、可溶性重金属含量4项、邻苯二甲酸酯6项、多环芳烃16种】。 |  |
| 6 | 学生安全电源 | 28套 | 工业 | - 每两个学生中间，具备翻盖式防尘结构的直流电源盒，接受教师演示台送来的信号控制电源。 2、交流电源：每台具备至少220V交流输出电源，电源全部由教师台控制。 |  |
| 7 | 生物灯 | 28台 | 工业 | 台灯内置相当于或优于2835型灯珠LED灯条，台灯整体功率不大于7w，光通量不小于350lm，色温至少6000k，台灯外壳为ABS工程塑料注塑成型，照明角度能调节，调节的支撑脚内置阻不锈钢阻尼转轴。 |  |
| 8 | 学生凳 | 56条 | 工业 | 1、Ф凳面直径300×高450-500mm(±0.5) 2、凳脚材质：4个凳脚采用≥椭圆管20×40×1.2mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，要求经高温粉体烤漆处理，螺旋升降式，升降距离为≥50mm，最高离地距离为至少500mm。 3、凳面材质为聚丙烯共聚级注塑,厚≥4mm。表面细纹咬花，凳面底部镶嵌至少4枚铜质螺纹，不锈钢螺丝与圆型托盘固定。 4、脚垫材质为PP加耐磨纤维质塑料，要求凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。 ●5、要求符合GB/T3325-2017金属家具通用技术条件和GB28481-2012塑料家具中有害物质限量标准【形状和位置公差、金属件外观、配件外观、金属喷漆（塑）涂层表面理化性能、力学性能要求、有害物质限量（甲醛释放量、可溶性重金属含量4项、邻苯二甲酸酯6项、多环芳烃16种）】。 |  |
| 9 | 电路系统 | 1项 | 其他未列明行业 | 采用约2.5平方国标线材，根据教学实验标准，连接好教师电源和学生电源正常使用。 |  |
| 10 | 给排水系统 | 1项 | 其他未列明行业 | 供水主管相当于或优于φ25PPR，相当于或优于国标φ50PVC排水管。 |  |
| （六）高中物理教学仪器 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 小微企业行业划分 | 技术需求 |  |
|  | 计算机数据采集处理系统 | 2套 |  | 具有通用界面软件系统，智能接口，能配套专用实验仪器。传感器包括：超声运动传感器、力传感器、温度传感器、气体压强传感器、声音传感器，电流传感器、电压传感器、微电流传感器、光电门传感器、磁感应强度传感器、光强传感器等。 |  |
|  | 计算器 | 28个 | 工业 | 函数型。 |  |
|  | 钢制黑板 | 1块 | 工业 | 长×宽约：900mm×600mm，双面。 |  |
|  | 打孔器 | 1套 | 工业 | 四件。 |  |
|  | 直联泵 | 1台 | 工业 | 1.2XZ-1型或优于，单相，具有防回油功能； 2.旋片式油封单级泵； 3.抽气速率：1 I/S ，极限压力≥6 Pa ，电机功率：120 W 或优于，进气口径：约Φ15mm ,外形尺寸不小于280mm×150mm×200mm。 |  |
|  | 两用气筒 | 1个 | 工业 | 1.外筒尺寸φ36mm×130mm，底座底径φ80mm； 2.活塞杆为φ8mm圆钢制作； 3.抽气嘴、打气嘴口径φ10mm，长16mm； 4.压盘为工程塑料制作，尺寸为φ36×11mm或优于； 5.弹簧为φ1.8mm钢丝绕制；支架为φ4mm圆钢制作，高度约180mm。 6.产品极限抽气压力≤6.7×103Pa （500mmHg），最低打气压力≥2.9×105Pa （3kgf/cm2）。 |  |
|  | 抽气筒 | 1个 | 工业 | 1.抽气筒由气筒、活塞杆、活塞、手柄、气嘴等组成； 2.气筒外径φ28mm，长约205mm；活塞杆直径φ5mm，活塞为橡胶材料制作； 3.手柄塑料制成，直径φ20mm，长度约72mm； 4.气嘴长不小于15mm，外径φ9mm；产品极限抽气压力≤6.7×103Pa （500mmHg）。 |  |
|  | 打气筒 | 1个 | 工业 | 1.打气筒由气筒、活塞杆、活塞、手柄、气嘴等组成； 2.长度约570mm,气管长约620mm,气筒外径∅29mm或优于,压力符合国家相关标准。 |  |
|  | 抽气盘 | 1套 | 工业 | 1.直径不小于180mm，附钟罩； 2.本套仪器由抽气盘，钟罩，电铃,橡胶密封圈等组成； 3.钟罩的外径为150mm,高度240mm,属高强度透明塑料制品； 4.抽气盘直径为约190mm,高约45mm,属塑料制品； 5.极限抽气压力≤6.7×103Pa。 |  |
|  | 吹风机 | 1个 | 工业 | 用做小型气源，要求稳定供给弹簧振子工作。 |  |
|  | 仪器车 | 1辆 | 工业 | 不锈钢,尺寸约600mm×400mm×800mm。 |  |
|  | 仪器车 | 1辆 | 工业 | 1.尺寸约800mm×500mm×1100mm，车轮能制动，上面板有护栏； 2.高度20mm～30mm.304不锈钢。 |  |
|  | 充磁器 | 1台 | 工业 | 1.仪器使用电源：AC220V±22V，50HZ±0.5HZ； 2.产品主要由外壳、螺线管、整流电路、面板、功能转换开关、电源线等组成； 3.外壳为ABS工程塑料制作，外形尺寸约162×86×92mm。 |  |
|  | 生物显微镜 | 4台 | 工业 | 1.产品主要由机架、目镜、物镜、单目铜、三孔转换器、方平台、光栏调节板、切片压片、反光镜等组成； 2.机械筒长160mm；目镜：10X、16X； 3.物镜：4X、10X、40X。 4.10X惠更斯目镜焦距约28mm，视场直径约13mm； 5.16X惠更斯目镜焦距约15.628mm，视场直径约10mm； 6.4X物镜数值孔径：0.1N.A， 7.工作距离约36.6mm； 8.10X物镜数值孔径约0.28N.A，工作距离：7.634mm； 9.40X物镜数值孔径约0.65N.A，工作距离约0.530mm； 10.粗动调焦范围约为50mm，微动调焦范围为1.8～2.2mm； 11.工作台面积为120×110mm；反光镜直径为50mm，一面为平面、一面为凹面； 12.移动尺纵向调节范围≥28mm，横向调节范围≥50mm，游标读数精度：0.1mm； 13.产品主要部件均为金属材料，工作台为ABS材料，主机外形尺寸约130×190×310mm，产品为木箱定位包装。 |  |
|  | 望远镜 | 1个 | 工业 | 1.光学系统：Porro 或优于； 2.口径不小于50mm，放大倍率≥10x，视野角≥7°，线性视野(1000m)≥110m， 射出口径约5mm，良视距约11mm； 3.Near Focus约7.32m； 4.棱镜BK7或优于； 5.光学镀膜为全镀膜，配有尼龙防水携带箱，符合JJF 1077-2002《测微准直望远镜校准规范》 的有关规定。 |  |
|  | 酒精喷灯 | 1个 | 工业 | 铜制坐式,由壶体、预燃盘、壶嘴、喷管、火苗调节杆、通针等部分组成。 |  |
|  | 注射器 | 2个 | 工业 | 不少于100mL，执行GB 15810-2019标准。 |  |
|  | 透明盛液筒 | 2个 | 工业 | 1.材质为透明聚苯乙烯塑料； 2.底部外径不小于100mm，顶部外径不小于120mm，高不小于300mm； 3.工作环境条件环境温度：-20℃～40℃； 4.相对湿度：不大于90%RH； 5.环境试验产品应能承受温度为50℃，相对湿度为90%的湿度贮存试验。 |  |
|  | 透明水槽 | 1个 | 工业 | 1.由内直径约246mm,高为约100mm； 2.材质为透明塑料,呈圆柱形,要求透明度强。 |  |
|  | 物理支架 | 2套 | 工业 | 1.可以组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架；2.产品主要由下列配件组成： 1）大、小A型座各1件，大A型座的三只脚上装有螺套及M6调平螺钉，并由M6螺钉紧固；小A型座的顶脚上有螺套，其余两只脚由M6螺钉直接旋入,大、小A型座上插孔直径为φ12.3mm；2、立杆2件，立杆为φ12mm的圆钢制作，长度分别为（约）500mm和700mm，立杆表面镀铬； 3.复夹2件，能垂直、水平夹持两用，夹持直径范围为φ6～14mm；4.烧瓶夹1件，烧瓶夹为弹簧式张口,开口不小于35mm，夹杆直径为φ7mm； 5.万向夹1件，由球体和球套组成的转动方式，调节角度至少120°，由M8螺钉紧固，夹持直径范围φ6～14mm； 6.桌边夹1件，一端夹挂厚度不小于70mm，一端能安装φ12mm的支杆，并能牢固锁紧； 7.铁环1件，开口式，内径为φ90mm，开口与杆身成120°，杆直径φ6mm，杆长90mm； 8.圆托盘1件，直径φ200mm，厚度不小于5mm，托架插孔为φ12.3mm； 9.吊钩卷4件、吊钩杆1件，吊钩卷内径φ12.5mm，由紧固螺钉紧固，钩可自由旋转。吊钩杆φ12mm×200mm，表面镀铬； 10.绝缘杆1件，由φ12mm×120mm绝缘棒和φ12mm×200mm金属棒连接而成，绝缘杆上装有两只接线柱，两只接线柱间距50mm。 |  |
|  | 方座支架 | 50套 | 工业 | 1.材质为不锈钢； 2.由底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹、平行夹等组成。3.铁板制底座尺寸：约210×135mm,立杆直径为Φ12mmx610mm，大铁环内径Φ94mm，大铁环柄长105mm，小铁环内径Φ50mm，小铁环柄长128mm，圆环120度处开口宽约20mm。 4.烧瓶夹柄径约为10mm.夹板厚不少于3mm. |  |
|  | 多功能实验支架 | 2套 | 工业 | 1.产品为教学通用支架,根据实验需要可以组装构成垂直、平行、倾斜、吊挂、夹持、紧固、放置等多种实验支架。 2.产品主要由下列部件构成：1、大、小A型座各1件，大A型座的三只脚上装有螺套及M6调平螺钉，并由M6螺钉紧固；小A型座的顶脚上有螺套，其余两只脚由M6螺钉直接旋入,大、小A型座上插孔直径为φ12.3mm； 3.立杆2件，立杆采用φ12mm的圆钢制作，长度分别为500mm和700mm，立杆表面镀铬； 4.复夹4件，可垂直、水平夹持两用，夹持直径范围为φ6～14mm；5.万向夹1件，由球体和球套组成的转动方式，调节角度为120°，由M8螺钉紧固，夹持直径范围φ6～14mm； 6.大、小铁环各1件，开口式，开口与杆身成120°。大铁环内径为φ90mm，杆直径φ6mm，杆长90mm；小铁环内径为φ49mm，杆直径φ6mm，杆长87mm；7.短杆1根，φ12mm×200mm； 7.吊钩卷4件，吊钩卷内径φ12.5mm，由紧固螺钉紧固，钩可自由旋转。 8.底板，底板与短杆可组装成“方座支架”，底板采用木材制作，尺寸为400×65×13mm，底板底部中心安装轴套内径φ12.5mm； 9.滴定夹1个，采用φ1mm的钢板制作，外形尺寸215×80×28mm； 10.圆托盘1件，采用工程塑料制作，直径φ200mm，厚度不小于5mm，托盘轴套孔内径为φ12.5mm； 11.试管架板，试管架板采用工程塑料制作，直径φ200mm，厚度不小于5mm，在圆盘上φ68mm及φ137mm的同心圆上均布着φ11.5mm及φ15.5mm的圆孔各8个，圆盘底部中心轴套孔为φ12.5mm； 12.漏斗架板，采用木材制作，尺寸为400×65×12.5mm，漏斗架板上圆孔直径为φ17.5mm，底部中心轴套孔内径为φ12.5mm。 13.绝缘杆1件，由φ12mm×120mm绝缘棒和φ12mm×200mm金属棒连接而成，绝缘杆上装有两只接线柱，两只接线柱间距50mm。 14.桌边夹1件，一端夹挂厚度不小于70mm，一端能安装φ12mm的支杆，并能牢固锁紧。产品各部件中心轴套孔上均配有M6×26mm锁紧螺钉； 15.烧瓶夹1件，烧瓶夹为弹簧式张口,开口不小于35mm，夹杆直径为φ7mm。 |  |
|  | 升降台 | 2台 | 工业 | 1.不锈钢制，由上基板、下基板和升降杆等组成； 2.承载量不小于10㎏； 3.上基板外形尺寸不小于145mm×145mm×1.2mm； 4.下基板外形尺寸不小于180mm×180mm×1.2mm； 5.升降杆旋钮外径不小于∅50.6、升降高度：67mm～280mm。 |  |
|  | 三脚架 | 28个 | 工业 | 1.铁环由铁制成，内径74mm，外径90mm,架体高度不小于145mm；2.撑脚与圆环焊接牢靠、分布均匀、焊点光滑，平稳。可调节高度。 |  |
|  | 高中学生电源 | 15台 | 工业 | 1.直流稳压输出 1）标称电压：2、4、6、8、10、12、14、16V8档。 2）输出电流：额定2A 3）电压稳定性：每档不大于350MV。 4）电流稳定性：每档不大于350MA。 5）纹波电压：每档不大于15MV。 6）保护：在Ix（1.05-1.6）间自动保护. 2.交流输出 1）标称电压：2、4、6、8、10、12、14、16V8档。 2）输出电流：额定3A 3）空载电压：各档不大于1.1XU标+0.3V。 4）满载电压：各档不小于0.9U标--0.3V。 5）保护Ix（1.1-1.6）间自动保护 3.外形尺寸：约200*150*100mm |  |
|  | 高中学生电源 | 15台 | 工业 | 1.双路直流稳压输出：0V～12V（可串并联使用） ； 2.最大直流电流：1.5A（过载自动报护）； 3.交流输出：1V--15V:细调：±0.5V； 4.最大交流电流：3A（过载自动保护）； 5.各路输出均在对应的电压表头显示出当前电压值； 6.纹波电压：电压保持220V时≤0.3%V标； 7.工作环境：温度：0--40℃ 相对湿度：＜90%； 8.工作电源：220V±10%、50Hz； 9.工作时间：连续8小时； 10.仪器外形尺寸：200x280x150mm。 |  |
|  | 高中教学电源 | 2台 | 工业 | 1.交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A； 2.直流稳压：1V～28V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A； 3.40A、8s自动关断。 |  |
|  | 蓄电池 | 2台 | 工业 | 1.由电池槽、电池盖、隔板、极板、连接板、电极接片等组成；2.总体尺寸约112mm*62mm*106mm； 3.电池槽的厚壁不小于2mm； 4.蓄电池额定电压为6V，电池容量为15Ah。 |  |
|  | 调压变压器 | 1台 | 工业 | 1.单相，干式自冷，（环形）接触式，额定输容量：2千伏安，输入电压：220V； 2.输出电压：0～280V，最大电流输出：8A。 |  |
|  | 电池盒 | 28组 | 工业 | 1.至少4个一体，能装1号电池2对，可串并联,附接线柱,与电池接触件全铜制作。 |  |
|  | 感应圈 | 1台 | 工业 | 1.由盒体、电子开关电路、高压线圈、放电杆、放电针等组成，仪器总尺寸：285mm*175mm*188mm； 2. 高压脉冲电压：10KV~100KV连续可调； 3. 放电火化距离：10mm~100mm； 4. 高压连续工作时间至少15分钟； 5. 供电电源：AC 220V±22V/50Hz； 6. 消耗功率：≤120W； 7. 直流输出电压电流：400V、2mA。 |  |
|  | 直流高压电源 | 1台 | 工业 | 1.输出电压：280V、300V、600V、1000V、1200V、1500V 纹波电压：≤0.5V； 2.输出电流：≥0.1A(280V、300V时),≥0.05A(600V、1000V、1200V、1500V时)； 3.具有过载保护功能。 |  |
|  | 电子起电机 | 2台 | 工业 | 输入DC6V，输出电压范围：-17.5 kV～+17.5 kV，短路电流不大于500µA |  |
|  | 教学用铅酸蓄电池充电器 | 1台 | 工业 | 单充阀控式铅蓄电池或单充可调内阻电池或组合式。 |  |
|  | 木直尺 | 28只 | 工业 | 1.用木材制作，要求表面平整、挺直、无毛刺； 2.木材材质应无节疤、无裂纹、无伤痕，并经过脱脂干燥处理，含水率≤18％。尺身一面黄底，印有黑色刻线和数字，最小刻度为1毫米，每5厘米为一大格，每10厘米的刻线上标有数字，有mm、cm、dm、m四种单位； 3.米尺的外形尺寸约1000mm×28mm×8mm。 |  |
|  | 钢直尺 | 28只 | 工业 | 约200mm 不锈钢制作。 |  |
|  | 钢直尺 | 28只 | 工业 | 约600mm 不锈钢制作。 |  |
|  | 钢卷尺 | 28盒 | 工业 | 量程5000mm、黄色塑料外壳，外壳有阻力花纹，产品要求贴有产品的商标、厂名、量程等。 |  |
|  | 游标卡尺 | 28把 | 工业 | 150mm，0.02mm 不锈钢制作。 |  |
|  | 游标卡尺 | 28把 | 工业 | 150mm，0.05mm 不锈钢制作。 |  |
|  | 外径千分尺 | 28只 | 工业 | 0mm～28mm，0.01mm 不锈钢制作。 |  |
|  | 数显游标卡尺 | 1把 | 工业 | 150mm，0.01mm。 |  |
|  | 物理天平 | 1台 | 工业 | 1.500g； 2.水准器灵敏度不大于16； 3.外形尺寸：504mm*479mm*263mm。 |  |
|  | 学生天平 | 2台 | 工业 | 1.最大称量200g，最小的感量20mg，不等臂偏差3分度，示值变动性误差1分度，游码质量误差1分度； 2.外形尺寸约300mm*145mm*290mm； |  |
|  | 托盘天平 | 1台 | 工业 | 1.双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成； 2.刀子：钢制成； 3.最大称量为：200g ,标尺称量为:0-5g,分度值e=d：0.2g,秤盘直径：85mm； 4.规格：200mm×75mm×135mm。 |  |
|  | 托盘天平 | 8台 | 工业 | 1.双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成； 2.刀子：钢制成； 3.最大称量为：500g ,标尺称量为:0-10g,分度值e=d：0.5g,秤盘直径：116mm； 4.规格：286mm×80mm×180mm。 |  |
|  | 电子天平 | 1台 | 工业 | 100g，0.01g。 |  |
|  | 电子天平 | 1台 | 工业 | 1000g，0.1g。 |  |
|  | 指针式体重计 | 1台 | 工业 | 0g～160kg，500g机械式附身高装置。 |  |
|  | 金属钩码 | 8套 | 工业 | 50g×4，200g×2。 |  |
|  | 金属槽码 | 8套 | 工业 | 2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘。 |  |
|  | 机械停表 | 15块 | 工业 | 0.1s 机械秒表。 |  |
|  | 电子停表 | 28块 | 工业 | 1.具有24小时制时、分、秒显示； 2.具有月份、日期显示； 3.具有倒计时功能； 4.具有正计时功能； 5.ABS材料；触发式按键； 6.显示精度1/100秒； 7.0，1S； 8.具有防水结构； 9.1，5V； 10.要求外面彩色纸盒包装。 |  |
|  | 电火花计时器 | 28个 | 工业 | 单频率：0.02s，火花距离不小于10mm，平均电流不大于0.5mA。 |  |
|  | 电火花计时器 | 15个 | 工业 | 多频率：0.01s、0.02s、0.05s，有同步释放功能。 |  |
|  | 电磁打点计时器 | 15个 | 工业 | 1.本产品所用实验纸带为17.5mm宽的标准纸带； 2.仪器使用电源为6V/50Hz交流电； 3.成套仪器应包括打点器、重锤、纸带和弓形夹； 4.仪器外形尺寸为144mm×68mm×35mm。 |  |
|  | 数字计时器 | 15台 | 工业 | 四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口 |  |
|  | 频闪光源 | 1台 | 工业 | 1.：220V/50-60Hz； 2.功率：35W； 3.外形尺寸：约150*100*65mm； 4.重量：约0.28KG。 |  |
|  | 温度计 | 60支 | 工业 | 1.长度不小于290mm，直径不小于5mm； 2.测量范围：0℃-100℃，最小分度值：1℃； 3.温度测量误差：±1℃。 |  |
|  | 温度计 | 2支 | 工业 | 1.长度不小于290mm，直径不小于5mm； 2.测量范围：0℃-200℃，最小分度值：1℃； 3.温度测量误差：±0.5℃。 |  |
|  | 数字测温计 | 1个 | 工业 | 1.测量范围：-55℃～+127℃； 2.测量误差：±0.5℃； 3.显示：4位。LED数码管； 4.传感方式：直接接触； 5.电源电压：AC220V±10%，50Hz； 6.消耗功率：＜2W。 |  |
|  | 电子体温计 | 1支 | 工业 | 满足采购需求。 |  |
|  | 红外人体表面温度快速筛检仪 | 1个 | 工业 | - 工作环境温度：28～30℃； - 测量范围：摄氏30～50℃； - 分度值：摄氏0.1℃；准确度：0.5℃； - 产品由红外线感应器探测头测量体温，通过LCD显示屏显示测量数据，附有便于测量握持的腕带； 5.最小测量距离不小于5cm； 6. 具有4秒无操作时，自动关机节电功能。有缺电提示显示； 7. 外观结构应满足JY0001标准。 |  |
|  | 寒暑表 | 1只 | 工业 | 1.木板底座,外形尺度不小于185mm，宽不小于42mm； 2.一侧标示摄氏温度，一侧为华氏温度； 3.温度测量范围：-40℃-50℃，测试误差：±0.5℃。 |  |
|  | 条形盒测力计 | 2个 | 工业 | 1.10N，有塑料外壳、耐疲劳弹簧、面板和指针等部分组成，零位可调，量程为0-10N，分度值为0.2N； 2.尺寸：约150mmx35mmx18mm。 |  |
|  | 条形盒测力计 | 50个 | 工业 | 1.5N，有塑料外壳、耐疲劳弹簧、面板和指针等部分组成，零位可调，量程为0-5N，分度值为0.1N； 2.尺寸约150mmx35mmx18mm |  |
|  | 条形盒测力计 | 28个 | 工业 | 1.2.5N，有塑料外壳、耐疲劳弹簧、面板和指针等部分组成，零位可调，量程为0-2.5N，分度值为0.05N； 2.尺寸约150mmx35mmx18mm。 |  |
|  | 圆盘测力计 | 2个 | 工业 | 由齿轮，齿条传动，指针示数的弹簧测力装置，仪器由两只表及附件组成套。其分别刻度为0.5N。测量范围为正（反）5N，表盘直径为∅200mm。 |  |
|  | 拉压测力计 | 2个 | 工业 | 产品由弹簧、指针、调节器、小勾、承压台和刻度板等构成。测量范围不超过10N。 |  |
|  | 双向测力计 | 2个 | 工业 | 1.有塑料圆筒、指针、弹簧、双向受力刻度牌、塑料拉钩等组成。 2.圆筒外径:φ18mm*156mm.受力刻度牌尺寸：120mm*47mm.塑料拉钩上配有金属螺丝，实验时将螺丝对准拉杆中心的孔，然后旋紧即可。 |  |
|  | 演示数字测力计 | 2个 | 工业 | 量程2N，分辨率0.001N，误差≤0.2%满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆(能显示稳定值)功能，数字尺寸≥2.5cm×4cm。 |  |
|  | 学生数字测力计 | 15个 | 工业 | 量程2N，分辨率0.001N，误差≤0.2%满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆(能显示稳定值)功能。 |  |
|  | 高中数字演示电表 | 2只 | 工业 | 1.数字显示测量仪器，仪器可测量交、直流电流和交、直流电压，是专供学校物理教学演示实验使用的一种通用仪器。 2.工作环境：温度：-10℃-40℃；湿度：≤85%。 3.使用电源：220V±10% 50Hz； 4.工作时间：连续。 |  |
|  | 绝缘电阻表 | 1只 | 工业 | 1.测量范围：0-100MΩ-280MΩ-500MΩ-1000MΩ； 2.使用条件：温度-28℃-40℃，相对温度≤80%； 3.摇柄额定转速：120r/min； 4.外形尺寸：205*120*145mm。 |  |
|  | 直流电流表 | 50只 | 工业 | 1.J01407型直流电流表，主要由表壳和表头组成。表壳上装有三个接线柱、三个接线柱下标有“-”、“0.6A”和“3A”三种符号； 2.指示面板与水平面成45°角； 2.工作时间周围温度0℃-40℃，相对温度≤85%； 3.测量范围（-0.2A-0-0.6A)(-1A-0-3A)； 4.测量精度；2.5级； 5.外形尺寸；133×97×100毫米； 6.阻尼时间；不大于4秒钟； 7.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级或更优； 8.A1组仪表； 9.电流表表头压降为75mv。 |  |
|  | 直流电流表 | 28只 | 工业 | 2.5级，200μA。 |  |
|  | 直流电压表 | 50只 | 工业 | 1.J0408型或优于，直流伏特计，主要由表壳和表头组成； 2.表壳上装有三个接线柱、三个接线柱下有“-”、“3V”和“15V”三种符号； 3.指示面板与水平面成45°角； 4.工作时间周围温度0℃-40℃，相对温度≤85%； 5.测量范围（-1V-0-3V）（-5V-0-15V）； 6.测量精度；2.5级； 7.外形尺寸；133×97×100毫米。 8.阻尼时间；不大于4秒钟； 9.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级； 10.A1组仪表； 111.伏特计表头压降为1mA、 |  |
|  | 灵敏电流计 | 28只 | 工业 | ±300μA。 |  |
|  | 多用电表 | 28只 | 工业 | 1.直流电流档（单位：mA）：0~0.05、0~1、0~10、0~100、0~500（误差：1、测量上限的±2.5%；2、升降变差不超过测量上限的2.5%）：直流电压档（单位：V）：0~2.5、0~10、0~50、0~280、0~500（误差：1、测量上限的±2.5% ；2、升降变差不超过测量上限的2.5%）：交流电压档（单位：V）：0~10、0~50、0~280、0~500（误差：1、测量上限的±5.0%；2、升降变差不超过测量上限的5.0%）：电阻档（单位：Ω）*1、*10、*100、*1K、*10K（误差：标度尺工作部分长度的±2.5%）。 2.阻尼：过冲量：全偏角小于180°的表，绝缘电阻：≥5MΩ。 |  |
|  | 多用电表 | 15只 | 工业 | 数字式，3-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑电容﹑二极管测试。 |  |
|  | 多用电表 | 1只 | 工业 | 数字式，4-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试﹑电容﹑二极管测试。 |  |
|  | 交流电流表 | 28只 | 工业 | 2.5级或优于，毫安级。 |  |
|  | 演示电流电压表 | 2台 | 工业 | 2.5级或优于，检流。 |  |
|  | 演示微电流电阻表 | 1台 | 工业 | 微量直流检流，直流电压、电阻测量。 |  |
|  | 教学示波器 | 1台 | 工业 | DC 5MHz，扫描范围：10Hz～100kHz。 |  |
|  | 学生示波器 | 15台 | 工业 | DC 2MHz，扫描范围：10Hz～100kHz。 |  |
|  | 示波器 | 15台 | 工业 | DC 10MHz，触发电平锁定。 |  |
|  | 示波器 | 1台 | 工业 | 通用二踪。采样频率不低于20MHz。 |  |
|  | 电阻箱 | 28个 | 工业 | 四位9999Ω，0.5级。 |  |
|  | 电阻箱 | 1个 | 工业 | 六位99999.9Ω，0.1级。 |  |
|  | 携式直流单双臂电桥 | 1台 | 工业 | 1.ABS塑料箱、其抗冲击性、防震功能； 2.机箱里面全金属镀膜、大大提高抗干扰性； 3.本产品大盘的触点为纯银、保证了其稳定性； 4.电阻元件采用优质锰铜合金材料、所以准确度高、温度系数小和稳定性好。 |  |
|  | 微电流放大器 | 1台 | 工业 | 多路输入档。一路为毫伏级，低阻抗输入，放大倍数约一千倍。两路用于传感器，分别为电流型放大输出和电压型放大输出。 |  |
|  | 虚拟电子测试仪器系统 | 1套 | 工业 | 示波器、信号源、频率计等。 |  |
|  | 湿度计 | 1个 | 工业 | 1.传感器制造，为指针式，整体仪盘直径不小于Φ128mm，仪表盘上印有湿度标识； 2.湿度范围：0- 100%RH，最小标识：2%RH； 3.测量误差：30-90%RH时＜7%。工作湿度：-10℃—+50℃ 。 |  |
|  | 空盒气压表 | 1台 | 工业 | 800hPa～1060hPa，1hPa；误差≤±2.0hPa。 |  |
|  | 露点测定器 | 1个 | 工业 | 280ml集气瓶、软胶塞、温度计、玻璃弯管等组成。 |  |
|  | 量角器(圆等分器) | 28个 | 工业 | 0°～180°；透明塑料；半圆直径不小于200mm。 |  |
|  | 惯性演示器 | 2套 | 工业 | 1.供中学物理演示物体的惯性； 2.由钢球、钢片、立柱、弹片、底座、橡胶脚组成； 3.外形尺寸：约150mm*86mm*121mm。 |  |
|  | 摩擦计 | 28套 | 工业 | 1由摩擦板和摩擦块组成。摩擦板和摩擦块均由经脱脂木材制作； 2.摩擦板尺寸为约500×46×10mm。 |  |
|  | 螺旋弹簧组 | 2组 | 工业 | 1.由3种钢丝绕成的螺旋弹簧组成； 2.弹簧的拉力分别为0.5N、1N、2N，弹簧表面发黑防锈处理，弹簧上端为圆环，下端有三角片，杠勾，指针等。 |  |
|  | 螺旋弹簧组 | 28只 | 工业 | 1.由2种钢丝绕成的螺旋弹簧组成； 2.弹簧的拉力分别为3N、5N，弹簧表面发黑防锈处理，弹簧上端为圆环，下端有三角片，杠勾，指针等。 |  |
|  | 帕斯卡球 | 1个 | 工业 | 1.由圆管、空心球、活塞、活塞杆、手柄组成； 2.圆管选用金属无缝钢管，有效尺寸不小于直径28×180mm,一端应有连接空白球的螺纹，另一端有拧盖螺纹、螺纹连接部分应牢靠、表面防锈处理； 3.空心球用不锈钢制作，直径不小于80mm.圆球上装有10个不同方向的喷嘴，喷嘴连接牢固、密封。 |  |
|  | 摩擦力演示器 | 1台 | 工业 | 1.主机外形尺寸：350×185×150mm； 2.工作电压：AC 200V 50HZ； 3.电机功率：50W； 4.转速分三档可调。 |  |
|  | 微小形变演示器 | 1套 | 工业 | 1.平面镜、玻璃板、白屏、蜡烛及支架等组成。 2.平面镜尺寸约为120×80mm。 |  |
|  | 力的合成分解演示器 | 1套 | 工业 | 1.由分度座标盘、底座、支杆等组成。分度座标盘采用工程塑料压制而成，直径φ270x15mm，圆盘表面印制角度刻线及数字，分度值为5°，每10°标注数字；支杆采用φ12mm的圆钢制作，长度为380mm，表面镀铬；底座材质为工程塑料，底径为φ280mm，高度为90mm,附有3个调平螺钉。 |  |
|  | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 15套 | 工业 | 1.主要由单滑轮三套、桌边夹三套、支杆三根、铁环三个、尼龙线三根组成。该产品的支架高度可任意调节； 2.滑轮直径；φ40×7.5mm；支杆高度可调范围：≮90mm；桌边夹锁紧厚度：≮40mm；尼龙线长度：≥1000mm。 |  |
|  | 高中静力学演示教具 | 1套 | 工业 | 1.为组合式结构，各部件在专用木质箱内定位放置，木箱外形尺寸650×420×105mm。 2.产品所配器件：双向测力计2个、压簧2只（φ1mm弹簧钢丝绕制，φ11×72mm，圈数：15）、量角器1只（0～90°）、加长杆4支（塑料杆，φ8.5×150mm及φ8.5×100mm各2支）、销钉6只（塑料,φ4.2×13.5mm）、接线叉2支、接插头2支、接钩2只、力矩盘1个（ABS材质，φ270×16.5mm）、小车2个(金属，58×32×31mm）、车钩4只、大滑轮2只（塑料制，φ127×16mm，带金属轴）、小滑轮4只（塑料制，φ68×15mm，带金属轴）、平直导轨1支（铝合金型材，导轨宽20mm，长530mm）、惯性块2块（金属，55×16×12mm）、重锤1只（铜制，φ8×12mm，附锤线1.5m）、双向插头2只（含簧片）、滑轮联杆2支（φ4mm金属杆）、滑轮挂钩2支（φ4mm金属杆）、支承杆6支（金属，φ4×80mm）、调节杆2支（φ4mm金属杆）、钢丝挂钩10支（φ1.2mm钢丝制作，S型）、钢丝卡环4只（φ1.2mm钢丝制作）、色圈4片（红色，PVC片，φ23×1.2mm）、拉簧2只（φ1.2mm弹簧钢丝绕制，φ14×97mm）、实验多孔底板4块（ABS材质，360×240×20mm、96孔，孔径φ6mm）、直角支板4只（ABS材质，带调节螺栓，两条直角边长度为120mm、98mm）、紧固销10只（塑料，φ7×24mm）、小接插座20只（塑料，φ6×14mm）、吊环4只（塑料）、细绳5米。仪器可进行四十余种高中静力学基础实验。 |  |
|  | 高中力学演示板 | 1套 | 工业 | 1.为组合式结构，各部件在专用木质包装箱内定位放置，木箱外形尺寸约：640×420×105mm。 2.产品所配器件：双向测力计2个、压簧2只（φ1mm弹簧钢丝绕制，φ11×72mm，圈数：15）、加长杆4支（塑料杆，φ8.5×150mm及φ8.5×100mm各2支）、销钉4只（塑料,φ4.2×13.5mm）、接线叉2支、接插头2支、接钩2只、双向插头2只（含簧片）、小车2个(金属，58×32×31mm）、车钩4只、描迹笔2支（笔杆为金属杆，φ6×52mm）、大滑轮2只（塑料制，φ127×16mm，带金属轴）、小滑轮4只（塑料制，φ68×15mm，带金属轴）、平直导轨1支（铝合金型材，导轨宽20mm，长530mm）、平抛导轨1支（铝合金型材，导轨宽20mm，坡度高120mm）、斜抛导轨1支（铝合金型材，导轨宽20mm，坡度高130mm）、接球网1只（270×110mm，网框采用φ4mm金属杆）、惯性块2块（金属，55×16×12mm）、重锤1只（铜制，φ8×12mm，附锤线1.5m）、单向插头2只、滑轮联杆2支（φ4mm金属杆）、滑轮挂钩2支（φ4mm金属杆）、支承杆6支（金属，φ4×80mm）、调节杆2支（φ4mm金属杆）、钢丝挂钩10支（φ1.2mm钢丝制作，S型）、钢丝卡环4只（φ1.2mm钢丝制作）、色圈4片（红色，PVC片，φ23×1.2mm）、卡子1只(φ1.5mm钢板制作，外形约50×28×12.5mm）、量角器1只（0～90°）、力矩盘1个（ABS材质，φ270×16.5mm）、直角支板4只（ABS材质，带调节螺栓，两条直角边长度为120mm、98mm）、拉簧2只（φ1.2mm弹簧钢丝绕制，φ14×97mm）、实验多孔底板4块（ABS材质，360×240×20mm、96孔，孔径φ6mm）、紧固销36只（塑料，φ7×24mm）、小接插座40只（塑料，φ6×14mm）、吊环4只（塑料）、细绳5米。仪器可进行四十余种高中力学基础实验。 |  |
|  | 滚摆 | 2个 | 工业 | 1.滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成；2.摆轮直径Φ120mm。摆轴直径Φ8mm，长160mm，轴上两个穿线孔距离140mm，穿线孔径Φ1.5mm。支柱高400mm，横梁长230mm；3.摆体（摆轮和摆轴）重0.65Kg； 4.摆轴对摆轮的垂直度公差为0.28mm； 5.摆轴应粗细均匀。轴上二穿线孔对于摆轮的对称公差为0.5mm； 6.摆体重心偏移轴线公差为0.45mm。 |  |
|  | 离心轨道 | 2套 | 工业 | 1.由钢球和铝制的环形轨道，底座组成； 2.钢球直径20MM，16mm各一个。球体应圆滑，表面光滑无麻点，钢球镀铬无锈蚀和剥落； 3.轨道由V形铝材加工而成，斜坡夹角≥45°，轨道长坡长约450MM，短坡长约200MM，环内径∅210mm。轨道成形规则圆滑，当球体在轨道上运动时不得有阻滞，跳动或出轨； 4.底座由木板和橡胶垫制成，木板光滑平整，放置平稳，尺寸约为：420x100x28mm。 |  |
|  | 手摇离心转台 | 1台 | 工业 | 1.手摇式，产品由机座、主动轮（附摇柄）、从动轮、皮带、支杆、轴、套管、和钩等组成。 2.机座：材料为铸铁，平放、立放均平稳可靠，A字形机座尺寸为：480x240x115mm。 3.主动轮及从动轮：A、主动轮直径220mm，从动轮直径40mm。B、主动轮和从动轮的中心距约328mm。C、从动轮轴上套管孔直径10mm，深35mm，其中下端28mm长为锥孔，侧面配有顶丝。 |  |
|  | 电动离心转台 | 1台 | 工业 | 1.为可调速的电动离心转台，主要由电机、调速器、底板、底脚、套管、支杆、电源线等组成； 2.电机输入功率：50W； 3.额定转速：1150r/min； 4.额定电压：AC220V 50HZ； 5.底板采用金属板制作，尺寸为300×300×15mm。 |  |
|  | 毛钱管(牛顿管) | 1套 | 工业 | 1.牛顿管外径：φ48mm*1000mm； 2.总长度至少1060mm； 3.带释放装置。 |  |
|  | 伽利略理想斜面演示器 | 1套 | 工业 | 1.由水平轨道、活动轨道、底座、推杆、衔接片、地毯、钢球等组成，轨道长度不小于1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑。 |  |
|  | 运动合成分解演示器 | 1套 | 工业 | 1.由底座、面板、小车、画板、画笔、X向传动装置、Y向传动装置、控制系统部分、电源接线等组成。底座及面板采用厚度1.5mm的钢板制作，面板尺寸为400×320mm，底座尺寸为400×120×14mm； 2.小车尺寸约80×50×40mm，车轮采用金属材料制作； 3.画板尺寸为240×180mm。 |  |
|  | 演示轨道小车 | 1套 | 工业 | 由轨道、小车和砝码桶三部分组成。轨道采用铝型材制作，长1200mm±1mm，宽71mm±0.3mm。 |  |
|  | 轨道小车 | 15套 | 工业 | 由轨道、小车和砝码桶、台边夹、调节支杆组成。轨道采用铝型材制作，长900mm±1mm，宽71mm±0.3mm |  |
|  | 轨道小车 | 15套 | 工业 | 轨道打点式，打点有效距离不小于600mm。 |  |
|  | 演示斜面小车 | 1套 | 工业 | 1.斜面板全长1200mm，宽97mm，厚15mm，板面平直光滑。斜面板的一端装有滑轮，滑轮支架倾角可调，滑轮采用工程塑料制作，滑轮外径φ28mm。 2.底板长800mm，四角安装橡胶垫脚。 3.小车车身采用工程塑料制作，车轮为金属材料制作，外形尺寸约：100×80×38mm |  |
|  | 斜面小车 | 15套 | 工业 | 1.斜面外形尺寸约为：长815mm,宽100mm，厚20mm； 2.斜面的一侧有刻度标尺，标尺全长800mm，最小分度值10mm |  |
|  | 气垫导轨 | 15台 | 工业 | 1.导轨采用铝合金型材制作，导轨工作面长度1200mm，导轨工作面夹角：90°，导轨一侧斜面筋上设有刻度尺，刻度尺全长1200mm，最小分度值为1mm； 2.实验附件包括：挡光片（100mm,50mm,30mm各2片）6片、挡光条（5mm）1个、 滑轮1个、滑轮架1个、加重砝码（50g±0.5g，100g±1g各4个）、U形弹射器2个、圆形弹射器2个、牵引线2米、座架4个、三定律弹射器1个、砝码桶1个、振子弹簧2个、光电门架2个 、橡皮筋4根； 3.仪器要求气源：风压＞5800Pa。 |  |
|  | 小型气源 | 15台 | 工业 | 1.外壳采用工程塑料制作，壳身设有出气孔，出气孔尺寸不小于11×5mm，孔数不少于10个。出气口内径φ23.5mm，外径φ30mm，出气口高49mm； 2.送气管长度不小于1000mm。仪器使用电源：AC2220V 50Hz；连续工作时间不小于60分钟，外壳温升不大于35℃； 3.仪器外形尺寸约φ230×300mm。 |  |
|  | 自由落体实验仪 | 15套 | 工业 | 1.由主体（含垂直调节螺栓3只、固定螺栓8套）、标尺、自由落体插头线（含电磁铁吸球器1套、光电门2个）、接球架、钢球、重锤、三脚架等组成。 2.主体： 1）主体采用铝合金型材制作，要求整件挺直，不得有翘曲变形等缺陷； 2）主体有效尺寸不小于1300x40x30mm； |  |
|  | 牛顿第二定律演示仪 | 1套 | 工业 | 3.双轨轨长：1.0米； 4.小车设有阻尼调节装置。同步起步, 装置及俘获装置。 |  |
|  | 牛顿第二定律实验仪 | 15套 | 工业 | - 组成上下二层铝型材轨道（轨道长不小于800㎜）； 2. 具有塑料桶（放置砝码及砂子用作所加的外力）； 3. 具有底脚； 4. 具有小车轨道； 5. 调节螺丝（调节轨道的平面与水平面角度平行）； 6. 具有后面板； 7. 具有联动刹车装置（能控制二小车同步起动；刹车时，二小车立即停止）； 8. 小车（2只），上部为1号车，下部为2号车。刻度尺，每格之间间隔约10㎜。 |  |
|  | 反冲运动演示器 | 1套 | 工业 | 1.由金属筒、橡皮塞、小车、铝杯等组成，金属筒外径为:φ16mm； 2.小车外形尺寸：95mm*65mm*26mm； 3.铝杯尺寸：φ35mm*20mm。 |  |
|  | 超重失重演示器 | 1个 | 工业 | 记忆式。 |  |
|  | 超重失重演示器 | 1套 | 工业 | 移动距离不小于1.5m，超重、失重加速度可调，灵敏测力计示数可见。 |  |
|  | 动能势能演示器 | 1台 | 工业 | 1.由底板、带刻度的面板、钢球下落定位孔、透明圆筒、弹簧、弹簧压缩杆、水平连接杆、竖直立柱、钢球、滑块、带刻度滑槽、带布圆柱体等组成； 2.底板、带刻度的面板均采用厚度为1mm的铁板制作，底板长470mm，宽160mm，高10mm，面板宽440mm，高450mm |  |
|  | 平抛竖落仪 | 1个 | 工业 | 1.适用于高中物理教学中有关平抛物体和自由落体，同时落地的演示实验 2. 结构和原理：1）底板2）轴 3）角铁 4）圆窝 5）弹簧6）扳机7）转门 8）钢球9)方孔 10)挡柱 |  |
|  | 平抛运动实验器 | 15套 | 工业 | 产品由底座、面板、滑杆、调节螺杆、接球板、钢球、平抛导轨、释放装置等组成； 2.底座采用厚1.2mm铁板折成，表面烤漆尺寸约280×100×12mm，四脚配有调平螺钉；面板采用厚度1.2mm的铁板制作，尺寸为340×280mm。 |  |
|  | 平抛和碰撞实验器 | 15套 | 工业 | 1.由底座、面板、平抛导轨、接球槽、调平螺栓、平抛电磁线圈、吸放球开关、平抛球、重锤、纸夹、平板活动立柱、电源线等组成。 2.底座采用厚度为1.5mm的冷轧板成型，四角有调平螺钉，供实验时调平仪器。底座尺寸为280×100×12mm；面板采用1.5mm厚钢板制作，尺寸约为280×340mm。 |  |
|  | 碰撞实验器 | 15台 | 工业 | 1.主要由轨道、支球架、支球管、挡球板、金属球、非金属球、重锤、桌边夹、过球指示器等组成。 2.轨道采用铝型材制作，轨道外形宽度约20mm，支球架、支球管、挡球板与轨道组装为一体；金属球尺寸为Sφ15.5mm；非金属球尺寸为Sφ16.5mm；桌边夹有效夹持厚度5～50mm，夹持深度38mm。 |  |
|  | 冲击摆实验器 | 1台 | 工业 | 由弹簧抢、冲击摆、支架、指示器、弹丸、摆块等组成。 |  |
|  | 运动频闪观测仪 | 1套 | 工业 | 1.可调高度双规实验仪； 2.铁球、玻璃球各一个； 3.小木块一个 4.坐标纸一张（70mm*70mm)。做实验时需自备频闪照相机一台。 |  |
|  | 二维空间—时间描迹仪 | 4套 | 工业 | 1.仪器面板尺寸：约380㎜×320㎜； 2.仪器打点频率：打点频率：100HZ、50HZ、20HZ；相对误差小于1%；高压脉冲强度：能击穿10mm空气隙；点迹分大、小两档可调； 3.当输入电压为50HZ，220V时：大点迹时，I不大于5mA;小点迹时,I不大于3 mA； 4.仪器工作电源：AC50HZ 220V±20V。 |  |
|  | 向心力演示器 | 1台 | 工业 | 1.仪器可形象直观的演示和定性验证向心力公式：F=mv2/r或F=mω2r。 2.仪器外形尺寸约：约480×200×340mm。 |  |
|  | 向心力演示器 | 1台 | 工业 | 数显。 |  |
|  | 向心力实验器 | 15台 | 工业 | 1.底座尺寸为285×95×10mm；转动轴承内径φ10mm，轴承座主体外径φ33mm，高34mm； 2.立柱采用φ14mm圆钢制作，插入轴承座后的立柱高度为107mm，平衡锤及重锤均采用直径φ24mm的圆钢制成，长50mm，周期测定片采用φ0.5mm厚铝板制作，直径φ80mm，正面印制0.4s、0.5s、0.6s、0.8s、1.0s、1.2s的周期指示刻度。 |  |
|  | 凹凸桥演示器 | 1套 | 工业 | 1.材质：亚克力板、塑钢复合材料等； 2.构成：本产品主要由塑钢框架、背板、模拟凹凸桥、调节旋钮、钢球等组成； 3.产品整体尺寸：约560x200x230mm。 |  |
|  | 演示力矩盘 | 1个 | 工业 | 1.由圆盘、轴心销、定位销、底座、支杆等组成； 2.圆盘采用工程塑料压制而成，尺寸为φ270mm×16.5mm，圆盘表面印制四个同心圆，直径分别为φ60mm、φ120mm、φ180mm、φ240mm，在四个同心圆周均布直径为φ4.2mm的小孔，小孔分布与轴心对称，孔数不少于34个。 |  |
|  | 力矩盘 | 15个 | 工业 | 1.圆盘采用工程塑料压制而成，直径φ270mm，圆盘表面印制四个同心圆，直径分别为φ60mm、φ120mm、φ180mm、φ240mm，在四个同心圆周均布直径为φ4.2mm的小孔，小孔分布与轴心对称，孔数不少于34个； 2.轴心销采用φ8mm的金属杆车制，一端与圆盘中心孔配合，另一端与支杆插接；定位销共6只，采用φ8mm的金属杆车制，总长19mm，吊线长度不小于300mm。 |  |
|  | 动量传递演示器(碰撞球) | 1套 | 工业 | 由支架、钢球、底座等组成。5个摆球在同一高度，拉开左边钢球，右边能摆动，摆动距离大致相等，摆动次数不小于8次。 |  |
|  | 微重力实验装置 | 1套 | 工业 | 微重力实验、自由落体坐标系和静止坐标系实验。 |  |
|  | 音叉 | 1套 | 工业 | 1.由单支音叉组成，附有共鸣箱和音叉槌； 2.音叉频率分别为286Hz。 |  |
|  | 音叉 | 1套 | 工业 | 1.由单支音叉组成，附有共鸣箱和音叉槌； 2.音叉频率分别为512Hz。 |  |
|  | 纵波演示器 | 1套 | 工业 | 1.由支架、螺旋弹簧、振源及附件、连接杆和衬布等部件组成。振子为圆柱体金属件。表面电镀，振子可在弹簧钢片上调整其高度。弹簧钢片应有足够瞧的长度和钢度，表面防锈处理； 2.通赤改变振子的位置，其频率可调。螺旋弹簧需经防锈处理，有效圈数为180圈。 |  |
|  | 声速测量仪 | 1台 | 工业 | 1.两传感器放置在3m--4m范围内可正常工作； 2.声源频率≥5KHZ； 3.声速测量误差≤10%。 |  |
|  | 共振音叉 | 1对 | 工业 | 440Hz。 |  |
|  | 纵横波演示器 | 1台 | 工业 | 1.底部长约240mm，宽约28mm，机架总高度约380mm； 2.弹簧钢片厚度0.8mm，长300mm，宽3mm，通过改变振子位置，弹簧钢片的频率可在2.5 ～3.3Hz范围内调整； 3.螺旋弹簧采用φ0.3mm的弹簧钢丝绕制，绕制直径φ40mm，弹簧工作长度100mm，全长圈数380±10；连接杆采用直径不小于φ9mm的钢管用螺纹连接而成，全长1100mm； 4.可转动金属条采用厚度3mm的钢板制作，长145mm，宽16mm；衬布为反光白布，长1100mm，宽450mm； 5.振源振子φ18×9mm，振子高度可在弹簧钢片上任意调节； 6.弹性媒质体质点由直径不大于φ40mm的乒乓球14个组成。 |  |
|  | 绳波演示器 | 1套 | 工业 | 横波、行波、驻波、机械绳波。本仪器使用电压：DC12V。 |  |
|  | 波动弹簧 | 1个 | 工业 | 扁钢丝弹簧，外径不小于66mm，圈数不小于180，两端为90°弯折半圆。 |  |
|  | 波动演示器 | 1台 | 工业 | 1.由机械传动机构、横波水平帘、纵波水波帘、波动衰减器等部件组成； 2.外形尺寸：约570x215x270mm 。 |  |
|  | 发波水槽 | 1套 | 工业 | 1.主要由主机、电源组件、屏幕、水槽、反射镜、活动连杆、振动器、LED频闪光源及附件组成， 2.附件包括：单振子、双振子、平面波振子及长档板； 3.屏幕采用磨砂玻璃制作，屏幕大小为：260×240mm，产品水槽水深大于10mm可调； 4.升降式光源结构，振动器的振动频率、幅度均可调节；频闪频率：50～100次/秒，连续可调； 5.仪器使用电源电压：AC 220V/50HZ±10%； 6.消耗功率：≤50W。 |  |
|  | 发波水槽 | 1套 | 工业 | 1.由水槽、振源及附件组成，水槽由透明有机玻璃制成，尺寸约为280x280x30mm,槽内四周放海绵用于防止反射波； 2.振源由振荡电路、弹簧片连接器等组成，振荡电路其频率可调； 3.工作电压DC8V. |  |
|  | 弹簧振子 | 1套 | 工业 | 1.导轨长度为260mm，高度为36mm，导轨右侧设有φ7×18mm的进气嘴；滑块采用透明塑料制作，滑块长度100mm； 2.振动弹簧采用φ0.3mm的弹簧钢丝绕制，外径φ16mm，圈数：30；刻度标尺能平移调整，总长240mm，刻度值以“cm”为单位，分度值为2cm，0刻度在中间，两边分别标注“2、4、6、8、10”的数字，刻度线长5mm，刻度线宽1.5mm； 3.进气管采用内径φ6mm的橡胶管，长度不小于295mm； 4.仪器外形尺寸约300×100×100mm。 |  |
|  | 弹簧振子 | 1套 | 工业 | 1.由底座、标尺、立杆、振子、弹簧等组成； 2.底座尺寸不小于445*78*28mm，立杆直径8mm，高度不小于420mm，振子直径20mm，长度35mm，中间有红色标记，表面镀铬，标尺尺寸410*27mm，标有0，2，4，6，8等刻度。 |  |
|  | 弹簧振子振动图像描绘器 | 1台 | 工业 | 1.由底座、立杆、无噪声直流电机、画板、画笔、摆锤、电磁铁、传动机构等组成； 2.底座采用优质木材制作，底座外形尺寸为800×240×50mm，立杆采用φ10mm圆钢制作，高度不小于700mm；圆锥形摆锤由圆钢制作，尺寸为φ33×48mm，摆线长不小于700mm； 3.仪器使用电源：DC 6V。 |  |
|  | 简谐振动投影演示器 | 1台 | 工业 | 1.仪器采用CMOS数字集成电路和钟控集成电路，主要由机箱、显示屏、发光管、控制面板、电源线等组成； 2.机箱尺寸约540×235×90mm；显示屏厚度不小于2mm的有机玻璃板制作，尺寸不小于540×230mm。 |  |
|  | 匀速圆周运动投影器 | 1台 | 工业 | 1.主要由底板、转盘、滑板、滑道、碰片、导电螺杆、吊线杆、支杆、附吊线的摆球、电磁铁、投影点、拨杆、电机、转速调节电位器等组成。 2.底板、转盘、滑板均采用透明有机玻璃板制作，底板尺寸为400×320×5.5mm,仪器外形尺寸约400×320×700mm。 |  |
|  | 单摆组 | 28组 | 工业 | 1.由5个摆球及摆线组成。摆球中心均设有穿线孔； 2.5个摆球分别为：Sφ19mm的大钢球1只，Sφ12.8mm的小钢球2只，Sφ24mm的大塑料球1只，Sφ15mm的小塑料球1只；3.摆线为不易伸缩的棉线，长度不小于1500mm。 |  |
|  | 单摆振动图像演示器 | 1台 | 工业 | 1.由底座、立杆、无噪声直流电机、画板、画笔、摆锤、电磁铁、传动机构等组成； 2.底座采用优质木材制作，底座外形尺寸为800×240×50mm，立杆采用φ10mm圆钢制作，高度不小于700mm； 3.圆锥形摆锤由圆钢制作，尺寸为φ33×48mm，摆线长不小于700mm； 4.仪器使用电源：DC 6V。 |  |
|  | 单摆运动规律演示器 | 1套 | 工业 | 1.底座材质为工程塑料，底径为φ280mm，高度为90mm，底座底部配有3只调节螺钉，可调节立柱垂直和摆线位置； 2.立柱采用φ12mm的圆钢制作，长度不小于1100mm，表面镀铬；横杆采用φ12mm的圆钢制作，长度为150mm，两端设有悬点；上、下标尺采用厚度不小于2.5mm的塑料板制作，表面印制刻度线及数字，上标尺（0～20°，R=164），下标尺（0～10°，R=765）；摆球共5只，包括：空心摆球2只（Sφ22mm塑料球）、钢球（Sφ15.8mm）1只、玻璃球（Sφ15.2mm）1只、胶木球（Sφ14mm）1只。摆线为不易伸缩的蜡线，长度不小于4m。 |  |
|  | 受迫振动和共振演示器 | 1台 | 工业 | 改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆共振。 |  |
|  | 共振演示器 | 1台 | 工业 | 1.由弹簧振子、偏心负载变速装置、磁性画板、底座及导轨控制系统组成； 2.整台仪器尺寸不小于280*150*140mm； 3.磁性画板外径尺寸210*135mm，有效使用面积不小于4.115*80mm，工作电压8-12V。 |  |
|  | 内聚力演示器 | 4套 | 工业 | 1.由两只带有金属和挂绳的铅圆柱体组成，并配有挤压板和旋转式刮削器； 2.圆柱体直径φ20mm、长45mm； 3.铅的纯度不得低于99.9％； 4.铅圆柱体的有效使用长度不小于18mm； 5.挂绳安装在圆柱体侧面的孔心中； 6.圆柱体无砂眼气孔； 7.削平两圆柱体端面压接在一起后，承受纵向拉力不小于60牛顿。 |  |
|  | 空气压缩引火仪 | 4个 | 工业 | 1.由气缸、底座、端盖、活塞等组成； 2.气缸由有机玻璃制成，缸长不小于130mm，外径不小于φ28mm，内径φ10mm； 3.底座直径φ62mm，高21mm； 4.手柄直径φ40mm，表面应光滑、无毛刺；活塞杆直径φ9mm，表面镀铬，手柄与活塞杆连接牢固并具有足够的机械强度。 |  |
|  | 双金属片 | 1个 | 工业 | 1.仪器由铜片、铁片和手柄组成。 2.铜片、铁片厚度不小于0.3mm，长度不小于220mm，宽不小于12mm，铜片与铁片用铆钉铆合在一起。 |  |
|  | 气体做功内能减少演示器 | 1套 | 工业 | 1.气室为圆筒形，有进气咀和出气口，进气咀与进气管配合紧密，出气口为喇叭状，与胶塞配合紧密； 2.气室直径应不小于38mm，长不小于90mm，壁厚不小于2mm； 3.玻璃气室尺寸为：∅49x104mm； 4.底座和背景衬板为黑色塑料一体制成，程L型尺寸约为135x100x110mm； 5.进气管长不小于300mm，内径与气室进气咀配合牢固； 6.胶塞为锥形，大端直径约为15mm。 |  |
|  | 纸盆扬声器 | 1台 | 工业 | 1.扬声器直径不小于200mm，8Ω； 2.扬声器无杂音，演示效果明显； 3.在失真度、音质等方面符合技术要求。 |  |
|  | 油膜实验器 | 28套 | 工业 | 1.由盛水盘、计数板、滴移器、油酸、粉、粉盒等组成。 2.盛水盘采用工程塑料制作，带盖，盛水盘内空直径φ200mm，深20mm；计数板能履盖整个盛水盘面，板有一面印制刻度，中间大格，每格为1cm2，滴移器采用5ml针筒、6½号针头代替；油酸为无水酒精稀释成1000:1的溶液用小瓶盛装；粉采用痱子粉，用密闭的小瓶盛装。 |  |
|  | 浸润和不浸润现象演示器 | 1个 | 工业 | 1.由浸润材料和不浸润材料组成； 2.玻璃片尺寸为76×28*1.0mm，其中一片表面涂有蜡层。 |  |
|  | 液体表面张力演示器 | 1套 | 工业 | 1.由直径为φ1.4mm的钢丝成型为五种不同几何形状的线框组成。分别为圆形线框；凸环形线框；正方体线框；收缩线框；双环线框； 2.各线框总高度不小于130mm，线框中各圆形线框内径不小于φ34mm，正方体线框的各边长不小于36mm。 |  |
|  | 液体表面张力实验器 | 28套 | 工业 | 1.由直径为φ1.4mm的钢丝成型为五种不同几何形状的线框组成。分别为圆形线框；凸环形线框；正方体线框；收缩线框；双环线框； 2.各线框总高度不小于130mm，线框中各圆形线框内径不小于φ34mm，正方体线框的各边长不小于36mm。 |  |
|  | 毛细现象演示器 | 1套 | 工业 | 1.仪器由塑料盛液座、毛细管支架及五根内径大小不同的玻璃毛细管组成。 2.盛液座及毛细管支架采用工程塑料制作，盛液座内空尺寸约为160mm×86mm×10mm，毛细管支架宽20mm，支架距盛液座底部高度不小于80mm；毛细管长度均为130mm。 |  |
|  | 伽尔顿板(道尔顿板) | 1台 | 工业 | 1.用来研究随机现象的模型，来说明气体分子运动速率分布统计规律性的教学仪器，由有机玻璃板，陈列钉子，V型槽，插板，狭槽等组成。 |  |
|  | 气体定律实验器 | 28套 | 工业 | 1.由外管、活塞、橡皮盖、固定夹和挂钩板等组成； 2.外管采用高透明医用级聚丙烯制造，外管尺寸φ16×75mm，容积10ml，有体积刻度标志，最小分度值0.5ml。 |  |
|  | 玻意耳定律演示器 | 1套 | 工业 | 1.由底座、尺度板、U型玻璃管、压力表、压气球等组成，底座尺寸260*140*20mm，表面喷涂黑色漆， 2.尺度板尺寸：430*150mm，表面喷有白色底漆，印有红色±20刻度，每10刻度加粗加长，压力表显示压力范围0-0.1mpa，U型玻璃管直径28mm，高度不小于430mm。 |  |
|  | 盖·吕萨克定律演示器 | 1套 | 工业 | 1.储气筒直径：ф29mm； 2.最小格值：1ml； 3.最大格值：65ml； 4.压力表示值范围：-10N/㎡——30N/㎡； 5.最小格值：2N/㎡； 6.可显示温度：-45-150摄氏度； 7.仪器尺寸：150*100*200mm。 |  |
|  | 气压模拟演示器 | 1套 | 工业 | 1.J2277型或优于，用于模拟气体分子的运动，以解释气体压强的产生及气体定律等微观现象，电机转速可调； 2.工作电源电压：DC10V； 3.由导向杆、配重块、透明筒、活动圆盘、塑料小球、振动板、底座、电机调速旋钮、电源接线柱、电源开关等组成。 4.导向杆采用塑料管制作，尺寸为φ3×100mm，配重块为金属材料制作，尺寸为φ14×6mm，透明筒采用“372”材料制作，尺寸为φ100×130mm；活动圆盘采用泡沫材料制作，尺寸约φ95×9mm；用于模拟气体分子的塑料小球尺寸为Sφ6mm，数量100粒；振动板采用有机玻璃板制作，尺寸约φ95×3mm；底座材质为塑料，外形尺寸为128×130×118mm。 |  |
|  | 饱和水汽膨胀液化演示器 | 2套 | 工业 | 透明容器内能承受3个以上大气压。 |  |
|  | 玻棒(附丝绸) | 1对 | 工业 | 1.教师用， 2.玻棒材质：有机玻璃、实心，φ11mm×245mm。 3.丝绸尺寸应不小于200mm×200mm，桑蚕织品 产品符合JY179标准。 |  |
|  | 胶棒(附毛皮) | 1对 | 工业 | 1.由两根胶棒及一块毛皮组成； 2.胶棒材质为聚碳酸脂，胶棒尺寸为φ13.5×295mm，胶棒的一端成圆弧形，圆弧尺寸约为SR4mm；毛皮为经过鞣制的动物毛皮，尺寸不小于105×105mm。 |  |
|  | 箔片验电器 | 1对 | 工业 | 1.外壳尺寸为87x45x89mm,底座尺寸为115x75x19mm； 2.金属箔片厚度不大于0.02mm，长度不小于28mm． 在圆球或圆盘上加8KV的直流高压时，泊片的两边张开与中位片的角度应不小于45°； 3.移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间应不小于1分钟； 4.产品外形尺寸：115x75x145mm。 |  |
|  | 箔片验电器 | 28对 | 工业 | 1.由两只相同的箔片验电器组成，产品由外壳、导电杆、箔片及集电板组成； 2.外形尺寸不小于50x30x65mm； 3.金属箔片厚度不大于0.02mm带电时能顺利张开，电荷消失后能完全回零。 |  |
|  | 指针验电器 | 1对 | 工业 | 1.由两只灵敏度相同的指针验电器组成，底座底径φ102mm，高40mm；圆盘采用厚度为1mm的A3板材成型，尺寸为φ190×70mm；2.导电杆采用φ6mm的圆钢制作，总长度约80mm； 3.指针采用薄金属片制成，长度不小于100mm，仪器组装后总高度约330mm。 |  |
|  | 感应起电机 | 1台 | 工业 | 1.在温度为20℃、相对湿度为65%的环境中，摇柄转速120转／分，火花放电距离不小于40mm。在温度为0～40℃范围，相对湿度小于80%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离不小于20mm。起电盘采用直径235mm，厚3mm的有机玻璃板制成； 2.起电盘径向跳动，两盘跳动量不大于1.5mm。 |  |
|  | 枕形导体 | 1副 | 工业 | 1.拆式枕形导体，主要半球面柱形导体2个、绝缘支杆2支、底座2个等组成。 2.导体采用厚度为1mm的铜材制作，导体半球面直径φ60mm，柱形长度65mm，两个半球面柱形导体对合后所成枕形导体总长约162mm；绝缘支杆采用有机玻璃制作，尺寸为φ12×105mm；底座采用酚醛塑料制作，尺寸为φ87×13mm。 |  |
|  | 小灯座 | 100个 | 工业 | 1.小灯座由底板、接线柱，灯座组成； 2.小灯座为螺旋式灯座与E10／13、E10／14、1c9／14计小电珠配用。 3.小灯座最高工作电压为36V，最大工作电流为2.5A； 4.底座用黑色塑料制成； 5.外形尺寸约75X35X10mm，金属件为铜质。 |  |
|  | 单刀开关 | 50个 | 工业 | 1.单刀开关由底座、接线柱、闸刀、刀座、手柄等组成； 2.单刀开关最高工作电压为36V，最大工作电流为6A； 3.底座外形尺寸为75mm×35mm×9mm，接线柱为644型，行程不小于6mm； 4.闸刀、刀座用厚不低于0.8mm的磷铜片制做,表面镀镍； 5.闸刀有效长50±1mm，宽8±0.2mm。 |  |
|  | 滑动变阻器 | 28个 | 工业 | 1.电阻20Ω；额定电流2 A； 2.电阻值误差应小于10％； 3.滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整，要有4个接线端； 4.电阻线绝缘层承受不低于1.5KV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1.5KV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象。 |  |
|  | 滑动变阻器 | 28个 | 工业 | 1.电阻50Ω；额定电流1.5 A； 2.电阻值误差应不超过±10％； 3.滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整，要有至少4个接线端； 4.电阻线绝缘层承受不低于1.5KV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1.5KV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象。 |  |
|  | 滑动变阻器 | 28个 | 工业 | 1.电阻200Ω；额定电流1.28 A； 2.电阻值误差应小于10％； 3.滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整，要至少有4个接线端； 4.电阻线绝缘层承受不低于1.5KV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1.5KV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象。 |  |
|  | 电阻定律演示器 | 1台 | 工业 | 1.外形尺寸约800×145×40mm； 2.三种金属导线的规格、阻值如下表：材质 导线直径（mm） 有效长度（mm） 参考阻值（Ω） 铜 0.5±0.04 1000±2 0.09； 铁0.5±0.04 .1000±2 0.5；镍铬1±0.04，1000±2 .2.5；3.金属导线在两接线柱间的长度为735±2mm； 4.连接片为1mm厚的黄铜制成，表面镀铬。 接线柱为铜质，直径不小于8mm。 |  |
|  | 电阻定律实验器 | 28台 | 工业 | 不少于四根导线，长度、截面积、材料不同。 |  |
|  | 演示线路实验板 | 1套 | 工业 | 1.由线路底板、元器件插块、接插器件、专用接线等组成； 2.线路底板共4块，采用工程塑料制作，尺寸为360×240×20mm、96孔，孔径φ6mm，孔距30mm； 3.元器件插块座由工程塑料制作，分为大二孔插座、小二孔插座、四孔插座及电池座插座,各模块的表面标注有内装的元器件的名称或电路符号； 4.大二孔插座外形尺寸为85.5×51×30mm，小二孔插座尺寸为 58×24.5×26mm，四孔插座尺寸为84×84×36mm，电池座插块尺寸为88×40×44mm（1#电池用，共6个）；大二孔插座元器件包括：V符座3块、A符座3块，小二孔插座元器件包括：单极开关（凸轮式）3个、灯座（螺口式）3个、线绕电阻（5W 5Ω）1只、线绕电阻（5W 10Ω）2只、线绕电阻（5W 15Ω）1只、线绕电阻（5W 20Ω）1只、接线柱座（红、黑各3只）6只、空位插座1个；四孔插座元器件有：双极开关（凸轮式）1个；其它附件有：镍铬丝（φ0.3×3300mm）1根、康铜丝（φ0.3×1100mm）1根、铁铬丝（φ0.3×1100mm）1根、灯珠（ 3.8V,0.3A）4只、灯泡（6.2V,0.3A）2只、接线夹（红、黑各1）2个、吊环（8字形）6只、拼接销（开口式）30只、走线插座60个、三角支板（直角边77mm，邻边58mm,厚15.5mm）5个、双插接线（150～1000mm六种）34套、叉头、插头接线（150～1500mm五种）18套、压紧螺杆（M6，可调）2套、压杆2个、压钩2个； 5.手提式专用皮革箱定位包装，包装箱尺寸约为520×390×90mm；6.全套仪器可进行下列演示实验： 1）演示组成串联和并联电路； 2）演示安培表的使用方法； 3）演示伏特表的使用方法； 4）演示欧姆定律； 5）演示电阻的测量； 6）演示导体的电阻定律； 7）演示变阻器的结构及使用方法； 8）演示串联电路的特点； 9）演示并联电路的特点； 10）演示电器的消耗的电功率测量； 11）演示串联的小灯泡消耗的电功率； 12）演示并联的小灯泡消耗的电功率； 13）演示电磁继电器的控制电路。 |  |
|  | 学生线路实验板 | 28套 | 工业 | 1.由线路底板、电池夹座、元器件插块、接插器件、专用接线、特制插头等组成； 2.线路底板1块，采用工程塑料制作，尺寸为360×240×20mm、96孔，孔径φ6mm，孔距30mm； 3.电池座插块尺寸为88×40×44mm（1#电池用，共4个）；元器件插块座由工程塑料制作，各模块的表面标注有内装的元器件的名称或电路符号，插座尺寸为 58×24.5×26mm，元器件包括：单极开关（三角凸轮式）3只、线绕电阻（4W，5Ω）2只、线绕电阻（10W，10Ω）2只、灯座（螺口式）2只、空位插座1只。接插器件有：小接插座16个、吊环3只、拼接销5只。连接导线有：双头接线（50～230mm）18根、叉头接线（140～300mm）6根、小灯泡（2.5V,0.3A)4只、小灯泡（3.8V,0.3A)4只。 4.彩盒包装，箱体尺寸约为390×270×75mm。 |  |
|  | 单刀双掷开关 | 28个 | 工业 | 1.由底座、3个接线柱、闸刀、单刀片、绝缘柄、卡片等组成；2.底座长74mm、宽35mm、高9mm,两边的接线柱为黑色、中间接线柱为红色柱体； 3.底座为工程塑料，表面光洁。 |  |
|  | 双刀双掷开关 | 28个 | 工业 | 1.J2371型或优于，开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A；2.开关闸刀与接线柱及垫片均为铁质，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm； 3.接线柱直径为φ4mm，有效行程不小于4mm； 4.底座采用绝缘性能良好的工程塑料，规格约76mm*53mm*10mm。 |  |
|  | 焦耳定律演示器 | 1套 | 工业 | 1.由面板、底座、密闭容器、U形玻璃管、电阻丝、乳胶管、止水夹、接线柱等组成； 2.电压范围：DC6～10V或AC6～10V 50Hz；电阻阻值：R1=10Ω，R2=10Ω，R3=10Ω，R4=5Ω ，阻值误差≤+5%； 3、仪器面板采用工程塑料制作，尺寸约为270×220×2.5mm，面板上印制液面高度标尺，标尺总长130mm，分度值1cm，每1cm标注刻度数字，数字标注在中间，两面印制液面刻度线；密闭容器由透明塑料制作，采用橡胶垫盖密封，尺寸约80×50×80mm，电阻分别焊接于贮气盒内；液面玻璃管直径φ6mm，高约180mm。 4.仪器组装后总高度260mm。 |  |
|  | 保险丝作用演示器 | 1套 | 工业 | 1.阻燃面板镶嵌于铝合金外框。 2.铝合金外框宽度不小于90mm厚度不小于1.5mm。 3.表面做本色氧化处理，四角用黑色塑料保护，与铝合金边框结合紧密； 2.工作环境条件:温度-10℃～40℃；相对湿度不大于90%RH(40℃)； 3.使用交流电源：12V，50Hz±5Hz。 4.面板长不小于400mm，宽不小于270mm，正面有相应的实验电路图，电路图绘制应正确、清晰、不易脱落； 3.能成功完成以下实验： 1）导线有允许通过的最大电流强度实验； 2）保险丝的作用实验； 3）保险丝选用原则实验； 4）铜丝代替保险丝的危害性实验； 5）短路的特点与危险实验。 |  |
|  | 范氏起电机 | 1台 | 工业 | 1.仪器能产生几万伏特电势差，作为静电学实验的高压静电源，能用来演示电荷性质、分布；说明静电感应原理；显示电力线及尖端放电现象等。 2.由机座、电机、干燥用白炽灯、有机玻璃筒、蓄电球、调整螺钉、集电梳、皮带轮、橡胶带、放电球、放电球绝缘杆等组成。 3.机座为工程塑料制作，底部设橡胶垫脚，外形尺寸约200×280×90mm；有机玻璃筒直径φ64mm ，长约320mm，壁厚不小于3mm；蓄电球为直径φ200mm、壁厚1.8mm的不锈钢空心球，可分两半打开；皮带轮直径不小于φ30mm ，宽45mm，橡胶带宽不小于32mm；放电球直径不小于φ60mm ，绝缘杆采用φ15mm 的有机玻璃棒制作，长度不小于150mm。 4.电源电压：AC 220V；整机功耗：70W；火花距离：≥60mm；5.整机外形尺寸约：300×200×600mm。 |  |
|  | 球形导体 | 1个 | 工业 | 1.球形导体由球体、绝缘支杆、底座三部分组成； 2.球体采用铁质空芯球体，表面镀镍，球体直径φ92mm，绝缘支杆与底座总高度约130mm，支杆直径φ12mm，底座底径φ100mm。 |  |
|  | 验电器连接杆 | 1个 | 工业 | 1.由绝缘手柄、连接杆、构成； 2.绝缘手柄采用直径φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于135mm；连接杆采用直径不小于φ2mm的钢丝制作，长度约198mm，两端成形为“∨”形。 |  |
|  | 移电球(验电球) | 1个 | 工业 | 1.由绝缘手柄及金属球构成； 2.绝缘手柄为直径φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于100mm；金属球采用直径φ14mm钢球，表面镀铬； 3.金属球与绝缘手柄端面接触好，螺接牢靠。 |  |
|  | 验电羽 | 对 | 工业 | 1.由底座、支架、丝线固定卡、丝线等组成，每套配两只； 2.底座为工程塑料制作，尺寸为φ65mm×40mm；支架为用φ5mm的金属杆制作，支杆高度140mm；丝线固定卡采用厚度为0.5mm金属板成型，固定卡直径φ27mm；丝线颜色为黄色，线径约1mm，丝线均匀分布在固定卡周边，根数不少于20根，丝线下垂长度不小于50mm； 3.产品外形尺寸约φ65×190mm。 |  |
|  | 验电幡 | 1个 | 工业 | 1.由铜丝网、红丝线、支柱、底座等组成； 2.铜丝网为平纹黄铜丝网，目数：200目/吋，铜丝网尺寸为360×82mm；红丝线φ1×150mm，共10根，悬挂在铜丝网两侧； 3.支柱共3根，采用φ5mm塑料管制作，长度160mm，3根支杆分别固定在铜丝网的两端及中心位置；支座采用工程塑料制作，底座3个，底座底径φ65mm，支座高度41mm； 4.将带支杆的铜丝网插入底座组成验电幡，产品组装后总高度约195mm。 |  |
|  | 尖形布电器 | 1个 | 工业 | 1.尖形导体（包括内锥体）、绝缘支杆、底座三部分组成； 2.尖形导体用铜材制作，表面电镀，导体直径φ70mm，柱形长度100mm，锥体高度75mm；绝缘支杆及底座的总高度约130mm，绝缘支杆直径12mm，底座采用ABS工程塑料制作，尺寸直径：约100mm。导体与绝缘支杆之间用金属杆连接，金属杆尺寸φ5×23mm。 |  |
|  | 正负电荷检验器 | 1台 | 工业 | 1.由机壳、指示灯、复位开关、电源开关、探头、电路板、电池盒等组成； 2.仪器外形尺寸：约130×86×66mm；产品机壳为ABS工程塑料制作，探头为Sφ9的金属圆球； 3.电路板、电池盒安装于机壳内部，可以检验摩擦起电的电荷，电容等带电体的正负及演示静电感应； 4.仪器使用电源电压：DC6V。 |  |
|  | 静电实验箱 | 3套 | 工业 | 避雷针原理、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等。 |  |
|  | 金属网罩 | 1个 | 工业 | 1.由金属网罩、绝缘底盘和连接器组成； 2.金属网罩由钢丝编织而成，尺寸不小于∅170x180mm； 3.绝缘底盘由塑料底座和圆形铝板组成，底座尺寸∅103x40mm,铝板∅198x1mm.连接器由一根∅6x90mm金属小杆，上端附有∅20mm金属球，下端装有链条，长约140mm，金属杆可以沿套管上下移动并有顶丝制紧。 |  |
|  | 电荷间作用力演示器 | 1套 | 工业 | 1.仪器有有机玻璃外罩，底座，控制部分等组成； 2.整台仪器外形尺寸不小于360x280x300mm； 3.有机玻璃罩350x180x200mm。数字显示； 4.分辨率：≤10-5次方牛顿； 5.环境温度≤26℃； 6.相对湿度：≤50%； 7.供电电压：220V AC； 8.底座上有作用力大有，距离，湿度等显示，有距离调节旋钮，调节距离0-200mm，带电球直径不小于40mm。 |  |
|  | 电荷间作用力实验器 | 15套 | 工业 | 1.实验用，仪器有有机玻璃外罩，底座，控制部分等组成； 2.整台仪器外形尺寸不小于360x280x300mm； 3.有机玻璃罩350x180x200mm； 4.具有数字显示； 5.分辨率：≤10-5次方牛顿； 6.环境温度≤26℃； 7.相对湿度：≤50%； 8.供电电压：220V AC； 9.底座上有作用力大有，距离，湿度等显示，有距离调节旋钮，调节距离0-200mm，带电球直径不小于40mm。 |  |
|  | 库仑定律演示器 | 1台 | 工业 | 由测微器、悬丝、小筒体、绝缘盖板、平衡板块、大筒体、平衡杆、底座、阻尼器、三脚铁架、动球、定球、绝缘杆。 |  |
|  | 电场线演示器 | 2套 | 工业 | 1.由五块电场线演示板组成，分别为单点电极演示板、双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板； 2.演示板采用透明性好的“372”材料制作，由盒座和盒盖组成，盒座内注满机油和适量发屑后与盒盖密封良好，五块演示板外形尺寸均为100×80×6.5mm； 3.单点电极演示板：单点电极采用M4×16接线柱，接线柱设在演示板的中心位置；双点电极演示板：双点电极采用M4×8接线柱，两接线柱位于演示板短边中心线上，两接线柱间距35mm；平行板电极演示板：两条宽5mm，长40mm，厚度为0.5mm的铜片用接线柱平行安装在演示板内，两平行板中心距为32mm；环形电极演示板：环形电极由宽5mm、厚0.5mm的铜片成形，外径φ36mm，内径φ24mm；尖形导体演示板：尖形导体由δ0.5mm的铜片制作，一端为R12mm的半圆形，一端为尖形，尖形导体总长36mm。 |  |
|  | 电势演示仪 | 1套 | 工业 | 电势、电势差、等势面。 |  |
|  | 等势线描绘实验器 | 28套 | 工业 | 导电玻璃型。 |  |
|  | 平行板电容器 | 1套 | 工业 | 分离式。 |  |
|  | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 1套 | 工业 | 模拟电场中带电粒子加速、偏转。 |  |
|  | 常用电容器示教板 | 1套 | 工业 | 电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等。 |  |
|  | 常用电阻器示教板 | 1套 | 工业 | 定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等)。 |  |
|  | 演示可调内阻电池 | 2个 | 工业 | 气压调节式及其改进型。 |  |
|  | 演示电桥 | 1个 | 工业 | 1.中学物理演示单臂电桥原理测量电阻阻值误差不大于2%； 2.外形规格1040*160*20mm。 |  |
|  | 条形磁铁 | 28对 | 工业 | 1.D-CG-LT-180或优于，每套为2个，T054； 2.每套磁铁分为N极和S极，S极用蓝色表示，N极用红色表示，其中每个磁铁的尺寸约为180mm*20mm*10mm； 3.纸盒包装； 4.符合教育部标准 JY0057-94《教学磁钢》的要求。 |  |
|  | 蹄形磁铁 | 28个 | 工业 | 1.蹄形磁铁外形呈 “U”形，铁芯截面积为20mm×10mm，高80mm，宽为65mm； 2.蹄形磁铁由铁氧体材料制成； 3.蹄形磁铁用CT3型高斯计测试两极磁感应强度不低于2000高斯； 4.蹄形磁铁外表应喷漆， N极为红色，S极为蓝色，红蓝色以磁铁的中心截面对称（不对称度不超过1mm）； 5.蹄形磁铁外表喷漆应均匀光亮，应无流痕、斑点和气泡； 6.蹄形磁铁各尺寸公差不大于0.6mm。 |  |
|  | 磁感线演示器 | 1套 | 工业 | 1.磁感线演示器由铁粉盒及磁铁组成； 2.铁粉盒采用透明塑料制成，外形尺寸约为230×128×30mm，铁粉盒内装有适量铁粉，实验时可通过轻敲盒子，让铁粉在跳动中自由排列。 3.铁粉盒上设有注油孔，实验时亦可向盒内注入机油，使铁粉可在盒内油中自由移动；配磁铁为条形磁铁，磁铁外形尺寸约为80×18.5×18.5mm，磁感应强度不小于60GS，磁铁表面有极性标注，红色为N极，蓝色为S极。 |  |
|  | 立体磁感线演示器 | 1套 | 工业 | 1.组合式，主要由上盖1个，下底1个，矩形凹形片6片，矩形半圆形片1个，小软铁片。碲形磁铁1个，条形磁铁1个组成； 2.上盖和下底用优质透明塑料制作，外形规格不小于直径170mm,厚5mm,上下对称面分别6等分凹槽和3等分支撑点； 3.矩形片用优质透明塑料制作，正面钉不少于50个。规格不小于195×75×2mm,钉Φ3×2mm； 4.磁铁用U084碲形磁铁和80×20×20条形磁铁，两级标示明显； 5.中心缝内可嵌入条形盒碲形磁铁。6、组装后的立体磁感线演示器不小于Φ170×200mm。 |  |
|  | 磁感线演示板 | 1套 | 工业 | 1.由上下盖板各1块，多孔板1块。橡胶支撑脚4个。条形磁铁1个及铁针组成； 2.塑料产品要求表面平整，光洁透明，无明显痕迹，无刺等现象； 3.金属制品要求无毛刺、表面防锈处理； 4.上下盖板用透明塑料制作，外形尺寸约280×280×2mm； 5.多孔板用ABS工程塑料制作，小孔以中心均匀分布孔径Φ5mm,小孔不少于780个； 6.支撑脚用橡胶制作，外形直径16×45mm±0.5mm； 7.条形磁铁有效尺寸约80×20×20mm.N、S极标示明显； 8.小铁针Φ1.2×4mm。 |  |
|  | 电流磁场演示器 | 2套 | 工业 | 1.仪器由直线电流磁场演示器、环形电流磁场演示器、螺线管电流磁场演示器等构成； 2.工作电流：直流3～6A； 3.线圈必须用不小于Φ0.3 mm裸露铜线30根，合并后外套Φ4mm塑料软管，线圈两端必须焊有连接铜片； 4.直线电流磁场的方线圈由60±5mm×100±5mm一匝组成； 5.环形电流磁场的线圈由Φ40±5mm一匝组成； 6.螺线形电流磁场的线圈由Φ40±5mm六匝组成； 7.底座尺寸约为280mm×174mm×44mm。 |  |
|  | 菱形小磁针 | 2套 | 工业 | 1.每组包含菱形小磁针16支，磁针体尺寸28mm×8mm；支座底径24mm，总高28mm； 2.磁针体的中间铆接铜轴承套； 3.磁针出厂一年内，磁针体的平均剩磁不小于5mT； 4.磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落。指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色； 5.支座用非铁磁性材料制成。底座平整、稳定，顶部装镀铬钢针； 6.磁针在外力作用下，磁针体应转动灵活，无明显偏斜或阻滞现象。去掉作用力后，磁针体应能自行回归指向，回归指向偏差不大于5º。 |  |
|  | 翼形磁针 | 5对 | 工业 | 1.每组包含翼形磁针2支，磁针体尺寸140×8mm；支座底径71mm，总高105mm； 2.磁针体的中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承； 3.磁针出厂一年内，磁针体的平均剩磁不小于9mT； 4.磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落。指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色； 5.支座用非铁磁性材料制成。底座平整、稳定，顶部装镀铬钢针； 6.磁针在外力作用下，磁针体应转动灵活，无明显偏斜或阻滞现象。去掉作用力后，磁针体应能自行回归指向，回归指向偏差不大于5º。 |  |
|  | 演示原副线圈 | 1套 | 工业 | 1.演示原付线圈由演示原线圈、演示付线圈、软铁芯三部分组成。 2.外形尺寸：约70×l06×ll5mm。 |  |
|  | 原副线圈 | 28套 | 工业 | 1.组合式，原线圈1套、副线1套、软铁芯1套组成； 2.原线圈： 1）由骨架、漆包线、连接片、接线柱组成； 2）骨架选用PBT工程塑料制成，内孔Ф11mm，绕线外径15mm，有效绕线距55mm； 3）漆包线Ф0.5mm绕制匝数不少于200匝； 4）连接表面镀锡处理； 5）接线柱选用M4塑料旋帽； 6）组合后的原线圈应漆包线绕制平整，绕线走向标示明显，要求无重叠、漏线现象，连接部位牢固。 3、副线圈： 1）由骨架、漆包线、连接片、接线柱组成； 2）骨架选用PBT工程塑料制成，内孔Φ24mm，绕线外径28mm，有效绕线距49.5mm； 3）漆包线Φ0.2mm绕制匝数不少于370匝； 4）连接表面镀锡处理； 5）接线柱选用M4塑料旋帽。 6）组合后的副线圈应漆包线绕制平整，绕线走向标示明显，无重叠、漏线现象，连接部位牢固。 4.软铁芯选用软铁材料制成，表面防锈处理，一端应有塑料帽，软铁Φ10mm，长约80mm。 |  |
|  | 演示电磁继电器 | 1个 | 工业 | 1.卧式，外形尺寸约155×95×80mm； 2.电磁继电器由控制系统和电磁系统两部份组成； 3.控制系统包括：动断和动合触点各一对； 4.电磁系统包括：线圈、铁芯、支架、衔铁等； 5.额定工作条件：线圈额定工作电压为直流6V，电流为30±3mA；使用时，被控端电压不大于36V，电流不大于1A； 6.吸合电流不大于30mA； 7.释放电流不小于7.5mA。 |  |
|  | 左右手定则演示器 | 28个 | 工业 | 1.左右手定则演示器由底座、撑杆、接线板（棒）、方形线圈组成； 2.底座用不小于150mm×90mm×28mm的非金属材料制成； 3.撑杆长度不小于240mm，与底座装接牢固； 4.悬挂方形线圈的接线板(棒）要用具有一定强度的绝缘材料制成，长度不小于150mm,其上装有红、黑两只接线柱； 5.方形线圈要求：线圈框架为非金属材料，结构为正方形，内边长为60±3mm，其上有绕线槽。线圈引线采用导线截面积不大于0.8mm2的多股软线制成，线端接线叉加套管； 6.底座、撑杆、接线板（棒）、方形线圈装接后，线圈框架底端内边两端到底座的高度差不大于3mm，其中部到底座的高度为46±3mm； 7.配合D-CG-LU-100型蹄形磁铁（磁极端面磁感应强度为0.5±0.1T）演示左手定则。在方形线圈的输入电流为1.5A时，方形线圈偏离平衡位置的位移应不小于130mm。 |  |
|  | 手摇交直流发电机 | 1个 | 工业 | 1.由底座、灯座、手轮、磁块、电枢、极靴、电刷、集流环、轴承框架、接线柱等组成； 2.底座整体为塑料，表面光洁、平整，尺寸为300×200×30mm，灯座采用工程塑料制作，灯座外径φ35mm，高18mm，灯座插口为螺旋式； 3.手轮为酚醛塑料压制，尺寸为φ165×10mm；电枢转轴由φ10mm的圆钢制作，转子线圈采用QZ0.47高强度漆包线平绕440匝组成；电刷采用锡青铜片制作，电刷宽6.5mm；集流环为铜质，尺寸为φ15.8×28mm；皮带为φ160×5.5mm橡胶皮带；配有小灯珠两只； 4.输出端电压：在转子速度为1600转/分时，空载电压≥8V，串入4.8V/0.3A小灯泡，负载电压≥5V； 5.两个电刷放在集流环两端时，输出为交流电，放在集流环中间时，输出为直流电。 |  |
|  | 阴极射线管 | 1个 | 工业 | 1.演示阴极射线在磁场内发生偏转的现象，说明阴极射线是从阴极发射出的带电微粒流； 2.示直进入磁效应阴极射线管由泡壳、挡板、荧光板、阴极、阳极、胶木座等组成； 3.配套仪器：低压直流电源为输出直流10-12V、高压感应圈为火花距离50-80mm、调压变压器为交流220V±10V、直流高压电流为输出直流280V-300V、蹄形磁铁为开口50-70mm、导线和带鳄鱼夹的导线等。 |  |
|  | 阴极射线管 | 1支 | 工业 | 1.演示阴极射线沿直线运动，并能被金属阻挡的现象； 2.示直进阴极射线管由泡壳、金属挡板、支架、阴极、阳极、胶木座等组成； 3.配套仪器：低压直流电源为输出直流10-12V、高压感应圈为火花距离50-80mm、调压变压器为交流220V±10V、直流高压电流为输出直流280V-300V、蹄形磁铁为开口50-70mm、导线和带鳄鱼夹的导线等。 |  |
|  | 阴极射线管 | 1支 | 工业 | 1.演示阴极射线使物体发生机械运动的现象，说明阴极射线具有动量和能量； 2.产品由泡壳、导轨支架、小翼轮、圆片电极、胶木座等组成； 3.配套仪器：低压直流电源为输出直流10-12V、高压感应圈为火花距离50-80mm、调压变压器为交流220V±10V、直流高压电流为输出直流280V-300V、蹄形磁铁为开口50-70mm、导线和带鳄鱼夹的导线等。 |  |
|  | 阴极射线管 | 1支 | 工业 | 1.演示阴极射线在电场中发生偏转的现象，证明阴极射线是带负电的微粒流； 2.产品由泡壳、挡板、荧光板、电场电极、阴极、阳极、胶木座等组成； 3.配套仪器：低压直流电源为输出直流10-12V、高压感应圈为火花距离50-80mm、调压变压器为交流220V±10V、直流高压电流为输出直流280V-300V、蹄形磁铁为开口50-70mm、导线和带鳄鱼夹的导线等。 |  |
|  | 低频信号发生器 | 1台 | 工业 | 10Hz～1MHz，正弦波功率输出不小于5W。 |  |
|  | 高频信号发生器 | 1台 | 工业 | 0.4MHz～130MHz分段连续可调，误差±5%。 |  |
|  | 教学信号发生器 | 1台 | 工业 | 445kHz～1700kHz，误差±5%；中频465kHz，±2%；低频正弦波、方波、锯齿波信号。 |  |
|  | 学生信号发生器 | 15台 | 工业 | 445kHz～1700kHz，误差±5%；中频465kHz，±2%；低频500Hz、1kHz、1.5kHz、2kHz、2.5kHz。 |  |
|  | 条形强磁体 | 5个 | 工业 | 1.磁感应强度≥0.8T； 2.规格：约150mm×28mm×14mm 。 |  |
|  | 蹄形强磁体 | 5个 | 工业 | 1.磁感应强度≥0.8T； 2.规格约84mm×103mm×30mm |  |
|  | 强磁针 | 2个 | 工业 | 1.每组包含翼形磁针2支，磁针体尺寸145×8mm；支座底径71mm，总高约120mm； 2.磁针体的中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承； 3.该磁针为高磁性磁体； 4.磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落。指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色； 5.支座用非铁磁性材料制成。底座平整、稳定，顶部装镀铬钢针。 6.磁针在外力作用下，磁针体应转动灵活，无明显偏斜或阻滞现象。去掉作用力后，磁针体应能自行回归指向，回归指向偏差不大于5º。 |  |
|  | 通电平行直导线相互作用演示器 | 1套 | 工业 | 1.工作条件：电源电压：AC220V 50Hz，环境温度：-10℃～40℃，环境湿度：<85%RH（40℃）； 2.通电触点为银触点：两银点之间距离为30±2mm； 3.两平行直导线为铜管，直径为φ4，长度不小于400mm； 4.电源功率≯28W，可瞬间提供60A以上电流； 5.可靠性：通电动作可连续操作不小于20次； 6.底座采用冷轧板制成，外形不小于200x130x100mm； 7.立杆直径不小于10mm，长度不小于430mm，两根立杆用铁片连接，尺寸不小于180x40x2mm。立杆上带有电流指示箭头。 |  |
|  | 电流天平 | 1套 | 工业 | 由底座、螺旋管、线圈、立柱、刻度盘、天平臂、指针及砝码等组成。 |  |
|  | 安培力演示器 | 1套 | 工业 | 1.由底座、磁极框架、磁铁、通电线框、接线柱、连接片、刻度盘支架、刻度盘、指针等组成； 2.底座厚度1.5mm的冷轧板制作，尺寸为190×130×20mm；磁极框架采用2mm厚的铁板制作，框架高115mm，宽40mm；两组磁铁在框架上安装后两极间距38mm，磁铁红色代表N极，蓝色代表S极；通电线框采用1mm厚的铜板制成，线框外形88×63mm，线宽4mm；连接片采用0.5mm厚铜片制作，长35mm，宽8.5mm；刻度盘支架采用φ4mm金属杆制成，支架高度280mm；刻度牌采用2.5mm厚塑料板印制，长刻线宽5mm，长15mm，短刻线宽4mm，长10mm；指针采用0.3mm厚金属板成型，长165mm； 3.仪器总体尺寸190×130×296mm。 |  |
|  | 安培力实验器 | 28套 | 工业 | 1.由底座、磁极框架、磁铁、通电线框、接线柱、连接片、刻度盘支架、刻度盘、指针等组成。 2.底座厚度1.5mm的冷轧板制作，尺寸为190×130×20mm；磁极框架采用2mm厚的铁板制作，框架高115mm，宽40mm；两组磁铁在框架上安装后两极间距38mm，磁铁红色代表N极，蓝色代表S极；通电线框采用1mm厚的铜板制成，线框外形88×63mm，线宽4mm；连接片采用0.5mm厚铜片制作，长35mm，宽8.5mm；刻度盘支架采用φ4mm金属杆制成，支架高度280mm；刻度牌采用2.5mm厚塑料板印制，长刻线宽5mm，长15mm，短刻线宽4mm，长10mm；指针采用0.3mm厚金属板成型，长165mm。 3.仪器总体尺寸190×130×296mm。 |  |
|  | 自感现象演示器 | 1台 | 工业 | 1.由面板及底脚构成； 2.面板采用优质木材制作，长500mm，宽400mm，四周用白色铝合金包边，铝合金宽度不小于10mm，仪器边框为木制，厚度不小于60mm，表面贴有黑色波音纸，顶部带有塑料提手。面板上分“通电自感现象”和“断电自感现象”两部分。表面印制有电原理图并分别标有两部分的工作电压。 3.导线采用暗线布置，内部接线和面板上的原理图一致。灯座、变压器、接线柱、旋钮开关等均安装在面板电路图上所标示位置。 4.底脚为塑料制成，高约40mm，宽度20mm，长度120mm，可灵活转动，仪器放置平稳。 5.示通电自感现象时：电源电压：直流或稳压6V，小灯泡：6.3V 0.15A；演示断电自感现象时：电源电压：直流或稳压6V，小灯泡为氖泡； 6.仪器实验效果明显。 |  |
|  | 电磁感应演示器 | 1套 | 工业 | 1.磁感应强度：>7MT； 2.匀速磁场面积：130×110mm2 ； 3.磁场不均匀度：≤4%； 4.工作电源电压：J1209型高中教学电源； 磁极主体：两极串接：DC16-24V、3A； 直流电机模型：DC：10-16V、2A； 悬挂导体实验：DC6-12V、1A； 5.其它还应符合JY 0001-2003的有关规定及GB21746-2008、GB21748-2008规定。 |  |
|  | 楞次定律演示器 | 1套 | 工业 | 1.由铝梁、铝环（开口环和闭合环各一只）、带顶针的支柱及底座组成。 2.铝梁及铝环采用厚度约0.5mm的铝板制作，铝梁长度约140mm，宽度约10mm；铝环的直径不小于50mm。 3.底座底面为圆形，底径为φ67mm，支柱及底座总高度约95mm。 |  |
|  | 电磁阻尼演示器 | 1套 | 工业 | 1.电磁阻尼演示器用于演示说明电磁感应现象,产品由电磁阻尼管、磁性演示块、非磁性演示块组成； 2.电磁阻尼管采用内径约16mm，长度约328mm的铝管制作； 3.磁性演示块：表面做涂覆处理； 4.面板尺寸：约200*300mm。 |  |
|  | 动能发电手电筒 | 1套 | 工业 | 齿轮传动，LED光源，带有能量储存装置。 |  |
|  | 单匝线圈电机原理演示器 | 1套 | 工业 | 该产品配合高灵敏度演示电表可以直观的分析感应电流的方向。 |  |
|  | 三相电机原理演示器 | 1套 | 工业 | 1.永磁式旋转磁场演示器由底座、支架和一个有固定转轴的蹄形永磁铁组成，底座∅145x20mm,支架高120mm； 2.电磁场旋转演示器由三个间隔相等的方形线圈组成，三个线圈分别包有红、黄、绿色绸带以示区别； 3.底座上有三个接线柱； 4.外形尺寸：∅145x130mm； 5.磁针、铝框、塑料框鼠笼装在针座上可以灵活转动。 |  |
|  | 手摇三相交流发电机 | 1台 | 工业 | 1.由定子、转子、支架、底座、接线柱、传动齿轮、△型接线板、Y型接线板等组成； 2.励磁线圈，电压为6V，1500转/分，频率为28Hz，空载、负载输出相电压不小于10V，负载输出线电压不小于16V，输出功率不小于7W； 3.定子外径140mm，内径80mm，厚24mm，定子线圈分别用黄、绿、红三色绸丝带捆扎牢固； 4.转子：外径78．5mm，叠厚28mm； 5.手摇轮外径180mm，接线板外形尺寸不小于170x180mm； 6.整台仪器尺寸不小于350*280*215mm。 |  |
|  | 三线电子开关 | 1台 | 工业 | 1.输入阻抗：100KΩ//40PF； 2.输入信号：≤10V； 3.开关频率：100Hz ～100KHz 连续可调； 4.放大系数：≥3倍； 5.相对位移：≥6伏； 6.增幅器调节比：≥10； 7.输入通道间隔离比：≥30dB； 8.输出极性:与输入相同，B、C可反相； 9.使用电源：交流220V±10% 50Hz； 10.消耗功率：约3VA； 11.工作时间：至少连续10小时； 12.工作环境：温度0℃～40℃，相对湿度≤90%； 13.外形尺寸：约200×195×145mm。 |  |
|  | 交流电路特性演示器 | 1台 | 工业 | 1.由机壳、面板、电流表、电压表、开关、变压器、电感、电阻、电容、接线柱、连接导线、电源线等组成； 2.仪器箱面板上印制有电原理图并分别标有各元器件符号，各元器件安装于电路图所示位置； 3.仪器主要技术指标： 1）输出频率：f1＜1Hz；f2＞2Hz；纯电感电路、纯电容电路电压和电流的相位差显示明显； 2）通过频率变换，在演示交流电路中频率、容抗、感抗关系时电流表显示明显； 3）仪器工作电压：AC 220V 50Hz； 4.仪器可通过开关变换频率，得到两种不同频率的交流信号输出，再配合面板上的容性负载和感性负载，可定性验证容抗、感抗和频率三者间的关系。 |  |
|  | 可拆变压器 | 1台 | 工业 | 1.仪器由变压器U型铁芯、原线圈、副线圈及变压器紧固支架等组成，仪器总体尺寸约为155mm×80mm×170mm； 2.铁芯包括U形铁芯，及条形铁扼各一件，U形铁芯截面尺寸约30mm*33mm，条形铁扼截面尺寸约28mm×24mm，铁芯窗口高约60mm，宽约58mm； 3.变压器线圈骨架为塑料制品，线圈骨架内孔尺寸约为34mm×34mm×58mm，变压器线圈有两个，其中一个线圈总匝数为1400匝，在200匝及800匝处有抽头，另一个线圈总匝数约为400匝，在100匝处有抽头； 4.变压器初级线圈的空载电流不大于100mA；变压器电压比与线圈匝数比的误差不大于10%，不得出现误差；变压器电流比与线圈匝数比的误差不大于10%，不得出现正误差；变压器的效率不得低于60%；变压器的绝缘电阻不小于100M∩。 |  |
|  | 小型变压器 | 15套 | 工业 | 1.由外壳、铁芯、线圈等组成； 2.外壳采用工程塑料制作，为可拆式，总体外形尺寸约：60×48×51mm；仪器变压器芯为可拆式，铁芯冲片用斜山字形； 3.铁芯：铁芯冲片用0.5mm高硅钢片冲制，舌宽18mm； 4.交叉迭片，每层3片对插，迭厚总片数108片；变压器线圈：线圈采用高强度漆包线按额定工作电压30匝/伏绕制； 5.线圈Ⅰ初级用，线径Φ0.55共120匝±1匝，额定工作电压4V； 6.线圈Ⅱ次级用，线径Φ0.51共240±1匝，额定工作电压8V； 7.线圈Ⅲ次级用，线径Φ0.8共60±1匝，额定工作电压2V。 |  |
|  | 变压器原理说明器 | 1台 | 工业 | 1.由U形铁芯、线圈、极掌、示教板、铝圈、阻尼摆、摆架及感应灯等组成； 2.仪器能进行下列演示实验： - 变压器初、次级间电压与线圈匝数关系的定量演示； - 变压器线圈初、次级间电流与线圈匝数关系的定量演示；3）变压器效率的定量演示； - 远距离输出的演示（用两个仪器）； - 通电自感现象演示； - 断电自感现象演示； - 跳圈现象演示； - 感应灯的演示； - 感抗演示； - 强弱阻尼摆的演示； - 电磁铁的演示； - 电磁感应的演示。 |  |
|  | 日光灯原理演示器 | 1套 | 工业 | 1.日光灯原理演示器由实验座、荧光灯、镇流器、启动器、电源开关、电源线等组成； 2.实验座采用工程塑料成型； 3.仪器外形尺寸：约300×230×105mm。 |  |
|  | 洛伦兹力演示器 | 1台 | 工业 | 1.洛仑兹力管为直径160mm的大玻璃泡，泡内抽真空后，充入一定压强的混合惰性气体，玻璃泡内装一个特殊结构的电子枪由热阴极、调制板、锥形加速极组成，还有一对偏转板；励磁线圈即亥姆霍兹线圈，由一对直径为280mm，每只匝数为140匝的环线圈组成，两线圈同轴平行放置，间距140mm，两只线圈串联连接；控制及电源组合部分在控制面板上设有偏转电压幅值旋钮、偏转板电压方向开关、加速极电压调节旋钮、励磁电流方向开关、励磁电流幅值旋钮、电源开关、电源指示灯等；暗箱内空尺寸约为320×300×420mm。 2.加速极电压0～280V连续可调； 3.励磁电流 电流方向：顺时、断路、逆时三档，电流幅值：0～2.5A连续可调； 4.偏转板电压 电压方向：上正、断路、下正三档，电压幅度：50～280V连续可调； 5.洛仑兹力管转动角度＞180°，有刻度指示； 6.电源：220V±10% 50Hz； 7.功耗：45瓦或优于； 8.连续工作时间：至少1小时； 9.仪器外形尺寸约350×300×450mm。 |  |
|  | 电子束演示器 | 1台 | 工业 | 1.由电子束管、控制器及电源三部分构成； 2.控制及电源组合机箱采用厚度不小于1mm的钢板制作，外形尺寸约290×128×195mm.控制面板上设有电源开关、电源指示灯、加速极电压幅度调节旋钮、偏转板电压幅度调节旋钮、偏转板电压方向开关等； 3.仪器主要技术指标： 1）加速极电压：0～700V范围内连续可调； 2）偏转板电压幅度：在0～50V范围内连续可调； 3）偏转板电压方向：上、下、左、右四个方向（电场作用）；4）显示方式：荧光屏幕显示电子束径迹； 5）电源：220V±10% 50Hz； 6）功率消耗：＜30W； 7）工作环境：温度0℃～40℃，相对湿度≤80%； 8）连续工作时间：至少1小时。 4.仪器可演示 1）演示加速后的电子，在没有外来电场力或磁场作用时，按直线运动； 2）观察电子束在电场力的作用下发生的偏转； 3）观察电子束在磁场中所受的洛仓兹力； 4）说明热电子发射现象等。 |  |
|  | 阴极射线演示器 | 台 | 工业 | 1.由电源、扫描发生器、射线管显示控制电路三部分组成； 2.工作电压AC220V，50Hz，功率10W，加速极电压335-440V，Y偏转极电压0-70V，扫描频率范围为28～50Hz； 3.X偏转极电压一75～75V；工作环境：-10℃～40℃；相对湿度：≤85%；外形尺寸：约280mm×195mm×140mm。 |  |
|  | 门电路和传感器应用实验箱 | 28套 | 工业 | 与门、或门、非门电路、干簧管、温度传感器、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、霍尔元件等应用实验。 |  |
|  | 电学元件黑箱 | 15套 | 工业 | 1.由若干个探测单元组成，每个探测单元表面有三个探测点，内部装有二个电学元件，每个探测单元连接的元件种类及元件的连接方式具有随意性； 2.元件种类：电阻器、二极管和电池。电阻器不少于5个，每个电阻器阻值不同； 3.探测点要求：探测单元表面的探测点为铜质，当探测点与元件的连接为非焊接时，所用材料和镀层应符合JY0001中有关不宜选用的接触的规定； 4.锁定装置：黑箱有锁定装置； 5.电池固定架：电池安置有固定架； 6.元件性能：二极管采用硅整流二极管，额定电流不小于1A；正向电压不大于1V，正向电流为1A；反向电流不大于50毫安，反向电压为28伏。 |  |
|  | 低气压放电管组 | 1套 | 工业 | 1.由底座、支架、放电管、导线等组成，底座和支架由塑料注塑成型， 2.底座尺寸：约340×120×28mm,支架为门字形，宽约280mm,高约428mm,六支大小相同抽空密封的长玻璃管，里面的气压分别为40、10、3、1、0.1、0.02毫米高水银柱。 |  |
|  | 电谐振演示器 | 1台 | 工业 | 1.发送：放电距离0.2mm～2mm可调，来顿瓶电容≥500pF； 2.接收：来顿瓶电容≥500pF，可变电容350pF～850pF。 |  |
|  | 赫兹实验演示器 | 1台 | 工业 | 1.夫兰克-赫兹管供电电压： 第一栅极电压UGIK 0-5V， 第二栅极电压UG2A 0-15V，加速电压Up：0-100V，灯丝电压UH：2.5-5V； 2.阳极电流IA：10-8 -10-4A； 3.显示谱峰数：≥5个； 4.夫兰克-赫兹管：充氩； 5.仪器还备有外接检流计接口，和外接X-Y记录拉口，便于接各种仪器仪器表进行测量和观察实验； 6.工作电压：220V±10% 50Hz； 7.工作环境：温度：0-+40℃，相对湿度：≤85%； 8.工作时间：完成实验必须将“加速电压Up”关闭，（将“加速电压Up”旋钮逆时针旋到0点）； 9.外形尺寸：约365mm×210mm×158mm。 |  |
|  | 电磁振荡演示仪 | 1台 | 工业 | 阻尼振荡,等幅振荡,振荡频率与振荡电路的电容 、电感关系。 |  |
|  | 电磁波的发送和接收演示器 | 1套 | 工业 | 1.发射器频率228MHz～280MHz,等幅、调幅； 2.接收器有声、光、电显示。 |  |
|  | 电磁波的干涉衍射偏振演示器 | 1套 | 工业 | 1.发射器：频率10GHz±1GHz，等幅波输出≥10mW； 2.接收器：喇叭天线接收距离≥1m，振子接收距离≥0.5m，有声、光、电显示。 |  |
|  | 密立根油滴仪 | 1台 | 工业 | 1.用于验证电荷的量子性和测定基本电荷质量； 2.结构：只要由机箱、测量显微镜、油滴室、油雾杯以及喷雾器组成； 3.试用电源：AC220V；指示电压AC24V； 4.照明灯电压：AC2.2V； 5.极板电压：量程-、0、+可选DC0～450V连续可调； 6.安装电压表：量程450V； 7.标准精确度等级1.5级或优于； 8.极板距离：6mm±0.2mm； 9.显微镜放大倍数：达到40X； 10.分析板总刻度：5*5mm； 11.对一滴油滴可连续观察时间。 |  |
|  | 电子比荷实验仪 | 1台 | 工业 | 1.纵磁场聚焦法精确测定电子的荷质比试验仪器，误差在5%以下； 2.技术指标 1）额定电压：AC220V； 2）额定频率50HZ； 3）最大输入功率：85W； 4）加速电压：1000V～1200V连续可调； 5）低压直流电源：电流强度：0.2A～1.5A，1.5A～2.5A，各档连续可调，电流方向：可换向； 6）螺线管参数：螺线管单位程度匝数N=3800匝/米； 7）示波管参数：荧光屏至Y偏转距离1≈0.148m； 8）连续工作时间：1h； 9）使用环境条件：温度：-10～40℃，相对湿度：不大于85%（40℃）。 |  |
|  | 半导体致冷器 | 1台 | 工业 | 致冷、发电两用。 |  |
|  | 整流电路实验器 | 2台 | 工业 | 半波、全波、滤波。 |  |
|  | 光具盘 | 1套 | 工业 | 1.由矩形光盘、圆形光盘、光源、狭缝、光学零件等组成的磁吸附式光具盘； 2.矩形光盘尺寸为：730mm×240mm，平面度误差不大于2 mm； 3. 圆形光盘直径为244mm，平面度误差不大于1mm。装在矩形光盘上应转动灵活，并能停止在任意位置上； 4.光源电压不大于12V，电流不大于6A。光源出口处照度不小于6Klx。开启光源后，外壳最大温升不大于60°； 5.狭缝数不小于7条，缝宽为3±0.2mm，相邻两条缝的中心距为13±0.5mm； 6.光学零件：梯形玻璃砖1个，等腰直角三棱镜1个，半圆柱透镜1个，凹凸柱面镜1个，大双凸柱透镜1个，小双凸柱透镜1个，小双凹柱透镜1个，平面反射镜1个，正三棱镜2个，双凸透镜1个。 |  |
|  | 凹面镜 | 1个 | 工业 | 1.本仪器由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成； 2. 凹面镜的直径为100±2mm； 3.凹面镜的焦距为65±10mm； 4.凹面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹。 5.反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层； 6.凹面镜对平行于主光轴的光束在焦平面上的光斑直径应不大于6mm； 7.支架为金属结构，镜框和镜座为塑料制品，整机应有足够的稳度； 8.镜面可按需要在任意方向止动，升降范围不小于40mm。 |  |
|  | 凸面镜 | 1个 | 工业 | 1.本仪器由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成； 2.凹面镜的直径为100±2mm。 3.凹面镜的焦距为65±10mm； 4. 凹面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹； 5.反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层； 6. 凹面镜对平行于主光轴的光束在焦平面上的光斑直径应不大于6mm； 7.支架为金属结构，镜框和镜座为塑料制品，整机应有足够的稳度。 8.镜面可按需要在任意方向止动，升降范围不小于40mm。 |  |
|  | 玻璃砖 | 28块 | 工业 | 1.玻璃砖为非等腰梯形，两底角分别为60°和45°。 2.玻璃砖用光学玻璃磨制，其折射率应在1.50～1.55范围内。 3.可以用脱脂棉、纱布清洁。 4. 外形尺寸：上底长为34mm；下底长85mm,两底角为60±0.5°和45±0.5°；高度为35±1mm；厚度为15±1mm。 |  |
|  | 光具座 | 28套 | 工业 | 1.导轨为铝合金的单轨结构； 2.主机由铝合金导轨，支脚、滑块、刻度尺组成； 3.导轨全长1000mm，截面为H型，壁厚不小于2mm，正面有弧形凹槽，可放置13mm 宽度的钢卷尺尺带，导轨表面作氧化处理，两端有橡胶制保护套； 4.滑块为铝制，尺寸不小于20x38x14mm。表面喷涂颜色与导轨色差明显，醒目燕尾槽与导轨配合良，滑动灵活。滑块上应有一中央刻线,利于学生读数； 5.支架采用铸铁制成，表面喷涂银色防锈漆，一端带有水平调节螺钉。与导轨连接后，放置平稳，无晃动； 6.附件：光源筒 电压6v-8v 3w，双凸透镜φ40mm f=100mm、φ30mm f=50mm，平凸透镜φ50mm f=300mm，双凹透镜φ30mm f=-75mm，一字屏100×80mm，白色光屏100×80mm，毛玻璃120×80mm；烛台φ20mm；插杆φ6×110mm 整套附件用泡沫盒定位包装。 |  |
|  | 三棱镜 | 2个 | 工业 | 1.三棱镜、托架、支柱、底座等组成； 2.三棱镜体外形为正三棱柱，边长28mm，相邻两角为60±0.5°，棱长80mm。三棱镜体采用中部色散NF-NC不小于0.0080的玻璃磨制，表面不许有目测到的划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角； 3.托架采用厚1.8mm，宽15mm的铁板折成，表面镀锌处理，并有足够的强度，三棱镜体在托架内能作任意方向的转动，并能停止在任意位置； 4.支柱采用φ6mm的圆钢制作，高度65mm，表面镀锌。 5.底座采用工程塑料制作，底径φ102mm，高度40mm，底座上设有调节螺钉，支柱在底座上的高度可调，升降范围不小于30mm。 |  |
|  | 白光的色散与合成演示器 | 1套 | 工业 | 1.由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成； 2.两块棱镜应配对，其折射率之差不大于0.003，中部色散之差不大于0.0004； 3.三棱镜的顶角为60±0.5°，高度不小于28mm，非工作面磨砂。应有保护性倒角； 4.棱镜固定可靠，装卸方便。 |  |
|  | 透镜及其应用实验器 | 9套 | 工业 | 凹透镜、凸透镜、支架、底座组成。 |  |
|  | 光的折射全反射实验器 | 28套 | 工业 | 1.由光屏、底座、光源、平面镜、半圆形透镜、和漫反射镜组成； 2.光源：笔式激光笔，红色光，功率小于1mW。使用光源时在10m处可见； 3.光屏直径不小于270mm，厚度不小于0.8mm，。表面印有0-90°刻度； 4.半圆柱砖直径不小于65mm，背面有铁片，能吸附于光屏之上、不易滑落； 5.底座尺寸不小于270x90mm中间有开口槽，能放置光屏，且放置平稳，无明显晃动。 |  |
|  | 光的干涉衍射偏振演示器 | 1套 | 工业 | 1.由可旋转式光具座、透镜、双缝片、单缝片、牛顿环、偏振片、投影屏及观察窗口等组成； 2.木箱包装，外径尺寸约830×290×115mm。 |  |
|  | 激光光学演示仪 | 1台 | 工业 | 1.激光器机箱及演示屏均采用厚度不小于1mm的铁板制作，机箱外形尺寸约415×140×120mm，演示屏尺寸为350×280mm；度盘直径约160mm，度盘上有纵横两直径把圆周分为四个象限，每个象限划分为90°； 2.圆盘圆周印制刻度，分度值为10°，每30°标注刻度数字，度盘中心孔为φ13mm，用于插放光学组件。 3.光学组件包括：平面镜1只、双平面镜1只、漫反射镜1只、半圆柱透镜1只、直角棱镜1只、潜望镜1只、平行平板1只，螺行玻璃棒1只、凹凸面反光镜1只、双凸透镜1只、等边棱镜1只、望远镜1只、平凸透镜1只、平凹透镜1只、扩束透镜（f=15）1只、劈尖1只、起偏器1只、检偏器1只、偏振器插片座1只、1#光刻衍射片1只、光具架1只、牛顿环1只。1#光刻衍射片结构尺寸：单缝0.1mm，双缝0.1×0.1mm，三缝：0.08×0.08mm，四缝：0.06×0.12mm，光栅：0.08×0.08mm：0.04×0.08mm；圆孔：φ0.4mm；方孔：0.3×0.3mm；矩孔：0.28×0.4mm；三角孔：0.4mm。 |  |
|  | 微型物理光学观察器 | 13套 | 工业 | 1.微型物理光学观察器可直观地演示出小孔、单缝、多缝、异型体、圆屏的光衍射现象。产品主要由机壳、衍射屏、接收屏、按压开关、激光器、电池等等构成； 2.外形尺寸：58×60×70mm； 3.显示屏尺寸：76×58mm； 4.使用电源：AC 3V。 |  |
|  | 双缝干涉实验仪 | 28台 | 工业 | 1.光源及照系统包括灯泡、照明透镜、滤色片、单狭缝等，单缝管上设有拨杆调节机构，拨杆采用φ8mm圆钢制作，长500mm。 2.观察系统由光屏和目镜组成； 3.测量头包括目镜、游标尺、分划板、滑板、手轮等。目镜可以前后调焦，分划板上刻有分划线； 4.遮光管采用内径为φ28mm，长600mm的铝管制作，另附有一根胶木接长管。遮光板采用工程塑料压制，尺寸为104×80×2mm，中心孔径为φ27.5mm，遮光板插杆长95mm，采用φ6mm圆钢制作； 5.仪器主要技术指标： 1）双缝采用真空镀铬工艺刻制在玻璃片上，双缝中心距d：一块为0.280±0.003mm，另一块为0.200±0.003mm； 2）单色光通过双缝所产生的干涉亮条纹（或暗条纹）不少于7条； 3）双缝至光屏（即分划板）之间的距离：当遮光管不加接长管时，L1=600±2mm，当遮光管加接长管后，L2=700±2mm； 4）滤色片为光学玻璃片，厚度2mm，红色滤色片的峰值波长为655±10mm，绿色滤色片的峰值波长为535±10mm； 5）测量头滑块的移动范围为0～20mm，游标尺的最小读数为0.02mm； 6）光源用12V，功率为15～24W的单丝灯泡或点光源灯泡； 7）白色干涉零级亮条纹的中心与光轴的偏离：当L1=600时不大于2mm，当L2=700时不大于3mm； 8）测定钠光（589.3mm）波长，相对误差≤3%。 |  |
|  | 牛顿环 | 1个 | 工业 | 外径尺寸不小于40mm,有效光圈不小于5mm,电动。 |  |
|  | 光导纤维应用演示器 | 1台 | 工业 | 1.仪器由机座、控制面板、传声光纤束、传像光纤束、电源线等组成； 2.机座（也兼作仪器盒）采用胶合板加铝合金构成，外形尺寸420*320100mm；控制面板上设有音频发送和接受装置、声音输出端口、声音输入端口、光波输出端口、光波输入端口 扬声器等，电路原理图印制于面板上； 3.传声功率≥300nW； 4.工作电源：DC6V。 |  |
|  | 光的偏振观察器 | 13套 | 工业 | 1.由起偏器、检偏器构成。 2.带框，直径不小于40mm，外框边缘带有指示刻度，每小格45°。 3.偏振片和片座装配良好，要求表面清洁，无污迹。 |  |
|  | 紫外线作用演示器 | 1套 | 工业 | 1.由机座、6W日光灯、波长为284mm紫外线灯管、波长为365mm的紫外线灯管、防紫外线辐射罩壳、滤色片、荧光片等构成。2.使用电压：AC220V±10% 50～60Hz； 3.整机功率：＜12W； 4.灯管寿命：＞500小时。 5.机座为工程塑料制作，外形尺寸约300×230×95mm，仪器各控制开关设在机座上； 6.防紫外线辐射罩壳采用厚度约3mm的红色透明有机板制作，外形尺寸为300×150×45mm； 7.滤色片采用透明有机板制作，分为红、黄、绿、蓝共四种，尺寸均为70×50×3mm； 8.荧光片尺寸为70×50×3mm,采用透明无色有机玻板制作。 9.提供晒图纸等实验所需耗材。 |  |
|  | 红外线作用演示器 | 1套 | 工业 | 本仪器分红外线发现实验器、红外线性质说明器和红外线控制器三只仪器。 |  |
|  | 手持直视分光镜 | 4套 | 工业 | - 1.由外筒、伸缩筒、分光棱镜、目镜系统、狭缝等组成； - 2.外筒、伸缩筒采用铝合金制作，外筒外形尺寸为φ19×60mm，壁厚1.5mm；目镜系统由镜座、镜片构成，镜座尺寸φ24×13mm；狭缝宽1.4mm，宽7mm； 3.外形尺寸φ20×76mm。 |  |
|  | 棱镜分光镜 | 3台 | 工业 | 1.整体为全金属制成，表面喷涂黑色油漆，带波长标尺，棱镜防护罩； 2.由平行光管、望远镜、标度管、三棱镜和镜座等组成，平行光管的透镜的焦距是130mm，望远镜焦距130mm，标度管的透镜焦距是130mm,棱镜采用重火石玻璃制成，为等边棱镜，边长28mm，高度32mm.底座材料为铁板，尺寸∅155x12mm,立柱尺寸∅20x130mm。 |  |
|  | 光谱管组 | 1套 | 工业 | 1.由底座、支架、光谱管、导线等组成，底座和支架由塑料注塑成型； 2.底座尺寸：约270x110x28mm,支架为门字形，宽210mm,高285mm,六支大小相同光谱管里分别充进为氢、氦、汞、氖和氩等气体。 |  |
|  | 钠的吸收光谱演示器 | 1台 | 工业 | 1.由钠管、钠管加热炉、防护散热罩、光源、立柱、底盘等组成。加热炉炉膛长不小于80mm，内径φ28mm； 2.炉膛两端有厚度不小于2mm的耐热玻璃光窗，加热炉工作电压为AC 24V，电流约为5A；防护散热罩采用φ0.5mm厚的铝板制作，外形尺寸约φ70×90mm；光源电压6～8V/3W，光源罩采用工程塑料制作，尺寸为φ41×76mm；立柱采用φ15mm金属杆，高度为75mm；底盘采用酚醛塑料压制，底径φ140mm； 3.产品性能：钠管加热时间不超过10min，能产生波长为589.3nm的吸收光谱线。 |  |
|  | 光电效应演示器 | 1台 | 工业 | 1.由机壳、面板、灯座、电流表、调节旋钮、光源、光源罩、光电管、滤色片、电源线等组成； 2.机壳（也兼作仪器箱）采用冷轧板制作，外形尺寸为300×180×280mm； 3.灯座、电流表、及旋钮开关嵌放在面板相应位置； 4.光源罩采用铝筒制作，尺寸为φ50×110mm； 5.光电管：锑化铟； 6.光电流输出：光直接照射下>1mA； 7.滤光片：绿色片、橙色片、近红色片、大红色片、档光片； 8.指示电表：电流表0-1.0mA； 9.配备灯光：5W、220V日光，亮度分4档可调； 10.工作环境：温度0-40℃ 相对湿度：<85%； 11.工作时间：连续； 12.工作电源：220V、50Hz.。 |  |
|  | 光电效应演示器 | 1台 | 工业 | 1.由光电管、遮光罩、滤色片、电流表、日光灯、亮度调节器、稳压电源、面板、仪器箱等组成，滤色片分别为，绿色、橙色、近红色、大红色、挡光片； 2.滤色片外径尺寸70*50*3mm，遮光罩采用铝材制作，尺寸为φ55×105mm，灯管功率为5W,亮度四档可调； 3.光电管输出电流大于1ma，整台仪器尺寸450*320*128mm。 |  |
|  | 太阳电池演示器 | 1台 | 工业 | 1.由机壳、太阳能电池板、小电机、风叶、蜂鸣器、转换开关等组成； 2.机壳采用工程塑料制作，外形尺寸约160×120×30mm；底座表面带有8个香蕉插孔； 3.太阳能电池板外径不小于50*50mm；风叶采用塑料制作，叶片厚度不大于0.8mm，风叶外圆直径不小于φ57mm。最大开路电压：3.5V； 4.最大短路电流：50mA； 5.蜂鸣器为FMQ-2724型或优于。 6.工作电压：3V，蜂鸣器工作电流：20mA； 7.直径不小于28mm，风叶电机工作电压：3V，风叶电机工作电流：30mA； 8.整台仪器配连接导线至少2根。 |  |
|  | X射线演示仪 | 1台 | 工业 | 1.由机箱、控制面板、热阴极X射线管、高压电源、铅玻璃观察窗、遮光罩等组成； 2.机箱采用厚度不小于1.5mm的钢板制作，机箱外形尺寸约420×260×350mm； 3.控制面板上设有：高压输出调节旋钮、高压启动开关、高压指示灯、电源开关及电源指示灯等； 4.仪器主要技术性能指标： 1）X射线管：阳极高压≤30KV，阳极电流≤2mA； - 连续工作时间：灯丝连续工作时间≥1小时，高压每次持续时间≤30秒，间歇工作； 3）工作电源：额定电压AC220V±22V，额定频率50Hz±2Hz。仪器采用全封闭式结构，可安全、有效地观察X射线的特性。 |  |
|  | 盖革计数器 | 1台 | 工业 | 加计数功能 |  |
|  | 威尔逊云雾室 | 1台 | 工业 | 杠杆式 |  |
|  | 高温扩散云室 | 1台 | 工业 | 1.220V电源，演示持续不间断，云雾现象明显，有专用放射源盒（铝盒内部灌铅），有两个视窗盖拉扣（体现三角固定的稳定性，安全可靠）； 2.尺寸：约200×180×200mm。 |  |
|  | 普朗克常量测定器 | 1台 | 工业 | 1.能进行演示光电效应有关规定的实验，还能根据爱因斯坦光电效应方程测算出普朗克常数，并与示波器连用可直观滴演示光电管的电流特性曲线； 2.仪器内部还装有稳压电源；主要技术指标：受光元件：真空光电管；滤色片：四种（红色、绿色、蓝色、黄色）； 3.放大器：电流放大器，增益60dB； 4.锯齿波：VPP=12V 20W白炽灯泡。 5.电源：220V±10%,50HZ； 6.仪器结构：由光源、光接收-直流放大显示箱（电器箱，内装有光电管）和滤色片等组成； 7.光源与接收电气箱通过导轨连接，可以根据实验需要调解光源与光电管的距离； |  |
|  | 液压机模型 | 1个 | 工业 | 1.J2112型或优于，附压力表； 2.由大、小缸体、截止阀、压力表、压力弹簧及底座等构成； 3.大、小缸体采用有机玻璃制作，大缸体外形约：φ56×100mm，小缸体外形约：φ21.5×60mm；底座采用铸铁制作，主要由油箱、吸油阀、压油阀及导管组成，底座外形尺寸约232×130×50mm，油箱容量：约280ml； 4.产品主要技术参数： 1）小活塞直径：φ14mm，小活塞行程：≥20mm； 2）大活塞直径：φ48mm，大活塞行程≥50mm； 3）正常压强：2～2.2Mpa； 5.正常压强时大活塞上的压力约3.14KN； 6.仪器总体外形尺寸：232×130×270mm； 7.配有液压油一瓶。 |  |
|  | 汽油机模型 | 1个 | 工业 | 1.模型为沿气缸纵轴剖开的断面模型装置于底座上，各部件应有不同的表示色，要求色泽鲜艳，颜色纯正，模型高度尺寸不小于300mm； 2.底座用ABS材料制作，尺寸约为168mm×108mm×23mm； 3.仪器通过摇臂控制气缸顶部的进气阀、排气阀的开闭来演示汽油机基本工作原理。摇臂的运动通过带手柄的飞轮，通过曲轮正时齿轮和凸轮正时齿轮的传动来控制，飞轮直径为100mm，相互啮合的两个正时齿轮比为1：2； 4.仪器备有灯光显示装置，电源电压为1.5V，仪器运转时，灯光依旧闪亮，能直观的说明冲程中活塞、进气阀、排气阀、点火等动作； 5.模型能正确显示冷却水套断面、活塞、活塞环、油环、曲轴箱的结构和位置，并可演示在工作过程中各有关部件的相互关系； 6.活塞制成整体形，尺寸为直径约50×45mm。 |  |
|  | 柴油机模型 | 1个 | 工业 | 1.模型为沿气缸纵轴剖开的断面模型装置于底座上，各部件应有不同的表示色，要求色泽鲜艳，颜色纯正，模型高度尺寸不小于300mm； 2.底座用ABS材料制作，尺寸约为168mm×108mm×23mm； 3.仪器通过活塞、连杆、曲轴和飞轮连接情况，能形象说明活塞的直线往复运动是如何转化成飞轮的旋转运动的，飞轮直径为100mm； 4.仪器上相互啮合的两个正时齿轮的齿轮为1：2，仪器能通过齿轮的转动和各部件的运动来说明柴油机的配气结构； 5.仪器备有灯光显示装置，电源电压1.5V，仪器运转时，灯光应依次闪亮，能直接地说明进气、排气、喷油的动作； 6.模型能正确显示冷却水套截面、活塞、活塞环、油环、曲轴箱、喷油嘴、油泵凸轮、高压油泵的结构和位置，并可演示在工作过程中各有关部件的相互关系； 7.活塞制成整体形，尺寸为直径约50×45mm。 |  |
|  | 磁分子模型 | 1套 | 工业 | 1.由透明塑料盒、磁针和轴针等组成； 2.透明塑料盒外形尺寸约为150mm×105mm×20mm； 3.磁针由0.6mm厚的碳钢材料加工而成，长为21mm，中部宽为5.6mm，两端圆弧半径为R=0.6mm，磁针排列成四排六行的阵列，磁针中心距24mm，磁分子的北极（N）为红色，南极（S）为蓝色； 4.磁针采用含碳量0.75%-1.2%的碳素工具钢，经热处理后硬度为HR56度-58度； 5.轴针长度为15±0.2mm，嵌入盒体底部深度为2±0.2mm，垂直于底面。 |  |
|  | 离心机械模型 | 1套 | 工业 | 1.仪器包括离心干燥器、离心分离器、离心节速器； 2.离心干燥器由内桶和外桶组成，内桶尺寸φ102mm×75mm，外桶尺寸φ200mm×70mm；离心分离器由支承框架、离心套、离心管等组成； 3.离心套采用透明塑料制成，内径φ20mm，高100mm；离心节速器由调节器、节流阀等组成。 |  |
|  | 晶体空间点阵模型 | 1套 | 工业 | 食盐，金刚石，石墨，明矾，石英。 |  |
|  | 蒸汽机模型 | 1台 | 工业 | 1.产品由气缸，活塞、连杆、大小飞轮等组成； 2.外形尺寸不小于165×128×200mm。底座为铁制(全套产品为金属件），尺寸为165×128×10mm； 3.活塞直径约26mm，高度约42mm。大飞轮为铝制，直径不小于75mm厚度不小于10mm有4个直径13mm的圆孔； 4.连接气源，仪器可自由运动。 |  |
|  | 蒸汽轮机模型 | 1台 | 工业 | 1.由缸内剖视体，外气缸，叶轮支架，压气机叶轮，叶轮，叶轮轴，缸体支架，底板； 2.外形尺寸280x120x130mm，底座为铁制(全套产品为金属件），透明缸体为透明有机玻璃直径约100mm长度220mm，壁厚不小于5mm； 3.叶轮不少于8个。 |  |
|  | 燃气轮机模型 | 1台 | 工业 | 1.由缸内剖视体，外气缸，叶轮支架，压气机叶轮，燃烧室剖体，透平叶轮，叶轮轴，缸体支架，底板。 2.外形尺寸欲望280×120×140mm，底座为铁制(全套产品为金属件），透明缸体为透明有机玻璃直径约为100mm长度220mm，壁厚不小于5mm。叶轮不少于8个。 |  |
|  | 高压输变电模拟演示器 | 1套 | 工业 | 发电厂、升压变压器、高压输电线、降压变压器、用户。 |  |
|  | 车床变速器模型 | 1套 | 工业 | 1.全金属，两档齿轮变速，真实演示车床变速的过程。 2.每档变速学生都可自己操作，直观的看到齿轮的变换过程和轮子的转速变化； 3.全金属结构约165×170×75mm。 |  |
|  | 汽车变速箱模型 | 1套 | 工业 | 1.全金属，两档齿轮变速，真实演示汽车变速过程； 2.每档变速学生都可自己操作，直观的看到齿轮的变换过程和轮子的转速变化。 3.全金属结构规格尺寸：约165×155×76mm |  |
|  | 机械机构模型 | 1套 | 工业 | 曲柄摇杆机构、双曲柄机构、双摇杆机构、曲柄滑块机构、凸轮机构。 |  |
|  | 机械传动模型 | 1套 | 工业 | 含齿轮传动、皮带传动、链传动、蜗轮蜗杆传动、摩擦轮传动。 |  |
|  | 液压传动模型 | 1套 | 工业 | 1.液压千斤顶结构，液压缸内活塞、液压泵和单向阀工作过程清晰，全透明，真正演示液压传动系统的工作原理，直观明了的看到液压传动系统的工作过程，学生可动手参与。 2.尺寸约120×120×260mm。 |  |
|  | 汽车刹车系统模型 | 1套 | 工业 | 1.演示汽车碟刹系统，全透明，真实演示汽车刹车的工作原理和工作全过程，直观明了，学生可动手参与； 2.尺寸约280×120×150mm。 |  |
|  | 高中物理必修模块教学挂图 | 1套 | 工业 | 对开、铜版纸 ， 40幅/套。 |  |
|  | 高中物理系列1选修模块教学挂图 | 1套 | 工业 | 对开、铜版纸 ，6幅/套。 |  |
|  | 高中物理系列2选修模块教学挂图 | 1套 | 工业 | 对开、铜版纸 ，12幅/套。 |  |
|  | 高中物理系列3选修模块教学挂图 | 1套 | 工业 | 对开、铜版纸 ， 18幅/套。 |  |
|  | 简明物理学史挂图 | 1套 | 工业 | 对开、铜版纸 ， 2幅/套。 |  |
|  | 实验规范操作和安全要求 | 1套 | 工业 | 对开、铜版纸 ， 2幅/套。 |  |
|  | 高中物理必修模块投影片 | 1套 | 工业 | 新课标30张。 |  |
|  | 高中物理系列1选修模块投影片 | 1套 | 工业 | 新课标 20张。 |  |
|  | 高中物理系列2选修模块投影片 | 1套 | 工业 | 新课标15张。 |  |
|  | 高中物理系列3选修模块投影片 | 1套 | 工业 | 新课标28张。 |  |
|  | 高中物理必修模块多媒体互动教学软件 | 1套 | 工业 | CD-ROM 1碟。 |  |
|  | 高中物理系列1选修模块多媒体互动教学软件 | 1套 | 工业 | CD-ROM 2碟。 |  |
|  | 高中物理系列2选修模块多媒体互动教学软件 | 3套 | 工业 | CD-ROM 3碟。 |  |
|  | 高中物理系列3选修模块多媒体互动教学软件 | 4套 | 工业 | CD-ROM 4碟。 |  |
|  | 量筒 | 2个 | 工业 | 10mL。 |  |
|  | 量筒 | 2个 | 工业 | 50mL。 |  |
|  | 量筒 | 30个 | 工业 | 100mL。 |  |
|  | 量杯 | 2个 | 工业 | 280mL。 |  |
|  | 试管 | 30支 | 工业 | φ15mm×150mm。 |  |
|  | 试管 | 30支 | 工业 | φ32mm×200mm |  |
|  | 烧杯 | 30个 | 工业 | 250mL。 |  |
|  | 烧杯 | 10个 | 工业 | 500mL。 |  |
|  | 烧瓶 | 5个 | 工业 | 圆底长颈，500mL。 |  |
|  | 烧瓶 | 5个 | 工业 | 平底长颈，280mL。 |  |
|  | 酒精灯 | 30个 | 工业 | 150mL。 |  |
|  | 漏斗 | 5个 | 工业 | 90mm。 |  |
|  | 分液漏斗 | 1个 | 工业 | 筒形，280mL。 |  |
|  | 平底管 | 2支 | 工业 | φ12mm×150mm。 |  |
|  | T形管 | 5个 | 工业 | 8mmx100mm。 |  |
|  | 可密封长玻璃管 | 2支 | 工业 | 内径10mm×1000mm，有胶塞，带刻度衬板。 |  |
|  | 镊子 | 5支 | 工业 | 不锈钢160mm。 |  |
|  | 石棉网 | 30个 | 工业 | 128mm×128mm。 |  |
|  | 玻璃管 | 2千克 | 工业 | φ5mm～φ8mm。 |  |
|  | 乳胶管 | 5米 | 工业 | 或塑料管。 |  |
|  | 硅胶管 | 20米 | 工业 | 6mmX9mm。 |  |
|  | 碘 | 10克 | 工业 | 分析纯。 |  |
|  | 硫酸铜(无水) | 500毫升 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 硫酸铝钾(明矾) | 500克 | 工业 | 工业。 |  |
|  | 硫代硫酸钠(海波) | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 甘油 | 500毫升 | 工业 | 分析纯。 |  |
|  | 酒精 | 3000毫升 | 工业 | 无水乙醇。 |  |
|  | 煤油 | 1千克 | 工业 | LR級。 |  |
|  | 石腊 | 1千克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 油酸 | 500毫升 | 工业 | 分析纯。 |  |
|  | 硫酸 | 500毫升 | 工业 | 分析纯。 |  |
|  | 电工材料 | 28项 | 工业 | 鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、锌片、铜片、灯泡(15W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、绝缘胶布、导线等。 |  |
|  | 电子元件(工业产品) | 28套 | 工业 | 电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、电位器、光敏电阻、热敏电阻等)；玩具电动机、电磁继电器、电容、电感、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等。 |  |
|  | 家庭电路器材 | 28套 | 工业 | 空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等。 |  |
|  | 一般材料 | 28项 | 工业 | 磁性橡胶片、乒乓球、大头针、回形针、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板、坐标纸、图钉、高泡洗衣粉、钢炭(木炭)粉或痱子粉﹑松香等 |  |
|  | 彩色透光片 | 28套 | 工业 | 红、绿、蓝。 |  |
|  | 甲电池 | 28个 | 工业 | R40 1.5V。 |  |
|  | 1号电池 | 100组 | 工业 | 每组2个～3个。 |  |
|  | 电珠(小灯泡) | 100个 | 工业 | 2.5V或3.8V。 |  |
|  | 洗洁精 | 1000毫升 | 工业 | 日用手压瓶装。 |  |
|  | 蜂蜡 | 500克 | 工业 | 自然界蜂蜡。 |  |
|  | 集成电路实验板(面包板) | 15个 | 工业 | 165mm×55mm×10mm 至少830孔 配板线。 |  |
|  | 传感器器材 | 2套 | 工业 | 各种温度传感器(双金属片、热电偶、铂电阻、铜电阻、热敏电阻、半导体、感温铁氧体)、光敏电阻、硅光电池、光电二极管、湿敏电阻、干簧管、霍尔元件、气体压强传感器、酒精气体传感器等。 |  |
|  | 晶体和非晶体样品 | 1套 | 工业 | 石英晶体，食盐晶体，云母片，明矾晶体，硫酸铜晶体；玻璃，松香，蜂蜡，沥青，橡胶。 |  |
|  | 滚珠盒 | 1盒 | 工业 | 自行车小滚珠200粒 |  |
|  | 演示实验器材 | 1套 | 工业 | 云母片、电解电容器(28V，470µF～1000µF)、三极管、驻极体话筒、光声控延时开关、100kΩ可变电阻、1kΩ电阻、74LS00。 |  |
|  | 学生实验纸材 | 28套 | 工业 | 打点纸带、墨粉纸、坐标纸、复印纸。 |  |
|  | 温度报警实验器材套件 | 28套 | 工业 | 热敏电阻、74LS14、1kΩ可变电阻、蜂鸣器(YMD或HMB)。 |  |
|  | 电熨斗控温电路套件 | 1盒 | 工业 | 电熨斗控温电路套件。 |  |
|  | 防盗报警电路器材套件 | 28套 | 工业 | 小永磁体、干簧管、74LS14、2.2kΩ电阻、蜂鸣器(YMD或HMB)。 |  |
|  | 光控开关实验器材套件 | 28套 | 工业 | 光敏电阻、74LS14、51kΩ可变电阻、发光二极管、330Ω电阻。 |  |
|  | 火灾报警器 | 1个 | 工业 | 1.通过监测烟雾浓度来实现火灾报警，报警器内部采用离子式烟雾传感器；工作温度：-10℃～+50℃； 2.报警浓度：0.65～15.5%FT； 3.工作电源：12VDC/9VDC； 4.蜂鸣器声量能级：10英尺处为85分贝； 5.外壳：阻燃树脂； 6.外形尺寸：φ100×34mm 。 |  |
|  | 电子闹钟套件 | 28套 | 工业 | 1.由钟表壳、表芯、定时针、时针、分针、秒针等组成。 2.表壳外形尺寸约56×52×16mm，表壳正面印制有1～12时间刻度及数字，背面设有调节旋钮； 3.定时针长约20mm，宽约0.8mm，颜色为黄色； 4.时针长约18.5mm，宽约2.5mm，颜色为黑色； 5.分针长约24mm，宽约2.1mm，颜色为黑色； 6.秒针长约28mm，宽约0.8mm，颜色为红色。 |  |
|  | 桥梁模型器材套件 | 1套 | 工业 | 梁式桥、拱形桥、斜拉桥、桁架桥、吊桥、悬索桥。 |  |
|  | 走马灯器材套件 | 2套 | 工业 | 蜡烛做热源，热气流推动，扇叶，灯笼运转。含扇叶、灯罩、支架、支架座、蜡烛。 |  |
|  | 箔片验电器器材套件 | 28套 | 工业 | 物理探究实验用,组装式。 |  |
|  | 简易无线话筒器材套件 | 50套 | 工业 | 三极管、电容、电阻、漆包线、驻极体话筒、电池盒。 |  |
|  | 环保动能手电筒器材套件 | 28套 | 工业 | 1.塑料外壳一套，整体规格：100mm*70mm*28mm，开关滑动型；机身上下用螺丝固定；丝织拎带； 2.塑料按动把手、传导齿轮一套、拨动开关二个、小型发电机一个、发光二极管三只、玻璃聚光镜片一片。 |  |
|  | 简易收音机器材套件 | 28套 | 工业 | 电容、可变电容器、磁性天线、二极管、小耳机。 |  |
|  | 三极管放大电路器材套件 | 28套 | 工业 | 三极管、电容、电阻、电池。 |  |
|  | 光控路灯开关器材套件 | 28套 | 工业 | 光敏电阻、电阻、三极管、二极管、继电器、直流稳压电源。 |  |
|  | 遥控器器材套件 | 28套 | 工业 | 1.由发射部分和接收部分组成； 2.发射部分由一个信号波产生模块和一个载波产生模块组成；接收部分由一个解调模块解调后得到所要的信号波； 3.主要元器件包括：继电器、集成电路、电阻、三极管、瓷片电容、发光二极管、线圈绕组、二极管等； 4.产品工作电压：12V；工作电流：≤8mA；发射灵敏度：≥6dbm。 |  |
|  | 简易微型汽轮发电机器材套件 | 1套 | 工业 | 微型发电机、微型汽轮机、压力锅炉、发光二极管。 |  |
|  | 模型火箭器材套件 | 15套 | 工业 | 1.全金属结构，材质为铝合金，3级主火箭火箭、4个小火箭，底座为铝合金圆形，3个主火箭为螺旋装配，每个小火箭由销2个钉插接在主火箭上，装配简单。 2.尺寸约180×55×55mm。 |  |
|  | 滚上体 | 1套 | 工业 | 1.尺寸:约900×380×205； 2.探究课题：研究重心降低可使物体的势能转化为动能。 |  |
|  | 简单机器人 | 1套 | 工业 | 1.规格：高度约300㎜，臂膀宽度约195㎜，能转头能前进、后退，双臂能前后摆动，能讲话，可编程，可遥控； 2.探究课题：如何控制机器人 |  |
|  | 频闪观察器 | 1套 | 工业 | 1.由机壳、元器件、频率选择开关、电源开关、光源窗、电源线等组成。 2.闪光频率及对应闪光周期：5Hz 1/5秒、10Hz 1/10秒、28Hz 1/28秒、50Hz 1/50秒； 3.光脉冲持续时间＜1/2000秒； 4.最大连接使用时间：5Hz（1/5秒档） 60秒、10Hz（1/10秒档） 30秒、28Hz（1/28秒档） 4秒、05Hz（1/50秒档） 2秒； 5.仪器使用电源：AC220V； 6.仪器外形尺寸：190×120×65mm。 |  |
|  | 各种陀螺 | 1套 | 工业 | 圆周运动、离心运动。 |  |
|  | 大回转轮 | 1套 | 工业 | 1.尺寸:450×300×590mm； 2.探究课题：探究重力势能与动能之间的相 互转化规律。 |  |
|  | 三轨竟速 | 1套 | 工业 | 1.尺寸:约720×110×420mm； 2.探究课题：比较三物体的速度、路程、能量转换的关系。 |  |
|  | 翻转环实验器 | 1套 | 工业 | 1.尺寸:约600×200×600mm； 探究课题：探究力的分解和分力的作用；探究质点运动时的路程，速度和时间之间的关系。 |  |
|  | 离心力铁环 | 1套 | 工业 | 1.尺寸:约680×200×320mm； 2.探究课题：观察研究动能和势能的转化现象。 |  |
|  | 滚动的方轮 | 1套 | 工业 | 1.尺寸:约1000×190×140mm； 2.探究课题：观察研究方轮在不平的轨道上平稳运动。 |  |
|  | 玩具赛车 | 1套 | 工业 | 向心力实验。 |  |
|  | 饮水鸟 | 1套 | 工业 | 物态变化。 |  |
|  | 鱼洗 | 1套 | 工业 | 1.尺寸：约390×390×150mm； 2.探究课题：探究产生水花四溅现象的原因 |  |
|  | 水火箭 | 2套 | 工业 | 1.尺寸:约280×150×390mm； 2.利用水火箭内、外空气压力差，产生作用力（可以打到天空120米）。 |  |
|  | 滴水起电机 | 1套 | 工业 | 1.尺寸: 约280×240×880mm； 2.探究课题:研究分析滴水起电的实验现象。 |  |
|  | 气体辉光球 | 2套 | 工业 | 1.尺寸：约200×200×350mm； 2.探究课题：观察研究气体分子电离发光现象。 |  |
|  | 测电笔 | 28支 | 工业 | 氖泡式。 |  |
|  | 一字螺丝刀 | 28支 | 工业 | φ6mm长150mm以上铬钒钢绝缘胶柄。 |  |
|  | 十字螺丝刀 | 28支 | 工业 | φ6mm长150mm以上铬钒钢绝缘胶柄。 |  |
|  | 尖嘴钳 | 28个 | 工业 | 160mm ，55号工具钢或优于制造。 |  |
|  | 电工刀 | 1个 | 工业 | 四用。 |  |
|  | 手摇钻 | 1个 | 工业 | 中号。 |  |
|  | 木锉 | 1个 | 工业 | 280mm。 |  |
|  | 木工锯 | 1个 | 工业 | 带把手锯。 |  |
|  | 木工锤 | 1个 | 工业 | 0.28kg。 |  |
|  | 铇 | 1个 | 工业 | 中铇 全金属制。 |  |
|  | 斧 | 1个 | 工业 | 1kg以上,爷柄结实。 |  |
|  | 钢手锯 | 1个 | 工业 | 300mm 带锯条50条。 |  |
|  | 剥线钳 | 1个 | 工业 | 160mm 55号工具钢制造。 |  |
|  | 钢丝钳 | 1个 | 工业 | 200mm 55号工具钢制造 。 |  |
|  | 手锤 | 1个 | 工业 | 重0.5kg 工具钢锻造。 |  |
|  | 錾子 | 1个 | 工业 | 工具钢 280mm。 |  |
|  | 锉刀(平板) | 1个 | 工业 | 280mm，带柄。 |  |
|  | 三角锉刀 | 1个 | 工业 | 280mm，带柄。 |  |
|  | 什锦锉 | 1个 | 工业 | 150mm 10支/组。 |  |
|  | 活扳手 | 2个 | 工业 | 150mm或280mm。 |  |
|  | 手剪 | 1个 | 工业 | 300mm 工具钢锻造 剪铁皮、铜片。 |  |
|  | 直角尺 | 1个 | 工业 | 不锈钢 300mm从上。 |  |
|  | 电烙铁 | 2套 | 工业 | 60W，20W，2/套。 |  |
|  | 平口钳 | 1个 | 工业 | 80mm，台钻上用。 |  |
|  | 台钻 | 1台 | 工业 | φ1mm～φ13mm。 |  |
|  | 手电钻 | 1台 | 工业 | φ1mm～φ13mm。 |  |
|  | 钻头 | 2套 | 工业 | φ1mm～φ13mm 10支/组。 |  |
|  | 台虎钳 | 1台 | 工业 | 100mm。 |  |
|  | 砂轮机 | 1台 | 工业 | 单相或三相，300W，3000r/min，含安全护板。 |  |
|  | 钳工工作台 | 1个 | 工业 | 4工位/张 全金属 台虎钳位1个。 |  |
|  | 烙铁架 | 2个 | 工业 | 180mm×80mm。 |  |
|  | 油石 | 2个 | 工业 | 粗细两面。 |  |
|  | 冲子 | 1个 | 工业 | φ2mm～φ20mm 10件/套。 |  |
|  | 水平尺 | 1个 | 工业 | 三水泡型，水平面工作长度160mm～280mm。 |  |
|  | 工作服 | 4件 | 工业 | 全棉中号。 |  |
|  | 护目镜 | 60个 | 工业 | 防强光，上部衰减10倍～20倍，下部透射比≥75％。 |  |
|  | 护目镜 | 60个 | 工业 | 防机械冲击 双层。 |  |
|  | 手套 | 10双 | 工业 | 棉纱线 |  |
|  | 高压绝缘凳 | 1个 | 工业 | 绝缘耐受电压不小于120kV。 |  |
| （七） 高中化学教学仪器 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 小微企业行业划分 | 技术需求 |  |
|  | 钢制黑板 | 1块 | 工业 | 900mm×600mm，双面。 |  |
|  | 打孔器 | 2套 | 工业 | 1.供对胶塞和软木塞打孔用； 2.由四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）等组成。3.每支空芯管长度为94mm，管外径分别为6mm±0.1mm，8.0mm±0.1mm，10.0 mm±0.1 mm； 4.钻头用４５＃无缝钢管制成，刀口经淬火处理，表面镀铬，刀刃无缺口或锯齿状。刃口角度为12°～15°； 5.钻头圆度误差不大于0.05mm； 6.钻头直线度误差不大于0.05mm； 7.刀刃平面与手柄平行，并与钻头轴线垂直。刀刃平面与轴线的垂直度误差不大于0.3mm； 8.顶屑杆直径φ3mm，长90mm。 |  |
|  | 打孔夹板 | 1个 | 工业 | 1.由导向夹板、夹板、连接杆、蝶形螺母等构成。 2.导向夹板、夹板采用木质材料，外形尺寸不小于150×30×12mm；供打孔用的通孔孔径依次为φ3.5、φ6.5、φ8.5、φ10.5；连接杆采用M6×90mm的全丝螺杆。 |  |
|  | 打孔器刮刀 | 1个 | 工业 | 1.由刀架、砂石条、打孔器定位卡组成； 2.刀架采用金属材料制成，表面作防锈处理，经调节刀片张角，可修削刀口直径4mm~13mm的打孔器刀口； 3.手柄表面光洁，大小适当，握持手感舒适； 4.砂石与刀架配合灵活，便于装拆。 5.刀口张角可调； 6.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |  |
|  | 手摇钻孔器 | 1台 | 工业 | 1.化学实验室基本工具，用于对软木塞和胶塞打孔； 2.由支架、手轮、螺杆、夹具、固定夹、捅杆等组成； 3.支架用铸铁制造，表面要求平整，无缩孔、裂缺现象，表面烤漆。外形尺寸约为280×105×70mm； 4.手轮由高强度塑料制成，外径∅120mm； 5.螺杆用45＃钢材制成，螺杆上螺纹与支架上丝孔配合。转动时应灵活，无阻滞。钻孔过程中应无偏心现象，最大钻孔物厚度50mm。 6.钻孔管用45＃钢制造,刀口经淬火处理，硬度为ＨＲＣ35- 45，钻头有效长度为50mm±。四支钻头的外径、内径分别为外径：6 mm±0.1 mm，8 mm±0.1 mm， 10mm±0.1 mm ，12 mm±0.1mm。内径:4.5 mm±0.1 mm，6.5 mm±0.1 mm，8.5 mm±0.1 mm，10.5 mm±0.1 mm.7.夹具有效夹持范围0-40mm.8.固定夹采用45号钢制作，可夹紧厚度5-40mm，深不小于40mm,夹端设压碗。 |  |
|  | 电动钻孔器 | 1台 | 工业 | 1.电动式，配置无极调速； 2.额定电压：220V； 3额定电流：0.55A； 4.额定功率：100W； 5.钻头直径：∅0.6-∅7mm； 6.钻削行程：32mm； 7.工作台台面：168x168mm； 8.高度100mm。 |  |
|  | 仪器车 | 2辆 | 工业 | 至少两层，上层带护栏,不锈钢。 |  |
|  | 电动离心机 | 1台 | 工业 | 1.由主机、控制面板、电机、定时器、离心管架、离心管、电源线等组成； 2.仪器主机机壳采用1.5mm厚钢板制作，主机外形尺寸约230×270×205mm，离心机上盖口直径不小于φ95mm，孔盖板采用透明塑料制作，外形尺寸为φ114×7.5mm；控制面板上设有电源开关及指示灯、定时调节旋钮、转速调节旋钮。离心管共6支，每只容量20ml； 3.主要技术指标：最高转速：4000r/min；容量：20ml×6；最大相对离心场：1435×g；定时范围：0～60min（或常开）；使用电源：AC 220V 50Hz。 |  |
|  | 离心沉淀器 | 1台 | 工业 | 1.为手摇式离心沉淀器，主要由传动装置、离心管、离心管架、桌夹等组成。 2.传动装置采用摇手带动蜗轮传动，各转动部位配合松紧适度，蜗轮与蜗杆啮合良好，各部分转动灵活；离心管用进口柔性塑料370Y系列制作，规格尺寸不小于Φ16×100mm，离心管架用厚度不小于1.8mm的冷轧板制作，可托放四只离心管；桌夹采用45号钢制作，夹紧厚度5-60mm，深不小于28mm,夹端设压碗。 3.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |  |
|  | 磁力加热搅拌器 | 4台 | 工业 | 1.主机、搅拌子、立杆等组成； 2.主机外形尺寸约200×135×128mm，镀铬盘直径φ120mm，搅拌子尺寸φ7×22mm；立杆采用φ8mm圆钢制作，长度为230mm，表面镀铬； 3.使用电源：220V±5% 50Hz； 4.电机功率：28W； 5.加热功率：150W； 6.无级调速：0～2000转/分。 |  |
|  | 金属酒精灯 | 8个 | 工业 | 1.不锈钢制，容积不小于128ml。 2.在投标文件中提供具有资质的第三方出具的产品检测合格报告。 |  |
|  | 酒精喷灯 | 4个 | 工业 | 1.铜制坐式,由壶体、预燃盘、壶嘴、喷管、火苗调节杆、通针等部分组成。 2.在投标文件中提供提供具有资质的第三方出具的产品检测合格报告。 |  |
|  | 电加热器 | 1个 | 工业 | 铜制坐式,由壶体、预燃盘、壶嘴、喷管、火苗调节杆、通针等部分组成。 |  |
|  | 蒸馏水器 | 1台 | 工业 | 1.仪器主要由蒸发锅、冷凝器、电器配置三大部分组成； 2.不锈钢薄板滚压，延伸，焊接成形，工作电压220V，50Hz，功率2kw,外形体积规格尺寸：31*23*60cm，出水量每小时2L；仪器部分由水源阀，回水管冷凝冷却器，进水控制器，玻璃水位器，蒸发锅，放水阀，蒸馏水出水皮管； 3.电源线组成，电器部分由电源开关、熔熔断丝、接连板、电热管、指示灯、接地装置组成。 |  |
|  | 蒸馏水器 | 1台 | 工业 | 不少于5L。 |  |
|  | 列管式烘干器 | 台 | 工业 | 1.主要由上盖、下底、列管、加热器、风扇、电源线组成； 2.整机用金属制作，表面镀铬防锈处理，外形尺寸不小于Φ280×300mm； 3.列管尺寸不小于Φ11×170mm,下端为M10螺纹，上端四周不少于8个、Φ3mm的出风孔，顶端用塑料帽封盖； 4.列管式烘干器必须有良好接地装置； 5.性能指标： 1）工作电压：AC220V.50Hz； 2）电机（风扇）：30W； 3）加热器：240W； 4）干燥气流温度50℃～60℃； 5）绝缘电阻大于20MΩ； 6）工作温度：-20℃～40℃，相对温度：≤80%。 |  |
|  | 烘干箱 | 1台 | 工业 | 1.电源电压：AC220±10%（50Hz）； 2.控温范围：室温～120℃； 3.显示精度0.1℃(＞100℃显示精度为1℃)； 4.温度波动性：≤±1℃； 5.二次温差：≤8℃； 6.容积: ≥60L ； 7.设有玻璃观察窗，便于观察，PID智能数显控温。 |  |
|  | 电冰箱 | 1台 | 工业 | ≥150L。 |  |
|  | 水浴锅 | 1个 | 工业 | 1.紫铜加工而成，外形尺寸：φ150×75mm，产品由锅身，锅盖、锅耳组成； 2.锅盖共分5件，以适应所放入器皿的大小； 3.锅耳手柄及锅盖手柄均采用胶木加工而成。 |  |
|  | 保温漏斗 | 2个 | 工业 | 1.各部件均采用铜材制作； 2.由漏斗、注水管、加热管、手把等组成，所有部件焊接为一体。漏斗采用厚度为1.5mm的铜板焊接成型，漏斗上口内径φ74mm，下口内径φ16.5mm，漏斗总高度103mm；注水管共设两个，采用外径为φ8mm的空芯铜管焊接而成，注水管高度10mm。加热管采用外径φ28mm的空芯铜管焊接，加热管长度58mm；手把采用厚度为1.5mm，宽度8mm的铜板焊接成型。 |  |
|  | 注射器 | 50只 | 工业 | 5mL，塑料。 |  |
|  | 注射器 | 28只 | 工业 | 50mL，塑料。 |  |
|  | 注射器 | 5只 | 工业 | 100mL。 |  |
|  | 塑料洗瓶 | 50个 | 工业 | 1.容积至少为280ml，主要由瓶体、吸管、瓶盖、喷嘴等组成； 2.瓶体为聚乙烯材料制作，外形尺寸约φ58×160mm，瓶身有容积刻度标识，分度值50ml，每50ml标注刻度数字； 3.吸管内径φ5.5m，长约130mm；喷嘴长约58mm，喷嘴出口内径φ1.5mm。 |  |
|  | 试剂瓶托盘 | 13个 | 工业 | 1.托盘整体采用硬质塑料制成； 2.托盘外径尺寸：约310mm×240mm×55mm，内径约280×210×50mm。 |  |
|  | 实验用品提篮 | 13个 | 工业 | 1.提篮的整体为塑料制，化学稳定性好,底盘外径尺寸：270mm×200mm×160mm提篮手柄高度为120mm，宽度不小于12mm，厚度不小于3mm； 2四周均匀分布椭圆型孔。 |  |
|  | 塑料水槽 | 50个 | 工业 | 1.长方形透明水槽里口尺寸：280×180×100mm，壁厚≥2mm，上下梯度≤3mm，四周圆角≤R5mm，槽壁不得有明显的不平，各边上口的不直度≤2mm； 2.水槽应不因温度和盛水时重力的影响而发生形变（水温40℃）； 3.符合JY 53-1980《塑料水槽技术条件》的有关规定； 4.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |  |
|  | 碘升华凝华管 | 50个 | 工业 | 1.中学化学了解碘升华的原理与现象的实验用。 2.结构：用硬质玻璃经过部分抽空，内盛有固态碘，两端密封不漏气。 3.该仪器为T形玻璃制品，上端为φ28mm，长65mm的两头密封的玻璃管，中间接一根φ8mm，长90mm空心玻璃管。接点应是空心，密封不漏气，管内盛有适量的固体碘，约0.5mg，要求玻璃材料耐高温，以免做实验时破裂。 |  |
|  | 聚光小手电筒 | 50支 | 工业 | 1.由底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹，平行夹等组成。 2.铁板制底座尺寸：210×135mm,立杆直径为Φ11mmx580mm，大铁环内径Φ94mm，大铁环柄长105mm，小铁环内径Φ50mm，小铁环柄长128mm，圆环120度处开口宽约20mm。 |  |
|  | 方座支架 | 28套 | 工业 | 1.由夹杆、夹头组成。夹口为张紧螺丝张口，双向紧固； 2.夹持范围为φ5～50mm； 3.夹持质量不小于1Kg； 4.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |  |
|  | 万能夹 | 5个 | 工业 | 铁环由铁制成，内径74mm，外径90mm,架体高度不小于145mm。撑脚与圆环焊接牢靠、分布均匀、焊点光滑，平稳。 |  |
|  | 三脚架 | 28个 | 工业 | 金属丝外套耐高温瓷管，等边三角形的单边长不小于80mm。 |  |
|  | 泥三角 | 28个 | 工业 | 产品为塑料注塑而成，壁厚不小于3mm,外形尺寸280x52x86mm,8孔8柱，孔径∅19mm,深80mm,圆柱外径∅10mm,高40mm。 |  |
|  | 试管架 | 28个 | 工业 | 1.漏斗架由底座、立杆和漏斗安放板等组成； 2.底座 1）底座由杂木制成； 2）外型尺寸约260mm×65mm×28mm； 3.立杆 1）立杆直径Φ12 mm～15mm，长270mm； 2）立杆应挺直并与底座垂直； 4.漏斗安放板 1）安放板应能在立杆上自由调节高度，并在任一高度上固定，固定可靠； 2）安放板上可安放两个漏斗； 5.稳定性要求:在安放板上放置两个漏斗, 使板调到立杆的最高端,要求整个装置应稳固可靠,不发生翻倒。 |  |
|  | 漏斗架 | 1个 | 工业 | 1.滴定台由台板、立杆组成。 2.台板由黑色花岗岩构成,外形尺寸约300x150x12mm。 3.立杆用直径Φ10mm的圆钢镀锌制成，长度不小于550mm。 |  |
|  | 滴定台 | 28个 | 工业 | 1.本仪器由塑料支架、弹簧夹手、软性塑料夹口、支杆套及柱头螺钉等组成。蝶式结构，外形尺寸约为230 x120x50mm。 2.两端能夹持20mm以下直径的滴定管，两管平行，要求当两管盛满液体后，不下滑。 |  |
|  | 滴定夹 | 28个 | 工业 | 1.由ABS塑料制成，壁厚不小于2mm .产品由上架板、中架板、下架板和两块侧板组装而成,拆装方便.尺寸约228mm×85mm×60mm； 2.滴管架应为阶梯三层，上架板为9个∅16mm通孔，孔距20mm； 3.中架板与上架板垂直对应的孔为封闭式，直径∅16mm,孔深6mm，与下架板对应的是10个∅16mm通孔； 4.下架板与中架板垂直对应的孔为封闭式，直径∅16mm；另有3个∅22,5个∅10mm和长90mm,宽6.5mm的长方形孔，深都为6mm。 5.上下架板之间的高度不小于lOmm。 |  |
|  | 多用滴管架 | 28个 | 工业 | 有机玻璃制。 |  |
|  | 移液管架 | 13个 | 工业 | 6孔。 |  |
|  | 比色管架 | 28个 | 工业 | 满足采购需求。 |  |
|  | 组合式支架 | 2个 | 工业 | 1.由底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹、平行夹等组成；2.铁板制底座尺寸：210×135mm,立杆直径为Φ11mmx580mm，大铁环内径Φ94mm，大铁环柄长105mm，小铁环内径Φ50mm，小铁环柄长128mm，圆环120度处开口宽约20mm。 |  |
|  | 高中学生电源 | 15台 | 工业 | 1.交流输出：1、2-16V，每2V一档，共八档；各档空载电压应不大于1.05U标+0.3V； 2.各档满载电压应不小于0.95U标-0.3V；额定电流3A，各档输出电流在3.15-4.5A时能自动保护，并能恢复； 3.直流稳压输出：1、2-16V，每2V一档，共八档；各档电压偏调±（2%U标+0.1V）；各档电压稳定，变化量不大于2%U标±0.1V ； 4.各档负载稳定性，变化量不大于2%U标+0.1V；满载时各档纹波电压不大于0.1%U标（有效值）； 5.额定电流2A，各档输出电流在2.1-3A时能自动保护，并能恢复。三、绝缘电阻：不小于20M∩。 |  |
|  | 高中教学电源 | 1台 | 工业 | 1.交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A； 2.直流稳压：1V～28V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A；40A、8s自动关断。 |  |
|  | 托盘天平 | 15台 | 工业 | 1.双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成； 2.刀子：钢制成； 3.最大称量为：100g ,标尺称量为:0-5g,分度值e=d：0.2g,秤盘直径：84mm； 4.规格：210mm×84mm×135mm； 5.标尺光洁平直，连接部位固紧，分度线均匀， 游码起点对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时，游码不移位。刀子垂直地紧固。 |  |
|  | 托盘天平 | 1台 | 工业 | 1.双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成； 2.刀子：钢制成； 3.最大称量为：500g ,标尺称量为:0-5g,分度值e=d：0.2g,秤盘直径：84mm； 4.规格：210mm×84mm×135mm； 5.标尺光洁平直，连接部位固紧，分度线均匀， 游码起点对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时，游码不移位。刀子垂直地紧固。 |  |
|  | 电子天平 | 15台 | 工业 | 100g，0.1g。 |  |
|  | 电子天平 | 1台 | 工业 | 200g，0.001g。 |  |
|  | 电子天平 | 1台 | 工业 | 400g，0.1g。 |  |
|  | 电子天平 | 1台 | 工业 | 200g，0.0001g。 |  |
|  | 电子停表 | 1支 | 工业 | 1.能24小时制时、分、秒显示； 2.能月份、日期显示； 3.具有倒计时功能； 4.具有正计时功能； 5.ABS材料； 5.具有触发式按键； 6.显示精度1/100秒，0，1S； 7.要求防水结构； 8.1，5V； 10.要求外面彩色纸盒包装。 |  |
|  | 温度计 | 50支 | 工业 | 1.长度不小于290mm，直径不小于5mm； 2.测量范围：0℃-100℃，最小分度值：1℃； 3.刻度线的颜色能明显区别于内部液体的颜色，要求玻璃体应无色透明、无裂纹、毛刺等； 4.内部液体应鲜红无沉淀物产生； 5.0℃-100℃的温度测量示值应在刻度标尺的有效刻度线内； 6.0和5的倍数刻度线应用阿拉伯数字表示该处所代表的温度值； 7.温度测量误差：±1℃。 |  |
|  | 温度计 | 2支 | 工业 | 1.长度不小于290mm，直径不小于5mm； 2.测量范围：0℃-200℃，最小分度值：1℃； 3.刻度线的颜色能明显区别于内部液体的颜色，要求玻璃体应光洁透明、无裂纹、毛刺等； 4.毛线管管壁内应清洁无沉淀物产生； 5.0℃-200℃的温度测量示值应在刻度标尺的有效刻度线内； 6.0和5的倍数刻度线应用阿拉伯数字表示该处所代表的温度值； 7.温度测量误差：±0.5℃。 |  |
|  | 数字测温计 | 1台 | 工业 | 1.测量范围-55～+127℃； 2.测量误差：±0.5℃； 3.显示：4位0.8″LED超高亮数码管； 4.传感方式：直接接触； 5.电源电压：AC220V±10%,50Hz； 6.消耗功率：＜2W。产品为手提式，提手转动还可做支架，外形尺寸约200×175×75mm。 |  |
|  | 直流电流表 | 28只 | 工业 | 1.J01407型或优于直流电流表，主要由表壳和表头组成； 2.表壳上装有三个接线柱、三个接线柱下标有“-”、“0.6A”和“3A”三种符号。 3.技术要求： 1）指示面板与水平面成45°角； 2）工作时间周围温度0℃-40℃，相对温度≤85%； 3）测量范围（-0.2A-0-0.6A)(-1A-0-3A)； 4）测量精度；2.5级； 5）外形尺寸；133×97×100毫米； 6）阻尼时间；不大于4秒钟； 7）对外界磁场的防御等级为Ⅲ级； 8）A1组仪表； 9）电流表表头压降为75mv。 |  |
|  | 灵敏电流计 | 28只 | 工业 | 1.由表壳和表头组成，表壳上装有三个接线柱，每个接线柱下分别有“-”“Go”“G1”三种接线标志； 2.电表结构为磁电式，由永久磁钢。极靴、软铁芯组成； 3.本产品适用于环境温度0℃-40℃，相对温度≤85%的条件下工作； 4.测量范围：-300uA~0~300uA； 5.偏差≤5%； 6.外形尺寸：约133mm×97mm×100mm； 7.电流计压降Go为30±3mV G1为750±75mV。 8.使用前应将指针调到零位。 |  |
|  | 多用电表 | 1个 | 工业 | 1.测量范围：直流电流：0-1-10-100-500mA；直流电压：0-2.5-10-50-280-500V；交流电压0-2.5-10-50-280-500V；电阻：RX1RX10RX100RX1KP；中心电阻分别为6Ω、60Ω、600Ω、6KΩ；输出功率：0.1-12W(Z=8Ω0) 2.灵敏度：2000Ω/VDC、AC； 3.基本误差：交流电压±5%、直流电压、直流电流±4%； 4.外形尺寸：约142mm×98mm×38mm。 |  |
|  | 演示电流电压表 | 1台 | 工业 | 2.5级或优于。 |  |
|  | 密度计 | 1支 | 工业 | 密度＞1 g/cm3。 |  |
|  | 密度计 | 1支 | 工业 | 密度＜1 g/cm3。 |  |
|  | 酸度计(pH计) | 15台 | 工业 | 测量范围：pH 0～14，分辨率：0.1。 |  |
|  | 原电池实验器 | 28个 | 工业 | - 1.原电池实验器由电解槽、极板、极板夹、接线装置等组成。 2.电解槽：电解槽由透明塑料制成，容器尺寸为80*50*75mm，壁厚不小于2mm；电解槽成型良好，不应出现漏液和裂纹；电解槽上盖应有加液孔装置。 3.极板：极板由铜板1块，铁板1块，铝板1块构成；铜板厚度为0.8mm，纯度不低于99%；铁板厚度为0.8mm，铝板厚度为0.8mm。所有极板基本尺寸为55mm×23mm；极板表面应平整，边缘应平直、无毛刺。 4.极板夹用铜板制成，应弹性强，能将极板夹紧。 5.接线装置的金属件应为铜质。 |  |
|  | 贮气装置 | 2台 | 工业 | 1.为组合式，主要由出水管、注水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管组成； 2.贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象； 3.贮气装置外形尺寸不小于直径160mm,高200mm。表面标有刻度线，最小刻度200ml，容量3000ml； 4.要求各焊接部位应焊接牢固、密封、无漏气现象； 5.塑料产品为透明聚苯乙烯666D全新塑料注塑而成，符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |  |
|  | 高中微型化学实验箱 | 15个 | 工业 | 含微型蒸馏回馏装置，试剂用量较常规实验省90% |  |
|  | 溶液导电演示器 | 1台 | 工业 | 1.由示教版、电极电线、容器、灵敏电流计等组成； 2.示教电路版用塑料制成，尺寸为280mm×190mm×28mm。面板上带有指示用灯炮和开关； 3.电极采用耐酸、碱、盐的导电材料制成； 4.容器为耐酸、碱、盐的透明材料制成； 5.为进行比较实验，容器数量为5个； 6.产品的电源电压为直流6V； 7.符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |  |
|  | 微型溶液导电实验器 | 28套 | 工业 | 1.由开关、灯座、透明小水槽、小水槽盖、碳棒等组成。 2.透明小水槽用透明塑料制作，有效尺寸不小于80×50×75±1mm. 3.小水槽盖为塑料制品，应能安装Φ4mm碳棒2根，布局合理。 4.碳棒Φ4±0.2mm,长不小于45mm，碳棒、导线焊接牢靠。 5.塑料产品ABS及聚丙稀370Y全新塑料或优于注塑而成，要求无毒、环保、性能好。符合JY0001-2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |  |
|  | 中和热测定仪 | 28套 | 工业 | 1.由外筒，隔热套、内筒、垫盖、上盖、搅拌棒等组成。 2.外筒采用ABS工程塑料制作，尺寸约φ100×100mm； 3.隔热套采用高密度泡沫成型； 4.内筒采用玻璃材料制作，内径尺寸φ60×70mm； 5.垫盖采用塑料加工，与外筒、内筒贴合紧密； 6.上盖采用透明塑料加工而成，设有插放搅拌棒和温度计的孔；7.搅拌棒采用直径5mm的有机玻璃棒制作，底端加工成环形。 |  |
|  | 化学实验废液处理装置 | 1台 | 工业 | 不小于20升/次，无极变速双搅拌，附循环泵。 |  |
|  | 气体实验微型装置 | 15套 | 工业 | 以微型玻璃仪器为主,能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验,反应容器一般不超过30mL。 |  |
|  | 氢燃料电池演示器 | 1套 | 工业 | 两个质子交换膜电极，膜电极不小于33mm×33mm。 |  |
|  | 氢燃料电池实验器 | 9套 | 工业 | 一个质子交换膜电极，膜电极不小于15mm×15mm，带电流、电压表。 |  |
|  | 电解槽演示器 | 1台 | 工业 | 离子交换膜。 |  |
|  | 离子交换柱 | 15支 | 工业 | 含玻璃纤维和离子交换树脂。 |  |
|  | 电泳演示器 | 1台 | 工业 | 适用于中学化学演示胶体的电泳现象，认识形成电泳的原因，由底座电源装置，带刻度的U形管、电极插座和开关等组成。 |  |
|  | 丁达尔现象实验器 | 15台 | 工业 | 1.仪器盒体及方形试管组成，盒体包括光源及暗室两大部分组成； 2.光源由电池盒（内装二节5号电池）、按钮开关及1.5V-2.2V集光电珠组成，附按钮式光束上下调节装置； 3.盒体采用工程塑料制作，暗室内空尺寸不小于76mm×66mm×50mm；方形透明试管共三只，试管外形尺寸为21mm×17mm×65mm，试管采用透明性好的“372”材料制作，试管塞采用橡胶材料制作； 4.产品的观察口在盒体正前方。 5.仪器外形尺寸约98mm×70mm×67mm。 |  |
|  | 二氧化氮球 | 50套 | 工业 | 双球，内封NO2和N2O4。 |  |
|  | 渗析实验器 | 15套 | 工业 | 直径50mm的塑料桶、半透膜、不锈钢提手等组成。 |  |
|  | 放电反应实验仪 | 2套 | 工业 | 通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率不大于30W。 |  |
|  | 光化学实验演示器 | 1台 | 工业 | 能演示甲烷与氯气的反应。 |  |
|  | 化学实验演示平台 | 1套 | 工业 | 带摄像头。 |  |
|  | 炼铁高炉模型 | 1个 | 工业 | 剖面式，演示用，高度不小于660mm。 |  |
|  | 分子结构模型 | 3套 | 工业 | 演示用，氢原子球直径不小于23mm，其他原子球直径不小于30mm。 |  |
|  | 分子结构模型 | 28套 | 工业 | 分组用。 |  |
|  | 金刚石结构模型 | 1套 | 工业 | 球直径不小于30mm。 |  |
|  | 石墨结构模型 | 1套 | 工业 | 球直径不小于30mm。 |  |
|  | 碳-60结构模型 | 1套 | 工业 | 球直径不小于30mm。 |  |
|  | 氯化钠晶体结构模型 | 1套 | 工业 | 球直径不小于30mm。 |  |
|  | 碳的同素异形体结构模型 | 4套 | 工业 | 包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸。 |  |
|  | 氯化铯晶体结构模型 | 1套 | 工业 | 球直径不小于30mm。 |  |
|  | 二氧化碳晶体结构模型 | 1套 | 工业 | 球直径不小于23mm。 |  |
|  | 二氧化硅晶体结构模型 | 1套 | 工业 | 球直径不小于23mm。 |  |
|  | 金属晶体结构模型 | 1套 | 工业 | 球直径不小于30mm |  |
|  | 电子云杂化轨道模型 | 1套 | 工业 | S、SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz。 |  |
|  | 气体摩尔体积模型 | 1个 | 工业 | 产品由一个282×282×282mm的大正方体和一个100×100×100mm的小正方体组成。大正方体采用厚度不小于1.5mm的有机玻璃板制作，小正方体采用工程塑料制作，壁厚不小于2mm。 |  |
|  | 沸腾焙烧炉模型 | 1个 | 工业 | 剖面式，演示用，高度不小于500mm，标明部分结构。 |  |
|  | 硫酸接触室模型 | 1个 | 工业 | 剖面式，演示用，高度不小于500mm，标明部分结构。 |  |
|  | 氨合成塔模型 | 1个 | 工业 | 剖面式，演示用，高度不小于680mm，标明部分结构。 |  |
|  | 炼钢转炉模型 | 1个 | 工业 | 剖面式，演示用，高度不小于570mm，标明部分结构。 |  |
|  | 金属矿物、金属及合金标本 | 1盒 | 工业 | 各类不少于5种。 |  |
|  | 原油常见馏分标本 | 1盒 | 工业 | 不少于8种。 |  |
|  | 合成有机高分子材料标本 | 1盒 | 工业 | 不少于10种。 |  |
|  | 新型无机非金属材料标本 | 1盒 | 工业 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等。 |  |
|  | 复合材料标本 | 1盒 | 工业 | 不少于5种。 |  |
|  | 教学挂图(图片) | 1套 | 工业 | 67幅/套。 |  |
|  | 高中化学1教学挂图 | 1套 | 工业 | 对开、铜版纸，不少于22幅。 |  |
|  | 高中化学2教学挂图 | 1套 | 工业 | 对开、铜版纸，不少于23幅。 |  |
|  | 高中化学与生活教学挂图 | 1套 | 工业 | 对开、铜版纸，不少于3幅。 |  |
|  | 高中化学与技术教学挂图 | 1套 | 工业 | 对开、铜版纸，不少于3幅。 |  |
|  | 高中物质结构与性质教学挂图 | 1套 | 工业 | 对开、铜版纸，不少于4幅。 |  |
|  | 高中化学反应原理教学挂图 | 1套 | 工业 | 对开、铜版纸，不少于4幅。 |  |
|  | 高中有机化学基础教学挂图 | 1套 | 工业 | 对开、铜版纸，不少于4幅。 |  |
|  | 高中实验化学教学挂图 | 1套 | 工业 | 对开、铜版纸，不少于4幅。 |  |
|  | 元素周期表 | 1件 | 工业 | 有外围电子层排布、带轴、全开布制，不少于1幅。 |  |
|  | 元素周期表 | 1件 | 工业 | 有外围电子层排布、不带轴、全开布制 ，不少于1幅。 |  |
|  | 化学实验室安全守则 | 3张 | 工业 | 对开、铜版纸，不少于1幅 |  |
|  | 化学实验操作规范和安全要求 | 1套 | 工业 | 对开、铜版纸，不少于2幅。 |  |
|  | 简明化学发展史挂图 | 1套 | 工业 | 对开、铜版纸，不少于2幅。 |  |
|  | 高中化学1教学投影片 | 1套 | 工业 | 新课标，不少于30张。 |  |
|  | 高中化学2教学投影片 | 1套 | 工业 | 新课标，不少于20张。 |  |
|  | 高中化学与生活教学投影片 | 1套 | 工业 | 新课标，不少于8张。 |  |
|  | 高中化学与技术教学投影片 | 1套 | 工业 | 新课标，不少于8张。 |  |
|  | 高中物质结构与性质教学投影片 | 1套 | 工业 | 新课标，不少于0张 |  |
|  | 高中化学反应原理教学投影片 | 1套 | 工业 | 新课标，不少于5张。 |  |
|  | 高中有机化学基础教学投影片 | 1套 | 工业 | 新课标，不少于5张。 |  |
|  | 高中实验化学教学投影片 | 1套 | 工业 | 新课标，不少于8张。 |  |
|  | 中学化学投影拼板 | 1套 | 工业 | 满足采购需求。 |  |
|  | 高中化学教学光盘 | 5套 | 工业 | CD-ROM，不少于1张。 |  |
|  | 高中化学多媒体教学软件 | 5套 | 工业 | CD-ROM，不少于1张 |  |
|  | 分子立体结构模型绘制软件 | 1套 | 工业 | CD-ROM ，不少于1张。 |  |
|  | 化学药品管理软件 | 1套 | 工业 | CD-ROM，不少于1张。 |  |
|  | 量筒 | 50个 | 工业 | 10mL。 |  |
|  | 量筒 | 50个 | 工业 | 25mL |  |
|  | 量筒 | 50个 | 工业 | 50mL。 |  |
|  | 量筒 | 2个 | 工业 | 100mL。 |  |
|  | 量筒 | 2个 | 工业 | 500mL。 |  |
|  | 量筒 | 2个 | 工业 | 1000mL。 |  |
|  | 量杯 | 2个 | 工业 | 250mL。 |  |
|  | 容量瓶 | 2个 | 工业 | 50mL。 |  |
|  | 容量瓶 | 50个 | 工业 | 100mL。 |  |
|  | 容量瓶 | 4个 | 工业 | 250mL |  |
|  | 容量瓶 | 30个 | 工业 | 500mL。 |  |
|  | 容量瓶 | 2个 | 工业 | 1000mL。 |  |
|  | 滴定管 | 28支 | 工业 | 酸式，25mL。 |  |
|  | 滴定管 | 28支 | 工业 | 酸式，50mL。 |  |
|  | 滴定管 | 50支 | 工业 | 碱式，25mL。 |  |
|  | 滴定管 | 28支 | 工业 | 碱式，50mL |  |
|  | 滴定管 | 1支 | 工业 | 聚四氟乙烯活塞，50mL。 |  |
|  | 移液管 | 28支 | 工业 | 1mL。 |  |
|  | 移液管 | 28支 | 工业 | 2mL。 |  |
|  | 移液管 | 28支 | 工业 | 5mL。 |  |
|  | 移液管 | 28支 | 工业 | 25mL。 |  |
|  | 试管 | 500支 | 工业 | φ12mm×70mm。 |  |
|  | 试管 | 500支 | 工业 | φ15mm×150mm |  |
|  | 试管 | 150支 | 工业 | φ18mm×180mm |  |
|  | 试管 | 150支 | 工业 | φ20mm×200mm。 |  |
|  | 试管 | 30支 | 工业 | φ32mm×200mm，硬质。 |  |
|  | 试管 | 30支 | 工业 | φ40mm×200mm。 |  |
|  | 具支试管 | 20支 | 工业 | φ18mm×180mm。 |  |
|  | 具支试管 | 20支 | 工业 | φ20mm×200mm。 |  |
|  | 硬质玻璃管 | 30支 | 工业 | φ15mm×150mm。 |  |
|  | 硬质玻璃管 | 10支 | 工业 | φ20mm×280mm。 |  |
|  | 燃烧管 | 2支 | 工业 | φ28mm×300mm。 |  |
|  | Y形试管 | 3支 | 工业 | φ20mm。 |  |
|  | 烧杯 | 50个 | 工业 | 5mL |  |
|  | 烧杯 | 50个 | 工业 | 10mL。 |  |
|  | 烧杯 | 100个 | 工业 | 25mL |  |
|  | 烧杯 | 50个 | 工业 | 50mL。 |  |
|  | 烧杯 | 100个 | 工业 | 100mL。 |  |
|  | 烧杯 | 100个 | 工业 | 250mL。 |  |
|  | 烧杯 | 20个 | 工业 | 500mL。 |  |
|  | 烧杯 | 10个 | 工业 | 1000mL |  |
|  | 烧瓶 | 50个 | 工业 | 圆底，长颈，250mL。 |  |
|  | 烧瓶 | 30个 | 工业 | 圆底，短颈，厚口 250mL。 |  |
|  | 烧瓶 | 50个 | 工业 | 圆底，长颈，500mL |  |
|  | 烧瓶 | 5个 | 工业 | 平底，长颈，250mL。 |  |
|  | 锥形瓶 | 50个 | 工业 | 100mL。 |  |
|  | 锥形瓶 | 15个 | 工业 | 250mL。 |  |
|  | 蒸馏烧瓶 | 50个 | 工业 | 250mL。 |  |
|  | 三口烧瓶 | 5个 | 工业 | 250mL |  |
|  | 酒精灯 | 50个 | 工业 | 150mL，单头。 |  |
|  | 酒精灯 | 2个 | 工业 | 250mL，单头。 |  |
|  | 酒精灯 | 2个 | 工业 | 250mL，双头。 |  |
|  | 干燥塔 | 2个 | 工业 | 250mL。 |  |
|  | 气体洗瓶 | 2个 | 工业 | 250mL。 |  |
|  | 抽滤瓶 | 2个 | 工业 | 500mL。 |  |
|  | 抽气管 | 2个 | 工业 | 改良式。 |  |
|  | 干燥器 | 4个 | 工业 | 160mm。 |  |
|  | 气体发生器 | 4个 | 工业 | 250mL |  |
|  | 冷凝器 | 28支 | 工业 | 直形，300mm。 |  |
|  | 冷凝器 | 1支 | 工业 | 球形，300mm。 |  |
|  | 牛角管 | 28支 | 工业 | 弯形，φ18mm×150mm。 |  |
|  | 漏斗 | 50个 | 工业 | 60mm。 |  |
|  | 漏斗 | 6个 | 工业 | 90mm。 |  |
|  | 安全漏斗 | 5个 | 工业 | 直形。 |  |
|  | 安全漏斗 | 2个 | 工业 | 双球。 |  |
|  | 分液漏斗 | 28个 | 工业 | 锥(梨)形，100mL。 |  |
|  | 分液漏斗 | 28个 | 工业 | 球形，50mL。 |  |
|  | 布氏漏斗 | 2个 | 工业 | 瓷，80mm。 |  |
|  | T形管 | 28个 | 工业 | φ7mm～8mm。 |  |
|  | Y形管 | 28个 | 工业 | φ7mm～8mm。 |  |
|  | T形管 | 28个 | 工业 | 8X100mm。 |  |
|  | Y形管 | 28个 | 工业 | 8x100mm。 |  |
|  | 离心管 | 10支 | 工业 | 10mL。 |  |
|  | 干燥管 | 50支 | 工业 | 单球，150mm。 |  |
|  | 干燥管 | 50支 | 工业 | U型，φ15mm×150mm。 |  |
|  | 干燥管 | 3支 | 工业 | U型，φ20mm×200mm。。 |  |
|  | 干燥管 | 3支 | 工业 | U型，具支，φ15mm×150mm。 |  |
|  | 比色管 | 128支 | 工业 | 28mL。 |  |
|  | 活塞 | 5支 | 工业 | 直形。 |  |
|  | 活塞 | 2支 | 工业 | T形 |  |
|  | 圆水槽 | 8个 | 工业 | φ200mm×100mm。 |  |
|  | 圆水槽 | 4个 | 工业 | φ270mm×140mm。 |  |
|  | 玻璃钟罩 | 2个 | 工业 | φ150mm×280mm。 |  |
|  | 钴玻璃片 | 50个 | 工业 | 50mmx70mm。 |  |
|  | 各种弯管 | 100个 | 工业 | 高硼硅玻璃直径7-8mm,壁厚1.2mm以上.角度30°,60°,75°90°,105°长度为60mmx60mm,60mmx150mm,60mmx180mm各10个。 |  |
|  | 集气瓶 | 150个 | 工业 | 125mL，附毛玻璃片。 |  |
|  | 集气瓶 | 20个 | 工业 | 250mL，附毛玻璃片。 |  |
|  | 集气瓶 | 5个 | 工业 | 500mL，附毛玻璃片。 |  |
|  | 液封除毒气集气瓶 | 5个 | 工业 | 250mL。 |  |
|  | 广口瓶 | 400个 | 工业 | 60mL。 |  |
|  | 广口瓶 | 80个 | 工业 | 125mL。 |  |
|  | 广口瓶 | 50个 | 工业 | 250mL。 |  |
|  | 广口瓶 | 10个 | 工业 | 500mL。 |  |
|  | 广口瓶 | 100个 | 工业 | 棕色，60mL。 |  |
|  | 广口瓶 | 20个 | 工业 | 棕色，125mL。 |  |
|  | 广口瓶 | 20个 | 工业 | 棕色，250mL |  |
|  | 细口瓶 | 70个 | 工业 | 60mL。 |  |
|  | 细口瓶 | 400个 | 工业 | 125mL。 |  |
|  | 细口瓶 | 80个 | 工业 | 250mL。 |  |
|  | 细口瓶 | 30个 | 工业 | 500mL。 |  |
|  | 细口瓶 | 30个 | 工业 | 1000mL。 |  |
|  | 细口瓶 | 3个 | 工业 | 3000mL。 |  |
|  | 细口瓶 | 100个 | 工业 | 棕色，60mL。 |  |
|  | 细口瓶 | 100个 | 工业 | 棕色，125mL。 |  |
|  | 细口瓶 | 28个 | 工业 | 棕色，250mL。 |  |
|  | 细口瓶 | 2个 | 工业 | 棕色，500mL。 |  |
|  | 细口瓶 | 2个 | 工业 | 棕色，1000mL。 |  |
|  | 细口瓶 | 1个 | 工业 | 棕色，3000mL。 |  |
|  | 下口瓶 | 2个 | 工业 | 5000mL |  |
|  | 滴瓶 | 100个 | 工业 | 30mL。 |  |
|  | 滴瓶 | 400个 | 工业 | 60mL。 |  |
|  | 滴瓶 | 50个 | 工业 | 棕色，30mL。 |  |
|  | 滴瓶 | 80个 | 工业 | 棕色，60mL。 |  |
|  | 称量瓶 | 2个 | 工业 | φ28mm×40mm。 |  |
|  | 坩埚 | 50个 | 工业 | 瓷，30mL。 |  |
|  | 坩埚钳 | 50个 | 工业 | 200mm，不锈钢。 |  |
|  | 烧杯夹 | 4个 | 工业 | 扁口烧杯夹，全长280mm，耐高温，不锈钢。 |  |
|  | 镊子 | 50个 | 工业 | 304不锈钢平头镊子，长160mm，钢板厚1.2mm。 |  |
|  | 试管夹 | 50个 | 工业 | 1.木制，长度不小于200mm，宽度20mm，厚度20mm。 2.试管夹闭口缝不大于1mm，开口距不小于28mm。 3.毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。 |  |
|  | 水止皮管夹 | 50个 | 工业 | 直径Φ3㎜钢丝制成，作防锈处理，夹持角度不小于60º。 |  |
|  | 螺旋皮管夹 | 5个 | 工业 | 铁制镀锌。 |  |
|  | 石棉网 | 50个 | 工业 | - 为在金属网上涂敷石棉材料而制成。 - 2．金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面。 - 3．金嘎网尺寸不小于128mm×128mm，石棉材料涂敷面直径不小于80mm。 |  |
|  | 隔热网 | 50个 | 工业 | 环保型，功能与石棉网相同，隔热材料不是石棉。 |  |
|  | 二连球 | 2个 | 工业 | 橡胶打气储气双球。 |  |
|  | 燃烧匙 | 50个 | 工业 | 铜质燃烧匙。 |  |
|  | 药匙 | 100个 | 工业 | 不锈钢双头匙，160mm。 |  |
|  | 玻璃管 | 6千克 | 工业 | φ5mm～φ6mm 壁厚1.2m高硼硅。 |  |
|  | 玻璃管 | 5千克 | 工业 | φ7mm～φ8mm 壁厚1.2m高硼硅。 |  |
|  | 玻璃棒 | 4千克 | 工业 | φ3mm～φ4mm。 |  |
|  | 玻璃棒 | 4千克 | 工业 | φ5mm～φ6mm。 |  |
|  | 软胶塞 | 10千克 | 工业 | 0号～12号。 |  |
|  | 硅胶管 | 4千克 | 工业 | 外径9mm，内径6mm，胶塞含胶量为40%乳白色，拉伸有弹性。 |  |
|  | 乳胶管 | 60米 | 工业 | 外径9mm内径6mm和外径7mm内径5mm乳胶管各半。 |  |
|  | 洗耳球 | 28个 | 工业 | 60mL 大号。 |  |
|  | 试管刷 | 50个 | 工业 | 大中小号刷各三分之一,毛为猪鬃。 |  |
|  | 烧瓶刷 | 28个 | 工业 | 铁丝、猪鬃毛，280mL和500mL烧瓶用各半。 |  |
|  | 滴定管刷 | 28个 | 工业 | 28ml、50ml刷各半。 |  |
|  | 结晶皿 | 2个 | 工业 | 80mm。 |  |
|  | 表面皿 | 50个 | 工业 | 60mm。 |  |
|  | 表面皿 | 4个 | 工业 | 100mm。 |  |
|  | 研钵 | 50个 | 工业 | 瓷，60mm。 |  |
|  | 研钵 | 2个 | 工业 | 瓷，90mm。 |  |
|  | 蒸发皿 | 50个 | 工业 | 瓷，60mm。 |  |
|  | 蒸发皿 | 5个 | 工业 | 瓷，100mm。 |  |
|  | 反应板 | 50个 | 工业 | 至少6穴。 |  |
|  | 井穴板 | 50个 | 工业 | 9孔，0.7mL×9。 |  |
|  | 井穴板 | 50个 | 工业 | 6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞。 |  |
|  | 塑料多用滴管 | 1000支 | 工业 | 4mL。 |  |
|  | 白金丝 | 2支 | 工业 | φ0.5mm×50mm；具金属柄，可拆卸。 |  |
|  | 硅胶塞 | 60个 | 工业 | 配20试管单孔塞,32试管280ml锥形瓶双孔塞各半.孔径与弯管配套不漏气。 |  |
|  | 铝(条) | 280克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 铝(片) | 280克 | 工业 | 工业。 |  |
|  | 铝(箔) | 50克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 锌(粒) | 1000克 | 工业 | 工业 |  |
|  | 锌(粒) | 500克 | 工业 | 工业。 |  |
|  | 铁(还原铁粉) | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 铁(片) | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 铁(丝) | 500克 | 工业 | 试剂 |  |
|  | 铜(紫铜片) | 1000克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 铜(丝) | 1000克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 碘 | 100克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 活性炭 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 二氧化锰 | 2000克 | 工业 | 工业。 |  |
|  | 三氧化二铁 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 氧化铜 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 氧化铝 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 氯化铝 | 500克 | 工业 | 试剂 |  |
|  | 氯化钾 | 500克 | 工业 | 试剂 |  |
|  | 氯化钠 | 2000克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 氯化钠 | 3000克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 氯化钙(无水) | 1000克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 氯化镁 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 三氯化铁 | 500克 | 工业 | 试剂 |  |
|  | 氯化铵 | 1500克 | 工业 | 工业。 |  |
|  | 氯化亚铁 | 500克 | 工业 | 试剂。。 |  |
|  | 氯化亚锡 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 溴化钠 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 溴化钾 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 溴化铜 | 500克 | 工业 | 工业。 |  |
|  | 碘化铅 | 100克 | 工业 | 工业。 |  |
|  | 碘化钾 | 280克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 亚硫酸钠(无水) | 1000克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 硫酸亚铁 | 1000克 | 工业 | 工业。 |  |
|  | 硫酸亚铁铵 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 硫酸钾 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 硫酸钠 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 硫酸铝 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 2000克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 硫酸铜(无水) | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 硫酸铵 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 硫酸铝钾(明矾) | 1000克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 硫酸铁 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 硫酸锰 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 硫酸锌 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 硫化亚铁 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 碳酸钠 | 2800克 | 工业 | 工业。 |  |
|  | 碳酸氢钠 | 2000克 | 工业 | 工业。 |  |
|  | 大理石 | 2000克 | 工业 | 工业 |  |
|  | 碳酸氢铵 | 500克 | 工业 | 工业。 |  |
|  | 硅酸钠(水玻璃) | 500毫升 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 硝酸银 | 100克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 乙酸钠 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 乙酸铅 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 硫氰酸钾 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 硫代硫酸钠 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 硼酸 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 氢氧化钡 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 氨水 | 1000毫升 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 氧化钙(生石灰) | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 氢氧化钙(熟石灰) | 1000克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 碱石灰 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 丙三醇 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 葡萄糖 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 蔗糖 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 可溶性淀粉 | 500克 | 工业 | 试剂。。 |  |
|  | 酒精 | 50千克 | 工业 | 95%。 |  |
|  | 煤油 | 1500千克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 植物油 | 500千克 | 工业 | 食用。 |  |
|  | 石蜡 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 石蜡(油) | 500千克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 苯甲酸 | 500克 | 工业 | 工业。 |  |
|  | 硬脂酸 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 硬脂酸丁酯 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 石蕊 | 10克 | 工业 | 指示剂。 |  |
|  | 酚酞 | 5克 | 工业 | 指示剂。 |  |
|  | 品红 | 5克 | 工业 | 染料。 |  |
|  | 甲基橙 | 5克 | 工业 | 指示剂 |  |
|  | pH广范围试纸 | 20本 | 工业 | 1～14。 |  |
|  | 蓝石蕊试纸 | 15本 | 工业 | 不少于100页 |  |
|  | 红石蕊试纸 | 15本 | 工业 | 不少于100页 |  |
|  | 淀粉碘化钾试纸 | 10本 | 工业 | 不少于100页。 |  |
|  | 亚甲基蓝 | 5克 | 工业 | AR。 |  |
|  | 定性滤纸 | 15盒 | 工业 | 128Mmm。 |  |
|  | 汽油 | 500毫升 | 工业 | 工业。 |  |
|  | 丙酮 | 1000毫升 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 乙醛 | 500毫升 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 苯 | 100毫升 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 甲苯 | 100毫升 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 无水乙醇 | 2000毫升 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 乙酸乙酯 | 1000毫升 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 原油 | 1000毫升 | 工业 | 工业。 |  |
|  | 硫粉 | 280克 | 工业 | 工业。 |  |
|  | 镁条 | 500克 | 工业 | 工业。 |  |
|  | 铝粉 | 100克 | 工业 | 工业。 |  |
|  | 硫化钠 | 100克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 钾 | 28克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 钠 | 100克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 锌粉 | 100克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 碳化钙 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 过氧化氢 | 100毫升 | 工业 | 试剂，30%。 |  |
|  | 氯酸钾 | 500克 | 工业 | 工业。 |  |
|  | 高锰酸钾 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 硝酸钾 | 100克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 过氧化钠 | 100克 | 工业 | 试剂 |  |
|  | 亚硝酸钠 | 50克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 重铬酸钾 | 100克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 草酸 | 100克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 氯化钡 | 100克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 四氯化碳 | 1500毫升 | 工业 | 试剂 |  |
|  | 溴乙烷 | 100毫升 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 苯酚 | 280克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 硝酸 | 1000毫升 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 硫酸 | 3000毫升 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 硫酸 | 3000毫升 | 工业 | 工业。 |  |
|  | 盐酸 | 10000毫升 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 盐酸 | 10000毫升 | 工业 | 工业。 |  |
|  | 乙酸 | 2000毫升 | 工业 | 试剂，36%。 |  |
|  | 乙酸 | 500毫升 | 工业 | 试剂，100%。 |  |
|  | 溴 | 500毫升 | 工业 | 试剂 |  |
|  | 氢氧化钾 | 1500克 | 工业 | 试剂 |  |
|  | 氢氧化钠 | 3000克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 氢氧化钠 | 4000克 | 工业 | 工业。 |  |
|  | 苯酚钠 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 甲醛 | 280毫升 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 高中化学实验材料 | 28份 | 工业 | 小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等.透明塑料盒装。 |  |
|  | 电极材料 | 28套 | 工业 | 石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极,透明塑料盒装。 |  |
|  | 一字螺丝刀 | 1支 | 工业 | φ6mm长150mm以上 铬钒钢 绝缘胶柄。 |  |
|  | 十字螺丝刀 | 1支 | 工业 | φ6mm长150mm以上 铬钒钢 绝缘胶柄。 |  |
|  | 尖嘴钳 | 1把 | 工业 | 160mm 55号工具钢制造。 |  |
|  | 手锤 | 1把 | 工业 | 重0.5kg 工具钢锻造。 |  |
|  | 三角锉刀 | 1个 | 工业 | 280mm带柄。 |  |
|  | 剪刀 | 1把 | 工业 | 民用，150mm 不锈钢。 |  |
|  | 玻璃瓶盖开启器 | 1套 | 工业 | 不锈钢 6用。 |  |
|  | 玻璃管切割器 | 1个 | 工业 | 手压式。 |  |
|  | 工作服 | 3件 | 工业 | 防酸碱 全棉衣服,手袖,配塑胶围裙。 |  |
|  | 护目镜 | 60个 | 工业 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击,双层。 |  |
|  | 防护面罩 | 1个 | 工业 | 可提供颈部和头部保护。 |  |
|  | 防毒口罩 | 1个 | 工业 | 有活性炭。 |  |
|  | 手套 | 2双 | 工业 | 耐酸碱加厚全长300mm以上。 |  |
|  | 手套 | 50双 | 工业 | 棉纱。 |  |
|  | 洗眼器 | 1套 | 工业 | 不锈钢挂璧式双头 |  |
|  | 简易急救箱 | 1件 | 工业 | 铝合金箱配常用荮品器械200件以上。 |  |
|  | 实验防护屏 | 1件 | 工业 | 满足采购需求。 |  |
|  | 易燃品储存柜 | 3个 | 工业 | 防火、防盗、防腐蚀。 |  |
|  | 毒害品储存柜 | 1个 | 工业 | 防火、防盗、防腐蚀。 |  |
| （八）高中生物教学仪器 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 小微企业行业划分 | 技术需求 |  |
|  | 计算机数据采集处理系统 | 1套 | 工业 | 1.开放式软件系统，智能接口，在线系统，或有离线系统，可配套专用实验仪器； 2.温度传感器、湿度传感器、光强传感器、pH值传感器、溶解氧等传感器等。 |  |
|  | 打孔器 | 5套 | 工业 | 四件。 |  |
|  | 书写白板 | 1块 | 工业 | 尺寸约：900mm×1800mm，双面，带支架。 |  |
|  | 仪器车 | 2辆 | 工业 | 1.材质为不锈钢； 2.尺寸约：600mm×400mm×800mm。 |  |
|  | 生物显微镜 | 15台 | 工业 | ≥640倍。 |  |
|  | 生物显微镜 | 15台 | 工业 | ≥1000倍，带光源、标尺。 |  |
|  | 生物显微镜 | 5台 | 工业 | ≥1000倍，双筒。 |  |
|  | 数码显微镜 | 1台 | 工业 | ≥130万像素，USB接口，相关图像处理软件。 |  |
|  | 双目立体显微镜 | 2台 | 工业 | 至少40倍。 |  |
|  | 放大镜 | 28个 | 工业 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，至少5倍。 |  |
|  | 电动离心机 | 1台 | 工业 | 1.r/min～4000 r/min； 2.10mL×8，无刷电机，带电锁。 |  |
|  | 电动离心机 | 1台 | 工业 | 1.3000 r/min～16000 r/min； 2.1.5mL×12+0.5mL×12 无刷电机，带电锁。 |  |
|  | 磁力加热搅拌器 | 1台 | 工业 | 1.容量：20mL～3000mL； 2.转速：0 r/min～1200 r/min，无级调速。 |  |
|  | 高压灭菌锅 | 1台 | 工业 | 手提式，18L。 |  |
|  | 高压灭菌锅 | 1台 | 工业 | 30L～50L，立式或卧式。 |  |
|  | 恒温水浴锅 | 4台 | 工业 | 一列两孔。 |  |
|  | 烘干箱 | 1台 | 工业 | ≥80L。 |  |
|  | 电冰箱 | 1台 | 工业 | ＞200L。 |  |
|  | 恒温培养箱 | 1台 | 工业 | 室温+5℃～60℃，±1℃，≥80L。 |  |
|  | 光照培养箱 | 1台 | 工业 | 1.容积：达到280L； 2.光照强度：0lx～12000lx分级可调 ； 3.控温范围：10℃～50℃(有光照)； 4.温度波动性：±1℃ ； 5.温度均匀度：±2℃。 |  |
|  | 超净工作台 | 1台 | 工业 | 1.双人单面，垂直送风，达到100级； 2.送风风速：O.3m/s～0.6m/s可调，不锈钢台面，带紫外线灯安全防护装置。 |  |
|  | 注射器 | 2支 | 工业 | 5mL，塑料。 |  |
|  | 注射器 | 28支 | 工业 | 100mL，塑料。 |  |
|  | 整理箱 | 10个 | 工业 | 矮型，储存及分发药品用,带滑轮,中型。 |  |
|  | 塑料洗瓶 | 5个 | 工业 | 500mL。 |  |
|  | 方座支架 | 28套 | 工业 | 1.不锈钢制造，由底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹、平行夹等组成。 2.铁板制底座尺寸：约210×135mm,立杆直径为Φ12mmx610mm，大铁环内径Φ94mm，大铁环柄长105mm，小铁环内径Φ50mm，小铁环柄长128mm，圆环120度处开口宽约20mm； 3.烧瓶夹柄径为10mm.夹板厚不少于3mm。 |  |
|  | 三脚架 | 28个 | 工业 | 1.铁环由钢材制成，内径74mm，外径90mm,架体高度不小于145mm； 2.撑脚与圆环焊接； 3.可升降。 |  |
|  | 试管架 | 9个 | 工业 | 12孔，有机玻璃，与φ20mm×200mm试管匹配。 |  |
|  | 试管架 | 4个 | 工业 | 32孔，铝合金，与φ15mm×150mm试管匹配。 |  |
|  | 托盘天平 | 8台 | 工业 | 200g，0.2g |  |
|  | 电子天平 | 4台 | 工业 | 200g，0.01g。 |  |
|  | 分析天平 | 1台 | 工业 | 200g，0.0001g。 |  |
|  | 温度计 | 28支 | 工业 | 红液，0℃～100℃。 |  |
|  | 温度计 | 5支 | 工业 | 水银，0℃～200℃。 |  |
|  | 酸度计(pH计) | 5台 | 工业 | 测量范围:pH 0～14，分辨率:0.1,台式。 |  |
|  | 血球计数板 | 9片 | 工业 | 玻璃制， 75mm*36mm。 |  |
|  | 计数器 | 28个 | 工业 | 手持式。 |  |
|  | 接种环 | 28支 | 工业 | 金属手柄，合金金属丝。 |  |
|  | 研磨过滤器 | 9个 | 工业 | 容量20mL。 |  |
|  | 光照培养架 | 2台 | 工业 | 实用多层，安装方便，插孔暗式布线，独立开关，光照强度3000lx-5000lx-7000lx三档可调。 |  |
|  | 普通手术剪 | 27把 | 工业 | 直尖头，140mm 不锈钢。 |  |
|  | 眼用手术剪 | 2把 | 工业 | 直尖头，100mm 不锈钢。 |  |
|  | 手术刀柄 | 8把 | 工业 | 不锈钢。 |  |
|  | 手术刀片 | 8包 | 工业 | 不锈钢。 |  |
|  | 解剖镊 | 28把 | 工业 | 尖头，128mm 不锈钢。 |  |
|  | 解剖镊 | 28把 | 工业 | 阔头，128mm 不锈钢。 |  |
|  | 牙用镊 | 8把 | 工业 | 单弯，160mm 不锈钢。 |  |
|  | 眼用镊 | 2把 | 工业 | 直唇头齿,100mm 不锈钢。 |  |
|  | 电泳仪 | 2台 | 工业 | 1.四组输出，输出电压：2V～200V； 2.输出电流：2mA～200mA，具有36V电压限制功能。 |  |
|  | 恒温震荡器 | 1台 | 工业 | 1.室温+5℃～60℃，±1℃ ； 2.容量：100mL锥形瓶28个或以上 。 |  |
|  | 水平电泳槽 | 8个 | 工业 | 聚碳酸脂注塑成型，凝胶托盘带有荧光标尺，具有开盖断电功能，凝胶板规格：60mm×60mm。 |  |
|  | 垂直电泳槽 | 4个 | 工业 | 聚碳酸脂注塑成型槽体，可实现原位制胶功能，凝胶板规格：75mm×83mm，同时可以两块凝胶电泳 。 |  |
|  | 微量进样器 | 8个 | 工业 | 50µL。 |  |
|  | 凝胶色谱柱 | 13个 | 工业 | 16mm×500mm。 |  |
|  | 微量移液器 | 9支 | 工业 | 1µL～10µL。 |  |
|  | 微量移液器 | 9支 | 工业 | 20µL～200µL。 |  |
|  | 微量移液器 | 9支 | 工业 | 100µL～1000µL。 |  |
|  | 微量移液器 | 9支 | 工业 | 500µL～5000µL。 |  |
|  | 移液器架 | 9个 | 工业 | 可放置5支移液器 有机玻璃制。 |  |
|  | DNA电泳图谱观察仪 | 2台 | 工业 | 非紫外光源，观察凝胶面积＞100mm×100mm。 |  |
|  | 精油提取器 | 1台 | 工业 | 功率500W，功率可调，具有缺水断电功能，最大容积5L。 |  |
|  | PCR仪 | 1台 | 工业 | 容量：≥30管。 |  |
|  | 组织捣碎匀浆机 | 1台 | 工业 | 1.0r/min～1200r/min，无级调速； 2.最大容量：1L |  |
|  | DNA快速杂交仪 | 1台 | 工业 | 1.温控范围：环境温度+5℃~60℃可调； 2.温度波动值:士1℃； 3.温度显示精度：0.1℃ ； 4.温度均匀性：土0. 03 ℃； 5.瓶架转速：0~16转/分可调； 6.杂交管规格：φ 35× 200mm； 7.加热室尺寸：约385mm × 315mm×320mm。 |  |
|  | 果酒果醋发酵装置 | 1个 | 工业 | 1.透明，最大容积1L； 2.具水封及气泡限速装置，可进行气泡观察计数。 |  |
|  | 纯水机 | 1台 | 工业 | 反渗透,产水量：10L/h。 |  |
|  | 玻璃三角刮刀(涂布器) | 28个 | 工业 | 玻璃， 6×280mm×40mm。 |  |
|  | 始祖鸟化石及复原模型 | 1套 | 工业 | 1.PVC材质； 2.由始祖鸟化石模型和复原模型组成，分别置于底座上； 3.外形尺寸不小于390mm×490mm。 |  |
|  | 细胞亚显微结构模型 | 1套 | 工业 | 1.显示动物细胞亚及形态及结构，按细胞形态作‘’形切面，示要示细胞膜，细胞质及细胞核； 2.细胞质内主要示细胞器，线粒体，粗面内质面和滑面内质网，高尔基复合体和中心体u，细胞核作有切面，市核膜，核仁及染色体，细胞核。中心体； 3.线粒体等分别能卸下示教。 |  |
|  | 细胞膜结构模型 | 1套 | 工业 | 长260mm、宽180mm、高110mm。 |  |
|  | 细胞膜流动镶嵌模型组件 | 9套 | 工业 | 长380mm，宽180mm，高210mm。 |  |
|  | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 9套 | 工业 | 长380mm，宽180mm，高210mm。 |  |
|  | DNA结构模型 | 1套 | 工业 | 1.双螺旋有直径20A； 2.螺距34A，相邻碱基对的间距3.4A； 3.相邻碱基的方向差36°； 4.每螺跑内碱基对数10对； 5.氢键长度2.5-4.0A； 6.大小沟宽约为20A,14A。 |  |
|  | DNA双螺旋结构模型组件 | 9套 | 工业 | 1.长380mm，宽180mm，高210mm 包括四种碱基，五碳糖和磷酸，可演示DNA双螺旋的模型结构，即两条互相平行的多核苷酸链形成左右手螺旋，磷酸位于圆柱面上，碱基两两配对位于圆柱体。 |  |
|  | 验证基因分离规律玉米标本 | 9套 | 工业 | 玉米穗。 |  |
|  | 验证基因自由组合规律玉米标本 | 9套 | 工业 | 玉米穗。 |  |
|  | 验证基因连锁与互换规律玉米标本 | 9套 | 工业 | 玉米穗。 |  |
|  | 蚕豆叶下表皮装片 | 60片 | 工业 | 1.标本取材于新鲜的，气孔开放的蚕豆叶； 2.标本在80倍和200倍生物显微镜下观察叶下表皮形态和气孔结构； 3.能看清不规则的下表皮细胞及其胞核和分散在下表皮细胞间的气孔，能看清正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、胞核和叶绿体。 |  |
|  | 植物细胞有丝分裂 | 60片 | 工业 | 1.标本取材于人工培养的细胞分裂旺盛时期的洋葱根尖，在400倍生物显微镜下观察植物细胞有丝分裂的各期表现； 2.能分清分裂各期染色体的位置，纺锤体隐约可见。 |  |
|  | 胞间连丝切片 | 60片 | 工业 | 1.标本取材于秋冬季节的柿或黑枣的种子，在400倍生物显微镜下观察植物细胞的胞间连丝形态； 2.能看清胚乳的多边形厚壁贮藏细胞，认出细胞壁、胞间层和细胞腔； 3.能看清许多细小的胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起。 |  |
|  | 黑藻叶装片 | 60片 | 工业 | 1.显示细胞核和叶绿体,放大200x，能看清细微结构； 2.尺寸75mm×28mm×1mm。 |  |
|  | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 60片 | 工业 | 1.标本取材于马蛔虫子宫，在100x和400x生物显微镜下观察动物细胞分裂的各期形态； 2.能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期，能看清分裂前的细胞核和分裂各期的染色体以及卵壳、子宫壁等，纺锤体隐约可见。标本为苏木精染色。 |  |
|  | 草履虫分裂生殖装片 | 60片 | 工业 | 放大200x，能看清细微结构.尺寸约75mm×28mm×1mm。 |  |
|  | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 60片 | 工业 | 1.标本取材为于昆虫钢的代表动物蝗虫，雄性的精巢。 2.标本为苏木精单一染色，每张玻片放材料1-2片，切片厚度8Чm，用80-200X学生显微镜观察精源细胞正在进行着的有丝分裂和在棒状叶的中央区显示性细胞进行并完成的减数第一、二次分裂。 |  |
|  | 蛙血涂片 | 60片 | 工业 | 1.标本为血液的涂片，血膜应涂布均匀，无污物，血细胞不重叠。 2.标本为苏木精、伊红双重染色。 |  |
|  | 表皮细胞装片 | 60片 | 工业 | 1.标本取材于蛙或蝾螈的表皮； 2.能看清精巢、外胚层、内胚层、中胶层和消化循环腔； 3.能认出卵巢中的一个卵细胞和许多营养细胞。标本为苏木精单一染色，分色适当。 |  |
|  | 骨骼肌纵横切 | 60片 | 工业 | 放大200x，能看清细微结构，尺寸约75mm×28mm×1mm。 |  |
|  | 平滑肌分离装片 | 60片 | 工业 | 放大200x，能看清细微结构.尺寸约75mm×28mm×1mm。 |  |
|  | 心肌切片 | 60片 | 工业 | 放大200x，能看清细微结构，尺寸约75mm×28mm×1mm。 |  |
|  | 运动神经元装片 | 60片 | 工业 | 放大200x，能看清细微结构，尺寸约75mm×28mm×1mm。 |  |
|  | 胰腺切片(示胰岛) | 60片 | 工业 | 放大200x，能看清细微结构，尺寸约75mm×28mm×1mm。 |  |
|  | 正常人染色体装片 | 60片 | 工业 | 放大200x，能看清细微结构，尺寸约75mm×28mm×1mm。 |  |
|  | DNA和RAN在细胞中的分布 | 60片 | 工业 | 放大200x，能看清细微结构，尺寸约75mm×28mm×1mm。 |  |
|  | 线粒体切片 | 60片 | 工业 | 放大200x，能看清细微结构，尺寸约75mm×28mm×1mm。 |  |
|  | 中学生物显微图谱 | 3本 | 工业 | 内容包括细胞、植物、动物、动物(人体)生理和其他生物，不少于180幅 。 |  |
|  | 分子与细胞教学挂图 | 1套 | 工业 | 不少于20幅，对开,铜版纸。 |  |
|  | 遗传与进化教学挂图 | 1套 | 工业 | 不少于22幅 对开,铜版纸。 |  |
|  | 稳态与环境教学挂图 | 1套 | 工业 | 不少于21幅，对开,铜版纸。 |  |
|  | 生物技术实践教学挂图 | 1套 | 工业 | 不少于5幅，对开,铜版纸。 |  |
|  | 生物科学与社会教学挂图 | 1套 | 工业 | 不少于5幅，对开,铜版纸。 |  |
|  | 现代生物科技专题教学挂图 | 1套 | 工业 | 不少于5幅，对开,铜版纸。 |  |
|  | 分子与细胞 | 1套 | 工业 | 不少于1碟。 |  |
|  | 遗传与进化 | 1套 | 工业 | 不少于1碟。 |  |
|  | 稳态与环境 | 1套 | 工业 | 不少于1碟。 |  |
|  | 生物技术实践 | 1套 | 工业 | 不少于1碟。 |  |
|  | 生物科学与社会 | 1套 | 工业 | 不少于1碟。 |  |
|  | 现代生物科技专题 | 1套 | 工业 | 不少于1碟。 |  |
|  | 量筒 | 30个 | 工业 | 10mL。 |  |
|  | 量筒 | 30个 | 工业 | 25mL。 |  |
|  | 量筒 | 30个 | 工业 | 50mL。 |  |
|  | 量筒 | 30个 | 工业 | 100mL。 |  |
|  | 量筒 | 5个 | 工业 | 500mL。 |  |
|  | 量筒 | 5个 | 工业 | 1000mL。 |  |
|  | 容量瓶 | 28个 | 工业 | 25mL。 |  |
|  | 容量瓶 | 5个 | 工业 | 100mL。 |  |
|  | 容量瓶 | 5个 | 工业 | 250mL。 |  |
|  | 容量瓶 | 5个 | 工业 | 500mL。 |  |
|  | 容量瓶 | 5个 | 工业 | 1000mL。 |  |
|  | 移液管 | 28支 | 工业 | 1mL。 |  |
|  | 移液管 | 28支 | 工业 | 2mL。 |  |
|  | 移液管 | 28支 | 工业 | 5mL。 |  |
|  | 移液管 | 28支 | 工业 | 10mL。 |  |
|  | 试管 | 300个 | 工业 | φ20mm×200mm卷囗高硼硅料。 |  |
|  | 烧杯 | 300个 | 工业 | 50mL。 |  |
|  | 烧杯 | 120个 | 工业 | 100mL。 |  |
|  | 烧杯 | 60个 | 工业 | 250mL。 |  |
|  | 烧杯 | 30个 | 工业 | 500mL。 |  |
|  | 烧杯 | 30个 | 工业 | 1000mL。 |  |
|  | 锥形瓶 | 500个 | 工业 | 50mL。 |  |
|  | 锥形瓶 | 500个 | 工业 | 100mL。 |  |
|  | 锥形瓶 | 90个 | 工业 | 250mL。 |  |
|  | 锥形瓶 | 90个 | 工业 | 500mL。 |  |
|  | 蒸馏烧瓶 | 28个 | 工业 | 250mL 配蒸馏头14/14。 |  |
|  | 酒精灯 | 30个 | 工业 | 150mL。 |  |
|  | 干燥器 | 1个 | 工业 | 160mm。 |  |
|  | 蒸馏水瓶 | 2个 | 工业 | 5000ml 龙头瓶。 |  |
|  | 冷凝器 | 28个 | 工业 | 直固，300mm 14/14。 |  |
|  | 漏斗 | 30个 | 工业 | 60mm。 |  |
|  | 漏斗 | 30个 | 工业 | 90mm。 |  |
|  | 滴管 | 300支 | 工业 | 150mm。 |  |
|  | 比色管 | 150支 | 工业 | 25mL。 |  |
|  | 广口瓶 | 100个 | 工业 | 250mL。 |  |
|  | 细口瓶 | 5个 | 工业 | 250mL。 |  |
|  | 细口瓶 | 10个 | 工业 | 500mL。 |  |
|  | 细口瓶 | 10个 | 工业 | 1000mL。 |  |
|  | 滴瓶 | 300个 | 工业 | 30mL。 |  |
|  | 滴瓶 | 300个 | 工业 | 60mL。 |  |
|  | 滴瓶 | 200个 | 工业 | 棕色，30mL。 |  |
|  | 滴瓶 | 200个 | 工业 | 棕色，60mL。 |  |
|  | 硅胶塞 | 1KG | 工业 | 配20mm试管 250ml锥形瓶。 |  |
|  | 试管夹 | 28把 | 工业 | 木制，200mm， |  |
|  | 石棉网 | 28个 | 工业 | 不锈钢，粗网128mm×128mm。 |  |
|  | 药匙 | 28把 | 工业 | 不锈钢。 |  |
|  | 玻璃棒 | 3千克 | 工业 | φ5mm～6mm ，两端烤圆，高硼硅料。 |  |
|  | 洗耳球 | 28个 | 工业 | 大号。 |  |
|  | 培养皿 | 500套 | 工业 | φ60mm ，高硼硅玻璃制。 |  |
|  | 培养皿 | 30套 | 工业 | φ120mm， 高硼硅玻璃制。 |  |
|  | 研钵 | 28个 | 工业 | 瓷,φ90mm。 |  |
|  | 硅胶管 | 30米 | 工业 | 6mm×9mm。 |  |
|  | 碘 | 280克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 氯化钠 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 氯化钙 | 500克 | 工业 | 试剂，无水。 |  |
|  | 三氯化铁 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 碘化钾 | 280克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 硫酸钠 | 500克 | 工业 | 试剂，无水。 |  |
|  | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 500克 | 工业 | 试剂 |  |
|  | 碳酸钠 | 500克 | 工业 | 试剂，无水。 |  |
|  | 氢氧化钙 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 氢氧化铝 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 氯化镉 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 无水乙酸钠 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 柠檬酸钠 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 琼脂 | 280克 | 工业 | LR。 |  |
|  | 葡萄糖 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 蔗糖 | 1000克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 可溶性淀粉 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 酒精 | 2000毫升 | 工业 | 医用。 |  |
|  | 对氨基苯磺酸 | 10克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | N-1-萘基乙二胺盐酸盐 | 28克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 海藻酸钠 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 二苯胺 | 100克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 果胶酶 | 5克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | α-淀粉酶 | 50克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 品红 | 28克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | pH广范围试纸 | 28本 | 工业 | 1～14。 |  |
|  | 甲基绿 | 10克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 亚甲基蓝 | 28克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 定性滤纸 | 5盒 | 工业 | 12.5mm。 |  |
|  | 胭脂红(洋红) | 10克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 龙胆紫 | 28克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 曙红B(伊红B) | 10克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 美蓝 | 10克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 酚红 | 28克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 吡罗红 | 10克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 苏丹Ⅲ | 28克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 健那绿 | 5克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 结晶紫 | 28克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 刚果红 | 28克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 考马斯亮蓝 | 10克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 溴麝香草酚蓝 | 10克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 丙酮 | 1000毫升 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 乙醛 | 500毫升 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 甲苯 | 500毫升 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 无水乙醇 | 2800毫升 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 乙酸乙酯 | 500毫升 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 石油醚 | 2000毫升 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 过氧化氢 | 500毫升 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 亚硝酸钠 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 重铬酸钾 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 高氯酸 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 氯化钡 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 硫酸 | 500毫升 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 盐酸 | 1000毫升 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 乙酸(醋酸) | 500毫升 | 工业 | 试剂，100%。 |  |
|  | 氢氧化钠 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 次氯酸钠 | 500克 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 载玻片 | 10盒 | 工业 | 50片/盒。 |  |
|  | 盖玻片 | 50盒 | 工业 | 100片/盒 塑料盒装。 |  |
|  | 组织培养基(MS)试剂 | 1套 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 牛肉膏蛋白胨培养基试剂 | 1套 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 尿素培养基试剂 | 1套 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 纤维素分解菌培养及鉴别培养基试剂 | 1套 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 血红蛋白提取及分离试剂 | 1套 | 工业 | 试剂。 |  |
|  | 植物组织培养基试剂盒 | 2套 | 工业 | MS培养基，附适用于月季或菊花生根和发芽的相关激素.和培养基成套试剂80331互选。 |  |
|  | 牛肉膏蛋白胨培养基 | 2套 | 工业 | 和培养基成套试剂80332互选。 |  |
|  | 分离及鉴定土壤中能分解尿素的细菌培养基 | 2套 | 工业 | 和培养基成套试剂80333互选。 |  |
|  | 纤维素分解菌培养及鉴别培养基 | 2套 | 工业 | 和培养基成套试剂80334互选。 |  |
|  | 血红蛋白提取及分离试剂盒 | 2套 | 工业 | 和培养基成套试剂80335互选。 |  |
|  | PCR扩增实验试剂盒 | 2套 | 工业 | PCR全套试剂。 |  |
|  | 琼脂糖凝胶电泳实验试剂盒 | 2套 | 工业 | 电泳全套试剂 |  |
|  | 转基因植物DNA杂交鉴定试剂盒 | 1套 | 工业 | 大豆或其他植物。 |  |
|  | 测电笔 | 1支 | 工业 | 氖泡式 全长200mm以上。 |  |
|  | 一字螺丝刀 | 1支 | 工业 | φ6mm长150mm以上 铬钒钢绝缘胶柄。 |  |
|  | 十字螺丝刀 | 1支 | 工业 | φ6mm，长150mm以上 铬钒钢绝缘胶柄。 |  |
|  | 木工锤 | 1把 | 工业 | 重0.5kg 工具钢锻造。 |  |
|  | 钢手锯 | 1把 | 工业 | 加厚支架 带20片钢锯条。 |  |
|  | 剥线钳 | 1把 | 工业 | 160mm，工具钢制。 |  |
|  | 钢丝钳 | 1把 | 工业 | 200mm，55号钢制、 |  |
|  | 活扳手 | 1把 | 工业 | 长280mm ，工具钢制、 |  |
|  | 工作服 | 60件 | 工业 | 防酸碱 全棉衣服,手袖,配塑胶围裙、 |  |
|  | 护目镜 | 60个 | 工业 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击,双层 |  |
|  | 乳胶手套 | 5付 | 工业 | 加厚型 |  |
|  | 洗眼器 | 1套 | 工业 | 不锈钢， 挂璧式双头、 |  |
|  | 急救包 | 1个 | 工业 | 铝合金箱 配常用荮品器械。 |  |
| ▲第二部分 商务要求（商务响应承诺与售后服务承诺同一内容不一致的以最优为准） |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  | 投标报价是履行合同的最终价格，包括： （1）货物设计及标准附件、备品备件、专用工具的价格、送货上门的费用； （2）运输、装卸、调试、培训（含资料费、场地租用费）、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）安装费用、安装后的现场垃圾清理； （5）到现场验收的费用； （6）仪器设备按规定需要第三方检测公司检测的费用；（如有） （7）平台接入系统产生的所有费用。（如有） |  |  |  |
| 质保期及售后服务的要求 |  | 1.质保期不少于3年，自最终验收合格之日起算，质保期内出现质量问题，中标供应商在接到通知后8小时内响应到场，24小时内完成维修或更换，并承担修理更换产生的费用；如货物经中标供应商2次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作中标供应商未能按时交货，采购人有权依法追究中标供应商的违约责任。 2.中标供应商须负责提供一次及以上的技术培训，并长期提供技术支持。（培训费用已包含在中标供应商报价中）。 3.中标供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。 |  |  |  |
| 交付的时间和地点 |  | 1. 交付时间：自签订合同之日起30日内交货安装调试完毕并交付使用。 2. 交付地点：防城港市防城中学内采购人指定地点。 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 采用分期付款方式，采购人自合同签订之日起向财政申请资金，资金下达后10个工作日内支付合同款的50%给中标人，最终验收合格且中标供应商提供等额真实有效合法票据后10个工作日内支付至合同金额的100%。 |  |  |  |
| 安装调试及技术服务（含培训）要求 |  | 1.所有设备均须由中标供应商送货上门并安装调试，含安装辅材、原设备拆除（如有）、设备安装、调试等，采购人不再额外支付任何费用。 2.设备的固定安装符合施工要求，安装美观，整体走线符合安装工艺要求，如安装位置是填充材料，须进行加固处理，施工过程中如涉及破坏原建筑物，需按要求恢复。 3.线材管材、设备间连接线、转接头、电源插座板等均采用经质检合格的产品。 |  |  |  |
| 服务标准及质量要求 |  | 1.中标供应商供货的货物应为全新的未开封产品，满足本次招标货物的技术要求，须具有产品合格证； 2.中标供应商提供的产品涉及商品包装或快递包装的，须严格按照财政部等三部门联合印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库[2020]123号）要求执行； 3.中标供应商须提供全新的货物（含零部件、配件等），货物在送到使用单位之前表面无划伤、无碰撞等现象，并且安装调试后能正常使用； 4.中标供应商货到现场用户不负责提供货物仓储地，由中标供应商负责货物保管工作，货到现场但未安装完全交付前造成的遗失、损坏等问题，由中标供应商承担； 5.若遇配货包装、运输过程中造成的短缺、差错、丢失、损坏等，中标供应商无条件调换、补缺； 6.中标供应商按订货的品种、数量配货，送货到校，并附详细的发货清单和签收单，以便验货核对。 |  |  |  |
| 验收标准和方法 |  | 项目验收由采购人组织，中标供应商配合进行；采购人有权邀请第三方机构或质检部门等共同验收。 1.验收标准 按国家有关规定以及采购人招标文件的质量要求和技术指标等每一项技术和商务要求、中标供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人和中标供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。 2.验收程序：项目验收分中标人出厂自验、安装调试初验及最终验收三个阶段。 （1）出厂自验：中标供应商在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，中标供应商应随同货物提供产品环保证明、质量合格证书，其结果符合必须本项目验收标准的要求。 （2）安装调试初验：中标供应商按照合同约定时间内完成本项目的设备安装调试工作，设备安装、调试过程，中标供应商应作详细检验记录；安装调试检验结果应符合本项目验收标准，检验记录应真实并提供给采购人。所有设施设备安装、调试完成后进入试用期；试用期（试用期指安装后交付使用到初验这个阶段）结束后设备接收方对中标供应商的送货数量、种类、质量培训服务等进行初验。 （3）最终验收：试用期结束且初验合格后中标供应商按采购人要求准备验收资料并提交验收申请。由采购人组织验收专家小组，中标供应商配合，按国家规定的标准要求、本项目验收标准、合同约定进行最终验收，验收合格后采购人向中标供应商出具合格验收报告。 （3）其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 以上“项目需求”中技术参数有6项（含6项）及以上负偏离的，投标无效。“商务条款”有1项以上（含1项）负偏离的，则投标无效。 2.以上“项目需求”中带“●”标注的技术参数在投标文件中提供具有资质的第三方出具的符合要求的检查报告（检测报告须带CMA、CNAS标志）的予以加分，具体加分情况详见第四章“评标方法及评标标准”。 3.本项目核心产品为“学生实验台”，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |
| 采购预算 |  | 本项目采购预算金额为137.216万元，投标人的投标报价超过采购预算金额的，报价无效。 |  |  |  |
| 第三部分 与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |
| 项目实施方案及售后服务方案要求 |  | 请投标人在投标文件中提供项目实施方案及售后服务方案以供评审，具体详见第四章 评标方法及评标标准。 |  |  |  |
| 管理体系、技术证明材料要求 |  | 详见第四章 评标方法及评标标准 |  |  |  |
| 业绩要求 |  | 详见第四章 评标方法及评标标准 |  |  |  |
| （二）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |
| 政策性加分 |  | 详见第四章 评标方法及评标标准 |  |  |  |
| ▲（三）进口产品说明 |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效标处理。 |  |  |  |

附件1：

中小企业划型标准规定

工信部联企业[2011]300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发[2009]36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 7.2 | 不允许分包 |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： 依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐； |
| 11.2 | 不组织现场考察。 |
|  | 不组织召开开标前答疑会。 |
| 13 | 报价文件： 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 |
|  | 资格证明文件 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标人根据防财监〔2023〕58 号文要求提供的《防城港市政府采购供应商信用承诺函》（格式附后）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标人的《中小企业声明函》（格式后附）或《残疾人福利性单位声明函》（格式后附）或属于监狱企业的证明文件；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 2.分公司参加投标的，应当取得总公司授权，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 4.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.售后服务方案（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.项目实施方案（格式自拟）； 4.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 5.产品出厂标准、质量检测报告等材料； 6.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 7.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，包括： （1）货物设计及标准附件、备品备件、专用工具的价格、送货上门的费用； （2）运输、装卸、调试、培训（含资料费、场地租用费）、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）安装费用、安装后的现场垃圾清理； （5）到现场验收的费用； （6）仪器设备按规定需要第三方检测公司检测的费用；（如有） （7）平台接入系统产生的所有费用。（如有） |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起90日。 |
| 18.1 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 20 | 本项目不接受电子备份投标文件 |
| 21.1 | 1.投标文件提交截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24.3（1） | 电子投标文件解密时间：30分钟 |
| 24.3（2） | 宣布的内容：投标人名称、投标价格。 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数：5人 |
| 29.1 | 评标方法：综合评分法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0项。 技术要求评审中参数及要求允许负偏离的条款数为5项。 |
| 29.3 | 中标候选人推荐数量： 3名 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： 依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定。 |
| 35.1 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司，联系电话：0770-2882899，通讯地址：防城港市港口区桃花湾广场海悦华府一单元12楼1203室。 现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： 本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书后3个工作日内，一次性向采购代理机构支付。 2.采购代理费收取标准： 以中标金额为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准货物招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以收费基准价格收取。 3. 开户名称：云之龙咨询集团有限公司防城港分公司 开户银行：中信银行南宁东葛支行 银行账号：8113001014000157977 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与广西政府采购云平台中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。

##### 21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看“电子投标文件制作与投送教程”）

22.2广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

##### 24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽取评审专家。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

##### 31.2中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标人的《小微企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金：无

##### 36.签订合同

##### 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。

##### 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，中标人可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标人和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”。

##### 39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的小微企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业、中型企业存在直接控股、管理关系的除外。符合小微企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同小微企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的小微企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的小微企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 三、评标标准

### 综合评分法

| 序号 |  |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） |  | 投标报价 | （1）满足招标文件要求且最低的投标报价评标基准价，其价格分为满分。 （2）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价／评标报价）×30分 （3）为了确保采购项目的完成质量和维护公平的竞争及合同的正常履行，根据《中华人民共和国财政部第87号令》第六十条的规定,评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 技术分 （满分40分） |  | 技术参数及要求分（满分20分） | - 投标文件的技术要求中无负偏离的得10分，满分10分 。非实质性要求的技术要求有负偏离的，得分=该项满分分值-累计扣分分值（有一项非实质性要求的技术要求负偏离的扣2分，最多扣10分）。 2.招标文件中带“●”标注的技术参数，投标人在投标文件中提供具有资质的第三方出具的符合要求的检查报告（检测报告须带CMA、CNAS标志）的予以加分，每有一项加2分，满分10分 ，提供相同的检测报告不累计加分。 |
|  |  |  | 项目实施方案分（满分20分） | 一档（5分)：项目实施方案【①产品安装调试项目实施团队及人员安排；②项目实施进度计划及保障措施；③项目实施过程安全与质量保障措施；④项目的培训计划及人员安排；⑤项目实施中突发事件保障措施及处置方案；⑥项目检验与验收等】内容不齐全或内容有缺陷、与项目无关、不利于项目实施的； 二档（10分)：项目实施方案【①产品安装调试项目实施团队及人员安排；②项目实施进度计划及保障措施；③项目实施过程安全与质量保障措施；④项目的培训计划及人员安排；⑤项目实施中突发事件保障措施及处置方案；⑥项目检验与验收等】内容齐全、内容无缺陷、与项目相关、利于项目实施的，但提出的实施方案仅为通用性描述，缺乏针对性，能未针对本项目进一步细化、明确措施的； 三档(15分)：项目实施方案【①产品安装调试项目实施团队及人员安排；②项目实施进度计划及保障措施；③项目实施过程安全与质量保障措施；④项目的培训计划及人员安排；⑤项目实施中突发事件保障措施及处置方案；⑥项目检验与验收等】内容齐全、内容无缺陷、与项目相关、利于项目实施的，提出的实施方案有针对性，能针对本项目进一步细化、明确措施，方案可行的； 四档(20分)：项目实施方案【①产品安装调试项目实施团队及人员安排；②项目实施进度计划及保障措施；③项目实施过程安全与质量保障措施；④项目的培训计划及人员安排；⑤项目实施中突发事件保障措施及处置方案；⑥项目检验与验收等】内容齐全、内容无缺陷、与项目相关、利于项目实施的，提出的实施方案有针对性，能针对本项目进一步细化、明确措施，并能提供相关具体的措施和资源配置用以支撑上述方案的实施，项目实施可行性强，对项目实施保障性高的。 注：有缺陷、与项目无关、不利于项目实施是指：不清晰或描述不具体或描述过于简单；凭空编造、前后逻辑错误、描述中存在使用其他项目、其他采购人或与本项目无关的内容；涉及的规范及标准错误、内容缺失、不符合项目购需求。 |
| 3 | 商务分 | 售后服务分（满分20分） | 售后服务方案分（满分 20分） | 一档（5分）：满足招标文件售后服务要求的。 二档（10分）：满足招标文件售后服务要求；提供有售后服务方案（响应时间和现场服务支持能力、售后期间应急预案、质量保证期限及范围、售后服务人员及机构设置、定期维护巡检方案等），但方案不够完整、详细；质保期后，提供有有偿维护方案及费用方案。 三档(15分）：满足且优于招标文件售后服务要求；提供的售后服务方案（响应时间和现场服务支持能力、售后期间应急预案、质量保证期限及范围、售后服务人员及机构设置、定期维护巡检方案等）较完整、详细且较契合项目情况；质保期后，提供的有偿维护方案及费用方案较完整、详细且较契合项目情况。 四档（20分）：满足且优于招标文件售后服务要求；提供的售后服务方案（响应时间和现场服务支持能力、售后期间应急预案、质量保证期限及范围、售后服务人员及机构设置、定期维护巡检方案等）完整、详细且契合项目情况；质保期后，提供的有偿维护方案及费用方案完整、详细且契合项目情况的。 注：不入档的计0分。 |
|  |  | 履约能力及业绩分（满分9分） | 1.投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，且在有效期内的，每有一个证书的得1分，满分2分（投标文件中提供证书复印件，加盖投标人电子签章）。 2. 2021年1月1日以来至投标截止日期止，投标人有同类产品的销售业绩，每个业绩得1分，满分7分。（投标文件中提供合同复印件，加盖投标人电子签章） |  |
|  |  | 政策分（满分 1分） | 节能、环境标志产品 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目预算金额比例得0至0.5分，满分0.5分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目预算金额比例得0至0.5分，满分0.5分； （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位

### 四、中标候选人推荐

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

政府采购合同

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

采 购 计 划 号：

项目名称：

项目编号：

合同类型：买卖合同

本合同为小企业预留合同：（是/否）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方竞标承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

| 序号 | 标的的名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额：人民币 （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

第二条　标的质量

1.乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方投标文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。

2.乙方所提供的货物必须是近两年全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到投标文件的承诺。

第三条　履行时间（期限）、地点和方式

1.履行时间（期限）：自签订合同之日起   日内交货安装调试完毕并交付使用。

2.履行地点：防城港市防城中学内甲方指定地点；

3.履行方式

（1）乙方负责货物运输，货物的运输方式：陆运等方式。

（2）交货方式：乙方将货物送到甲方指定地点。

第四条　包装方式

1.乙方提供的货物均应按招标文件的规定和投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3.货物的使用说明书、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

第五条　安装和培训

1.安装时间： 设备到达后，厂家及乙方将派专业人员到设备安装现场，指导卸货，确保设备完整、安全、正确的卸到设备安装场地；

安装地点：防城港市防城中学内指定地点。

2.安装要求：由厂家及乙方派专业技术人员到现场安装，指导培训，负责设备设备调试、协助系统联调，直至整个系统设备正常运转。

3.甲方应提供必要安装条件，野外安装条件由乙方负责解决。

4.乙方应当按照招标文件的规定和响应文件的承诺对甲方有关人员进行培训。培训时间： 由甲方确定具体时间；培训地点： 由甲方确定。

第六条　合同价款及支付

1.本合同以人民币付款。

2.合同价款：人民币                     （¥                ）。

3.合同价款包括：

（1）货物设计及标准附件、备品备件、专用工具的价格、送货上门的费用；

（2）运输、装卸、调试、培训（含资料费、场地租用费）、技术支持、售后服务等费用；

（3）必要的保险费用和各项税费；

（4）安装费用、安装后的现场垃圾清理；

（5）到现场验收的费用；

（6）仪器设备按规定需要第三方检测公司检测的费用；（如有）

（7）平台接入系统产生的所有费用。（如有）

4.付款进度安排：

采用分期付款方式，甲方自合同签订之日起向财政申请资金，资金下达后10个工作日内支付合同款的50%给乙方，最终验收合格且乙方提供等额真实有效合法票据后10个工作日内支付至合同金额的100%。

5.资金支付方式：银行转账。

第七条　验收、交付标准和方法

1.验收标准和方法

项目验收由甲方组织，乙方配合进行；甲方有权邀请第三方机构或质检部门等共同验收。

验收标准：

按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标等每一项技术和商务要求、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲方和乙方双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

2.验收程序：项目验收分中标人出厂自验、安装调试初验及最终验收三个阶段。

（1）出厂自验：乙方在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，乙方应随同货物提供产品环保证明、质量合格证书，其结果符合必须本项目验收标准的要求。

（2）安装调试初验：乙方按照合同约定时间内完成本项目的设备安装调试工作，设备安装、调试过程，乙方应作详细检验记录；安装调试检验结果应符合本项目验收标准，检验记录应真实并提供给甲方。所有设施设备安装、调试完成后进入试用期；试用期（试用期指安装后交付使用到初验这个阶段）结束后设备接收方对乙方的送货数量、种类、质量培训服务等进行初验。

（3）最终验收：试用期结束且初验合格后乙方按甲方要求准备验收资料并提交验收申请。由甲方组织验收专家小组，乙方配合，按国家规定的标准要求、本项目验收标准、合同约定进行最终验收，验收合格后甲方向乙方出具合格验收报告。

（3）其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

（4）验收程序及方法：

1）乙方履行完合同义务后，书面向甲方提交验收申请。

2）甲方收到乙方验收申请之日起5个工作日内组织验收，并提出验收意见，逾期不验收的，视同验收合格。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3）本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

4）验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准，甲方和乙方共同签署确认。

5）验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

6）验收书一式三份，甲乙双方各执一份、受托第三方机构一份（如有）。

7）验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后 7日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方合议定价。

2.交付标准和方法

除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后  7 日内向甲方交付使用。

第八条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规定以及响应文件承诺，为甲方提供售后服务。

2.质量保修范围：

3.质保期：

4.质保期外服务要求：

第九条　履约保证金：无

第十条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

8.上述条款所称损失、违约责任除明确定约定以外，还包括但不限于：因维权支出的诉讼仲裁费、保全费、差旅费、律师费，前述律师费可仅凭《委托代理合同》结合《广西壮族自治区律师服务收费管理实施办法》确定的收费标准向违约方主张。

第十一条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列（2）方式解决：

（1）向项目所在地仲裁委员会申请仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条　合同的变更、中止或者终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十四条　合同文件构成

1.政府采购合同

2.中标通知书；

3.投标文件中的技术、服务响应表；

4.招标文件及更正公告（澄清或补充通知）（如有）；

5.标准、规范及有关技术文件；

6.双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条　知识产权和保密要求

1. 甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2.除招标文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4. 如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后， 应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后28日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5.未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第十六条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同一式四份，具有同等法律效力。甲方二份，乙方一份，采购代理机构一份。（可根据需要另增加）。

| 甲方（章）防城港市防城中学 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：          电子邮箱：

投标人名称:

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）:_______

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 品牌型号 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写：人民币 （¥ ）。 |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 防城港市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构） ：

我方自愿参加 （项目名称） 项目（项目编号：         ）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺：

1.我方具有符合招标文件资格要求的财务状况报告。

2.我方具有符合招标文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或授权代表(签字或者电子签名)：

日期： 年 月 日

注：1.供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效响应处理。

2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

    - 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

电子投标文件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  |  |  |
| 质保期及售后服务的要求 |  |  |  |
| 交付的时间和地点 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 安装调试及技术服务（含培训）要求 |  |  |  |
| 服务标准及质量要求 |  |  |  |
| 验收标准和方法 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| 采购预算 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：                                                                               年    月    日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

电子投标文件

技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

4. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

五、其他文书、文件格式

1.小微企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受小微企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□采购结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。