# 人机管控服务租赁项目需求一览表

说明：

1、本需求一览表中内容为实质性要求和条件，投标人须满足或响应，若无法完全满足，则被认为是实质性要求和条件不响应，作投标无效处理。

2、投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。

3、投标人投标文件中提供的证明材料和资质文件应真实，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国政府采购法》的相关条款来确定赔偿金额。

4、本需求一览表中要求提供的文件材料，未注明原件的，均可提供复印件。

5、供应商响应附件要求：按采购需求附件中《采购需求文件》“采购需求一览表”中“规格描述(服务参数)”的要求提供相应的证明材料，未按“规格描述(服务参数)”要求提供有效证明材料的视为竞标无效；依据《采购需求文件》中“服务技术响应表”、“商务响应表”的要求提供对应内容。如提供附件内容与实际不相符，视为虚假响应，竞价无效。

6、本项目预算金额：491400元，最高限价：491400元

7、采购方式：政采云在线询价

| 服务需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段（分标） |  |  | # / |  |  |  |  |
| 采购清单及服务参数 | 序号 | 采购服务名称 | 数量 | 单位 | 服务技术参数 | 分项预算合计（元） | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件） |
|  | 1 | 无人机反制服务租赁 | 1 | 项 | 一、租赁设备 2台无线电侦测设备租赁，9台定向反制设备租赁，3台穿越机干扰设备租赁、2台无人机诱骗设备租赁，6把手持机动无人机管制设备租赁。 二、业务需求 1、无线电侦测设备 采用无线电协议破解技术，利用宽带、窄带、跳频等技术点对点，针对性解析遥控器、图传与无人机之间的信道连接，进行侦察和测向，实现对无人机飞行器的侦测和预警。设备可侦测出90%以上市面主流无人机的ID号、飞行高度、实时位置、起飞点、飞手位置、飞行速度、方向等数据，可解析抓取FPV无人飞行器实时图传信号。 设备属于无源探测设备，不主动发射任何电磁信号，工作期间不对周围产生任何电磁信号污染。 技术指标： 1.一体化设计：内置天线，主机和天线一体化设计，具有易安装、易操作等特点； 2.侦测与区域定位内置天线阵列单元一体化组合； 3.检测方式：无线电无源自动探测，无电磁辐射，检测频段不少于400M、800M、900M、1.4G、2.4G、5.2G、5.3G、5.4G、5,5G5.8G； 4.监测范围：360°全方位无死角覆盖，针对隐蔽位置、伪装、遮挡物皆可实现探测； 5.可以探测到无人机入侵方向，方向角小于10°； 6.具备查看无人机飞行轨迹功能； 7.探测识别协议：Ocusync；O2、O3、O4、O+、LightBridge1, LightBridge2等图传信号；WIFI及WIFI变种协议; Zigbee; Bluetooth等； 8.无人机及遥控器识别：识别大疆所有款型无人机和遥控器，且能同时识别 ≥ 40种不同的非大疆的航模无人机遥控器； 9.精准识别：能精准识别无人机型号和唯一电子指纹，能识别大疆所有型号无人机，能同时识别 ≧ 40种不同无人机的品牌和对应ID号（身份认证）； 10.黑白名单：具有黑白名单功能，探测到白名单内无人机，系统不报警； 11.检测距离：单站检测可达5km以上； 12.同时探测无人机数量：≥50架； 13.侦察精度：≤1kHz（120MHz带宽）； 14.侦察灵敏度：优于-95dBm（25kHz）； 15.动态范围：70dB； 16.组网方式：动态组网，可通过4G/5G/有线方式组网，预警信息可以推送到移动终端； 17.内置GPS和自动校北功能； 18.日志保存功能：保存日期≥90天； 19.外形尺寸及重量：一体化探测主机及天线直径小于320mm，高度小于340mm； 20.重量≤ 11kg； 21.软件提供与集成平台对接接口，可以向集成平台提供侦测信息，且可以从集成平台控制设备的工作状态，设置参数 2、定向干扰设备 可多机组网，“无人机检测与防控平台”引导有效禁止民用小型无人机在防护区域的飞行。设备可在指定范围形成一个无人机防护区域，使无人机无法进入该区域。 1.全密封天线与主机一体化集成结构设计，架设简单； 2.同时产生无人机飞控、图传、数传干扰信号以及卫星定位干扰信号，通过对无人机的上行飞控、图传、数传、4G下行和导航信道进行阻塞式干扰，从而使其失去数据联系使之无法操控，根据遥控指令不同会产生“自主返航”、“自主降落”、“原地旋停”的管控效果； 3.具备有线遥控器或网络控制与主机进行双向通讯，可对主机设备实施本地与远程监控与控制；可对各个频段单独控制，适用于各种不同场合； 4.设备架设要安装简单，3-10分钟内即可完成部署架设与拆撤工作； 5.多频段可选择发射，适用所有市面货架商品，常规民用、DIY（FPV）无人机的飞控、图传和数据链频段，覆盖L1\L2\L5GPS、GLONASS、北斗等导航信号； 6.120°水平覆盖面，100°垂直俯、仰角可调内置定向天线，高前后比，更有效的保护操作者的人身安全，适应不同的应用场景； 7.可对FPV无人机图传视频采取“弹幕”和“噪声压制”干扰模式； 8.干扰频率频段与对应发射功率： 9.频率范围 发射功率 频段1 0.430-0.470GHz±2 50W 频段2 0.840-0.868GHz±2 50W 频段3 0.902-0.928GHz±2 50W 频段4 1.170-1.280GHz±2 20W 频段5 1.430-1.450GHz±2 20W 频段6 1.550-1.620GHz±2 20W 频段7 2.400-2.485GHz±2 20W 频段8 5.150-5.250GHz±2 50W 频段9 5250-5.400GHz±2 50W 频段10 5.400-5.725GHz±2 50W 频段11 5.725-5.850GHz±2 50W 频段12 5.850-5.925GHz±2 50W 10.管控信号样式:FHSS/DSSS/FSK/PAL/NEST； 11.管控距离：1-3公里； 12.供电方式：AC100-240V/50-60Hz； 13.电源功耗≦1000W； 14.工作时间：连续24*7*365天； 15.防护等级：IP65； 16.使用环境：-40 - +65℃±2℃。 3、手持机动无人机管制设备 手持无人机管制设备，可由工作人员随身携带，通过干扰压制无人机遥控信号和导航定位信号，可以对非法飞行或非法侵入禁飞区的无人机进行驱离和迫降。避免任何类似枪与肩扛炮的外形。 1.应能干扰压制目前世界各地常用的无人机（除军用外）遥控信号频段，通过阻断控器的上行遥控信号，造成无人机与遥控器失联，进入无人机预制的响应模式，如返航、悬停或就地降落。同时，应能对目前可用的卫星导航信号（GPS[L1]、GLONASS[L1]、北斗2[B1]）进行干扰压制，使无人机在失联的情况下无法通过卫星定位系统返航，而原地悬停或迫降； 2.管制设备的干扰信号发射应具有的良好的方向性，既确保电磁波能量集中，又确保波束有足够的宽度，操作人员无需借助瞄准器材即可可靠实施管制任务； 3.管制设备的天线系统应该具有良好的前后比特性，保证在正常工作状态下对人体的低电磁辐射； 4.管制设备应具有良好的人机工学设计，操作简单、使用方便(可单手操作)、便于携带、维护保养简单； 5.管制设备必须使用可更换的电池供电形式，并且电池类型、容量以及其它特性符合国内航空机舱内携带标准。提供轻便坚固的携行箱，便于设备装载、运输、存放和携带； 6.携行装备组成：主机：1套；主机背包1套； 主机电池：2组；电池腰包：2套； 电池充电器：1套；设备携行箱：1套； 7.管控效果：空中悬停、驱离与迫降； 8.发射频率范围： 频率范围 发射功率 频段1 840-928MHz±2 10W 频段2 1160-1280MHz±2 2W 频段3 1555-1620MHz±2 2W 频段4 2400-2483MHz±2 20W 频段5 5150-5250MHz±2 10W 频段6 5725-5850MHz±2 10W 频段7 5725-5790MHz±2 10W 频段8 5790-5850MHz±2 10W 频段9 5600-5950MHz±2 10W 9.有效管控距离：≥500-1000米（视同环境）； 10.波束宽度（3dB）：水平面35°±2°，垂直面30°±2°； 11.工作适应环境温度：-40℃- +55℃±2℃； 12.续航时间（单组电池）：≥4小时（常温典型工况，全频段发射30s，停止90s，循环）； 13.防护级别：不低于IP55； 14.静电放电抗扰度：至少符合GB/T 17626.2中3级； 15.射频电磁场辐射抗扰度：至少符合GB/T 17626.2中3级； 16.人体辐射要求：设备后方1.5m处电场强度<22V/m (10-6000MHz)； 17.设备重量：主机≤≤3Kg； 18.主机设备尺寸：长468mm*宽95mm*高45mm±2mm； 19.电池尺寸：长170mm*宽57mm*高46mm±2mm； 20.设备携行箱尺寸：不超过700mm*300mm*180mm±2mm（装入全部附件）； 21.设备工作携带（主机+电池）重量≤3kg±0.2 kg； 根据项目需求情况，供应商投标设备外观不得为：“枪式、炮式”制式武器等外形。 4、穿越机干扰设备 可干扰市面销售和DIY自制FPV高速穿越航模飞机。 1.发射频率范围： 频率范围 发射功率 频段1 840-885MHz±2 70W 频段2 902-930M Hz±2 70W 频段3 1170-1280M Hz±2 70W 频段4 1400-1620M Hz±2 30W 频段5 2360-2520M Hz±2 50W 频段6 2400-2500M Hz±2 50W 频段7 5150-5300M Hz±2 20W 频段8 5300-5600M Hz±2 20W 频段9 5725-5850M Hz±2 20W 频段10 5725-5756M Hz±2 20W 频段11 5756-5787M Hz±2 20W 频段12 5787-5818M Hz±2 20W 频段13 5818-5860M Hz±2 20W 频段14 5600-5900M Hz ±2 20W 3. 管控范围：定向水平120°扇面。 2.覆盖角度：水平120°，垂直：100°； 3.干扰信号样式：PAL、NTSC、SECAM; 4.发射功率：5.8G 30W；2.4G 30W；1.4G 20W； 1.2G 30W； 5.干扰距离：1-3公里（视同环境）； 6.控制方式:本地和远程； 7.管控方式：驱离、迫降 8.弹幕干扰信道：48信道（最多）； 9动方式：本地与云端； 10作温度：-40℃ - +65℃； 11供电方式：AC100-240V/50-60Hz； 12电源功耗：≦300W；工作时间：连续24*7*365天； 13防护等级：IP65； 14体积：374mm×416mm×445mm。 15.主机重量：18kg±0.2 kg。 5、无人机诱骗设备 信号干扰设备功能包含：导航源模块+方位+运动传感一体化，根据预先指定的期望目标位置，实时计算出在该位置上目标所需接收的GPS、BDS、GLONASS、Galileo信号等必要参数，构建相应的数学仿直模型和信号合成模块，实时产生对应的导航卫星诱骗与牵引信号。 1.信号全开发射功率：≥10dBm； 2.工作频段：GPS L1、GLONASS L1、BDS B1、Galileo E1； 3.启动时间：≤2min（有4G模块）； ≤5min（无4G模块） 4.诱骗瞬时通道数量：≥8个； 5.诱骗起效时间：≤5s； 6.信号干扰功能发射功率：不大于10毫瓦。 7.信号干扰形式：GNSS卫星选频干扰、点频干扰、窄带干扰、宽频干扰多种模式选择。 8. 可实现对无人机的多种诱骗与牵引方式：与本机遥控、数传、图传干扰模块配合实现牵引无人飞行器定点迫降，航向诱导、驱离、圆周运动、直线运动、快速坠机等功能。 9. 设备具备接收GPS、BDS、GLONASS、Galileo信号与解析的能力，实现星地时间同步与星历。设备具备在发射诱骗与牵引信号同时，对自身系统内所有设备GNSS信号进行定位、时间同步、星历获取功能。保障设备在长时间发射和移动过程中的GNSS信号可用性。设备具备GNSS星历保持功能模块组：外置实时位置和方向传感器，可提供准确的位置、方向和航向数据，提供静态和移动站点的一致和清晰的GNSS数据。与各种全球导航卫星系统的兼容性确保系统不间断的统一授时时钟运行。 10.供电输入：DC+12V，具备反接保护、ESD保护等； 11.附加射频性能：模块上电时，本振信号泄露幅度≤-20dBm，开机后无本振信号泄露。 12.工作温度：-40℃～+65℃±2℃； 13.存储温度：--45℃～+65℃±2℃； | 500000 | 租赁和商务服务业 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起5日内。 二、供货时间：2024年9月15日前所有设备安装调试完成，2024年9月17日前采购人及成交供应商双方共同在实施场地对设备完成实测验收并合格，。 三、提交服务成果地点：南宁市良庆区春阳路86号南宁市公安局技术侦察支队 四、服务期：租赁期为2024年9月24日至2024年9月28日。 五、售后服务要求： 1.提供24小时内咨询指导服务，并解决问题。 2.投入本项目的实施现场技术人员具有相应技术能力并且不少于6名。 六、报价含以下部分，包括： 1.服务及租赁设备的价格； 2.服务的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3.运输、培训、技术支持、技术人员、安装、拆除、售后服务等费用； 4.必须的保险费用和各项税费； 5.该项目全程服务过程中所发生的一切费用均由成交供应商自行负责。 6.该项目租赁期开始前2-3次的演练费用。 七、付款方式：本服务验收合格且租赁期结束后，采购人应当自收到发票后30个工作日内将合同金额一次性支付到供应商账户。 八、验收标准、规范： 1.按双方签订的合同及国家、行业标准、规范等要求执行验收。 2.供应商保证提供的服务及货物符合招标文件规定及供应商承诺的质量、规格和性能的要求，否则由此造成损失由供应商承担。 3.供应商提供的货物应符合合同规定的质量、技术要求和数量，若不符合合同要求视为验收不合格，采购人有权拒收货物并中止合同执行，由此引起的风险，由成交供应商自行承担。 4.服务期结束后，成交供应商在2日内自行将物品拆除运离现场，产生的费用及牵涉到第三人的相关事宜由成交供应商自行负责，与采购人无涉。 5.安装、使用、损坏责任均由乙方承担。 九、合同延续年限、条件和方式： 本项目合同履约期到期后，采购人依据本项目的服务履约评价情况及实际需求，并根据《财政部关于推进和完善服务项目政府有关问题的通知》（财库〔2014〕37号）及《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）等规定，在年度预算保障的前提下，对于购买内容（采购需求）相对固定、连续（延续）性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府采购服务项目，可以通过一年一续签方式签订合同，期限总长不得超过三年。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 | 一、进口产品说明（根据项目实际情况选择） □本表的第 项服务所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，竞标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☑本服务所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |

附件：竞价文件格式

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商：

法定代表人或其委托代理人：

日期：         年     月     日

目    录

(一) 服务技术响应表…………………………………………………………………第   页

(二) 商务响应表………………………………………………………………………第   页

★1、服务技术响应表

采购项目编号: NNZC[2024]5198号

采购项目名称:  无人机管控服务租赁

| 项号 | 采购文件需求 |  | 响应文件具体响应 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 需求名称 | 规格描述(服务参数) | 需求名称 | 所提供服务的规格描述(服务参数) |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |

说明：应对照本在线询价采购文件“采购需求一览表”中的采购清单及规格描述(服务参数)详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

供应商名称（签章）：

日期：     年     月    日

★2、商务响应表

采购项目编号： NNZC[2024]5198号

采购项目名称： 无人机管控服务租赁

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 报价人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

说明：应对照照政府采购电子卖场在线询价采购文件“商务要求”逐条说明已对采购文件的要求做出了实质性的响应，并申明与商务要求的响应和偏离。若完全响应无偏离，则在“是否响应”栏中填写“完全响应无偏离”即可。

#### ★3.投标企业的相关资料