- 采购需求

说明：

1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或竞标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写竞标报价表和技术规格偏离表。

3、凡在“技术参数及其性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应在竞标报价表中将其标配参数详细列明，否则该竞标无效。

4、评标时，如果评标委员会发现本一览表技术参数及性能（配置）要求中，含有唯一的参考品牌特定的技术参数要求的，有权认定该项技术参数要求不作为竞争性磋商文件实质性要求。

5、打“▲”的为必备参数必须满足，须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告（投标文件中提供检测报告复印件并加盖生产厂家单位鲜章），检测报告的检验项目及检验结果必须满足上述全部技术要求，供货前提供原件核查。否则为不响应招标采购文件要求。

| 一、技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量 |  | 技术参数及性能配置要求 |
| 1 | 保暖衣 | 1950套 |  | 1、▲成分：里层：聚酯纤维92%，氨纶8%(允差：±1%）；外层：聚酯纤维92%，氨纶8%(允差：±1%）； 2、 服装规格：男1120套，大号中号小号； 女80套，大号中号小号 具体型号由签订合同时双方协商确定 3、▲抗起球级：≥4级； 4、▲符合国家标准GB/T8878-2023（针织内衣）； |
| 2 | 棉衣 | 1950件 |  | 1、型号：按采购方实际需求提供； 2、▲材质：面料、里料100%聚酯纤维，填充物100%聚酯纤维； 3、颜色：深蓝色或黑色； 4、▲甲醛含量（B）类：≤75mg/kg； 5、▲PH值：4.0～8.5； 6、▲面料顶破强力：≥1500N 7、▲面料耐皂洗色牢度：试样变色≥3-4级；棉沾色≥3-4级；聚酯沾色≥4-5级； 8、▲面料耐摩擦色牢度：干摩：≥3-4级；湿摩：≥3-4级； 9、▲符合国家行业标准：GB/T2662-2017（棉服装）。 |
| 3 | 棉胎 | 1365床 |  | 1、▲规格：200×150cm（±1%）；重量：4kg（±2%）； 2、▲检验标准GB/T 35932-2018《梳棉胎》、GB 18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》； 3、▲原料：锯齿加工细绒棉，符合生活用絮用纤维制品要求； 4、▲等级：一级梳棉胎； 5、▲面纱：两面网纱三层，经纱一层，左右斜纱各一层； 6、▲并纱：每面三根以上不超过1处； 7、▲研磨率：A面≥88%，B面≥88%； 8、▲PH值4.0-9.0； |
| 4 | 毛毯 | 300床 |  | - 1、▲纤维含量：100%聚酯纤维； - 2、▲规格尺寸：200cm×230cm（允差：±3cm）； - 3、▲重量：1.5公斤，±3%； - 4、▲PH值：4.0～8.5； - 5、▲甲醛含量：≤75mg/kg； - 6、▲断裂强烈：经向≥180N；纬向≥360N； - 7、▲符合国家行业标准FZ/T61004-2017。 |
| 5 | 被套 | 1500床 |  | - 1、▲型号规格：160×210CM,偏差率±2%； - 2、▲检验标准GB/T 22796-2021《被、被套》、GB/T 4668-1995《机织物密度的测定》； - 3、▲纤维含量100%棉； - 4、▲耐皂洗牢度：变色≥4；沾色棉≥4； - 5、▲耐酸汗渍色牢度：变色≥4；沾色棉≥4； - 6、▲耐碱汗渍色牢度：变色≥4；沾色棉≥4； - 7、▲耐干摩擦色牢度：经向≥4；纬向≥4； - 8、▲耐湿摩擦色牢度：经向≥3；纬向≥3； - 9、▲断裂强力：经向≥360N；纬向≥280N； - 10、▲甲醛含量≤75mg/kg； - 11、▲PH值：4.0-8.5； - 12、▲机织物密度：经密≥280根/10cm、纬密≥260根/10cm； - 13、▲水洗尺寸变化率：经向±4%；纬向±4%； - 14、▲无异味； - 15、▲缝纫质量：(1)轨迹匀、直、牢固，卷边拼缝平服齐直，宽狭一直，不露毛，面/里料缝制错位小于1CM；接针套正，边口处打回针；（2）针迹密度：平缝≥10针/3CM；（3）拉链方式：封口要居中，绱开长度不低于100CM的尼龙拉链； - 16、▲可分解致癌芳香胺染料未检出； - 17、颜色：素色。 |
| 6 | 床褥 （垫被） | 105床 |  | - 1、规格：200cm×90cm（允差：±2.5cm）； - 2、符合国家行业标准(GB/T 35932—2018)； - 3、级别：一级棉胎； - 4、含杂率≤0.8%； - 5、梳绵颜色级：白棉三级及以上，淡点污棉一级； - 6、包边：包边整齐，四边平直，四角方正，无缺花，不塌边。 - 7、重量：≥1.5kg； |
| 7 | 床罩 （床单） | 105床 |  | - 1、一等级别； - 2、含棉量100%；甲醛≤75；重量不得低于0.8㎏； - 3、拉链长度不得低于1米断裂强力达到国家标准。 - 4、规格：床罩长度2000㎜，宽度1000㎜（允许偏差±2%）； - 5、质量鉴定标准： GB/T 22796-2021。 - 6、颜色：素色。 |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |
| ▲基本要求 |  |  | 1.本项目报价包括货物及货物运抵指定交付地点的各种费用、随配附件、备品备件、易损件、技术资料、包装、售后服务、保险费、税金、验收检验及其他所有成本费用的总和； 2.供应商应保证所投产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担； 3.所有交付产品均应符合其规定的性能、无瑕疵和缺陷，有产品使用说明书等相关资料。成交供应商对质量问题负责包退、包换、包修，因此产生的费用由成交供应商承担。 4.验收方法及方案：货到后验收。 交货验收时，由采购人及成交供应商双方共同进行验收，同时抽取货品送第三方检测机构，成交供应商交货时的产品技术参数、性能等不得低于采购文件需求；对不符合要求的产品，采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果，均由成交供应商承担。 |  |
| ▲交货时间及地点 |  |  | 交货时间：签订合同之日起10日内交货完毕。 交货地点：采购人指定位置。 |  |
| ▲付款条件 |  |  | 本项目采购无预付款，采购货物送到指定地点并验收合格，供货方提供相关验收凭证、货物送达签收单和正规发票后15日内，采购方支付100%合同款。 |  |
| ▲质量保证期 |  |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期1年。质保期以通过项目最终验收的验收报告签字日开始计算。其余按厂家承诺。 |  |
| ▲其他要求 |  |  | 1.质保期内，接到报障电话24小时内派售后人员上门解决问题。 2.竞标产品如果符合或者高于采购要求时，应提供足以证明的技术支持资料； 3.竞标产品必须是全新的，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足以上各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品； 4.如发现成交人提供的产品不符合该要求，采购人有权要求成交人进行更换，造成损失由成交人承担； 5.竞标报价包含货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、安装、安装调试、安装所需材料、委托培训费和售后服务、税金、检验、验收及其他所有成本费用的总和； 6.竞标人必须提供详细的售后服务承诺方案。 |  |