临桂区临桂镇大宅自然村道路畅通工程改变设计

二次设计前的原始收方记录认可详细单

一、工程概况

本项目因工期紧，任务重，时间急，再之持续阴雨且寒潮低温0-3℃左右天气达2个星期左右，考虑到年终绩效及春节方便村民出行，主管领导经研究决定，以惠民为出发点在原设计上做部分变更。

二、变更内容

1、排水工程数量表V11-2中，做法不做改变，在原图工程量151m长度基础上再增加17m，桩号K0＋0162~K0＋184.2段。

2、柱号K0＋091.2段~157.9段(共66.7m长)道路左侧住户门口地坪要排水至雨水管内，故需增加PVCΦ75“五一”管工程量如下：

①“五一”牌PVCΦ75穿道路共16根×4.6m/根＝73.6m；

②400×500露水井5座(在原地坪混凝土上人工拆除并开挖60cm深度)。

③此段用C30商品砌石混凝土与原地坪衔接共133.0m2。

计算式：66.7m长×2m宽(结合多个数据平均尺寸)×0.14m厚度

3、桩号K0＋460.5~K0＋474段住户砼硬化晒谷场低于新筑道路路面15cm，故需设计300mm宽明沟雨水管道，上部盖铸铁过车盖板，工程量如下：

①人工拆除地坪砼并开挖水沟深度0.5m，宽度0.7m，长度13.5m。

②沟底C25砼垫层10cm硬化，两侧方制边模并浇筑砼水沟侧方，水沟两侧方及沟底1:2水泥砂浆抹灰层，上部盖铸铁过车盖板，尔后C30砌石砼与原地坪自然性坡度衔接，见下详图：

③C25细石砼衔接面积：13.5m长×0.8宽(平均尺寸)×0.12m厚度

4、桩号K0＋516~K0＋526段，K0＋401段、K0＋459段、K0＋596段拆除原砼道路砼安装，Φ400水泥钢筋砼承插管，工程量如下：

(1)0＋516~0＋526段道路增设Φ400水泥涵管工程量：

①人工切缝：100m长×2方＝20m

②挖除旧混凝土10m×1.3m宽×0.25厚度＝3.25m3

③开挖外运土方：10m×1.3m宽×1m厚度＝13m3

④安装oNΦ400×2000×50水泥混凝土涵管2m/根×5根＝10m

⑤C15混凝土垫层：10m×1.3m宽×0.1m厚度＝1.3m3

⑥C20混凝土包管：10m×1.3m×0.7m深(1m深-路面砼厚度)—Φ400砼管自身方量(10m×3.14×0.25×0.25 长×πr2)＝7.14m3

⑦管上部C25砼路面量：10m×1.3m宽×0.3m厚度＝3.9m3

(2)0＋410、0＋459、0＋596段道路增设Φ300水泥涵管工程量：

①人工切缝4m×3条×2方＝24m

②挖除旧混凝土量：4m×1.2m宽×0.2m厚×3条＝2.88m3

③开挖并外运土方：4m×1.2m宽×1m厚×3条＝14.4m3

④安装oN300×2000×50水泥混凝管(汞插)4m×3条＝12m

⑤水泥砼涵管底部C15混凝土垫层4m×1.2m×0.1m×3条＝1.44m3

⑥水泥砼管C20混凝土保护量：

4m×1.2m宽×0.7m(1m深－路面砼厚度)×3条－Φ300管自身量

(长×πr2)＝4m×1.2m×0.7m×3－(4m×3.14m×0.2m×0.2×3条)

＝8.57m3

⑦水泥管上部至路面底C25砼量：4m×1.2m×0.3m×3条＝4.32m3

- 桩号K0＋871段涵桥工程

盖板涵一览表SIV-6-2、涵洞工程数量表SIV-6-5、SIV-6-5续表中，在原设计图工程量不变的前提下，在上下游各增加一条Φ1000×2000×10水泥砼预制管，并用C20砼包管保护，上部全幅增加C30砼盖板内设Φ14＠150×Φ14＠150钢筋布置尺寸：5m长×7.26m宽。

- 道路工程

①路面破碎并恢复工程数量表SM-2-19中:

a.挖除原有旧路路做法及工程量不变，按原设计图；

b.5%水泥稳定层工程量不变，做法改成为C20混凝土浇筑。

②水泥混凝土路面加宽工程数量表TC-5中，做法按原设计图施工，工程量增加26米长，即K0＋556~K0＋870段均需要左侧加宽；并在该段右侧加宽0.85m，用碎石混合渣填铺到新筑马路路面高度，并做5cm厚度砼硬化层工程量如下：

计算式：314m长度×0.85宽度×(0.35m混合渣厚度＋0.05m砼硬化层)

③水泥混凝土路面钢筋用量表S111-2-32中，做法按原设计图不变。

④加铺沥青路面工程数量表S111-2-30中，加铺沥青路面全幅取消改为道路两侧制钢模浇筑15cm厚度C30商品砼，桩5%早强剂进行浇筑，其中0＋556~0＋870段因地域限制需地泵商品砼浇筑成形，其余各桩号均商品砼自卸料浇筑，因低温持续雪雨天气，全幅道路砼路面均做保温布置施工处理。

各桩号宽度尺寸如下：

1.K0＋000~K0＋005.3段   5.3m长×6m宽

2.K0＋005.3~K0＋011.5段  6.2m长×4.4m宽

3.K0＋011.5~K0＋016.2段  4.7m长×11m宽(与主路自然衔接坡度)

4.K0＋016.2~K0＋091.2段  75m长×4.5m宽

(平均尺寸4.6+4.3+4.4+4.7+4.3+4.3+4.7+4.8)÷8＝4.5m宽

5.K0＋091.2~K0＋157.9段  66.7m长×4.63m宽

(4.46+4.7+4.53+4.4+4.66+4.96+4.96+4.33)÷8＝4.63m

6.K0＋157.9~K0＋163.9段  6m长×5m宽

7.K0＋163.9~K0＋168.9段  5m长×17m宽(董家路口自然坡度衔接)

8.K0＋168.9~K0＋184.2段  15.3m长×5.4m平均宽度

9.K0＋184.2~K0＋205.2段  21m长×4.2m平均宽度

10.K0＋205.2~K0＋223.2段  18m长×6m平均宽度

11.K0＋223.2~K0＋517.8段  294.6m长×4.05m平均宽度

12.K0＋517.8~K0＋556段  38.2m长×5.12m宽(8.3+5.6+4.07+4.5) ÷4＝5.12m

13.K0＋556~K0＋866段  310m长×3.65m宽

(3.6+3.6+3.58+3.6+4.2+4.18)÷6＝3.65

14.K0＋866~K0＋871段  5m长×7.26m宽

15.K0＋871~K0＋883段  12m长×5.8m

⑤K0＋516~K0＋526右拐入安山底村段，左侧方拓案0.7m，工程量如下：15.3m长度×0.7m宽度×0.26m厚度

a.挖机平整夯实路基开挖并外运土方：15.6m长×0.7m×0.26m厚度＝2.84m3

b.人工模板制作安装并拆除：15.6m长×0.26m厚度＝4.06m2

c.C25砼硬化路面：15.6m长×0.7m宽×0.26m厚度＝2.84m3

⑥K0＋072~K0＋142段因该段地势较两端低近30cm，故该段常年积水，故采取在该段原高度基础上加高0.23m(平均厚度有测量记录)，用C25混凝土浇筑成形以此来抬高地势形成自然排水地势。工程量如下:

0+072-0+142积水段，原始地貌测量记录

0+142

0+072

1.41

1.41

1.63

1.65

1.65

1.65

1.67

1.67

1.69

1.68

1.68

1.68

1.64

1.65

1.63

1.63

1.60

1.60

1.59

1.58

积水平面线

1.39

注明：此测量高程纵向取2个点平均值标注，横向共取18个点，每4米取1个点标注。

算式：

1.（1.41+1.41）/2-（1.58+1.59+1.60+1.60+1.63+1.63+1.65+1.64

+1.68+1.68+1.68+1.69+1.67+1.67+1.65+1.65+1.65+1.63）/18

=-0.23cm

2.C25混凝土抬高地势工程量：(0＋072－0＋142)＝70m×4m宽×0.23m厚度＝64.4m3