| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘录像机 | 1.支持《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》（2017）、支持《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求（ GB/T28181-2016）》 2. ≥2个10M/100M/1000M自适应以太网口，≥2个HDMI接口，≥2个VGA接口，≥2个RS-485接口，≥1个RS-232接口，≥1个BNC音频输出接口，≥2个USB2.0接口，≥1个USB3.0接口，≥1个eSATA接口，≥1路音频输入（JACK口），≥1路输出接口（JACK口），≥16路报警输入接口，≥4路报警输出接口 3.≥8个SATA硬盘接口 4. 具有TCP、UDP、HTTP、MUC、UPnP、DHCP、PPPoE、DDNS、NFS、FTP、NTP、RTSP、SMTP、HTTPS、SNMP等协议设置选项 5. 支持4000×3072（20帧/秒）、3072×3072（25帧/秒）、2560×2560（25帧/秒）、2048×2048（15帧/秒）、1280×1280（15帧/秒）、1600×1200（15帧/秒）、2592×1944（25帧/秒）、2560×1920（25帧/秒）、2560×1440（25帧/秒）、2048×1536（30帧/秒）、1920×1080（60帧/秒）、1280×720（60帧/秒）、704×576（60帧/秒）分辨率录像 6 .支持接入1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB容量的SATA接口硬盘 7 .接入带宽≥400M，转发带宽≥200M 8 .可接入≥40路4K（3840×2160）、25fps或5MP（2592×1944）、25fps或1080P、25fpd的视频信号(以具有CMA标识的检测报告为准) 9 .可一键添加不同网段的前端摄像机 10. 支持接入编码格式为MJPEG、H.264、H.265的视频图像 11 .支持接入音频编码格式为G.711a、G.711u、ADPCM_DTV4、AAC的IPC 12 .支持JB0D、RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10模式 13 .支持磁盘热备功能 14 .支持自动识别硬盘容量，可查看磁盘组的总容量；支持S.M.A.R.T智能磁盘监测、坏道检测、健康状态检测，能监控硬盘的温度、震动、SATA链路的健康状态 15 .支持盘组配置，存储录像时只对工作盘进行读写，空闲硬盘处于休眠状态直到需要进行读写操作时才被唤醒 16 .支持配额、盘组两种存储模式 17 .支持监控级和企业级，不同容量的硬盘混插 18 .支持故障报警，设备具有故障报警功能，故障提示声压≥60dBA，持续时间≥5min 19 .支持视频丢失报警功能，支持报警联动功能 20 .支持报警预录和报警延录功能，设备应预录报警触发前60s的视（音）频，发生报警时，可录制报警停止后10~600s的视频录像 21 .支持以1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256、512倍速回放录像(以具有CMA标识的检测报告为准) 22 .支持16路1080p或16路720p视频同步回放 23 .支持插入USB设备自动弹窗提示(以具有CMA标识的检测报告为准) 24 .可对重要的数据进行备份，对录像文件备份时，格式可设为MP4 25 .启用备份认证功能后，必须输入密码才能进行数据备份。 26 .支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备能替换主设备进行录像工作 27 .支持32路分辨率为1280×720或16路分辨率为1920×1080或4路分辨率为3840×2160或2路分辨率为4000×3072的视频画面同时预览 28 .支持自适应显示器的最佳分辨率率进行图像显示 29 .支持多屏输出，可设置2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA接口各一个，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作 30 .支持2路HDMI双4K同时解码输出 31 .支持将接入的图像以多画面分割方式显示，可分割为1/3/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25／32/36/40/64个画面 32 .支持回放预览功能，录像回放时，将鼠标停留在进度条上某时间点，可预览该时间点前后10帧画面，点击其中画面可查看相关录像 33 .支持定时抓拍、按时段抓拍和报警抓拍，且抓拍张数、时间间隔可设；支持手动抓拍；支持抓拍图片上传邮件或FTP；支持16路抓拍并存储图片；支持按通道、时间同时检索16路图片 34 .支持在同一界面下同时浏览15张抓拍图片 35 .支持录像文件检索条件设置，录像文件检索可设置通道、时间、年龄、性别、戴眼镜、戴口罩等条件 36 .支持检索预览功能，在检索页面中，单击搜索到的录像的图标，可查看该段视频文件起的10秒录像；单击搜索到的图片的图标，可查看该图片抓拍时间起的10秒录像 37 .支持对任一录像文件打标签，支持按标签关键字检索录像文件并回放；当鼠标指向进度条上标签位置时，可显示标签内容 38 .支持将网口工作模式设置为网络冗余、负载均衡、多址设定三种模式；支持将2个网口设置为不同网段的IP地址或同一IP地址 39 .支持IP通道管理功能，支持以列表形式展示已添加的IP通道；可通过excel文件方式批量添加、删除IP通道 40 .支持批量添加设备、字符叠加、键盘接入控制功能 41 .设置用户密码时可自动提示密码复杂度为低、中、高 42 .具有假日录像策略、抽帧录像、冗余录像、纯视频录像、副码流录像、断网补录等功能 43 .可根据不同时间段、不同事件类型采用不同的编码模板进行录像；编码模板可设置帧率、码率等参数 44 .支持视频加密功能 45 .电源：AC100V~240V（50Hz/60Hz） 46 .工作温度：-10℃~+55℃ | 2 | 台 |
| 2 | 考点SIP路由管理设备 | 1、标准2U机架式国产服务器。 2、处理器： CPU：≥2颗海光C86 5280(或5380)，或≥2颗腾云S2500，或≥2颗鲲鹏920（32核），或≥4颗龙芯3B4000，或其他性能相当的国产CPU。 3、内存：≥64GB DDR4内存，≥16个内存插槽。 4、硬盘：配置≥2块4T SATA 7.2K硬盘+2块480G SSD硬盘。 5、Raid：8i卡 2GB独立缓存；支持RAID 0/1/10/5/50/6/60 ★6、网络：≥4个千兆以太网网口 7、配件：免工具滑动导轨套件。 ★8、电源：配置≥2个900W交流冗余电源模块。 9、BIOS：投标产品BIOS支持图形化界面，支持鼠标操作，支持中文BIOS 10、管理功能：服务器管理软件支持在中华人民共和国境内工商局登记注册的芯片。服务器BMC国产自主可控，支持BMC安全启动和安全启动根证书 11、管理功能：服务器管理软件支持在中华人民共和国境内工商局登记注册的芯片。服务器BMC国产自主可控，支持BMC安全启动和安全启动根证书 12、兼容性：兼容国产主流操作系统麒麟、统信、OpenEuler、FusionOS。 13、服务：提供服务器原厂3年7x10售后支持服务，提供原厂基础安装、调试服务。 | 1 | 台 |
| 3 | SIP平台软件 | 1、支持SIP2.0协议； 2、支持地址解析、信令转发、组管理、代理； 3、支持NAT网络穿越； 4、支持UDP、RTP、RTCP、SIP、RTSP等网络协议； 5、SIPURI统一命名规划、分级命名、联合定位； 6、SIPURI组、用户、树形列表管理； 7、SIP终端的接入认证功能； 8、SIP终端访问呼叫过程控制； 9、SIP终端远程访问权限控制； 10、建立SIP路由器间的信任关系； 11、支持多级注册； 12、提供注册认证，可检测下级SIP向上级注册状态，可对下级SIP进行添加、编辑和删除的操作； 13、支持手动输入经纬度和通过卫星定位（北斗/GPS）更新经纬度。 14、支持加密狗防护，防止软件被非法进入和使用； 15、系统数据备份及恢复的功能，支持自动、定期和手工备份系统数据库，手工恢复系统数据库。 16、支持按Excel格式导入、导出本台所有设备数据信息。 17、支持根据存储服务器型号生成存储服务器拓扑结构图。 18、具备上报考场异常事件如考生违纪作弊、监考违纪，具备异常事件的查看。 19、具有负载均衡控制能力，用于调控音视频转发和分发、监控任务状态、均衡分配音视频中转任务等。 ▲20.通过对同步中心参数设置，系统可自动将下级设备资源同步到上级机构进行资源数据更新。系统可自动将下级设备运行状态信息准实时同步到上级机构进行状态信息数据更新。[投标时需提供国家认定的第三方认证（检测）机构出具的认证证书（检测报告），提供复印件加盖供应商公章；] ▲21.支持根据网络架构生成可视化的拓扑结构图，实时展示系统运行状态、网络状态、视频流状态、设备状态。拓扑结构图中能手工添加修改和自动更新存储设备、摄像头等。支持导入考生编排文件。[投标时需提供国家认定的第三方认证（检测）机构出具的认证证书（检测报告），提供复印件加盖供应商公章；] ▲22.具备考场与考务数据的绑定，查看图像的同时可调取绑定的考务数据，通过考务数据可搜索对应的图像。 [投标时需提供国家认定的第三方认证（检测）机构出具的认证证书（检测报告），提供复印件加盖供应商公章；] ▲23.各级巡查客户端可通过语音对讲单元，点对点进行即时语音通话。支持将巡检截图自动筛选高清图像并提供二次人工优选高品质图像为截图优选列表，通过一键上墙快速显示到大屏。 [投标时需提供国家认定的第三方认证（检测）机构出具的认证证书（检测报告），提供复印件加盖供应商公章；] ▲24.平台为学校级平台时： 实现在考前系统一键下发进行OSD标签，批量修改前，自动备份考前OSD标签。支持在考试结束后，根据系统自动备份的考前OSD标签进行一键批量自动恢复。 [投标时需提供国家认定的第三方认证（检测）机构出具的认证证书（检测报告），提供复印件加盖供应商公章；] ▲25.支持对本级服务运行状态检测，包括Tomcat、MySQL、SIP、TS（转发）、DMS（设备管理）、e2cctv-web（平台）、e2cctv-kwapi、e2cctv-sync（数据同步）、omss、httptms. [投标时需提供国家认定的第三方认证（检测）机构出具的认证证书（检测报告），提供复印件加盖供应商公章；] 26.考场标识自动修改功能，根据实际考场巡查窗口自动分配功能，自动校时功能。 27.考场初始图像保存与图像异常、拾音器声音异常检测功能。 28.与身份验证系统对接，考生入场统计功能。 ▲29.具备统一指挥调度功能，在统一指挥调度可向全部或任意选中的应急指挥终端进行统一指挥调度，可通过音频文件或实时语音的进行通知或调度；系统记录统一指挥调度整个过程； [投标时需提供国家认定的第三方认证（检测）机构出具的认证证书（检测报告），提供复印件加盖供应商公章；] ▲30.对保密室相关设备管理，包括设备新增，编辑、删除操作；可总览设备、类型、名称、IP地址、在网状态、业务模块关联等。支持展示保密室内的温度、湿度、烟感、光照等信息。 [投标时需提供国家认定的第三方认证（检测）机构出具的认证证书（检测报告），提供复印件加盖供应商公章；] ▲31.可查看保密室一天内的人数统计变化图，对变化时点进行查看。可配置人数报警规则上下限数值，查看报警信息。 [投标时需提供国家认定的第三方认证（检测）机构出具的认证证书（检测报告），提供复印件加盖供应商公章；] ▲32.可查看保密室人数变化时刻的数据列表，可查看相应时刻的录像。 [投标时需提供国家认定的第三方认证（检测）机构出具的认证证书（检测报告），提供复印件加盖供应商公章；] ▲33.查看目标人员进入保密室的门禁数据，包括开门模式（单人开门、多人组合开门）、开门时间、开门结果。支持查看多种报警类型，包括环境监测、人员离岗、人数异常等。 [投标时需提供国家认定的第三方认证（检测）机构出具的认证证书（检测报告），提供复印件加盖供应商公章；] ★34、必须实现与自治区招生考试院网上巡查平台互联互通，实现无缝对接，兼容性对接不产生额外费用。（投标时需提互联互通承诺函并加盖投标人公章） ★35、整体巡查系统必须实现与省级平台无缝对接，对接时间要求在设备安装完成后、甲方出具书面要求对接之日起，二天内完成。如未能达到要求，采购方可以执行退货流程，并且由中标单位承担一切损失。（投标时需提互联互通承诺函并加盖投标人公章） 36.支持对本级系统所处的网络进行网络测试。包括本级与上级上下行传输速率、网络抖动、网络丢包率、网络延迟等. ★37.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；[提供国家认定的第三方认证（检测）机构出具的认证证书（检测报告），提供复印件加盖供应商公章。 | 1 | 台 |
| 5 | 硬盘 | 1、≥转速5400rpm， ≥6TB 2、接口：SATA 6Gb/s 3、单块最多支持64路高清视频流 4、最大持续传输速率180MB/s 5、≥256MB缓存 | 12 | 块 |
| 6 | 巡考半球摄像机 | ★1、支持《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》 2、具有不少于以下接口：1个电源接口、1个RJ45、1个RS485、1个TF卡槽（最大支持256GB存储卡）、1对音频输入/输出接口、1个复位键，内置MIC支持2路报警输入、1路报警输出 3、具有H.265、H.264 ( Main Profile ， High Profile ，Baseline Profile）、M-JPEG、MPEG4设置选项 具有G.711a、G.711u、AAC_LC、ADPCM_D音频编码设置选项 4、应具有以太网接口,支持TCP/IP协议,宜扩展支持SIP、RTSP、RTP、RTCP等网络协议,支持IP组播技术 ★5、彩色：≥1400TVL（H.265、分辨率为2592×1944,帧率为20fps,码率为4Mbps）（需提供具有CMA标识的检测报告并加盖厂家公章） 6、亮度≥10级 7、信噪比≥56dB 8、宽动态≥110dB 9、当环境照度在最高值≥5000Lux、最低值≤100Lux之间变化时，图像均具有尚好的清晰度、层次感和色彩还原度0.009 lx（F=1.6，彩色模式,开启帧累积），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩 ，0.004 lx（F=1.6，黑白模式,开启帧累积），能基本分辨被摄目标的轮廓特征 ★10、视（音）频失步≤1秒 11、支持Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装 ★12、支持三码流并发输出，可达到： 主码流分辨率可设置为：2592×1944，码率4Mbps； 副码流分辨率可设置为：1280×720，码率1Mbps； 第三码流分辨率可设置为：1920×1080，码率2Mbps （需提供具有CMA标识的检测报告并加盖厂家公章） 13、具有外同步、内同步、黑白、彩色、定时设置选项 14、具有隐私区域遮盖功能，区域的个数（≥4））、大小、方位用户可自己设置 15、支持200×200像素、 24位的BMP图像叠加。能通过菜单设置功能开启/关闭，位置可调 16、可通过IE浏览器在视频图像上叠加字符，每条支持≥127个字符或≥32个汉字，共可设置≥5条 17、支持视频遮挡报警功能 18、具有抗丢包（5%）处理能力 ★19、具有绊线/双绊线、周界入侵、物品滞留、物品丢失、目标徘徊、人物奔跑、人群聚集、场景变换等智能分析功能，可通过客户端软件或IE浏览器进行报警提示 ★20、具有网络中断、设备故障、报警等状态下的视（音）频信息进行本地TF卡存储功能，录制文件可支持通用的播放软件直接播放 21、支持断网续传 22、支持移动侦测、故障报警、日志、心跳机制、自动增益控制、背光补偿功能、抓图功能、录像功能、镜像模式、语音对讲功能 23、当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离30米处所摄目标的轮廓和状态 24、支持PoE供电 25、在PoE供电的情况下，支持通过DC 12V电源接口给拾音器等设备反向供电 26、不低于以下环境：高温(+70±2)℃、2h；低温(-40±3)℃、2h 27、外壳防护等级不低于IP66 28、防爆性能不低于IK10 | 56 | 台 |
| 7 | 交换机 | 1. ★交换容量≥330Gbps; 2. ★包转发率≥50Mpps; 3. ★支持24个千兆电口，4个千兆SFP端口.提供≥2块千兆光模块 4. ★提供POE供电; 5. 支持MAC地址≥16K; 6. 支持ARP表项≥2K; 7. 支持IPv4 FIB表项≥4K ; 8. 支持多实例ITU-T G.8032以太环网保护和快速环网保护协议（RRPP）; 9. 支持RIP、OSPF等IPv4路由协议和RIPng IPv6路由协议； 10. 支持CPU防攻击、CPCAR限速， | 4 | 台 |
| 8 | 室外光纤 | 十二芯单模室外光缆 | 1500 | 米 |
| 9 | 12口光纤配线架 | 1、光纤配线架尺寸：1 U 2、光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 3、钢板厚度：1.0mm 4、安装板材质：铝板黑色喷塑 5、安装高度：1U 6、进线光缆数量：1-2根 7、配线架安装方式：使用包装内标配安装支架安装于19英寸标准机柜类 | 3 | 个 |
| 10 | 24口光纤配线架 | 1、光纤配线架尺寸：2 U 2、光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 3、钢板厚度：1.0mm 4、安装板材质：铝板黑色喷塑 5、安装高度：1U 6、进线光缆数量：2-4根 7、配线架安装方式：使用包装内标配安装支架安装于19英寸标准机柜类 | 1 | 个 |
| 11 | 光纤跳线 | ≥3米，SC-LC口 | 16 | 条 |
| 12 | 电源线 | 国标，RVV3*1.5 mm2，导体为无氧铜 | 1500 | 米 |
| 13 | 服务器机柜 | 1、墙柜材质：SPCC优质冷轧钢板。 2、表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑（黑/白色）。 3、门板类型：玻璃门。 4、高度：≥42U，≥W600mm*D1000mm*H2200mm 5、墙柜材料厚度：立柱厚度≥1.0mm、方孔条厚度≥1.2mm、托板≥1.2mm、冷轧板厚度≥1.0mm。 | 1 | 台 |
| 14 | 网络机柜 | 1、墙柜材质：SPCC优质冷轧钢板。 2、表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑（黑/白色）。 3、门板类型：玻璃门。 4、高度：≥12U。 5、墙柜材料厚度：立柱厚度≥1.0mm、方孔条厚度≥1.2mm、托板≥1.2mm、冷轧板厚度≥1.0mm。 6、规格：W550*D520*H560,无风机，无插座，10套螺丝。 7、每层承载：20 kg | 3 | 台 |
| 15 | 机架式PDU | ≥8位，带防雷模块 | 5 | 个 |
| 16 | 六类网线 | 1、护套材质：PVC 2、成品外径：6.3±0.3mm 3、导体：99.99%无氧铜 4、导体直径：≥23AWG 5、导体绝缘外径：1.1±0.05mm 6、芯数：4*2 7、特性阻抗：100±15Ω 8、导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min | 15 | 箱 |
| 17 | 网络水晶头 | 六类非屏蔽水晶头 | 3 | 盒 |
| 18 | PVC线槽 | ≥60mm*40mm材质：高强度阻燃 PVC | 100 | 米 |
| 19 | PVC线槽 | ≥60mm*22mm材质：高强度阻燃 PVC | 300 | 米 |
| 20 | PVC线槽 | ≥39mm*19mm材质：高强度阻燃 PVC | 800 | 米 |
| 22 | 配电箱 | 定制，含防雷模块 | 1 | 套 |
| 23 | 超控终端 | 1、英特尔 Intel酷睿i5-9500(3.0G/9M/6核)处理器及以上； 2．英特尔H370芯片组及以上，主板带BIOS自动控制的可变速CPU风扇，采用主板倒装技术，并配备智能散热系统包括由BIOS管理的智能风扇通过对机箱内部的温度感应来调节风扇速度，有效的降低噪音的同时高效散热功能； 3．扩展槽：2个M.2接口，1个用于无线网卡，1个用于固态硬盘；1个PCIe(x1)；1PCIe(x16)及以上接口插槽； 4． ≥16G DDR4 2个UDIMM插槽，最高支持32G,支持双通道内存； 5．端口和接口：前置：≥1个麦克风/耳机组合插孔；≥4个USB 3.1 Gen1 端口；后置：≥1个音频线路输入端口；≥1个音频线路输出端口；≥1个麦克风输入端口；≥1个电源接口；≥1个RJ-45端口；≥1个VGA端口；≥1个HDMI 端口；≥4个USB 2.0 端口； 6．硬盘≥256G M.2固态硬盘+1T机械盘，带端对端侦错技术（SMART IV硬盘故障前报警）, 具备硬盘保护、网络控制、资产监控的功能，支持任意发送端进行底层唤醒，DriveLock硬盘锁。 7. 显卡：集成显卡 8． 网络接口：集成千兆网卡10/100/1000M以太网卡， 9． 主机内置M.2无线网卡与蓝牙； 10． ≤新180W 90%高效节能电源； 11． 键盘/鼠标：原厂同品牌标准简体中文键盘和抗菌鼠标； 12． ≤12L升立式机箱，高效散热，静音设计，带有安全锁孔，免工具开箱； 13．与主机同品牌21.5寸宽屏16:9 LED背光液晶显示器； | 2 | 台 |
|  | 显示屏 | 持3840*2160@60Hz超高清显示 采用超宽视角屏幕（上下左右）178° 内置喇叭及功放 三边无边框设计 3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰 标配脚撑，标准VESA壁挂孔位，满足不同场景使用需求 显示尺寸：55 inch 屏幕可视区域：1209.6 mm (H) × 680.4mm (V) 物理分辨率：3840 ×2160 背光源类型：D-LED 亮度：300 cd/m² 可视角：178° (H) / 178° (V) 色深度：8 bit ,16.7 M 对比度：3000 : 1 响应时间：6.5 ms（typ） 刷新率：60 Hz 连续使用时间：7 × 24 H 音视频输入接口：HDMI2.0 × 3 音视频输出接口：Line-out × 1 数据传输接口：USB2.0 × 1(支持U盘播放和程序在线升级) 控制接口：RS232-IN × 1，RS232-OUT × 1 电源：178-240 V～, 50/60 Hz, 1.0 A Max 功耗：≤ 80 W | 2 | 台 |
| 24 | 信息网络点 | 含六类模块，面板 | 6 | 套 |
| 26 | 考点时钟 | 1、不小于12寸，电波自动对码； 2、铝壳、ABS喷银 ABS优质塑料后壳； 3、指针：细致全金属指针。 | 52 | 个 |
| 27 | 备用电源 | 1、★智能工频双转换在线式；有隔离变压器。额定容量:10KVA；UPS电源CPU（微处理器）+CPLD（高集成可编程逻辑单片）调制控制技术设计，实现了UPS系统内各模块间的数字运行控制。 2、UPS采用输出隔离变压器技术，支持200、220、230、240Vac，50/60Hz电网体系； 3、UPS输入单相电；UPS输出单相电；电池电192VDC；输入电压：220Vac；可实现多台电源的无主从冗余并联运行，并联环流≤5%;采用彩色点阵式1.8寸LCD屏+LED键盘结合使用，全面、直观反映UPS系统的各项运行状态、参数、各种信息以及温度控制，操作便捷，可在显示面板上设置电池检测模式、计算电池放电时间、可设定UPS的运行模式（逆变优先或ECO节能模式）、可进行智能故障诊断、查询历史信息和故障信息、可通过故障记录对故障原因进行判断和分析、可了解UPS运行时间和累计运行数据等功能。 4、屏幕显示内容:数据浏览屏可显示（1、UPS运行状态图2、工作模式：逆变、电池、旁路、ECO模式3、输入电压4、输出电压5、电池电压6、输出频率7、负责量% 8、机器编号9、日历、时钟）； UPS信息屏可显示（1、产品的型号和规格2、产品的体制：单相输入/单相输出、三相输入/单相输出3、机器编号4、版本号：产品更新号5、机器编号6、日历、时钟）；运行状态屏可显示（1、输入状态：正常/告警2、输出状态：正常/告警3、旁路状态：正常/告警4、负载状态：正常/告警5、充电状态：正常/告警6、ECO模式：关/开7、逆变器状态：正常/告警8、整流器状态：正常/告警9、逆变器温度：℃ 10、变压器状态：正常/告警 11、机器编号12、日历、时钟） 设备设置屏可显示（1、电池测试：可通过此屏设置对电池进行放电测试，可选择10秒、1分钟、5分钟和放电到终止2、可选择ECO节能模式运行3、可设定当前年月日和时间4、可选择语言：CHN中文/EN英文） 历史事件屏可显示（1、在线时间：指UPS每次正常开到完全关闭的运行时间（天）2、运行时间：指产品开通至今运行天数3、至今累计次数：指E01-E08的异常或故障运行至今累计的次数4、通过改显示屏可以看到历史异常或故障信息，可查看≥32条，具体发生的日期、时间、故障代码） 5、AC-AC逆变效率: >98%。 6、超强的负载适应性和输出过载及短路能力，120%负载60秒，150%负载报警立即转旁路；105％～130％负载10分钟，130％负载１秒钟； 7、转换时间：零中断。 8、冗余并机: 具备N+1和N+X的并联冗余功能,并机达到8台以上。 9、网络化管理: 提供通讯接口RS-232、USB, 实现多功能、多用途的监控管理操作（包括市电状况及UPS工作状况的监控等、电池状态）。 10、保护功能：输出短路保护、电池短路保护、过载、过温、电池电压过高/低。 11、标配12V100AH电池16节及电池柜一套。 12、供货时必须提供原厂供货证明文件. | 1 | 套 |
| 28 | 操作台 | 1、三联操作台，外形尺寸:1800*750*900MM(宽*高*深)； 2、均采用1.0-1.2MM厚的优质精装冷轧板经数控设备加工而成，表面经防腐防锈处理后静电喷塑，颜色冰灰； 3、柜内配两块活动托板（托显示器和硬盘录像机等设备)，台面前方为圆弧过度；后门为活动门冲百页窗散热孔插门，拆卸方便；前台面为活动，可拆卸。 | 1 | 套 |
| 29 | 辅材 | 交换机盒子、波纹管、枪钉、线管、扎带等 | 1 | 批 |
| 30 | 系统集成及三年维保费 | 1、视频监控设备涉提供系统集成方案（含布线图、所使用的线材、辅材）供采购人审核方可安装； 2、包含以上设备清单中所有内 容的安装调试及安装辅料等； 3、本项目为交钥匙工程，凡采购文件中未提及的、且为一个完整的系统所必需的设备、附件等均由中标人提供. | 1 | 项 |
| 31 | 听力音箱 | 1、室内壁挂音箱， 2、抗冲击HIPS工程塑料外壳，两分频设计，声音清晰柔和，安装方便， 3、定阻定压多功率可选择， 4、适用于教室、食堂、酒店等。 5、输入电压：100V/70V。 6、功率选择：2.5/5/10/20W/8Ω。 7、频率范围：100Hz-20KHz。 8、灵敏度：89dB±3dB。 9、喇叭单元：≥LF：4”;≥HF：1” /10、外形尺寸(W×D× H)：≥170×150×215mm | 102 | 只 |
| 32 | 功率放大器 | 1、标准3U高度机柜式设计。 ★2、带电压和电流工作指示灯、定压/定阻档切换开关，具有定阻和定压两种输出方式。定压输出设有70V和100V。 3、具有过热保护、短路保护(电子保护+继电器保护)、开机延时、关机快放电，过载状态消失后自动恢复，可有效避免瞬间过载功放保护导致无输出现象。 4、设置了包括开机延时静噪、断电瞬时关机、扬声器短路保护、温度达95度断输出保护在内的多种保护电路。 ★5、具有RS485控制接口，可通过广播管理系统主机监控功放的状态、温度。 6、输入阻抗: ≥7.5KΩ。 7、输入灵敏度：0dB(775mV)。 8、输出方式：70V/100V /4～16Ω。 9、信噪比：≥92dB（定压100V,A计权）。 10、输出功率：1000W。 11、频率响应：200Hz~16KHz +1dB/-4dB ； 80Hz~16KHz ±2dB。 12、总谐波失真：200Hz－16KHz≤0.8%。 13、电源范围：220V/50Hz±10%。 | 5 | 台 |
| 33 | 室外声柱 | 1、外壳采用铝合金材料，专业的表面处理工艺，防水防锈，全天候设计，选用防水单元，室内外均宜，寿命长；灵敏度高，声音清晰、明亮；配有安装支架，安装便捷。扬声器单元通过IPX6防水等级认证。 2、额定功率：80W；输入电压：100V； 3、灵敏度：89dB， 频率响应：110Hz-18KHz； 4、喇叭单元：LF:5"×4；HF:号角高音； 5、外形尺寸(W×D× H)：200×140×880mm。 | 4 | 只 |
| 34 | 主备切换器 | 1、4主4备模式和4主1备模式，自动识别、自动切换。主机备机故障自动检测、自动切换，切换时间≤0.2S； 2、设有紧急模式按钮，无缝对接切换主备功放。（提供省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖章印；注：检测报告需佐证此参数，提供原件扫描件，加盖生产厂家公章，原件备查。 ） ★3、八路电源控制口，单路最大输出电流：≥10A；（提供实物接口图） ★4、具有485控制口，用于与广播管理系统主机连接。 5、可控通道组数:4组 6、信号输入：0dBv/10KΩ 7、通道切换能力：≥20A 8、电源：AC180V-250V/50-60Hz/40A | 1 | 台 |
| 35 | 前置放大器 | ★1、 ≥13路输入通道： 包括常规话筒输入：≥TRS6 .35×5， 紧急话筒输入：≥TRS6 .35×2，消防信号输入：≥TRS6 .35×1，双声道标准线路输入：≥RCA×5，消防控制接口：≥工业接线端子×2；输出通道：≥TRS6 .35×3、RCA×1（提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖章印；注：检测报告需佐证此参数，提供原件扫描件，加盖生产厂家公章,原件备查。）。 2、消防信号输入具有最高优先级，两路短路或两路DC24V任意一路均可将输出强切为消防信号。 3、紧急话筒输入为第二级优先；话筒1（MIC1）具有默音可调功能，具有第三级优先；话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）输入为第四级；5路话筒（MIC）输入每一路都带48V幻象功能，由拨码开关单独控制。 ★4、具有20个音调调节旋钮，分别调节5路线路输入，5路话筒输入的高音和低音。(提供实物接口图） 5、带钟声提示功能，且钟声音量可调。 | 1 | 台 |
| 36 | 分区控制器 | ★1、16路分区控制器，具有32路功放输入通道，其中16路广播功放输入，16路报警功放输入，16分区输出。（提供产品实物接口照片） 2、分区可通过面板按键手动控制； 3、两个RS422串行数据接口，可通过主机控制分区器联动，可手拉手任意级联，数据接口：RS232×1，RS422×2 | 1 | 台 |
| 37 | 电源管理中心 | 1、输出：≥12路独立输出，每路相电压AC 220V±10％，每路带载≥4kW，≥12路输出最大可带载≥48kW，提供相关证明材料（彩页或官网或功能截图或第三方检验检测机构出具的带CMA标识的报告等） 2、短路保护：每路输出配有液压电磁式20A断路器，断路器可提供过载，短路保护，提供相关证明材料（彩页或官网或功能截图或第三方检验检测机构出具的带CMA标识的报告等） 3、一键开关：单台设备12路输出一键式顺序、逆序开关，也可以每路独立开关 4、并机运行：多台设备可以组网运行，对所有组网设备一键开关，可以保存当前所有开关状态作为场景，可保存多个场景，支持开关状态一键恢复； 5、顺序开关：可以自定义选择任意输出通道为其自定义开关顺序，实现一键式自定义顺序开关； 6、定时控制：可以自定义选择输出通道定时开启或关闭，可单次运行，也可以循环运行，提供相关证明材料（彩页或官网或功能截图或第三方检验检测机构出具的带CMA标识的报告等） 7、参数监测：每路输出通道都具有电流，电压，功率，温度，开关状态，运行时长与三相平衡监测多种异常情况报警，提供相关证明材料（彩页或官网或功能截图或第三方检验检测机构出具的带CMA标识的报告等） 8、报警管理：报警原因自动上传报警日志至云端，可在手机或电脑上远程实时监控， 9、电气设置：可以设置输入电压过压和欠压阈值，可以为每路输出单独设置电流、功率阈值，超出范围报警，能够识别出没有正常工作的设备，也可以选择是否断开输出电源，提供相关证明材料（彩页或官网或功能截图或第三方检验检测机构出具的带CMA标识的报告等） 10、安全设置：设备可开启和关闭远程操作功能，防止因远端误操作造成的安全隐患； ★11、显示：≥2.8寸触摸显示屏，可以显示设备状态，日期时间，通道开启状态，每一路漏电、过压，过载等告警状态，可以操控设备。自带屏幕锁，防止误触，可调节屏幕亮度，提供相关证明材料（彩页或官网或功能截图或第三方检验检测机构出具的带CMA标识的报告等） 12、对接中控：设备有凤凰端子，可以通过RS485向设备发送通讯协议控制设备通道开关； 13、联网控制：设备具有RJ45接口，接入外网可自动分配IP接入云平台，联网后，可由手机和平板APP控制，操作简便，设备支持网络升级服务； 14、其他功能：手机和平板APP支持在具有移动网络或宽带网络的任何地点使用，可实现以上一键开关、并机运行、顺序开关、场景保存、参数监测、报警管理，提供相关证明材料（彩页或官网或功能截图或第三方检验检测机构出具的带CMA标识的报告等） | 1 | 台 |
| 38 | 机架式播放机 | 1、超强的纠错功能和抗震能力, 高解析影像输出, 全面兼容8cm/12cm碟片； 2、标准机架式超薄1U设计，配置机架安装挂件，黑色机箱，铝合金面板； 3、音频输出：立体声（R/L），5.1声道，同轴，光纤； 4、视频输出：S端子，高清（HDMI），分量（Y Cb/Pb Cr/ Pr），VGA； 5、支持断电记忆续播功能、选时及循环播放功能、电子相册功能； 6、超强的纠错能力，电子抗震技术让播放更流畅 ，高清视频输出HDMI（支持1080P）绝佳画质； 7、USB播放功能支持WMA、WAV、MP3等各种无损格式； 8、全面兼容DVD/VCD/EVD/SVCD/CD/HDCD/MP3/MP4/JPEG/DVD±R/DVD±RW/CD-G等不同格式碟片； 9、机器前面板按键功能：播放/暂停，停止，下一曲，上一曲，快进，快退，出仓/进仓； 10、全功能遥控器； 11、输入电源：AC220V/50Hz； 12、最大消耗功率：25W。 | 2 | 台 |
| 39 | 播音话筒 | 1、带音乐前奏音功能，提前吸引听者注意 2、金属外壳设计，可有效屏蔽射频干扰 3、配3C认证电源，或9V层叠电池供电，任意选择 4、换能方式： 驻极体 5、指向性： 心型指向 6、频率响应：40-16000Hz 7、MIC灵敏度： -43dB±2dB 8、前奏音灵敏度： -50dB±2dB 9、供电电压： DC12V | 2 | 只 |
| 40 | 机柜 | 600*800*2100mm | 1 | 台 |
| 41 | 音频线 | 国标≥RVVP2X1.0mm²音频电缆（纯无氧铜） | 600 | 米 |
| 42 | 音频线 | 国标，≥RVVP2*2.5mm²，导体为无氧铜 | 2000 | 米 |
| 43 | 线管 | 阻燃PVC，≥φ32 | 1000 | 米 |
| 44 | 辅材 | 线管、扎带、胶布，波纹管 | 1 | 项 |
| 45 | 系统集成费 | 1、听力广播设备，投标人须提供系统集成方案（含布线图、所使用的线材）供采购人审核方可安装； 2、包含以上设备清单中所有内 容的安装调试及安装辅料等； 3、本项目为交钥匙工程，凡采购文件中未提及的、且为一个完整的系统所必需的设备、附件等均由中标人提供. | 1 | 项 |