采购需求

| 序号 | 设备名称 | 招标参数 | 数量 | 单位 | 参考单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技能训练计算机 | 一、硬件配置： 1、CPU:主频≥2.5GHz； 超频≥4.4GHz；≥18M三级缓存； 2、主板：带BIOS自动控制的可变速CPU风扇，配备智能散热系统包括由BIOS管理的智能风扇通过对机箱内部的温度感应来调节风扇速度，有效的降低噪音的同时高效散热功能； 3、扩展插槽：≥1个M.2(支持外接用于无线网卡)，≥1个M.2 2230/2280(用于SSD硬盘)，≥1个PCIe x1，≥1个PCIe x16，≥1个PCI； 4、内存：≥16GB DDR4 2933，≥2个DIMM插槽，最高支持≥64GB内存,支持双通道内存； 5、端口和接口：前置≥1个麦克风/耳机插孔，≥4个USB 3.2 ；后置≥1个HDMI+板载DP接口，≥1个音频，≥1个RJ-45，≥1个VGA，≥4个USB 2.0，9针串口卡； 6、硬盘：配置≥256 GB SSD固态硬盘； 7、显卡:配置独立显卡，显存≥4GB，接口与显示器接口相匹配； 8、网络接口：集成千兆网卡10/100/1000M以太网卡； 9、电源：要求电源≥300W高效电源；兼容市场主流电源； 10、键盘/鼠标：标准键盘、鼠标； 11、机箱：配电源开关,厚精钢防辐射机箱，不大于17L机箱； 12、显示器：≥21.5英寸宽屏LED背光液晶显示器，最高分辨率≥1920×1080；通过蓝光危害试验。 ★二、配置教学管理软件要求： ★1、管理软件支持C/S与B/S混合架构管理，控制台支持多语言（中文简、繁体、英文）；提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） ★2、支持NVME，M.2双硬盘，同时支持不同容量的固态和机械硬盘融合成一个虚拟磁盘，虚拟磁盘的空间可按需分配，同时兼容新老机型部署；提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） ★3、支持授权信息展示，快捷入口（首次使用、上传更新、重新部署），服务器概况图形化展示（负载状态、CPU使用率、内存使用率、硬盘使用率、在线终端），终端状态图形化展示、支持一键唤醒、关机和重启；提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） ★4、软件需支持磁盘虚拟化技术，实现不同品牌所有的计算机终端集中统一管理；提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 5、支持客户端共存操作系统数量不少于64个，并需具有多项系统部署策略，不局限于部署所有系统，部署默认系统，部署隐藏系统等策略； 6、终端需支持在断网或服务端宕机的极端情况下，部署至本地硬盘的所有操作系统，均可正常使用和每次开机还原，同时提供产品单机保存的管理接口； ★7、终端在无操作系统的裸机状态下，开机设置网络启动后，连上服务端即可使用，无须提前网络部署或对终端硬盘进行任何的操作；提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 8、支持同传网络探测与网络速度监控，可实时监控所管理的终端的网络速度和部署进度； 9、多环境教学组合:自定义多个教学系统环境的复原组合，独立设置某一系统盘数据盘的还原模式，支持计算机名、IP地址等信息的导入导出功能；提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 10、支持从服务器端发起对客户端进行远程开机、关机、重启，支持管理员远程控制客户端； ★11、支持操作系统快照节点间的任意切换及快速恢复，切换恢复后不会删除或影响其他快照节点，且每个操作系统下的快照节点数量不少于12个；提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 12、支持客户端双硬盘的统一部署和保护还原，支持每次/天/周/月及手动还原等多种恢复策略； ★13、支持客户端IP占位功能，实现新客户端加入服务端时，不会由于单点的故障，而影响整体的计算机名和IP排序管理；提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 14、支持批量设定终端的计算机名称和IP地址等信息，并针对不同的系统可设置不同的计算机名称和IP地址，以满足教学上课、上机培训、托福考试，高考阅卷等不同的应用需求； 15、通过桌面云服务器部署至终端本地硬盘的操作系统，需支持卸载客户端软件，同时保留操作系统的功能，便于管理人员对终端的灵活调配； ★16、管理系统支持软件运行环境仿真功能，一台机器注册软件后， 其它机器重启即可实现仿真模拟；提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） ★17、终端开机操作系统选单需支持中文显示及密码验证进入功能，每个系统名称需支持不少于10个汉字，每个系统可设置不同的验证密码；提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 三、终端安全防护管理系统 1、客户端支持多类型操作系统，包括但不限于 Windows 7/Windows 8/Windows 10 Windows 11操作系统、Windows Server 2003_R2/2008_R2/2012/2016/2019操作系统、Red Hat Linux 5.4/5.6/6.8 /CentOS 7.6/麒麟及UOS等操作系统； ★2、支持终端用户查看客户端系统当前CPU和内存的实时性能，同时可查看客户端程序的CPU和内存占用率；提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） ★3、提供产品多引擎查杀矩阵，包括云查杀引擎、大数据特征引擎、自学习智能引擎以及脚本引擎，客户端支持以图形化方式展示各个引擎的信息；提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） ★4、终端用户可根据终端硬件配置情况以及查杀需求搭配不同的引擎组合；在保持云查杀引擎强制开启不可修改的同时，终端用户可单独启用或关闭其他引擎的病毒查杀及实时防护功能，通过引擎图标的显示状态直观展示引擎是否被启用，以此实现灵活的多引擎组合查杀效果；提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 5、支持基于脚本类型判断的病毒检测技术，通过预设数量的脚本作为样本，计算特征向量建立分类模型，由此建立的分类模型可以对待测脚本的类型进行判定，根据判定结果把脚本提供产品给对应的脚本引擎进行处理； 6、支持基于机器学习的程序识别方法，通过对海量样本进行分析，得到识别恶意程序的模型，发现程序内在规律，对未发生的恶意程序进行预防； ★7、客户端提供产品宏病毒专项扫描功能，终端用户可对客户端执行宏病毒扫描，发现是否存在宏病毒；提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 8、清除木马时，能一并将木马关联的文件检测出来，降低木马重复感染几率，提高查杀效果； 9、当无法通过常规官方补丁进行漏洞修复或面临突发高危漏洞时，可通过微补丁先行覆盖漏洞，客户端支持展示当前存在的微补丁及对应的CVE漏洞信息，内置的微补丁库提供产品至少20个微补丁，可手动开启或关闭每个微补丁的防护状态； 10、客户端支持检查开机加载项，可禁用启动项，加快客户端开机速度； 11、客户端支持彻底粉碎无法删除的顽固文件或文件夹，可防止木马或病毒类文件再生； 12、支持人性化的弹窗过滤策略，客户端可自定义选择是否过滤某个第三方恶意弹窗； 13、支持客户端开启弹窗过滤强力模式，开启后将对所有第三方恶意弹窗进行强力过滤； 14、支持客户端通过手动截图的方式添加需要被过滤的第三方恶意弹窗； | 112 | 台 | 5200 | 582400 |
| 2 | 交换机 | 1.支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备； 2.交换容量≥300Gbps，包转发率≥40Mpps。 3.支持 MAC地址容量≥8K。 4.支持生成树 STP / RSTP；提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5.支持静态链路聚合。 6.支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像。 7.支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患。 8.支持VLAN划分，最大支持≥4094个VLAN。 9.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。 | 6 | 台 | 2200 | 13200 |
| 3 | 多媒体教学软件 | 1.广播教学，语音教学，语音对讲，学生演示，监控转播，遥控辅导，分组教学，屏幕录制，屏幕回放，网络影院，文件分发，文件收集，电子教鞭，黑屏肃静，远程命令，远程设置，远程重启，远程关机，远程开机，远程退出，学生属性，阅卷评分,共享白板， 程序限制, 上网限制，打印设备限制，USB限制，光驱限制，考试，学生签到，语音广播，系统设置，远程消息，电子举手，文件提交，系统锁定，清除举手，语音讨论，视频直播，系统日志，查看作业等。（≥60用户）。 2.主要功能要求： 全面支持Windows系列操作系统，包括Windows10/Windows7（32位、64位）操作系统。 3.屏幕广播：广播多媒体课件，3D，大型游戏界面，支持DirectDraw、Direct3D、 Overlay、OpenGL等特殊显示方式, 可选择全屏或窗口方式。 4.网络影院：实现教师机播放的视频同步广播到学生机。 5.分组教学/讨论：同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片，语音等。 6.屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为ASF录像文件，可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放。 7.共享白板：教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，学生也可以单独完成。 8.文件管理：有文件分发、收集、提交功能，可拖拽添加文件，可限制学生提交文件的数目和大小，收集文件支持后缀名过滤。文件提交时，可以选择按不同的日期分开进行保存。 9.屏幕监视：教师机每屏可监视多个学生屏幕（≥32个）,并可保存学生画面的截图。 10.多频道教学：支持≥32个频道的划分，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学。 11.考试：教师将试卷分发给学生即可开始考试，考试过程中可以教师如有问题补充，可暂停考试，在特殊情况下，可以暂挂考试，下次启动系统后可继续考试；考试过程中如有断电、关机等意外情况学生机可断线重连，考试结束后学生可提交或时间到自动提交。 12.答题卡考试：教师导入word、ppt、excel、pdf等文档类型的考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种不同的题型：多选题，判断题，填空题和论述题等。 13.抢答竞赛：教师可以出任意题目请学生作答，学生抢答时只需按下按钮即可。 14.阅卷评分：收取的试卷系统可自动评分，教师添加批注，查看柱状图显示的考试统计结果，并能够将评分结果以网页形式发送给相应的学生。 15.班级模型：获取学生端计算机的名称、登录名、学生端应用程序、进程和进程 ID，远程终止学生端进程，显示学生机桌面的缩图。 16.签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比，支持csv 格式的导出。 17.学生限制：设置上网策略、应用程序策略、USB和CD使用策略，对不同学生设置不同策略，查看当前的学生策略，上网限制支持多浏览器，IE、Chrome、QQ、Firefox、360等（包含但不限于）都可以限制。 | 2 | 套 | 7500 | 15000 |
| 4 | 多媒体一体机 | 一、整机系统功能 1.整机需采用三块拼接而成，中间一块为液晶显示画面，≥86英寸，可以进行触摸互动，显示画面隐藏后可作为一个普通黑板，可以在上面进行任意书写，支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式。 2. ★智慧黑板的尺寸：长≥4200mm；高≥1200mm，厚≤100mm；整机无推拉式结构及外露连接线，外观简洁整体采用全金属设计，可有效屏蔽内部电路器件辐射。背板采用全金属材质，边框采用铝合金材质，边角采用金属圆角包边设计，无尖锐角度，无尖锐边缘或凸起。金属表面防潮防湿防腐蚀处理。 3.★整机液晶显示屏采用 A 规及以上级别，LED 背光，物理分辨率为 UHD 超高清 4K，显示分辨率为 3840×2160，刷新率 60Hz，显示比例16:9，可视角度 178°。亮度：≥350cd/m²，对比度：≥4000:1。【提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件】 4.色域覆盖率≥NTSC 84%，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5，灰度≥256 级。【提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件】 5.★整机内置非独立的高清摄像头，不低于1600万像素。整机支持输出摄像头视场角不低于 143 度，水平视场角不低于 120 度的画面。【提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件】 6.★整机内置非独立外扩展的不低于8阵列智能降噪麦克风，可识别距离不小于10米。【提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件】 7.支持安卓系统和Windows系统双系统，整机采用四核 64 位 CPU 处理器，其中Android系统版本≥13.0，存储空间不低于30GB ，内存不低于3GB。【提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件】 8..内置双路WIFI硬件模块，WIFI联网、AP热点均采用独立模块 ，WIFI协议支持WIFI6。【提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件】 9.整机液晶面板与防护钢化玻璃采用零贴合或者全贴合设计，钢化玻璃和液晶显示层间隙＜1mm，减少显示面板与玻璃间的反光、偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。【提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件】" 10.★采用红外触控技术，Windows系统和安卓系统均支持不小于20点触控。【提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件】 11.为了满足老师便于操作的功能，前置物理按键至少不小于5个，支持复合功能，可实现包含但不限于电源、护眼、录屏、主页、返回、设置、节能功能。可自定义包括但不限于触摸锁、便签等功能，快速帮助教师实现功能切换。【提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件】 12.支持通过前置按键一键启动录屏功能，录屏支持安卓系统和内置电脑 OPS 系统下录屏，并支持两个系统切换录屏不中断。支持将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。【提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件】 13.整机副板板面采用优质烤漆板，板面夹层材质采用铝蜂窝材质，支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性水笔等直接书写。支持磁性材料吸附。 14.整机前置接口需具备：USB3.0，HDMI，Type-C，方便快速识别与使用。前置接口具备隐藏式接口设计，防止粉笔灰落入，防撞档板与机器边框一体化设计，与边框保持水平，无任何高出边框的结构支持防尘。【提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件】 15.★前置接口和前置按键位置具备中文标识，方便识别与使用。【提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件】 16.前置USB接口支持Windows 及Android 双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android 系统识别。【提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件】 17.整机后置接口需具备：USB3.0，USB Touch，HDMI2.0 输入接口，HDMI2.0输出接口，line out RS232，RJ45千兆网络接口（非OPS网络接口）等。【提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件】 18.整机只需连接一根网线，即可实现Windows 及Android系统同时联网。 19.整机采用硬件低蓝光背光技术，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄；整机采用无频闪设计，能够有效减轻屏幕闪烁给用户带来的视觉疲劳。 20.★内置4.2声道音箱，包括中音喇叭，高音喇叭和低音喇叭，额定总功率至少为60W。【提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件】 21.支持单独听功能，显示屏熄屏关闭后，在黑屏状态下，可进行音频播放。 22.★支持智能手势识别熄屏，可通过三指长按屏幕部分达到熄屏及唤醒功能，多媒体教学模式与传统黑板模式切换。【提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件】 23.支持手势将整机从上向下划动时进入降屏状态，点击屏幕上方可快速恢复全屏状态。【提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件】 24.整机内置蓝牙模块，蓝牙协议支持不低于5.2版本，工作距离≥12米，可连接蓝牙耳机、音响等外部蓝牙设备。支持连接外部蓝牙音箱播放音频。【提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件】 25.整机主屏前面框具备磁吸区域，可吸附含有铁金属的书写 笔，方便放置与取用。【提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件】" 26.无需借助PC，内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具），可一键进行硬件自检，包括对OPS电脑状态、网络状态、本机温度、光强感应、CPU温度等信息进行检测和故障提示。【提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件】 27.整机全通道支持在任意应用下打开墨水屏显示模式，墨水屏模式可和纸质护眼模式进行双模式叠加。【提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件】 28.★支持任意通道下（不仅限于Android、Windows、HDMI、Type-C），可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸，支持纹理强度调节；支持色温调节。【提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件】 二、安卓白板软件 1.软件内内置动态使用说明书，对白板相关功能进行动态功能展示，方便老师一键查看学习白板相关功能。 2.支持手掌智能擦除，可根据手掌擦除面积与屏幕的接触面大小自动调整；白板书写内容支持不少于三种导出格式；支持12种以上平面图形工具；支持7种以上立体图形工具。 3.支持元素及书写内容快速回溯到之前任意状态，可根据用户情况自行决定回溯到前序的书写状态。 4.使用白板软件时，可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度。 5.支持智能工具箱，可选择思维导图、计算器、聚光灯、便签、分屏等多种小工具。 三、内置OPS电脑需求 1.★采用英特尔定义的标准OPS 80pin接口定义，保障信号完整性。 2.内置OPS电脑采用抽拉式模块化设计，无任何外接电源线和信号线，方便检测维护; 3.★不低于Intel 十一代I5及以上CPU； 8GB DDR4及以上内存；256G SSD及以上硬盘，不少于6个USB接口。 4.★出厂自带安全管理软件： 1）终端安全管理软件一级菜单有’我的客服’按钮,点击就可以直接联系客服进行保修和咨询问题.其中自助功能不限于上门服务/远程服务/到店服务和维修网点。 2) 支持通过终端安全管理软件查看终端型号、主机编号，方便保修。 3) 为保证用户安全使用,终端安全管理软件拥有全面检查功能，能够支持包括故障检测（包括病毒防护、系统防护、上网防护、弹窗拦截、捆绑拦截）、速度检测、垃圾检测、安全检测。 4) 通过终端安全管理软件可以实时查看CPU/内存/硬盘当前温度。 5) 安全管理软件拥有电脑垃圾清理功能,为方便用户的个性化需求,须包括微信清理/QQ清理以及大文件清理。 6) 终端安全管理软件具备一键驱动安装更新。 7）终端安全管理软件拥有工具箱功能,其中功能不少于应用权限管理/软件弹窗拦截/网站测速/软件卸载/浏览器保护/网络诊断等。 8）软件商店功能，并具备软件升级、软件分类下载等功能。 四、教研及班级管理平台 1、后台采用B/S架构设计，能够支持教育局、集团校、学校管理者在Windows、web上进行操作，支持微信和账号登录、支持教育局、区域、学校、自定义角色、教师角色切换。 2、支持省市县区校一体化教研体系，组织架构支持省、市、县教育局、集团校、学区、学校。管理体系支持行政管理体系及教研管理体系。 3、支持教师角色数据分析，展示信息化数据、教学的备课授课课后数据 4、支持教研数据展示，包含但不限于集体备课、听课评课、一师一优课、主题研讨等多种活动形式的教研数据。 5、★支持资源建设数据展示，包含但不限于成果总数、教研活动数、论文著作数等。 6、支持班级管理数据，包含但不限于班级互动、家校互动数据。 7、★支持学校、区域、教育局数据看板展示，支持从信息化数据、集体备课、听评课、一师一优课教研数据，教研资源建设数据等多个维度，展示教育局信息化整体情况，协助领导者科学决策与管理。 8、支持教育局、区域、学校、教育局的集体备课活动。支持选择不同区域、不同教育局人员，支持跨区跨校集体备课，支持选择教育局或区域内及教育局区域组织外人员。支持上传多个稿件、支持一屏稿件对比，支持查看该次集体备课数据统计及访问记录。集体备课终稿存到我的成果库。并支持查看集体备课数据报告； 9、★支持集体备课功能：可自主设置集体备课文件类别如课件、学案、试卷、微课、素材、音频等。支持针对本地上传的文件格式：word、PPT一个文档多人同时在线协同编辑和批注。支持省、市、县教育局、集团校实时查询集体备课数据（竞标时提供此功能界面截图证明）。 10、★支持评课表管理：支持自定义设置区域、学校专属评课表，系统预置“一师一优课”模板。支持发布多张评课表，方便同时开展多学科、多个评课活动。 11、具备听课评课功能：支持管理评课表维度，支持按学科创建评课表。支持评分制和评级制；支持每个维度按优、良中、差进行评级。支持省、市、县教育局创建听评课，支持教育局选择不同区域、不同学校的老师参加听评课活动。 12、支持查看评课报告。支持查看该课程课堂记录报告，课堂记录支持按课堂环节、显示环节时长、教学环节描述、评价内容等。 13、支持查询省、市、县教育局累计听评课次数、创建听评课次数；支持展示该教育局听评课次数最多的老师排行，并展示区域、学校、教师姓名、听评课次数、学科、学段、年级等数据。 14、支持按省、市、县教育局维度，进行录播/线下模式听评课，支持查看听评课开始结束状态，按教师维度，查询该教师听评课数据，并支持查看详细数据。 15、支持用游戏化的方式及多种工具设置教学设计。教学设计，支持设置开场影音，开场影音支持语音导引和视频导引。支持采用系统音频或自有音频。支持设置场景，场景支持关卡、路径。教学设计支持视频题，视频支持插入交互题，题型支持选择题、排序题、连线题等。教学设计也支持作品题、锦囊、活动评价、整体评价、结束影音。支持对教学设计进行分享。教学设计模块提供体系化的教学设计资源，而不是课件。的教学设计资源支持复制，其支持通过查看教学设计活动的功能，查看完整教学设计活动。需要保障该功能在教研系统内 16、支持为用户提供现成的教学设计资源，支持教学设计资源在线复制及在线编辑 17、支持主题研讨：支持省、市、县教育局、学区、集团校创建主题研讨活动，此研讨活动支持评论。需要保障该功能在教研系统内 18、支持问卷调查：支持省、市、县教育局、学区、集团校创建问卷调查活动，此调研活动支持评论，支持自定义问卷。需要保障该功能在教研系统内 19、支持投票活动：支持省、市、县教育局、学区、集团校创建投票活动，此活动支持评论，支持自定义投票试题。需要保障该功能在教研系统内 20、★支持一师一优课的活动：支持省、市、县教育局、学区、集团校创建一师一优课活动，此活动支持评论，支持设置活动评审人员及评审规则、设置活动评奖，支持使用常规活动模板和自定义活动模板，需要保障该功能在教研系统内 21、支持设置学校目标与计划：可以在系统中录入学校计划，方便学校相关教师了解学校目标与计划。 22、支持教研组计划：以不同学科不同年级教研组为单位，可以在系统中录入教研组计划，也支持与教研活动例如集体备课、听评课相关联，支持填写集体备课和听评课的次数及具体内容。方便教研管理者掌握相关进度 23、★支持教研日历，老师可以清晰通过教研日历，查看每周和他相关的所有教研活动默认显示当前周，支持但不限于集体备课、听课评课、一师一优课、主题讨论等，并可以通过日历迅速进入相应的教研活动（竞标时提供此功能界面截图证明）。 24、支持设置教师专业发展，支持上传教师参与的教研活动、教师培训、公开课、教师荣誉、评优获奖、课题研究、论文著作。 25、支持设置教师专业发展阶段管理，支持灵活设置专业发展阶段，例如：适应期、成长期等，可进行编辑与修改。支持设置教师发展成果类型。 26、支持教育局、区域、校本教学教研的成果管理，教育局、区域、校本成果目录支持自定义，方便各学科、各类型文件的分组管理。同时支持资源成果的批量移动、删除。 27、★支持区域、学校管理者发起在线收集资料的任务，老师按照在线任务要求上传资料，支持管理者将收集上来的资料分类归档管理（竞标时提供此功能界面截图证明）。 28、能够支持管理者创建教师的教研组织结构和行政模式的组织架构。 29、支持设立省、市、县教育局管理员等不同角色，支持对教育局相关人员进行角色自主定义，进行人员权限管理。 30、支持省、市、县教育局管理员可对下属机构进行审核。 31、★老师无需下载app，直接通过小程序可查看教研任务、教研笔记、集体备课和听评课操作（竞标时提供此功能界面截图证明）。 32、★支持自动生成教师个人综合素质评价报告，报告需包含职业能力、职业成长、职业工作在内的3项个人积分数据统计图，并支持将全部教师积分数据形成校园统计分析报表，并可针对教师积分进行排名，激励教师职业能力提升（竞标时提供此功能界面截图证明）。 五、售后服务要求 1、整机3年质量保障、3年免费上门服务，全年无休。 | 2 | 套 | 35000 | 70000 |
| 5 | 组合推拉板 | 1、结构：推拉板由大框及四块均等书写板组装而成，书写板分内外双层结构，内层为两块固定书写板与液晶一体机正面平齐，外层为两块滑动书写板，滑动板配有品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如，确保液晶一体机的安全管理。 2、基本尺寸：≥4000mm×1300mm，可根据一体机适当调整，确保与一体机有效配套。 3、书写板面：采用280℃高温烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.32mm，漆膜硬度≥6H，粗糙度Ra1.6-3.2um，光泽度≤6﹪，没有明显眩光，板面表面附有一层透明保护膜，符合《书写板安全卫生要求》要求。 4、边框：采用工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色，模具挤压一次成型，上框规格57mm×100mm（以上尺寸允许偏差±2mm），左右框规格29mm×100mm（以上尺寸允许偏差±2mm），横（立）框采用双层加强结构，厚度≥15mm。轨道上置隐藏式平滑轮滑道，结构性解决滑轮受灰尘影响的情况，配有宽度≥30mm的板托，板托与滑动系统分离，与边框一次模具成形，可放置书写笔，方便实用。 5、包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格：100mm×29mm×29mm（以上尺寸允许偏差±2mm），采用双壁成腔流线型设计，≥R25mm的圆角，正面带黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》要求。 6、黑板滑轮：上轨采用减震消音双组吊轮，下轨采用双组滑块，保证滑动流畅、噪音小、前后定位精确不晃动，经久耐用。数目各4组，上下均匀安装，推拉顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定性佳。 7、限位档：黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框。 8、易维护性：一体机上下配同色同质书写板，上下可根据一体机尺寸进行微调，两侧用H型边框与固定板配合，可自由拆装。使一体机不用拆整个黑板即可直接拆装维护，延长使用寿命。 9、安全性：一把锁实现对滑动黑板的锁定，方便实用。 | 2 | 套 | 1705 | 3410 |
| 6 | 空调 | 1、规格：5匹冷暖变频柜式空调器。 2、能效等级：优于等于3级。 3、额定制冷量：≥11800W。 4、额定制热量：≥12400W。 5、额定制冷功率：≥4000W。 6、额定制热功率：≥4080W。 7、循环风量（m3/h）：≥1210。 8、室内机高风档噪音dB（A)：≤50。 9、电辅加热功率:≥3200W。 | 4 | 台 | 11800 | 47200 |
| 7 | 扩音设备 | 功率放大器： 1、组音源输入，两路话筒输入。 2、一组前置录音输出及A、B组功率输出。 3、支持反馈、混响功能。 4、话筒、线路的音量，音调实现独立调节，带话筒中控接口。 5、话筒插口自带+6V幻像直流电源。 6、额定功率：立体声2×60W/8Ω。 7、频率响应： 20Hz-20KHz +1/-3dB 。 8、额定输入灵敏度：线路 -12dB±1dB 话筒 -34dB±1dB。 9、音调特性：线路高音10KHz、低音100Hz、升降10dB±2dB、 话筒高音10KHz、低音100Hz 升降10dB±2dB。 10、线路输出：L/R ≥0dB。 11、失真度≤0.5%。 12、信噪比（话筒关闭、音调平直）≥80dB。 13、源电压：交流220V /50Hz。 14、净尺寸（宽×高×深）：430mm×110mm×340mm（以上尺寸允许偏差±5mm）。 音箱： 1、音箱采用特制扬声器单元。 2、音箱采用两分频设计，重放效果清晰、饱满、柔和，能够很好地表现音乐和还原人声。 3、箱体采用优质中密度纤维板，表面采用白色撒点喷漆，美观且经久耐用。 4、网罩采用0.8mm至1.0mm厚的钢网。 5、音箱自带专用壁挂件，可根据使用要求灵活调整水平、垂直角度。 6、扬声器单元：LF: 6.5英寸 HF: 3 英寸纸盆高音 7、箱体材料≥15mm厚中密度纤维板。 8、输入接口：接线盒。 9、吊挂点：专用壁挂。 话筒： 1、无线麦克风采用蓝牙技术，发射器与接收器自动对频任意匹配，全部通用。 2、 系统采用近距离联接机制，对频范围不大于5米，防止各教室之间串扰；使用距离确保15米内无噪音、断音、无死角。 3、发射器要求采用充电式锂电池，满电状态下可连续使用时间不小于20小时；充电接口采用通用的USB接口，方便使用。 4、 可颈挂，手持，领夹等多种方式使用。 5、音质清晰，适合教学。内置咪头，可以直接使用，亦可外接咪头，麦克风灵敏度高，具有自动增益功能，确保拾音范围不小于25CM。 6、发射器小巧、轻便，便于携带。 7、发射器具有电脑翻页器功能，可以与教室里蓝牙接收器实现电脑翻页功能，无需另配接收器。 8、具有激光教鞭功能。 9、具有麦克风音量调节功能。 10、具有闲置静音，防止啸叫技术。 11、 发射使用频率：2402 – 2480 MHz。 12、调制方法：GFSK，BT ≥ 0.5 Gaussian。 13、发射功率：小于2.5 mW。 14、有效接收距离：15米及以上距离。 15、拾音范围：60度夹角，心型指向，距离不小于25CM。 16、 连续使用时间：20小时以上。 17、蓝牙无线话筒，必须与学校原有的蓝牙无线接收机兼容。 无线接收主机： 1、采用蓝牙技术，系统自动配对、连接、自动跳频，具备近距离优先连接机制。 2、 具备语音处理功能，可调节音量，消除回音、杂音，增加清晰度处理。 3、具备设备状态显示及状态检测功能，便于扩展其它设备，实现联动控制功能。 4、具备USB通讯接口，可以通过发射器实现对电脑翻页功能。 技术指标： 6、无线接收频率：2402 – 2480 MHz。 7、 调制方法：GFSK，BT ≥ 0.5 Gaussian。 8、 有效接收距离≥15米。 9、音频频率响应：50 Hz ~ 20 KHz (±3 db)。 10、灵敏度：-82 dBm (1% BER)。 11、 电源：DC5~12V。 12、输出接口：MIC（标准两芯6.5mm麦克风接口）。 13、辅助控制接口：NO/NC状态检测各一组，DB9（孔）。 | 2 | 套 | 4200 | 8400 |
| 8 | 学生桌 （定制） | 双人位电脑方桌： 1、规格：1500mm×600mm×750mm（以上尺寸允许偏差±5mm）。 2、颜色：白。 3、台面≥25mm厚，面材采用优质环保防火板饰面，表面耐酸缄、防火防潮、耐划伤、花色多、台面韧性好；基材采用优质环保高密度板，甲醛释放量达到国家E0级环保要求。 4、液晶屏翻转器采用冷轧钢板材料，钢板厚度≥1.2毫米，表面经酸洗、磷化防腐防锈处理后静电喷塑。 5、桌腿采用≥1.2mm厚钢管，全钢一体开模成型工字型钢脚，方钢钢管结构，结构牢固美观，经过除油、酸洗、磷化、打磨、静电喷塑。 | 50 | 套 | 1500 | 75000 |
| 9 | 学生凳子 | 1、板材采用优质三聚氰胺板制作，基材采用E0级优质环保刨花板或中纤板，优质优质三聚氰胺贴面，甲醛释放限量标准：1m³气候箱法E0≤0.050mg/m³,含水率8%~(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)，密度≥0.73g/cm³,强度高、刚性好、不易变形、比重合理，所有板材均经防虫防腐化学处理，表面握钉力及静曲强度均达到国际标准。 2、优质钢脚支架，厚度≥1.2mm ,焊接口无毛刺、无焊渣，表面经过环保沙喷除锈工艺、钝化、静电机器手自动喷涂和高温固化处理。 3、五金配件：采用优质五金件。 4、凳子面板厚度≥25mm。 | 100 | 张 | 60 | 6000 |
| 10 | 教师桌椅 （定制） | 1、外形尺寸: 1600mm×700mm×730mm (长×宽×高)（以上尺寸允许偏差±5mm）。 2、材质：板材面板采用优质三聚氰胺板制作，基材采用E0级优质环保刨花板或中纤板，优质三聚氰胺贴面，甲醛释放量（1m³气候箱法）E0≤0.050mg/m³,含水率8%~(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)，密度≥0.73g/cm³,强度高、刚性好、不易变形、比重合理，所有板材均经防虫防腐化学处理，表面握钉力及静曲强度均达到国际标准；台面厚度≥25mm,其它板材厚度≥15mm，键盘、主机架与桌子一体、结构实用美观。 3、配优质教师椅一张，采用PP料背架，带固定腰靠，PP材质固定扶手，采用密度≥35的高回弹中软切割海绵，中班蝴蝶底盘带原位锁定，≥100#沉口4公分黑色汽杆，∮320尼龙高脚，φ50mmPP脚轮。 | 2 | 套 | 2700 | 5400 |
| 11 | 《智能设备的组网与调试》平台 | 智能设备的组网与调试实训，要从OS及智能设备的概念作为切入点、采用理论/体验/互动/实操多元化的学习方式，培养学生掌握智能设备的组网、使用、调试、开发入门等技能。课程内容上，要包含：智慧办公系统的组网与调试、运动健康系统的组网与调试、智能家居系统的组网与调试。具体参数如下： ★1、课程需要包含PPT、Word、视频、考题，合计32课时， 1.1、视频:≥10个。 1.2、PPT:≥19个。 1.3、习题:判断题≥20题；单选题≥21题；多选题≥22题； 1.4、教学大纲1套:课程简介、教学目标、课程知识结构说明、课程教授方法、课程能力培养说明。 1.5、 实验手册≥12个。 ★2、开发软件及开发工具要求： 2.1、DevEco Studio ，版本：3.1 2.2、SDK及工具链：API Version 9 2.3、Node.js版本：高于v14.19.1且低于17.0.0 2.4、ohpm版本：6.14.16及以上 ★3、课程章节应包含但不限于如下内容： 3.1、智能设备介绍 3.1.1、智能设备介绍 3.1.2、操作系统介绍 3.2、智慧办公系统的组网与调试 3.2.1、智慧办公场景及体验 3.2.2、智慧办公场景的企业组网 3.2.3、开发环境的安装与调试 3.3、运动健康系统的组网与调试 3.3.1、运动健康系统的概述 3.3.2、运动健康智能设备的连接与操作 3.4、智能家居场景的配置与体验 ★4、实验手册包含但不限于如下内容： 实验1:智能打印机的操作使用 实验2:手写笔的操作使用 实验3:跨设备协同功能的操作使用实验手册 实验4:AC+AP组网的操作使用 实验5:Mesh组网的操作使用 实验6:开发工具的安装与开发环境实验手册 实验7:应用开发Demo功能调试 实验8:智能穿戴设备、跑步机、智慧屏联动的操作使用实验手册 实验9:健康检测设备与移动终端的连接体验实验手册 实验10:智慧生活家居设备互联的操作使用 实验11:智能家居系统的演示和配置实验手册 实验12:智能家居设备的整体控制使用实验手册 | 1 | 套 | 265000 | 265000 |
| 12 | 教学平台 | ★1、参与的角色包括：学堂管理员、普通管理员、普通学员； 2、须支持客户自主装修平台等功能。 3、须支持班级管理和学生管理，班级添加或移除学生等功能。 ★4、须支持多个班级集中授课，开设课程账号数量不少于200个，支持老师和学生下载课件到本地学习。 5、须支持体系化课程授课，实验练习及课后习题等内容。 6、须支持实验手册指导，支持实验手册下载到本地。 7、教学资源至少包括：课程大纲、讲义、课程PPT、习题、实验手册、实验Demo源码等教学课件。 ★8、须支持课程报表查看，支持课程数据概况，课程受欢迎程度、学员学习进度统计。并支持学习报表查看及导出。 | 1 | 套 | 100000 | 100000 |
| 13 | 《智能设备的组网与调试》实训设备 | 智慧屏*2: 操作系统HarmonyOS 3.1 CPU型号NT72676 CPU核数4xCortex A73 CPU主频1.5G GPUMali-G52 CPU制程12nm 屏幕尺寸 65英寸 分辨率 超高清4K（3840×2160 像素） 屏幕色彩 10.7亿色 屏幕类型 LCD 可视角度178° 刷新率120Hz/倍频240Hz，游戏模式下支持通过倍频技术实现240Hz高刷体验 屏占比97.7% 打印机*2： 1、打印速度：≤8.5 秒 2、打印分辨率：600dpi*600dpi 3、支持双面打印 4、支持双面复印 5、支持彩色扫描 6、支持触控 7、RAM：512M 8、ROM：4G 9、接口：USB-B*1、10/100M Base-TX*1、支持Bluetooth 5.0、支持 IEEE 802.11 b/g/n、支持 NFC 10、机身尺寸367mm（长）*320mm（宽）*288mm（高） 电脑*2： 处理器频率：性能核心：基频2.1GHz，最高频率4.6GHz； 效率内核：基频1.5GHz，最高频率3.4GHz； 处理器线程数：12线程 显卡：英特尔® UHD显卡 运行内存：16GB 内存类型：LPDDR4X 存储容量：512GB 硬盘类型：SSD 硬盘接口类型：M.2 2280 屏幕色彩：100% sRGB（典型值） 屏幕类型：IPS 屏幕尺寸：14英寸 屏幕比例：16:10 分辨率：1920×1200 可视角度：178度（典型值） PPI：161 网线*一箱： 六类网线， 100米 智能音箱*2： HUAWEI Sound X 智能音箱 鎏金剧院版 麦克风：6个麦克风；环形阵列 NFC：内置 NFC 模块，支持分享，一碰传音 频响范围：38Hz ~40 KHz（-10dB) 触摸按键：音量+-键、麦克风键、播放/暂停键、灯光控制按键（顶部中心位置） 扬声器单元：1个4.75英寸低音喇叭、4个1.5英寸全频喇叭、1个1.25英寸高音喇叭、2个无源辐射器 蓝牙：Bluetooth 5.0 接口：3.5mm Aux in音频接口*1 指示灯：环形彩灯：指引连接、语音响应、状态指示、音乐动效、灯光壁纸等 理论功率：1个低音喇叭，额定功率50Watt，4个全频喇叭，额定功率5Watt/个，1个高音喇叭，额定功率3Watt 声道：双声道 NFC：内置 NFC 模块，支持分享，一碰传音 WLAN：802.11 a/b/g/n/ac，2.4GHz/5GHz双频 DLNA：支持 智能台灯*2： 1. 显色指数：Ra95 2. 额定电压：220V~/50Hz 3. 产品尺寸：555*396*135mm 4. 操控方式：智能控制，触控式，感应控制 5. 是否能与其他IOT产品联动：能与其他IOT产品联动 6. 供电方式：电源供电 7. 是否需网络使用：需要网络使用（支持HUAWEI HiLink） 跑步机*1： 功率：1.5CHP 速度范围：0.8-18km/h 跑步面积：1320*500mm 承重：130Kg 智能设备的组网与调试实训平台套盒*1： 1、手机：支持HarmonyOS，屏幕尺寸≥6.5英寸，RAM≥8GB，ROM≥128GB，CPU核数≥8核，最大支持扩展256GB NM存储卡，后置摄像头≥2个。 2、平板：支持HarmonyOS，屏幕尺寸≥10.95英寸，RAM≥6GB，ROM≥128GB，CPU核数≥8核，支持WiFi6。 3、智慧笔：长≥160mm；宽≥8.9mm；重量为95±10g；适用于上述平板。 4、无线控制器：LAN口数量≥4个，支持AP管理，无线速率：≥1000M；机身材质：金属，支持IPv6。 5、AP面板：数量≥2个；支持POE供电；支持FAT AP/FIT AP；宽≥86mm；高度≥87.5mm；包含WiFi/LED灯且灯可关闭；网络接口需位于正面。 6、路由器：数量≥2个，支持Mesh；无线速率≥3000M;天线数量≥4个；长≥225mm；宽≥159mm；高≥39mm；支持2.4GHz+5GHz。 7、交换机：端口数量：≥5个；每个端口具有Link/Ack指示灯；设备具有Power指示灯；尺寸不小于100mm*98mm*25mm。 8、网线检测仪：≥1个。 9、网线钳：≥1把。 10、超五类水晶头：≥100个。 11、智能手表：支持HarmonyOS；屏幕尺寸≥1.43英寸；产品尺寸： 长≥45.9mm，宽≥45.9mm，高≥11mm；支持心率监测、血氧检测、体温检测、呼吸健康研究、压力监测、睡眠监测、女性胜利周期、心脏健康研究；支持无线充电，支持NFC。 12、智能手环：支持≥96种运动模式；支持月相表盘；支持训练状态；支持跑步指数；支持触屏亮屏。 13、智能体脂秤：支持≥13项人体成分测量；支持蓝牙连接；最小称重重量不小于100g；使用≥3节AAA 7号碱性电池供电。 14、智能体温计：支持在运动健康APP中添加该设备；测量时间不大于1秒；测量距离不大于3cm；产品重量≥66g（不含电池）；测量精度不大于0.1°C。 15、智能血压计：支持智联；支持LCD数字显示；产品尺寸不小于117*143*86mm；测量准确度：压力不大于±3mmHg（±0.4kPa），脉搏数精度不大于±5%。 16、智能跳绳：支持在运动健康APP中添加该设备；支持语音播报；绳子长度≥3000mm；电池容量≥300mAh；支持离线保存≥100组跳绳数据。 17、网关：支持在智慧生活APP添加该设备；支持WiFi+Zigbee；产品尺寸不小于74*33mm。 18、人体传感器：支持在智慧生活APP添加该设备；无线类型：支持zigbee；工作电压：DC3v；产品尺寸：不小于38mm*46.6mm。 19、温度传感器：支持在智慧生活APP添加该设备；无线类型：zigbee；工作电压：DC3v；产品尺寸：不小于58.7mm*45.7mm。 20、蓝牙网关：支持在智慧生活APP添加该设备。 21、门窗开关传感器：支持在智慧生活APP添加该设备；无线类型：支持Bluetooth；工作电压：DC 3V；发射频率：2.4Ghz；尺寸：主机不小于52.6*26.5*13.8mm， 副机不小于25.5*12.5*13.5mm。 22、智能家居开发体验套件： （1）SoC：主频≥2.4GHz，最大工作频率不小于160MHz； （2）支持复杂环境下TPC、自动速率、弱干扰免疫等可靠性通信算法； ★（3）支持国产化操作系统； ★（4）核心板：≥1块，包含可编程LED灯≥1个，可编程按键≥1个，复位按键≥1个，Type-C接口≥1个； （5）底板：≥1块； （6）交通灯板：≥1块，包含 LED灯≥3个，按键≥1个，蜂鸣器≥1个； （7）环境监测板：≥1块，包含温湿度传感器≥1个，蜂鸣器≥1个，可燃气体传感器≥1个； （8）OLED 显示板：≥1块，显示屏尺寸≥0.96英寸，按键≥2个； （9）NFC拓展板：≥1 块，包含两位拨码开关≥1个。 23、实验箱箱子：≥1个。 | 1 | 套 | 100000 | 100000 |
| 14 | 实训室综合布线 | 定制化实训室综合布线 | 2 | 套 | 15000 | 30000 |
| 15 | 文化墙建设 | 定制化实训室文化墙建设 | 2 | 套 | 14495 | 28990 |
|  |  | 总计 |  |  |  | 1350000 |