天勤工程咨询有限公司关于北斗卫星导航智能应用虚拟仿真实训基地（GXZC2024-C3-004824-TQGC）的更正公告（一）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：GXZC2024-C3-004824-TQGC

原公告的采购项目名称：北斗卫星导航智能应用虚拟仿真实训基地

首次公告日期：2024年07月29日

二、更正信息

更正事项：采购公告,磋商文件

更正内容：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购文件第25页项号4交换设备“内容和要求” | 包转发率：108Mpps/126Mpps 交换容量：4.32Gbps/4.32Tbps 固定接口数：24*10/100/1000Base-T RJ45端口+4*GE SEP端口 管理口：1个RJ45 Console口 | 1.包转发率≥126Mpps 2.交换容量≥4.32Tbps 3.固化10/100/1000Base-T以太网电口≥24，GE光口≥4 4.RJ45 Console管理口≥1 |
| 2 | 采购文件第25页项号5教学用音响系统“内容和要求” | 音响： 2路3单元低音反射音箱 低音单元：20cm锥形 高音单元：7.7cm锥形 功率（额定/最大）：≥80W/240W 频率响应：60Hz-20kHz(-10dB) 标称阻抗：8Ω 灵敏度：90dB，2.83V/1m 分频点：2.6kHz/15kHz 颜色：黑色，红色，白色 尺寸：≤452*259*284mm 单只重量：≤8.0kg | 音响： 1.采用2路3单元设计的低音反射音箱 2.功率（额定/最大）：≥80W/240W 3.频率响应范围不少于60Hz-20kHz 4.阻抗≥8Ω 5.灵敏度≥90dB |
| 3 | 采购文件第25页项号6话筒设备“内容和要求” | 话筒设备： 灵敏度：12dBuV (80dBS/N) 频率响应：740-790MHz 信噪比：>105dB | 话筒设备： 1.超心型指向角度； 2.频率响应：≥30-18000Hz； 3.信噪比：≥74dB； 4.动态范围：≥108dB； 5.最大声压级：≥130dB； 6.输入阻抗：≥2.2KΩ； 7.灵敏度：≥-28dB； |
| 4 | 采购文件第25页项号7音频功率放大器设备“内容和要求” | 音频功率放大器设备： 输出功率：300W x2（8Ω），500W x2（4Ω），300W x2（2Ω） 信噪比：100dB 电路保护：过热，过电流，过电压，整体电源 功放类型：D类，平衡输出电路 冷却：16级变速风扇 x2，前后空气流通 尺寸：≤480*388*88mm 重量：≤6.9kg | 1.立体声模式额定功率：≥8Ω350W*2，≥4Ω500W*2，≥桥接8Ω700W 2.信噪比不低于98DB 3.失真度THD<0.5% 4.输入阻抗不低于20KΩ 5.频率响应：20HZ-20KHZ@1w 6.阻尼系数：>200 7.具有输出短路，过热，自动限幅，长期输出功率，直流/交流保护装置。 |
| 5 | 采购文件第26页项号8调音台“内容和要求” | 调音台： 话筒：4 频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 总谐波失真：0.02%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 输入通道：10通道：单声道：4；立体声：3 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 母线：立体声：1 电平表：2x7 - 点距LED电平表[PEAK，+6，+3，0，-3，-10，-20dB] 幻象电源电压：+48V 电源适配器：PA-10（AC38 VCT，0.62A，电缆长度=3.6m） 外观尺寸：≤244×71×294mm 功耗：≤23W 操作温度：0-40℃ 净重：≤1.9kg | 调音台： 1、支持≥8话筒/线路输入，支持≥2组立体声输入； 2、需内置24-bitDSP效果器，≥36种效果模式； 3、输入通道应支持≥3段均衡，支持单声道均衡中频参量可调； 4、输出通道支持≥7段图视均衡； 5、≥2路编组输出； 6、≥2路辅助输出； 7、支持48V幻象电源； 8、设备可选配标准安装机架； 9、需支持MP3播放，蓝牙模式； 10、总谐波失真：≤0.1%，频率响应：20Hz-20KHz |
| 6 | 采购文件第26页项号9均衡器“内容和要求” | 均衡器： 供电方式 220V 传声增益 1dB或11dB 线路输入阻抗 15KΩ 线路输出阻抗 300Q 频率响应 20HZ-20KHz 信噪比 82dB 电源消耗 30W | 均衡器： 1.供电方式 220V 2.传声增益 1dB或11dB 3.线路输入阻抗≥15KΩ 4.线路输出阻抗≤300Q 5.频率响应范围不低于 20HZ-20KHz 6.信噪比≥82dB |
| 7 | 采购文件第27页项号14场地环境建设 装修工程的“内容和要求” | 1. 教室尺寸：1950cm*820cm。 2.包括地砖铲除、垃圾装袋、垃圾运下楼、地面贴砖、踢脚线、大地砖材料、踢脚线材料、沙子、水泥、搬运费、垃圾清运。 3. 墙面基层处理、墙面刮腻子、墙面打磨、墙面刷漆、美巢腻子材料、墙堌材料、墙面漆材料。 4．吊顶人工费以及吊顶材料费。 5. 电路改造、电线材料、灯材料、开关面板材料、安装费。 | 1. 教室尺寸：1950cm*820cm，现场面积约为160㎡；需基于实训室的整体性、系统性、协调性等，完成整个实训室装修风格的设计，并按照确认的设计效果进行装修实施。 2.包括地砖铲除、垃圾装袋、垃圾运下楼、地面贴砖、踢脚线、大地砖材料、踢脚线材料、沙子、水泥、搬运费、垃圾清运。 3. 墙面基层处理、墙面刮腻子、墙面打磨、墙面刷漆、美巢腻子材料、墙堌材料、墙面漆材料。 4．吊顶人工费以及吊顶材料费。 5. 电路改造、电线材料、灯材料、开关面板材料、安装费。 6. 防火要求 1）根据建筑设计防火规范要求，在本装饰工程设计中要求采用不燃性材料和难燃性材料。 2）所有隐蔽木结构部分表面必须涂刷一级饰面型防火涂料两道。易燃物表面、室内装饰物表面要进行阻燃处理，使其达到B1级。 3）为保证消防设施和疏散指示标志的使用功能，按原设计置于易辨认位置。 7. 防潮、防锈、防腐、隔声处理 1）钢结构表面须刷红丹防锈漆处理，螺栓、螺母、垫圈等选用不锈钢件，预埋铁件表面须做热侵镀锌防腐处理，现场焊接处应做防锈处理。 2）铝合金型材喷涂表面处理应符合《铝合金建筑型材》GB/T5237-2017相关规定，与水泥砂浆或砼接触处应做防腐保护。 3）隔墙龙骨、木格栅空档处塞玻璃棉材料，以保吸音、保温效果。 8. 设备安装 1）重型灯具、水管及有震动的电器、风道等，须另行吊挂在顶板，不得与吊顶龙骨相连。 轻型灯具、风口等可吊挂在原有或附加大、中龙骨上，但必须做加固处理。 3）装饰工程施工中做好设备工种协调配合工作，在保证装饰效果的前提下，空调口、消防喷淋等位置做均衡布置，个别设备在影响整体效果时作适当调整。 9. 电路管线敷设的技术及要求 1）安装接线盒，安装连接电线管，接线盒与铁线管之间用直径6毫米钢筋电焊做跨接处理。 2）选用的PVV铜芯电线截面积一定要能满足线路的功率要求。电线必须有国家有关部门审核出示的合格证书及产品检测报告。 3）线管穿线的截面积不能大于铁管的截面积3/4，电线不能在线管内存在接驳口。 10. 天花工程技术要求 1）主龙骨吊点间必须保证1平方米内有一吊杆，吊杆应为直径8mm的钢筋,钢筋如不够长需焊接时,必须焊固，不存在虚焊，同时做防锈处理。 2）本项目非特别说明外石膏板(埃特板）天花采用C60系列轻钢龙骨，主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷截的要求，主龙骨的间距应在800mm～1200mm之间，次龙骨间距不得大于400mmX600mm。 3）工程质量允许偏差:（用2m靠尺和锲形塞尺检查）石膏板：表面平整 3mm ,立面垂直 3mm ,接缝高低1mm 。胶合板：表面平整 2mm ，立面垂直 3mm ，接缝高低 0.5mm 。 11. 墙面质感涂料(乳胶漆）工艺 1）混凝土或抹灰墙面施涂水性涂料时,其含水率不得大于10%。 2）普通涂料的施工环境温度应保持在5℃-35℃之间 3）控制施涂厚度,一般控制在膜厚 20-25μm 。 喷涂：涂料稠度必须适中,太稠,不便施工；太稀,影响涂层厚度,且容易流淌。喷射距离为40-60mm。 12.墙面包括不少于6块卫星导航相关科普知识的宣传挂板（不含实训室管理制度等）、室内相关的安全提示牌等。 13. 电路改造工程 1、电线品牌：阳工或同等类似品牌； 2、改造电路，照明用2.5㎡铜芯线。插座用2.5㎡铜芯线，PVC穿线管分色布线。插座开关面板安装牢固垂直水平、端正、紧贴墙面。插座相位正确，漏电通电检测正常。 14. 地面工程 铺贴阻燃地胶，3mm厚，面积约为160㎡； 15. 墙面工程 墙面局部异型造型，面积约为50㎡。使用国标轻钢龙骨底架（竖龙骨间距400mm），每隔600MM固定膨胀螺丝钉固定，石膏板封两面。 16. 批刮腻子及刷乳胶漆，约为310㎡ 1、墙面基层清理干净，披刮丽邦快涂宝（或同类产品）防碱腻子2-3遍，打磨平整； 2、砂灰墙、隔墙，须批刮墙衬3遍，打磨平整，对外墙内保温及质量差的隔墙， 3、立邦全能抗碱底漆（或同类产品）滚涂一遍。 4、立邦漆（乳胶漆）净味120（或同类产品）均匀滚涂两遍。 17. 顶面工程 半镂空异型吊顶 ，面积约为80㎡ 1、轻钢龙骨与木龙骨结合刷环保型防火涂料，吊杆反拉力支撑、吊杆间距800-900㎜、侧板9厘板面封纸面石膏板自攻螺丝固定、转角“7”型、拼接处留缝5MM、倒“V”型角。边侧木方2440MM每间距600MM膨胀螺丝钉固定。 2、0.8厚镀锌主龙骨架，50型0.6厚副龙骨，6-8厘吊杆，吊杆间距800-900㎜，主龙骨800-900㎜、副龙骨间距300㎜，边侧木方2440MM每间距600MM膨胀螺丝钉固定。 18.供应商如有不明之处，可自行勘察现场。 |
| 8 | 采购文件第28页项号18虚拟仿真实训基地管理与共享平台的“内容和要求” | 一、实训基地管理模块 1.针对基地管理与共享系统正常运行的监控和管理的模块，可以满足对网络服务、服务器服务、数据库服务等内容进行监控管理，帮助用户及时发现并解决服务中断和异常问题，提高服务的稳定性和可用性。 2.日志管理功能，可形成登录和操作日志可以满足教员管理查看所有用户在系统中的登陆情况和操作使用情况。 （1） 登录日志：展示所有用户信息的登录信息，如登录人员、登录时间。 （2） 操作日志：展示所有用户信息的操作内容，如操作人员、操作内容。 3.用户管理功能，系统中主要分为教员和学员两级用户，教员通过该功能可完成对学员个人信息的管理，可以满足用户添加、删除、修改功能。 （1）用户添加：能够直接添加用户基本信息，如用户名称、联系方式和密码等信息。 （2）用户删除：删除用户功能是为保证用户冲突时，随时删除。删除后的用户将无法恢复。 （3）用户修改：可以修改用户账号的基础信息，其中包括用户名称、联系方式和密码。 （4）用户查看：可以通过用户账号类型进行分类查看，也可以通过用户名称、ID等关键字进行精确查询用户信息。 二、仿真实训课程模块 主要用于本项目建设中实训课程和资源建设等内容的管理。 1.实训课程管理，实现对实训课程的控制管理，可以满足实训课程的新增和下载等操作，保证不同的实训课程模拟。 （1）课程新增：需输入对应的课程名称、课程描述等内容。 （2）课程下载：课程下载后，可根据教员设定的课程完成学习。 2.资源建设管理，实现对资源的管理，资源包括影音视频资料、其他多媒体资料。可以满足对本项目建设的资源进行查看和删除等操作。 （1）资源查看：可以查看资源的相关详细信息并对资源内容进行详细展示。 （2）资源删除：将数据库中的资源完成删除，无法恢复。 三、仿真资源模块 仿真资源模块主要是对项目展示中三维数据模型的管理，可以满足资源的新增、下载、预览、删除等功能操作。在新增仿真资源时，仿真资源可以根据设备的类型进行划分，能够更好的完成对三维数据模型资源的管控，方便后续查找。 （1）仿真资源新增：在新增仿真资源时，需填写类型、仿真资源名称、仿真资源描述等信息。 （2）仿真资源删除：将数据库中的仿真资源信息完成删除，无法恢复。 （3）仿真资源修改：可以对已添加的仿真资源进行修改。 （4）仿真资源查看：可以查看仿真资源的相关详细信息并对仿真资源内容进行详细展示。 四、教学管理模块 主要用于本项目建设中教学资源和教学课程等内容的管理。 1.教学资源管理是指对教学课程电子教材、教学大纲、实验指导书等电子化教学资料的管理。可以满足教学资源的新增、下载、预览、删除等功能操作。 （1）教学资源新增：在新增教学资源时，需填写类型、教学资源名称、教学资源描述等信息。 （2）教学资源下载：教学资源下载后，可对教学课程电子教材、教学大纲、实验指导书等电子化教学资料进行学习。 （3）教学资源预览：可以对教学资源的进行预览，并对教学资源内容进行详细展示。 （4）教学资源删除：将数据库中的教学资源信息完成删除，无法恢复。 2. 课程管理支持用户按照教学章节进行课件、文档和教学案例的管理。主要用于完成基于教学案例的课程创建、教学组训，包括课程的增、删、改、查等操作。 （1）课程新增：在新增课程时，需填写课程名称、教学章节、课程内容、课程时间等信息。 （2）课程删除：将数据库中的课程信息完成删除，无法恢复。 （3）课程修改：可以对增加的课程信息进行修改，修改内容为课程名称、教学章节、课程内容、课程时间等信息。 （4）课程查看：可以查看课程的相关详细信息。 五、教学大数据分析与评价模块 功能模块包含成绩查询、成绩统计分析、训练数据评价等内容。 1.成绩查询，通过成绩查询功能可对历史记录、成绩等内容进行查询查看，同时可查看学员单次考核成绩详细记录，如操作用时。 2.成绩统计分析，可以通过此功能对学员成绩进行统计分析，系统通过学员、试题类型进行实现，并以图、表等方式进行呈现。 3.训练数据评价，围绕虚拟技能训练和虚拟任务训练过程中学员的训练内容和要求，依据考核评分规则，对学员训练操作情况实时打分，通过操作时间、操作步骤、操作成效等维度进行考核评估，使教员和学员能够在训练的同时及时准确地掌握自身训练情况，从而提高训练质量，并为训练考核提供精确的成绩评定。 六、仿真基地中控模块 仿真基地中控是通过对基地的硬件设备连接，能够实现集中管理和控制，可实现对硬件设备统一启动、软件及课程资源批量传输等功能。同时可以监控设备的运行状态和课件的安装情况。 七、开发工具 1. 模型轻量化转换和处理。轻量化工具包（50套）:包括通用三维模型转换器、通用三维模型阅读器、通用三维模型编辑器。 （1）自主可控的格式标准 具有自主可控的三维轻量化模型数据格式，数据格式透明、可扩展、可定制，符合国家的有关要求，适合学校、虚拟仿真、AR/VR等深度集成与开发新； （2）数据压缩比高 软件具有三维模型轻量化功能，通过面向原生三维CAD/BIM数据进行底层解析、重建的方法，压缩比至少达到10%，且浏览、交互快速、平稳，达到国际领域的先进水平； （3）转换速度快 针对各三维CAD设计软件使用转换器进行轻量化模型的转换，平均转换速度可达到1.5M/s，减少模型转换过程的等待时间； ▲（4）多格式支持 支持多种三维CAD格式，如CATIA、Solidworks、Creo、UG，以及中性数据格式如STEP、OBJ、FBX等； ▲（5）模型精度高 轻量化模型转换应确保模型树、尺寸信息、颜色等均与原生三维模型高度一致，模型的尺寸精度可达到0.01mm，实现了模型的高精度装配，为虚拟仿真课程的制作提供基础。同时保留原有BOM树信息，利于模型编辑，保证模型的零、部件信息完整、装配关系、颜色材质、模型比例、属性信息、PMI信息等均与原生三维模型一致； （6）操作便利 支持模型树、参数信息的浏览，支持零部件移动、隐藏、颜色更改、视图切换、动画播放、剖切、测量、批注的添加删除导出等操作。 2.沉浸教学设备套装（系统）编辑 通过1：1 构建设备系统、零部件的三维数据模型，根据设备系统的结构组成，对各部分的功用、系统组成、属性参数信息等内容，以整体视图、半透明视图、剖面视图和结构动态爆炸视图等形式展示，供学员对设备系统的构造、组成、安装位置、性能、功能、属性等知识进行系统的了解。 ▲（1）场景中同时呈现1600万面面片的三维模型时，保持虚拟场景显示帧速率不小于60帧/s。 （2）支持UI界面拖拽式响应。 （3）支持应用案例单机版发布和B/S网络版发布。 ▲（4）具备结构动态爆炸范围设置等，支持预览和重置效果编辑。 ▲（5）支持单个模型和零部件组合模型任意角度实时剖面和补面功能。 八、原理教学资源编辑 根据设备的工况表现，通过剖面视图、三维动画和原理动画相结合的形式，将设备各系统的工作原理及运动状态动态地表现出来，并可与案例进行交互。同时针对以电信号传输为主的知识点，以二维交互动画展示为主，三维交互动画展示为辅的交互方式呈现；针对以物理运动为主的知识点，以三维交互动画展示为主，二维交互动画展示为辅的交互方式呈现。 （1）案例演示过程中能随时暂停，能任意改变视角，视场能放大、缩小，可直观、全面的展示设备的各部件信息。 （2）支持动态柔性阴影可为整体渲染场景添加丰富的细节，最终呈现接近于照片级的高仿真度渲染效果。 九、操作使用资源编辑 操作使用是针对某一设备的操作进行系统的训练学习，在训练系统中按照操作步骤进行训练和学习。依据设备操作使用过程，通过对设备模型、动画、操作使用脚本等基本素材的进行编辑并生成为新的训练案例，满足训练需求。 ▲（1）支持虚拟装配过程和装配序列蓝图式编辑和生成。 （2）支持操作提示、合法性、延时等判断功能。 十、维护维修资源编辑 维修训练案例主要依据设备维护维修过程，参考设备工作内容，结合外场经常维护工作，以重要结构、主要系统部件以及重要机载设备的拆装、操作、维护为主，对各专业操作训练标准化流程进行虚拟拆装训练。 （1）支持零件级碰撞预测与实时监测，碰撞精度达到部件级。 ▲（2）支持维修工具模型编辑和交互设置功能。 | 一、实训基地管理模块 1.针对基地管理与共享系统正常运行的监控和管理的模块，可以满足对网络服务、服务器服务、数据库服务等内容进行监控管理，帮助用户及时发现并解决服务中断和异常问题，提高服务的稳定性和可用性。 2.日志管理功能，可形成登录和操作日志可以满足教员管理查看所有用户在系统中的登陆情况和操作使用情况。 （1） 登录日志：展示所有用户信息的登录信息，如登录人员、登录时间。 （2） 操作日志：展示所有用户信息的操作内容，如操作人员、操作内容。 3.用户管理功能，系统中主要分为教员和学员两级用户，教员通过该功能可完成对学员个人信息的管理，可以满足用户添加、删除、修改功能。 （1）用户添加：能够直接添加用户基本信息，如用户名称、联系方式和密码等信息。 （2）用户删除：删除用户功能是为保证用户冲突时，随时删除。删除后的用户将无法恢复。 （3）用户修改：可以修改用户账号的基础信息，其中包括用户名称、联系方式和密码。 （4）用户查看：可以通过用户账号类型进行分类查看，也可以通过用户名称、ID等关键字进行精确查询用户信息。 4.角色管理功能，能够限制用户对系统内部资源的访问权限，防止敏感数据泄露或误操作。具体包含角色创建、删除、修改、查看、权限分配等功能。 二、仿真实训课程模块 主要用于本项目建设中实训课程和资源建设等内容的管理。 1.实训课程管理，实现对实训课程的控制管理，可以满足实训课程的新增和下载等操作，保证不同的实训课程模拟。 （1）课程新增：需输入对应的课程名称、课程描述等内容。 （2）课程下载：课程下载后，可根据教员设定的课程完成学习。 2.资源建设管理，实现对资源的管理，资源包括影音视频资料、其他多媒体资料。可以满足对本项目建设的资源进行查看和删除等操作。 （1）资源查看：可以查看资源的相关详细信息并对资源内容进行详细展示。 （2）资源删除：将数据库中的资源完成删除，无法恢复。 三、仿真资源模块 仿真资源模块主要是对项目展示中三维数据模型的管理，可以满足资源的新增、下载、预览、删除等功能操作。在新增仿真资源时，仿真资源可以根据设备的类型进行划分，能够更好的完成对三维数据模型资源的管控，方便后续查找。 （1）仿真资源新增：在新增仿真资源时，需填写类型、仿真资源名称、仿真资源描述等信息。 （2）仿真资源删除：将数据库中的仿真资源信息完成删除，无法恢复。 （3）仿真资源修改：可以对已添加的仿真资源进行修改。 （4）仿真资源查看：可以查看仿真资源的相关详细信息并对仿真资源内容进行详细展示。 2.仿真资源结构树，仿真资源可以根据设备的类型进行划分，能够更好的完成对三维数据模型资源的管控，方便后续查找。具体包含仿真资源结构的增加、删除、编辑等功能。 四、教学管理模块 主要用于本项目建设中教学资源和教学课程等内容的管理。 1.教学资源管理是指对教学课程电子教材、教学大纲、实验指导书等电子化教学资料的管理。可以满足教学资源的新增、下载、预览、删除等功能操作。 （1）教学资源新增：在新增教学资源时，需填写类型、教学资源名称、教学资源描述等信息。 （2）教学资源下载：教学资源下载后，可对教学课程电子教材、教学大纲、实验指导书等电子化教学资料进行学习。 （3）教学资源预览：可以对教学资源的进行预览，并对教学资源内容进行详细展示。 （4）教学资源删除：将数据库中的教学资源信息完成删除，无法恢复。 2. 课程管理支持用户按照教学章节进行课件、文档和教学案例的管理。主要用于完成基于教学案例的课程创建、教学组训，包括课程的增、删、改、查等操作。 （1）课程新增：在新增课程时，需填写课程名称、教学章节、课程内容、课程时间等信息。 （2）课程删除：将数据库中的课程信息完成删除，无法恢复。 （3）课程修改：可以对增加的课程信息进行修改，修改内容为课程名称、教学章节、课程内容、课程时间等信息。 （4）课程查看：可以查看课程的相关详细信息。 3.考场管理，支持教员按照班级进行线上考场的管理，包含考场的增删改查。 （1）增加考场：支持快速新增线上考场，自定义考场名称、容量、考试时间等关键信息，为每场考试灵活配置资源。 （2）删除考场：提供便捷的考场删除功能，对于已结束或不再使用的考场进行清理，优化系统空间。 （3）修改考场：允许对考场信息进行编辑修改，包括调整考试时间、容量或修改考场设置，以应对突发情况或需求变更。 （4）查看考场：详细展示考场信息，包括考场状态、考生列表、考试时间等，为监考人员提供全面的考场概览。 4.考生管理，实现教员对考场内考生的管理，包含考生的增删改查。 （1）增加考生：支持批量或单个添加考生信息，包括姓名、准考证号、考试科目等，确保每位考生都能顺利参与考试。 （2）删除考生：对于误报、退考或违规考生，提供快速删除功能，保持考生信息的准确性。 （3）修改考生信息：允许对考生信息进行编辑修改，如更正姓名、调整考试科目等，以适应考试过程中的变化。 （4）查看考生详情：详细展示每位考生的个人信息、考试状态、成绩记录等，便于监考人员及教师快速定位并处理相关问题。 五、教学大数据分析与评价模块 功能模块包含成绩查询、成绩统计分析、训练数据评价等内容。 1.成绩查询，通过成绩查询功能可对历史记录、成绩等内容进行查询查看，同时可查看学员单次考核成绩详细记录，如操作用时。 2.成绩统计分析，可以通过此功能对学员成绩进行统计分析，系统通过学员、试题类型进行实现，并以图、表等方式进行呈现。 3.训练数据评价，围绕虚拟技能训练和虚拟任务训练过程中学员的训练内容和要求，依据考核评分规则，对学员训练操作情况实时打分，通过操作时间、操作步骤、操作成效等维度进行考核评估，使教员和学员能够在训练的同时及时准确地掌握自身训练情况，从而提高训练质量，并为训练考核提供精确的成绩评定。 六、仿真基地中控模块 仿真基地中控是通过对基地的硬件设备连接，能够实现集中管理和控制，可实现对硬件设备统一启动、软件及课程资源批量传输等功能。同时可以监控设备的运行状态和课件的安装情况。 七、开发工具 1. 模型轻量化转换和处理。轻量化工具包（50套）:包括通用三维模型转换器、通用三维模型阅读器、通用三维模型编辑器。 （1）自主可控的格式标准 具有自主可控的三维轻量化模型数据格式，数据格式透明、可扩展、可定制，符合国家的有关要求，适合学校、虚拟仿真、AR/VR等深度集成与开发新； （2）数据压缩比高 软件具有三维模型轻量化功能，通过面向原生三维CAD/BIM数据进行底层解析、重建的方法，压缩比至少达到10%，且浏览、交互快速、平稳，达到国际领域的先进水平； （3）转换速度快 针对各三维CAD设计软件使用转换器进行轻量化模型的转换，平均转换速度可达到1.5M/s，减少模型转换过程的等待时间； ▲（4）多格式支持 支持多种三维CAD格式，如CATIA、Solidworks、Creo、UG，以及中性数据格式如STEP、OBJ、FBX等； ▲（5）模型精度高 轻量化模型转换应确保模型树、尺寸信息、颜色等均与原生三维模型高度一致，模型的尺寸精度可达到0.01mm，实现了模型的高精度装配，为虚拟仿真课程的制作提供基础。同时保留原有BOM树信息，利于模型编辑，保证模型的零、部件信息完整、装配关系、颜色材质、模型比例、属性信息、PMI信息等均与原生三维模型一致； （6）操作便利 支持模型树、参数信息的浏览，支持零部件移动、隐藏、颜色更改、视图切换、动画播放、剖切、测量、批注的添加删除导出等操作。 2.沉浸教学设备套装（系统）编辑 通过1：1 构建设备系统、零部件的三维数据模型，根据设备系统的结构组成，对各部分的功用、系统组成、属性参数信息等内容，以整体视图、半透明视图、剖面视图和结构动态爆炸视图等形式展示，供学员对设备系统的构造、组成、安装位置、性能、功能、属性等知识进行系统的了解。 ▲（1）场景中同时呈现1600万面面片的三维模型时，保持虚拟场景显示帧速率不小于60帧/s。 （2）支持UI界面拖拽式响应。 （3）支持应用案例单机版发布和B/S网络版发布。 ▲（4）具备结构动态爆炸范围设置等，支持预览和重置效果编辑。 ▲（5）支持单个模型和零部件组合模型任意角度实时剖面和补面功能。 八、原理教学资源编辑 根据设备的工况表现，通过剖面视图、三维动画和原理动画相结合的形式，将设备各系统的工作原理及运动状态动态地表现出来，并可与案例进行交互。同时针对以电信号传输为主的知识点，以二维交互动画展示为主，三维交互动画展示为辅的交互方式呈现；针对以物理运动为主的知识点，以三维交互动画展示为主，二维交互动画展示为辅的交互方式呈现。 （1）案例演示过程中能随时暂停，能任意改变视角，视场能放大、缩小，可直观、全面的展示设备的各部件信息。 （2）支持动态柔性阴影可为整体渲染场景添加丰富的细节，最终呈现接近于照片级的高仿真度渲染效果。 九、操作使用资源编辑 操作使用是针对某一设备的操作进行系统的训练学习，在训练系统中按照操作步骤进行训练和学习。依据设备操作使用过程，通过对设备模型、动画、操作使用脚本等基本素材的进行编辑并生成为新的训练案例，满足训练需求。 ▲（1）支持虚拟装配过程和装配序列蓝图式编辑和生成。 （2）支持操作提示、合法性、延时等判断功能。 十、维护维修资源编辑 维修训练案例主要依据设备维护维修过程，参考设备工作内容，结合外场经常维护工作，以重要结构、主要系统部件以及重要机载设备的拆装、操作、维护为主，对各专业操作训练标准化流程进行虚拟拆装训练。 （1）支持零件级碰撞预测与实时监测，碰撞精度达到部件级。 ▲（2）支持维修工具模型编辑和交互设置功能。 |
| 9 | 采购文件第32页项号19实训课程和资源建设(北斗应用相关三大类资源)的“内容和要求” | 一、四大卫星导航系统介绍 核心目的为结合课本所学习内容，构建文字、视频、3D等多样化的展示可操作手段，使学习了解四大导航系统，掌握四大导航系统的名称、地域、基本作用、优缺点等。 具体建设内容如下： 1、四大导航系统文字+视频介绍资源1份，内容涵盖四大卫星导航系统（GPS、GLONASS、BDS、Galileo）的起源、发展历程、技术特点、应用领域等方面。这些资料应基于权威的数据和文献，确保信息的准确性和权威性； 2、四大导航系统3D模型构建：包括地球模型、导航卫星模型、轨道模型等内容，并进行灯光、贴图的渲染。同时根据卫星的实际运行轨道，构建相应的3D轨道模型。这些模型应能够动态展示卫星在地球周围的运行轨迹，帮助学生理解卫星导航系统的空间覆盖范围和信号传输机制； 3、四大导航系统的训练系统：在训练系统中实现与3D模型的交互功能，如控制显示和隐藏不同导航系统的卫星和轨道。学生可以通过这些操作，深入了解各个导航系统的特点和差异。通过虚拟仿真技术，模拟卫星导航系统的定位和导航过程。学生可以在虚拟环境中进行定位、导航等实际操作，从而加深对卫星导航系统工作原理和应用场景的理解。 二、认识北斗卫星导航系统 通过对中国历史中的导航定位技术的发展，包括北斗1号、2号、3号的发展历程的学习，了解北斗导航系统。 主要建设内容如下： 1、文字及视频介绍导航定位技术的发展历程，包括指南车、司南模型、六分仪等方式； 2、文字及视频介绍北斗导航系统的发展历程，从北斗1号到3号的发展历程，北斗导航3大功能； 3、北斗3号导航3D模型运行原理展示，以及GEO、IGSO、MEO轨道的3D交互式培训资源建设 - 北斗导航系统的应用领域介绍。根据不同的功能需求，介绍北斗在不同的场景和环境下的应用领域 其中部分介绍课程内容细节参考如下： 北斗三号概述 北斗卫星导航系统是中国自主研发的卫星定位系统。北斗三号是其最新版本，是目前世界上最大规模的卫星导航系统之一，由全球5颗地球同步卫星和30颗非地球同步卫星组成。 北斗三号卫星分类 北斗三号卫星分为地球同步轨道卫星和非地球同步轨道卫星两种。地球同步轨道卫星可以提供更加精准的导航信号，常用于高精度应用场景；非地球同步轨道卫星则可以增加覆盖面积，常用于全球性导航服务。 北斗三号卫星布局 北斗三号卫星按照功能和任务需求被分配到不同的轨道上，地球同步卫星位于轨道倾角55度的倾斜地球同步轨道上，非地球同步卫星位于距地球36,000公里的中圆轨道和倾斜轨道上。 北斗三号卫星定位能力 北斗三号卫星采用多点定位技术，能够提供高精度的位置、速度和时间信息。在全球范围内，北斗三号卫星最大定位误差小于10米，可以满足众多应用领域的需求。 三、导航定位功能详细介绍 1、导航定位原理介绍：文字+视频介绍为主； 2、导航定位设备组成：北斗导航相关设备3D模型，并制作3D培训类资源； 3、导航定位信号传递关系：构建导航设备信号传递关系的3D模型、场景； 4、导航定位应用场景：构建宏观3D应用场景，至少包含城市车辆高精导航、农用机械导航、船舶导航等不同场景的培训类资源。 四、授时授频功能详细介绍 1、授时授频介绍：文字+视频介绍为主； 2、授时授频设备组成：授时授频相关设备3D模型，并制作3D培训类资源； 3、授时授频信号传递关系：构建授时授频信号传递关系的3D模型、设备连接关系； 4、授时授频应用场景：构建宏观3D应用场景，至少包含电网、金融、通信等不同场景的培训类资源。 五、短报文通信功能详细介绍 1、短报文通信介绍：文字+视频介绍为主； 2、短报文通信设备组成：短报文通信设备3D模型，并制作3D培训类资源； 3、短报文通信信号传递关系：构建短报文信号传递关系的3D模型、设备连接关系； 4、短报文通信应用场景：构建宏观3D应用场景，至少包含灾害如地震环境、远洋通信等培训类资源。 六、体验资源 通过视频、互动体验等方式实现至少以下资源内容： 1、北斗精神：北斗精神介绍、内涵等；珠峰测量案例体验； 2、原理介绍：卫星导航重要设备介绍； 3、领域应用：领域应用价值，如：车辆监控、地图导航、应急通讯、授时应用、测量测绘、精准农业； 4、生活应用：手机导航、可穿戴设备； 5、未来应用：领域应用案例（北斗网格码）。 七、导航定位原理培训资源建设 北斗导航系统的定位原理是三点定位原理。当地面设备接收到三颗卫星的信号时，可以通过计算三颗卫星的位置和地面设备的距离，来确定地面设备的位置。具体来说，地面设备接收到卫星发射的导航信号后，可以根据信号的传播时间计算出卫星和地面设备之间的距离。当地面设备接收到三颗卫星的信号时，可以利用三点定位原理计算出地面设备的位置。 培训内容如下： 1、三角定位原理培训资源制作； 2、坐标系分类培训资源制作； 3、伪距培训资源制作； 4、接收机钟差培训资源制作； 5、观测方程建立方法培训资源制作。 以观测方程的建立为例，了解北斗坐标系，选择待测点进行定位解算，首先通过3D交互的方式随机选择4颗卫星，然后就可以看到各个卫星到待测点的观测信息，然后学习观测方程建立知识点，操作建立观测方程，然后继续学习观测方程组的求解方法，设定初始位置进入方程组迭代计算，经过几次迭代会得到满足预设精度下的位置收敛结果，然后即可出现待测点的三维位置坐标，这样整个导航定位的基本原理与观测方程的计算就得到了学习与提升。 八、授时授频原理培训资源建设 斗导航授时授频技术是基于北斗卫星导航系统提供的时间和位置信息来实现精确时间同步和频率校准的技术。 授时方面，北斗导航系统通过卫星发射精确的时间信号，接收设备接收这些信号并据此校准本地时钟，以实现全球范围内的高精度时间同步。这种技术可以广泛应用于需要精确时间同步的领域，如通信、电力、金融等。北斗授时技术的核心是利用北斗导航系统提供的时间服务，通过各种通信手段将时间信息传输到需要同步时间的设备，实现设备之间的时间一致性。北斗授时具有单向授时和双向授时两种方式，授时精度可达到纳秒级别。 授频方面，北斗导航系统同样可以提供高精度的频率信号，用于校准设备的本地振荡器，实现频率的精确同步。这对于通信、广播电视等需要稳定频率源的应用领域具有重要意义。 培训资源及内容如下： 1、RNSS授时培训资源； 2、RDSS单向授时培训资源； 3、RDSS双向授时培训资源； 4、授时架构组成培训资源。 九、短报文通信原理培训资源建设 北斗短报文通信的主要原理依赖于北斗卫星导航系统的通信功能。当用户需要发送短报文时，通过地面设备或卫星终端，将报文信息上传至北斗卫星。北斗卫星接收到信息后，会将其转发至目标用户或中心控制系统。 北斗短报文具有覆盖范围广的特点，北斗卫星系统由35颗卫星组成，可以实现范围内的通信覆盖，无论是在陆地、海洋还是空中，都可以使用北斗短报文进行通信。此外，北斗短报文还具有双向通信的能力，即北斗的用户与用户、用户与中心控制系统间可实现双向简短数字报文通信。 北斗短报文通信的应用场景十分丰富。在紧急救援方面，如地震、海啸等自然灾害发生时，北斗短报文通信可以作为传递求救信息、拯救生命的最后保险索。在物流行业中，北斗短报文通信可以用于实时跟踪货物的位置和状态，提供更好的物流服务。此外，北斗短报文还在海洋渔业、极端天气下的数据上报等领域发挥着重要作用。 因此针对北斗专业的学生来说，应该深入了解北斗短报文系统的作用、原理，为后续的工作打下基础。 培训内容如下： 1、北斗短报文接口规范简介； 2、常用短报文组成资源建设； 3、短报文发送接收流程； 4、短报文语句转换为文字模拟培训； 5、文字转换为短报文语句模拟培训。 ▲十、卫星实物模型 为更深入的了解卫星模型，在本项目中需建设比例1：2的卫星实物模型，具体参数如下： 卫星实物模型1套，比例1:2， 三维软件构建三维数字模型，还原卫星外形，仿真程度达90%以上 主体采用铝材钣金焊接加工，星体与太阳板部件、零件与零件之间是可拆卸、可更换的结构形式。星体组装时，各紧固件或各零件间，涂抹防松胶；具有结构的载荷，仿真作出载荷的运动原理，应具有活动时的质感，载荷的结构部分进行细化设计，模拟载荷的真实工作过程。活动部位为太阳翼板之间铰链部分，可实现折叠打开功能，零件与零件之间的配合符合机械装配要求，结构与星体主体框架在现场进行装配连接，颜色根据效果配色。各零件表面处理：采用喷涂处理。 卫星底座为金属材质，须有一定重量，能够稳固支撑 表面包覆：采用金色仿空间热控多层进行包覆，质感和视觉均符合正样效果。 太阳翼板：主体采用金属框架（建议使用铝合金）；太阳翼电池块外观仿真，采用轻质材质。卫星外部载荷零件，容易损坏或容易掉落的部件，应备1～2件相应的备用件。 十一、北斗卫星导航创新应用 1.背景介绍。通过文字和视频的方式对整个实验的实验原理和背景进行详细介绍，让学生通过这些对该实验有一个初步的了解。 2.导航数据仿真模块。通过学生自行调整配置参数，让学生了解各类传感器的测量原理及仿真过程，掌握各类传感器的数据格式及解码方法。 3.导航数据解算模块。通过导航数据解算模块，了解LEO增强GNSS定位的原理及效果，针对复杂环境下的自动驾驶，认识到单一传感器的局限性，并对比不同数量传感器的增强效果等全部北斗/低轨星座增强的多传感器组合导航定位。 4.导航结果分析与评估。通过导航结果分析与评估模块前述操作中存在的问题，并在多次的仿真实训中积累经验直到正确完成全部实训过程，实现完整、真实情景化、包含数据处理闭环的实践教学过程。 十二、接收机虚拟拆装训练 北斗接收机是指用于接受北斗导航信号并解算位置、速度、时间等信息的设备。它是北斗卫星导航系统的核心组成部分，是实现导航定位、数据通信、时间同步等应用的重要设备。 且由于北斗导航广泛应用于农业农机、渔船、车载导航等各个方面，而这些设备的信号接收均离不开接收机。且对于职业院校的学生来说，极有可能从事于接收机的装配、维修等工作岗位，因此在拆装训练上选择北斗接收机进行讲解和学习，提高学生对接收机的设备组成、原理的了解，并掌握一定的接收机故障现象和维修方法，便于后续的工作确定及职业规划，提高学校就业率。 具体培训内容如下： 1、不同接收机的种类介绍、应用场景介绍，文字+视频为主 2、典型接收机功能模块及原理培训资源：以3D形式，学习介绍每个模块功能 3、典型接收机3D模型拆装训练资源：以3D形式，对接收机的部件进行拆装训练 ▲十三、立方星虚拟拆装训练 卫星种类很多，按用途来划分，人造卫星可以分为通信卫星、气象卫星、侦察卫星、导航卫星、测地卫星、截击卫星等。按照发射质量划分为小卫星、中卫星和大卫星等。从虚拟培训的角度看，本次选择典型的立方星作为虚拟培训对象。 立方星是一种小卫星，广泛应用于大学的航天科学研究与教育领域。它具有成本低、功能密度大、研制周期短、入轨快等特点。立方星采用边长为10厘米的立方体构型，即1U（1个单元），其质量不超过1.33千克。根据任务需求，立方星的结构可以沿横纵轴扩展单元数目，形成更复杂的2U、3U、6U，甚至12U及以上构型。 立方星一般为小卫星，但麻雀虽小五脏俱全，其同样含有结构模块、通信模块、电源模块、热控模块、星务系统、姿态控制系统等内容，通过对立方星的学习，可大大提升学生对卫星的了解和熟悉程度 具体资源内容如下： 1、立方星介绍、应用场景介绍，文字+视频为主； 2、立方星典型功能模块及原理培训资源：以3D形式，学习介绍每个模块功能； 3、立方星3D模型拆装训练资源：以3D形式，对接收机的部件进行拆装训练； 4、立方星除虚拟模型外，还包括实物训练相关的材料，实物模型的具体参数如下： 尺寸大小不低于2U 通讯模块具有2.4GHz ESP32-CAM WiFi视频传输模块或5.8GHz 图传模块 电源模块采用太阳能板、充电升压一体模块移动电源主板以及带保护板的3.7V聚合物锂电池。 十四、接收机故障检测与排除训练 第一部分完成了对接收机和立方星的培训讲解，从后续广信职院的学生就业来讲，接收机的故障检测与维修将会是一个重要的就业方向，因此针对接收的典型故障，进行检测与排故训练，提升学生操作技能。 接收机故障检测与排除训练的内容如下： 1、常见的接收机故障类型、产生原因及其影响； 2、故障诊断方法训练资源； 3、故障现象识别训练资源； 4、维修操作规范及故障修复方法训练资源。 十五、创新创业思维培养 导师可在系统中提出创业相关问题或发布相关任务，学生可以回复讨论。激发学生的创新思维，同时增加动手能力，实现能力和思维的双重提升。 十六、应用考核 1、基础知识掌握考核模块：构建选择、填空题库，充分考核对基础知识的掌握程度； 2、典型故障识别考核模块：以3D实际操作进行考核，根据操作步骤及内容确定分值； 3、故障修复操作模块：以3D实际操作进行考核，能准确找到并排除故障； 4、考核系统开发：系统自动记录学生的交互操作，并依据设定分值整体评定学习人员的操作能力。 | 一、四大卫星导航系统介绍 核心目的为结合课本所学习内容，构建文字、视频、3D等多样化的展示可操作手段，使学习了解四大导航系统，掌握四大导航系统的名称、地域、基本作用、优缺点等。 具体建设内容如下： 1、四大导航系统文字+视频介绍资源1份，内容涵盖四大卫星导航系统（GPS、GLONASS、BDS、Galileo）的起源、发展历程、技术特点、应用领域等方面。这些资料应基于权威的数据和文献，确保信息的准确性和权威性； 通过文字+视频+3D动画相结合的展现形式。 2、四大导航系统3D模型构建：包括地球模型、导航卫星模型、轨道模型等内容，并进行灯光、贴图的渲染。同时根据卫星的实际运行轨道，构建相应的3D轨道模型。这些模型应能够动态展示卫星在地球周围的运行轨迹，帮助学生理解卫星导航系统的空间覆盖范围和信号传输机制； 通过3D模型+结构组成+原理3D动画+文字语音相结合的展现形式。 3、四大导航系统的训练系统：在训练系统中实现与3D模型的交互功能，如控制显示和隐藏不同导航系统的卫星和轨道。学生可以通过这些操作，深入了解各个导航系统的特点和差异。通过虚拟仿真技术，模拟卫星导航系统的定位和导航过程。学生可以在虚拟环境中进行定位、导航等实际操作，从而加深对卫星导航系统工作原理和应用场景的理解。 通过3D模型+原理3D动画+文字语音相结合的展现形式，并通过VR进行交互。 二、认识北斗卫星导航系统 通过对中国历史中的导航定位技术的发展，包括北斗1号、2号、3号的发展历程的学习，了解北斗导航系统。 主要建设内容如下： - 文字及视频介绍导航定位技术的发展历程，包括指南车、司南模型、六分仪等方式； 通过文字+视频+3D动画相结合的展现形式； - 文字及视频介绍北斗导航系统的发展历程，从北斗1号到3号的发展历程，北斗导航3大功能； 通过文字+视频+3D动画相结合的展现形式； 3、北斗3号导航3D模型运行原理展示，以及GEO、IGSO、MEO轨道的3D交互式培训资源建设 通过3D模型+结构组成+原理3D动画+文字语音相结合的展现形式，并通过VR眼镜进行交互； 4、北斗导航系统的应用领域介绍。根据不同的功能需求，介绍北斗在不同的场景和环境下的应用领域。至少包含2个领域。通过文字+视频+3D动画相结合的展现形式。 5、具备北斗卫星一号、二号和三号交互案例，能够在VR眼镜中呈现，展示内容包括概述、分类、布局和定位能力等内容。卫星组成结构完整，外观逼真，画面清晰度高。 通过文字+结构组成+3D动画相结合的展现形式。 6、其中部分介绍课程内容细节参考如下： 北斗三号概述 北斗卫星导航系统是中国自主研发的卫星定位系统。北斗三号是其最新版本，是目前世界上最大规模的卫星导航系统之一，由全球5颗地球同步卫星和30颗非地球同步卫星组成。 北斗三号卫星分类 北斗三号卫星分为地球同步轨道卫星和非地球同步轨道卫星两种。地球同步轨道卫星可以提供更加精准的导航信号，常用于高精度应用场景；非地球同步轨道卫星则可以增加覆盖面积，常用于全球性导航服务。 北斗三号卫星布局 北斗三号卫星按照功能和任务需求被分配到不同的轨道上，地球同步卫星位于轨道倾角55度的倾斜地球同步轨道上，非地球同步卫星位于距地球36,000公里的中圆轨道和倾斜轨道上。 北斗三号卫星定位能力 北斗三号卫星采用多点定位技术，能够提供高精度的位置、速度和时间信息。在全球范围内，北斗三号卫星最大定位误差小于10米，可以满足众多应用领域的需求。 三、导航定位功能详细介绍 1、导航定位原理介绍：至少包含卫星、基站、惯性、无线电导航等4种定位原理介绍；通过文字+视频+3D动画相结合的展现形式； 2、导航定位设备组成：北斗导航相关设备3D模型，并制作3D培训类资源，至少包含卫星信号接收天线、射频前端、基带处理器等模型，并能够进行放大缩小、旋转平移等交互操作。 通过3D模型+结构组成+文字语音相结合的展现形式。 3、导航定位信号传递关系：构建导航设备信号传递关系的3D模型、场景，至少涵盖原子钟、导航信号发生器、接收机等模型。 通过3D模型+原理3D动画+文字语音相结合的展现形式。 4、导航定位应用场景：构建宏观3D应用场景，至少包含城市车辆高精导航、农用机械导航、船舶导航等不同场景的培训类资源。通过原理3D动画+文字语音相结合的展现形式。 四、授时授频功能详细介绍 1、授时授频介绍：涵盖卫星无线电导航（RNSS）和卫星无线电定位（RDSS）两种方。 通过文字+视频+3D动画相结合的展现形式。 2、授时授频设备组成：授时授频相关设备3D模型，并制作3D培训类资源；至少包含地面控制系统、用户接收设备、授时授频模块等模型，并能够进行放大缩小、旋转平移等交互操作。 通过3D模型+结构组成+文字语音相结合的展现形式。 3、授时授频信号传递关系：构建授时授频信号传递关系的涵盖原子钟、接收机等3D模型以及设备连接关系。 通过3D模型+原理3D动画+文字语音相结合的展现形式。 4、授时授频应用场景：构建宏观3D应用场景，至少包含电网、金融、通信等不同场景的培训类资源； 通过原理3D动画+文字语音相结合的展现形式。 五、短报文通信功能详细介绍 1、短报文通信介绍：主要涵盖短报文通信的特点、原理、应用领域、发展趋势等内容。 通过文字+视频+3D动画相结合的展现形式。 2、短报文通信设备组成：短报文通信设备3D模型，并制作3D培训类资源；至少包含地面控制系统、北斗用户终端、北斗卫星等模型，并能够进行放大缩小、旋转平移等交互操作。 通过3D模型+结构组成+文字语音相结合的展现形式。 3、短报文通信信号传递关系：构建短报文信号传递关系的北斗用户终端、北斗卫星等3D模型、设备连接关系； 通过3D模型+原理3D动画+文字语音相结合的展现形式。 4、短报文通信应用场景：构建宏观3D应用场景，至少包含灾害如地震环境、远洋通信等培训类资源； 通过原理3D动画+文字语音相结合的展现形式。 六、体验资源 通过视频、互动体验等方式实现至少以下资源内容： 1、北斗精神：涵盖北斗精神介绍、内涵等视频介绍内容以及珠峰测量案例体验内容，包含珠穆朗玛峰（珠峰）及其周边的高山、冰川和雪地的三维环境、GNSS接收机、全站仪等模型。并具备视角切换、信息查看、模拟操作等功能。 通过3D模型+视频+原理3D动画+文字语音相结合的展现形式，通过VR进行交互。 2、原理介绍：主要涵盖卫星导航重要设备中的导航卫星、地面台站和用户定位设备。 通过文字+视频+3D动画的展现形式。 3、领域应用：领域应用价值，如：车辆监控、地图导航、应急通讯、授时应用、测量测绘、精准农业等内容，交互体验案例不少于1个。 通过3D模型+视频+原理3D动画+文字语音相结合的展现形式，通过PC、VR进行交互。 4、生活应用：主要通过视频动画展示使用手机导航、可穿戴设备的生活应用场景。 通过文字+视频+3D动画相结合的展现形式。 5、未来应用：涵盖城市管理、物流配送、应急救援、环境监测等多个方面来展示北斗网格码在这些领域中的实际应用。 通过文字+视频+3D动画相结合的展现形式。 七、导航定位原理培训资源建设 北斗导航系统的定位原理是三点定位原理。当地面设备接收到三颗卫星的信号时，可以通过计算三颗卫星的位置和地面设备的距离，来确定地面设备的位置。具体来说，地面设备接收到卫星发射的导航信号后，可以根据信号的传播时间计算出卫星和地面设备之间的距离。当地面设备接收到三颗卫星的信号时，可以利用三点定位原理计算出地面设备的位置。 1、三角定位原理培训资源制作：构建宇宙场景和三维地球模型、接收机模型、卫星模型。并根据实际应用情况以二维动画与三维动画结合形式制作三角定位原理动画。 通过3D模型+原理3D动画+文字语音相结合的展现形式。 2、坐标系分类培训资源制作：分类包含地心坐标系、地理坐标系、惯性坐标系、地球坐标系、载体坐标系。 通过3D模型+结构组成+原理3D动画+文字语音相结合的展现形式。 3、伪距培训资源制作：构建宇宙场景和三维地球模型、接收机模型、卫星模型。并显示伪距计算公式。 通过3D模型+原理3D动画+文字语音相结合的展现形式。 4、接收机钟差培训资源制作：构建接收机和卫星原子时钟模型。制作从三颗卫星生成模拟信号波束，延伸至接收机，再从3颗卫星生成球体，球体交汇处高亮显示，交汇处为接收机以外的点，展示定位误差。 通过3D模型+原理3D动画+文字语音相结合的展现形式。 5、观测方程建立方法培训资源制作：操作页面构建学习操作区和模型展示区。学习操作区上方为培训进度栏，展示当前所处的培训环节以及进度，下方展示每个环节所学知识进行内容设置。模型展示区展示地球、卫星和轨道等内容。并根据建立观测方程—方程组求解—设置初始值—迭代计算等流程进行学习。 通过3D模型+原理3D动画+文字语音相结合的展现形式。 以观测方程的建立为例，了解北斗坐标系，选择待测点进行定位解算，首先通过3D交互的方式随机选择4颗卫星，然后就可以看到各个卫星到待测点的观测信息，然后学习观测方程建立知识点，操作建立观测方程，然后继续学习观测方程组的求解方法，设定初始位置进入方程组迭代计算，经过几次迭代会得到满足预设精度下的位置收敛结果，然后即可出现待测点的三维位置坐标，这样整个导航定位的基本原理与观测方程的计算就得到了学习与提升。 八、授时授频原理培训资源建设 斗导航授时授频技术是基于北斗卫星导航系统提供的时间和位置信息来实现精确时间同步和频率校准的技术。 授时方面，北斗导航系统通过卫星发射精确的时间信号，接收设备接收这些信号并据此校准本地时钟，以实现全球范围内的高精度时间同步。这种技术可以广泛应用于需要精确时间同步的领域，如通信、电力、金融等。北斗授时技术的核心是利用北斗导航系统提供的时间服务，通过各种通信手段将时间信息传输到需要同步时间的设备，实现设备之间的时间一致性。北斗授时具有单向授时和双向授时两种方式，授时精度可达到纳秒级别。 授频方面，北斗导航系统同样可以提供高精度的频率信号，用于校准设备的本地振荡器，实现频率的精确同步。这对于通信、广播电视等需要稳定频率源的应用领域具有重要意义。 培训资源及内容如下： 1、RNSS授时培训资源：通过构建导航卫星、用户设备以及相应的通信链路等模型，介绍RNSS授时概述、信号传输、伪距计算、定位解算时间同步等内容。 通过3D模型+原理3D动画+文字语音相结合的展现形式。 2、RDSS单向授时培训资源：通过构建北斗卫星、用户设备以及相应的通信链路等模型，介绍包含概述、信号发送、卫星转送、接收与解析、时间校准等内容。 通过3D模型+原理3D动画+文字语音相结合的展现形式。 3、RDSS双向授时培训资源：通过构建用户设备、卫星、地面站以及相应的通信链路等模型，介绍RDSS单向授时概述、发送请求、数据处理与返回、计算与反馈、时间修正等内容。 通过3D模型+原理3D动画+文字语音相结合的展现形式。 4、授时架构组成培训资源：构建空间段、地面段、用户段等模型，并对其内容进行介绍。 通过3D模型+原理3D动画+文字语音相结合的展现形式。 九、短报文通信原理培训资源建设 北斗短报文通信的主要原理依赖于北斗卫星导航系统的通信功能。当用户需要发送短报文时，通过地面设备或卫星终端，将报文信息上传至北斗卫星。北斗卫星接收到信息后，会将其转发至目标用户或中心控制系统。 北斗短报文具有覆盖范围广的特点，北斗卫星系统由35颗卫星组成，可以实现范围内的通信覆盖，无论是在陆地、海洋还是空中，都可以使用北斗短报文进行通信。此外，北斗短报文还具有双向通信的能力，即北斗的用户与用户、用户与中心控制系统间可实现双向简短数字报文通信。 北斗短报文通信的应用场景十分丰富。在紧急救援方面，如地震、海啸等自然灾害发生时，北斗短报文通信可以作为传递求救信息、拯救生命的最后保险索。在物流行业中，北斗短报文通信可以用于实时跟踪货物的位置和状态，提供更好的物流服务。此外，北斗短报文还在海洋渔业、极端天气下的数据上报等领域发挥着重要作用。 因此针对北斗专业的学生来说，应该深入了解北斗短报文系统的作用、原理，为后续的工作打下基础。 1、北斗短报文接口规范简介：介绍北斗短报文接口规范的概述、地址、数据传输格式、接口参数、安全性等内容。 通过3D模型+原理3D动画+文字语音相结合的展现形式。 2、常用短报文组成资源建设：通过报头、数据部分、时间戳、校验码、加密/解密信息、结束码等流程进行原理建设。 通过3D模型+原理3D动画+文字语音相结合的展现形式。 3、短报文发送接收流程：按照用户编写消息、发送请求、卫星接收与转发、接收与解密、处理与发送、卫星接收与转发、用户终端接收与解密等流程进行原理建设。 通过3D模型+原理3D动画+文字语音相结合的展现形式。 4、短报文语句转换为文字模拟培训：通过接收短报文语句、数据解析、校验和验证、提取短报文内容、编码转换、输出或处理等流程进行原理建设。 通过3D模型+原理3D动画+文字语音相结合的展现形式。 5、文字转换为短报文语句模拟培训：通过用户输入、ASCII码转换、添加校验位、格式化成短报文语句、加密处理、发送请求等流程进行原理建设。 通过3D模型+原理3D动画+文字语音相结合的展现形式。 ▲十、卫星实物模型 为更深入的了解卫星模型，在本项目中需建设比例1：2的卫星实物模型，具体参数如下： 1.北斗卫星3号MEO实物模型1套，比例1:2 2.三维软件构建三维数字模型，还原卫星外形，仿真程度达90%以上 3.主体采用铝材钣金焊接加工，星体与太阳板部件、零件与零件之间是可拆卸、可更换的结构形式。星体组装时，各紧固件或各零件间，涂抹防松胶；具有结构的载荷，仿真作出载荷的运动原理，应具有活动时的质感，载荷的结构部分进行细化设计，模拟载荷的真实工作过程。活动部位为太阳翼板之间铰链部分，可实现折叠打开功能，零件与零件之间的配合符合机械装配要求，结构与星体主体框架在现场进行装配连接，颜色根据效果配色。各零件表面处理：采用喷涂处理。 4.卫星底座为金属材质，须有一定重量，能够稳固支撑 5.表面包覆：采用金色仿空间热控多层进行包覆，质感和视觉均符合正样效果。 6.太阳翼板：主体采用金属框架（建议使用铝合金）；太阳翼电池块外观仿真，采用轻质材质。卫星外部载荷零件，容易损坏或容易掉落的部件，应备1～2件相应的备用件。 十一、北斗卫星导航创新应用 1.背景介绍。通过文字和视频的方式对整个实验的实验原理和背景进行详细介绍，让学生通过这些对该实验有一个初步的了解。 通过文字+视频+3D动画相结合的展现形式。 2.导航数据仿真模块。操作页面构建学习操作区和模拟展示区。学习操作区展示每个环节所学知识进行内容设置。模型展示区展示各类传感器的工作过程和原理。通过学生自行调整配置参数，让学生了解各类传感器的测量原理及仿真过程，掌握各类传感器的数据格式及解码方法。 通过3D模型+原理3D动画+文字语音相结合的展现形式。 3.导航数据解算模块。操作页面构建操作区和模拟展示区。用户可在操作区进行LEO卫星数量、传感器类型、传感器数量等参数配置。系统在模拟展示区展示复杂交通场景，并对用户选择的测试内容进行复杂场景下的模拟仿真。 通过3D模型+原理3D动画+文字语音+交互相结合的展现形式。 4.导航结果分析与评估。具备数据分析、原因诊断、操作回放等功能。数据分析提供了对导航仿真和解算模块产生的数据进行详细的统计、分析和可视化的功能；原因诊断功能可以帮助用户快速定位问题所在；训练操作回放功能用于用户回顾训练过程，查看在操作中存在的问题。 通过图表+视频+文字相结合的展现形式。 十二、接收机虚拟拆装训练 北斗接收机是指用于接受北斗导航信号并解算位置、速度、时间等信息的设备。它是北斗卫星导航系统的核心组成部分，是实现导航定位、数据通信、时间同步等应用的重要设备。 且由于北斗导航广泛应用于农业农机、渔船、车载导航等各个方面，而这些设备的信号接收均离不开接收机。且对于职业院校的学生来说，极有可能从事于接收机的装配、维修等工作岗位，因此在拆装训练上选择北斗接收机进行讲解和学习，提高学生对接收机的设备组成、原理的了解，并掌握一定的接收机故障现象和维修方法，便于后续的工作确定及职业规划，提高学校就业率。 具体培训内容如下： 1、不同接收机的种类介绍、应用场景介绍，文字+视频为主：至少包含导航型接收机、测地型接收机和授时型接收机等三种不同类型的接收机，至少要从定位、测量和时间同步等三个方面去介绍它们的不同应用场景和特点。 通过3D模型+文字语音相结合的展现形式。 2、典型接收机功能模块及原理培训资源：以3D形式，学习介绍每个模块功能：至少包含天线模块、射频前端处理模块、基带数字信号处理模块、接口与输出模块、控制与电源管理模块等内容的原理学习介绍； 通过3D模型+原理3D动画+文字语音相结合的展现形式。 3、典型接收机3D模型拆装训练资源：至少包含车载导航、无人船、农机等三个场景。至少包含拆卸步骤、部件检查、安装步骤、检查并测试等四个训练流程。 通过3D模型+文字语音+3D动画相结合的展现形式，通过VR进行交互。 1）VR教学演示模块：学生可以通过VR设备，身临其境地观察导航接收机设备的每个零部件，实现360度无死角观察。系统将提供文字或音频的功能说明，帮助学生理解每个部件的作用和拆装步骤。教师可以远程控制演示过程，确保所有学生都能清晰地看到拆装细节。 2）自主练习模块：学生可以在虚拟环境中自由地进行拆装练习，无需担心损坏真实设备。系统将根据学生的操作给予实时反馈，指出错误并引导正确的拆装方法。学生可以反复练习，直到熟练掌握拆装技能。 ▲十三、立方星虚拟拆装训练 卫星种类很多，按用途来划分，人造卫星可以分为通信卫星、气象卫星、侦察卫星、导航卫星、测地卫星、截击卫星等。按照发射质量划分为小卫星、中卫星和大卫星等。从虚拟培训的角度看，本次选择典型的立方星作为虚拟培训对象。 立方星是一种小卫星，广泛应用于大学的航天科学研究与教育领域。它具有成本低、功能密度大、研制周期短、入轨快等特点。立方星采用边长为10厘米的立方体构型，即1U（1个单元），其质量不超过1.33千克。根据任务需求，立方星的结构可以沿横纵轴扩展单元数目，形成更复杂的2U、3U、6U，甚至12U及以上构型。 立方星一般为小卫星，但麻雀虽小五脏俱全，其同样含有结构模块、通信模块、电源模块、热控模块、星务系统、姿态控制系统等内容，通过对立方星的学习，可大大提升学生对卫星的了解和熟悉程度 具体资源内容如下： 1、立方星介绍、应用场景介绍：展示立方星的3D模型，从不同角度展示其外观和结构。展示立方星的制造过程，至少包括组装、测试等环节。展示立方星在地球上方轨道运行。 应用场景至少展示立方星在通信和商业等两方面的应用。 通过3D模型+3D动画+文字语音+视频相结合的展现形式，通过VR进行交互。 2、立方星典型功能模块及原理培训资源：至少包含电源模块、星载计算机、姿态控制系统、通信模块、载荷模块、推进系统等六个功能模块的三维模型及动画资源。动画资源需以二维动画与三维动画相结合的形式展示。 通过3D模型+结构组成+原理3D动画相结合的展现形式。 3、立方星3D模型拆装训练资源：以3D形式，对接收机的部件进行拆装训练：至少包含接收机的拆卸与安装两种操作过程的视频动画演示，视频动画需以二维动画与三维动画相结合的形式进行展示； 学员进行三维交互操作时可操作的组件至少包含太阳能电池板、通信模块、处理器版、传感器等四种关键组件。 1）VR教学演示模块：学生可以通过VR设备，身临其境地观察导航立方星设备的每个零部件，实现360度无死角观察。系统将提供文字或音频的功能说明，帮助学生理解每个部件的作用和拆装步骤。教师可以远程控制演示过程，确保所有学生都能清晰地看到拆装细节。 2）自主练习模块：学生可以在虚拟环境中自由地进行拆装练习，无需担心损坏真实设备。系统将根据学生的操作给予实时反馈，指出错误并引导正确的拆装方法。学生可以反复练习，直到熟练掌握拆装技能。 通过3D模型+原理3D动画相结合的展现形式。 4、立方星除虚拟模型外，还包括实物训练相关的材料，实物模型的具体参数如下： 尺寸大小不低于2U 通讯模块具有2.4GHz ESP32-CAM WiFi视频传输模块或5.8GHz 图传模块 电源模块采用太阳能板、充电升压一体模块移动电源主板以及带保护板的3.7V聚合物锂电池。 十四、接收机故障检测与排除训练 第一部分完成了对接收机和立方星的培训讲解，从后续广信职院的学生就业来讲，接收机的故障检测与维修将会是一个重要的就业方向，因此针对接收的典型故障，进行检测与排故训练，提升学生操作技能。 接收机故障检测与排除训练的内容如下： 1、常见的接收机故障类型、产生原因及其影响：至少包含电源类型、线路故障、信号接收问题、硬件损坏、软件错误等五种常见故障。学员可自由选择故障类型，镜头中会出现一个完整的接收机设备，以及故障效果动画。并在介绍栏中显示故障类型，产生原因和其影响。 通过3D动画+文字语音相结合的展现形式。 2、故障诊断方法训练资源：构建相关故障三维模型应用场景。动画演示相对应的故障诊断方法的详细流程。介绍栏文字及语音介绍诊断步骤。 通过3D动画+文字语音相结合的展现形式。 3、故障现象识别训练资源：至少包含信号接收问题、电源问题、硬件故障、声音故障等四种故障现象。视频展示故障现象时，介绍栏需显示对应的可能产生这一现象的原因。 通过3D动画+文字语音相结合的展现形式。 4、维修操作规范及故障修复方法训练资源：包含无信号或信号弱、电源问题、声音问题的修复方法及维修操作规范。学员可选择左侧步骤栏演示任意步骤。也可通过鼠标进行修复操作。 通过3D模型+3D动画相结合的展现形式。 十五、创新创业思维培养 导师可在系统中提出创业相关问题或发布相关任务，学生可以回复讨论。激发学生的创新思维，同时增加动手能力，实现能力和思维的双重提升。 十六、应用考核 1、基础知识掌握考核模块：：构建基础理论知识题库，题型包括选择、填空、判断等类型，其中选择题不少于200道，填空题不少于100道，判断题不少于100道。教员可根据实际情况选择随机或自动出题等方式进行组卷。 通过弹窗+页面相结合的展现形式。 2、典型故障识别考核模块：构建完整的接收设备模型/模拟动画，故障识别考核包含的故障现象不少于三种。故障现象存在相对应的语音播报。学员需根据模型动画选择对应的故障现象； 通过3D模型+语音+复选框相结合的展现形式。 3、故障修复操作模块：：考核操作需在规定时间内完成故障修复操作，自动记录学员操作步骤。具备操作错误弹窗提醒。 通过3D模型+弹窗+文字语音相结合的展现形式，通过VR进行交互。 4、考核系统开发：系统自动记录学员交互操作，并智能阅卷，自动打分。教员可查看基础知识掌握、典型故障识别考核、故障修复操作考核的详细情况。包括考核分数、回放等。 通过弹窗+视频相结合的展现形式。 5、虚拟拆装考核模块：通过设置虚拟考试场景，选择要拆装的设备，系统可以评估学生的拆装技能掌握程度。系统自动记录学员操作步骤，并进行打分。 通过3D模型+语音相结合的展现形式。 6、多人协作：多名学生可以在同一个虚拟环境中进行拆装练习，实现协作学习。学生可以相互观察、交流和讨论，共同解决拆装过程中遇到的问题。系统可以根据需要为不同学生分配不同的角色和任务，如拆装指导、零部件管理等。学生之间需要相互配合，共同完成拆装任务。最少满足3个岗位。 通过3D模型+多人协同+文字语音相结合的展现形式，通过VR进行交互。 |
| 10 | 采购文件第39页项号20教学团队培训的“内容和要求” | 1、完成建立校企教师团队建设制度1项； 2、深化校企融合：引入企业高管、行业专家为外聘导师，不少于2人； 3、专业教师研学：提供教师入企研学，不少于2次； ▲4、产业大咖进校园：聘请外部专家，如北斗卫星核心研发人员、总师等，进校园培训，不少于1次。 5、建设第三方职业技能等级认定服务站：双方依托包括但不限于导航与位置服务、物联网应用技术等专业教师资源，结合企业资源，建设职业技能等级认定服务站。企业配合学校提供解决方案，以学校为主体向当地人社部门提交职业技能等级认定服务机构立项申请等材料，完成整个申报、初审、立项、论证、修订等全流程环节，建成第三方职业技能等级认定站，企业积极协助学校运营工作站，使能提升学校在社会培训任务、学生持证毕业、教师专业升级、区域企业服务等方面的综合能力。企业协助学校申请数量不少于1个。 6、以上2~5项，如因教学时间安排冲突等原因无法在本合同期内完成的，须在签订合同时向采购人出具完成工作内容及时限的有效承诺书。 | 1、完成建立校企教师团队建设制度1项； 2、深化校企融合：引入企业高管、行业专家为外聘导师，不少于2人； 3、专业教师研学：提供教师入企研学，不少于2次； ▲4、产业大咖进校园：聘请外部专家，如北斗卫星核心研发人员、总师等，进校园培训，不少于1次。 5、建设第三方职业技能等级认定服务站：双方依托包括但不限于导航与位置服务、物联网应用技术等专业教师资源，结合企业资源，建设职业技能等级认定服务站。企业配合学校提供解决方案，以学校为主体向当地人社部门提交职业技能等级认定服务机构立项申请等材料，完成整个申报、初审、立项、论证、修订等全流程环节，建成第三方职业技能等级认定站，企业积极协助学校运营工作站，使能提升学校在社会培训任务、学生持证毕业、教师专业升级、区域企业服务等方面的综合能力。企业协助学校申请数量不少于1个。 |
| 11 | 采购文件第39页项号21社会共享服务的“内容和要求” | 借助于虚拟仿真实训教学管理与共享平台，在服务于虚拟仿真教学实训与课程运行，同时兼顾资源管理与对外展示、社会服务。 具体内容如下： 1、结合开放大学平台，将虚拟构建内容（视频）科普输出，课时不低于20课时； 2、结合广信职院平台，开放3D虚拟训练资源，实现区域内职业院校实训共享，课时不低于10课时； 3、企业培训：利用虚拟训练平台，提供相关企业新员工培训，课时不低于10课时； 4、社会培训：利用虚拟训练平台，提供相关社会人员培训，课时不低于5课时。 5、以上1~4项，如因教学时间安排冲突等原因无法在本合同期内完成的，须在签订合同时向采购人出具完成工作内容及时限的有效承诺书。 | 借助于虚拟仿真实训教学管理与共享平台，在服务于虚拟仿真教学实训与课程运行，同时兼顾资源管理与对外展示、社会服务。 具体内容如下： 1、结合开放大学平台，将虚拟构建内容（视频）科普输出，课时不低于20课时； 2、结合广信职院平台，开放3D虚拟训练资源，实现区域内职业院校实训共享，课时不低于10课时； 3、企业培训：利用虚拟训练平台，提供相关企业新员工培训，课时不低于10课时； 4、社会培训：利用虚拟训练平台，提供相关社会人员培训，课时不低于5课时。 |
| 12 | 采购文件第58页技术分“（1）项目实施方案分（满分25分）” | …… 四档（25分）：所提供的实施方案总体设计思路非常清晰、非常完整，提供方案优缺点对比分析；设计图纸涉及专业非常完整，专业技术指标非常合理，非常严谨，整体内容优，总体评价优秀；安装及实施方案内容严谨细致，对本项目的工作重点、难点的理解和认识非常清晰准确，服务方案具备可操作性，教学团队培训和社会共享服务承诺至少有三项优于项目需求，能在满足采购人的要求的基础上提出较好的合理化建议，优化布局，综合评定优秀。 | …… 四档（25分）：所提供的实施方案总体设计思路非常清晰、非常完整，提供方案优缺点对比分析；专业技术指标非常合理，非常严谨，整体内容优，总体评价优秀；安装及实施方案内容严谨细致，对本项目的工作重点、难点的理解和认识非常清晰准确，服务方案具备可操作性，教学团队培训和社会共享服务承诺至少有三项优于项目需求，能在满足采购人的要求的基础上提出较好的合理化建议，优化布局，综合评定优秀。 |
| 13 | 采购文件第59页技术分“DEMO演示（满分10分）” | 结合本项目技术要求，能够在VR眼镜中通过三维交互的方式展示接收机、立方星的虚拟拆装训练，展示拆装训练步骤，具有培训、教学的特点，素材包括但不限于文字、语音、三维模型动画等。组成结构完整，外观逼真，画面清晰度高。本项目采用线上演示的方式进行演示，时间不得超过10分钟。磋商小组根据供应商演示情况打分，无演示不得分： 一档（3分）：系统功能不完整性，界面场景无设计感，操作演示不流畅。 二档（6分）：系统功能比较完整性，界面场景较为友好，操作演示流畅。 三档（10分）：在良好基础上，核心功能设计先进性，系统设计思路新颖，界面友好、设计人性化。 | 根据本项目建设内容，制作演示DEMO，支持在VR眼镜中通过三维交互的方式展示设备类的虚拟拆装训练，需贴合项目主题，强调培训、教学的特点，并融入丰富的素材（文字、语音、三维模型动画等），确保组成结构完整、外观逼真、画面清晰度高。演示采用线上形式，时间不得超过10分钟，磋商小组根据供应商演示情况打分，无演示不得分： 一档（3分）：演示内容展示设备拆装训练素材和本项目建设内容无相关或者相关度差；演示素材和系统功能不完整性；操作卡顿延迟，演示不流畅。 二档（6分）：演示内容展示设备拆装训练素材和本项目待建设内容相关度一般；拆装设备模型单一（1个及以下），拆装流程单一（仅包含拆或装单个流程），拆装步骤相对较少（不大于10步）、所用素材多样性较低，三维交互与拆装展示基本实现；操作相对流畅，拆装步骤清晰，整体表现良好。 三档（10分）：演示内容展示设备拆装训练素材和本项目待建设内容相关度高；且拆装设备模型丰富（2个及以上），拆装流程完整（至少包含拆、装两个流程），全面覆盖拆装训练关键步骤，具备拆装步骤列表（大于10步）、所用素材多样性较高（文字、语音、三维模型动画等），具有拆装工具、操作提示等功能。操作流畅，拆装步骤精准连贯，学习体验便捷。 |

更正日期：2024年08月15日

三、其他补充事宜

网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：广西信息职业技术学院

地    址：广西南宁市邕宁区步云路31号

联系方式：谢老师，0771-5872155

2.采购代理机构信息

名    称：天勤工程咨询有限公司

地    址：南宁市民族大道157号财富国际广场3号楼2501

联系方式：0771-5784126

3.项目联系方式

项目联系人：刘熙堂

电      话：0771-5784126