实验室设备一批：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 需求参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 手持式组织研磨器 | 1 | 台 | 1、需适用于各种植物组织、动物组织、真菌、细菌、食品、药品成分分析检测的研磨破碎； 2、直流电池供电：锂电池； 3、... |
|  | 超声波细胞破碎仪 | 1 | 台 | - 输出功率：100-1000W（10-100%可调）注：可设置成步进 1% 工作频率：20-35KHz 频率自动跟踪 2、处理量规格：0.1-800ml、 0.1-1000ml、 1-1500ml、 1-2500ml（需选配相应探头） 3、.... |
|  | 程序降温仪 | 1 | 台 | 一、降温仪技术参数 1.微处理器控制，控制精度高； 2.内部容积：≥34L 3.2ml冻存管容量：≥800个 4.温度范围：+50℃∽-190℃ 5.降温速率：0~99.9℃/min 6.升温速率：0~12℃/min 7.粉末涂层的腔体结构，坚固耐用； 8.原位发泡绝热设计，保温性能好，温度均一性高； 9...... |
|  | 迷你离心机 | 2 | 台 | 1.最大转速：≥12000rpm（D1012U）,≥10000rpm(D1012UA)； 2.最大相对离心力：6708×g-1.5/2ml；6596-7490×g-PCR8联管； 3..... |
|  | 单道可调移液器 | 5 | 套 | 一、套装量程2：D-10 (0,5-10µl), D-100 (10-100µl), D-200 (20-200µl), D-1000 (100-1000µl), D-5000 (500-5000µl) 共5支 二、技术参数： 1.可高温121℃消毒 2.全量程段4位数字显示 3.完全单手操作 4.具有颜色标识的量程锁和量程调节旋钮，颜色与其匹配吸头一致 5..... |
|  | 8道可调移液器 | 2 | 支 | - 采用优秀的人体工程学设计：超轻的按压力，超轻的退吸头力度，长短适中的按压行程，舒适的指托，减轻手部疲劳，手柄握持轻巧，舒适； 2.提供更好的化学和物理防护：可满足整支高温高压灭菌和紫外消毒； 3.... |
|  | 电动助吸器 | 1 | 台 | - 产品特点： 1.移液操作简单、高效，单手轻松控制； 2.适用0.1-100ml, 移液管顶端口径小于8mm，都可适配。 3.大功率马达可快速充满100mL液体； 4...... |
|  | 电动移液器 | 1 | 台 | 1．可充电锂电池； 2．可编程移液容量：0.5-10ul，5-50ul，20-200uL，30-300ul，100-1000ul； 3. 超轻设计，流线造型，符合人体工程力学； 3．大液晶屏位于枪身部分，完全还原手动移液器的操作和显示方式； 4．.... |
|  | 分析天平（千分之一） | 1 | 台 | 1、校准方式 ：外部校准 2、精度 ：±1mg 3、最大量程 ：≥500g 4、... |
|  | 精密天平（万分之一） | 1 | 台 | 1、全自动内部校准，一键校准，自动内校时间； 2、称量快，可以调速； 3、为用户提供了可任意选择单位的功能，用户可任意选择软件提供的多种国际上常用的质量单位； 4、..... |
|  | 酸度计 | 1 | 台 | 测量准确校正快捷，温度和pH能同时显示，操作简单，适应温度范围广。 1、测量范围：0.0-14.0pH，-1999~1999 mV 2、电极电位测量：-1999~1999 mV 3、..... |
|  | 医用冷藏冷冻冰箱 | 2 | 台 | 1、有效容积 ：有效容积≥319L； 2、立式，上下双发泡门，采用喷涂钢板外壳和热锌板喷粉内胆，有效防菌防腐蚀；冷藏室容积≥219L，冷冻室容积≥100L； 3、微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度，冷藏显示精度0.1℃，冷冻显示精度1℃，冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-10~-30 ℃ 温度可自行调节； 4、.... |
|  | 负20℃医用低温冰箱 | 1 | 台 | 1、有效容积≥531L，温度范围-10°C～-30°C可调节； 2、微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃； 3、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警； 4、..... |
|  | 负86℃超低温冰箱 | 6 | 台 | 1、箱内温度 -40℃ ~-86℃可调 2、微电脑控制，10寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现网络功能； ★3、有效容积≥419L，整机装箱量≥30000份样本（2ml冻存管容量）； 4、..... |
|  | 制冰机 | 1 | 台 | - 产冰能力：≥70kg/24h； 储冰容量：≥25kg 2.进水方式：自来水自动进水；冷却方式：风冷 3.制冷试剂：R290 4..... |
|  | 水浴锅 | 2 | 台 | 1.用途：用于各实验室中蒸馏，干燥，浓缩，及温渍化学药品或生物制品，也可用于恒温加热和其它温度实验 2.主要技术参数 2.1控温范围：室温5-99℃ 2.2温度精度±0.5℃，温度显示精度±0.1℃ 2.3最大容量2L，外形尺寸252*188*285mm 2.4 ..... |
|  | 低温恒温水浴槽 | 1 | 台 | 技术参数： 1、温度范围（℃）：-10~100 2、工作槽开口(mm²):180*140±10mm 3、工作槽尺寸（mm3）:260*200*140±10mm 4、..... |
|  | 旋涡振荡器 | 3 | 台 | 技术参数： 1.电压：100-120V/200-240V，50/60Hz 2.功率：≥60W 3.振荡方式：圆周 4...... |
|  | 磁力搅拌器（可加热） | 1 | 台 | 1.工作盘尺寸：≥184x184mm（7寸） 2.盘面材质：玻璃陶瓷 3.电机类型：直流无刷电机 4..... |
|  | 翘板摇床 | 1 | 台 | 1.倾斜角度：9° 2.最大载重量：≥10kg 3.电机类型：直流电机 4..... |
|  | 金属浴 | 1 | 台 | 1.功能：电加热； 2.模块类型：双模块； 3.显示：LED； 4...... |
|  | 超声波清洗器 | 1 | 台 | 1.超静音设计：采用多重降音设计； 2.显示：采用≥3.5寸背景光液晶显示屏，实时显示运行信息，更好掌握产品运行状态； 3.一体成型：整机外壳采用 SUS304 不锈钢激光切割一体成型，手感舒适安全，采用抗指纹及疏油污处理设计，更好保持清洁； 4..... |
|  | 蛋白电泳系统（含电源和湿转模块） | 1 | 台 | 一套包含： 迷你垂直电泳槽、 迷你转移电泳槽、电泳电源： 一、迷你垂直电泳槽  1.封边垫条永久地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶； 2.凸轮卡锁的制胶框操作简单，在任何平面上都能精确对齐玻板； 3.特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应内置的脊可避免空气接触， 4..... |
|  | 分子转印仪（快速湿转仪） | 1 | 台 | 一、配置：主机1个、转印抽屉2个、滚轮1个，电源线1根 二、技术参数： 1、支持快速半干转，可 5-12分钟完成快速、高效的5~250KDa蛋白转印 ； 2、搭配彩色触控屏，人机触控交互； 3、..... |
|  | 核酸电泳系统（三件套） | 1 | 台 | 一、核酸电泳三件套 （包含：双独立基础电泳电源、宽式水平电泳套装、微型水平电泳套装） 技术参数 1、电源独立的双通道设计，相当于两个独立的基础电源，两边输出端口可同时独立输出300V，600mA，120W； 2、可编程的输出范围：10-300V，完全可调，增量为1V； 10-600mA，完全可调，增量为1mA； 1-120W，完全可调，增量为1W； 3、.... |
|  | 超净工作台（单人双面） | 2 | 台 | 医用洁净工作台主要技术参数 1.1 外部尺寸:1500mm×760mm×1850mm±10mm； 1.2 内部尺寸:1340mm ×650mm×615mm±10mm； 1.3 过滤器尺寸：1300mm×500mm×69mm±10mm； 1.4 .... |
|  | 气相液氮罐 | 1 | 台 | 1 兼容液相和气相两种储存方式。 2 容量：≥370L，可容纳 2ml 冻存管数≥15000支。 3.托盘下液氮容积：≥55L。 4.托盘底部大容量液氮设计，托盘采用高导热率铝合金材质，气相储存时整个储存区域温差≤10℃，罐内最低温度≤-185℃。 5..... |
|  | 小型液氮罐 | 1 | 台 | 1. 几何容积：≥10L 2.静态液氮日蒸发量：≤0.42L 3.静态液氮保存期：≥24day 4...... |
|  | 中型液氮罐 | 1 | 台 | 1.几何容积：≥35.5L 2静态液氮日蒸发量：≤0.36L 3.静态液氮保存期：≥99day 4. 方提桶数量（ea）： 6/7。 5.方提桶尺寸（mm）：82×84。 6...... |
|  | 细胞培养箱 | 1 | 台 | 1.容积：≥160L 2.显示方式：≥7.0触摸显示屏，具有实时温度曲线显示界面； 3.内胆均为优质不锈钢制成，半圆式四角设计； 4.采用耐高温IR红外线传感器，高温消毒时无需拆解传感器部件； 5.控温范围：RT+5-60℃； 6...... |
|  | 倒置相差显微镜 | 1 | 台 | 1. 用途：可观察各种器皿培养的活细胞、普通染色的切片等广泛生命科学领域的研究。 2．工作条件 2.1工作环境温度：+10℃～40℃； 2.2工作环境湿度：5%-85% 3．技术要求 3.1光学系统：ICS无限远光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离。 3.2调焦：带扭矩调节装置,调焦行程15mm。 3.3*明场照明装置：内置透射光科勒照明器，6V 30W卤素灯或LED长寿命冷光源，可随意更换光源；带人机学电源开关，超过15分钟不使用自动进入待机状态；通过双侧一键唤醒开关即可打开光源。 3.4..... |