更正前内容：

| 一、项目采购需求服务内容及要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 | 单位 |
| 1-监所管理平台 |  |  |  |  |
| 1.1监所安防应用服务 |  |  |  |  |
| 1 | 基础模块服务 | 平台系统基于B/S架构，模块化设计,系统支持主流操作系统、Web中间件、数据库产品以及其它第三方标准中间产品的开发和运行环境，具有很强的环境适应能力。平台基于三层或多层分布式结构，前后端分离，能承载集中调度、管理、协调、相互集成、联动、远程操控等功能模块，支持门户功能，实现一次登录，可进行多个子系统的配置管理；平台能兼容多种不同品牌、不同型号的视频设备，控制设备（具体见目录）；可支持视频监控点5000，可管理监室数量大于300间。 | 1 | 项 |
| 2 | 监所基础数据对接开发服务 | 支持通过RESTful Web Api、WebServices、视图、镜像库等多种数据对接方式，需提供相关数据接口和数据权限，对接内容为：监所基本信息数据、监室信息数据、在押人员基本信息数据、在押人员照片信息数据、民警信息数据、民警照片数据等。 ▲应与在押人员信息数据同步系统对接 | 1 | 项 |
| 3 | 安防基础模块服务 | 1) 支持应急报警、门开、对讲、门禁、视频分析、电网、限高、防自杀、四色报警、声强报警等监所常用报警数据接入 2) 每个报警点可按不同时间定义不同报警警情，不同的警情具有不同的联动方式（比如白天放风场门打开可定义为事件，同时联动门灯，若在放风时间打开可定义为撤防，若是夜间打开可定义为报警，联动门灯的同时可联动警号等相关设备），同时警情的设置支持批量复制功能 3) 支持门禁进出时记录开门人员姓名、卡号等相关信息，支持对同一设备具有多种报警类型（名称）进行详细区分（如对讲上呼、下呼、侦听等，视频分析如剧烈运动、滞留、越线等） 4) 支持设备批量撤、布防操作 5) 支持多厂商视频联动（如大华、海康等）支持同一报警可进行多种设备联动（如警号、门灯、警灯、地图板、监室电视媒体播放、短消息发送等） 6) 支持一个报警多分控室同时联动，任一报警信号可联动视频输出至任意分控室大屏 7) 报警记录可按时间、类型、区域、警情类型进行查询，同时可自动关联并回放报警发生时的视频监控图像（提前回放时间可自设置） 8) 支持平台实现监控分组管理、可通过平台直接进行单画面、多画面浏览、回放，支持截图、录像、暂停、快放、慢放等功能 9) 可针对不同的用户可以分配不同的监控设备、报警设备权限。 | 1 | 项 |
| 4 | 安防报警数据上报服务 | 按照各省、市级平台建设要求，将监所各类安防及报警数据按照省、市级平台要求进行上传，主要包括安防电子地图数据、报警设备点位数据、报警点位与视频联动数据、报警记录数据以及各类设备实时报警数据等。 | 1 | 项 |
| 5 | 监控平台集成服务 | 1监控平台对接 根据监控平台厂家提供的SDK，对监控平台的常用功能进行封装。主要实现监控平台中的监控视频预览、视频回放、云台控制以及视频播放过程中可以进行截图、录像等功能。 2监控地图 按照监所布局制作电子地图，将所有监控点位进行明确标注。整个监所所有添加的地图以缩略图方式显示，可直接点击进入指定地图，可以在地图上直观查看监控摄像头的位置以及摄像头类型，支持框选或单选方式调用摄像头实时监控，支持实时抓图、录像、全屏显示等功能。 3实时监控 可以通过平台统一设定监控节点目录，不同人员登录具有不同的视频监控图像权限，可以对图像进行单屏、四分屏、九分屏、十六分屏播放，支持不同分屏可打开不同厂家、不同型号的视频监控图像，支持自定义分组，监控点名称关键字查询等功能。 4监控回放 可以通过平台统一设定监控节点目录，不同人员登录具有不同的视频监控图像权限，可以对图像进行单屏、四分屏、九分屏、十六分屏同步回放，支持不同分屏可打开不同厂家、不同型号的视频监控图像，支持自定义分组、多路图像同时间回放、监控点名称关键字查询等功能。 | 1 | 项 |
| 6 | 应急报警系统集成服务 | 根据厂家提供的SDK，与应急报警系统进行对接，实时采集应急报警系统触发的报警时间、报警地点、报警类型数据，通过数据标准化转换后上送到安防集成平台中。 ▲可以查询监室报警记录，且可以回放视频及查看监室概况。 | 1 | 项 |
| 7 | 报告系统集成服务 | 根据厂家提供的SDK，与报告系统进行对接，实时采集报告系统中的呼叫、报告、侦听时间、地点等数据，通过数据标准化转换后上送到安防集成平台中。 | 1 | 项 |
| 8 | 门禁系统集成服务 | 根据厂家提供的SDK，与门禁系统进行对接，实时采集门禁系统中的人员、时间、地点等数据，通过数据标准化转换后上送到安防集成平台中。 | 1 | 项 |
| 9 | 门开系统集成服务 | 根据厂家提供的SDK，与门开系统进行对接，实时采集门开系统中的开、关门的时间、地点等数据，通过数据标准化转换后上送到安防集成平台。 | 1 | 项 |
| 10 | 基础视频及联网综合平台 | 包含系统管理、视频监控、监控通道数≥100路，视频联网、视频网管≥300路、视频质量诊断≥100路。 系统管理： 一、目录资源管理 1、支持区域目录的统一管理，支持新建、编辑、删除区域目录，支持配置区域的国标编码，支持区域调整排序； 2、支持基础目录和业务目录的管理，可对区域目录关联业务标签，适配多种应用； 二、设备信息管理 1、支持物联设备的统一接入管理，支持视频监控、门禁、报警、智能、采集仪、对讲、卡口、虹膜等多种类型的物联设备； 三、用户信息管理 1、支持平台用户和角色权限的配置和管理； 2、支持用户安全管理，可绑定电脑mac地址及IP，可自行修改用户密码或者由管理员重置密码； 3、支持用户密码有效期设置、云台控制优先级设置、用户实名认证； 4、支持配置PKI登录； 四、人员管理 1、人员基础信息采集，人员的批量导入； 2、用户账号自动创建； 五、平台门户 1、支持用户自定义快捷入口；支持支持自定义菜单内容； 2、支持页面元素设置，支持上传页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； 3、支持下载中心功能，可下载平台配套的程序安装包； 4、支持插件助手，可通过插件助手下载平台应用的各类插件，并在使用时自动调用； 5、支持发布平台公告，供所有用户查看。 视频监控： 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、调用预置点、声音开启和关闭、开启视频增强、广播、画面旋转、打开报警输出等功能； 3、支持智能规则展示的能力； 4、支持配置收藏夹，可选择监控点加入收藏夹中，进行快速查看，收藏夹可共享给其他用户； 5、支持配置轮巡预案，包含公有预案和私有预案，可配置轮巡监控点、定时播放、码流类型、预置点、窗口布局等参数； 二、录像回放 1、支持配置录像计划和录像计划模板，录像计划可配置一般存储和事件存储计划； 2、支持添加云存储、CVR等设备进行中心存储，可按照存储设备、存储域、资源池等方式进行配置，满足平台中心存储基础要求； 3、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像抓图、开启视频增强、单帧正放倒放等功能； 三、电视墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作。 视频联网： 1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； 2、支持资源同步能力； 3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力； 4、支持级联视频点位设备操作控制能力； 5、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制。 视频网管： 一、视频网络管理 1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集； 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测； 3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存的告警阈值进行配置； 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表； 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置； 6、支持海康SDK、大华SDK、Ehome、ISUP5.0、GB/T 28181、Open Network Video Interface、ISAPI协议。 视频质量诊断： 1、支持监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看； 2、支持图像偏色、噪声干扰、图像过暗、视频抖动、对比度、条纹干扰、视频遮挡、视频丢帧、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、图像过亮、视频剧变指标诊断； 3、支持码流分辨率、编码格式指标采集； 4、支持诊断对比图查看和诊断结果矫正功能； 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置； 6、支持监控点图像质量统计报表，展现各类诊断故障数量； 7、支持海康SDK、大华SDK、Ehome、ISUP5.0、GB/T 28181、Open Network Video Interface、ISAPI协议。 | 1 | 项 |
| 1.2业务子系统对接服务 |  |  |  |  |
| 1 | 室内智能交互终端子系统集成服务 | 1、押员信息采集 补充采集在押人员指纹、腕带信息，可采集任意一个或多个手指指纹，对已采集的手指进行标识，可以查看已采集的指纹图片。通过输入监室号或者在押人员姓名检索押员信息采集情况，可通过条件过滤已经采集指纹、已绑定腕带和未采集指纹、未绑腕带人员。采集后的在押人员信息可应用于室内外智能交互终端的监室点名、监室消费、服药确认、查看个人台账等功能模块的身份验证。 2、民警信息采集 可对监所民警信息进行编辑管理，包括基本信息、民警照片、指纹采集、门禁卡绑定等功能，可过滤查询无照片或无指纹民警记录。采集后的民警信息可应用于室内外智能交互终端的两下监室、巡视签到等模块。 3、三固定表编排 可对在押人员床位、值班、值日表进行编排，通过拖放形式进行操作，对床位表、值班表可以实现自动编排，编排完成后可在监室智能终端上同步显示，支持三固定表的在线打印。 （1）铺位表 显示当前监室在押人员以及床位编排情况，自动列出空床位以及未排床位人员，可直接拖动未分配床位人员到空床位，即可完成床位编排，对已安排床位人员可以直接拖放到空床位中直接调整床位，其中风险人员按公安部要求的颜色进行了区分。以周为单位编排本周、下周人员床位，可以实现系统自动分配床位功能。 （2）值班表 平台可以通过直接拖拽人员的形式进行编排本周、下周人员值班表，其中风险人员按公安部要求的颜色进行区分，排班表可以根据管理要求自动安排值班表，不同监室可以设置不同的值班时间段，值班表编配完成后以表格形式显示一周各时间段内值班人员安排情况。 （3）值日表 平台可以通过直接拖拽人员的形式进行编排本周、下周人员值日表，其中风险人员按公安部要求的颜色进行区分，值日表编配完成后以表格形式显示一周值日人员安排情况。 4、管教留言 管教民警可以向监室发布留言信息，在押人员通过监室智能终端随时点击查看留言信息，留言信息以监室为单位，不同监室可发布不同的留言内容，支持对管教留言信息进行增、删、改、信息复制等功能操作。 5、监室通知 民警可以向监室智能终端发送时间消息通知提醒，可以指定向一个或多个监室发送，信息发送后，监室智能终端将闪屏提醒押员及时查看。 6、两下监室统计 可根据时间段统计分析民警两下监室情况的签到记录及统计图，自动过滤无关押人员监室，签到记录包括日期、监室号、时间段（上、下午）、签到情况、签到民警、签到时间等内容，两下监室记录或异常数据可导出到excel。 7、诉求保障 可以通过时间段、关键字等查询在押人员在监室终端发出约见诉求，内容包括监室号、在押人员姓名、诉求保障内容、原因、申请时间等相关信息。 8、值班签到计划 根据管教民警发布的三固定值班时间，配置在押人员双人值班签到计划。可进行增删改查及批量操作，系统根据配置计划自动提醒监室内值班的在押人员，通过监室交互终端进行值班签到确认。 9、值班签到记录 根据指定的签到时间段，自动统计分析在押人员值班签到情况，以图表形式对在押人员值班签到异常占比、异常监室统计、在押人员签到异常统计等进行展示，可以查看具体的未签到人员。 10、监室点名 按监区进行分组，可分别显示每个监区、监室的总人数、外出人数，监室人员全部签到终端可主动上传数据并关闭点名，可发送提交数据通知，监室终端可实时上送已签到押员数据，可刷新显示各监室押员签到信息同时以进度条形式体现，对已完成点名签到的监室以不同颜色区分，对未完成点名监可点击进入查看该监室人员签到情况，可以手动进行人员缺勤原因选择，关闭点名系统可自动等待终端上送数据并自动分析本次点名数据。与监室交互智能终端配套使用，当点名开启时，监室交互智能终端自动切换到点名界面并提醒在押人员进行点名签到。 11、点名统计 根据时间段查询并统计每次的点名结果，包括显示点名时间、本次点名的监室数量、总共要点名的人数、已点人数、未点到的人数等，可查看每次点名详情，详情可按照监区进行分组分别显示每个监区、监室的总人数、外出人数，签到人数并有不同颜色区分已完成监室和未完成监室，可查看每个监室人员签到详情。 12、终端媒体发布 管理监室终端媒体资源，可按照类型进行媒体上传，支持的媒体类型包括音频、电影、百科信息、急救视频等，支持超大文件上传。 13、协查通报 可新增协查通报记录，填写标题，内容，可上传多个视频或者图片，保存后监室内室内终端可查看平台录入的协查通报记录，押员如有线索可通过生物识别或者腕带的方式提交反馈，反馈后平台可查看对应记录，支持通过是否有效状态查询协查通报记录。 14、公示栏 平台可对监室智能交互终端发布各种公示信息，可自定义按多层文件夹方式进行管理，可自行编排与调整内容、字体、颜色、布局，可直接粘贴word的文字内容，发布后在押人员通过监室智能交互终端可以进行查看。 | 1 | 项 |
| 2 | 室外智能交互终端子系统集成服务 | 1、基础信息 平台可维护监室、在押人员、民警基本信息，可采集在押人员和民警的指纹、人脸、卡号等数据，数据通过接口方式与室外智能交互终端子系统进行共享，可应用在民警登录验证、人员信息调看、在监天数、超期羁押等功能模块。 2、违规查询 民警发现违规情况后，平台可发布违规信息并同步展示在室外智能交互终端。违规信息可选择是否监室集体违规，可根据违规人员、违规时间、违规动态、处理情况，支持对违规情况进行查询、统计、导出，支持调用监控回放查看违规详情。 3、三固定表编排 可对在押人员床位、值班、值日表进行编排，可通过拖放形式进行操作，对床位表、值班表可以实现自动编排，编排完成后可在监室智能终端上同步显示，支持三固定表的在线打印。 （1）铺位表 显示当前监室在押人员以及床位编排情况，自动列出空床位以及未排床位人员，可直接拖动未分配床位人员到空床位，即可完成床位编排，对已安排床位人员可以直接拖放到空床位中直接调整床位，其中风险人员按公安部要求的颜色进行了区分。以周为单位编排本周、下周人员床位，可以实现系统自动分配床位功能。 （2）值班表 平台可以通过直接拖拽人员的形式进行编排本周、下周人员值班表，其中风险人员按公安部要求的颜色进行区分，排班表可以根据管理要求自动安排值班表，不同监室可以设置不同的值班时间段，值班表编配完成后以表格形式显示一周各时间段内值班人员安排情况。 （3）值日表 平台可以通过直接拖拽人员的形式进行编排本周、下周人员值日表，其中风险人员按公安部要求的颜色进行区分，值日表编配完成后以表格形式显示一周值日人员安排情况。 4、当前病员 针对生病的在押人员，医生可填写所内就医信息，就医信息将同步展示在押员所在监室的室外智能终端。所内就医信息可填写押员的生命体征、主诉、诊断情况，治疗起止时间，用药名称，服药次数等，可查询统计就医记录，用药详情，服药情况。 5、预警信息 平台支持收押、管教、巡控、所领导实时发布预警信息，并同步展示到室外智能交互终端，提醒各岗位民警注意相关情况。预警信息可设置有效时间，超过时间后系统自动失效，可根据监室号、有效时间、预警状态对信息进行检索，可对预警信息进行增、删、改操作。 6、巡视签到 平台支持设置指定室外智能交互终端为巡视点，巡视民警通过指纹、人脸、刷卡签到后，数据及时推送到平台。 7、监控查看 支持接入主流监控厂家（大华、海康等）监控，平台具有配置监室绑定监控点位功能，配置后室外智能交互终端可查看当前监室的实时监控信息，也可选择时间段回放监控。 8、设备管控 支持接入主流厂家（宝登、安智星、旭飞）的门禁、电动门、电源板设备。平台具有配置监室门禁、电动门、电源板设备地址功能，支持新增，修改，删除操作，设定后，室外智能交互终端可控制对应监室的门禁、电动门、电源板设备 | 1 | 项 |
| 3 | 巡视管理子系统集成服务 | 1、巡视提醒 平台支持配置多个巡视组，支持不同巡视组配置不同的巡视时间段和巡视时间间隔，支持提醒时间。巡视提醒按照巡视点位定时提醒民警进行巡视，巡视完成后，各巡视点分别自动进行倒计时, 展示巡视点需要再次巡视的时间，同时展示本次巡视点签到的民警姓名、巡视时间、巡视时长、是否超时情况，支持查询、统计、导出巡视记录的功能。 2、巡视记录 平台可根据指定时间段、巡视地点、巡视民警、巡视结果查询相关的巡视记录，可显示每次巡视点位、巡视民警以及是否超时情况，支持导出巡视记录到EXCEL，支持关联相关监控视频。 3、巡视统计 平台可根据时间段、巡视民警对巡视记录进行查询统计，统计结果以图表方式进行展示，包括巡视结果统计图（含完成、超时）、每个小组的巡视次数统计图以及每个小组巡视超时情况统计图，统计图可自动关联相关的巡视记录，通过不同颜色区分巡视结果是否超时。 | 1 | 项 |
| 4 | 智能谈话子系统集成服务 | 1、谈话提醒 平台可根据入所时间等信息自动推送谈话待办提醒给管教民警，提醒以弹窗的方式在平台右下角展示，同时在待办信息管理内，生成一条谈话待办记录，并可直接跳转到谈话教育界面进行谈话。 2、谈话分析 平台支持通过指定时间段，分析各监区谈话次数、谈话时长以及谈话类型等，并以图表形式展示。 | 1 | 项 |
| 5 | 智能医疗子系统集成服务 | 1、药品管理 可对药品的名称、条码、剂型、生产厂家、有效期、进价、药品类别、规格、产地、批准文号、单位等进行增删改查的管理。 2、所内就医 记录在押人员的所内就医情况，包括就医时在押人员身体情况以及用药记录，医生开药支持历史用药一键提取。所内就医数据保存后自动推送到管理通道与巡视通道终端，医生巡诊时可调看记录，在押人员可通过监室智能终端进行服药确认。 3、就医记录 可根据指定时间段、在押人员姓名快速查询历史就医记录，可以查看在押人员就医的情况包括人员信息、、开药信息以及服药确认情况。 4、医务预警 医生在巡诊或者所内就医过程中发现重点在押人员病情、需重点关注人员等需要发布预警信息，包括集体或具体在押人员、预警类型、预警内容、有效时间、是否撤销等内容进行发布与修改。发布完成后，该信息自动推送到巡视通道与管理通道终端，方便民警实时、动态了解监室及在押人员情况。 5、消毒记录 登记医生消毒信息形成消毒记录档案，内容包括消毒医生、消毒时间、消毒品名、配比浓度、配比人、消毒范围、污水消毒、备注等信息，可根据消毒时间、配比人、消毒医生、是否污水消毒等条件进行查询。 6、长期医嘱管理 对长期医嘱进行增删改查的管理，记录在押人员疾病情况、用药情况和用药时间段，生成当日用药记录，在室内终端、管理终端显示，用于押员服药确认验证。 7、长期医嘱记录 可根据监室号、姓名、发药时间、服药时段、服药状态快速查询长期医嘱服药记录，记录包括在押人员信息、疾病信息和用药情况。 | 1 | 项 |
| 6 | 自助办理子系统集成服务 | 1、二维码办理 根据在押人员姓名、身份证号等快速查询在押人员，可在列表中直接进行打印，可预览打印的二维码，列表中可查看在押人员的详情信息包含人员头像，监室等信息。 2、提讯会见审核 民警自助登记终端提交的提讯、会见信息进行审核，可以按提讯业务、会见业务进行过滤，可查看会见的详细信息包含提交的办案单位或律师信息、待提讯或会见的人员信息，律师列表可查看押员与会见律师关系，可撤销押员与会见律师的关系，对律师身份具有标记颜色的功能，以示提醒。具有手动发起审核通知、实时广播的功能；可根据公安部要求自动判断押员已会见律师的个数并已弹框的形式进行提示。 3、提讯会见管理 民警对审核通过的律师或办案单位进行房间分配，房间以图文的形式排版，不同类型的房间根据图例区分颜色显示。 提讯会见区分区域显示，系统可自动判断待会见、待提审押员的在监情况并用醒目标识标记，可手动拖动人员进行房间分配，并自动检测押员状态，人员不在监室弹框提示去向，也可直接删除待分配人员记录；房间分配成功连接打印机进行提票的打印。 已分配的房间可以自动计算提讯或会见时长，滚动显示单位信息，已分配房间可以拖动切换到其余空房间，可查看已分配房间提讯/会见详情，包含办案单位或律师以及押员信息。 可手动选择提出提回民警、提出提回时间，具有重新打印提票、重新通知外置设备进行叫号、取消本次提讯或会见、手动登记提讯或会见业务的功能。 4、提讯记录查询 可根据当前提讯状态、在押人员姓名/拼音首字母、办案单位名称/拼音首字母快速查询提讯记录，包括办案人信息、在押人员提讯信息等，不同提讯状态用颜色区分显示。 5、会见记录查询 可根据当前会见状态、在押人员姓名/拼音首字母、律师单位名称/拼音首字母快速查询会见记录，包括律师信息、在押人员会见信息等，不同会见状态用颜色区分显示。 6、提讯数据分析 根据指定时间段对提讯数据进行统计分析，包括办案单位类型、提讯人员案件类别分布情况、各办案单位提讯情况等，并以图表方式进行展示。 7、办案民警管理 对办案民警进行增删改查的管理，可按办案单位民警姓名、姓名简拼、身份证号或证件号、以及办案民警状态进行快速查询，对办案民警状态用字体颜色区别显示，状态包括审核通过、待审核、审核未通过、禁用等，禁用办案民警将不能在自助提讯设备上进行提讯登记。 8、律师信息管理 对律师信息进行增删改查管理，可根据律师姓名、身份证号或证件号、以及律师状态进行检索记录，对律师不同的状态用字体颜色区别显示，状态包括审核通过、待审核、审核未通过、禁用等，禁用律师将不能在自助提讯设备上进行会见登记。 9、押员律师变更 因为每个在押人员最多只能与两名律师进行会见，可通过该页面手动撤销律师与在押人员的会见关系。根据在押人员姓名、律师姓名、姓名简拼、证件号，以及律师押员关系状态快速查询相关的记录，对超过会见两名律师的在押人员可手动撤销。 | 1 | 项 |
| 7 | 访客管理子系统集成服务 | 审核访客管理子系统中登记的来访人员信息，根据审核状态、访客姓名等对访客记录进行快速查询，审核通过后，审核信息自动推送到访客管理子系统。 | 1 | 项 |
| 8 | 子系统应用数据上报服务 | 将所内家属会见管理系统、自助办理子系统、智能谈话子系统、智能医疗子系统、消费管理子系统、两下监室、违规录入等各类数据，按照提供的数据标准进行上报。 | 1 | 项 |
| 1.3系统配套服务 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧监管平台网关服务 | 基本参数： 1)软硬一体化设备，具备较强的扩展能力，支持集群负载均衡，能实现多台堆叠扩容。单台允许接入链接数：5000; 2)集成 1Gb 双口 RJ45 网络；支持电源冗余设计；支持数据冗余备份；可以满足高并发、高可用、高稳定和高安全等性能要求； 3)支持穿越网闸或安全接入边界； 4)提供统一接入接口和转发服务，能无缝接入“智慧监管平台”,支撑各种显示、控制、查询和下载等服务功能; 5）电源性能：功率（W） 支持单/双电550W/800W/1300W 6）主机尺寸：446mm宽*87.5mm高*805深（mm） 7）工作温度：室内常温 8）重量：26.8kg | 2 | 项 |
| 2 | 平台服务 | 1、CPU：配置≥1颗国产处理器，核数≥16核，频率≥2.5GHz。 2、内存：配置≥64G DDR4，支持≥16根DDR4内存插槽，最大支持扩展至1TB内存。 3、硬盘：配置≥2块1.2T 10K SAS硬盘。 4、阵列卡：配置SAS_HBA 卡，支持RAID 0/1/10 。 5、PCIE扩展：支持≥6个PCIe扩展插槽。 6、显卡：集成显示控制器，≥32MB显存。 7、网口：≥2个千兆电口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口。 8、其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口，≥1个COM口，≥1个VGA接口。 9、电源：高效能550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 | 1 | 项 |
| 3 | 流媒体服务 | 1、CPU：配置≥1颗国产处理器，核数≥16核，频率≥2.5GHz。 2、内存：配置≥64G DDR4，支持≥16根DDR4内存插槽，最大支持扩展至1TB内存。 3、硬盘：配置≥2块1.2T 10K SAS硬盘。 4、阵列卡：配置SAS_HBA 卡，支持RAID 0/1/10 。 5、PCIE扩展：支持≥6个PCIe扩展插槽。 6、显卡：集成显示控制器，≥32MB显存。 7、网口：≥2个千兆电口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口。 8、其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口，≥1个COM口，≥1个VGA接口。 9、电源：高效能550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 | 1 | 项 |
| 2-视频监控系统 |  |  |  |  |
| 2.1视频监控升级服务 |  |  |  |  |
| 1 | 监室广角监控服务 | 1、设备中心水平分辨力≥2000线（分辨率设置为2560×1920、帧率设置为30fps、码率设置为8Mbps，RJ45输出）。 2、水平视场角≥161°，垂直视场角≥130°。 3、最低照度彩色：≥0.005 lx，黑白：≥0.001 lx。 4、支持三码流技术，主码流50Hz：2560x1920、25帧/秒，子码流50Hz：704x576、25帧/秒，第三码流50Hz：704x576、25帧/秒。 5、在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。 6、支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型。 7、红外补光≥20米 。 8、设备内置≥1颗GPU芯片、≥2个麦克风、≥1个扬声器，具有≥1个RJ45网络接口、≥1个CVBS接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个RS485接口、≥1个报警输入接口、≥1个报警输出接口。 9、可通过扫描预览界面上生成的二维码获取设备资料。 10、内置双MIC，支持双MIC噪声过滤；对讲过程中，可过滤稳态噪声。 11、设备支持开启、关闭畸变矫正功能，功能开启后畸变应有明显降低。畸变矫正支持等级1、等级2、等级3和自定义四种校正配置，当配置为自定义时，可分别调节校正强度、水平视场角、垂直视场角、远端放大等级。 12、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约90%。 13、IP67防尘防水等级，IK10碰撞防护等级。 14、电源电压的DC12V±20%范围变化时，设备正常工作。设备支持POE供电方式。 | 50 | 项 |
| 2 | 监室广角监控电源服务 | 1、输入规格约: AC176V~260V，50Hz，0.8A 2、输出规格约: 额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A | 50 | 项 |
| 3 | 监所半球监控服务 | 1、最大分辨率≥2560x1440。 2、最低照度彩色≥0.005lx。 3、支持红外补光，红外作用距离≥30m。 4、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。 5、同一场景相同图像质量下设备在H.264或H265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 6、回放录像文件时，应能听清录像文件中距样机≥10m处声级不小于 70dB(A)（距声源 1m处声级）的声音。 7、内置≥1个麦克风，具有≥1个RJ45网络接口，≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个报警输入接口、≥1个报警输出接口、≥1个SD卡卡槽。支持DC12V供电。 8、支持≥IP66防尘防水。 9、支持≥IK10机械碰撞防护等级。 | 28 | 项 |
| 4 | 监所半球监控电源服务 | 1、输入规格约: AC176V~260V，50Hz，0.8A 2、输出规格约: 额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A | 28 | 项 |
| 5 | 高清网络球机监控服务 | 1、视频分辨率与帧率≥2560×1440、25帧/秒。 2、摄像机靶面尺寸≥1/1.8英寸。 3、内置GPU芯片。 4、摄像机内置镜头，支持≥32倍光学变倍，镜头最大焦距≥188mm。 5、支持最低照度可达彩色≥0.0003 lx，黑白≥0.0001 lx。 6、红外距离≥180米。 7、设备可对监控画面中≥15个人脸进行检测、跟踪和抓拍。 8、设备支持车牌颜色识别。 9、设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。 10、支持对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 11、支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围≥-15°~90°。 12、支持≥7路报警输入接口，≥2路报警输出接口，支持≥1路音频输入和输出接口。 13、支持≥IP66防护等级。 14、支持GB35114A级加密。 | 2 | 项 |
| 6 | 球机支架配套服务 | 定制 | 2 | 项 |
| 7 | 周界警戒高清网络红筒机监控服务 | 1、最大分辨率≥2688x1520@25fps。 2、最低照度彩色≥0.005lx。 3、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 4、支持≥1路报警输入，≥1路报警输出，≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥1个SD卡槽，支持DC12V供电。 5、支持通过IE浏览器控制镜头的Zoom和Focus，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚，焦距：2.7~13.5 mm。 6、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 7、当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型≥ 10 种，报警音量和重复次数可设置。 8、支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。 9、支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 10、支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 11、≥IP67防护等级。 | 8 | 项 |
| 8 | 筒机支架配套服务 | 定制 | 8 | 项 |
| 9 | 筒机电源服务 | 1、输入规格约: AC176V~260V，50Hz，0.8A 2、输出规格约: 额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A | 8 | 项 |
| 10 | TF卡服务 | 1、TLC晶元，擦写次数≥3000次。 2、标称容量≥32GB。 3、Class10，UHS-I（读≥99MB/s，写≥82MB/s）。 4、尺寸约14.99mm*10.92mm*1.02mm。 | 90 | 项 |
| 2.2音频采集服务 |  |  |  |  |
| 1 | 监所专用拾音服务 | 1、≥2麦克风阵列，360°全向拾音，≥5米拾音半径。 2、支持智能（稳态和瞬态）降噪算法、抗混响，人声增强，保证通话/音频质量。 3、高速语音DSP处理单元，可搭配摄像机和音箱，实现对讲功能。 4、支持多级音量调节功能，可通过Web页面调节音量。 5、支持吸顶安装，具备设备状态指示灯（支持设备故障显示）。 6、电源极性反转及防雷保护，现场安装接线无后顾之忧。 7、支持通过网络对设备进行参数配置升级维护等。 8、支持网络音频流对接摄像机、后端产品。 9、支持针对音频陡升和声音异常进行报警。 10、频响范围 20 Hz~20 kHz。 11、灵敏度 -37 dBV/Pa。 12、信噪比≥ 90 dB。 | 21 | 项 |
| 2 | 监所专用拾音服务（室外） | 1、采用全金属结构，铝合金外壳经过氧化处理，耐腐蚀，户外防水防尘防风噪。 2、带安装支架，适合监控杆、墙壁、吊顶等多种环境安装。 3、支持自适应动态降噪处理，有效降低本底和环境噪音。 4、内置高速DSP数字信号处理器，保证输出强度。 5、采用高灵敏度全指向性电容咪头，高保真、高灵敏、噪音低。 6、内置自动AGC电路，消除远近距离声音差异，使声音输出幅度更平衡，声音回放效果更平滑舒适。 7、集成专业SMT音频处理器，可直接驱动有源音箱、硬盘录像机、网络摄像机等。 8、内置雷击保护、电源极性反转和ESD保护模块。 9、支持语音报警，智能阵列麦克风能够通过识别特定关键词或异常声触发报警，并将报警信息上报服务器平台。 10、可通过web页进行参数配置、视频绑定、固件升级等，同时还可查看试听录音文件、检测设备运行状态、系统信息等。 11、拾音范围1-30米（可调节）。 12、灵敏度: -35dB 13、设备接口: ≥1路报警输出接口（凤凰端子3.81-3P）;≥2路音频模拟输出接口（凤凰端子3.81-2P）；网络接口：≥1路RJ45，12V电源输入：≥1路12V电源输入接口（凤凰端子3.81-2P）。 14、 ≥8麦克风阵列 15、频率响应: 20Hz ～ 20kHz。 | 7 | 项 |
| 3 | 配套电源服务 | 国标,12V1A输出,两线，插墙式，输出线长1.5m | 28 | 项 |
| 3-信息交互终端系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内信息交互服务 | 基本参数: CPU：四核1.5GHz或以上； 操作系统：Android； 内存：2G；可配扩展至4G； 内置存储：8GB，可配扩展至16G，32G,支持最大128G扩展卡本地存储； 屏幕尺寸：10.1寸LVDS高清液晶屏； 分辨率：1280x800； 触摸屏:多点电容触摸屏； 摄像头：低照度CMOS 200万高清摄像头； 通讯方式：TCP/IP 可跨网段； 网络接口：1个10/100M自适应接口； 输入电压：DC12V； 设备功耗：≤8W； 工作温度：-20℃～55℃； 工作湿度：10% ～ 90%； 尺寸：长*宽*高381mm*229mm*50mm（标准版），预埋底壳370mm*220mm*60mm； 重量：4.0Kg； 内置可视对讲模块参数: 频率响应：80-3400Hz； 失真：<5%（激励声压=-4.7dbPa）； 回声抑制：>26dB； 噪声抑制：>6dB； 延时：<32mS（该参数可能会由于实际网络环境而发生变化）； 网络接口：1个10/100M自适应接口； 音频采样率：16K～48K Hz； 音频模式：16位立体声CD音质； 谐波失真：< 0.5%；信噪比：> 70dB； 内置扬声器阻抗功率：8Ω，2W； MIC输入灵敏度：10mV； 音频码流：16Kb～192Kb； 内置指纹模块参数: 分辨率：500dpi； 畸变率：<1%； 灰度级：256gray-level； 采集窗口尺寸：21.0mm×29.0mm； 有效区域：14.4mm×18.5mm； 图像大小：256mm×360mm； 刷卡: 工作频率：125KHz或13.5MHz(IC&ID双频） 接口方式：TTL； 感应距离>5mm； ▲终端表面边角做安全钝化处理。 ▲具有防拆、防暴力、防破坏、移动侦测报警功能。 | 12 | 项 |
| 2 | 室内信息交互软件服务 | 1、设备状态：显示终端名称，所属监区，负责民警，日期和时间等信息。 2、登陆认证：被监管人员通过人脸或指纹登陆系统后才能查看和操作与个人关联的业务功能，如心情管理、业务申请、在线咨询、个人查询等模块； 3、信息通知：通过后端发布相关通知通报，通过智能交互式终端展示相关信息。同时被监管人员可对自己的权利义务及法律法规知识内容进行了解和学习； 4、信息确认：被监管人员出监，回监和调监都通过人脸打卡确认。 5、医疗管理：被监管人员可在线预约驻所医生，并查看诊断开出服用的药品信息，同时，医生可实时的监控病人的用药情况。 6、特需申报：被监管人员可在监室内交互终端上自助预约驻所管教民警，检察官，所领导，就医，律师会见等。 7、阅读：被监管人员可在监室内交互终端上阅读新闻和心灵洗礼的教育内容。 8、每周食谱：被监管人员可在监室内交互终端上查看每周食谱安排表。 9、监室点名：可早晚定时或巡视期间随时对目标监室进行实时点名，以确认监室人员数量。 10、可视对讲：被监管人员可在监室内交互终端上呼叫主管民警分控主机，与主管民警实现双向可视通话。 11、紧急报警：被监管人员可通过监室内交互终端上的紧急报警按钮实现一键报警功能 | 1 | 项 |
| 3 | 交互终端预埋底盒服务 | 底盒尺寸： 标准版埋底壳370mm*220mm*60mm； 竖版预埋底壳288mm*305mm*60mm； | 12 | 项 |
| 4-门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 门禁控制器 | 门禁控制器是控制门锁的执行单元，内置国家密码局认证的安全芯片，采用国密算法与门禁机前端进行加密通讯； 功能：单/双门单门禁机（单向），单/双门双门禁机（双向），1路门状态反馈，1路报警输入，RS485通讯方式； 门禁控制器包括：门禁控制模块、门禁电源、漏电开关、接地排，门禁控制器机箱（通用款尺寸：251.8*191.8*85mm) | 2 | 个 |
| 2 | 人脸识别终端 | 屏幕参数≥4英寸触摸显示屏； 摄像头参数：宽动态200万摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（国密CPU卡）、密码认证方式 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； | 7 | 个 |
| 3 | 门禁卡 | 门禁卡卡内存放发行信息和卡片密钥。 门禁卡采用国家密码管理局认证的国密CPU卡，符合GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》（或GB/T 37092-2018 《信息安全技术密码模块安全要求》），符合GM/T 0041-2015《智能IC卡密码检测规范》，安全等级第二级相关要求。 | 10 | 张 |
| 4 | 开门按钮 | 出门开关，ABS阻燃塑料，白色，螺丝固定穿墙安装或配备明装86底盒 | 2 | 个 |
| 5 | 电控锁 | 额定电压：DC12V±10%； 开锁电流：＜300mA； 静态电流：16mA； 开锁灵敏度：<1S； 外型尺寸：130mm*99.5mm*55mm； 所舌尺寸：29mm*21mm*10mm； 工作温度：-20℃-60℃； 功能特点： 关门无碰撞、自动感应上锁，降低对闭门器的选择要求，解决因闭门器力量过大而使门体变形的问题，延长了门体的使用寿命； 断电保持状态，自动检测锁舌状态，锁不到位自动补锁，确保安全； 低噪音，寿命长，耗电省； 多种开启方式：刷卡、钥匙等； 宽电压12-24V通用； 防止隔开门磁而引起开锁，确保安全； 电源反接保护、电机短路保护、霍尔元件故障后声光报警； 锁舌伸出长度≥20㎜，符合GA/T 73-2015 B级标准； 信息反馈输出，声光提示。 | 2 | 个 |
| 5-报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络报警处理系统（模块） | 基本参数: 供电电压：DC12V； 输入采样供电电压：DC12V； 功耗：最小1.52W 最大2.3W（输入全部有效，继电器全部吸合）； 输入灌出电流：7mA； 输入隔离电压：1.5KV； 输出触点容量：1A@36V； 输出触点电阻：0.2Ω@0.5A； 输入采样周期：1-4000mS； 抗抖动滤波系数：1-4096； 主动上送周期：0.1-3600秒； 重试次数：1-10次； 报警输入： 16路全光电隔离，1.5KV隔离电压; 继电器输出： 4路（接点功率：AC220V/0.5A，DC36V/1A）每通道继电器一常开，一常闭; 响应速度高达7mS； 通讯方式：1个以太网10M/100M通讯接口。 重量：4kg； 工作温度：-10℃～55℃； ▲前端收到报警信号时，相应的继电器应有状态变化，且应能将报警信息通过网络传送到报警管理软件。 ▲应能将相应的配置保存成文件，应可在其他板卡上快速复制。 功能特点： 支持16路开关量报警信号输入, 可多台级联；4路继电器输出（可扩展输出）；可多台互为联动输出；可通过TCP/IP，UDP/IP网络设置；前端收到报警信号时，相应的继电器具有状态变化，且将报警信息通过网络传送到报警管理软件，并可联动现场的灯光、报警、喇叭等设备。常用于监室门、放风门、过道门的门磁信号采集及门开显示输出，紧急按钮信号的采集及联动声光报等 | 2 | 台 |
| 2 | 报警输出主机 | 基本参数: 10/100M以太网通讯接口; 16通道输出，每通道5A通断能力，动作时间可调节； 高速继电器输出，响应速度高达10mS； 提供网络搜索、设置功能； 提供网络在线固件升级功能； 尺寸：400mm*270mm*95mm； 重量：4kg； 电源：AC:220V；2A 标称； 工作温度：-10℃～+50℃； 功能特点： 支持16路报警信号输出；可与16路报警主机互为关联联动输出；可通过TCP/IP，UDP/IP网络设置；收到报警信号时，相应的继电器具有状态变化，可控制现场的灯光、报警、喇叭等。 | 1 | 台 |
| 3 | 有线紧急按钮 | 基本参数: 额定电流：300(mA)； 额定电压(VDC)：250 V； 功能参数：250 VDC 300mA 钥匙复位 常开常闭可选； 尺寸：产品尺寸（MM) :85*85*33； | 16 | 只 |
| 4 | 门灯 | 基本参数: 额定工作电压(V)：DC12V； 工作电压范围(V)：9-15V； 工作电流范围(mA)：480-650； 工作温度(℃)：﹣20~﹢60℃； 声压(dB)：≥107±3dB/M； 连续工作时间：≥45min DC12V； 警灯尺寸（mm）：φ70*33； 底座尺寸（mm）：φ70*17； | 2 | 项 |
| 5 | 警号 | 基本参数: 额定工作电压(V)：DC12V； 工作电压范围(V)：9-15V； 工作电流范围(mA)：480-650； 工作温度(℃)：﹣20~﹢60℃； 声压(dB)：≥107±3dB/M； 连续工作时间：≥45min； | 2 | 台 |
| 6 | 报警软件服务 | 一套专门为监所设计开发的接警处理及管理软件，用于配合报警控制器进行报警处理以及用户、警情资料的管理。软件可同时接入多台报警控制器，支持5000个防区，具有通过网络方式进行接警处理的功能，同时还提供了报警控制器状态和处理记录的统计查询以及其他管理功能。通过私有加密协议控制和收发警情信息，客户端向报警中心订阅消息后，当有警情或者控制信息到达中心时，报警中心通过订阅情况分发到对应的客户端上； 1、实时处警： 提供了直观、方便、快捷的人机交互界面，以醒目的方式显示当前报警信息，提供事后报警信息查询。 2、电子地图: 支持平面地图，可添加jpg、jpeg、png、bmp格式的图片文件，可灵活添加报警点，当收到报警信息后可自动标记出报警所在点位，并以动画形式闪烁提示。 3、多媒体支持: 支持语音报告警情的发生，提醒值班人员的注意，提高效率。 4、支持第三方对接： 具有开放的公共接口，可以通过TCP/IP网络方式转发主机报告或报告源，便于消防、视频等系统集成。 | 1 | 项 |
| 7 | 智能监室主机（信息发布模块） | 基本参数: 处理器：双核四线程处理器； RAM/ROM：8G/64G； 接口：HDMI+VGA接口； 音频：双声道音频口(ACR3.5)； 电源：DC12V,2A 尺寸：198MM*198MM*30MM 重量：约0.81KG 工作温度：-20℃—+55℃ ▲可通过监控中心软件远程控制操作系统预存的视频和音频文件，实现远程控制播放，并可随时上传新的文件。 功能特点： 发布主机接口丰富多样，环境适应性强，可应用于提讯、律师会见、家属会见的排队叫号及信息显示、警务公开媒体播放、智能宣教节目控制等场景。 | 1 | 台 |
| 6-宣教广播系统 |  |  |  |  |
| 6.1 前端服务 |  |  |  |  |
| 1 | 高清电教盒 | 基本参数: 输出：1通道HDMI(支持HDMI1.4和HDCP1.4)、VGA、CVBS选择输出; 分辨率：3840×2160@30hz、1080P@60/1080P@50/1080P@30、720P@60/720P@50、576P@50、480P@60 、1280×1024@60向下兼容; 解码算法：H.265/H.264; 解码能力：1路4K解码、4路1080P解码、9路720P解码; 解码格式：AAC; 音频接口:双声道音频口(ACR3.5)； 网络：采用1000M 全双工模式; 温度范围：0~45℃(工作)，-20~80℃(存储); 尺寸：160MM*85MM*25MM; 电源：DC12V,1A; 功耗：<5W/1路; 重量：0.21KG; 功能特点: 高清电教盒是一款专业的高清音视频解码产品，该产品具有HDMI、VGA接口、CVBS视频输出，音量大小可调的立体声音频输出，支持H.265/H.264解码格式。可接收来自于编码器及媒体服务器的网络流；可根据不同需要设置视频的分辨率，该设备具有高集成、低成本、传输延时小的优势，可广泛应用于各种多媒体发布、信号发布、智能宣教播放等高清视频系统中。 | 16 | 台 |
| 2 | 壁挂有源音箱(含音频接线） | 功率:15W； 灵敏度: 93dB； 响应频率:80Hz-18KHz； 电源电压: 220V； 信号输入电压: 350mv； 外壳材料:ABS； 体积: 285X110X200MM 外壳材料:ABS 外观简洁时尚，自带功放推入式连接器，安装方便灵活 音质细腻，高度保真 具有音量调节功能，电源指示灯。 | 16 | 台 |
| 3 | 43寸电视 | 全面屏43英寸，AI远场语音，4K四核处理器，2GB运行内存+32GB存储内存，USB2.0*2，HDMI2.0*2,支持网络接口，双频Wi-Fi,超高清3840*2160 | 14 | 台 |
| 4 | 55寸电视 | 全面屏55英寸，AI远场语音，4K四核处理器，3GB运行内存+64GB存储内存，USB2.0*2，HDMI2.0*2,支持网络接口，双频Wi-Fi,超高清3840*2160 | 2 | 台 |
| 5 | 电视防护罩 | 材质：亚克力。 厚度：2.5mm。 结构：上侧热弯防悬挂，后背背带固定，防砸防敲打，高透明真高清。 | 16 | 项 |
| 6.2 宣教管理服务 |  |  |  |  |
| 1 | 智能宣教管理软件服务 | 通过设置传输IP地址编码方式，传输码率、播放分辨率、音频传输方式、播放亮度、对比度等参数，上传流媒体文件至服务器后，选择数字或模拟视频信号源，可实现对单个监室或所有监室进行流媒体播放操作；可通过后台上传字幕的文本信息，支持全屏播放或滚动播放文本字幕信息。 1、电视播控 可对节目资源、上传的媒体资源等进行播放和停止播放，可切换不同的监室进行总控或分控播放，可查看设备播放、在线状态,并支持远程重启； 2、媒体发布 上传并发布媒体资源文件，可根据媒体类型、媒体名称模糊查询对应的媒体信息； 3、控制模式 对电视的分组控制模式进行管理，可以指定其中某些监室作为默认控制模式。 ▲可通过后台上传字幕的文本信息，支持全屏播放或滚动播放文本字幕信息。 | 1 | 项 |
| 6.3 节目源输入服务 |  |  |  |  |
| 1 | 智能监室主机（电教模块） | 基本参数: 处理器：双核四线程处理器； RAM/ROM：8G/64G； 接口：HDMI+VGA接口； 音频：双声道音频口(ACR3.5)； 电源：DC12V,2A； 尺寸：198MM*198MM*30MM； 重量：约0.81KG； 工作温度：-10℃—+55℃； 功能特点: 该设备具有网络唤醒、键盘开机、定时开机、断电恢复等功能,确保24小时不间断工作，稳定可靠。配套系统软件后常用于智能宣教系统的媒体播放管理。 | 1 | 台 |
| 2 | 高清视频编码处理器 | 基本参数: 支持高清编码输入，全面支持ONVIF协议,可支持NVR录播； 音频编码：支持AAC、MP3、G711； CBR/VBR/ABR码率控制，16kbit/s～40Mbit/s； 网络接口：采用1000M 全双工模式； 支持UDP、HTTP、RTSP、RTMP、ONVIF协议，支持单播及组播； 输出视频流格式：TS/VES/AES流等； WEB操作界面，中英文配置界面可选； ▲支持网络管理(WEB) 支持双码流输出； ▲支持流分辨率设置。 1路HDMI输入； 1路视频输入：BNC接口； 1路音频输入：RCA接口； 电源：DC 12V，1A； 尺寸：183MM*167MM*30MM； 重量：0.21KG； 工作温度：0~45℃(工作)，-20~80℃(存储)； ▲产品符合《GB8898-2011音频、视频及类似电子设备安全要求》 功能特点： 支持HDMI\CVBS输入，支持远程网络保存音视频，与系统软件结合可实现HDMI\CVBS采集编码、节目源切换、视频融合管理；常用于智能宣教系统的高清信号源的处理。 | 1 | 台 |
| 3 | 高清编码器 | 基本参数: 支持H.265/H.264 BP/MP/HP新一代高效视频编码； 支持AAC/AAC+/MP3/G.711高级音频质编码格式； CBR/VBR码率控制，16Kbps～32Mbps； 支持1080P@60 输出； 网络接口采用100M、1000M 全双工模式； 支持高达720P，1080P@60HZ的高清视频输入； 支持图像参数设置； HDMI编码支持HDCP协议，支持蓝光高清； 支持HTTP，FLV，HLS，UDP，RTSP，RTMP，ONVIF 协议； WEB操作界面，中英文配置界面可选； 支持流分辨率自定义输出设置； 支持码流插入中英文字功能，字体背景、颜色可选； 电源：DC 12V，2A； 尺寸：25.5cm×10.5cm×4.5cm； 重量：0.8KG； 工作温度：-10℃～+55℃； 功能特点： 支持多路CVBS输入，支持远程网络保存音视频，与系统软件结合可实现CVBS采集编码、节目源切换、视频融合管理；常用于智能宣教系统的节目源管理。 | 1 | 台 |
| 4 | 大课教育摄像机(桌面式一体机） | 基本参数: 1/2.8英寸CMOS； 分辨率：1920×1080； 镜头：5.5mm～110mm； 音频输入:1路,RCA输入； 音频压缩标准:G.711a;G.711Mu;PCM； 音频码率:8Kbps/16Kbps； 视频压缩标准:H.264;MJPEG； 视频码率:16Kbps～8Mbps视频帧率； 主码流(1920×10806@25fps),辅码流(1280×720@25fps)； 性能特点： 采用标准H.264 视频压缩技术； 压缩比高，码流控制准确、稳定； 支持数字降噪； 支持GB28181协议； 200万像素分辨率，高清图像； 支持ACF（活动帧率控制）， 支持数字水印加密，防止数据被篡改； 支持数字宽动态功能； 支持电子彩转黑功能，实现昼夜监控； 支持音频输入； 供电:24V； 功耗:50W； 工作温度:-30℃～+60℃； 工作湿度:≤95%； 功能特点： 支持采集现场图像声音，支持远程网络保存音视频，与系统软件结合可实现远程监控、暂停、拍照等功能，可与高清编码器结合形成多节目源切换、视频融合管理；常用于智能宣教系统的视频直播、预览、拍照等。 | 1 | 台 |
| 7-存储系统 |  |  |  |  |
| 1 | 存储系统服务 | 1、≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥8个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速；支持热插拔1+1AC220V电源或1+1直流冗余电源供电 ▲2、设备标配：≥4个2.5Gb网口，支持≥2个前置 USB2.0接口、≥2个后置USB3.0接口，支持≥1个前置VGA接口、≥1个后置HDMI接口，支持≥1个RS-232串口，支持≥4个PCI-E3.0。 3、具有≥48个硬盘热插拔插槽；自带48块8T企业级硬盘，支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 ▲4、设备具备≥1个定位灯、≥1个电源灯、≥1个设备报警灯、≥1个就绪灯、≥1个网络状态灯、≥1个系统盘状态灯、≥1个硬盘状态灯，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。设备左右侧面各≥2个抬手，具备前面板抽拉标签卡。 ▲5、每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1。 ▲6、 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T/30T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动。 7、支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储。 8、支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播。 9、支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-18个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意20块硬盘发生故障，业务不中断。 ▲10、设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整。 11、设备支持MAID2.0磁盘节能功能，当磁盘不工作时，可根据设置的时间自动启动磁盘降速或磁盘休眠指令，降低磁盘驱动能耗。 ▲12、设备支持硬盘的多级工作模式，包括性能模式、空闲模式（A\B\C，A：硬盘短时空闲，可以正常响应IO；B：较多空闲，磁头不再移动，硬盘满转；C:硬盘完全空闲，磁头不再移动，硬盘降速）、休眠模式（硬盘不再旋转，新下发IO需要唤醒）。 ▲13、BMC支持复杂密码，设备首次使用默认密码登录BMC时，提示修改密码，并且需要强制修改完密码后重新登陆，否则无法进入BMC web。 | 1 | 项 |
| 8-指挥中心 |  |  |  |  |
| 1 | 液晶拼接显示服务 | 1、LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤1.7mm，物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。 2、LCD显示单元亮度达到≥500cd/㎡，对比度达到≥1200：1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度均匀性大于等于99%。 3、内置MPEG、JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。 4、支持用户通过客户端设置开机延时时间，设备在开机的时候延时该时时间后执行开机动作。延时时间以ms为单位，范围0-3000ms。 5、具有LED工作及故障状态指示灯，红色待机，绿色正常工作，黄色为异常显示。 6、设备支持节能模式，打开节能模式后，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率等直观显示项目；液晶拼接屏正常运行的平均功耗最高可以降低60%。 7、设备具有不断电待机功能，待机功耗低于0.5W；当无任何信号输入时，设备在规定时内自动待机节能，当有信号接入时，设备能够快速开机，正常显示。 8、 设备支持标准、柔和、动态、自定义等多种图像显示模式：自定义下可以随意修改亮度、对比度、锐度、饱和度、色调的值；支持正常、3种夜晚和3种日照等多种情景模式，能适应夜晚过暗或白天过曝情景的显示，具有宽动态效果。 9、屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。 10、内置智能系统可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息，向用户呈现本产品实际配置参数信息。 | 4 | 项 |
| 2 | HDMI服务 | 1、线缆类型：铜缆 2、视频版本：HDMI 2.0 3、支持最大分辨率：4K 60Hz 4、接口类型：HDMI 5、长度：≥5米 | 4 | 项 |
| 3 | 模块化框架服务 | 定制 | 4 | 项 |
| 4 | 框架底座服务 | 定制 | 2 | 项 |
| 5 | 解码服务 | 1、采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2、支持≥6路3200W、或≥6路2400W、或≥12路1200W、或≥24路800W、或≥30路600W、或≥48路400W、或≥96路200W、或≥192路100W 像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。 3、支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出。 4、支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像。 5、支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙。 6、支持预布局和发送布局，用户可在软件上，预布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示。 7、设备接入具有智能分析功能的摄像机，可解码显示智能分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 8、支持通过客户端软件将电脑整屏、单窗口、自定义区域的图像投屏上墙，画面帧率可达30fps，分辨率为1920×1080，延迟低于90ms，可发送至多个输出接口拼接显示。 9、每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层。 10、支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割。 11、支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于1ms。 12、单个HDMI输出接口可实现40个画面分割显示，每个视频流的分辨率为1920×1080、帧率为30fps。 13、支持通过客户端，实现设备与摄像机之间的双向语音对讲。 14、支持PC软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、移动APP客户端、可视化平台方式访问和管理样机。 15、支持黑白名单功能，最多可设置256个黑白名单；当设置黑白名单时，只允许白名单IP访问样机；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问样机。 16、支持通过客户端软件设置底色或底图，当无画面上墙显示时，输出显示该底色或底图；底色支持任意颜色设置；底图支持设置7680×4320及以下分辨率，最多保存8张底图。 17、支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 18、支持解码音频格式为G711A、G711U、 G722.1、G726-16/U/A、MPEG2-L2、MP3、 AAC-LC、PCM的文件。 19、显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。 20、显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系。 21、显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。 22、显控系统支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作。 | 1 | 项 |
| 9-管教谈话系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能谈话服务 | 基本参数: CMOS传感器； 分辨率：1920×1080； 镜头：5.5mm～110mm； 音频输入:1路,RCA输入； 音频压缩标准:G.711a;G.711Mu;PCM； 音频码率:8Kbps/16Kbps； 视频压缩标准:H.264;MJPEG； 视频码率:16Kbps～8Mbps视频帧率； 主码流(1920×10806@25fps),辅码流(1280×720@25fps)； 性能特点： 采用标准H.264 视频压缩技术； 支持数字降噪； 支持GB28181协议； ▲支持数字水印加密，防止数据被篡改 ▲内置扬声器谈话过程中系统自动同步录音录像 支持音频输入； 功能特点： 支持采集现场图像声音，支持远程网络保存音视频，与系统软件结合可实现远程监控、暂停、拍照等功能，可用于智能谈话系统、视频直播、登记拍照等。 | 2 | 项 |
| 2 | 数据对接服务 | 民警、在押人员数据对接，回写谈话记录到区厅谈话教育系统 | 2 | 项 |
| 3 | 谈话教育存储服务 | 基本参数： 存储接口：≥4个SATA接口 视频接口：不低于2个HDMI，1个VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应 接入能力：≥12路智能谈话终端接入 功能特点： 支持远程触发录音录像、自动网络保存音视频，与系统软件结合可实现远程播放、暂停、下载等功能，可用于智能谈话、视频直播等系统。 | 1 | 项 |
| 4 | 硬盘服务 | 6T监控级 | 1 | 项 |
| 10-网络交换 |  |  |  |  |
| 1 | 24口核心交换服务 | 1、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps； 2、包转发率≥51Mpps/126Mpps； 3、支持独立的console管理串口； 4、可用千兆电接口数量≥24，非复用千兆光接口数量≥4； 5、支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠； 6、支持RRPP快速环网保护协议，G.8032以太网环网协议ERPS； 7、支持802.3ad规定的链路聚合功能； 8、支持MAC地址绑定功能； 9、支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK； 10、支持IPv4/IPv6静态路由，支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF； 11、支持Ping Flood，SYN Flood攻击处理能力； 12、支持IGMP Snooping； 13、支持基于源MAC地址、源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、指定协议的ACL； 14、支持端口镜像； 15、支持STP/RSTP功能； 16、实现基于IP 五元组（源IP 地址、目的IP 地址、协议类型、源端口号、目的端口号）的流分类； 17、支持用户的分级分权控制，可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作； 18、可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接。 | 2 | 项 |
| 2 | 24口接入交换服务 | 1、交换容量≥56 Gbps 2、包转发率≥41.66 Mpps 3、可用千兆电接口数量≥24 4、支持6 KV防浪涌 5、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 6、支持管理平台管理、支持手机APP管理、支持安防网络拓扑管理、端口管理 7、支持远程升级 8、支持VLAN 9、支持SNMPv1/v2c协议 10、支持DHCP Snooping 11、支持静态链路聚合 12、支持远程升级 | 6 | 项 |
| 3 | 8口交换服务 | 1、可用千兆电口数≥8 2、交换容量≥16Gbps 3、转发性能≥11.91 Mpps 4、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3x 5、线速转发、无阻塞设计 6、无风扇设计，工作温度：0°C ～ 50°C | 5 | 项 |
| 11-机房设施 |  |  |  |  |
| 1 | 42U网络机柜 | 1、承重≥静态1000KG。 2、前后门材质：前单开网孔门，后双开网孔门，冷轧板 T≥1.2。 3、门敞开百分比：前门78%，后门77.2%。 4、侧门材质：冷轧板 T≥1.0 5、门框左右立柱材质：冷轧板 T≥1.2（框架）。 6、左右支架：冷轧板 T≥2.0 7、横梁：冷轧板 T≥1.2。 8、层板：≥1个，宽470*深850*高48 mm，承重≥60KG 9、L型隔条/支架：≥1对，长850*宽38*高38 mm，承重≥30KG。 10、PDU：≥1个，≥8口PDU，输入10A，带2M线 11、滚轮：支持，≥4个，脚撑：支持，≥4个。 12、辅件：≥40套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把 13、尺寸（宽*深*高）约：600*1200*2000 mm。 | 1 | 个 |
| 2 | 42U服务器机柜 | 1、承重≥静态1000KG。 2、前后门材质：前单开网孔门，后双开网孔门，冷轧板 T≥1.2。 3、门敞开百分比：前门78%，后门77.2%。 4、侧门材质：冷轧板 T≥1.0 5、门框左右立柱材质：冷轧板 T≥1.2（框架）。 6、左右支架：冷轧板 T≥2.0 7、横梁：冷轧板 T≥1.2。 8、层板：≥1个，宽470*深850*高48 mm，承重≥60KG 9、L型隔条/支架：≥1对，长850*宽38*高38 mm，承重≥30KG。 10、PDU：≥1个，≥8口PDU，输入10A，带2M线 11、滚轮：支持，≥4个，脚撑：支持，≥4个。 12、辅件：≥40套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把 13、尺寸（宽*深*高）约：600*1200*2000 mm。 | 1 | 个 |
| 3 | 不间断电源系统 | 一、UPS高频主机： 1、输入特性： 电压范围(Vac) :138～485（线电压） 频率范围（Hz） :40~70(50/60电网自适应) 相数 : 三相 输入功率因数 :≥0.94 电池电压（Vdc） :192（默认16节12V阀控式铅酸蓄电池） 2、输出特性 额定功率（kVA/kW）:10KVA/8KW 输出功率因数 :0.8(0.9可长期带载不保护) 输出电压（Vac） :208/220/230/240 输出频率（Hz） :50/60 波形（THD） :<2%(线性)/<5%(非线性) 相数 : 单相 切换时间（ms） :市电电池切换0ms，旁路逆变切换1ms 过载能力 : 负载≤115％：可长期带载；115%＜负载≤130％：10min；130％＜负载≤150％：30s；150％＜负载≤200％：200ms；200％＜负载：立即保护 输出方式 : 端子排 3、整机效率 : 最高可达95% 4、直流启动 : 具备 5、通信功能 : 标配RS485+EPO,可选配RS232+干接点、SNMP、协议转换卡 6、面板显示 : 蓝屏笔段式LCD 7、音频噪音（dB） :<55@1m 8、报警功能 : 输入异常、电池低压、过载、故障等 9、保护功能 : 具备输出过载、短路；电池欠压、过压、未接；充电过温、短路； 二、蓄电池带防泄漏托盘装置： 1、标称电压：12V 2：额定容量：100Ah（C10，1.8V/单体、25℃） 3、尺寸：330*171*219mm 4、重量：28Kg±3% 5、内阻：约5mΩ（荷电状态25℃） 6、短路电流：2400A 7、自放电：≤3%/月（25℃） 8、适用温度范围：-20℃~50℃ 9、设计寿命：10年 10、执行标准：YD/T799-2010 11、均充电压：2.35V/单体（25℃） 12、浮充电压V/单体：2.25V/单体（25℃） 13、温度补偿系数：-4mV/℃·单体 14、最大充电电流 ：10A。 三、定制电池柜：每套柜子可以安装16只12V100AH电池，含主机与电池连接线： 1、安装方式：框架焊接式，前后插板，四层结构 2、材料类型：冷轧钢板（SPCC） 3、板材厚度：左壁0.7mm，右壁0.7mm，顶盖0.6mm。层板：30*30角铁，尺寸415*769mm 4、其他板厚：立柱为角铁型材增加加强筋结构，柜体为整体受力结构 5、接线柱：含 6、空开：1个63A/1P。 | 1 | 项 |
| 4 | 监控室冷暖通主机 | 3匹，智能新一级全直流变频冷暖，圆柱落地立式柜机，制冷量7290（900-9150）W，制热量9720（900-12350）W，1310m³/h风量，第四代智清洁 | 1 | 项 |
| 5 | 机房冷通主机 | 1.5匹，智能新一级全直流变频冷暖，挂式空调，制冷量3510（150-5210）W，制热量5010（150-6790）W，640m³/h风量，第四代智清洁 | 1 | 项 |
| 12-看守所门、床改造 |  |  |  |  |
| 1 | 风场门 | 1、电动平移全封闭风场门。门扇完全打开后净通行尺寸为800mm（宽）×1900mm（高），门体尺寸1780mm（宽）×2250mm（高）×130mm（厚）。可定制。 2、门框：采用δ2镀锌钢板冲压成型，与50mm×50mm×2mm镀锌钢管、40mm×30mm×2mm镀锌钢管焊接制作，下横梁为δ2mm不锈钢材质，耐腐蚀。 3、平移全封闭门扇：门扇结构由外至内依次为: 1.5mm厚镀锌钢板+钢质骨架( 50mm×50mm×1.5mm钢板折弯)+1.5mm厚镀锌钢板,填充物为岩棉。 4、平移门：采用上悬挂下导向的结构，上悬挂轨道为直线导轨，配用两组吊轮，并配有防冲撞装置，下导轨用下横梁冲压成型矩形导轨，装尼龙导向块，具有承重力强，开关门灵活，阻力、声音小的特点。 5、平移门：采用军工企业生产24V 80W直流电机，门扇运行系统包括直流电机、齿轮组、传动齿条及吊挂轮组等，均隐藏安装在传动箱内，传动箱面板使用2.0mm厚钢板制作，使用专用工具控制启闭。 6、门体所有螺钉均不外露，沉在门面内，安全无挂点。 7、喷涂前抛丸处理，静电喷涂室外粉，油漆附着力强，耐生锈。 8、总控技术： 点对点控制功能：实现群开、群关，单开、单关的功能，总控平台显示门开关状态。 应急情况处理： 当遇停电、维修等应急情况时，管教人员可通过拉筋将监室门内电机离合脱开，实现手动开启门扇。 9、符合公安部《GA 526-2010监室门》标准要求。 | 8 | 樘 |
| 2 | 监仓门 | 1、复合结构门，由外门机械手控平开栅栏监室门和内门电动电控平移全封闭监室门组成。门扇完全打开后净通行尺寸为800mm（宽）×2000mm（高）。 2、门框：采用δ2mm镀锌钢板冲压成型、50mm×50mm×2mm镀锌钢管、40mm×30mm×2mm镀锌钢管焊接制作，下横梁为δ2mm不锈钢材质，耐腐蚀。 3、平开栅栏门扇：边框使用40mm×40mm×2.0mm方管，纵向栅栏使用直径25mm的圆钢制作，与横向30mm×30mm×2.0mm方管焊接而成。内横档垂直间距≤370mm，圆钢间距≤120 mm，栅栏门中间用δ1.5mm优质钢板双面封。门扇铰链侧有2个明铰链，装电控锁具，锁具安装部位有2.0mm厚加强钢板.栅栏门扇内侧根设置304不锈钢金刚网，金刚网边缘采用20mm×4mm扁钢及铆钉压装，并预留出送饭孔位置。 4、平移全封闭门：配观察窗，全封闭式平移门扇结构由外至内依次为1.5mm厚镀锌钢板+钢质骨架(50mm×50mm×2.0mm钢板折弯)+1.5mm厚镀锌钢板,填充物为岩棉。 5、平移门扇：采用上悬挂下导向的结构，上悬挂轨道为直线导轨，配用两组吊轮，并配有防冲撞装置，下导轨用下横梁冲压成型矩形导轨，装尼龙导向块，具有承重力强，开关门灵活，阻力、声音小的特点。 6、平移门：采用军工企业生产24V 100W直流电机，传动机构为齿轮齿条啮合传动，门扇运行系统包括电机、齿轮组、传动齿条及吊挂轮组等，均隐藏安装在传动箱内，传动箱面板使用2.0mm厚钢板制作，使用专用工具控制启闭，当停电时管教人员可将离合松开，即可手动移动门扇。正面外罩采用铰链与螺钉固定方式，使用专用工具才可开启。 7、门体所有螺钉均不外露，沉在门面内，安全无挂点。 8、喷涂前抛丸处理，静电喷涂室外粉，油漆附着力强，耐生锈。 9、符合公安部《GA 526-2010监室门》标准要求。 | 14 | 樘 |
| 3 | 简易半通透大门 | 1、通道栅栏门，主要组成部件：a、门框 b、平开栅栏门 c、B级防盗锁 2、门框：采用60mm×60mm×2mm镀锌钢管、40mm×20mm×2mm镀锌钢管，φ18mm圆钢，气体保护焊焊接制作。 3、平开栅栏门：栅栏门外边框用40mm×40mm×2mm镀锌钢管，内横档用40mm×20mm×2mm镀锌钢管气体保护焊焊接制作，横档垂直间距≤300mm，内竖档为φ18圆钢，圆钢间距≤120mm，栅栏门中间用δ1.5mm镀锌钢板双面封。 4、所有金属构件表面进行酸洗磷化除锈防腐处理，采用室外塑粉喷涂。 5、符合公安部《GA 526-2010监室门》标准要求。 | 1 | 樘 |
| 4 | 床具 | 1、床架及立柱由60mm×40mm×2mm带大圆弧异形镀锌方管组焊而成，床板托架为40mm×20mm×2mm的镀锌方管，托架间距约380mm，托架与主框架焊接牢固，床箱下横梁为40mm×20mm×2mm镀锌方管，与地面间距120mm。 2、床架下方床尾设置床箱，床箱侧板及底板由1.2mm镀锌钢板组焊，高度320mm，深度500mm，立柱下方均焊有5mm厚的安装底板，床体通过M8×120mm膨胀螺栓与地面固定。 3、床体铺板为实木铺板，厚度为20mm，木板表面喷涂木器专用清漆防腐蚀。木板与框架用螺栓连接牢固，铺板表面与框架表面平齐，固定好后所有螺栓孔作隐蔽处理，从床体任一部位都接触不到固定螺栓。 4、床体框架制作好后除锈表面进行喷塑处理。 5、符合《GA1010-2012看守所床具》标准要求。 | 45 | 张 |
| 13-拘留所改造 |  |  |  |  |
| 1 | 门禁控制器 | 门禁控制器是控制门锁的执行单元，内置国家密码局认证的安全芯片，采用国密算法与门禁机前端进行加密通讯； 功能：单/双门单门禁机（单向），单/双门双门禁机（双向），1路门状态反馈，1路报警输入，RS485通讯方式； 门禁控制器包括：门禁控制模块、门禁电源、漏电开关、接地排，门禁控制器机箱（通用款尺寸：251.8*191.8*85mm) | 2 | 个 |
| 2 | 人脸识别终端 | 屏幕参数≥4英寸触摸显示屏； 摄像头参数：宽动态200万摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（国密CPU卡）、密码认证方式 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； | 4 | 个 |
| 3 | 门禁卡 | 门禁卡卡内存放发行信息和卡片密钥。 门禁卡采用国家密码管理局认证的国密CPU卡，符合GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》（或GB/T 37092-2018 《信息安全技术密码模块安全要求》），符合GM/T 0041-2015《智能IC卡密码检测规范》，安全等级第二级相关要求。 | 10 | 张 |
| 4 | 开门按钮 | 出门开关，ABS阻燃塑料，白色，螺丝固定穿墙安装或配备明装86底盒 | 2 | 个 |
| 5 | 电控锁 | 额定电压：DC12V±10%； 开锁电流：＜300mA； 静态电流：16mA； 开锁灵敏度：<1S； 外型尺寸：130mm*99.5mm*55mm； 所舌尺寸：29mm*21mm*10mm； 工作温度：-20℃-60℃； 功能特点： 关门无碰撞、自动感应上锁，降低对闭门器的选择要求，解决因闭门器力量过大而使门体变形的问题，延长了门体的使用寿命； 断电保持状态，自动检测锁舌状态，锁不到位自动补锁，确保安全； 低噪音，寿命长，耗电省； 多种开启方式：刷卡、钥匙等； 宽电压12-24V通用； 防止隔开门磁而引起开锁，确保安全； 电源反接保护、电机短路保护、霍尔元件故障后声光报警； 锁舌伸出长度≥20㎜，符合GA/T 73-2015 B级标准； 信息反馈输出，声光提示。 | 2 | 个 |
| 6 | 大屏显示改造服务 | 1、显示尺寸：46 寸 2、屏幕可视区域：1018.08 (H) mm × 572.67 (V) mm 3、背光源类型：D-LED 4、像素间距：0.53 mm 5、物理拼缝：3.5 mm 6、物理拼缝公差：± 0.8 mm 7、物理分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容） 8、亮度：500 cd/m² 9、可视角：178°(水平)/178°(垂直) 10、色深度：10 bit ，1.07 B 11、对比度：1000:1 12、响应时间：8 ms 13、色域：72% NTSC 14、表面处理：Haze 3% ，2 H | 4 | 项 |
| 7 | HDMI服务 | 1、线缆类型：铜缆 2、视频版本：HDMI 2.0 3、支持最大分辨率：4K 60Hz 4、接口类型：HDMI 5、长度：≥5米 | 4 | 项 |
| 8 | 模块化框架服务 | 定制 | 4 | 项 |
| 9 | 框架底座服务 | 定制 | 2 | 项 |
| 10 | 解码服务 | 1、采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2、支持≥6路3200W、或≥6路2400W、或≥12路1200W、或≥24路800W、或≥30路600W、或≥48路400W、或≥96路200W、或≥192路100W 像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。 3、支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出。 4、支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像。 5、支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙。 6、支持预布局和发送布局，用户可在软件上，预布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示。 7、设备接入具有智能分析功能的摄像机，可解码显示智能分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 8、支持通过客户端软件将电脑整屏、单窗口、自定义区域的图像投屏上墙，画面帧率可达30fps，分辨率为1920×1080，延迟低于90ms，可发送至多个输出接口拼接显示。 9、每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层。 10、支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割。 11、支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于1ms。 12、单个HDMI输出接口可实现40个画面分割显示，每个视频流的分辨率为1920×1080、帧率为30fps。 13、支持通过客户端，实现设备与摄像机之间的双向语音对讲。 14、支持PC软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、移动APP客户端、可视化平台方式访问和管理样机。 15、支持黑白名单功能，最多可设置256个黑白名单；当设置黑白名单时，只允许白名单IP访问样机；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问样机。 16、支持通过客户端软件设置底色或底图，当无画面上墙显示时，输出显示该底色或底图；底色支持任意颜色设置；底图支持设置7680×4320及以下分辨率，最多保存8张底图。 17、支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 18、支持解码音频格式为G711A、G711U、 G722.1、G726-16/U/A、MPEG2-L2、MP3、 AAC-LC、PCM的文件。 19、显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。 20、显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系。 21、显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。 22、显控系统支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作。 | 1 | 项 |
| 11 | 拘留所大门 | 1、通道栅栏门，主要组成部件：a、门框 b、平开栅栏门 2、门框：采用60mm×60mm×2mm镀锌钢管、40mm×20mm×2mm镀锌钢管，φ18mm圆钢，气体保护焊焊接制作。 3、平开栅栏门：栅栏门外边框用40mm×40mm×2mm镀锌钢管，内横档用40mm×20mm×2mm镀锌钢管气体保护焊焊接制作，横档垂直间距≤300mm，内竖档为φ18圆钢，圆钢间距≤120mm，栅栏门中间用δ1.5mm镀锌钢板双面封。 4、固定门扇装暗插销、锁具部位的前后两侧布有3mm厚的护锁板。 5、所有金属构件表面进行酸洗磷化除锈防腐处理，采用室外塑粉喷涂。 6、符合公安部《GA 526-2010监室门》标准要求 | 1 | 樘 |
| 12 | 拘留区大门 | 1、单层对开结构封闭门，主要组成部件：a、整体门框b、平移封闭门 2、门框：门框采用δ2mm镀锌钢板折弯，气体保护焊焊接制作，刚性好，强度高。 3、对开封闭门：全封闭结构，中间布有骨架并以聚氨酯发泡增强门扇的抗冲击强度。全封闭门骨架采用δ2mm镀锌钢板折弯气体保护焊焊接成形，门扇表面采用δ1.5mm镀锌钢板双面封,固定门扇带暗插，装电控锁。 4、所有金属构件表面进行喷砂除锈防腐处理，采用室外塑粉喷涂。 5、符合公安部《GA 526-2010监室门》标准要求。 | 1 | 樘 |
| 13 | 监仓及功能室门 | 1、通道栅栏门，主要组成部件：a、门框 b、平开栅栏门 c、B级防盗锁 2、门框：采用60mm×60mm×2mm镀锌钢管、40mm×20mm×2mm镀锌钢管，φ18mm圆钢，气体保护焊焊接制作。 3、平开栅栏门：栅栏门外边框用40mm×40mm×2mm镀锌钢管，内横档用40mm×20mm×2mm镀锌钢管气体保护焊焊接制作，横档垂直间距≤300mm，内竖档为φ18圆钢，圆钢间距≤120mm，栅栏门中间用δ1.5mm镀锌钢板双面封。 4、固定门扇装暗插销、配B级机械锁，锁具部位的前后两侧布有3mm厚的护锁板。 5、所有金属构件表面进行酸洗磷化除锈防腐处理，采用室外塑粉喷涂。 6、符合公安部《GA 526-2010监室门》标准要求 | 9 | 樘 |
| 14-集成 |  |  |  |  |
| 1 | 信息方屏 | 1、屏体≥2.7㎡，灯体规格：SMD2121-1RG； 2、物理像素点间距：PH=4.75mm； 3、模组尺寸：304×152×14.3mm； 4、模组分辨率：64×32点； 5、显示密度：44321点/㎡； 6、模组重量：0.26kg； 7、显示亮度：≥400cd/㎡； 8、通用接口：HUB08； 9、驱动方式：十六分之一扫描恒流驱动； 10、视角：水平视角≥120度，垂直视角≥120度； 11、最佳可视距离：5—50米； 12、显示颜色：红色/绿色； 13、屏幕寿命≥10万小时； 14、盲点率：≤300PPM； 15、工作电压：DC5V； 16、单个最大功耗：≤10W/PCS； 17、单个工作功耗：≤8W/PCS； 18、模组单灯电流：≤15mA； 10、1m²的最大功耗：210w/m²； 20、1m²的平均功耗：170w/m²； 21、系统工作环境温度：－20℃～60℃； 22、系统工作环境湿度：10%—90%RH。 | 1 | 项 |
| 2 | 六类网线 | 1、符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2和ISO/IEC11801:2008标准的要求； 2、带中心十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降； 3、可提供350MHZ带宽，线规23AWG； 4、护套采用优良的PVC材料；护套长度为逆序标注以方便识别线缆长度； 5、导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）；最大导体直流电阻@20Deg.C:7.32Ω/100m；线对直流电阻不平衡：≤2%；线对对地电容不平衡：＜330pF/100m；延迟偏差：≤45ns/100m；额定传输速率(NVP)：65%；绝缘电阻:≥5000MΩ/km+20℃DC(100-500)； 6、符合3P、CE、DELTA、UL、ETL、ROHS认证，具备第三方六类非屏蔽信道检验报告、永久链路检验报告和六类非屏蔽双绞线检验报告。 | 23 | 箱 |
| 3 | 电源线 | 1、电缆导体必须≥2*2.5平方高纯度无氧铜； 2、电缆导体必须是由国家规定的正规渠道采购的优质电解铜或采用优质无氧圆铜丝绞合压制而成，其性能和外观符合GB/T3956的规定； 3、电缆导体表面光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边以,无凸起或断裂的单线； 4、电线，电缆的每芯导体在20℃时的电阻应符合GB/T3956-2008各种导体规定的要求 ；5、电线，电缆的载流量应符合IEC_60364-5-523_1983及相关标准； 6、导电线芯绕包二层耐火云母包带。耐火层由标称厚度≥0.14mm的有机硅玻璃云母带在导体上重叠绕包，绕包层数为两层，耐火绕包平整、紧密、节距均匀，在温度1000℃、电压1000V环境下保证3小时不发生击穿； 7、绝缘采用优质交联聚乙烯绝缘料。电线、电缆绝缘厚度的平均值，应不小于产品标准中每种型号和规格电缆的规定值； 8、内衬层挤包，电缆挤包阻燃低烟无卤内衬，其厚度应符合GB/T2952规定； 9、成品电缆的标志应符合GB/6995的规定，标志应具有连续性，且字迹清晰，容易辨认、耐擦； 10、电缆交货长度不得是负误差，即允许0～+1%，电线长度误差不得超过±0.3%； 11、按照国家相应规范的设计要求及采购人现场定制需求完成相关系统设计后再进行安装敷设拨接，全部线路必须测试连通并做好PVC专用标签。 | 16 | 卷 |
| 4 | 门禁线 | 1、电缆导体必须≥4*2.5平方高纯度无氧铜； 2、电缆导体必须是由国家规定的正规渠道采购的优质电解铜或采用优质无氧圆铜丝绞合压制而成，其性能和外观符合GB/T3956的规定； 3、电缆导体表面光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边以,无凸起或断裂的单线； 4、电线，电缆的每芯导体在20℃时的电阻应符合GB/T3956-2008各种导体规定的要求； 5、电线，电缆的载流量应符合IEC_60364-5-523_1983及相关标准； 6、导电线芯绕包二层耐火云母包带。耐火层由标称厚度≥0.14mm的有机硅玻璃云母带在导体上重叠绕包，绕包层数为两层，耐火绕包平整、紧密、节距均匀，在温度1000℃、电压1000V环境下保证3小时不发生击穿； 7、绝缘采用优质交联聚乙烯绝缘料。电线、电缆绝缘厚度的平均值，应不小于产品标准中每种型号和规格电缆的规定值； 8、内衬层挤包，电缆挤包阻燃低烟无卤内衬，其厚度应符合GB/T2952规定； 9、成品电缆的标志应符合GB/6995的规定，标志应具有连续性，且字迹清晰，容易辨认、耐擦； 10、电缆交货长度不得是负误差，即允许0～+1%，电线长度误差不得超过±0.3%； 11、按照国家相应规范的设计要求及采购人现场定制需求完成相关系统设计后再进行安装敷设拨接，全部线路必须测试连通并做好PVC专用标签。 | 5 | 卷 |
| 5 | 高清视频线 | 1、光纤HDMI成品线20米，插头24K镀金； 2、支持10mbps/100mbps/1000mbps网络传输； 3、支持4096*2160分辨率； 4、支持两条1080P分辨率的视频流； 5、显现3D动画超真实三维影像； 6、支持音频回传通道； 7、支持传输4K画质3D效果。 | 5 | 条 |
| 6 | 六类水晶头 | 1、六类标准，材料高密度聚乙烯； 2、采用50µ"镀金三叉簧片，不易氧化，传导性能更好； 3、弹片插拔寿命大于等于1000次； 4、两件式，两排高低搭配设计。 | 4 | 盒 |
| 7 | 设备箱 | 定制400*500*160mm防水防尘监控箱，定制印刷警用标识LOGO。 | 14 | 项 |
| 8 | 桥架 | 定制镀锌桥架200*100*1.0mm，含转接件、吊装支架、金属扣件。 | 120 | 米 |
| 9 | PVC管材 | 室内室外φ20线管、管卡、弯头、三通、直通、线槽、扎带、电工胶、标签、膨胀钉、技工钉等 | 1 | 批 |
| 10 | 智控一体桌 | 定制一体化规格≥长1280*宽900*高750/950mm： 1、面板和侧脚采用环保E1级三聚氰胺板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，板材静曲强度≥15MPa,含水率7.3%,2h吸水厚度膨胀率≤1.0板材表面耐磨磨耗值≤61mg/100r,甲醛释放量≤国家E1标准0.124mg/m3，所有板件双贴面，见光面封全自动封边机收边封闭处理。所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的优质PVC封边带；耐开裂性≥2级，甲醛释放量≤0.1mg/L,氯乙烯单体≤0.1mg/kg，具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点，颜色可选配； 2、主体框架：材质为冷轧钢板SGCC冲压折弯成型，均匀数控剪切，平稳冲压，无焦点焊接，打沙，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷塑。门板以及内部结构件厚度为1.0-1.2mm冷轧钢板； 3、散热：调度控制台底部设计空间大，前后有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保证； 4、理线：调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰； 5、屏风：显示器后屏风采用工业拉铝型材，表面黑色喷涂处理，凹槽可悬挂显示器支架;铝型材横截面尺寸是根据此款式控制台架构特殊制定制，可安装特制的LCD支架、工作灯、电话架、文件架等，以明确坐席功能及提升整体形象； 6、侧板上加装亚克力板和灯带，双边蓝光效果灯，内置键盘架：双节走珠滑轨； 7、内置工控机处理器≥12核20线程睿频至高可达5.0Ghz25M三级缓存；内存≥16G；固态硬盘≥1T；独立显卡≥8G；显示器≥24寸； 8、1:1配备转椅：采用高密度透气网布，具有透气性好,抗撕扯等特点；坐垫采用优质棉布，采用优质定型海绵，密度高，回弹力强、不易变形；扶手：PP材料扶手，健康环保无异味，无甲醛无异味；底盘：加厚中班蝴蝶底盘；高强度合金气压杆：采用原装优质气动杆，具有负载大、噪音小、升降快、抗震性小、自落缓冲性能强、平稳等优点。 | 1 | 项 |
| 11 | 综合布线服务 | 指定区域内数据网线、门禁线、电源线、音箱线、话筒线、高清视频线、控制线的实施服务。 | 1 | 项 |
| 12 | 配套改造服务 | 定制背景墙≥8㎡；定制大屏墙封边≥4㎡；定制瓷砖面静电加厚静电地板≥10㎡；定制背景墙形象字及定制警徽1套。 | 1 | 项 |
| 13 | 技术集成服务 | 以上新货物的搬运、安装、调试、培训的技术服务；以上货物相关装备的迁移、对接、安装、调试的技术服务。 | 1 | 项 |
| 14 | 更换门服务 | 旧门拆除、搬出监区、拆门门洞修复、电子门供电线路铺设 | 1 | 项 |

## 更正后内容：

| 一、项目采购需求服务内容及要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 描述 | 数量 | 单位 |
| 1-监所管理平台 |  |  |  |  |  |
| 1.1软件应用服务 |  |  |  |  |  |
| 1.基础安防管理服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础视频应用服务 |  | 提供1项基础视频应用服务 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、调用预置点、声音开启和关闭、开启视频增强、广播、画面旋转、打开报警输出等功能； 3、支持智能规则展示的能力； 4、支持配置收藏夹，可选择监控点加入收藏夹中，进行快速查看，收藏夹可共享给其他用户； 二、录像回放 1、支持配置录像计划和录像计划模板，录像计划可配置一般存储和事件存储计划； 2、支持添加云存储、集中存储等设备进行中心存储，可按照存储设备、存储域、资源池等方式进行配置，满足平台中心存储基础要求； 3、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像抓图、开启视频增强、单帧正放倒放等功能； 三、电视墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作。 对接入平台的视频设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 四、视频网络管理 1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集； 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测； 3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR、云储存的告警阈值进行配置； 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表； 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置； 6、支持海康SDK、大华SDK、Ehome、ISUP5.0、GB/T28181、ISAPI协议。 五、提供视频图像诊断和监测服务。 1、支持监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看； 2、支持图像偏色、噪声干扰、图像过暗、视频抖动、对比度、条纹干扰、视频遮挡、视频丢帧、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、图像过亮、视频剧变指标诊断； 3、支持码流分辨率、编码格式指标采集； 4、支持诊断对比图查看和诊断结果矫正功能； 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置； 6、支持监控点图像质量统计报表，展现各类诊断故障数量； 7、支持海康SDK、大华SDK、Ehome、ISUP5.0、GB/T28181、、ISAPI协议。 六、对讲管理：通过接入多种可视对讲设备，实现监区对讲、对讲录像和事件接收。 1、支持配置对讲分机、室内/外信息交互终端与对讲管理机之间的注册信息，完成主、分机之间的关联，实现设备间的可视对讲； 2、支持配置对讲录像，可存在中心存储或备份录像文件至sftp服务器； 3、对讲管理机支持可视对讲、广播、组播、监控等功能； 4、支持查看对讲记录，下载对讲双方的录像文件。 | 1 | 项 |
|  | 应急报警应用服务 |  | 提供1项应急报警应用服务 包含入侵报警与紧急报警设备接入模块，当突发事件发生时，民警通过手动触发报警装置发出声光报警，或通过紧急报警设备进行视频、语音对讲，处理突发紧急事件和紧急求助。报警事件可接入警情联动处置模块实现警情联动。 1、支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作； 2、支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作； 3、支持实时入侵报警能力； 4、支持历史入侵报警事件查询及导出能力 5、支持紧急报警实时监测能力，可实时查看现场视频画面，并可报警人员对讲沟通； 6、支持历史报警事件查询及导出能力。 7、支持分析类预警，对单人滞留、危险区域入侵或者超时滞留等异常情况进行预警提醒。 | 1 | 项 |
|  | 门禁管理应用服务 |  | 提供1项门禁管理应用服务 门禁管理可根据卡片、指纹、人脸三种权限介质分别配置门禁权限，以满足进出办公区、监区的进出安全管控需求。 一、监室门禁控制 1、支持将监室的门禁控制通道信息同步至室外信息交互终端，可通过室外信息交互终端控制监室门开关； 2、支持分监室、分时段下发开门人员权限； 3、支持设备断网离线后仍可以核验开门； 二、门禁权限管理 1、支持按组织、人员分组、门禁分组维度配置权限； 2、支持单独管理人员和门禁点的权限，包含配置权限、清除权限、冻结或解冻等功能； 3、支持黑名单功能，将指定的人员设置为黑名单，该人员在设备上认证时会上报黑名单事件，且无法开门； 4、支持设置权限有效期、计划模板、假日组； 5、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、性别等； 6、支持权限增量下发、初始化下发； 7、支持读卡器认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹； 8、支持按时段配置门的常开常闭状态； 7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态； 8、支持特殊设置，包括行动不便人员（延长开门时间）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级用户（不受限于门常闭、反潜回的规则，但要遵循多门互锁及多重认证规则）； 9、支持权限平台端再认证：针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门； 10、支持一体机联动配置，配置事件后带有摄像头的门禁一体机将会联动抓拍照片； 11、支持权限失效规则配置，满足配置的规则后对应人员的门禁权限会自动失效； 12、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物特征； 13、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息； 三、门禁事件管理 1、支持配置平台接收到事件类型； 2、支持配置事件保存时长； 3、支持查询人员出入事件和设备事件； 四、门禁状态查看及远程控制 1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态； 2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作； 3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，CS客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门； 五、人员出入记录实时展示 1、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示。 | 1 | 项 |
|  | 视频联网应用服务 |  | 提供1项视频联网应用服务 基于视频通用标准协议GB/T28181与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； 2、支持资源同步能力； 3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力； 4、支持级联视频点位设备操作控制能力； 5、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制。 | 1 | 项 |
|  | 巡视管理应用服务 |  | 提供1项巡视管理应用服务 一、巡视打卡 1、支持将门禁读卡器、报警器、室外信息交互终端等作为巡更点； 2、支持配置巡视路线，包括：全无序、仅首点有序、仅首尾有序、全有序间隔无限制、全有序间隔相同误差相同、全有序间隔误差自定义； 3、支持设置巡视计划，可按巡视计划生成巡视排班； 4、支持查询巡视信息和统计信息； 二、信息登记 1、支持民警在巡视完成后通过平台页面登记巡视信息，支持巡视补录； 2、支持民警在巡视过程中通过室外信息交互终端或平台页面登记被监管人员的动态跟踪记录； 3、支持民警在巡视过程中通过室外信息交互终端或平台页面登记被监管人员的违规信息； 4、支持民警在巡视过程中通过室外信息交互终端或平台页面登记被监管人员的疾病信息； 5、支持民警在巡视过程中通过室外信息交互终端或平台页面登记所内设备或设施的故障情况。 |  | 项 |
| 2.监管实战应用服务 |  |  |  |  |  |
| 2 | 系统管理服务 |  | 提供1项智慧监管实战平台基础服务 1、支持全局配置，可针对平台名称、注脚名称及系统图标进行个性化配置； 2、支持法律法规管理，可将法律法规进行上传，作为系统查询依据。上传的法律法规以目录树形式展现； 3、支持规范文件管理，可将监管相关规范及文件要求进行上传管理，上传的文凡文件以目录树形式展现； 4、支持视频通道维护，可根据添加或上传的视频，获取通道信息，并进行相关信息编辑；信息包括通道名称、所属部门、图像位置、更新时间等； 5、支持数据日志管理、用户日志管理功能。数据日志管理功能数据ID、数据内容、创建人记录，支持相同数据ID的两条日志记录进行数据比较。用户日志管理功能支持登录日志记录（日志内容、操作人、IP地址、创建时间、日志类型），操作日志记录（日志内容、操作人、IP地址、创建时间、日志类型、操作类型）。 6、支持对在押人员、历史人员进行条件查询。 7、支持数据上传，支持从总队综合信息系统或支队平台获取本所执法管理数据 ▲8、数据大屏设计器功能： 支持数据提取和转换：数据大屏设计器可以提取和转换数据源中的数据进行数据处理和展示。可以通过SQL查询语句从数据库中提取需要的数据，并进行数据清洗和转换操作； 支持数据联通和整合：数据大屏设计器可以将多个数据源的数据进行联通和整合； 安全性和权限管理：可以设置数据源的访问权限，只有授权的用户可以连接和操作数据源； 支持大屏可视化编辑：展示各元素的层级，可选中任意元素进行图层调整；支持各类元素插入，包括图表类型、边框样式、图表样式、播放器样式、轮播图样式、数据刷新组件等功能。可选中某一元素，在参数配置栏对此元素进行样式调整、数据设置、交互设置、事件设置； 支持模板与组件库管理：提供数据大屏模板与组件库模板以供用户选择使用；用户可在模板库选择需要模板直接编辑使用。 ▲9、支持流程设计器，可以根据业务实际情况，配置流程线路以及对应流程角色/节点表单内容；用户可以在后台配置管理流程数据，每一条数据即为一条流程；每一条流程均可以单独配置修改设计。 | 1 | 项 |
|  | 勤务管理收押岗应用服务 |  | 提供1项勤务管理收押岗应用服务 ▲1、支持人员收押入所登记功能：收押入所登记支持基本信息登记（姓名、身份证号、性别、民族、别名或绰号、特殊身份）、办案信息登记（入所性质、入所时间、收押凭证、案件类型、关押期限、送押人、送押单位、办案人、办案单位、简要案情）、文书上传（换押证、换押证回执、提讯/提解证、逮捕证、刑事裁定书、刑事判决书、再审决定书）、入所材料上传/抓拍、风险等级选择。登记完成后该人员信息进入入所体检状态。 2、支持社会关系：记录在押人员的紧急联络人信息、社会背景等，以便在需要时能够联系到相关人员。 3、支持同案犯登记：用来记录和管理同一案件中的所有在押人员，以确保案件审理过程的公正性，防止串供或其他不当行为。 4、支持提讯会见管理：安排司法人员或法律监督人员与在押人员的会见提讯，完成司法程序。 5、支持律师会见管理：保障在押人员会见辩护律师的法定权利，进行案件讨论和法律咨询等。 6、支持家属会见管理：在监管机关允许的条件下，安排在押人员与家属的会见。 7、支持延期登记：如果经司法程序批准需要延长拘留时间，在押人员的延期情况要进行正式记录。 8、支持判决登记：接收法院的判决文件，并对在押人员的判决结果进行登记。 9、支持环节变动：标记在押人员在司法程序中的状态改变，如从候审转为已判决。 10、支持临时离所：为看守所内的在押人员办理暂时离开的手续，如因就医、参加审判等。 11、支持收押出所：当在押人员的拘留期满、被释放或被转移到其它机构时，进行的离所手续处理。 | 1 | 项 |
|  | 勤务管理管教岗应用服务 |  | 提供1项勤务管理管教岗应用服务 ▲1、支持谈话教育管理：新增管教谈话信息，包括基本信息选择（监区、监室、在押人员）、谈话教育内容（谈话类型、谈话时间、管教民警）、谈话问题。谈话问题支持标准问题和自定义问题，其中自定义问题可新增；选择问题后，支持显示问题内容和回答内容，回答内容可编辑。 2、支持重点人员管理：对于需要特别关注的在押人员（如风险较高、受社会广泛关注的人员）进行标记，采取相应的管理措施。 3、支持严管人员：对于行为特别不规范、有暴力倾向或逃跑倾向的在押人员实施严格管理。 4、支持禁闭管理：对于犯有严重违规行为的在押人员，可以采用禁闭等惩罚性措施。 5、支持械具管理：对于逃跑风险高或有暴力行为的在押人员，可能会采取使用手铐脚镣等械具的措施。 6、支持耳目管理：指对在押人员的通讯、接触进行一定的限制或监听，以防止他们传递违禁信息等。 7、支持消息发布：实时发布与在押人员及看护所运营相关的重要通知和消息。 8、支持室内外屏：维护和管理监所内外的电子信息显示屏。 9、支持监室调整管理：根据在押人员的行为表现、安全需要等，调整他们的监室安排。 10、支持换押变更管理：当需要将在押人员转移到不同的监区或看守所时进行的管理。 11、支持奖励记录管理：对于表现良好、积极参与教育改造的在押人员进行奖励记录。 12、支持减、假、暂管理：对于那些在看守所内服刑，以及获得减刑、假释或暂予监外执行的人员进行登记管理。 13、支持文明监室管理：设立评比体系，对遵守规范的监室进行表彰，以此激励在押人员自觉维护监舍秩序和文明。 14、支持日常安全检查管理：确保监区的安全，防范任何可能的风险事件。实施定期和不定期的安全检查，记录检查结果并上报。 15、支持管教查询：提供快速查询在押人员的基本信息、过往行为进行记录和风险评级。 16、支持在押人员风险分析：对在押人员进行风险评估，以防止潜在的威胁和事件；定期对在押人员的风险等级进行重新评估。 17、支持重要案犯管理：特别关注重要案犯的监管，提升对这一群体的管理。 18、支持三固定表编排：根据当前看守所各监区的在押人员情况，进行床位分配以及安排值班和值日工作。 19、支持诉求保障：在押人员通过监内屏设备反馈诉求，确保在押人员的诉权得到充分保障。 | 1 | 项 |
|  | 勤务管理医疗岗应用服务 |  | 提供1项勤务管理医疗岗应用服务 1、支持健康情况管理：定期或根据需要检查在押人员的健康状况，记录其健康问题。 2、支持医生巡诊管理：由医生定期巡诊，观察在押人员的情况并提供咨询，包括：定期检查在押人员的健康状况。评估并计划必要的医疗活动。 3、支持药品录入：药品管理是医疗管理的重要组成部分，包括：为每种药品编码，并记录进医疗库存系统。管理药品的使用和分发。 4、支持医生交接留言：保证医生班次交接时病人情况和医疗信息的无缝连接。 5、支持消毒日志：记录和管理看守所内部环境的消毒活动，保障在押人员和工作人员的卫生安全。 6、支持体检记录：当在押人员首次进入看守所时，通常会进行全面的健康评估，这包括：对在押人员进行体检，评估其健康状况。创建或更新医疗档案来记录体检结果。 7、支持医疗档案管理：创建一个详尽的医疗记录，每位在押人员在入所时都会有一个文件被创建，里面包含：入所时的医疗评估、既往病史。在押期间的所有医疗活动、病历和用药等信息。 8、支持医生医嘱管理：如果医生在巡诊或任何其他时间确定了在押人员的健康问题，则会撰写相关医嘱，这些医嘱包括用药指示、特别治疗或检查的指令。 9、支持巡诊就医：根据在押人员的需要和医生的指示，可能需要安排在押人员进行特别的医疗服务，包括：安排在押人员接受必要的检查、治疗等。 10、支持病号记录管理：特别的记录应该用于登记那些患病需要特殊护理的在押人员的情况。 | 1 | 项 |
|  | 勤务管理综合岗应用服务 |  | 提供1项勤务管理综合岗应用服务 1、支持人员一体化档案：查询人员一体化档案（人员的个人信息+环节变动+管教记录+医务信息等）； 2、支持日志追踪：记录所有的操作的审计日志，用于事后追踪分和合规检查 3、支持文件发布：高效地发布和传达看守所的官方文件、通知和公告。 4、支持外来人员登记：对外来人员进行身份确认和信息登记 5、支持安全监控：查看全部的安全监控 ▲6、支持视频预览功能，支持浏览器无插件浏览(浏览器无需安装任何插件，即可进行视频实时预览)。支持视频画面实时显示所属部门名称，当所属部门名称修改后，可同步显示修改后的部门名称。 ▲7、支持知识库管理功能，可按照法律法规、条例规定、实战经验对知识库进行进行管理，上传知识内容。支持知识库查看功能，按照法律法规、条例规定、实战经验查看知识文件；支持文件打印、下载，支持单页视图、双页视图、书籍视图，支持文档属性查看。 | 1 | 项 |
|  | 勤务管理领导办公应用服务 |  | 提供1项勤务管理领导办公应用服务 1、支持风险统计：统计和分析各种潜在风险，并展现统计图表。功能够自动对看守所内的安全风险进行分类、统计和可视化展示，帮助领导及时了解和监控风险状况。 2、支持监内警力：显示当前的监内警力配置和警力动态。提供实时的警力分布图和关于警力变动的统计信息，以便领导层做出调配决策。 3、支持执勤情况：统计并展示执勤人员的分布和状态。监测执勤人员的工作状态和位置，确保执勤效率和响应速度。 4、支持人员概况：提供在押人员的基本信息和概要统计。包括在押人员数量、分类、风险等级评估等关键信息，方便领导做出管理决策。 5、支持待办信息：确保领导及时了解并处理所有重要的任务和事件。 6、支持领导审批：为了保证业务流程的连贯性，领导审批功能需要快捷、准确。审批记录自动存档，便于以后查阅。 7、支持报警信息：确保领导在发生紧急事件时能收到及时警报，以便迅速做出应对。 8、支持预警信息：可对风险分析应用中的预警信息进行提示。 9、支持展示全所押量、所外就医（住院）人数及人员详情。 | 1 | 项 |
|  | 风险分析应用服务 |  | 提供1项风险分析应用服务 1、支持根据在押人员基本信息、案件数据和监内表现，进行日常风险评估； 2、支持在押人员风险项进行配置，设置风险积分规则； 3、支持根据在押人员数据动态计算风险分值，对在押人员进行风险评估； 4、支持在押人员风险排名； | 1 | 项 |
|  | 数据分析应用服务 |  | 提供1项数据分析应用服务 1、支持所情动态：所内的羁押情况、人员构成、出所未归、对外服务、设备情况、重点关注人员展示数据并生成统计图 2、支持监所风险：监所风险、人员风险、医疗卫生、管控情况、在押人员违规情况的数据统计图 3、支持重点关注人员：重点人员的数量统计及详情 4、支持值班人员展示：值班民警、值班领导、值班医护数量 5、支持队伍建制：展示队伍中民警、辅警、医护人员的数量及个人详情 6、支持出所记录：展示全部出所人员、提讯人员、临时就医的数据 7、支持流水牌：展示全部在押人员类型及监所动态的全部数量点击查看详情 8、支持对外服务展示：家属会见、律师会见、提讯会见的数量统计图 9、支持联网情况展示：视频监控设备总数、在线、离线的数量 10、支持在押人员信息展示：在押人员的相关数据展示（在押、男性、女性、已决等） 11、支持预警信息展示：预警信息滚动展示 12、支持监所动态展示：监所动态数据展示如（禁闭管理、严管人员、械具管理）等 13、展示待投牢人数、投牢拒收人数及人员详情； 14、支持展示留所服刑人数及人员详情； 15、支持展示艾滋病、传染病、精神异常被监管人员数及人员详情； | 1 | 项 |
|  | 监管白皮书应用服务 |  | 提供1项监管白皮书应用服务 ▲1、支持白皮书管理功能，包括白皮书管理、执行计划、模板管理。支持添加白皮书模板并进行模板设计，设计内容包括数据集（SQL数据集、API数据集、JavaBean数据集、JSON数据集）、报表信息、数据字典。 ▲2、支持执行计划添加、删除、禁用，支持手动执行、启动；新增执行计划支持名称设置，模板选择，单位选择，周期选择，初始日期选择，设置好的执行计划可按照周期生成智慧监管白皮书。 ▲3、支持白皮书管理，包括查看、发布、删除，支持手动发布。 | 1 | 项 |
| 1.2系统配套服务 |  |  |  |  |  |
| （1）视频监控升级服务 |  |  |  |  |  |
| 3 | 平台基础服务 |  | 提供1项平台基础服务 1、支持用户管理，可根据用户需求添加用户，内容包括用户账号，用户名称，部门等信息。用户管理支持导入导出。 2、支持组织管理，可根据用户需求添加组织和场所，已有的组织和场所以目录树形式展现。组织管理支持导入导出。 3、支持角色权限管理，可根据用户类型，进行角色划分，如管理员、操作员等。可针对每个角色进行权限划分，授权不用菜单和功能。 4、支持数据日志管理、用户日志管理功能。数据日志管理功能支持展示数据ID、数据内容、创建人记录，支持相同数据ID的两条日志记录进行数据比较。用户日志管理功能支持展示登录日志记录，操作日志记录。 5、支持≥1颗国产处理器，核数≥16核，频率≥2.5GHz。 6、支持≥128G DDR4，支持≥16根DDR4内存插槽，最大支持扩展至1TB内存。 7、支持≥2块480G SSD硬盘，≥2块4T 7.2K SATA硬盘。 8、支持SAS_HBA 卡，支持RAID 0/1/10 。 9、支持≥6个PCIe扩展插槽。 10、支持集成显示控制器，≥32MB显存。 11、支持≥2个千兆电口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口。 12、支持≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口，≥1个COM口，≥1个VGA接口。 13、支持高效能550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 | 1 | 项 |
| 4 | 流媒体服务 |  | 提供1项流媒体服务 1、支持视频接入及转发服务。 2、视频接入带宽不少于1024M，视频转发带宽不少于1024M。 3、支持流媒体分发服务。 4、支持配置轮巡预案，包含公有预案和私有预案，可配置轮巡监控点、定时播放、码流类型、预置点、窗口布局等参数。 5、支持≥1颗国产处理器，核数≥16核，频率≥2.5GHz。 6、支持≥32G DDR4，支持≥16根DDR4内存插槽，最大支持扩展至1TB内存。 7、支持≥2块1.2T 10K SAS硬盘。 8、支持SAS_HBA 卡，支持RAID 0/1/10 。 9、支持≥6个PCIe扩展插槽。 10、支持集成显示控制器，≥32MB显存。 11、支持≥2个千兆电口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口。 12、支持≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口，≥1个COM口，≥1个VGA接口。 13、支持高效能550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 | 1 | 项 |
| 5 | 应用服务器 |  | 1、CPU：配置≥1颗国产处理器，核数≥16核，频率≥2.5GHz。 2、内存：配置≥64G DDR4，支持≥16根DDR4内存插槽，最大支持扩展至1TB内存。 3、硬盘：配置≥2块1.2T 10K SAS硬盘。 4、阵列卡：配置SAS_HBA 卡，支持RAID 0/1/10 。 5、PCIE扩展：支持≥6个PCIe扩展插槽。 6、显卡：集成显示控制器，≥32MB显存。 7、网口：≥2个千兆电口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口。 8、其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口，≥1个COM口，≥1个VGA接口。 9、电源：高效能550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 | 2 | 台 |
| 6 | 视频编码传输网关服务 |  | 提供1项视频编码传输网关服务 1、支持8盘位，8核16线程，2.4GHz主频，32GBDDR4内存，480G SSD+4T SATA HDD。 2、支持4路1080P音视频码流变码处理，限制码流大小以及根据带宽情况降低分辨率或码流等功能，并发上传视频路数不小于9路1080P视频，用于与其他第三方平台实现数据接入和业务功能整合；支持公安部颁布的GB/T28181标准、符合H.265视频编码技术、支持基于SIP标准规范的其他协议、支持定制第三方平台私有协议对接管理。支持500个下级平台注册；支持一键获取所有下级平台的目录资源。 | 1 | 项 |
| 7 | 运维服务 |  | 提供1项系统运维服务 1、支持8核16线程，2.4GHz主频，64GB DDR4内存，1个VGA接口，4个千兆网络接口，支持不少于4个热插拔3.5寸/2.5寸SAS/SATA硬盘，2×USB2.0（后置） 2×USB2.0（前置），2×PCI-E 3.0×8插槽，250W（额定）。 2、针对监控联网相关的核心设备，如平台服务器、前端摄像机、视频存储、网络状态等进行自动检测。配合视频诊断服务器实时监测图像质量，可对视频图像出现的未联网、无图像、黑屏、卡顿、模糊、偏色、亮度异常等常见故障等异常现象进行自动诊断分析和报警提示，使系统维护人员快速了解异常情况。 | 1 | 项 |
| 8 | 数据对接服务 |  | 提供1项数据对接服务 1. 可实现下级国标GB28181视频接入管理、集中转发、视频解码转发，支持与市监管支队联网汇聚平台数字互联互通，本次配额性能可满足100路看守所视频国标接入管理。 2. 支持前端设备注册管理、支持前端设备的参数配置、支持平台设备远程复位。 3. 支持搜索联网的设备并入网平台，支持用户授权，由用户组统一划分权限，支持最高三级权限登录。 4. 设备支持H.264、H.265等编码格式，支持QXGA（2048×1536）、1080P，并向下兼容至QQCIF等主流视频分辨率。 5. 支持报警联动功能，如客户端告警联动、平台告警联动、前端告警联动等。 6. 支持多级级联时，支持平台间码流的层级转发。 7.支持设备图像预览，无须进行视频浏览，即可在设备树上直接预览图像 8.支持录像存储和电视墙上墙功能支持平台录像、前端录像、客户端本地录像等多种录像策略。 9. 支持智能丢包恢复，支持重传缓冲和精确重传功能。 10. 各模块支持分布式虚拟化部署，支持将各模块部署在不同的虚拟化环境中，实现平台的即插即用和无缝在线扩容。 11. 支持N+1备份功能，在其中一台平台发生故障时，备机能自动顶替其继续运行，平台关键业务不受影响 12. 支持当监控业务软件平台异常或下线后，录像业务不受影响，当平台恢复正常工作后，系统恢复正常、录像数据不丢失。 | 1 | 项 |
| 2-视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| （1）视频监控升级服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监室广角监控服务 |  | 提供监室广角监控服务 1、支持分辨率≥2560 × 1920，具有CMOS传感器，靶面尺寸≥1/2.8"，中心水平分辨力不小于2000线（分辨率设置为2560×1920、帧率设置为30fps、码率设置为8Mbps，RJ45输出）。 2、支持水平视场角不小于170°，垂直视场角不小于120°，最低照度彩色：≤0.001 lx，黑白:≤0.0002lx，红外补光不小于20米； 3、支持三码流技术，主码流50Hz：2560x1920、25帧/秒，子码流50Hz：704x576、25帧/秒，第三码流50Hz：704x576、25帧/秒。 4、支持H.265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。 5、支持内置双MIC，支持双MIC噪声过滤；对讲过程中，可过滤稳态噪声； 6、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约90%。 ▲7、支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型，支持开启、关闭畸变矫正功能，功能开启后畸变应有明显降低。畸变矫正支持等级1、等级2、等级3和自定义四种校正配置，当配置为自定义时，可分别调节校正强度、水平视场角、垂直视场角、远端放大等级； 8、内置≥1颗GPU芯片、≥2个麦克风、≥1个扬声器，具有≥1个RJ45网络接口、≥1个CVBS接口、≥2个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个RS485接口、≥2个报警输入接口、≥2个报警输出接口。 9、电源电压的DC12V±20%、AC24±20%范围变化时正常工作。支持POE供电方式，防护支持IP67防尘防水等级，IK10碰撞防护等级。 10、数量50套。 | 1 | 项 |
| 2 | 监室广角监控电源服务 |  | 提供2-(1)-1监室广角监控配套电源服务 | 1 | 项 |
| 3 | 监所半球监控服务 |  | 提供监所半球监控服务 1、支持分辨率≥2560 × 1440，具有CMOS传感器，靶面尺寸≥1/3"。 2、支持最低照度彩色≤0.005 lx，黑白≤0.0002 lx，最大光圈约F1.6。 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 4、支持三码流技术，主码流帧率分辨率≥2560 × 1440@25fps，子码流帧率分辨率≥640 × 480@25fps。 5、支持背光补偿、强光抑制、3D数字降噪、透雾等功能，可通过浏览器或客户端调节饱和度、亮度、对比度、锐度、白平衡等参数。 6、支持防补光过曝，支持红外灯补光，补光距离≥30m，支持日夜转换模式。 7、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。 8、同一场景相同图像质量下设备在H.264或H265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 9、回放录像文件时，应能听清录像文件中距样机 10m处声级不小于 70dB(A)（距声源 1m处声级）的声音。 10、内置≥1个麦克风，具有≥1个RJ45网络接口，≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个报警输入接口、≥1个报警输出接口、≥1个SD卡卡槽。支持DC12V供电。 11、支持IP66防尘防水。 12、支持IK10机械碰撞防护等级。 13、数量28套。 | 1 | 项 |
| 4 | 监所半球监控电源服务 |  | 提供2-(1)-3监所半球监控配套电源服务 | 1 | 项 |
| 5 | 高清网络球机监控服务 |  | 提供高清网络球机监控服务 1、支持分辨率≥400万，支持≥32倍光学变倍，内置GPU芯片，摄像机靶面尺寸≥1/1.8英寸。 2、支持视频分辨率与帧率不小于2560*1440、25帧/秒，支持白光、红外灯混合补光，在夜晚低照度环境下开启白光补光灯可识别50m处的彩色人体轮廓，红外距离不小于200米。 3、支持最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx，支持≥120 dB超宽动态。 4、内置GPU芯片。 5、支持可对监控范围内出现的行人、机动车、非机动车进行检测和抓拍；设备支持电瓶车报警抓图包括电瓶车小图+电瓶车大图+电瓶车车牌小图； 6、支持补光自动模式，具有亮度限制调节功能，限制等级在0~100可调。具有白光增强设置选项，开启后，在夜晚模式下，可开启白光灯，白光亮度等级在0~100可调。 7、支持补光手动模式，可同时调整近光灯、中光灯、远光灯的红外灯和白光灯功率（0~100之间可调）。可仅开启白光灯/红外灯进行补光，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像。 8、支持smart事件上报的抓图中支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息； 9、可对监控画面中不小于30个人脸进行检测、跟踪和抓拍，支持声光警戒功能，当人、车或其他目标物体进入警戒区域后，可联动白光灯闪光报警、声音报警，并可联动智能跟踪。 10、支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°～90°，最大亮度鉴别等级≥11级。。 11、支持对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水附着物。 ▲12、支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航； 13、防护等级不小于IP67，支持在-40 ℃～70 ℃温度变化范围内正常稳定的工作。 14、在IE浏览器下，可通过手机扫描预览界面上的二维码获取参数信息。 15、数量2套。 | 1 | 项 |
| 6 | 球机支架配套服务 |  | 提供2-(1)-5高清网络球机监控配套支架服务 | 1 | 项 |
| 7 | 周界警戒高清网络红筒机监控服务 |  | 提供周界警戒高清网络红筒机监控服务 1、具有≥400万像素CMOS传感，靶面尺寸≥1/3"。 2、最低照度彩色≤0.005 lx，黑白≤0.0005 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级。 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 4、支持智能补光功能，可切换白光灯、红外灯，红外光补光距离≥50m，白光补光距离≥30m，支持防补光过曝。 5、支持微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动； 6、可通过浏览器或客户端调节饱和度、亮度、对比度、锐度、白平衡等参数。 7、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 8、支持固件安全检验功能，uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行； 9、当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 10 种，报警音量和重复次数可设置。 10、支持微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级； 11、宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置选项，当设置为自动时，可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能。 12、回放录像时可设置播放时间，并可实现抓图、剪辑、电子放大、下载录像等功能。 13、支持SD卡本地存储，支持断网本地录像存储及断网续传，支持≥256GB SD卡。 14、内置≥1个麦克风，≥1个扬声器，支持≥1路报警输入/输出，≥1路音频输入/输出。 15、防护等级≥IP67，支持DC12V供电，且在DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 16、数量8套。 | 1 | 项 |
| 8 | 筒机支架配套服务 |  | 提供2-(1)-7周界警戒高清网络红筒机监控配套支架服务 | 1 | 项 |
| 9 | 筒机电源服务 |  | 提供2-(1)-7周界警戒高清网络红筒机监控配套电源服务 | 1 | 项 |
| 10 | TF卡 |  | 1、TLC晶元，擦写次数≥3000次。 2、标称容量：32GB。 3、读写速度：Class10，UHS-I（读90MB/s，写25MB/s）。 4、工作温度：-25 ℃～85 ℃。 5、存储温度：-40 ℃～85 ℃。 | 90 | 张 |
| （2）音频采集服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监所专用拾音服务 |  | 提供监所专用拾音服务 1、采样率：16 kHz/32 kHz可配置 2、麦克风：≥6个高灵敏度全指向硅麦 3、动态范围：0 dB ~92 dB 4、最大承受音压：120 dBSPL 5、拾音范围：0 m~7 m 6、灵敏度：-38 dBV/Pa 7、输出信号幅度：2.5 Vpp 8、信噪比：66 dB 9、频率响应：100 Hz~10 kHz 10、音频传输距离：≥500 m（模拟输出） 11、接口类型：RJ45，LINE OUT, AEC；输出阻抗：600 Ω 12、电源电压：单电源：支持DC：9~30 V，POE供电：802.3af，36 V~57 V，0.06 A~0.04 A 13、保护电路：雷击保护、电源极性反转保护、静电防护 14、工作温度：-10 °C～50 °C（室内） 15、数量21套。 | 1 | 项 |
| 2 | 监所专用拾音服务（室外） |  | 提供监所专用拾音服务（室外） 1、使用场景：室外防水；外壳材质: 铝合金 2、拾音范围: 2-30米可调 3、灵敏度: -35dB 4、频率响应: 20Hz ～ 20kHz 5、信噪比: 90dB （@1 kHz ） 6、最大可承受声压: 120dB （@1 kHz ） 7、指向特性: 指向型 8、输出阻抗: 600欧姆非平衡 9、最大输出幅度: 1.5Vrms(@1KHz)/ 4.2Vpp(@1KHz) 10、咪头: 镀金电容MIC 11、信号处理电路: 集成降噪芯片有效消除环境噪声 12、保护电路: 极性保护、错接保护、雷击保护、ESD 保护 13、连接方式: 绿头电源接口/绿头音频接口 14、传输线缆: 3芯0.5mm²RVVP屏蔽电缆 15、电源电压: DC 9V—30V；电源电流: 50mA 16、工作环境温度: -25℃~70℃ 17、防水等级: IP67 18、数量7套 | 1 | 项 |
| 3 | 配套电源服务 |  | 提供2-(2)-1、2-(2)-2监所专用拾音配套电源服务 | 1 | 项 |
| 3-信息交互终端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内信息交互服务 |  | 提供室内信息交互服务 1、采用10.1英寸防暴级触摸屏，并配有实体按键，可触摸操作，也可通过物理按键进行呼叫、报警等功能操作； 2、采用200W像素宽动态超清摄像头，支持在无光或者暗光条件下识别人脸； 3、采用音频阵列输入，可支持远距离的音频拾音； 4、支持人脸识别功能，本地可支持不小于5000张人脸白名单，人脸识别速度＜0.3s，支持真人检测； 5、支持指纹识别功能，采用电容式防暴指纹识别模组； 6、具备读卡功能，可支持Mifare卡，CPU卡、身份证序列号识别； 7、自带门禁功能，具备1路电锁信号输出，可实现单元门的电控； 8、支持Web管理，支持参数配置、系统维护、视频预览等功能； 9、支持报警功能，设备自带防拆报警功能，可通过报警输入接口外接报警器，最多支持2路报警输入； 10、采用先进的硬件噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮； 11、支持标准POE方式供电； 12、数量12套。 | 1 | 项 |
| 2 | 室内信息交互软件服务 |  | 提供室内信息交互软件服务 1、状态：显示终端名称，所属监区，负责民警，日期和时间等信息。 2、登陆认证：被监管人员通过人脸或指纹登陆系统后才能查看和操作与个人关联的业务功能，如心情管理、业务申请、在线咨询、个人查询等模块； 3、信息通知：通过后端发布相关通知通报，通过智能交互式终端展示相关信息。同时被监管人员可对自己的权利义务及法律法规知识内容进行了解和学习； 4、信息确认：被监管人员出监，回监和调监都通过人脸打卡确认。 5、医疗管理：被监管人员可在线预约驻所医生，并查看诊断开出服用的药品信息，同时，医生可实时的监控病人的用药情况。 6、特需申报：被监管人员可在监室内交互终端上自助预约驻所管教民警，检察官，所领导，就医，律师会见等。 7、阅读：被监管人员可在监室内交互终端上阅读新闻和心灵洗礼的教育内容。 8、每周食谱：被监管人员可在监室内交互终端上查看每周食谱安排表。 9、监室点名：可早晚定时或巡视期间随时对目标监室进行实时点名，以确认监室人员数量。 10、可视对讲：被监管人员可在监室内交互终端上呼叫主管民警分控主机，与主管民警实现双向可视通话。 11、紧急报警：被监管人员可通过监室内交互终端上的紧急报警按钮实现一键报警功能 12、数量12套。 | 1 | 项 |
| 3 | 交互终端底盒服务 |  | 提供1项交互终端底盒服务 匹配室内信息交互终端，暗装。 | 1 | 项 |
| 4 | 配套电源服务 |  | 提供1项室内信息交互配套电源服务 1、输入电压：100-240VAC； 2、输出电压：12VDC； 3、输出功率：50W； 4、工作温度：-10℃-+70℃； 5、工作湿度：＜95%； | 1 | 项 |
| 4-门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灵性锁 |  | 1、断电上锁/ 双开钥匙，双锁胆(两侧均为钥匙孔)。 2、高强度实心锁舌，可承受≥2000kg压力。 3、延时0/3/6/9秒可调 。 | 2 | 把 |
| 2 | 门灯 |  | 1、警号（红白色），报警音量不低于: 105dB at 30cm。 2、防护等级：IP54，室外防水 。 3、支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换。 4、工作湿度：10％～90％，工作温度：-20℃～＋60℃。 5、电源：DC 8~16V 0.22A Max。 6、外壳材质：PC+ABS。 | 2 | 个 |
| 3 | 门磁 |  | 1、动作距离：开门距离35mm以上触发报警 2、外壳材质：金属电镀，镀环保彩锌 3、耐压耐流：耐压:100VDC、耐流:500mA 4、报警输出：IO输出（常闭NC） 5、使用环境：室内 6、安装方式：螺丝固定 7、工作电源：无需供电 8、工作温度：-10 °C 至 55 °C 9、工作湿度：10% 至 90% | 2 | 个 |
| 4 | 国密人脸门禁一体机 |  | 国密加密：内置国密SE密码模块，支持SM1、SM4加密方式加密处理； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（国密CPU卡）、密码认证 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持1万人脸库、5万张卡，15万条事件记录； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 外接读卡器：支持通过RS485外接1个国密读卡器，可用于出门读卡器等情况使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理 组合认证：刷卡+密码、刷卡+刷脸、刷脸+密码等组合认证方式； 多重认证：支持多个人员认证（刷脸、刷卡等）通过后才开门； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传; 操作系统：Linux 尺寸：7英寸 分辨率：600×1024 类型：LCD 操作方式：触摸 镜头数量：2个 像素：200W FOV：对角视场角=108°；水平视场角=88°；垂直视场角=44° 有线网络：10/100/1000Mbps自适应 网口：1个 | 7 | 台 |
| 5 | 安全模块 |  | 1、通讯方式：RS485； 2、硬件接口：≥1*RS485、≥1*韦根、≥1*电锁输出、≥1*门磁输入、≥1*开门按钮、≥2*报警输入，≥1*报警输出、≥1*消防信号输入； 3、具有≥1路硬件消防联动干接点接口，可硬联动门锁打开。 4、具有防拆报警功能； 5、工作电压：DC12V； | 2 | 套 |
| 6 | 人脸门禁一体机电源 |  | 1、输入电压：100-240VAC； 2、输出电压：12VDC； 3、输出电流：4.17A； 4、输出功率：50W； 5、工作温度：-10℃-+50℃； 6、工作湿度：＜95%； | 7 | 套 |
| 5-报警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 报警按钮 |  | 1、紧急按钮面板式（适合86底盒） 2、支持钥匙复位 3、报警输出：常闭;常开 4、标称电流：≤2A（耐电流） 5、标称电压：≤125VDC（耐压） 6、工作温度：-10°C～55°C 7、储存温度：-20°C～60°C 8、工作湿度：10%-90% | 16 | 个 |
| 2 | 单防区接入模块 |  | 1、扩展防区数：≥1个 2、最大级联数：≥248个； 3、电流：最大0.8mA； 4、线缆最大阻抗：额定值25.45欧姆，+20℃； 5、线缆传输距离：≥2400米（线缆直径：1.45毫米） | 16 | 个 |
| 3 | 总线式网络报警主机 |  | 1、板载有线防区≥8个，可扩展至256个（其中64个可以为无线防区） 2、板载触发器输出≥4个，可扩展至256个 3、支持≥8个无线485模块（DS-PM-RSWR），每个模块可以连接8个无线探测器 4、支持≥40000条日志记录，包括32000条报警事件记录，5000条操作日志和3000条管理记录，支持远程搜索查询事件日志 5、支持定时布撤防（日常计划、优先计划） 6、支持CID报告，支持话机复用 7、支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置 8、支持≥32个LCD键盘 9、支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换 10、支持远程升级,远程导入导出配置参数 11、支持网络用户≥32个 12、功耗：≤60W（负载供电≤40W） 13、电源：AC220V 14、工作温度：–10℃～+55℃；工作湿度：10％--90％ | 1 | 台 |
| 4 | 报警控制键盘 |  | 1、LCD报警键盘； 2、支持连接到报警主机，对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 3、支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 4、支持刷卡布撤防 5、主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 6、支持功能键不少于8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键等； 7、支持防拆功能 8、支持与主机485通讯 9、工作温度：-10℃～＋55℃；工作湿度：10％～90％； | 1 | 台 |
| 5 | 声光报警器 |  | 1、警号（红白色），报警音量不低于: 105dB at 30cm。 2、防护等级：IP54，室外防水 。 3、支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换。 4、工作湿度：10％～90％，工作温度：-20℃～＋60℃。 5、电源：DC 8~16V 0.22A Max。 6、外壳材质：PC+ABS。 | 2 | 个 |
| 6 | 4路触发器输出模块 |  | 1、继电器类型：强电 2、继电器数：≥4个 3、最大级联数：64个 4、输出电流：330mA 5、支持自定义联动规则 | 1 | 个 |
| 6-宣教系统 |  |  |  |  |  |
| 6.1 公共广播服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP广播系统服务 |  | 提供1项IP广播系统服务 1、尺寸：≥17.3英寸 2、分辨率：1920(H)*1080(V) 3、亮度：300 cd/m² 4、可视角度：89/89/89/89(上/下/左/右) 5、支持十点工规电容触摸屏 6、支持抽拉式键盘鼠标 7、主频3.1GHz,四核四线程 8、支持≥8GB内存 ，≥128GB SSD固态硬盘； 9、支持≥2个RJ45网口、≥8个USB口、≥1个 VGA接口、≥1个HDMI输出、≥6个COM接口、≥1个PS2接口、≥1路线路输入、≥1路线路输出、≥1路话筒输入。 10、具备媒体库文件夹与文件分级管理功能，可上传音频文件，同步广播管理主机的媒体库数据、同步级联广播平台的媒体库数据，为所有定时广播、实时广播、预案广播提供音频内容 11、具备广播设备定时任务配置功能，并按时间计划模板进行统一管理，并可控制定时任务的使能状态 12、定时广播任务关联广播点具备分区广播和定点广播功能，可选择音频文件、TTS、终端采集等多种音源，同时关联多个音频文件，做单次或循环播放 13、支持一键预案广播，将需要进行广播的内容预先设置好，使用时一键触发 14、支持所有广播操作的记录，便于用户对广播数据进行分析。 | 1 | 项 |
| 2 | IP网络广播系统软件服务 |  | 提供1项IP网络广播系统软件服务 1. 支持管理≥100000路广播点位，≥1000个广播分区，≥2000路实时广播并发播报； 2. 系统支持B/S架构WEB应用、广播C/S客户端、广播移动APP客户端、广播寻呼话筒客户端应用 。 3. 支持接入ISAPI、OTAP协议的广播设备。 4. 支持将带对讲通道的视频监控点位作为广播点位，并可实现分区广播、实时广播、定时广播、文件播放、紧急广播。 5. 支持广播一体机接入平台，实现中心-分站管理模式，支持数据同步管理。 6. 支持分区广播，可自定义广播分区，可与带对讲通道的视频监控点位统一进行分区管理。 7. 支持广播点位单点/批量调节音量。 8. 支持使用媒体文件播放广播，可对媒体文件进行上传存储、试听操作，文件格式支持WAV、MP3，并可对广播一体机中的媒体文件实现同步管理。 9. 支持定时广播，可设置带对讲通道的视频监控点位、广播点位或分区进行定时广播，广播内容可选择媒体文件或文字（TTS），可设置广播优先级、文件播放顺序、单次或循环播放模式，广播任务执行时间可到秒。 10. 支持定时广播任务下发到广播终端设备，支持离线定时广播。 11. 支持按任务优先级执行广播任务。 12. 支持预案广播管理，可设置将带对讲通道的视频监控点位、广播点位、点位分区作为预案广播终端，广播内容可选择多个媒体文件，可设置广播优先级、广播音量、单次或循环播放模式，可对广播一体机中的广播预案统一管理； 13. 支持广播录音，可对录音进行下载和试听，可对广播一体机中的广播录音统一管理。 14. 支持实时广播记录、智能联动广播记录、定时广播操作记录，可对广播一体机中的广播记录统一管理。 15. 支持广播监听记录、广播对讲记录。 16. 支持实时广播记录统计，可按时间、用户、终端类型、播报类型维度进行统计展示。 17、支持视频可视化广播，在视频预览时可实现定点广播，包含实时喊话、媒体文件播放模式，支持广播视频对讲； | 1 | 项 |
| 3 | 广播钟声话筒 |  | 1、前面板7寸彩色IPS 触摸屏，分辨率：1024 × 600 2、支持对指定的分区或终端进行实时广播、喊话或者播放媒体库文件 3、可选择一个或者多个终端,设定快捷键对外进行广播；最多可定义F1-F6六种快捷选择 4、≥1路鹅颈喊话输入、≥1路4段式3.5 mm输入、≥1路本地扬声器输出， ≥1路3.5 mm输出 5、支持长按一键紧急呼叫（长按3秒）指定终端或者所有终端进行紧急喊话 6、音频编码及码率：G.711U，64 Kbps 7、回声消除：支持 8、网络协议：ISAPI，ISUP 9、供电方式：DC 12 V 10、功耗：≤10 W | 1 | 台 |
| 4 | DVD/CD/VCD/MP3播放器 |  | 1、采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强的纠错功能。 2、支持视频输出。 3、带FM收音调音功能，带蓝牙连接播放。 4、既有CD/DVD部分，蓝牙USB-MP3、FM调频音频可以独立输出，也有音频混合输出接口。 5、配有遥控器，可以用遥控操作播放。 6、带有1个混合输出，总音量电位器 7、灵敏度：250～450mv 8、工作电源：AC110～220V/50Hz(正负5%波动) 9、功耗：＜15W | 1 | 台 |
| 5 | 数字调谐器 |  | 1. 采用石英锁相环路频率合成器式调节回路，接收频率精确稳定； 2. 设有高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒眼；支持调频、调幅（FM/AM） 3. 立体声二波段接收选择，电台频率记忆存储≥80个； 4. 两组接收天线输入：AM接收天线输入，FM接收天线70Ω输入； 5. 具有电台频率自搜索存储功能，且有断电记忆功能；2路音频信号左右声道输出； 6. 设有轻触式按键操作，可直接输入频率电台播放； 7. 频率响应：20-20KHZ(≤±3dB) 8、信噪比：≥75dB 9、谐波失真：≤1% 10、功耗：<15W | 1 | 台 |
| 6 | IP语音编码终端 |  | 1、具有≥1个RJ45网络接口、≥1个HDMI输入接口、≥1个VGA输入接口、≥1路HDMI输出接口、≥1个RS-232接口、≥1个RS-485接口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥1路报警输入接口、≥1路报警输出接口； 2、支持视频输入源自适应识别，并可支持固定输入源为HDMI或VGA信号； 3、支持音频信号源可选HDMI输入或AUDIO IN输入； 4、支持1路HDMI信号输出，信号最大支持4K（3840×2160)/30Hz）； 5、支持2560×1440、1920×1080、1280×720等分辨率编码，编码格式支持H.264、H.265； 6、音频支持AAC、G711u、G711a音频格式； 7、支持TCP、UDP、GB28181、RTMP、NTP、RTSP、PPPoE、HTTP、HTTPS、DHCP、DDNS、ONVIF等网络协议； 8、支持区域剪裁功能、绘制剪裁区域后、预览画面将显示剪裁预期的视频画面； 9、支持最大接入2路网络摄像机，与HDMI/VGA通道做视频画面合成，画面合成分辨率不低于1080P，画面分割模式可选2分割、1大2小； 10、支持OSD字符叠加功能，除时间、通道名称外，支持6行自定义字符叠加，OSD字体大小可设置大小。 | 1 | 台 |
| 7 | IP网络功放360W |  | 1、2U机架式设计，高性能的网络定压功放，启动时间≤1秒； 2、内置360 W高效率数字功放，定压100 V输出，效率高达90%以上； 3、带前置信号输入功能(1路话筒输入、1路RCA输入、1路网络音频)； 4、具有音量环形指示灯，支持远程或本地音量调节旋钮调节所有通道的输出音量； 5、支持被广播主机或平台发起实时广播； 6、支持通过6.5 mm、线路输入、或莲花头输入进行实时广播； 7、内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； 8、支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放； 9、支持网络输入和本地音频输入进行混音； 10、支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； 11、内置完备的保护电路，支持短路、超负载线路保护等多种保护功能； 12、支持通过Web进行参数配置、系统维护等操作； 13、具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； 14、具有≥1个RJ45接口，支持跨网段和跨路由。 | 2 | 台 |
| 8 | 壁挂音箱（10W/15W） |  | 1. 壁挂音箱，音质清晰，结构简洁； 2. 壁挂式安装设计，户型角度外观，带3档调节音量效果。 3. 扬声器单元：5.25寸纸盆 4. 最大功率：10W 5. 额定功率（PHC）：10W 6. 灵敏度（1kHz,1米）：90dB±3 dB 7. 有效频率范围（-10dB）：80-18kHz 8. 额定电压：100V 9. 产品尺寸：167 (L)×98 (W)×277(H)mm 10. 产品净重：2.1kg 11. 安装方式：壁挂 12. 壳体：ABS+木箱 13. 工作温度：-25℃至+55℃ 14. 存储湿度：-40℃至+70℃ 15. 相对湿度：﹤95% | 14 | 台 |
| 9 | 室外防水音柱（40W） |  | 1、扬声器单元：5寸低音×1/25芯驱动高音 2、额定功率（PHC）：40W 3、壳体：整体铝型材 4、灵敏度（1kHz,1米）：92dB±3 dB 5、有效频率范围（-10dB）：80-18kHz 6、额定电压：100V 7、输入接口：2-芯连接线 8、接线端颜色：黑色、红色 9、安装方式：壁挂 10、工作温度：-25℃至+55℃ | 7 | 台 |
| 10 | 43寸电视 |  | 不小于43寸，4核64位处理器，2GB+32GB存储，HDMI2.0*2，支持网络接口，USB2.0*2，分辨率不低于3840*2160 | 14 | 台 |
| 11 | 55寸电视 |  | 不小于55寸，4核64位处理器，2GB+32GB存储，HDMI2.0*2，支持网络接口，USB2.0*2，分辨率不低于3840*2160 | 2 | 台 |
| 12 | 电视防护罩 |  | 1.材质：铝合金。 2.厚度：≥2.00mm。 3.结构：上侧防悬挂，左、右、下侧附声音气孔。 | 16 | 套 |
| 7-存储系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 存储系统服务 |  | 提供1项存储系统服务 1、支持≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB。 2、支持≥48盘位，接入带宽≥1536Mbps，≥2个千兆网口，支持冗余电源，机箱具备防尘滤网和双立柱。 3、支持纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡，任意1-4个存储设备故障，数据应不丢失，存储服务不中断，单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断，允许每组RAID中任意≥18块硬盘发生故障，业务不中断。 4、支持延时摄影功能，可将长时间录制的视频图像合成为短视频，并支持延时摄影视频预览及下载，设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整； 5、支持不低于1536Mbps图片转发，支持不低于1536Mbps图片并发输入，同时不低于1536Mbps图片并发输出。 6、应能接入并存储≥3072Mbps视频图像，同时转发≥3072Mbps的视频图像，同时下载≥3072Mbps的视频图像，同时回放≥600Mbps的视频图像。 7、在转发模式下，可进行≥4096路2Mbps视频码流转发，在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。 ▲8、存储业务模块可存放在不同容器中，业务之间互相隔离，一个业务模块发生故障时，不影响其它业务模块，当一个业务模块异常，系统可自动重启业务模块并恢复原有业务，可配置3～6个容器；更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失； 9、支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 10、可对视音频、图片、结构化数据、对象等文件进行混合存储，并可通过http和https方式下载，支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常。 11、支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案，支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图，可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值，支持硬盘体检报告打印输出，支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等； 12、支持配备独立元数据系统、支持元数据系统组成RAID和网络RAID（N+M配置，且M≥8），一组RAID故障时其业务可自动切换至其他网络RAID组。 13、支持磁盘故障重构，可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度。 14、支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设；设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复； 15、支持网络中断后重新恢复，可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传，支持≥256路4Mbps的录像回传。 16、可在KVM虚拟化环境下进行U盘等硬件热插拔，可对虚机镜像进行异常监控，可在无独立显卡情况下，使用主板CPU集成显卡为虚拟机提供视频图像显示能力。 17、支持容器镜像管理，包括容器镜像启动/暂停、业务升级/回退、上传/删除，支持添加新业务，支持修改容器镜像IP地址、业务参数，支持查看容器镜像中业务信息。 18、内置48块8T企业级硬盘。 | 1 | 项 |
| 8-指挥中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 液晶拼接屏 |  | 1、约55英寸超窄边液晶屏，物理拼缝≤1.7mm，物理分辨率≥1920×1080。 2、LCD显示单元亮度达到500cd/㎡，对比度达到1200：1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度均匀性大于等于99%。 3、支持水平可视视角≥178°，垂直可视视角≥178°。 4、内置MPEG、JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。 5、支持当有新信号输入时，自动切到相应信源，当前显示信源断开后，自动切到下一个有信号的信源； 6、支持LOGO自拼按功能，当拼接墙设置好拼接参数后开机，LOGO会根据行列位置进行自拼接显示。 7、支持设置开机延时时间，设备在开机的时候延时该时时间后执行开机动作，延时时间以ms为单位，范围0-3000ms；支持图像冻结（静止）功能，可将某一帧图像持续显示。图像冻结（静止）打开时，持续显示某一帧；图像冻结（静止）关闭时，恢复正常显示； 8、具有LED工作及故障状态指示灯，红色待机，绿色正常工作，黄色为异常显示。 9、大屏显示单元在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态。 10、设备支持节能模式，打开节能模式后，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率等直观显示项目；液晶拼接屏正常运行的平均功耗最高可以降低60%； 11、屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。 12、具备智能温控功能，当屏幕温度在65-70℃之间时，会提醒用户温度过高；当温度超过70℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至60℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。 11、具有≥1个HDMI接口，≥1个DVI接口，≥1个USB接口。 12、支持高低温环境工作，在0℃±2℃环境中，带电正常工作放置168小时，试验过程中能正常工作，外观无明显损伤；在50℃±2℃环境中，带电正常放置168小时，试验过程中能正常工作，外观无明显损伤。 | 4 | 台 |
| 2 | HDMI线 |  | 1、线缆类型：铜缆 2、视频版本：HDMI 2.0 3、支持最大分辨率：4K 60Hz 4、接口类型：HDMI 5、长度：≥5米 | 4 | 根 |
| 3 | 模块化框架 |  | 定制 | 4 | 个 |
| 4 | 框架底座 |  | 定制 | 2 | 个 |
| 5 | 解码器 |  | 支持4路HDMI视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出； 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出； 支持HDMI内嵌音频输入；音频输入支持16 bit，48K Hz或者32K Hz采样，支持双声道，立体声； 支持HDMI 1.4本地输入，同时支持2路1080P@50/60或1路4K@30输入； 支持IP摄像头/NVR等网络源解码，支持子码流及主码流解码，可设置分割画面自动取子码流； 设备具有64个解码通道，支持32路200 W，或64路720P视频同时解码上墙； 支持解码不同分辨率码流，支持3200 W及以下分辨率解码； 解码支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG、HIK264等主流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式； 支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC、MP3、PCM音频格式的解码； 支持前端走廊模式解码，支持2560 × 1440及以下分辨率解码输出； 支持主动解码和被动解码两种解码模式； 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示； 支持录像文件的解码上墙； 支持PC客户端、WEB方式访问和操作，浏览器支持Chrome 45及以上版本； 支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数； 支持远程获取系统运行状态、系统日志； 支持远程重启、恢复默认设置、升级等日常维护； 支持故障自动检测和设备异常报警功能，包括网络断开、IP冲突、非法访问、温度超限、风扇状态异常、解码信号源异常、设备异常等； 支持用户权限管理，不同权限用户可使用指定资源和操作指定电视墙模块； 支持可视化运维，维护界面展示主控及子系统网络拓补结构和关键节点网络状态； 支持手动校时或者NTP校时； 支持8路报警输入、8路报警输出；1个RJ45 10 M/100 M/1000 Mbps自适应以太网接口； | 1 | 台 |
| 9-管教谈话系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拾音器 |  | 供电方式：DC 直流9-12V 电流：25mA 拾音范围：10-110平方（可调） 频率范围：20-20KHZ 信噪比：100db | 2 | 台 |
| 2 | 智能谈话终端 |  | 基本参数： CMOS 传感器； 分辨率：1920x1080; 镜头：5.5mm-110mm; 音频输入：1路， RCA 输入； 音频压缩标准： G .711a; G .711Mu; PCM ; 音频码率：8Kbps/16Kbps 视频压缩标准： H.264; MJPEG ; 视频码率：16Kbps~8Mbps视频帧率； 主码流（1920 x 10806@25fps)，辅码流（1280 x 720@25fps); 性能特点： 采用标准 H.264视频压缩技术； 支持数字降噪； 支持GB28181协议； 支持数字水印加密，防止数据被篡改； 支持音频输入； 功能特点： 支持采集现场图像声音，支持远程网络保存音视频，与系统软件结合可实现远程监控、暂停、拍照等功能，可用于智能谈话系统、视频直播、登记拍照等。 | 2 | 台 |
| 3 | 开关按钮 |  | 开关按钮，支持与同步录音录像设备联动，开始同步录音录像。 | 2 | 台 |
| 4 | 谈话教育存储主机 |  | 基本参数： 存储接口：≥4个 SATA 接口； 视频接口：不低于2个 HDMI ,1个 VGA ; 网络接口：2xRJ4510/100/1000Mbps自适应； 接入能力：≥12路智能谈话终端接入； 功能特点： 支持远程触发录音录像、自动网络保存音视频，与系统软件结合可实现远程播放、暂停、下载等功能，可用于智能谈话、视频直播等系统。 | 2 | 台 |
| 5 | 硬盘 |  | 6T监控级硬盘 | 2 | 台 |
| 10-网络交换 |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口核心交换机 |  | 1、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps； 2、包转发率≥51Mpps/126Mpps； 3、支持独立的console管理串口； 4、可用千兆电接口数量≥24，非复用千兆光接口数量≥4； 5、支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠； 6、支持RRPP快速环网保护协议，G.8032以太网环网协议ERPS； 7、支持802.3ad规定的链路聚合功能； 8、支持MAC地址绑定功能； 9、支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK； 10、支持IPv4/IPv6静态路由，支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF； 11、支持Ping Flood，SYN Flood攻击处理能力； 12、支持IGMP Snooping； 13、支持基于源MAC地址、源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、指定协议的ACL； 14、支持端口镜像； 15、支持STP/RSTP功能； 16、实现基于IP 五元组（源IP 地址、目的IP 地址、协议类型、源端口号、目的端口号）的流分类； 17、支持用户的分级分权控制，可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作； 18、可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接。 | 2 | 台 |
| 2 | 24口接入交换机 |  | 1、交换容量≥56 Gbps 2、包转发率≥41.66 Mpps 3、可用千兆电接口数量≥24 4、支持6 KV防浪涌 5、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 6、支持管理平台管理、支持手机APP管理、支持安防网络拓扑管理、端口管理 7、支持远程升级 8、支持VLAN 9、支持SNMPv1/v2c协议 10、支持DHCP Snooping 11、支持静态链路聚合 12、支持远程升级 | 6 | 台 |
| 3 | 8口交换机 |  | 1、可用千兆电口数≥8 2、交换容量≥16Gbps 3、转发性能≥11.91 Mpps 4、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3x 5、线速转发、无阻塞设计 6、无风扇设计，工作温度：0°C ～ 50°C | 5 | 台 |
| 11-机房设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 42U网络机柜 |  | 1、42U，网孔门，落地机柜 2、承重：静态800KG 3、前后门材质：前单开网孔门，后双开网孔门，冷轧板 T=1.2 4、门敞开百分比：前门78%，后门77.2% 5、侧门材质：冷轧板 T=1.0 6、门框左右立柱材质：冷轧板 T=1.2（框架） 7、左右支架：冷轧板 T=2.0 8、横梁：冷轧板 T=1.2 9、层板：1个，承重60KG，宽470*深350*高48 mm 10、L型隔条/支架：1对，承重30KG，长350*宽38*高38 mm 11、PDU：1个，8口PDU，输入10A，带2M线 12、滚轮：支持，4个 13、脚撑：支持，4个 14、尺寸（宽*深*高）：600*600*2000 mm | 1 | 个 |
| 2 | 42U服务器机柜 |  | 1、42U，网孔门，落地机柜 2、承重：静态800KG 3、前后门材质：前单开网孔门，后双开网孔门，冷轧板 T=1.2 4、门敞开百分比：前门78%，后门77.2% 5、侧门材质：冷轧板 T=1.0 6、门框左右立柱材质：冷轧板 T=1.2（框架） 7、左右支架：冷轧板 T=2.0 8、横梁：冷轧板 T=1.2 9、层板：1个，承重60KG，宽470*深550*高48 mm 10、L型隔条/支架：1对，承重30KG，长550*宽38*高38 mm 11、PDU：1个，8口PDU，输入10A，带2M线 12、滚轮：支持，4个 13、脚撑：支持，4个 14、尺寸（宽*深*高）：600*800*2000 mm | 2 | 个 |
| 3 | 不间断电源系统 |  | 一、UPS高频主机： 1、输入特性： 电压范围(Vac) :138～485（线电压） 频率范围（Hz） :40~70(50/60电网自适应) 相数 : 三相 输入功率因数 :≥0.94 电池电压（Vdc） :192（默认16节12V阀控式铅酸蓄电池） 2、输出特性 额定功率（kVA/kW）:10KVA/8KW 输出功率因数 :0.8(0.9可长期带载不保护) 输出电压（Vac） :208/220/230/240 输出频率（Hz） :50/60 波形（THD） :<2%(线性)/<5%(非线性) 相数 : 单相 切换时间（ms） :市电电池切换0ms，旁路逆变切换1ms 过载能力 : 负载≤115％：可长期带载；115%＜负载≤130％：10min；130％＜负载≤150％：30s；150％＜负载≤200％：200ms；200％＜负载：立即保护 输出方式 : 端子排 3、整机效率 : 最高可达95% 4、直流启动 : 具备 5、通信功能 : 标配RS485+EPO,可选配RS232+干接点、SNMP、协议转换卡 6、面板显示 : 蓝屏笔段式LCD 7、音频噪音（dB） :<55@1m 8、报警功能 : 输入异常、电池低压、过载、故障等 9、保护功能 : 具备输出过载、短路；电池欠压、过压、未接；充电过温、短路； 二、蓄电池带防泄漏托盘装置： 1、标称电压：12V 2：额定容量：100Ah（C10，1.8V/单体、25℃） 3、尺寸：330*171*219mm 4、重量：28Kg±3% 5、内阻：约5mΩ（荷电状态25℃） 6、短路电流：2400A 7、自放电：≤3%/月（25℃） 8、适用温度范围：-20℃~50℃ 9、设计寿命：10年 10、执行标准：YD/T799-2010 11、均充电压：2.35V/单体（25℃） 12、浮充电压V/单体：2.25V/单体（25℃） 13、温度补偿系数：-4mV/℃·单体 14、最大充电电流 ：10A。 三、定制电池柜：每套柜子可以安装16只12V100AH电池，含主机与电池连接线： 1、安装方式：框架焊接式，前后插板，四层结构 2、材料类型：冷轧钢板（SPCC） 3、板材厚度：左壁0.7mm，右壁0.7mm，顶盖0.6mm。层板：30*30角铁，尺寸415*769mm 4、其他板厚：立柱为角铁型材增加加强筋结构，柜体为整体受力结构 5、接线柱：含 6、空开：1个63A/1P。 | 1 | 套 |
| 4 | 冷暖通系统 | 监控室冷暖通主机 | 变频；3匹；冷暖；柜机；；含定制高空室外安装、加长铜管、加长排水管，主机支架。 | 1 | 套 |
|  |  | 机房冷通主机 | 额定制冷量(W)3510(200~4350)；制冷功率(W)975(80~1550)；含定制高空室外安装、加长铜管、加长排水管，主机支架。 | 1 | 套 |
| 12-看守所门、床改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风场门 |  | 1、电动平移全封闭风场门。门扇完全打开后净通行尺寸为800mm（宽）×1900mm（高），门体尺寸1780mm（宽）×2250mm（高）×130mm（厚）。可定制。 2、门框：采用δ2镀锌钢板冲压成型，与50mm×50mm×2mm镀锌钢管、40mm×30mm×2mm镀锌钢管焊接制作，下横梁为δ2mm不锈钢材质，耐腐蚀。 3、平移全封闭门扇：门扇结构由外至内依次为: 1.5mm厚镀锌钢板+钢质骨架( 50mm×50mm×1.5mm钢板折弯)+1.5mm厚镀锌钢板,填充物为岩棉。 4、平移门：采用上悬挂下导向的结构，上悬挂轨道为直线导轨，配用两组吊轮，并配有防冲撞装置，下导轨用下横梁冲压成型矩形导轨，装尼龙导向块，具有承重力强，开关门灵活，阻力、声音小的特点。 5、平移门：采用军工企业生产24V 80W直流电机，门扇运行系统包括直流电机、齿轮组、传动齿条及吊挂轮组等，均隐藏安装在传动箱内，传动箱面板使用2.0mm厚钢板制作，使用专用工具控制启闭。 6、门体所有螺钉均不外露，沉在门面内，安全无挂点。 7、喷涂前抛丸处理，静电喷涂室外粉，油漆附着力强，耐生锈。 8、总控技术： 点对点控制功能：实现群开、群关，单开、单关的功能，总控平台显示门开关状态。 应急情况处理： 当遇停电、维修等应急情况时，管教人员可通过拉筋将监室门内电机离合脱开，实现手动开启门扇。 9、符合公安部《GA 526-2010监室门》标准要求。 | 8 | 樘 |
| 2 | 监仓门 |  | 1、复合结构门，由外门机械手控平开栅栏监室门和内门电动电控平移全封闭监室门组成。门扇完全打开后净通行尺寸为800mm（宽）×2000mm（高）。 2、门框：采用δ2mm镀锌钢板冲压成型、50mm×50mm×2mm镀锌钢管、40mm×30mm×2mm镀锌钢管焊接制作，下横梁为δ2mm不锈钢材质，耐腐蚀。 3、平开栅栏门扇：边框使用40mm×40mm×2.0mm方管，纵向栅栏使用直径25mm的圆钢制作，与横向30mm×30mm×2.0mm方管焊接而成。内横档垂直间距≤370mm，圆钢间距≤120 mm，栅栏门中间用δ1.5mm优质钢板双面封。门扇铰链侧有2个明铰链，装电控锁具，锁具安装部位有2.0mm厚加强钢板.栅栏门扇内侧根设置304不锈钢金刚网，金刚网边缘采用20mm×4mm扁钢及铆钉压装，并预留出送饭孔位置。 4、平移全封闭门：配观察窗，全封闭式平移门扇结构由外至内依次为1.5mm厚镀锌钢板+钢质骨架(50mm×50mm×2.0mm钢板折弯)+1.5mm厚镀锌钢板,填充物为岩棉。 5、平移门扇：采用上悬挂下导向的结构，上悬挂轨道为直线导轨，配用两组吊轮，并配有防冲撞装置，下导轨用下横梁冲压成型矩形导轨，装尼龙导向块，具有承重力强，开关门灵活，阻力、声音小的特点。 6、平移门：采用军工企业生产24V 100W直流电机，传动机构为齿轮齿条啮合传动，门扇运行系统包括电机、齿轮组、传动齿条及吊挂轮组等，均隐藏安装在传动箱内，传动箱面板使用2.0mm厚钢板制作，使用专用工具控制启闭，当停电时管教人员可将离合松开，即可手动移动门扇。正面外罩采用铰链与螺钉固定方式，使用专用工具才可开启。 7、门体所有螺钉均不外露，沉在门面内，安全无挂点。 8、喷涂前抛丸处理，静电喷涂室外粉，油漆附着力强，耐生锈。 9、符合公安部《GA 526-2010监室门》标准要求。 | 14 | 樘 |
| 3 | 简易半通透大门 |  | 1、通道栅栏门，主要组成部件：a、门框 b、平开栅栏门 c、B级防盗锁 2、门框：采用60mm×60mm×2mm镀锌钢管、40mm×20mm×2mm镀锌钢管，φ18mm圆钢，气体保护焊焊接制作。 3、平开栅栏门：栅栏门外边框用40mm×40mm×2mm镀锌钢管，内横档用40mm×20mm×2mm镀锌钢管气体保护焊焊接制作，横档垂直间距≤300mm，内竖档为φ18圆钢，圆钢间距≤120mm，栅栏门中间用δ1.5mm镀锌钢板双面封。 4、所有金属构件表面进行酸洗磷化除锈防腐处理，采用室外塑粉喷涂。 5、符合公安部《GA 526-2010监室门》标准要求。 | 1 | 樘 |
| 4 | 床具 |  | 1、床架及立柱由60mm×40mm×2mm带大圆弧异形镀锌方管组焊而成，床板托架为40mm×20mm×2mm的镀锌方管，托架间距约380mm，托架与主框架焊接牢固，床箱下横梁为40mm×20mm×2mm镀锌方管，与地面间距120mm。 2、床架下方床尾设置床箱，床箱侧板及底板由1.2mm镀锌钢板组焊，高度320mm，深度500mm，立柱下方均焊有5mm厚的安装底板，床体通过M8×120mm膨胀螺栓与地面固定。 3、床体铺板为实木铺板，厚度为20mm，木板表面喷涂木器专用清漆防腐蚀。木板与框架用螺栓连接牢固，铺板表面与框架表面平齐，固定好后所有螺栓孔作隐蔽处理，从床体任一部位都接触不到固定螺栓。 4、床体框架制作好后除锈表面进行喷塑处理。 5、符合《GA1010-2012看守所床具》标准要求。 | 45 | 张 |
| 13-拘留所改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 磁力锁 |  | 最大静态直线拉力：500kgx2(1200Lbsx2) 断电开锁； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； | 2 | 把 |
| 2 | 磁力锁支架 |  | 配套支架 | 2 | 台 |
| 3 | 国密门禁 |  | 认证方式：刷卡、指纹、刷卡+密码、刷卡+指纹 指纹容量：5000枚 读卡频率：13.56MHz 可识别卡：国密CPU卡(含加密功能) 按键方式：触摸按键 通讯方式：RS485 工作电压：DC 12V 功耗：≤6W 安装方式：壁挂、预埋120或86底盒安装 工作环境：IP65，室内外环境 外型尺寸：125mm(高)x84.5mm(宽)x18mm(厚) | 4 | 台 |
| 4 | 遮阳罩 |  | 配套遮阳罩 | 2 | 个 |
| 5 | 安全模块 |  | 1、通讯方式：RS485； 2、硬件接口：≥1*RS485、≥1*韦根、≥1*电锁输出、≥1*门磁输入、≥1*开门按钮、≥2*报警输入，≥1*报警输出、≥1*消防信号输入； 3、具有≥1路硬件消防联动干接点接口，可硬联动门锁打开。 4、具有防拆报警功能； 5、工作电压：DC12V； | 2 | 套 |
| 6 | 门禁电源 |  | 1、输入电压：100-240VAC； 2、输出电压：12VDC； 3、输出电流：4.17A； 4、输出功率：50W； 5、工作温度：-10℃-+50℃； 6、工作湿度：＜95%； | 4 | 套 |
| 7 | 门禁控制器 |  | 1、控制门数：1门 2、处理器：32bit 3、容量：16M 4、上行通讯方式：TCP/IP网络通讯 5、读卡器通讯方式：RS-485和Wiegand 6、合法卡/事件记录：10万合法卡和20万刷卡记录 7、LED指示灯：电源状态、通讯状态、电锁状态、报警输出状态 8、内置时钟：有 9、可接读卡器数：RS485读卡器*2；wiegand读卡器*2 10、输入接口：门磁*1、开门按钮*1、Case输入*5、防拆*1 11、输出接口：开门继电器*1 报警继电器*4 12、电源：220V输入，12V/50W输出 13、工作电压：12V DC 14、功耗：≤4W（不带负载） 15、工作温度：-20℃ - +65℃ 16、工作湿度：10%至90%(在不凝结水滴状态下) | 2 | 台 |
| 8 | 大屏改造 |  | 1、显示尺寸：46 寸 2、屏幕可视区域：1018.08 (H) mm × 572.67 (V) mm 3、背光源类型：D-LED 4、像素间距：0.53 mm 5、物理拼缝：3.5 mm 6、物理拼缝公差：± 0.8 mm 7、物理分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容） 8、亮度：500 cd/m² 9、可视角：178°(水平)/178°(垂直) 10、色深度：10 bit ，1.07 B 11、对比度：1000:1 12、响应时间：8 ms 13、色域：72% NTSC 14、表面处理：Haze 3% ，2 H | 4 | 块 |
| 9 | HDMI线 |  | 1、线缆类型：铜缆 2、视频版本：HDMI 2.0 3、支持最大分辨率：4K 60Hz 4、接口类型：HDMI 5、长度：≥5米 | 4 | 根 |
| 10 | 模块化框架 |  | 定制 | 4 | 个 |
| 11 | 框架底座 |  | 定制 | 2 | 个 |
| 12 | 解码器 |  | 支持4路HDMI视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出； 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出； 支持HDMI内嵌音频输入；音频输入支持16 bit，48K Hz或者32K Hz采样，支持双声道，立体声； 支持HDMI 1.4本地输入，同时支持2路1080P@50/60或1路4K@30输入； 支持IP摄像头/NVR等网络源解码，支持子码流及主码流解码，可设置分割画面自动取子码流； 设备具有64个解码通道，支持32路200 W，或64路720P视频同时解码上墙； 支持解码不同分辨率码流，支持3200 W及以下分辨率解码； 解码支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG、HIK264等主流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式； 支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC、MP3、PCM音频格式的解码； 支持前端走廊模式解码，支持2560 × 1440及以下分辨率解码输出； 支持主动解码和被动解码两种解码模式； 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示； 支持录像文件的解码上墙； 支持PC客户端、WEB方式访问和操作，浏览器支持Chrome 45及以上版本； 支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数； 支持远程获取系统运行状态、系统日志； 支持远程重启、恢复默认设置、升级等日常维护； 支持故障自动检测和设备异常报警功能，包括网络断开、IP冲突、非法访问、温度超限、风扇状态异常、解码信号源异常、设备异常等； 支持用户权限管理，不同权限用户可使用指定资源和操作指定电视墙模块； 支持可视化运维，维护界面展示主控及子系统网络拓补结构和关键节点网络状态； 支持手动校时或者NTP校时； 支持8路报警输入、8路报警输出；1个RJ45 10 M/100 M/1000 Mbps自适应以太网接口； | 1 | 台 |
| 13 | 拘留所大门 |  | 1、通道栅栏门，主要组成部件：a、门框 b、平开栅栏门 2、门框：采用60mm×60mm×2mm镀锌钢管、40mm×20mm×2mm镀锌钢管，φ18mm圆钢，气体保护焊焊接制作。 3、平开栅栏门：栅栏门外边框用40mm×40mm×2mm镀锌钢管，内横档用40mm×20mm×2mm镀锌钢管气体保护焊焊接制作，横档垂直间距≤300mm，内竖档为φ18圆钢，圆钢间距≤120mm，栅栏门中间用δ1.5mm镀锌钢板双面封。 4、固定门扇装暗插销、锁具部位的前后两侧布有3mm厚的护锁板。 5、所有金属构件表面进行酸洗磷化除锈防腐处理，采用室外塑粉喷涂。 6、符合公安部《GA 526-2010监室门》标准要求 | 1 | 樘 |
| 14 | 拘留区大门 |  | 1、单层对开结构封闭门，主要组成部件：a、整体门框b、平开封闭门 2、门框：门框采用δ2mm镀锌钢板折弯，气体保护焊焊接制作，刚性好，强度高。 3、对开封闭门：全封闭结构，中间布有骨架并以聚氨酯发泡增强门扇的抗冲击强度。全封闭门骨架采用δ2mm镀锌钢板折弯气体保护焊焊接成形，门扇表面采用δ1.5mm镀锌钢板双面封,固定门扇带暗插，装电控锁。 4、所有金属构件表面进行喷砂除锈防腐处理，采用室外塑粉喷涂。 5、符合公安部《GA 526-2010监室门》标准要求。 | 1 | 樘 |
| 15 | 监仓及功能室门 |  | 1、通道栅栏门，主要组成部件：a、门框 b、平开栅栏门 c、B级防盗锁 2、门框：采用60mm×60mm×2mm镀锌钢管、40mm×20mm×2mm镀锌钢管，φ18mm圆钢，气体保护焊焊接制作。 3、平开栅栏门：栅栏门外边框用40mm×40mm×2mm镀锌钢管，内横档用40mm×20mm×2mm镀锌钢管气体保护焊焊接制作，横档垂直间距≤300mm，内竖档为φ18圆钢，圆钢间距≤120mm，栅栏门中间用δ1.5mm镀锌钢板双面封。 4、固定门扇装暗插销、配B级机械锁，锁具部位的前后两侧布有3mm厚的护锁板。 5、所有金属构件表面进行酸洗磷化除锈防腐处理，采用室外塑粉喷涂。 6、符合公安部《GA 526-2010监室门》标准要求 | 9 | 樘 |
| 14-集成 |  |  |  |  |  |
| 1 | 信息方屏 |  | 1、屏体≥2.7㎡，灯体规格：SMD2121-1RG； 2、物理像素点间距：PH=4.75mm； 3、模组尺寸：304×152×14.3mm； 4、模组分辨率：64×32点； 5、显示密度：44321点/㎡； 6、模组重量：0.26kg； 7、显示亮度：≥400cd/㎡； 8、通用接口：HUB08； 9、驱动方式：十六分之一扫描恒流驱动； 10、视角：水平视角≥120度，垂直视角≥120度； 11、最佳可视距离：5—50米； 12、显示颜色：红色/绿色； 13、屏幕寿命≥10万小时； 14、盲点率：≤300PPM； 15、工作电压：DC5V； 16、单个最大功耗：≤10W/PCS； 17、单个工作功耗：≤8W/PCS； 18、模组单灯电流：≤15mA； 10、1m²的最大功耗：210w/m²； 20、1m²的平均功耗：170w/m²； 21、系统工作环境温度：－20℃～60℃； 22、系统工作环境湿度：10%—90%RH。 | 1 | 套 |
| 2 | 六类网线 |  | 1、符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2和ISO/IEC11801:2008标准的要求； 2、带中心十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降； 3、可提供350MHZ带宽，线规23AWG； 4、护套采用优良的PVC材料；护套长度为逆序标注以方便识别线缆长度； 5、导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）；最大导体直流电阻@20Deg.C:7.32Ω/100m；线对直流电阻不平衡：≤2%；线对对地电容不平衡：＜330pF/100m；延迟偏差：≤45ns/100m；额定传输速率(NVP)：65%；绝缘电阻:≥5000MΩ/km+20℃DC(100-500)； 6、符合3P、CE、DELTA、UL、ETL、ROHS认证，具备第三方六类非屏蔽信道检验报告、永久链路检验报告和六类非屏蔽双绞线检验报告。 | 23 | 箱 |
| 3 | 电源线 |  | 1、电缆导体必须≥2*2.5平方高纯度无氧铜； 2、电缆导体必须是由国家规定的正规渠道采购的优质电解铜或采用优质无氧圆铜丝绞合压制而成，其性能和外观符合GB/T3956的规定； 3、电缆导体表面光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边以,无凸起或断裂的单线； 4、电线，电缆的每芯导体在20℃时的电阻应符合GB/T3956-2008各种导体规定的要求 ；5、电线，电缆的载流量应符合IEC_60364-5-523_1983及相关标准； 6、导电线芯绕包二层耐火云母包带。耐火层由标称厚度≥0.14mm的有机硅玻璃云母带在导体上重叠绕包，绕包层数为两层，耐火绕包平整、紧密、节距均匀，在温度1000℃、电压1000V环境下保证3小时不发生击穿； 7、绝缘采用优质交联聚乙烯绝缘料。电线、电缆绝缘厚度的平均值，应不小于产品标准中每种型号和规格电缆的规定值； 8、内衬层挤包，电缆挤包阻燃低烟无卤内衬，其厚度应符合GB/T2952规定； 9、成品电缆的标志应符合GB/6995的规定，标志应具有连续性，且字迹清晰，容易辨认、耐擦； 10、电缆交货长度不得是负误差，即允许0～+1%，电线长度误差不得超过±0.3%； 11、按照国家相应规范的设计要求及采购人现场定制需求完成相关系统设计后再进行安装敷设拨接，全部线路必须测试连通并做好PVC专用标签。 | 16 | 卷 |
| 4 | 门禁线 |  | 1、电缆导体必须≥4*2.5平方高纯度无氧铜； 2、电缆导体必须是由国家规定的正规渠道采购的优质电解铜或采用优质无氧圆铜丝绞合压制而成，其性能和外观符合GB/T3956的规定； 3、电缆导体表面光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边以,无凸起或断裂的单线； 4、电线，电缆的每芯导体在20℃时的电阻应符合GB/T3956-2008各种导体规定的要求； 5、电线，电缆的载流量应符合IEC_60364-5-523_1983及相关标准； 6、导电线芯绕包二层耐火云母包带。耐火层由标称厚度≥0.14mm的有机硅玻璃云母带在导体上重叠绕包，绕包层数为两层，耐火绕包平整、紧密、节距均匀，在温度1000℃、电压1000V环境下保证3小时不发生击穿； 7、绝缘采用优质交联聚乙烯绝缘料。电线、电缆绝缘厚度的平均值，应不小于产品标准中每种型号和规格电缆的规定值； 8、内衬层挤包，电缆挤包阻燃低烟无卤内衬，其厚度应符合GB/T2952规定； 9、成品电缆的标志应符合GB/6995的规定，标志应具有连续性，且字迹清晰，容易辨认、耐擦； 10、电缆交货长度不得是负误差，即允许0～+1%，电线长度误差不得超过±0.3%； 11、按照国家相应规范的设计要求及采购人现场定制需求完成相关系统设计后再进行安装敷设拨接，全部线路必须测试连通并做好PVC专用标签。 | 5 | 卷 |
| 5 | 高清视频线 |  | 1、光纤HDMI成品线20米，插头24K镀金； 2、支持10mbps/100mbps/1000mbps网络传输； 3、支持4096*2160分辨率； 4、支持两条1080P分辨率的视频流； 5、显现3D动画超真实三维影像； 6、支持音频回传通道； 7、支持传输4K画质3D效果。 | 5 | 条 |
| 6 | 六类水晶头 |  | 1、六类标准，材料高密度聚乙烯； 2、采用50µ"镀金三叉簧片，不易氧化，传导性能更好； 3、弹片插拔寿命大于等于1000次； 4、两件式，两排高低搭配设计。 | 4 | 盒 |
| 7 | 设备箱 |  | 定制400*500*160mm防水防尘监控箱，定制印刷警用标识LOGO。 | 14 | 套 |
| 8 | 桥架 |  | 定制镀锌桥架200*100*1.0mm，含转接件、吊装支架、金属扣件。 | 120 | 米 |
| 9 | PVC管材 |  | 室内室外φ20线管、管卡、弯头、三通、直通、线槽、扎带、电工胶、标签、膨胀钉、技工钉等 | 1 | 批 |
| 10 | 智控一体桌 |  | 定制一体化规格≥长1280*宽900*高750/950mm： 1、面板和侧脚采用环保E1级三聚氰胺板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，板材静曲强度≥15MPa,含水率7.3%,2h吸水厚度膨胀率≤1.0板材表面耐磨磨耗值≤61mg/100r,甲醛释放量≤国家E1标准0.124mg/m3，所有板件双贴面，见光面封全自动封边机收边封闭处理。所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的优质PVC封边带；耐开裂性≥2级，甲醛释放量≤0.1mg/L,氯乙烯单体≤0.1mg/kg，具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点，颜色可选配； 2、主体框架：材质为冷轧钢板SGCC冲压折弯成型，均匀数控剪切，平稳冲压，无焦点焊接，打沙，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷塑。门板以及内部结构件厚度为1.0-1.2mm冷轧钢板； 3、散热：调度控制台底部设计空间大，前后有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保证； 4、理线：调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰； 5、屏风：显示器后屏风采用工业拉铝型材，表面黑色喷涂处理，凹槽可悬挂显示器支架;铝型材横截面尺寸是根据此款式控制台架构特殊制定制，可安装特制的LCD支架、工作灯、电话架、文件架等，以明确坐席功能及提升整体形象； 6、侧板上加装亚克力板和灯带，双边蓝光效果灯，内置键盘架：双节走珠滑轨； 7、内置工控机处理器≥12核20线程睿频至高可达5.0Ghz25M三级缓存；内存≥16G；固态硬盘≥1T；独立显卡≥8G；显示器≥24寸； 8、1:1配备转椅：采用高密度透气网布，具有透气性好,抗撕扯等特点；坐垫采用优质棉布，采用优质定型海绵，密度高，回弹力强、不易变形；扶手：PP材料扶手，健康环保无异味，无甲醛无异味；底盘：加厚中班蝴蝶底盘；高强度合金气压杆：采用原装优质气动杆，具有负载大、噪音小、升降快、抗震性小、自落缓冲性能强、平稳等优点。 | 1 | 套 |
| 11 | 配套集成服务 |  | 提供1项配套集成服务 1、布线服务：指定区域内数据网线、门禁线、电源线、音箱线、话筒线、高清视频线、控制线的集成服务。 2、改造服务：定制背景墙≥8㎡；定制大屏墙封边≥4㎡；定制瓷砖面静电加厚静电地板≥10㎡；定制背景墙形象字及定制警徽1套。 3、技术服务：以上内容的搬运、拆装、修复、调试、培训等技术服务。 | 1 | 项 |