电子胃镜、肠镜参数需求

一、电子上消化道内窥镜

1、采用顺次成像技术。具有光学染色功能。

2、视野角:≥140度（常规观察）；≥90度（放大观察）

3、景深：7-100mm（常规观察），1.5-3mm(放大观察)，焦距范围可转换。

4、弯曲角度：上210度，下90度，左右各100度

5、先端部外径: ≤ 10.0mm

6、插入部外径：≤ 9.8mm

7、钳子管道内径：≥2.8mm

8、有效长度：≥1030mm

9、全长：≤1360mm

10、操作部带4个可选择功能遥控按钮（水汽、吸引按钮除外），可将多种功能设置到遥控按钮上，便于使用。

11、带内镜信息记忆功能：内镜有记忆芯片，可将所连接内镜重要参数显示于显示器上。可以用图示的方式提示治疗附件伸出的方向。

12、带有副送水功能，能够及时发现出血点，迅速进行止血，时刻保持视野清晰。

13、防水的一触式接头，无需防水帽，接头完全防水，无须担心意外浸泡的进水现象。

二、电子下消化道内窥镜

1、采用顺次成像技术。具有光学染色功能。

2、视野角:≥170度（常规观察）；≥90度（放大观察）

3、景深：7-100mm（常规观察），2-3mm(放大观察)，焦距范围可转换。

4、弯曲角度：上180度，下180度，左右各160度

5、先端部外径: ≤ 13.2mm

6、插入部外径：≤ 12.8mm

7、钳子管道内径：≥3.7mm

8、有效长度：≥1330mm

9、全长：≤1655mm

10、操作部带4个可选择功能遥控按钮（水汽、吸引按钮除外），可将多种功能设置到遥控按钮上，便于使用。

11、带内镜信息记忆功能：内镜有记忆芯片，可将所连接内镜重要参数显示于显示器上。可以用图示的方式提示治疗附件伸出的方向。

12、带有副送水功能，能够及时发现出血点，迅速进行止血，时刻保持视野清晰。

13、防水的一触式接头，无需防水帽，接头完全防水，无须担心意外浸泡的进水现象。