设计总说明

一、项目概况

- 工程名称：东兰县切学乡板烈村农旅结合发展项目(第二期)(基础设施部分)

- 建设单位：中国共产党东兰县委员会统一战线工作部

- 设计单位：中联创工程设计有限公司，证书编号：A245017747；资质等级：公路行业（公路）专业乙级。

- 项目建设地点：东兰县切学乡板烈村。

- 建设规模：路面硬化总面积147m2（共4处）；新建挡土墙总长273m（共7处）。

二、测设经过

外业勘测是在建设单位的指引和协助下共同完成，沿线人民群众对对项目的建设给予重视和大力支持，建议项目尽快的破土动工，以改善人民的生活水平。

三、设计依据

- 勘测设计委托合同；

- 《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

- 《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）；

- 《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）；

- 《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）；

- 《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG D60-2004）；

- 《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）；

- 《公路排水设计规范》（JTG/T D33-2012）；

- 《农村公路建设指导意见》（交公路发[2004]372号）；

- 《公路安全生命防护工程实施技术指南》（试行）；

- 《小交通量农村公路工程设计规范》（JTGT3311-2021）。

四、技术标准

- 公路受限路段按《农村公路建设暂行技术要求》设计。

- 设计速度：15km/h。

- 路面结构：10cm厚级配碎石垫层+18cm厚C25混凝土路面（fcm≥4.0MPa）。

- 局部受限路段最大纵坡9%。

- 设计洪水频率：新建桥涵及路基按25年一遇洪水标准设计。

- 平面坐标采用自由坐标系，高程采用假设高程。

五、工程概况

本项目路面硬化总面积147m2（共4处）；新建挡土墙总长273m（共7处）。本次设计主要是对道路进行新建及扩建、硬化及增设附属设施。实际地形起伏较小，本线路基本是在原路的基础上设计。

六、沿线自然条件及地理特征

  - 地貌

本路线通过局部地域地形较小，横坡较平缓，高差小。

  - 地质条件

沿线地形属山岭重丘。本工程开挖深度较小，对变坡稳定性影响不大。沿线所经过的冲沟、旱地等表层大多为石灰岩组成，路基地质条件较好，未见不良地质地段。测区内多以风化石为主，未存在不良的地质构造。

  - 地震

根据《中国地震动参数区规划图》（GB18306-2015），东兰县抗震设防烈度为6度，本道路设计按设防烈度6度设计。

  - 气象

路线位于亚热带季风气候区 ，雨季多在6月至10月份，每年从11月至次年4月为干旱季节。

  - 水文

地质构造的作用和影响，沿线基本上是地面水和地表潜伏水，没有发现明显的地下泉水和地下水。

  - 与周围环境和自然景观协调情况

路线平面线型设计合理，纵断面设计中选择合理纵坡及变坡位置，平纵面组合比较合理，与自然景观配合比较协调。

七、工程建设条件

- 建筑材料

- 石料

石料从定安采石场购买，运距50km。

- 石粉

石粉从定安采石场购买，运距50km。

- 水泥、钢筋

本工程所用水泥、钢筋均在东兰县城购买，运距40km。

- 水、电

公路经过村庄及乡镇的水源及电力都比较丰富和充足，工程施工及生活用水、电能够得到保证。

- 其它

- 本工程占用耕地不多，路线设计已考虑尽量少破坏沿线地貌、地形、林场、天然树木及建筑等。线型设计尽量采用较大的平曲线半径、竖曲线半径、形成合理的组合和良好的空间线型，使之顺畅、舒展。

- 公路红线所占用的耕地、旱地以及所损坏的果树、林木等经济作物，均由所在乡（镇）人民政府和所属村民委共同协商解决。

八、工程施工

本工程为路面改建、硬化工程，部分路基只作加宽施工，但要完善全线排水系统。通过对防护工程进行绿化、美化工作，使整个工程与大自然融为一体。

九、其他

- 在本工程设计过程中充分学习和贯彻了新规范和新技术，主要有：《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）、《公路环境保护设计规范》（JTG B04-2010）等，详见各篇设计说明和图纸。

- 设计采用计算机绘图软件进行内业设计，采用激光打印机出图。

- 采用RTK、全站仪辅助进行路线测绘。