| 采购一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 配置参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 高清庭审主机 | 1、采用一体化嵌入式架构及嵌入式Linux操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能，支持互联网庭审法庭端功能。 2、支持6路SDI输入，支持6路HDMI输入，4路DVI视频输入 3、支持6路DVI视频输出，3路HDMI输出，支持1路USB3.0、1路USB2.0 4、支持2路10M/100M/1000M自适应以太网口，支持网络多址，网络容错，负载均衡模式 5、支持12路MicIn（支持48V幻象供电）、4路LineIn（包含1路3.5mm双声道），支持3路LineOut（2路莲花，1路3.5mm双声道）、2路XLROut 6、支持4路RS485串行接口，6路RS232串行接口 7、支持1路红外输入，4路红外输出，支持2路告警输入，2路告警输出 8、支持4个SATA接口，每个SATA口可支持8TB硬盘 9、支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键DVD回放 10、▲内置8寸电容触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等 11、▲内置双DVD刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱 12、视频编码格式：支持H.264和H.265，视频编码码率：支持在128kbps-8Mbps范围内设置，音频编码格式：支持G.711、AAC_LC和ADPCM；音频采样率：支持8KHz、16KHz、32KHz和48KHz可设置；音频编码码率：支持在32kbps~128kbps范围内设置 13、支持6路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）和SDI摄像机混合接入，支持2路远程点接入 14、▲支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面，支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H.323 15、支持对PTZ摄像机进行PTZ操控，支持控制云台上、下、左、右、左上、左下、右上、右下转动，支持放大缩小、步长调节、光圈调节、灯光开关、雨刷开关和焦距调节（需前端设备支持） 16、▲支持两路证据展台（HDMI、DVI）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中 17、支持25路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持5组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音 18、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能 19、▲支持SDI摄像机/IPC/远程点通道与本地/网络音频通道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像，支持触发云台转动到配置的预置点 20、支持合成画面、单通道画面和证据源画面本地录像，录像默认保存在本地硬盘 21、录制的录像文件为标准的MP4文件，支持MP4录像文件下载，支持单独存储音频文件和获取音频文件 22、支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录 23、支持断电续刻/续录功能，设备刻录过程中断电重启后，刻录机仍继续执行刻录任务 24、支持光盘刻录自动封装通用播放器功能，光盘放入光驱中，能自动使用通用播放器播放录像，并同时展示笔录文件；支持时间进度显示功能 25、支持重点标记功能，可以通过重点标记自动跳转到对应的录像和笔录时间点 26、支持实时显示每个刻录机中是否有光盘、光盘刻录容量、光盘剩余时间、光盘剩余空间、刻录状态和刻录过程中的问题等状态 27、▲支持H.323协议接入视频会议，远程点支持双流 28、支持用户授权，由用户组统一划分权限，支持最高三级权限登录，支持限制指定MAC地址或IP地址的机器登录客户端 29、▲支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域 30、支持单画面不少于2个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小；支持证人声音变声功能，支持31种变声等级可选 31、▲支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、缺席、法官制服不规范检测，准确率不低于95% 32、▲在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息，准确率不低于95% 33、▲支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测 34、支持庭审过程中的笔录刻录到光盘中，支持自定义笔录模板功能，支持笔录重点标记功能 35、支持Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10，支持硬盘SMART信息显示和坏道检测 36、支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等，具有VSIP、GB/T28181平台的接入设置选项，支持SNMP协议，支持接入运维平台 | 6 | 台 |  |
| 2 | 4K高清庭审专用一体机 | 1、 设备应采用1/1.8英寸CMOS传感器，内置2个GPU芯片，支持至少30倍光学变焦。 2、 设备的最低照度至少为0.002Lux(彩色)， 0.0001Lux(黑白)。 3、 设备的水平分辨力不低于2000TVL，信噪比不小于45dB,灰度等级不小于10级，宽动态范围不小于100dB。 4、 设备支持三码流并发输出：可达到主码流4096×2160，帧率30帧/秒，第一辅码流1020×1080，帧率30帧/秒，第二辅码流704×576，帧率30帧/秒。 5、 支持H.265、H.264、MJPEG编码格式；可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。支持Smart编码。 6、 ▲设备最大应支持分辨率4096×2160，帧率1fps~60fps可设置。 7、 ▲设备音频编码格式应支持PCMA、PCMU、ADPCM、G.711、G.722、G726、AAC_LC、OPUS音频编码标准，支持双向语音对讲、静音、哑音、混音、AEC回声抵消等功能。 8、 ▲支持1路SDI输出，支持1080P@30fps。 9、 设备具有强光抑制功能，可以开启/关闭，支持电子透雾及光学透雾功能设置选项，支持电子防抖、陀螺仪防抖功能设置选项，防抖等级可设置，支持加热功能设置，支持除湿功能设置。 10、 设备支持一个区域的ROI编码，区域大小可设置，支持4个矩形区域的区域遮盖，遮蔽区域颜色可以设置，遮蔽块可随云台转动而转动，支持镜像模式可实现左右翻转、上下翻转及中心翻转。 11、 设备具有本机存储功能，支持1个外置TF卡，单卡最大可支持512GB。 12、 设备具备网络自适应能力，在丢包率为≥20%的网络环境下，仍可正常显示监控画面。 13、 ▲设备支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取等智能分析功能。当以上的智能行为分析达到设定的阀值时，可通过WEB客户端给出报警提示，能够触发告警上传、语音提示、显示字幕、发送邮件、联动录像、并口告警输出、联动云台转台等多种报警方式。 14、 支持1路RJ45 10M/100M以太网接口，1路RS485控制接口，1路Line In和1路LineOut，1路开关量报警输入，1路开关量报警输出。 15、 设备应在-40°的低温及+70°的高温下都运行正常。 16、 电源电压在DC12V±30%范围内变化时，摄像机应能正常工作。 | 18 | 台 |  |
| 3 | 4K高清庭审专用全景摄像机 | 1、≥800万像素，图像分辨率≥3840×2160。 2、传感器尺寸≥1/2.8英寸，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白)。 3、支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)、H.265（Main Profile）、MJPEG视频编码。 4、设备支持三码流：主码流分辨率为3840×2160，帧率为20fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps。 5、各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置。 6、设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于2000TVL，灰度等级不小于11级。 7、设备支持AEC回声消除、混音录像功能。 8、设备红外补光距离100米，支持SmartIR。 9、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能。 10、支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选。 11、设备支持文字转语音功能。 12、设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70°。 | 6 | 台 |  |
| 4 | 有线会议话筒 | 1、抗RF射频干扰能力强，减少手机等信号影响； 2、音质清晰自然，灵敏度高，拾音距离佳，品质卓越； 3、咪杆与底座采用旋转式卡侬连接，避免连接器接触噪声； 4、适于各种会议室、演讲扩声之用。 技术参数： 换能方式：电容式； 频率响应： 70Hz-12KHz 灵敏度：-29dB±3 dB（@1KHz，0 dB=1v/Pa） 指向性： 心形单指向 最大声压级：≥ 114 dB (THD 1%@1KHz) 供电: 两节五号（AA）电池或幻像48V 底座尺寸：145×116×43mm，咪管长度：400mm | 36 | 支 |  |
| 5 | 功率放大器 | 用高效率的开关电源和数字功放技术，并集成了专业前级放大系统、音频信号处理系统、功放电路保护系统等，产品可靠稳定、体积小、重量轻、效率高、电压适应范围广，可广泛应用于多种扩声场所； 1、▲支持U盘播放（优先播放，格式MP3）和蓝牙播放，带LCD液晶显示屏，四路音源切换按键（带记忆功能），对线路1/线路2/线路3/（蓝牙/U盘）进行切换； 2、▲支持不少于2路有线话筒输入（6.35话筒口，+48V幻像电源可切换）、2路无线话筒输入（1路3.5三芯+1路USB，USB可用于2.4G无线话筒供电）、2组立体声线路输入（RCA*4莲花接口）； 3、▲支持不少于2组立体声线路输出（RCA*4莲花接口）； 4、▲支持不少于1路RS232控制接口、1路一键静音控制接口； 5、支持不少于1路线路平衡输入（凤凰接口）、1路线路平衡输出（凤凰接口）； 6、▲话筒、线路的音量可独立调节并具有高低音两段均衡，有线话筒输入通道带可独立开关的+48V幻像电源；话筒和线路音量、高/低音独立可调，带功放L输出通道信号大小调节功能； 7、▲额定功率(RMS)≥2×200W 8Ω,2×300W 4Ω； 8、总谐波失真：≤1%； 9、▲线路频率响应：20Hz～20KHz ±3dB，话筒频率响应：80Hz～16KHz ±3dB； 10、输入灵敏度：300±30mV线路，60±6mV有线话筒，200±20mV无线话筒； 11、信噪比：≥82dB； 12、▲线路高音提衰量（10KHz）：14dB±2dB，线路低音提衰量（100Hz）：14dB±2dB，话筒高音提衰量（10KHz）：14dB±2dB，话筒低音提衰量（100Hz）14dB±2dB； 13、整机高度：1U； 14、最大功率消耗：950W； 15、额定电源电压：～220V/50Hz，电压适应范围：～180V-242V。 | 6 | 台 |  |
| 6 | 壁挂音箱 | 1、10英寸轻量化大功率、长冲程Ferrite低音驱动单元；顺性好，中低频饱满； 2、1英寸丝膜高音单元，加装压缩式号角，不仅使音色细腻，还有改善高音辐射特性； 3、90 °x 60°覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应；使声音的音场更为开阔、结像清晰，可以真实再现音乐现场的效果； 4、分频器具有高频保护电路；精确设计的分频器优化了频率响应，提升了中频人声表现力； 5、箱体采用12 mm优质中密度纤维板，强度高、密度大，可以有效的减少箱体谐振 ； 6、箱体表面采用环保水性漆，防滑、耐磨 ； 7、采用钢质防护网； 8、标配有简易安装支架，方便音箱多角度旋转；同时也可以选用三角支架支撑方式使用； 9、主要用于全音域扩声、语言扩声、中小型会议系统、小型报厅扩声系统；也可以用于小型歌舞厅、KTV包间、茶园、影视放映厅等场所； 10、额定/峰值功率：120W /480 W ； 11、额定阻抗： 8 Ω； 12、特性灵敏度：91dB/W/m； 13、输出声压级：112 dB/W/m(Continues)； 118 dB/W/m(Peak) 14、额定频率范围:50 ~ 20000Hz； 15、覆盖角度HxV：90ºx60º； 16、扬声器单元： LF:1*10 英寸 HF:1* 1.英寸； 17、箱体材料：12mm中密度纤维板； 18、输入接口：压缩接线柱； 19、吊挂点：专用壁架； 20、支撑座：音箱底部Φ35mm支撑座； 21、箱体尺寸(mm)：545(H) ×342(W)×295(D)； 22、重量kg： 11.0； | 24 | 台 |  |
| 7 | 八路智能混音器 | 1、集线功能，具备8路话筒输入，另设一路辅助输入； 2、供电功能，提供48V幻像供电； 3、多种输出输入端子,前级输出,整机平衡输出； 4、强大的扩展功能，最多可并机15台，用120只话筒； 5、外部智能控制功能，可通过RS-232接口，与电脑、中控、手动控制器等连接； 6、任意主席功能，每通道均可设定为优先发言； 7、优先通道发言时，其他通道自动衰减，且衰减量可调； 8、声控功能，使用先进声控电路，声音闸门动作电平能自动调整，自动开启只有信号输入的通道； 9、防啸叫功能，根据使用通道增多，自动调整输出电平,防止啸叫产生； 技术参数： 1、输出电平指示灯： 8级 2、优先通道设置开关： 9位2档 3、耳机监听电平可调： 有对应音量旋钮 4、耳机插孔： Φ6.35mm插孔 5、扩展连接与输出过载指示： Lock out指示灯 6、总输出电平调整： Master旋钮受控 7、辅助输入电平调整： AUX in旋钮受控 8、通道输入增益调节： 8路MIC音量受控且对应 9、MIC输入信号指示： 红灯，各路对应 10、电源输入： 220V AC供电 11、MIC输入： 8路卡农输入 12、前级、辅助输出： 4路莲花插口 13、音频主输出： 2路莲花，1路卡农 14、扩展输入： 有 15、扩展输出： 有 16、48V幻象供电开关： 有 17、外部控制输出： External control 18、RS-232端子： 有 19、Auxin辅助输入： 1路莲花 20、高压测试： 开关关、闭状态下，1.5KV（10mA） 60S 21、绝缘测试： ≥4MΩ | 6 | 台 |  |
| 8 | 液晶电视 | 1、外观：全面屏。 2、屏幕：55英寸，尺寸(宽*高*厚）：1240×718×81mm，毛重：17.3kg。 3、分辨率：4K（3840×2160），屏幕等级：A+，色域(BT.709)：100%。 4、背光方式：DLED，面板类型：RGB。 5、功耗：二级能效，待机功率：≤0.5W。 | 12 | 台 |  |
| 9 | 液晶电视移动挂架 | 55寸可移动挂架 | 12 | 个 |  |
| 10 | 席位显示及主机 | 1、CPU架构：ARM 2、CPU安全可靠等级：Ⅰ级 3、CPU物理核数：≥8 4、CPU主频：≥2.3GHz 5、CPU热设计功耗（TDP）：≤15W 6、CPU末级缓存容量：4MB 7、CPU支持的内存最高速率：3200MT/s 8、内存配置容量：≥16GB 9、内存类型：支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型 10、内存读写速率：3200MT/s 11、存储容量：固态硬盘≥512GB，机械硬盘≥1TB 12、显卡类型：集成或独立显卡 13、显示芯片核心频率：300MHz 14、显存等效频率：3200MT/s 15、有线网卡速率：最高速率应不低于 1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应 16、接口：USB接口8个主板原生USB接口（含Type-C），其中原生USB 3.0接口6个 17、键盘连接方式：有线或无线 18、键盘键程：2.3mm ~ 4.0mm 19、键盘按键压力：按键压力应在 0.54 N±0.14N 20、鼠标连接方式：有线或无线 21、有线鼠标连接线：≥1.5 米 22、鼠标其他要求：其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定 23、机箱尺寸容量：≤10L 24、整机噪音：30dB（A） 25、其他要求：满足财政部《台式计算机政府采购需求标准》中规定的其他内容，提供原厂商官网截图、官网公开发布的产品彩页作为证明文件。 26、认证证书：3C认证证书，节能认证证书 | 36 | 套 |  |
| 11 | 8路强电控制器 | 1、8路电源控制器，可远程控制8路强电输出。 2、通过高灵敏传感器获取各通道电流、电压、温度等数据，当短路、 漏电等危险发生，能瞬时关闭故障电路通道。 3、单路最大输出电流10A,单路最大输出功率2000W,整机最大输出功率7500W，电压输入AC220V。 4、支持以太网RJ45接口，RS-485接口。 | 6 | 台 |  |
| 12 | 打印机 | 1、设备接口：USB、RJ45； 2、打印功能：支持自动双面打印；支持网络打印；支持PC端打印状态监控； 3、打印准备时间6.59S、首页打印时间4.19S； 4、打印速度33ppm； 5、最大打印分辨率(dpi)1200*600dpi； 6、内存512MB；处理器盘数1；处理器主频800MHz； 7、标准进纸盒容量250页；标准出纸盒容量120页； 8、操作系统：支持国际通用系统，中科方德+兆芯、中标麒麟 +龙芯、银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、中标麒麟+兆芯、UOS+龙芯、UOS+兆芯、UOS+ 鲲鹏、UOS+飞腾 | 6 | 台 |  |
| 13 | 高拍仪 | 1、CMOS传感器、≥1000万像素； 2、分辨率：3672*2754； 3、扫描方式：支持PC软件触发、检测翻页自动扫描、定时扫描、外接脚踏键四种方式； 4、拍摄速度：≤1秒 | 6 | 台 |  |
| 14 | 千兆网络交换机 | 16个千兆网口 支持802.1Q VLAN、MTU VLAN、端口VLAN，支持QoS、带宽控制、风暴抑制，支持端口汇聚、端口镜像、端口监控，支持线缆检测、环回保护，支持通过Web、PC端软件进行管理，支持Web管理、VLAN隔离、标准交换三种模式；MAC地址容量8K | 6 | 台 |  |
| 15 | 网络机柜 | 规格高宽深1000*600*600，参数前门钢化玻璃门 ，前门旋把大锁，后门高密度网孔门，后门小锁，拆装式结构，整体黑色，内配风扇 电源 层板 各一件，两侧门可开 | 6 | 台 |  |
| 16 | 电子签名板（指纹采集） | 多功能签批终端，内置500w像素摄像头，10寸屏幕，7H钢化玻璃保护，无线无源电磁书写笔，电容式按压指纹采集。 | 6 | 套 |  |

注：具体参数以最终招标文件的为准。