广西科文招标有限公司常态化智慧教室声光学环境改造及公共教室录播升级改造（GXZC2025-G1-001661-KWZB）预公示

各政府采购供应商：

我公司受广西师范大学委托，拟对常态化智慧教室声光学环境改造及公共教室录播升级改造项目进行公开招标采购，为了保障政府采购各方当事人的合法权益，现对本项目的供应商资格条件要求、技术参数及性能（配置）要求、评标方法及评标标准等内容予以预公示（详见附件）。各有关供应商、专业人员等若认为本项目上述要求存在唯一性或排他性等问题，请于2025年6月20日17时前以书面形式（意见函须加盖公章）向我广西科文招标有限公司反映，以便我广西科文招标有限公司完善采购文件文件。如供应商需提交意见函，请携带企业营业执照（或事业单位法人证书）副本复印件（加盖公章，一份）、经办人身份证原件及复印件（加盖公章，一份）、提交意见函原件。意见函应注明联系人和联系方式。专业人员请提交意见签名，并附身份证、职称等复印件。

对各有关供应商、专业人员等逾期送达、匿名送达以及其他不符合上述条件的意见函件我广西科文招标有限公司不予受理。

联系电话：0773-8998063，联系人：潘虹、谢敏聪

地址：桂林市七星区穿山东路41号彰泰•天街V+国际中心1#楼八层802号广西科文招标有限公司桂林分公司

附件：[常态化智慧教室声光学环境改造及公共教室录播升级改造（GXZC2025-G1-001661-KWZB）公开招标文件预公示内容]

广西科文招标有限公司

2025年6月17日

# 第一章 招标公告

广西科文招标有限公司常态化智慧教室声光学环境改造及公共教室录播升级改造（GXZC2025-G1-001661-KWZB）招标公告

项目概况

常态化智慧教室声光学环境改造及公共教室录播升级改造招标项目的潜在投标人应在应在“广西政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2023年7月11日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G1-001661-KWZB

政府采购计划编号：广西政采[2025]11406号

项目名称：常态化智慧教室声光学环境改造及公共教室录播升级改造

预算金额（人民币）：4327410.00元

最高限价（如有）：432.741万元

项目需求：

标项一

标项名称:A

数量:不限

预算金额（元）:1530300.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：雁山文科区常态化智慧教室声光学环境改造，包括常态化录播系统、智能中控讲台、教室声环境处理设备1、教室声环境处理设备2、教室声环境处理设备安装、LED灯、教室文化设计及安装、声光环境改造、系统集成。具体要求详见招标文件。

最高限价（如有）：153.03万元

合同履约期限：签订合同之日起至2026年4月30日止。

本标项（否）接受联合体投标

备注：

标项二

标项名称:B

数量:不限

预算金额（元）:1499900.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：育才校区常态化智慧教室声光学环境改造，包括教学云终端、分布式桌面云系统、声学优化设备1、声学优化设备2、LED护眼灯、教室文化展板、系统集成、智能教学声光学系统升级1-11。具体要求详见招标文件。

最高限价（如有）：149.99万元

合同履约期限：签订合同之日起至2026年4月30日止。

本标项（否）接受联合体投标

备注：

标项三

标项名称:C

数量:不限

预算金额（元）:649210.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：王城校区公共教室声光学环境改造，包括声学处理设备、木饰面碳晶板、LED灯、教室环境改造。具体要求详见招标文件。

最高限价（如有）：64.921万元

合同履约期限：签订合同之日起至2026年4月30日止。

本标项（否）接受联合体投标

备注：

标项四

标项名称:D

数量:不限

预算金额（元）:648000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：理二区公共教室录播设备升级改造，包括AI录播系统、AI无感扩声吊麦、音频处理器、系统集成。具体要求详见招标文件。

最高限价（如有）：64.80万元

合同履约期限：签订合同之日起至2026年4月30日止。

本标项（否）接受联合体投标

备注：

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年6月20日至2025年6月27日，每天上午00:00-12:00；下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：“广西政府采购云平台”（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在“广西政府采购云平台”（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录“广西政府采购云平台”-项目采购-获取招标文件-找到本项目-点击“申请获取招标文件”），电子投标文件制作需要基于“广西政府采购云平台”获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间：2025年7月11日9时30分（北京时间）

2、地点：本项目将在“广西政府采购云平台”电子开标大厅解密、开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金（人民币）：本项目不收取投标保证金。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/）。

5、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展政策。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品政策。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

6、投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“广西政府采购云平台”（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目招标文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。

7、CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

8、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“广西政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：广西师范大学

地址：广西桂林市雁山区雁中路1号

联系方式：程老师  联系电话：0773-3696563

2.采购代理机构信息

名 称：广西科文招标有限公司

地　址：桂林市七星区穿山东路41号彰泰•天街V+国际中心1#楼八层802号

联系方式：0773-8998063

3.项目联系方式

项目联系人：潘虹、谢敏聪

电　话：0773-8998063

广西科文招标有限公司

2025年6月20日

# 第二章  采购需求

说明：

1、凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标设备性能配置清单中将其标配参数详细列明。

2、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理。

3、如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。

4、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“★”的条款。

5、投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，否则投标文件作无效处理（定制采购不适用本条款）。

# A分标：

# 采购预算：详见采购公告     所属行业：工业

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常态化录播系统 | 1 | 套 | 一、智慧云眼1台 1. 整体设计：嵌入式架构。要求采用一体式集成化设计，内置高清摄像、视音频互动、视频录制、自动跟踪导播、实时直播、音频处理功能。 2. 内置拍摄摄像头：1/2.5英寸CMOS传感器，有效像素不小于1000万。图像成像分辨率支持1920*1080，帧率最高可达30帧/秒。内置摄像机视场角：最大水平视场角不小于70°，最大垂直视场角不小于50°，逐行扫描，自动/手动聚焦,室内外自动/手动白平衡，支持背光补偿。 - 视频接口：HDMI in*1和Digital Video in（RJ45）*1、HDMI out*1。 - 音频接口：Digital MIC（RJ45）*2，Line in*1，Line out*1。 - Digital Video数字视频接口支持扩展外接1路高清摄像机，外接摄像机直接传输高清视频裸数据，避免网络摄像机编码传输延时性和传输过程的损耗问题，实现高清视频信号的无延时、低损耗采集。 ▲6. Digital Video数字视频接口支持基于RJ45双绞线“一线通”技术，完成对外接摄像机的供电信号、控制信号、数字视频信号的同步传输；Digital MIC（RJ45接口）支持音频“一线通”功能，可在采集数字音频信号的同时对数字麦克风进行供电，实现音频信号的高品质、抗干扰稳定传输（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）。 7.其他接口：USB*1、网口（RJ45）*1，1000/100Mbps自适应，支持IPv4、IPv6双协议栈。 8.协议支持：支持H.264编码协议，支持AAC音频编码协议，支持RTMP、RTSP视频传输协议，支持H.323和SIP视频互动通信协议，视频封装格式MP4、TS。 9.供电模式：采用不高于DC 24V的安全电压供电，节能环保，额定功率不高于24W。 10.安装方式：支持壁挂式安装。 ▲11. 数字视频传输：支持对同品牌高清摄像机实现基于RJ45双绞线的视频裸数据传输技术，区别于IP传输方式，摄像机到录播主机端的视频采集和传输过程无需经过编解码，无画质损耗。具备声画同步机制，实现≤100ms的声画同步，保障录制视频质量（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）。 12. 环保设计：要求所投设备工作时间产生噪声最大值≤17dB(A)。 13.支持通过本设备对外接的数字高清摄像机进行远程配置，统一维护和管理界面，无需独立登录外接摄像机设置等。 ★14.须与采购人现有视频资源管理与督导巡课平台无缝对接，实现视频直播、巡课、设备管理等功能（原视频资源管理与督导巡课平台品牌：奥威亚，型号：V1.0）。 二、智慧视讯管理软件1套 （一）终端管理 1. 采用B/S架构设计，通过主流浏览器登录软件对设备进行管控。 2. 支持对设备进行网络设置、系统参数设置等相关管理配置功能。 3. 支持自定义设备在关机状态下的上电后的触发模式，包括上电后自动进入休眠、上电后自动进入工作等状态； 4. 支持中英文双语版本，可一键切换中英文软件界面。 5. 支持后台用户管理，可添加多个账户并设置管理员与普通用户两种权限，普通用户权限无法修改配置参数，保障系统稳定； 6. 录播主机支持定时休眠唤醒功能，提供精确到秒的自定义时间设置，可以单独设置是否定时休眠或者定时唤醒。 （二）功能配置 1. 支持内置摄像头画面及外接摄像机、外接HDMI信号的实时PVW预览画面和PGM实录画面直观窗口显示。 2. 支持满足基本课堂录制需求的非线编功能，包括多画面布局、添加水印式LOGO、添加字幕、各音轨开关控制和音量调节、添加片头片尾等。 3. 内置高质量音频处理能力，支持EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANS噪声抑制。 4. 支持录课模式和互动模式两种不同应用场景下的针对性音频处理能力，适应不同场景下的音频指标差异，实现免调试自适应。 5. 支持在后台设置直播音频比特率、录制音频比特率以及音频采样率以实现不同场景的音频质量配置。 6. 录播主机支持录像文件循环覆盖功能，开启循环覆盖功能后，录播硬盘在已存储90%的空间时，再次启动录制将删除录播内现存时间最早的录像文件以应对录制频率比较高的情况。 7. 录播主机与同品牌摄像机支持在多机位接入的情况下所有画面高度同步。在多画面布局以及多流录制、多流直播的使用场景下不同画面保持无延迟的播放效果，满足最佳的使用体验。 （三）录制模块 1. 支持对内置摄像头拍摄画面、外接摄像机画面、外接HDMI教学课件画面进行组合画面或单一画面录制。 2. 录制画面分辨率支持1080p@30/25fps、720p@30/25fps，码流512Kbps～4096Kbps可设。 3. 支持U盘录制和集中存储录制，支持ftp或http对接存储服务器平台实现分布式录制集中式存储以及视频资源的自动归档。 4. 支持录制、暂停、停止等基本功能操作，支持主子高低双码流同步录制，可自定义录制的画质，最高支持1080p@30/25fps。 5. 支持分段录制技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。 6. 支持对录制视频按主讲人或文件名进行模糊检索，并查看视频的时长、分辨率、帧率、码率、编码标准等录像文件视音频指标。可录制时间对录像文件进行顺序或倒序排列，便于快速检索所需视频。支持对录像文件进行回放和下载。 （四）直播模块 1. 支持标准RTMP视频传输协议，实现录制画面或互动画面的推流直播功能。支持主子高低双码流同步推流直播，直播分辨率最高支持1080P。 2. 支持自定义推流分辨率和码率，码率2Kbps～40Mbps范围可设，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性； 3. 支持对接云服务商CDN加速平台，设备可与之实现无缝对接，通过在设备端快速导入推流地址，一键即可完成通过CDN加速平台面向互联网的高并发直播应用。 （五）互动模块 1. 短号系统：可以通过直接呼叫短号快速创建互动房间。 2. 分组系统：支持对通讯录自定义添加分组，可对分组内账号进行批量快速呼叫。 3. 呼叫记录：自动保留最近呼叫的历史记录，便于快速查询回拨。 4. 互动画质：录播主机双向互动过程中，在4Mbps带宽下可实现1080p@30fps画质，支持基于SVC可伸缩视频编码技术的网络自适应功能。 5. 支持H.323、SIP、BFCP、WebRTC等视音频互动协议技术，便捷进行远程互动教学应用， 6. 要求录播主机支持呼叫应答设置，默认支持自动应答与勾选手动应答两种方式以满足在专递课堂场景下听讲端的自动入会，以及在其余场景下录播教室内的用户接收到互动申请可自主选择是否加入会议的情况。 （六）客户端功能 1. 配套提供可安装于多媒体教学显示一体机的客户端控制软件，教师在教学显示一体机上进行教学操作的同时，通过客户端即可实现录播终端的便捷控制操作。 2. 软件支持通过网络方式对接录播终端，并能通过账密登录鉴权的方式进行录播终端的操作控制。 3. 软件支持课堂实录控制，通过软件可对录播终端进行录制开始等功能控制。同时支持获取录播终端设置的录制课程文件的名称、主讲教师等信息。 4. 软件支持显示录制参数信息，包括录制文件分辨率、帧率、码流等；同时也支持查看录播终端的文件存储大小信息。 5. 软件支持对录播终端的直播功能控制，可一键启动/停止直播流推送。 6. 软件支持对录播终端的互动功能控制，可通过互动群组的方式发起授课互动或会议互动。 7. 软件支持录像文件管理，通过软件可获取对接录播系统的录像文件信息，并支持下载。 8. 软件支持控制菜单收起，在完成控制操作后，支持将软件控制菜单收起成为单个图标，以免影响授课展示。需要使用时点击图标可快速展开控制菜单。 三、高清摄像机1台 1. 视频输出：1路D-Video数字视频接口、1路网络接口；其中D-Video数字视频接口传输非编码数字视频裸数据，实现无延时、低损耗视频采集。 2. 数字视频一线通：支持通过数字视频接口（RJ45口）实现摄像机供电、控制和视频信号同步传输。 3.传感器类型：CMOS，1/2.5英寸。 ★4. 传感器像素：有效像素不低于200万。 4.焦距：12倍变焦。 5.支持水平、垂直翻转。 6.背光补偿：支持。 7.数字降噪：2D&3D数字降噪。 8.预置位数量：255。 9.网络接口：1000/100Mbps自适应。 10.编码技术：视频H.265、H.264。 ▲11. 自动跟踪：要求内置AI人工智能跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人物前后左右、全方位移动的自动画面跟踪拍摄，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）。 ▲12. AI防干扰：锁定跟踪对象后，支持防干扰跟踪。多人同时出现在拍摄画面中仍能准确识别并跟踪锁定的对象，不因其他人的闯入而误跟。拍摄画面有显示设备播放动态视频时，或异物闯入时，开启AI防干扰系统，画面始终锁定被跟踪对象，跟踪效果不受影响（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）。 ▲13. 跟踪锁定解除：支持设置AI跟踪锁定解除时间，被锁定人员脱离画面跟踪区域后，在跟踪锁定解除时间到达之后自动解除人员锁定，回归默认状态，等待下一位人员进入画面中开始重新锁定（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）。 14.电源支持：支持通过数字视频口连接配套录播主机进行直接供电。 15.高效数据传输：支持对同品牌录播主机实现基于数据链路层的数字视频数据传输技术，能实现≤100ms的声画同步，在拍摄运动画面和复杂画面时不存在镜头呼吸效应带来的周期性画面焦距抖动。 ★16. 须与采购人现有视频资源管理与督导巡课平台无缝对接，实现视频直播、巡课、设备管理等功能（原视频资源管理与督导巡课平台品牌：奥威亚，型号：V1.0）。 四、高清拍摄与传输处理软件1套 1. 摄像机传输处理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2. 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 3. 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 4. 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 5. 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 6. 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 7. 支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 8. 支持AI人脸特征识别，能够自动识别锁定跟踪对象，跟踪对象丢失后再进入拍摄区域可以继续识别锁定进行跟踪。 9. 支持设置跟踪检测区域，当跟踪对象离开跟踪区域时自动停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止。 - 10.支持设置解除锁定跟拍对象时间，被跟拍人员脱离跟踪拍摄区域后开始计时，到达解除时间后自动解除目标跟拍锁定，回归默认状态，待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）。 ▲11. 支持五分像、七分像、全身像等多种图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师画面的大小（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）。 ▲12. 支持根据人物面部特征、身体特征进行AI识别锁定，并跟随锁定对象进行跟踪拍摄（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）。 - 13.支持PTZ实时跟焦，AI跟踪的状态下能实现摄像机水平旋转、垂直旋转、变焦的实时同步变化，无需等待拍摄对象稳定后再变焦调整画面，移动过程不虚焦，实现拍摄画面的自适应稳定调整。 五、数字话筒6支 1. 指向性：超心型。 2. 频率响应：40Hz—16kHz。 3. 灵敏度≥-14dB±3dB。 4. 最大声压级≥110dB。 5. 信噪比≥70dB。 6. 动态范围≥106dB。 7. 使用电源：麦克风一线通供电。 8. 输出接口：RJ45，数字音频接口。 |
| 2 | 智能中控讲台 | 5 | 套 | 一、智能讲台底座1套 （一）桌体设计 1. 讲桌为钢木结合设计,采用冷轧钢板桌体,钢版厚度≥1.0mm；讲桌采用双层木质桌面设计，上层桌体木板厚度≥25mm，下层桌面厚度≥12mm。 2. 升降立柱最大承重为≥120kg，讲桌具备垂直平面水平位置≥110N推力位移仍不超过5mm的移动。 3. 讲桌尺寸设计为长×宽×高≥1620mm×770mm×875mm，讲台桌面支持升降功能，水平桌面支持电动升降功能，1080mm≥水平桌面距地高度≥780mm，根据人体工学设计，水平桌面高度合适教师站、坐教学。 4. 底部机柜尺寸设计为长×宽×高≥1560mm×585mm×500mm，机柜容量≥10U,可适装标准19英寸系列网络、通讯类产品，机柜内部带有标准机架和标准电脑主机空间，主机柜门带有磁吸式小门，无需打开柜门即可开关电脑。机柜门采用大面积散热孔设计，易于柜内设备的通风散热，避免设备损坏。前后门都可以打开，方便设备安装及维护，前后门只需要一把钥匙管理。 5. 支持过流过压保护、遇阻反弹保护。 （二）人体工学设计 ★1. 讲桌具有升降控制器设计，至少具备水平桌面距地高度LED数字显示、上升按键、下降按键；还具有一键调节水平桌面到出厂默认适合教师坐姿的高度和一键调节水平桌面到出厂默认适合教师站姿的高度，且均为独立按键，不与任何其他功能键复用，出厂即可使用，无需任何现场部署设置（投标文件中须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）。 ★2. 讲桌支持桌面同品牌讲台屏体控制升降，无需使用升降控制器物理按键操作，并可通过软件与老师账号绑定记录老师独有的升降高度数据（投标文件中须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）。 3.讲台正面支持学校进行LOGO定制。 二、讲台屏体1套 （一）屏体硬件设计 ★1. 屏体的屏幕采用≥23.8英寸电容触摸屏（简称：屏幕）且采用防眩光钢化玻璃面板，厚度≥2mm；支持≥10点触控；支持屏幕手动角度调节，可实现与桌面形成20°至80°角度调节（投标文件中须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）。 - 屏体侧面具有物理实体快捷按键≥6个，按键功能包括对屏幕一键开/关屏幕、对匹配的大屏（如智慧黑板，简称：大屏）进行一键熄屏以及一键音量加、一键音量减。 ★3. 屏体侧边具有≥2路USB数据口，可接入U盘等设备，且可被匹配的大屏识别和通讯；≥1路Type-C和HDMI IN接口，均可单路将连接外界笔记本电脑画面显示在屏幕及匹配的大屏上，其中Type-C还可连接外接移动桌面系统终端（如PAD、笔记本、手机等）即可将移动桌面系统终端画面显示在主屏幕及匹配的大屏上并可用于充电；具有≥1个220V国标五插电源接口，支持对外供电（投标文件中须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）。 ★4.屏体底座内置接口：HDMI IN≥2个；HDMI OUT≥1个；USB≥4个；RJ45≥1个；AUDIO OUT≥1个；RS232≥1个。 （二）教学场景功能设计 1. 屏体侧边内置NFC模块；讲台屏至少支持NFC刷卡、二维码2种方式实现设备使用前的用户身份认证。 2. 讲台屏自带定制化独立操作系统，基于Android 11及以上版本，可在任意通道下唤出多功能中控菜单并实现相关操作。 3. 屏幕可调出中控菜单界面，支持一键上课及下课两种场景控制，也可以对连接的设备单独控制开关机；支持对屏幕输入源显示画面切换，包括智能平板、电脑、HDMI、Type-C。 4. 支持当接入匹配教室内的录播产品时，可显示录播导播流画面，选择开始录制、暂停录制和结束录制等功能；支持当接入匹配教室内的物联产品时，可视化显示物联设备且可进行应用场景化管理； 5. 支持控制讲桌升降，无需使用升降控制器物理按键操作，并可通过软件与老师账号绑定记录老师独有的升降高度数据。 三、控制终端1套 （一）终端硬件配置 1．内置IC卡刷卡器，支持14443协议 A and B, FeliCa™三类标准。 2．内置高灵敏度全向麦克风，拾音半径不小于1米。 3．内置双喇叭设计，≥1W*2。 4．摄像头像素≥192万。 ★5．采用10.1英寸电容显示屏，支持10点触控，屏幕分辨率≥1920*1200（投标文件中须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）。 - 整机表面覆盖钢化玻璃，硬度≥9H，具备防眩光效果。玻璃与屏体采用全贴合工艺，显示效果更佳。 ★7． 整机CPU≥4核，≥4线程，最高主频≥1.8G，Linux系统，系统运行内存≥2GB，存储容量≥32GB（投标文件中须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）。 8．整机接口：RS232≥2，DC2.0≥1，Type-C≥1，RJ45（带POE功能）≥1。 9．支持≥2种供电方式，包括但不限于适配器供电、中控主机POE接口供电。 10．情景模式可配置需要开启或关闭与中控系统连接的设备，可配置≥4种上课情景模式，≥1种下课情景模式，实现不同授课模式的快捷上下课操作。 11．支持≥12个自定义功能按钮设置，自定义配置已连接的设备开关等操控功能。 ★12．支持≥3种身份鉴权方式，包括刷卡鉴权、人脸识别鉴权、账号密码鉴权以及免鉴权（投标文件中须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）。 （二）设备集成控制 1．支持网络方式与小组互动软件系统进行连接，实现小组互动功能管控，包括投屏、广播和分享等功能。 2．支持网络方式控制录播设备，支持一键启停录播、启停直播、自动导播等功能，支持显示和切换≥5个机位画面。 3．支持无触控操作后自动息屏，支持配置1至120秒的自动息屏时间 4．支持脱网运行，离线状态不影响本地教学及控制。 5．支持中控应用填写故障类型进行故障呼叫，故障类型后台可配置，最多支持≥6个，支持与中控平台实现远程IP对讲功能， 6．支持中控平台远程推送中控应用更新。 |
| 3 | 教室声环境处理设备1 | 1350 | 套 | - 声能转换处理：模块化声学处理单元，通过多级复合吸声结构主动衰减环境噪声，将入射声波能量转化为热能，精准吸收中高频段噪声及反射声波，有效处理125-4000Hz频段噪声，平均NRC不低于0.94。 - 声场优化控制；配置可调式吸声模块，支持动态调节空间混响时间。 - 噪声抑制系统：采用复合层吸声技术，实现宽频带噪声吸收。 - 模块化设计支持快速安装拆卸，维护便捷，支持单元独立更换。 - 规格：≥300*300mm，≤1200*2000mm 厚度≥30mm。 - 材质： （1）框体-金属成型框体； （2）基材-定制48K半刚性无机微孔纤维环保声学棉（白色），三层不等密度复合而成； （3）饰面-多彩声学布。 7. 环保 ▲（1）产品整体根据GB/T 32379-2015《矿物及其制品甲醛释放量的测定》，甲醛释放量的检出下限为0.006mg/m³，检测结果为未检出（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）； ▲（2）基材环保声学棉符合环保标准，根据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，甲醛释放量≤0.006mg/m³，检测结果为未检出（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）。 8. 阻燃： ▲（1）根据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，产品整体符合或优于整体B1阻燃（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）； ▲（2）基材环保声学棉，满足GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》A1级，体现炉内温升≤3℃、质量损失率≤5.8%、持续燃烧时间tf=0s、燃烧热值≤0.97MJ/kg（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）。 ▲9. 根据GB/T 20247-2006/ISO 354:2003《声学混响室吸声测量》采用贴面法，平均NRC不低于0.94，三分之一倍频程不得低于下表系数（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）。 频率（HZ）125 250 500 1000 2000 4000 吸声系数α0.72 0.96 0.92 0.96 0.96 0.96 ▲10. 防潮：符合国家GB/T13350-2017《绝热用玻璃棉及其制品》标准，产品质量吸湿率≤3.6%（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）。 ▲12.基材环保声学棉憎水率：根据GB/T13350-2017《绝热用玻璃棉及其制品》，憎水率≥99.6%（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）。 ▲13.铝型材框体盐雾测试：符合GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试险 盐雾试验》，GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，为10级（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）。 |
| 4 | 教室声环境处理设备2 | 210 | 套 | - 声能转换处理：模块化声学处理单元，通过多级复合吸声结构主动衰减环境噪声，将入射声波能量转化为热能，精准吸收中高频段噪声及反射声波，有效处理125-4000Hz频段噪声，平均NRC不低于0.9。 - 声场优化控制；配置可调式吸声模块，支持动态调节空间混响时间。 - 噪声抑制系统：采用复合层吸声技术，实现宽频带噪声吸收。 - 模块化设计支持快速安装拆卸，维护便捷，支持单元独立更换。 - 规格：≥300*300mm，≤1200*2000mm 厚度≥60mm。 - 材质： （1）框体-金属成型框体； （2）基材-定制48K半刚性无机微孔纤维环保声学棉（白色），三层不等密度复合而成； （3）饰面-多彩声学布。 7. 环保 （1）产品整体根据GB/T 32379-2015《矿物及其制品甲醛释放量的测定》，甲醛释放量的检出下限为0.006mg/m³； （2）基材环保声学棉符合环保标准，根据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，甲醛释放量≤0.006mg/m³，检测结果为未检出。 8. 阻燃： （1）根据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，产品整体符合或优于整体B1阻燃； （2）基材环保声学棉，满足GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》A1级，体现炉内温升≤3℃、质量损失率≤5.8%、持续燃烧时间tf=0s、燃烧热值≤0.97MJ/kg。 9. 声学：根据GB/T 20247-2006/ISO 354:2003 《声学 混响室吸声测量》，平均NRC不低于0.90，三分之一倍频程不得低于下表系数。 频率（HZ）125 250 500 1000 2000 4000； 吸声系数α 0.80 0.71 0.90 0.95 0.98 0.98 10. 防潮：符合国家GB/T13350-2017《绝热用玻璃棉及其制品》标准，产品质量吸湿率≤3.6%。 11. 基材环保声学棉憎水率：根据GB/T13350-2017《绝热用玻璃棉及其制品》，憎水率≥99.6%。 12. 铝型材框体盐雾测试：符合GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试险 盐雾试验》，GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，为10级。 |
| 5 | 教室声环境处理设备安装 | 1560 | 套 | 安装声学模块，每套模块固定连接点不少于2个，连接牢固不晃动连接牢固不晃动，安装间距、水平符合设计要求（包含膨胀螺栓、吊环、螺母、钢丝绳、螺杆、登山扣、打孔角铁等辅材及脚手架租赁）。 |
| 6 | LED灯 | 360 | 盏 | - 材料：铁艺灯体，黑色。 2. 规格（mm):1200*300*70±5%。 3. 色温：≥5000k。 4. 功率：≥50W。 5. 含安装。 |
| 7 | 教室文化设计及安装 | 18 | 间 | 聚酯纤维板打底，绲纺涤纶麻年布料封面，设计、安装民族纹饰面。 |
| 8 | 声光环境改造 | 2820 | 平方 | 包括但不限于：黑板墙面装饰木饰面安装；安装左右和后墙面安装墙围（高度在窗台下沿）；电风扇加装吊杆，更换吊扇墙面开关（暗装）；内线槽做隐藏式改造,插座暗装，更换强电箱和空开；墙面腻子乳胶漆；天花顶面喷黑；设备保护及保洁清理。改造后达到GB 50118-2010《民用建筑隔声设计规范》关于语言及多媒体类教室空场500Hz-1000Hz的混响时间要求：教室容积＞300m³的混响时间0.8s±15%、教室容积≤300m³的混响时间0.6s±15%。 |
| 9 | 系统集成 | 18 | 间 | LED时钟、广播音响、前录播摄像头、标考摄像头、屏蔽器、壁扇、红外接收器等设备拆装；更换网络模块（暗装）；讲台处切槽，整理讲台所有线出入，定制不锈钢盖板；后墙老师摄像机加伸缩架移到教室中间位置（含施工所需线材） |
| 本分标的核心产品为下表的第 3 项产品：教室声环境处理设备1。 |  |  |  |  |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |
| ★交付（实施）的时间（期限）和地点（范围） |  | 1、交付使用时间：自签订合同之日起 45 日内。 2、交货地点：广西桂林市广西师范大学指定地点。 |  |  |
| ★付款条件（进度和方式） |  | 1、合同签订前，中标供应商应按合同金额的5%向采购人交纳履约保证金（如为小微企业免于收取履约保证金），履约保证金待履行完合同约定的权利义务事项后（中标供应商承诺免费保修期满）且不存在争议的，采购人在30个工作日内无息返还履约保证金。 2、中标供应商按合同约定交货验收合格后15个工作日，采购人向中标供应商支付合同总金额的100%（无息）。 |  |  |
| ★售后服务 |  | 1、质保期（免费保修、维护、升级期）：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期（免费保修、维护、升级期）除特别注明外，最短不得少于3年（自项目通过验收合格之日起计算）。质保期（免费保修、维护、升级期）内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。 2、售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： 2.1质保期（免费保修、维护、升级期）内向采购人提供技术支持，确保采购人对设备的成功应用。根据采购人需要，技术支持工程师可进行现场服务；定期提供设备软件升级服务，实行同版本同模块保修期外免费升级服务。提供定期回访及巡检服务（每年至少四次）。质保期外服务：提供本项目保修期外的免费上门服务，并保证质保期外的维护措施与质保期内维护措施一致，对无硬件更换等上门服务免费，产生的设备或硬件更换等按维修件成本价提供业主方使用。 2.2响应时间：成交供应商必须在接到维修通知的30分钟内作出响应，2小时内到达现场处理，24小时内修复，24小时内未能修复的必须提供同档次备机备品供采购人使用，保证业务正常运转。 2.3免费送货上门，免费安装调试，免费技术培训。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1、投标人所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。 2、本分标采购预算金额：人民币壹佰伍拾叁万零叁佰元整（¥1530300.00元），投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。 |  |  |
| 二、进口产品说明 |  |  |  |  |
| ★本分标不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。如有进口产品参与投标，则投标无效。 |  |  |  |  |

# B分标：

# 采购预算：详见采购公告     所属行业：工业

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学云终端 | 45 | 台 | 1.CPU：≥Intel I7-13620H 10核 16线程,最高睿频4.9GH。 2.内存：≥16G DDR4，内存频率≥2666，采用双通道的小外形双列直插式内存模块DDR4内存插槽，可通过机身底部开盖式扩容口将内存提升至最大32GB。 3.硬盘：≥512G SSD，支持NVMe协议的M.2及mSATA类型双固态硬盘扩展。 4.USB接口： ≥8个非外接Hub扩展的主板焊接式USB接口（包含≥4个USB 3.0接口），其中终端前置不少于2个USB 3.0及2个USB2.0接口。 5.设备散热方式：支持终端风扇+至少三侧的镂空设计铜管侧出风散热。 6.为节约桌面空间，终端主体尺寸部分(L*W*H)≤208mm*181mm*43mm，终端整体尺寸不超过1.62L。 7.其他接口：支持双显输出，支持HDMI接口显示。 8.网口：不少于1个千兆网口。 9.电源：采用1个DC_IN接口，12/19V电源输入，日常工作输入功耗均值不超过120W。 ▲10. 终端前置≥1个开关按钮，含1个IR红外适应办公使用，具备≥1个硬盘指示灯；终端底部支持≥1个可拆卸式SIM卡插槽及1个可拆卸内存插槽（投标文件中提供终端实物证明图片并加盖投标人公章）； ▲11. 为保证产品稳定性，保证日常教学和考试正常运行，要求设备平均无故障时间(MTBF）不小于16万小时（投标文件中须提供国家认可的第三方机构出具的具有CNAS和CMA标识的功能性测试报告复印件）。 - 提供独立的桌面云系统检测工具，可检测服务器、终端连接状态，集群网络状态，数据库状态，文件系统状态，模板状态，桌面状态等内容，可提供体检分数和检测结果详情展示，并可生成检测报告，也可对检测的问题进行一键恢复，便于系统的日常运维。 13. 为保证网络传输不受骚扰，要求所投产品在0.15～0.50MHz和0.50～30MHz频率范围内传导连续骚扰（电信端口）符合国家GB/T 9254.1-2021相关标准。 ▲14. 产品具备一定的抗冲击能力，在GJB150.18A-2009《军用装备实验室环境试验方法 第18部分:冲击试验》下，设备能正常开关机，无零部件脱落、松动现象（投标文件中须提供国家认可的第三方机构出具的具有CNAS和CMA标识的功能性测试报告复印件）。 |
| 2 | 分布式桌面云系统 | 45 | 点 | - 管理平台采用B/S架构，无需安装客户端，管理员可以在任意地点使用PC、手机、平板电脑等设备访问WEB页面即可进行终端和桌面的管理，支持账号密码和微信扫码多种登录方式；管理平台和终端支持IPv4、IPv6网络环境下的安装使用，可配置IPv4、IPv6网络信息；终端支持裸机部署模式，本地无操作系统也可连接服务器部署客户端，且局域网内任意安装好VOI底层客户端的终端，都可以给其他终端传底层客户端系统，便于终端和服务器处在跨VLAN环境下的环境部署；系统下发支持BT和广播两种模式，广播支持跨VLAN环境且无需第三方软硬件设备，以提升系统下发效率。 ▲2. 支持端对端数据智能传输，可将已有镜像的终端作为发送端，给同教室内其他终端下发镜像，提升系统下发效率（投标文件中须提供国家认可的第三方机构出具的具有CNAS和CMA标识的功能性测试报告复印件）。 ▲3. 系统下发支持分盘下发，可同时下发系统盘和数据盘数据，也可独立分发系统盘数据，满足系统盘更新同时保留数据盘数据的需求，提升系统下发的灵活性（投标文件中须提供国家认可的第三方机构出具的具有CNAS和CMA标识的功能性测试报告复印件）。 4.能够通过管理平台远程对服务器进行维护管理，例如关机、重启，查看服务器详细硬件配置，例如CPU/内存/磁盘/显卡型号与数量，实时掌握系统服务的开启或关闭状态，能够一键重启关键进程。制作系统模板时支持样机制作方式，可在教室任意选择一台样机，系统和软件安装完成后将样机模板上传到服务器端；同时支持web平台制作方式，无需到教室寻找样机，直接在管理平台上通过虚拟机制作模板然后下发，提高样机制作便捷度。 5.支持底层Linux系统或windows系统手动备份保护和实时自动备份保护两种模式，供货时提供有关于Linux文件系统或windows文件系统的多点备份和实时保护的提供国家主管行政机关认可的技术证明证书复印件并加盖投标人公章。 6.支持在WEB管理平台上直接对服务器SSD硬盘进行性能测试，不依赖第三方测试工具，可获取SSD硬盘16K随机读、顺序写数值，并给出测试评级结果，便于管理员定位系统故障（投标文件中提供加盖供应商公章的功能截图）。 ▲7. 平台支持下发windows和linux系统，在为教室分配桌面时，能够手动选择配置好的windows和linux模板，桌面创建支持自动编排终端的计算机名及编号，能够单独设定桌面系统盘/数据盘的还原属性，支持不还原/每次还原/每周还原/每月还原，支持自动更新桌面（投标文件中提供加盖供应商公章的功能截图）。 8.单个终端可同时支持教学桌面和个人桌面两种使用方式，教学桌面开机无需账号直接进入桌面，个人桌面开机须输入账号密码进入桌面；管理台可控制允许终端进入的桌面类型，包括仅使用教学桌面，仅使用个人桌面，混合登录三种方式（投标文件中须提供国家认可的第三方机构出具的具有CNAS和CMA标识的功能性测试报告复印件）。 ▲9. 支持桌面还原属性修改，桌面创建完成后，可随时在管理平台根据教学需求修改教学桌面还原属性，可单独分别为系统盘和数据盘设置每次还原，每天还原，每周还原、每月还原或不还原，也可对场景中的任意数量的桌面实现还原，满足教学桌面还原和考试环境数据保存等需求（投标文件中须提供国家认可的第三方机构出具的具有CNAS和CMA标识的功能性测试报告复印件）。 10.支持windows系统下的屏幕水印功能，可设置水印显示位置、字体大小、颜色、透明度，可设置显示内容，包括桌面计算机名，终端序号，桌面IP地址，MAC地址，还原方式等信息，还可自定义显示内容，进入系统后，桌面右上角可置顶显示设置的信息水印，便于管理员维护时快速查找对应的终端（投标文件中提供加盖供应商公章的功能截图）。 11.支持硬件虚拟化功能，开启后针对硬件识别码的软件可实现软件统一注册，大幅度降低激活软件带来的工作量（投标文件中须提供国家认可的第三方机构出具的具有CNAS和CMA标识的功能性测试报告复印件）。 12.提供的桌面服务平台须通过符合GB/T 25000.51-2016标准的终端连接模式、交换机拓扑、数据概览、SSD测速、课表编排等功能测试（投标文件中须提供国家认可的第三方机构出具的具有CNAS和CMA标识的功能性测试报告复印件）。 13.支持模板更新点管理，可默认保留不少于三个时间点的更新进度，可对更新点进行合并、删除，减少资源占用（投标文件中提供加盖供应商公章的功能截图）。 14.可通过管理平台上传系统镜像、应用及补丁包（上传文件不限格式），并可进行分类管理，便于在web平台进行模板制作和更新时随时调用本地文件。 ▲15. 单个终端可部署多个操作系统，支持在管理平台上设置终端数据盘，可任意选定可使用共享盘的操作系统数量，可设置终端数据盘的的空间大小，并能设定清除策略，包含不清除/每周清除/每月清除；支持模板分享链接，管理员可以将编辑模板的链接分享给需要编辑模板的用户，在浏览器中直接输入链接地址即可对模板进行编辑，支持分享日期、分享链接的失效期设置（投标文件中须提供国家认可的第三方机构出具的具有CNAS和CMA标识的功能性测试报告复印件）。 - 16.桌面云平台支持教学网盘功能，无需第三方组件，创建桌面账户时可同步生成网盘账号，启用网盘后可通过该账号直接登录网盘，网盘直接网页端和本地客户端两种登录方式，用户在本地同步目录下的文件会自动与云端保持同步，便于数据移动访问和使用。 ▲17. 支持在虚拟桌面管理平台上编辑学期课表 (无需依赖第三方软件或脚本)，可设置学期开始和结束时间、每节课起始时间（支持单双周排课），可直接将桌面模板拖拽到课表中，并按课表时间自动启动桌面环境，便于桌面的灵活切换；支持提供虚拟服务器的系统桌面功能，可在管理平台直接选择安装包创建虚拟机，能够选择虚拟机的CPU/内存/系统盘/数据盘/网络，能够设定虚拟机开机随宿主机启动，可用于搭建考试服务器等应用服务（投标文件中须提供国家认可的第三方机构出具的具有CNAS和CMA标识的功能性测试报告复印件）。 18.桌面云系统支持教学网盘功能，须通过符合GB/T 25000.51-2016标准的关系管理、服务器主机管理、高级管理、系统监控、主页管理、信息查询等功能测试，提供第三方检测机构所出具的测试报告复印件。 19. 提供系统操作日志功能，可独立查看管理日志和用户日志（包括操作内容，操作者，操作时间，登录主机IP，操作对象等），便于管理员精确定位操作记录，可设置日志的保留时间，如一个月，一年，永久等，支持对日志文件的备份，包括立即备份和自动备份，可设置自动备份周期、备份时间、备份文件保留数量（投标文件中提供加盖供应商公章的功能截图）。 20. 支持终端双网卡环境下的系统批量创建和下发，创建桌面时可设置主从网卡配置信息。 21. 支持保留最少一周内的桌面下发记录，包括下发的终端名称，桌面名称，起止时间，下发状态等信息，便于后期可追溯（投标文件中提供加盖供应商公章的功能截图）。 22. 不限定终端类型，支持各种品牌PC，兼容PC机等异构设备的统一管理，一个桌面模板自动适配所有异构设备；支持usb急救恢复，无需通过管理平台或者样机模式下发桌面，直接在终端插入专用急救u盘，即可快速恢复操作系统，恢复以后仍可被管理平台识别和管理。 23. 提供桌面自维护工具，包括IP查看、防火墙设置、网络检测、快速调整最佳分辨率、重启打印机、清除无效快捷方式等，便于用户快速自主解决桌面问题（投标文件中须提供国家认可的第三方机构出具的具有CNAS和CMA标识的功能性测试报告复印件）。 |
| 3 | 声学优化设备1 | 1340 | 块 | - 声能转换处理：模块化声学处理单元，通过多级复合吸声结构主动衰减环境噪声，将入射声波能量转化为热能，精准吸收中高频段噪声及反射声波，有效处理125-4000Hz频段噪声，平均NRC不低于0.9。 - 声场优化控制；配置可调式吸声模块，支持动态调节空间混响时间。 - 噪声抑制系统：采用复合层吸声技术，实现宽频带噪声吸收。 - 模块化设计支持快速安装拆卸，维护便捷，支持单元独立更换。 - 规格：≥300*300mm，≤1200*2000mm 厚度≥30mm - 材质： （1）框体-金属成型框体； （2）基材-定制48K半刚性无机微孔纤维环保声学棉（白色），三层不等密度复合而成； （3）饰面-多彩声学布。 7. 环保 （1）产品整体根据GB/T 32379-2015《矿物及其制品甲醛释放量的测定》，甲醛释放量的检出下限为0.006mg/m³，检测结果为未检出； 2）基材环保声学棉符合环保标准，根据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，甲醛释放量≤0.006mg/m³，检测结果为未检出。 8. 阻燃： ▲（1）根据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，产品整体符合或优于整体B1阻燃（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）； ▲（2）基材环保声学棉，满足GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》A1级，体现炉内温升≤3℃、质量损失率≤5.8%、持续燃烧时间tf=0s、燃烧热值≤0.97MJ/kg（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）。 ▲9. 根据GB/T 20247-2006/ISO 354:2003《声学混响室吸声测量》采用贴面法，平均NRC不低于0.94，三分之一倍频程不得低于下表系数（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章） 频率（HZ）125 250 500 1000 2000 4000 吸声系数α0.72 0.96 0.92 0.96 0.96 0.96 10. 防潮：符合国家GB/T13350-2017《绝热用玻璃棉及其制品》标准，产品质量吸湿率≤3.6%。 11. 基材环保声学棉憎水率：根据GB/T13350-2017《绝热用玻璃棉及其制品》，憎水率≥99.6%。 12.铝型材框体盐雾测试：符合GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试险 盐雾试验》，GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，为10级。 |
| 4 | 声学优化设备2 | 80 | 块 | - 声能转换处理：模块化声学处理单元，通过多级复合吸声结构主动衰减环境噪声，将入射声波能量转化为热能，精准吸收中高频段噪声及反射声波，有效处理125-4000Hz频段噪声，平均NRC不低于0.9。 - 声场优化控制；配置可调式吸声模块，支持动态调节空间混响时间。 - 噪声抑制系统：采用复合层吸声技术，实现宽频带噪声吸收。 - 模块化设计支持快速安装拆卸，维护便捷，支持单元独立更换。1.规格：≥300*300mm，≤5.规格：≥300*300mm，≤1200*2000mm 厚度≥60mm。 - 材质： （1）框体-金属成型框体； （2）基材-定制48K半刚性无机微孔纤维环保声学棉（白色），三层不等密度复合而成； （3）饰面-多彩声学布。 6. 环保 （1）产品整体根据GB/T 32379-2015《矿物及其制品甲醛释放量的测定》，甲醛释放量的检出下限为0.006mg/m³，检测结果为未检出； （2）基材环保声学棉符合环保标准，根据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，甲醛释放量≤0.006mg/m³，检测结果为未检出。 7. 阻燃： ▲（1）根据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，产品整体符合或优于整体B1阻燃（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）； ▲（2）基材环保声学棉，满足GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》A1级，体现炉内温升≤3℃、质量损失率≤5.8%、持续燃烧时间tf=0s、燃烧热值≤0.97MJ/kg（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）。 ▲8. 声学：根据GB/T 20247-2006/ISO 354:2003 《声学 混响室吸声测量》，平均NRC不低于0.90，三分之一倍频程不得低于下表系数（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）。 频率（HZ）125 250 500 1000 2000 4000； 吸声系数α 0.80 0.71 0.90 0.95 0.98 0.98 9. 防潮：符合国家GB/T13350-2017《绝热用玻璃棉及其制品》标准，产品质量吸湿率≤3.6%。 10. 基材环保声学棉憎水率：根据GB/T13350-2017《绝热用玻璃棉及其制品》，憎水率≥99.6%。 11. 铝型材框体盐雾测试：符合GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试险 盐雾试验》，GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，为10级。 |
| 5 | LED护眼灯 | 380 | 盏 | - 光通量：5400LM。 - 主波长：450-452nm。 - 色温：4000K。 - 电压：185-265V。 - 功率：50W。 - 显色指数：90Ra。 - 光束角：120°。 - 工作电流：280mA。 - 频闪：≦16。 |
| 6 | 教室文化展板 | 23 | 间 | - 表面粗糙度：Ra1.6～3.2um，板面经一万次擦试后，表面粗糙度不小于Ra1.6um，或平均使用五年内，板面磨擦力应没有明显变化。 - 板面在使用含有洗涤剂和消毒剂的温水（40℃）擦洗时不变色，无表皮脱落，使用年限15年以上。 - 五年内不得因空气温度变化发生扭曲、起泡、变形、发霉、生锈、面漆脱落。 - 背面板面平整，镀层牢固，光滑而均匀，整板无拼接。 - 安装：采用隐形安装，正面无可见安装件及传动机构件，整体结构牢固，安装件为≥3.0mm厚的标准安装件，安装件≥8件，选用膨胀螺栓或锚栓与墙体连接，水平、左右高度差≤3mm,离地高度按国标设计。 |
| 7 | 系统集成 | 45 | 项 | 超五类无氧铜0.5平方毫米网线、PVC线槽、线材及施工安装，培训等。 |
| 8 | 智能教学声光学系统升级1 | 6 | 项 | - 教室面积：95㎡（±5㎡）。 二、智能教学声光学系统升级包括： 1. 教学设备迁移与集成部署：拆除教学设备，安装教学设备，吊杆配件等移位安装。 2. 强弱电系统智能化重构：包含改线路，灯线，插座及强电箱。 3. 深色顶面特种喷涂工艺：教室顶面腻子、乳胶漆铲除及修补，顶面改色等。 4. 环保型黑板墙面精处理系统：人工及材料，墙面修补及打磨平整，乳胶漆铲除及修补，≥9厘阻燃板木饰面，≥9厘免漆板。 5. 多功能教学隔断墙系统定制：≥9厘阻燃板木饰面，≥9厘免漆板，铝合金工字槽，护角条等，活动式处理。 6. 防撞型踢脚线集成化安装：铝合金踢脚线，附件及安装。 7. 深度清洁养护：教室内外深度清洁及保养。 8. 教学设施三重防护体系：教室内教学设施三重防护。 9. 声学优化设备安装：包括人工及吊杆，卡骨，螺丝等。 10. 建设完毕，教室声音混响时间0.8S（±15%）。 |
| 9 | 智能教学声光学系统升级2 | 3 | 项 | - 教室面积：66㎡（±5㎡）。 二、智能教学声光学系统升级包括： 1. 教学设备迁移与集成部署：拆除教学设备，安装教学设备，吊杆配件等移位安装。 2. 强弱电系统智能化重构：包含改线路，灯线，插座及强电箱。 3. 深色顶面特种喷涂工艺：教室顶面腻子、乳胶漆铲除及修补，顶面改色等。 4. 环保型黑板墙面精处理系统：人工及材料，墙面修补及打磨平整，乳胶漆铲除及修补，≥9厘阻燃板木饰面，≥9厘免漆板。 5. 多功能教学隔断墙系统定制：≥9厘阻燃板木饰面，≥9厘免漆板，铝合金工字槽，护角条等，活动式处理。 6. 防撞型踢脚线集成化安装：铝合金踢脚线，附件及安装。 7. 深度清洁养护：教室内外深度清洁及保养。 8. 教学设施三重防护体系：教室内教学设施三重防护。 9. 声学优化设备安装：包括人工及吊杆，卡骨，螺丝等。 10. 建设完毕，教室声音混响时间0.6S（±15%）。 |
| 10 | 智能教学声光学系统升级3 | 2 | 项 | - 教室面积：66㎡（±5㎡）。 二、智能教学声光学系统升级包括： 1. 强弱电系统智能化重构：包含改线路，灯线，插座及强电箱。 2. 环保型黑板墙面精处理系统：人工及材料，墙面修补及打磨平整，乳胶漆铲除及修补，≥9厘阻燃板木饰面，≥9厘免漆板。 3. 多功能教学隔断墙系统定制：≥9厘阻燃板木饰面，≥9厘免漆板，铝合金工字槽，护角条等，活动式处理。 4. 防撞型踢脚线集成化安装：铝合金踢脚线，附件及安装。 5. 深度清洁养护：教室内外深度清洁及保养。 6. 教学设施三重防护体系：教室内教学设施三重防护。 |
| 11 | 智能教学声光学系统升级4 | 2 | 项 | - 教室面积：94㎡（±5㎡）。 二、智能教学声光学系统升级包括： 1. 强弱电系统智能化重构：包含改线路，灯线，插座及强电箱。 2. 环保型黑板墙面精处理系统：人工及材料，墙面修补及打磨平整，乳胶漆铲除及修补，≥9厘阻燃板木饰面，≥9厘免漆板。 3. 多功能教学隔断墙系统定制：≥9厘阻燃板木饰面，≥9厘免漆板，铝合金工字槽，护角条等，活动式处理。 4. 防撞型踢脚线集成化安装：铝合金踢脚线，附件及安装。 5. 深度清洁养护：教室内外深度清洁及保养。 6. 教学设施三重防护体系：教室内教学设施三重防护。 |
| 12 | 智能教学声光学系统升级5 | 2 | 项 | - 教室面积：188㎡（±5㎡）。 二、智能教学声光学系统升级包括： 1. 教学设备迁移与集成部署：拆除教学设备，安装教学设备，吊杆配件等移位安装。 2. 强弱电系统智能化重构：包含改线路，灯线，插座及强电箱。 3. 深色顶面特种喷涂工艺：教室顶面腻子、乳胶漆铲除及修补，顶面改色等。 4. 环保型黑板墙面精处理系统：人工及材料，墙面修补及打磨平整，乳胶漆铲除及修补≥9厘阻燃板木饰面，≥9厘免漆板。 5. 多功能教学隔断墙系统定制：≥9厘阻燃板木饰面，≥9厘免漆板，铝合金工字槽，护角条等，活动式处理。 6. 防撞型踢脚线集成化安装：铝合金踢脚线，附件及安装。 7. 深度清洁养护：教室内外深度清洁及保养。 8. 教学设施三重防护体系：教室内教学设施三重防护。 9. 高分子地坪涂层系统：旧地面铲除及清洁，环氧，（一底两面）。 10. 声学优化设备安装：包括人工及吊杆，卡骨，螺丝等。 11. 建设完毕，教室声音混响时间0.8S（±15%）。 |
| 13 | 智能教学声光学系统升级6 | 2 | 项 | - 教室面积：66㎡（±5㎡）。 二、智能教学声光学系统升级包括： 1. 教学设备迁移与集成部署：拆除教学设备，安装教学设备，吊杆配件等移位安装。 2. 强弱电系统智能化重构：包含改线路，灯线，插座及强电箱。 3. 深色顶面特种喷涂工艺：教室顶面腻子、乳胶漆铲除及修补，顶面改色等。 4. 环保型黑板墙面精处理系统：人工及材料，墙面修补及打磨平整，乳胶漆铲除及修补≥9厘阻燃板木饰面，≥9厘免漆板。 5. 多功能教学隔断墙系统定制：≥9厘阻燃板木饰面，≥9厘免漆板，铝合金工字槽，护角条等，活动式处理。 6. 防撞型踢脚线集成化安装：铝合金踢脚线，附件及安装。 7. 深度清洁养护：教室内外深度清洁及保养。 8. 教学设施三重防护体系：教室内教学设施三重防护。 9. 模块化地面饰面系统：旧地面拆除及清洁，高档地瓷砖安装。 10. 声学优化设备安装：包括人工及吊杆，卡骨，螺丝等。 11. 建设完毕，教室声音混响时间0.6S（±15%）。 |
| 14 | 智能教学声光学系统升级7 | 1 | 项 | - 教室面积：89㎡（±5㎡）。 二、智能教学声光学系统升级包括： 1. 教学设备迁移与集成部署：拆除教学设备，安装教学设备，吊杆配件等移位安装。 2. 强弱电系统智能化重构：包含改线路，灯线，插座及强电箱。 3. 深色顶面特种喷涂工艺：教室顶面腻子、乳胶漆铲除及修补，顶面改色等。 4. 环保型黑板墙面精处理系统：人工及材料，墙面修补及打磨平整，乳胶漆铲除及修补≥9厘阻燃板木饰面，≥9厘免漆板。 5. 多功能教学隔断墙系统定制：≥9厘阻燃板木饰面，≥9厘免漆板，铝合金工字槽，护角条等，活动式处理。 6. 防撞型踢脚线集成化安装：铝合金踢脚线，附件及安装。 7. 深度清洁养护：教室内外深度清洁及保养。 8. 教学设施三重防护体系：教室内教学设施三重防护。 9. 声学优化设备安装：包括人工及吊杆，卡骨，螺丝等。 10. 建设完毕，教室声音混响时间0.8S（±15%）。 |
| 15 | 智能教学声光学系统升级8 | 2 | 项 | - 教室面积：107㎡（±5㎡）。 二、智能教学声光学系统升级包括： 1. 教学设备迁移与集成部署：拆除教学设备，安装教学设备，吊杆配件等移位安装。 2. 强弱电系统智能化重构：包含改线路，灯线，插座及强电箱。 3. 深色顶面特种喷涂工艺：教室顶面腻子、乳胶漆铲除及修补，顶面改色等。 4. 环保型黑板墙面精处理系统：人工及材料，墙面修补及打磨平整，乳胶漆铲除及修补≥9厘阻燃板木饰面，≥9厘免漆板。 5. 多功能教学隔断墙系统定制：≥9厘阻燃板木饰面，≥9厘免漆板，铝合金工字槽，护角条等，活动式处理。 6. 防撞型踢脚线集成化安装：铝合金踢脚线，附件及安装。 7. 深度清洁养护：教室内外深度清洁及保养。 8. 教学设施三重防护体系：教室内教学设施三重防护。 9. 模块化地面饰面系统：旧地面拆除及清洁，高档地瓷砖安装。 10. 声学优化设备安装：包括人工及吊杆，卡骨，螺丝等。 11. 建设完毕，教室声音混响时间0.8S（±15%）。 |
| 16 | 智能教学声光学系统升级9 | 1 | 项 | - 教室面积：146㎡（±5㎡）。 二、智能教学声光学系统升级包括： 1. 教学设备迁移与集成部署：拆除教学设备，安装教学设备，吊杆配件等移位安装。 2. 强弱电系统智能化重构：包含改线路，灯线，插座及强电箱。 3. 深色顶面特种喷涂工艺：教室顶面腻子、乳胶漆铲除及修补，顶面改色等。 4. 环保型黑板墙面精处理系统：人工及材料，墙面修补及打磨平整，乳胶漆铲除及修补≥9厘阻燃板木饰面，≥9厘免漆板。 5. 多功能教学隔断墙系统定制：≥9厘阻燃板木饰面，≥9厘免漆板，铝合金工字槽，护角条等，活动式处理。 6. 防撞型踢脚线集成化安装：铝合金踢脚线，附件及安装。 7. 深度清洁养护：教室内外深度清洁及保养。 8. 教学设施三重防护体系：教室内教学设施三重防护。 9. 高分子地坪涂层系统：旧地面铲除及清洁，环氧，（一底两面）。 10. 声学优化设备安装：包括人工及吊杆，卡骨，螺丝等。 11. 建设完毕，教室声音混响时间0.8S（±15%）。 |
| 17 | 智能教学声光学系统升级10 | 1 | 项 | - 教室面积：235㎡（±5㎡）。 二、智能教学声光学系统升级包括： 1. 教学设备迁移与集成部署：拆除教学设备，安装教学设备，吊杆配件等移位安装。 2. 强弱电系统智能化重构：包含改线路，灯线，插座及强电箱。 3. 深色顶面特种喷涂工艺：教室顶面腻子、乳胶漆铲除及修补，顶面改色等。 4. 环保型黑板墙面精处理系统：人工及材料，墙面修补及打磨平整，乳胶漆铲除及修补≥9厘阻燃板木饰面，≥9厘免漆板。 5. 多功能教学隔断墙系统定制：≥9厘阻燃板木饰面，≥9厘免漆板，铝合金工字槽，护角条等，活动式处理。 6. 防撞型踢脚线集成化安装：铝合金踢脚线，附件及安装。 7. 深度清洁养护：教室内外深度清洁及保养。 8. 教学设施三重防护体系：教室内教学设施三重防护。 9. 声学优化设备安装：包括人工及吊杆，卡骨，螺丝等。 10. 建设完毕，教室声音混响时间0.8S（±15%）。 |
| 18 | 智能教学声光学系统升级11 | 1 | 项 | - 教室面积：318㎡（±5㎡）。 二、智能教学声光学系统升级包括： 1. 教学设备迁移与集成部署：拆除教学设备，安装教学设备，吊杆配件等移位安装。 2. 强弱电系统智能化重构：包含改线路，灯线，插座及强电箱。 3. 深色顶面特种喷涂工艺：教室顶面腻子、乳胶漆铲除及修补，顶面改色等。 4. 环保型黑板墙面精处理系统：人工及材料，墙面修补及打磨平整，乳胶漆铲除及修补≥9厘阻燃板木饰面，≥9厘免漆板。 5. 多功能教学隔断墙系统定制：≥9厘阻燃板木饰面，≥9厘免漆板，铝合金工字槽，护角条等，活动式处理。 6. 防撞型踢脚线集成化安装：铝合金踢脚线，附件及安装。 7. 深度清洁养护：教室内外深度清洁及保养。 8. 教学设施三重防护体系：教室内教学设施三重防护。 9. 声学优化设备安装：包括人工及吊杆，卡骨，螺丝等。 10. 建设完毕，教室声音混响时间0.8S（±15%）。 |
| 本分标的核心产品为：第2项分布式桌面云系统产品。 |  |  |  |  |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |
| ★交付（实施）的时间（期限）和地点（范围） |  | 1、交付使用时间：自签订合同之日起 45自然日内。 2、交货地点：广西桂林市广西师范大学指定地点。 |  |  |
| ★付款条件（进度和方式） |  | 1、合同签订前，中标供应商应按合同金额的5%向采购人交纳履约保证金（如为小微企业免于收取履约保证金），履约保证金待履行完合同约定的权利义务事项后（中标供应商承诺免费保修期满）且不存在争议的，采购人在30个工作日内无息返还履约保证金。 2、中标供应商按合同约定交货验收合格后15个工作日，采购人向中标供应商支付合同总金额的100%（无息）。 |  |  |
| ★售后服务 |  | 1、质保期（免费保修、维护、升级期）：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期（免费保修、维护、升级期）除特别注明外，最短不得少于3年（自项目通过验收合格之日起计算）。质保期（免费保修、维护、升级期）内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。 2、售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： 2.1质保期（免费保修、维护、升级期）内向采购人提供技术支持，确保采购人对设备的成功应用。根据采购人需要，技术支持工程师可进行现场服务；定期提供设备软件升级服务，实行同版本同模块保修期外免费升级服务。提供定期回访及巡检服务（每年至少四次）。质保期外服务：提供本项目保修期外的免费上门服务，并保证质保期外的维护措施与质保期内维护措施一致，对无硬件更换等上门服务免费，产生的设备或硬件更换等按维修件成本价提供业主方使用。 2.2响应时间：成交供应商必须在接到维修通知的30分钟内作出响应，2小时内到达现场处理，24小时内修复，24小时内未能修复的必须提供同档次备机备品供采购人使用，保证业务正常运转。 2.3免费送货上门，免费安装调试，免费技术培训。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1、投标人所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。 2、本分标采购预算金额：人民币壹佰肆拾玖万玖仟玖佰元整元整（¥1499900.00元），投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。 |  |  |
| 二、进口产品说明 |  |  |  |  |
| ★本分标不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。如有进口产品参与投标，则投标无效。 |  |  |  |  |

# C分标：

# 采购预算：详见采购公告     所属行业：工业

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声学处理设备 | 756 | 块 | 1.声能转换处理：模块化声学处理单元，通过多级复合吸声结构主动衰减环境噪声，将入射声波能量转化为热能，精准吸收中高频段噪声及反射声波，有效处理125-4000Hz频段噪声，平均NRC值达0.9。 2.声场优化控制；配置可调式吸声模块，支持动态调节空间混响时间。 3.噪声抑制系统：采用复合层吸声技术，实现宽频带噪声吸收。 4.模块化设计支持快速安装拆卸，维护便捷，支持单元独立更换。 5.单块规格：≥1200*600mm 厚度≥30mm。 6.材质： （1）框体-金属成型框体； （2）基材-定制48K半刚性无机微孔纤维环保声学棉（白色），三层不等密度复合而成； （3）饰面-多彩声学布。 7. 环保 ▲（1）产品整体根据GB/T 32379-2015《矿物及其制品甲醛释放量的测定》，甲醛释放量的检出下限为0.006mg/m³，检测结果为未检出（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）； ▲（2）基材环保声学棉符合环保标准，根据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，甲醛释放量≤0.006mg/m³，检测结果为未检出（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）。 8. 阻燃： （1）根据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，产品整体符合或优于整体B1阻燃（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）； ▲（2）基材环保声学棉，满足GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》A1级，体现炉内温升≤3℃、质量损失率≤5.8%、持续燃烧时间tf=0s、燃烧热值≤0.97MJ/kg（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）。 ▲9. 根据GB/T 20247-2006/ISO 354:2003《声学混响室吸声测量》采用贴面法，平均NRC不低于0.94，三分之一倍频程不得低于下表系数（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）。 频率（HZ）125 250 500 1000 2000 4000 吸声系数α0.72 0.96 0.92 0.96 0.96 0.96 10. 防潮：符合国家GB/T13350-2017《绝热用玻璃棉及其制品》标准，产品质量吸湿率≤3.6%。 11. 基材环保声学棉憎水率：根据GB/T13350-2017《绝热用玻璃棉及其制品》，憎水率≥99.6%。 12. 铝型材框体盐雾测试：符合GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试险 盐雾试验》，GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，为10级。 13. 安装后的教室声环境效果必须满足民用建筑隔声设计规范》关于语言及多媒体类教室空场500Hz-1000Hz的混响时间要求：教室容积＞300m³的混响时间0.8s±15%、教室容积≤300m³的混响时间0.6s±15%。 |
| 2 | 木饰面碳晶板 | 702 | 平方米 | - 常规尺寸：3*1.22米。 - 厚度：8mm。 - 饰面：木纹。 - 拼接方式：无缝拼接。 |
| 3 | LED灯 | 210 | 盏 | 1.光通量：5400LM。 2.主波长：450-452nm。 3.色温：4000K。 4.电压：185-265V。 5.功率：50W。 6.显色指数：90Ra。 7.光束角：120°。 8.工作电流：280mA。 9.频闪：≦16。 ★10.投标文件中须提供投标货物有效的节能产品认证证书复印件。 |
| 4 | 教室环境改造 | 10 | 间 | - 1.墙面修补； - 2.地面改造； - 3.线材集成； 4.民族特色花纹墙布。 |
| 本分标的核心产品为下表的第1项产品：声学处理设备。 |  |  |  |  |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |
| ★交付（实施）的时间（期限）和地点（范围） |  | 1、交付使用时间：自签订合同之日起45日内。 2、交货地点：广西桂林市广西师范大学指定地点。 |  |  |
| ★付款条件（进度和方式） |  | 1、合同签订前，中标供应商应按合同金额的5%向采购人交纳履约保证金（如为小微企业免于收取履约保证金），履约保证金待履行完合同约定的权利义务事项后（中标供应商承诺免费保修期满）且不存在争议的，采购人在30个工作日内无息返还履约保证金。 2、中标供应商按合同约定交货验收合格后15个工作日，采购人向中标供应商支付合同总金额的100%（无息）。 |  |  |
| ★售后服务 |  | 1、质保期（免费保修、维护、升级期）：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期（免费保修、维护、升级期）除特别注明外，最短不得少于3年（自项目通过验收合格之日起计算）。质保期（免费保修、维护、升级期）内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。 2、售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： 2.1质保期（免费保修、维护、升级期）内向采购人提供技术支持，确保采购人对设备的成功应用。根据采购人需要，技术支持工程师可进行现场服务；定期提供设备软件升级服务，实行同版本同模块保修期外免费升级服务。提供定期回访及巡检服务（每年至少四次）。质保期外服务：提供本项目保修期外的免费上门服务，并保证质保期外的维护措施与质保期内维护措施一致，对无硬件更换等上门服务免费，产生的设备或硬件更换等按维修件成本价提供业主方使用。 2.2响应时间：成交供应商必须在接到维修通知的30分钟内作出响应，2小时内到达现场处理，24小时内修复，24小时内未能修复的必须提供同档次备机备品供采购人使用，保证业务正常运转。 2.3免费送货上门，免费安装调试，免费技术培训。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1、投标人所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。 2、本分标采购预算金额：人民币元整（649210.00元），投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。 |  |  |
| 二、进口产品说明 |  |  |  |  |
| ★本分标不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。如有进口产品参与投标，则投标无效。 |  |  |  |  |

# D分标：

# 采购预算：详见采购公告     所属行业：工业

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI录播系统 | 14 | 套 | 一、高清录播主机1台 1、录播主机整体采用嵌入式设计非PC与服务器工作站等架构以保障系统运行稳定、安全。为方便设备部署考虑，为避免屏幕动态变化影响学生课堂专注力的情况，录播主机需为标准1U机架式设计，机身非壁挂且不存在大面积显示屏；高度集成化需同时具备录制、导播、存储、点播、互动多功能功能于一体。 2、需采用不高于DC60V的电压供电，整机正常工作状态下功耗不超过50W；主机支持≥4路D-Video输入、≥2路HDMI 输入；≥2路HDMI 输出，且输入输出分辨率均支持1080P@30fps；主机支持≥2路3.5mm线性音频模拟信号输入接口；≥2路3.5mm线性音频输出接口；≥6路数字音频Digital Mic输入接口；主机支持≥2路Console控制接口（RJ45），支持RS232串行通信协议进行外接控制；≥2路USB 接口，可用于连接U盘等外设。 ▲3、主机支持音频“一线通”功能，数字音频输入Digtital mic仅通过一条双绞线即可通过RJ45接口同时实现数字音频信号的采集以及数字麦克风的供电，实现音频信号的高品质、抗干扰稳定传输（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）。 4、主机兼容标准H.264视频编解码能力，要求支持1080P@30fps、720P@30fps，以及AAC音频编解码协议标准且内置音频处理功能；具备标准RJ45网络接口，支持100/1000M网络自适应以及IPv4、IPv6双协议栈；主机储存容量1TB，用于录制视频文件的本地存储。 ▲5、数字视频传输：支持对同品牌高清摄像机实现基于RJ45双绞线的视频裸数据传输技术，区别于IP传输方式，摄像机到录播主机端的视频采集和传输过程无需经过编解码，无画质损耗。具备声画同步机制，实现≤100ms的声画同步，保障录制视频质量（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）。 6、系统架构：嵌入式录播主机出厂时内置流媒体处理软件以实现各个模块的功能应用，软件需采用B/S架构设计，支持通过浏览器即可进行管理配置与操作，而无需额外安装客户端或APP。 ▲7、板书AI分析：基于AI技术、深度学习算法和图像处理能力，支持对教师在黑板上的板书内容实时识别并进行电子化处理，实现板书内容浮现在拍摄对象身前的效果并可实时传出至大屏进行观看（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）。 ▲8、智能板书拍摄：要求板书AI分析能力兼容各类传统教学黑板与智慧互联黑板，并可实现人物半透明与不透明处理，摄像机无惧人物遮挡正向拍摄安装不受限。 ▲9、智能色彩增强：要求实现基于AI技术的板书笔迹智能色彩增强处理，满足白色、黄色、蓝色、红色、绿色等不同颜色的彩色笔迹色彩还原与笔迹增强。 ▲10.兼容拍摄：要求录播主机支持电子云镜和机械云台两种智能控制技术，对电子云镜生成的特写画面以及云台的拍摄画面进行控制，实现画面上下左右移动以及变焦切换，特写画面移动与切换支持鼠标定位实现，可以通过鼠标点击快速居中画面区域（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）。 ★11、为保证产品稳定性及兼容性，要求高清录播主机与高清云台摄像机和学生高清摄像机为同一品牌； 二、高清云台摄像机2台 1、传感器类型：CMOS、1/2.5英寸，有效像素不低于1100万。 2、视频接口：D-Video数字视频接口（RJ45）≥1；网络接口：RJ45接口≥1，10/100/1000M自适应。 ▲3、为保障设备运行的稳定可靠，需要摄像机平均故障工作时间MTBF≥15万小时（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）。 4、配套摄像机传输处理软件需采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理； ▲5、一线通：要求与搭配的录播主机实现基于RJ45双绞线的一线通连接，完成摄像机供电、控制以及视频信号传输。 ▲6、高效数据传输：基于数据链路层的数字视频数据传输技术，无镜头呼吸效应且能实现≤100ms的声画同步（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）。 ▲7、AI跟踪：要求内置跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）。 ▲8、跟踪逻辑自选：摄像机可根据部署使用场景智能切换为教师、学生跟踪模式，自动识别切换并适配教师及学生的跟踪逻辑；支持教师角色识别，可基于站立姿态、面/背向状态等多维判定，快速识别并锁定教师跟踪，避免学生站立影响；同时支持学生智能跟踪，根据学生站立/做下动作状态，进行学生特写跟踪拍摄，并通知录播主机完成画面切换（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）。 ▲9、交叉识别：需支持对锁定跟拍对象人体与面部特征交叉识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）。 ▲10、AI抗干扰：支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，支持AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）。 ▲11、AI跟踪锁定解除：支持设置AI跟踪锁定解除时间，被锁定人员脱离画面跟踪区域后，在跟踪锁定解除时间到达之后自动解除人员锁定，回归默认状态，等待下一位人员进入画面中开始重新锁定（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）。 三、学生高清摄像机1台 1、传感器类型：CMOS、1/2.5英寸；采用逐行扫描模式，有效像素不低于1100万。 2、网络接口：RJ45接口≥1，10/100/1000M自适应；视频接口：D-Video数字视频接口（RJ45）≥1。 3、支持电子云镜技术，单镜头拍摄可输出全景、特写双信号画面至录播主机。 ▲4、内置AI跟踪分析功能，无需辅助跟踪摄像头即可完成对象跟踪，支持教师全景和特写切换跟踪模式（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）。 ▲5、支持电子云台控制技术，实现对电子云镜摄像机的特写画面进行电子云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作，具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域。 ▲6、为保障设备运行的稳定可靠，需要摄像机平均故障工作时间MTBF≥15万小时（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）。 7、配套摄像机传输处理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 8、支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数；支持曝光模式设置功能，包括自动、手动；支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置；支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调；支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 |
| 2 | AI无感扩声吊麦 | 6 | 套 | 一、安装、运维及管理要求： 1、除嵌入安装外，设备安装方式至少还支持吸顶、吊丝、吊顶支架安装方式，满足其他场景的安装需求。 2、支持802.3at POE供电，无需外置电源，简化布线和维护工作。 3、支持独立调试接口，支持在线更新设备固件，确保会议设备始终处于最佳状态。 4、支持保存、导入配置参数；支持工程文件存储在设备中，便于维护；支持场景预配置多个参数并且实现快速切换。 5、具备可视化图形界面操作调试工具，方便用户进行设备配置和管理。 二、功能及技术要求： 1、吸顶麦克风需要为会议桌及其他区域提供足够的覆盖面积，且提供高保真的扩声，麦克风数量≥32个麦克风阵列。 2、支持国际标准的数字音频传输Dante协议，满足未来音频设备扩容升级的兼容性需求；具备不少于两路的Dante输出以及不少于两路的Dante输入。 ▲3、支持数字音频输入、支持模拟音频输入、支持模拟音频输出，支持利用麦克风内置AEC能力，兼容传统音频系统，允许根据需求对模拟输入音频信号幅值进行配置。（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）。 4、音频信号输出增益可调，可调节范围-20dB~20dB。 5、吸顶麦克风应具备内置的音频处理功能，至少包括AI降噪(ANS)、回声消除（AEC）、自动增益控制（AGC）、反馈抑制（AFC）、AI降噪，确保扩声音质清晰。 6、稳态降噪：最大35dB，AI降噪：最大25dB。 7、支持可以通过内置音频处理算法，本地扩声功能不依赖音频处理器的信号处理算法，减少管理的设备数，降低运维压力，提高系统可靠性。 8、支持去混响算法，去混响级别可调，适应不同大小房间的混响条件，满足1.5s混响时间的房间使用。 ▲9、麦克风不需要音频处理器的情况下，可以与第三方音视频会议系统连接使用（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）。 10、允许用户根据需求配置音频回采选项，可以选择性地回采喇叭声音或不进行回采，以避免音频反馈。 ▲11、吸顶麦克风系统的本地扩声应在房间无扩声基础上，开启扩声增加不少于10 dB（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）。 ▲12、提供≥8个可独立配置的拾音区，至少包括扩声拾音区、通话拾音区、静音区，支持基于室内平面图的拾音区框选，以适应不同教学场景（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）。 13、支持动态拾音区可配置成优选拾音区主讲者声音优先拾音，多个拾音区同时说话时，优先拾优选拾音区声音。 ▲14、支持静音区配置，可以在录制及远程通话场景下，通过配置工具静音区配置，静音区内的声音可被有效抑制20dB（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）。 15、开启本地扩声时，能有效控制扩声边界，对扩声区域外1米区域的声音不进行任何程度的扩音处理。 16、支持本地扩音、远程通话、录播系统对接等多种教学模式，且每个模式音频配置单独可调，满足不同场景音频需求。 ▲17、声音采样率≥48KHz，采样深度≥24bit，提供高保真、高还原的音频输出，提升沟通质量（投标文件中提供具有CAM或CNAS标识的国家认可的检测机构出具的含采样率指标的测试报告或检测报告复印件并加盖投标人公章）。 18、MIC灵敏度：-38dBv / 94dB SPL @1KHz ，MIC频响：20 Hz～20,000 Hz，信噪比：73.9dB（A），动态范围：84dB（A），最大声压级：104 dB SPL，设备灵敏度：-10.22dBFS/Pa，混音输出延迟（含AI降噪，混响抑制算法）：26ms，AFC：MSG 15dB，收敛时间<300ms，AES：≥65dB，EQ：可调节范围0~24000Hz，AGC：三段式增益调节。 19、本地扩声延时不高于40毫秒，以确保扩声后的高保真的声音还原和良好的听觉感受。可根据不同的场景预设拾音和扩声模式，快速切换。 20、支持遥控器更改吸顶麦工作模式、控制音量大小，方便根据场景的实际需求，进行灵活的控制，提高用户操作便利性。 21、具备状态指示灯，通过不同颜色、状态的指示灯显示，便于用户直观获取设备的工作状态信息。 三、配套同品牌AI软件，利用AI技术实现会议摘要、关键点提取，会议待办等。 （一）实时语音转写： 1、实现对中文普通话连续语音的实时转写，支持中英文混合识别，并提供对已转写文字的后处理及字音同步对齐能力。 2、标准中文普通话转写准确率≥98%。 3、实时语音转写平均速度≤500毫秒。 4、支持区分发言人功能:在多人发言场景下,自动识别不同发言者,转写内容需显示发言人的编号(如‘说话人1’ , ‘说话人2’) 。 5、支持至少以下语言的实时转写:普通话、英文、粤语、四川话。 6、关键词优化-文本优化：系统提供专有词汇管理功能，通过添加人名、地名和行业术语等,可提高对应词组的识别准确率。 7、纪要模块：在系统自动记录会议过程中，支持一边显示会议记录结果一边进行纪要编写，纪要模块至少支持“会议议题”“会议结论”“会议待办”模块。 8、支持扩展AI助手, 通过大语言模型能力，对记录原稿中的语法错误、繁冗表述、词不达意的文本结果进行重新规整，生成更符合用户阅读习惯的语篇规整结果，提高用户阅读体验。 （二）录音文件转写： 1、格式兼容：系统支持导入已经录制好的音、视频文件进行转写，至少支持mp3、wav、m4a、amr、wma、mp4、avi等音、视频格式。 2、批量上传：支持批量上传，至少支持10个文件同时上传，提高文件导入效率；单音频上传支持4小时。 3、说话人区分：支持对音频文件中的说话人进行分离，支持算法自动区分、支持指定说话人数量区分，支持不少于8个说话人识别。 4、关键词优化-文本优化：将人名、地名等专业术语添加到系统中，系统即可进行效果优化，有效提升专业术语识别效果；单次任务支持关键词数不低于100个。 （三）字幕上屏： 1、自定义设置：应支持对转写结果的字体、字号、颜色以及页面的背景进行自定义设置；除此以外还应支持对字幕的行数、底色、透明度等进行设置。 2、实时上屏：应支持实时会议过程中，可以把会议内容以文本或字幕条的形式实时展示在连接的大屏幕上。 会议记录分享与下载： 1、自动生成会议记录文档,包括语音转写内容及翻译结果。 2、支持将多个会议记录通过链接、二维码等方式批量分享给指定用户或群组。 3、支持对会议记录进行分组（如按项目、日期或会议主题），便于分类存储和管理。 4、提供不小于100G的音频记录存储空间,方便长期保存重要会议的音频记录,形成企业知识资产 支持通过关键词快速检索会议记录，包括转写文本、翻译内容及标题信息。 四、管理维护： 1、具备可视化声源定位能力，实时捕捉讲师位置，便于精准定位收音区域。 2、生产厂家须提供标准API接口和支持客户进行二次开发，API接口至少提供功能开关、音量调节、音量状态获取等。 五、其他要求： ★1、音频扩声系统关键设备：为保证设备的兼容性和稳定性，AI无感扩声吊麦与音频处理器必须同一品牌。 ★2、为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货前必须提供生产厂家针对此项目的售后服务承诺函原件及供货证明。 |
| 3 | 音频处理器 | 6 | 套 | 1、支持通用的数字网络音频协议Dante，Dante通道数≥4*4。 2、支持模拟音频输入输出，接口≥4*4。 3、支持POE，通过POE交换机给音频处理器供电，简化布线工作。 4、支持独立通道AFC、AI降噪(ANS)、闪避器(Ducker)、噪声增益补偿器(ANC)、增益共享自动混音(AMC)。 5、频率响应：(20～20KHz)±0.3dB。 6、总波谐失真＜- 95dB@17dBu。 7、支持输入增益调节范围 0/6/12/18/24/30/36/42/48 dB。 8、支持输入/输出动态范围：113dB/113dB。 9、最大电平≥18dBu。 10、支持≥3种控制接口类型，RS-485，RS-232，网络等，满足不同场景控制需求。 ★11、支持通用UAC数字音频接口，方便PC连接USB音频传输使用。 12、支持48v幻象电源，方便给电容话筒供电。 ★13、配套一台4口POE交换机。 |
| 4 | 系统集成 | 1 | 项 | 满足本项目所有AI录播系统及AI无感扩声系统设备所需的强弱电线材材料及施工人工。 |
| 本分标的核心产品为下表的第 1 项产品：AI录播系统。 |  |  |  |  |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |
| ★交付（实施）的时间（期限）和地点（范围） |  | 1、交付使用时间：自签订合同之日起 30 日内。 2、交货地点：广西桂林市广西师范大学指定地点。 |  |  |
| ★付款条件（进度和方式） |  | 1、合同签订前，中标供应商应按合同金额的5%向采购人交纳履约保证金（如为小微企业免于收取履约保证金），履约保证金待履行完合同约定的权利义务事项后（中标供应商承诺免费保修期满）且不存在争议的，采购人在30个工作日内无息返还履约保证金。 2、中标供应商按合同约定交货验收合格后15个工作日，采购人向中标供应商支付合同总金额的100%（无息）。 |  |  |
| ★售后服务 |  | 1、质保期（免费保修、维护、升级期）：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期（免费保修、维护、升级期）除特别注明外，最短不得少于3年（自项目通过验收合格之日起计算）。质保期（免费保修、维护、升级期）内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。 2、售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： 2.1质保期（免费保修、维护、升级期）内向采购人提供技术支持，确保采购人对设备的成功应用。根据采购人需要，技术支持工程师可进行现场服务；定期提供设备软件升级服务，实行同版本同模块保修期外免费升级服务。提供定期回访及巡检服务（每年至少四次）。质保期外服务：提供本项目保修期外的免费上门服务，并保证质保期外的维护措施与质保期内维护措施一致，对无硬件更换等上门服务免费，产生的设备或硬件更换等按维修件成本价提供业主方使用。 2.2响应时间：成交供应商必须在接到维修通知的30分钟内作出响应，2小时内到达现场处理，24小时内修复，24小时内未能修复的必须提供同档次备机备品供采购人使用，保证业务正常运转。 2.3免费送货上门，免费安装调试，免费技术培训。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1、投标人所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。 2、本分标采购预算金额：人民币元整（648000.00元），投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。 |  |  |
| 二、进口产品说明 |  |  |  |  |
| ★本分标不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。如有进口产品参与投标，则投标无效。 |  |  |  |  |

附件：节能产品政府采购品目清单

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求：详见招标公告。 |
| 6.1 | 本项目不接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 7.2 | 本项目不允许分包。 |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按综合评分中技术水平、售后服务、履约能力、政策功能得分高低依次确定。 |
| 11.5 | þ本项目不组织现场考察。 ¨本项目组织现场考察： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： 联系人： ；联系电话： |
| 13.1 | 报价文件: 1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件: 1、供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则投标文件按无效响应处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料（2024年12月至2025年5月内任意连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2024年12月至2025年5月内任意连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4、投标人财务状况报告（2024年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1、以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2、投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 3、投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 3、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 4、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5、售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、投标人情况介绍（格式自拟）； 7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1、设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、项目实施方案（格式自拟）[项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）]；（采购需求中要求必须提供时必须提供，否则按无效投标处理） 4、对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 5、产品出厂标准、质量检测报告[其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）]；（采购需求中要求必须提供时必须提供，否则按无效投标处理） 6、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 7、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 8、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定。） |
| 17.2 | 投标有效期：投标截止之日起60天内。 |
| 18.1 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按“广西政府采购云平台”的要求编制、加密、上传。 |
| 20.1 | 电子投标文件应在制作完成后，投标人应按“广西政府采购云平台”的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。 |
| 21.1 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1、开标时间：详见招标公告 2、开标地点：详见招标公告 |
| 24.2 | “广西政府采购云平台”按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云平台”向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。 |
| 25.3（3） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。 信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人。 |
| 29.1 | 评标方法：综合评分法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为A分标：0 项；B分标 0 项；C分标：0 项；D分标：0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 A分标：15项；B分标 45项；C分标：10 项；D分标：38 项。 |
|  | 中标候选人推荐数量：3家 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按综合评分中技术水平、售后服务、履约能力、政策功能得分高低依次确定。 |
| 35.1 | 本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：按中标金额的 5 %。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票等非现金方式（参照投标保证金） 履约保证金退付方式、时间及条件： 履行完合同约定的权利义务事项后[中标人承诺质保期（免费保修、维护、升级期）满]且不存在争议的，采购人在30个工作日内无息返还履约保证金（不计利息）。 履约保证金指定账户： 开户名称：广西师范大学 开户银行：中国工商银行股份有限公司桂林市高新科技支行 银行账号：2103215109264004618 备注： 1、根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。 2、履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 1、委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 2、法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以纸质书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西科文招标有限公司，质疑联系人：潘虹，联系电话：0773-8998063，通讯地址：桂林市七星区穿山东路41号彰泰•天街V+国际中心1#楼八层802号 现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间） |
| 39.1 | 1、采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。 2、采购代理服务费收取标准： 参考国家发展计划委员会文件计价格（2002）1980号“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”以费率1.5%为基数，下浮60%向中标供应商收取采购代理服务费。 3、账户名称：广西科文招标有限公司桂林分公司 开户银行：中国工商银行桂林市桂湖支行 银行账号：210 3200 2093 0000 2088 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。 4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投的全部内容作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投项目的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 本项目不收取投标保证金。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按“广西政府采购云平台”的要求编制、加密、上传。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的加密、解密

##### 20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按“广西政府采购云平台”的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“广西政府采购云平台”（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至“广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

##### 21.3未在规定时间内上传或者未按“广西政府采购云平台”的要求编制、加密的电子投标文件，“广西政府采购云平台”将拒收。

21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据“广西政府采购云平台”的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

##### 24.开标程序

24.1开标形式：

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“广西政府采购云平台”按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云平台”向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“广西政府采购云平台”远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”。

39.2代理服务收费标准：参考国家发展计划委员会文件计价格（2002）1980号“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”以费率1.5%为基数，下浮60%向中标供应商收取采购代理服务费。

39.3 代理服务费交纳银行账号信息

开户银行：中国工商银行桂林市桂湖支行

开户名称：广西科文招标有限公司桂林分公司

银行账号：210 3200 2093 0000 2088

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 投标报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投项目进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投项目的单项内容作唯一报价；投标人未就所投项目的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### 综合评分法

A分标：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 40分 | 一、政府采购政策扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，投标人属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。 2、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 - 3、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 二、投标报价分（满分40分） - 1、投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。 - 2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： - 某有效投标人的投标报价分=（评标基准价／某有效投标人评标价）× 40分 |  |
| 2 | 技术性能分 | 42分 | 基本分 （满分8分） | 通过资格性审查和符合性审查的投标人得基本分8分；非标注“★”和“▲”符号技术指标出现负偏离的，每有1项偏离扣1分基本分，扣至基本分至0分为止。 |
|  |  |  | 性能提升分（满分30分） | - 标注“▲”号条款为重要参数指标，评标委员会对比各投标产品的技术参数及其性能（配置）是否满足招标文件第二章“采购需求”中标注▲号条款的要求（包括要求提供的相关证明材料），每满足一项得2分，不满足则不得分，满分30分。 |
|  |  |  | 实施方案分（满分4分） | - 评委根据各投标人的投标文件中保证项目实施的技术力量和人力资源安排、技术服务、技术培训的服务内容和措施、建议的安装、调试、验收方法等进行评分。 - 一档（0分）：未提供项目实施方案的； - 二档（2分）：保证项目实施的技术力量和人力资源安排、技术服务、技术培训的服务内容和措施、建议的安装、调试、验收方法等实施方案完整；保证本项目拟投入的本企业人员达4人至8人的，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善； - 三档（4分）：保证项目实施的技术力量和人力资源安排、技术服务、技术培训的服务内容和措施、建议的安装、调试、验收方法等实施方案实用可靠；保证本项目拟投入的本企业人员达9人或以上的，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，建议的安装、调试、验收方法或方案完善有效、优化、切实可行。 |
| 3 | 履约能力分 | 16分 | 信誉分 （满分10分） | - ①投标人或所投产品制造商通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、知识产权管理体系认证，提供证书复印件加盖投标人公章，4个全满足得2分，只能提供3证计1分，2证或以下不得分（须提供证明材料复印件，否则不得分）。 |
|  |  |  |  | - ②投标人或所投教室声环境处理设备产品的制造商具有噪声污染防治企业服务能力甲级证书的得2分，乙级的得1分，其他不得分（须提供证明材料复印件，否则不得分）。 |
|  |  |  |  | - ③投标人或所投智能中控讲台产品的制造商获得QC 080000有害物质过程管理认证证书的，得2分，否则不得分（须提供证明材料复印件，否则不得分）。 |
|  |  |  |  | - ④投标人或所投智能中控讲台产品的制造商通过GB/T27922售后服务认证，服务体系等级不低于十星级，得2分，否则不得分（须提供证明材料复印件，否则不得分）。 |
|  |  |  |  | - ⑤为确保项目遭受突发灾害时所提供产品服务不受影响（如疫情封锁等），投标人或所投智能中控讲台产品的制造商通过ISO22301 业务连续性管理体系认证的，得2分，否则不得分（须提供证明材料复印件，否则不得分）。 |
|  |  |  | 售后服务分（满分6分） | - 由评标委员会根据投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期（免费软件升级期）外维修方案、安装要求及方案等方面独立打分。 - 一档（1分）：有售后服务内容，但仅提供了免费技术培训方案、免费保修期（免费软件升级期）外维修方案； - 二档（3分）：有售后服务内容，提供了免费技术培训方案、免费保修期（免费软件升级期）外维修方案、安装要求及方案且描述了项目售后维护和应急保障方案的方法以及实现方式，方案可行； - 三档（6分）：有售后服务内容、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、免费保修期（免费软件升级期）外维修方案、安装要求及方案均全面、可行、科学，有应急保障方案且描述了项目售后维护和应急保障方案的方法以及实现方式，服务承诺和保障措施考虑周全完整详细。 |
| 4 | 政策功能 | 2分 | 1、主要投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的节能产品认证证书复印件为准）。 2、主要投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书，每项产品得0.5分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。 |  |
| 总得分=1+2+3+4 |  |  |  |  |

B分标：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 一、政府采购政策扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，投标人属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。 2、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 - 3、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 二、投标报价分（满分30分） - 1、投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。 - 2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： - 某有效投标人的投标报价分=（评标基准价／某有效投标人评标价）× 30分 |
| 2 | 设备性能分 | 45分 | 通过资格性审查和符合性审查且完全满足招标文件要求的投标人得基本分45分。标注“▲”号条款为重要参数指标，评标委员会对比各投标产品的技术参数及其性能（配置）是否满足招标文件第二章“采购需求”中标注▲号条款的要求（包括要求提供的相关证明材料），每有1项偏离扣5分基本分；采购需求一览表中未标“▲”的技术参数不满足或未按招标文件要求提供或提供的证明与招标文件的要求不符、不准确、均视为不满足，扣1分，扣至基本分至0分为止。 |
| 3 | 项目实施方案分 | 10分 | 由评标委员会根据各投标人投标文件中的①施工进度计划、工期；②安装调试方案；③保证项目实施的技术力量和人力资源安排；④技术服务、技术培训的服务内容和措施、建议的安装、调试、验收方法或方案等方案内容，确定其所属档次，在各档次内独立打分。 一档（0分）：未提供项目实施方案的； 二档（2分）：仅提供了评审标准中的1-2项方案内容，且方案内容切实可行。 三档（6分）：提供了评审标准中的3项方案内容，且方案内容切实可行。 四档（10分）：提供了评审标准中的4项方案内容，且所有方案内容切实可行。 |
| 4 | 售后服务方案分 | 8分 | - 由评标委员会根据投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期（免费软件升级期）外维修方案、安装要求及方案等方面独立打分。 - 一档（2分）：有售后服务内容，但仅提供了免费技术培训方案、免费保修期（免费软件升级期）外维修方案； - 二档（5分）：有售后服务内容，提供了免费技术培训方案、免费保修期（免费软件升级期）外维修方案、安装要求及方案且描述了项目售后维护和应急保障方案的方法以及实现方式，方案可行； - 三档（8分）：有售后服务内容、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、免费保修期（免费软件升级期）外维修方案、安装要求及方案均全面、可行、科学，有应急保障方案且描述了项目售后维护和应急保障方案的方法以及实现方式，服务承诺和保障措施考虑周全完整详细。 |
| 5 | 履约能力分 | 5分 | - 1、投标人所投“分布式桌面云系统”需具备产品支持跨校区分散部署，云服务器可部署在不同的校区，单一IP地址即可访问和管理所有区域，支持多区域切换管理，支持新增区域，便于构建校级云桌面同一管理平台，满足跨校区云桌面建设。投标文件中提供了加盖投标人公章功能界面截图的得2分，不提供不得分。 - 2、投标人所投“教学云终端”产品厂商获得“中国智慧教育优秀服务商奖”证书的得3分，不提供不得分。 |
| 6 | 政策功能 | 2分 | 1、主要投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的节能产品认证证书复印件为准）。 2、主要投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书，每项产品得0.5分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。 |
| 总得分=1+2+3+4+5+6 |  |  |  |

C分标：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 一、政府采购政策扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，投标人属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。 2、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 - 3、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 二、投标报价分（满分30分） - 1、投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。 - 2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： - 某有效投标人的投标报价分=（评标基准价／某有效投标人评标价）× 30分 |  |
| 2 | 技术分 | 58分 | 技术条款的响应程度 (40分) | 根据招标文件中的产品技术参数进行逐条对比，带“▲”参数（共4项）完全满足得20分，每不满足一条扣5分，扣完为止。 根据招标文件中的产品技术参数进行逐条对比，非“▲”参数完全满足得20分。每不满足一条扣2分，扣完为止。 注：要求提供检测报告或证明材料的条款，未按采购需求提供证明材料或提供的证明文件不清晰导致专家无法辨识的，视为不满足该项技术参数。 |
|  |  |  | 供货及安装调试方案 (10分) | - 由评标委员会根据各投标人投标文件中的①供货计划；②安装调试计划；③安装步骤；④安装调试人员安排等内容，确定其所属档次，在各档次内独立打分。 - 第一档（0分）：投标人提供的方案内容与本项目实际需求严重不符，或者方案内容完全不符合采购人的具体要求，甚至存在未提供任何方案的情况。 - 第二档（3分）：投标人仅提供了评审标准中要求的一项方案内容，但该方案内容必须切实可行，能够满足项目实施的基本需求。例如，仅提供了详细的供货计划，但缺少其他三项内容。 - 第三档（6分）：投标人提供了评审标准中要求的两到三项方案内容，且所有提供的方案内容都必须具备实际可操作性。比如，投标文件包含了完整的安装调试计划和详细的安装步骤，但缺少人员安排或其他内容。 - 第四档（10分）：投标人完整提供了评审标准中要求的全部四项方案内容，包括供货计划、安装调试计划、安装步骤以及安装调试人员安排。所有方案内容都必须经过精心设计，具有高度的可行性，能够完全满足项目实施的各种需求。 |
|  |  |  | 质量保证方案 (8分) | - 由评标委员会根据各投标人投标文件中的①质量标准与要求；②质量保证体系；③质量保证措施；④问题解决机制等内容，确定其所属档次，在各档次内独立打分。 - 一档（0分）：当投标方案存在以下任一情况时将被判定为该档次：方案内容与本次招标项目完全无关，无法满足采购人的基本需求；方案中的质量标准、保证措施等关键要素与项目要求严重不符；投标文件未提供任何关于质量管理的方案内容。 - 二档（1分）：该档次适用于仅提供了评审标准中1项方案内容，且该方案内容经过评标委员会认定确实可行的投标文件。具体表现为：投标人可能只提供了质量标准要求，但该标准制定合理；或仅说明了质量保证体系，但体系架构完整；或只阐述了质量保证措施，但措施具体可行；或仅建立了问题解决机制，但机制健全有效。 - 三档（5分）：该档次适用于提供了评审标准中2-3项方案内容，且各项内容均被评标委员会认定为切实可行的投标文件。可能的组合包括：同时提供了质量标准要求和质量保证措施；或包含了质量保证体系和问题解决机制；或其他任意两项或三项的组合。 - 四档（8分）：该档次适用于完整提供了评审标准中全部4项方案内容，且每项内容都被评标委员会认定为切实可行的投标文件。这类投标方案不仅包含了明确的质量标准要求，还建立了完善的质量保证体系，制定了详细的质量保证措施，并配备了健全的问题解决机制。 |
| 3 | 商务分 | 10分 | - 投标人的同类项目业绩（5分） | - 投标人具有自2020年1月1日至今以来承接的类似项目业绩（证明材料中能体现实验室或教室声光环境改造的相关内容），每提供1份完整的业绩证明得1分，最高得5分。 投标人必须提供加盖投标人公章的完整的合同复印件作为业绩证明，否则，视为无效业绩。未按要求提供证明材料或提供的证明材料不完整的不得分。 |
|  |  |  | - 售后服务方案 （5分） | - 由评标委员会根据投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期（免费软件升级期）外维修方案、安装要求及方案等方面独立打分。 - 一档（1分）：有售后服务内容，但仅提供了免费技术培训方案、免费保修期（免费软件升级期）外维修方案； - 二档（3分）：有售后服务内容，提供了免费技术培训方案、免费保修期（免费软件升级期）外维修方案、安装要求及方案且描述了项目售后维护和应急保障方案的方法以及实现方式，方案可行； - 三档（5分）：有售后服务内容、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、免费保修期（免费软件升级期）外维修方案、安装要求及方案均全面、可行、科学，有应急保障方案且描述了项目售后维护和应急保障方案的方法以及实现方式，服务承诺和保障措施考虑周全完整详细。。 |
| 4 | 政策功能 | 2分 | 1、主要投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的节能产品认证证书复印件为准）。 2、主要投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书，每项产品得0.5分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。 |  |
| 总得分=1+2+3+4 |  |  |  |  |

D分标：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 一、政府采购政策扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，投标人属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。 2、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 - 3、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 二、投标报价分（满分30分） - 1、投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。 - 2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： - 某有效投标人的投标报价分=（评标基准价／某有效投标人评标价）× 30分 |  |
| 2 | 技术分 | 50分 | 技术性能分(满分38分） | 完全满足招标文件技术要求，无负偏离的得38分。重要参数（标注“▲”的技术参数）有负偏离的，每有一项扣2分；非重要参数（非标注“▲”的技术参数）有负偏离的，每有一项扣1分。扣至0分为止。 注：评审时，货物需求一览表中标注“▲”的技术参数要求提供佐证材料时，必须按要求提供对应佐证材料，否则视为负偏离。 |
|  |  |  | 技术服务方案分（满分12分） | 由评委根据供应商响应文件中的项目建设服务技术方案内容进行独立评审，并独立打分。 一档（4分）：对项目重点和难点理解浮于表面，分析存在明显漏洞且不全面。总体实施方案缺乏完整性，未能形成清晰的框架。项目进度规划模糊，各阶段任务与时间节点不明确。对于项目实施中常见问题及应对方案的描述笼统，缺乏具体的操作细节和针对性措施，难以有效指导实际工作开展。 二档（8分）：对项目的重点和难点有一定程度的认知与分析，但深度和精准度有待提高。总体实施方案涵盖了项目管理计划、各阶段实施安排、人员分配、项目管理组织架构、安全措施以及验收方案等内容。 三档（12分）：具备合理且科学的整体设计方案，对项目整体实施方案的重点和难点理解透彻、分析精准，逻辑严谨清晰。拥有全面可行的项目管理计划，详细规划了各阶段的实施安排、人员配备、项目管理组织架构、安全保障措施以及完善的质量管理保证体系。实施管理及组织方案详细合理，系统验收方案完备，能够确保项目质量和进度达到预期目标而且实施人员配备完善、人数充足，而且具备丰富的服务经验。 注：供应商未提供或提供的内容不符合项目采购需求的，不得分。 |
| 3 | 售后服务分 | 9分 | 由评委根据供应商响应文件中的售后服务以及培训方案进行独立评审，并独立打分。 一档（3分）：方案内容基础框架完整，但细节描述简略，仅覆盖售后服务响应时间、保修期限及技术人员配置满足基础需求。 二档（6分）：方案内容覆盖项目核心需求，具备初步针对性（如针对设备类型制定维护清单），但量化指标仍需完善，服务措施具有一定可执行性（如承诺季度巡检 + 年度维护），应急措施包含分级响应机制，人员配置满足常规需求，提供基础培训资料。 三档（9分）：方案内容深度契合项目技术参数与场景需求，形成全流程量化体系，24 小时远程支持，有分级响应机制：附《故障分级清单》及《响应时效追踪表》。有应急保障方案，技术团队人员配置充足，项目经理具备5 年以上同类项目服务经验。 |  |
| 4 | 商务分 | 7分 | （1）所投的录播系统厂商符合国家标准GB/T 27922-2011并获得全国商品售后服务五星级认证，有提供证书复印件的得4分，四星级认证得3分，三星级得2分，二星级得1分，其他得0分。 （2）所投录播系统厂商，具备ISO9001质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证评定符合要求的认证证书，每提供1项得1分，最多得3分，不提供得0分。 |  |
| 5 | 政策功能 | 4分 | 1、主要投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的，每项产品得1分，满分2分（以政府采购品目清单和有效的节能产品认证证书复印件为准）。 2、主要投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书，每项产品得1分，满分2分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。 |  |
| 总得分=1+2+3+4+5 |  |  |  |  |

注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

四、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

广西壮族自治区政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招标文件规定或者投标文件承诺的中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“广西壮族自治区”后再加所在地名称或者将“广西壮族自治区”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招标文件规定或者投标文件承诺的要求填写，如招标文件规定或者投标文件承诺的没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括；汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或者生效）后多少日（或者工作日）或者直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式：资金性质按一般预算拨款、财政性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标人在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处负责解释。

一般货物类（参考）：

《广西壮族自治区政府采购合同》

文本

合同编号：

采购人（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付时间：                 ；交付地点：                          。

2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2.付款方式：中标供应商按合同约定交货验收合格后采购人支付合同总金额的100%（无息）。

第九条　履约保证金

履约保证金金额：按中标金额的 5 %。

履约保证金递交方式：支票、汇票、本票等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：履行完合同约定的权利义务事项后[中标人承诺质保期（免费保修、维护、升级期）满]且不存在争议的，采购人在30个工作日内无息返还履约保证金（不计利息）。

签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.投标函；

3.商务要求偏离表和技术要求偏离表；

4.采购需求；

5.开标一览表；

6.设备性能配置清单；

7.……；

8.其他合同文件。

9.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |