广西国泰招标咨询有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：广西安全工程职业技术学院建筑信息模型（BIM）实训中心设备采购

项目编号：GXZC2024-J1-003077-GTZB

采 购 人：广西安全工程职业技术学院

采购代理机构：广西国泰招标咨询有限公司

2024年4月3日

目  录

第一章 竞争性谈判公告	2

第二章 供应商须知	6

第三章 采购需求	22

第四章  评审程序和评定成交的标准	62

第五章 响应文件格式	65

第六章 合同文本	91

# 第一章 竞争性谈判公告

广西国泰招标咨询有限公司

广西安全工程职业技术学院建筑信息模型（BIM）实训中心设备采购（GXZC2024-J1-003077-GTZB）

竞争性谈判公告

项目概况

广西安全工程职业技术学院建筑信息模型（BIM）实训中心设备采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）竞争性谈判文件，并于2024年4月10日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2024-J1-003077-GTZB

项目名称：建筑信息模型（BIM）实训中心设备采购

预算金额：177.41万元。

最高限价：177.41万元。

采购需求：

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 单价限价 | 小计 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业音箱 | 4个 | 1440 | 5760 | 详见采购文件 |
| 2 | 专业功放 | 1台 | 3880 | 3880 |  |
| 3 | 无线话筒 | 1个 | 3900 | 3900 |  |
| 4 | 鹅颈话筒 | 1座 | 560 | 560 |  |
| 5 | 音箱吊架 | 4个 | 100 | 400 |  |
| 6 | 数据交互终端 | 1台 | 2000 | 2000 |  |
| 7 | 机柜 | 1台 | 600 | 600 |  |
| 8 | VR设备存放柜 | 2个 | 2500 | 5000 |  |
| 9 | 施工材料及布线 | 1项 | 40000 | 40000 |  |
| 10 | 建筑模型3D打印机 | 2台 | 35000 | 70000 |  |
| 11 | 室内3D虚拟仿真VR大屏 | 18㎡ | 12200 | 219600 |  |
| 12 | LED屏幕控制系统 | 1套 | 54000 | 54000 |  |
| 13 | 方通吊顶 | 180㎡ | 173 | 31200 |  |
| 14 | 方通专用双头射灯 | 10个 | 180 | 1800 |  |
| 15 | LED线条吊灯 | 30个 | 450 | 13500 |  |
| 16 | PVC挂图 | 10个 | 200 | 2000 |  |
| 17 | BIM算量for Revit | 1套（60节点） | 250000 | 250000 |  |
| 18 | BIM5D管理平台系统 | 1套（60节点） | 240000 | 240000 |  |
| 19 | BIM建筑施工工艺仿真实训系统 | 1套（60节点） | 260000 | 260000 |  |
| 20 | BIM土建建模for Revit | 1套（60节点） | 100000 | 100000 |  |
| 21 | BIM钢筋建模for Revit | 1套（60节点） | 100000 | 100000 |  |
| 22 | BIM安装建模for Revit | 1套（60节点） | 100000 | 100000 |  |
| 23 | BIM施工安全VR实践系统 | 1组 | 180000 | 180000 |  |
| 24 | BIM三维施工场地软件 | 1套（60节点） | 80000 | 80000 |  |
| 25 | 氛围营造 | 1项 | 10000 | 10000 |  |

交货期限：自合同签订之日起60日内交货产安装完毕。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取竞争性谈判文件

时间：2024年4月3日至2024年4月9日，每天上午00:00-12:00；下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）。

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载竞争性谈判文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的竞争性谈判文件编制。

售价：0元。

四、响应文件提交

1、首次响应文件提交截止时间：2024年4月10日15点00分（北京时间）

2、地点：通过广西政府采购云平台在线提交。

五、开启

1、首次响应文件开启时间：2024年4月10日15点00分（北京时间）

2、地点：本项目将在广西政府采购云平台电子开标大厅解密、开启。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、竞标保证金（人民币）：18000元。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

5、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

6、谈判注意事项：

（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）实行在线电子竞标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在首次响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，供应商只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各供应商抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，首次响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。首次响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。首次响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

7、CA证书在线解密：首次响应文件开启时，须要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

8、本项目需要供应商就部分设备功能作线上演示，供应商需按演示内容要求做好演示的软、硬件准备，要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

9、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

10、供应商的首次及最终报价均不得超过各单项设备的单价限价，否则竞标无效。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西安全工程职业技术学院

地址：广西壮族自治区南宁市武鸣区城厢镇上河路9号

联系方式：梁老师   0771-6409255

2.采购代理机构信息

名 称：广西国泰招标咨询有限公司

地　址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦C区六层

联系方式：黄工 13597113113，李工 18077045366

3.项目联系方式

联系方式：黄工 13597113113，李工 18077045366

广西国泰招标咨询有限公司

2024年4月3日

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 3 | 供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标: 详见竞争性谈判公告 |
| 5.2 | 如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下： 1、两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份共同参加竞标，联合体供应商的名称应统一按“XXX 公司与 XXX 公司的联合体”的规则填写。 2、以联合体形式参加竞标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合本项目竞争性谈判公告“申请人的资格条件”第3点 “3、本项目的特定资格要求”的要求。 3、联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体响应无效），并将联合竞标协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的响应文件作废。 5、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 6、联合体竞标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（竞争性谈判文件另有规定的除外）。 7、联合体各方均应按照竞争性谈判文件的规定提交资格证明文件。 |
| 6.2 | 本项目不允许分包。 |
| 12.1.1 | 资格证明文件 1、供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2、供应商依法缴纳税收的相关材料（2023年9月至2024年2月内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3、供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2023年9月至2024年2月内连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4、供应商财务状况报告（2022年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）；（除自然人外必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5、供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6、竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7、联合体竞标协议书（格式后附）；（联合体竞标时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8、除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.竞标声明必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 3.供应商直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 4.联合体竞标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则响应文件按无效响应处理。 5.分公司参加竞标的，应当取得总公司授权，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.2 | 报价商务技术文件 1、无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2、竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5、竞标保证金提交凭证；（如要求提交竞标保证金的则必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7、售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8、货物配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 9、技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 10、对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）； 11、供应商认为需要提供的其他有关资料。 注：以上标明“必须提供”材料复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 15.2 | 竞标报价包含竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定。） |
| 16.2 | 竞标有效期：首次响应文件提交截止之日起60天内。 |
| 17.1 | 本项目收取竞标保证金，具体规定如下： 谈判保证金人民币 18000元。 竞标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账（开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁分行，开户名称：广西国泰招标咨询有限公司，银行账号：0101012090615711）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须提交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效竞标保证金。 相关要求： 1.竞标保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。 2.竞标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。供应商必须在首次响应文件提交截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向供应商出具回执，并妥善保管。 3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳谈判保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1. 响应文件提交截止时间后提交的，或者未足额交纳的，或者保函额度不足的，视为无效竞标保证金。 2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的竞标保证金，视为无效竞标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效竞标保证金。 4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效竞标保证金。 5.竞标保证金采用金融、担保机构出具的保函为有条件保函的，视为无效竞标保证金。 6、保证金凭证应注明正确的项目编号、分标号（如有）等信息，否则，信息不明确或有误的将可能被视为无效竞标保证金，并有可能影响保证金的及时退付。 |
| 18.2 | 响应文件应按资格证明文件、报价商务技术文件分别编制，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。本项目响应文件以按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传的标书为准，不接受任何线下提交的纸质材料。 |
| 20.1 | 首次响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。 首次响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告。 现场演示地点：详见竞争性谈判公告。 |
| 24.1 | 谈判小组的人数：3人。 |
| 25.2 | 采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。 |
| 26 | 商务要求要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 3 项。 |
|  | 谈判的顺序：按广西政府采购云平台的编号顺序。 符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。 参与谈判前，供应商法定代表人或者委托代理人必须向谈判小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）或者护照的其中一项]。 |
|  | 评标价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序依次推荐。 |
| 28.1 | 本项目履约保证金按成交金额的5%收取，若成交供应商为中小微企业的则按成交金额的2%收取。 |
| 29.1 | 签订合同携带的证明材料： 1、委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 2、法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 31.2 | 接收质疑函方式：以纸质书面形式。 质疑联系部门及联系方式：广西国泰招标咨询有限公司，质疑联系人：负责人：黄工 联系电话：13597113113，通讯地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区六层 业务时间：每天上午8:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间，法定节假日除外）。 |
| 32.1 | 1.采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向成交供应商收取，领取成交通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。 2、采购代理服务费收取标准： 以成交金额为计费额，按本须知正文第32.2条规定的收费计算标准（货物类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以收费基准价格收取。 3、账户名称：广西国泰招标咨询有限公司南宁第六分公司； 开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行； 银行账号：805022309400001。 |
| 33.1 | 解释：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 33.2 | 1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本谈判文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。 4.自然人竞标的，谈判文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。 5、本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

供应商须知正文

一、总则

1. 适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“售后服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“响应文件”是指：供应商根据本谈判文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效响应处理的条款。

2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

3. 供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4. 竞标费用

竞标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款以及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%—6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6.转包与分包

##### 6.1本项目不允许转包。

##### 6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

##### 6.3供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其响应文件按无效响应处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的,成交供应商须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、谈判文件

8.谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）响应文件格式

（5）合同文本；

（6）评审程序和评定成交的标准；

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出，否则，由此产生的后果由供应商自行负责。

10.谈判文件的澄清和修改

10.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

10.2采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更首次响应文件提交截止时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

10.3谈判文件澄清、答复、修改、补充的内容为谈判文件的组成部分。当谈判文件与谈判文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4响应文件未按谈判文件的澄清、修改后的内容编制的，其响应文件作无效响应处理。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.2报价商务技术文件：详见“供应商须知前附表”

13.计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件按无效响应处理，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价

15.1竞标报价应按谈判文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的内容详见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，

不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2最后报价超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效响应处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.竞标保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交竞标保证金。

17.2竞标保证金的退还

未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的竞标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。

17.3竞标保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。

18. 响应文件编制的要求

18.1供应商应按本谈判文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明文件、报价商务技术文件分别编制电子文件，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。

18.3响应文件须由供应商在规定位置盖公章并签字（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则其响应文件按无效响应处理。

18.4响应文件成交注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.响应文件的加密、解密

19.1电子响应文件编制完成后，供应商应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由供应商自行负责。

20.响应文件的提交

20.1本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）实行在线电子竞标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在首次响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

##### 20.2未在规定时间内上传或者未按广西政府采购云平台的要求编制、加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

20.3电子响应文件提交方式见“竞争性谈判公告”中“四、响应文件提交”。

20.4现场演示地点：详见竞争性谈判公告。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，首次响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。首次响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。首次响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

22.首次响应文件的退回

22.1在首次响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时，采购代理机构将根据广西政府采购云平台的操作将电子版响应文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的电子响应文件概不退回。

23. 截止时间后的撤回

23.1供应商在首次响应文件提交截止时间后书面通知采购人、采购代理机构书面撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其竞标保证金。

四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数详见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25. 首次响应文件的开启

25.1首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

25.2 响应文件解密：采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.2电子交易活动的中止。）

25.3成功解密响应文件的供应商不足3家的，不得谈判。

26. 评审程序和评定成交的标准

26.1谈判小组按照“第四章  评审程序和评定成交的标准”规定的评审程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。

26.2电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.3出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但“第四章 评审程序和评定成交的标准”第3.7条规定的情形除外。

27.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商。

27.5成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

28.履约保证金

28.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

29.签订合同

29.1成交供应商在收到成交通知书（书面或电子）后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同（书面或电子）。如成交供应商为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

29.2 签订合同时间：按成交通知书的规定与采购人签订政府采购合同（最长不能超过25日）。

29.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第27.5条的规定执行。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

32.其他内容

32.1代理服务费：代理服务收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

32.2代理服务费收费计算标准：

| 费率 金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×1.1%＝ 0.55 万元

合计收费＝ 1.5 ＋ 0.55＝ 2.05 （万元）

32.3 代理服务费交纳银行帐号信息

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行

开户名称：广西国泰招标咨询有限公司南宁第六分公司

银行账号：805022309400001

33. 需要补充的其他内容

33.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3本谈判文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本谈判文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第三章 采购需求

说明：

1、采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但供应商的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

2、凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在投标设备性能配置清单中将其标配参数详细列明。

3、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则响应文件作无效处理。

4、如供应商投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由供应商自行承担相应法律责任。

5、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

6、供应商应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，否则响应文件作无效处理（定制采购不适用本条款）。

采购预算：177.41万元

| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 |  | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业音箱 | 4个 |  | 工业 | 1.10英寸轻量化大功率、长冲程Ferrite低音驱动单元；2*3寸纸盆高音单元； 2.120°x120°覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应；使声音的音场更为开阔、结像清晰，可以真实再现音乐现场的效果； 3.分频器具有高频保护电路；精确设计的分频器优化频率响应，提升中频人声表现力； 4.箱体采用12 mm优质中密度纤维板，强度高、密度大，可以有效的减少箱体谐振； 5.箱体表面 采用环保水性漆，防滑、耐磨；采用钢质防护网，内衬专业声学透声网； 6.专业多功能吊装方式：多点M8 螺丝吊装孔位；音箱底部Φ35mm支撑座；可配专业吊挂支架，方便音箱多角度旋转； 7.专业四芯接插；额定/峰值功率：100W /400 W ；额定阻抗：8Ω；特性灵敏度：95dB/W/m ；输出声压级：115 dB/W/m(Continues) 121 dB/W/m(Peak)；额定频率范围：60Hz～20000Hz； 8.覆盖角度H×V： 120º×120º；扬声器单元： LF:1*10 英寸 HF:2* 3寸纸盆； 9.输入接口：NL4MP×1 10.音箱尺寸(mm)：490(H)×296(W)×290(D)；净重kg：12。 |
| 2 | 专业功放 | 1台 |  | 工业 | 1.针对各类现代教育培训和简易型多功能扩声并依据现代建筑声学原理和电声技术开发的专业多功能功放； 2.集成专业前级放大系统、音频信号处理系统、高保真低耗能功放系统等功能的专业一体式多功能功率放大器； 3.采用全中文界面，操作一目了然； 4.无极散热风扇系统，散热效率高，节能环保； 5.专业前置话筒处理系统，具有话筒独立均衡器调节，有利于抑制啸叫，改善人声；内置HUSHAN专业KTV效果（非平衡式话筒）； 6.具有4路话筒（两路平衡式和两路非平衡式）输入端，平衡式输入端具备+48V标准幻像电源和供电开关；具备4路话筒输入音量独立调节功能； 7.十段话筒均衡调节，极方便处理不同话筒音质； 8. 3组立体声音源输入（2组线路、1组MP3），具有高、低音音调独立调节；2路线路混音输出，适用各种录音设备和视频会议传输设备； 9. 2U国际标准机架式安装设计； 10.具有压限、真正RS232控制接口等功能； 11.额定输出功率：2×220W/8Ω；2×320W/4Ω； 12.输入灵敏度：线路500mV±20mV ；话筒20mV±2mV 13.频率响应：线路20Hz～20KHz±2dB；话筒40Hz～16KHz±3dB； 14.线路音调提衰量：10dB ±2db；话筒均衡提衰量：10dB ±2db；失真度：线路≤0.7% 话筒 ≤1%；信噪比：功放部分≥100dB ，话筒部分≥82dB； 15.保护功能：过流、过载、超温、DC保护等； 16.录音输出：≥0dB； 17.话筒幻像供电（卡侬话筒口）：+48V； 18.ECHO效果处理（6.35话筒口）：混响延时、反馈、深度均独立调节； 19.USB口MP3播放器：有；RS232控制接口：有； 20.压限功能：内置； 21.额定电源电压：交流220V 50Hz； 22.整机净尺寸：480×340×105（mm）；整机净重：12Kg。 |
| 3 | 无线话筒 | 1个 |  | 工业 | 1.采用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量； 2.RF高动态范围及第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性； 3.第1-4组预设16个互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用； 4.采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失； 5.黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度; 6.采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便; 7.天线接口采用50Ω/TNC，保持天线可靠连接的同时。并支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联; 8.各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具高音量动态范围、高传真特性。 9.天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果。 10.100-240V,内置AC电源板。保持系统稳定，且支持AC电源环路输出。 11.接收频道 :双通道接收；机箱规格 :EIA标准1U金属机箱 12.面板显示 :LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 13.预设频率数 :第1-4组预设16个无条件限制的互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用。 14.接收方式 :天线分集式接收 15.操作方式:采用飞梭旋钮与按键相结合的方式，方便各项功能操作。 16.振荡模式 :PLL相位锁定频率合成 17.载波频段: UHF530-690.000MHZ；单机频带宽度 :50 MHz ；单机频道数量：2000个；频率间隔：25KHz 18.音频灵敏度: -48±3dB 19.综合S/N比: >100dB(A)；综合T.H.D. :<0.5%@1kHz 20.综合频率响应: 70Hz-15kHz 21.最大声压级：109dBA@1KHz，THD 1% 22.静音控制模式 : 数字导音，杂音锁定双重控制，SQ值 7-45 dBuV可调节。 23.最大输出电压： +10dBV,可通过电子音量调整输出大小 24.天线： 50Ω/TNC，支持天线环路输出 25.输出插座 ：2个独立的XLR平衡插座；1个混合的XLR平衡插座；1个混合的6.35MM插座 26.电源供应 ： 100-240V,内置AC电源板，支持AC电源环路输出 27.具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu 28.消耗功率：约8W 29.尺寸(mm)： 482(宽) × 44(高) × 265(深) ；重量(kg) ：约2.6kg。 |
| 4 | 鹅颈话筒 | 1座 |  | 工业 | 1.自主开模，外观新颖，不与市面其它产品雷同； 2.抗RF射频干扰能力强，减少手机等信号影响； 3.音质清晰自然，灵敏度高，拾音距离佳，品质卓越； 4.咪杆与底座采用旋转式卡侬连接，牢固可靠； 5.适于各种会议室、演讲扩声之用； 6.换能方式: ECM电容式； 7.指向性:心形单指向； 8.频率响应: 90Hz-15KHz； 9.灵敏度:-29±10.3dB(XLR)； 11.输出阻抗:1KΩ±30%； 12.工作电压:两节五号（AA）电池或幻像48V。 |
| 5 | 音箱吊架 | 4个 |  | 工业 | 1.多功能吊装支架； 2.小巧轻便，满足各种室内环境装修美观要求； |
| 6 | 数据交互终端 | 1台 |  | 工业 | 1.设备配置：提供10/100/1000Base-T以太网端口24个，交流供电； 2.设备散热方式：自然散热 3.接口类型：以太网 4.端口特性：支持端口防雷 |
| 7 | 机柜 | 1台 |  | 工业 | 1.网络布线机柜12u； 2.预留顶部，底部入线孔并配封板； 3.前门带锁装拆式设计使系统布线维护更方便、更强的保密性。 |
| 8 | VR设备存放柜 | 2个 |  | 工业 | 1.尺寸：1800mm*850mm*390mm； 2.颜色：灰白色； 3.材质冷轧钢板； 4.标配：中二斗保密柜，配钢制锁具； 5.金属材质厚度：0.9mm； 6.柜门开合方式：平开式。 |
| 9 | 施工材料及布线 | 1项 |  | 其他未列明行业 | 1.强弱电布线，包含六类网线、8孔防雷排插，2.5平方铜芯电源线。4平方铜芯电源线200米，插座面板、水晶头一批，墙面PVC槽、地面铝合金槽一批，人工施工费一项。 2.布线规范，整齐，满足6类综合布线国标及电气安全标准和设备使用需求且电线不低于高档综合标准。 3.满足电脑、空调、机柜、音响等布线集成，包含布线施工及配件线缆、线槽、插座、连接线、水晶头等。 |
| 10 | 建筑模型3D打印机 | 2台 |  | 工业 | 1.打印技术：熔融挤压(MEM）； 2.打印喷头：单头，模块化易更换； 3.打印层厚：0.15-0.4mm； 4.打印精度：±0.12mm； 5.成型尺寸：＞250*200*200mm； 6.支持结构：智能生产成技术，自动生成易于剥离，可微调支撑结构； 7.打印平台校准：全自动调平打印平台，自动调节喷头打印高度； 8.打印表面：加热平台配多孔板和UP Flex打印板； 9.平均工作噪音：51dB； 10.脱机打印：支撑脱机打印； 11.高级功能：空气过滤器，LED呼吸指示灯系统； 12.打印材料：ABS ABS+/PLA 直径：1.75mm； 13.配套软件功能：配备自主开发无第三方版权纠纷且非开源软件，享有终身免费升级服务，全中文操作界面且可以转换英文操作界面，自动调节打印平台的平面度和喷嘴打印高度，自动生成辅助支持且带有模型修复功能，支持暂停打印和断电续打及预估打印时间和耗费材料，支持无材料打印检测功能，支持多个零件同时组合打印，并且模型零件可以在操作界面随意摆放、旋转、缩放、移动，供货时提供软件著作权书及软件APP端著作权证书； 14.兼容文件格式：STL UP3 UPP； 15.连接方式：USB连接 WIFI； 16.软件操作系统：Windows/ Mas OS； 17.配套电源适配器：110-240VAC/50-60Hz，220W； 18.机身机构：封闭式，塑料外壳加金属骨架； 19.整机重量：20KG/44LB； 20.机身尺寸：485*520*495mm； 21.断电续打印：支持； 22.供货时提供整机通过FCC、CE、ROHS认证； ▲23.供货时必须提供空气排放检验报告和空气排放认证证书； |
| 11 | 室内3D虚拟仿真VR大屏 | 18㎡ |  | 工业 | ▲1.尺寸及点间距：（净屏尺寸：5.76*3.2=18.432㎡ 含边：5.86x3.3=19.338㎡ 整屏像素点3096x1720=5325120），≤1.86mm； 2.发光点中心偏距：<8%； 3.密度：288906 Dots/㎡； 4.单元板分辨率：14792Dots； 5.PCB采用2层、4层、6层、8层、10层设计；采用玻璃化温度≥150℃ 的覆铜板； 6.亮度0-820cd/㎡可调； 7.亮度均匀性≥98%； ▲8.整屏平整度≤0.1mm，模组平整度≤0.05mm，拼接缝≤0.05mm； 9.屏幕垂直视角 ≥130度，水平视角≥140度； ▲10、最大功耗≤420W/㎡，平均功耗≤140W/㎡； ▲11.对比度：≥5000：1； 12.换帧频率：50＆60Hz； 13.刷新频率：≥4200Hz； 14.存储温度：-40～80℃； 15.使用寿命≥100000h； 16.MTBF平均失效间隔时间≥100000小时,MTBF平均修复时间≤2分钟； 17.衰减率(工作3年) ≤10％； 18.反光率≤1.5％,能源效率≥2.4cd/W； 19.驱动芯片：具有下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善； 20.色度均匀性：±0.001Cx、Cy内； 21.色温：800-20000K； 22.宽色域：NTSC色域≥100％； 23.为不影响屏体周边人员的健康，要求竞标人所投LED显示屏工作时噪声满足NR-25（噪声标准曲线）要求，屏前后左右四个方向1.0米处噪声<1.4dB（A）； 24.供货时采购人有权要求成交人提供生产厂家针对此项目的售后服务承诺函及授权书并加盖生产厂家公章，未提供，采购人将视成交人未实质性响应采购文件要求，并依法追究成交人相关法律责任。 |
| 12 | LED屏幕控制系统 | 1套 |  | 工业 | 1.控制设备 1）开关电源：内建主动式功率因子矫正功能(active PFC)2.95%超高效率，金属外壳； 2.LED视频处理器： 1）支持最大输入分辨率4096×2160@60Hz，支持自定义分辨率设置； 2）支持20路千兆网口 3）支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放； 4）支持主动式3D显示功能； 5）支持HDCP协议的高带宽数字内容保护技术； 6）支持亮度和色温调节； 7）支持3D立体的同步场频信号输出， 3.发射器 1）发射功率可根据天线选择； 高可靠性设计； 2）自动对码加载； 3）同步方式:时间同步间隔扫频模式； 4）传输角度:360度全向； 4.3D眼镜 1）对比度：1000:1； 2）液晶刷新频率：标准值120HZ，48HZ/50HZ/60HZ/72HZ同步信号自适应； 3）透光率：35%，±2%； 4）响应时间：2.0ms，室温环境下； 5）可视角度：80°。 5.接收卡 1）集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2）减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3）支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4）全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5）细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6）支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 7）支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8）支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 9）支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10）单卡支持16组RGB信号输出； 6.软件 1）表现形式丰富，支持双层字幕的滚动，支持左飞及上下字幕滚动，各种LOGO、时钟的位置可任意设定，任意大小，任意托动等方式； 2）支持视频文件、图片文件的众多播出方式，图片、视频可限制播放次数，通过软件可查看视频混1合码率，最大码率，码率模式；音频码率模式，采样率等，视频可翻转可满足不同实际项目需求，满足节选视频文件特定片段播放，支持视频消除黑边等功能； 4）应支持VCD、Mpeg-1/2/4、WMV9、H.264等标准格式播放 5）同一个列表下可添加多个节目页 6）软件支持播放编辑节目，支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式文件播放；支持Microsoft Office的Word、Excel、PPT显示；支持时钟、计时、网页、表格、数据库、天气预报显示；支持外部视频、环境信息、体育比分、桌面拷贝播放；支持多页面多分区节目编辑；支持三维特效动画、分区特效等功能。 |
| 13 | 方通吊顶 | 120㎡ |  | 工业 | 1、吊顶采用优质铝镁合金U形烤漆方通，耐高温、防潮、耐腐蚀、防水。 2、方通规格为40*45mm，方通间距为100mm。 3、定制龙骨吊架，龙骨卡尺必须与方通咬合紧密。 |
| 14 | 方通专用双头射灯 | 10个 |  | 工业 | 1.材质：铝材； 2.灯光颜色：3000K暖光； 3.高度：14cm； 4.电压：220V； 5.灯具光效：95（lm/W）； 6.光通量：3600（lm）。 |
| 15 | LED线条吊灯 | 30个 |  | 工业 | 1.电压220V（V）； 2.1200*80*40（mm）； 3.外壳材质：铝合金； 4.外壳颜色：黑色； 5.光源颜色：白色； 6.灯罩材质：磨砂亚克力。 |
| 16 | PVC挂图 | 10个 |  | 工业 | 1、材质：PVC 2、尺寸：600mm*800mm 3、厚度：1cm |
| 17 | BIM算量for Revit | 1套（60节点） |  | 软件和信息技术服务业 | ▲1.软件基于Revit开发，通过软件，可打开.rvt格式的BIM模型，无需导入导出，即可直接在revit平台上基于国标清单计算规则和全国各地定额规则快速、准确计算出工程量。软件具备可计算建筑、结构、钢筋、装饰、幕墙等专业的工程量的功能（竞标时自备设备使用软件直接打开.rvt格式案例工程模型，须远程演示本条参数内容进行佐证）； ▲2.支持土建、安装、钢筋计算出量。软件结合国内清单及各地定额计算规则，快速、准确地出各种工程量（竞标时自备设备使用软件直接打开.rvt格式案例工程模型，须远程演示本条参数内容进行佐证）； 3.软件具有工程设置、模型映射、做法挂接、分析汇总、核查、工具、视图功能； （1）工程设置包括工程设置（工程设置、另存为模板、绑定链接）、算量选项、钢筋维护、钢筋标准、钢筋选项命令；工程设置可设置计量模式、楼层设置、属性规则、结构说明、工程特征信息，同时可在算量过程中随时调整，灵活性强，便于计算各专业的工程量； （2）模型映射可用于对.rvt格式模型映射为算量模型，快速得到算量模型文件； （3）分析汇总包括汇总计算（汇总计算、参数算量、组价表、二次元器件、查看构件元器件）、链接计算、统计、预览结果、查看报表、清除缓存、工程对比命令； （4）核查包括属性查询、族类型表、核对构件、核对单筋、核对墙筋、钢筋三维、三维删除命令； （5）工具包括过滤（过滤、设透明度）、属性设置、构件选择、族名修改、属性修改、楼层拷贝、构件辨色、属性拷贝、筛选（筛选、选择集）命令； （6）视图包括俯视视图（俯视视图、还原视图、图元转3D、清除3D视图）、框选转3D、楼层转3D、快速显示命令； （7）导入SFC、导出算量接口、附件算量属性、清除算量属性、设备二维码命令，能支持多种格式应用分析； 4.软件有智能分析跃层、错层和跨层构件的扣减关系的功能； ▲5.不同构件都有不同的编号，确保构件的唯一性，图模对比，快速检查模型的正确性（竞标时自备设备使用软件直接打开.rvt格式案例工程模型，须远程演示本条参数内容进行佐证）； 6.软件可自动挂接清单定额做法，模型可按照清单规则和定额计算规则同时计算工程量； 7.算量结果可直接导入清单计价软件； 8.内置清单工程量计算规则及当地计算规则，工程量钢筋一体化；与平法标注一致，计算土建工程中建筑、结构、装饰、机电工程量； 9.软件直接在Revit平台上完成钢筋工程量的计算汇总，输出满足国家22G101系列图集要求的钢筋工程量； ▲10.软件可实时查看构件的钢筋计算结果与对应的钢筋三维模型（竞标时自备设备使用软件直接打开.rvt格式案例工程模型，须远程演示本条参数内容进行佐证）； 11.同一模型即可输出清单量也可以输出定额量； 12.可按需求输出报表格式，也可以导入EXCEL；也可以直接导入计价软件。 |
| 18 | BIM5D管理平台系统 | 1套（60节点） |  | 软件和信息技术服务业 | ▲1.BIM5D云平台包括首页、工作台、项目信息、项目资料、设计管理、模型管理、进度管理、质量管理、安全管理、成本管理、项目报告、驾驶舱和系统管理等界面； 2.首页显示项目图片、形象进度图片、进度节点、个人待办、通知公告等内容； （1）可以通过首页查看到项目的效果图和施工现场图片，施工现场图片可在首页显示，进度信息和关键节点展示可以左右拖动，个人待办显示当前登陆用户待办的任务，通过某一条待办任务可以查看待办详情，待办任务设有预警提醒，通知公告展示重要事项，用户可以通过某一条公告进入公告详细页面进行查看； （2）形象进度轮播：显示当前项目施工现场的进度图片，用户可自定义相册类型的展示； （3）进度条：显示项目开始时间、结束时间、重大节点时间以及项目总体进度，通过左右两侧的箭头来查看隐藏的关键节点； （4）个人待办：用户可以在首页查看个人待办任务，点击任务进行办理，可跳转至工作台进行任务操作； （5）通知公告：可以在首页查看通知公告，点击任务进行办理，可跳转至工作台进行任务操作； 3.工作台包括待办事项、通用审批流程、通知公告、个人消息、收发文； （1）待办事项可执行我的任务、待处理任务、已处理任务操作； （2）任务包含任务类型、任务等级、创建人、创建时间、责任人、计划完成时间、实际完成时间和操作命令； （3）任务类型有质量问题、安全问题、进度填报、通用审批、设计审批、通用审批； 4.项目信息包含项目详情、项目区域、视频监控、流水段管理； （1）项目简介可以显示项目详情、项目类型、建筑高度、建筑面积、施工总包单位、设计总包单位、计划开始时间、计划结束时间； ▲（2）项目简介可录入项目详情、项目类型、建筑高度、建筑面积、施工总包单位、设计总包单位、计划开始时间、计划结束时间、经纬度、实际开始时间、实际结束时间、项目现状、占地面积、地上建筑面积、地下建筑面积、容积率、结构类型、项目业主单位、工程总投资额、设计年限、智慧工地项目； （3）项目区域可新增项目区域信息：包括区域名称、区域编码、父级区域、地上部分（总建筑面积、地上层数、标准层层高、结构类型、单元数、电梯数）、地下部分（总建筑面积、地下层数）； （4）视频监控区域可显示一画面、二画面、三画面、四画面、六画面、八画面、九画面，并可抓拍； （5）流水段管理可进行模型预览，可根据楼栋、专业查询相应流水段； 5.项目资料 （1）项目资料可对文档进行添加、移动、下载、编辑、删除等操作； （2）文档管理包括图纸管理、模型管理、变更文档、投资文档、质量文档、进度文档、安全文档、设备文档、过程文档、会议文档、知识库； 6.设计管理包括设计审核、共享交流、族库管理、排砖； （1）设计审核有模型（模型浏览、可选择公共模型和个人模型）、图纸（图纸浏览、图纸对比，可选择公共图纸和个人图纸）、标注（可显示标题、状态、分配给谁、类型）、任务（可显示进行中、已完成、我的）； （2）共享交流可根据创建时间和房间名称进行查询； （3）族库管理包含公共族库、企业族库、个人族库，族库类型有建筑、结构、装饰、暖通、给排水、电气、园林、施工、路桥、其他，方便项目建模工作，统一建模标准及要求，减少建模问题； （4）排砖包括基本参数、砌体砖、塞缝砖、其他参数，视图预览、砌体需用量、灰缝厚度； 1）基本参数包含水平灰缝厚度、竖直灰缝厚度、搭接长度、导墙厚度； 2）砌体砖包含特定、自定义、材料（空心砖、实心砖、粘土砖）； 3）塞缝砖包含特定、自定义、材料（空心砖、实心砖、粘土砖）、砌筑方式（自动、平铺）； 4）其他参数包含塞缝高度、底部导墙高度、水平灰缝厚度、竖直灰缝厚度、砌块间错缝搭接长度、砖长、最短砌筑长度、不足最短砌筑长度时切割长度； 5）预览界面可布置柱、布置过梁、布置矩形洞，可调整水平灰缝厚度、显示标注、最大损耗； 7.模型管理包括模型组合、模型对比、模型二维码； ▲（1）管理模型、公共组合、个人组合均可导入.rvt格式模型，可实时显示模型大小、创建时间； （2）模型对比分为公共对比和个人对比； （3）模型二维码包含模型名、构件名、所属楼层、创建人、创建时间、操作； （4）模型二维码有查询、重置、导出二维码、批量删除按钮； 8.进度管理包含总控计划、里程碑、实施计划、进度关联模型、形象进度、进度模拟、进度量化跟踪、进度对比、进度模型； （1）总控计划 1）总控计划有导入Project（导入mpp、导入Excel）、设为里程碑节点、取消里程碑节点、下载project模板（下载mpp模板、下载Excel模板）、在线编辑、发布计划、关闭计划、一键清理功能； 2）状态可显示提前完成、按时完成、延迟完成、正常进行、预警、延误进行中、延误未开始； 3）甘特图颜色可按总计划已完成时长、总计划未完成时长、计划已完成时长、计划未完成时长、实际完成时长显示； （2）里程碑可按总控计划的设置进行显示； （3）实施计划 1）实施计划有查询、重置、导入Project（导入mpp、导入Excel、在线编辑、实施计划历史记录、同步总控计划、关闭计划、发布计划）、一键清理、配置进度预警功能； 2）状态可显示提前完成、按时完成、延迟完成、正常进行、预警、延误进行中、延误未开始； （4）进度关联模型 1）进度关联模型有查询、重置、关联、取消关联（取消选中构件的关联关系、取消选中计划的关联关系、取消选中构件与选中计划之间的关联关系）、计划查看模型、模型查看计划、更多（模型还原、已关联模型、模型附件信息）功能； 2）计划列表包含任务名称、状态、计划开始时间、计划完成时间； （5）形象进度可新建相册，并可选择相册时间、周序号、名称、类型（进度展示、质量展示、安全文明施工展示、重大事件）； （6）进度模型界面包含模型预览、计划列表、项目进度产值趋势等； 1）项目进度产值趋势可导出为.png格式图片； 2）可根据计划列表的时间播放施工进度动画； （7）进度量化跟踪界面包括模型预览、计划列表，可直观展示计划的工程量、完工率、完工量； （8）进度对比可分为左右两个预览界面，左侧显示计划进度模型、右侧显示实际进度模型； （9）进度模型可播放施工进度动画； 9.质量管理包括质量检查、质量标准、质量统计； （1）质量检查 1）质量检查有新增、修改、关联、导出清单、导出台账、导出报表、删除功能； 2）质量检查可根据检查项、问题描述、检查部位、问题分级、专业、检查日期、整改人进行查询； 3）质量问题分为暂存、待整改、待复核、已关闭状态； 4）质量问题可显示检查部位、检查人、检查时间、质量状态、整改情况； （2）质量标准可查询、重置、新增、导出、导入、下载导入模板； （3）质量统计界面分为问题分级统计、整改人分析统计； 1）问题分级统计可显示检查总数、待整改、待复核、已关闭，并将问题分为重大问题、一般问题； 2）整改人分析统计界面可显示逾期未完成、逾期完成、多次整改完成、正常整改完成，可按颜色区分显示； 3）还可进行发起人统计、整改人统计、问题分项统计、责任单位统计； 10.安全管理包含安全检查、安全巡检、安全规范、安全统计； （1）安全检查 1）安全检查有新增、修改、关联、导出清单、导出台账、导出报表、删除功能； 2）安全检查可根据检查项、问题描述、检查部位、问题分级、专业、检查日期、复核人进行查询； 3）安全检查分为暂存、待整改、待复核、已关闭状态； 4）安全检查可显示检查部位、检查人、检查时间、质量状态、整改情况； （2）安全巡检 1）安全巡检可展示未按期巡检点、存在未整改问题巡检点、累积巡检问题、有效巡检点的数量； 2）新建的巡检点可设置编号、安全点名称、巡查频率、路线累计巡查完成次数、发现问题总数、待整改问题、GPS定位状态、巡检位置、巡检人、预警通知人、有效状态； 3）巡检点可导出.PDF格式的二维码文件； （3）安全规范可查询、重置、新增、导出、导入、下载导入模板； （4）安全统计界面分为问题数量统计、整改人分析统计； 1）问题数量统计可显示检查总数、待整改、待复核、已关闭； 2）整改人分析统计界面可显示逾期未完成、逾期完成、多次整改完成、正常整改完成，可按颜色区分显示； 3）还可进行发起人统计、整改人统计、问题分项统计、责任单位统计； 11.成本管理包含动态成本、合约规划、合同管理、招投标管理、数据集成、变更管理、人材价差管理、甲供材管理、支付管理、进度产值； （1）动态成本 1）动态成本界面可新增同级、新增下级、删除、业态管理、业态成本明细、业态成本分析、目标成本版本管理、另存为新版本； 2）动态成本内容包括成本科目编码、成本科目名称、成本科目类型、当前目标成本、累积调整目标成本、原始目标成本、备注； （2）合约规划 1）合约规划界面可新增、新建分组、手动分组、自动分组、关联成本科目、关联关系管理、自定义列表、导入Excel、导出Excel； 2）合约规划内容包括合约编号、合约名称、合约类别、关联类别、合同内容与范围、规划金额、规划余量、合同暂估总价、合同类型、合同确认方式、采购方式、支付方式； （3）合同管理 1）合同管理界面包括添加合同、编辑合同、删除合同、下载合同清单导入模板（合同清单导入模板、合同清单导入模板（国标））、导入合同清单（导入Excel、导入Excel（国标）、导入计价文件）、下载甲供材清单导入模板、导入甲供材料清单功能； 2）合同类型包括工程施工类合同、工程设计类合同、工程技术服务类合同、工程设备类合同、租赁类合同、采购类合同； 3）合同内容：合同基本信息、合同清单、甲供材清单、支付规则、措施费、扣款； 4）合同基本信息包括合同所属分类、合同签订日期、合同名称、合同编号、合同开始日期、合同结束日期、合同总金额、合同单位社会统一信用代码、合作单位名称、对方联系人、对方联系电话、对方联系人邮箱、履约担保形式、预付款比例、定标时间、附件信息； 5）支付规则可设置延期时间和扣款比例； 6）措施费包括清单编码、项目名称、单位、综合单价、工程量、均摊方式、录入时间； 7）扣款包括扣款编码、扣款金额、扣款原因、扣款日期、是否已扣； （4）招投标管理界面包括选择合约、删除、新建分组、手动分组、自动分组、招标模板维护、预警模板维护功能； （5）数据集成功能包括算量文件上传、算量成果组合、量价关联、清单进度、算量数据查看、算量数据对比； 算量文件上传 1）算量文件上传界面有查询、重置、新增、更新、删除、上传算量文件按钮； 2）项目合同类型包括工程设计类合同、工程施工类合同、租赁类合同、工程技术服务类合同、工程设备类合同、采购类合同； 3）算量文件包括项目区域、文件专业、算量成果名称、版本文件大小、创建时间、上传时间、上传部门/上传人、算量结果状态、算量结果操作； 算量成果组合 1）算量成果组合界面有查询、重置、新增、复用、删除、设为成本模型按钮； 2）算量成果文件包括项目区域、算量组合名称、文件大小、组合时间、组合部门/组合人、是否成本模型； 量价关联 1）量价关联界面包括合同预算文件、模型工程量、清单属性、构件属性； 2）合同预算文件列表有清单编码、名称、项目特征、工程量、单位、状态信息； 3）模型工程量列表有构件名称、项目名称、项目特征、工程量、单位信息； 4）清单属性包含清单名称、清单工程量、模型工程量、偏差率、清单工程量项目特征、模型工程量项目特征； 5）构件属性包含项目名称、楼层、构件编号、项目特征、工程量、单位、专业； 清单进度 1）清单进度界面包括合同预算文件和总控计划； 2）合同预算文件列表有清单编码、名称、工程量、单位、状态信息； 3）总控计划列表有任务名称、状态、计划开始时间和计划完成时间； 算量数据查看界面包括项目信息（项目区域、楼层、专业）、模型预览、工程量信息（实物量、清单量、钢筋量）； （6）变更管理功能包括工程签证和设计变更； 工程签证 1）工程签证界面有查询、新增签证、下载签证清单导入模板、区块链存证校验按钮； 2）签证类型包含部分转扣、全部转扣、非转扣； 3）项目合同类型包括工程施工类合同、工程设计类合同、工程技术服务类合同、工程设备类合同、租赁类合同、采购类合同； 4）签证内容包含签证单号、签证类型、签证金额、工程量、签证内容、签证时间、新增人员/部门； 设计变更 1）设计变更界面有新增设计变更、变更前后对比、查询、重置按钮； 2）新增设计变更包含变更基本信息（变更编号、所属合同、申报金额、变更时间、变更原因）、变更模型（变更前图纸、 变更后图纸、变更前模型、变更后模型）、变更清单（上传变更清单、下载清单导入模板）、附件上传； 3）设计变更内容包含变更编号、所属合同、申报金额、变更原因、变更时间、变更状态； 4）清单变更前后信息包含清单编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、变更前综合单价、合价、工程量、变更后综合单价、合价、工程量差异、综合单价差异、合价差异； （7）人材价差管理 1）人材价差管理界面有添加、编辑、删除、导入人材调差、下载调差清单导入模板按钮； 2）项目合同类型包括工程施工类合同、工程设计类合同、工程技术服务类合同、工程设备类合同、租赁类合同、采购类合同； 3）人材调差功能可设置名称和调整时间； 4）人材调差内容有清单编码、清单名称、计量单位、综合单价、合同人工费、主材单价、其他费、综合单价、调整月份人工费、主材单价、其他费、综合单价差异、差异原因信息； （8）甲供材管理功能包括领取登记和甲供材统计； 1）领取登记界面有查询、重置、新增、删除按钮； 2）项目合同类型包括工程施工类合同、工程设计类合同、工程技术服务类合同、工程设备类合同、租赁类合同、采购类合同； 3）甲供物料领取信息包括领取名称、领取时间、领取人/领取部门、确认人/确认部门、领取依据、甲供物料列表（甲供物料识别码、工程项目、单位、当前领取量、材料单价） 4）甲供材统计内容包含甲供物料识别码、工程项目、单位、合同甲供总量、BlM甲供总量、领取登记总量； （9）支付管理功能包括进度款支付和结算支付； 1）进度款支付可根据进度款计算周期时间计算合同总额、变更总额、BIM累计金额； 2）进度款支付内容包含计量时间、当期金额、状态、申请单位/申请人、申请日期，并可查看BIM模型； 3）可根据按构件或按工程量查看进度款费用； 4）查看进度款支付BIM模型包括清单编码、项目名称、项目特征、计量单位、BIM完工量、综合单价、调差后综合单价和BIM当期金额； 5）结算支付内容包含合同名称、专业、BIM结算金额、结算日期，并可查看BIM模型； 6）查看结算BIM模型包括清单编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、模型统计数据综合单价、合价、工程量、合同数据综合单价、合价； （10）进度产值界面有查询、导出Excel、显示累计值、显示当前值按钮； 1）进度产值有计划产值与实际产值对比折线图、计划产值清单； 2）计划产值清单内容包含清单编码、所属合同、项目名称、项目特征、单位、工程量、综合单价、合价、完成情况； 12.项目报告有劳务日统计、机械日统计、物资周统计功能，并可导出.pdf、.docx格式的文件； 1）劳务日统计可设置施工分部、人员、人数、记录日期、最后修改人、最后修改时间信息； 2）机械日统计可设置设备名称、工作时长(小时)、启停次数、使用人员、记录日期、最后修改人、最后修改时间信息； 3）物资周统计可设置物资名称、当日消耗量、库存量、可用周期、计划进场、记录日期、最后修改人、最后修改时间信息； 13.驾驶舱界面包含安全问题处理情况、质量问题处理情况、BIM模型、进度节点、项目进度产值、项目月进度情况； （1）安全问题处理情况可查看安全问题汇总占比、已处理问题数量、未处理问题数量、近7天项目安全问题趋势； （2）质量问题处理情况可查看质量问题汇总占比、已处理问题数量、未处理问题数量、近7天项目安全问题趋势； （3）进度节点可查看该项目里程碑节点，并可通过颜色区分完成情况； （4）项目进度产值可查看近六个月项目进度产值数据和近六个月项目累计产值数据； （5）项目月进度情况可查看本月计划任务完成率和近7天项目任务完成趋势； 14.系统管理包括组织管理、权限管理、系统管理、日志管理； （1）组织管理功能包括单位管理、部门管理、人员管理按钮； 1）部门管理由公司、单位部门组成； 2）单位内容包括部门名称、负责人、组织代码信息； 3）部门内容包括账号名、用户名、手机号信息； 4）人员管理界面有重置、添加项目成员、删除、邀请按钮； 5）人员管理内容包括姓名、账号、单位、部门、手机号、邮箱、加入时间、是否锁定、是否管理员、是否党员、入党时间信息； （2）权限管理包含角色管理和账号管理； 1）角色管理界面包括新增、删除、Excel导入模板下载、Excel批量导入按钮； 2）角色管理内容有角色名称、角色编号、角色说明、排序号、是否有效信息； 3）角色管理可设置项目账号权限； 4）账号管理包含账号、名称、手机号、邮箱、单位、部门、创建时间、是否锁定、操作（可赋予项目账号角色权限）信息； （3）系统设置包括字典管理、合同清单配置、流程配置、视频设备管理、分部分项管理； 1）字典管理界面包括文档、模型、进度、设计、质量、安全、成本、碳排放、物资、其他、通用审批； 2）合同清单配置包含合同清单配置、甲供材配置、传统算量文件配置内容； 3）流程配置包含流程名称、流程类型、关联模块、状态内容； 4）视频设备管理包含设备编号、设备品牌、设备名称、设备类型、状态内容； 5）分部分项管理包含质量管理和安全管理； （4）日志管理包括文件日志和模板日志； 1）文件日志管理可根据类型创建文件夹、下载文件夹、删除文件夹、恢复文件夹、更新文件夹、锁定文件夹、解锁文件夹、上传文件、删除文件、恢复文件、更新文件、锁定文件、解锁文件、下载文件、发送文件、接收文件，展示文件日志； 2）模板日志管理可查看项目角色操作记录信息； ▲15.可将土建、钢筋、安装、机电各专业BIM模型进行集成，可集成各专业模型的工程量信息、工程进度信息、工程造价信息，不仅能统计工程量，还能将建筑构件的3D模型与施工进度的各种工作相链接，动态的模拟施工变化过程，实现进度和成本造价的实时监控； ▲16.利用BIM模型的数据集成能力，将项目进度、合同、成本、质量、安全、图纸、物料等信息整合并予以展示，可实现数据的形象化、过程化、档案化管理应用，为项目的进度、成本管控、物料管理等提供数据支撑； ▲17.可支持对项目图纸、模型、office文档、pdf文档、图片、视频进行集中存储并实现文件及文件夹权限管理、文件共享传输、文件版本控制，并且能在网页端与移动端在线浏览，实现工程资料多方协同及资料归档，确保项目各方统一管理，图档一致； 18.可以预览多种格式文件，包括文档格式（doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,pdf）、图片格式（png,jpg,gif,bmp）、三维模型（rvt,ifc,nwc）、二维图纸：dwg、视频格式：mp4等； 19.可将导入的多专业多份模型文件进行组合管理，对组合模型轻量化处理后在 Web 端和 APP 端实现模型快速查看，并进行业务管理； 20.支持大体量模型轻量化在线快速浏览； 21.能够导入 Microsoft Project 进度计划文件，实现基于模型的可视化进度管理，利用 BIM 的三维模型进行任务安排，可精确计算模型各构件的计划进度和实际进度，以不同颜色来区分构件所处于的状态，可用于延期预警分析、减少建造成本； 22.支持对项目总体计划设置里程碑节点，根据计划完成情况自动更新里程碑节点进展，实现项目关键节点重点关注重点更新； 23.可对项目进度计划多层级管理，利用项目总体计划和具体的实施计划两层计划对项目进行进度把控，通过实施计划实时跟进项目现场完成情况，总控计划对项目整体进行控制； 24.具备成本管理功能，导入 BIM 算量成果文件、Excle 格式清单计价信息，实现构件级的模型数据关联，实现动态造价（成本）管理，以模型为基础，基于进度视图中的时间信息，可以查看任意时间段内的计划和实际的清单量以及计划和实际的资金量，支持楼层、构件、进度提取量功能； 25.项目资料管理功能，可分层进行文件夹和文件权限控制和站内信息分享； 26.具备质量/安全管理模块，支持 Web 端、移动端用户，可采集现场施工情况、完工量、质量/安全检查情况，在系统中集中管理； 27.支持移动手机 APP 办公，APP 中内置文档及模型查看等功能； 28.手机 APP 可将现场质量/安全问题进行照片、视频采集并上传到服务器，实现手机端与 Web 端数据互通； 29.Web端可按照安全管理划分区域生成二维码，建立巡检打卡点，手机端 APP 扫码巡检按照巡检线路进行日常安全巡检，实现对现场安全规范、标准化管理将安全管理工作进行落实； ▲30.模型预览界面需包含第一视角、动态观察、平移、相机交互、缩放窗口、模型移动旋转、测量、截面分析、分解模型、标记、颜色、边框、透明度、快捷功能、模型浏览器、特性、设置、框选、全屏显示、批量隐藏/显示构件、隐藏工具栏功能； 31.内嵌三套完整的项目案例，包括写字楼、住宅楼和地库项目，案例资料包括：revit模型、质量管理资料、进度管理资料、安全管理资料等； 32.提供配套的案例教学视频及课件，教学视频不少于19学时，应至少包含项目基本设置、项目资料管理、进度管理、成本管理、质量管理、安全管理等内容教学，每学时提供对应的教学课件及资料文件； 33.提供配套的案例教材，以实际工程案例讲解如何使用BIM 5D教育云平台进行项目管理，教材各个章节提供相应的教程视频和课件下载； 34.供货时需提供生产厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺书（加盖原厂公章）。 |
| 19 | BIM建筑施工工艺仿真实训系统 | 1套（60节点） |  | 软件和信息技术服务业 | 1.互联网+仿真软件：软件以网页模式打开，用户可以随时随地通过在网页上输入账户和密码启动软件，软件使用对象能够以第一人称或第三人称的视角体验全三维仿真环境，体验过程中可以自主操作，自由行走，画面流畅； ▲2. 漫游功能：软件须能使用W、S、A、D键控制人物前后左右移动，并通过鼠标实现360°镜头旋转操作；按space键控制人物跳跃；通过鼠标滚轮控制镜头拉近和远离； ▲3. 丰富的自主编辑功能:软件启动时，须包括课堂概述（对本软件课程的操作或者内容做一个简要叙述）、教学目标（对本软件课程所要达到的教学目标）、教学要点（叙述本软件教学中所需要掌握的重要知识点）等相关内容，可通过后台操作上传相应的教师视频和题目，丰富教学；教师可以对软件中的课堂概述，课程目标，技术要点等内容进行修改； 4.软件需对根据课程内容进行专业施工知识准备内容，包括本工程的施工技术交底表格、安全技术交底表格等相关内容，教师可以根据自己的教学习惯和理解进行后台修改，达成符合自己的教学要求工现场准备、资源准备等内容； 5.应遵循分项工程→施工流程→操作步骤的任务表达方式，进入单个任务模块下进行学习操作时，操作任务本身需以某个案例工程为依托，结合标准的现场施工工艺流程，以具体化施工步骤的方式，通过调取系统为当前任务所配置的施工机具、材料的工具，来最终完成该项施工操作任务体验； 6.丰富的教学模式:软件必须具备“教学模式”、“学习模式”、“考核模式”三种操作模式。授课模式供教师进行授课使用；学习模式和考核模式供学生平时学习和考核使用； 7.软件界面必须包含且不局限于工具库、题目库、资料库、视频库、课堂任务、课堂进度等内容。其中资料库中需包含课堂概述、技术交底、安全交底、资源准备、图纸、图集规范等专业知识内容，且可以后台修改相应内容； 8.要求借助先进的虚拟施工仿真实训平台，可对课程进行自主编辑，将老师授课方案编入软件模板。可通过后台操作上传相应的教师视频和题目，丰富教学； 9.软件交互设计须遵循快问快答—材料选择—动画演示—技术要点解析这四部曲，构筑整个节点知识的完整表达，符合循序渐进的教学理念； 10.快捷的交互设计:交互式施工机具选择时，系统需随机给出六种以上机具选项，并该六种机具间相互具有关联性，考核学生分辨能力。当鼠标移到机具时，自动出现机具简介浮动窗，在浮动窗中点击详情，显示该机具的详情查阅。选择机具后，一步操作即可将机具直接拖拉至施工点进行后续流程，无需经过机具储存框再拖拉至施工点，一键式操作大大简化多次拖拉繁琐操作； ▲11.考核模式下,考核成绩分为软件机具选择正确率和专业知识问答正确率两方面进行考核,并对错误步骤和错题进行分析,既考验了学生的动手能力,又考验学生对专业知识的掌握能力； 12.软件视频库中,包含该模块的施工全过程动画,并与施工流程一一对应.用户可以根据需要,插入相应视频。 13.软件功能 （1）施工准备：施工准备→技术准备→班组准备→现场准备→开工申报 （2）放坡开挖施工：测量放样→坑外排水→一级开挖→坑内排水→二级开挖→坑底排水→坑边围护→基坑验槽； （3）土方开挖：第一层开挖→设置通道→坑边围护→第二层开挖→挖除通道→标高控制→人工修底→局部加深； （4）轻型井点降水施工：放线定位→井点管连接→开槽→高压冲孔→井点管埋设→总管安装→抽水设备安装→试抽→正式降水； （5）深井降水施工：井点的测量定位→安放护筒→钻机就位→钻孔→清孔→滤网包管→吊放井管→回填砂砾芝滤层→洗井→安泵试抽→正式降水→降水检测； （6）地下连续墙施工：施工准备→注浆→水平筋布置→吊点设置→机架进场→回填→质量验收； （7）土钉支护施工：施工准备→注浆→水平筋布置→吊点设置→机架进场→回填→质量验收； （8）沉管灌注桩施工：基桩机设备进场安装调试→测量放线定位→桩机就位→静压沉桩→安放钢筋笼→灌注混凝土至符合要求→振动拔桩→桩机移位→桩顶以上空孔灌填碎石反压； （9）人工挖孔桩施工：桩位放样→桩孔围护施工→人工挖孔→入岩控制→扩脚施工扩脚施工→终孔验收→钢筋笼验收→钢筋笼安装→砼浇筑； （10）预应力管桩静压法施工：测放桩位→材料进场→桩机就位→管柱就位→静压沉桩→接桩→检测垂直→再静压沉桩→送桩→转移桩机→质量验收； （11）桩基础工程质量检测：桩头处→静载试验→高应变检测→低应变检测； （12）钻孔灌注桩施工：测量放线→护筒埋设→钻机机械进场→钻机钻进→第一次清孔→钢筋笼下放→导管下放→二次清孔→混凝土灌注→空孔回填→养护； （13）独立基础施工：垫层施工→钢筋绑扎→模板支护→砼浇筑； （14）筏板基础施工：剪力墙支模→设置其他模板→模板加固→模板验收； （15）基础底板钢筋施工：测量定位放样→基础底板钢筋绑扎→墙、柱插筋→止水钢板焊接→钢筋隐蔽工程验收； （16）基础底板混凝土浇筑施工：混凝土浇筑前准备→泵车就位→人员就位→混凝土运输→混凝土浇筑及振捣→混凝土刮平、抹面→混凝土养护→模板拆除→混凝土验收； （17）接桩垫层施工：抄设桩顶标高→截桩→破桩→人工清平桩头→桩钢筋调直→基层处理→垫层放线→找标高； （18）条形基础施工：基层处理→刷水泥素浆→抹底层砂浆→刷水泥素浆→抹面层砂浆→刷水泥素浆→养护； （19）地下室外墙防水施工：基层处理→材料验收→附加层铺贴→卷材铺贴→收口处理→质量验收→保护层施工； （20）水泥砂浆防水层：基屋处理→刷水泥互浆→抹底层砂浆→刷水泥素浆→抹面层砂浆→刷水泥素浆→养护； （21）后张法预应力混凝土施工：孔道预留→浇筑混凝土→抽芯管→构件拆模及养护→穿入预应力筋→施加预应力→孔道灌浆及养护； （22）混凝土构件安装：施工准备→测量放样→吊装楼板→板缝处理→板端砼浇筑； （23）混凝土浇筑施工：基层处理→泵车就位→混凝土运输→混凝土浇筑及振捣→混凝土刮平、抹面→混凝土养护→拆模→混凝土验收； （24）梁模板施工：模剂→底模安装→梁钢筋的绑扎→垫块的设置→侧模安装→加设步步紧→验收； （25）墙柱钢筋、模板施工：设置柱箍筋→设置墙钢筋→钢筋隐蔽工程验收→集中配模→拼装模板→质量验收； （26）先张法预应力混凝土施工：台座准备→铺放预应力筋→张拉→绑扎横向筋→安装侧模→浇筑混凝土及养护→放松预应力筋； （27）现浇板施工：安装模板→模板验收→板钢筋绑扎→保护层设置→板钢筋验收； （28）自行车坡道施工：搭设支模架→设置底模板→钢筋铺设→钢筋验收→踏步模板安装→清理垃圾→坡道浇筑→成品养护→质量验收； （29）承重墙施工：施工准备→立皮数杆→砌筑→勾缝清理→构造柱、圈梁施工→钢筋混凝土板施工； （30）加气混凝土砌块施工：施工放样→拉结筋植筋→填充墙砌筑→勾缝清理→梁底斜砖砌筑； （31）砖墙砌筑施工：弹线→植筋→安装构造柱→砌筑砌块→设置圈梁→砌筑砖块； （32）承重支撑架施工：放置垫板→验收配件→立杆、扫地杆搭设→架水平杆→支梁、板底架→楼梯支模架搭设→支模架验收； （33）落地式钢管双排脚手架施工：施工准备→基础处理→搭设立杆和扫地杆→搭设纵横向水平杆→设置连墙件→加设临时抛撑→安装脚手板及护栏→搭设剪刀撑→安装安全网。（要求：落地脚手架构配件参数包含基本参数、荷载参数、连墙件三部分。初次填写上述设计参数时，由使用者按自己设计思路进行。如验算出现错误，修正参数时软件自动给出参数填写的帮助提示，包含数值填写区间范围、对应的规范标准等。用完成落地式钢管双排脚手架三维场景的搭建及参数设计后，分别点击“计算书”、“施工方案”，依次生成该设计方案的计算书、施工，并且在相关文档中自动评价该设计方案的合理性和改进建议。） （34）门式钢管模板支撑架：组装门架→搭设扫地杆→组装上榀门架→搭设水平加固杆→设置托座→安装梁模→安装板模； （35）碗扣式模板支撑架：安放垫木→搭设立杆及扫地杆→安装横杆→设置U型托→铺胶合板； （36）型钢悬挑脚手架施工：悬挑梁安装→搭设立杆与扫地杆→搭设水平杆及剪刀撑→设置防护措施→设置钢丝绳与连墙件→验收； （37）塔吊安装施工：土方开挖→垫层浇筑→基础施工→塔身安装→回转总成→塔帽安装→平衡臂安装→起重臂安装→顶升→调试验收； （38）物料爬升机装拆：基础施工→架体安装→安全防护设置→卷扬机及控制台安装→安全门及通道设置→拆除工作； （38）经纬仪操作：经纬仪对中整平→确定Y轴控制线→确定X轴控制线→确定1m控制线→确定柱染中线→确定柱边线→确定剪力墙边线； （40）全站仪操作：操作准备→角度测量→距离测量→坐标测量→放样； （41）施工测量技术：准备资料→建筑定位→建筑放线→基础施工测量→墙体施工测量→轴线竖向投测→建筑变形观测； （42）水准仪操作：仪器安放整平→基准点引测→垫层标高测量； （43）非上人保温屋面施工：抹找坡层→抹找平层→铺贴沥青卷尺→抹隔离层→铺设保温层→水泥砂浆保护层； （44）刚性防水屋面施工：课程概述→施工准备→基层处理→隔离层施工→设置分格缝→防水层施工→养护→细部构造密封处理→蓄水试验→课程回顾； （45）卷材防水屋面施工：抹找坡层→抹找平层→铺贴沥青卷材→抹隔离层→铺设保温层→浇筑细石混凝土； （46）涂膜防水屋面施工：抹找坡层→抹找平层→铺贴沥青卷材→抹隔离层→铺设保温层→浇筑细石混凝土； （47）块料地面施工：清理→做灰饼→水泥砂浆找坡层→涂膜防水→铺设面砖→勾缝； （48）水泥砂浆地面施工：基层处理→刷水泥浆结合层→抹灰饼和标筋→铺水泥砂浆→面层施工→养护； （49）卫生间防水施工：找平层施工→涂刷底涂→细部附加层→分层涂布→蓄水试验→保护层施工→二次蓄水； （50）高级涂料保温外墙施工：基层处理→抹底层灰→涂刷界面剂→粘贴保温板→贴网格布→批腻子→抹面层涂料； （51）乳胶漆墙面施工：墙面的防开裂处理→涂抹界面剂→找阴阳角垂直度→打底→粉面→涂抹乳胶漆； （52）一般抹灰施工：基层处理→墙面挂钢丝网→做灰饼、冲筋→抹底灰涂抹防水层→抹面层→墙面压光→养护； （53）釉面砖墙面施工：层处理→刷水泥砂浆→刮平→贴砖； （54）门窗安装施工：标高设置→尺寸复合→门框安装→填缝处理→门框灌浆→收尾保护； （55）门窗保温施工：洞口清理→测量放线→固定窗框→填充发泡剂→砂浆抹平→填充密封胶→安装窗扇→安装五金件→清洁窗体； （56）轻钢龙骨吊顶施工：弹线放样→安装吊杆→安装边沿龙骨→安装主龙骨→安装次龙骨； （57）乳胶漆顶棚施工：基层清理→弹线放样→刷素水泥浆→打底→粉面； （58）吸声顶棚施工：基层处理→弹线放样→抹底层灰→抹中层灰→粘贴吸声板面； （59）电路施工：放样弹线→墙面开槽→线盒安装→管道加工→安装管线→穿线→墙面修补； （60）水路施工：放样弹线→水管加工→水管安装→水压试验→地面修补； （61）明框玻璃幕墙施工：测量放线→预埋铁板安装→角码安装→立柱安装→横梁安装→镀锌钢板安装→玻璃面板安装→打胶； （62）石材幕墙湿贴施工：基层处理→弹线找规矩→安装膨胀螺栓→绑扎钢筋网→花网岩石板加工→固定底层花岗岩板→灌浆→安装其余花岗岩板→清理嵌缝； （63）外墙石材干挂施工：测量放样→预埋件安装→龙骨安装→石材饰面板安装→嵌缝打胶； （64）隐框玻璃幕墙施工：测量放线→预埋件安装→立柱安装→横梁安装→防火设施装→结构玻璃安装→密封→清理； （65）基槽验收：资料准备→汇报施工情况→汇报监测情况→共同查验基坑→勘察方提意见→设计方提意见→汇报监理情况→建设方提意见→质监站提意见→签字验收； （66）基础验收：资料准备→介绍参加人员→基础验收→施工单位宣读自评→监理单位进行评估→设计单位验收结论→勘察单位验收结论→沉降观测单位结论→建设单位验收结论→质检站发表意见→各方代表在会签单； （67）竣工验收：验收准备→初步自验收→现场验收→竣工备案→报审； （68）主体验收：主体验收前准备→组成检查组→工程实体验收→工程资料验收→各单位对验收做报→验收结论； （69）筏板基础底板模板施工：剪力墙支模→设置其他模板→模板加固→模板验收； （70）消防喷淋灭火系统仿真实训系统： 界面简洁大方，生动明了的图标设计，摒弃传统的管理界面。丰富的工程主流产品3D仿真模型。工程产品功能特点、技术参数等PDF形式的表现。可操作的3D系统原理架构和简单的操作提示。高清图片的设备实物系统架构图。PDF形式的原理架构说明。仿真训练，正确选择设备及线型，并由软件判断完成设备间连线。PDF形式的仿真训练操作指导说明。系统的原理图、设备的正面和背面接线图等以图片形式表现。自助教案的设计功能，并能任意链接软件中的资源。工程产品库产品数量＞15个工作原理库原理数量＞2个实验实训库实训数量＞2个资源属性：3D实物模型+高清图片+FLASH+视频3D模型控制功能：随意拖动、360°旋转、放大、缩小，按钮开关等动作。系统包括工程产品库、工作原理库、实验实训三个功能模块，其中工程产品库分为喷头、阀门、湿式报警阀等几部分分类介绍管理，其中每一个产品以3D仿真模型或高清图片的形式表现，并对应有功能参数等介绍；工作原理库包括湿式水喷淋、干式水喷淋、开式水喷淋、闭式水喷淋等工作原理模式，并配以相关原理说明及使用设备清单；实验实训库包括水流指示器的接线、触发启泵设备接线等，结合工程实际，按步骤提示，指导学生接线。 （71）基础底板防水施工：基层处理→材料验收→附加层铺贴→局部防水→大面积卷材铺贴→细节处理→质量验收→保护层施工。 |
| 20 | BIM土建建模for Revit | 1套（60节点） |  | 软件和信息技术服务业 | ▲1.软件基于Revit开发，可导入CAD图纸，根据国内实际的建模习惯和需求，快速批量识别建筑、结构、装修专业的构件，将CAD平面的图纸快速识别成Revit模型； 2.软件具有基本识别、基础识别、结构识别、建筑识别、智能布置、构件布置、模型调整和一键出图功能； （1）基本识别包含导入图纸、图层管理、识别楼层、识别轴网功能； （2）基础识别包含桩基、独基表、独基、条基、集水井功能； （3）结构识别包含柱、砼墙、墙柱、柱帽、梁表、梁、板、后浇带功能； （4）建筑识别包含门窗表、建筑功能； （5）智能布置包含楼层拷贝、板、暗柱、构造柱、圈梁、过梁、压顶、防水反坎、筏板连接、飘窗布置、异形柱布置、坡道、垫层、砖模、坑槽功能； （6）构件布置包含族库管理、构件布置、预留洞口、洞口标注、洞口位置、净高分析、净高平面、建筑平面功能； （7）模型调整包含应用同名梁、构件打断、基础裁剪、板随斜板、基础调整、结构调整、建筑调整功能； ▲3.软件可实现智能识别建模，能够智能识别 dwg 格式的二维图纸，转化为三维参数化 BIM 模型，可以识别（轴网、柱、梁、墙、板、门窗洞口等设备共20多类构件），软件可以自动识别楼层表、材料表、门窗表、大样图等自动提取构件相关参数信息。软件提供丰富的revit族库，包括建筑、结构、装饰、基础等，数量不低于200个（竞标时自备设备使用软件直接打开.rvt格式案例工程模型，须远程演示本条参数内容进行佐证）； ▲4.结构柱识别提供点选识别、窗选识别、自动识别功能，通过提取柱、暗柱边线或填充区域图层和柱、暗柱标注线与编号图层方式布置（竞标时自备设备使用软件直接打开.rvt格式案例工程模型，须远程演示本条参数内容进行佐证）； ▲5.提供总说明构件的批量智能布置、房间精装等功能； ▲6.对于建好的模型可以实现对模型的批量调整和修整功能； 7.建筑构件调整包含砌体墙、门窗、构造柱、圈梁、过梁构件调整，砌体墙调整分为顶部调整、底部调整、端部调整、水平对齐调整和误差设置信息设置； 8.建模后的构件自动携带算量属性，可直接用来算量； 9.真三维模型，支持多视窗操作，在三维状态下可自由编辑操作； 10.智能布置模块提供二次构件的布置功能，可用以快速、高效的布置二次构件； 11.软件识别构件种类齐全，可识别基础、结构、建筑等有平面图的构件； 12.识别方式多样，包括单选识别、框选识别、自动识别等，可适应建设项目复杂性的识别； 13.装饰的布置分为初装、精装_铺排、精装_贴面、精装_吊顶、精装_干挂、砌体排布模块； （1）初装可通过划分房间的方式快速布置； （2）精装_铺排可通过选择工作面或绘制边界线方式进行铺排精装； （3）精装_贴面可通过选择构件、房间样式、手动绘制方式布置； （4）精装_吊顶包含吊顶平面、吊顶跌级、吊顶铺排； ▲14.创建好.rvt格式的BIM土建模型能直接用于钢筋布置（竞标时自备设备使用软件直接打开.rvt格式案例工程模型，须远程演示本条参数内容进行佐证）； 15.对创建好的BIM模型进行图模对比，主要包括柱、砼墙、柱帽、梁、板、独基、条基、筏板、砌体墙、门窗、装饰； ▲16.根据建模规范，可对单个模型构件的尺寸、遗漏、重复、做法等进行检查，也可对多个模型之间的关联关系进行检查，检查后会生成相应的报告，指导用户修改模型（竞标时自备设备使用软件直接打开.rvt格式案例工程模型，须远程演示本条参数内容进行佐证）； ▲17.软件中提供图模对比功能。在导入CAD图纸后，可检查模型与图纸是否完全一致。检查完成后会输出对应的检查报告，指导用户修改模型，从而实现对模型全方位的审查与修正（竞标时自备设备使用软件直接打开.rvt格式案例工程模型，须远程演示本条参数内容进行佐证）。 |
| 21 | BIM钢筋建模for Revit | 1套（60节点） |  | 软件和信息技术服务业 | ▲1.软件基于Revit开发，可导入CAD图纸，根据国内实际的建模习惯和需求，快速批量识别钢筋专业的构件，将CAD平面的图纸快速识别成Revit模型； 2.软件具有基本识别、基础钢筋识别、结构钢筋识别、正向设计钢筋、钢筋布置、编号识别、工具功能； （1）基本识别功能包括导入图纸、图层管理、钢筋符号命令； （2）基础钢筋识别功能包括独基表、条基筋、筏板筋命令； （3）结构钢筋识别功能包括柱大样、柱表、墙表、梁筋、梁表、板筋命令； （4）正向设计钢筋功能包括钢筋转换、转换方案、识别板筋属性命令，可通过读取BIM模型设计钢筋信息一键识读，无需导入导出； （5）钢筋布置功能包括钢筋布置、钢筋删除、自动钢筋、钢筋复制、写柱大样、负筋范围（负筋范围、负筋范围标识）命令； （6）编号识别功能包括类型拆分、柱/暗柱、柱帽、梁、砼墙、板、独基、坑基、条基、筏板命令； （7）工具功能包括跨段组合、核对单筋（核对单筋和核对墙筋）、钢筋三维、三维删除、钢筋标注、修改属性、导出模型命令； ▲3.在当前平台可以实现钢筋布置、识别，不再导入导出，模型不再丢失。 ▲4.并提供实时查看构件的钢筋计算结果与对应的钢筋三维模型功能，满足对单构件的模型及钢筋工程量的实时核查。 ▲5.可以自动布置压顶、构造柱、圈梁、过梁等构件的钢筋； 6.真三维模型，支持多视窗操作，在三维状态下可自由编辑操作。 ▲7.导出钢筋模型功能可将建立好的钢筋三维模型单独导出作为一个独立文件的使用。 8.软件识别构件种类齐全，可识别基础、结构、建筑等有平面图构件的钢筋。 9.识别方式多样，包括单选识别、框选识别、自动识别等，可适应建设项目复杂性的识别。 10.对于已布置的钢筋可通过附加钢筋属性命令追加钢筋属性。 11.已布置好的钢筋可通过钢筋维护命令进行维护修整。 |
| 22 | BIM安装建模for Revit | 1套（60节点） |  | 软件和信息技术服务业 | ▲1.软件基于Revit开发，可导入CAD图纸，根据国内实际的建模习惯和需求，快速批量识别安装专业的构件，将CAD平面的图纸快速识别成Revit模型； 2.软件具有基本识别、构件识别、电气识别、构件布置、管综调整、工具、管道下料功能； （1）基本识别包含导入图纸、图层管理、识别楼层、识别轴网命令； （2）构件识别包含设备（设备、识别风口、设备材料表）、附件、喷淋、喷淋管径、管道、立管道、风管、立风管命令； （3）电气识别包含系统图、桥架、电线、电缆、电线根数命令； ▲（4）构件布置包含族库管理、构件布置、线管布置、桥架配线、自动走线、支吊架命令； （5）管线综合包含翻弯、避让、管线连接、设备连接、设备调整、水管放坡、管线打断、管道设高、喷淋调整、增设喷头、管道调标高、生成检查口、增设立管、回路连接、登高、倒角、排列命令； （6）工具包含碰撞检查、管道标注、风管保温、风管壁厚、立管标注、测量步距（测量步距、对齐、导线连接、删短标注、隐藏立风管、显示立风管）命令； （7）管道下料包含导入数据、参数设置、管段深化、管道下料、下料核对、下料汇总命令； ▲3.软件可实现智能识别建模，能够智能识别dwg格式的二维图纸，转化为三维参数化 BIM 模型，可以识别（轴网、设备、管道、风口、卫生设备、喷淋头、灯具等设备共 20多类构件），软件可以自动识别楼层表、材料表、系统图等自动提取构件相关参数信息。软件提供丰富的revit族库，包括管线、设备、卫生洁具、喷淋头等，数量不低于200个（竞标时自备设备使用软件直接打开.rvt格式案例工程模型，须远程演示本条参数内容进行佐证）； 4.电线及管道的布置可直接识别系统图来进行，并智能布置到相应回路。对应图纸具体电线根数，可通过识别根数命令布置到具体位置； ▲5.对于建好的模型可以实现对模型的管线综合调整功能（竞标时自备设备使用软件直接打开.rvt格式案例工程模型，须远程演示本条参数内容进行佐证）； ▲6.建模后的构件自动携带算量属性，可直接用来算量； 7.真三维模型，支持多视窗操作，在三维状态下可自由编辑操作； 8.软件识别构件种类齐全，可识别安装中所有有平面图的构件； 9.管线穿过建筑及结构的部分，可使用智能开洞命令生成空洞； 10.根据建模规范，可对安装中回路核查可检查每一条回路绘制是否正确； ▲11.软件中提供图模对比功能。在导入CAD图纸后，可检查模型与图纸是否完全一致。检查完成后会输出对应的检查报告，指导用户修改模型，从而实现对模型全方位的审查与修正； 12.为满足安装识图工程教学和多元化教学需求，便于正确、快捷的掌握安装BIM模型创建原理方法，配套水电施工图识图仿真实训虚拟仿真软件一套，包含建筑总平面图、照明平面布置图，为满足中国-东盟国际化教学需求，界面所有内容及知识点提供中英双语标识； ▲（1）建筑总平面图包含地块信息、周边环境、拟建建筑、附属工程子模块，地块信息需包含地块标识、用地边界、承包边界等知识点，周边环境需包含市政道路、市政管线等知识点，附属工程需包含车道、落水管等知识点，点击每个知识点，图模联动，并配以相应的文本解释和语音介绍辅助学习，界面所有内容及知识点提供中英双语标识（竞标时自备设备需打开软件进行远程演示，不得以虚拟仿真软件录屏、播放PPT、提供图片来演示）； ▲（2）照明平面布置图包含灯具、排气扇、插座、开关、电表、配电箱子模块，其中灯具需包含吊灯、筒灯、壁灯等知识点，插座需包含普通插座、防水插座等知识点，开关需包含单联单控开关、双联单控开关、三联单控开关、双联双控开关等知识点，点击每个知识点，图模联动，并配以相应的文本解释和语音介绍辅助学习，界面所有内容及知识点提供中英双语标识（竞标时自备设备需打开软件进行远程演示，不得以虚拟仿真软件录屏、播放PPT、提供图片来演示）。 |
| 23 | BIM施工安全VR实践系统 | 1组 |  | 软件和信息技术服务业 | 一、一组设备中包含2套单机版软件，软件具备的模块如下： 1.漫游功能：实现三维仿真环境模拟实际工程现场，操作者可以在系统中任意走动体验，视角可以实现旋转、缩放功能。 2.演示功能：每个体验区操作过程中，配套全过程操作方法演示指导，能够帮助体验者更轻松掌握软件操作方法和软件的架构。 3.互动功能：应可以使学习者利用人体输入学设备，结合屏幕画面仿真实物实施教学引导操作，实现人机交互式体验模式。 4.提示功能：任务操作过程中，系统带有文字配套语音讲解的提示信息帮助操作者更好的实施系统任务操作。 5.系统操作：系统进入单个任务模块下进行学习操作时，操作任务本身需以某个案例工程为依托，结合标准的现场操作流程，以具体化操作步骤的方式，通过调取系统为当前任务所配置的工具，来最终完成该项安全操作任务体验。 6.角色功能：根据系统所包含具体安全操作任务模块的不同，操作者在任务操作过程中以第一人称视角和第三人称视角来完成操作任务，从而加深理解现场安全施工的重要性和安全事故的严重性。 7.事故体验：根据系统所包含具体操作任务模块的不同，操作者在任务操作过程中若不按照规范操作，将会引起严重的质量安全事故，从而加深体验者对安全施工的认识。 二、软件参数 1.房建预留洞口坠落 （1）内容简介：用虚拟仿真VR体验形式模拟房建专业主体工程施工阶段，预留洞口防护缺失，造成施工人员坠落的安全事故。 ▲（2）操作流程：进入施工区域→布置工作内容→拆除洞口防护→架设电葫芦和操作平台→吊挂施工废料→发生坠落→旁观者视角观看事故发生过程→事故分析→生产事故报告→常见安全隐患。 （3）交互内容：视角可以自由旋转，场景内当前施工层自由漫游；手柄操作拆除洞口防护、架设电葫芦和操作平台，抓取施工废料斗并吊挂；发生事故时，视觉听觉双重震撼逼真模拟坠落瞬间。 （4）视频、文字、语音三种表现形式分析事故原因、该类事故的相关报告、以及该类事故的常见隐患。视频流畅清晰，文字详实精炼，音质清晰无杂音。 2.桥墩安装爬梯高空坠落 （1）内容简介：用虚拟仿真VR体验形式模拟公路桥梁专业桥墩施工阶段，临边防护及安全措施缺失，造成施工人员高空坠落的安全事故。 （2）操作流程：进入施工区域→劳保用品介绍→布置工作内容→传送到高空作业区→系统演示操作→（系挂安全带）→安装塔梯横杆→发生坠落（挂在空中）→旁观者视角观看事故发生过程→事故分析→生产事故报告→常见安全隐患。 （3）交互内容：视角可以自由旋转，场景内自由漫游；手柄点击了解劳保用品介绍，通过传送点到达作业区，系统人物对话了解施工过程，系统人物演示正确操作，手柄抓取横杆安装；发生事故时，视觉听觉双重震撼逼真模拟坠落瞬间。 （4）事故以真实案例改编，场景设置符合施工现场情况，人物对话内容符合实际。 （5）视频、文字、语音三种表现形式分析事故原因、该类事故的相关报告、以及该类事故的常见隐患。视频流畅清晰，文字详实精炼，音质清晰无杂音。 （6）设置两种事故情况，系挂安全带和不系挂安全带的情况，分别产生不同的事故结果和对应的分析。 3.房建脚手架临边坠落 （1）内容简介：用虚拟仿真VR体验形式模拟房建专业脚手架安装施工阶段，临边防护及安全措施缺失，造成施工人员高空坠落的安全事故。 ▲（2）操作流程：进入施工区域→劳保用品介绍→布置工作内容→传送到高空作业区→（系挂安全带）→安装脚手架横杆→发生坠落（挂在空中）→旁观者视角观看事故发生过程→事故分析→生产事故报告→常见安全隐患。 （3）交互内容：视角可以自由旋转，场景内自由漫游；手柄点击了解劳保用品介绍，通过传送点到达作业区，系统人物对话了解施工过程，手柄抓取横杆安装；发生事故时，视觉听觉双重震撼逼真模拟坠落瞬间。 （4）事故以真实案例改编，场景设置符合施工现场情况，人物对话内容符合实际。 （5）视频、文字、语音三种表现形式分析事故原因、该类事故的相关报告、以及该类事故的常见隐患。视频流畅清晰，文字详实精炼，音质清晰无杂音。 （6）设置两种事故情况，系挂安全带和不系挂安全带的情况，分别产生不同的事故结果和对应的分析。 4.材料堆放区火灾 （1）内容简介：用虚拟仿真VR体验形式模拟材料堆放仓库，用电线路老化引发的火灾，在发生火灾后紧急处理并逃生。 （2）操作流程：进入仓库→打开照明开关→线路着火引发火灾→（关闭电源）→（使用灭火器）→（佩戴防烟雾口罩）→逃生失败（逃生成功）→→事故分析→生产事故报告→常见安全隐患。 （3）交互内容：视角可以自由旋转，场景内自由漫游；手柄操作关闭电源，手柄抓取灭火器、口罩等消防用品并使用；发生事故时，视觉听觉双重震撼逼真模拟火灾瞬间。 （4）事故以真实案例改编，场景设置符合施工现场情况。 （5）视频、文字、语音三种表现形式分析事故原因、该类事故的相关报告、以及该类事故的常见隐患。视频流畅清晰，文字详实精炼，音质清晰无杂音。 （6）设置多种事故情况，灼烧致死、中毒窒息致死、成功逃生，根据体验者具体操作情况产生不同的事故结果和对应的分析。 5.生活区火灾 （1）内容简介：用虚拟仿真VR体验形式模拟工人生活区，设置四个员工宿舍，并在每个宿舍中设置不同火灾隐患，体验者检查并消除隐患，避免火灾的发生，否则，在发生火灾后紧急处理并逃生。 （2）操作流程：进入生活区→选择某个宿舍→检查隐患点并排查→离开该宿舍到下一宿舍→发生火灾→使用灭火器→成功灭火（灭火失败）→事故分析→生产事故报告→常见安全隐患。 （3）交互内容：视角可以自由旋转，场景内自由漫游；手柄操作点击排除隐患，手柄抓取灭火器并使用；发生事故时，视觉听觉双重震撼逼真模拟火灾瞬间。 （4）事故以真实案例改编，场景设置符合施工现场情况。 （5）视频、文字、语音三种表现形式分析事故原因、该类事故的相关报告、以及该类事故的常见隐患。视频流畅清晰，文字详实精炼，音质清晰无杂音。 （6）设置多种事故情况，灼烧致死、中毒窒息致死、成功逃生，根据体验者具体操作情况产生不同的事故结果和对应的分析。 6.施工区火灾 （1）内容简介：用虚拟仿真VR体验形式模拟隧道施工防水布铺设阶段，私用气割枪引发的火灾，在发生火灾后紧急处理并逃生。 （2）操作流程：进入施工区→布置工作内容→爬上台架→使用气割枪→引发火灾→处理易燃易爆品→（使用灭火器）→（佩戴防烟雾口罩）→弯腰逃生→逃生失败（逃生成功）→事故分析→生产事故报告→常见安全隐患。 （3）交互内容：视角可以自由旋转，场景内自由漫游；手柄操作关闭电源，手柄抓取灭火器、口罩等消防用品并使用；发生事故时，视觉听觉双重震撼逼真模拟火灾瞬间。 （4）事故以真实案例改编，场景设置符合施工现场情况。 （5）视频、文字、语音三种表现形式分析事故原因、该类事故的相关报告、以及该类事故的常见隐患。视频流畅清晰，文字详实精炼，音质清晰无杂音。 （6）设置多种事故情况，灼烧致死、中毒窒息致死、成功逃生，根据体验者具体操作情况产生不同的事故结果和对应的分析。 7.电焊机操作触电 （1）内容简介：用虚拟仿真VR体验形式模拟房建施工板钢筋绑扎阶段，违规使用电焊机引发的触电伤亡事故，并学习紧急救援。 ▲（2）操作流程：进入施工区→布置工作内容→使用电焊机→移动电焊机→引发触电事故→紧急救助→事故分析→生产事故报告→常见安全隐患。 （3）交互内容：视角可以自由旋转，场景内自由漫游；手柄抓取电焊机焊把、移动电焊机；发生事故时，视觉听觉触觉三重震撼逼真模拟触电瞬间。 （4）事故以真实案例改编，场景设置在板钢筋施工阶段符合真实现场情况。 （5）视频、文字、语音三种表现形式分析事故原因、该类事故的相关报告、以及该类事故的常见隐患。视频流畅清晰，文字详实精炼，音质清晰无杂音。 8.非电工维修触电 （1）内容简介：用虚拟仿真VR体验形式模拟临时用电线路故障发生时，非电工人员维修电路引发的触电伤亡事故，并体验紧急救援。 （2）操作流程：进入施工区→布置工作内容→打开弯曲机开关→检查配电箱线路→私自接线（关闭开关）→引发触电事故（安装接线）→紧急救助→事故分析→生产事故报告→常见安全隐患。 （3）交互内容：视角可以自由旋转，场景内自由漫游；手柄打开配电箱，关闭开关，使用螺丝刀等交互内容；发生事故时，视觉听觉触觉三重震撼逼真模拟触电瞬间。 （4）事故以真实案例改编，场景设置在钢筋加工棚内符合真实现场情况。 （5）视频、文字、语音三种表现形式分析事故原因、该类事故的相关报告、以及该类事故的常见隐患。视频流畅清晰，文字详实精炼，音质清晰无杂音。 （6）设置两种剧情发展，关闭开关、不关闭开关导致不同的事态发展。 9.多水区域用电触电 （1）内容简介：用虚拟仿真VR体验形式模拟基坑施工抽排水阶段，抽水泵漏电引发的触电伤亡事故，并体验紧急救援。 （2）操作流程：进入施工区→布置工作内容→打开抽水泵开关→检查抽水泵（关闭电源开关）→引发触电事故（避免事故）→紧急救助→事故分析→生产事故报告→常见安全隐患。 （3）交互内容：视角可以自由旋转，场景内自由漫游；手柄关闭电源开关，抓取抽水泵等交互内容；发生事故时，视觉听觉触觉三重震撼逼真模拟触电瞬间。 （4）事故以真实案例改编，场景设置在基坑排水阶段，符合真实现场情况。 （5）视频、文字、语音三种表现形式分析事故原因、该类事故的相关报告、以及该类事故的常见隐患。视频流畅清晰，文字详实精炼，音质清晰无杂音。 （6）设置两种剧情发展，关闭开关、不关闭开关导致不同的事态发展。 10.基坑坍塌 （1）内容简介：用虚拟仿真VR体验形式模拟基坑开挖支护阶段，渣土随意堆放、支护工作不到位、基坑监测不及时引发的基坑坍塌事故。 （2）操作流程：进入施工区→布置工作内容→点击处理渣土（不处理）→点击进行基坑支护（不支护）→避免坍塌事故（引发坍塌事故）→事故分析→生产事故报告→常见安全隐患。 （3）交互内容：视角可以自由旋转，场景内自由漫游；手柄点击挖掘机自动铲土装车运输，完成基坑支护工作等交互内容；发生事故时，视觉听觉双重震撼逼真模拟坍塌瞬间。 （4）事故以真实案例改编，场景设置在基坑开挖阶段，符合真实现场情况。 （5）视频、文字、语音三种表现形式分析事故原因、该类事故的相关报告、以及该类事故的常见隐患。视频流畅清晰，文字详实精炼，音质清晰无杂音。 （6）设置两种剧情发展，处理渣土、及时支护和不处理渣土、不支护导致不同的事态发展。 11.承重支撑架坍塌 （1）内容简介：用虚拟仿真VR体验形式模拟底板混凝土浇筑阶段，承重支撑架搭设不规范、混凝土浇筑不均匀引发的支撑架坍塌事故。 （2）操作流程：进入施工区→布置工作内容→检查支撑架→浇筑混凝土→振捣混凝土→发生坍塌事故→事故分析→生产事故报告→常见安全隐患。 （3）交互内容：视角可以自由旋转，场景内自由漫游；手柄点击检查隐患，抓取振捣棒等交互内容；发生事故时，视觉听觉双重震撼逼真模拟坍塌瞬间。 （4）事故以真实案例改编，场景设置在混凝土施工阶段，符合真实现场情况。 （5）视频、文字、语音三种表现形式分析事故原因、该类事故的相关报告、以及该类事故的常见隐患。视频流畅清晰，文字详实精炼，音质清晰无杂音。 12.升降机坠落 （1）内容简介：用虚拟仿真VR体验形式模拟房建专业主体工程施工阶段，围护措施缺失及升降机超载，造成施工人员坠落的安全事故。 （2）操作流程：进入施工区域→布置工作内容→打开配电箱开关→（拿走部分袋装水泥）打开电锁及上升摇杆→升降机上升→（到达目标楼层）发生坠落→事故分析→生产事故报告→常见安全隐患。 （3）交互内容：视角可以自由旋转，场景内楼层底部自由漫游；手柄打开配电箱开关，手柄抓取袋装水泥放置到升降机外固定地方，进入到升降机操作室，打开电锁及上升摇杆；发生事故时，视觉听觉双重震撼逼真模拟坠落瞬间。 （4）事故以真实案例改编，场景设置符合施工现场情况，人物对话内容符合实际。 （5）视频、文字、语音三种表现形式分析事故原因、该类事故的相关报告、以及该类事故的常见隐患。视频流畅清晰，文字详实精炼，音质清晰无杂音。 （6）设置两种情况，看到限载标示牌，拿走部分袋装水泥，进入操作室，打开电锁和上升摇杆，升降机上升到目标楼层，事故不发生；直接进入操作室，打开电锁和上升摇杆，发生坠落事故。 13.台锯切割伤人 （1）内容简介：用虚拟仿真VR体验形式模拟材料加工棚内木料加工阶段，机器防护措施缺失，造成施工人员被台锯割伤的安全事故。 （2）操作流程：进入施工区域→布置工作内容→打开台锯开关→拿起木方并放置到台锯上→取走卡住的木楔→发生切割事故→事故分析→生产事故报告→常见安全隐患。 （3）交互内容：视角可以自由旋转，场景内木工加工棚自由漫游；手柄抓取木方，放置在台锯上进行切割；发生事故时，视觉听觉双重震撼逼真模拟割伤瞬间。 （4）事故以真实案例改编，场景设置符合施工现场情况，人物对话内容符合实际。 （5）视频、文字、语音三种表现形式分析事故原因、该类事故的相关报告、以及该类事故的常见隐患。视频流畅清晰，文字详实精炼，音质清晰无杂音。 （6）设置三种情况，电锯被木楔卡住，先关机器开关，再取走木楔，事故不发生；电锯被木楔卡住，直接用手去取走，发生割伤事故；机器运转过程中，直接触摸电锯，发生割伤事故。 14.吊运坠物打击 （1）内容简介：用虚拟仿真VR体验形式模拟房建专业主体工程柱钢筋施工阶段，吊挂用的钢筋未固定牢固，造成施工人员被电焊机砸伤的安全事故。 （2）操作流程：进入施工区域→布置工作内容→塔式起重机吊运→吊挂电焊机→挪焊把线→发生物体打击事故→事故分析→生产事故报告→常见安全隐患。 （3）交互内容：视角可以自由旋转，场景内自由漫游；手柄将电焊机扣挂在吊钩上，挪被缠住的焊把线；发生事故时，视觉听觉双重震撼逼真模拟电焊机坠落后砸伤瞬间。 （4）事故以真实案例改编，场景设置符合施工现场情况，人物对话内容符合实际。 （5）视频、文字、语音三种表现形式分析事故原因、该类事故的相关报告、以及该类事故的常见隐患。视频流畅清晰，文字详实精炼，音质清晰无杂音。 15.警戒区坠物 （1）内容简介：用虚拟仿真VR体验形式模拟房建专业脚手架拆卸阶段，施工人员违规操作，造成施工人员被钢管砸伤的安全事故。 （2）操作流程：进入施工区域→布置工作内容→走到工人前并警告他→传送到脚手架上部→旋转扳手→拆卸钢管扣件→发生钢管坠落→事故分析→生产事故报告→常见安全隐患。 （3）交互内容：视角可以自由旋转，场景内自由漫游；手柄点击工人进行警告，手柄旋转扳手拆卸扣件；发生事故时，视觉听觉双重震撼逼真模拟钢管坠落砸伤瞬间。 （4）事故以真实案例改编，场景设置符合施工现场情况，人物对话内容符合实际。 （5）视频、文字、语音三种表现形式分析事故原因、该类事故的相关报告、以及该类事故的常见隐患。视频流畅清晰，文字详实精炼，音质清晰无杂音。 16.汽车吊倾覆 （1）内容简介：用虚拟仿真VR体验形式模拟基础工程基坑开挖施工阶段，汽车吊支腿不规范，造成倾翻伤人的安全事故。 （2）操作流程：进入施工区域→布置工作内容→点击汽车吊支腿的安全隐患→传送到基坑底部→对讲机指挥→吊运挖掘机→发生倾翻→事故分析→生产事故报告→常见安全隐患。 （3）交互内容：视角可以自由旋转，场景内自由漫游；手柄点击汽车吊支腿的安全隐患，手柄拿起对讲机指挥；发生事故时，视觉听觉双重震撼逼真模拟倾翻伤人瞬间。 （4）事故以真实案例改编，场景设置符合施工现场情况，人物对话内容符合实际。 （5）视频、文字、语音三种表现形式分析事故原因、该类事故的相关报告、以及该类事故的常见隐患。视频流畅清晰，文字详实精炼，音质清晰无杂音。 （6）设置两种情况，全部排查完汽车吊支腿的安全隐患，传送到基坑底部，指挥吊运挖掘机，事故不发生；只检查到一部分安全隐患，传送至基坑底部，指挥吊运挖掘机，发生倾翻伤人事故。 17.塔吊倒塌 （1）内容简介：用虚拟仿真VR体验形式模拟房建专业主体工程施工阶段，大风天气强行吊运钢筋，造成塔吊倒塌的安全事故。 （2）操作流程：进入施工区域→布置工作内容→传送到塔吊上部→进入操作室→操作按钮和摇杆→吊运钢筋→大风天气继续吊装→发生塔吊倒塌→事故分析。 （3）交互内容：视角可以自由旋转，场景内自由漫游；手柄操作塔吊按钮和摇杆，大风天气吊装钢筋；发生事故时，视觉听觉双重震撼逼真模拟塔吊倒塌瞬间。 （4）事故以真实案例改编，场景设置符合施工现场情况，人物对话内容符合实际。 （5）视频、文字、语音三种表现形式分析事故原因、该类事故的相关报告、以及该类事故的常见隐患。视频流畅清晰，文字详实精炼，音质清晰无杂音。 18.电焊工违规操作触电 （1）内容简介：用虚拟仿真VR体验形式模拟桥梁承台钢筋绑扎阶段，违规使用电焊机引发的触电伤亡事故，并学习紧急救援。 （2）操作流程：进入施工区→布置工作内容→使用电焊机→移动电焊机→引发触电事故→紧急救助→事故分析→生产事故报告→常见安全隐患。 （3）交互内容：视角可以自由旋转，场景内自由漫游；手柄抓取电焊机焊把、移动电焊机；发生事故时，视觉听觉触觉三重震撼逼真模拟触电瞬间。 （4）事故以真实案例改编，场景设置在板钢筋施工阶段符合真实现场情况。 （5）视频、文字、语音三种表现形式分析事故原因、该类事故的相关报告、以及该类事故的常见隐患。视频流畅清晰，文字详实精炼，音质清晰无杂音。 19.压路机倾翻伤人 （1）内容简介：用虚拟仿真VR体验形式模拟公路深沟路基填方施工阶段，违规驾驶压路机爬陡坡引发的压路机倾翻事故。 （2）操作流程：进入施工区→传送到驾驶室内→选择驾驶模式→方向盘操作→向陡坡行驶→发生倾翻事故→事故分析→生产事故报告→常见安全隐患。 （3）交互内容：视角可以自由旋转，场景内自由漫游；手柄操作压路机方向盘，手柄选择驾驶模式；发生事故时，视觉听觉双重震撼逼真模拟倾翻瞬间。 （4）事故以真实案例改编，场景设置符合施工现场情况。 （5）视频、文字、语音三种表现形式分析事故原因、该类事故的相关报告、以及该类事故的常见隐患。视频流畅清晰，文字详实精炼，音质清晰无杂音。 20.门式起重机伤人 （1）内容简介：用虚拟仿真VR体验形式模拟桥梁制梁场施工阶段，违规指挥门式起重机，违反十不吊的规定引发的门式起重机倾翻事故。 （2）操作流程：进入施工区→扣挂梁板钢丝绳至吊具上→临时指挥员指挥门式起重机移动→发生事故→事故分析→生产事故报告→常见安全隐患。 （3）交互内容：视角可以自由旋转，场景内自由漫游；手柄操作点击临时指挥员，点击扣挂钢丝绳；发生事故时，视觉听觉双重震撼逼真模拟倾翻瞬间。 （4）事故以真实案例改编，场景设置符合施工现场情况。 （5）视频、文字、语音三种表现形式分析事故原因、该类事故的相关报告、以及该类事故的常见隐患。视频流畅清晰，文字详实精炼，音质清晰无杂音。 21.工字钢焊割坠落伤人 （1）内容简介：用虚拟仿真VR体验形式模拟桥梁基坑拆除工字钢围檩施工阶段，工人违规进行交叉作业，造成事故发生。 （2）操作流程：进入施工区→系统任务对话→传送到作业点→拿起焊割枪→割除作业→发生事故→事故分析→生产事故报告→常见安全隐患。 （3）交互内容：视角可以自由旋转，场景内自由漫游；手柄操作点击工人，手柄抓取焊割枪并使用；发生事故时，视觉听觉双重震撼逼真模拟物体打击瞬间。 （4）事故以真实案例改编，场景设置符合施工现场情况。 （5）视频、文字、语音三种表现形式分析事故原因、该类事故的相关报告、以及该类事故的常见隐患。视频流畅清晰，文字详实精炼，音质清晰无杂音。 22.滑坡坍塌 （1）内容简介：用虚拟仿真VR体验形式模拟山体道路沥青摊铺施工阶段，未做好山体防护网工作，边坡坡度不符合规范要求，造成山体整体滑坡坍塌，主人公被掩埋在土体中。 （2）操作流程：进入施工区→系统人物对话→边坡坡度处理（不处理）→山坡防护网处理（不处理）→避免发生坍塌事故（发生坍塌事故）→事故分析→生产事故报告→常见安全隐患。 （3）交互内容：视角可以自由旋转，场景内自由漫游；手柄操作点击工人进行对话，点击边坡坡度和山坡防护网选项选择；发生事故时，视觉听觉双重震撼逼真模拟坍塌瞬间。 （4）事故以真实案例改编，场景设置符合施工现场情况。 （5）视频、文字、语音三种表现形式分析事故原因、该类事故的相关报告、以及该类事故的常见隐患。视频流畅清晰，文字详实精炼，音质清晰无杂音。 （6）设置多种事故情况，边坡坡度、山坡防护网处理与不处理，分别产生不同的事故结果和对应的分析。 三、配置VR虚拟仿真套装2套 1.头戴式设备 ▲（1）屏幕:2个3.5英寸AMOLED （2）分辨率:单眼分辨率1440x1600，双眼分辨率为3K(2880x1600) （3）刷新率:90 Hz （4）视场角:110度 （5）音频输出:Hi-Res Audio认证头戴式设备Hi-Res Audio认证耳机(可拆卸式)支持高阻抗耳机 （6）音频输入:内置麦克风 （7）连接口:USB-C 3.0、DP 1.2、蓝牙 （8）传感器:SteamVR追踪技术、G-sensor校正、gyroscope陀螺仪、proximity距离感测器、瞳距感测器 （9）人体工学设计:可调整镜头距离(适配佩戴眼镜用户)可调整瞳距可调式耳机可调式头带 2.空间定位追踪参数 （1）站姿 /坐姿:无最小空间限制 （2）空间规模(Room-scale):游戏区小为2米 x1.5米，最大为3.5米 x3.5米 3.操控手柄参数 （1）传感器:支持SteamVR追踪技术1.0 （2）输入:多功能触摸面板、抓握键、二段式扳机、系统键、菜单键 （3）单次充电使用量:约6小时 4.一体机参数 （1）产品特性：触控操作，大屏显示，追踪定位，触控软件； ▲（2）CPU：Intel Core i5-10400F; （3）GPU：Nvidia Geforce GTX 3060; （4）内存：16G; （5）硬盘：240G SSD； （6）操作方式：三个触控键选择、启动及退出VR内容，支持Steam及HTC Viveport； （7）显示系统：43英寸液晶屏； （8）电压及功率：100-240V 最大功率800W； （9）设备尺寸宽X深X高: 2mX1.5mX2.5m； （10）通讯：RJ45宽带网络可单机运行； （11）设备重量：约75公斤； （12）内容：VIVE软件触控轮播功能； （13）占地面积：0.6m×0.7m； |
| 24 | BIM三维施工场地软件 | 1套（60节点） |  | 软件和信息技术服务业 | ▲1.基于Revit平台开发，可直接打开Revit模型进行三维场地布置； 2.软件可以直接绘制或者导入CAD电子底图快速建模； 3.软件内嵌齐全的施工项目场地的临时设施构件与设备库，只需通过简单的拖拽与便捷的参数设置即可实现绘制，也可以直接导入并使用Revit软件所建的模型或族； 4.二三维随意切换，专业的二维平面图，更加真实的三维显示效果； 5.每个构件既具备Revit平台自带的平台属性，又同时具备3D场布软件所要求的系统属性； 6.软件应具系统属性。基本上包括构件尺寸属性、用途、材质等； 7.3D图元库菜单中包含10个分组126个构件； 8.建筑主体类别的构件，总共有15个。分别：拟建物，围墙，工地大门，封闭式临建，半封闭式临建，敞篷式临建，钢筋车间，保安亭，休息区（吸烟区），活动板房，双层活动板房，多层活动板房，集装箱板房，工地卫生间，化粪池； 9.文明施工库包括施工配套设施类构件，总共有12个，分别为：旗杆，道路灯，门禁闸机，闸杆，停车场，垃圾桶，洗车池，自动洗车池，标语牌，LED屏，花，草； 10.安全设施库包括安全辅助类构件，总共有5个，分别为：外墙脚手架，安全讲台，安全通道，安全围挡，卸料平台； 11.施工机械库包括场地上施工要用到的机械以及施工车辆等构件。总共有20个，分别为：塔吊，龙门吊，施工电梯，打桩机，汽车吊（工作状态），汽车吊（行驶状态），钢筋弯曲机，钢筋调直机，圆盘锯，砂浆搅拌站，水泥罐，混凝土罐车，水泥泵车（行驶状态），水泥泵车（工作状态），车载泵，斗车，货车，铲车，推土机，压路机； 12.员工生活区库包含员工生活相关的11个构件，分别为：员工通道，洗手池，生活垃圾站，篮球场，草坪，树，停车场立柱，单杠，双杠，自行车，自行车停靠架； 13.材料及构件堆场库包括材料和构件的堆场，总共有15个构件，分别为：砖堆场，沙堆场，砂石堆，碎石堆场，砌块堆场，模板堆场，脚手架堆场，型钢堆场，木材堆场，钢板堆场，钢筋堆场，机电材料堆场，幕墙材料堆场，装饰材料堆场，建筑垃圾站； 14.交通运输库包括交通相关的构件，总共6个，分别为：道路，湖泊河流，桥梁，小汽车，吉普车，救护车； 15.临水电设施库包括架设临时水电要用到的构件，总共17个分别为：施工水源，施工电源，总降压变电站，电线杆，电工值班室，配电室，配电箱，消防架，消防箱，消火栓箱，消防柜，储水池，排水沟，矩形竖井，圆形竖井，消防水箱，雾炮； 16.三维图元包含规则的三维图形。总共有6个，分别为：长方体，球体，圆柱，圆锥，棱锥，圆环； 17.其他图元库包括在前面分组中未包含的构件，总共有8个，分别为柱子，三角点，水准点，建筑红线，橙黄土壤场地，石灰土壤场地，硬化土壤场地，沙质土壤场地； ▲18.软件创建工程时生成.rvt格式工程文件。 19.软件具备计算汇总功能，可实现拟建物、围墙、敞篷式临建、钢筋车间、保安亭、活动板房、双层活动板房、集装箱板房、工地卫生间、化粪池、旗杆、门禁闸机、自动洗车池、九牌一图、外墙脚手架等工程量，并可区分这些工程量的规格型号和材质； 20.软件具备吊装分析功能，可实现塔吊设备吊装分析，并可导出.docx格式的吊装分析报告文件； 21.软件具备车辆回车分析功能，可实现车辆回车分析，并可导出.docx格式的车辆回车分析报告文件。 |
| 25 | 氛围营造 | 1项 |  | 其他未列明行业 | 1.对中心入口进行小型蓝色或绿色文字铭牌设计，内容为基地名称； 2.基地入口内部或外部打造实训基地名称设计，基地字体大小不低于03*0.3m；不限于亚克文字或金属字； 3.为满足教学需要，对实训中心墙面进行BIM文化打造，制作文字上墙，内容包括区域简介，出入口展示BIM政策、以及发展现状；文字四周进行线条、符号等元素设计，使其符合基地整体氛围。 |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 交付时间和地点 |  |  | 交付时间：自合同签订之日起60日内交货并安装完毕。 交付地点：广西壮族自治区南宁市武鸣区城厢镇上河路9号。 |  |  |
| 付款条件 |  |  | 1、合同签订生效后预付合同金额的50%货款； 2、供货、安装完毕并且通过验收合格后一次性支付剩余50%的合同货款。 每次付款前，供应商应向采购人提供等额增值税发票，否则采购人有权顺延付款时间。 |  |  |
| 售后服务 |  |  | 1、售后服务：（1）按国家有关规定实行产品“三包”；（2）免费送货上门；（3）接到故障通知后30分钟内响应，2小时内到达现场，并在8小时内解决问题或提供备用机，以保证系统正常运行，并承担一切相关费用；（4）定期回访以及维修；（5）质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件，免费提供应用软件升级；（6）提供终身维护；（7）其余按厂家承诺进行。 2、免费培训：成交供应商负责免费培训使用人员和维护人员，内容包括设备及软件系统操作、日常维护，确保熟练掌握全部功能为止。 3、免费安装调试：成交供应商负责本项目所有货物的安装、调试及项目整体测试、联调和开通，并在试运行结束后由成交供应商整理验收材料提交采购人验收。 4、技术支持与服务： （1）提供每周7×24小时技术响应服务，成交供应商应负责所售产品的售后服务，并提供至少两年的免费原厂保修服务；质保期内设备发生故障，维修或更换配件所需的全部费用由成交供应商承担；维修完毕后工程师及时填写维修报告，维修报告包括故障原因、处理情况及用户意见，维修报告由双方各持一份备案。 （2）成交供应商须在南宁设有常驻的技术支持机构以提供本地化服务，并常驻3人以上的技术工程师以满足本项目对售后服务的要求。 5、供应商须在响应文件中提供具体的售后服务方案（格式自拟）。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1、成交供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的； 2、免费送货上门、安装，安装完成后成交供应商负责清理产生的垃圾； 3、投标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、安装、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等； 4、竞标人成交后，采购人在货物验收阶段发现货物的技术参数指标达不到采购文件该货物技术参数要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，追究该成交供应商违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成采购人经济等方面损失，视情况采购人将违约情况上报政府采购监督管理部门。 |  |  |
| 二、进口产品说明 |  |  |  |  |  |
| ▲本项目货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |  |  |

# 第四章  评审程序和评定成交的标准

一、评审程序

1.确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前

（3）查询记录和证据留存方式：通过政采云平台链接到相关查询网站进行查询及记录。

（4）信用信息使用规则：信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。

2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件中的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家（本章3.7条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1由谈判小组对资格审查的合格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖供应商公章。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效响应处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

3）提交的竞标保证金无效的或者未按照谈判文件的规定提交竞标保证金；

4）响应文件中的报价商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”中“必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的报价商务技术文件无效。

5）商务条款成交“▲”的条款发生负偏离或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10）属于“供应商须知正文”第7.5条的情形的；

11）技术要求成交“▲”的条款发生负偏离或允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

12）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

13）谈判文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

14）响应文件标注的项目名称或者项目编号与谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

15）谈判文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；

16）未响应谈判文件实质性要求；

17）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1）响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中规定的“竞标报价表”的；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价的；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价的；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价的；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）最后报价超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的最后报价超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。

3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.7公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应谈判文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

3.8通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4.谈判程序

4.1谈判小组按照“供应商须知前附表”第26条确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。

4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以电子谈判记录形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以电子回函的形式重新提交响应文件，并由其法定代表人或者委托代理人签字或者加盖供应商公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内以电子回函的形式重新提交响应文件的，视同退出谈判，其响应文件按无效响应处理。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价

5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内以电子文件形式提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，除本章第3.7条外，否则必须重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内以电子文件形式提交最后报价。

5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件按无效响应处理。

5.6谈判小组收齐某一分标最后报价后或达到规定时间后统一开启，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7响应文件首次及最后报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。

5.8经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.9供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效响应处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.10最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6. 最后报价政府采购政策性扣除

6.1评标价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其竞标全部货物均由小微企业提供的，对供应商的竞标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1- 6 %）。

6.3按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

6.4按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.5除上述情况外，评审价＝最后报价。

二、评定成交的标准

7. 成交候选人推荐原则

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评标价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评标价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26条规定的顺序推荐）,并编写评审报告。

# 第五章 响应文件格式

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

响  应  文  件

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字：

供应商（盖公章 ）：

年    月    日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字：

供应商（盖公章）：

年    月    日

竞标声明

致：（采购人名称）：

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

（4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

开户银行：                           帐号/行号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则响应文件按无效响应处理。

法定代表人（签字或者盖章）：

供应商（盖公章）：

年    月    日

联合体竞标协议书

（所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）采购项目竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议。

1. 	   （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本竞标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：       。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附联合体协议签订授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字）：

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字）：

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字）：

……

日期：    年   月   日

二、报价商务技术文件格式

1.报价商务技术文件封面格式

响  应  文  件

报  价  商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标：

供应商名称：

年    月    日

2.报价商务技术文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价,或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（盖公章 ）：

年   月   日

竞  标  报  价  表

项目名称：                项目编号：                分标（如有）：

供应商名称：

单位：元

| 项号 | 标的的名称 | 数量及单位 ① | 品牌 | 规格 型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 | 单价 ② | 竞标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效响应处理。

2.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

4.谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

5.如为联合体竞标,“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效响应处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）

6.如为联合体竞标,盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件按无效响应处理。

7.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效响应处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：   年   月   日

法定代表人身份证明

供应商名称：

地    址：

姓    名：               性      别：

年    龄：               职      务：

身份证号码：

系    （供应商名称）   的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（盖公章）：

年     月     日

注：自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

授权委托书

（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（£法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字或者盖章）：

委托代理人身份证号码：

供应商（盖公章）：

年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体竞标格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章）：

牵头人（盖公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务要求偏离表格式

（注：按采购需求具体条款修改）

所竞分标：

| 项目 | 谈判文件商务要求 | 供应商的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围） |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：   年   月   日

货物配置清单

项目编号：

项目名称：

所竞分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效响应处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：   年   月   日

技术要求偏离表

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号：

| 序号 | 名称 | 谈判文件要求 | 竞标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在响应文件中提供竞标产品的彩页或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：   年   月   日

其他文书、文件格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第六章 合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号：

采购人（甲方）：                            采购计划号：

供应商（乙方）：

项目名称：                                  项目编号：

签订地点：                                  签订时间：

本合同为中小企业预留合同：（是/否）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式： 乙方自定 。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 无 。

第五条　交付和验收

1.交付时间：                     ；交付地点： 广西南宁市采购人指定地点 。

2.乙方提供不符合竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 采购人指定地点 。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                       。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2.付款方式：                           。

第九条　履约保证金

履约保证金金额：按成交金额的5%收取，若成交供应商为中小微企业的则按成交金额的2%收取。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按竞争性谈判文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（   ）小时内。

3.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1.甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按竞争性谈判文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在保修期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7.甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.成交通知书；

2.竞标声明书；

3.商务要求偏离表和技术要求偏离表；

4.采购需求；

5.竞标报价表；

6.其他合同文件。

7.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条　本合同一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各二份，采购代理机构一份，本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |