
[image: image1.jpg]



广西国泰招标咨询有限公司


招 标 文 件

项目名称：青秀山训练基地场馆专用设备采购

项目编号：GXZC2025-G1-000929-GTZB

采 购 人：广西壮族自治区体育局青秀山训练基地

采购代理机构：广西国泰招标咨询有限公司

2025年6月
目  录

1第一章  招标公告


4第二章  采购需求


103第三章  投标人须知


122第四章  评标方法及评标标准


131第五章  拟签订的合同文本


139第六章　投标文件格式




第一章 招标公告

广西国泰招标咨询有限公司
青秀山训练基地场馆专用设备采购（GXZC2025-G1-000929-GTZB）招标公告
项目概况
青秀山训练基地场馆专用设备采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年6月25日9时30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：GXZC2025-G1-000929-GTZB
项目名称：青秀山训练基地场馆专用设备采购
预算金额：总预算1543.511454万元。
最高限价：总预算1543.511454万元。
采购需求：一、陆上训练房、水球配套器材1批；二、田径器材1批；三、综合力量训练器材1批；四、球类器材1批；五、游泳馆综合训练器材1批；六、摔跤综合训练器材1批；七、游泳馆专用器材1批；八、体操器材1批；具体内容详见采购文件。
合同履行期限:合同签订后100天内交货并安装完成通过验收。
本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3、本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件
时间：2025年6月4日至2025年6月11日，每天上午08:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，投标人应自行在“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制。

售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、截止时间：2025年6月25日9时30分（北京时间）
2、地点：本项目将在广西政府采购云平台电子开标大厅解密、开标。

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、投标保证金（人民币）：100000.00元。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

4、网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）。

5、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策

6、投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台，投标人在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。
（2）投标人应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。
（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。
（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。
注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
7、CA证书在线解密：投标人投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。
8、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区体育局青秀山训练基地
地址：广西壮族自治区南宁市兴宁区天德路19号三塘体育训练比赛基地
联系方式：联系人：刘国富，联系电话：13878859333
2.采购代理机构信息
名称：广西国泰招标咨询有限公司
地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区六层D607
联系方式：联系人：李芸、梁工   联系电话：0771-2023617
3.项目联系方式
项目联系人：李芸、梁工           

电话：0771-2023617　

广西国泰招标咨询有限公司
                                                              2025年6月4日
第二章  采购需求

说明：
1、采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产投标人替代。但投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

2、凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。
3、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理。
4、如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。

5、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”、含“须”或者“必须”的条款。

6、投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购不适用本条款）。

/分标（采购预算：1543.511454万元，核心产品为下表的第八项体操器材中产品“自由体操”）
	序号
	标的的名称
	数量
	单位
	所属行业
	技术要求
	单项预算（元）

	▲一、陆上训练房、水球配套器材

	1
	铝合金卷线车（每辆绕2条50m大号泳道线）
	6
	个
	工业
	1、卷线车是由直径≥38mm，厚度≥5mm的铝合金管材弯制而成，表面喷有防腐涂料，结实耐用且永不生锈，紧固件是由不锈钢SS316L材料制成。 

2、绕线车尺寸(长×宽×高)：约2250mm×1250mm×1800mm，每个绕线车可以绕2条50米150mm直径泳道线（即100米50米大号150mm泳道线），减少了绕线车的占地面积，节省了泳池的空间。 

3、绕线车配备罩子，罩子保护绕线车和水线免受外界的有害干扰。 

4、绕线车下面配备四个万向脚轮，且脚轮为不锈钢316L。
	5520.00元/个 

	2
	游泳转身板
	10
	块
	工业
	1、游泳转身板是专门为四周溢流的游泳池设计的用于运动员游到一端时转身蹬脚的支撑,可与不锈钢出发台底座和玻璃钢出发台底座配套使用。

2、游泳转身板由不锈钢、玻璃钢和增强塑料制成。

3、游泳转身板尺寸(长×宽×高)：约2000mm×30mm×300mm。

4、转身板的前方装有溢水格栅，方便溢水并有助于运动员提高游泳速度。

5、转身板的后方配有SS316L插管，方便转身板的安装和拆卸。

6、游泳转身板配有SS316L接插预埋件。
	4875.00元/块

	3
	肋木
	5
	个
	工业
	1、高约2.7m，每档90cm，站柱为φ20cm水曲柳，厚度5cm，两档为一组。

2、环保要求：人造板（木板基层、密度板、刨花板、细木工板、胶合板等）均符合GB/T 29899-2013。
	7986.67元/个

	4
	等动拉力器
	10
	台
	工业
	1、三合一一次性组合功能。
2、宽大高亮LED屏显示，有效解决看不清问题。
3、能显示当前档位的力量，可以按自己力量清晰选择力量。
4、实时显示做工的距离，能清晰知道模拟你的运动实距。
5、实时显示做工的时间，直观的知道训练的实际时间。                       
6、永无需要换电池功能。内置智能能量转化电池。           
7、智能回力带阻尼限制阀 ，有效解决安全问题。             
8、能量实时转化可见，显示窗口有实时指示灯，红色灯亮表示 正在转换能量。             
9、耐磨的高密度动力加钢绳子。         
10、多重组合自举复位电路功能。          
11、自带1800MA可充电池 。无需更换电池。           
12、具有定时关机功能，无人使用时3分钟后自动断电，大大节省能源。                        
13、具备应急备用充电功能。 
14、可以按不同身高调节支架长度。
15、三合一的显示采用逐帧的流水滚动技术重而实现了复杂问题简单明瞭。
	12866.67元/台

	5
	弹网坑
	2
	套
	工业
	1、弹网坑尺寸：6700×3500×1600mm，含跳水专用蹦床、网片、橡筋、保护垫。

2、坑壁、坑沿均进行防撞保护层，由底层柳桉胶合板，聚乙烯压缩海绵，面层天蓝色牛津布，坑底为6mm天蓝色运动地胶。

3、环保要求：跳水专用蹦床及其它软包原材料TVOC释放量、苯释放量、甲苯释放量、二甲苯释放量、甲醛释放量均符合JG/T 528-2017标准。
	67312.50元/套

	6
	跳板增高底座
	3
	套
	工业
	1、1米跳板活动底座是由增强玻璃纤维制成，永久防腐。

2、活动底座含有踏步、扶手和护栏，踏步是由玻璃钢防滑材料制成，扶手和护栏是由不锈钢316制成。
	32500.00 元/套

	7
	陆上跳板全套
	3
	套
	工业
	1、跳水训练专业跳板(连底座)。

2、国际标准比赛、训练用跳板。符合国际泳联（FINA）认可世界三大赛（奥运会、世界锦标赛、世界杯赛）跳水比赛专用板。

3、铝质弹性板，具有反弹力高、刚性、稳定性及防滑性能好；耐腐蚀能力强；重量轻、美观、耐用等特点。

4、前支座、后支座，后支座与主板连接用螺栓和前支座上导轨，均采用不锈钢316材料制造，整套设施具有耐腐蚀性强、强度高、易连接、装卸方便等优点，另外滚筒上面的尖棱与主板接触处有足够的摩擦力，滑座与防锈的导轨接触，有足够的防滑，可调节自如。

5、预埋件采用不锈钢316或合金铜材质，牢固并方便安装。
	260333.33元/套

	8
	陆上保护带架
	3
	套
	工业
	采用直径20cm，壁厚5mm的镀锌圆管焊接，每套含单芯铜芯滑轮1只、双芯铜芯滑轮2只，不锈钢保险钩2只、保险绳60m长。

网坑配6个、跳板配2个，海坑2个，计10个。
	31825.00元/套

	9
	海绵坑软包
	1
	套
	工业
	1、内芯为聚乙烯压缩海绵，外包为天兰色牛津布，正面格纹凸现立体感强，强度大，结实耐用，接触感舒适的牛津布。

2、坑底+35cm拉钢丝网，钢丝网距离每档20cm，两头用花兰螺丝拧紧。上覆4mm尼龙网一道，网眼5×5cm。

3、环保要求：跳水专用蹦床及其它软包原材料TVOC释放量、苯释放量、甲苯释放量、二甲苯释放量、甲醛释放量均符合JG/T 528-2017标准。
	60000.00元/套 

	10
	海绵块
	56
	立方
	工业
	1、该海绵为阻燃海绵，做成约300×120×120mm的块状，选用柔韧性好、质地轻、弹性好的海绵来做，它能通过弯曲变形来吸收和分散外来的撞击力达到缓冲的效果，确保运动员安全。

2、环保要求：TVOC释放量、甲醛释放量均符合JG/T 528-2017标准。
	2112.50元/立方

	11
	陆上跳台
	8
	只
	工业
	1、规格尺寸：1300×800×300mm，厚度15mm。

2、纯木板制作，木板纹理顺直，不变形、密度大，有足够的强度和刚度，面层选用柳胺胶合板，厚度15mm，该板木纹细腻，弹性好，强度大，不变形，不开裂，整体性极好

3、外观贴0.2mm厚的绿色防滑垫，弹性好，耐磨，强度高，非常结实，摩擦系数大，防滑效果好。
	5041.67元/只

	12
	陆上跳台专用垫
	10
	块
	工业
	1、规格：3000×1800×300mm，四周拉链封口，内填充拉伸长度大于30倍的无粉海绵，每块留8个φ10透气孔，孔的颜色绿色。

2、环保要求：TVOC释放量、甲醛释放量均符合JG/T 528-2017标准。
	5491.67元/块

	13
	技巧垫
	10
	块
	工业
	1、规格：2000×1000×50mm，外表天兰色牛津布，四周拉链封口，内填充拉伸长度大于30倍的无粉海绵。

2、环保要求：TVOC释放量、甲醛释放量均符合JG/T 528-2017标准。
	1187.50元/块

	14
	地面运动胶垫
	190
	平方
	工业
	产品厚度：7.0mm

1、拉伸强度≥1.5MPa  

2、加热尺寸变化率（纵向，横向）≤0.4% 

3、耐磨性T级，体积损失≤2.0mm³

4、焊接强度，平均值≥500N/50mm；最小值≥400N/50mm 

5、防滑性(湿法)≥0.6  

6、阻燃性：Ⅰ级 

7、可溶性重金属铅含量≤20mg/㎡ 

8、可溶性重金属镉含量≤20mg/㎡

9、灰分含量≤0.2% 

10、为保证产品环保性，投标人须在投标文件中提供ISO16000标准28天后甲苯、乙苯释放量未检出的检测报告复印件。

11、为保证产品防滑稳定、安全环保，投标人须在投标文件中提供检测周期不少于5000h的耐酸耐碱循环处理报告,依据GB36246-2018标准：抗滑值80-110，可溶性铅≤50mg/kg，可溶性镉≤10mg/kg，可溶性汞≤2mg/kg。

12、为保证产品质量稳定性，投标人须在投标文件中提供依据GB/T1842-2008标准，检测起止日期≥5000h的耐环境应力开裂破裂率0%的检测报告复印件。

13、为保证产品面层质量和耐污性，投标人须在投标文件中提供模拟地胶产品日常使用环境下的老化测试报告复印件：检测日期不少于5000h耐人工气候（透过窗玻璃）老化，老化前后抗滑值(20℃)/BPN 80-110(干测)，依据GB/T11982.1-2015标准耐污染性0级的检测报告复印件。
	250.00 元/平方

	15
	重球
	2
	套
	工业
	1、材质：1）外皮最外层凯夫拉面料，防滑以及耐用性更强。 2）外皮中层EVA材料（用于增加抓握感）3）外皮内层牛津布，主要增加强度和面料板型。4）内部填橡胶颗粒和PP棉，用于保持中心的稳定。5）缝线：丝光线，坚韧性更强。

2、产品特点：a.超强材料，抗拉，耐磨，可在室外使用，b.材料表面摩擦力强，使用不易脱手，打滑。c.充足的填充物，以及一定弹性强度的外皮，保证球在摔打后，有一定的弹性。d.高强度的缝线保证球的耐用性。e.球直径较小，双手抓更容易发力，做爆发、力量摔砸投训练。

3、重量：4LB、8LB、12LB、16LB、20LB（每套5个）
	2194.00元/套

	16
	瑜伽垫
	50
	张
	工业
	1、规格：1800×800×10mm

2、材质：TPE、橡胶

3、颜色：灰、蓝、粉、紫；

4、条纹：横条纹、竖条纹可选

5、无甲醛异味-符合SGS国际检测标准
	147.00元/张

	17
	体育训练海绵垫
	150
	张
	工业
	1、规格（长×宽×高）：2×1×0.1m 

2、压缩海绵 
	1339.00 元/张

	18
	龙门架
	2
	个
	工业
	1、规格（L×W×H(mm)）：约3450×715×2210(mm)

2、配重(kg)：75kg(2组)

3、毛重G.W(kg)：约366

4、净重N.W(kg)：约350

5、主体管材规格选用≥120mm×50mm×3mm，高强度大截面优质平椭圆钢管。

6、人体工程学设计的手柄，提高用户使用的舒适度，并保证其专业使用的强度。

7、本器材属多功能拉力训练器，可进行低位臂弯举、高位臂弯举、站姿正握下拉、站姿反握下拉、站姿单臂反握下拉等手臂肌肉的训练等。

8、传动系统采用钢丝绳+防跑偏带轮。

9、配重块采用两组设计，每组不少于75kg。

10、整机符合GB17498.1-2008及GB17498.2-2008标准之要求。
	25407.00元/个 



	▲二、田径器材

	序号
	标的的名称
	数量
	单位
	所属行业
	技术要求
	单项预算（元）

	19
	发令台
	1
	个
	工业
	1、发令台主要由底架和挡板组成

2、规格（长×宽×高）：约780×500×1400（mm）

3、材质：Q235B、规格：口25×25×2方管、δ2.5花纹板

4、底部配置φ100 PU轮，可升降

5、材质：Q235B、规格：δ1.5铁板

6、工艺：冲压成型，等离子切割工艺
	3466.00元/个

	20
	发令烟屏
	1
	块
	工业
	1、发令烟屏由烟屏支架和烟屏两部分组成。

2、烟屏支架采用或≥（口25×25×2mm）方管制作，高度可调。

3、烟屏规格尺寸:外径中660mm。
	694.00元/块 

	21
	发令器
	1
	把
	工业
	1、发令台基本外形尺寸：‌长×宽×高=700×610×1500(㎜)。‌

2、发令器结构：‌主要由本体、‌压板、‌转轮、‌板击、‌击锤、‌蕊轴握把等零件部件组成。‌
	694.00 元/把

	22
	发令弹
	1
	盒
	工业
	100发/盒
	300.00元/盒 

	23
	发令套袖
	1
	只
	工业
	1、材质：棉，透气、‌吸汗、‌耐磨，

2、颜色：‌底色红色，嵌黄色线条
	30.00 元/只

	24
	终点裁判台
	1
	台
	工业
	1、终点裁判台需由三部分组成，可以自由伸缩。

2、当不用时，裁判台收缩，占地面积（长×宽×高）：约2600×1850×2900（㎜）；

3、当采用时，裁判台拉伸， 占地面积（长×宽×高）：约5100×1850×2900（㎜）。

4、踏步规格（长×宽×高）：约1600×500×250（㎜）。
	34272.00元/台 

	25
	田径运动场终点台
	1
	台
	工业
	1、终点裁判台由三部分组成，可以自由伸缩。

2、当不用时，裁判台收缩，占地面积（长×宽×高）：约2600×1850×2900（㎜）；

3、当采用时，裁判台拉伸，占地面积（长×宽×高）：约5100×1850×2900（㎜）。

4、裁判台主要采用槽钢和方管拼焊而成，同时装有轨道槽与滚轮，使裁判台能无滞碍的伸缩。裁判台上设有扶手栏杆，扶手栏杆采用或≥（Φ32mm、Φ25mm）圆管拼焊制作。

5、踏步规格（长×宽×高）：1600×500×250（㎜）。
	22626.00元/台

	26
	道次墩
	16
	只
	工业
	四面显示。底座边长470mm，‌高度435mm，‌采用（δ3mm）玻璃钢材料制作。
	703.83元/只

	27
	起跑器
	16
	个
	工业
	1、起跑器主要由底座和蹬脚座组成。

2、起跑器外形尺寸：主体全长935mm，总宽度为：350mm。

3、蹬脚座调节范围：前后距离调整：0-540mm，蹬脚板角度调整：45度-65度，分5个档位。

4、起跑器重量：约15.6kg。

5、起跑器底座铝槽采用铸铝制作，通过地钉与地面接触，防止移位。

6、起跑器蹬脚座分固定座和蹬脚板，均为铸铝件，蹬脚板板面为凹面，面板采用塑胶层，起防滑作用，蹬脚板面板斜度可调节。

7、两蹬脚座的相对位置可以前后调整。

8、起跑器上设有把手，便于移动。

9、起跑器主板底部装有用于固定在跑道上的地钉，长度为14mm，以确保起跑器在使用过程中不会移动，保持稳定，地钉不会损坏跑道。

10、表面处理：氧化。

11、投标产品符合国际田径IAAF认证标准。
	1618.50元/个

	28
	起跑器运送车
	2
	台
	工业
	1、外形基本尺寸（‌长×宽×高）：约1200×955×1575(mm)。

2、材质：‌采用圆管在专用弯管机上弯曲成形后拼焊而成。‌

3、‌一次可置10个起跑器，‌运输车底部设有走轮，‌移动方便。
	1555.00元/台 

	29
	跨栏板
	20
	块
	工业
	尺寸：1.19×0.07（m） 

材质：由环保塑胶发泡材料制成，色彩鲜艳，材质柔软，能够减少运动员在跨越时的冲击力。
	107.50元/块

	30
	比赛跨栏架
	100
	个
	工业
	1、高度可调 0.762（m）、0.838（m）、0.914（m）、0.991（m）、1.067（m） 

2、材质：铝合金或不锈钢 
	1987.00元/个 

	31
	栏高检验尺
	12
	根
	工业
	1、材质：铝合金

2、长1.15m
	121.00元/根

	32
	跨栏架搬运车
	10
	台
	工业
	尺寸（长×宽×高）：1200×730×1060mm，‌采用或≥（φ25×2）圆管在专用弯管机上弯曲成形后拼焊而成。
	1913.50元/台

	33
	接力棒
	5
	套
	工业
	1、接力棒尺寸:φ40×285(mm). 

2、接力棒采用（δ0.5）的铝合金制作,棒的两端倒角 26 接力棒 卷边处理。

3、接力棒的重量至少为 50g

4、铝合金，8 根/套 
	771.00元/套

	34
	脱圈牌
	2
	套
	工业
	0.6×0.46m，复合玻璃钢板四周铝合金包边
	403.00 元/套

	35
	终点铜钟
	2
	套
	工业
	1、终点铜钟基本尺寸（长×高）约：555×1550（mm）。

2、终点铜钟主要由底座、立杆、翻分牌和铜钟组成；

3、终点铜钟底座采用（δ4mm ）铁板一次冲压而成，美观大方，且底座底部设有走轮，移动方便。立杆采用或≥（Φ48×2.75） 圆管制作，翻分牌采用手推式 PVC 板翻分盒制作。
	1415.00元/套

	36
	停用标志
	5
	只
	工业
	1、规格尺寸：约0.46×0.26×0.265（m） 

2、重约：4000G

材质：不锈钢
	171.00元/只 

	37
	道路标志
	20
	只
	工业
	1、尺寸：高50cm

2、材质：橡胶
	142.00 元/只 

	38
	抢道标志
	10
	只
	工业
	1、尺寸：高50cm
2、材质：木质/PE/不锈钢
	89.50元/只 

	39
	发令旗
	30
	面
	工业
	1、红黄白各10面

2、发令旗由旗杆和旗面组成。

3、旗杆为Φ22×1.5（mm）的铝合金管，旗面为350×450（mm）的涤纶布料。

4、发令旗分红、黄、白三种颜色，手柄部分配有塑料套。
	58.97元/面

	40
	标志旗
	60
	面
	工业
	（红白各15面，黄30面），红、黄、白三色 ，标准田径比赛用。
	72.00元/面

	41
	弯道旗
	40
	面
	工业
	1、玻璃钢底座，铝合金管、三角小红旗

2、弯道旗由旗面、旗杆和底座组成。

3、旗面为250×200（mm）呈三角形的涤纶布料。旗杆为Φ22×1.5（mm）的铝合金管。底座采用玻璃钢制作。

4、弯道旗颜色为红色。
	195.50元/面

	42
	100m测量钢尺
	2
	把
	工业
	100m钢尺，需采用加厚钢带，尺带挺直度强表面特殊处理，尺带手柄具备超强耐磨，尺带头部有不锈钢拉环，具备抗腐蚀的尺带。
	291.75元/把

	43
	50m测量钢尺
	2
	把
	工业
	50m钢尺，需采用加厚钢带，尺带挺直度强表面特殊处理，尺带手柄具备超强耐磨，尺带头部有不锈钢拉环，具备抗腐蚀的尺带。
	126.00元/把

	44
	50m皮尺
	3
	把
	工业
	1、50m 皮尺

2、双面刻度、ABS材质、手摇式摇杆快速回收
	95.67元/把

	45
	风向标
	3
	套
	工业
	高 1.5m。风向标的顶部标配风向袋，‌风向袋由PVC/尼龙材质制成，‌具有良好的耐用性和抗风性。
	290.00元/套

	46
	风速仪
	1
	个
	工业
	1、测量范围覆盖从微风到强风的各种风速

2、材质：其外壳和内部传感器等部件可能采用耐候性好、‌耐腐蚀、‌抗冲击的材质，‌以确保在户外环境下能够长期稳定工作。
	3859.00元/个

	47
	风速显示牌
	1
	套
	工业
	1、显示牌上第一个显示"+"或"-"，其余均显示 0～9 数字。

2、材质：采用耐候性强的材料制成，‌以确保其在各种天气条件下都能保持稳定和耐用。
	1402.00 元/把

	48
	标志带
	100
	米
	工业
	1、尺寸：50cm

2、环保，尼龙织带，结实耐用
	7.5元/米

	49
	三音哨
	2
	个
	工业
	1、材质为黄铜，‌表面镀铬。

2、三个不同长度的音管，‌每个音管发出的声音频率不同，‌最终合成一种高亢的声音。‌音管通过手工焊接固定，‌最长音管和中长音管有一处焊点，‌背面有两处焊点。

3、‌三音哨的总长度为98mm，‌宽度为27mm

4、‌净重：约26.1g。
	43.05元/个

	50
	比赛跳高架
	1
	副
	工业
	1、伸长率：0.6～2.6（m） 

2、颜色：银色

3、装叉：可装拆

4、移动方式：可移动

5、重量：约16kg

6、投标产品符合NSCC 国体认证标准
	2707.00 元/副

	51
	跳高横竿
	5
	根
	工业
	1、长度：4m 

2、材质：玻璃钢 
	529.00元/根

	52
	横竿运输车
	1
	辆
	工业
	1、基本尺寸（长×宽×高）：约2000×700×810（mm）

2、主要材料：φ32×2焊管

3、走轮：（φ75）万向轮，移动方便

4、可放置横杆10支
	2453.50元/辆

	53
	跳高丈量尺
	2
	根
	工业
	1、铝合金、可伸缩。

2、跳高丈量尺主要由立杆和测高器二部分组成。

3、跳高丈量尺立杆采用铝合金型材制作，上面标有刻度，调高范围：600-2900㎜。

4、跳高海绵垫主体由三层重磅发泡海绵（20Kg/m³）组成，弹力均衡，柔软适中。

5、海绵垫的形状为“凸”字形，基本尺寸（长×宽×厚）：5000×3000×700（㎜）。

6、海绵垫中层人体落地区域配有“井”字形框架结构，用以满足落地时人体对弹性及缓冲的要求。

7、海绵垫表面罩有防水帆布套，套子侧面装有拉链及拉手攀，且四周设有排气孔。
	613.00元/根

	54
	跳高海绵垫
	2
	套
	工业
	1、基本尺寸：6×4×0.7（m）

2、跳高海绵垫主体由三层重磅发泡海绵（20Kg/m³）组成，弹力均衡，柔软适中。

3、海绵垫中层人体落地区域配有“井”字形框架结构，用以满足落地时人体对弹性及缓冲的要求。

4、海绵垫表面罩有防水帆布套，套子侧面装有拉链及拉手攀，且四周设有排气孔。
	43000.00元/套 

	55
	跳高海绵垫底架
	2
	套
	工业
	1、基本尺寸：5.8×3.8×0.1（m）

2、跳高海绵垫底架由五小块底架通过连接片连接而成。防锈蚀性强，每块底架主要采用≥（方口30×20（mm）、方口20×20（mm））方管拼焊组成，焊接牢固，焊缝表面均匀光滑，无虚焊。
	5500.00 元/套

	56
	跳高海绵房
	2
	套
	工业
	1、基本规格尺寸：6.4×4.4×1.4（m）。

2、跳高海绵防护棚主要由顶棚和框架组成，框架采用≥(□40×40（mm）和□40×20（mm）)焊方管拼装焊接而成，顶棚采用或不小于(□25×25（mm）和□21×14（mm）)焊方管拼焊而成。顶棚上面覆盖有彩钢瓦，彩钢瓦上采用铝合金压条压住，用铆钉固定，顶棚设有漏雨槽，能防止漏雨。

3、顶棚由6个顶棚盖组成，顶棚盖与前后、侧面框架之间使用固定块连接。

4、防护棚底部设有滚轮，移动方便。
	22800.00元/套 

	57
	手动撑竿跳高架
	1
	副
	工业
	1、尺寸：2.55～6.4（m） 

2、材质：铝合金 

3、投标产品符合IAAF 认证标准
	31206.00元/副

	58
	撑竿跳柱子运输车
	1
	辆
	工业
	1、基本尺寸（长×宽×高）：约3480×860×1000（mm）

2、主要材料：Q235B、规格：口60×40×2方管、口40×40×2方管

3、走轮：配置φ150定向轮和万向轮各2只，移动方便
	2525.50元/辆

	59
	架距显示牌
	1
	套
	工业
	1、三面显示，户外防水；

2、架距显示 0-80

3、超高亮发光二极管；P10户外LED显示，户外防水；

4、电源电压：220V±10％；功率：300W

可视距离：≤100米

5、规格尺寸：77*35（CM）
	51552.00元/套 

	60
	撑竿跳丈量尺
	5
	根
	工业
	1、尺寸：2.4～6.53（m） 

2、铝合金、可伸缩 
	2588.00元/根

	61
	撑竿跳高横竿
	1
	根
	工业
	1、尺寸：4.5 m 

2、材质：玻璃钢 

3、投标产品符合IAAF 认证
	564.50元/根

	62
	送竿器
	1
	副
	工业
	1、尺寸：1.7～3.2（m） 

2、不锈钢、可伸缩
	444.00元/副 

	63
	撑竿摆放架
	1
	只
	工业
	1、基本尺寸（长×宽×高）：400×480×1100（㎜）。

2、撑杆摆放架主要由底座、立柱和走轮组成。

3、撑杆摆放架底座主要采用□50×40×2方管拼焊制作而成，立柱采用□35×35×1.5方管和φ19×2圆管拼焊而成，立柱横档成150度角，便于放置横杆，便于裁判取用。

4、撑杆摆放架底座设有走轮。

5、撑杆摆放架所有管端均采用橡塑内塞或外套封口。
	680.50元/只

	64
	撑竿跳插斗
	1
	只
	工业
	1、尺寸：4 ㎜

2、不锈钢

3、投标产品符合IAAF 认证
	5501.50元/只

	65
	撑竿跳插斗盖板
	1
	块
	工业
	1、产品厚度4 ㎜，

材质：不锈钢。采用二氧化碳保护焊焊接而成，其焊口具有高强度抗裂性、抗变形高
	4620.00元/块 

	66
	撑竿跳海绵垫
	1
	套
	工业
	1、尺寸：6.6×8.1×0.8（m） 

2、投标产品符合IAAF 认证

3、海绵垫主体由三层重磅发泡海绵组成，弹力均衡，柔软适中。海绵垫中层结构配以井字形框架组合，用以满足落地时人体对弹性及缓冲作用的要求。用搭扣将其与拼装好的垫子连接，所有拉链不外露，以免伤人。海绵垫表面罩PVC防水套，套子侧面装有内藏式拉链及拉手攀，且四周设有排气孔
	116225.50元/套

	67
	撑竿跳海绵垫底架
	1
	套
	工业
	1、此产品置于6.6×8.1米撑竿跳高海绵垫底部。

2、基本尺寸（长×宽×高）：7.9×6.4×0.1（m）；所配用海绵垫尺寸（长×宽）：6.6×8.1（m）。

3、撑竿跳海绵垫底架由14块底架拼装组成，块与块之间通过弹簧卡片联结，联结牢固，防锈蚀性强，每块底架主要采用□30×20×1.5、□20×20×1.5方管拼焊组成，焊接牢固，焊缝表面均匀光滑，无虚焊。底架上层管和下层管采用□20×20×1.5方管连接，下层管上焊有垫片。
	8352.00元/套 

	68
	组合起跳板
	1
	块
	工业
	1、尺寸：1.22×0.30（m）

2、铝合金

3、投标产品符合IAAF 认证
	1778.50元/块

	69
	橡皮泥板
	3
	块
	工业
	1、投标产品符合IAAF 认证

2、橡皮泥显示板采用木料制作，质地坚硬，长1.22米，宽10cm，表面经批膏、打磨后漆成暗红色。
	127.50元/块

	70
	橡皮泥
	10
	kg
	工业
	1、无毒、环保

2、环保性：不含挥发性有机化合物（VOC），安全且环保，对运动设施无腐蚀。

3、耐候性：具有优异的耐候性、耐化学性、防水密封性、抗化学腐蚀性、抗紫外线（日照）与红外线辐射能力。

4、使用寿命：可反复多次使用。
	42.00 元/kg

	71
	橡皮泥刮刀
	5
	把
	工业
	用于刮除田径比赛中的橡皮泥显示板上的橡皮泥，木质手柄，‌手柄光滑无刺，‌刀片则采用钢制
	52.50元/把

	72
	铝合金平砂板
	3
	把
	工业
	尺寸：1.65×0.92（m）

2、材质：铝合金
	726.00元/把

	73
	跳板显示牌
	3
	只
	工业
	1、尺寸：0.46×0.26×0.265（m）

2、跳板显示牌采用δ3mm玻璃钢材料制作，拉手采用圆钢制作，外表印有显示标志。

3、显示牌表面喷白色油漆，显示标志为蓝色，色彩鲜明。
	225.00元/只

	74
	跳远测量牌
	3
	套
	工业
	跳远测量牌跳远、三级跳远两用。

1、基本尺寸（长×高）：4000×540（㎜），可显示跳远、三级跳远比赛，适合国际标准田赛。

2、测量牌主要由底座、测量牌框架、号码牌和指示牌等组成。

3、底座主要采用δ3铁板经一次冲压成型，美观大方。

4、测量牌框架主要采用口30×20×1.5（mm）方管和δ1封板经折边拼焊而成，测量牌设有刻度线，采用φ6圆钢与框架连接后分别涂以红色、蓝色表示。

5、号码牌采用PVC制作，共16块，号码为3-18。

6、指示牌共6块，采用δ1铁板折边制作，分别喷黑、桔黄、蓝三种颜色。
	2542.00元/套 

	75
	铁饼（训练男塑）
	10
	块
	工业
	1、重量：2.005—2.025kg；

2、直径：219—221mm；

3、饼芯直径：50—57mm；

4、饼芯厚度：44—46mm；

5、金属圈的厚度（距边缘6mm处）：12—13mm；

6、主要材料：塑芯外包金属圈。
	255.00元/块

	76
	铁饼（训练女塑）
	10
	块
	工业
	1、重量：1.005—1.025kg；

2、直径：180—182mm；

3、饼芯直径：50—57mm；

4、饼芯厚度：37—39mm；

5、金属圈的厚度（距边缘6mm处）：12—13mm；

6、主要材料：塑芯外包金属圈。
	165.50元/块

	77
	铁饼（训练少塑）
	10
	块
	工业
	1、重量：1.505—1.525kg；

2、直径：200—202mm；

3、饼芯直径：50—57mm；

4、饼芯厚度：38—40mm；

5、金属圈的厚度（距边缘6mm处）：12—13mm；

6、主要材料：塑芯外包金属圈。
	189.50元/块

	78
	铁饼架
	3
	个
	工业
	1、铁饼架基本尺寸（长×宽×高）：1000×600×800（mm）。

2、铁饼架采用圆管在专用弯管机上弯曲成形后拼焊制作而成，外形精致，小巧玲珑。

3、铁饼架一次可置铁饼36个，底部铁板配有滚轮，移动方便。
	1411.00元/个 

	79
	比赛用铁饼投掷远度牌
	1
	套
	工业
	1、铁饼投掷远度牌采用δ3mm玻璃钢材料制作，呈锥形，上下面均为正三角形，其基本尺寸：上平面边长×下平面边长×高度： 254×470×435(mm)。

2、铁饼投掷远度牌每套共12只，每只三面印黑色号码，号码为40-95
	4406.00元/套 

	80
	铁饼护笼
	1
	套
	工业
	1、铁饼护笼俯视图形呈U字形，开口宽度6米，位于投掷圈圆心前方7米处。挂网为双层网，其设计与结构能防止铁饼从护笼或挂网连接处或下方冲出。挂网最低点的高度至少为4米，其距离投掷圈圆心的距离至少为3米，符合最新国际田联标准。

2、铁饼护笼分别由立柱、预埋件和绳网组成；

3、护笼立柱采用Φ89铝合金型材制作，预埋件采用Φ140×4镀锌管和不锈钢冲压件组合制作，安装时，将立柱插入预埋件即可，立柱底部设有40mm厚特制缓冲垫，与预埋件相配时起缓冲作用，能有效延长预埋件及立柱的使用寿命。

 4、护笼网片采用绳网制作，绳网为双层，起双重保护作用，通过D型卸扣将绳网与网撑连接，由拉网绳通过滑轮控制绳网的升降，如遇大风和大雨天气，便于将绳网降下，增大护笼的安全系数和使用寿命。
	65300.00元/套

	81
	铁饼护笼网
	1
	套
	工业
	1、形状和尺寸：铁饼护笼应为U字形

2、开口宽度：护笼开口的宽度为6米，开口位于投掷圈圆心前面5米处2。

3、网孔大小：护笼的网孔大小应小于13毫米，以防止铁饼从中溢出或被外部物体撞击而破碎。

4、材料：制作护笼挡网可采用适当的天然材料或合成纤维绳索，也可采用低碳钢丝或高抗张力钢丝。钢丝网眼的尺寸最大为5厘米，绳索网眼的尺寸最大为4.4厘米
	25920.00元/套 

	82
	铁饼护笼预埋件
	1
	套
	工业
	1、9 只/套

2、材质：预埋件采用或不小于(Φ140×3)镀锌管和不锈钢冲压件组合制作，确保了护笼的稳固性和安全性，适用于标准比赛体育场的铁饼项目。
	5184.00元/套 

	83
	高级男子铅球
	10
	个
	工业
	1、基本规格：重量7.265—7.285kg，外径Φ110mm

2、材料：合金

3、投标符合世界田径认证。
	1846.00元/个

	84
	训练半栏架
	10
	件
	工业
	1、材 质：2.0mm钢管

2、可调节高度：立柱设有5个档位，762/840/914/1000/1067mm

3、规 格:立管外管32×1.5mm、立管内管28×1.5mm

4、高密度海绵：密度海绵套筒，安全运动不伤身体

5、立柱稳固：立柱稳固结实，横跨不易倒
	184.25元/件

	▲三、综合力量训练器材


	序号
	标的的名称
	数量
	单位
	所属行业
	技术要求
	单项预算（元）

	85
	有氧综合训练机
	5
	台
	工业
	1、基本屏幕尺寸：23.6寸触摸屏，内置无线上网模块，可浏览网页，内置视频和音乐播放器，可播放视频、音乐及网络电视。跑步机超过三分钟无人使用自动进入节能息屏状态。运动数据反馈功能、运动定制、视频教学。内置蓝牙模块，可通过蓝牙链接心率臂带设置心率跑模式，跑步过程中超过设定心率目标后跑步机会自动降速。

2、无线充电：有 

3、电机：交流电

4、功率：3.0kW

5、输入功率：4.48kW；

6、速度：0.3-25km/h；

7、坡度：0%-20%

8、跑步使用区域：不小于1660×600mm；

9、最大承重：不小于200 kg。
	40000.00元/台

	86
	全功能运转机
	2
	台
	工业
	1、屏幕：采用15.6寸触摸屏，系统登录提供微信扫码登录和游客登录。主页界面显示头像，目标设定(时间模式、距离模式、卡路里模式)，快速启动，实景运动，程序模式，排行榜，娱乐，设置等功能；·程序模式：系统制定好了多种运动模式（慢跑、攀岩、爬山、热身、丘陵运动、有氧运动、爬楼梯、田径等各种模式），根据自身情况进行选择，点击“自定义运动”根据个人运动习惯选择运动时间、速度，设置一个运动程式；具有6个实景模式，1个地图模式，一个跑道模式；手机无线充电，摆脱线缆束缚；具有氛围灯带效果，机器通电时自动点亮，配备置物盒；前侧心率扶手处两端均具有快速调节阻力按键；耳机接口可以接入3.5mm有线耳机使用，USB接口可以给手机充电使用；心率测试功能：控制器检测到手握心跳后，心率窗口显示相应的心跳值；维护：当机器出现故障时，窗口会自动检测弹出故障代码，外壳具有快拆结构设计，快捷维护及售后：调平结构：配备调平地脚垫和后置滚轮，方便调节和进行移动。

2、输入电源电压：220V±15%（50/60Hz）；机身、飞轮材质：采用钢材立杆，不锈钢导轨，高规格15kg磁控飞轮；

3、阻力系统：采用磁阻电机；

4、功率：350W，实现阻力的1-20级调节；  

5、传动方式：四滑轮、四轨道，滑轮采用新型静音材料；

6、精度等级：B级；

7、坡度调整范围：0-20级，可实现平地、登山、负重爬坡等锻炼模式；

8、步幅范围:500~580mm可调步幅；

9、占地面积：2210mm×730mm×1660mm；

10、器材净重；200kg；

11、最大人体质量：180kg；
	39800.00元/台 

	87
	体适能训练机
	2
	台
	工业
	1、电控:自发电系统；投标人须在投标文件中提供通过国家认可的具有检测资质的检测机构出具的测试，检测报告须有CMA标识。

2、传动:同步带与同步轮配合，传动精准，自润滑系统，无需频繁加油，噪音小；通过国家认可的具有检测资质的检测机构出具的测试，检测报告须有CMA标识。

3、管材规格：3mm钢管；

4、运动强度调节范围：≥0~8级；

5、配有φ20实心导杆，配有超静音滑动套；

6、脚踏:快速拆装、铝合金踏板、织物绑带；通过国家认可的具有检测资质的检测机构出具的测试，检测报告须有CMA标识。

7、配有三个以上把位，满足不同身高和训练模式。

8、配有心率监测功能，配置显示器并实时监控运动强度，具备数字化训练需求。

9、下肢踏步范围：≥0~20英寸，上肢攀爬范围：≥0~20英寸；

10、屏幕：大屏LCD显示屏；

11、仪表功能：可显示速度（速度数值、速度平均值和最大值）、时间（运动时间、倒计时时间）、阻力（阻力数值、阻力平均值和最大值）、距离（距离数值、距离最大值）、卡路里（显示热量数值、热量最大值）、心率（心跳数值、心跳平均值和最大值）；

12、占地面积：≥1200mm×1250mm×2380mm；

13、器材重量：≥78kg； 

14、最大承重：≥150kg。
	98000.00元/台 

	88
	划船测功仪
	4
	台
	工业
	1、仪表功能:速度、时间、距离、手握心率、卡路里、瓦特；

2、4种用户程序：(可保存4个用户运动模式)、4种运动模式(燃脂模式、高强度模式、有氧运动模式、自定义模式),心率恢复功能。

3、仪表调节:60°可调节角度；

4、阻力模式:风阻+24级电磁控

5、最大承重:不小于150kg

6、基本尺寸:2350×560×1120mm。

7、毛重/净重:65/60KG。
	25410.00元/台 

	89
	无动力运转机
	2
	台
	工业
	1、速度：无最大速度限制，可由用户自由控制；

2、跑步带：聚氨酯履带式跑步带，特殊的弧形跑步基础设计减少了膝关节的伤害，更符合人体工程学；

3、跑步带面积：≥长×宽1640×432mm；

4、跑步机尺寸：≥1800×800×1420mm；

5、驱动：非电机制动模式，跑步机的运转完全依靠使用者自身的跑动产生动力，无需任何按键；

6、配置LED显示表；

7、最大承重：≥180kg；

8、器材重量：≥145kg；
	89800.00元/台 

	90
	多功能力量训练及测评综合系统
	2
	台
	工业
	1、采用Q235优质钢材，规格不小于75×75×4mm进行激光切割并采用无缝焊接技术，更加稳固耐用

2、独立六根立柱，挂孔均匀分布，四面打满立柱，整体产品1452个总孔，挂钩可根据训练要求，自由调整，提供无限训练的可能

3、大于10个铃片挂杆可收纳多套完整的铃片，后置两个炮筒位，可容纳两套标准奥杆。

4、J形挂钩可完全锁住力量架不会有任何平面的移动，运动员可以在安全保护杆下面进行等长形式的力量训练

5、力量站包含单块测力台表面积：≥600mm×350mm 

单块测力台重量：≤12kg厚度：≤55mm内置传感器类型：压阻式力传感器温度漂移 ≤50ppm/℃，传感器数量：≥4个，测力台最大量程： Fz≥7000N，过载能力： 300%线性度：≤±0.2%FS迟滞性：≤0.2%FS综合精度：≤0.3%FS固有频率：fn(z)≥200Hz

测力台内置数据采集卡，数字信号输出,以太网接口采样分辨率：≥24 Bit最大采样频率：≥2000 Hz，双板串联连接测力台具有同步触发接口，可与第三方设备同步采集。内置充电电池，设有电源开关按钮，支持无外接电源的情况方便正常采集数据。

6、软件自动诊断运动员的最大力量水平；

7、在训练数据的基础上，进行不低于10帧的慢动作回放动作技术分析；

8、可同时管理至少三十名运动员，记录并同步每个运动的轨迹，进行视频录制；

9、设有适用于数据收集工作站设备的训练站；

10、在2个设备之间可以同步训练数据；

11、可以准确获得每一个杠铃动作的运动轨迹；

12、涉及11种运动指标：发力曲线、加速度图、运动轨迹、原始数据记录、适用于任何训练器材、每日1次最大力量预测、力速曲线；

13、运动功能表现测评软件提供压力中心分布信息，支持软件内视频同步功能

14、产品具有“CMA”和“CNAS”标识的第三方有权检测机构出具的检测报告

15、配备：定制化举重平台×1台、运动功能表现测试系统×1套、杠铃杆20kg×1根、杠铃杆15kg×1根、杠铃片150kg×1套
	200000.00元/台

	91
	力量架辅助训练装置
	10
	套
	工业
	1、颜色：木色

2、材料：木板

3、尺寸：长60cm×宽45cm，高度可分为7.5/12.5/17.5cm
	8000.00元/套 

	92
	智能数字背部训练系统
	1
	台
	工业
	1、锻炼部位：背阔肌、斜方肌、菱形肌，采用壁厚不少于3mm的优质钢材；

2、阻力系统：提供连续、恒定、可细微调整的气动阻力模式；阻力单位可在磅、公斤和牛顿之间转换

3、阻力调节：增减量为1磅且在训练过程中可实现阻力随意增减；

4、配有实时反馈系统：包括显示阻力级别、次数、功率、最大爆发力数据；训练者与教练通过实时反馈系统了解训练者的训练程度、机体疲劳程度、爆发力水平等关键信息，并且可以对不同训练者数据进行对比，提高并培养训练者之间的竞争性

5、器材有配套的软件系统，用户操作器材时，插入数据芯片采集训练数据，训练结束后将芯片中的数据传输到电脑系统上，对训练数据进行统计分析；

6、芯片系统能显示如下数据：训练的次数、日期、时间、阻力、重复次数、使用的器材型号、高低爆发力值、高低力量值、高低速度值、爆发力峰值、功率等，根据这些数据进行图表分析，能分析出用户的身体薄弱环节；

7、芯片系统具备两种查看及处理数据的方式，一是到专用的软件内查看训练数据，二是在默认的安装目录下自动生成数据文件，可对每个用户数据进行长期跟踪、对比；

8、器材配有爆发力测试模块，可计算得到一个训练最大爆发力所需的最理想的阻力值，提高训练效率；教练通过电子表反馈的爆发力数值和百分比可以更好的指导运动员爆发力训练，知道其发力水平和疲劳度。

9、调节方式：按钮加减气压，手边式的阻力调节按钮可帮助运动员进行离心超负荷训练，助于减少损伤与促进康复。

10、阻力范围：0-159公斤。

11、配置有可调节的胸垫，可帮助固定锻炼的姿势，同时突出肘部外伸的姿势，从而使高位背部肌肉得到充分的锻炼，同时满足不同肢体长度的训练者安全舒适的进行拉力训练。

12、设有可旋转把手，消除了训练中对腕关节的压力，提供了对背部肌肉的刺激。

13、训练方式：支持单边运动和双边运动模式，也支持双轴运动模式，轴间衔接处的独特支轴能有效减少自然平面运动联系中对身体关节产生的压力和冲击；单边练习有利于实现肌肉的平衡锻炼。

14、设备尺寸（长×宽×高）：约125×120×155cm。

15、设备重量：不小于95公斤。
	196000.00元/台 

	93
	智能数字胸部训练系统
	1
	台
	工业
	1、锻炼部位：胸大肌，采用壁厚不少于3mm的优质钢材；

2、阻力系统：提供连续、恒定、可细微调整的气动阻力模式；阻力单位可在磅、公斤和牛顿之间转换

3、阻力调节：增减量为1磅且在训练过程中可实现阻力随意增减；

4、配有实时反馈系统：包括显示阻力级别、次数、功率、最大爆发力数据；训练者与教练通过实时反馈系统了解训练者的训练程度、机体疲劳程度、爆发力水平等关键信息，并且可以对不同训练者数据进行对比，提高并培养训练者之间的竞争性；

5、器材有配套的软件系统，用户操作器材时，插入数据芯片采集训练数据，训练结束后将芯片中的数据传输到电脑系统上，对训练数据进行统计分析；

6、芯片系统能显示如下数据：训练的次数、日期、时间、阻力、重复次数、使用的器材型号、高低爆发力值、高低力量值、高低速度值、爆发力峰值、功率等，根据这些数据进行图表分析，能分析出用户的身体薄弱环节；

7、芯片系统具备两种查看及处理数据的方式，一是到专用的软件内查看训练数据，二是在默认的安装目录下自动生成数据文件，可对每个用户数据进行长期跟踪、对比；

8、器材配有爆发力测试模块，可计算得到一个训练最大爆发力所需的最理想的阻力值，提高训练效率。教练通过电子表反馈的爆发力数值和百分比可以更好的指导训练者爆发力训练，知道其发力水平和疲劳度。

9、器材结合双轴练习产生的自然力量曲线，可以让胸肌和上肢得到最大程度的锻炼；当外推时，手臂也向内移动，使得胸肌得到更大范围的锻炼。

10、调节方式：按钮加减气压，手边式的阻力调节按钮可帮助运动员进行离心超负荷训练，助于减少损伤与促进康复。

11、阻力范围：0-141公斤。

12、训练方式：三种运动模式，单边运动、双边运动及双轴运动模式

13、设备尺寸（长×宽×高）：约150×115×190cm

14、设备重量：≥85公斤。
	191300.00元/台 

	94
	智能数字肩部训练系统
	1
	台
	工业
	1、锻炼部位：三角肌，采用壁厚不少于3mm的优质钢材；

2、阻力系统：提供连续、恒定、可细微调整的气动阻力模式；阻力单位可在磅、公斤和牛顿之间转换

3、阻力调节：增减量为1磅且在训练过程中可实现阻力随意增减；

4、配有实时反馈系统：包括显示阻力级别、次数、功率、最大爆发力数据；训练者与教练通过实时反馈系统了解训练者的训练程度、机体疲劳程度、爆发力水平等关键信息，并且可以对不同训练者数据进行对比，提高并培养训练者之间的竞争性

5、器材有配套的软件系统，用户操作器材时，插入数据芯片采集训练数据，训练结束后将芯片中的数据传输到电脑系统上，对训练数据进行统计分析；

6、芯片系统能显示如下数据：训练的次数、日期、时间、阻力、重复次数、使用的器材型号、高低爆发力值、高低力量值、高低速度值、爆发力峰值、功率等，根据这些数据进行图表分析，能分析出用户的身体薄弱环节；

7、芯片系统具备两种查看及处理数据的方式，一是到专用的软件内查看训练数据，二是在默认的安装目录下自动生成数据文件，可对每个用户数据进行长期跟踪、对比；

8、器材配有爆发力测试模块，可计算得到一个训练最大爆发力所需的最理想的阻力值，提高训练效率。教练通过电子表反馈的爆发力数值和百分比可以更好的指导训练者爆发力训练，知道其发力水平和疲劳度。

9、机器上方专设旋转锻炼臂，支持用户更好地进行标准自由重量卧推运动，使得三角肌得到更大范围的锻炼。

10、调节方式：按钮加减气压，手边式的阻力调节按钮可帮助运动员进行离心超负荷训练，助于减少损伤与促进康复。

11、阻力范围：6-86公斤。

12、训练方式：三种运动模式，单边运动、双边运动及双轴运动模式

13、设备尺寸（长×宽×高）约：150×110×150cm

14、设备重量：≥73公斤。
	158100.00元/台 

	95
	智能数字拉力训练系统
	1
	台
	工业
	1、锻炼部位：背阔肌、斜方肌、大圆肌、菱形肌等；采用壁厚不少于3mm的优质钢材；

2、阻力系统：提供连续、恒定、可细微调整的气动阻力模式；阻力单位可在磅、公斤和牛顿之间转换

3、阻力调节：增减量为1磅且在训练过程中可实现阻力随意增减；

4、配有实时反馈系统：包括阻力级别、次数、功率、最大爆发力数据；训练者与教练通过实时反馈系统了解训练者的训练程度、机体疲劳程度、爆发力水平等关键信息，并且可以对不同训练者数据进行对比，提高并培养训练者之间的竞争性

5、器材有配套的软件系统，用户操作器材时，插入数据芯片采集训练数据，训练结束后将芯片中的数据传输到电脑系统上，对训练数据进行统计分析；

6、芯片系统能显示如下数据：训练的次数、日期、时间、阻力、重复次数、使用的器材型号、高低爆发力值、高低力量值、高低速度值、爆发力峰值、功率等，根据这些数据进行图表分析，能分析出用户的身体薄弱环节；

7、芯片系统具备两种查看及处理数据的方式，一是到专用的软件内查看训练数据，二是在默认的安装目录下自动生成数据文件，可对每个用户数据进行长期跟踪、对比；

8、器材配有爆发力测试模块，可计算得到一个训练最大爆发力所需的最理想的阻力值；教练通过电子表反馈的爆发力数值和百分比可以更好的指导训练者爆发力训练，知道其发力水平和疲劳度。

9、调节方式：按钮加减气压，手边式的阻力调节按钮可帮助运动员进行离心超负荷训练，助于减少损伤与促进康复。

10、阻力范围：0-113公斤。

11、尺寸（长×宽×高）：约152×114×185cm

12、重量：≥78公斤。
	160000.00元/台

	96
	智能数字前臂训练系统
	1
	台
	工业
	1、锻炼部位：二头肌。采用壁厚不少于3mm的优质钢材；

2、阻力系统：提供连续、恒定、可细微调整的气动阻力模式；阻力单位可在磅、公斤和牛顿之间转换

3、阻力调节：增减量为1磅且在训练过程中可实现阻力随意增减；

4、配有实时反馈系统：包括显示阻力级别、次数、功率、最大爆发力数据；训练者与教练通过实时反馈系统了解训练者的训练程度、机体疲劳程度、爆发力水平等关键信息，并且可以对不同训练者数据进行对比，提高并培养训练者之间的竞争性

5、器材有配套的软件系统，用户操作器材时，插入数据芯片采集训练数据，训练结束后将芯片中的数据传输到电脑系统上，对训练数据进行统计分析；

6、芯片系统能显示如下数据：训练的次数、日期、时间、阻力、重复次数、使用的器材型号、高低爆发力值、高低力量值、高低速度值、爆发力峰值、功率等，根据这些数据进行图表分析，能分析出用户的身体薄弱环节；

7、芯片系统具备两种查看及处理数据的方式，一是到专用的软件内查看训练数据，二是在默认的安装目录下自动生成数据文件，可对每个用户数据进行长期跟踪、对比；

8、器材配有爆发力测试模块，可计算得到一个训练最大爆发力所需的最理想的阻力值，提高训练效率。教练通过电子表反馈的爆发力数值和百分比可以更好的指导训练者爆发力训练，知道其发力水平和疲劳度。

9、专设的把柄适用于推举训练，专门针对二头肌肌肉的锻炼，同时能够很好地保护用户的手腕手肘。

10、配置臂垫和完全可调的座椅，使用户能够安全地进行高负载的训练。

11、调节方式：按钮加减气压，手边式的阻力调节按钮可帮助运动员进行离心超负荷训练，助于减少损伤与促进康复。

12、阻力范围：3-57公斤。

13、训练方式：三种运动模式，单边运动、双边运动及双轴运动模式

14、尺寸：长×宽×高：约127×63.5×96.5cm

15、重量：≥50公斤。
	150000.00元/台 

	97
	智能数字后臂训练系统
	1
	台
	工业
	1、锻炼部位：三头肌。采用壁厚不少于3mm的优质钢材；

2、阻力系统：提供连续、恒定、可细微调整的气动阻力模式；阻力单位可在磅、公斤和牛顿之间转换

3、阻力调节：增减量为1磅且在训练过程中可实现阻力随意增减；

4、配有实时反馈系统：包括显示阻力级别、次数、功率、最大爆发力数据；训练者与教练通过实时反馈系统了解训练者的训练程度、机体疲劳程度、爆发力水平等关键信息，并且可以对不同训练者数据进行对比，提高并培养训练者之间的竞争性

5、器材有配套的软件系统，用户操作器材时，插入数据芯片采集训练数据，训练结束后将芯片中的数据传输到电脑系统上，对训练数据进行统计分析；

6、芯片系统能显示如下数据：训练的次数、日期、时间、阻力、重复次数、使用的器材型号、高低爆发力值、高低力量值、高低速度值、爆发力峰值、功率等，根据这些数据进行图表分析，能分析出用户的身体薄弱环节；

7、芯片系统具备两种查看及处理数据的方式，一是到专用的软件内查看训练数据，二是在默认的安装目录下自动生成数据文件，可对每个用户数据进行长期跟踪、对比；

8、器材配有爆发力测试模块，可计算得到一个训练最大爆发力所需的最理想的阻力值，提高训练效率。教练通过电子表反馈的爆发力数值和百分比可以更好的指导训练者爆发力训练，知道其发力水平和疲劳度。

9、专门针对三头肌的锻炼，调节式座椅适合不同身高体型的用户。

10、座椅上专设安全带，能够保持用户运动时的安全性和稳定性。

11、调节方式：按钮加减气压，手边式的阻力调节按钮可帮助运动员进行离心超负荷训练，助于减少损伤与促进康复。

12、阻力范围：0-118公斤。

13、训练方式：三种运动模式，单边运动、双边运动及双轴运动模式

14、设备尺寸(长×宽×高):约152×96×152cm

15、设备重量：≥65公斤。
	150000.00元/台 

	98
	智能数字背部训练训练系统
	1
	台
	工业
	1、锻炼部位：竖脊肌，采用壁厚不少于3mm的优质钢材；

2、阻力系统：提供连续、恒定、可细微调整的气动阻力模式；阻力单位可在磅、公斤和牛顿之间转换

3、阻力调节：增减量为1磅且在训练过程中可实现阻力随意增减；

4、配有实时反馈系统：包括阻力级别、次数、功率、最大爆发力数据；训练者与教练通过实时反馈系统了解训练者的训练程度、机体疲劳程度、爆发力水平等关键信息，并且可以对不同训练者数据进行对比，提高并培养训练者之间的竞争性

5、器材有配套的软件系统，用户操作器材时，插入数据芯片采集训练数据，训练结束后将芯片中的数据传输到电脑系统上，对训练数据进行统计分析；

6、芯片系统能显示如下数据：训练的次数、日期、时间、阻力、重复次数、使用的器材型号、高低爆发力值、高低力量值、高低速度值、爆发力峰值、功率等，根据这些数据进行图表分析，能分析出用户的身体薄弱环节；

7、芯片系统具备两种查看及处理数据的方式，一是到专用的软件内查看训练数据，二是在默认的安装目录下自动生成数据文件，可对每个用户数据进行长期跟踪、对比；

8、器材配有爆发力测试模块，可计算得到一个训练最大爆发力所需的最理想的阻力值；教练通过定期指导训练者进行爆发力测试，更好的了解训练者体能发展水平，训练适应性等信息。

9、教练通过电子表反馈的爆发力数值和百分比可以更好的指导训练者爆发力训练，知道其发力水平和疲劳度；还可安全的指导训练者进行最大肌力测试。

10、使用该器材训练，能够加强背部竖脊肌的力量，而竖脊肌是经常容易受伤的肌肉。

11、该器材操作便捷，座椅上配置的安全带，规范用户的坐姿，将骨盆固定在一个非常舒适的位置，能够保护用户骨盆的安全。

12、调节方式：按钮加减气压，手边式的阻力调节按钮可帮助运动员进行离心超负荷训练，助于减少损伤与促进康复。

13、阻力范围：0-125公斤。

14、设备尺寸（长×宽×高）：约129×86×116cm

15、设备重量：≥65公斤。

16、为保证训练动作规范准确，需配备座椅安全带。
	150000.00元/台 

	99
	智能数字腹部训练系统
	1
	台
	工业
	1、锻炼部位：腹直肌，采用壁厚不少于3mm的优质钢材；

2、阻力系统：提供连续、恒定、可细微调整的气动阻力模式；阻力单位可在磅、公斤和牛顿之间转换

3、阻力调节：增减量为1磅且在训练过程中可实现阻力随意增减；

4、需配有实时反馈系统：包括显示阻力级别、次数、功率、最大爆发力数据；训练者与教练通过实时反馈系统了解训练者的训练程度、机体疲劳程度、爆发力水平等关键信息，并且可以对不同训练者数据进行对比，提高并培养训练者之间的竞争性

5、器材有配套的软件系统，用户操作器材时，插入数据芯片采集训练数据，训练结束后将芯片中的数据传输到电脑系统上，对训练数据进行统计分析；

6、芯片系统能显示如下数据：训练的次数、日期、时间、阻力、重复次数、使用的器材型号、高低爆发力值、高低力量值、高低速度值、爆发力峰值、功率等，根据这些数据进行图表分析，能分析出用户的身体薄弱环节；

7、芯片系统具备两种查看及处理数据的方式，一是到专用的软件内查看训练数据，二是在默认的安装目录下自动生成数据文件，可对每个用户数据进行长期跟踪、对比；

8、器材配有爆发力测试模块，可计算得到一个训练最大爆发力所需的最理想的阻力值；教练员通过定期指导训练者进行爆发力测试，更好的了解训练者体能发展水平，训练适应性等信息。

9、教练通过电子表反馈的爆发力数值和百分比可以更好的指导训练者爆发力训练，知道其发力水平和疲劳度；还可安全的指导运动员进行最大肌力测试。

10、调节方式：按钮加减气压，手边式的阻力调节按钮可帮助运动员进行离心超负荷训练，助于减少损伤与促进康复。

11、该器械能进行高强度的腹肌锻炼，且不会影响髋关节屈肌。

12、阻力范围：0-141公斤。

13、尺寸（长×宽×高）：约96×96×127cm

14、重量：≥55公斤。
	150000.00元/台 

	100
	智能数字短跑训练系统
	1
	台
	工业
	1、锻炼部位：股四头肌、腿后筋肌、臀肌。采用壁厚不少于3mm的优质钢材；

2、阻力系统：提供连续、恒定、可细微调整的气动阻力模式；阻力单位可在磅、公斤和牛顿之间转换

3、阻力调节：增减量为1磅且在训练过程中可实现阻力随意增减。

4、配有实时反馈系统：包括并显示阻力级别、次数、功率、最大爆发力数据；训练者与教练通过实时反馈系统可以清晰的观察左右侧肢体的发力情况，并根据需要进行调整。

5、教练员可以结合发口令指导运动员训练，提高运动员听觉反馈与动作的衔接度。

6、器材有配套的软件系统，用户操作器材时，插入数据芯片采集训练数据，训练结束后将芯片中的数据传输到电脑系统上，对训练数据进行统计分析；可对运动员训练做长期监控，科学设计训练方案。

7、芯片系统能显示如下数据：训练的次数、日期、时间、阻力、重复次数、使用的器材型号、高低爆发力值、高低力量值、高低速度值、爆发力峰值、功率等，根据这些数据进行图表分析，能分析出用户的身体薄弱环节；

8、芯片系统具备两种查看及处理数据的方式，一是到专用的软件内查看训练数据，二是在默认的安装目录下自动生成数据文件，可对每个用户数据进行长期跟踪、对比；

9、器材配有爆发力测试模块，可计算得到一个训练最大爆发力所需的最理想的阻力值；

10、调节方式：按钮加减气压，手边式的阻力调节按钮可帮助运动员进行离心超负荷训练，助于减少损伤与促进康复。

11、阻力范围：5-157公斤。

12、设有可调节的肩托与胸部靠垫，保证训练过程安全与舒适

13、器材采用分动式设计，可进行两种训练方式：单边和双边；能满足多个运动项目使用，具备多种训练方案，单腿蹬伸训练、双侧交替蹬伸训练，根据训练目标调节阻力，可进行爆发力训练与能量代谢训练。

14、设备尺寸（长×宽×高）：约213×78×144cm。

15、设备重量：≥75公斤。
	220000.00元/台 

	101
	智能数字小腿训练系统
	1
	台
	工业
	1、锻炼部位：股四头肌、腿后筋肌、臀肌。采用壁厚不少于3mm的优质钢材；

2、阻力系统：提供连续、恒定、可细微调整的气动阻力模式；阻力单位可在磅、公斤和牛顿之间转换

3、阻力调节：增减量为1磅且在训练过程中可实现阻力随意增减。

4、配有实时反馈系统：包括显示阻力级别、次数、功率、最大爆发力数据；训练者与教练通过实时反馈系统了解训练者的训练程度、机体疲劳程度、爆发力水平等关键信息，并且可以对不同训练者数据进行对比，提高并培养训练者之间的竞争性。

5、器材有配套的软件系统，用户操作器材时，插入数据芯片采集训练数据，训练结束后将芯片中的数据传输到电脑系统上，对训练数据进行统计分析；可对运动员训练做长期监控，科学设计训练方案。

6、芯片系统能显示如下数据：训练的次数、日期、时间、阻力、重复次数、使用的器材型号、高低爆发力值、高低力量值、高低速度值、爆发力峰值、功率等，根据这些数据进行图表分析，能分析出用户的身体薄弱环节。

7、芯片系统具备两种查看及处理数据的方式，一是到专用的软件内查看训练数据，二是在默认的安装目录下自动生成数据文件，可对每个用户数据进行长期跟踪、对比。

8、器材配有爆发力测试模块，可计算得到一个训练最大爆发力所需的最理想的阻力值，提高训练效率；同时，教练员可指导运动员进行最大肌力测试。

9、调节方式：按钮加减气压；运动员可方便的调节阻力，实现离心超负荷训练，用于增强制动、吸收力量、肌肉肌腱康复等多方面训练。

10、阻力范围：18-378公斤。

11、设备尺寸（长×宽×高）：约150×80×170cm。

12、设备重量：≥85公斤。
	210000.00元/台  

	102
	智能数字短跑训练系统
	1
	台
	工业
	1、锻炼部位：股四头肌、腿后筋肌、臀肌。采用壁厚不少于3mm的优质钢材；

2、阻力系统：提供连续、恒定、可细微调整的气动阻力模式；阻力单位可在磅、公斤和牛顿之间转换

3、阻力调节：增减量为1磅且在训练过程中可实现阻力随意增减。

4、配有实时反馈系统：包括并显示阻力级别、次数、功率、最大爆发力数据；训练者与教练通过实时反馈系统可以清晰的观察左右侧肢体的发力情况，并根据需要进行调整。

5、教练员可以结合发口令指导运动员训练，提高运动员听觉反馈与动作的衔接度。

6、器材有配套的软件系统，用户操作器材时，插入数据芯片采集训练数据，训练结束后将芯片中的数据传输到电脑系统上，对训练数据进行统计分析；可对运动员训练做长期监控，科学设计训练方案。

7、芯片系统能显示如下数据：训练的次数、日期、时间、阻力、重复次数、使用的器材型号、高低爆发力值、高低力量值、高低速度值、爆发力峰值、功率等，根据这些数据进行图表分析，能分析出用户的身体薄弱环节；

8、芯片系统具备两种查看及处理数据的方式，一是到专用的软件内查看训练数据，二是在默认的安装目录下自动生成数据文件，可对每个用户数据进行长期跟踪、对比；

9、器材配有爆发力测试模块，可计算得到一个训练最大爆发力所需的最理想的阻力值；

10、调节方式：按钮加减气压，手边式的阻力调节按钮可帮助运动员进行离心超负荷训练，助于减少损伤与促进康复。

11、阻力范围：6-222公斤。

12、设有可调节的肩托与胸部靠垫，保证训练过程安全与舒适

13、器材采用分动式设计，可进行两种训练方式：单边和双边；能满足多个运动项目使用，具备多种训练方案，单腿蹬伸训练、双侧交替蹬伸训练，根据训练目标调节阻力，可进行爆发力训练与能量代谢训练。

14、设备尺寸（长×宽×高）：约213×78×144cm。

15、设备重量：≥106公斤。
	220000.00 元/台 

	103
	智能数字腓肠肌训练系统
	1
	台
	工业
	1、锻炼部位：腓肠肌、比目鱼肌，采用壁厚不少于3mm的优质钢材；

2、阻力系统：提供连续、恒定、可细微调整的气动阻力模式；阻力单位可在磅、公斤和牛顿之间转换。

3、阻力调节：增减量为1磅且在训练过程中可实现阻力随意增减；

4、配有实时反馈系统：包括显示阻力级别、次数、功率、最大爆发力数据；通过实时反馈系统教练员与训练者可以清晰的观察左右侧肢体的发力情况，并根据需要进行调整。

5、器材有配套的软件系统，用户操作器材时，插入数据芯片采集训练数据，训练结束后将芯片中的数据传输到电脑系统上，对训练数据进行统计分析；

6、芯片系统能显示如下数据：训练的次数、日期、时间、阻力、重复次数、使用的器材型号、高低爆发力值、高低力量值、高低速度值、爆发力峰值、功率等，根据这些数据进行图表分析，能分析出用户的身体薄弱环节；

7、芯片系统具备两种查看及处理数据的方式，一是到专用的软件内查看训练数据，二是在默认的安装目录下自动生成数据文件，可对每个用户数据进行长期跟踪、对比；

8、器材配有爆发力测试模块，可计算得到一个训练最大爆发力所需的最理想的阻力值；教练通过电子表反馈的爆发力数值和百分比可以更好的指导运动员爆发力训练，知道其发力水平和疲劳度。

9、它有着单边和双边的选择，加上高速的功能，从而能创造出更佳的训练成绩。

10、此器械可预先设定并调节腿部长度，能有效地激活和单独训练小腿肌肉。

11、调节方式：按钮加减气压

12、阻力范围：4-363公斤。

13、训练方式：单边和双边

14、需设有大腿位置限定装置，更好的刺激小腿肌肉

15、设备尺寸（长×宽×高）：约121.9×76.20×134.6cm。

16、设备重量：≥80公斤。
	200000.00元/台  

	104
	智能数字腿部训练系统
	1
	台
	工业
	1、锻炼部位：股四头肌、腿后筋肌、臀大肌；采用壁厚不少于3mm的优质钢材；

2、阻力系统：提供连续、恒定、可细微调整的气动阻力模式；阻力单位可在磅、公斤和牛顿之间转换；

3、阻力调节：增减量为1磅且在训练过程中可实现阻力随意增减；

4、配有实时反馈系统：包括显示阻力级别、次数、功率、最大爆发力数据；训练者与教练通过实时反馈系统了解训练者的训练程度、机体疲劳程度、爆发力水平等关键信息，并且可以对不同训练者数据进行对比，提高并培养训练者之间的竞争性

5、器材有配套的软件系统，用户操作器材时，插入数据芯片采集训练数据，训练结束后将芯片中的数据传输到电脑系统上，对训练数据进行统计分析；

6、芯片系统能显示如下数据：训练的次数、日期、时间、阻力、重复次数、使用的器材型号、高低爆发力值、高低力量值、高低速度值、爆发力峰值、功率等，根据这些数据进行图表分析，能分析出用户的身体薄弱环节；

7、芯片系统具备两种查看及处理数据的方式，一是到专用的软件内查看训练数据，二是在默认的安装目录下自动生成数据文件，可对每个用户数据进行长期跟踪、对比；

8、器材配有爆发力测试模块，可计算得到一个训练最大爆发力所需的最理想的阻力值；教练员通过定期指导运动员进行爆发力测试，更好的了解运动员体能发展水平，训练适应性等信息；也可通过电子表反馈的爆发力数值和百分比来指导运动员爆发力训练，知道其发力水平和疲劳度。

9、教练员可安全的指导运动员进行最大肌力测试。

10、调节方式：按钮加减气压，运动员可方便的调节阻力，实现离心超负荷训练，助于减少损伤与促进康复；

11、器材采用分动运动模式设计，可进行单腿推蹬或左右交替推蹬训练，改善运动员肢体平衡性。

12、器材设有双腿推蹬模式，可结合不同项目需求进行力量与速度训练。

13、阻力范围：0-540公斤。

14、设有2种训练模式：分动式和联动式。

15、设有10个可调节角度，满足不同关节角度下的力量训练。

16、设备尺寸（长×宽×高）：约175cm×94cm×114cm

17、设备重量：≥159公斤
	240000.00元/台 

	105
	智能数字臀部训练系统
	1
	台
	工业
	1、锻炼部位：臀部内收肌、内收肌、屈/伸肌采用壁厚不少于3mm的优质钢材；

2、阻力系统：提供连续、恒定、可细微调整的气动阻力模式；阻力单位可在磅、公斤和牛顿之间转换

3、阻力调节：增减量为1磅且在训练过程中可实现阻力随意增减；

4、配有实时反馈系统：包括阻力级别、次数、功率、最大爆发力数据；通过实时反馈系统教练员与训练者可以清晰的观察左右侧肢体的发力情况，并根据需要进行调整。

5、器材有配套的软件系统，用户操作器材时，插入数据芯片采集训练数据，训练结束后将芯片中的数据传输到电脑系统上，对训练数据进行统计分析；

6、芯片系统能显示如下数据：训练的次数、日期、时间、阻力、重复次数、使用的器材型号、高低爆发力值、高低力量值、高低速度值、爆发力峰值、功率等，根据这些数据进行图表分析，能分析出用户的身体薄弱环节；

7、芯片系统具备两种查看及处理数据的方式，一是到专用的软件内查看训练数据，二是在默认的安装目录下自动生成数据文件，可对每个用户数据进行长期跟踪、对比；

8、器材配有爆发力测试模块，可计算得到一个训练最大爆发力所需的最理想的阻力值；教练通过电子表反馈的爆发力数值和百分比可以更好的指导训练者爆发力训练，知道其发力水平和疲劳度。

9、器材可进行站姿位置下髋关节内收、外展、前摆、后摆的爆发力训练，提高田径、足球等项目运动员跑动中摆腿的速度与力量。

10、调节方式：按钮加减气压

11、阻力范围：0-60公斤。

12、设有防滑脚踏板，且具有10个可调节高度，脚踏板防滑，且脚盘易于调节，能够满足不同身高用户的需要。

13、需设有4个阻力调节按钮，方便训练中各个方向调节阻力。

14、设备尺寸（长×宽×高）：约101×127×172cm

15、设备重量：≥98公斤
	189800.00元/台  

	106
	智能数字大腿外侧训练系统
	1
	台
	工业
	1、锻炼部位：臀部外展肌，采用壁厚不少于3mm的优质钢材；

2、阻力系统：提供连续、恒定、可细微调整的气动阻力模式；阻力单位可在磅、公斤和牛顿之间转换

3、阻力调节：增减量为1磅且在训练过程中可实现阻力随意增减；

4、配有实时反馈系统：包括显示阻力级别、次数、功率、最大爆发力数据；训练者与教练通过实时反馈系统了解训练者的训练程度、机体疲劳程度、爆发力水平等关键信息，并且可以对不同训练者数据进行对比，提高并培养训练者之间的竞争性

5、器材有配套的软件系统，用户操作器材时，插入数据芯片采集训练数据，训练结束后将芯片中的数据传输到电脑系统上，对训练数据进行统计分析；可对训练者训练做长期监控，科学设计训练方案。

6、芯片系统能显示如下数据：训练的次数、日期、时间、阻力、重复次数、使用的器材型号、高低爆发力值、高低力量值、高低速度值、爆发力峰值、功率等，根据这些数据进行图表分析，能分析出用户的身体薄弱环节；

7、芯片系统具备两种查看及处理数据的方式，一是到专用的软件内查看训练数据，二是在默认的安装目录下自动生成数据文件，可对每个用户数据进行长期跟踪、对比；

8、器材配有爆发力测试模块，可计算得到一个训练最大爆发力所需的最理想的阻力值；教练通过电子表反馈的爆发力数值和百分比可以更好的指导训练者爆发力训练，知道其发力水平和疲劳度。

9、调节方式：按钮加减气压

10、阻力范围：0-184公斤。

11、两种训练方式：单边和联动式，既支持单边外展训练，也支持双边训练，消除肢体的不平衡性。

12、可进行外展速度力量训练，提高人体薄弱环节外展肌群，减少由于弱点造成运动中的损伤。

13、设有运动范围调节旋钮，满足不同灵活性，不同体型的运动员使用，提高不同关节角度的运动能力。

14、可在具体关节角度下进行等长收缩训练，可作为提高专项性与康复训练的手段。

15、设备尺寸（长×宽×高）：约170×119×96cm。

16、设备重量：≥92公斤。
	190000.00元/台  

	107
	智能数字大腿内侧训练系统
	1
	台
	工业
	1、锻炼部位：臀内收肌，采用壁厚不少于3mm的优质钢材；

2、阻力系统：提供连续、恒定、可细微调整的气动阻力模式；阻力单位可在磅、公斤和牛顿之间转换

3、阻力调节：增减量为1磅且在训练过程中可实现阻力随意增减；

4、配有实时反馈系统：包括显示阻力级别、次数、功率、最大爆发力数据；训练者与教练通过实时反馈系统了解训练者的训练程度、机体疲劳程度、爆发力水平等关键信息，并且可以对不同训练者数据进行对比，提高并培养训练者之间的竞争性

5、器材有配套的软件系统，用户操作器材时，插入数据芯片采集训练数据，训练结束后将芯片中的数据传输到电脑系统上，对训练数据进行统计分析；可对训练者训练做长期监控，科学设计训练方案。

6、芯片系统能显示如下数据：训练的次数、日期、时间、阻力、重复次数、使用的器材型号、高低爆发力值、高低力量值、高低速度值、爆发力峰值、功率等，根据这些数据进行图表分析，能分析出用户的身体薄弱环节；

7、芯片系统具备两种查看及处理数据的方式，一是到专用的软件内查看训练数据，二是在默认的安装目录下自动生成数据文件，可对每个用户数据进行长期跟踪、对比；

8、器材配有爆发力测试模块，可计算得到一个训练最大爆发力所需的最理想的阻力值；教练通过电子表反馈的爆发力数值和百分比可以更好的指导训练者爆发力训练，知道其发力水平和疲劳度。

9、调节方式：按钮加减气压

10、阻力范围：0-236公斤。

11、设有3把位式的起始位置调节装置。

12、两种训练方式：单边和联动式，既支持单边内收训练，也支持双边训练，能消除双边运动不均的风险。

13、可进行内收速度力量训练，增强人体薄弱环节内收肌群，减少由于弱点造成运动中的损伤。

14、可在具体关节角度下进行等长收缩训练，可作为提高专项性与康复训练的手段。

15、设备尺寸（长×宽×高）：约170×157×96cm

16、设备重量：≥149公斤
	200000.00元/台 

	108
	智能数字腿部推蹬训练系统
	1
	台
	工业
	1、锻炼部位：股四头肌、腿后筋肌、臀大肌；采用壁厚不少于3mm的优质钢材；

2、阻力系统：提供连续、恒定、可细微调整的气动阻力模式；阻力单位可在磅、公斤和牛顿之间转换

3、阻力调节：增减量为1磅且在训练过程中可实现阻力随意增减；

4、配有实时反馈系统：包括显示阻力级别、次数、功率、最大爆发力数据；训练者与教练通过实时反馈系统了解训练者的训练程度、机体疲劳程度、爆发力水平等关键信息，并且可以对不同训练者数据进行对比，提高并培养训练者之间的竞争性

5、器材有配套的软件系统，用户操作器材时，插入数据芯片采集训练数据，训练结束后将芯片中的数据传输到电脑系统上，对训练数据进行统计分析；

6、芯片系统能显示如下数据：训练的次数、日期、时间、阻力、重复次数、使用的器材型号、高低爆发力值、高低力量值、高低速度值、爆发力峰值、功率等，根据这些数据进行图表分析，能分析出用户的身体薄弱环节；

7、芯片系统具备两种查看及处理数据的方式，一是到专用的软件内查看训练数据，二是在默认的安装目录下自动生成数据文件，可对每个用户数据进行长期跟踪、对比；

8、器材配有爆发力测试模块，可计算得到一个训练最大爆发力所需的最理想的阻力值，提高训练效率。

9、调节方式：按钮加减气压，训练者可方便的调节阻力，实现离心超负荷训练，用于增强制动、吸收力量、肌肉肌腱康复等多方面训练。

10、腿部伸展机具备独特的单边运动功能，非常适合康复运动以及体育方面的特别训练。

11、独特的气阻技术能够让使用者在锻炼时不受速度的限制，是理想的爆发力训练器材，这款器材还能够矫正双腿力量的不均衡。

12、阻力范围：0-126公斤

13、训练方式：单边和双边训练。

14、设备尺寸（长×宽×高）：约114×114×109cm。

15、设备重量：≥85公斤。
	180000.00元/台  

	109
	智能数字腿部弯曲训练系统
	1
	台
	工业
	1、锻炼部位：股四头肌，采用壁厚不少于3mm的优质钢材；

2、阻力系统：提供连续、恒定、可细微调整的气动阻力模式；阻力单位可在磅、公斤和牛顿之间转换。

3、阻力调节：增减量为1磅且在训练过程中可实现阻力随意增减；

4、配有实时反馈系统：包括显示阻力级别、次数、功率、最大爆发力数据；训练者与教练通过实时反馈系统了解训练者的训练程度、机体疲劳程度、爆发力水平等关键信息，并且可以对不同训练者数据进行对比，提高并培养训练者之间的竞争性

5、器材有配套的软件系统，用户操作器材时，插入数据芯片采集训练数据，训练结束后将芯片中的数据传输到电脑系统上，对训练数据进行统计分析；

6、芯片系统能显示如下数据：训练的次数、日期、时间、阻力、重复次数、使用的器材型号、高低爆发力值、高低力量值、高低速度值、爆发力峰值、功率等，根据这些数据进行图表分析，能分析出用户的身体薄弱环节；

7、芯片系统具备两种查看及处理数据的方式，一是到专用的软件内查看训练数据，二是在默认的安装目录下自动生成数据文件，可对每个用户数据进行长期跟踪、对比；

8、器材配有爆发力测试模块，可计算得到一个训练最大爆发力所需的最理想的阻力值，提高训练效率。

9、调节方式：按钮加减气压，训练者可方便的调节阻力，实现离心超负荷训练，用于增强制动、吸收力量、肌肉肌腱康复等多方面训练。

10、设计合理，上机、下机都很方便，能够帮助用户得到最好的训练效果，同时降低下背部受伤的风险。

11、配置可调式坐垫，将大腿固定在一个舒适和稳定的位置，防止进行腘绳肌训练时拉伤骨盆，从而几乎消除了在运动过程中受伤的风险。

12、运动限位器能帮助运动医师或者受伤运动员调整到一个合适的起始位置，停止的位置也可单独调节，能很好地帮助运动员安全地锻炼和恢复。

13、独特的气阻技术能够让使用者在锻炼时不受速度的限制，是理想的爆发力训练器材，这款器材还能够矫正双腿力量的不均衡。

14、阻力范围：0-125公斤

15、训练方式：双边训练。

16、设备尺寸（长×宽×高）：约140×114×106cm。

17、设备重量：≥88公斤。
	187000.00元/台  

	110
	智能数字卧式屈腿训练系统
	1
	台
	工业
	1、锻炼部位：腘绳肌，采用壁厚不少于3mm的优质钢材；

2、阻力系统：提供连续、恒定、可细微调整的气动阻力模式；阻力单位可在磅、公斤和牛顿之间转换

3、阻力调节：增减量为1磅且在训练过程中可实现阻力随意增减；

4、配有实时反馈系统：包括显示阻力级别、次数、功率、最大爆发力数据；训练者与教练通过实时反馈系统了解训练者的训练程度、机体疲劳程度、爆发力水平等关键信息，并且可以对不同训练者数据进行对比，提高并培养训练者之间的竞争性。

5、器材有配套的软件系统，用户操作器材时，插入数据芯片采集训练数据，训练结束后将芯片中的数据传输到电脑系统上，对训练数据进行统计分析；可对训练者训练做长期监控，科学设计训练方案。

6、芯片系统能显示如下数据：训练的次数、日期、时间、阻力、重复次数、使用的器材型号、高低爆发力值、高低力量值、高低速度值、爆发力峰值、功率等，根据这些数据进行图表分析，能分析出用户的身体薄弱环节；

7、芯片系统具备两种查看及处理数据的方式，一是到专用的软件内查看训练数据，二是在默认的安装目录下自动生成数据文件，可对每个用户数据进行长期跟踪、对比；

8、器材配有爆发力测试模块，可计算得到一个训练最大爆发力所需的最理想的阻力值，提高训练效率。通过电子表反馈的爆发力数值和百分比，教练可以更好的指导训练者爆发力训练，知道其发力水平和疲劳度。

9、调节方式：按钮加减气压，手边式的阻力调节按钮可帮助训练者进行离心超负荷训练，助于减少腘绳肌损伤与促进康复。

10、既支持单边屈腿训练，也支持双边训练，能消除双边运动不均的风险。

11、可以进行双腿交替式训练，模拟人体正常运动情景，提高训练迁移性。

12、阻力范围：5-109公斤。

13、训练方式：单边和双边训练

14、设备尺寸（长×宽×高：约175cm×85cm×83cm。

15、设备重量约：69公斤。
	179900.00元/台  

	111
	气体压缩智能传送机
	1
	台
	工业
	1、气阻器材配备设备，能很好地为气阻器材提供连续稳定的气压；

2、润滑方式：无油，内置烘干机，无需排水，保持清新干燥的空气；

3、负荷量不小于：18台器材；

4、电动控制调节气压，无需额外的气压表；

5、压缩空气输送范围：不超过100-120psig(6.89-8.27bar)；

6、设备工作分贝额定值：不超过72分贝；

7、设备尺寸(长×宽×高)：约40×125×70cm；

8、设备重量：约93kg；

9、设备电压：230V 50HZ。
	81000.00元/台  

	112
	专业款软式药球
	2
	套
	工业
	1、颜色：黑色＋灰色

2、重量：2kg、4kg、6kg、8kg、10kg、12kg（每套6个）

3、材质：PVC＋橡胶颗粒

4、直径：35cm

5、配置：可搭配LP8101墙球辅助带使用
	2520.00 元/套

	113
	专业卷起滑板
	2
	套
	工业
	1、表面极为光滑，为上下肢训练提供不稳定环境。训练时底座非常稳固。

2、可训练爆发力、变向能力、平衡能力、敏捷性、速度、柔韧性与耐力。

3、长3m,可在2.1m至3m之间以30cm为单位调节长度。

4、设备清单：1个折叠底座、1个聚合体表面、2个缓冲挡、1双训练鞋套。
	29800.00 元/套

	114
	弹力药球
	4
	套
	工业
	1、颜色：黑色/蓝色

2、材料：天然橡胶

3、直径：（1-2kg）190mm 、（3-5kg）230mm 、     （6-10kg）286mm

4、规格：1-10kg，1kg递增
	2409.50元/套

	115
	悬吊训练带
	5
	套
	工业
	1、颜色：黑色+蓝色

2、材料：训练带部分（涤纶材料+尼龙材料）， 把手部分（ABS材料+TPR材料 ），安全扣采用合金钢材质，缝线：高强度丝光线，收纳袋：涤纶材料。

3、重量：1040g

4、织带宽度：3.8cm

5、调节长度范围：180-270cm

6、承重：约200kg

7、规格：1）主带宽度3.8cm,主带最大可延长45cm，2）把手长度133mm ， 中间最大直径32mm，3）悬挂带长度：88cm（不含钩子），   宽度：3.8cm，4）延长带长度：91cm   宽度：3.8cm，5）门扣尺寸：8.5×12.5cm  织带长度：29cm 织带宽度3.8cm，6）安全扣：108×54mm，  线径10mm ，7）收纳袋尺寸：25×23cm。

8、产品安全扣可以承受13KN的最大拉力。
	155.00元/套

	116
	球铃
	2
	套
	工业
	1、材质：铸铁材质，中部铝质彩色标牌，要求表面覆精细膜砂，平滑干净。

2、规格：4kg、8kg、12kg、16kg、20kg、24kg、28kg、32kg（每套8个）

3、覆膜砂精细铸造壶体，表面平滑干净。把手与壶身一体成型，更美观，把手根部握感更舒适。弧形大铝标与壶身贴合，外观更大气，有质感。人体工程设计的把手，握感更佳。

4、材料：铸铁手柄，直径：32mm(9-18LB)，37mm(26-62LB)，100mm(9-18LB)          114mm(26-62LB)  
	5397.50元/套

	117
	锤铃
	2
	套
	工业
	1、颜色：黑色

2、重量：4KG、6KG、8KG、10KG、12kg（每套5个）

3、材质：铸铁
	2276.50元/套

	118
	炮筒
	2
	套
	工业
	1、颜色：黄色/紫色/绿色/蓝色/红色/黑色   

2、材料：热塑性橡胶材料

3、重量范围：2-12kg

4、尺寸：73.2×9.7cm（2kg）、107×13.6cm（4kg） 、 107×14.2cm（6/8kg）、107×15.5cm（10kg）、 107×15.9cm（12kg）（每套4个）

5、供货时产品提供在线保养说明和注意事项相关说明
	3692.50元/套

	119
	炮台
	3
	套
	工业
	1、颜色：黑色

2、材料：钢材
3、重量：约18kg

4、底座厚度：9.9mm

5、炮筒直径：52mm

6、可360度旋转，实现全方位的运动，完成核心和旋转训练。
	996.00元/套

	120
	超级训练带
	5
	套
	工业
	1、颜色：绿色/紫色/蓝色/红色/黑色

2、材料：纯天然乳胶

3、乳胶尺寸：2080×4.5×13/22/32/45/64mm

4、阻力级别：超轻15-35lb，轻25-65lb，中35lb-85lb，重50-125lb，超重85-170lb。
	477.00元/套

	121
	迷你弹力圈套装
	5
	套
	工业
	1、颜色：绿色/蓝色/红色/黑色

2、材料：100%纯天然乳胶

3、尺寸：500×50mm

4、阻力级别：L（10磅）、M（20磅）、H（30磅）、XL（40磅）。

5、每套4个
	62.50元/套

	122
	弹力带
	5
	套
	工业
	1、颜色：黄色/绿色/红色/蓝色/黑色

2、材料：TPE

3、尺寸：2000×150×0.3/0.4/0.5/0.6/0.7mm 

4、阻力级别：超轻5lb，轻10lb，中15lb，重20lb，超重25lb

5、每套5个
	214.00元/套

	123
	防爆核心健身训练球
	10
	套
	工业
	1、颜色：紫色/蓝色/黑色

2、材料：PVC

3、重量：900/1050/1200g

4、规格：55/65/75cm各1个

5、配件：2个气塞+一个开启器 

6、最大承重：1000lb

7、每套3个
	285.00元/套

	124
	平衡半球
	6
	个
	工业
	1、颜色：黑色+蓝色

2、材质：球皮环保PVC材质，边框ABS材质，底盘PP+玻纤+TPR材质。

3、重量：约5.5kg

4、尺寸：61.5×22cm

5、规格：底部圆直径63cm，底部要求粘贴TPR防滑皮，贴皮面积50cm,球皮最大可充气高度22cm。
	375.00元/个

	125
	平衡垫
	6
	个
	工业
	1、材质：环保PVC材料，PU重量：1.5kg
2、规格：直径33cm，高度4.8cm，基本尺寸：49×39×5.5cm                               

3、产品需投保责任险。

4、供货时产品提供在线保养说明和注意事项相关说明                                 

5、供货时产品提供在线训练指导视频

6、质保期：12个月
	190.00元/个

	126
	按摩球
	6
	个
	工业
	1、颜色：黑色

2、材料：聚氨酯

3、直径：12.5cm

4、产品重量：约238g，硬度：邵氏70°
	67.00元/个

	127
	雪橇车
	2
	个
	工业
	1、颜色：面黑色细磨砂+黑色软塑料（超高分子量聚乙烯）+电镀铃片立柱+黑色背带

2、材料：钢材+超高分子量聚乙烯+涤纶织带

3、重量：约35kg

4、尺寸：约110×67×70-107cm
	2400.00元/个

	128
	绳梯
	6
	根
	工业
	1、颜色：黄色

2、材质：PVC+编织绳

3、尺寸：2.5m

4、投标产品符合SGS产品检测认证证书 
	108.33元/根

	129
	专业四层软跳箱
	2
	套
	工业
	1、颜色：黑色+蓝色

2、材料：木箱+EVA+PVC

3、尺寸：90×75×15/30/45/60cm

4、重量：15.5/22/32/36.5kg

5、每套4个
	4716.67元/套

	130
	可调栏架
	2
	套
	工业
	» 优质工程塑料材质优质高强度工程塑料材质，有韧性，不易断裂，非常耐用，高抗拉强度，反复使用不易变形» 轻巧便于携带一套重2kg，轻巧便于携带» 高度可调节可以通过旋转支架调节可调节高度障碍栏的高度（20-30cm），适应不同的训练需求» 保护地面和其他设备产品两端头部配有蓝色软塑料覆盖，有效保护产品、地面以及其他周围产品。
	255.00元/套

	131
	标志桶
	2
	套
	工业
	1、» 高强度塑料材质柔软的高强度塑料材质制成，结实耐磨，踩踏时不会断裂，不易变形，可长久使用» 轻巧便于携带一套重340g，轻巧便于携带» 更稳定底座宽21cm，可实现更好的平衡和稳定，在训练过程中不易移动和摔倒» 多孔设计产品上端设有两个高度的空洞，可以搭配横杆来组成障碍栏，组成后高度分别为7.5cm/14.5cm/24.5cm，可以使训练方式达到多元化

2、规格：一套为8只，白色黄色各4只
	95.00元/套

	132
	布套甩绳
	2
	根
	工业
	1、材质：内部绳体16股高强度涤纶编织， 把手处配置固定钢圈以及PE热缩管，收紧皮圈和堵头需硅胶材质，外层保护套高强度PVC夹网布。

2、规格：要求绳体保护套中部配有单独耐磨保护套，保护套尺寸为 36.5×18.5cm，保护套配有5cm粘扣带。  

3、产品特点：特殊把手结构，内配置固定钢圈，防绳体与护套脱落，外套磨砂面PE热缩管，结实耐用，防滑性强。

4、产品需投保产品责任险    

5、供货时产品提供在线保养说明和注意事项相关说明

6、质保期：12个月
	595.00元/根

	133
	TPE挂孔瑜伽垫
	10
	个
	工业
	1、颜色：黑色

2、材料：TPE

3、重量：约1220g

4、尺寸：约183×61×1cm
	120.00元/个

	134
	训练垫挂钩
	2
	个
	工业
	1、颜色：黑色

2、材料：钢

3、尺寸：69.5×26×6cm

4、重量：约1.8kg
	85.00元/个

	135
	双重L型桥架
	1
	个
	工业
	1、采用Q235优质钢材，模块化的配置和未来的可扩展性。

2、可互换更换置物模块

3、长宽高不小于 5050×2922×2476mm
	21900.00元/个

	136
	肋木架
	2
	台
	工业
	1、材质：曲柳木；

2、尺寸：2450×1000×450mm；

3、最大承载：≥120kg。
	3600.00元/台

	137
	固定式腿部训练机
	2
	台
	工业
	1、管材规格：主体框架管材采用≥3mm厚度的Φ100圆形钢管和50×100椭圆形钢管；

2、导杆：Φ30mm钢制实心导杆；

3、配重：Φ50杠铃片自由搭配；                                       

4、不锈钢件：所有标准件、螺栓、均使用不锈钢材料制作； 

5、调节方式：11档挂钩调节，带有限位装置，

6、功能：可做深蹲、硬拉等诸多动作； 

7、运动轨迹：固定式运动；

8、占地面积：2130×1275×2150mm；

9、器材重量：约188kg。
	24580.00元/台 

	138
	靠墙飞鸟
	2
	套
	工业
	1、产品尺寸：1540×1200×2420mm

2、标准配重：2×80kg

3、最大训练重量：2×100kg

4、最大人体质量：200kg

5、主架管：50×120×3mm平椭圆管

6、牵引方式：钢丝绳＋铝制滑轮

7、导杆：实芯精磨导杆
	39800.00元/套 

	139
	腰部推蹬训练器
	2
	台
	工业
	1、管材规格：主体框架立柱和贴地架采用不小于：50mm×100mm×3mm高强度钢管管材。 

2、配重部分：配重管或不小于(φ48mm×3mm)不锈钢管； 

3、调节方式：圆垫采用多角度调节； 

4、运动轨迹：分动式运动轨迹，可做单臂训练； 

5、脚踏部分：脚踏板表面采用多重粉末喷涂烤漆工艺； 

6、占地面积：1572mm×1207mm×797mm； 

7、器材重量：约110kg； 

8、单边最大配重重量：约150kg。 
	31800.00元/台

	140
	深蹲训练器
	2
	台
	工业
	1、管材规格：主体框架管材采用不小于50mm×80mm×3mm高强度钢管管材。

2、贴地部分：采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板；

3、占地面积：约2011mm×1287mm×1461mm；

4、器材重量：约190kg。

5、设有不少于四位外挂杠铃片位置

6、整机须符合GB17498.1-2008及GB17498.2-2008标准之要求。
	23730.00元/台 

	141
	可调式训练凳
	6
	台
	工业
	1、管材规格：主体框架采用不小于：50mm×76mm×2.5mm高强度管材与厚度90mm×40mm×3mm高强度钢管管材组合。

2、不锈钢件：所有标准件、轴类件均使用不锈钢材料制作；   

3、调节部分：座靠垫5挡调节（-16°/5°/25°/45°/65°）；

4、贴地部分：采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板；

5、辅助训练：可与多款设备配合使用，辅助完成多种训练功能；                 

6、占地面积：约1340mm×430mm×1000mm；

7、器材重量：约22kg。

8、整机须符合GB17498.1-2008及GB17498.4-2008标准之要求。
	4950.00元/台 

	142
	提膝训练器
	2
	台
	工业
	1、管材规格：主体框架采用不小于：φ76mm×2.5mm高强度管材与100mm×50mm×3mm高强度钢管管材组合。

2、不锈钢件：所有标准件、轴类件均使用不锈钢材料制作；

3、贴地部分：采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板；

4、把手：把手套采用高强度TPR材料，与基材结合紧密，无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定；

5、配备防滑起始踏板，方便不同身高的使用者；

6、多角度把手可进行双杠、提膝等多种训练模式；       

7、占地面积：约848×1190×1760mm；

8、器材重量：约85kg。
	7536.00元/台 

	143
	可调式腹肌训练凳
	2
	台
	工业
	1、管材规格：主体框架采用不小于φ76mm×2.5mm高强度管材与50mm×80mm×3mm高强度钢管管材组合。

2、不锈钢件：所有标准件、轴类件均使用不锈钢材料制作；

3、贴地部分：采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板；

4、调节部分：调节滑动部分采用电镀调节管，调节快捷顺畅，腿垫位置8档调节，靠垫角度6档调节；

5、把手：把手套采用高强度TPR材料，与基材结合紧密，无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定；

6、配备辅助把手，方便使用者上下器材；

7、占地面积：约1565mm×717mm×983mm；

8、器材重量：约51kg。

9、整机符合GB17498.1-2008及GB17498.4-2008标准之要求。
	7391.00元/台 

	144
	重型罗马椅
	2
	台
	工业
	1、主体框架采用不小于φ38×2.5mm高强度管材与不小于50mm×80mm×3mm、50mm×70mm×3mm高强度钢管管材组合。
2、贴地部分：采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板；

3、腿垫设计：双腿垫设计最大限度的提高了用户的舒适度和安全性；  

4、调节部分：沿50mm方形镀铬导杆的29个定位孔，可进行29个位置的调节，脚部固定位置可上下8档调节，腰部固定位置可上下7档调节，适合更多的锻炼者使用；

5、把手：把手套采用高强度TPR材料，与基材结合紧密，无相对转动；

6、配备大型防滑脚踏板，可提高训练过程中的稳定性；

7、配备辅助把手，方便使用者上下器材；               8、占地面积：1750mm×756mm×1530mm；

9、器材重量：约78.75kg。

10、整机须符合GB17498.1-2008及GB17498.2-2008中S类要求。
	8500.00元/台  

	145
	倒式腿部推蹬器
	2
	台
	工业
	1、管材规格：主体框架管材采用不小于50mm×100mm×3mm高强度钢管管材；

2、不锈钢件：所有标准件、轴类件均使用不锈钢材料制作；

3、贴地部分：采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板；

4、把手：把手套采用高强度TPR材料，与基材结合紧密，无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定；    

5、脚蹬板材质：采用3mm钢板，采用颗粒喷涂防滑工艺；

6、辅助把手：配有辅助使用者起身的把手；

7、安全挡架：器材两侧配有安全限位柱，限位柱控制把手伸手可触；

8、运动轨迹：45°斜倒蹬，采用实心导轨和原装进口直线轴承；

9、调节部分：座垫位置配有训练辅助把手，背靠垫角度可调；

10、杠铃片架：配有双重杠铃杆，可增加一倍杠铃片；

11、占地面积：2141mm×1616mm×1408mm；

12、器材重量：约195kg；

13、最大承重：约600kg。

14、整机须符合GB17498.1-2008及GB17498.2-2008标准之要求。
	25158.00元/台  

	146
	双层哑铃架
	2
	台
	工业
	1、管材规格：主体框架管材采用不小于φ95mm×2.5mm高强度管管材与不小于50mm×100mm×3mm高强度钢管管材组合；

2、烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂；     

3、贴地部分：采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板；

4、可存放十副哑铃；

5、哑铃放置托盘材质：塑料；

6、占地面积：约2280mm×645mm×800mm；

7、器材重量：约62kg。

8、整机须符合GB17498.1-2008及GB17498.4-2008标准之要求。
	8810.00元/台  

	147
	彩色橡胶训练杠铃片
	3
	套
	工业
	1、材质：全新天然胶+镀铬钢圈

2、5kg/10kg/15kg/20kg/25kg

3、颜色：红色或蓝色或黄色或绿色或白色
	2725.00元/套

	148
	卧拉训练器
	2
	台
	工业
	1、管材规格：主体框架采用≥75mm×75mm×2mm高强度方管管材，≥95mm×2.5mm高强度圆管管材以及≥120mm×60mm×3mm、75mm×50mm×3mm高强度矩形管材组合；

2、不锈钢件：所有标准件、轴类件均使用不锈钢材料制作；

3、贴地部分：采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板；

4、调节部分：训练的起始位置采用拉拔旋钮式调节结构，具有4档可调节范围；

5、占地面积：约1845mm×913mm×1239mm；

6、器材重量：约130kg。
	12158.00元/台  

	149
	运动员竞技杠铃杆（男子）
	6
	根
	工业
	1、材质：合金钢制成(42CRMO)，表面镀硬铬，产品要求不易生锈。

2、规格：长度2米2，杆子直径28mm，法兰内杆长度131cm,可放置铃片长度40cm,奥杆自重20KG，承重3000磅，两端配置弹簧卡扣，颜色要求黑色+银色

3、产品特点：8个滚针轴承，铜套2个，缓解杆子振动时的响声，不易生锈，男用杠铃杆，训练专用。

4、产品通过弯曲变形试验检测（将奥杆两测固定情况下，在二个抓举位置均匀施加不小于900公斤的拉力下，持续时间不小于3分钟，卸去负荷后，杆子的弯曲程度不超过0.11mm)
	1450.00元/根

	150
	女士举重竞技杠铃杆
	6
	根
	工业
	1、材质：弹簧钢制，表面镀硬铬，产品要求不易生锈，自重15KG。
2、规格：承重：1500LB 抗拉强度：170k PSI长度2米01，杆子直径25mm，法兰内杆长度131cm,可放置铃片长度32cm,，承重1500磅，两端配置弹簧卡扣，颜色要求黑色+银色。

3、产品特点：配备有4个滚针轴承，铜套2个，杆子使用振动时的响声微小。
	1225.00元/根

	151
	六边形杠铃杆
	4
	根
	工业
	1、材质：≥3mm壁厚钢管                                   2、长度：2.25米                                                         3、重量约：23kg                                                                                                              4、手把直径：28mm                                     5、两端套筒直径：50mm，配套大孔铃片
	1500.00元/根 

	152
	安全深蹲举重杆
	4
	根
	工业
	1、材料：弹簧钢，长度220cm，握柄直径28mm，重量21.5kg，重量公差为+/- 1％

2、配备泡沫保护装备肩部和颈部位置有一体泡棉保护装备
	2400.00元/根 

	153
	分腿蹲
	6
	根
	工业
	1、材质：≥3mm壁厚钢管,中间横杆配备海棉保护套。                                   2、长×宽×高：不小于60×50×60cm                                                         3、重量约：20kg
	2400.00元/根 

	154
	功能性训练杆
	4
	根
	工业
	1、材料采用Q235钢材料，长度150cm，握柄直径28mm，

2、耐腐蚀不易生锈中间主体黑色喷涂
	4390.00元/根

	155
	12边聚氨酯哑铃2-40kg
	2
	套
	工业
	1、材质：由合金钢手柄制成，完全压入每个实心钢头，然后焊接在外侧，以达到最大强度，避免损坏和二次维修。

2、12mm厚聚氨酯包裹层，聚氨酯材料光泽质感强， 2kg-40kg有效保护哑铃内芯、地面以及其他周围产品。

3、2-20kg，每支间隔2kg，每套二十支。
	9520.00元/套

	156
	三重存储架
	1
	套
	工业
	1、采用3mm优质碳钢，黑磨砂表面处理，模块化的配置和未来的可扩展性

2、可以放置哑铃、壶铃、铃片、墙球、药球、 沙球、乳胶圈、跳绳、甩绳、奥杆、炮筒、瑜伽垫等

3、长宽高不小于2400×40×1500cm
	18400.00元/套 

	157
	全钢竞技壶铃
	2
	套
	工业
	1、颜色：黑蓝

2、材料：钢

3、手柄直径：33mm

4、产品尺寸：直径21cm，高28cm

规格：4kg、6kg、8kg、10kg、12kg、16kg、20kg、24kg、28kg、32kg

手柄表面处理：硬铬

质保期：12个月
	6800.00元/套 

	▲四、球类器材

	序号
	标的的名称
	数量
	单位
	所属行业
	技术要求
	单项预算（元）

	158
	电动液压篮球架
	6
	副
	工业
	1、微电脑控制，全自动升降

2、符合FIBA 认证

3、配高强度安全玻璃篮板

4、篮架二十四秒、防护套另配

5、适合最小场地尺寸 34.7m

6、产品技术规格：篮架伸臂为2.55m，篮圈上沿离地面高3.05m，球架底座尺寸：长×宽×前高×后高=1.95×1.1×0.67×0.4（m）。
	87040.00元/副

	159
	计时，二十四秒显示器
	3
	套
	工业
	1、显示比赛时间，显示器可实现 0~99 分59 秒任意预置倒计时，能任意暂停、复位，计时钟精确到 0.1 秒，时间终了时能发出长达3秒钟红色灯光信号及蜂鸣声音。

2、显示进攻时间，可任意预制时间0~99秒，采用倒计时方式，能任意暂停、复位。计时完毕，也能发出灯光信号及蜂鸣声。

3、比赛时间暂停时，进攻时间也自动停止，比赛继续时则进攻时间也自行启动。进攻时间违例时，比赛时间继续计时。

4、系统设有10分钟、5分钟、2分钟、1分钟计时快捷键，14秒进攻时间快捷键。

5、本计时可使比赛时间和进攻时间能与计算机和电视转播同步。

6、发光管:中5mm 高亮度白发红、白发绿发光管

7、电压:220V±10%

8、功率:600W

9、此设备必须安全接地。

10、显示屏尺寸:75×75×54cm
	36672.00元/套

	160
	二十四秒专用线
	3
	套
	工业
	1、长度：35m

2、具备导电性和耐腐蚀性及较高的耐久性和抗磨损能力

3、显示器配备必要的连接线，确保比赛计时功能的正常运作。
	1440.00元/套 

	161
	电子记分牌
	3
	套
	工业
	1、尺寸： 长1800mm×高950mm×厚75mm

2、材料：铝合金喷塑

3、颜色： 黑色哑光或白色

4、包装： 木箱

5、重量：约40kg

6、电源：AC~220V±5%
	8000.00元/套 

	162
	组合式球类推车
	6
	个
	工业
	1、可放置篮球 20 只，整体可折叠，底部设有走轮。

2、推车外形基本尺寸（长×宽×高）：950×800×800（㎜）。

3、推车主要采用φ22×1.5圆管在专用弯管机上弯曲成形后拼焊而成，推车整体可折叠，存放时可减少空间。

4、推车支脚底部配备滚轮，移动方便。
	732.00元/个 

	163
	篮球
	20
	个
	工业
	1、男子7号、女子6号

2、牛皮

3、产品符合FIBA 认证
	1183.50元/个

	164
	篮球示教板
	4
	块
	工业
	1、尺寸：1.2×0.9m

2、复合玻璃钢板四周铝合金包边，配备磁性珠。

3、配备 5 枚红色、5 枚兰色、2 枚黑(黄）色棋子
	998.00元/块

	165
	配重式排球柱
	2
	副
	工业
	附裁判椅（含网）无需钢丝绳

1、排球柱由内外立柱，高度调节销和紧线机构组成。

2、排球柱外立柱选用φ89×3.75优质焊管，内立柱选用φ70异型管材制作，通过高度调节销使内立柱上下移动，实现网高调节高度：2.15m、2.24m、2.35m、2.43m。

3、二外立柱中，一立柱上置有网钩，另一立柱上置有棘爪紧线锁紧机构，通过调节锁紧手柄，调节钢丝绳的松紧，实现网的高度要求。

4、排球柱外立柱底部设有40㎜厚特制缓冲垫，与预埋件相配时起缓冲作用，能有效延长预埋件及立柱的使用寿命，立柱上部设有特制封套，能防止高度调节时内立柱外管与外立柱内管摩擦而引起漆膜脱落，从而影响整体美观。

5、排球柱底座设有拉手，方便提起球柱底座，以便移动。
	10879.00元/副

	166
	高档排球网
	2
	条
	工业
	1、排球网规格：长9500mm,高1000mm。

2、排球网为黑色，网眼为正方形：100×100mm（±5），网线直径为φ4-φ5mm。

3、排球网的上下两边全长缝有双层白色PVC布包边，上包边宽为70mm，下包边宽为50mm，上下包边两端均铆接有橡胶块，橡胶块上设有圆孔，用于铆接气眼，方便于穿拉网绳。

4、排球网的两端需采用一根6mm白色涤纶绳和三根3mm黑色网绳线缠绕交织制成，上面系双根2米长白色空扁绳，便于整个网片展开张紧后保持网片的整齐美观。

5、排球网的上下两边均配有拉绳，绳长14.4米，两端套热塑管，防止绳头松散。
	481.67元/条

	167
	排球标志杆
	2
	副
	工业
	1、规格：直径φ10mm，长1800mm。

2、材质：玻璃钢。

3、颜色：标志杆高出球网80cm，高出部分每10cm涂有明显对比的红白相间色。
	95.00元/副

	168
	排球网标志带
	2
	副
	工业
	1、规格： 长1000mm，宽50mm。

2、材质：白色PVC布。
	85.00元/副

	169
	排球记分器
	2
	套
	工业
	1、手推式记分盒

2、外形尺寸（长×宽×高）：约1385×575×1630mm‌

3、组成结构：‌记分器主要由下支架、‌上支架、‌队名牌框、‌队名牌和记分牌组成。‌下支架由25×25的方管与φ32×2焊管拼焊而成，‌上支架由25×25的方管和40×25的方管拼焊而成。‌

4、材质：‌队名牌框采用铝合金型材制作，‌记分牌采用PVC板制作
	1535.50元/套

	170
	比赛用球（含气针）
	10
	个
	工业
	1、规格：5号球

2、球体构造：由8块皮缝合而成。

2、材质：‌外层是由聚氨酯泡沫塑料构成，‌

3、内层则是由柔软微纤材料制成的机织织物，

4、产品符合FIVB 认证
	712.50元/个

	171
	排球红黄牌
	6
	套
	工业
	1、尺寸：0.15×0.1m 

2、颜色：红色、黄色有机玻璃各一块，配插袋
	286.33元/套

	172
	边线裁判旗
	12
	面
	工业
	1、颜色：红色

2、每片场地 4 面,旗面规格 0.4×0.4m
	64.00元/面

	173
	羽毛球场PVC地胶
	2
	张
	工业
	1、规格：15m×7.2m×0.5cm，水晶沙纹  绿色

2、产品厚度：5.0mm

3、拉伸强度≥1.5MPa

4、加热尺寸变化率（纵向，横向）≤0.4%

5、耐磨性T级，体积损失≤2.0mm³

6、焊接强度，平均值≥500N/50mm；最小值≥400N/50mm

7、防滑性(湿法)≥0.6

8、阻燃性：Ⅰ级

9、可溶性重金属铅含量≤20mg/㎡

10、可溶性重金属镉含量≤20mg/㎡

11、灰分含量≤0.2%

12、为保证产品环保性，投标人须在投标文件中提供ISO16000标准28天后甲苯、乙苯释放量未检出的检测报告

13、为保证产品防滑稳定、安全环保，投标人须在投标文件中需提供不少于5000h的耐酸耐碱老化后,依据GB36246-2018标准检测：抗滑值80-110，可溶性铅≤50mg/kg，可溶性镉≤10mg/kg，可溶性汞≤2mg/kg。

14、为保证产品质量稳定性，投标人须在投标文件中提供依据GB/T1842-2008标准≥5000h的耐环境应力开裂破裂率0%的检测报告

15、为保证产品面层质量和耐污性，投标人须在投标文件中提供模拟地胶产品日常使用环境下的老化测试：不少于5000h耐人工气候（透过玻璃）老化，老化前后抗滑值(20°℃)/BPN 80-110(干测)，依据GB/T11982.1-2015标准耐污染性0级的检测报告。
	24186.75元/张

	174
	PVC专用收卷器
	2
	根
	工业
	1、材质：PPR管材

2、规格：长度720cm /直径16cm /壁厚10mm（卡扣式两根组装）

3、颜色：绿色

4、辅助收卷设计，确保收卷整齐、地胶免褶皱免损坏。
	1921.00元/根

	175
	地胶收卷移动车
	1
	对
	工业
	1、规格：70.6cm（长）×49cm（宽）×102cm（高）

2、每组数量：一对（2辆）

3、承载重量（每组）：≤500kg

4、运载规格：卷材直径≤45cm（发泡类卷材厚度≤5.0mm）

5、颜色：黄色
	6505.00元/对

	176
	移动式羽毛球柱
	12
	副
	工业
	比赛型，带走轮（含网）

1、移动式羽毛球柱由底座、立柱、锁绳装置和高度微调装置组成。

2、羽毛球底座采用铸件，底部配有防滑、防震垫，增强底座的稳定性。羽毛球柱底座装有PU滚轮，移动方便且不损伤地板。

3、羽毛球柱立柱选用Φ40×5mm优质无缝管制作，一根立柱上置有系绳柱，系网方便，另一根立柱外侧置有锁绳装置，该装置锁紧可靠，不会产生卡滞或自动反松现象。

4、立柱顶部设有高度微调装置，通过手动微调即可实现网的高度要求：1550mm。

5、球网被拉紧时，网柱能稳固地与地面保持垂直，立柱轴线对水平面的垂直公差≤1/500，且网柱各部位均不侵入场地内边线的垂直线内。

6、产品通过NSCC 国体认证

7、符合BWF 羽联认证
	3730.00元/副

	177
	羽毛球裁判椅
	12
	张
	工业
	1、底座带走轮。

2、尺寸（长×宽×高×椅面高）：1000×800×1850×1530（mm）。

3、羽毛球裁判椅主要由支架、写子板和座椅三大部分组成。写字板为胶合板，采用铰链与支架连接，可灵活翻转。

4、裁判椅底座、支架均采用50×30×2（mm）、40×25×2（mm）、25×25×2（mm）优质方管拼焊而成。

5、裁判椅座椅采用中空吹塑椅，通过螺栓等紧固件与支架连接，可常年保持不褪色。

6、裁判椅底座配有走轮，移动方便，底座支架套有脚套，可保护体育场馆地板。
	5040.00元/张 

	178
	羽毛球赛记分牌
	12
	套
	工业
	1、底座带走轮。

2、羽毛球赛记分牌为立式记分器，主要由底座、立柱和记分牌组成，外形尺寸（宽×高）：600×2000（mm）。

3、记分牌立柱采用φ30×1.5（mm）圆管制作，记分牌挂杠采用采用φ14×2.5（mm）无缝管制作。

4、记分牌为手动翻分式，号码牌和队名牌采用PVC板制作，队名板和冠名板均采用1.2mm铁板折边制成，指向标为红色，采用2mm铁板制作。
	1182.00元/套 

	179
	羽毛球网高丈量尺
	2
	根
	工业
	1、材质：铝合金

2、高度为1640mm。
	216.00元/根

	180
	贮球箱
	12
	个
	工业
	尺寸：0.5×0.5×0.5m

材质：纤维/金属/木质
	1728.00元/个 

	181
	移动式网球柱
	2
	副
	工业
	1、材质：‌采用特制80×80铝合金型材（含网及钢丝绳)。‌

2、可调节高度：‌立柱内置有系绳钩和蜗轮蜗杆紧线机构装置，‌通过手柄转动，‌可以轻松调节网的高度，‌满足不同使用需求。

3、可调节高度：‌立柱内置有系绳钩和蜗轮蜗杆紧线机构装置，‌通过手柄转动，‌可以轻松调节网的高度，‌满足不同使用需求。‌

4、表面处理：‌立柱表面进行喷塑处理，‌底座经喷漆处理，且能够抵抗户外环境的侵蚀。‌

5、移动便利性：‌底座装有PU滚轮，‌使得网球柱可以轻松移动到不同的场地，‌非常适合需要频繁更换场地的使用场景。
	14112.00元/副 

	182
	豪华型网球裁判椅
	2
	张
	工业
	1、规格（长×宽×高×椅面高）：约760×1420×3415×2145（㎜）

2、裁判椅框架采用不低于70×30×2（㎜）铝平椭管方管和不低于38×25×2（㎜）铝管制作、支架上部设有搁手板

3、顶棚采用不低于30×30×2（㎜）铝管制作

涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+或以上。

4、具备耐酸碱、耐湿热、抗老化等优点
5、材质：铝合金
	5472.00 元/张

	183
	网球赛记分牌
	2
	套
	工业
	手推式记分盒、带走轮，采用手推式数码计分，方便产品设计实用，可移动，收存方便，产品表面处理采用静电喷塑。
	6467.50元/套

	184
	豪华型网球推车
	2
	台
	工业
	1、材质：‌铝合金或‌不锈钢。‌

2、折叠与便携性：‌具备折叠功能，‌便于携带和存储。‌折叠后的体积相对较小，‌方便在不同场地之间移动。
	1704.00元/台 

	185
	网球网高丈量尺
	1
	根
	工业
	1、材质：铝合金

2、长度：1550/1524mm
	153.00元/根

	186
	网球场地清洁器
	2
	个
	工业
	1、主支架采用全铝合金材质；加厚耐磨型EVA推水胶条；永不生锈；重量轻，强度大；

使用轻便，拆装方便，耐用

2、整体规格：约长1500×宽860×高920㎜；

3、扶手采用φ32×1.5铝合金圆管；

4、胶条规格：约长1500×宽100×厚12㎜；

5、重量：约5kg；
	1198.00元/个 

	187
	乒乓球台
	12
	副
	工业
	1、台长2740mm

2、台宽1525mm

3、台高760mm

4、弹性230-260mm

5、弹性均匀度≤5mm

6、球台稳定性<10

7、台面光泽度≤8

8、内置LED灯光，LED 赛事款采用锂电池，LED 款为直流电源；内赠高档网架一副，高档球拍一只，三星乒乓球 2 盒，蓝台面，黑台面可选。
	17600.00元/副

	188
	乒乓球挡板
	111
	块
	工业
	弹力布材料具有更好的 平整度，挡板连接后能保持更出色的直线度，确保球场更高品质和美感。框架结构采用连接件技术，具有更坚实的强度和耐用性。

出厂为拆装式，运输体积仅为整装式的1/3,可自行组装。
	228.00元/块

	189
	盒式翻分器
	12
	只
	工业
	1、样式：折叠式

2、材料：工程塑料外壳，特质纸板芯页

3、重量：约900g

4、尺寸：388×190×200（mm）
	215.00元/只

	190
	电子暂停牌
	12
	套
	工业
	1、专业裁判器材，用于乒乓球赛事中时间暂停，可设置1分钟和5分钟时长。时间结束后自动鸣叫，提醒运动员和裁判员继续比赛，世乒赛等重大赛事使用。

2、装箱重量：约4.2kg

3、装箱尺寸：300×240×380（mm)
	1880.00元/套

	191
	乒乓量网尺(铁质)
	4
	片
	工业
	1、材质：铁质

2、测量胶皮的厚度和测量球网的高度
	22.50元/片

	▲五、游泳馆综合训练器材

	序号
	标的的名称
	数量
	单位
	所属行业
	技术要求
	单项预算（元）

	192
	有氧综合训练机
	4
	台
	工业
	1、屏幕尺寸：不小于23.6寸触摸屏，内置无线上网模块，可浏览网页，内置视频和音乐播放器，可播放视频、音乐及网络电视。跑步机超过三分钟无人使用自动进入节能息屏状态。运动数据反馈功能、运动定制、视频教学。内置蓝牙模块，可通过蓝牙链接心率臂带设置心率跑模式，跑步过程中超过设定心率目标后跑步机会自动降速。
2、支持无线充电 

3、电机：交流电

4、功率：3.0kW

5、输入功率：4.48 kW

6、速度：0.3-25km/h；

7、坡度：-5%-20%

8、跑步使用区域：1660×600mm；

9、最大承重：约200 kg。
	59800.00元/台 

	193
	无动力动转机
	2
	台
	工业
	1、速度：无最大速度限制，可由用户自由控制；

2、跑步带：聚氨酯履带式跑步带，特殊的弧形跑步基础设计减少了膝关节的伤害，更符合人体工程学；

3、跑步带面积：≥长×宽1640×432mm；

4、跑步机尺寸：≥1800×800×1420mm；

5、驱动：非电机制动模式，跑步机的运转完全依靠使用者自身的跑动产生动力，无需任何按键；

6、配置LED显示表；

7、最大承重：≥180kg；

8、器材重量：约145kg；

9、具备稳定的双扶手设计功能，确保使用者的安全。
	89800.00元/台  

	194
	室内智能功率测试车
	10
	台
	工业
	1、长×宽×高：约124.4cm×66cm×114.3cm；
2、重量：约38.6kg；

3、机身采用耐腐蚀材料制成，拥有永不磨损的阻力系统；

4、阻力来源于永不磨损的磁性抗力，阻力调节平滑顺畅，无噪音，无需维护（克服了传统依靠摩擦来提供阻力，而消耗摩擦片需定期更换的缺点）；

5、双位置舒适把手设计，并可调整的把手高度，适合不同高度人士使用；

6、四方位可调整的座椅位置(上，下，前，后)；7、飞轮后置，且配有防护罩，可调整松紧的脚蹬，设置后置轮子容易搬运，有水瓶摆放架；

8、电子表带背光显示，电子系统显示内容：RPM（每分钟转速）、功率输出消耗热量(卡路里)、心跳(每分钟心跳BPM)、心率(Polar兼容)、运动时间、阻力级别(1 到24级)、运动距离。
	45800.00元/台  

	195
	智能立式手臂训练器
	1
	台
	工业
	1、阻力方式：液体阻力，不小于10级可调节。

2、有氧耐力训练，力量训练；

3、 RPM设计，保持器材的转速在50~65之间时；

4、台阶式设计，小脚印宽踏板，用户可快速登上器材并保持稳定性；

5、融合了用户的核心及上身运动，产生峰值功率；

6、适用于康复训练，促进互肌群平衡及支持主要肌关节；

7、显示器：显示每次重复动作的实时功率；

8、运动组合：仅手臂、手臂和肩部、全身、推拉锻炼；

9、尺寸（长×宽×高）：约1340mm×750mm×1242mm；

10、整体重量：约67.3kg。
	36000.00元/台  

	196
	智能蹲式腿部训练器
	1
	台
	工业
	1、阻力方式：液体阻力，不小于10级可调节。

2、支持全身力量训练运动，使大部分主要的肌肉群集中在一个动作上；

3、可做深蹲、过顶举，及过顶推拉等多个动作；

4、适合于康复的目的，使用者可以安全地训练适当的和支持性的功能性神经肌肉；

5、在动作返回阶段没有阻力；

6、尺寸（长×宽×高）：约1710mm×830mm×2450mm；

7、整体重量：不小于94.3kg。
	51000.00元/台  

	197
	智能滑雪训练器
	1
	台
	工业
	1、锻炼肌肉：核心肌群，三头肌和背阔肌；

2、阻力方式：双储罐，提供10级可调流体阻力；

3、显示器：显示每次重复动作的实时功率；

4、独立的训练臂设计，支持十字交叉、斜拉及摇摆运动；

5、支持交替和对称的手臂摆动；

6、能同时锻炼上下肢；

7、适合康复及运动训练；

8、瞬时捕获，无延迟或滑动；施加力量，感受阻力；

9、运动组合：下拉滑雪模式 、交替下拉游泳模式 、三头肌屈伸、斜切式下切模式、 平行及分开站姿选择、上下肢的十字交叉、切、拉及摆动模式；

10、尺寸（长×宽×高）：约1450mm×810mm×2100mm；

11、整体重量：≥80kg。
	45000.00元/台  

	198
	智能功能性力量训练器
	1
	台
	工业
	1、适用于各种动作训练；

2、既能进行功能训练，又能进行力量训练；

3、可锻炼上下肢，支持十字交叉、下切及摆动等运动方式；

4、适用于康复和运动训练；

5、提举训练加强了划船力量，不需任何技能和受伤风险即可进行奥林匹克模式训练；

6、瞬时捕获，无延迟或滑动；施加力量，感受阻力；

7、运动组合：硬举-上拉-俯身划船-高旋；高旋-上拉-俯身划船-硬举；上下肢的十字交叉、切、拉及摆动模式

8、阻力方式：双储罐，提供10级可调流体阻力

9、显示器：显示每次重复动作的实时功率；

10、尺寸（长×宽×高）：约1450mm×830mm×1350mm；

11、整体重量：≥73.9kg。
	48800.00元/台  

	199
	智能深蹲上挺训练器
	1
	台
	工业
	1、阻力方式：液体阻力，不小于10级可调节；

2、显示器：显示每次重复动作的实时功率；

3、支持全身力量训练运动。

4、可做深蹲、过顶举，及过顶推拉等多个动作；

5、适合于康复的目的，使用者可以安全地训练适当的和支持性的功能性神经肌肉；

6、在动作返回阶段没有阻力；

7、尺寸（长×宽×高）：约1710mm×830mm×2450mm；

8、整体重量：≥94.3kg。
	50800.00元/台  

	200
	游泳等动训练器
	4
	台
	工业
	1、LED屏显示训练次数及功率等，能显示当前档位的力量，可以按自己力量清晰选择力量。

2、实时显示做功的距离，能清晰知道模拟你的运动实距。

3、实时显示做功的时间，直观的知道训练的实际时间。                       

4、内置智能能量转化电池，智能回力带阻尼限制阀

5、能量实时转化可见，显示窗口有实时指示灯，红色灯亮表示 正在转换能量。           

6、耐磨的高密度动力加钢绳子，多重组合自举复位电路功能 

7、自带1800MA可充电池 。无需更换电池           8、具有定时关机功能，无人使用时3分钟后自动断电。                      

9、具有应急备用充电功能，可以按不同身高调节支架长度。
	12866.67元/台 

	201
	游泳铁片拉力器
	4
	台
	工业
	1、锻炼部位：肱二头，肱三头及三角肌，训练上肢和躯干肌肉力量训练，提高自由泳、蝶泳 划水力量练习。

2、根据人体结构学设计，采用环保皮革训练垫，便于运动员模拟实际运动姿势训练。

3、全机械式训练装置，无需电源驱动；出绳滑轮位置水平于运动员肩部，可以更有效的锻炼运动员的耐力及爆发力。
4、设备规格：约325cm×120cm×160cm。

5、设备占地面积：约345cm×145cm×160cm。

6、正方形钢管规格：高50mm ×宽50mm ×厚2.0mm；钢板4mm厚；导向管40mm×40mm×2mm厚2mm。

7、左右各配重60公斤/kg（最大负荷双臂240斤单臂120斤），配重为10斤配重片，插扣式调节，设备绳索采用复合钢索、最大承重力200公斤。

8、独立支架结构设计，稳固牢靠，无需在墙上打孔固定。

9、设备总重量约：250 公斤/kg（包含配重片）。10、座椅采用：环保皮革、内部填充高密度海绵 ，可实现仰角12°训练。
	8166.67元/台 

	202
	靠墙飞鸟
	1
	套
	工业
	1、产品尺寸：1540×1200×2420mm

2、标准配重：2×80kg

3、最大训练重量：2×100kg

4、最大人体质量：200kg

5、主架管：50×120×3mm平椭圆管

6、牵引方式：钢丝绳＋铝制滑轮

7、导杆：实芯精磨导杆
	39800.00元/套 

	203
	固定式腿部训练机
	1
	台
	工业
	1、管材规格：主体框架管材采用≥(φ95mm×2.5mm)高强度圆管管材与≥(140mm×70mm×4mm)高强度矩形钢管管材组合；

2、贴地部分：采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地面；   

3、钢索：采用自润滑φ4.8mm钢索；

4、滑轮：采用铝合金滑轮；

5、导杆：Φ30mm钢制实心导杆；

6、放置杠铃片均采用高强度PP耐磨圆筒材质；   7、杠铃杆配有平衡装置，初始负载为2kg；

8、占地面积：约2165mm×1575mm×2390mm；

9、器材重量：约210kg。
	29800.00元/台 

	204
	单双杠训练架
	1
	台
	工业
	1、管材规格：主体框架管材采用φ76mm×2.5mm高强度圆管管材与100mm×50mm×mm高强度矩形钢管管材组合；
2、不锈钢件：所有标准件均使用不锈钢材料制作； 

3、贴地部分：采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板；   

4、把手：把手套采用高强度TPR材料，与基材结合紧密，无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定；

5、配备防滑保护踏板；

6、多角度把手可进行单杠、双杠、提膝等多种训练模式；

7、占地面积：约1190mm×1260mm×2300mm；

8、器材重量：约130kg。
	9883.00元/台  

	205
	腰部上推训练器
	1
	台
	工业
	1、管材规格：主体框架立柱和贴地架采用50mm×100mm×3mm厚度的矩形管； 

2、环保材料：座靠垫等与体接触部件制作原材料均无毒、无异味；
3、把手：采用高强度耐腐蚀铝合金滚花把手；
4、不锈钢件：所有标准件、螺栓、均使用不锈钢材料制作；
5、配重部分：配重管采用≥φ48mm×3mm不锈钢管；

6、调节方式：圆垫采用多角度调节；
7、运动轨迹：分动式运动轨迹，可做单臂训练； 

8、脚踏部分：脚踏板表面采用多重粉末喷涂烤漆工艺； 

9、占地面积：约1572mm×1207mm×797mm； 

10、器材重量：约110kg；

11、单边最大配重重量：约150kg。
	29800.00元/台 

	206
	腿部下蹲训练器
	1
	台
	工业
	1、管材规格：主体框架管材采用≥50mm×80mm×3mm高强度方形钢管管材；

2、贴地部分：采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板；

3、占地面积：约2011mm×1287mm×1461mm

4、器材重量：约190kg。
	23730.00元/台  

	207
	坐姿前踢腿训练器
	1
	台
	工业
	1、主体管材规格选用≥148mm×98mm×4mm特制槽钢及≥120mmX50mmX3mm优质平椭圆钢管。
2、传动系统采用等力矩凸轮+高强度拉力带，产品采用全封闭金属防护罩，更安全。传动凸轮采用全封闭安全防护罩。

3、器材外形尺寸：约1170mm×1010mm×1665mm。

4、最大使用者人体质量≤100kg。

5、配备有LCD电子显示仪表，显示屏不小于135mm×105mm,可显示：重量、次数、时间、功率、热量等运动参数，不少于5种锻炼程序。
	23349.00元/台 

	208
	坐姿夹/扩胸训练器
	1
	台
	工业
	1、主体管材规格选用厚度≥4mm特制槽钢及厚度≥3mm优质平椭圆钢管。

2、产品采用全封闭金属防护罩，更美观、更安全。

3、传动系统采用高强度拉力带+防跑偏带轮。

4、胸垫前后位置可调节，便于用户个性化选择。

5、坐垫上下位置采用无级刚性锁紧气弹簧，操作方便，可实现无级调节，保证调节顺畅不费力，可供用户个性化选择。

6、人体工程学设计的手柄，提高用户使用的舒适度，并保证其专业使用的强度。

7、器材外形尺寸不小于：1265mm×830mm×1955mm。

8、最大使用者人体质量≤100kg。

9、配备有LCD电子显示仪表，显示屏不小于135mm×105mm,可显示：重量、次数、时间、功率、热量等运动参数，不少于5种锻炼程序。
	19443.50元/台 

	209
	内外平腿训练器
	1
	台
	工业
	1、主体管材规格选用厚度≥4mm特制槽钢及厚度≥3mm优质平椭圆钢管。
2、内外夹腿起始位置可以调节，以便用户个性化选择。

3、人体工程学设计的手柄，提高用户使用的舒适度，并保证其专业使用的强度。

4、传动系统采用高强度拉力带+防跑偏带轮。

5、器材外形尺寸（长×宽×高）：1370mm×1290mm×1665mm。

6、最大使用者人体质量≤100kg。

7、配备有LCD电子显示仪表，显示屏不小于135mm×105mm,可显示：重量、次数、时间、功率、热量等运动参数，不少于5种锻炼程序
	19625.00元/台 

	210
	手臂屈伸训练器
	1
	台
	工业
	1、主体管材规格选用148mm×98mm×4mm特制槽钢及120mm×50mm×3mm优质平椭圆钢管；
2、产品采用全封闭金属防护罩，更美观、更安全;传动系统采用带轮+高强度拉力带;人体工程学设计的手柄，提高用户使用的舒适度，并保证其专业使用的强度;辅助垫可折叠结构，单杠使用时不受影响;

3、最大配重：75Kg，调节间隔：5kg;运动位起始位置可调节；

4、器材外形尺寸（长×宽×高）：约1315mm×1185mm×2215mm;

5、净重：260kg，最大使用者人体质量≤100kg； 
	17804.50元/台 

	211
	坐姿划船训练器
	1
	台
	工业
	1、主体管材规格选用148mm×98mm×4mm特制槽钢及120mm×50mm×3mm优质平椭圆钢管。
2、产品采用全封闭金属防护罩，更美观、更安全。坐垫高度位置可以调节，便于用户个性化选择，并应采用采用无级刚性锁紧气弹簧，操作方便，可实现无级调节，保证调节顺畅不费力。胸垫位置可调节，满足用户的个性化选择。传动系统采用高强度拉力带+防跑偏带轮。人体工程学设计的手柄，提高用户使用的舒适度，并保证其专业使用的强度。

3、器材外形尺寸（长×宽×高）：1240mm×1170mm×1665mm。

4、最大使用者人体质量≤100kg。

5、配备有LCD电子显示仪表，显示屏不小于135mm×105mm,可显示：重量、次数、时间、功率、热量等运动参数，不少于5种锻炼程序。
	18786.00元/台 

	212
	背肌训练器
	1
	台
	工业
	1、主体管材规格选用148mm×98mm×4mm钢材及120mm×50mm×3mm高强度大截面优质平椭圆钢管。
2、器材外形尺寸（长×宽×高）：约995mm×1145mm×1670mm。

3、最大使用者人体质量≤100kg。

4、配备有LCD电子显示仪表，显示屏不小于135mm×105mm,可显示：重量、次数、时间、功率、热量等运动参数，不少于5种锻炼程序。
	20344.50元/台 

	213
	腹肌训练器
	1
	台
	工业
	1、主体管材规格选用148mm×98mm×4mm特制槽钢及120mm×50mm×3mm优质平椭圆钢管
2、器材外形尺寸（长×宽×高）：约1190mm×1025mm×1665mm。

3、最大使用者人体质量≤100kg。

4、配备有LCD电子显示仪表，显示屏不小于135mm×105mm,可显示：重量、次数、时间、功率、热量等运动参数，不少于5种锻炼程序。
	19409.00元/台 

	214
	高位下拉训练器
	1
	台
	工业
	1、主体管材规格选用148mm×98mm×4mm特制槽钢及120mm×50mm×3mm优质平椭圆钢管。

2、器材外形尺寸（长×宽×高）：约1595mm×1260mm×2300mm。

3、最大使用者人体质量≤100kg。

4、配备有LCD电子显示仪表，显示屏不小于135mm×105mm,可显示：重量、次数、时间、功率、热量等运动参数，不少于5种锻炼程序。
	26069.00元/台 

	215
	可调式训练凳
	2
	台
	工业
	1、管材规格：主体框架管材采用50mm×76mm×2mm高强度矩形管材；

2、不锈钢件：所有标准件、轴类件均使用不锈钢材料制作；   

3、调节部分：座靠垫5挡调节（-16°/5°/25°/45°/65°）；

4、贴地部分：采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板；

5、辅助训练：可与多款设备配合使用，辅助完成多种训练功能；                 

6、占地面积：约1340mm×430mm×1000mm；

7、器材重量：约22kg。

8、整机须符合GB17498.1-2008及GB17498.4-2008标准之要求。
	4950.00元/台  

	216
	可调式腹肌训练凳
	2
	台
	工业
	1、管材规格：主体框架管材采用φ76mm×2.5mm高强度圆管管材与50mm×80mm×3mm高强度矩形钢管管材组合；

2、不锈钢件：所有标准件、轴类件均使用不锈钢材料制作；

3、贴地部分：采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板；

4、调节部分：调节滑动部分采用电镀调节管，调节快捷顺畅，腿垫位置8档调节，靠垫角度6档调节；

5、把手：把手套采用高强度TPR材料，与基材结合紧密，无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定；

6、配备辅助把手，方便使用者上下器材；

7、占地面积：约1565mm×717mm×983mm；

8、器材重量：约51kg。

9、整机符合GB17498.1-2008及GB17498.4-2008标准之要求。
	7391.00元/台  

	217
	重型罗马椅
	2
	台
	工业
	1、主体框架采用φ38mm×2.5mm高强度圆管管材与50mm×80mm×3mm、50mm×70mm×3mm高强度矩形钢管管材组合；

2、贴地部分：采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板；

3、腿垫设计：双腿垫设计最大限度的提高了用户的舒适度和安全性；  

4、调节部分：沿50mm方形镀铬导杆的29个定位孔，可进行29个位置的调节，脚部固定位置可上下8档调节，腰部固定位置可上下7档调节，适合更多的锻炼者使用；

5、把手：把手套采用高强度TPR材料，与基材结合紧密，无相对转动；

6、配备大型防滑脚踏板，可提高训练过程中的稳定性；

7、配备辅助把手，方便使用者上下器材；               8、占地面积：约1750mm×756mm×1530mm；

9、器材重量：约78.75kg。

10、整机须符合GB17498.1-2008及GB17498.2-2008中S类要求。
	8500.00元/台  

	218
	倒式腿部推蹬器
	1
	台
	工业
	1、管材规格：主体框架管材采用50mm×100mm×3mm高强度椭圆钢管管材；

2、不锈钢件：所有标准件、轴类件均使用不锈钢材料制作；

3、贴地部分：采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板；

4、把手：把手套采用高强度TPR材料，与基材结合紧密，无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定；    

5、脚蹬板材质：采用3mm钢板，采用颗粒喷涂防滑工艺；

6、辅助把手：配有辅助使用者起身的把手；

7、安全挡架：器材两侧配有安全限位柱，限位柱控制把手伸手可触；

8、运动轨迹：45°斜倒蹬，采用实心导轨和原装进口直线轴承；

9、调节部分：座垫位置配有训练辅助把手，背靠垫角度可调；

10、杠铃片架：配有双重杠铃杆，可增加一倍杠铃片；

11、占地面积：约2141mm×1616mm×1408mm；

12、器材重量：约195kg；

13、最大承重：约600kg。

14、整机须符合GB17498.1-2008及GB17498.2-2008标准之要求。
	25158.00元/台  

	219
	双层哑铃架
	2
	台
	工业
	1、管材规格：主体框架管材采用φ95mm×2.5mm高强度圆钢管管材与50mm×100mm×3mm高强度矩形钢管管材组合；

2、烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂；     

3、贴地部分：采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板；

4、可存放十副哑铃；

5、哑铃放置托盘材质：塑料；

6、占地面积：约2280mm×645mm×800mm；

7、器材重量：约62kg。

8、整机须符合GB17498.1-2008及GB17498.4-2008标准之要求。
	8810.00元/台  

	220
	彩色橡胶训练杠铃片
	2
	套
	工业
	1、材质：全新天然胶+镀铬钢圈

2、重量：5kg/10kg/15kg/20kg/25kg

3、颜色：红色或蓝色或黄色或绿色或白色
	2725.00元/套

	221
	卧拉训练器
	4
	台
	工业
	1、管材规格：主体框架采用75mm×75mm×2mm高强度方管管材，95mm×2.5mm高强度圆管管材以及120mm*60mm*3mm、75mm*50mm*3mm高强度矩形管材组合；

2、烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂；
3、不锈钢件：所有标准件、轴类件均使用不锈钢材料制作；

4、贴地部分：采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板；放置杠铃片均采用高强度PP耐磨圆筒材质。

5、调节部分：训练的起始位置采用拉拔旋钮式调节结构，具有4档可调节范围；

6、占地面积：约1845mm×913mm×1239mm；

7、器材重量：约130kg。
	12158.00元/台  

	222
	运动员竞技杠铃杆（男子）
	5
	根
	工业
	1、材质：合金钢制成(42CRMO)，表面镀硬铬，产品要求不易生锈。

2、规格：长度2米2，杆子直径28mm，法兰内杆长度131cm,可放置铃片长度40cm,奥杆自重20KG，承重3000磅，两端配置弹簧卡扣，颜色要求镀硬铬本色

3、产品特点：8个滚针轴承，铜套2个，缓解杆子振动时的响声，不易生锈，男用杠铃杆，训练专用。

4、产品通过弯曲变形试验检测（将奥杆两测固定情况下，在二个抓举位置均匀施加不小于900公斤的拉力下，持续时间不小于3分钟，卸去负荷后，杆子的弯曲程度不超过0.11mm)
	1450.00元/根

	223
	12边聚氨酯哑铃2-40kg
	2
	套
	工业
	1、材质：由合金钢手柄制成，完全压入每个实心钢头，然后焊接在外侧，以达到最大强度，避免损坏和二次维修。

2、12mm厚聚氨酯包裹层，聚氨酯材料光泽质感强， 2kg-40kg有效保护哑铃内芯、地面以及其他周围产品。

3、2-20kg，每支间隔2kg，每套二十支。
	9520.00元/套

	▲六、摔跤综合训练器材

	序号
	标的的名称
	数量
	单位
	所属行业
	技术要求
	单项预算（元）

	224
	摔跤假人
	8
	个
	工业
	25kg；面料防水，结实耐用，模仿人体体型，骨架实心塑料，回弹性强，不易变形
	1274.00元/个 

	225
	摔跤假人
	8
	个
	工业
	30kg;面料防水，结实耐用，模仿人体体型，骨架实心塑料，回弹性强，不易变形
	1500.00元/个  

	226
	摔跤假人
	4
	个
	工业
	35kg;面料防水，结实耐用，模仿人体体型，骨架实心塑料，回弹性强，不易变形
	1741.33元/个 

	227
	牛角包
	4
	套
	工业
	1、材质：外皮1000D PVC夹网布，内部填充物高密度中空棉，负重为密闭铁砂。

2、规格：产品整体宽度68cm  高度50cm，下把手长度15cm  下把手直径45mm，把手织带宽度35mm，上把手孔最大宽度11cm，颜色黑色。

3、一套为4kg,8kg,12kg,16kg各一只
	1200.00元/套 

	228
	能量包
	4
	套
	工业
	1、材质：外皮：1.4mm厚PVC（背部附脊布），把手：1.2mm厚PU，内部填充三维中空棉，织带：5cm宽丙纶（双层缝纫），内部固定筒：植物性纤维，缓冲填充棉：EPE珍珠棉，负重填充物：铁砂。

2、规格：产品直径21cm，长度51cm，把手长度14cm。

3、一套为5kg.10kg.15kg.20kg.25kg各一个
	1331.75元/套 

	229
	攀爬机
	4
	台
	工业
	1、输入电源电压:AC22V10%或AC110 士 10%(根据需要自行调整开关电源)

2、等级显示;0----15

3、电源线路规格;10AAC250V

4、台阶面积 ;56cm×23.5cm×22cm

5、运行速度;15 阶/分钟----164 阶/分钟

6、最大载重:160kg

7、净重 ;190kg

8、毛重 ;240kg

9、时间显示范围;0.00---99.59

10、心率显示范围;0---999

11、里程范围;0---999

12、外形尺寸约;146cm×82cm×208cm
	10218.00元/台 

	230
	风阻单车
	4
	台
	工业
	1、产品尺寸:约1300×710×1400mm

2、包装尺寸:1320×390×840

3、净重：65kg，毛重：70kg

4、最大承重：约100kg

5、显示屏:LCD屏

6、阻力系统:风阻

7、预置程序:不少于7种运动程序模式（如：手动模式、10/20或20/10间隔锻炼、用户设定间隔锻炼、目标时间锻炼、目标距离锻炼、目标卡路里锻炼、目标心率锻炼等）

8、阻力等级：无级

9、控制台功能：LED仪表显示：运行时间、组数、时间、距离、热量、转速、心率、速度、功率；没有无线心率感应装置，可选配
	11700.00元/台 

	231
	滑雪划船综合训练机
	4
	台
	工业
	1、最大承重 150kg

2、传动方式 高强度拉桨绳+皮带传动

3、把手 划船桨柄+滑雪手柄

4、功能 划船、滑雪以及其他力量训练

5、阻力系统 MARS混合阻力系统

6、阻力功率 300W

7、阻力等级 20档
	30000.00元/台  

	232
	雪橇车
	2
	台
	工业
	1、外形尺寸 L×W×H(mm)：约1166×820×965 

2、毛重：约45kg 

3、净重：约40kg
	3938.00元/台  

	233
	摔跤沙袋
	1
	套
	工业
	60kg6个，70kg5个，80kg4个，90kg3个，100kg2个
	11765.00元/套 

	234
	跳箱
	3
	套
	工业
	1、材质：外皮：1000D PVC夹网布，内填充物：胶合板15mm厚，高密度EVA18mm厚。

2、规格:两只跳箱为一套，分别为长90cm×宽75cm×高15cm，长90cm×宽75cm×高30cm，长90cm×宽75cm×高45cm，长90cm×宽75cm×高60cm

3、产品需投保产品责任险

4、产品通过NSCC国体质量认证，并在www.nscc.com.cn网站上可查询到。

5、产品在100公斤重量冲击下，可以经受不低于10000次的冲击后，产品完好，功能正常。产品表面的磨擦系数为0.79，的检测。                                                                                                                                          

6、质保期：12个月                                                                                 

7、供货时产品提供在线保养说明和注意事项相关说明                                 

8、供货时产品提供在线训练指导视频
	4210.75元/套 

	235
	罗马椅
	2
	台
	工业
	1、外形尺寸L×W×H(mm)：约1589×670×1084

2、毛重G.W(kg)：55

3、净重N.W(kg)：52

4、主体管材规格选用97mm×40mm×3mm高强度大截面优质平椭圆钢管。

5、移动滚轮设计，便于器材移动。

6、最大使用者人体质量≤100kg。

7、整机符合GB17498.1-2008及GB17498.4-2008标准之要求。
	4030.00元/台 

	236
	山羊挺身训练器
	2
	台
	工业
	1、外形尺寸L×W×H(mm)：1180×670×695

2、毛重G.W(kg)：40

3、净重N.W(kg)：39

4、主体管材规格选用97mm×40mm×3mm高强度大截面优质平椭圆钢管。

5、移动滚轮设计，便于器材移动。

6、最大使用者人体质量≤100kg。

7、整机符合GB17498.1-2008及GB17498.4-2008标准之要求。
	3996.00元/台  

	237
	专业安全地垫
	400
	平米
	工业
	1、材质：高弹性 EPDM/SBR 聚合物

2、规格：长 50cm×宽 50cm，厚度2.0cm

3、投标人须在投标文件中提供依据HG/T3747.1-20116.8，GB/T31838.2-2019，GB/T31838.3-2019，GB/T19889.8-2006检测地垫产品残余凹陷度≤0.02mm，体积电阻率≥2.3×1011Ω·m，体积电阻≥2.4×1011Ω，表面电阻率≥2.1×1014Ω，表面电阻≥2.6×1012Ω，撞击隔声量△LW≥19dB。

4、投标人须在投标文件中提供依据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》，总挥发性有机化合物（Tvoc）/(mg/（㎡·h）)≤5.0 ，甲醛/（mg/(㎡·h)）≤0.4的检测报告。

5、投标人须在投标文件中提供，依据GB/T 24128-2018，检测地垫面层防霉等级，要求结果为0级没有生长。

6、为保证耐用性，投标人须在投标文件中提供，依据ISO 10638-2017《橡胶 气相色谱法/质谱法抗降解物的鉴定》，环保EPDM橡胶颗粒含有TMQ、6PPD、o-MBp14等抗老化剂成分。具有CMA和CNAS标识
	228.00元/平米 

	238
	国际式摔跤比赛垫
	9
	套
	工业
	1、由盖单1套、垫子1套组成。

2、规格：盖单12.42m×12.42m,比赛区直径9m。缓冲垫规格12m×12m×0.06m，单元规格：1m×6m×0.06m 4条，1m×5m 24条。

3、盖单材质：采用PVC革。

4、地垫硬度：1、3、5层硬度20-25°1cm，2、4层硬度15-18°1.5cm；采用HG/T2489检测方法

5、丝光绒布：克重150-180g；

6、反弹高度：1kg重锤，0.5米自由下落，反弹高度小于5厘米；

7、盖单：耐磨1000g，300次，无明显损坏；撕裂强度经向≥100N，纬向≥100N；抗拉强度经向≥15N，纬向≥15N；盖单麻纹防滑系数：≥0.38。
	105733.33元/套

	▲七、游泳馆专用器材


	序号
	标的的名称
	数量
	单位
	所属行业
	技术要求
	单项预算（元）

	239
	水球门
	3
	对
	工业
	1、由铝合金和玻璃纤维及ANSI-316L不锈钢制成，球门网是由直径8mm的聚乙烯绳子编织而成。 

2、球门门柱之间的距离为3米，总高度为1.2米。 

3、球门的底部是由两个小浮板和一个大浮板组成，并且在浮板底部固定有小的滚轮和便于提携的把手，方便移动。
	13066.67元/对

	240
	水球门网
	2
	套
	工业
	材质：由直径8mm的聚乙烯绳子编织而成。

颜色：白色

网孔尺寸：50mm×50mm
	925.00元/套

	241
	长水球线
	2
	根
	工业
	1、水球场地线的设计和颜色满足FINA(2017-2021)规章的规定。 

2、水球场地线150mm直径，适合大型国际或国内比赛。 

3、水球场地线是由满足SS316L不锈钢水球场地线预埋件为316L不锈钢材料，含接地导静电螺栓。

4、水球场地线有男子和女子两种，男子场地为30m×20m,女子场地线为25m×20m。

5、场地线简易预埋件为ANSI-316L不锈钢、塑料和合金铜制成。

6、场地线简易预埋件含有溢水格栅（3根或5根）、不锈钢孔套和长挂钩组成。
	11000.00元/根

	242
	短水球线
	2
	根
	工业
	1、水球场地线的设计和颜色满足FINA(2017-2021)规章的规定。 

2、水球场地线150mm直径，适合大型国际或国内比赛。 

3、水球场地线是由满足SS316L不锈钢水球场地线预埋件为316L不锈钢材料，含接地导静电螺栓。

4、水球场地线有男子和女子两种，男子场地为30m×20m,女子场地线为25m×20m。

5、场地线简易预埋件为ANSI-316L不锈钢、塑料和合金铜制成。

6、场地线简易预埋件含有溢水格栅（3根或5根）、不锈钢孔套和长挂钩组成。
	11000.00元/根

	243
	水球专用计时器
	1
	套
	工业
	1、显示屏尺寸: 102×80×12cm 

2、电源: AC110V, 220V

3、材质: 铝合金 

4、数字大小：12.5×24.5cm，射门计时钟大小为 40×57×12cm 

5、电源：AC110V, 220V

6、可以停止和置零，无线遥控

7、满足最新比赛规则要求
	127200.00元/套

	244
	男子水球
	50
	个
	工业
	1、水球须按照国际标准比赛设计的，符合所有大型比赛的要求。

2、水球重量和周长尺寸如下：男子水球：0.445kg 687mm
	117.50元/个

	245
	女子水球
	50
	个
	工业
	1、水球须按照国际标准比赛设计的，符合所有大型比赛的要求。

2、水球重量和周长尺寸如下：女子水球：0.445kg 687mm
	117.50元/个

	246
	游泳训练遥控法令器
	2
	套
	工业
	1、无线同步时钟:替代游泳池大转钟的更新换代产品，可以一对多同步显示时钟。也可以单独独立使用。(500m 同步显示)

2、无线同步码表:有计时、分段(最多30次)、储存、查询功。可以一对多同步显示码表计时，也可以单独使用无线码表计时功能。(精度1/100秒）

3、多次循环发令:正计时，可以设定最多99趟、可设定发令问隔时间和发令次数(最多10次)。满足游泳常规训练需要

4、8英寸6位白色数码管，最佳可视距离:50米，适合游泳使用。

5、内置音频插头，外接大蜂鸣器。保护教练员嗓子。使用遥控器控制，有效遥控距离:10米。

6、发今器显示屏材质:铝合金外柜喷塑处理,屏幕材两为亚克力晓砂面板，耐磨抗拌、防腐蚀。

7、计时范围:0.01S-099S/1S-59S/1M-59M/0H-23H

8、发今器显示屏尺寸:125cm×12.5cm

9、安装方式:壁挂式
	19400.00元/套

	247
	高压压缩机
	1
	台
	工业
	1、排量：200L/min

2、驱动方式：电动

3、压力：225/330bar

4、滤芯：P21过滤系统

5、驱动能耗：4KW

6、充气接头：PN200/PN300

7、压缩级数：3级

8、冷却方式：风冷

9、转速：1270

10、重量：115kg

11、尺寸：110×52×57

12、安全阀数量：3个

13、风扇材质：金属材质

14、底座：合金材质
	74075.00元/台

	248
	助力带硬拉手套
	20
	个
	工业
	1、材质：牛皮+涤纶                                                     

2、规格：M号长度15cm ，手掌宽度9.7cm ，（适用掌围19-20.5cm L号 长度15.5cm  手掌宽度10.3cm（适用掌围20.5-22cm)

3、 重量:200g

4、质保期：12个月
	44.67元/个

	249
	水球场地线浮漂标识（12红、4黄、6白）
	1
	套
	工业
	1、规格：128×14×9cm ，

2、材质：高倍率EVA发泡体

3、颜色：12红、4黄、6白
	13000.00元/套

	250
	水球场地线锥桶标识12红、4黄、6白）
	1
	套
	工业
	1、PE材质，

2、高：0.38m；

3、颜色：12红、4黄、6白
	860.00元/套

	251
	摸高器
	2
	个
	工业
	1、弹跳型器械

2、重量30公斤

3、材质：钢材
	679.50元/个

	252
	球框（男、女）
	4
	个
	工业
	1、材质：铝合金制成，表面喷有防腐面漆。 

2、水球储球筐的尺寸：0.95m长，0.75m宽，0.85m高。 

3、水球储球筐含有四个滚轮，并含有助推扶手，移动方便。 

4、水球储球筐可以折叠，方便运输和存储。男女各2个
	2400.00元/个

	253
	50m大号

150mm直

径泳道线（每套10条，每条50米，）
	3
	套
	工业
	1、泳道线满足FINA（2013-2017）有关奥运会标准的规定。

2、泳道线能吸收由运动员产生的波浪，最大可能地保持水面的平稳。

3、泳道线有正确为特定距离而用的颜色标码并带有按照FINA（2013-2017）规章制定的颜色。

4、泳道线单元为150mm直径和200mm长，整条水线有若干个筒和浮子组成，所有部件由聚乙烯及进口抗紫外线和抗老化材料制作，确保在10年内不褪色和老化。

5、泳道线是由SS316L钢丝绳串引，每条配有S316L挂钩。

6、锁紧器外部应由增强尼龙制成，光滑安全，以免划手。

7、泳道线已含锁紧器、挂钩以及若干个水线单元，并用钢丝绳穿制好后用纸箱包装。
	61300.00元/套

	254
	铝合金救生

椅
	12
	个
	工业
	1、救生椅是由直径厚度≥48.3mm的防腐铝合金管弯制而成，管子的厚厚度≥5mm。

2、救生椅的高度为2.3m，底部长宽尺寸为1.2×1.2m。

3、救生椅踏步台阶是由工程塑料制成，台阶表面有防滑设计。

4、救生椅是拼装式，便于运输。

5、救生椅的后面配备尼龙滚轮，方便移动。

6、救生椅安装有救生圈和遮阳伞挂件，方便悬挂救生圈和安装遮阳伞
	6562.50元/个

	255
	救生杆
	6
	根
	工业
	1、伸缩范围：1000mm-4500mm

2、拉动重量（水中浮动状态）：120kg

3、拉杆最大弯曲直线：500mm
	425.00元/根

	256
	救生圈
	18
	个
	工业
	1、救生圈的大小为710mm外径，440mm内径。

2、救生圈是由泡沫和防水布料组成组成。

3、救生圈的外部含有尼龙绳。
	151.75元/个

	257
	泳池吸污机
	2
	个
	工业
	1、防水水等级:IPZ8 

2、工作水深:0.4m-3m

3、工作环境温度:5℃-45℃

4、储存环境温度:0℃-55℃

5、浮标绱长度:3.3米

6、最大功率:140 w

7、电池容量:28600 nAh/10.957

8、充电输入:AC100-240750/60H:

9、可清洁面价:300平方/次

10、续航时间:3-6小时小时充电时间约:3.5小时:

11、水泵流量:18立方米/小时:

12、过滤盒容量:4.5升:

13、滤网精度:70μm /180μm

14、机器人重量:11.5千克

15、机器人尺寸:38.2(长)×46,3(宽)+高25.5(高)C
	27170.75元/个

	▲八、体操器材


	序号
	标的的名称
	数量
	单位
	所属行业
	技术要求
	单项预算（元）

	258
	自由体操
	1
	套
	工业
	1、投标产品通过国际体操联合会FIG认证。

2、自由操外围尺寸为1400×1400cm，比赛区域尺寸1200×1200cm;面层由7卷尺寸为1400×200×1.8cm的无纺地毯热贴XPE卷材组成，相互之间中魔术贴连接。

3、中间弹性层为特制XPE垫，其外围形状为锯齿状缺口，可相互拼接，尺寸为200×100cm，厚度为4cm，共98块;底板为进口木胶合板，厚1.3cm，板底部安装有一定数量特种弹簧组件保特种弹簧高度约为10cm，底板组件总高为14cm，保证弹性，板和板之间用铝合金嵌条连接，板角之间的连接采用钢制的连接件，外部整体用拉紧带装置锁紧。
	550000.00元/套 

	259
	鞍马
	1
	套
	工业
	1、马身内部由桦木多层板制成，中间柔性层是特制的弹性缓冲材料，外部采用特制真牛皮面包裹，马身长度为160cm；

2、鞍马高度可调，可调范围为95~135cm；鞍环直径φ3.4cm，两鞍环可调间距40~45cm，鞍环采用特制木料，抗拉强度达到4000N以上；鞍马与地面有固定连接装置，保证稳定。

3、保护垫：符合国际体联（FIG）标准。400×200×10cm×2块，厚度10cm，总面积为16㎡，面层为高强PVC夹网布，缓冲料为聚胺脂海绵和XPE泡沫材料。
	62950.00元/套 

	260
	吊环
	1
	套
	工业
	1、吊环环高度可调，可调范围为265-295cm，两环中心间距为50cm，吊环架子的两个支撑腿的底部间距不小于280cm。

2、架体由钢管制成，大部分金属外表静电喷涂处理；环索组件由钢缆、高强尼龙织带、钢制的旋转扣及环面等制成；环面截面直径φ2.8cm, 环面内径φ18cm，环面是特制木材，抗拉强度达到4000N
	24500.00元/套

	261
	跳马
	1
	套
	工业
	1、跳马外部支撑立柱壁厚为0.3cm；外部支撑立柱及底脚等部分金属外管静电喷涂处理。平台面宽为95cm，外形为舌型。

2、跳马平台高度定位装置采用插销精准定位，锁紧装置采用螺纹手柄配合顶紧块顶紧的方式，平台调节高度为105~135cm；跳马平台与地面有固定连接装置，保证稳定。
	30000.00元/套

	262
	双杠
	1
	套
	工业
	1、杠面长350cm；两杠面间距可调，可调范围为37~65cm；双杠杠面高度可调，调节范围为165~210cm；升降杆的锁紧装置采用抱箍式锁紧原理，由铸钢材料制成，外表镀铬；双杠底部配有加强稳定性的配重脚；支撑立柱、底脚杆及配重脚等部分金属外管静电喷涂处理。

2、保护垫：符合国际体联（FIG）标准。300×200×20cm×1块，200×200×20cm×1块，210×200×20cm×2块，260×200×20cm×4块，260×70×13.5cm×1块，209×70×6.5cm×1块，厚度20cm，总面积为41㎡，面层为高强PVC夹网布，缓冲料为聚胺脂海绵和XPE泡沫材料。
	145000.00元/套 

	263
	单杠
	1
	套
	工业
	1、杠面采用不锈弹簧钢材料，杠面截面直径为2.8cm；两个支撑立柱的中心距为240cm，支撑立柱等部分金属外管静电喷涂处理。

2、单杠杠面高度可调，调节范围为270~290cm；器材配有快速松紧器便于快速调节钢缆松紧。
	18150.00元/套

	264
	可升降单杠
	1
	套
	工业
	1、具备高度调节范围大、并可以简便的交替更换单杠和高低杠杠面以适应不同的训练项目的特点。

2、杠面采用不锈弹簧钢材料，杠面直径2.8cm，杠中心距为240cm, 杠面高度可调150-280cm，另配有快速松紧器，便于更换杠面、调节高度，更换和调解时不用拆卸架体。
	20000.00元/套 

	265
	单跳板
	1
	套
	工业
	1、总尺寸：4220×200×30cm(助跑区1100×100cm，跳跃区2520×200cm，落地区600×300×30cm）。

2、助跑区由5个2米木箱和1个1米木箱构成；跳跃区由21个120×200cm的跳跃节构成，跳跃节主体为玻璃钢矩形棒，矩形棒外形尺寸2.8×2.5cm，壁厚0.3cm；落地区由3块200×300×30cm的落地垫和一块有颜色区分的落地区盖单构成。助跑区和跳跃区上铺尼龙地毯和XPE。
	303000.00元/套

	266
	长蹦床
	1
	套
	工业
	宽200cm，长1800cm，高59cm，主架采用特制椭圆管制造，U型加强处理型底脚。能有效保证架体强度及优越的安全性能；配13型尼龙织带网面。架体不可折叠，可全拆散，组装方便。
	170000.00元/套 

	267
	海绵坑海绵
	200
	方
	工业
	1、单个海绵块尺寸10×10×40cm

2、密度＞25KG/m³；

3、拉伸强度＞90kPa；

4、伸长率＞121%；

5、回弹率＞28%；

6、海绵压陷25％时的压陷强度＞63N；

7、海绵压陷65%时的压陷强度为＞210N；

8、65%/25%压陷比＜2.61。

9、海绵的重金属含量检测需符合标准，有害重金属汞低于10mg/kg,镉低于5mg/kg,铅低于10mg/kg,铬低于0.18mg/kg,锑低于10mg/kg,锰低于50mg/kg,砷低于10mg/kg,溶出总铬含量不超标
	2400.00元/方 

	268
	体操落地垫
	10
	张
	工业
	1、25倍聚胺脂海绵，外套材料为蓝色帆布

2、尺寸：300×200×10cm。
	3860.00元/张 

	269
	体操落地垫
	20
	张
	工业
	1、25倍聚胺脂海绵，外套材料为蓝色帆布

2、尺寸：300×200×5cm。
	1800.00元/张 

	270
	单杠空翻保护套
	2
	套
	工业
	1、宽度为5cm织带，长度为25-50cm。
	104.00元/套 

	271
	单杠倒立架
	4
	付
	工业
	1、长70cm，高10.5cm，

2、木制杠面，杠面直径4cm。
	596.00元/付

	272
	双杠倒立架
	6
	付
	工业
	长50cm，高10.5cm，

木制杠面，杠面直径4cm。
	571.00元/付

	273
	爬绳
	1
	付
	工业
	身体素质训练器械，直径3.8cm，涤棉材料,配有挂钩，长度15米。
	1150.00元/付

	274
	海绵坑包边及拉网
	1
	套
	工业
	包边面积约为120平米，含损耗。海绵坑包边是铺设在海绵坑边缘的直角形护垫，用于覆盖海绵坑边缘的直角部分，起到防撞、保护的作用，其位置是从顶角向外50cm宽的水平边缘和从顶角垂直向海绵坑下方50cm深度，垫子外罩为PVC涂塑布，克重为600G/㎡以上，厚度0.55MM以上，抗撕裂强度达到经向2700N/5cm以上，纬向2450N/5cm以上，撕裂强度经向420N以上，纬向360N以上，断裂伸长率经向16%、纬向21%；
2、内部填充物为缓冲减震材料，该保护垫的设计需要最大限度地体现抗冲击和减震特性，以确保运动员受伤风险降到最低；
3、工艺要求：表面平整、减震部分连贯没有死角或无效区域、不得有任何金属构件裸露在外，所有的金属构件必须被减震材料包裹。

4、拉网面积约为220平米，含损耗。海绵坑拉网是海绵坑顶部和底部之间承载海绵的钢绳网结构，上下交织的钢缆网固定在离海绵坑顶部沿170cm的平面上，主要作用是承载海绵的重量，有一定的辅助缓冲吸震的作用，也可以起到通风防潮作用，相邻两根钢缆的间距不超过6cm；钢缆直径不小于5mm，外包塑；
5、单根钢缆的抗拉强度达到抗拉强度1670-1770Mpa²,最小破断拉力23KN；
6、抗疲劳试验次数达到130000次，施加张力240N，破断率不小于最小破断率的60%；
7、工艺和质量要求：钢缆网平整，网目尺寸均匀，没有快口或尖锐物体裸露，墙体和网的连接使用化学螺栓，钢缆网的张力适中，具有一定的缓冲功能，中线上任意一点的位置在荷载800kg的重物60秒以后，移除重物钢缆网1秒钟内恢复平直，没有永久性形变。
	250000.00元/套

	一、商务要求

	▲服务时间和地点
	1、服务时间： 合同签订后100天内交货并安装完成通过验收

2、服务地点： 广西南宁采购人指定地点

	▲交付使用时间
	合同签订后100天内交货并安装完成通过验收

	▲合同签订时间
	中标通知书发出后25日内

	▲付款条件
	1、合同签订后，采购人需在30日内（以财政资金到位为准)向投标人支付合同款的30%作为预付款；投标人交货完毕后采购人在30日内（以财政资金到位为准)向投标人支付合同款的50%；货物验收合格后采购人在30日内（以财政资金到位为准)向投标人支付剩余合同款的20%。

2、采购人每次支付货款前，投标人必须提供相应金额的增值税普通发票。

	▲履约保证金
	履约保证金金额：签订合同前按合同金额的5%向采购人指定账户缴纳（若中标单位为中小企业，按合同金额的2%收取）。

履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融等非现金方式；
履约保证金退付方式、时间及条件：

1、履约保证金为合同金额的 5%（若中标单位为中小企业，按合同金额的2%收取），合同签订前投标人将款项打入采购人指定账户；

2、质保期满壹年后，且中标人按采购合同履约的，履约保证金由采购人收到履约保证金退返函后在十五个工作日内退还（无息）。

	▲验收标准 
	1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。 

2、货物为原厂商未启封全新包装，进口产品应具有机身名牌并包括（生产厂家、设备名称、序列号等信息）。国内产品具机身名牌，出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。 

3、投标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由投标人承担。

	▲售后服务要求
	1、投标人必须提供7×24小时全天候服务。设备出现故障无法通过远程控制进行处理的，投标人在接到电话通知后24小时内派技术人员到达现场进行维修。

2、保修服务方式均为投标人上门免费保修，即由投标人派人员到采购人设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由投标人承担。 

3、质量保证期（简称“质保期”）为壹年，自货物验收合格之日起算，质保期内投标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维修保养。质保期满后提供终身维修保养服务，并在详细报价表中明确维修的费用和优惠比例。投标人应为采购人提供质保期内维修服务，保证提供原厂保修服务，并使用原厂配件进行维修、更换。质保期满后设备出现故障需更换配件，维修时收取零配件成本费用，其他费用另行协商确定。 

4、投标人须负责对采购人的技术人员免费进行安装、操作、数据处理、维护维修等方面的培训，学会为止。请投标人说明针对采购人专业技术人员的培训计划。

	▲报价要求
	1、投标人报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由投标人负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。2、不能超过采购人规定的单项预算。

	▲安装调测及售后服务要求
	1、所投产品必须是原装的、全新的、符合采购需求有关质量标准的货物。

2、设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。 

3、国产产品具有出厂合格证等质量证明文件，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅，电子产品型号规格需与设备机身名牌一致，所有随设备的附件必须齐全。 

4、投标人必须将所有设备的培训资料及原厂技术资料、使用说明书、维护手册、合格证明书（国内产品）、装箱单、保修单、有关单证资料、安装、验收报告等技术文件和资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 

5、为便于采购人后期固定资产管理的相关要求，投标人应依采购人要求为采购的设备机身定制标识，带有清晰明确的产品名称、型号规格，采购日期，标识要防水防潮防脱落防褪色。 

6、所有货物均由投标人免费送货至采购人指定的交货地点并安装调试好，安装调试应以招标文件采购需求要求的技术参数指标为标准。 

7、全部产品均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。   

8、投标人在货物送达至指定地点后须随货附上一式三联的送货单作为凭证，数量由双方当面清点并签字确认。送货单须详细注明货物品名、品牌、规格、单价、数量。送货单涂改或标记不清晰的，采购人有权拒绝签收。

9、采购人在接收货物时，应对货物进行验货确认，对开箱时发现的破损、临近有效期截止日的货物或其他不合格包装货物，不符合合同要求或质量要求的，采购人有权拒绝接受且全部退回，并要求投标人在规定时间内，送回符合质量要求的货物。投标人应及时更换被拒绝接受的货物，不得影响采购人的采购计划。投标人不能调换或退货的，均按投标人不能交货的情形，追究投标人的违约赔偿责任。

	二、进口产品说明

	▲本项目“一、陆上训练房、水球配套器材”中第7项产品（陆上跳板全套）已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人负责免费代办进口产品有关报关等手续，负责国内的清关。运输等相关贸易环节的外贸公司应经采购人认可。投标报价须包含货到使用前的所有费用的包括货款、税费、运费、装卸费、安装调试费、培训费、技术支持、售后服务费、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格及汇率调整市场风险等。其余产品不接受进口产品参与投标，否则投标无效。


第三章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	编列内容

	3
	投标人的资格要求：详见招标公告。

	6.1
	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。

	6.2
	如接受联合体投标，联合体投标要求如下：

1、两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标，联合体投标人的名称应统一按“XXX 公司与 XXX 公司的联合体”的规则填写。


2、以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合本项目招标公告“申请人的资格要求”第3点 “3、本项目的特定资格要求”的要求。

3、联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。


4、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的投标文件作废。



5、联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。



6、联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。




7、联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。

	7.2
	本项目不允许分包。

	8.1
	采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：评标委员会按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按综合评分中技术水平、售后服务、履约能力、政策功能得分高低依次确定。

	11.5
	本项目不组织现场考察。

	
	本项目不组织召开开标前答疑会

	13.1
	报价文件:

1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2、开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理）

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	
	资格证明文件: 

1、投标人为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；投标人为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则投标文件按无效响应处理）
2、投标人依法缴纳税收的相关材料（截止至开标之日起2024年6月份以来连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的投标人，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理）

3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[截止至开标之日起2024年6月份以来连续3个月的的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理）

4、投标人财务状况报告（2023年度或2024年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理）

5、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6、投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

注：

1、以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

2、投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

3、投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

4、联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则按无效投标处理。

5、分公司参加投标的，应当取得总公司授权，否则按无效投标处理。

	
	商务文件：
1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）

3、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）
4、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
5、售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6、投标人情况介绍（格式自拟）；

7、类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件（格式自拟））；

8、中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者投标人属于监狱企业的证明材料（如有，请提供。格式后附）；
9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	
	技术文件： 

1、技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2、项目实施方案（格式自拟）[项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）]；（必须提供，否则按无效投标处理）

3、对本项目系统总体要求的理解。包括：质量、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）；

4、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；

5、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

6、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	16.2
	1、本项目的计价方式为固定总价。

总报价均不得高于预算价，投标人应充分考虑材料价格、工期定额、资金 、拨付、政策性调整等未知风险因素。中标人投标价为合同约定合同价，除因不可抗力引起的变更，在施工过程中，经过业主要求或者同意更改或增加的部分所产生的费用，最后价格按照实际使用结算价格结算。

2、投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

	17.2
	投标有效期：投标截止之日起60天内。

	18.1
	本项目收取投标保证金，具体规定如下：

投标保证金人民币：100000.00元；

1、投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，广西国泰招标咨询有限公司账户开户名称：广西国泰招标咨询有限公司；开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁分行；银行账号：0101012090615711；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。
相关要求：

1、投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。

2、投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件（电子保函的打印保函并加盖投标人公章）等提交给采购代理机构（单独密封），由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管，否则视为无效投标保证金。
3、投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
备注： 

1、投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。

2、投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。

3、支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。

4、保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。

5、采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。

	19.2
	投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。

	20.1
	电子投标文件应在制作完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

	21.1
	1、投标截止时间：详见招标公告
2、投标地点：详见招标公告

	23
	1、开标时间：详见招标公告

2、开标地点：详见招标公告

	24.2
	广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。

	25.3（3）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用查询截止时点：资格审查结束前。
查询记录和证据留存方式：通过政采云平台链接到相关查询网站进行查询及记录。
信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

	26
	评标委员会的人数：7人。（采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。）

	29.1
	评标方法：综合评分法

	29.2
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0  项。
技术要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

	
	中标候选人推荐数量：3家

	30.1
	采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按综合评分中技术水平、售后服务、履约能力、政策功能得分高低依次确定。

	35.1
	本项目收取履约保证金，具体规定如下：
履约保证金金额：签订合同前按合同金额的5%向采购人指定账户缴纳（若中标单位为中小企业，按合同金额的2%收取）（注：履约保证金不超过政府采购合同金额的5%）。

履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融等非现金方式（参照投标保证金）

履约保证金退付方式、时间及条件：

1、履约保证金为合同金额的 5%（若中标单位为中小企业，按合同金额的2%收取），合同签订前中标人将款项打入采购人指定账户；

2、质保期壹年满后，且中标人按采购合同履约的，履约保证金由采购人收到履约保证金退返函后在十五个工作日内退还（无息）。
履约保证金指定账户：

开户名称：广西壮族自治区体育局青秀山训练基地
开户银行：工行南宁民族支行

银行账号： 2102109009264003301

备注：

1、根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5% 。
2、履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。

3、采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。
4、投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	36.1
	签订合同携带的证明材料： 

1、委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

2、法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式：以纸质书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西国泰招标咨询有限公司，质疑联系人：李工 ；联系电话：0771-2023617，通讯地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦C区六层

现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间）

	39.1
	1、采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。

2、采购代理服务费收取标准：

固定采购代理收费壹拾柒万元整（￥170000.00元）。
3、开户名称：广西国泰招标咨询有限公司南宁第一分公司；
开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行；
银行账号：805022083400001

	40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签署形式）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。

4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”或含“须”或“必须”字样的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
7.转包与分包             

7.1本项目不允许转包。

 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3投标人有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求； 

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

 11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。
11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。
18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。 

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。

19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.投标文件的加密、解密

 20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至广西政府采购云平台，投标人在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

21.3未在规定时间内上传或者未按广西政府采购云平台的要求编制、加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据广西政府采购云平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序
24.1开标形式：
采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标投标人报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。
特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。
五、资格审查

25.资格审查

 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）
（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。
29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

七、中标和合同

30 确定中标人
30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或单项预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标投标人，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。
31. 结果公告
31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中标投标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标投标人的《中小企业声明函》。

32.发出中标通知书
在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。
35.履约保证金

 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
36.签订合同

 36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉
38.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

 38.2投标人认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
38.3 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标投标人的，应当依法另行确定中标投标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.5质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：本项目的招标代理服务费按固定金额人民币壹拾柒万元整（￥170000.00元），向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。

39.3代理服务费交纳银行账号信息

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行
开户名称：广西国泰招标咨询有限公司南宁第一分公司
银行账号：805022083400001
40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价或单项预算，或者超出相应分标采购预算金额的；

投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

修正后的报价，投标人不确认的；

投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于投标人须知正文第9.2条情形的；

投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

未响应招标文件实质性要求的；

法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；
（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。
3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
三、评标标准
综合评分法
	序号
	分值
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分

（30分）
	投标报价（满分30分）
	一、政府采购政策扣除
1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55 号 ）的规定，投标人属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对投标报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。
2、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。
3、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
二、投标报价分（满分30分）
1、投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。

2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

某有效投标人的投标报价分=（评标基准价／某有效投标人评标价）×30分

	2
	技术分（62分）
	技术参数响应程度（满分34分）
	（1）项号258“自由体操”、259“鞍马”、260“吊环”、261”跳马”、262“双杠”、263“单杠”、265“单跳板”，提供国际体操联合会FIG认证证书复印件的，每有一项得1分，满分7分。（投标时提供认证证书复印件并加盖投标人公章）

（2）项号30“比赛跨栏架”、项号50“比赛跳高架”、项号57“手动撑竿跳高架”、项号68“组合起跳板”、提供国际田径IAAF认证证书复印件，项号158“电动液压篮球架”提供国际篮联FIBA 认证证书复印件，项号176“移动式羽毛球柱”提供国际羽联BWF 认证证书复印件，项号238“国际式摔跤比赛垫”提供国际摔跤联合会（UWW）认证证书的，每有一项得1分，满分7分。（投标时提供认证证书复印件并加盖投标人公章）

（3）项号3“肋木”、项号6“跳板增高底座”、项号11“陆上跳台”、项号12“陆上跳台专用垫”、项号13“技巧垫”、项号87“体适能训练机”、项号118“炮筒、”项号121“迷你弹力圈套装”、项号132“布套甩绳”、项号234“跳箱”、提供具有相应资质的第三方检测机构出具的检测报告且检测内容含对应参数的，每提供一份加2分，满分20分。（投标时提供认证证书复印件并加盖投标人公章）

	
	
	安装调试（满分7分）
	评标委员会在打分前根据投标人安装调试方案，综合评定所属档次及分值，未提供的供货方案的不得分。

一档（3分）：具有安装调试方案，方案内容简单，基本可行，能满足采购文件要求的。

二档（5分）：在一档基础上，实施方案有安装进度计划且该计划合理可行，有安装调试方案且该方案合理可行性评标小组接受、有验收措施，有维保人员名单，项目实施方案切实可行。

三档（7分）：在二档基础上，安装调试制定详细、全部满足采购文件要求。且具有完备的实施计划和回访计划，安全保障措施较好，项目管理制度及方法严谨，有紧急状况下可行被评标小组接受的处理措施。

	
	
	供货方案（满分11分）
	评标委员会根据投标人提供的供货方案内容，综合评定所属档次及分值，未提供的供货方案的不得分。

一档（6分）：方案满足招标文件要求，能提供简单的供货保证措施和承诺，有简单的服务承诺，并承诺在服务中接到采购人供货要求时，有计划的完成供货任务。

二档（8分）：在满足一档的情况下，可行的备件清单，维修方案具体合理、较好满足项目建设需要，项目配送供货时间安排合理，管理制度、配送服务方案基本满足要求。

三档（11分）：在满足二档的情况下，配送工作体系健全完善，配送供货时间安排合理，有较完善的管理制度、配送服务方案，描述详细，具体实施步骤和要求描述详细，在保证配送服务业务外有机动人员用于对紧急事件处理，对配送及应急处理响应快，人员配备充裕，对配送及应急处理响应迅速，可行性高，方案针对性强，有重点，预案清晰且能根据具体情况做出全面细致方案且能保证供货质量等重要因素的。

	
	
	售后服务（满分10分）
	由评标委员会在打分前就投标人的售后服务方案进行评分，主要评分内容为投标人承诺的保修期内及保修期外：接到通知后响应及到达现场处理故障的时间，一般故障承诺解决时间，故障无法排除时的解决方案，是否有应急方案，维保人员配置，回访措施，维护措施，耗材、备品及配件提供优惠措施等方面，确定各投标人所属档次及分值进行独立打分，达不到一档要求的，得0分。

一档（4分）：投标人售后服务方案相对优于招标文件要求，售后服务方案全面、可行，服务措施到位，人员配备3(含)-5（不含）名的项目实施人员（投标文件中提供项目实施人员的身份证复印件及联系方式，并加盖单位公章）。有应急服务方案，出现故障时，在接到采购人应急维修电话后1.5小时内响应，19小时内到达现场修理解决，30小时内恢复正常使用。保修期满后维修零配件有一定优惠，能更好地为采购单位服务的。

二档（7分）投标人售后服务方案优于招标文件要求；售后服务方案全面、可行，服务措施到位，有问题产品替换方案，人员配备5(含)-7（不含）名的项目实施人员（投标文件中提供项目实施人员的身份证复印件及联系方式，并加盖单位公章）。有应急服务方案，出现故障时，在接到采购人应急维修电话后1小时内响应，14小时内到达现场修理解决，24小时内恢复正常使用。免保期后，有偿维护方式、服务范围及费用等方案比较优惠的，能比较好地为采购单位服务的。

三档（10分）：投标人的售后服务方案优于招标文件要求，售后服务方案详细、周全，能定期回访；问题产品替换方案详细周全，切实可行，可操作性强；人员配备7名以上的项目实施人员（投标文件中提供项目实施人员的身份证复印件及联系方式，并加盖单位公章）。有应急服务方案，出现故障时，在接到采购人应急维修电话后0.5小时内响应，9小时内到达现场修理解决，18小时内恢复正常使用。专业技术能力强，能更好地为采购单位服务，有免费技术巡检方案的，有偿维护方式、服务范围及费用、保修期满后维修零配件有一定优惠。

	3
	商务分
	（满分6分）
	投标人或核心产品生产厂家具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的（以通过认证机构年审合格有效证明为准，提供证书复印件，中标后须提供原件核查），在有效期内每项认证证书得1分，满分3分。

投标人2022年1月以来承接过类似业绩项目，每个得1分，满分3分。（提供中标/成交通知书或合同复印件并加供应商盖公章）

	4
	政策功能分
	（满分2分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，每项得0.5分，满分1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，每项得0.5分，满分1分。

	总得分=1+2。


注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；
    2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
四、中标候选人推荐原则
（一）综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
中标人未按招标文件规定提交履约保证金（如有要求）、放弃中标或未在规定时间内签订合同的视为中标人拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。以此类推。

第五章  拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》

文本
合同编号：

采购人（甲方）：                                        采 购 计 划 号：
投标人（乙方）：                                        招 标 编号：GXZC2025-G1-000929-GTZB
签订点：采购人所在地                                    签订时间：                    

采购人（甲方）                            采 购 计 划 号             
供 应 商（乙方）                            招  标  编  号             
签  订  地  点                              签 订 时 间             
本合同为中小企业预留合同：（是/否）。
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标投标人承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
1.供货一览表
	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数  量
	单位
	单  价
（元）
	金  额
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


2.合同合计金额为甲方指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。
（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。
（4）各类软件、系统等的安装、集成、试运行等费用。
（5）保险费和各项税金。
注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。
第二条　质量要求
1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。
2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条　包装和运输
1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式：不限 。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：合同交付货物不接受损耗。
第五条　交付和验收
1.交付时间：                 ；交付地点：南宁市内甲方指定地点。
2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。
4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。
5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 3 日内及时予以解决。
第六条　安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定时间、地点。
第七条  售后服务、保修期
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.货物保修期：                                          。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。
2.付款方式： 
（1）合同签订后，甲方需在30日内（以财政资金到位为准)向乙方支付合同款的30%作为预付款；乙方交货完毕后甲方在30日内（以财政资金到位为准)向乙方支付合同款的50%；货物验收合格后采购人在30日内（以财政资金到位为准)向乙方支付剩余合同款的20%。
（2）甲方每次支付货款前，乙方必须提供相应金额的增值税普通发票。
第九条　履约保证金
履约保证金金额：按中标金额的 5 %,于合同签订前交至采购人的指定账户。
履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融等非现金方式。
履约保证金退付方式、时间及条件：在本项目质保期结束后，由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后15个工作日内办理退还手续（不计利息）。
履约保证金指定账户：
开户名称：广西壮族自治区体育局青秀山训练基地
开户银行：工行南宁民族支行
银行账号：2102109009264003301 
签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
第十条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。
第十一条  质量保证及售后服务
1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。
3.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.上述的货物保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
第十二条  调试和验收
1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。
2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

5.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。 

6.进口产品必须具备进口报关单等合法进货渠道证明，非体育设备类产品须提供货物检验证明。

7.货物为原厂商未启封全新包装，进口产品应具有机身名牌并包括（生产厂家、设备名称、序列号等信息）。国内产品具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。 

8. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

9. 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。
第十三条  货物包装、发运及运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十四条　违约责任
1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。     
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。
5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。
7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。
第十五条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十六条  合同争议解决
1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。一方对货物质量有争议，但另一方不配合进行检测的，对货物质量有争议的一方有权自行选择有相应检测资质的检测部门进行质量确认，并按前述约定确定检测费承担主体，避免因货物质量存疑但无法推进检测导致合同履行陷入僵局。
2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十七条  合同生效及其它
1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十八条　合同的变更、终止与转让
1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。
2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件
1.中标通知书；
2.投标函；
3.商务要求偏离表和技术要求偏离表；
4.采购需求；
5.开标一览表；
6.设备性能配置清单；
7.其他合同文件。
8.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。
第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力，采购代理机构各一份，甲方三份，乙方二份（可根据需要另增加）。
本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。
本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。
	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人或者委托代理人：
	法定代表人或者委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：


合 同 附 件

	1. 投标人承诺具体事项：

	2. 售后服务具体事项：

	3. 保修期责任：

	4. 其他具体事项：

	甲方（章）

                 年   月   日 
	乙方（章）

                年   月   日


   注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式： 
投  标  文  件

报  价  文  件

项目名称： 
项目编号： 
所投分标：
投标人名称：
投标人地址：

                                   年  月  日
2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称
根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：            

电话：        传真：          
投标人名称:                
开户银行：                         银行账号：                     

法定代表人或者委托代理人签字:___________ 

                                    投标人（盖公章）：
                                                      年    月     日
4. 开标一览表
开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：           

投标人名称：                                            单位：元

	序号
	标的的名称
	厂家
	品牌
	规格型号
	数量及单位①
	单价

②
	投标报价

③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	...
	...
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （￥           ）


注: 

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。
5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。
6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字）：                    

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日
二、资格证明文件格式

资格证明文件封面格式： 

投  标  文  件

资 格 证 明 文 件
项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日
资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

投标人直接控股、管理关系信息表
投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.投标人不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：             

投标人（盖公章）：                 

年    月    日
投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.投标人不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：             

投标人（盖公章）：                 
 年    月    日

投标声明格式
投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

    特此承诺。
    注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。
                                          法定代表人（签字或者盖章）：             
                                          投标人（盖公章）：                 
                                                  年    月    日
三、商务文件格式

1.商务文件封面格式： 

投  标  文  件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日
2.商务文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

                                    投标人名称（公章）

                                                      年    月     日

4.法定代表人身份证明
法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

         年        月        日

注：自然人投标的无需提供
5.授权委托书格式
授权委托书

（如有委托时）
致：采购人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或者盖章）：              

委托代理人身份证号码：                              

                                                投标人（盖公章）：

                                              年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。
6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）
所投分标：     分标

	项目
	招标文件商务要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
法定代表人或者委托代理人（签字）：        

投标人盖公章：               

日  期：         
7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式： 

	采购人名称
	项目名称
	合同金额

（万元）
	采购人联系人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。
法定代表人或者委托代理人（签字）：　　　　　

投标人（盖公章）：                                                                               年    月    日
四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式： 

投  标  文  件

技  术  文  件

项目名称： 

项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 技术偏离表格式

技术偏离表

所投分标：     分标

	项号
	标的的名称
	技术要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供技术参数说明证明作为佐证。
4. 如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：        

投标人（盖公章）：                          日 期：        

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字）：        
投标人（盖公章）：                          日 期：         
五、其他文书、文件格式

1.中小企业声明函格式
中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   （采购人名称）   的       （项目名称）     采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期： 
注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标投标人的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

中小微企业划型标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖公章）：
日  期：
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
3.质疑函格式
质疑函

一、质疑投标人基本信息：
质疑投标人：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：                                   
□采购过程   

□中标结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
4.投诉书格式
投诉书

一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                            联系电话：                

被投诉人2：

……
相关投标人：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

招标文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

