货物类

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：广西交通职业技术学院汽车装配与维修生产实训中心高端装备与智能技术实训设备采购

项目编号：GXZC2025-G1-003154-YZLZ

采 购 人：广西交通职业技术学院

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

（采购代理机构项目编号：YZLNN2025-G1-436-GXZC）

2025年10月29日

目  录

第一章 招标公告	1

第二章  采购需求	7

第三章  投标人须知	113

第四章  评标方法及评标标准	140

第五章  拟签订的合同文本	154

第六章　投标文件格式	161

第一章 招标公告

云之龙咨询集团有限公司

广西交通职业技术学院汽车装配与维修生产实训中心高端装备与智能技术实训设备采购GXZC2025-G1-003154-YZLZ

招标公告

项目概况

广西交通职业技术学院汽车装配与维修生产实训中心高端装备与智能技术实训设备采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（ https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年11月19日 9时 30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：广西交通职业技术学院汽车装配与维修生产实训中心高端装备与智能技术实训设备采购

项目编号：GXZC2025-G1-003154-YZLZ

采购计划编号：广西政采[2025]19577号

预算金额（人民币）：01分标（新能源汽车制动系统检测实训设备）：陆拾玖万元整（¥690000.00）；02分标（AGV输送台）：柒拾叁万元整（¥730000.00）；03分标（智能光学追踪3D重建焊接质量检验设备）：柒拾捌万捌仟贰佰元整（¥788200.00）；04分标（工业控制电气实训平台）：伍拾贰万贰仟元整（¥522000.00）；05分标（激光切割焊接实训设备）：壹佰贰拾万元整（¥1200000.00）

最高限价（人民币）：01分标（新能源汽车制动系统检测实训设备）：陆拾玖万元整（¥690000.00）；02分标（AGV输送台）：柒拾叁万元整（¥730000.00）；03分标（智能光学追踪3D重建焊接质量检验设备）：柒拾捌万捌仟贰佰元整（¥788200.00）；04分标（工业控制电气实训平台）：伍拾贰万贰仟元整（¥522000.00）；05分标（激光切割焊接实训设备）：壹佰贰拾万元整（¥1200000.00）

采购需求：

01分标（新能源汽车制动系统检测实训设备）

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新能源汽车制动系统检测实训设备 | 1 | 套 | - 功能 设备能对新能源汽车的制动系统进行故障设置与检测，并配套有虚拟仿真及教学资源，可开设的项目有：制动系统的认识与拆装、制动系统的检测与维修、汽车电池管理系统、整车控制系统、电机控制系统、充电系统进行故障设置、检测与诊断。 …… 具体技术需求详见采购需求。 |

02分标（AGV输送台）

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGV 输送台 | 1 | 套 | 一、AGV 输送台的组成 1、AGV物流系统1套：由背负式AGV小车1台、AGV充电桩1套、物料载具1套组成； 2、RFID智能识别系统1套； 3、上下料区接驳系统1套：由接驳系统2套、接驳台2套组成； 4、调度系统1套。 …… 具体技术需求详见采购需求。 |

03分标（智能光学追踪3D重建焊接质量检验设备）

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能光学追踪 3D 重建焊接质量检验设备 | 1 | 套 | 一、智能光学追踪 3D 重建焊接质量检验设备的组成 1.机器人1套； 2.3D相机1套：相机本体、焊缝识别及检测软件、光源； 3.MOM/MES管理系统1套； 4.电气及控制系统1套； 5.熔深检测设备1套：熔深检测仪1套、夹具1套； 6.其他部件：安全围栏1套、安全门锁1个、安全光栅2套、工作台1张。 …… 具体技术需求详见采购需求。 |

04分标（工业控制电气实训平台）

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业控制电气实训平台 | 1 | 台 | 一、工业控制电气实训平台功能 1.可以开展由PLC编程控制机器人实现各种操作，通过工业CCD相机检测物料位置、颜色、瑕疵、斑点等教学任务； 2.开展考核任务，可快速更换不同模块，实现不同难度不同技能点的考核。平台可以满足汽车工程学院《PLC技术与应用》《工业机器人的编程与调试》《智能制造概论》等核心课程教学需求。平台集成职业技能证书考核要求，可直接用于相关课程教学、实训项目开展及证书考核。 3.提升中小学研学，推动科技教育普及、激发青少年创新潜能。 …… 具体技术需求详见采购需求。 |

05分标（激光切割焊接实训设备）

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光切割焊接实训设备 | 2 | 台 | - 组成：精密激光切割系统、CO2激光切割系统、手持激光焊接系统、激光设备信息管理系统、工业互联网综合实训平台、工业互联网实训资源包。 …… 具体技术需求详见采购需求。 |

合同履行期限：详见《第二章采购需求》商务条款。

本项目是否接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：01分标、02分标、03分标非专门面向中小企业采购；04分标及05分标专门面向中小企业采购（投标产品制造商应为中型或小型或微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位）；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年10月29日至2025年11月7日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年11月19日9时30分（北京时间）

2.开标时间：2025年11月19日9时30分（北京时间）

3.地点：广西政府采购云平台电子开标大厅。

五、开启

1.投标文件开启时间：2025年11月19日9时30分（北京时间）

2.地点：本项目将在广西政府采购云平台电子开标大厅解密、开启。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.网上查询地址：

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn）

广西壮族自治区政府采购网（ http://zfcg.gxzf.gov.cn）

广西壮族自治区公共资源交易中心（ http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）

4.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

5.投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云平台CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

6.CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

7.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763或0771-3381253获取热线服务帮助。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西交通职业技术学院  地址：南宁市兴宁区昆仑大道1258号

联系人：汪文琪         联系电话：0771- 5650225

2.采购代理机构信息

名 称：云之龙咨询集团有限公司

地　址：广西壮族自治区南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼/530201

联系人：刘健   联系电话：0771-2611898、2618118、2618199

3.项目联系方式

项目联系人：刘健      电　话：0771-2611898、2618118、2618199

云之龙咨询集团有限公司

2025年10月29日

第二章  采购需求

说明：

1．采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但投标人的产品实质上应相当于或优于本《采购需求》中的技术要求。

2．凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标设备性能配置清单中将其标配参数详细列明。

3．根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。

4．如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。

5．“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不允许负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

01分标：不带“▲”的非实质性条款允许负偏离的条款数为1项，2项及以上的负偏离则投标无效。

02分标：不带“▲”的非实质性条款允许负偏离的条款数为1项， 2项及以上的负偏离则投标无效。

03分标：不带“▲”的非实质性条款允许负偏离的条款数为 1项， 2项及以上的负偏离则投标无效。

04分标：不带“▲”的非实质性条款允许负偏离的条款数为0项， 1项及以上的负偏离则投标无效。

05分标：不带“▲”的非实质性条款允许负偏离的条款数为0项， 1项及以上的负偏离则投标无效。

采购预算：详见采购公告

各分标采购标的所属行业均为：工业。

01分标

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 |  | 技术参数及性能（配置）要求 | 预算单价（元） | 单项预算合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新能源汽车制动系统检测实训设备 | 1 | 套 |  | - 功能 设备能对新能源汽车的制动系统进行故障设置与检测，并配套有虚拟仿真及教学资源，可开设的项目有：制动系统的认识与拆装、制动系统的检测与维修、汽车电池管理系统、整车控制系统、电机控制系统、充电系统进行故障设置、检测与诊断。 - 组成 包含新能源汽车一体化教学平台1套、新能源汽车底盘虚拟仿真系统1套、新能源汽车底盘系统检测与维修数字化教学资源系统1套。 - 新能源汽车一体化教学平台 3.1组成：新能源实验车1辆、故障设置与检测连接平台1套。 3.2新能源实验车参数： ▲（1）车身结构:4门5座车 ▲（2）驾驶模式：运动、经济、标准/舒适、雪地 ▲(3）长*宽*高(mm):≥5100*1900*1500 ▲(4）CLTC纯电续航里程(km):≥530，电池快充时间(小时):≤0.5，电池慢充时间(小时):≤11.5 ▲(5）最大功率(kW):≥480，最大扭矩(N·m):≥850 前电动机最大功率(kW):≥180，前电动机最大扭矩(N·m):≥350 后电动机最大功率(kW):≥300，后电动机最大扭矩(N·m):≥500 ▲(6）驱动方式：双电机四驱，电机布局:前置+后置 ▲(7）电池类型:三元锂+磷酸铁锂电池 ▲(8）电池冷却方式:液冷，电池能量(kWh):≥75，电池能量密度(Wh/kg):≥142 ▲(9）前后悬架类型：五连杆独立悬架 ▲(10）轴距(mm)：≥3060，前轮距(mm)：≥1660，后轮距(mm)：≥1670，接近角(°)：≥14，离去角(°)：≥17 ▲(11）芯片总算力：≥1016 TOPS (12)整备质量(kg)：≥2340；最大满载质量(kg)：≥2900 3.3故障设置与检测连接平台参数： (1）故障设置与检测连接平台金属台体（单位：毫米） 设备整体尺寸：约1670*770*1735mm （长*宽*高） (2）测量面板 整体尺寸：约1390*710mm（长*宽） (3）故障面板 整体尺寸：约300*400mm（长*宽） (4）数据采集 (5）工作电压：≥220VAC 待机功率：≤0.5W - 底座材质：全钣金 3.4教学平台： 设备应由故障检测区、故障设置区、信息查询区、操作测量区、零部件收纳区、仿真系统六大功能区、示波器组成。 3.4.1故障检测区 (1)故障检测区应由测量面板、测量端口、测量线束等组成。 (2)测量面板需采用一体设计，板上需丝印有原车插头轮廓图，测量针脚用于配合测量面板测量数据，应采用汽车专用彩色线束与故障设置模块连接，保证采集电压等数据准确，并可考核学生对电路图的识图能力。 (3)故障检测区为学生测量部分，应可直接使用万用表、示波器在面板上实时测量电压、电阻、频率或波形信号等。 3.4.2故障设置区 (1)故障设置区应包含故障面板组成。 (2)故障设置模块应采用一体化设计，故障设备采用保护电路与多重安全保护 (3)故障设置与检测连接平台背面应可用于手动设置故障，采用隐藏式机械故障设置系统，能有效的模拟系统发生故障时的各种现象，在不破坏原车电路情况下，可以轻松的串联在控制模块和原车线束之间。整车各控制系统、传感器、执行器功能齐全，可正常运行。 (4)故障设置板最大可支持不少于128路单一故障设置，板上设有口字型故障设置区域及12V正负极电源接口，可通过故障设置模块与故障设置线束、以及配置的短接插件数量不少于90个，断路插接件数量不少于15个，用来设置断路、短路、虚接、交叉故障。故障范围应包含电池管理系统、整车控制器、电机控制器、交流充电系统在内的多个系统，不少于20个测量线路。 3.4.3信息查询区 (1)配套电子版设备用户手册及车型用户手册、电路图、维修手册、仿真交互课程等资料，满足教学、学习使用需求，可流畅运行虚拟仿真教学系统。 ▲(2)仿真交互课程需满足以下要求： 1）软件要求所包含模型为虚拟现实环境下建模而成，软件要求运用技术手段降低渲染的消耗，在高显示精度的情况下保证至少50帧的高帧率，减轻使用者的眩晕感，可以使用的技术如SinglePass等。 2）软件要求在兼顾性能的同时，对画面优化，在处理画面时运用先进技术进行抗锯齿，可以采用的技术诸如Multi-Sampling Anti-Aliasing、Time Anti-Aliasing等。 3）软件以纯电动车型为原型进行等比例建模，内容应符合维修手册的操作流程，虚拟教学内容应如实反映实际工作流程和操作。 4）内容主要包含电池包的结构认知、电池模组的结构认知、电池配电盒的结构认知共≥3个课程模块。 ▲5）电池包的结构认知：模型可进行显示/隐藏/虚化三状切换，模型可进行放大、缩小、旋转、拖拽。模型包含：电池包上盖、保护泡棉、电池包底座、高低压接口垫片、高低压接口座、电池模组、铜排、配电盒、配电盒支架、电池通信转换器、信号采集器、信号传输线、冷却管道。 ▲6）电池模组的结构认知：模型可进行显示/隐藏/虚化三状切换，模型可进行放大、缩小、旋转、拖拽。模型包含：电芯（单节电池）、FPC连接线、电极串联母排、电池模组保护盖、模组低压通讯安装保护座、母排保护胶套、母排连接螺栓、电池模组外壳。 ▲7）电池配电盒的结构认知：模型可进行显示/隐藏/虚化三状切换，模型可进行放大、缩小、旋转、拖拽。模型包含：配电盒上盖、霍尔电流传感器、预充电阻、预充接触器、正极接收器、负极接收器、高压熔断器、信号连接线、铜排、配电箱底壳。 8）电池包的分解 ①验电：分2个子步骤完成，1/2步，佩戴绝缘手套，点击桌面绝缘手套，绝缘手套可戴在画面假人中，提示穿戴完成； 2/2步，使用万用表测量电池高压接口正负极电压，点击画面右侧工具栏万用表图片，屏幕中出现万用表，选择直流电压档，拖动万用表正负极表笔，红黑表笔分别放在高压连接器正负极上，读数显示0V，提示测量完成。 ②拆卸电池包上盖：分5个子步完成，1/5步，使用电钻破除电池包上盖铆钉；2/5步，使用8mm绝缘套筒加棘轮扳手拆卸高低压接口垫片固定螺栓；3/5步，收起高低压接口垫片；4/5步，收起电池包上盖；5/5步，收起隔热棉。 ③拆卸配电盒：分7步完成，1/7步，拆卸配电箱通信线束接口；2/7步，收起配电盒连接铜排绝缘保护盖；3/7步，使用10mm绝缘套筒加棘轮扳手拆卸配电盒连接铜排固定螺栓，拆卸时螺栓高亮显示；4/7步，使用10mm绝缘套筒加棘轮扳手拆卸配电盒固定螺栓；5/7步，收起配电盒；6/7步，使用10mm绝缘套筒加棘轮扳手拆卸配电盒安装支架固定螺栓；7/7步，收起配电盒安装支架。 ④拆卸高低压接口安装座：分5步完成，1/5步，拆卸电池通信转换器接口；2/5步，使用H5绝缘内六角批头加棘轮扳手拆卸电池通信转化器固定螺栓；3/5步，收起电池通信转换器；4/5步，使用10mm绝缘套筒加棘轮扳手拆卸高低压接口安装座固定螺栓；5/5步，收起高低压接口安装座。 ⑤拆卸信号采集器：分5步完成，1/5步，拆卸信号采集器通信线束接口；2/5步，画中画窗口提示：拆卸其它采集器端信号采集线束接口；3/5步，收起信号采集器；4/5步，使用8mm绝缘套筒加棘轮扳手拆卸采集器支架固定螺栓；5/5步，收起采集器支架。 ⑥拆卸各电池模组：分13步完成，1/13步，拆卸1号电池模组信号采集线束接口；2/13步，画中画窗口提示：拆卸其他电池模组信号采集线束接口，点击完成按钮；3/13步，收起信号采集线束；4/13步，收起电池模组铜排绝缘保护盖；5/13步，使用10mm绝缘套筒加棘轮扳手拆卸1号电池模组铜排固定螺栓；6/13步，画中画窗口提示：使用10mm绝缘套筒加棘轮扳手拆卸其它电池模组铜排固定螺栓，点击完成按钮；7/13步，收起电池模组连接铜排；8/13步，使用10mm绝缘套筒加棘轮扳手拆卸4颗1#电池模组的固定螺栓；9/13步，画中画提示：使用10mm绝缘套筒加棘轮扳手拆卸其它电池模组的固定螺栓，点击完成按钮；10/13步，收起电池模组；11/13步，使用万用表测量单体模组电压，模组电压显示29.2V，测量完成；12/13步，收起模组保护盖；13/13步，使用万用表，测量单体电芯电压，电压显示3.65V，测量完成。 ⑦拆卸冷却管道：分5步完成，1/5步，使用管束钳拆卸进出水口的水管卡箍；2/5步，使用8mm绝缘套筒加棘轮扳手拆卸冷却液管的固定螺栓；3/5步，收起冷却液管道；4/5步，画中画窗口提示：拆卸并收起另一端冷却液管道，点击完成按钮；5/5步，收起电池包底座。 3.4.4操作测量区 操作测量区尺寸应不小于320*800mm，可放置万用表、示波器、故障诊断仪、维修资料、教材等设备资料，用于整车故障诊断与排除作业，并且操作测量区需配有鼠标垫、键盘、鼠标，在此区域可操作教学主机用于维修资料的查询，教学课件播放等。 3.4.5零部件收纳区 (1)设备下部设有自吸抽屉且根据零部件设计的内衬卡槽。抽屉内应配备了遥控器、收纳盒、键盘、鼠标、故障设置线束应包含红色线束、黑色线束各5根，故障设置模块种类应包含5Ω电阻、10Ω电阻、50Ω电阻、100Ω电阻、500Ω电阻、1000Ω电阻、100K电阻、1K电位计、5K电位计、20K电位计，汽车保险规格应至少包括5A、7.5A、10A、15A、20A、30A等多种保险丝，汽车继电器应包含12VDC-10A 5爪、12VDC-30A 4爪、12VDC-70A、12VDC-40A、12VDC-20A多种线圈及触点故障继电器。 (2)抽屉内应放置与整车连接的故障线束便于零配件收纳，与整车连接的线束上应套有线标，标有其连接插头的名称。 3.4.6示波器 (1)双输入数字示波器。 (2)实时采样率：500MS/s，带宽：100MHz (3)存储深度：每通道7.5kpts (4)垂直灵敏度：5mV/div-50V/div (5)触发类型：脉宽、视频、边沿、交替 (6)精细的视窗扩展功能，精确分析波形细节与概貌。 (7)屏幕拷贝功能 (8)U盘升级功能 (9)4400mAh锂电池供电，工作时间不低于3个小时 (10)工业级≥5.7英寸TFT LCD，64K色 3.5服务 提供教学指导实训手册、产品使用及技术培训等，可满足40人以上同时教学要求。效果：理实一体化教学，理论/实操：40%：60%。 - 新能源汽车底盘虚拟仿真系统 4.1功能 4.1.1新能源汽车底盘系统结构认知： (1)前悬架：左前减振器支柱总成、左前稳定杆拉杆及球头总成、副车架主体总成、稳定杆总成、左前下摆臂及球头总成、右前转向节及轮毂单元总成； (2)制动系统：左前制动器总成、右前制动器总成、真空辅助、制动踏板、制动管路、左后制动器总成、右后制动器总成、真空泵、ABS泵； (3)转向系统：电动助力转向管柱及万向节总成、方向盘总成、左外拉杆总成、机械转向器带横拉杆总成、右外拉杆总成。 (4)后悬架：左后减振器总成、左后轮毂单元总成、左后螺旋弹簧、后扭力梁总成。 4.1.2系统拆装 ▲(1)模块选择：包括作业准备、高压断电、排放冷却液、充配电总成拆卸、PTC加热器拆卸、PTC加热器安装、真空泵拆卸、左前轮制动钳总成拆卸、左前减震器支柱总成拆卸、右前轮制动钳总成拆卸、右前减震器支柱总成拆卸、空调压缩机拆卸、电机控制器拆卸、驱动电机拆卸、电动转向助力系统拆卸、电动转向助力系统安装、驱动电机的分解和组装、电机控制器的分解、电机控制器的组装、充配电总成的分解、充配电总成的组装、驱动电机安装、电机控制器安装、空调压缩机安装、右前减震器支柱总成安装、右前轮制动钳总成安装、左前减震器支柱总成安装、左前轮制动钳总成安装、真空泵安装、充配电总成安装、动力电池拆卸、动力电池的分解、动力电池的组装、动力电池安装、完工操作、综合实训（投标文件中需提供“高压断电流程中低压下电后，进行高压验电时，万用表显示电压值”的截图并加盖投标人公章，供货前提供“高压断电”的仿真演示）。 (2)作业准备：安全防护、检查绝缘鞋并穿戴、检查干粉灭火器、检查水基灭火器、检查绝缘手套、检查耐磨手套、检查安全帽并佩戴、检查护目镜并佩戴、检查绝缘测试仪、绝缘测试仪开路测试、检查万用表、连接万用表红黑表笔线、万用表校零、检查钥匙、安装内四件套、降下驾驶员侧车窗玻璃、检查胎压表、检查左前车轮气压、检查电池包冷却液液位、检查交流充电输入插接器、检查空调压缩机配电插接器、检查电控甩线、检查空调压缩机插接器、折叠翼子板布、拆卸车轮螺母装饰罩、预松左前车轮固定螺母； ▲(3)排放冷却液：拆卸电机冷却液缓冲罐盖、拆卸电池包冷却液缓冲罐盖、排放电机冷却液、排放电池包冷却液、加压电机冷却管路、加压电池包冷却管路、安装动力电池冷却管路出水管、安装散热器下水管； (4)充配电总成拆卸：拆卸充配电总成排气管、拆卸充配电总成进水管、拆卸充配电总成低压信号接插件BK46、拆卸交流充电输入插接器、拆卸空调压缩机配电插接器、拆卸PTC加热器配电插接器、拆卸低压正极线、拆卸充配电总成上盖、车辆验电、拆卸电控甩线、拆卸直流充电线束、拆卸充配电总成； ▲(5)PTC加热器拆卸：拆卸PTC加热器出水管、拆卸PTC加热器搭铁线、断开PTC加热器低压插接器、拆卸PTC加热器固定螺母、拆卸PTC加热器； ▲(6)真空泵拆卸：拆卸真空泵真空管、拆卸真空泵电源接插器、拆卸真空泵固定螺栓、拆卸真空泵；（投标文件中需提供“拆卸真空泵后，整个真空泵”的截图并加盖投标人公章，供货前提供“拆卸真空泵”的仿真演示） (7)左前轮制动钳总成拆卸：拆卸左前车轮固定螺母、拆卸左前车轮、拆卸左前翼子板内衬、拆卸左前挡板、拆卸左前轮毂螺母、拆卸左前制动管路支架1固定螺栓、拆卸左前轮制动钳总成固定螺栓、拆卸左前轮制动钳总成； ▲(8)左前减震器支柱总成拆卸：脱开左前轮速传感器线路与左前减震器的连接、拆卸左前轮速传感器、拆卸左前下摆臂转向节螺母锁销、拆卸左前下摆臂转向节螺母、拆卸左前转向横拉杆球头螺母、拆卸左前稳定杆拉杆下球头、拆卸左前稳定杆拉杆上球头、拆卸左前稳定杆拉杆及球头总成、拆卸左前减震器支柱总成；（投标文件中需提供“拆卸左前轮速传感器后，左前轮速传感器”的截图并加盖投标人公章，供货前提供“拆卸左前轮速传感器”的仿真演示） (9)空调压缩机拆卸：回收制冷剂、拆卸空调压缩机控制单元低压线束接插器、拆卸空调压缩机低压管路、拆卸空调压缩机高压管路、拆卸空调压缩机。 (10)电机控制器拆卸：断开驱动电机控制器B30插接器、拆卸驱动电机控制器进水管、拆卸驱动电机出水管、拆卸电机冷却水泵出水管、拆卸电机冷却水泵进水管、拆卸万向节、举升动力举升车支撑前副车架主体、拆卸电机端盖、断开旋变及温度传感器接插件、拆卸三相线紧固螺栓、拆卸电机控制器。 ▲(11)电机控制器的分解：拆卸电机控制器上盖、拆卸电机控制器配电线束固定螺栓、拆卸电机控制器配电线束、拆卸电机控制器控制板路信息采集线束、拆卸电机控制器铜排E固定螺栓、拆卸电机控制器铜排E、拆卸电机控制器铜排F、拆卸预充电容放电线束、拆卸电机控制器控制板路固定螺栓、拆卸电机控制器控制板路侧方通讯接插件固定螺栓、拆卸电机控制器控制板路、拆卸电机控制器控制板路支架、拆卸电机控制器铜排C、拆卸电机控制器铜排G固定螺栓、拆卸电机控制器铜排G、拆卸电机控制器铜排A固定螺栓、拆卸电机控制器铜排A、拆卸电机控制器铜排B、拆卸扼流圈固定螺栓、拆卸扼流圈上盖、拆卸扼流圈下盖、拆卸电机控制器电流传感器固定螺栓、拆卸电机控制器电流传感器、拆卸功率模块IGBT与预充电容固定螺栓、拆卸功率模块IGBT、拆卸三相电输出极线固定螺栓、拆卸三相电输出极线、拆卸预充电容固定螺栓、拆卸预充电容（投标文件中需提供“拆卸功率模块IGBT后IGBT”的截图并加盖投标人公章，供货前提供“拆卸功率模块IGBT”的仿真演示）。 ▲(12)步骤跳转：每个实训模块都能由用户自由选择教学任务切换，切换后系统自动加载当前需操作的模块的初始状态，可切换的小模块合计至少750个 (13)部件提示：可以对工具台上的工具、零件桌上零部件可通过鼠标移动进行该部件的名称高亮显示。 (14)充配电总成的分解：拆卸DC-DC高压回路线束固定螺栓拆卸DC-DC高压回路线束拆卸DC-DC模块固定螺栓、拆卸DC-DC模块、断开烧结检测板线束连接器、拆卸烧结检测板固定螺栓、拆卸烧结检测板、拆卸交流充电机EMI滤波板固定螺栓、拆卸交流充电机EMI滤波板、拆卸压缩机PTC熔断器固定螺母、拆卸压缩机PTC熔断器、拆卸PTC配电线束固定螺母、断开PTC配电线束、拆卸压缩机配电线束固定螺母、拆卸压缩机配电线束、拆卸充配电总成银排H、拆卸充配电总成银排G固定螺母、拆卸充配电总成银排G、拆卸充配电总成银排C固定螺栓、拆卸充配电总成银排C、断开直流负极接触器线束连接器、拆卸直流负极接触器固定螺栓、拆卸直流负极接触器、拆卸直流正极接触器固定螺栓、拆卸直流正极接触器、拆卸接触器底座。 ▲(15)动力电池的分解：拆卸动力电池上盖、拆卸阻燃棉、拆卸动力电池铜排E、拆卸动力电池铜排C、拆卸动力电池铜排D、断开BDU低压线束连接器、拆卸BDU上盖、拆卸BDU银排D、拆卸BDU银排G、拆卸BDU电流传感器、断开正极接触器线束连接器、拆卸正极接触器、拆卸预充电阻、拆卸熔断器、拆卸BDU银排H、拆卸BDU银排I、断开负极接触器线束连接器、拆卸负极接触器、断开预充接触器线束连接器、拆卸预充接触器、拆卸BDU内部线束总成、拆卸BDU底座、拆卸BDU底座支架、断开电池通讯转换器输入线束连接器、断开电池通讯转换器输出线束连接器A、断开电池通讯转换器输出线束连接器B、拆卸电池通信转换器、拆卸接插件固定支架、断开模组F信号采集线束连接器A、断开模组F信号采集线束连接器B、拆卸动力电池铜排K、拆卸动力电池模组F保护盖、拆卸动力电池模组F主体（投标文件中需提供“拆卸动力电池铜排E后，铜排E”的截图并加盖投标人公章，供货前提供“拆卸动力电池铜排E”的仿真演示） (16)驱动电机拆卸：拆卸半轴、拆卸电机冷却水泵、拆卸左悬置支座与动力总成连接螺栓、拆卸右悬置支架与动力总成连接螺栓、拆卸后悬置支架与变速器连接螺栓、拆卸驱动电机和变速器总成； ▲(17)电动转向助力系统拆卸：外拉杆总成与内拉杆上做好装配标记、固定左侧外拉杆总成、拆卸左侧外拉杆总成、固定右侧外拉杆总成、拆卸右侧外拉杆总成、拆卸后悬置支架、拆卸后悬置支座、拆卸转向器总成固定螺母、拆卸转向器总成固定螺栓、拆卸转向器总成； 4.2组成 4.2.1系统场景： 交互操作：可以使用鼠标拖拽进行360°旋转操作，可以使用鼠标滚轮，进行缩放操作。也可以用于触摸屏，单指滑动进行360°旋转操作，双指进行缩放操作。 4.2.2实训室场景：可以通过黄色地标线，将实训室分为理论区和实操区两部分。 4.2.3实操区场景：可以真实模拟实训室场景。 4.2.4理论区场景：可以通过模拟理论教学场景。 4.3参数 4.3.1技术要求： (1)软件三维渲染采用Unity、AMRT3D、Godot等其中一种引擎开发。 (2)模型开发采用激光扫描，工业建模，然后采用PBR模型开发流程开发。 (3)产品数据通过实车采集数据，通过研发数据引擎解析数据。 (4)软件数据及资源可以本地化部署。 (5)数据及资源可实现存储。 (6)服务端与客户端可实现数据通信。 4.3.2配套虚拟仿真实训教学中心平台： (1)产品功能 1)显示已添加的软件产品、软件产品的任务看板、任务动态、成绩分布、任务评价、问题点等功能操作。 2)为便于实训的多样性，可对软件进行随机设置故障及自主故障设置的功能，故障的条目依据实训软件的不同而不同。 3)可对实训软件手动设置其部件故障，也可以有系统随机设置故障，同时也可以一键恢复。 4)任务看板可对该产品下属的班级及班级的实训任务进行选择，选择后显示该任务的任务状态、任务时长、任务类型、创建时间、完成率、参与人数、未开始人数、最高分、平均分、合格率等。 5)技能试卷：可自主新建实训试卷，同时一套试卷可因参数的不同，创建多套子卷。 (2)用户管理 1)数据字典管理：可对考生类别及学制信息进行自定义、可视化设置； 2)基础信息管理：可以对学校信息、年级信息、专业信息及班级信息进行增删改查操作。 3)用户角色：平台具有教师角色、学生角色。 4)权限管理：根据不同角色，授予不同使用权限和功能。 5)教师用户：有创建班级、发布实训任务、查询实训成绩等功能。 6)学生用户：有加入班级、提交实训成绩、查询实训成绩等功能。 7)班级管理：教师在软件中可创建或编辑班级信息。进行日常的班级维护。 8)班级邀请码：可以通过平台组建虚拟班级，让学生可以加入一个或多个虚拟班级来进行不同的实训内容，也可以通过虚拟班级进行对抗训练等等教学模式来提升学生实训学习的兴趣。系统智能判断各虚拟班级加入的人数，并可以查看加入班级的用户信息及各用户的实训记录（得分、实训时长及排名等） 4.3.3实训考核管理 （1）实训记录查看：可查看学生的基本信息及每一次实训的相关记录信息：实训时间、实训时长、得分；可查阅每一步操作的详细实训记录并自主判断正误及得分情况；可查阅记录单填写的相关记录。 （2）考务设置：可依据时间设置灵活设置考务；可依据考卷对应的试卷套数(1套或多套)，设置对应的考核时间；可按照不同维护进行参考人的选择：专业、班级、学生，并具有查询及数量统计的功能；可自主控制发布状态。 （3）记录管理：可查看各学生的考试记录及得分情况，并可导出成绩。。 （4）监控管理：可对考试的模块状态进行监控，系统智能统计进行中、已完成等多种状态学生人数。 （5）试题库：支持单个试题增删改查、也支持批量的试题导入及批量删除的功能，系统内置导入模板，导入时系统能进行智能判断，并给予人性化的提示信息。 （6）可设置考务的基本信息：需包括交卷的限时、剩余时间提示、自动弃考、题目乱序、选项乱序等考试配置内容，最大化的灵活考务设置。 （7）自主选题：可按照知识点选择对应单选题、多选题及判断题，可自主设置各题型的分值、（易、中、难三个维度）占当前考试的试题数；。 （8）随机选题：系统依据用户的选择，动态反馈试题库的题目数，可自主选择一个或多个知识点，也可以是题库中的所有题目中，自主设置所需的题目数，进行考试。 ▲（9）可对各考核中各实训操作流程的正确人数、错误人数、得分率及完成率进行统计分析，可从省份、市级、学校、专业、班级的维度分析，可自主选择1个省份进行横向对比同时以饼状图呈现得分率及完成率等分析，也可以自主选择多个省份，进行纵向对比统计的相关数据，实现柱状图及折线图的对比分析，表及图并茂的数据分析。（投标文件中需提供“实训操作流程的正确人数、错误人数、得分率及完成率进行统计分析的界面”的截图并加盖投标人公章） （10）实训统计分析：可对软件各模块的实训人数及未实训人数进行统计，并可按省份、市级、专业、班级等多种维度进行统计分析。 4.3.4概述 采用B/S架构，管理员可对数据字典、基础信息及用户信息进行管理，教师用户可对相关实训及考核进行管理，同时可实时查阅学生的实训记录，设置考务等，并可多维度进实训及考核分析。 4.4服务 提供软件使用手册、产品使用及技术培训等，可满足40人以上同时教学要求。效果：理实一体化教学，理论/实操：40%：60%。 五、新能源汽车底盘系统检测与维修数字化教学资源系统 5.1功能 5.1.1软件具有安全性和稳定性，平台的后台管理、资源及信息发布、浏览均基于浏览器自由切换。 5.1.2软件为B/S架构。 5.1.3软件资源采用云存储技术，支持各种类型的资源存储分享及使用。 5.2组成 5.2.1基础功能设计要求： （1）平台需能采用banner，展示平台热点内容； （2）平台可展示推荐的课程、热门课程及精选课程； （3）平台需具有资讯的浏览窗口，可统计资讯阅读量及评论数； （4）能链接访问中华人民共和国教育部等教育资讯及相关课程学习网站。 5.2.2平台需支持教师或学生在线学习课程，课程的内容及功能包括如下： （1）为便于教学，教学页面的课程目录，需采用隐匿式设计，用户可自行展开及收起； （2）课程以项目的形式呈现，采用层次化结构，展示各项目的教学内容； （3）可展示课程的相关信息：课程名称、课程简介、主讲教师、教师简介、课程建议学时，已参与课程学习的人数等信息； （4）平台智能识别教学内容的资源类型格式及资源大小（或时长），便于用户合理规划碎片化时间； （5）教师授课模式，支持全屏授课模式，使用画笔进行书写标注，支持自动统计页数、前后翻页、页码快速跳转、标注消除等功能； （6）文档类的资源需支持自动统计页数、前后翻页、页码快速跳转、自由放大/缩小教学内容等功能； （7）支持文档类、教学课件、二维动画、三维仿真、教学视频等资源在线浏览；教学课件作为课程的主体，需支持标准及宽屏大小的课件资源展示，标准和宽屏可由用户根据需要自由切换； （8）可呈现播放式动画及交互式动画：展示相关功用、类型、结构、原理等知识，并提供交互式操作，帮助学生对抽象、难懂的知识点理解、记忆； （9）视频的播放具有暂停、播放、快进、后退、时间显示、音量调整及全屏切换等功能； （10）视频采用边下载边播放的方式。 （11）三维仿真资源，可依据资源的内容进行交互操作； 5.2.3为教师和学生的教与学提供了便利互动窗口，主要功能如下： （1）所有的学员可对课程的情况进行评价，也可删除评价，为课程的改进提供全面的建议； （2）在学习的过程中，可以记录笔记，也可以删除笔记，同时可设置笔记的查看权限； （3）对于不理解的内容，可以进行图片及文字的提问及回答，提供答疑解惑的平台； 5.2.4教学管理模块： （1）用户可管理个人姓名、所在学校，也可根据个人喜好，修改个人的头像、昵称，用于社交展示； （2）学生评价管理：主要用于学生自评及教师对学生进行评价。 1)管理员用户在前台模式下的教学管理模块中，查看所有学生用户已提交的学习质量评价信息及教师对学生的所有评价信息，含“所在班级、学生姓名、项目名称、任务名称、自评分、师评分、评价人、总评分及评价时间、状态”等信息，需具有班级、老师、姓名、项目快速检索功能，删除功能； 2)学生用户在前台的教学管理模块中，可对自己进行自评，同时查看个人评价及师评的详情，含“所在班级、学生姓名、项目名称、任务名称、自评分、师评分、评价人、总评分及评价时间、状态”； 3)教师用户在前台模式的教学管理模块中，可对自己管理班级的学生进行评价及查看详情，含“所在班级、学生姓名、项目名称、任务名称、自评分、师评分、评价人、总评分及评价时间、状态”等信息；需具有班级、姓名、项目快速等检索功能，删除功能； 4)依据设置的权重，智能计算并显示自评分、师评分及总评分。 (3)教学评价管理：主要用于教学评价。 1)学生用户在前台的教学管理模块中，可对教师的教学质量进行评价，含“所在班级、评价人、项目名称、任务名称、总评分、被评教师、评价时间及状态”； 2)教师用户可在前台的教学管理模块中，可学生对个人的教学质量评价信息，含“所在班级、评价人、项目名称、任务名称、总评分、被评教师、评价时间”的信息，需具有班级、姓名、项目快速检索及删除功能； 3)管理员用户可在前台的教学管理模块中，查看所有学生用户已提交的教学质量评价，含“所在班级、评价人、项目名称、任务名称、总评分、被评教师、评价时间及状态”的信息，需具有班级、姓名、项目快速检索功能，删除功能； 4)用户可管理在学的课程及关注的课程，可开始/取消学习，也可删除； 5)可管理个人的消息，具有查看，标记、未读及删除的功能； 6)对问答、评论及笔记按照一定的标准进行分类管理及查看，也可修改历史笔记、删除问答及评论等操作； 7)可通过相关的问答及笔记，快速定位学习的内容； (4)日志管理 1)管理员用户在前台模式的教学管理模块中，可查看所有学生、教师用户登录信息，含“用户名、姓名、身份、班级/部门、登录时间”信息。需具有用户名、班级的快速检索及删除功能。 2)学生用户可在前台模式下的教学管理模块中，查看个人登陆信息，含“登录姓名、班级、登录时间”信息； 3)教师用户可在前台模式下的教学管理模块中，查看所任课各班级学生及个人的登陆信息，含“所在班级、姓名、登录时间”信息。需具有用户名、班级快速查询、删除功能； (5)浏览记录管理 1)学生用户可在前台模式下的教学管理模块中，查看个人浏览记录信息，含“姓名、班级、项目名称、任务名称、描述、时间“信息； 2)教师用户可在前台模式下的教学管理模块中，查看所任课各班级学生的浏览记录信息，含“姓名、班级、任课老师、项目名称、任务名称、资源名称、时间、描述”信息；另外提供班级、姓名、项目快速检索及删除功能； 3)管理员用户在前台模式的教学管理模块中，查看所有学生及教师用户的浏览记录信息，含“用户名、姓名、班级、任课老师、项目名称、任务名称、资源名称、描述、时间等信息”，需具有班级、用户名、姓名、项目快速检索及删除功能。 4)意见反馈功能：可提交相关意见反馈。 (6)管理员的功能： 1)管理员可新建、修改和删除课程分类信息，对课程分类排序； 2)管理员新建、修改和删除班级，支持添加、修改、删除和根据模板批量导入学生信息。 3)管理员新建、修改和删除教师，支持教师角色权限分配和开通课程等。 4).管理员权限管理，可以设置管理员、教师和学生管理功能权限。 5)管理员可新建、修改和删除年级、专业等信息； 6)平台智能统计各课程分类的课程数量、资源数量、资源大小及各类资源的数量等，便于领导直观了解平台内的资源情况； 7)支持班级的停用及用户的停用。 8)管理员可新建、修改和删除资讯，对资讯排序。 9)可自主便捷地创建学习评价指标、教学评价指标及各指标分数值、满分;可灵活的更改评价所占总分值的权重比值，并提供修改功能;可灵活组织学习评价，对学生学习评价进行灵活配置，设置截止时间及是否发布等功能。 10)可灵活组织教学评价：对教学的评价进行灵活配置，设置截止时间及是否发布等功能。 11)菜单定义：可以设置“排序”一栏中的数字排序，此排序代表各个管理模块按钮的排列顺序。在菜单名称一栏，可以自主设置模块名称。“是否显示”一栏可以设置模块是否显示，对于子级菜单可以查看其对应父级菜单的名称。 (7)教师的功能： 1)教师可新建、修改、删除课程，对课程的基础信息进行管理，对课程排序； 2)教师可根据课程内容，创建、修改、删除课程目录结构，对目录排序； 3)教师可上传、修改、删除（批量）课程资源，对资源进行排序； 4)为节约资源上传时间，平台也具有资源批量上传的功能，系统智能识别上传资源的名称； 5)每个资源系统智能生成超链接及资源二维码，用于教师灵活配合个性课程； 6)平台支持文档类资源二维码的生成、查看及下载，可通过微信实时扫描平台上的二维码，即可直接浏览此资源内容。 7)可自主控制资源是否为私有还是公开； 8)可灵活组织学习评价，对学生学习评价进行灵活配置，设置截止时间及是否发布等功能。 (8)教师备课功能： 1)支持教师根据自己的教学情况，新建备课内容，支持课件文档类教学内容； 2)支持调用平台原有的课程资源，重新组织编辑； 3)无论是新建备课内容还是重新组织编辑的内容，都可自由选取插入平台中已存在的多媒体素材，用于丰富课堂教学； 4)可载入云端资源，也可将资源上传至云端； 5)需支持本地的资源调用； 6)教师可离线预览课程教学内容包括：课程目录、教学课件、原理动画、三维仿真、教学视频等； 7)可离线查找或删除教学资源； 8)当云端资源有更新时，在已授权的情况下，可将云端更新的资源同步至本地，用于离线学习。 5.3参数 5.3.1课程综述 (1)《智能网联汽车底盘线控技术》课程是以教学课件、动画、仿真、技能视频为基础教学资源，讲解智能网联汽车底盘线控技术等。 (2)课程全面讲解底盘线控系统的认知、线控转向系统、线控制动系统、线控驱动系统、线控悬架系统等，让大家对智能网联汽车底盘线控技术的理论知识及相关维修流程进行全面了解。 5.3.2教学课件资源 (1)项目一 底盘线控技术基础含有3个任务：底盘线控系统的认知、底盘线控系统的关键部件与技术、底盘线控技术的意义与发展 (2)项目二 底盘线控转向系统含有3个任务：线控转向系统的认知、线控转向系统的结构与工作原理、线控转向系统的性能分析与优化 (3)项目三 底盘线控制动系统含有3个任务：线控制动系统的认知、线控制动系统的结构与工作原理、线控制动系统的性能分析与优化 (4)项目四 底盘线控驱动系统含有3个任务：线控驱动系统的认知、线控驱动系统的结构与工作原理、线控驱动系统的性能分析与优化 (5)项目五 其它底盘线控系统含有2个任务：线控换挡系统的认知、线控悬架系统的认知 (6)项目六 底盘线控系统的集成与协同控制含有2个任务：底盘线控系统的集成技术、底盘线控系统的集成协同控制技术 (7)PPT需采用宽屏呈现，比例为16:9 (8)教学课件的版式及品质要求： 1)采用PPT母版，便于主体风格统一调整 2)每页版面的字数适宜。 3)文字要醒目，避免使用与背景色相近的字体颜色 4)文字符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字(国家规定的除外)、错别字；文字的字体、大小、色彩搭配、摆放位置、停留时间、出入屏方式力求与其他要素配合适当，不破坏整体画面。 5)一个页面上可采用多张图片 5.3.3动画资源 (1)动画资源至少需要包括：1)车道偏离预警系统构造;2)车轮制动器类型;3)齿轮齿条式转向器工作原理;4)齿轮齿条式转向器结构;5)转向器类型;6)霍尔式节气门位置传感器结构工作原理;7)方向盘转角传感器的位置;8)加速踏板位置传感器工作原理;9)节气门位置传感器安装位置;10)节气门体总成结构;11)电子机械制动系统工作原理;12)驻车制动器的功用;13)线控底盘技术的优点;14)新能源汽车真空助力伺服制动系统工作过程;15)智能汽车环境感知传感器的安装位置与作用;16)线控底盘技术在智能泊车中的应用;17)前向碰撞预警系统;18)自动紧急制动系统;19)CAN总线数据帧结构等. 5.3.4技能视频资源要求 (1)技能视频资源至少需要包括：线控底盘调试、车辆驱动检查、车辆制动检查、车辆转向检查； (2)所有技能视频：采用统一的片头、片尾及片头音效 (3)所有的技能视频具有统一风格的资源名称：居中动态呈现 (4)所有的技能视频中的操作内容步骤，都应具有步骤说明，且以动画效果呈现之后固定在视频的左上角，以便于学生记忆。 (5)所有的技能视频都应具有对应技能目标，以引导学生自主观看学习 (6)技能视频的版式及品质： 1）教学视频画质：采用高清格式，视频画面比例是16：9的，彩色视频素材每帧图像颜色均为真彩色。 2）字幕要使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字(国家规定的除外)、错别字；字幕的字体、大小、色彩搭配、摆放位置、停留时间、出入屏方式力求与其他要素（画面、解说词）配合适当，不破坏原有画面。 3）音频与视频图像有良好的同步，视频封装优先选用适宜网络播放的格式。 4.7网络版50节点。 5.4服务 提供教学指导、产品使用及技术培训等，可满足40人以上同时教学要求。效果：理实一体化教学。 | 690000 | 690000 |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订日期 |  |  |  | 中标通知书发出后25日内。 |  |  |  |
| 交货（实施）时间 |  |  |  | 自合同签订后20个工作日内供货并安装调试完成。 |  |  |  |
| 交货地点或服务 地点 |  |  |  | 南宁市昆仑大道1258号广西交通职业技术学院内。 |  |  |  |
| 验收标准 |  |  |  | 1．检查供货范围或服务范围 产品到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 2．中标人应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： 2.1货物或服务技术参数与投标文件中响应表（偏离表）或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际货物或服务技术参数与响应文件响应表（偏离表）参数或证明材料比较，按如下情况处理： （1）投标文件响应表（偏离表）或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为中标人违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究中标人责任，同时报财政部门备案。 （2）投标文件响应表（偏离表）或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为中标人违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。 （3）投标文件响应表（偏离表）或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。 （4）投标文件响应表（偏离表）或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表（偏离表）或证明材料中优于的程度，视为中标人违约，按合同约定违约条款处理，并由采购人与供应商协商按是否满足要求验收。 （5）实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为供货商违约，追究中标人责任，同时报财政部门备案。 2.2技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 2.4在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3．产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 4．中标人提供的货物或服务未达到谈判文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5．采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 6．产品包装材料归采购人所有。 |  |  |  |
| 知识产权 |  |  |  | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  | 售后服务费用包含在报价中，售后服务内容包含但不限于以下内容： 1.送货上门、提供产品工程师现场安装、安装调试服务和技术培训。 2.质保期内提供上门培训。 3.质保期内中标人为采购人提供以下技术服务： （1）提供远程技术服务及运维服务。中标人为采购人提供技术援助以电话、QQ、Email、微信等，解答采购人在使用中遇到的问题，提供7天×12小时服务，及时为采购人提出解决问题的建议。 （2）现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人须在2小时内到达现场进行处理，4小时内解决问题，确保各项货物及服务正常运行。质保期内同一问题3次修复仍无法解决的，承诺负责更换。 4.在质保期内，如果中标人的产品或服务升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人应对采购人购买的产品进行升级。质保期满后，软件升级费用由供应商承担，包含在投标总价中。 5.质保期满后仍需维护的，中标人在设备年检或校准过程中提供全面协助，并提供终身维护服务和技术咨询服务，以不高于提供上述售后服务时市场同类服务的最优惠价格提供维修、备件更换。 6.技术要求中的售后服务内容。 7.其余按供应商承诺。 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  | 1、本项目履约保证金的金额： 合同金额的5%（如中标人为中小企业则为合同金额的2%） ； 2、履约保证金的形式：供应商可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交。 3、履约保证金未足额缴纳或保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同质保期限之日止）或不是无条件保函的，均视为无效履约保证金，自中标通知书发出之日起25日后仍无法提供符合要求的履约保证金缴纳凭证的，视为中标人放弃签订合同。 4、保证金缴纳的账号信息： 开户名称：广西交通职业技术学院； 开户银行：中国建设银行南宁园湖北路支行； 银行账号：45050160435309888999； 5、履约保证金在质量保证期过后，中标人提供履约保证金缴款凭证、退付意见书，采购人于5个工作日内无息退还（扣除违约金后） |  |  |  |
| 付款方式、时间及条件 |  |  |  | 1．中标人按采购合同交货并安装调试完成后或服务完成后，采购人签署项目验收书； 2．采购人与中标人签订合同后，采购人应在合同生效后10个工作日内向中标人支付合同金额30%的预付款；中标人交付货物并经采购人验收合格后，采购人10个工作日内向中标人支付剩余合同款。每次合同款支付前，中标人应向采购人提交等额发票。 3．票据要求：中标人必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，采购人有权向税务机关投诉,并扣除全部履约保证金。 4．本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。 |  |  |  |
| 报价要求 |  |  |  | 1.本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。 2.单项报价及总报价超出预算金额的，否决其响应。 |  |  |  |
| 质量保证 |  |  |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，全部产品质保期不少于3年（若采购需求中各分项产品技术参数中特别提出质保期要求的，按采购需求参数中的质保期要求执行；若产品制造商或部件制造商承诺的质保期更长的，按制造商承诺的质保期进行质保），质保期满后仍需维护的，系统维护费用由供应商承担。 |  |  |  |
| 核心产品 |  |  |  | 第1 项标的“新能源汽车制动系统检测实训设备” |  |  |  |
| 采购人对项目的其他要求和说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料要求 |  |  |  | 投标人可根据评分标准在投标文件中提供项目实施方案、质量保证期、业绩证明等。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  | （1）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 （2）标注“▲”的条款必须满足，如存在负偏离将导致响应被否决。 （3）本分标不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的按无效投标处理。 |  |  |  |

02分标

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 |  | 技术参数及性能（配置）要求 | 预算单价（元） | 单项预算合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGV 输送台 | 1 | 套 |  | 一、AGV 输送台的组成 1、AGV物流系统1套：由背负式AGV小车1台、AGV充电桩1套、物料载具1套组成； 2、RFID智能识别系统1套； 3、上下料区接驳系统1套：由接驳系统2套、接驳台2套组成； 4、调度系统1套。 二、AGV 输送台的功能 1、在预设路径或自主导航下，自动完成物料的搬运、输送与装卸，实现生产/仓储场景中物料流转的无人化与自动化； 2、预设路径导航：通过磁条、二维码、激光反射板等固定引导方式，沿预设路线行驶，适用于流程固定的场景； 3、精准定位停靠：通过激光、视觉或 RFID 等技术，实现±10mm以内的高精度停靠，确保与货架、生产线、传送带等设备精准对接，避免物料装卸偏差； 4、通过调度系统实现协同工作，合理安排各台AGV的工作任务和行驶路线，实现高效的物流运作； ▲5、能够与学校现有的仓库管理系统、MOM系统（学校定制系统，支持LGA 2011-V3和LGA 2011-3接口，HDMI接口2.0及以上，满足简洁WEB API、EtherNet/IP、Modbus 等协议）进行兼容对接，涉及接口不少于一个，实时接收任务指令和反馈任务执行情况，具备自动充电功能，当电量低于设定值时，能够自动行驶到充电桩进行充电，确保设备的持续运行； 6、多层安全防护：硬件防护：配备激光雷达、超声波传感器、急停按钮，可识别前方障碍物（如人员、设备）并自动减速/停止；软件防护：具备 “路径冲突规避”“电量低自动返航充电”功能，避免 AGV 停滞或碰撞； 三、AGV物流系统 （一）AGV小车 1、数量：1台 2、功能需求 （1）在无人操作的情况下，通过预设导航或自主规划路径，自动完成物料（货物、零部件、半成品等）的搬运、转运与装卸，实现生产、仓储、物流场景中物料流转的自动化与智能化； （2）自动导航与路径管理： ①多模式导航：适配不同场景需求； ②固定导航：沿磁条、二维码、激光反射板等预设路径行驶，适合流程固定的场景（如生产线间固定工位转运）； ③自主导航：通过 SLAM（同步定位与地图构建）、视觉导航、激光导航，实时识别环境（如避障、识别通道），自主规划最优路线，灵活应对动态场景。 ④精准停靠：借助激光、RFID 或视觉定位技术，实现高精度停靠，确保与货架、传送带、生产线等设备精准对接，避免物料装卸偏差； （3） 物料承载与自动装卸 ①多样化承载设计：根据物料类型匹配结构，如：托盘式：承载标准栈板或工装； （4）系统协同与智能调度 ①多车协同调度：接入中央系统（如 WMS 仓储管理系统、MES 生产执行系统），可同时调度多台 AGV，优化任务分配（如 “就近派车”“避开拥堵”），避免碰撞或任务冲突。 ②实时状态监控：通过调度系统或人机界面（HMI），实时显示 AGV 的位置、电量、任务进度、故障信息，支持远程管控； 3、技术参数 （1）操作方式：手柄遥感/自动控制； （2）自重：约235kg； （3）载荷：≥500kg； （4）导航方式：二维码/激光SLAM/反光板/VSLAM；； （5）通讯方式：无线WiFi通讯； （6）定位精度：≤±10㎜； （7）电瓶电压/标称容量：48/40V/AH； （8）电池类型：磷酸铁锂； （9）电池重量约：20kg； （10）续航时间：≥8H； （11）整车尺寸长宽高约：1185/815/250㎜； （12）有效承载面长宽约：900/650㎜； （13）举升高度约：600㎜； （14）行驶速度空载/满载约：1.8/2 M/S，具备无极调速功能； （15）最大爬坡度满载/空载约：5/5%； （16）爬坡能力： ≥3 °（在 70%负载情况下）； （17）8跨沟能力：≤35㎜； （18）原地旋转直径约：1190㎜； （19）前后直行宽度约：1015㎜； （20）直角转弯宽度约：1390㎜； （21）双车道宽度约：2030㎜； （22）料架最小进宽约：915㎜； （23）全时急停按钮：前后配备； （24）声光警示：语音+警示灯； （25）前方安全防护：底部240°避障雷达； （26）机械接触式防撞条：底部+后方； （27）后方安全防护：超声； （28）具备托盘到位检测功能； （29）具备叉齿碰撞检测功能； （30）行走方向：原地旋转、转弯、前进、倒退； （31）自带智能测绘功能； （32）人机交互方式：触控屏； （33）支持货叉定制； （34）支持定制托盘姿态识别。 （二）AGV充电桩 1、数量：1套 2、功能需求 （1）适配 AGV 作业场景，满足基本充电需求，匹配 AGV 的自动化运行逻辑、电池类型及工业环境，具体功能可分为核心充电功能、安全保护功能、智能控制与适配功能、环境与运维辅助功能； （2）根据 AGV 叉车的电池类型（如铅酸、锂电池、镍氢电池等）和充电需求，提供稳定、适配的电能输入； （3）具备安全防护机制，保障设备、电池及人员安全； （4）具备智能交互能力，融入 AGV 的调度系统； （5）具备环境适应性优化、故障报警与运维辅助、节能。 3、技术参数 （1）输入电压：AC 220V±10%~15%； （2）输入频率：50Hz/60Hz 自适应； （3）功率因数：高规格设备内置功率因数校正（PFC）电路，功率因数≥0.95； （4）输出电压范围：24V~72V，支持宽幅调节； （5）输出电流： 常规充电：5A~30A； 快速充电：30A~100A； （6）额定功率：≥10kW ； （7）充电模式：支持多曲线自适应，包括恒压恒流（CC-CV）、脉冲充电、浮充等； （8）防护等级：≥IP65； （9）外壳材质：采用冷轧钢板或铝合金，抗机械碰撞； （10）需与 AGV 调度系统（WMS/MES）及电池管理系统（BMS）兼容对接； （11）通信接口：标配 RS485、以太网（RJ45），部分支持 4G/5G、CAN 总线； （12）通信协议：支持 Modbus-RTU、CANopen、TCP/IP 等； （13）尺寸约500mm×250mm×600mm； （14）工作温度：-20℃~50℃； （15）工作湿度：10%~90% RH（无凝露）； （三）物料载具 1、数量：1套 2、功能需求 用于承载、保护、运输和存储物料，可结合背负式AGV使用，载具做物料定位支撑，载具底部做接驳系统定位； 3、技术参数 （1）尺寸：约3000×1500×500㎜（允许误差为±8%）； （2）焊接结构（如底座平台、定位支座）作退火处理，以消除内应力； （3）支基焊接牢固，无虚焊、漏焊，焊后打磨平整 （4）底板框架采用碳钢，拼焊并做去应力处理，底板面采用碳钢； （5）底板定位孔做镶嵌式衬套，便于更换； （6）工件定位支撑主要定位点采用尼龙材料，避免工件划伤； （7）各关键定位点安装满足XYZ三自由度可调； （8）载具颜色为RAL9001信号白，喷砂+喷塑处理； （9）子零件链接方式：螺丝+定位销+调整垫片； （10）其余定位件采用45#刚加工，表面发黑处理； （11）定位孔精度：≤±0.02mm; （12）底板平面度：≤±0.3mm; （13）载具关键定位点做三坐标检测并出具相关检测报告。 四、RFID智能识别系统 （一）数量：1套 （二）功能需求 用于无接触信息传递，从而达到识别、定位、跟踪、监控和数据交换；配备安装支架，需做防护，避免碰撞导致损坏，线缆具备铠装信号屏蔽功能，避免电磁干扰。 三、技术参数 （1）工作频率：860～960MHz； （2）工作型式：非接触式； （3）感应距离：≥1.5米； （4）功率：0.5W； （5）读卡速度：≥120次/秒； （6）读卡距离：0～6米； （7）通讯方式：RS485/TCP； （8）安装支架：材质为不锈钢，尺寸约100×150×100mm（允许误差为±10%）； （9）数据接口： 以太网（10/100Mbps，支持 TCP/IP 协议）； （10）电源参数： 直流供电：DC 9～24V； 反接保护：支持极性反接、过压过流保护； 防护等级：≥IP65。 五、上下料区接驳系统 由接驳系统2套、接驳台2套组成。 与调度系统连接，实现控制AGV小车停靠点位置及接驳精度。 （一）接驳系统 1、数量：2套 2、功能需求 （1）协调 AGV等设备，在上下料区域实现物料的精准对接、自动装卸与流转控制，确保物料从 “输入” 到 “输出” 的无缝衔接，避免人工干预中的效率损耗与操作误差 （2）与主控制系统及调度系统并网连接，实现实时控制AGV小车接驳、上料、检测、下料等功能； （3）精准定位与状态检测：设备定位确认，通过激光传感器、RFID、视觉识别等技术，实时检测 AGV、机械臂、物料的位置； （4）任务调度与流程管理： ①任务分配与优先级处理：接收上位系统（如 MES 生产执行系统、WMS 仓储管理系统）的任务指令（如 “将 A 物料从 AGV 接驳至 3 号生产线”），按 “紧急任务优先”“就近分配” 原则调度接驳流程，避免任务堆积； ②流程可视化监控：通过人机界面（HMI）实时显示接驳进度（如 “AGV 到位→物料输送中→接驳完成”）、设备运行状态（如 “正常 / 故障 / 待机”），支持管理人员远程查看与干预； （5）安全防护与信号交互： ①安全联锁防护：设置硬件与软件双重防护； ②人员进入接驳区时，安全光幕触发，立即停止所有设备运行； ③物料未完全接驳完成时，禁止 AGV 驶离。 ④跨系统信号交互：与 AGV 调度系统、上位管理系统实时通信，传递 “接驳请求”“接驳完成”“故障报警” 等信号，确保整个物料流转链路的信息同步。 3、技术参数 （1）控制柜尺寸：约400×600×200mm； （2）供电电源：DC直流24V，两相交流220V； （3）控制方式：PLC可编程控制； （4）供电电源：DC直流24V，两相交流220V； （5）防护等级：IP41或IP20； （6）适用环境：0℃-55℃，避免阳光直射； （7）用途：工业自动化系统控制； （8）控制点：预留10%控制点； （9）电磁阀：三位五通双电控； （10）传感器：采用电感式传感器感应； （11）感应距离：≥3㎜； （12）智能通讯控制：通过以太网与控制互联网实时连接，支持 TCP/IP、MODBUS 等协议，可与 AGV 调度系统、WMS 仓储管理系统、MES 制造执行系统实现数据交互，实时接收并执行入库、出库、分拣等指令，同时反馈设备运行状态及任务完成情况； （二）接驳台 1、数量：2套 2、功能需求 由AGV托运载具至接驳台进行识别、定位并锁紧，接驳入口处应具备导向装置，引导AGV与接驳台进行接驳，接驳台底座安装识别系统读写器及传感器，读写器及传感器安装位置应安全可靠，避免碰撞，接驳后能快速无误反馈信号，并由气动夹爪锁紧定位点，使其接驳稳固牢靠，上下料完成后接驳点配备呼叫按钮。 3、技术参数 （1）接驳台支架材质：碳钢； （2）接驳台支架尺寸：≥100×100㎜，厚度≥4㎜方管； （3）定位方式：气动举升定位销定位； （4）接驳台导向机构角度：左右各30°开口； （5）接驳台导向机构长度：左右各≥300㎜； （6）接驳台夹紧气缸形式：90°杠杆气缸； （7）接驳台气动举升定位气缸形式：三轴平面气缸； （8）气动元件传感器：两线制磁性开关，带灯 气源处理：标准气源处理三联件； （9）快速接头：可调速阀； （10）定位安装组件形式：各定位零件采用螺丝+定位销+调整垫片，XYZ三自由度可调； （11）夹头：采用45#钢，调质处理，表面发黑处理； （12）接驳台由控制系统、定位点、气动夹紧装置； （13）接驳台整体颜色：喷塑，RAL9001信号白； （14）安装方式：地面≥M8膨胀螺丝安装； 六、调度系统 （一）数量：1套 （二）功能需求 ▲（1）调度系统负责对接学校现有的MOM/MES系统，对接的涉及接口不少于2个，并统筹AGV 的任务分配、路径规划、交通管制、状态监控等，确保 AGV 在复杂场景下高效、安全、有序地完成物料搬运作业。具备任务管理、路径规划、车辆调度、安全管控、状态监控与数据可视化、系统集成核心功能； （2）任务管理： 支持任务输入：对接学校现有的生产运营系统（MOM）、生产执行系统（MES），对接的涉及接口不少于1个，自动接收 “物料从 A 点运至 B 点”“空托盘回收” 等生产任务；同时提供人工操作界面（如 Web 端、工控机），支持紧急任务手动下达。支持任务下发、任务跟踪、任务取消 / 修改。 （3）路径规划 全局路径规划（静态），基于 AGV 运行地图绘制包含 “可行区域”“禁止区域”“充电站位置”“工位坐标”，支持 “路径约束”：例如某些通道仅允许单向通行（避免对向 AGV 冲突）、某些区域仅允许特定 AGV 进入（如重型 AGV 专用通道）。 （4）车辆调度 AGV 状态管理，实时采集 AGV 状态：包括 “运行状态（空闲 / 忙碌 / 故障 / 充电）”“电量”“负载状态（空载 / 满载）”“位置坐标”“故障代码（如传感器故障、驱动故障）”，并在监控界面可视化展示（如不同颜色标注状态）。 （5）故障处理：若 AGV 上报故障（如轮子卡滞），调度系统立即将其标记为 “故障状态”，并触发：① 通知维修人员（系统弹窗）；② 重新分配该 AGV 未完成的任务至其他空闲 AGV。 车型适配针对多车型场景（如潜伏式 AGV、叉车 AGV），调度系统根据任务需求（如 “搬运栈板需叉车 AGV”“搬运料箱需潜伏式 AGV”），自动匹配对应车型，避免错配导致任务失败。 （6）自动充电调度充电策略优化：支持 “按需充电”（电量低则充）和 “错峰充电”（如生产低谷期，调度系统主动安排空闲 AGV 充电，避免生产高峰期 AGV 因缺电停运）。 充电位管理：若多个 AGV 同时需要充电，系统根据 “AGV 电量优先级（电量更低的优先）”“任务紧急度（完成任务后需立即充电的优先）” 分配充电位，避免充电位争抢。 （7）安全管控 ①碰撞预防：静态安全规则：提前在地图中设置 “安全距离”（如 AGV 与工位、墙体的最小距离），AGV 行驶时若接近该距离，调度系统自动降低速度；若超出安全距离，立即触发急停。 ②动态碰撞规避：除 AGV 之间的冲突规避外，调度系统还联动 AGV 的本地传感器（如激光雷达、超声波传感器）若 AGV 前方突然出现人员或障碍物，本地传感器先触发急停，同时上报调度系统，避免事故。 （8）区域权限：划分 “安全区域”（如 AGV 专用通道）和 “混合区域”（如 AGV 与人工叉车共用通道），在混合区域，调度系统自动降低 AGV 行驶速度，并要求 AGV 开启声光报警，提醒周围人员。 （9）操作权限：设置不同角色的操作权限（如 “管理员可修改路径规则”“操作员仅可下达任务”“维修员仅可查看故障信息”），防止误操作导致系统紊乱。 （10）异常报警与追溯，多维度报警：支持 “设备故障报警”（如 AGV 驱动故障）、“任务异常报警”（如任务超时）、“安全报警”（如 AGV 偏离路径），报警信息通过 “系统弹窗 + 短信 + 声光提示” 多渠道通知相关人员。 日志追溯：自动记录所有操作日志（如 “谁下达了任务”“AGV 何时完成任务”“故障发生时间及处理结果”）和运行日志（如 AGV 行驶轨迹、电量变化），便于事后追溯问题原因（如物料丢失可查 AGV 搬运轨迹）。 （11）状态监控与数据可视化 电子地图展示：在系统界面加载 AGV 运行区域的电子地图，用图标实时标注每台 AGV 的位置、方向（如箭头指示行驶方向），并用不同颜色区分任务状态（如绿色 = 任务完成，黄色 = 任务执行中，红色 = 任务异常）。 （12）关键指标展示：展示核心数据，如 “当前运行 AGV 数量”“任务完成率”“AGV 故障率”“平均任务执行时间”，数据实时更新（如每 5 秒刷新一次）。 （13）自动生成报表：支持按 “日 / 周 / 月” 生成统计报表，包括 “任务量统计”（如每日完成多少搬运任务）、“AGV 效率统计”（如每台 AGV 的有效工作时间占比）、“故障统计”（如本月故障类型分布）。 （14）数据导出：报表支持导出为 Excel、PDF 格式，便于管理人员进行数据分析（如通过 “任务完成率” 优化生产排程）。 ▲（15）系统集成核心功能 与MOM/MES系统集成 ①对接学校现有的MOM/MES（生产执行系统）：接收 MES 下发的 “生产工位供料需求”，完成供料后向 MES 反馈 “任务完成信号”，触发下一步生产流程（如 MES 通知工位开始加工）。 ②对接接驳系统：若 AGV 需跨区域搬运，调度系统可与接驳系统集成AGV到达接驳口时，自动发送 “输送请求”， 接接驳系统收到信号后 AGV 进入，接接驳系统根据调度系统指令运行至接驳台。 （16）对接工位设备：与生产线的RFID读写器、扫码枪集成 AGV 到达工位后，扫码枪自动识别物料条码，确认无误后输送线启动接料，同时向调度系统反馈 “物料已接收”。 | 730000 | 730000 |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订日期 |  |  |  | 中标通知书发出后25日内。 |  |  |  |
| 交货（实施）时间 |  |  |  | 自合同签订后 130个日历天内供货并安装调试完成。 |  |  |  |
| 交货地点或服务 地点 |  |  |  | 南宁市昆仑大道1258号广西交通职业技术学院内。 |  |  |  |
| 验收标准 |  |  |  | 1．检查供货范围或服务范围 产品到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 2．中标人应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： 2.1货物或服务技术参数与投标文件中响应表（偏离表）或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际货物或服务技术参数与响应文件响应表（偏离表）参数或证明材料比较，按如下情况处理： （1）投标文件响应表（偏离表）或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为中标人违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。 （2）投标文件响应表（偏离表）或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为中标人违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。 （3）投标文件响应表（偏离表）或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。 （4）投标文件响应表（偏离表）或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表（偏离表）或证明材料中优于的程度，视为中标人违约，按合同约定违约条款处理，并由采购人与供应商协商按是否满足要求验收。 （5）实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为供货商违约，追究中标人责任，同时报财政部门备案。 2.2技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 2.4在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3．产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 4．中标人提供的货物或服务未达到谈判文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5．采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 6．产品包装材料归采购人所有。 |  |  |  |
| 知识产权 |  |  |  | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  | 售后服务费用包含在报价中，售后服务内容包含但不限于以下内容： 1.送货上门、提供产品工程师现场安装、安装调试服务和技术培训。 2.质保期内提供上门培训。 3.质保期内中标人为采购人提供以下技术服务： （1）提供远程技术服务及运维服务。中标人为采购人提供技术援助以电话、QQ、Email、微信等，解答采购人在使用中遇到的问题，提供7天×12小时服务，及时为采购人提出解决问题的建议。 （2）现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人须在2小时内到达现场进行处理，4小时内解决问题，确保各项货物及服务正常运行。质保期内同一问题3次修复仍无法解决的，承诺负责更换。 4.在质保期内，如果中标人的产品或服务升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人应对采购人购买的产品进行升级。质保期满后不升级不影响原有软件功能正常使用。 5.质保期满后仍需维护的，中标人在设备年检或校准过程中提供全面协助，并提供终身维护服务和技术咨询服务，以不高于提供上述售后服务时市场同类服务的最优惠价格提供维修、备件更换。 6.技术要求中的售后服务内容。 7.其余按供应商承诺。 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  | 1、本项目履约保证金的金额： 合同金额的5%（如中标人为中小企业则为合同金额的2%） ； 2、履约保证金的形式：供应商可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交。 3、履约保证金未足额缴纳或保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同质保期限之日止）或不是无条件保函的，均视为无效履约保证金，自中标通知书发出之日起25日后仍无法提供符合要求的履约保证金缴纳凭证的，视为中标人放弃签订合同。 4、保证金缴纳的账号信息： 开户名称：广西交通职业技术学院； 开户银行：中国建设银行南宁园湖北路支行； 银行账号：45050160435309888999； 5、履约保证金在质量保证期过后，中标人提供履约保证金缴款凭证、退付意见书，采购人于5个工作日内无息退还。 |  |  |  |
| 付款方式、时间及条件 |  |  |  | 1．中标人按采购合同交货并安装调试完成后或服务完成后，采购人签署项目验收书； 2．采购人与中标人签订合同后，采购人应在合同生效后10个工作日内向中标人支付合同金额30%的预付款；中标人把货物送达采购人指定地点后，10个工作日内向中标人支付合同金额的40%，中标人安装调试并经采购人验收合格后，采购人10个工作日内向中标人支付剩余合同金额。每次合同款支付前，中标人应向采购人提交等额发票。 3．票据要求：中标人必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，采购人有权向税务机关投诉,并扣除全部履约保证金。 4．本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。 |  |  |  |
| 报价要求 |  |  |  | 1.本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。 2.单项报价及总报价超出预算金额的，否决其响应。 |  |  |  |
| 质量保证 |  |  |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，全部产品质保期不少于3年。（“技术参数要求”中有特殊要求除外，若产品生产厂家质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行；若成交供应商质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以成交供应商承诺执行），质保期满后仍需维护的，系统维护费用由供应商承担。 |  |  |  |
| 核心产品 |  |  |  | 第1 项标的“AGV 输送台 ” |  |  |  |
| 采购人对项目的其他要求和说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料要求 |  |  |  | 投标人可根据评分标准在投标文件中提供项目实施方案、质量保证期、业绩证明等。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  | （1）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 （2）标注“▲”的条款必须满足，如存在负偏离将导致响应被否决。 （3）本分标不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的按无效投标处理。 |  |  |  |

03分标

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |  | 预算单价（元） | 单项预算合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能光学追踪3D 重建焊接质量检验设备 | 1 | 套 | 一、智能光学追踪 3D 重建焊接质量检验设备的组成 1.机器人1套； 2.3D相机1套：相机本体、焊缝识别及检测软件、光源； 3.MOM/MES管理系统1套； 4.电气及控制系统1套； 5.熔深检测设备1套：熔深检测仪1套、夹具1套； 6.其他部件：安全围栏1套、安全门锁1个、安全光栅2套、工作台1张。 二、智能光学追踪 3D 重建焊接质量检验设备的功能 1.具备缺陷检测功能，可识别检测焊接过程产生的各类缺陷； 2.具备尺寸检测功能、可识别测量焊接产品的尺寸、焊接位置等； ▲3.具备质量追溯功能，可支持检测数据上传至MES管理系统； 4.基于光学扫描数据，快速重构焊缝及母材的三维点云模型，完整还原焊缝的立体形态； 5.通过预设的 智能算法对比 3D 模型与标准焊缝参数，自动识别焊接常见缺陷，无需人工干预： 表面缺陷：裂纹、夹渣、未焊满、焊瘤、飞溅残留等； 结构缺陷：未熔合、未焊透（通过 3D 模型的截面分析，判断母材与焊缝的结合深度）； 6.关键尺寸精准测量：自动提取 3D 模型中的焊缝关键尺寸并与工艺标准比对，生成量化数据； 7.将检测到的缺陷类型、尺寸数据与预设的行标准自动比对，输出 “合格 / 不合格” 判定结果，并标记不合格项的具体位置与原因。 三、机器人 （一）数量：1套 （二）功能需求 1.由机器人本体、控制柜、通讯板卡、示教器/线缆等组成，满足高尔夫球车WLDT54的车架的检测要求； 2.搭配视觉传感器，自动检测产品外观缺陷； 3.高精度轨迹控制：机器人重复定位精准，确保检测路径符合检测要求； 4.抗干扰能力：具备稳定的电气控制系统，抗干扰，避免参数波动，保障检测过程顺利； 5.便捷编程功能：支持示教器手动编程； 6.工装夹具适配：支持搭配相机夹具，固定工件； 7.机器人带动 3D 传感器沿预设路径移动，完成全方位扫描与建模，实现整体尺寸与装配精度的检测，避免人工检测的 “盲区” （三）技术参数 1.构造：垂直多关节型中空轴； 2.自由度：6； 3.运动半径：≥2700mm； 4.负载：≥220kg； 5.重复定位精度：≤±0.08mm； 6.可动范围（°）： A1轴：-180°~+180°； A2轴：-60°~+736°； A3轴：-86°~+90°； A4轴：-360°~+360°； A5轴：-30°~+210°； A6轴：-360°~+360°； 7.最大速度（rad/s(°/S） A1轴：2.09（rad/s(250°/S）； A2轴：1.66（rad/s(250°/S）； A3轴：1.83（rad/s(250°/S）； A4轴：2.53（rad/s(480°/S）； A5轴：2.36（rad/s(480°/S）； A6轴：3.84（rad/s(700°/S）； 8.本体质量（kg）：约1120； 9.防护等级：本体≥IP54,手腕部≥IP67； 10.安装方式：地面； 11.温度：0-45°； 12.湿度：20-80%（无结霜）； 13.震动加速度（M/S²）：4.9以下； 14.其他：无引火性、腐蚀性气体、液体，无溅水，少油、粉尘，远离电磁源、磁场； 15.机器人控制柜： 容量：≥5.5KVA； 外形尺寸：约630㎜×630㎜×650㎜； 通讯接口：Ethernet/ EthernetCAT通讯协议； 最多可控制联动轴：最多可扩充32个，可实现；多机器人协作： 操作界面：英文/中文界面； 输入电压：三相交流380V(-10%~+10%),50/60HZ； 重量：约75kg； 16.原装示教器 原装线缆≥15米，高柔线缆； 防护等级：≥IP65； 显示屏：≥6.5 英寸； 重量：约1.2kg; 显示颜色：彩色。 17.第七轴：地面轨道≥4米 四、3D相机 （一）数量：1套 （二）功能需求 1.通过特定技术采集物体的三维空间信息（，生成物体的三维点云模型或深度图像，从而还原其立体结构，解决传统 2D 相机仅能获取平面信息的局限； 2.对机器人自动焊接焊缝三维形貌建模，捕捉物体表面每个点的空间坐标，生成点云或深度图，还原立体形态； 3.深度与距离感知：识别物体与相机的距离，或物体表面不同区域的高度差，判断 “凹陷 / 凸起” 等立体特征 4.焊接缺陷识别与定位 5.数据追溯与工艺优化 6.机器人自动焊接焊缝的外观、连续性、焊缝高度宽度、凹陷、焊瘤、气孔等质量检测 （三）技术参数 1.轮廓点数：≤4096； 2.基准距离：≤250mm； 3.Z 轴测量范围：≥100mm； 4.X 轴测量范围（近侧/基准距离/远侧）：≥76/89/96mm； 5.X 轴分辨率：≥23.5μm； 6.Z 轴重复精度：≥0.5μm； 7.Z 轴线性度：± 0.02% of F.S.； 8.扫描速率：3.3~15kHz； 9.尺寸：约186×63×112mm； 10.重量：约1.2kg； 11.光源：蓝色激光（405nm，2M类）； 12.镜头角度：22°； 13.输入电压：24V DC； 14.最大功率：48W（感测头 25W）； 15.通讯接口：千兆以太网； 16.编码器输入：支持单端和差分编码器； 17.工作温度范围：0~45°C； 18.安全和电磁兼容：CE/FCC/VCCI/KC/ISED/NRTL； 19.防护等级：≥IP67； 20.散热：被动； 21.相机分辨率： ≥400 万像素： 22.焊缝识别及检测系统软件： 针对3D视觉相机做焊缝质量软件的系统开发，具备焊缝长度检测、焊缝宽度检测、焊缝高度检测、气孔（≥0.8㎜）、焊瘤（≥0.3㎜）、焊缝连续性检测功能； 软件UI界面简单、便于操作内容包含： （1）原始采集数据 ①激光轮廓坐标：以三维（X/Y/Z 轴）坐标形式，记录焊缝及周边母材的轮廓形态。 ②激光反射/散射数据：记录激光照射到焊缝表面后的反射强度、散射角度等信息，用于辅助判断表面粗糙度的初步识别。 ③视觉成像原始数据高分辨率焊缝图像：3D点云模型。 ④时序数据：按检测路径的时间/位置顺序，记录每帧图像、每个扫描点位的采集时间、机器人运动轴的位置信息，便于后续追溯缺陷的具体检测位置。 （2）焊缝几何参数分析结果 通过算法对原始数据处理，提取焊缝关键几何参数，判断是否符合设计标准（如 GB/T 19418、AWS D1.1 等），核心参数包括： 焊缝尺寸参数：焊缝宽度、焊缝高度、余高 轮廓精度参数：焊缝直线度、截面对称性、边缘偏差 （3）缺陷检测与分析结果 ①缺陷位置：以“绝对坐标（如工件 X/Y/Z 坐标）”和“相对位置（如距焊缝起点 XXmm、位于焊缝左侧/右侧）”双重定位，便于后续人工复核或返修。 ②缺陷类型：按行业标准自动分类。常见类型包括： 表面缺陷：气孔、焊瘤、凹陷； 成形缺陷：焊缝宽窄不均、余高波动过大。 ③缺陷量化尺寸参数：长度、宽度、体积等； ④严重程度等级：按缺陷尺寸与标准的偏差，划分等级 “轻微（I 级）、中等（II 级）、严重（III 级）”，直接关联“合格/返修/报废”的判定结果。 （4）质量判定报告 ①基础检测对象信息：工件编号、焊缝编号、图纸标准、检测日期/时间、机器人编号； ②设备参数：激光波长（如 650nm 红光激光）、扫描速度（如 XXmm/s）、成像分辨率（如 2048×1080 像素）、检测范围（如焊缝长度 XXm）。 ③检测结果总览：整体合格率：如 “本次检测 XX 条焊缝，合格 XX 条，合格率 XX%”； ④缺陷统计：缺陷类型分布（如 “凹陷缺陷占比 40%、气孔占比 25%”）、严重等级分布（如 “严重缺陷 XX 处，需紧急返修”）。 ⑤详细判定每条焊缝的参数对比：将实测几何参数与设计标准对比，标注“合格/不合格”； ⑥缺陷判定依据：引用标准条款（如“凹陷深度超过 2mm，判定为不合格”）。 （5）可视化输出 ①图像标注：在 2D/3D 图像上用不同颜色框选缺陷，并叠加缺陷类型、尺寸的文字说明； ②截面视图：截取焊缝关键截面可每间隔 15mm 取一个截面，标注余高、缺陷等位置，直观展示内部成形情况。 ③数据图表：焊接质量的变化曲线及问题分类统计，跟踪焊接质量稳定性； ④焊缝 3D 重建模型：可放大、旋转查看任意位置的细节，检测过程视频：记录激光扫描轨迹与实时缺陷识别过程，便于追溯检测逻辑是否异常。 （6）附加输出 ①偏差分析报告：给技术人员做调整参考； ②数据对比：将本次检测结果与同类型工件的数据对比，分析质量波动趋势； 并上传软件数据串联本站MES系统进行数据交互。 五、MOM/MES管理系统 （一）数量：1套 包含工控机1台、MOM/MES管理系统接口、扫码枪1把、标签打印机1台 （二）功能需求 1.实现系统与上下游业务系统、设备、人之间的双向数据交互与协同，打破信息孤岛，确保生产全流程数据实时、准确流转，支撑生产调度、质量管控、资源管理等核心业务高效运行； 2.通过对生产过程的实时监控、数据采集、流程控制和资源管理，实现从生产计划下达到产品完成的整个生产过程的优化管理； （三）技术参数 1.工控机 （1）数量：1台 （2）功能需求 ▲①正版系统软件，用于3D视觉检测系统软件数据处理、对接现有MOM/MES系统管理任务和存储检测数据； ②在工业环境下，稳定执行数据采集、设备控制、流程监控及数据处理任务，充当工业自动化系统的 “运算与控制中枢”，连接各类传感器、执行器与上位管理系统； ③工业数据采集与处理：通过接口（如 RS485/RS232、以太网、PCIe）连接传感器、仪表、PLC（可编程逻辑控制器）等设备，实时采集生产数据（如温度、压力、设备转速、产量）。 对采集的数据进行过滤、计算、存储（如统计产量、分析设备运行趋势），为后续控制与决策提供基础； ④设备与流程控制：运行专业控制软件（如 SCADA、PLC 编程软件、机器视觉算法），根据预设逻辑或实时数据，向下游执行器下发控制指令，实现生产流程自动化（如生产线启停、参数调节、精度定位）；支持多设备协同控制，确保生产线各环节（如输送、加工、检测）同步运行，避免工序脱节； （3）技术参数 CPU ：参照或相当于兆芯KX7000； 内存≥32G； 显存≥4G； 固态硬盘≥2T； 正版授权系统、配键盘+鼠标； 显示终端≥21英寸宽屏。 ▲2.MOM/MES管理系统接口 ①对接现有MOM/MES系统从站，与现有主站通讯进行工艺及数据对比及上传，包含机器人弧焊站工艺数据接口、AGV调度系统接口、3D视觉检测工艺数据接口； ②机器人弧焊站工艺数据接口：焊接任务下发与确认、焊接工艺原始数据采集（焊接电流、气源、质量等数据实时采集与对比）、生产批次、节拍、设备状态、物料状态等实时展示； ③AGV调度系统接口：AGV任务下发与确认、调系统展示（AGV路线、状态、日志）、物料情况、物料状态等实时展示； ④3D视觉检测工艺数据接口：检测任务下发与确认、检测工艺原始数据采集、生产批次、节拍、设备状态、物料状态等实时展示； 3.扫码枪 （1）数量：1把 （2）功能需求 满足出库、入库的扫码要求。 （3）技术参数 支持读取二维码格式：QR、MicroQR、DataMatrix (ECC200)、PDF417、MicroPDF417、 GS1 Composite（CC-A/CC-B/CC-C）、MaxiCode、AztecCode； 支持读取条形码格式：CODE39、 ITF、 2of5(Industrial 2of5)、 NW-7 (Codabar)、 CODE128、 GS1-128、 GS1 DataBar、 CODE93、JAN/EAN/UPC、MSI、Postal、CODE11、2of5； 最小分辨率：二维码0.127mm 条形码0.076mm； 读取距离：二维码0到114mm，条形码0到96mm； 蓝牙版本要求：Ver2.1或以上版本； 连续工作时间约12h。 4.标签打印机 （1）数量：1台 （2）功能需求 ①用于打印货物标签、库存管理标签等，有助于货物的分拣、配送和库存管理； ②将打印的内容智能的解析运算后将数据传输至数字化仓库调度系统（WMS）、制造运营管理系统MOM、制造执行系统MES，构建扫码枪与上位机（控制设备）之间高效、稳定的信息交互桥梁,实时跟踪物料状态，实现一物一码 （3）技术参数 输入方式为USB/串口/网口； 产品尺寸约495×269×324mm（长×宽×高）； 纸张探测方式为穿透式 254mm/s； 打印分辨率为300dpi，热转印模式。 六、电气及控制系统 （一）数量：1套 （二）功能需求 - 通过电气硬件（如电机、传感器）与控制逻辑（如 PLC、控制器）的协同，实现对工业设备、生产流程或大型机械的动力供应、状态监测、精准操控及安全保护，确保整个系统按预设目标稳定、高效、安全运行； - 力供应与分配：作为系统的 “能源中枢”，负责将外部电能（如市电、工业用电）转换、分配至各用电设备（如电机、加热元件、控制器），保障设备获得稳定、匹配的电力； - 实时状态感知与数据采集：通过各类传感器采集系统运行的关键参数，将物理信号（如温度、压力、位置、速度）转换为电信号，传递给控制器，为 “决策” 提供数据依据； - 逻辑控制与流程自动化：基于预设程序（如 PLC 编程、控制算法）或人工指令，对采集到的数据进行分析，并向执行器下发控制指令，实现设备或流程的自动化运行，减少人工干预； - 执行驱动与动作实现：接收控制器的指令，将电信号转换为机械动作或物理调节，完成具体的操作任务，是系统的 “执行手脚”； - 安全保护与故障处理：是系统的 “安全屏障”，当出现异常（如过载、短路、超温、人员误操作）时，自动触发保护机制，防止设备损坏或人员受伤，并记录故障信息便于排查。 （三）技术参数 1.控制柜要求： 电柜尺寸：约800×600×400mm； 电源要求：三相交流380V(±10)/ 50/60HZ通用； 控制柜尺寸：约800×600×400mm； 2.供电电源：转DC直流24V； 3.控制方式：PLC可编程控制； 4.供电电源：DC直流24V； 5.防护等级：≥IP20； 6.适用环境：0℃-55℃，避免阳光直射； 7.用途：工业自动化系统控制； 8.控制点：预留10%控制点； 9.安全光栅： 工作电源：DC12-24+15%； 输出类型：晶体管输出； 输出最大电流：100mA； 响应时间：3-18毫秒； 绝缘电阻：100Ω； 介电强度：AC1500V,60S； 抗光干扰：≥10000Lux(入射角度≥5)； 发生光源：红外，940NM； 外壳材质：铝合金，PC； 防护等级：≥IP65； 光轴间距：≤40㎜； 保护长度：≥800㎜； 10.HMI人机界面： 尺寸：≥10英寸； 功能：PLC联机功能； 分辨率：≥800×480像素； 对比度：500:1； 亮度（cd/m3）:300； 背光类型及寿命：彩色led/＞30000小时； LCD可视角（T/B/L/R）：65/45/65/65； 闪存/内存：≥128MB； USB host：2.0*1； 以太网接口：10/100base-T*1； 串行接口：com1:RS232/com2:RS4852W/4W/com3:RS485 2W； 11.安全继电器： 输出触点：2N/0,1N/C； 复位模式：自动或手动； 工作电源：DC24V/DC/AC85-264V； 功耗：3W； 平均无危险故障时间：≥120天； 平均每小时危险失效时间：2.5×10^8h； 切换容量：AC-15,5A/250V;DC-13,6A/24V； 释放缓冲时间：<15MS； 诊断覆盖率：>99%； 防护等级：≥IP50； 导线截面积：最大MAX.2.5MM²； 七、熔深检测设备 熔深检测仪1套、夹具1套 （一）熔深检测仪数量：1套 2.功能需求 （1）精准测量焊接接头中熔池金属凝固后形成的 “熔深” 尺寸（即母材被熔化并与填充金属融合的深度），判断焊接质量是否符合标准，预防因熔深不足导致的接头强度不足或熔深过大造成的母材损伤； （2）熔深尺寸精准测量：通过不同检测原理（无损或有损），获取焊接接头横截面或内部的熔深数据. 3.技术参数 （1）光学系统：有限远光学系统； （2）观察筒： 双目镜筒，45°倾斜； （3）目镜： 平场目镜 WF10X(Ф18mm) 平场目镜 WF12.5X(Ф15mm) 平场目镜 WF10X(Ф18mm)带十字分化尺； （4）物镜： 消色差物镜 10X/0.25/WD7.3lmm 半平场消色差物镜 40X/0.65/WD0.66mm 消色（5）差物镜： 100X/1.25/WD0.37mm(油)； （6）转换器： 四孔转换器； （7）调焦机构： 调节范围:25mm，刻度格值:0.002mm （8）载物台：双层机械移动式尺寸:约180mm×200mm,移动范围:≥50mm×70mm； （9）照明系统： 6V 20W 卤素灯,亮度可调； （10）滤色片： 黄色滤色片、绿色滤色片、蓝色滤色片； （11）软件配套： FMIA2020正版金相分析软件/赛默飞（VG Studio）分析软件/汕超（CIVA）分析软件等同类软件； （12）摄像装置： 芯片相机(300万500万630万1200万1600万等)0.5X摄像接筒； 测微尺： 高精度测微尺(格值0.01mm)。 （二）夹具 1.数量：1套 2.功能需求 在检测过程中，精准固定熔深检测仪位置并限制其不必要的移动 / 变形，确保工件与设备的相对位置稳定，同时辅助提升操作效率与一致性； （2）通过夹紧机构对定位后的工件施加适当压力，抵消加工 / 装配过程中的外力（如切削力、焊接热应力、搬运震动），防止工件松动或变形； 3.技术参数 （1）尺寸：根据熔深检测仪尺寸和安装要求定制； （2）尺寸要求：根据拉伸强度检测仪尺寸和安装要求定制； （3）焊接结构（如底座平台、定位支座）作退火处理，以消除内应力； （4）定位元件及距焊缝较近的夹紧元件采用特殊的表面处理，提高其耐磨性能，保证使用寿命，并能够有效防止焊接飞溅的粘附； （5）孔定位精度在±0.02mm以内，活动孔定位精度在±0.05mm以内； （6）定位销材料采用GCr15，使用段局部淬火，淬火硬度为HRC55-60， 淬硬层深度1.5mm，表面镀硬铬，硬铬层厚度0.06-0.08mm； （7）定位块采用材料GCr15，经热处理后表面硬度达HRC40-45，表面处理发黑； （8）支基焊接牢固，无虚焊、漏焊，焊后打磨平整； （9）底板框架采用A3槽钢或方钢，拼焊并做去应力处理； （10）底板面采用45#钢。 八、其他部件 安全围栏1套、安全门锁1个、安全光栅2套、工作台1张。 （一）安全围栏 1.数量：1套 2.技术参数 （1）围栏形式：1米至2米分体式网片； （2）尺寸：单片约长1-2m，高1.8m，总长≥8m； （3）踢脚线尺寸：离地≥150㎜； （4）立柱材料：Q235，颜色RAL7035信号灰； （5）立柱尺寸：≥40×40方管，厚度2㎜； （6）立柱地脚板尺寸：≥150×150㎜，厚度5㎜，对称4个螺丝安装孔； （7）表面处理：喷塑； （8）米重：约15kg； （9）丝径：3㎜； （10）网孔尺寸：50×50mm； （11）安装方式：拼接式； （12）网片颜色：RAL1003信号黄； （13）功能组件：单开检修门（＞600mm宽），含安全门锁； （二）安全门锁 1.数量：1个 2.技术参数 （1）型式：插销锁LOCK-2； （2）尺寸：约400×320×150㎜； （3）安全锁头：前侧正面辅助解锁、门状态监控触点、允许水平方向超行程、水平垂直方向安装可调整； （4）电磁线圈工作电压：AC/DC 24V +10% -15%； 锁止类型：上电解锁，通过弹簧弹力锁定给电磁线圈上电解锁； （5）开关元件：4121缓动式开关触点； 2NC+1NC/1NO(门状态监控触点)； （6）按钮盒：配备4孔按钮，控制安全门的开、关、复位、急停按钮； （7）按钮盒材质：工程塑料； （8）按钮盒尺寸：约300×73×90㎜； （9）按钮孔尺寸：22㎜； （10）进线孔尺寸：M22，带防水接头； （11）按钮：开锁按钮为黄色带灯按钮、关锁按钮为绿色带灯按钮、复位按钮为绿色带灯按钮、急停按钮为红色带灯按钮。 （三）安全光栅： 1.数量：2套 2.技术参数 （1）工作电源：DC12-24+15%； （2）输出类型：晶体管输出； （3）输出最大电流：100mA； （4）响应时间：3-18毫秒； （5）绝缘电阻：100Ω； （6）介电强度：AC1500V,60S； （7）抗光干扰：10000Lux(入射角度≥5)； （8）发生光源：红外，940NM； （9）外壳材质：铝合金，PC； （10）防护等级：≥IP65； （11）光轴间距：≤60㎜； （12）保护长度：≥800㎜。 （四）工作台 1.数量：1套 2.技术参数 （1）尺寸：约600×400×800mm； （2）重量：约20kg； （3）台面厚度：20㎜夹芯板，表面铺设绿色软胶； （4）工作台骨架材质：q235方管； （5）管材规格：≥40×40㎜，厚度≥2㎜； （6）链接方式：焊接，焊接牢固，焊缝干净争取； （7）表面要求：做喷塑处理，颜色ARL9001信号白。 |  | 788200 | 788200 |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订日期 |  |  |  |  | 中标通知书发出后25日内。 |  |  |
| 交货（实施）时间 |  |  |  |  | 自合同签订后 130个日历天内供货并安装调试完成。 |  |  |
| 交货地点或服务 地点 |  |  |  |  | 南宁市昆仑大道1258号广西交通职业技术学院内。 |  |  |
| 验收标准 |  |  |  |  | 1．检查供货范围或服务范围 产品到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 2．中标人应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： 2.1货物或服务技术参数与投标文件中响应表（偏离表）或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际货物或服务技术参数与响应文件响应表（偏离表）参数或证明材料比较，按如下情况处理： （1）投标文件响应表（偏离表）或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为中标人违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。 （2）投标文件响应表（偏离表）或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为中标人违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。 （3）投标文件响应表（偏离表）或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。 （4）投标文件响应表（偏离表）或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表（偏离表）或证明材料中优于的程度，视为中标人违约，按合同约定违约条款处理，并由采购人与供应商协商按是否满足要求验收。 （5）实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为供货商违约，追究中标人责任，同时报财政部门备案。 2.2技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 2.4在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3．产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 4．中标人提供的货物或服务未达到谈判文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5．采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 6．产品包装材料归采购人所有。 |  |  |
| 知识产权 |  |  |  |  | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |  | 售后服务费用包含在报价中，售后服务内容包含但不限于以下内容： 1.送货上门、提供产品工程师现场安装、安装调试服务和技术培训。 2.质保期内提供上门培训。 3.质保期内中标人为采购人提供以下技术服务： （1）提供远程技术服务及运维服务。中标人为采购人提供技术援助以电话、QQ、Email、微信等，解答采购人在使用中遇到的问题，提供7天×12小时服务，及时为采购人提出解决问题的建议。 （2）现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人须在2小时内到达现场进行处理，4小时内解决问题，确保各项货物及服务正常运行。质保期内同一问题3次修复仍无法解决的，承诺负责更换。 4.在质保期内，如果中标人的产品或服务升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人应对采购人购买的产品进行升级。质保期满后不升级不影响原有软件功能正常使用。 5.质保期满后仍需维护的，中标人在设备年检或校准过程中提供全面协助，并提供终身维护服务和技术咨询服务，以不高于提供上述售后服务时市场同类服务的最优惠价格提供维修、备件更换。 6.技术要求中的售后服务内容。 7.其余按供应商承诺。 |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |  | 1、本项目履约保证金的金额： 合同金额的5%（如中标人为中小企业则为合同金额的2%） ； 2、履约保证金的形式：供应商可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交。 3、履约保证金未足额缴纳或保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同质保期限之日止）或不是无条件保函的，均视为无效履约保证金，自中标通知书发出之日起25日后仍无法提供符合要求的履约保证金缴纳凭证的，视为中标人放弃签订合同。 4、保证金缴纳的账号信息： 开户名称：广西交通职业技术学院； 开户银行：中国建设银行南宁园湖北路支行； 银行账号：45050160435309888999； 5、履约保证金在质量保证期过后，中标人提供履约保证金缴款凭证、退付意见书，采购人于5个工作日内无息退还（扣除违约金后）。 |  |  |
| 付款方式、时间及条件 |  |  |  |  | 1．中标人按采购合同交货并安装调试完成后或服务完成后，采购人签署项目验收书； 2．采购人与中标人签订合同后，采购人应在合同生效后10个工作日内向中标人支付合同金额30%的预付款；中标人把货物送达采购人指定地点后，10个工作日内向中标人支付合同金额40%，中标人安装调试并经采购人验收合格后，采购人10个工作日内向供应商支付剩余合同金额。每次合同款支付前，中标人应向采购人提交等额发票。 3．票据要求：中标人必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，采购人有权向税务机关投诉,并扣除全部履约保证金。 4．本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。 |  |  |
| 报价要求 |  |  |  |  | 1.本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。 2.单项报价及总报价超出预算金额的，否决其响应。 |  |  |
| 质量保证 |  |  |  |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，全部产品质保期不少于3年（若采购需求中各分项产品技术参数中特别提出质保期要求的，按采购需求参数中的质保期要求执行；若产品制造商或部件制造商承诺的质保期更长的，按制造商承诺的质保期进行质保），质保期满后仍需维护的，系统维护费用由供应商承担。 |  |  |
| 核心产品 |  |  |  |  | 第1 项标的“智能光学追踪 3D 重建焊接质量检验设备 ” |  |  |
| 采购人对项目的其他要求和说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料要求 |  |  |  |  | 投标人可根据评分标准在投标文件中提供项目实施方案、质量保证期、业绩证明等。 |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | （1）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 （2）标注“▲”的条款必须满足，如存在负偏离将导致响应被否决。 （3）本分标不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的按无效投标处理。 |  |  |

04分标

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |  | 预算单价（元） | 单项预算合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业控制电气实训平台 | 1 | 台 | 一、工业控制电气实训平台功能 1.可以开展由PLC编程控制机器人实现各种操作，通过工业CCD相机检测物料位置、颜色、瑕疵、斑点等教学任务； 2.开展考核任务，可快速更换不同模块，实现不同难度不同技能点的考核。平台可以满足汽车工程学院《PLC技术与应用》《工业机器人的编程与调试》《智能制造概论》等核心课程教学需求。平台集成职业技能证书考核要求，可直接用于相关课程教学、实训项目开展及证书考核。 3.提升中小学研学，推动科技教育普及、激发青少年创新潜能。 二、组成：主机架(桌面平台单元)、机器人单元、装配单元、原料单元、轨迹单元、仓储单元、打磨单元、焊接单元、机器人行走轴、视觉单元、涂胶单元、码垛单元、快换工具单元、HMI交互单元、PLC控制单元、气泵单元、工件、通用快插模块、配套教学资源。 1.主机架(桌面平台单元) 机器人操作对象实训台承重主体为铝型材拼接而成，侧封板为钣金；机器人操作对象实训台高度约800mm，为机器人、示教器、功能模块的安装提供标准的安装接口。保证稳定牢固。预留有标准气源和电气接口安装位置，根据模块的使用情况进行功能的扩展。为工业机器人、功能模块、功能套件提供稳定的电源。平台上可牢固安装多种多功能多应用模块。机器人操作对象实训台上矩阵式定位柱，以方便各个多功能多应用模块的安装和固定，实现模块的自定义位置安装。 （1）外形尺寸≥1600mm×1200mm×800mm工业铝型材搭建，钣金表面喷塑处理,带脚轮、脚杯。 （2）三色报警灯1个 （3）三联件油水分离器AFC-2000,1套 （4）机器人固定座 （5）安全光栅 （6）电磁阀若干 2.机器人单元 （1）工业机器人：由工业机器人本体、机器人底座、机器人控制柜组成。 （2）机器人技术参数： 1）自由度：6； 2）负载能力：≥3kg； 3）位置重复精度：0.02mm； 4）垂直工作距离：≥ 900mm, 臂长≥580mm 5) 开通616-1PC-INTERFAC以太网通讯接口； 6) 不低于以下具体参数： 集成信号源; 手腕设10 路信号. 集成气源; 手腕设4 路空气（5Bar）. 重复精度; 0.01mm. 机器人安装; 任意角度. 防护等级; ≥IP30. 轴转动; 工作范围; 最高速度. 轴1旋转; -165°to 165°; ≥250°/s. 轴2臂; -110°to 110°; ≥250°/s. 轴3臂; -90° to 70°; ≥250°/s. 轴4腕部; -160°to 160°; ≥320°/s. 轴5弯曲; -120°to 120°; ≥320°/s. 轴6转向; -360°to 360°; ≥360°/s. 1 kg 拾料节拍25* 300 * 25mm; ≤0.58S. TCP 最大速度; ≥6.2 m/s. TCP 最大加速度; ≥28m/s*s. 加速时间0-1m/s; ≤0.07s. 负载; ≥3 公斤. 臂长; ≥0.58m. 3.装配单元 （1）功能：由井式送料模块、输送带模块、装配固定模块组成，配置可移动/固定式底板。将工件从送料模块送出到输送带运行至末端由机器人夹取搬运至装配固定气缸上进行装配操作。可实现送料、检测、运输、搬运、装配等实训操作。 （2）主要技术参数： 1）井式送料模块有双轴气缸1只、电磁阀1个、磁开关1个、光纤传感器1个。配置标准安装机构； 2）输送带模块由三相异步电机1个、末端感应传感器及输送带标准配置安装机构组成； 3）装配固定模块由指夹气缸1只、电磁阀1个、磁开关1个及安装支架组成，标准电气接口。 4.原料单元 （1）功能：放置装配工件，由机器人将此工件原料搬运至装配固定模块上进行装配操作。 （2）主要技术参数： 1）1M12圆柱形传感器不少于9只。 2）标准安装机构及移动式底板，标准电气接口。 5.轨迹单元 （1）功能：可实现 TCP标定，坐标系建立，不同形状轨迹的示教编程和离线编程，将工业机器人对产品装配前的工艺进行功能抽象化，工业机器人抓持工具沿面板上不同轮廓轨迹运动，模拟工艺，保证工艺真实性同时增加教学可行性和趣味性。主要由轨迹板、安装支架、移动式底板组成。 （2）主要技术参数： 1）模块尺寸（长×宽）：约 300mm×300mm；高度 约40mm-200mm； 2）预设图案：直线、圆弧、曲线、正交坐标系、非正交坐标系。 3)提供工具 TCP 参数标定用尖锥，材质不锈钢，可以随意固定在3D 轨迹图板的任何位置. 6.仓储单元 （1）功能：立柜式仓库模块可为码垛模块、装配模块成品工件或其他模块工件提供放置空间。主要由移动式底板，安装支架等组成。 （2）主要技术参数： 1）仓储功能模块的仓位托盘需配有检测传感器并具有伸出缩回功能； 2）外形尺寸（长×宽×高）：约 300mm×300mm×400mm； 3）仓储容量：≥6L 7.打磨单元 （1）功能：机器人夹取工件至本单元进行打磨、去毛刺操作，同时配备多种对象进行更换。 （2）主要技术参数： 1）直流电机3个、电磨磨头套装1套； 2）打磨托盘1个，配备亚克力防护罩，移动式底板，标准电气接口。 3）铝合金框架结构，可稳定支撑零件加工； 4）夹具由气动驱动，可对零件位置进行稳定夹持，自动对心定位； 5）底部配有传感器可检测当前工位是否存有工件。 8.焊接单元 （1）功能：固定焊接工件，并由机器人配合进行焊接轨迹运动完成模拟焊接实训。 （2）主要技术参数： 1）模拟焊接平台一套。 2）夹爪2个，工件5个。 9.机器人行走轴 （1）功能：机器人行走轴即机器人第七轴，机器人轨道等，主要由伺服电机驱动与机器人系统相互配合，扩大机器人作业半径， 扩展机器人使用范围功能。 1）模块通过信息交互控制行走轴运动，增大机器人的工作空间。 2）通过该模块可以掌握机器人扩展轴的配置方法，能对带有扩展轴的工业机器人系统进行应用编程。 （2）主要技术参数： 1）尺寸不少于：800mm×350mm×130mm 2）伺服电机1套、限位传感器3个 3）配置安装支架及标准电气接口。 4）传动方式：滚珠丝杆螺母副； 5）丝杆导程约：10mm； 6）速度约：10mm/s 10.视觉单元 (1)工业相机 1)传感器类型：CMOS，卷帘快门； 2)像元尺寸：2.4μm×2.4μm； 3)靶面尺寸：1/1.8"； 4)分辨率：3072×2048； 5)曝光时间：8μs ~ 1s； 6)帧率：>59 fps； 7)颜色：彩色； 8)数据接口：USB3.0，兼容USB2.0； 9)协议/标准: USB3 Vision，GenlCam； 10)软件: MVS 或第三方支持 USB3 Vision 协议软件； 11)供电： 9~24VDC，支持USB供电； 12)镜头接口：C-Mount。 (2)工业镜头 1)支持分辨率：≥800万； 2)焦距：优于或等于16 mm； 3)光圈：F2.8 ~ F16； 4)像面尺寸：1/1.8''； 5)畸变：-0.018%； 6)最近摄距：0.1 m； 7)接口类型：C-Moun。 (3)工业光源 1)类别：环形光源； 2)尺寸：外Φ70，内Φ36 ，高20.5mm； 3)颜色：白色； 4)供电：24VDC。 ▲(4)工业视觉系统开发软件50套 1）软件内置C#编辑器，无需打开任何第三方软件，一站式编程解决。同时支持调用PYTHON以便于支持深度学习，软件同时也支持用户自定义的机器视觉函数库，可供师生搭建自己的算法，该编辑方式特点为：进阶式编程，自定义算法；（投标文件中提供截图证明并加盖投标人公章） 2）系统应为每一个模块都提供独立的教学示例、教学视频。同时配合教学资源，最快让师生掌握模块的知识点、难点、用法、参数等； 3）可针对不同基础的用户，如面向有基础会编程的客户，应能提供数个真实的工业机器视觉联合编程案例（源代码）；（投标文件中提供源代码截图证明并加盖投标人公章） 4）外围设备控制 软件应提供多种设备通信，设备分为内置设备与其他设备。内置设备指的是软件已经将该设备的功能集成于软件内部，无需要用户再进行其他操作。其他设备是值用户的周边设备，用户可通过协议自行进行设备之间的通信； 5）内置设备 内置设备支持指定的桌面型四轴机械臂、光源控制器、运动控制卡、串口调试助手、网络调试助手、IO控制器、光源控制器； 6）外置设备 软件应提供通信方式包括TCP/IP，串口通信，用户可自由的和外置设备进行通信交流控制； 7）支持多品牌工业2D相机与3D相机 软件应支持多种品牌的工业相机，2D相机支持但不限于以下相机：无驱动式USB相机、大华相机、海康相机、巴斯勒相机。激光三角线激光式3D相机支持但不限于以下相机：凯视佳、深视智能。深度3D相机支持但不限于以下相机：奥比中光、深视智能、凯视佳； 8）机器视觉模块，软件内拥有数不少于十种机器视觉模块，至少包括机器视觉的四大任务：引导、测量、检测、识别； 9）①相机采集类包括：相机采集、加载三维模型、保存图片、深度相机采集、激光线采集、ZMAP采集； ②三维处理类包括：保存点云、深度变三维、3D选择点、3D三角拓扑、点云参数、点云处理； ③定位类包括：特征匹配、灰度匹配、字符缺陷训练、字符缺陷检测、点云匹配； ④仿射变换类包括：图像平移、图像旋转、图像缩放、刚性变换、矩阵翻转、仿射变换图像、图像极坐标、区域极坐标、图像运算、像素移动； ⑤测量类包括：找线、找圆、找矩阵、找特征点、线测量、圆测量、快速线测量、两线夹角、两线距离、点线距离、点点距离、线条检测、边缘检测； ⑥识别类包括：OCR识别、OCR中文、条形码、二维码； ⑦标定类包括：标定板标定、校正图像、手眼标定、标定转换； ⑧颜色处理类包括：颜色训练、颜色分拣、颜色分离、颜色数值、颜色分割； ⑨Blob分析类包括：RGB转灰度、图像裁剪、二值化、自动阈值、连通处理、特征提取、选择对象、合并对象、画ROI、图像滤波、区域中心、区域排序、变换区域、特征过滤、腐蚀、膨胀、开运算、闭运算、填充、特征填充、傅里叶变换、划痕检测； ⑩数学运算类包括：创建变量、创建数组、加减乘除、字符串截取、字符串长度； ⑪运动类包括：运动到点、相对运动、气泵控制、运动滑台； ⑫外部通讯类包括：TCP发送、TCP接收、串口发送、串口接收、写IO、读IO； ⑬逻辑类包括：如果、循环、分支、NULL、字符串整合； ⑭基础块类包括：开始、打印输出、加载图片、延时、清晰度、图像锐化、图像合并、光源控制、脚本、python、数据统计、像素统计、C#脚本、显示文本； 10）独立的机器视觉联合C#代码； 11）为了让师生能更好的实践机器视觉项目，软件应提供不少于3个关于机器视觉联合C#的工程代码，工程开放源代码，可供研究。 12）以上机器视觉平台案例软件包含二维码识别、线条检测、一维测量、灰度匹配、字符缺陷检测的功能和对应功能源代码。 13)提供30个PPT课件，每个PPT不少于20页，章节内容如下； 第一章 走进机器视觉 第二章 相机的选型 第三章 镜头的选型 第四章 光源的选型 第五章 VisionStudio软件的安装 第六章 图像采集与存储 第七章 颜色转换 第八章 图像二值化 第九章 图像滤波 第十章 形态学处理 第十一章 图像运算 第十二章 仿射变换 第十三章 特征匹配 第十四章 BLOB分析 第十五章 圆查找 第十六章 边缘查找 第十七章 边缘交点 第十八章 直线查找 第十九章 顶点检测 第二十章 相机标定 第二十一章 线线测量 第二十二章 点点测量 第二十三章 点线测量 第二十四章 字符识别应用 第二十五章 条形码识别应用 第二十六章 二维码识别应用 第二十七章 字符缺陷检测 第二十八章 手眼标定 第二十九章 机器视觉定位分拣应用 第三十章 机器视觉定位装配应用 14)提供30个微视频，微视频对应以上30个PPT。 11.涂胶单元 （1）功能：可实现 TCP标定，坐标系建立，不同形状轨迹的示教编程和离线编程。 （2）主要技术参数：轨迹板1个，尺寸（长×宽×高）：约 300mm×300mm×8mm； 支架1个，尺寸（长×宽×高）：约 300mm×300mm×180mm；底座1个，尺寸（长×宽×高）：约 300mm×300mm×8mm。 12.码垛单元 （1）功能：由方形井式送料机构、码垛底盘组成，工件由送料机构送出，机器人将工件搬运到码垛底盘上进行码垛操作。 （2）主要技术参数： 1）由双轴气缸1只、电磁阀1个、磁开关1个、光纤传感器2个； 2）配置标准安装机构，移动式底板，标准电气接口。 13.快换工具单元 （1）功能：由多种夹具组成，配合机器人使用作搬运、轨迹、打磨、码垛等用途。 （2）主要技术参数： 1）配置快换公头1个和相应快换母头； 2）搬运夹具2个，尺寸（长×宽×高）：约 150mm×80mm×50mm；轨迹夹具1个，尺寸（长×宽×高）：约 150mm×80mm×50mm； 打磨工具1个，尺寸（长×宽×高）：约 150mm×80mm×50mm；吸盘工具1个，尺寸（长×宽×高）：约 150mm×80mm×50mm； 3）电磁阀3个，并标准固定机构，移动式底板； 4）支架外形尺寸（长×宽×高）：约 300mm×300mm×180mm； 5）底座尺寸（长×宽×高）：约 300mm×300mm×8mm 6）快换装置材质：本体材质铝合金，紧锁机构合金钢 14.HMI交互单元 （1）功能：由触摸屏及按钮指示灯组成，对整套系统进行控制及指示作用。 （2）主要技术参数： 1）人机界面触摸屏1台 显示屏≥7 英寸的 TFT 显示屏，16777216 色，分辨率≥800×480 像素。 2）操作方式：触摸屏，Interfaces 1 个 PROFINET 接口 3）按钮4只，及配备机构安装支架。 4）配套HMI组态软件 15.PLC控制单元 （1）功能：抽屉抽拉式安装，由PLC、变频器等控制系统组成。 （2）主要技术参数： 1）控制器：FX5U-64MT， 内置接口：Ethernet（100BASE-TX）和RS-485端口，支持MODBUS RTU及三菱专用协议。 扩展能力：可通过FX5系列扩展模块增加I/O点数（最大256点本地，384点远程）。 编程支持：GX Works3软件，支持LD/ST/FBD多种编程语言及结构化编程。 开关电源1个 单相漏电保护开关 1个 交流接触触器1个 熔断器RT18-32+3A溶体 1套 继电器MY4N-J24DV+底座 4套 接线端子5个 编程线1套 变频器1套 1-2个分布式I/O 支持ProfiNet总线 外部按钮控制装置 配套PLC编程软件 16.气泵单元 （1）气泵功率≥600W （2）排气量≥118L/min （3）最大压力≥8bar （4）储气罐≥24L （5）转速≥1400rpm。 （6）气动三联件1套及各单元气动回路。 17.工件 （1）功能：电气接口模块与各功能模块之间的电气连接与信息传输，线缆两端可实现快速插拔。 （2）主要技术参数：圆柱形外装配工件9个、圆柱形内装配工件9个、方形码垛工件12个、焊接/打磨工件10个。 18.通用快插模块 （1）功能：电气接口模块与各功能模块之间的电气连接与信息传输，线缆两端可实现快速插拔。 （2）主要技术参数： 1）配置航空插1个，安装在各单元模块上； 2）气动快换插头1个，安装在各单元模块上； 3）快插接头1个，快插连接器带红点方向指示； 4）不同类型按颜色区分； 5）可快速连接不同的通用 IO 接口，实现对设备的控制； 6）可快速连接通用电源接口，实现模块供电，可快速连接通用以太网接口，实现以太网模块通信； 7）实训平台支持与FX三菱PLC教学设备的数据互通与协同控制，实现“工业机器人+PLC+机器视觉”技术栈无缝集成。 19.配套教学资源 （1）配套综合实训项目实训手册，每个实训项目应包括控制要求、电气原理图、PLC控制程序、每个项目有详细的操作步骤等教学内容，教学资料提供电子稿。 投标文件中提供本机器人实训工作站设计三维图并标注各功能模块；（包含；主机架(桌面平台单元)、机器人单元、装配单元、原料单元、轨迹单元、仓储单元、打磨单元、焊接单元、机器人行走轴、视觉单元、涂胶单元、码垛单元、快换工具单元、HMI交互单元、PLC控制单元）（投标文件提供三维图的截图及其功能截图并加盖投标人公章） （2）供货时提供主要电气设备的技术参数、使用手册等相关电子文档1份。 （3）基于智能工厂的三维仿真软件平台：具有机械与电气设计、图纸绘制、模拟机械装配、模拟故障诊断与排故、仿真电路与气路运行、数字孪生仿真以及工业互联网集成仿真等功能；软件具有较好交互性，可设置高、中、低显示画面质量； 软件支持多种类型的控制器综合仿真应用，包含PLC、运动控制、机器视觉、工业机器人示教器以及嵌入式单片机控制器等 1）平台模型库中的总数模量不少于 5000 种，可参数化模型不少于 1000 种，包含机器人、供料装置、移料装置、工艺装置、辅助装置、 基础几何体等；（投标文件提供模型库功能截图并加盖投标人公章） 2）平台可自行创建并保存组件形成组件库，支持包含：stp、step、igs、stl、obj、dxf、brep、iges、xyz、pts等10几种标准 CAD 文件格式的文件导入，以及stl格式的模型导出，用户可自己建立独有的模型库； 平台支持和多种品牌的PLC设备进行信号的联调 通信协议支持： Modbus Tcp、Opcua、Siemens S7、Melsec 4）平台包含各种执行机构有气动机 械手、传送带、电机等。每个机构的动作与真实机构一样且可以随意编程定义动作的执行顺序。每种动作都可以支持手动操作:伸出，缩回，下降，上升，夹紧，松开等。 ▲5）平台支持自动灌装生产线数字孪生功能，利用基于事件且由信号驱动的仿真技术实现了生产系统的虚拟调试，虚拟调试可用在完全虚拟环节中进行，也可是实物控制设备和虚拟工作设备互联实现半实物调试； 6）平台具备专业的后置代码编辑器。在后置代码编辑器可以显示代码的行号，数字、注释和指令等关键字以不同颜色显示；函数在编辑过程中有参数提示；函数和注释可折叠隐藏； 7）平台具备AI自动识别产线型号功能，用户上传产线模型后，可以根据模型自动匹配推荐后台的产线模型。系统推荐的产线模型可以不需要任何配置，直接进行示教和编程。 8）平台软件含考题教学库，含设备装配和产线搭建等不同考题类型共计10套以上考题。 9）平台可以实时查看仿真过程中设备运行的状态的功能包括但不限于设备的运行值、临界值、设备状态等信息； 10）平台可以支持系统二次开发：支持二次开发对软件内设备进行运动控制和状态监控，支持C#, Python, Matlab等多种开发平台脚本语言，用户可以通过二次开发平台进行机器人控制器、上位机等功能的开发。 11）平台可以支持软件技术手册、问题交流的在线化，相关线资源的实时化更新。 12）为保证数据安全，离线编程单元及控制软件需支持本地化部署，保障实训数据安全，避免云端依赖风险。 | 522000 | 522000 |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订日期 |  |  |  |  | 中标通知书发出后25日内。 |  |  |
| 交货（实施）时间 |  |  |  |  | 自合同签订后20 个工作日内供货并安装调试完成。 |  |  |
| 交货地点或服务 地点 |  |  |  |  | 南宁市昆仑大道1258号广西交通职业技术学院内。 |  |  |
| 验收标准 |  |  |  |  | 1．检查供货范围或服务范围 产品到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 2．中标人应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： 2.1货物或服务技术参数与投标文件中响应表（偏离表）或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际货物或服务技术参数与响应文件响应表（偏离表）参数或证明材料比较，按如下情况处理： （1）投标文件响应表（偏离表）或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为中标人违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。 （2）投标文件响应表（偏离表）或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为中标人违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。 （3）投标文件响应表（偏离表）或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。 （4）投标文件响应表（偏离表）或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表（偏离表）或证明材料中优于的程度，视为中标人违约，按合同约定违约条款处理，并由采购人与供应商协商按是否满足要求验收。 （5）实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为供货商违约，追究中标人责任，同时报财政部门备案。 2.2技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 2.4在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3．产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 4．中标人提供的货物或服务未达到谈判文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5．采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 6．产品包装材料归采购人所有。 |  |  |
| 知识产权 |  |  |  |  | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |  | 售后服务费用包含在报价中，售后服务内容包含但不限于以下内容： 1.送货上门、提供产品工程师现场安装、安装调试服务和技术培训。 2.质保期内提供上门培训。 3.质保期内中标人为采购人提供以下技术服务： （1）提供远程技术服务及运维服务。中标人为采购人提供技术援助以电话、QQ、Email、微信等，解答采购人在使用中遇到的问题，提供7天×12小时服务，及时为采购人提出解决问题的建议。 （2）现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商须在2小时内到达现场进行处理，4小时内解决问题，确保各项货物及服务正常运行。质保期内同一问题3次修复仍无法解决的，承诺负责更换。 （3）中标人须对设备进行定期巡检。质保期内提供每年至少1次的巡检及校准服务，校准周期期满前一个月联系采购人提前安排巡检及校准计划。 4.在质保期内，如果中标人的产品或服务升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人应对采购人购买的产品进行升级。质保期满后不升级不影响原有软件功能正常使用。 5.质保期满后仍需维护的，中标人在设备年检或校准过程中提供全面协助，并提供终身维护服务和技术咨询服务，以不高于提供上述售后服务时市场同类服务的最优惠价格提供维修、备件更换。 6.技术要求中的售后服务内容。 7.其余按供应商承诺。 |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |  | 1、本项目履约保证金的金额： 合同金额的5%（如中标人为中小企业则为合同金额的2%） ； 2、履约保证金的形式：供应商可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交。 3、履约保证金未足额缴纳或保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同质保期限之日止）或不是无条件保函的，均视为无效履约保证金，自中标通知书发出之日起25日后仍无法提供符合要求的履约保证金缴纳凭证的，视为中标人放弃签订合同。 4、保证金缴纳的账号信息： 开户名称：广西交通职业技术学院； 开户银行：中国建设银行南宁园湖北路支行； 银行账号：45050160435309888999； 5、履约保证金在质量保证期过后，中标人提供履约保证金缴款凭证、退付意见书，采购人于5个工作日内无息退还（扣除违约金后）。 |  |  |
| 付款方式、时间及条件 |  |  |  |  | 1．中标人按采购合同交货并安装调试完成后或服务完成后，采购人签署项目验收书； 2．采购人与中标人签订合同后，采购人应在合同生效后10个工作日内向中标人支付合同金额30%的预付款；中标人交付货物并经采购人验收合格后，采购人10个工作日内向中标人支付剩余合同款。每次合同款支付前，中标人应向采购人提交等额发票。 3．票据要求：中标人必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，采购人有权向税务机关投诉,并扣除全部履约保证金。 4．本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。 |  |  |
| 报价要求 |  |  |  |  | 1.本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。 2.单项报价及总报价超出预算金额的，否决其响应。 |  |  |
| 质量保证 |  |  |  |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”政策，质保期自货物验收合格之日起计算，提供整机原厂质量保证不少于3年（若采购需求中各分项产品技术参数中特别提出质保期要求的，按采购需求参数中的质保期要求执行；若产品制造商或部件制造商承诺的质保期更长的，按制造商承诺的质保期进行质保），质保期满后仍需维护的，系统维护费用由供应商承担。 |  |  |
| 核心产品 |  |  |  |  | 第1 项标的“工业控制电气实训平台 ” |  |  |
| 采购人对项目的其他要求和说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料要求 |  |  |  |  | 投标人可根据评分标准在投标文件中提供项目实施方案、质量保证期、信誉业绩证明等。 |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | （1）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 （2）标注“▲”的条款必须满足，如存在负偏离将导致响应被否决。 （3）本分标不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的按无效投标处理。 |  |  |

05分标

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |  | 预算单价（元） | 单项预算合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光切割焊接实训设备 | 2 | 台 | - 组成：精密激光切割系统、CO2 激光切割系统、手持激光焊接系统、激光设备信息管理系统、工业互联网综合实训平台、工业互联网实训资源包、配套智能制造MES管理软件。 - 功能： 1.具备激光切割能力，可依据预设程序对金属、非金属等各类材料进行精细切割； 2.拥有激光焊接功能，能实现深熔焊、热传导焊等多种焊接方式，适用于不同厚度与材质的工件焊接，且焊接过程无接触、无污染。集成智能化控制系统，可快速切换切割与焊接模式，满足多样化加工需求； 3.支持数控加工技术课程教学，满足学生毕业设计对于零部件加工的需求。 - 精密激光切割系统主要参数 1.激光切割机激光功率：≥3000W。 2.加工范围：切割0.5～20mm碳钢，0.5～10mm不锈钢，铝合金0.5～10mm，黄铜0.5～6mm。 3.机床重量：约2.5吨。 4.采用龙门双驱结构形式，床身整体由碳钢焊接成型并退火处理、横梁为铝合金加工成型并热处理，二者再均由粗加工、振动时效处理和精加工等工序加工而成，具有±0.05mm~±0.1mm形位公差精度；传动方面配备精密减速机、磨削齿轮齿条、直线导轨等高效传动机构。 （1）机床床身和Y轴横梁应具有刚性。机床各轴行程有机械开关控制，同时辅以缓冲装置，有效地保证机床运动的安全性。 （2）X轴和Y轴采用无间隙齿轮齿条传动，齿轮齿条采用不低于P4级精度的零间隙轴承组，径向跳动量＜2μm，额定径向动载荷≥4.97kN，基本额定径向静载荷≥10.4kN，零间隙轴承组预紧力可调范围为500-800N。 （3）导轨、滑块要求：宽度28MM，厚度14MM，滑块分为三轮滑块SGI-10UU-3和四轮滑块SGI-10UU-4，三轮滑块不加油封的长度是47MM，加上油封长度是67MM，四轮滑块不加油封长度63MM，加上油封长度是83MM。导轨安装孔大小为M4的沉头孔，孔距60MM，滑块安装孔大小是M4的螺丝孔，三轮滑块安装孔距≥18.5MM*18.5MM。 （4）各轴须配备防尘装置，满足切割过程中飞溅的火花不会烫伤防护罩及机床其他部件，防护罩支持快速拆卸，方便检修。 （5）伺服电机要求采用X轴伺服电机功率为≥100W，Z轴伺服电机功率为≥400W；额定转速在1500r/min-3000r/min之间； 额定转矩的直线模组Z轴伺服电机额定转矩为≥1.27Nm，X轴伺服电机额定转矩为≥0.32Nm。 5.运动单元：X，Y轴定位精度：±0.05mm/m X，Y轴重复定位精度：±0.03mm X/Y轴最大联动定位速度：120m/min 最大加速度：1.5G ▲6.控制系统： - 采用开放式数控系统，系统基于Windows 7或以上中英文操作界面。 - EtherCAT数字量的总线式通讯，系统主机、伺服模块、IO模块与调高模块间只需一根网线即可完成连接。 - 实现简单程序编码，无需去电脑上操作。如：编辑NC程序或新建画图，手动添加微连接、修改引线、增加打标文字、倒角、阵列、镜像、修改切割方向、共边、飞切、桥接、删除等。 - 单机批量：经加工任务列表加载，实现单种程序多次加工或多种程序多次加工。单台多张：单工作台放置多张板材，加载单种或多种加工任务，实现多张板材一次性加工完成。 - Hans MeSys 激光设备信息管理系统单机版，MES界面可总览单机设备状态、加工数据分析、数据表格记录，可同时接入MES系统软件，实现所有设备信息数据智能互联，为学校打造一个全面信息化智能化管理系统。 ▲7.切割头： 1）采用精密的调焦结构设计，可准确快速调节焦点，由界面设备即可实现不同厚度的板材切割，提升厚板穿孔效率。 2）光学配置和气路设计，显著提升切割效率和切割质量。 3）采用高密封结构设计，可有效避免光学部分受环境污染，持久耐用。 4）增加腔体冷却设计，可有效避免内腔温度升高引起的切割不良。 8.主要参数： 激光功率; ≥3000W. 加工幅面; ≥3000×1500(mm). 最大加速度; ≥1.5g. x轴行程; ≥3050mm. y 轴行程; ≥1525mm. z轴行程; ≥100mm. X，Y轴定位精度; ±0.05mm/m. X，Y轴重复定位精度; ±0.03mm. X/Y轴最大联动定位速度; ≥120m/min. X/Y轴最大加速度; ≥1.5G. 工作台最大载重; 约1500kg. 外形尺寸（长×宽×高）; 约5050mm×2300mm×2000mm. 空压机系统; 15KW/16bar. 稳压电源; 50KVA. 除尘器; 5.5KW. 9.主要配置功能 （1）光路自适应系统：激光切割头带自适应光学系统，保证整个加工范围内的切割质量的一致性； （2）自动调焦功能：采用精密的调焦结构设计，可准确快速调节焦点，由界面设备即可实现不同厚度的板材切割，提升厚板穿孔效率。 （3）自动高度感应功能:系统标配非接触式电容传感器，保证了喷嘴与加工材料间的恒定距离； （4）聚焦镜附加镜片保护:聚焦镜下方设有保护镜片；同时采用抽屉式安装设计。 （5）碰撞检测功能:切割过程中，若切割头发生碰撞，机床会自动停止。 （6）自动寻边功能：切割之前可以自动检测板材位置，并根据板材摆放位置自动调整切割程序图形坐标系； （7）激光发生器 激光器输出功率; 3000W. 电光转换效率; ＞25%. 光束质量; BPP＜2.5. 功率工作范围; 10%-105%. 泵浦源使用寿命; 100,000h. 可用性; 7 天/24 小时连续生产. 其他; 抗高反，可以加工铝、铜等高反射材料. 光纤特性; 即插即用光纤，无需后续调整. （8）控制系统:采用激光切割专业控制系统，并与伺服驱动匹配，拥有自动寻边功能，蛙跳功能，板材表面高度跟踪控制（随动功能），共边切割功能 ，裁板功能，转角转脉冲切割控制功能，高速激光脉冲功能（纳米微连/微连飞切），沉孔工艺，无感穿孔功能。 ▲（9）编程软件 采用激光切割自动编程套料软件，全中文操作；软件具有以下功能： 1）多种零件导入方式； 2）快速转换及文件批处理； 3）高效的自动排版功能； 4）可根据不同材质与厚度设置相应的工艺数据库； 5）支持多种边角的自动切割处理； 6）支持轮廓检查和复杂图形修复功能； 7）多种切割工艺处理功能； 8）支持共边切割； 9）支持打标和小孔标记； 10）支持余料切割和余料排版； 11）支持排版作业打印报表和零件报表； 12）支持预穿孔和喷膜； 10.培训服务 线下培训使用，最少培训人数3人，8个课时。 （1）安全培训 了解光纤激光的安全知识，注意安全防护措施；掌握机床操作时必备的安全技能； （2）操作培训 可以正确、独立开关机； 识别和确定系统信息和故障排除； 了解光纤激光切割机各个不同部件的功能：如软件控制、上下料、光纤激光使用注意事项、操作手册的使用、 独立操作等； 掌握调出原始基本参数用氧气或氮气切割零件；根据被切材料状况, 调整优化切割参数，更换割嘴。 （3）软件培训 通过培训后，能够独立安装和使用编程软件； 可以编制单个零件图、输入零件图、制定零件切割方案和生产计划；能够将切割计划输入到机器, 计算切割时间，制作生产报表； 掌握数据、资料的管理。 （4）维护保养 依照维修手册维护保养的要求，独立检查机器并完成基本维护保养；通过培训，参加人员可以了解维护保养时基本的安全操作程序。 - 设备运行电力要求 1; 连接电源; 3 相 5 线. 2; 频率; 50 Hz ±2%. 3; 额定电压; AV380V. 4; 允许电压波动; ± 20%. 5; 保护等级; ≥IP54. - 切割气体要求 切割辅助气体： 氧气. 1; 气体纯度; ≥99.2Vol.%. 2; 机床入口处动态压力; 10 Bar. 3; 最大动态流量; 600 L/Min. 4; 连接管路直径; Φ12（外径）. 切割辅助气体： 氮气 N2. 1; 气体纯度; ≥99.9Vol.%. 2; 机床入口处动态压力; 25 Bar. 3; 最大动态流量; 1600 L/Min. 4; 连接管路直径; Φ12（外径）. 切割辅助气体：压缩空气 Air. 1; 压缩空气质量标准; GB/T 13277-1991. 2; 最大颗粒尺寸; 0.1um （Class 1）. 3; 最大颗粒密度; 0.1mg/m³（Class 1）. 4; 最大压力露点; -40℃ （Class 2）. 5; 最大含油量; 0.01mg/m³（Class 1）. 6; 机床入口处动态压力; 10 Bar. 7; 最大动态流量; 40 m³/h. 8; 连接管路直径; Φ12（外径）. 13.冷却水要求 冷却水. 1; 激光器内部循环冷却水; 去离子水 250L (导电率＜10uS/cm). 2; 水冷机水箱循环水; 纯净水100L. 14.环境要求 1; 机床工作环境温度; -5℃-40℃. 2; 激光器工作时环境温度; -5℃-40℃. 3; 激光器关机时环境温度; -5℃-40℃. 四、CO2激光切割系统主要参数 主要配置组成：控制卡、工作台、软件、激光器、电机、净化器、稳压电源 1、性能指标 玻璃管CO2激光器：用玻璃管CO2 激光器，至少5000 小时无故障运行，可重复充气使用； 光斑：≥0.1mm直径，水冷； 功率：100W 激光功率：100w 整机功率：1.25KW 切割线速：≤500mm/s 重复定位精度：±0.05mm 切割范围：1300 mm×900 mm 电力需求：220V/单相/50Hz/20A 整机重量：370kg~390kg 冷却系统：水冷循环系统 工作台面：刀条台面 切割范围：灯饰背光板，液晶显示导光板，有机玻璃，亚克力 2、导光系统与切割头 采用硬光路传导的飞行光路结构，光束从激光器发射后，经反射镜反射到达切割头中的聚焦镜。采用同轴方式吹辅助气体。切割头能实现对激光焦斑的轴向和径向的调节，并具有对镜片的冷却机构； 3、冷却系统 激光器采用制冷循环系统进行冷却。温度可以在 10～30℃之间任意设定。冷却系统具有超出设定水温、水流量、水压报警及保护功能。 4、控制系统 示教编程，全彩屏显示，可实时显示加工图形，具备断电续切的功能，自带内存，可存储高达500M；并可以脱机工作，采用USB多种数据传输功能；兼容各种主流设计软件， CAD，CDR。 5、环境温度要求在15-30℃之间，要求装空调。 1）湿度要求为40%-80%。无结露，应该安装除湿机。 2）供电电网要求：220V；50Hz 3）供电电网波动：±5%，电网地线符合IEC 60204-1标准要求。 4）电压振幅5%以上的地区，应加装自动稳压、稳流装置。 5）安装设备附近应无强烈电磁信号干扰，安装地周围避免有无线电发射站（或中继站）。 6）地基振幅：小于50um；振动加速度：小于0.05g。避免有大量冲压等机床设备在附近。 7）设备空间要求要保证无烟无尘，避免金属抛光研磨等粉尘严重的工作环境。 8）气压：86-106kpa。 9）工作环境存在易燃易爆风险时应装防静电地板，加强屏蔽等 10）工作冷却循环水的水质有严格要求，要求使用纯净水、去离子水或蒸馏水，不可以使用自来水、矿泉水等含有较高金属离子或其他矿物质的水质。 五、手持激光焊接系统主要参数 手持激光焊接系统主要由手持激光枪头，激光器，光纤，水冷系统，控制系统，操作触摸屏，机箱，单或双送丝机等组成。 1、设备基本功能： （1）激光器：1500W。 光纤长度：≥10米，光纤芯径≥25μm (2)手持激光焊接+切割+清洗功能(焊缝清洗及远程清洗）三合一，三种功能工作模式，自由切换，主要由手持激光枪头，激光器，光纤，水冷系统，控制系统，操作触摸屏，机箱，送丝机等组成。 （3）激光焊接范围：金属材料（如：不锈钢、碳钢等）。焊接厚度最大达到4mm（不锈钢、碳钢）； （4）手持焊接头要求： ①激光波长为1064nm的光路传输系统； ②摆动功能，摆幅0~5mm可调，摆动频率0~200Hz ； ③伸缩喷嘴，可调整焦点位置 ； ④多种类型可更换喷嘴，根据不同焊缝形式或需要可更换不同焊接喷嘴 ⑤可配送丝机，可支持焊丝直径∅0.8，∅1.0，∅1.2，∅1.6，∅2.0 mm 2、送丝机要求： （1）可以通过设备控制系统发送开关信号控制送丝机启停。 （2）支持手动送丝、手动退丝、自动退丝、自动回丝功能。 （3）操作简单，送丝稳定，调节灵活。 3、水冷系统要求： （1）故障报警保护，本机故障时主动输出故障信号 （2）密闭式水箱或开放式水箱加水方便快捷 （3）实时温度监测及显示水流量显示 （4）采用控制器多功能设定， （5）机组内设有高低压保护，压缩机过载保护，流量大小保护 （6）机组内电路板保护、风机过载保护，水泵保护 4、焊接速度： （1）碳钢： ①厚度3mm,焊缝形式：对接，碳钢焊接速度：≥1.6m/min ②厚度4mm,焊缝形式：对接，碳钢焊接速度：≥0.4m/min （2）不锈钢： ①厚度3mm，焊缝形式：对接，不锈钢焊接速度：≥1.2m/min ②厚度4mm，焊缝形式：对接，不锈钢焊接速度：≥0.5m/min （3）铝合金 ①厚度3mm，焊缝形式：对接，焊接速度：≥1m/min ②厚度4mm，焊缝形式：对接，焊接速度：≥0.4m/min （4）紫铜 ①厚度2mm，焊缝形式：对接，焊接速度：≥1.5m/min 5、焊接能效： （1）耗电量：88KWH～90KWH （2）耗气量：24L/min～26L/min （3）每小时易损件易损耗：3元～5元 （4）每小时耗材成本合计：31元～34元 6、其他要求： （1）光束摆幅：0～5mm （2） 摆动频率：0-200Hz （3）摆动模式：点或直线 （4）焊接速度：0～50mm/s（因机型、板厚、配置等不同而异） （5）焊缝间隙要求：无填丝时≤0.3mm；有填丝时≤0.5mm （6）保护气：干燥清洁的99.99%纯氮气或纯氩气 六、激光设备信息管理系统 可以提供包括订单工单管理、设备状态管理、生产数据管理、设备维保管理、报警信息和库存管理等模块，。在设备安装部署数采系统，然后再通过本地服务器接入云端服务器。系统分为数据采集端、网页端和小程序端，现场部署好系统以后，数据采集端采集数据上传到边缘服务器，再由边缘服务器上传数据到云端数据库，数据上传后即可在网页端查看激光切割机相关运行信息。 1、数据采集 （1）操作界面主要包括：标题栏模块、主菜单导航、图表数据导航栏。 ▲（2）标题栏模块主要包括智控标签、语言选择下拉框、时间设置栏、登录按钮、最小化按钮、关闭按钮。（投标文件提供相关证明材料，可以是产品满足要求的相应产品说明或具有相关检测资质的第三方检测机构提供的检测报告或截图等）。 （3）支持中文简体（大陆），英语两种语言。不同国家地区的用户可以根据自身所在实际情况选择最适合自己的语言来使用本系统。 （4）本系统可以设置显示某一段日期时间内的数据，用户可根据自己的需求设置任意起止时间，查看切割机在期间的运行数据，也可以直接点击“日”、“周”、“月”、“年”四个按钮查看今天、本周、本月、本年的数据。 （5）现场操作员工可以点击登录按钮，以便数据采集程序统计不同实际内登录的员工信息，进而进一步分析不同员工在上班期间切割机切割效率和切割数据的对比。员工输入正确的账户、密码信息后即可正确登录，登录成功后数据据采集程序会实时记录员工的登录时间以及上班时间。 （6）主菜单导航包括首页、数据分析、生产计划、维护保养、运行日志、系统配置。 （7）首页数据包括加工信息展示模块、图形数据展示模块、机床信息、机床操作日志、切割机图片信息展示。 （8）加工信息展示模块包括加工进度、倍率、稼动率、出光率、实时的CPU运行占比、实时的内存运行占比、CNC连接状态、服务器连接状态、数据库连接状态。 （9）服务器连接状态可以判断出当前切割机数控系统与现场MES边缘服务器之间的网络连接状态。如果显示100%，则网络状态正常，如果显示0%则网络状态为未连接，则切割机数控系统与MES边缘服务器的网络状态已断开 （10）数据库连接状态通过数据库状态标签，可以判断出当前切割机数控系统与现场MES边缘服务器数据库服务之间的连接状态。显示100%为已连接，则数据库状态正常，如果显示0%为未连接，则切割机数控系统与MES边缘服务器的数据库服务已断开连接。 （11）机床操作日志 该模块会默认展示切割机所选时段内，切割机整个状态变更的所有记录，并且以图形的展现出来（用不同颜色来表示不同状态）。用户还可以在时间筛选模块自由的选择不同的开始、结束时间来查询切割机在选择时间范围内的状态分布占比。其中蓝色表示切割机处于运行状态、深蓝表示关光空走，白色表示切割机处于待机状态、黄色表示切割机处于人工暂停状态、红色表示切割机处于紧急停止状态。 （12）激光切割机图片信息展示当前数据采集程序设置的切割类型和机床型号，图片展示模块会显示所选类型的激光切割机图片。以下依次是平板机、切管机、RDC双头切割机、RDC单头切割机。 （13）通过查看切割头信息，在所选时间段内切割头的详细信息，从左至右包括切割头类型、环境温度、准直径温度、切割气压、实际焦点位置、预设焦点位置、反馈气压、上保护镜温度、下保护镜温度、下扩束镜温度、窜气压、切割气压、是否插入镜组件、是否有镜片、保养时间。 2、网页端 安装部署数采系统，然后再通过本地服务器接入云端服务器。激光设备信息管理系统网页版操作单元包括通用PC机、鼠标和键盘。本操作界面主要包括：左侧导航栏、头部工具栏、右侧设备统计信息显示等几个操作和显示模块。 （1）登录说明 1）用户名和密码由管理员设定，用户无法自己注册，用户代码由系统开发人员设定并提供给用户； 2）用户名、密码和公司代码皆为必填项，不允许为空； 3）用户名只能由字母和数字组成，禁止使用其他特殊字符； 4）公司代码禁止包含特殊字符，只能使用4位数字； 5）点击【正式版】按钮可以切换为演示版，演示版专门为业务员展示时使用。 （2）今日统计：此模块显示机床当日的运行信息、加工生产信息，从左往右分别为：开机设备数、切割板材数、今日利润、今日成本、设备列表和今日设备切割。 （3）设备列表：此模块会以列表的形式显示所有机床当前的状态、工作时间和加工运行率等等，点击查看详情按钮可以跳转到该设备的设备监控页面。 （4）今日设备切割情况：此模块会统计今日所有机床每小时切割板材数量，横轴表示时间。 （5）订单管理：该模块可查看所有订单的完成进度和生产详情等信息。查询条件可选择订单状态、导入时间等，默认进入时显示未完成订单。 （6）生产计划：该模块可查看当前所有正在进行的加工任务。查询条件可选择设备、状态、订单号、开始和结束时间等。 （7）管理NC：该模块可以在服务器端上传NC文件，进行NC文件的管理（所有订单下的NC程序，都需要上传到服务器才能下发），并实现单NC任务的订单派送。 （8）我的工艺：该模块可以查看单台设备当前工艺文件夹内的所有工艺文件，包括材料、厚度、气体类型，点击详情可以查看具体的工艺参数数据。点击最右栏的+号按钮，用户可以自愿的前提下分享自己当前的某个工艺文件给所有使用MES系统的客户。 （9）工艺广场：该模块可以查看所有客户自愿分享上传的工艺参数文件及详情，包括智控推荐给客户的每种材料、厚度的推荐参数。 （10)我的下载：该模块可以查看当前客户在工艺广场下载的所有工艺文件数据，包括具体的工艺参数名称及下载时间。 （11）管理状态：该模块可查看单台设备的所有运行状态时间。 1）查询条件可选择设备、班次和查询日期，查询日期为日期时间范围查询； 2）状态统计列出设备的出光切割、出光打标、交换工作台、关光空走、自动寻边、报警急停、手动暂停、手动模式待机、手动模式报警时间等状态总和； 3）设备状态占比为查询设备在查询日期内所有状态的占比； 4）状态详情列表展示设备每个状态的详细信息。 （12）板材统计： 1）板材统计模块展示板材消耗的流水信息及数量统计，按时间倒序排列，可筛选的条件是设备、材料、厚度、班次和日期，其中日期时间为范围选择，可导出EXCEL。 2）生产概况汇总了今日、本周和本月的板材切割信息，可一键导出PDF报表 （13）工件统计： 1）工件统计模块展示工件产出的流水信息及数量统计，按时间倒序排列，可筛选的条件是设备、班次和日期，其中日期时间为范围选择，可导出EXCEL； 2）生产概况汇总了今日、本周和本月的工件统计信息，可一键导出PDF报表。 （14）维护管理： 1）该模块统计需维修保养的设备、所有维修保养记录、以及保养内容； 2）维修保养日志显示设备的维修保养记录，包括保养时间、保养内容和保养人等信息，可筛选的条件是设备。 （15）报警信息： 1）该模块可查看单台设备的所有报警信息； 2）查询条件可选择设备、查询日期和班次，查询日期为日期范围查询； 3）今日设备报警概况显示当前设备今日的报警数据统计，不随日期时间改变而改变； 4）详细信息列表列出每一条报警信息，按结束时间倒序排列； 5）报警信息折线图显示报警数量增减趋势，横轴坐标为今日每个时刻。 （16）库存管理：该模块展示当前板材库存剩余量、今日消耗量、本周消耗量、本月消耗量。注意：板材消耗量只统计板材库中已添加的板材，用户可以手动添加板材种类，或者数采系统会自动采集板材种类。每切一张板，系统会自动扣除该板材的库存数量，直至库存为0。 （17）员工管理：该模块显示系统所有的操作工。 （18）班次模块：该模块显示所有班次的开始时间、结束时间等信息。 （19）成本设置：用户可以在该模块设置板材成本的计算方式，一共有不少于五种模式（均价模式、长度模式、打孔模式、重量模式、板材模式），点击模式按钮可以切换。 （19）利润设置：用户可以在该模块设置工厂的利润计算方式，一共有不少于三种模式，每种模式的计算公式都在页面下方的说明文档中。 3、小程序 用户打开微信后，可在微信页面下拉并搜索“智能MES小助手”，点击进入MES小程序进行登录查看机床相关信息，或者使用微信“扫一扫”扫描下列二维码进入MES微信小程序。 ▲（2）登录：用户进入小程序后，需要输入用户名、密码和用户代码在登录页面进行登录。可直接输入用户信息使用正式版登录查看机床数据；若暂时还没有可用用户名，可点击第二个按钮，选择“演示版”，输入演示版的用户信息进行登录并查看小程序功能。为了方便用户无语言障碍使用该小程序，用户可点击右上角“设置”图标，进入设置页面切换语言。（投标文件提供相关证明材料可以是产品满足要求的相应截图或产品说明并加盖投标人公章，或者相关检测资质的第三方检测机构提供的检测报告等）。 （3）页面功能： 1）用户成功登录小程序后，可在首页查看所有机床设备概览。点击 “设备列表”中各设备详情点，可跳转查看该设备的具体信息。 2）如果有生产任务信息，可在首页下方查看。用户点击“更多”，可跳转到 “生产任务列表”页面查看更多生产任务信息。用户还可以在生产任务列表中点击置顶按钮，实现在紧急情况下将某个加工任务置顶优先加工的插单功能。 3）用户可点击首页上方搜索框进入搜索页面，输入关键字查询相关页面，获取链接后可点击进入。 （4）设备： ▲ 1）此页面主要显示具体设备信息——切割板材、工件总数量，设备运行、激光头监控、本周设备加工时长日历图、今日设备运行时序图以及设备的运行记录数据。用户可选择设备名称查询不同设备的信息 2）用户点击板材数量或工件数量概览可分别进入设备板材页面或工件页面。 3）激光头监控数据会根据设备自适应匹配对应的激光头参数信息；如果设备未开机，则无法查看对应的激光头数据。 4）本月设备加工时长日历图可在具体日期下方查看设备当月每天的加工时长，如果某天加工时长为0（未加工），则没有数据显示。 5）用户可通过 “今日设备运行时序图”查看设备今日某个时间段的运行状态。用户点击第一个图标后，再在图表中选中范围，可放大图表内容；点击第二个图标则将放大内容缩小到上一步；点击第三个图标则直接将图表返回到初始状态。（注：选中范围时，需选中整个状态，若只选中某个状态的一部分内容，放大后为空白。） 6）设备运行记录列表中，点击“更多”可查看更多运行记录。 （5）板材： 1）该页面显示了板材切割数量、切割长度和打孔次数，“单位时间内板材切割数量图”、 “操作工加工数量对比图”、“设备切割数量对比图（选择具体设备或无数据时不显示）”、“不同厚度板材切割对比图（选择具体厚度或无数据时不显示）”、“不同材料板材切割对比图（选择具体材料或无数据时不显示）”和板材详细列表数据； 2）板材页面的机床设备主要分平板机和切管机两种； 3）用户可点击“筛选”按钮，对具体的机床设备、班次、板材材料、厚度进行选择查询（“左抽屉”中选择的条件需要点击蓝色“确认”按钮才可生效）。 （6）工件： 1）该页面显示了工件加工总数、加工利润和加工最多的NC程序数据（没有该数据时不显示），“单位时间内工件产能数量图”和“设备产能对比图（选择具体设备或没有数据时不显示）”以及工件详细列表数据； 2） 点击“加工最多的NC程序”可跳转到NC排行页面，该页面可查看所有NC文件加工数量以及排行情况。 （7）订单： 1）该页面数据为该账号中所有订单数据，用户可通过选择时间范围进行查询。每份订单主要记录了板材和工件加工进度和详情信息等。 2）点击每份订单可查看该订单具体的板材详情和工件详情。 3）工件详情中可点击全屏查看加工的工件图。 （8）我的：该页面可进入“维保管理”、“报警信息”、“设置”和 “名词解释”页面。 （9）维保管理：此页面主要显示机床设备的维保信息，用户在此页面查看所有机床设备或者具体某一机床设备的所有保养项、需保养项、和维保日志。 （10）报警信息：此页面主要显示机床设备的报警信息，包括今日设备报警数量的统计和具体报警信息的显示。用户可选择机床设备名称、工作班次和时间范围对设备的报警信息进行查询。 （11）设置 1)用户可在此页面查看当前登录账户的账号和公司代码数据； 2)为了方便用户无语言障碍使用MES微信小程序，该小程序实现了中英文切换翻译功能。用户可在此页面对语言进行切换。（登录页点击“设置”图标，也可进入该页面进行语言切换）。 3）此页面可实现小程序深色和浅色两种模式的主题切换； 4）当发现小程序中的设备列表数据与网页版设备列表数据存在差异时，可在此页面点击“清除缓存”按钮，更新设备列表数据； 5）用户可在当前页面退出该账户，成功退出后，会直接跳转到登录页面。 七、工业互联网综合实训平台 1、平台基础功能： 1）基于3D的智能制造仿真平台，具有机械设计、电路仿真、模拟控制、虚拟仿真、以及系统集成仿真的综合平台； 2）平台具有交互性和兼容性，能够根据电脑性能，设置画面的高、中、低显示画面质量，支持中文、英文切换； 3）平台具有支持鼠标拖拽操作视图功能，具有三维交互、第一人称交互、模型三视图功能，具有三维导航球； 4）录屏功能：平台自带截图与录屏功能，支持用户自定义录制视频，以及生成无背景的png效果图； 2、三维设计及仿真功能： 1）平台具有≥300个的模型库，包含工业机器人、数控、输送带、气动等组件，每个模型支持物理特征参数设置、电气特征参数设置； ▲2）具有自定义模型库，支持自定义命名和排列，支持导入自定义模型，STP、STEP、IGS、IGES、FBX模型导入编辑，模型的一键简化功能，对模型的尺寸、中心点、材质、模型树修改、用户自定义贴图纹理功能；（投标文件提供相应截图或产品说明并加盖投标人公章，或者相关检测资质的第三方检测机构提供的检测报告等截屏证明） 3、虚拟电气电路仿真功能 1）平台可自定义添加多款PLC、工业机器人、嵌入式、运动控制器、数控、机器视觉等虚拟控制器，并配置有拖拽式电气配线面板，可自定义配置控制接口，并能够导出电气Excel配线表； ▲2）模拟电路仿真：内置虚拟电气画图平台，具有多种电气2D图库（包含PLC、电磁阀、气动阀、变频器、伺服驱动器等），2D电气图库能够对应到3D场景模型，通过电路仿真能够建立虚拟工厂的驱动电路仿真设计； 4、工业机器人示教与编程 1）平台能够接入≥5款工业机器人虚拟示教器，至少包含ABB、埃夫特、KEBA、纳博特等； 2）平台内置图形化机器人示教编程平台，支持Python及Blockly编程，具有急停、手动/自动切换、IO、机器人示教等功能面板、集成SCARA、Delta、六轴串联、四轴码垛多种机器人控制，支持modbus-tcp通讯、MQTT通讯功能； 3）平台支持≥2款协作型工业机器人虚拟示教编程，且能够实现协作机器人的虚拟示教、虚实互动的仿真功能； 5、PLC控制与仿真功能 1）平台支持≥4款工业PLC控制系统虚拟仿真，至少包含三菱、西门子、汇川等； 2）能够实现多品牌、多型号PLC系统在同一个场景进行混合仿真，支持PLC、工业机器人、运动控制、数控面板等在同一个仿真工程下仿真集成； 6、数控加工与仿真功能 ▲1）平台中具有数控铣床、数控车床、数控雕刻机的仿真，支持用户手动操作、配置G代码运行器、数控手轮手柄以及数控面板仿真控制； 2）数控机床可实现数控切削加工、内置自定义刀库、支持用户自定义刀具配置，加工中支持G代码控制换刀； 7、运动控制仿真功能 ▲1）配置开放式运行控制器编程平台，支持8路伺服运动控制，集成Basic语言以及梯形图编程，内置组态虚拟触摸屏功能，支持G代码数控加工，提供CAM解析平台；（投标文件提供平台功能界面截屏证明文件并加盖投标人公章） 2）提供基于该运动控制的多关节运动控制的工程案例，包含四轴码垛、SCARA机器人、XYZ龙门机械手、巷道式仓储系统以及五轴点胶机运动控制应用案例； 8、机器视觉仿真功能 1）支持机器视觉仿真功能，内置单目、双目、调焦等多种视觉控件，能够实现虚拟工厂视觉检测仿真； 2）配置基于OpenCV的虚拟视觉组态编程平台，具有流程图拖拽式编程，具有图像处理、二维码、文字识别、形状识别、图像标定、通讯管理功能块，能够实现虚拟视觉的编程与控制仿真； 3）虚拟视觉控制器：配置虚拟机器视觉运动控制平台，支持Basic语言及梯形图编程，具有视觉检测以及PLC运动控制功能，平台中内置虚拟HMI组态触摸屏功能，虚拟示波器功能； 9、低代码仿真功能 1）流程图编辑功能：平台内置流程图制作功能，具有多种逻辑语言编程块、能够通过流程图拖拽式编程完成对虚拟工厂的逻辑控制与动画编辑； 2）低代码编程器功能：基于lua编程语言，具有模拟量、数字量、机器人控制等功能，支持运行中编程仿真，具有IO监控、modbus总线通讯、TCP通讯、寄存器监控以及MQTT通讯功能，能够连接至PLC系统、视觉平台、机器人系统以及工业互联网云平台等； 3）提供虚拟边缘计算网关平台，具有能够通过虚拟边缘计算网关进行工业总线的数据采集，支持从虚拟接口、设备、再到变量的自定义添加，支持modbus-tcp、西门子S7协议、TCP、数据库MySQL等通讯，能够实现虚拟工厂的数据采集、调试集成再到数据看板应用的功能； 10、嵌入式开发仿真功能 1）平台支持多款单片机接入仿真，包含STM32、ESP32以及Arduino等，能够实现单片机IO、模拟量的虚实仿真功能； 2）配置两种单片机编程仿真的环境，包含图形化编程以及C语言开发环境； 11、多人互动与交互仿真功能 1）平台支持一主多从的虚拟仿真交互，能够实现PC电脑、VR眼镜以及手机APP多种类、多台的交互终端在同3D场景下进行互动仿真，且主机能够实时监控到从机的视角及画面； 2）平台能够支持VR眼镜接入，实现沉浸式的VR交互与仿真控制； 3）平台支持手机APP接入仿真，能够实现APP端三维互动，并支持AR模式的虚实叠加的影像互动交互功能； 12、平台管理及课程仿真功能 1）平台内置课程仿真功能块，通过折叠栏可直接连接至课程云平台，实现在平台中的仿真工程下载、答题、以及课程手册预览等功能； 2）平台中集成帮助文档功能，通过折叠栏可打开帮助文档及平台操作手册，实现在平台中仿真的互动帮助； 13、二次开发仿真功能 1）Modbus总线自定义：支持用户自定义modbus总线接口，通过导入Excel表格即能够设置数据通讯的自定义地址、寄存器、IO口等功能； 2）SDK扩展：提供平台的二次开发接口，支持用户自定义控制器和扩展虚实仿真功能，支持虚拟机器视觉图像传输，提供Python、C#、labview的API接口及案例工程包； 八、工业互联网实训资源包 以下案例资源包，投标文件需提供完整的说明列表，包含仿真截图、简介、名称、说明等； 1、基于PLC自动化的仿真集成案例 ▲（1）按照PLC知识点进行分类，包含基础控制、经典案例、运动控制、集成应用等分类，提供≥50套仿真实验资源包，每套资源包包含PPT、视频微课、实验手册、3D工程、附件代码资源；（投标文件提供图表说明，包含案例截屏及资源列表并加盖投标人公章） （2）所提供的案例需包含：气动机械手、十字路口交通灯、电梯控制、PID水罐、视觉分拣、巷道式仓储、龙门码垛的案例资源； 2、电机控制与仿真集成案例 （1）变频电机仿真：包含变频器、变频电机、驱动模块等，具有变频电机电路仿真、变频电机模拟量控制、多段速仿真； （2）步进电机仿真：具有步进电机点动、开环、多轴运动以及电路接线仿真； （3）伺服电机仿真：具有伺服驱动电路仿真、相对位移、绝对位移控制仿真； 3、工业机器人仿真与集成案例 （1）按照工业机器人的种类，提供并联、SCARA、四轴码垛、六轴机器人的四种类型机器人典型应用仿真； （2）按照工业机器人的应用，提供焊接、码垛、视觉分拣、机床上下料、喷涂等仿真工程及案例，提供≥8套典型行业应用案例，≥3套综合机器人仿真工作站； 4、机器视觉OpenCV与编程的集成案例 （1）基于OpenCV编程：基于虚拟视觉组态OpenCV平台，提供基于OpenCV的颜色识别、机器人物料抓取、形状识别、二维码识别、视觉训练的仿真案例； （2）提供视觉平台开发指导手册、实验指导手册； 5、机器视觉与运动控制集成案例 （1）基于虚拟机器视觉运动控制平台，支持Basic语言及梯形图编程，具有视觉检测以及PLC运动控制功能，平台种内置虚拟HMI组态触摸屏功能：提供轮廓提取机器手分类、二维码识别分拣、手机液晶划痕检测自动分拣、芯片引脚检测自动化分拣、OCR文字识别自动化分拣的应用案例资源包； （2）提供视觉平台开发指导手册、实验指导手册； 6、运动控制与编程集成案例 （1）提供数控机床的铣床、车床编程及实验手册、案例工程； （2）提供数控激光切割、XYZ机械手、智能仓储、SCARA机械手、五轴点胶机案例及工程； 7、智能工厂与MES系统集成的应用案例 （1）包含立体仓储、AGV机器人、数控机床加工、机器视觉检测的全自动化产线，提供从基础搭建、装配、调试、PLC编程、机器人控制、边缘计算数据采集再到MES系统集成的仿真资源包； （2）采用虚拟边缘计算网关，基于工业互联网系统集成，实现从设备、数据采集、数据解析、数据管理再到数据应用的完整的仿真应用案例，能够通过该系统讲解数字化工厂的各个层级的控制关系以及对于数字化产线集成的实训训练； （3）MES管理应用：提供智能工厂的MES管理系统，具有设备统计、工艺管理、设备监控、订单统计、WMS仓储管理、设备检点以及用户管理等功能； （4）提供该智能制造产线系统仿真与集成的完整的PPT、视频讲解、实训手册以及源代码工程； 8、工业互联网数据采集与应用集成案例 ▲（1）提供基于虚拟车间仿真的环境数据采集案例，包含温湿度、风速风向仪、噪音、门禁、视觉监控等，具有边缘计算数据采集、数据解析、数据看板监控设计等功能板块；（投标文件提供案例界面功能的相应截图或产品说明并加盖投标人公章，或者相关检测资质的第三方检测机构提供的检测报告等） （2）提供基于物流检测自动化的PLC数据采集、视觉监控、传感器监控的案例工程，具有边缘计算数据采集、数据解析、数据看板监控设计等功能板块； 九、配套智能制造MES管理软件 1、平台概述 （1）MES系统是基于B/S+C/S的智能管理系统，平台至少集成以下功能模块：设备的管理、设备监控、仓储管理、数据采集、维护管理、数字孪生监控、订单管理、3D虚拟仿真等功能模块，能够连接虚拟3D智能工厂实现虚拟工厂的管理、控制及仿真应用； （2）智能制造MES系统功能具有对自动化产线的控制、监控、数采功能，又需要具有行业应用的ERP的工序、人员、订单等管理功能，同时兼顾对于教学和科研的仿真、课程案例的功能； （3）集成性：支持ERP、SCADA、PLC等系统无缝对接，实现计划层到设备层的全链路数据互通； （4）扩展性：模块化架构设计，支持按需扩展功能组件，适配不同制造业场景； （5）教学性：提供虚拟仿真案例、平台使用及维护手册、数采案例教学以及配套实训教学手册； 2、生产管理功能 （1）具有完整的生产管理系统，包含主数据、生产管理、设备管理、质量管理的四大模块，集成了部分ERP功能模块（供应商管理、客户管理等），支持用户进行各个模块的数据编辑和上传功能； （2）主数据功能：至少包含以下功能模块，即物料分类管理、计量单位管理、物料产品管理、客户管理、供应商管理、工序管理（支持用户添加修改工序）、工艺流程管理（支持用户添加修改工艺）、车间管理、工作站管理、颜色管理、监控摄像机管理（支持用户自定义监控摄像机）的功能； （3）生产管理功能：至少包含以下功能模块，即客户订单、生产管理、生产排产、生产领料、生产报工、生产退料、生产废料的管理功能模块； （4）设备管理功能：至少包含以下功能模块，即设备类型、设备台账、设备点检保养项目、设备点检保养计划、设备维修单； （5）质量管理功能：至少包含以下功能模块，即常见缺陷、检测项设置、检测模板设置、来料检测、过程检测、出货检测； 3、仓储管理功能 （1）具有完整对整套工厂的仓储系统的物料管理、物流追溯功能，同时兼顾对于自动化立体仓储的监控和出入库管理功能； （2）仓储管理：至少包含以下功能模块，采购入库、供应商退货、销售出库、销售退货、仓库盘点、条形码管理功能； （3）立体仓储（自动化仓储系统）：能够与实体产线的立体仓储系统，以及虚拟产线的立体仓储系统连接，实现对全自动化仓储系统的出入库、物料、托盘的信息化管理，具有仓储监控、托盘管理、物料（货物）管理、仓储盘点功能，提供基于该立体仓储管理的3D虚拟仿真教学工程案例； 4、维护管理功能 （1）具有完整的设备信息录入、点检、维护功能，支持用户自定义上传设备的完整信息，包含设备使用手册、设备维护手册、设备附件，支持在线下载和修改； （2）具有设备点检功能：支持用户进行设备点检的设备照片、设备维护情况说明、设备点检故障描述的表单功能说明，同时提供移动端APP的设备点检功能，支持用户手机端拍照上传、快速填单式的设备维护点检功能； 5、订单管理功能 （1）具有完整的产线订单管理功能，具有生产排单管理，支持在线下单，支持用户在线修改订单，支持在线选择和修改订单的工艺文件； （2）具有历史订单查询功能，支持按照加工状态查找订单、按照日期查找、支持导出订单Excel表格； （3）订单统计功能：支持用户按照日期阶段生成订单数据统计折线图，支持当日订单统计，七天订单统计的图表统计； 6、数控管理功能 （1）软件具有对数控系统的MDC数控采集功能，支持机床的刀具、刀库管理，支持机床的DNC数控管理，以及机床系统的PLC数据通讯管理； （2）机床状态数据：包括开机、停机、故障、预备等状态信息。 （3）刀库管理功能：支持用户自定义添加机床的刀库信息，系统内置常见的数控刀库的配置； （4）加工过程数据：程序启动时间、程序停止时间、程序名称、当前刀具号、主轴转速等，全面记录加工过程。 7、虚拟仿真功能 （1）支持基于3D虚拟化工厂的智能控制、数据采集、数据管理再到MES系统应用的完整的仿真资源包，能够通过智能工厂MES系统进行虚拟工厂的订单管理、设备监控和设备自动化控制的综合仿真； （2）包含立体仓储、AGV机器人、数控机床加工、机器视觉检测的全自动化产线，提供从基础搭建、装配、调试、PLC编程、机器人控制、机器视觉编程、边缘计算数据采集再到MES系统集成的仿真资源包； （3）提供该智能制造产线系统仿真与集成的完整的PPT、视频讲解、实训手册以及源代码工程； 8、二次开发及课程资源 （1）提供该智能制造MES系统的二次开发接口和案例，包含且不限于：智能工厂MES系统使用手册，智能工厂MES系统仿真手册，数据采集实验手册等； （2）提供该智能制造MES系统的数据采集软件的扩展应用案例，基于Python编程QT界面，具有丰富的工业总线通讯接口（包含modbus、TCP、S7总线等），能够连接至MES系统实现MQTT及数据库管理及通讯； 9、本地化部署及软件维护 （1）智能制造MES系统包含且不仅限于3D组态看板、BI数据分析云平台、智能工厂管理系统、智能工厂仓储管理等软件单元模块； ▲（2） 智能制造MES系统的生产厂商能够提供软件系统的本地化部署及安装服务，并负责维护； |  |  |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订日期 |  |  |  |  | 中标通知书发出后25日内。 |  |  |
| 交货（实施）时间 |  |  |  |  | 自合同签订后20个工作日内供货并安装调试完成。 |  |  |
| 交货地点或服务 地点 |  |  |  |  | 南宁市昆仑大道1258号广西交通职业技术学院内。 |  |  |
| 验收标准 |  |  |  |  | 1．检查供货范围或服务范围 产品到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 2．中标人应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： 2.1货物或服务技术参数与投标文件中响应表（偏离表）或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际货物或服务技术参数与响应文件响应表（偏离表）参数或证明材料比较，按如下情况处理： （1）投标文件响应表（偏离表）或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为中标人违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。 （2）投标文件响应表（偏离表）或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为中标人违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。 （3）投标文件响应表（偏离表）或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。 （4）投标文件响应表（偏离表）或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表（偏离表）或证明材料中优于的程度，视为中标人违约，按合同约定违约条款处理，并由采购人与供应商协商按是否满足要求验收。 （5）实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为供货商违约，追究中标人责任，同时报财政部门备案。 2.2技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 2.4在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3．产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 4．中标人提供的货物或服务未达到谈判文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5．采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 6．产品包装材料归采购人所有。 |  |  |
| 知识产权 |  |  |  |  | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |  | 售后服务费用包含在报价中，售后服务内容包含但不限于以下内容： 1、送货上门、提供产品工程师现场安装、安装调试服务和技术培训。 2、中标人负责指导设备的安装和调试：在签订合同生效后10个工作日内，中标人提供设备地基图；安调调试前，采购人应根据中标人提供的设备基础图纸做好设备地基，确保安装场地的配备符合设备安装要求；采购人在完成设备地基建造，货物到达采购人交货现场后，中标人即自带必要工具进行设备的安装调试工作，并在30天内负责完成设备的安装、调试、技术指标测试、试车、培训、验收并交付使用。 3、所有设备全部由中标人负责完成安装及调试。设备安装调试完成后，中标人先对设备进行自检并在各项技术指标达到合同技术要求后，供需双方再对设备进行验收及使用。 4、安装调试及所派人员的相关费用由中标人承担。 5.质保期内提供上门培训。 6.质保期内中标人为采购人提供以下技术服务： （1）提供远程技术服务及运维服务。中标人为采购人提供技术援助以电话、QQ、Email、微信等，解答采购人在使用中遇到的问题，提供7天×12小时服务，及时为采购人提出解决问题的建议。 （2）现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人须在2小时内到达现场进行处理，4小时内解决问题，确保各项货物及服务正常运行。质保期内同一问题3次修复仍无法解决的，承诺负责更换。 7.在质保期内，如果中标人的产品或服务升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人应对采购人购买的产品进行升级。中标人在接到甲方维修通知后，2小时内专人跟进作出答复，若电话或传真仍无法排除故障，中标人技术服务人员将在24小时内赶到现场（不含路途时间）。质保期满后不升级不影响原有软件功能正常使用。 8.质保期后，中标人应同样无偿提供电话咨询服务，并应以优惠的价格为采购人提供技术支持服务，包含整机、辅机定期维保及备件供应等；对所提供产品提供全程维护服务，并随时提供设备相关的日常咨询与指导，设备改进及维修技术方面的信息及资料。 9.技术要求中的售后服务内容。 10.其余按中标人承诺。 11、如果质保期内设备零部件出现质量问题，中标人应安排有经验的专业人员随时提供电话或现场服务。由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，中标人负责进行更换零件及服务，但常规消耗品（如外部操作光纤、光学镜片、切割嘴）以及属于用户违规操作责任事故者除外。 12、中标人备有充足的备品备件，可及时为采购人提供技术和备件服务，满足设备运行、维修需要。 13、中标人定期安排项目工程师到采购人现场进行技术回访服务。 |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |  | 1、本项目履约保证金的金额： 合同金额的5%（如中标人为中小企业则为合同金额的2%） ； 2、履约保证金的形式：供应商可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交。 3、履约保证金未足额缴纳或保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同质保期限之日止）或不是无条件保函的，均视为无效履约保证金，自中标通知书发出之日起25日后仍无法提供符合要求的履约保证金缴纳凭证的，视为中标人放弃签订合同。 4、保证金缴纳的账号信息： 开户名称：广西交通职业技术学院； 开户银行：中国建设银行南宁园湖北路支行； 银行账号：45050160435309888999； 5、履约保证金在质量保证期过后，中标人提供履约保证金缴款凭证、退付意见书，采购人于5个工作日内无息退还（扣除违约金后）。 |  |  |
| 付款方式、时间及条件 |  |  |  |  | 1．中标人按采购合同交货并安装调试完成后或服务完成后，采购人签署项目验收书； 2．采购人与中标人签订合同后，采购人应在合同生效后10个工作日内向中标人支付合同金额30%的预付款；中标人交付货物并经采购人验收合格后，采购人10个工作日内向中标人支付剩余合同款。每次合同款支付前，中标人应向采购人提交等额发票。 3．票据要求：中标人必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，采购人有权向税务机关投诉,并扣除全部履约保证金。 4．本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。 |  |  |
| 报价要求 |  |  |  |  | 1.本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。 2.单项报价及总报价超出预算金额的，否决其响应。 |  |  |
| 质量保证 |  |  |  |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，全部产品质保期不少于3年（若采购需求中各分项产品技术参数中特别提出质保期要求的，按采购需求参数中的质保期要求执行；若产品制造商或部件制造商承诺的质保期更长的，按制造商承诺的质保期进行质保），质保期满后仍需维护的，系统维护费用由供应商承担。 |  |  |
| 核心产品 |  |  |  |  | 第1 项标的“激光切割焊接实训设备 ” |  |  |
| 采购人对项目的其他要求和说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料要求 |  |  |  |  | 投标人可根据评分标准在投标文件中提供项目实施方案、质量保证期、信誉业绩证明等。 |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | （1）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 （2）标注“▲”的条款必须满足，如存在负偏离将导致响应被否决。 （3）本分标不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的按无效投标处理。 |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02010100计算机 | ★A02010105台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010108便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010109平板式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A02020000办公设备 | A02021000打印机 | A02021001 A3黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021002 A3彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021003 A4黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021004 A4彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021005 3D打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021006票据打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021007条码打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021008地址打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021099其他打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02021100输入输出设备 | ★A02021104液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  |  | A02021118扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A02020200投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A02020400多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A02051900泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A02052300制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A02060100电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A02060200变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A02060900镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A02061800生活用电器 | A02061801电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A02061804空调机 | 房间空气调节器 | 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019） |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A02061810洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061819热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A02061900照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A02091000电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A02091100视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A02241000饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A05020105便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A05020106水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A05020107便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A05020110淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求：详见招标公告。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1.两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标，联合体投标人的名称应统一按“XXX 公司与 XXX 公司的联合体”的规则填写。 2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合本项目招标公告“申请人的资格要求”第3点 “3、本项目的特定资格要求”的要求。 3.联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的投标文件作废。 5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | 本项目不允许分包。 本项目允许分包： 分包内容：/ 分包金额或者比例：/ |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，依次按照投标报价低的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先、节能环保优先的顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格。 |
| 11.5 | 本项目是否组织现场考察：不组织。 |
|  | 本项目不组织召开开标前答疑会。 本项目组织召开开标前答疑会：详见商务条款。 |
| 13.1 | 报价文件： 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理； 3.中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或监狱企业声明函，残疾人福利性单位或监狱企业视同小微企业）（格式后附）；（01分标、02分标、03分标如有可提供） 4.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件： 1.投标人为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；投标人为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则投标文件按无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料（截至投标截止之日半年内连续三个月依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止之日不足要求月数的，只需提供从取得营业执照时间起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[截至投标截止之日半年内连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止之日不足要求月数的只需提供从取得营业执照时间起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人财务状况报告（提供2024年度财务状况报告复印件，或者银行出具的资信证明（资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止之日不超过一年）；供应商成立不满一年的应按投标文件提交截止之日上一个月的财务状况报告复印件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 8.公告中的特定资格要求及特定条件的资格证明材料：04分标及05分标必须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件否则按无效投标处理） 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 【注】1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 4.联合体投标时，以上第1-5资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章，否则按无效投标处理。 5.分公司参加投标的，应当取得总公司授权，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.投标人情况介绍（格式自拟）； 8.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料） 【注】 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则做无效投标处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.项目实施方案（格式自拟）[项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 5.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 6.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 7.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价详见各分标“报价要求” |
| 17.2 | 投标有效期：投标截止之日起120天内。 |
| 18.1 | 本项目不收取投标保证金。 本项目收取投标保证金。 01分标投标保证金：6900元 02分标投标保证金：7300元 03分标投标保证金：7800元 04分标投标保证金：5200元 05分标投标保证金：12000元 开户名称：云之龙咨询集团有限公司 银行账号：8113001013400293071 开户银行：中信银行南宁东葛支行 开户行行号：302611029137 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函（电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 【备注】 1.投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。（注：按照本招标文件“第六章 投标文件格式”编写，第六章未附格式的，由投标人自行拟定。） |
| 20.1 | 电子投标文件制作完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。 |
| 20.2 | 本项目不接受电子备份投标文件 |
| 21.1 | 1.投标截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24.2 | 广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。 |
| 25.3（3） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。 信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人或以上单数。 |
| 29.1 | 评标方法： 综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为详见《第二章 采购需求》。 |
|  | 中标候选人推荐数量：3家 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： 依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先、节能环保优先的顺序确定。 |
| 35.1 | 本项目不收取履约保证金。 本项目收取履约保证金：详见《第二章 采购需求》商务条款。 履约保证金递交方式：详见《第二章 采购需求》商务条款。 履约保证金退付方式、时间及条件：详见《第二章 采购需求》商务条款。 【备注】 1.根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号），采购文件要求中标人提交履约保证金的，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2.履约保证金必须足额缴纳，或出具的保函额度必须足额且保函有效期不能低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止），否则视为无效履约保证金。 3.采用保函的，必须为无条件保函，否则视为无效履约保证金。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 1.委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 2.法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以纸质书面形式。 质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司 质疑联系人：刘健 ；联系电话：0771-2611898、2618118、2618199， 通讯地址：南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼 现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午3:00-6：00（北京时间） |
| 39.1 | 1.采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取。 2.采购代理服务费收取标准： 各分标以中标金额为计费额，按本招标文件之投标人须知正文第39.2条规定的收费计算标准货物招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以收费基准价格下浮30%收取。 3.代理服务费收费专用银行账户信息： 开户名称：云之龙咨询集团有限公司 银行账号：8113001013400293071 开户银行：中信银行南宁东葛支行 开户行行号：302611029137 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体名称制作的印章或投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体名称制作的电子印章。除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名或者指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章签名的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。 4.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 5.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 6.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

- 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

- 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

- 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

- 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

- 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不容许负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须提供个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行，用扣除后的价格参加评审。

7.转包与分包

- 7.1本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

（7）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（8）投标人之间约定中标人；

（9）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（10）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（11）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

- 11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。澄清或者更正公告在招标公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不再另行通知，所有潜在投标人应密切关注招标公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。

11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止时间后至有效期内撤回投标文件的；

（2）中标后未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3、30.4情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

- 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。

- 19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.投标文件的加密、解密

20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

20.2本项目不接受电子备份投标文件。

21.投标文件的提交

- 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

- 21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

- 21.3未在规定时间内上传或者未按广西政府采购云平台的要求编制、加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”

22.投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆广西政府采购云平台，依次进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据广西政府采购云平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤回投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1 开标形式：

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2 开标程序：

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.5电子交易活动的中止。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“广西政府采购云平台”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

- 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）；

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评   标

26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 采购需求允许负偏离的条款数量及中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.5电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.6出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30.确定中标人

30.1采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

31.结果公告

31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

32.发出中标通知书

在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33.无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

35.履约保证金

35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。

35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

36.签订合同

36.1中标人在中标通知书发出之日起，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本文件之《投标人须知正文》第30.4条的规定执行。

- 36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标人和采20.

- 购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

- 36.5 采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

- 36.6 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

- 36.7 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38.询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。

38.3.1 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可质疑的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.3.2项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（6）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（7）财政部门规定的其他条件。

38.3.2质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额（人民币） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

40.需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

政府采购项目履约保证金退付意见书

（本项目如有，可以参考使用）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 供应商公章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位公章： 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转账日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价的或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

综合评分法

注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

适用于01、02、03分标

| 序号 | 评审因素 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分80分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价/评标报价）×80分 | 80分 |
| 2 | 技术分 （满分10分） | （1）项目实施方案及总体要求的理解（满分5分） 一档（1分）：能提供实施方案，方案对采购项目建设目标有正确理解，结合项目建设目标，从设备选型、设备备货、供货、到货、安装、调试等都有正确的计划和进度安排。方案缺乏整体性、兼容性。 二档（3分）：在满足上一档的基础上，能够根据项目及采购人的实际情况与需求提供总体实施方案、投入方案、时间进度安排计划、人员部署方案、质量保证措施、安全保障方案。方案对选型、设备备货、供货、到货、安装、调试等都有详细合理计划安排和工作流程；并重点分析对本项目的设计思路、应用部署、技术架构及技术实现手段。 三档（5分）：在满足上一档的基础上，汇总项目实施过程中可能出现的紧急情况清单并针对不同情况编制有专项预案，包含但不限于备货供货、产品质量、团队人员原因等造成的问题。方案中能重点针对项目所涉及范围的包括但不限于系统兼容性、技术架构等进行优化，结合采购人的实际需求，编制项目建设的提升计划和合理化建议。 备注：未提供本项内容或不满足一档的，得0分。 | 5分 |
|  |  | （2）售后培训方案（满分5分） 一档（1分）：售后培训方案内容无重点，培训目标、培训内容等描述空洞、不完整，缺乏针对性。 二档（3分）：售后培训方案对本项目所需的售后培训有基本理解，包括：培训目标、培训内容等。方案有重点内容，培训流程规划合理、组织措施及安排可行，能基本达到采购人的培训要求，仅满足采购需求，但无针对性。 三档（5分）：售后培训方案对本项目所需的售后培训有深刻理解和全面规划，包括：培训目标、培训内容（如设备操作、维护保养、故障排除等）、多样化的培训方式（如理论、实操）。方案重点突出，培训流程规划及组织措施合理、高效。能针对本项目设备特点和使用场景提供培训方案，清楚表明对用户实际需求的了解程度。培训方案重点突出、具有针对性，培训内容和覆盖面全面。 备注：未提供本项内容或不满足一档的，得0分。 | 5分 |
| 3 | 商务分 （满分10分） | （1）质保期（满分6分） 在满足招标文件质保期要求的基础上，投标人承诺的质保期每增加一年的得3分，本项满分6分。 | 6分 |
|  |  | （2）业绩分（满分3分） 投标人自2022年10月1日以来承接过类似项目的（以合同签订时间为准），每提供一份项目合同业绩的得1分，本项满分3分。（须提供合同复印件，加盖投标人公章，否则不得分） | 3分 |
|  |  | （3）节能、环保分（满分1分） ①节能产品分：投标产品列入品目清单范围内优先采购的，且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），每有一项得0.5分，最多得0.5分。采购内容中的强制产品不加分。 ②环保标志产品分：投标产品列入品目清单范围内优先采购的，且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件（加盖供应商公章），每有一项得0.5分，最多得0.5分。 | 1分 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |

适用于04、05分标

| 序号 | 评审因素 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分80分） | 一、本项目为中小企业预留项目，价格评审时，各投标人不重复享受政策，其评标报价=投标报价。 二、投标报价分（满分80分） 1.投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。 2.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 某有效投标人的投标报价分=（评标基准价／某有效投标人评标报价）×80分 | 80分 |
| 2 | 技术分 （满分10分） | （1）项目实施方案及总体要求的理解（满分5分） 一档（1分）：能提供实施方案，方案对采购项目建设目标有正确理解，结合项目建设目标，从设备选型、设备备货、供货、到货、安装、调试等都有正确的计划和进度安排。方案缺乏整体性、兼容性。 二档（3分）：在满足上一档的基础上，能够根据项目及采购人的实际情况与需求提供总体实施方案、投入方案、时间进度安排计划、人员部署方案、质量保证措施、安全保障方案。方案对选型、设备备货、供货、到货、安装、调试等都有详细合理计划安排和工作流程；并重点分析对本项目的设计思路、应用部署、技术架构及技术实现手段。 三档（5分）：在满足上一档的基础上，汇总项目实施过程中可能出现的紧急情况清单并针对不同情况编制有专项预案，包含但不限于备货供货、产品质量、团队人员原因等造成的问题。方案中能重点针对项目所涉及范围的包括但不限于系统兼容性、技术架构等进行优化，结合采购人的实际需求，编制项目建设的提升计划和合理化建议。 备注：未提供本项内容或不满足一档的，得0分。 | 5分 |
|  |  | （2）售后培训方案（满分5分） 一档（1分）：售后培训方案内容无重点，培训目标、培训内容等描述空洞、不完整，缺乏针对性。 二档（3分）：售后培训方案对本项目所需的售后培训有基本理解，包括：培训目标、培训内容等。方案有重点内容，培训流程规划合理、组织措施及安排可行，能基本达到采购人的培训要求，仅满足采购需求，但无针对性。 三档（5分）：售后培训方案对本项目所需的售后培训有深刻理解和全面规划，包括：培训目标、培训内容（如设备操作、维护保养、故障排除等）、多样化的培训方式（如理论、实操）。方案重点突出，培训流程规划及组织措施合理、高效。能针对本项目设备特点和使用场景提供培训方案，清楚表明对用户实际需求的了解程度。培训方案重点突出、具有针对性，培训内容和覆盖面全面。 备注：未提供本项内容或不满足一档的，得0分。 | 5分 |
| 3 | 商务分 （满分10分） | （1）质保期（满分6分） 在满足招标文件质保期要求的基础上，投标人承诺的质保期每增加一年的得3分，本项满分6分。 | 6分 |
|  |  | （2）业绩分（满分3分） 投标人自2022年10月1日以来承接过类似项目的（以合同签订时间为准），每提供一份项目合同业绩的得1分，本项满分3分。（须提供合同复印件，加盖投标人公章，否则不得分） | 3分 |
|  |  | （3）节能、环保分（满分1分） ①节能产品分：投标产品列入品目清单范围内优先采购的，且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），每有一项得0.5分，最多得0.5分。采购内容中的强制产品不加分。 ②环保标志产品分：投标产品列入品目清单范围内优先采购的，且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件（加盖供应商公章），每有一项得0.5分，最多得0.5分。 | 1分 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |

四、中标候选人推荐原则

综合评分法

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，依次按技术评分高的优先、商务评分高的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先、政策分得分高的优先的顺序确定中标候选人。

3.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第二款规定，采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照“投标人须知前附表”8.1 规定推荐，确定后其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.投标人可自行选择参与本项目1个或多个分标的投标,为保证供货速度及履约质量，同一投标人只能中其中的一个分标，不能同时中两个或以上分标（本项目分为5个分标，评标时按05、03、02、01、04分标的顺序进行评标，例如投标人甲在05、03分标综合得分同时排名第一，则甲为05分标第一中标候选人，03分标第二中标候选人上升为第一中标候选人，第三中标候选人上升为第二中标候选人，以此类推）。采购人应当按评标委员会推荐的排名顺序，按前述原则确定中标候选人作为中标人。

第五章  拟签订的合同文本

一般货物类：

《广西壮族自治区政府采购合同》

项目名称：

合同编号：

采购人（甲方）：广西交通职业技术学院

供应商（乙方）：

招标编号：

签订地点：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 标的名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 产地 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元/人民币） | 单项合计（元/人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币大写） （小写）¥ .** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。对于本项目中明确列明必须报价的货物或服务，乙方应分别报价。对于本项目中未列明，而乙方认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，甲方将不予支付乙方没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在合同价中。

第二条　质量要求

1、乙方所提供的产品型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件和响应文件和承诺相一致。

2、乙方所提供的产品必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和维保条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利，不涉及任何法律纠纷。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装、运输和签收

1、乙方提供的产品均应按谈判文件和响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、产品的运输方式：不限。

第五条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训：根据甲方要求开展。

3.培训时间、地点：甲方指定。

第六条　调试、交付和验收

1、交货时间：                     ；地点：                          。

2、乙方提供不符合谈判文件和响应文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供产品的清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交付。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后七个工作日内及时予以解决。

14.本合同的验收条款与采购需求商务条款中的验收要求互为补充。

第七条　付款方式

1．乙方按采购合同交货并安装调试完成后或服务完成后，甲方签署项目验收书；

2．（适用01、04、05分标）甲方与乙方签订合同后，甲方应在合同生效后10个工作日内向乙方支付合同金额30%的预付款；乙方交付货物并经甲方验收合格后，甲方10个工作日内向乙方支付剩余货款。每次合同款支付前，乙方应向甲方提交等额发票。

（适用02、03分标）甲方与乙方签订合同后，甲方应在合同生效后10个工作日内向乙方支付合同金额30%的预付款；乙方把货物送达甲方指定地点后，10个工作日内向乙方支付合同金额的40%，乙方安装调试并经甲方验收合格后，甲方10个工作日内向乙方支付剩余合同金额。每次合同款支付前，乙方应向甲方提交等额发票。

3．票据要求：乙方必须按照甲方要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现乙方提供虚假发票，除须向甲方补开合法发票外，甲方有权向税务机关投诉,并扣除全部履约保证金。

5．本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

第八条　履约保证金

1、本项目履约保证金的金额：合同金额的   %；即人民币（大写）       （¥      .**） ；乙方在签订合同时交至指定账户。

2、履约保证金的形式：乙方可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交。

3、履约保证金未足额缴纳或保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同质保期限之日止）或不是无条件保函的，均视为无效履约保证金，自中标通知书发出之日起25日后仍无法提供符合要求的履约保证金缴纳凭证的，视为乙方人放弃签订合同。

4、保证金缴纳的账号信息：

开户名称：广西交通职业技术学院；

开户银行：中国建设银行南宁园湖北路支行；

银行账号：45050160435309888999；

5、履约保证金在质量保证期过后，乙方提供履约保证金缴款凭证、退付意见书，甲方于5个工作日内无息退还（扣除违约金后）。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。合同执行期间税费发生变化的，由乙方承担。

第十条  质量保证、售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件（采购文件）和本合同所附的《售后服务承诺》，为甲方提供售后服务。质保期自货物验收合格之日起计算，全部产品质保期不少于       年（若采购需求中各分项产品技术参数中特别提出质保期要求的，按采购需求参数中的质保期要求执行；若产品制造商或部件制造商承诺的质保期更长的，按制造商承诺的质保期进行质保），质保期满后仍需维护的，系统维护费用由乙方承担。

2.乙方应按招标文件规定的设备和软件性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

如果双方不能就上述第（1）、（2）项达成协议，则甲方有权单方选择第（3）项方式。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质量保证期责任等其他具体约定事项（见合同附件）。

4.乙方除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为甲方提供技术支持，包括质量保证期外的技术指导。

5.（01、02、03、04分标适用）售后服务内容包含但不限于以下内容：

（1）送货上门、提供产品工程师现场安装、安装调试服务和技术培训。

（2）质保期内提供上门培训。

（3）质保期内乙方为甲方提供以下技术服务：

①提供远程技术服务及运维服务。乙方为甲方提供技术援助以电话、QQ、Email、微信等，解答甲方在使用中遇到的问题，提供7天×12小时服务，及时为甲方提出解决问题的建议。

②现场响应：甲方遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，乙方须在    小时内到达现场进行处理，    小时内解决问题，确保各项货物及服务正常运行。质保期内同一问题3次修复仍无法解决的，承诺负责更换。

（仅04分标适用）

③乙方须对设备进行定期巡检。质保期内提供每年至少1次的巡检及校准服务，校准周期期满前一个月联系甲方提前安排巡检及校准计划。

（4）（01分标适用）在质保期内，如果乙方的产品或服务升级，乙方应及时通知甲方，如甲方有相应要求，乙方应对甲方购买的产品进行升级。质保期满后，软件升级费用由乙方承担，包含在合同总价中。

（02、03、04分标适用）在质保期内，如果乙方的产品或服务升级，乙方应及时通知甲方，如甲方有相应要求，乙方应对甲方购买的产品进行升级。质保期满后不升级不影响原有软件功能正常使用。

（5）质保期满后仍需维护的，乙方在设备年检或校准过程中提供全面协助，并提供终身维护服务和技术咨询服务，以不高于提供上述售后服务时市场同类服务的最低优惠价格提供维修、备件更换。

（6）技术要求中的售后服务内容。

（7）其余按乙方承诺。

5.（05分标适用）售后服务内容包含但不限于以下内容：

（1）送货上门、提供产品工程师现场安装、安装调试服务和技术培训。

（2）乙方负责指导设备的安装和调试：在签订合同生效后10个工作日内，乙方提供设备地基图；安调调试前，甲方应根据乙方提供的设备基础图纸做好设备地基，确保安装场地的配备符合设备安装要求；甲方在完成设备地基建造，货物到达甲方交货现场后，乙方即自带必要工具进行设备的安装调试工作，并在30天内负责完成设备的安装、调试、技术指标测试、试车、培训、验收并交付使用。

（3）所有设备全部由乙方负责完成安装及调试。设备安装调试完成后，乙方先对设备进行自检并在各项技术指标达到合同技术要求后，供需双方再对设备进行验收及使用。

（4）安装调试及所派人员的相关费用由乙方承担。

（5）质保期内提供上门培训。

（6）质保期内乙方为甲方提供以下技术服务：

1.提供远程技术服务及运维服务。乙方为甲方提供技术援助以电话、QQ、Email、微信等，解答甲方在使用中遇到的问题，提供7天×12小时服务，及时为甲方提出解决问题的建议。

2.现场响应：甲方遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，乙方须在  小时内到达现场进行处理，  小时内解决问题，确保各项货物及服务正常运行。质保期内同一问题3次修复仍无法解决的，承诺负责更换。

（7）在质保期内，如果乙方的产品或服务升级，乙方应及时通知甲方，如甲方有相应要求，乙方应对甲方购买的产品进行升级。乙方在接到甲方维修通知后，  小时内专人跟进作出答复，若电话或传真仍无法排除故障，乙方技术服务人员将在  小时内赶到现场（不含路途时间）。质保期满后不升级不影响原有软件功能正常使用。

（8）质保期后，乙方应同样无偿提供电话咨询服务，并应以优惠的价格为甲方提供技术支持服务，包含整机、辅机定期维保及备件供应等；对所提供产品提供全程维护服务，并随时提供设备相关的日常咨询与指导，设备改进及维修技术方面的信息及资料。

（9）技术要求中的售后服务内容。

（10）如果质保期内设备零部件出现质量问题，乙方应安排有经验的专业人员随时提供电话或现场服务。由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，乙方负责进行更换零件及服务，但常规消耗品（如外部操作光纤、光学镜片、切割嘴）以及属于用户违规操作责任事故者除外。

（11）乙方备有充足的备品备件，可及时为甲方提供技术和备件服务，满足设备运行、维修需要。

（12）乙方定期安排项目工程师到甲方现场进行技术回访服务。

（13）其余按乙方承诺。

第十一条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货承担违约责任；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过七个工作日对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

8.其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同无争议部分须继续履行。

第十四条  合同生效及其他

1.合同自双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效（委托代理人签字的须后附授权委托书，格式自拟）。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十五条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书

2.采购需求

3.投标函

4.开标一览表及设备性能配置清单

5.商务要求偏离表和技术要求偏离表

6.售后服务承诺

7.其他合同文件

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

第十七条　本合同一式柒份，具有同等法律效力，甲方伍份，乙方壹份，采购代理机构壹份。

以下无正文。

| 甲方（章） 年月日 | 乙方（章） 年月日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

投  标  文  件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮政编码：

电话：        传真：

投标人名称：

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或者委托代理人签字：

投标人（公章）：

日期：      年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：                                            货币单位：人民币元

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 型号（与铭牌一致） | 生产厂家 | 产地 | 数 量① | 单位 | 单 价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币大写） 元整（小写）¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.开标一览表中“标的名称、数量、单位、品牌、型号、生产厂家、产地”必须如实填写完整，定制产品在型号栏中填写“定制”。填写有缺漏的，其投标文件按无效响应处理。

2.所填写的型号与货物铭牌一致。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

4.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

5.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。

6.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

7.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

8.投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则投标无效。

9.特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、品牌（如有）、数量、单价等予以公示。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（公章）：

日期：      年    月     日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

投  标  文  件

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（公章）：

日期：      年    月     日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（公章）：

日期：      年    月     日

    - 投标声明格式

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

法定代表人（签字）：

投标人（公章）：

日期：      年    月     日

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

投  标  文  件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）：

日期：      年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）：

日期：      年    月     日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字）：

委托代理人身份证号码：

投标人（公章）：

日期：      年    月     日

注：

1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字）：

牵头人（公章）：

日期：      年    月     日

被授权人（签字）：

日期：      年    月     日

注：

1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按采购需求表具体项目修改）

商务要求偏离表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：

1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（公章）：

日  期：          年  月  日

7.投标人业绩及证明材料

投标人业绩情况一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （人民币万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（公章）：

日  期：          年  月  日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

投  标  文  件

技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 产地 | 数量 | 单位 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上设备性能配置清单中“标的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，定制产品在型号栏中填写“定制”。填写有缺漏的，作无效投标处理。标的名称、数量、单位、品牌等必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（公章）：

日  期：          年  月  日

4. 技术要求偏离表格式（注：按采购需求具体项目修改）

技术要求偏离表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术参数及性能（配置）要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4.如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（公章）：

日  期：          年  月  日

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（公章）：

日  期：          年  月  日

6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价（人民币元） | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（公章）：

日  期：          年  月  日

五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向甲方承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和甲方各执壹份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（公章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字）：

联合体成员名称（公章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字）：

……

日期：     年 	月   	日

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日 期：     年  月  日

注：

享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日 期：     年  月  日

注：

请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签 字（签章）：

公 章：

日 期：     年  月  日

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书格式

投诉书

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签 字（签章）：

公 章：

日 期：     年  月  日

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。