货物类

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：广西交通职业技术学院汽车装配与维修生产实训中心机电与液压设备控制实训基地设备采购

项目编号：GXZC2025-G1-003180-YZLZ

采 购 人：广西交通职业技术学院

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

（采购代理机构项目编号：YZLNN2025-G1-441-GXZC）

2025年10月28日

目  录

第一章 招标公告	1

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	93

第四章  评标方法及评标标准	121

第五章  拟签订的合同文本	130

第六章　投标文件格式	137

第一章 招标公告

云之龙咨询集团有限公司

广西交通职业技术学院汽车装配与维修生产实训中心机电与液压设备控制实训基地设备采购GXZC2025-G1-003180-YZLZ

招标公告

项目概况

广西交通职业技术学院汽车装配与维修生产实训中心机电与液压设备控制实训基地设备采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（ https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年11月18日 9时 30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：广西交通职业技术学院汽车装配与维修生产实训中心机电与液压设备控制实训基地设备采购

项目编号：GXZC2025-G1-003180-YZLZ

采购计划编号：广西政采[2025]19431号

预算金额（人民币）：01分标（智能液压仿真实训设备）：捌拾贰万伍仟元整（¥825000.00）；02分标（机电一体化技术专业-电梯综合实训设备）：柒拾玖万柒仟伍佰元整（¥797500.00）；03分标（机电设备控制系统实训设备）：壹佰叁拾玖万捌仟元整（¥1398000.00）

最高限价（人民币）：01分标（智能液压仿真实训设备）：捌拾贰万伍仟元整（¥825000.00）；02分标（机电一体化技术专业-电梯综合实训设备）：柒拾玖万柒仟伍佰元整（¥797500.00）；03分标（机电设备控制系统实训设备）：壹佰叁拾玖万捌仟元整（¥1398000.00）

01分标（智能液压仿真实训设备）

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能液压仿真实训设备 | 1 | 台 | 智能液压仿真实训设备由电液比例综合测试实验模块、液压与气压传动综合实训模块、PLC控制的液压传动实训模块、液压元件拆装综合实训模块（含可编程控制器数字孪生平台）四部分组成。 …… 具体技术需求详见采购需求。 |

02分标（机电一体化技术专业-电梯综合实训设备）

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机电一体化技术专业—电梯综合实训设备 | 1 | 台 | 一、整体要求 1.根据智能建筑中升降电梯的机构进行缩小设计，所用设备、器件与实际使用的真实电梯完全一致，应用框架模块结构整体设计，融低压电气、电梯一体机调试与维修、电梯门机一体机调试与维修、电梯物联网智慧监测、电梯故障诊断云平台、传感检测、视频监控、智能考核系统等于一体，能实现智能电梯复杂的逻辑控制、智能控制。通过平台的操作训练可考核学生掌握智能网联电梯维护的综合能力，如电梯呼梯盒的安装、井道信息系统的安装、平层开关检测位置调整、门机机构调整、电气控制柜的器件安装、接线、电梯一体机设置与调试、电梯门机一体机参数设置、电梯群控功能调试、电梯故障排除、运行维护等。 …… 具体技术需求详见采购需求。 |

03分标（机电设备控制系统实训设备）

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机电设备控制系统实训设备 | 2 | 台 | 一、设备整体要求 采用模块化设计，每个单元可以单独安装、调试、自动运行，完成相关的教学实训任务。学生可以从模块到整个单元、从单机到联机、从简单到复杂地学习各种机电一体化技术。整个设备至少包含五个单元，通过不同单元配置形式可以得到多种不同应用功能，从而完成不同的教学内容。适合于采购人机电一体化技术、城市轨道交通机电技术专业教学，可完成单站和整个生产线的安装、编程、调试、故障排查及生产线优化设计等完整的综合工作任务。 …… 具体技术需求详见采购需求。 |

合同履行期限：详见《第二章采购需求》商务条款。

本项目是否接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：01分标非专门面向中小企业采购；02分标及03分标专门面向中小企业采购（投标产品制造商应为中型或小型或微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位）；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年10月28日至2025年11月6日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年11月18日9时30分（北京时间）

2.开标时间：2025年11月18日9时30分（北京时间）

3.地点：广西政府采购云平台电子开标大厅。

五、开启

1.投标文件开启时间：2025年11月18日9时30分（北京时间）

2.地点：本项目将在广西政府采购云平台电子开标大厅解密、开启。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.网上查询地址：

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn）

广西壮族自治区政府采购网（ http://zfcg.gxzf.gov.cn）

广西壮族自治区公共资源交易中心（ http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）

4.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

5.投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云平台CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

6.CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

7.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763或0771-3381253获取热线服务帮助。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西交通职业技术学院  地址：南宁市兴宁区昆仑大道1258号

联系人：汪文琪         联系电话：0771- 5650225

2.采购代理机构信息

名 称：云之龙咨询集团有限公司

地　址：广西壮族自治区南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼/530201

联系人：刘健   联系电话：0771-2611898、2618118、2618199

3.项目联系方式

项目联系人：刘健      电　话：0771-2611898、2618118、2618199

云之龙咨询集团有限公司

2025年10月28日

第二章  采购需求

说明：

1．采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但投标人的产品实质上应相当于或优于本《采购需求》中的技术要求。

2．凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标设备性能配置清单中将其标配参数详细列明。

3．根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。

4．如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。

5．“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不允许负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

01分标：不带“▲”的非实质性条款允许负偏离的条款数为2项， 3项及以上的负偏离则投标无效。

02分标：不带“▲”的非实质性条款允许负偏离的条款数为0项， 1项及以上的负偏离则投标无效。

03分标：不带“▲”的非实质性条款允许负偏离的条款数为0项， 1项及以上的负偏离则投标无效。

采购预算：详见采购公告

各分标采购标的所属行业均为：工业。

01分标

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 |  | 技术参数及性能（配置）要求 | 预算单价（元） | 单项预算合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能液压仿真实训设备 | 1 | 台 |  | 智能液压仿真实训设备由电液比例综合测试实验模块、液压与气压传动综合实训模块、PLC控制的液压传动实训模块、液压元件拆装综合实训模块（含可编程控制器数字孪生平台）四部分组成。 一、电液比例综合测试实验模块 （一）模块功能 通过电液比例综合测试实验模块，能够完成液压元件性能测试实验、液压组态仿真演示与控制实验等，支持开展的具体实验项目及实验内容如下： 1.液压元件性能测试实验（带智能软件测试） （1）溢流阀静态性能实验 溢流阀主要静态性能的测试，包括：调压范围测量、压力振摆测量、压力偏移测量、压力损失测量、卸荷损失测量、启闭特性测量等。 （2）溢流阀动态性能实验 溢流阀压力阶跃响应特性曲线的测试和溢流阀动态特性各参数（稳态压力、卸荷压力、压力峰值、卸压时间、压力幅值、压力超调量、升压时间、过渡时间等）。 （3）减压阀的静态性能实验 减压阀的静态特性参数（调压范围、压力振摆、压力偏移等）测试；减压阀进口-出口特压力性曲线的测试；减压阀出口压力-流量特性曲线的测试。 （4）减压阀的动态性能实验 减压阀的压力阶跃响应特性曲线的测试；减压阀动态特性各参数（稳态压力、卸荷压力、压力幅值、压力超调量、压力峰值、过渡时间、升压时间、卸压时间等）。 （5）液压泵性能测试实验 液压泵的空载性能测试，液压泵的功率特性实验，液压泵的效率特性(机械效率、容积效率、总效率)测试。 （6）节流调速回路性能实验 变负载速度－负载特性和功率特性的测试；恒负载工况下，功率特性的测试。（进油节流调速、回油节流调速、旁路节流调速、进油调速阀调速的特性测试）。 （7）液压缸的特性测试 最低启动压力的测试实验；液压缸的负载效率测试实验。 2.电磁比例系统的设计性实验 （1）比例阀的性能测试 ①比例溢流阀的压力特性 a.比例溢流阀压力特性测试装置； b.比例溢流阀的输入输出特性的物理意义和测试方法； c.比例溢流阀调压特性及测试方法； ②比例溢流阀的动态特性实验 a.比例溢流阀的动态特性测试装置； b.比例溢流阀压力阶跃响应特性曲线的测试方法； c.比例溢流阀动态特性各参数物理意义和计算方法； ③电磁比例方向阀的流量特性实验 a.电磁比例方向阀流量特性测试装置； b.电磁比例方向阀控制器的输入输出特性的物理意义和测试方法； c.电磁比例方向阀的流量特性及测试方法； ④电磁比例方向阀的动态性能实验 a.电磁比例方向阀的动态特性测试装置； b.电磁比例方向阀的流量阶跃响应特性曲线的测试方法； c.电磁比例方向阀的动态特性和参数物理意义和测试方法； （2）比例系统的设计性测试实验 ①电磁比例力控制系统性能实验（阀控缸） a.电磁比例力控制系统的组成、工作原理和校正方法； b.实训控制器在电磁比例力控制系统的作用； c.系统动态分析原理； d.常用PID控制器类型和算法； e.数字PID控制器结构参数对系统动态性能的影响； ②电磁比例位置控制系统的性能实验（阀控缸） a.电磁比例位置控制系统的组成、工作原理和校正方法； b.实训控制器在电磁比例位置控制系统的作用； c.系统动态分析原理； d.数字PID控制器结构参数对系统动态性能的影响； e.常用PID控制器类型和算法。 ▲3.液压组态仿真演示与控制实验 模块配套正版液压组态仿真控制软件，带加密狗，不限时，不限次，并能提供全套液压回路三维立体动态的模拟演示与控制，能在实训控制器里提供液压回路搭接原理图（包括实验说明、实验配置、实验步骤）、液压元件三维动画演示图（包括装配动画演示、剖面旋转动画），提供PC控制与本地仿真控制两种控制模式，并且能同步控制真实液压回路的动作，支持的演示与控制实验数量不少于50种，可以清晰看到用不同颜色演示液压回路油路的工作动态，可以真实模拟油路在不同节流阀开口，系统压力等情况下的运行情况，。（投标文件中须提供仿真软件的不少于50种演示与控制实验的画面截图并加盖投标人公章） 配套正版液压组态仿真控制软件支持液压组态仿真演示与控制实验不少于50种，具体实验项目如下： （1）速度控制回路： - 进油节流调速回路 - 回油节流调速回路 - 旁路节流调速回路 - 差动连接增速回路 - 节流阀的换接回路 - 节流阀控制的同步回路 - 双向节流调速回路 - 压力控制的差动连接回路 - 节流阀控制的双程同步回路 - 二次进给工作回路I - 二次进给工作回路II - 液控单向阀与节流阀实现速度换接回路 - 节流阀缓冲回路 - 速度换接回路 （2）压力控制回路: - 二级减压回路 - 二级调压回路 - 平衡回路 - 溢流阀控制缓冲回路 I - 溢流阀缓冲回路 II - 用远程调压阀的单泵双向调压回路 - 压力继电器双泵卸荷回路 - 电磁换向阀控制卸荷回路I - 电磁换向阀控制卸荷回路II - 阀控液压源回路 - 节流阀卸压回路 I - 节流阀卸压回路 II - 隔离压力波动的稳压回路 - 多级远程调压回路 - 单级减压回路 - 双向压力调整回路 - 二位三通阀的启停回路 - 二位二通阀的启停回路 - 用液压单向阀的单向锁紧回路 - 液压锁回路 - 环境温差安全回路 （3）方向控制回路: - 顺序阀控制的顺序回路I - 顺序阀控制的顺序回路II - 压力继电器控制的顺序回路 - 接近开关控制的顺序回路 - 二位四通换向阀换向回路 - 手动换向阀换向回路 - 三位四通换向阀自动换向回路 - 双缸互锁回路 - 单向阀防干扰回路 - 顺序阀防干扰回路I - 顺序阀防干扰回路II - 串联液压缸同步回路 - 顺序阀隔离压力回路 - 双缸串联控制回路 （4）延时回路: - 三位四通阀延时换向回路 - 接近开关控制的延时顺序动作回路 - 压力继电器控制的延时回路 - 手动控制延时回路 （5）可编程控制器（PLC）电气控制实验，机电液一体化控制实验： - PLC的指令编程，梯形图编程的学习； - PLC编程软件的学习及使用； - PLC与实训控制器的通讯，在线调试、监控； - PLC在液压传动控制中的应用以及控制方案的优化。 （二）模块组成 1.硬件部分 模块配置电动机、叶片泵以及完备的各种类型传感器，包括压力传感器、流量传感器、转速传感器、功率传感器、光栅位移传感器、云智能实验室安全管理终端等硬件设备，以满足各项实验参数测试、实验控制的需要。模块的实验台采用快速拼装结构，实验人员可根据实验项目原理图，选用相应的液压元件快速组成液压实验回路，通过电磁换向阀动作的控制和相关液压阀的调节进行实验。 （1）云智能实验室安全管理终端 云智能实验室安全管理终端由主电路、控制电路、检测保护电路、显示电路、云平台数据收发器、云平台智能管理网站、云组态软件、大数据云平台记录等组成，能够实现无线传输、信息处理等物联网技术应用于自动化远程控制。设备端运行状态、数据参数等上传至云平台，且设备需支持以下功能： ①可对设备的移动进行监控 - 可对实时监控的设备移动进行监控，监控精度达到±3米。 - 通过网云平台实时查看所处地图点位、经纬度和现在所处地名。 ②可对监控数据的周期规律进行记录 - 可对历史数据进行记录，并列表分析规律。 - 数据最大记录存储空间可达到10TB。 ▲③可选择不同的检测类型与控制方式（投标文件中须提供功能截图证明并加盖投标人公章） ▲a.可进行数字量与模拟量的信号采集。（投标文件中须提供功能截图证明并加盖投标人公章） ▲b.可通过工业网络PROFINET、ETHERNET/IP、Modbus、232等通讯方式进行信号采集与传输。（投标文件中须提供功能截图证明并加盖投标人公章） ▲c.可对主线温度进行实时监控与曲线显示，显示精度±1°。（投标文件中须提供功能截图证明并加盖投标人公章） d.可对各相电压进行数值显示及曲线显示，显示精度±5V。 e.可对各相电流进行数值显示及曲线显示，显示精度±0.5A。 f.可对空气湿度、污染程度（PM2.5）进行检测，对多雨或扬尘天气的设备保护提供帮助。 ▲④支持进行语音报警（供货时，须进行产品功能演示） - 运行中，三相中任一相出现漏电，实训室智能电源管理系统将跳闸。 - 运行中，三相中任一相出现过流，实训室智能电源管理系统将语音报警，报警为“线路过流，请注意”。 - 运行中，三相中任一相出现欠压、超压，实训室智能电源管理系统将语音报警，报警为“线路过压，请注意”。 ▲⑤支持进行实时监控（投标文件中须提供功能截图证明） ▲a.可以通过手机或个人终端查看实时画面。（投标文件中须提供功能截图证明并加盖投标人公章） b.并且可以设定手机报警功能，主要包括移动侦测报警、声音异常报警等。 c.当摄像头监控区域内出现异常情况时，如有人闯入或发出异常声音，会立即通过APP向用户发送报警信息。 2.软件部分 ▲（1）液压气动虚拟仿真场景操作实验软件 设备自带液压气动零件库，包含不少于500种液压阀、液压缸、气动阀、气缸、三通、四通、液压源、空压机、油管、气管、可编程控制器、连接线、电机、按钮、传感器等配件，可以自由搭接液压气动回路，搭配可编程控制器，继电器，传感器组成完整液压气动控制系统，可进行液压气动回路相关运行参数的设置、控制、并显示，具备智能报错功能，回路搭接完成后可直接运行，还可以无缝切换到三维仿真模式，整个回路可360度旋转、任意缩放，并在3D状态下运行，做到原理及实景同步仿真。 ▲（2）液压零部件数字孪生仿真教学软件 全部液压阀，液压缸，液压站均配置有与实物外形，颜色，结构，原理完全相同的三维仿真零部件图，包括但不限于；二位三通电磁换向阀、二位四通电磁换向阀、三位四通电磁换向阀、先导式溢流阀、直动式溢流阀、先导式减压阀、节流截止阀、先导式顺序阀、单向阀、液控单向阀等液压站零部件的数字孪生设计实物图，软件可测量并显示液压元件的尺寸、结构、工作状态，可360度任意角度拆解形成零部件爆炸图，并且零部件可自由拆卸并自带分色，可从X、Y、Z轴视角平行解剖零部件。 （三）模块主要技术参数 1.电动机1: 额定功率：2.2KW；额定转速：1420r/min（1台）。 2.电动机2：额定功率：3.5KW；额定转速：1420r/min（1台）。 3.变量叶片泵: 额定排量：12ml/rev；最高使用压力：7Mpa。 4.定量叶片泵： 额定排量：10ml/rev；最高使用压力：6.3Mpa。 5.节流阀：最高工作压力：35 Mpa；通径：16 mm；最大流量：180 L/min；安装方式：板式安装。 6.先导式溢流阀：通径：10 mm；压力调节：10 MPa；最大流量：250 L/min；安装方式：板式安装。 7.单向阀：通径：10 mm；开启压力：0.3 MPa；连接螺纹：公制；工作压力：35 MPa；最大流量：60 L/min。 8.高压滤油器：过滤精度：≤5 μm；工作压力：15 MPa；最大流量：60 L/min； 9.液压缸：最高压力：7 Mpa；缸径：40 mm；杆径：20 mm；工作行程：200 mm；工作方式：双作用、单出杆。 10.比例系统测试装置：最高压力：14 Mpa；缸径：50 mm；杆径：25 mm；工作行程：300 mm。 11.三位四通电磁换向阀：通径：6 mm；最高压力：31.5 Mpa；电压类型：直流24 V；控制方式：双电控；机能符号：O型；工作油口：4个。 12.三位四通电磁换向阀：通径：6 mm；最高压力：31.5 Mpa；电压类型：直流24 V；控制方式：双电控；机能符号：H型；工作油口：4个。 13.先导式溢流阀：通径：10 mm；压力调节：10 MPa；最大流量：250 L/min；安装方式：板式安装。 14.调速阀：最高工作压力：21 Mpa；最大流量：25 L/min；开启压力：0.1 MPa；安装方式：板式安装。 15.先导式比例溢流阀：通径：10 mm；最高工作压力：31.5 MPa；安装方式：板式安装；电源型式：直流。 16.比例换向阀控制器：电源电压：全桥整流：24Veff±10%，三相桥整流：24V-35Veff；控制电压：±10V；控制电压的最小负载电阻：500 Ω。 17.轴向柱塞液压马达：额定压力：31.5Mpa，额定排量 10ml/rev。 （四）配置清单 序号; 名称; 主要配置; 数量; 备注. 1; 实训台; 冷轧钢板按工业标准产品精制加工，表面喷塑处理，配套存储柜，外形尺寸约1950×850×1750mm,底部安装4只万向轮。; 1张. 2; 电机1; 1. 级数：4 ； 2. 额定输出：3.5 KW ； 3.同步转速：1420 r/min。; 1台. 3; 电机2; 1. 级数：4 ； 2. 额定输出：2.2 KW ； 3. 同步转速： 1420r/min。; 1台. 4; 变量叶片泵; 1. 额定排量：12 ml/rev； 2. 最高使用压力：7 Mpa。; 1台. 5; 定量叶片泵; 1. 额定排量：10ml/rev； 2. 最高使用压力：6.3 Mpa。; 1台. 6; 节流阀; 1. 最高工作压力：35 Mpa； 2. 通径：16 mm； 3. 最大流量：180 L/min； 4. 安装方式：板式安装。; 1个. 7; 先导式溢流阀; 1. 通径：10 mm； 2. 压力调节：10 MPa； 3. 最大流量：250 L/min； 4. 安装方式：板式安装。; 2个. 8; 单向阀; 1. 通径：10 mm； 2. 开启压力：0.3 MPa； 3. 连接螺纹：公制； 4. 工作压力：35 MPa； 5. 最大流量：60 L/min。; 2个. 9; 油路板; ≥295×245×30mm，通径10 mm，钢制。; 1块. 10; 油箱; 容量≥80L。; 1个. 11; 油位指示计; 长度：约150 mm; 1个. 12; 高压滤油器; 1. 过滤精度：≤ 5 μm； 2. 工作压力：15 MPa； 3. 最大流量：60 L/min。; 1个. 13; 吸油滤油器; 过滤精度：≤80μm。; 2个. 14; 空气滤清器; 过滤精度：≤120微米； 加油口径：25mm。; 1个. 15; 液压油; 1. 运动粘度mm2/s 40℃：45.61； 2. 闪点(开口)，℃：236； 3. 粘度指数：101。; 1个. 16; 风冷却器; 流量：20L/min。; 1个. 17; 高压球阀; 1.最高压力：31.5 Mpa； 2.通径：10 mm。; 6个. 18; 耐震压力表; 1.精确度等级：2.5； 2.测量范围：0-16MPa。; 2个. 19; 液压缸; 1.最高压力：7 Mpa； 2.缸径：40 mm； 3.杆径：20 mm； 4.工作行程：200 mm； 5.工作方式：双作用、单出杆。; 2个. 20; 比例系统测试装置; 1.最高压力： 14 Mpa； 2.缸径：50 mm； 3.杆径：25 mm； 4.工作行程：300 mm。; 1个. 21; 三位四通电磁换向阀; 1.通径：6 mm； 2.最高压力：31.5 Mpa； 3.电压类型：直流24 V； 4.控制方式：双电控； 5.机能符号：O型； 6.工作油口：4个。; 1个. 22; 三位四通电磁换向阀; 1.通径：6 mm； 2.最高压力：31.5 Mpa； 3.电压类型：直流24 V； 4.控制方式：双电控； 5.机能符号：M型； 6.工作油口：4个。; 1个. 23; 三位四通电磁换向阀; 1. 通径：6 mm； 2. 最高压力：31.5 Mpa； 3. 电压类型：直流24 V； 4. 控制方式：双电控； 5. 机能符号：H型； 6. 工作油口：4个。; 1个. 24; 二位四通电磁换向阀; 1.通径：6 mm； 2.最高压力：31.5 Mpa； 3.电压类型：直流24 V； 4.控制方式：单电控； 5.工作油口：4个。; 2个. 25; 三位四通手动换向阀; 1.通径：6 mm； 2.最高压力：31.5 Mpa； 3.控制方式：手控； 4.复位方式：手动复位。 5.工作油口：4个。; 1个. 26; 先导式溢流阀; 1.通径：10 mm； 2.压力调节：10 MPa； 3.最大流量：250 L/min； 4.安装方式：板式安装。; 1个. 27; 直动式溢流阀; 1.通径：6 mm； 2.压力调节：10 MPa； 3.安装方式：板式安装。; 1个. 28; 先导式顺序阀; 1.通径：10 mm 2.安装方式：板式安装; 2个. 29; 先导式减压阀; 1.通径：10 mm； 2.工作压力：10 MPa； 3.安装方式：板式安装； 4.装控制口。; 1个. 30; 节流阀; 1. 最高工作压力：35 MPa； 2. 通径：16 mm； 3.安装方式：板式安装。; 2个. 31; 调速阀; 1.最高工作压力：21 Mpa； 2.最大流量：25 L/min； 3.开启压力：0.1 MPa； 4.安装方式：板式安装。; 1个. 32; 液控单向阀; 1.通径：10 mm； 2.工作压力：31.5 MPa。; 2个. 33; 单向阀; 1. 通径：10 mm； 2. 开启压力：0.3 MPa； 3. 连接螺纹：公制； 4. 工作压力：35 MPa； 5. 最大流量：60 L/min。; 2个. 34; 压力继电器; 1.额定工作压力：10 MPa。; 1个. 35; 二位三通电磁换向阀; 1.通径：10 mm； 2.最高压力：31.5 Mpa； 3.电压类型：直流24 V； 4.控制方式：单电控； 5.工作油口：3个。; 2个. 36; 耐震压力表; 1.精确度等级：2.5； 2. 测量范围：0-16 MPa。; 4个. 37; 精密压力表; 1.精确度等级：0.4； 2.测量范围：0-16 MPa。; 2个. 38; 先导式比例溢流阀; 1.通径：10 mm； 2.最高工作压力：31.5 MPa； 3.安装方式：板式安装； 4.电源型式：直流。; 1个. 39; 比例溢流阀控制器; 1.电源电压：全桥整流：24Vef；±10% 三相桥整流24V-35Veff； 2.控制电压：差动输入 0～10 V； 电位器输入 0～9 V； 3.控制电压的最小负载电阻：500 Ω。; 1个. 40; 电磁比例换向阀; 1.通径：6 mm； 2.最高工作压力：31.5 MPa； 3.电源型式及电压：直流24 V。; 1个. 41; 比例换向阀控制器; 1.电源电压：全桥整流：24Veff±10%；三相桥整流：24V-35Veff； 2.控制电压：±10V； 3.控制电压的最小负载电阻：500 Ω。; 1个. 42; 轴向柱塞液压马达; 1.额定压力：31.5Mpa； 2.排量：10ml/rev。; 1个. 43; PLC编程器; 继电器输出，12点输入/8点输出。; 1套. 44; PLC通讯线; 满足通讯需要。; 1批. 45; 压力变送器; 1.量程：0～8 Mpa； 2. 输出信号：0～5 VDC； 3. 供电电压：9～36 VDC。; 4个. 46; 流量传感器; 1.通径：10 mm； 2.公称压力：≥6.3 MPa； 3. 精度：0.5%； 4.输出信号：脉冲输出。; 1个. 47; 拉压式称重传感器; 1.量程：≥1.5T； 2. 精度：0.05%。; 1个. 48; 拉压力有源放大器; 1.输出：0～5 VDC； 2.电源：220VAC； 3.精度：0.1%。; 1个. 49; 触摸屏; 液晶≥7英寸。; 1个. 50; 光栅位移传感器; 1.栅距：0.04 mm(25线对/mm)； 2.分辨率： 0.010 mm。; 1个. 51; 位移传感器; 1. 行程：200 mm； 2.输出信号：0～5VDC； 3.供电：24V；; 1个. 52; 接近开关; 额定电压：5-240V； 额定电流：0.2mA； 触点形式：常开 常闭； 防护等级：≥IP65 。; 1个. 53; 电器控制模块; 包括主电模块、PLC模块、继电器模块、数据采集模块等。; 4个. 54; 数据通用接口板; 8通道。; 1个. 55; 37芯数据通讯线; 公2米。; 1根. 56; 37芯数据通讯线; 母2米。; 1根. 57; 数据采集卡; - 采用32位ARM内核，主频72MHz、1M外部缓存、128M外部闪存； 2.8路16位双极性输入,2路16位DA输出通道； 3.8路DI输入接口，8路DO输出接口； 4.1个U盘接口，1个USB通信接口。; 1个. 58; 光栅尺卡; 配套光栅位移传感器。; 1个. 59; 液压组态仿真控制软件; 不少于50种回路搭接，具体详见前述模块功能部分。; 1套. 60; 智能液压测试软件; 具体详见前述模块功能部分。; 1套. 61; 液压零部件数字孪生仿真教学软件; 具体详见前述模块功能部分。; 1套. 62; 虚拟仿真场景操作实验软件; 具体详见前述模块功能部分。; 1个. 63; 说明书; 配套专用说明书。; 1套. 64; 三通接头; M22×1.5 mm。; 1个. 65; 三通接头; M14×1.5 mm。; 6个. 66; 耐压胶管; 25Mpa，长度1.0-1.5米。; 20根. 67; 砝码; 30KG。; 1个. 68; 配件; 包含但不限于需配套使用的活动扳手、开口扳手、十字起、一字起、内六角扳手、工具盒、O型圈、组合垫、堵头、信号灯、按钮开关、小十字起，小一字起等。; 1套. 二、液压与气压传动综合实训模块 （一）模块功能 通过液压与气压传动综合实训模块，能够完成双泵液压站安装与调试、基本液压回路搭建与调试、叠加阀回路搭建与调试等实验，支持开展的实验项目及实验内容如下： 1.双泵液压站安装与调试 - 定量泵-溢流阀调压回路 - 变量泵-安全阀调压回路 - 双泵并联供油回路 - 液压油液冷却回路 - 换向阀中位保压回路 2.基本液压回路搭建与调试 （1）压力调节回路 - 简单的压力调节回路 - 采用换向阀卸荷回路 - 二级调压回路 - 减压阀的减压回路 - 换向阀的中位卸荷回路 - 先导式溢流阀的遥控口卸荷回路 - 顺序阀的平衡回路 - 蓄能器稳压回路 - 液压缸加载回路 （2）速度调节回路 - 节流调速回路 - 调速阀的调速回路 - 快速运动回路 - 速度转换回路 （3）方向控制回路 - 采用电磁换向阀的换向回路 - 采用手动阀的换向回路 - 采用液控单向阀的锁紧回路 - 用顺序阀控制的连续往复运动 3.叠加阀回路搭建与调试 - 采用叠加阀的压力控制回路 - 采用叠加阀的速度控制回路 - 采用叠加式顺序阀的顺序动作回路 - 采用叠加式减压阀的减压回路 - 采用已提供的叠加阀搭建模拟装置动作的液压系统 4.比例调速阀综合实训项目 - 比例调速阀控制的液压马达调速回路 - 比例调速阀控制的液压缸调速回路 - PLC控制比例调速阀调速控制回路 5.气动回路实训项目 - 气源压力控制回路 - 气源压力延时输出回路 - 工作压力控制回路 - 高低压转换回路 - 双压驱动回路 - 利用“或”门型梭阀控制的换向回路 - 双作用气缸换向回路 - 驱动摆动气缸的换向回路 - 双作用气缸的单向/双向调速回路 - 行程阀控制的往复动作回路 - 压力控制的往复动作回路 - 顺序动作回路 - 用磁性开关的位置控制回路 6.气动上料装置双缸控制回路搭建与调试 7.气动下料装置的气动机械手控制回路搭建与调试 8.传送装置（液压马达控制）回路搭建与调试 - 采用电磁阀控制马达的正反转回路 - 采用电磁阀中位机能实现马达浮动回路 - 采用节流调速的马达调速回路 9.采用叠加阀搭建模拟主机（压机、组合机床等）的液压系统并完成调试 10.模拟轧钢机（双缸同步-机械同步）回路搭建与调试 - 采用位移传感器液压缸多点位置控制系统 - 双缸机械同步控制回路 11.双缸同步回路 - 用调速阀控制的双缸同步回路 - 用节流阀控制的双缸同步回路 12.液压与气动仿真教学实训项目 - 液压传动简介及工作原理 - 液压系统的组成及功能仿真 - 液压回路的运行与仿真 - 液压回路的设计与仿真 - 气压传动简介及工作原理仿真 - 气压传动的组成及功能仿真 - 气动回路的运行与仿真 （二）模块组成 液压与气压传动综合实训模块主要由综合实训系统设备平台、工业双泵液压站、全自动机械加工液压与气动系统装置三大部分组成。 1.综合实训系统设备平台主要由实训平台、液压元件模块、气动元件模块、电气控制模块、液压与气动仿真软件、测控仪表、装调工具、实训配件等组成。 2.工业双泵液压站采用两套液压泵机组,其中一套为高压定量柱塞泵机组，另一套为限压式变量叶片泵机组，每套泵机组上均安装有系统调压组件，配套泵站控制单元，泵站系统中配置有系统压力表、风冷却器、蓄能器、液位控制继电器、油温液位计、压力管路过滤器、空气滤清器等。 3.全自动机械加工液压与气动系统装置由气动上料实训模块、传送实训模块（液压马达控制）、轧钢实训模块（双缸同步）、冲压实训模块和下料实训模块（气动机械手）组成，通过PLC控制可以完成独立站点的运行，也可以组成系统实现联动控制。 （三）模块主要技术参数 - 输入电源：三相四线（三相五线）～380V±10% 50Hz； - 工作环境：温度-10℃～40℃ 相对湿度≤85%（25℃）； - 装置容量：≤5.0kVA； - 实训平台尺寸：约2200mm×970mm×1150mm； - 双泵液压站尺寸：约1400mm×700mm×900mm； - 模拟装置尺寸：约1500mm×400mm×730mm； - 安全保护：具有漏电压、漏电流保护，安全符合国家标准； - 空气压缩机：公称容积23L，额定流量：106L/min，额定输出气压1MPa； - 单相电源模块：电源控制单元由总电源控制及保护单元，电源电压指示单元、系统电源输出单元等组成。模块尺寸:约300mm×285mm×110mm； - 控制按钮模块：该单元内含有12组瞬时接触开关，每组都包含一个常开，一个常闭触点每个触点可便的接到安全插座线上方;模块盒采用ABS工程塑料注塑成型，电气控制面板采用3mm铝塑板，丝网印文字标识；模块尺寸:约300mm×285mm×110mm； - 比例调速阀模块：采用手动电位器控制及自动模拟量控制两种方式。最大输出电流1500mA；振荡频率2.5KHZ；功率50W；控制电压±9V，模块尺寸:约300mm×285mm×110mm； - 智能测量仪：智能仪表采用LED数码显示，内部控制采用先进的人工智能调节（AI）算法，具备自整定（AT）功能； - 定量柱塞泵组：5MCY14-1B，排量5cc/r，系统额定压力：10MPa；电机：三相交流电压380V，额定功率：2.2KW，额定转速1420r/min，绝缘B； - 传送实训模块（液压马达控制）：传递实训单元采用同步带传动、链条传动等传动机构，由摆线液压马达、滚子链轮、12只滚筒、同步带轮、基座等部件组成。机械结构件采用45#钢精加工工艺而成，表面镀镍处理； - 为配合液压与气压传动综合实训模块的数据分析，需配备液压与气压传动综合实训控制器3台，具体要求如下： （1）内存≥32G DDR5；配置≥512G固态+2TB机械硬盘； - 显示端:配置≥27英寸IPS显示端； （3）考虑到控制器的安全及保密性，控制器要求带软件功能： ①采用B/S架构管理端，具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、网络流量管理、终端软件管理、硬件资产管理以及各种报表和查询等功能； ②linux系统支持：中标麒麟/银河麒麟/Deepin/中科方德/SUSE Linux/Red Hat Linux/centOS/Ubuntu 12以上版本。 ▲③可以提供对各类即时通讯工具、邮件、网络下载工具、文件，文件类型至少支持dll、scr、rtf、pps、zip、MP4、AVI、wmv、RMVB、psd、jpeg、bat、cfg，apk、lnk等保存到本地文件的查杀功能，并进行文件审计，可查看文件审计列表，并可对任意审计文件进行追溯。（投标文件须提供功能截图并加盖投标人公章） ④支持延后升级功能，可设置部分客户端优先进行升级，验证后再进行全网升级。 ⑤windows服务器客户端具备资产管理及运维管理的功能，包括硬件资产管理，软件资产管理，远程管理，流量管理，外设管理等终端安全管理功能。 ▲⑥支持病毒报表业务：上级可查看本级、下级的病毒日志详情、统计、走势、排名。（投标文件须提供功能截图并加盖投标人公章） ▲⑦提供报告门户，能在一个Portal内完整展现全网病毒定义状况、安全风险状况、计算机在线状态、全网系统漏洞威胁分布。（投标文件须提供功能截图并加盖投标人公章） （四）配置清单 1.液压与气压传动综合实训模块设备清单 序号; 实训模块名称; 主要配置; 数量; 备注. 1; 基础实训模块; 实训平台; 平台采用铁质双层亚光密纹喷塑结构，设有电气控制部件、实训元件存储柜、工具抽屉，底部安装有4只万向轮，方便移动和布局。尺寸：约2200mm×970mm×1150mm。; 1套. 2; 工作台; 铝型材和钣金结构，用于放置实训控制器，下方装有万向轮; 1张. 3; 导线架; 欧式导线架，用于悬挂和放置实训专用连接导线，安装有五个万向轮。尺寸：约530mm×430mm×1200mm。; 1个. 4; 气动液压元件架; 尺寸：约970mm×650mm×1700mm，用于存放气动液压元件。; 1套. 5; 空气压缩机; 公称容积23L，额定流量：106L/min，额定输出气压1MPa。; 1台. 6; 配套工具; 电工工具套装含数字式万用表、剥线钳、尖嘴钳、斜口钳、螺丝刀、镊子、剪刀、电烙铁、烙铁架、焊锡丝等；内六角扳手（七件套装）、活动扳手（0-150mm）1把、活动扳手（0-250mm）1把。; 1套. 7; 实训配件; 工业液压胶管20根（含两端快速接头）；气管20米、T型三通(APE6)10个、管塞(APE6)10个；专用实训导线1包（共68条）；行程开关4只，使用说明书及实训指导书；软件光盘(包括PLC编程软件及PLC程序)；保险丝及其它易损件。; 1套. 8; 电气控制模块; 单相电源模块; 电源控制单元由总电源控制及保护单元，电源电压指示单元、系统电源输出单元等组成。模块尺寸:约300mm×285mm×110mm。; 1套. 9; 控制按钮模块; 该单元至少内含有12组瞬时接触开关，每组都包含一个常开及一个常闭触点，每个触点可方便地接到安全插座线上方;模块盒采用ABS工程塑料注塑成型，电气控制面板采用3mm铝塑板，丝网印文字标识；模块尺寸:约300mm×285mm×110mm。; 1套. 10; 主机模块; FX3U-32MR 16点输入/16点继电器输出，配置模拟量组合模块，4输入，4输出。模块尺寸:约300mm×285mm×110mm。; 1套. 11; 继电器控制模块; 该单元内含1个信号可调的时间继电器和2组常开，常闭触点每个触点可便的接到安全插座线上方;时间继电器可通过外部操作按钮调整延时时间；3组继电器，每组包含4组触点开关，每组又包含一个常开及一个常闭触点，每个触点可方便地接到安全插座线上方； 模块盒采用ABS工程塑料注塑成型，电气控制面板采用3mm铝塑板，丝网印文字标识；模块尺寸:约300mm×285mm×110mm。; 1套. 12; 比例调速阀模块; 采用手动电位器控制及自动模拟量控制两种方式。最大输出电流1500mA；振荡频率2.5KHZ；功率50W；控制电压±9V，模块尺寸:约300mm×285mm×110mm。; 1套. 13; 测控仪表; 压力变送器; 0～10MPa； 通径:10mm。; 2只. 14; 涡轮流量传感器; 涡轮流量传感器。; 1只. 15; 智能测量仪; 智能仪表采用LED数码显示，内部控制采用先进的人工智能调节（AI）算法，具备自整定（AT）功能。; 1只. 16; 液压元件模块; 双作用液压缸; 行程：约200mm； 使用压力：6.3Mpa； 最高：12Mpa。; 2个. 17; 二位三通电磁换向阀; 通径：6mm； 工作压力：31.5Mpa； 常开、24V控制； 阀板：约130mm×130mm×30mm； 双弹卡快换底板：约130mm×130mm×22mm。; 2只. 18; 二位四通电磁换向阀; 通径：6mm； 工作压力：31.5Mpa； 24V控制单电磁铁； 阀板：约130mm×130mm×30mm； 双弹卡快换底板：约130mm×130mm×22mm。; 1只. 19; 单向阀; 压力范围：0 ~10Mpa； 工作压力：6.3MMpa； 检查压力：1 bar； 阀板：约130mm×130mm×30mm； 双弹卡快换底板：约130mm×130mm×22mm。; 1只. 20; 液控单向阀; 通径：10mm； 最高工压力：31.5Mpa； 最小开启压力：0.25Mpa； 控制压力：0.5-31.5MPa； 流速=6m/s时Q=30L/Min； 阀板：约130mm×130mm×30mm； 双弹卡快换底板：约130mm×130mm×22mm。; 2只. 21; 单向节流阀; 压力范围：0 ~ 6.3Mpa； 工作压力：6.3Mpa； 手动操作，单向； 阀板：约130mm×130mm×30mm； 双弹卡快换底板：约130mm×130mm×22mm。; 2只. 22; 调速阀(二通流量阀); 额定流量：15L/Min； 最高工作压力：21MPa； 温度、压力影响：2%-5%； 阀板：约130mm×130mm×30mm； 双弹卡快换底板：约130mm×130mm×22mm。; 2只. 23; 直动式溢流阀; 通径：6mm； 最高背压：31.5 Mpa； 最小开启压差：0.5MPa； 阀板：约130mm×130mm×30mm； 双弹卡快换底板：约130mm×130mm×22mm。; 1只. 24; 直动式顺序阀; 通径：6mm； 最高使用压力：31.5 Mpa； 最小开启压差：0.5MPa； 阀板：约130mm×130mm×30mm； 双弹卡快换底板：约130mm×130mm×22mm。; 1只. 25; 直动式减压阀; 通径：6mm； 最高使用压力：31.5 Mpa； 最小开启压差：0.1MPa； 阀板：约130mm×130mm×30mm； 双弹卡快换底板：约130mm×130mm×22mm。; 1只. 26; 压力继电器; 通径：6mm； 最小开启压力：1MPa； 最大使用压力：6.3Mpa； 阀板：约130mm×130mm×30mm；双弹卡快换底板：约130mm×130mm×22mm。; 2只. 27; 比例调速阀; 额定流量：15L/Min； 最高工作压力：21MPa； 温度、压力影响：2%-5%； 阀板：约130mm×130mm×30mm； 双弹卡快换底板：约130mm×130mm×22mm。; 1只. 28; 分支阀; 三通4个、四通3个，45#钢 表面镀镍处理。; 2套. 29; 板式阀基座; 表面处理，阀背部采用弹簧卡扣设计，阀板正面的进出油口安装有防漏油快速接头，由正面引出。; 1套. 30; 叠加阀实训模块; 叠加式溢流阀; 叠加式6通径； 使用压力：6.3Mpa； 最高压力：31.5Mpa； P口进油。; 1只. 31; 叠加式溢流阀; 叠加式6通径； 使用压力：6.3Mpa； 最高压力：31.5Mpa； B口进油。; 1只. 32; 叠加式减压阀; 叠加式6通径； 使用压力：6.3Mpa； 最高压力：31.5Mpa。; 1只. 33; 叠加式顺序阀; 叠加式6通径； 使用压力：6.3Mpa； 最高压力：31.5Mpa。; 1只. 34; 叠加式压力开关; 叠加式6通径； 使用压力：6.3Mpa； 最高压力：31.5Mpa； 使用电源：DC24V。; 1只. 35; 叠加式压力开关; 叠加式6通径； 使用压力：6.3Mpa； 最高压力：31.5Mpa； 使用电源：DC24V。; 1只. 36; 叠加式单向调速阀; 额定流量：15L/Min； 最高工作压力：21MPa； 温度、压力影响：2%-5%。; 1只. 37; 叠加式单向调速阀; 额定流量：15L/Min； 最高工作压力：21MPa； 温度、压力影响：2%-5%。; 1只. 38; 叠加式液控单向阀; 通径：6mm； 最高工压力：31.5Mpa； 最小开启压力：0.25Mpa； 控制压力：0.5-31.5MPa； 流速=6m/s时Q=30L/Min。; 1只. 39; 三位四通电磁换向阀; O型 通径：6mm叠加式； 工作压力：31.5Mpa； 常开、24V控制。; 1只. 40; 三位四通电磁换向阀; M型 通径：6mm叠加式。 工作压力：31.5Mpa； 常开、24V控制。; 1只. 41; 三位四通电磁换向阀; Y型 通径：6mm叠加式； 工作压力：31.5Mpa； 常开、24V控制。; 1只. 42; 带应急手柄的电磁换向阀; H型： 通径：6mm叠加式； 工作压力：31.5Mpa； 常开、24V控制。; 1只. 43; 叠加阀双组基础阀板; 表面氧化处理，尺寸：约150 mm×70mm×70mm。; 1只. 44; 叠加阀三组基础阀板; 表面处理氧化，尺寸：约200mm×70mm×70mm。; 1只. 45; 叠加阀顶板; 表面处理氧化，尺寸：约65mm×47mm×8mm。; 2只. 46; 气动元件模块; 双作用气缸; 含磁性开关及绑带： 1.结构:活塞式,带控制凸轮和2个安装固定件； 2.最大工作压力:≥1000kpa； 3.最大行程:≥100mm； 4.600kpa时推力:≥188N； 5.600kpa时回程推力：≥158N； 6.缸径：≥φ20mm。; 2只. 47; 气动三联件; 1.结构:带冷凝器的烧结过滤器； 2.额定流量:≥750l/min； 3.最大输入压力:≥1600kpa； 4.最大工作压力:≥1200kpa； 5.过滤等级:≤40цm； 6.冷凝量:≥14cm3； 7.接头:PT1/8； 8.输入压力:≥1000kpa； 9.工作压力:≥600kpa； 10.压力波动:≥100kpa。; 1只. 48; 手旋阀; 1.额定流量:≥750l/min； 2.最大输入压力:≥1600kpa； 4.最大工作压力:≥1200kpa； 接头:PT1/8。; 2只. 49; 调压阀（带压力表）; 1.额定流量:≥800l/min； 2.最大输入压力:≥1600kpa； 3.最大工作压力:≥1200kpa； 4.输入压力:≥1000kpa； 5.工作压力:≥600kpa； 6.压力波动:≥100kpa； 7.阀座材质:铝合金。; 2只. 50; 单电控二位三通阀; 1.内嵌阀芯:2个； 2.结构:滑阀,先导式,弹簧复位,常闭,带LED显示； 3.最小压力:≤250kpa； 4.最大压力:≥800kpa； 5.600kpa时响应时间，开:≤20ms,关:≤30ms； 6.额定流量:≥500l/min； 7.功率消耗:≤1.5W； 8.阀座材质:铝合金。; 1只. 51; 1.内嵌阀芯:2个 常开型； 2.结构:滑阀,先导式,弹簧复位,常闭,带LED显示； 3.最小压力:≤250kpa； 4.最大压力:≥800kpa； 5.600kpa时响应时间，开:≤20ms,关:≤30ms； 6.额定流量:≥500l/min； 7.功率消耗:≤1.5W； 8.阀座材质:铝合金。; 1只. 52; 单电控二位五通阀; 先导控制、单电磁阀活塞式滑阀，带非锁定式和锁定式手动辅助操作功能以及 LED 显示功能。通过内置 安全插座进行电气连接。 1.结构:滑阀,先导式,弹簧复位,带LED显示； 2.压力范围:250～800kpa； 3.600kpa 时响应时间，开:20ms,关: 30ms； 4.额定流量:≥500l/min； 5.功率消耗:≤1.5W； 6.阀座材质:铝合金。; 3只. 53; 双电控二位五通阀; 先导控制、双电磁阀活塞式滑阀，带非锁定式和锁定式手动辅助操作功能以及 LED 显示功能。通过内置 安全插座进行电气连接。 1.结构:滑阀,先导式,弹簧复位,带LED显示； 2.压力范围:250～800kpa； 3.600kpa 时响应时间，开:20ms,关: 30ms； 4.额定流量:≥500l/min； 5.功率消耗:≤1.5W； 6.阀座材质:铝合金。; 1只. 54; 三位五通电磁换向阀; 1.带插入式管接头，安装在配备供气口和消音器的功能块上。4 个电路连接端配备安全插孔； 2.先导控制、弹簧居中活塞式滑阀，带非锁定式和锁定式手动辅助操作功能以及LED显示功能； 3.通过内置安全插座进行电气连接，通过快插接头进行气动连接； 4.24VDC电源； 5.开关响应时间： 开：≤10ms， 关：≤30ms，反转：≤7ms； 6.工作压力：150～800kPa。; 1只. 55; 单气控二位五通阀; 1.带插入式管接头，安装在配备供气口和消音器的功能块上。4 个电路连接端配备安全插孔； 2.先导控制、弹簧居中活塞式滑阀，带非锁定式和锁定式手动辅助操作功能以及LED显示功能； 3.通过内置安全插座进行电气连接，通过快插接头进行气动连接； 4.24VDC电源； 5.开关响应时间： 开：≤10ms， 关：≤30ms，反转：≤7ms； 6.工作压力：150～800kPa。; 2只. 56; 单气控二位三通阀; 常通型 1.结构:直控式,弹簧复位； 2.工作压力范围:≥10bar； 3.控制最小压力:≤3bar； 4.控制最大压力:≥10bar； 5.额定流量1(p)→2(A):≥500l/min； 6.带机械复位弹簧的直控单稳态常闭活塞式滑阀； 7.阀座材质:铝合金。; 1只. 57; 常闭型 1.结构:直控式,弹簧复位； 2.工作压力范围:≥10bar； 3.控制最小压力:≤3bar； 4.控制最大压力:≥10bar； 5.额定流量1(p)→2(A):≥500l/min； 6.带机械复位弹簧的直控单稳态常闭活塞式滑阀； 7.阀座材质:铝合金。; 1只. 58; 双气控二位五通阀; 1.控制方式:双气控； 2.工作压力范围:≥10bar； 3.控制最小压力:≤3bar； 4.控制最大压力:≥10bar； 5.额定流量1(p)→2(A):≥500l/min； 6.阀座材质:铝合金； 7.结构:直控式,优先主控信号。; 2只. 59; 气控延时阀; 1.结构:直控式,弹簧复位； 2.最大压力:≥600kPa； 3.额定流量1(p)→2(A):≥50l/min； 4额定流量2(p)→3(A):≥75l/min； 最短延时时间:≤2秒； 最长延时时间:≥30秒； 7.控制类型:常闭； 8.带手动调节旋钮； 9.自动控制功能； 10.设置精度：±0.3ms； 11.阀座材质:铝合金。; 1只. 60; 单向节流阀; 1.最小压力:≤0.3bar； 2.最大压力:≥10bar； 3.控制方向时额定流量:≥80l/min； 4.非控制方向额定流量最小:≤110l/min； 5.非控制方向额定流量最大:≥180l/min。; 6只. 61; 快速排气阀; 1.最小压力:≤0.3bar； 2.最大压力:≥10bar； 3.控制方向时额定流量:≥80l/min； 4.非控制方向额定流量最小:≤110l/min； 5.非控制方向额定流量最大:≥180l/min 。; 2只. 62; 梭阀; 1.结构:或门(梭阀)； 2.最小压力:≤100kPa； 3.最大压力:≥1000kPa； 3.额定流量1/3-2:≥500l/min； 4.阀座材质:铝合金。; 2只. 63; 与阀; 1.结构:与门(双压阀) ； 2.最小压力:≤100kPa； 3.最大压力:≥1000kPa； 4.额定流量1/3-2:≥550l/min； 5.阀座材质:铝合金。; 2只. 64; 滚轮杠杆式机械阀; 1.结构:提升阀直动式,单向,弹簧位； 2.最大压力:≥1000kPa； 3.额定流量:1(p)→2(A)≥80l/min； 4.阀座材质:铝合金； 5.控制类型:常闭式。; 2只. 65; 气动阀底座; 3组气动集成发座; 1只. 66; 气动阀底座; 4组气动集成发座。; 1只. 67; 气动阀底座; 5组气动集成发座。; 1只. 68; 气动盲板; 气动盖板。; 3块. 69; 实训控制器; 实训过程控制; 1.配置 8G独立显卡； 2.配置≥16G DDR4 3200，支持4个DIMM插槽扩展。; 3台. 2.工业双泵液压站基本配置： 序号; 实训模块名称; 主要配置; 数量; 备注. 1; 工业泵站油箱; 最大容积140L，≥3mm厚钢板，亚光密纹喷塑。; 2只. 2; 定量柱塞泵组; 定量柱塞泵：5MCY14-1B，排量5cc/r，系统额定压力：10MPa；电机：三相交流电压380V，额定功率：2.2KW，额定转速1420r/min，绝缘B。; 1套. 3; 变量叶片泵组; 限压式变量叶片泵：VP-08额定流量8L/min，系统额定工作压力：6.3MPa，电机：三相交流电压380V，额定功率：1.5KW，额定转速1420r/min，绝缘B。; 1套. 4; 定量泵调压组件; 系统调压阀底座、溢流阀、二位三通电磁换向阀、单向阀等组成。; 1套. 5; 变量叶片泵调压组件; 系统调压阀底座、单向阀等组成。; 1套. 6; 蓄能器; 使用压力：6.3Mpa； 最高压力：12Mpa。; 1只. 7; 风冷却器; 液压油冷却。; 1只. 8; 压力管路过滤器; 过滤精度20微米。; 2只. 9; 抗磨液压油; 抗磨液压油。; 100升. 10; 耐震不锈钢压力表; 量程范围0-10MPa 精度2.5级，内置甲基硅油，含固定支架。; 2只. 11; 泵站电气控制单元; 泵站控制电气部分包含智能温度仪、交流接触器、热保护器，急停按钮等器件组成，电气元件接口全部开放，内置接线端子排，通过PLC可实现自动化远程控制。; 1只. 12; 油箱附件; 油温液位计（含测温功能）1只、清洁盖（FCL-04）1只、空气滤清器（QUQ2）1只、吸油过滤器（WU-40×100J）1只。; 1套. 3.全自动轧钢冲压模拟实训模块基本配置： 序号; 实训模块名称; 主要配置; 数量; 备注. 1; 模拟装置控制单元; 16点输入/16晶体管输出，配置数字扩展量FX2N-8EX，8点扩展。; 1套. 2; 气动上料实训模块; 上料实训模块由井式上料设备、上料气缸、推料气缸、机械结构件主要采用硬铝精加工，表面喷砂处理。; 1套. 3; 传送实训模块 （液压马达控制）; 传递实训单元采用同步带传动、链条传动等传动机构，由摆线液压马达、滚子链轮、12只滚筒、同步带轮、基座等部件组成。机械结构件采用45#钢精加工工艺而成，表面镀镍处理。; 1套. 4; 双轧钢实训模块 （双缸同步）; 轧钢实训模块由轧钢支架、轧钢辊子、滚子链轮、同步液压缸、直线位移传感器(CWY-DW-150），机械结构件采用45#钢精加工工艺而成，表面镀镍处理。; 1套. 5; 冲压实训模块; 冲压实训模块由冲压缸、上顶缸、定位缸、机械结构件采用45#钢精加工工艺而成，表面镀镍处理。; 1套. 6; 下料实训模块 （气动机械手）; 下料实训模块由真空吸盘，摆动气缸、双联气缸、滑轨气缸、步进电机、机械结构件采用硬铝精加工表面喷砂处理等组成。; 1套. 三、PLC控制的液压传动实训模块 实训模块集液压传动、传统继电器控制技术、PLC电气控制及液压仿真技术于一体，通过开展项目式实训，培养学生液压泵站安装与调试、液压系统组装与调试、电气控制技术、PLC应用技术和液压与气动系统运行维护等职业能力。 （一）模块功能 通过PLC控制的液压传动实训模块，能够完成压力控制回路、速度调节回路、锁紧回路等实验，该模块支持开展的实验项目及实验内容如下： 1.压力控制回路 - 简单的压力调节回路 - 二级调压回路 - 采用减压阀的减压回路 - 采用三位换向阀（M型）的卸荷回路 - 采用先导式溢流阀的卸荷回路 2.速度调节回路 - 节流阀的节流调速回路(定压节流调速、变压节流调速) - 调速阀的调速回路(定压节流调速、变压节流调速) - 采用调速阀短接的速度换接回路 - 采用调速阀串联的调速回路 - 采用调速阀并联的调速回路 - 差动快速回路 3.锁紧回路 - 采用液控单向阀单向闭锁回路 - 采用液控单向阀双向闭锁回路 - 采用三位四通（O）型换向阀的锁紧回路 4.双缸工作控制回路 - 采用顺序阀的顺序动作回路 - 采用电器行程开关的顺序动作回路 - 压力继电器顺序动作回路 - 采用并联调速阀的同步回路 - PLC控制的压力继电器顺序动作回路 - PLC控制的电器行程顺 （二）模块组成 PLC控制的液压传动实训模块主要由电器控制模块、模块电器元件、三相电源模块、油泵控制单元等部分组成，部分模块的要求如下： 序号; 名称; 参数; 备注. 1; 三相电源模块; 该单元由1组三相漏电开关；2组单相电源插座；1组U、V、W、N、PE的安全插座用于备用连接AC380V；1组L、N、PE的安全插座用于备用连接AC220V；1个电源指示灯；1个电压显示表；4个保险；1个带电源指示灯的开关；1组DC±24V输出；1组DC±12V电源输出；安全保护措施：安全性符合相关的国标标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。 模块盒采用ABS工程塑料注塑成型，电气控制面板采用3mm铝塑板，丝网印文字标识；模块尺寸:约300mm×285mm×110mm。. 2; 按钮开关单元; 该单元内含有12组瞬时接触开关，每组都包含一个常开，一个常闭触点每个触点可便的接到安全插座线上方; 模块盒采用ABS工程塑料注塑成型，电气控制面板采用3mm铝塑板，丝网印文字标识；模块尺寸:约300mm×285mm×110mm。. 3; 中间继电器单元; 该单元内含1个信号可调的时间继电器和2组常开，常闭触点每个触点可便的接到安全插座线上方;时间继电器可通过外部操作按钮调整延时时间；3组继电器，每组包含4组触点开关，每组又包含一个常开，一个常闭触点每个触点可便的接到安全插座线上方; 模块盒采用ABS工程塑料注塑成型，电气控制面板采用3mm铝塑板，丝网印文字标识；模块尺寸:约300mm×285mm×110mm。. 4; 油泵控制单元; 该单元1组三相电源插座输入AC380V带过载保险；1个油泵电机启动按钮带1个指示灯；1个油泵电机停止按钮带1个指示灯；1组AV380V电源输入插口；1组三相电源油泵接口与油泵相连，在油泵模块上，按下启动与停止液压泵站可随时工作与停止； 模块盒采用ABS工程塑料注塑成型，电气控制面板采用3mm铝塑板，丝网印文字标识；模块尺寸:约300mm×285mm×110mm。. 5; PLC控制单元; 24点输入/24点继电器输出，所有的输出输入电外引至面板的安全插头上，可进行方便连接，带故障设置。 模块盒采用ABS工程塑料注塑成型，电气控制面板采用3mm铝塑板，丝网印文字标识；模块尺寸:约300mm×285mm×110mm。. （三）模块主要技术参数 1．电源部分：带有漏电保护功能，当由于接线错误而导致线路发生短路时，会自动断开电源，起到保护设备的功能。带三相漏电保护，输出电压380V/220V、直流电压24V。供电电压：三相五线 AC 380 V±5%，50Hz；控制电压：DC24V/+12V； 2．整机容量：≤2kVA； 3．工作环境温度：－5℃～40℃；工作湿度：≤90%(40℃时)； 4．安全保护措施：安全性符合相关的国标标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的安全型实验导线； 5．外形尺寸：长×宽×高：约1600mm×650mm×1800mm，重量约200kg； 6.三相电源模块：该部分由1组三相漏电开关；2组单相电源插座；1组U、V、W、N、PE的安全插座用于备用连接AC380V；1组L、N、PE的安全插座用于备用连接AC220V；1个电源指示灯；1个电压显示表；4个保险；1个带电源指示灯的开关；1组DC±24V输出；1组DC±12V电源输出； 7.油泵控制单元：该单元1组三相电源插座输入AC380V带过载保险；1个油泵电机启动按钮带1个指示灯；1个油泵电机停止按钮带1个指示灯；1组AV380V电源输入插口；1组三相电源油泵接口与油泵相连，在油泵模块上，按下启动与停止液压泵站可随时工作与停止； 8.PLC控制单元：24点输入/24点继电器输出，所有的输出输入电外引至面板的安全插头上，可进行方便连接，带故障设置。 （四）配置清单 1.主体部分配置清单 序号; 名称; 主要配置; 数量. 1; 液压实训装备; 1液压实训台桌规格:1600mm×650mm×1800mm（±10mm）； 2.实训台桌面板框架:可根据客户需求自由0-30°倾斜旋转安装框架1个规格：1515×695×25mm （±5mm）； 3.台桌支架:导线支架1个、油管支架1个、漏油网板1块、接油盘1个，规格：1515×300×（前15mm×后35mm）±5mm； 4.实训台桌操作面板下方设有系统卸荷阀1只（0.5-6Mpa）可根据系统需要自由调节。; 1套. 2; 液压元件架; 尺寸：约970mm×650mm×1700mm，用于存放气动液压元件。; 1台. 3; 液压元件; 见本模块配置清单2.液压元件清单; 1套. 4; 三相电源模块; 该部分由1组三相漏电开关；2组单相电源插座；1组U、V、W、N、PE的安全插座用于备用连接AC380V；1组L、N、PE安全插座用于备用连接AC220V；1个电源指示灯；1个电压显示表；4个保险；1个带电源指示灯的开关；1组DC±24V输出；1组DC±12V电源输出。; 1块. 5; 油泵控制模块; 该单元包含1组三相电源插座输入AC380V带过载保险；1个油泵电机启动按钮带1个指示灯；1个油泵电机停止按钮带1个指示灯；1组AV380V电源输入插口；1组三相电源油泵接口与油泵相连，在油泵模块上，按下启动与停止液压泵站可随时工作与停止。; 1块. 6; 中间继电器模块; 该单元内含1个信号可调的时间继电器和2组常开，常闭触点每个触点可便的接到安全插座线上方;时间继电器可通过外部操作按钮调整延时时间；3组继电器，每组包含4组触点开关，每组又包含一个常开，一个常闭触点，每个触点可方便地接到安全插座线上方。; 1块. 7; 按钮模块; 该单元内含有12组瞬时接触开关，每组都包含一个常开及一个常闭触点，每个触点可方便地接到安全插座线上方。; 1块. 8; PLC模块; 24点输入/24点继电器输出，所有的输出输入电外引至面板的安全插头上，可进行方便连接，带故障设置。; 1块. 9; PLC编程线; 满足PLC通讯要求。; 1条. 10; 工业油泵; 变量叶片泵。; 1台. 11; 油泵电源线; 长约2.5米。; 1条. 12; 抗磨液压油; 满足或优于L-HM46。; 50KG. 13; 油棉; 通用型油棉。; 2斤. 14; 抽油器; 适用于170kg桶装油发货使用。; 1个. 15; 大号漏斗; 通用型，满足加油需求。; 1个. 16; PVC透明管; 内径12mm 编织网。; 1米. 17; PVC透明管; 内径25mm。; 1.5米. 18; 塑料壶; 容量≥50斤; 2个. 19; 塑料壶; 容量≥5斤; 1个. 20; 液压三通板; 尺寸：约50mm×30mm×30mm。; 4个. 21; 甘油式压力表; 尺寸：约50mm×30mm×30mm（0-10Mpa）。; 2个. 22; 实验油管; 8通径。; 1条. 23; 实验安全拔插线; 68条。; 1包. 24; 国标电源线; 长约1.5米。; 1根. 25; 五芯护套线; 规格：5×0.75平方毫米 。; 6米. 26; 三芯护套线; 规格：3×1.5平方毫米。; 6米. 27; 三相四线插座; 86位。; 2个. 28; 子弹头三位插板; 三插位。; 1个. 29; 单相二极插头; 平波。; 3个. 30; 三极带地插头; 按需求进行定制; 3个. 31; 明装线盒（明盒）; 86型。; 1个. 32; 保险丝; 5A，100个。; 1盒. 33; 保险丝; 10A，100个。; 1盒. 34; 绝缘胶布; 长度：约3M。; 1卷. 35; 生料带; 长度：约20M。; 1个. 36; 实验配备工具; 详见本模块配置清单3.实验配套工具清单。; 1套. 37; 实训指导书; 配套该产品，按需求进行定制; 2本. 2.液压元件清单 序号; 名称; 主要配置; 数量. 1; 双作用油缸（单出杆）; 最大行程：100mm 缸径：50、活塞杆：16mm 额定压力：7Mpa 耐压：16MPa 最低启动压力：0.3MPa; 2个. 2; 二位三通电磁换向阀; 通径：6mm 工作压力：31.5Mpa 常开、24V控制 阀板：130mm×130mm×30mm（±2mm） 双弹卡快换底板：130mm×130mm×22mm（±2mm）; 1个. 3; 二位四通电磁换向阀; 通径：6mm 工作压力：31.5Mpa 24V控制单电磁铁 阀板：130mm×130mm×30mm（±2mm） 双弹卡快换底板：130mm×130mm×22mm（±2mm）; 2个. 4; 三位四通电磁换向阀（O型）; 通径：6mm 工作压力：31.5Mpa O型中位机能 24V控制双电磁铁 阀板：130mm×130mm×30mm（±2mm） 双弹卡快换底板：130mm×130mm×22mm（±2mm）; 1个. 5; 三位四通电磁换向阀（H型）; 通径：6mm 工作压力：31.5Mpa H型中位机能 24V控制双电磁铁： 阀板：130mm×130mm×30mm（±2mm） 双弹卡快换底板：130mm×130mm×22mm（±2mm）; 1个. 6; 三位四通电磁换向阀（M型）; 通径：6mm 工作压力：31.5Mpa M型中位机能 24V控制双电磁铁 阀板：130mm×130mm×30mm（±2mm） 双弹卡快换底板：130mm×130mm×22mm（±2mm）; 1个. 7; 三位四通电磁换向阀（P型）; 通径：6mm 工作压力：31.5Mpa P型中位机能 24V控制双电磁铁 阀板：130mm×130mm×30mm（±2mm） 双弹卡快换底板：130mm×130mm×22mm（±2mm）; 1个. 8; 三位四通电磁换向阀（Y型）; 通径：6mm 工作压力：31.5Mpa Y型中位机能 24V控制双电磁铁 阀板：130mm×130mm×30mm（±2mm） 双弹卡快换底板：130mm×130mm×22mm（±2mm）; 1个. 9; 手动换向阀; 通径：6mm 工作压力：31.5Mpa 阀芯机能：O型， 阀板：130mm×130mm×30mm（±2mm） 双弹卡快换底板：130mm×130mm×22mm（±2mm）; 1个. 10; 节流阀（节流截止阀）; 压力范围：0 ~ 6.3Mpa 工作压力：6.3Mpa 手动操作，单向 阀板：130mm×130mm×30mm（±2mm） 双弹卡快换底板：130mm×130mm×22mm（±2mm）; 2个. 11; 单向节流阀; 压力范围：0 ~10Mpa 工作压力：6.3Mpa 检查压力：1 bar 阀板：130mm×130mm×30mm（±2mm） 双弹卡快换底板：130mm×130mm×22mm（±2mm）; 2个. 12; 单向阀; 压力范围：0 ~10Mpa 工作压力：6.3Mpa 检查压力：1 bar 阀板：130mm×130mm×30mm（±2mm） 双弹卡快换底板：130mm×130mm×22mm（±2mm）; 2个. 13; 液控单向阀; 通径：10mm 最高工压力：31.5Mpa 最小开启压力：0.25Mpa 控制压力：0.5-31.5MPa 流速=6m/s时Q=30L/Min 阀板：130mm×130mm×30mm（±2mm） 双弹卡快换底板：130mm×130mm×22mm（±2mm）; 2个. 14; 调速阀; 额定流量：15L/Min 最高工作压力：21MPa 温度、压力影响：2%-5% 阀板：130mm×130mm×30mm 双弹卡快换底板：130mm×130mm×22mm; 2个. 15; 单向调速阀; 额定流量：15L/Min 最高工作压力：21MPa 温度、压力影响：2%-5% 功能：单向进油 阀板：130mm×130mm×30mm（±2mm） 双弹卡快换底板：130mm×130mm×22mm（±2mm）; 2个. 16; 直动式溢流阀; 通径：6mm 最高背压：31.5 Mpa 最小开启压差：0.5MPa 阀板：130mm×130mm×30mm（±2mm） 双弹卡快换底板：130mm×130mm×22mm（±2mm）; 2个. 17; 先导式溢流阀; 通径：10mm 最高背压：31.5 Mpa 最小开启压差：0.5Mpa 控制最高压力：31.5Mpa 最小开启压差：0.5MPa 阀板：130mm×130mm×30mm（±2mm） 双弹卡快换底板：130mm×130mm×22mm（±2mm）; 1个. 18; 先导式减压阀; 通径10mm 最高工作压力：35 Mpa 出口压力范围：1-35Mpa 阀板：130mm×130mm×30mm（±2mm） 双弹卡快换底板：130mm×130mm×22mm（±2mm）; 1个. 19; 先导式顺序阀（单向顺序阀）; 通径：10mm 最高工作压力：31.5 Mpa 最小开启压差：0.5Mpa 阀板：130mm×130mm×30mm（±2mm） 双弹卡快换底板：130mm×130mm×22mm（±2mm）; 2个. 20; 压力继电器; 最高设定压力：10Mpa 最低设定压力0.1Mpa 额定压力：10 Mpa 阀板：130mm×130mm×30mm（±2mm） 双弹卡快换底板：130mm×130mm×22mm（±2mm）; 1个. 3.实验配套工具清单 序号; 名称; 主要配置; 单位; 备注. 1; 大剪刀; 强力不锈钢剪，7寸; 1把; 五金工具. 2; 十字螺丝刀; 3寸; 1把; 五金工具. 3; 一字螺丝刀; 3寸; 1把; 五金工具. 4; 十字螺丝刀; 5寸; 1把; 五金工具. 5; 一字螺丝刀; 5寸; 1把; 五金工具. 6; 内六角扳手; 7件套; 1套; 五金工具. 7; 两用扳手; 梅花开口两用扳手套装（8件套）; 2套; 五金工具. 四、液压元件拆装综合实训模块（含可编程控制器数字孪生平台） 该部分包括液压元件拆装综合实训模块、可编程控制器数字孪生平台两个组成部分。 液压元件拆装综合实训模块 液压元件拆装综合实训模块配置各种液压泵、液压控制阀和液压缸等液压元件及相关工具，且该模块采用敞开式结构的操作板，可以对各元件进行拆装实训实验，通过对液压元件的拆装实训，观察及了解各零件在液压元件中的作用，加深学生对液压元件结构及工作原理的了解。 （一）模块功能 通过液压元件拆装综合实训模块，能够完成油泵拆装实验、液压油缸拆装实验、方向阀拆装实验等，支持开展的具体实验项目及实验内容如下： - 油泵拆装实验； - 液压油缸拆装实验； - 方向阀拆装实验； - 压力阀拆装实验； - 流量阀拆装实验。 （二）模块组成 液压元件拆装综合实训模块主要由各种液压泵、液压控制阀和液压缸等液压元件组成，主要包括：齿轮泵（外啮合）、轴向柱塞泵、轴向柱塞马达、直动式溢流阀、减压阀、节流阀、单向调速阀、液控单向阀等。 （三）模块主要技术参数 1.电源：AC 220V，50 Hz； 2.外形尺寸：长×宽×高：约1230mm×700mm×820mm； 3.整机容量：≤1 kVA； 4.工作环境温度：－5℃～40℃； 5.工作湿度：≤90%(40℃时)； 6.安全保护措施：安全性符合相关的国标标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线； 7.3D仿真软件，包括液压3D仿真演示、液压回路控制演示软件； 8.工业级重型套筒套装：德鹿重型26件套装套筒扳手汽修加厚1寸中型风炮21-65六角梅花。 （四）配置清单 序号; 名称; 主要配置; 单位; 备注. 1; 实训台; 约1230mm×700mm×820mm。; 1台. 2; 齿轮泵（外啮合）; 1.‌额定流量约‌：10 L/min； 2.‌额定压力约‌：2.5 MPa； 3.‌额定转速约‌：1450 r/min； 4.‌容积效率‌：≥99%。; 9台. 3; 轴向柱塞泵; 排量5cc/r，系统额定压力：10MPa；电机：三相交流电压380V，额定功率：2.2KW，额定转速。; 9台. 4; 轴向柱塞马达; 1.公称排量约‌：5ml/r； 2.‌工作压力约‌：31.5MPa，适用于高压液压系统； 3.斜盘式轴向柱塞设计，铸铁材质，卧式泵轴，单级封闭叶轮 4.‌驱动方式‌：电动，转速约1500r/min，流量约5m³/h。; 9台. 5; 直动式溢流阀; 通径：6mm； 最高背压：31.5 Mpa； 最小开启压差：0.5MPa； 阀板：130mm×130mm×30mm（±2mm）； 双弹卡快换底板：130mm×130mm×22mm（±2mm）。; 5只. 6; 减压阀; 通径10mm； 最高工作压力：35 Mpa； 出口压力范围：1-35Mpa； 阀板：130mm×130mm×30mm（±2mm）； 双弹卡快换底板：130mm×130mm×22mm（±2mm）。; 5只. 7; 节流阀; 压力范围：0 ~ 6.3Mpa； 工作压力：6.3Mpa； 手动操作； 阀板：130mm×130mm×30mm（±2mm）； 双弹卡快换底板：130mm×130mm×22mm（±2mm）。; 5只. 8; 单向调速阀; 额定流量：15L/Min； 最高工作压力：21MPa； 温度、压力影响：2%-5%； 功能：单向进油； 阀板：130mm×130mm×30mm（±2mm）； 双弹卡快换底板：130mm×130mm×22mm（±2mm）。; 5只. 9; 液控单向阀; 1.‌类型‌：板式液控单向阀； 2.‌适用介质‌：液压油；‌ 3.‌适用温度范围约‌：0-120℃；‌ 4.‌公称压力约‌：25MPa‌2。; 5只. 10; 三位四通换向阀; 通径：6mm； 工作压力：31.5Mpa； M型中位机能； 24V控制双电磁铁； 阀板：130mm×130mm×30mm（±2mm）； 双弹卡快换底板：130mm×130mm×22mm（±2mm）。; 5只. 11; 单作油缸; 1.类型‌：重型液压油缸； 2.‌缸径约‌：50mm； 3.行程为约‌：50mm。; 5只. 12; 卷尺; 3M长。; 1把. 13; 卡簧钳; 要求材质铬钒钢，能与设备配套使用。; 1把. 14; 内六角扳手; 规格约6寸，能与设备配套使用。; 1把. 15; 活动扳手; 6”-150mm，10”-250mm。; 1把. 16; 拆装垫块; 440mm×256mm×150mm（±2mm）。; 1块. 17; 橡胶板; 厚约 2mm。; 1张. 18; 光盘; 与设备配套，定制光盘。; 1张. 19; 塑料壶; 容量：≥5斤。; 1个. 20; 机床工作灯; 电压:220V,功率≥8W; 1台. 21; 4分管; 长度约1米。; 1根. 22; 子弹头三插; 三位插板。; 1个. 23; 工具箱; 尺寸≥430×230×200mm。; 1个. 24; 台虎钳; 铸铁材质，尺寸≥340×170×180mm。; 1个. 25; 元件盒; 塑料材质，格数≥12格，尺寸≥320×205×25mm。; 1个. 26; 实训指导书; 配套产品，按需定制。; 1本. 27; 3D仿真软件; 包含：液压3D仿真演示、液压回路控制演示软件。; 1套. 28; 工业级重型套筒套装; 重型套筒扳手26件套装，用于大小为65mm的六角螺丝上。; 6套. 可编程控制器数字孪生平台 （一）模块功能 通过可编程控制器数字孪生平台，能够完成智能制造柔性产线相关实验、可编程控制器系统应用实训考核实训、通用机电设备安装与调试实训等。 1.该模块支持开展的实训项目 （1）智能制造柔性产线 - 了解智能制造生产线 - 立体仓储工作站（原料仓） - 物料加工工作站 - 物料装配工作站 - 物料包装工作站 - 立体仓储工作站（成品仓） - 智能制造生产线整体调试 （2）可编程控制器系统应用实训 - 了解可编程控制器系统应用实训考核装置 - 架搬运模块系统实训 - 旋转供料模块控制系统实训 - 立体仓库模块控制系统实训 - 分拣模块控制实训 - 输送模块控制系统实训 - 温度控制模块控制实训系统 - 皮带输送模块系统实训 - 龙门架模块系统实训 - 可编程控制器系统整体应用 （3）通用机电设备安装与调试实训 - 了解通用机电设备安装与调试实训装备 - 立体仓库单元系统实训 - 输送检测单元系统实训 - 工业机器人2单元系统实训 - 十字滑台送元系统实训 - 转塔冲压单元系统实训 - 工业机械手单元实训系统 - 板材冲压联机调试 （4）工业机器人装调与应用实训 - 了解工业机器人设备 - ABB机器人示教器实训 - ABB机器人运动控制实训 - ABB机器人编程指令实训 - ABB机器人作业运行实训 - 视觉检测模块实训 - 码垛模块实训 - 物料输送入库实训 - 视觉分拣实训 （5）工业机器人虚拟仿真实训（包含ABB、FANUC、KUKA、YASKAWA） - 机器人本体基础认知 - 机器人线性和重定位运动认知 - 机器人工具坐标系认知和标定 - 机器人工件坐标系认知和标定 - 工业机器人基本运动指令（包含绝对关节运动、关节运动、直线运动、圆弧运动等） - 工业机器人过程指令（包含循环指令、条件循环指令、条件判断指令、子函数建立等） - 工业机器人典型应用任务(包含搬运工作站、七巧板工作站、复杂轨迹工作站、物料分拣工作站等) - 工业机器人工作站以及快速编程(包含三个综合工作站) 2.该模块的功能要求 （1）虚实融合：该平台可通过多品牌虚拟示教器或者选配实体示教器对仿真环境中的机器人进行编程控制，进行虚实融合的任务训练； （2）半实物仿真：该设备含有数字化的实训考核装置工作站模型，保留真实的可编程控制器，实现半实物仿真功能。设备可切换不同的数字模型来满足不同的实训项目需求； ▲（3）数字孪生软件采用模块化设计，包含工业机器人板块（支持ABB、FANUC、KUKA、YASKWAW等机器人的仿真学习且每个品牌的工业机器人目录下分别设置不低于10个独立工作站）；具身智能板块（支持、四轴机器人、六轴机器人、七轴机器人、移动机器人、单臂轮式人形机器人、双臂人形机器人等的仿真训练）；智能制造板块（支持不低于三款完整的智能制造产线、机器人考核设备等的仿真训练）；（供货时，须进行产品功能演示） （4）数字孪生功能：该系统利用传感器和网络技术，实现对硬件设备数据的实时采集，不断更新数字模型的状态，确保数字模型结构、性能、状态、行为与真实设备一致。系统可通过图形化界面展现，模拟真实设备的各种情况； （5）支持拖拽式的IO匹配功能，可实现将设备信号自由匹配到PLC任意端口， 模拟电气接线，PLC编程不受限制； ▲（6）可编程控制器虚拟仿真：支持多品牌PLC的信号接入，包含西门子、三菱、信捷等；基于现场总线技术、实现虚拟仿真与虚拟/真实PLC的数据传输，在虚拟环境中驱动孪生体完成任务作业，支持针对同一工作站下的不少于两种品牌的PLC程序同步混合仿真，支持虚拟设备传感器、运行机构与PLC输入输出，脉冲，模拟等信号自定义拖动设置；（供货时，须进行产品功能演示） （7）完善的考核课程体系+实训指导：软件包含从模块调试到整机编程的完整考核课程体系，每个独立项目集成了对应的实训指导内容，学生可实现边理论学习边实践操作； ▲（8）单套完整实训设备至少包含：架搬运模块系统、旋转供料模块控制系统、立体仓库模块控制系统、分拣模块控制、输送模块控制系统、温度控制模块控制系统、皮带输送模块系统等；（供货时，须进行产品功能演示） ▲（9）包含ABB、FANUC、KUKA、YASKAWA、KEBA、埃夫特、新时达等品牌工业机器人的示教编程系统及示教编程语言，可进行多品牌工业机器人示教编程的学习；（供货时，须进行产品功能演示） （10）支持工业机器人仿真：多品牌工业机器人的示教编程仿真，包含ABB、FANUC、KUKA、YASKAWA，提供了大量的工业机器人的应用案例，由简到难的工作站内容设计，有助于学生上手； ▲（11）智能制造板块：集成多款完整的智能制造生产线及实训台，单条产线至少涵盖四轴工业机器人、六轴工业机器人、三轴锁螺丝机器人、机床加工、立体库、输送模块、工业相机、双向伸缩货叉、激光打标、变位机模块等设备的仿真；（供货时，须进行产品功能演示） （12）支持工业机器人装调与应用装置设备的仿真训练：包含多品牌工业机器人、快换夹具更换、码垛模块、装配模块、井式供料模块、通用仓储模块、输送模块、视觉模块、打磨模块、外部轴等模块； ▲（13）具身智能机器人虚拟仿真：支持多模态智能机器人运动控制及应用仿真，最少含工业机器人、协作机器人、移动机器人、轮式单臂人形机器人、轮式双臂人形机器人等，并集成了虚拟相机，虚拟机器人控制器，并提供二次开发接口，可以基于Linux系统平台，利用ROS、OpenCV，YOLO等框架进行人形机器人智能场景应用的相关练习；（供货时，须进行产品功能演示） （14）要求能够支持教育部认可的大学生智能机器人赛项的比赛相关内容训练； （15）软件内提供多种智能制造相关实验室建设相关建设内容（不低于八种）； （16）工业机器人板块设置的多品牌独立训练任务ABB、FANUC、KUKA、安川等，分别不低于15个； （17）工业机器人板块内容设置虚包含基本运动指令学习，过程计算指令学习、工件工具坐标系标定学习，以及典型应用任务学习； （18）基本运动指令学习至少包含，MOVL、MOVJ、MOVC且分别设置独立训练场景； （19）过程指令至少包含循环指令、计算指令、延时指令等且分别设置独立训练场景； （20）典型应用任务至少包含搬运码垛、七巧板搬运、立体仓储、视觉分拣、复杂轨迹等等且分别设置独立训练场景； （21）具身智能虚拟实践板块：具身智能虚拟实践板块主要支持机器人+人工智能的实训和科研，覆盖操作系统、二次开发、ROS、计算机视觉、自主导航、路径规划、深度学习等内容，机器人本体算法开发，机器人+人工智能算法开发，以及人形机器人具身智能应用验证； ▲（22）智能制造模块支持多款智能制造产线、智能制造设备平台（需包含1+X证书考核设备）的虚拟仿真调试，合理化分配将智能制造产线、设备平台都按照流程拆开分出多个独立的训练模块场景，便于学生由零到整，由简到难的模块化、合理化产线调试训练；（供货时，须提供三款完整智能制造设备课程拆分视频演示资料） ▲（23）高性能机器人虚拟仿真控制器：自主研发高性能机器人虚拟仿真控制器，系统包含轨迹插值运算，提供开发套件、运动控制函数库（包含关节、直线、圆弧、B样条等运动指令）等工具，提供案例源码，可满足高标准下的教学、研发需求。（供货时，须提供SDK及相关例程等资料） （二）模块组成 可编程控制器数字孪生平台由数据采集处理单元、可编程控制器、控制终端、以及数字孪生软件平台等部分组成。 （三）模块主要技术参数 1.输入电源：单相AC 220V±10% 50/60HZ； 2.外形尺寸：长宽高≥900*760*1160mm； 3.可编程控制器数字孪生平台软件一套； 4.数据采集处理单元一套（包含PLC 2套，配置RS485模块1个，包含信号转换电路模块1个，信号转换电路模块包含接口：模拟量输入≥4，模拟量输出≥2，脉冲方向输入≥12，脉冲输出≥4，DO输出≥60，网口≥1，RS485≥3，USB≥4）； 5.显示屏一块：曲面屏设计，支持分屏，尺寸≥34英寸； 6.控制终端：≥16G内存，配套独立显卡。 （四）配置清单 序号; 名称; 主要配置; 单位; 备注. 1; 实训台; 长宽高≥900*760*1160mm。; 1张. 2; 数据采集处理单元; 包含PLC 2套，配置RS485模块1个，包含信号转换电路模块1个，信号转换电路模块包含接口：模拟量输入≥4，模拟量输出≥2，脉冲方向输入≥12，脉冲输出≥4，DO输出≥60，网口≥1，RS485≥3，USB≥4。; 1套. 3; 控制软件; 可编程控制器数字孪生平台软件。; 1套. 4; 显示屏; 曲面屏设计，支持分屏，尺寸≥34英寸。; 1块. 5; 控制终端; ≥16G内存，配套独立显卡。; 1台. | 825000 | 825000 |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订日期 |  |  |  | 中标通知书发出后25日内。 |  |  |  |
| 交货（实施）时间 |  |  |  | 自合同签订后15 个工作日内供货并安装调试完成。 |  |  |  |
| 交货地点或服务 地点 |  |  |  | 南宁市昆仑大道1258号广西交通职业技术学院内。 |  |  |  |
| 验收标准 |  |  |  | 1．检查供货范围或服务范围 产品到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 2．中标人应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： 2.1货物或服务技术参数与投标文件中响应表（偏离表）或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际货物或服务技术参数与响应文件响应表（偏离表）参数或证明材料比较，按如下情况处理： （1）投标文件响应表（偏离表）或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为中标人违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究中标人责任，同时报财政部门备案。 （2）投标文件响应表（偏离表）或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为中标人违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。 （3）投标文件响应表（偏离表）或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。 （4）投标文件响应表（偏离表）或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表（偏离表）或证明材料中优于的程度，视为中标人违约，按合同约定违约条款处理，并由采购人与供应商协商按是否满足要求验收。 （5）实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为供货商违约，追究中标人责任，同时报财政部门备案。 2.2技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 2.4在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3．产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 4．中标人提供的货物或服务未达到谈判文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5．采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 6．产品包装材料归采购人所有。 7.为保证设备为原厂正品，供货时须提供产品生产厂家出具的针对该项目产品的供货证明原件、售后服务承诺书原件（均须加盖产品生产厂家公章） |  |  |  |
| 知识产权 |  |  |  | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  | 售后服务费用包含在报价中，售后服务内容包含但不限于以下内容： 1.送货上门、提供产品工程师现场安装、安装调试服务和技术培训。 2.质保期内提供上门培训。 3.质保期内中标人为采购人提供以下技术服务： （1）提供远程技术服务及运维服务。中标人为采购人提供技术援助以电话、QQ、Email、微信等，解答采购人在使用中遇到的问题，提供7天×12小时服务，及时为采购人提出解决问题的建议。 （2）现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商须在2小时内到达现场进行处理，4小时内解决问题，确保各项货物及服务正常运行。质保期内同一问题3次修复仍无法解决的，承诺负责更换。 4.在质保期内，如果中标人的产品或服务升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人应对采购人购买的产品进行升级。 5.质保期满后仍需维护的，中标人在设备年检或校准过程中提供全面协助，并提供终身维护服务和技术咨询服务，以不高于提供上述售后服务时市场同类服务的最优惠价格提供维修、备件更换。质保期满后，软件升级费用由供应商承担，包含在投标总价中。 6.技术要求中的售后服务内容。 7.其余按供应商承诺。 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  | 1、本项目履约保证金的金额： 合同金额的5%（如中标人为中小企业则为合同金额的2%） ； 2、履约保证金的形式：供应商可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交。 3、履约保证金未足额缴纳或保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同质保期限之日止）或不是无条件保函的，均视为无效履约保证金，自中标通知书发出之日起25日后仍无法提供符合要求的履约保证金缴纳凭证的，视为中标人放弃签订合同。 4、保证金缴纳的账号信息： 开户名称：广西交通职业技术学院； 开户银行：中国建设银行南宁园湖北路支行； 银行账号：45050160435309888999； 5、履约保证金在质量保证期过后，中标人提供履约保证金缴款凭证、退付意见书，采购人于5个工作日内无息退还（扣除违约金后）。 |  |  |  |
| 付款方式、时间及条件 |  |  |  | 1．中标人按采购合同交货并安装调试完成后或服务完成后，采购人签署项目验收书； 2．采购人与中标人签订合同后，采购人应在合同生效后10个工作日内向中标人支付合同金额30%的预付款；中标人交付货物并经采购人验收合格后，采购人10个工作日内向中标人支付剩余合同款。每次合同款支付前，中标人应向采购人提交等额发票。 3．票据要求：中标人必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，采购人有权向税务机关投诉,并扣除全部履约保证金。 4．本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。 |  |  |  |
| 报价要求 |  |  |  | 1.本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。 2.单项报价及总报价超出预算金额的，否决其响应。 |  |  |  |
| 质量保证 |  |  |  | 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，全部产品质保期不少于3年（若采购需求中各分项产品技术参数中特别提出质保期要求的，按采购需求参数中的质保期要求执行；若产品制造商或部件制造商承诺的质保期更长的，按制造商承诺的质保期进行质保），质保期满后仍需维护的，系统维护费用由供应商承担。 2.中标人须对设备进行定期巡检。质保期内提供每年至少1次的巡检及校准服务，校准周期期满前一个月联系采购人提前安排巡检及校准计划。 |  |  |  |
| 核心产品 |  |  |  | 第1 项标的“智能液压仿真实训设备” |  |  |  |
| 采购人对项目的其他要求和说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料要求 |  |  |  | 投标人可根据评分标准在投标文件中提供项目实施方案、质量保证期、业绩证明等。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  | （1）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 （2）标注“▲”的条款必须满足，如存在负偏离将导致响应被否决。 （3）本分标不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的按无效投标处理。 |  |  |  |

02分标

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 |  | 技术参数及性能（配置）要求 | 预算单价（元） | 单项预算合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机电一体化技术专业—电梯综合实训设备 | 1 | 台 |  | 一、整体要求 1.根据智能建筑中升降电梯的机构进行缩小设计，所用设备、器件与实际使用的真实电梯完全一致，应用框架模块结构整体设计，融低压电气、电梯一体机调试与维修、电梯门机一体机调试与维修、电梯物联网智慧监测、电梯故障诊断云平台、传感检测、视频监控、智能考核系统等于一体，能实现智能电梯复杂的逻辑控制、智能控制。通过平台的操作训练可考核学生掌握智能网联电梯维护的综合能力，如电梯呼梯盒的安装、井道信息系统的安装、平层开关检测位置调整、门机机构调整、电气控制柜的器件安装、接线、电梯一体机设置与调试、电梯门机一体机参数设置、电梯群控功能调试、电梯故障排除、运行维护等。 ▲2.平台必须在功能、结构及配置上，满足2024年世界职业院校技能大赛高职组“智能电梯装调与维护”的赛项规程要求，符合“智能电梯装调与维护”赛项技术平台要求，2024大赛试题能在供应商提供的设备上完成。 3.符合智能网联电梯维护职业技能等级证书“1+X”的要求，能实现智能网联电梯维护职业技能等级证书“1+X”初、中、高级职业技能等级认证、考核和培训。 4.配置清单： （1）配备 2套四层电梯对象系统 （2）配备1套电梯电气控制柜1 （3）配备1套电梯电气控制柜2（带故障设置功能） （4）2台电梯一体化控制器 （5）1套配套工具 （6）1套7种AR\VR仿真软件及数字设计软件 （7）1套配套教材 二、特点要求 1.设备按照实际电梯比例进行仿真缩小设计，需包含电梯全部要素，包括多层电梯、真实电梯门机及轿厢系统、电梯底坑、电梯电气控制柜、电梯一体化控制柜、电梯物联网监测设备、电梯检修作业平台、VR模块和数字化能源管理系统等。 2.为了保证实训教学效果，电梯内部结构需简洁明了，运行过程可视化。为确保产品质量稳定可靠，供货前要提供国家认可有相关检测资质的第三方机构出具的电梯检测报告复印件或证书复印件，原件备查。 3.设备应有仿真电梯和真实轿厢，可实现电梯群控，电梯系统均应由电梯一体机矢量控制和可编程控制器两种控制系统进行控制，且可自由切换不同控制方式，电梯通过通信模块交换数据，电梯外呼统一管理，接近现实中的楼宇群控电梯控制。 4.真实轿厢系统配置有快速可移动装置，便于移动和固定，方便实训室布局。 5.智能电梯具有故障设置功能，方便用户操作及考核。 6.配备数字化能源管理系统，实现能源管理，实时监测电压、电流、功率及功率因数，可通过软件实现控制电源通断和过流保护设置，并实时显示数据。 7.设备要配套不少于7种AR\VR仿真软件及数字设计软件，方便虚实一体信息化教学，包含但不限于VR电梯课程模块；数字化能源管理系统；电梯系统仿真实训软件；PLC技术AR仿真实训教学APP软件；传感器3D仿真实训软件；电机在环实时仿真实验系统：三维工业自动化设计软件。 8.配套教材齐全：为了增强教学效果及保障实训项目顺利开展，要求提供1套纸质版正规出版社出版的《智能电梯装调与维护》等教材。 9.规范性：投标文件明确设备制造厂商名称、商标。供货时随设备提供出厂合格证等齐全的相关信息。 10.可靠性：为保证备赛训练和实训教学效果，需确保产品质量稳定可靠。 三、技术性能要求 1.输入电源：三相五线制 AC380V±10% 50Hz； 2.工作环境：能在温度0℃～+40℃，相对湿度不低于80%（25℃） 的工况下正常运行 3.装置容量：≤4.0kVA； 4.整机尺寸（长宽高）：约6000mm×4000mm×3530mm 5.整机重量：不超过3000KG。 6.控制方式：配有一体机矢量控制技术及可编程控制器控制技术两种控制模式； 7.安全保护措施：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准。 四、平台组成要求 包括多层电梯、电梯门机及轿厢系统、电梯底坑、电梯电气控制柜、电梯一体化控制柜、电梯物联网监测设备、电梯检修作业平台、电气综合实训设备模块、VR模块和数字化能源管理系统等，能实现按钮控制、信号控制、集选控制、人机对话等功能，两台电梯还可以智能群控、电梯远程监控和故障诊断。具备电梯维修、电梯保养、电梯智能化维护、电梯一体机调试与维修、电梯门机维护、电梯物联网维护等实训功能，满足日常实训教学和竞赛的前提下，还可完成“1+X智能网联电梯维护”初、中、高级职业技能等级认证考核。 （一）实训项目 1.电梯专用工具的使用：电工电子测量 2.电梯机构安装与检测装置调整 3.电气控制柜的器件安装与线路连接 4.电梯基本的维护保养 5.自动开门机速度、限位调整 6.电梯线路的故障排查 7.电梯IC卡技术应用 8.电梯一体机调试与检修 9.电梯门机一体机维护 10.电梯物联网智慧监测设备维护 11.电梯一体机通信网络线路连接与调试 12.电梯群控功能调试 13.人机界面组态与调试 14.电梯控制程序设计与调试 （二）配置要求 1.包含两套四层电梯对象系统，可进行并联或者群控，由驱动装置、轿厢及对重装置、导向系统、门机机构、外呼召唤盒、内呼操纵箱、安全保护机构等组成。驱动装置由同步永磁无齿轮曳引机（带有制动器、导向轮、工业编码器）、曳引钢丝绳和绳头组合等部件组成；导向系统由井道钢架、工业级导轨、导靴等组成；门机机构由轿门、层门、开关门机构、安全触板、门安全光幕保护、门机力矩安全保护、门套等部件组成；安全保护机构由超载装置、缓冲器、安全钳、限速保护装置、终端极限开关安全保护等部件组成。尺寸（长×宽×高）：1200mm×1200mm×3530mm（允许公差±1%）。 2.配备真实电梯门机及轿厢系统，包括门安全触板保护装置、门机力矩安全保护装置、厅门（出入口≥2000 mm×800mm）、厅门自动闭合装置、电动机、控制装置、传动装置、轿厢（长宽高≥1300 mm×1100mm×2100mm）、称重传感器等组成。尺寸（长×宽×高）：2000mm×1580mm×3000mm（允许公差±1%）。 3.电梯底坑：包括楼梯、缓冲器、底坑电气设施等。尺寸（长×宽×高）约1800mm×1100mm×1850mm。 4.配备电梯电气控制柜1：包含控制器、低压电气（继电器、接触器、热继电器等）、安全及门锁回路、人机界面等。配置双控制系统： （1）内嵌电梯标准柜（尺寸：约970 mm×430mm×220mm），安装有一体化控制器，空气开关、接触器、开关电源、抱闸电源、轿厢板、指令板、制动电阻、上下行按钮、急停及检修开关等组成 （2）配备电气控制系统，含可编程控制器，触摸屏及电气附件等。尺寸（长×宽×高）：约800mm×720mm×1880mm。 5.配备电梯电气控制柜2（带故障设置功能）：包含控制器、低压电气（继电器、接触器、热继电器等）、安全及门锁回路、考核系统、人机界面等。配置双控制系统： （1）安装有一体化控制器，由空气开关、接触器、开关电源、抱闸电源、轿厢板、指令板、制动电阻、上下行按钮、急停及检修开关等组成，可实现电梯常见故障、线路故障检测及排除。 （2）配备电气控制系统，含可编程控制器，触摸屏及电气附件等。尺寸（长×宽×高）：800mm×720mm×1880mm（允许公差±1%）。 6.包含2台电梯一体化控制器，矢量控制/VF控制，可驱动同步、异步曳引机，支持开环低速运行。可进行两台电梯的直接并联/群控，支持多种通讯协议。具有井道自学习、全集选运行、开门时间设定、语音报站、平层调整、司机操作运行、满载直驶、VIP服务功能、超载保护等功能，输出电流13.0A，功率≥5.5kW。安装于电梯电气控制柜中。 7.配置2个轿顶箱：一体式塑胶设计，面板拉丝处理。不低于IP21级防水，满足国标《电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯》（GB/T 7588.1-2020）要求。不低于IP65级按钮。 参数名称; 参数（允许公差±1%）. 额定载重; 450kg. 额定电流; 5A. 额定频率; 10.0Hz. 额定速度; 0.5m/s. 额定功率; 1.5kW. 额定输出转矩; 240N·m. 额定电压; 380V. 额定转速; 60r/min. 工作制; S5-40%ED. 级数; 20. 外壳防护等级; ≥IP41. 曳引比; 2:1. 绝缘等级; F. 自重; 250kg. 曳引轮节圆直径的线速度; 1.0m/s. 8.配置2台同步永磁无齿轮曳引机，安装于电梯对象系统顶部；主要参数如下： 9.配置2个双向限速器；主要参数如下： 参数名称; 参数（允许公差±1%）. 额定速度; 1.0m/s. 绳轮节圆直径; φ200mm. 限速器钢绳公称直径; 标配φ6mm. 制动拉力; 500N. 涨紧配重; 6kg. 磁铁电压; 标配AC220V. 工作位置; 轿厢侧. 上行控制; 永磁同步曳引制动器. 下行控制; 安全钳. 远程操作; 可电气控制测试动作及电气开关复位，机械机构可自动复位. 10.配置4个瞬时式安全钳；主要参数如下： 参数名称; 参数（允许公差±1%）. 额定速度; 0.63m/s. 总允许质量; 1250kg. 匹配导轨; 10mm（与设备配套）. 结构形式; 单模式+单滚柱. 提拉形式; 单提拉（M8）. 11.配置2个涨紧装置；主要参数如下： 参数名称; 参数（允许公差±1%）. 绳轮节圆直径; φ200mm. 限速钢绳公称直径; φ6mm. 配重类型; 重晶石（高密度矿石）、铸铁. 安装位置; 底坑导轨侧. 结构形式; 杆摆式. 12.配置10个液压缓冲器（轿厢缓冲使用）以及聚氨酯缓冲器，主要参数如下： 型号名称; 参数名称; 参数 （允许公差±1%）. OH-025; 总允许质量; 300～1500kg. 油液规格; HL46液压油. 产品类型; 耗能型. OH-J11; 自由状态高度; 60mm. 产品类型; 蓄能型. 13.电梯导向轮采用6个聚氨酯材料的导向轮，槽数4槽，钢丝绳直径φ8mm，总直径200mm，槽距12mm。 14.配置12个绳头组合，绳头直径8mm，总长380mm。 15.配置20个轿厢导靴及配重导靴，根据实际导轨导向面宽度更换靴衬 16.配置一套对讲系统：轿厢、轿顶、底坑、主机四方对讲。 17.配置一套IC卡系统，包括内召控制器、IC卡制卡器、IC卡加密狗、IC卡等。 18.配备一套电梯物联网监测设备，包括智能终端、AI摄像机等，连接目标设备与监测平台，实现数据传输。可进行电梯实时监测和维护。 19.配备电梯检修作业平台，包括上下楼梯、检修平台钢架，安全护栏等组成，安全护栏符合工业安全规范。尺寸（长×宽×高）：≥4400mm×2800mm×3000mm。 20. VR电梯课程模块：基于互联网技术、3D建模技术、3D仿真技术与VR仿真技术，为直梯的结构原理、安装调试、故障检修、维修保养、安全培训等课程，开发辅助教师教学的教学课件资源、辅助学生学习与练习的3D/VR仿真实训资源。包括电梯曳引系统结构组成与运行原理、电梯电气控制系统结构组成、井道勘测、电梯轿厢安装与调试、轿门与层门、运行试验、对重系统的常见故障处理、电梯维修保养安全操作规程、电梯安全乘梯培训与宣传等多个实训课程。 21.配置2台能满足平台配套使用的10寸MCGS电容触摸控制终端。 22.数字化能源管理系统：包含智能电力传感器、电量变送器、电源控制系统、监控软件等组成。可实时监测电压、电流、功率及功率因数，可通过软件实现控制电源通断和过流保护设置，并实时显示数据。能够为用户对用电设备的运行数据进行实时、准确采集，实时监控，预知预判设备故障，安全告警，控制通断，监测能耗，分析历史数据。配套上位机和及手机端智能化电力监控管理系统, 集信息采集、数据分析、实时监控、安全告警于一体。 23.两套电梯系统仿真实训软件，可针对电梯工程控制技术进行实训教学，融低压电气、PLC、变频调速、传感器检测等于一体的仿真实训软件，可实现智能电梯复杂的开关量控制、时序逻辑控制。为增强实训效果及确保软件产品的性能可靠性。 采用3D技术实现电梯的原理、运行、安装等基本知识及操作，软件包括原理仿真、运行仿真、三维结构、电梯安全、日常保养、理论考核六大部分。软件内置AI智能语音助手，点击相应位置，自动语音讲解其功能。 原理仿真：采用3D 图片及模拟仿真动画的形式，全面详尽地说明电梯及各机构的结构、工作原理及作用。包含井道、轿厢导轨、对重导轨、缓冲器、轿厢支架、轿厢、内呼及显示、排风机、轿厢门、轿厢门机构、轿厢机构总成、导靴、安全钳、反向轮、连杆机构、曳引机、曳引轮、对重、曳引绳、厅门、厅门机构、外呼及显示、限速器、张紧轮、钢丝绳、总开关箱、配电柜、轿顶配电、井道配电等。 运行仿真：通过动画模拟演示故障、内外呼、开关门、门保护、轿厢冲顶、轿厢蹲底、轿厢失速下落等情景下的运行情况。 三维结构：支持任意角度旋转放缩的三维模型及其功能介绍。 （1）机械器件：包括曳引机、开门电机、导轨等主要八种机械器件三维结构展示。 （2）电气器件：包括光电编码器、操纵箱、召唤按钮箱、双稳态开关、检修开关等主要十种电气器件三维结构展示。 （3）安装调试：建立设备及配件库，供学生安装操作中调取使用；对学生的安装过程进行记录，并与实际的安装要求进行比较，给出相应的对错及指导，帮助学生今后的学习。包含放样、轿厢导轨、对重导轨、缓冲器、轿厢支架、导靴、安全钳、反向轮、连杆机构、曳引机及曳引轮、轿厢、对重、曳引绳、内呼、排风机、轿厢门机构、厅门、外呼、限速器、张紧轮、钢丝绳、总开关箱、配电柜、轿顶配电、井道配电、调试等不少于20个安装调试步骤。 电梯安全：包括电梯使用安全、安装安全、检修安全、乘客遇到电梯事故的应急处理等场景仿真。 日常保养：电梯日常保养任务仿真,包括电梯机房、层站、轿厢、轿顶、井道等部件的保养内容和保养要求。 理论考核：设置判断题和选择题，对学生的电梯工作原理、安装知识及简单的维修保养知识进行考核，并对考核结果进行评判和分析，指导学习。 24. PLC技术AR仿真实训教学APP软件，具有实时交互性，在手机上打开本软件，将摄像头对准到特定物体上（图片/实物），然后增强现实系统可以在它上面展示出以下功能： （1）PLC技术实训装置的动画演示 （2）可编程控制器的介绍 （3）变频器的介绍 （4）工业触摸屏的介绍 （5）PLC控制LED仿真实训 （6）PLC控制继电接触电路仿真实训 （7）PLC控制变频调速仿真实训 ▲（8）软件内置AI智能语音助手，点击相应位置，自动语音讲解其功能。供货前要提供国家认可有相关检测资质的第三方机构出具的报告复印件或证书复印件，原件被查。 25.传感器技术AR仿真实训教学APP软件，具有实时交互性，在手机上打开本软件，将摄像头对准到特定物体上（实物或图片），然后增强现实系统可以展示以下功能： （1）原理展示：通过位移测量、振动测量、转速测量、环境测量等具体应用实例来展示传感器的基本原理，并可动态显示实验结果。 （2）零件展示：单独展示传感器的各个组成元件，观察零件的结构、材质以及材质类型。 （3）装配演示：以3D仿真的形式展示传感器的装配过程，让学生直观了解传感器的组成结构和装配方法。具有快速装配、慢速装配、放大、缩小、旋转视图等功能。 （4）支持霍尔位移传感器、霍尔转速传感器、压电传感器、湿敏传感器、气敏传感器、电涡流传感器、磁电传感器、差动电容传感器、差动变压器、金属箔应变传感器、扩散硅压力传感器、光纤位移传感器、光电转速传感器、集成温度传感器、K型热电偶、E型热电偶、PT100铂电阻等17个常用传感器。 ▲（5）内置AI智能语音助手，点击相应位置，自动语音讲解其功能。供货前要提供国家认可有相关检测资质的第三方机构出具的报告或证书。 ▲（6）为增强实训效果及确保软件产品的性能可靠性，供货前提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的传感器技术AR仿真实训教学APP软件测评报告复印件及软件产品评估证书复印件并盖公章，原件备查。 26.多种电机在环实时仿真实验系统，为电机仿真教学软件。供货前提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的多种电机在环实时仿真软件测评报告复印件及软件产品评估证书复印件并盖公章，原件备查。 （1）演示实验 3D电机结构展示：将电机的各个部件分开展示，可以让学生清楚的看到电机内部的组成，了解定子和转子是如何组装的，以及绕组是如何绕在定转子槽中的。 电机磁场和磁势分布线：利用有限元分析软件准确计算电机内部磁场和磁势分布图，可以清晰的看到磁力线是如何通过主磁极、气隙、电枢铁芯及机座构成磁回路，也可以看到除了主磁通外只交链于励磁绕组本身的漏磁通。 （2）电机运行实验 实验的电机类型包含最常见的电机：直流电机、异步电机和永磁同步电机，对于电机运用等效电路的方式给出了工作特性曲线和机械特性曲线。对每一种电机均给出了电气和机械参数。学生可以通过选择对应的电机与运行方式获得电机的转速、转矩、电流等信息。暂停/停止后会自动显示游标，挪动游标可以在右侧获取当前点的值，有助于后续的计算与分析。 1）工作特性和机械特性实验 直流电机：根据励磁绕组的连接方式不同，可选择串励、并励和他励这三种电机。通过改变绕组两端电压、电枢回路串入电阻、励磁回路串入电阻这三种方式，选择电磁转矩、转速、效率、定子电流和电磁功率等参数，可以画出自然机械特性和人工机械特性，其中电磁转矩改为输出功率可画出电机的工作特性曲线。 异步电机：通过手动输入转差率范围，可以看到电机在不同转速下与电磁转矩的关系。从异步电机的调速入手，有改变定子绕组电压调速、转子回路串电阻调速和变频调速，其参数可以人为设置，可以方便的看到不同调速方式及输入参数情况下电机的调速机械特性。 2）起动、调速、制动实验 进入后可以看到电机的关键铭牌参数。从电机的电路上，可以看到电机主要参数，模拟实验，让学生能够明白输入的参数会影响哪些参数变化。可以选择查看哪些变量，例如：定子绕组电压、电机转速、转矩等，不需要像实际实验中单独测量转速和电流等参数也可以清楚的看到需要的变量。 转矩：负载转矩有四种类型，分别为位能型负载、摩擦型负载、平方转矩负载（模拟风机、水泵）和恒功率负载，与额定转矩下的比值作为输入，能让学生了解轻载、中载和重载情况下电机的运行。 起动：根据不同的电机，起动方式会略微有所不同，例如：Δ形连接的异步电机就有Y-Δ起动，可根据显示的起动方式（如：定子绕组降电压起动）及输入所需的参数来模拟实际中不同的起动方式。 调速：调速过程根据电机的特点，包含了各类电机主要的一些调速方式，仿真实验接近实际，工作特性展示的是稳态特性，而运行实验的调速向学生展现了电机调速的暂态特性。 制动：实际运行中可能需要使电机快速停下，这就需要采取合理的制动方式。学生可以选择制动方式看到实际电机的运行情况，将起动、调速与制动放在同一人机界面中，可以很好地模拟出完整的实验流程。 27.三维工业自动化设计软件，为三维一体化设计软件。供货前要提供国家认可有相关检测资质的第三方机构出具的软件功能性测试报告复印件或证书复印件，原件备查。 （1）兼容性和扩展性 支持UG、solidedge、Pro/e、SOLIDWORKS、inverntor主流3D原生和通用文件的导入，支持文件格式的互通，并可对数据进行直接编辑进行设计变更。可导出各环节所需的3D及2D数据，支持与主流的PLM/PDM系统的集成，3D数据应用于产品全生命周期。 （2）智能参数建模技术 支持智能参数建模技术创建和编辑3D模型。 （3）支持零件的大型装配体 创建和管理超大型装配，能够快速检测并修复零部件之间的冲突和干扰问题、生成装配说明。 （4）直观的用户界面和主流的操作习惯 基于Windows操作环境开发，具备人机交互界面设计。 （5）完整的2D+3D一体化 基于3D模型快速生成符合国标的2D工程图，快速完善图纸信息；3D数据的变更直接关联到工程图；数据导出至AutoCAD进一步应用，从设计到制造的业务流程 （6）集成PLC 3D仿真功能 构建3D虚拟环境，实现自动封盖、自动装箱、温度压力控制、码垛堆积、加工中心刀库、电镀生产线、多种液体混合、自动混合生产线、水塔水位控制、机械手控制、机器人自动扫雷等不少于25个实训项目，展现各种复杂的工艺流程。支持利用采集卡采集PLC的输入输出信号，实现PLC与计算机的通讯，从而控制软件中的3D模型的动作，使得虚拟仿真技术实时展现PLC 的运行状态，也使得学生理解对每一种控制单元的工作过程和原理。 （7）集成电机仿真功能 Windows系列操作系统下运行；通信协议：TCP/IP协议；开发语言：C++；支持离线仿真；以状态方程形式对电机建模，支持自定义电机，并包含不少于20台直流电机和20台异步电机型号供选择；实验项目：直流电机（结构展示、拆卸演示、装配演示、模拟装配、零部件展示、机械特性实验、启动实验、调速实验、制动实验）；异步电机（结构展示、拆卸演示、装配演示、模拟装配、零部件展示、机械特性实验、启动实验、调速实验、制动实验）；可以演示异步电机在启动过程中，定子与转子电流的瞬时变化，以及由它们建立的两个旋转磁势变化；可以演示出异步电机对称运行时的圆形磁场。实验对比：提供同类型电机，多项实验数据多维实验。 （8）功能特点 1）装配体设计 支持自底向上或自顶向下的装配体建模方式，可快速检测修复零部件之间的冲突问题。 2）工程图创建 根据3D模型自动创建并更新工程图，快速创建标准视图和派生视图，提供尺寸控制和添加注释等工具，可以快速创建包含全部细节的工程图。 3）钣金设计及优化 除了基本的折弯和冲孔，还具有特定于钣金的特征，比如浮凸、浅凹、绘图切割、焊珠、轮廓弯边、直弯和蚀刻。还可用于分析、NC编程等集成应用。 4）曲面设计及评估 可创建曲面，并可通过精确的参数控制从而获得理想的曲率，通过条纹等工具实时评估曲面效果。 5）结构仿真分析 内置的有限元分析工具，教师可以在3D环境中通过数字方式验证零件设计，缩短产品开发周期。 6）动画和运动仿真 不仅是基础的运动动画，可对模型输入运动参数，以获得运动过程中各状态的受力情况，也可通过结果倒推出所需的输入力或者功率。 7）MBD基于模型的定义 数字化沟通加快从设计到制造的过程。在3D模型中直接赋予产品制造信息，生成易于传播的3D PDF ，通过直观的可交互文档查看制造数据。 28.配置一套万用表、绝缘电阻测试仪、噪声检测仪器、照度测量仪器、转速（或速度）检测仪器，内六角、水平尺及常用工具，如开口扳手、卷尺、螺丝刀（十字、一字）等。 29.配备物联网监测平台，可进行权限管理、系统监控、事件管理、日志管理。 30.配套1套铝型材控制终端工作台：外形尺寸约：长×宽×高≈625mm×600mm×1045mm。立柱采用铝型材设计，保证整体强度安全可靠。桌面防火防水防静电、耐腐蚀。配键盘抽屉，键盘抽屉底部配可旋转收缩的鼠标托盘，键盘抽屉上面有放置笔的凹槽，功能齐全，采用静音导轨。配四只带刹车万向脚轮。桌面板后面和底板后面带防护板，防止电脑显示器和主机掉落。为了确保质量及环保要求，供货前提供国家认可的具有资质的第三方检测机构出具的检测(验)报告，检测内容包括但不限于金属喷漆(塑)涂层冲击强度（冲击高度400mm），木制件表面贴面层耐污染性能（丙酮试验时间16h）≥3级，人造板件封边条表面胶合强度≥0.4MPa）。 31.配置1套操作台：外形尺寸约：长×宽×高≈1200mm×760mm×820mm，桌架用钢方管焊接而成，桌面防火防水防静电、耐腐蚀，尖角圆弧过渡处理，配有两个抽屉。 32.1套钢木方椅：长×宽×高≈395mm×470mm×880mm，框架采用方钢管和冷轧钢板焊接而成，防火防锈耐高温。 33.电气综合实训设备模块： 模块可以联合智能电梯开展创新功能设计，进行联动控制，且具备《电工》国家职业标准和人力资源社会保障部对“电工技术等级证”和“电工实操证”等培训、鉴定、考核内容，具备电工国家职业资格高级工、技师、高级技师教学培训、实操考核、技能鉴定、机电类职业技能竞赛功能。 模块采用模块化设计、组合式运用，至少包含PLC电气控制应用平台、电力拖动安装平台、立式塑胶机控制电路故障诊断实训平台、环形传送分拣任务模型、直流调速模块、装配桌、产品配件等组成。包含PLC控制技术、触摸屏应用技术、变频调速技术、伺服驱动技术、步进驱动技术、工业传感器技术、电动拖动技术、直流调速技术等培训及鉴定内容，设备配备数字孪生仿真系统，可通过3D仿真模型和仿真数据驱动器取代实体设备，设备受PLC程序控制并反馈相关的传感器信号，在虚拟空间中完成映射，从而反映相对应的实体设备的运动过程。 （1）PLC电气控制应用平台：至少安装有智能物联网模块、PLC、触摸屏、变频器、伺服驱动器、步进驱动器、指示灯按钮模块等器件，融合自动控制系统电气控制电路的接线、PLC编程与调试于一体，满足实训教学、鉴定培训及职业竞赛的需要。 （2）电力拖动安装平台：采用万能网孔板开放式设计，自由组合，平台配套电力拖动实训套件箱，学员根据实训项目的要求，选取器件、组合成相应的实训电路，完成电力拖动线路安装、接线、调试及工艺整理，满足实训教学、鉴定培训及职业竞赛的需要。 （3）立式塑胶机控制电路故障诊断实训平台：是模仿真实的工业生产控制系统，其中至少包含了装料、加热、冷却和卸料功能。学员根据工艺流程，进行故障诊断与排除。 （4）环形传送分拣任务模型：模型底板由8mm±0.5mm厚铝板加工氧化而成，装有四个黑色铸铝拉手，底板上方至少有环形输送带、气动机械手、搬运龙门架、分拣机构、变频电机、伺服电机、步进电机、多种传感器及气缸等组成。可模拟生产线自动化控制，变频器控制输送带电机实现调速功能；通过光纤、光电、金属、RFID等多种传感器检测，具备PLC控制伺服、步进、多种气缸动作完成上料、分拣、搬运等多种功能，端口采用全开放设计。 （5）直流调速模块：模块底板采用Q235冷轧钢板，表面静电喷塑处理。底板上装有两个黑色铸铝拉手，底板上方包含有直流电机、测速发电机、直流调速线路板、显示系统等组成。模块采用测速发电机反馈电压和给定电压形成闭环调速系统，调速系统由给定电压、转速负反馈、放大电路、触发产生电路及主电路组成。学员根据功能要求进行测量分析，完成故障诊断与排除。 （6）装配桌：由桌体框架和台面组成。桌体框架用Q235冷轧钢板，喷塑后组装连接，有预设电源插座扩展孔，依据用途可加装电源插座，配置至少1个2层工具柜，表面静电喷塑，可储藏工具，放置于装配桌底部一侧。台面用高密度中纤板，表面贴压防火板，耐腐蚀、防静电，可随意拆装，方便运输安装。 （7）产品配件：至少包含设备安装、调试、实训所需要的配件、配线、耗材、PLC编程线、触摸屏USB下载线、通讯线、空气压缩机、排插座、安装耗材。 | 797500 | 797500 |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订日期 |  |  |  | 中标通知书发出后25日内。 |  |  |  |
| 交货（实施）时间 |  |  |  | 自合同签订后15 个工作日内供货并安装调试完成。 |  |  |  |
| 交货地点或服务 地点 |  |  |  | 南宁市昆仑大道1258号广西交通职业技术学院内。 |  |  |  |
| 验收标准 |  |  |  | 1．检查供货范围或服务范围 产品到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 2．中标人应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： 2.1货物或服务技术参数与投标文件中响应表（偏离表）或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际货物或服务技术参数与响应文件响应表（偏离表）参数或证明材料比较，按如下情况处理： （1）投标文件响应表（偏离表）或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为中标人违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。 （2）投标文件响应表（偏离表）或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为中标人违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。 （3）投标文件响应表（偏离表）或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。 （4）投标文件响应表（偏离表）或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表（偏离表）或证明材料中优于的程度，视为中标人违约，按合同约定违约条款处理，并由采购人与供应商协商按是否满足要求验收。 （5）实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为供货商违约，追究中标人责任，同时报财政部门备案。 2.2技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 2.4在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3．产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 4．中标人提供的货物或服务未达到谈判文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5．采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 6．产品包装材料归采购人所有。 |  |  |  |
| 知识产权 |  |  |  | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  | 售后服务费用包含在报价中，售后服务内容包含但不限于以下内容： 1.送货上门、提供产品工程师现场安装、安装调试服务和技术培训。 2.质保期内提供上门培训。 3.质保期内中标人为采购人提供以下技术服务： （1）提供远程技术服务及运维服务。中标人为采购人提供技术援助以电话、QQ、Email、微信等，解答采购人在使用中遇到的问题，提供7天×12小时服务，及时为采购人提出解决问题的建议。 （2）现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人须在2小时内到达现场进行处理，4小时内解决问题，确保各项货物及服务正常运行。质保期内同一问题3次修复仍无法解决的，承诺负责更换。 4.在质保期内，如果中标人的产品或服务升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人应对采购人购买的产品进行升级。质保期满后不升级不影响原有软件功能正常使用。 5.质保期满后仍需维护的，中标人在设备年检或校准过程中提供全面协助，并提供终身维护服务和技术咨询服务，以不高于提供上述售后服务时市场同类服务的最优惠价格提供维修、备件更换。 6.技术要求中的售后服务内容。 7.其余按供应商承诺。 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  | 1、本项目履约保证金的金额： 合同金额的5%（如中标人为中小企业则为合同金额的2%） ； 2、履约保证金的形式：供应商可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交。 3、履约保证金未足额缴纳或保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同质保期限之日止）或不是无条件保函的，均视为无效履约保证金，自中标通知书发出之日起25日后仍无法提供符合要求的履约保证金缴纳凭证的，视为中标人放弃签订合同。 4、保证金缴纳的账号信息： 开户名称：广西交通职业技术学院； 开户银行：中国建设银行南宁园湖北路支行； 银行账号：45050160435309888999； 5、履约保证金在质量保证期过后，中标人提供履约保证金缴款凭证、退付意见书，采购人于5个工作日内无息退还（扣除违约金后）。 |  |  |  |
| 付款方式、时间及条件 |  |  |  | 1．中标人按采购合同交货并安装调试完成后或服务完成后，采购人签署项目验收书； 2．采购人与中标人签订合同后，采购人应在合同生效后10个工作日内向中标人支付合同金额30%的预付款；中标人交付货物并经采购人验收合格后，采购人10个工作日内向供应商支付剩余合同款。每次合同款支付前，中标人应向采购人提交等额发票。 3．票据要求：中标人必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，采购人有权向税务机关投诉,并扣除全部履约保证金。 4．本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。 |  |  |  |
| 报价要求 |  |  |  | 1.本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。 2.单项报价及总报价超出预算金额的，否决其响应。 |  |  |  |
| 质量保证 |  |  |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，全部产品质保期不少于3年（若采购需求中各分项产品技术参数中特别提出质保期要求的，按采购需求参数中的质保期要求执行；若产品制造商或部件制造商承诺的质保期更长的，按制造商承诺的质保期进行质保），质保期满后仍需维护的，系统维护费用由供应商承担。 |  |  |  |
| 核心产品 |  |  |  | 第1 项标的“机电一体化技术专业—电梯综合实训设备 ” |  |  |  |
| 采购人对项目的其他要求和说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料要求 |  |  |  | 投标人可根据评分标准在投标文件中提供质量保证期、信誉业绩证明等。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  | （1）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 （2）标注“▲”的条款必须满足，如存在负偏离将导致响应被否决。 （3）本分标不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的按无效投标处理。 |  |  |  |

03分标

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |  | 预算单价（元） | 单项预算合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机电设备控制系统实训设备 | 2 | 台 | 一、设备整体要求 采用模块化设计，每个单元可以单独安装、调试、自动运行，完成相关的教学实训任务。学生可以从模块到整个单元、从单机到联机、从简单到复杂地学习各种机电一体化技术。整个设备至少包含五个单元，通过不同单元配置形式可以得到多种不同应用功能，从而完成不同的教学内容。适合于采购人机电一体化技术、城市轨道交通机电技术专业教学，可完成单站和整个生产线的安装、编程、调试、故障排查及生产线优化设计等完整的综合工作任务。 （一）设备组成 设备至少由颗粒上料单元、加盖拧盖单元、检测分拣单元、工业机器人搬运单元、智能仓储单元、三维工业设计软件和数字孪生系统软件组成，包括智能装配、自动包装、自动化立体仓储及智能物流、自动检测质量控制、生产过程数据采集及控制系统等，组成一套完整的智能产线模拟装置，可实现空瓶上料、颗粒物料上料、颗粒填装、加盖、拧盖、物料检测、瓶盖检测、成品分拣、机器人搬运入盒、盒盖包装、贴标、入库等智能生产全过程。 （二）提供的技术文档 ▲设备手册：提供中英文双语版《操作手册》《维护手册》《安全手册》；软件文档：提供数字孪生系统API接口文档、三维设计软件二次开发指南。 二、设备结构及技术参数 设备至少由颗粒上料单元、加盖拧盖单元、检测分拣单元、工业机器人搬运单元、智能仓储单元、三维工业设计软件、数字孪生系统软件等组成。各单元都具有独立的PLC控制、独立的按钮输入与指示灯输出，各单元既可以独立运行又可以通过通信进行联机控制。 设备技术参数如下： 系统电源; 单相三线制 AC220V ±10%. 设备重量; 约450kg. 额定功率; 约2.2kw. 环境湿度; ≤85%. 设备尺寸; 约400cm×140cm×160cm (长×宽×高). 工位建议尺寸; 约500cm×350cm. 安全保护功能; 急停按钮，漏电保护，过流保护. PLC; 逻辑控制、过程控制、运动控制、数据处理与通信、故障诊断与保护. 触摸屏; 屏幕尺寸≥7英寸彩屏 具备数据可视化显示、人机交互操作、数据记录与追溯、报警与提示、通信与联动功能. 伺服系统; 驱动器; 具备指令接收与解析、闭环反馈调节、电机驱动与功率放大、通信与集成、保护与诊断功能. 电机; 具备高精度位置控制、稳定速度控制、可控力矩输出、快速动态响应、闭环反馈调节功能. 变频器; 无级调速、变频变压. 智能相机; 拍照识别物料，采用的工业相机分辨率≥500万像素，帧率≥30fps（全分辨率下）；支持OCR字符识别（字体大小≥3mm×3mm，识别率≥99.5%）；提供SDK开发包，支持Python/C++二次开发。. RFID; 具备自动识别与数据采集、数据存储与动态读写、标签识别功能. 步进系统; 驱动器; 具备信号处理与转换、功率放大、脉冲分配与步序控制、速度控制功能. 电机; 42步进电机. 6轴工业机器人; 配置有气动手抓+真空吸盘复合夹具，可实现搬运、装配、贴标等功能. 软件; 1、三维工业设计软件 2、数字孪生软件 虚实同步精度：物理设备与虚拟模型信号延迟≤50ms；多物理场仿真：支持机械运动、电气控制、气动逻辑联合仿真。. 1、颗粒上料单元 ▲颗粒上料单元主要由工作实训台、圆盘输送模块、上料输送带模块、主输送带模块、颗粒上料模块、颗粒装填模块、触摸屏及其控制系统等组成。工作实训台整体尺寸为800mm×1040mm×850mm（允许误差±1%），主体框架采用铝型材结构。平台桌体封板采用≥1.5mm厚的钢板，经过机械加工成型，外表面喷涂环氧聚塑；平台桌面采用20×80mm专业铝型材拼接成型，可根据设备执行机构的联机情况随意调整安装位置。圆盘输送模块有料盘、导向机构、旋转电机等组成，实现瓶身的自动供给。颗粒上料模块由两条皮带组成，两条皮带不同方向运行，通过导向机构将颗粒输送到料槽。颗粒装填模块底部装有0-180度可调节旋转气缸，上部装有升降气缸，通过前部吸盘吸取物料到物料瓶。控制系统布置于电气控制挂板上，配置有PLC系统、交流变频系统以及与控制要求配套的低压控制器件。按钮操作面板采用≥8mm厚的铝合金板加工而成，表面贴有PVC面皮，印有安全注意事项信息；控制按钮采用工业方型按钮，设置有“启动、停止、复位、单机、联机、急停”等控制功能。 提供有与设备配套的拆装仿真软件，能够展示设备上料输送带模块、主输送带模块、颗粒上料模块、圆盘上料模块、颗粒填装模块、料筒库模块、加盖模块、拧盖模块、分拣输送带机构、分拣模块推料机构、检测模块、视觉和RFID 模块、机器人夹具模块、升降台模块、装配台模块、立体仓库A 模块、立体仓库B 模块、堆垛机模块等模块的拆装过程。供货前提供该软件现场演示。 2、加盖拧盖单元 ▲加盖拧盖单元主要由工作实训台、加盖模块、拧盖模块、主输送带模块、触摸屏及其控制系统等组成。工作实训台整体尺寸为800mm×1040mm×850mm（允许误差±1%），主体框架采用铝型材结构。平台桌体封板采用≥1.5mm厚的钢板，经过机械加工成型，外表面喷涂环氧聚塑；平台桌面采用20×80mm专业铝型材拼接成型，可根据执行机构的联机情况随意调整安装位置。加盖模块由推料气缸、加盖升降气缸、压料气缸、取料吸盘、料筒组成，自动完成对瓶子的加盖。拧盖模块由拧盖电机、拧盖升降气缸组成，自动完成对瓶子的拧盖。控制系统布置于电气控制挂板上，配置有PLC系统以及与控制要求配套的低压控制器件。按钮操作面板采用≥8mm厚的铝合金板加工而成，表面贴有PVC面皮，印有安全注意事项信息；控制按钮采用工业方型按钮，设置有“启动、停止、复位、单机、联机、急停”等控制功能。 瓶子被输送到加盖模块后，加盖定位夹紧机构将瓶子固定，加盖模块启动加盖程序，将盖子加到瓶子上；加上盖子的瓶子继续被送往拧盖机构，到拧盖机构下方，拧盖定位夹紧机构将瓶子固定，拧盖机构启动，将瓶盖拧紧后输送到下一站。瓶盖分为至少两种或两种以上的颜色，加盖时盖子颜色随机。 3、检测分拣单元 ▲检测分拣单元由工作实训台、检测模块、主输送带模块、分拣模块、分拣输送带模块、RFID识别模块、视觉检测模块、触摸屏及其控制系统等部分组成。工作实训台整体尺寸为800mm×1040mm×850mm（允许误差±1%），主体框架采用铝型材结构。平台桌体封板采用≥1.5mm厚的钢板，经过机械加工成型，外表面喷涂环氧聚塑；平台桌面采用20×80mm专业铝型材拼接成型，可根据设备执行机构的联机情况随意调整安装位置。检测模块采用一体式结构，装置有反射式传感器和光纤式传感器，能进行物料有无、瓶盖拧紧与否等工况的检测，检测模块还装置有反映检测合格与否信号的指示灯，能根据产品的合格情况进行不同颜色的显示。分拣模块设计有三组分拣机构，可以分拣出三种分类的不合格品。单元还配备了RFID读写器和机器视觉，其中RFID能对每个瓶盖内的电子标签进行识别读取，视觉传感器可以对瓶盖进行颜色或内容的识别。控制系统布置于电气控制挂板上，配置有PLC系统以及与控制要求配套的低压控制器件，按钮操作面板采用≥8mm厚的铝合金板加工而成，表面贴有PVC面皮，印有安全注意事项信息；控制按钮采用工业方型按钮，设置有“启动、停止、复位、单机、联机、急停”等控制功能。 ▲采用的工业相机分辨率≥500万像素，帧率≥30fps（全分辨率下）；支持OCR字符识别（字体大小≥3mm×3mm，识别率≥99.5%）；提供SDK开发包，支持Python/C++二次开发。 ▲拧盖后的瓶子经过此单元进行检测，进料传感器检测是否有物料进入；瓶子进入检测模块后，回归反射传感器检测瓶盖是否拧紧，光纤对射传感器检测瓶子内部颗粒是否符合要求，同时对瓶盖颜色进行区分；拧盖或颗粒不合格的瓶子被分拣机构推送到分拣输送带模块；不合格品分拣模块可以分别对颗粒数量不合格、瓶盖未拧紧、颗粒和瓶盖均不合格的物料进行分拣；拧盖与颗粒均合格的瓶子被输送到主输送带末端，等待机器人搬运；配有彩色指示灯，可根据物料情况进行不同颜色显示。配有传感器技术AR 仿真实训教学APP 软件：软件具有实时交互性，在手机上打开软件，将摄像头对准到特性物体上（实物或图片），增强现实系统可以展示出以下功能：通过位移测量、振动测量、转速测量、环境测量等具体应用实例来展示传感器的基本原理，单独展示传感器的各个组成元件，观察零件的结构、材质以及材质类型；以3D 仿真的形式展示传感器的装配过程，具有快速装配、慢速装配、放大、缩小、旋转视图等功能；支持霍尔位移传感器、霍尔转速传感器、压电传感器、湿敏传感器、气敏传感器、电涡流传感器、磁电传感器、差动电容传感器、差动变压器、金属箔应变传感器、扩散硅压力传感器、光纤位移传感器、光电转速传感器、集成温度传感器、K 型热电偶、E 型热电偶、PT100 铂电阻等不少于17 个常用传感器；内置AI 智能语音助手，点击相应位置，自动语音讲解其功能。供货前提供国家认可有相关检测资质的第三方机构出具的报告或证书复印件，原件备查。 4、工业机器人搬运单元 工业机器人搬运单元主要由工作实训台、工业机器人、物料升降模块、装配模块、标签库、触摸屏及其控制系统等组成。工作实训台整体尺寸约800mm×1040mm×850mm，主体框架采用铝型材结构。平台桌体封板采用≥1.5mm厚的钢板，经过机械加工成型，外表面喷涂环氧聚塑；平台桌面采用20×80mm专业铝型材拼接成型，可根据执行机构的联机情况随意调整安装位置。 ▲工业机器人载重量≥2Kg，工业机器人配置有气动手抓+真空吸盘复合夹具，可实现搬运、装配、贴标等功能。物料升降模块采用步进电机控制，可同时储放三个物料，根据使用情况实现自动提升物料，通过推料气缸把料盒推至装配台。装配模块上设计有挡料机构和定位机构，可对物料盒进行准确定位。控制系统布置于电气控制挂板上，配置有PLC系统、步进驱动以及与控制要求配套的低压控制器件。 按钮操作面板采用≥8mm厚的铝合金板加工而成，表面贴有PVC面皮，印有安全注意事项信息；控制按钮采用工业方型按钮，设置有“启动、停止、复位、单机、联机、急停”等控制功能。 ▲工业机器人搬运单元，料盒补给升降模块与料盖补给升降模块分别将料盒与料盖提升起来，装配台挡料气缸伸出，料盒补给升降模块上推料气缸将料盒推出至装配台上，装配台夹紧气缸将物料盒固定定位，工业机器人前往前站搬运瓶子至装配台物料盒内，待工业机器人将料盒放满盒子后，工业机器人将盒盖吸取并将前往装配台进行装配，装完盒盖后工业机器人前往标签台，依次按照瓶盖上的颜色吸取对应的标签并进行依次贴标。配套有AR 工业机器人仿真软件：要求不少于360 度旋转、三维立体视角；支持虚拟拆装、焊接、码垛、喷涂等多种机器人、多种工艺；工艺场景支持纯软件仿真演示，也支持示教器控制仿真软件运行；软件有安卓端、PC 端多个版本，软件功能完全一致，并且能完全同步显示；示教器控制模式下（需提供硬件），能同时控制VR 端、安卓端、PC 端仿真软件运行；负责升级工业机器人工艺实训内容，持续更新。供货前提供该软件现场演示。 5、智能仓储单元 ▲智能仓储单元主要由工作实训台、立体仓库模块、堆垛机模块、触摸屏及其控制系统等组成。工作实训台整体尺寸约800mm×1040mm×850mm，主体框架采用铝型材结构。平台桌体封板采用≥1.5mm厚的钢板，经过机械加工成型，外表面喷涂环氧聚塑；平台桌面采用20mm×80mm专业铝型材拼接成型，可根据执行机构的联机情况随意调整安装位置。单元配置了两个立体仓库模块，由两座300mm×300mm的仓库组成，共18个库位，仓位上有与物料盒规格大小一致的凹槽，便于物料盒的存储和精准定位，每仓位均安装有检测传感器，可实时反应仓位状态。堆垛机模块水平方向移动采用步进电机驱动，旋转方向采用伺服电机驱动精密旋转台，垂直方向采用伺服电机驱动直线模组，货叉机构采用气缸驱动，通过控制器对伺服驱动器和步进驱动器进行高精度控制，实现自动出入库、移库等功能。控制系统布置于电气控制挂板上，配置有PLC系统、交流伺服系统以及与控制要求配套的低压控制器件。按钮操作面板采用≥8mm厚的铝合金板加工而成，表面贴有PVC面皮，印有安全注意事项信息；控制按钮采用工业方型按钮，设置有“启动、停止、复位、单机、联机、急停”等控制功能。 堆垛机构把机器人单元物料台上的包装盒体叉取出来，然后按要求依次放入仓储相应仓位，可在两座仓库件对产品进行出库、入库、移库等操作。配套有生产线虚拟车间仿真教学软件：软件采用3D（三维）技术，通过对真实完整的饮料罐装生产线进行建模，包含了空瓶清洗、空瓶检测、饮料灌装、瓶体封盖、成品检测、瓶体贴标、成品入库单元七个仿真实训系统。其中每个虚拟场景单元均可以单独进行操作和控制，完整展示饮料灌装生产线的实际工艺流程和整体布局。软件系统至少设有3 种视角方式进行，分别角色视角，全景视角、漫游视角，可以在饮料罐装生产线中自由穿梭，同时进行虚拟控制，除此之外还可以进行地图导航，任务模式等方式配合工程实践项目。供货前要提供国家认可有相关检测资质的第三方机构出具的报告或证书，原件备查。 ▲6、三维工业自动化设计软件 提供正版的工业级三维一体化设计软件，软件面向工业和教育等多个领域，突出在工业自动化集成领域、教育自动化领域的三维设计功能。软件可正确实现用户文档集中陈述的零件设计、装配设计、工程制图、钣金设计、设计文件管理等各项功能，并且达到测试规范的要求。 （1）支持UG、solidedge、Pro/e、SOLIDWORKS、inverntor主流3D 原生和通用文件的导入，支持与同类辅助设计商业版软件文件格式的互通，并可对数据进行直接编辑进行设计变更。可导出各环节所需的3D 及2D 数据，支持与主流的PLM/PDM 系统的集成，3D 数据应用于产品全生命周期。 （2）同步建模技术：支持同步建模无需刻意去创建草图，系统会自动捕捉草图平面。整个操作过程，可以在全三维环境下完成，也可以切换到二维平面视图；能够基于无历史树的特征，根据几何规则就能编辑修改模型，即使用变量化方式进行产品设计。 （3）智能参数建模技术：智能参数建模技术模块可以快速地创建和编辑3D 模型。提升直接建模的速度和简便性、及参数化设计的灵活性和可控性。还可像处理本机文件一样处理多CAD 数据。 （4）PLC 仿真技术：构建了3D 虚拟环境，实现自动封盖、自动装箱、温度压力控制、码垛堆积、加工中心刀库、电镀生产线、多种液体混合、自动混合生产线、水塔水位控制、机械手控制、机器人自动扫雷等实训项目，支持采集卡采集PLC 的输入输出信号，实现PLC 与计算机的通讯，从而控制软件中的3D 模型的动作，使虚拟仿真技术实时展现PLC 的运行状态。 （5）电机仿真技术：电机类型包含直流电机、异步电机、同步电机和变压器，对于电机运用等效电路的方式给出了工作特性曲线和机械特性曲线。对每一种电机均给出了电气和机械参数，便于学生理解和参考。学生可以通过选择对应的电机与运行方式获得电机的转速、转矩、电流等信息。暂停/停止后会自动显示游标，挪动游标可以在右侧获取当前点的值，有助于后续的计算与分析。直流电机不少于23 组数据模型，异步电机不少于20 组数据模型，同步电机不少于6 组数据模型，变压器不少于6 组数据模型，直流电机数据模型覆盖串励、并励、他励三种电机类型，异步电机数据模型覆盖星型、三角两种接法，直流电机、异步电机特性实验能动态描绘电机工作特性、固有机械特性、人为机械特性曲线。 （6）装配体设计：支持自底向上或自顶向下的装配体建模方式，可快速检测修复零部件之间的冲突问题，直观的装配体还可用于实时的方案沟通。 （7）支持工程图创建：根据3D 模型自动创建并更新工程图，快速创建标准视图和派生视图，提供尺寸控制和添加注释等工具，可以快速创建包含全部细节的工程图。 （8）钣金设计及优化：除了基本的折弯和冲孔，还具有特定于钣金的特征，比如浮凸、浅凹、绘图切割、焊珠、轮廓弯边、直弯和蚀刻。还可用于分析、NC 编程等集成应用。 （9）曲面设计及评估：可创建高品质的曲面，并可通过精确的参数控制从而获得理想的曲率，通过条纹等工具实时评估曲面效果。 （10）结构仿真分析：内置的有限元分析(FEA)工具，设计工程师可以在3D 环境中通过数字方式验证零件设计，缩短产品开发周期。 （11）动画和运动仿真：不仅是基础的运动动画，可对模型输入运动参数，以获得运动过程中各状态的受力情况，也可通过结果倒推出所需的输入力或者功率。 （12）MBD 基于模型的定义：数字化沟通加快从设计到制造的过程。在3D 模型中直接赋予产品制造信息，生成易于传播的3DPDF，通过直观的可交互文档查看制造数据。 7、数字孪生系统软件 数字孪生系统软件要求为工业级正版软件，用于机电一体化智能实训平台的虚拟调试与虚实联动。 （1）一体化工业仿真平台，能在同一3D环境下进行装配仿真、人机仿真、自动化仿真、物流仿真、设备联机等功能实现。 （2）具备内嵌组件库，支持国内外主流品牌（如ABB、库卡、安川等）设备或机器人的参数化模型不低于2000个，工业机器人成熟动态模型，应包含工厂常见应用组件、各大品牌商的机器人、工装夹具和产线设备组件、自动化常用组件等，如包含ABB，KUKA，Fanuc，Comau，川崎，安川,Staubli，新松等品牌，除机器人外，还应提供大量的自动化常用组件，如：传送带，加工机床，龙门架，变位机，地轨，人机协作元素等。 （3）支持外部模型导入/导出：如3Dmax、AutoCAD、CATIA、Pro/E、SolidWorks、UG/NX等软件模型，并支持主流中间格式，如IGES、JT、Parasolid (x_t)、STEP/STP等。 （4）支持非标设备组件开发，快速添加参数化尺寸、颜色等静态属性，并定义运行逻辑、运动规则等动态属性。可依需建立公有云/私有云/本地化组件库，项目组成员按权限访问；允许用户建立自己的数字化工厂和知识库。 （4）支持通过OPCUA协议、西门子S7协议、Beckhoff ADS等协议与现场设备进行数据交互及虚拟调试，均可对现场PLC控制器的数据点进行读模式、订阅模式和写模式实现数字孪生在仿真环境可监视现场设备状态、设备运动情况也可下发命令至设备，让产线启动或停止。 （5）支持与ABB、FANUC、UR等品牌的工业机器人控制器直连，实现虚实联动。 （6）支持主流机器人（ABB、库卡、安川）等品牌轨迹规划离线编程、碰撞检测、可达性分析、代码导出；组件库内置1400多个机器人组件，内置KUKA/ABB/安川/川崎等各主流机器人协议；图形式示教可快速进行机器人姿态设计、运动路径干涉检查和姿态合理性分析；机器人姿态和轨迹的离线编程与虚拟调试，与现场设备的实时联机。 （7）可进行装配顺序规划，对装配过程与装配路径进行预仿真，找出最优装配过程，以及避免干涉；动态装配安全距离分析，包括装配顺序，结构干涉检查，间隙检查，运动过程仿真。能利用完整的设计模型数据开展工艺虚拟验证，虚拟工艺装配和运动仿真，在工艺规划过程中进行虚拟验证，解决产品装配干涉，间隙检查，结构运动仿真，包括产线整体运动模拟，解决工艺过程验证问题。 （8）支持装配线的产能、瓶颈、缓存区利用率、生产和运输设备利用率、人力资源利用率、工时平衡、物料配送策略分析，对产线、设备、物流、库存、节拍、瓶颈、人员和利用率等进行全面评估、综合分析和优化提升。支持多种图表输出分析，折线图、饼图、柱状图等自定义报表，定制化输出；亦可设备头顶实时显示运行参数，3D化组态看板，支持导出Excel所有数据可导出Excel表格，供第三方使用。 （9）可进行人机工程学可达性、可视性、间隙检查等评估；提供人体姿态调整及运动序列定义，系统可自动根据任务和工件位置分解人体动作；支持评估装配和维修的复杂人体姿态，支持疲劳强度分析、工作姿态分析，通过rule分析实时评估人体疲劳状态；支持工时分析，统计人员利用率。 （10）支持与Unity 3D的实时直播，模型组件、设备动作、设备联机信号的全面集成。利用Unity强大的渲染及二次开发能力，实现与MES、SCADA、大数据等系统集成。 （11）支持三菱PLC、汇川PLC、三菱机器人、KUKA机器人等专有协议及标准Modbus通讯协议，将仿真环境与现实世界控制系统连接起来，实现与PLC的数据交互，同种协议可同时添加多个设备同时进行连接。 （12）支持多种渲染效果输出，阴影、射线、边线等。 （13）拥有惯性、碰撞、重力、摩擦等物理行为仿真，支持柔性线束电缆仿真。 （14）支持 VR 设备实时交互、基于VR虚拟现实的工业仿真展示，沉浸式动态展示具体的生产装配过程、支持VR虚拟产线互动，能够模拟操作产线设备、控制工厂运行。 （14）复杂的物流逻辑、设备逻辑可以使用Python等高级语言编写，不接受软件自定义语言。 （15）具备二次开发能力以及多种仿真优化工具，可以支持.net等通用语言开发。 （16）提供与设备技术平台一致的数字孪生场景，供货前提供软件内容演示。 ### （17）配套教材 ▲提供与设备配套且正规出版社出版的教材，内容涉及颗粒上料单元的安装与调试、加盖拧盖单元的安装与调试、检测分拣单元的安装与调试、工业机器人搬运单元的安装与调试、智能仓储单元的安装与调试、自动线系统程序优化与调试、机电系统虚拟调试，供货前提供样书1本。 三、可实训项目 1.颗粒上料单元操作实训 2.加盖拧盖单元操作实训 3.检测分拣单元操作实训 4.工业机器人搬运单元操作实训 5.立体仓库单元操作实训 6.系统联机综合实训 7.故障诊断与排除实训 8.机械零部件的结构设计实训 9.数字孪生场景的布局搭建实训 10.数字孪生设备的信号关联实训 11.数字孪生设备的虚拟调试实训 12.数字孪生设备的虚实联动实训 13.网络通讯实训等 四、售后服务 要求供应商提供≥2年的设备全周期保修服务。 | 699000 | 1398000 |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订日期 |  |  |  |  | 中标通知书发出后25日内。 |  |  |
| 交货（实施）时间 |  |  |  |  | 自合同签订后15个工作日内供货并安装调试完成。 |  |  |
| 交货地点或服务 地点 |  |  |  |  | 南宁市昆仑大道1258号广西交通职业技术学院内。 |  |  |
| 验收标准 |  |  |  |  | 1．检查供货范围或服务范围 产品到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 2．中标人应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： 2.1货物或服务技术参数与投标文件中响应表（偏离表）或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际货物或服务技术参数与响应文件响应表（偏离表）参数或证明材料比较，按如下情况处理： （1）投标文件响应表（偏离表）或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为中标人违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。 （2）投标文件响应表（偏离表）或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为中标人违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。 （3）投标文件响应表（偏离表）或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。 （4）投标文件响应表（偏离表）或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表（偏离表）或证明材料中优于的程度，视为中标人违约，按合同约定违约条款处理，并由采购人与供应商协商按是否满足要求验收。 （5）实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为供货商违约，追究中标人责任，同时报财政部门备案。 2.2技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 2.4在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3．产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 4．中标人提供的货物或服务未达到谈判文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5．采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 6．产品包装材料归采购人所有。 |  |  |
| 知识产权 |  |  |  |  | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |  | 售后服务费用包含在报价中，售后服务内容包含但不限于以下内容： 1.送货上门、提供产品工程师现场安装、安装调试服务和技术培训。 2.质保期内提供上门培训。 3.质保期内中标人为采购人提供以下技术服务： （1）提供远程技术服务及运维服务。中标人为采购人提供技术援助以电话、QQ、Email、微信等，解答采购人在使用中遇到的问题，提供7天×12小时服务，及时为采购人提出解决问题的建议。 （2）现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人须在2小时内到达现场进行处理，4小时内解决问题，确保各项货物及服务正常运行。质保期内同一问题3次修复仍无法解决的，承诺负责更换。 4.在质保期内，如果中标人的产品或服务升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人应对采购人购买的产品进行升级。质保期满后不升级不影响原有软件功能正常使用。 5.质保期满后仍需维护的，中标人在设备年检或校准过程中提供全面协助，并提供终身维护服务和技术咨询服务，以不高于提供上述售后服务时市场同类服务的最优惠价格提供维修、备件更换。 6.技术要求中的售后服务内容。 7.其余按供应商承诺。 |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |  | 1、本项目履约保证金的金额： 合同金额的5%（如中标人为中小企业则为合同金额的2%） ； 2、履约保证金的形式：供应商可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交。 3、履约保证金未足额缴纳或保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同质保期限之日止）或不是无条件保函的，均视为无效履约保证金，自中标通知书发出之日起25日后仍无法提供符合要求的履约保证金缴纳凭证的，视为中标人放弃签订合同。 4、保证金缴纳的账号信息： 开户名称：广西交通职业技术学院； 开户银行：中国建设银行南宁园湖北路支行； 银行账号：45050160435309888999； 5、履约保证金在质量保证期过后，中标人提供履约保证金缴款凭证、退付意见书，采购人于5个工作日内无息退还（扣除违约金后）。 |  |  |
| 付款方式、时间及条件 |  |  |  |  | 1．中标人按采购合同交货并安装调试完成后或服务完成后，采购人签署项目验收书； 2．采购人与中标人签订合同后，采购人应在合同生效后10个工作日内向中标人支付合同金额30%的预付款；中标人交付货物并经采购人验收合格后，采购人10个工作日内向中标人支付剩余合同款。每次合同款支付前，中标人应向采购人提交等额发票。 3．票据要求：中标人必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，采购人有权向税务机关投诉,并扣除全部履约保证金。 4．本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。 |  |  |
| 报价要求 |  |  |  |  | 1.本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。 2.单项报价及总报价超出预算金额的，否决其响应。 |  |  |
| 质量保证 |  |  |  |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，全部产品质保期不少于3年（若采购需求中各分项产品技术参数中特别提出质保期要求的，按采购需求参数中的质保期要求执行；若产品制造商或部件制造商承诺的质保期更长的，按制造商承诺的质保期进行质保），质保期满后仍需维护的，系统维护费用由供应商承担。 |  |  |
| 核心产品 |  |  |  |  | 第1 项标的“机电设备控制系统实训设备 ” |  |  |
| 采购人对项目的其他要求和说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料要求 |  |  |  |  | 投标人可根据评分标准在投标文件中提供质量保证期、信誉业绩证明等。 |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | （1）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 （2）标注“▲”的条款必须满足，如存在负偏离将导致响应被否决。 （3）本分标不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的按无效投标处理。 |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02010100计算机 | ★A02010105台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010108便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010109平板式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A02020000办公设备 | A02021000打印机 | A02021001 A3黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021002 A3彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021003 A4黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021004 A4彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021005 3D打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021006票据打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021007条码打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021008地址打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021099其他打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02021100输入输出设备 | ★A02021104液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  |  | A02021118扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A02020200投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A02020400多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A02051900泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A02052300制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A02060100电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A02060200变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A02060900镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A02061800生活用电器 | A02061801电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A02061804空调机 | 房间空气调节器 | 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019） |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A02061810洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061819热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A02061900照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A02091000电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A02091100视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A02241000饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A05020105便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A05020106水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A05020107便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A05020110淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求：详见招标公告。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1.两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标，联合体投标人的名称应统一按“XXX 公司与 XXX 公司的联合体”的规则填写。 2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合本项目招标公告“申请人的资格要求”第3点 “3、本项目的特定资格要求”的要求。 3.联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的投标文件作废。 5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | 本项目不允许分包。 本项目允许分包： 分包内容：/ 分包金额或者比例：/ |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，依次按照投标报价低的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先、节能环保优先的顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格。 |
| 11.5 | 本项目是否组织现场考察：不组织。 |
|  | 本项目不组织召开开标前答疑会。 本项目组织召开开标前答疑会：详见商务条款。 |
| 13.1 | 报价文件： 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理； 3.中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或监狱企业声明函，残疾人福利性单位或监狱企业视同小微企业）（格式后附）；（01分标如有可提供） 4.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件： 1.投标人为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；投标人为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则投标文件按无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料（截至投标截止之日半年内连续三个月依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止之日不足要求月数的，只需提供从取得营业执照时间起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[截至投标截止之日半年内连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止之日不足要求月数的只需提供从取得营业执照时间起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人财务状况报告（提供2024年度财务状况报告复印件，或者银行出具的资信证明（资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止之日不超过一年）；供应商成立不满一年的应按投标文件提交截止之日上一个月的财务状况报告复印件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 8.公告中的特定资格要求及特定条件的资格证明材料：02分标及03分标必须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件否则按无效投标处理） 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 【注】1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 4.联合体投标时，以上第1-5资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章，否则按无效投标处理。 5.分公司参加投标的，应当取得总公司授权，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.投标人情况介绍（格式自拟）； 8.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料） 【注】 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则做无效投标处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.项目实施方案（格式自拟）[项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 5.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 6.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 7.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价详见各分标“报价要求” |
| 17.2 | 投标有效期：投标截止之日起120天内。 |
| 18.1 | 本项目不收取投标保证金。 本项目收取投标保证金。 01分标投标保证金：0.8万元 02分标投标保证金：0.75万元 03分标投标保证金：1.3万元 开户名称：云之龙咨询集团有限公司 银行账号：8113001013400293071 开户银行：中信银行南宁东葛支行 开户行行号：302611029137 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函（电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 【备注】 1.投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。（注：按照本招标文件“第六章 投标文件格式”编写，第六章未附格式的，由投标人自行拟定。） |
| 20.1 | 电子投标文件制作完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。 |
| 20.2 | 本项目不接受电子备份投标文件 |
| 21.1 | 1.投标截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24.2 | 广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。 |
| 25.3（3） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。 信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人或以上单数。 |
| 29.1 | 评标方法： 综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为详见《第二章 采购需求》。 |
|  | 中标候选人推荐数量：3家 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： 依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先、节能环保优先的的顺序确定。 |
| 35.1 | 本项目不收取履约保证金。 本项目收取履约保证金：详见《第二章 采购需求》商务条款。 履约保证金递交方式：详见《第二章 采购需求》商务条款。 履约保证金退付方式、时间及条件：详见《第二章 采购需求》商务条款。 【备注】 1.根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号），采购文件要求中标人提交履约保证金的，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2.履约保证金必须足额缴纳，或出具的保函额度必须足额且保函有效期不能低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止），否则视为无效履约保证金。 3.采用保函的，必须为无条件保函，否则视为无效履约保证金。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 1.委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 2.法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以纸质书面形式。 质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司 质疑联系人：刘健 ；联系电话：0771-2611898、2618118、2618199， 通讯地址：南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼 现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午3:00-6：00（北京时间） |
| 39.1 | 1.采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取。 2.采购代理服务费收取标准： 各分标以中标金额为计费额，按本招标文件之投标人须知正文第39.2条规定的收费计算标准货物招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以收费基准价格下浮30%收取。 3.代理服务费收费专用银行账户信息： 开户名称：云之龙咨询集团有限公司 银行账号：8113001013400293071 开户银行：中信银行南宁东葛支行 开户行行号：302611029137 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体名称制作的印章或投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体名称制作的电子印章。除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名或者指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章签名的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。 4.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 5.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 6.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

- 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

- 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

- 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

- 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

- 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不容许负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须提供个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行，用扣除后的价格参加评审。

7.转包与分包

- 7.1本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

（7）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（8）投标人之间约定中标人；

（9）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（10）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（11）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

- 11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。澄清或者更正公告在招标公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不再另行通知，所有潜在投标人应密切关注招标公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。

11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止时间后至有效期内撤回投标文件的；

（2）中标后未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3、30.4情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

- 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。

- 19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.投标文件的加密、解密

20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

20.2本项目不接受电子备份投标文件。

21.投标文件的提交

- 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

- 21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

- 21.3未在规定时间内上传或者未按广西政府采购云平台的要求编制、加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”

22.投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆广西政府采购云平台，依次进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据广西政府采购云平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤回投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1 开标形式：

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2 开标程序：

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.5电子交易活动的中止。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“广西政府采购云平台”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

- 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）；

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评   标

26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 采购需求允许负偏离的条款数量及中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.5电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.6出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30.确定中标人

30.1采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

31.结果公告

31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

32.发出中标通知书

在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33.无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

35.履约保证金

35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。

35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

36.签订合同

36.1中标人在中标通知书发出之日起，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本文件之《投标人须知正文》第30.4条的规定执行。

- 36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标人和采20.

- 购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

- 36.5 采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

- 36.6 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

- 36.7 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38.询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。

38.3.1 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可质疑的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.3.2项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（6）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（7）财政部门规定的其他条件。

38.3.2质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额（人民币） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

40.需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

政府采购项目履约保证金退付意见书

（本项目如有，可以参考使用）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 供应商公章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位公章： 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转账日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价的或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

综合评分法

注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

适用于01分标

| 序号 | 评审因素 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分80分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价/评标报价）×80分 | 80分 |
| 2 | 技术分 （满分10分） | （1）项目实施方案及总体要求的理解（满分5分） 一档（1分）：能提供实施方案，方案对采购项目建设目标有正确理解，结合项目建设目标，从设备选型、设备备货、供货、到货、安装、调试等都有正确的计划和进度安排。方案缺乏整体性、兼容性。 二档（3分）：在满足上一档的基础上，能够根据项目及采购人的实际情况与需求提供总体实施方案、投入方案、时间进度安排计划、人员部署方案、质量保证措施、安全保障方案。方案对选型、设备备货、供货、到货、安装、调试等都有详细合理计划安排和工作流程；并重点分析对本项目的设计思路、应用部署、技术架构及技术实现手段。 三档（5分）：在满足上一档的基础上，汇总项目实施过程中可能出现的紧急情况清单并针对不同情况编制有专项预案，包含但不限于备货供货、产品质量、团队人员原因等造成的问题。方案中能重点针对项目所涉及范围的包括但不限于系统兼容性、技术架构等进行优化，结合采购人的实际需求，编制项目建设的提升计划和合理化建议。 备注：未提供本项内容或不满足一档的，得0分。 | 5分 |
|  |  | （2）售后培训方案（满分5分） 一档（1分）：售后培训方案内容无重点，培训目标、培训内容等描述空洞、不完整，缺乏针对性。 二档（3分）：售后培训方案对本项目所需的售后培训有基本理解，包括：培训目标、培训内容等。方案有重点内容，培训流程规划合理、组织措施及安排可行，能基本达到采购人的培训要求，仅满足采购需求，但无针对性。 三档（5分）：售后培训方案对本项目所需的售后培训有深刻理解和全面规划，包括：培训目标、培训内容（如设备操作、维护保养、故障排除等）、多样化的培训方式（如理论、实操）。方案重点突出，培训流程规划及组织措施合理、高效。能针对本项目设备特点和使用场景提供培训方案，清楚表明对用户实际需求的了解程度。培训方案重点突出、具有针对性，培训内容和覆盖面全面。 备注：未提供本项内容或不满足一档的，得0分。 | 5分 |
| 3 | 商务分 （满分10分） | （1）质保期（满分6分） 在满足招标文件质保期要求的基础上，投标人承诺的质保期每增加一年的得3分，本项满分6分。 | 6分 |
|  |  | （2）业绩分（满分3分） 投标人自2022年10月1日以来承接过类似项目的（以合同签订时间为准），每提供一份项目合同业绩的得1分，本项满分3分。（须提供合同复印件，加盖投标人公章，否则不得分） | 3分 |
|  |  | （3）节能、环保分（满分1分） ①节能产品分：投标产品列入品目清单范围内优先采购的，且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），每有一项得0.5分，最多得0.5分。采购内容中的强制产品不加分。 ②环保标志产品分：投标产品列入品目清单范围内优先采购的，且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件（加盖供应商公章），每有一项得0.5分，最多得0.5分。 | 1分 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |

适用于02、03分标

| 序号 | 评审因素 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分80分） | 一、本项目为中小企业预留项目，价格评审时，各投标人不重复享受政策，其评标报价=投标报价。 二、投标报价分（满分80分） 1.投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。 2.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 某有效投标人的投标报价分=（评标基准价／某有效投标人评标报价）×80分 | 80分 |
| 2 | 技术分 （满分10分） | （1）项目实施方案及总体要求的理解（满分5分） 一档（1分）：能提供实施方案，方案对采购项目建设目标有正确理解，结合项目建设目标，从设备选型、设备备货、供货、到货、安装、调试等都有正确的计划和进度安排。方案缺乏整体性、兼容性。 二档（3分）：在满足上一档的基础上，能够根据项目及采购人的实际情况与需求提供总体实施方案、投入方案、时间进度安排计划、人员部署方案、质量保证措施、安全保障方案。方案对选型、设备备货、供货、到货、安装、调试等都有详细合理计划安排和工作流程；并重点分析对本项目的设计思路、应用部署、技术架构及技术实现手段。 三档（5分）：在满足上一档的基础上，汇总项目实施过程中可能出现的紧急情况清单并针对不同情况编制有专项预案，包含但不限于备货供货、产品质量、团队人员原因等造成的问题。方案中能重点针对项目所涉及范围的包括但不限于系统兼容性、技术架构等进行优化，结合采购人的实际需求，编制项目建设的提升计划和合理化建议。 备注：未提供本项内容或不满足一档的，得0分。 | 5分 |
|  |  | （2）售后培训方案（满分5分） 一档（1分）：售后培训方案内容无重点，培训目标、培训内容等描述空洞、不完整，缺乏针对性。 二档（3分）：售后培训方案对本项目所需的售后培训有基本理解，包括：培训目标、培训内容等。方案有重点内容，培训流程规划合理、组织措施及安排可行，能基本达到采购人的培训要求，仅满足采购需求，但无针对性。 三档（5分）：售后培训方案对本项目所需的售后培训有深刻理解和全面规划，包括：培训目标、培训内容（如设备操作、维护保养、故障排除等）、多样化的培训方式（如理论、实操）。方案重点突出，培训流程规划及组织措施合理、高效。能针对本项目设备特点和使用场景提供培训方案，清楚表明对用户实际需求的了解程度。培训方案重点突出、具有针对性，培训内容和覆盖面全面。 备注：未提供本项内容或不满足一档的，得0分。 | 5分 |
| 3 | 商务分 （满分10分） | （1）质保期（满分6分） 在满足招标文件质保期要求的基础上，投标人承诺的质保期每增加一年的得3分，本项满分6分。 | 6分 |
|  |  | （2）业绩分（满分3分） 投标人自2022年10月1日以来承接过类似项目的（以合同签订时间为准），每提供一份项目合同业绩的得1分，本项满分3分。（须提供合同复印件，加盖投标人公章，否则不得分） | 3分 |
|  |  | （3）节能、环保分（满分1分） ①节能产品分：投标产品列入品目清单范围内优先采购的，且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），每有一项得0.5分，最多得0.5分。采购内容中的强制产品不加分。 ②环保标志产品分：投标产品列入品目清单范围内优先采购的，且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件（加盖供应商公章），每有一项得0.5分，最多得0.5分。 | 1分 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |

四、中标候选人推荐原则

综合评分法

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，依次按技术评分高的优先、商务评分高的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先、政策分得分高的优先的顺序确定中标候选人。

3.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第二款规定，采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照“投标人须知前附表”8.1 规定推荐，确定后其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.投标人可自行选择参与本项目1个或多个分标的投标,为保证供货速度及履约质量，同一投标人只能中其中的一个分标，不能同时中两个或以上分标（本项目分为3个分标，评标时按03、01、02分标的顺序进行评标，例如投标人甲在03、01分标综合得分同时排名第一，则甲为03分标第一中标候选人，01分标第二中标候选人上升为第一中标候选人，第三中标候选人上升为第二中标候选人，以此类推）。采购人应当按评标委员会推荐的排名顺序，按前述原则确定中标候选人作为中标人。

第五章  拟签订的合同文本

一般货物类：

《广西壮族自治区政府采购合同》

项目名称：

合同编号：

采购人（甲方）：广西交通职业技术学院

供应商（乙方）：

招标编号：

签订地点：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 标的名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 产地 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元/人民币） | 单项合计（元/人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币大写） （小写）¥ .** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。对于本项目中明确列明必须报价的货物或服务，乙方应分别报价。对于本项目中未列明，而乙方认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，甲方将不予支付乙方没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在合同价中。

第二条　质量要求

1、乙方所提供的产品型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件和响应文件和承诺相一致。

2、乙方所提供的产品必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和维保条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利，不涉及任何法律纠纷。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装、运输和签收

1、乙方提供的产品均应按谈判文件和响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、产品的运输方式：不限。

第五条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训：根据甲方要求开展。

3.培训时间、地点：甲方指定。

第六条　调试、交付和验收

1、交货时间：                     ；地点：                          。

2、乙方提供不符合谈判文件和响应文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供产品的清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交付。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后七个工作日内及时予以解决。

14.本合同的验收条款与采购需求商务条款中的验收要求互为补充。

第七条　付款方式

1．乙方按采购合同交货并安装调试完成后或服务完成后，甲方签署项目验收书；

2．甲方与乙方签订合同后，甲方应在合同生效后10个工作日内向乙方支付合同金额30%的预付款；乙方交付货物并经甲方验收合格后，甲方10个工作日内向乙方支付剩余合同款。每次合同款支付前，乙方应向甲方提交等额发票。

3．票据要求：乙方必须按照甲方要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现乙方提供虚假发票，除须向甲方补开合法发票外，甲方有权向税务机关投诉,并扣除全部履约保证金。

4．本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

第八条　履约保证金

1、本项目履约保证金的金额：合同金额的   %；即人民币（大写）       （¥      .**） ；乙方在签订合同时交至指定账户。

2、履约保证金的形式：供应商可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交。

3、履约保证金未足额缴纳或保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同质保期限之日止）或不是无条件保函的，均视为无效履约保证金，自中标通知书发出之日起25日后仍无法提供符合要求的履约保证金缴纳凭证的，视为乙方放弃签订合同。

4、保证金缴纳的账号信息：

开户名称：广西交通职业技术学院；

开户银行：中国建设银行南宁园湖北路支行；

银行账号：45050160435309888999；

5、履约保证金在质量保证期过后，乙方提供履约保证金缴款凭证、退付意见书，甲方于5个工作日内无息退还（扣除违约金后）。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。合同执行期间税费发生变化的，由乙方承担。

第十条  质量保证、售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件（采购文件）和本合同所附的《售后服务承诺》，为甲方提供售后服务。质保期自货物验收合格之日起计算，全部产品质保期       年（若采购需求中各分项产品技术参数中特别提出质保期要求的，按采购需求参数中的质保期要求执行；若产品制造商或部件制造商承诺的质保期更长的，按制造商承诺的质保期进行质保）。质保期满后仍需维护的，系统维护费用由乙方承担。

（01分标适用）乙方须对设备进行定期巡检。质保期内提供每年至少1次的巡检及校准服务，校准周期期满前一个月联系甲方提前安排巡检及校准计划。

2.乙方应按招标文件规定的设备和软件性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

如果双方不能就上述第（1）、（2）项达成协议，则甲方有权单方选择第（3）项方式。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质量保证期责任等其他具体约定事项（见合同附件）。

4.乙方除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为甲方提供技术支持，包括质量保证期外的技术指导。

5.售后服务内容包含但不限于以下内容：

（1）送货上门、提供产品工程师现场安装、安装调试服务和技术培训。

（2）质保期内提供上门培训。

（3）质保期内乙方为甲方提供以下技术服务：

①提供远程技术服务及运维服务。乙方为甲方提供技术援助以电话、QQ、Email、微信等，解答甲方在使用中遇到的问题，提供7天×12小时服务，及时为甲方提出解决问题的建议。

②现场响应：甲方遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，乙方须在    小时内到达现场进行处理，    小时内解决问题，确保各项货物及服务正常运行。质保期内同一问题3次修复仍无法解决的，承诺负责更换。

（4）（01分标适用）在质保期内，如果乙方的产品或服务升级，乙方应及时通知甲方，如甲方有相应要求，乙方应对甲方购买的产品进行升级。

（02、03分标适用）在质保期内，如果乙方的产品或服务升级，乙方应及时通知甲方，如甲方有相应要求，乙方应对甲方购买的产品进行升级。质保期满后不升级不影响原有软件功能正常使用。

（5）（01分标适用）质保期满后仍需维护的，乙方在设备年检或校准过程中提供全面协助，并提供终身维护服务和技术咨询服务，以不高于提供上述售后服务时市场同类服务的最优惠价格提供维修、备件更换。质保期满后，软件升级费用由乙方承担，包含在合同总价中。

（02、03分标适用）质保期满后仍需维护的，乙方在设备年检或校准过程中提供全面协助，并提供终身维护服务和技术咨询服务，以不高于提供上述售后服务时市场同类服务的最优惠价格提供维修、备件更换。

（6）技术要求中的售后服务内容。

（7）其余按供应商承诺。

第十一条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货承担违约责任；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过七个工作日对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

8.其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同无争议部分须继续履行。

第十四条  合同生效及其他

1.合同自双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效（委托代理人签字的须后附授权委托书，格式自拟）。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十五条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书

2.采购需求

3.投标函

4.开标一览表及设备性能配置清单

5.商务要求偏离表和技术要求偏离表

6.售后服务承诺

7.其他合同文件

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

第十七条　本合同一式柒份，具有同等法律效力，甲方伍份，乙方壹份，采购代理机构壹份。

以下无正文。

| 甲方（章） 年月日 | 乙方（章） 年月日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

投  标  文  件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮政编码：

电话：        传真：

投标人名称：

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或者委托代理人签字：

投标人（公章）：

日期：      年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：                                            货币单位：人民币元

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 型号（与铭牌一致） | 生产厂家 | 产地 | 数 量① | 单位 | 单 价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币大写） 元整（小写）¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.开标一览表中“标的名称、数量、单位、品牌、型号、生产厂家、产地”必须如实填写完整，定制产品在型号栏中填写“定制”。填写有缺漏的，其投标文件按无效响应处理。

2.所填写的型号与货物铭牌一致。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

4.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

5.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。

6.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

7.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

8.投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则投标无效。

9.特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、品牌（如有）、数量、单价等予以公示。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（公章）：

日期：      年    月     日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

投  标  文  件

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（公章）：

日期：      年    月     日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（公章）：

日期：      年    月     日

    - 投标声明格式

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

法定代表人（签字）：

投标人（公章）：

日期：      年    月     日

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

投  标  文  件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）：

日期：      年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）：

日期：      年    月     日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字）：

委托代理人身份证号码：

投标人（公章）：

日期：      年    月     日

注：

1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字）：

牵头人（公章）：

日期：      年    月     日

被授权人（签字）：

日期：      年    月     日

注：

1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按采购需求表具体项目修改）

商务要求偏离表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：

1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（公章）：

日  期：          年  月  日

7.投标人业绩及证明材料

投标人业绩情况一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （人民币万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（公章）：

日  期：          年  月  日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

投  标  文  件

技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 产地 | 数量 | 单位 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上设备性能配置清单中“标的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，定制产品在型号栏中填写“定制”。填写有缺漏的，作无效投标处理。标的名称、数量、单位、品牌等必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（公章）：

日  期：          年  月  日

4. 技术要求偏离表格式（注：按采购需求具体项目修改）

技术要求偏离表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术参数及性能（配置）要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4.如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（公章）：

日  期：          年  月  日

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（公章）：

日  期：          年  月  日

6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价（人民币元） | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（公章）：

日  期：          年  月  日

五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向甲方承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和甲方各执壹份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（公章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字）：

联合体成员名称（公章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字）：

……

日期：     年 	月   	日

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日 期：     年  月  日

注：

享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日 期：     年  月  日

注：

请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签 字（签章）：

公 章：

日 期：     年  月  日

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书格式

投诉书

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签 字（签章）：

公 章：

日 期：     年  月  日

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。