# 第一篇  总体设计

## 1.1项目概况

（1）工程名称：2025年上思县道路维修项目（公正乡）

（2）建设单位：上思县农业农村局

（3）设计单位：恒企工程技术集团有限公司

（4）项目建设地点：公正乡信良村

（5）建设规模：本项目建设一条3.5m道路，路基宽4.5m，维修35处现状破损道路，具体实施规模、内容及参数等详见工程数量总表，实施位置详见平面图，并按现场实际需要灵活调整位置及交角。

本项目部分道路两侧为现状民房或其他不可拆构筑物，路面硬化范围依现场情况，参考本设计平面图实施；培土（土路肩）宽为0.5m，有条件处均做培土，避免路面结构突出造成隐患。

## 1.2测设经过

外业勘测是在建设单位的指引和协助下共同完成，沿线人民群众对对项目的建设给予重视和大力支持，建议项目尽快的破土动工，以改善人民的生活水平。

## 1.3设计依据

《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）；

《乡村道路工程技术规范》（GB/T 51224-2017）；

《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）

《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）；

《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）；

《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）；

《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019）；

《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）；

《公路排水设计规范》（JTG/T D33-2012）；

《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）；

《农村公路建设指导意见》（交公路发[2004]372 号）；

《公路安全生命防护工程实施技术指南》（试行）。

## 1.4技术标准

（1）公路等级：四级公路（Ⅱ类）（受限路段按《农村公路建设暂行技术要求》设计）。

（2）行车速度：10km/h，平曲线半径小于 15 米路段为 5km/h。

（3）路基宽度：4.5m/；路面宽度 3.5m，土路肩两侧各0.5m。

（4）路面结构：18cm 厚水泥路面+15cm 级配碎石。

## 1.5工程概况

本道路为新建四级公路（Ⅱ类），路线全长按平面图。

## 1.6沿线自然条件及地理特征

### 1.6.1地貌

### 公正乡地处防城港市北部，东南背靠十万大山，东与钦州、防城交界，北连那琴乡，西接思阳镇、叫安乡， 行政区域面积336.39平方千米。公正乡境内大部为山地，呈东西窄、南北长形状地形由南向北倾斜，由中部向北倾斜。地面高程一般在海拔200~500米，最高点大龙山海拔994米，最低点公正村六茸海拔61米。

### 1.6.2地震

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016 版）附录 A，防城港市上思县的抗震设防烈度为 6 度。按 《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015），地震动峰值加速度为 0.05g，反应谱特征周期为 0.35s。

### 1.6.3气候

公正乡属南亚热带季风气候，其特点是温和湿润，四季分明，光照充足，无霜期长。春天温暖，夏天炎热，秋天凉爽，冬天阴冷。

### 1.6.4与周围环境和自然景观协调情况

路线平面线型设计合理，纵断面设计中选择合理纵坡及变坡位置，平纵面组合比较合理，与自然景观配合比较协调。

## 1.7工程建设条件

### 1.7.1	沿线筑路材料

本项目需要的砂砾石、片石、水泥、钢筋、木材等材料均可在当地料场或市场采购，建设区域交通运输条件较为方便，各种建筑材料均可通过汽车运输直接运往工地。

### 1.7.1水、电

公路经过村庄及乡镇的水源及电力都比较丰富和充足，工程施工及生活用水、电能够得到保证。

### 1.7.2其它

（1）本工程无民房拆迁，占用水田耕地不多，路线设计已考虑尽量少破坏沿线地貌、 地形、林场、天然树木及建筑等。线型设计尽量采用较大的平曲线半径、竖曲线半径、 形成合理的组合和良好的空间线型，使之顺畅、舒展。

（2）公路红线所占用的耕地、旱地以及所损坏的果树、林木等经济作物，均由所在乡（镇）人民政府和所属村民委共同协商解决。

## 1.8工程施工

本工程为路面新建、硬化工程，部分路基只作加宽施工，但要完善全线排水系统。

通过对防护工程进行绿化、美化工作，使整个工程与大自然融为一体。

## 1.9其他

（1）在本工程设计过程中充分学习和贯彻了新规范和新技术，主要有：《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）、《公路环境保护设计规范》( JTG B04-2010)等，详见各篇设计说明和图纸。

（2）设计采用计算机绘图软件进行内业设计，采用激光打印机出图。

（3）采用 RTK、全站仪辅助进行路线测绘。

# 第二篇  路线

## 2.1设计依据

《乡村道路工程技术规范》（GB/T 51224-2017）；

《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）；

《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）

《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）；

《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）；

《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）；

《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019）；

《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）；

《公路排水设计规范》（JTG/T D33-2012）；

《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）；

《农村公路建设指导意见》（交公路发[2004]372 号）；

《公路安全生命防护工程实施技术指南》（试行）

## 2.2路线平面设计

1、布设原则平面线形应满足相关道路工程规程、规范及标准的有关规定；平面线形应直捷、连续、顺适，并与地形、地物相适应，与周围环境相协调；平面线形应满足驾驶员和乘客在视觉和心理上的要求，在保证行车安全、不过多增加工程量的前提下，力求线形组合合理，尽量避免和减少不利组合，充分发挥投资效益；平面线型应 保持均衡与连贯，避免连续急弯；平曲线应有足够的长度。

2、本工程路线依地形而布设，尽量避免大填大挖。路线以直线与圆曲线结合为主，反曲线以 S型曲线连接，同向则尽量按虚交布设成单曲线。对局部路段在工程量增加不大的情况下，充分利用有利地形，在少占地、少拆迁的前提下，对原有路线进行截弯取直，提高路线设计标准，改善道路行车条件。

3. 技术指标： 受用地条件限制，道路平曲线以尽量贴合现状，确保可实施性，道路平曲线参数详见后附图表。

## 2.3路线纵断面设计

1、布设原则路线纵坡应满足相关道路工程规程、规范及标准的有关规定；纵坡应平顺，起伏不宜过大和过于频繁；纵坡设计应综合考虑沿线地形、地下管线、地质、 水文、气候和排水等因素，确定路基高程，保证路基和稳定性与强度；纵坡设计应综 合考虑路基工程的填、挖平衡，降低工程造价和节省道路用地；在实地调查的基础上， 应充分考虑通道、农田水利等方面的要求，尽量满足当地民间运输条件的要求。

2、纵坡设计本路线位于山岭重丘区，沿线地形较陡，地势起伏大，路线纵坡主要根据地形、地质、水文及地物等条件，并综合考虑平面、横断面进行设计。在满足现行公路工程规程、规范、标准及强制性文件的情况下，对路线纵坡进行多次优化调整，力求路线平缓。

3. 技术指标：本项目分为10条路线，竖曲线参数详见后附图表。

## 2.4施工应注意的问题

1、施工单位开工前，应全面熟悉设计文件，对布设测量控制点进行全面检查、复核；测量控制点的位置、坐标及高程详见道路平面图。

2、对影响现有公路水利灌溉的工程，施工时应合理安排，尽量减少对地方交通和农田灌溉的干扰。

## 2.5特别说明

1、本项目局部路段受地势限制，且投资有限，现场无条件大量挖填方，个别原有路段坡度较大，转弯半径较小，由于地势原因无法进行降坡及加大转弯半径。但为了通行需要，对于不满足设计规范要求的部分路段，当地群众及政府打报告要求我司在尽可能满足规范的条件下，在原有路面上进行道路硬化设计即可，无需我司担负违规责任。

# 第三篇  路基、路面

## 3.1设计依据

《乡村道路工程技术规范》（GB/T 51224-2017）；

《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）；

《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）；

《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）；

《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）；

《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）；

《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019）；

《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）；

《公路排水设计规范》（JTG/T D33-2012）；

《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）；

《农村公路建设指导意见》（交公路发[2004]372 号）；

《公路安全生命防护工程实施技术指南》（试行）。

## 3.2路基横断面布置及加宽、超高方式的说明

1、根据《设计合同》及有关规范、标准的要求，参照《关于印发农村公路建设 指导意见的通知》（交公路发【2004】372 号），本项目参照四级公路（Ⅱ类）标准 改扩建，路基宽度 4.5 米/4米/3.5等，采用水泥砼路面，面层宽度有3.5m/3m/2.5m，部分道整段或局部设置有土路肩宽 2×0.5 米。 详见《道路平面图》。

2、曲线加宽超高方式

本项目因地形条件限制，不设置超高加宽，但在实施时，在半径小于40m转弯处，应视现场情况设置2%的超高。

## 3.3路基设计说明

1、路基设计标高为路基中线标高，不设超高的路段路面横坡为 1.5%，路肩横坡为4%，超高路段除超高缓和段起点前 1～2m 的过渡段外，路肩与行车道横坡一致。路 基设计洪水频率为 1/25。

2、填方边坡：自路基边缘往下 0～8 米为 1：1.5，8～16 米为 1：1.75，16 米以下边坡坡度为 1：2，坡度变化处不设平台。

3、挖方边坡：挖方边坡坡度根据当地自然条件、地质类别和边坡开挖高度确定， 根据本路段的实际情况，全线采用 1：1，不设平台。

4、公路用地范围：一般路段用地范围为排水沟、截水沟、挡土墙、护肩墙、路田分界墙外缘处，无其它构造物路段为坡脚或坡顶处。

### 3.4路基标准压实度的说明

填方路基应分层铺筑均匀压实，填料应用指定的料场且经过试验确认后方能填 筑。每一层填料的规格、压实度和 CBR 值必须满足有关要求，当填料无法满足规范 要求时，必须采取适当的处理措施或换填符合要求的土。液限、塑限指数以及含水量 超过规定的土，不能直接作为路堤填料，需要应用时，必须采取满足设计要求的技术 措施，经检查合格后方可使用。每层填土最大松铺厚度应根据现场压实试验确定，压 实后厚度不小于 10 厘米，同种材料的填筑层累计厚度不宜小于 50 厘米，压实层的 表面应整平并做成路拱。土的压实应控制在最佳含水量进行。施工过程中对土的含水 量必须严加控制、及时测定、随时调整。

根据《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）、《公路路基设计规范》（JTG D30- 2015）的规定，路基压实标准按重型击实试验法求得最大干密度为准，路基压实度（路床顶面以下深度）要求为：

填方路段：0～80cm≥94%

80～150cm≥93%

150cm 以下≥90%

零填及挖方路段：0～30 cm ≥94% 为保证路基边缘压实度，路基填方宽度每侧超填应不少于 30 cm。 路基土石方数量计算，挖方按天然密实体积计，填方按压实后体积计，移挖作填时，按预算定额考虑了松方系数。计算路基土石方时，扣除了路面厚度并计入了部分边沟开挖数量，但未计入路基超填的影响。

## 3.5路面设计说明

全线原有道路为泥路，路面宽约1～2 米，原旧路基比较窄、排水沟不完善，路面被雨水冲刷严重，遇雨天车辆难以通行。根据《设计合同》、交通部部颁规范《公路水泥砼路面设计规范》（JTGD40—2011），本项目路面结构设计系结合当地的气 候、水文、土质、材料、工程实践经验、施工和养护条件等进行，本工程路面结构设计如下：

公路等级：四级公路（Ⅱ类）

水泥混凝土路面结构达到临界状态的设计年限：10 年

路面设计交通等级：轻交通等级

路面形式：水泥混凝土路面

设计标准轴载：BZZ-100KN

水泥混凝土路面结构组合设计

| 名 称 | 厚度（cm） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 水泥混凝土面层 | 18 | 抗弯拉强度≥4.0MPa |
| 级配碎石调平层 | 15 |  |
| 原有路基 |  |  |
| 合 计 | 33 |  |

局部损坏路基根据实际情况采用换填方法进行处理，工程量以实际发生量计量。 路面结构层及厚度详见《路面结构图》。

沥青路面抗滑性能指标

| 年平均降雨量 （mm） | 质量验收值 |  | 石料磨光值 PSV |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 横向力系数SFC60 | 构造深度TD（mm） |  |
| ＞1000 | ≥54 | ≥0.55 | ≥38 |

注：1、应采用测定速度为60km/h±1km/h时的横向力系数（SFC60）作为控制指标；

2、路面宏观构造深度可用铺砂法或激光构造深度仪测定；

## 3.6路基、路面排水系统设计说明

排水设计注意各种设施之间的联系及进出水口的处理，并与灌溉沟渠结合，注意防止冲毁农田。路堑和路堤的交接处，边沟应引至路堤两侧外，防止水流径直冲刷路 堤，各排水设施具体设置如下：

1、边沟：一般路段边沟采用土边沟，边沟纵坡一般与路基纵坡一致，当路线纵坡小于 0.3%时，边沟纵坡应不小于 0.3%。具体设置方法见《路基标准横断面图》。

2、根据汇水面积、地质等因素，全线挖方边坡坡顶外不设置截水沟。

## 3.7施工方法及注意事项

### 3.7.1	路基施工

公路施工应首先要注意施工安全问题，施工过程中必须严格按照《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076—95）的有关要求进行施工。该路段施工难点是旧路改建， 维护交通较困难，要按规程采取周到的安全措施。

1、路基施工应符合《公路路基施工技术规范》（JTGF10—2015）有关规定。

2、施工前应做好场地清理和排水工作。清除的种植土、淤泥应集中堆放、妥善 保存。对需利用的路基挖方和借土场应进行取样试验，检测其 CBR 值和压实度是否 达到要求，如果达不到要求，则采取必要的技术措施，使填料满足《公路路基施工技 术规范》要求。对于路基开挖的土，根据不同的 CBR 值（≥3）确定填筑路基的不同 区域，对 CBR 值较高的土，应用作铺筑路基的上路床和下路床。

3、液限、塑限指数及含水量超过规定的土，不能直接作为路基填料，需要应用时，必须采取满足设计要求的技术措施，经检查合格后方可使用。

4、填土前，应将填、挖方地段的树根、杂草清除，路堤基底为耕地或松土时， 应先清除有机土、种植土，以上场地清理后按规定要求压实，在深耕和零填零挖地段， 也应进行翻挖、翻松，然后回填、整平、压实，压实度应符合《公路路基设计规范》 第 3.3.2 条的要求。填土应分层压实。

5、施工应注意各种排水沟渠的连接过渡，前后接顺，并与原有沟渠结合，防止 冲毁农田及影响路基边坡，使之形成一个完整协调能充分发挥其功能的系统。

6、本工程属旧路改建工程，对新旧路基填方边坡的衔接处，应开挖台阶，台阶 底应有 2%～4%向内倾斜的坡度，土质路基填挖衔接处采取超挖回填措施处理。

### 3.7.2	路面施工

1、路面施工应严格按照《公路水泥砼路面施工技术规范》（JTG/T F30—2014） 的有关规定进行施工。

2、基层验收合格后方可铺筑路面。水泥采用硅酸盐水泥，水泥标号为 42.5 号。碎石质地坚硬，并符合规定级配，其最大粒径不大于 40mm，砼拌和养护宜采用饮用水，浇筑砼模板采用钢模板，砼抗弯折强度大于4.0Mpa。

3、砼达到设计强度25 至 30％时应采用切缝机按设计要求切割，直线每隔 4 米 一道，曲线段每隔 4m 一道（以路中线长度控制），锯缝宽度不得大于 5mm，砼在浇筑抹平后，应沿横坡方向拉毛或采用机具压槽，拉毛压槽深度为 1～2mm，纵缝为平缝，涂刷石油沥青二道。

4、质量标准技术指标：

抗弯拉强度标准值：≥4.0MPa

平整度：最大间隙不大于5mm、标准差不大于 2mm；

相邻板高差：不大于 3mm；

纵缝直顺度：不大于 10mm；

横缝直顺度：不大于 10mm；

板宽：0mm～20mm；

厚度：±5mm；

纵断高程：±15mm；

路拱横坡度：±0.3％且不反坡。

- 混凝土外观质量要求 混凝土表面不得有脱皮、印痕、裂缝、石子外露和缺边掉角现象。板面边角应整齐，不得有大于 0.5mm 的裂缝，并不得有石子外露和浮浆、脱皮、印痕、积水等现象。路面边线、中线直线段应顺直，曲线段应圆滑。路面拉毛纹理适宜。伸缩缝必须垂直，全部贯通。

6、各结构层顶面弯沉值检验标准如下表：

| 面层类型 | 水泥砼面层 |  |
| --- | --- | --- |
| 干湿类型结构层 | 干燥 | 中湿 |
| 路基顶面 | 242 | 266 |

注：弯沉值单位为 1/100mm,已考虑季节影响系数 1.2。

### 3.7.3	筑路材料

- 1、水泥

- 用于混凝土板的水泥应采用强度高，收缩性小，耐磨性强抗冻性好，并且其物理性能化学成份应符合国家标准规定的水泥，多用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和道路 硅酸盐水泥，水泥标号不宜低于 32.5 号，进场水泥应有产品合格证及化验单，出厂期超过三个月或受潮的水泥应经试验决定正常使用或降级使用，已结块或变质水泥不得使用。施工时混凝土的配合比应针对我市特细砂道路砼特点，提供砂的细度模数、外加剂掺量及骨料品质等控制指标。

2、砂

- 应采用洁净、坚硬、符合规定级配、细度模数在 2.5 以上的粗、中砂、砂的质量应符合下表技术要求。

砂的技术要求

| 项目 |  |  | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗 粒 级 配 | 筛孔尺寸 |  | 粒径 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.15 | 0.3 |  | 0.6 | 1.18 |  | 2.36 | 4.75 |
|  | 累计筛余量 （%） | 粗砂 中砂 细砂 | 90-100 90-100 90-100 | 80-95 70-92 55-85 |  | 71-85 41-70 16-40 | 35-65 10-50 10-25 |  | 5-35 0-25 0-15 | 0-10 0-10 0-10 |
| 含泥量（冲洗法）（％） |  |  | 一级 |  | 二级 |  |  | 三级 |  |  |
|  |  |  | ＜1 |  | ＜2 |  |  | ＜3 |  |  |
| 硫 化 物 和 硫 酸 盐 含 量 （折算为 SO3）（％） |  |  | ＜0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 氯化物（氯离子质量计） |  |  | ≤0.01 |  | ≤0.02 |  |  | ≤0.06 |  |  |
| 有机物质含量（比色法） |  |  | 颜色不应深于标准溶液的颜色 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它杂质 |  |  | 不得混有石灰、煤渣、草根等其它杂质 |  |  |  |  |  |  |  |

- 3、级配碎石

（1）路面底基层采用级配碎石。

①碎石中不应黏土块、植物根叶、腐殖质等有害物质，碎石中针片状颗粒的总含量应不超过20%。

②碎石的压碎值不能大于35%。

③配料准确，混合料必须均匀，没有粗细颗粒离析的现象。

④级配碎石必须分层摊铺，每层最大压实厚度不得大于20cm，否则需分层填筑，填筑最小厚度不得小于8cm。

⑤碎石宜在最佳含水量时碾压，压实度不小于95%（重型击实标准），碎石混合料的级配应满足下表要求。

⑥道路底基层的碎石集料最大粒径不应超过53mm。

（2）施工要求

级配碎石须用机械拌和摊铺和碾压。

碎石施工配料必须准确，摊铺或拌和必须均匀，并应严格掌握厚度。

碾压用12t以上压路机碾压，压实后应无明显轮迹及推移等现象。

4、水

混凝土及养护用水应符合国家现行标准《混凝土用水标准》（JGJ 63）的规定。 宜使用饮用水及不含油类等杂质的清洁中性水，pH 值宜为 6～8。