| 采购文件 |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 中心网络机房和电子政务外网建设项目 |
| 项目编号： | GXZC2025-C3-001273-JDZB |
| 联系电话： | 0771-2808960 |
| 采购方式： | 竞争性磋商 |

| 采购人： | 广西壮族自治区工业促进和中小企业服务中心 |  |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构： |  | 广西机电设备招标有限公司 |

2025年5月

- 目    录

目    录	0

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  采购需求	3

第三章  供应商须知	25

第四章  评审方法及标准	41

第五章  合同主要条款格式	45

第六章  响应文件格式	52

- 第一章  竞争性磋商公告

广西机电设备招标有限公司关于中心网络机房和电子政务外网建设项目(GXZC2025-C3-001273-JDZB)竞争性磋商公告

项目概况：中心网络机房和电子政务外网建设项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台 （https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2025年6月3日 09:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-C3-001273-JDZB

项目名称：中心网络机房和电子政务外网建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算总金额（元）：1666000

采购需求：

标项名称：中心网络机房和电子政务外网建设项目

数量：1

预算金额（元）：1666000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：中心网络机房和电子政务外网建设

最高限价（如有）：1666000

合同履约期限：合同签订后45个日历日内。

本项目（否）接受联合体。

备注：

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）资质要求：无。

（2）业绩要求：无。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（4）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（5）本项目不允许分包。

（6）按照磋商公告的规定获得采购文件。采购文件有规定时按要求提交磋商保证金。

三、获取采购文件

时间：2025年5月23日起至2025年5月30日，每天上午08:30至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：供应商登录广西政府采购云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年6月3日09:30（北京时间）

地点（网址）：本项目为全流程电子化项目，没有现场递交响应文件及现场截标环节，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子响应，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（请自行前往广西政府采购网-办事服务-下载专区进行下载），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求使用CA认证编制、加密响应文件后在响应截止时间前上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程截标活动经办人联系方式。

五、开启

开启时间：2025年6月3日09:30（北京时间）

地点：供应商登录广西政府采购云平台电子开标大厅截标。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.公告发布媒体：广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网

2.需落实的政府采购政策：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保等有关政策，具体详见采购文件。

3.本项目供应商的产生方式：发布公告征集。

4.注意事项：

（1）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在响应截止时间前，完成广西政府采购云平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，建议各供应商抓紧时间办理。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

（3）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采或帮助文档或拨打客服热线95763

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：广西壮族自治区工业促进和中小企业服务中心

地址：广西南宁市思贤路36号

项目联系人：秦工

项目联系方式：0771- 8095249

2.采购代理机构信息

名称：广西机电设备招标有限公司

地址：广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城B座7层701

项目联系人：旷若兰、覃梦琦

项目联系方式：0771-2808960

广西机电设备招标有限公司

2025年5月23日

- 第二章  采购需求

一、总体要求

1.政府采购政策的应用

详见采购文件“评审方法及标准/政府采购政策应用说明”。

2.采购需求要求未尽事宜由采购人与成交供应商在采购合同中约定。

3.标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致响应被否决。

二、技术要求

1.需实现的功能、目标及应用场景

满足采购文件要求，验收达到合格标准。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：详见技术指标要求

3.核心产品

本项目为服务项目，不适用核心产品规定。

4.服务内容和标准

| 序号 | 服务内容或产品名称 | 服务需求/技术参数 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、集成服务部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合布线系统及办公设备安装接入服务 | 1.根据需要将办公设备进行安装，包括上电、调试、接线、标签、理线等。 2.对终端电脑进行IP 地址设置、连通测试等。 3.根据要求对本单位综合办公楼1-12层办公室、会议室、档案资料室、中心机房、楼层配线间等之间部分光缆、部分电力电缆、部分网线的布线，光纤熔接等。 4.线缆铺设遵循以下原则：①通信电缆与电力电缆应分不同路由敷设，如同一路由布放时，距离应保持至少100毫米以上，交流电力电缆与直流电力电缆之间亦应保持一定距离（100毫米以上）；②布放线缆时应严格执行施工规范。线缆布放施工时应根据具体设备接头类型制作相应的接头；③在线缆的两端应做好相应的标记或标签，以便于维护和管理。 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 机房承重加固服务 | 使用钢筋混凝土对机房承重进行加固，加固后楼板承载能力达到10KN/m2，输出设计加固图纸，施工按照现行国家相关规范实施。 | 1 | 项 | 建筑业 |
| 3 | 机房环境装修配套服务 | 1.机房划分为设备区和操作区，中间采用玻璃隔断并配套安装不锈钢门。 2.地面工程：采用600mm×600mm无边全钢抗静电活动地板铺设，标高为300mm，地板要求机械性能高、承载力大、防火性能好、表面静电喷塑且柔光、耐磨、防蚀、防潮、容易拆卸。在铺设防静电地板前，对地面做找平以及防水防尘处理。 3.天面工程：采用轻钢龙骨吊顶，顶面刷涂防尘漆并加装保温棉。 4.门窗工程：按照要求进行门窗的防护，原有玻璃窗采用砌墙封堵，配置金属防盗门并建设相应门禁系统，门禁系统的开启方式不少于指纹、密码两种，防止未授权人员非法进入。 | 1 | 项 | 建筑业 |
| 4 | 机房基础配套设施安装调试 | 1.机房消防：机房根据《数据中心机房设计规范》（GB50174_2017）设置相应的灭火系统，并按照现行国家规范《建筑设计防火规范》（GB50016）、《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045）和《气体灭火系统设计规范》（GB50370）进行消防设计。 ①机房的电源线与信号线的孔洞、管道分开设置，机房内的走线除设备的特殊要求外，一律采用不封闭走线架；交流线采用绝燃材料加护套，并用金属套管；②机房设备的排水管未与电源线同槽敷设或交叉穿越；确实同槽或交叉的已采取可靠的防渗漏防潮措施；③机房建筑材料采用非易燃或阻燃材料；④消防系统使用无管网七氟丙烷气体消防系统，考虑到机房容积、机柜排列样式以及空调主机摆放位置，配备1套无管网七氟丙烷气瓶消防系统。七氟丙烷药剂量计算位机房面积*机房净高*药剂参数，满足实际使用需求；⑤新增机柜安装时，同时要求安装静电泄漏系统。通过连接静电泄漏干线和机房安全保护地的接地端子封在一起，将静电泄漏掉。 2.机房安防：新增机房配套视频监控、电子门禁、动环监控等系统，当出现灾情，满足触发条件时，可及时联动触发报警装置。 3.机房配电：机房的电源系统由市电供应、电源组成，机房设备保障长期、连续、不间断、稳定的电源供给。 4.机房防雷：本次机房在利用大楼的防雷设施基础上，在机房内做二级防雷。电源二级保护主要是确保二级机房电源系统的防雷安全。第一级防雷器并联安装在独立分开关的输出端，保证机房的电源系统在受到雷击时，不会受到损坏。第二级的电源防雷保护并联安装在重要设备的前端，在电源分配箱做设备级的电源防雷保护，保证到重要设备的电源安全。 5.配套安装3P 或以上空气调节器及相关配套附件材料。 6.设备布置：布置4个设备机柜和1套机房电源主机及配电柜以及一套精密空调系统。 | 1 | 项 | 建筑业 |
| 5 | 机房第三方检测服务 | 委托第三方防雷和消防检测服务，分别出具机房防雷和消防检测报告 | 1 | 项 | / |
| 6 | 网络安全系统安装调试 | 1、对核心交换机和楼层接入交换机进行设备上架、安装调试使其满足网络链路的稳定可靠运行，核心交换机之间采用高可靠双机热备技术安装。 2、对出口防火墙、管理域防火墙、防毒墙、防病毒系统、日志审计系统、全网行为管理系统等进行安装联调、包括服务端、客户端配套软件的安装测试，使其满足采购人网络安全相关技术要求。 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 |
| 7 | 运维人员服务 | 1、为采购人日常运维工作提供至少一名驻场工程师，驻场时间自签订合同起一年。 2、在节假日或重大活动期间，安排3名或以上专业技术人员对网络及安全设备进行检查监测并驻场支持服务，服务时间至合同签订起一年。 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 |
| 8 | APT安全监测服务 | 提供至少三年服务：包含网络攻击检测、僵尸主机检测、WEB攻击检测、DDoS攻击检测、威胁情报检测、恶意文件检测、加密流量检测、高级威胁检测、未知威胁检测等九大检测，服务设备要求如下： ▲1.2U，国产CPU(至少2.8GHZ，8核)，至少配置内存≥32G，机械硬盘≥4TB，mSATA卡≥128G，6个千兆电口(含HA和管理口)，4个千兆光口插槽，冗余电源，3个扩展槽位。 ▲2.APT性能：≥1Gbps，探针性能：≥2Gbps，并发连接：≥20W，新建连接：≥1W/S，静态检测：≥5万样本/天。含1年打包升级许可，包含攻击检测规则库、应用识别库、地理信息库、僵尸主机规则库、威胁情报库。 ▲3.支持攻击检测规则库、应用识别库、僵尸主机规则库、威胁情报库、地理信息库，各规则库相互独立。（提供截图证明并加盖供应商公章） 4.支持固网恶意程序检测智慧引擎、移动恶意程序检测智慧引擎、DGA恶意域名检测智慧引擎、恶意TLS流量检测智慧引擎、SQL注入检测智慧引擎、XSS攻击检测智慧引擎、命令注入检测智慧引擎、HTTP隧道检测智慧引擎、WEBSHELL上传检测智慧引擎进行升级。 5.支持受害者视角分析，按照受害者、归属地、首次被攻击时间、最近被攻击时间、事件类型、攻击者数量、被攻击次数、资产等条件综合分析受害者信息。 6.支持受害者画像分析，包括：攻击者、恶意文件、安全事件、攻击阶段（侦查跟踪、载荷投递、漏洞利用、命令与控制、目标达成）、热点事件、攻击者TOP5等条件综合分析受害者画像分析信息。 7.支持恶意文件研判，能够按照恶意文件分类、恶意文件趋势进行统计分析。记录被检测文件信息，包括：文件名、文件哈希、文件类型、事件类型、风险等级、应用层协议、检测引擎、首次发生时间、最近发生时间、事件描述等，支持下钻查看文件详情信息。 8.支持文件深度分析，包含：压缩文件解压、OLE文件提取进行动态分析； 9.支持进程分析，包括：创建新进程、创建可疑进程、创建隐藏窗口进程、修改配置、删除进程、检查进程调用、释放文件进程、终止进程、写入其他进程的内容等风险行为进行监控检测； ▲10.支持多种工作模式，包含：智能模式、深度模式。（提供截图证明并加盖供应商公章） 11.支持检测多种攻击类型，包括：扫描探测、暴力猜解、拒绝服务攻击、后门控制、溢出攻击、代码执行、非授权访问、注入攻击、URL跳转、跨站攻击、WebShell、浏览器劫持、文件漏洞攻击、工控漏洞攻击、车联网漏洞攻击、物联网漏洞攻击、凭据异常等在内的17大类超过10000种以上网络攻击事件。 ▲12.支持暴力破解检测，包括：邮件（SMTP、IMAP、POP3）、文件（FTP、SMB）、远程访问（TELNET、VNC、SPICE）、数据库（LDAP、SQLServer、DB2、REDIS、POSTGRESQL、ORACLE、MYSQL、MONGODB、DAMENG、KINGBASE、SYBASE）、WEB应用（HTTP）等20种协议类型进行暴力破解检测。（提供截图证明并加盖供应商公章） 13.支持独立的僵尸主机检测引擎，涵盖11000种或以上的僵尸主机规则库。规则库支持按照攻击类型、操作系统、风险等级等方式进行分类。 ▲14.支持DGA恶意域名检测，采用DGA恶意域名检测智慧引擎检测。（提供截图证明并加盖供应商公章） 15.支持DDoS自学习模式检测，可设定学习时长，根据周期内流量状态自动学习，设置检测流量阈值。流量异常触发阈值系统自动进行告警。 16.采用固网恶意程序检测智慧引擎、移动恶意程序检测智慧引擎，不依赖规则库即可实现对未知恶意程序检测。 17.支持文件还原捕获，可自定义捕获文件大小，最大支持还原100M大小的文件。 18.支持爬虫检测，涵盖超过2000种爬虫类型。 19.支持取证功能，取证类型包括：PCAP取证、样本取证两种形式，PCAP取证文件支持在线预览。 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 |
| 二、综合布线系统及办公设备安装接入材料部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼层接入交换机 | 1.交换容量≥670Gbps,包转发速率≥166Mpps； 2.提供≥48个10/100/1000BASE-T电口，≥4个万兆光口；配置2个万兆单模光模块 3.采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力≥10KV； 4.支持OpenFlow 1.3标准、支持IPv6； 5.设备内置智能网络管理模块。 | 8 | 台 | 工业 |
| 2 | 桌面交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps； 2. 8个千兆电口，2个千兆光口； 3.支持vlan划分及Qos。 | 20 | 台 | 工业 |
| 3 | 六类非屏蔽双绞线 | 1. 线规符合AWG23线规（铜芯线径≥0.574mm）； 2.绝缘层：高密度聚乙烯（HDPE），厚度≥0.2mm； 3.绝缘伸长≥300%； 4.外护套：聚氯乙烯（PVC），厚度≥0.60mm； 5.线缆外径：≥6.3mm。 | 10 | 箱 | 工业 |
| 4 | 24芯室内单模光缆 | 1.光缆类型：室内单模； 2.纤芯数量：24芯； 3.包层直径(μm)125±0.7，涂层直径(μm) 242±5； 4.芯-包同心度(μm) ≤0.5，包层不圆度(%)≤0.7，涂层-包层同心度(μm) ＜12 ； 5.紧套光纤材质: PVC。 | 200 | 米 | 工业 |
| 5 | 光纤配线架 | 1.可以兼容ST、FC、SC、LC四种规格的适配器，同时有足够的空间保证光纤的盘绕、固定和接续； 2.自带熔接盒； 3.真抽屉式配线架，可从正面拉出抽屉盘，熔接工序完成后推回即可； 4.采用防滑倒扣设计，防止误操作导致配线架倒滑； 5.采用≥19英寸机架式模块化组合，支持96芯光纤熔配(LC适配器)； 6.前部设计有光纤跳线管理空间，无需额外配置理线架。 | 9 | 个 | 工业 |
| 6 | 光纤跳线 | 1. 依据工业标准100%光学测试； 2.接头类型: LC-LC； 3.长度：≥3m； 4.接头材料：陶瓷套管。 | 72 | 对 | 工业 |
| 7 | 光纤耦合器 | 1.材料：磷青铜、氧化锆陶瓷套管； 2、接口类型：LC型。 | 96 | 个 | 工业 |
| 8 | 光纤尾纤 | 1.依据工业标准100%光学测试； 2.接头类型: LC； 3.接头材料：陶瓷套管。 | 96 | 个 | 工业 |
| 9 | 辅材 | 水晶头、线管、胶布、标签等 | 1 | 批 | / |
| 三、机房建设相关软硬件部分 |  |  |  |  |  |
| （一）机房装修 |  |  |  |  |  |
| 1、天花部分 |  |  |  |  | 建筑业 |
| 1 | 微孔吸音天花 | 微孔铝扣板吊顶，规格600*600*0.8mm。 | 35 | ㎡ |  |
| 2 | 吊顶轻钢龙骨 | 吊顶主、副龙骨及吊杆配件等。 | 5 | ㎡ |  |
| 3 | 顶边线及辅材 | 30×30×2400mm | 2 | 批 |  |
| 4 | 顶面防尘漆 | 刷2遍 | 35 | ㎡ |  |
| 5 | 保温棉 | 1、闭泡式结构能够阻止热传导； 2、导热系数，在0℃时不超过0.034W/m2； 3、表面放热系数≥9W/m2； 4、具有抗水汽渗透能力，湿阻μ≥5,000； 5、防火性能：氧指数32以上； 6、不含CFC, HFC或HCFC等含氟烃材料，不含甲醛、粉尘和纤维； | 35 | ㎡ |  |
| 2、墙面部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 刮腻子粉涂乳胶漆 | 防静电、防尘、防潮漆 | 78 | ㎡ |  |
| 2 | 钢制四级防盗门 | 1500×2200mm | 1 | 扇 |  |
| 3 | 窗户封堵 | 对窗户进行封堵，尺寸长*高为2651*1822mm | 1 | 扇 |  |
| 4 | 玻璃隔断 | 12cm防火玻璃隔断，满足甲级防火规范，耐火时间≥2小时。（包含满足本次防火玻璃隔断安装的固定件及其它安装材料在内） | 18.3 | ㎡ |  |
| 5 | 玻璃隔断上下承板及不锈钢饰边 | 不锈钢底座及玻璃隔断包边，款式颜色满足采购人需求。 | 6.1 | 米 |  |
| 6 | 不锈钢门 | 尺寸：2050mm×900mm；不锈钢材质 | 1 | 扇 |  |
| 3、地面部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 抗静电活动地板 | 600×600×35mm | 35 | ㎡ |  |
| 2 | 活动地板支架 | 35cm高的支架 | 60 | 个 |  |
| 3 | 角铁 | 40×40mm抗静电活动地板周边支架 | 30 | 米 |  |
| 4 | 地板收口及辅材 | 30×30×2400mm | 1 | 批 |  |
| 5 | 地面防尘漆 | 刷2遍 | 45 | ㎡ |  |
| 6 | 保温棉 | 1、闭泡式结构能够阻止热传导； 2、导热系数，在0℃时不超过0.034W/m2； 3、表面放热系数≥9W/m2； 4、具有抗水汽渗透能力，湿阻μ≥5,000； 5、防火性能：氧指数32以上； 6、不含CFC, HFC或HCFC等含氟烃材料，不含甲醛、粉尘和纤维； | 35 | ㎡ |  |
| 7 | 万能胶水 | 采用无甲苯配方，不添加混苯及卤代烃，干燥速度快，土刮顺滑，初粘力及终粘力强。 | 3 | 桶 |  |
| 4、照明系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平板LED灯 | 48W | 6 | 套 |  |
| 2 | 电源线 | 红\蓝\双色各1卷 | 3 | 卷 |  |
| 3 | 辅材 | 吊杆、吊装支架、螺丝螺母、照明开关等 | 1 | 批 |  |
| （二）机柜 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备机柜 | 1、机柜内部有效承载空间≥42U，并配有若干束线圈、理线架及一定数量的假面板，含直流配电单元和防雷PDU； 2、机柜门为可拆卸式结构，无需工具即可拆卸和安装。前后门采用外开门方式，前门单开，后门双开，开启角度应不小于120°； 3、按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核； 4、机柜非承重部件板厚在不小于1.0mm，承重部件板厚在不小于1.5mm； 5、机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.0mm； 6、要求静态承载能力不小于1500kg； 7、机柜整体防护等级应不小于IP20； 8、机柜并柜后，柜体之间不应有明显的透光缝隙。机柜前后门框右下角处有接地装置，应尽量靠近门框，不得影响设备安装； 9、机柜应支持上走线方式，机柜顶部框架结构应为机柜出线提供足够的预留孔位，并要求有盖板或橡胶密封，以防止昆虫或老鼠钻入机柜内部。 | 4 | 套 | 工业 |
| （三）配电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房电源 | 1、输入输出制式：三相输入三相输出、30KVA双变换高频在线式，塔式安装； 2、输入电压：输入电压380VAC ±20%，输入频率50±10%； 3、输入谐波电流总含量≤3%；输入功率因数≥0.99； 4、逆变器输出输出电压： 380VAC(线)/220VAC（相），稳态精度：±1％；输出频率范围：在输入频率为50Hz±10%时，输出频率应满足50Hz±0.5，±1，±1.5，±2Hz可调；输出频率精度：±0.1%(内同步)； 5、输出功率因数：≥0.9；满载时双变换模式工作效率：≥95％； 6、逆变器过载能力：110%额定电流 60min；125%额定电流 10min ；150%额定电流60s后转旁路； 7、设备应能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，应提供全中文显示的显示器，能够显示输入输出电池电压、电流和相关运行状态以及故障告警信息等； 8、后备电池节数可调，12V电池可在32-44节范围可调。 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 电池 | 1、系统满足满负荷放电后备时间1小时，在25℃终止电压1.67V/单格工况下计算后备时间，配置32节12V100AH蓄电池。 2、采用胶体铅酸免维护蓄电池，在-20℃ - 50 ℃，电池的设计寿命不能小于7年； 3、蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出； 4、蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆； 5、蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象。极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接； 6、蓄电池应有商标、型号及规格、极性符号、生产日期等。每组串连的电池组均需采用独立的电池组开关，便于检修和维护；蓄电池质保期为不少于3年。 | 32 | 块 | 工业 |
| 3 | 电池柜 | 可安装16节12V100AH电池，含电池组内部连接线及开关。 | 2 | 套 | 工业 |
| 4 | 配电柜 | 1、采用低压断路器； 2、设置防雷器，满足配电柜防浪涌、防雷击、过流保护的需求； 3、断路器有适当备用开关，为日后机房的升级扩容预留电源回路； 4、智能电量仪×1个； 5、指示灯×3个； 6、铜排及安装辅材； | 1 | 套 | 工业 |
| 5 | 电源线 | RVV 3×6mm2 | 200 | 米 | 工业 |
| 6 | 电力电缆 | ZR-VV 4×35+1+16mm2 | 80 | 米 | 工业 |
| 7 | 机柜PDU | 1、插座制式及数目：8位10A万能插座； 2、供电输入方式：电缆+32A三孔工业连接器； 3、电缆线插头制式：32A三孔工业连接器（IP44）； 5、电缆线规格：3米，3×2.5mm2电缆； 6、电缆进线方式：下进线，单路供电； 7、保护监测功能：防雷模块； 8、安装方式：垂直安装； 9、额定电压电流：250VAC 50/60Hz，32A； 10、最大功率：4000W。 | 4 | 套 | 工业 |
| 8 | 电源线 | 红\蓝\双色各1卷 | 3 | 卷 | 工业 |
| 9 | 镀锌线槽 | 200×100×1.5mm | 20 | 米 | 工业 |
| 10 | 电池柜底座 | 散力架 | 1 | 个 | 工业 |
| 11 | 辅材 | 含接线铜耳、螺丝、螺母、热缩套管、蓄电池连接线材、电池空开等 | 1 | 批 | / |
| （四）电气保护和接地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源防雷器（一级） | 最大放电电流≥ 80KA80KA； | 1 | 套 | 工业 |
| 2 | 电源防雷器（二级） | 最大放电电流≥40KA； | 1 | 套 | 工业 |
| 1 | 接地汇流排 | 30×3mm扁铜带 | 40 | 米 | 工业 |
| 2 | 铜铁转换接头 | 接驳大楼钢筋用 | 1 | 个 | 工业 |
| 3 | 绝缘支架 | 优质陶瓷材料 | 90 | 个 | 工业 |
| 4 | 与大楼接地连接电缆 | BVR50mm2黄绿多股铜芯线 | 60 | 米 | 工业 |
| 5 | 等电位连接箱 | 用于机房等电位连接 | 1 | 套 | 工业 |
| 6 | 机房设备、金属外窗等接地 | BVR 6mm2黄绿股铜芯线 | 1 | 卷 | 工业 |
| 7 | 施工耗材 | 线缆、管材、铜耳、螺丝、螺母、热缩套管等 | 1 | 项 | / |
| （五）精密空调 |  |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调 | 一、主要技术参数要求： 1）最大制冷量（单台）≥13.5KW、上送风下回风机组 2）送风量（m3/h）≥3200 二、机房专用空调机组控制性能 1)机房专用空调应能按要求自动调节室内温度，具有制冷、除湿等功能。 2)温度调节范围：+20℃+30℃ 3)相对湿度控制精度：空调器在正常使用条件下，室内相对湿度控制范围30%～70%，控制精度应可达到设定点±5%。 4)温度调节精度：2℃ 温度变化率< 5℃/小时，温湿度波动超限应能发出报警信号。 ▲5)空调配置7寸及以上全中文彩色触摸屏，能按照设定的温度要求进行自动调节，显示工作状态及送风温度、回风温湿度变化曲线、吸气温度、排气温度、EEV调节范围、风机输出范围、低压压力、高压压力、EEV过热度、排气过热度、制冷量输出范围、制冷需求、风机需求等运行状态显示，需提供证明材料或机组现场验收此项内容，并能储存并显示不少于500条历史告警信息。提供使用显示屏截图证明 6)空调应能查看机组实时制冷因子（CLF）数据，以及碳排放累计数据功能。 7)机组具备轻载除湿功能，避免低负载高湿环境设备凝露。 ▲8)机组具有制冷剂不足预警功能，防止泄露造成机组故障，影响运行。提供显示屏截图证明。 9) 机组具有可选配16张节能卡功能，并能查看节能卡温度数据，实现机组休眠功能，且可设置空调风机转速，避免空调风机系统不低于365×24小时不间断工作。 三、机房专用空调机组的机组性能 ▲1)压缩机必须采用高效可靠的压缩机，压缩机需设置于空调室内机内部。机组优先采用无级调速的EC直流无刷式全封闭压缩机，可根据负载动态调节转速，并在机组显示屏显示压缩机工作状态，如实际转速、设定转速、压缩机实际输出百分比等。 ▲2)空调机组的室内风机系统应采用EC风机，EC风机可现场通过控制系统进行调速，调节送风压头和风量。推荐采用大风量高效后倾离心直联风机。不接受皮带驱动方式风机。 ▲3)电子膨胀阀:为保证制冷剂节流装置的精确性、可靠性、节能性，应采用电子膨胀阀。 4)机房专用空调系统满足全年365天，每天24小时不间断运行 5)机房专用空调运行的平均无故障时间MTBF≥10万小时。 6)空调应具备来电自启动功能，满足机房无人值守的要求。 7)机房专用空调的空气洁净度：应安装具有高过滤能力的空气过滤器，空气过滤器应便于更换。 8)响应产品应采用正温度系数的PTC陶瓷套铝翅片电加热器。 | 1 | 套 | 工业 |
| 2 | 精密空调铜管 | 精密空调铜管，含保温棉、室外机电源线、信号线、管路支架。 | 10 | 米 | 工业 |
| （六）安防系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | 像素≥400万，高清星光夜视网络摄像机，支持POE供电，红外高清，镜头焦距≥4mm，支持H.265编码 | 6 | 个 | 工业 |
| 2 | 网络硬盘录像机 | 16路8盘位网络高清硬盘录像机，支持H.265编码，配套监视设备 | 1 | 台 | 工业 |
| 3 | 交换机 | 1、整机提供不少于16个10/100/1000Base-T RJ45端口； 2、端口支持PoE+供电； 3、整机最大PoE供电功率达180W，单端口最大PoE供电功率为30W； 4、PoE供电端口支持优先级机制； 5、支持视频监控、VLAN隔离、标准交换三种工作模式。 | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 硬盘 | 3.5英寸 8TB | 7 | 块 | 工业 |
| 5 | 2.0版HDMI高清软线 | 1、HMDI2.0转HDMI2.0接口跳线； 2、线芯：≦32AWG镀锡铜； 3、线径：6.3mm； 4、接头：镀金工艺插头； 5、屏蔽：纺织网+铝箔； 6、表皮：PVC外被，柔韧性性，抗拉耐磨； 7、画质：4K*2K@60Hz； 8、长度：≧3米。 | 1 | 条 | 工业 |
| 6 | 六类网线 | 无氧铜0.5芯 | 1 | 箱 | 工业 |
| 7 | 线缆及辅材 | 视频监控系统的网线跳线、电源线以及配套附件 | 1 | 项 | 工业 |
| 8 | 门禁一体机 | 1、验证方式：指纹+刷卡； 2、存储容量：指纹容量：≥3000 记录容量：≥100000 3、语音功能：喇叭； 4、门禁功能：有线门铃设置，自带门铃大按键，有线门铃设置，自带门铃大按键，门铃按键带背光，可做指示灯； 5、其他功能：支持U盘功能； 6、显示屏：≥2.4寸彩屏； 7、键盘按键：微动开关按键； 8、通讯方式：TCP/IP，RS485。 | 2 | 套 | 工业 |
| 9 | 门禁专用电源 | 1、交流输入：AC22V 50HZ； 2、输出电压：DC12V； 3、输出电流：3A/5A； 4、输出功率：36W/60W； 5、工作温度：-20至+50℃； 6、开门延时：0-10秒可调节。 | 1 | 套 | 工业 |
| 10 | 闭门器 | 门开启后通过压缩释放将门自动关上。保证门被开启后，准确、及时的关闭到初始位置。 | 2 | 套 | 工业 |
| 11 | 单门磁力锁 | 1、拉力不小于280kg； 2、工作方式：通电/断电上锁； 3、安装方式：埋入式/挂装式 附加功能：带指示灯/带延时/带反馈 适用于单门。 | 2 | 套 | 工业 |
| 12 | 门禁出门按钮 | 1、电气性能：3A@12VDC； 2、适用类型：适用空心门框及埋入式电器盒； 3、面板材料：防火材料镜光面处理； 4、接点输出：NO/COM接点； 5、耐用测试：不少于十万次老化测试合格。 | 2 | 个 | 工业 |
| 13 | IC卡 | 国标白卡 | 20 | 张 | 工业 |
| 14 | 供电及数据传输线 | 超五类网线、电源线等 | 1 | 项 | 工业 |
| 15 | 线管线槽 | φ20镀锌金属管及线槽等。 | 100 | 米 | 工业 |
| 16 | 报警主机 | 1、灵活的多类型防区探测器：有线防区探测器8路，无线防区探测器8路； 2、遥控器：可适配多至7组遥控器进行现场整体布/撤防，单防区布/撤防； 3、有线警号：1路； 4、继电器输出：1路，可软件设置继电器触发条件及持续时间，可软件设置常开或常闭； 5、系统通讯方式：有GPRS、TCP/IP、PSTN，可独立设置开启/关闭，可综合使用配置优先级。用户可自由选用GPRS，TCP/IP，PSTN三种通讯方式，分别实现三种报警模； 6、有线键盘：支持4个； 7、支持密码：10组密码。工程密码、远程编程密码、8个用户密码,其中1个主用户密码； 8、可查询历史记录：255条（含电话掉线、键盘或模块掉线等）； 9、设备自检功能：交流掉电检测、电池欠压、电话掉线（电话掉线检测延时间隔60秒），警号掉线、GPRS模块掉线、TCP/IP掉线等故障报警。 | 1 | 套 | 工业 |
| 17 | 报警软件 | 报警软件，配套报警主机使用。用于提取报警系统记录。含加密狗。 | 1 | 套 | 工业 |
| 18 | 三鉴红外探测器 | 1、采用全方位自动温度补偿，超强抗误报能力； 2、采用多普勒效应和能量分析； 3、微波探测范围可调； 4、探测方式：红外+微波； 5、安装方式：吸顶； | 4 | 个 | 工业 |
| 19 | 声光警号 | 报警时鸣叫同时有灯闪烁，ABS塑胶外壳；工作电压：DC9—15V；消耗电流：≤300mA；报警声压：≥108dB/m。 | 2 | 个 | 工业 |
| 20 | 报警器线材 | 1、RVV2*1.0； 2、RVV铜芯聚氯乙烯屏蔽护套软电线。 | 200 | 米 | 工业 |
| 21 | 开关电源（含后备电源） | 输入：交流220V，输出：直流12V/5A | 1 | 个 | 工业 |
| （七）机房动力环境监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 三相多功能电能表 | 1、引用标准 GB/T13850-1998 IEC688:1992 DL/T721-2000 IEC61000-4； 2、准确度相电压、电流、功率＜0.5%RD ；电能、线电压＜1.0%RD ；频率≤0.1%； 3、输入量程电压5～120V/600V(最大600V) ；电流0～1A/5A(最大6A) ；吸收功耗每路电压＜ 0.4VA(347V)/0.2VA(150V)； 4、电量仪测量系统可选择三相四线/三相三线/一相二线/一相三线等； 5、过载能电压750V连续/1000V 10秒/1200V 3秒； 6、LED数码管显示。 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 电源监控软件（电源监控系统接口软件） | 1、系统能对机房电源各部件的运行状态进行监控。如：电源的各开关、整流器、电池、逆变器、旁路及输出等各部分的状态。系统标明电源电流流向，可看到负载的供电状况，是否受保护等； 2、系统能对机房电源各部件的参数状态进行监控，如：电压、电流、频率、功率、后备时间等；整流器与旁路的电压、电流参数；逆变器与电池的电压、电流及电池的后备时间、充电量，负载的电压、电流参数，并合理布局、形象显示。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 智能空调控制器 | 1、LCD显示； 2、自学习命令数：80个，全能学习空调遥控器； 3、红外发射载波频率可设定，范围20KHz～60KHz； 4、通讯接口：RS485； 5、通讯协议：Modbus-RTU协议， 6、空调电流范围：0~20A | 2 | 个 | 工业 |
| 4 | 空调监控系统接口软件 | 1、实时监测空调工作状态； 2、远程空调开关； 3、远程空调设定。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | 漏水监测控制器 | 1、报警是发出无电压触点信号，并产生声光报警； 2、485通讯接口，模块可编址0-255； 3、在无放大条件下，简易双绞线串行RS485通信可达1200米。 4、方便的DIN导轨安装方式。 | 2 | 台 | 工业 |
| 6 | 漏水感应绳 | 5米漏水感应绳，可定制长度 | 1 | 根 | 工业 |
| 7 | 温湿度传感器 | 1、供电电源：12VDC； 2、电流：≦30mA； 3、显示：60×42（mm）LED屏显示测量值； 4、测温范围：-10-50℃；测量精度：±0.1℃； 5、测湿范围：0～100％RH，测量精度：±0.1%RH ； 6、输出信号：RS485或者干接点可选； 7、可支持现场设定报警值，报警时模块本身也可发出报警信号； | 3 | 个 | 工业 |
| 8 | 消防监测系统接口软件 | 1、消防监控系统主要利用消防控制箱给出的报警信号，通过开关量数据采集模块，将消防控制器上的干接点变化信号送到监控主机，实时监测机房内的火灾情况和及时告警； 2、本子系统发生报警时可根据需要发出报警提示，联动门禁系统打开相应逃生通道，让工作人员迅速撤离灾害现场，并可启动综合排烟系统。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 9 | 4G全网通短信报警系统 | 4G全网通短信报警系统，不含SIM卡 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 10 | 监控主机 | 1、CPU：不低于Cortex-A72*2/Cortex-A53*4，主频1.8GHz，内存不小于LPDDR4-4GB，存储不小于16GB 2、USB：≥1个USB3.0接口 ▲3、以太网口：≥3个100/M网口 ▲4、串口：≥2个RS232/485复合串口，5个RS485串口 5、CONSOLE：1个USBType-C调试串口 6、IO通道：≥8DI，≥4DO 7、电源接口：1路 220V 8、整机功耗：<30W 9、数显：1路HDMI接口 10、静电防护：接触放电:±6KV；空气放电:±8KV 11、EFT防护：±2KV 12、安装方式:1U标准机架前面板安装，壁挂安装 13、设备通过相国标检测认证，并出具带有CMA或Ilac-MRA或CNAS标识的第三方产品检测报告。（提供证书复印件并加盖原厂公章） | 1 | 台 | 工业 |
| 11 | 机房动环监控软件 | ▲1.监控平台支持用户管理、数据管理、事件管理、联动管理、告警管理、报表管理、权限管理、日志管理、组态配置、图像监控、门禁监控、排班管理、资产管理、专家诊断功能等功能。投标文件中提供有资质的第三方检测（测试）机构出具的测试报告证明材料复印件（加盖供应商公章，原件备查）。 2. 监控平台应采用友好的中文操作界面，支持图形化设计，具备电子地图/GIS 地图功能。界面的结构、层次清晰明了，页面风格简洁，能够实时直观地显示设备的运行数据和运行状态、场景仿真。 3. 系统应具备告警发送任务的全生命周期管理功能，支持对发送任务的跟踪、记录、查询及导出功能，管理维度包括但不限于告警源、告警等级、发送时间、发送方式、接收人员、发送结果等可以提供至少三级告警管理（满足ITIL的定义要求：严重、重要、次要），不同等级的告警可配置不同的显示颜色及发送方式。投标文件中提供有资质的第三方检测（测试）机构出具的测试报告证明材料复印件（加盖供应商公章，原件备查）。 4 数据查询功能：监控平台软件支持监控数据历史数据查询（包含设备数据、门禁记录、控制记录）、报警记录（包含电话、短信、邮件报警记录）、用户操作记录。 5. 用户权限管理功能：监控平台支持最高6级用户权限管理，可对用操作权限、访问权限、数据统计权限、报警配置权限进行设置。监控平台应能够按照区域、部门、职能等业务模式进行灵活的组合配置，具备多层多级的权限配置，用户权限可支持空间维度、设备维度、页面维度、菜单维度和操作维度等进行权限授权。 6. 报表管理系统。提供国家认可的检测机构出具的软件测试报告证明材料（加盖供应商公章，原件备查）。 （1） 监控平台软件报表系统支持自定义报表配置，所有监控参数可个性化选择配置，可在平台软件实现报表系统的查看、生产、预览和导出。包括总表配置、温湿度报表配置、空调报表配置、配电报表配置、电源报表配置。 （2） 告警数据统计功能: 平台软件提供多维度的告警数据统计报表，包括统计总表、告警等级表、区域告警统计表、设备告警统计表、日期告警统计表（包括月报表、年度报表），并能实现数据报表、图形报表导出打印。 7 系统可拓展数据中心机房基础设施管理功能，包含资产管理模块、能源管理模块、运维管理模块等。可提供相应软件功能界面截图（加盖供应商公章）。 （1）资产管理：可实现数据中心库存设备、在架设备、离线设备、维修设备的统一管理；可实现上架设备的可视化展示，可在管理平台上真实展示设备在架状态，包含前后面板、在架U位等信息；可实现数据中心基础设备（包含空调、配电、电源等）的全生命周期管理。 （2）能耗管理：该系统模块包括电费管理、能耗看板、能效统计分析、PUE实时展示及分析等功能，能耗看板可实时展示数据中心PUE值、TOP5分类能耗、分类能耗占比、分类能耗实时功率等数据，可对总能耗数据、PUE月平均值、总用电量、总能耗标煤折算值、总用电费用、总CO2排量进行统计分析。 （3）运维管理：系统具备工单列表，支持模糊搜索功能。具备创建、导出、流程处理、筛选、模糊搜索等操作功能，支持用户自定义列表呈现的关键信息。 （4）维保管理：设备设施维保记录登记管理，可直观的看到维保人及供应商、维保内容、处理结果并支持添加维保附件。并提供评分功能可给予供应商响应速度、维保质量进行评分，并提供统计排名功能。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| （八）七氟丙烷灭火系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 1、GQQ70/2.5SF。 2、充装压力（20℃时）：2.5Mpa。 3、电磁阀工作电压：DC24V。 4、启动电流：1～1.5A。 5、喷射时间：≤10S。 6、使用环境：温度：0℃～50℃。 | 1 | 套 | 工业 |
| 2 | 七氟丙烷灭火药剂 | 1、纯度≥99.6﹪； 2、水份/（mg/kg）≤10； 3、酸度（以HF计）/（mg/kg）≤1； 4、蒸发残留物/﹪≤0.01； | 62 | ㎏ | 工业 |
| 3 | 气体灭火控制器 | 1、使用环境温度：0℃～40℃；相对湿度：≤95%(40℃)； 2、交流输入电压：220V,50Hz±1%； 3、交流输入功率：≤100W； 4、具有历史记录存储功能，可自动打印保存火警、故障、联动、操作等信息。 | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 紧急启动按钮 | “按下启动”按键：红色，按下时常亮；“停止”按键：绿色，按下时常亮 | 1 | 个 | / |
| 5 | 声光报警器 | 1、报警音量：≥90dB； 2、警灯频闪周期：≥1.5秒。 | 1 | 个 | 工业 |
| 6 | 放气指示灯 | 1、工作电压：24； 2、工作电流：≤280mA。 | 1 | 个 | 工业 |
| 7 | 感烟探测器 | 1、确认灯：红色,巡检时闪亮，报警常亮； 2、风速：≦5m/s； 3、最远传输距离：2000m。 | 3 | 只 | 工业 |
| 8 | 感温探测器 | 1、确认灯：红色,巡检时闪亮，报警常亮； 2、动作温度范围：56℃-66℃（控制器可设制）； 3、最远传输距离：2000m。 | 3 | 只 | 工业 |
| 9 | 泄压口 | 1、尺寸：556×256（mm）； 2、有效泄压面积：0.1平方米。 | 1 | 台 | 工业 |
| 10 | 应急灯 | 1、光源类型:LED； 2、应急时间:90min； 3、工作模式:持续式； 4、充电时间:≥24。 | 3 | 盏 | 工业 |
| 11 | 安全出口指示灯 | 1、功率:3WLED； 2、应急时间:90min； 3、工作模式:持续式； 4、充电时间:≥24。 | 1 | 盏 | 工业 |
| 12 | 呼吸器 | 1、防毒时间：30分钟； 2、油雾透过系数﹤5﹪； 3、吸气阻力﹤800pa,呼所阻力﹤300pa。 | 1 | 个 | 工业 |
| 13 | 安全出口指示灯 | 2W（LED），应急时间大于90分钟。 | 1 | 个 | 工业 |
| 14 | 应急照明灯 | 电压:220¦应急时间:超长8小时¦外壳材质:全金属。 | 2 | 个 | 工业 |
| 15 | 辅材 | 包括各接插头、底盒、跳线、转接头、胶布、标签纸等。 | 1 | 项 | / |
| 四、网络安全系统相关软硬件部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | ▲1. 交换容量≥2.3Tbps， 转发率≥340Mpps ▲2. 提供≥8个千兆电口+20个万兆光口;配置10个万兆单模光模块 3.支持OPENFLOW 1.3标准 4.支持IPv4/IPv6静态路由、RIPV1/V2/RIPng、OSPFv1/v2/v3、BGP、ISIS、等价路由、策略路由 5.支持SFLOW流量监控 6.支持CLI、Telent、Console、SNMP等多种管理方式光模块。 | 2 | 台 | 工业 |
| 2 | 出口防火墙 | 一、性能参数： ▲1、性能参数：网络层吞吐量≥4G，应用层吞吐量≥2G，防病毒吞吐量≥600M，IPS吞吐量≥600M，全威胁吞吐量≥400M，并发连接数≥200W，HTTP新建连接数≥4.5W。 ▲2、硬件参数：规格：1U，内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD，电源：单电源，接口≥6千兆电口。 二、功能参数： 1、产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式； 2、产品支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式； 3、产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等； 4、产品支持多对一、一对多和一对一等多种地址转换方式； 5、产品支持IPsec VPN和SSL VPN功能； 6、产品支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量和应用实现自动链路切换； 7、产品支持3种以上的用户认证方式,包含但不限于单点登录、本地账号密码、外部账号密码认证； 8、产品支持对不少于9000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制； 9、产品支持多维度流量控制功能，支持基于IP地址、用户、应用、时间设置流量控制策略，保证关键业务带宽日常需求； 10、产品支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护； 11、产品支持https解密功能，支持TCP代理和SSL代理； ▲12、产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上；（提供产品界面截图并加盖供应商公章） 13、产品内置不低于13800种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则； 14、产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过120万种，可识别主机的异常外联行为； ▲15、产品内置超过4500种WEB应用攻击特征，可扩展对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护；（提供产品界面截图并加盖供应商公章） ▲16、产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生；（提供产品界面截图并加盖供应商公章） ▲17、产品可扩展主动诱捕功能，通过伪装业务诱捕内外网的攻击行为，并联合云蜜罐获取黑客指纹信息，并自动封锁高危IP；（提供产品界面截图并加盖供应商公章） ▲18、产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理；（提供产品界面截图并加盖供应商公章） 20、提供产品质保和软件升级不少于3年； | 1 | 台 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 全网行为管理系统 | 一、性能参数： ▲1、性能参数：网络层吞吐量（大包）≥3.6Gb，应用层吞吐量≥450Mb，带宽性能≥300Mb，包转发率≥45Kpps，每秒新建连接数≥4000，最大并发连接数≥150000。 ▲2、硬件参数：规格：1U，内存大小≥8G，硬盘容量≥480G SSD，电源：单电源，接口≥6千兆电口。 二 功能参数： 1、支持路由模式（NAT、路由转发、DHCP、GRE、OSPF）、网桥模式（多路桥接模式）、旁路模式； 2、为了方便管理，支持设置四类管理员，分别为配置管理员、查看管理员、日志管理员，以及多种权限的超级管理员；管理员支持分级，高级别管理员的策略配置优先生效，并可修改低级管理员的策略； 3、支持针对用户认证的故障进行分析，给出错误详情以及排查建议； ▲4、为方便展示分析，支持首页分析显示接入用户人数、终端类型；带宽质量分析、实时流量排名；资产类型分布、新设备发现趋势、终端违规检查项排行、终端违规用户排行；（提供产品界面截图并加盖供应商公章） 5、支持为用户添加自定义属性（职位、临时项目组、邮件组等），能够根据用户属性自动归类并可以针对用户属性配置上网权限策略、流控策略，审计策略等； 6、支持LDAP、Radius、POP3等第三方认证；支持ISA\lotus ldap\novell ldap\oracle、sql server、db2、mysql等数据库等第三方认证； ▲7、支持客户端SSL解密，客户端会自动推送根证书安装；（提供产品界面截图并加盖供应商公章） 8、为帮助及时掌握用户上网行为，设备支持内置日志中心和独立日志中心；支持分级配置管理员日志查看权限，管理员登录日志中心只能查看指定用户组的上网行为日志；同时为了保证日志的安全，支持以USB-Key方式验证接入日志中心的管理员身份； 9、为保障用户使用体验，需支持通过OAuth认证协议对接，支持阿里钉钉，口袋助理，企业微信第三方账号授权认证，支持企业微信、口袋助理、钉钉这三个平台支持同步组织结构，用户通过企业微信、口袋助理、钉钉认证上线，本地会创建与认证服务器上对应的用户组，用户会上线到对应创建的组；（提供产品界面截图并加盖供应商公章 ） 10、为提高系统易用性，需支持radius、AD、POP3、Proxy、PPPOE、 H3C IMC/CAMS、锐捷 SAM、城市热点等系统进行认证单点登录，简化用户操作，可强制指定用户、指定IP段的用户使用单点登录； ▲11、支持通过抑制P2P的下行丢包，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题；（提供产品界面截图并加盖供应商公章） ▲12、支持与本项目出口防火墙系统实现认证联动，可以转发用户认证信息到下一代防火墙，实现单点登录；（提供产品界面截图并加盖供应商公章） ▲13、支持windows终端安全检查，包括：操作系统规则、进程规则、文件规则、注册表规则、补丁检测规则，对不满足检查要求的终端可弹窗提示、禁止上网；（提供产品界面截图并加盖供应商公章） 14、支持对U盘、移动硬盘设置可读写、拒绝、可读、告警；可对拷贝的文件内容以及插入和拔出行为的审计； ▲15、为提升网络安全性，需支持基于802.1x的外部CA证书认证，同时支持在线证书状态查询（OCSP）；（提供产品界面截图并加盖供应商公章） 16、支持放通或封堵TCP\UDP端口、ICMP协议，可设置对所有IP或者指定IP执行，离线时继续生效； 17、支持基于时间段/用户/用户组/终端类型/位置等维度的多种上网行为统计排行报表； 18、自动发现网络里面的终端，并获取IP、Mac、厂商、操作系统等信息，设备支持PC、移动设备、哑终端，专用设备的发现和型号识别：至少支持Windows、Linux、MAC、瘦客户机等PC；至少支持手机、平板等移动设备；至少支持服务器、交换机、无线控制器等网络设备；至少支持打印机、投影仪、电视、摄像头、门禁系统等哑终端；支持自定义终端类型； 19、支持远程应用的外发附件审计,包括Teamviewer、向日葵、Anydesk、RDP； 20、提供产品质保和软件升级不少于3年； | 1 | 台 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 防毒墙 | 一、硬件性能 ▲1. 国产CPU、国产操作系统，2U，内存≥32G，机械硬盘≥4T；至少配置6个千兆电口（1个HA，1个MGMT，含2对bypass），4个千兆光口（多模），2万兆光口（多模）；冗余电源，2个扩展槽位； ▲2. 整机吞吐率≥5Gbps，最大并发连接数≥300W，病毒检测吞吐率≥1.5Gbps。含3年病毒库升级服务许可。 二、产品功能 1. 设备为防病毒网关产品，非防火墙/下一代防火墙、UTM、IPS等具有防病毒功能模块的产品（提供产品界面截图并加盖供应商公章）； 2. 支持对HTTP、FTP、POP3、SMTP、IMAP等常用应用协议进行病毒检测与过滤（提供产品界面截图并加盖供应商公章）； 3. 支持IPv6、IPv6 over IPv4、IPv6和IPv4混合网络，能够在该网络环境中检测出病毒流量； 4. 具有访问控制功能，可将不必要的网络服务禁止，避免被黑客利用，发起攻击。 5. 要求病毒网关默认加载的流行病毒库总数大于400万，可本地化完成病毒地检测过滤与处理，无需发送到云端检测； 6. 可针对不用的源地址、目的地址，设置不同的病毒检测过滤策略； 7. 可针对不同的IP地址、IP地址段设置不同的DDoS防御策略； 8. 支持联动高级威胁检测产品，识别未知病毒，防御APT攻击； 9. 支持用户搭建HTTP、FTP病毒特征库升级服务器及自定义服务器地址； 10. 支持多接口可旁路的病毒监听检测模式，可并行监听检测多条链路的病毒传输行为，且可与防火墙联动阻断； 11. 支持将日志加密发送到多个Syslog远程日志服务器，且传输类型支持Syslog、Welf； 12. 产品首界面中具有协议扫描统计、病毒个数统计、最新发现病毒数据，可直观方便地展示网络流量病毒威胁状况。 | 1 | 台 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | 安全管理域交换机 | ▲1、交换容量≥620Gbps,包转发速率≥170Mpps； ▲2、提供≥24个千兆电口，≥4个万兆光口; 3、采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力≥10KV； 4、支持OpenFlow 1.3标准、支持IPv6； 5、为简化设备配置，实现网络管理可视化，避免投资浪费，设备内置智能网络管理模块； | 1 | 台 | 工业 |
| 6 | 管理域防火墙 | ▲1、国产化设备，标准机架式1U硬件，100-240V交流冗余电源。≥4个千兆SFP插槽，≥6个GE电口、≥2个接口扩展槽、2≥2个USB接口，≥1个RJ45串口，≥1个GE管理口。 ▲2、整机三层吞吐量≥20G,应用层吞吐量≥10G，新建连接数≥480万,最大并发连接数≥7000万。 3、支持路由、透明、交换以及混合模式接入，满足复杂应用环境的接入需求。支持旁路模式。 4、支持全面的NAT转换配置，包括一对一，一对多，多对一的源、目的地址转换。 5、策略可按匹配顺序、策略分组、新建顺序、安全区分组等不同维度的查看方式，在按匹配顺序查看下，可以通过拖拽实现优先级的调整，也可以输入具体的策略序号、置顶或者置底等方式进行调整。（提供产品界面截图并加盖供应商公章） 6、支持网页浏览、论坛发帖、电子邮件、即时通讯、文件传输、服务器操作等信息关键字的实时检测和过滤。 7、支持双机聚合模式部署，透明场景下，配置两台设备共同承载流量，两台设备的上下行流量，将在两台设备之间进行动态分配，达到高可用的效果。 8、具备对非IP协议类型的流量进行访问控制，例如IPX、AppleTalk。（提供产品界面截图并加盖供应商公章） 9、支持应用过滤器，至少支持4个维度进行过滤，比如：应用类别、实现技术、风险等级、标签。 10、产品拥有IPv6 Enabled Security Logo认证，请提供相关证明材料。 11、文件传输协议，具备基于HTTP、FTP、POP3、SMTP、IMAP协议的进行多线程下载以及有密码压缩包下载限制。 12、支持XFF解析功能，针对Web应用代理场景，可以解析出报文中真实客户端的IP地址，进行防护。 | 1 | 台 | 软件和信息技术服务业 |
| 7 | 日志审计系统 | ▲1、国产化设备，标准机架式1U硬件，交流冗余电源，≥2个USB接口，≥1个RJ45串口，≥1个GE管理口，≥4个千兆SFP插槽，≥6个GE电口，≥2个接口扩展槽位，≥4TB SATA硬盘，缺省授权40个日志源。 2，系统支持内置采集器，不依赖其他设备即可进行日志采集。 3、系统支持采集的设备厂家包括但不限于：NSFOCUS(绿盟科技)、Venustech(启明星辰)、Topsec(天融信)、DBAPPSecurit(安恒)、SANGFOR(深信服)、Hillstone(山石网科)、东软、瑞星、金山、网康、360网神、Dptech(迪普)、艾科网信、Imperva、Juniper(瞻博网络)、F5、Symantec(赛门铁克)、Deep Security(趋势科技)、MaAfee(迈克菲)、Fortinet(飞塔)、Windows、Linux/Unix、Cisco(思科)、HUAWEI(华为)、H3C(华三)、中兴、Apache、nginx 、IIS、WebLogic、Vmware、Kvm、Xen、OpenStack、Hyper-V、华为FusionSphere、Oracle、MySQL、PostgreSQL、SQL Server、Bind等 4、系统支持规则自适应日志接入，仅输入IP范围及端口即可自动匹配相应规则，完成日志自动接入。（提供产品界面截图并加盖供应商公章） 5、系统能够实现范式化日志的枚举值管理，实现对范式化日志字段的灵活翻译。（提供产品界面截图并加盖供应商公章） 6、系统能够对主机日志展开深度分析，分析场景包括但不限于登录情况、用户核心文件/文件夹监控、敏感操作及异常外联等。（提供产品界面截图并加盖供应商公章） 7、系统支持日志源监控能力，包括采集器维度及资产维度的监控，资产维度支持展示资产详细信息。 8、系统提供日志转发功能，应支持日志转发多个目标地址，可实现原始日志、范式化日志的转发，且不丢失原始日志源IP信息。 9、系统支持将产生硬件故障但能WEB访问设备上的数据备机到新设备上，备机数据应包含日志源、事件规则、统计项、枚举值等。 10、系统支持自定义查询条件，可指定多个查询条件进行组合查询，并可将查询条件存储为快速检索模板 11、系统支持多源事件关联分析能力，包括单源过滤模式、多源时序模式和多源关联模式。 12、系统支持资产监控，支持根据设备类别对资产进行分类，根据IP可下钻至资产的整体数据、告警及关联事件。 | 1 | 台 | 软件和信息技术服务业 |
| 8 | 防病毒系统 | 一、软件基本配置要求 ▲1. 软件系统包含控制中心和客户端软件。控制中心能够实现对客户端的集中管理，包括终端策略配置、文件分发、日志报表等功能；支持根据客户端点数的增加进行横向扩展；具备防病毒功能，含120个客户端授权；提供三年的特征库升级及维保服务。 ▲2. 控制中心及客户端支持鲲鹏、飞腾、兆芯、海光等国产处理器，支持银河麒麟V10、统信UOS v20等国产操作系统。 二、软件功能参数要求 3. 支持简体中文/繁体中体/英语自由切换。 ▲4. 管理控制中心当登录账号输入密码错误次数超过锁定阈值后账号将被锁定，且可设置锁定时间，该时间内账号登录请求不被接受。同时应支持双因子认证登录方式，提高安全性。 5. 支持终端用户和管理员是一套账号管理系统，简化账号管理复杂度，一个账号解决所有身份认证，既可以用于终端登录，也可以用于管理管理中心。 6. 客户端主程序、病毒库版本支持按分组和多批次进行灰度更新，保持在低风险中完成终端能力更新。支持设置不同终端类型设置和每批次观察时长。当检测到新版本将从第一批次重新观察。 7. 支持终端密码保护功能，支持终端“防退出”密码保护、“防卸载”密码保护、防安装密码保护。支持设置自我保护功能，可有效防止客户端进程被恶意终止、注入、提高客户端进程、数据、配置的安全性。 8. 支持自定义定制客户端标题、皮肤、语言、产品LOGO、企业LOGO、认证弹窗LOGO。 9. 扫描分析：显示管理员下发、用户自主发起、第三方联动下发的全部扫描任务列表，且支持针对单个扫描任务提供完整病毒分析（包含终端完成分布、检出威胁率、病毒处理结果分布、发现威胁终端TOP10、病毒类型TOP10、终端分组TOP10、病毒名称TOP10、病毒文件TOP10、病毒路径TOP10、勒索程序TOP10、挖矿木马TOP10、WebShell木马TOP10 ），便于完成日常扫描工作的闭环管理。 10. 实时防护分析：提供实时防护拦截病毒的完整分析（包含实时防护概况趋势、处理结果分布、病毒类型TOP10、检出终端TOP10、病毒名称TOP10、病毒文件TOP10、病毒路径TOP10、勒索程序TOP10、挖矿木马TOP10、WebShell木马TOP10）。 11. 勒索软件防护：支持勒索病毒免疫防护，同时支持诱饵文件防护，预防勒索病毒变种。 ▲12. 支持对压缩包内的病毒扫描，支持多层压缩包的扫描，可自定义配置压缩包的扫描层数，至少10层模式下的扫描。 13. 支持仅利用多个非工作时间时间段完成一次全盘扫描。 ▲14. 支持扫描资源占用设置，可设置不限制、均衡型、低资源三种模式。 15. 扫描资源占用设置支持自适应，可设置CPU占用比例最大值。 16. 可设置禁止终端用户管理路径或文件白名单、禁止终端用户管理扩展名白名单、扫描时不允许终端用户暂停或停止扫描任务、禁止从隔离区恢复病毒文件。 三、硬件配置要求：国产处理器， CPU≥1颗，每颗处理器核心数≥32核，每颗处理器主频≥2.6GHz；频率≥2933MHz，内存≥128GB，≥1*480GB/SATA/2.5/SSD硬盘、≥3*4TB/SATA/3.5/HDD硬盘，≥4个GE端口；配置冗余电源。 | 1 | 套 |  |

三、商务要求

1．报价要求

本次报价须为人民币报价，包含服务交付成果、设计、编绘、组织、策划、开发、调研、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修、技术指导等类似服务内容的全部费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。

2.合同签订日期

成交通知书发出后20日内。

3.交货（实施）时间

合同签订后45个日历日内。

4.交货地点或服务地点

广西区内采购人指定地点。

5.验收标准

详见采购文件合同主要条款格式部分

6.服务标准、期限、效率

成交供应商在服务期内应当为采购人提供以下技术支持和咨询服务：

（1）电话咨询

成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

接故障通知后，15分钟内响应，2小时到达现场进行及时处理；一般故障修复时间不超过4小时；重大设备故障24小时内解决，如不能解决，提供性能相同或升级型替代型号，以保证用户正常使用。

7.付款方式、时间及条件

详见采购文件合同主要条款格式部分

8.履约保证金

详见采购文件合同主要条款格式部分

9.售后服务

9.1成交供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、响应文件、合同及附件的规定，为采购人提供售后服务。成交供应商承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于采购文件规定的，按成交供应商实际承诺执行。

9.2成交供应商应明确承诺采购文件采购需求部分如无特别要求，质保期不得少于一年，采购文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。

9.3负责送货上门，安装调试，培训操作人员并提供培训相关资料。

9.4质量保证期内的费用

质量保证期内成交供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在响应报价中，采购人不再另行支付。

9.5质保期过后的服务要求

产品质量保证期过后，成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，该成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

四、其他要求

1.为保证售后服务，成交供应商在签订合同前必须提供网络安全产品生产厂家（制造商）出具的针对本项目的售后服务承诺书和原厂供货证明原件。

2.为保证响应产品功能性能的真实性，采购人有权在签订合同前要求成交供应商提供指定产品进行测试，测试结果与响应参数不符的视为虚假应标，并追究相应责任。

附件1：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件2：

- 第三章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 要点 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.1 | 项目基本信息 | 项目名称：中心网络机房和电子政务外网建设项目 项目编号：GXZC2025-C3-001273-JDZB 采购计划号：广西政采[2025]8533号 |
| 1.3.2 | 采购方式 | 竞争性磋商。 |
| 1.5.1 | 供应商资格条件 | 详见磋商公告。 |
| 1.5.3 | 联合体 | 是否接受联合体详见磋商公告 |
| 1.6 | 踏勘 | 否 □是 踏勘时间： 踏勘地点： 踏勘要求： |
| 1.7.2 | 分包 | 是否接受分包详见磋商公告 |
| 2.3 | 采购文件澄清、修改 | 在磋商公告发布媒介发布。 |
| 2.3 | 确认收到澄清、修改发布的方式 | 澄清、修改文件自磋商公告发布媒体发布之日起，视为供应商已收到该澄清、修改。供应商未及时关注磋商公告发布媒体造成的损失，由供应商自行负责。 |
| 3.4.1 | 响应有效期 | 响应截止之日起90天。 |
| 3.5 | 磋商保证金 | 磋商保证金金额：人民币壹万元整（¥10,000.00）。 1、缴纳方式一： （1）供应商应于响应截止时间前将磋商保证金以电汇、转账形式从供应商账户一次性足额缴纳至本项目对应的专用虚拟账号，所交纳的磋商保证金仅限当次项目有效，不得重复替代使用。本项目磋商保证金缴纳专用虚拟账号信息如下： 开户名称：广西机电设备招标有限公司 开户银行：平安银行南宁分行营业部 银行账号：30210485824245 （2）磋商保证金币种应与响应报价币种相同。磋商保证金缴纳后无需开具收据，供应商应在响应文件中放入转账底单或电汇凭证的复印件，必须在响应截止时间之前到达指定账号，其到账时间以银行确认的到账时间为准。 （3）除采购文件规定不予退还保证金的情形外，采购代理机构在法定时间内通过银行原路退还保证金至供应商缴纳账户。供应商自行承担交纳保证金后未参加响应活动或磋商保证金缴纳错误而导致磋商保证金无法及时退还的责任。 2、缴纳方式二： 供应商可于响应截止时间前选择支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳的，供应商应在响应文件中放入支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函的复印件，保函出具格式详见第六章响应文件格式，在响应截止时间前，供应商必须以现场提交或邮寄方式向采购代理机构递交支票、汇票、本票或者保函原件，保证金原件放入一个密封袋中，并在封口处加盖供应商公章或被授权人签字，在封套上标记“项目名称（项目编号）响应保证金”字样。具体收件地址、收件人及联系电话详见磋商公告。 3、响应保证金有下列情形之一的，视为保证金无效： （1）保证金在响应截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的）的； （2）支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的； （3）保函有效期低于响应有效期的； （4）非金融机构、担保机构出具保函的、非无条件保函的。 4、财务部联系电话：0771-2821398 注：为保证磋商保证金退还的及时性与便利性，鼓励优先采用方式一递交磋商保证金。 |
| 3.6 | 响应文件的编制 | 响应文件应按第六章响应文件格式分别编制并使用下载的广西政府采购云平台新版客户端制作并上传。 |
| 3.7 | 响应文件递交截止时间及截标时间 | 见磋商公告要求。 |
| 4.2 | 备份响应文件 | 本项目接受 □不接受备份响应文件 以广西政府采购云平台自动生成的备份文件为依据，当项目允许接受备份响应文件时，供应商才可以按规定上传备份响应文件。 |
| 4.3 | 演示 | 否 □是 演示内容： 演示形式： |
| 4.4 | 样品 | 否 □是 样品制作的标准和要求： 样品检测机构的要求： 检测内容： 样品递交方式： |
| 6.5.1 | 结果公告 | 采购代理机构在采购人依法确认成交供应商后2个工作日内在磋商公告发布的媒体上发布结果公告。 |
| 6.5.2 | 成交通知书 | 采购代理机构通过广西政府采购云平台发出成交通知书。 成交通知书在广西政府采购云平台推送之日起，视为成交供应商已收到，成交供应商自行承担未及时查收的后果。 |
| 8.1 | 质疑 | （1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过以下方式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商必须是参与本项目采购活动的供应商，并须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函应使用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本，并应按照“质疑函制作说明”进行制作。 （2）本项目不接受传真、移动通信、广西政府采购云平台等方式送达的质疑材料，供应商可通过现场或邮寄方式递交书面质疑材料。供应商应于质疑有效期内将质疑函原件递交或邮寄至磋商公告中采购代理机构信息中的联系人。 |
| 9.1 | 代理服务费 | （1）代理服务费 采购代理机构向成交供应商收取代理服务费。本项目代理服务费按照《招标代理服务费管理暂行办法》 (计价格﹝2002﹞1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格﹝2011﹞534号)的规定采用差额定率累进法计算。具体费率如下： ①成交金额在100万元以下的： 货物1.5％；服务招标1.5％；工程招标1.0％； ②成交金额在100-500万元之间： 货物1.1％；服务招标0.8％；工程招标0.7％； ③成交金额在500-1000万元之间： 货物0.8％；服务招标0.45％；工程招标0.55％； ④成交金额在1000-5000万元之间： 货物0.5％；服务招标0.25％；工程招标0.35％； …… 差额定率累进法计算过程示例： 例如：某货物招标代理业务成交金额为300万元，招标代理服务费金额按如下计算： 100万元×1.5%＝1.5万元 （300－100）万元×1.1%＝2.2万元 合计收费＝1.5＋2.2=3.7万元 采购代理机构向成交供应商收取代理服务费，具体金额为 。 （2）成交供应商在成交通知书发出前以银行转账或现金形式支付代理服务费；采购代理机构也可以从成交供应商的磋商保证金中扣除上述金额的代理服务费，余款按供应商所汇入磋商保证金的账户原路退回，如无法原路返回，则按《代理服务费承诺书》列明的账户退回。 开户银行：广西北部湾银行南宁市金湖支行 （银行地址：南宁市金湖路57号文德大厦1楼） 开户名称：广西机电设备招标有限公司 银行账号：1705012090027723 (联行号 313611017053) 财务联系人：吴茜（电话：0771-2821398） |
| 9.3 | 附件 | 无 □有，详见： |
| 9.3 | 图纸 | 无 □有，详见： |
| 9.4 | 其他事项 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明： 除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、磋商公告、采购需求、供应商须知、评审方法及标准、合同条款格式、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的采购文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |

- 1．总则

- 1.1适用范围

本采购文件适用于供应商须知前附表所述项目的政府采购活动。

- 1.2定义

1.2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2.2“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.2.3本文件中的“法定代表人”若无特别说明，当供应商是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当供应商是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当供应商是自然人的，是指参与本项目响应的自然人本人。

1.2.4本文件中的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。本文件中的“签章”是指电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。

1.2.5“书面形式”如无特殊规定，书面形式是合同书、信件、电报、电传等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。采购文件如有特殊规定，以采购文件规定为准。

1.2.6本项目的技术商务要求重要性分为“▲”（如有）、“#”（如有）和一般无标识指标。▲代表实质性要求指标，不满足该指标项将导致响应被否决，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。

1.2.7 本采购文件出现多种选项的条款，以“”表示本条款所选择的方式。

1.2.8 “电子交易平台”是指以数据电文形式在线完成采购活动的信息平台，本采购文件中也称“广西政府采购云平台”。

- 1.3项目信息

1.3.1项目名称及编号：详见供应商须知前附表

1.3.2采购方式：详见供应商须知前附表

- 1.5供应商资格要求

1.5.1供应商资格要求：详见供应商须知前附表

1.5.2按照磋商公告的规定获得采购文件。

1.5.3本项目是否接受联合体响应，见“供应商须知前附表”规定。

如接受联合体响应，联合体响应要求如下：

（1）供应商可以组成一个响应联合体，以一个供应商的身份共同参加响应。联合体响应的，须提供《联合体协议书》（格式后附）

（2）以联合体形式参加响应的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合采购文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间必须签订联合体协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合响应协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（6）联合体响应业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（采购文件其他章节另有规定的除外）。

（7）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

（8）联合体各方均应按照采购文件的规定提交资格证明文件。

- 1.6现场踏勘及响应费用

1.6.1前附表如规定现场踏勘的，供应商应按规定时间地点参加踏勘。

1.6.2供应商均应自行承担所有与响应有关的全部费用（采购文件有相关的规定除外）。

- 1.7转包与分包

1.7.1如采购文件其他地方无特别规定，本项目不允许转包。

1.7.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。供应商根据采购文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

- 1.8特别说明

1.8.1 供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）有效，以保证往来函件（澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈，否则采购人及代理机构不承担由此引起的一切后果。

1.8.2供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.8.3供应商在响应活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；

- 2．采购文件

- 2.1采购文件的构成

第一章 磋商公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审方法及标准

第五章 合同主要条款格式

第六章 响应文件格式

- 2.2供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应被否决。

- 2.3采购文件的澄清与修改

2.3.1任何已获得采购文件的潜在供应商，均可以书面形式要求采购代理机构作出书面解释、澄清。

2.3.2采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在供应商须知前附表规定的方式通知所有获取采购文件的潜在供应商，不足3个工作日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2.3.3采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告或书面文件为准。

- 3．响应文件

- 3.1响应文件的组成

响应文件由第六章“响应文件格式”规定的内容和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。

- 3.2响应文件的语言及计量

3.2.1响应文件以及供应商与采购人就有关响应事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标响应有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.2计量单位采购文件已有明确规定的，响应使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 3.3响应报价

3.3.1响应报价应按采购文件中相关附表格式填写。

3.3.2响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

3.3.3对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入响应报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应报价中。

3.3.4采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

- 3.4响应有效期

3.4.1如采购文件其他地方无特别规定，响应有效期则为响应截止之日起90天。在响应有效期内响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被否决。

3.4.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.4.3供应商同意延长的响应有效期的，如本项目要求提交保证金则应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应无效，但供应商有权收回其磋商保证金。

- 3.5磋商保证金

3.5.1供应商须按须知前附表规定提交磋商保证金，否则其响应将被否决。除采购文件规定不予退还保证金的情形外，代理机构在规定时间内退回供应商的磋商保证金（供应商自行承担因未按供应商须知前附表要求交纳导致磋商保证金无法及时退还的责任）。

3.5.2磋商保证金币种应与响应报价币种相同。

3.5.3未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还。成交供应商的磋商保证金在合同签订后5个工作日内退还（办理退还手续时需要向采购代理机构提供两份合同复印件）。

3.5.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

- 供应商在响应有效期内撤销响应文件的；

- 供应商在响应过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- 成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

- 将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

- 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 拒绝履行合同义务的；

- 其他严重扰乱招投标程序的。

- 3.6响应文件的编制要求

3.6.1供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端，通过账号密码或CA登录客户端制作响应文件。

3.6.2供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制响应文件并进行关联定位，以便磋商小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对采购文件的某项要求，供应商的响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则磋商小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

3.6.3 供应商的响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其响应无效。

3.6.4为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

3.6.5响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章/电子签章一致，否则作无效响应处理。

- 3.7响应文件的递交、修改和撤回

3.7.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的响应文件截标时间和响应地点提交电子版响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在响应截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件递交至广西政府采购云平台。

3.7.2未在规定时间内提交或者未按照采购文件要求签章、加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

3.7.3供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

3.7.4在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

3.7.5在响应截止时间止提交电子版响应文件的供应商不足3家时，电子版响应文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

3.7.6采购文件未允许同一供应商提交两个或以上不同的响应文件，但存在同一供应商提交两个或以上不同的响应文件的，其响应无效。供应商在同一响应文件中对某项技术、商务要求提供有选择性的响应参数或方案等同于提交两个或以上不同的响应文件。

- 4．截标

- 4.1截标准备

本项目响应截止时间及地点见“供应商须知前附表”规定。

全流程电子化项目没有现场递交响应文件及现场截标环节。采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上截标活动、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加截标大会的，视同认可截标结果，事后不得对采购相关人员、截标过程和截标结果提出异议，同时供应商因未在线参加截标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

如供应商成功解密响应文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加截标的，视同认可截标过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。

- 4.2截标程序

4.2.1供应商登录广西政府采购云平台进入开标大厅签到。

4.2.2解密电子响应文件。广西政府采购云平台按截标时间自动提取所有响应文件。采购代理机构在广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件开始解密通知，由供应商平台设置时间内自行进行响应文件解密。供应商须使用加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子响应文件解密。截标后供应商未及时进行解密的，代理机构可通知供应商。通知后供应商仍未在上述规定时间内解密响应文件，或者供应商没预留联系方式或预留联系方式无效导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，均视为无效响应。

4.2.3广西政府采购云平台设置有备份响应文件功能。备份响应文件是指平台设置为接受备份响应文件时，如出现供应商上传的响应文件存在问题或其他供应商原因引起解密异常时，供应商可以在规定时间内将备份响应文件通过邮箱发送至采购代理机构，由代理机构上传备份响应文件后自动解密从而避免被视为无效响应。是否接受备份响应文件详见供应商须知前附表，如接受备份文件，供应商未在规定时间内发送备份响应文件的将视为无效响应。

4.2.4解密异常情况处理：详见本章9.2电子交易活动的中止。

4.2.5截标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化截标或评审程序调整的，按调整后的程序执行。

- 4.3演示

4.3.1“供应商须知前附表”规定在截标会议结束后进行演示的，供应商应按规定进行演示。

4.3.2未按规定时间进行演示可能引起的演示分数被计为0分或响应无效等后果由供应商自行承担。

- 4.4样品

4.4.1“供应商须知前附表”规定递交样品的，供应商应按前附表规定递交样品，递交样品时应附样品递交表（格式见第六章）。

4.4.2未按规定时间递交样品可能引起的样品分数被计为0分或响应无效等后果由供应商自行承担。

4.4.3样品封存或退还的说明请见第六章响应文件格式所附样品递交表。

- 5．资格审查

- 5.1截标后，磋商小组通过电子交易平台对供应商的资格进行审查。资格审查是根据法律法规和采购文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

- 5.2资格审查标准在第四章评审方法及标准中规定，符合资格审查标准要求的供应商即为资格审查合格。

- 5.3供应商有下列情形之一的，资格审查不合格，作无效响应处理：

5.3.1不具备采购文件中规定的资格要求或资格条件的； （注：广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，可直接在线查询）

5.3.2响应文件缺少任何一项资格证明文件或不符合第四章评审方法及标准中资格审查标准规定的评审内容的。

- 6．评审

- 6.1组建磋商小组

6.1.1本项目评审工作由磋商小组负责，磋商小组由评审专家和采购人代表（如有）组成。磋商小组评审时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处；评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。

6.1.2磋商小组成员应当通过电子交易平台进行独立评审，磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。如果在评审过程中出现法律法规和采购文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商确定，协商不一致的，由全体磋商小组成员投票表决，应当按照少数服从多数的原则作出结论并记录在评审报告中。

6.1.3采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密（封闭式评审）的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6.1.4本项目评审过程实行全程网上留痕及录音、录像监控，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其响应按无效处理。

- 6.2评审方法及依据

6.2.1本项目采用第四章评审方法及标准规定的方法进行评审。

6.2.2磋商小组以采购文件、补充文件、响应文件、澄清及答复为评审依据，第四章评审方法及标准没有规定的评审方法、标准及因素，不得作为评审依据。

- 6.3评审程序

6.3.1符合性审查

资格审查结束后，磋商小组对通过资格审查的供应商的响应文件报价、商务资信、技术等方面实质性内容进行符合性审查，符合性审查标准详见第四章评审方法及标准。

6.3.2强制性采购要求（仅适用于货物采购项目）

（1）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定，本项目采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商的响应货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则响应文件作无效处理；属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。

（2 ）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在响应文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的响应产品，并提供由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。

注：网络安全专用产品在中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站上发布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中查询。 目前共15类：路由器、交换机、服务器（机架式）、可编程逻辑控制器（PLC设备）、数据备份一体机、防火墙（硬件）、WEB应用防火墙（WAF）、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）、安全隔离与信息交换产品（网闸）、反垃圾邮件产品、网络综合审计系统、网络脆弱性扫描产品、安全数据库系统、网站恢复产品（硬件）。

6.3.3澄清、说明或补正

（1）对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求供应商在平台设置的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容直接在线编辑或上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位电子签章后提交至磋商小组。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效响应处理。

（2）异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将以书面形式执行。磋商小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

6.3.4报价修正

（1）报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④顺序修正。修正后的报价按照上述“6.3.3澄清、说明或补正”的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

（2）经供应商确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，其响应文件作无效响应处理。

（3）经供应商确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

（4）如磋商过程中有多轮报价的，磋商小组在每一轮报价均应按上述规则修正报价。

6.3.5相同品牌认定（仅适用于货物采购项目）

（1）单一产品采购项目，不同供应商提供的产品品牌相同时，按以下规定确定相同品牌的响应有效性。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

（2）非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，并在采购文件中载明。不同供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。核心产品在第二章采购需求规定。

6.3.6磋商

（1）磋商小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，由磋商小组通过广西政府采购云平台以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（3）供应商必须按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并在广西政府采购云平台在线编辑或上传PDF格式，使用电子签章后提交至磋商小组。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商。

（4）供应商的法定代表人或其授权代表无须到现场参加磋商，提问及回答/响应均通过广西政府采购云平台进行。磋商过程中使用的电子签章应为供应商上传响应文件的同一签章。

6.3.7最后报价

（1）采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（2）如符合“市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目、政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）的，提交最后报价的供应商可以为2家。

（3）最后报价要求通过广西政府采购云平台发出，供应商需在广西政府采购云平台设置的时间内报价，最后报价不得超过采购预算金额且具有唯一性，否则否决其响应。

（4）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件无效。退出磋商的说明须经签字扫描后以电子邮件方式发送至采购代理机构，并及时通知项目负责人。磋商小组在评审报告中注明退出磋商的供应商名单。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

（5）供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商。

（6）最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6.3.8串通投标认定

磋商小组须根据以下规定认定供应商是否有串通投标的行为。

（1）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采[2016]42号）规定，出现下述情况的，相关供应商的投标作无效投标处理。

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商。

②授权给供应商后参加同一合同项（分标、分包）投标的生产厂商。

③视为或被认定为串通投标的相关供应商。

（2）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采[2016]42号）规定，有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效。

①不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同供应商的响应文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同供应商的响应文件相互混装；

⑥不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

（3）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采[2016]42号）规定，供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，响应文件将被视为无效。

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件;；

③供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.3.9响应无效认定

（1）在评审过程中如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

①响应文件存在法律、法规及监督部门有关文件规定的无效情形。

②响应文件存在采购文件规定的无效情形。

（2）根据财库《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（〔2019〕38号）以及《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（桂财采〔2019〕41号）规定，磋商小组不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题认定投标无效或否决投标，从而限制和影响供应商投标（响应）。

6.3.10比较与评价

（1）磋商小组按采购文件中规定的评审方法和标准，对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（2）磋商小组各成员独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。评价打分有误的应及时进行修正。评分标准如有客观分定义，磋商小组所有成员的客观分评分分值应当一致。

（3）磋商小组按综合评分由高到低的排列顺序推荐3名以上成交候选供应商，排名第一的为第一成交候选供应商。若成交候选人综合评分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；综合评分且最后报价相同的并列；成交候选人并列的，按技术部分评分由高到低顺序排列，若综合评分、最后报价、技术部分评分均相同的，按商务资信部分评分由高到低顺序排列。若综合评分、最后报价、技术部分评分、商务资信部分评分均相同的，由采购人自行决定。

（4）磋商小组根据评审记录及评审结果编写评审报告，磋商小组成员均应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评审报告签署前，经复核发现存在以下情形之一的，磋商小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以下情形之一的，应当组织原磋商小组进行重新评审。

资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低。

- 6.4确定成交供应商

6.4.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

6.4.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选供应商中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

- 6.5结果公告

6.5.1自成交供应商确定后2个工作日内，采购代理机构按照供应商须知前附表的规定公告成交结果。

6.5.2在发布结果公告的同时，采购代理机构以供应商须知前附表规定的形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

- 6.6废标

6.6.1出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因发生重大变故或采购任务取消的。

6.6.2废标后采购代理机构将发布废标公告通知供应商。

- 7．合同

- 7.1合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应采购文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的供应商。在成交通知书发出前或签订合同前，如果成交供应商的组织机构、经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行合同、无法按照采购文件要求提交履约保证金等情形，不符合成交条件或不满足供应商资格条件要求 ，应在成交通知书发出前或签订合同前及时书面告知采购人，未主动告知，给采购人造成损失的，采购人有权取消其成交资格并没收磋商保证金。

- 7.2签订合同

7.2.1如采购文件无特别规定，成交供应商按采购文件确定的事项签订政府采购合同。

7.2.2政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

7.2.3如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，其磋商保证金将不予退还，并报由同级政府采购监督管理部门处理。

7.2.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

7.2.5采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。

- 7.3合同公告

7.3.1如采购文件无特殊规定，成交供应商应在签订合同后1个工作日内，将政府采购合同副本送采购代理机构存档。

7.3.2采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

7.3.3 政府采购合同双方不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

- 7.4 履行合同

7.4.1采购人与成交供应商签订合同后，政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。双方均不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

7.5履约验收

7.5.1采购人可以根据政府采购项目具体情况自行组织验收，或者委托政府采购代理机构、国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作。

7.5.2验收结果合格的，成交供应商可向采购人申请办理履约保证金（如有）的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金（如有）将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

7.5.3采购合同项目完成验收后，采购人应当将验收原始记录、验收书等资料作为该采购项目档案妥善保管，不得伪造、变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存15年。

7.5.4本项目将严格按照本采购文件及合同有关规定进行合同履约验收。采购文件或合同未规定的按财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见（财库〔2016〕205号）以及《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22号）的规定执行。

- 8．质疑和投诉

- 8.1质疑

8.1.1质疑内容、时限

（1）供应商对政府采购活动有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

（2）供应商为认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

8.1.2质疑形式

质疑应当采用供应商须知前附表所规定的形式，质疑书应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

8.1.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）	供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）	质疑项目的名称、编号；

（3）	具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）	事实依据；

（5）	必要的法律依据；

（6）	提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 8.2投诉

8.2.1供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后15个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

8.2.2投诉书应使用财政部发布的政府采购供应投诉书范本，并应按照“投诉书制作说明”进行编写。

- 9．其他事项

9.1代理服务收费由采购代理机构向成交供应商收取。签订合同前，成交供应商应向采购代理机构一次付清代理服务费。

9.2电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

9.3本项目的附件及图纸详见供应商须知前附表。

9.4本项目的其他事项详见供应商须知前附表。

- 10．其他说明

- 10.1其余未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关规定执行。

- 10.2本采购文件是根据国家有关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构

- 第四章  评审方法及标准

- 2.资格审查标准（不满足任何一项审查内容要求，资格审查即为不合格；联合体投标的，联合体各方均应提交第一项基本资格要求的资格证明文件）

| 审查因素 | 审查内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 供应商应符合的基本资格要求 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 审查供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的，提供身份证复印件 |
|  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | ①审查商业信誉声明。须提供，格式见第六章响应文件格式“响应声明书”。 ②审查2024年度财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件，对于从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间为止不足1年的供应商，只需提交响应文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。 |
|  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | ①审查供应商营业执照，须有效； ②审查书面声明。须提供，格式见第六章响应文件格式“响应声明书”。 审查①或②，满足其一，即为符合要求。 |
|  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | ①审查响应截止时间前6个月内，供应商任意1个月依法缴纳税费证明复印件加盖供应商电子签章。 ②审查响应截止时间前6个月内，供应商任意1个月的社保缴费证明记录复印件加盖供应商电子签章。 供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明加盖供应商电子签章。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查无重大违法记录声明。须提供，格式见第六章响应文件格式“响应声明书”。 |
|  | （6）具备法律、行政法规规定的其他要求 | 无。 |
| 供应商应符合的特定资格要求 | （1）资质要求 | 须符合“磋商公告”的要求 |
|  | （2）业绩要求 | 须符合“磋商公告”的要求 |
|  | （3）供应商不得参加响应的情形 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 须提供，格式见第六章响应文件格式“供应商直接控股股东、管理关系信息表”。 |
|  | （4）诚信要求 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | （5）分包 | 须符合“磋商公告”的要求 |
|  | （6）联合体 | 须符合“磋商公告”的要求 |
|  | （7）其他要求 | 按照磋商公告规定获得采购文件。足额、及时缴纳磋商保证金。 |

- 1.评审方法

本项目采用综合评分法进行评审。综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

本项目评审的其他详细规定在第三章供应商须知中规定。

- 3.符合性审查标准（不满足任何一项审查内容要求，符合性审查即为不合格）

| 审查因素 | 审查内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 商务资信 | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 授权代表参加响应时审查：法定代表人授权委托书及附件 法定代表人直接参加响应时审查：法定代表人身份证明及附件 格式及附件见第六章响应文件格式要求 |
|  | 实质性条款响应 | 采购文件实质性要求响应均无负偏离 |
|  | 串通投标 | 不属于供应商须知正文第6.3.8规定的串通投标情形，见第六章响应文件格式要求 |
| 报价 | 有效报价 | 最后报价未超出采购预算金额（包括分项预算），也未超出最高限价（如有） |
|  | 漏项报价 | 未就所投分标进行报价或者存在漏项报价； |
|  | 响应报价唯一性 | 不存在有选择、有条件的最后报价（采购文件允许有备选方案或者其他约定的除外） |
|  | 响应有效期 | 满足采购文件规定 |

- 4.评审标准

| 序号 | 评标因素及分值 |  | 分值 属性 | 评标标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 （18分） | 业绩分（10分） | 客观分 | 供应商承接过相关机房建设项目的（提供合同或成交通知书复印件，原件备查）每项2分，满分10分。 | 提供证明材料，未提供证明材料的不得分。 |
|  |  | 信誉实力分（8分） | 客观分 | 供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系证书、每提供一项得2分，满分8分。 | 以提供相关认证证书复印件为准并加盖供应商公章，未提供证明材料的不得分。 |
| 2 | 技术部分（72分） | 技术性能分（12分） | 客观分 | 响应文件的技术要求中无负偏离的得12分，每有一项非实质性要求的技术要求负偏离的扣2分，负偏离7项及以上的响应无效。 |  |
|  |  | 实施方案分（30分） | 主观分 | 一档（30分）：实施方案完全满足采购需求，内容详实、重点突出、有详细的设计图纸，实施人员配备合理，实施计划完整明晰，项目管理组织机构及人员能够完全满足项目建设需要； 二档（20分）：实施方案满足采购需求，方案详细、实施人员配备合理，实施计划完整明晰，项目管理组织机构及人员能够满足项目建设需要； 三档（10分）：实施方案仅满足采购需求，方案简单，实际操作性不高，项目管理机构及人员不够合理。 | 完全不符合采购需求的或未提供方案得0分 |
|  |  | 售后服务分（15分） | 主观分 | 一档（15分）；售后服务方案合理、可行，具有相应保障响应措施，供应商完全满足采购文件售后服务要求，提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构，售后服务方案表述清晰、完整，措施有效可行，故障响应时间、到达故障现场时间安排完全合理，故障维护方案、免费技术培训方案完善； 二档（10分）：售后服务方案较为合理、具有相应保障响应措施，供应商满足采购文件售后服务要求，提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构，售后服务方案表述清晰、完整，措施有效可行； 三档（5分）：售后服务方案基本合理、可行，具有保障响应措施。 | 完全不符合采购需求的或未提供方案得0分 |
|  |  | 拟投入项目的实施人员分（15分） | 客观分 | 在项目实施阶段，投入本项目的实施安装调试的相关人员： （1）拟投入项目管理负责人（1人）：具有系统集成项目管理工程师、网络工程师、注册信息安全专业人员（CISP）、信息系统审计师（ISA）证书, IT服务项目经理（ITSS）证书，每有1种证书得1分， 满分5分。 （2）拟投入项目实施技术经理（1人）：具有工程技术人员中级职称（工程师或以上，计算机科学与技术专业）、注册信息安全管理人员（CISO）、特种作业操作证（类别：电工作业）、特种作业操作证（类别：高处作业）证书，每有1种证书得1分，满分4分。 （3）拟投入其他技术工程师具有注册信息安全专业人员（CISP）或者工程系列中级职称证书的，每有1人得1分，满分3分； （4）拟投入驻场工程师（1人）：具有信息安全保障人员认证证书（CISAW,风险管理方向）、中级职称证书（网络与信息安全专业）、网络工程师证书，每有1种证书得1分，满分3分。 | 提供人员所有证书作为证明材料，以及自响应截止时间前6个月内，供应商任意1个月的社保缴纳证明或劳动合同证明。 |
| 3 | 投标报价分 （10分） |  | 客观分 | 以满足采购文件要求且响应价格最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=（评审基准价/响应报价）×响应报价分满分分值。 | 响应报价计算时均为供应商的实际响应报价的价格，最终成交金额＝响应报价。 |
| 4 | 综合得分 |  | =1+2+3（各项评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”） |  |  |

注：政策性扣除计算方法

供应商响应报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分），价格扣除比例分别如下：

| 独立响应 | 供应商均为所列企业之一（小型企业、微型企业、残疾人福利企业、监狱企业） | 价格扣除响应报价的10% |
| --- | --- | --- |
| 联合体或 分包 | 小微企业承接的金额比例为100% | 价格扣除响应报价的10% |
|  | 小微企业承接的金额比例达到合同总金额30%以上 | 价格扣除响应报价的4% |
| 注：未提供《中小企业声明函》、《分包意向协议书》或《联合体协议书》或不符合条件的，不享受价格扣除优惠。 |  |  |

- 第五章  合同主要条款格式

- 广西壮族自治区政府采购合同

| 合同编号： |  | 采购计划号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：中心网络机房和电子政务外网建设项目 |  | 项目编号： |  |
| 采购人（甲方）： |  | 供应商（乙方）： |  |
| 签订地点： |  | 签订时间： |  |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律、法规规定，按照采购文件规定、乙方响应文件及其承诺和中标通知书，甲乙双方签订本合同。

第一条　项目概况及服务范围

1.项目名称：中心网络机房和电子政务外网建设项目

2.服务内容及范围：                                                    ；

3.服务期：                                                            ；

4.交付时间及地点：                                                    ；

5.合同价格形式：固定总价

第二条　服务交付成果（产品）清单

| 序号 | 服务交付成果或产品名称 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价（人民币）（大写） （小写） |  |  |  |  |  |

第三条  甲方权利和义务

1. 甲方有权要求乙方按时、按质、按量、按计划与合同协议约定完成本项目，并有权对乙方工作情况进行监督。

2. 根据项目进度，甲方有权及时对乙方提交的方案提出修改意见，并要求乙方按修改意见完成服务工作。

3. 乙方配备的项目投入人员应得到甲方的认可；对派遣到甲方的服务人员进行管理、考核、检查与奖惩。

4.甲方有权要求乙方更换不合格的工作人员。

5. 按合同要求及时向乙方支付产品和服务费用。

6. 如采购项目涉及采购标的的知识产权归属的，产权归属为：    甲方

7.产权纠纷处理方式：采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应妥善处理纠纷并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

第四条  乙方权利和义务

1. 严格履行合同文件（含采购文件、响应文件等）约定和承诺的服务内容和质量标准，保证甲方项目的相关工作质量和进度。

2. 必须严格实施乙方响应文件中承诺的人力资源配置。在必须补充或更换人员时，必须补充或更换优于或等同于响应文件所承诺资质的服务人员，并需取得甲方书面同意。

3. 乙方项目负责人及服务团队成员须与响应文件保持一致。合同存续期内，未经甲方书面要求或同意，项目负责人不应调整。项目负责人及服务团队成员必须保证在岗工作时间和重要活动在岗，如有变化，须取得甲方同意。

4.乙方依本合同约定向甲方提供的报告、资料、文件等内容及服务成果后，甲方即对上述内容享有充分、完整和排他的著作权和知识产权。未经甲方书面许可，乙方不得向任何第三方提供上述报告、资料、文件等内容及服务成果。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

5. 乙方服务人员应履行保密义务。如乙方因违反本条约定给甲方造成损失的，乙方应当承担相应的法律责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

第五条  交付和验收

1.交付使用时间：按乙方响应文件中所承诺的时间；地点：甲方指定地点。

2.乙方提供不符合采购文件和本合同规定的服务要求的，甲方有权拒绝接受。

3.甲方应当在服务成果提交完后        日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

4.甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

5.甲方对验收有异议的，在验收后        日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后        日内及时予以解决。

6. 其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

7.履约验收方案详见附件。

第六条  服务

甲方应提供必要服务条件（如场地、电源、水源等）。

第七条　付款方式

1.资金性质：财政性资金。

2.付款方式：

签订合同后10个工作日内采购人支付40%合同款作为预付款，机房加固完成并且主要设备到场后10个工作日内采购人支付合同款的40%，机房和电子政务外网建设完成，设备安装调试正常运转并验收合格，售后支撑服务提供四个月后采购人付完剩余合同款。

第八条 履约保证金

履约保证金金额： 无 。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条　违约责任

1. 若因乙方原因而未能履行合同或未达到合同约定的要求，甲方有权书面督促乙方履行合同，乙方应在收到甲方书面通知之日起七日内给予书面答复并进行整改；如乙方在上述时间未答复，或无故拖延履行合同超过30日，或经2次整改后仍未达到甲方要求，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

2. 乙方未得到甲方同意，擅自更换项目负责人及服务团队成员时，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

3.乙方或乙方人员违反保密义务时，甲方有权书面通知乙方解除咨询合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有咨询费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

4.乙方提供的交付成果或服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

5.甲方无故延期接收服务交付成果、乙方逾期交付的，每天向对方偿付违约交付成果或服务费用金额的3‰违约金，但违约金累计不得超过违约交付成果或服务费用金额的5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付交付成果或服务费用金额的，每天向乙方偿付延期交付成果或服务费用金额的3‰ 作为滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期交付成果或服务费用金额的5%。

6.乙方提供的服务成果在服务期内，因质量原因造成的问题，由乙方负责，费用由乙方另行支付。

7.其它违约行为按违约服务成果费用金额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十一条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决

1 因交付成果或服务质量问题发生争议的，应邀请国家认定的质量检测机构按照国家标准对交付成果或服务质量进行验收。交付成果或服务符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；交付成果或服务不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3 诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 合同生效及其它

1.本合同履行期限为：         ；合同履行地点为：                    ；合同履行的方式： 按照本合同约定  。

2.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门备案，经财政部门同意后签书面补充协议。

4.如无特别说明，本合同使用货币币制为人民币，使用单位为中国国家法定计量单位。

5.本合同中提及的招标与谈判、磋商、询价、单一来源采购为同一含义，提及的投标与响应为同一含义，提及的中标与成交为同一含义。

6.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

7.本合同（£是  ☑否）为中小企业预留合同

第十六条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。如依照政府采购法确需变更合同内容的，甲方应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布合同变更公告。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十七条　合同文件的组成

1.政府采购合同；

2.中标通知书（如有）；

3.乙方的响应文件；

4.采购文件；

5.其他合同文件。

第十八条　本合同一式五份，具有同等法律效力。甲、乙双方各执两份，采购代理机构各一份。

本合同经甲乙双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

| 甲方（章） | 乙方（章） |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

履约验收方案

1.履约验收工作参加人员

1.1履约验收主体单位

采购人（如委托第三方机构签订，应注明收费方式）

1.2履约验收参加人员

采购人代表、委托机构代表、成交供应商代表及采购人邀请的其他人员

2.履约验收时间

2026年XX月XX日

3.履约验收地点

南宁市XX区XX路XX号

4.履约验收方式

采购人自行验收

5.履约验收程序

5.1成立验收小组

5.2量化验收标准

5.3组织验收

5.4出具验收报告

5.5验收结果公告

5.6验收资料归档

采购合同项目完成验收后，采购人整理好验收原始记录、验收书等资料后妥善保管，不得变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存15年。

6.履约验收内容

6.1商务验收内容

对采购标的交付的情况、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等进行验收。

6.2技术验收内容

对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等进行验收。

7.履约验收标准

验收标准：

（1）中标（成交）供应商应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

服务技术参数与响应文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际服务技术参数与响应文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：

①供应商响应文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供应商违约，采购人有权终止合同拒收服务成果，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。

②供应商响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供应商违约，采购人有权终止合同拒收服务成果，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。

③供应商响应文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

④供应商响应文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

⑤供应商响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由采购人与供应商协商按是否满足要求验收。

（1）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

（2）在规定时间内完成交付及验收，并经采购人确认。

（3）服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

（4）成交供应商提供的服务未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（5）政府采购合同约定的其他要求及响应文件响应的其他标准。

8.履约验收其他事项

无

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：GXZC20XX-XX-XXXXX-JDZB）的约定，我单位对（XX中心网络机房和电子政务外网建设项目）政府采购项目中标（或成交）供应商XX公司（填写供应商名称）提供的服务（或工程、货物）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 £委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 服务内容、标准等 |  | 数量 | 金 额 |  |
| 1 |  |  |  |  |  | ¥0.00元 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | ¥0.00元 |  |
| 合计大写金额：人民币元整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际交付日期 |  | 20 年 月 日 |  | 合同交付验收日期 |  |  | 20 年 月 日 |
| 验收具体内容 |  | 中标人所提供服务的内容满足采购合同约定的要求、标准。 |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见：同意（不同意）通过项目验收 |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 采购人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）

- 第六章  响应文件格式

注：有签字、盖章要求的应按要求签字（签章）、盖章（签章）。

- 1.响应文件封面格式：

电子响应文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

响应文件名称：资格证明文件、商务技术文件、报价文件

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

目录

（需有页码）

根据采购文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

- 第一部分 资格证明文件

1．响应声明书格式：

响应声明书

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，  （经营地址）    。

我（姓名） 系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其响应产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商或其附属机构。

（3） 我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

（4）我方及本人承诺在参加本政府采购项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如我方提供的声明不实，则自愿承担《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予的处罚。

（5）我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

（6）我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我方提供的声明不实，则接受本次响应作为响应无效的处理，并根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。

（7）我方承诺成交后按规定缴纳代理服务费。如未按时缴纳，贵方可不退还我方提交的磋商保证金，并从中扣除代理服务费。

我方对以上声明负全部法律责任。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

年    月    日

2.满足供应商特定资格条件的其他证明材料加盖供应商电子签章（按“评审方法及标准” “资格性检查表”“ 供应商应符合的特定资格条件”规定提供）。（如采购文件有要求时提供）

2.1供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

2.2供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

3．磋商保证金缴纳证明。（如采购文件有要求时提供）

（1）以转账、电汇形式缴纳的，提供转账、电汇凭证扫描件或复印件（网银可提供截图）加盖供应商电子签章；

（2）以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳的，提供原件扫描件或复印件并加盖供应商电子签章。响应保函参考如下格式开具：

响应保函格式

编号：

申请人：

地址：

受益人：广西机电设备招标有限公司

地址：

开立人：

地址：

致：广西机电设备招标有限公司

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“供应商”）已响应贵方于         年             月      日就                                           （以下简称“本项目”）发出的招标文件，并已向采购代理机构（即“受益人”）提交了投标文件。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保供应商诚信履行其在采购活动中承担的义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额为人民币（大写）                            元（¥                         ）。

二、我方在供应商发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标文件的；

（2）投标人在收到中标通知书后，不能或拒绝按招标文件规定的时间内与采购人签订合同；

（3）投标人在与采购人签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

（4）投标人在中标通知书发出之日起5个工作日内，未缴纳本项目代理服务费的；

（5）投标人违反招标文件规定的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的  28  日。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的   5    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反采购文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在采购文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；

（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：                                     。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                                                  （公章）

法定代表人（或授权代表） ：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年       月        日

- 第二部分 商务技术文件

（根据采购文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。）

1．法定代表人身份证明（无授权代表时提供）：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   ；性别：

年龄：         ；职务：              ；身份证：

系                                      （ 供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（电子签章）：

年       月       日

附件：法定代表人身份证复印件

1．授权委托书（有授权代表时提供）：

法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）

我 （姓名）  系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加（项目名称 ）项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、截标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名或签章：                               法定代表人签名或签章：

职务：

被授权人身份证号码：                                                      职务：

被授权人手机号码及邮箱：                               授权人身份证号码：

供应商名称（电子签章）：

年    月    日

附件：法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件

（本商务文件供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《采购需求》技术要求的响应表：

| 序号 | 采购文件要求（注明章节及条款号） | 响应文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：（1）本表应对采购文件第二章《采购需求》中所列技术要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称(电子签章)：                          日 期：

2．项目拟投入服务团队人员结构表（包括但不限于学历、证书情况、职称、年龄等）

项目拟投入服务团队人员（含项目负责人）一览表

| 姓名 | 职务 | 分配岗位 | 持证情况 | 年龄 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

供应商名称(电子签章)：                          日  期：

3．对本项目第二章《采购需求》商务要求的响应表：

| 序号 | 采购文件要求（注明章节及条款号） | 响应文件响应内容（可注明所在页码） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：（1）本表应对采购文件第二章《采购需求》中所列商务要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称(电子签章)：                         日  期：

4．近年供应商类似成功案例的业绩证明

类似成功案例业绩一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称或服务内容 | 服务 数量或年限 | 单价（元） | 合同总价 （元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（1）未附证明材料的业绩无效，证明材料见第四章《评审方法及标准》规定。

（2）类似项目的定义见第四章《评审方法及标准》规定。

（3）本表可拓展

供应商名称(电子签章)：                                                        年    月

5．提供投标产品由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料或提供有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（采购标的包含时提供）

6．符合政府采购政策的证明材料。

6.1列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单。（如有，须提供）

投标产品中如有列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物，应按下表提供清单。

节能产品及环境标志产品清单

| 序号 | 类别 | 品目 | 品牌 | 规格型号 | 生产者（制造商） | 证书编号及证书到期日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：类别填写节能或环境标志，品目填写编号及产品名称如A02010104台式计算机。

7．符合政府采购政策的证明材料。

7.1中小企业声明函。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：  日期：

（1）标的名称按照第二章采购需求一览表中的名称填写，所属行业标明“/”的，无需在上表填写。

（2）如供应商为联合体或分包的，声明函中“项目名称”应填写联合体中小微企业承担的具体内容或者小微企业具体分包内容。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。

（4）根据工业和信息化部对“从业人员”定义的答复，《民法典》、《公司法》等法律规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入、资产总额等指标数据纳入合并计算。

（5）根据国际统计局《劳动工资统计报表制度》，从业人员数是指本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。

（6）本声明函由供应商填写，供应商应按中小企业划分标准《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号））判断是否为中小企业。

（7）供应商对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假则需承担不利后果。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

（8）上述企业属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的，不得享受价格扣除优惠政策。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠政策。

7.2监狱企业须提供最新一期《XX省监狱企业产品目录》或其他监狱企业证明材料。（非监狱企业无需提供）

7.3残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式如下。（非残疾人福利性单位无需提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

8. 无串标行为承诺函

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

9．代理服务费承诺书

致：广西机电设备招标有限公司

我单位参加了贵方组织的磋商项目编号为（                    )的响应，并递交了磋商保证金                  （¥       ），在此我方说明如下：

1．我方承诺，若我单位成交，保证在领取成交通知书之前，按本项目采购文件的规定标准向贵单位支付代理服务费。如我单位未按规定缴纳代理服务费，贵方可不退还我单位提交的磋商保证金，并从中扣除代理服务费，余款按下列账户退回。

我公司选择第     种方式缴纳代理服务费。

第一种方式：一次性足额缴纳代理服务费。

第二种方式：从磋商保证金中抵扣代理服务费，不足部分补交。

2．如我单位磋商保证金无法原路返回，请按下表账户信息无息退还。

| 收款户名 |  |
| --- | --- |
| 账 号 |  |
| 开户银行 |  |
| 银行行号 |  |

3．如果我单位未遵守有关采购文件关于磋商保证金的规定，贵方可以没收我单位磋商保证金。

4. 我单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具收据。

第二种方式：开具增值税普通发票。 1.公司名称                      ；2.纳税人识别号                     ；

第三种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：1.公司名称                      ；2.纳税人识别号                     ；3.税局登记地址                     ；4.税局登记电话             ；5.开户银行                 ；6.银行账户                         。

供应商名称(电子签章)：

供应商地址：

日期：      年    月    日

说明：

（1）为保障资金安全，上述账户不能为私人账户。

（2）如因未按要求缴纳磋商保证金，导致磋商保证金无法退还或丢失等可能产生的一切后果由供应商自行负责。如需要，采购代理机构将按上述所填信息办理代理服务费发票事宜。如所填信息有误导致开票信息错误等可能产生的一切后果由供应商自行负责。

（3）如供应商未及时收到退回款项，请与广西机电设备招标有限公司财务部联系。广西机电设备招标有限公司财务部联系方式：联系人：吴茜；电话：0771-2821398；传真：0771-2843545。

- 第三部分 报价文件

（根据采购文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。）

1．响应函格式：

响 应 函

致：_（采购人名称）_

我方已仔细研究了（项目名称）的采购文件的全部内容，签字代表（授权代表姓名）经正式授权并代表供应商 （供应商名称） 提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（2）供应商在响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

（3）我方承诺本响应有效期为第三章供应商须知规定的期限。

（4）如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务，并承诺不分包及转包他人。

（5）供应商同意按照贵方要求提供与响应有关的一切数据或资料。

（6）与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：

供应商代表姓名           职务：             邮箱：

供应商名称(电子签章)：：

日期：      年    月   日

2．响应报价明细表格式：

响应报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 服务名称 | 服务商 | 单位及数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |

注：本表如与广西政府采购云平台不一致的，以广西政府采购云平台为准。

供应商名称（电子签章）：

日  期：：         年   月   日

- 3.开标一览表

格式详见广西政府采购云平台，且仅在广西政府采购云平台填写即可。