| 招标文件 |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 广西经贸职业技术学院五合新校区烹饪实训基地建设项目非集采部分（一期）（重） |
| 项目编号： | GXZC2025-G1-003317-JDZB |
| 联系电话： | 0771-2833580 |

| 采购人： | 广西经贸职业技术学院 |  |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构： |  | 广西机电设备招标有限公司 |

2025年11月

# 目    录

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求	4

第三章  投标人须知	57

第四章  评审方法及标准	75

第五章  合同主要条款格式	83

第六章  投标文件格式	95

# 第一章  招标公告

广西机电设备招标有限公司关于广西经贸职业技术学院五合新校区烹饪实训基地建设项目非集采部分（一期）（重）

（GXZC2025-G1-003317-JDZB）公开招标公告

项目概况：广西经贸职业技术学院五合新校区烹饪实训基地建设项目非集采部分（一期）（重）的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年12月2日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G1-003317-JDZB

项目名称：广西经贸职业技术学院五合新校区烹饪实训基地建设项目非集采部分（一期）（重）

预算总金额（元）： 1832888

采购需求：

标项名称：理实一体中餐实训室

数量：1批

预算金额（元）：1832888

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：构建理实一体中餐实训室所需要的设备（服务），具体详见采购需求。

最高限价（如有）： 1832888

合同履约期限：自签订合同之日起，收到甲方供货通知书后15个日历日内交货并安装调试完毕。

本项目（否）接受联合体投标。

备注：/

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目供应商所提供产品制造商均为中小微企业或残疾人福利企业或监狱企业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）资质要求：无。

（2）业绩要求：无。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（4）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（5）本项目（不允许）分公司参与投标。

（6）本项目（不允许）分包。

（7）本项目（不接受）联合体投标。

（8）按照招标公告规定获得招标文件。招标文件有规定时按要求提交投标保证金。

三、获取招标文件

时间：2025年11月10日起至2025年11月17日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：供应商登录广西政府采购云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年12月2日9时30分（北京时间）

投标地点（网址）：本项目为全流程电子化项目，没有现场递交投标文件及现场开标环节，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（请自行前往广西政府采购网-办事服务-下载专区进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求使用CA认证编制、加密投标文件后在投标截止时间前上传至 广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

开标时间：2025年12月2日9时30分

开标地点：供应商登录广西政府采购云平台电子开标大厅开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.公告发布媒体：广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网、广西公共资源交易中心网站

2.需落实的政府采购政策：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保等有关政策，具体详见招标文件。

3.本项目（否）采用远程异地评审。

4.注意事项：

（1）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应当在投标截止时间前，完成广西政府采购云平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，建议各供应商抓紧时间办理。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

（3）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采或帮助文档或拨打客服热线95763

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：广西经贸职业技术学院

地址：广西南宁市青秀区青山路14号

项目联系人：刘老师

项目联系方式：  0771-5714002

2.采购代理机构信息

名称：广西机电设备招标有限公司

地址：广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城B座7层701

项目联系人：覃合林、黄福康

项目联系方式：0771-2833580

广西机电设备招标有限公司

2025年11月10日

# 第二章  采购需求

一、总体要求

1.政府采购政策的应用

详见招标文件“评审方法及标准/政府采购政策应用说明”。

2.采购需求要求未尽事宜由采购人与中标供应商在采购合同中约定。

3.标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致投标被否决。标注“■”号条款为关键参数，作评分重要依据；标注“●”号条款为演示参数，用于演示评分。未标注“▲”或“■”或“●”号的一般技术参数对应技术要求有负偏离（或未作响应）达5项（含）以上的投标无效。

二、技术要求

1.需实现的功能、目标及应用场景

满足招标文件要求，验收达到合格标准。

2.是否接受进口产品：否

3.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：  详见技术指标要求    【查询网址：国标https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/index，行标https://hbba.sacinfo.org.cn/】

4.一般说明

（1）本章中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（2）如要求提供检测报告或其他证明材料的，检测报告或其他证明材料内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品证明材料应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品证明材料的内容应该能够被阅读、识别和判断。

5.核心产品

本项目为货物采购项目，核心产品为：烹饪课程虚拟录播系统。

6.节能产品

本项目强制采购节能产品为：第31、32、69、70 项

7.网络安全专用产品

本项目网络安全专用产品为：/

8.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准一览表

| 序号 | 设备（服务）名称 | 详细技术参数及功能（配置、售后服务等）要求 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二门平面工作台 | 1、压缩机支持高效节能、快速制冷； 2、微电脑温控器支持精准控温； 3、内外全无磁不锈钢，全铜管配置； 4、中梁加热防凝露设计，减少凝露水； 5、欧式不锈钢一体化门拉手； 6、自动回归门，取放食材方便灵活； 7、节能环保发泡剂； 8、大容量空间，可调节隔层； ▲9、可拆卸门封条，易于清洁； 电压：220V ；容积：≥346L ；温度：-5~+5 度 ； ▲10、规格：1500*900*800mm（±10%） | 台 | 1 | 工业 |
| 2 | 冷冻操作台带靠背 | 1、压缩机支持高效节能、快速制冷； 2、微电脑温控器支持精准控温； 3、内外全无磁不锈钢，全铜管配置； 4、中梁加热防凝露设计，减少凝露水； 5、欧式不锈钢一体化门拉手； 6、自动回归门； 7、节能环保发泡剂； 8、大容量空间，可调节隔层; 9、可拆卸门封条，易于清洁； ▲10、电压：220V ；容积：≥346L ；温度：-6~-18 度 ；功率≥200W 11、无脚放置地台上 ▲12、规格：1500*760*800+150mm（±10%） | 台 | 2 | 工业 |
| 3 | 冷冻四门高身柜 | 1、压缩机支持高效节能、快速制冷； 2、微电脑温控器支持精准控温； 3、内外全无磁不锈钢，全铜管配置； 4、中梁加热防凝露设计，减少凝露水； 5、欧式不锈钢一体化门拉手； 6、自动回归门； 7、节能环保发泡剂； 8、大容量空间，可调节隔层； ▲9、可拆卸门封条，易于清洁；电压：220V ；容积：≥917L；温度：-6~-18 度；功率≥470W 10、规格：1215*750*1980mm（±10%） | 台 | 1 | 工业 |
| 4 | 灭蝇灯 | 1、工作方式：电击式 2、输出电压：2200V 3、材质：铝合金+阻燃ABS 4、电压/功率≥220V/40W 5、规格：440*270*50mm（±10%） | 台 | 2 | 工业 |
| 5 | 油烟净化一体烟罩带新风1 | - 不锈钢设备壳体，上下分体结构，分为净化主机、吸烟罩和风机，便于包装运输和现场安装。 2、电场为不锈钢材质，耐腐蚀易维护。 3、不锈钢轻质隔水板，过滤大颗粒杂物； 4、设备安装LED防爆照明灯，耐高温。 ▲5、设备配有低噪音离心式风机，外转子电机性能稳定，出风口可前/后/上三向出风，风机模块独立包装，可在安装现场调整风向； ▲6、设备面板带有智能LED液晶显示屏（智能控制面板），物理按键操作简单，智能诊断，工作状态显示；根据机器型号配置新风管； ■7、油烟净化一体机符合执行《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）》（HJ/T62-2001）、《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）和DB11/1488-2018《餐饮业大气污染物排放标准》的要求，净化效率≥95%，油烟排放浓度≤1mg/m³。 ■8、油烟净化一体机主要部件“餐饮油烟净化器用高压电源”符合《餐饮油烟净化器用高压电源检测方法》JCC/I201011.1-2017和《餐饮油烟净化器用高压电源》CCAEPI-RG-Q-041-2018标准，具有过压过流、短路保护、闪络保护、清洗提示、开路保护功能，并符合技术要求。 ■9、油烟净化一体机不锈钢电场符合GB/T 10125-2021的要求，中性盐雾试验连续喷雾480小时后电场均无生锈。 ■10、油烟净化一体机的结构“腐蚀能引起危险的载流部件和其他金属部件”能耐受在正常使用情况下的腐蚀。设备对触及带电部件的防护、机械强度、结构、外部导线用接线端子、防锈等符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》和GB4706.45-2008《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》的要求。 ■11、油烟净化一体设备高压绝缘子瓷件依据GB/T 772-2005《高压绝缘子瓷件 技术条件》进行机械破坏负荷试验、规定弯曲破坏负荷结果合格。 ■12、油烟净化一体机设备照明灯符合GB/T 7000.1-2015要求，结果达到IP6X和IPX8；符合GB/T 31897.201-2016点灯1000小时后，光通量维持率≥99%，外观无明显变化，运作正常。 ■13、油烟净化设备电源控制电路板通过GB/T5169.11-2017灼热丝试验，结果为合格。 ■14、烟净化一体设备门磁开关符合GB/T 2423.1-2008低温要求，在-10℃保持4H后功能正常，结果合格。 ▲15、规格：2400*1100*963mm（±10%） ▲16、处理风量：≥4800m³/H ； ▲17、功率：≥2300W； | 台 | 15 | 工业 |
| 6 | 油烟净化一体烟罩带新风2 | - 不锈钢设备壳体，上下分体结构，分为净化主机、吸烟罩和风机，便于包装运输和现场安装。 2、电场为不锈钢材质，耐腐蚀易维护。 3、不锈钢轻质隔水板，过滤大颗粒杂物； 4、设备安装LED防爆照明灯，耐高温。 5、设备配有低噪音离心式风机，外转子电机性能稳定，出风口可前/后/上三向出风，风机模块独立包装，可在安装现场调整风向； 6、设备面板带有智能LED液晶显示屏（智能控制面板），物理按键操作简单，智能诊断，工作状态显示；根据机器型号配置新风管； 7、油烟净化一体机符合执行《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）》（HJ/T62-2001）、《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）和DB11/1488-2018《餐饮业大气污染物排放标准》的要求，净化效率≥95%，油烟排放浓度≤1mg/m³。 8、油烟净化一体机主要部件“餐饮油烟净化器用高压电源”符合《餐饮油烟净化器用高压电源检测方法》JCC/I201011.1-2017和《餐饮油烟净化器用高压电源》CCAEPI-RG-Q-041-2018标准，具有过压过流、短路保护、闪络保护、清洗提示、开路保护功能，并符合技术要求。 9、油烟净化一体机不锈钢电场符合GB/T 10125-2021的要求，中性盐雾试验连续喷雾480小时后电场均无生锈。 10、油烟净化一体机的结构“腐蚀能引起危险的载流部件和其他金属部件”能耐受在正常使用情况下的腐蚀。设备对触及带电部件的防护、机械强度、结构、外部导线用接线端子、防锈等符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》和GB4706.45-2008《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》的要求。 11、油烟净化一体设备高压绝缘子瓷件依据GB/T 772-2005《高压绝缘子瓷件 技术条件》进行机械破坏负荷试验、规定弯曲破坏负荷结果合格。 12、油烟净化一体机设备照明灯符合GB/T 7000.1-2015要求，结果达到IP6X和IPX8；符合GB/T 31897.201-2016点灯1000小时后，光通量维持率≥99%，外观无明显变化，运作正常。 13、油烟净化设备电源控制电路板通过GB/T5169.11-2017灼热丝试验，结果为合格。 14、烟净化一体设备门磁开关符合GB/T 2423.1-2008低温要求，在-10℃保持4H后功能正常，结果合格。 ▲15、规格：1600*1300*963mm（±10%） ▲16、处理风量：≥3200m³/H； ▲17、功率：≥1600W； | 台 | 2 | 工业 |
| 7 | 洗地龙头 | 1、采用耐折复合材料，耐高压可输热水； 2、限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置 3、不锈钢保保护套，不锈钢软管保护套，保护软管不刮伤 4、可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水减轻手部负担 5、规格：215*535*530mm（±10%） | 台 | 2 | 工业 |
| 8 | 抽风机 | 1、电压：380V，功率≥15KW，转速≥970rpm，风量≥39070 立方/H 2、风压≥680/PA、转速≥720r/min | 台 | 2 | 工业 |
| 9 | 防火阀 | 201不锈钢材料，手动复位 | 台 | 17 | 工业 |
| 10 | 变频器控制电箱 | 电压380V，功率≥15KW | 台 | 2 | 工业 |
| 11 | 理实一体中餐实训室1抽风系统主管 | 一、烟罩主风管 1.规格：1000*600mm（±10%）≥38米 2.采用≥1.2MM厚201优质不锈钢 二、排烟管1 1.规格：800*500mm（±10%）≥5米 2.采用≥1.2MM厚201优质不锈钢 三、排烟管2 1.规格：600*500mm（±10%）11米 2.采用≥1.2MM厚201优质不锈钢 四、弯头1 6个 1.规格：1000*600mm（±10%） 2.采用≥1.2MM厚201优质不锈钢 五、变头1 2个 1.规格：800*500mm（±10%） 2.采用≥1.2MM厚201优质不锈钢 六、含角铁，不锈钢法兰，螺栓吊杆，螺丝，玻璃胶等安装辅材。 七、含风管搬运，焊接，吊装等 | 项 | 1 | 工业 |
| 12 | 理实一体中餐实训室1鲜风系统主管 | 1、规格：500*300MM（±10%） ≥88米 2、采用≥1.2MM厚201优质不锈钢 3.风管变头 500*300MM（±10%）5个 4.角铁，不锈钢法兰，螺栓吊杆，螺丝，玻璃胶，等安装辅材。 5.含风管搬运，焊接，吊装等 | 项 | 1 | 工业 |
| 13 | 烟罩系统 | 一、排烟管 26米 1、规格：400*200mm（±10%） 2、采用≥1.2MM厚201优质不锈钢 二、弯头1 1、规格：400*200mm（±10%） 2、采用≥1.2MM厚201优质不锈钢 三、安装搬运 1.包括所有抽排系统设备搬运，运输； 2.包括多台大型设备搬运、吊装到楼层（无货梯）、对应实训室设备安装到位（涉及进门设备拆除、复原等）； 3.角铁，不锈钢法兰，螺栓吊杆，螺丝，玻璃胶，进水高压水管，排水管等安装辅材。 | 项 | 1 | 工业 |
| 14 | 鲜风机 | 功率≥2.2KW，风量≥8100L | 台 | 4 | 工业 |
| 15 | 新风控制电箱 | 电压380V，功率≥5KW，规格：250*300*150mm（±10%） | 台 | 4 | 工业 |
| 16 | 鲜风管分支管 | 一、鲜风管 ≥46米 1、规格：300*200MM（±10%） 2、采用≥1.2MM厚201优质不锈钢 二、安装搬运 1、包括所有新风系统设备搬运，运输； 2、包括多台大型设备搬运、吊装到楼层（无货梯）、对应实训室设备安装到位（涉及进门设备拆除、复原等）； 3、角铁，不锈钢法兰，螺栓吊杆，螺丝，玻璃胶，进水高压水管，排水管等安装辅材。 | 台 | 1 | 工业 |
| 17 | 数智实训壁挂主机 | 1、整机要求满足于复杂的实训室环境，采用嵌入式一体化结构设计，高度集成视频采集显示模块、数字音频处理模块、视频专业录制推流模块和物理控制面板； 2、主机要求采用壁挂安装方式（不允许机柜部署），解决实训环境设备不着地的问题；要求顶端出线，安全美观； ▲3、主机要求带有储物箱，可以实现PAD终端、头戴麦克风和小件临时物品的存放，并有220V供电插口和USB供电接口进行接电；要求提供产品截图证明文件； ▲4、视频采集模块支持不少于8路视频采集，其中支持不少于6路SDI视频输入，不少于2路HDMI输入和2路HDMI输出；要求提供视频采集模块截图证明文件； 5、数字音频处理模块要求声音输入不少于10路音频输入端子，声音输出不少于4路音频输出端子；数字音频模块至少支持反馈消除、回声消除、噪声消除高级算法； 6、视频专业录制模块文件对应的硬盘要求存储空间不少于2T，保证存储空间和可靠性； 7、视频编码采用主流的H.264编码格式，音频采用AAC高清编码格式，要求支持混音； 8、支持内置录制软件，录制文件格式支持标准MP4视频格式，录制文件分辨率至少支持1080P，码率为4M或以上；支持录制的视频文件自动保存到当前日期和当前课程名称目录下，方便识别和归档；要求视频录制多重保障，至少支持教学录制和资源录制两种模式，资源录制支持所有采集的摄像机视频单独录制为独立的文件；支持硬盘空间不足时自动覆盖最早的录制视频文件； 9、支持视频录制设置开机启动录制； 10、支持录制视频上传功能支持教学视频资源和示范实训视频资源自动上传到视频资源管理服务；要求支持断点续传，支持并发多路上传； 11、支持视频推流视频支持RTSP方式输出；支持RTMP推流实现与第三方直播平台对接； ▲12、物理控制面板支持包括但不限于开关机、声音控制、2*USB接口；按钮采用触摸方式，具有蜂鸣指示功能；具有电源开关和运行状态指示灯，灯亮指示电源开，灯闪烁指示正在关机，灯灭表示电源关；具备功能状态指示灯，功能状态包括但不限于录制、直播、互动三种状态；灯亮指示对应功能正在使用中，灯灭表示对应功能没有使用；要求提供物理控制面板截图证明文件； ▲13、物理控制面板支持音量控制，具有音量+、音量-、全场静音、学生静音四个按钮，具有音量大小指示灯条；支持视频画面切换控制，至少包括自动导播、学生视频、老师视频、操作演示按钮；支持视频录制的启停控制，单键即可实现启动录制和停止录制；要求提供物理控制面板截图证明文件； 14、要求主机内置web配置功能，可以实现对主机IP、视频采集通道名称等灵活配置； 15、支持MQTT接口协议，实现与智能集控终端进行对接，实现设备的统一开关机的统一管理； 16、支持双向对讲功能，实现智能控制台软件与主机之间的双向通话； 17、支持webRTC实时视频协议，可与音视频互动服务进行多方视频会议； 18、系统稳定可运行至少100000小时； | 台 | 1 | 工业 |
| 18 | 智能集控终端 | 1、支持通信控制模块和强电控制模块，其中通信控制模块和强电控制模块都采用≤1U高的架构； ▲2、通信控制模块硬件要求支持≥1个WAN网口和≥7个LAN网口；要求≥1个CAN口，≥4个RS232可编程控制通信端口，≥2个485接口；要求提供产品截图证明文件； 3、通信控制模块支持支持mqtt协议，实现与设备集控系统对接实现各种控制指令（开机、关机等）的通信； 4、通信控制模块支持域名解析； 5、强电控制模块要求支持≥10路220V输出，单路额定输出电流≤10A；支持485控制协议；强电控制模块支持实时电流检测功能； 6、要求至少支持本地开关和远程开关两种模式：本地开关支持使用电源按钮进行开关，远程开关支持与设备集控系统对接实现远程控制开关； 7、要求支持智能关机：关闭智能设备时，需监测设备运行状态，待设备关机结束后再掉电，防止设备因异常掉电而损坏； ■8、要求支持web配置网关参数，可以进行参数配置，可配置信息包括域名、IP地址、DNS地址等（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的功能检测报告扫描件，并加盖公章）； ■9、支持物联控制功能，与灯光、窗帘、空调等物联控制模块对接实现统一的开关机（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的功能检测报告扫描件，并加盖公章）； | 台 | 1 | 工业 |
| 19 | 烹饪实训互动软件-示范 | 1、实训互动软件支持与实训壁挂主机进行连接实现实训教学业务，可运行在触摸教学控制主机，软件跟着主机启动并自动运行并图标悬浮主屏幕上，实现一键点击使用； 2、实训互动软件支持实操教学和智能板书的入口统一，支持一键快速切换，不需要打开两个软件； 3、实训互动软件支持至少支持三种以上不同风格的皮肤更换，以适应不同实训室的定制化，要求提供界面截图； 4、实训互动软件要求至少包括示范、示范回看、资源管理三个教学环节； 5、实训互动软件支持在任何操作界面，两点长按，可以直接进入批注模式，可以进行重点批注； 6、支持示范实训操作实时显示在大屏上，视频质量可达到高清1080P，视频同步延时≤500ms，操作实时显示无卡顿； 7、支持示范实训操作的机位切换不少于8个；要求提供8路示范视频源配置界面截图； 8、支持示范操作启动倒计时提示，可以选择无录制直接进入纯示范操作； 9、支持示范操作的机位多画面同时显示，包括但不限于大画面、双画面、三画面、四画面和八画面布局，并且可以点击进入具体某一个机位的画面； 10、支持示范操作启动感应切换或取消感应切换功能；提供功能界面截图； 11、支持示范过程中进行启动录制、停止录制和暂停录制，支持录制的视频格式为标准MP4格式，视频清晰度为1080P；支持示范操作的资源录制，可以分别录制不同机位的视频为资源文件；支持暂停录制后恢复录制，录制视频是连续的一个完整文件；支持录制拆分时间可配置，实现录制文件自动拆分； ●12、支持示范操作过程进行打标签功能； 支持通过标签快速查看示范操作关键点，回看过程中老师可以暂停、进行重点批注、放大缩小； ●13、支持示范录制视频回看，回看列表按照时间倒序排序，并可以按照日期选择示范录制视频进行回看； ●14、支持示范过程进行批注，并批注文件支持单独保存，老师可以打开批注文件； ●15、支持示范录制视频拷贝到U盘，支持单个或者多个一起拷贝，以便老师拷贝后进行裁剪； 16、支持切换到智能板书版面进行流畅板书，支持手写、白板笔书写；书写笔迹的粗细、颜色可任意选择或自定义；单击即可添加新的板书界面，自动记忆之前的笔迹粗细、线条颜色等设置； 17、软件要求支持手势触摸操作，无需切换按钮，即可实现单指书写、双指缩放、平移和三指擦除，书写具有笔锋效果； 19、支持板书保存：板书自动实时保存；可以预览并任意调取板书、对之前的板书二次编辑；或者选择性删除板书；板书可以永久保存； 20、支持播放课件、嵌入图片、播放视频、打开网站等授课手段，并可同步进行批注、放大和缩小； | 套 | 1 | 工业 |
| 20 | 烹饪课程虚拟录播系统 | 烹饪课程虚拟录播系统通过三维虚拟场景与实时抠像功能，实现教师进行沉浸式展示烹饪课程的制作，为课程视频的制作提供了多个虚拟环境，减轻了课程录播的环境需求，极大的节省了录播环境搭建的成本和时间。 一、三维虚拟场景： 1. 支持不少于4个三维场景,三维场景采用三维建模,实时光照系统.增强老师和学生的带入感,模型材质由颜色贴图,法线贴图等组成； ●2. 三维场景支持内置场景标题文字,文字位置自动内置到场景位置,不悬空位置合理,支持内容可自定义,位置自定义可使用数值进行移动且可点击交互式修改在三维场景内交互模式修改位置,可使用鼠标右键自由移动视角,wasd键移动位置,使用点击鼠标左键或移动旋转缩放功能,可修改场景内的文字位置,大小,位置； 3. 支持修改字体大小,样式加粗斜体下划线,支持颜色修改可点击直接选择RGB/HSV颜色,可点击吸管吸取屏幕中的一个点颜色.支持位置,字号,颜色一键复位； ●4. 三维场景内置8个虚拟摄像机,相机位置均已设置好可直接使用,相机角度有近景远景侧身角度且支持交互式修改以三维交互模式修改位置,可使用鼠标右键自由移动视角,场景中相机使用模型代替位置,可直观可视摄像机位置及名字,可点击对应相机进行移动旋转.使用wasd键移动位置,使用点击鼠标左键或移动旋转缩放功能.支持使用”当前视角作为摄像机位置”选择相机移动到当前视角； ●5. 虚拟相机支持快捷键切换,且支持用户自定义设置快捷键.且支持一键复位位置及角度功能.也可点击下拉框选项进行摄像机切换。 二、抠图属性设置 1. 支持位置大小数值方式修改,支持颜色键自定义,可使用颜色修改可点击直接选择RGB/HSV颜色,可点击吸管吸取屏幕中的一个点颜色,自动抠图扣出人物； 2. 支持图像来源可点击切换来源点击切换不同相机，系统支持输出镜像功能,点击是否启用,点击启用后镜像沿左右翻转实现镜像功能； ●3. 点击裁剪功能进入，在三维虚拟场景内，通过交互式修改以三维交互模式修改位置,可使用鼠标右键自由移动视角,使用点击鼠标左键或其移动旋转缩放功能可修改场景内的摄像机画面位置,大小,角度,支持后退功能进行后退一步或多步操作,支持修改遮罩大小,使用交互式设计可实时查看遮罩的区域位置大小,支持修改人物位置已修改其裁剪,位置支持实时查看人物大小及区域； 4. 支持色度,色度T,曝光补偿抠图属性修改。其中位置大小颜色,图像来源,抠图属性支持一键复位功能可复位到初始值； 5. 虚拟相机支持更改输入源,支持选择媒体若有多摄像机更改摄像机源。 三、视频功能： 1.可由用户自定义导入的视频,支持使用avi,mkv,mp4自定义导入视频格式； 2.视频位置支持用户以数值方式调整视频位置,或使用鼠标拖拽方式修改视频位置,大小； 3.支持一键全屏功能,可使用快捷键一键全屏或还原功能。 四、图片功能： 1.可由用户自定义导入的图片,导入图片支持格式jpg,jpeg,png,bmp格式； 2.图片位置支持用户以数值方式调整图片位置,或使用鼠标拖拽方式修改图片位置,大小； 3.图片支持三维位置,可点击对应功能改变其位置,图片自动适配场景预置位置,大小自动适配。 五、文字功能： ●1.由用户自定义创建的文本字幕,支持使用”导入”功能导入字幕文件,字幕支持txt格式按行自动分片成每一个字幕方便教师调整.文字支持用户在渲染区域任意更改位置； 2.文字位置支持用户以数值方式调整图片位置,或使用鼠标拖拽方式修改文字位置,大小； 3.支持修改字体大小,样式加粗斜体下划线,支持颜色修改可点击直接选择RGB/HSV颜色,可点击吸管吸取屏幕中的一个点颜色.支持位置,字号,颜色一键复位； 4.可通过点击输出窗口中的文字组件进行快速修改内容。 | 套 | 1 | 工业 |
| 21 | 同屏互动软件-教师端 | 1、教师授课移动端需支持安卓端，通过扫描二维码即可接入直接操控教师端PC机； 2、支持教师授课移动端将移动设备上的PPT文件直接在大屏上打开，无需拷贝文件至大屏电脑，并全屏播放，也可在移动设备端关闭全屏播放及关闭PPT文件； 3、支持教师移动端手势左右滑动控制PPT上下翻页，也可以通过按键控制PPT上下翻页； 4、支持教师移动端上进行批注讲解； 5、支持教师移动端拍照上传到大屏； 6、支持教师移动端拍摄视频实时显示到大屏； 7、支持教师移动端安卓端直接把屏幕共享显示到大屏，移动端任何应用操作都可同步显示。 | 套 | 1 | 工业 |
| 22 | 4K云台摄像机 | ▲1、采用高品质4K CMOS 图像传感器， 有效采集像素至少达850万像素；输出视频最大分辨率可达4K（3840×2160），帧率最高可达30帧/秒；同时支持输出1080P分辨率视频； 2、至少12倍 70°光学变倍镜头； 3、采用自动聚焦算法； 4、采用低噪声CMOS及2D、3D降噪技术； 5、支持HDMI，SDI，USB3.0、有线LAN接口；支持POE供电，USB3.0支持双码流； 6、支持 YUY2、MJPEG、H.264、H.265、NV12 视频编码格式，MJPEG、H.264、H.265支持高达3840×2160分辨率30帧/秒压缩；支持AAC、MP3、G.711A音频压缩； | 台 | 1 | 工业 |
| 23 | 烹饪防油烟摄像机 | 1、要求为烹饪实训环境特制的摄像机，具备防潮防油烟功能； ▲2、要求采用一体化成型的外壳，减少接缝数量、提高整体密封性,不允许采用摄像机套防油烟外壳的方式； ▲3、要求机身使用优质密封材料硅树脂密封剂，以确保外壳接缝处的密封性； ▲4、镜头采用氟化物涂层，减少油脂和污垢的附着，防止油烟黏附镜头，要求镜头采用多层镀膜工艺，减少光线反射，提高透光率，防止油烟和水汽的附着； 5、支持耐压测试不发生绝缘击穿，电源输入端与可触及部件之间施加DC4000V测试至少1分钟，不发生绝缘击穿； 6、支持高温工作，产品放置≥60℃环境通电工作≥8小时可以压常工作使用，不出现异常； 7、支持湿热工作，产品放置湿度调节至≥90%环境中，持续时间≥4小时，产品结构正常运行，恢复常温2小时后产品外观结构和功能均应正常； 8、至少支持1/2.8英寸高品质CMOS传感器，视频格式至少支持1080P60/50/30/25、1080I60/50和720P60/50； 9、 ≥12倍光学变焦；f＝3.5～42.3mm，6.9°（窄角）～72.5°（超广角镜头）； 10、支持3G-SDI，LAN接口同时输出视频； 11、支持H.265/H.264视频压缩格式；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩； 12、支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播协议； 13、支持五向按键和可控制菜单，实现变倍、自动聚焦等功能； | 台 | 4 | 工业 |
| 24 | 教学直播系统软件 | 1、要求软件为嵌入式系统，可运行在烹饪智能壁挂主机的主板内，不需要额外增加设备； 2、要求软件启动自动获取课程参数，并自动加入课堂，免人工干预。 3、要求软件自动根据获得课堂设置的直播能力启动相应的业务能力； 4、直播采用RTMP标准协议； 5、直播清晰度可配置，至少支持高清和流畅两种模式，码率最高可以设置8M，分辨率最高可支持1080P； 6、直播的视频为导播后的画面，视频格式支持国际标准的H.264和语音编码支持AAC格式； 7、具有手动开始和停止直播，支持直播暂停功能； | 套 | 1 | 工业 |
| 25 | 音视频互动软件 | 1、要求软件为嵌入式系统，可运行在烹饪智能壁挂主机的主板内，不需要额外增加设备； 2、要求满足校企合作的互联网音视频实时连接的技术，通过连接公有云平台或私有化部署平台提供服务： 3、要求软件启动自动获取课程参数，并自动加入课堂，免人工干预； 4、要求软件自动判断为主讲端，此时软件自动作为主讲推流端进行推送；当判断为远程端，此时软件自动把主讲推流的视频显示在大屏上； 5、采用WebRTC互联网音视频互动技术，确保互动延迟≤600毫秒； 6、视频支持标准H.264格式，分辨率最大支持到1080P，码率最大可设置为8M，并且该参数设置自动根据服务器配置下发适配； | 套 | 1 | 工业 |
| 26 | 感应切换系统 | ▲1、要求系统支持感应切换，支持不少于7个拍摄区域的视频联动切换； 2、要求系统支持一维区域划分和平面区域划分，都可以实现拍摄区域的感应切换； 3、自动感应切换策略支持自定义，至少包括拍摄区域边界、视频源、切换保持时间相关的视频联动策略； ●4、支持开启和关闭感应切换，开启则启动感应切换，无需人工干涉，关闭则停止感应切换，可以自由控制；感应切换的视频联动切换时间小于等于1秒；多人同时操作时，操作的时候画面不会被抢镜，还是以教师操作的动作进行自由切换； 5、感应切换的准确率要求达到99.99%； 6、支持通过web界面可视化配置； 7、支持对拍摄区域的边界进行智能测距； 8、系统具有抗干扰能力，不受环境的通信设备干扰； 9、系统须支持50m及其以上的视频拍摄区域进行视频联动切换。 10、要求提供至少2台感应切换终端，终端支持IEEE802.15.4.a协议，至少同时支持ToF和TDoA两种定位方法；要求在视距模式下，工作距离可达100米；支持通过POE交换机集中管理；提供支架安装。 | 套 | 1 | 工业 |
| 27 | PAD导播终端 | 1、≥10.8寸高清IPS屏大屏； 2、屏幕材质：电容屏，支持多点触模； 3、屏幕分辨率：≥2560*1600； 4、存储容量：≥8GB+128GB； 5、处理器核数：8核； 6、支持802.11AC双频WIFI，支持2.4G&5.8G频段； | 台 | 1 | 工业 |
| 28 | 智能控制台软件 | 1、要求软件运行在安卓系统，操作体验符合用户使用习惯； 2、支持至少两种网络接入方式：本地教室局域网接入、校园局域网接入； 3、软件界面支持呈现课堂信息，包括课程名称、开始时间、结束时间等； 4、软件支持导播布局选择、导播方式选择；导播布局至少包括单画面、画中画-左、画中画-右三种布局；导播方式至少支持自动导播和手动导播； 5、支持8路小画面预览显示； 6、支持支持流畅度至少流畅、高清、超清三种的切换； 7、具有课堂直播状态指示，并支持暂停、停止、启动直播； 8、具有课堂音视频互动状态指示，并支持对互动的声音进行控制，调整声音大小、全场静音、学生静音； 9、具有声音状态指示，根据声音条的跳动显示音量大小； 10、具有连接状态指示，包括设备连接正常、设备连接断开，并支持断开重连，点击重连等重连方式； 11、可以对接入的云台摄像机进行云台控制，包括上下左右调整，设置预置位，预置位具有预置位图片显示，方便查看预置位位置； 12、支持文件管理，包括检测主机硬盘磁盘空间大小、拷贝主机视频文件到U盘、删除主机视频文件和筛选不同日期视频文件功能； 13、支持版本信息显示，包括软件版本名称、设备型号； | 套 | 1 | 工业 |
| 29 | 无线音频主机 | 一、接收机技术要求 1、主机采取金属外壳1U的标准机柜设计； 2、工作频率：500-980MHz； 3、通道：2*100通道可调频； 4、红外对频，频率同频技术； 5、显示屏显示发射器电池电量； 6、S/N信噪比：>105dB； 7、T.H.D失真:<0.5%； 8、频率响应:40Hz-18KHz； 9、杂讯锁定静噪控制+音频导航锁定静噪； 二、发射器技术要求 1、支持手持、头戴心事，并支持显示电量、频点、功率； 2、频带宽度:70MHz； 3、频道间隔:350KHz； 4、频率稳定度:±0.005%； 5、电池:使用5号镍氢充电电池，可连续使用≥10小时； | 台 | 1 | 工业 |
| 30 | 有源音箱 | 1、额定功率≥50W。 2、额定阻抗：4Ω。 3、频率响应：55Hz-18kHz。 4、驱动器：1个6.5寸长冲程低音驱动器、1个前纸盆高音。 5、额定输入电平：话筒 10mV（非平衡）；2组立体声RCA接口；1组立体声RCA输出。 6、灵敏度：95dB/1W/1M； 7、信噪比：95dB； 8、最大声压级：103dB； 9、安装：标配壁挂架； | 对 | 1 | 工业 |
| 31 | ★互动显示屏65# | 1、屏幕尺寸≥65英寸； 2、屏幕分辨率支持4K； 3、屏幕比例支持16:9； 4、接口支持HDMI输入； 5、支持来电自动开机进入到HDMI输入信号； 6、含HDMI网络接收模块； 7、含安装支架； | 台 | 2 | 工业 |
| 32 | ★互动显示屏55# | 1、屏幕尺寸≥55英寸； 2、屏幕分辨率支持4K； 3、屏幕比例支持16:9； 4、接口支持HDMI输入； 5、支持来电自动开机进入到HDMI输入信号； 6、含HDMI网络接收模块； 7、含安装支架； | 台 | 1 | 工业 |
| 33 | 无线吸顶式AP | 1、支持867Mbps 11AC（5GHz）和300Mbps 11N（2.4GHz）双频并发，最高无线速率可达1167Mbps 2、无线发射功率线性可调，根据需求调整信号覆盖范围 3、专业双频天线，提升覆盖区域信号质量 4、吸顶/壁挂，安装灵活简便，支持POE供电，组网成本低 5、频谱导航，引导双频客户端优先连接到5GHz频段上，使2.4GHz和5GHz两个频段负载更均衡，保障网络性能 | 台 | 1 | 工业 |
| 34 | 千兆路由器 | 1、9个千兆网口，1WAN+8LAN 2、内置无线控制器，可统一管理AP产品 3、所有LAN口支持标准PoE供电，无需额外购买PoE交换机 4、IPSec/PPTP/L2TP VPN，远程通信更安全 5、接入认证（Web认证、短信认证、PPPoE服务器） 6、上网行为管理（移动APP管控/桌面应用管控/网站过滤/网页安全） | 台 | 1 | 工业 |
| 35 | 千兆POE交换机 | 1、16个10/100/1000M自适应RJ45端口; 2、16个端口支持POE+功能； 3、所有端口均具备线速转发能力 4、支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 5、提供标准交换、VLAN隔离和网络克隆三种工作模式 6、支持通过拨动开关切换交换机工作模式 7、即插即用，可上机架 | 台 | 1 | 工业 |
| 36 | 机柜6U | 1、采用全框架结构，防腐材料涂层； 2、采用旋转式散热风口； 3、容积（U）：6U | 台 | 1 | 工业 |
| 37 | 辅料及系统集成 | 信息化设备线管开槽预埋； 信息化设备线材综合布线； 设备安装、接头制作、线材打标签、功能调试； HDMI线-10米 2根， PVC+纯铜材质，支持4K30Hz HDMI线-5米 1根， PVC+纯铜材质，支持4K30Hz HDMI线-1米 4根， PVC+纯铜材质，支持4K30Hz 同轴电缆SDI 60米，纯铜带屏蔽层，PVC材质 话筒线 30米，铜芯RVVP带屏蔽层 音响线 20米，纯铜 2*0.75电源线 150米，铜芯RVV 2x0.75 3*1.0电源线 80米， 铜芯RVV 3x1.0 六类网线 220米， 无氧铜 非屏蔽工程线 六类水晶头 40个， 加厚镀金非屏蔽头 六类成品网线 2根, 1米，无氧铜非屏蔽 HDMI延长器-发射端 1个，支持多个级联，最长传输距离120米 HDMI延长器-接收端 2个,支持多个接收，最长接收距离120米 电视吊装支架 2个，1-2米可伸缩，合金材质 电视壁挂支架 1个，支持壁挂安装，可左右调节角度，合金材质 I型号吊装支架 4个，铝合金材质，长度支持伸缩 PDU插排 2个 6位插排，支持标准机柜安装 3P凤凰端子 2个 3针 3.81mm 4P凤凰端子 18个 4针 3.81mm 5P凤凰端子 4个 5针 3.81mm 6P凤凰端子 10个 5针 3.81mm BNC接头L 10个 镀锌外壳，纯铜内芯 3.5音频接头 4个 3.5mm，镀金接头 卡侬音频接头 2个 纯铜镀金 双莲花接头 1对 纯铜镀金 | 项 | 1 | / |
| 38 | 二门平面工作台 | 1、压缩机支持高效节能、快速制冷； 2、微电脑温控器支持精准控温； 3、内外全无磁不锈钢，全铜管配置； 4、中梁加热防凝露设计，减少凝露水； 5、欧式不锈钢一体化门拉手； 6、自动回归门，取放食材方便灵活； 7、节能环保发泡剂； 8、大容量空间，可调节隔层; 9、可拆卸门封条，易于清洁； 10、规格：1500*900*800mm（±10%） | 台 | 1 | 工业 |
| 39 | 冷冻操作台带靠背 | 1、压缩机支持高效节能、快速制冷； 2、微电脑温控器支持精准控温； 3、内外全无磁不锈钢，全铜管配置； 4、中梁加热防凝露设计，减少凝露水； 5、欧式不锈钢一体化门拉手； 6、自动回归门，取放食材方便灵活； 7、节能环保发泡剂； 8、大容量空间，可调节隔层; 9、可拆卸门封条，易于清洁； 10、电压：220V ；容积：≥346L ；温度：-6~-18 度 ；功率≥200W 11、无脚放置地台上 12、规格：1500*760*800+150mm（±10%） | 台 | 1 | 工业 |
| 40 | 冷冻四门高身柜 | 1、压缩机支持高效节能、快速制冷； 2、微电脑温控器支持精准控温； 3、内外全无磁不锈钢，全铜管配置； 4、中梁加热防凝露设计，减少凝露水； 5、欧式不锈钢一体化门拉手； 6、自动回归门，取放食材方便灵活； 7、节能环保发泡剂； 8、大容量空间，可调节隔层； 9、可拆卸门封条，易于清洁；电压：220V；容积：≥917L ；温度：-6~-18 度 ；功率≥470W 10、规格：1215*750*1980mm（±10%） | 台 | 1 | 工业 |
| 41 | 三门海鲜蒸柜（燃气） | 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：≥26kW，额定气压：≥2.0kPa，进气口：≥DN20，进水管：≥DN15，排水管：≥DN25； 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，内胆板厚δ≥1.2；外旁板、门及后立板201J1/J4、板厚δ≥1.0；不含盘； 3.全新内燃式环保高效火排及全不锈钢水胆结构，防干烧功能； 4.设置常明火种，即时熄火保护设计；双联电磁阀分步控制，自动脉冲电子点火，两组燃气开关，无极调速变频，火力大小数字可视化显示屏，故障代码显示； 5.水胆加玻璃纤维保温材料，防止热量散失；抽拉式层架设计，有锁轨道防止层架滑落；含水垢磁化管； 6、产品符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》要求；所投产品额定热负荷≥26KW，热负荷准确度±10%以内，热效率≥90%； 7、所投设备有防干烧功能（通过水位探针检测水位信号，设定水位以下无法点火，工作过程中低于设定水位停止工作）； 8、所投设备有设备使用信息可传送功能，设备信息（使用时间，当前火力情况，风机，燃气比例的显示）可传输到微信小程序、平台； 9、设备有故障报错累计记录功能（从开始使用到查询当天的故障问题及次数的累计）； 10、所投设备有风机功率调节及转速显示功能（通过设定风机的转速的数值，可自由调节每一档风机的功率，通过主板的风机模块检测风机转速数值，在显示屏或小程序上显示）。 （检测依据：GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》、GB/T25000.51-2016：《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》、《商用燃气燃烧器具产品评价技术规范》）； 11、规格：1000*950*1850mm（±10%） | 台 | 1 | 工业 |
| 42 | 灭蝇灯 | 1、工作方式：电击式 2、输出电压：2200V 3、材质：铝合金+阻燃ABS 4、电压/功率≥220V/40W 5、规格：440*270*50mm（±10%） | 台 | 2 | 工业 |
| 43 | 油烟净化一体烟罩带新风1 | - 不锈钢设备壳体，上下分体结构，分为净化主机、吸烟罩和风机，便于包装运输和现场安装。 2、电场为不锈钢材质，耐腐蚀易维护。 3、不锈钢轻质隔水板，过滤大颗粒杂物； 4、设备安装LED防爆照明灯，耐高温。 ▲5、设备配有低噪音离心式风机，外转子电机性能稳定，出风口可前/后/上三向出风，风机模块独立包装，可在安装现场调整风向； ▲6、设备面板带有智能LED液晶显示屏（智能控制面板），物理按键操作简单，智能诊断，工作状态显示；根据机器型号配置新风管； 7、油烟净化一体机符合执行《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）》（HJ/T62-2001）、《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）和DB11/1488-2018《餐饮业大气污染物排放标准》的要求，净化效率≥95%，油烟排放浓度≤1mg/m³。 8、油烟净化一体机主要部件“餐饮油烟净化器用高压电源”符合《餐饮油烟净化器用高压电源检测方法》JCC/I201011.1-2017和《餐饮油烟净化器用高压电源》CCAEPI-RG-Q-041-2018标准，具有过压过流、短路保护、闪络保护、清洗提示、开路保护功能，并符合技术要求。 9、油烟净化一体机不锈钢电场符合GB/T 10125-2021的要求，中性盐雾试验连续喷雾480小时后电场均无生锈。 10、油烟净化一体机的结构“腐蚀能引起危险的载流部件和其他金属部件”能耐受在正常使用情况下的腐蚀。设备对触及带电部件的防护、机械强度、结构、外部导线用接线端子、防锈等符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》和GB4706.45-2008《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》的要求。 11、油烟净化一体设备高压绝缘子瓷件依据GB/T 772-2005《高压绝缘子瓷件 技术条件》进行机械破坏负荷试验、规定弯曲破坏负荷结果合格。 12、油烟净化一体机设备照明灯符合GB/T 7000.1-2015要求，结果达到IP6X和IPX8；符合GB/T 31897.201-2016点灯1000小时后，光通量维持率≥99%，外观无明显变化，运作正常。 13、油烟净化设备电源控制电路板通过GB/T5169.11-2017灼热丝试验，结果为合格。 14、烟净化一体设备门磁开关符合GB/T 2423.1-2008低温要求，在-10℃保持4H后功能正常，结果合格。 ▲15、规格：1600*1300*963mm（±10%） ▲16、处理风量：≥3200m³/H； ▲17、功率：≥1600W； | 台 | 2 | 工业 |
| 44 | 油烟净化一体烟罩带新风2 | - 不锈钢设备壳体，上下分体结构，分为净化主机、吸烟罩和风机，便于包装运输和现场安装。 2、电场为不锈钢材质，耐腐蚀易维护。 3、不锈钢轻质隔水板，过滤大颗粒杂物; 4、设备安装LED防爆照明灯，耐高温。 ▲5、设备配有低噪音离心式风机，外转子电机性能稳定，出风口可前/后/上三向出风，风机模块独立包装，可在安装现场调整风向； ▲6、设备面板带有智能LED液晶显示屏（智能控制面板），物理按键操作简单，智能诊断，工作状态显示；根据机器型号配置新风管； 7、油烟净化一体机符合执行《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）》（HJ/T62-2001）、《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）和DB11/1488-2018《餐饮业大气污染物排放标准》的要求，净化效率≥95%，油烟排放浓度≤1mg/m³。 8、油烟净化一体机主要部件“餐饮油烟净化器用高压电源”符合《餐饮油烟净化器用高压电源检测方法》JCC/I201011.1-2017和《餐饮油烟净化器用高压电源》CCAEPI-RG-Q-041-2018标准，具有过压过流、短路保护、闪络保护、清洗提示、开路保护功能，并符合技术要求。 9、油烟净化一体机不锈钢电场符合GB/T 10125-2021的要求，中性盐雾试验连续喷雾480小时后电场均无生锈。 10、油烟净化一体机的结构“腐蚀能引起危险的载流部件和其他金属部件”能耐受在正常使用情况下的腐蚀。设备对触及带电部件的防护、机械强度、结构、外部导线用接线端子、防锈等符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》和GB4706.45-2008《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》的要求。 11、油烟净化一体设备高压绝缘子瓷件依据GB/T 772-2005《高压绝缘子瓷件 技术条件》进行机械破坏负荷试验、规定弯曲破坏负荷结果合格。 12、油烟净化一体机设备照明灯符合GB/T 7000.1-2015要求，结果达到IP6X和IPX8；符合GB/T 31897.201-2016点灯1000小时后，光通量维持率≥99%，外观无明显变化，运作正常。 13、油烟净化设备电源控制电路板通过GB/T5169.11-2017灼热丝试验，结果为合格。 14、烟净化一体设备门磁开关符合GB/T 2423.1-2008低温要求，在-10℃保持4H后功能正常，结果合格。 ▲15、规格：2400*1100*963mm（±10%） ▲16、处理风量：≥4800m³/H ； ▲17、功率：≥2300W； | 台 | 8 | 工业 |
| 45 | 油烟净化一体烟罩带新风3 | 1、不锈钢设备壳体，上下分体结构，分为净化主机、吸烟罩和风机，便于包装运输和现场安装。 2、电场为不锈钢材质，耐腐蚀易维护。 3、不锈钢轻质隔水板，过滤大颗粒杂物; 4、设备安装LED防爆照明灯，耐高温。 ▲5、设备配有低噪音离心式风机，外转子电机性能稳定，出风口可前/后/上三向出风，风机模块独立包装，可在安装现场调整风向； ▲6、设备面板带有智能LED液晶显示屏（智能控制面板），物理按键操作简单，智能诊断，工作状态显示；根据机器型号配置新风管； 7、油烟净化一体机符合执行《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）》（HJ/T62-2001）、《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）和DB11/1488-2018《餐饮业大气污染物排放标准》的要求，净化效率≥95%，油烟排放浓度≤1mg/m³。 8、油烟净化一体机主要部件“餐饮油烟净化器用高压电源”符合《餐饮油烟净化器用高压电源检测方法》JCC/I201011.1-2017和《餐饮油烟净化器用高压电源》CCAEPI-RG-Q-041-2018标准，具有过压过流、短路保护、闪络保护、清洗提示、开路保护功能，并符合技术要求。 9、油烟净化一体机不锈钢电场符合GB/T 10125-2021的要求，中性盐雾试验连续喷雾480小时后电场均无生锈。 10、油烟净化一体机的结构“腐蚀能引起危险的载流部件和其他金属部件”能耐受在正常使用情况下的腐蚀。设备对触及带电部件的防护、机械强度、结构、外部导线用接线端子、防锈等符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》和GB4706.45-2008《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》的要求。 11、油烟净化一体设备高压绝缘子瓷件依据GB/T 772-2005《高压绝缘子瓷件 技术条件》进行机械破坏负荷试验、规定弯曲破坏负荷结果合格。 12、油烟净化一体机设备照明灯符合GB/T 7000.1-2015要求，结果达到IP6X和IPX8；符合GB/T 31897.201-2016点灯1000小时后，光通量维持率≥99%，外观无明显变化，运作正常。 13、油烟净化设备电源控制电路板通过GB/T5169.11-2017灼热丝试验，结果为合格。 14、烟净化一体设备门磁开关符合GB/T 2423.1-2008低温要求，在-10℃保持4H后功能正常，结果合格。 ▲15、规格：2000*1100*963mm（±10%）； ▲16、处理风量：≥4000m³/H ； ▲17、功率：≥1600W； | 台 | 6 | 工业 |
| 46 | 洗地龙头 | - 采用耐折复合材料，耐高压可输热水； 2、限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置 3、不锈钢保保护套，不锈钢软管保护套，保护软管不刮伤 4、可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水减轻手部负担 5、规格：215*535*530mm（±10%） | 台 | 2 | 工业 |
| 47 | 抽风机 | 1、电压：380V，功率≥15KW，转速≥970rpm，风量≥39070 立方/H 2、风压≥680/PA、转速≥720r/min | 台 | 2 | 工业 |
| 48 | 防火阀 | 201不锈钢材料，手动复位 | 台 | 16 | 工业 |
| 49 | 变频器控制电箱 | 电压380V，功率≥15KW | 台 | 2 | 工业 |
| 50 | 理实一体中餐实训室2抽风系统主管 | 一、烟罩主风管 1.规格：1000*600mm（±10%）≥27米 2.、采用≥1.2MM厚201优质不锈钢 二、排烟管1 1.规格：800*500mm（±10%）≥12米 2.采用≥1.2MM厚201优质不锈钢 三、排烟管2 1.规格：600*500mm（±10%）≥18米 2.采用≥1.2MM厚201优质不锈钢 四、弯头1 ≥ 4个 1.规格：1000*600mm（±10%） 2.采用≥1.2MM厚201优质不锈钢 五、弯头 ≥1个 1.规格：800*500mm（±10%） 2.采用≥1.2MM厚201优质不锈钢 六、角铁，不锈钢法兰，螺栓吊杆，螺丝，玻璃胶等安装辅材。 七、含风管搬运，焊接，吊装等 | 项 | 1 | 工业 |
| 51 | 理实一体中餐实训室2鲜风系统主管 | - 规格：500*300MM（±10%） 70米 2.采用≥1.2MM厚201优质不锈钢 3.风管变头 500*300MM（±10%）3个 4.含角铁，不锈钢法兰，螺栓吊杆，螺丝，玻璃胶，等安装辅材。 5.含风管搬运，焊接，吊装等 | 项 | 1 | 工业 |
| 52 | 烟罩系统 | 一、排烟管 26米 1、规格：400*200mm（±10%） 2、采用≥1.2MM厚201优质不锈钢 二、弯头 1、规格：400*200mm（±10%） 2、采用≥1.2MM厚201优质不锈钢 三、安装搬运 1.包括所有抽排系统设备搬运，运输； 2.包括多台大型设备搬运、吊装到楼层（无货梯）、对应实训室设备安装到位（涉及进门设备拆除、复原等）； 3.角铁，不锈钢法兰，螺栓吊杆，螺丝，玻璃胶，进水高压水管，排水管等安装辅材。 | 项 | 1 | 工业 |
| 53 | 鲜风机 | 功率≥2.2KW，风量≥8100L | 台 | 3 | 工业 |
| 54 | 新风控制电箱 | 电压380V，功率≥5KW，规格：250*300*150mm（±10%） | 台 | 3 | 工业 |
| 55 | 鲜风管分支管 | 一、鲜风管 ≥36米 1、规格：300*200MM（±10%） 2、采用≥1.2MM厚201优质不锈钢 二、安装搬运 1、包括所有新风系统设备搬运，运输； 2、包括多台大型设备搬运、吊装到楼层（无货梯）、对应实训室设备安装到位（涉及进门设备拆除、复原等）； 3、角铁，不锈钢法兰，螺栓吊杆，螺丝，玻璃胶，进水高压水管，排水管等安装辅材。 | 台 | 1 | 工业 |
| 56 | 数智实训壁挂主机 | 1、整机要求满足于复杂的实训室环境，采用嵌入式一体化结构设计，高度集成视频采集显示模块、数字音频处理模块、视频专业录制推流模块和物理控制面板； 2、主机要求采用壁挂安装方式（不允许机柜部署），解决实训环境设备不着地的问题；要求顶端出线，安全美观； ▲3、主机要求带有储物箱，可以实现PAD终端、头戴麦克风和小件临时物品的存放，并有220V供电插口和USB供电接口进行接电；要求提供产品截图证明文件； ▲4、视频采集模块支持不少于8路视频采集，其中支持不少于6路SDI视频输入，不少于2路HDMI输入和2路HDMI输出；要求提供视频采集模块截图证明文件； 5、数字音频处理模块要求声音输入不少于10路音频输入端子，声音输出不少于4路音频输出端子；数字音频模块至少支持反馈消除、回声消除、噪声消除高级算法； 6、视频专业录制模块文件对应的硬盘要求存储空间不少于2T，保证存储空间和可靠性； 7、视频编码采用主流的H.264编码格式，音频采用AAC高清编码格式，要求支持混音； 8、支持内置录制软件，录制文件格式支持标准MP4视频格式，录制文件分辨率至少支持1080P，码率为4M或以上；支持录制的视频文件自动保存到当前日期和当前课程名称目录下，方便识别和归档；要求视频录制多重保障，至少支持教学录制和资源录制两种模式，资源录制支持所有采集的摄像机视频单独录制为独立的文件；支持硬盘空间不足时自动覆盖最早的录制视频文件； 9、支持视频录制设置开机启动录制； 10、支持录制视频上传功能支持教学视频资源和示范实训视频资源自动上传到视频资源管理服务；要求支持断点续传，支持并发多路上传； 11、支持视频推流视频支持RTSP方式输出；支持RTMP推流实现与第三方直播平台对接； ▲12、物理控制面板支持包括但不限于开关机、声音控制、2*USB接口；按钮采用触摸方式，具有蜂鸣指示功能；具有电源开关和运行状态指示灯，灯亮指示电源开，灯闪烁指示正在关机，灯灭表示电源关；具备功能状态指示灯，功能状态包括但不限于录制、直播、互动三种状态；灯亮指示对应功能正在使用中，灯灭表示对应功能没有使用；要求提供物理控制面板截图证明文件； ▲13、物理控制面板支持音量控制，具有音量+、音量-、全场静音、学生静音四个按钮，具有音量大小指示灯条；支持视频画面切换控制，至少包括自动导播、学生视频、老师视频、操作演示按钮；支持视频录制的启停控制，单键即可实现启动录制和停止录制；要求提供物理控制面板截图证明文件； 14、要求主机内置web配置功能，可以实现对主机IP、视频采集通道名称等灵活配置； 15、支持MQTT接口协议，实现与智能集控终端进行对接，实现设备的统一开关机的统一管理； 16、支持双向对讲功能，实现智能控制台软件与主机之间的双向通话； 17、支持webRTC实时视频协议，可与音视频互动服务进行多方视频会议； 18、系统稳定可运行至少100000小时； | 台 | 1 | 工业 |
| 57 | 智能集控终端 | 1、支持通信控制模块和强电控制模块，其中通信控制模块和强电控制模块都采用≤1U高的架构； ▲2、通信控制模块硬件要求支持≥1个WAN网口和≥7个LAN网口；要求≥1个CAN口，≥4个RS232可编程控制通信端口，≥2个485接口；要求提供产品截图证明文件； 3、通信控制模块支持支持mqtt协议，实现与设备集控系统对接实现各种控制指令（开机、关机等）的通信； 4、通信控制模块支持域名解析； 5、强电控制模块要求支持≥10路220V输出，单路额定输出电流≤10A；支持485控制协议；强电控制模块支持实时电流检测功能； 6、要求至少支持本地开关和远程开关两种模式：本地开关支持使用电源按钮进行开关，远程开关支持与设备集控系统对接实现远程控制开关； 7、要求支持智能关机：关闭智能设备时，需监测设备运行状态，待设备关机结束后再掉电，防止设备因异常掉电而损坏； 8、要求支持web配置网关参数，可以进行参数配置，可配置信息包括域名、IP地址、DNS地址等； 9、支持物联控制功能，与灯光、窗帘、空调等物联控制模块对接实现统一的开关机； | 台 | 1 | 工业 |
| 58 | 烹饪实训互动软件-示范 | 1、实训互动软件支持与实训壁挂主机进行连接实现实训教学业务，可运行在触摸教学控制主机，软件跟着主机启动并自动运行并图标悬浮主屏幕上，实现一键点击使用； 2、实训互动软件支持实操教学和智能板书的入口统一，支持一键快速切换，不需要打开两个软件； 3、实训互动软件支持至少支持三种以上不同风格的皮肤更换，以适应不同实训室的定制化，要求提供界面截图； 4、实训互动软件要求至少包括示范、示范回看、资源管理三个教学环节； 5、实训互动软件支持在任何操作界面，两点长按，可以直接进入批注模式，可以进行重点批注； 6、支持示范实训操作实时显示在大屏上，视频质量可达到高清1080P，视频同步延时≤500ms，操作实时显示无卡顿； 7、支持示范实训操作的机位切换不少于8个；要求提供8路示范视频源配置界面截图； 8、支持示范操作启动倒计时提示，可以选择无录制直接进入纯示范操作； 9、支持示范操作的机位多画面同时显示，包括但不限于大画面、双画面、三画面、四画面和八画面布局，并且可以点击进入具体某一个机位的画面； 10、支持示范操作启动感应切换或取消感应切换功能；提供功能界面截图； 11、支持示范过程中进行启动录制、停止录制和暂停录制，支持录制的视频格式为标准MP4格式，视频清晰度为1080P；支持示范操作的资源录制，可以分别录制不同机位的视频为资源文件；支持暂停录制后恢复录制，录制视频是连续的一个完整文件；支持录制拆分时间可配置，实现录制文件自动拆分； 12、支持示范操作过程进行打标签功能； 支持通过标签快速查看示范操作关键点，回看过程中老师可以暂停、进行重点批注、放大缩小； 13、支持示范录制视频回看，回看列表按照时间倒序排序，并可以按照日期选择示范录制视频进行回看； 14、支持示范过程进行批注，并批注文件支持单独保存，老师可以打开批注文件； 15、支持示范录制视频拷贝到U盘，支持单个或者多个一起拷贝，以便老师拷贝后进行裁剪； 16、支持切换到智能板书版面进行流畅板书，支持手写、白板笔书写；书写笔迹的粗细、颜色可任意选择或自定义；单击即可添加新的板书界面，自动记忆之前的笔迹粗细、线条颜色等设置； 17、软件要求支持手势触摸操作，无需切换按钮，即可实现单指书写、双指缩放、平移和三指擦除，书写具有笔锋效果； 19、支持板书保存：板书自动实时保存；可以预览并任意调取板书、对之前的板书二次编辑；或者选择性删除板书；板书可以永久保存； 20、支持播放课件、嵌入图片、播放视频、打开网站等授课手段，并可同步进行批注、放大和缩小； | 套 | 1 | 工业 |
| 59 | 同屏互动软件-教师端 | 1、教师授课移动端需支持安卓端，通过扫描二维码即可接入直接操控教师端PC机； 2、支持教师授课移动端将移动设备上的PPT文件直接在大屏上打开，无需拷贝文件至大屏电脑，并全屏播放，也可在移动设备端关闭全屏播放及关闭PPT文件； 3、支持教师移动端手势左右滑动控制PPT上下翻页，也可以通过按键控制PPT上下翻页； 4、支持教师移动端上进行批注讲解； 5、支持教师移动端拍照上传到大屏； 6、支持教师移动端拍摄视频实时显示到大屏； 7、支持教师移动端安卓端直接把屏幕共享显示到大屏，移动端任何应用操作都可同步显示。 | 套 | 1 | 工业 |
| 60 | 4K云台摄像机 | ▲1、采用高品质4K CMOS 图像传感器， 有效采集像素至少达850万像素；输出视频最大分辨率可达4K（3840×2160），帧率最高可达30帧/秒；同时支持输出1080P分辨率视频； 2、至少12倍 70°光学变倍镜头； 3、采用自动聚焦算法； 4、采用低噪声CMOS及2D、3D降噪技术； 5、支持HDMI，SDI，USB3.0、有线LAN接口；支持POE供电，USB3.0支持双码流； 6、支持 YUY2、MJPEG、H.264、H.265、NV12 视频编码格式，MJPEG、H.264、H.265支持高达3840×2160分辨率30帧/秒压缩；支持AAC、MP3、G.711A音频压缩； | 台 | 1 | 工业 |
| 61 | 烹饪防油烟摄像机 | 1、要求为烹饪实训环境特制的摄像机，具备防潮防油烟功能； 2、要求采用一体化成型的外壳，减少接缝数量、提高整体密封性,不允许采用摄像机套防油烟外壳的方式； 3、要求机身使用优质密封材料硅树脂密封剂，以确保外壳接缝处的密封性； 4、镜头采用氟化物涂层，减少油脂和污垢的附着，防止油烟黏附镜头，要求镜头采用多层镀膜工艺，减少光线反射，提高透光率，防止油烟和水汽的附着； 5、支持耐压测试不发生绝缘击穿，电源输入端与可触及部件之间施加DC4000V测试至少1分钟，不发生绝缘击穿； 6、支持高温工作，产品放置≥60℃环境通电工作≥8小时可以压常工作使用，不出现异常； 7、支持湿热工作，产品放置湿度调节至≥90%环境中，持续时间≥4小时，产品结构正常运行，恢复常温2小时后产品外观结构和功能均应正常； 8、至少支持1/2.8英寸CMOS传感器，视频格式至少支持1080P60/50/30/25、1080I60/50和720P60/50； 9、 ≥12倍光学变焦；f＝3.5～42.3mm，6.9°（窄角）～72.5°（超广角镜头）； 10、支持3G-SDI，LAN接口同时输出视频； 11、支持H.265/H.264视频压缩格式；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩； 12、支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播协议； 13、支持五向按键和可控制菜单，实现变倍、自动聚焦等功能； | 台 | 4 | 工业 |
| 62 | 教学直播系统软件 | 1、要求软件为嵌入式系统，可运行在烹饪智能壁挂主机的主板内，不需要额外增加设备； 2、要求软件启动自动获取课程参数，并自动加入课堂，免人工干预。 3、要求软件自动根据获得课堂设置的直播能力启动相应的业务能力； 4、直播采用RTMP标准协议； 5、直播清晰度可配置，至少支持高清和流畅两种模式，码率最高可以设置8M，分辨率最高可支持1080P； 6、直播的视频为导播后的画面，视频格式支持国际标准的H.264和语音编码支持AAC格式； 7、具有手动开始和停止直播，支持直播暂停功能； | 套 | 1 | 工业 |
| 63 | 音视频互动软件 | 1、要求软件为嵌入式系统，可运行在烹饪智能壁挂主机的主板内，不需要额外增加设备； 2、要求满足校企合作的互联网音视频实时连接的技术，通过连接公有云平台或私有化部署平台提供服务： 3、要求软件启动自动获取课程参数，并自动加入课堂，免人工干预； 4、要求软件自动判断为主讲端，此时软件自动作为主讲推流端进行推送；当判断为远程端，此时软件自动把主讲推流的视频显示在大屏上； 5、采用WebRTC互联网音视频互动技术，确保互动延迟≤600毫秒； 6、视频支持标准H.264格式，分辨率最大支持到1080P，码率最大可设置为8M，并且该参数设置自动根据服务器配置下发适配； | 套 | 1 | 工业 |
| 64 | 感应切换系统 | 1、要求系统支持感应切换，支持不少于7个拍摄区域的视频联动切换； 2、要求系统支持一维区域划分和平面区域划分，都可以实现拍摄区域的感应切换； 3、自动感应切换策略支持自定义，至少包括拍摄区域边界、视频源、切换保持时间相关的视频联动策略； 4、支持开启和关闭感应切换，开启则启动感应切换，无需人工干涉，关闭则停止感应切换，可以自由控制；感应切换的视频联动切换时间小于等于1秒；多人同时操作时，操作的时候画面不会被抢镜，还是以教师操作的动作进行自由切换； 5、感应切换的准确率要求达到99.99%； 6、支持通过web界面可视化配置； 7、支持对拍摄区域的边界进行智能测距； 8、系统具有抗干扰能力，不受环境的通信设备干扰； 9、系统须支持50m及其以上的视频拍摄区域进行视频联动切换。 10、要求提供至少2台感应切换终端，终端支持IEEE802.15.4.a协议，至少同时支持ToF和TDoA两种定位方法；要求在视距模式下，工作距离可达100米；支持通过POE交换机集中管理；提供支架安装。 | 套 | 1 | 工业 |
| 65 | PAD导播终端 | 1、≥10.8寸高清IPS屏大屏； 2、屏幕材质：电容屏，支持多点触模； 3、屏幕分辨率：≥2560*1600； 4、存储容量：≥8GB+128GB； 5、处理器核数：8核； 6、支持802.11AC双频WIFI，支持2.4G&5.8G频段； | 台 | 1 | 工业 |
| 66 | 智能控制台软件 | 1、要求软件运行在安卓系统，操作体验符合用户使用习惯； 2、支持至少两种网络接入方式：本地教室局域网接入、校园局域网接入； 3、软件界面支持呈现课堂信息，包括课程名称、开始时间、结束时间等； 4、软件支持导播布局选择、导播方式选择；导播布局至少包括单画面、画中画-左、画中画-右三种布局；导播方式至少支持自动导播和手动导播； 5、支持8路小画面预览显示； 6、支持支持流畅度至少流畅、高清、超清三种的切换； 7、具有课堂直播状态指示，并支持暂停、停止、启动直播； 8、具有课堂音视频互动状态指示，并支持对互动的声音进行控制，调整声音大小、全场静音、学生静音； 9、具有声音状态指示，根据声音条的跳动显示音量大小； 10、具有连接状态指示，包括设备连接正常、设备连接断开，并支持断开重连，点击重连等重连方式； 11、可以对接入的云台摄像机进行云台控制，包括上下左右调整，设置预置位，预置位具有预置位图片显示，方便查看预置位位置； 12、支持文件管理，包括检测主机硬盘磁盘空间大小、拷贝主机视频文件到U盘、删除主机视频文件和筛选不同日期视频文件功能； 13、支持版本信息显示，包括软件版本名称、设备型号； | 套 | 1 | 工业 |
| 67 | 无线音频主机 | 一、接收机技术要求 1、主机采取金属外壳1U的标准机柜设计； 2、工作频率：500-980MHz； 3、通道：2*100通道可调频； 4、红外对频，频率同频技术； 5、显示屏显示发射器电池电量； 6、S/N信噪比：>105dB； 7、T.H.D失真:<0.5%； 8、频率响应:40Hz-18KHz； 9、杂讯锁定静噪控制+音频导航锁定静噪； 二、发射器技术要求 1、支持手持、头戴心事，并支持显示电量、频点、功率； 2、频带宽度:70MHz； 3、频道间隔:350KHz； 4、频率稳定度:±0.005%； 5、电池:使用5号镍氢充电电池，可连续使用≥10小时； | 台 | 1 | 工业 |
| 68 | 有源音箱 | 1、额定功率≥50W。 2、额定阻抗：4Ω。 3、频率响应：55Hz-18kHz。 4、驱动器：1个6.5寸长冲程低音驱动器、1个前纸盆高音。 5、额定输入电平：话筒 10mV（非平衡）；2组立体声RCA接口；1组立体声RCA输出。 6、灵敏度：95dB/1W/1M； 7、信噪比：95dB； 8、最大声压级：103dB； 9、安装：标配壁挂架； | 对 | 1 | 工业 |
| 69 | ★互动显示屏65# | 1、屏幕尺寸≥65英寸； 2、屏幕分辨率支持4K； 3、屏幕比例支持16:9； 4、接口支持HDMI输入； 5、支持来电自动开机进入到HDMI输入信号； 6、含HDMI网络接收模块； 7、含安装支架； | 台 | 2 | 工业 |
| 70 | ★互动显示屏55# | 1、屏幕尺寸≥55英寸； 2、屏幕分辨率支持4K； 3、屏幕比例支持16:9； 4、接口支持HDMI输入； 5、支持来电自动开机进入到HDMI输入信号； 6、含HDMI网络接收模块； 7、含安装支架； | 台 | 1 | 工业 |
| 71 | 无线吸顶式AP | 1、支持867Mbps 11AC（5GHz）和300Mbps 11N（2.4GHz）双频并发，最高无线速率可达1167Mbps 2、无线发射功率线性可调，根据需求调整信号覆盖范围 3、专业双频天线，提升覆盖区域信号质量 4、吸顶/壁挂，安装灵活简便，支持POE供电，组网成本低 5、频谱导航，引导双频客户端优先连接到5GHz频段上，使2.4GHz和5GHz两个频段负载更均衡，保障网络性能 | 台 | 1 | 工业 |
| 72 | 千兆路由器 | 1、9个千兆网口，1WAN+8LAN 2、内置无线控制器，可统一管理AP产品 3、所有LAN口支持标准PoE供电，无需额外购买PoE交换机 4、IPSec/PPTP/L2TP VPN，远程通信更安全 5、接入认证（Web认证、短信认证、PPPoE服务器） 6、上网行为管理（移动APP管控/桌面应用管控/网站过滤/网页安全） | 台 | 1 | 工业 |
| 73 | 千兆POE交换机 | 1、16个10/100/1000M自适应RJ45端口; 2、16个端口支持POE+功能； 3、所有端口均具备线速转发能力 4、支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 5、提供标准交换、VLAN隔离和网络克隆三种工作模式 6、支持通过拨动开关切换交换机工作模式 7、即插即用，可上机架 | 台 | 1 | 工业 |
| 74 | 机柜6U | 1、采用全框架结构，防腐材料涂层； 2、采用旋转式散热风口； 3、容积（U）：6U | 台 | 1 | 工业 |
| 75 | 辅料及系统集成 | 信息化设备线管开槽预埋； 信息化设备线材综合布线； 设备安装、接头制作、线材打标签、功能调试； HDMI线-10米 2根， PVC+纯铜材质，支持4K30Hz HDMI线-5米 1根， PVC+纯铜材质，支持4K30Hz HDMI线-1米 4根， PVC+纯铜材质，支持4K30Hz 同轴电缆SDI 60米，纯铜带屏蔽层，PVC材质 话筒线 30米，铜芯RVVP带屏蔽层 音响线 20米，纯铜 2*0.75电源线 150米，铜芯RVV 2x0.75 3*1.0电源线 80米， 铜芯RVV 3x1.0 六类网线 220米， 无氧铜 非屏蔽工程线 六类水晶头 40个， 加厚镀金非屏蔽头 六类成品网线 2根, 1米，无氧铜非屏蔽 HDMI延长器-发射端 1个，支持多个级联，最长传输距离120米 HDMI延长器-接收端 2个,支持多个接收，最长接收距离120米 电视吊装支架 2个，1-2米可伸缩，合金材质 电视壁挂支架 1个，支持壁挂安装，可左右调节角度，合金材质 I型号吊装支架 4个，铝合金材质，长度支持伸缩 PDU插排 2个 6位插排，支持标准机柜安装 3P凤凰端子 2个 3针 3.81mm 4P凤凰端子 18个 4针 3.81mm 5P凤凰端子 4个 5针 3.81mm 6P凤凰端子 10个 5针 3.81mm BNC接头L 10个 镀锌外壳，纯铜内芯 3.5音频接头 4个 3.5mm，镀金接头 卡侬音频接头 2个 纯铜镀金 双莲花接头 1对 纯铜镀金 | 项 | 1 | / |

注：1、所属行业标明“/”的采购标的，无需在中小企业声明函中填写。

2、实质性参数要求提交证明材料的，应按照要求提供，未提供或未按要求提供的将视为响应无效。

三、商务要求

| 1．报价要求 | 本次报价须为人民币报价，包含响应为采购人提供的所有产品及服务的报价，包含：项目整体服务的价格；必要的保险费用和各项税金；安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。 |
| --- | --- |
| 2.合同签订日期 | 中标通知书发出后25日内。 |
| ▲3.交货（实施）时间 | 自签订合同之日起，收到甲方供货通知书后15个日历日内交货并安装调试完毕。 |
| 4.交货地点或服务地点 | 交货地点：广西经贸职业技术学院五合校区。 交货要求：交货时须同时提供交货清单，由采购人与供应商双方现场签字确认。 |
| 5.验收标准 | （1）中标人所提供的货物参数与响应文件中承诺的技术参数不符的，采购人将报同级财政监督管理部门进行处理，由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由供应商承担。 （2）供应商提供的货物必须是原装正品行货、全新未开封的、符合国家标准的产品，中标人按采购人的要求地址进行送货到位，由采购方验收合格后才进行安装调试或交付，集中验收时货物有不响应采购需求的，不予验收，采购人将报同级财政监督管理部门进行处理，由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由中标人承担。 （3）采购人有权要求中标人在供货前提供检验报告原件核查。 |
| 6.服务标准、期限、效率 | 6.1中标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务： 6.1.1电话咨询 中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 6.1.2技术升级 在质保期内，如果中标人的产品或服务升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人应对采购人购买的产品或服务进行升级。 |
| 7.培训 | 供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在响应报价中，采购人不再另行支付。 |
| 8.付款方式、时间及条件 | 详见采购文件合同主要条款格式部分 |
| 9.履约保证金 | 详见采购文件合同主要条款格式部分 |
| 10.包装和运输要求 | 根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若响应产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若响应产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。 运输要求详见采购文件合同主要条款格式部分。 |
| 11.售后服务 | 11.1中标人应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、响应文件、合同及附件的规定，为采购人提供售后服务。中标人承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于采购文件规定的，按中标人实际承诺执行。 11.2中标人应明确承诺采购文件采购需求部分如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起1年，采购文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。 11.3成交后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在响应文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到采购文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在响应报价中予以考虑，采购人不予另行支付。 11.4中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在响应文件中列出。 11.5质量保证期内的费用 质量保证期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在响应报价中，采购人不再另行支付。 11.6质保期过后的服务要求 电话咨询：产品质量保证期过后，中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。 |
| 12.保险 | 供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。 |

四、其他要求

▲1、 中标人提供的货物及设备均要求出厂日期至合同签订日时间不超过6个月。因产品特性原因超过6个月的，应取得采购人书面同意。

▲2、为确保所提供的软件真实满足学校教学需求，中标人需在中标公告发布之日起3个工作日内带齐全部成品软件到采购人处进行逐一演示，未演示、虚假演示或演示的软件功能不能满足中标人投标时响应的功能需要，采购人有权上报政府采购监管部门进行处理，由此产生的合同无法签订等一切责任均由中标人承担。

附件1：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件2：

附件3：

节能产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算 机设备 | ★A02010104 台式计 算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010105 便携式 计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010107 平板式 微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
| 2 | A020106 输入 输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷 墨 打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060102 激 光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060104 针 式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604 显示设备 | ★ A0201060401 液 晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能 效等级》（GB 21520） |
|  |  | A02010609 图形图像 输入设备 | A0201060901 扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能 效限定值及能效等级》（GB 21521） 中打印速度为 15 页/分的针式打 印机相关要求 |
| 3 | A020202 投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》 （GB 32028） |
| 4 | A020204 多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
| 5 | A020519 泵 | A02051901 离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能 评价值》（GB 19762） |
| 6 | A020523 制冷 空调设备 | ★A02052301 制冷压 缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等 级》（GB 19577），《低环境温度 空气源热泵（冷水）机组能效限定 值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值 及能效等级》（GB 30721） |

|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB 29540） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ★A02052305 空调机 组 | 多联式空调（热泵） 机 组 （ 制 冷 量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 （制冷量>14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576）《风管 送风式空调机组能效限定值及能 效等级》（GB 37479） |
|  |  | ★A02052309 专用制 冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576） |
|  |  | A02052399 其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔 第 1 部分：中 小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1）； 《机械通风冷却塔 第 2 部分：大 型开式冷却塔》（GB /T 7190.2） |
| 7 | A020601 电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限 定值及能效等级》（GB 18613） |
| 8 | A020602 变压 器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A020609 镇 流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 及能效等级》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活 用电器 | A0206180101 电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203 空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 效 限 定 值 及 能 效 等 级 》 （ GB 21455-2013），待 2019 年修订发 布后，按《房间空气调节器能效限 定值及能效等级》（GB21455-2019） 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵） 机 组 （ 制 冷 量 ≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 （制冷量≤14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值 及能源效率等级》（GB 19576）《风 管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A0206180301 洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及 等级》（GB 12021.4） |

|  |  | A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及 能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采 暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB 20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及 能效等级》（GB 29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定 值及能效等级》（GB 26969） |
| 11 | A020619 照明 设备 | ★ 普通照 明用双端 荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限 定值及能效等级》（GB 19043） |
|  |  | LED 道路/隧道照明 产品 |  | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能 效限定值及能效等级》（GB 37478） |
|  |  | LED 筒灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255） |
|  |  | 普通照明用非定向 自镇流 LED 灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255） |
| 12 | ★A020910 电 视设备 | A02091001 普通电视 设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等 级》（GB 24850） |
| 13 | ★A020911 视 频设备 | A02091107 视频监控 设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监 视器应符合《平板电视能效限定值 及能效等级》（GB 24850）， 以数字信号为主要信号输入的监 视器应符合《计算机显示器能效限 定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210 饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能 效等级》（GB 30531） |
| 15 | ★A060805 便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28377） |

| 16 | ★A060806 水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效 率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807 便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及 用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810 淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件4：

环境标志产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算机 设备 | A02010103 服务器 |  | HJ2507 网络服务器 |
|  |  | A02010104 台式计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010105 便携式计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010107 平板式微型计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010108 网络计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010109 计算机工作站 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010199 其他计算机设备 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
| 2 | A020106 输入输 出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060102 激光打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060103 热式打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060104 针式打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  | A02010604 显示设备 | A0201060401 液晶显示器 | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  |  | A0201060499 其他显示器 | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010609 图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | HJ2517 扫描仪 |
| 3 | A020202 投影仪 |  |  | HJ2516 投影仪 |
| 4 | A020201 复印机 |  |  | HJ424 数字式复印（包括多功能）设备 |
| 5 | A020204 多功能 一体机 |  |  | HJ424 数字式复印（包括多功能）设备 |
| 6 | A020210 文 印设 备 | A02021001 速印机 |  | HJ472 数字式一体化速印机 |
| 7 | A020301 载货汽 车（含自卸汽车） |  |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 8 | A020305 乘用车 （轿车） | A02030501 轿车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
|  |  | A02030599 其他乘用车（轿车） |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 9 | A020306 客车 | A02030601 小型客车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 10 | A020307 专用车 辆 | A02030799 其他专用汽车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 11 | A020523 制冷空 调设备 | A02052301 制冷压缩机 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
|  |  | A02052305 空调机组 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
|  |  | A02052309 专用制冷、空调设备 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
| 12 | A020618 生活用 电器 | A02061802 空气调节电器 | A0206180203 空调机 | HJ2535 房间空气调节器 |
|  |  | A02061808 热水器 |  | HJ/T362 太阳能集热器 |

| 13 | A020619 照 明设 备 | A02061908 室内照明灯具 |  | HJ2518 照明光源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | A020810 传真及 数据数字通信设 备 | A02081001 传真通信设备 |  | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
| 15 | A020910 电视设 备 | A02091001 普通电视设备（电视 机） |  | HJ2506 彩色电视广播接收机 |
|  |  | A02091003 特殊功能应用电视 设备 |  | HJ2506 彩色电视广播接收机 |
| 16 | A0601 床类 | A060101 钢木床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060104 木制床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060199 其他床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 17 | A0602 台、桌类 | A060201 钢木台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060205 木制台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060299 其他台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 18 | A0603 椅凳类 | A060301 金属骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060302 木骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060399 其他椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 19 | A0604 沙发类 | A060499 其他沙发类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 20 | A0605 柜类 | A060501 木质柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060503 金属质柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060599 其他柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 21 | A0606 架类 | A060601 木质架类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060602 金属质架类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 22 | A0607 屏风类 | A060701 木质屏风类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060702 金属质屏风类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 23 | A060804 水池 |  |  | HJ/T296 卫生陶瓷 |
| 24 | A060805 便器 |  |  | HJ/T296 卫生陶瓷 |
| 25 | A060806 水嘴 |  |  | HJ/T411 水嘴 |
| 26 | A0609 组合家具 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 27 | A0610 家用家具 零配件 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 28 | A0699 其他家具 用具 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 29 | A070101 棉、化纤 纺织及印染原料 |  |  | HJ2546 纺织产品 |
| 30 | A090101 复 印纸 （包括再生复印 纸） |  |  | HJ410 文化用纸 |
| 31 | A090201 鼓粉盒 （包括再生鼓粉 盒） |  |  | HJ/T413 再生鼓粉盒 |
| 32 | A100203 人造板 | A10020301 胶合板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020302 纤维板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020303 刨花板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020304 细木工板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020399 其他人造板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
| 33 | A100204 二次加 工材,相关板材 | A10020404 人造板表面装饰板 |  | HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A10020404 人造板表面装饰板 （地板） |  | HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
| 34 | A100301 水泥熟 料及水泥 | A10030102 水泥 |  | HJ2519 水泥 |
| 35 | A100303 水泥混 凝土制品 | A10030301 商品混凝土 |  | HJ/T412 预拌混凝土 |
| 36 | A100304 纤维增 强水泥制品 | A10030402 纤维增强硅酸钙板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10030403 无石棉纤维水泥制品 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 37 | A100305 轻质建 筑材料及制品 | A10030501 石膏板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10030503 轻质隔墙条板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 38 | A100307 建筑 陶 瓷制品 | A10030701 瓷质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030704 炻质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030705 陶质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030799 其他建筑陶瓷制品 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
| 39 | A100309 建筑 防 水卷材及制品 | A10030901 沥青和改性沥青防水 卷材 |  | HJ455 防水卷材 |
|  |  | A10030903 自粘防水卷材 |  | HJ455 防水卷材 |
|  |  | A10030906 高分子防水卷（片） 材 |  | HJ455 防水卷材 |
| 40 | A100310 隔热、隔 音人造矿物材料 及其制品 | A10031001 矿物绝热和吸声材 料 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10031002 矿物材料制品 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 41 | A100601 功能性 建筑涂料 |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 42 | A100399 其他非金属矿物制品 | A10039901 其他非金属建筑材料 |  | HJ456 刚性防水材料 |
| 43 | A100602 墙面涂 料 | A10060202 合成树脂乳液内墙涂 料 |  | HJ2537 水性涂料 |
|  |  | A10060203 合成树脂乳液外墙涂 料 |  | HJ2537 水性涂料 |
|  |  | A10060299 其他墙面涂料 |  | HJ2537 水性涂料 |
| 44 | A100604 防水涂 料 | A10060499 其他防水涂料 |  | HJ2537 水性涂料 |
| 45 | A100699 其他建 筑涂料 |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 46 | A100701 门、门槛 |  |  | HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门 |
| 47 | A100702 窗 |  |  | HJ/T237 塑料门窗 |
| 48 | A170108 涂料（建 筑涂料除外） |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 49 | A170112 密封用 填料及类似品 |  |  | HJ2541 胶粘剂 |
| 50 | A180201 塑料制 品 |  |  | HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑 料制品 |

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 要点 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.1 | 项目基本信息 | 项目名称：广西经贸职业技术学院五合新校区烹饪实训基地建设项目非集采部分（一期）（重） 项目编号：GXZC2025-G1-003317-JDZB 采购计划号： |
| 1.3.2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 1.4 | 促进中小企业发展措施 | 本项目专门面向中小微企业采购。 投标人提供《中小企业声明函》中填报招标文件标明所属行业的标的物的全部制造商应均为中型或小型或微型企业。 |
| 1.5.1 | 投标人资格条件 | 详见招标公告。 |
| 1.5.3 | 联合体 | 不接受联合体，详见招标公告 |
| 1.6 | 踏勘 | 不组织 □组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： 联系人及电话： |
| 1.7.2 | 分包 | 不接受分包详见招标公告 |
| 2.3 | 招标文件澄清、修改 | 在招标公告发布媒介发布。 |
| 2.3 | 确认收到澄清、修改发布的方式 | 澄清、修改文件自招标公告发布媒体发布之日起，视为供应商已收到该澄清、修改。供应商未及时关注招标公告发布媒体造成的损失，由供应商自行负责。 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天。 |
| 3.5 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币壹万捌仟元整（¥18,000.00）。 1、缴纳方式一： （1）供应商应于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转账形式从供应商账户一次性足额缴纳至本项目（各分标）对应的专用虚拟账号，所交纳的投标保证金仅限当次项目（分标）有效，不得重复替代使用。本项目投标保证金缴纳专用虚拟账号信息如下： 开户名称：广西机电设备招标有限公司 开户银行：平安银行南宁分行营业部 银行账号：30210485275478 特别说明：本项目保证金采用虚拟账号，为保证投标保证金与项目一一对应，供应商如参加本项目多个分标的投标，应按各分标对应的专用虚拟账号分别缴纳投标保证金。 （2）投标保证金币种应与投标报价币种相同。投标保证金缴纳后无需开具收据，供应商应在投标文件中放入转账底单或电汇凭证的复印件，必须在投标截止时间之前到达指定账号，其到账时间以银行确认的到账时间为准。（3）除招标文件规定不予退还保证金的情形外，采购代理机构在法定时间内通过银行原路退还保证金至供应商缴纳账户。供应商自行承担交纳保证金后未参加投标活动或投标保证金缴纳错误而导致投标保证金无法及时退还的责任。 2、缴纳方式二： 供应商可于投标截止时间前选择支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳的，供应商应在投标文件中放入支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函的复印件，保函出具格式详见第六章投标文件格式，在投标截止时间前，供应商必须以现场提交或邮寄方式向采购代理机构递交支票、汇票、本票或者保函原件，保证金原件放入一个密封袋中，并在封口处加盖供应商公章或被授权人签字，在封套上标记“项目名称（项目编号）投标保证金”字样。具体收件地址、收件人及联系电话详见招标公告。 3、投标保证金有下列情形之一的，视为保证金无效： （1）保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的）的； （2）支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的； （3）保函有效期低于投标有效期的； （4）非金融机构、担保机构出具保函的、非无条件保函的。 4、财务部联系电话：0771-2821398 注：为保证投标保证金退还的及时性与便利性，鼓励优先采用方式一递交投标保证金。 |
| 3.6 | 投标文件的编制 | 投标文件应按第六章投标文件格式分别编制并使用下载的广西政府采购云平台新版客户端制作并上传。 |
| 3.7 | 投标文件递交截止时间及开标时间 | 见招标公告要求。 |
| 4.2 | 备份投标文件 | 本项目接受 □不接受备份投标文件 以广西政府采购云平台自动生成的备份文件为依据，当项目允许接受备份响应文件时，投标人才可以按规定上传备份投标文件。 |
| 4.3 | 演示 | □否 是 演示内容： 参见采购需求及评分标准的演示项 演示形式： 投标人通过广西政府采购云平台进行在线视频演示，投标人必须按广西政府采购云平台“视频会议”的相关要求提前准备好线上演示的设备配置，并于项目开标当天截标后在广西政府采购云平台上在线等候进行演示，如由于投标人未在线等候造成未能够进行线上演示的后果由投标人自负。 |
| 4.4 | 样品 | 否 □是 样品制作的标准和要求： 样品检测机构的要求： 检测内容： 样品递交方式： |
| 6.3.5 | 异常低价审查 | 评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的； □评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序： （1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%； （2）响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%； （3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%； （4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 |
| 6.3.6 | 相同品牌推荐方式 | 采购人委托评审委员会确定 □采购人确定 |
| 6.5.1 | 结果公告 | 采购代理机构在采购人依法确认中标人后2个工作日内在招标公告发布的媒体上发布结果公告。 |
| 6.5.2 | 中标通知书 | 采购代理机构通过广西政府采购云平台发出中标通知书。 中标通知书在广西政府采购云平台推送之日起，视为中标人已收到，中标人自行承担未及时查收的后果。 |
| 6.5.3 | 招标结果通知书 | 采购代理机构通过广西政府采购云平台发出招标结果通知书 招标结果通知书在广西政府采购云平台推送之日起，视为中标人已收到，中标人自行承担未及时查收的后果。 |
| 8.1 | 质疑 | （1）供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过以下方式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商必须是参与本项目采购活动的供应商，并须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函应使用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本，并应按照“质疑函制作说明”进行制作。 （2）本项目不接受传真、移动通信、广西政府采购云平台等方式送达的质疑材料，供应商可通过现场或邮寄方式递交书面质疑材料。供应商应于质疑有效期内将质疑函原件递交或邮寄至招标公告中采购代理机构信息中的联系人。 |
| 9.1 | 代理服务费 | （1）代理服务费 采购代理机构向中标人收取代理服务费。本项目代理服务费按照《招标代理服务费管理暂行办法》 （计价格﹝2002﹞1980号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格﹝2011﹞534号）的规定费率下浮20%采用差额定率累进法计算。具体费率如下： ①中标金额在100万元以下的： 货物1.5％；服务招标1.5％；工程招标1.0％； ②中标金额在100-500万元之间： 货物1.1％；服务招标0.8％；工程招标0.7％； ③中标金额在500-1000万元之间： 货物0.8％；服务招标0.45％；工程招标0.55％； ④中标金额在1000-5000万元之间： 货物0.5％；服务招标0.25％；工程招标0.35％； …… 差额定率累进法计算过程示例： 例如：某货物招标代理业务中标金额为300万元，招标代理服务费金额按如下计算： 100万元×1.5%＝1.5万元 （300－100）万元×1.1%＝2.2万元 合计收费＝（1.5＋2.2）*0.8=2.96万元 （2）中标人在中标通知书发出前以银行转账或现金形式支付代理服务费；采购代理机构也可以从中标人的投标保证金中扣除上述金额的代理服务费，余款按供应商所汇入投标保证金的账户原路退回，如无法原路返回，则按《代理服务费承诺书》列明的账户退回。 开户银行：广西北部湾银行南宁市金湖支行 （银行地址：南宁市金湖路57号文德大厦1楼） 开户名称：广西机电设备招标有限公司 银行账号：1705012090027723 （联行号 313611017053） 财务联系人：吴茜（电话：0771-2821398） |
| 9.3 | 附件 | 无 □有，详见： |
| 9.3 | 图纸 | 无 □有，详见： |
| 9.4 | 其他事项 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明： 除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评审方法及标准、合同条款格式、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |

## 1．总则

### 1.1适用范围

本招标文件适用于投标人须知前附表所述项目的政府采购活动。

### 1.2定义

1.2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2.2“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2.3“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.2.4本文件中的“法定代表人”若无特别说明，当供应商是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当供应商是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当供应商是自然人的，是指参与本项目响应的自然人本人。

1.2.5本文件中的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。本文件中的“签章”是指电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。

1.2.6“书面形式”如无特殊规定，书面形式是合同书、信件、电报、电传等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。招标文件如有特殊规定，以招标文件规定为准。

1.2.7本项目的技术商务要求重要性分为“▲”（如有）、“■”（如有）和一般无标识指标。▲代表实质性要求指标，不满足该指标项将导致投标被否决，■代表重要指标，无标识则表示一般指标项。

1.2.8 本招标文件出现多种选项的条款，以“”表示本条款所选择的方式。

1.2.9 “电子交易平台”是指以数据电文形式在线完成采购活动的信息平台，本招标文件中也称“广西政府采购云平台”。

### 1.3项目信息

1.3.1项目名称及编号：详见投标人须知前附表

1.3.2采购方式：详见投标人须知前附表

### 1.4促进中小企业发展政策

1.4.1本项目落实促进中小企业发展政策措施在前附表规定。依据促进中小企业发展政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条以及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定，对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

1.4.2中小企业定义

1.4.2.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

1.4.2.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本款规定的促进中小企业发展政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本款规定的促进中小企业发展政策。

1.4.2.3本项目标的所属行业在第二章采购需求中规定。供应商根据中小企业划分标准（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）判断是否为中小企业。（见附件）

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为中小企业的，应按招标文件规定在投标文件中提供声明函。

1.4.2.4视同中小企业情形

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

（2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业，或符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为监狱企业或残疾人福利性单位的，应按招标文件规定在投标文件中提供相关证明文件。

### 1.5投标人资格要求

1.5.1投标人资格要求：详见投标人须知前附表

1.5.2按照招标公告的规定获得招标文件。

1.5.3本项目是否接受联合体投标，见“投标人须知前附表”规定。

如接受联合体投标，联合体投标要求如下：

（1）供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体协议书》（格式后附）

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间必须签订联合体协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（6）联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件其他章节另有规定的除外）。

（7）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

（8）联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。

### 1.6现场踏勘及投标费用

1.6.1前附表如规定现场踏勘的，供应商应按规定时间地点参加踏勘。

1.6.2供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

### 1.7转包与分包

1.7.1如招标文件其他地方无特别规定，本项目不允许转包。

1.7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

### 1.8特别说明

1.8.1 供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）有效，以保证往来函件（澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈，否则采购人及代理机构不承担由此引起的一切后果。

1.8.2供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.8.3供应商在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；

## 2．招标文件

### 2.1招标文件的构成

第一章 招标公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 评审方法及标准

第五章 合同主要条款格式

第六章 投标文件格式

### 2.2投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被否决。

### 2.3招标文件的澄清与修改

2.3.1任何已获得招标文件的潜在投标人，均可以书面形式要求采购代理机构作出书面解释、澄清。

2.3.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在投标人须知前附表规定的方式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告或书面文件为准。

## 3．投标文件

### 3.1投标文件的组成

投标文件由第六章“投标文件格式”规定的内容和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。

### 3.2投标文件的语言及计量

3.2.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.2计量单位招标文件已有明确规定的，投标使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 3.3投标报价

3.3.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

3.3.2投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

3.3.3对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入投标报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标报价中。

3.3.4采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

### 3.4投标有效期

3.4.1如招标文件其他地方无特别规定，投标有效期则为投标截止之日起90天。在投标有效期内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被否决。

3.4.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.4.3投标人同意延长投标有效期的，如本项目要求提交保证金则应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标无效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.5投标保证金

3.5.1投标人须按须知前附表规定提交投标保证金，否则其投标将被否决。除招标文件规定不予退还保证金的情形外，代理机构在规定时间内退回投标人的投标保证金（投标人自行承担因未按投标人须知前附表要求交纳导致投标保证金无法及时退还的责任）。

3.5.2投标保证金币种应与投标报价币种相同。

3.5.3未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还（办理退还手续时需要向采购代理机构提供两份合同复印件）。

3.5.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

- 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- 中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

- 将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

- 拒绝履行合同义务的；

- 其他严重扰乱招投标程序的。

### 3.6投标文件的编制要求

3.6.1投标人应先安装广西政府采购云平台新版客户端，通过账号密码或CA登录客户端制作投标文件。

3.6.2投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并进行关联定位，以便评审委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.6.3 投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

3.6.4为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

3.6.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章/电子签章一致，否则作无效投标处理。

### 3.7投标文件的递交、修改和撤回

3.7.1投标人必须在投标人须知前附表规定的投标文件开标时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

3.7.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求签章、加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

3.7.3投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

3.7.4在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

3.7.5在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

3.7.6招标文件未允许同一投标人提交两个或以上不同的响应文件，但存在同一投标人提交两个或以上不同的响应文件的，其投标无效。投标人在同一投标文件中对某项技术、商务要求提供有选择性的响应参数或方案等同于提交两个或以上不同的投标文件。

## 4．开标

### 4.1开标准备

本项目投标截止时间及地点见“投标人须知前附表”规定。

全流程电子化项目没有现场递交投标文件及现场开标环节。采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

如投标人成功解密投标文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

### 4.2开标程序

4.2.1投标人登录广西政府采购云平台进入开标大厅签到。

4.2.2解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构在广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件开始解密通知，由投标人在平台设置时间内自行进行投标文件解密。投标人须使用加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后投标人未及时进行解密的，代理机构可通知投标人。通知后投标人仍未在上述规定时间内解密响应文件，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

4.2.3广西政府采购云平台设置有备份响应文件功能。备份响应文件是指平台设置为接受备份响应文件时，如出现投标人上传的响应文件存在问题或其他投标人原因引起解密异常时，投标人可以在规定时间内将备份响应文件通过邮箱发送至采购代理机构，由代理机构上传备份响应文件后自动解密从而避免被视为无效响应。是否接受备份响应文件详见投标人须知前附表，如接受备份文件，投标人未在规定时间内发送备份响应文件的将视为无效响应。

4.2.4解密异常情况处理：详见本章9.2电子交易活动的中止。

4.2.5投标人对报价进行确认。

4.2.6开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后的程序执行。

### 4.3演示

4.3.1“投标人须知前附表”规定在开标会议结束后进行演示的，投标人应按规定进行演示。

4.3.2未按规定时间进行演示可能引起的演示分数被计为0分或投标无效等后果由投标人自行承担。

### 4.4样品

4.4.1“投标人须知前附表”规定递交样品的，投标人应按前附表规定递交样品，递交样品时应附样品递交表（格式见第六章）。

4.4.2未按规定时间递交样品可能引起的样品分数被计为0分或投标无效等后果由投标人自行承担。

4.4.3样品封存或退还的说明请见第六章投标文件格式所附样品递交表。

## 5．资格审查

## 5.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子交易平台对投标人的资格进行审查。资格审查是根据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

## 5.2资格审查标准在第四章评审方法及标准中规定，符合资格审查标准要求的投标人即为资格审查合格。

## 5.3投标人有下列情形之一的，资格审查不合格，作无效投标处理：

5.3.1不具备招标文件中规定的资格要求或资格条件的； （注：广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，可直接在线查询）

5.3.2投标文件缺少任何一项资格证明文件或不符合第四章评审方法及标准中资格审查标准规定的评审内容的；

## 5.4资格审查合格的投标人不足3家的，不得评审。

## 6．评审

### 6.1评审委员会及评审原则

6.1.1本项目评审工作由评审委员会负责，评审委员会由评审专家和采购人代表（如有）组成。评审委员会评审时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处；评审专家发现本人与参加采购活动的投标人有利害关系的，应当主动提出回避。

6.1.2评审委员会成员应当通过电子交易平台进行独立评审，评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。如果在评审过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评审委员会现场协商确定，协商不一致的，由全体评审委员会成员投票表决，应当按照少数服从多数的原则作出结论并记录在评审报告中。

6.1.3采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密（封闭式评审）的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6.1.4本项目评审过程实行全程网上留痕及录音、录像监控，投标人在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

### 6.2评审方法及依据

6.2.1本项目采用第四章评审方法及标准规定的方法进行评审。

6.2.2评审委员会以招标文件、补充文件、投标文件、澄清及答复为评审依据，第四章评审方法及标准没有规定的评审方法、标准及因素，不得作为评审依据。

### 6.3评审程序

6.3.1符合性审查

资格审查结束后，评审委员会对通过资格审查的投标人的投标文件报价、商务资信、技术等方面实质性内容进行符合性审查，符合性审查标准详见第四章评审方法及标准。

6.3.2强制性采购要求（仅适用于货物采购项目）

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定，本项目采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理；属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。

（2）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）及关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》（2023年2号）的公告规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并提供由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。

注：网络安全专用产品在中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站上发布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中查询。 “网络安全专用产品”内“产品类别”共34类：数据备份与恢复产品、防火墙、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）、网络和终端隔离产品、反垃圾邮件产品、网络综合审计产品、网络脆弱性扫描产品、安全数据库系统、网站恢复产品、虚拟专用网产品、防病毒网关、统一威胁管理产品（UTM）、病毒防治产品、安全操作系统、安全网络存储、公钥基础设施、网络安全态势感知产品、信息系统安全管理平台、网络型流量控制产品、负载均衡产品、信息过滤产品、抗拒绝服务攻击产品、终端接入控制产品、USB移动存储介质管理系统、文件加密产品、数据泄露防护产品、数据销毁软件产品、安全配置检查产品、运维安全管理产品、日志分析产品、身份鉴别产品、终端安全监护产品、电子文档安全管理产品。

6.3.3澄清、说明或补正

（1）对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在平台设置的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容直接在线编辑或上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位电子签章后提交至评审委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

（2）异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将以书面形式执行。评审委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

6.3.4报价修正

（1）报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④顺序修正。修正后的报价按照上述“6.3.3澄清、说明或补正”的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

处理。

（2）经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，其投标文件作无效投标处理。

（3）经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

6.3.5异常低价审查

本项目异常低价审查情形见“投标人须知前附表”规定。

评审委员会启动异常低价响应审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对响应价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。评审委员会可以要求供应商就提供服务的主要成本、销售费用、管理费用、财务费用、履约费用、计划利润、税金及附加等成本构成事项进行详细陈述。书面说明应当经供应商确认后提交给评审委员会。评审委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。审查相关情况应当在评审报告中记录。

书面证明应当按照上述“6.3.3澄清、说明或补正”的规定提交。如果响应供应商未按规定提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

6.3.6相同品牌认定（仅适用于货物采购项目）

（1）单一产品采购项目，不同投标人提供的产品品牌相同时，按以下规定确定相同品牌的投标有效性。

①采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

②采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，并在招标文件中载明。不同投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。核心产品在第二章采购需求规定。

6.3.7串通投标认定

评审委员会须根据以下规定认定投标人是否有串通投标的行为。

（1）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采〔2016〕42号）规定，出现下述情况的，相关供应商的投标作无效投标处理。

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商。

②授权给供应商后参加同一合同项（分标、分包）投标的生产厂商。

③视为或被认定为串通投标的相关供应商。

（2）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采〔2016〕42号）规定，有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的保证金从同一单位或者个人账户转出。

（3）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采〔2016〕42号）规定，供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，投标文件将被视为无效。

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

③供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.3.8投标无效认定

（1）在评审过程中如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①投标文件存在法律、法规及监督部门有关文件规定的无效情形。

②投标文件存在招标文件规定的无效情形。

（2）根据财库《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（〔2019〕38号）以及《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（桂财采〔2019〕41号）规定，评审委员会不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题认定投标无效或否决投标，从而限制和影响供应商投标（响应）。

6.3.9比较与评价

（1）评审委员会按招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。

（2）评审委员会各成员独立对每个有效供应商的投标文件进行评价。评价有误的应及时进行修正。评分标准如有客观分定义，评审委员会所有成员的客观分评分分值应当一致。

（3）评审委员会按综合评分由高到低的排列顺序推荐中标候选人，中标候选人最多不超过3名。若中标候选人综合评分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合评分且投标报价相同的并列；中标候选人并列的，按技术部分得分由高到低顺序排列，若综合评分、投标报价、技术部分均相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。

（4）评审委员会根据评审记录及评审结果编写评审报告，评审委员会成员均应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评审报告签署前，经复核发现存在以下情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以下情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审。

分值汇总计算错误的；分项评分超出评分标准范围的；评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

### 6.4确定中标人

6.4.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评审报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

6.4.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

### 6.5结果公告

6.5.1自中标人确定后2个工作日内，采购代理机构按照投标人须知前附表的规定公告中标结果。

6.5.2在发布结果公告的同时，采购代理机构以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

6.5.3在发布结果公告的同时，采购代理机构以投标人须知前附表规定的形式向未中标人发出招标结果通知书，供应商自行承担未及时查收的后果。

### 6.6废标

6.6.1出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因发生重大变故或采购任务取消的。

6.6.2废标后采购代理机构将发布废标公告通知供应商。

## 7．合同

### 7.1合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的供应商。在中标通知书发出前或签订合同前，如果中标人的组织机构、经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行合同、无法按照招标文件要求提交履约保证金等情形，不符合中标条件或不满足供应商资格条件要求 ，应在中标通知书发出前或签订合同前及时书面告知采购人，未主动告知，给采购人造成损失的，采购人有权取消其中标资格并没收投标保证金。

### 7.2签订合同

7.2.1如招标文件无特别规定，中标人按招标文件确定的事项签订政府采购合同。

7.2.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

7.2.3如中标人不按中标通知书的规定签订合同，其投标保证金将不予退还，并报由同级政府采购监督管理部门处理。

7.2.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

7.2.5采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。

### 7.3合同公告

7.3.1如招标文件无特殊规定，中标人应在签订合同后1个工作日内，将政府采购合同副本送采购代理机构存档。

7.3.2采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

7.3.3 政府采购合同双方不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

### 7.4 履行合同

7.4.1采购人与中标人签订合同后，政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。双方均不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

7.5履约验收

7.5.1采购人可以根据政府采购项目具体情况自行组织验收，或者委托政府采购代理机构、国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作。

7.5.2验收结果合格的，中标人可向采购人申请办理履约保证金（如有）的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金（如有）将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

7.5.3采购合同项目完成验收后，采购人应当将验收原始记录、验收书等资料作为该采购项目档案妥善保管，不得伪造、变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存15年。

7.5.4本项目将严格按照本招标文件及合同有关规定进行合同履约验收。招标文件或合同未规定的按财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见（财库〔2016〕205号）以及《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22号）的规定执行。

## 8．质疑和投诉

### 8.1质疑

8.1.1质疑内容、时限

（1）供应商对政府采购活动有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

（2）供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

8.1.2质疑形式

质疑应当采用投标人须知前附表所规定的形式，质疑书应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

8.1.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）	供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）	质疑项目的名称、编号；

（3）	具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）	事实依据；

（5）	必要的法律依据；

（6）	提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 8.2投诉

8.2.1供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后15个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

8.2.2投诉书应使用财政部发布的政府采购供应投诉书范本，并应按照“投诉书制作说明”进行编写。

## 9．其他事项

9.1代理服务收费由采购代理机构向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费。

9.2电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

9.3本项目的附件及图纸详见投标人须知前附表。

9.4本项目的其他事项详见投标人须知前附表。

## 10．其他说明

10.1其余未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关规定执行。

10.2本招标文件是根据国家有关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构。

# 第四章  评审方法及标准

## 1.评审方法

本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评审方法。

□本项目采用最低评标价法进行评审。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目评审的其他详细规定在第三章投标人须知中规定。

## 2.资格审查标准（不满足任何一项审查内容要求，资格审查即为不合格；联合体投标的，联合体各方均应提交第一项基本资格要求的资格证明文件）

| 审查因素 | 审查内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 投标人应符合的基本资格要求 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 审查供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的，提供身份证复印件 |
|  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | ①审查商业信誉声明。须提供，格式见第六章投标文件格式“投标声明书”。 ②审查2024年度财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件，对于从取得营业执照时间起到投标文件递交截止时间为止不足1年的供应商，只需提交投标文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。 |
|  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | ①审查供应商营业执照，须有效； ②审查书面声明。须提供，格式见第六章投标文件格式“投标声明书”。 审查①或②，满足其一，即为符合要求。 |
|  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | ①审查投标截止时间前6个月内，供应商任意1个月依法缴纳税费证明复印件加盖供应商电子签章。 ②审查投标截止时间前6个月内，供应商任意1个月的社保缴费证明记录复印件加盖供应商电子签章。 供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明加盖供应商电子签章。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查无重大违法记录声明。须提供，格式见第六章投标文件格式“投标声明书”。 |
|  | （6）具备法律、行政法规规定的其他要求 | 无。 |
| 采购政策 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 情况一：投标人独立投标： 提供《中小企业声明函》，符合提供招标文件标明所属行业的标的物的制造商应全部为中型或小型或微型企业的条件。 注：1、符合监狱企业出具监狱企业证明文件的、符合残疾人福利性单位出具《残疾人福利性单位声明函》的视同小微企业。 2、律师事务所、司法鉴定机构不适用《中小企业划型标准规定》，不享受中小企业发展政策。 |
| 投标人应符合的特定资格要求 | （1）资质要求 | 须符合“招标公告”的要求 |
|  | （2）业绩要求 | 须符合“招标公告”的要求 |
|  | （3）供应商不得参加投标的情形 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 须提供，格式见第六章投标文件格式“投标人直接控股股东、管理关系信息表”。 |
|  | （4）诚信要求 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | （5）分公司 | 允许分公司参与投标的，供应商须提供总公司出具的授权其参与本项目的授权文件或制度。 |
|  | （6）分包 | 须符合“招标公告”的要求 |
|  | （7）联合体 | 须符合“招标公告”的要求 |
|  | （8）其他要求 | 按照招标公告规定获得招标文件。足额、及时缴纳投标保证金。 |

## 3.符合性审查标准（不满足任何一项审查内容要求，符合性审查即为不合格）

| 审查因素 | 审查内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 商务资信 | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 授权代表参加投标时审查：法定代表人授权委托书及附件 法定代表人直接参加投标时审查：法定代表人身份证明及附件 格式及附件见第六章投标文件格式要求 |
|  | 实质性条款响应 | 招标文件实质性要求响应均无负偏离 |
|  | 串通投标 | 不属于投标人须知正文第6.3.7规定的串通投标情形，见第六章投标文件格式要求 |
| 技术 | 节能产品（如有） | 采购需求如果包括政府强制采购节能产品，投标产品未使用节能产品政府采购品目清单内的产品，或未处于有效期之内，见第六章投标文件格式要求 |
|  | 网络安全专用产品（如有） | 采购需求如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》所规定的网络安全专用产品，投标提供的网络安全专用产品应在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或具备在有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，见第六章投标文件格式要求。 |
| 报价 | 有效报价 | 报价未超过采购预算金额（含分项预算金额），也未超出最高限价（如有） |
|  | 漏项报价 | 未就所投分标进行报价或者存在漏项报价； |
|  | 投标报价唯一性 | 不存在有选择、有条件报价（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外） |
|  | 过低报价合理性 | 供应商的报价不存在明显低于其他通过符合性审查供应商报价的情况，并可能影响产品质量或者不能诚信履约。如存在应提供书面说明，必要时提交相关证明材料。 |
|  | 投标有效期 | 满足招标文件规定 |

## 4.1评分标准

## （1）报价、技术、商务分

| 序号 | 评分类型 | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价分（满分30分） | 投标报价 | （1）本项目为专门面向中小微企业采购的项目，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对投标人的投标报价不再执行价格评审优惠的扶持政策。 （2）评标报价为投标人的投标报价，评标报价只是作为评审时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （3）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。 （4）价格分计算公式：价格分=（评标基准价／评标报价）×30分 |
| 2 | 技术分 （满分59分） | 重要参数技术分（满分20分） | 采购需求中带“■”号的参数，按照招标文件的要求提供相关功能完全响应的佐证材料的（视“采购需求”列表中具体要求为准），每提供一项得2分，最高分20分。 注：必须按照技术参数要求提供佐证资料作为评审依据，不提供或者提供的佐证资料与技术参数无关的均视为不满足。 |
|  |  | 演示（15分） | 投标人如需演示，则在评标小组发起视频会议时，从开标大厅进入视频评审。 投标人可通过真实系统录屏，将录制好的演示视频在开标大厅的视频评审内通过“屏幕分享”提供演示或以其他方式进行演示（具体操作可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询）。演示符合要求则得到该项相对应的演示分，视频演示总时长要求不超过 15 分钟（如演示超时的评委有权要求停止演示），不演示或者不满足需求不得分。 每条功能演示全部内容演示成功的得1.5分，演示内容不完整或演示内容不符合要求的得0分，演示内容共10项（详见采购需求的带“●”号条款并带需演示点），最多得15分。 |
|  |  | 项目实施方案（满分12分） | 由评委根据投标人提供的项目实施方案的进行评审。项目实施方案应包括：①项目实施流程；②项目实施进度计划；③项目供货运输方案；④各阶段进度的保证措施；⑤项目安装调试方案；⑥项目验收方案；⑦质量保障措施等； 综合评定方案档次并在相应档次内独立打分。 一档（12分）：方案内容融合烹饪实训室需求与软硬件技术紧密结合，满足烹饪实训室的实际需求和专业特点，方案清晰合理，实施方案从烹饪流程分析到空间布局优化，与总体部署相协调，实施方案合理、描述详尽，项目管理措施体系完整、措施有力； 二档（8分）:方案内容融合烹饪实训室需求与软硬件技术结合紧密，满足烹饪实训室的基本要求和特点。方案合理，施工部署可行，总体部署基本协调，实施方法合理、描述较为详尽，项目管理措施体系完整、措施具体； 三档（4分）:方案内容融合烹饪实训室需求与软硬件技术结合不够紧密，实施方案部署不合理，总体部署不协调，项目实施方法不合理、描述不详尽，项目管理措施体系不完整、措施不合理，方案不清晰不合理; 四档（0分）：提供有实施方案，但方案内容前后不一致或内容多以名词解释为主；或未提供项目实施方案或提供的内容与本项目无关。 |
|  |  | 项目培训方案（满分6分） | 由评委根据投标人提供的项目培训方案的进行评审。项目培训方案应包括：①培训目标及对象；②培训计划安排；③培训详细内容；④培训措施；⑤培训预计效果等； 综合评定方案档次并在相应档次内独立打分。 一档（6分）：方案全面系统，创新性强，与项目需求高度契合，措施得力，预期效果可衡量。①目标对象： 目标清晰可量化，对象划分精准，差异化需求分析透彻。②计划安排： 计划周密详实，时间安排合理高效，资源保障充分到位。③详细内容： 内容专业深入，涵盖全面，重点突出，紧密结合项目特点。④培训措施： 方法先进多样，师资力量雄厚，教材丰富，保障措施完善。⑤预计效果： 效果评估体系科学，指标量化可考核，承诺提供持续支持。 二档（3分）：总体： 方案基本完整合理，能满足基本要求，但深度和创新性不足。①目标对象： 目标较为明确但欠量化，对象有划分但分析不够深入。②计划安排： 计划大体可行，安排基本合理，但细节有待完善。③详细内容： 内容覆盖主要知识点，但深度不足，偏向基础操作。④培训措施： 方法较为常规，师资教材有提及但优势不突出。⑤预计效果： 有效果评估意识，但指标偏定性，缺乏量化考核体系。 三档（0分）：总体： 方案简单笼统，缺乏针对性，可行性差，无法有效保证效果。①目标对象： 目标空泛模糊，对象描述不清或未作区分。②计划安排： 计划粗糙不明确，安排不合理，资源保障缺失。③详细内容： 内容片面肤浅，仅列名称，无细节且与项目脱节。④培训措施： 方法单一，师资教材描述不清，保障措施缺失。⑤预计效果： 缺乏有效评估方法，仅空泛承诺或完全未提及；或方案无针对性、偏离采购需求或者不提供方案； |
|  |  | 售后服务方案（满分6分） | 由评委根据投标人提供的项目培训方案的进行评审。项目售后服务方案应包括：①售后服务体系；②售后服务范围；③售后服务内容；④售后响应时间及质保期；⑤售后人员配置及服务保障等 综合评定方案档次并在相应档次内独立打分。 一档（6分）：满足二档的基础上，售后服务承诺及售后服务方案全面可行，售后服务流程具体，响应优于招标文件要求。 二档（3分）：结合本项目提出详细的售后服务承诺及售后服务方案并且完全包括项目售后服务方案要求的所有内容； 三档（0分）：有售后服务方案，但缺少售后服务方案应包括内容中任意一点的；或未提供售后服务方案或售后服务方案不完全满足招标文件的售后服务要求。 |
| 3 | 商务分（满分9分） | 履约能力分（满分3分） | 投标人具有质量管理体系认证证书；具有环境管理体系认证证书；职业健康安全管理体系认证证书；每提供满足一项得1分，满分3分。 （上述材料须提供相关资质的证书复印件并加盖公章，证书需在有效期内） |
|  |  | 项目类似业绩（满分4分） | 投标人提供自2022 年1月1日至投标截止时间，供应商或本次投标核心产品的生产厂家具有同类产品的销售业绩，每提供一份业绩得2分，最多得4分。 类似业绩证明材料为： 同时提供项目合同复印件和验收报告复印件等证明材料。未按要求提供证明材料或不提供证明材料的，视为无效类似业绩，该项类似业绩不得分。 |
|  |  | 质保期后的服务（满分2分） | 硬件设备质保期1年的不得分，在1年的基础上，投标人承诺每增加1年得1分，此项满分2分。 注：须提供承诺函并加盖公章，未提供承诺的得0分。 |

注：

1、计分方法按四舍五入取至百分位。

2、商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为“客观分”。对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致

（2）政策性加分

| 序号 | 类型 | 评分标准 | 分值权重 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政策性加分 | （1）节能产品分（1分） 供应商投标产品属于节能产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得1分，最多得1分。采购内容中的强制产品不加分。 （2）环境标志产品分（1分） 供应商投标产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得1分，最多得1分。 | 2分 | （1）供应商在投标文件中列明属于节能、环境标志产品的投标产品列表。 （2）以通过中国政府采购网“节能产品查询”及“环境标志产品查询”结果与供应商所提供的投标产品列表进行比对作为评审依据。 |

（3）综合评分

| 分项 | 技术及商务分 | 投标报价得分 | 政策性加分 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 68分 | 30分 | 2分 | 100分 |
| 综合评分=技术及商务分+投标报价得分+政策性加分（注：各项评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”） |  |  |  |  |

4.2偏离认定说明

供应商根据采购需求中技术参数为基准，填写响应表，对于响应表或证明材料与技术参数不符的，按如下规定：

（1）实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为无效响应。非实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为负偏离。

（2）响应表中响应的内容与证明材料不一致的，以证明材料为准作为评审依据。

（3）同时出现以上两种情况的，按照（1）-（2）顺序认定。

（4）响应表与采购需求中技术参数比较有漏项的，如为实质性参数漏项，视为未响应；如为非实质性参数漏项，视为负偏离。

（5）一项技术参数有多条小项要求的，必须全部响应。如只响应部分参数，视为漏项，按照（4）判定。评审时以每一条技术参数为评审依据。

（6）对于区间涵盖值参数，例：电压“测量范围3V-5V”，同时满足下限值更低及上限值更高才视为正偏离，例：响应为“测量范围2V-6V”。如有一端负偏离，不管另一端如何，均视为负偏离，例：响应为“测量范围4V-6V”。

（7）对于区间任意值参数，例“5mm≤间距≤10mm”或“间距7.5±2.5mm”，若间距响应值为5mm-10mm中任意区间值或任意一个数值（含本数）时为无偏离，例：“6mm≤间距≤8mm”、“8±2mm”、“8mm”。超过区间范围视为负偏离，例：“3mm≤间距≤12mm”、“8±4mm”、“3-12mm”、“3mm”。此类参数不存在正偏离。

（8）对于单边任意参数的要求，例“长度≥50cm”，若响应为50 cm及50cm以上任意一个数值，均视为无偏离；若响应小于50cm，视为负偏离。此类参数无正偏离。

（9）对于固定参数，响应与采购需求中技术参数一致，视为无偏离，其他均视为负偏离，此类参数无正偏离。

（10）如采购需求中技术参数有特殊要求与上述说明不一致的，以特殊要求为准。

4.3演示内容

烹饪实训互动软件-示范演示内容:

●12、支持示范操作过程进行打标签功能； 支持通过标签快速查看示范操作关键点，回看过程中老师可以暂停、进行重点批注、放大缩小；需演示；
	●13、支持示范录制视频回看，回看列表按照时间倒序排序，并可以按照日期选择示范录制视频进行回看； 需演示；
	●14、支持示范过程进行批注，并批注文件支持单独保存，老师可以打开批注文件；需演示；
	●15、支持示范录制视频拷贝到U盘，支持单个或者多个一起拷贝，以便老师拷贝后进行裁剪；需演示；

感应切换系统:

●4、支持开启和关闭感应切换，开启则启动感应切换，无需人工干涉，关闭则停止感应切换，可以自由控制；感应切换的视频联动切换时间小于等于1秒；多人同时操作时，操作的时候画面不会被抢镜，还是以教师操作的动作进行自由切换；需演示；

烹饪课程虚拟录播系统演示内容：

一、三维虚拟场景

●2、三维场景支持内置场景标题文字,文字位置自动内置到场景位置,不悬空位置合理,支持内容可自定义,位置自定义可使用数值进行移动且可点击交互式修改在三维场景内交互模式修改位置,可使用鼠标右键自由移动视角,wasd键移动位置,使用点击鼠标左键或移动旋转缩放功能,可修改场景内的文字位置,大小,位置；

●4、三维场景内置8个虚拟摄像机,相机位置均已设置好可直接使用,相机角度有近景远景侧身角度且支持交互式修改以三维交互模式修改位置,可使用鼠标右键自由移动视角,场景中相机使用模型代替位置,可直观可视摄像机位置及名字,可点击对应相机进行移动旋转.使用wasd键移动位置,使用点击鼠标左键或移动旋转缩放功能.支持使用”当前视角作为摄像机位置”选择相机移动到当前视角；

●5. 虚拟相机支持快捷键切换,且支持用户自定义设置快捷键.且支持一键复位位置及角度功能.也可点击下拉框选项进行摄像机切换。

二、抠图属性设置：

●3、点击裁剪功能进入，在三维虚拟场景内通过交互模式修改位置,可使用鼠标右键自由移动视角,使用点击鼠标左键或其移动旋转缩放功能可修改场景内的摄像机画面位置,大小,角度,支持后退功能进行后退一步或多步操作,支持修改遮罩大小,使用交互式设计可实时查看遮罩的区域位置大小,支持修改人物位置已修改其裁剪,位置支持实时查看人物大小及区域；

五、文字功能：

●1.由用户自定义创建的文本字幕,支持使用”导入”功能导入字幕文件,字幕支持txt格式按行自动分片成每一个字幕方便教师调整.文字支持用户在渲染区域任意更改位置；

# 第五章  合同主要条款格式

## 广西壮族自治区政府采购合同

| 合同编号： |  | 采购计划号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 广西经贸职业技术学院五合新校区烹饪实训基地建设项目非集采部分（一期）（重） | 项目编号： |  |
| 采购人（甲方）： | 广西经贸职业技术学院 | 供应商（乙方）： |  |
| 签订地点： | 南宁市青山路14号 | 签订时间： |  |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律、法规规定，按照采购文件规定、乙方响应文件及其承诺和成交通知书，甲乙双方签订本合同。

一、项目信息

（1）采购项目名称： 广西经贸职业技术学院五合新校区烹饪实训基地建设项目非集采部分（一期）（重）

（2）采购项目编号：

（3）采购计划编号：

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：                                        。

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：     。

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及节能产品：是 否，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：     。

强制采购       优先采购

是否涉及环境标志产品：是  否，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：     。

强制采购       优先采购

是否涉及绿色产品： 是，  否，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：      。

强制采购       优先采购

（10）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

二、合同条款

第一条　合同标的

1.合同标的一览表

| 序号 | 标的 名称 | 商标 品牌 | 型号 | 参数 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币）（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同价格形式：固定总价 □固定单价 □成本补偿 □绩效激励 □其他

3.合同总价包含为甲方提供的所有设备及服务的报价，包含：项目整体服务的价格；必要的保险费用和各项税金；安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级、进场施工配合费（如有）等费用；材料制作、运输、安装、售后等交付使用前所有可能发生的费用；项目验收产生的费用等。甲方不再支付合同总价之外的任何费用。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等指标必须与采购文件要求、响应文件响应和承诺相一致。合同标的一览表中如有列入节能产品或环境标志产品政府采购品目清单的产品，乙方必须提供在清单中的产品，合同标的一览表中如有网络安全专用产品，乙方必须提供在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中的产品或具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到采购文件要求。

3.提供的设备出厂日期至合同签订日，不得超过6个月。因产品特性原因，个别产品超过6个月的，应取得甲方书面同意。

第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权问题。

5.如采购项目涉及采购标的的知识产权归属的，产权归属为：    甲方      。

6.产权纠纷处理方式：甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应妥善处理纠纷并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

第四条  包装和运输

1.乙方提供的货物均应按采购文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方应确保包装要求满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求，以保证货物安全运达甲方指定地点。

4.乙方提供的货物包装及快递包装应满足《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文要求。

5.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备交付。

6.货物的运输方式：乙方自定。

7.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：由乙方负责 。

8.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并到货验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第五条  交付和验收

1.交付及使用时间：按乙方响应文件中所承诺的时间（自签订合同之日起，收到甲方供货通知书后   15   天内交货并安装调试完毕）  ；地点： 甲方指定地点。

2.交付标准：乙方交付前应对货物作出全面检查后，将符合合同文件要求的货物与相关的装箱清单、用户手册、保修卡等单证和资料、工具和备品备件等一同交付给甲方。

3.验收程序：验收一般分为到货验收、初步验收及最终验收三次单项验收。经甲方同意，单项验收可以部分或全部合并进行。本项目采用的验收方式为：到货验收  初步验收  最终验收  □合并验收

（1）到货验收：甲方在接到乙方通知后对交付的货物依据验收标准进行到货验收，对品牌、规格型号、外观、有关资料及备品备件、包装要求符合采购文件及合同要求的，视为到货验收合格给予签收。

（2）初步验收：货物需进行安装调试的，应在安装调试后进行初步验收。 甲方在接到乙方通知后进行初步验收。

（3）最终验收：货物满足合同交付标准后，依照本合同验收标准进行最终验收。甲方在乙方通知后进行最终验收。

（4）合并验收：将以上两项或三项单项验收合并进行。

4.样品：如果在投标或响应环节乙方提供样品的，乙方交付的货物应当与封存的样品质量相同或优于样品质量。样品可以在到货验收或初步验收时进行检验，如交付货物与封存的样品质量不同则视为当次验收不合格。

5.验收标准：按国家有关标准以及甲方采购文件的采购需求、乙方的响应文件响应及承诺与本合同约定进行验收；上述标准如有不一致事项，以采购文件与响应文件中对应要求或指标中较优作为验收标准。如果货物中有执行国家强制标准的，则验收标准不得低于国家强制标准。

6.验收地点及验收期限：到货验收地点为货物交付地点，其他验收地点为货物使用或安装地点；各单项验收应在甲方收到乙方的书面验收申请后5个工作日内组织。乙方在提出验收申请时，应确保已具备验收条件。

7.验收结果：在任一单项验收环节，甲、乙双方代表均应在场，交付的货物及相关资料、备品备件等符合验收标准的为单项验收合格，不符合验收标准的为单项验收不合格。验收结果由甲方出具验收结果报告或验收书，列明各项标准的验收情况，由甲、乙双方代表共同签字确认并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。验收结果报告或验收书经双方代表签字后即视为验收结果已通知甲、乙双方。如乙方对验收结果有异议的，应在验收现场以书面的形式出具说明，否则视为认可验收结果。

8.不予签收或单项验收不合格的，乙方应在不同验收阶段的当次验收后5个工作日内就不符合要求项以补充、更换、修理等甲方认可的方式进行整改并重新验收，未按时进行整改或整改后重新验收仍不合格的视为逾期交货，逾期交货最长不得超过30日，超过30日则视为最终验收不合格。逾期交货不影响本条第1款约定的使用时间。

9.甲方有权委托第三方机构组织验收，验收按上述规定执行，乙方应予以配合。对大型或技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。甲方委托第三方机构组织或专业检测机构参与验收的，验收费用由乙方负责。费用标准参照国家或自治区有关规定执行。

10.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

11.甲方委托第三方组织验收的，其验收时间、验收程序以该项目验收方案确定的验收时间、验收程序为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。

12.履约验收方案详见附件。

第六条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方决定。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、响应文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：按乙方承诺（自验收合格之日起      年 ），但是不得低于国家相关标准。

3.乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

5.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

7.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。

第八条　付款方式

1.资金性质：财政性资金。

2.付款方式：

（1）合同签订生效且具备实施条件（以甲方书面通知为准）之日起10个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的 30 %作为预付款，即人民币（大写）     （小写）         元；货物到达用户方现场完成验货后及付款申请之日起10个工作日内向乙方支付合同总金额50%的合同款，即人民币（大写）     （小写）         元；安装调试完毕并经甲方最终验收合格后，甲方自收到乙方提交的最终验收报告及付款申请之日起10个工作日内向乙方支付剩余的20%合同款，即人民币（大写）     （小写）         元。

（2）货物到达用户方现场前，甲方有权要求乙方提供应标设备做功能性验证，若存在虚假应标或不满足项目需求导致项目不能按合约约定时间交付的，甲方有权终止合同，并且甲方有权拒付50%到货款，因终止合同而产生的一切损失均由乙方承担。

（3）合同款项（含预付款）支付前，乙方必须按照合同标的、要求提供真实、有效、合法的正式增值税专用发票（如小规模纳税人，可提供增值税普通发票）。乙方必须按照采购合同要求提供真实、有效、合法的正式发票，发票内不能打印明细的，需提供《销售货物或者应税劳务》；清单不在乙方经营范围的，需提供乙方委托具备相应资质或经营范围的第三方为本项目履约的协议。乙方未提供发票的，甲方的付款义务顺延，且不承担迟延履行的相关责任。同时，甲方一旦发现乙方提供虚假发票，除须向甲方补开合法发票外，乙方应支付甲方发票票面金额一倍的违约金，且甲方有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由乙方承担。

（4）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

（在签订合同时，乙方应明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定）

（5）乙方按验收流程要求通过最终验收后，甲方签署项目验收报告或验收书；

（6）乙方向甲方提供付款申请书，并附全额发票和验收书；

（7）合同款支付形式为：  银行转账【备注：现金或商业汇票等】。

第九条 履约保证金

1.履约保证金金额及缴纳时间： 合同总价的 3%（如中小微企业，为合同总价的2%） ，即人民币（大写）      （小写）            。 （若乙方符合中小微企业支持政策的则按成交金额的2%收取，以响应（投标）文件中提交的中小企业声明函为依据。）

2.履约保证金的形式：乙方应于甲方公布中标结果后 5 日内（本合同签订前），可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交。以保函递交的，保函必须为无条件保函，到期日不得早于质量保证结束日期。

开户名称：广西经贸职业技术学院；

开户银行：中国建设银行南宁青山路支行。

3.银行账号：45001604556050701379；

履约保证金退还方式：经甲方验收合格，质保期满或履约期满，乙方履行完合同约定所有义务，无任何违约责任，乙方向甲方提出书面退款申请，合格资料后5个工作日内，甲方向乙方一次性退还剩余履约保证金（不计利息）。

4、履约保证金不予退还情况，包括但不限于：

（1）成交供应商（乙方）不按文件要求签订合同的。

（2）若验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

（3）成交供应商（乙方）不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，采购人（甲方）有权扣划全部或相应金额的履约保证金。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十一条　违约责任

1.最终验收不合格的，甲方有权解除合同，由此产生的费用由乙方承担，给甲方造成其他损失的，乙方应进行赔偿，并承担甲方追究的其他违约责任。

2.乙方逾期交货的，应向甲方支付违约金，标准为合同总价3‰/日，逾期超过  日的，甲方有权解除合同，乙方应按合同总金额的30%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续补足。

3.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额 5%向甲方支付违约金。

4.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从剩余支付货款或履约保证金中扣除，剩余支付货款或履约保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

5.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

6.乙方其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

7.因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，应当依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。赔偿（补偿）标准： 合计不过超过壹万元  。

8.乙方违约的，应当承担甲方的维权费用，包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、公告费、律师费、评估费、鉴定费、差旅费等。

第十二条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1. 因货物质量问题或验收结果发生争议的，应邀请国家认定的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合验收标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合验收标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条 合同生效及其它

1.本合同履行期限为：  合同签订之日起至质保期届满 ；合同履行地点为：      ；合同履行的方式： 按照本合同约定  。

2.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须报财政部门备案，经财政部门同意后签书面补充协议。

4.如无特别说明，本合同使用货币币制为人民币，使用单位为中国国家法定计量单位。

5.本合同中提及的招标与谈判、磋商、询价、单一来源采购为同一含义，提及的投标与响应为同一含义，提及的中标与成交为同一含义。

6.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

7.本合同（☑是  □否）为中小企业预留合同

第十五条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。如依照政府采购法确需变更合同内容的，甲方应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布合同变更公告。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十六条　合同文件的组成

1.政府采购合同；

2.成交通知书（如有）；

3.乙方的响应文件；

4.采购文件；

5.其他合同文件。

第十七条　本合同一式 柒 份，具有同等法律效力。甲方 肆 份，乙方 贰 份，采购代理机构一份。

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

| 甲方（章） 广西经贸职业技术学院 | 乙方（章） |
| --- | --- |
| 单位地址：南宁市青山路14号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行：中国建设银行南宁市青山路支行 | 开户银行： |
| 账号：45001604556050701379 | 账号： |
| 统一社会信用代码：12450000498506411W | 统一社会信用代码： |
| 邮政编码：530021 | 邮政编码： |
| 经办人： | 经办人： |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

## 合同附件1

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 供应商公章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位公章 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转账日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到相关财务部办理履约保证金退付事宜。

## 合同附件2

履约验收方案

1.履约验收工作参加人员

1.1履约验收主体单位

采购人（如委托第三方机构签订，应注明收费方式）

1.2履约验收参加人员

采购人代表、委托机构代表、成交供应商代表及采购人邀请的其他人员

2.履约验收时间

20XX年XX月XX日

3.履约验收地点

XX市XX区XX路XX号

4.履约验收方式

采购人自行验收

5.履约验收程序

5.1成立验收小组

5.2量化验收标准

5.3组织验收

5.4出具验收报告

5.5验收结果公告

5.6验收资料归档

采购合同项目完成验收后，采购人整理好验收原始记录、验收书等资料后妥善保管，不得变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存15年。

6.履约验收内容

6.1商务验收内容

对采购标的交付的情况、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等进行验收。

6.2技术验收内容

对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等进行验收。

7.履约验收标准

验收标准：

（1）中标（成交）供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

货物技术参数与响应文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际货物技术参数与响应文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：

①供应商响应文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供应商违约，采购人有权解除合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。

②供应商响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供应商违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。

③供应商响应文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

④供应商响应文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

⑤供应商响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由采购人与供应商协商按是否满足要求验收。

⑥实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权解除合同拒收货物。如影响货物的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为供应商违约，追究供应商责任，同时报财政部门备案。

（1）技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（2）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

（3）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。

（4）货物在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

（5）成交供应商提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（6）采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由成交供应商与制造商协调。

（7）产品包装材料归采购人所有。

（8）政府采购合同约定的其他要求及响应文件响应的其他标准。

8.履约验收其他事项

无

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：GXZC20XX-XX-XXXXX-JDZB）的约定，我单位对（XXXX采购项目）政府采购项目中标（或成交）供应商XX公司（填写供应商名称）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 | 金 额 |  |
| 1 | XXXX设备 |  |  |  | 1套 | ¥0.00元 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | ¥0.00元 |  |
| 合计大写金额：人民币元整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  | 20 年 月 日 |  | 合同交货验收日期 |  |  | 20 年 月 日 |
| 验收具体内容 |  | 1.中标人所供货的1套设备的技术性能能满足采购合同约定的技术标准。 2.中标人对设备的安装调试符合合同约定或服务规范的要求。 3.中标人提供的质量保证证明材料齐全。 验收过程材料详见验收书附件《验收书附表——商务（服务）验收》以及《验收书附表——技术验收、安全验收》。 |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见：同意（不同意）通过项目验收 |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 采购人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）

# 第六章  投标文件格式

注：有签字、盖章要求的应按要求签字（签章）、盖章（签章）。

## 1．投标文件封面参考格式（资格证明文件）：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

目录

（应有页码）

1．投标声明书格式：

投标声明书

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，  （经营地址）   。

我（姓名） 系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 （项目名称） 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商或其附属机构。

（3）我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

（4）我方及本人承诺在参加本政府采购项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如我方提供的声明不实，则自愿承担《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予的处罚。

（5）我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

（6）我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我方提供的声明不实，则接受本次投标作为否决投标的处理，并根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。

（7）我方承诺中标后按规定缴纳代理服务费。如未按时缴纳，贵方可不退还我方提交的投标保证金，并从中扣除代理服务费。

我方对以上声明负全部法律责任。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

年    月    日

2．法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明。即供应商是企业则提供营业执照（副本）复印件；供应商是事业单位，则提供事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则提供个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则提供有效的自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。（加盖供应商电子签章）。

3．财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件。对于从取得营业执照时间起到开标时间为止不足1年的供应商，只需提交开标时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）。（加盖供应商电子签章）。

4．依法缴纳税费证明和社会保险缴纳证明材料。供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）（加盖供应商电子签章）。

5．具备法律、行政法规规定的其他要求的证明材料（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）。（如招标文件有要求时提供）

6.1中小企业声明函。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 （电子签章）：    日期：

注：

（1）标的名称按照第二章采购需求一览表中的货物名称填写，所属行业标明“/”的，无需在上表填写。

（2）如投标人为联合体或分包的，声明函中“项目名称”应填写联合体中小微企业承担的具体内容或者小微企业具体分包内容。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。

（4）根据工业和信息化部对“从业人员”定义的答复，《民法典》、《公司法》等法律规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入、资产总额等指标数据纳入合并计算。

（5）根据国际统计局《劳动工资统计报表制度》，从业人员数是指本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。

（6）本声明函由投标人填写，投标人应按中小企业划分标准《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号））判断是否为中小企业。

（7）投标人对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假则需承担不利后果。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

（8）上述企业属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的，不得享受价格扣除优惠政策。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠政策。

6.2监狱企业须提供最新一期《XX省监狱企业产品目录》或其他监狱企业证明材料。（非监狱企业无需提供）

6.3残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式如下。（非残疾人福利性单位无需提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

7．满足投标人特定资格条件的其他证明材料加盖投标人电子签章（按“评审方法及标准” “资格审查表”“ 投标人应符合的特定资格条件”规定提供）。（如招标文件有要求时提供）

7.1投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.投标人不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

7.2投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.投标人不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

8．投标保证金缴纳证明。（如招标文件有要求时提供）

（1）以转账、电汇形式缴纳的，提供转账、电汇凭证扫描件或复印件（网银可提供截图）加盖投标人电子签章；

（2）以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳的，提供原件扫描件或复印件并加盖投标人电子签章。投标保函参考如下格式开具：

投标保函格式

编号：

申请人：

地址：

受益人：广西机电设备招标有限公司

地址：

开立人：

地址：

致：广西机电设备招标有限公司

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于         年             月      日就                                           （以下简称“本项目”）发出的招标文件，并已向采购代理机构（即“受益人”）提交了投标文件。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在采购活动中承担的义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额为人民币（大写）                            元（¥                         ）。

二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标文件的；

（2）投标人在收到中标通知书后，不能或拒绝按招标文件规定的时间内与采购人签订合同；

（3）投标人在与采购人签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

（4）投标人在中标通知书发出之日起5个工作日内，未缴纳本项目代理服务费的；

（5）投标人违反招标文件规定的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的  28  日。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的   5    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反采购文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在采购文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；

（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：                                     。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                                                  （公章）

法定代表人（或授权代表） ：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年       月        日

9．投标人认为应当要提交的其他资格证明材料。

## 2．投标文件封面参考格式（商务技术文件）：

电子投标文件

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

目录

（应有页码）

1．法定代表人身份证明（无授权代表时提供）：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   ；性别：

年龄：         ；职务：              ；身份证：

系                                      （ 供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（电子签章）：

年       月       日

附件：法定代表人身份证复印件

1．授权委托书（有授权代表时提供）：

法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）：

我（法定代表人姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工         （姓名）以我方的名义参加 （项目名称） 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或签章：                               法定代表人签字或签章：

职务：                                                            职务：

被授权人身份证号码：                               授权人身份证号码：

被授权人手机号码及邮箱：

供应商名称（电子签章）：

年    月    日

附件：法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件

第一部分 商务文件

（本商务文件供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《采购需求》“商务要求”的响应表

| 序号 | 招标文件的商务要求 | 投标文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注：（1）本表应对招标文件第二章《采购需求》中所列商务要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称（电子签章）：                         日  期：

2．售后服务方案（如有，供应商自行编写）

5．近年供应商类似成功案例的业绩证明。

类似成功案例业绩一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 产品或项目名称 | 采购 数量 | 单价（元） | 合同总价（元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（1）未附证明材料的业绩无效，证明材料见第四章《评审方法及标准》规定

（2）类似项目的定义见第四章《评审方法及标准》规定。

（3）本表可拓展。

供应商名称（电子签章）：                                                            年    月   日

6．提供投标产品由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料或提供有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（采购标的包含时提供）

7．符合政府采购政策的证明材料。

7.1列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单。（如有，须提供）

投标产品中如有列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物，应按下表提供清单。

节能产品及环境标志产品清单

| 序号 | 类别 | 品目 | 品牌 | 规格型号 | 生产者（制造商） | 证书编号及证书到期日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：类别填写节能或环境标志，品目填写编号及产品名称如A02010104台式计算机。

8. 无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

9.代理服务费承诺书

致：广西机电设备招标有限公司

我单位参加了贵方组织的招标项目编号为（                    ）的投标，并递交了投标保证金（¥       ），在此我方说明如下：

1．我方承诺，若我单位中标，保证在领取中标通知书之前，按本项目招标文件的规定标准向贵单位支付代理服务费。如我单位未按规定缴纳代理服务费，贵方可不退还我单位提交的投标保证金，并从中扣除代理服务费，余款按下列账户退回。

我公司选择第     种方式缴纳代理服务费。

第一种方式：一次性足额缴纳代理服务费。

第二种方式：从投标保证金中抵扣代理服务费，不足部分补交。

2．如我单位投标保证金无法原路返回，请按下表账户信息无息退还。

| 收款户名 |  |
| --- | --- |
| 账 号 |  |
| 开户银行 |  |
| 银行行号 |  |

3．如果我单位未遵守有关招标文件关于投标保证金的规定，贵方可以没收我单位投标保证金。

4. 我单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具收据。

第二种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：1.公司名称                      ；2.纳税人识别号                     ；

第三种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：1.公司名称                      ；2.纳税人识别号                     ；3.税局登记地址                     ；4.税局登记电话             ；5.开户银行                 ；6.银行账户                         。

供应商名称（电子签章）：

供应商地址：

日期：      年    月    日

说明：

（1）为保障资金安全，上述账户不能为私人账户。

（2）如因未按要求缴纳投标保证金，导致投标保证金无法退还或丢失等可能产生的一切后果由供应商自行负责。如需要，采购代理机构将按上述所填信息办理代理服务费发票事宜。如所填信息有误导致开票信息错误等可能产生的一切后果由供应商自行负责。

（3）如供应商未及时收到退回款项，请与广西机电设备招标有限公司财务部联系。广西机电设备招标有限公司财务部联系方式：联系人：吴茜；电话：0771-2821398；传真：0771-2843545。

10．供应商认为需提供的其他材料（根据招标文件编写）

第二部分 技术文件

（本技术文件供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《采购需求》技术要求的响应表

| 序号 | 招标文件要求 （注明章节及条款号） | 投标文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |

注：（1）本表应对招标文件第二章《采购需求》中所列技术要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称（电子签章）：                          日 期：

2．货物或产品配置清单格式：

| 序号 | 货物或产品 名称 | 品牌或制造商 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（电子签章）：                          日  期：

3．投标货物或产品的质量保证说明

4．质量保证期过后的优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括货物或产品的售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠条件。

常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单

| 序号 | 备品备件、专用耗材名称 | 适用于何种投标货物（产品）名称及规格型号 | 优惠内容 | 优惠单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

供应商名称（电子签章）：                        日 期：

5．产品出厂标准、质量检测报告。

6．原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书。

7．供应商建议的安装、调试、验收方法或方案。

8．项目实施人员一览表。

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行填写。

供应商名称（电子签章）：                         日  期：

9．技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。

10．供应商对本项目的合理化建议和改进措施。

11．供应商需要说明的其他文件和说明。

## 3．投标文件封面参考格式（报价文件）：

电子投标文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

第三部分 报价文件

1．投标函格式：

投 标 函

致：_（采购人名称）_：

我方已仔细研究了（项目名称）的招标文件的全部内容。签字代表（授权代表姓名）经正式授权并代表供应商_（供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（2）我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

（3）我方承诺本投标有效期为第三章投标人须知规定的期限。

（4）如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务，并承诺不分包及转包他人。

（5）我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

（6）与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：

供应商代表姓名           职务：             邮箱：

供应商名称（电子签章）：

日期：      年    月   日

2．投标报价明细表格式：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品或服务名称 | 制造商或服务商 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：本表如与广西政府采购云平台不一致的，以广西政府采购云平台为准。

供应商名称（电子签章）：

日  期：         年   月   日

3．过低报价合理性的说明。（如有）

评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商报价的，供应商将被要求以书面方式提供说明。为避免在评审现场因未能及时提供说明而导致被评审委员会作为无效投标，供应商自行决定是否直接在此处进行陈述。格式自拟。（具体要求详见第四章评审方法及标准“过低报价合理性的审查”）

## 4．开标一览表

格式详见广西政府采购云平台，且仅在广西政府采购云平台填写即可。