| 招标文件 |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 广西交通职业技术学院智能交通技术实训中心采购项目 |
| 项目编号： | GXZC2025-G1-003212-JDZB |
| 联系电话： | 0771-2833532 |

| 采购人： | 广西交通职业技术学院 |  |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构： |  | 广西机电设备招标有限公司 |

2025年10月

# 目    录

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求	4

第三章  投标人须知	123

第四章  评审方法及标准	141

第五章  合同主要条款格式	151

第六章  投标文件格式	152

# 第一章  招标公告

广西机电设备招标有限公司关于广西交通职业技术学院智能交通技术实训中心采购项目

(GXZC2025-G1-003212-JDZB)公开招标公告

项目概况：广西交通职业技术学院智能交通技术实训中心采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年11月21日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G1-003212-JDZB

项目名称：广西交通职业技术学院智能交通技术实训中心采购项目

预算总金额（元）： 8794800

采购需求：

标项1：

标项名称：工艺器件电路一体化测试机

数量：2套

预算金额（元）：4466000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：工艺器件电路一体化测试机。

最高限价（如有）： 4466000

合同履约期限：自签订合同之日起45天内交货并安装调试完毕

本项目（否）接受联合体投标。

备注：

标项2：

标项名称：智能交通技术实训平台

数量：1套

预算金额（元）：3278800

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：电子技术实训平台3套、PCB线路板制作实训平台2套

最高限价（如有）： 3278800

合同履约期限：自签订合同之日起30天内交货并安装调试完毕

本项目（否）接受联合体投标。

备注：

标项3：

标项名称：智能楼宇综合实训平台

数量：1批

预算金额（元）：1050000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：智能楼宇综合实训平台

最高限价（如有）： 1050000

合同履约期限：自签订合同之日起45天内交货并安装调试完毕

本项目（否）接受联合体投标。

备注：

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目（标项2）供应商所提供的产品制造商应当有不少于合同总金额比例40%为中小微企业且其中60%为小微企业。；标项1、3为非专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：

（1）资质要求：无。

（2）业绩要求：无。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（4）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（5）本项目（允许）分公司参与投标。

（6）本项目（不允许）分包。

（7）本项目（不接受）联合体投标。

（8）按照招标公告规定获得招标文件。招标文件有规定时按要求提交投标保证金。

三、获取招标文件

时间：2025年10月31日起至2025年11月07日，每天上午08：30至12：00，下午14：30至17：30（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：供应商登录广西政府采购云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年11月21日09：30（北京时间）

投标地点（网址）：本项目为全流程电子化项目，没有现场递交投标文件及现场开标环节，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（请自行前往广西政府采购网-办事服务-下载专区进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求使用CA认证编制、加密投标文件后在投标截止时间前上传至 广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

开标时间：2025年11月21日09：30

开标地点：供应商登录广西政府采购云平台电子开标大厅开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.公告发布媒体：广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网、广西壮族自治区公共资源交易中心

2.需落实的政府采购政策：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保等有关政策，具体详见招标文件。

3.本项目（□是   否）采用远程异地评审。

4.注意事项：

（1）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应当在投标截止时间前，完成广西政府采购云平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，建议各供应商抓紧时间办理。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

（3）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采或帮助文档或拨打客服热线95763

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：广西交通职业技术学院

地址：南宁市昆仑大道1258号

项目联系人：胡冠华

项目联系方式：  0771-5650225

2.采购代理机构信息

名称：广西机电设备招标有限公司

地址：广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城B座7层701

项目联系人：周家振、梁智智

项目联系方式：0771-2833532

广西机电设备招标有限公司

2025年10月31 日

# 第二章  采购需求

标项1

一、总体要求

1.政府采购政策的应用

详见招标文件“评审方法及标准/政府采购政策应用说明”。

2.采购需求要求未尽事宜由采购人与中标供应商在采购合同中约定。

3.标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致投标被否决。

二、技术要求

1.需实现的功能、目标及应用场景

满足招标文件要求，验收达到合格标准。

2.是否接受进口产品：

否

□是

本项目       /        接受进口产品，其余货物不接受进口产品。

注：（1）以上所述不接受进口产品的，供应商不得选用进口产品参与投标，否则投标按无效投标处理；列明接受进口产品的分项，供应商可以选用进口产品参与投标，也可以选用国产产品参与投标。

（2）如本项目接受进口产品，供应商选择提供进口产品，则提供的必须为全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标供应商办理进口相关手续，供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。

（3）进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

（4）其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库〔2008〕248号）的相关规定为准。

3.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：  详见技术指标要求    【备注：查询网址：国标https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/index，行标https://hbba.sacinfo.org.cn/】

4.一般说明

（1）本章中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（2）如要求提供检测报告或其他证明材料的，检测报告或其他证明材料内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品证明材料应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品证明材料的内容应该能够被阅读、识别和判断。

5.核心产品

本项目为货物采购项目，核心产品为：第一项工艺器件电路一体化测试机

6.节能产品

本项目强制采购节能产品为：/

7.网络安全专用产品

本项目网络安全专用产品为：/

8.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 所属行业 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺器件电路一体化测试机 | 2套 | 工业 | ATE产业级数模混合自动化检测设备： 一、在线FCT单元1台 一体化测试机作为硬件基础，具备对工艺器件和电路进行实际测试的能力，能够精准获取各项测试数据；测试系统针对数模混合的复杂电路和器件，提供专业、精确的测试功能，满足产业级高精度的测试需求；实训平台系统则侧重于自动 化测试流程的模拟与实践教学； 二者配套软件与测试机紧密结合，既助力实际生产测试，也为师生提供教学实训平台 1.电源规格：AC220V/5A； 2.对外接口：USB2.0≥1个、USB3.0≥1个、AC220V≥1个、测试接口≥1个； 3.工控机：≥8G内存/≥500G硬盘/≥19英寸触控显示器/支持国产及Windows10及以上操作等系统，配有鼠标、键盘； 4.工业机柜≥63cm×65cm×160cm： 5.高精度电源：支持不少于4路高精度直流电源，供测试主机模块使用； 6.软启动装置：电源由软件控制，测试主机具有自我保护功能； 7.具有参考电压源通道，可提供8V参考电压，具备开关控制模块，支持≥8个通道的继电器控制信号，支持≥8Site并行测试； 8.支持可视化流程编辑器(支持拖拽配置)，可自定义测试步骤、参数阈值、逻辑判断； 9.可支持以下测试项： ▲10.产品连接测试平台资源≤3s ▲11.静态电流检测≤5s ▲12.工作电流≤2s，精度≤±0.01% ▲13.CAN通信测试≤5s ▲14.高、低电平输入信号检测≤4s ▲15.PWM输出信号检测≤4s ▲16.开关/PWM输出测试≤4s ▲17.高、低边驱动信号测试≤4s ▲18.PWM输入信号检测≤4s ▲19.模拟电压输入检测≤4s，精度≤±0.01% ▲20.模拟电压输出采集≤4s ▲21.Ethernet通讯≤4s ▲22.信号调制：支持64QAM/256QAM 等复杂调制，符合3GPP 协议 ▲23.支持MAC地址≥16K，支持MAC地址自动学习、源MAC地址过滤、接口MAC地址学习个数限制； ▲24.为了提升网络可靠性，支持在网络控制平台管理下的M-LAG技术，跨设备链路聚合，并对于配对的设备有独立的控制平面，投标时提供控制平面功能界面截图并加盖投标人公章； 25.支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止DOS、ARP攻击功能，支持CPU保护功能； ▲26.为了方便远程运维，支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置，投标时提供APP远程管理功能截图并加盖投标人公章； 27.为方便故障设备快速更换，交换机支持通过控制器平台“替换”按钮即可完成故障设备替换； ▲28.为实现安全事件可回溯，支持查看安全事件记录、私扩非法边缘设备记录、终端在端口漂移记录、静态IP异常记录等安全事件的记录统计； 29.支持终端的MAC与交换机端口变更检测，支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警； ▲30.为方便了解接入终端类型，基于终端类型库自动识别PC、路由器、摄像头设备等； 31.支持DHCP Snooping，支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； ▲32.为了保障网络安全性，需支持交换机在网络控制平台管理下创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截，投标时提供产品官网截图证明或产品彩页或产品说明或其他可证明具备该功能的证明材料并加盖投标人公章； 33.为提高系统兼容性对接，需支持联动第三方安全设备或平台，通过联动实现从系统及接入层交换机对风险终端MAC地址进行封堵 34.为保证数据安全，配备数据保护模块 （1)2U机架式设备，内置国产1颗cpu≥2.8GHz，核心数≥16；配置DDR5内存≥64GB；配置不少于2块SSD盘做系统盘，单块硬盘容量≥480GB；网络端口配置千兆电口≥2个、 配置双电源，设备配置≥6TB 企业级硬盘≥3块; (2)配置≥5TB定时数据保护可用容量授权 配置重删和永久增量功能 (3)产品订阅期内，提供7*24小时远程技术支持。提供三年硬件质保、三年软件升级和原厂技术现场运维服务。 (4)配置不限制容量重复数据删除功能； (5)配置永久增量功能； (6)提供重复数据删除（非压缩）功能，支持并行重复数据删除，通过在多个不同的节点上构建指纹池，并将指纹并行分布于多个节点，有效解决单点性能和存储空间压力问题，支持基于源端的可变长度切片的重复数据删除技术，多个备份任务可以共享同一个重复数据删除指纹池，也可以根据数据的不同单独设置专属指纹池，最大限度的提升重复数据删除效率，减轻带宽压力，降低传输数据量和备份数据存储成本。 (7)提供永久增量功能，只对新增加或改动过的数据做增量保护。每个增量的数据副本可以自动合成为完全副本。 ▲(8)提供将 VM虚拟机无代理备份和异构恢复能力，支持 VM 虚拟机恢复到FusionCompute、H3C CAS 平台或华为公有云。 (9)提供服务的产品采用B/S架构的管理方式，支持对数据进行加密传输和存储，支持AES256和SM4两种加密算法，提升传输过程以及存储的安全性，为避免管理安全风险，系统的所有功能均通过更安全的https协议进行管理。不得开放和使用http协议。 (10)所有数据恢复任务最后一步，均需要操作者在提示界面输入“YES”确认，避免误操作导致生产数据被覆盖。 ▲(11)提供服务的产品满足等保分权管理要求：支持系统管理员，审计管理员、安全管理员、租户,操作员和巡检员六类角色，通过分权管理，提升数据保护系统的管理安全性，投标时分别提供≥6类角色登录后的账户信息截图并加盖投标人公章。 ▲(12)提供通过企业微信机器人或钉钉机器人发送告警信息，提供配置多种告警接收途径包括但不限于企业微信机器人和钉钉机器人，投标时提供功能界面截图并加盖投标人公章。 (13)系统环境包含以下数据库，需兼容GaussDB、达梦、腾讯云数据库TDSQL MySQL版V10、人大金仓Kingbase Flysync和瀚高安全版v4.5数据库等≥5个数据库的永久增量备份（非传统增量）并最终合成备份和热备份，具备单机和双机环境下的数据备份，不限制服务器备份授权数量；投标时提供≥5个国产数据库兼容性证书或核查链接并加盖投标人公章。 ▲(14)支持≥5个虚拟化应用的备份，支持单机和集群部署环境。虚拟化应用均支持以虚拟机、资源池和整个集群为单位进行备份保护，无需在虚拟机内部安装任何代理软件。供货时提供≥5云平台或者虚拟化平台接入/适配兼容性证明材料并加盖投标人公章。 (15)提供服务的产品具备不可变存储功能，避免病毒篡改、删除存储数据，root/administrator账号无法访问、浏览、删除这些数据所在的RAID、LVM、文件系统和磁盘。 (16)提供将本地数据可远程复制到异地的功能，当本地发生场地灾难时，可以通过异地的数据进行恢复。支持1对1、1对多、多对1和级联复制等多种方式远程复制的能力，支持单向和双向复制，最大限度的满足多分支机构的异地数据保护需要。 (17)提供设置数据复制窗口，在非数据复制窗口期，复制设备之间网络物理隔离。避免非数据复制时间段，灾备设备服务对外暴露而产生的安全风险。 ▲(18)投标产品具备站点数据隔离防护能力，针对远程复制链路配置复制窗口期，在复制窗口期内，远程复制数据传输正常进行；一旦超出复制窗口期，数据复制停止连接，确保两个数据保护站点数据物理隔离，避免数据暴露，确保即使源端遭受灾难仍有数据可恢复。 (19)提供数据复制验证功能，复制到目标端备份系统的备份数据，如果需要查看和恢复，必须输入源端备份系统验证码，避免数据泄密。 (20)远程复制功能提供不同时间段定义不同限速机制，提高网络资源利用率。 (21)客户端推送安装和更新，解决海量客户端批量部署的难题。 (22)数据保护验证功能，自动校验可进行校验周期设置、校验范围、校验可执行的时间段，需具备4种以上的主流校验类型方式，至少包含MD5、CRC32校验方式。 (23)提供服务的产品支持NAS及文件系统海量非结构化数据，基于多通道、文件扫描并发数（多线程扫描）、数据读取和发送并发数（多线程读取）、数据压缩、数据保护自动重试、永久增量技术进行快速数据保护。 二、上板机1台 1.PCB尺寸（MM）：≈530x390mm，PCB运输方向：左～右（右～左可定制） 2.料架规格：≤355mm×320mm×563mm 3.料架升降步距：10，20，30，40mm ▲4.传送高度：900±20mm ▲5.供给气压：≥5kgf/cm² 6.使用电源：AC220V50/60Hz，主电机功率：≥250W 7.外型尺寸：≤1150*880*1250mm 三、印刷机1台 ▲1.PCB有效印刷面积：50mm×50mm～600mm×400mm 2.支持PCB厚度：0.4～6mm ▲3.印刷精度：不低于±0.01mm；印刷重复精度：±20微米，PCB传输高度：900土20mm ▲4.影像视域(FOV)：上下双视野，高性能CCD及图像处理系统5.刮刀类型：钢刮刀/胶刮刀(角度不低于60°标准型可调节) 6.擦网方式：自动清洗，干/湿/真空三种模式自由组合 ▲7.识别功能：2D识别功能，提高并检测印刷精密度；支持AI红外视觉检测模块，可对PBC板线路进行质量检测； 9.刮刀长度：220mm～350mm；刮刀高度：65±1mm 10.脱模速度：0～20mm/s可调 11.印刷速度：10～180mm/秒；印刷压力：0.5kg～10Kg 12.使用电源：单相220V,50/60Hz, 2.5KW左右 13.机器尺寸：≤1200×W1200×H1466mm。 四、贴片机1台 ▲1.贴装头数量≥10头，全新机，生产日期在2024年12月之后 2.供料器占位数：不低于96，以8mm供料器计算 3.支持各种电阻电容芯片等 4.支持自动更换吸嘴功能≥10组 ▲5.贴片理论速度：46000/CPH；贴装精度：±0.032mm； ▲6.最小能贴0201元件；最大可贴装55mm*100mm 高度15mm ▲7.高精密飞行相机：相机识别范围≥12mm*12mm，飞行相机高度≤6.5mm 8.自动定位功能：支持飞达自动对位功能，飞达贴装头资源自动分配； ▲9.精准优化Mark点识别标准，自动测量 10.支持MES系统 11.外形尺寸：≤1440*1330*1450mm 12.产品重量：≤1270KG 13.配置： ▲配置≥2颗国产自主芯片，≥48核，≥2.6GHz，≥1张国产NPU，≥24GB，≥70 TFLOPS FP16；所有处理芯片及NPU均为国产自研芯片；配置总容量≥64G ECC DDR4 ，≥32个扩展插槽；配置≥2块960G M.2 SATA ，NVME支持≥16扩展；PCI-E支持≥11个标准PCIe槽位。 14.配置3台接驳台： (1)宽度调节方式：丝杆 (2)PCB板宽度：50～400mm/Min (3)运输高度：900±20mm (4)PCB运输速度PCB：0～1500mm (5)电源：AC220V50/60Hz，功率：不大于50W (6)通讯接口：标准通讯线 (7)外形尺寸：≥600mm×750mm×900mm 15.配托盘≥4个： 16.配线上管理单元 （1）千兆电口≥24个，1G SFP光口≥4个； （2）交换机交换容量：≥672Gbps，包转发率：≥126Mpps； （3）支持二层广播，配置静态IP地址，DHCPOption43方式，DNS域名上线； （4）支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，配对的设备有独立的控制平面； （5）支持防网关ARP欺骗、管理员分级管理、支持端口保护、隔离；支持防止DOS、ARP攻击功能； （6）支持通过网管中心平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换 （7）支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换网配置； （8）支持终端类型库，支持自动识别PC、路由器、摄像头设备、无线AP等； （9）支持可视化查看IP冲突次数，终端获取IP地址失败次数，并统计最近发生时间； ▲（10）支持安全防护，提供图表展示端口扫描攻击、DDos攻击、IP冲突等攻击次数； （11）为了保障网络安全性，需支持交换模块在网络控制平台管理下创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截，投标时提供具有CMA或CNAS认证章的第三方机构测试报告或相关功能截图证明并加盖投标人公章； 17.配平行移载机： (1)PCB尺寸（MM）：≈400x350mm最大300可同时进出 (2)外观尺寸：≈600x4600x1250mm (3)主要配件：PLC、显控屏、电源等 18.配简易缓存单元 (1)PCB尺寸（MM）：≈450x460主要配件：PLC、显控屏、电源等 (2)外观尺寸：≤1000x850x1000mm 19.配301吸嘴≥10、302吸嘴≥10、303吸嘴≥3、304吸嘴≥3 18.配置1台接驳台： (1)宽度调节方式：丝杆 (2)PCB板宽度：50～400mm/Min (3)运输高度：900±20mm (4)PCB运输速度PCB：0～1500mm (5)电源：AC220V50/60Hz，功率：不大于50W (6)通讯接口：标准通讯线 (7)外形尺寸：≥600mm×1000mm×900mm 五、回流焊1轨 1.热风加热区数量：不少于10(上10下10个加热区) 2.加热方式：上下马达全热风 3.冷却方式：独立风冷；冷却区数量：2 4.冷却行程：不低于0.5米 5.适用PCB宽度：50-250mm 6.运输方向：左→右，右→左可定制；传送方式：网带传动+轨道 7.运输带高度：900±20MM运输带速度：300-1500MM 8.使用电源：5线3相380V，50/60Hz 9.启动功率/正常消耗功率：不高于38KW/13KW 10.温度控制方式：电脑控制+PLC控制；温度控制范围：不低于室温～350℃ 11.温度控制精度：±1℃；PCB温度分布偏差：不超过±1℃， 12.异常警报要求：温度异常恒温后超高温或超低温报警 13.专利创新保温系统，节能环保系统，正常使用比同类型回流焊省电50％， 14.外型尺寸：≤6005*1680*1530mm 15.停电保护：UPS有效防止突然停电时PCB板被烧坏； ▲16.氧含量50ppm以内，真空度1mbar以内，产品空洞率2%以内。 六、AOI 1轨 （一）、参数 1.摄像机：千兆网≥500万像素彩色高速相机 2.分辨率：10微米/点（对应FOV：36mm×30mm） 3.光学镜头：5.0M像素级远心镜头，景深：8mm～10mm 4.MARK点数：可选择2个常用的Mark定位点 5.光源系统：RGB环形多角度LED结构光源 6.FOV处理速度：小于170ms 7.运动速度：不低于700ms 8.检测速度：≥0.5s/pcs 9.定位精度：≤10微米 10.PCB尺寸：35mm×35mm～380mm×480mm；PCB厚度：0.3mm～6mm 11.PCB翘曲度：≤6毫米（有夹具辅助矫正变形）可消除PCB变形影响， 12.零件高度：上净高≤50mm 下净高≤100mm 13.最小零件：01005，0.3毫米间距及以上IC 14.检出缺陷回流焊后 ：缺件，偏移，歪斜，立碑，侧立，翻件，极性反，错件，破损，污染，桥接，多锡，假焊，锡球，IC弯脚，任一位置多件 15.检出缺陷红胶板：缺件，偏移，歪斜，立碑，侧立，翻件，极性反，错件，破损，益胶，任一位置多件 16电源：AC220V±10%，50/60Hz，功率600W 17.外形尺寸：≈130cm×100cm×174cm （二）、接入模块功能如下： 1.最高支持802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议； ▲2.整机采用三射频设计，Radio1最大传输速率≥300Mbps，Radio2最大传输速率≥2400Mbps，Radio3最大传输速率≥150Mbps，整机最大传输速率≥3.1Gbps； 3.千兆以太网口≥1个，内置智能天线； 4.支持虚拟技术，单射频数量最高支持≥16类名称，整机≥32类； 5.支持云端/本地两种部署工作模式，根据需要可以灵活地在两种工作模式中切换，同时可以根据应用需求，选择工作模式； 6.支持零配置，支持二三层发现、DNS域名等多种自动发现机制； ▲7.同时支持对有线/无线网络提供的服务进行检测，包括网络接入、DHCP、网关、DNS、网络地址等阶段的时延和质量检测，并以时光轴的方式进行展示具体时间点的检测情况； ▲8.支持对无线网络环境指标进行检测，包括信道总利用率、单信道利用率等，以方便对网络质量进行排查，投标时提供检测功能截图证明并加盖投标人公章； 9.支持WIPS/防钓鱼WIFI，要求采用独立射频或增加独立网络模块对非法接入点进行实时检测、告警及反制，过程中不影响用户正常网络接入； ▲10.该模块可以实现记录所有生产检测终端流量访问路径、识别异常终端访问生产检测数据行为、呈现全网全产线异常访问趋势、下发策略阻断风险终端访问动作的全周期东西向流量安全可视化管控； 11.支持基于STA数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡，自动平衡产线各设备之间的自动化运行压力； 七、NG/OK收板机1轨 1PCB尺寸：530x390 PCB运输方向：左～右右～左可定制 2.料架规格：≤355mm×320mm×563mm 3.料架升降步距：10，20，30，40mm 4.传送高度：900±20mm 5.供给气压：≥5kgf/cm² 6.使用电源：AC220V50/60Hz，主电机功率：250W 7.外型尺寸：≤1700*1450*1200mm 8.控制系统：PLC工控。 八、锡膏搅拌机1台 ▲1.运转速度：电机转速≈1350rpm 2.工作能力：0-1000克*2罐 3.可接纳锡膏罐：罐体直径不定，适合通用500g锡膏瓶 4.工作电源：220V50/60Hz。 九、在线ICT测试单元1台 1.测试点数≥512 2.测试速度：开/短路:0.5sec/1024points 每一零件:2ms～40ms 3.DC电压:10mV～±1250mV AC/DC电流:10uA～20mA 测试频率:100～100KHz 4.测试范围电阻0.1Ω～40MΩ(二线式)+1%-5%(四线式)0.5Ω 电容100pF-40mF精度+2%-5% 电感1uH～50H精度2%-5% 二极体0.1～6V精度±1%-3% 稳压二极体0.1～15V精度±1%-3% 电路板工作尺寸≤500mmx380mm。 十、分板机1轨 1.有效切割尺寸≥340*360MM 2.切割功能直线、点、圆弧及圆等 3.加工台面双台面 4.切割精度±0.05MM 5.机台重复定位精度±0.01MM 6.最高移动速度X,Y1,Y2轴:1000mm/s、Z轴800mm/s 7.主轴(上吸尘用迎风主轴，下吸尘用建肯主轴)模组/导轨BOTAI，CCD相机高速相机 8.静电处理静电消除器(高频离子风咀) 9.主轴转速MAX:60000rpm 10.刀具监控刀具自动下沉、刀具折断 11.切割速度5-100mm/s可调 12.PCB切割厚度0.3-3.0MM 13.程序教导方式整板拼图，图片画线示教 14.控制方式PC精密四轴控制系统 15.X、Y1、Y2、Z轴驱动方式国产伺服驱动 16.工控主机工控电脑(WIN10系统) 17.适用铣刀尺寸0.8～3.0MM 18.主机电源规格AC220V 50/60HZ单相 19.切割主机尺寸 ≤L*W*H(1180mm*1180mm*1450mm) 20.切割主机重量≤500kg 21.集尘机功率3HP集尘机电源规格AC380V三相，集尘机尺寸≤L720mm*1400mm*H780mm，集尘方式下集尘/上集尘。 十一、电动送料器8mm 1套 ▲1.每套≥40头，要求是供应贴片机原厂件； 2.支持供料宽度8mm； ▲3.送料模式：电动自动； 4.长宽高：≤507*228*11.5MM； 5.支持载带规格厚度：0.6-1mm； ▲6.走带(送料)间距：≤1(*1),2,4(*2),8(*3)mm； ▲7.自带磁块弹簧片； ▲8.自带切带刀片； ▲9.支持开机更换； 10.配贴片机原厂飞达台车≥1台； 11.配贴片机原厂料车≥1台； 12.配贴片机原厂废料箱≥1台。 十二、电动送料器12/16mm 1套 ▲1.每套≥5头，要求是供应贴片机原厂件； 2.支持供料宽度12-16mm； ▲3.送料模式：电动自动； 4.长宽高：≤507*228*23.5mm； 5.支持载带规格厚度：0.6-1mm； ▲6.走带(送料)间距：≤4,8，12，16(*4)mm； ▲7.自带磁块弹簧片； ▲8.自带切带刀片； ▲9.支持开机更换。 十三、电动送料器24mm 1套 ▲1.每套≥1头，要求是供应贴片机原厂件； 2.支持供料宽度24mm； ▲3.送料模式：电动自动； 4.长宽高：≤507*228*31.5mm； 5.支持载带规格厚度：0.6mm； ▲6.走带(送料)间距：≤4,8，12，16，20，24(*4)mm； ▲7.自带磁块弹簧片； ▲8.自带切带刀片； ▲9.支持开机更换。 十四、单次阶跃信号分析仪1台 ▲1.脉冲宽度测量范围：50μs～100ms； ▲2.脉冲电压测量范围：-30V～-500mV，500mV～+30V，最大允许误差：土0.5%； 带宽：≥1MHz； ▲3.采样率:50kSa/s～5MSa/s； ▲4.配备单次阶跃信号分析软件，具备图形直观分析功能，能够校准单次阶跃脉冲电流参数。 5.供货时供应商需逐条演示。 十五、工控安全卫士1套 1.工控安全卫士Windows单机版基础软件*5个授权； 2.包含：工控主机卫士文件白名单功能授权，工控卫士软件安全基线功能授权，工控卫士软件外设管理功能授权，工控主机卫士病毒查杀功能授权； 3.系统CPU平均占用不超过8%； 4.支持Win XP、Win7、Win10系统； 5.支持预置Linux操作系统的白名单库； 6.支持基于恶意代码引擎可执行文件安全检查，可疑文件给出病毒名称及病毒类型提示，并支持加入白名单（Linux）； ▲7.支持可执行文件白名单扫描，支持文件白名单扫描速度控制，支持文件白名单上传速度限制（请提供白名单扫码界面截图并加盖公章）； ▲8.支持白名单编辑更新，包括重新扫描、删除、追加等操作，支持基于关键字的白名单查询、筛选、批量操作，支持白名单的导入、导出，导出的白名单列表文件可用于白名单的定期备份（请提供白名单编辑界面截图并加盖公章）； 9.支持应用信誉评估，基于数字签名、恶意代码检测、恶意行为检测、预置信誉规则等多种信誉引擎，判断非白名单文件的安全性； 10.支持展示病毒详细信息，显示病毒名称、病毒路径、病毒类型、病毒等级、发现时间等信息； ▲11.支持自动跟踪程序安装过程，安装生成的可执行文件一键批量加入白名单，支持自动跟踪程序卸载过程，卸载删除的可执行文件一键批量移出白名单（供货时供应商对该功能进行演示）； 12.支持USB接口控制白名单与其他设备控制功能并行作用，实现细粒度管控； 13.支持注册U盘和非注册U盘的互斥管理，开启注册U盘管控策略后，所有非注册U盘将禁止使用； 14.注册U盘可显示U盘序列号、驱动器盘符、管控策略、注册时间、注册状态、接入状态、杀毒标志、U盘类型，并可添加备注描述信息； ▲15.支持检测主机信息、主动防御列表、安全基线、网络状态、漏洞信息、端口列表、共享目录、自启动、服务列表、程序列表、进程列表、用户列表、分区状态等不少于13类主机信息检测（请提供检测界面截图并加盖公章）； 16.支持主机安全检测生成等保标准报告，报告应覆盖主机信息、主动防御列表、安全基线、网络状态、漏洞信息、端口列表等不少于13项主机信息； ▲17.支持注册表保护，注册表自身及其父项不允许被重命名，避免注册表保护被绕过，管理中心内置操作系统注册表保护策略，且不少于100项保护规则，注册表保护提供拦截并告警、告警、禁用三种管控模式（请提供产品功能界面截图并加盖公章）； 18.运维工单支持操作路径、业务升级包、动作类型等策略配置，动作类型配置包括完全控制、新增、修改内容、重命名、删除； ▲19.支持对主机账户策略、系统审核策略等进行配置，支持保护进程内存空间的完整性，防止缓冲区溢出攻击，支持自动播放、默认共享、关机时清空内存页面等安全选项的配置（请提供配置界面截图并加盖公章）； 20.投标产品应具有《网络安全专用产品安全检测证书》，提供证书复印件并加盖公章。 十六、环境监测设备1台 1.千兆以太网口数≥4个；RJ-45 Console管理口≥1个；USB接口≥2；最大支持256个终端接入； 2.支持对接市电监测模块、三相电量仪、UPS、蓄电池、柴油发电机等动力系统，实现对机房动力系统物理安全状态的实时感知； 3.支持接入温湿传感器、精密空调、普通空调、漏水传感器等，实现对机房环境物理安全状态的实时感知； ▲4.支持接入门禁、门磁、烟雾传感器、视频等，实现对机房安防系统物理安全状态的实时感知；支持对交换机、服务器、路由器、防火墙等网络设备进行健康检查，实现对CPU使用率、内存、端口状态、流量情况、链路质量等实时监测，并联动告警系统进行告警； 5.支持接入智能PDU，实现对配电单元远程管理和控制；支持接入SMT/HALT/ICT/温湿度循环试验箱/自动老化架等专用设备，实现线上远程管理和告警； ▲6.支持机柜可视化，可查看机柜U位占位情况，机柜内IT设备如服务器、交换机、路由器运行情况； ▲7.支持3D智能引擎，内置网络设备、机柜、UPS、办公资产等素材，可以基于机房真实情况，通过拖拽式真实还原；投标时提供产品官网截图证明或产品彩页或产品说明或其他可证明具备该功能的证明材料并加盖投标人公章。 ▲8.支持基于数字孪生技术的大屏展示，向管理人员展示整体机房整体运行状态，包括UPS状态、精密空调状态、电力系统、温湿度情况、告警情况等信息，数据通过友好的大屏直观呈现展示，实现管理可视化；投标时提供产品官网截图证明或产品彩页或或其他可证明具备该功能的证明材料并加盖投标人公章。 ▲9.支持基于电子地图进行多层级联动展示； 支持机柜级微环境监测，监测机柜内的温湿度，机柜门的闭合情况；投标时提供产品官网截图证明或产品彩页或产品说明或其他可证明具备该功能的证明材料并加盖投标人公章；投标时提供地图展示界面截图并加盖投标人公章。 ▲10.支持基于机房物理空间真实展现各个传感器和系统状态，并联动告警，同时在空间展示也出现颜色的变化，告警恢复后，颜色恢复成正常状态； ▲11.支持多种告警模式，包括电话告警、短信告警、声光告警、APP告警、WEB告警、阿里钉钉、微信告警、邮件等；投标时提供截图并加盖投标人公章。 ▲12.支持多分支机房统一管理，支持本地局域网部署和跨互联网远程部署，通过平台可以对所有分支的接入传感器和物联网关进行统一集中管理，包括统一策略配置、统一运行状态查看、统一数据分析； ▲13.支持远端云守护服务，告警信息一段时间未处理，系统自动将告警信息发送到远端云平台，由值守人员第一时间通知到运维人员； ▲14.支持与视频监控对接，实现视频弹窗告警，联动抓拍；支持内置视频中心；支持实时录制告警发生的全过程，并内置视频中心随时查看，实现告警回溯；投标时提供产品官网截图证明或产品彩页或产品说明或其他可证明具备该功能的证明材料并加盖投标人公章； ▲15.支持内置传感器库，传感器型号数量不少于2200+；投标时提供产品官网截图证明或产品彩页或产品说明或其他可证明具备该功能的证明材料并加盖投标人公章； 16.支持多种传感器设备联动策略配置，比如人体红外感应装置联动空调恒温器进行空调的开关，实现高效节能； ▲17.支持移动APP运维，通过手机APP即可进行状态查看、设备远程管理、策略远程配置、数据分析查看、巡检任务、空间查看等，并内置常见告警模版，简化运维工作量；投标时提供产品官网截图证明或产品彩页或产品说明或其他可证明具备该功能的证明材料并加盖投标人公章； ▲18.支持巡检策略设定，记录并存储巡检报告，比如平台定时对全部设备进行巡检，及时发现异常设备，消除隐患；投标时提供功能界面截图并加盖投标人公章。 ▲19.支持管理员分权分级，不同的管理员拥有不同的管辖权限，方便平台的维护管理。 ▲20.支持双机主备模式部署，支持多机组合式部署。 21.支持告警恢复通知，支持通过固定电话拨打电话告警； 22.支持展示连接服务统计； ▲23.支持展示接入Wi-Fi服务的用户数量、实时的上行/下行总流量趋势，分析用户接入特征和设备提供服务的流量特征； ▲24.支持展示AP总体利用率图表查看不同时间的AP高负载、负载适中、低负载密、未使用、在线和离线AP占比情况。 25.支持展示无线的体验质量； |

【备注：所属行业根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）认定】

注：1、所属行业标明“/”的采购标的，无需在中小企业声明函中填写。

2、实质性参数要求提交证明材料的，应按照要求提供，未提供或未按要求提供的将视为响应无效。

三、商务要求

1．报价必须含以下部分，包括：

（1）货物的价格、服务的价格；

（2）必要的保险费用和各项税金；

（3）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（4）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用）。

2.合同签订日期

中标通知书发出后25个日内。

3.交货（实施）时间

自签订合同之日起45天内交货并安装调试完毕

4.交货地点或服务地点

南宁市昆仑大道1258号广西交通职业技术学院内

5.验收标准

5.1、依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、产品及各材料的数量、型号、参数、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，如有与投标承诺不相符的退货处理。

5.2、中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

5.3、中标供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

5.4、投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。

5.5、需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

6.服务标准、期限、效率

6.1、质保期自验收合格之日起计算不少于叁年（含叁年，分项有质保期要求的按分项要求，其余按商务条款要求承诺）。（自提交成果并验收合格之日起计），质保期内负责送货上门、安装调试合格、技术培训，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。

6.2、售后服务技术人员要求：专职人员

7.培训

供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。

8.付款方式、时间及条件

详见招标文件合同主要条款格式部分

9.履约保证金

详见招标文件合同主要条款格式部分

10.包装和运输要求

根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库〔2020〕123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。

运输要求详见招标文件合同主要条款格式部分

11.售后服务

11.1.响应与修复：
线上响应：供应商提供7×24小时热线电话及在线技术支持服务。对于任何故障报修，供应商工程师须在 30分钟内响应。
现场服务：对于线上无法解决的故障，供应商须在 4小时内派遣专业工程师抵达采购人现场进行处理。
故障修复：90%以上的常见故障应在 8小时内修复；重大复杂故障应在 48小时内提出解决方案并完成修复。
11.2.定期维护：供应商每年至少提供 2次设备全面巡检、保养与校准服务，并出具正式的巡检报告。

11.3.供应商须为采购人提供系统化的操作、编程及维护培训，确保采购人能够独立进行产线的日常操作与基础维护；培训内容包括但不限于：设备结构与原理、安全操作规程、编程与优化软件使用、日常维护与保养、常见故障诊断与处理。
11.4.供应商应提供设备操作手册、维修手册、电路图等全套技术文档。

11.5.供应商应在采购人所在地或周边地区建立备件库，确保关键备件（如主轴、伺服驱动器、相机等）24小时内可以提供，质保期内负责更换所有故障零部件。
11.6.供应商应承诺以不高于市场价格向采购人供应教学及生产所需的各类耗材。

▲11.7.中标人须具备相应的生产运营能力与服务经验，并提交详细的《社会服务生产运营方案》。方案应涵盖以下内容：市场定位分析，明确服务对象、市场需求及竞争环境；服务定价机制，说明定价原则、结构和依据；生产测试与业务拓展路径，阐述中试、检测及规模化服务的推进计划；三年经济效益模型，包括分年度收入预测、成本分析、投资回报率测算，以及相应的风险识别与应对策略；运营保障措施，包括人员、设备、质量、管理制度等方面的具体安排。方案应切实可行，符合政府采购法律法规及本项目实际需求，确保社会服务与生产运营有效落地并可持续运行。为保障产线的正常运营及教学需求，中标人须配合采购人联合撰写关于该项目教学应用的的教学教材。

▲11.8.生产测试运营驻场服务：中标单位须派驻5年工作经验以上SMT产线或FCT检测管理经验的1名正高职称或1名高级工程师或2名副高职称或2名副高级工程师（电子信息/计算机/智能制造/自动化/工业/电气/电力专业）级别的专职运营管理人员，常驻采购人生产检测基地累计不少于6个月，负责生产管理培训、业务对接运营、产业链上下游生态建设、质量管理体系建设，常驻人员须提供职称证书、证明材料复印件（原件备件），供货时提供该人员最近3个月在本单位社保缴纳证明材料或工资流水证明材料或劳动合同材料，采购人提供必要的场地及基础设施；为满足采购人的日常教学需求，设备调试及试运行所需要的耗材，具由中标人提供，且设备调试运行提供不低于1800片的PCB耗材予以功能与质量验证，PCB应用产品包括：交换机/路由器/智能终端/车载电路板。

▲11.9.中标人须承诺质保服务期内对采购方开放其技术资源，为采购人师资团队提供包括市场调研数据、行业真实数据作为教学数据支持。

▲11.10. 供应商与采购人签订合同时，须附《运营服务补充条款》作为合同不可分割部分（详见标项1合同模板）；每项运营服务未达标，采购人有权向中标单位逐项追究法律责任。
11.11.若供应商未能履行以上1-10项所述的服务承诺（如响应超时、驻场服务不达标等），每发生一次，应向采购人支付合同总价 1%的违约金，该违约金可从应付货款中直接抵扣。
11.12.因供应商服务质量问题导致采购人教学活动中断或造成重大损失的，供应商除承担违约金外，还应赔偿采购人因此遭受的全部直接损失。

12.保险

供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。

四、其他要求

1、采购方有权要求中标人在供货前须提供与投标响应产品相同的样机进行现场逐条演示；采购方有权要求中标人提供投标产品提交第三方检测机构，按照采购文件性能参数进行逐条测试，测试费用由供应商负责，不能提供样机现场演示或测试结果与响应文件不符的，采购方有权不给予验收，将上报监管部门处理，并追究其对采购方造成的相关损失。

标项2

一、总体要求

1.政府采购政策的应用

详见招标文件“评审方法及标准/政府采购政策应用说明”。

2.采购需求要求未尽事宜由采购人与中标供应商在采购合同中约定。

3.标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致投标被否决。

二、技术要求

1.需实现的功能、目标及应用场景

满足招标文件要求，验收达到合格标准。

2.是否接受进口产品：

否

□是

本项目      /     接受进口产品，其余货物不接受进口产品。

注：（1）以上所述不接受进口产品的，供应商不得选用进口产品参与投标，否则投标按无效投标处理；列明接受进口产品的分项，供应商可以选用进口产品参与投标，也可以选用国产产品参与投标。

（2）如本项目接受进口产品，供应商选择提供进口产品，则提供的必须为全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标供应商办理进口相关手续，供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。

（3）进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

（4）其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库〔2008〕248号）的相关规定为准。

3.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：  详见技术指标要求    【备注：查询网址：国标https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/index，行标https://hbba.sacinfo.org.cn/】

4.一般说明

（1）本章中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（2）如要求提供检测报告或其他证明材料的，检测报告或其他证明材料内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品证明材料应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品证明材料的内容应该能够被阅读、识别和判断。

5.核心产品

本项目为货物采购项目，核心产品为：第一项电子技术实训平台

6.节能产品

本项目强制采购节能产品为：/；

7.网络安全专用产品

本项目网络安全专用产品为：/

8.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 所属行业 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子技术实训平台 | 3套 | 工业 | 电子技术实训平台（包含第一至十六项） LCR测试仪1台 1.测试频率20Hz～100kHz（连续频点），测试分辨率100mHz； 2.测试信号电压范围10mVrms～2Vrms，测试信号电流范围100μArms～20mArms； 3.基本准确度：LCRZ 0.05%、DCR 0.1%； 4.测量参数：L、C、R、¦Z¦、D、Q、¦Y¦、G、X、θd、θr、RDC、Vm、Im，△%； 5.显示范围包括：R,X,¦Z¦：0.00001Ω～99.9999MΩ；G,B,¦Y¦：0.00001μS～99.9999S；L：0.00001uH～99.9999kH；C：0.00001pF～9.99999F；D：0.00001～9.99999； Q：0.00001～99999.9；θd：-179.999°～179.999°；θr：-3.14159 ～ 3.14159；DCR：0.00001Ω～99.999MΩ；Δ%：-999.999%～999.999%等； 6.判定功能包含：PASS/FAIL； 7.列表扫描功能：扫描点数≥201，扫描参数包含:测试频率、AC电压、AC电流、DC BIAS电压、DC BIAS电流等； 8.存储功能：内部≥100组仪器内置测试设定文件，≥201次测试结果。USB存储器功能包含：设定文件、BMP图像、CSV数据文件等； 9.≥4.3英寸液晶显示屏； 10.接口：RS-232、HANDLER、USB HOST、USB DEVICE、LAN，配上位机，统计分析功能。 数字频谱分析仪1台 频率范围：9kHz～3.6GHz； 分辨率带宽（RBW）：1Hz～3MHz； 显示平均噪声电平＜-161dBm/Hz(典型值)； 相位噪声＜-98dBc/Hz(偏移10kHz处，典型值)； ≥6条迹线同时显示，包括清除写入，最大保持，最小保持，查看，关闭，平均等功能； 扫描点数≥40001点； 检波方式包含：正峰值，负峰值，采样，标准，平均（电压/有效值/视频），准峰值等； 扫描时间：最大≥4000s，最小≤1ms； 选择性＜4.8：1；瀑布图功能； 幅度与电平：参考电平：-100dBm至+30dBm；输入衰减：0～51dB；前置放大器20dB（标称值），最大连续波射频功率 +33 dBm；最大输入直流电压（损坏电平）：50 V DC； 标配频谱分析功能，支持拓展EMI,模拟解调分析，高级测量，跟踪源，反射测量等功能； 接口:USB Host，USB Device，LAN，HDMI,3.5mm音频接口，支持SCPI可编程仪器标准命令； ≥10.1英寸TFT LCD(1280×800)高清电容触摸屏； 射频信号发生器1台 ▲1.频率范围：9kHz～2.1GHz； 2.频率分辨率：0.01Hz； 3.相位偏移：以0.01°步进调节； 4.年老化率：＜30ppb/年； ▲5.幅度精度典型值： 100kHz≤f≤3.6GHz,+13至-60dBm：≤0.9dB，≤0.5dB(典型值)； 100kHz≤f≤3.6GHz,-60至-110dBm：≤1.1dB，≤0.7dB(典型值)。 6.相位噪声典型值：＜-105dBc/Hz@20kHz,f=1GHz； 7.非谐波失真：f≤1.5GHz：＜-70dBc； 8.标配AM/FM/ΦM调制，并选配支持内部和外部调制方式的IQ调制； 9.选配脉冲调制（高达70dB通断比），脉冲输出，脉冲序列； 10.扫描功能支持频率/电平/电平+频率扫描，扫描方式可以选择步进和列表； 11.配备单独的LF输出波形：正弦，方波，直流； 12.提供用户自定义平坦度校正列表功能； 13.接口：LAN，USB(主/从)，标准SCPI命令集； 14.标准2U高度，功耗不高于50W。 高频函数信号发生器1台 ▲1.频率特性如下： 正弦波：1μHz至150MHz； 方波：1μHz至60MHz； 锯齿波：1μHz至5MHz； 脉冲波：1μHz至50MHz； 谐波：1mHz至75MHz； 任意波：1μHz至50MHz； 序列：1μ至312.5MSa/s； 噪声(-3dB)：250MHz带宽。 2.采样率高达1.25GSa/s，垂直分辨率16bits； 3.逐点生成任意波形，不失真还原信号，采样率精确可调，所有输出波形（包括：方波、脉冲等）抖动低至200ps； 4.每通道任意波存储深度标配达16Mpts； 5.等性能双通道，相当于两个独立信号源； 6.±1ppm高频率稳定度，相噪低至-110dBc/Hz； 7.内置最高20次谐波发生器； 8.内置7digits/s，1GHz带宽的全功能频率计； 9.多达148种内建任意波形，囊括了工程应用、医疗电子、汽车电子、数学处理等各个领域的常用信号； 10.主机具有任意波形序列编辑功能，也可通过上位机软件生成任意波形； 11.多种模拟和数字调制功能：AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK和PWM； 12.支持线性/对数/步进三种扫频类型，并可设置标记频率，支持N循环/无限/门控脉冲串； 13.标配波形叠加功能，可以在基本波形的基础上叠加指定波形后输出； 14.支持多种耦合工作模式：频率/幅度/相位耦合； 15.标配通道跟踪功能，跟踪打开时，双通道所有参数均可同时根据用户的配置更新； 16.标配USB Host & Device接口； 17.可与支持USB-TMC的示波器进行无缝互联，无损地再现示波器采集到的波形； 18.TFT彩色触摸显示屏≥7英寸，触摸屏支持拖动以及点击操作； ▲19.Type-C供电接口，支持移动电源供电，可应对现场测试； 20.设计有螺丝孔位，支持标准显示器支架使用。 高频数字示波器1台 1..500MHz带宽；4路模拟通道,16路数字通道，2个gen通道，2.5GS/s实时采样率； 2.垂直分辨率：12bit,垂直档位:500μV/div-10 V/div，水平档位500ps/div至1000s/div； 3.存储深度500Mpts； 4.波形捕获率最高1.500,000wfms/s(顺序模式)，正常500,000wfms/s； 5.上升时间：≤0.75ns，通道隔离度：直流至最大带宽：>40dB； 6.频谱分析功能：测试频率最高1.25GHz，4MptsX4通道信号分析功能，瀑布图和4种迹线显示，4种检波功能；实时频谱、探头自识别、时间趋势图、直方图等； 7.自动测量56种参数（FRFR、FRFF、FFFR、FFFF、FRLF、FRLR、FFLR、FFLF、正脉冲数、负脉冲数、上升沿数、下降沿数、猝发宽度、猝发间隔、猝发周期、猝发周期数、相位(r-r)、相位(f-f)、延迟(r-r)、延迟(f-f等)；同时显示27种测量参数，测量统计包含平均值、最大值、最小值、标准差，测量次数，折线图和柱状图等； 8.触发功能：区域触发、边沿触发、欠幅脉冲触发、超幅脉冲触发、第N边沿触发、延迟触发、超时触发、持续时间、建立/保持、脉宽触发、斜率触发、视频触发、码型触发、RS232/UART触发、I2C触发、SPI触发、CAN触发、CAN-FD、LIN、FlexRay、I2S、MIL-STD-1553B、SENT、ARINC429； 9.解码功能：串行解码（RS232/UART、I2C、SPI、CAN、CAN-FD、LIN、FlexRay、Audio、MIL-STD-1553B、SENT、ARINC 429、Manchester），并行解码（最高18位并行总线解码，支持2模拟通道和16数字通道组合，支持自定义时钟设置）； 10.全带宽本底噪声70μVrms； 11.支持电源分析功能（电源抑制比，开关损耗，闭环控制响应，安全工作区，电能质量评估，调制分析，电流谐波检测，稳定导通电阻，浪涌电流分析，转换速率，输出纹波，启动/关闭时间，瞬态响应，功率效率等）； 12.数学运算功能：A+B、A-B、A×B、A÷B、高级运算、数字滤波，数学函数等； 13.125,000帧的硬件实时波形不间断录制和分析功能，支持USB存储设备导出； 14.电源电压：100V～240V AC（波动：±10%），50Hz/60Hz 100V～120V AC（波动：±10%），400Hz； 15.标准接口：USB3.0 Host*3、USB3.0 Device、LAN(千兆)、EXT Trig、AUX Out(Trig Out\Pass/Fail)输出、Gen*2、HDMI、10MHz Ref In/Out、WIFI，支持WEB访问和控制（手机/PC），支持SCPI可编程仪器标准命令； 16.24-bit真色彩触控电容屏≥10.1英寸,支持点击，滑动，缩放，编辑，手势，拖动等操作，256级的灰度显示。 台式数字万用表20台 1.测量速率：最高可达125个读数/秒； 2.测量数据：最高500,000点记录存储器，记录分析更多数据； ▲3.读数分辨率：5½位读数分辨率； 4.基本直流精度：0.030%； 5.测量功能：直流电压,真有效值交流电压和交流电流测量,直流电流,交流电流,二线电阻,四线电阻,二极管,通断测试,频率和周期,电容,任意传感器（支持DCV，DCI，Freq，2WR，4WR和热电偶TC共8种传感器类型）； 6.测量范围： DCV：-1000V至+1000V； DCI：0至10A，最小量程100uA； ACV：0-750V真有效值； ACI：0-10A真有效值； OHM：0-50MΩ； FREQ：20Hz–100kHz； CAP：1nF-10mF。 7.支持内置10组数据存储，10组设置存储 8.数学运算功能：最大值，最小值，平均值，通过/失败(VMC输出)，dBm，dB，相对测量，标准偏差，趋势图、直方图，条形图； 9.提供适合生产线的“预设”工作模式； 10.三种电源管理设置：上电值,出厂值,前开关； 11.显示屏：≥7英寸彩色触摸屏，可同时显示双测量结果； ▲12.Type-C接口供电，支持充电宝供电，并支持桌面支架； 13.标配USB、LAN接口，支持WebControl网页控制，支持USB-TMC 488.2标准，LXI-C类规范和SCPI语言。 频谱分析仪15台 1.频率范围：9kHz～1.5GHz；频率分辨率：1Hz; 2.分辨率带宽（RBW）：1Hz～1MHz，1-3-10步进； 3.显示平均噪声电平DANL-158dBm/Hz(典型值)； 4.相位噪声＜-98dBc/Hz； 5.参考电平-100dBm至+30dBm，步进1dB 6.4条迹线测量显示； 7.前置放大器关：+0.6dB;±0.3dB，前置放大器开±1.0dB;+0.8dB； 8.检波方式：峰值，负峰值，采样，常态检波，平均； 10.扫描与触发:扫描时间1ms至4000s，扫描模式Sweep(1kHz-1MHz),FFT(1Hz～30kHz)，连续，单次扫描； 11.瀑布图功能； 12.标配频谱分析功能，支持矢量信号分析，EMI，模拟解调分析，高级测量等功能； 13.接口:USB Host，USB Device，LAN,支持上位机控制 14.≥10.1英寸TFT LCD(1280×800)高清电容触摸屏； 模拟电路实验箱20台 系统概述 1、满足模拟电子技术相关课程的实验教学需求提供虚实结合的基础实验、扩展实验和综合实验，能结合Proteus仿真软件平台，用仿真的方法进行所有的实验，并在实际的硬件平台上验证仿真结果。 2、可完成低频模拟电子技术课程实验，可在实验箱上任意拼插元件或者使用主板备用器件组成所需要的实验电路，另外可以使用典型子板电路，内装元件一目了然，并配有长度不等的插线，实验方便、快捷、元器件损坏易于更换。 系统组成及指标 箱体： 铝合金箱体，≤480mm×345mm×132mm 电源：高精度,高稳定线性电源 2、电源： 输入：AC220V±10% 输出：①＋1.3V～＋15V／0.5A； －1.3V～－15V／0.5A 两路电压连续可调。 ②±12V／0.5A 共两路 AC 三抽头14V、16V、18V（一组） 3、直流信号源： 双路－0.5V～＋0.5V,－5V～＋5V（IMAX=1mA），两档连续可调。 4、检测元件区：集成热敏电阻*2、烟雾传感器*1 5、独立电位器组：要求独立模块设计，用螺丝固定在实验箱主板上； 8个电位器（2个500kΩ、3个1MΩ、2个10kΩ、1个100kΩ），独立成模块，方便拆卸与维修。 6、元件库区： 场效应管：NMOS*1、PMOS*1、JFET*2 电阻：51*2、100*2、330*2、1K*2、4.7K*2、5.1K*2、10K*2、33K*2、47K*2、1M*2、51K*2、100K*3 电容：0.01uF*2、0.1uF*7、0.22uF*2、10uF*2、100uF*2 普通二极管：IN4148*4 稳压管：稳压值±6.2V*4、稳压值5.1V*2 蜂鸣器：蜂鸣器*2、光耦*1 风扇：模拟电机*1 运放：高精度运放*4 集成稳压器件：7805、7905、317、337各一个 元器件插孔：主板预留若干插孔，可以自行安装元器件。 7、集成电路插座：圆孔型双列直插式集成电路插座：8脚*4、14脚*4、24脚*1。 8、扩展子板资源： ▲（1）子板要求：实验电路设计成子板模块，模块电路选用高精度运放，可以与实验箱底板连接，模块需有透明亚克力外壳保护，可以在实验箱同时放置两块模块电路板。 （2）子板模块包含有： ①OTL功率放大电路实验板 ②单级多级负反馈放大电路实验板 ③场效应管放大电路实验板 ④差动放大电路实验板 ⑤串联晶体管稳压电路实验板 ⑥集成稳压和可调电源电路实验板 ⑦集成功率放大电路实验板 ⑧集成运放电路实验板 ⑨正弦波振荡电路板 ⑩电路自由设计面包板 配套资源 1、实验原理图、实验指导书、实验工程源代码、实验使用芯片DATASHEET、实验项目配备最新版.pdsprj工程仿真文件。 2、提供不少于3个模拟电路仿真系统账号给授课教师使用、通过网络账号登录在线使用， ▲3、仿真系统功能支持智能原理图设计、ProSPICE混合仿真、≥14种信号源（直流电压源、正弦波发生器、脉冲发生器、指数脉冲发生器、单频率调频波信号发生器、任意分段线性脉冲信号发生器、文件信号发生器、音频信号发生器、稳态逻辑电平发生器、单边沿信号发生器、单周期数字脉冲发生器、数字时钟信号发生器、模式信号发生器、可编程信号源）投标时提供≥14种信号源截图证明文件。≥13种虚拟仪器（虚拟示波器、逻辑分析仪、信号发生器、模式发生器、直流电压表/电流表、交流电压表/电流表、数字图案发生器、频率计、计数器、虚拟终端、逻辑探头、SPI调试器、I2C调试器、USB调试器），投标时提供≥13种虚拟仪器截图证明文件。支持仿真状态显示、高级图形仿真功能（工作点、瞬态特性、频率特性、传输特性、噪声、失真、傅立叶频谱分析、一致性分析等），投标时提供（工作点、瞬态特性、频率特性、传输特性、噪声、失真、傅立叶频谱分析、一致性分析等）功能能截图证明文件。 ▲4、提供不少于15个.pdsprj格式的模拟电路仿真实验项目，投标时提供以下（1）至（15）项功能截图证明文件。 （1）基于图表的三极管转移特性测试实验 （2）单级交流放大电路实验 （3）射极跟随电路实验 （4）带负反馈的两级交流放大电路实验 （5）场效应管放大电路实验 （6）直流差动放大电路实验 （7）集成运算放大电路实验（I） （8）集成运算放大电路实验（II） （9）集成运算放大电路实验（III） （10）电压比较器实验 （11）RC正弦波振荡器电路实验 （12）波形发生电路实验 （13）集成功率放大电路实验 （14）电压频率转换实验 （15）整流滤波实验 实验项目 （1）仿真基础实验： 射极跟随电路、电压跟随器运放、单级交流放大电路、场效应管放大电路、直流差动放大电路、反向比例放大电路、同向比例放大电路、加法运算放大电路、减法运算放大电路、双端输入求和运算放大电路、带负反馈的两级交流放大电路、基于转移特性图表的三极管特性测试、低频功率放大器OTL功率放大器实验 （2）硬件与仿真实验： 函数信号发生器调试实验、晶体管共射极单管放大器实验、晶体管两级放大器实验、场效应管放大器实验、负反馈放大器实验、射极跟随器实验、差动放大器实验、RC正弦波振荡器实验、集成运算放大器指标测试实验、集成运算放大器模拟运算电路实验、集成运算放大器有源滤波器实验、集成运算放大器电压比较器实验、低频功率放大器集成功率放大器实验、直流稳压电源晶体管稳压电源实验、直流稳压电源集成稳压器实验。 数字电路实验箱20台 （一）系统概述 满足数字电子技术相关课程的教学需求，可以采用软件平台，用仿真的方法进行所有的实验，并在实际的硬件平台上验证仿真结果。 （二）系统组成与指标 1、箱体： 铝合金箱：480mm*345mm*132mm 2、综合创新区（可插拔）： 面包板、FPGA模块（选配）、CPLD模块（选配)、JTAG接⼝ 3、电源：带断电保护功能； 输入：AC220V±10% 输出：a.DCV+5V b. DCV-5V c. DCV±12V 4、可调连续脉冲： 输出频率：10～200KHz 信号类型：矩形波 可调参数：频率调节 5、固定连续脉冲： 1HZ，10HZ，100HZ，1KHz，10KHz，100KHZ，1MHz 7路输出。 6、逻辑笔模块： 输入范围：0～5V 输入类型：高、高阻、低 显示状态：红、蓝、绿三色 7、开关量输出电路： 16路开关量输入显示电路和16路输出端自带显示电路，直观显示开关量的输出状态 8、元器件区： 多圈电位器3个(1K，10K，100K）、电阻若干（200，330，1K，5.1K，10K，51K）、电容（0.01u,1u,10u,47u，100u）、三极管（9013*2）、2个独立开关、2个二极管 9、数电实验区： 4位七段LED共阴数码显示器、2位独立共阴数码管、2位BCD译码驱动数码管、1个DIP-8 IC座、4个DIP-16紧锁座、6个DIP-14紧锁座、1个DIP-20紧锁座。 （三）配套资源 配套资源： 1、实验原理图、实验指导书、实验工程源代码、实验使用芯片DATASHEET、实验项目配备最新版.pdsprj工程仿真文件。 2、提供不少于3个数字电路仿真系统账号给授课教师使用、通过网络账号登录在线使用。 ▲3、仿真系统功能支持智能原理图设计、ProSPICE混合仿真、≥14种信号源（直流电压源、正弦波发生器、脉冲发生器、指数脉冲发生器、单频率调频波信号发生器、任意分段线性脉冲信号发生器、文件信号发生器、音频信号发生器、稳态逻辑电平发生器、单边沿信号发生器、单周期数字脉冲发生器、数字时钟信号发生器、模式信号发生器、可编程信号源）投标时提供14种信号源截图证明文件。≥13种虚拟仪器（虚拟示波器、逻辑分析仪、信号发生器、模式发生器、直流电压表/电流表、交流电压表/电流表、数字图案发生器、频率计、计数器、虚拟终端、逻辑探头、SPI调试器、I2C调试器、USB调试器），投标时提供≥13种虚拟仪器截图证明文件。支持仿真状态显示、高级图形仿真功能（工作点、瞬态特性、频率特性、传输特性、噪声、失真、傅立叶频谱分析、一致性分析等，投标时提供工作点、瞬态特性、频率特性、传输特性、噪声、失真、傅立叶频谱分析、一致性分析功能截图证明文件） ▲4、提供不少于15个.pdsprj格式的数字电路仿真实验项目，投标时提供以下（1）至（16）项的功能截图证明文件。 （1）集成门电路逻辑功能测试实验 （2）组合逻辑电路实验 （3）编码器及其应用实验 （4）译码器及其应用实验 （5）字段译码器逻辑功能测试及其应用实验 （6）半加器和全加器实验 （7）触发器及其应用实验、 （8）时序逻辑电路设计实验 （9）计数、译码及显示电路实验 （10）集成移位寄存器应用实验 （11）555构成的模拟声响电路实验 （12）555组成的施密特触发器实验 （13）555定时器构成多谐振荡器实验 （14）555定时器构成单稳态触发器实验 （15）4路彩灯实验 （16）8路彩灯实验 （四）实验项目 1、数电实验包含以下项目内容：集成门电路逻辑功能测试实验、TTL集电极开路门与三态门的应用、TTL与CMOS互连实验、半加器和全加器实验、编码器及其应用实验、译码器及其应用实验、数据选择器和数据比较器实验、竞争与冒险实验、触发器及其应用实验、集成移位寄存器应用实验、计数/译码及显示电路实验、555定时器及应用、A/D和D/A转换器、RAM和ROM实验。 2、综合仿真实验包含以下项目内容：数字钟电路、四路彩灯、八路彩灯、七路数显抢答器、音乐教室控制台。 3、EDA实验包含以下项目内容：图形输入的二-四译码器实验、串入并出移位寄存器实验、BCD计数译码实验、一位全加器实验、四位全加器实验、计数/译码/显示电子钟实验。 单片机实验箱20台 （一）系统简述： 实验箱满足单片机课程的教学与实验，硬件采用模块化结构，通过模块的组合组成实验硬件对象，既可以让学生直观理解具体实验对象，又可以方便地进行大量的拓展实验，支持Proteus软件仿真与硬件结合，即可用软件仿真的方法进行所有的实验，又可在实际的硬件平台上进行实操。 （二）性能要求： 1、处理器拓展要求：支持8051、PIC、8086、AVR、MSP430、ARM、DSP、Cortex等不同微控制器的实验实训，要求提供验证性实训电路,提供可选配的实训系统,可完成设计性实训及考核任务。 2、多用性要求：实验箱的核心板为最小系统板,要求板载扩展接口，可配合扩展板使用,组成独立的项目。 3、扩展性：要求实验箱有一个统一总线的处理器核心区,支持多种微控制器核心模块；系统还可扩展微处理器模块和实验扩展模块。 ▲4、软硬件结合：实验箱与Proteus软件完全兼容使用，实验箱实验实训除支持传统实验方式外,还可以Proteus为基础,把软硬件紧密结合,先进行 Proteus仿真实验,然后对照进行硬件的实验,而且在仿真层面可以实现更多复杂的实验与分析加深对电路及程序的深入理解。 ▲5、同步与交互：实验箱可以支持扩展USB接口的ICE仿真器，使实际硬件与Proteus软件电路进行同步与交互，实现各种实验创新与扩展。 （三）主板硬件资源 包含16×16点阵显示实验电路、LCD1602字符液晶屏显示电路、8位8段码LED数码管电路、74LS373锁存器电路、74LS47BCD译码器电路、74LS245总线收发电路、74LS04反相器电路、有源蜂鸣器电路、硬件看门狗电路、EEPROM电路、时钟电路、8位独立LED电路、8位独立开关电路、8位轻触按键电路、74LS164串入并出移位电路、74LS165并入串出移位电路、1路继电器控制电路、2路光耦隔离电路、ADC0809模数转换电路、DAC0832数模转换电路、热敏电阻传感电路、DS18B20单线温度传感电路、温度加热控制电路、湿度检测电路、红外收发电路、2路MAX232接口通讯电路、2路MAX485接口通讯电路、直流电机及驱动电路、直流电机测速电路、步进电机及驱动电路、矩阵键盘带中断输出电路。 （四）标配扩展模块 1、超声波测距和热释点传感模块：可实现距离检测和人体感应实验。 2、可燃气体和气体压力传感器模块：用于可燃气体、烟雾检查和气体压力从0到50kpa压力检查。 3、十字交通灯模块：模拟交通灯，带倒计时数码管显示。 （五）核心板配置 标配8051处理器，同时该系统可以根据课程教学实验需求，支持扩展选配STC8H处理器模块、STC32处理器模块、选配AVR处理器模块、MSP430处理器模块、PIC16处理器、STM32处理器模块、PICCOLO DSP处理器模块、PIC18/24处理器模块，8086处理器模块、Cortex处理器模块CPLD核心板、FPGA核心板。 （六）配套资源： （1）单片机实验指导书、实验工程源代码、处理器集成开发环境、实验所需的工具插件、设备说明书、实验Proteus工程仿真文件、Proteus教学视频教程、Proteus 技术讲座资料、Proteus英文手册、实验使用芯片 DATASHEET。 （2）提供不少于3个模拟电路仿真系统账号给授课教师使用、通过网络账号登录在线使用， ▲（3）仿真功能特性： ①处理器模型库：Generic 80C31, 80C32, 80C51, 80C52, 80C54 and 80C58/Atmel AT89C51,AT89C52 and AT89C55/Atmel AT89C51RB2, AT89C51RC2 and AT89C51RD2 (the the X2 mode and SPI are not modelled.)/Philips P87C51FX, P87C51RX+(i.e. FA，FB，FC，RA+, RB+, RC+，RD)。 ②支持全部8051指令系统和SFRs ③所有IO操作/所有片上外设的各种操作模式，包括timers、UART ④所有中断模式/内部产生处理器时钟以优化经济结构性能，I/O和其它事件定时器精确至一个时钟相位 ⑤程序和外部数据存储器能被仿真为内部模型，以提高吞吐量，或仿真为外部模型以验证硬件设计 ⑥提供内部一致性代码检查功能/完整集成ISIS的源码级调试和源码管理系统 ⑦支持集成Keil等第三方编译器和调试器。支持的编译器：Keil C51/µVision 2/IAR。 （七）实验项目： 1.单片机原理实验项目： I/O开关量输入实验、I/O驱动实验、外部中断计数实验、计数器实验、RAM读写实验、PWM发生器实验、PWM蜂鸣器实验、外扩WDG看门狗实验、24C02读写实验、DS1302时钟实验、74LS164串入并出移位实验、74LS165并入串出移位实验、ADC0809模数转换实验、DAC0832数模转换实验、人体红外传感器实验、超声波测距实验、可燃气体传感器实验、RS485通讯实验、PC机串口通讯实验、DS18B20温度传感器实验、HS1011湿度传感器实验、红外遥控器解码实验、光耦隔离继电器控制实验、直流电机测速控制实验、步进电机控制实验、数码管驱动实验、16×16点阵汉字显示实验、LCD1602显示实验、LCD12864显示实验、矩阵键盘扫描实验、气体压力传感器实验、十字交通灯实验。 2.STM32实验项目： I²C实验、定时器实验、液晶驱动实验、RTC实验、DA转换实验、电机控制实验、PWM实验、SPI接口实验、AD转换实验、UART实验、GPIO应用实验、uC/OS-II实验、中断实验。 功率计1台 1.电压测量范围3.0V-600V，分辨率0.01V/0.1V，精度40Hz≤f≤70Hz：±(0.4%读数+0.1%量程+1字）; 2.电流测量范围5.0mA～20.0A，分辨率0.001A，精度40Hz≤f≤70Hz：±(0.4%读数+0.1%量程+1字)； 3.功率范围1W～12kW，分辨率0.01W/0.1W/1W，功率精度40Hz≤f≤70Hz：±(0.4%读数+0.1%量程+1字）；功率因素范围-1.000～1.000，功率因素精度±(0.004+0.001*读数+1字)； 4.谐波测量数据更新速率≥0.1s； 5.频率测量范围：40Hz～70Hz，频率精度±(0.1%读数+1字)；自动量程切换； 6.1～50次谐波分析次数，谐波精度±(0.3%量程+5%读数+1字）； 7.自动切换电压、电流量程； 8.连续允许最大输入电压700V，电流24A；瞬时允许最大输入1000V,40A(1分钟)； 9.平均功能，报警延时，显示保持，静音，按键锁功能； 10.波特率：4800、9600、19.2k、38.4k、57.6k，115.2k，默认9600；遵循标准SCPI及Modbus-RTU通信协议； 11.输入电源：输入电压：AC 100V～240V频率50/60Hz； 12.接口:RS-232，RS-485，支持SCPI和Modbus通信协议。 矢量网络分析仪1台 1.频率范围：9kHz～3.6GHz，分辨率1Hz； 2.分辩率带宽（RBW）：1Hz～10MHz（可升级至40MHz)，1-3-10步进； 3.显示平均噪声电平DANL-165dBm/Hz； 4.相位噪声＜-102dBc/Hz； 5.频率老化度0.5ppm/第一年，3ppm/20年； 6.扫描点数最高到40001点,连续可调； 7.标配功能：频谱分析，跟踪源输出，矢量网络分析，实时频谱分析功能；支持选配:模拟解调，I/Q 分析，EMI，矢量信号分析，高级测量等功能；； 8.矢量网络分析功能包含：测量反射（S11），传导（S21），DTF等类型； 9.滤波器带宽：100Hz 至 1MHz；测量点数 101 至 10001；端口输出功率0dBm 至 -40dBm（标称值）； 10.全幅度精度100%POI最短信号持续时间6.68μs，全幅度精度＜0.7dB； 11.设备的RBW（分辨率带宽）滤波功能支持多种基于经典窗口函数的滤波模式，可根据信号分析需求灵活选用，具体包括矩形、汉宁、布莱克曼・哈里斯、平顶、凯撒及高斯等滤波器类型，能适配不同场景下的频谱分析精度与抗干扰需求。RBW滤波器类型:汉宁，布莱克曼·哈里斯，矩形，平顶，凯撒，高斯； 12.显示9条迹线：常规，密度谱，光谱，密度光谱，功率时间，功率时间频谱，功率时间光谱，功率图，功率图光谱 13.交流耦合：±50V DC； 14.接口:USB-Host，USB-Device，HDMI，LAN，音频接口，可远程控制的方式包含：SCPI：USB-TMC，Socket，VXI-11；Web Browser，Labview，NI-MAX；Device Manager（V2.5.0 and higher）；可通过SCPI指令集进行控制或二次开发； 15.≥10.1英寸TFT LCD(1280×800)高清电容触摸屏，支持对迹线进行拖动、展开、缩放等多种手势操作。 直流电子负载20台 1.最大功率：400W; 2.最大电压150V，最大电流30A； 3.纹波和实时电流/电压波形显示功能； 4.过功率/电流/电压/温度/反接等保护模式； 5.最小分辨率0.1mV/0.01mA 6.500KHz同步采样，10Hz、10uA，0.1mV稳定解析度输出； 7.15种测试模式：CC、CV、CR、CP、、动态、OVP、时间、OCP、CR-LED、电池、自动列表、短路、负载效应、组合、列表模式； 8.过流保护测试(OCP)及最大功率点测试； 9.定电流模式:分辨率0.01mA（0～3A），分辨率0.1mA（0～30A），±（0.03%+0.05%FS)；定电阻模式：0.05Ω～10kΩ，16bit分辨率，精度(0.1+0.01R)%； 10.远端电压补偿功能； 11.串联应用：过流能力测试、可编程恒流源、5位半电流表、电流波形检测；LED和电池模拟功能、智能可编程自动测试，工业自动化场景应用； 12.标配RS-232接口，支持SCPI协议； 13.≥4.3英寸LCD液晶屏显示； 直流稳压电源20台 1.额定输出电压：CH1/2：0～32V(CH1/CH2)，CH3:1.8V/2.5V/3.3V/5V，0～3V，2A，CH4:USB 5V/2A； 2.10mV/1mA分辨率； 3.可设置过压/过流/过温保护； 4.四位电压/电流/功率高精度显示； 5.电源调整率：恒压：≤0.01%+3mV，恒流：≤0.2%+3mA； 6.负载调整率：恒压：≤0.01%+3mV（额定电流≤3A），≤0.02%+5mV（额定电流＞3A）恒流：≤0.2%+3mA； 7.CH1&CH2纹波与噪声（5Hz-1MHz）：电压：≤1mVrms，电流：≤3mArms；CH3纹波与噪声（5Hz-1MHz）：≤2mVrms； 8.支持并联模式和串联模式； 9.按键锁定功能、关机记忆功能、SET VIEW功能； 10.输出功率≥229W； 11.可预设设置五组参数； 12.接口：USB Device、RS-232、远程控制DIGITAL I/O，支持SCPI命令和上位机操作； 信号发生器40台 1.等性能2通道+1个同步输出通道，频率范围：正弦波1μHz～25MHz，方波1μHz～5MHz，脉冲波500Hz～5MHz，白噪声：25MHz带宽(-3dB)(典型值)频率分辨率1μHz； 2.输出特性:0～10MHz：1mVpp～11.5Vpp；10MHz～25MHz：1mVpp～5Vpp(50Ω)；0～10MHz，2mVpp～23Vpp；10MHz～25MHz：2mVpp～10Vpp(高阻）； 3.直流偏移：范围（峰值AC＋DC）±5.75Vpp（50Ω），±11.5Vpp（高阻）； 4.幅度平坦度＜100kHz：±0.1dB，100kHz～25MHz：±0.2dB； 5.采样率：125MSa/s，14bit垂直分辨率； 6.输出波形：正弦波、方波、斜波、脉冲波、噪声、直流DC、任意波形； 7.方波信号特性：上升/下降时间＜24ns，抖动1ns+周期的100ppm，对称性(在50%占空比下)周期的1%+4ns； 8.调制类型AM、FM、PM、ASK、PSK、FSK、PWM； 9.6位频率计,范围100mHz～200MHz； 10.内部可存储200个波形； 11.任意波形长度8Kpts，抖动(RMS)15ns+30ppm； 12.正弦频谱纯度：相位噪声(10kHz偏移）-115dBc/Hz； 13.接口:USB Host、USB Device、10MHz时钟源输入、10MHz时钟源输出，支持SCPI标准命令和上位机编辑波形； 14.≥4.3英寸TFT LCD屏幕；输入电源宽范围要求：100V～240V ACrms，50Hz/60Hz； 数字示波器20台 1.200MHz带宽，4模拟通道，实时采样率≥2GS/s； 2.垂直档位:500μV/div-20V/div，时基档位1ns/div至1000s/div； 3.存储深度≥28Mpts； 4.波形捕获率最高≥300,000wfms/s； 5.采样方式：实时采样，采集方式：采样、峰值、高分辨率、平均； 6.数学运算包含：A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、高级运算、逻辑运算，1M点FFT； 7.自动测量≥36种参数，同时显示≥5种测量参数，测量统计包含平均值、最大值、最小值、标准差和统计次数等； 8.触发功能：边沿，脉宽，视频，斜率，欠幅脉冲，超幅脉冲，延迟，超时，持续时间，建立保持、第N边沿和码型触发； 9.DVM交直流真有效值测量功能，符合或超出指定限值范围后可警告； 10.支持内外部存储功能，可保存波形、设置参数、图片等； 11.波形不间断录制和回放≥60,000帧； 12.7位硬件频率计，支持内部和外部USB存储 13.标配RS232、I2C、SPI触发和实时解码功能 14.≥7英寸WVGA（800×480）TFT液晶屏,256级的灰度显示 15.标准接口：USB Host、USB Device、LAN、EXT Trig、AUX Out(Trig Out、Pass/Fail、DVM)，支持WEB访问和控制，支持SCPI可编程仪器标准命令； |
| 2 | PCB线路板制作实训平台 | 2套 | 工业 | PCB线路板制作实训平台（包含第一至第五项） - 数控钻铣雕一体机（线路板雕刻机）1套 采用≥500万像素的工业相机和百万像素工业镜头定位，补偿机械误差，配备10刀位自动换刀系统，适合制作单/双面板和多层板钻孔、雕刻线路，割边等。 主要参数： - 加工面板：单/双面板 - 最大加工板面（mm）：≥320×280 - 最小加工线径（mil）：≤4 - 最小加工线距（mil）：≤6 - 钻孔最小孔径（mm）：≤0.2 - 分辨率/最小步距（mm）：≤0.003 - 重复精度（mm）：≤0.001 - 回零误差（mm）：≤0.002 - 定位孔系统精度：±0.02mm - 钻孔速度（strokes/min）：≥120 - 视觉定位系统：≥500万像素工业相机 - 自冷主轴60000转/水冷主轴转速（r/min）0-80000，软件控制无级可调 - 限位保护：XYZ双重限位保护，超限自停 - 雕刻机面板具有XYZ轴进给控制按键和Z轴微调旋钮功能，配备非智能控制手柄。 - 设备具有图形外框试雕定深功能，能够实现仿真运行、翻转、批量制板、刀具库设置、至少三种雕刻模式选择、断点续雕、自动计算雕刻路径等功能（投标时提供实现仿真运行、翻转、批量制板、刀具库设置、至少三种雕刻模式选择、断点续雕、自动计算雕刻路径功能截图等佐证文件） - 控制方式：ARM处理器 - 刀具库：10刀位，自动换刀（可扩展到20刀位） - 通信方式：USB - 软件兼容格式：Protel99SE、DXP、Altium Designer、Pads、Cadence、Eagle、Proteus、立创EDA、CAM350、AutoCAD和其它Gerber格式编辑软件（要求软件终身升级） - 安全罩：金属可视安全防尘罩，立式底柜设计，可以存储耗材 - 主轴功率：≤0.5KW - 整机功率：≤0.7KW（主机）+0.5KW（吸尘器）+1.2KW（空压机） - 电源：AC220V/50Hz - 外形尺寸（W×D×H）：约1460mm×910mm×1780mm - 重量：232±10KG - 配置真空吸附和自动吸尘套件功能。 - 印制电路激光成型机（激光雕刻机）1套 产品用途： 适用于覆铜板上加工线路图形、去除抗蚀层、去除工艺导线及阻焊层开窗。也可以在其它金属（含稀有金属）、电镀材料、镀膜材料，喷涂材料、塑料（含工程塑料）、彩色纸皮、皮革、陶瓷等材料上加工图形。 技术参数： - 最小线间距：≤75μm（在FR4 板材18μm厚度铜箔上）； - 最小线宽：≤75μm（在FR4 板材18μm厚度铜箔上）； - 最大加工区域：≥300mm×300mm； - 重复定位精度：≤±5μm； - 系统定位精度：≤±10μm； - 最高加工速度：≥8.5cm2/min（在FR4板材18μm厚度铜箔上）； - 激光波长：1064nm，激光最大输出功率：≥30W，工作频率：20-80kHz； - 使用高端数字扫描振镜，振镜分辨率：≤20μrad； - 采用全密封光路，提供设备内部自动控制照明系统； - 使用大理石基座，运动平台分辨率：≤3µm - X、Y、Z轴使用高精度步进电机及驱动器 - X、Y、Z轴使用滚珠丝杆及导轨 - 配有立式机罩和配套工控控制系统； - 配有镜头保护风幕； - 配有工业吸尘系统； - 软件控制系统，集成度高，串口通讯，预留扩展口≥8个； - 采用≥500万像素视觉结合算法实现材料任意放置的自动定位； - 视觉系统范围内，实现图像化控制定位； - 设备具有自我校正功能，提供定位和制板精度； - 加工头吸附于工作台吸附独立切换 - 有开盖自动停止保护功能 - 软件具有分条和铣雕功能，可以设置激光基本参数、激光刀具、组合刀具和激光加工。 - 配有真空吸附平台 - 软件：要求提供原厂自主研发控制软件，拥有自主产权，可以定制开发功能，供货时需验证。 - 软件兼容格式：Altium Designer、立创EDA、Eagle、AutoCAD、Pads、Proteus、Protel99SE、DXP、CAM350、和其它Gerber格式编辑软件;同时可以识别DXF格式的文件。 - 要求提供终身升级服务。 - 电源：220VAC/50Hz。 - 可编程线性直流稳压电源25台 ▲1．直流输出：CH1:0～8V/0～5A，CH2:0～30V/0～2A，CH3:0～-30V/0～2A 2．分辨率：10mV，10mA 3．纹波与噪声：≤350uVrms/2mVpp，20Hz～20MHz 4．瞬态响应：＜50us 5．年准确度： 编程： CH1:0.1%+5mV；0.2%+10mA CH2&CH3:0.05%+20mV；0.2%+5mA 回读： CH1:0.1%+5mV；0.2%+10mA CH2&CH3:0.05%+10mV；0.1%+5mA 6．负载调节率：Voltage:＜0.01%+2mV；Current:＜0.01%+250μA 7．电源调节率：Voltage:＜0.01%+2mV，Current:＜0.01%+250μA 8．输出开关：三路开关可分别控制，旋钮和数字键盘输入 9．显示屏：≥3.5 Inches TFT LCD 10．可同时显示每个通道的设置值和实际输出值 11．V/A/W波形显示模式：支持 12．具有表盘显示功能，模拟传统电源显示方式，用表盘指针指示当前输出状态 13．提供过压/过流保护功能 14．具有跟踪功能，支持通道电压设置值和输出开关状态跟踪 15．具有定时输出功能，支持无限及指定循环次数的输出 16．内置录制器，可按照一定录制周期在后台记录开机后的输出状态 17．支持延时输出，数字触发，在线分析，录制器等高级分析功能 18．支持用户自定义开机画面。 - 19．标准配置接口：USB HOST、USB DEVICE、LAN、RS232、Digital I/O。 - 便携数字示波器25台 ▲1．模拟通道带宽：200MHz，4个模拟通道，最高实时采样率：1.25GSa/s，垂直分辨率：硬件≥12bit，最高存储深度：25Mpts； 2．最大波形捕获率1000,000wfms/s 3．垂直灵敏度范围：500μV/div～10 V/div 4．时基范围：5 ns/div～1ks/div（支持时基微调） 5．水平模式：YT,XY,SCAN,ROLL 6．50万帧的硬件实时波形不间断录制和回放功能 7．提供数字电压表、频率计和48位累加计数器 8．触发功能：边沿、脉宽、斜率、视频、码型、持续时间、超时、欠幅脉冲、超幅、延迟、建立保持、第N边沿触发、I2C、SPI、RS232/UART、CAN 9．串行总线解码功能：RS232、I2C、SPI、CAN，支持4个解码通道 10．41种波形参数自动测量 11．数学运算：加、减、乘、除、FFT、与、或、非、异或、Intg、Diff、Lg、Ln、Exp、Sqrt、Abs、AX+B、低通滤波、高通滤波、带通滤波、带阻滤波，内置增强FFT分析和峰值搜索功能 12．提供通过失败测试，支持失败图形保存，超限可报警，可设置输出脉冲信号 13．独立的搜索、导航按键和事件列表 14．用户可定义的Quick一键快捷操作 15．≥7英寸多点触控电容屏，支持手势操作 16．提供模拟通道波形的色温显示，不同颜色表示数据采集的次数或概率 17．接口：USB Host、USB Device、LAN(LXI)、HDMI、AUX OUT接口 18．支持Web Control远程命令控制 19．支持在线版本升级功能 20．直方图、数字信号分析等多种功能 ▲21．供电接口为Type-C接口，支持移动电源供电。 - ▲22．提供正版虚拟仪器开发NI LabVIEW学生版《电工电子虚拟仪器实验》课程标准实验课件，该实验课程包含了电子电路中的经典电路实验内容：交流电路频率特性的测定；二阶电路暂态过程的研究；基本放大电路；负反馈在放大电路中的应用；基本运算电路；RC正弦波振荡电路；555定时器实验等。(投标时供应商在投标文件中必须提供电工电子虚拟仪器实验课件内容截图及课件为正版课件的相关证明文件。) - 智能焊台25台 - 供电电源：环牛变压器 - 最大功率：不小于160W - 手柄通道：2CH - 屏幕尺寸：≥2.8寸IPS 320*240 - 供电电压：AC220V - 尺寸重量：150*100*65MM（1.9KG） - 配C245及T12手柄 调温范围：80～500℃ |

【备注：所属行业根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）认定】

注：1、所属行业标明“/”的采购标的，无需在中小企业声明函中填写。

2、实质性参数要求提交证明材料的，应按照要求提供，未提供或未按要求提供的将视为响应无效。

三、商务要求

1．报价要求

本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

2.合同签订日期

中标通知书发出后25日内。

3.交货（实施）时间：

自签订合同之日起30天内交货并安装调试完毕

4.交货地点或服务地点

南宁市青秀区园湖北路12号广西交通职业技术学院内

5.验收标准

详见招标文件合同主要条款格式部分

6.服务标准、期限、效率

6.1中标供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

6.1.1电话咨询

中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

6.1.2现场响应

采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商应在2小时内到达现场进行处理，到达现场后2小时内排除故障，恢复正常使用。

6.1.3技术升级

在质保期内，如果中标供应商的产品或服务升级，中标供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。

7.培训

供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。

8.付款方式、时间及条件

详见招标文件合同主要条款格式部分

9.履约保证金

详见招标文件合同主要条款格式部分

10.包装和运输要求

根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库〔2020〕123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。

运输要求详见招标文件合同主要条款格式部分

11.售后服务

11.1中标供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件、合同及附件的规定，为采购人提供售后服务。中标供应商承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标供应商实际承诺执行。

11.2中标供应商应明确承诺招标文件采购需求部分如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起3年，招标文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。

11.3中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。

11.4中标供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标供应商承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标供应商提供售后服务的，该中标供应商应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。

11.5质量保证期内的费用

质量保证期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

11.6质保期过后的服务要求

电话咨询：产品质量保证期过后，中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。

12.保险

供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。

四、其他要求

无

标项3

一、总体要求

1.政府采购政策的应用

详见招标文件“评审方法及标准/政府采购政策应用说明”。

2.采购需求要求未尽事宜由采购人与中标供应商在采购合同中约定。

3.标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致投标被否决。

二、技术要求

1.需实现的功能、目标及应用场景

满足招标文件要求，验收达到合格标准。

2.是否接受进口产品：

否

□是

本项目       /     接受进口产品，其余货物不接受进口产品。

注：（1）以上所述不接受进口产品的，供应商不得选用进口产品参与投标，否则投标按无效投标处理；列明接受进口产品的分项，供应商可以选用进口产品参与投标，也可以选用国产产品参与投标。

（2）如本项目接受进口产品，供应商选择提供进口产品，则提供的必须为全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标供应商办理进口相关手续，供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。

（3）进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

（4）其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库〔2008〕248号）的相关规定为准。

3.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：  详见技术指标要求    【备注：查询网址：国标https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/index，行标https://hbba.sacinfo.org.cn/】

4.一般说明

（1）本章中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（2）如要求提供检测报告或其他证明材料的，检测报告或其他证明材料内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品证明材料应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品证明材料的内容应该能够被阅读、识别和判断。

5.核心产品

本项目为货物采购项目，核心产品为：第一项智能楼宇综合实训平台

6.节能产品

本项目强制采购节能产品为：/

7.网络安全专用产品

本项目网络安全专用产品为：/

- 标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准一览表【备注：对确定为货物属性的采购项目，逐一明确货物标的名称及其对应的中小企业划分标准所属行业，对于采购项目中所涉及的工程或者服务，不需要载明采购标的所属行业，标“/”。】

| 智能楼宇综合实训平台1套 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 所属行业 | 技术指标要求 |
| 1 | 智能楼宇综合实训平台 | 1套 | 工业 | 实训平台装置涵盖视频监控、门禁、楼宇对讲、紧急报警、出入口系统等技术内容，可安装视频监控、门禁、报警、楼宇对讲等设备，安装后既可独立运行，也可实现联动。适合职业教育综合视频监控相关课程的实训教学，也适用于综合安防系统建设与运维职业能力等级认证。 一、视频监控系统模块 （一）网络摄像机（含支架）（8台） ≥200万星光网络摄像机 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持Smart侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181，Ehome（2.0/4.0） 支持1路报警输入，1路报警输出（最大支持DC12 V，1 A） 支持1路音频输入，1路音频输出 供电方式：DC12 V 或PoE （二）星光智能球机 （8台） ≥400万4寸23倍星光智能网络高清球机_POE 1、星光级智能球机，不小于4寸，像素不低于400万，传感器靶面尺寸不低于1/2.8＂ ； 2、设备支持不小于23倍光学变倍，16倍数字变倍； 3、设备支持最低照度彩色不大于0.005lx，黑白不大于0.001lx； 4、红外补光不小于100m； 5、支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测； 6、支持对运动人脸抓拍和属性抓拍，支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，支持抓拍图片去重功能，支持同时检测不小于5个目标 7、支持在专用聚焦模式下具有至少3种聚焦功能：前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦； 8、设备应支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片 9、设备支持接口不少于1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1个SD卡插槽；支持防雨帽檐；防护等级支持不低于IP66； （三）智能半球型摄像机（8台） 1、半球摄像机，具有不小于200万像素CMOS传感器，靶面不小于1/2.7英寸，支持分辨率设置为1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL 2、内置不少于3颗混合补光灯，为鳞片状镜面反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，补光灯灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑 3、支持焦距2.8/4/6/8mm可选，补光距离支持普通监控不少于30 m，人脸抓拍/识别不少于5 m，最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级 4、支持调节角度不小于水平：0～355°，垂直：0～75°，旋转：0～355° 5、内置GPU芯片，支持人脸抓拍、道路监控、智能事件等智能资源模式切换 6、支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸，支持人脸去误报、快速抓拍人脸，支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，最多同时检测不少于30张人脸，支持人脸去重 7、支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌；支持检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 8、支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测 9、具有不少于2个麦克风、1个扬声器、1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口，支持不小于256GB SD卡扩展 10、支持DC12V或POE供电，不低于IP67防护等级 （四）200万定焦智能筒型网络摄像机（8台） 1、全彩枪机，具有不低于200万像素CMOS传感器，靶面尺寸不小于1/2.7英寸，支持主码流不低于1920x1080@25fps，子码流不低于640x480@25fps，第三码流不低于1280x720 2、支持焦距4/6/8/12mm可选，支持白光补光、红外补光，红外光最远不低于50 m，白光最远不低于30 m，最低照度彩色不大于0.0005lx，黑白不大于0.0001lx 3、支持白光补光、红外补光，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像 4、内置GPU芯片，可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框 5、可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照 6、内置不少于1个麦克风，不少于1个扬声器，支持声音报警功能，报警声音类型不低于12种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置 7、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警 8、支持快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，支持配置场景参数、常用图像参数、OSD配置、音视频参数、智能资源分配参数等，并支持恢复默认操作 9、支持支持DC12V或POE供电 10、不低于IP67防护等级 （五）硬盘录像机（8台） 1、网络硬盘录像机，支持满配不小于8TB硬盘，不小于4路接入，不少于1盘位 2、输入带宽不小于40Mbps，输出带宽不小于80Mbps，接入能力不小于4路H.264、H.265格式高清码流接入 3、可接入不小于1T、2T、3T、4T、6T容量的SATA接口硬盘 4、启用SVC解码，可同时正放或倒放不小于4路400W分辨率H.265、H.264编码的视频图像，解码总资源不小于6个1920×1080格式的视频图像 5、可同时显示输出不小于4路H.265、H.264编码、25fps、1920×1080格式的视频图像 6、接入带有越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊报警、场景变更报警、虚焦报警、人脸识别报警功能的网络摄像机，当触发报警时可联动录像、抓拍、报警输出 7、接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和声光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防 8、多址设定：可将不小于2个网口设置不同网段的IP地址 9、具有接口不小于1个VGA接口、1个HDMI接口、1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口、2个USB2.0、1个百兆以太网接口、4个带POE功能的百兆以太网口、可内置1块SATA接口硬盘 （六）监控级硬盘（8块） 1、不少于2TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM 2、单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 3、不少于128MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 4、24×7全天候高效稳定运行 5、年度工作负载等级为180TB/年 6、MTBF可达1,000,000小时 7、高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 8、支持3年有限质保服务 （七）解码器（8台） 1、2路超高清解码器，支持H.265、H.264、HIK264、MJPEG等多种编码码流解码，支持4K超高清输出 2、接口不少于1个RJ45 10 M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口，8路报警输入输出，1个标准232接口 ，1个标准485接口， 3、解码分辨率不低于3200W像素，解码通道不少于16个 4、解码能力支持不少于2路2400 W@30 fps，或4路800 W@30 fps，或5路600 W@30 fps，或9路400 W@30 fps，或16路1080P@30 fps及以下分辨率同时实解码 5、画面分割数支持1/2/4/6/8/9/12/16 6、视频输出接口不少于2路HDMI 1.4，1路BNC 7、HDMI输出分辨率支持不低于4K: 3840 × 2160@30 Hz 8、多元化的解码控制模式，支持码流解密及智能信息等，支持主动解码和被动解码两种解码模式，支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能，支持远程录像文件的解码输出 9、支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙，支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码，支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181协议接入设备，支持RTP\RTSP协议进行网络源预览 10、支持Web方式访问、配置和管理，支持远程获取系统运行状态、系统日志，支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数，支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护 11、接入具有智能抓拍功能的前端摄像机，支持同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出 （八）视频监控终端（8台） 1、22寸FHD安防显示器 2、支持1920 × 1080高清显示 3、178°/178°广视角 4、低蓝光设计 5、HDMI+VGA双接口，丰富连接性和兼容性 6、采用 3D 降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节 7、三边无边框设计 8、标配底座，标准VESA壁挂孔位，满足不同场景使用需求 （九）警灯警号（8个） 1、设备类型：声光警号（声光报警器） 2、警灯颜色：红色 3、报警音量：105dB 4、硬件接口：红/黑线 5、使用环境：室内/外（IP54室外防水） 6、外壳材质：PC+ABS 7、安装方式：壁挂 8、工作电源：DC12V/220mA（宽压8-16V DC） 9、声光报警：提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置 10、模式切换：支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出 11、TTS功能：可通过内置水平仪调节安装角度，方便调试安装 （十）室内双鉴探测器（8个） 【技术参数】 1、设备类型：有线双鉴探测器（壁挂） 2、使用环境：室内 3、探测距离≥12米 4、探测角度≥90° 5、探测速度：0.2-3m/s 6、报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警 7、安装方式：壁挂安装 8、安装高度：1.8-2.4米 9、工作电源：DC12V/17mA（宽压9-16V DC） 【产品功能】 1、探测技术：采用被动红外（PIR）+微波+智能算法探测技术 2、智能算法：不受环境温度变化影响（温度补偿及灵敏度自适应） 3、灵敏度配置：支持手动配置灵敏度 4、光学密封设计：防飞虫或爬虫进入探测器引起误报 5、防宠能力：支持开启宠物过滤模式（30Kg及以下） 6、板载线尾阻：含板载电阻，防止探测器线路被短路或开路而失效，提升系统安全性 （十一）红外幕帘探测器（8个） 【技术参数】 1、设备类型：有线被动红外幕帘探测器 2、使用环境：室内 3、探测距离≥5米 4、探测角度≥5° 5、探测速度：0.2-3m/s 6、报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警 7、安装方式：吸顶安装 8、安装高度：2.4-4米 9、工作电源：DC12V/15mA（宽压9-16V DC） 【产品功能】 1、探测技术：采用被动红外（PIR）探测技术 2、智能算法：不受环境温度变化影响（温度补偿及灵敏度自适应） 3、灵敏度配置：支持手动配置灵敏度 4、光学密封设计：防飞虫或爬虫进入探测器引起误报 5、下视窗保护：支持下视窗防护，避免近距离探测死角 6、方向识别：支持路线方向识别开关（自内向外不报警，自外向内报警） 7、板载线尾阻：含板载电阻，防止探测器线路被短路或开路而失效，提升系统安全性 二、安防报警系统模块 （一）混合报警主机 8台 【技术参数】 操作系统：嵌入式Linux操作系统 防区数量：板载8路（探测器100m以内），最多可扩展至256路（其中通过网络防区模块最多可扩展248路，通过RS485防区模块最多可扩展56路） 继电器数量：板载4路（距离50m以内），最多可扩展至64路（通过RS485模块和网络继电器模块可扩展60路继电器输出） 日志容量：5000条 传输距离：网络传输无限制（局域网可达），RS485传输800米 硬件接口：RS485*1、RJ45*1，PSTN*1，4G模块接口*1 上报协议：ISAPI、ISUP、NAL2300协议 安装方式：壁挂安装 供电方式：AC220V（自带电源适配器） 【功能特性】 防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理 断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报 外接键盘：支持9个报警键盘接入 报警管理：支持报警键盘、WEB、客户端软件、中心平台进行报警管理操作 报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能 联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理 事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 子系统管理：支持32个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能 防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置 配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机 （二）控制键盘8台 【技术参数】 1、设备类型：控制键盘 2、通讯协议：RS485 3、传输距离≥800m 4、使用环境：室内 5、显示屏：LCD（尺寸80X25mm） 6、操作按键：20个 7、指示灯：5个 8、蜂鸣器：支持 9、安装方式：壁挂 10、工作电源：DC12V/150mA（宽压9-16V DC） 【产品功能】 1、操作指令接收：支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作 2、操作方式管理：支持密码方式对报警系统进行操作指令交互 3、报警状态指示：支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等 4、系统状态展示：支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等 5、胁迫码功能：支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报 6、防区名称自定义：支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容 7、配置管理：支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等 （三）警灯警号8台 【技术参数】 1、设备类型：声光警号（声光报警器） 2、警灯颜色：红色 3、报警音量：105dB 4、硬件接口：红/黑线 5、使用环境：室内/外（IP54室外防水） 6、外壳材质：PC+ABS 7、安装方式：壁挂 8、工作电源：DC12V/220mA（宽压8-16V DC） 【产品功能】 1、声光报警：提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置 2、模式切换：支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出 3、TTS功能：可通过内置水平仪调节安装角度，方便调试安装 （四）网络继电器输出模块8台 【技术参数】 1、设备类型：网络单防区输入输出扩展模块 2、防区数量：1个 3、继电器数量：1个 4、通讯接口：LAN 5、通讯线材：RJ45局域网 6、通讯协议：TAP协议 7、指示灯：3个 8、复位按键：1个 9、外壳材质：塑料 10、使用环境：室内 11、工作电源：DC12V/110mA（宽压9-16V DC） 【产品功能】 1、防区扩展：通过TCP/IP方式关联接入报警主机，扩展1路有线防区 2、继电器扩展：通过TCP/IP方式关联接入报警主机，扩展1路可控继电器输出 3、地址设置：支持DHCP功能自动分配IP地址，支持手动配置和修改IP地址 4、状态指示：支持通过状态指示灯展示模块与主机的通讯状态，防区状态和网络连接状态 5、软件升级：支持通过报警主机对模块进行软件升级 6、硬件复位：支持硬件恢复出厂参数 （五）紧急按钮8台 【技术参数】 1、设备类型：紧急按钮（86盒） 2、外壳材质：防火ABS，环保 3、耐压耐流：耐压:125VAC、耐流:2A 4、报警输出：IO输出（常闭NC/常开NO可选） 5、使用环境：室内 6、安装方式：86盒安装 7、工作电源：无需供电 【产品功能】 1、报警功能：按钮触发报警（按钮内嵌设计，防止误触发） 2、自锁设计：报警触发后，必须通过专用钥匙人工复位 （六）门磁探测器8对 【技术参数】 1、设备类型：门磁探测器（明装） 2、外壳材质：金属电镀，镀环保彩锌 3、耐压耐流：耐压:100VDC、耐流:500mA 4、报警输出：IO输出（常闭NC） 5、使用环境：室内 6、安装方式：螺丝固定 7、工作电源：无需供电 【产品功能】 1、报警功能：成对门磁被门分开，实现开门报警（采用防铁门磁性干扰设计） 2、动作距离：开门距离35mm以上触发报警 （七）探测器电源 8个 【技术参数】 1、设备类型：探测器开关电源 2、安装方式：螺丝固定 3、输出电压：DC12V 4、输出电流：0～3A 5、工作电源：AC220V/36W 【产品功能】 1、集中供电：为设备提供DC12V集中供电输出 2、电压调节：支持电压10.2-13.8V范围调整 3、保护功能：支持短路/过负载/过电压保护 （八）烟感探测器8个 【技术参数】 1、设备类型：烟感探测器 2、外壳材质：塑料 3、耐压耐流：耐压24VDC、耐流:3A 4、报警输出：IO输出（常闭NC/常开NO可选），支持防拆报警 5、使用环境：室内 6、安装方式：吸顶 7、工作电源：DC12V/10mA（宽压9-30V DC） 【产品功能】 1、探测技术：采用光电感应原理，经过微处理器分析判断火灾产生时的烟雾，输出报警信息 2、消防认证：满足CCCF消防认证 3、声光报警：内置声光报警器，烟雾不散，声光不消 4、防虫防干扰：采用光学迷宫设计，防尘、防虫、抗光线干扰、避免误报 （九）震动探测器8个 【技术参数】 1、设备类型：振动探测器 2、外壳材质：ABS 防火材料 3、报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警 4、探测距离：半径2-7m(视安装平面材质变化)，常规3m 5、使用环境：室内 6、安装方式：表面安装（螺丝固定或背胶安装） 7、工作电源：DC12V/17mA（宽压9-16V DC） 【产品功能】 1、探测技术：采用压电陶瓷感应技术 2、智能降噪：不受环境噪声变化影响（智能噪声适应） 3、振动探测：支持铁锤、凿子、冲击钻等破坏工具敲击或炸药爆炸和引起的振动变化，产生报警输出 4、灵敏度配置：支持手动配置灵敏度 （十）室内双鉴探测器8个 【技术参数】 1、设备类型：有线双鉴探测器（壁挂） 2、使用环境：室内 3、探测距离≥12米 4、探测角度≥90° 5、探测速度：0.2-3m/s 6、报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警 7、安装方式：壁挂安装 8、安装高度：1.8-2.4米 9、工作电源：DC12V/17mA（宽压9-16V DC） 【产品功能】 1、探测技术：采用被动红外（PIR）+微波+智能算法探测技术 2、智能算法：不受环境温度变化影响（温度补偿及灵敏度自适应） 3、灵敏度配置：支持手动配置灵敏度 4、光学密封设计：防飞虫或爬虫进入探测器引起误报 5、防宠能力：支持开启宠物过滤模式（30Kg及以下） 6、板载线尾阻：含板载电阻，防止探测器线路被短路或开路而失效，提升系统安全性 （十一）红外幕帘探测器8个 【技术参数】 1、设备类型：有线被动红外幕帘探测器 2、使用环境：室内 3、探测距离≥5米 4、探测角度≥5° 5、探测速度：0.2-3m/s 6、报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警 7、安装方式：吸顶安装 8、安装高度：2.4-4米 9、工作电源：DC12V/15mA（宽压9-16V DC） 【产品功能】 1、探测技术：采用被动红外（PIR）探测技术 2、智能算法：不受环境温度变化影响（温度补偿及灵敏度自适应） 3、灵敏度配置：支持手动配置灵敏度 4、光学密封设计：防飞虫或爬虫进入探测器引起误报 5、下视窗保护：支持下视窗防护，避免近距离探测死角 6、方向识别：支持路线方向识别开关（自内向外不报警，自外向内报警） 7、板载线尾阻：含板载电阻，防止探测器线路被短路或开路而失效，提升系统安全性线路被短路或开路而失效，提升系统安全性 三、门禁系统 （一）磁力锁8把 锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 （二）磁力锁配件8个 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 （三）门禁-开门按钮8只 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm，安装后露出13mm； （四）卡片类型：IC卡 48张 卡片类型：IC卡 符合标准：ISO14443 标准 卡片容量：1K byte 工作频率：13.56MHz 卡片尺寸：85.5mm*54mm*0.9mm 主体材质：PVC （五）多功能录入仪 8台 1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、指纹采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）； （六）智能门禁主机 8台 1.操作系统：嵌入式Linux系统； 门禁控制：主机可直接管控1门/2门/4门（按型号选）； 2.存储容量：本地支持5万用户、10万张卡、1万枚指纹，30万条事件记录； 3.认证方式：搭配读卡器可以实现刷卡、指纹、密码、扫二维码认证方式； 4.组合认证：搭配读卡器可实现刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+指纹+密码等组合认证方式； 5.多重认证：支持多个人员认证（刷卡、密码、指纹等）通过后才开门； 6.门禁计划模板：支持256组计划模板管理，256个周计划（每天8个时段），1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；实现人员的门禁权限按时间段管控； 7.门禁高级功能：反潜回功能、跨主机反潜回、多门互锁功能（支持跨控制器多门互锁，最多支持32门多门互锁）、首卡常开功能、首开授权功能、超级密码开门功能、胁迫密码开门功能、闭门回锁功能等； 8.事件上传：在线状态下将设备认证结果信息实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 9.报警功能：支持防拆报警、门被异常打开、门超时未关、胁迫卡和胁迫密码报警等； 10报警联动：具有报警输入接口，实现外部报警信号输入，并上传报警事件；具有报警输出接口，可配置实现事件联动报警输出功能。 11.消防联动：自带消防联动继电器，实现当消防信号输入时，可直接联动锁断电开门； 12.蓄电池接入：可接蓄电池，当设备外部电源断电时，可不间断切换为蓄电池供电；外部电源恢复时可自动给蓄电池充电；并支持蓄电池欠压报警 13.状态指示：具有电源、网络通讯、485通讯、布放状态、门锁状态指示灯，方便调试及故障排查； 14.升级功能：支持局域网、公网远程升级，支持设备升级固件备份机制，防止升级过程异常断电导致设备异常； 15.WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作 （七）智能读卡器 8台 认证方式：刷卡、指纹 指纹容量：5000枚 读卡频率：13.56MHz 可识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU卡(含加密功能)、身份证物理序列号 通讯方式：RS485 工作电压：DC 12V 功耗：≤6W 安装方式：壁挂、预埋120或86底盒安装 工作环境：不低于IP65，室内外环境 （八）人脸门禁一体机 8台 1、采用不小于7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 2、应采用嵌入式 linux 系统 3、应采用不小于 200W 像素双目摄像头，支持单人或多人识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99% 4、支持人脸、IC卡、密码认证方式，支持识读模块的扩展功能，模块支持热插拔连接，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块，支持组合认证方式 5、本地支持不少于10000 张人脸库、 50000 张卡片容量、150000 笔记录存储 6、应具备不少于LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1、typeC*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1、3.5mm音频输出接口*1接口 7、应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话 8、应支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接读卡器，实现刷卡功能；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接门禁一体机；支持通过网络或 RS-485 与电梯做联动控制；支持联动电梯实现呼梯和楼层权限控制 9、应支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能；应支持本地广告信息播放；应支持广告节目编排播放，播放时间可自定义；应支持图片、文字、视频广告节目播放；应支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式 10、设备应支持对显示页面进行编辑的功能：1.应能提供至少5种页面类型进行选择，每种页面均能插入文字和图片；2.应能调整插入文字的位置和大小，具有修改文字大小、字体颜色、背景填充、对齐格式等操作；3.应能调整插入图片的位置和大小，具有背景填充功能 11、防护等级不低于IP65 （九）小风扇 8台 配套小风扇 四、人员通道系统模块 （一）通用摆闸 单机芯右边机8台 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； 管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式； 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板（需要加配权限板）支持远程控制；遥控器支持一对多，一个遥控器同时控制最多6个通道，空旷条件下遥控距离不低于30m； 机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 红外防夹：设备具备红外防夹功能，在门翼复位的过程中检测到红外触发时电机自动停止工作,防止人员受伤； 防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； 人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数； 人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分 灯效显示：无门翼灯；闸机指示灯绿红双色亮度可以自定义调节，符合环境要求； 语音控制：标配仅播报固定声音，设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等；配置权限板时具备文字转语音（TTS）和语音合成技术； 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入 闸机通道应具备防外力开门功能，正常情况下设备处于关门状态时门翼自动锁止；当门翼收到外力撞击后，可以快速恢复到正常状态，恢复时间不超过1s （二）通用摆闸单机芯左边机 8台 单机芯左边摆闸 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； 管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式； 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板（需要加配权限板）支持远程控制；遥控器支持一对多，一个遥控器同时控制最多6个通道，空旷条件下遥控距离不低于30m； 机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 红外防夹：设备具备红外防夹功能，在门翼复位的过程中检测到红外触发时电机自动停止工作,防止人员受伤； 防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； 人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数； 人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分 灯效显示：无门翼灯；闸机指示灯绿红双色亮度可以自定义调节，符合环境要求； 语音控制：标配仅播报固定声音，设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等；配置权限板时具备文字转语音（TTS）和语音合成技术； 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入 闸机通道应具备防外力开门功能，正常情况下设备处于关门状态时门翼自动锁止；当门翼收到外力撞击后，可以快速恢复到正常状态，恢复时间不超过1s （三）双机芯中间摆闸 8台 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； 管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式； 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板（需要加配权限板）支持远程控制；遥控器支持一对多，一个遥控器同时控制最多6个通道，空旷条件下遥控距离不低于30m； 机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 红外防夹：设备具备红外防夹功能，在门翼复位的过程中检测到红外触发时电机自动停止工作,防止人员受伤； 防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； 人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数； 人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分 灯效显示：无门翼灯；闸机指示灯绿红双色亮度可以自定义调节，符合环境要求； 语音控制：标配仅播报固定声音，设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等；配置权限板时具备文字转语音（TTS）和语音合成技术； 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入 闸机通道应具备防外力开门功能，正常情况下设备处于关门状态时门翼自动锁止；当门翼收到外力撞击后，可以快速恢复到正常状态，恢复时间不超过1s （四）道闸 8台 3米八角杆，采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高 侧贴式安装，安装方便、结构紧凑 齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长 直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制 支持遇阻反弹，开优先保护功能 直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳 事件日志记录、方便操作追踪 支持红外，地感，雷达等多种防砸 支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护 手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态 支持强电对接功能（220V） 五、停车场系统模块 （一）出入口抓拍机 8台 集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头于一体； 调试方便：采用3.1-6mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦 接口丰富：丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等 识别车牌种类多：能够识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型 智能识别算法：深度智能识别算法，支持8种车型，11种车身颜色，220种车标，3000种子品牌等特征识别 黑白名单控制：可选配TF卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上 防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题 双灯一体化：内置红外白光一体化灯珠，有效满足不同的场景需求 摄像机 最低照度：彩色0.022Lux@(F1.2,AGC ON) 黑白0.011Lux @(F1.2,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 镜头：电动镜头3.1-6mm 最大图像尺寸：1920*1200 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 通讯接口：1 个RJ45 10M/100M,自适应以太网口 ,1个 RS-485 接口 外部接口：3路触发输入，其中1路IO触发输入、2路报警输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停 内存卡插槽：1个TF卡插槽，可选配TF卡，最大支持容量256G 音频输出：1路音频输入输出 防护等级：IP67 工作温度和湿度：-25℃～70℃,湿度小于90%(无凝结) 电源供应：AC100V～240V （二）出入口配件 8根 立柱高度：1.3米 立柱直径：60mm 1.3米处可安装一体机 0.5米处可安装“四行LED显示屏” （三）出入口显示管理终端 8台 双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色 分辨率64*64，支持最小16点阵显示 支持自定义语音报备，比如车牌信息、广告宣传信息、余位信息等 可显示数字、字符、图形（BMP格式）、汉字，支持GB2312字符集，支持16x16点阵、32x32点阵常用汉字 室外使用，防护等级不低于IP54 内置语音模块，可通过网线控制语音输出支持自定义语音播报 显示屏参数 显示分辨率：64*64 显示亮度：1200cd/m2 屏幕类型：LED 显示：4行4字 显示屏尺寸：351mm*445mm*61.5mm （四）Windows终端 8台 嵌入式平台：ARM 嵌入式处理器，BS/CS双架构 安全性高：防网络病毒，防U盘病毒。安全的人机接口，防丢失数据，防篡改数据 稳定性高：嵌入式ARM系统，底层UBOOT、内核、系统自有可控，能保证7*24h不间断稳定运行 视频录像：支持录像存储，支持录像计划，保存进出车完整数据链，节省录像服务器 适应性强：全封闭结构，无风扇散热设计，能在-30～70°的工作温度下正常使用 多网口设计：内网8个网口，外网1个千兆网口，支篡改持大量网络设备接入，节省交换机成本 移动化配置：支持手机扫二维码，WIFI连接设备并调试设备，简单方便 远程访问：支持互联网远程访问设备，远程处理异常，远程下载日志，远程升级设备 本地显示控制：支持VGA/HDMI接显示器，标准鼠标键盘输入控制，即插即用，方便快捷 手机扫码配置：支持现场手机扫码配置设备，调试轻便 异常处理：支付通道异常切换，网络异常切换4G；终端1对1热备份，数据支持RAID1备份(可选) 标准的SDK接口：标准的SDK协议，支持对接云平台，对外扩展性强 级联管理：单台管理4个车道，最多支持5台设备级联，可管理20个车道的停车场 存储功能：128G 音频输入：3.5MM标准输入 音频输出：3.5MM标准输出 报警输入：2路报警输入 报警输出：1路报警输出 RS232接口：2路 RS485接口：1路 USB接口：4个USB接口 VGA接口：1路VGA，1路HDMI 网络接口：一个外网千兆RJ45，8个内网百兆RJ45 通信方式：RJ45 （五）显示管理终端 8台 22寸FHD安防显示器 支持1920 × 1080高清显示 178°/178°广视角 爱眼不闪屏，低蓝光设计 HDMI+VGA双接口，丰富连接性和兼容性 采用 3D 降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节 三边无边框设计，纤薄机身 标配底座，标准VESA壁挂孔位，满足不同场景使用需求 六、楼宇对讲系统 （一）室内机 8台 7英寸全数字室内机 【技术参数】 1、屏幕尺寸：7英寸非触摸屏 2、屏幕分辨率：1024*600 3、摄像头参数：CMOS 低照度 400W+200W 像素双目摄像头、88°广角 4、操作方式：非触摸屏幕+触控按键 5、存储容量：本地支持20000人脸库，20000个用户，100000张卡 6、认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、CPU卡序列号、CPU卡内容、身份证序列号）、密码、二维码（摄像头识别）认证，可外接1个RS485读卡器 7、通信方式：有线网络 8、网络协议：SIP2.0、TCP/IP、RTSP 9、硬件接口：RJ45*1，RS485*2，IO输入*4，IO输出*2，门锁继电器*1，USB接口*1 10、安装方式：嵌入式安装或壁挂安装 11、供电方式：DC12V 12、设备功耗：≤15W 13、工作温度：-30 °C-+60 °C 14、工作湿度：10%-90% 15、防护等级：不低于IP65，室内外使用 【功能特性】 1、对讲功能：支持与室内机或中心管理机之间双向语音对讲，可直接接入全数字对讲系统 2、主副机配置：设备支持一台主机带多台副机管理，同单元最多支持1主8副共9台门口机 3、门禁功能：可直接控制电锁，实现门禁管理，可定制扩展成双门控制； 4、报警功能：具有消防报警输入联动门锁常开功能，设备具有防拆报警、门磁检测报警功能 5、单机操作功能：可本地发卡，实现免平台、免中心管理: 6、云对讲功能：支持云社区接入，实现云对讲功能 7、VOIP电话网关功能：支持通过云平台配置业主手机号(最多4个号码)，在室内机与 APP 无应答时，可拨打业主手机号 8、电梯联动功能：可与梯控设备对接，实现呼梯联动功能 9、事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 10、Web管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作 11、广告功能：支持图片、视频等安卓主流格式广告播放 12、维护方便，支持中心远程升级，批量刷机 室内机配件： 配件材料：嵌入式室内机86盒凸包 适用于KH6380系列和KH856X系列室内机凸包安装 凸包包装中包含供电线缆和防区线缆物料 （二）门口机 8台 【技术参数】 1、屏幕尺寸：7英寸非触摸屏 2、屏幕分辨率：1024*600 3、摄像头参数：CMOS 低照度 400W+200W 像素双目摄像头、88°广角 4、操作方式：非触摸屏幕+触控按键 5、存储容量：本地支持≥20000人脸库，≥20000个用户，≥100000张卡 6、认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、CPU卡序列号、CPU卡内容、身份证序列号）、密码、二维码（摄像头识别）认证，可外接1个RS485读卡器 7、通信方式：有线网络 8、网络协议：SIP2.0、TCP/IP、RTSP 9、硬件接口：RJ45*1，RS485*2，IO输入*4，IO输出*2，门锁继电器*1，USB接口*1 10、安装方式：嵌入式安装或壁挂安装 11、供电方式：DC12V 12、设备功耗：≤15W 13、工作温度：-30 °C-+60 °C 14、工作湿度：10%-90% 15、防护等级：不低于IP65，室内外使用 【功能特性】 1、对讲功能：支持与室内机或中心管理机之间双向语音对讲，可直接接入全数字对讲系统 2、主副机配置：设备支持一台主机带多台副机管理，同单元最多支持1主8副共9台门口机 3、门禁功能：可直接控制电锁，实现门禁管理，可定制扩展成双门控制； 4、报警功能：具有消防报警输入联动门锁常开功能，设备具有防拆报警、门磁检测报警功能 5、单机操作功能：可本地发卡，实现免平台、免中心管理: 6、云对讲功能：支持云社区接入，实现云对讲功能 7、VOIP电话网关功能：支持通过云平台配置业主手机号(最多4个号码)，在室内机与 APP 无应答时，可拨打业主手机号 8、电梯联动功能：可与梯控设备对接，实现呼梯联动功能 9、事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 10、Web管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作 11、广告功能：支持图片、视频等安卓主流格式广告播放 12、维护方便，支持中心远程升级，批量刷机 （三）紧急报警管理机 一体式钢化玻璃面板设计， 10.1寸彩色IPS 触摸屏，分辨率≥1280*800，扁平化风格UI操作界面，绚丽大气，操作简便 标配鹅颈话筒，具有硬件噪声抑制与回声消除功能，保证通话音质清晰明亮； 实时对讲：支持与报警盒、报警箱、报警柱、门口机、室内机及管理机之间的可视对讲； 监听监视：支持实时预览前端设备的音视频； 报警功能：实时接收、显示前端设备的报警信息 分组广播：支持对前端设备进行分组广播喊话；支持同时广播50台前端设备，配置TS软件后支持广播最大250台报警盒 硬件接口：USB接口，支持拓展音箱&指纹模块；支持TF卡，扩展容量，提高安全性；具有HDMI接口可外接显示屏；3.5mm音频输入输出接口可外接麦克风和扬声器； web管理：具有web管理功能，支持进行参数配置、设备管理、系统维护等操作； 安卓系统，支持第三方app安装，便于三方拓展个性化业务应用； 自带铝合金支架，支持桌面多个角度摆放，同时支持选配壁挂式安装 （四）烟感探测器 8台 【技术参数】 1、设备类型：烟感探测器 2、外壳材质：塑料 3、耐压耐流：耐压24VDC、耐流:3A 4、报警输出：IO输出（常闭NC/常开NO可选），支持防拆报警 5、使用环境：室内 6、安装方式：吸顶 7、工作电源：DC12V/10mA（宽压9-30V DC） 【产品功能】 1、探测技术：采用光电感应原理，经过微处理器分析判断火灾产生时的烟雾，输出报警信息 2、消防认证：满足CCCF消防认证 3、声光报警：内置声光报警器，烟雾不散，声光不消 4、防虫防干扰：采用光学迷宫设计，防尘、防虫、抗光线干扰、避免误报 （五）紧急按钮探测器 8台 报警方式：本地按键+拉绳，双报警方式 对讲方式：支持和紧急报警管理机双向语音对讲； 防护等级：IP54； 支持监听功能、广播功能； 安装方式：壁挂 音频输入：1路内置高灵敏度全指向麦克风，拾音距离1米； （六）24口千兆二层非网管型交换机 8台 24口千兆二层交换机 机架式 1、提供24个10/100/1000M自适应RJ45电口，1个千兆SFP光口 2、支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 3、全千兆网络设计 4、线速转发、无阻塞设计 5、存储转发交换方式 6、超过10万小时的平均无故障时间 7、-10～45℃宽温工作范围 8、坚固式高强度金属外壳 （七）实验装置专用配套支架 |
| 2 | 教育综合安防管理中心 | 1套 | 工业 | 智慧安防实训管理中心 包含系统管理、视频监控、门禁管理、重点区域人员门禁管控、入侵报警、设备网络管理、视频质量诊断等模块。 一、系统基础包 系统基础信息管理： 1、支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配，支持用户权限管理。 2、支持多网域访问，支持软授权方式，支持部署在服务器或虚拟机上。 3、支持AD域，支持双机热备，支持风格自定义，可自定义视图风格，支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载。 4、支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台。（供货时需提供封面具有CNAS或CMA标志的检测机构的检测报告复印件加盖投标人公章，否则响应无效） 5、支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等。 6、支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看，支持统计服务器在线率及各服务器在线详情，支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近≥7天每日的用户活跃数统计。（供货时需提供封面具有CNAS或CMA标志的检测机构的检测报告复印件加盖投标人公章，否则响应无效） 7、支持身份认证和信息防篡改校验，供内部程序对授权信息的访问。 8、支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理，支持系统最近≥7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态。（供货时需提供封面具有CNAS或CMA标志的检测机构的检测报告复印件加盖投标人公章，否则响应无效） 9、支持本地安装、卸载组件，支持本地组件服务配置，回传配置信息，支持修改本地告警配置，从中心获取告警配置信息。 10、支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找，支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP 地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等。（供货时需提供封面具有CNAS或CMA标志的检测机构的检测报告复印件加盖投标人公章，否则响应无效） 11、支持服务异常的自动重启，支持接受升级工具对平台版本的升级。 1）、组织资源管理 支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 2）、区域资源管理 支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 3）、人员信息管理 ①支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集； ②支持人员基础信息自定义扩展； 4）、卡片信息管理 ①支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出； ②支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密； 5）、车辆信息管理 ①支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出； ②支持按开始时间、结束时间、车牌号、车牌类型、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、车辆品牌、车主姓名检索车辆通行信息。（供货时需提供封面具有CNAS或CMA标志的检测机构的检测报告复印件加盖投标人公章，否则响应无效） 6）、设备信息管理 提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。 7）、系统用户管理 ①支持账户基本信息和角色信息的增删改查； ②支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； ③支持用户组权限分配； ④支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； ⑤支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录； 8）、低代码引擎 支持流程表单引擎、报表引擎、巡检引擎、规则引擎、界面编排引擎等 9）、可维护性 ①支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态 ②支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等 ③支持软件包（组件包、构架包、设备驱动包、语言包、皮肤包）上传、搜索查询、移除、更新、查看；支持对服务的参数配置进行查看、修改、下发、查询；支持告警策略配置查看、设置、修改、启用；支持校时配置、启用、停止功能；支持集群管理，支持集群信息查看、添加、删除；支持授权查看管理，支持导入、移除授权文件；支持在线授权激活，支持离线授权激活；支持在线、离线授权反激活 ④支持知识库搜索查询、导入、导出，支持经验分享 ⑤支持接受升级工具对平台版本的升级 二、视频监控 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过设备网络协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 （一）、视频预览 1、支持手动切换、定时切换、分组切换和报警切换等切换方式；（供货时需提供封面具有CNAS或CMA标志的检测机构的检测报告复印件加盖投标人公章，否则响应无效） 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、声音开启\\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； （二）、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； （三）、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； （四）、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； （五）、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； 三、门禁管理 基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。默认包含50路门禁点授权。 （一）、提供门禁权限管理应用 1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限； 2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划； 3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等； 4、支持权限增量下发、初始化下发； 5、支持按时段配置门的常开常闭状态； 6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹； 7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态； 8、支持特殊卡设置，包括残疾人卡（可延长开门时间）、黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）； 9、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。 10、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物特征； 11、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息； 12、支持人员开卡；支持挂失、解挂、退卡、换卡、绑定生物特征等卡片操作。（供货时需提供封面具有CNAS或CMA标志的检测机构的检测报告复印件加盖投标人公章，否则响应无效） （二）、提供门禁事件管理应用 1、支持配置平台接收到事件类型； 2、支持配置事件保存时长； 3、支持查询人员出入事件和设备事件； （三）、提供门禁状态查看及远程控制应用 1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态； 2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作； 3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门； 四、提供人员出入记录实时展示应用 1、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示 四、重点区域人员门禁管控 重点区域人员进出管控主要是在某些重点区域场景中，对人员的进出进行严格管控，包括多重认证、多门互锁、反潜回应用。 （一）、提供多重认证应用 设置为多重认证的门，需要认证分组内的成员按照一定的规则进行认证开门： 1、支持前端设备认证，认证分组内的成员按照设定的认证顺序在设备上完成认证开门； 2、支持前端设备认证+中心远程开门，认证分组内的成员按照设定的认证顺序在设备上完成认证后，中心操作人员再次通过刷卡/指纹认证后远程开门； 3、支持前端设备认证+超级权限认证开门，认证分组内的成员按照设定的认证顺序在设备上完成认证后，再通过刷超级卡或输入超级密码认证后开门； （二）、提供多门互锁应用 在配置为多门互锁的门中，最多只能开启一扇门，且其他门必须处于关闭状态时才能开启这扇门，支持单机多门互锁（单个26系列控制器下门之间的互锁）和跨主机多门互锁（多个26系列控制器下门之间的互锁）； （三）、提供反潜回应用 反潜回是一种防尾随功能，要求持卡者从某个门刷卡进来就必须从某个门刷卡出去，刷卡记录必须一进一出严格对应。支持单机反潜回（单个26系列控制器下门的反潜回）和跨主机反潜回（多个26系列控制器下门的反潜回）。 五、出入口车辆放行管理 出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能 （一）、出入口车道管理 1、支持停车场出入口设备的管理，包含出入口抓拍机、道闸、显示屏等 2、支持对停车场的管理，配置停车库的名称、车位数、车道信息、车库管理人员电话 3、支持对车道的管理，支持管理车道方向、识别模式（车牌识别、卡号识别）和启用时段 （二）、车辆管理 1、支持固定车、临时车、预约车、黑名单车辆的管理 2、支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒 3、支持预约车管理，按次预约和按时段预约 （三）、车辆放行规则管理 1、支持嵌套停车场场景下的车辆进出管理和余位统计 2、支持出入口潮汐车道、摩托车车道、混行车道的车道模式 3、支持自动放行、手动放行和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行 4、支持配置特殊车辆（武警车、警车、使馆车）、车牌类型、车牌前缀，自动放行 5、支持配置节假日车辆自动免费放行 6、支持按车辆群组配置放行规则，按放行时段（全天、按日、按周）配置入场和出场放行权限、车位满是否放行、是否余位统计群组车进行配置 7、支持一户多车。当车主只有一个车位两辆车时，只允许一辆车进入停车场 8、支持车辆满位排队进场，当停车场车位满时，有车辆出场后，排队车辆自动抬杆放行 （四）、出入口显示和语音播报管理 1、支持根据车道类型自定义配置LED屏的显示内容，支持过车显示内容和空闲显示内容，显示内容可自定义配置文字颜色、文字对齐方式、显示方式和显示内容 2、出入口显示屏的空闲显示内容包括：空余车位、当前时间、当前日期及自定义文字 3、出入口显示屏的过车显示内容，可以根据车辆类型配置不同的内容，包括：车牌号码、车辆卡号、车辆类型、入场时间、到期提醒、空余车位、账户余额、车辆分类、一户多车满位及自定义文字 4、出入口显示屏支持根据车道的启用和禁用状态显示对应的图标 5、支持根据车辆类型，自定义配置入场播报、出场播报和放行播报的语音播报内容 6、语音播报的入场播报，包括：车牌号码、到期时间、一户多车满位、欢迎光临/车位已满、车辆分类及自定义文字 7、语音播报的出场播报，包括：车牌号码、车辆卡号、入场时间、收费金额/到期提醒、出场时间、停车时长、余额提醒、车辆分类及自定义文字 （五）、库内车辆管理 1、支持按停车时长进行库内车辆的查询 2、支持对库内车辆进行车牌校正 3、支持对场内异常车辆的记录进行清理 4、支持对场内无牌车定期自动清理 （六）、记录查询和统计 1、支持多种记录查询包括：过车记录、停车记录、场内车辆记录、预约记录、班次记录；查询结果支持列表和图片两种方式展示 2、支持车流量按日、月、年、自定义日期，统计停车场车辆进出的车流量总数、平均车流量、峰值车流量 （七）、岗亭管控 1、支持查看停车场的总车位、剩余车位和预约车位信息 2、支持查看各车道的过车信息，包含过车时间、车牌号、放行状态 3、支持控制车道开闸、常开、关闸 4、支持查看各车道设备的在线状态 5、支持对在出入口的车辆进行校正车牌、修改车辆类型和手动放行。 6、支持查询过车记录、预约车辆、固定车辆信息 7、支持将车辆添加到黑名单 8、支持违章车辆在出入口实现放行限制，并展示违章详情记录 （八）、中心管控 1、支持查看车道的过车记录，包含过车时间、车牌号码、车辆类型、停车库、入库口等 2、支持远程控制车道，对车道进行开闸、关闸、常开和呼叫的操作 六、停车场车辆收费管理 停车场车辆收费管理主要应用于商业综合体、景区、小区、学校、医院等停车场停车收费场景，提供车辆充值管理、收费规则管理、停车收费方式管理、岗亭收费员交接班管理、收费记录查询、收费报表统计等应用，通过无感支付、自助缴费机缴费、手机端缴费、自助付款码缴费、岗亭人工缴费、中心服务台人工缴费、单兵人工缴费等收费方式，支持现金、支付宝、微信、ETC等多种支付方式 （一）、车辆充值管理 1、支持对车辆进行批量充值、包期充值、对车主进行储值账户充值；支持充值退款和删除包期 2、固定车包期规则支持闲时月包，包期类型可以自定义：可以按照日期、星期设置不同时间段的收费策略，其余时段按照临时车收费 （二）、收费规则管理 1、支持车辆群组管理，车辆群组收费规则和放行规则配置 2、支持多种收费规则包括：按日夜组合收费，按单位时间段收费，按总计时长收费，按次收费，按停车时间收费，支持跨天连续计时收费，计费时长不按日分割 （三）、停车收费方式管理 1、支持岗亭缴费，车主出场时，在岗亭客户端缴费，支持现金/支付宝/微信的交付方式，通过扫码枪扫支付宝/微信的付款码进行缴费，并支持小票打印 2、支持人工缴费，车主在场内在中央缴费窗口，进行人工缴费，缴费之后在规定时间内出场。支持现金/支付宝/微信，车主扫描二维码进行支付 3、支持自助寻车机缴费，车主在自助寻车机上寻车时，可以进行缴费，缴费之后在规定时间内出场。支持支付宝/微信，车主扫描二维码进行支付 4、支持收费宝缴费，当道闸故障或场内拥堵时，保安通过手持单兵进行收费，收费后，车辆在规定的时间内出场。支持现金/支付宝/微信，收费宝扫车主的付款码进行收费 5、支持手机H5页面缴费，停车场内张贴二维码，车主通过扫描二维码进入手机H5页面，输入车牌后进行缴费，缴费后，车辆在规定的时间内出场。支持支付宝/微信 6、支持无人值守场景下，无牌车车主，可扫描车道二维码进行车辆进出和自助缴费，有牌车车主扫描车道二维码进行缴费后放行。支持异常情况下，通过票箱/可视对讲机，呼叫中心管理员，中心管理员对车辆进行校正车牌、手动放行、入场人工匹配的操作 7、支持ETC停车付费，支持对接广东、上海、山东、福建、云南、宁夏等省（区、市）。 8、支持平台中心服务离线后车辆进出仍能正常收费，中心服务恢复后同步收费和出场纪录 （四）、岗亭收费员交接班管理 1、支持岗亭收费员交接班时，进行应收金额、优惠金额、全免金额和实收金额的交接对账 2、支持在平台查询和统计交接班 （五）、收费记录查询 1、支持多种记录查询包括：充值退款记录、临时车缴费记录、优惠券记录、交接班记录查询 （六）、收费报表统计 1、支持按日、月、年、自定义时间进行报表统计，报表包含收费报表统计、账户收费报表统计、临时车缴费统计 七、停车场停车优惠管理 停车场停车优惠管理，车主在停车场周边商户消费后，提供线上和线下两种优惠方式，线上优惠包含商家线上主动输入车牌、车主扫二维码优惠，线下提供纸质优惠券，供车主在岗亭、查询机、H5上缴费时使用 1、支持商户信息管理，包含商户名称、营业执照注册号、经营者姓名、联系电话 2、支持商户优惠账号，关联停车场、优惠规则绑定管理 3、支持以纸质优惠券、商家线上主动输入车牌、车主扫二维码优惠的优惠券发放 4、支持PC端、pad、手机登录商户优惠平台 5、支持金额、时长、全免、折扣的优惠方式 6、支持优惠使用记录的查询和导出，包含车牌号、停车场、优惠券使用状态、使用时间等。 八、入侵报警 入侵报警应用基于前端防区探测器进行园区范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知和处理，实现针对园区内部的高效安全防范。 1、支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作； 2、支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作； 3、支持实时入侵报警能力； 4、支持历史入侵报警事件查询及导出能力 5、支持CS客户端对入侵报警设备子系统状态展示、布撤防、消警，报警防区展示、旁路、旁路恢复等操作。（供货时需提供封面具有CNAS或CMA标志的检测机构的检测报告复印件加盖投标人公章，否则响应无效） 九、设备网络管理 设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 （一）、视频网络管理 1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 （二）、门禁运维管理 1、提供门禁设备在线状态监测能力； 2、提供门禁设备运维报表统计能力； （三）、可视对讲运维管理 1、提供门口机、室内机、管理机、围墙机设备在线状态监测能力； 2、提供可视对讲设备运维报表统计能力； （四）、梯控运维管理 1、提供梯控主机、读卡器在线状态监测能力； 2、提供梯控设备运维报表统计能力； （五）、停车场出入口运维管理 1、提供岗亭缴费终端、出入口控制设备、出入口显示设备、读卡设备在线状态监测能力； 2、提供停车场出入口设备运维报表统计能力； （六）、寻车诱导运维管理 1、提供诱导管理器、车位相机、显示屏在线状态监测能力； 2、提供寻车诱导设备运维报表统计能力 十、视频质量诊断 视频质量诊断应用，提供视频图像诊断和监测服务。 1、支持监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看。 2、支持图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断。 3、支持码流分辨率、编码格式指标采集。 4、支持诊断对比图查看和诊断结果矫正功能。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持监控点图像质量统计报表，展现各类诊断故障数量。 十一、可视对讲应用 可视对讲应用通过接入多种可视对讲设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现身份辨别、出入管控等智能应用；主要提供可视对讲权限管理应用、室内机视频权限管理应用、事件管理应用。 （一）、提供可视对讲权限管理应用 1、支持按组织、人员维度配置门口机和围墙机权限； 2、支持权限下发，包括卡片、指纹、人脸权限的增量下发及初始化下发； 3、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物信息； 4、支持按门口机、围墙机、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息； （二）、提供呼叫对讲应用 1、支持门口机到室内机、门口机到管理机、室内机到管理机、室内机到室内机之间的呼叫对讲功能； 2、支持设置多个管理机呼叫对讲的优先级； （三）、提供室内机视频查看应用 1、支持配置室内机视频权限，可分配小区公共监控点到室内机，供业主查看； （四）、提供可视对讲事件管理应用； 1、支持配置平台接收到事件类型； 2、支持配置事件保存时长； 3、支持查询人员出入事件、设备事件、通话记录； 十二、配套设备 1、服务站 处理器：配置不少于1颗处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz 内存：配置不少于32G DDR5，8根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 硬盘：配置不少于2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘，默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容4个NVMe硬盘 阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10; PCIE扩展：支持4个PCIe扩展插槽（包括1个OCP 插槽），其中2个PCIe 5.0 网口：板载不少于2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：不少于1个RJ45管理接口，后置不少于2个USB 3.0接口，前置不少于2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效白金热插拔冗余电源 规格约为：87mm(高)x 466mm(宽)x680mm(深) 2、实训管理中心控制设备 处理器：(6核/2.5GHz)；6核12线程 内存：不少于8GB，3200MHz频率，最大支持64 GB内存； 固态硬盘：不少于1个256G SSD 机械硬盘：无 扩展接口：支持4个SATA接口，1个M.2接口，1个PCIE×16插槽，1个PCIE×1插槽，10个USB接口，其中4个USB3.0 显示输出模块：23.8英寸，分辨率1920x1080，刷新率60HZ 显卡：集显 光驱/键鼠：默认不带光驱，含USB有线键鼠 操作系统：国产操作系统 电源：200W；大小约为：11L 3、实训演示板机 一、整体设计 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。 3、整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示分辨率3840*2160，可视角度≥178°。 4、整机屏幕采用86英寸液晶显示器。 5、整机采用LED液晶A规屏，显示比例16:9。 6、屏幕采用≥3.2mm防眩钢化玻璃保护，表面硬度≥莫氏8级，硬度大于等于9H，透光率不低于93%，雾度≤8%， 7、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。 二、整机设计 ▲1、整机为双系统设计，内置安卓系统，CPU核数不小于8核，嵌入式安卓操作系统版本为Android14；同时嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，具有白板书写、WPS软件使用和网页浏览，安卓系统ram：4G；rom：32G。（供货时需提供封面具有CNAS或CMA标志的检测机构的检测报告复印件加盖投标人公章，否则响应无效）； ▲2、整机CPU，可编程逻辑芯片、时钟芯片、采用国产自主芯片。（供货时需提供封面具有CNAS或CMA标志的检测机构的检测报告复印件加盖投标人公章，否则响应无效）；。 3、前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备 4、通过一根线（无需重复连接触摸信号）连接到整机的电脑或手机在投屏的同时即可直接读写整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线鼠标外接设备可直接使用于外接电脑。 5、整机内置扬声器采用针孔发声技术，喇叭采用槽式开口设计； ▲6、整机内置2.2声道音响，前朝向额定15W中高音扬声器2个，后朝向额定15W低音扬声器2个，额定总功率≥60W，谐振频率低于300Hz。 7、整机支持高级音效设置，可以调节左右声道平衡；在中低频段125Hz～1KHz，高频段2KHz～16KHz分别有-12dB～12dB范围的调节功能。（供货时需提供封面具有CNAS或CMA标志的检测机构的检测报告复印件加盖投标人公章，否则响应无效）； ▲8、为满足教师实际教学需求，可便捷外接所需的设备，整机前置USB3.0接口3个；HDMI接口1个；全功能Type-C接口1个（具备音视频传输、触控传输、充电、U盘数据传输功能，快速充电功能，接管摄像头在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面、调用扬声器），可将整机网络共享给外接电脑，并支持反向触控控制功能，且前置接口采用可防护的磁吸式盖板；侧置输入接口具备1路HDMIIN、1路RS232、2路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输入输出、1路触控USB输出。整机前置接口具有丝印标识。（供货时需提供封面具有CNAS或CMA标志的检测机构的检测报告复印件加盖投标人公章，否则响应无效） ▲9、前置Type-C接口，支持通过不带转换转置的外部线缆，实现外接电脑HDMI信号的接入显示。外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面。（供货时需提供封面具有CNAS或CMA标志的检测机构的检测报告复印件加盖投标人公章，否则响应无效） 10、外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可将整机网络共享给外接电脑，并支持反向触控控制功能。 11、前置接口具备翻转盖板，翻转角度180°;在有U盘插入时盖板能对U盘进行保护，防止推拉黑板误关对U盘造成损伤。 12、触摸最小识别物≤3mm，触控首点响应时间≤4ms，连续响应时间≤2ms。 13、整机采用红外触控技术，支持Windows及安卓双系统下50点触控；支持同一红外笔笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义。 ▲14、整机内置≥1600万像素摄像头麦克风，无需外接线材连接，任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口，支持远程巡课、简易录播的应用，摄像视场角≥145°,水平视场角可达到121°,支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；可拍摄输出4K分辨率的视频、图片。（供货时需提供封面具有CNAS或CMA标志的检测机构的检测报告复印件加盖投标人公章，否则响应无效） 15、具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 16、摄像头可做包括但不限于远程巡课、人脸识别，且根据环境色温判断调节合适的显示图像效果，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内，并且在≥10米距离时AI识别人像。 17、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°,可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 18、整机内置独立音频处理器，支持麦克风自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC），提升麦克风拾音效果。 19、整机内置专属的4核音频CPU处理器，最多支持8路麦克风数据处理，采样率支持192K，同时不占用整机系统的CPU能力。 20、支持标准、听力、影院、自定义模式以及AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 ▲21、整机具有NFC模块，支持主从模式，在同一NFC模块中实现一碰投屏和IC卡刷卡解锁设备，无需手动切换模式；支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、wifi连接后平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其他操作设置，支持9台手机、平板同时连接并显示；同一NFC模块可以一碰投屏同时支持使用已绑定的IC卡接触NFC模块对整机大屏解锁。（供货时需提供封面具有CNAS或CMA标志的检测机构的检测报告复印件加盖投标人公章，否则响应无效） 22、在无ops的情况下，整机支持有线及无线方式联网，无线支持wifi6；在具备ops的情况下，整机可支持通过一根网线实现双系统上网，同时ops也具备独立网口和wifi。 23、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。 24、整机内置蓝牙模块，黑板在安卓和Windows系统下均可由该模块实现外部蓝牙设备的连接和数据传输，支持蓝牙Bluetooth5.4标准，内置蓝牙模块工作距离至少15米。 25、整机内置支持2.4GHz和5GHz双频WiFi，支持蓝牙5.4；Wi-Fi和AP热点工作距离15m，AP热点支持50个用户终端在线网络连接。 ▲26、具有物联，大屏显示界面可显示教室温度、湿度，集控平台可查看每个教室的环境温湿度； 27、整机屏体无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光功能；整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。（供货时需提供封面具有CNAS或CMA标志的检测机构的检测报告复印件加盖投标人公章，否则响应无效） 三、主要功能 1、侧边栏支持整机支持高级音效及图像模式调节。四种具有音效模式，标准、音乐、听力、影院，且具备环绕声模式的开关，可以对平衡、低音、高音及数字声音输出的设置；具有四种图像模式，标准、动态、亮丽、用户，且具备亮度、对比度、饱和度、色调和锐度的调节和色温的选择。 |
| 3 | 配套教学资源 | 1项 | / | 1、教材40本 根据《综合安防系统建设与运维职业技能等级标准》中对初级技能的要求进行编写。内容共9章，分别是综合安防系统概述综合安防技术基础、视频监控系统、门禁管理系统、停车场安全管理系统、入侵报警系统、常用软件介绍、综合安防工程的布线及安全生产。主要提供给老师、学生进行教与学的参考学习，并能建立与实验知识点与项目案例的关联。 - 配套教学资源1套 （1）以实训项目为导向，提供智能安防系统建设与运维教材、实训指导书和教案，最终形成电子版教材1本、实训指导书1本（包括使用说明、软硬件操作说明、接线和安装调试指导等）和教案1本（每章节标注重难点），要求教材与设备相匹配。 （2）要求教材与设备相匹配，对应教材合计不少于96课时，包括项目式实训任务不少于16个；开发理论与实践试题题库，包括选择题、填空题和实操题，选择题、填空题分别不少于150道，实操题不少于20道；开发与教材相匹配的PPT，每一小节（1.1）PPT页数不少于25页，要图文并茂，覆盖所有知识点。 3、入校课程培训 中标人提供不少于2名具备建筑智能专业高级工程师职称、不少于2名具备智能楼宇管理师认证的讲师，为采购方提供系统化的应用培训。培训内容应包含：一是装置的基本原理、操作方法、维护技巧以及实际应用场景，帮助采购方全面掌握设备功能操作；二是对系统配套的教学资源使用进行入校培训，培训时长不少于3个月。（供货时需提供入校培训人员的“建筑智能专业相关高级工程师职称证书”或“智能楼宇管理师”职业技能等级认证证书等材料复印件，否则响应无效） 4、配套实训课程认证：合理开展产教融合1+X证书课程，提供物联网安防行业1+X证书认证服务。 5、产教学研运营体系服务：合同期内须提供不少于 1次/年企业导师驻校授课、教师赴企业实践培训，或协助对接行业专家开展技术讲座，需为学生提供不少于10人/年企业实习岗位推荐或“项目化教学”合作，配合采购人开展科研项目申报，提供技术人员驻场支持，协助解决研发中的设备操作、工艺优化问题。 |
| 4 | 系统集成 | 1项 | / | 1、网线1箱、2米HDMI线10条、紧急报警按钮信号线50米、探测器信号线200米、电源线50米、8插位电源插排10个、线槽150米、座位号、开关面板、水晶头、线扎、空开、各类接头杂件及人工、设备安装调试、培训等。 2、配合新旧实训室搬迁时设备拆除与安装调试工作。 3、质保期3年。 |

【备注：所属行业根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）认定】

注：1、所属行业标明“/”的采购标的，无需在中小企业声明函中填写。

2、实质性参数要求提交证明材料的，应按照要求提供，未提供或未按要求提供的将视为响应无效。

三、商务要求

1．报价要求

本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

2.合同签订日期

中标通知书发出后25日内。【注意根据各地市的规定调整合同签订日期期限】

3.交货（实施）时间

自签订合同之日起45天内交货并安装调试完毕

4.交货地点或服务地点

南宁市青秀区园湖北路12号广西交通职业技术学院

5.验收标准

详见招标文件合同主要条款格式部分

6.服务标准、期限、效率

6.1中标供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

6.1.1电话咨询

中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

6.1.2现场响应

采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商应在2小时内到达现场进行处理，到达现场后2小时内排除故障，恢复正常使用。

6.1.3技术升级

在质保期内，如果中标供应商的产品或服务升级，中标供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。

7.培训

供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。

8.付款方式、时间及条件

详见招标文件合同主要条款格式部分

9.履约保证金

详见招标文件合同主要条款格式部分

10.包装和运输要求

根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库〔2020〕123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。

运输要求详见招标文件合同主要条款格式部分

11.售后服务

11.1中标供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件、合同及附件的规定，为采购人提供售后服务。中标供应商承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标供应商实际承诺执行。

11.2中标供应商应明确承诺招标文件采购需求部分如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起三年，招标文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。

11.3中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。

11.4中标供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标供应商承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标供应商提供售后服务的，该中标供应商应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。

11.5质量保证期内的费用

质量保证期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

11.6质保期过后的服务要求

电话咨询：产品质量保证期过后，中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。

12.保险

供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。

四、其他要求

无

附件1：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件2：

附件3：

节能产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算 机设备 | ★A02010104 台式计 算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010105 便携式 计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010107 平板式 微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
| 2 | A020106 输入 输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷 墨 打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060102 激 光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060104 针 式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604 显示设备 | ★ A0201060401 液 晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能 效等级》（GB 21520） |
|  |  | A02010609 图形图像 输入设备 | A0201060901 扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能 效限定值及能效等级》（GB 21521） 中打印速度为 15 页/分的针式打 印机相关要求 |
| 3 | A020202 投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》 （GB 32028） |
| 4 | A020204 多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
| 5 | A020519 泵 | A02051901 离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能 评价值》（GB 19762） |
| 6 | A020523 制冷 空调设备 | ★A02052301 制冷压 缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等 级》（GB 19577），《低环境温度 空气源热泵（冷水）机组能效限定 值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值 及能效等级》（GB 30721） |

|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB 29540） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ★A02052305 空调机 组 | 多联式空调（热泵） 机 组 ( 制 冷 量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576）《风管 送风式空调机组能效限定值及能 效等级》（GB 37479） |
|  |  | ★A02052309 专用制 冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576） |
|  |  | A02052399 其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔 第 1 部分：中 小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1）； 《机械通风冷却塔 第 2 部分：大 型开式冷却塔》（GB /T 7190.2） |
| 7 | A020601 电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限 定值及能效等级》（GB 18613） |
| 8 | A020602 变压 器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A020609 镇 流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 及能效等级》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活 用电器 | A0206180101 电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203 空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 效 限 定 值 及 能 效 等 级 》 （ GB 21455-2013），待 2019 年修订发 布后，按《房间空气调节器能效限 定值及能效等级》（GB21455-2019） 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵） 机 组 （ 制 冷 量 ≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值 及能源效率等级》（GB 19576）《风 管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A0206180301 洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及 等级》（GB 12021.4） |

|  |  | A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及 能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采 暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB 20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及 能效等级》（GB 29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定 值及能效等级》（GB 26969） |
| 11 | A020619 照明 设备 | ★ 普通照 明用双端 荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限 定值及能效等级》（GB 19043） |
|  |  | LED 道路/隧道照明 产品 |  | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能 效限定值及能效等级》（GB 37478） |
|  |  | LED 筒灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255） |
|  |  | 普通照明用非定向 自镇流 LED 灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255） |
| 12 | ★A020910 电 视设备 | A02091001 普通电视 设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等 级》（GB 24850） |
| 13 | ★A020911 视 频设备 | A02091107 视频监控 设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监 视器应符合《平板电视能效限定值 及能效等级》（GB 24850）， 以数字信号为主要信号输入的监 视器应符合《计算机显示器能效限 定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210 饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能 效等级》（GB 30531） |
| 15 | ★A060805 便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28377） |

| 16 | ★A060806 水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效 率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807 便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及 用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810 淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件4：

环境标志产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算机 设备 | A02010103 服务器 |  | HJ2507 网络服务器 |
|  |  | A02010104 台式计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010105 便携式计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010107 平板式微型计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010108 网络计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010109 计算机工作站 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010199 其他计算机设备 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
| 2 | A020106 输入输 出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060102 激光打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060103 热式打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060104 针式打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  | A02010604 显示设备 | A0201060401 液晶显示器 | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  |  | A0201060499 其他显示器 | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010609 图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | HJ2517 扫描仪 |
| 3 | A020202 投影仪 |  |  | HJ2516 投影仪 |
| 4 | A020201 复印机 |  |  | HJ424 数字式复印（包括多功能）设备 |
| 5 | A020204 多功能 一体机 |  |  | HJ424 数字式复印（包括多功能）设备 |
| 6 | A020210 文 印设 备 | A02021001 速印机 |  | HJ472 数字式一体化速印机 |
| 7 | A020301 载货汽 车（含自卸汽车） |  |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 8 | A020305 乘用车 （轿车） | A02030501 轿车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
|  |  | A02030599 其他乘用车（轿车） |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 9 | A020306 客车 | A02030601 小型客车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 10 | A020307 专用车 辆 | A02030799 其他专用汽车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 11 | A020523 制冷空 调设备 | A02052301 制冷压缩机 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
|  |  | A02052305 空调机组 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
|  |  | A02052309 专用制冷、空调设备 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
| 12 | A020618 生活用 电器 | A02061802 空气调节电器 | A0206180203 空调机 | HJ2535 房间空气调节器 |
|  |  | A02061808 热水器 |  | HJ/T362 太阳能集热器 |

| 13 | A020619 照 明设 备 | A02061908 室内照明灯具 |  | HJ2518 照明光源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | A020810 传真及 数据数字通信设 备 | A02081001 传真通信设备 |  | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
| 15 | A020910 电视设 备 | A02091001 普通电视设备（电视 机） |  | HJ2506 彩色电视广播接收机 |
|  |  | A02091003 特殊功能应用电视 设备 |  | HJ2506 彩色电视广播接收机 |
| 16 | A0601 床类 | A060101 钢木床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060104 木制床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060199 其他床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 17 | A0602 台、桌类 | A060201 钢木台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060205 木制台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060299 其他台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 18 | A0603 椅凳类 | A060301 金属骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060302 木骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060399 其他椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 19 | A0604 沙发类 | A060499 其他沙发类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 20 | A0605 柜类 | A060501 木质柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060503 金属质柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060599 其他柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 21 | A0606 架类 | A060601 木质架类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060602 金属质架类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 22 | A0607 屏风类 | A060701 木质屏风类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060702 金属质屏风类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 23 | A060804 水池 |  |  | HJ/T296 卫生陶瓷 |
| 24 | A060805 便器 |  |  | HJ/T296 卫生陶瓷 |
| 25 | A060806 水嘴 |  |  | HJ/T411 水嘴 |
| 26 | A0609 组合家具 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 27 | A0610 家用家具 零配件 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 28 | A0699 其他家具 用具 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 29 | A070101 棉、化纤 纺织及印染原料 |  |  | HJ2546 纺织产品 |
| 30 | A090101 复 印纸 （包括再生复印 纸） |  |  | HJ410 文化用纸 |
| 31 | A090201 鼓粉盒 （包括再生鼓粉 盒） |  |  | HJ/T413 再生鼓粉盒 |
| 32 | A100203 人造板 | A10020301 胶合板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020302 纤维板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020303 刨花板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020304 细木工板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020399 其他人造板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
| 33 | A100204 二次加 工材,相关板材 | A10020404 人造板表面装饰板 |  | HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A10020404 人造板表面装饰板 （地板） |  | HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
| 34 | A100301 水泥熟 料及水泥 | A10030102 水泥 |  | HJ2519 水泥 |
| 35 | A100303 水泥混 凝土制品 | A10030301 商品混凝土 |  | HJ/T412 预拌混凝土 |
| 36 | A100304 纤维增 强水泥制品 | A10030402 纤维增强硅酸钙板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10030403 无石棉纤维水泥制品 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 37 | A100305 轻质建 筑材料及制品 | A10030501 石膏板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10030503 轻质隔墙条板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 38 | A100307 建筑 陶 瓷制品 | A10030701 瓷质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030704 炻质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030705 陶质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030799 其他建筑陶瓷制品 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
| 39 | A100309 建筑 防 水卷材及制品 | A10030901 沥青和改性沥青防水 卷材 |  | HJ455 防水卷材 |
|  |  | A10030903 自粘防水卷材 |  | HJ455 防水卷材 |
|  |  | A10030906 高分子防水卷（片） 材 |  | HJ455 防水卷材 |
| 40 | A100310 隔热、隔 音人造矿物材料 及其制品 | A10031001 矿物绝热和吸声材 料 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10031002 矿物材料制品 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 41 | A100601 功能性 建筑涂料 |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 42 | A100399 其他非金属矿物制品 | A10039901 其他非金属建筑材料 |  | HJ456 刚性防水材料 |
| 43 | A100602 墙面涂 料 | A10060202 合成树脂乳液内墙涂 料 |  | HJ2537 水性涂料 |
|  |  | A10060203 合成树脂乳液外墙涂 料 |  | HJ2537 水性涂料 |
|  |  | A10060299 其他墙面涂料 |  | HJ2537 水性涂料 |
| 44 | A100604 防水涂 料 | A10060499 其他防水涂料 |  | HJ2537 水性涂料 |
| 45 | A100699 其他建 筑涂料 |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 46 | A100701 门、门槛 |  |  | HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门 |
| 47 | A100702 窗 |  |  | HJ/T237 塑料门窗 |
| 48 | A170108 涂料（建 筑涂料除外） |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 49 | A170112 密封用 填料及类似品 |  |  | HJ2541 胶粘剂 |
| 50 | A180201 塑料制 品 |  |  | HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑 料制品 |

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 要点 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.1 | 项目基本信息 | 项目名称：广西交通职业技术学院智能交通技术实训中心采购项目 项目编号：GXZC2025-G1-003212-JDZB 采购计划号：广西政采[2025]19452号-001、广西政采[2025]19452号-002、广西政采[2025]19452号-003、广西政采[2025]19452号-004、广西政采[2025]19452号-005、广西政采[2025]19452号-006 |
| 1.3.2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 1.4 | 促进中小企业发展措施 | 本项目（标项2）供应商所提供的产品制造商应当有不少于合同总金额比例40%为中小微企业且其中60%为小微企业；标项1、3为非专门面向中小企业采购的项目。 |
| 1.5.1 | 投标人资格条件 | 详见招标公告。 |
| 1.5.3 | 联合体 | 是否接受联合体详见招标公告 |
| 1.6 | 踏勘 | 自行踏勘 |
| 1.7.2 | 分包 | 是否接受分包详见招标公告 |
| 2.3 | 招标文件澄清、修改 | 在招标公告发布媒介发布。 |
| 2.3 | 确认收到澄清、修改发布的方式 | 澄清、修改文件自招标公告发布媒体发布之日起，视为供应商已收到该澄清、修改。供应商未及时关注招标公告发布媒体造成的损失，由供应商自行负责。 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天。 |
| 3.5 | 投标保证金 | 投标保证金金额：A分标：人民币叁万元整（¥30,000.00）。B分标：人民币叁万元整（¥30,000.00）。C分标：人民币壹万元整（¥10,000.00）。 1、缴纳方式一： （1）供应商应于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转账形式从供应商账户一次性足额缴纳至本项目（各分标）对应的专用虚拟账号，所交纳的投标保证金仅限当次项目（分标）有效，不得重复替代使用。本项目投标保证金缴纳专用虚拟账号信息如下： 开户名称：广西机电设备招标有限公司 开户银行：平安银行南宁分行营业部 银行账号： A分标：30210485188383； B分标：30210485502906； C分标：30210485873860。 特别说明：本项目保证金采用虚拟账号，为保证投标保证金与项目一一对应，供应商如参加本项目多个分标的投标，应按各分标对应的专用虚拟账号分别缴纳投标保证金。 （2）投标保证金币种应与投标报价币种相同。投标保证金缴纳后无需开具收据，供应商应在投标文件中放入转账底单或电汇凭证的复印件，必须在投标截止时间之前到达指定账号，其到账时间以银行确认的到账时间为准。（3）除招标文件规定不予退还保证金的情形外，采购代理机构在法定时间内通过银行原路退还保证金至供应商缴纳账户。供应商自行承担交纳保证金后未参加投标活动或投标保证金缴纳错误而导致投标保证金无法及时退还的责任。 2、缴纳方式二： 供应商可于投标截止时间前选择支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳的，供应商应在投标文件中放入支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函的复印件，保函出具格式详见第六章投标文件格式，在投标截止时间前，供应商必须以现场提交或邮寄方式向采购代理机构递交支票、汇票、本票或者保函原件，保证金原件放入一个密封袋中，并在封口处加盖供应商公章或被授权人签字，在封套上标记“项目名称（项目编号）投标保证金”字样。具体收件地址、收件人及联系电话详见招标公告。 3、投标保证金有下列情形之一的，视为保证金无效： （1）保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的）的； （2）支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的； （3）保函有效期低于投标有效期的； （4）非金融机构、担保机构出具保函的、非无条件保函的。 4、财务部联系电话：0771-2821398 注：为保证投标保证金退还的及时性与便利性，鼓励优先采用方式一递交投标保证金。 |
| 3.6 | 投标文件的编制 | 投标文件应按第六章投标文件格式分别编制并使用下载的广西政府采购云平台新版客户端制作并上传。 |
| 3.7 | 投标文件递交截止时间及开标时间 | 见招标公告要求。 |
| 4.2 | 备份投标文件 | 本项目□接受 不接受备份投标文件 以广西政府采购云平台自动生成的备份文件为依据，当项目允许接受备份响应文件时，投标人才可以按规定上传备份投标文件。 |
| 4.3 | 演示 | 否 |
| 4.4 | 样品 | 否 |
| 6.3.5 | 异常低价审查 | □评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的； 评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序： （1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%； （2）响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即响应报价＜通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%； （3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%； （4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 |
| 6.3.6 | 相同品牌推荐方式 | 采购人委托评审委员会确定 □采购人确定 |
| 6.5.1 | 结果公告 | 采购代理机构在采购人依法确认中标人后2个工作日内在招标公告发布的媒体上发布结果公告。 |
| 6.5.2 | 中标通知书 | 采购代理机构通过广西政府采购云平台发出中标通知书。 中标通知书在广西政府采购云平台推送之日起，视为中标人已收到，中标人自行承担未及时查收的后果。 |
| 6.5.3 | 招标结果通知书 | 采购代理机构通过广西政府采购云平台发出招标结果通知书 招标结果通知书在广西政府采购云平台推送之日起，视为中标人已收到，中标人自行承担未及时查收的后果。 |
| 8.1 | 质疑 | （1）供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过以下方式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商必须是参与本项目采购活动的供应商，并须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函应使用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本，并应按照“质疑函制作说明”进行制作。 （2）本项目不接受传真、移动通信、广西政府采购云平台等方式送达的质疑材料，供应商可通过现场或邮寄方式递交书面质疑材料。供应商应于质疑有效期内将质疑函原件递交或邮寄至招标公告中采购代理机构信息中的联系人。 |
| 9.1 | 代理服务费 | （1）代理服务费 采购代理机构向中标人收取代理服务费。本项目代理服务费按照《招标代理服务费管理暂行办法》 (计价格﹝2002﹞1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格﹝2011﹞534号)的规定采用差额定率累进法计算。具体费率如下： ①中标金额在100万元以下的： 货物1.5％；服务招标1.5％；工程招标1.0％； ②中标金额在100-500万元之间： 货物1.1％；服务招标0.8％；工程招标0.7％； ③中标金额在500-1000万元之间： 货物0.8％；服务招标0.45％；工程招标0.55％； ④中标金额在1000-5000万元之间： 货物0.5％；服务招标0.25％；工程招标0.35％； …… 差额定率累进法计算过程示例： 例如：某货物招标代理业务中标金额为300万元，招标代理服务费金额按如下计算： 100万元×1.5%＝1.5万元 （300－100）万元×1.1%＝2.2万元 合计收费＝1.5＋2.2=3.7万元 采购代理机构向中标人收取代理服务费，具体金额为 。 （2）中标人在中标通知书发出前以银行转账或现金形式支付代理服务费；采购代理机构也可以从中标人的投标保证金中扣除上述金额的代理服务费，余款按供应商所汇入投标保证金的账户原路退回，如无法原路返回，则按《代理服务费承诺书》列明的账户退回。 开户银行：广西北部湾银行南宁市金湖支行 （银行地址：南宁市金湖路57号文德大厦1楼） 开户名称：广西机电设备招标有限公司 银行账号：1705012090027723 (联行号 313611017053) 财务联系人：吴茜（电话：0771-2821398） |
| 9.3 | 附件 | 无 |
| 9.3 | 图纸 | 无 |
| 9.4 | 其他事项 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明： 除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评审方法及标准、合同条款格式、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |

## 1．总则

### 1.1适用范围

本招标文件适用于投标人须知前附表所述项目的政府采购活动。

### 1.2定义

1.2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2.2“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2.3“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.2.4本文件中的“法定代表人”若无特别说明，当供应商是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当供应商是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当供应商是自然人的，是指参与本项目响应的自然人本人。

1.2.5本文件中的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。本文件中的“签章”是指电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。

1.2.6“书面形式”如无特殊规定，书面形式是合同书、信件、电报、电传等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。招标文件如有特殊规定，以招标文件规定为准。

1.2.7本项目的技术商务要求重要性分为“▲”（如有）、“#”（如有）和一般无标识指标。▲代表实质性要求指标，不满足该指标项将导致投标被否决，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。

1.2.8 本招标文件出现多种选项的条款，以“”表示本条款所选择的方式。

1.2.9 “电子交易平台”是指以数据电文形式在线完成采购活动的信息平台，本招标文件中也称“广西政府采购云平台”。

### 1.3项目信息

1.3.1项目名称及编号：详见投标人须知前附表

1.3.2采购方式：详见投标人须知前附表

### 1.4促进中小企业发展政策

1.4.1本项目落实促进中小企业发展政策措施在前附表规定。依据促进中小企业发展政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条以及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定，对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

1.4.2中小企业定义

1.4.2.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

1.4.2.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本款规定的促进中小企业发展政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本款规定的促进中小企业发展政策。

1.4.2.3本项目标的所属行业在第二章采购需求中规定。供应商根据中小企业划分标准（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）判断是否为中小企业。（见附件）

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为中小企业的，应按招标文件规定在投标文件中提供声明函。

1.4.2.4视同中小企业情形

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

（2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业，或符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为监狱企业或残疾人福利性单位的，应按招标文件规定在投标文件中提供相关证明文件。

### 1.5投标人资格要求

1.5.1投标人资格要求：详见投标人须知前附表

1.5.2按照招标公告的规定获得招标文件。

1.5.3本项目是否接受联合体投标，见“投标人须知前附表”规定。

如接受联合体投标，联合体投标要求如下：

（1）供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体协议书》（格式后附）

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间必须签订联合体协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（6）联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件其他章节另有规定的除外）。

（7）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

（8）联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。

### 1.6现场踏勘及投标费用

1.6.1前附表如规定现场踏勘的，供应商应按规定时间地点参加踏勘。

1.6.2供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

### 1.7转包与分包

1.7.1如招标文件其他地方无特别规定，本项目不允许转包。

1.7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

### 1.8特别说明

1.8.1 供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）有效，以保证往来函件（澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈，否则采购人及代理机构不承担由此引起的一切后果。

1.8.2供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.8.3供应商在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；

## 2．招标文件

### 2.1招标文件的构成

第一章 招标公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 评审方法及标准

第五章 合同主要条款格式

第六章 投标文件格式

### 2.2投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被否决。

### 2.3招标文件的澄清与修改

2.3.1任何已获得招标文件的潜在投标人，均可以书面形式要求采购代理机构作出书面解释、澄清。

2.3.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在投标人须知前附表规定的方式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告或书面文件为准。

## 3．投标文件

### 3.1投标文件的组成

投标文件由第六章“投标文件格式”规定的内容和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。

### 3.2投标文件的语言及计量

3.2.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.2计量单位招标文件已有明确规定的，投标使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 3.3投标报价

3.3.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

3.3.2投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

3.3.3对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入投标报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标报价中。

3.3.4采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

### 3.4投标有效期

3.4.1如招标文件其他地方无特别规定，投标有效期则为投标截止之日起90天。在投标有效期内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被否决。

3.4.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.4.3投标人同意延长投标有效期的，如本项目要求提交保证金则应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标无效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.5投标保证金

3.5.1投标人须按须知前附表规定提交投标保证金，否则其投标将被否决。除招标文件规定不予退还保证金的情形外，代理机构在规定时间内退回投标人的投标保证金（投标人自行承担因未按投标人须知前附表要求交纳导致投标保证金无法及时退还的责任）。

3.5.2投标保证金币种应与投标报价币种相同。

3.5.3未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还（办理退还手续时需要向采购代理机构提供两份合同复印件）。

3.5.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

- 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- 中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

- 将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

- 拒绝履行合同义务的；

- 其他严重扰乱招投标程序的。

### 3.6投标文件的编制要求

3.6.1投标人应先安装广西政府采购云平台新版客户端，通过账号密码或CA登录客户端制作投标文件。

3.6.2投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并进行关联定位，以便评审委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.6.3 投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

3.6.4为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

3.6.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章/电子签章一致，否则作无效投标处理。

### 3.7投标文件的递交、修改和撤回

3.7.1投标人必须在投标人须知前附表规定的投标文件开标时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

3.7.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求签章、加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

3.7.3投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

3.7.4在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

3.7.5在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

3.7.6招标文件未允许同一投标人提交两个或以上不同的响应文件，但存在同一投标人提交两个或以上不同的响应文件的，其投标无效。投标人在同一投标文件中对某项技术、商务要求提供有选择性的响应参数或方案等同于提交两个或以上不同的投标文件。

## 4．开标

### 4.1开标准备

本项目投标截止时间及地点见“投标人须知前附表”规定。

全流程电子化项目没有现场递交投标文件及现场开标环节。采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

如投标人成功解密投标文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

### 4.2开标程序

4.2.1投标人登录广西政府采购云平台进入开标大厅签到。

4.2.2解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构在广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件开始解密通知，由投标人在平台设置时间内自行进行投标文件解密。投标人须使用加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后投标人未及时进行解密的，代理机构可通知投标人。通知后投标人仍未在上述规定时间内解密响应文件，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

4.2.3广西政府采购云平台设置有备份响应文件功能。备份响应文件是指平台设置为接受备份响应文件时，如出现投标人上传的响应文件存在问题或其他投标人原因引起解密异常时，投标人可以在规定时间内将备份响应文件通过邮箱发送至采购代理机构，由代理机构上传备份响应文件后自动解密从而避免被视为无效响应。是否接受备份响应文件详见投标人须知前附表，如接受备份文件，投标人未在规定时间内发送备份响应文件的将视为无效响应。

4.2.4解密异常情况处理：详见本章9.2电子交易活动的中止。

4.2.5投标人对报价进行确认。

4.2.6开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后的程序执行。

### 4.3演示

4.3.1“投标人须知前附表”规定在开标会议结束后进行演示的，投标人应按规定进行演示。

4.3.2未按规定时间进行演示可能引起的演示分数被计为0分或投标无效等后果由投标人自行承担。

### 4.4样品

4.4.1“投标人须知前附表”规定递交样品的，投标人应按前附表规定递交样品，递交样品时应附样品递交表（格式见第六章）。

4.4.2未按规定时间递交样品可能引起的样品分数被计为0分或投标无效等后果由投标人自行承担。

4.4.3样品封存或退还的说明请见第六章投标文件格式所附样品递交表。

## 5．资格审查

## 5.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子交易平台对投标人的资格进行审查。资格审查是根据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

## 5.2资格审查标准在第四章评审方法及标准中规定，符合资格审查标准要求的投标人即为资格审查合格。

## 5.3投标人有下列情形之一的，资格审查不合格，作无效投标处理：

5.3.1不具备招标文件中规定的资格要求或资格条件的； （注：广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，可直接在线查询）

5.3.2投标文件缺少任何一项资格证明文件或不符合第四章评审方法及标准中资格审查标准规定的评审内容的；

## 5.4资格审查合格的投标人不足3家的，不得评审。

## 6．评审

### 6.1评审委员会及评审原则

6.1.1本项目评审工作由评审委员会负责，评审委员会由评审专家和采购人代表（如有）组成。评审委员会评审时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处；评审专家发现本人与参加采购活动的投标人有利害关系的，应当主动提出回避。

6.1.2评审委员会成员应当通过电子交易平台进行独立评审，评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。如果在评审过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评审委员会现场协商确定，协商不一致的，由全体评审委员会成员投票表决，应当按照少数服从多数的原则作出结论并记录在评审报告中。

6.1.3采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密（封闭式评审）的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6.1.4本项目评审过程实行全程网上留痕及录音、录像监控，投标人在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

### 6.2评审方法及依据

6.2.1本项目采用第四章评审方法及标准规定的方法进行评审。

6.2.2评审委员会以招标文件、补充文件、投标文件、澄清及答复为评审依据，第四章评审方法及标准没有规定的评审方法、标准及因素，不得作为评审依据。

### 6.3评审程序

6.3.1符合性审查

资格审查结束后，评审委员会对通过资格审查的投标人的投标文件报价、商务资信、技术等方面实质性内容进行符合性审查，符合性审查标准详见第四章评审方法及标准。

6.3.2强制性采购要求（仅适用于货物采购项目）

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定，本项目采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理；属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。

（2）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）及关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》（2023年2号）的公告规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并提供由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。

注：网络安全专用产品在中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站上发布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中查询。 “网络安全专用产品”内“产品类别”共34类：数据备份与恢复产品、防火墙、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）、网络和终端隔离产品、反垃圾邮件产品、网络综合审计产品、网络脆弱性扫描产品、安全数据库系统、网站恢复产品、虚拟专用网产品、防病毒网关、统一威胁管理产品（UTM）、病毒防治产品、安全操作系统、安全网络存储、公钥基础设施、网络安全态势感知产品、信息系统安全管理平台、网络型流量控制产品、负载均衡产品、信息过滤产品、抗拒绝服务攻击产品、终端接入控制产品、USB移动存储介质管理系统、文件加密产品、数据泄露防护产品、数据销毁软件产品、安全配置检查产品、运维安全管理产品、日志分析产品、身份鉴别产品、终端安全监护产品、电子文档安全管理产品。

6.3.3澄清、说明或补正

（1）对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在平台设置的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容直接在线编辑或上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位电子签章后提交至评审委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

（2）异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将以书面形式执行。评审委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

6.3.4报价修正

（1）报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④顺序修正。修正后的报价按照上述“6.3.3澄清、说明或补正”的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

处理。

（2）经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，其投标文件作无效投标处理。

（3）经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

6.3.5异常低价审查

本项目异常低价审查情形见“投标人须知前附表”规定。

评审委员会启动异常低价响应审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对响应价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。评审委员会可以要求供应商就提供服务的主要成本、销售费用、管理费用、财务费用、履约费用、计划利润、税金及附加等成本构成事项进行详细陈述。书面说明应当经供应商确认后提交给评审委员会。评审委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。审查相关情况应当在评审报告中记录。

书面证明应当按照上述“6.3.3澄清、说明或补正”的规定提交。如果响应供应商未按规定提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

6.3.6相同品牌认定（仅适用于货物采购项目）

（1）单一产品采购项目，不同投标人提供的产品品牌相同时，按以下规定确定相同品牌的投标有效性。

①采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

②采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，并在招标文件中载明。不同投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。核心产品在第二章采购需求规定。

6.3.7串通投标认定

评审委员会须根据以下规定认定投标人是否有串通投标的行为。

（1）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采〔2016〕42号）规定，出现下述情况的，相关供应商的投标作无效投标处理。

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商。

②授权给供应商后参加同一合同项（分标、分包）投标的生产厂商。

③视为或被认定为串通投标的相关供应商。

（2）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采〔2016〕42号）规定，有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的保证金从同一单位或者个人账户转出。

（3）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采〔2016〕42号）规定，供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，投标文件将被视为无效。

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

③供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.3.8投标无效认定

（1）在评审过程中如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①投标文件存在法律、法规及监督部门有关文件规定的无效情形。

②投标文件存在招标文件规定的无效情形。

（2）根据财库《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（〔2019〕38号）以及《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（桂财采〔2019〕41号）规定，评审委员会不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题认定投标无效或否决投标，从而限制和影响供应商投标（响应）。

6.3.9比较与评价

（1）评审委员会按招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。

（2）评审委员会各成员独立对每个有效供应商的投标文件进行评价。评价有误的应及时进行修正。评分标准如有客观分定义，评审委员会所有成员的客观分评分分值应当一致。

（3）评审委员会按综合评分由高到低的排列顺序推荐中标候选人，中标候选人最多不超过3名。若中标候选人综合评分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合评分且投标报价相同的并列；中标候选人并列的，按技术部分得分由高到低顺序排列，若综合评分、投标报价、技术部分均相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。

（4）评审委员会根据评审记录及评审结果编写评审报告，评审委员会成员均应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评审报告签署前，经复核发现存在以下情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以下情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审。

分值汇总计算错误的；分项评分超出评分标准范围的；评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

### 6.4确定中标人

6.4.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评审报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

6.4.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

### 6.5结果公告

6.5.1自中标人确定后2个工作日内，采购代理机构按照投标人须知前附表的规定公告中标结果。

6.5.2在发布结果公告的同时，采购代理机构以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

6.5.3在发布结果公告的同时，采购代理机构以投标人须知前附表规定的形式向未中标人发出招标结果通知书，供应商自行承担未及时查收的后果。

### 6.6废标

6.6.1出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因发生重大变故或采购任务取消的。

6.6.2废标后采购代理机构将发布废标公告通知供应商。

## 7．合同

### 7.1合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的供应商。在中标通知书发出前或签订合同前，如果中标人的组织机构、经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行合同、无法按照招标文件要求提交履约保证金等情形，不符合中标条件或不满足供应商资格条件要求 ，应在中标通知书发出前或签订合同前及时书面告知采购人，未主动告知，给采购人造成损失的，采购人有权取消其中标资格并没收投标保证金。

### 7.2签订合同

7.2.1如招标文件无特别规定，中标人按招标文件确定的事项签订政府采购合同。

7.2.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

7.2.3如中标人不按中标通知书的规定签订合同，其投标保证金将不予退还，并报由同级政府采购监督管理部门处理。

7.2.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

7.2.5采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。

### 7.3合同公告

7.3.1如招标文件无特殊规定，中标人应在签订合同后1个工作日内，将政府采购合同副本送采购代理机构存档。

7.3.2采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

7.3.3 政府采购合同双方不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

### 7.4 履行合同

7.4.1采购人与中标人签订合同后，政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。双方均不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

7.5履约验收

7.5.1采购人可以根据政府采购项目具体情况自行组织验收，或者委托政府采购代理机构、国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作。

7.5.2验收结果合格的，中标人可向采购人申请办理履约保证金（如有）的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金（如有）将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

7.5.3采购合同项目完成验收后，采购人应当将验收原始记录、验收书等资料作为该采购项目档案妥善保管，不得伪造、变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存15年。

7.5.4本项目将严格按照本招标文件及合同有关规定进行合同履约验收。招标文件或合同未规定的按财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见（财库〔2016〕205号）以及《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22号）的规定执行。

## 8．质疑和投诉

### 8.1质疑

8.1.1质疑内容、时限

（1）供应商对政府采购活动有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

（2）供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

8.1.2质疑形式

质疑应当采用投标人须知前附表所规定的形式，质疑书应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

8.1.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）	供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）	质疑项目的名称、编号；

（3）	具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）	事实依据；

（5）	必要的法律依据；

（6）	提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 8.2投诉

8.2.1供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后15个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

8.2.2投诉书应使用财政部发布的政府采购供应投诉书范本，并应按照“投诉书制作说明”进行编写。

## 9．其他事项

9.1代理服务收费由采购代理机构向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费。

9.2电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

9.3本项目的附件及图纸详见投标人须知前附表。

9.4本项目的其他事项详见投标人须知前附表。

## 10．其他说明

10.1其余未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关规定执行。

10.2本招标文件是根据国家有关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构。

# 第四章  评审方法及标准

## 1.评审方法

本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评审方法。

□本项目采用最低评标价法进行评审。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目评审的其他详细规定在第三章投标人须知中规定。

## 2.资格审查标准（不满足任何一项审查内容要求，资格审查即为不合格；联合体投标的，联合体各方均应提交第一项基本资格要求的资格证明文件）

| 审查因素 | 审查内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 投标人应符合的基本资格要求 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 审查供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的，提供身份证复印件 |
|  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | ①审查商业信誉声明。须提供，格式见第六章投标文件格式“投标声明书”。 ②审查2024年度财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件，对于从取得营业执照时间起到投标文件递交截止时间为止不足1年的供应商，只需提交投标文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。 |
|  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | ①审查供应商营业执照，须有效； ②审查书面声明。须提供，格式见第六章投标文件格式“投标声明书”。 审查①或②，满足其一，即为符合要求。 |
|  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | ①审查投标截止时间前6个月内，供应商任意1个月依法缴纳税费证明复印件加盖供应商电子签章。 ②审查投标截止时间前6个月内，供应商任意1个月的社保缴费证明记录复印件加盖供应商电子签章。 供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明加盖供应商电子签章。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查无重大违法记录声明。须提供，格式见第六章投标文件格式“投标声明书”。 |
|  | （6）具备法律、行政法规规定的其他要求 | 无。 |
| 采购政策 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目（标项2）供应商所提供产品制造商均为中小微企业或残疾人福利企业或监狱企业；标项1、3为非专门面向中小企业采购的项目 注：1、符合监狱企业出具监狱企业证明文件的、符合残疾人福利性单位出具《残疾人福利性单位声明函》的视同小微企业。 2、律师事务所、司法鉴定机构不适用《中小企业划型标准规定》，不享受中小企业发展政策。 |
| 投标人应符合的特定资格要求 | （1）资质要求 | 须符合“招标公告”的要求 |
|  | （2）业绩要求 | 须符合“招标公告”的要求 |
|  | （3）供应商不得参加投标的情形 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 须提供，格式见第六章投标文件格式“投标人直接控股股东、管理关系信息表”。 |
|  | （4）诚信要求 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | （5）分公司 | 允许分公司参与投标的，供应商须提供总公司出具的授权其参与本项目的授权文件或制度。 |
|  | （6）分包 | 须符合“招标公告”的要求 |
|  | （7）联合体 | 须符合“招标公告”的要求 |
|  | （8）其他要求 | 按照招标公告规定获得招标文件。足额、及时缴纳投标保证金。 |

## 3.符合性审查标准（不满足任何一项审查内容要求，符合性审查即为不合格）

| 审查因素 | 审查内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 商务资信 | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 授权代表参加投标时审查：法定代表人授权委托书及附件 法定代表人直接参加投标时审查：法定代表人身份证明及附件 格式及附件见第六章投标文件格式要求 |
|  | 实质性条款响应 | 招标文件实质性要求响应均无负偏离 |
|  | 串通投标 | 不属于投标人须知正文第6.3.7规定的串通投标情形，见第六章投标文件格式要求 |
| 技术 | 节能产品（如有） | 采购需求如果包括政府强制采购节能产品，投标产品未使用节能产品政府采购品目清单内的产品，或未处于有效期之内，见第六章投标文件格式要求 |
|  | 网络安全专用产品（如有） | 采购需求如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》所规定的网络安全专用产品，投标提供的网络安全专用产品应在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或具备在有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，见第六章投标文件格式要求。 |
| 报价 | 有效报价 | 报价未超出采购预算金额，也未超出最高限价（如有） |
|  | 漏项报价 | 未就所投分标进行报价或者存在漏项报价； |
|  | 投标报价唯一性 | 不存在有选择、有条件报价（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外） |
|  | 过低报价合理性 | 供应商的报价不存在明显低于其他通过符合性审查供应商报价的情况，并可能影响产品质量或者不能诚信履约。如存在应提供书面说明，必要时提交相关证明材料。 |
|  | 投标有效期 | 满足招标文件规定 |

## 4.评分标准

标项1、3

（1）技术及商务资信分

| 序号 | 类型 | 评分标准 | 分值权重 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术分（满分10分） | （1）项目实施方案及总体要求的理解（满分5分） 一档（1分）：项目实施方案简单，无重点内容，对项目需求有分析，但流程描述空洞、不完整，不满足采购人要求。 二档（3分）：项目实施方案较完善，对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标及设备选型说明，经评委评定设备综合实用性比较完整；方案有重点内容，对项目需求有分析，流程规划合理、组织措施及安排基本合理、基本能达到采购人的要求。 三档（5分）：项目实施方案详实，对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标及设备选型说明，经评委评定设备综合实用性全面涵盖范围完整；方案有重点内容，对项目需求有分析，流程规划及组织措施合理，切合本项目实际提供设备对接方案，能清楚的表明对本项目的了解程度；针对本项目配备有实施团队，团队分工明确；建议的安装、调试、验收方法有效、切实可行，满足采购人的要求。 备注：未提供本项内容或不满足一档的，得0分。 | 5 |  |
| 2 |  | （2）售后培训方案（满分5分） 一档（1分）：售后培训方案内容简单，无重点内容，培训目标、培训内容等描述空洞、不完整，缺乏针对性。 二档（3分）：售后培训方案较完善，对本项目所需的售后培训有基本理解，包括：培训目标、培训内容等。方案有重点内容，培训流程规划合理、组织措施及安排基本得当，能基本达到采购人的培训要求。 三档（5分）：售后培训方案详实，对本项目所需的售后培训有深刻理解和全面规划，包括：培训目标、培训内容（如设备操作、维护保养、故障排除等）、多样化的培训方式（如理论、实操）。方案重点突出，培训流程规划及组织措施合理、高效。能针对本项目设备特点和使用场景提供培训方案，清楚表明对用户实际需求的了解程度。 备注：未提供本项内容或不满足一档的，得0分。 | 5 |  |
| 3 | 商务分（满分10分） | （1）质保期（满分6分） 在满足招标文件质保期要求的基础上，投标人承诺的质保期每增加一年的得2分，本项满分6分。 | 6 |  |
| 4 |  | （2）业绩分（满分3分） 投标人自2022年10月1日以来承接过类似项目的（以合同签订时间为准），每提供一份项目合同业绩的得1分，本项满分3分。须提供合同复印件，加盖投标人公章，否则不得分。 同类业绩指：包含1项或多项与本标项投标产品相应的业绩。 | 3 |  |
| 5 |  | （3）节能、环保分（满分1分） ①节能产品分：投标产品列入品目清单范围内优先采购的，且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），每有一项得0.5分，最多得0.5分。采购内容中的强制产品不加分。 ②环保标志产品分：投标产品列入品目清单范围内优先采购的，且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件（加盖供应商公章），每有一项得0.5分，最多得0.5分。 | 1 |  |

（2）投标报价分

| 序号 | 类型 | 评分标准 | 分值权重 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价分 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评审基准价/投标报价）×投标报价分满分分值。 | 80 | 如有价格扣除时，投标报价分均按供应商实际投标报价进行价格扣除后的价格进行计算，最终中标金额＝投标报价。价格扣除计算方法见后。 |

注：政策性扣除计算方法

供应商投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分），价格扣除比例分别如下：

| 独立投标 | 供应商所提供产品制造商均为所列企业之一（小型企业、微型企业、残疾人福利企业、监狱企业） | 价格扣除响应报价的10% |
| --- | --- | --- |
| 联合体或 分包 | 小微企业制造商承担的金额比例为100% | 价格扣除响应报价的10% |
|  | 小微企业制造商承担的金额比例达到合同总金额30%以上 | 价格扣除响应报价的4% |
| 注：未提供《中小企业声明函》、《分包意向协议书》或《联合体协议书》或不符合条件的，不享受价格扣除优惠。 |  |  |

（3）综合评分

| 分项 | 技术及商务分 | 投标报价得分 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 20 | 80 | 100 |
| 综合评分=技术及商务资信分+投标报价得分+政策性加分（注：各项评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”） |  |  |  |

标项2

（1）技术及商务资信分

| 序号 | 类型 | 评分标准 | 分值权重 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术分（满分10分） | （1）项目实施方案及总体要求的理解（满分5分） 一档（1分）：项目实施方案简单，无重点内容，对项目需求有分析，但流程描述空洞、不完整，不满足采购人要求。 二档（3分）：项目实施方案较完善，对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标及设备选型说明，经评委评定设备综合实用性比较完整；方案有重点内容，对项目需求有分析，流程规划合理、组织措施及安排基本合理、基本能达到采购人的要求。 三档（5分）：项目实施方案详实，对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标及设备选型说明，经评委评定设备综合实用性全面涵盖范围完整；方案有重点内容，对项目需求有分析，流程规划及组织措施合理，切合本项目实际提供设备对接方案，能清楚的表明对本项目的了解程度；针对本项目配备有实施团队，团队分工明确；建议的安装、调试、验收方法有效、切实可行，满足采购人的要求。 备注：未提供本项内容或不满足一档的，得0分。 | 5 |  |
| 2 |  | （2）售后培训方案（满分5分） 一档（1分）：售后培训方案内容简单，无重点内容，培训目标、培训内容等描述空洞、不完整，缺乏针对性。 二档（3分）：售后培训方案较完善，对本项目所需的售后培训有基本理解，包括：培训目标、培训内容等。方案有重点内容，培训流程规划合理、组织措施及安排基本得当，能基本达到采购人的培训要求。 三档（5分）：售后培训方案详实，对本项目所需的售后培训有深刻理解和全面规划，包括：培训目标、培训内容（如设备操作、维护保养、故障排除等）、多样化的培训方式（如理论、实操）。方案重点突出，培训流程规划及组织措施合理、高效。能针对本项目设备特点和使用场景提供培训方案，清楚表明对用户实际需求的了解程度。 备注：未提供本项内容或不满足一档的，得0分。 | 5 |  |
| 3 | 商务分（满分10分） | （1）质保期（满分6分） 在满足招标文件质保期要求的基础上，投标人承诺的质保期每增加一年的得2分，本项满分6分。 | 6 |  |
| 4 |  | （2）业绩分（满分3分） 投标人自2022年10月1日以来承接过类似项目的（以合同签订时间为准），每提供一份项目合同业绩的得1分，本项满分3分。须提供合同复印件，加盖投标人公章，否则不得分。 同类业绩指：包含1项或多项与本标项投标产品相应的业绩。 | 3 |  |
| 5 |  | （3）节能、环保分（满分1分） ①节能产品分：投标产品列入品目清单范围内优先采购的，且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），每有一项得0.5分，最多得0.5分。采购内容中的强制产品不加分。 ②环保标志产品分：投标产品列入品目清单范围内优先采购的，且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件（加盖供应商公章），每有一项得0.5分，最多得0.5分。 | 1 |  |

（2）投标报价分

| 序号 | 类型 | 评分标准 | 分值权重 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价分 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评审基准价/投标报价）×投标报价分满分分值。 | 80 | 如有价格扣除时，投标报价分均按供应商实际投标报价进行价格扣除后的价格进行计算，最终中标金额＝投标报价。价格扣除计算方法见后。 |

（3）综合评分

| 分项 | 技术及商务分 | 投标报价得分 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 20 | 80 | 100 |
| 综合评分=技术及商务资信分+投标报价得分+政策性加分（注：各项评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”） |  |  |  |

4.1偏离认定说明

供应商根据采购需求中技术参数为基准，填写响应表，对于响应表或证明材料与技术参数不符的，按如下规定：

（1）实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为无效响应。非实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为负偏离。

（2）响应表中响应的内容与证明材料不一致的，以证明材料为准作为评审依据。

（3）同时出现以上两种情况的，按照（1）-（2）顺序认定。

（4）响应表与采购需求中技术参数比较有漏项的，如为实质性参数漏项，视为未响应；如为非实质性参数漏项，视为负偏离。

（5）一项技术参数有多条小项要求的，必须全部响应。如只响应部分参数，视为漏项，按照（4）判定。评审时以每一条技术参数为评审依据。

（6）对于区间涵盖值参数，例：电压“测量范围3V-5V”，同时满足下限值更低及上限值更高才视为正偏离，例：响应为“测量范围2V-6V”。如有一端负偏离，不管另一端如何，均视为负偏离，例：响应为“测量范围4V-6V”。

（7）对于区间任意值参数，例“5mm≤间距≤10mm”或“间距7.5±2.5mm”，若间距响应值为5mm-10mm中任意区间值或任意一个数值（含本数）时为无偏离，例：“6mm≤间距≤8mm”、“8±2mm”、“8mm”。超过区间范围视为负偏离，例：“3mm≤间距≤12mm”、“8±4mm”、“3-12mm”、“3mm”。此类参数不存在正偏离。

（8）对于单边任意参数的要求，例“长度≥50cm”，若响应为50 cm及50cm以上任意一个数值，均视为无偏离；若响应小于50cm，视为负偏离。此类参数无正偏离。

（9）对于固定参数，响应与采购需求中技术参数一致，视为无偏离，其他均视为负偏离，此类参数无正偏离。

（10）如采购需求中技术参数有特殊要求与上述说明不一致的，以特殊要求为准。

# 第五章  合同主要条款格式

## 标项1采购合同

合同编号：

采购人（甲方）                               采购计划号

供应商（乙方）                               项目名称编号

签订地点                                     签订时间

根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 型号 参数 | 生产 厂家 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括：

（1）货物的价格、服务的价格；

（2）必要的保险费用和各项税金；

（3）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（4）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用）。

如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件要求、响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件要求、响应文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：乙方自定。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：由乙方负责。

第五条交付和验收

1.交付使用时间：按乙方响应文件中所承诺的时间；地点：甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。

第六条安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方决定。

第七条售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招响应文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，产品质保期不少于   年。（“技术参数要求”中有特殊要求除外，若产品生产厂家质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行；若乙方质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以乙方承诺执行）。质保期满后仍需维护的，系统维护费用由供应商承担。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

4.质保期过后的服务要求：

电话咨询：产品质量保证期过后，乙方应当为甲方提供技术援助电话，解答甲方在使用中遇到的问题，及时为甲方提出解决问题的建议，并不予收费。

第八条　付款方式

1.付款方式：自签订合同之日起10工作日内，采购人向中标人预付合同金额的30%作为预付款；中标人交货完成安装调试并经采购人验收合格后，采购人于10工作日内支付合同剩余货款。采购人转款给中标人前，中标人需提供等额的增值税发票给采购人。；

2．本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

第九条履约保证金

履约保证金金额：合同金额的5%（如中标人为中小企业则为合同金额的2%，中标人需在响应时提供中小企业声明函）。

履约保证金缴纳形式：履约保证金须在合同签订前交纳，乙方可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交；采用保函形式缴纳的，甲方在保证期限届满后及时对收取的保证金进行核实和结算。

保证金缴纳的账号信息：

开户名称：广西交通职业技术学院

开户银行：中国建设银行南宁园湖北路支行

银行账号：45050160435309888999

履约保证金退还方式及时间、条件、不予退还的情形：履约保证金在质量保证期过后10个工作日内无息退还（扣除违约金后），乙方可向甲方申请办理履约保证金的退付手续；如果乙方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，甲方有权扣划全部或相应金额的履约保证金。

第十条税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见“采购需求”中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.乙方须和甲方签订《服务承诺函》（另附），承诺服务（见“项目采购需求”中的要求）不达标的逐项追究法律责任。

5.上述的货物因人为因素出现的故障不在保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并初步验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条交货及验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收。

2. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，结算金额不得超过合同金额的（1+10%）且不能超过预算总额。

3. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

4. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

5. 验收由甲方组织，乙方配合进行。对技术复杂的货物，甲方应请国家认定的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

（1）货物在乙方通知安装调试完毕后七个工作日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后日内完成最终验收；

（2）验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标文件与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（4）如货物经乙方次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

（5）验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

6.货物安装完成后七个工作日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。验收合格的项目，甲方在验收书签署之日后日内向乙方支付采购资金。验收不合格的项目，将按本合同第十四条违约责任处理，未作约定的，按照《中华人民共和国民法典》规定处理。

7. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告（验收书）；验收费用由乙方负责。费用标准参照国家或自治区有关规定执行。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，质量保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

8、因甲方原因导致变更、中止或者终止采购合同的，应当依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。赔偿（补偿）标准：按实际损失赔偿

第十五条不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条合同争议解决

1 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认定的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，由甲乙双方协商决定并签署补充协议，补充协议作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第二十条　本合同一式七份，具有同等法律效力。甲方三份，乙方三份，采购代理机构一份。

本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

| 甲方（章） 年月日 | 乙方（章） 年月日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年月日 |  |

## 合同附件1

投标承诺书

一般货物类

| 1．乙方承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2．售后服务具体事项： |  |
| 3．质保期责任： |  |
| 4．其他具体事项： |  |
| 甲方(章) 年月日 | 乙方(章) 年月日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页。

## 合同附件2

## 服务承诺函

## 合同附件3

投标保证金退还申请

广西机电设备招标有限公司：

我单位（中标人名称）已于年月日时分将（项目名称及项目编号）的采购合同扫描件发送至贵公司所指定的邮件，请给予办理投标保证金的退还手续。

投标人邮寄地址：

投标人联系方式：

公司名称：（盖章）

日期：

## 合同附件4

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：     ）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中标人（公司名称）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标人在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标人负责人签名或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话：年月日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、投标人1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

## 合同附件5

履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于年月日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于年月日已满，请将履约保证金 （大写）¥（小写）退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账号： 联系人及电话： 投标人签章： 年月日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话：采购单位签章 年月日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于年月日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转账日期： |

## 合同附件6

履约验收方案

（备注：可相应调整）

1.履约验收方式

（1）实施主体：

采购人自行实施

□委托代理机构实施：（名称）

□委托第三方机构实施：（名称）

（2）履约验收参加人员：

采购人

代理机构

第三方机构

专家

□其他供应商

□本项目属于政府向社会公众提供的公共服务项目，邀请服务对象参与并出具意见，验收结果向社会公告。

□本项目属于采购人与使用人分离的项目，邀请使用人参与验收。

2.履约验收时间：

3.履约验收程序：（货物类项目可以设置多重验收环节）

4.履约验收内容：

程序与内容请根据采购人内控制度及财库【2021】22号文及桂财采〔2015〕22号文规定编制

- 履约验收标准：

验收标准：

（1）中标（成交）供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

货物技术参数与响应文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际货物技术参数与响应文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：

①供应商响应文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供应商违约，采购人有权解除合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。

②供应商响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供应商违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。

③供应商响应文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

④供应商响应文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

⑤供应商响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由采购人与供应商协商按是否满足要求验收。

⑥实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权解除合同拒收货物。如影响货物的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为供应商违约，追究供应商责任，同时报财政部门备案。

（1）技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（2）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

（3）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。

（4）货物在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

（5）中标人提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（6）采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。

（7）产品包装材料归采购人所有。

（8）政府采购合同约定的其他要求及响应文件响应的其他标准。

## 标项2采购合同

合同编号：

采购人（甲方）                               采购计划号

供应商（乙方）                               项目名称编号

签订地点                                     签订时间

根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 型号 参数 | 生产 厂家 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件要求、响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件要求、响应文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：乙方自定。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：由乙方负责。

第五条交付和验收

1.交付使用时间：按乙方响应文件中所承诺的时间；地点：甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。

第六条安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方决定。

第七条售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招响应文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，产品质保期不少于   年。（“技术参数要求”中有特殊要求除外，若产品生产厂家质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行；若乙方质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以乙方承诺执行）。质保期满后仍需维护的，系统维护费用由供应商承担。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

4.质保期过后的服务要求：

电话咨询：产品质量保证期过后，乙方应当为甲方提供技术援助电话，解答甲方在使用中遇到的问题，及时为甲方提出解决问题的建议，并不予收费。

第八条　付款方式

1.付款方式：自签订合同之日起10个工作日内，甲方向乙方预付合同金额的30%作为预付款；乙方交货并安装调试完毕后，经甲方验收合格，甲方于10个工作日内支付合同剩余货款。甲方转款给乙方前，乙方需提供等额的增值税发票给甲方。；

2．本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

第九条履约保证金

履约保证金金额：合同金额的5%（如中标人为中小企业则为合同金额的2%，中标人需在响应时提供中小企业声明函）。

履约保证金缴纳形式：履约保证金须在合同签订前交纳，乙方可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交；采用保函形式缴纳的，甲方在保证期限届满后及时对收取的保证金进行核实和结算。

保证金缴纳的账号信息：

开户名称：广西交通职业技术学院

开户银行：中国建设银行南宁园湖北路支行

银行账号：45050160435309888999

履约保证金退还方式及时间、条件、不予退还的情形：履约保证金在质量保证期过后10个工作日内无息退还（扣除违约金后），乙方可向甲方申请办理履约保证金的退付手续；如果乙方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，甲方有权扣划全部或相应金额的履约保证金。

第十条税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见“采购需求”中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物因人为因素出现的故障不在保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并初步验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条交货及验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收。

2. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，结算金额不得超过合同金额的（1+10%）且不能超过预算总额。

3. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

4. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

5. 验收由甲方组织，乙方配合进行。对技术复杂的货物，甲方应请国家认定的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

（1）货物在乙方通知安装调试完毕后七个工作日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后日内完成最终验收；

（2）验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标文件与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（4）如货物经乙方次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

（5）验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

6.货物安装完成后七个工作日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。验收合格的项目，甲方在验收书签署之日后日内向乙方支付采购资金。验收不合格的项目，将按本合同第十四条违约责任处理，未作约定的，按照《中华人民共和国民法典》规定处理。

7. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告（验收书）；验收费用由乙方负责。费用标准参照国家或自治区有关规定执行。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，质量保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

8、因甲方原因导致变更、中止或者终止采购合同的，应当依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。赔偿（补偿）标准：按实际损失赔偿

第十五条不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条合同争议解决

1 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认定的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，由甲乙双方协商决定并签署补充协议，补充协议作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第二十条　本合同一式七份，具有同等法律效力。甲方三份，乙方三份，采购代理机构一份。

本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

| 甲方（章） 年月日 | 乙方（章） 年月日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年月日 |  |

## 合同附件1

投标承诺书

一般货物类

| 1．乙方承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2．售后服务具体事项： |  |
| 3．质保期责任： |  |
| 4．其他具体事项： |  |
| 甲方(章) 年月日 | 乙方(章) 年月日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页。

## 合同附件2

投标保证金退还申请

广西机电设备招标有限公司：

我单位（中标人名称）已于年月日时分将（项目名称及项目编号）的采购合同扫描件发送至贵公司所指定的邮件，请给予办理投标保证金的退还手续。

投标人邮寄地址：

投标人联系方式：

公司名称：（盖章）

日期：

## 合同附件3

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：     ）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中标人（公司名称）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标人在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标人负责人签名或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话：年月日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、投标人1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

## 合同附件4

履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于年月日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于年月日已满，请将履约保证金 （大写）¥（小写）退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账号： 联系人及电话： 投标人签章： 年月日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话：采购单位签章 年月日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于年月日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转账日期： |

## 合同附件5

履约验收方案

（备注：可相应调整）

1.履约验收方式

（1）实施主体：

采购人自行实施

□委托代理机构实施：（名称）

□委托第三方机构实施：（名称）

（2）履约验收参加人员：

采购人

代理机构

第三方机构

专家

□其他供应商

□本项目属于政府向社会公众提供的公共服务项目，邀请服务对象参与并出具意见，验收结果向社会公告。

□本项目属于采购人与使用人分离的项目，邀请使用人参与验收。

2.履约验收时间：

3.履约验收程序：（货物类项目可以设置多重验收环节）

4.履约验收内容：

程序与内容请根据采购人内控制度及财库【2021】22号文及桂财采〔2015〕22号文规定编制

- 履约验收标准：

验收标准：

（1）中标（成交）供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

货物技术参数与响应文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际货物技术参数与响应文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：

①供应商响应文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供应商违约，采购人有权解除合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。

②供应商响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供应商违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。

③供应商响应文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

④供应商响应文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

⑤供应商响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由采购人与供应商协商按是否满足要求验收。

⑥实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权解除合同拒收货物。如影响货物的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为供应商违约，追究供应商责任，同时报财政部门备案。

（1）技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（2）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

（3）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。

（4）货物在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

（5）中标人提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（6）采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。

（7）产品包装材料归采购人所有。

（8）政府采购合同约定的其他要求及响应文件响应的其他标准。

## 标项3采购合同

合同编号：

采购人（甲方）                               采购计划号

供应商（乙方）                               项目名称编号

签订地点                                     签订时间

根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 型号 参数 | 生产 厂家 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件要求、响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件要求、响应文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：乙方自定。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：由乙方负责。

第五条交付和验收

1.交付使用时间：按乙方响应文件中所承诺的时间；地点：甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。

第六条安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方决定。

第七条售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招响应文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，产品质保期不少于   年。（“技术参数要求”中有特殊要求除外，若产品生产厂家质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行；若乙方质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以乙方承诺执行）。质保期满后仍需维护的，系统维护费用由供应商承担。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

4.质保期过后的服务要求：

电话咨询：产品质量保证期过后，乙方应当为甲方提供技术援助电话，解答甲方在使用中遇到的问题，及时为甲方提出解决问题的建议，并不予收费。

第八条　付款方式

1.付款方式：自签订合同之日起10个工作日内，甲方向乙方预付合同金额的30%作为预付款；乙方交货并安装调试完毕后，经甲方验收合格，甲方于10个工作日内支付合同剩余货款。甲方转款给乙方前，乙方需提供等额的增值税发票给甲方。

2．本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

第九条履约保证金

履约保证金金额：合同金额的5%（如中标人为中小企业则为合同金额的2%，中标人需在响应时提供中小企业声明函）。

履约保证金缴纳形式：履约保证金须在合同签订前交纳，乙方可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交；采用保函形式缴纳的，甲方在保证期限届满后及时对收取的保证金进行核实和结算。

保证金缴纳的账号信息：

开户名称：广西交通职业技术学院

开户银行：中国建设银行南宁园湖北路支行

银行账号：45050160435309888999

履约保证金退还方式及时间、条件、不予退还的情形：履约保证金在质量保证期过后10个工作日内无息退还（扣除违约金后），乙方可向甲方申请办理履约保证金的退付手续；如果乙方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，甲方有权扣划全部或相应金额的履约保证金。

第十条税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见“采购需求”中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物因人为因素出现的故障不在保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并初步验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条交货及验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收。

2. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，结算金额不得超过合同金额的（1+10%）且不能超过预算总额。

3. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

4. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

5. 验收由甲方组织，乙方配合进行。对技术复杂的货物，甲方应请国家认定的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

（1）货物在乙方通知安装调试完毕后七个工作日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后日内完成最终验收；

（2）验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标文件与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（4）如货物经乙方次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

（5）验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

6.货物安装完成后七个工作日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。验收合格的项目，甲方在验收书签署之日后日内向乙方支付采购资金。验收不合格的项目，将按本合同第十四条违约责任处理，未作约定的，按照《中华人民共和国民法典》规定处理。

7. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告（验收书）；验收费用由乙方负责。费用标准参照国家或自治区有关规定执行。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，质量保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

8、因甲方原因导致变更、中止或者终止采购合同的，应当依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。赔偿（补偿）标准：按实际损失赔偿

第十五条不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条合同争议解决

1 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认定的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，由甲乙双方协商决定并签署补充协议，补充协议作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第二十条　本合同一式七份，具有同等法律效力。甲方三份，乙方三份，采购代理机构一份。

本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

| 甲方（章） 年月日 | 乙方（章） 年月日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年月日 |  |

## 合同附件1

投标承诺书

一般货物类

| 1．乙方承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2．售后服务具体事项： |  |
| 3．质保期责任： |  |
| 4．其他具体事项： |  |
| 甲方(章) 年月日 | 乙方(章) 年月日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页。

## 合同附件2

投标保证金退还申请

广西机电设备招标有限公司：

我单位（中标人名称）已于年月日时分将（项目名称及项目编号）的采购合同扫描件发送至贵公司所指定的邮件，请给予办理投标保证金的退还手续。

投标人邮寄地址：

投标人联系方式：

公司名称：（盖章）

日期：

## 合同附件3

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：     ）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中标人（公司名称）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标人在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标人负责人签名或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话：年月日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、投标人1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

## 合同附件4

履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于年月日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于年月日已满，请将履约保证金 （大写）¥（小写）退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账号： 联系人及电话： 投标人签章： 年月日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话：采购单位签章 年月日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于年月日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转账日期： |

## 合同附件5

履约验收方案

（备注：可相应调整）

1.履约验收方式

（1）实施主体：

采购人自行实施

□委托代理机构实施：（名称）

□委托第三方机构实施：（名称）

（2）履约验收参加人员：

采购人

代理机构

第三方机构

专家

□其他供应商

□本项目属于政府向社会公众提供的公共服务项目，邀请服务对象参与并出具意见，验收结果向社会公告。

□本项目属于采购人与使用人分离的项目，邀请使用人参与验收。

2.履约验收时间：

3.履约验收程序：（货物类项目可以设置多重验收环节）

4.履约验收内容：

程序与内容请根据采购人内控制度及财库【2021】22号文及桂财采〔2015〕22号文规定编制

- 履约验收标准：

验收标准：

（1）中标（成交）供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

货物技术参数与响应文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际货物技术参数与响应文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：

①供应商响应文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供应商违约，采购人有权解除合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。

②供应商响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供应商违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。

③供应商响应文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

④供应商响应文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

⑤供应商响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由采购人与供应商协商按是否满足要求验收。

⑥实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权解除合同拒收货物。如影响货物的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为供应商违约，追究供应商责任，同时报财政部门备案。

（1）技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（2）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

（3）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。

（4）货物在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

（5）中标人提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（6）采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。

（7）产品包装材料归采购人所有。

（8）政府采购合同约定的其他要求及响应文件响应的其他标准。

# 第六章  投标文件格式

注：有签字、盖章要求的应按要求签字（签章）、盖章（签章）。

## 1．投标文件封面参考格式（资格证明文件）：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

目录

（应有页码）

1．投标声明书格式：

投标声明书

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，  （经营地址）   。

我（姓名） 系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 （项目名称） 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商或其附属机构。

（3）我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

（4）我方及本人承诺在参加本政府采购项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如我方提供的声明不实，则自愿承担《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予的处罚。

（5）我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

（6）我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我方提供的声明不实，则接受本次投标作为否决投标的处理，并根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。

（7）我方承诺中标后按规定缴纳代理服务费。如未按时缴纳，贵方可不退还我方提交的投标保证金，并从中扣除代理服务费。

我方对以上声明负全部法律责任。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

年    月    日

2．法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明。即供应商是企业则提供营业执照（副本）复印件；供应商是事业单位，则提供事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则提供个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则提供有效的自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。（加盖供应商电子签章）。

3．财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件。对于从取得营业执照时间起到开标时间为止不足1年的供应商，只需提交开标时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）。（加盖供应商电子签章）。

4．依法缴纳税费证明和社会保险缴纳证明材料。供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）（加盖供应商电子签章）。

5．具备法律、行政法规规定的其他要求的证明材料（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）。（如招标文件有要求时提供）

6．落实政府采购政策需满足的资格要求（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）。（如招标文件有要求时提供）

7．满足供应商特定资格条件的其他证明材料加盖供应商电子签章（按“评审方法及标准” “资格审查表”“ 供应商应符合的特定资格条件”规定提供）。（如招标文件有要求时提供）

7.1投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

7.2投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

8．投标保证金缴纳证明。（如招标文件有要求时提供）

（1）以转账、电汇形式缴纳的，提供转账、电汇凭证扫描件或复印件（网银可提供截图）加盖供应商电子签章；

（2）以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳的，提供原件扫描件或复印件并加盖供应商电子签章。投标保函参考如下格式开具：

投标保函格式

编号：

申请人：

地址：

受益人：广西机电设备招标有限公司

地址：

开立人：

地址：

致：广西机电设备招标有限公司

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“供应商”）已响应贵方于         年             月      日就                                           （以下简称“本项目”）发出的招标文件，并已向采购代理机构（即“受益人”）提交了投标文件。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保供应商诚信履行其在采购活动中承担的义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额为人民币（大写）                            元（¥                         ）。

二、我方在供应商发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标文件的；

（2）投标人在收到中标通知书后，不能或拒绝按招标文件规定的时间内与采购人签订合同；

（3）投标人在与采购人签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

（4）投标人在中标通知书发出之日起5个工作日内，未缴纳本项目代理服务费的；

（5）投标人违反招标文件规定的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的  28  日。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的   5    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反采购文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在采购文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；

（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：                                     。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                                                  （公章）

法定代表人（或授权代表） ：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年       月        日

9．供应商认为应当要提交的其他资格证明材料。

## 2．投标文件封面参考格式（商务技术文件）：

电子投标文件

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

目录

（应有页码）

1．法定代表人身份证明（无授权代表时提供）：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   ；性别：

年龄：         ；职务：              ；身份证：

系                                      （ 供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称(电子签章)：

年       月       日

附件：法定代表人身份证复印件

1．授权委托书（有授权代表时提供）：

法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）：

我（法定代表人姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工         （姓名）以我方的名义参加 （项目名称） 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或签章：                               法定代表人签字或签章：

职务：                                                            职务：

被授权人身份证号码：                               授权人身份证号码：

被授权人手机号码及邮箱：

供应商名称(电子签章)：

年    月    日

附件：法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件

第一部分 商务文件

（本商务文件供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《采购需求》“商务要求”的响应表

| 序号 | 招标文件的商务要求 | 投标文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注：（1）本表应对招标文件第二章《采购需求》中所列商务要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称(电子签章)：                         日  期：

2．售后服务方案（如有，供应商自行编写）

5．近年供应商类似成功案例的业绩证明。

类似成功案例业绩一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 产品或项目名称 | 采购 数量 | 单价（元） | 合同总价（元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（1）未附证明材料的业绩无效，证明材料见第四章《评审方法及标准》规定

（2）类似项目的定义见第四章《评审方法及标准》规定。

（3）本表可拓展。

供应商名称(电子签章)：                                                            年    月   日

6．提供投标产品由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料或提供有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（采购标的包含时提供）

7．符合政府采购政策的证明材料。

7.1列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单。（如有，须提供）

投标产品中如有列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物，应按下表提供清单。

节能产品及环境标志产品清单

| 序号 | 类别 | 品目 | 品牌 | 规格型号 | 生产者（制造商） | 证书编号及证书到期日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：类别填写节能或环境标志，品目填写编号及产品名称如A02010104台式计算机。

7.2中小企业声明函（如有）。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 (电子签章)：    日期：

注：

（1）标的名称按照第二章采购需求一览表中的货物名称填写，所属行业标明“/”的，无需在上表填写。

（2）如供应商为联合体或分包的，声明函中“项目名称”应填写联合体中小微企业承担的具体内容或者小微企业具体分包内容。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。

（4）根据工业和信息化部对“从业人员”定义的答复，《民法典》、《公司法》等法律规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入、资产总额等指标数据纳入合并计算。

（5）根据国家统计局《劳动工资统计报表制度》，从业人员数是指本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。

（6）本声明函由供应商填写，供应商应按中小企业划分标准《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号））判断是否为中小企业。

（7）供应商对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假则需承担不利后果。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

（8）上述企业属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的，不得享受价格扣除优惠政策。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠政策。

7.3监狱企业须提供最新一期《XX省监狱企业产品目录》或其他监狱企业证明材料。（非监狱企业无需提供）

7.4残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式如下。（非残疾人福利性单位无需提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(电子签章)：

日  期：

8. 无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

9.代理服务费承诺书

致：广西机电设备招标有限公司

我单位参加了贵方组织的招标项目编号为（                    )的投标，并递交了投标保证金（¥       ），在此我方说明如下：

1．我方承诺，若我单位中标，保证在领取中标通知书之前，按本项目招标文件的规定标准向贵单位支付代理服务费。如我单位未按规定缴纳代理服务费，贵方可不退还我单位提交的投标保证金，并从中扣除代理服务费，余款按下列账户退回。

我公司选择第     种方式缴纳代理服务费。

第一种方式：一次性足额缴纳代理服务费。

第二种方式：从投标保证金中抵扣代理服务费，不足部分补交。

2．如我单位投标保证金无法原路返回，请按下表账户信息无息退还。

| 收款户名 |  |
| --- | --- |
| 账 号 |  |
| 开户银行 |  |
| 银行行号 |  |

3．如果我单位未遵守有关招标文件关于投标保证金的规定，贵方可以没收我单位投标保证金。

4. 我单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具收据。

第二种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：1.公司名称                      ；2.纳税人识别号                     ；

第三种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：1.公司名称                      ；2.纳税人识别号                     ；3.税局登记地址                     ；4.税局登记电话             ；5.开户银行                 ；6.银行账户                         。

供应商名称(电子签章)：

供应商地址：

日期：      年    月    日

说明：

（1）为保障资金安全，上述账户不能为私人账户。

（2）如因未按要求缴纳投标保证金，导致投标保证金无法退还或丢失等可能产生的一切后果由供应商自行负责。如需要，采购代理机构将按上述所填信息办理代理服务费发票事宜。如所填信息有误导致开票信息错误等可能产生的一切后果由供应商自行负责。

（3）如供应商未及时收到退回款项，请与广西机电设备招标有限公司财务部联系。广西机电设备招标有限公司财务部联系方式：联系人：吴茜；电话：0771-2821398；传真：0771-2843545。

10．供应商认为需提供的其他材料（根据招标文件编写）

第二部分 技术文件

（本技术文件供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《采购需求》技术要求的响应表

| 序号 | 招标文件要求 （注明章节及条款号） | 投标文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |

注：（1）本表应对招标文件第二章《采购需求》中所列技术要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称(电子签章)：                          日 期：

2．货物或产品配置清单格式：

| 序号 | 货物或产品 名称 | 品牌或制造商 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称(电子签章)：                          日  期：

3．投标货物或产品的质量保证说明

4．质量保证期过后的优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括货物或产品的售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠条件。

常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单

| 序号 | 备品备件、专用耗材名称 | 适用于何种投标货物（产品）名称及规格型号 | 优惠内容 | 优惠单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

供应商名称(电子签章)：                        日 期：

5．产品出厂标准、质量检测报告。

6．原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书。

7．供应商建议的安装、调试、验收方法或方案。

8．项目实施人员一览表。

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行填写。

供应商名称(电子签章)：                         日  期：

9．技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。

10．供应商对本项目的合理化建议和改进措施。

11．供应商需要说明的其他文件和说明。

## 3．投标文件封面参考格式（报价文件）：

电子投标文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

第三部分 报价文件

1．投标函格式：

投 标 函

致：_（采购人名称）_：

我方已仔细研究了（项目名称）的招标文件的全部内容。签字代表（授权代表姓名）经正式授权并代表供应商_（供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（2）我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

（3）我方承诺本投标有效期为第三章投标人须知规定的期限。

（4）如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务，并承诺不分包及转包他人。

（5）我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

（6）与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：

供应商代表姓名           职务：             邮箱：

供应商名称(电子签章)：

日期：      年    月   日

2．投标报价明细表格式：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品或服务名称 | 制造商或服务商 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：本表如与广西政府采购云平台不一致的，以广西政府采购云平台为准。

供应商名称（电子签章）：

日  期：         年   月   日

3．过低报价合理性的说明。（如有）

评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商报价的，供应商将被要求以书面方式提供说明。为避免在评审现场因未能及时提供说明而导致被评审委员会作为无效投标，供应商自行决定是否直接在此处进行陈述。格式自拟。（具体要求详见第四章评审方法及标准“过低报价合理性的审查”）

## 4．开标一览表

格式详见广西政府采购云平台，且仅在广西政府采购云平台填写即可。