广西建设工程机电设备招标中心有限公司

竞争性谈判文件

（全流程电子化评标）

项目名称：物理实验中心设备补充

项目编号：GXZC2025-J1-002635-JGJD

采 购 人：广西师范大学

采购代理机构：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

2025年9月10日

目   录

第一章 竞争性谈判公告	2

第二章 采购需求	5

第三章 供应商须知	34

第一节 供应商须知前附表	34

第二节 供应商须知正文	40

一、总则	40

二、谈判文件	42

三、响应文件的编制	43

四、评审及谈判	45

五、成交及合同	46

六、验收	49

七、其他事项	49

第四章  评审程序、评审方法和成交标准	51

第一节 评审程序和评审方法	51

第二节 评审原则	56

第三节 评标报告	56

第四节 评审过程的保密与录像	56

第五章 响应文件格式	58

第一节 封面格式	59

第二节 资格证明文件格式	60

第三节 商务技术文件格式	68

第四节 报价文件格式	84

第五节 其他文书、文件格式	91

第六章 合同文本	97

采购合同	103

第七章 质疑、投诉材料格式	103

第八章 政府采购合同验收书范本	108

- 第一章 竞争性谈判公告

项目概况

物理实验中心设备补充的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性谈判文件，并于2025年9月16日9时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-J1-002635-JGJD

项目名称：物理实验中心设备补充

预算金额：人民币148.5万元

最高限价：人民币148.5万元

采购需求：物理实验仪器设备采购一批，详见采购需求。

合同履行期限：自签订合同之日起 45 个工作日必须到货，并全部安装调试合格完毕。

本项目是否接受联合体响应：□是，☑否。

二、供应商的资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

□专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

☑非专门面向中小企业采购的项目

其他要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取竞争性谈判文件

时间：2025年9月10日至2025年9月15日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

获取方式:网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目并获取招标文件（或在“广西政府采购云平台电子投标客户端-获取采购文件”跳转到广西政府采购云平台系统获取）。各供应商需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。原在政采云注册的临时供应商需在新平台启用后重新注册登记。电子投标文件制作需要基于“广西政府采购云平台”获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元。

四、响应文件提交

1、首次响应文件提交截止时间（北京时间）：2025年9月16日9时30分

2、首次响应文件提交地点：广西政府采购云平台。

五、开启（首次响应文件开启时间）

1.时间（北京时间）：2025年9月16日9时30分后

2.地点：广西政府采购云平台远程开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.谈判保证金：人民币5000元整。提交谈判保证金的其他要求：详见本项目采购文件中“供应商须知”。

2.网上查询地址

本次招标公告同时在中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网http://www.gxzfcg.gov.cn发布。

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，逾期的质疑采购人及招标代理机构可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

5.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云服务热线95763获取热线服务帮助。

6.关于申请人资格要求的其它说明

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

7.响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子响应，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“广西政府采购云平台”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。电子响应文件具体操作流程参考政采云平台提供的《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》,供应商如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763。

8.未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应要尽早完成电子交易平台上的CA数字证书办理，并在首次响应文件提交截止时间前提交响应文件。

9.为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，“广西政府采购云”平台将予以拒收。

10.CA证书在线解密：首次响应文件开启时，须要供应商登录“广西政府采购云”平台电子开标大厅按规定时间对加密的响应文件进行解密，详见采购文件“第三章供应商须知正文25.2条”，否则后果自负。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人：广西师范大学

地址：广西桂林市雁山区雁中路1号

联系人：程老师  联系电话：0773-3696563

2.采购代理机构名称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

地址：桂林市临桂区世纪大道长岛十六区110栋三楼联系人：谭琦辉、刘雅婷；

联系电话：0771-2821389/0773-5587517

3.项目联系方式

联系人：谭琦辉、刘雅婷；       联系电话：0771-2821389/0773-5587517

广西建设工程机电设备招标中心有限公司

2025年9月10日

- 第二章 采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），供应商必须在响应文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。

2. 供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

3. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）：工业类 |  |  |  |  |  |
| ▲采购清单及货物参数 | 项号 | 采购标的 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
|  |  | CCD测量杨氏模量测定仪 | 套 | 5 | - 设备可完成的实验项目要求： - 掌握杨氏模量测定仪的使用方法。 - 掌握用光杠杆法测量金属丝杨氏模量。 - 技术参数要求： - 总体高度：约110厘米，方形钣金箱式底座。 - 待测金属丝：有效长度约85厘米，直径约0.5厘米。 - 光杠杆系统：放大倍数40倍左右。 - CCD成像系统：分辨率1920×1080，内置十字线可调移动，HDMI/USB输出接口，镜头焦距6～60mm可调，带wifi传输功能，光圈范围F1.6，配套21寸工业显示器。(投标时须提供CCD成像系统实物图片进行佐证，否则投标无效) - 数字拉力计系统：量程0～20kg，分辨率不小于0.01kg，系统最大加重20kg。 - LED发光标尺系统：水平放置方式，长度约8厘米左右。 - 仪器测量架与拉力计显示器及仪器底座为一体式设计，保障仪器的稳定性及方便仪器的收纳管理。 - 杨氏模量测量相对不确定度：<3%。 - 其他配件：钢卷尺、水平仪、螺旋测微计、游标卡尺。 - 仪器可选配通用数字化物理实验平台，支持学生利用手机版Phyphox等软件进行实验采集的数据处理。 - 仪器可拓展升级实现数字化控制和数据可视化及分析功能。 - 投标供应商所投设备必须能与实验室现有“CCD测量杨氏模量测定仪”兼容并配套使用（采购人实验室现有设备型号：HG-YMC-III（CCD）），否则不予收货验收。 - 免费保修≥1年，中标供应商于供货时必须提供该产品生产厂家针对本项目出具的授权书及售后服务承诺书原件，否则不给予收货验收。 |
|  |  | 冲击电流计 | 台 | 5 | - 设备功能要求： 使用大规模CMOS集成电路和高性能运算放大器及优质电子元器件组成的数字式测量仪表。该仪表主要用于测量短时间脉冲所迁移的电量，可用来测量与此相关的物理量，如电容器的电容量、电感器的电感和直流磁场的磁感应强度等。该仪表采用3位半LED显示测量结果，读数清晰，数据自动保持，直至被下一次的测量数据自动取代，因而消除了人为读数误差。 - 技术参数要求： - 冲击电流计的量程,四档量程 ：19.99×10-9库仑、199.9×10-9库仑、1.999×10-6库仑、19.99×10-6库仑。 - 分辨率：10-10库仑；稳定度：1%。 - 在额定工作条件下经15分钟预热及调零后，环境温度变化±5℃，仪器读数误差≤±2个字。 - 投标供应商所投设备必须能与实验室现有“冲击电流计”兼容并配套使用（采购人实验室现有设备型号：DQ-3A），否则不予收货验收。 - 免费保修≥1年，中标供应商于供货时必须提供该产品生产厂家针对本项目出具的授权书及售后服务承诺书原件，否则不给予收货验收。 |
|  |  | 电阻箱 | 个 | 30 | - 测量范围：0～99999.9Ω采用金属外壳、全密封开关。 - 仪器准确度：0.1级。 - 电阻箱在参考条件下，电路对外壳金属之间的绝缘电阻≥1000MΩ。 - 电阻箱参考功率：0.2W，标称使用功率：0.3W。 - 残余电阻：R0=20±5（mΩ）。 - 电阻箱在参考条件下，电路对外壳金属之间应能耐受45～60Hz实验正弦交流电压2000V，1min试验而不击穿。 - 投标供应商所投设备必须能与实验室现有“电阻箱”兼容并配套使用（采购人实验室现有设备型号：FBZX21），否则不予收货验收。 - 免费保修≥1年，中标供应商于供货时必须提供该产品生产厂家针对本项目出具的授权书及售后服务承诺书原件，否则不给予收货验收。 |
|  |  | 多功能频率计 | 台 | 5 | - 输入电压：AC220V±10%50Hz。 - 频率范围：A通道10Hz～10MHz直接计数，10MHz～100MHz按比例计数；B通道100MHz～1GHz。 - 固定基准信号输出：13MHz。 - 分辨率：A通道1Hz、10Hz、100Hz；B通道100Hz、1KHz、10Kz。 - 闸门时间：0.01s，0.1s，1s。 - 准度：±1%计数值±基准时间误差×被测频率。 - 灵敏度：10Hz～8MHz20mVrms/8MHz～10MHz；30mVrms/10MHz～80MHz；20mVrms/80MHz～100MHz30mVrms。 - 输入阻抗：A通道1MΩ(<30pm)，B通道≈50Ω。 - 输入电压：A通道250Vrms(ATT置x20)，B通道3V。 - 稳定度：A通道短期稳定度:±3×10-9/秒；B通道 长期稳定度:±2×10-5/月。 |
|  |  | 弗兰克-赫兹实验仪 | 台 | 3 | - 设备可完成的实验项目要求： - 研究夫兰克—赫兹管中电流变化的规律。 - 通过测定氩原子的第一激发电位，了解和证明原子能级的存在。 - 技术参数要求： - 夫兰克-赫兹管：充氩（无需加热），4级结构，寿命≥3000h。 - 微电流测量：测量范围10-6～10-9A（4档），三位半数字显示。 - 最小读数：电压0.1V，微电流10-10A。 - 动态显示：普通示波器直接观察，直观演示实验过程的动态谱峰。 - 工作电压： - 灯丝电压(UH )：DC 3～6.2 V，±1%。 - 一栅电压(UG1K)：DC 0～5 V，±1%。 - 二栅电压(UG2K)：DC 0～120V，±1%。 - 拒斥电压(UG2A)：DC 0～15 V，±1%。 - 数显工作电压UD：DC 5V，±1%。 - 锯齿波参数：锯齿波扫描幅度≥60 VPP。 - 锯齿波扫描频率：200±2%Hz。 - 观察谱峰数：观测谱峰数≥8，观测谱谷数≥6。（投标时须提供该功能实物图并加盖供应商公章，否则投标无效） - 二栅电压调节采用旋转式数字编码电位器：无限位，无机械磨损，可快速调节到任意值。 - 实验面板图示法表示实验原理及电路，5块LED数字面板尽数显示实验参数，各参数表头独立，无需切换。 - 支持手动测量和示波器测量2种测量方式。 - 配有实验数据处理软件，适用于win7及以上64位操作系统。 - 每台设备配置二维码，可供用户查阅说明书、操作视频、本机信息以及故障报修。 - 投标供应商所投设备必须能与实验室现有“弗兰克-赫兹实验仪”兼容并配套使用（采购人实验室现有设备型号：LB-FH），否则不予收货验收。 - 免费保修≥1年，中标供应商于供货时必须提供该产品生产厂家针对本项目出具的授权书及售后服务承诺书原件，否则不给予收货验收。 |
|  |  | 高频声光效应实验仪 | 台 | 3 | - 设备可完成的实验项目要求： - 喇曼-纳斯衍射和布喇格衍射的对比分析。 - 声光偏转测量，作衍射角-超声频率关系曲线。 - 声光调制测量，作0级光，1级光光强-超声功率关系曲线。 - 声光器件带宽和中心频率测量。 - 声光器件衍射效率测量。 - 声光器件内超声声速测量。 - 模拟激光通信。 - 技术指标要求： - 声光器件：中心频率100MHz（带宽范围80～120MHz）。（投标时须提供该功能实物图并加盖供应商公章，否则投标无效） - 转角平台：可无极精细调节声光器件的偏转角； - 功率信号源：100MHz（连续可调范围80～120MHz连续可调），带模拟通信接口，超声功率连续可调。（投标时须提供该功能实物图并加盖供应商公章，否则投标无效） - 光电接收器：线阵CCD光强分布测量仪,分辨率11微米，像元素不少于2500个，光谱响应范围0.3～0.9m。（投标时须提供该功能实物图并加盖供应商公章，否则投标无效） - 基座：涂敷黑色防反光亚光漆；厚钢板材质≥1.0mm，强支撑设计，可有效支撑其上的导轨及各部件；基座尺寸：800mm*165mm*45mm（±1mm）。 - 移动座：一维移动座×2，二维垂直可调移动座×1； - 光源：650nm长寿命半导体激光器，含柱面镜，可二维调节及光强度调节。 - 频率测量： - 测量范围：1KHz～150MHz，连续测量，无需换挡；量程无需选择设置, 自动根据输入切换匹配。（投标时须提供该功能实物图并加盖供应商公章，否则投标无效） - 电平输入最大3Vpp。 - 小数点后显示3位。 - 模拟通信收发器： - 可演示以光为载波的音频通信. - 载波：650nm激光。 - 调制方式：TTL数字脉宽调制。 - 传输内容：两段数字音乐可选，音量可调。 - 示波器信号接口：2路，可在示波器上同时观测发送和接收信号。 - 音频信号频率范围： 0～20KHz。 - 产品可应用于光速测量和晶体的高频声光效应等多种实验。 - 无需暗室或水槽； - 配有实验数据处理软件，适用于win7及以上64位操作系统； - 每台设备配置二维码，可供用户查阅说明书、操作视频、本机信息以及故障报修。 - 投标供应商所投设备必须能与实验室现有“高频声光效应实验仪”兼容并配套使用（采购人实验室现有设备型号：SO2000），否则不予收货验收。 - 免费保修≥1年，中标供应商于供货时必须提供该产品生产厂家针对本项目出具的授权书及售后服务承诺书原件，否则不给予收货验收。 |
|  |  | 光拍法光速测量仪 | 台 | 5 | - 设备可完成的实验项目要求： - 光拍法测量光速。 - 透明介质里的声速测量。 - 测量透明介质的折射率/不同介质中光速的测量。 - 技术参数要求： - 两种测相方法：示波器光程差比相法测相、示波器相位比相法测相。 - 测量方法：光拍法。 - 采用高频声光器件（≥70MHz拍频）测相。 - 声光器件中心频率：≥70MHz。（投标时须提供该功能实物图并加盖供应商公章，否则投标无效） - 拍频波频率：≥140MHz。（投标时须提供该功能实物图并加盖供应商公章，否则投标无效） - 功率信号源频率波动范围0.01%。 - 功率信号源频率调节范围：74.5000MHz～76.0000MHz。（投标时须提供该功能实物图并加盖供应商公章，否则投标无效） - 拍频波波长：2m。 - 移相导轨：专业精密导轨2根，长度不小于580mm，平面度、平行度均为0.02mm（2丝）。 - 移相和零相位点：0～2π不间断连续移相，在移相中有0°和360°两个同相位点，2π移相可信，物理内容十分明显。可实现0°～360°内任意相位点测量，做出误差随测量相点不同而变化的误差分布曲线。连续移相过程中拍频波波幅变化不大于5%。（投标时须提供该功能实物图并加盖供应商公章，否则投标无效） - 波形幅度起伏小于等于1%。 - 体积约：0.8m×0.3m×0.15m（±1mm）。 - 光源：长寿命半导体激光器，光强可调，波长650nm。 - 可变光程：0～2.2m。 - 可调镜片数量：半反半透镜、全反射镜、直角棱镜等不少于10只。 - 实验内容和难易度灵活可变：各部件可分别调节或锁死，可根据需要由实验老师自行灵活设定训练内容的多少和复杂度。 - 全反镜不少于6只，φ10mm，多层镀硬膜，99.9%高反射率。 - 半透半反镜2只，φ15mm和φ25mm各1只，多层镀硬膜，透50%，反射50%。 - 直角反射镜2只，46mm×23mm。 - 斩光器直径44mm，由专门稳速、测速电路控制，转速变化小于0.5%。 - 最小读数：＜0.5mm。 - 实验误差： ＜0.5%。 - 配有虚拟仿真软件。（投标时须提供该功能实物图并加盖供应商公章，否则投标无效） - 配有实验数据处理软件，适用于win7及以上64位操作系统； - 连续工作时间≥8小时。 - 供电：220V AC，50Hz。 - 激光器光源功耗≤3W，电器控制箱功耗≤10W，总功耗≤20W； - 频率计： - 测量范围：1KHz～150MHz，连续测量，无需换挡；量程无需选择设置, 自动根据输入切换匹配。（投标时须提供该功能实物图并加盖供应商公章，否则投标无效） - 电平输入最大3Vpp。 - 小数点后显示3位。 - 透明介质管：（1）管直径≥35mm，长度≥350mm；（2）可换装水、酒精等无腐蚀性液体。 - 每台设备配置二维码，可供用户查阅说明书、操作视频、本机信息以及故障报修。 - 投标供应商所投设备必须能与实验室现有“光拍法光速测量仪”兼容并配套使用（采购人实验室现有设备型号：LM2000C），否则不予收货验收。 - 免费保修≥1年，中标供应商于供货时必须提供该产品生产厂家针对本项目出具的授权书及售后服务承诺书原件，否则不给予收货验收。 - 成交供应商须在合同签订后5个工作日内提供“光拍法光速测量仪”1台到采购单位进行产品技术参数验收，且该设备须符合以上所有参数要求，验收合格后，方可批量供货；如果验收不合格，按违约责任处理，采购单位有权单方面解除政府采购合同，由此造成的一切损失由成交供应商承担。 |
|  |  | 光学平台 | 台 | 10 | - 台面尺寸(mm)：1200mm×800mm×800mm。 - 利用蜂窝结构达到隔振效果。 - 平面粗糙度不大于0.8um。 - 平面度不大于0.05mm/㎡。 - 振幅不大于3um。 - M6安装螺孔间距25mm×25mm或50mm×50mm。 - 平台表面材质采用高导磁不锈钢板面。 |
|  |  | 函数信号发生器 | 台 | 3 | - 采用SiFi(Signal Fidelity)技术，逐点生成任意波形，不失真还原信号；采样率≥200MSa/s，精确可调；所有输出波形(包括：方波、脉冲等)抖动低至200ps；每通道任意波存储深度标配达2Mpts（可升级内部选件至16Mpts）；内置8次谐波发生器，内置7Digits，200MHz带宽的全功能频率计；标配等性能双通道，相当于两个独立信号源；±1ppm高频率稳定度，相噪低至-125dBc/Hz；主机具有方便的任意波形编辑界面，也可通过上位机软件生成任意波形；标配波形叠加功能，可以在基本波形的基础上叠加指定波形后输出；标配通道跟踪功能，跟踪打开时，双通道所有参数均可同时根据用户的配置更新。 - 基本波形：正弦波、方波、锯齿波、脉冲、噪声。 - 内置任意波形：Sinc、指数上升、指数下降、心电图、高斯、半正矢、洛仑兹、双音频等共计160种。 - 频率特性：正弦波：1µHz～25MHz；方波：1µHz～25MHz；锯齿波：1µHz～500kHz；脉冲波：1µHz～15MHz；谐波：1µHz～10MHz；噪声(-3dB)：25MHz带宽；任意波：1μHz～10MHz；分辨率：1μHz；准确度：±(设置值的1ppm)，18℃～28℃。 - 谐波失真：典型（0dBm）；DC～10MHz（含）：<-65dBc；10MHz～30MHz（含）：<-55dBc；30MHz～60MHz（含）：<-50dBc；总谐波失真：<0.075%（10Hz-20kHz，0dBm）。 - 寄生信号（非谐波）：典型（0dBm）；≤10MHz：<-70dBc；>10MHz：<-70dBc+6dB/倍频程。 - 相位噪声：典型（0dBm，10kHz偏移）；10MHz：<-125dBc/Hz。 - 垂直分辨率≥14bits；最小上升/下降时间：典型（1Vpp），<10ns；抖动（rms）：典型（1Vpp），≤5MHz 2ppm+200ps，>5MHz 200ps；编辑方式：点编辑、块编辑、插入波形。 - 谐波输出：≤8次，偶次谐波、奇次谐波、顺序谐波、自定义，各次谐波幅度均可设置，各次谐波相位均可设置。 - 振幅范围：≤10MHz：1.0mVpp～10Vpp，≤30MHz：1.0mVpp～5.0Vpp，≤60MHz：1.0mVpp～2.5Vpp；准确度：典型（1kHz正弦，0V偏移，>10mVpp，自动），±(设置值的1%)±1mV；平坦度：典型（正弦，2.5Vpp），≤10MHz：±0.1dB，≤60MHz：±0.2dB；单位：Vpp、Vrms、dBm；分辨率：0.1mVpp或4digits。 - 偏移范围：±5Vpkac+dc，准确度：±(设置值的1%+5mV+振幅的0.5%)。 - 波形输出：输出阻抗50Ω（典型）；具备短路保护，过载自动禁用波形输出。 - 调制类型：AM，FM，PM，ASK，FSK，PSK，PWM。 - 脉冲串特性：载波：正弦波，方波，锯齿波，脉冲波，噪声，任意波（直流除外）；载波频率：2mHz至25MHz；脉冲计数：1至1000000或无限；起始/停止相位：0°至360°，0.1°分辨率；内部周期：1μs～500s；门控源：外部触发；触发源：内部、外部、手动；触发延迟：0ns至100s。 - 扫频特性：载波：正弦波，方波，锯齿波，任意波（直流除外）；类型：线性、对数、步进；方向：上/下；起始/停止频率：和相应载波频率上下限一致；扫描时间：1ms～500s；保持/返回时间：0ms～500s；触发源：内部、外部、手动；标记：同步信号的下降沿（可编程）。 - 频率计：测量功能：频率、周期、正/负脉冲宽度、占空比；频率分辨率：7位/秒（闸门时间=1s）；测频范围：1μHz～200MHz；周期测量：测量范围5ns～16天。 - 触发输入：电平：TTL-兼容；斜率：上升或下降（可选）；脉冲宽度：>100ns；反应时间：扫频<100ns（典型），脉冲串<300ns（典型）。 - 触发输出：电平：TTL-兼容；脉冲宽度：>60ns（典型）；最大频率：1MHz。 - 2通道特性—相位偏移：范围0°～360°，波形相位分辨率0.03°。 - 参考时钟：外部参考输入：锁定范围10MHz±50Hz，电平250mVpp～5Vpp，锁定时间<2s，输入阻抗（典型值）1kΩ，交流耦合；内部参考输出：频率10MHz±50Hz，电平3.3Vpp，输出阻抗（典型值）50Ω，交流耦合。 - 同步输出：电平：TTL-兼容；阻抗：50Ω，标称值。 - 显示：3.5寸TFT LCD，320水平×RGB×240垂直分辨率，16M色。 - 接口：USB Host，USB Device，LAN(LXI Core Device 2011)。 - 与示波器无缝对接，直接获取示波器中存储的波形并无损地重现。 - 支持中英文输入，多国语言用户界面；图形化界面可以对信号设置进行可视化验证；中英文嵌入式帮助系统。 - 支持拓展电工电子创新实验管理系统，该软件基于方便二次开发(能与实验室现有DG1022Z型“函数信号发生器”适配并组网统一管理)：将主控PC和所有示波器接到同一网络上；所有示波器自动获取IP；NI自动搜索和添加网络设备、程序自动获取IP地址和设备信息；老师可以一次性将所有仪器恢复默认值、AUTO设置；老师可以控制任一台示波器并获取测量数据和图像；可以自动收集实验数据；可以自动生成实验报告。 - 投标供应商所投设备必须能与实验室现有“函数信号发生器”兼容并配套组网使用（采购人实验室现有设备型号：DG1022Z），否则不予收货验收。 - 免费保修≥1年，中标供应商于供货时必须提供该产品生产厂家针对本项目出具的授权书及售后服务承诺书原件，否则不给予收货验收。 |
|  |  | 核磁共振实验仪 | 台 | 3 | - 设备可完成的实验项目要求： - 掌握核磁共振的基本原理和稳态吸收的实验方法。 - 用磁场扫描法（扫场法）观察核磁共振现象。 - 由共振条件直接测定氢核和氟核的g因子。 - 学会核磁共振方法测定磁场，并学习校准毫特斯拉计的方法。 - 技术参数要求： - 测量原子核氢核和氟核。 - 信噪比：优于46dB（H）。 - 振荡频率：范围17MHz～23MHz，连续可调。 - 磁铁磁极：直径100mm，间隙20mm。 - 信号幅度：H>5V,F>300mV。 - 磁铁均匀度：优于8ppm。 - 磁场调节：调节范围160Gs(调场线圈)。 - 尾波个数：大于15个。 - 测量样品：氢核—1#溶有硫酸铜，2#溶有三氯化铁，4#丙三醇，5#纯水，6#溶有硫酸锰氟核—3#氢氟酸。 - 毫特斯拉计：测量范围0～2000.0mT，分辨率0.1mT。 - 投标供应商所投设备必须能与实验室现有“核磁共振实验仪”兼容并配套使用（采购人实验室现有设备型号：FD-CNMR-B），否则不予收货验收。 - 免费保修≥1年，中标供应商于供货时必须提供该产品生产厂家针对本项目出具的授权书及售后服务承诺书原件，否则不给予收货验收。 |
|  |  | 红外物理特性及应用实验仪 | 台 | 3 | - 设备可完成的实验项目要求： - 了解红外通信的原理及基本特性。 - 测量部分材料的红外特性。 - 测量红外发射管的伏安特性，电光转换特性。 - 测量红外发射管的角度特性。 - 测量红外接收管的伏安特性。 - 基带调制传输实验。 - 副载波调制传输实验。 - 音频信号传输实验。 - 数字信号传输实验。 - 技术参数要求： - 本实验仪器通信属于近红外传输，其发射波波长约为850nm。 - 直流源的电压输出范围：0～5.20V，数码显示，分辨率0.01V。 - 发射电流0～50mA可调可显示，分辨率0.01mA。 - 接收最大光功率＞4mW，显示分辨率0.01mW。 - 接收最大光电流＞12uA，显示分辨率0.01uA。 - 反向偏置电压输出范围：0～5.50V，数码显示，分辨率0.01V。 - 红外传输方式实验（V-F变换后的传输实验）中，直流信号输入范围：0.5V～3.3V。 - 红外传输方式实验（F-V变换后的传输实验）中，直流信号输出范围：1V～4.2V。 - 红外信道传输的带宽（截止频率）约为220KHz。 - 红外发射器的转动角度为±60°；接收器的转动角度为±180°。 - 对比测量3种不同颜色滤光片的红外传输特性。 - 红外传输的距离为200mm～600mm。 - 数字传输：发射模块地址通道和显示位均0～9可调，接收模块地址通道0～9可调，共10个通道可选择。 - 投标供应商所投设备必须能与实验室现有“红外物理特性及应用实验仪”兼容并配套使用（采购人实验室现有设备型号：ZKY-HWC），否则不予收货验收。 - 免费保修≥1年，中标供应商于供货时必须提供该产品生产厂家针对本项目出具的授权书及售后服务承诺书原件，否则不给予收货验收。 |
|  |  | 滑线变阻器 | 个 | 70 | 管径：64mm；额定电流：1A；额定阻值：340Ω；产品尺寸：470×90×135mm（±1mm）。 |
|  |  | 密立根油滴实验仪 | 台 | 3 | - 设备可完成的实验项目要求： - 密立根油滴实验，测定电子的电荷值，并验证电荷的不连续性原理。 - 了解现代测量技术在实验中的应用。 - 更换介质实验。 - 监视器上能显示实验电压、计时时间，并能对不少于5个油滴像自动进行不少于10组数据处理。 - 可做布朗运动演示实验。 - 能直接在计算机屏幕上观测实验，并可记录完整的实验参数和过程，制作实验档案或做教学演示。 - 技术参数： - 平均相对误差：＜2%。 - 平行极板间距：5.00mm±0.01mm。 - 极板电压：DC 0～680V可调，分正、零、负三档，极性可切换。 - 平衡电压：DC 0～350V可调。 - 提升电压：自动匹配，为平衡电压的140％～160％。 - 操作按键：轻触式长寿命开关，寿命大于100万次。 - 油雾室防风罩整体（含全部侧面）为全透明式，便于学生观察油雾室内部构造。 - 同屏显示数字电压表：0～999V±1V。 - 同屏显示数字计时器：0～99.99秒±0.01秒。 - 同屏显示电子格线分度值：电子方式产生，总高度2mm(平行极板间距：5.00mm)，两种刻度规格可切换，分别用于密立根和布朗运动实验：A板：0.25mm/格，B板：0.04mm/格。（投标时须提供布朗运动实验时电子格线分度值为0.04mm/格的功能实物图，并加盖供应商公章） - 电视显微镜：放大倍数60×（标准物镜，焦距40mm，线视场5mm），含放大倍数120×（高倍物镜，焦距：25mm；线视场：3mm），与高级面阵CCD一体化设计。 - CCD：高级面阵CCD，灵敏度：0.01Lx，分辨率：600电视线，576×768像素计时器工作方式：与平衡电压开关联动，也可不联动，满足动态法与静态法的测量需要。 - 含实验数据处理软件：含原子物理学实验信息管理软件，可根据学生的学号/姓名生成实验数据报告，自动解算，支持动态法和静态法，可打印、保存、调阅。 - 显示方式：电压值、计时值、油滴象同屏显示，可任意送往监视器、电视机、微机、投影仪等多种终端；学生操作直观，教师对实验情况一目了然，也方便教学或操作示范。 - 油滴稳定时间：＞1小时。 - 连续跟踪带电油滴时间：＞2小时。 - 配独立的玻璃喷嘴喷雾器，油滴仪操作面板上含有竖立存放喷雾器的凹槽，使喷雾器竖立于凹槽上。（投标时须提供该功能实物图并加盖供应商公章，否则投标无效） - 油滴像：采用超高亮度LED照明灯，油滴像特别清晰明亮。 - 可更换介质实验。 - 可做布朗运动演示实验。（投标时须提供布朗运动实验界面实物图并加盖供应商公章，否则投标无效） - 可直接在计算机电脑屏幕上实时观测实验。（投标时须提供该功能实物图并加盖供应商公章，否则投标无效） - 油滴像带数据处理功能，可至少对5个油滴像进行不低于10组数据处理功能： - 可同屏修改实验参数设置。 - 可同屏显示记录得油滴实验数据和计算的实验结果。 - 支持动态与静态法。 - 监视器：15寸彩色液晶监视器。 - 高倍显微物镜：放大倍率：120倍；焦距：25mm；线视场：3mm。 - 具备图像卡功能： - 直接在计算机屏幕上观测实验，并可记录完整的实验参数和过程，制作实验档案或做教学演示。 - 图像：AHD-PAL制式：100帧/秒(每视频通道25帧/秒)；AHD-NTSC制式：120帧/秒(每视频通道30帧/秒)；预览分辨率：D1(720*576)；录像分辨率：D1(720*576)。 - SDK：支持Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10及以上操作系统；支持32BIT/64BIT SDK；SDK API：++(VC2010)；SDK Demo：支持 VC VB O#等技术服务。 - 配有实验数据处理软件，适用于Win7及以上64位操作系统； - 每台设备配置二维码，可供用户查阅说明书、操作视频、本机信息以及故障报修。 - 投标供应商所投设备必须能与实验室现有“密立根油滴实验仪”兼容并配套使用（采购人实验室现有设备型号：OM99S），否则不予收货验收。 - 免费保修≥1年，中标供应商于供货时必须提供该产品生产厂家针对本项目出具的授权书及售后服务承诺书原件，否则不给予收货验收。 |
|  |  | 明室全息照相实验装置 | 套 | 5 | - 设备功能： 全息照相实验装置是借助于相干的参考光束和物光束相互干涉来记录物光振幅和相位的全部信息，本实验全程在自然光状态下完成，无需黑暗实验室。 - 技术参数要求： - 半导体激光器（含电源）：波长650nm，输出功率≥25mW,电压220V,配通用底座Z轴升降范围140～200mm,吸附力60KG。 - 平面反射镜：Φ36mmx4mm，镀铝膜扩束镜f=6.2mm，通光孔径φ6mm,AR@400～700nm,铝框直径39mm,厚度4mm,干版架长宽高80x15x18mm，凹槽6x8mm,螺纹孔M5；载物台φ50mm，厚度5mm，螺纹孔M5，分束镜调节架二维调节度±3°，外形尺寸60x60mm，侧面孔径24mm，可放置镜框直径40mm，反射镜调节架二维调节度±3°，外形尺寸60x60mm，侧面孔径24mm，可放置镜框直径40mm，磁力底座吸附力60KG，通用底座Z轴升降范围L=140-200mm，吸附力60KG。小容器尺寸150x100x55mm，毛玻璃 80×60mm。 - 红敏光致聚合物全息干板：对波长λ＝632.8nm、635nm、647.1nm的红光敏感；衍射效率＞80%,分辨率＞4000线/毫米,灵敏度较1毫焦耳/平方厘米。 - 光学附件包含: 半导体激光器、一维底座、通用底座、二维调整架、干板架、载物台、凸透镜、平面反射镜、小物体、全息干板、吹风机、玻璃刀、小容器等。 - 免费保修≥1年，中标供应商于供货时必须提供该产品生产厂家针对本项目出具的授权书及售后服务承诺书原件，否则不给予收货验收。 |
|  |  | 燃料电池综合特性实验仪 | 台 | 3 | - 设备可完成的实验项目要求： - 了解燃料电池的工作原理。 - 观察仪器的能量转换过程：光能→太阳能电池→电能→电解池→氢能(能量储存)→燃料电池→电能。 - 测量燃料电池输出特性，作出所测燃料电池的伏安特性（极化）曲线，电池输出功率随输出电压的变化曲线。计算燃料电池的最大输出功率及效率。 - 测量质子交换膜电解池的特性，验证法拉第电解定律。 - 测量太阳能电池的特性，作出所测太阳能电池的伏安特性曲线，电池输出功率随输出电压的变化曲线。获取太阳能电池的开路电压，短路电流，最大输出功率，填充因子等特性参数。 - 技术参数要求： - 实验装置： - 质子交换膜电解池：电压≤6.0V，电流≤1000mA。 - 质子交换膜燃料电池：开路电压800～1000mV，最大输出功率≥150mW。 - 气水塔：×2个，均为上下两层结构，利用纯水分别产生并存储氢气和氧气。 - 小风扇：×1个，定性观察用负载。 - 秒表：×1个。 - 可变负载：0.1～999.9Ω。 - 太阳能电池：标称电压3V，标称功率3W。 - 实验仪： - 直流电压表：电压量程：0～20V和0～2V，手动按键切换量程；最高分辨力：1mV；精度：5%。 - 直流电流表：两个测量通道：通过电流测量按键切换显示两条通道的电流；电流量程：0～199.9mA和0～1999mA，手动按键切换量程；最高分辨力：0.1mA（0～199.9mA档）；精度：1%（0～199.9mA档）。 - 直流可调恒流源：电流输出范围：0～350mA连续可调；最高分辨力：1mA；精度：1%（负载0～10欧）；开路输出电压：8.8V±0.2V。 - 其他：交流供电：AC220V，1A。 - 投标供应商所投设备必须能与实验室现有“燃料电池综合特性实验仪”兼容并配套使用（采购人实验室现有设备型号：ZKY-RLDC），否则不予收货验收。 - 免费保修≥1年，中标供应商于供货时必须提供该产品生产厂家针对本项目出具的授权书及售后服务承诺书原件，否则不给予收货验收。 |
|  |  | 塞曼效应实验仪 | 台 | 3 | - 设备可完成的实验项目要求： - 掌握观测塞曼效应的方法，加深对原子磁矩及空间量子化等原子物理学概念的理解。 - 垂直及平行于磁场方向观察汞原子546.1nm谱线的分裂现象及它们偏振状态，由塞曼裂距计算电子荷质比。 - 学习CCD器件在光谱测量中的应用以及通过计算机自动处理光谱数据的实验方法。（需选配CCD器件及图像采集系统及塞曼效应实验分析软件）。 - 技术参数要求： - 电磁铁 磁感应强度不小于1000mT（电流5A），磁极开孔孔径内侧Φ5mm外侧Φ8mm。 - 线圈线径1.3mm，匝数2100匝，磁极头直径30mm，线圈骨架绕线部分直径66mm，挡板直径160mm。 - 毫特斯拉计：测量量程-1999～1999mT，读数分辨率1mT。 - 励磁电源 最大输出电流5A，最大输出电压30V。 - 低压笔形汞灯：启辉电压1500V，灯管直径约6.5mm。 - 固体F-P标准具：固体隙间隔1.4mm，介质为光学石英玻璃，介质折射率1.46（波长546.1nm）。 - 干涉滤光片：中心波长546.1nm，通光口径Φ19mm。 - 偏振片及1/4波片：通光孔径2.0cm，转盘可调范围0-360°，分度值1°。 - 测微目镜：读数分辨率0.01mm，测量范围0～6mm。 - 大型共轭式双电磁铁，磁铁重量29Kg。 - 支持升级拓展CCD摄像头及USB接口图像采集盒数据处理软件功能,稳定传输速度39Mbyte/s，软件支持二次开发，图形压缩质量0-100可选。开发工具支持VC、VC++、VB、Delphi等语言。采集盒提供USB接口及BNC接口等，10bit A/D转换功能。实现奇场偶场采集，多分辨率可选。 - 支持升级拓展分析软件功能：控制程序进行图像采集及缩放，对塞曼分裂光环进行取点自动分析光环半径，计算电子荷质比。 - 投标供应商所投设备必须能与实验室现有“塞曼效应实验仪”兼容并配套使用（采购人实验室现有设备型号：FD-ZM-C），否则不予收货验收。 - 免费保修≥1年，中标供应商于供货时必须提供该产品生产厂家针对本项目出具的授权书及售后服务承诺书原件，否则不给予收货验收。 |
|  |  | 升降短波八木天线系统 | 套 | 1 | 升降塔，最低高度4米，最高12米，配HF全段天线,馈线，控制器，旋转器，旋转系统。 |
|  |  | 数字毫伏表 | 台 | 25 | - 输入电压范围：100uV～300V。 - 测量频率范围：5Hz～2MHz。 - 输入阻抗：10MΩ±1%，≤30pF。 - 噪声电压：小于满刻度的3%。 - 外形尺寸：280×265×110mm（±1mm）。 - 投标供应商所投设备必须能与实验室现有“数字毫伏表”兼容并配套使用（采购人实验室现有设备型号：CA2172D），否则不予收货验收。 - 免费保修≥1年，中标供应商于供货时必须提供该产品生产厂家针对本项目出具的授权书及售后服务承诺书原件，否则不给予收货验收。 |
|  |  | 微波光学实验仪 | 台 | 3 | - 设备可完成的实验项目要求： - 系统的初步认识。 - 反射。 - 折射。 - 偏振。 - 双缝干涉。 - 驻波-测量波长。 - 劳埃德镜。 - 法布里-珀罗干涉。 - 迈克尔逊干涉。 - 布儒斯特角。 - 纤维光学。 - 布拉格衍射。 - 技术参数要求： - 微波波长测试误差：≤5%。 - 布拉格衍射测量微波波长误差：≤5%。 - 各模块可搭建，可拆解；根据实验内容，自行选择模块，组合搭建。 - 微波发射器：中心频率：10.5GHz±20MHz（对应波长2.855cm）（投标时须提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的相关检测报告复印件，加盖供应商公章，否则投标无效），稳定度：2×10-4；输出最大功率：15mW，大小可调，稳定度：10～2。 - 微波接收器：检波装置：检测频率范围：9.4GHz±2GHz；数码直流电压表：量程2000mV，分辨率1mV。 - 天线：形状：长方形喇叭口；驻波比：小于1.12；极化方向：垂直。 - 实验平台： - 带标尺活动臂：总长：80cm，分辨率：1mm，可绕中心平台转动-170°～170°，带滚轮支撑架。 - 2号带标尺辅助臂：总长：50cm，分辨率1mm，带支撑架。 - 4号带标尺辅助臂：总长：40cm，分辨率1mm，带支撑架。 - 反射板：2张，金属材质。 - 棱镜：投影为直角三角形，锐角：30°，与空气一起构成两种介质，形成折射。 - 偏振板：1张，金属材质；缝宽：8.5mm，栅条宽度：6.5mm。 - 双缝板：1张，金属材质；缝宽：15mm，双缝中心之间的间距：65mm。 - 透射板：2张，玻璃材质。 - 模拟晶阵：晶格球体直径：1.4cm；球心之间的间距：5cm，已排成固定立方体结构。 - 投标供应商所投设备必须能与实验室现有“微波光学实验仪”兼容并配套使用（采购人实验室现有设备型号：ZKY-WB-2），否则不予收货验收。 - 免费保修≥1年，中标供应商于供货时必须提供该产品生产厂家针对本项目出具的授权书及售后服务承诺书原件，否则不给予收货验收。 |
|  |  | 信号源 | 台 | 10 | - 主波形：正弦波、方波。 - 波形幅度分辨率：12bits。 - 采样速率：200Msa/s。 - 正弦波谐波失真：-50dBc（频率≤5MHz）；-45dBc（频率≤10MHz）；-40dBc （频率≤20MHz）；-35dBc（频率>20MHz）。 - 正弦波失真度：≤0.2%（频率：20Hz～100kHz）。 - 方波升降时间：≤28ns。 - 储存波形：正弦波，方波，脉冲波，三角波，锯齿波，阶梯波等26种波形。 - 波形长度：4096点。 - 波形幅度分辨率：12bits。 - 脉冲波占空系数：1.0%～99.0%（频率≤10kHz）；10%～90%（频率10kHz～100kHz）。 - 脉冲波升降时间：≤1uS。 - 直流输出误差：≤±10%+10mV（输出电压值范围10mV～10V）。 - TTL波形输出：输出频率：同主波形；输出幅度：低电平<0.5V，高电平>2.5V；输出阻抗：600Ω。 - 频率范围：正弦波1μHz～5MHz；方波10Hz～5MHz。 - 储存波形：1μHz～100kHz。 - 分辨率：1μHz。 - 频率误差：≤±5×10-4。 - 频率稳定度：优于±5×10-5。 - 幅度范围：1mV～20Vp-p（高阻），0.5mV～10Vp-p（50Ω）（频率≤20MHz）；-56dBm～+13dBm（频率>20MHz）。 - 最高分辨率：2μVp-p（高阻），1μVp-p（50Ω）。 - 幅度误差：≤±2%+1mV (频率1KHz正弦波)。 - 幅度稳定度：±1%/3小时。 - 输出平坦度：±5%（频率≤5MHz正弦波），±10%（频率>5MHz正弦波）；±5%（频率≤50kHz其它波形），±20%（频率>50kHz其它波形）。 - 输出阻抗：50Ω。 - 幅度单位：Vp-p，mVp-p，Vrms，mVrms，dBm。 - 直流偏移（高阻）：±10V(f≤40MHz)。 - 偏移最高分辨率：2μVp-p(高阻) ,1μVp-p(50Ω)。 - 偏移误差（精度）：≤±10%+20mV（高阻）。 - 投标供应商所投设备必须能与实验室现有“信号源”兼容并配套使用（采购人实验室现有设备型号：SPF05A），否则不予收货验收。 - 免费保修≥1年，中标供应商于供货时必须提供该产品生产厂家针对本项目出具的授权书及售后服务承诺书原件，否则不给予收货验收。 |
|  |  | 液晶电光效应实验仪 | 台 | 5 | - 设备可完成的实验项目要求： - 验证光学马吕斯定律。 - 掌握液晶光开关的基本工作原理。 - 测量液晶光开关的电光特性曲线，并由电光特性曲线得到液晶的阈值电压和关断电压。 - 测量驱动电压周期变化时，液晶光开关的时间响应曲线，并由时间响应曲线得到液晶的上升时间和下降时间。 - 测量液晶光开关在不同视角下的对比度，了解液晶光开关工作条件。 - 技术参数要求： - 半导体激光器：波长650nm，光功率输出小于1.5mW，工作电压5V，激光光束三维可调，含专用半导体激光电源，激光光强输出可调。 - 方波电压（静态实验）：0～10V（有效值）连续可调；数字编码开关进行频率调节，频率范围100.000～999.999Hz。 - 方波电压（动态实验）：VP-P=2～8V；频率2Hz。 - 光功率计：20μW、200μW、2mW和20mW四档，3位半数码管显示，数字按键量程切换，带功率信号输出接口，可与数据采集器相连。 - 起偏器和检偏器各1只，∅25.4，角度分辨率0.07°。 - 液晶视角测试转盘：最小分辨率0.1°。 - 重型光学导轨：长75.0cm，标尺分辨率1mm；光具座滑块5只。 - 专用光功率计探头，防杂光设计，稳定性高。 - 液晶样品1：25×27mm（无偏振膜）。 - 液晶样品2：25×27mm（有偏振膜）。 - 投标供应商所投设备必须能与实验室现有“液晶电光效应实验仪”兼容并配套使用（采购人实验室现有设备型号：DH0506），否则不予收货验收。 - 免费保修≥1年，中标供应商于供货时必须提供该产品生产厂家针对本项目出具的授权书及售后服务承诺书原件，否则不给予收货验收。 |
|  |  | 自组式光栅光谱仪 | 台 | 5 | - 设备可完成的实验项目要求： - 积木式光栅光谱仪可以将仪器全部拆解，实现反复拆装。学生通过自主设计、搭建和调试，可掌握光谱仪的构造和基本原理，包括光栅、凸透镜、球面反射镜等光学元件的结构、光学参数；了解仪器的性能指标影响因素；有效培养学生的创造力。 - 通过汞灯完成光谱仪的标定，并测试汞灯光谱。 - 氘溴钨灯的光谱测量。 - 技术参数要求： - 自组式光栅光谱仪包含光学平板、光源（二合一氘溴钨灯）、透镜、反射镜、光栅、CCD接收器、数据采集器及专用分析软件。 - 波长范围：300～800nm。 - 标配二合一氘溴钨灯，带拔片开关，可切换氘灯、溴钨灯，氘灯：紫外区190～400nm，可见光区486nm、656.1nm溴钨灯：功率35w，提供可见光至近红外光范围内的连续光谱。 - 低压汞灯：输出波长：404.7 nm、435.8 nm、546.1 nm、577.0 nm、579.0 nm，电感式。 - 凸透镜：双凸D36，f=100。 - 平面反射镜：D36*4，镀铝膜。 - 球反境：φ25mm，f=150mm。 - 光栅：25mm*25mm。 - 可调狭缝：缝宽0-4mm，最小读数0.01mm，缝高25mm。 - 光学平板：635mm*400mm。 - CCD接收单元：像素大小8um*200um，usb2.0。 - 系统工控终端：I5-12400或以上/16G/512G SSD/23寸以上显示。 - 配置数据采集器及专用分析软件（永久使用权），软件功能：设备联机、采集模式（动态采集、静态采集、背景采集）、横纵坐标扩展、峰值标注等。 - 免费保修≥1年，中标供应商于供货时必须提供该产品生产厂家针对本项目出具的授权书及售后服务承诺书原件，否则不给予收货验收。 |
|  |  | 数字示波器 | 台 | 9 | - 模拟通道带宽≥125MHz；上升时间(典型值)≤2.8ns；4个模拟通道+16个数字通道；最大模拟通道采样率≥1.25GSa/s；最大存储深度≥50Mpts；提供凝时获取模式(Ultra Acquire Mode) 最高波形捕获率≥1000000wfms/s；硬件实时波形录制和回放≥500000帧；峰值检测捕获最窄1.6ns的毛刺。 - 垂直系统输入耦合：直流、交流或接地(DC,AC,GND)；输入阻抗：1MΩ±1%；输入电容：15pF±3pF；最大输入电压：CAT I 300Vrms，400Vpk(DC+Vpeak)；垂直分辨率12bit；垂直灵敏度范围：200μV/div～10V/div。 - 偏移范围：±0.5V(<500μV/div)、±1V(≥500μV/div，≤65mV/div)、±8V(>65mV/div，≤270mV/div)、±20V(>270mV/div，≤2.75V/div)、±100V(>2.75V/div，≤10V/div)；动态范围：±4div(12bit)。 - 带宽限制（典型值）：20MHz、FULL，每通道独立可选。 - 直流增益精确度：±1%(>5mV/div，FullScale)、±2%（≤5mV/div，FullScale，典型值）。 - 直流偏移精确度：≤200mV/div(±0.1div±2mV±1.5%偏移量)、>200mV/div(±0.1div±2mV±1.0%偏移量)。 - 通道间隔离度：≥100:1；ESD容限：±8kV（对于输入BNC）。 - 水平系统：时基范围2ns/div～500s/div(支持时基微调)，时基分辨率100ps，时基精度±25ppm±5ppm/year。 - 时基延迟范围：触发前-5div、触发后1s或100div中的最大值。 - 时基增量测量精度：±(时基精度×读数)±(0.001×屏幕宽度)±20ps。 - 通道间偏移校正：通道间偏移校正范围±100ns，精度±1ps。 - 模拟通道间延迟（典型值）：≤2ns；水平模式：YT, XY, SCAN, ROLL。 - 触发系统：模拟通道（1～4）、数字通道（D0～D15）触发源；支持自动、普通、单次触发模式。 - 触发耦合：直流耦合触发；交流耦合触发；高频抑制，截止频率～120kHz（仅内部触发）；低频抑制，截止频率～120kHz（仅内部触发）。 - 噪声抑制：为触发电路增加迟滞（仅内部触发），可选择打开或关闭；释抑范围：8ns～10s。 - 触发带宽：内部触发：示波器模拟带宽。 - 触发灵敏度：内部触发0.5div，≥50mV/div；打开噪声抑制，0.7div。 - 触发电平范围：内部触发距屏幕中心±4.5div。 - 触发类型：边沿、脉宽、斜率、视频、码型、持续时间、超时、欠幅脉冲、超幅、延迟、建立保持、第N边沿触发、I2C、SPI、RS232/UART、CAN、LIN。 - 搜索导航功能：支持边沿、脉宽；信源模拟通道；复制：可与触发设置相互拷贝，也可独立设置，包括阈值设置，搜索条件设置；结果显示：以事件列表形式展示，可以导出到外部存储器或内部存储器；时间导航：按时间顺序查看采集到的波形；事件导航：借助导航按键自动滚动查看搜索结果；帧段导航：查看凝时模式下采集到帧段。 - 波形测量：支持41种自动测量、最多同时显示10个测量；测量源CH1～CH4、D0～D15、Math1～Math4；主时基、扩展时基测量区域。 - 波形运算：可同时显示4个数学函数；支持加、减、乘、除、FFT、与、或、非、异或、Intg、Diff、Lg、Ln、Exp、Sqrt、Abs、AX+B、低通滤波、高通滤波、带通滤波、带阻滤波多种数学运算；支持FFT的色温显示；内置增强FFT分析和峰值搜索功能。 - 波形分析：具备将被测信号按照触发事件进行分段存储，即每个触发事件到来时将采集的全部波形数据作为一个分段保存在易失性存储空间，最多采集的分段数多达50万波形录制功能，并支持逐帧或连续播放，对播放的波形可以进行运算、测量和解码；通过测试：将被测信号与用户自定义的规则（模板）进行比较，提供通过、失败数量和测试总数。通过/失败事件可以触发立即停止、蜂鸣器和屏幕截图；直方图：波形直方图提供一组数据值，表示在显示屏上用于定义区域范围内总命中数。波形直方图即是命中分布的直观图示，又是可以测量的数字数组；色温：提供波形强度的三维视图，色温级数＞16级，256级色阶显示。 - 串行解码：解码个数4个，可支持四种协议类型同时解码和开关；标配并行、RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN解码类型。 - 提供3位ACV/DCV数字电压表、3～6位（用户可设置）高精度频率计和48位累加计数器功能。 - 接口：USB Device&Host，LAN，AUX OUT，HDMI。 - 显示屏≥7英寸1024×600多点触控电容屏，支持手势操作，支持关闭余辉、无限余辉、余辉时间可调（100ms～10s）功能，256个亮度等级（LCD、HDMI）；Cortex-A72，1.8GHz六核处理器，4GB RAM系统内存，Android操作系统，8GB内部非易失性存储器；支持Web远程控制（Web Control界面），用户在PC端网络浏览器上输入示波器的IP地 址，即可显示示波器操作界面；支持在线版本升级功能；提供Type-C供电接口、支持移动电源供电。 - 支持拓展电工电子创新实验管理系统，该软件基于方便二次开发(能与实验室现有DHO914-EDU型“数字示波器”适配并组网统一管理)：将主控PC和所有示波器接到同一网络上；所有示波器自动获取IP；NI自动搜索和添加网络设备、程序自动获取IP地址和设备信息；老师可以一次性将所有仪器恢复默认值、AUTO设置；老师可以控制任一台示波器并获取测量数据和图像；可以自动收集实验数据；可以自动生成实验报告。 - 投标供应商所投设备必须能与实验室现有“数字示波器”兼容并配套使用（采购人实验室现有设备型号：DHO914-EDU），否则不予收货验收。 - 提供正版虚拟仪器开发NI LabVIEW学生版《电子电路虚拟仪器实验》课程标准实验课件，该实验课程包含了电子电路中的经典电路实验内容：交流电路频率特性的测定；二阶电路暂态过程的研究；基本放大电路；负反馈在放大电路中的应用；基本运算电路；RC正弦波振荡电路；555定时器实验等。(为防止盗版课件，要求供应商于投标文件中必须提供该实验课件内容截图并提供该课件为正版课件的证明材料，加盖供应商公章，否则竞标无效) - 免费保修≥1年，中标供应商于供货时必须提供该产品生产厂家针对本项目出具的授权书及售后服务承诺书原件，否则不给予收货验收。 |
| ▲商务条款 | 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起25日内。 二、提交货物期限：自签订合同之日起 45 个工作日必须到货，并全部安装调试合格完毕。 三、提交货物地点：广西师范大学物理科学与技术学院采购人指定地点。 四、验收标准、规范： 1、采购单位将依据采购文件上的技术要求和国家有关质量标准对成交供应商提交的货物进行初步验收，初步验收不合格的，采购单位有权不予签收；在本项目验收时，成交供应商如提供不符合采购文件、响应文件和采购合同规定的服务，采购单位有权拒绝接受，由此产生的一切损失均由成交供应商自行承担。 2、验收标准 1）项目采购文件及成交人响应文件中的“货物需求偏离表”，逐条验收； 2）项目采购文件及成交人响应文件中的“商务条款偏离表”，逐条验收； 3）成交人响应文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收。 4）国家相关法律、法规、标准和规范等。 5）执行《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号），采用文中《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》格式文本等规范。 五、售后服务要求： 1）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于 1 年（设备技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。 2）免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；若设备自带软件，则在保修期免费升级；其余按谈判供应商承诺进行。 3）提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。 六、报价要求： 1、报价应为采购人指定地点的现场交货价，包括：1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费、施工水电费等完成本项过程所需的全部费用；2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；3）运输、装卸、保管、调试、培训、技术支持、售后服务费；4）招标代理服务费、保险费和各项税金。 2、本项目为交钥匙工程，验收交付条件须满足功能需求和使用,对于本文件中未列明，但属满足实验室功能需求和招标需求必须实施的项目或者内容，成交人必须将所需的配套设施、辅材及施工等相关费用也需包含在总报价中。在合同实施时，采购人将不予支付成交人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。 七、验收要求： 1）验收要求：由采购人、成交人、使用方共同现场验收，并出具验收文书。有必要时可委托第三方或具有相关资质的第三方检测机构开展采购项目验收工作。如抽取的货物检测报告结果不合格的，则视为货物不合格，则不予验收，须按采购人要求及时整改，整改时限为15天，如因此过程耽误交货时间导致采购人不能及时接收货物、安装货物、使用货物造成损失的，成交人承担由此所造成的全部损失。如超出整改期限仍未达到验收要求的，采购人有权终止合同并报监督管理机构认定其为虚假应标，其追究供应商相应责任。 2）本次采购货物在完成所有安装调试并经采购人验收前，商品的丢失、损害或毁坏等风险由成交供应商承担。成交供应商组织安装调试期间应做到安全安装调试，不损坏采购人的设备设施，否则，应承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任和造成的损失。 3）采购人有权要求成交供应商于签订合同前提供投标时所出具的检测报告原件备查，否则不予验收。如不能提供或提供的检测报告原件与投标时出具的检查报告复印件不符，采购人有权终止合同并报监督管理机构认定其为虚假应标，并按规定追究供应商相应责任。 八、付款方式： 1、合同签订时，成交人应按合同金额的5%（如为中小企业则按采购合同金额的2%）向采购人交纳履约保证金，履约保证金待履行完合同约定的权利义务事项后（成交人承诺质保期（免费保修、维护、升级期）满）且不存在争议的，采购人在30个工作日内无息返还履约保证金。 2、在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，成交供应商在3日内开具增值税专用发票给采购人，采购人收到增值税专用发票后30个工作日内支付100％的合同金额（无息）。 |  |  |  |  |
| ▲其他说明 | 一、进口产品说明 本货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。 二、核心产品 “采购清单及技术参数”表中的核心产品为序号第22项产品自组式光栅光谱仪。非单一产品采购项目中， 多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。 三、其他： 为了防止虚假应标，项目结果公示期间，若有异议，采购人有权要求拟成交（成交）方提供所投产品以供测试，确保功能参数要求均可满足；若测试达不到应答指标，以虚假应标论处。 |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521 打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级 （GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2 |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风 |
|  |  |  | (制冷量≤14000W) | 管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 第三章 供应商须知

- 第一节 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 供应商资格条件 | 供应商资格条件要求详见公告. |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标 | □是/否。 |
| 5.2 | 联合体竞标要求 | 无 |
| 6.1 | 是否允许分包 | 不允许分包 □允许分包 允许分包的内容：/。 允许分包金额或者比例：/。 |
| 12.1.1 | 资格证明文件组成 | 1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.供应商依法缴纳税收的相关材料[响应文件提交截止之日前半年内竞标人连续3个月的依法缴纳税收的凭据扫描件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件作无效响应处理） 3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[响应文件提交截止之日前半年内竞标人连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件作无效响应处理） 4.供应商财务状况报告[2024年财务状况报告，或者经审计的财务报告，或者银行出具的资信证明（应在有效期内，未注明有效期的视为自出具时间起一年内有效）。上述财务报表包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注。如供应商在上述年度后成立的，提供自成立起至提交响应文件递交截止之日前所有月报或银行出具的资信证明]；（必须提供，否则响应文件作无效响应处理） 5.供应商直接控股股东信息（格式后附）（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.供应商直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7.资格声明函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8.供应商出具的不违反以下规定的承诺函：为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。（必须提供，否则响应文件作无效响应处理） 9.除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章（或电子签章），否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.2 | 商务文件组成 | 1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.有效谈判保证金缴纳凭证扫描件（注：如以转账、电汇方式以外的非现金形式提交谈判保证金的，另须在竞标截止时间前按规定提交“谈判保证金缴纳凭证原件”，否则作无效响应处理；保函、保险单的格式可参照本采购文件第五章，不符合采购文件要求的保函、保险单有被评审委员会拒收的风险）；（必须提供，否则作无效响应处理） 6.竞标人情况介绍（格式自拟）； 7.供应商认为需要提供的其他有关资料。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章（或电子签章），否则响应文件按无效响应处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章（或电子签章），否则响应文件按无效响应处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1.货物需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.售后服务方案（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.项目实施人员一览表； 4.对应采购需求的货物需求、商务条款提供的其他文件资料； 5.供应商认为需要提供的其他有关资料。 注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章（或电子签章），否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.3 | 报价文件组成 | 1.响应函（格式后附）；（必须提供，否则作无效响应处理） 2.响应报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.竞标报价明细表（格式后附）（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.《中小企业声明函》或制造商属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》（如有，请提供） 5.供应商认为需要提供的其他有关资料。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章（或电子签章），否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.2 | 响应文件电子版要求 | 1.响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在“政采云”平台投送。（注意事项见竞争性谈判公告中的相关指引信息） |
| 15.2 | 响应报价要求 | 响应报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程（如有）的价格；包含竞标货物、服务、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术货物、培训、税费等所有费用。（本采购文件第二章“采购需求”另有约定的，从其约定；响应报价范围如有不完整，响应文件按无效响应处理） |
| 16.2 | 竞标有效期 | 自首次响应文件提交截止之日起 90 日。 |
| 17.1 | 谈判保证金 | □不收取谈判保证金。 R收取谈判保证金，具体规定如下： 1、谈判保证金金额：详见本项目采购公告。 2.谈判保证金交纳形式：转账、电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式；禁止采用现钞方式。 2.1谈判保证金采用转账、电汇形式提交的，竞标人应于竞标截止时间前将谈判保证金足额缴纳至以下账户： 开户名称： 广西建设工程机电设备招标中心有限公司 开户银行： 招商银行南宁分行营业部 账 号： 771901423310201 2.2、谈判保证金采用转账、电汇形式提交的，办理谈判保证金汇款或转账手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号，竞标人名称（全称），以免耽误竞标；谈判保证金必须从竞标人银行账户转入到指定银行账户（由于转账当天不一定能够达账，竞标人交纳谈判保证金时应充分考虑保证金到达采购代理账户上的时间，为避免因谈判保证金未达账而导致竞标被拒绝，建议充分预留时间转账。 2.3、谈判保证金采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交的，须在竞标截止时间前采用现场提交的方式将“谈判保证金缴纳凭证原件”提交至桂林市临桂区世纪大道长岛十六区110栋三楼 ；接收人：谭琦辉 ；联系电话：0771-2821389/0773-5587517 ）。提交的凭证无效，或者含有不能满足相关法规规定的竞标保证要求的情形的，将被视为无效谈判保证金。 2.4、竞标（响应）担保函或竞标（响应）保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人）。 3、竞标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳谈判保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 4、谈判保证金有效期：与竞标有效期一致。 5、未按规定提交谈判保证金的，相关竞标无效。 |
| 20.1 | 首次响应文件提交起止时间 | 详见竞争性谈判公告。 |
|  | 首次响应文件提交地点 | 详见竞争性谈判公告。 |
| 20.6 | 备份响应文件 | 供应商在在线上传加密文件后可以在开标前向代理机构提供加密副本文件（与加密文件同时生成的），当解密时间内供应商由于非人为操作导致无法解密的，可以由代理机构用备份文件进行异常处理，详见竞争性谈判公告。 |
| 21 | 首次响应文件的退回 | 详见竞争性谈判公告。 |
| 26.2 | 负偏离要求 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0项。 货物需求评审中允许负偏离的条款数为 0项。 |
|  | 谈判的顺序 | 系统自动提取的顺序 |
|  | 评审价相同时成交原则 | 评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序： R依次按带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。 □由谈判小组推荐代表随机抽取。 |
| 28 | 履约保证金 | 按商务条款执行 |
| 29.5 | 签订合同携带的材料 | 使用的有效CA证书加盖单位电子公章 |
| 31.2 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）广西建设工程机电设备招标中心有限公司 联系电话：0771-2821389/0773-5587517 通讯地址：桂林市临桂区世纪大道长岛十六区110栋三楼 （2）广西师范大学 联系电话：0773-3696563 通讯地址：广西桂林市雁山区雁中路1号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日09时00分到12时00分，15时00分到18时00分 |
| 33 | 采购代理费 | 1. 是否收取采购代理费： ☑是 □ 否 2.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由成交供应商领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 3.采购代理费收取标准： 采购代理机构向成交供应商收取代理服务费。本项目代理服务费按照国家发展计划委员会文件计价格（2002）1980号“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”以费率1.5%为基数，不再按差额定率累进法计算，下浮45%收取中标(成交)服务费。具体费率如下： 例如：某货物采购代理业务成交金额为300万元，采购代理服务费金额按如下计算： 300万元×1.5%＝4.5万元 合计收费＝4.5万元×（1-45%）＝2.475万元 - 采购代理费收取银行账户 开户名称： 广西建设工程机电设备招标中心有限公司 开户银行： 招商银行南宁分行营业部 账 号： 7719 0142 3310 201； |
| 34.1 | 解释 | 解释权：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任：本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 |
| 34.2 | 其他 | 1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。 2.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。 3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。 4.自然人竞标的，谈判文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

- 第二节 供应商须知正文

- 一、总则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者货物的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“售后服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和货物等所有内容的文件。

2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.谈判费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和桂财采〔2022〕30号 《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6.转包与分包

6.1本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

6.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和桂财采〔2022〕30号 《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》的规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.特别说明

7.1如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- 二、谈判文件

8.谈判文件的构成

第一章 竞争性谈判公告；

第二章 采购需求；

第三章 供应商须知；

第四章 评审程序、评审方法和成交标准；

第五章 响应文件格式；

第六章 合同文本；

第七章 质疑、投诉材料格式；

第八章 政府采购合同验收书范本。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.谈判文件的澄清和修改

10.1已获取谈判文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有谈判文件收受人。

10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

10.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以网上公告的形式通知所有获取谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

10.4采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。

10.5  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在“竞标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

▲响应文件未按谈判文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件作无效处理。

- 三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2商务技术文件：详见须知前附表

12.1.3报价文件：详见须知前附表

12.2响应文件电子版：详见须知前附表

13.计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.响应报价要求和构成

15.1响应报价应按“第五章 响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。

15.2响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3响应报价要求

15.3.1供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.谈判保证金

17.1.谈判保证金的缴纳

竞标供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳谈判保证金，并作为其响应文件的组成部分。否则，其竞标将被拒绝。

17.2.谈判保证金的退还：

（1）竞标供应商在竞标截止时间前放弃竞标的，自所投包组结果公告发出后4个工作日内退还。

（2）未成交供应商谈判保证金，自成交通知书发出之日起4个工作日内退还；

（3）成交供应商谈判保证金，自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。

备注：但因竞标供应商自身原因导致无法及时退还的除外；

17.3.竞标人有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的，但采取竞争性谈判方式采购且在提交最后报价之前退出谈判的情况除外；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或采购文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）采购文件规定的其他情形；

（6）将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经招标采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（7）法律法规规定的其他情形。

备注：但因竞标供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

18.响应文件编制的要求

18.1各供应商在编制响应文件时请按照谈判文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明、报价分别编制，商务技术文件合并编制，本谈判只接收电子版响应文件，要求见本章“12.2响应文件电子版要求”。

18.3响应文件须由供应商在“第五章 响应文件格式”规定位置进行签署、盖章，否则其响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

18.4响应文件成交的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及电子公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其响应文件按无效响应处理。

19.响应文件的密封和标记

19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。

20.6备份响应文件。详见在“供应商须知前附表”。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

22. 首次响应文件的退回

详见“供应商须知前附表”。

23. 截止时间后的撤回

供应商在首次响应文件提交截止时间后可向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件。

- 四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者货物采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性谈判方式采购的，谈判小组由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

24.3 本项目谈判小组由评审专家 2 人和采购人代表 1 人，共 3 人组成。

25.首次响应文件的开启

25.1首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

25.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构要通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.3 电子交易活动的中止。）

如供应商成功解密响应文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加谈判的，视同认可谈判过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 参与谈判的供应商不足3家的，不得谈判。

26.评审程序、评审方法和成交标准

26.1谈判小组按照“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.2 采购需求负偏离要求及谈判顺序详见 “供应商须知前附表”。

26.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

- 五、成交及合同

27.确定成交供应商及结果公告

27.1确定成交供应商。 由采购人直接委托评审专家确定，评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2成交通知及成交结果公告。成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果（成交结果公告内容包括项目编号、项目名称、供应商名称、地址、成交金额、货物名称、货物范围、货物要求、货物时间、货物标准、评审专家、代理货物收费标准及金额、公告期限、采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式），同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书规定签订合同的时间不得超过25日。

27.3采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.4采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

27.5排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。

28.履约保证金

详见 “供应商须知前附表”

29.签订合同

29.1采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

29.2采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等实质性内容的协议。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

29.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。

29.5采购合同由采购人与成交供应商根据谈判文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案，在线签订须携带的材料见“ 供应商须知前附表”。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者竞争性谈判公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

31.6.1  供应商应明确知悉投诉可能产生的后果并承担相应的责任：

按照《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）第三十七条：投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 六、验收

32.验收

32.1采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

32.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

32.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

32.4验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 七、其他事项

33.代理货物费

代理货物收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理货物费。

34.需要补充的其他内容

34.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

34.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

34.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者货物符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和货物的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和货物的承接商作出要求；

（3）在货物采购项目中，货物由中小企业承接，即提供货物的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 第四章  评审程序、评审方法和成交标准

- 第一节 评审程序和评审方法

1.确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：“广西政府采购云平台”平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

2.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1由谈判小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术、报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符；

3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

4）商务条款成交“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

5）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求；

7）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

10）技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

12）竞标技术方案不明确，谈判文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；

13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

14）未响应谈判文件实质性要求；

15）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“响应报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。

3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4.谈判程序

4.1谈判小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。

4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录，作为评标报告一部分，谈判小组在记录上签字确认。主要内容包括：

（1）按照相关规定进行公示的，公示情况说明；

（2）谈判日期和地点，谈判人员名单；

（3）合同主要条款及价格商定情况。

4.7谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8对谈判过程中提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价

5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、货物要求的，谈判结束后，由谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、货物要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，由谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在“政采云”平台远程不见面开标大厅响应最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃报价权利退出谈判。

5.6最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。

5.7修正后的最终报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）（全流程电子化评标多轮报价设置了上限控制价，即预算价）；

（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.8经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.9谈判小组认为竞标人的报价明显低于其他通过符合性审查竞标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标过程合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞标人不能证明其报价合理性的，谈判小组会将其作为无效投标处理。【书面说明和证明材料是指：谈判小组有权要求竞标人在规定的时间内提供本项目成本分析报告，同时提供（包括但不限于）以下支撑证明材料：响应文件中竞标人自身出具的产品详细价格构成说明函原件[包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润；提供近两年经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用、税收等所有成本及利润）复印件）；提供至少2个类似业绩（医疗设备采购）的费用成本组成明细（并提供该合同复印件）]及相关证明材料供评委审查。非生产厂家竞标人同时还须提供全部货物生产厂家出具的详细价格构成说明函原件[包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润；提供近两年经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用、税收等所有成本及利润）复印件；提供至少2个类似业绩（医疗设备采购）的费用成本组成明细（需要附上合同复印件]及相关证明材料、全部货物生产厂家的联系人和联系电话以供确认。以上资料必须齐全，并且相关资料真实性及合理性必须完全为谈判小组所接受。如未在规定时间内提供以上材料或材料不能证明其报价合理性的，将作无效投标处理 。】

5.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.11最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6. 最后报价政府采购政策性扣除

6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和桂财采〔2022〕30号《 广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其竞标全部货物均由小微企业提供的，对供应商的竞标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-4%）。

6.3按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

6.4按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.5除上述情况外，评审价＝最后报价。

7.评审复核

7.1评审报告签署前，评审委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评审报告中。

7.2除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

- 第二节 评审原则

1.评审原则

1.1谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

1.2根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十一条规定，评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和谈判小组均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，谈判小组应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

1.3谈判小组发现竞争性谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性谈判文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性谈判文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

2.终止竞争性谈判采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

- 第三节 评标报告

1.成交标准

谈判小组应当从质量和货物均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26.2条规定的顺序推荐）,并在线编写电子评审报告。

2.评标争议事项处理

谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 第四节 评审过程的保密与录像

1.保密。

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.录音录像。

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

- 第五章 响应文件格式

- 第一节 封面格式

（响应文件外层包装封面格式 ）

响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得解密

年    月    日

- 第二节 资格证明文件格式

全流程电子文件

资  格  证  明  文  件（封面）

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

二、资格证明文件目录

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明）………………………………………………………（页码）

二、供应商依法缴纳税收的相关材料……………………………………………（页码）

三、供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料…………………………………（页码）

四、供应商财务状况报告方面的材料……………………………………………（页码）

五、供应商直接控股股东信息……………………………………………………（页码）

六、供应商直接关联关系信息表…………………………………………………（页码）

七、资格声明函……………………………………………………………………（页码）

八、本项目的特定资格要求：详见“竞争性谈判公告”………………………（页码）

九、供应商出具的不违反以下规定的承诺函……………………………………（页码）

注：以上目录是编制供应商响应文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、供应商依法缴纳税收的相关材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

四、供应商财务状况报告方面的材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

五、供应商直接控股股东信息

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

六、供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

七、资格声明函

资格声明函

致：（采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和货物，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部谈判文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

（4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

开户银行：                           账号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

八、供应商出具的不违反以下规定的承诺函：

为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

九、除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。

注：

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 第三节 商务技术文件格式

全流程电子文件

商  务  技  术  文  件（封面）

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

商务技术文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、项目保证事项承诺书……………………………………………………（页码）

六、谈判保证金缴纳证明……………………………………………………（页码）

七、竞标人情况介绍…………………………………………………………（页码）

八、供应商类似业绩的证明文件（如有要求）……………………………（页码）

九、货物需求偏离表…………………………………………………………（页码）

十、售后服务方案……………………………………………………………（页码）

十一、项目实施人员一览表（如有要求）……………………………………（页码）

十二、货物需求、商务条款要求提供的其他材料…………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价,或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。”修改为“以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件

法定代表人证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

附件： 法定代表身份证复印件粘贴处（正、反面）

三、法定代表人授权委托书

授权委托书（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                 法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书（联合体竞标格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

牵头人法定代表人（签字或盖章）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：

1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

4.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

四、商务条款偏离表

商务条款偏离表（格式）

分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：

| 项号 | 竞争性谈判采购文件的商务需求 | 响应文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |

注：

1.说明：应对照谈判文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

五、项目保证事项承诺书

项目保证事项承诺书

广西建设工程机电设备招标中心有限公司：

本   （竞标人名称）   公司在参加由贵司组织的 物理实验中心设备补充(招标编号：GXZC2025-J1-002635-JGJD；采购人：广西师范大学)招标中如获成交，我司保证以下事项：

1、除非采购人或国家现行法规、政策另有要求，我司保证不出现下述（1）-（7）项规定的违约行为，否则我方将向采购人支付成交总额2%的违约金。

（1）竞标人在响应文件的有效期内撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约（质量）保证金的；

（3）竞标人在竞标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）在采购文件规定的应签订合同期限内，成交人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经招标采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

2、在成交结果公告发布后的七个工作日内，按本项目竞标人须知相关规定向广西建设工程机电设备招标中心有限公司缴纳“成交服务费”。

如我方违反上述第1条承诺事项的，愿凭采购人开出的违约通知，在通知发出的十个工作日内按上述承付金额向采购人指定的账户支付违约金；如我方违反上述第2条承诺事项的，愿凭广西建设工程机电设备招标中心有限公司开出的违约通知，在通知发出的十个工作日内按上述承付金额的200%向广西建设工程机电设备招标中心有限公司下述账户支付，并由收款单位向采购项目监管部门及国家企业信用信息管理部门递交该违反诚信记录。

违约金缴纳账户：

账户名称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

开户银行：招商银行南宁分行营业部

账    号：7719  0142  3310  201 ；

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

六、谈判保证金缴纳证明

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

七、竞标人情况介绍

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

八、供应商类似的业绩证明文件

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在响应文件中页码 |  |  | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

附表 :相关项目业绩一览表（供应商同类项目合同复印件格式自拟）

注：供应商可按下方的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件并注明所在供应商商务技术文件页码，可根据实际需要调整表格格式。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

九、货物需求偏离表

货物需求偏离表

(注：按采购需求具体条款修改)

所竞分标：

| 项号 | 竞争性谈判采购文件需求 |  |  | 响应文件承诺 |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 货物参数要求 | 货物名称 | 数量 | 货物参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.说明：应对照谈判文件“第二章”中“货物需求一览表”的采购清单及技术参数条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十、售后服务方案

由竞标人按本项目竞争性谈判采购文件第二章“货物需求一览表”中商务条款部分的售后服务要求自行填写，其中要包含售后服务承诺书。(注：下表按采购需求具体条款修改)

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 货物技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括供应商本单位和符合条件的第三方货物机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表C：质保期满后售后服务（按此格式自制）

| 厂家信息 |  |  |  |  | 授权售后代理商（如有） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 生产厂家名称 | 厂家工程师 | 联系方式 | 序号 | 授权售后代理商名称（维修、配件供应及服务） | 代理商联系人 | 联系方式 |
| 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ... |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ... |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：1.若为厂家直接售后，则无需填写授权售后代理商；

2.所报授权售后代理商为设备维修、配件供应、质保期满后维保服务采购的重要依据；

3.若售后代理商更换，请及时联系采购单位进行修改，提供更正说明。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十一、项目实施人员一览表（如有要求）

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 响应截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近1个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十二、货物需求、商务条款要求提供的其他材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 第四节 报价文件格式

全流程电子文件

报  价  文  件（封面）

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

报价文件目录

一、响应函………………………………………………………（页码）

二、响应报价表…………………………………………………（页码）

三、竞标报价明细表……………………………………………（页码）

四、《中小企业声明函》或制造商属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》……………………………………………………………（页码）

一、响应函

响应函

致：（采购人名称）：

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和货物，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

(1)将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

(2)已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；

(3)同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

(4)响应谈判文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、响应报价表

项目名称：                    项目编号：

供应商名称：

| 项号 | 货物名称 | 总数量 ① | 货物全称、品牌、 生产厂家及国别 | 型号、规格 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠及其它： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供响应报价表。

2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，否则其响应作无效响应处理。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、竞标报价明细表

项目名称：                    项目编号：

供应商名称：

| 序号 | 物品名称 |  | 国别 | 生产厂家 |  | 品牌 |  | 规格型号 |  | 数量/单位 ① |  | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③＝①×② |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价费用及利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 标书工本费、代理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 税费及附加 |  |  |  |  | 税费率： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 项目毛利 |  |  |  |  | 毛利率： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | ．．．．．． |  |  |  |  | ．．．．．． |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他参考费用（下列报价不列入报价合计内，但应在制作本表时一并报出，可根据实际情况修改“分项”内容） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项 |  | 名称 |  |  | 规格型号 |  | 制造商 |  | 单价(元) |  | 使用周期/寿命 |  |  | 优惠条件 |
| 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：《竞标报价明细表填写说明》见后文。

供应商名称（电子签章）：

日期：    年  月   日

《竞标报价明细表填写说明》

1、竞标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、获取及制作标书工本费、税费及完成项目所需的其他一切费用。竞标人应充分考虑项目实施期间人工、各类材料的市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，如因以上原因导致项目成本费用增加的，由竞标人承担。

2、专用耗材、常用易损件及配件等“其他参考费用”应在制作报价文件时一并报出，且该项报价不列入“报价合计”，可根据实际情况修改“分项”内容。

四、《中小企业声明函》或制造商属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日  期：     年   月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

监狱企业证明文件

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68 号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：成交供应商的监狱企业证明文件随成交结果一并公告。

第五节 其他文书、文件格式

一、谈判保证金保函及竞标保证保险凭证（以下格式文件由供应商根据需要选用）：

谈判保证金保函

（不符合采购文件要求的保函有被拒收的风险）

开具日期：

致：(采购人)

本保函作为（竞标人名称）(以下简称“竞标人”)对 (招标机构)（项目编号）的竞标邀请提供（分标号及货物\服务名称）的竞标保函。

(出具保函银行或担保机构名称）无条件地、不可撤销地具结保证本行（机构）、其继承人和受让人，一旦收到贵方提出的就下述任何一种事实的书面通知，立即无追索地向贵方支付金额为 (金额数和币种) 保证金：

1.在提交响应文件的截止之日起到竞标有效期满前，竞标人撤回竞标；

2.在收到成交通知后30日内，竞标人未能与买方签订合同；

3.在收到成交通知后30日内，竞标人未能按采购文件规定提交履约保证金；

本保函自提交竞标文件的截止之日起（此处填写保函有效期日数，不得低于“响应文件有效期”）日历日内有效，并在贵方和竞标人同意延长的有效期内保持有效。延长的有效期只需通知本行(机构)即可。贵方有权提前终止或解除本保函。

出具保函单位名称:

签字人姓名和职务:

签字人签名:

公            章:

竞标保证保险凭证

编号：【】号

（采购人）：

鉴于___（竞标人名称）_______（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目

采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响

应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.成交（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保险的方式及保证期间

我方保险的方式为：按保险合同的约定。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保险责任的程序

1.你方要求我方承担保险责任的，应在本保险凭证有效期内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项

应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保险责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保险责任情形的，我方按照你方的要求代

投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保险责任的终止

1.保险期间届满，你方未向我方书面主张保险责任的，自保证期间届满次日起，我方保险责任自动终止。

2.我方按照本保险凭证向你方履行了保险责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保险责任终

止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保险凭证项下的保险责任终止。

五、免责条款

责任免除以保险条款规定为准。

六、本保险凭证适用的保险条款为

七、争议的解决

因本保险凭证发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

八、保险凭证的生效

本保险凭证自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

联系人：联系电话：

年 月 日

- 合同文本

采购合同

采购人（甲方）:广西师范大学

供应商（乙方）:

项目编号:

项目名称:物理实验中心设备补充

签订地点:广西桂林

签订时间:

根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照本项目公开招标文件（以下简称招标文件）、投标文件规定条款和中标供应商的承诺、甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

| 项号 | 标的的名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家、原产地 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币）：（大写 元整）（小写¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，乙方作为本项目的中标人，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）

第二条  质量保证

1．乙方应按投标文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2．乙方提供货物的质量保证期为             。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权选择按以下办法之一处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用和停用期间损失（按照每日【  】元计）。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）和停用期间损失（按照每日【  】元计）。

第三条  权利保证

1．乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3．乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵或权利限制。

第四条  货物包装、运输

1．乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2．使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。如有进口设备必须提供报关单。

3．乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4．货物在最终验收移交甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1．交付使用时间：按乙方投标文件中承诺且不超过采购要求的时间，地点：采购人指定地点【  】。

2．乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3．乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方、如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  质量标准、验收标准、验收程序及方法

1.质量标准

本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行；低于标准、规范的按标准、规范执行。供应商所提供的产品必须是全新、完好、无破损、未经使用的原装产品，产品符合制造厂家合格产品的出厂质量标准，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

2.验收标准

1）本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行；低于标准、规范的按标准、规范执行。供应商所提供的产品必须是全新、完好、无破损、未经使用的原装产品，产品符合制造厂家合格产品的出厂质量标准，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

2）产品到货后，甲方现场根据谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验（含测试或试运行），核验不合格的，甲方有权不予验收，同时报相关监督管理部门，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。

3）因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

3.验收程序及方法：

1）乙方履行完合同义务后，书面向甲方提交验收申请。

2）甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3）本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

4）验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收结论为准，甲方和乙方共同签署确认。

5）验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

6）验收书一式五份，甲乙双方各执二份、受托第三方机构一份（如有）。

7）验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后7日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，甲方有权选择按以下办法之一处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方合议定价。

③退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）和停用期间损失（按照每日【  】元计）。

4.交付标准和方法

（1）除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后7日内向甲方交付使用。

（2）货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。

第七条  安装和培训

1．甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2．乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西桂林市采购人指定时间地点。

第八条  售后服务、保修期

1．乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2．如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3．在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4．货物免费保修（升级、维护）期限为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  付款方式

1、合同签订时，乙方应按合同金额的5%（如为中小企业则按采购合同金额的2%）向采购人交纳履约保证金，履约保证金待履行完合同约定的权利义务事项后（乙方承诺质保期（免费保修、维护、升级期）满）且不存在争议的，甲方在30个工作日内无息返还履约保证金。

2、在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，乙方在3日内开具增值税专用发票给甲方，甲方收到增值税专用发票后30个工作日内支付100％的合同金额（无息）。

第十一条 履约保证金

履约保证金金额：合同金额的   %

履约保证金缴纳形式：供应商可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交；采用保函形式缴纳的，甲方在保证期限届满后及时对收取的保证金进行核实和结算。

保证金缴纳的账号信息：

开户名称：广西师范大学

开户银行：中国工商银行股份有限公司桂林市高新科技支行

账    号：2103215109264004618

履约保证金退还方式及时间、条件、不予退还的情形：履约保证金待履行完合同约定的权利义务事项后【乙方承诺保质期（免费保修、维护、升级期）满】且不存在争议的，由乙方向履约保证金收取单位提供《采购项目履约保证金退付意见书》，履约保证金收取单位在收到合格材料后30个工作日内办理退还手续（不计利息）。乙方发生违约事项的，甲方将违约金在履约保证金中相应扣除，履约保证金余额无息返还乙方。

2、履约保证金采用保函形式缴纳的，采购人在保证期限届满后及时对收取的保证金进行核实和结算。

第十二条  违约责任

1．乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时造成逾期交货的，乙方应每日向甲方支付合同金额　0.02　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2．乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4．乙方逾期交货、逾期完成安装调试申请验收的，每天向甲方偿付合同金额　0.2　‰违约金，但违约金额不得超过合同金额　5　%，超过　20　天甲方有权解除合同，乙方按照合同金额的5%支付违约金。甲方延期付货款的，每天向乙方偿付合同金额　0.2　‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过合同金额　5　%。

5．乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的（包括未按时响应、未按时完成维修等情形），乙方应按1000元/次向甲方支付违约金。

6．乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，乙方拒绝处理的，甲方代为处理的费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7．其他违约行为按违约所涉金额　5　%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条  不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1．因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院（【  】区人民法院）提起诉讼。

3．诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条  知识产权和保密要求

1.甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2.除采购文件及采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4.如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后，应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后28日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5.未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第十六条 合同生效及其它

1．合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经采购人审批。

3．本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十七条  合同的变更、终止与转让

1．本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条  签订本合同依据（合同组成部分）

1．招标文件；

2．投标报价表、技术响应表；

3．售后服务承诺书；

4．中标通知书。

本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，采购代理机构壹份。本合同经甲乙双方签字盖章后生效，补充协议含售后服务承诺书等，与本合同具有同等法律效力。

甲方名称（公章）：                           乙方名称（公章）：

法定代表人：                                法定代表人签字：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

- 第七章 质疑、投诉材料格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第八章 政府采购合同验收书范本

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（  项目名称   ）       政府采购项目成交（或成交）供应商（            公司名称              ）       提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 成交或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |