广西国兴项目管理有限公司

招标文件

项目名称：桂林市临桂区人民检察院机房设备及会议系统采购项目

项目编号：GLZC2025-G1-990287-GXGX

采购代理机构：广西国兴项目管理有限公司

2025年7月

目   录

第一章  公开招标公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章　货物采购需求	15

第四章 评标办法	35

第五章  合同主要条款及格式	64

第六章 投标文件格式	69

- 第一章  公开招标公告

项目概况： 桂林市临桂区人民检察院机房设备及会议系统采购项目的潜在投标人应在“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并2025年7月29日9时30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2025-G1-990287-GXGX

项目名称：桂林市临桂区人民检察院机房设备及会议系统采购项目

预算总金额（元）：1206484.87

最高限价（元）：1206484.87

采购需求：

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：桂林市临桂区人民检察院机房设备及会议系统采购项目1批，如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

合同履行期限：自签订合同之日起所投产品必须60个工作日必须到货，并全部安装调试合格完毕；

本标项不接受联合体

备注：/

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无；

三、获取招标文件：

时间：2025年7月8日至2025年7月29日 ，每天上午00:00至11:59 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；

地点（网址）：“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）；

方式：投标人登录“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2025年7月29日上午9时30分（北京时间）。

投标地点（网址）：通过“广西政府采购云平台”平台实行在线投标。

开标时间：2025年7月 29 日上午9时30分（北京时间）。

开标地点（网址）：通过“广西政府采购云平台”平台在线解密开启。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持监狱企业发展。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）优先采购节能产品、环境标志产品。

4.信息公告发布媒体：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、桂林市政府采购网（http://gl.zfcg.zcygov.cn/）。

5.投标文件解密时间：投标截止时间后30分钟内（2025年7月 29 日9时30分至10时00分）投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败或超时解密的，系统默认自动放弃，投标文件按投标无效处理。

6. 在线投标（电子投标）说明

6.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“广西政府采购云平台”平台参与在线响应（电子响应），并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云平台”平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议投标人尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--投标人客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“广西政府采购云平台”平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目在线响应（电子响应）或响应失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。

6.2在线响应（电子响应）具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息：

名  称：桂林市临桂区人民检察院

地  址：临桂区金山路140号

项目联系人： 闫星宇

项目联系方式：0773-5597825

2.采购代理机构信息：

名  称：广西国兴项目管理有限公司

地　址：桂林市临桂区临桂镇凤凰路13号金贸中心3-3#幢8层09号

项目联系人：秦娟、唐斌、陈卓琳、郭庆娟

项目联系方式：15296810982

广西国兴项目管理有限公司

2025年7月 8日

第二章  投标人须知

投 标 人 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：桂林市临桂区人民检察院机房设备及会议系统采购项目 项目编号：GLZC2025-G1-990287-GXGX |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无 5.3本项目的特定资格要求：无。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若投标人参与项目投标的，不论投标结果如何，均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 投标报价及采购预算金额 | 15.2投标人必须就“货物采购需求”中所有货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 15.3本项目采购预算金额（人民币）：1206484.87元，最高限价：1206484.87元，投标报价超出所投标项的采购最高限价的将被视为无效投标。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天，有效期不足的投标文件将被拒绝。 |
| 6 | 17 | 投标文件的制作 | 17.1 电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用 CA 电子签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审判断或结果由投标人自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。 17.2 投标人的法定代表人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云平台个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 17.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。 17.4特别说明： 17.4.1各投标人应在投标截止前确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 17.4.2投标人将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线 95763 进行咨询。 |
| 7 | 18.1 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 18.1投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传递交，在投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 |
| 8 | 19.1 | 提交投标文件截止时间 | 提交投标文件截止时间：2025年7月 29 日9时30分（北京时间）。 投标人应于2025年7月 29 日9时30分（北京时间）之前将电子投标文件上传到广西政府采购云平台，并按照本项目招标文件要求和广西政府采购云平台要求编制、制作、加密传输投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。投标截止时间后递交的电子投标文件，电子交易平台将拒收。 |
| 9 | 19.2 | 投标文件递交地点 | 通过广西政府采购云平台实行在线投标。 |
| 10 | 19.3 | 投标文件解密 | 投标文件解密时间：投标截止时间后30分钟内（2025年7月 29 日9时30分至10时00分）投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败或超时解密的，系统默认自动放弃，投标文件按投标无效处理。 |
| 11 | 20 | 开标时间和地点、评标地点 | 开标时间：2025年 7 月 29 日9时30分（北京时间）； 开标地点：通过“广西政府采购云平台”平台在线解密开启； 评标地点：桂林市公共资源交易中心评标室。 |
| 12 | 23 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表1人和评审专家4人组成，成员人数共5人。 |
| 13 | 24.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章：评标办法。 |
| 14 | 31 | 中标人信用信息查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对中标人进行信用查询： （1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； （2）查询截止时点：中标通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 （4）信用信息使用规则：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。采购人依法按照评标报告中评标委员会推荐中标候选人排序表确定排名第二的中标候选人为中标人或者重新组织采购。 |
| 15 | 32 | 中标公告及中标通知书 | 32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人，采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内发出中标通知书，并在指定媒体上公告中标信息，中标公告期限为1个工作日。 |
| 16 | 33 | 履约保证金 | 33.1履约保证金：根据《桂林市财政局关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（市财采〔2020〕24号）第四条的规定，本项目免收履约保证金。 |
| 17 | 34.1 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起8个工作日内。中标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 18 | 34.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件1份交采购代理机构存档。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。 |
| 19 | 35 | 招标代理服务费 | 本项目的采购代理服务费：参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准计取。在领取中标通知书前，由中标人向广西国兴项目管理有限公司一次性付清代理服务费。 代理服务费的缴纳账户： 账户名称：广西国兴项目管理有限公司桂林分公司 开户银行：桂林银行股份有限公司临桂支行 银行账号：660000021548700019 |
| 20 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 21 | 38 | 监督管理机构 | 桂林市财政局 电话：0773-2862142 |

一、总则

1、项目名称及项目编号

项目名称：桂林市临桂区人民检察院机房设备及会议系统采购项目

项目编号：GLZC2025-G1-990287-GXGX

2、适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3、定义

3.1“招标采购单位”是指组织本次招标的采购人和采购代理机构。

3.2“投标人”是指向招标方提交投标文件的供应商或自然人或其他组织。

3.3“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.4“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.5“项目”系指按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.7实质性要求：本项目招标文件中涉及“必须提供”、《货物采购需求》中标注★号项的条款及商务要求均为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效。

4、招标方式

公开招标方式。

5、投标人资格

详见《投标人须知前附表》第2条。

6、投标费用

本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若投标人参与项目投标的，不论投标结果如何，均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7、联合体投标要求

本项目（否）接受联合体投标。

8、转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9、特别说明

9.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一分标或未划分分标的同一项目的投标，否则，投标文件无效。

9.2除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则投标文件无效。

9.3使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评标价也相同的，投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；投标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定一个中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，按前款规定处理。本项目的核心产品详见第三章《货物采购需求》。

9.4根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

9.4.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见本招标文件第六章附件），并对声明的真实性负责。

9.4.2投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9.5投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.6投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.7投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人、自然人）所拥有。

10、询问、质疑和投诉

10.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

10.2投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

10.3投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市政府采购管理办公室投诉。

10.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。质疑函格式详见附件1。

10.5质疑联系部门：广西国兴项目管理有限公司；联系电话：15296810982；

通讯地址：桂林市临桂区临桂镇凤凰路13号金贸中心3-3#幢8层09号。

10.6投诉联系部门：桂林市财政局 电话：0773-2862142；

二、招标文件

11、招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）货物采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件格式。

12、招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清、修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构应当在投标截止时间至少十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告（不涉及招标文件实质性内容修改的除外），投标人应自行登录招标公告发布的相关网站查询，不足十五日的，应当顺延首次投标文件递交截止时间。

12.3采购代理机构在招标公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同投标人已知晓招标文件的澄清或者修改，投标人应将澄清或者修改的内容考虑在投标文件中。投标人在投标文件递交截止前未登录招标公告发布的相关网站查看澄清或者修改的，造成投标人的投标文件不符合招标文件要求或废标的，由投标人自行承担责任。

12.4投标人应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.5澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

12.6招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

13、投标文件的组成及要求

13.1本项目实行电子投标，投标人应提交电子投标文件；电子投标文件应按照本招标文件要求及广西政府采购云平台要求编辑、制作、加密并递交。

具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》指南可在 “http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

13.2投标文件的组成（格式见第六章投标文件格式）

13.2.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面扫描件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2025年以来任意一个月社保证明扫描件（委托代理时，必须提供）；

注：①投标人为截标时间前60日以内成立的企业，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替社保证明扫描件。②委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料扫描件及投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替社保证明扫描件。③自然人投标的，应提供由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2025年以来任意一个月社保证明扫描件。

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）；

注：投标人为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（4）投标人2023年度以来任意一个年度内的财务状况报告【提供第三方出具的财务审计报告，或投标人出具的财务报表（格式自拟），或 2025 年以来其基本开户银行出具的资信证明】扫描件（新成立的企业，按实际成立时间，提供财务状况报告）（必须提供）；

（5）投标人2025年以来任意1个月依法缴纳税收或依法免税的相关材料扫描件（必须提供）；

（6）投标人2025年以来任意1个月依法缴纳社会保障资金的相关证明材料扫描件（必须提供）；

（7）投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息、前期服务情况的书面声明（格式见附件，必须提供）；

13.2.2商务、技术性响应及其他证明材料：

符合性响应证明材料：

（1）投标报价表（格式见附件，必须提供）；

（2）技术规格响应偏离表（格式见附件，必须提供）；

（3）商务响应偏离表（格式见附件，必须提供）；

（4）投标人的售后服务方案（根据评标方法自行编写，格式自拟）（必须提供）；

（5）“货物采购需求”中要求必须提供的有效证明文件（按其要求提供）；

其他响应证明材料：

（6）项目实施方案（根据评标方法自行编写，格式自拟）（如有，请提供）；

（7）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

（8）节能方面的证书原件的扫描件（如有，请提供）；

（9）环保方面的证书原件的扫描件（如有，请提供）；

（10）投标人2021年以来具有同类项目业绩的相关证明材料（以签订的项目合同扫描件或中标、

成交通知书为准，并能清晰反映项目的名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（11）投标人相关获奖证书、认证证书等原件的扫描件（如有，请提供）；

（12）中小企业相应有效的证明文件（如有，请提供），根据企业所属类型，必须提供以下材料之一：

①中小企业声明函（如投标人提供的货物由小型、微型企业（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行）制造的，投标人应如实声明并对出具声明函的真实性负责。中标、成交结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督。格式见附件）

②监狱企业的证明文件【属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准, 否则不予享受优惠政策】；

③残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督）。

（13）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件必须于本项目截标前作为投标文件的一部分提交，并加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。

13.3投标人应按招标文件第六章投标文件格式编制投标文件。

13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

特别说明：

（1）投标文件（电子投标文件）中须加盖投标人公章部分均采用CA电子签章。若投标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容中进行描述，造成电子评审不能查询到的责任由投标人自行承担。

（2）招标文件中要求由法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字（然后扫描或者拍照做成PDF格式上传）或加盖个人CA签章，无签字或个人CA签章的，视为投标无效。

14、投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15、投标报价及采购预算金额

15.1投标报价应按招标文件中第六章投标文件格式填写。

15.2投标人必须就“货物采购需求”中所有货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3本项目采购预算金额：详见投标人须知前附表第4条。

15.4投标报价包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。

16、投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天，有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，投标文件为有效文件，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17、投标文件的制作

17.1 电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用 CA 电子签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审判断或结果由投标人自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

17.2 投标人的法定代表人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云平台个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

17.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.4特别说明：

17.4.1各投标人应在投标截止前确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

17.4.2投标人将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线 95763 进行咨询。

18、投标文件的补充、修改和撤回

18.1投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传递交，在投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

18.2在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

19、投标文件的递交和解密

19.1提交投标文件截止时间：详见《投标人须知前附表》第8条。

19.2投标文件递交地点：详见《投标人须知前附表》第9条。

19.3投标文件解密：详见《投标人须知前附表》第10条。

19.4 除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

四、开标

20、开标的时间和地点、评标地点

20.1开标时间：详见《投标人须知前附表》第11条；

20.2开标地点：详见《投标人须知前附表》第11条；

本项目使用电子开标，并通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

20.3投标人可以由法定代表人（负责人、自然人）或其委托代理人出席开标会议。

20.4投标人少于3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

20.5 评标地点：详见《投标人须知前附表》第11条。

21、开标程序

21.1开标的准备工作由采购代理机构负责落实；

21.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

21.3开标程序

21.3.1系统向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内对投标文件进行自行解密。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败或超时解密的，系统默认自动放弃，投标文件按投标无效处理。在线解密时间为30分钟。

21.3.2投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

21.3.3开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价、折扣等。

21.3.4开标结束后，投标人线上确认投标报价。

21.3.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

21.3.6开标结束后，如发现开标结果与投标文件不一致者，由评标委员会根据投标文件内容进行修正。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格性审查

22、资格性审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

- 22.3对未通过资格性审查的投标人，采购人或者采购代理机构应当以电话或通过“广西政府采购云平台”平台告知投标人未通过的原因并做相应记录。

六、评标

23、评标委员会组成

评标委员会由采购人代表1人和评审专家4人组成，成员人数共5人。

24、评标办法

24.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

24.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

25、评标

25.1采购代理机构负责评标组织工作；评标委员会自行登录评标系统阅读评标工作职责与纪律，确认回避原则，评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；公布投标人名单；在评标期间由桂林市公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰；采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

25.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

25.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- 第三章　货物采购需求

说明：

一、如本一览表中有参考品牌、型号，其仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

二、如本一览表中有参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格响应偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术规格响应偏离表；

三、本次采购将依据强制采购节能产品品目清单和节能产品认证证书实施政府强制采购。 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]， 专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[视频监控设备（监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品，投标人提供的货物必须使用政府强制采购的节能产品。投标人应在投标文件中提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效之内的节能产品认证证书扫描件（加盖章投标人CA签章），否则投标无效。

四、本“采购需求”中带★号条款及商务要求均为实质性要求，必须满足或优于采购要求，否则按投标无效处理。本“采购需求”中标注“▲”号条款为评审时的重要技术参数，不作为投标无效条款。如投标人产品对“▲”号条款有负偏离，评委将重点扣分。

五、采购内容所属行业：工业

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 参考单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）机房UPS辅助设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 铅酸蓄电池 | - 1、固定型阀控密封式铅酸蓄电池，各项技术性能指标满足通信用阀控式密封铅酸蓄电池（YD/T799-2010)标准要求，采用阀控式密封铅酸蓄电池； 2、电压及容量：单节电池额定电压12V，额定容量：100Ah；重量约27kg。 - 3、尺寸：约330*175*220mm；（可满足2小时后备时间） 4、蓄电池外观不能有裂纹、污迹及明显变形，不能有破损及漏液； ▲5、蓄电池密封：反应效率不低于98%；（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） ▲6、容量保存率：在25℃±5℃环境中静置28天，其容量保存率应≥99.8%；（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） ▲7、安全阀要求：蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10～35kPa，闭阀压应是5～15kPa。（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） ▲8、大电流放电性能：在25℃±5℃环境中，蓄电池以30I10 放电3min，极柱应不熔断、内部汇流排应不熔断、外观应不出现异常。（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） ▲9、再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素≥99%。（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） | 节 | 64 | 1000.00 |
| 2 | 电池柜 | 定制，尺寸：约780mm长×880mm宽×1190mm高，标配≥25平方电池连接线，配微型断路器。电池柜可放置32节100AH蓄电池。 | 台 | 2 | 3700.00 |
| 3 | 电池柜散力架 | 5*50镀锌角钢制作散力架，地板下暗装。 | 个 | 2 | 1500.00 |
| 4 | UPS输入输出电缆 | UPS输入输出电缆WDZ-YJY-3*25+2*10mm²。 | 米 | 100 | 220.00 |
| 5 | UPS至电池组连接电缆 | UPS与电池间连接电缆WDZ-YJY-3*35mm²（每台5米）。 | 米 | 10 | 200.00 |
| 6 | PDU | 定制，满足8位 10A新国标五孔，带总开关，带防雷模块。 | 个 | 12 | 1000.00 |
| 7 | 机房设备搬迁 | 定制，搬迁原有32台网络设备、3个机柜等 | 项 | 1 | 15000.00 |
| 8 | 安装辅材 | 定制，包含设备安装过程中使用的所有扎带、胶带、线卡、螺栓等辅助材料。 | 项 | 1 | 1900.00 |
| 9 | 设备安装、施工、调试服务 | 本项目涉及到的机房空调、UPS、电池柜等设备现场安装、施工及设备调试完成使用。 | 项 | 1 | 8500.00 |
| 10 | 设备维护 | 设备维护、日常巡检等售后服务，售后服务维护期不少于三年。 | 项 | 1 | 3600.00 |
| （二）机房安全设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 参考单价（元） |
| 11 | 不锈钢防盗窗 | - 定制 2.框、扇材质及规格:304不锈钢管,壁厚2mm - 3.内穿6`8圆钢,间距150mm 4.不锈钢尺寸：约2750mm×1890mm | 个 | 3 | 2200.00 |
| 12 | 不锈钢铁笼 | 1.定制 2.框、扇材质及规格:304不锈钢管,壁厚2mm 3.内穿6`8圆钢,间距150mm 4.加装防盗门锁及合页 5.不锈钢铁笼尺寸：约1000mm×1000mm×2000mm | 个 | 1 | 9600.00 |
| 13 | 七氟丙烷灭火装置 | 容积：≥70L 材质:碳钢 20摄氏度贮存压力：≥2.5Mpa 喷射时间：小于10S 使用温度：0－50摄氏度 | 个 | 2 | 6500.00 |
| 14 | 七氟丙烷灭火装置 | 容积：≥40L 材质:碳钢 20摄氏度贮存压力：≥2.5Mpa 喷射时间：小于10S 使用温度：0－50摄氏度 | 个 | 1 | 5800.00 |
| 15 | 灭火剂 | 密度：1.5±0.1 g/cm³。 沸点：-19.0±8.0 °C at 760 mmHg。 熔点：≤-131°C。 外观为无色气体，蒸汽压为3402.3±0.0 mmHg at 25°C | KG | 137 | 90.00 |
| 16 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1.工作电压：DC24V（15V～28V） 2.工作电流： 1）总线静态电流：≤0.3mA 2）总线报警电流：≤0.7mA 3.线制：采用二线制总线（无极性） 4.编码方式：电子编码 5.指示灯：巡检时红色LED 周期性闪烁（约6s），火警时红色常亮 6.使用环境：温度-10℃～50℃，相对湿度≤95%RH，不凝露 7.重量：约82g（含底座） | 只 | 3 | 60.00 |
| 17 | 点型温感火灾探测器 | 1、 工作电压：DC24V(15V～28V) 2、 工作电流：监视电流：≤ 0.35mA 报警电流：≤ 0.55mA 3、 编码方式：电子编码 4、 状态指示： 正常监视状态：红灯周期性闪亮 火 警 状 态：红灯常亮 5、重量：约 72g（含底座） | 只 | 5 | 60.00 |
| 18 | 火灾声光报警器 | 1. 工作电压：总线电压：DC24V(15～28V) 2. 工作电流： 总线监视电流：≤0.4mA 总线启动电流：≤3mA 3. 声 压 级：启动后声音由小变大，3～5 秒后达到稳定，稳定后正前方 3 米处 75dB～105dB（A 计权） 4. 变调周期：2.5S～4.5S 5. 闪光频率：1.0Hz～1.8Hz 6. 编码方式：电子编码（占一个总线地址点，编码范围在 1～242 之间任意设定） 7. 线 制：无极性二总线 8. 使用环境： 温 度：0℃～+55℃ 相对湿度：≤95%RH，不凝露 9. 重 量：约 90g（含底座） | 只 | 6 | 100.00 |
| 19 | 探测器底座 | 1.布线：布线宜选用截面积 1.0 mm2 ~1.5 mm2 的阻燃或耐火双绞线，穿过金属管或阻燃管进行敷设。 2.编码：将探测器与 TX6930 手持编码器连接，可对探测器进行电子编码。 3. 附带《使用说明书》。 | 只 | 8 | 10.00 |
| 20 | 气体释放报警器 | 1. 工作电压: 总线电压：15～28V（脉冲电压） 电源电压：DC24V(20V～28V) 2. 工作电流： 1）总线静态电流：≤0.5mA 2）总线动作电流：≤1.0mA 3）电源监视电流：≤1.0mA 4）电源动作电流：≤16.0mA 3. 编码方式：电子编码方式，占用一个总线编码地址。 4. 线制：四线制，与气体灭火控制装置的总线及联动电源分别二线无极性连接。 5. 闪光频率：1Hz~2Hz 6. 表面亮度：50cd/㎡～ 300cd/㎡ 7. 点亮/非点亮比：>3:2 8. 使用环境：温度-10℃～+50℃ ，相对湿度≤95%RH，不凝露。 | 只 | 3 | 280.00 |
| 21 | 紧急启停按钮 | 1、工作电压：总线 15VDC~28VDC 脉冲电压 2、工作电流：a． 监视电流：≤2mA b．启动电流：≤5mA 3、启动零件型式：重复使用型 4、有“紧急启动”启动方式。 5、有“紧急停止”停止方式。 6、有转换模式方式。 7、指示灯： 1）启动：红色，系统处于延时启动阶段时点亮； 2）手动：绿色，系统处于手动模式时点亮； 3）自动：绿色，系统处于自动模式时点亮； 4）停止：红色，监视状态时不亮，系统处于延时启动阶段时按停止按钮后停止灯亮，松开后熄灭。 8、线制：与气体灭火控制装置采用无极性二总线连接 9、编码方式：电子编码，每个紧急启停按钮占用一个地址 10、使用环境：室内，温度-10℃~50℃，相对湿度≤95%RH，不凝露。 | 只 | 3 | 70.00 |
| 22 | 火灾声光警报器底座 | 国标 | 只 | 6 | 10.00 |
| 23 | 气体灭火控制器 | 1.容量：最大容量 4 个气体灭火分区，每区最大 128 地址点 2.总线协议：T3 协议 3.主电供电：交流 187V～242V 4.带载能力： 单区气体阀门驱动电流≤1.8A 单区联动电源带载≤1A 控制器总带载≤6A 5.电池容量：12V/12Ah 两节 6.温度：0℃～+40℃ 7.相对湿度：≤95%，不凝露 8.显示屏≥128×64 液晶屏 | 台 | 2 | 6000.00 |
| 24 | 应急灯 | 1.材质:防火塑料 2.防护等级:IP30 3.安装方式:吸墙 4.额定电压:DC36V 5.主电功耗:3W 6.LED光源:高亮、低功耗LED 7.光通量:≥473Lm | 只 | 3 | 90.00 |
| 25 | 安全出口指示牌 | 1.材质:新型拉丝板 2.防护等级:IP30 3.安装方式:壁挂式 4.额定电压:DC36V 5.主电功耗:0.25W 6.LED光源:高亮、低功耗LED 7.外形尺寸（长×宽×厚）≥353*135*13.8mm | 只 | 3 | 80.00 |
| 26 | 集电集控集中电源 | 1.材质：镀锌钢板箱体+喷塑砂灰色 2.防护等级：IP33 3.安装方式：壁装式 4.输出回路：≥8路 5.额定功率：200W 6.额定输入：AC220V 7.额定输出：DC36V 8.应急时间：≥90分钟 9.备电电源：12V38A铅酸电池 | 台 | 1 | 3300.00 |
| 27 | 泄压口 | 1.产品名称:气体防护区泄压装置 2.泄压面积:≥0.08㎡ 3.安装洞口约415X310mm 4.动作压力:1100±50Pa 5.环境温度:-25°C~+55°C | 台 | 2 | 900.00 |
| 28 | 呼吸器 | 1.防护对象：一氧化碳、氰化氢、毒烟、毒雾 2.油雾透过系数：＜5% 3.防护时间：≥30分钟 4.吸气阻力：＜800pa 5.呼气阻力：＜300pa | 个 | 4 | 70.00 |
| 29 | 耐火线2*1.5 | 国标耐火:2芯NH-RVS | 米 | 600 | 6.00 |
| 30 | 20镀锌线管 | JDC20 | 米 | 400 | 6.00 |
| 31 | 防火涂料 | FHTL-01 | 平方 | 120 | 50.00 |
| 32 | 报警主机 | - 1.灵活的多类型防区探测器：有线防区探测器8路，无线防区探测器8路。 2. 遥控器：可适配多至7组遥控器进行现场整体布/撤防，单防区布/撤防。 3. 有线警号：1路 4. 继电器输出：1路，可软件设置继电器触发条件及持续时间，可软件设置常开或常闭。 5. 系统通讯方式：有GPRS、TCP/IP、PSTN，可独立设置开启/关闭，可综合使用配置优先级。用户可自由选用GPRS，TCP/IP，PSTN三种通讯方式，分别实现三种报警模。 6. 有线键盘：支持4个。 7. 支持密码：10组密码。工程密码、远程编程密码、8个用户密码,其中1个主用户密码。 8. 可查询历史记录：255条（含电话掉线、键盘或模块掉线等） 9. 设备自检功能：交流掉电检测、电池欠压、电话掉线（电话掉线检测延时间隔60秒），警号掉线、GPRS模块掉线、TCP/IP掉线等故障报警。 10.工作电压：AC 220V 11.静态工作电流：≤80mA 12.工作环境温度/湿度：-10℃ ～ +55℃/≤95%@40℃ 13.有线防区数/无线防区数：8/8 14.支持键盘数≥4个 15.支持遥控器数：8组 16.遥控器有效距离：≥150m 17.用户密码数：≥8个字符 18.防区响应时间：0.5秒 19.事件记录数≥200 20.后备电池要求：DC 12V ≥7Ah 21.联网方式： TCP/IP GPRS PSTN（Contact ID、4+1） 22.带负载能力：12V ＜750mA 23.继电器联动能力：DC 30V/3A 24.警号检测/警号输出能力：支持/0.5A 12VDC | 台 | 1 | 1600.00 |
| 33 | 吸顶式被动红外探测器 | 1 、采用全方位自动温度补偿，超强抗误报能力； 2 、采用多普勒效应和能量分析； 3 、微波探测范围可调； 4、探测方式：红外+微波； 5、探测距离及角度：10m/360°； 6、可探测速度：0.3-3m/s； 7、安装方式：吸顶； 8、安装高度：2.5-3.6m； 9、工作电压：DC 9-16V ； 10、工作电流：≤35mA； 11、抗白光等级：20000LUX； 12、报警输出：常开常闭可选； 13、防拆开光：常闭； 14、人工智能技术：有； 15、脉冲技术：有； 16、报警延时功能：≤5S； 17、工作温度：-10℃～ +50℃； 18、微波频率：10.525GHZ； 19、抗EMI RFI扰：有； | 个 | 1 | 290.00 |
| 34 | 门磁 | 1、外壳材料：金属电镀； 2、工作电压：≤100V/DC； 3、工作电流：≤500mA； 4、 触点模式：常闭； 5、动作距离：≥65mm。 | 个 | 1 | 50.00 |
| 35 | 声光警号 | - 1.报警时鸣叫同时有灯闪烁，ABS塑胶外壳； 2.工作电压：DC9—15V； 3.消耗电流：≤300mA； 4.报警声压：≥108dB/m。 | 个 | 2 | 40.00 |
| 36 | 报警器线材 | 电源线、信号线等辅材 | 项 | 1 | 1000.00 |
| 37 | 开关电源（含后备电源） | 输入：交流220V，输出：直流12V/5A | 个 | 1 | 250.00 |
| 38 | 设备安装、施工、调试服务 | 本项目涉及到的安全、消防等设备的现场安装、施工及设备调试完成使用。 | 项 | 1 | 15000.00 |
| （三）网络设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 参考单价（元） |
| 互联网 |  |  |  |  |  |
| 39 | 汇聚交换机 | 1、产品交换容量≥2.56Tbps，转发性能≥720Mpps 2、电源风扇提供冗余，符合标准散热风道 3、实配10 GE 光接口≥24个，40 GE光接口≥2个，万兆多模光模块≥2个 4、满足上述端口需求后，剩余业务板卡扩展插槽≥2个，可扩展支持万兆光、万兆多速率电、25G、40G、100G等多种类型板卡； ▲5、要求设备支持防火墙插卡，防火墙插卡支持集成IPS、防病毒安全、LB负载均衡、应用识别和SSL VPN等多种授权，保障网络信息安全；（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） 6、支持OpenFlow标准；实际具备VxLAN功能，支持VXLAN 二层交换，支持VXLAN 路由交换，支持VXLAN 集中式网关、分布式Anycast网关，支持BGP EVPN，支持OpenFlow+Netconf的VxLAN集中式控制平面、自动化部署；支持Ipv6； 7、为简化设备配置实现网络管理可视化，避免投资浪费，设备内置智能网络管理模块； ▲8、要求支持iNQA智能网络质量分析技术，可快速测量网络性能的检测机制，直接对业务报文进行测量，测量数据可以真实反映网络质量状况，实时感知丢包时间、丢包位置、丢包数量；（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） 9、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ 10、支持CPU保护功能 11、支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据； 12、支持ARP Detection功能（能够根据DHCP Snooping安全表项、802.1x表项，或IP/MAC静态绑定表项进行检查）； 13、支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WDRR、WRR、WFQ、SP+WDRR等多种模式； ▲14、采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力≥10KV（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） 15、为实现简便运维管理，支持平台上通过图形化界面对设备进行端口配置等管理操作; 16、支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台 ▲17、支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件，实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） 18、支持USB进行文件上传和下载、支持USB开局 | 台 | 1 | 34553.00 |
| 40 | 48口接入交换机 | 1、交换容量≥672Gbps,包转发速率≥207Mpps； 2、提供≥48个10/100/1000BASE-T电口，≥4个非复用的SFP+光端口,≥1个Mircro USB接口； 3、采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力≥10KV； 4、支持OpenFlow 1.3标准、支持IPv6； 5、为简化设备配置，实现网络管理可视化，避免投资浪费，设备内置智能网络管理模块； 6、支持IRF本地负载分担，流量可以均匀负载分担到各个堆叠链路，IRF单点管理功能测试，可以通过任意一台设备的Console口对整个堆叠进行管理， 最大堆叠台数≥9台； 7、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 8、支持链路聚合基本功能及聚合零丢包； 9、支持基于MAC、端口、协议的VLAN，最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094； 10、支持CPU保护功能； 11、支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据； 12、支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品； 13、支持802.1X认证；支持基于802.1x动态下发QoS/ACL/VLAN。 ▲ 14、内置图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，支持设备角色选定、FTP服务器配置、全局配置及网管口配置等智能管理功能，支持对组管理、设备或组升级备份、监控及设备故障替换等进行智能运维，支持组网拓扑可视及管理、设备列表展示可视化，可以解决解决大量分散的网络设备的集中管理问题（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） ▲15、要求支持NQA技术（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） 16、支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台 ▲17、配置单端口多认证Triple功能，即交换机同一端口上可同时开启MAC认证、802.1X认证、Portal认证，接入终端通过其中一种认证即可接入网络（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） 18、支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN的流分类 19、支持BIMS协议，能自动从服务器下载配置文件和应用程序，实现零配置启动，大幅度降低了大型网络和复杂网络的初始配置工作量 | 台 | 11 | 10341.00 |
| 41 | 24口接入交换机 | 1、交换容量≥672Gbps,包转发速率≥171Mpps； 2、提供≥24个10/100/1000BASE-T电口，≥4个非复用的SFP+光端口,≥1个Mircro USB接口； 3、采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力≥10KV； 4、支持OpenFlow 1.3标准、支持IPv6； 5、为简化设备配置，实现网络管理可视化，避免投资浪费，设备内置智能网络管理模块； 6、支持IRF本地负载分担，流量可以均匀负载分担到各个堆叠链路，IRF单点管理功能测试，可以通过任意一台设备的Console口对整个堆叠进行管理， 最大堆叠台数≥9台； 7、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 8、支持链路聚合基本功能及聚合零丢包； 9、支持基于MAC、端口、协议的VLAN，最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094； 10、支持CPU保护功能； 11、支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据； 12、支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品； 13、支持802.1X认证；支持基于802.1x动态下发QoS/ACL/VLAN。 ▲ 14、内置图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，支持设备角色选定、FTP服务器配置、全局配置及网管口配置等智能管理功能，支持对组管理、设备或组升级备份、监控及设备故障替换等进行智能运维，支持组网拓扑可视及管理、设备列表展示可视化，可以解决解决大量分散的网络设备的集中管理问题（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） ▲15、要求支持NQA技术（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） 16、支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台 ▲17、配置单端口多认证Triple功能，即交换机同一端口上可同时开启MAC认证、802.1X认证、Portal认证，接入终端通过其中一种认证即可接入网络（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） 18、支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN的流分类 19、支持BIMS协议，能自动从服务器下载配置文件和应用程序，实现零配置启动，大幅度降低了大型网络和复杂网络的初始配置工作量 | 台 | 1 | 6216.00 |
| 42 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)，为保证系统兼容性，所投光模块产品需与汇聚交换机为同一品牌产品 | 个 | 24 | 1056.00 |
| 43 | 辅材 | 包含设备安装过程中使用的所有扎带、胶带、线卡、螺栓等辅助材料。 | 项 | 1 | 2100.00 |
| 44 | 集成服务 | 包括新增/利旧设备拆除搬迁安装及维护 | 项 | 1 | 25000.00 |
| 45 | 网络系统调试 | 包括新增设备调试，原有设备巡检调试 | 项 | 1 | 14000.00 |
| 工作内网 |  |  |  |  |  |
| 46 | 48口接入交换机 | 1、交换容量≥672Gbps,包转发速率≥207Mpps； 2、提供≥48个10/100/1000BASE-T电口，≥4个非复用的SFP+光端口,≥1个Mircro USB接口； 3、采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力≥10KV； 4、支持OpenFlow 1.3标准、支持IPv6； 5、为简化设备配置，实现网络管理可视化，避免投资浪费，设备内置智能网络管理模块； 6、支持IRF本地负载分担，流量可以均匀负载分担到各个堆叠链路，IRF单点管理功能测试，可以通过任意一台设备的Console口对整个堆叠进行管理， 最大堆叠台数≥9台； 7、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 8、支持链路聚合基本功能及聚合零丢包； 9、支持基于MAC、端口、协议的VLAN，最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094； 10、支持CPU保护功能； 11、支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据； 12、支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品； 13、支持802.1X认证；支持基于802.1x动态下发QoS/ACL/VLAN。 ▲ 14、内置图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，支持设备角色选定、FTP服务器配置、全局配置及网管口配置等智能管理功能，支持对组管理、设备或组升级备份、监控及设备故障替换等进行智能运维，支持组网拓扑可视及管理、设备列表展示可视化，可以解决解决大量分散的网络设备的集中管理问题（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等），否则认定为负偏离） ▲15、要求支持NQA技术（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等），否则认定为负偏离） 16、支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台 ▲17、配置单端口多认证Triple功能，即交换机同一端口上可同时开启MAC认证、802.1X认证、Portal认证，接入终端通过其中一种认证即可接入网络（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等），否则认定为负偏离） 18、支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN的流分类 19、支持BIMS协议，能自动从服务器下载配置文件和应用程序，实现零配置启动，大幅度降低了大型网络和复杂网络的初始配置工作量 | 台 | 11 | 10341.00 |
| 47 | 24口接入交换机 | 1、交换容量≥672Gbps,包转发速率≥171Mpps； 2、提供≥24个10/100/1000BASE-T电口，≥4个非复用的SFP+光端口,≥1个Mircro USB接口； 3、采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力≥10KV； 4、支持OpenFlow 1.3标准、支持IPv6； 5、为简化设备配置，实现网络管理可视化，避免投资浪费，设备内置智能网络管理模块； 6、支持IRF本地负载分担，流量可以均匀负载分担到各个堆叠链路，IRF单点管理功能测试，可以通过任意一台设备的Console口对整个堆叠进行管理， 最大堆叠台数≥9台； 7、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 8、支持链路聚合基本功能及聚合零丢包； 9、支持基于MAC、端口、协议的VLAN，最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094； 10、支持CPU保护功能； 11、支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据； 12、支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品； 13、支持802.1X认证；支持基于802.1x动态下发QoS/ACL/VLAN。 ▲ 14、内置图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，支持设备角色选定、FTP服务器配置、全局配置及网管口配置等智能管理功能，支持对组管理、设备或组升级备份、监控及设备故障替换等进行智能运维，支持组网拓扑可视及管理、设备列表展示可视化，可以解决解决大量分散的网络设备的集中管理问题（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） ▲15、要求支持NQA技术（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） 16、支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台 ▲17、配置单端口多认证Triple功能，即交换机同一端口上可同时开启MAC认证、802.1X认证、Portal认证，接入终端通过其中一种认证即可接入网络（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） 18、支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN的流分类 19、支持BIMS协议，能自动从服务器下载配置文件和应用程序，实现零配置启动，大幅度降低了大型网络和复杂网络的初始配置工作量 | 台 | 1 | 6216.00 |
| 48 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)，为保证系统兼容性，所投光模块产品需与汇聚交换机为同一品牌产品 | 个 | 24 | 1056.00 |
| 49 | 辅材 | 包含设备安装过程中使用的所有扎带、胶带、线卡、螺栓等辅助材料。 | 项 | 1 | 2100.00 |
| 50 | 集成服务 | 包括新增/利旧设备拆除搬迁安装及维护 | 项 | 1 | 25000.00 |
| 51 | 网络系统调试 | 包括新增设备调试，原有设备巡检调试 | 项 | 1 | 14000.00 |
| 涉密网 |  |  |  |  |  |
| 52 | 光纤收发器 | 1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM，非网管型光纤收发器 | 对 | 30 | 267.00 |
| 53 | SC-FC光纤跳线 | 标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3， 光缆：IEC60332-1-2，IEC61034-2，IEC60754-1（护套）、IEC60754-2（护套） 依据标准出厂前100%光学测试 光纤类型：单模：OS2黄色 加强材料：芳纶纱 光缆芯数/护套外径（mm）：单芯：2.0/双芯：2.0×2（“8字形”） 紧包与护套材料：LSZH 长度：1米 端面类型：UPC 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB（典型值） 互换性：≤0.2dB 机械耐久性：≥500次 工作温度：-20℃~+60℃ | 条 | 60 | 38.00 |
| 54 | 辅材 | 包含设备安装过程中使用的所有扎带、胶带、线卡、螺栓等辅助材料。 | 项 | 1 | 320.00 |
| 55 | 集成服务 | 包括新增设备安装及维护 | 项 | 1 | 4000.00 |
| 56 | 网络系统调试 | 包括新增设备调试，原有设备巡检调试 | 项 | 1 | 3000.00 |
| （四）线路增补 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 参考单价（元） |
| 57 | S/FTP6A类4对屏蔽低烟无卤电缆 | 标准：YD/T1019，IEC60332-3-22，IEC61034-2，IEC60754-2 通过标准最高传输频率500MHz测试 单根导体直流电阻：≤8.3Ω/100m 导体规格：约4×2×0.57，导体名称：软圆铜线，绝缘：SKIN-FOAM-SKIN，绝缘颜色：白-蓝色/蓝色，白-橙色/橙色，白-绿色/绿色，白-棕色/棕色 屏蔽方式: S/FTP，线对屏蔽：单面复合铝箔，整体屏蔽：TXR编织 护套材料：LSZH，护套外径：7.8±0.3mm 包装方式：305米/盘 安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃ 符合IEC60332-3-22(A类成束燃烧)，IEC61034-2，IEC60754-2标准 | 米 | 1400 | 9.05 |
| 58 | 6A类屏蔽水晶头 | 符合T568A和T568B线序 结构：两件式设计，带尾夹，8P8C 金片：三叉铜合金 镀金厚度：50u” 塑胶壳材料：透明聚碳酸脂 金属壳材料：铜合金 适用芯线直径：1.35mm~1.45mm 插拔次数：≥1000次 拉力测试：≥20N 介质耐电压：1000VAC/60S 工作温度：-10℃～+60℃ | 个 | 60 | 13.04 |
| 59 | 双口面板 | 信息插座与面板采用90度安装方式 组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入 带有标识纸和标识盖，方便维护和使用 具有风格统一的双口规格 面板尺寸：约高度:86mm×宽度:86mm 颜色：白色 材料：ABS 阻燃级别：V-0 | 个 | 28 | 32.84 |
| 60 | 86底盒 | 底盒深度约45mm，含底盒开槽 | 个 | 28 | 0.00 |
| 61 | 6A类屏蔽信息插座模块 | 针对不同安装位置尾部有转弯防撞装置、螺纹固定装置和360°自由进线3种处理方式可选 模块内部有可靠的自动接地装置，免扎带施工 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.2 屏蔽：锌合金压铸，360°屏蔽阻燃级别：V-0 IDC：磷青铜 金针：磷青铜表面镀金，异形的金针空间排列，有效提升近端串音余量 卡线后座及线缆保护盖：PC 材料 卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG 打线方式：免打线工具，T568A/T568B IDC与金针方向：180度 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 最高传输频率：500MHz 额定电流：0.75A 工作温度：-10℃～+60℃ | 个 | 28 | 135.58 |
| 62 | 12芯室内光缆 | 1.标准：YD/T1258.4，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 2.光纤类型：B1.3 3.衰减＠20℃（dB/Km）：@1310≤0.8，@1550≤0.6 4.光纤芯数：12芯 5.紧包：LSZH，0.9mm 6.护套：LSZH黄色 7.允许拉伸力：长期：130N，短期：440N 8.允许压扁力：长期：200N/100mm，短期：1000N/100mm 9.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D 10.使用场合：室内水平布线 11.敷设方式：桥架，导管 12.安装温度：0℃～+50℃，工作温度： 0℃～+50℃（水平） | 米 | 300 | 5.26 |
| 63 | 墙柜 | 标准19"机柜，约540*600*580mm 12U，黑色，承重约50KG；前茶色玻璃门，后钢板。 | 台 | 1 | 1028.03 |
| 64 | 24位6A类屏蔽插座配线架 | 标准19英寸机架式安装，模块化设计，高度：1U 后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸 平面型金属框架可与机架直接接地配合接地线可形成双重可靠接地，具有优良的电磁兼容性 平面型24端口带弹簧式防尘门，防止灰尘等异物侵入，防尘门呈半透明，防止误插 平面型模块内部有可靠的自动接地装置，尾部采用螺纹固定装置，免扎带固定 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC11801，ANSI/TIA- 568-C.2 线缆管理：自带后部线缆管理单元 标识管理：完善清晰的标识系统，让施工、维护、管理更方便、快捷，端口带序号标识 阻燃级别：V-0 IDC：磷青铜 金针：磷青铜表面镀金 线缆保护盖：PC 材料 进线方式：180°进线 卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG 打线方式：免打线工具，T568A/T568B 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 最高传输频率：500MHz 工作温度：-10℃～+60℃ | 个 | 1 | 2109.41 |
| 65 | 6A类屏蔽低烟无卤跳线1米灰色 | 1.标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/ TIA - 568-C.2 2.原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能 3.插头采用灌胶工艺，弹片保护和软尾结构，保障线缆和水晶头之间的连接 4.多种颜色及1~20米长度可选 5.导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×26AWG 6.屏蔽方式：S/FTP 7.护套材料：LSZH，护套外径：6.0±0.3mm 8.插头规格：RJ45，8P8C，簧片表面镀金，透明聚碳酸酯塑胶壳 9.线序：568B 10.塑胶壳：透明聚碳酸酯 11.簧片材料：铜表面镀金 12.插拔次数：≥1000次 13.最高传输频率：500MHz 14.工作温度：-10℃～+60℃ | 根 | 28 | 80.41 |
| 66 | 12芯光纤配线架 | 1.标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 2.安装方式：19″机架式安装 3.4个光缆进线口，带固定PG头，盒内配置光缆护套固定装置，光缆加强件固定装置 4.通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个4口支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸 5.进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 6.端口数量： 12口，高度：1U 7.表面处理：静电喷塑 8.材料：优质冷扎钢板 9.表面颜色：黑色 10.工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度：≤85%（+30℃），非凝结 | 个 | 2 | 318.28 |
| 67 | PVC管 | 20管，含墙面开槽埋管 | 米 | 500 | 1.70 |
| 68 | 辅材 | 输入：交流220V，输出：直流12V/5A | 个 | 1 | 400.00 |
| 69 | 集成服务 | 包括安全、消防设备安装调试 | 项 | 1 | 13479.00 |
| （五）光纤入户 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 单位 | 暂定数量 | 参考单价（元） |
| 入户工程 |  |  |  |  |  |
| 70 | 分纤箱 | 48芯，满配耦合器、尾纤，配光纤盘等 | 项 | 7 | 1000.00 |
| 71 | 主干光缆 | 层绞式光缆（数量以实际使用数量为准） | 米 | 323 | 10.82 |
| 72 | 光纤熔纤 | 热熔法熔接 | 芯 | 336 | 47.29 |
| 73 | 包塑软管 | Ø25，含配件（数量以实际使用数量为准） | 米 | 20 | 13.55 |
| 74 | 辅助材料 | 含固定螺钉、胶布、扎带、标签、防水胶等 | 项 | 1 | 1765.00 |
| 75 | ODF机柜 | 720芯 | 个 | 1 | 9294.00 |
| 76 | 光纤跳线 | 暂定数量（数量以实际使用数量为准） | 条 | 14 | 57.64 |
| 77 | 光缆测试 | 每一芯逐一测试，衰减不得高于-0.8DB | 条 | 7 | 1411.71 |
| 78 | 接地 | 机柜接地≥35平方，光缆接地≥16平方 | 处 | 1 | 235.00 |
| 管道工程 |  |  |  |  |  |
| 79 | 管道工程 | 包括但不限于破水泥路面35.61平米，开挖、回填管道沟及检查井143.9立方米、清运弃土 32.1立方米、铺塑料管500米、包封13.95立方米、砌砖20.48平方米、找平71.23平方米、混泥土上覆板4个、砖2.68千块、水泥7.3吨、沙子11.268立方米、碎石15.63立方米、辅材等 （注：以上数量为暂定数量，以实际施工情况为定） | 项 | 1 | 53225.00 |

| - （六）七楼大会议室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 参考单价（元） |
| 80 | 六类网线 | 符合标准：ISO/IEC 11801；IEC 61156-5-2020；TIA-568.2-D-2018;YD/T 1019-2013 通过标准250MHz带宽测试要求 可扩展到550MHz带宽 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 电缆对数：4对 十字骨架材料：PE混合物 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 最小弯曲半径：10倍电缆外径 导体线规：23AWG 屏蔽方式：U/UTP 外护套材料：PVC 工作温度：-20℃～+60℃ | 米 | 300 | 10.00 |
| 81 | 电源线 | 国标RVV3×1.5mm | 米 | 100 | 10.00 |
| 82 | 辅材 | 包含设备安装过程中使用的所有扎带、胶带、线卡、螺栓等辅助材料。 | 项 | 1 | 500.00 |
| 83 | 集成服务 | 包括条屏设备安装调试维护 | 项 | 1 | 6627.00 |
| 84 | 视频处理器 | - 1.视频拼接器采用模块化设计，并运用强大的纯硬件FPGA架构，不仅具有稳定高效的视频处理能力，能提供卓越的画质显示和强大视频处理功能，还能保证系统长时间稳定运行、不受病毒影响； - 2.支持市面常见的HDMI、DP、SDI、DVI、VGA、CVBS、IP输入接口，最大支持4路4096×2160@60Hz信号输入输出，16路1920×1200@60Hz信号输入输出，40路网口输出，网口输出时设备带载可最大支持2600万像素（4U机箱）； - 3.采用工业级的冗余电源模组，模组稳定可靠，不间断工作16万小时以上,低噪声风扇散热系统（设备运行噪音小于50dB）；外壳防护等级符合IP40标准要求；抗震测试外壳符合8级振动标准要求；泄露电流试验对地漏电流应不超过3.5mA/m²;表面阻燃等级V-0级； - ▲4.为保证产品可靠性，持久耐用性，在产品规划和材料选型上综合考量设计，通过可靠性预计失效率（10^（-9））≤2000；（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） - ▲5.支持多用户同时操作，数据实时同步，并在软件界面上显示。支持最多50个用户同时在线操作。支持精细化的用户权限管理，根据管理员、用户等不同的用户类型进行分级分权管理，可以为每个用户设置不同的功能模块、屏组、信号源访问权限；（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） - ▲6.设备支持输入输出多种帧率，可以灵活适配不同信号源，支持30/48/50/60Hz常规帧率、支持23.976/29.97/47.95/59.94Hz非整数帧率、支持100/120/144/240Hz高帧率，支持自定义帧率，支持全链路高帧率处理技术，有效避免高速画面的拖影，提供流畅的高画质显示；（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） - ▲7.设备支持主动快门式技术，在软件或设备触摸屏操作面板上开启3D功能并设置3D参数，通过3D立体眼镜查看输出的3D视频图像。支持GPIO，VESA DIN-3，BNC等端口标准立体对应的120Hz同步场频信号源输出；支持3D立体的同步信号输入和输出，支持左眼和右眼2路视频合成120Hz帧序列立体，支持上下和左右立体视频信号，支持多画面3D。最大可接收1500副3D眼镜的3D信号同时输出，且互不影响观看体验；3D信号的发射至眼镜接收的延时≤2ms，接收距离可达70米；（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） - ▲8.设备支持信号源同步、Genlock同步、设备内部自生成同步三种模式，采用图像帧同步处理，可保证所有输出图像同步，且采用信号源同步时能使视频的刷新和外部视频源保存一致。也可以采用标准的Genlock同步信号进行同步；还可以使用内部同步信号，有效提升信号帧率不稳定时画面的显示效果；（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） - ▲9.中控子板，支持通过编程发送执行命令控制第三方设备，支持UDP/TCP协议，支持RS232/RS485/RS422、一组I/O口、一组Relay口、一组IR口、支持WEB界面管理；（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） - ▲10.支持保存6000个场景，场景调用的响应时间≤40ms，场景切换无黑屏，支持保存屏幕颜色和亮度参数；（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） - 11.为防止他人误操作，控制系统具有管理权限。 | 台 | 1 | 85689.00 |
| 85 | 智能配电柜 | 1、配电柜基础参数 2、箱体尺寸：约300*400*135MM 3、显示屏输出路数： 3路 4、检修插座： 1组 5、远程控制端子： 1组 6、远程控制开关： 1个 | 台 | 1 | 3444.00 |
| 86 | HDMI高清线 | 5米HDMI高清线 | 条 | 1 | 500.00 |
| 87 | 六类网线 | 符合标准：ISO/IEC 11801；IEC 61156-5-2020；TIA-568.2-D-2018;YD/T 1019-2013 通过标准250MHz带宽测试要求 可扩展到550MHz带宽 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 电缆对数：4对 十字骨架材料：PE混合物 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 最小弯曲半径：10倍电缆外径 导体线规：23AWG 屏蔽方式：U/UTP 外护套材料：PVC 工作温度：-20℃～+60℃ | 米 | 920 | 10.00 |
| 88 | 电源线 | 国标RVV3×1.5mm | 米 | 360 | 10.00 |
| 89 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-4*10+1*6 | 米 | 100 | 167.00 |
| 90 | 辅材 | 包含设备安装过程中使用的所有扎带、胶带、线卡、螺栓等辅助材料。 | 项 | 1 | 4000.00 |
| 91 | 集成服务 | 包括大屏设备安装调试维护 | 项 | 1 | 41121.00 |
| 92 | 全数字会议系统主机 | 1.支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务）以及发言控制。 2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。 3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。 4.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。 5.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。 6.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。 7.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。 8.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。 ▲9.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） 10.WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。 11.超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。 12.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。 13.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。 ▲14.具有C/S、B/S架构管理软件，客户端、WEB端软件均可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） 15.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。 ▲16.会议主机软件融入音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） | 台 | 1 | 5600.00 |
| 93 | 会议话筒 | 1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。 2.采用电容触摸按键。 3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 4.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 5.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 6.单元支持PING包功能。 ▲7.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） 8.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 9.单元具有≥5段EQ调节功能。 10.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 ▲11.单元支持web页面固件升级功能。（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） 12.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 13.具有≥2个网口，可用于手拉手级联。 | 只 | 1 | 876.00 |
| 94 | 会议话筒 | 1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。 2.采用电容触摸按键。 3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 4.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 5.单元支持PING包功能。 ▲6.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） 7.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 8.单元具有≥5段EQ调节功能。 9.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 ▲10.单元支持web页面固件升级功能。（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） 11.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 12.具有≥2个网口，可用于手拉手级联。 | 只 | 15 | 876.00 |
| 95 | 连接线 | 20米6芯数据连接线（成品线-公母口，母口端放机柜） | 条 | 1 | 510.00 |
| 96 | 插座 | 1.功耗:1.5W 2.网口规范:IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3x 3.供电方式 :六芯口供电 4.颜色:金色 5.底盒尺寸(LxWxH):约100x100x45 mm 6.面板尺寸(LxWxH):约124x120x7.6 mm 7.重量:约0.6kg 8.安装方式:地面式 9.工作温度:-10℃~+45℃ 10.工作湿度:20%～80%相对湿度，无结露 11.扩展网络接口：支持 12.防水泥功能：支持 13.连接方式：一进三出，可以实现手拉手级联 | 只 | 1 | 761.00 |
| 97 | 无缝高清矩阵切换器 | 1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置≥8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。 2.采用板卡模块化设计，支持接入≥2块输入卡、≥2块输出卡、≥1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵。 3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 4.输入输出分辨率支持≥4K@60Hz；支持断电记忆功能；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 6.采用多线程通信技术，支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232接口,≥1路RS-485接口,≥1路TCP/IP端口，支持扩展延长触控屏控制。 7.HDBaseT输入输出信号支持双向RS-232和双向IR 信号传输，可对RS-232和IR信号选择随视频信号切换，或分离切换模式。 8.机箱前面板内置≥7英寸全彩触摸屏，可通过前面板触控屏进行通道切换、场景调用、切换、保存操作，具备自定义设置场景名称功能，可查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，具备通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，具备中英文双语切换功能。 9.采用无极缩放算法与视频编解码处理技术，支持画面色度、亮度、对比度、色温、伽马值等调节，支持HDR画质增强功能。 | 台 | 1 | 5433.00 |
| 98 | HDMI无缝高清输入卡 | 1.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持分辨率≥1920X1200P@60。 | 张 | 2 | 2698.00 |
| 99 | HDMI无缝高清输出卡 | 1.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，分辨率支持≥1080P。 | 张 | 2 | 2799.00 |
| 100 | 网络中控主机 | 1.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。 2.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。 3.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。 4.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。 5.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。 6.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。 7.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。 ▲8.支持≥2种局域网远程桌面方式，无需连接外部网络或使用第三方软件，支持多用户远程协同控制，便于现场运维。（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） ▲9.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） ▲10.产品具有≥2种编程方式，包括图形化编程方式及语句式编程方式供用户选择；图形化编程方式具有拖拽式操作界面，用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑；语句式编程方式提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码。（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） | 台 | 1 | 12436.00 |
| 101 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 台 | 1 | 1785.00 |
| 102 | 控制器 | 1.≥4路独立音频通道音量调节模块。 2.支持平衡线路级音频输入/出。 3.面板具备小键盘,支持手动操作控制,具有LED指示功能。 4.控制方法: 通过R232协议控制,搭配可编程中控主机使用,也全面支持第三方设备。 5.输入端口：5.8欧式端子，支持平衡线路级音频输入 、输出端口：5.8欧式端子，支持平衡线路级音频输出 | 张 | 1 | 1597.00 |
| 103 | 无线平板 | 1.CPU:麒麟710A国产芯片 2.存储容量：6G+128G 3.网络制式：wifi版 4.屏幕尺寸：11英寸 5.电池容量：7700mAh ★投标文件中须提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效之内的节能产品认证证书扫描件并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效。 | 台 | 1 | 3360.00 |
| 104 | 无线路由器 | WiFi7千兆双频无线路由器 | 台 | 1 | 420.00 |
| 105 | 专业音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于50Hz~20KHz 3.额定功率≥350W 4.灵敏度≥99dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥1.7"压缩高音单元×1 7.低音≥12"低音×1 | 只 | 2 | 2498.00 |
| 106 | 专业音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于65Hz~20KHz 3.额定功率≥150W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥3"锥形高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 | 只 | 4 | 1120.00 |
| 107 | 专业功放 | 1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。 3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。 5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。 6.整机转换效率达到85%以上。 7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 8.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 9.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 10.内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 | 台 | 1 | 2996.00 |
| 108 | 专业功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 台 | 2 | 1898.00 |
| 109 | 吊装支架拉杆 | 整体伸缩长度：760mm~1260mm（每节增减50mm） 角度调节：170度~370度（每孔位调节10度） 支架净重：4.16Kg 音箱支架 | 只 | 6 | 431.00 |
| 110 | 吊装支架 | 1.颜色：黑色 2.重量：1.2kg 3.整体长度：521mm | 只 | 12 | 126.00 |
| 111 | 音频处理器 | 1.后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 ▲2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 ▲4.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） 5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 ▲9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） | 台 | 1 | 4106.00 |
| 112 | 会议话筒处理器 | 1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。 2.具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。 ▲3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） ▲4.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） 5.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 ▲6.产品软件与数字会议主机软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） | 台 | 1 | 3360.00 |
| 113 | 数字调音台 | 1.具有≥10.1英寸1280x800电容触摸屏、数字编码器以及按键构成的操作面板。 2.具有≥17个电动推子，电动推子可操控：≥1个LR主声道推子、≥16个通道推子。 3.支持中英文界面切换，且无需重启。 4.内置USB录音、放音功能。能够识别USB电子盘内的中英文歌曲名，具备快进、下一曲、快速暂停等功能；且支持播放APE、FLAC、MP3、WAV音频格式。 ▲5.内置≥16个通道独立的反馈抑制器，内置≥16路自动混音（增益共享型）。（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） 6.具有≥2个内置效果器，自带有经典混响、大房间混响等效果模块；FX音效可使用专用的返回通道返回到混音且不占用单声道和立体声输入通道。 7.支持iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步；支持≥8个终端同时控制。 8.可通过网络或者USB升级ARM固件、DSP固件。 ▲9.每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相。（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） ▲10.每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相、延时器。（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） 11.模拟输入≥24CH ( MIC/Line)；输出通道支持L/R、10BUS、HeadPhone(L/R)，10BUS混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST）。 12.支持≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份；支持32个PEQ模式存储。 13.内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声。 14.支持通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据，通道名称可自定义。 15.接线方式：平衡式输入、输出卡侬。 16.支持≥8个推子编组、≥8个用户自定义按键、≥4个快速静音组按键。 17.具有面板锁定按键，防止误操作。 | 台 | 1 | 24021.00 |
| 114 | 无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥4台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 ▲3.接收机前面板具有≥4个LCD 显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个OLED显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关麦按键。（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） ▲4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 6.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 7.接收机具有≥4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 ▲8.桌面式发射机配置≥1颗容量2400mAh的锂电池，使用时长≥15小时；设备电池孔位≥4个，电池具有扩展性，通过拓展连续使用时长≥60小时。（提供相关证明材料，包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件等，否则认定为负偏离） | 个 | 1 | 6120.00 |
| 115 | 天线分配器 | 1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。 2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。 3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。 4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。 | 个 | 1 | 1246.00 |
| 116 | 话筒天线 | 1.射频频率范围等同或优于470～950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：≤50Ω 4.指向性：≥180度指向 | 个 | 1 | 1891.00 |
| 117 | 抑制器 | 1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。 3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 | 台 | 1 | 3396.00 |
| 118 | 电源管理器 | 1．额定输出电压：AC~220V50Hz 2．额定输出电流：30A 3．可控制电源：8路 4．每路动作延时时间：1秒 5．输入电压：~220V(50/60Hz) 6．单路额定输出电源：10A 7．产品尺寸：约长484mmx宽295mmx高44mm 8．产品重量：4.2Kg | 台 | 2 | 700.00 |
| 119 | 音频连接线 | 音频跳线：三芯卡侬头（母）-三芯卡侬头（公）(1.8m) | 根 | 10 | 29.00 |
| 120 | 音频连接线 | 音频跳线：6.35mm大单芯-三芯卡侬头（公）(1.8m) | 根 | 2 | 21.00 |
| 121 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡农头（母）*1，线径：0.3mm | 根 | 4 | 21.00 |
| 122 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡农头（公）*1，线径：0.3mm | 根 | 7 | 21.00 |
| 123 | 航空箱机柜 | 20U加厚航空箱机柜+5层隔板(轮) 尺寸（高×宽×深）：约1030×520×520mm 安装空间：20U 不含门 | 台 | 1 | 1400.00 |
| 124 | 会议室机柜 | 尺寸（高×宽×深）：约1800×600×600mm 安装空间：32U | 台 | 1 | 1857.00 |
| 125 | 掀盖式多媒体桌插1 | 一个三插电源接口、一个VGA接口、一个HDMI接口、一个3.5音频接口、一个网络接口 | 只 | 13 | 357.00 |
| 126 | 掀盖式多媒体桌插2 | 一个三插电源接口、一个VGA接口、一个HDMI接口、一个3.5音频接口、一个网络接口、一个SDI接口 | 只 | 1 | 357.00 |
| 127 | 音频连接线 | 音频跳线：RCA莲花-6.35mm大单芯(1.8m) | 条 | 2 | 17.00 |
| 128 | 3.5转双莲花 | 3-5米，用于手机、电脑接调音台播放音乐。 | 条 | 1 | 36.00 |
| 129 | 音频线（咪线） | 两芯带屏蔽音频线50米，根据实地测量为主，提供参考。 | 米 | 100 | 7.00 |
| 130 | HDMI视频线 | HDMI2.1版光纤线 8K60Hz光纤高清视频线 20米 | 条 | 14 | 538.00 |
| 131 | VGA视频线 | 工程级高清VGA线 3+9铜芯，20米 | 条 | 14 | 188.00 |
| 132 | 六类网线 | 符合标准：ISO/IEC 11801；IEC 61156-5-2020；TIA-568.2-D-2018;YD/T 1019-2013 通过标准250MHz带宽测试要求 可扩展到550MHz带宽 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 电缆对数：4对 十字骨架材料：PE混合物 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 最小弯曲半径：10倍电缆外径 导体线规：23AWG 屏蔽方式：U/UTP 外护套材料：PVC 工作温度：-20℃～+60℃ | 米 | 300 | 10.00 |
| 133 | 视频会议摄像头 | 800W星光高清高速球型网络摄像机，支持0.0001Lux星光级超低照度，30倍光变，宽动态，支持本地存储，H.264/H.265，1×双向音频，4×告警输入，2×告警输出。1×SDI输出，1×RS485，AC24V。含电源适配器、不含安装支架。 | 台 | 2 | 20000.00 |
| 134 | 高清高速球壁装支架 | 高清高速球壁装支架，可用于IPC411/421室内系列（N0）产品的壁装。 | 个 | 2 | 333.00 |
| 135 | 电源适配器 | DC12V电源变换器，AC220V/50Hz输入，DC12V/3A输出，输出功率36W。 | 个 | 2 | 117.00 |
| 136 | SDI视频线 | 支持3G/HD 1080P60Hz数字高清视频线摄像头传输75-5同轴线连接线，40米 | 条 | 3 | 600.00 |
| 137 | 控制线 | RVV3*0.3、RVVP2*0.3或普通网线。 | 米 | 100 | 7.00 |
| 138 | 电源线 | 国标RVV3×1.5mm | 米 | 200 | 10.00 |
| 139 | 布线管 | 布线整洁、保护线材。 | 米 | 100 | 2.00 |
| 140 | 辅材 | 包含设备安装过程中使用的所有扎带、胶带、线卡、螺栓等辅助材料。 | 项 | 1 | 3000.00 |
| 141 | 集成服务 | 包括大屏及会议系统设备安装调试维护 | 项 | 1 | 32425.00 |
| ★商务要求 |  |  |  |  |  |
| 免费质保期及售后服务要求 |  | 1.免费质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于1年（采购需求有单独要求的按其执行），自交货并验收合格之日起计。免费质保期内上门维修免收维修费、元器件费和上门费，并提供终身维修服务。免费培训设备操作维护人员，定期回访以及对设备维修，免费质保期结束后零配件若损坏，中标人只收取成本费用。 2.售后服务要求： （1）免费送货上门安装、调试、免费提供完善的设使用、操作培训。 （2）包装和运输：应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，免费送货上门，负责将货物安全运达采购人指定存放位置，并对所产生的垃圾进行处理。 （3）免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；其余按供应商承诺进行。 （4）在免费质保期内，非使用原因致使设备质量问题造成设备损坏，其全部费用由中标人负责。 （5）中标人在接到采购人故障报修通知后30分钟内作出响应，中标产品厂商指定的售后服务机构所派技术人员必须2小时内到达故障现场，24小时内排除故障，若24小时内无法排除故障应提供备件保证工作室正常运行。 （6）免费质保期内，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。 |  |  |  |
| 交付使用期及地点 |  | 1.交付使用期：自签订合同之日起所投产品必须60个工作日必须到货，并全部安装调试合格完毕； 2.交货地点：桂林市采购人指定地点。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 签订合同后，采购人付合同价款的50%，所有中标产品在交货验收合格后支付合同价款的30%，安装并调试验收完成，且培训指导完成及设备正常使用后，支付合同价款的15%，一年免费质保期满后，采购人一次性付清全部合同价款（无息）。 本项目款项由财政支付，支付周期为:达到支付条件后，按财政支付流程审批结束后支付。 |  |  |  |
| 验收标准及方式 |  | 1.设备需原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的各项指标进行验收。 2.符合我国国家有关技术规范和技术标准。 3.检查和验收 3.1现场调试 供货商负责在整个项目之前，要求原厂认证工程师完成所供设备的安装、集成、实施和测试，用户负责提供设备配置的基础数据，配合完成整个项目的调试。 3.2性能验收试验 性能验收试验是为了检验合同设备和软件的所有性能是否符合要求。性能验收试验的地点为用户现场。性能验收试验由用户主持，供货商参加。试验大纲由用户提出，与供货商讨论后确定。性能验收试验报告以用户为主编写，供货商参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决。进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签盖章。 3.3 现场验收 现场验收包括设备的功能试验和整体测试，在全套系统实施调试完毕以后进行。 4.在验收过程，如中标供应商所供产品发现主观故意存在套牌挂牌产品现象，经第三方检测机构调查属实，将对其做退货处理并承担相关检测费用，并上报政府采购监管部门予以相应处罚。 |  |  |  |
| 质量标准 |  | 产品符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准，提供全新的原装正品，不得侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、本标项核心产品为：第 84项“视频处理器”产品。 2、本标项产品不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作投标无效处理。 3、本标项采购预算金额为人民币1206484.87元，最高限价：1206484.87元，投标总报价超出采购最高限价的，作投标无效处理。 |  |  |  |

- 第四章 评标办法

一、投标文件评审（初步评审）：

1、采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行资格性审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2、评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

二、投标文件评审（详细评审）

（一）评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务、项目实施方案、履约能力等方面内容按百分制打分。

（二）评标方式：以封闭方式进行评标。

（三）根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

（四）评标方法：对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（五）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）：

- 1.价格分………………………………………………………………………………………30分

- （1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）规定：

- ①对提供本标项所有货物及服务的投标单位均为小型和微型企业的（以投标文件提供的中小企业声明函为准），投标价给予20%的扣除，即评标报价=投标报价×（1-20%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标的，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上或者大中型企业向小微企业分包的，联合体投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-6%）扣除后的价格为评标报价；

- ②除上述情况外，评标报价=投标报价。

- （2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

- （3）以进入评标的最低的评标报价为30分。

最低投标人评标报价

（4）投标人价格分 =                                    　×30分

投标人评标报价

- 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 2.技术分………………………………………………………………………………………28分

- 评标委员会对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件，对招标文件《货物采购需求》中“主要技术参数”的响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

- （1）基本分:通过资格性和符合性审查，得28分，满分28分。

- （2）负偏离扣分：▲号的技术参数出现负偏差的，每一项扣减5分，最多扣20分；非▲、★号的技术参数出现负偏差的，每一项扣减1分，最多扣8分。

- 3.售后服务方案分……………………………………………………………………………12分

- 由评标委员会根据各投标人提供的售后服务方案（包括但不限于：售后服务内容、售后保障措施，故障处理流程、维护保障流程及组织架构、定期维护计划(注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案等）进行综合评审独立打分：

- 一档（4分）：售后服务方案简单，基本满足招标文件要求，服务内容明确、售后保障措施完整。

- 二档（8 分）：在满足一档的基础上，服务内容明确、售后保障措施较详细、具体、完整的，售后服务要求对本项目具有针对性，提供了故障处理流程、维护保障流程及组织架构，定期维护计划（注明时间）考虑周全。

- 三档（12 分）：在满足二档的基础上，提供针对性的替代品方案，售后服务方案全面，包含质保期、响应时间、服务团队配备、技术培训方案、故障解决方案等内容，方案表述清晰、完整，措施有效可行；说明售后服务工作计划，具有较完备售后服务规范和管理制度，可操作性强的；具有免费保修期外维修方案。

- 4.项目实施方案分……………………………………………………………………………18分

- 由评标委员会根据各投标人提供的项目实施方案（包括但不限于：项目进度计划、安装调试服务方案和验收措施、工期保障措施、服务实施的技术力量和服务人力资源安排、技术服务和技术培训的服务内容和措施等）进行综合评审独立打分：

- 一档（6分）：项目实施方案简单，有项目进度计划和工期保障措施，服务实施的技术力量和服务人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施基本合理。

- 二档（12分）：项目实施方案较详细，有合理的项目进度计划、工期保障措施，安装调试服务方案，实施方案满足需求。同时服务实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求。

- 三档（18分）：项目实施方案条理清晰，方案明确，各系统服务实施技术方案详实合理，很好的满足项目服务需要。有项目总体服务实施流程，服务实施工作规划，服务实施保障措施，有明确合理的项目进度计划和工期保证措施，对服务质量有详细的保证措施、安装调试服务方案、验收服务方案。同时服务实施的技术力量和服务人力资源安排优于项目服务实施要求。

- 5.履约能力分…………………………………………………………………………………12分

- （1）投标人具备广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁发的电子与智能化工程专业承包二级（含二级）以上资质的得2分，满分2分。

- （2）投标人具有信息系统集成能力证书一级证书，得2分，满分2分。

- （3）投标人提供有效的ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理证书、ISO45001 职业健康安全管理证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书；每提供1个得0.5分，满分2分。

- （4）拟投入人员中，同时具备ITSS服务项目经理证书及高级工程师的得2分，具备ITSS服务项目经理证书及中级工程师的得1分，满分2分。

- （5）投标人2021年以来具有同类项目业绩的相关证明材料（以签订的项目合同扫描件或中标、成交通知书为准，并能清晰反映项目的名称、种类、金额），否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]，每提供一项得1分，满分4分。

6.综合得分＝1+2+3+4+5

- 三、推荐中标候选人的原则

- （1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序；若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若相同的，则依次按技术、售后服务方案、项目实施方案、履约能力得分由高到低的顺序排列并推荐中标候选人。

- （2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

- （3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新招标，并依此类推。

- 第五章  合同主要条款及格式

项目名称：桂林市临桂区人民检察院机房设备及会议系统采购项目

项目编号：GLZC2025-G1-990287-GXGX

甲方：                    （采购人）

乙方：                  （中标人）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标人承诺、甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的及合同金额

1.合同标的

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同金额：

2.1根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　元）。

2.2合同总金额应包括本次采购范围内所有服务、设备价款、设备随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、到位安装、安装所需辅材、调试、检验、维护、培训、其他等所涉及到的一切费用总和。甲方不再支付任何费用。

第二条  质量保证

1. 乙方应按投标文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2. 乙方提供货物的免费质保期为           （从验收合格之日起计算）（“货物采购需求”中有特殊要求的，按其要求执行）。在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

3. 质量标准：产品符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。

第三条  权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1. 交付时间：自签订合同之日起所投国产产品必须60个工作日必须到货，并全部安装调试合格完毕；

2. 交付地点：桂林市采购人指定地点。

3. 乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

4. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1.设备需原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的各项指标进行验收。
2.符合我国国家有关技术规范和技术标准。
3.现场调试
  供货商负责在整个系统启动之前，要求原厂认证工程师（原件现场核查）完成所供设备的安装、集成、实施和测试，用户负责提供设备配置的基础数据，配合完成整套系统的调试。
4.性能验收试验
  性能验收试验是为了检验合同设备和软件的所有性能是否符合要求。性能验收试验的地点为用户现场。性能验收试验由用户主持，供货商参加。试验大纲由用户提出，与供货商讨论后确定。性能验收试验报告以用户为主编写，供货商参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决。进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签盖章。
5.现场验收
  现场验收包括设备的功能试验和整体测试，在全套系统实施调试完毕以后进行。
6.在验收过程，如供应商所供产品发现主观故意存在套牌挂牌产品现象，经第三方检测机构调查属实，将对其做退货处理并承担相关检测费用，并上报政府采购监管部门予以相应处罚。

第七条  安装和培训

1. 乙方负责免费安装、调试；甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：桂林市采购人指定时间地点。

第八条  售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 在免费质保期内，因设备质量、施工而造成设备损坏，其全部费用由乙方负责，乙方在接到采购人故障报修通知后  （按投标文件承诺时间） 给予答复，  （按投标文件承诺时间）给出解决方案，  （按投标文件承诺时间）解决故障，未能在规定时间内排除故障的，必须在（按投标文件承诺时间）提供同档次的备用机并提交故障解决处理方案。

3. 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。免费质保期内免费上门检查维修、免费更换零部件；定期回访检查维修，提供终身服务。免费质保期结束后零配件若损坏，乙方只收取成本费用。

4. 免费质保期内，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得甲方管理人员同意。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  付款方式

签订合同后，采购人付合同价款的50%，所有中标产品在交货验收合格后支付合同价款的30%，安装并调试验收完成，且培训指导完成及设备正常使用后，支付合同价款的15%，一年免费质保期满后，采购人一次性付清全部合同价款（无息）。 本项目款项由财政支付，支付周期为:达到支付条件后，按财政支付流程审批结束后支付。

第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额   ‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额    %，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额   ‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额   %。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　 　%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。

7. 其他违约行为按违约货款额　 　%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。所有产生的费用由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.若某方违约，违约方应承担守约方所有维权支出，包括但不限于：诉讼费、律师费、保全费、调查取证费等。

4. 诉讼期间，本合同继续履行（继续履行会扩大守约方损失除外）。

第十四条  合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形及本合同约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1.招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式陆份，具有同等法律效力，甲方叁份、乙方贰份，采购代理机构壹份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构存档。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

甲方（公章）：                              乙方（公章）：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

- 第六章 投标文件格式

投标文件封面格式：

投标文件

（资格性响应部分）

项目名称：桂林市临桂区人民检察院机房设备及会议系统采购项目

项目编号：GLZC2025-G1-990287-GXGX

采购代理机构：广西国兴项目管理有限公司

投标人名称[公章(CA签章)，自然人除外]：                  .

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或个人CA签章)：       .

联系电话：                    .

投标日期：              年           月           日

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录

资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面扫描件（必须提供）；

2. 投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2025年以来任意一个月社保证明扫描件（委托代理时，必须提供）；

注：①投标人为截标时间前60日以内成立的企业，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替社保证明扫描件。②委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料扫描件及投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替社保证明扫描件。③自然人投标的，应提供由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2025年以来任意一个月社保证明扫描件。

附件：

授权委托书（格式一）

- 致：广西国兴项目管理有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

投标人【公章（CA签章）】：                  .

- 法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：                  　       年      月     日

附：委托代理人身份证正反面扫描件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）（适用于自然人投标）

- 致：广西国兴项目管理有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字并在签名处加盖食指指印或个人CA签章：

- 年      月     日

附：委托代理人身份证正反面扫描件（委托代理时必须提供）。

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）；

注：投标人为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4.投标人 2023 年度以来任意一个年度内的财务状况报告【提供第三方出具的财务审计报告，或投标人出具的财务报表（格式自拟），或 2025 年以来其基本开户银行出具的资信证明】扫描件（新成立的企业，按实际成立时间，提供财务状况报告）（必须提供）；

5. 投标人2025年以来任意1个月依法缴纳税收或依法免税的相关材料扫描件（必须提供）；

#### 6.投标人2025年以来任意1个月依法缴纳社会保障资金的相关证明材料扫描件（必须提供）；

7.投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息、前期服务情况的书面声明（必须提供）

附件：                            声   明（格式）

- 致：广西国兴项目管理有限公司

我（公司）郑重声明：

1.在参加本项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.在参加本项目政府采购活动前不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）：                         .

日期：

投标文件封面格式：

投标文件

（商务、技术性响应及其他相应部分）

项目名称：桂林市临桂区人民检察院机房设备及会议系统采购项目

项目编号：GLZC2025-G1-990287-GXGX

采购代理机构：广西国兴项目管理有限公司

投标人名称[公章(CA签章)，自然人除外]：                  .

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或个人CA签章)：       .

联系电话：                    .

投标日期：              年           月           日

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录

商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.投标报价表

附件：

投标报价表（格式）

致：广西国兴项目管理有限公司

根据贵方桂林市临桂区人民检察院机房设备及会议系统采购项目 招标文件，项目编号 GLZC2025-G1-990287-GXGX ，签字代表 （姓名）经正式授权并代表投标人（投标单位名称），提交电子投标文件，并做出如下报价：

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元（￥ ）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： 属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）； 属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）。 备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：投标报价包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：            .

开户名称：                               .

开户银行：                               .

账号：                                   .

投标人公章【（CA签章），自然人除外】：                     .

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或个人CA签章）：               .

投标日期：              .

注：（1）各投标人必须就“货物采购需求”中所投所有货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

（2）投标人应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。

（3）投标报价表须加盖投标人公章（CA签章，自然人除外）并由法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或个人CA签章）；当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）。

（4）如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，投标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品,同时以提供节能产品认证证书原件的扫描件或环境标志产品认证证书原件的扫描件，以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。

2. 技术规格响应偏离表（必须提供）

附件：

技术规格响应偏离表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 招标采购需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）：

日期：

注：（1）投标人应对照第三章“货物采购需求”注明所投产品技术参数的内容进行逐条响应，并在“偏离情况说明” 栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；当出现“正偏离”情况时应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料，否则，不予认可。

（2）技术规格响应偏离表须加盖投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）；当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）。

- 3. 商务响应偏离表（必须提供）

附件：

商务响应偏离表（格式）

| 项号 | 条款名称 | 招标采购要求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）：                          .

日期：                      .

注：（1）投标人应对照第三章“货物采购需求”中商务要求内容进行逐条响应，并在“偏离情况说明” 栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；当出现“正偏离”情况时应填写偏离情况说明，否则，不予认可。

（2）商务响应偏离表须加盖投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）；当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）。

- 4.投标人的售后服务方案（根据评标方法自行编写，格式自拟）（必须提供）；

（格式自拟）

投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）：                          .

日期：                      .

5. “货物采购需求”中要求必须提供的有效证明文件（按其要求提供）；

6.项目实施方案（根据评标方法自行编写，格式自拟）（如有，请提供）；

（格式自拟）

投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）：                          .

日期：                      .

7.项目实施人员一览表（如有，请提供）；

附件

项目实施人员一览表

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）：                         .

日期：                     .

8.节能方面的证书原件的扫描件（如有，请提供）；

9.环保方面的证书原件的扫描件（如有，请提供）；

10.投标人2021年以来具有同类项目业绩的相关证明材料（以签订的项目合同扫描件或中标、成交通知书为准，并能清晰反映项目的名称、种类、金额）（如有，请提供）；

11.投标人相关获奖证书、认证证书等原件的扫描件（如有，请提供）；

12.中小企业相应有效的证明文件（如有，请提供），根据企业所属类型，必须提供以下材料之一：

①中小企业声明函（如投标人提供的货物由小型、微型企业（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行）制造的，投标人应如实声明并对出具声明函的真实性负责。中标、成交结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督。格式见附件）

附件

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称【盖公章（CA签章）】：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员（X） | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

②监狱企业的证明文件【属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准, 否则不予享受优惠政策】；

③残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督）。

附件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称【盖公章（CA签章）】：

日  期：

13.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明（如有，请提供）

附件1：

质疑函范本

一、质疑人基本信息

质疑人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。