广西建标建设工程咨询有限责任公司

招标文件

（全流程电子化采购）

(货物类)

项目名称：2025年广西无线电管理机动监测能力提升项目（一）

项目编号：GXZC2025-G1-001400-GXJB

采购人：广西壮族自治区工业和信息化厅

采购代理机构：广西建标建设工程咨询有限责任公司

2025年6月

目  录

第一章 招标公告	2

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	74

第四章  评标方法及评标标准	92

第五章  拟签订的合同文本	98

第六章　投标文件格式	106

# 第一章 招标公告

项目概况：2025年广西无线电管理机动监测能力提升项目（一）的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）获取招标文件，并于2025年6月27日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G1-001400-GXJB（政府采购计划号：广西政采[2025]9901号）

项目名称：2025年广西无线电管理机动监测能力提升项目（一）

预算金额：900万元

采购需求：

标项一
标项名称:A分标：报废旧站原址新建二类移动站含车

数量:1套

预算金额（元）：3000000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：报废旧站原址新建二类移动站含车（来宾）。包含硬件设备（监测测向天馈系统、监测测向系统主设备、专用监测系统、配套系统）、监测站软件平台、系统集成、承载平台及改装。具体详见采购文件。

最高限价（如有）：3000000.00

合同履约期限：2025年8月20日前完成出厂验收，2025年10月10日前完成合同验收,直至完成初步验收及竣工验收。

交货时间：2025年8月20日前完成出厂验收，2025年10月10日前完成合同验收。

本标项（否）接受联合体投标

备注：/

标项二
标项名称:B分标：报废旧站原址新建二类移动站含车
数量:1套
预算金额（元）：3000000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：报废旧站原址新建二类移动站含车（贺州）。包含硬件设备（监测测向天馈系统、监测测向系统主设备、专用监测系统、配套系统）、监测站软件平台、系统集成、承载平台及改装。具体详见采购文件。

最高限价（如有）：3000000.00

合同履约期限：2025年8月20日前完成出厂验收，2025年10月10日前完成合同验收,直至完成初步验收及竣工验收

交货时间：2025年8月20日前完成出厂验收，2025年10月10日前完成合同验收。

本标项（否）接受联合体投标
备注：/

标项三
标项名称:C分标：报废旧站原址新建二类移动站含车
数量:1套
预算金额（元）：3000000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：报废旧站原址新建二类移动站含车（玉林）。包含硬件设备（监测测向天馈系统、监测测向系统主设备、专用监测系统、配套系统）、监测站软件平台、系统集成、承载平台及改装。具体详见采购文件。

最高限价（如有）：3000000.00

合同履约期限：2025年8月20日前完成出厂验收，2025年10月10日前完成合同验收,直至完成初步验收及竣工验收

交货时间：2025年8月20日前完成出厂验收，2025年10月10日前完成合同验收。

本标项（否）接受联合体投标
备注：/

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2025年6月6日至2025年6月13日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）。

地点：供应商登录广西政府采购云平台（http：www.zcygov.cn）

方式：网上下载。供应商登录广西政府采购云平台（http：www.zcygov.cn）在线获取招标文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年6月27日09时30分（北京时间）

投标地点（网址）：本项目为全流程电子化项目，没有现场递交投标文件及现场开标环节，通过“广西政府采购云平台”（http：www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云平台新版客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目招标文件和“广西政府采购云平台”的要求使用 CA 认证编制、加密投标文件后在投标截止时间前上传至“广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

开标时间：2025年6月27日09时30分（北京时间）

开标地点：供应商登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：标项一：22000.00元；标项二：23000.00元；标项三：24000.00元。

投标保证金的缴纳方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账。缴纳投标保证金指定账户的信息：
    开户名称：广西建标建设工程咨询有限责任公司第一分公司

账号：45050160456300000499

开户行名称：中国建设银行股份有限公司南宁荣和支行

采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函（电子保函除外）等原件给采购代理机构。否则视为无效投标保证金。

2.采购意向公开链接：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?parentId=66601&articleId=IxiHil4pBeSxQHXys5YL/w==

3.网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府购买服务管理办法的通知》（桂财综[2020]45号），公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不允许为本项目采购活动的供应商。

7.本项目需要落实的政府采购政策：（1）政府采购促进中小企业发展。（2）政府采购支持采用本国产品的政策。（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。（4）政府采购促进残疾人就业政策。（5）政府采购支持监狱企业发展。

8.注意事项：

（1）未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成广西政府采购云平台上的 CA 数字证书办理及投标文件的提交。完成 CA数字证书办理预计 7 日左右，建议各供应商抓紧时间办理。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个招标活动。

（3）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“广西政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采获取采小蜜智能服务管家帮助或点击右侧帮助文档查看供应商指南或拨打广西政府采购云平台服务热线 400-881-7190 获取热线服务帮助。

（ 4 ） CA 证 书 申 请 方 式 及 操 作 指 南 下 载 地 址 （ 现 场 申 请 方 式 见 网 址 ： http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/8354055.html?utm=a0003.39a112b4.cmp001.d0002.f0464b20ff2a11eb873141bf9e381949（广西政府采购网）/网上申请方式见网址： http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/4759578.html?utm=sites_group_front.710c91b2.0.0.f61ec33048e311ec8f35a7526728b6a4（广西政府采购网）-广西政府采购云平台 CA 证书办理操作指南）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区工业和信息化厅

地址：南宁市青秀区民族大道113号

联系方式：申立军；0771-2182380

2.采购代理机构信息

名 称：广西建标建设工程咨询有限责任公司

地　址：南宁市白沙路1-6号白沙苑二楼

联系方式： 陈嘉强；0771-4923450/18697917197

3.项目联系方式

项目联系人：陈嘉强

电　话： 0771-4923450/18697917197

广西建标建设工程咨询有限责任公司

2025年6月6日

# 第二章  采购需求

说明：

1.采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

2.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

3.根如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。

4.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

标项一：

A分标：报废旧站原址新建二类移动站含车

预算金额：300.00万元

最高限价：300.00万元

数量及单位：1套

本标项采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

技术要求[技术参数及功能（配置）要求]

## 报废旧站原址新建二类移动站含车（来宾） 本项目升级改造后的移动监测站满足《省级无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》（国无办〔2019〕3号）中二类移动监测站标准要求，其中监测频率范围提升至20～18000 MHz、测向频段范围提升至20～18000 MHz。 ### 一、系统架构 本项目按《省级无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》（国无办〔2019〕3号）中二类移动监测站标准建设，主要由天馈系统、监测测向系统、辅助系统、电源系统、配套软件、承载平台及改装等组成，系统总体架构如下图所示。 图 系统架构示意图 其中： 1）天馈系统包括监测天线组、测向天线组，以及专用系统和辅助系统的配套天线，以及各天线的安装配件组成，天馈系统主要安装在承载车辆的车顶平台。 2）监测测向系统主要包括数字宽带监测接收机、数字宽带测向机、专用系统（实现广播电视声音与图像信号监测和分析功能、公众移动通信基站监测解码功能、对讲系统监测功能、GNSS卫星干扰信号专项查找），以及各设备安装的配件。 3）辅助系统包括控制、信息记录和网络设备，视频图像监视设备，车辆定位/方位感知设备（GNSS定位和电子罗盘）等。 4）电源系统为移动监测站所有设备提供电源，主要由电源综合管理、蓄电池组、防雷接地等组成。 5）本项目每个移动监测站需新购一辆动力和承载能力较高的车辆并进行必要的改装和公告，用于安装本项目购置的车载设备。 ### 二、天馈系统方案 1、天馈系统配置方案 天馈系统主要包括测向天线、监测天线以及安装配套设施（天馈控制、射频线缆、安装支架、天线适配器、馈线避雷器等）。 1）监测天线 为宽带监测机配置1组垂直极化监测天线，分两个频段，监测频段分别为20~8000MHz、8~18GHz。配套天馈控制、射频线缆等各种安装附件。 20~8000MHz频段监测天线主要技术指标要求如下： （1）频率范围：20~8000MHz； （2）极化方式：垂直极化； （3）电压驻波比：≦2（典型值）； （4）输入阻抗：50Ω； （5）增益：-10dBi ~5dBi（典型值）。 8~18GHz频段监测天线主要技术指标要求如下： （1）频率范围：8~18GHz； （2）极化方式：垂直极化； （3）电压驻波比：≦2（典型值）； （4）输入阻抗：50Ω； （5）增益：1dBi ~5dBi（典型值）。 2）测向天线 新增20MHz~8GHz频段测向天线和8~18GHz频段测向天线，以及天馈控制、射频线缆等各种安装附件。 新增20MHz~8GHz频段测向天线的主要技术指标要求如下： （1）频率范围：垂直极化，20MHz~8GHz； 水平极化，40MHz~1.3GHz； （2）天线模式：有源和无源，可切换（20~1300MHz频段）， 无源（1300MHz以上频段）； （3）测向体制：空间谱估计、相关干涉仪测向，可选其他更先进测向体制。 新增8~18GHz频段测向天线的主要技术指标要求如下： - 频率范围：8GHz~18GHz（垂直极化）； - 天线模式：无源； - 测向体制：比幅测向，可选其他更先进测向体制。 2、天线机械性能指标及环境条件要求 1）一般结构要求 - 天线结构要牢固可靠，质量、体积针对车载安装、使用进行优化处理。 2）风速要求 - 工作风速：≧72km/小时； - 极限风速：≧120km/小时。 3）温度要求 - 工作温度：-30℃~＋50℃；（由于现有部分设备难以满足-40℃的工作条件，本设计按-30℃进行设计，但承建单位需采取有效措施，如采用预热器，保证天线等车体外设备能够在各建设地点冬季严寒天气下稳定可靠工作。） 4）防水防尘能力：应满足ICE 60 529规定的防水防尘IP55。 ### 三、监测测向系统方案 监测测向系统主要包括数字宽带监测接收机、宽带测向接收机，以及微波测向单元组成。 #### （一）监测系统方案 每个移动监测站的超短波及微波监测系统包括1台宽带监测接收机，与天馈系统中配置的监测天线共同组成监测系统。 监测系统主要技术指标要求如下： 1）监测频率范围：20MHz~18GHz； 2）频率稳定度（0℃~45℃）：≦±3×10-7； 3）相位噪声：≦-105dBc/Hz@10kHz(fc=1GHz)； ●4）实时中频带宽：≧40MHz； ●5）噪声系数：≦15dB（6GHz以下，低噪声模式，实时带宽20MHz）， ≦20dB（6GHz以上，低噪声模式，实时带宽20MHz）； ●6）监测灵敏度：≦15dBμV/m（20~3000MHz）， ≦20dBμV/m(3~6GHz), ≦25dBμV/m(6~18GHz); ●7）扫描速度：50GHz/s（全景扫描，25kHz步进）； 8）二阶截断点：≧60dBm(低失真模式）； 9）三阶截断点：≧20dBm(低失真模式）； 10）中频/镜频抑制：≧90dB（20MHz~8GHz）； 11）调制测量能力：AM、FM、CW、ASK、PSK、DPSK、QAM、FSK、MSK等； 12）多路DDC：在中频带宽内应能够提供至少8路窄带和1路宽带的信号频谱分析能力，解调带宽最大不小于1MHz，可独立设置每个信道的参数，例如带宽、频率、解调方式等。 #### （二）测向系统方案 本项目每个移动监测站的测向系统包括1台宽带测向机（频率范围：20~8000MHz）、8~18GHz测向单元，与天馈系统中配置的测向天线共同组成测向系统。 测向系统主要技术指标要求如下： 1）测向频率范围：垂直极化，20MHz~18GHz； 水平极化，40~1300MHz； 2）测向体制：20MHz~8GHz，空间谱估计、相关干涉仪等； 8GHz~18GHz，比幅等； ●3）测向灵敏度：≦20dBμV/m（20~3000MHz）， ≦25dBμV/m(3~6GHz), ≦30dBμV/m(6~18GHz); 4）测向准确度：≦2°（20~3000MHz，R.M.S，无反射环境）， ≦3°（3~8GHz，R.M.S，无反射环境）， ≦5°（8~18GHz ,R.M.S，无反射环境）； ●5）测向时效：≦2ms（单次突发信号，20MHz~8GHz）， ≦5ms（单次突发信号，8~18GHz）； ●6）同频信号分离个数（D/λ>1）：≧3（20MHz~8GHz）； ●7）最小同频信号分辨角度（D/λ>1）：≦20°（20MHz~8GHz）。 #### （三）辅助系统方案 根据《省级无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》（国无办〔2019〕3号），每个移动监测站除配置天馈、监测（含专项监测）、测向系统外，还可以结合业务需求，配置定位、控制、视频图像监视、监听、信号分析及文字识别、信息记录、电源、通信等辅助系统。其中监听、信号分析及文字识别系统设计为系统功能，具体要求参见“系统主要功能”。 1、为实时定位移动车位置，以及车辆方向、横滚、俯仰角度，项目配置GNSS定位（应具备北斗定位功能，其他定位系统可选）和电子罗盘，相关技术性能要求如下： 1）电子罗盘 （1）航向精度≦1°（R.M.S, 俯仰≦60°）； （2）航向/倾角分辨力：0.1°； （3）俯仰/横滚精度≦0.2°（俯仰≦60°）； （4）倾斜范围：不低于±60°； （5）含安装配件。 2）GNSS定位 （1）支持北斗卫星信号，其他可选； （2）支持原始观测量输出，支持位置设置、位置上报； （3）定位精度：≦15米（CEP,95%）； （4）速度精度： 0.1米/秒（R.M.S，稳定状态）； （5）含天线、射频线缆等安装配件。 2、为实现与无线电管理一体化平台、监控中心的联网，项目需配置移动联网设备。结合目前实际网络状况，本项目利用基于公众移动通信4G/5G的无线专网数据传输实现广域网络连接，配备网络交换机实现不同设备之间的网络连接。路由器、网络交换机的主要技术性能要求如下： 1）路由器 工业级4G/5G路由器，支持全网通，多重安全保护，具备Wi-Fi功能，支持专网接入，支持户外安装。含上网卡（物联网卡），含天线、射频电缆等安装配件。 2）网络交换机 应选用高性能企业级或工业级网络交换机，总端口数量根据需求确定，但不应低于8个。 3、为实现监测测向设备及配套设备的操控、数字信号分析处理、原子化服务、信息记录等需求，结合本项目机动性要求，本项目需配置1台工控机和2台高性能便携终端以及部分配件，具体技术要求如下： 1）工控机 8核16线程及以上CPU；内存8G及以上；SSD硬盘≧256GB，企业级硬盘≧1TB；自适应网口、声卡、USB；正版操作系统和办公软件。 2）高性能便携终端以及配件 8核16线程及以上CPU；内存8GB及以上；SSD硬盘≧256GB，硬盘1T及以上，性能级独立显卡，显存2GB，屏幕14英寸左右；正版操作系统和办公软件。 4、移动监测站应提供不少于车载蓄电池组逆变供电、市电（220V）供电、车辆发电机（含汽车蓄电池）三种供电模式，且应定制电源控制系统，满足电源间切换时不发生供电间断，同时保证供电电压/电流的稳定输出以及市电工作时为蓄电池充电。三种模式中优先使用市电工作，市电既给系统设备供电，又给车载电池组充电；在无市电的情况下，可使用车辆发电机为相应设备充电、供电；无市电、汽车蓄电池供电时，采取车载蓄电池组逆变供电，供电时长不低于2小时。三种供电模式应实现无间断切换，保证系统设备能持续正常工作。供电系统应包含汽车发电机、定制电源管理系统、蓄电池组、电缆绞盘等设施。电源管理系统应具备对整个供电系统进行量化管理的功能，尽量降低乃至避免因人为因素造成的电池过放电、过充电、原车电源系统故障的发生率。 1）蓄电池要求 应具有放电效率高，使用寿命长和安全防爆的特点，适宜作为车载后备电池使用。在无市电、无汽车蓄电池供电模式下，车载蓄电池组供电确保车载设备正常工作时间不少于2小时。 2）供电系统要求 （1）具备逆变功能：将电池输入的直流电逆变成交流电输出； （2）具备充电功能：外接220伏市电，通过电源控制系统将交流转换成直流电，对蓄电池进行充电； （3）能够提供系统所需的各类交流和直流电源。 3）电缆盘要求：铜线横截面规格1.5mm2×3手动电缆盘，用于连接市电输入，应适应220V±10％外接交流市电供电，长度不低于30米。 5、为考虑后期的指挥调度，本项目配置车内摄像头。车内摄像头，要求不低于300万像素高清摄像头，支持有线连接。 ### 四、系统主要功能 移动监测站应提供系统平台软件（能够安装在配置的工控机及便携终端），软件能够实现常规监测、测向、常见信号分析、设备管理及联网等功能。软件操作应简单便捷，并可通过一体化平台实现多个移动监测站之间的联网操作。 #### （一）常规监测功能 1、ITU建议的参数测量 可全面实现对ITU建议的参数进行测量，包括（不限于）：频率、电平、场强或功率通量密度、占用带宽、调制、脉冲、频率占用度、信号发射调制识别和分析。 2、电磁环境测量 作为最低优先级任务，支持对电磁环境进行测量（根据用户定义任务），测量结果可以存储，可以分析。 3、单频测量 对某个已知频率信号进行详细测量，包括其中频频谱、ITU建议的测量参数，以图形方式显示测量结果，并生成测量结果统计报表。可实时监测、测量和存储电台的频率、信号电平、场强、频差等技术参数。界面和测试结果可以用不同的单位表示，如：dBm，dBμV，dBμV/m。 4、扫描功能 支持全景扫描（P-SCAN）、频段扫描（F-SCAN）以及频率表扫描（M-SCAN）功能。 全景扫描（P-SCAN）：支持用户设定范围的一个宽带频段进行快速的扫描测量、频段使用评估，显示系统工作频率范围的实时动态频谱，支持触发测量，以找出该频段内的非法信号和干扰信号，并确定它们的工作参数。 频段扫描（F-SCAN）：对某一频段内的频率进行监测，以找出该频段内的非法信号和干扰信号，并确定它们的工作参数。系统能对一个频段或多个频段按一定的步进间隔进行扫描，各个频段输入参数可以不相同。用户若开启触发测量功能，即可实时观测满足设定触发条件的各信号电平或场强，频段时间占用度，信号强度、信号频谱、监测时间流瀑布图。 频率表扫描（M-SCAN）：根据指定的离散频点或频率表进行循环轮流扫描测量。用户可对感兴趣的频点进行设置，输出测量结果。测量频率可与样本库信息或台站数据库进行比对，对于异常的信号，根据需要转入单频ITU测量等功能，监测数据可以保存回放。 5、数字荧光谱功能 具备数字荧光谱功能，可捕获弱小信号、查看掩盖在信号中稳定的小信号，以及观察同频信号非同时发射概率等。 #### （二）测向功能 1、单频测向 支持采用空间谱估计/相关干涉仪测向（20MHz~8GHz频段）、比幅（8GHz以上频段）方式对某个已知信号进行测向，同时观察它的中频频谱和幅度－时间图形。 2、FFT宽带测向 支持设定频率及带宽范围内的所有频率点进行信号搜索测向，按照ITU-R SM.854提供实时宽带测向功能。可以观察信号的频谱情况，同时对测向方位角进行概率统计，给出选中频率的实时方位角和最大概率角度等信息。 支持在电子地图上显示示向线，支持用户设定门限对测向结果进行过滤。所有数据可以存储和回放，支持动态设置测量时长，支持测量时的报表输出。 3、联合测向 支持多个台站设备对某个已知信号进行测向操作，同时观察它的中频频谱和幅度－时间图形，并统计在测量时间内的示向度概率值。支持手动和自动测向、测向驻留时间、区域密度门限、交点计算定位区域、实时绘制示向线等。 4、交会定位 1）能够控制多个具有单频测向能力的移动监测站进行交会，支持对每个设备单独设置参数； 2）能够在地图上显示每个监测站的示向线； 3）能够在地图上显示定位点、概率椭圆、定位轨迹； 4）支持移动监测站轨迹显示； 5）所有数据可以存储和回放； 6）支持测量时的报表输出（Word等格式）。 5、移动单站定位 通过移动监测车行车过程中采集到的监测数据，系统可依据有规律的时间间隔测出信号方位、信号电平等信息，在一定数据量的基础上，通过单站定位计算，能在地图上显示发射源大致位置（以不同的颜色或图形标注）。系统支持实时或准实时分析，结合态势分析或定位热力图分析等方法，实现车载设备单站定位分析能力。 #### （三）业务功能 1、信号监听 支持对单个或多个频点进行录音，信号录音实时显示频谱图和当前信号的音频波形，支持频段监听、频表监听和频点监听。显示当前录音的长度、录音时间等，支持音频播放。 录音回放具有下面的功能：播放、停止、拖动进度条播放。可以查看信号录音数据库所有录音记录，可以选择录音数据中的任意一个录音文件进行回放。 录音时可以显示频谱，电平图，支持电平栏浮动控制菜单，采用电平门限控制录音。提供设置驻留时间和录音时间的自动控制录音功能。 2、频谱评估功能 可对多个自定义频段采集的监测数据进行实时保存，采集得到的监测数据文件按评估需要的技术规格存储，能够按照符合国家要求的格式，根据实际需要导入导出数据库。 3、数据存储和分析功能 系统可对存储的监测数据、任务记录进行管理、查询、导入导出；对存储的监测结果数据进行打印浏览，对原始数据回放分析。 数据回放的过程中能对回放进度进行控制，数据展示的内容包括（不限于）数据图表和监测参数。支持对24小时内出现的干扰信号的数据自动保存，并可测向定位。 用户可对前期保存的干扰信号数据进行回溯分析，从时域上确定干扰信号的工作规律。 支持监测数据分析、定位数据分析、音频数据分析、日报分析、月报分析等，具备自动日月报功能。支持基础监测数据库，具备台站数据分析功能和计划任务功能。 4、信号数据统计分析功能 支持国家要求的日报、月报统计分析，能够按照标准格式提供信道和频段占用度日报、月报。可通过统计的占用度图形或列表显示，根据时间段的设置查看其占用度情况，支持统计选择频段的信号强度值，并以图表显示。 5、台站库关联功能 支持导入本地台站库，支持在电子地图上显示台站基本信息，支持按照电子地图的比例进行聚合显示。 支持按照不同类型的台站显示不同的图标。 #### （四）信号分析功能 1、信号解调 具有解调和监听AM、FM、CW、USB、LSB等模拟调制信号的能力，支持BPSK、QPSK、8PSK、π/4DQPSK、2FSK、4FSK等数字调制信号解调。 2、信号识别 可识别的调制类型不少于CW、AW、FM、2ASK、2FSK、4FSK、8FSK、MSK、BPSK、QPSK、π/4DQPSK、8PSK、16PSK、16QAM、32QAM、64QAM。 3、传输系统识别 支持GSM、TETRA、调频广播、CDMA、FDD-LTE、TD-LTE、5G等传输系统识别。 #### （五）对讲系统监测功能 支持DMR、DPMR、NXDN等主流数字对讲标准通信协议解析，提供PDT、TETRA数字集群解析功能。可自动对已知数字对讲机信号进行调制识别和解调，同时提供诸如实时频谱、IQ、星座图、波形图等显示。 #### （六）广播电视图像和声音信号监测功能 提供监测覆盖范围内地面无线广播电视信号的搜索、监测功能，可按广播电影电视行业标准，实现数字、模拟电视监测解码等功能。 支持国内外所有电视频段，具备搜索电视台信号，并具备对PAL-D/DTMB/DVB-T/ DVB-T2等各类制式电视信号进行解析的功能，能够还原其连续图像和语音，实现对播出电视信号的图像监视及声音监听。可对电视台站数据进行保存，形成电视台站数据库。 #### （七）公众移动通信基站监测解码功能 具有公众移动通信信号（2G/3G/4G/5G）的测试能力，支持国内各种移动通信制式类似广播信道等参数的解码，包括：GSM，CDMA，EVDO，WCDMA，TD-SCDMA，TD-LTE，FDD-LTE，5G等。覆盖国内现有所有移动通信制式的所有频段，实现公众移动通信信号监管手段信息化。 支持国内GSM、CDMA、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、TD-LTE、FDD-LTE等各种制式的所有频段移动通信信号接收和解码能力，能够对指定区域，通过电子地图展示出公众移动通信频率、基站和不明基站（含伪基站）的使用及信号分布情况，掌握不同运营商、不同网络制式（2G/3G/4G）基站的情况，如类别、制式、频率、运营商、信道号、场强、基站识别码、蜂窝小区号、位置区域码、经纬度等，实现公众移动通信信号监管手段信息化。 具备5G基站信号和参数分析功能，可同时监测移动、联通、电信等运营商的5G信号，获得基站同步信号块中PBCH、SSS、PSS信道相关参数；具备5G基站GSCN号的自动获取功能；具备5G频率使用统计功能，分析各5G信道频率占用度，具备5G信号数据回放功能。 具备移动通信路测功能，能够生成针对公众移动通信基站的测试和分析报告。 #### （八）GNSS卫星干扰信号专项查找功能 系统应支持主流GNSS系统干扰的排查，包括北斗、GPS、GLONASS和Galileo。具备频谱显示功能，能够实时显示当前接收到的频谱图和瀑布图，并给出当前频段信号的功率电平值。 具备测向功能，系统能够给出压制式和欺骗式GNSS干扰源的来波方向。 具备定位功能，系统能够统一处理单台设备在多点的测向结果、多台设备在多点的测向结果，给出可疑干扰源的位置结果数据并在电子地图上显示。 具备频谱数据保存功能，系统能够保存当前任务的频谱数据，以及回放历史频谱数据。 具备生成报告功能，系统能够生成干扰测试结果报告； 具备检测设备状态的功能，能够显示系统接收机等核心模块状态。 #### （九）电子地图功能 1、支持互联网免费图源，支持用户从互联网下载地图后更新； 2、可将台站数据库中的台站显示在电子地图上，可以选择性地显示某一种或多种业务的台站，也可以显示台站查询的结果； 3、地理信息平台和电子地图数据集成调用应符合国家无线电监测中心有关规范和要求，具备无级放大、缩小、滚动、漫游、推拉镜头、地名查询、测距、半径测量、鹰眼图等功能，可用于测向、定位； 4、地理信息数据应支持国家监测中心电子地图数据格式，可通过人工输入多个测试点的经纬度及示向信息实现虚拟交汇； 5、与地理信息平台结合实现台站综合查询，可在地图上按业务类型、按频段等多种方式分类展现及显示台站查询的结果； 6、支持在电子地图上标识被测发射台位置信息，支持从电子地图触发测量任务。 7、可选择同一地区内的区域图，并分层显示。可显示图上任一点的经纬度坐标，可标注地图任意两点间的平面距离和方位角，对地图具有简单编辑功能。 #### （十）设备管理和联网功能 软件具有系统自检的功能，能够对设备进行自检，同时给出自检结果，自检应能够清晰标明故障设备（或模块）。 系统符合《超短波监测管理服务接口规范》及《超短波监测管理一体化平台技术规范》，具备原子服务协议的监测应用接口，能够接入无线电管理一体化平台。能够融入已建监测网中，实现与现有固定监测站、移动监测站等进行交互式监测、交叉定位，能够实现网内资源的统一管理、协同工作。 #### （十一）其他功能 1、任务管理 支持用户对日常所进行实时监测的任务信息进行管理，支持用户指派任务给网络内其它客户端立即或某一时间（计划任务）执行指定的工作。 支持用户设定定时任务，系统按照设定时间和规律进行自动执行，将测量的数据和结果进行存储，然后可以回放。 2、数据库管理 支持国家无线电办公室发布的《超短波频段监测管理数据库结构技术规范》；支持手动数据备份和定时自动数据备份，支持备份数据还原。 3、辅助工具 （1）互调分析：提供互调分析工具实现互调分析计算。支持对多个信号进行互调干扰计算；支持计算信号列表内是否有相互互调产物；支持输出到Excel表格。 （2）方位距离计算：计算两个经纬度点之间的距离。 （3）单位换算：提供dBuV、V、mV、uV、dBm、dBw、W、mW、uW等之间的单位换算。 （4）频道表信息维护：支持不同频段的频段名称、起始终止频率、步进、带宽的增、删、改、查。 （5）信道表信息维护：支持设置不同信道及信道中频点参数（频率、带宽、解调方式）；支持导入导出信道表。 4、权限管理 （1）用户管理：支持用户进行新建、删除、修改用户信息。 （2）角色管理：支持用户进行新建、删除、管理用户权限。 （3）部门管理：支持用户进行新建、删除部门。 ### 五、承载车辆购置和改装 本项目共购置1辆承载平台。项目在实施过程中，承建单位在车辆购置前应与建设单位充分协商确定具体的车型以及改装方案，且经过建设单位认可后，方可购置和改装。 #### （一）车辆购置要求 广西地处中国地势第二台阶中的云贵高原东南边缘，山岭连绵、山体庞大、岭谷相间，总体是山地丘陵性盆地地貌，山地面积更是占比62.05%。无线电干扰经常发生在人口稀少的山地/丘陵地带，且车辆需承载较多设备，对车辆通过性、承载性能要求较高，结合项目实际，建议为每个移动监测站购置一辆在适应性好、各类地形中通过性能较好的车辆作为承载平台。 承载车辆购置的总体要求如下： （1）中大型越野车辆，非承载式车身结构； （2）能源形式：使用汽油的车型，发动机排量≧3.0L； （3）换挡方式：自动； （4）原车尺寸：≧4878*1934*1905； （5）离地间隙≧220mm； （6）乘员数：≧4人（改装后）； （7）安全性：原车至少具备倒车雷达、倒车影像功能； （8）所选车型配置应高于本款同系车型的最低配置款； （9）车辆自身发电供电能力应稳定地满足监测系统耗电需求、车顶具备监测测向天线安装的尺寸和承重条件、具备专业化改装（轻型非载货专项作业车）条件。 #### （二）车辆改装要求 1、总体要求 在充分满足设备技术性能前提下，综合考虑设备的可靠性、可维护性、电磁兼容性、安全性、振动、颠簸适应性等多种因素，既确保设备在实际使用环境中长期、安全、可靠地工作，又尽量保证车辆整体美观大方。 车辆改装前应对车辆本身进行电磁辐射情况检测，并确保检测结果符合相关要求。车辆改装后车厢内的布置应简洁、实用、安全、舒适，易于维护。外置部分应统一、合理、美观。同时改装过程中应保证车辆各类机械性能、电气性能等不受影响。车辆改装后应保障车辆与各类设备的电磁兼容性、配重的平衡性和安全性。 车辆生产改装需向国家相关部门办理相应手续，项目承建单位须申请并取得工业和信息化部《道路机动车辆生产企业及产品公告》。车辆在交付使用时应完整提供按照国家关于车辆方面相关规定的手续（包括但不限于：车辆型号铭牌、车辆发票、车辆合格证），保证可以在当地公安车辆管理部门办理车辆牌照及其他相关手续，车辆改装承建单位须全程协助项目建设单位在当地公安车辆管理部门取得车辆牌照工作。承建单位在选择车辆改装单位时应取得建设单位的同意。 经改装后基本满足如下要求： 1）车体轴荷分配及左右配重应合理，符合安全行驶要求；车辆改装后乘员座位数不低于4个（含驾驶员座席）。 2）满载时总载重量应有至少10%的余量，车辆改装后使用年限在10年以上，车体各部位应做相应的防锈蚀处理。改装后的相关指标应满足GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》要求，并具有较好的稳定性、舒适性等性能设计指标。 3）提供不少于市电供电、汽车发电机（含汽车蓄电池）、车载蓄电池供电三种供电方式，以满足不同应用场景。当采用车载蓄电池供电时，应满足系统不小于2小时供电时长。 4）改装后的整车越野性能和安全性能不降低。车辆能在一、二级公路上以高于100km/h的速度行驶，其他公路上以不低于60km/h的速度行驶。在碎石路面上以25km/h的速度行驶200km，车内系统设备不出现任何松动和损坏。具备适应国内路面行驶的抗震性能，所有工具、配件及其他物品均应在工具箱等位置安放，在行驶中不会掉出，系统设备、机架、车厢的加固能够承受80～120km/h的急刹车的附加负载。 5）车厢内应有隔音、保温、防水、防尘措施，并达到相应的国家标准。所有车厢外接口均需进行防水处理。车顶应保持排水系统流畅，无任何积水。 2、车辆设计参考标准 车辆改装设计建议参考以下相关国家或行业标准： 表车辆改装设计参考标准 标准编号; 标准名称. 1; GB 7258-2017; 《机动车运行安全技术条件》. 2; GB1589-2016; 《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》. 3; GB 50052-2009; 《供配电系统设计规范》. 4; GB 4798.5-2007; 《电工电子产品应用环境条件（地面车辆使用）》. 5; GB 8410-2006; 《汽车内饰材料的燃烧特性》. 6; GB 12638-1990; 《微波和超短波通信设备辐射安全要求》. 7; GB 14050-2008; 《系统接地的型式及安全技术要求》. 8; GB10000-1988; 《中国成年人人体尺寸》. 9; GJB100-1986; 《面板、机架和机柜的基本尺寸系列》. 10; GJB219B-2005; 《军用通信车通用规范》. 11; GJB/1210-1991; 《接地、搭接和屏蔽设计的实施》. 12; GB16127/GB50325-2001; 《车内装饰环保标准》. 13; GB/T 12534-1990; 《汽车道路试验方法通则》. 14; GB/T 12478-1990; 《客车防尘密封性试验方法》. 15; GB/T12428; 《客车装载质量计算方法》. 16; GB/7258-2017; 《机动车运行安全技术条件》. 17; GB/T 7269-2008; 《电子设备控制台的布局、型式和基本尺寸》. 18; GB/T 27630-2011; 《乘用车内空气质量评价指南》. 19; JB/T 5943-2018; 《工程机械焊接件通用技术条件》. 20; QC/T 625-2013; 《汽车用涂镀层和化学处理层》. 21; QC/T 413-2002; 《汽车电气设备基本技术条件》. 22; QC/T 252-1998; 《专用汽车定型试验规程》. 23; QC/T417.1~417.5-2001; 《车用电线束插接器》. 24; QC/T 29106-2014; 《汽车用低压电线束技术条件》. 25; QC/T 707-2004; 《车用中央电气接线盒技术条件》. 26; QC/T 708-2004; 《汽车空调风机技术条件》. 27; QC/T934-2012; 《无线电监测车技术条件》. 3、电磁兼容性要求 车辆改装前应对车辆本身进行电磁辐射情况检测，并确保检测结果符合相关要求。 车辆改装电磁兼容性设计参照《军用通信车通用规范》（GJB 219B-2005）有关规定执行。车体设计及车内设备布局充分考虑电磁屏蔽。抑制电磁干扰的所有措施不能危及人身、车内设备和汽车底盘的安全，不能影响监测测向系统、控制系统、通信系统等设施的正常功能。 整体布局应做电磁兼容设计，采取去耦、屏蔽、接地等措施，以减少相互干扰，尤其是计算机、电源系统对接收机的干扰和汽车发动机（汽油）的火花干扰。 4、标准化要求 设备在设计与制造时，贯彻执行国家标准、行业标准。 设备设计时考虑通用化、系列化、组合化和模块化，最大限度采用标准件、通用件、借用件。 5、车内布线要求 车辆布线集中在机柜布线和车体布线两方面，共同遵循强弱分离，接地可靠的布线原则，主要考虑安全、防水与美观，要求改装后车身内部无明线布置，线束在车体与内饰夹壁之间。 6、工艺要求 车载平台改装前应采用三维设计软件辅助设计，在设计时进行干涉检查，强度仿真计算等。 制造精度控制：关键配合尺寸的公差控制。为保证零件的加工精度，重要零件采用能达到要求精度的加工方案和机床。 选用高规格国标紧固件，保证机械连接件牢固可靠，拆装方便；接头根部加保护套防止弯曲和电缆根部折断。 7、热设计要求 机箱内部的模块、电路合理布局，形成有效的散热间隙、风道，保证内部电路的可靠性。机柜的散热设计应保证机柜内部介质温度不高于内装设备允许的环境温度，确保柜内设备正常工作。 8、镀层、涂覆及防蚀设计要求 选材：在零件满足物理、机械、电气等性能的条件下，尽量选用有一定耐蚀性的材料，并进行一定耐腐蚀处理。优先选用2A12、LF系列的铝合金、不锈钢、低碳优质钢类材料。 后处理：所有零件加工完后，再进行电镀、化学镀、钝化、化学氧化等后处理方式，保证系统经久耐用。 9、三防设计要求 按允许的电化学偶合，合理选择相接触的两种金属，避免接触腐蚀。 避免积水结构设计，如车顶所安装的测向天线阵，监测天线等。 避免缝隙腐蚀。例如：采用点焊、铆接的结构应尽量少；不对组合件进行电镀或化学处理，相关零部件应先电镀再连接。 电镀、化学镀、阳极化、化学氧化、磷化等处理，应在零件完成所有机械加工、焊接、成形、钻孔等工序之后进行。 钢制零件不容许氧化处理。 车顶到车内所有过线孔及螺钉连接处安装完后涂密封胶进行防雨处理。 10、抗冲击与振动要求 应根据具体情况对设备加固、机柜刚性、机箱抗震等设计，并对设备机柜进行隔振缓冲设计，使汽车在颠簸路面行驶时的冲击通过隔振缓冲系统的减弱后，传递给设备的实际作用力小于设备的许用值。 在碎石路面上以25千米/小时的速度行驶200千米，车内系统设备不出现任何松动和损坏。 11、安全性要求 安全性设计应贯彻GB7258-2017的有关安全性设计标准，确保行车安全，设备和操作人员的人身安全。 1）车辆安全性 车辆改装不更改汽车底盘的发动机、传动系统、制动系统、行驶系统和转向系统等影响车辆安全的关键结构。车辆承载质量、重心、轴荷、倾角等需满足相关标准要求，以保证行车安全性、稳定性以及车辆的操控性。凡有安全要求的地方，应该用醒目的颜色标明安全注意事项和安全标志。 2）人员安全性 所有可触及部位采取防划伤、碰伤的保护性圆角设计；所有随车可移动物件及常用维修工具箱均做紧固处理，以防止行车过程中对人员的物理伤害。凡危险部位均应加防护和隔离装置，并有明显标志；具备当车门无法打开时乘员安全离开的紧急出口；应使用环保型材料，以减少对人体的伤害。 3）设备与结构安全性 所有装车设备应符合国家法律法规和无线电主管部门有关规定，具有出厂合格证明。 12、维修性要求 为了便于后期的维护以及维修，要求车辆改装中尽量采用标准件、通用件（包括零部件和整件）；采用模块化设计；操作台、机箱、机柜须满足正面维修的要求；各种设备、零部件在安装、排列布局上具有较好的可拆卸性及可达性。 13、接地及消防要求 设备所有外露金属件、面板和屏蔽层在正常工作期间，应处于地电位，防止触电。应配备必要的自救工具和灭火设备。接地及消防应满足国家无线电办公室2012年颁布的《无线电管理特种车及装备配置技术要求》（国无办〔2012〕2号）中装载平台通用要求中“安全性”相关规定。 无线电管理特种车的电源线、信号线和天线馈线在车厢的入口处应安装避雷装置；车壁电源盒面板应采用绝缘材料。 无线电管理特种车应配备消防设施。消防设施应安放于易于发现，取用方便的位置。 14、可靠性要求 车体改造完成后应进行整车性能测试，包括但不限于：监测测向效果测试、定位和电子罗盘效果测试、供电系统测试、车辆承载测试、车辆行驶测试、车辆重心平衡测试、车辆淋雨测试、车辆震动测试等，并提交相应测试报告。 可靠性行驶里程应不小于300 km，具体行驶路况要求可参照下表执行。 类别; 路面类型; 行驶里程(km）; 平均车速(km/h）. 行驶 试 验; 高速跑道或一、二级公路; ≧150; ≧70%最高车速. 山路; ≧50; 24. 越野路; ≧50; 16. 石块路; ≧30; 35. 沙石路; ≧20; 35. 15、设备安装要求 固定安装的设备周围应留出适当空间，便于设备拆卸和维修。使用符合《面板、机架和机柜的基本尺寸系列》（GJB100-1986）要求的标准机架。 各部件安装应牢固可靠，经过规定的行驶试验后不应出现紧固件松动或磨损以及零部件的永久性分离。应根据设备的重量和振动特性选择合理的减震器。 16、环境保护要求 车辆改装完成后，车内空气质量应当符合《乘用车内空气质量评价指南》（GB/T27630-2011）相关要求。 17、其他要求 1）由于监测车经常前往的地区道路条件差，监测车各硬件模块需要做减震处理，避免颠簸路面造成硬件运行故障，并采取必要的措施增强车辆稳定性。 2）车辆改装应尽可能选择轻型材质，减少设备和配件重量，提高车辆承载和安全性。 3）可配置轻型伸缩梯，以便于用户野外攀爬车顶时使用。 #### （三）结构布局方案（参考） 本设计提供的结构布局方案为参考方案，项目承建方在具体实施前需提供详细的装车方案，具体方案需建设单位认可后方可实施。 ##### 1、总体要求 1）监测测向天线应牢固安装于车顶平台；SHF频段测向天线建议采用天线倒伏装置进行安装。车厢外接口需进行防水处理，车顶保持排水系统流畅，无任何积水。 2）预留不少于4处车内外射频接口，并做好预埋布线，便于便携设备、压制设备等的临时使用。 3）加装一体化可折叠式小桌板（建议在前排驾驶室的两个座椅后均加装），用于放置便携控制终端，对系统软件进行操作。合理配备综合控制面板，内嵌系统开关、USB接口与网络接口，操作方便，可实现测试人员随时开关机。 4）合理配备触摸控制面板，方便观察车辆整体情况（如：电池电量等）；合理设置220V交流电输出接口。 5）合理配备机柜，在机柜上方或侧方设置综合输出口（内嵌包括但不限于USB口、LAN口、220V交流输入以及220V交流输出口），须对机柜整体采取合理减振措施。 6）在车尾部底盘大梁上安装耐油性、耐化学腐蚀、耐寒性好的防静电地板，保证与地面有效接触，达到防静电的效果，以确保人员及设备的安全。 7）合理布局线缆盘和便携式灭火器，使固定牢固且便于取用。 ##### 2、布局方案 1、车顶平台 车辆外部天线安装在确保安全性的前提下，注重体现整车通过性和拆卸方便性。所有车体外设备均固定安装于车体上，使用设备时无需另行连接。所有紧固件采用不锈钢材质，并在安装完成后进行必要防潮防盐雾等防护，以适应在本地环境条件下使用。 车顶平台主要用于安装天线设备，本项目需安装的天线有： 1）测向天线包括20MHz~8GHz双极化测向天线和SHF测向天线，其中20MHz~8GHz双极化测向天线直径约1100mm，8~18GHz微波频段测向天线直径在200～400mm。8~18GHz微波频段测向可采用天线倒伏装置安装（具体安装方式结合厂商设备和安装需求，在实施中由建设单位和承建单位协商确定）。 车顶部应加装承重平台安装测向与监测天线，以减小车体对测向天线的影响；测向天线（20MHz~8GHz）安装后其中心线与车辆中心线位置应吻合，保证对车辆重心影响最小。 2）监测天线（具体实施中可根据承建单位设备情况按实际建设需求调整）。包括20MHz~18GHz垂直极化监测天线和40~1300MHz水平极化监测天线，以及专用系统天线。 3）其它如GNSS定位、路由器等天线，承建单位在施工实际中合理设置其安装位置。 2、车顶密封 为保证车顶密封问题，在车辆改装过程中对车顶出线均需通过特殊过线接头，接头与车体固定牢靠并施以汽车专用密封胶，线与接头通过橡胶密封圈密封；车体其余部分过线需要采用过线橡胶圈并施以汽车专用密封胶，在密封的同时达到保护线束的目的。所有与车顶连接螺栓均需要层层施以汽车专用密封胶。车辆入库前均需反复进行淋雨使用，确保密封可靠。 3、车内空间布局 车厢内设备布置区域以及系统操作区域布局充分考虑电磁屏蔽，确保满足相应的电磁兼容要求；车内设备布置合理、美观大方，便于操作使用，便于设备的安装、检修和维护，符合人体工程学要求，且不影响驾驶员正常驾驶；车厢内应有隔音、保温、防水、防尘措施，并达到相应的国家标准。 车辆改装完成后车内需提供不少于4个座席（含驾驶员座席）供使用。 在车辆后备厢处设置设备安装机柜。此时车内空间分为前部驾驶区、中部工作区和后部设备布置区三个空间。前部的驾驶区设正、副座椅两个，两边开门。驾驶区座椅后面为工作区，工作区设计应便于操作人员操作使用；设备固定安装在后备厢机柜中，为设备区。此时，承建单位需要合理设计，避免出现车辆后部重量增加较多导致的配重失衡问题，降低车辆运行的安全性。 图2 车内布局示意图 在实际实施中，承建单位需与建设单位密切沟通，结合提供的设备具体情况，选择最为合理的集成安装方式，尽量维持车辆原有的安全性能。 1）应结合设备布局，在便于操控的位置提供各类设备设施统一的操控面板，提升操作的便捷性。 2）系统与控制中心联网采用4G/5G专用移动网络；系统内部网络主用为固定接入（LAN），辅助采用Wi-Fi接入。在操作位置应设置多个电源、RJ-45等接口，便于控制终端接入系统，接口应牢固、耐久，并便于更换。 4、机柜布局 根据车辆实际情况，设计建议设备机柜采用双19英寸标准机柜，提供不低于20U的标准插箱空间（具体结合承建商提供设备的空间要求），机柜上放置台面板，台面板采用优质实木制作，表面涂刷高级钢琴漆。台面板上铺有防滑透明橡胶垫，用以防止车辆运行中放置在台面上设备的滑动。机柜后部安装散热风机，对机柜内的设备进行强制风冷散热。 机柜内设备布局需要综合考虑各设备之间电磁兼容，各类线缆应使用屏蔽电缆，机柜和设备应良好接地。 图3移动监测站机柜布局示意（参考） #### （四）防雷接地要求 为了保护车载平台和车内各类设备不受雷电损害或使雷击损害降到最低程度，应按照《无线电监测站雷电防护技术要求》（YD/T3285-2017）要求，做好防雷措施。 按《接地、搭接和屏蔽设计的实施》(GJB 1210-1991）要求，做好接地措施。 ### 六、项目配置清单 序号; 名称; 规格要求; 单位; 数量. 一; 硬件设备. （一）; 监测测向天馈系统. 1; 监测天线组; 频率范围：20MHz-18GHz（垂直极化）；40MHz-1300MHz（水平极化）。; 套; 1. 2; 测向天线组; 1）九阵元测向天线（垂直极化20MHz-8GHz，水平极化40MHz-1300MHz）； 2）微波频段测向天线（垂直极化，8-18GHz）。; 套; 1. 3; 配套设施; 含天线适配器、天馈控制器、天线供电设备及供电电缆、天线控制电缆、射频电缆组等。; 套; 1. （二）; 监测测向系统主设备. 1; 数字宽带监测接收机; 监测频率范围：20MHz-18GHz; 套; 1. 2; 宽带测向接收机; 1）频率范围：20MHz~8GHz； 2）9通道测向设备，测向体制：相关干涉仪及空间谱估计; 套; 1. 3; 微波测向单元; 8-18GHz频段，承建单位根据自身设备特性给出具体方案; 套; 1. （三）; 专用监测系统. 1; 广播电视、移动通信、对讲系统监测; 实现广播电视图像和声音信号监测功能、公众移动通信基站监测解码功能、对讲系统监测功能、; 套; 1. 2; GNSS卫星干扰信号专项查找设备; 支持主流GNSS系统干扰排查，可实现GNSS干扰源的测向。; 套; 1. （四）; 配套系统. 1; 工控机; 8核16线程及以上CPU；内存8G及以上；SSD硬盘≧256GB，企业级硬盘≧1TB；自适应网口、声卡、USB，正版操作系统和办公软件。; 台; 1. 2; 便携终端; 8核16线程及以上CPU；内存8GB及以上；SSD硬盘≧256GB，硬盘1T及以上，性能级独立显卡，显存2GB，屏幕不低于13.3英寸，正版操作系统和办公软件。; 台; 2. 3; 路由器; 工业级4G/5G路由器，支持全网通，多重安全保护，具备Wi-Fi功能，支持专网接入，支持户外安装。含上网卡（物联网卡），含天线、射频电缆等安装配件。; 台; 1. 4; 网络交换机; 应选用高性能企业级或工业级网络交换机，总端口数量根据需求确定，但不应低于8个。; 台; 1. 5; 电源系统; 提供不少于车载蓄电池组逆变供电、市电（220V）供电、车辆发电机（含汽车蓄电池）三种供电模式，且应定制电源控制系统，满足电源间切换时不发生供电间断，同时保证供电电压/电流的稳定输出。; 套; 1. 6; GNSS定位模块; （1）支持北斗卫星信号，其他可选； （2）支持原始观测量输出，支持位置设置、位置上报； （3）定位精度：≦15米（CEP,95%）； （4）速度精度： 0.1米/秒（R.M.S，稳定状态）； （5）含天线、射频线缆等安装配件。; 套; 1. 7; 电子罗盘; （1）航向精度≦1°（R.M.S, 俯仰≦60°）； （2）航向/倾角分辨力：0.1°； （3）俯仰/横滚精度≦0.2°（俯仰≦60°）； （4）倾斜范围：不低于±60°； （5）含安装配件。; 套; 1. 8; 音视频采集系统; 车内摄像头，不低于300万像素高清摄像头，支持有线连接。; 套; 1. 9; 设备机架; 定制，机架上方需配置台面，用户可在台面进行操作。; 套; 1. 10; 其他配套; 各类线缆、接头、打印、无线网卡、消防等。; 套; 1. 二; 监测站软件平台; 与监测和测向设备配套，含监测测向系统软件平台、监测/测向驱动模块、电子地图平台、数字信号识别及分析模块、GNSS卫星干扰信号专项查找软件模块、系统自检等，需满足项目提出的各项功能要求； 原子化服务封装，一体化平台接入； 辅助系统、电源系统中设备控制软件。; 套; 1. 三; 系统集成; 软硬件设备统一集成; 套; 1. 四; 承载平台及改装. 1; 承载平台（车辆）; （1）中大型越野车辆，非承载式车身结构； （2）能源形式：使用汽油的车型，发动机排量≧3.0L； （3）换挡方式：自动； （4）原车尺寸（长宽高）：≧4878*1934*1905； （5）离地间隙≧220mm； （6）乘员数：≧4人（改装后）； （7）安全性：原车至少具备倒车雷达、倒车影像功能； （8）所选车型配置应高于本款同系车型的最低配置款； （9）车辆自身发电供电能力应稳定地满足监测系统耗电需求、车顶具备监测测向天线安装的尺寸和承重条件、具备专业化改装(轻型非载货专项作业车）条件。; 辆; 1. 2; 车辆专业化改装; 1）车体改装 车顶加固、车顶平台、车体加强预埋、机架防震装置、后仓防滑防静电地板、车内外装饰、座椅、稳定性和密封性改装、喷漆（按客户要求进行外观喷涂）等。 2）设备设施 外接口、配电箱、电缆盘、灭火器、行车记录仪、车外照明等 3）综合布线 4）防雷接地 车内接地布设、防雷器、接地排、接地线缆、接地地钉等。 5）改装出厂测试：定位和电子罗盘效果、供电系统、承载、行驶、重心平衡、淋雨、振动等测试。; 辆; 1. 3; 改装公告; 1）公告、环保、3C等。 2）车辆改装承建单位应保证可以在当地公安车辆管理部门办理车辆牌照及其他相关手续，必须全程协助项目建设单位在当地公安车辆管理部门取得车辆牌照工作。; 辆; 1.

一、商务要求

1.投标报价要求：本次报价须为人民币报价，投标报价为总包干价，至项目验收合格交付使用前所发生的所有费用均由中标(成交)供应商负责。投标报价包括但不限于： (1)所有设备、系统(包括硬件、软件、车辆等)的安装调试费； (2)运输、装卸、售后服务等费用； (3)必要的保险费用和各项税费； (4)包括运送后的现场垃圾清理； (5)货物送货上门的费用； (6)第三方检测费用； (7)售后服务的费用； (8)车辆的购置附加税、上牌费和首年保险费。 2.合同签订期限：中标通知书发出后25日内。 3.交付的时间和地点： （1）合同履行期限：2025年8月20日前完成出厂验收，2025年10月10日前完成合同验收,直至完成初步验收及竣工验收。 交货时间：2025年8月20日前完成出厂验收，2025年10月10日前完成合同验收。 （2）地点：采购人指定地点 4.项目验收：项目验收分为出厂验收、合同验收、初步验收和竣工验收环节。投标人应在每个验收环节实施前将具体的验收计划交采购人审查。某一验收环节中达不到国家或地方无线电管理基础和技术设施建设项目有关验收要求，采购人不予签字认可，中标方须对不符合部分采取措施进行改进，直至符合要求。 （1）验收小组在货物或服务的质量、规格和数量及其他验收时，对照招标文件、投标文件及政府采购合同的功能目标及技术指标进行抽查核对，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，应及时书面向采购人反映。经确认属质量等问题的，采购人当及时与中标人进行交涉，追究其违约责任；经确认属假冒伪劣产品的，应移交工商、质量监督等行政执法部门依法查处。中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 （2）中标人在交货时必须向采购方提供所有设备、系统（包括硬件、软件等）完整的技术资料，包括技术说明书、操作说明书等。 （3）采购人组织验收，中标人必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 （4）中标方所提供的设备及其系统在交货验收时必须由具备相应资质的第三方检测机构按照工业和信息化部2017年11月16日发布的《无线电监测设施测试验证工作规定（试行）》（工信部无〔2017〕283号）第十二条要求进行测试并出具检测报告 （5）依据YD/T 3700.3-2020《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》要求，完成监测站服务封装。需通过一体化平台的一致性测试，并提供由第三方出具的测试报告。 （6）其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 （7）本项目《采购需求》有其他要求的按其要求执行。 5.售后服务： （1）在使用过程中发生质量问题或故障，接到采购人处理问题通知后24小时内到达采购人指定地点现场进行处理，一般故障处理时限24小时内修复，重大故障72小时内修复，如果故障在检修72小时后故障仍无法排除，投标人应在5日内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。 （2）送货上门、调试直至设备验收合格（期间所需器材及相关费用均由投标人承担）。 （3）质保期内非用户原因引起的质量事故投标人应负全部责任。 6.付款条件：合同生效后，由本合同的所有使用单位共同支付合同总价的50%（各使用单位应支付的金额由采购单位确定），出厂验收后支付合同总价的30%，合同验收后支付合同总价的17%，竣工验收通过后支付合同总价的3%。中标方收到上述货款之日起10个工作日内开具发票给各付款单位（即使用单位） 7.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于3年，自验收合格正式交付使用之日起计算。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。质保期过后，中标人应对其提供的设备、系统（包括硬件、软件等）提供技术支持。 8.知识产权：采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 9.其他要求： （1）本项目为总包干价，所有设备、系统（包括硬件、软件、车辆等）的安装调试，第三方检测费用，至项目验收合格交付使用前所发生的所有费用均由中标（成交）供应商负责。 （2）供应商投标时必须提供详细的设计和安装方案（设备型号、主要技术指标和功能的详细描述，系统结构框图、效果图等）。 （3）供应商投标时必须提供具体供货时间以及生产、调试、安装、验收时间安排表。 （4）中标（成交）供应商必须负责项目所有设备的安装、校准和调试。 （5）供应商投标时必须明确自项目验收合格正式交付使用后免费保修期的期限，保修期内，凡因中标（成交）供应商的设备质量原因而造成的故障，中标（成交）供应商应及时予以排除，并承担由此所发生的全部费用。 （6）保修期过后，中标（成交）供应商应对其提供的设备、系统（包括硬件、软件等）提供技术支持。 （7）中标（成交）供应商负责制定培训计划（包括培训方式、培训内容、培训时间、培训资料等），免费为采购方培训技术人员。 （8）中标（成交）供应商必须向采购方提供所有设备、系统（包括硬件、软件、车辆等）完整的技术资料，包括技术说明书、操作说明书等。 （9）中标（成交）供应商在交货时必须提供第三方检测机构出具的设备检测报告以及第三方检测机构资质证书复印件。 （10）中标（成交）供应商必须保证采购方在使用设备、服务时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和设计权的指控。一旦出现任何第三方提出侵权指控，中标（成交）供应商必须与第三方交涉，并承担可能发生的一切责任和费用。

二、进口产品说明

本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。

标项二：

B分标：报废旧站原址新建二类移动站含车

预算金额：300.00万元

最高限价：300.00万元

数量及单位：1套

本标项采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

技术要求[技术参数及功能（配置）要求]

## 报废旧站原址新建二类移动站含车（贺州） 本项目升级改造后的移动监测站满足《省级无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》（国无办〔2019〕3号）中二类移动监测站标准要求，其中监测频率范围提升至20～18000 MHz、测向频段范围提升至20～18000 MHz。 ### 一、系统架构 本项目按《省级无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》（国无办〔2019〕3号）中二类移动监测站标准建设，主要由天馈系统、监测测向系统、辅助系统、电源系统、配套软件、承载平台及改装等组成，系统总体架构如下图所示。 图 系统架构示意图 其中： 1）天馈系统包括监测天线组、测向天线组，以及专用系统和辅助系统的配套天线，以及各天线的安装配件组成，天馈系统主要安装在承载车辆的车顶平台。 2）监测测向系统主要包括数字宽带监测接收机、数字宽带测向机、专用系统（实现广播电视声音与图像信号监测和分析功能、公众移动通信基站监测解码功能、对讲系统监测功能、GNSS卫星干扰信号专项查找），以及各设备安装的配件。 3）辅助系统包括控制、信息记录和网络设备，视频图像监视设备，车辆定位/方位感知设备（GNSS定位和电子罗盘）等。 4）电源系统为移动监测站所有设备提供电源，主要由电源综合管理、蓄电池组、防雷接地等组成。 5）本项目每个移动监测站需新购一辆动力和承载能力较高的车辆并进行必要的改装和公告，用于安装本项目购置的车载设备。 ### 二、天馈系统方案 1、天馈系统配置方案 天馈系统主要包括测向天线、监测天线以及安装配套设施（天馈控制、射频线缆、安装支架、天线适配器、馈线避雷器等）。 1）监测天线 为宽带监测机配置1组垂直极化监测天线，分两个频段，监测频段分别为20~8000MHz、8~18GHz。配套天馈控制、射频线缆等各种安装附件。 20~8000MHz频段监测天线主要技术指标要求如下： （1）频率范围：20~8000MHz； （2）极化方式：垂直极化； （3）电压驻波比：≦2（典型值）； （4）输入阻抗：50Ω； （5）增益：-10dBi ~5dBi（典型值）。 8~18GHz频段监测天线主要技术指标要求如下： （1）频率范围：8~18GHz； （2）极化方式：垂直极化； （3）电压驻波比：≦2（典型值）； （4）输入阻抗：50Ω； （5）增益：1dBi ~5dBi（典型值）。 2）测向天线 新增20MHz~8GHz频段测向天线和8~18GHz频段测向天线，以及天馈控制、射频线缆等各种安装附件。 新增20MHz~8GHz频段测向天线的主要技术指标要求如下： （1）频率范围：垂直极化，20MHz~8GHz； 水平极化，40MHz~1.3GHz； （2）天线模式：有源和无源，可切换（20~1300MHz频段）， 无源（1300MHz以上频段）； （3）测向体制：空间谱估计、相关干涉仪测向，可选其他更先进测向体制。 新增8~18GHz频段测向天线的主要技术指标要求如下： - 频率范围：8GHz~18GHz（垂直极化）； - 天线模式：无源； - 测向体制：比幅测向，可选其他更先进测向体制。 2、天线机械性能指标及环境条件要求 1）一般结构要求 - 天线结构要牢固可靠，质量、体积针对车载安装、使用进行优化处理。 2）风速要求 - 工作风速：≧72km/小时； - 极限风速：≧120km/小时。 3）温度要求 - 工作温度：-30℃~＋50℃；（由于现有部分设备难以满足-40℃的工作条件，本设计按-30℃进行设计，但承建单位需采取有效措施，如采用预热器，保证天线等车体外设备能够在各建设地点冬季严寒天气下稳定可靠工作。） 4）防水防尘能力：应满足ICE 60 529规定的防水防尘IP55。 ### 三、监测测向系统方案 监测测向系统主要包括数字宽带监测接收机、宽带测向接收机，以及微波测向单元组成。 #### （一）监测系统方案 每个移动监测站的超短波及微波监测系统包括1台宽带监测接收机，与天馈系统中配置的监测天线共同组成监测系统。 监测系统主要技术指标要求如下： 1）监测频率范围：20MHz~18GHz； 2）频率稳定度（0℃~45℃）：≦±3×10-7； 3）相位噪声：≦-105dBc/Hz@10kHz(fc=1GHz)； ●4）实时中频带宽：≧40MHz； ●5）噪声系数：≦15dB（6GHz以下，低噪声模式，实时带宽20MHz）， ≦20dB（6GHz以上，低噪声模式，实时带宽20MHz）； ●6）监测灵敏度：≦15dBμV/m（20~3000MHz）， ≦20dBμV/m(3~6GHz), ≦25dBμV/m(6~18GHz); ●7）扫描速度：50GHz/s（全景扫描，25kHz步进）； 8）二阶截断点：≧60dBm(低失真模式）； 9）三阶截断点：≧20dBm(低失真模式）； 10）中频/镜频抑制：≧90dB（20MHz~8GHz）； 11）调制测量能力：AM、FM、CW、ASK、PSK、DPSK、QAM、FSK、MSK等； 12）多路DDC：在中频带宽内应能够提供至少8路窄带和1路宽带的信号频谱分析能力，解调带宽最大不小于1MHz，可独立设置每个信道的参数，例如带宽、频率、解调方式等。 #### （二）测向系统方案 本项目每个移动监测站的测向系统包括1台宽带测向机（频率范围：20~8000MHz）、8~18GHz测向单元，与天馈系统中配置的测向天线共同组成测向系统。 测向系统主要技术指标要求如下： 1）测向频率范围：垂直极化，20MHz~18GHz； 水平极化，40~1300MHz； 2）测向体制：20MHz~8GHz，空间谱估计、相关干涉仪等； 8GHz~18GHz，比幅等； ●3）测向灵敏度：≦20dBμV/m（20~3000MHz）， ≦25dBμV/m(3~6GHz), ≦30dBμV/m(6~18GHz); 4）测向准确度：≦2°（20~3000MHz，R.M.S，无反射环境）， ≦3°（3~8GHz，R.M.S，无反射环境）， ≦5°（8~18GHz ,R.M.S，无反射环境）； ●5）测向时效：≦2ms（单次突发信号，20MHz~8GHz）， ≦5ms（单次突发信号，8~18GHz）； ●6）同频信号分离个数（D/λ>1）：≧3（20MHz~8GHz）； ●7）最小同频信号分辨角度（D/λ>1）：≦20°（20MHz~8GHz）。 #### （三）辅助系统方案 根据《省级无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》（国无办〔2019〕3号），每个移动监测站除配置天馈、监测（含专项监测）、测向系统外，还可以结合业务需求，配置定位、控制、视频图像监视、监听、信号分析及文字识别、信息记录、电源、通信等辅助系统。其中监听、信号分析及文字识别系统设计为系统功能，具体要求参见“系统主要功能”。 1、为实时定位移动车位置，以及车辆方向、横滚、俯仰角度，项目配置GNSS定位（应具备北斗定位功能，其他定位系统可选）和电子罗盘，相关技术性能要求如下： 1）电子罗盘 （1）航向精度≦1°（R.M.S, 俯仰≦60°）； （2）航向/倾角分辨力：0.1°； （3）俯仰/横滚精度≦0.2°（俯仰≦60°）； （4）倾斜范围：不低于±60°； （5）含安装配件。 2）GNSS定位 （1）支持北斗卫星信号，其他可选； （2）支持原始观测量输出，支持位置设置、位置上报； （3）定位精度：≦15米（CEP,95%）； （4）速度精度： 0.1米/秒（R.M.S，稳定状态）； （5）含天线、射频线缆等安装配件。 2、为实现与无线电管理一体化平台、监控中心的联网，项目需配置移动联网设备。结合目前实际网络状况，本项目利用基于公众移动通信4G/5G的无线专网数据传输实现广域网络连接，配备网络交换机实现不同设备之间的网络连接。路由器、网络交换机的主要技术性能要求如下： 1）路由器 工业级4G/5G路由器，支持全网通，多重安全保护，具备Wi-Fi功能，支持专网接入，支持户外安装。含上网卡（物联网卡），含天线、射频电缆等安装配件。 2）网络交换机 应选用高性能企业级或工业级网络交换机，总端口数量根据需求确定，但不应低于8个。 3、为实现监测测向设备及配套设备的操控、数字信号分析处理、原子化服务、信息记录等需求，结合本项目机动性要求，本项目需配置1台工控机和2台高性能便携终端以及部分配件，具体技术要求如下： 1）工控机 8核16线程及以上CPU；内存8G及以上；SSD硬盘≧256GB，企业级硬盘≧1TB；自适应网口、声卡、USB；正版操作系统和办公软件。 2）高性能便携终端以及配件 8核16线程及以上CPU；内存8GB及以上；SSD硬盘≧256GB，硬盘1T及以上，性能级独立显卡，显存2GB，屏幕14英寸左右；正版操作系统和办公软件。 4、移动监测站应提供不少于车载蓄电池组逆变供电、市电（220V）供电、车辆发电机（含汽车蓄电池）三种供电模式，且应定制电源控制系统，满足电源间切换时不发生供电间断，同时保证供电电压/电流的稳定输出以及市电工作时为蓄电池充电。三种模式中优先使用市电工作，市电既给系统设备供电，又给车载电池组充电；在无市电的情况下，可使用车辆发电机为相应设备充电、供电；无市电、汽车蓄电池供电时，采取车载蓄电池组逆变供电，供电时长不低于2小时。三种供电模式应实现无间断切换，保证系统设备能持续正常工作。供电系统应包含汽车发电机、定制电源管理系统、蓄电池组、电缆绞盘等设施。电源管理系统应具备对整个供电系统进行量化管理的功能，尽量降低乃至避免因人为因素造成的电池过放电、过充电、原车电源系统故障的发生率。 1）蓄电池要求 应具有放电效率高，使用寿命长和安全防爆的特点，适宜作为车载后备电池使用。在无市电、无汽车蓄电池供电模式下，车载蓄电池组供电确保车载设备正常工作时间不少于2小时。 2）供电系统要求 （1）具备逆变功能：将电池输入的直流电逆变成交流电输出； （2）具备充电功能：外接220伏市电，通过电源控制系统将交流转换成直流电，对蓄电池进行充电； （3）能够提供系统所需的各类交流和直流电源。 3）电缆盘要求：铜线横截面规格1.5mm2×3手动电缆盘，用于连接市电输入，应适应220V±10％外接交流市电供电，长度不低于30米。 5、为考虑后期的指挥调度，本项目配置车内摄像头。车内摄像头，要求不低于300万像素高清摄像头，支持有线连接。 ### 四、系统主要功能 移动监测站应提供系统平台软件（能够安装在配置的工控机及便携终端），软件能够实现常规监测、测向、常见信号分析、设备管理及联网等功能。软件操作应简单便捷，并可通过一体化平台实现多个移动监测站之间的联网操作。 #### （一）常规监测功能 1、ITU建议的参数测量 可全面实现对ITU建议的参数进行测量，包括（不限于）：频率、电平、场强或功率通量密度、占用带宽、调制、脉冲、频率占用度、信号发射调制识别和分析。 2、电磁环境测量 作为最低优先级任务，支持对电磁环境进行测量（根据用户定义任务），测量结果可以存储，可以分析。 3、单频测量 对某个已知频率信号进行详细测量，包括其中频频谱、ITU建议的测量参数，以图形方式显示测量结果，并生成测量结果统计报表。可实时监测、测量和存储电台的频率、信号电平、场强、频差等技术参数。界面和测试结果可以用不同的单位表示，如：dBm，dBμV，dBμV/m。 4、扫描功能 支持全景扫描（P-SCAN）、频段扫描（F-SCAN）以及频率表扫描（M-SCAN）功能。 全景扫描（P-SCAN）：支持用户设定范围的一个宽带频段进行快速的扫描测量、频段使用评估，显示系统工作频率范围的实时动态频谱，支持触发测量，以找出该频段内的非法信号和干扰信号，并确定它们的工作参数。 频段扫描（F-SCAN）：对某一频段内的频率进行监测，以找出该频段内的非法信号和干扰信号，并确定它们的工作参数。系统能对一个频段或多个频段按一定的步进间隔进行扫描，各个频段输入参数可以不相同。用户若开启触发测量功能，即可实时观测满足设定触发条件的各信号电平或场强，频段时间占用度，信号强度、信号频谱、监测时间流瀑布图。 频率表扫描（M-SCAN）：根据指定的离散频点或频率表进行循环轮流扫描测量。用户可对感兴趣的频点进行设置，输出测量结果。测量频率可与样本库信息或台站数据库进行比对，对于异常的信号，根据需要转入单频ITU测量等功能，监测数据可以保存回放。 5、数字荧光谱功能 具备数字荧光谱功能，可捕获弱小信号、查看掩盖在信号中稳定的小信号，以及观察同频信号非同时发射概率等。 #### （二）测向功能 1、单频测向 支持采用空间谱估计/相关干涉仪测向（20MHz~8GHz频段）、比幅（8GHz以上频段）方式对某个已知信号进行测向，同时观察它的中频频谱和幅度－时间图形。 2、FFT宽带测向 支持设定频率及带宽范围内的所有频率点进行信号搜索测向，按照ITU-R SM.854提供实时宽带测向功能。可以观察信号的频谱情况，同时对测向方位角进行概率统计，给出选中频率的实时方位角和最大概率角度等信息。 支持在电子地图上显示示向线，支持用户设定门限对测向结果进行过滤。所有数据可以存储和回放，支持动态设置测量时长，支持测量时的报表输出。 3、联合测向 支持多个台站设备对某个已知信号进行测向操作，同时观察它的中频频谱和幅度－时间图形，并统计在测量时间内的示向度概率值。支持手动和自动测向、测向驻留时间、区域密度门限、交点计算定位区域、实时绘制示向线等。 4、交会定位 1）能够控制多个具有单频测向能力的移动监测站进行交会，支持对每个设备单独设置参数； 2）能够在地图上显示每个监测站的示向线； 3）能够在地图上显示定位点、概率椭圆、定位轨迹； 4）支持移动监测站轨迹显示； 5）所有数据可以存储和回放； 6）支持测量时的报表输出（Word等格式）。 5、移动单站定位 通过移动监测车行车过程中采集到的监测数据，系统可依据有规律的时间间隔测出信号方位、信号电平等信息，在一定数据量的基础上，通过单站定位计算，能在地图上显示发射源大致位置（以不同的颜色或图形标注）。系统支持实时或准实时分析，结合态势分析或定位热力图分析等方法，实现车载设备单站定位分析能力。 #### （三）业务功能 1、信号监听 支持对单个或多个频点进行录音，信号录音实时显示频谱图和当前信号的音频波形，支持频段监听、频表监听和频点监听。显示当前录音的长度、录音时间等，支持音频播放。 录音回放具有下面的功能：播放、停止、拖动进度条播放。可以查看信号录音数据库所有录音记录，可以选择录音数据中的任意一个录音文件进行回放。 录音时可以显示频谱，电平图，支持电平栏浮动控制菜单，采用电平门限控制录音。提供设置驻留时间和录音时间的自动控制录音功能。 2、频谱评估功能 可对多个自定义频段采集的监测数据进行实时保存，采集得到的监测数据文件按评估需要的技术规格存储，能够按照符合国家要求的格式，根据实际需要导入导出数据库。 3、数据存储和分析功能 系统可对存储的监测数据、任务记录进行管理、查询、导入导出；对存储的监测结果数据进行打印浏览，对原始数据回放分析。 数据回放的过程中能对回放进度进行控制，数据展示的内容包括（不限于）数据图表和监测参数。支持对24小时内出现的干扰信号的数据自动保存，并可测向定位。 用户可对前期保存的干扰信号数据进行回溯分析，从时域上确定干扰信号的工作规律。 支持监测数据分析、定位数据分析、音频数据分析、日报分析、月报分析等，具备自动日月报功能。支持基础监测数据库，具备台站数据分析功能和计划任务功能。 4、信号数据统计分析功能 支持国家要求的日报、月报统计分析，能够按照标准格式提供信道和频段占用度日报、月报。可通过统计的占用度图形或列表显示，根据时间段的设置查看其占用度情况，支持统计选择频段的信号强度值，并以图表显示。 5、台站库关联功能 支持导入本地台站库，支持在电子地图上显示台站基本信息，支持按照电子地图的比例进行聚合显示。 支持按照不同类型的台站显示不同的图标。 #### （四）信号分析功能 1、信号解调 具有解调和监听AM、FM、CW、USB、LSB等模拟调制信号的能力，支持BPSK、QPSK、8PSK、π/4DQPSK、2FSK、4FSK等数字调制信号解调。 2、信号识别 可识别的调制类型不少于CW、AW、FM、2ASK、2FSK、4FSK、8FSK、MSK、BPSK、QPSK、π/4DQPSK、8PSK、16PSK、16QAM、32QAM、64QAM。 3、传输系统识别 支持GSM、TETRA、调频广播、CDMA、FDD-LTE、TD-LTE、5G等传输系统识别。 #### （五）对讲系统监测功能 支持DMR、DPMR、NXDN等主流数字对讲标准通信协议解析，提供PDT、TETRA数字集群解析功能。可自动对已知数字对讲机信号进行调制识别和解调，同时提供诸如实时频谱、IQ、星座图、波形图等显示。 #### （六）广播电视图像和声音信号监测功能 提供监测覆盖范围内地面无线广播电视信号的搜索、监测功能，可按广播电影电视行业标准，实现数字、模拟电视监测解码等功能。 支持国内外所有电视频段，具备搜索电视台信号，并具备对PAL-D/DTMB/DVB-T/ DVB-T2等各类制式电视信号进行解析的功能，能够还原其连续图像和语音，实现对播出电视信号的图像监视及声音监听。可对电视台站数据进行保存，形成电视台站数据库。 #### （七）公众移动通信基站监测解码功能 具有公众移动通信信号（2G/3G/4G/5G）的测试能力，支持国内各种移动通信制式类似广播信道等参数的解码，包括：GSM，CDMA，EVDO，WCDMA，TD-SCDMA，TD-LTE，FDD-LTE，5G等。覆盖国内现有所有移动通信制式的所有频段，实现公众移动通信信号监管手段信息化。 支持国内GSM、CDMA、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、TD-LTE、FDD-LTE等各种制式的所有频段移动通信信号接收和解码能力，能够对指定区域，通过电子地图展示出公众移动通信频率、基站和不明基站（含伪基站）的使用及信号分布情况，掌握不同运营商、不同网络制式（2G/3G/4G）基站的情况，如类别、制式、频率、运营商、信道号、场强、基站识别码、蜂窝小区号、位置区域码、经纬度等，实现公众移动通信信号监管手段信息化。 具备5G基站信号和参数分析功能，可同时监测移动、联通、电信等运营商的5G信号，获得基站同步信号块中PBCH、SSS、PSS信道相关参数；具备5G基站GSCN号的自动获取功能；具备5G频率使用统计功能，分析各5G信道频率占用度，具备5G信号数据回放功能。 具备移动通信路测功能，能够生成针对公众移动通信基站的测试和分析报告。 #### （八）GNSS卫星干扰信号专项查找功能 系统应支持主流GNSS系统干扰的排查，包括北斗、GPS、GLONASS和Galileo。具备频谱显示功能，能够实时显示当前接收到的频谱图和瀑布图，并给出当前频段信号的功率电平值。 具备测向功能，系统能够给出压制式和欺骗式GNSS干扰源的来波方向。 具备定位功能，系统能够统一处理单台设备在多点的测向结果、多台设备在多点的测向结果，给出可疑干扰源的位置结果数据并在电子地图上显示。 具备频谱数据保存功能，系统能够保存当前任务的频谱数据，以及回放历史频谱数据。 具备生成报告功能，系统能够生成干扰测试结果报告； 具备检测设备状态的功能，能够显示系统接收机等核心模块状态。 #### （九）电子地图功能 1、支持互联网免费图源，支持用户从互联网下载地图后更新； 2、可将台站数据库中的台站显示在电子地图上，可以选择性地显示某一种或多种业务的台站，也可以显示台站查询的结果； 3、地理信息平台和电子地图数据集成调用应符合国家无线电监测中心有关规范和要求，具备无级放大、缩小、滚动、漫游、推拉镜头、地名查询、测距、半径测量、鹰眼图等功能，可用于测向、定位； 4、地理信息数据应支持国家监测中心电子地图数据格式，可通过人工输入多个测试点的经纬度及示向信息实现虚拟交汇； 5、与地理信息平台结合实现台站综合查询，可在地图上按业务类型、按频段等多种方式分类展现及显示台站查询的结果； 6、支持在电子地图上标识被测发射台位置信息，支持从电子地图触发测量任务。 7、可选择同一地区内的区域图，并分层显示。可显示图上任一点的经纬度坐标，可标注地图任意两点间的平面距离和方位角，对地图具有简单编辑功能。 #### （十）设备管理和联网功能 软件具有系统自检的功能，能够对设备进行自检，同时给出自检结果，自检应能够清晰标明故障设备（或模块）。 系统符合《超短波监测管理服务接口规范》及《超短波监测管理一体化平台技术规范》，具备原子服务协议的监测应用接口，能够接入无线电管理一体化平台。能够融入已建监测网中，实现与现有固定监测站、移动监测站等进行交互式监测、交叉定位，能够实现网内资源的统一管理、协同工作。 #### （十一）其他功能 1、任务管理 支持用户对日常所进行实时监测的任务信息进行管理，支持用户指派任务给网络内其它客户端立即或某一时间（计划任务）执行指定的工作。 支持用户设定定时任务，系统按照设定时间和规律进行自动执行，将测量的数据和结果进行存储，然后可以回放。 2、数据库管理 支持国家无线电办公室发布的《超短波频段监测管理数据库结构技术规范》；支持手动数据备份和定时自动数据备份，支持备份数据还原。 3、辅助工具 （1）互调分析：提供互调分析工具实现互调分析计算。支持对多个信号进行互调干扰计算；支持计算信号列表内是否有相互互调产物；支持输出到Excel表格。 （2）方位距离计算：计算两个经纬度点之间的距离。 （3）单位换算：提供dBuV、V、mV、uV、dBm、dBw、W、mW、uW等之间的单位换算。 （4）频道表信息维护：支持不同频段的频段名称、起始终止频率、步进、带宽的增、删、改、查。 （5）信道表信息维护：支持设置不同信道及信道中频点参数（频率、带宽、解调方式）；支持导入导出信道表。 4、权限管理 （1）用户管理：支持用户进行新建、删除、修改用户信息。 （2）角色管理：支持用户进行新建、删除、管理用户权限。 （3）部门管理：支持用户进行新建、删除部门。 ### 五、承载车辆购置和改装 本项目共购置1辆承载平台。项目在实施过程中，承建单位在车辆购置前应与建设单位充分协商确定具体的车型以及改装方案，且经过建设单位认可后，方可购置和改装。 #### （一）车辆购置要求 广西地处中国地势第二台阶中的云贵高原东南边缘，山岭连绵、山体庞大、岭谷相间，总体是山地丘陵性盆地地貌，山地面积更是占比62.05%。无线电干扰经常发生在人口稀少的山地/丘陵地带，且车辆需承载较多设备，对车辆通过性、承载性能要求较高，结合项目实际，建议为每个移动监测站购置一辆在适应性好、各类地形中通过性能较好的车辆作为承载平台。 承载车辆购置的总体要求如下： （1）中大型越野车辆，非承载式车身结构； （2）能源形式：使用汽油的车型，发动机排量≧3.0L； （3）换挡方式：自动； （4）原车尺寸：≧4878*1934*1905； （5）离地间隙≧220mm； （6）乘员数：≧4人（改装后）； （7）安全性：原车至少具备倒车雷达、倒车影像功能； （8）所选车型配置应高于本款同系车型的最低配置款； （9）车辆自身发电供电能力应稳定地满足监测系统耗电需求、车顶具备监测测向天线安装的尺寸和承重条件、具备专业化改装（轻型非载货专项作业车）条件。 #### （二）车辆改装要求 1、总体要求 在充分满足设备技术性能前提下，综合考虑设备的可靠性、可维护性、电磁兼容性、安全性、振动、颠簸适应性等多种因素，既确保设备在实际使用环境中长期、安全、可靠地工作，又尽量保证车辆整体美观大方。 车辆改装前应对车辆本身进行电磁辐射情况检测，并确保检测结果符合相关要求。车辆改装后车厢内的布置应简洁、实用、安全、舒适，易于维护。外置部分应统一、合理、美观。同时改装过程中应保证车辆各类机械性能、电气性能等不受影响。车辆改装后应保障车辆与各类设备的电磁兼容性、配重的平衡性和安全性。 车辆生产改装需向国家相关部门办理相应手续，项目承建单位须申请并取得工业和信息化部《道路机动车辆生产企业及产品公告》。车辆在交付使用时应完整提供按照国家关于车辆方面相关规定的手续（包括但不限于：车辆型号铭牌、车辆发票、车辆合格证），保证可以在当地公安车辆管理部门办理车辆牌照及其他相关手续，车辆改装承建单位须全程协助项目建设单位在当地公安车辆管理部门取得车辆牌照工作。承建单位在选择车辆改装单位时应取得建设单位的同意。 经改装后基本满足如下要求： 1）车体轴荷分配及左右配重应合理，符合安全行驶要求；车辆改装后乘员座位数不低于4个（含驾驶员座席）。 2）满载时总载重量应有至少10%的余量，车辆改装后使用年限在10年以上，车体各部位应做相应的防锈蚀处理。改装后的相关指标应满足GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》要求，并具有较好的稳定性、舒适性等性能设计指标。 3）提供不少于市电供电、汽车发电机（含汽车蓄电池）、车载蓄电池供电三种供电方式，以满足不同应用场景。当采用车载蓄电池供电时，应满足系统不小于2小时供电时长。 4）改装后的整车越野性能和安全性能不降低。车辆能在一、二级公路上以高于100km/h的速度行驶，其他公路上以不低于60km/h的速度行驶。在碎石路面上以25km/h的速度行驶200km，车内系统设备不出现任何松动和损坏。具备适应国内路面行驶的抗震性能，所有工具、配件及其他物品均应在工具箱等位置安放，在行驶中不会掉出，系统设备、机架、车厢的加固能够承受80～120km/h的急刹车的附加负载。 5）车厢内应有隔音、保温、防水、防尘措施，并达到相应的国家标准。所有车厢外接口均需进行防水处理。车顶应保持排水系统流畅，无任何积水。 2、车辆设计参考标准 车辆改装设计建议参考以下相关国家或行业标准： 表车辆改装设计参考标准 标准编号; 标准名称. 1; GB 7258-2017; 《机动车运行安全技术条件》. 2; GB1589-2016; 《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》. 3; GB 50052-2009; 《供配电系统设计规范》. 4; GB 4798.5-2007; 《电工电子产品应用环境条件（地面车辆使用）》. 5; GB 8410-2006; 《汽车内饰材料的燃烧特性》. 6; GB 12638-1990; 《微波和超短波通信设备辐射安全要求》. 7; GB 14050-2008; 《系统接地的型式及安全技术要求》. 8; GB10000-1988; 《中国成年人人体尺寸》. 9; GJB100-1986; 《面板、机架和机柜的基本尺寸系列》. 10; GJB219B-2005; 《军用通信车通用规范》. 11; GJB/1210-1991; 《接地、搭接和屏蔽设计的实施》. 12; GB16127/GB50325-2001; 《车内装饰环保标准》. 13; GB/T 12534-1990; 《汽车道路试验方法通则》. 14; GB/T 12478-1990; 《客车防尘密封性试验方法》. 15; GB/T12428; 《客车装载质量计算方法》. 16; GB/7258-2017; 《机动车运行安全技术条件》. 17; GB/T 7269-2008; 《电子设备控制台的布局、型式和基本尺寸》. 18; GB/T 27630-2011; 《乘用车内空气质量评价指南》. 19; JB/T 5943-2018; 《工程机械焊接件通用技术条件》. 20; QC/T 625-2013; 《汽车用涂镀层和化学处理层》. 21; QC/T 413-2002; 《汽车电气设备基本技术条件》. 22; QC/T 252-1998; 《专用汽车定型试验规程》. 23; QC/T417.1~417.5-2001; 《车用电线束插接器》. 24; QC/T 29106-2014; 《汽车用低压电线束技术条件》. 25; QC/T 707-2004; 《车用中央电气接线盒技术条件》. 26; QC/T 708-2004; 《汽车空调风机技术条件》. 27; QC/T934-2012; 《无线电监测车技术条件》. 3、电磁兼容性要求 车辆改装前应对车辆本身进行电磁辐射情况检测，并确保检测结果符合相关要求。 车辆改装电磁兼容性设计参照《军用通信车通用规范》（GJB 219B-2005）有关规定执行。车体设计及车内设备布局充分考虑电磁屏蔽。抑制电磁干扰的所有措施不能危及人身、车内设备和汽车底盘的安全，不能影响监测测向系统、控制系统、通信系统等设施的正常功能。 整体布局应做电磁兼容设计，采取去耦、屏蔽、接地等措施，以减少相互干扰，尤其是计算机、电源系统对接收机的干扰和汽车发动机（汽油）的火花干扰。 4、标准化要求 设备在设计与制造时，贯彻执行国家标准、行业标准。 设备设计时考虑通用化、系列化、组合化和模块化，最大限度采用标准件、通用件、借用件。 5、车内布线要求 车辆布线集中在机柜布线和车体布线两方面，共同遵循强弱分离，接地可靠的布线原则，主要考虑安全、防水与美观，要求改装后车身内部无明线布置，线束在车体与内饰夹壁之间。 6、工艺要求 车载平台改装前应采用三维设计软件辅助设计，在设计时进行干涉检查，强度仿真计算等。 制造精度控制：关键配合尺寸的公差控制。为保证零件的加工精度，重要零件采用能达到要求精度的加工方案和机床。 选用高规格国标紧固件，保证机械连接件牢固可靠，拆装方便；接头根部加保护套防止弯曲和电缆根部折断。 7、热设计要求 机箱内部的模块、电路合理布局，形成有效的散热间隙、风道，保证内部电路的可靠性。机柜的散热设计应保证机柜内部介质温度不高于内装设备允许的环境温度，确保柜内设备正常工作。 8、镀层、涂覆及防蚀设计要求 选材：在零件满足物理、机械、电气等性能的条件下，尽量选用有一定耐蚀性的材料，并进行一定耐腐蚀处理。优先选用2A12、LF系列的铝合金、不锈钢、低碳优质钢类材料。 后处理：所有零件加工完后，再进行电镀、化学镀、钝化、化学氧化等后处理方式，保证系统经久耐用。 9、三防设计要求 按允许的电化学偶合，合理选择相接触的两种金属，避免接触腐蚀。 避免积水结构设计，如车顶所安装的测向天线阵，监测天线等。 避免缝隙腐蚀。例如：采用点焊、铆接的结构应尽量少；不对组合件进行电镀或化学处理，相关零部件应先电镀再连接。 电镀、化学镀、阳极化、化学氧化、磷化等处理，应在零件完成所有机械加工、焊接、成形、钻孔等工序之后进行。 钢制零件不容许氧化处理。 车顶到车内所有过线孔及螺钉连接处安装完后涂密封胶进行防雨处理。 10、抗冲击与振动要求 应根据具体情况对设备加固、机柜刚性、机箱抗震等设计，并对设备机柜进行隔振缓冲设计，使汽车在颠簸路面行驶时的冲击通过隔振缓冲系统的减弱后，传递给设备的实际作用力小于设备的许用值。 在碎石路面上以25千米/小时的速度行驶200千米，车内系统设备不出现任何松动和损坏。 11、安全性要求 安全性设计应贯彻GB7258-2017的有关安全性设计标准，确保行车安全，设备和操作人员的人身安全。 1）车辆安全性 车辆改装不更改汽车底盘的发动机、传动系统、制动系统、行驶系统和转向系统等影响车辆安全的关键结构。车辆承载质量、重心、轴荷、倾角等需满足相关标准要求，以保证行车安全性、稳定性以及车辆的操控性。凡有安全要求的地方，应该用醒目的颜色标明安全注意事项和安全标志。 2）人员安全性 所有可触及部位采取防划伤、碰伤的保护性圆角设计；所有随车可移动物件及常用维修工具箱均做紧固处理，以防止行车过程中对人员的物理伤害。凡危险部位均应加防护和隔离装置，并有明显标志；具备当车门无法打开时乘员安全离开的紧急出口；应使用环保型材料，以减少对人体的伤害。 3）设备与结构安全性 所有装车设备应符合国家法律法规和无线电主管部门有关规定，具有出厂合格证明。 12、维修性要求 为了便于后期的维护以及维修，要求车辆改装中尽量采用标准件、通用件（包括零部件和整件）；采用模块化设计；操作台、机箱、机柜须满足正面维修的要求；各种设备、零部件在安装、排列布局上具有较好的可拆卸性及可达性。 13、接地及消防要求 设备所有外露金属件、面板和屏蔽层在正常工作期间，应处于地电位，防止触电。应配备必要的自救工具和灭火设备。接地及消防应满足国家无线电办公室2012年颁布的《无线电管理特种车及装备配置技术要求》（国无办〔2012〕2号）中装载平台通用要求中“安全性”相关规定。 无线电管理特种车的电源线、信号线和天线馈线在车厢的入口处应安装避雷装置；车壁电源盒面板应采用绝缘材料。 无线电管理特种车应配备消防设施。消防设施应安放于易于发现，取用方便的位置。 14、可靠性要求 车体改造完成后应进行整车性能测试，包括但不限于：监测测向效果测试、定位和电子罗盘效果测试、供电系统测试、车辆承载测试、车辆行驶测试、车辆重心平衡测试、车辆淋雨测试、车辆震动测试等，并提交相应测试报告。 可靠性行驶里程应不小于300 km，具体行驶路况要求可参照下表执行。 类别; 路面类型; 行驶里程(km）; 平均车速(km/h）. 行驶 试 验; 高速跑道或一、二级公路; ≧150; ≧70%最高车速. 山路; ≧50; 24. 越野路; ≧50; 16. 石块路; ≧30; 35. 沙石路; ≧20; 35. 15、设备安装要求 固定安装的设备周围应留出适当空间，便于设备拆卸和维修。使用符合《面板、机架和机柜的基本尺寸系列》（GJB100-1986）要求的标准机架。 各部件安装应牢固可靠，经过规定的行驶试验后不应出现紧固件松动或磨损以及零部件的永久性分离。应根据设备的重量和振动特性选择合理的减震器。 16、环境保护要求 车辆改装完成后，车内空气质量应当符合《乘用车内空气质量评价指南》（GB/T27630-2011）相关要求。 17、其他要求 1）由于监测车经常前往的地区道路条件差，监测车各硬件模块需要做减震处理，避免颠簸路面造成硬件运行故障，并采取必要的措施增强车辆稳定性。 2）车辆改装应尽可能选择轻型材质，减少设备和配件重量，提高车辆承载和安全性。 3）可配置轻型伸缩梯，以便于用户野外攀爬车顶时使用。 #### （三）结构布局方案（参考） 本设计提供的结构布局方案为参考方案，项目承建方在具体实施前需提供详细的装车方案，具体方案需建设单位认可后方可实施。 ##### 1、总体要求 1）监测测向天线应牢固安装于车顶平台；SHF频段测向天线建议采用天线倒伏装置进行安装。车厢外接口需进行防水处理，车顶保持排水系统流畅，无任何积水。 2）预留不少于4处车内外射频接口，并做好预埋布线，便于便携设备、压制设备等的临时使用。 3）加装一体化可折叠式小桌板（建议在前排驾驶室的两个座椅后均加装），用于放置便携控制终端，对系统软件进行操作。合理配备综合控制面板，内嵌系统开关、USB接口与网络接口，操作方便，可实现测试人员随时开关机。 4）合理配备触摸控制面板，方便观察车辆整体情况（如：电池电量等）；合理设置220V交流电输出接口。 5）合理配备机柜，在机柜上方或侧方设置综合输出口（内嵌包括但不限于USB口、LAN口、220V交流输入以及220V交流输出口），须对机柜整体采取合理减振措施。 6）在车尾部底盘大梁上安装耐油性、耐化学腐蚀、耐寒性好的防静电地板，保证与地面有效接触，达到防静电的效果，以确保人员及设备的安全。 7）合理布局线缆盘和便携式灭火器，使固定牢固且便于取用。 ##### 2、布局方案 1、车顶平台 车辆外部天线安装在确保安全性的前提下，注重体现整车通过性和拆卸方便性。所有车体外设备均固定安装于车体上，使用设备时无需另行连接。所有紧固件采用不锈钢材质，并在安装完成后进行必要防潮防盐雾等防护，以适应在本地环境条件下使用。 车顶平台主要用于安装天线设备，本项目需安装的天线有： 1）测向天线包括20MHz~8GHz双极化测向天线和SHF测向天线，其中20MHz~8GHz双极化测向天线直径约1100mm，8~18GHz微波频段测向天线直径在200～400mm。8~18GHz微波频段测向可采用天线倒伏装置安装（具体安装方式结合厂商设备和安装需求，在实施中由建设单位和承建单位协商确定）。 车顶部应加装承重平台安装测向与监测天线，以减小车体对测向天线的影响；测向天线（20MHz~8GHz）安装后其中心线与车辆中心线位置应吻合，保证对车辆重心影响最小。 2）监测天线（具体实施中可根据承建单位设备情况按实际建设需求调整）。包括20MHz~18GHz垂直极化监测天线和40~1300MHz水平极化监测天线，以及专用系统天线。 3）其它如GNSS定位、路由器等天线，承建单位在施工实际中合理设置其安装位置。 2、车顶密封 为保证车顶密封问题，在车辆改装过程中对车顶出线均需通过特殊过线接头，接头与车体固定牢靠并施以汽车专用密封胶，线与接头通过橡胶密封圈密封；车体其余部分过线需要采用过线橡胶圈并施以汽车专用密封胶，在密封的同时达到保护线束的目的。所有与车顶连接螺栓均需要层层施以汽车专用密封胶。车辆入库前均需反复进行淋雨使用，确保密封可靠。 3、车内空间布局 车厢内设备布置区域以及系统操作区域布局充分考虑电磁屏蔽，确保满足相应的电磁兼容要求；车内设备布置合理、美观大方，便于操作使用，便于设备的安装、检修和维护，符合人体工程学要求，且不影响驾驶员正常驾驶；车厢内应有隔音、保温、防水、防尘措施，并达到相应的国家标准。 车辆改装完成后车内需提供不少于4个座席（含驾驶员座席）供使用。 在车辆后备厢处设置设备安装机柜。此时车内空间分为前部驾驶区、中部工作区和后部设备布置区三个空间。前部的驾驶区设正、副座椅两个，两边开门。驾驶区座椅后面为工作区，工作区设计应便于操作人员操作使用；设备固定安装在后备厢机柜中，为设备区。此时，承建单位需要合理设计，避免出现车辆后部重量增加较多导致的配重失衡问题，降低车辆运行的安全性。 图2 车内布局示意图 在实际实施中，承建单位需与建设单位密切沟通，结合提供的设备具体情况，选择最为合理的集成安装方式，尽量维持车辆原有的安全性能。 1）应结合设备布局，在便于操控的位置提供各类设备设施统一的操控面板，提升操作的便捷性。 2）系统与控制中心联网采用4G/5G专用移动网络；系统内部网络主用为固定接入（LAN），辅助采用Wi-Fi接入。在操作位置应设置多个电源、RJ-45等接口，便于控制终端接入系统，接口应牢固、耐久，并便于更换。 4、机柜布局 根据车辆实际情况，设计建议设备机柜采用双19英寸标准机柜，提供不低于20U的标准插箱空间（具体结合承建商提供设备的空间要求），机柜上放置台面板，台面板采用优质实木制作，表面涂刷高级钢琴漆。台面板上铺有防滑透明橡胶垫，用以防止车辆运行中放置在台面上设备的滑动。机柜后部安装散热风机，对机柜内的设备进行强制风冷散热。 机柜内设备布局需要综合考虑各设备之间电磁兼容，各类线缆应使用屏蔽电缆，机柜和设备应良好接地。 图3移动监测站机柜布局示意（参考） #### （四）防雷接地要求 为了保护车载平台和车内各类设备不受雷电损害或使雷击损害降到最低程度，应按照《无线电监测站雷电防护技术要求》（YD/T3285-2017）要求，做好防雷措施。 按《接地、搭接和屏蔽设计的实施》(GJB 1210-1991）要求，做好接地措施。 ### 六、项目配置清单 序号; 名称; 规格要求; 单位; 数量. 一; 硬件设备. （一）; 监测测向天馈系统. 1; 监测天线组; 频率范围：20MHz-18GHz（垂直极化）；40MHz-1300MHz（水平极化）。; 套; 1. 2; 测向天线组; 1）九阵元测向天线（垂直极化20MHz-8GHz，水平极化40MHz-1300MHz）； 2）微波频段测向天线（垂直极化，8-18GHz）。; 套; 1. 3; 配套设施; 含天线适配器、天馈控制器、天线供电设备及供电电缆、天线控制电缆、射频电缆组等。; 套; 1. （二）; 监测测向系统主设备. 1; 数字宽带监测接收机; 监测频率范围：20MHz-18GHz; 套; 1. 2; 宽带测向接收机; 1）频率范围：20MHz~8GHz； 2）9通道测向设备，测向体制：相关干涉仪及空间谱估计; 套; 1. 3; 微波测向单元; 8-18GHz频段，承建单位根据自身设备特性给出具体方案; 套; 1. （三）; 专用监测系统. 1; 广播电视、移动通信、对讲系统监测; 实现广播电视图像和声音信号监测功能、公众移动通信基站监测解码功能、对讲系统监测功能、; 套; 1. 2; GNSS卫星干扰信号专项查找设备; 支持主流GNSS系统干扰排查，可实现GNSS干扰源的测向。; 套; 1. （四）; 配套系统. 1; 工控机; 8核16线程及以上CPU；内存8G及以上；SSD硬盘≧256GB，企业级硬盘≧1TB；自适应网口、声卡、USB，正版操作系统和办公软件。; 台; 1. 2; 便携终端; 8核16线程及以上CPU；内存8GB及以上；SSD硬盘≧256GB，硬盘1T及以上，性能级独立显卡，显存2GB，屏幕不低于13.3英寸，正版操作系统和办公软件。; 台; 2. 3; 路由器; 工业级4G/5G路由器，支持全网通，多重安全保护，具备Wi-Fi功能，支持专网接入，支持户外安装。含上网卡（物联网卡），含天线、射频电缆等安装配件。; 台; 1. 4; 网络交换机; 应选用高性能企业级或工业级网络交换机，总端口数量根据需求确定，但不应低于8个。; 台; 1. 5; 电源系统; 提供不少于车载蓄电池组逆变供电、市电（220V）供电、车辆发电机（含汽车蓄电池）三种供电模式，且应定制电源控制系统，满足电源间切换时不发生供电间断，同时保证供电电压/电流的稳定输出。; 套; 1. 6; GNSS定位模块; （1）支持北斗卫星信号，其他可选； （2）支持原始观测量输出，支持位置设置、位置上报； （3）定位精度：≦15米（CEP,95%）； （4）速度精度： 0.1米/秒（R.M.S，稳定状态）； （5）含天线、射频线缆等安装配件。; 套; 1. 7; 电子罗盘; （1）航向精度≦1°（R.M.S, 俯仰≦60°）； （2）航向/倾角分辨力：0.1°； （3）俯仰/横滚精度≦0.2°（俯仰≦60°）； （4）倾斜范围：不低于±60°； （5）含安装配件。; 套; 1. 8; 音视频采集系统; 车内摄像头，不低于300万像素高清摄像头，支持有线连接。; 套; 1. 9; 设备机架; 定制，机架上方需配置台面，用户可在台面进行操作。; 套; 1. 10; 其他配套; 各类线缆、接头、打印、无线网卡、消防等。; 套; 1. 二; 监测站软件平台; 与监测和测向设备配套，含监测测向系统软件平台、监测/测向驱动模块、电子地图平台、数字信号识别及分析模块、GNSS卫星干扰信号专项查找软件模块、系统自检等，需满足项目提出的各项功能要求； 原子化服务封装，一体化平台接入； 辅助系统、电源系统中设备控制软件。; 套; 1. 三; 系统集成; 软硬件设备统一集成; 套; 1. 四; 承载平台及改装. 1; 承载平台（车辆）; （1）中大型越野车辆，非承载式车身结构； （2）能源形式：使用汽油的车型，发动机排量≧3.0L； （3）换挡方式：自动； （4）原车尺寸（长宽高）：≧4878*1934*1905； （5）离地间隙≧220mm； （6）乘员数：≧4人（改装后）； （7）安全性：原车至少具备倒车雷达、倒车影像功能； （8）所选车型配置应高于本款同系车型的最低配置款； （9）车辆自身发电供电能力应稳定地满足监测系统耗电需求、车顶具备监测测向天线安装的尺寸和承重条件、具备专业化改装(轻型非载货专项作业车）条件。; 辆; 1. 2; 车辆专业化改装; 1）车体改装 车顶加固、车顶平台、车体加强预埋、机架防震装置、后仓防滑防静电地板、车内外装饰、座椅、稳定性和密封性改装、喷漆（按客户要求进行外观喷涂）等。 2）设备设施 外接口、配电箱、电缆盘、灭火器、行车记录仪、车外照明等 3）综合布线 4）防雷接地 车内接地布设、防雷器、接地排、接地线缆、接地地钉等。 5）改装出厂测试：定位和电子罗盘效果、供电系统、承载、行驶、重心平衡、淋雨、振动等测试。; 辆; 1. 3; 改装公告; 1）公告、环保、3C等。 2）车辆改装承建单位应保证可以在当地公安车辆管理部门办理车辆牌照及其他相关手续，必须全程协助项目建设单位在当地公安车辆管理部门取得车辆牌照工作。; 辆; 1.

一、商务要求

1.投标报价要求：本次报价须为人民币报价，投标报价为总包干价，至项目验收合格交付使用前所发生的所有费用均由中标(成交)供应商负责。投标报价包括但不限于： (1)所有设备、系统(包括硬件、软件、车辆等)的安装调试费； (2)运输、装卸、售后服务等费用； (3)必要的保险费用和各项税费； (4)包括运送后的现场垃圾清理； (5)货物送货上门的费用； (6)第三方检测费用； (7)售后服务的费用； (8)车辆的购置附加税、上牌费和首年保险费。 2.合同签订期限：中标通知书发出后25日内。 3.交付的时间和地点： （1）合同履行期限：2025年8月20日前完成出厂验收，2025年10月10日前完成合同验收,直至完成初步验收及竣工验收。 交货时间：2025年8月20日前完成出厂验收，2025年10月10日前完成合同验收。 （2）地点：采购人指定地点 4.项目验收：项目验收分为出厂验收、合同验收、初步验收和竣工验收环节。投标人应在每个验收环节实施前将具体的验收计划交采购人审查。某一验收环节中达不到国家或地方无线电管理基础和技术设施建设项目有关验收要求，采购人不予签字认可，中标方须对不符合部分采取措施进行改进，直至符合要求。 （1）验收小组在货物或服务的质量、规格和数量及其他验收时，对照招标文件、投标文件及政府采购合同的功能目标及技术指标进行抽查核对，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，应及时书面向采购人反映。经确认属质量等问题的，采购人当及时与中标人进行交涉，追究其违约责任；经确认属假冒伪劣产品的，应移交工商、质量监督等行政执法部门依法查处。中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 （2）中标人在交货时必须向采购方提供所有设备、系统（包括硬件、软件等）完整的技术资料，包括技术说明书、操作说明书等。 （3）采购人组织验收，中标人必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 （4）中标方所提供的设备及其系统在交货验收时必须由具备相应资质的第三方检测机构按照工业和信息化部2017年11月16日发布的《无线电监测设施测试验证工作规定（试行）》（工信部无〔2017〕283号）第十二条要求进行测试并出具检测报告。 （5）依据YD/T 3700.3-2020《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》要求，完成监测站服务封装。需通过一体化平台的一致性测试，并提供由第三方出具的测试报告。 （6）其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 （7）本项目《采购需求》有其他要求的按其要求执行。 5.售后服务： （1）在使用过程中发生质量问题或故障，接到采购人处理问题通知后24小时内到达采购人指定地点现场进行处理，一般故障处理时限24小时内修复，重大故障72小时内修复，如果故障在检修72小时后故障仍无法排除，投标人应在5日内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。 （2）送货上门、调试直至设备验收合格（期间所需器材及相关费用均由投标人承担）。 （3）质保期内非用户原因引起的质量事故投标人应负全部责任。 6.付款条件：合同生效后，由本合同的所有使用单位共同支付合同总价的50%（各使用单位应支付的金额由采购单位确定），出厂验收后支付合同总价的30%，合同验收后支付合同总价的17%，竣工验收通过后支付合同总价的3%。中标方收到上述货款之日起10个工作日内开具发票给各付款单位（即使用单位）。 7.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于3年，自验收合格正式交付使用之日起计算。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。质保期过后，中标人应对其提供的设备、系统（包括硬件、软件等）提供技术支持。 8.知识产权：采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 9.其他要求： （1）本项目为总包干价，所有设备、系统（包括硬件、软件、车辆等）的安装调试，第三方检测费用，至项目验收合格交付使用前所发生的所有费用均由中标（成交）供应商负责。 （2）供应商投标时必须提供详细的设计和安装方案（设备型号、主要技术指标和功能的详细描述，系统结构框图、效果图等）。 （3）供应商投标时必须提供具体供货时间以及生产、调试、安装、验收时间安排表。 （4）中标（成交）供应商必须负责项目所有设备的安装、校准和调试。 （5）供应商投标时必须明确自项目验收合格正式交付使用后免费保修期的期限，保修期内，凡因中标（成交）供应商的设备质量原因而造成的故障，中标（成交）供应商应及时予以排除，并承担由此所发生的全部费用。 （6）保修期过后，中标（成交）供应商应对其提供的设备、系统（包括硬件、软件等）提供技术支持。 （7）中标（成交）供应商负责制定培训计划（包括培训方式、培训内容、培训时间、培训资料等），免费为采购方培训技术人员。 （8）中标（成交）供应商必须向采购方提供所有设备、系统（包括硬件、软件、车辆等）完整的技术资料，包括技术说明书、操作说明书等。 （9）中标（成交）供应商在交货时必须提供第三方检测机构出具的设备检测报告以及第三方检测机构资质证书复印件。 （10）中标（成交）供应商必须保证采购方在使用设备、服务时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和设计权的指控。一旦出现任何第三方提出侵权指控，中标（成交）供应商必须与第三方交涉，并承担可能发生的一切责任和费用。

二、进口产品说明

本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。

标项三：

C分标：报废旧站原址新建二类移动站含车

预算金额：300.00万元

最高限价：300.00万元

数量及单位：1套

本标项采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

技术要求[技术参数及功能（配置）要求]

## 报废旧站原址新建二类移动站含车（玉林） 本项目升级改造后的移动监测站满足《省级无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》（国无办〔2019〕3号）中二类移动监测站标准要求，其中监测频率范围提升至20～18000 MHz、测向频段范围提升至20～18000 MHz。 ### 一、系统架构 本项目按《省级无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》（国无办〔2019〕3号）中二类移动监测站标准建设，主要由天馈系统、监测测向系统、辅助系统、电源系统、配套软件、承载平台及改装等组成，系统总体架构如下图所示。 图 系统架构示意图 其中： 1）天馈系统包括监测天线组、测向天线组，以及专用系统和辅助系统的配套天线，以及各天线的安装配件组成，天馈系统主要安装在承载车辆的车顶平台。 2）监测测向系统主要包括数字宽带监测接收机、数字宽带测向机、专用系统（实现广播电视声音与图像信号监测和分析功能、公众移动通信基站监测解码功能、对讲系统监测功能、GNSS卫星干扰信号专项查找），以及各设备安装的配件。 3）辅助系统包括控制、信息记录和网络设备，视频图像监视设备，车辆定位/方位感知设备（GNSS定位和电子罗盘）等。 4）电源系统为移动监测站所有设备提供电源，主要由电源综合管理、蓄电池组、防雷接地等组成。 5）本项目每个移动监测站需新购一辆动力和承载能力较高的车辆并进行必要的改装和公告，用于安装本项目购置的车载设备。 ### 二、天馈系统方案 1、天馈系统配置方案 天馈系统主要包括测向天线、监测天线以及安装配套设施（天馈控制、射频线缆、安装支架、天线适配器、馈线避雷器等）。 1）监测天线 为宽带监测机配置1组垂直极化监测天线，分两个频段，监测频段分别为20~8000MHz、8~18GHz。配套天馈控制、射频线缆等各种安装附件。 20~8000MHz频段监测天线主要技术指标要求如下： （1）频率范围：20~8000MHz； （2）极化方式：垂直极化； （3）电压驻波比：≦2（典型值）； （4）输入阻抗：50Ω； （5）增益：-10dBi ~5dBi（典型值）。 8~18GHz频段监测天线主要技术指标要求如下： （1）频率范围：8~18GHz； （2）极化方式：垂直极化； （3）电压驻波比：≦2（典型值）； （4）输入阻抗：50Ω； （5）增益：1dBi ~5dBi（典型值）。 2）测向天线 新增20MHz~8GHz频段测向天线和8~18GHz频段测向天线，以及天馈控制、射频线缆等各种安装附件。 新增20MHz~8GHz频段测向天线的主要技术指标要求如下： （1）频率范围：垂直极化，20MHz~8GHz； 水平极化，40MHz~1.3GHz； （2）天线模式：有源和无源，可切换（20~1300MHz频段）， 无源（1300MHz以上频段）； （3）测向体制：空间谱估计、相关干涉仪测向，可选其他更先进测向体制。 新增8~18GHz频段测向天线的主要技术指标要求如下： - 频率范围：8GHz~18GHz（垂直极化）； - 天线模式：无源； - 测向体制：比幅测向，可选其他更先进测向体制。 2、天线机械性能指标及环境条件要求 1）一般结构要求 - 天线结构要牢固可靠，质量、体积针对车载安装、使用进行优化处理。 2）风速要求 - 工作风速：≧72km/小时； - 极限风速：≧120km/小时。 3）温度要求 - 工作温度：-30℃~＋50℃；（由于现有部分设备难以满足-40℃的工作条件，本设计按-30℃进行设计，但承建单位需采取有效措施，如采用预热器，保证天线等车体外设备能够在各建设地点冬季严寒天气下稳定可靠工作。） 4）防水防尘能力：应满足ICE 60 529规定的防水防尘IP55。 ### 三、监测测向系统方案 监测测向系统主要包括数字宽带监测接收机、宽带测向接收机，以及微波测向单元组成。 #### （一）监测系统方案 每个移动监测站的超短波及微波监测系统包括1台宽带监测接收机，与天馈系统中配置的监测天线共同组成监测系统。 监测系统主要技术指标要求如下： 1）监测频率范围：20MHz~18GHz； 2）频率稳定度（0℃~45℃）：≦±3×10-7； 3）相位噪声：≦-105dBc/Hz@10kHz(fc=1GHz)； ●4）实时中频带宽：≧40MHz； ●5）噪声系数：≦15dB（6GHz以下，低噪声模式，实时带宽20MHz）， ≦20dB（6GHz以上，低噪声模式，实时带宽20MHz）； ●6）监测灵敏度：≦15dBμV/m（20~3000MHz）， ≦20dBμV/m(3~6GHz), ≦25dBμV/m(6~18GHz); ●7）扫描速度：50GHz/s（全景扫描，25kHz步进）； 8）二阶截断点：≧60dBm(低失真模式）； 9）三阶截断点：≧20dBm(低失真模式）； 10）中频/镜频抑制：≧90dB（20MHz~8GHz）； 11）调制测量能力：AM、FM、CW、ASK、PSK、DPSK、QAM、FSK、MSK等； 12）多路DDC：在中频带宽内应能够提供至少8路窄带和1路宽带的信号频谱分析能力，解调带宽最大不小于1MHz，可独立设置每个信道的参数，例如带宽、频率、解调方式等。 #### （二）测向系统方案 本项目每个移动监测站的测向系统包括1台宽带测向机（频率范围：20~8000MHz）、8~18GHz测向单元，与天馈系统中配置的测向天线共同组成测向系统。 测向系统主要技术指标要求如下： 1）测向频率范围：垂直极化，20MHz~18GHz； 水平极化，40~1300MHz； 2）测向体制：20MHz~8GHz，空间谱估计、相关干涉仪等； 8GHz~18GHz，比幅等； ●3）测向灵敏度：≦20dBμV/m（20~3000MHz）， ≦25dBμV/m(3~6GHz), ≦30dBμV/m(6~18GHz); 4）测向准确度：≦2°（20~3000MHz，R.M.S，无反射环境）， ≦3°（3~8GHz，R.M.S，无反射环境）， ≦5°（8~18GHz ,R.M.S，无反射环境）； ●5）测向时效：≦2ms（单次突发信号，20MHz~8GHz）， ≦5ms（单次突发信号，8~18GHz）； ●6）同频信号分离个数（D/λ>1）：≧3（20MHz~8GHz）； ●7）最小同频信号分辨角度（D/λ>1）：≦20°（20MHz~8GHz）。 #### （三）辅助系统方案 根据《省级无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》（国无办〔2019〕3号），每个移动监测站除配置天馈、监测（含专项监测）、测向系统外，还可以结合业务需求，配置定位、控制、视频图像监视、监听、信号分析及文字识别、信息记录、电源、通信等辅助系统。其中监听、信号分析及文字识别系统设计为系统功能，具体要求参见“系统主要功能”。 1、为实时定位移动车位置，以及车辆方向、横滚、俯仰角度，项目配置GNSS定位（应具备北斗定位功能，其他定位系统可选）和电子罗盘，相关技术性能要求如下： 1）电子罗盘 （1）航向精度≦1°（R.M.S, 俯仰≦60°）； （2）航向/倾角分辨力：0.1°； （3）俯仰/横滚精度≦0.2°（俯仰≦60°）； （4）倾斜范围：不低于±60°； （5）含安装配件。 2）GNSS定位 （1）支持北斗卫星信号，其他可选； （2）支持原始观测量输出，支持位置设置、位置上报； （3）定位精度：≦15米（CEP,95%）； （4）速度精度： 0.1米/秒（R.M.S，稳定状态）； （5）含天线、射频线缆等安装配件。 2、为实现与无线电管理一体化平台、监控中心的联网，项目需配置移动联网设备。结合目前实际网络状况，本项目利用基于公众移动通信4G/5G的无线专网数据传输实现广域网络连接，配备网络交换机实现不同设备之间的网络连接。路由器、网络交换机的主要技术性能要求如下： 1）路由器 工业级4G/5G路由器，支持全网通，多重安全保护，具备Wi-Fi功能，支持专网接入，支持户外安装。含上网卡（物联网卡），含天线、射频电缆等安装配件。 2）网络交换机 应选用高性能企业级或工业级网络交换机，总端口数量根据需求确定，但不应低于8个。 3、为实现监测测向设备及配套设备的操控、数字信号分析处理、原子化服务、信息记录等需求，结合本项目机动性要求，本项目需配置1台工控机和2台高性能便携终端以及部分配件，具体技术要求如下： 1）工控机 8核16线程及以上CPU；内存8G及以上；SSD硬盘≧256GB，企业级硬盘≧1TB；自适应网口、声卡、USB；正版操作系统和办公软件。 2）高性能便携终端以及配件 8核16线程及以上CPU；内存8GB及以上；SSD硬盘≧256GB，硬盘1T及以上，性能级独立显卡，显存2GB，屏幕14英寸左右；正版操作系统和办公软件。 4、移动监测站应提供不少于车载蓄电池组逆变供电、市电（220V）供电、车辆发电机（含汽车蓄电池）三种供电模式，且应定制电源控制系统，满足电源间切换时不发生供电间断，同时保证供电电压/电流的稳定输出以及市电工作时为蓄电池充电。三种模式中优先使用市电工作，市电既给系统设备供电，又给车载电池组充电；在无市电的情况下，可使用车辆发电机为相应设备充电、供电；无市电、汽车蓄电池供电时，采取车载蓄电池组逆变供电，供电时长不低于2小时。三种供电模式应实现无间断切换，保证系统设备能持续正常工作。供电系统应包含汽车发电机、定制电源管理系统、蓄电池组、电缆绞盘等设施。电源管理系统应具备对整个供电系统进行量化管理的功能，尽量降低乃至避免因人为因素造成的电池过放电、过充电、原车电源系统故障的发生率。 1）蓄电池要求 应具有放电效率高，使用寿命长和安全防爆的特点，适宜作为车载后备电池使用。在无市电、无汽车蓄电池供电模式下，车载蓄电池组供电确保车载设备正常工作时间不少于2小时。 2）供电系统要求 （1）具备逆变功能：将电池输入的直流电逆变成交流电输出； （2）具备充电功能：外接220伏市电，通过电源控制系统将交流转换成直流电，对蓄电池进行充电； （3）能够提供系统所需的各类交流和直流电源。 3）电缆盘要求：铜线横截面规格1.5mm2×3手动电缆盘，用于连接市电输入，应适应220V±10％外接交流市电供电，长度不低于30米。 5、为考虑后期的指挥调度，本项目配置车内摄像头。车内摄像头，要求不低于300万像素高清摄像头，支持有线连接。 ### 四、系统主要功能 移动监测站应提供系统平台软件（能够安装在配置的工控机及便携终端），软件能够实现常规监测、测向、常见信号分析、设备管理及联网等功能。软件操作应简单便捷，并可通过一体化平台实现多个移动监测站之间的联网操作。 #### （一）常规监测功能 1、ITU建议的参数测量 可全面实现对ITU建议的参数进行测量，包括（不限于）：频率、电平、场强或功率通量密度、占用带宽、调制、脉冲、频率占用度、信号发射调制识别和分析。 2、电磁环境测量 作为最低优先级任务，支持对电磁环境进行测量（根据用户定义任务），测量结果可以存储，可以分析。 3、单频测量 对某个已知频率信号进行详细测量，包括其中频频谱、ITU建议的测量参数，以图形方式显示测量结果，并生成测量结果统计报表。可实时监测、测量和存储电台的频率、信号电平、场强、频差等技术参数。界面和测试结果可以用不同的单位表示，如：dBm，dBμV，dBμV/m。 4、扫描功能 支持全景扫描（P-SCAN）、频段扫描（F-SCAN）以及频率表扫描（M-SCAN）功能。 全景扫描（P-SCAN）：支持用户设定范围的一个宽带频段进行快速的扫描测量、频段使用评估，显示系统工作频率范围的实时动态频谱，支持触发测量，以找出该频段内的非法信号和干扰信号，并确定它们的工作参数。 频段扫描（F-SCAN）：对某一频段内的频率进行监测，以找出该频段内的非法信号和干扰信号，并确定它们的工作参数。系统能对一个频段或多个频段按一定的步进间隔进行扫描，各个频段输入参数可以不相同。用户若开启触发测量功能，即可实时观测满足设定触发条件的各信号电平或场强，频段时间占用度，信号强度、信号频谱、监测时间流瀑布图。 频率表扫描（M-SCAN）：根据指定的离散频点或频率表进行循环轮流扫描测量。用户可对感兴趣的频点进行设置，输出测量结果。测量频率可与样本库信息或台站数据库进行比对，对于异常的信号，根据需要转入单频ITU测量等功能，监测数据可以保存回放。 5、数字荧光谱功能 具备数字荧光谱功能，可捕获弱小信号、查看掩盖在信号中稳定的小信号，以及观察同频信号非同时发射概率等。 #### （二）测向功能 1、单频测向 支持采用空间谱估计/相关干涉仪测向（20MHz~8GHz频段）、比幅（8GHz以上频段）方式对某个已知信号进行测向，同时观察它的中频频谱和幅度－时间图形。 2、FFT宽带测向 支持设定频率及带宽范围内的所有频率点进行信号搜索测向，按照ITU-R SM.854提供实时宽带测向功能。可以观察信号的频谱情况，同时对测向方位角进行概率统计，给出选中频率的实时方位角和最大概率角度等信息。 支持在电子地图上显示示向线，支持用户设定门限对测向结果进行过滤。所有数据可以存储和回放，支持动态设置测量时长，支持测量时的报表输出。 3、联合测向 支持多个台站设备对某个已知信号进行测向操作，同时观察它的中频频谱和幅度－时间图形，并统计在测量时间内的示向度概率值。支持手动和自动测向、测向驻留时间、区域密度门限、交点计算定位区域、实时绘制示向线等。 4、交会定位 1）能够控制多个具有单频测向能力的移动监测站进行交会，支持对每个设备单独设置参数； 2）能够在地图上显示每个监测站的示向线； 3）能够在地图上显示定位点、概率椭圆、定位轨迹； 4）支持移动监测站轨迹显示； 5）所有数据可以存储和回放； 6）支持测量时的报表输出（Word等格式）。 5、移动单站定位 通过移动监测车行车过程中采集到的监测数据，系统可依据有规律的时间间隔测出信号方位、信号电平等信息，在一定数据量的基础上，通过单站定位计算，能在地图上显示发射源大致位置（以不同的颜色或图形标注）。系统支持实时或准实时分析，结合态势分析或定位热力图分析等方法，实现车载设备单站定位分析能力。 #### （三）业务功能 1、信号监听 支持对单个或多个频点进行录音，信号录音实时显示频谱图和当前信号的音频波形，支持频段监听、频表监听和频点监听。显示当前录音的长度、录音时间等，支持音频播放。 录音回放具有下面的功能：播放、停止、拖动进度条播放。可以查看信号录音数据库所有录音记录，可以选择录音数据中的任意一个录音文件进行回放。 录音时可以显示频谱，电平图，支持电平栏浮动控制菜单，采用电平门限控制录音。提供设置驻留时间和录音时间的自动控制录音功能。 2、频谱评估功能 可对多个自定义频段采集的监测数据进行实时保存，采集得到的监测数据文件按评估需要的技术规格存储，能够按照符合国家要求的格式，根据实际需要导入导出数据库。 3、数据存储和分析功能 系统可对存储的监测数据、任务记录进行管理、查询、导入导出；对存储的监测结果数据进行打印浏览，对原始数据回放分析。 数据回放的过程中能对回放进度进行控制，数据展示的内容包括（不限于）数据图表和监测参数。支持对24小时内出现的干扰信号的数据自动保存，并可测向定位。 用户可对前期保存的干扰信号数据进行回溯分析，从时域上确定干扰信号的工作规律。 支持监测数据分析、定位数据分析、音频数据分析、日报分析、月报分析等，具备自动日月报功能。支持基础监测数据库，具备台站数据分析功能和计划任务功能。 4、信号数据统计分析功能 支持国家要求的日报、月报统计分析，能够按照标准格式提供信道和频段占用度日报、月报。可通过统计的占用度图形或列表显示，根据时间段的设置查看其占用度情况，支持统计选择频段的信号强度值，并以图表显示。 5、台站库关联功能 支持导入本地台站库，支持在电子地图上显示台站基本信息，支持按照电子地图的比例进行聚合显示。 支持按照不同类型的台站显示不同的图标。 #### （四）信号分析功能 1、信号解调 具有解调和监听AM、FM、CW、USB、LSB等模拟调制信号的能力，支持BPSK、QPSK、8PSK、π/4DQPSK、2FSK、4FSK等数字调制信号解调。 2、信号识别 可识别的调制类型不少于CW、AW、FM、2ASK、2FSK、4FSK、8FSK、MSK、BPSK、QPSK、π/4DQPSK、8PSK、16PSK、16QAM、32QAM、64QAM。 3、传输系统识别 支持GSM、TETRA、调频广播、CDMA、FDD-LTE、TD-LTE、5G等传输系统识别。 #### （五）对讲系统监测功能 支持DMR、DPMR、NXDN等主流数字对讲标准通信协议解析，提供PDT、TETRA数字集群解析功能。可自动对已知数字对讲机信号进行调制识别和解调，同时提供诸如实时频谱、IQ、星座图、波形图等显示。 #### （六）广播电视图像和声音信号监测功能 提供监测覆盖范围内地面无线广播电视信号的搜索、监测功能，可按广播电影电视行业标准，实现数字、模拟电视监测解码等功能。 支持国内外所有电视频段，具备搜索电视台信号，并具备对PAL-D/DTMB/DVB-T/ DVB-T2等各类制式电视信号进行解析的功能，能够还原其连续图像和语音，实现对播出电视信号的图像监视及声音监听。可对电视台站数据进行保存，形成电视台站数据库。 #### （七）公众移动通信基站监测解码功能 具有公众移动通信信号（2G/3G/4G/5G）的测试能力，支持国内各种移动通信制式类似广播信道等参数的解码，包括：GSM，CDMA，EVDO，WCDMA，TD-SCDMA，TD-LTE，FDD-LTE，5G等。覆盖国内现有所有移动通信制式的所有频段，实现公众移动通信信号监管手段信息化。 支持国内GSM、CDMA、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、TD-LTE、FDD-LTE等各种制式的所有频段移动通信信号接收和解码能力，能够对指定区域，通过电子地图展示出公众移动通信频率、基站和不明基站（含伪基站）的使用及信号分布情况，掌握不同运营商、不同网络制式（2G/3G/4G）基站的情况，如类别、制式、频率、运营商、信道号、场强、基站识别码、蜂窝小区号、位置区域码、经纬度等，实现公众移动通信信号监管手段信息化。 具备5G基站信号和参数分析功能，可同时监测移动、联通、电信等运营商的5G信号，获得基站同步信号块中PBCH、SSS、PSS信道相关参数；具备5G基站GSCN号的自动获取功能；具备5G频率使用统计功能，分析各5G信道频率占用度，具备5G信号数据回放功能。 具备移动通信路测功能，能够生成针对公众移动通信基站的测试和分析报告。 #### （八）GNSS卫星干扰信号专项查找功能 系统应支持主流GNSS系统干扰的排查，包括北斗、GPS、GLONASS和Galileo。具备频谱显示功能，能够实时显示当前接收到的频谱图和瀑布图，并给出当前频段信号的功率电平值。 具备测向功能，系统能够给出压制式和欺骗式GNSS干扰源的来波方向。 具备定位功能，系统能够统一处理单台设备在多点的测向结果、多台设备在多点的测向结果，给出可疑干扰源的位置结果数据并在电子地图上显示。 具备频谱数据保存功能，系统能够保存当前任务的频谱数据，以及回放历史频谱数据。 具备生成报告功能，系统能够生成干扰测试结果报告； 具备检测设备状态的功能，能够显示系统接收机等核心模块状态。 #### （九）电子地图功能 1、支持互联网免费图源，支持用户从互联网下载地图后更新； 2、可将台站数据库中的台站显示在电子地图上，可以选择性地显示某一种或多种业务的台站，也可以显示台站查询的结果； 3、地理信息平台和电子地图数据集成调用应符合国家无线电监测中心有关规范和要求，具备无级放大、缩小、滚动、漫游、推拉镜头、地名查询、测距、半径测量、鹰眼图等功能，可用于测向、定位； 4、地理信息数据应支持国家监测中心电子地图数据格式，可通过人工输入多个测试点的经纬度及示向信息实现虚拟交汇； 5、与地理信息平台结合实现台站综合查询，可在地图上按业务类型、按频段等多种方式分类展现及显示台站查询的结果； 6、支持在电子地图上标识被测发射台位置信息，支持从电子地图触发测量任务。 7、可选择同一地区内的区域图，并分层显示。可显示图上任一点的经纬度坐标，可标注地图任意两点间的平面距离和方位角，对地图具有简单编辑功能。 #### （十）设备管理和联网功能 软件具有系统自检的功能，能够对设备进行自检，同时给出自检结果，自检应能够清晰标明故障设备（或模块）。 系统符合《超短波监测管理服务接口规范》及《超短波监测管理一体化平台技术规范》，具备原子服务协议的监测应用接口，能够接入无线电管理一体化平台。能够融入已建监测网中，实现与现有固定监测站、移动监测站等进行交互式监测、交叉定位，能够实现网内资源的统一管理、协同工作。 #### （十一）其他功能 1、任务管理 支持用户对日常所进行实时监测的任务信息进行管理，支持用户指派任务给网络内其它客户端立即或某一时间（计划任务）执行指定的工作。 支持用户设定定时任务，系统按照设定时间和规律进行自动执行，将测量的数据和结果进行存储，然后可以回放。 2、数据库管理 支持国家无线电办公室发布的《超短波频段监测管理数据库结构技术规范》；支持手动数据备份和定时自动数据备份，支持备份数据还原。 3、辅助工具 （1）互调分析：提供互调分析工具实现互调分析计算。支持对多个信号进行互调干扰计算；支持计算信号列表内是否有相互互调产物；支持输出到Excel表格。 （2）方位距离计算：计算两个经纬度点之间的距离。 （3）单位换算：提供dBuV、V、mV、uV、dBm、dBw、W、mW、uW等之间的单位换算。 （4）频道表信息维护：支持不同频段的频段名称、起始终止频率、步进、带宽的增、删、改、查。 （5）信道表信息维护：支持设置不同信道及信道中频点参数（频率、带宽、解调方式）；支持导入导出信道表。 4、权限管理 （1）用户管理：支持用户进行新建、删除、修改用户信息。 （2）角色管理：支持用户进行新建、删除、管理用户权限。 （3）部门管理：支持用户进行新建、删除部门。 ### 五、承载车辆购置和改装 本项目共购置1辆承载平台。项目在实施过程中，承建单位在车辆购置前应与建设单位充分协商确定具体的车型以及改装方案，且经过建设单位认可后，方可购置和改装。 #### （一）车辆购置要求 广西地处中国地势第二台阶中的云贵高原东南边缘，山岭连绵、山体庞大、岭谷相间，总体是山地丘陵性盆地地貌，山地面积更是占比62.05%。无线电干扰经常发生在人口稀少的山地/丘陵地带，且车辆需承载较多设备，对车辆通过性、承载性能要求较高，结合项目实际，建议为每个移动监测站购置一辆在适应性好、各类地形中通过性能较好的车辆作为承载平台。 承载车辆购置的总体要求如下： （1）中大型越野车辆，非承载式车身结构； （2）能源形式：使用汽油的车型，发动机排量≧3.0L； （3）换挡方式：自动； （4）原车尺寸：≧4878*1934*1905； （5）离地间隙≧220mm； （6）乘员数：≧4人（改装后）； （7）安全性：原车至少具备倒车雷达、倒车影像功能； （8）所选车型配置应高于本款同系车型的最低配置款； （9）车辆自身发电供电能力应稳定地满足监测系统耗电需求、车顶具备监测测向天线安装的尺寸和承重条件、具备专业化改装（轻型非载货专项作业车）条件。 #### （二）车辆改装要求 1、总体要求 在充分满足设备技术性能前提下，综合考虑设备的可靠性、可维护性、电磁兼容性、安全性、振动、颠簸适应性等多种因素，既确保设备在实际使用环境中长期、安全、可靠地工作，又尽量保证车辆整体美观大方。 车辆改装前应对车辆本身进行电磁辐射情况检测，并确保检测结果符合相关要求。车辆改装后车厢内的布置应简洁、实用、安全、舒适，易于维护。外置部分应统一、合理、美观。同时改装过程中应保证车辆各类机械性能、电气性能等不受影响。车辆改装后应保障车辆与各类设备的电磁兼容性、配重的平衡性和安全性。 车辆生产改装需向国家相关部门办理相应手续，项目承建单位须申请并取得工业和信息化部《道路机动车辆生产企业及产品公告》。车辆在交付使用时应完整提供按照国家关于车辆方面相关规定的手续（包括但不限于：车辆型号铭牌、车辆发票、车辆合格证），保证可以在当地公安车辆管理部门办理车辆牌照及其他相关手续，车辆改装承建单位须全程协助项目建设单位在当地公安车辆管理部门取得车辆牌照工作。承建单位在选择车辆改装单位时应取得建设单位的同意。 经改装后基本满足如下要求： 1）车体轴荷分配及左右配重应合理，符合安全行驶要求；车辆改装后乘员座位数不低于4个（含驾驶员座席）。 2）满载时总载重量应有至少10%的余量，车辆改装后使用年限在10年以上，车体各部位应做相应的防锈蚀处理。改装后的相关指标应满足GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》要求，并具有较好的稳定性、舒适性等性能设计指标。 3）提供不少于市电供电、汽车发电机（含汽车蓄电池）、车载蓄电池供电三种供电方式，以满足不同应用场景。当采用车载蓄电池供电时，应满足系统不小于2小时供电时长。 4）改装后的整车越野性能和安全性能不降低。车辆能在一、二级公路上以高于100km/h的速度行驶，其他公路上以不低于60km/h的速度行驶。在碎石路面上以25km/h的速度行驶200km，车内系统设备不出现任何松动和损坏。具备适应国内路面行驶的抗震性能，所有工具、配件及其他物品均应在工具箱等位置安放，在行驶中不会掉出，系统设备、机架、车厢的加固能够承受80～120km/h的急刹车的附加负载。 5）车厢内应有隔音、保温、防水、防尘措施，并达到相应的国家标准。所有车厢外接口均需进行防水处理。车顶应保持排水系统流畅，无任何积水。 2、车辆设计参考标准 车辆改装设计建议参考以下相关国家或行业标准： 表车辆改装设计参考标准 标准编号; 标准名称. 1; GB 7258-2017; 《机动车运行安全技术条件》. 2; GB1589-2016; 《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》. 3; GB 50052-2009; 《供配电系统设计规范》. 4; GB 4798.5-2007; 《电工电子产品应用环境条件（地面车辆使用）》. 5; GB 8410-2006; 《汽车内饰材料的燃烧特性》. 6; GB 12638-1990; 《微波和超短波通信设备辐射安全要求》. 7; GB 14050-2008; 《系统接地的型式及安全技术要求》. 8; GB10000-1988; 《中国成年人人体尺寸》. 9; GJB100-1986; 《面板、机架和机柜的基本尺寸系列》. 10; GJB219B-2005; 《军用通信车通用规范》. 11; GJB/1210-1991; 《接地、搭接和屏蔽设计的实施》. 12; GB16127/GB50325-2001; 《车内装饰环保标准》. 13; GB/T 12534-1990; 《汽车道路试验方法通则》. 14; GB/T 12478-1990; 《客车防尘密封性试验方法》. 15; GB/T12428; 《客车装载质量计算方法》. 16; GB/7258-2017; 《机动车运行安全技术条件》. 17; GB/T 7269-2008; 《电子设备控制台的布局、型式和基本尺寸》. 18; GB/T 27630-2011; 《乘用车内空气质量评价指南》. 19; JB/T 5943-2018; 《工程机械焊接件通用技术条件》. 20; QC/T 625-2013; 《汽车用涂镀层和化学处理层》. 21; QC/T 413-2002; 《汽车电气设备基本技术条件》. 22; QC/T 252-1998; 《专用汽车定型试验规程》. 23; QC/T417.1~417.5-2001; 《车用电线束插接器》. 24; QC/T 29106-2014; 《汽车用低压电线束技术条件》. 25; QC/T 707-2004; 《车用中央电气接线盒技术条件》. 26; QC/T 708-2004; 《汽车空调风机技术条件》. 27; QC/T934-2012; 《无线电监测车技术条件》. 3、电磁兼容性要求 车辆改装前应对车辆本身进行电磁辐射情况检测，并确保检测结果符合相关要求。 车辆改装电磁兼容性设计参照《军用通信车通用规范》（GJB 219B-2005）有关规定执行。车体设计及车内设备布局充分考虑电磁屏蔽。抑制电磁干扰的所有措施不能危及人身、车内设备和汽车底盘的安全，不能影响监测测向系统、控制系统、通信系统等设施的正常功能。 整体布局应做电磁兼容设计，采取去耦、屏蔽、接地等措施，以减少相互干扰，尤其是计算机、电源系统对接收机的干扰和汽车发动机（汽油）的火花干扰。 4、标准化要求 设备在设计与制造时，贯彻执行国家标准、行业标准。 设备设计时考虑通用化、系列化、组合化和模块化，最大限度采用标准件、通用件、借用件。 5、车内布线要求 车辆布线集中在机柜布线和车体布线两方面，共同遵循强弱分离，接地可靠的布线原则，主要考虑安全、防水与美观，要求改装后车身内部无明线布置，线束在车体与内饰夹壁之间。 6、工艺要求 车载平台改装前应采用三维设计软件辅助设计，在设计时进行干涉检查，强度仿真计算等。 制造精度控制：关键配合尺寸的公差控制。为保证零件的加工精度，重要零件采用能达到要求精度的加工方案和机床。 选用高规格国标紧固件，保证机械连接件牢固可靠，拆装方便；接头根部加保护套防止弯曲和电缆根部折断。 7、热设计要求 机箱内部的模块、电路合理布局，形成有效的散热间隙、风道，保证内部电路的可靠性。机柜的散热设计应保证机柜内部介质温度不高于内装设备允许的环境温度，确保柜内设备正常工作。 8、镀层、涂覆及防蚀设计要求 选材：在零件满足物理、机械、电气等性能的条件下，尽量选用有一定耐蚀性的材料，并进行一定耐腐蚀处理。优先选用2A12、LF系列的铝合金、不锈钢、低碳优质钢类材料。 后处理：所有零件加工完后，再进行电镀、化学镀、钝化、化学氧化等后处理方式，保证系统经久耐用。 9、三防设计要求 按允许的电化学偶合，合理选择相接触的两种金属，避免接触腐蚀。 避免积水结构设计，如车顶所安装的测向天线阵，监测天线等。 避免缝隙腐蚀。例如：采用点焊、铆接的结构应尽量少；不对组合件进行电镀或化学处理，相关零部件应先电镀再连接。 电镀、化学镀、阳极化、化学氧化、磷化等处理，应在零件完成所有机械加工、焊接、成形、钻孔等工序之后进行。 钢制零件不容许氧化处理。 车顶到车内所有过线孔及螺钉连接处安装完后涂密封胶进行防雨处理。 10、抗冲击与振动要求 应根据具体情况对设备加固、机柜刚性、机箱抗震等设计，并对设备机柜进行隔振缓冲设计，使汽车在颠簸路面行驶时的冲击通过隔振缓冲系统的减弱后，传递给设备的实际作用力小于设备的许用值。 在碎石路面上以25千米/小时的速度行驶200千米，车内系统设备不出现任何松动和损坏。 11、安全性要求 安全性设计应贯彻GB7258-2017的有关安全性设计标准，确保行车安全，设备和操作人员的人身安全。 1）车辆安全性 车辆改装不更改汽车底盘的发动机、传动系统、制动系统、行驶系统和转向系统等影响车辆安全的关键结构。车辆承载质量、重心、轴荷、倾角等需满足相关标准要求，以保证行车安全性、稳定性以及车辆的操控性。凡有安全要求的地方，应该用醒目的颜色标明安全注意事项和安全标志。 2）人员安全性 所有可触及部位采取防划伤、碰伤的保护性圆角设计；所有随车可移动物件及常用维修工具箱均做紧固处理，以防止行车过程中对人员的物理伤害。凡危险部位均应加防护和隔离装置，并有明显标志；具备当车门无法打开时乘员安全离开的紧急出口；应使用环保型材料，以减少对人体的伤害。 3）设备与结构安全性 所有装车设备应符合国家法律法规和无线电主管部门有关规定，具有出厂合格证明。 12、维修性要求 为了便于后期的维护以及维修，要求车辆改装中尽量采用标准件、通用件（包括零部件和整件）；采用模块化设计；操作台、机箱、机柜须满足正面维修的要求；各种设备、零部件在安装、排列布局上具有较好的可拆卸性及可达性。 13、接地及消防要求 设备所有外露金属件、面板和屏蔽层在正常工作期间，应处于地电位，防止触电。应配备必要的自救工具和灭火设备。接地及消防应满足国家无线电办公室2012年颁布的《无线电管理特种车及装备配置技术要求》（国无办〔2012〕2号）中装载平台通用要求中“安全性”相关规定。 无线电管理特种车的电源线、信号线和天线馈线在车厢的入口处应安装避雷装置；车壁电源盒面板应采用绝缘材料。 无线电管理特种车应配备消防设施。消防设施应安放于易于发现，取用方便的位置。 14、可靠性要求 车体改造完成后应进行整车性能测试，包括但不限于：监测测向效果测试、定位和电子罗盘效果测试、供电系统测试、车辆承载测试、车辆行驶测试、车辆重心平衡测试、车辆淋雨测试、车辆震动测试等，并提交相应测试报告。 可靠性行驶里程应不小于300 km，具体行驶路况要求可参照下表执行。 类别; 路面类型; 行驶里程(km）; 平均车速(km/h）. 行驶 试 验; 高速跑道或一、二级公路; ≧150; ≧70%最高车速. 山路; ≧50; 24. 越野路; ≧50; 16. 石块路; ≧30; 35. 沙石路; ≧20; 35. 15、设备安装要求 固定安装的设备周围应留出适当空间，便于设备拆卸和维修。使用符合《面板、机架和机柜的基本尺寸系列》（GJB100-1986）要求的标准机架。 各部件安装应牢固可靠，经过规定的行驶试验后不应出现紧固件松动或磨损以及零部件的永久性分离。应根据设备的重量和振动特性选择合理的减震器。 16、环境保护要求 车辆改装完成后，车内空气质量应当符合《乘用车内空气质量评价指南》（GB/T27630-2011）相关要求。 17、其他要求 1）由于监测车经常前往的地区道路条件差，监测车各硬件模块需要做减震处理，避免颠簸路面造成硬件运行故障，并采取必要的措施增强车辆稳定性。 2）车辆改装应尽可能选择轻型材质，减少设备和配件重量，提高车辆承载和安全性。 3）可配置轻型伸缩梯，以便于用户野外攀爬车顶时使用。 #### （三）结构布局方案（参考） 本设计提供的结构布局方案为参考方案，项目承建方在具体实施前需提供详细的装车方案，具体方案需建设单位认可后方可实施。 ##### 1、总体要求 1）监测测向天线应牢固安装于车顶平台；SHF频段测向天线建议采用天线倒伏装置进行安装。车厢外接口需进行防水处理，车顶保持排水系统流畅，无任何积水。 2）预留不少于4处车内外射频接口，并做好预埋布线，便于便携设备、压制设备等的临时使用。 3）加装一体化可折叠式小桌板（建议在前排驾驶室的两个座椅后均加装），用于放置便携控制终端，对系统软件进行操作。合理配备综合控制面板，内嵌系统开关、USB接口与网络接口，操作方便，可实现测试人员随时开关机。 4）合理配备触摸控制面板，方便观察车辆整体情况（如：电池电量等）；合理设置220V交流电输出接口。 5）合理配备机柜，在机柜上方或侧方设置综合输出口（内嵌包括但不限于USB口、LAN口、220V交流输入以及220V交流输出口），须对机柜整体采取合理减振措施。 6）在车尾部底盘大梁上安装耐油性、耐化学腐蚀、耐寒性好的防静电地板，保证与地面有效接触，达到防静电的效果，以确保人员及设备的安全。 7）合理布局线缆盘和便携式灭火器，使固定牢固且便于取用。 ##### 2、布局方案 1、车顶平台 车辆外部天线安装在确保安全性的前提下，注重体现整车通过性和拆卸方便性。所有车体外设备均固定安装于车体上，使用设备时无需另行连接。所有紧固件采用不锈钢材质，并在安装完成后进行必要防潮防盐雾等防护，以适应在本地环境条件下使用。 车顶平台主要用于安装天线设备，本项目需安装的天线有： 1）测向天线包括20MHz~8GHz双极化测向天线和SHF测向天线，其中20MHz~8GHz双极化测向天线直径约1100mm，8~18GHz微波频段测向天线直径在200～400mm。8~18GHz微波频段测向可采用天线倒伏装置安装（具体安装方式结合厂商设备和安装需求，在实施中由建设单位和承建单位协商确定）。 车顶部应加装承重平台安装测向与监测天线，以减小车体对测向天线的影响；测向天线（20MHz~8GHz）安装后其中心线与车辆中心线位置应吻合，保证对车辆重心影响最小。 2）监测天线（具体实施中可根据承建单位设备情况按实际建设需求调整）。包括20MHz~18GHz垂直极化监测天线和40~1300MHz水平极化监测天线，以及专用系统天线。 3）其它如GNSS定位、路由器等天线，承建单位在施工实际中合理设置其安装位置。 2、车顶密封 为保证车顶密封问题，在车辆改装过程中对车顶出线均需通过特殊过线接头，接头与车体固定牢靠并施以汽车专用密封胶，线与接头通过橡胶密封圈密封；车体其余部分过线需要采用过线橡胶圈并施以汽车专用密封胶，在密封的同时达到保护线束的目的。所有与车顶连接螺栓均需要层层施以汽车专用密封胶。车辆入库前均需反复进行淋雨使用，确保密封可靠。 3、车内空间布局 车厢内设备布置区域以及系统操作区域布局充分考虑电磁屏蔽，确保满足相应的电磁兼容要求；车内设备布置合理、美观大方，便于操作使用，便于设备的安装、检修和维护，符合人体工程学要求，且不影响驾驶员正常驾驶；车厢内应有隔音、保温、防水、防尘措施，并达到相应的国家标准。 车辆改装完成后车内需提供不少于4个座席（含驾驶员座席）供使用。 在车辆后备厢处设置设备安装机柜。此时车内空间分为前部驾驶区、中部工作区和后部设备布置区三个空间。前部的驾驶区设正、副座椅两个，两边开门。驾驶区座椅后面为工作区，工作区设计应便于操作人员操作使用；设备固定安装在后备厢机柜中，为设备区。此时，承建单位需要合理设计，避免出现车辆后部重量增加较多导致的配重失衡问题，降低车辆运行的安全性。 图2 车内布局示意图 在实际实施中，承建单位需与建设单位密切沟通，结合提供的设备具体情况，选择最为合理的集成安装方式，尽量维持车辆原有的安全性能。 1）应结合设备布局，在便于操控的位置提供各类设备设施统一的操控面板，提升操作的便捷性。 2）系统与控制中心联网采用4G/5G专用移动网络；系统内部网络主用为固定接入（LAN），辅助采用Wi-Fi接入。在操作位置应设置多个电源、RJ-45等接口，便于控制终端接入系统，接口应牢固、耐久，并便于更换。 4、机柜布局 根据车辆实际情况，设计建议设备机柜采用双19英寸标准机柜，提供不低于20U的标准插箱空间（具体结合承建商提供设备的空间要求），机柜上放置台面板，台面板采用优质实木制作，表面涂刷高级钢琴漆。台面板上铺有防滑透明橡胶垫，用以防止车辆运行中放置在台面上设备的滑动。机柜后部安装散热风机，对机柜内的设备进行强制风冷散热。 机柜内设备布局需要综合考虑各设备之间电磁兼容，各类线缆应使用屏蔽电缆，机柜和设备应良好接地。 图3移动监测站机柜布局示意（参考） #### （四）防雷接地要求 为了保护车载平台和车内各类设备不受雷电损害或使雷击损害降到最低程度，应按照《无线电监测站雷电防护技术要求》（YD/T3285-2017）要求，做好防雷措施。 按《接地、搭接和屏蔽设计的实施》(GJB 1210-1991）要求，做好接地措施。 ### 六、项目配置清单 序号; 名称; 规格要求; 单位; 数量. 一; 硬件设备. （一）; 监测测向天馈系统. 1; 监测天线组; 频率范围：20MHz-18GHz（垂直极化）；40MHz-1300MHz（水平极化）。; 套; 1. 2; 测向天线组; 1）九阵元测向天线（垂直极化20MHz-8GHz，水平极化40MHz-1300MHz）； 2）微波频段测向天线（垂直极化，8-18GHz）。; 套; 1. 3; 配套设施; 含天线适配器、天馈控制器、天线供电设备及供电电缆、天线控制电缆、射频电缆组等。; 套; 1. （二）; 监测测向系统主设备. 1; 数字宽带监测接收机; 监测频率范围：20MHz-18GHz; 套; 1. 2; 宽带测向接收机; 1）频率范围：20MHz~8GHz； 2）9通道测向设备，测向体制：相关干涉仪及空间谱估计; 套; 1. 3; 微波测向单元; 8-18GHz频段，承建单位根据自身设备特性给出具体方案; 套; 1. （三）; 专用监测系统. 1; 广播电视、移动通信、对讲系统监测; 实现广播电视图像和声音信号监测功能、公众移动通信基站监测解码功能、对讲系统监测功能、; 套; 1. 2; GNSS卫星干扰信号专项查找设备; 支持主流GNSS系统干扰排查，可实现GNSS干扰源的测向。; 套; 1. （四）; 配套系统. 1; 工控机; 8核16线程及以上CPU；内存8G及以上；SSD硬盘≧256GB，企业级硬盘≧1TB；自适应网口、声卡、USB，正版操作系统和办公软件。; 台; 1. 2; 便携终端; 8核16线程及以上CPU；内存8GB及以上；SSD硬盘≧256GB，硬盘1T及以上，性能级独立显卡，显存2GB，屏幕不低于13.3英寸，正版操作系统和办公软件。; 台; 2. 3; 路由器; 工业级4G/5G路由器，支持全网通，多重安全保护，具备Wi-Fi功能，支持专网接入，支持户外安装。含上网卡（物联网卡），含天线、射频电缆等安装配件。; 台; 1. 4; 网络交换机; 应选用高性能企业级或工业级网络交换机，总端口数量根据需求确定，但不应低于8个。; 台; 1. 5; 电源系统; 提供不少于车载蓄电池组逆变供电、市电（220V）供电、车辆发电机（含汽车蓄电池）三种供电模式，且应定制电源控制系统，满足电源间切换时不发生供电间断，同时保证供电电压/电流的稳定输出。; 套; 1. 6; GNSS定位模块; （1）支持北斗卫星信号，其他可选； （2）支持原始观测量输出，支持位置设置、位置上报； （3）定位精度：≦15米（CEP,95%）； （4）速度精度： 0.1米/秒（R.M.S，稳定状态）； （5）含天线、射频线缆等安装配件。; 套; 1. 7; 电子罗盘; （1）航向精度≦1°（R.M.S, 俯仰≦60°）； （2）航向/倾角分辨力：0.1°； （3）俯仰/横滚精度≦0.2°（俯仰≦60°）； （4）倾斜范围：不低于±60°； （5）含安装配件。; 套; 1. 8; 音视频采集系统; 车内摄像头，不低于300万像素高清摄像头，支持有线连接。; 套; 1. 9; 设备机架; 定制，机架上方需配置台面，用户可在台面进行操作。; 套; 1. 10; 其他配套; 各类线缆、接头、打印、无线网卡、消防等。; 套; 1. 二; 监测站软件平台; 与监测和测向设备配套，含监测测向系统软件平台、监测/测向驱动模块、电子地图平台、数字信号识别及分析模块、GNSS卫星干扰信号专项查找软件模块、系统自检等，需满足项目提出的各项功能要求； 原子化服务封装，一体化平台接入； 辅助系统、电源系统中设备控制软件。; 套; 1. 三; 系统集成; 软硬件设备统一集成; 套; 1. 四; 承载平台及改装. 1; 承载平台（车辆）; （1）中大型越野车辆，非承载式车身结构； （2）能源形式：使用汽油的车型，发动机排量≧3.0L； （3）换挡方式：自动； （4）原车尺寸（长宽高）：≧4878*1934*1905； （5）离地间隙≧220mm； （6）乘员数：≧4人（改装后）； （7）安全性：原车至少具备倒车雷达、倒车影像功能； （8）所选车型配置应高于本款同系车型的最低配置款； （9）车辆自身发电供电能力应稳定地满足监测系统耗电需求、车顶具备监测测向天线安装的尺寸和承重条件、具备专业化改装(轻型非载货专项作业车）条件。; 辆; 1. 2; 车辆专业化改装; 1）车体改装 车顶加固、车顶平台、车体加强预埋、机架防震装置、后仓防滑防静电地板、车内外装饰、座椅、稳定性和密封性改装、喷漆（按客户要求进行外观喷涂）等。 2）设备设施 外接口、配电箱、电缆盘、灭火器、行车记录仪、车外照明等 3）综合布线 4）防雷接地 车内接地布设、防雷器、接地排、接地线缆、接地地钉等。 5）改装出厂测试：定位和电子罗盘效果、供电系统、承载、行驶、重心平衡、淋雨、振动等测试。; 辆; 1. 3; 改装公告; 1）公告、环保、3C等。 2）车辆改装承建单位应保证可以在当地公安车辆管理部门办理车辆牌照及其他相关手续，必须全程协助项目建设单位在当地公安车辆管理部门取得车辆牌照工作。; 辆; 1.

一、商务要求

1.投标报价要求：本次报价须为人民币报价，投标报价为总包干价，至项目验收合格交付使用前所发生的所有费用均由中标(成交)供应商负责。投标报价包括但不限于： (1)所有设备、系统(包括硬件、软件、车辆等)的安装调试费； (2)运输、装卸、售后服务等费用； (3)必要的保险费用和各项税费； (4)包括运送后的现场垃圾清理； (5)货物送货上门的费用； (6)第三方检测费用； (7)售后服务的费用； (8)车辆的购置附加税、上牌费和首年保险费。 2.合同签订期限：中标通知书发出后25日内。 3.交付的时间和地点： （1）合同履行期限：2025年8月20日前完成出厂验收，2025年10月10日前完成合同验收,直至完成初步验收及竣工验收。 交货时间：2025年8月20日前完成出厂验收，2025年10月10日前完成合同验收。 （2）地点：采购人指定地点 4.项目验收：项目验收分为出厂验收、合同验收、初步验收和竣工验收环节。投标人应在每个验收环节实施前将具体的验收计划交采购人审查。某一验收环节中达不到国家或地方无线电管理基础和技术设施建设项目有关验收要求，采购人不予签字认可，中标方须对不符合部分采取措施进行改进，直至符合要求。 （1）验收小组在货物或服务的质量、规格和数量及其他验收时，对照招标文件、投标文件及政府采购合同的功能目标及技术指标进行抽查核对，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，应及时书面向采购人反映。经确认属质量等问题的，采购人当及时与中标人进行交涉，追究其违约责任；经确认属假冒伪劣产品的，应移交工商、质量监督等行政执法部门依法查处。中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 （2）中标人在交货时必须向采购方提供所有设备、系统（包括硬件、软件等）完整的技术资料，包括技术说明书、操作说明书等。 （3）采购人组织验收，中标人必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 （4）中标方所提供的设备及其系统在交货验收时必须由具备相应资质的第三方检测机构按照工业和信息化部2017年11月16日发布的《无线电监测设施测试验证工作规定（试行）》（工信部无〔2017〕283号）第十二条要求进行测试并出具检测报告。 （5）依据YD/T 3700.3-2020《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》要求，完成监测站服务封装。需通过一体化平台的一致性测试，并提供由第三方出具的测试报告。 （6）其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 （7）本项目《采购需求》有其他要求的按其要求执行。 5.售后服务： （1）在使用过程中发生质量问题或故障，接到采购人处理问题通知后24小时内到达采购人指定地点现场进行处理，一般故障处理时限24小时内修复，重大故障72小时内修复，如果故障在检修72小时后故障仍无法排除，投标人应在5日内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。 （2）送货上门、调试直至设备验收合格（期间所需器材及相关费用均由投标人承担）。 （3）质保期内非用户原因引起的质量事故投标人应负全部责任。 6.付款条件：合同生效后，由本合同的所有使用单位共同支付合同总价的50%（各使用单位应支付的金额由采购单位确定），出厂验收后支付合同总价的30%，合同验收后支付合同总价的17%，竣工验收通过后支付合同总价的3%。中标方收到上述货款之日起10个工作日内开具发票给各付款单位（即使用单位） 7.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于3年，自验收合格正式交付使用之日起计算。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。质保期过后，中标人应对其提供的设备、系统（包括硬件、软件等）提供技术支持。 8.知识产权：采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 9.其他要求： （1）本项目为总包干价，所有设备、系统（包括硬件、软件、车辆等）的安装调试，第三方检测费用，至项目验收合格交付使用前所发生的所有费用均由中标（成交）供应商负责。 （2）供应商投标时必须提供详细的设计和安装方案（设备型号、主要技术指标和功能的详细描述，系统结构框图、效果图等）。 （3）供应商投标时必须提供具体供货时间以及生产、调试、安装、验收时间安排表。 （4）中标（成交）供应商必须负责项目所有设备的安装、校准和调试。 （5）供应商投标时必须明确自项目验收合格正式交付使用后免费保修期的期限，保修期内，凡因中标（成交）供应商的设备质量原因而造成的故障，中标（成交）供应商应及时予以排除，并承担由此所发生的全部费用。 （6）保修期过后，中标（成交）供应商应对其提供的设备、系统（包括硬件、软件等）提供技术支持。 （7）中标（成交）供应商负责制定培训计划（包括培训方式、培训内容、培训时间、培训资料等），免费为采购方培训技术人员。 （8）中标（成交）供应商必须向采购方提供所有设备、系统（包括硬件、软件、车辆等）完整的技术资料，包括技术说明书、操作说明书等。 （9）中标（成交）供应商在交货时必须提供第三方检测机构出具的设备检测报告以及第三方检测机构资质证书复印件。 （10）中标（成交）供应商必须保证采购方在使用设备、服务时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和设计权的指控。一旦出现任何第三方提出侵权指控，中标（成交）供应商必须与第三方交涉，并承担可能发生的一切责任和费用。

二、进口产品说明

本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求：详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 2.3根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府购买服务管理办法的通知》（桂财综[2020]45号），公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不允许为本项目采购活动的供应商。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下：无 |
| 7.2 | 不允许分包。 |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 11.2 | 不组织现场考察 |
|  | 不组织召开开标前答疑会 |
| 13.1 | 报价文件： - 投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） - 中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者供应商属于监狱企业的需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（如有，请提供） - 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件： 1.供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则投标文件按无效响应处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料（2024年12月至2025年5月内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2024年12月至2025年5月内连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人财务状况报告：提供2023年或2024年任意一年的财务报表或经审计的财务报告（审计报告）（如提供审计报告的，审计报告须经过“注册会计师行业统一监管平台”自动赋码，审计报告编码（二维码）能通过统一监管平台进行查验，否则无效）扫描件，投标人属于成立时间在规定年度之后的，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表；或者提供银行出具的资信证明扫描件，资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年；（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 4.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则按无效投标处理。 5.分公司参加投标的，应当取得总公司授权； |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标保证金缴纳凭证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.投标人情况介绍（格式自拟）； 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.技术方案（格式自拟）； 4.项目实施方案（格式自拟）； 5.项目实施人员一览表； 6.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 7.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括后期安装时调整施工图产生的设计变更所需的费用等及备品备件、专用工具等）的价格，投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。 |
| 17.2 | 投标有效期：投标截止之日起 90 天。 |
| 18.1 | √本项目收取投标保证金，具体规定如下： 保证金金额：标项一：22000.00元；标项二：23000.00元；标项三：24000.00元。 投标保证金的交纳方式：投标保证金的缴纳方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账。缴纳投标保证金指定账户的信息： 开户名称：广西建标建设工程咨询有限责任公司第一分公司 账号：45050160456300000499 开户行名称：中国建设银行股份有限公司南宁荣和支行 采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函（电子保函除外）等原件给采购代理机构。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1、投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2、投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 3、投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1、投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2、投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3、支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4、保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5、采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19 | 投标文件的编制：投标文件应按第六章投标文件格式分别编制并使用下载的广西政府采购云平台投标客户端制作并上传。 |
| 21.1 | 1.投标截止时间：详见招标公告 2.投标文件提交起止时间：详见招标公告 3.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 25.3（3） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人 |
| 29.1 | 评标方法：综合评分法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为0项。 |
|  | 中标候选人推荐数量：3名中标候选人 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序； |
| 35.1 | ☑本项目不收取履约保证金。 □本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：按中标金额的/%。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。 履约保证金退付方式、时间及条件：符合《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》桂财采〔2022〕30号 文件要求的，按照相关要求执行，中标人在签订合同之前，足额提交履约保证金。未提交履约保证金的，不予签订合同。履约保证金自项目验收合格后，待中标供应商履行完质保义务后无息退还。 履约保证金指定账户： 开户名称：中标后由采购人提供 开户银行：中标后由采购人提供 银行账号：中标后由采购人提供 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西建标建设工程咨询有限责任公司招标部，联系电话：0771-4923450/18697917197，通讯地址：南宁市白沙路1-6号白沙苑二楼 现场提交质疑办理业务时间：每天9时00分到12时00分，15时00分到18时 00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式：本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 2.采购代理费收取标准：按各标项中标金额的1.7%计取 3.账户名称：广西建标建设工程咨询有限责任公司第一分公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁荣和支行 银行帐号：45050160456300000499 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |
| 41 | 结果公告：采购代理机构在采购人依法确认中标人后 2 个工作日内在招标公告发布的媒 体上发布结果公告。 |
| 42 | 中标通知书：采购代理机构通过“广西政府采购云平台”平台发出中标通知书。 中标通知书在“广西政府采购云平台”平台推送之日起，视为中标人已收到，中标人自行承担未及时查收的后果。 |
| 43 | 招标结果通知书：采购代理机构通过广西政府采购云平台或电子邮件或书面方式发出招标结果通知书，供应商自行承担未及时查收的后果。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

##### 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应当按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或者修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认（采用网上下载招标文件形式的除外），否则视为已经收到。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.2投标文件电子版：具体要求见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个标项的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投标项的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金：

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

19.1供应商应先安装“广西政府采购云平台投标客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”平台进行下载），通过账号密码或 CA 登录客户端制作投标文件。

19.2供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并编制完整的页码、目录，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商自行负责。

19.3 投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.4为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.5 投标文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章/电子签章一致，否则作无效投标处理。

##### 21.投标文件的提交

21.1 供应商必须在“供应商须知前附表”规定的投标文件开标时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA 认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“广西政府采购云平台平台”。

21.2 未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求签章、加密的电子投标文件，“广西政府采购云平台”平台将拒收。

21.3 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“广西政府采购云平台”平台将拒收。

21.4 在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

21.5 在投标截止时间止提交电子版投标文件的供应商不足 3 家时，电子版投标文件由代理机构在“广西政府采购云平台”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

21.6 招标文件未允许提供备选文件，但存在同一供应商提交两个或以上不同的投标文件，其投标无效。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章，并按照本须知正文第20条的规定密封后，作为投标文件的组成部分。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，应当由投标人法定代表人或者委托代理人签字领回投标文件（投标文件采用邮寄方式提交的，以到付的方式寄回至原地址），除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开    标

##### 23. 开标准备

本项目投标截止时间及地点见“供应商须知前附表”规定。

全流程电子化项目没有现场递交投标文件及现场开标环节。采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

如供应商成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。

##### 24.开标程序

24.1 供应商登录广西政府采购云平台平台进入开标大厅签到。

24.2 解密电子投标文件。“广西政府采购云平台”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构在“广西政府采购云平台”平台向各供应商发出电子加密投标文件开始解密通知，由供应商平台设置时间内自行进行投标文件解密。供应商须使用加密时所用的 CA 锁准时登录到“广西政府采购云平台”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后供应商未及时进行解密的，代理机构可通知供应商。通知后，投标文件仍未在上述规定时间内解密，或者供应商没预留联系方式或预留联系方式无效导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，均视为无效投标。

24.3“广西政府采购云平台”平台设置有备份响应文件功能。备份响应文件是指平台设置为接受备份响应文件时，如出现供应商上传的响应文件存在问题或其他供应商原因引起解密异常时，供应商可以在规定时间内将备份响应文件通过邮箱发送至采购代理机构，由代理机构上传备份响应文件后自动解密从而避免被视为无效响应。是否接受备份响应文件详见供应商须知前附表，如接受备份文件，供应商未在规定时间内发送备份响应文件的将视为无效响应。

24.4 供应商对报价进行确认。

24.5 开标结束。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后的程序执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 39.2代理服务收费标准：按各标项中标金额的1.7%计取

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各标项报价超出招标文件相应标项规定最高限价，或者超出相应标项采购预算金额的；

- 投标人未就所投标项进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投标项的单项内容作唯一报价；投标人未就所投标项的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）－（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### 综合评分法 （适用于标项一、二、三）

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 （30分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价/评标报价）×30分 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内通过广西政府采购云平台提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 技术分 （满分45分） | 技术要求（指标）应答（15分） | 投标人对招标文件“第二章 采购需求”应答的所有技术要求（指标）中无负偏离的得10分；对重要技术要求（指标）应答（指招标文件“第二章 采购需求”标注“●”的技术要求（指标））每有一项正偏离的加1分，最高加5分。 注：应答的所有技术要求（指标）中有一项及以上负偏离的，此整项得0分。 |
|  |  | 技术方案 （15分） | 一档（0分）：未提供该项方案或方案与本项目不符。 二档（4分）：基本理解本项目的建设内容，只提出了简单的方案概述。 三档（7分）：基本理解本项目的建设内容、目标，系统设计合理，对技术方案有基本的论述，总体设计方案较为简单，总体设计方案整体性、可靠性、优先性、兼容性较弱，技术性能指标和系统功能基本满足本项目要求。 四档（11分）：能较准确理解本项目的建设内容、目标，总体设计方案较为详细，技术方案论述准确，较好地把握本项目需求的重点、难点和要求，硬件配置、配套设施等满足度较高，方案整体架构较为合理，技术性能指标和系统功能比较符合本项目要求。 五档（15分）：能准确理解本项目的建设内容、目标，总体设计方案详细，能根据本项目实施地点、实施环境等特点准确把握本项目需求的重点、难点和要求，硬件配置、配套设施、监测测向及集成安装要求等方案满足度高，车辆改装方案符合项目的实际需求，技术方案论述准确，系统功能配置满足采购要求，系统设计能紧密结合项目要求，技术性能指标和系统功能完全符合本项目要求。整体方案优秀。 |
|  |  | 项目实施方案 （10分） | 一档（0分）：未提供该项方案或方案与本项目不符。 二档（1分）：实施方案较为简单，对项目实施目标、实施过程有基本描述。 三档（4分）：项目实施方案较完整，提出了具体实施流程、进度安排、质量保证措施。 四档（7分）：对本项目的建设内容、目标的理解较为深入，项目实施各个阶段措施、工作安排和进度计划合理可行。能够提供科学合理的项目实施流程，符合本项目切实可行的项目实施计划，以及项目的分工安排计划。 五档（10分）：能准确理解本项目的建设内容、目标，实施方案详细，能准确把握本项目需求的重点、难点和要求，包含质量控制、组织机构与进度计划、设备进场与配套设施集成方案，原子化封装方案，联网措施，各阶段进度安排措施和质量控制内容完整详细，应急方案、验收方案、安装测试和试运行方案全面、描述详细。 |
|  |  | 项目团队人员 （5分） | （1）拟派本项目技术负责人具备计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试中级资格（信息系统管理工程师或信息安全工程师或系统集成项目管理工程师）得1分，具备计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试高级资格（信息系统项目管理师）的得2分。此项满分2分 （2）拟投入本项目的团队人员（技术负责人除外）每有1个人员具备无线电相关专业中级（含）以上工程师职称或计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试中级（含）以上资格（信息系统管理工程师或信息安全工程师或系统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师）的得1分，本项最高得3分。 注：须提供投标人为以上人员缴纳的社保证明或劳动合同或其它证明为供应商正式员工的材料复印件，提供人员名单、身份证及相关证书复印件，否则不得分。 |
| 3 | 商务资信分 （满分23分） | 履约能力分 （13分） | 1.投标人具有符合《超短波监测管理一体化平台技术规范》相关接入能 力，并提供国家无线电监测中心检测中心对设备操作服务接口能力测试报告，且测试条目至少包含规范内要求的 33 条，33 条全部通过得 2 分，1条及以上未通过不得分。（须提供测试报告复印件，未提供不得分） 2.投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证的，每提供一份得1分，满分3分。（投标文件中提供证书复印件，未提供不得分） 3.2022年1月1日至投标截止时间止，投标人承担过类似移动监测站建设项目业绩的，每个业绩得 2 分，共计8 分。（投标文件中提供中标通知书或合同复印件，否则不得分） |
|  |  | 售后服务 （10分） | 一档（0分）：未提供该项方案或方案与本项目不符。 二档（3分）：售后服务保障体系及措施基本符合招标要求，提供了简单故障处理流程方案，技术支持能力一般，售后服务措施计划和承诺一般。 三档（6分）：售后服务保障体系及措施较好，承诺设置专门的售后服务机构，售后服务措施完善（包含详细的故障处理流程方案），质保期后长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺（包括收费维修维护的内容、费用及服务方式）基本满足要求。 四档（10分）：针对本项目有专门的售后服务机构、专职协调人员及专职工程技术人员,售后服务保障体系及措施完善，技术支持能力强，服务响应快，响应程度高或优于采购需求，质保期后长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺（包括收费维修维护的内容、费用及服务方式）满足要求。（提供售后服务人员名单及相关证书（如有），及投标人提供为以上人员缴纳的社保证明或劳动合同或其它证明为供应商正式员工的材料复印件） |
| 4 | 政策功能分（满分2分） | 节能、环保产品 2分 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]的得1分，满分1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]的得1分，满分1分。 |
| 总得分=1+2+3+4 |  |  |  |

### 四、中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

采购合同书

项目名称：

项目编号：

签订地点：

签订时间：

目       录

第一部分  合同主要条款

第二部分  合同附件

附件1：项目采购需求

附件2：响应函

附件3：响应报价明细表

附件4：商务、技术响应表

附件5：售后服务承诺

附件6：成交通知书

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

甲方（采购单位）：广西壮族自治区工业和信息化厅

XXXX（使用单位1）、XXXX（使用单位2）

乙方（成交供应商）：

采购计划号：

项目名称：                          项目编号：

签订地点：                          签订时间：       年    月    日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方经友好协商，就    项目（项目编号：    ）的采购事宜达成如下条款，供双方共同遵守。

第一条 合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 型号 参数 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同价格形式：合同总价为人民币         元，此价格为固定总价，不因市场变化或其他因素而调整。

3.合同合计金额包括产品价、税费、备件、包装、运输（含装卸、上楼）、保险、安装、调试、技术培训、产品检测、产品质保期内维护、各类验收过程中涉及的测试和验收等类似服务内容的全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条  质量保证

1.乙方所提供的货物型号、规格、技术参数等必须与招标文件、投标文件和承诺相一致。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3.乙方提供的商品或者服务有欺诈行为，甲方有权要求乙方赔偿的金额为本合同总金额的三倍。

4.验收货物时发现货物外观和质量不符合合同要求的，甲方有权退货或者要求乙方重新发货。

第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

5.如采购项目涉及采购标的的知识产权归属的，产权归属为：甲方所有。

6.如果甲方在使用乙方提供的产品及服务时，受到第三方提出的侵犯其知识产权的起诉，给甲方造成经济损失的，乙方应当赔偿甲方的经济损失。

第四条  包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证，如有缺失应及时补齐，否则视为交付不合格，甲方有权拒收。

2.货物的运输方式：乙方自定。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗。

4.乙方提供的货物包装及快递包装应满足《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文要求。

5.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付和验收

1.交付使用时间：自合同签订之日起    天内全部安装并调试合格；

交付地点：广西区内甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接收。

3.合同验收前，乙方需提供原子化测试报告。

4.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收材料进行整理，并列出清单随货物交甲方。乙方不能完整交付货物及验收材料，应及时补齐，否则视为未按合同约定交货。

5.货物到达甲方指定地点后，甲方依据合同的要求和乙方提供的货物清单进行清点和检查，外观、说明书、包装、数量等符合要求的，给予签收，不符合的不予签收。

6.乙方需完成安装和调试，直到符合合同、甲方招标文件、乙方投标文件及承诺等有关要求。乙方完成安装调试后七个工作日内，向甲方提请合同验收。甲方组织验收时，乙方应予以配合，验收合格	后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲乙双方单位公章，甲乙双方各执一份。

7.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

8.本合同所称验收指按照《国家无线电办公室关于印发<无线电管理基础和技术设施建设项目管理指导意见>的通知》（国无办函〔2019〕21号）等国家和广西有关规定需要开展的合同验收、初步验收、竣工验收。合同验收通过后，乙方应配合甲方开展初步验收和竣工验收，并根据合同验收、初步验收、竣工验收的验收意见完成相关整改，直至符合要求。

第六条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等），乙方负责安装。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、次数、地点：由甲方决定。

第七条  付款方式

1.资金性质：财政性资金。

2.付款方式：合同生效后，由本合同的所有使用单位共同支付合同总价的50%（各使用单位应支付的金额由采购单位确定），出厂验收后支付合同总价的30%，合同验收后支付合同总价的17%，竣工验收通过后支付合同总价的3%。乙方收到上述货款之日起10个工作日内开具发票给各付款单位（即使用单位）。

支付形式：转账。

第八条  履约保证金

本合同履约保证金金额：无。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  质保期及售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：设备验收合格正式交付使用之日起计算，整套设备免费保修期为   年（因战争、严重火灾、洪水、台风、雷击、地震等不可抗拒因素和人为因素出现的故障不在免费保修范围内，可有偿维修）。质保期内免费维修、更换配件。质保期满后，以优惠价格提供维修和备件更换，且免除一切手续费。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物或服务成果出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。

第十一条  违约责任

1.乙方所提供的货物经验收不合格，乙方必须在30天内无条件更换，并经验收合格；如果验收不合格，视为乙方构成根本性违约，甲方有权解除合同，乙方应向甲方退还全部合同货款，并支付违约金为验收不合格货款金额的 30%。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理，由乙方自行承担。

4.甲方无故延期接收货物，每天向乙方偿付延期接货货款总金额3‰违约金，但违约金累计不得超过合同货款总金额5%，超过 30 天乙方有权解除合同，甲方应向乙方支付剩余合同款；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 违约金，但违约金累计不得超过延期货款总金额5%。

5.乙方逾期交货的，每天向甲方支付逾期交货货款总金额3‰违约金，但违约金累计不得超过合同货款总金额5%，超过 30 天甲方有权解除合同，乙方应向甲方退还全部合同货款，并支付违约货款金额30%违约金。

6.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

7.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从剩余支付货款中扣除，剩余支付货款不足以支付的，由乙方另行支付。

8.因产品质量不合格造成他人财产、人身损害的，乙方应当承担赔偿责任。

其它违约行为按违约货款额30%收取违约金，如果违约金不足于赔偿甲方的经济损失，乙方应当足额赔偿甲方经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即书面通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应对货物进行封存，并邀请省级以上具备质量检测资质的机构按照国家标准对货物质量进行鉴定。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，由双方协商，签订补充协议。

第十五条  签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标（成交）通知书。

第十六条 本合同一式    份，具有同等法律效力。政府采购监督管理部门、采购代理机构各一份，甲方（采购单位）三份，甲方（使用单位）各二份，乙方二份。

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。

| 甲方（采购单位）： 广西壮族自治区工业和信息化厅（章） | 乙方（供应商）： （章） |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 甲方（使用单位）： （章） |  |
| 单位地址： |  |
| 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  |
| 电话： |  |
| 电子邮箱： |  |
| 开户银行： |  |
| 账号： |  |
| 邮政编码： |  |
| 签订日期： 年 月 日 |  |

# 第六章　投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

投  标  文  件

项目名称：

项目编号：

所投标项：

投标人名称：

投标人地址：

投标截止时间前不得启封

年    月    日

二、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

正本/副本

投  标  文  件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投标项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称

根据贵方                  项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起   日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称：

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或者委托代理人签字：___________

投标人（盖公章）：

年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：

项目编号：

标项   ：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注除外），如为开发定制产品没有“规格型号”则相关内容填“定制”；如有多标项，按标项分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“标的名称”一栏中，填写具体货物，在“规格型号”一栏中，如为开发定制产品没有“规格型号”则相关内容填“定制”，填写不能有缺漏，否则其投标作无效标处理。

5、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日

三、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

正本/副本

投  标  文  件

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

所投标项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

    - 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织               项目（项目编号：                ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.我方不属于公益一类事业单位或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。

4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

5.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

法定代表人（签字或者盖章）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

四、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

正本/副本

投  标  文  件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投标项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或者盖章）：

委托代理人身份证号码：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章）：

牵头人（盖公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

| 序号 | 条款 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价要求 |  |  |  |
| 2 | 合同签订期限 |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人盖公章：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                                                               年    月    日

五、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

正本/副本

投  标  文  件

技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所投标项：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投标项：

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注除外），如为开发定制产品没有“规格型号”则相关内容填“定制”；如有多标项，按标项分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“标的名称”一栏中，填写具体货物，在“规格型号”一栏中，如为开发定制产品没有“规格型号”则相关内容填“定制”，填写不能有缺漏，否则其投标作无效标处理。

5、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日  期：

4. 技术偏离表格式

技术偏离表

所投标项：

| 项号 | 标项名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投标项：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

六、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

……

年 	月 	日

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（设备名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向

提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。