广西国力招标有限公司

竞争性谈判文件

采购项目编号：GXZC2025-J1-001450-GLZB

采购项目名称：广西广播电视无线发射台站专用设备更新采购项目

（GXGL2025M-J092-Z）

采   购   人：广西广播电视技术中心

采购代理机构：广西国力招标有限公司

2025年6月

目  录

第一章  竞争性谈判公告	2

第二章  谈判供应商须知	6

第三章  采购需求	22

第四章  竞争性谈判响应文件格式	59

第五章  合同主要条款	68

第六章  评定标准	75

第一章  竞争性谈判公告

广西国力招标有限公司

竞争性谈判公告

项目概况

广西广播电视无线发射台站专用设备更新采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2025年6月11日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-J1-001450-GLZB

项目名称：广西广播电视无线发射台站专用设备更新采购项目

预算总金额（元）：2330000.00

采购需求：

标项一
标项名称：广西广播电视无线发射台站专用设备更新采购项目（标项一）

数量：1

预算金额（元）：1590000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：10kW立体声调频发射机3台、10kW CDR调频发射机1台、5组全桥式单元和硬馈1套。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

最高限价（如有）：1590000.00

合同履约期限：详见采购需求。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

标项二
标项名称：广西广播电视无线发射台站专用设备更新采购项目（标项二）

数量：1

预算金额（元）：740000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：0.3kW CDR调频发射机1台、10kW CDR调频发射机2台。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

最高限价（如有）：740000.00

合同履约期限：详见采购需求。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目：制造商应为中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2025年6月3日至2025年6月6日，每天上午8时30分至11时59分，下午12时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：请登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。提示：供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年6月11日 09:30（北京时间）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（本项目为全流程电子化项目，供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子评审会议，随时关注评审进度，如在评审过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

五、开启

开启时间：2025年6月11日 09:30（北京时间）

地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.谈判保证金（人民币）：标项一：15000.00元；标项二：7000.00元。（必须足额交纳）

（1）谈判保证金的交纳方式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用银行转账方式的，供应商应于响应文件提交截止时间前将谈判保证金交至以下账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行金凯支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057455558

银行行号：313611002043

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，供应商应于响应文件提交截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件（电子保函除外）至我公司财务部。（财务部联系方式：地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼；电话：0771-4915100、4915200）

2.本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项

（1）本项目实行电子竞标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交竞标响应文件。供应商在使用系统参与竞标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心—项目采购）。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）；

（4）供应商通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作竞标响应文件，广西政府采购云平台投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）竞标响应文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有竞标响应文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的竞标响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本公司开启竞标响应文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：广西广播电视技术中心

地    址：广西壮族自治区青秀区七星路123号

项目联系人：蓝工

项目联系方式：0771-2615363

2.采购代理机构信息

名    称：广西国力招标有限公司

地    址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

项目联系人：徐康、李立妹

项目联系方式：0771-4915558

广西国力招标有限公司

2025年6月3日

第二章  谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
|  | 采购项目名称：广西广播电视无线发射台站专用设备更新采购项目 采购项目编号：GXZC2025-J1-001450-GLZB |
|  | 供应商资格：按第一章竞争性谈判公告第二条规定。 |
|  | 竞标报价：供应商可就所有分标的内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的内容按分标分别作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应将视为无效。 |
|  | 成交服务费：本项目的成交服务费按（货物类）标准采用差额定率累进计费方式计取，由成交供应商在发布成交结果公告后，一次性向采购代理机构支付。 |
|  | 响应文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台”实行在线竞标响应（电子标），竞标供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至 “广西政府采购云平台”。 “电子加密响应文件”的上传、提交： a.谈判供应商应在响应文件提交截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则谈判无效。 b.“电子加密谈判响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 |
|  | 响应文件递交截止时间：详见竞争性谈判公告 响应文件递交地址：详见竞争性谈判公告 |
|  | 竞争性谈判响应文件有效期：响应文件递交截止日期后六十日。 |
|  | 谈判保证金（人民币）：详见竞争性谈判公告 |
|  | 谈判时间：详见竞争性谈判公告 谈判地点：详见竞争性谈判公告 |
|  | 评标方法：最低评标价法（详细见第六章） |
|  | 响应文件形式：谈判供应商应准备电子响应文件。 电子响应文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。 |
|  | 响应文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本竞争性谈判文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密响应文件。 |
|  | 响应文件的盖章：响应文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
|  | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本竞争性谈判文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果谈判供应商没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，谈判供应商可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
|  | 响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。 |
|  | 电子加密响应文件的解密： 谈判响应文件开启后，本公司将向各参与谈判供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各谈判供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 |

谈判供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指组织本次采购的采购单位。

2.2“采购代理机构”是指：广西国力招标有限公司。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 谈判供应商的基本条件：详见须知前附表。

4. 谈判费用、代理服务费

4.1谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和广西国力招标有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2本项目的代理服务费按须知前附表的规定执行，由成交供应商在发布成交结果公告后，一次性向采购代理机构支付。

5. 竞争性谈判文件的澄清和修改：

5.1供应商应认真阅读谈判文件，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

5.4谈判供应商接到电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知、更改通知等），或在网上查询，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。谈判供应商在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由谈判供应商负责。

二、竞争性谈判响应文件的编制

6. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

6.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。

6.2响应文件须由谈判供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，谈判供应商应写全称。

6.3响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由谈判供应商负责。

6.4谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与本公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

6.5谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6.6竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

6.7如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

6.8竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应由资格文件和商务技术文件两个部分组成（扫描件或其他电子文件）。（以下文件要求必须提供的文件如未提供，谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）

6.8.1资格文件

1）有效的主体资格证明文件；

谈判供应商有效的“主体资格证明文件”复印件（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）；[必须提供]

2）响应文件递交截止之日前一年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》 复印件；（必须提供，新成立单位按实际提供）

3）响应文件递交截止之日前一年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件；无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；（必须提供，新成立单位按实际提供）

4）财务状况报告。[格式自拟，必须提供]

5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；[格式自拟，必须提供]

6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；[格式自拟，必须提供]

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

7）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第四章，必须提供）

6.8.2商务技术文件

1）报价表；（格式见第四章附件一）[必须提供]

2）谈判书及竞标声明书；（格式见第四章附件二）[必须提供]

3）商务、技术响应、偏离情况说明表；（格式见第四章附件三）[必须提供]

4）法定代表人身份证正、反面复印件；[必须提供]

5）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第四章附件四）[委托代理时必须提供]；

6）谈判保证金的提交凭证；[必须提供]

7）本采购项目《采购需求》中要求必须提交的材料；[如有要求，则必须提供]

8）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；[如有要求，则必须提供]

9）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺）；[格式自拟]

10）生产、销售许可证（凡国家实行生产或经营许可证制度的、强制标准认证和注册证制度的产品，谈判供应商必须提供生产厂家相关许可证、相关认证或注册证复印件并加盖公章）；

11）货物认证、检测报告、鉴定证书等；

12）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况。

13）供应商认为需要提供的其他材料。

三、报价要求

7.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

7.3谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。

7.4竞标报价：供应商可就所有分标的内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的内容按分标分别作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应将视为无效。

7.5谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组将其作为无效竞标处理。

四、竞争性谈判响应文件的上传、提交、修改、撤回和解密

8. 竞争性谈判响应文件的上传和提交：见须知前附表。

9. 竞争性谈判响应文件的修改、撤回和解密：供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。截止时间后提交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

电子加密响应文件的解密：见须知前附表。

五、谈判保证金

10.1保证金应用人民币，具体金额详见谈判供应商须知前附表。

10.2保证金交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

10.3办理保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明采购项目名称及采购项目编号、分标号（如有），以免耽误竞争性谈判。

10.4保证金相关事宜：财务室电话：0771-4915100、4915200

10.5未成交谈判供应商的保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还，不计利息。成交供应商的保证金在合同签订后5个工作日内退还（合同签订后送达至广西国力招标有限公司），不计利息。

10.6对未按本竞争性谈判文件要求交纳保证金的竞争性谈判响应文件，将会在评审中按照无效竞争性谈判响应文件处理。（说明：评审时，谈判小组将以本公司财务室编制的《项目保证金到账信息表》作为评审依据）

10.7供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

10.8谈判供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

1）谈判供应商在提交竞争性谈判响应文件截止时间后撤回竞争性谈判响应文件的（在提交最后报价之前退出谈判的情况除外）；

2）谈判供应商在竞争性谈判响应文件中提供虚假材料的；

3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4）谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

5）法律法规规定的其他情形。

注：谈判供应商已经被推荐为第一成交候选人后撤回竞争性谈判响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

六、谈判程序及评标方法

（一）在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

（二）竞争性谈判响应文件无效的情形：

1.未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理。

2.有下列情形之一的视为供应商相互串通参与谈判活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的竞争性谈判响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判活动事宜；

（3）不同的供应商的竞争性谈判响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的竞争性谈判响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的竞争性谈判响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

3.有下列情形的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购活动。

4. 其他竞标无效的情形：

（1）竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的竞争性谈判响应文件；

（3）谈判供应商在线制作竞争性谈判响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价表》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

5. 被拒绝的响应文件为无效。

谈判供应商竞争性谈判响应文件无效的，谈判小组应当告知有关供应商。

（三）谈判

11.1第一轮谈判

（一）谈判准备

本公司将在规定的时间和地点进行电子谈判，谈判供应商的法定代表人或其委托代理人应做好谈判准备，准时在线参加电子谈判会议，随时关注谈判进度。

（二） 第一轮谈判程序：

1.谈判会由本公司主持，主持人宣布谈判会议开始；

2.主持人介绍参加谈判会的人员名单；

3.主持人宣布谈判会议纪律及评审期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.谈判及评审程序

（1）在谈判开始时间截止后30分钟内由各供应商自行对谈判响应文件进行解密；

（2）由谈判小组进行资格审查和符合性审查，审查结束后，在线通知无效谈判供应商谈判响应文件无效理由，有效谈判供应商进入谈判程序。

（3）系统对各供应商的商务技术进行汇总；

（4）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

（5）当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的11.4、11.6程序和评标方法确定成交候选供应商。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

11.2竞争性谈判文件变动

第一轮谈判结束后，由谈判小组组长主持，根据竞争性谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对竞争性谈判文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当在询标规定时间内及时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出响应（需盖CA电子签章）。

11.3第二轮谈判

谈判小组集中就重新提交的响应材料或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行在线谈判。

谈判后，在询标规定时间内供应商根据谈判小组统一整理的谈判记录要求做出承诺（需盖CA电子签章）。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的11.4、11.6程序和评标方法确定成交候选供应商。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

电子谈判过程中需要供应商在线确认的所有内容，供应商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

澄清问题的形式：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章），并不得超出采购文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

11.4最后报价及成交候选供应商推荐

谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在线提交最后报价。继续参加谈判的供应商作最后报价，由其法定代表人(负责人)或授权代表盖CA电子签章后提交。

谈判小组从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，最后报价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人，并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。

谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当明确不同意见并说明理由。谈判小组成员拒绝提出理由的，视为同意评审结果。

11.5在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，谈判活动终止。

11.6本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评标方法为最低评标价法。

11.7可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本公司可中止电子标活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，本公司待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购活动。

七、确定成交供应商办法

12.根据以下原则确定成交供应商：质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价/评审报价最低的原则确定成交供应商。

八、成交结果公告

13.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

13.2谈判供应商认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购代理机构将在收到谈判供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

13.3质疑谈判供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为：广西国力招标有限公司                     0771-4915558

投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处   0771-5331544

九、签订合同

14.1成交供应商自成交通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

14.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

14.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

14.4履约保证金

1.成交人须于签订合同前按本项目关于履约保证金的规定进行办理。否则，不予签订合同。

2.签订合同后，如成交人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在成交人按合同约定交货验收合格后，由成交人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），履约保证金在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

4.在履约保证金退还日期前，若成交人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取机构，否则由此产生的后果由成交人自负。

十、适用法律

15.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。

十一、其他事项

16.1成交服务费

（1）采购代理机构按（桂价费〔2011〕55号）的收费标准，按差额定率累进法计取成交服务费。发布成交结果公告后，成交供应商须向广西国力招标有限公司一次付清成交服务费。

（2）代理服务收费标准

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

（3）服务费指定银行账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市白沙支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057400039

银行行号：313611002051

（4）开具代理服务费发票事宜的联系方式：0771-4915100、4915200。

16.2解释权

本竞争性谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理的有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

16.3有关事宜

所有与本竞争性谈判文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

广西国力招标有限公司

邮政编码：530000

通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

电    话：0771—4915558

传    真：0771—4915558、4915100

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目    分标中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位签章 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转账日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书办理履约保证金退付事宜。

附件3：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

第三章  采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

一、采购项目编号：GXZC2025-J1-001450-GLZB

二、采购项目类别：  货物类

三、采购需求一览表

说明：

1、本项目需求表中的品牌型号仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本项目需求表中带有“▲”的技术参数或要求为实质性要求，必须满足，竞标响应不得低于该技术指标或要求。未标注“▲”的条款发生负偏离或不响应达 3 项（含）以上的，投标无效。

3、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，竞标人的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标人必须在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖竞标人公章），否则相应竞标无效。

4、供应商商务响应与售后服务同一内容不相符的以低计算，不能满足基本要求的竞标无效。

5、供应商所竞标货物或服务如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求的按相关规定执行，若执行标准有修改或更新按最新版本执行。

6、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的属于：工业。

标项一采购预算：159万元（最高限价金额：159万元）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kW立体声调频发射机 | 3 | 台 | ▲1、符合《米波调频广播技术规范GB/T 4311-2000》、《米波调频广播发射机技术要求和测量方法GY/T 169-2001》。 ▲2、全固态合成式发射机，双激励配置，支持RS232/485/TCP/UDP协议；自带激励器自动切换功能，能实现双激励器互为主备，激励器故障切换条件支持输出功率异常及输入信源异常。 ▲3、为保证安播要求，整个发射机功放模块可热插拔，采用多功放单元合成时功放单元可互换使用。在满功率（10kW）播出状态，不断电条件下拔出1个功放，整机输出功率不能低于6kW，同时发射机仍能长期继续工作。 4、采用优质高效率开关电源均流冗余供电，任一电源出现故障不会影响发射机正常工作。具有过压、过流、欠压、过温、短路、防雷、缺相等多种保护措施，热插拔设计，一致性好，可互换。 5、发射机散热方式：风冷式。 6、技术参数 ▲1）额定功率：10kW，输出功率0～10kW连续可调，最大输出功率应达到标称额定功率的110％ ▲2）频率范围：87～108MHz全宽带设计，可随时变更播出频率，无需特殊的工厂调整 3）载波频率允许偏差：±1000Hz（功率>50W）、±2000Hz（功率≤50W） 4）残波辐射：<-63dB且＜1mW（功率≥25W） 5）寄生调幅噪声：≤ -55dB（无调制） 6)导频频率偏差：±1Hz 导频频率：19kHz±1Hz 7) 调制S信号的38kHz频率的残留分量：＜-40dB 8）100%调制频偏：±75kHz 9）预加重：0μs,25μs,50μs,75μs 任选 ▲10）总谐波失真（左/右）：< 0.2%（100%调制） ▲11）频率响应（L/R）(加、去重)：±0.05dB 频率响应（L/R）(不加、去重)：±0.1dB 12）左右声道电平差：55%调制时，不论加重与否，＜0.05dB；在100%调制时，＜0.05dB ▲13）信噪比（1kHz 100%调制）：≥70dB 14）立体声分离度（左/右，正弦波100%调制时）：>60dB 15）音频输入阻抗： AES： XLR母头， 110Ω平衡 模拟左/右：XLR母头，600Ω平衡 16）模拟复合信号输入：BNC，平衡/不平衡；10KΩ或50Ω 17）整机效率：优于70% 18）工作环境温度：0～45℃ 19）工作海拔高度：0～2200米 20）工作环境相对湿度：0～95% 21）交流供电：3×380V±15%，频率50 Hz±2Hz，特殊情况可根据当地实际情况相应调整。 ▲22) 整机尺寸要求: 宽≤850mm、高≤2000mm、深≤1200mm 7、发射机激励器技术及功能要求： 7.1 音频输入电平范围为-14dBm~+13dBm，输入接口具备模拟和数字AES两种方式。 7.2 频率调整步长：≤1000Hz 7.3 数字化调频激励器的音频信号处理、立体声编码调制、调频调制均采用数字信号处理DSP技术实现。 7.4 激励器具有1路SCA/RDS以及1路MPX信号输入。 ▲8、发射机控制系统具有断电记忆功能，在断电恢复后，保持原有设置的参数不变，并能按原参数工作。 9、功能系统：发射机具有实时监控和报警功能，监控系统检测激励器、功放、电源各模块的工作状态及主要参数，发生异常情况时，给出声光报警指示；内建web服务器，能够直观显示发射功率、反射功率、驻波比以及各功放、电源模块工作电流、电压、温度等主要参数，并可直接修改各类参数。 10、保护功能：整机具有缺相、过流、过压、过温、过驻波比保护系统和避雷措施；功率放大器应具有过激励、过压、过流、过热、驻波比过大等保护功能，并有详细的菜单显示、告警记录信息，告警记录存储不少于2个月，告警记录具备断电记忆功能。 11、发射机面板具备真彩触摸屏，触摸屏尺寸不小于8寸，触摸屏可以实现发射机主要的操控功能，能显示发射机主要运行参数。 ▲12、具备整机面板具有“开机”和“关机”两个独立的常开物理按键，可以实现有电时一键开机和开机状态下一键关机功能。按键具有一定的防触碰保护，并将按键的四个接线端（或相当功能）用2EDGWC-5.08-4P从发射机背板引出；同时具备应急开机/关机物理按键，可在监控单元损坏时实现应急开机/关机；联锁保护电路采用硬件方式实现，在应急开机及常规开机状态下均能执行联锁保护功能。 13、具有总RF输出功率、反射功率对应模拟直流电压（满功率时Po检测电压为+3V±10%，Pr检测电压为1V±10%）指示在发射背板用 2EDGWC-5.08-6P 接口输出； ▲14、输出接口：3-1/8″直馈, 50Ω（可根据采购人实际要求定制为其它接口） 15、配件要求：每台发射机配套供电电缆，电缆规格为三相四线制,YJV-3*16mm²+1*10mm²，长度18米(以实际测量为准)。 ▲16、远程监控要求： 1）发射机具备远程遥控遥测功能，用于远程或本地模式下对发射机工作状态进行监测，主要功能包括：发射机工作状态监测、发射机保护及故障报警等。输出接口为网口方式（RJ45）或RS485，支持网管功能，免费提供具体的通讯协议。 2）所提供的发射设备接口通信协议满足广西调频广播发射机通用通信协议硬件(V2.6版)及调频广播发射机通用通信协议软件(V2.6版)要求（详见附件2），并具备读取设备序列号功能，供货前须通过采购人测试认可。如原厂发射机协议不能满足上述协议要求，可通过协议转换方式满足上述协议要求，输出接口为网口方式（RJ45），供货前提供原厂通信协议文档和上位机软件，成交供应商协助采购人调试接入广西整省（区）广播电视无线发射台站运行支撑管理系统。 |
| 2 | 10kW CDR调频发射机 | 1 | 台 | ▲1、工作在模拟立体声调频广播及数模同播方式下时，模拟立体声调频广播的技术指标应符合GB/T 4311-2000《米波调频广播技术规范》、GY/T 169-2001《米波调频广播发射机技术要求和测量方法》和GB/T 12572-2008《无线电发射设备参数通用要求和测量方法》中的相关规定；工作于数模同播方式和纯数字方式下时，产生的CDR信号应符合暂行技术要求文件GD/J 062-2014《调频频段数字音频广播发射机技术要求和测量方法》中的相关规定。 ▲2全固态合成式发射机，支持RS232/485/TCP/UDP协议； ▲3、为保证安播要求，整个发射机功放模块可热插拔，采用多功放单元合成时功放单元可互换使用。在满功率（10kW）播出状态，不断电条件下拔出1个功放，整机输出功率不能低于6kW，同时发射机仍能长期继续工作。 4、采用优质高效率开关电源均流冗余供电，任一电源出现故障不会影响发射机正常工作。具有过压、过流、欠压、过温、短路、防雷、缺相等多种保护措施，热插拔设计，一致性好，可互换。 ▲5、发射机散热方式：风冷式。 6.1 发射机性能指标 ▲额定功率：10kW，输出功率0～10kW连续可调，最大输出功率应达到标称额定功率的110％。 ▲工作频率：87~108MHz全宽带设计，可随时变更播出频率，无需特殊的工厂调整。 频率调整步长： MFN模式：≤1000Hz SFN模式：≤1Hz 频率准确度： MFN模式：±100Hz SFN模式：±1Hz 频率稳定度（3个月）： 采用内部参考源时：≤1×10-7 采用外接参考源时：≤1×10-9 本振相位噪声： Hz; dBc/Hz. 10; ≤-70. 100; ≤-80. 1k; ≤-90. 10k; ≤-100. 100k; ≤-110. 1M; ≤-125. 频谱模板：符合GY/T 268.1-2013中频谱模板的规定 带内频谱符合性：≤0.6dB 子带间功率均匀性：≤0.4dB 带肩比（中心频率±4.2MHz）：≤-40dB 邻频道带内的无用发射功率：≤－50dB 邻频道带外的无用发射功率：≤－63dB 射频输出功率稳定度：±0.5dB 峰值平均功率比：满足CCDF曲线模板要求 ▲调制误差率（MER）：≥32dB 发射机效率：优于45% 正常工作温度范围：-5℃～+40℃ 正常工作湿度范围：0～95% （不结露） 正常工作海拔高度：0～4500米 6.2 立体声广播性能指标——模拟方式 残波辐射：≤-63dB且＜1mW 寄生调幅噪声：＜-55dB 导频频率偏差：±1Hz S信号中38kHz残留分量：＜-40dB 100%调制频偏：±75kHz 预加重：50μs ▲失真：＜0.2%（100%调制） ▲频率响应（加，去重）：±0.05dB 频率响应（不加，去重）：±0.11dB ▲信噪比：＞70dB（100%调制） 左、右声道分离度：＞55dB 左、右声道电平差：＜0.2dB 6.3 立体声广播性能指标——数模同播方式 残波辐射：≤-63dB且＜1mW 寄生调幅噪声：＜-51dB 导频频率偏差：±1Hz S信号中38kHz残留分量：＜-40dB 100%调制频偏：±75kHz 预加重：50μs ▲失真：＜0.2%（100%调制） ▲频率响应（加，去重）：±0.05dB 频率响应（不加，去重）：±0.1dB ▲信噪比：＞70dB（100%调制） 左、右声道分离度：＞55dB 左、右声道电平差：＜0.2dB 7、激励器性能指标 7.1、激励器能够支持模拟立体声调频广播和调频频段数字音频广播（以下简称CDR）行业标准（GY/T 268.1-2013）中定义的数模同播模式（频谱模式9、10）和纯数字模式（频谱模式1、2）共四种频谱模式。 7.2、激励器输入接口要求： 1）音频信号输入接口: AES/EBU： XLR母头， 110Ω平衡 模拟左/右：XLR母头，600Ω平衡 2）CDR复用码流输入接口: ASI接口和RJ45接口（10M/100M/1000Mbps快速自适应以太网口） 采用ASI接口时，数字音频广播的消息数据段首先封装成PES分组，再将每个PES分组分装到1个或多个TS包中传输，其中数据音频广播的消息数据作为ES数据，而相应的MIP包头则放置于PES头中的PES扩展域中。若数字音频广播的消息数据段的长度大于ES数据段的长度，则消息要分段承载到多个PES包中，各PES包中的MIP包序号保持连续。 7.3、激励器工作频率范围：87 ～ 108MHz。 7.4、激励器技术指标要求应符合暂行技术要求文件GD/J 061-2014《调频频段数字音频广播激励器技术要求和测量方法》中的相关规定。 7.5、激励器应配置10MHz、1pps和TOD外接输入标准时钟接口。 7.6、CDR调制方式：支持QPSK、16QAM、64QAM；LDPC编码码率：支持1/4、1/3、1/2、3/4四种码率；传输模式：支持传输模式1、2、3。 ▲8、发射机配备符合上述条件的一主一备两台激励器,在主用激励器设备损坏或无输出的情况下，可自动切换至备份激励器工作。同时可支持手动切换主备激励器。 9、交流供电：380V±15%，频率50±1Hz ▲10、整机尺寸要求: 宽≤850mm、高≤2000mm、深≤1200mm ▲11、发射机控制系统具有断电记忆功能，在断电恢复后，保持原有设置的参数不变，并能按原参数工作。 12、功能系统：发射机具有实时监控和报警功能，监控系统检测激励器、功放、电源各模块的工作状态及主要参数，发生异常情况时，给出声光报警指示；内建web服务器，能够直观显示发射功率、反射功率、驻波比以及各功放、电源模块工作电流、电压、温度等主要参数，并可直接修改各类参数。 13、保护功能：整机具有缺相、过流、过压、过温、过驻波比保护系统和避雷措施；功率放大器应具有过激励、过压、过流、过热、驻波比过大等保护功能，并有详细的菜单显示、告警记录信息，告警记录存储不少于2个月，告警记录具备断电记忆功能。 14、发射机面板具备真彩触摸屏，触摸屏尺寸不小于8寸，触摸屏可以实现发射机主要的操控功能，能显示发射机主要运行参数。 ▲15、具备整机面板具有“开机”和“关机”两个独立的常开物理按键，可以实现有电时一键开机和开机状态下一键关机功能。按键具有一定的防触碰保护，并将按键的四个接线端（或相当功能）用2EDGWC-5.08-4P从发射机背板引出；同时具备应急开机/关机物理按键，可在监控单元损坏时实现应急开机/关机；联锁保护电路采用硬件方式实现，在应急开机及常规开机状态下的均能执行联锁保护功能。 16、具有总RF输出功率、反射功率对应模拟直流电压（满功率时Po检测电压为+3V±10%，Pr检测电压为1V±10%）指示在发射背板用 2EDGWC-5.08-6P 接口输出； ▲17、输出接口：3-1/8″直馈, 50Ω（可根据采购人实际要求定制为其它接口） 18、配件要求：每台发射机配套供电电缆，电缆规格为三相四线制,YJV-3*16mm²+1*10mm²，长度18米(以实际测量为准)。 ▲19、远程监控要求： 1）发射机具备远程遥控遥测功能，用于远程或本地模式下对发射机工作状态进行监测，主要功能包括：发射机工作状态监测、发射机保护及故障报警等。输出接口为网口方式（RJ45）或RS485，支持网管功能，免费提供具体的通讯协议。 2）所提供的发射设备接口通信协议满足广西调频广播发射机通用通信协议硬件(V2.6版)及调频广播发射机通用通信协议软件(V2.6版)要求（详见附件2），并具备读取设备序列号功能，供货前须通过采购人测试认可。如原厂发射机协议不能满足上述协议要求，可通过协议转换方式满足上述协议要求，输出接口为网口方式（RJ45），供货前提供原厂通信协议文档和上位机软件，成交供应商协助采购人调试接入广西整省（区）广播电视无线发射台站运行支撑管理系统。 |
| 3 | 5组全桥式单元和硬馈 | 1 | 套 | 设备技术要求 共5组全桥式单元及相关配件： 1、调频双工扩六工器 （1）技术要求 ▲①适用于调频频段模拟和数字无线发射系统，同时可兼容FM和CDR发射； ②原有调频双工器（2*10kW、101.1MHz/93.6MHz）和一组桥式单元（10kW、95MHz），新增调频三工器，与原多工器组成六工器，新增调频三工器为全桥式结构，扩工后原双工器指标不低于扩工前； ③新增调频三工器在整个87MHz～108MHz范围内频率可调； ④多工器要求机械结构紧固，各零部件连接牢固无松动；外观整洁，无表面划伤、毛刺、变形等现象；表面涂镀层无起泡、脱落等现象；金属件无锈蚀或机械损伤。 ▲⑤滤波器腔体材质为等于或优于优质铝合金，厚度不小于5mm；内导体铜材，关键部位表面镀银；桥式单元之间级联采用紫铜材料，外表面作防氧化处理； ⑥新增三工器的功率容量应充分满足输入功率的要求。在正常使用状态下，设备表面温度应不超过环境温度15℃。 ▲⑦新增三工器的调谐部件采取温度补偿措施以保证设备的稳定性。 （2）环境条件 ①温度：-5℃～55℃； ②相对湿度：≤90% ③大气压力：86kPa～106kPa。 （3）接口要求 序号; 产品名称; 输入接口; 输出接口. 1; 新增3×10kW调频三工器; EIA 3 1/8” （80直口向上）; EIA 4 1/2” （4寸直口向上）. （4）功能要求 能实现多个FM或CDR频率（87MHz～108MHz）发射功率合成。 （5）性能要求 序号; 技术指标; 新增3×10kW调频三工器. 1; 频率范围; ▲87MHz～108MHz范围内全频段可调. 2; 额定功率; 每路输入不小于10kW，总输出不小于70kW. 3; 工作频率; 新增：106.2MHz、91.0MHz、97.0MHz 已有：101.1MHz、93.6MHz、95MHz. 4; 多工器结构; ▲3组桥式单元；滤波器至少包含3个谐振腔. 5; 端口阻抗; 50Ω. 6; 窄带端驻波比; ▲≤1.10. 7; 单个桥式单元 窄带端插入损耗 和带外衰减; ≤0.15dB @ f0 ≤0.30dB @ f0±250kHz ≥ 25 dB @ f0±2MHz ≥ 40 dB @ f0±4MHz. 8; 窄带端插入损耗; 多工器每增加1级，窄带端通带内（f0±500kHz范围内）插入损耗可增加0.10dB. 9; 宽带端驻波比; ≤1.10（指定频率）. 10; 宽带端插入损耗; ≤0.10dB（指定频率）. 11; 隔离度; 窄带到窄带; ≥45dB. 窄带到宽带; ≥35dB. 宽带到窄带; ≥45dB. 12; 冷却方式; 风冷/自然冷却. 13; 单个桥式单元尺寸; 1100×1200×1250mm（宽、深、高）. 2、新增调频双工器 （1）技术要求 ▲①适用于调频频段模拟和数字无线发射系统，同时可兼容FM和CDR发射； ②新增两组调频桥式单元，宽带口预留； ③新增调频桥式单元在整个87MHz～108MHz范围内频率可调； ④多工器要求机械结构紧固，各零部件连接牢固无松动；外观整洁，无表面划伤、毛刺、变形等现象；表面涂镀层无起泡、脱落等现象；金属件无锈蚀或机械损伤。 ▲⑤滤波器腔体材质为等于或优于优质铝合金，厚度不小于5mm；内导体铜材，关键部位表面镀银；桥式单元之间级联采用紫铜材料，外表面作防氧化处理； ⑥新增桥式单元的功率容量应充分满足输入功率的要求。在正常使用状态下，设备表面温度应不超过环境温度15℃。 ▲⑦新增桥式单元的调谐部件采取温度补偿措施以保证设备的稳定性。 （2）环境条件 ①温度：-5℃～55℃； ②相对湿度：≤90% ③大气压力：86kPa～106kPa。 （3）接口要求 序号; 产品名称; 输入接口; 输出接口. 1; 新增桥式单元; EIA 3 1/8” （80直口向上）; EIA 3 1/8” （80直口向上）. （4）功能要求 能实现多个FM或CDR频率（87MHz～108MHz）发射功率合成。 （5）性能要求 序号; 技术指标; 新增2×10kW调频双工器. 1; 频率范围; ▲87MHz～108MHz范围内全频段可调. 2; 额定功率; 输入不小于10kW，总输出不小于40kW. 3; 工作频率; 窄带输入：93MHz、100.3MHz 宽带输入：预留106.2MHz、95MHz、91.0MHz、97.0MHz其中任一频率. 4; 多工器结构; ▲2组桥式单元，滤波器至少包含3个谐振腔. 5; 端口阻抗; 50Ω. 6; 窄带端驻波比; ▲≤1.10. 7; 单个桥式单元 窄带端插入损耗 和带外衰减; ≤0.15dB @ f0 ≤0.30dB @ f0±250kHz ≥ 25 dB @ f0±2MHz ≥ 40 dB @ f0±4MHz. 8; 窄带端插入损耗; 多工器每增加1级，窄带端通带内（f0±500kHz范围内）插入损耗可增加0.10dB. 9; 宽带端驻波比; ≤1.10（指定频率）. 10; 宽带端插入损耗; ≤0.10dB（指定频率）. 11; 隔离度; 窄带到窄带; ≥45dB. 窄带到宽带; ≥35dB. 宽带到窄带; ≥45dB. 12; 冷却方式; 风冷/自然冷却. 13; 单个桥式单元尺寸; 1100×1200×1250mm（宽、深、高）. 3、配套硬馈、弯头等连接件材料 1.各型号规格材料须满足台站工程安装需要； 2.硬馈采用T2精拉紫铜管，保证内导体的直线度，满足以下要求： 当一段同轴硬馈管长度较长时，需要在内外导体间添加馈管内支撑（间隔1米一个）。 3.弯头外导体采用T2精拉紫铜管，银焊，内导体采用H62黄铜镀银，内外导体采用聚四氟乙烯绝缘片固定，满足以下要求 4. 4 1/2″3 1/8″转过渡器：外导体采用T2紫铜一体成型，无焊接；内导体采用H62黄铜镀银，内外导体采用聚四氟乙烯绝缘片固定。 5.插芯：铍青铜镀银插芯，内置抗压弹簧。 3 1/8″插芯：长度不小于60mm，壁厚不小于1.5mm； 4 1/2″插芯：长度不小于70mm，壁厚不小于2.1mm。 6.抱箍采用T2紫铜制作，喉箍为不锈钢材质。 |
| ▲商务要求表： |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自成交通知书发出之日起25个日历日内 |  |
| 规范标准 |  |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |
| 资质要求 |  |  | 竞标人或授权厂家所投10kW立体声调频发射机、10kW CDR调频发射机必须具备：①生产许可证书；②此型号的国家广播电视总局或原国家新闻出版广电总局颁发的“广播电视设备器材入网认定证书”；③国家工业和信息化部颁发的无线电发射设备型号核准证。（以上证书须在响应文件中提供复印件并加盖供应商公章） |  |
| 验收标准 |  |  | 1、货物验收时按照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求，提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 2、以双方签定的合同的条件为准，逐项进行项目最终验收。 3、采购项目有其他要求的按其要求。 |  |
| 验收要求 |  |  | 1、采购人按照合同规定的技术、服务、安全标准组织对成交供应商履行合同情况进行验收，并出具验收报告。验收报告应当包括每一项技术及服务，安全标准的履约情况，货物参数指标验收按照竞标产品检测报告的参数进行验收，功能验收按采购文件要求验收。 2、货物出厂前，采购人按成交人响应和承诺及样机（10kW立体声调频发射机、10kW CDR调频发射机）检测报告进行厂验，厂验合格后方能发货。否则整改后重新验收，验收不合格达二次则按合同违约处理，采购人有权终止合同。无论买方或代表是否参加了出厂验收、无论厂验是否合格，均不能视为卖方按合同规定应承担的质量和交货承诺的免责条件。采购人组织厂验，厂验时委托具备本项目采购设备（10kW立体声调频发射机、10kW CDR调频发射机）检测资质且在国家广播电视总局或原国家新闻出版广电总局备案的下述其中一家第三方检测机构:①国家广播电影电视总局广播电视计量检测中心或国家广播电视总局广播电视计量检测中心；②国家广播电影电视总局广播科学研究院广播电视检测中心或国家广播电视总局广播科学研究院广播电视检测中心；③国家广播电影电视总局广播电视信息安全测评中心或国家广播电视总局广播电视信息安全测评中心；④国家广播电视产品质量监督检验中心对货物进行测试, 测试结果应符合采购文件中约定的技术要求和中标（成交）供应商的承诺及样机检测报告的技术参数，设备物理尺寸、接口、通信协议等必须与双方确认后的一致。验收数量按照交货总数量由第三方检测机构进行现场检测并出具检测报告。第三方厂验验收费用由成交人承担。由于邀请第三方验收所产生的交通费、住宿费、验收费等费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用。货物出厂验收时，采购单位安排每次4人的厂验，按照采购货物总数量对货物进行检测，货物抽验方式与厂验地点由采购人决定，期间产生的交通费、住宿费由成交人负责。 3、验收过程中，若发现设备不符合验收要求的，成交供应商将负责整改，由此引起的一切费用由成交供应商承担。 4、成交供应商必须于供货时向采购人提供所投产品至少3份纸质版和1份电子版中文用户使用手册或产品说明书，国家工业和信息化部颁发的无线电发射设备型号核准证和国家广播电视总局或原国家新闻出版广电总局颁发的“广播电视设备器材入网认定证书”复印件，并加盖生产厂家公章，否则不予验收。作为出厂验收的一部分，成交供应商在厂验时必须将本次成交产品的全部技术资料（包括电路原理图、PCB图以及通信接口协议等纸质版和电子版资料）提交给采购人。 |  |
| 竞标报价 |  |  | - 本项目为固定总价合同，交钥匙项目，竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： - （1）货物的价格：包含货物的单价及总价； - （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； - （3）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务费； - （4）保险费和各项税金等费用； - （5）履约验收所产生的费用以及招标代理服务费； |  |
| 质保期 |  |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质量保证期自货物验收合格之日起计算，质保期为不少于3年。若设备供应商或原厂家承诺质保期超过3年的，以该承诺为准。 |  |
| 交货时间及地点 |  |  | 1、交货时间：自合同签订之日起60个日历日内完成设备安装调试，并经初步验收合格，签署设备试运行单。采购人无故延期接收货物、成交供应商逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不超过违约货款额5%，超过20个日历日对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。 2、交货地点：广西区内采购人指定地点（见附件2）。 3、交货要求：发货前成交供应商需按采购人要求提供设备分配清单（详见附件5），经采购人确认后方可发货。 |  |
| 售后技术服务要求 |  |  | 1、具有完善及时的售后服务。在质保期内，出现质量问题，免费保修（运输、保险、材料、维修等费用全免）。保修期间供应商往返人员的差旅费、食宿费等相关费用均由成交供应商自行负责。 2、故障处理：按厂家承诺实行“三包”；质保期内，设备发生用户无能力处理和修复的故障后，用户应立即通知成交供应商，成交供应商应在接到故障通知后2小时内响应,48小时内派厂家技术人员到达现场处理。成交供应商现场无法修复的，必须立即提供备份器材或同档次替代设备,以保证正常使用。 3、竞标人需在竞标文件中提供具体的售后服务方案并加盖竞标人公章（格式自拟）。 4、对所提供的设备10年内有不高于市场价格的配件供应保障。 5、竞标人应按本文件技术要求，应为采购人提供不少于1次免费的现场技术培训，应有详细的技术培训方案（培训费用包含在合同总价中）。培训时间、地点和人数根据项目进展情况与采购人协商确定。 |  |
| 付款条件 |  |  | 1、成交人自成交通知书发出之日起，25个日历日内签订采购合同。（合同签订前成交人以转账或汇款方式按合同金额的2%向采购人交纳合同履约保证金）。 履约保证金指定账户： ①开户名：广西广播电视技术中心 ②开户行：中国银行广西区分行 ③账 号：626257485281 2、合同签订生效后10个工作日内，成交人向采购人提交40%合同总额的转款（汇款）证明或向采购人提交国内银行出具的有效期12个月相当于合同金额40%的银行保函正本（除县域农合机构、村镇银行出具的预付款银行保函）作为合同预付款支付担保凭证，成交人所提交的合同预付款支付担保凭证、40%合同款增值税发票经采购人确认后，采购人在10个工作日内向成交人支付40%的合同货款作为预付款。 3、货物全部生产完成经采购人初验后，采购人凭成交人提交申请在10个工作日内退付40%的合同担保金或解除合同金额40%银行保函。同时成交人向采购人提交60%合同总额的转款（汇款）证明或向采购人提交国内银行出具的有效期12个月相当于合同金额50%和10%无条件预付款银行保函正本2份作为合同货款支付担保凭证，成交人所提交的合同预付款支付担保凭证、60%合同款增值税发票经采购人确认后，采购人在10个工作日内向成交人支付60%的合同预付款。 4、货物全部送达指定安装地点并完成安装且设备运行正常后，采购人凭成交人提交申请、货物签收单、试运行单，在10个工作日内退付50%的合同担保金或解除合同金额50%银行保函。 5、设备试运行正常满3个月后，成交人可提交申请验收材料，经最终验收合格后，采购人凭成交人提交申请、验收合格证明，履约保证金汇款（转账）单（复印件）在10个工作日内退付10%的合同担保金或解除合同金额10%银行保函及2%合同履约保证金。（履约保证金不计利息）。试运行期间，成交人有义务维护和保障设备正常运行，若成交人未履行设备维护和保障义务视为违约，采购人按照1万元/次记取违约金，违约金的总额不超过合同金额10%。 |  |
| 其他要求 |  |  | 1、响应文件提供具备本项目采购设备（10kW立体声调频发射机、10kW CDR调频发射机）检测资质且在国家广播电视总局或原国家新闻出版广电总局备案的下述其中一家第三方检测机构:①国家广播电影电视总局广播电视计量检测中心或国家广播电视总局广播电视计量检测中心；②国家广播电影电视总局广播科学研究院广播电视检测中心或国家广播电视总局广播科学研究院广播电视检测中心；③国家广播电影电视总局广播电视信息安全测评中心或国家广播电视总局广播电视信息安全测评中心；④国家广播电视产品质量监督检验中心出具的投标产品样机检测报告。响应文件中提供该报告复印件（加盖供应商公章）。 2、响应文件提供所竞标设备的相关图片资料，图片材料能全面反映包括但不限于设备的面板、内部结构、显示单元、电源模块、防雷模块、功放模块（注明所用末级功放管的型号）、控制方式以及其他功能模块等。 3、所竞标设备具备MAC地址的（全球唯一），设备明文标签需包含MAC地址、设备品牌、设备型号、生产日期、设备序列号（SN码）等内容。 4、可现场勘查并提供实施方案：（见附件3、4） 本项目标项一用于对采购人现有发射系统进行扩容改造，并实现与采购人现有发射系统整合。供应商可到采购人现场了解项目需求、施工现场环境，以充分了解项目整体情况，须在竞价响应文件中提供相应实施方案。 竞价方代理可持单位介绍信原件、个人有效身份证原件在2025年6月9日上午9点自行前往采购人项目所在地了解具体情况，逾时后果自负；采购人项目地点：见附件4；联系人：杨工，联系电话：13737102005。 5、供应商视为充分了解采购人项目需求，成交方需根据实施地点发射系统及场地的实际，提供合适且足够数量的硬馈、弯头、转接头、连接件等配件以完成采购方新增和原有发射机与多工器以及至天线开关板的连接；且采购人原有工器为满足项目需求要进行调整的，成交方须进行调整，最终实现发射系统正常工作。 6、知识产权：供应商应保证针对本项目的货物或服务涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。 7、报价：为了确保采购质量和维护公平的竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国反不正当竞争法》，供应商不得以排挤对手为目的，低于成本的价格恶意低价竞标。如竞谈小组认为最终竞标报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的最终竞标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，竞谈小组可以要求供应商在规定时间内提供成本证明材料，如供应商无法在规定时间内提供材料的或提交的材料无法证明其报价合理性的，竞谈小组将其按无效响应处理。 8、成交供应商签订合同时须同时签订廉洁承诺书。 |  |
| 二、谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容： 1.未标注“▲”的内容。 |  |  |  |  |

标项二采购预算：74万元（最高限价金额：74万元）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.3kW CDR调频发射机 | 1 | 台 | ▲1、工作在模拟立体声调频广播及数模同播方式下时，模拟立体声调频广播的技术指标应符合GB/T 4311-2000《米波调频广播技术规范》、GY/T 169-2001《米波调频广播发射机技术要求和测量方法》和GB/T 12572-2008《无线电发射设备参数通用要求和测量方法》中的相关规定；工作于数模同播方式和纯数字方式下时，产生的CDR信号应符合暂行技术要求文件GD/J 062-2014《调频频段数字音频广播发射机技术要求和测量方法》中的相关规定。 ▲2全固态合成式发射机，支持RS232/485/TCP/UDP协议； ▲3、发射机散热方式：风冷式。 4.1 发射机性能指标 ▲额定功率：0.3kW，输出功率0～0.3kW连续可调，最大输出功率应达到标称额定功率的110％。 ▲工作频率：87~108MHz全宽带设计，可随时变更播出频率，无需特殊的工厂调整。 频率调整步长： MFN模式：≤1000Hz SFN模式：≤1Hz 频率准确度： MFN模式：±100Hz SFN模式：±1Hz 频率稳定度（3个月）： 采用内部参考源时：≤1×10-7 采用外接参考源时：≤1×10-9 本振相位噪声： Hz; dBc/Hz. 10; ≤-70. 100; ≤-80. 1k; ≤-90. 10k; ≤-100. 100k; ≤-110. 1M; ≤-125. 频谱模板：符合GY/T 268.1-2013中频谱模板的规定 带内频谱符合性：≤0.6dB 子带间功率均匀性：≤0.4dB 带肩比（中心频率±4.2MHz）：≤-40dB 邻频道带内的无用发射功率：≤－50dB 邻频道带外的无用发射功率：≤－63dB 射频输出功率稳定度：±0.5dB 峰值平均功率比：满足CCDF曲线模板要求 ▲调制误差率（MER）：≥32dB 发射机效率：优于45% 正常工作温度范围：-5℃～+40℃ 正常工作湿度范围：0～95% （不结露） 正常工作海拔高度：0～4500米 4.2 立体声广播性能指标——模拟方式 残波辐射：≤-63dB且＜1mW 寄生调幅噪声：＜-55dB 导频频率偏差：±1Hz S信号中38kHz残留分量：＜-40dB 100%调制频偏：±75kHz 预加重：50μs ▲失真：＜0.2%（100%调制） ▲频率响应（加，去重）：±0.05dB 频率响应（不加，去重）：±0.1dB ▲信噪比：＞70dB（100%调制） 左、右声道分离度：＞55dB 左、右声道电平差：＜0.2dB 4.3 立体声广播性能指标——数模同播方式 残波辐射：≤-63dB且＜1mW 寄生调幅噪声：＜-51dB 导频频率偏差：±1Hz S信号中38kHz残留分量：＜-40dB 100%调制频偏：±75kHz 预加重：50μs ▲失真：＜0.2%（100%调制） ▲频率响应（加，去重）：±0.05dB 频率响应（不加，去重）：±0.1dB ▲信噪比：＞70dB（100%调制） 左、右声道分离度：＞55dB 左、右声道电平差：＜0.2dB 5、激励器性能指标 5.1、激励器能够支持模拟立体声调频广播和调频频段数字音频广播（以下简称CDR）行业标准（GY/T 268.1-2013）中定义的数模同播模式（频谱模式9、10）和纯数字模式（频谱模式1、2）共四种频谱模式。 5.2、激励器输入接口要求： 1）音频信号输入接口: AES/EBU： XLR母头， 110Ω平衡 模拟左/右：XLR母头，600Ω平衡 2）CDR复用码流输入接口: ASI接口和RJ45接口（10M/100M/1000Mbps快速自适应以太网口） 采用ASI接口时，数字音频广播的消息数据段首先封装成PES分组，再将每个PES分组分装到1个或多个TS包中传输，其中数据音频广播的消息数据作为ES数据，而相应的MIP包头则放置于PES头中的PES扩展域中。若数字音频广播的消息数据段的长度大于ES数据段的长度，则消息要分段承载到多个PES包中，各PES包中的MIP包序号保持连续。 5.3、激励器工作频率范围：87 ～ 108MHz。 5.4、激励器技术指标要求应符合暂行技术要求文件GD/J 061-2014《调频频段数字音频广播激励器技术要求和测量方法》中的相关规定。 5.5、激励器应配置10MHz、1pps和TOD外接输入标准时钟接口。 5.6、CDR调制方式：支持QPSK、16QAM、64QAM；LDPC编码码率：支持1/4、1/3、1/2、3/4四种码率；传输模式：支持传输模式1、2、3。 ▲6、发射机配备符合上述条件的一台激励器。 7、交流供电：220V±15%，频率50±1Hz 8、整机尺寸要求:宽≤580mm、高≤1000mm、深≤880mm ▲9、发射机控制系统具有断电记忆功能，在断电恢复后，保持原有设置的参数不变，并能按原参数工作。 10、功能系统：发射机具有实时监控和报警功能，监控系统检测激励器、功放、电源各模块的工作状态及主要参数，发生异常情况时，给出声光报警指示；内建web服务器，能够直观显示发射功率、反射功率、驻波比以及各功放、电源模块工作电流、电压、温度等主要参数，并可直接修改各类参数。 11、保护功能：整机具有缺相、过流、过压、过温、过驻波比保护系统和避雷措施；功率放大器应具有过激励、过压、过流、过热、驻波比过大等保护功能，并有详细的菜单显示、告警记录信息，告警记录存储不少于2个月，告警记录具备断电记忆功能。 12、发射机面板具备真彩触摸屏，触摸屏尺寸不小于8寸，触摸屏可以实现发射机主要的操控功能，能显示发射机主要运行参数。 ▲13、具备整机面板，具有“开机”和“关机”两个独立的常开物理按键，可以实现有电时一键开机和开机状态下一键关机功能。按键具有一定的防触碰保护，并将按键的四个接线端（或相当功能）用2EDGWC-5.08-4P从发射机背板引出； 14、具有总RF输出功率、反射功率对应模拟直流电压（满功率时Po检测电压为+3V±10%，Pr检测电压为1V±10%）指示在发射背板用 2EDGWC-5.08-6P 接口输出； ▲15、输出接口：L16K直馈, 50Ω（可根据采购人实际要求定制为其它接口） 16、配件要求：每台发射机配套供电电缆，电缆规格为单相三线制,VVR-3*4mm²，长度25米(以实际测量为准)。 ▲17、远程监控要求： 1）发射机具备远程遥控遥测功能，用于远程或本地模式下对发射机工作状态进行监测，主要功能包括：发射机工作状态监测、发射机保护及故障报警等。输出接口为网口方式（RJ45）或RS485，支持网管功能，免费提供具体的通讯协议。 2）所提供的发射设备接口通信协议满足广西调频广播发射机通用通信协议硬件(V2.6版)及调频广播发射机通用通信协议软件(V2.6版)要求（详见附件2），并具备读取设备序列号功能，供货前须通过采购人测试认可。如原厂发射机协议不能满足上述协议要求，可通过协议转换方式满足上述协议要求，输出接口为网口方式（RJ45），供货前提供原厂通信协议文档和上位机软件，成交供应商协助采购人调试接入广西整省（区）广播电视无线发射台站运行支撑管理系统。 |
| 2 | 10kW CDR调频发射机 | 2 | 台 | ▲1、工作在模拟立体声调频广播及数模同播方式下时，模拟立体声调频广播的技术指标应符合GB/T 4311-2000《米波调频广播技术规范》、GY/T 169-2001《米波调频广播发射机技术要求和测量方法》和GB/T 12572-2008《无线电发射设备参数通用要求和测量方法》中的相关规定；工作于数模同播方式和纯数字方式下时，产生的CDR信号应符合暂行技术要求文件GD/J 062-2014《调频频段数字音频广播发射机技术要求和测量方法》中的相关规定。 ▲2、全固态合成式发射机，支持RS232/485/SNMP协议； ▲3、为保证安播要求，整个发射机功放模块可热插拔，采用多功放单元合成时功放单元可互换使用。在满功率（10kW）播出状态，不断电条件下拔出1个功放，整机输出功率不能低于6kW，同时发射机仍能长期继续工作。 4、采用优质高效率开关电源均流冗余供电，任一电源出现故障不会影响发射机正常工作。具有有过压、过流、欠压、过温、短路、防雷、缺相等多种保护措施，热插拔设计，一致性好，可互换。 ▲5、发射机散热方式：风冷式。 6.1 发射机性能指标 ▲额定功率：10kW，输出功率0～10kW连续可调，最大输出功率应达到标称额定功率的110％。 ▲工作频率：87~108MHz全宽带设计，可随时变更播出频率，无需特殊的工厂调整。 频率调整步长： MFN模式：≤1000Hz SFN模式：≤1Hz 频率准确度： MFN模式：±100Hz SFN模式：±1Hz 频率稳定度（3个月）： 采用内部参考源时：≤1×10-7 采用外接参考源时：≤1×10-9 本振相位噪声： Hz; dBc/Hz. 10; ≤-70. 100; ≤-80. 1k; ≤-90. 10k; ≤-100. 100k; ≤-110. 1M; ≤-125. 频谱模板：符合GY/T 268.1-2013中频谱模板的规定 带内频谱符合性：≤0.6dB 子带间功率均匀性：≤0.4dB 带肩比（中心频率±4.2MHz）：≤-40dB 邻频道带内的无用发射功率：≤－50dB 邻频道带外的无用发射功率：≤－63dB 射频输出功率稳定度：±0.5dB 峰值平均功率比：满足CCDF曲线模板要求 ▲调制误差率（MER）：≥32dB 发射机效率：优于45% 正常工作温度范围：-5℃～+40℃ 正常工作湿度范围：0～95% （不结露） 正常工作海拔高度：0～4500米 6.2 立体声广播性能指标——模拟方式 残波辐射：≤-63dB且＜1mW 寄生调幅噪声：＜-55dB 导频频率偏差：±1Hz S信号中38kHz残留分量：＜-40dB 100%调制频偏：±75kHz 预加重：50μs ▲失真：＜0.2%（100%调制） ▲频率响应（加，去重）：±0.05dB 频率响应（不加，去重）：±0.1dB ▲信噪比：＞70dB（100%调制） 左、右声道分离度：＞55dB 左、右声道电平差：＜0.2dB 6.3 立体声广播性能指标——数模同播方式 残波辐射：≤-63dB且＜1mW 寄生调幅噪声：＜-51dB 导频频率偏差：±1Hz S信号中38kHz残留分量：＜-40dB 100%调制频偏：±75kHz 预加重：50μs ▲失真：＜0.2%（100%调制） ▲频率响应（加，去重）：±0.05dB 频率响应（不加，去重）：±0.1dB ▲信噪比：＞70dB（100%调制） 左、右声道分离度：＞55dB 左、右声道电平差：＜0.2dB 7、激励器性能指标 7.1、激励器能够支持模拟立体声调频广播和调频频段数字音频广播（以下简称CDR）行业标准（GY/T 268.1-2013）中定义的数模同播模式（频谱模式9、10）和纯数字模式（频谱模式1、2）共四种频谱模式。 7.2、激励器输入接口要求： 1）音频信号输入接口: AES/EBU： XLR母头， 110Ω平衡 模拟左/右：XLR母头，600Ω平衡 2）CDR复用码流输入接口: ASI接口和RJ45接口（10M/100M/1000Mbps快速自适应以太网口） 采用ASI接口时，数字音频广播的消息数据段首先封装成PES分组，再将每个PES分组分装到1个或多个TS包中传输，其中数据音频广播的消息数据作为ES数据，而相应的MIP包头则放置于PES头中的PES扩展域中。若数字音频广播的消息数据段的长度大于ES数据段的长度，则消息要分段承载到多个PES包中，各PES包中的MIP包序号保持连续。 7.3、激励器工作频率范围：87 ～ 108MHz。 7.4、激励器技术指标要求应符合暂行技术要求文件GD/J 061-2014《调频频段数字音频广播激励器技术要求和测量方法》中的相关规定。 7.5、激励器应配置10MHz、1pps和TOD外接输入标准时钟接口。 7.6、CDR调制方式：支持QPSK、16QAM、64QAM；LDPC编码码率：支持1/4、1/3、1/2、3/4四种码率；传输模式：支持传输模式1、2、3。 ▲8、发射机配备符合上述条件的一主一备两台激励器,在主用激励器设备损坏或无输出的情况下，可自动切换至备份激励器工作。同时可支持手动切换主备激励器。 9、交流供电：380V±15%，频率50±1Hz 10、整机尺寸要求: 宽≤850mm、高≤2000mm、深≤1200mm ▲11、发射机控制系统具有断电记忆功能，在断电恢复后，保持原有设置的参数不变，并能按原参数工作。 12、功能系统：发射机具有实时监控和报警功能，监控系统检测激励器、功放、电源各模块的工作状态及主要参数，发生异常情况时，给出声光报警指示；内建web服务器，能够直观显示发射功率、反射功率、驻波比以及各功放、电源模块工作电流、电压、温度等主要参数，并可直接修改各类参数。 13、保护功能：整机具有缺相、过流、过压、过温、过驻波比保护系统和避雷措施；功率放大器应具有过激励、过压、过流、过热、驻波比过大等保护功能，并有详细的菜单显示、告警记录信息，告警记录存储不少于2个月，告警记录具备断电记忆功能。 14、发射机面板具备真彩触摸屏，触摸屏尺寸不小于8寸，触摸屏可以实现发射机主要的操控功能，能显示发射机主要运行参数。 ▲15、具备整机面板具有“开机”和“关机”两个独立的常开物理按键，可以实现有电时一键开机和开机状态下一键关机功能。按键具有一定的防触碰保护，并将按键的四个接线端（或相当功能）用2EDGWC-5.08-4P从发射机背板引出；同时具备应急开机/关机物理按键，可在监控单元损坏时实现应急开机/关机；联锁保护电路采用硬件方式实现，在应急开机及常规开机状态下的均能执行联锁保护功能。 16、具有总RF输出功率、反射功率对应模拟直流电压（满功率时Po检测电压为+3V±10%，Pr检测电压为1V±10%）指示在发射背板用 2EDGWC-5.08-6P 接口输出； ▲17、输出接口：3-1/8″直馈, 50Ω（可根据采购人实际要求定制为其它接口） 18、配件要求：每台发射机配套供电电缆，电缆规格为三相四线制,XK06-001-00009VV3*25mm²+1*16mm²（R），长度30米(以实际测量为准)。 ▲19、远程监控要求： - 发射机具备远程遥控遥测功能，用于远程或本地模式下对发射机工作状态进行监测，主要功能包括：发射机工作状态监测、发射机保护及故障报警等。输出接口为网口方式（RJ45）或RS485，支持网管功能，免费提供具体的通讯协议。 2）所提供的发射设备接口通信协议满足广西调频广播发射机通用通信协议硬件(V2.6版)及调频广播发射机通用通信协议软件(V2.6版)要求（详见附件2），并具备读取设备序列号功能，供货前须通过采购人测试认可。如原厂发射机协议不能满足上述协议要求，可通过协议转换方式满足上述协议要求，输出接口为网口方式（RJ45），供货前提供原厂通信协议文档和上位机软件，成交供应商协助采购人调试接入广西整省（区）广播电视无线发射台站运行支撑管理系统。 |
| ▲商务要求表： |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自成交通知书发出之日起25个日历日内 |  |
| 规范标准 |  |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |
| 资质要求 |  |  | 竞标人或授权厂家所投0.3kW CDR调频发射机、10kW CDR调频发射机必须具备：①生产许可证书；②此型号的国家广播电视总局或原国家新闻出版广电总局颁发的“广播电视设备器材入网认定证书”；③国家工业和信息化部颁发的无线电发射设备型号核准证。（以上证书须在响应文件中提供复印件并加盖供应商公章） |  |
| 验收标准 |  |  | 1、货物验收时按照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求，提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 2、以双方签定的合同的条件为准，逐项进行项目最终验收。 3、采购项目有其他要求的按其要求。 |  |
| 验收要求 |  |  | 1、采购人按照合同规定的技术、服务、安全标准组织对成交供应商履行合同情况进行验收，并出具验收报告。验收报告应当包括每一项技术及服务，安全标准的履约情况，货物参数指标验收按照竞标产品检测报告的参数进行验收，功能验收按采购文件要求验收。 2、货物出厂前，采购人按成交人响应和承诺及样机（10kW CDR调频发射机）检测报告进行厂验，厂验合格后方能发货。否则整改后重新验收，验收不合格达二次则按合同违约处理，采购人有权终止合同。无论买方或代表是否参加了出厂验收、无论厂验是否合格，均不能视为卖方按合同规定应承担的质量和交货承诺的免责条件。采购人组织厂验，厂验时委托具备本项目采购设备（10kW CDR调频发射机）检测资质且在国家广播电视总局或原国家新闻出版广电总局备案的下述其中一家第三方检测机构:①国家广播电影电视总局广播电视计量检测中心或国家广播电视总局广播电视计量检测中心；②国家广播电影电视总局广播科学研究院广播电视检测中心或国家广播电视总局广播科学研究院广播电视检测中心；③国家广播电影电视总局广播电视信息安全测评中心或国家广播电视总局广播电视信息安全测评中心；④国家广播电视产品质量监督检验中心对货物进行测试, 测试结果应符合采购文件中约定的技术要求和中标（成交）供应商的承诺及样机检测报告的技术参数，设备物理尺寸、接口、通信协议等必须与双方确认后的一致。验收数量按照交货设备数量（2台10kW CDR调频发射机）由第三方检测机构进行现场检测并出具检测报告。第三方厂验验收费用由成交人承担。由于邀请第三方验收所产生的交通费、住宿费、验收费等费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用。货物出厂验收时，采购单位安排每次4人的厂验，按照采购货物总数量对货物进行检测，货物抽验方式与厂验地点由采购人决定，期间产生的交通费、住宿费由成交人负责。 3、验收过程中，若发现设备不符合验收要求的，成交供应商将负责整改，由此引起的一切费用由成交供应商承担。 4、成交供应商必须于供货时向采购人提供所投产品至少3份纸质版和1份电子版中文用户使用手册或产品说明书，国家工业和信息化部颁发的无线电发射设备型号核准证和国家广播电视总局或原国家新闻出版广电总局颁发的“广播电视设备器材入网认定证书”复印件，并加盖生产厂家公章，否则不予验收。作为出厂验收的一部分，成交供应商在厂验时必须将本次成交产品的全部技术资料（包括电路原理图、PCB图以及通信接口协议等纸质版和电子版资料）提交给采购人。 |  |
| 竞标报价 |  |  | - 本项目为固定总价合同，交钥匙项目，竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： - （1）货物的价格：包含货物的单价及总价； - （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； - （3）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务费； - （4）保险费和各项税金等费用； - （5）履约验收所产生的费用以及招标代理服务费； |  |
| 质保期 |  |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质量保证期自货物验收合格之日起计算，质保期为不少于2年。若设备供应商或原厂家承诺质保期超过2年的，以该承诺为准。 |  |
| 交货时间及地点 |  |  | 1、交货时间：自合同签订之日起60个日历日内完成设备安装调试，并经初步验收合格，签署设备试运行单。采购人无故延期接收货物、成交供应商逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不超过违约货款额5%，超过20个日历日对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。 2、交货地点：广西区内采购人指定地点（见附件2）。 3、交货要求：发货前成交供应商需按采购人要求提供设备分配清单（详见附件5），经采购人确认后方可发货。 |  |
| 售后技术服务要求 |  |  | 1、具有完善及时的售后服务。在质保期内，出现质量问题，免费保修（运输、保险、材料、维修等费用全免）。保修期间供应商往返人员的差旅费、食宿费等相关费用均由成交供应商自行负责。 2、故障处理：按厂家承诺实行“三包”；质保期内，设备发生用户无能力处理和修复的故障后，用户应立即通知成交供应商，成交供应商应在接到故障通知后2小时内响应,48小时内派厂家技术人员到达现场处理。成交供应商现场无法修复的，必须立即提供备份器材或同档次替代设备,以保证正常使用。 3、竞标人需在竞标文件中提供具体的售后服务方案并加盖竞标人公章（格式自拟）。 4、对所提供的设备10年内有不高于市场价格的配件供应保障。 5、竞标人应按本文件技术要求，应为采购人提供不少于1次免费的现场技术培训，应有详细的技术培训方案（培训费用包含在合同总价中）。培训时间、地点和人数根据项目进展情况与采购人协商确定。 |  |
| 付款条件 |  |  | 1、成交人自成交通知书发出之日起，25个日历日内签订采购合同。（合同签订前成交人以转账或汇款方式按合同金额的2%向采购人交纳合同履约保证金）。 履约保证金指定账户： ①开户名：广西广播电视技术中心 ②开户行：中国银行广西区分行 ③账 号：626257485281 2、合同签订生效后10个工作日内，成交人向采购人提交40%合同总额的转款（汇款）证明或向采购人提交国内银行出具的有效期12个月相当于合同金额40%的银行保函正本（除县域农合机构、村镇银行出具的预付款银行保函）作为合同预付款支付担保凭证，成交人所提交的合同预付款支付担保凭证、40%合同款增值税发票经采购人确认后，采购人在10个工作日内向成交人支付40%的合同货款作为预付款。 3、货物全部生产完成经采购人初验后，采购人凭成交人提交申请在10个工作日内退付40%的合同担保金或解除合同金额40%银行保函。同时成交人向采购人提交60%合同总额的转款（汇款）证明或向采购人提交国内银行出具的有效期12个月相当于合同金额50%和10%无条件预付款银行保函正本2份作为合同货款支付担保凭证，成交人所提交的合同预付款支付担保凭证、60%合同款增值税发票经采购人确认后，采购人在10个工作日内向成交人支付60%的合同预付款。 4、货物全部送达指定安装地点并完成安装且设备运行正常后，采购人凭成交人提交申请、货物签收单、试运行单，在10个工作日内退付50%的合同担保金或解除合同金额50%银行保函。 5、设备试运行正常满3个月后，成交人可提交申请验收材料，经最终验收合格后，采购人凭成交人提交申请、验收合格证明，履约保证金汇款（转账）单（复印件）在10个工作日内退付10%的合同担保金或解除合同金额10%银行保函及2%合同履约保证金。（履约保证金不计利息）。试运行期间，成交人有义务维护和保障设备正常运行，若成交人未履行设备维护和保障义务视为违约，采购人按照1万元/次记取违约金，违约金的总额不超过合同金额10%。 |  |
| 其他要求 |  |  | 1、响应文件提供具备本项目采购设备（10kW CDR调频发射机）检测资质且在国家广播电视总局或原国家新闻出版广电总局备案的下述其中一家第三方检测机构:①国家广播电影电视总局广播电视计量检测中心或国家广播电视总局广播电视计量检测中心；②国家广播电影电视总局广播科学研究院广播电视检测中心或国家广播电视总局广播科学研究院广播电视检测中心；③国家广播电影电视总局广播电视信息安全测评中心或国家广播电视总局广播电视信息安全测评中心；④国家广播电视产品质量监督检验中心出具的投标产品样机检测报告。响应文件中提供该报告复印件（加盖供应商公章）。 2、响应文件中提供所竞标设备的相关图片资料，图片材料能全面反映包括但不限于设备的面板、内部结构、显示单元、电源模块、防雷模块、功放模块（注明所用末级功放管的型号）、控制方式以及其他功能模块等。 3、所竞标设备具备MAC地址的（全球唯一），设备明文标签需包含MAC地址、设备品牌、设备型号、生产日期、设备序列号（SN码）等内容。 4、知识产权：供应商应保证针对本项目的货物或服务涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。 5、报价：为了确保采购质量和维护公平的竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国反不正当竞争法》，供应商不得以排挤对手为目的，低于成本的价格恶意低价竞标。如竞谈小组认为最终竞标报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的最终竞标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，竞谈小组可以要求供应商在规定时间内提供成本证明材料，如供应商无法在规定时间内提供材料的或提交的材料无法证明其报价合理性的，竞谈小组将其按无效响应处理。 6、成交供应商签订合同时须同时签订廉洁承诺书。 |  |
| 二、谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容： 1.未标注“▲”的内容。 |  |  |  |  |

附件1

调频电视发射机通用通信协议硬件要求

V2.6版

- 对硬件生产要求：

1、对1kW以上（含）发射机面板应有轻触式的开机键和关机键，断电后来电能自动重开机。并且发射机背面有开机和关机触点（控制方式为轻触式），供外部设备控制开关机。

2、对1kW以上（含）发射机背面有自锁式的强制开风机、功放、激励接点，提供发射机逻辑控制器异常时人工开机作用。

3、小于 1kW 等级开关机为自锁式。

4、整机要提供4个空余的功率检测端口，输出接头为Q9：其中2个为发射机正、反向射频输出端口，2个为发射机射频输出经检波后的正、反向直流输出端口（要求正向检波输出电压在2--5V，反向检波输出电压在1V左右;功率电压曲线的线性度误差小于50%）。

5、发射机背面有一组继电器输出接口（3个引脚）作为天线切换控制，接口功率大于（含）220V/20A，并实现通信控制。

6、发射机背面有一组状态输入接口（2个引脚）作为天线状态指示，该2个引脚短路表示天线在本机，否则天线不在本机。

7、通信接口具有RS485（必须满足），接口为DB9孔座，1脚为T+，2脚为T-，5脚为GND。

调频电视发射机通用通信协议软件要求

V2.6版

- 一、数据类型说明：

BYTE--无符号数，1个字节

UINT16--无符号数，2个字节

对UINT16 类型变量，计算机发送和接收顺序是先低位，后高位。

- 二、对功放模块数数量和电源模块数数量的说明：

对于功放模块数数量和电源模块数量不一致的发射机，一般功放模块数量大于或等于电源模块数量，

定义数据结构时功放参数数组下标和电源参数数组下标一致，不够的要填入0xFF 。

- 三、对通信要求：

1、通信接口具有RS485（必须满足），接口为DB9座，1脚为T+，2脚为T-，5脚为GND

2、RS485为：波特率9600，8位数据，无效验，1位停止

3、通信响应方式为中断方式，保证通信响应的可靠性。

4、读数指令响应时间小于200毫秒。发射机实际参数与上传参数的时间差小于2秒。发射机内部采集数据应实时工作在定时器中并存储于缓冲区，当有要求读数据的通信响应后，立即从缓冲区返回数据。而不能采用以下方法：在接收到外部读参数指令后才采集数据，等待采集结束后才返回数据，此方法造成通信响应慢并且不可靠。

5、对于没有的变量，填充0xFF，保证数据结构不变。

6、要求所有的设置项参数能够断电记忆保存。

7、本通信协议配有测试软件，测试通过为合格。

四、通信协议数据结构及定义

=================  命令结构中命令类型--功能码--参数对照表：==========

| 命令类型码 | 功能码 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| # ： 读数据 | 0为基本参数 | DJ （D为高位，J为低位） |
|  | 1为详细参数 | DX |
|  | 11为读串口地址（不用判断地址） | DD |
| ! ： 参数设置 | 0为调节功率+（步进值方式） | 整数功率值（W），表示整机功率步进值，各厂家应换算为控制激励器的值 |
|  | 1为调节功率-（步进值方式） | 整数功率值（W），表示整机功率步进值，各厂家应换算为控制激励器的值 |
|  | 2为调节功率（跳变值方式） | 整数功率值（W），表示整机功率跳变值，各厂家应换算为控制激励器的值 |
|  | 3为设置频率 | 调频（MHz），实际频率*10 |
|  | 4为设置入射告警功率门限 | 整数（额定功率百分比的整数部分），实际功率小于此设定值时告警 |
|  | 5为设置驻波比门限 | 整数（设定实际值*100），实际驻波比大于此设定值时告警 |
|  | 6为选择设置的频率通道号 | 整数（指FM具有预置频率和功率功能） |
|  | 7为选择激励器工作 | 整数（1是选择A激励器，2是选择B激励器） |
| & ： 控制 | 0为开机 | KJ |
|  | 1为关机 | GJ |
|  | 2为天线控制继电器闭合 | BH |
|  | 3为天线控制继电器弹开 | TK |
| @ ：地址设置 | 11为串口地址设置 | 新地址 |

*/

// ===========================上位机命令结构=======================

struct _FSJ_COMMAND_

{

- BYTE tzm;  //命令类型码

- BYTE type; // 设备类型码,其中：电视'T',调频为'F'

BYTE addr;  // 设备地址码

BYTE function;// 功能码

UINT16 CanShu;//参数

BYTE crc;   //  检验和（除校验外，所有字节异或）

}cmd;

//=====================================================================

//==========上位机发送控制或设置命令或读下位机地址时，下位机响应数据结构=====

struct _COMMAND_RETURN_ //按照上位机发来的命令返回相应的响应结构

{

- BYTE tzm;  //命令类型码

- BYTE type; // 设备类型码,其中：电视'T',调频为'F'

BYTE addr;  // 设备地址码

BYTE function;// 功能码

//注：本下位机判断上述4个字节符合本机情况时，按照上位机发来的返回上述字节

- BYTE ok; // 控制和设置命令成功与否，1为成功，2为失败

//当功能码是读基本数据和详细数据命令不用返回此结构，直接返回下述的基本或详细数据结构

- //当功能码是读串口地址时，返回本机地址参数

//当功能码是设置串口地址时，返回1为成功，2为失败

BYTE crc;   //  检验和（除校验外，所有字节异或）

}rcmd;

//=====================================================================

// =========== 上位机发送读基本参数时下位机返回的数据结构 =================

struct _FSJ_DATA_

{

- BYTE tzm;  //命令类型码

- BYTE type; // 设备类型码,其中：电视'T',调频为'F'

BYTE addr;  // 设备地址码

BYTE function;// 功能码

BYTE cmdlen;    // 长度字（整个结构长度）

//注：本下位机判断上述4个字节符合本机情况时，按照上位机发来的返回上述字节

// --具体数据内容

BYTE BanBen_l;//版本号的小数点左边数值 如：本协议版本号为2.6 ，则BanBen_l =2

BYTE BanBen_r;//版本号的小数点右边数值 如：本协议版本号为2.6 ，则BanBen_r =6

BYTE ChangJia;//厂家编号，由需方定义，中标厂家需咨询后填入

struct

{

- BYTE ALARM:1; //总报警标志，是以下各告警状态的“或”结果

BYTE JingLi:1; //激励状态

BYTE FengJi:1; //风机

BYTE GongFang:1;//功放总状态，是各功放模块状态和通信状态的“或”结果

BYTE GuoLiu:1;//过流状态

BYTE WenDu:1; //温度状态

BYTE RuShe:1;//入射状态

BYTE FanShe:1; //驻波比状态

BYTE DianYuan:1;//电源模块总状态，是各电源模块状态和通信状态的“或”结果

BYTE ShiPin:1; //视频输入状态，对TV发射机的视频输入监测

BYTE YinPin:1;//音频输入状态，对发射机音频输入的监测

- BYTE Boliu1:1; //预留位

BYTE Boliu2:1; //预留位

BYTE Boliu3:1; //预留位

BYTE Boliu4:1; //预留位

BYTE Boliu5:1; //预留位

}GJ; //整机状态：正常为0，故障为1

- UINT16 RuSheGL; //  入射功率(W)，表示整机功率实测值

UINT16 FanSheGL;// 反射功率(W); 实际功率*10，相当于保留一位小数，表示整机反射功率实测值

- UINT16 ZhuBo;//整机驻波比，实际值*100的整数

UINT16 WenDu;   // 整机温度值（摄氏度）； 实际温度*10；

UINT16 PinLv;   // 调频（MHz）; 实际频率*10; 电视为实际频道值。

UINT16 EdingGongLv;//整机额定功率（W）

BYTE GongLvMenxian;//当前整机入射功率门限设定值，此项是可以设定的百分比整数

BYTE ZhuBoMenxian;//当前整机驻波比门限设定值，此项是可以设定的实际值*100的整数

BYTE GongFanJiShu; // 整机功放模块数量

BYTE DianYuanJiShu; //整机电源模块数量

BYTE KaiJi; //当前整机各级开关机状态，复合型参数，低四位定义为：0为已经关机，1为已经开机（已经执行完各开关机流程后才表示已经开关机）；2正在关机，3为正在开机（从接收到命令到已经完成各开关机流程之前的时间表示正在开关机）

//高四位定义为：bit4表示风机开否，bit5表示功放开否，bit6表示激励开否（0表示否，1表示开，详细反映开关机各过程）

BYTE tianxian;//天线及控制状态，bit0表示天线在本机，bit1表示天线控制继电器闭合 (0表示否，1表示是)

UINT16 yuliu1; //预留空间

UINT16 yuliu2;

UINT16 yuliu3;

UINT16 yuliu4;

UINT16 yuliu5;

BYTE yuliu6;

BYTE yuliu7;

BYTE yuliu8;

BYTE yuliu9;

BYTE yuliu10;

BYTE crc;  //  检验和（除校验外，所有字节异或）

}jbdata;

//=====================================================================

// ==============上位机发送读详细参数时下位机返回的数据结构================

struct _FSJ_OPTION_

{

- BYTE tzm;  //命令类型码

- BYTE type; // 设备类型码,其中：电视'T',调频为'F',中波'A'

BYTE addr;  // 设备地址码

BYTE function;// 功能码

BYTE cmdlen; // 长度字（整个结构长度）

//注：本下位机判断上述4个字节符合本机情况时，按照上位机发来的返回上述字节

// --具体数据内容

BYTE BanBen_l;//版本号的小数点左边数值 如：本协议版本号为2.6 ，则BanBen_l =2

BYTE BanBen_r;//版本号的小数点右边数值 如：本协议版本号为2.6 ，则BanBen_r =6

BYTE ChangJia;//厂家编号，由需方定义，中标厂家需咨询后填入

struct

{

- BYTE Zong :1;//总报警标志，是以下各告警状态的“或”结果

BYTE JingLi:1;//激励状态

BYTE FengJi:1;//风机

BYTE GongFang:1;//功放总状态，是各功放模块状态和通信状态的“或”结果

BYTE GuoLiu:1;//过流状态

BYTE WenDu:1; //温度状态

BYTE RuShe:1;//入射状态

BYTE FanShe:1; //驻波比状态

BYTE DianYuan:1;//电源模块总状态，是各电源模块状态和通信状态的“或”结果

BYTE ShiPin:1; //视频输入状态，对TV发射机的视频输入监测（无视频输入立即告警）

BYTE YinPin:1;//音频输入状态，对发射机音频输入的监测（无左右音频输入大于20秒告警）

- BYTE Boliu1:1; //预留位

BYTE Boliu2:1; //预留位

BYTE Boliu3:1; //预留位

BYTE Boliu4:1; //预留位

BYTE Boliu5:1; //预留位

}Alarm; ////整机状态：正常为0，故障为1

- UINT16 RuSheGL; //  入射功率(W); 表示整机功率实测值

UINT16 FanSheGL;// 反射功率(W); 实际功率*10，相当于保留一位小数，表示整机反射功率实测值

- UINT16 ZhuBo;//整机驻波比，实际值*100的整数

UINT16 WenDu;   // 整机温度值（摄氏度）； 实际温度*10；

UINT16 PinLv;   // 调频（MHz）; 实际频率*10; 电视为实际频道值。

UINT16 EdingGongLv;//整机额定功率（W）

BYTE GongLvMenxian;//当前整机入射功率门限设定值，此项是可以设定的百分比整数

BYTE ZhuBoMenxian;//当前整机驻波比门限设定值，此项是可以设定的实际值*100的整数

BYTE GongFanJiShu; // 整机功放模块数量

BYTE DianYuanJiShu; //整机电源模块数量

BYTE KaiJi; //当前整机各级开关机状态，复合型参数，低四位定义为：0为已经关机，1为已经开机（已经执行完各开关机流程后才表示已经开关机）；2正在关机，3为正在开机（从接收到命令到已经完成各开关机流程之前的时间表示正在开关机）

//高四位定义为：bit4表示风机开否，bit5表示功放开否，bit6表示激励开否（0表示否，1表示开，详细反映开关机各过程）

BYTE tianxian;//天线及控制状态，bit0表示天线在本机，bit1表示天线控制继电器闭合 (0表示否，1表示是)

UINT16 yuliu1; //预留空间

UINT16 yuliu2;

UINT16 yuliu3;

UINT16 yuliu4;

UINT16 yuliu5;

BYTE yuliu6;

BYTE yuliu7;

BYTE yuliu8;

BYTE yuliu9;

BYTE yuliu10;

// 以下为激励器参数

struct {

UINT16 RuSheGL;  //  入射功率(W); 实际功率*10，相当于保留一位小数

UINT16 FanSheGL; //  反射功率(W); 实际功率*10，相当于保留一位小数

UINT16 WenDu;   // 温度值（摄氏度）； 实际温度*10；

UINT16 PinLv;    //   调频（MHz）; 实际频率*10; 电视为实际频道值。

UINT16 V_TiaoFudu; //视频调幅度的实时值，（整数满度值为1024）（对FM为L声道值）

UINT16 A_TiaoZhidu;//音频调制度的实时值，（整数满度值为1024）（对FM为R声道值）

BYTE   ShuLiang;//整机配置的激励器数量 （1或2）

BYTE   GongZuo;//复用格式，低四位表示当前是哪台激励器工作（1或2）；高四位表示当前工作的激励器通信状态（0正常，1故障）

}JiLi;

// 以下为功放模块参数

struct {

BYTE   Zhuangtai; //复用格式，低四位表示此块功放状态（正常为0，故障为1）；高四位表示此块功放通信状态（0正常，1故障）

UINT16 RuSheGL;  //  入射功率(W);

UINT16 FanSheGL; //  反射功率(W); 实际功率*10，相当于保留一位小数

UINT16 WenDu;   // 温度值（摄氏度）； 实际温度*10；

UINT16  DianYa;   // 功放模块工作电压(V); 实际电压值*10；

UINT16  DianLiu;  // 功放模块工作电流(A); 实际电压值*10；

- }GongFang[1];  //数组下标为功放模块数量，根据各发射机而定

// 以下为电源模块参数

struct {

BYTE    Zhuangtai; //复用格式，低四位表示此块电源状态（正常为0，故障为1）；高四位表示此块电源通信状态（0正常，1故障）

UINT16  DianYa;   // 电源模块工作电压(V); 实际电压值*10；

UINT16  DianLiu;  // 电源模块工作电流(A); 实际电压值*10；

}DianYuan[1]; //数组下标为功放模块数量，对于电源模块数量小于功放模块数量的发射机，不够的要填入OXFF

BYTE crc;   //  检验和（除校验外，所有字节异或）

}xxdata;

五、发射机厂家编号对照表

/*

发射机厂家编号对照表：

凯腾四方---01

成都成广---02

成都康特---03

北京吉兆---04

陕西数广---05

RVR---10

上海明珠---20

哈广---21

哈尔滨正泰---22

北广---23

*/

附件2

（标项一）设备安装地点

| 序号 | 安装地点 | 分中心 | 功率等级(kW) | 立体声调频发射机(台) | CDR调频 发射机 （台） | 5组全桥式单元和硬馈 （套） | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西壮族自治区广播电视局南宁银岭微波台（机房） | 南宁分中心 | 10 | 3 | 1 | 1 | 南宁银岭微波台指定位置（车辆直达台区） |

（标项二）设备安装地点

| 序号 | 安装地点 | 分中心 | 功率等级 (kW) | CDR调频发射机 （台） | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西广播电视贺州转播台（机房） | 贺州分中心 | 0.3 | 1 | 贺州转播台指定位置（车辆不能直达台区，从山脚通过台阶走到台区大概30分钟） |
| 2 | 广西壮族自治区广播电视局桂林239台（机房） | 桂林分中心 | 10 | 1 | 桂林239台指定位置（车辆直达台区） |
| 3 | 广西壮族自治区广播电视局玉林244台（机房） | 玉林分中心 | 10 | 1 | 玉林244台指定位置（车辆直达台区） |

附件3

南宁微波台播出系统规划方案

方案计划将106.2MHz、100.3MHz、91.0MHz、97.0MHz等4套节目接入8层4面双偶极子天馈系统，以上4套节目的备机与93.0MHz、95.0MHz节目发射机部署在8层圆极化天馈中。

对应的机房布局如下图：

附件4

项目实施地信息

| 序号 | 实施地点 | 地址 | 公路 |  |  | 上山情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 路程 （公里） | 路况 | 到达 时间 （小时） | 路程 （公里） | 路况 | 到达时间（小时） |
| 1 | 广西壮族自治区广播电视局南宁银岭微波台（4楼） | 南宁市西北面西乡塘区银岭山顶 | 22 | 城市道路 | 1.0 | 10 | 1.4砂石路+8.6水泥路（车可以到达台站） | 0.5 |

附件5

（标项一）设备分配清单

| 序号 | 台站 | 分中心 | 设备名称 | 功率 | 频率 | 设备品牌 | 设备型号 | 生产日期 | 设备MAC地址 | 设备序列号/SN码 | 合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西壮族自治区广播电视局南宁银岭微波台 | 南宁分中心 | 立体声调频发射机 | 10kW | 全频段 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 立体声调频发射机 | 10kW | 全频段 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 立体声调频发射机 | 10kW | 全频段 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | CDR调频发射机 | 10kW | 全频段 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 5组全桥式单元和硬馈 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（标项二）设备分配清单

| 序号 | 台站 | 分中心 | 设备名称 | 功率 | 频率 | 设备品牌 | 设备型号 | 生产日期 | 设备MAC地址 | 设备序列号/SN码 | 合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西广播电视贺州转播台 | 贺州分中心 | CDR调频发射机 | 0.3kW | 全频段 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 广西壮族自治区广播电视局桂林239台 | 桂林分中心 | CDR调频发射机 | 10kW | 全频段 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 广西广播电视广西壮族自治区广播电视局玉林244台 | 玉林分中心 | CDR调频发射机 | 10kW | 全频段 |  |  |  |  |  |  |

第四章  竞争性谈判响应文件格式

一、竞争性谈判响应文件格式

竞争性谈判响应文件

采购项目名称：

采购项目编号：

分标号（如有）：

谈判供应商名称：

年    月    日

二、附  件

附件一

报  价  表

采购项目名称:

采购项目编号:

分标号:

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格、生产厂家 | 数量① | 单位 | 技术参数及性能配置要求 | 单价② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

谈判供应商名称（盖章）：

报价时间：       年     月    日

附件二

谈  判  书

广西国力招标有限公司：

依据贵方（采购项目名称/采购项目编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（资格文件、商务技术文件）。

1. 资格文件；

2. 商务技术文件；

3. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

开户银行：                           账号/行号：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人或委托代理人（被授权人）签字或盖章：

谈判供应商名称（盖章）：

竞标声明书

致：广西国力招标有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                  。

我___        __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的              项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字或盖章：

供应商公章：

年    月    日

附件三

商务、技术响应、偏离情况说明表

采购项目名称:

采购项目编号:

| 序号 | 竞争性谈判文件要求 | 竞争性谈判响应文件具体响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（商务要求表） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 技术部分（技术参数及性能配置要求） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：谈判供应商应对照竞争性谈判文件“第三章 采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务、服务的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。谈判供应商所提供的服务与竞争性谈判文件要求相同的为无偏离，谈判供应商所提供的服务高于竞争性谈判文件要求的为正偏离，低于竞争性谈判文件要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

谈判供应商名称（盖章）：

日期：      年   月    日

附件四

法定代表人授权委托书

广西国力招标有限公司：

兹授权         同志为我公司参加贵单位组织的（采购项目名称、采购项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴委托代理人的有效身份证正面及反面复印件

附件五

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第五章  合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同（格式）

合同编号：

采购人（甲方）：                                  采 购 计 划 号：

供应商（乙方）：                                  采购项目名称和编号：

签  订  地  点：                                 签 订 时 间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称“谈判文件”）规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

- 供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入品目清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：由乙方负责。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：不接受损耗。

第五条　交付和验收

1、交货时间：   按乙方响应文件中所承诺的时间   、地点：   采购人指定地点   。

2、乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：   由甲方根据情况合理安排  。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：      按响应文件的承诺      。

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实

际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：  财政性资金    。

3、付款方式：详见《采购需求》。

第九条　履约保证金

按本项目履约保证金规定比例缴纳。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、在货物免费保修期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金。

8、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议报广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　 签订本合同依据

1、谈判文件；

2、乙方提供的响应文件；

3、成交通知书。

第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力，广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、采购代理机构各一份，甲乙双方各两份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起7个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案，并应当自签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人(负责人)： | 法定代表人(负责人)： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项：详见响应文件。 |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项：详见响应文件。 |  |
| 3、保修期责任：详见响应文件。 |  |
| 4、其他具体事项：详见响应文件。 |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章  评定标准

评定标准

一、评审原则

（一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

（二）评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。

二、评标方法

对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件，采用最低评标价法进行评审。

谈判小组将以竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件为评审依据，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，以提出最后报价最低的供应商作为成交供应商。合同按谈判供应商实际提出的最后报价签订。

本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定条件，认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。成交人为残疾人福利性单位的，随成交结果公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

三、成交候选人推荐原则

（一）竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按最后报价由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（最后报价相同时，依次按节能环保和自主创新产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货时间短优先、故障响应时间短优先的顺序排列确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。采购人也可以决定重新采购。对采购过程、成交结果提出的质疑成立后取消成交资格，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商，否则应当重新开展采购活动。

（二）谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组将其作为无效竞标处理。