广西国力招标有限公司

公开招标采购文件

采购项目编号：GXZC2025-G1-002140-GLZB

采购项目名称：广西广播电视高清地球站建设项目2025年 专用设备采购

（GXGL2025M-G142-Z）

采   购   人：广西广播电视技术中心

采购代理机构：广西国力招标有限公司

2025年7月

目  录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	6

第三章  投标人须知	26

第四章  评标方法及评分标准	44

第五章  政府采购合同主要条款	50

第六章　投标文件格式	58

第一章  公开招标公告

广西国力招标有限公司

公开招标公告

项目概况

广西广播电视高清地球站建设项目2025年专用设备采购的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年8月20日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G1-002140-GLZB

项目名称：广西广播电视高清地球站建设项目2025年专用设备采购

预算总金额（元）：11761329.00

采购需求：

标项名称：广西广播电视高清地球站建设项目2025年专用设备采购

数量：1

预算金额（元）：11761329.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：码流切换开关2套、复用器4台、调制器2套、中频切换开关2套、上变频器4台等。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：11761329.00

合同履约期限：详见招标文件。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年7月29日至2025年8月5日，每天上午8时30分至11时59分，下午12时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：请登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。提示：供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年8月20日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（本项目为全流程电子化项目，供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

开标时间：2025年8月20日 09:30（北京时间）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：117,600.00。（必须足额交纳）

（1）投标保证金的交纳方式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用银行转账方式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行金凯支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057455558

银行行号：313611002043

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件（电子保函除外）至我公司财务部。（财务部联系方式：地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼；电话：0771-4915100、4915200）

2.本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心—项目采购）。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）

（4）供应商通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云平台投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本公司开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：广西广播电视技术中心

地    址：广西壮族自治区青秀区七星路123号

项目联系人：蓝工

项目联系方式：0771-2615363

2.采购代理机构信息

名    称：广西国力招标有限公司

地    址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

项目联系人：覃阳、徐康

项目联系方式：0771-4915558

广西国力招标有限公司

2025年7月29日

第二章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

说明：

一、本需求表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。本需求表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术响应表。技术响应表须按技术参数及性能（配置）要求一一对应响应。

二、采购需求表中标注“▲”的条款均为实质性要求或条件，投标人必须作出满足或者优于该要求和条件的承诺（另有要求的除外），否则投标无效；标注“█”的条款仅作为评审因素。

三、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

四、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

五、招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请提供中文翻译文本。

六、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

七、投标人所投标货物或服务如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求的按相关规定执行，若执行标准有修改或更新按最新版本执行。

八、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的属于：工业。

本项目采购预算：1176.1329万元（最高限价金额1176.1329万元）

| 项号 | 货物 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 码流切换开关 | 2 | 套 | █1、具备在至少3个输入ASI码流之间自动无缝切换，配置不少于3个ASI输入端； █2、具备在ASI和IP源之间交换功能； 3、具备自动/手动等多种切换模式； █4、具备基于ETR290-101标准实时监测的切换条件； █5、具备输入ASI码流的实时监测； 6、完整支持SNMP协议； 7、具备4组ASI输出（BNC75Ω），支持IP输出； 8、具备旁路直通功能； 9、电源为1+1冗余220v输入； 10、安装尺寸：19英寸标准机架； █11、提供二次开发网管系统的技术支持； 12、含远程控制面板； 13、支持高清/4K码流。 |
| 2 | 复用器 | 4 | 台 | █1、配置不少于8个ASI接口（接口输入/输出可选），不少于2个IP接口（接口输入/输出可选），至少提供4个万兆口，1个管理口； 2、具备ASI、IP任意输入的备份； 3、GbE端口支持960Mbps输入，不低于500Mbps输出；支持单播、组播,支持SPTS和MPTS； 4、支持对码流内的视音频、表格等各类PID内容中的描述符编辑； 5、支持节目混合统计复用/码率修整功能，以充分节约带宽； █6、具备多种模式的节目统计复用，支持依据PID方式的直接复用，在信号源PID正常但PMT有异常时，复用器需保持正常信号输出； 7、具有通道的故障隔离能力，即当某路输入码流异常时，不能影响其他通道节目的正常复用输出； 8、提供RJ45以太网网管接口，支持基于Web的网络管理，提供相关通讯协议； █9、具备至少一套电视节目的复用加扰系统； 10、1RU机箱，采用双电源，220VAC供电，一个加扰授权，支持一个节目的DVB CSA V2模式加扰； 11、支持高清/4K节目。 |
| 3 | 调制器 | 2 | 套 | █1、系统配置:2套共4台调制器以及2个切换模块； █2、符合DVB-S和DVB-S2标准,支持QPSK、8PSK、16APSK等调制方式； 3、具备两组ASI输入； 4、具备L-Band监测输出和中频信号输出； 5、提供多项常见的TS码流分析功能，如码流同步失锁，同步字节丢失，PAT丢失,传输流包头错误等； █6、输出频率：50～180MHz可调； 7、杂散：带内<-65dBc，带外<-75dBc； 8、输出阻抗：75Ω； █9、符号率可调范围：0.05MSPS～54MSPS； 10、基带数据接口类型，支持不少于2个ASI和2个IP输入接口，ASI和IP接口均支持码流自适应，支持188/204 byte模式；支持TS over IP, 可单独使用ASI接口或IP接口； 11、本地前面板方式、远程Web界面（http协议）监控、遥控方式，支持SNMP； 12、远程接口：RJ45以太网口，提供相关通讯协议。 13、双电源冗余供电，电压范围180～260 Vac； █14、提供二次开发网管系统的技术支持。 |
| 4 | 中频切换开关 | 2 | 套 | █1、中频切换开关，具备自动、手动切换模式； 2、具备多种设备通信协议，兼容不同制造商的调制器； 3、设置主用应急开关和备份应急开关，相互独立，能够并行操作； █4、包括手动控制模块和自动控制模块，两个模块独立并行运行，互不干扰； █5、手动控制模块包括手动控制开关和机框，每个控制机框可插入至少6个手动控制开关，每个开关独立完成一个载波的倒换，开关通过网络直连调制器，可通过USB接口支持固件升级，显示屏用于显示必要操作信息，开关支持热插拔。机框具备冗余双电源供电； █6、自动控制模块包括自动控制服务器、频谱监测单元以及信号检测单元。自动控制服务器分析载波和接收信号的异态，根据预设逻辑参数进行应急操作；频谱监测单元实时监测载波卫星频谱，具备多点采样和两地监测功能，对载波跌落自动进行倒换，能够识别恶意干扰信号； 7、信号监测单元分布在本地和异地，补充载波检测，确保不引起误操作，支持监测超过12路载波的多频谱曲线显示; 8、提供二次开发网管系统的技术支持。 █9、需配置与调制器匹配的中频切换开关。 |
| 5 | 上变频器 | 4 | 台 | 1、4台上变频器，组成1:1上变频器系统2套。具备手动、自动切换； 2、中频输入接口： 接头：BNC（F）, 75欧姆 频率范围： 70±18MHz 输入电平范围：-35 到 +5 dBm； 3、RF输出接口： █频率范围：5.850 - 6.425 GHz； 接头：SMA或N（F)，50欧姆 反射损耗：18dB 增益：≥35 dB ±2 dB 三阶交调: <-54dBc@0dBm输出 带内杂散：-55dBc@0dBm输出 带外杂散：-65dBc █频率稳定度：频率稳定度（时间）优于 ±1×10-9/天； 频率稳定度（温度）优于±1×10-8/天（0-50℃） 4、监控接口：Web浏览，支持SNMP通信协议； █5、提供二次开发网管系统的技术支持。 |
| 6 | 上变频器切换单元 | 2 | 台 | 1、具备自动、手动切换模式； █2、能实时检测主备上变频器的状态并进行有效的自动和手动故障保护切换； 3、具备本地前面板、网络遥控两种工作控制模式； 4、输入接口：BNC（F）－75欧姆； 5、输出接口：SMA（F）－50欧姆；遥控模式：设备支持WEB管理，6、支持SNMP协议，提供MIB库，提供相关通信协议； 7、双电源：200±10%VAC,47~63Hz。 |
| 7、波导同轴切换及控制单元1套 主要由C波段波导切换开关与波导切换开关控制器（含远程控制面板）组成。 |  |  |  |  |
| 7.1 | C波段波导切换开关 | 3 | 个 | 1、频率：5.85-8.20GHz； 2、驻波比：小于1.05:1； 3、插入损耗：小于0.02dB； 4、隔离度：>60dB； 5、切换时间：小于60毫秒； 6、控制电压：+22～+28VDC。 |
| 7.2 | 波导切换开关控制器 | 1 | 台 | █1、实现对波导开关的本地和遥控，手动和自动切换控制； █2、面板显示上行系统波导开关切换系统的拓扑关系以及开关的状态； █3、具备RS232/RS422或ETH远程接口，提供通信协议； █4、本控面板显示与开关实际状态一致；提供对速调管功放/固态功放的射频抑制；具备本地和PC的控制： 5、机架安装，配置远程控制面板；具备四台功放工作状态显示； 6、满足用户定制面板拓扑要求，预置应急切换联动功能； 7、提供二次开发网管系统的技术支持。 |
| 8、测试转发和耦合设备1套 包含测试转发器、假负载、定向耦合器。具备C波段系统连接所需的直波导、H弯、E弯等；C波段波导接口支持：CPR137；功分矩阵L波段功分矩阵：需要8组输入，32组输出；其中配备两组LNB供电。 |  |  |  |  |
| 8.1 | 测试转发器 | 2 | 台 | █1、输入频率：5850—6425MHz； 2、输入电平：< +10dBm； 3、匹配电阻：50欧姆； 4、回波损耗：15dB； 5、输出频率：950—1750MHz； 6、电平：< -10dBm； 7、匹配阻抗：50欧姆； 8、回波损耗：15dB； 9、增益：-30dB； 10、增益调整：-10至-40dB； 11、增益平坦度：±0.4dB/40MHz； 12、本振：4900MHz； 13、频率稳定度：±4.9KHz； 14、相位噪声：-80dBc@1KHz，-90dBc@10KHz，-100dBc@100KHz； 15、含至少两台C-Band测试转发器。 |
| 8.2 | 假负载 | 3 | 套 | 1、频率：5.850～6.425GHz； 2、功率容量：≥3kW； 3、波导接口：CPR137。 |
| 8.3 | 定向耦合器 | 2 | 个 | 1、具备BJ70波导十字交叉耦合器； 2、波导接口支持：CPR137； 3、耦合输出连接器支持：N型头； 4、输出耦合比支持：50dB； 5、C波段波导管。 |
| 9 | 高功放 | 4 | 台 | ▲包含2套 1:1 4台≥2kW固态高功放和标准倒换装置和散热装置，波导切换开关、假负载、切换控制器、2台标准19英寸机柜； ≥2kW固态功率放大器参数如下： █1、频率范围：5.850-6.425 GHz 2、带宽：575MHz █3、增益：≥70dB █4、输出功率：≥63dBm； 5、增益平坦度：≤3dB（全频段）、≤1dB（任意36MHz）； 6、输入驻波比：≤1.25； 7、输出驻波比：≤1.25； 8、AM/PM 特性(额定增益)：≤6°/dB； 9、杂散抑制(额定功率): -70dBc (5.85－6.425GHz)； 10、交调(3dB 回退): -25dBc； █11、电源：双路三相电380VAC±10%，47-63Hz； 12、监控方式：彩色液晶操作面板，开放协议、支持第三方网管，提供相关通讯协议； 13、散热系统指标； █14、热备份散热系统：采用1:1冗余热备份工作方式双机并机工作，单机故障时不影响整体散热； █15、接口：具备网管和前面板控制，提供SNMP控制协议，开放接口协议，支持第三方网管对本设备的监控；遥控接口类型：RJ45，可实现网管，以太网口和RS232/RS485； 16、工作温度：整系统工作温度：-45℃～+90℃，工作环境温度：-45℃～+50℃，相对湿度：95%（25℃）； 17、噪音：≤80dB； 18、重量：≤700kg； 19、提供二次开发网管系统的技术支持； █20、投标文件中提供≥2kW国产固态高功放的测试报告。说明：设备检测报告需由具备检验检测机构资质认定证书的机构出具，检测结果需满足新广电发〔2016〕22号《国家新闻出版广电总局关于印发<卫星广播电视地球站技术验收规范>的通知》和GY/T 146-2000《卫星数字电视上行站通用规范》 。 |
| 10 | Φ12米卫星发射天线 | 2 | 套 | 一般参数 1、天线型式：12m修正型卡塞格伦或格里高利双反射镜天线； 2、座架型式：立柱式有限可控方位—俯仰型座架（后支撑）； 3、馈源型式：四端口频率复用馈源网络，一次成型，无螺钉等调配措施（用于保证系统稳定性和气密性）； █4、极化方式：双线极化，极化面可调整，电动调整范围为±90°； 5、交叉极化隔离度：≥35dB（轴向）； 6、控制方式：待机、手动方式、步进跟踪、预置位置、命令位置； 机械性能 1、主反射镜直径：12米； 2、主反射镜镜面精度：≤0.5mm R.M.S； 3、副反射镜镜面精度：≤0.25mm R.M.S； 4、天线驱动范围：方位：0～180°（分两扇区各为100°连续可调重叠20°）俯仰：0°～90°连续可调； 5、驱动方式：三相交流电机驱动，变频双速； 6、驱动速度：跟踪0.015°/ S 快速0.06°/ S； 7、天线自身总重量：至少10T，结构合理； 电气性能 1、工作频率：5.85～6.725GHz（发射频率） 3.4～4.2GHz（接收频率） █2、天线增益:Gt≥55.67+20Log(f/6)dBi（发射） Gt≥52.15+20Log(f/4)dBi（接收）f为工作频率（GHz） 3、天线噪声温度（K）： 在晴朗微风天气下，仰角噪声温度 5° ≤53K 10° ≤43K 20°≤36K 40° ≤32K 4、馈源网络驻波比: 收：1.30：1，发：1.30：1 5、极化隔离度：双线极化交叉极化隔离度≥35dB（轴向）主波束1dB宽度内≥30dB 6、极化转动范围：±90° 7、端口隔离度（dB）： Tx—Tx 30dB Rx—Rx 30dB Tx—Rx 85dB 8、第一副瓣电平（dBi）≤-14 9、宽角旁瓣90%以上电平满足如下包络： G=29—25lgθ（dBi） 1°≤θ＜20° G=32-25lgθ （dBi） 20°≤θ＜48° G=-10 （dBi） 48°≤θ≤180° 10、馈源功率容量：≥5kW/（CW） 11、波导系统干燥空气充气压力：充气机可自动的向波导系统充以20克/平方厘米的空气压力 12、馈源插入损耗：接收≤0.4dB 发射≤0.3dB 13、跟踪精度：优于1/10 波束宽度 配套器件1、伺服控制器： 室内单元ACU 室内单元ACU需使用工业级控制设备和上架式显示（尺寸要求：≥19吋）。 a)跟踪精度优于接收频段十分之一半功率波束宽度（RMS） b)天线位置读出 方位：0.000°~359.999°俯仰：0.000°~89.999° 极化： 0.0°~359.9° c)位置读出分辨率 方位/俯仰：0.0055° 极化：0.1° █d)角度传感器 方位/俯仰：18位光电码盘多极旋变， 极化：14位码盘或单极旋变； e)△天线控制工作方式：待机、手动方式、步进跟踪、预知位置和命令位置； f)天线伺服系统远控网络接口 g)环境温度：室内0℃～＋45℃ h)相对湿度：室内0%～95% 室外单元ADU a)12米天线驱动单元 方位、俯仰、极化三轴控制 方位、俯仰驱动功率：不小于10HP（每轴不小于5HP） 调速范围：15倍 配置急停开关 b)具备本地手持控制单元：可在天线本地使用本地手持终端控制天线； c)供电 三相380V（±10%），50Hz（±5%） d)环境温度：室外-20℃～＋50℃ e)相对湿度：室外0%～100% 配套器件2：信标接收机 a)频率输入范围：950-2150MHz b)频率步进：1kHz c)输入电平：0～-96dBm d)远控接口：RS422 e)环境温度：室内0℃～＋45℃ f)相对湿度：室内0%～95% 配套器件3：波导馈线 包括软波导、硬波导及波导弯头，负责到天线立柱下端，天线至机房通过椭圆波导连接。 配套器件4：桥架 a)材质：采用2.5mm热镀锌钢板并做喷塑防锈处理，支架采用DN100热镀锌钢管； b)颜色：白色； c)规格：宽350mm * 高200mm，架设高度约2600mm； d)安装：线槽盖板和固定安装支架采用防水防虫防锈处理； e)施工工艺要求：接头处做等电位链接；金属电缆桥架及支架全长应规范接地；电缆出线口采用防水接头和金属软管；辅材和连接件均采用镀锌喷塑防锈处理，螺栓使用不锈钢材质；满足广播电视网络工程设计及施工规范。 配套器件5：含波导充气机两台 a)电源电压：交流 220V50/60Hz±10% 直流 ﹣48V±2V; b)运行功率：<300W； c)工作压力：1kPa~20kPa； d)输出流量：≤6 L / min ； e)机箱高度：≤3U（标准19英寸，含机架安装件）； f)干燥方式：高分子膜，免维护； g)配置2个带开关控制出气接口； 配套器件6：密封窗 a)频率范围：5.58～6.725GHz b)电压驻波比：≤1.25 c)耐功率：≥3kW 配套器件7：高频头LNA、低噪声下变频器LNB a)极化方式：垂直、水平 b)输入频率（GHz ）：3.70～4.20 c)本振频率（GHz ）：5.15 d)输出频率（MHz ）：950~1450 e)抑制范围（-25dBm 的干扰信号）：˂3.60GHz 至 >4.8GHz，没有退化 f)噪声温度：70K 最大值 g)本振稳定度：±25kHz 最大值 h)增益参数：62dB 典型值,最小55dB,最大70dB i)输入波导接口：CPR-229G 矩形法兰盘接口 j)LNB：3120F，带PLL锁相环的C频段低噪声降频器；噪声温度：≤15K；频率范围：3.7-4.2GHz；增益：典型值55-65dB。 配套器件8：滤波器 a)频率范围：3.7-4.2GHz； b)电压驻波比：≤1.5:1； c)插入损耗：≤0.6dB； d)波导法兰盘：CPR-229（输入）、CPR-229F（输出）； e)群延时：≤8ns 典型值； f)抑制：25 dB Typ 3.65/4.25 GHz 60 dB Min 3.55/4.35 GHz 70 dB Min 3.50/4.40 GHz g)防水等级：≥IP65； 尺寸：长：≤100mm；宽：≤100mm；高≤70mm。 |
| 11 | 卫星上行通信控制设备 | 1 | 套 | 控制单位： 1、一套含至少12个单席控制单位； 2、每个控制单位用材要求： 1）每个单位长度不小于1200mm，宽不小于1000mm，台面高不低于750mm； 2）控制单位台面：采用抗倍特板制作，台板厚度不低于15mm； 3）框架结构：主体框架由合金铝型材和冷轧镀锌钢板相结合的方式构成。框架的承重横梁采用封闭型八折型材设计，提高横梁的抗扭强度，提升操作台整体稳定性和装配精度；竖向主体框架采用截面尺寸不小于25mmX40mm铝合金型材制作； 4）屏风：设计成免专用工具可快速拆装维护结构，方便布线维护以及安装信息面板等各类设备辅件；屏风前板盖为合金铝型材制作，可承装显示单元支架，实现显示单元支架可横向任意调整布局，其余为钣金制作；屏风上可根据需求设置智能灯光系统，可实现变换红、绿、蓝等多种颜色灯光警示信号，灯光可用智能灯光控制面板控制； 5）侧板：控制单位侧端造型板应具备设置光影效果，并对灯光可能产生的集热进行散热处理； 6）前后门：底柜前后门采用冷轧镀锌钢板制作，门板结构力度强、轻巧、耐热、散热、耐疲劳防止变形。设计结构合理，门板通风率不小于25%，以使气流顺畅散热； 7）布线系统要求：结合控制系统对线缆的要求，底柜内部应设置各方走向的专业理线系统，与整体系统环境相适应，要求布线合理有序、安全、同时满足强、弱电线分离功能，避免信号干扰。要求线槽的布线容量大、通透性好、防护性好、坚固耐用环保，线缆路径清晰可见，方便各向走线，易于维护管理； 8）高效通风管理：控制单位内部具有快速有效地的热量散发功能，充分利用结构特性实现自然散热，以保持控制单位内最佳的工作温度。当需要放置大量散热设备在操作台内部时，应有强制散热的合理化解决方案； █9）具备多色灯带，通过智能中控系统接收来自控制业务系统的报警信息并进行灯光提示，实现基于控制单位的精确报警信息推送，并根据不同报警级别，实现不同颜色灯光提醒。 |
| 12、监控电视墙设备1套 含室内全彩屏及电视墙配套设备、中控系统、中控主机、8路网络强电继电器、强电485智能四键面板开关、12寸无线控制终端、无线路由器、万兆交换机、音频扩音系统、会议主机、功放、3英寸4单元150W全频音柱、网络时序电源、音频处理器、有线数字会议系统方管代表单元、无线一拖二麦克风主机套装、调音台等。 |  |  |  |  |
| 12.1 | 室内电视墙全彩屏 | 1 | 套 | █1、电视墙屏像素间距≤1.56mm，刷新频率≥3840Hz，采用COB封装； 2、净显示面积：宽度≥9米，高度≥5.0625米，分辨率≥7680*4320； 3、像素密度≥640000 点/㎡； 4、箱体支持X/Y/Z 六向调节； 5、支持双接收卡+双信号环路热备份； 6、电路板采用多层PCB设计，一体化驱动控制，PCB表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”和“鬼影”跟随现象； 7、支持HDR3.0高动态范围图像技术，投标文件中提供认证证书复印件加盖投标人公章； 8、自动gamma 矫正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等； 9、像素失控率：≤0.000001，无连续失控点，出厂时为0； 10、箱体采用压铸铝或镁铝合金材质； 11、全彩屏支持电源检测、温度监控，实现故障快速自诊断及排查功能； 12、箱体之间级联线从箱体预制孔穿过美观整洁，不占箱体外部空间； 13、全彩屏符合8K超高清显示要求，通过8K超高清显示认证，投标人提供认证证书复印件加盖投标人公章； 14、亮度≥500nits,支持通过配套软件0-100%无级调节； 15、色温可调范围：2000~12000K； 16、换帧频率：50&60Hz； 17、峰值功耗≤500W/㎡； 18、设备节能：设备节能：产品具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能50%以上； 19、蓝光和光生物安全符合无危害要求；防尘试验符合IP5X要求； 电视墙配套设备： █1、发送系统含发送卡以及发送盒，是一款4K*2K的独立主控，单台设备最大带载为4096*2160@ 60Hz，可自定义分辨率；支持发送卡模式和光电转换模式互相切换； 2、配电柜：配电系统支持电源监视，温度，烟雾监控报警功能，支持网络及串口控制，具有智能PLC 上电功能，实现远程开关控制；60kW配电柜；支持过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施。配电柜内装有漏电保护开关、空气开关、熔断器、延时启动接触器、电源防雷器等，配电柜门上还装有旋钮开关和指示灯等。 3、PLC控制盒：支持电源监视，温度，烟雾监控报警功能，支持网络及串口控制，为方便业主定制升级，开放PLC控制软件源代码； 4、钢结构及不锈钢包边：定制，涂层表面平滑、喷涂均匀、色调一致；采用先进的标准化、模块化、一体式结构设计，坚固的框架式结构，支持多层多列叠加组合及弧度拼接； 5、屏体内部线材及辅材：屏体内部排线、网线、电源线套管等辅材。 |
| 12.2 | 中控 主机 | 2 | 台 | 1、8个双向串行端口，可用于控制矩阵，投影仪或其它音视频设备；2、8个红外输出/单向串行端口，可用于控制DVD或电视等家用设备；3、8个低压继电器，可用于控制灯光、门禁、窗帘等； 4、8个输入端口，可用于接收传感器的信号输入； - 支持连接以太网控制的设备，实现以太网监视和控制； - 集成红外学习功能； - 集成高性能Web服务器，支持在线升级固件； - 支持行业标准网络通讯协议； - 带密码保护的访问控制； - 内置实时时钟； - 标准1U机箱设计，采用220V AC交流供电；支持工厂复位。 |
| 12.3 | 8路网络强电继电器 | 2 | 台 | 8路30A继电器设计，单路最大带载30A，支持网口（百兆）、485控制，支持前面板控制，220VAC或12-36VDC电源供电。 |
| 12.4 | 强电485智能四键面板开关 | 6 | 个 | - 尺寸:标准 86 型面板，适配国内通用底盒。 - 材质:面板采用 ABS+FC 防火材料，边框可选铝合金材质，兼具耐用性与美观度。 - 支持 485 和强电控制。 - 4、强电四键面板，标准 86 底盒安装。 |
| 12.5 | 12寸无线控制终端 | 2 | 台 | 1、12英寸144Hz护眼全面屏2.8K； 2、超清 8+256GB或以上，安卓、鸿蒙或以上系统； |
| 12.6 | 无线路由器 | 2 | 台 | 7200Mbps 千兆路由器，支持网络标准IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax，支持WIFI6，4根外置天线。 |
| 12.7 | 万兆交换机 | 2 | 台 | 1.24x10GE SFP+端口；6x40GE/100GE QSFP28端口；交换容量2.56/25.6 Tbps，包转发1260Mpps。 |
| 12.8 | 音频 扩声 | 2 | 套 | 音频扩声：2套，分别实现一楼监控大厅、会议室的会议及音频扩声。 |
| 12.9 | 会议 主机 | 1 | 台 | 1、具有三组8P-DIN插座用于系统多路连接，每路最多可以控制20套列席单元，常规产品可以联接60套会议系统列席单元，附加扩容设备可增至联接500套以上的列席单元； - 2、具有平衡线路输出接口；左右路输出接口；及不平衡输出接口以适应各种连接方式； - █3、采用220V~交流供电；可平放置于台面或安装于19英寸标准机柜中。 |
| 12.10 | 功放 | 1 | 台 | 1、经典D类电路，具备超高的开环增益，双重负反馈，保证功放稳定可靠的同时，还具有超低失真度； █2、具有低通功能选择，方便系统连接低音音箱，无需额外增加电子分频器；具有桥接功能选择；方便系统桥接应用模式的功率扩展； 3、额定功率：2×300W/8Ω，2×450W/4Ω，桥接：1×900W/8Ω；频率响应：20Hz～20kHz ±1dB；输入灵敏度：0dBu（775mV）；输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ；总谐波失真(1kHz)：≤0.1%；信噪比(A计权)：≥100dB。 |
| 12.11 | 3英寸 4单元150W全频音柱 | 8 | 个 | 分别部署于监控大厅和会议室。 - 1、全频柱阵列音箱 箱体采用优质中纤板；表面喷涂黑色水性洒点漆；金属防护网，4mm六边形透声孔，内衬防尘透声网。 - 2、技术指标:额定阻抗：8Ω；额定功率：150W；最大功率：600W；特性灵敏度：93dB；连续声压级：115dB；最大声压级：121dB；额定频率范围：110～18000Hz；全频扬声器：3.5"×4；覆盖角度（H×V）：120°×60°；参考尺寸(mm)：560(H)×145(W)×165(D)。 |
| 12.12 | 网络时序电源 | 2 | 台 | 1、支持网络（百兆）、RS232、RS485控制； 2、支持8路可控供电输出、4路直通供电输出； 3、支持AC220V、整机最大电流40A、单路13A。 |
| 12.13 | 音频处理器 | 1 | 台 | 8 路模拟信号输入，8路模拟信号输出，支持手机、平板、电脑端上位机软件与物联网平台任意切换；可使用PC软件实现DSP数字音频信号处理，包括：AFC、AEC、ANS、AM、AGC、PEQ、延时、分频、矩阵等功能；带有1路RS232，1路RS485,4路GPIO接口，可用于控制外部设备可对接外部设备；以太网接口支持连接局域网进行本地调试控制；支持连接外网，对接物联网平台，进行远程设备监测与控制 ；处理器:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD；DSP处理能力:400 MIPS，1.6 GFLOPS;采样率:48 kHz，± 100 ppm；THD+N:0.002% @+4dBu；输入动态范围：110dB；输出动态范围：110dB。 |
| 12.14 | 有线数字会议系统方管代表单元 | 12 | 个 | 用户会议室12个席位，主席话筒具有特强切断代表单元发言的功能，系统中主席单元数量不受限制并可置于回路中任意位置；换能方式：电容式；指向性：超心型指向； 频率响应：60Hz-18kHz； 灵敏度：-42dB±2 dB；供电电压：系统DC18V；参考讲话距离：15cm-80cm； 咪管长度：235mm；参考外观尺寸：150mm×110mm×60mm。 |
| 12.15 | 无线一拖二麦克风主机套装（手持） | 1 | 套 | 采用UHF超高频段，全新音频电路构架，数字静音、数字音量调节；独特ID码设计，具有身份识别功能，彻底杜绝干扰和串频现象；采用真分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失。射频范围: UHF537-587.3MHZ；可调范围 :约50 MHz ；信道数目：200个；频率间隔：250KHz；频率稳定度：±0.005%（-10℃—﹢50℃）；综合T.H.D. :<1% @1kHz ；音频响应 : 50Hz-15kHz；发射器拾音头：动圈式；发射器供电方式：两节AA电池。 |
| 12.16 | 调音台 | 1 | 台 | 会议室与监控大厅共用。18路MIC/LINE，1组立体声输入（9/10），1组RCA音轨立体声+1路USB；10路输出（2路主输出+2路编组+2路辅助输出+1路监听输出+1路耳机输出+1组立体声录音输出）；效果可以发送至AUX1，编组1、2与立体声；支持蓝牙接收,USB声卡功能；内置99种DSP效果器；支持三段均衡，中频带参量EQ；采用60mm行程推子；主通道支持7段图示均衡；每路话放支持低切；频率响应：20Hz～20kHz (+1dB，-3dB)；总谐波失真：≤0.1%；信噪比（A计权）：≥95dB；增益：≥70dB；最大输入电平：≥18dBu。 |
| 13、监控电视墙分布式控制设备1套 包含音视频高清HDMI采集设备、超高清坐席HDMI接收设备、超高清分布式无损拼接设备、万兆交换机等。 |  |  |  |  |
| 13.1 | 音视频高清HDMI采集设备 | 7 | 台 | 1、设备采用1RU，19寸机架式设计，具备显示单元，可显示IP地址等信息，配置触摸式按键，采用双路直流电源供电； - █2、输入接口：支持4路HDMI1.3接口输入和4路环出、4路3.5mm模拟音频输入和4路3.5mm模拟音频输出、4路USB-HID、4路USB2.0数据接口、4路RS232串口；输出接口：4路10G速率SFP+接口;其他接口：支持RJ45网口2个，Ethernet维护管理接口*1，Ethernet扩展接口*1； - 3、多路码流输出功能，支持深压缩编码、浅压缩编码、无损视频三种格式，并应具有无损传输模式，可同时传输深压缩编码后的码流和浅压缩编码后的码流以及无损模式下的码流；视频处理：支持4路1920×1080@P60分辨率的视频图像输入输出，并向下兼容其他分辨率输入与显示输出，采用4:4:4图像采样，并支持图像自适应显示，信号源切换过程中应无黑屏、闪烁现象； - 4、采用分布式、无服务器架构组网，任何一个节点设备故障，不影响系统其它节点使用；支持标准网络环境与非IP架构私有协议两种部署模式；支持坐席管理功能和大屏拼接功能在同一硬件框架下配置和使用。 |
| 13.2 | 超高清坐席HDMI接收设备 | 4 | 台 | 1、设备采用1RU，19寸机架式设计，具备显示单元，可显示IP地址等信息，配置触摸式按键，采用双路直流电源供电； - █2、输入接口：4路10G速率SFP+接口，输出接口：支持2路HDMI2.0接口输出、2路3.5mm模拟音频输入和2路3.5mm模拟音频接口、2路MIC接口、2路USB-HID、4路USB2.0数据接口、4路RS232串口；其他接口：支持RJ45网口2个，Ethernet维护管理接口*1，Ethernet扩展接口*1； - 3、输出性能：支持2路分辨率为3840*2160P60视频信号同时输出，并兼容其他分辨率显示输出，帧率60fps，图像采样率4:4:4，并支持图像自适应显示，信源切换过程通过录像设备和人眼观察应无黑屏和闪屏； - 4、分屏功能：单显示设备支持2分屏、4分屏、8分屏、9分屏、16分屏等多种分屏模式。分屏和单屏切换时不黑屏，且完全同步显示； - 5、鼠标指针位置提醒：鼠标指针移动到任意显示单元，对应显示单元会出现彩色边框，以便快速聚焦鼠标所在屏幕； - 6、跨操作系统功能：支持 Windows、Ubuntu、凝思磐石、Redhat、麒麟等操作系统；采用分布式、无服务器架构组网，任何一个节点设备故障，不影响系统其它节点使用；支持标准网络环境与非IP架构私有协议两种部署模式；支持坐席管理功能和大屏拼接功能在同一硬件框架下配置和使用。 |
| 13.3 | 超高清分布式无损拼接设备 | 9 | 台 | 1、采用纯分布式架构，无需服务器即可实现所有拼接配置、显示调度管理，任何节点故障，不影响系统整体运行;采用浅压缩技术方案，拼接系统信号的采集、传输及拼接全链路均采用浅压缩无损处理，保障显示效果； - █2、输入要求：具备两个SFP+万兆输入接口，支持1+1冗余、单链路两种模式并可以自适应；视频输出接口：具备两个HDMI2.0输出接口，单个拼接节点支持3840*2160@60Hz信号输出并向下兼容；其他接口：具备一个Relay接口、一个DB9针全功能串口、两组IR红外接口、1个3.5mm音频接口； - 3、供电：双路DC直流供电，电源采用防脱落螺纹接口；具备显示单元，可显示IP地址等信息； - 4、支持自动去隔行功能，能直接输入720*576@i50、1920*1080@i50、3840*2160@P50等广电格式信号；支持超高分辨率底图显示功能，输入信号可以在底图上任意开窗、漫游，底图可以根据现场情况定义制作及上传； - 5、系统支持与KVM坐席系统融合，实现信号资源池化共享，统一调度控制；支持多个输出接口或多台设备间的超大分辨率屏幕拼接的同步显示，拼接画面无撕裂、错层现象；系统支持10bit视频处理能力，输入和输出均支持10bit量化精度，满足HDR（HDR10、HLG）显示标准要求； - 6、系统支持ST2110、12G-SDI、3G-SDI、TS、RTSP、RTMP、HTTP、HLS、HDMI2.0、HDMI1.4、VGA、DVI、DP等格式信号输入处理。 |
| 13.4 | 万兆 交换机 | 2 | 台 | - 具备48x10GE SFP+端口； - 6x40/100GE QSFP28端口； - 交换容量4.8Tbps/76.8Tbps，包转发2000Mpps。 |
| 商务要求表 |  |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | - 交货时间：标的第11项卫星上行通信控制设备、第12项监控电视墙设备（含配套设备、音频扩音系统等）、第13项监控电视墙分布式控制设备，须自合同签订之日起60个日历日内送达指定交货地点；标的第1项码流切换开关、第2项复用器、第3项调制器、第4项中频切换开关、第5项上变频器、第6项上变频器切换单元、第7项波导同轴切换及控制单元、第8项测试转发和耦合设备、第9项高功放、第10项Φ12米卫星发射天线须自合同签订之日起180个日历日内完成供货。 - 自采购人发出书面安装通知之日起60个日历日内完成设备安装调试。经初步验收合格后，方可签署设备试运行单。中标人逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不超过违约货款额5%，超过20个日历日采购人有权解除合同，中标人承担因此给采购人造成的经济损失。 3、交货地点：广西南宁市内用户指定地点。 |  |  |
| 投标报价 |  | 本项目为固定总价合同，投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1、货物的价格：包括货款、现场安装调试费； 2、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3、运输、二次运输、装卸、培训、技术支持、售后服务费； 4、保险费和各项税金等费用。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、按厂家承诺实行“三包”；在质量保证期内，出现质量问题，负责包换或保修（运输、保险、材料、维修等费用全免）。一旦发生故障，要求2小时内响应，24小时内解决故障，否则提供同档次替代品。 2、安装要求：货物运送至指定地点后，完成设备的相关安装工作（所需材料由中标人负责、采购人负责指定安装位置）。 3、中标人在交货时间内对采购人进行中标产品的技术培训，培训内容包括产品安装调试及使用，时间不少于16学时（每课时不少于45分钟），地点在南宁。 4、超过质量保证期后的机器设备，终生维修，维修时只收取成本费。 5、投标人可根据实际情况在投标文件中提供具体的售后服务方案、培训服务方案并加盖投标人公章（格式自拟）。 |  |  |
| 质量保证期 |  | 验收合格交付使用之日起，质量保证期不少于3年。若设备供应商或原厂家承诺质保期超过3年的，以该承诺为准。 |  |  |
| 付款条件 |  | 1、中标人自中标通知书发出之日起，25个日历日内签订中标合同。 2、合同签订后20个日历日内中标人向采购人提交国内银行出具的有效期18个月相当于合同金额50%的无条件预付款银行保函正本（除县域农合机构、村镇银行出具的预付款银行保函）或向采购人提交合同金额50%的转款（汇款）证明作为合同货款支付担保凭证，采购人收到合同货款支付担保凭证、50%合同全款的增值税发票后在10个工作日内向中标人支付50%的合同货款作为预付款。 3、标的第11项卫星上行通信控制设备、第12项监控电视墙设备（含配套设备、音频扩音系统等）、第13项监控电视墙分布式控制设备货物，自合同签订之日起60个日历日内送达指定交货地点，经采购人确认并签署收货清单，采购人凭中标人提交的20%货款支付申请、20%货款增值税发票、采购人收货清单在10个工作日内向中标人支付20%合同货款。同时中标人向采购人提交国内银行出具的有效期18个月相当于合同金额30%的无条件银行保函正本（除县域农合机构、村镇银行出具的银行保函）或向采购人提交合同金额30%的转款（汇款）证明作为合同货款支付担保凭证，采购人收到合同货款支付担保凭证、30%合同款全额增值税发票后在10个工作日内向中标人支付30%的合同货款。 4、所有项号设备送达指定交货地点，货物安装调试运行正常，经采购人签署设备试运行单后；采购人凭中标人提交的申请书、试运行单在10个工作日内解除合同金额50%银行保函或退付50%的合同担保金额。 5、所有项号设备正常试运行满6个月后，中标人可提出验收申请，经验收合格后采购人凭中标人提交的验收合格证明、申请书解除合同金额30%银行保函或退付30%的合同担保金额。试运行期间，中标人有义务维护和保障设备正常运行，若中标人未履行设备维护和保障义务视为违约，采购人按照2万元/次记取违约金，违约金的总额不超过合同金额10%。中标人申请解除合同金额30%银行保函或退付30%的合同担保金额前，须结清违约金。 6、自设备验收合格之日起计算质保期。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1、第9、10项货物出厂前，采购人按中标人投标响应和承诺及样机检测报告进行厂验，厂验合格后方能发货。否则整改后重新厂验，厂验不合格达二次则按合同违约处理，采购人有权终止合同。无论买方或代表是否参加了出厂验收、无论厂验是否合格，均不能视为卖方按合同规定应承担的质量和交货承诺的免责条件。采购人安排每次4人的厂验，往来交通费用由中标人负责。厂验时须核对货物所使用芯片相关目录，如有不符合采购要求货物，视为厂验不合格。厂验时由国家认可并具有资质的第三方检测机构对第9、10项货物进行现场抽验并出具检测报告。第三方厂验验收费用由中标人承担。 2、本项目采购的第1项码流切换开关、第2项复用器、第3项调制器、第5项上变频器货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品，若投标人选用进口产品投标，供货时中标人须提供投标承诺的进口产品报关单原件进行核验。除上述明确允许的四类产品外，本项目采购的其余产品不接受以进口产品形式进行投标。其余产品不接受进口产品进行投标。 3、所提供产品如有使用芯片需列出清单，包括厂商、产地、品牌、型号等关键信息。 4、所提供产品不能包含中华人民共和国商务部公告的不可靠实体清单厂商货物、零部件等，或不符合国家网络安全审查相关规定的货物和零部件。 5、投标单位应保证采购人在使用设备或系统功能的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权合法权利的诉讼或仲裁。如发生上述纠纷，由投标单位承担一切法律及赔偿责任，并赔偿采购人因此造成的所有损失。 6、项目验收须经国家认可并具有资质的第三方检测机构检测合格，费用由中标人承担。 7、投标人可根据实际情况在投标文件中提供具体的技术方案、安装方案并加盖投标人公章（格式自拟）。 8、投标人投标时可提供类似业绩作为评审因素。 |  |  |
| 验收标准 |  | 1、采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书及各项功能符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 2、中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标人不能完整交付货物及单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 3、中标人需负责安装、调试（测试），并培训采购人的使用操作人员，直到设备符合技术要求，采购人方可验收。 4、采购人组织验收，中标人必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。验收时须核对货物所使用芯片相关目录，如有不符合采购要求货物，视为验收不合格。 5、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 6、验收产生的费用中标人负责。 |  |  |
| 廉洁承诺要求 |  | 中标供应商须签订廉洁承诺书。 |  |  |
| 核心产品 |  | 本标项核心产品为第9项货物“高功放”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |

第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
|  | 采购项目名称：广西广播电视高清地球站建设项目2025年专用设备采购 采购项目编号：GXZC2025-G1-002140-GLZB |
|  | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目的代理服务费按投标人须知第九条规定的（货物类）标准采用差额定率累进计费方式计算，由中标人向采购代理机构支付。 |
|  | 投标保证金（人民币）：详见本项目公开招标公告。 投标保证金必须根据招标公告的要求进行缴纳，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。 |
|  | 现场踏勘： 无 。 |
|  | 演示时间及地点： 无 。 |
|  | 答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应以书面形式要求采购人或者本公司作出书面答疑、澄清； 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者本公司提出书面询问、质疑。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本公司将以书面形式送达所有已报名的投标人；本公司可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。 |
|  | 投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
|  | 投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
|  | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
|  | 投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。 |
|  | 投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、提交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
|  | 电子加密投标文件的解密： 开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。 |
|  | 提交投标文件截止时间、开标时间和地点：详见本项目公开招标公告。 |
|  | 评标方法：综合评分法。 |
|  | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于财政部门指定的政府采购信息发布媒体。 |
|  | 采购资金来源：财政性资金。 |
|  | 付款方式：见招标项目采购需求。 |
|  | 投标文件有效期： 60天。 |
|  | 本招标文件解释权属广西国力招标有限公司。 |

投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.“采购代理机构”系指广西国力招标有限公司（以下简称“本公司”）。

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5．“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

9.“允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“▲”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书（格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目明确不接受联合体形式投标，本招标文件所有相关联合体要求及格式文件均不适用。投标人以联合体形式参加投标的，投标无效。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

（九）询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

4.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

5.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法根据中标候选人推荐原则另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

①质疑联系部门及电话为：广西国力招标有限公司                      0771-4915558

通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处    0771-5331544

通讯地址：广西南宁市桃源路69号

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求采购人或者采购代理机构答疑、澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改、补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改、补充招标文件。

4.采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（以下要求“必须提供”的，请按要求在投标文件中提供，否则作投标无效处理；其他如有请提供）

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。（扫描件或其他电子文件）

1.资格文件：

（1）有效的主体资格证明文件；

投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）

（2）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（3）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（4）财务状况报告。（格式自拟，必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）

（2）投标声明书 (格式见第六章)；（必须提供）

（3）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章)（委托时必须提供）；

（4）法定代表人(负责人)身份证明书（格式见第六章)、法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（必须提供）；

（5）产品销售许可证复印件；

（6）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

（7）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。(如有规定,则必须提供)

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（10）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式可自行调整）；

（11）其他特殊资质证书；

（12）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标人情况介绍。

（17）投标人认为需要提供的其他材料。

（18）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）

2.2技术文件：

（1）技术响应表；（必须提供）

（2）设备配置清单（均不含报价）；

（3）项目实施方案、售后服务承诺书；（格式自拟，必须提供）

（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（7）投标人认为需要提供的其他材料。

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表（格式见第六章）。（必须提供）

▲注：法定代表人(负责人)授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按照招标文件格式要求签署和加盖单位公章，否则作投标无效处理。

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲4.评标委员会认为某投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标人须按须知前附表的规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.投标保证金的交纳方式：详见本项目公开招标公告。

3.投标保证金的退还均以转账形式退回到投标人银行账户。

4.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

5.中标人的投标保证金在合同签订后（合同签订后送达本公司）5个工作日内退还。

6.投标保证金不计息。

注：办理投标保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明采购项目名称及采购项目编号，分标号（如有），以免耽误投标。

7.中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

8.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的；

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

▲1. 投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2. 投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3. 电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前在广西政府采购云平台系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格、符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写内容不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目填写不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；（说明：评标时，评标委员会将以本采购代理财务室编制的《项目投标保证金到账信息表》作为评审参考依据）。

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标有效期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（2）未实质性响应招标文件要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（3）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（4）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（5）允许偏离的商务、技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离超出允许的范围以上的；

（6）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（7）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开  标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

（二）开标程序

1.电子开标会由本采购代理机构主持。

2.本采购代理机构工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后，某分标投标人不足3家的，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格审查

采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评  标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

实质审查与比较

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行评价,如有疑问,将以电子询标函的形式要求投标人在线对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以盖章的电子文件进行回复。

投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,由广西政府采购云平台系统对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在电子询标函规定的时间期限内完成，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人须在线同意并签字确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评委表决

在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

（七）评标原则和评标方法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评分标准。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）本采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金。

（3）中标人拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标人放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

（一）中标服务费

（1）采购代理机构参照桂价费〔2011〕55号文规定的标准费率下浮20%。发布中标结果公告后，中标人须向广西国力招标有限公司一次付清中标服务费。

（2）代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注

注:代理服务收费按差额定率累进法计算。

（3）服务费指定银行账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市白沙支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057400039

银行行号：313611002051

（二）解释权：本招标文件解释权属本采购代理机构。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目    分标中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

第四章  评标方法及评分标准

评标方法及评分标准

一、评标原则

（一）评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标文件内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分……………………………………………………………………………………………………30分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业。对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予4%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-4%）；除上述情况外，评标价=投标价。

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（2）以进入评标的最低的评标价为30分。

（3）某投标人价格分 = 投标人最低评标价/某投标人评标价× 30分

- 2、技术分……………………………………………………………………………………………47分

- （1）产品技术要求（标有█的技术要求）符合性 (满分23分)

所有设备非实质性技术参数（不含标注“█”“▲”号的参数）及性能配置完全符合招标文件（无负偏离）的得基本分5分。标注“█”号的参数满足采购需求的，每有1项加0.4分，最高得18分。

说明：投标人应当在投标文件中提供对应包括产品照片、产品软件显示界面截图、产品实验数据、产品检测报告、产品操作手册、产品制造商官网显示资料、服务类及软件类的提供承诺函等证明材料证明其满足，否则视为不满足。

- （2）技术方案 (满分12分)

（评分值：12分、9分、6分、3分、 内容未提供的不得分。）。

一档（3分）：方案充分考虑整体高清上星传输系统的统一规划，提供该项目整体的系统图纸、各分系统，图纸须明确标注设备名称、设备线路连接等详细情况，方案内容完整、表述较清晰、逻辑合理、计算正确、比较符合项目要求。

二档（6分）：方案充分考虑整体高清上星传输系统的统一规划，提供该项目整体的系统图纸、各分系统，图纸须明确标注设备名称、设备线路连接等详细情况。系统设备的具体组合、选型应充分体现安全性、合理性和经济性，方案内容完整、表述较清晰、逻辑合理、计算正确、符合项目要求。

三档（9分）：方案充分考虑整体高清上星传输系统的统一规划，提供该项目整体的系统图纸、各分系统，图纸须明确标注设备名称、设备线路连接等详细情况。系统设备的具体组合、选型应充分体现安全性、合理性和经济性。技术方案设计合理，系统自动保护能力强，应急措施完善。方案内容完整、表述较清晰、逻辑合理、计算正确、符合项目要求。

四档（12分）：方案充分考虑整体高清上星传输系统的统一规划，提供该项目整体的系统图纸、各分系统，图纸须明确标注设备名称、设备线路连接等详细情况。系统设备的具体组合、选型应充分体现安全性、合理性和经济性。系统方案设计合理，系统自动保护能力强，应急措施完善。针对变频器、固态高功放等关键上行设备产品的人机交互界面、参数指标显示程度以及日志记录功能进行详细描述，技术方案具备充分的实践依据。方案内容完整、表述较清晰、逻辑合理、计算正确、符合项目要求。

- （3）安装方案 (满分12分)

投标人针对项目整体建设提供了切实可行的安装方案，设备安装规划合理、步骤清晰，调试计划科学可靠。

（评分值： 12分、9分、6分、3分、内容未提供的不得分）

一档（3分）：安装方案存在明显缺陷，对项目整体建设的关键内容把握不够准确，可实施性较差。设备安装规划合理性不足，步骤混乱，缺乏清晰的安装思路，难以有效指导安装工作。调试计划内容简、不成体系，无法有效保障设备的调试与正常使用；

二档（6分）：安装方案基本可行，能覆盖项目主要建设内容，但细节方面存在一些不足，应对复杂情况的能力稍显欠缺。设备安装规划有一定合理性，步骤描述基本清晰，部分环节的规划不够细致。调试计划具备基本的科学性，不过内容相对简单，一些关键调试细节和验收标准缺项漏项，不够明确；

三档（9分）：安装方案切实可行，能准确把握项目核心要点，有一定的针对性措施，整体具备较高的可实施性。设备安装规划较为合理，安装步骤逻辑清晰，符合项目基本要求，对主要环节的把控到位。调试计划科学合理，涵盖关键调试内容，验收方法和标准合理。

- 四档（12分）：安装方案不仅充分贴合项目特性与实际需求，细节上更是面面俱到，对可能遇到的各类问题都有前瞻性的应对策略。设备安装规划在合理性上表现卓越，设备布局、安装顺序完美契合项目流程，步骤的描述细致入微，可操作性强。调试计划科学且全面，涵盖了各类可能出现的情况，有应急预案，制定的测试指标精准、验收标准明确，充分展现出专业、成熟的项目实施能力，能有效保障设备调试后的正常运行。

- 3、商务分……………………………………………………………………………………22分

（1）自2020年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人完成卫星地球站上行系统（需同时包含调制器、变频器以及高功放）项目业绩，每提供一份项目业绩得3分，满分15分。

说明：每份合格的业绩需提供业绩合同及验收合格证明，投标人与提供的业绩采购方属于同一集团或有关联的业绩无效，未提供或不符合以上条件的不得分。

- （2）质保期满足招标要求，每增加一年得0.5分，最高得1分。

- （3）售后服务方案（满分3分）

- 投标人针对本项目提供详细的售后维护与服务方案，（包含但不限于：响应时间、技术支持、定期检测周期等内容）能够满足售后服务要求和故障响应时间要求。（评分值：3分、2分、1分、内容未提供的不得分）。

- 一档（1分）：1、响应时间：响应时间承诺模糊，仅表示尽快响应，到达现场时间未明确，无法有效保障故障处理的及时性。

- 2、技术支持：技术支持服务时间不固定，难以保证客户随时获得帮助。对于技术问题的解答能力有限，缺乏专业技术人员和有效的技术支持体系。

- 3、定期检测周期：虽提及定期检测，但无明确周期，检测内容和方式也不清晰，无法真正起到定期检测、预防故障的作用。

- 4、服务内容简略：仅罗列了售后服务的一些基本项目，没有具体实施细节和保障措施，服务方案缺乏可行性和有效性，仅能满足最基本的售后服务名义要求；

- 二档（2分）：1、响应时间：承诺在接到故障通知后2小时内做出响应，16小时内到达现场，响应速度基本满足一般项目需求，但在及时性上存在一定提升空间。

- 2、技术支持：提供工作日8小时的技术支持服务，能解答常见技术问题，但技术团队规模较小，遇到复杂问题解决效率不高。提供简单的常见问题文档，但内容不够完善。

- 3、定期检测周期：有定期检测计划，半年检测一次，检测内容和标准不够详细，缺乏针对性，对设备运行状态的把控不够精细。

- 4、服务内容较基础：仅包含基本的设备维修和简单保养服务，服务内容不够全面，勉强满足售后服务的基本要求；

- 三档（3分）：1、响应时间：承诺在接到故障通知后30分钟内做出响应，并在12小时内到达现场（特殊偏远地区除外，且对此有合理说明及替代方案）。非工作时间也设有专门的值班团队确保及时响应。

- 2、技术支持：提供7×24小时的技术咨询服务，有专业技术团队随时解答疑问。针对常见问题有完善的知识库供客户自助查询。对于重大技术问题，能迅速组织专家团队进行会诊，并在24小时内给出解决方案。

- 3、定期检测周期：制定详细的定期检测计划，设备投入使用后的前3个月每月进行一次全面检测，之后每季度检测一次。每次检测都有规范的检测报告，详细记录设备状态，并根据检测结果提供维护建议。

- 4、服务内容全面：除上述内容外，还涵盖设备维修、保养、软件升级、备品备件供应等全方位服务，能充分满足售后服务要求和故障响应时间要求，方案极具可操作性和前瞻性。

- （4）培训服务方案（满分3分）

- 投标人承诺内容满足招标文件规定的培训要求、明确培训课程内容且与对应产品相适应、培训工作计划、组织等实施方案安排合理、可行。

- （评分值：3分、2分、1分，内容未提供的不得分）

- 一档（1分）：1、培训要求响应：仅部分满足招标文件规定的培训要求，对关键培训需求的理解和响应存在偏差。

- 2、课程内容：课程内容与对应产品的关联性不强，知识点零散，缺乏系统性和逻辑性，无法有效帮助学员掌握产品相关知识和技能。

- 3、培训计划：培训工作计划简单粗略，时间、地点等关键信息模糊，缺乏明确的培训进度安排。

- 4、组织实施方案：组织实施方案混乱，培训师资力量不足，培训资料严重缺失。整个培训方案缺乏可行性和可操作性，难以保证培训效果；

- 二档（2分）：1、培训要求响应：能满足招标文件主要培训要求，对部分特殊需求的响应不够完善，但不影响整体培训目标的实现。

- 2、课程内容：培训课程内容基本与对应产品相适应，涵盖产品主要操作和基本维护知识，但内容深度和广度有所欠缺，形式相对单一，主要以理论讲解为主。

- 3、培训计划：培训工作计划有明确的时间安排和参与人员范围，但培训方式选择不够丰富，进度安排缺乏一定的灵活性。

- 4、组织实施方案：有基本组织实施方案，培训师资能够满足基本教学需求，培训资料基本齐全。在培训过程管理和效果评估方面缺乏有效措施；

- 三档（3分）：1、培训要求响应：投标人完全响应招标文件规定的培训要求，针对不同人员层级、使用场景，制定详细且个性化的培训计划，满足各类培训需求。

- 2、课程内容：培训课程内容丰富、详实，紧密围绕对应产品的功能、操作、维护、常见故障处理等展开，与产品高度适配。课程设计包含理论讲解、实际操作演示、案例分析、模拟演练等多种形式，帮助学员全面掌握知识与技能。

- 3、培训计划：培训工作计划安排细致，明确培训时间、地点、参与人员、培训方式等关键信息。培训进度合理，分阶段逐步推进，每个阶段设置考核环节，确保培训效果。

4、组织实施方案：组织实施方案科学合理，具备完善的培训师资安排，授课讲师均具备丰富的产品知识和教学经验。培训资料准备充分，包含操作手册、视频教程等多种形式。同时，建立培训反馈机制，及时收集学员意见，对培训内容和方式进行优化。

4、政策功能分……………………………………………………………………………………1分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[响应文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，得0.5分。

- （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[响应文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，得0.5分。

（三）总得分=1 + 2 + 3 + 4。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据评审后得分由高到低顺序排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人、采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人，采购人也可以决定重新采购。对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五章  政府采购合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同（格式）

合同编号：

采购人（甲方）：                                  采 购 计 划 号：

供应商（乙方）：                                  采购项目名称和编号：

签  订  地  点：                                 签 订 时 间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

- 供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入品目清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

乙方以及乙方安排完成合同项目的工作人员，应当确保具备与本合同约定所要求相符合的资质与条件，具备相应的工作经验，乙方须完全符合并遵守本合同所涉及的相关法律、法规、规范性文件的规定，确保可以依法开展合同约定的事项。

乙方及乙方工作人员对甲方及甲方患者应履行保密义务。如乙方及乙方服务人员因违反本条约定给甲方及甲方患者造成损失的，乙方应当承担相应的法律责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。乙方对于保密信息的义务应延续至该等信息因合法的原因而成为公开信息。本保密条款具有独立性，不受合同终止或解除的影响。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：由乙方负责。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：不接受损耗。

第五条　交付和验收

1、交付使用时间： 按乙方投标文件中所承诺的时间 、地点： 采购人指定地点 。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（需要安装、调试的，则安装、调试完毕）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后     日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：  按甲方需求要求  。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：分项有要求的按分项要求，分项无要求的按国家标准实行“三包”。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、资金性质：  财政性资金  。

2、付款方式：按本项目付款条件规定进行支付。

第九条　 履约保证金

按本项目无需缴纳履约保证金。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定及投标文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。乙方不能或拒绝到达现场进行维修的，甲方有权请求第三方进行维修，维修所产生的维修费由乙方承担，乙方还应承担维修费的20%的管理费。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、在货物免费保修期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，由甲方请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条  违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过     天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方逾期支付货款的，每天向乙方偿付逾期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金。

8、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

第十五条  廉洁承诺

乙方须签订廉洁承诺书（详见附件），严格遵守国家有关法律法规和廉洁从业规定，坚持公平、公开、公正、诚实信用的原则，预防和遏制违法违纪问题的发生，确保采购活动的规范与廉洁，决不损害国家和单位利益。

第十六条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十七条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十八条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、中标通知书。

第二十一条　本合同一式五份，具有同等法律效力，广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、采购代理机构、乙方各一份，甲方两份。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人(负责人)： | 法定代表人(负责人)： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

廉洁承诺书

广西广播电视技术中心:

本公司自愿与广西广播电视技术中心（以下简称“技术中心”）长期合作，互惠共赢，为确保采购活动的规范与廉洁，从源头上预防和遏制违法违纪问题的发生，特作以下承诺：

在业务往来中，严格遵守国家有关的法律法规和廉洁从业规定，坚持公平、公开、公正、诚实信用的原则，决不损害国家和单位（企业）利益。

一、本公司（含公司工作人员，下同）决不向技术中心工作人员（含工作人员的配偶、子女及亲属，下同）馈赠礼品（包括但不限于现金、有价证券、支付凭证及贵重物品等）。

二、本公司决不向技术中心工作人员提供宴请、联谊活动、度假、旅游，以及到营业性娱乐场所（包括但不限于营业性的歌厅、舞厅、卡拉OK 厅、夜总会、桑拿、按摩和高尔夫球等）消费。

三、本公司决不为技术中心工作人员安排工作，以及支付应由其个人自付的各种费用（包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等）。

四、本公司发现技术中心工作人员有违反本承诺书行为倾向的，应及时提醒纠正并向技术中心的监督管理部门举报。

五、如发现本公司违反承诺，经纪律检查、监察等监督部门认定违规事实后，按照下列规定进行处理：

1.同意按照违规项目合同总金额的2%支付违约金。

2.本公司的行为导致技术中心工作人员违规的，同意将本公司列入技术中心供应商黑名单，三年丧失技术中心供应商资格。

3.本公司的行为导致技术中心工作人员违法犯罪的，同意永远丧失技术中心供应商资格。

此承诺书在加盖本公司公章后立即生效。

此致

承诺方（公章）：

承诺方法人代表（或委托人）：

年     月     日

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项：详见投标文件。 |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项：详见投标文件。 |  |
| 3、保修期责任：详见投标文件。 |  |
| 4、其他具体事项：详见投标文件。 |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页。

第六章　投标文件格式

投标文件格式

一、投标文件封面格式

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标（如有）：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

[注：投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成]

二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）有效的主体资格证明文件；

投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）

（2）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（3）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（4）财务状况报告。（格式自拟，必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）

（2）投标声明书 (格式见第六章)；（必须提供）

（3）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章)（委托时必须提供）；

（4）法定代表人(负责人)身份证明书（格式见第六章)、法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（必须提供）；

（5）产品销售许可证复印件；

（6）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

（7）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。(如有规定,则必须提供)

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（10）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式可自行调整）；

（11）其他特殊资质证书；

（12）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标人情况介绍；

（17）投标人认为需要提供的其他材料。

（18）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）

2.2技术文件：

（1）技术响应表；（必须提供）

（2）设备配置清单（均不含报价）；

（3）项目实施方案、售后服务承诺书；（格式自拟，必须提供）

（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（7）投标人认为需要提供的其他材料。

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表（格式见第六章）。

▲注：法定代表人(负责人)授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按照招标文件格式要求签署和加盖单位公章，否则作投标无效处理。

- 三、投标文件格式

- 一）资格文件部分（格式）

（1）有效的主体资格证明文件；

投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）

（2）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（3）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（4）财务状况报告。（格式自拟，必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

- 二）商务技术文件部分（格式）

- 1.商务文件：

（1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致： 广西国力招标有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的                     项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                  ；规格型号：                     ；该型号产品我方有现货可供，并已于      年      月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录情况：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人（负责人）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

年    月    日

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

(3) 法定代表人(负责人)授权委托书格式：

法定代表人(负责人)授权委托书

致： 广西国力招标有限公司

我             （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或盖章：                          法定代表人（负责人）签字或盖章：

所在部门职务：                                职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人有效身份证复印件”（正反两面）

投标人名称（盖章）：

年    月    日

（4）法定代表人（负责人）身份证明书

法定代表人（负责人）身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件

投标人名称（盖章）：

年        月        日

（5）产品销售许可证复印件；

（6）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件

（7）商务响应表格式：

分标

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                             日 期：

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (如有规定,则必须提供)

（10）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式可自行调整）；

| 序号 | 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 合同金额 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人(负责人)签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                                                 年    月   日

（11）其他特殊资质证书；

（12）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；（格式自拟）

（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标人情况介绍；

（17）投标人认为需要提供的其他材料。

（18）中小企业声明函。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.技术文件部分（格式）

（1）技术响应表格式：

分标

| 项号 | 招标要求 | 应标情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                          日 期：

（2）设备配置清单格式：

分标

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                          日  期：

非招标文件必须要求时可附：①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

（3）项目实施方案、售后服务承诺书；（格式自拟，必须提供）

（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                        日 期：

（5）投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                        日 期：

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

（7）投标人认为需要提供的其他材料（格式自拟）

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

三）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式

投 标 函

致： 广西国力招标有限公司

根据贵方为               项目的招标公告（项目编号：            ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人                      （投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自提交投标文件截止之日起         天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         邮编：               电话：

传真：               投标人代表姓名：              职务：

开户银行：                         银行账号：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章:

投标人名称（盖章）:

日期:       年    月    日

（2）投标报价明细表格式

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 码流切换开关 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 复用器 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 调制器 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 中频切换开关 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 上变频器 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 上变频器切换单元 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | C波段波导切换开关 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 波导切换开关控制器 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 测试转发器 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | 假负载 |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | 定向耦合器 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 高功放 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Φ12米卫星发射天线 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 卫星上行通信控制设备 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 室内电视墙全彩屏 |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | 中控主机 |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | 8路网络强电继电器 |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | 强电485智能四键面板开关 |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 | 12寸无线控制终端 |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 | 无线路由器 |  |  |  |  |  |  |
| 12.7 | 万兆交换机 |  |  |  |  |  |  |
| 12.8 | 音频扩声 |  |  |  |  |  |  |
| 12.9 | 会议主机 |  |  |  |  |  |  |
| 12.10 | 功放 |  |  |  |  |  |  |
| 12.11 | 3英寸4单元150W全频音柱 |  |  |  |  |  |  |
| 12.12 | 网络时序电源 |  |  |  |  |  |  |
| 12.13 | 音频处理器 |  |  |  |  |  |  |
| 12.14 | 有线数字会议系统方管代表单元 |  |  |  |  |  |  |
| 12.15 | 无线一拖二麦克风主机套装（手持） |  |  |  |  |  |  |
| 12.16 | 调音台 |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 音视频高清HDMI采集设备 |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | 超高清坐席HDMI接收设备 |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | 超高清分布式无损拼接设备 |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | 万兆交换机 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（合计金额大写）： |  |  |  |  |  |  | ¥ |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                                   日  期：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表

开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：                                                       金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（合计金额大写）： ¥ |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3.开标一览表中的“设备名称”、“数量”、“单价”、“投标报价”列必须填写；设备类项目“品牌及厂家”和“规格型号”列必须填写（定制产品和服务除外）。

4.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、获取及制作标书费、税费及其他一切费用。

5.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

6.联合体投标时，开标一览表中投标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章，同时须提供联合协议。

7.项目中如有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年    月    日