柳州市政府集中采购中心

招标文件

项目名称：铁一中监控、网络、广播系统增补及LED屏幕设备采购

项目编号：LZZC2025-G1-990252-LZSZ

采购人：柳州市电化教育站

采购代理机构：柳州市政府集中采购中心

2025年6月23日

目  录

第一章 公开招标公告	1

第二章 采购需求	5

第三章 投标人须知	51

第四章 评标方法及评标标准	65

第五章 合同主要条款格式及广西壮族自治区政府采购项目合同验收书格式	78

第六章 投标文件格式	86

# 第一章 公开招标公告

## 项目概况

铁一中监控、网络、广播系统增补及LED屏幕设备采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年7月15日 09:20（北京时间）前在线提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2025-G1-990252-LZSZ

项目名称：铁一中监控、网络、广播系统增补及LED屏幕设备采购

预算总金额（元）：1009000

采购需求：

标项名称：铁一中监控、网络、广播系统增补及LED屏幕设备采购

数量：1

预算金额（元）：1009000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：铁一中监控、网络、广播系统增补及LED屏幕设备采购（具体内容详见招标文件第二章《采购需求》）

最高限价（如有）：1009000

合同履约期限：自签订合同之日起30日内安装调试完毕，验收合格并交付使用。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，采用远程异地评标，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

## 三、获取招标文件

时间：2025年6月23日至2025年7月1日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至21:00（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：线上获取。登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），在“工作台”—“项目采购”—“获取采购文件”选择本项目，点击“申请获取采购文件”进行申请提交后，在已申请栏中选择下载本项目招标文件。提示：1.未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行获取招标文件。2.供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。3.已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月15日 09:20（北京时间）

投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交投标文件截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交投标文件截止时间后提交的电子投标文件，及未按规定编制并加密的电子投标文件，将被广西政府采购云平台拒收。）

开标时间：2025年7月15日 09:20

开标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

（一）是否专门面向中小微企业采购：否

（二）投标保证金：本项目无须提交投标保证金。

（三）发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）。

（四）本项目需要落实的政府采购政策：落实强制采购的节能产品、鼓励节能政策、鼓励环保政策、促进中小企业发展政策、支持监狱企业发展政策、促进残疾人就业政府采购政策。如需进一步了解详细内容，详见公开招标文件第二章《采购需求》及第四章《评标方法及评标标准》。

（五）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与政府采购活动。

（六）根据《柳州市财政局 人民银行柳州市中心支行 关于进一步做好线上“政采贷”融资工作的通知》（柳财采〔2022〕19号），供应商可凭中标通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。

（七）投标人参与电子投标特别说明

1.本项目通过广西政府采购云平台实行电子投标，投标人应按照本项目公开招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制、加密并提交电子投标文件。

2.参与电子标的投标人必须为广西政府采购云平台的正式供应商且申领CA证书，各投标人应在开标前及时完成平台注册、CA证书申领、CA证书绑定、下载投标客户端，熟悉并掌握广西政府采购云平台电子标系统操作。

（1）投标人应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页—服务中心—帮助中心—项目采购）

（2）投标人应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）：

http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/luban/detail?parentId=66479&articleId=giG2hxujOLVnOuVjZr6wgQ

（3）各投标人通过新平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，广西政府采购云平台客户端软件请投标人自行前往下载并安装：

http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?parentId=66479&articleId=+06E5n62B1RzrGh0ew1OFg==&utm=site.site-PC-38919.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.5057b2c0cef811ee9fd599f289f082d5

3.电子标项目不要求参与投标的投标人到现场，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

4.因未注册广西政府采购云平台、未办理CA证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担；

5.投标人在使用广西政府采购云平台参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：柳州市电化教育站

地 址：柳州市柳东新区启元广场(鱼峰区新柳大道91号)A座24楼

项目联系人：秦佳乐

项目联系方式：0772-5378972

2.采购代理机构信息

名 称：柳州市政府集中采购中心

地 址：广西柳州市三中路64-2号

项目联系人：李群

项目联系方式：0772-2992005

# 第二章 采购需求

说明：

（一）本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上满足或优于参考品牌、型号及其技术参数性能（配置）要求。

（二）本一览表中参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请说明品牌型号和详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写投标报价明细表和技术响应表。

（三）标记“★”符号的为实质性响应内容，该内容仅限于“第二章 采购需求”，评审时投标人的响应内容发生负偏离一项以上的，视为投标无效。没有标记“★”符号的技术参数要求，评审时投标人的响应内容发生负偏离四项以上的，视为投标无效。关于“项数”的规定，凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号（有特别说明的除外）。

（四）评审时，评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

（五）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下的投标，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人；

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，核心产品的名称在招标文件第二章“采购需求”用“▲”标明。

（六）本项目包括以下设备，根据财办库〔2008〕248号文件有关规定，本项目不允许进口产品参加报价。

（七）投标人必须为其响应产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目响应过程中被侵权问题提出异议。

（八）若采购货物属于节能产品政府采购品目清单范围的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，品目清单请从中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询下载，有属于政府强制节能产品的，必须提供所投产品的证明材料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书材料，加盖投标人CA电子签章），否则其投标无效。

（九）本货物需求一览表的技术参数要求中未特别列明的技术要求参照国家相关技术标准执行，如有最新标准，按最新标准执行。

| 一、项目技术规格参数及要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术参数 | 数量及单位 |
| 一、阶梯教室LED大屏、LED条屏显示系统 |  |  |  |
| 1 | 单色 LED 条屏 | 详细参数： 1.物理像素点间距：PH=4.75mm 2.屏体技术参数： （1）模组尺寸（宽*高 *厚）304×152×14.3mm （2）模组分辨率(宽 *高 )64×32点 （3）显示密度（点/ M2)44321点/㎡ （4）模组重量（Kg）0.21kg （5）显示亮度≥150cd/㎡ （6）数据接口通用接口HUB08 （7）驱动方式十六分之一扫描恒流 （7）驱动视角水平视角≥120度，垂直视角 ≥120度 （8）最佳可视距离5— 50米灰度等级无 （9）显示颜色：红色 （10）屏幕寿命＞10万小时 （11）盲点率≤300PPM （12）工作电压DC5V （13）单个最大功耗≤7W/PCS （14）单个工作功耗≤5.6W/PCS，1m²的最大功耗 150w/m²，1m²的平均功耗120w/m² （15）系统工作环境温度－20℃～ 60℃ （16）系统工作环境湿度10%—90%RH | 6.66m2 |
| 2 | ▲2.5全彩LED显示屏 | 详细参数： - 1.屏体显示尺寸长7.04米*高3.84米≈27.03㎡； - ★2.像素间距：≤2.5mm；屏幕像素密度≥160000点/m2； 3.平整度：C级，产品需具备6轴拼缝微调节机构，保证整屏平整度：≤0.05mm，箱体间拼缝：≤0.05mm，箱体间相对错位值≤0.5mm(光学拼缝<0.1mm)，P≤0.05mm。 4.为了保证色彩一致性，发光点RGB芯片主基色波长偏差≤±3nm； 5.功率：要求LED显示屏峰值功耗240W/㎡，平均功耗116W/㎡，在600nits亮度下； 6.驱动方式：共阳恒流驱动； 7.控制方式：同步/异步，点对点控制； 8.对比度：≥10000：1； 9.可视角度（水平/垂直）：≥175°/ 175°； 10.灰度等级：16Bit； ★11.刷新率（Hz）：支持960Hz-3840Hz可调； 12.换帧频率≥30Hz，其最高可支持120HZ ； 13.色温范围：范围800K～20000K，支持范围内调节； 14.亮度：产品亮度>600cd/㎡，具有随环境照度的变化自动调整亮度的功能；亮度衰减率4.3%； 15.亮度均匀性：校正前≥98%，校正后≥99.6%； 16.色度均匀性：±0.0001Cx,Cy； 17.像素失控率：≤1/100000； 18.单点亮度校正：支持单点亮度校正， 19.单点色度校正：支持单点色度校正； 20.电源平均效率：室温下，供电电源的功率因素不小于90%，转换率不小于70%； 21.接插件要求：采用镀金工艺，镀层厚度≥1um； 22.平均失效工作时间：LED示屏的平均失效间隔工作时间MTBF不低于100000h； 23.平均修复时间（mttr)：单元部件均可在15分钟内完成替换维修；24. 使用寿命：≥100000H。 25.外壳防护等级：可定制压铸铝箱体，防护等级需达到IP54以上；26.维护方式：前维护/后维护； 27.温度负载能力：LED显示屏最高工作环境温度下，相对湿度87%-93%，通电8h，通电显示无异常、无起泡，掉色等现象，功能和外观检测无异常； 28.工作环境温度：-10°～+40°； ◆29.灯珠附着力测试：用2块灯板做对比测试，给LED灯珠施加侧向推力，测试灯珠在一定的侧向推力的情况是否会从PCB板上脱落，或者灯珠壳破损，具备≥5.8KG的侧向推力。 30.自检功能：LED单点自检，通讯检测，电源检测，温度监控； 31.防蓝光：蓝光辐射功率≤0.12W/㎡·sr·nm； 32.监控功能：LED 显示屏具备远程监控功能，可实现 远程监督控制，对可能发生的潜在故障 记录日志，并向操作员发出报警信号； 33.处理能力：具备NTSC、PAL、EBU、DCI-P3、SRGB等不同色域标准的图像处理能力，具备12位4：4：4 超高清视频源画质处理能力，具备HDR、HDR10、HDR10+ 等高动态色彩处理能力，具备YUV、RGB、sRGB、Adobe RGB、XYZ等色彩空间定义的不同颜色格式转换显示的能力； 34.GAMMA校正技术：具备GAMMA校正技术； 35.要求产品通过GB/T16422.3-2022老化测试，通过400mm以下的紫外光照射24h，不发生变黄老化现象； 36.电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ； 37.为保证屏幕可靠性，要求LED显示屏PCB板需符合阻燃等级V-0级；对地漏电流1.2mA/m²（有效值）； 38.电磁兼容性：符合GB/T9254.2-2021，Class B标准。 39.抗电强度：电源插头或电源引入端与GND之间，施加DC2500V测试1min，无击穿和飞弧现象；电源输入端与可触及的部件之间：施加DC4000V，测试1min，无飞狐、无击穿； 40.盐雾测试：置于温度35℃、PH值6.5~7.2、盐雾浓度5%，48小时连续喷雾的环境下，符合盐雾10级要求； 41.为保证货物的运输稳定性需通过震动试验：在振动频率5Hz-55Hz-5Hz，振幅0.9mm的条件下，一次扫描5min，互相垂直的二个轴各扫描二次，试验后外观无划痕，模组安装无松动破裂； 42.LED表面硬度测试：具备HRC3级硬度； ◆43.LED面泼水防水：表面具备浸水防水，液体水泼洒到LED表面不会对显示产生影响；正面≥X6.5级防水； 44.安全性：具备防数据传输泄密，防信号远程泄密，防电力远程泄密，符合GB 4943.1-2022信息技术设备安全第1部分通用要求； 45.所投屏体须通过CCC强制认证。 | 27.03m2 |
| 3 | 备用单元板 | 详细参数： 2.5全彩LED显示屏备用单元板。 | 16张 |
| 4 | LED电源 | 详细参数： 1.直流电压：5V ； 2.额定电流：40A ； 3.电流范围：0～40A ； 4.额定功率：180W ； 5.纹波与噪声：100mVp-p ； 6.电压调节范围：4.0～5.0V ； 7.电压精度：±1.0% ； 8.线性调整率：±0.5% ； 9.负载调整率：±2% 。 | 100台 |
| 5 | 接收卡 | 详细参数： 1.支持逐点亮色度校正，配合软件和相机，对每个灯点的亮度和色度进行校正。 2.支持快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。 3.支持3D功能，配合支持3D功能的控制器,开启3D功能，设置3D参数，使显示屏播放画面显示3D效果。 4.超大带载：自带12个HUB75接口，最大支持带载512×512； 5.支持Mapping 功能，启用Mapping功能后，目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息，可以清晰获取接收卡的位置和走线方式。 6.支持接收卡预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面。 7.支持温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件端可以查看接收卡的温度和电压。 8.支持液晶模块，5pin液晶模块用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 9.误码率监测，配合LCT软件，接收卡之间通讯时，监测传输链路上的数据丢包情况。 10.支持固件程序回读，在LCT软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。 11.支持配置参数回读，在LCT软件 上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 12.通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 13.支持通过 LCT 软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。 14.接收卡支持出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。 | 47张 |
| 6 | 二合一处理器 | 详细参数： 1.标配2路HDMI1.4输入，1路DVI输入，选配1路3G-SDI（IN+LOOP）输入；支持输入分辨率3840*1080@60HZ，并向下兼容； 2.标配10路千兆网口输出，最大带载650万像素，最大带载宽度10240，最大带载高度8192； 3.集成视频处理+发送卡功能，最大支持3路输入源＋1路OSD字幕同时上屏显示； 4.支持全彩液晶屏，对信号输入状态、图层状态，网口通讯状态实时显示； 5.支持一键切换输入源，一键调用预设场景； 6.支持多种大屏亮度调节方式，设备自带旋钮调节，上位机软件调节； 7.开放网络中控协议便于第三方系统集成； 8.支持网口及USB调试控制。 | 1台 |
| 7 | 显示屏框架+包边 | 详细参数： - 1.根据现场环境定制； - 2.采用镀锌方管； - 3.黑钛金不锈钢大屏幕包边，屏幕装修包边处理； - 4.屏幕支架制作； - 5.按照国家钢结构设计规范，满足屏体安全承载需求制； - 6.显示屏支撑支架材料采用国标，不可采用非标。 | 28.13m2 |
| 8 | 配电箱 | 详细参数：可分步延时上电、远程设置，具有短路、过流、过压、过载、避雷、过温等保护特性。 | 1台 |
| 9 | 外部线材 | 详细参数： 10平方电缆线：ZR-YJV3*10。 | 120米 |
| 10 | 内部线材 | 详细参数： 1米网线，2*2.5纯铜线，电源线，排线等线材。 | 1批 |
| 11 | 六类网线 | 详细参数： 1.线芯是无氧铜，线芯直径约0.56mm。 2.带宽：能提供250MHz的带宽。 3.传输速率：支持1Gbps及以上的数据传输速率，可满足1000M以太网的需求。 4.标准：符合国家标准。 5.特性阻抗：特性阻抗为100Ω。 6.绝缘材料：多采用低烟无卤或PVC绝缘材料。 | 600米 |
| 12 | 计算机(强制采购节能产品，详见采购需求说明第八点） | 详细参数： ★一、CPU规格 1.CPU：≥4核8线程，主频≥2.7GHz，末级缓存≥8M，内存≥双通道DDR4-2666，热设计功耗≤70W，位宽≥64位； ★二、内存规格 1.内存配置容量：≥16GB； 2.内存类型：支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型； 3.内存条配置数量（板载内存不涉及）：≥1； ★三、主板规格 1.主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现； 2.主板支持的CPU和内存情况：≥4核8线程，主频≥2.7GHz，末级缓存≥8M，内存≥双通道DDR4-2666，热设计功耗≤70W，位宽≥64位；内存条数量≥1； 3.主板其他内置接口：≥SATA接口*4，≥M.2接口*1，≥USB接口*10，固态硬盘占用M.2接口*1，机械硬盘占用SATA接口*1 4.单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）：≥16GB； 5.内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥16GB； ★四、存储设备规格 1.固态盘数量：≥1个； 2.固态存储容量：≥512GB； 3.机械硬盘数量：≥1个； 4.机械硬盘总容量：≥1TB； 5.机械硬盘转速：≥5400rpm； 6.机械硬盘形态：3.5英寸等； 7.固态存储形态：采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态； 8.存储设备其他参数要求：a)固态盘应符合SJ/T 11654相关规定；b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃；其它参数应符合GB/T 12628相关规定； ★五、显卡规格 1.显卡类型：集成显卡； ★六、显示设备规格 1.显示屏屏占比：≥80%； 2.显示屏分辨率：≥1920*1080； 3.显示屏尺寸：≥23英寸； 4.显示屏屏幕比例：16：9； 5.显示器外观颜色：黑色商务色系； 6.显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）； 7.显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB； 8.显示屏防炫目：显示屏镜面反射率≤10%； ★七、外设规格 1.鼠标数量：≥1个； 2.键盘数量：≥1个； 3.键盘按键数目：≥101键； 4.键盘连接方式：有线； 5.键盘键程：2.3mm-4.0mm； 6.键盘按键压力：按键压力应在0.54N±0.14N； 7.有线键盘连接线：≥1.5米； 8.键盘颜色：黑色商务色系； 9.鼠标连接方式：有线； 10.有线鼠标连接线：≥1.5米； 11.鼠标DPI分辨率：800-1600； 12.鼠标颜色：黑色商务色系； 13.鼠标其他要求：其它参数应符合GB/T 26245的相关规定； ★八、网络设备规格 有线网卡数量：≥1。 ★九、外部接口规格 1.USB接口数量：机箱前面板应提供不少于3个USB接口（含2个USB3.0及以上接口）； 2.视频接口数量：≥1； 3.音频接口数量：≥1； ★十、整机基础规格 1.整机外观：a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； 2.状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能； 3.整机结构：a)机箱应符合GB/T 4208.GB/T 26246的相关规定；b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n)其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定； 4.机箱防护要求：机箱应符合GB/T 4208中IP20防护要求； 5.整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级≤4.5Bel； 6.整机散热：在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃；b)可触及面温度不高于45℃；c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃； 7.整机能效限定值：产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级2级及以上； 8.机身材质：金属； 9.机身颜色：黑色商务色系； 10.机箱尺寸容量：9L≤机箱体积≤30L； ★十一、CPU性能 1.CPU物理核数：≥4； 2.CPU主频：≥2.7GHz； 3.CPU末级缓存容量：≥8MB； 4.CPU支持的内存最高速率：≥2666MT/s； ★十二、内存性能 1.内存读写速率：≥2666MT/s； ★十三、显卡性能 1.显示分辨率：≥1920*1080； 2.显卡显示芯片核心频率：≥300MHz； 3.显存等效频率：≥1000MT/s； 4.显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920*1080； ★十四、显示设备性能 1.显示屏刷新率：≥75Hz； 2.显示屏位深：≥8位； 3.显示屏色域：≥99%sRGB； 4.显示屏色准：△E≤4； 5.显示屏响应时间：≤8ms； 6.显示屏亮度：≥250尼特； 7.显示屏亮度一致性：≥70%； 8.显示屏对比度：≥500：1； 9.显示屏其他参数：其它参数应符合SJ/T 11292的相关规定； ★十五、网络设备性能 有线网卡速率：最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应； ★十六、主板功能 1.内存扩展接口(板载内存不涉及)：≥2个； 2.主板USB瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能； 3.主板防静电保护：支持防静电保护功能； 4.I/O接口功能：提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力； ★十七、显卡功能 显卡外接显示接口：显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配； ★十八、显示设备功能 1.显示器接口：显示器应与显卡外接显示接口匹配； 2.显示器支架：显示器应提供显示器支架； 3.显示器参数调节：a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节； ★十九、存储功能 存储功能：通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能； ★二十、网络设备功能 1.网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能； 2.数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能； 3.有线网卡接口类型：支持RJ45接口； 4.网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等； ★二十一、外部接口功能 1.音频接口类型：支持3.5mm孔径3段式或4段式接口； 2.视频接口类型：至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口； 3.HDMI、DP、Type-C显示接口要求：若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出； ★二十二、电源功能 电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求； ★二十三、操作系统及软件功能 1.中文信息处理要求：符合GB 18030的相关规定； 2.操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能； 3.固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能； 4.操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级； 5.固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级； 6.BIOS支持关闭通讯接口：支持BIOS关闭以太网及USB接口； 7.固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能； 8.固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动； 9.固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能； 10.固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能。 ★二十四、存储设备可靠性 1.固态存储寿命：TBW≥80TB（条件：512GB硬盘容量）； 2.机械硬盘寿命：通电时间≥5万小时； ★二十五、显示设备可靠性 显示屏屏幕失效点：符合GB/T 9813.2的要求； ★二十六、外设可靠性 1.键盘按键寿命：≥1000万次； 2.鼠标按键寿命：≥500万次； 3.键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好； 4.风扇寿命：≥4万小时； ★二十七、整机可靠性要求 1.电磁兼容性要求的抗扰度：符合GB/T 9254.2的规定； 2.环境条件要求的气候环境适应性：符合GB/T 9813.1中规定； 3.环境条件要求的振动适应性：符合GB/T 9813.1中规定； 4.环境条件要求的冲击适应性：符合GB/T 9813.1中规定； 5.环境条件要求的碰撞适应性：符合GB/T 9813.1中规定； 6.环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合GB/T 9813.1中规定； 7.MTBF测试：MTBF(m1)≥3万小时； ★二十八、兼容要求 1.常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件； 2.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品； 3.中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品； 4.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台； ★二十九、包装及运输要求 标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定； ★三十、服务要求 1.配置检查工具：供应商提供自检测试工具； 2.服务响应：a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； 3.服务周期：a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b)产品停止服务时间应提前1年告知；c)应明确产品发布日期； 4.预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求（财政部 工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知）； 5.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； 6.典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频； 7.厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务； 8.整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； 9.合格证书要求：供应商提供产品合格证； 10.开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导； 11.驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式； 12.兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）； ★三十一、供应链合规性 产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品； ★三十二、供应链质量 1.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障； 2.供应能力证明：供应商承诺提供稳定的供应链，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货； ★三十三、关键部件安全 关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求；（通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果） 注：投标人在填写《技术响应表》时，在“投标文件响应技术参数”明确给出所投计算机“CPU型号”及“操作系统”名称，否则视为投标无效。 ★三十四、整机安全性要求 1.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定（通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格）； 2.信息安全基本要求：a)产品应符合GB/T 39276的5.2的规定；b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口； 3.固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动； 4.限用物质的限量要求：符合GB/T 26572中规定。 | 1台 |
| 13 | 智慧物联管理平台 | ★（一）平台系统： 1.系统基于大数据、人工智能和物联网进行技术构建，采用B/S架构，用户仅需通过浏览器访问即可访问系统实现系统设备平台化管控； 2.搭载基于物联网可视化建模引擎的全域开发架构，定义标准化物模型，对第三方物联终端的协议化集成与语义化交互，对每个设备设定可视化编程界面； 3.系统支持可视化编程，内置各类组件，可自由编辑组合，生成可视化一体管控界面，针对系统音视频设备进行集中平台化管控； 4.支持系统设备多维度管控，具有项目总览工作台，通过图标方式实时显示系统场所数量，设备在线、离线、异常告警情况，进行设备类型以及告警趋势统计； 5.系统内置多种物联设备管控模块，涵盖声、光、电、视、讯设备，支持设备物联管控，异常情况上报告警，可生成实时系统架构链路图，直观展示系统设备连接状态，异常链路实时告警； 6.全面的设备实时监测功能，用户可查看物联网设备的在线状态、历史数据记录，并进行远程控制操作； 7.具备多种场所类型建立，可将设备绑定至对应场所，通过控制面板、系统拓扑图对场所设备进行状态管理和物联管控； 8.具备批量导入用户列表，管理员可为每位用户配置详细信息(如用户名、手机号码、所属部门)并分配相应角色，从而获得特定的权限集合，提供便捷的账号生命周期管理功能，包括添加、修改、删除及权限变更等操作； 9.各功能模块的访问权限可根据需求灵活配置。管理员可以创建自定义角色，并为每个角色分配特定的权限项，分配给不同用户或用户组，实现精确的权限控制； 10.具有ONVIF摄像头组件，通过平台实时显示终端画面，通过系统提供的更高层次的内容分层服务和层间功能 (如网络分层、媒体分层和应用分层)，实现画面质量的提升和低延迟传输； 11.具有环境监测系统接入功能，获取下属环境子设备上报信息，可策动灯光、窗帘、空调等环境设备进行环境控制； 12.详细告警信息展示：包括告警ID、设备唯一标识符(Device ID)、 设备名称、所属项目及场所、发生时间、具体告警描述以及累计告警次数等关键信息，快速定位和解决问题，处理完告警事件后，可通过系统界面完成告警确认和关闭，确保告警处理过程的完整性和追踪性。 13.场景：支持自定义场景，将系统物联网设备进行预设，并进行手动场景、自动、条件触发，可根据场景类型，可根据需求选择设置，根据不同场景类型，可选择场景名称、执行方式、执行设备、条件类型、执行时间等进行设置。 14.场景日志：平台能够显示场景日志，可查看具体信息，显示场景是否运行成功。 ★（二）设备管控： 1.支持电源管理，远程控制智慧电源设备每路开关，支持顺序、逆序、自由顺序开关，实时监测电源三相平衡状态，监测每项实时电压、电流、功率、温度等数据，支持单路电流、功率、运行时长实时监测，过压、过流、欠压、欠流等异常情况告警，支持电气设置，可编辑电压、电流、功率、温度阈值，可设置异常数据告警和是否断电； 2.平台内置音视频管理模块，支持音频设备实时电平上报，可通过平台进行音视频矩阵切换，音频增益调整，预设场景调用； 3.分布式管控：对节点进行远程管理，实时监测 其HDMI、音频、电源、指示灯、232、485、IO/IR、主板、继电器接口、USB接口等状态，远程切换音频输入输出的模式、更改接口模式、更改分辨率、更改编码类型等。对节点 进行在线模式切换(in、out、kvm、in/out)，对设备进行在线重启、设备复位、恢复出厂设置等； 4.环境管控：可视化编辑中系统提供产品组件进行自定义拓扑编辑，对智慧开关灯光组件以及窗帘组件等，通过平台实现远程控制智慧开关进行开关灯、控制灯控器进行灯光亮度调整以及控制窗帘开关等环境场景 控制； 5.音频终端管控：实时显示物联音频终端功放模块、DSP模块状态，异常情况上报，实时远程管理物联音柱输入输出增益，并进行一键静音。 ★（三）配套APP管控： 1.配套物联网智联APP,对所有的物联网设备进行云端管理和局域网管理； 2.APP具有对物联网功放、音箱、运算处理中心、电源管理中心等设备进行远程控制和数据管理； 3.APP具有对电源管理中心进行实时电流、电压、功率、温度、运 行时长检测，自定义设备通道名称，进行电气设置，编辑设备告警和断电阈值； 4.APP具有对物联网音频终端进行在线监测及调试，支持对其进行电流、电压、功率、温度的在线监测，设备自检，输出输出通道进行信号调节； 5.APP具有对音频设备输入输出增益进行实时控制，实时切换系统 矩阵混音，进行视频矩阵控制； 6.APP具有对分布式节点进行管理，实时监测其HDMI、音频、电源、指示灯、232、485、IO/IR、主板、继电器接口、USB接口等状态，并能远程切换音频输入输出的模式、 更改接口模式、更改分辨率、更改编码类型等。支持对节点进行 在线模式切换(in、out、kvm、in/out),支持对设备进行在线重启、设备复位、恢复出厂设置等。 | 1台 |
| 14 | 视控终端节点 | 详细参数： 1.系统架构稳定性要求：纯分布式架构，去中心化，任意数量节点无需服务器，采用Linux系统,长时间运行不宕机。 2.采用独创的结构设计，无需散热风扇，无噪音，节能环保；无风扇设计，减少故障节点，保障长时间的稳定运行。 3.节点接口：支持HDMI输入最高分辨率4K@30；输入分辨率大小可根据需求自定义分辨率大小。可内嵌数字音频；视频环出： 1路HDMI，支持3480x2160@60Hz,可内嵌数字音频；模拟音频输入：1路Ф3.5mm，模拟音频输出：1路Ф3.5mm；网络接口：1路RJ45支持POE供电,1路光纤（Fibre）1000Mbps，1路RS232(凤凰端子)、1路RS485(凤凰端子)、2路IO(凤凰端子)，2路USB(TYPE A) 。 4.支持鼠标、键盘透传，电脑主机不能直接通过节点的USB接口进行数据交互，从而保证系统保密性、安全性要求。 5.支持节点HDMI输入最高分辨率3840x2160@60， 并兼容3480x2160以下的所有分辨率；输入分辨率大小可根据需求自定义分辨率大小。 6.支持非平衡式音频输入接口,支持音量调节,支持同步音视频可同步，可异步切换。 7.支持编解码协议：音频支持AAC、G.711、G.722；视频支持H.264、H.265、RTSP协议。 8.支持远程KVM控制:鼠标光标进行多屏间跨屏、漫游时无延时；支持跨屏、漫游鼠标操作；每个操作员的桌⾯可放置多台显示屏，每台显⽰屏上可以显⽰系统内任意信号源，操作员通过⼀套鼠标、键盘在众多信号中进行灵活选取及自主操控。 9.支持windows、Linux、MAC、国产Kylin等跨平台操作，无需额外软件支持，可实现用户账号设置并为账号分配权限。 10.支持鼠标跨屏，跨屏数量不限，授权后任意席位可设置跨屏参数，跨屏操作时，实时提示当前激活信号源，并支持多头显卡鼠标跨屏。 11.支持坐席之间的相互推送，实现信号共享，KVM功能，支持USB口连接电脑实现远程鼠标键盘控制。支持坐席间的推送、坐席推送大屏、坐席抓取大屏幕回坐席。 12.节点采用Linux系统,长时间运行不宕机，采用独创的芯片核心温度监控显示于OLED屏幕上，并且系统自动侦测芯片温度，自动调整适应系统功耗，从而提升系统稳定。 | 5台 |
| 15 | 分布式机架 | 详细参数： 标准机柜分布式输入输出节点集中安装支架，节约空间。每个机架可装8-10个不同类型的分布式节点。 | 1台 |
| 16 | 千兆交换机 | 详细参数： - 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps； - 24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口； - 3.支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。 | 1台 |
| 17 | WiFi 路由器 | 详细参数： 1.Wi-Fi：Wi-Fi多频合一，最高无线速率5378Mbps（2.4GHz 574Mbps，5G1 2402Mbps，5G2 2402Mbps*）； 2.端口：4个10/100/1000Mbps速率自适应WAN/LAN自适应口；1个2.5Gbps速率自适应SFP接口，支持WAN/LAN自适应（网口盲插）； 3.外置全向天线：2根2.4G天线，4根5G天线； 4.软件功能：信号调节、终端管理、IP与MAC地址绑定、AP隔离、虚拟服务器、动态域名服务（DDNS）、DMZ主机、自动清理、无线定时开关、端口自定义、频段自定义、本地在线/本地固件/远程升级； 5.管理：电脑/手机/Pad Web管理，手机APP管理； 6.安全：WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA3无线加密，主人网络、访客网络，管理员身份限定。 | 1台 |
| 18 | 控制平板 | 详细参数： 1.屏幕尺寸：≥11英寸 2.屏幕分辨率：≥2560*1600 3.屏幕刷新率：≥120Hz 4.运行内存：≥8G 5.储存容量：≥128G 6.电池容量：≥7200mAh(典型值) 7.WLAN频率：2.4GHz和5GHz 8.CPU核数：八核 9.CPU内核主频：≥3.2GHz 10.编程控制整个可视化智能中控系统。 | 1台 |
| 19 | 智慧电源管理器 | 详细参数： ◆1.电源输入采用三相五线制AC380V±10%，50Hz/60Hz；12路独立输出，每路相电压AC 220V±10%，每路带载≥4kW，12路输出最大可带载≥48kW；每路输出配有液压电磁式≥18A断路器，断路器可提供过载，短路保护； 2.单台设备12路输出可一键式顺序、逆序开关，可以选择输出通道及其开启顺序，也可以每路独立开关；多台设备可以组网运行，对所有组网设备一键开关，可以保存所有当前开关状态作为场景可保存多个场景，支持开关状态一键恢复；可以自定义选择任意输出通道为其定义开关顺序，实现一键式自定义顺序开关；可以自定义选择输出通道定时开启或关闭，可单次执行，也可以循环执行； 3.每路输出通道都具有电流，电压，功率，温度，开关状态，运行时长与三相平衡监测，监控电源输入和每路输出通道异常情况告警，显亏告警原因，自动上传报警日志至云端，可在手机和电脑上远程实时监控；≥2.0寸触摸显示屏，可以显示设备状态，日期时间，通道开启和是否在线，每一路漏电，过压，过载等告警状态，可以操控设备。自带屏幕锁、密码锁定和按键锁定，防止误触，可调节屏幕亮度，适应多种光照条件；必须保证接入本项目（智慧物联管理平台）实现管控和监测； 4.可以设置输入电压过压和欠压阔值，可以为每路输出单独设置电流、功率、温度断电阔值，超出范围报警，能够识别出没有正常工作的设备，也可以选择是否断开输出电源；可以手动设置设备服务器IP、端口号、本机IP和设备序列号ID，也可以自动获取本机IP地址；设备可开启和关闭远程操作功能，防止因远端误操作造成的安全隐患；手机 APP可自定义编辑输出通道名称； ★5.具备物联网功能，可通过云平台控制每路输出通断，可监测三相电压、电流、功率、温度与设备的运行时长用电量以及设备总功率；具备中控对接功能，设备设有凤凰端子，可以通过RS485向设备发送通讯协议控制设备通道开关；可联网控制，设备具有RJ45接口，接入外网可自动分配IP接入云平台，联网后，可由手机和平板APP控制，操作简便，设备支持网络升级服务；设备和终端在同一局域网下，可以通过及局域网功能实现远程控制设备通道开关、修改电气设置、查看设备状态、正逆序全开关等功能；必须保证接入本项目（智慧物联管理平台）实现管控和监测。 ★6.手机和平板APP支持在具有移动网络或宽带网络的任何地点使用，可实现以上一键开关、并机运行、顺序开关、场景保存、定时控制、参数监测、报警管理、安全设置功能。必须保证接入本项目（智慧物联管理平台）实现管控和监测。 7.供电：三相五线制 AC380V±10％，频率：50Hz/60Hz； 8.输出：12路输出，每路电压220V/AC，功率≥4KW。 | 1台 |
| 20 | HDMI 线缆 | 详细参数： 1.30米三代以上光纤HDMI复合线光电； 2.光纤介质,光电信号即刻转换功能； 3.4K高清分辨率,支持18Gbps高速带宽传输。 | 2条 |
| 21 | 辅助材料及施工等 | 详细参数： 含布线设计，安装调试及培训、五金挂件、线管辅材、电源地插2套 及配套电源线等。按柳州市教育系统工程施工规范要求实施。 | 1项 |
| 二、阶梯教室音响系统 |  |  |  |
| 1 | 线性阵列音箱 | （一）详细参数： 1.两分频同轴线阵音箱 2.箱体全部采用木工板制作 3.表面喷涂黑色聚脲漆 4.扬声器采用同轴单元 5.箱体采用机械式快速释放插销，实现箱体与箱体之间的快速连接 6.箱体采用三点悬挂，保证箱体间的最佳耦合所需的角度，悬挂可调角度0°、2°、4°、6°、8°、10° 7.金属防护网，1.4mm圆形透声孔 （二）技术指标： 1.额定阻抗：8Ω 2.AES功率：150W 3.特性灵敏度：95dB 4.连续声压级：116dB 5.最大声压级：122dB 6.额定频率范围：100～19000Hz 7.同轴扬声器：5"×1 8.覆盖角度（H×V）：100°×10° | 8只 |
| 2 | 低音音箱 | （一）详细参数： 1.线阵低音音箱 2.箱体全部采用木工板制作 3.表面喷涂黑色聚脲漆 4.箱体采用机械式快速释放插销，实现箱体与箱体之间的快速连接 5.箱体采用三点悬挂系统 6.金属防护网，1.4mm六边形透声孔 （二）技术指标： 1.额定阻抗：8Ω 2.额定功率(RMS)：200W 3.特性灵敏度：92dB 4.连续声压级：115dB 5.最大声压级：121dB 6.额定频率范围：50～500Hz 7.低音扬声器：8"×1 8.输入接口：NL4MP×2 | 2只 |
| 3 | 功率放大器 | 详细参数： ★1.本机基于网络与物联运维平台进行深度互联互通，并进行数字平台化集中管控作业；基于物联运维Web平台自动化执行访问业务功能，实时生成工作链路拓扑图，可视化链路中本机图标可一键进入执行对本机深度管控业务；基于物联运维Web平台执行多项业务功能的实时交互，包括但不限于调整本机增益、噪声门、延时、均衡、压限、信号路由等；基于物联运维Web平台执行多项数据的监测监控，包括但不限于本机电压、电流、温度、音频信号、上线/离线时间、故障报警等工作状态；基于物联运维Web平台自动识别本机型号，执行修改本机名称和ID以及固件升级；必须保证接入本项目（智慧物联管理平台）实现管控和监测。 2.本机内置软启动，短路、过载、直流、过热保护、变压器过热保护和DC飘移等多重检测保护装置。 3.输出功率不小于：≥2×400W/8Ω，2×650W/4Ω； 4.总谐波失真不大于(1KHz)：0.1%； 5.信噪比不小于(A计权)：100dB； 6.串音衰减不小于(1kHz)：70dB； 7.频率响应不劣于：20Hz-20kHz。 | 3台 |
| 4 | 线阵吊架 | 详细参数： 铁质田字架，配合线阵音箱使用。 | 2副 |
| 5 | 数字调音台 | （一）详细参数： 1.16路模拟输入，2路数字输入； 2.2路主输出、6路编组输出、2路辅助输出、1路立体声监听输出、1路AES数字输出； 3.≥10"触摸屏，≥1280×800分辨率，中英文界面随时切换无需重启； 4.内置USB录音、放音功能，USB播放器可以识别中文歌曲名； 5.内置独立的反馈抑制器，集成音箱管理器； 6.支持RS232、TCP/IP协议，便于第三方中控控制； 7.13个100mm行程的高精密电动推子； 8.可通过网络或U盘升级软件； 9.输入通道具有4段参量均衡、噪声门、反馈抑制器、高低通、压缩、反相； 10.输出通道具有8段参量均衡、高低通、压缩、反相、延时器； 11.支持100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份； 12.内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声； 13.通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据； 14.支持通道名称自定义； 15.具备面板锁定按键，防止误操作； 16.支持ipad控制； ★17.支持I0T(物联)功能，通过物联网管控平台，可以实现调音台的通道静音、电平控制，场景调用，母线混音等功能操作。必须保证接入本项目（智慧物联管理平台）实现管控和监测。 （二）技术指标： 1.频率响应：20Hz～20kHz±1dB； 2.总谐波失真：≤0.005%@4dBu； 3.信噪比(A计权)：≥105dB； 4.串音：≥85dB； 5.增益：≥68dB； 6.最大输入电平：≥18dBu； 7.最大输出电平：≥18dBu。 | 1台 |
| 6 | 智慧音频终端 | （一）功能参数 1.采用高性能DSP进行音频处理，选用高端音频AD与DA，产品具备高信噪比且处理功能强大； 2.48KHz信号采样频率，24bit量化精度，声音还原更精准 3.内置1进2出音频处理功能，可根据现场环境对DSP音频处理输入与输出进行参数调整； 4.输入与输出均支持分频功能，滤波器类型可选择：巴特沃斯、宁克、贝塞尔。滤波器斜率可选6dB、12dB、18dB、24dB、30dB、36dB、42dB、48dB； 5.输入与输出均具有7段参数均衡，滤波器类型支持PEQ、LS、HS。支持一阶全通滤波器ALLPASS1与二阶全通滤波器ALLPASS2； 6.支持本地及远端的网络控制，全功能控制软件只需连接到同一个局域网就可对设备实现控制； ★7.支持连接物联平台，手机、平板、PC通过物联平台可远程跨网段实时查看输入输出电平，可对输入输出进行音量控制，可实时查看且记录设备的温度、电压、电流、功率；可在物联平台上为设备绑定一个指定的使用场景，可以在平台上发现所有已开机并接入网络的设备；必须保证接入本项目（智慧物联管理平台）实现管控和监测。 ★8.支持连接物联平台，手机、平板、PC通过物联平台可远程跨网段实时查看设备输入输出电平，可对输入信号进行增益调节与一键静音功能，对输出信号进行增益调节与一键静音功能；设备接入物联网平台，支持将设备绑定至任意会议室场景，并生成可视化集中控制界面进行系统管控；支持将设备接入物联平台可视化拓扑图系统，直观展示设备与设备之间链路与网络系统架构，异常链路显示断联并告警；支持将设备接入物联平台可视化拓扑图系统，直观展示设备与设备之间链路与网络系统架构，异常链路显示断联并告警；必须保证接入本项目（智慧物联管理平台）实现管控和监测。 （二）技术参数： 1.扬声器规格：3”*4 2.额定功率：2*50W 3.频率响应：120Hz-16KHz 4.最大声压级：115dB 5.标准覆盖角度：H120°×V30° 6.处理器部分：48KHz信号采样频率，24bit量化精度 7.输入灵敏度：0.775V 8.放大器类型：D类 9.额定功率：2*50W*8Ω 10.频率响应：20Hz-20KHz（±1.5dB） 11.信噪比：≥98dB 12.总谐波失真：＜0.05% 13.保护类型：直流、短路、过热、过载、过压及欠压保护 14.输入输出接口：平衡输入/输出×2、RJ45（数字控制）×1 15.电源电压：AC100-240V/50-60Hz 16.箱体材料：中纤板，CNC制造 17.外观颜色：黑色 18.表面处理：聚脲砂漆 19.网面：穿孔钢板，内贴声学透声棉 | 2只 |
| 7 | 智慧电源管理器 | 详细参数： 1.电源输入采用三相五线制AC380V±10%，50Hz/60Hz；12路独立输出，每路相电压AC 220V±10%,每路带载≥4kW，12路输出最大可带载≥48kW；每路输出配有液压电磁式≥18A断路器，断路器可提供过载，短路保护； ★2.单台设备12路输出可一键式顺序、逆序开关，可以选择输出通道及其开启顺序，也可以每路独立开关；多台设备可以组网运行，对所有组网设备一键开关，可以保存所有当前开关状态作为场景可保存多个场景，支持开关状态一键恢复；可以自定义选择任意输出通道为其定义开关顺序，实现一键式自定义顺序开关；可以自定义选择输出通道定时开启或关闭，可单次执行，也可以循环执行； ★3.每路输出通道都具有电流，电压，功率，温度，开关状态，运行时长与三相平衡监测，监控电源输入和每路输出通道异常情况告警，显亏告警原因，自动上传报警日志至云端，可在手机和电脑上远程实时监控；≥2.0寸触摸显示屏，可以显示设备状态，日期时间，通道开启和是否在线，每一路漏电，过压，过载等告警状态，可以操控设备。自带屏幕锁、密码锁定和按键锁定，防止误触，可调节屏幕亮度，适应多种光照条件；必须保证接入本项目（智慧物联管理平台）实现管控和监测。 ★4.可以设置输入电压过压和欠压阔值，可以为每路输出单独设置电流、功率、温度断电阔值，超出范围报警，能够识别出没有正常工作的设备，也可以选择是否断开输出电源；可以手动设置设备服务器IP、端口号、本机IP和设备序列号ID，也可以自动获取本机IP地址；设备可开启和关闭远程操作功能，防止因远端误操作造成的安全隐患；手机APP可自定义编辑输出通道名称； 5.具备物联网功能，可通过云平台控制每路输出通断，可监测三相电压、电流、功率、温度与设备的运行时长用电量以及设备总功率；具备中控对接功能，设备设有凤凰端子，可以通过RS485向设备发送通讯协议控制设备通道开关；可联网控制，设备具有RJ45接口，接入外网可自动分配IP接入云平台，联网后，可由手机和平板 APP 控制，操作简便，设备支持网络升级服务；设备和终端在同一局域网下，可以通过及局域网功能实现远程控制设备通道开关、修改电气参数设置、查看设备状态、正逆序全开关等功能；必须保证接入本项目（智慧物联管理平台）实现管控和监测。 6.手机和平板APP支持在具有移动网络或宽带网络的任何地点使用，可实现以上一键开关、并机运行、顺序开关、场景保存、定时控制、参数监测、报警管理、安全设置功能； 7．供电：三相五线制AC380V±10％，频率：50Hz/60Hz； 8．输出：12路输出，每路电压220V/AC，功率≥4KW。 | 1台 |
| 8 | 反馈抑制器 | 详细参数： 1.采用相当或优于ADSP21489高性能DSP，采用声卡话放电路、高性能的ADC和DAC，产品信噪比高，失真较小； 2.采用4进4出数字混音功能，4路独立的陷波处理，每一路有24段自动和固定可自由选择的高精度数字限波器； 3.一键式自动检测啸叫点和自动清零功能，三种抑制模式可选，啸叫点检测抑制全程自适应调整深度，速度快、精度高，精度可达1Hz，静态和动态抑制点可自由选择，PC端软件可查看已找到的啸叫点，每通道移频控制开关，1-5Hz的调整5档位调节； 4.每通道配备6段参量均衡参数调节，可通过PC端软件选择Notch、PEAK、LowShelf、HighShelf、Allpass-1、Allpass-2六种类型自由配置，具备一键复位功能和全直通功能；高低通滤波器参数调节，三种类型七种斜率，具备一键复位功能和全直通功能； 5.噪声门开启时间、释放时间参数调节； 6.压限器阈值、开启时间、释放时间参数调节； 7.通道幻象供电独立开关，通道音量控制及一键静音开关； 8.PC端软件可选择中英文，软件连接后，可显示设备信息和状态信息，可设置、清除和重置密码，可设置128个ID； 9.一键恢复默认数据和一键恢复出厂设置，中控指令生成器，PC端软件可利用升级文件单独升级MCU和DSP； 10.配备12个场景保存调用功能，可存储在设备或利用PC端软件保存在PC端，方便拷贝； 11.每次开机设备都会调用上一次开机最后一次保存的参数； 12.输入通道：4路XLR母卡侬输入； 13.输出通道：4路XLR公卡侬输出； 14.输出阻抗：平衡100Ω； 15.失真度：<0.01%OUTPUT=0dBu/1KHz； 16.共模抑制比：>50dB（1KHz）； 17.输入范围：≤+20dB； 18.频率响应：20Hz-20KHz（+10dB）； 19.通道分离度：<-90（1KHz）； 20.信噪比：>112dB； 21.PC接口：面板1个USB接口、后板2个RS485接口（RJ45）； 22.功耗：≤45W； 23.电源：AC220V/50Hz。 | 1台 |
| 9 | 智慧运算中心 | 详细参数： ◆1.音频矩阵：≥7进8出音频矩阵，支持DSP音频处理，可使用PC软件实现DSP数字音频信号处理，包括AFC、AEC、ANS、AM、AGC、PEQ、延时、分频、矩阵等功能；≥3进4出视频矩阵（HDMI），分辨率支持4K@30Hz，无缝切换； 2.显示屏：前面板≥4英寸触摸显示屏，支持本地控制音视频矩阵，调节每路音频增益、静音，查看设备信息，支持锁屏密码，防止无关人员误操作； ◆3.中控功能：内置中控功能，包含≥2路RS485,3路RS232接口，每个可单独设置串口功能，波特率独立可调；GPIO：内置4 路GPIO 接口控制口，可接入24V以下例如干接点信号等触发设备动作，或触发动作后输出5V用以驱动继电器等设备； ★4.组网运行：支持多台设备组网运行，在同一局域网内可以通过可以通过同一控制程序控制多台设备进行相关操作； 5.音频处理：8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass； 6.支持反馈消除：可通过客户端软件设置动态、固定、手动3种反馈消除模式； 7.独立通道的AFC（反馈抑制)：采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB 8.USB声卡：内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议输入输出 ★9.支持通过平台对设备进行物联管控，实时查看设备在线状态，支持场景化管控，通过平台预设设备模式，进行手动、自动、条件触发；设备接入物联网平台，支持将设备绑定至任意会议室场景，并生成可视化集中控制界面进行系统管控；支持将设备接入物联平台可视化拓扑图系统，直观展示设备与设备之间链路与网络系统架构，异常链路显示断联并告警；必须保证接入本项目（智慧物联管理平台）实现管控和监测。 ★10.可通过手机APP进行远程管控，实时操作；支持通过平台进行设备音频矩阵、视频矩阵、各路音频增益控制，实时查看每路输入输出实时音频电平；软件支持可视化编程，可选择拉取模块化组件，自由组合成个性化用户界面，并支持一键导入至平板或手机终端使用；必须保证接入本项目（智慧物联管理平台）实现管控和监测。 11.设备接口：设备接口：3*HDMI INPUTS,4*HDMI OUTPUTS,2*RS485,3*RS232,4*GPI0,1*DEBUG，1*ETHERNET以太网口，1*USBAUDIO,8*AUDIO IN,8*AUDIO OUT； 12.支持场景预设功能，最大支持16组场景。 13.频率响应(20~20kHz)：±0.5dB 14.最大电平：+18dBu 15.输入动态范围：110dB 16.输出动态范围：110dB 17.输入阻抗(平衡接法)：5.4kΩ 18.输出阻抗(平衡接法)：600Ω 19.音频系统延时:<3ms | 1台 |
| 10 | 小振膜鹅颈话筒 | 详细参数： 1.膜片式高品质电容麦克风，可广泛适用于高端会议、演讲等高要求场合； 2.咪管采用黄铜，配以精心设计的电路，可有效屏蔽RF射频干扰； 3.全平衡专利级输出电路设计，声音柔和，保真度高，品质卓越； 4.特有可切换低频滤波器，当环境或系统低频过重时，开启低切功能，可使声音更清晰，当建声环境优良时，开启直通设置，低频信号无衰减直接输出； 5.具有-10dB衰减功能，当衰减器开关置于“0dB”时，音频信号无衰减直接输出；当开关置于“-10dB”时，此时音频信号衰减10dB，能有效防止声源信号过强引起过载失真，从而提高声压级； 6.咪杆长度≥400mm； 7.双弯管设计，可将拾音头调节到任何你需要的位置； 8.优秀拾音电路内置于管体，直接外接具备48V平衡幻像电源设备工作。 9.类型：膜片式（背极） 10.指向性：心形 11.灵敏度：-45dB±3dB 12.频率响应：40Hz—20KHz 13.输出阻抗：200Ω 14.信噪比：＞70dB (A48计权) 15.电源：幻像48V 16.可切换衰减器：-10dB 17.可切换低频滤波器：80Hz/-12dB 18.接口：LR公三针 19.颜色：灰色 20.咪头径：12mm 21.软管：8mm，双段可调 | 3只 |
| 11 | 无线头戴话筒 | 详细参数： ★1.具备RJ45接口连接互联网，通过TCP/IP协议可对接到物联网平台，进行多频段设备集中控制、状态显示、设备名称自定义、无干扰频率一键部署等；支持通过无线传声器管理系统软件（PC、平板客户端软件）对多频段设备进行集中管控，自定义设备名称、通道名称、自定义排序，无干扰频率一键下发至在线设备，并支持设备加减锁、通道静音控制、接收模式选择、预设群组和通道选择、自定义频率、输出音量设置、静噪设置等，并支持通道射频、音频、发射器电量等实时监测；必须保证接入本项目（智慧物联管理平台）实现管控和监测。 ★2.无线传声器管理系统软件（PC、平板客户端软件）适配windows、安卓、鸿蒙等常用系统；将频谱测试与无线传输系统高效结合和互动，图形化实时监测当前环境射频详情，并自动筛选不受干扰的频点，实现无线系统的稳定运行；必须保证接入本项目（智慧物联管理平台）实现管控和监测。 3.采用标准金属机箱，天线分集式接收线路、CPU控制选讯+导频识别功能； 4.频率调节采用无互调干扰群组预设、用户自定义调节等方式，单机≥1800个频率可供客户调节； 5.LCD显示器≥4.3寸，可实时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等信息； 6.接收机具有一键自动搜频（scan）功能，自动搜索及锁定在实际工作环境中不受干扰的频道上；接收机内置开关电源，由AC 220V市电直接供电，并支持电源环出功能；接收机天线座提供偏置电压，可连接有源对数周期天线提升接收距离和信号质量。并支持射频级联功能，无需天线分配器即可实现≥6套叠机使用；各通道可单独或混合平衡输出，支持MIC/LINE两段输出增益可调，切换增益范围≥15dB，具有物理切换开关；各通道支持SQ(降噪)六档独立调节； 7.具有3个XLR平衡输出、4个TNC-K天线端口、1个RJ45网口，MIC/LINE输出切换开关； 8.通道数量：两通道，接收频率范围：UHF530.000-690.000MHz（常规530.000MHz-580.000MHz），音频频率响应（线路）：40Hz-18KHz，总谐波失真（THD+N）：≤0.5%(10mV@1kHz)，延迟：≤5ms（典型值），最大频偏：±45KHz，最大输出电平：≥+10dBV、动态范围：≥100dBA，最大声压级：≥134dB spl 9.配置2只腰包发射器，发射器采用电容式拾音头，指向性：全向，载波功率：两档可调，音频增益：五档可调，显示方式：TFT多色显示，电源：2×AA碱性电池，连续工作时间：约8小时（发射器为高功率）。 | 1套 |
| 12 | 无线手持话筒 | 详细参数： 1.具备RJ45接口连接互联网，通过TCP/IP协议可对接到物联网平台，进行多频段设备集中控制、状态显示、设备名称自定义、无干扰频率一键部署等；支持通过无线传声器管理系统软件（PC、平板客户端软件）对多频段设备进行集中管控，自定义设备名称、通道名称、自定义排序，无干扰频率一键下发至在线设备，并支持设备加减锁、通道静音控制、接收模式选择、预设群组和通道选择、自定义频率、输出音量设置、静噪设置等，并支持通道射频、音频、发射器电量等实时监测；必须保证接入本项目（智慧物联管理平台）实现管控和监测。 2.无线传声器管理系统软件（PC、平板客户端软件）适配windows、安卓、鸿蒙等常用系统；将频谱测试与无线传输系统高效结合和互动，图形化实时监测当前环境射频详情，并自动筛选不受干扰的频点，实现无线系统的稳定运行；必须保证接入本项目（智慧物联管理平台）实现管控和监测。 3.采用标准金属机箱，天线分集式接收线路、CPU控制选讯+导频识别功能； 4.频率调节采用无互调干扰群组预设、用户自定义调节等方式，单机≥1800个频率可供客户调节； 5.LCD显示器≥4.3寸，可实时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等信息； 6.接收机具有一键自动搜频（scan）功能，自动搜索及锁定在实际工作环境中不受干扰的频道上；接收机内置开关电源，由AC 220V市电直接供电，并支持电源环出功能；接收机天线座提供偏置电压，可连接有源对数周期天线提升接收距离和信号质量。并支持射频级联功能，无需天线分配器即可实现≥6套叠机使用；各通道可单独或混合平衡输出，支持MIC/LINE两段输出增益可调，切换增益范围≥15dB，具有物理切换开关；各通道支持SQ(降噪)六档独立调节； 7.具有3个XLR平衡输出、4个TNC-K天线端口、1个RJ45网口，MIC/LINE输出切换开关； 8.通道数量：两通道，接收频率范围：UHF530.000-690.000MHz（常规 530.000MHz-580.000MHz），音频频率响应（线路）：40Hz-18KHz，总谐波失真（THD+N）:≤0.5%(10mV@1kHz)，延迟：≤5ms（典型值），最大频偏：±45KHz，最大输出电平：≥+10dBV、动态范围：≥100dBA，最大声压级：≥134dB spl； 9.配置2只手持式发射器，发射器采用动圈式拾音头，指向性：超心形，载波功率：两档可调，音频增益：五档可调，显示方式：TFT多色显示，电源：2×AA碱性电池，连续工作时间：约8小时（发射器为高功率）。 | 2套 |
| 13 | 有源对数周期天线 | 详细参数： 1.专业用UHF频段外接延长对数天线，适用的频宽涵盖500MHz ─850MHz范围，对需要特定方位使用的环境有非常好的效果； 2.内建可调增益放大器以及衰减器，用户可根据实际使用环境调整增益； 3.总增益量：0─18dB ±2dB，步进量：±1dB； 4.总衰减量：0─9dB±2dB，步进量：±1dB； 5.天线阻抗 :50Ω； 6.天线增益：3-5dB； 7.驻波比：≤2.5:1； 8.接收模式(3 dB 波束宽度)：65°（垂直角）,120°(水平面）； 9.连接插座 :TNC母座×1； 10.电流消耗 :约60mA/DC 8V； 11.电源 :TNC母座须提供偏压电源DC6—10V。 | 2个 |
| 14 | 无线投屏器 | 详细参数： 发射器HDMI输入，接收器HDMI输出，无线连接。 | 1台 |
| 15 | 钢制讲台 | 详细参数： 1.参考尺寸：≥长1150mm *宽730mm* 高980mm，根据实际场地定制； 2.1.2冷轧钢板，边角圆弧过渡，无尖锐，防止碰伤学生； 3.采用上下分体式设计，设检修门； 4.预留17-22寸液晶显示器的安装孔，显示器安装角度可调，防尘钢化玻璃罩需密封； 5.设中控抽屉，设展台抽屉，支持各种展台的放置，使用联锁控制讲台，一把钥匙控制整个上柜所有抽屉； 6．配五孔电源插座、过线板，接口模块，预留中控安装位置；配备可扩展多位PDU、电源插座、网络、USB、VGA、音频、视频、话筒等扩展端口，需有安全保护装置；总控电源安装于讲台内； 7.配备漏电保护开关及防静电接地装置； 8.孔洞必须进行密封处理，达到防鼠效果。 | 1套 |
| 16 | 互动一体机 | 详细参数： 一、数字化教研管理： （一）整机配备基于数据分析的教研数字化管理平台，支持学校管理教学教研流程，包括教学计划、集体备课、听课评课、班级氛围、校本资源建设，同时收集数据反馈和评价。同时支持教师管理个人教学教研活动并进行数据采集分析。 （二）备课数据查看：支持查看全校教案总数、教师课件总数、校本教案及校本课件总数。同时支持按本周、本月、自定义时间段查看教案、课件等制作数量的排行，查看全校教师的教案、课件、校本教案/课件/微课，进行教案、课件及校本教案/课件/微课检查，让管理者总览全校教案、课件、微课编写制作情况，支持一键导出资源统计数据表格。 （三）集体备课数据详情查看：全校集体备课数据统一汇总，支持按照集体备课记录和教师集备记录两个维度查看集备数据。集体备课记录数据包含集备名称、主备人、学科、年级、章节、稿数、参备老师、评论数、批注数等数据，了解集体备课活动的开展和参与情况。 （四）听课评课数据详情：全校听评课数据统一汇总，数据包含全校本月评课节数，本月评课次数，累计评课节数和累计评课次数，了解听评课教研活动的开展情况。支持按评课人数/评课平均分查看全校排行详细数据。 ★（五）平台支持将信息化教学数据分≥4个维度进行评估，分别为资源建设、校本研修、校影响力、学情分析等；支持通过多维度分析学校的信息化教学应用情况，综合评估出信息化指数，并与全省均值对比。 （六）展示本校最新教研动态，包括集体备课、听课评课、校本资源建设动态，了解学校的教研最新进展。展示本校教师产生的云课件、云教案数量，及校本资源库建设情况。通过榜单直观呈现教师产出的课件/教案被获取数，教师评价有根源。 二、整机系统设计 （一）电脑系统 1.CPU：≥8核12线程，主频≥2.0GHz，末级缓存≥12M，内存≥双通道DDR4-2666M，位宽≥64位。 2.内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。 3.硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。 4.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 5.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 6.PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 7.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI。 8.具有独立非外拓展的电脑USB接口：至少具备3个USB3.0接口。 9.整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 （二）触摸系统 ◆1.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行≥40点触控，支持在Android系统中进行≥30点触控。 2.整机屏幕触摸有效识别高度不超过1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过1.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 3.整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。 4.整机系统支持书写触控延迟≤30ms。 5.整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式，且触摸最小识别物≤3.2mm。 6.支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。 7.支持Windows7、Windows8、Windows10、Windows11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 8.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 （三）嵌入式系统 1.嵌入式系统版本≥Android13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 2.嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 3.在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可自行调节屏幕亮度 4.嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 5.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。 6.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 7.无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可使用白板书写、WPS软件和网页浏览。 三、整机屏幕及护眼设计 （一）整机采用超高清LED液晶显示屏，屏幕尺寸≥86英寸，钢化玻璃表面硬度≥9H，灰度等级≥256级，整机色域覆盖率（NTSC）≥72%，显示比例16：9，分辨率≥3840×2160。 ◆（二）整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤120nit，用于提升显示对比度。 （三）整机支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ） ，在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 （四）整机蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500nm能量综合）≤50%。 （五）整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.2。 （六）整机支持纸质护眼模式，在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时调整画面纹理。画面纹理的类型有牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸。同时支持色温调节和透明度调节；纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 （七）整机具有一键启用护眼功能，屏幕采用钢化玻璃，具有防眩光效果，支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。 （八）整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 （九）整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 四、音频接收及播放功能 ◆（一）整机上边框内置非独立式广角、智能拼接摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥3个。 （二）上边框摄像头的视场角≥141度，水平视场角≥139度，支持输出≥8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能 。 （三）整机内置至少三个摄像头，像素值均≥800万，同时输出≥2路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。 （四）具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 （五）整机上边框的广角内置非独立的广角高清摄像头，在距离整机1.7米情况下，且拍摄范围可以覆盖摄像头垂直法线左右距离≥4米，可以实现人脸识别。 （六）整机上边框内置非独式广角摄像头和智能拼接摄像头， 均支持3D降噪算法和数字宽动态范围成像WDR技术，支持输出MJPG、 H.264视频格式。 ◆（七）整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记≥62人。 （八）整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB调节范围。 （九）整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB。 （十）整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向≥10W高音扬声器≥2个，上朝向≥20W中低音扬声器≥2个，额定总功率≥60W。采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计≤5.8mm。 （十一）整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥10m。 （十二）整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 ★（十三）整机内置的阵列麦支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤｛交货时提供具有CMA标识的检测（检验）报告或提供其他证明材料（可以是彩页、官网或功能截图等其中任意一项）｝。 五、传屏及连接功能 （一）整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用等窗口。 （二）整机支持蓝牙≥Bluetooth 5.2标准，支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 （三）整机支持Wi-Fi无线上网和AP无线热点发射,支持版本WI-FI6；Wi-Fi和AP无线热点工作距离≥10m。 （四）外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑。 （五）整机前置USB接口支持多系统读取外接移动存储设备。 （六）支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。 （七）支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 （八）外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑。 六、按键及接口设计 （一）三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 （二）设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 （三）整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复整机系统及桌面式操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 （四）侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232.≥1路USB接口。 （五）侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出。 （六）前置输入接口≥3路USB接口（包含≥1路Type-C、≥2路USB），前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。 （七）整机具备前置Type-C接口，type-C支持最大充电功率≥12W，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 （八）外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面。 （九）支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。 七、教学辅助功能 （一）教学工具栏设计 1.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。 2.支持分屏模式，将桌面式操作系统显示画面上半部分下拉到显示屏的下半部分显示，此时依然可以正常触控操作桌面式操作系统；点击非桌面式操作系统显示画面区域，即可退出该模式，无需其他设置。 3.整机内置硬件自检维护工具，支持对多种模块进行检测和故障问题提示。 4.整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。 5.整机全通道侧边栏快捷菜单中应用软件可以进行切换，无需在已经开启的应用软件全屏模式下退出当前应用再选择更换，支持windows 应用固定，可将应用固定后，在侧边栏进行快捷打开。 6.整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式；并可支持快捷调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。 7.整机设备自带地震预警功能，支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准。支持在地震预警页面中选择提醒阈值。支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。 ★8.整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风内置音频检测算法监测教室中学生的朗读情况，以游戏化界面反馈学生朗读音量大小，调动学生朗读兴趣｛交货时提供具有CMA标识的检测（检验）报告或提供其他证明材料（可以是彩页、官网或功能截图等其中任意一项）｝。 （二）教学桌面设计 1.整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持支持通过账号登录、手机扫码登录，登录后可以自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式。 2.整机设备可将应用编辑到教学桌面首页，编辑方式支持从教学桌面首页进入编辑，支持在全部应用列表中进入编辑2 种方式。教学桌面首页应用支持无需进入应用编辑页面，在首页指定应用上长按进行移除。 3.整机设备教学桌面支持U盘、移动硬盘外接存储设备直接在桌面显示，无需打开文件浏览器即可查看文件列表，并且支持文件打开。支持查看全部文件列表以及按照文档、图片、音视频分类方式查看文件列表。 4.整机设备教学桌面支持进行通道切换、锁屏、重启、关机操作，且支持进行壁纸编辑，内置10张以上壁纸，支持自定义壁纸。 （三）文件传输功能 1.整机Windows通道支持支持通过扫码、wifi直联等≥2种方式与手机进行连接，实现文件传输功能。 2.文件传输应用支持多人同时将手机文件传输到整机上。 3.文件传输应用开启后，可自动打开整机热点。 4.文件传输应用接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空。 （四）备授课一体化教学软件 1.备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且内置的操作界面可根据备课和授课使用场景不同而选择。 2.备课模式工具栏具备自动根据老师账号中关联的学科不同而提供相对应的教学工具。 ★3.AI智能备课助手：在备课场景中支持搜索课件库课件资源， 具有≥15万份的课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中。支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。支持按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。支持在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。 4.互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间，可根据教师需要调整云空间自动同步的时间间隔，避免教学资源的损坏、遗失。本地课件则不会自动同步到云空间以保证数据安全。编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间。 5.云教案功能： （1）云教案分享：云教案内容可自动同步至云空间，支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信内打开预览，可将运教案转存至个人云空间。 （2）云教案模板：提供教案模板以供老师撰写教案，预置表格式、提纲式、集备式、多课时式等≥4个教案模板。 （3）支持校本教案模板设计，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板直接调用。 （4）云教案与云课件可一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览，便于老师备课时相互对照。 6.AI智能生成课堂活动：具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错等≥2类课堂活动。输入文本后可以一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作。 7.课堂互动游戏支持云储存功能：编辑完成的活动可一键存储至教师云空间，便于在不同课件中直接调用，无需反复编辑。 8.智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，填空选项支持并列选项，并列选项支持答案互换，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统自动判断答案正误，系统需提供≥9种游戏模板，且模板样式支持自定义修改。 9.智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统提供≥10种游戏模版，且模版样式支持自定义修改，同时支持设置干扰项。 10.分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。提供不少于3种难度、10种游戏模版供选择，且模版样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解。 11.课件背景：提供≥12 种以上背景模板供用户选择，持自定义背景。 12.AI智能英语工具： （1）软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 （2）英汉字典：支持输入英文单词生成单词卡和详解页，包含单词的释义、读音、例句、词组、近义词等，可插入多个单词卡，同时支持教师自定义编辑单词释义、创建未收录的生僻单词供授课使用。可将插入的单词卡一键切换至详解页进入单词详解模式，支持教师自定义编辑单词释义、例句、词组和近义词，且提供≥4种详解页背景模板供选择。 （3）AI音标助手：支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持已整表和单个音标卡片插入。支持智能将字母、单词、句子转写为音标，并可一键插入到备课课件中形成文本 13.快捷抠图：即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。 14.数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供≥20个数学符号及和≥15种公式模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 15.3D星球模型：提供3D立体星球模型，太阳系行星模型≥4个，支持360°自由旋转、缩放展示；并支持在立体地球模型清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容；且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。 16.混合教学功能： （1）一键开课：教师可在教室一体机一键开课，开课将进入屏幕共享推流模式。 （2）课程分发：支持生成课程海报，学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂。支持通过行政班级学生名单。 （3）提前预约：在个人电脑提前选择好行政班的学生，到教室后开始直播学生可在手机端远程听课。 （4）连麦互动：在直播课堂中，教师可指定授权学生远程连麦互动，学生视频连麦过程实时同步至班级其他学生，可支持不少于5位学生同时参与远程互动；支持学生端发起举手，教师端在同意后可自动进入连麦互动。 17.课堂小测：提供≥40000道初中数学试题。 （1）老师可根据所使用教材版本自由选择人教新版、苏科新版、北师大版、北京课改新版等不同版本试题。 （2）试题按照教学进度分类，精确到每一章每一节，方便老师查找。 （3）试题按照使用场景分类，分为课堂小测、课时练习、课后基础、课后提高等，方便老师在不同场景下选择。 （4）题目已根据老师使用需要，组成套题，老师可一键批量选择；同时也支持老师自由组题，形成个性化套。 18.表格工具： （1）支持老师插入表格，并提供5种以上表格样式供老师选择。 （2）支持表格自适应，可一键将表格的行、列调整到最合适的大小。 （3）支持表格遮罩功能，可对表格中任意一格添加遮罩，在授课模式下通过点击可消除遮罩，方便老师设置互动活动。 （4）在授课模式下，支持表格克隆功能，可克隆出多个相同表格，方便老师请多位同学进行答题互动。 | 1台 |
| 17 | 一体机移动支架 | 详细参数： 钢结构，可以适合65寸到86寸一体机，带轮自由移动。 | 1套 |
| 18 | 音频线 | 详细参数： 1.双芯屏蔽音频线，导体材料选用优质无氧铜； 2.外部绝缘采用聚氯乙烯塑料，内部芯线绝缘材料采用合成PE； 3.两芯绞合成缆：2×40支，单芯组成：40支直径为0.1mm无氧铜，屏蔽采用铝箔纵包+128根单丝直径0.1mm的无氧铜线编织构成； 4.护套采用弹性体材料，结构圆整，电缆外观光滑、圆整，手感柔软，成品外径约6.2㎜； 5.用于室内各种音响设备连接，移动布线或固定布线均可。 | 300米 |
| 19 | 2芯音箱线 | 详细参数： 1.2芯专业舞台音响工程线，导体材料选用优质无氧铜； 2.外部绝缘采用聚氯乙烯塑料，内部芯线绝缘材料采用合成PE； 3.两芯绞合成缆：2×2.0mm²，单芯组成：230支直径为0.1mm无氧铜+5支抗干扰神经线构成； 4.护套采用弹性体材料，结构圆整，电缆外观光滑、圆整，手感柔软，成品外径约10㎜； 5.用于室内各种音响设备连接，移动布线或固定布线均可。 | 200米 |
| 20 | 机柜 | 详细参数： 1.42U服务器机柜； 2.尺寸：600mm(宽)*800mm(长)*2045mm(高)（宽长高允许误差偏离值±5mm）； 3.表面防静电喷涂采用高硬度粉面；防护等级设计满足IP20等级；黑色，网孔前后门。 | 1个 |
| 21 | 音频接口盒 | 详细参数： 配置话筒、音频模块 | 2个 |
| 22 | 辅助材料及施工等 | 详细参数： 含布线施工及设计，安装调试及培训、辅材等。按柳州市教育系统工程施工规范要求实施。 | 1项 |
| 三、阶梯教室会议灯光系统 |  |  |  |
| 1 | 嵌入式LED顶光灯 | 详细参数： 1.输入电压：AC90-260V/50/60Hz 2.功率：≥150W 3.光源：LED高亮度灯珠 4.灯珠数量：≥400颗 5.光源寿命：5-10万小时 6.色温：3200K/5600K 7.有效光照距离：8米 8.驱动电流：20mA 9.显色指数：Ra≥90 10.显示板控制：主控/DMX或手动电位器控制 11.控制协议：DMX512 12.控制模式：1CH通道 16.调光：0-100%线性调光平滑无闪烁 17.出光角度：90度 18.外壳：铝型材 19.工作环境：室内-25℃-50℃ 20.嵌入式安装 | 8台 |
| 2 | LED 面光灯 | 详细参数： 1.输入电压：AC100-240V 50HZ/60HZ 2.功率：≥180W 3.光源：1颗200瓦灯珠 4.发光颜色：白光 暖白高显指90% 5.发光角度：60° 6.控制模式：DMX/主从 7.通道：4CH通道 8.色温：3200K-5600K（可选单色温） 9.外壳：铝 | 10只 |
| 3 | 调光台 | 详细参数： 1.电源：AC100V-240V ,50/60Hz 2.最大256个控制通道，光电隔离信号输出 3.最大控制12台，32通道的电脑灯 4.内置图形轨迹发生器，有27个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹 控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数均可独立设置 5.48个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。多步场景最多可储存100步，32个宏快速调用多个场景的组合 6.带背光的LCD显示屏，中英文显示 7.关机数据保持 8.U盘备份和升级，U盘读取：支持FAT32格式 9.DMX512通道数：≥256 10.电脑灯的配接数量：≥12 11.每台电脑灯最多可控制通道：≥32 12.可保存的场景数量：≥80 13.可同时运行的场景数量：≥16 14.多步场景的总步数：≥100 15.推杆启动场景并进行调光：支持 16.图形生成器：可生成Dimmer, P/T, RGB, Color图形 17.可同时运行图形数量：≥10 18.立即黑场：支持 19.转盘调整XY数值：支持 20.转盘调整多步场景速度：支持 21.场景调光：支持 | 1只 |
| 4 | 电源线 | 详细参数： 1.2芯专业舞台灯光电源工程线，导体材料选用优质无氧铜； 2.外部绝缘采用PVC聚氯乙烯塑料，内部芯线绝缘材料采用合成PE； 3.两芯绞合成缆：2×2.5mm²，单芯组成：78支直径为0.2mm无氧铜线构成； 4.护套采用弹性体材料，结构圆整，电缆外观光滑、圆整，手感柔软，成品外径约9.5㎜； 5.用于室内各种舞台灯光设备电源连接，移动布线或固定布线均可。 | 100米 |
| 5 | 信号线 | 详细参数： 1.双芯屏蔽音频线，导体材料选用优质无氧铜； 2．外部绝缘采用聚氯乙烯塑料，内部芯线绝缘材料采用合成PE； 3.两芯绞合成缆：2×40支，单芯组成：40支直径为0.1mm无氧铜，屏蔽采用铝箔纵包+128根单丝直径0.1mm的无氧铜线编织构成； 4.护套采用弹性体材料，结构圆整，电缆外观光滑、圆整，手感柔软，成品外径约6.2㎜； 5.用于室内各种音响设备连接，移动布线或固定布线均可。 | 100米 |
| 6 | 灯光架 | 详细参数： 采用42圆管根据现场定制。 | 1道 |
| 7 | 辅助材料及施工等 | 详细参数： 含布线施工及设计，安装调试及培训、辅材等。按柳州市教育局工程施工规范要求实施。 | 1批 |
| 四、广播系统 |  |  |  |
| 1 | 音频处理器 | （一）详细参数： 1.24-bit DSP技术，高性能AD/DA，人性化设计，性能更出色，操作更便捷； 2.3输入6输出, 多种分频模式； 3.输入输出音量调节，范围从-80dB到+12dB，最小步进0.1dB； 4.每个输入/输出通道有9段参数均衡, 每段参数均衡均具备有参数, PEQ，Low-Shelf，High-Shelf ； 5.参数均衡（PEQ）频率范围从19.7Hz到20.9 kHz, 增益范围从-30dB到+20dB,Q值范围从0.404到28.852； 6.输出高通、低通滤波器，每个滤波器有多种斜率和类型供选择，滤波器斜率有：-12dB , -18dB，-24dB , -36dB , -42dB，-48dB, 7.滤波器类型：巴特沃斯（Butterworth）,贝塞尔（Bessel），宁克锐（Linkwitz-Riley）； 8.每个输入/输出通道可设置最长延时达1200.00ms ，带延时开关； 每个输入/输出通道均有压缩器，可调节各压缩器的门限值，压缩比，上冲时间和释放时间； 9.每个输出通道带相位反转功能； 10.通道复制功能，令调节更省便； 11.多通道链接功能，可同时设置多个通道参数； 12.直观友好的用户界面，USB, Rs485等多种方式与上位机连接； 13.开关电源：AC 90V~ 240V, 50Hz/60Hz。 （二）技术参数： 1.通道数量：3进6出自由路由分配； 2.输入阻抗：20KΩ； 3.输出阻抗：100Ω； 4.总谐波失真（1KHz/+4dBu）：≤0.005%； 5.信噪比：≥105dB； 6.串扰：≤-100dB； 7.频率响应：20Hz-20KHz（±0.5dB）； 8.输入输出最大电平：18.5dB； 9.输入输出增益：-80dB至+12dB，步进0.1dB； 10.输入输出延时：1200ms，步进0.021ms； 11.输入输出滤波器：高低通滤波器（三种滤波器模式），PEQ，Low-1.Shelf , High-Shelf； 12.压缩器：门限值：-40dB至+20dB，步进0.5dB； 13.电源：90-240VAC 50/60Hz。 | 1个 |
| 2 | 功率放大器 | 详细参数： ★1.开机延时静噪、断电瞬时关机；负载短路立即切断输出，故障解除自动恢复；风机转速正比于机内温度，气流从前到后；削波压限器保护防止严重削波信号到达扬声器,同时维持额定输出功率。采用插槽式设计，可选配插卡式网络模块，让功放成为IP网络功放，即插即用。支持RS485远程监控：必须保证能接入学校原有高考听力广播系统（广播管理系统主机），在广播管理系统主机触摸显示屏可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。具备1个TRS 6.35输入接口,1个XLR输入接口，1个Phoeni×2pin控制接口（配接主备切换器,实现主各功放的自动切换），具备拨动开关,可以选择默认和宽频。面板带2组5段LED信号指示灯,分别指示输出电流值和输出电压值。面板带“保护”LED指示灯和“过载”LED指示灯。 2.频率响应：等同或优于120Hz～16KHz ＋2dB，-5dB(默认），80Hz～16KHz，＋2dB -5dB(宽频)； 3.输出功率：≥1500W； 4.额定输出电压：100V±5V； 5.信噪比：≥85dB（A计权）； 6.输入灵敏度：775mV±50mV； 7.总谐波失真：80Hz～16KHz＜3%；1KHz＜0.5%； 8.抗电强度：对电源L-输入口之间、电源-L输出口之间进行测试，符合1500V AC，（1min）无飞弧或击穿； 9.接地电阻：外壳（远端）对电线插头接地端接地电阻≤0.5Ω（25A 60s）。 | 1台 |
| 3 | 功率放大器 | 详细参数： 1.定压功率放大器。 2.具备RS485远程监控。必须保证能接入学校原有高考听力广播系统（广播管理系统主机），在广播管理系统主机触摸显示屏可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。可选配插卡式网络模块，让功放成为IP网络功放，采用插槽式设计，即插即用。 3.输出功率：≥450W（100V定压输出）。 4.频率响应：100Hz~16kHz (+2/-6dB)； 5.信噪比：≥90dB（A计权）； 6.输入灵敏度：775mV±50mV； 7.总谐波失真：1KHz<1%； 8.电源：交流220V/50Hz±10%。 | 1台 |
| 4 | 功率放大器 | 详细参数： 1.定压功率放大器。 2.具备RS485远程监控。必须保证能接入学校原有高考听力广播系统（广播管理系统主机），在广播管理系统主机触摸显示屏可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。可选配插卡式网络模块，让功放成为IP网络功放，采用插槽式设计，即插即用。 3.输出功率：≥650W（100V定压输出）。 4.频率响应：100Hz~16kHz (+2/-6dB)； 5.信噪比：≥90dB（A计权）； 6.输入灵敏度：775mV±50mV； 7.总谐波失真：1KHz<1%； 8.电源：交流220V/50Hz ±10%。 | 1台 |
| 5 | 教室壁挂音箱 | 详细参数： 1.木质音箱，PVC表面，采用4.5英寸中低音和1个高音扬声器； 2.输入电压：100V； 3.额定功率：≥9W； 4.频率范围：130Hz-16KHz (±10％) ； 5.灵敏度：≥87dB±3dB； 6.端子与外壳绝缘电阻：≥4MΩ； 7.二单元二分频，前置35mm导相口；安装方式为壁挂式安装，自带原厂两组平衡挂件，音箱发声正面与音箱背面角度20-25度，保证听力扩声的覆盖。 | 72只 |
| 6 | 走廊连廊双指向音箱 | 详细参数： 1.双向强指向性扬声器，铝合金结构，多功率可选择； 2.额定功率：20W； 3.输入电压：100V； 4.灵敏度（1m/1W）：91dB； 5.频率响应：150Hz-14KHz； 6.材质：铝合金。 | 12只 |
| 7 | 宽频室外音柱 | 详细参数： 1.壳体和网罩均采用优质铝合金 2.输入电压：100V 3.额定功率：≥50W 4.频率响应：100Hz-18KHz (±10%） 5.灵敏度：91dB （±3 dB） 6.喇叭单元：LF：4"×4；HF：3"×1号角高音 | 8只 |
| 8 | 电源时序器 | 详细参数： ★1.具备80A空气开关，具有漏电保护功能；面板带USB接口, USB接口具备5V直流电源输出（允许误差±1V）；电源电压LED数码管实时显示；每一路交流输出电源具有独立按键及对应的LED指示灯；控制功能：RS232控制、凤凰控制口、单机控制、多机联机控制、远程控制；输出通道：≥14路独立220V（20A）交流电源输出通道，不少于6路12V直流电源输出通道（直流电流≥1.2A）；时序开关频率(延迟时间)：每1步≥0.5秒； ◆2.抗电强度：对电源L-机壳之间进行测试：符合1500VAC,(1min)应无飞弧或击穿；对电源L-输入口之间、电源-L输出口之间进行测试：符合1500VAC，（1min）应无飞弧或击穿；接地电阻：外壳（远端）对电线插头接地端接地电阻≤0.2Ω（25A60s）； 3.机内须采用双电源独立供电，6路12V/1.1A直流输出电源由1个环形变压器分6组≥16V/1.6A交流输出给6个全桥整流器配合相关电路形成6路独立的直流输出电源，为其它音响设备提供稳定干净的直流电源；本机工作电源由1个独立变压器分3组交流输出给3个全桥整流器配合相关电路组成。 4.本机80A空气开关输出给主板的主电源线≥10平方毫米，具备≥13个交流输出继电器，继电器负载量≥250V/40A(交流)，后面板具备≥13个多用交流输出插座和6个圆形直流输出插座，至少具备1个凤凰控制接口、1个RS232控制接口、1组（2个双芯6.35插座）级联控制接口。 5.电压范围：AC220V±10%； | 1台 |
| 9 | 广播避雷器 | 详细参数： 1.本机用于广播系统的雷电保护、过压保护及漏电保护。 2.雷击时自动切断输出。 3.自动把雷电引入地。 4.4路输入，4路输出。 5.正常运行和故障保护指示。 | 1台 |
| 10 | 广播机柜 | 详细参数： 1.42U机柜。 2.规格：≥600mm（宽）×800mm（长）×2045mm（高）（宽长高允许误差偏离±5mm）。 3.采用度锌板，机柜主体骨架材料厚度≥1.5mm，承重层板材料厚度≥2.0mm，前、后门板材料厚度≥1.2mm，其它材料厚度≥1.0mm。 4.黑色，网孔前后门。 | 1个 |
| 11 | 广播线1 | 详细参数： 护套线RVV2*2.5mm²全铜多股国标。 | 800米 |
| 12 | 广播线2 | 详细参数： 护套线RVV2*1.5mm²全铜多股国标。 | 2500米 |
| 13 | PVC管线 | 详细参数： PVC阻燃；根据现场实际使用PVC管、槽。 | 1500米 |
| 14 | 安装费辅材 | 详细参数： 含有综合布线施工及设计，含铺路施工，安装调试及培训、耗材等。按柳州市教育系统工程施工规范要求实施。 | 1项 |
| 五、安防监控系统 |  |  |  |
| 1 | 400万枪型摄像机 | 详细参数： 1.不低于400万红外筒型网络摄像机（4mm/6mm焦距可选）； 2.不低于1/3 inch逐行扫描CMOS传感器；最低照度：0.01lux（F2.0 AGC ON）； 3.支持宽动态，信噪比>52dB；智能红外补光，补光距离30米； 4.支持H.265.H.264.MJPEG协议；编码制式：400万(2688×1520)最大25帧/秒； 5.支持三码流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求； 6.支持断电保护功能：升级过程中断电，重新加电后可恢复到升级前的软件版本； 7.支持通过VPN协议穿越网闸、防火墙和其他NAT设备，实现复杂环境的组网； 8.可通过IE浏览器等在监视画面框选出曝光区域，以该区域作为参考区域曝光；支持宽动态条纹抑制； 9.媒体流管理功能：在IE浏览器等下，可对媒体流进行设置和管理，设置选项包括：输出流、IP地址、端口和传输协议； 10.支持IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据，存储方式可以设置为高端、基础、云存储； 11.支持Onvif、GB/T28181等多种接入方式； 12.支持网关ARP绑定，防止网关MAC地址欺骗； 13.10M/100M 自适应以太网电口； 14.电源：DC12V±25%。 | 64台 |
| 2 | 枪型摄像机支架 | 详细参数： 壁装支架与400万枪型摄像机同色。 | 64个 |
| 3 | 24口千兆接入交换机 | 详细参数： - 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps； - 24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口； - 支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。 | 3台 |
| 4 | 24口汇聚交换机 | 详细参数： 24个10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口,交换容量：336Gbps,包转发率:126Mpps | 1台 |
| 5 | 光模块 | 详细参数： 单模千兆光纤模块，千兆单模LC接口光模块，1310nm，最大传输距离10km，适用于SFP接口。 | 4块 |
| 6 | 理线器 | 详细参数： 12档 | 3架 |
| 7 | PDU插座 | 详细参数： 8位总控线长1.8米，插孔电流：10A，额定电压250V | 5个 |
| 8 | 挂墙式机柜 | 详细参数： 1.9U标准机柜，带风扇。 2.规格：≥550mm（宽）×450mm（长）×490mm（高）。 3.采用度锌板，机柜主体骨架材料厚度不少于1.0mm,其它材料厚度不少于0.8mm。 4.机柜设计底部走线方式，顶、底预留进线孔。 | 3台 |
| 9 | NVR32路网络录像机 | 详细参数： 1.支持IPC自动添加；最高可接入32路H.265或H.264相机；网络视频接入带宽384Mbps； 2.支持飞梭、按键面板； 3.可接驳符合ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机； 4.支持H.265.H.264编码； 5.支持12MP高清网络视频的预览、存储与回放； 6.支持2个HDMI、1个VGA，HDMI1.HDMI2.VGA异源输出，HDMI1.HDMI2最高支持4K显示输出； 7.支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像； 8.应支持网盘扩展，可接入8个NAS服务器进行录像和存储； 9.支持最大16路本地同步回放和多路同步倒放； 10.支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测多种智能检测接入和联动； 11.支持对人脸图片的实时检索和备份； 12.应支持不低于1个DC12V电源输出接口;不低于1个eSATA接口； 13.支持图像位置互换：可通过本机或者IE浏览器进行预览图像位置互换操作； 14.支持8个SATA接口，单盘最大10TB，支持1个eSATA接口； 15.支持内外网之间的数据通讯；可接入支持ONVIF协议编码格式为H.264/H.265的摄像机，并将摄像机码流转换成GB/T 28181协议的码流上传； 16.支持RAID 0/1/5/6/10；支持N+1热备功能； 17.报警输入16路；报警输出4路；音频输入1路，输出1路；12V电源输出； 18.2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口。 | 2台 |
| 10 | 监控硬盘 | 详细参数： 1.视频监控专用6T SATA硬盘； 2.支持硬盘交错启动功能； 3.接口速率≥6Gb/s，最大吞吐量≥140MB/s； 4.直接读取硬盘LOG日志，便于故障定位，易于维护； 5.优化功耗，降低整机运行功耗。 | 16块 |
| 11 | 集中供电电源 | 详细参数： 12V 30A，集中供电电源。 | 6个 |
| 12 | 高清视频线缆 | 详细参数： HDMI高清线，15米。 | 2条 |
| 13 | 主干电源线 | 详细参数： 护套线RVV3*1.5mm²全铜多股国标。 | 150米 |
| 14 | 摄像机电源线 | 详细参数： 护套线RVV2*1.5mm²全铜多股国标。 | 4000米 |
| 15 | 六类双绞线 | 详细参数： 非屏蔽双绞线，纯铜芯，传输无衰减，采用PVC环保外皮,包装长度305米 | 25米 |
| 16 | 水晶头 | 详细参数： 六类非屏蔽，RJ45水晶头。采用物理线缆隔离技术。 | 140只 |
| 17 | 单模光纤 | 详细参数： 12芯单模室外光纤，光纤芯径为9μm，包层（cladding）直径为125μm。传输稳定、抗电磁场干扰、绝缘性好、抗拉伸、耐老化、弯曲性能好。 | 150米 |
| 18 | 单模光纤尾纤 | 详细参数： 1.12芯束状，单模光纤尾纤，具有极低的插入损耗和反射损耗； 2.ST接头形式。低插入损耗、低回损，最大插入损耗 dB<=0.3，长度2米 | 4套 |
| 19 | 单模光纤跳线 | 详细参数： 1.单模光纤跳线，具有极低的插入损耗和反射损耗； 2.ST接头形式。低插入损耗、低回损，最大插入损耗 dB<=0.3，长度2米。 | 8条 |
| 20 | 光纤盒（光纤配线架） | 详细参数： 1.12口。 2.规格：机架式，高度1U； 3.金属材质：箱体为1.0mm厚度优质冷轧钢板，喷塑；耦合器安装条为铝板。 | 4个 |
| 21 | 光纤耦合器 | 详细参数： ST，插入损耗低，重复耐插拔，耐磨性好 | 48个 |
| 22 | 光纤熔接 | 详细参数： 全部熔满。 | 120点 |
| 23 | PVC硬塑管槽 | 详细参数： PVC阻燃。根据现场实际使用PVC管、槽。 | 4200米 |
| 24 | 辅助材料及施工等 | 详细参数： 含布线施工及设计，安装调试及培训、辅材等。按柳州市教育系统工程施工规范要求实施。 | 1项 |
| 六、计算机网络综合布线系统 |  |  |  |
| 1 | 单口信息面板 | 详细参数： 亚光面板,86型,单口 | 64个 |
| 2 | 双口信息面板 | 详细参数： 亚光面板,86型,双口 | 24个 |
| 3 | 网络模块 | 详细参数： 1.模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC），符合UL94V-0阻燃要求 2.接触簧片与IDC端子材质：磷青铜镀镍 3.镀金层厚度：50µm 4.兼容T568A和T568B两种端接方式 5.IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm 6.接线方式：斜45度IDC免打线压接 7.传输带宽：250MHz 8.电气性能：接触电阻≤20MΩ，绝缘电阻≥500MΩ 9.机械性能：插入力350g；拔出力150g ；RJ45拔插次数≥750次；IDC端接次数≥250次 | 112个 |
| 4 | 24口千兆接入交换机 | 详细参数： 二层网管交换机，交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。 | 7台 |
| 5 | 24口汇聚交换机 | 详细参数： 交换容量：336Gbps/3.36Tbps,包转发率：≥126Mpps，24个10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口 | 1台 |
| 6 | 挂墙式机柜 | 详细参数： 1.9U标准机柜，带风扇。 2.规格：≥550mm（宽）×450mm（长）×490mm（高）。 3.采用度锌板，机柜主体骨架材料厚度不少于1.0mm,其它材料厚度不少于0.8mm。 4.机柜设计底部走线方式，顶、底预留进线孔 | 3台 |
| 7 | 光模块 | 详细参数： 单模千兆光纤模块，千兆单模LC接口光模块，1310nm，最大传输距离10km，适用于SFP接口。 | 8块 |
| 8 | 理线器 | 详细参数： 12档24口理线架。 | 5个 |
| 9 | 光纤盒（光纤配线架） | 详细参数： 12口；规格：机架式，≥430mm（宽）×300mm（长）×45mm（高）；金属材质：箱体为1.0mm厚度优质冷轧钢板，喷塑；耦合器安装条为铝板。 | 4个 |
| 10 | 单模光纤 | 详细参数： 1.12芯单模室外光纤，光纤芯径为9μm，包层（cladding）直径为125μm。 2.传输稳定、抗电磁场干扰、绝缘性好、抗拉伸、耐老化、弯曲性能好。 | 100米 |
| 11 | 单模光纤尾纤 | 详细参数： 1.12芯束状，单模光纤尾纤，具有极低的插入损耗和反射损耗； 2.ST接头形式；低插入损耗、低回损，最大插入损耗dB<=0.3，长度2米。 | 4套 |
| 12 | 单模光纤跳线 | 详细参数： 1.单模光纤跳线，具有极低的插入损耗和反射损耗； 2.ST接头形式。低插入损耗、低回损，最大插入损耗dB<=0.3，长度2米。 | 8条 |
| 13 | 光纤耦合器 | 详细参数： ST，插入损耗低，重复耐插拔，耐磨性好。 | 48个 |
| 14 | 六类双绞线 | 详细参数： 非屏蔽双绞线，纯铜芯，传输无衰减，采用PVC环保外皮,包装长度305米。 | 35箱 |
| 15 | PVC硬塑管槽 | 详细参数： PVC阻燃。根据现场实际使用PVC管、槽。 | 5600米 |
| 16 | 桥架 | 详细参数： ≥200mm（宽）×100mm（高）。 | 50米 |
| 17 | 水晶头 | 详细参数： 六类非屏蔽，RJ45水晶头；采用物理线缆隔离技术。 | 116个 |
| 18 | 光纤熔接 | 详细参数： 全部熔满。 | 24点 |
| 19 | 辅助材料及施工等 | 详细参数： 含布线施工及设计，安装调试及培训、辅材等。按柳州市教育系统工程施工规范要求实施。 | 1项 |

| ★二、商务要求 |  |
| --- | --- |
| 基本要求 | - 1.本项目投标报价包括货物及货物运抵指定交付地点的各种费用、随配附件、备品备件、易损件、专用工具、安装调试、技术培训、技术资料、包装、售后服务、保险费、税金、验收检验及其他所有成本费用的总和；2.投标人应保证投标产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担； 3.投标人所投产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对所投产品有强制性规定或要求的，必须符合相应规定或要求。 - 4.“★”标注的功能、参数，在供货时采购人可进行核验，核验结果不满足投标响应文件，视为虚假应标，并上报相关部门进行处理。 |
| 质量保证期 | 自验收合格后交付使用之日起1年，计算机按采购需求要求执行。 |
| 售后服务要求 | 1.投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新产品，按国家规定实行“三包”，免费送货上门、免费安装调试（附安装说明书）及人员培训，培训后采购人可熟悉基本操作； 2.故障处理 ：提供7*24小时维修服务，并提供售后服务电话，出现故障应在接到故障通知起2小时内响应，一般问题4小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到报修通知后8小时内派技术人员到达现场维修，故障修复时限不超过48小时,如超过时限无法排除故障，免费提供同等质量的产品作为备用品供采购人使用，直到修复完成；计算机按采购需求要求执行。 3.质量保证期内免费提供维修服务（含人工费、配件费、差旅费等各项费用），所更换的所有零配件全部使用原厂配件；保修期以外一律按投标文件承诺的优惠价收费，提供终身上门维修服务。 |
| 交货时间及地点 | 1.交货时间：自签订合同之日起30日内安装调试完毕，验收合格并交付使用； 2.交货地点：广西柳州市采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。 本项目无预付款，货物全部到货完毕，货物验收合格之日起10个工作日内，支付合同价款的40%；全部安装、调试完毕，项目整体交付使用并通过最终验收合格后10个工作日内支付合同价款的60%。 注：若中标人为中小微企业，资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第802号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》等要求执行。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 1.投标人所提供零部件、配件及安装材料必须是符合国家规定质量安全标准的全新、合格产品；该项费用应包含在报价中； 2.投标人所提供完整的全套设备须包括必备的易损耗备件和专用工具；3.投标人必须有完善的备品备件库体系，质保期内能提供相应的免费的措施和配件，保证过质保期后五年内有足够的备品备件（计算机按采购需求要求执行），为完成本项目技术支持、服务需求提供可靠保证。 |
| ★三、验收要求 |  |
| 验收标准及要求 | 1.国家强制性技术标准及有关规定； 2.交货验收时，采购人根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定，由采购人及中标人双方共同进行验收。必要时可委托国家认可的质量检测机构开展采购项目验收工作； 3.本项目因中标人提供的货物不能满足采购需求的技术参数或其投标文件承诺等原因无法通过验收，造成不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规由中标人承担相应的法律责任； 4.验收费用：验收所产生的检验费及相关的全部费用均由中标人承担。 |
| 四、资信要求 |  |
| 政策性加分条件（如有） | 1．《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），符合办法规定条件且出具该办法规定的《中小企业声明函》的小型和微型企业报价，对其报价给予20%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业； 注：（1）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：采购需求所列“一、阶梯教室LED大屏、LED条屏显示系统”中第21项、“二、阶梯教室音响系统”中第22项、“三、阶梯教室会议灯光系统”中第7项、“四、广播系统”中第14项、“五、安防监控系统”中第24项、“六、计算机网络综合布线系统”中第19项货物不作中小企业划分要求,其余项货物所属行业为工业； （2）中小企业划分有关标准根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定； （3）为方便投标人识别企业规模类型，投标人可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。自测小程序链接：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest 2.《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； 3.《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； 4.《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购； 5.财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）； 6.财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）； |
| 质量管理、企业信用要求（如有） | 1.投标人或所投核心产品生产厂家具备有效的质量管理体系认证证书； 2.投标人或所投核心产品生产厂家具备有效的职业健康安全管理体系认证证书； 3.投标人或所投核心产品生产厂家具备有效的环境管理体系认证证书。 |
| 五、其他要求 |  |
| 无 |  |

# 第三章 投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：铁一中监控、网络、广播系统增补及LED屏幕设备采购 项目编号：LZZC2025-G1-990252-LZSZ |
| 2 | 采购资金来源：财政性资金 预算金额（人民币）：壹佰万零玖仟元整（¥1,009,000.00）。 |
| 3 | 投标报价及费用： 1.本项目投标应以人民币报价； 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3.本次招标文件和代理服务费用全免。 |
| 4 | 投标保证金为：本项目无需提交投标保证金。 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰或对政府采购活动事项有疑问的，应当以书面形式向采购人提出询问、澄清；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已获取招标文件的投标人；采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。 |
| 6 | 电子投标文件： 1.投标人应按照本项目公开招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制、加密电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台上提交加密的电子投标文件。 2.未按规定传输提交电子投标文件的将被广西政府采购云平台拒绝。 3.电子投标文件成功提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 |
| 7 | 投标文件提交截止时间及地点：详见公开招标公告。 |
| 8 | 开标时间：详见公开招标公告。 |
| 9 | 电子投标文件解密时间：采购代理机构开启解密标书后30分钟内，投标人必须在此时间段内登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为投标无效。 |
| 10 | 评标方法：综合评分法 |
| 11 | 发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）。 |
| 12 | 一、信用信息使用规则： 采购人或者采购代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 二、甄别方式： 1.在本项目资格性审查时，采购人将对投标人信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理； 2.在中标通知书发出前，采购人或者采购代理机构将对中标人信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理； 3.根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号），“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 13 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后两个工作日内发布中标公告和中标通知书。 根据《柳州市财政局 人民银行柳州市中心支行 关于进一步做好线上“政采贷”融资工作的通知》（柳财采〔2022〕19号），供应商可凭中标通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后25日内。 |
| 15 | 投标文件有效期：投标截止日期后不得少于90天。 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 17 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标文件内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 18 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人的CA电子签章。 2.本招标文件描述的投标人“签字”是投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章。涉及的法定代表人或授权委托代理人签字的内容，如果投标人没有法定代表人或授权委托代理人电子签名或电子签章，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传。 |

投标人须知

一、总  则

- 1. 适用范围

1.1本招标文件适用于铁一中监控、网络、广播系统增补及LED屏幕设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1“采购人”是指：柳州市电化教育站；“采购代理机构”是指柳州市政府集中采购中心。

2.2“投标人”系指响应本公开招标文件要求，参加投标的法人或其他组织或自然人。如果该投标人在本次投标中中标，即成为“中标人”。

2.3“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备（含安装）、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6“签字”系指投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章，表示同意、认可、承担责任或义务的行为。

2.7“电子投标文件”系指完整的投标文件，内容包括资格文件、报价要求文件、商务技术文件。

2.8“★”系指本次采购项目“第二章 采购需求”中的实质性要求。

2.9“▲”系指本次采购的核心产品。

2.10公开招标文件中所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“届满”，包括本数；所称的“不满”、“不足”、“以外”，不包括本数。

2.11“法定代表人”系指投标人的法定代表人、负责人或自然人。

3.招标方式

3.1公开招标方式。

4.投标委托

4.1如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章投标文件格式）。

5.投标费用

5.1投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

6.联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

7.2.1享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 8.特别说明

8.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。投标人投标的采购项目负责人必须为投标人员工（或必须本投标人或其控股公司员工）。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3关联供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

- 8.3.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 8.3.2生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

- 8.4除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 9.质疑和投诉

注：投标人对电子标项目提出质疑和投诉的，应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定的方式提交质疑和投诉。

9.1投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。权益受到损害之日是：

9.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

9.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

9.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

9.4质疑书面要求

9.4.1质疑人质疑时须提交质疑函和必要的证明材料，供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函至少包括下列主要内容：

- 供应商的姓名或名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

9.5接收质疑函的方式：质疑人必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑人至我中心提交质疑函时必须出示有效证件，法定代表人凭本人有效的居民身份证原件；委托代理人凭法定代表人授权委托书原件（委托授权书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章）和本人有效的居民身份证原件。

9.6联系部门：柳州市政府集中采购中心监督科。

9.7联系电话：0772-2992103。

9.8通讯地址：广西柳州市三中路64-2号。

9.9现场提交质疑办理业务时间：工作日8时00分到12时00分，15时00分到18时 00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

9.10投诉的书面要求

9.10.1符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）要求。

二、招标文件

10.招标文件的构成

（1）公开招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）合同主要条款及验收书格式；

（6）投标文件格式。

11.投标人的风险

11.1投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式询问采购人或采购代理机构。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

12.2采购人或采购代理机构以书面形式答复投标人询问的问题，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

12.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.4招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

12.5采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

三、投标文件的编制

13.投标文件的组成

13.1投标文件由资格文件、报价要求文件、商务技术文件三部分组成。

13.1.1资格文件

注：以下各项必须提供并加盖投标人CA电子签章、按照第六章格式要求签字，否则其投标无效。

（1）法定代表人身份证明书（必须提供，格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书（委托代理时必须提供，格式见第六章）；

（3）投标人资格声明函（必须提供，格式见第六章）；

（4）投标人有效主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）（必须提供）。

13.1.2报价要求文件

注：以下各项必须提供并加盖投标人CA电子签章、按照第六章格式要求签字，否则其投标无效。

（1）开标一览表（必须提供，格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（必须提供，格式见第六章）。

13.1.3商务技术文件

注：以下第（1）至第（4）项必须提供并加盖投标人CA电子签章、并按照第六章格式要求签字，否则投标无效。其余各项如有请提供，同时要加盖投标人CA电子签章，否则该材料被视为无效。

（1）投标函（必须提供，格式见第六章）；

（2）技术响应表（必须提供，格式见第六章）；

（3）商务响应表（必须提供，格式见第六章）；

（4）投标产品“一、阶梯教室LED大屏、LED条屏显示系统”中第12项“计算机”为政府强制采购节能产品，由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（必须提供）；

（5）项目实施组织结构（如有，格式见第六章）；

（6）安装进度计划和工期保证（如有，格式见第六章）；

（7）设备安装调试方案（如有，格式见第六章）；

（8）售后服务方案（如有，格式见第六章）；

（9）所投产品采购需求中标记“◆”带波浪线“    ”的内容，提供具有CMA标识的检测（检验）报告或其他证明材料（可以是彩页、官网或功能截图等其中任意一项）（如有）；

（10）投标人或所投核心产品生产厂家具备有效的质量管理体系认证证书（如有）；

（11）投标人或所投核心产品生产厂家具备有效的职业健康安全管理体系认证证书（如有）；

（12）投标人或所投核心产品生产厂家具备有效的环境管理体系认证证书（如有）；

（13）投标产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（如有）；

（14）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）；

（15）投标人认为必要提供的声明及文件资料（如有，格式自拟）。

14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物及货物运抵指定交付地点的所有成本、各种费用的总和。

15.3投标文件只允许有一个总报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

16.投标文件的有效期

16.1 投标截止日期后不得少于90天，投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝，视为投标无效。

16.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

16.3投标人可拒绝接受延长有效期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件其它内容。

16.4投标人的投标文件在投标有效期内保持有效；如中标，投标文件至合同履行完毕止均应保持有效。

17.投标保证金

17.1本项目无需提交投标保证金。

18.电子投标文件的编制、加密要求

18.1投标人应按本招标文件规定的格式、顺序和广西政府采购云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”的有关要求编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容；如电子投标文件因内容不完整、投标人未设置或设置关联点错误导致电子投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容，导致评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审，所引起的后果由投标人自行承担。

18.2公开招标文件中规定须由投标人在规定处盖章的，投标人应加盖CA电子签章，否则视为投标无效。

18.3公开招标文件描述的投标人“签字”是投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章。涉及的法定代表人或授权委托代理人签字的内容，如果投标人没有法定代表人或授权委托代理人电子签名或电子签章，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传，否则视为投标无效。

18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人CA电子签章或者法定代表人或授权委托代理人签字。扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。18.5电子投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

18.6电子投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

18.7电子投标文件的容量大小须符合广西政府采购云平台客户端规定。

18.8电子投标文件的加密要求

电子投标文件应按广西政府采购云平台客户端软件有关规定加密，否则广西政府采购云平台将拒收，由此造成的风险由投标人承担。

19.电子投标文件的提交、修改、撤回和解密

19.1本项目实行“网上投标、电子评标”，投标人应于提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台上提交已经加密的电子投标文件。

19.2未按规定上传的电子投标文件将被广西政府采购云平台拒收，由此造成电子投标文件解密失败或被误投的风险由投标人自行承担。

19.3 投标人应当在提交截止时间前完成电子投标文件的提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改、加密后重新传输提交。提交截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交截止时间后上传的文件，将被广西政府采购云平台拒收。

19.4电子投标文件成功提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

19.5截标后，广西政府采购云平台电子交易平台自动提取所有投标人的电子投标文件，采购代理机构向各投标人发出解密通知，投标人须在采购代理机构开启解密标书后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密。

非广西政府采购云平台技术原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，或投标文件无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标，投标无效。

20.投标无效的情形

20.1实质上没有响应招标文件要求和条件的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，除资格证明文件外经评标委员会认定属于28.澄清问题的形式规定情形的，应当允许其在评标结束之前通过广西政府采购云平台进行澄清或者补正，澄清或者补正投标文件必须以书面形式进行。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人澄清、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

20.1.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标人在线制作电子投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按公开招标文件要求接受调整的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.1.2在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书或者填写项目不齐全的；

（3）委托代理人与法定代表人授权委托书中的代理人不符的。

20.1.3在符合性评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标有效期、服务期限、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求的；

（2）投标人就采购需求中标记 “★”符号的实质性响应内容发生负偏离一项以上的；投标人就采购需求中没有标记 “★”符号的技术参数要求响应内容发生负偏离四项以上的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（5）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

（6）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过广西政府采购云平台发起询标函，要求其在评标现场合理的时间内通过广西政府采购云平台提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.1.4在评审时有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名（获取文件）的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

20.1.5被拒绝的投标文件为无效。

20.2特别说明

20.2.1广西政府采购云平台如对电子化开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

20.2.2评审在严格保密的情况下进行，任何一方不得透露与评审有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。

20.3可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致广西政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

20.3.1广西政府采购云平台发生故障而无法登录访问的；

20.3.2广西政府采购云平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

20.3.3广西政府采购云平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

20.3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

20.3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

四、开标

21.开标准备

21.1采购代理机构按公开招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启解密电子投标文件，所有投标人均应当准时在线出席开标会。投标人因未在线参加开标而导致电子投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

22.开标程序

22.1开标会由采购代理机构主持；

22.2截标后，广西政府采购云平台电子交易平台自动提取所有投标人的电子投标文件，采购代理机构向各投标人发出解密通知，投标人须在采购代理机构开启解密标书后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密。非广西政府采购云平台技术原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，或投标文件无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标，投标无效。

22.3电子投标文件解密结束，开启报价要求文件。投标人在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标人拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

22.4公开报价；

22.5报价确认：采购代理机构开启签字时段，投标人应及时通过CA证书对报价记录表进行确认。未在规定时间内确认的，视同认可开标结果；

22.6开标会结束。

五、资格性审查

23.采购人应当依法对投标人的资格进行审查。

24.合格投标人不足三家的，不得评标。

六、评标

25.组建评标委员会

25.1本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

26.评标的方式

26.1本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

27.评标程序

27.1符合性审查

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，评标委员会将通过广西政府采购云平台，以询标函的方式要求投标人在线对相关问题进行澄清或者说明。

27.2投标文件的比较和评价

（1）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（2）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标标准推荐中标候选人同时起草评标报告。

28.澄清问题的形式

28.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过广西政府采购云平台发起电子询标函，以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。

28.2投标人应当在规定时间内通过广西政府采购云平台进行澄清、说明或者补正，并加盖投标人CA电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.3投标人超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

29.错误修正

29.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会通过广西政府采购云平台发起询标函，投标人在规定时间内通过广西政府采购云平台确认，投标人的确认应当加盖投标人CA电子签章。修正后的报价按照87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.评标原则和评标方法

30.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

30.2本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评标标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

31.评标过程的监控

31.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控（或政府采购监督管理部门工作人员进行现场监督），投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

32.采购人或者采购代理机构核对评标结果。

33.采购人或者采购代理机构在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

34.采购人或者采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

35.采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网发布中标公告。在发布中标公告的同时，向中标人发出中标通知书。

36.在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。

37.投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

38.采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同

39.合同授予标准

39.1合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

40.签订合同

40.1中标人接到中标通知书后，应按有关规定与采购人签订合同。

40.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人或重新开展政府采购活动。

# 第四章 评标方法及评标标准

评标方法及评标标准

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购人代表共五人或以上单数构成，其中专家人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的价格、技术、信誉、业绩等方面按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过广西政府采购云平台发起询标函，要求其在评标现场合理的时间内通过广西政府采购云平台提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入）：

| 客观分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 | 对应的投标文件格式 |
| 价格分 | 价格 | 1.满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标人的报价分为最高分30分； 2.其他投标人的报价得分按以下公式计算： 报价得分=（评标基准价／某投标人投标报价）*30分； 3.小型、微型企业价格折扣率： 符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且出具该办法规定的《中小企业声明函》的小型和微型企业参与报价，对其报价给予20%的扣除。监狱企业、残疾人福利性企业视同小微型企业，不重复享受政策。 | 30 |  |
| 信誉分 | 体系认证 | 1.投标人或所投核心产品生产厂家具备有效的质量管理体系认证证书得1分，满分1分； 2.投标人或所投核心产品生产厂家具备有效的职业健康安全管理体系认证证书得1分，满分1分； 3.投标人或所投核心产品生产厂家具备有效的环境管理体系认证证书得1分，满分1分。 注：投标人提供证书材料并加盖投标人CA电子签章，否则不予计分。 | 3 | 相关认证证书材料 |
| 政策功能分 | 政策功能 | 投标产品列入财政部、生态环境部制定和公布《环境标志产品政府采购清单》每有一项得0.5分，满分1分（投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书材料并加盖投标人CA电子签章，否则不予计分）。 | 1 | 相关证明材料 |
| 技术性能分 | 技术参数 | 所投产品标记“◆”带波浪线“ ”的技术参数内容优于采购需求的，每有一项得3分，满分30分。 注：1.标记“◆”的技术参数为一项； 2.标记“◆”的技术参数为一项，如一项里有多个参数，优于其中一个带波浪线“ ”数值即可加分；其中参数条款中≥XX的技术参数，投标人响应的参数仅等于XX的为无偏离，>XX为正偏离（优于）；≤XX的技术参数，投标人响应的参数仅等于XX的为无偏离，＜XX为正偏离（优于）。 3.标记“◆”带波浪线“ ”的技术参数中内容优于采购需求的，投标人提供具有CMA标识的检测（检验）报告或其他证明材料（可以是彩页、官网或功能截图等其中任意一项）并加盖投标人CA电子签章（提供的检测报告能体现标记“◆”带波浪线“ ”的技术参数），如未提供检测报告或其他证明材料，或提供的检测报告与其他证明材料内容无优于的，对应项不予计分。 | 30 | 技术响应表及相关证明材料 |
| 质量保证期分 | 质量保证期 | 承诺质量保证期在商务要求基础上延长，每延长半年得0.5分，满分1分。 | 1 | 商务响应表 |
| 客观分总分 |  |  | 65 |  |

| 主观分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 | 对应的投标文件格式 |
| 项目实施方案分 | 项目实施组织结构 | 一档（9分）：符合本项目需求特点，项目组织结构设置合理，职能分工明确，实施团队劳力分配详细，人员经验丰富且专业，技术素质高；对项目的风险预见、风险应对措施齐全；提出具有建设性的方案优化建议，且最为贴合采购人实际需求的；整体方案优于二档； 二档（6分）：项目实施人员数量较充足，分工较合理，经验较丰富，人员技术素质较高；整体方案优于三档； 三档（3分）：实施团队组织一般，各方面基本满足项目实施。 注：1.该方案内容可以包括：（1）组织结构；（2）职能分工；（3）劳力分配计划；（4）实施团队人员信息与技能；（5）风险应对措施。 - 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 9 | 项目实施组织结构 |
|  | 安装进度计划和工期保证 | 一档（9分）：安装进度合理紧凑、各施工节点衔接连贯，计划步骤和要点描述详细全面，切合实际，科学合理，工期保证措施可行性强，优于二档； 二档（6分）：安装进度较贴合项目需求，计划步骤和要点描述较详细可行，整体方案具有一定的合理性，工期保证措施有一定的针对性，优于三档； 三档（3分）：安装进度内容简单，基本满足采购需求，工期保证措施基本可行，科学合理性较弱。 注：1.该方案内容可以包括：（1）安装进度计划；（2）工期保证措施。 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 9 | 安装进度计划和工期保证 |
|  | 设备安装调试方案 | 一档（9分）：设备安装调试步骤和要点描述详细全面，切合实际，科学合理，具有针对性，同时可行性强，并根据标书内容提供合理的技术深化方案，整体方案对采购人有实际性帮助，优于二档； 二档（6分）：设备安装调试步骤和要点描述较详细可行，能较好满足采购需求，整体方案具有一定的合理性、针对性、可行性，优于三档； 三档（3分）：设备安装调试方案内容简单，基本满足采购需求，科学合理性较弱，可行性一般。 注：未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 9 | 设备安装调试方案 |
| 售后服务方案分 | 售后服务方案 | 一档（8分）：售后服务方案及承诺详细、全面，各项内容编制思路合理、完整周全，安排有专职售后服务人员且有详细的工作标准及人员服务流程，职责明确，故障出现解决方案、免费保修期外维修方案详细全面、可操作性强，故障响应时间、到达现场维护时间优于采购要求，有质保期内的免费保修等条款； 二档（6分）：方案能较好满足采购需求，符合实际，有一定的针对性、可行性；售后服务有承诺，并有定期回访制度，有主要零配件储备供应清单，常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备的齐全及价格合理。 三档（3分）：方案针对性、可行性一般。 注：1.该方案内容可以包括：（1）定期回访维护方案；（2）售后服务技术支持（包括售后服务机构、技术人员等）；（3）维修应急预案；（4）零配件储备供应；（5）保修期外维修方案。 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 8 | 售后服务方案 |
| 主观分总分 |  |  | 35 |  |

（三）总得分=客观分+主观分

三、中标标准及中标候选人推荐原则

评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐综合得分前三名为中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人或重新开展政府采购活动。

在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。当中标人属于信用信息使用规则中应被拒绝参与政府采购活动的情形时，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人或重新开展政府采购活动。

附件一：

节能产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算 机设备 | ★A02010104 台式计 算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010105 便携式 计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010107 平板式 微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
| 2 | A020106 输入 输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷 墨 打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060102 激 光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060104 针 式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604 显示设备 | ★ A0201060401 液 晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能 效等级》（GB 21520） |
|  |  | A02010609 图形图像 输入设备 | A0201060901 扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能 效限定值及能效等级》（GB 21521） 中打印速度为 15 页/分的针式打 印机相关要求 |
| 3 | A020202 投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》 （GB 32028） |
| 4 | A020204 多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
| 5 | A020519 泵 | A02051901 离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能 评价值》（GB 19762） |
| 6 | A020523 制冷 空调设备 | ★A02052301 制冷压 缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等 级》（GB 19577），《低环境温度 空气源热泵（冷水）机组能效限定 值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值 及能效等级》（GB 30721） |

|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB 29540） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ★A02052305 空调机 组 | 多联式空调（热泵） 机 组 ( 制 冷 量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576）《风管 送风式空调机组能效限定值及能 效等级》（GB 37479） |
|  |  | ★A02052309 专用制 冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576） |
|  |  | A02052399 其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔 第 1 部分：中 小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1）； 《机械通风冷却塔 第 2 部分：大 型开式冷却塔》（GB /T 7190.2） |
| 7 | A020601 电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限 定值及能效等级》（GB 18613） |
| 8 | A020602 变压 器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A020609 镇 流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 及能效等级》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活 用电器 | A0206180101 电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203 空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 效 限 定 值 及 能 效 等 级 》 （ GB 21455-2013），待 2019 年修订发 布后，按《房间空气调节器能效限 定值及能效等级》（GB21455-2019） 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵） 机 组 （ 制 冷 量 ≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值 及能源效率等级》（GB 19576）《风 管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A0206180301 洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及 等级》（GB 12021.4） |

|  |  | A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及 能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采 暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB 20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及 能效等级》（GB 29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定 值及能效等级》（GB 26969） |
| 11 | A020619 照明 设备 | ★ 普通照 明用双端 荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限 定值及能效等级》（GB 19043） |
|  |  | LED 道路/隧道照明 产品 |  | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能 效限定值及能效等级》（GB 37478） |
|  |  | LED 筒灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255） |
|  |  | 普通照明用非定向 自镇流 LED 灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255） |
| 12 | ★A020910 电 视设备 | A02091001 普通电视 设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等 级》（GB 24850） |
| 13 | ★A020911 视 频设备 | A02091107 视频监控 设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监 视器应符合《平板电视能效限定值 及能效等级》（GB 24850）， 以数字信号为主要信号输入的监 视器应符合《计算机显示器能效限 定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210 饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能 效等级》（GB 30531） |
| 15 | ★A060805 便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28377） |

| 16 | ★A060806 水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效 率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807 便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及 用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810 淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效） 指标。

2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证 证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3.以“★ ”标注的为政府强制采购产品。

4.若表格有变动，按最新政策执行。

附件二

环境标志产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算机 设备 | A02010103 服务器 |  | HJ2507 网络服务器 |
|  |  | A02010104 台式计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010105 便携式计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010107 平板式微型计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010108 网络计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010109 计算机工作站 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010199 其他计算机设备 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
| 2 | A020106 输入输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060102 激光打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060103 热式打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060104 针式打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  | A02010604 显示设备 | A0201060401 液晶显示器 | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  |  | A0201060499 其他显示器 | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010609 图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | HJ2517 扫描仪 |
| 3 | A020202 投影仪 |  |  | HJ2516 投影仪 |
| 4 | A020201 复印机 |  |  | HJ424 数字式复印（包括多功能）设备 |
| 5 | A020204 多功能一体机 |  |  | HJ424 数字式复印（包括多功能）设备 |
| 6 | A020210 文 印设 备 | A02021001 速印机 |  | HJ472 数字式一体化速印机 |
| 7 | A020301 载货汽 车（含自卸汽车） |  |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 8 | A020305 乘用车（轿车） | A02030501 轿车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
|  |  | A02030599 其他乘用车（轿车） |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 9 | A020306 客车 | A02030601 小型客车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 10 | A020307 专用车 辆 | A02030799 其他专用汽车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 11 | A020523 制冷空调设备 | A02052301 制冷压缩机 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
|  |  | A02052305 空调机组 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
|  |  | A02052309 专用制冷、空调设备 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
| 12 | A020618 生活用电器 | A02061802 空气调节电器 | A0206180203 空调机 | HJ2535 房间空气调节器 |
|  |  | A02061808 热水器 |  | HJ/T362 太阳能集热器 |
| 13 | A020619 照 明设 备 | A02061908 室内照明灯具 |  | HJ2518 照明光源 |
| 14 | A020810 传真及 数据数字通信设 备 | A02081001 传真通信设备 |  | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
| 15 | A020910 电视设 备 | A02091001 普通电视设备（电视 机） |  | HJ2506 彩色电视广播接收机 |
|  |  | A02091003 特殊功能应用电视 设备 |  | HJ2506 彩色电视广播接收机 |
| 16 | A0601 床类 | A060101 钢木床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060104 木制床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060199 其他床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 17 | A0602 台、桌类 | A060201 钢木台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060205 木制台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060299 其他台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 18 | A0603 椅凳类 | A060301 金属骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060302 木骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060399 其他椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 19 | A0604 沙发类 | A060499 其他沙发类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 20 | A0605 柜类 | A060501 木质柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060503 金属质柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060599 其他柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 21 | A0606 架类 | A060601 木质架类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060602 金属质架类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 22 | A0607 屏风类 | A060701 木质屏风类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060702 金属质屏风类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 23 | A060804 水池 |  |  | HJ/T296 卫生陶瓷 |
| 24 | A060805 便器 |  |  | HJ/T296 卫生陶瓷 |
| 25 | A060806 水嘴 |  |  | HJ/T411 水嘴 |
| 26 | A0609 组合家具 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 27 | A0610 家用家具零配件 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 28 | A0699 其他家具用具 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 29 | A070101 棉、化纤 纺织及印染原料 |  |  | HJ2546 纺织产品 |
| 30 | A090101 复 印纸 （包括再生复印 纸） |  |  | HJ410 文化用纸 |
| 31 | A090201 鼓粉盒 （包括再生鼓粉 盒） |  |  | HJ/T413 再生鼓粉盒 |
| 32 | A100203 人造板 | A10020301 胶合板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020302 纤维板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020303 刨花板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020304 细木工板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020399 其他人造板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
| 33 | A100204 二次加工材,相关板材 | A10020404 人造板表面装饰板 |  | HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A10020404 人造板表面装饰板 （地板） |  | HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
| 34 | A100301 水泥熟料及水泥 | A10030102 水泥 |  | HJ2519 水泥 |
| 35 | A100303 水泥混凝土制品 | A10030301 商品混凝土 |  | HJ/T412 预拌混凝土 |
| 36 | A100304 纤维增强水泥制品 | A10030402 纤维增强硅酸钙板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10030403 无石棉纤维水泥制品 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 37 | A100305 轻质建筑材料及制品 | A10030501 石膏板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10030503 轻质隔墙条板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 38 | A100307 建筑 陶 瓷制品 | A10030701 瓷质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030704 炻质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030705 陶质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030799 其他建筑陶瓷制品 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
| 39 | A100309 建筑 防 水卷材及制品 | A10030901 沥青和改性沥青防水 卷材 |  | HJ455 防水卷材 |
|  |  | A10030903 自粘防水卷材 |  | HJ455 防水卷材 |
|  |  | A10030906 高分子防水卷（片） 材 |  | HJ455 防水卷材 |
| 40 | A100310 隔热、隔 音人造矿物材料及其制品 | A10031001 矿物绝热和吸声材 料 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10031002 矿物材料制品 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 41 | A100601 功能性 建筑涂料 |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 42 | A100399 其他非 金属矿物制品 | A10039901 其他非金属建筑材料 |  | HJ456 刚性防水材料 |
| 43 | A100602 墙面涂 料 | A10060202 合成树脂乳液内墙涂 料 |  | HJ2537 水性涂料 |
|  |  | A10060203 合成树脂乳液外墙涂 料 |  | HJ2537 水性涂料 |
|  |  | A10060299 其他墙面涂料 |  | HJ2537 水性涂料 |
| 44 | A100604 防水涂 料 | A10060499 其他防水涂料 |  | HJ2537 水性涂料 |
| 45 | A100699 其他建筑涂料 |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 46 | A100701 门、门槛 |  |  | HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门 |
| 47 | A100702 窗 |  |  | HJ/T237 塑料门窗 |
| 48 | A170108 涂料（建 筑涂料除外） |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 49 | A170112 密封用 填料及类似品 |  |  | HJ2541 胶粘剂 |
| 50 | A180201 塑料制 品 |  |  | HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑 料制品 |

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。

# 第五章 合同主要条款格式及广西壮族自治区政府采购项目合同验收书格式

合同使用说明：本合同非中小企业预留合同。

政府采购合同

（一般货物类）

合同编号：

采购单位（甲方）：                             采购计划表编号：

供 应 商（乙方）：                             项目名称及编号：

签  订  地  点 ：                              签订时间：     年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） ： （小写）：¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、办理免税手续相关费用、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：                            。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                                   。

第五条　交付和验收

1.交货时间：                                  、地点：                             。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：与甲方商议。

第七条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：详见投标文件及合同附件。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

4.售后服务、保修时间从项目整体验收合格之日起计算。

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：财政性资金。

3.付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。货物验收合格正常使用后    工作日支付合同总金额的        %。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从未付款项中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十七条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3.投标承诺书；

4.中标或成交通知书。

第十九条　本合同一式  份，具有同等法律效力，采购代理机构  份，甲方  份，乙方   份（可根据需要另增加）。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1.供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.售后服务具体事项： |  |
| 3.保修期责任： |  |
| 4.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）政府采购项目中标供应商（ 公司名称 ）提供的货物进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 |  |  | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标供应商负责人签字或者盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

备注：本验收书一式三份（采购人一份、中标人一份、采购代理机构一份）

# 第六章 投标文件格式

投标人提交电子投标文件须知

参与电子标的投标人必须为广西政府采购云平台的正式供应商且申领CA证书，各供应商应在开标前及时完成平台注册、CA证书申领、CA证书绑定、下载投标客户端，熟悉并掌握广西政府采购云平台电子标系统操作。

一、投标人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

二、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

三、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，不予退还。

四、电子投标文件编制格式及规范要求：

（一）投标文件应使用广西政府采购云平台客户端软件，并按照本公开招标文件和广西政府采购云平台要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

（二）投标文件制作并加密完成后应在广西政府采购云平台上传完成。

（三）投标文件应使用CA证书进行电子签章。在签章时，投标人应注意CA电子签章的位置，如因CA电子签章遮挡重要、关键信息导致评标委员会作出对投标人不利评审的，后果由投标人负责。

（四）投标人应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

（五）投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

（六）投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

（七）投标文件的容量大小须符合广西政府采购云平台规定。

五、投标人在使用广西政府采购云平台进行投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

六、特别说明

（一）投标文件中须加盖公章部分均采用投标人CA电子签章，否则视为投标无效。

（二）公开招标文件描述的投标人“签字”是投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章。涉及的法定代表人或授权委托代理人签字的内容，如果投标人没有法定代表人或授权委托代理人电子签名或电子签章，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传，否则视为投标无效。

一、资 格 文 件 格 式

资格文件目录：

目    录

（1）法定代表人身份证明书（必须提供）……………………………………………

（2）法定代表人授权委托书（委托代理时必须提供）………………………………

（3）投标人资格声明函（必须提供）…………………………………………………

（4）投标人有效主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）（必须提供）……………………………………………………………

- 法定代表人身份证明书格式（必须提供）：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：     职务：

系     （投标人名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

法定代表人第二代居民身份证

（正面）

法定代表人第二代居民身份证

（背面）

法定代表人（签字）：

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（2）法定代表人授权委托书格式（委托代理时必须提供）：

法定代表人授权委托书

致：柳州市电化教育站、柳州市政府集中采购中心：

我                 （姓名）系                               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字）：                  法定代表人（签字）：

被授权人所在部门：                          被授权人职务：

被授权人身份证号码：

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

委托代理人第二代居民身份证

（正面）

委托代理人第二代居民身份证

（背面）

- 注：此项材料必须以PDF格式上传。

（3）投标人资格声明函格式（必须提供）：

投标人资格声明函

致：柳州市电化教育站、柳州市政府集中采购中心：

我方自愿参加                       项目（项目编号：           ）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

特此声明！

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（4）投标人有效主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）（必须提供）

注：第（4）项必须提供且为PDF格式，并加盖投标人CA电子签章。

二、报  价 要 求 文  件  格  式

报价要求文件目录：

目    录

（1）开标一览表（必须提供）…………………………………………………………

附件1中小企业声明函格式（如有）………………………………………

附件2残疾人福利性单位声明函格式（如有）………………………………………

附件3：监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）……………………………………

（2）投标报价明细表（必须提供）……………………………………………………

（1）开标一览表格式（必须提供）：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌及厂家 | 产地 | 规格型号 | 数量及单位 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目合计金额大写： ¥ |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此项材料必须以PDF格式上传；

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人CA电子签章或者由法定代表人或授权委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；

3.投标报价包括货物及货物运抵指定交付地点的所有成本、各种费用的总和。

4.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5.投标人如有《中小企业声明函》（格式见附件1）或《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件2）或《监狱企业的证明文件》（附件3），请按附件格式提供，并附在本表后。

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

附件1：中小企业声明函格式（如有）：

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加柳州市电化教育站的铁一中监控、网络、广播系统增补及LED屏幕设备采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
  1.        （标的名称） ，属于       （填写采购文件中明确的所属行业，详见本声明函“注”第2点） ；制造商为       （企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；
  2.      （标的名称） ，属于        （填写采购文件中明确的所属行业，详见本声明函“注”第2点） ；制造商为        （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……
  以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
  本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（CA电子签章）：

日期：   年 月 日

注：1.此项材料如有请以PDF格式上传；
  2.投标人出具的《中小企业声明函》中填写的“所属行业”应与采购文件明确的“所属行业”内容一致。
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：采购需求所列“一、阶梯教室LED大屏、LED条屏显示系统”中第21项、“二、阶梯教室音响系统”中第22项、“三、阶梯教室会议灯光系统”中第7项、“四、广播系统”中第14项、“五、安防监控系统”中第24项、“六、计算机网络综合布线系统”中第19项货物不作中小企业划分要求,其余项货物所属行业为工业。
  3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
  4.为方便投标人识别企业规模类型，投标人可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。
  自测小程序链接：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest
  5.投标人须按上述格式要求如实填写中小企业声明函，并对该声明函的真实性负责，否则不得享受相关中小企业扶持政策；
  6.中标人依法享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将在中标结果公告中公告其《中小企业声明函》。

7.中小微企业划型标准附表（若附表有变动，按最新政策执行）：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入(Y) | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z<5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤X<1000 | X<100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Y<5000 | Y<2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z<8000 | Y<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明:上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)，大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档;微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件2：残疾人福利性单位声明函格式（如有）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
  本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（CA电子签章）：

日期：

注：1.此项材料如有请以PDF格式上传；

2.中标人声明为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；
  3.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
  （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
  （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
  （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
  （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
  （5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
  前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件3：监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）

注：附件3如有，请以PDF格式提供并加盖投标人CA电子签章。

（2）投标报价明细表格式（必须提供）：

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量及单位 | 单价 | 单项合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用耗材 |  |  |  | 已含在投标报价中 |  |  |  |
| 投标总价大写： ¥ |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此项材料必须以PDF格式上传；
    2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人CA电子签章或者由法定代表人或授权委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
    3.投标报价包括货物及货物运抵指定交付地点的所有成本、各种费用的总和；
     4.投标报价明细表单价汇总须与投标总价一致，投标总价须与开标一览表投标总报价一致。

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人（CA电子签章）：

日期：   年 月 日

三、商  务  技  术  文  件  格  式

商务技术文件目录：

目    录

（1）投标函（必须提供）………………………………………………………………

（2）技术响应表（必须提供）…………………………………………………………

（3）商务响应表（必须提供）…………………………………………………………

（4）投标产品“一、阶梯教室LED大屏、LED条屏显示系统”中第12项“计算机”为政府强制采购节能产品，由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（必须提供）…………………………………………………………………………………………

（5）项目实施组织结构（如有）………………………………………………………

（6）安装进度计划和工期保证（如有）………………………………………………

（7）设备安装调试方案（如有）………………………………………………………

（8）售后服务方案（如有）……………………………………………………………

（9）所投产品采购需求中标记“◆”带波浪线“    ”的内容，提供具有CMA标识的检测（检验）报告或其他证明材料（可以是彩页、官网或功能截图等其中任意一项）（如有）…………………

（10）投标人或所投核心产品生产厂家具备有效的质量管理体系认证证书（如有）……………………………………………………………………

（11）投标人或所投核心产品生产厂家具备有效的职业健康安全管理体系认证证书（如有）……………………………………………………………………

（12）投标人或所投核心产品生产厂家具备有效的环境管理体系认证证书（如有）……

（13）投标产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（如有）………………………………………………………………………………

（14）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）………………

（15）投标人认为必要提供的声明及文件资料（如有，格式自拟）…………………

（1）投标函格式（必须提供）：

投 标 函

致：柳州市电化教育站、柳州市政府集中采购中心：

根据贵方                        项目的招标公告（项目编号：           ），我方

（姓名及职务）经正式授权并代表投标人         （投标人名称）提交电子投标文件，包括：资格文件、报价要求文件、商务技术文件三部分。

据此函，授权代表宣布同意如下：

1.已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止日期后      天（日历天）（不得少于90天，否则投标无效）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并承诺我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

6.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：            电话：

传真：               投标人代表姓名：            职务：

投标人名称(全称)：

开户银行：                         账号：

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（2）技术响应表格式（必须提供）：

技术响应表

| 项号 | 标的名称 | 招标文件 技术参数要求 | 投标文件 响应技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 计算机(强制采购节能产品，详见采购需求说明第八点） |  | 注：投标人应明确给出所投计算机“CPU型号”及“操作系统”名称，否则视为投标无效。 |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.此项材料必须以PDF格式上传。
  2.投标人应根据投标货物的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标货物技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离；
  3.投标人就标记“★”符号的实质性响应内容发生负偏离一项以上的，视为投标无效。
  4.投标人就没有标记“★”符号的技术参数要求响应内容发生负偏离四项以上的，视为投标无效。

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人（CA电子签章）：

日期：    年 月 日

附件一：中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站安全可靠测评结果（若附表有变动，按最新政策执行）：

（2023年第1号）

一、中央处理器（CPU）

| 序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鲲鹏920 | 深圳市海思半导体有限公司 | I级 |
| 2 | 龙芯3C5000L | 龙芯中科技术股份有限公司 | I级 |
| 3 | 申威1621 | 无锡先进技术研究院 | I级 |
| 4 | 龙芯3A4000/3B4000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | I级 |
| 5 | 龙芯3A5000/3B5000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | I级 |
| 6 | 申威SW421 | 无锡先进技术研究院 | I级 |
| 7 | 申威3231 | 无锡先进技术研究院 | I级 |
| 8 | 飞腾腾锐D2000 | 飞腾信息技术有限公司 | I级 |
| 9 | 飞腾FT-2000 | 飞腾信息技术有限公司 | I级 |
| 10 | 飞腾FT-2000+ | 飞腾信息技术有限公司 | I级 |
| 11 | 盘古M900 | 海思技术有限公司 | I级 |
| 12 | 飞腾腾云S2500 | 飞腾信息技术有限公司 | I级 |
| 13 | 麒麟9006C | 深圳市海思半导体有限公司 | I级 |
| 14 | 海光C86-3G | 海光信息技术股份有限公司 | I级 |
| 15 | 麒麟990 | 深圳市海思半导体有限公司 | I级 |
| 16 | 海光2号C86 3230/3250/3280/5280/7250/7260/7280/7285 | 海光信息技术股份有限公司 | I级 |
| 17 | 兆芯ZX-E KX-U6780A/KH-37800D/KX-6640MA/KX-6640A | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | I级 |
| 18 | 兆芯ZX-D KX-U5580 | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | I级 |

二、操作系统

| 序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 银河麒麟桌面操作系统V10 （内核版本5.4） | 麒麟软件有限公司 | I级 |
| 2 | 银河麒麟高级服务器操作系统V10 （内核版本4.19） | 麒麟软件有限公司 | I级 |
| 3 | 统信服务器操作系统V20 （内核版本4.19） | 统信软件技术有限公司 | I级 |
| 4 | 方德高可信服务器操作系统V4.0 （内核版本4.19） | 中科方德软件有限公司 | I级 |
| 5 | 方德桌面操作系统V3.1 （内核版本4.9） | 中科方德软件有限公司 | I级 |
| 6 | 统信桌面操作系统V20 （内核版本4.19） | 统信软件技术有限公司 | I级 |

（2024年第1号）

一、中央处理器（CPU）

| 序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞腾腾云S5000C | 飞腾信息技术有限公司 | Ⅱ级 |
| 2 | 飞腾腾珑E2000 | 飞腾信息技术有限公司 | Ⅱ级 |
| 3 | 飞腾腾锐D3000 | 飞腾信息技术有限公司 | Ⅱ级 |
| 4 | 龙芯3A5000（DA版） | 龙芯中科技术股份有限公司 | Ⅱ级 |
| 5 | 龙芯3A6000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | Ⅱ级 |
| 6 | 龙芯3C5000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | Ⅱ级 |
| 7 | 龙芯3D5000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | Ⅱ级 |
| 8 | 海光处理器C86-4G | 海光信息技术股份有限公司 | Ⅱ级 |
| 9 | 鲲鹏920 V200 | 深圳市海思半导体有限公司 | Ⅱ级 |
| 10 | 麒麟9000C | 深圳市海思半导体有限公司 | Ⅱ级 |
| 1 | 龙芯2K2000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | I级 |
| 2 | 申威SW-WY831型微处理器 | 无锡先进技术研究院 | I级 |
| 3 | 兆芯处理器KH-40000 | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | I级 |
| 4 | 海光处理器C86-4G-L | 海光信息技术股份有限公司 | I级 |

二、操作系统

（一）桌面操作系统

| 序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方德桌面操作系统 V5.0 （内核版本5.4） | 中科方德软件有限公司 | I级 |
| 2 | 统信桌面操作系统 V20 （内核版本5.10） | 统信软件技术有限公司 | I级 |
| 3 | 银河麒麟桌面操作系统 V10 SP1 （内核版本5.4） | 麒麟软件有限公司 | I级 |

（二）服务器操作系统

| 序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华为云欧拉操作系统 V2.0 （内核版本5.10） | 华为云计算技术有限公司 | I级 |
| 2 | 阿里云服务器操作系统 V3 （内核版本5.10） | 阿里云计算有限公司 | I级 |
| 3 | 银河麒麟高级服务器操作系统 V10 SP3 （内核版本4.19） | 麒麟软件有限公司 | I级 |
| 4 | 腾讯云Linux服务器操作系统 V3 （内核版本5.4） | 腾讯云计算（北京）有限责任公司 | I级 |
| 5 | 新支点服务器操作系统 V6 （内核版本5.10） | 中兴通讯股份有限公司 | I级 |
| 6 | 凝思安全操作系统欧拉版 V6.0.99 （内核版本4.19） | 北京凝思软件股份有限公司 | I级 |
| 7 | 麒麟信安服务器操作系统 V3 （内核版本4.19） | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | I级 |

安全可靠测评结果公告（2024年第2号）

中央处理器（CPU）（同一等级按产品名称首字笔画为序排列）：

| 序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兆芯处理器KX-6000G | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | I级 |
| 2 | 兆芯处理器KX-7000 | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | I级 |

安全可靠测评结果公告（2025年第1号）

附表一、中央处理器（CPU）（同一等级按产品名称首字笔画为序排列）

| 序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞腾腾云S5000C-E | 飞腾信息技术有限公司 | II级 |
| 2 | 龙芯3B6000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | II级 |
| 3 | 龙芯3C6000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | II级 |
| 4 | 申威威鑫 H8000 | 中电科申泰信息科技有限公司 | II级 |
| 5 | 麒麟X90 | 深圳市海思半导体有限公司 | II级 |
| 1 | 申威WY831（GC版） | 中电科申泰信息科技有限公司 | I级 |
| 2 | 兆芯处理器KX-U6980S | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | I级 |
| 3 | 兆芯处理器KX-6940S | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | I级 |

附表二、操作系统（同一等级按产品名称首字笔画为序排列）

（一）桌面操作系统

| 序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 银河麒麟桌面操作系统V10 SP1 （内核版本5.10） | 麒麟软件有限公司 | Ⅰ级 |

（二）服务器操作系统

| 序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天翼云CTyunOS系统 V2.0 （内核版本4.19） | 天翼云科技有限公司 | Ⅰ级 |

（3）商务响应表格式（必须提供）：

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 偏离说明 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★二、商务要求 |  |  |  |
| 基本要求 |  |  |  |
| 质量保证期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| ★三、验收要求 |  |  |  |
| 验收标准及要求 |  |  |  |
| 四、资信要求 |  |  |  |
| 政策性加分条件（如有） |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求（如有） |  |  |  |
| 五、其他要求 |  |  |  |
| 无 |  |  |  |

注：1.此项材料必须以PDF格式上传。

2.应对照公开招标文件“第二章《采购需求》”中的商务、验收、资信、其他要求内容，逐条说明所提供服务已对公开招标文件的相应条款做出响应，并申明与相应条款的偏离说明。具体响应内容优于公开招标文件要求的请在“偏离说明”一栏填写“正偏离”，具体响应内容满足公开招标文件要求的填写“无偏离”，具体响应内容低于公开招标文件的填写“负偏离”；

3.投标人就标记“★”符号的实质性响应内容发生负偏离一项以上的，视为投标无效。

法定代表人或委托代理人（签字）:

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

（4）投标产品“一、阶梯教室LED大屏、LED条屏显示系统”中第12项“计算机”为政府强制采购节能产品，由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（必须提供）。

注：第（4）项必须提供且为PDF格式，并加盖投标人CA电子签章。

（5）项目实施组织结构格式（如有）：

项目实施组织结构

由投标人按第二章《采购需求》要求自行编写，包括：（1）组织结构；（2）职能分工；（3）劳力分配计划；（4）实施团队人员信息与技能；（5）风险应对措施等内容。

所作的项目方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

投标人（CA电子签章）：

日期：   年 月 日

注：此项材料如有请以PDF格式上传。

（6）安装进度计划和工期保证格式（如有）：

安装进度计划和工期保证

由投标人按第二章《采购需求》要求，自行编写针对本项目的安装进度计划和工期保证：（1）安装进度计划；（2）工期保证措施。

所作的项目方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

投标人（CA电子签章）：

日期：   年 月 日

注：此项材料如有请以PDF格式上传。

（7）设备安装调试方案格式（如有）：

设备安装调试方案

由投标人按第二章《采购需求》要求，自行编写针对本项目的设备安装调试方案。

所作的项目方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

投标人（CA电子签章）：

日期：   年 月 日

注：此项材料如有请以PDF格式上传。

（8）售后服务方案格式（如有）：

售后服务方案

由投标人按第二章《采购需求》要求自行填写，提供本项目的售后服务方案包括：（1）定期回访维护方案；（2）售后服务技术支持（包括售后服务机构、技术人员等）；（3）维修应急预案；（4）零配件储备供应；（5）保修期外维修方案。

所列内容作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

投标人（CA电子签章）：

日期：   年 月 日

注：此项材料如有请以PDF格式上传。

（9）所投产品采购需求中标记“◆”带波浪线“    ”的内容，提供具有CMA标识的检测（检验）报告或其他证明材料（可以是彩页、官网或功能截图等其中任意一项）（如有）

（10）投标人或所投核心产品生产厂家具备有效的质量管理体系认证证书（如有）

（11）投标人或所投核心产品生产厂家具备有效的职业健康安全管理体系认证证书（如有）

（12）投标人或所投核心产品生产厂家具备有效的环境管理体系认证证书（如有）

（13）投标产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（如有）

（14）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）

（15）投标人认为必要提供的声明及文件资料（如有，格式自拟）

注：第（9）项至第（15）项如有请以PDF格式提供，并加盖投标人CA电子签章。