广西科文招标有限公司

公开招标文件

项目名称：机房基础软硬件运维

项目编号：GXZC2025-G3-002149-KWZB

采 购 人：广西壮族自治区收费公路联网收费清分结算中心

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2025年8月1日

目  录

第一章招标公告	3

第二章采购需求	7

第三章投标人须知	29

第四章评标方法及评标标准	47

第五章拟签订的合同文本	60

第六章　投标文件格式	63

# 第一章 招标公告

广西科文招标有限公司

机房基础软硬件运维（GXZC2025-G3-002149-KWZB）招标公告

项目概况

机房基础软硬件运维的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年8月22日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G3-002149-KWZB  采购计划文号：广西政采[2025]14038号-001、002、003、004、005、006、007、008。

项目名称：机房基础软硬件运维

预算金额：437.25万元；其中1分标66.8万元、2分标28万元、3分标151.1万元、4分标191.35万元。

最高限价（如有）：437.25万元；其中1分标66.8万元、2分标28万元、3分标151.1万元、4分标191.35万元。

采购需求：

| 分标 | 标的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 广西高速公路视频监控平台系统维护 | 1项 | 对采购人现有广西高速公路视频监控平台系统的硬件设备、软件系统进行维护；将全区高速公路的视频资源接入广西高速公路视频监控平台系统，并将视频资源推送至采购人指定的其他平台；对广西高速公路视频监控平台系统架构进行优化，满足信创工作要求；本项目服务期为一年。 具体内容详见“第二章采购需求”。 |
| 02 | 联网中心光缆维护 | 1项 | 对自治区联网中心机房至三岸管理区机房、三岸管理区机房至那马收费站机房、联网中心办公楼楼层光缆及光缆配套设施提供维护服务，具体内容如下： （一）自治区联网中心机房至三岸管理区机房：光缆数量1条，光缆长度约10千米，光缆纤芯数量96芯。（二）三岸管理区机房至那马收费站机房：光缆数量1条，光缆长度约20千米，光缆纤芯数量36芯。（三）联网中心楼层间通信光缆：光缆数量1条，光缆长度约500米，光缆纤芯数量24芯。（四）光收发器等光缆配套设施。 具体内容详见“第二章采购需求”。 |
| 03 | 联网收费系统网络信息安全服务 | 1项 | 本次联网收费系统网络信息安全专业维护服务项目内容及范围主要包括：网络及设备运维服务1项、安全脆弱性检测1项、安全渗透测试1项、安全配置检查1项、安全技术加固1项、信息安全未知风险预警服务1项、网络安全应急演练1项、信息资产安全监控服务1项。 具体内容详见“第二章采购需求”。 |
| 04 | 联网中心机房运维服务 | 1项 | 机房驻点工程师维护服务1项、存储维保服务1项、光纤交换机维保服务1项、核心业务服务器原厂维保服务1项、精密空调维保服务1项、网络设备维保服务1项。 具体内容详见“第二章采购需求”。 |

合同履行期限：

01分标：一年，即2025年9月10日至2026年9月9日。

02分标：一年，即2025年9月15日至2026年9月14日。

03分标：一年，即2025年9月10日至2026年9月9日。

04分标：一年，即2025年9月4日至2026年9月3日。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购；

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年8月1日至2025年8月8日，每天上午00:00-12:00；下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载招标文件（登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间：2025年8月22日9时30分（北京时间）

2、地点：本项目将在广西政府采购云平台电子开标大厅解密、开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金（人民币）：1分标：陆仟陆佰元整（￥6600.00）；2分标：贰仟捌佰元整（￥2800.00）；3分标：壹万伍仟元整（￥15000.00）；4分标：壹万玖仟元整（￥19000.00）。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西公共资源交易中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

5、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策

6、投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

7、CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

8、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区收费公路联网收费清分结算中心

地址：南宁市滨湖路66号公路大厦

联系人：谭工

联系方式：0771-2115904

2.采购代理机构信息

名 称：广西科文招标有限公司

地　址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层

联系方式：0771-2023805、2023394

3.项目联系方式

项目联系人：雷栋

电　话：0771-2023805

广西科文招标有限公司

2025年8月1日

# 第二章  采购需求

说明：

1、采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

2、根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中如有货物产品，且货物产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理。

3、如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。

4、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

5、投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，否则投标文件作无效处理（定制采购不适用本条款）。

01分标：广西高速公路视频监控平台系统维护      采购预算：66.8万元

| 服务要求 | 序号 | 标的名称 |  | 数量及单位 | 服务内容 | 中小企业划分标准所属行业名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 广西高速公路视频监控平台系统维护 |  | 1项 | 一、服务内容及范围 对采购人现有广西高速公路视频监控平台系统的硬件设备、软件系统进行维护；将全区高速公路的视频资源接入广西高速公路视频监控平台系统，并将视频资源推送至采购人指定的其他平台；对广西高速公路视频监控平台系统架构进行优化，满足信创工作要求；本项目服务期为一年。 （一）硬件设备维护 1、每月对采购人现有广西高速公路视频监控平台系统的硬件设备进行巡检，并将巡检情况进行记录，巡检记录经采购人确认后，在服务期结束时将记录整理成册提交给采购人。 2、如硬件出现故障，应在30分钟内通知采购人，并在12小时内对故障进行处理，如需进行硬件更换的（所更换的硬件设备、安装调试等全部费用由中标人负责），应在72小时内完成更换及处理工作。 3、硬件设备包括： （1）服务器及控制终端：每月开展服务器及控制终端巡检工作，确保服务器及控制终端正常运行，对CPU、硬盘、内存的运行情况进行记录，对出现的故障进行处理并分析故障原因。 （2）存储设备：每月开展存储设备的巡检工作，确保存储设备正常运行，对磁盘阵列的运行情况进行记录，对出现的故障进行处理并分析故障原因，如磁盘阵列空间达到阈值，应及时进行磁盘阵列的存储数据进行整理。 （3）网络及网络设备：每月开展网络设备的巡检工作，确保广西高速公路视频监控平台网络正常，对网络设备运行情况进行记录，如网络出现故障，应对网络进行排查，确定故障点后及时对故障进行处理，或报采购人通知相关单位进行处理。 （4）电视墙：保障电视墙显示屏正常显示，无花屏、无马赛克等情况出现；保障LED屏正常显示、字体清晰无其余亮点；保障云拼控制设备视频解码正常，显示屏拼控设备运行正常等。 （5）其他：保障广西高速公路视频监控平台系统供电等配套设备正常运行，并提供网线、光纤等必要的辅材。 （二）软件系统 1、系统用户管理：保障维护管理用户相关信息，系统登录、退出功能正常等。 2、权限管理：保障数据权限、操作权限功能正常等。 3、视频点播：保障网页端点播视频功能正常等。 4、视频解码：保障视频解码功能正常等。 5、LED屏字幕：保障LED屏字幕功能正常发布和显示。 6、流媒体服务管理：保障流媒体服务组件功能正常运行。 7、云拼控管理软件：保障大屏拼控系统正常运行，视频可在任意位置进行拼接显示等。 8、系统安全：保障广西高速公路视频监控平台系统的安全性，按照等保要求做好系统安全工作。 9、数据库系统：保障数据库正常，对数据进行定期备份。 10、日志管理：保障系统日志日志功能正常，对系统运行日志进行保存。 11、系统功能优化：如现有系统功能出现操作不便、界面显示不正常等情况，应对相关功能模块进行优化。 12、报表统计功能：完善视频在线率等指标的视频资源信息报表统计功能。 （三）全区高速公路视频接入服务 1、与全区高速公路各路段分中心视频监控平台进行对接，保障全区已通车高速公路的视频资源的正常接入。 2、完成所有新建或改扩建高速公路视频资源接入广西高速公路视频监控平台系统的相关工作。 3、保障全区高速公路视频资源基础信息完整，并及时更新新建或改扩建路段的视频资源基础信息数据。 4、配合采购人做好全区高速公路视频资源时钟同步、字符叠加和统一编码等相关工作。 （四）全区高速公路视频推送服务 保障广西高速公路视频监控平台系统视频资源推送功能正常，向自治区交通运输厅视频监控等平台推送的视频资源信息完整。 二、其他要求 1、投标人应投入能满足本项目工作需要的办公及其他相关设备； 2、投标人拟投入本项目的技术人员应不少于2名，技术人员应具备计算机、通信等与信息化相关类别的专业技术能力；进场人员需与投标文件人员一致。 3、投标人须在重保时期提供驻场维护服务，重保时期包括： （1）元旦、春节、清明节、壮族“三月三”、劳动节、端午节、中秋节、国庆节等重大节日等重要节假日期间； （2）“两会”、东盟博览会等重要会议期间； （3）国家、自治区相关部门开展的网络攻防演练期间。 4、如本项目相关人员出现调整等情况，中标人须在其人员调整后24小时内进行补充，补充人员技术能力不得低于投标时提供人员技术能力，补充人员需经采购人批准同意，才能开展维护工作，否则按违约处理。 5、中标人应将综合日常巡检、维护记录，评估系统状况，每月提交一份《系统评估报告》给采购人，《系统评估报告》应包含报告基本信息、系统整体运行概况与关键指标摘要、巡检维护与升级执行情况总结、问题与风险的改进建议等。 | 软件和信息技术服务业 |
| ★商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订 |  |  | 1、合同签订期：自中标通知书发出之日起 25 个自然日内。 2、服务地点：广西区内采购人指定地点。 |  |  |  |
| 服务期限 |  |  | 一年，即2025年9月10日至2026年9月9日。 |  |  |  |
| 报价要求 |  |  | 本项目报价为总包干价，投标报价必须包括完成该项目所需的设备保养、设备维修、设备损耗更换，备品备件、巡检、运行保障、运输、保管、设计、施工、安装、调试、验收等各种费用和服务、税金等所有费用的总和，以及合同明示所有责任、义务和风险；采购人不再支付任何费用。 |  |  |  |
| 验收要求 |  |  | 1、在项目验收时，中标人对每次巡检和重大故障处理情况，以及相关资源信息清单应形成纸质文件汇编成册和扫描成PDF文件提交采购人。 2、提交年度维护报告，对采购人系统运行情况进行汇总，并提出合理的优化建议，汇编成册提交给采购人。 3、采购人对巡检工作的满意度总体达到90%以上。 4、除招标文件另有约定的，以满足采购单位服务要求为标准。 5、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1、中标人必须与采购人签订保密协议，承诺在服务过程中对采购人的所有资料文档，包括服务成果文档及其他相关资料；未经采购人许可，中标人不得擅自拷贝、带离、留存相关资料文档，不得向第三方泄露。 2、在服务期间所涉及的调试、测试不能影响原系统的运行。同时，运维人员应在采购人指定地点工作，并严格遵守采购人的相关工作和管理制度。服务过程中因中标人的运维人员原因造成采购人损失，中标人必须根据损失情况进行赔偿。 3、服务过程中，涉及实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度等，中标人均应提供相关有效的证书复印件。 4、服务期内，中标人在接到采购人通知后，10分钟内实质响应，1小时内确认修复方案，故障的最终修复从报修时间算起不能超过8小时。如中标人逾期不能修复且无备品备件替换的，采购人可委托第三方代为实施，相关费用由中标人承担。 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 1、合同签订并提交服务方案后经采购人认可后10个工作日内，采购人支付中标人45%合同款； 2、服务期开始后达到6个月无服务质量问题，采购人向中标人支付合同款的30%； 3、项目服务期结束且验收合格后，采购人向中标人支付合同款的25%； 4、每次支付前中标人需向采购人进行请款并开具相应金额的增值税专用发票给采购人，采购人收到发票后按照本条约定支付合同价款。 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  | 1、中标人在签订合同时按合同金额的5%（如为小微企业按合同金额的2%）向采购人指定账户提交履约保证金（履约保证金作为违约金用于补偿采购人因中标人不能履行合同义务所蒙受的损失）。 2、履约保证金在验收合格后，中标人向采购人递交请款材料的同时，同步递交退还履约保证金申请材料，采购人在支付合同款时，一次性将履约保证金退付给中标人（不计利息），如有涉及违约行为的，扣除违约金后退还。 3、履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票等非现金方式或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 4、履约保证金指定账户： 开户名称：广西壮族自治区收费公路联网收费清分结算中心 开户银行：交通银行股份有限公司南宁金源支行 银行账号：4510 6030 9018 0101 03458 |  |  |  |

02分标：联网中心光缆维护      采购预算：28万元

| 服务要求 | 序号 | 标的名称 |  | 数量及单位 | 服务内容 | 中小企业划分标准所属行业名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 联网中心光缆维护 |  | 1项 | 一、服务内容 对自治区联网中心机房至三岸管理区机房、三岸管理区机房至那马收费站机房、联网中心办公楼楼层光缆及光缆配套设施提供维护服务，具体内容如下： （一）自治区联网中心机房至三岸管理区机房：光缆数量1条，光缆长度约10千米，光缆纤芯数量96芯。 （二）三岸管理区机房至那马收费站机房：光缆数量1条，光缆长度约20千米，光缆纤芯数量36芯。 （三）联网中心楼层间通信光缆：光缆数量1条，光缆长度约500米，光缆纤芯数量24芯。 （四）光收发器等光缆配套设施。 二、服务要求 （一）每月对自治区联网中心光缆进行巡检，对光缆纤芯数量使用情况进行梳理，对光缆纤芯的损耗等技术指标进行测量并进行记录，巡检记录经采购人确认后，在维护期结束时将记录整理成册提交给采购人。 （二）中标人在进行光缆维护作业过程中应按照有关要求做好安全防护工作，充分考虑对路人、行车安全的影响，同时应注重环境保护，避免对环境造成破坏，并提前办理合法的涉路施工手续。 （三）中标人应提供每日24小时电话技术支持，在收到光缆故障信息后，应确保1小时内到达现场处理故障，单点故障应在8小时内进行修复，否则采购人有权委托第三方单位进行处理，相关费用由中标人承担。 （四）中标人提供的备品光缆技术指标与在用光缆的一致。 （五）中标人提供的光缆配套设施应满足在用光缆正常使用，且提供的备件应不低于原有设备的技术指标。 （六）因天气原因或有其他外力影响可能对光缆造成线路障碍隐患时，要立即巡检排查隐患。 （七）中标人应对光缆敷设所在路线的每一个通信井进行拍照留存，并检查通信井内光缆标识是否缺失，如有缺失必须按照原标识内容重新对光缆进行标记，相关资料在维护期结束时将记录整理成册提交给采购人。 （八）如光缆敷设所在路线出现施工作业等情况，需对现有光缆路线进行迁改，中标人必须应提前做好光缆路线迁改的各项准备工作，在采购人指定的时间内进行光缆路线迁改，待施工作业结束后再将光缆路线进行回迁，光缆路线迁改和回迁过程中应确保采购人相关业务正常使用。 （九）投标人拟投入本项目的技术人员应不少于3名，投入人员应具备通信、网络等相关专业技术能力，在光缆出现故障后即可对光缆进行检测，及时确定故障点位置并进行光缆修复。 （十）如本项目相关人员出现调整情况，中标人须在其调整后24小时内进行补充，补充人员技术能力不得低于投标时提供人员技术能力，补充人员需经采购人批准同意，才能开展维护工作，否则按违约处理。 | 信息传输业 |
| ★商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订 |  |  | - 合同签订期：自中标通知书发出之日起 - 个自然日内。 2、服务地点：广西区内采购人指定地点。 |  |  |  |
| 服务期限 |  |  | 一年，即2025年9月15日至2026年9月14日。 |  |  |  |
| 报价要求 |  |  | 本项目报价为总包干价，投标报价必须包括完成该项目所需的设备保养、设备维修、设备损耗更换，备品备件、巡检、运行保障、运输、保管、设计、施工、安装、调试、验收等各种费用和服务、税金等所有费用的总和，以及合同明示所有责任、义务和风险；采购人不再支付任何费用。 |  |  |  |
| 验收要求 |  |  | 1、在项目验收时，中标人对每次巡检和重大故障处理情况，以及相关资源信息清单应形成纸质文件汇编成册和扫描成PDF文件提交采购人。 2、提交年度维护报告，对采购人光缆信息和使用情况进行汇总，并提出合理的优化建议，汇编成册提交给采购人。 3、采购人对巡检工作的满意度总体达到90%以上。 4、除招标文件另有约定的，以满足采购单位服务要求为标准。 5、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1、中标人必须与采购人签订保密协议，承诺在服务过程中对采购人的所有资料文档，包括服务成果文档及其他相关资料；未经采购人许可，中标人不得擅自拷贝、带离、留存相关资料文档，不得向第三方泄露。 2、在服务期间所涉及的调试、测试不能影响原系统的运行。同时，运维人员应在采购人指定地点工作，并严格遵守采购人的相关工作和管理制度。服务过程中因中标人的运维人员原因造成采购人损失，中标人必须根据损失情况进行赔偿。 3、服务过程中，涉及实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度等，中标人均应提供相关有效的证书复印件。 4、服务期内，中标人在接到采购人通知后，10分钟内实质响应，1小时内确认修复方案，故障的最终修复从报修时间算起不能超过8小时。如中标人逾期不能修复且无备品备件替换的，采购人可委托第三方代为实施，相关费用由中标人承担。 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 1、合同签订并提交服务方案后经采购人认可后10个工作日内，采购人支付中标人50%合同款； 2、服务期开始后达到6个月无服务质量问题，采购人向中标人支付合同款的25%； 3、项目服务期结束且验收合格后，采购人向中标人支付合同款的25%； 4、每次支付前中标人需向采购人进行请款并开具相应金额的增值税专用发票给采购人，采购人收到发票后按照本条约定支付合同价款。 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  | 1、中标人在签订合同时按合同金额的5%（如为小微企业按合同金额的2%）向采购人指定账户提交履约保证金（履约保证金作为违约金用于补偿采购人因中标人不能履行合同义务所蒙受的损失）。 2、履约保证金在验收合格后，中标人向采购人递交请款材料的同时，同步递交退还履约保证金申请材料，采购人在支付合同款时，一次性将履约保证金退付给中标人（不计利息），如有涉及违约行为的，扣除违约金后退还。 3、履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票等非现金方式或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 4、履约保证金指定账户： 开户名称：广西壮族自治区收费公路联网收费清分结算中心 开户银行：交通银行股份有限公司南宁金源支行 银行账号：4510 6030 9018 0101 03458 |  |  |  |

03分标：联网收费系统网络信息安全服务      采购预算：151.1万元：

| 服务要求 | 序号 | 标的名称 |  | 数量及单位 | 服务内容 | 中小企业划分标准所属行业名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 联网收费系统网络信息安全服务 |  | 1项 | 具体服务需求及要求见本第二章附件1“联网收费系统网络信息安全专业维护要求”。 | 软件和信息技术服务业 |
| ★商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订 |  |  | 1、合同签订期：自中标通知书发出之日起 25 个自然日内。 2、服务地点：广西区内采购人指定地点。 |  |  |  |
| 服务期限 |  |  | 一年，即2025年9月10日至2026年9月9日。 |  |  |  |
| 报价要求 |  |  | 本项目报价为总包干价，投标报价必须包括完成该项目所需的设备保养、设备维修、设备损耗更换，备品备件、巡检、运行保障、运输、保管、设计、施工、安装、调试、验收等各种费用和服务、税金等所有费用的总和，以及合同明示所有责任、义务和风险；采购人不再支付任何费用。 |  |  |  |
| 验收要求 |  |  | 1、在项目验收时，中标人对每次巡检和重大故障处理情况，以及相关资源信息清单应形成纸质文件汇编成册和扫描成PDF文件提交采购人。 2、提交年度维护报告，对采购人网络安全及安全设备情况进行汇总，并提出合理的优化建议，汇编成册提交给采购人。 3、采购人对巡检工作的满意度总体达到90%以上。 4、除招标文件另有约定的，以满足采购单位服务要求为标准。 5、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1、中标人必须与采购人签订保密协议，承诺在服务过程中对采购人的所有资料文档，包括服务成果文档及其他相关资料；未经采购人许可，中标人不得擅自拷贝、带离、留存相关资料文档，不得向第三方泄露。 2、在服务期间所涉及的调试、测试不能影响原系统的运行。同时，运维人员应在采购人指定地点工作，并严格遵守采购人的相关工作和管理制度。服务过程中因中标人的运维人员原因造成采购人损失，中标人必须根据损失情况进行赔偿。 3、服务过程中，涉及实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度等，中标人均应提供相关有效的证书复印件。 4、服务期内，中标人在接到采购人通知后，10分钟内实质响应，1小时内确认修复方案，故障的最终修复从报修时间算起不能超过8小时。如中标人逾期不能修复且无备品备件替换的，采购人可委托第三方代为实施，相关费用由中标人承担。 5、签订合同后中标人须提供已购网络安全设备的原厂维保函。 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 1、合同签订并提交服务方案后经采购人认可后10个工作日内，采购人支付中标人50%合同款； 2、服务期开始后达到6个月无服务质量问题，采购人向中标人支付合同款的25%； 3、项目服务期结束且验收合格后，采购人向中标人支付合同款的25%； 4、每次支付前中标人需向采购人进行请款并开具相应金额的增值税专用发票给采购人，采购人收到发票后按照本条约定支付合同价款。 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  | 1、中标人在签订合同时按合同金额的5%（如为小微企业按合同金额的2%）向采购人指定账户提交履约保证金（履约保证金作为违约金用于补偿采购人因中标人不能履行合同义务所蒙受的损失）。 2、履约保证金在验收合格后，中标人向采购人递交请款材料的同时，同步递交退还履约保证金申请材料，采购人在支付合同款时，一次性将履约保证金退付给中标人（不计利息），如有涉及违约行为的，扣除违约金后退还。 3、履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票等非现金方式或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 4、履约保证金指定账户： 开户名称：广西壮族自治区收费公路联网收费清分结算中心 开户银行：交通银行股份有限公司南宁金源支行 银行账号：4510 6030 9018 0101 03458 |  |  |  |

附件1：

联网收费系统网络信息安全专业维护要求

一、项目背景

为落实《中华人民共和国网络安全法》和《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院令147号）要求，保障广西壮族自治区收费公路联网收费清分结算中心（以下简称“联网中心”）信息系统安全，采购人通过向社会采购联网收费系统信息安全专业维护服务，对清分结算中心联网收费系统进行安全脆弱性检测、安全渗透测试和安全配置检查等；对联网收费系统网络进行专业的信息安全维护；对联网收费系统的网络安全进行风险评估，并根据风险评估结果对联网收费系统安全问题进行针对性的技术处理和加固；协助清分结算中心完善信息系统安全组织体系，提高日常管理水平和技术能力，提升整体安全管控。

二、▲联网收费系统网络信息安全专业维护服务内容及范围

1、本次联网收费系统网络信息安全专业维护服务项目内容及范围主要包括：网络及设备运维服务1项、安全脆弱性检测1项、安全渗透测试1项、安全配置检查1项、安全技术加固1项、信息安全未知风险预警服务1项、网络安全应急演练1项、信息资产安全监控服务1项。具体内容如下：

| 序号 | 服务名称 | 详细说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络及设备运维服务 | 1、提供联网中心网络日常巡检和保障。 2、对联网中心网络安全设备运行状况进行运维并出具报告。 3、对每次巡检和故障处理情况，必须形成纸质文件汇编成册提交采购人。 4、免费配合、协助采购人对联网中心网络数据机房升级改造、网络优化、网络安全梳理、安全策略和配置调整等技术支持工作。 5、配合采购人完成各类网络安全调研和检查等工作。 6、根据采购人的要求，参与部分专项工程项目设计方案安全评审并提出建议。 7、配合采购人完成全区各高速公路运营公司每年的网络安全大检查并输出报告。 8、提供驻场运维工程师6名，并至少安排1人对联网收费系统提供每日24小时现场值班值守，对联网收费系统进行日常网络安全运维服务，及时发现网络安全风险或者网络安全事件并及时处理，所有服务人员应该具备中国信息安全测评中心颁发的网络安全资质证书。 9、提供已购网络安全设备一年软硬件维保服务及特征库授权许可。 | 项 | 1 |
| 2 | 安全脆弱性检测 | 对联网中心网络安全设备进行安全脆弱性检测；对联网中心应用系统进行安全脆弱性检测；对联网中心数据进行安全脆弱性检测；对联网中心管理方面进行安全脆弱性检测；安全脆弱性检测原则上半年一次，特殊情况下根据采购人实际需要安排。 | 项 | 1 |
| 3 | 安全渗透测试 | 提供针对联网中心联网收费应用系统的安全渗透测试服务，根据测试结果汇总成完整的报告文档提交给采购人，频率为每年度一次。 | 项 | 1 |
| 4 | 安全配置检查 | 采用脚本工具或人工参照审计手册对联网收费系统涉及的网络设备、安全设备、主机操作系统、数据库系统、中间件等进行安全配置检查，出具《信息系统安全配置检查报告》，频率为每年度一次。 | 项 | 1 |
| 5 | 安全技术加固 | 根据每次风险评估、日常安全巡检和各项安全检查的结果，针对发现的整体策略脆弱性以及漏洞提供安全整改建议；安全加固原则上为每半年一次，如遇重大网络安全风险问题需进行实时协助加固。 | 项 | 1 |
| 6 | 信息安全未知风险预警服务 | 通过使用安全风险探知系统和监控系统等多种监测手段，及时监控、收集行业内安全事件信息并且进行整理，对可能发生的新的安全风险提前预警，协助联网中心及时地做好安全调整，完善相关安全保护措施。 | 项 | 1 |
| 7 | 网络安全应急演练 | 组织安全技术人员、信息安全专家、安全顾问进行信息安全事件演练设计，并规划演练脚本，同时组织实施演练，对最新的安全事件进行预防演练。每年开展1次网络安全应急演练。 | 项 | 1 |
| 8 | 信息资产安全监控服务 | 将联网收费网络中新增及现有的网络设备、安全设备和服务器等信息资产纳入已部署的安全管理平台进行统一管理，实现对信息资产24小时运行状态进行监控。 | 项 | 1 |

2、网络安全设备维保服务主要设备清单见表（一）。

表（一）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙系统NGFW4000-UF | 10 | 台 |
| 2 | 入侵检测系统TopSentry3000 | 1 | 台 |
| 3 | 安全隔离与信息交换系统TopRules8000 | 1 | 台 |
| 4 | 木马监控系统TopIDP3000 | 1 | 套 |
| 5 | 网络流量分析系统TopNTA 7000 | 1 | 台 |
| 6 | 数据库审计系统TopAduit-DB | 2 | 套 |
| 7 | 大数据安全防护系统TopBDSP | 1 | 套 |
| 8 | 主机监控与审计系统TSM-TopDesk3.0-SE | 1 | 套 |
| 9 | 网络安全态势感知系统TopSA-EE | 1 | 套 |
| 10 | 云安全资源池TopVSP（包含防火墙网元、web防火墙网元、网络审计网元） | 1 | 套 |
| 11 | 堡垒机TopSAG | 2 | 台 |

三、▲联网收费系统信息安全专业维护服务技术要求

（一）网络及设备运维服务

1、必须提供联网中心网络日常巡检和保障，包括设备运行状态、策略和配置管理维护、日志管理、网络和终端故障处理、网络配置调整等。

2、对联网中心网络安全设备运行状况进行运维并出具报告；包括但不限于设备的运行日志、配置和健康状况等方面检查及分析。

3、对每次巡检和故障处理情况，必须形成纸质文件汇编成册提交采购人。其中巡检表和故障处理表必须有用户签字确认。

4、必须免费配合、协助采购人对联网中心网络数据机房升级改造、网络优化、网络安全梳理、安全策略和配置调整等技术支持工作。

5、安排网络安全专业人员协助采购人完善网络安全相关管理制度；配合采购人完成各类网络安全调研和检查等工作。

6、应根据采购人的要求，参与部分专项工程项目设计方案安全评审并提出建议。

7、配合完成全区各高速公路运营公司每年的网络安全大检查并输出报告。

8、中标人在服务期内必须安排6人常驻采购人办公场所办公（所需办公设备由中标人自行解决），并保持人员相对固定，不得随意更换，如确需更换的，应书面通知采购人，同时，采购人认为驻场人员不具备运维能力的有权提出更换。驻场人员应具有完全民事行为能力，品行端正，具有良好的职业道德，遵纪守法，无违法违规违纪等行为或不良记录。驻场人员应熟悉联网收费系统的情况后上岗。服务内容：提供驻场运维工程师6名，并至少安排1人对联网收费系统提供每日24小时现场值班值守，对联网收费系统进行日常网络安全运维服务，及时发现网络安全风险或者网络安全事件并及时处理。若遇到重大信息安全事件，中标人需派具备重大事件处理能力与经验的专业高级工程师进行现场服务。

（1）安全监控服务：驻场运维工程师对联网收费系统进行7天×24小时不间断现场监控。对值班期间出现的可疑情况和网络攻击行为，需及时报告采购人，得到采购人授权后，与采购人相关人员一起进行事件处理，事后提供事件处理报告。

监控实施内容有：

A.安全监控：防病毒、firewall、IDS、IPS、安全审计、网络管理等安全设备状态监控；

B.日志分析：关键服务器、防火墙、路由器、交换机、入侵检测等安全设备日志分析；

（2）应急响应服务：出现安全应急事件时，驻场运维工程师提供即时现场技术支持，及时处理、解决安全问题。在接到应急通知后，驻场运维工程师需能迅速完成基本分析判断，立即处理响应。遇重大安全问题时向公司本级报告，加派安全专家做进一步的响应处理和判断。安全事件处理完成之后，针对涉及系统的安全状况和可能再次受到的威胁，提供相应的事后安全分析和可行性安全建议，并进行事后安全加固帮助采购人解决存在的或者可能存在的安全问题。

重大安全事件处理包括但不限于以下几种情况：

A.处理黑客攻击事件：当发现有黑客正在进行攻击时，驻场运维工程师首先应通知并协同采购人将被攻击的服务器等设备从网络中隔离出来，保护现场，同时向采购人分管领导报告情况；协助采购人追查非法信息来源、提取入侵证据；协助采购人技术人员恢复被破坏系统。

B.软件系统遭受破坏性攻击时进行紧急处置：重要的软件系统平时应存有备份，与软件系统相对应的数据应有多日备份，并将它们保存于安全处。一旦软件遭到破坏性攻击，立即向采购人报告，并将系统停止运行。配合采购人管理员进行软件系统和数据的恢复；协助相关技术人员检查日志等资料，确认攻击来源。

（3）在网络安全重保工作期间（如国家攻防演练、交通部攻防演练、广西区攻防演练、东盟博览会、重大节假日等）提供重点值守监控，实时对系统的异常攻击行为进行监控与主动响应，发现威胁及时报告和应急处置。

9、提供已购网络安全设备（设备清单见表（一））一年软硬件维保服务及特征库授权许可。包含如下设备：堡垒机2台、数据库审计系统2台、入侵检测系统1台、网闸1台、防火墙10台、木马监控系统1台、网络流量分析系统1台、大数据安全防护系统1套、网络安全态势感知系统1套、云安全资源池1套（包含防火墙网元、web防火墙网元、网络审计网元）、主机监控与审计1套。

（二）安全脆弱性检测服务

1、对联网中心网络安全设备进行安全脆弱性检测：对联网中心网络安全设备进行检测，识别网络安全设备的脆弱性，包括但不限于边界保护、访问控制策略、网络设备安全配置、网络传输安全保障等，并形成网络安全脆弱性检测报告文档，提供安全解决建议报采购人，并协助联网中心指导路段分中心进行网络安全设备的脆弱性检测。

2、对联网中心应用系统进行安全脆弱性检测：对联网中心主机系统进行脆弱性检测，识别服务器操作系统的脆弱性，包括但不限于补丁安装、帐号管理、口令策略、口令管理、资源共享、系统配置管理等；识别应用中间件的脆弱性，包括但不限于审计机制、鉴别机制、密码保护、密码帐号管理等，并形成系统安全脆弱性检测报告文档，提供安全解决建议报采购人，并协助联网中心指导路段分中心进行应用系统的安全脆弱性检测。

3、对联网中心数据进行安全脆弱性检测：对联网中心数据进行脆弱性检测，识别数据库的脆弱性，包括但不限于协议安全、数据库完整性、数据保密性、数据备份等，并形成数据安全脆弱性检测报告文档，提供安全解决建议报采购人，并协助联网中心指导路段分中心进行数据的安全脆弱性检测。

4、对联网中心管理方面进行安全脆弱性检测：对联网中心管理方面进行脆弱性检测，识别安全管理的脆弱性，包括但不限于管理机构、管理制度、人员管理、建设管理、运维管理等，并形成管理脆弱性报告文档，提供安全解决建议或安全管理文档报采购人，并协助联网中心指导路段分中心进行管理的脆弱性检测。

5、根据网络安全建议协助采购人进行相应网络安全问题整改。中标人根据以上的各脆弱性报告文档，汇总编制成册。

工作安排：安全脆弱性检测原则上半年一次，特殊情况下根据采购人实际需要安排。安全脆弱性检测使用的检测工具需经采购人认可，每次进行前需经采购人书面授权。

（三）安全渗透测试

提供针对联网中心联网收费应用系统的安全渗透测试服务，使用一系列现有安全产品和工具，结合人工智能，模拟当前流行的多种黑客入侵方法对各系统进行深度渗透测试，以发现信息系统应用的WEB、主机、网络设备存在的漏洞，如SQL注入、跨站脚本、WEB目录泄露、机密信息泄露、帐号弱口令、主机漏洞、网络设备漏洞等；根据测试结果汇总成完整的报告文档提交给采购人，频率为每年度一次。

系统范围包括：ETC系统、MTC系统、现金清分结算系统、非现金清分结算系统、ETC二次发行系统、车道授权系统、广西高速公路标识点监控系统、广西高速公路票卡管理系统、实缴款对账系统、收费信息系统等。

（四）安全配置检查

采用脚本工具或人工参照审计手册对联网收费系统涉及的网络设备、安全设备、主机操作系统、数据库系统、中间件等进行安全配置检查，出具《信息系统安全配置检查报告》，频率为每年度一次。

工作量涉及范围包括但不限于：网络设备18台、安全设备32台、服务器157、终端50。

（五）安全技术加固

对联网中心联网收费系统服务器和网络设备等进行安全加固：根据每次风险评估、日常安全巡检和各项安全检查的结果，针对发现的整体策略脆弱性以及漏洞提供安全整改建议，通过打补丁、强化账号安全、加固服务、修改安全配置、优化访问控制策略、增加安全机制等方法，进行安全策略类加固，协助用户补丁类加固。堵塞漏洞及“后门”，合理进行安全性加强，提高其健壮性和安全性，增加攻击者入侵的难度，同时按等级保护要求完善相关的管理，提高联网中心业务系统安全防范能力，减少安全事件的发生。

工作安排：安全加固原则上为每半年一次，如遇重大网络安全风险问题需进行实时协助加固。安全加固所需的补丁与相关文档等由中标人负责联系相关设备厂家和应用系统开发商协助提供，实施加固前应提供安全加固方案并经采购人审核后才能进行。

（六）信息安全未知风险预警服务

通过使用安全风险探知系统和舆情监控系统等多种监测手段，及时监控、收集行业内安全事件信息并且进行整理，对可能发生的新的安全风险提前预警，协助联网中心及时地做好安全调整，完善相关安全保护措施。

（七）网络安全应急演练

组织安全技术人员、信息安全专家、安全顾问进行信息安全事件演练设计，并规划演练脚本，同时组织实施演练，对最新的安全事件进行预防演练，优化采购人处置安全事件流程，提高应对信息安全事件的能力。

演练计划包含但不限于以下内容：

（1）黑客攻击应急演练；

（2）大规模病毒（含恶意软件）攻击应急演练；

工作安排：每年开展1次网络安全应急演练，完成应急演练环境搭建、应急演练脚本设计、应急演练实施、应急演练总结及报告输出全流程。

（八）信息资产安全监控服务

将联网收费网络中新增及现有的网络设备、安全设备和服务器等信息资产纳入已部署的安全管理平台进行统一管理，实现对信息资产24小时运行状态进行监控，对所管理设备的日志、运行状态等原始数据完整存储，对所有设备日志信息进行统一归纳处理分析，对安全事件进行预警。

将新增及现有的网络设备、安全设备和服务器等产生的日志信息对接已部署的网络安全态势感知系统进行统一的安全事件分析与展示，发生安全事件及时预警与处置。

四、▲网络安全应急服务实施要求

1、在服务期内，采购人的联网收费系统发生网络安全应急事件后中标人立即做出响应：特别重大网络安全事件现场驻点人员立即响应和处置，应急响应技术专家10分钟响应，1小时内达现场，统一领导和指挥在4小时内协助采购人完成安全事件处置。重大网络安全事件现场驻点人员立即响应和处置，应急响应技术专家20分钟内响应，2小时内到达现场，4小时内协助完成安全事件处置。较大网络安全事件现场驻点人员立即响应和处置，应急响应专家30分钟内响应，3小时内到达现场，4小时内协助完成安全事件处置。一般网络安全事件现场驻点人员立即响应和处置，4小时内完成安全事件处置。如中标人逾期不能完成处置的，采购人可委托具有能力和经验的第三方代为实施，相关费用由中标人承担。

2、其他服务要求：在服务期内，中标人提供的服务和技术支持包括但不限于以下内容：网络安全问题解答服务、联网收费系统网络架构变更支持以及广西高速公路网络安全态势感知平台接口技术支持服务等。同时，针对清分结算中心相关技术人员和各高速公路运营公司相关技术人员提供一次不少于8个学时的线下或线上专业网络安全培训服务。

五、后续技术支持

运维服务期结束后，中标人须提供至少3个月的运维技术电话咨询及服务支持。

04分标：联网中心机房运维服务      采购预算：191.35万元

| 服务要求 | 序号 |  | 标的名称 | 数量及单位 | 服务内容 | 中小企业划分标准所属行业名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 联网中心机房运维服务 | 1项 | 具体服务需求及要求见本章附件1“2025年联网中心机房运维服务细则要求”。 | 软件和信息技术服务业 |
| ★商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订 |  | 1、合同签订期：自中标通知书发出之日起 25 个自然日内。 2、服务地点：广西区内采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 服务期限 |  | 一年，即2025年9月4日至2026年9月3日。 |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 本项目报价为总包干价，投标报价必须包括完成该项目所需的设备保养、设备维修、设备损耗更换，备品备件、巡检、运行保障、运输、保管、设计、施工、安装、调试、验收等各种费用和服务、税金等所有费用的总和，以及合同明示所有责任、义务和风险；采购人不再支付任何费用。 |  |  |  |  |
| 验收要求 |  | 1、在项目验收时，中标人对维护记录、巡检记录和重大故障处理情况，以及相关资源信息清单应形成纸质文件汇编成册和扫描成PDF文件提交采购人。 2、提交年度维护报告，对采购人设备使用和运行情况进行汇总，并提出合理的优化建议，汇编成册提交给采购人。 3、采购人对巡检工作的满意度总体达到90%以上。 4、除招标文件另有约定的，以满足采购单位服务要求为标准。 5、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、中标人必须与采购人签订保密协议，承诺在服务过程中对采购人的所有资料文档，包括服务成果文档及其他相关资料；未经采购人许可，中标人不得擅自拷贝、带离、留存相关资料文档，不得向第三方泄露。 2、在服务期间所涉及的调试、测试不能影响原系统的运行。同时，运维人员应在采购人指定地点工作，并严格遵守采购人的相关工作和管理制度。服务过程中因中标人的运维人员原因造成采购人损失，中标人必须根据损失情况进行赔偿。 3、服务过程中，涉及实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度等，中标人均应提供相关有效的证书复印件。 4、服务期内，中标人在接到采购人通知后，10分钟内实质响应，1小时内确认修复方案，故障的最终修复从报修时间算起不能超过8小时。如中标人逾期不能修复且无备品备件替换的，采购人可委托第三方代为实施，相关费用由中标人承担。 4、签订合同后，中标人必须提供核心设备（存储、服务器）原厂商出具的服务生效函原件。 5、由于本项目涉及到采购单位核心设备，请潜在投标人结合实际是否需要自行前往采购人单位现场勘察进行了解，熟悉该项目的风险，相关勘察费用由潜在投标人自行承担。 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 1、合同签订并提交服务方案后经采购人认可后10个工作日内，采购人支付中标人50%合同款； 2、服务期开始后达到6个月无服务质量问题，采购人向中标人支付合同款的25%； 3、项目服务期结束且验收合格后，采购人向中标人支付合同款的25%； 4、每次支付前中标人需向采购人进行请款并开具相应金额的增值税专用发票给采购人，采购人收到发票后按照本条约定支付合同价款。 |  |  |  |  |
| 履约保证金 |  | 1、中标人在签订合同时按合同金额的5%（如为小微企业按合同金额的2%）向采购人指定账户提交履约保证金（履约保证金作为违约金用于补偿采购人因中标人不能履行合同义务所蒙受的损失）。 2、履约保证金在验收合格后，中标人向采购人递交请款材料的同时，同步递交退还履约保证金申请材料，采购人在支付合同款时，一次性将履约保证金退付给中标人（不计利息），如有涉及违约行为的，扣除违约金后退还。 3、履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票等非现金方式或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 4、履约保证金指定账户： 开户名称：广西壮族自治区收费公路联网收费清分结算中心 开户银行：交通银行股份有限公司南宁金源支行 银行账号：4510 6030 9018 0101 03458 |  |  |  |  |

附件1：

2025年联网中心机房运维服务细则要求

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | ▲项目服务细则要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房驻点工程师维护服务 | 1项 | 一、驻场运维服务7×24小时： 提供6名电气工程、电子信息工程、通信工程、计算机等相关专业技术服务工程师进行7*24小时驻场服务，提供存储、服务器、配电系统、UPS系统、防雷接地设施、照明系统（包含相关配件更换）、新风系统、精密空调（含监控室民用空调增加雪种）、门禁系统、安防系统、环境监控系统、防静电设施、防火门、消防系统、综合布线系统日常监控、巡检、报修及协助采购人及相关业务负责人处理故障服务（不含设备硬件维保）。 二、日常维护： 1、机房监控设备日常巡检服务：供配电监测系统、空调环境监控系统、门禁设备系统、漏水检测、安防监控设备（包含摄像头、硬盘录像机）、动环监控系统等 2、机房空调与配电设备日常巡检服务：机房精密空调、监控室民用空调、新风设备；UPS及电池、主配电柜、PDU等； 3、机房消防设备日常巡检服务：各种探测器、手动报警按钮和报警控制器，灭火剂的控制装置及消防设备维护； 4、机房供水水路、电路及照明线路日常维保服务：水、电路管线及接口的检查维修及机房照明系统（90个600x600的面板灯）相关配件的更换； 5、机房基础日常维保服务：机柜线路的整理、标签检查更换、机房除尘清洁、地板、墙面、吊顶、门窗及有关配套的维护管理； 6、机房设备日常巡检服务：服务器、存储、加密设备、网络设备、安全设备、传输设备日常运行状态监控、巡检服务； 7、主机房UPS系统、方舱精密空调日常巡检服务，包含：2台UPS主机、2台方舱精密空调、168节蓄电池； 8、监控室设备日常巡检服务：监控室服务器、存储、加密机、网络交换机、光纤交换机、录像机的日常巡检。 9、机房进出人员管理负责控制、鉴别机房进、出人员。 10、机房运维管理体系建设：完善机房运维规范，优化机房运维体系。 |
| 2 | 存储维保服务 | 1项 | 1、提供以下2套存储标准1年原厂续保服务，续保日期自签订合同之日起计算。 （1）G200存储：430384 （2）G400存储：413745 2、提供以下6套存储标准1年原厂续保服务，续保日期自签订合同之日起计算。 （1）G700存储：415303、416006、415311 （2）长虹N400：414250 （3）长虹G400：414655 （4）长虹G200：431066 ★3、服务前提供原厂出具的服务确认生效函（服务标准可通过产品序列号进行官方查询）。 ★4、涉及故障硬盘及其他存储介质更换的，所有故障存储介质不能带出采购人机房。 |
| 3 | 光纤交换机维保服务 | 1项 | 1、提供以下3台光纤交换机1年续保服务，续保日期自签订合同之日起计算。 博科300：ALJ4048M036、ALJ4018N0J7、ALJ4019N07Z。 2、提供以下6套光纤交换机1年续保服务，续保日期自签订合同之日起计算。 日立6510：BRW4036P00B、BRW4036P003、BRW1908Q08J、BRW1908Q08H、BRW1905Q056、BRW1905Q04Y。 |
| 4 | 核心业务服务器原厂维保服务 | 1项 | 1、提供以下11台联想服务器标准1年原厂续保服务，日期自签订合同之日起计算。 联想Think System SR950:J3008F0C； 联想Think System SR950:J3008F0D； 联想Think System SR650:J3008FXH； 联想Think System SR650:J3008FXL； 联想Think System SR650:J3008FXN； 联想Think System SR650:J3008FXP； 联想Think System SR650:J3008FXK； 联想Think System SR650:J3008FXM； 联想Think System SR860:J300D25A； 联想Think System SR860:J300D25B； 联想System x3650 M5:J33MY1N； 2、提供以下47台华三服务器标准1年原厂续保服务，日期自签订合同之日起计算。 华三H3C UIS 5000 G3：210235A2GPH19A000004； 华三H3C UIS 5000 G3：210235A2GPH19A000014； 华三H3C UIS 5000 G3：210235A2GPH19A000016； 华三H3C UIS 5000 G3：210235A2GPH19A000012； 华三H3C UIS 5000 G3：210235A2GPH19A000002； 华三H3C UIS 5000 G3：210235A2GPH19A000010； 华三H3C UIS 5000 G3：210235A2GPH19A000011； 华三H3C UIS 5000 G3：210235A2GPH19A000003； 华三H3C UIS 5000 G3：210235A2GPH19A000001； 华三H3C UIS 5000 G3：210235A2GPH19A000013； 华三H3C UIS-Cell 3020 G3：210235A3M6H199000227； 华三H3C UIS-Cell 3020 G3：210235A3M6H199000230； 华三H3C UIS 5000 G3：210235A2GPH19A000019； 华三H3C UIS 5000 G3：210235A2GPH19A000021； 华三H3C UIS 5000 G3：210235A2GPH19A000020； 华三H3C UIS 5000 G3：210235A2GPH19A000018； 华三H3C UIS 5000 G3：210235A2GPH19A000022； 华三H3C UIS 5000 G3：210235A2GPH19A000008； 华三H3C UIS-Cell 3020 G3：210235A3M6H199000228； 华三H3C UIS 5000 G3：210235A2GPH19A000009； 华三H3C UIS 5000 G3：210235A2GPH19A000006； 华三H3C UIS 5000 G3：210235A2GPH19A000015； 华三H3C UIS 5000 G3：210235A2GPH19A000017； 华三H3C UIS 5000 G3：210235A2GPH19A000007； 华三H3C UIS 5000 G3：210235A2GPH19A000005； 华三H3C UIS-Cell 3020 G3：210235A3M6H199000229； 华三H3C UIS-Cell 3010 G3：210235A3M4H199000446； 华三H3C UIS-Cell 3010 G3：210235A3M4H199000445； 华三H3C UIS-Cell 3010 G3：210235A3M4H199000442； 华三H3C UIS-Cell 3010 G3：210235A3M4H199000444； 华三H3C UIS-Cell 3010 G3：210235A3M4H199000448； 华三H3C UIS-Cell 3010 G3：210235A3M4H199000439； 华三H3C UIS-Cell 3010 G3：210235A3M4H199000447； 华三H3C UIS-Cell 3010 G3：210235A3M4H199000441； 华三H3C UIS-Cell 3010 G3：210235A3M4H199000440； 华三H3C UIS-Cell 3010 G3：210235A3M4H199000443； 华三H3C UIS-Cell 3010 G3：210235A3M4H199000454； 华三H3C UIS-Cell 6000 G3：210200A01HH199000037； 华三H3C UIS-Cell 6000 G3：210200A01HH199000040； 华三H3C UIS-Cell 6000 G3：210200A01HH199000041； 华三H3C UIS-Cell 6000 G3：210200A01HH199000036； 华三H3C UIS-Cell 3010 G3：210235A3M4H199000453； 华三H3C UIS-Cell 6000 G3：210200A01HH199000038； 华三H3C UIS-Cell 6000 G3：210200A01HH199000039； 华三H3C UIS-Cell 6000 G3：210200A01HH199000043； 华三H3C UIS-Cell 6000 G3：210200A01HH199000042； 华三H3C UIS-Cell 3010 G3：210235A3M4H199000538； 3、授时服务器，提供以下2台设备1年续保服务，续保日期自签订合同之日起计算 上海宽裕ATS 1200GB-BD 上海宽裕ATS 1200GB-BD ★4、提供正式服务前提供联想、华三服务器原厂出具的服务确认生效函原件并通过备查核实无误（服务标准可通过产品序列号进行官方查询）。 ★5、涉及故障硬盘及其他存储介质更换的，所有故障存储介质不能带出采购人机房。 |
| 5 | 精密空调维保服务 | 1项 | 1、提供以下3台VERTIV P2040FARMP1R中心机房主空调、2台VERTIV DME12MCT1那马容灾机房精密空调1年续保服务，续保日期自签订合同之日起计算。 VERTIV DME12MCT1:2101301899213C030029； VERTIV DME12MCT1:2101301899213C03002A； VERTIV P2040FARMP1R:21013036222169040004； VERTIV P2040FARMP1R:21013036222169080002； VERTIV P2040FARMP1R:2101303622216908000A； 2、备件返修服务，对于损坏的设备，提供备件返修或置换服务。 3、备件保障，在当地或公司储备一定数量的备件，以确保合同客户和关键客户的备件供应或使用。 4、提供7×24小时技术咨询、指导、支持等服务。服务方式分为：热线、电话、专线电话、电子邮件、网络远程诊断和网络远程排障。 |
| 6 | 网络设备维保服务 | 1项 | 1、提供以下7台华为交换机设备1年续保服务，续保日期自签订合同之日起计算。 华为S5720S-52X-SI-AC：2102350DLRDMJ3000266； 华为S5720S-52X-SI-AC：2102350DLRDMJ1000112； 华为S5720S-52X-SI-AC：2102350DLRDMJ3000264； 华为S5720S-52X-SI-AC：2102350DLRDMJ3000195； 华为S5700-48TP-SI-AC：2102352353DMH2000171； 华为S6720S-26Q-EI-24S：2102350MTR10H3000207； 华为S6720S-26Q-EI-24S：2102350MTRDMHB000375； 2、提供以下华三交换机设备1年续保服务，续保日期自签订合同之日起计算。 华三H3C S6520X-54QC-EI： 210235A2CJH197000124、210235A2CJH197000326、210235A2CJH197000374、210235A2CJH198000097； 华三H3C S5560X-54C-EI： 210235A1XCM197A000FQ、210235A1XCM197A000KR、210235A1XCM197A000LG、210235A1XCM197A000J8； 华三H3C S12508-XS： 210235A3FQX196000001、210235A3FQX196000002； |

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求：详见招标公告。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 7.2 | 本项目不允许分包。 |
| 11.5 | 本项目不组织现场考察。 |
|  | 本项目不组织召开开标前答疑会。 |
| 13.1 | 报价文件: 1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件: 1、供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则投标文件按无效响应处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料（2025年2月至2025年7月内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年2月至2025年7月内连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4、投标人财务状况报告（2024年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 8、中小企业声明函（格式后附）； 9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1、以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2、投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 3、投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 4、联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理） 3、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、投标人情况介绍（格式自拟）； 8、联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、服务方案（格式自拟）； 3、项目实施人员一览表（格式后附）； 4、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 5、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，即满足全部采购需求所应提供的服务的价格；包括投标服务的成本、运输（含保险）（如有）、技术服务、培训、税费等所有费用。 |
| 17.2 | 投标有效期：投标截止之日起60天内。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。 ☑本项目收取投标保证金，具体规定如下： 投标保证金金额：1分标：陆仟陆佰元整（￥6600.00）；2分标：贰仟捌佰元整（￥2800.00）；3分标：壹万伍仟元整（￥15000.00）；4分标：壹万玖仟元整（￥19000.00）。 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账（开户名称：广西科文招标有限公司，开户银行：广西北部湾银行南宁分行营业部，银行账号：0101012090615689）。 相关要求： 1、投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2、投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 3、投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1、投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2、投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3、支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4、保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5、采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。 |
| 20.1 | 电子投标文件应在制作完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。 |
| 21.1 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1、开标时间：详见招标公告 2、开标地点：详见招标公告 |
| 24.2 | 广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。 |
| 25.3（3） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。 信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人或5人以上单数。 |
| 29.1 | 评标方法：综合评分法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为0项。 |
|  | 中标候选人推荐数量：3家 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按综合评分中价格分、技术分、商务分得分高低依次确定。 |
| 35.1 | □本项目不收取履约保证金。 ☑本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：按合同金额的5%（小微企业按合同金额的2%） 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式 履约保证金退付方式、时间及条件：履约保证金在验收合格后，中标人向采购人递交请款材料的同时，同步递交退还履约保证金申请材料，采购人在支付合同款时，一次性将履约保证金退付给中标人（不计利息），如有涉及违约行为的，扣除违约金后退还。 履约保证金指定账户： 开户名称：广西壮族自治区收费公路联网收费清分结算中心 开户银行：交通银行股份有限公司南宁金源支行 银行账号：4510 6030 9018 0101 03458 备注： 1、根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的2%。 2、履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3、采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4、投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 1、委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 2、法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以纸质书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西科文招标有限公司，质疑联系人：雷栋、胡安娜，联系电话：0771-2023805、2023511，通讯地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层 现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间） |
| 39.1 | 1、采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。 2、采购代理服务费收取标准： 按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以收费基准价格收取。 3、账户名称：广西科文招标有限公司南宁八分公司 开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行 银行账号：8050 2996 77 00001 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。 4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等；“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（5）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按“广西政府采购云平台”平台的要求编制、加密、上传。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的加密、解密

##### 20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按“广西政府采购云平台”的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

##### 21.3未在规定时间内上传或者未按广西政府采购云平台的要求编制、加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据广西政府采购云平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

##### 24.开标程序

24.1开标形式：

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

### 七、中标和合同

##### 30确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 本项目不收取履约保证金。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

##### 36.2签订合同时间：自中标通知书发出之日起25日内签订合同。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×0.8%＝0.8万元

合计收费＝ 1.5+0.8＝ 2.3（万元）

39.3代理服务费交纳银行帐号信息：详见投标须知前附表

40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### 综合评分法

评定方法：

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

01分标

| 序号 | 分值 | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分10分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及 《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，对其投标价格给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，该投标人的投标报价给予 20% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1－6%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为 10 分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)× 10 分 |
| 2 | 技术分（满分40分） | 技术服务方案分（满分15分） | 一档（9分）：提供的方案包含总体设想、服务宗旨、服务运作流程、技术描述符合本项目实际情况及特点，提供的系统运行维护服务保障措施满足采购文件要求； 二档（12分）：满足一档的基础上，提供的各项设备、系统平台的技术保障措施有具体阐述，能详细描述广西高速公路视频监控平台系统、全区高速公路视频接入服务、全区高速公路视频推送服务的维护服务思路和措施，能结合服务内容提出技术优化建议； 三档（15分）：满足二档的基础上，能针对采购人的系统结合信息安全等级保护体系做出整改建议；针对各服务内容提供巡检月报表、年度汇总表表样，并承诺在服务期内严格按照采购人要求以及投标时提供的方案、制度、报表等提供运维服务；能提供针对关键系统的长时间停电、通信网络故障、信息网络安全、服务器软硬件系统故障、业务数据损坏等紧急事件的应急预案。 注：未提供技术服务方案不得分。 |
|  |  | 实施方案分 （满分15分） | 一档（9分）：提供的实施方案仅复制采购需求的内容，未对实际情况进行细化，未提供广西高速公路视频监控平台系统维护服务实施保障措施及管理制度内容； 二档（12分）：满足一档的基础上，项目实施及管理等方面，有明确视频监控平台系统维护服务实施保障措施，对广西高速公路视频监控平台系统维护服务质量有详细的控制方案和措施，项目小组成员职责分工有详细的介绍； 三档（15分）：满足二档的基础上，广西高速公路视频监控平台系统维护服务的每个功能模块的实施方法和步骤均有详细的说明，且有执行性。结合类似项目实施经验，提出广西高速公路视频监控平台系统维护服务实施重难点，从组织、制度、技术方面提出运维服务实施优化建议。 注：未提供实施方案不得分。 |
|  |  | 售后服务方案分（满分10分） | 一档（4分）：方案包含广西高速公路视频监控平台系统维护服务、保障服务、重要时期保障服务、应急响应服务、技术培训、例行检查、文档管理的内容； 二档（7分）：满足一档的基础上，售后服务方案包含售后服务管理流程，以及定期预防性检查、故障处理措施、重要时期保障措施，具有人员保障预案、资源协调预案、应急服务管理方案、日常服务管理方案； 三档（10分）：满足二档的基础上，方案包含售后服务监督及保障机制，定时对采购人进行系统技术培训。 注：未提供售后服务不得分。 |
| 3 | 商务分（满分50分） | 信誉业绩分 （满分34） | （1）投标人自2022年以来，承担过类似信息化系统运维项目业绩的，每提供一个得3分，满分15分。 注：投标人需在投标文件中提供前述类似项目业绩的合同或中标（成交）通知书复印件并加盖投标人公章，未按要求提供的不得分。 （2）投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系证书、ISO27001信息安全管理体系证书的，每提供一项得4分，满分16分。 （3）投标人自2022年以来，获得过省（自治区、直辖市）级及以上与项目实施有关的科学技术奖，每提供一项得3分，满分3分。 注：投标人需在投标文件中提供有效证书复印件并加盖投标人公章，未按要求提供的不得分。 |
|  |  | 人员配置分 （满分16分） | （1）投标人拟投入项目经理或技术负责人具有计算机或电子或通信等信息化相关专业高级及以上职称的，每人得3分，满分6分。 注：投标人需在投标文件中提供拟投入上述项目经理或技术负责人的职称证书复印件，未按要求提供的不得分。 （2）投标人拟投入的维护人员具有计算机或电子或通信等信息化相关专业中级及以上职称的，每人得2分，满分10分。 注：投标人需在投标文件中提供拟投入的上述维护人员的职称证书复印件，项目经理或技术负责人与运维人员不得为同一人，未按要求提供的不得分。 |
| 总得分=1+2+3 备注：本项目为服务类项目，不涉及节能环保政策考核。 |  |  |  |

- 02分标：

| 序号 | 分值 | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分10分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及 《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号） 的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，对其投标价格给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，该投标人的投标报价给予 20% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1－6%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为 10 分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)× 10 分 |
| 2 | 技术分 （满分40分） | 技术方案分 （满分15分） | 一档（9分）：根据招标文件要求，基本能够理解本项目的服务特点、目标、范围；初步把握本项目的服务重点、难点和要点；提出基本的技术方案及服务措施； 二档（12分）：满足一档基础上，针对本项目提供技术方案、工作程序，有简单的服务实施流程结构图和管理制度，有实施机构设置组成说明，满足项目服务实施需求； 三档（15分）：满足二档基础上，有具体人员分工计划安排、安全保障措施、质量管理、风险管理制度、进度、变更、跟踪、人力资源、沟通、风险、文档管理等内容，且有本地化服务措施，能保障维护服务的稳定性及持续性。 注：未提供技术方案不得分。 |
|  |  | 实施方案分 （满分15分） | 一档（9分）：服务措施、响应时间等有描述，实施方案能结合项目实际情况； 二档（12分）：满足二档基础上，详细描述日常维护服务、现场技术支持服务、定期巡检服务、故障处理服务、应急服务等各项服务的； 三档（15分）：满足三档基础上，提供故障处理、现场维护、紧急维护、需求变更、巡检等维护服务流程图；有维护服务成果和服务质量考核标准，考核方案具有可操作性，能够保障服务实施质量。 注：未提供实施方案不得分。 |
|  |  | 后续服务分（满分10分） | 一档（4分）：提供后续服务方案，承诺服务期结束后，仍能在采购人开展光缆维护服务工作时，能提供3个月电话技术咨询服务的； 二档（7分）：满足一档基础上，能再提供3个月电话技术咨询服务的； 三档（10分）：满足二档基础上，能提供3个月现场技术咨询服的。 注：未提供售后服务不得分。 |
| 3 | 商务分（满分50分） | 信誉、业绩分 （满分50分） | （1）投标人自2022年以来，承接过类似项目（公路或市政道路光缆维护、光缆熔接、光缆敷设、光缆抢修或光缆迁改等）业绩的，每提供一个得5分，满分30分； 注：投标人需在投标文件中提供前述类似项目业绩的合同或中标（成交）通知书复印件并加盖投标人公章，未按要求提供的不得分。 （2）拟投入项目人员中持有机电工程专业建造师(一级或二级)或工程师（通信或网络专业）及以上职称证的，每个得4分，满分4分。 （3）拟投入项目负责人持有信息系统项目管理师的，得5分，满分5分。 （4）拟投入项目人员具有工程师（计算机、通信或网络专业）及以上职称证的，每个得3分，满分6分。 （5）投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书，得5分，满分,5分。 注：投标人需在投标文件中提供相应的有效证书复印件加盖投标人公章，不按要求提供不得分。 |
| 总得分=1+2+3 备注：本项目为服务类项目，不涉及节能环保政策考核。 |  |  |  |

- 03分标：

| 序号 | 分值 | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分10分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及 《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号） 的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，对其投标价格给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，该投标人的投标报价给予 20% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1－6%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为 10 分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)× 10 分 |
| 2 | 技术分 （满分40分） | 技术服务方案分（满分15分） | 一档（9分）：提供的技术服务方案仅复制采购需求的内容，未对实际情况进行细化，未提供网络安全规划和安全服务内容； 二档（12分）：满足一档的基础上，准确理解本项目的服务范围、目标，能够准确理解本项目的技术服务重点、难点，并基于后续网络安全需求，能够提出有可行性的安全体系建设和规划； 三档（15分）：满足二档的基础上，投标人结合采购需求，能够熟悉采购人现有网络安全大检查标准，能够了解采购人现有业务系统网络环境等情况，并提出合理化建议，指出现行网络安全管理上的不足点和缺陷，并提出解决方法，解决方法切实可行的；能够提出切合项目实际的服务方案，服务方案完全贴合项目情况，特别对于用户业务系统的安全渗透测试、安全配置检查、安全脆弱性检测、安全技术加固、网络及设备运维服务中驻场服务部分等描述和设计规划合理。 注：未提供技术服务方案不得分。 |
|  |  | 实施方案分（满分15分） | 一档（9分）：理解本项目的运维要求，并针对运维要求提供实施方案（含例行检查方案、故障处理预案等）； 二档（12分）：满足一档的基础上，理解本项目的运维要求，针对运维要求提供实施方案（含例行检查方案、故障处理预案等），且有服务管理方案（包含日常运维记录管理，并建立管理档案等），能够保障项目实施服务质量； 三档（15分）：满足二档的基础上，有明确的工程进度和管理措施，有明确的项目实施保障措施；对质量有详细的控制方案和措施；项目小组成员职责分工有详细的介绍，对实施方法和步骤均有详细的说明，详细说明实施方法设计的阶段及各阶段的具体工作，实施方法有可执行性，符合项目实际情况。 注：未提供实施方案不得分。 |
|  |  | 后续技术支持服务方案分（满分10分） | 一档（4分）： 提供后续技术支持服务方案，承诺运维服务期结束后，仍能按原服务方案及承诺提供至少3个月的运维技术电话咨询及服务支持； 二档（7分）： 提供后续技术支持服务方案，承诺运维服务期结束后，仍能按原服务方案及承诺提供至少6个月的运维技术电话咨询及服务支持，且能够配合采购人完成对本项目运维服务技术交接工作； 三档（10分）： 提供后续技术支持服务方案，承诺运维服务期结束后，仍能按原服务方案、原故障响应时效、原服务范围及承诺提供至少9个月的运维技术电话咨询及服务支持，并随时能够配合采购人完成对本项目运维服务技术交接以及提出完整周密的后续服务保障措施。 注：未提供后续技术支持服务方案不得分。 |
| 3 | 商务分（满分50分） | 人员配备分（30分） | 投标人拟投入项目人员具备合法有效CISP（注册信息安全专业人员）认证资质的，每提供一名人员得5分，满分30分。 注：投标人需在投标文件中提供拟投入人员相关证书复印件，以上材料加盖投标人公章，未按要求提供的不得分。 |
|  |  | 信誉业绩分（20分） | （1）投标人自2022年以来，承担过类似信息安全服务项目的，每提供一个得4分，满分12分。 注：投标人须在投标文件中提供类似项目业绩的合同或中标（成交）通知书复印件并加盖投标人公章，未按要求提供的不得分。 （2）投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系证书、ISO27001信息安全管理体系证书的，每提供一项得2分，满分8分。 注：投标人需在投标文件中提供有效证书复印件并加盖投标人公章，未按要求提供的不得分。 |
| 总得分=1+2+3 备注：本项目为服务类项目，不涉及节能环保政策考核。 |  |  |  |

04分标：

| 序号 | 分值 | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（满分10分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及 《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号） 的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，对其投标价格给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，该投标人的投标报价给予 20% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1－6%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为 10 分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)× 10 分 |
| 2 | 服务方案分（满分40分） | 技术服务方案分（满分15分） | 一档（9分）：根据招标文件要求，基本能够理解本项目的服务特点、目标、范围；初步把握本项目的服务重点、难点和要点；提出基本的服务方案及服务措施。 二档（12分）：满足一档，针对本项目提供服务方案，工作程序，有简单的服务实施流程结构图和管理制度，实施机构设置组成说明，满足项目服务实施需求。 三档（15分）：满足二档，人员分工计划有具体安排及规划，有安全保障措施、质量管理、风险管理制度，项目质量、进度、变更、跟踪、人力资源、沟通、风险、文档管理等管理方法说明具体，且有本地化服务措施，能保障运维服务的稳定性及持续性。 注：未提供相关内容方案不得分。 |
|  |  | 实施方案分（满分15分） | 一档（9分）：对服务措施、响应时间等有描述，服务方案能结合采购人实际情况。 二档（12分）：满足一档，并详细描述驻场服务、远程技术支持服务、日常运维服务、现场技术支持服务、定期巡检服务、硬件设备故障处理服务、紧急故障处理服务、关键时间点驻场服务、应急服务、备份与恢复服务、应用培训服务等各项服务的实现方式。 三档（15分）：提供设备安装、故障处理、现场维护、紧急维护、需求变更、巡检等运维服务流程图；有运维服务成果和服务质量考核标准，考核方案具有可操作性，能够保障服务实施质量。 注：未提供相关内容方案不得分。 |
|  |  | 后续技术支持服务方案分（满分10分） | 一档（4分）： 提供后续技术支持服务方案，承诺运维服务期结束后，仍能按原服务方案及承诺提供至少3个月的运维技术电话咨询及服务支持。 二档（7分）： 提供后续技术支持服务方案，承诺运维服务期结束后，仍能按原服务方案及承诺提供至少6个月的运维技术电话咨询及服务支持，且能够配合采购人完成对本项目运维服务技术交接工作。 三档（10分）： 提供后续技术支持服务方案，承诺运维服务期结束后，仍能按原服务方案及承诺提供至少9个月的运维技术电话咨询及服务支持，并随时能够配合采购人完成对本项目运维服务技术交接以及提出完整周密的后续服务保障措施。 注：未提供相关内容方案不得分。 |
| 3 | 商务分（满分50分） | 人员配备分（26分） | （1）投标人拟投入服务人员具有存储工程师、服务器工程师、网络工程师、虚拟化工程师、数据库工程师专业技能证书的，每个证书得4分，满分20分； （2）投标人拟投入服务人员具有电工作业、高处作业特种作业操作证的，每个证书得3分，满分6分。 注：投标人需在投标文件中提供相应的有效证书复印件加盖投标人公章，不按要求提供不得分。 |
|  |  | 信誉业绩分（24分） | （1）投标人自2022年以来，承担过类似服务项目业绩的，每提供一个得4分，满分16分； 注：投标人需在投标文件中提供前述类似项目业绩的合同或中标（成交）通知书复印件并加盖投标人公章，未按要求提供的不得分。 （2）投标人能提供核心设备（存储、服务器）备品备件库证明材料的，每个得4分，满分8分。 注：投标人需在投标文件中提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，未按要求提供的不得分。 |
| 总得分=1+2+3 备注：本项目为服务类项目，不涉及节能环保政策考核。 |  |  |  |

评标委员会认为供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其最后报价合理性的，评标委员会应当将其作为响应文件无效处理。

注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

### 四、中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（二）最低评标价法

评标委员会按照评标价从低到高排序并推荐中标候选人，评标价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且评标价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同格式

合同编号：

采购单位（甲方）采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）项目编号

签  订  地  点          签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件、响应文件规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

一、合同标的：

服务内容一览表

| 序号 | 服务项目 | 服务内容、标准 | 数量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |

二、项目内容及要求

1、甲、乙双方应将采购文件、响应文件项目内容等作为本条款的基础。

2、乙方作为承担本项目的服务商，应按响应文件承诺的内容开展本项目相关业务。

三、合同金额：合同的总金额为（大写）（￥）人民币。

四、合同履行期限、地点：

合同履行期限：          ；地点：采购单位指定地点。

五、项目付款方式

1、资金性质：        。

2、付款方式：详见磋商文件“第三章  磋商采购技术规格、参数及要求”中的“付款条件”。

六、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

七、违约责任

1、甲方违约，造成乙方损失的，甲方应按《中华人民共和国民法典》有关规定向乙方赔偿损失。

2、乙方违约，甲方视乙方违约情况，甲方采用其他方式追究乙方的违约责任，直至终止合同。

八、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

九、合同争议解决

1、因服务问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

十、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

十二、合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

十三、签订本合同依据

1、政府采购采购文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标或成交通知书。

十四、本合同一式5份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲乙双方各两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起两个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同进行网上公示。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 授权代表： | 授权代表 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1.供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.售后服务具体事项： |  |
| 3.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

投  标  文  件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称

根据贵方 项目名称（项目编号：     ）的招标公告，签字代表______（姓名）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起      日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有          ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：邮编：

电话：传真：

投标人名称:

开户银行：   银行帐号：

法定代表人或者委托代理人签字:___________

投标人（盖公章）：

年月日

4. 开标一览表

开标一览表

项目名称：      项目编号：

投标人名称：                       单位：元

分标：

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币（￥） |  |  |  |  |  |
| 合同履行期限： |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

4.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

5.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

投  标  文  件

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

    - 投标声明格式

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织项目（项目编号：）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

法定代表人（签字或者盖章）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

投  标  文  件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）

年月日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：性      别：

年    龄：职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

年月日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：            法定代表人（签字或者盖章）：

委托代理人身份证号码：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章）：

牵头人（盖公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

所投分标：分标

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围） |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人盖公章：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                                               年    月    日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

投  标  文  件

技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：分标

| 项号 | 标的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：              日 期：

4. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：              日 期：

五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成	（联合体名称）联合体，共同参加	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.  	（某成员单位名称）为	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人：	（签字）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人：	（签字）

……

年	月	日

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书格式

投诉书

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。