广西北投建信建设项目管理有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：桂林航天工业学院行政办公楼新建会议室项目

项目编号：GXZC2025-J1-002894-GXJX

采购代理机构：广西北投建信建设项目管理有限公司

2025年10月

目  录

第一章 竞争性谈判公告...............................3

第二章 谈判供应商须知.......................... ....6

第三章 采购项目技术规格、参数及要求 ................24

第四章 响应文件格式.................................53

第五章 政府采购合同（格式）.........................70

第六章 评审方法.....................................78

第一章  竞争性谈判公告

项目概况： 桂林航天工业学院行政办公楼新建会议室项目 的潜在供应商应在广西政府采购云平台线上获取采购文件电子版，并于2025年10月20日9：30（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-J1-002894-GXJX

项目名称：桂林航天工业学院行政办公楼新建会议室项目

采购方式：竞争性谈判

预算总金额（元）：1151069.00

采购需求：

标项名称：行政办公楼新建会议室项目

数量：1

预算金额（元）：1151069.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：多功能控制终端、数字会议主机、会议话筒处理器、音频综合管理平台等会议室设备一批，如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件中《采购项目技术规格、参数及要求》。

最高限价（如有）：1151069.00

合同履行期限：自合同签订之日起45 天内交货并安装调试合格交付使用。

本标项（否）接受联合体

备注：/

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1:无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件：

时间：2025年10月13日至2025年10月17日，每天上午00:00至11:59 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；

地点（网址）：广西政府采购云平台线上获取；

方式：供应商登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年10月20日9：30（北京时间）；

地点（网址）：通过广西政府采购云平台在线提交响应文件。

五、响应文件开启

开启时间：2025年10月20日9：30（北京时间）；

地点：本项目将在广西政府采购云平台电子开标大厅解密、开启。

六、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日；

七、其他补充事宜：

1.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.本项目需要落实的政府采购政策：

3.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）。

3.2《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3.3《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

3.4政府采购支持采用本国产品的政策。

3.5强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

4.信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）。

5.响应文件解密：响应文件提交截止时间后，广西政府采购云平台自动提取所有供应商响应文件，各供应商须在提交响应文件截止后30分钟内（2025年10月20日9时30至10时00分)，登录广西政府采购云平台，通过“项目采购-开标评标”功能解密电子响应文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败或超时解密的，系统默认自动放弃，响应文件按无效响应文件处理。

6.本项目需要供应商代表在响应文件提交截止时间当天，按谈判小组要求及时登录广西政府采购云平台等候在线谈判及提交最后报价。

7.广西政府采购云平台在线响应（电子响应）相关事宜说明：

7.1本项目实行全流程电子化采购，供应商通过广西政府采购云平台参与在线响应（电子响应），并应做好以下相关准备工作：①在广西政府采购云平台注册成为正式供应商【操作方法详见广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—办事指南】；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西政府采购云平台新版客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区）并安装成功，供应商应当在提交响应文件截止时间前在广西政府采购云平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目在线响应（电子响应）或响应失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。

7.2在线响应（电子响应）具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》【详见广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端】；如遇平台技术问题详询95763。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名    称：桂林航天工业学院

地    址：广西桂林市金鸡路2号

项目联系人：蓝老师

项目联系方式：0773-6796677

2.采购代理机构信息

采购代理机构名称：广西北投建信建设项目管理有限公司

地址：广西桂林市秀峰区翠竹路75号鼎富大厦B座11楼

项目联系人：邓桂艳、蒋如阳、王婷、李璇

联系方式：0773-2886298

第二章  谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：桂林航天工业学院行政办公楼新建会议室项目 项目编号：GXZC2025-J1-002894-GXJX |
| 2 | 3 | 谈判供应商的资格要求 | 3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：无； 3.3本项目的特定资格要求：无。 |
| 3 | 4 | 参与在线响应（电子响应）的准备工作及谈判费用 | 4.1参与在线响应（电子响应）的准备工作 4.1.1本项目实行全流程电子化采购，供应商通过广西政府采购云平台参与在线响应（电子响应），并应做好以下相关准备工作：①在广西政府采购云平台注册成为正式供应商【操作方法详见广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—办事指南】；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西政府采购云平台新版客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区）并安装成功，供应商应当在提交响应文件截止时间前在广西政府采购云平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目在线响应（电子响应）或响应失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。 4.1.2在线响应（电子响应）具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》【详见广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端】；如遇平台技术问题详询95763。 4.2谈判费用：供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。 |
| 4 | 13.1 | 电子响应文件的制作、加密 | 13.1.1供应商制作电子响应文件前，必须登录广西政府采购云平台进行竞争性谈判文件获取的操作。 13.1.2供应商下载或获取竞争性谈判文件后，登录“广西政府采购云平台新版客户端”，按照本竞争性谈判文件规定的响应文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台新版客户端”编制电子响应文件。 13.1.3供应商应按“广西政府采购云平台新版客户端”载明的“标书关联”功能进行电子响应文件相应内容的关联定位，以便谈判小组在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如供应商的电子响应文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致谈判小组无法查询并做出对供应商不利的评审，相关后果由供应商自行承担。 13.1.4电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人通过“广西政府采购云平台新版客户端”采用政采云个人CA证书签章，没有办理政采云个人CA证书签章的，应在响应文件中相应位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传。因响应文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按竞争性谈判文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。 13.1.5供应商编制、生成电子响应文件后应当进行加密。供应商未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。 |
| 5 | 13.2 | 供应商公章及签字 | 13.2.1本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。 13.2.2本竞争性谈判文件中要求供应商对其电子响应文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA证书签章。 13.2.3本竞争性谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以供应商法定代表人（自负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章（个人CA证书签章）或手写签字。没有办理个人电子印章（个人CA证书签章）的，可以为手写签字的形式(可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可)。 |
| 6 | 14 | 响应文件的补充、修改和撤回 | 14.1供应商应当在提交响应文件截止时间前，将生成的电子响应文件上传提交至广西政府采购云平台。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子响应文件，补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未成功将电子响应文件上传广西政府采购云平台的，视为未提交响应文件。 14.2在提交响应文件截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。 |
| 7 | 15.1 | 响应文件有效期 | 自响应文件提交截止时间之日起90日，有效期不足的响应文件将被拒绝。 |
| 8 | 16.1 | 本项目政府采购预算金额 | 本项目采购预算总金额为（人民币）：1151069.00元，最后报价超出采购预算金额的，按响应文件无效处理。 |
| 9 | 16.2 | 谈判报价 | 16.2.1谈判报价应按竞争性谈判文件中相关附表格式填写。谈判供应商必须就《采购项目技术规格、参数及要求》中所有采购的货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 16.2.2谈判报价应括但不限于本次采购范围内货物及标准附件、备品备件、专用工具价格、运输、装卸、设备安装、设备调试、售后服务、技术支持、培训、税金、不可预见费、合理利润及其它成本费等所有费用，供应商应综合考虑在报价中。对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。 |
| 10 | 16.4 | 谈判保证金 | 本项目不收取谈判保证金。 |
| 11 | 17.1 | 响应文件提交截止时间及地点 | 17.1.1响应文件提交截止时间：2025年10月20日9：30（北京时间），逾期提交的响应文件，广西政府采购云平台将以拒收。 17.1.2地点（网址）：通过广西政府采购云平台在线提交响应文件。 |
| 12 | 17.2 | 响应文件解密 | 响应文件提交截止时间后，广西政府采购云平台自动提取所有供应商响应文件，各供应商须在提交响应文件截止后30分钟内（2025年10月 20日9时30至10时00分)，登录广西政府采购云平台，通过“项目采购-开标评标”功能解密电子响应文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败或超时解密的，系统默认自动放弃，响应文件按无效响应文件处理。 |
| 13 | 18 | 谈判小组组成 | 18.1谈判及评审组织工作由采购代理机构负责，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责。 18.2谈判小组的构成：3人，其中采购人代表1人，评审专家：2人。 18.3专家确定方式：开标前从广西壮族自治区政府采购专家库中通过电脑随机抽取。 |
| 14 | 19.2 | 谈判时间、地点、人员 | 19.2.1谈判时间：提交响应文件截止时间后。 19.2.2谈判地点：通过广西政府采购云平台在线谈判。 19.2.3谈判参加人员：法定代表人或负责人或委托代理人参加谈判。 19.2.4本项目需要供应商代表在响应文件提交截止时间当天，按谈判小组要求及时登录广西政府采购云平台等候在线谈判及提交最后报价。 |
| 15 | 20.2 | 评审办法 | 本项目采用的评审方法为最低评标价法，具体详见第六章《评审方法》。 |
| 16 | 20.3 | 允许负偏离项 | 技术条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 |
| 17 | 23.4 | 成交人信用信息查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，在对成交人的成交资格进行信用查询： （1）查询渠道：信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； （2）查询截止时点：成交通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 （4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其成交候选人资格。采购人依法按照评审报告中谈判小组推荐成交候选人排序表确定排名第二的成交候选人为成交人或者重新组织采购。 |
| 18 | 24 | 成交结果公告及成交通知书 | 24.1采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交人，采购代理机构在成交人确定之日起两个工作日内在指定竞争性谈判公告发布媒体上公告成交结果信息。 24.2 在发布成交结果公告的同时，采购代理机构在线向成交人发出成交通知书。 |
| 19 | 25.1 | 履约保证金 | 25.1.1履约保证金金额及提交方式：合同签订前，成交供应商应按合同金额的2%以以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳式向采购人提交履约保证金。 25.1.2履约保证金退付方式、时间及条件：履约保证金在成交人采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后），由成交人凭《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附表1）向采购人申请办理履约保证金退还手续，采购人在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。 履约保证金账户： 开户名称：桂林航天工业学院 开户银行：中国建设银行股份有限公司桂林高新技术开发区支行 银行账号：45001635207050507101 25.1.3履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 25.1.4 在履约保证金到期退还前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。 |
| 20 | 25.2 | 签订合同时间 | 自成交通知书发出之日起25日内。 |
| 21 | 25.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件壹份交采购代理机构存档。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并在广西政府采购云平台中进行备案。 |
| 22 | 27.1 | 本项目采购代理服务费 | 本项目采购代理服务费参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准下浮40%收取向成交人收取。在领取成交通知书前，成交人应向采购代理机构一次付清代理服务费。 缴纳服务费账号： 开户名称：广西北投建信建设项目管理有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行 银行账号：2102116009300345252 |
| 23 | 27.2 | 解释权 | 解释权：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 24 | 27.3 | 监督管理机构 | 广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处，电话：0771-5331544 |
| 25 | 27.4 | 响应文件纸质版 | 成交人在成交公告发出后3个工作日内向采购代理机构提供两份纸质盖章版响应文件（应与广西政府采购云平台中的电子响应文件内容一致）。 |

一、总　则

1. 适用范围

1.1项目名称：桂林航天工业学院行政办公楼新建会议室项目

项目编号：GXZC2025-J1-002894-GXJX

1.2本竞争性谈判文件适用于本项目的谈判、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1“采购人”是指：桂林航天工业学院。

2.2“采购代理机构”是指：广西北投建信建设项目管理有限公司。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交人”。

2.4“货物”系指按谈判文件规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指按谈判文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术、商务和服务等所有内容的文件。

2.7“项目”系指供应商按谈判文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.8“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.9本项目竞争性谈判文件中涉及“必须提供”的内容、第三章《采购项目技术规格、参数及要求》中所有条款及商务要求均为实质性条款或实质性要求，必须满足。若有任意一项负偏离，均按响应文件无效处理。

3. 谈判供应商的资格要求：详见谈判供应商须知前附表第2项。

4. 参与在线响应（电子响应）的准备工作及谈判费用：详见谈判供应商须知前附表第3项。

5.联合体谈判要求：本项目不接受联合体参与谈判。

6.转包与分包

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目不可以分包。

7.询问、质疑和投诉

7.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

7.2供应商认为竞争性谈判文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的竞争性谈判文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对竞争性谈判过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向广西壮族自治区政府采购监督管理处投诉。

7.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。质疑格式见附件。

①质疑部门及电话为：广西北投建信建设项目管理有限公司代理部    联系电话：0773-2886298

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购监督管理处  联系电话：0771-5331544

8.特别说明

8.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一分标谈判或未划分分标的同一合同项下的谈判，否则，响应文件无效。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则响应文件无效。

8.2根据桂财采[2016]42号的规定，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一标项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且最后报价最低的参加评标，最后报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的供应商，其他响应文件无效。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，应当按一个供应商认定，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。本项目的核心产品的名称见本竞争性谈判文件第三章“采购项目技术规格、参数及要求”。

8.3供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人、自然人）所拥有。供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为本法人（负责人）员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

8.4供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.5供应商在谈判活动中提供任何虚假材料，其响应文件无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

8.6根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8.6.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见本竞争性谈判文件第六章附件七），并对声明的真实性负责。

中标、成交人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

8.6.2供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

8.6.3享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本文件所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、竞争性谈判文件

9.谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）谈判供应商须知；

（3）采购项目技术规格、参数及要求；

（4）响应文件格式；

（5）政府采购合同（格式）；

（6）评审方法。

10.竞争性谈判文件的澄清和修改：

10.1供应商应认真审核《采购项目技术规格、参数及要求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，供应商应在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由供应商负责。

10.2提交首次响应文件截止之日前，采购人和采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间三个工作日前在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告。供应商应自行登录竞争性谈判公告发布的相关网站【http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）】进行查询，不足三个工作日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

10.3采购人和采购代理机构在竞争性谈判公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同供应商已知晓竞争性谈判文件的澄清或者修改，供应商应将澄清或者修改的内容考虑在响应文件中，供应商在响应文件递交截止前未登录竞争性谈判公告发布的相关网站查看澄清或者修改的，造成供应商的响应文件不符合竞争性谈判文件要求或废标的，由供应商自行承担责任。

10.4澄清、答复、修改、补充的内容为谈判文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.5竞争性谈判文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充谈判文件。

10.6采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件截止时间和谈判时间，在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告，供应商自行登录竞争性谈判公告发布的相关网站【http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）】进行查询，未在进行查询的，造成供应商未在规定的时间递交响应文件的，由供应商自行承担责任。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制的基本要求：

11.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

11.2谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

11.3响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

11.4如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

11.5 计量单位：除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

12.响应文件的组成：响应文件应由资格性证明文件、价格文件和商务、技术文件组成。

12.1资格性证明文件

（1）法定代表人(负责人)授权委托书原件和委托代理人身份证扫描件（格式见附件一，委托代理时必须提供）；

（2）法定代表人(负责人)的正面及反面身份证扫描件（必须提供）；

（3）供应商有效营业执照副本扫描件（必须提供）；

（4）供应商2024年财务状况报告扫描件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年；财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是供应商自行编制或是第三方审计公司出具的报告）（必须提供）；

（5）提交响应文件截止之日前半年内供应商任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明【依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（或专用收据或者社会保险缴纳清单）扫描件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件】（必须提供）；

（6）提交响应文件截止之日前半年内供应商任意一个月依法缴纳税收或依法免缴税费的证明【证明材料为：供应商缴纳的增值税或企业所得税的凭据（或完税证明）等材料；依法免税或零申报的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税或零申报；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管税务部门出具的《依法免税证明》；若为新成立的企业，请根据实际情况提供。格式自拟）】（必须提供）；

（7）供应商直接控股、管理关系信息表（格式见附件二，必须提供）；

（8）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息、前期服务情况的书面声明（格式见附件三，必须提供）；

12.2价格文件、商务技术文件

（1）报价表（格式见附件五，必须提供）；

（2）谈判书（格式见附件六，必须提供） ；

（3）技术响应偏离表（格式见附件七，必须提供）；

（4）商务要求响应偏离表（格式见附件八，必须提供）；

（5）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务、免费技术培训方案、技术支持、故障解决方案、定期维护和优惠承诺等）（格式自拟，必须提供）；

- （6）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（《采购项目技术规格、参数及要求》要求提供的相关证明材料，如有要求，请按要求必须提供）；

（7）中小企业声明函【如货物由中型或小型或微型企业（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行）制造的，供应商应如实声明并对出具的声明函（格式见附件四）真实性负责。成交结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督。】（如有，请提供）；

（8）监狱企业的证明文件【如货物由监狱企业承接，供应商应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予享受中小企业政策】（如有，请提供）；

（9）《残疾人福利性单位声明函》【符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，供应商应如实声明并对出具的声明函（格式见附件五）真实性负责，否则不予享受中小企业政策】（如有，请提供）；

（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有，请提供）；

（11）供应商的信誉、荣誉证书（如有，请提供）；

（12）供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（如有，请提供）；

（13）节能产品证明文件、环保产品证明文件（如有，请提供）；

（14）供应商认为需要提供的有关资料（如有，请提供）。

以上有关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件均必须于本项目响应文件提交截止前作为响应文件提交，并加盖供应商CA证书签章（自然人为签字或加盖个人CA证书签章），否则响应文件无效；其余由供应商视自身情况自行提交。

13. 电子响应文件的制作、加密、供应商公章及签字：

13.1电子响应文件的制作、加密

13.1.1供应商制作电子响应文件前，必须登录广西政府采购云平台进行竞争性谈判文件获取的操作。

13.1.2供应商下载或获取竞争性谈判文件后，登录“广西政府采购云平台新版客户端”，按照本竞争性谈判文件规定的响应文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台新版客户端”编制电子响应文件。

13.1.3供应商应按“广西政府采购云平台新版客户端”载明的“标书关联”功能进行电子响应文件相应内容的关联定位，以便谈判小组在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如供应商的电子响应文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致谈判小组无法查询并做出对供应商不利的评审，相关后果由供应商自行承担。

13.1.4电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人通过“广西政府采购云平台新版客户端”采用政采云个人CA证书签章，没有办理政采云个人CA证书签章的，应在响应文件中相应位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传。因响应文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按竞争性谈判文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。

13.1.5供应商编制、生成电子响应文件后应当进行加密。供应商未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

13.2 供应商公章及签字：

13.2.1本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。

13.2.2本竞争性谈判文件中要求供应商对其电子响应文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA证书签章。

13.2.3本竞争性谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以供应商法定代表人（自负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章（个人CA证书签章）或手写签字。没有办理个人电子印章（个人CA证书签章）的，可以为手写签字的形式(可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可)。

14. 响应文件的补充、修改和撤回

14.1供应商应当在提交响应文件截止时间前，将生成的电子响应文件上传提交至广西政府采购云平台。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子响应文件，补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未成功将电子响应文件上传广西政府采购云平台的，视为未提交响应文件。

14.2在提交响应文件截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

15. 响应文件有效期

15.1 响应文件有效期：见谈判供应商须知前附表第7条。

15.2 出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，但不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应文件无效。

四、报价要求

16. 本项目政府采购预算金额及谈判报价：

16.1本项目政府采购预算金额：详见谈判供应商须知前附表第8项。

16.2谈判报价：

16.2.1谈判报价应按竞争性谈判文件中相关附表格式填写。谈判供应商必须就《采购项目技术规格、参数及要求》中所有采购的货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

16.2.2谈判报价应包括但不限于本次采购范围内货物及标准附件、备品备件、专用工具价格、运输、装卸、设备安装、设备调试、售后服务、技术支持、培训、税金、不可预见费、合理利润及其它成本费等所有费用，供应商应综合考虑在报价中。对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

16.3成交人负责本项目所需货物的制造、运输、安装、售后服务等全部工作。

16.4谈判保证金

16.4.1谈判保证金的金额：见谈判供应商须知前附表第10条。

16.4.2递交方式：见谈判供应商须知前附表第10条。

16.4.3供应商应按上述要求交纳谈判保证金,并自行考虑到账时间，妥善安排谈判保证金交纳工作，确保按时到账。供应商应将谈判保证金交纳凭证扫描件放入响应文件中，确保按时递交响应文件。否则，其响应文件将被拒绝。

16.4.4对未足额、按时交纳谈判保证金的，均按未交纳谈判保证金处理，并由谈判小组现场核定该响应文件无效。

16.4.5谈判保证金有效期：响应文件递交截止时间之日起90天。

16.4.6谈判保证金的退还均以转账形式（无息）退回到供应商银行账户。除竞争性谈判文件规定不予退还谈判保证金的情形外，未成交人的谈判保证金在成交通知书发出后五个工作日内，以转账方式退还谈判保证金。成交人将采购合同一份送采购代理机构备案后，采购代理机构在五个工作日内予以退还其保证金。

16.4.7供应商有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形外，成交人不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（6）其他严重扰乱采购程序的。

五、响应文件的提交

17. 响应文件提交截止时间及地点、响应文件解密

17.1响应文件提交截止时间及地点

17.1.1响应文件提交截止时间：见谈判供应商须知前附表第11条内容。

17.1.2地点（网址）：见谈判供应商须知前附表第11条内容。

17.1.3除竞争性谈判文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

17.1.4响应文件提交截止时间后提交的响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

17.1.5如有特殊情况，采购代理机构延长响应文件提交截止时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的响应文件提交截止时间和评审时间的约束。

17.2响应文件解密：见谈判供应商须知前附表第12条内容。

六、竞争性谈判（简称谈判）与评审

18.谈判小组组成

18.1谈判及评审组织工作由采购代理机构负责，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责。

18.2谈判小组的构成：3人，其中采购人代表1人，评审专家：2人。

18.3专家确定方式：开标前从广西壮族自治区政府采购专家库中通过电脑随机抽取。

19. 响应文件开启、谈判时间、地点、人员

19.1响应文件开启

19.1.1开启时间：本项目响应文件提交截止时间后；

19.1.2地点：本项目将在广西政府采购云平台电子开标大厅解密、开启。

19.2谈判时间、地点、人员

19.2.1谈判时间：见谈判供应商须知前附表第14条内容。

19.2.2谈判地点：见谈判供应商须知前附表第14条内容；

19.2.3谈判参加人员：见谈判供应商须知前附表第14条内容；

19.2.4本项目需要供应商代表在响应文件提交截止时间当天，按谈判小组要求及时登录广西政府采购云平台等候在线谈判及提交最后报价。

20.评审原则和评审办法

20.1谈判小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

20.2评审办法：详见谈判供应商须知前附表第15条。

20.3 商务/技术要求允许负偏离的条款数：详见谈判供应商须知前附表第16条。

20.4谈判小组应按竞争性谈判文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

20.5在评审过程中，谈判小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他谈判小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

20.6谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

21.谈判程序与评审

21.1采购代理机构核实谈判小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，统一保管通讯工具或相关电子设备，推选谈判小组组长。

在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

21.2对响应文件的资格性与符合性审查

谈判小组对供应商资格条件和响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

在进行资格性审查时，谈判小组将进入《国家企业信用信息公示系统》对企业股东及出资等信息进行查询，对存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款情形的，其响应文件将被视为无效文件。

审查流程

(1)进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http：//www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面。

(2)查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息。

(3)将各供应商的股东及出资信息进行比对，如发现存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动，按无效处理。

(4)将相关资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定供应商之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上供应商作进一步核实确认，如确认供应商之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按响应无效处理。

再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

21.3响应文件的澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应当采用书面形式，并由其法定代表人或负责人或授权委托代表签字（或加盖个人CA证书签章）或加盖供应商CA证书签章（自然人为签字或加盖个人CA证书签章）。

对未通过资格性审查或符合性审查的供应商，由谈判小组应当以电话或通过广西政府采购云平台告知供应商未通过的原因并做相应记录。

21.4谈判

21.4.1谈判小组所有成员应当按已确定的谈判顺序分别与单一供应商分别进行谈判，并给予所有实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商平等的谈判机会。

21.4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当通过广西政府采购云平台告知知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在广西政府采购云平台中重新提交响应文件，并由其法定代表人或负责人或自然人或授权委托代表签字（或加盖个人CA证书签章）或加盖供应商CA证书签章（自然人为签字或加盖个人CA证书签章）。逾时未提交的，视同放弃谈判。重新提交的响应文件与响应文件同具法律效力。

谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

21.5最后报价

21.5.1竞争性谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在广西政府采购云平台规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

竞争性谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在广西政府采购云平台规定时间内提交最后报价。

供应商未在广西政府采购云平台规定时间内提交最后报价的，视同放弃最后报价权利，其响应文件作无效处理。

21.5.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

21.5.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况在广西政府采购云平台中书面退出谈判。在广西政府采购云平台中书面退出谈判的，视同放弃最后报价权利，其响应文件作无效处理。

21.5.4未书面退出谈判的供应商在广西政府采购云平台规定时间内提交最后报价，其最后报价超出采购预算的，按其响应文件无效处理。

21.5.5供应商的最后报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止。

21.5.6响应文件中谈判报价（含最后报价）出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价明细表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照第（1）-（4）规定的顺序修正。修正的报价经供应商确认（须供应商在线签字或加盖个人CA证书签章确认）后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件无效。

除上述原因以外，如果因供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由供应商自行承担。

21.6最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

21.7评审报告

21.7.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。当最后报价相同时，则依次按技术指标高优先、售后服务优先原则推荐成交候选人。

21.7.2评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可，谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在评审报告上签署不同意见及理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

21.8在评审过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，按少数服从多数原则确定。

21.9采购代理机构发现谈判小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向同级政府采购监督管理机构报告。

21.10谈判小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

21.11本谈判项目是以采购预算金额为最高限价，超出采购预算金额的最后报价，谈判小组可以不予以评审。当全部最后报价均超出采购预算金额时，谈判小组有权决定全部废标或以书面形式要求所有供应商在规定时间内以书面密封形式重新报价。

21.12属于下列情况之一者，响应文件无效：

- （1）未按竞争性谈判文件规定完整提交竞争性谈判交响应文件或未按规定要求签署、盖章的，或未提供法人（负责人）授权委托书（委托代理的）；

- （2）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

- （3）不具备竞争性谈判文件规定的资格要求的；

- （4）响应文件未按竞争性谈判文件的内容和要求编写，或提供虚假材料的；

- （5）响应文件有效期、交货时间、免费保修期等售后服务不能满足竞争性谈判文件要求的；

- （6）供应商未就“采购项目技术规格、参数及要求” 中所有采购的货物和服务内容作完整唯一报价的，或有条件的报价，或报价超出采购预算金额的；

（7）未在谈判小组规定的时间内提交响应文件的；

（8）不满足竞争性谈判文件规定的技术需求、技术标准要求的实质性要求的；

（9）未实质性响应竞争性谈判文件要求的；或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

- （10）不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。

- 21.13有下列情形之一的视为供应商相互串通谈判，响应文件将被视为无效：

- （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

- （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

- （3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

- （4）不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

- （5）不同供应商的响应文件相互混装；

- （6）不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

- 21.14出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）采购项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的。

- 22.谈判过程的监控

本项目谈判过程实行全程录音、录像监控，供应商在谈判过程中所进行的试图影响谈判结果的不公正活动，可能导致其谈判被拒绝。

七、确定成交人办法

23.确定成交人原则：

23.1采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。

23.2排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或信用信息记录不符合相关规定的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人或重新采购。

23.3排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人或重新采购。

23.4成交人信用信息查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，在对成交人的成交资格进行信用查询：

（1）查询渠道：信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

（2）查询截止时点：成交通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其成交候选人资格。采购人依法按照评审报告中谈判小组推荐成交候选人排序表确定排名第二的成交候选人为成交人或者重新组织采购。

八、成交结果公告

24.成交结果公告及成交通知书

24.1采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交人，采购代理机构在成交人确定之日起两个工作日内在指定竞争性谈判公告发布媒体上公告成交结果信息。

24.2 在发布成交结果公告的同时，采购代理机构向成交人发出成交通知书。

九、签订合同

25.1履约保证金：详见谈判供应商须知前附表第19项。

25.2签订合同时间：详见谈判供应商须知前附表第20项。

25.3合同备案存档：详见谈判供应商须知前附表第21项。

25.4成交人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定成交人之后排名第一的成交候选人作为成交人并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

十、适用法律

26.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标方式采购管理办法》及相关规定。

十一、其他事项

27.1本项目采购代理服务费：见谈判供应商须知前附表第22项。

27.2解释权：见谈判供应商须知前附表第23项。

27.3监督管理机构：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处，电话：0771-5331544

27.4响应文件纸质版

成交人在成交公告发出后3个工作日内向采购代理机构提供两份纸质盖章版响应文件（应与广西政府采购云平台中的电子响应文件内容一致）。

27.5有关事宜

所有与本竞争性谈判文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：广西北投建信建设项目管理有限公司

通讯地址：广西桂林市秀峰区翠竹路75号鼎富大厦B座11楼

电    话： 0773-2886298

第三章  采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1.本次采购将依据强制采购节能产品品目清单和节能产品认证证书实施政府强制采购。 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]， 专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热 泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[视频监控设备（监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品，供应商提供的货物必须使用政府强制采购的节能产品。供应商应在响应文件中提供所竞产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件或复印件（加盖章供应商CA证书签章），否则响应文件无效。

2.根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》(2023年1号)规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品,供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品并在响应文件中提供由中国网信网(http://www.cac.gov.cn/index.htm最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，按无效响应处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

3.本《采购项目技术规格、参数及要求》所有条款及商务要求均为实质性条款或实质性要求，必须满足。若有任意一项负偏离，均按响应文件无效处理。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 |  | 技术参数及性能要求 | 数量及单位 | 产品所属行业 |
| 1 | 多功能控制终端 |  | 1.采用处理器：≥4核，内存容量：≥4GB，存储容量：≥32GB；要求供应商在响应文件中须提供由国家认可的第三方检验（检测、测试）机构出具含有并符合关于该功能的检验（检测、测试）报告复印件或扫描件，并加盖供应商电子签章，否则，响应文件无效。 2.支持MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、WMV、MKV、TS、flv主流视频格式，支持JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF图片格式；要求供应商在响应文件中须提供由国家认可的第三方检验（检测、测试）机构出具含有并符合关于以上功能的检验（检测、测试）报告复印件或扫描件，并加盖供应商电子签章，否则，响应文件无效。 3.支持16路输出网口，最大带载面积：≥830万像素点，最宽：≥7680像素，最高：≥4320像素； 4.内部设置RS232和RS485接口，支持远程集控功能； 5.安卓卡和发送卡二合一高度集成设计； 6.内置视频处理器，无需额外配置视频处理器； 7.内置电源管理，无需额外配置配电柜，最大额定功率：7.7KW 220V/3.85KW 110V；要求供应商在响应文件中须提供由国家认可的第三方检验（检测、测试）机构出具含有并符合关于以上功能的检验（检测、测试）报告复印件或扫描件，并加盖供应商电子签章，否则，响应文件无效。 8.内置可控硅智能调节模块，替代继电器完成可控整流作用，在交流电路中实现开关及调压作用；要求供应商在响应文件中须提供由国家认可的第三方检验（检测、测试）机构出具含有并符合关于以上功能的检验（检测、测试）报告复印件或扫描件，并加盖供应商电子签章，否则，响应文件无效。 9.支持H.265 4K高清视频硬解码播放，支持1080P的视频硬解码； 10.要求终端配置USB3.0接口：≥1，USB2.0：≥1，HDMI-IN：≥1，3.5音频输出口：≥1，Type-C接口：≥1，红外接口：≥1，光感接口：≥1，RS232接口：≥1，亮度调节接口：≥2，菜单调出接口：≥1，待机/唤醒按键：≥1； 11.支持HDMI输入模式及全屏自适应播放； 12.全通道支持4K@60HZ信号输入输出； 13.支持实体遥控器（红外、蓝牙）两种控制方式，实现对屏幕的亮度、色温、对比度、信号源切换、开关机、功能选择、分屏控制等操作；要求供应商在响应文件中须提供由国家认可的第三方检验（检测、测试）机构出具含有并符合关于以上功能的检验（检测、测试）报告复印件或扫描件，并加盖供应商电子签章，否则，响应文件无效。 14.支持电脑通过无线投屏，把屏幕传到显示屏且不影响电脑上网功能(Windows,MacOS)；支持手机/平板投屏(Android/iOS)，传输平均延迟：≤130ms，可通过连接局域网或连接WIFI热点投屏； 15.最多支持同时8个用户终端同时连接设备，对设备进行控制； 16.无需外置视频处理器即可支持全屏、两分屏、三分屏、四分屏自由切换； 17.支持Wi-Fi双频2.4G/5G； 18.支持通过安卓移动端，快速打开指定应用；支持通过安卓移动端实现发送盒的鼠标操作功能； 19.支持OSD菜单功能，实现遥控器、移动端（Windows、MacOS、Android、IOS）对其操控时的状态显示； 20.可通过遥控器或鼠标可对视频进行暂时、播放、播放比例（自动、4：3、16：9）、播放模式（循环播放、顺序播放、单曲播放）、播放字幕（内嵌字幕、外挂字幕）、添加字幕等操作；要求供应商在响应文件中须提供由国家认可的第三方检验（检测、测试）机构出具含有并符合关于以上功能的检验（检测、测试）报告复印件或扫描件，并加盖供应商电子签章，否则，响应文件无效。 21.支持手机端控制软件可实现功能：局域网终端搜索、连接、登录、密码修改、忘记密码、终端删除、终端修改；屏体配置、多屏拼接、接收卡配置、终端升级；屏体连线、接收卡配置文件下发；要求供应商在响应文件中须提供由国家认可的第三方检验（检测、测试）机构出具含有并符合关于以上功能的检验（检测、测试）报告复印件或扫描件，并加盖供应商电子签章，否则，响应文件无效。 22.支持云端控制软件可实现功能：播放器的重命名、删除、创建、获取位置、修改位置、获取状态、升级、媒体清理、紧急插播、撤回、定点投放及状态显示；重启、电源控制、屏幕状态、亮度、音量、视频源切换；新建、编辑、添加工作组、复制、删除、预览；要求供应商在响应文件中须提供由国家认可的第三方检验（检测、测试）机构出具含有并符合关于以上功能的检验（检测、测试）报告复印件或扫描件，并加盖供应商电子签章，否则，响应文件无效。 23.设备通电后，通过机器上的实体键或遥控器一键待机、开机操作。 | 5台 | 工业 |
| 2 | 数字会议主机 |  | 1.系统最大支持：≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持：≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务）以及发言控制。 2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。 3.采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时：≤5ms。 4.设备具有：≥1个USB接口；后面板具有：≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有：≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。 5.前面板具有：≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中：≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中：≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。 6.具有：≥16路音频输出通道，通过扩展可实现：≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括：≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。 7.主机具有：≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分：≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。 8.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。 9.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。要求供应商在响应文件中须提供由国家认可的第三方检验（检测、测试）机构出具含有并符合关于以上功能的检验（检测、测试）报告复印件或扫描件，并加盖供应商电子签章，否则，响应文件无效。 10.WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。 11.超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。 12.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。 13.具有C/S、B/S架构管理软件，客户端、WEB端软件均可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。要求供应商在响应文件中须提供由国家认可的第三方检验（检测、测试）机构出具含有并符合关于以上功能的检验（检测、测试）报告复印件或扫描件，并加盖供应商电子签章，否则，响应文件无效。 14.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与会议话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。 15.会议主机软件支持融入音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。要求供应商在响应文件中须提供由国家认可的第三方检验（检测、测试）机构出具含有并符合关于以上功能的检验（检测、测试）报告复印件或扫描件，并加盖供应商电子签章，否则，响应文件无效。 | 2台 | 工业 |
| 3 | 会议话筒处理器 |  | 1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。 2.具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。 3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。 4.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。要求供应商在响应文件中须提供由国家认可的第三方检验（检测、测试）机构出具含有并符合关于以上功能的检验（检测、测试）报告复印件或扫描件，并加盖供应商电子签章，否则，响应文件无效。 5.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 6.产品软件与数字会议主机软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。要求供应商在响应文件中须提供由国家认可的第三方检验（检测、测试）机构出具含有并符合关于以上功能的检验（检测、测试）报告复印件或扫描件，并加盖供应商电子签章，否则，响应文件无效。 | 4台 | 工业 |
| 4 | 音频综合管理平台 |  | 1.音频综合管理平台集成全数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用，并具备自动检测音频处理器、智能混音器、反馈抑制器、数字功放设备硬件版本、软件版本功能，检测到有新版本时提供更新提示，用户可以对硬件进行升级。要求供应商在响应文件中须提供以上内容的功能界面截图，并加盖供应商电子签章，否则，响应文件无效。 2.音频综合管理平台具有设备扫描功能（包括全数字会议系统、电子桌牌系统、音频处理器、智能混音器、反馈抑制器、数字功放系统硬件设备），可以通过平台扫描所有在线设备，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态等信息；可以针对不同硬件类型选择适用软件版本，并直接下载或打开。要求供应商在响应文件中须提供以上内容的功能界面截图，并加盖供应商电子签章，否则，响应文件无效。 3.音频综合管理平台具有应用列表，通过平台可下载全数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，下载后在主界面实时显示，可选择打开应用、卸载应用，应用上移、下移功能。 4.音频综合管理平台具有软件配置信息备份和还原功能，通过平台可以一键备份全数字会议系统软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块配置信息上传云端或者保存本地；用户可通过平台一键还原备份的数据。要求供应商在响应文件中须提供“具有软件配置信息备份和还原功能”的功能界面截图，并加盖供应商电子签章，否则，响应文件无效。 5.具有数字会议系统软件模块，软件具有签到、表决、话筒管理、会议管理、语音激励、模拟排位、摄像跟踪、译员机语种及多语言版本等功能。 6.具有反馈抑制器软件模块，软件支持反馈抑制AFC、场景切换及导入导出、在线固件升级、多设备管理、用户管理、信号选择、模拟输入、模拟输出、陷波器、噪声门、限幅器音频参数配置功能。 7.具有数字音频处理器软件模块，软件支持多设备管理、≥8场景切换、在线批量升级、用户管理，恢复出厂设置、备份还原、摄像跟踪、实时啸叫点检测、深度可调陷波器、高精度移频、自动混音、回声消除、限幅器、均衡器、延时器、GPIO设置、串口设置等音频参数配置功能。 | 1套 | 工业 |
| 5 | 有线会议话筒（主席单元） |  | 1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。 2.采用电容触摸按键。 3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 4.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 5.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 6.单元支持PING包功能。 7.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。 8.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 9.单元具有≥5段EQ调节功能。 10.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 11.单元支持web页面固件升级功能。 12.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 13.具有≥2个网口，可用于手拉手级联。 | 1台 | 工业 |
| 6 | 有线会议话筒（代表单元） |  | 1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。 2.采用电容触摸按键。 3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 4.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 5.单元支持PING包功能。 6.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。 7.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 8.单元具有≥5段EQ调节功能。 9.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 10.单元支持web页面固件升级功能。 11.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 12.具有≥2个网口，可用于手拉手级联。 | 15台 | 工业 |
| 7 | 专用会议延长线 |  | ≥10米延长线（一公一母） | 2根 | 工业 |
| 8 | 专用会议延长线 |  | ≥20米延长线（一公一母） | 2根 | 工业 |
| 9 | 专用会议地插 |  | 1.一进三出连接单元； 2.采用≥100M/10M自适应网络传输，可以实现手拉手级联。 | 4个 | 工业 |
| 10 | 会议主机 |  | 1.系统最大支持≥300台无线会议单元同时接入管理使用，参与会议议程（签到、表决、服务等）以及发言控制。 2.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45（≥1个POE供电接口）、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个短路触发开关、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥2路卡侬接口和≥4路RCA接口；前面板具有≥1个显示屏、≥1个编码旋钮、≥4个状态指示灯（包括≥2个WiFi信号指示灯、≥1个主机工作状态指示灯、≥1个电源指示灯）。 3.WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥四大风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。 4.超大数据处理能力：系统支持≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。 5.具有C/S、B/S架构管理软件，客户端、WEB端软件均可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。 6.会议主机软件融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。要求供应商在响应文件中须提供由国家认可的第三方检验（检测、测试）机构出具含有并符合关于以上功能的检验（检测、测试）报告复印件，并加盖供应商电子签章，否则，响应文件无效。 | 2台 | 工业 |
| 11 | 无线会议话筒（主席） |  | 1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 2.采用≥128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术。 3.支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。 5.支持后台≥5段EQ调节功能。 6.咪杆长度：≥380mm。 | 2台 | 工业 |
| 12 | 无线会议话筒（代表） |  | 1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理；内部具有反馈抑制功能。 2.采用≥128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术。 3.支持触摸按键签到功能。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。 5.支持后台≥5段EQ调节功能。 6.咪杆长度：≥380mm。 | 26台 | 工业 |
| 13 | 会议专用发射器 |  | 1.遵从Wi-Fi6协议标准（IEEE802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.6Gbps。 2.支持OFDMA空间复用技术和1024 QAM调制解调算法。 3.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID。 4.支持WPA3安全协议。 | 2台 | 工业 |
| 14 | 充电箱 |  | 1.具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口。 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 3台 | 工业 |
| 15 | 交换机 |  | POE交换机，网络接口≥8，支持标准IEEE802.3at/afPoE，总功率≥70W。 | 2台 | 工业 |
| 16 | 专业音箱1 |  | 1.阻抗：≤8Ω。 2.频响等同或优于55Hz～20KHz。 3.额定功率：≥300W。 4.灵敏度：≥98dB/W/M。 5.水平覆盖角：≥80°，垂直覆盖角：≥60°。 6.高音：≥1.4"压缩高音单元×1。 7.低音：≥10"低音×1。 | 4只 | 工业 |
| 17 | 双通道功放1 |  | 1.采用标准≤1U机箱设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。 3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。 5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。 6.整机转换效率达到85%以上。 7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 8.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 9.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 10.内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 | 2台 | 工业 |
| 18 | 专业音箱2 |  | 1.阻抗：≤8Ω； 2.频响等同或优于60Hz～20KHz； 3.额定功率：≥200W； 4.灵敏度：≥96dB/W/M； 5.水平覆盖角：≥80°，垂直覆盖角：≥60°； 6.高音：≥1.4"压缩高音单元×1； 7.低音：≥8"低音×1。 | 10只 | 工业 |
| 19 | 双通道功放2 |  | 1.采用标准：≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 | 5台 | 工业 |
| 20 | 专业音箱3 |  | 1.阻抗：≤8Ω； 2.频响等同或优于65Hz～20KHz； 3.额定功率：≥150W； 4.灵敏度：≥95dB/W/M； 5.水平覆盖角：≥80°，垂直覆盖角：≥60°； 6.高音：≥3"锥形高音单元×1； 7.低音：≥8"低音×1。 | 6只 | 工业 |
| 21 | 双通道功放3 |  | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 3只 | 工业 |
| 22 | 吸顶天花音箱 |  | 1.采用≥1只6.5寸中低音喇叭单元和≥1只1.5"球顶高音单元的同轴设计方案； 2.采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。 3.分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 4.额定功率：≥100W。 5.阻抗：≤8Ω。 6.灵敏度(1W/1M)：≥92dB。 7.频率响应(-10dB)等同或优于60Hz～20KHz。 | 2只 | 工业 |
| 23 | 双通道功放4 |  | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 1台 | 工业 |
| 24 | YK系列支架 |  | YK音箱支架，金属材质 。 | 20只 | 工业 |
| 25 | 调音台 |  | 1.支持：≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持：≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有：≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置：≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备：≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持：≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 4台 | 工业 |
| 26 | 音频处理器 |  | 1.后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵等功能；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换功能。要求供应商在响应文件中须提供由国家认可的第三方检验（检测、测试）机构出具含有并符合关于以上内容的检验（检测、测试）报告复印件，并加盖供应商电子签章，否则，响应文件无效。 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 4.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。要求供应商在响应文件中须提供由国家认可的第三方检验（检测、测试）机构出具含有并符合关于以上功能的检验（检测、测试）报告复印件，并加盖供应商电子签章，否则，响应文件无效。 5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 9.音频处理器软件融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。要求供应商在响应文件中须提供由国家认可的第三方检验（检测、测试）机构出具含有并符合关于以上功能的检验（检测、测试）报告复印件，并加盖供应商电子签章，否则，响应文件无效。 | 4台 | 工业 |
| 27 | 无线手持话筒 |  | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。要求供应商在响应文件中须提供由国家认可的第三方检验（检测、测试）机构出具含有并符合关于以上功能的检验（检测、测试）报告复印件，并加盖供应商电子签章，否则，响应文件无效。 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。要求供应商在响应文件中须提供由国家认可的第三方检验（检测、测试）机构出具含有并符合关于以上功能的检验（检测、测试）报告复印件，并加盖供应商电子签章，否则，响应文件无效。 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 4套 | 工业 |
| 28 | 话筒天线 |  | 1.射频频率范围等同或优于470～950MHz。 2.驻波比：≤2.0。 3.输入阻抗：≤50Ω。 4.指向性：≥180度指向。 | 3套 | 工业 |
| 29 | 有源音箱 |  | 1.采用≥1只4寸低音喇叭单元和≥1只2.5寸高音单元组成。 2.额定输出功率支持≥2×12W，支持4-8Ω输出阻抗。 3.具有≥1路MIC输入、≥1路线路输入和≥1路线路输出、≥1个麦克风音量调节，≥1个线路输入音量调节，支持100V广播输入接口。 4.带默音功能，话筒优先于线路输入。 5.具有输出过载、过压、短路保护。 6.信噪比≥70dB，频率响应80～20KHz(≤±3dB)，谐波失真≤1%。 | 3套 | 工业 |
| 30 | 反馈抑制器 |  | 1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。 3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。要求供应商在响应文件中须提供“具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能”的功能界面截图，并加盖供应商电子签章，否则，响应文件无效。 | 1台 | 工业 |
| 31 | 电源管理器 |  | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 5台 | 工业 |
| 32 | 机柜1 |  | 1.机柜规格：约600mm宽*600mm深*1845mm（高度含脚轮）。 2.机柜应采用冷轧钢板材料，机柜承重部件（安装立柱）材料厚度应不小于2.0mm，其余部件应不小于1.0mm。 3.机柜应采用双管型材结构整体模块式安装。内部配置带有刻度的19英寸安装立柱，可前后调节。门板应能快速拆卸，框架和顶底框需加强受力承重，提高整个柜体的牢固性。侧门要求为免工具拆卸设计。 4.门板应具备：双饰边玻璃前门，全钢板快速拆卸后门，前门可选择以左或右开关（开关方向在制造前询问业主确定）。柜门应配置机械锁。门的开启角应不小于110°。 5.机柜设计应上、下均可走线，顶盖、底板各设置进线孔，进线孔面积需能够满足业务需求，其边缘应作钝化处理，以免划伤线缆。 6.机柜内部应配置4根用于固定设备、层板或L型导轨的安装立柱，单根立柱要求通过框架侧横梁上、中、下三点牢靠固定，前、后可灵活调节。 7.表面质量:机架表面要求进行脱脂、氧化硅烷预处理、纯水清洗、静电喷塑等处理，不脱漆、耐酸碱、耐溶剂、耐腐蚀、耐指纹不受手汗影响、附着力应100％附着、抗冲击。表层外观应表面光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和锈蚀、防静电；焊缝应整齐均匀，不允许有裂缝、咬边、豁口，烧穿等缺陷，表面粗糙度应符合行业相关标准。 8.每台机柜的框架、门板应均制M6末端接地螺栓，出厂前采用黄绿相间地线（截面积大于4mm2）连接导通，充分达标末级接地。 9.电源：配置一个原厂PDU电源，PDU技术要求： 9.1采用主、支路一体化无断点连接方式，避免长期通电过热脱焊现象，保证任何一个插座故障时均不影响整条PDU的输出，不得对插座进行分组； 9.2 PDU母线应具有保护层隔离空气，防止长期运行时母线表面氧化降低载流能力； 9.3当PDU通入额定电流时，插座、端子连接处的温升应不超过55℃，空气开关壳体的温升不超过40℃； 9.4输出插座模组加载额定负载电流、达到热稳定时的实测温升应小于20K；要求供应商在响应文件中须提供由国家认可的第三方检验（检测、测试）机构出具含有并符合升温的检验（检测、测试）报告复印件或扫描件，并加盖供应商电子签章，否则，响应文件无效。 9.5 PDU内部导电部件应采用完整绝缘保护，不应有裸露导体； 10.机柜承重要求≥1000Kg，应确保机柜整体的牢固性和稳定性。要求供应商在响应文件中须提供产品通过不低于1000KG（含1000KG）承重测试合格的第三方检验（检测、测试）机构出具的（检测、测试）报告复印件或扫描件，并加盖供应商电子签章，否则，响应文件无效。 11.每台机柜应配置≥1块固定层板，每块层板可承重不少于50KG。 12.每台机柜应配置高速散热风扇，数量≥2个，使用交流（220V）电源，该单元可拆卸更换的。 | 1台 | 工业 |
| 33 | 机柜2 |  | 1.机柜规格：约600mm宽*600mm深*1445mm（高度含脚轮）。 2.机柜应采用冷轧钢板材料，机柜承重部件（安装立柱）材料厚度应不小于2.0mm，其余部件应不小于1.0mm。 3.机柜应采用双管型材结构整体模块式安装。内部配置带有刻度的19英寸安装立柱，可前后调节。门板应能快速拆卸，框架和顶底框需加强受力承重，提高整个柜体的牢固性。侧门要求为免工具拆卸设计。 4.门板应具备：双饰边玻璃前门，全钢板快速拆卸后门，前门可选择以左或右开关（开关方向在制造前询问业主确定）。柜门应配置机械锁。门的开启角应不小于110°。 5.机柜设计应上、下均可走线，顶盖、底板各设置进线孔，进线孔面积需能够满足业务需求，其边缘应作钝化处理，以免划伤线缆。 6.机柜内部应配置4根用于固定设备、层板或L型导轨的安装立柱，单根立柱要求通过框架侧横梁上、中、下三点牢靠固定，前、后可灵活调节。 7.表面质量:机架表面要求进行脱脂、氧化硅烷预处理、纯水清洗、静电喷塑等处理，不脱漆、耐酸碱、耐溶剂、耐腐蚀、耐指纹不受手汗影响、附着力应100％附着、抗冲击。表层外观应表面光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和锈蚀、防静电；焊缝应整齐均匀，不允许有裂缝、咬边、豁口，烧穿等缺陷，表面粗糙度应符合行业相关标准。 8.每台机柜的框架、门板应均制M6末端接地螺栓，出厂前采用黄绿相间地线（截面积大于4mm2）连接导通，充分达标末级接地。 9.每台机柜应配置≥1块固定层板，每块层板可承重不少于50KG。 10.每台机柜应配置高速散热风扇，数量≥2个，使用交流（220V）电源，该单元可拆卸更换的。 | 3台 | 工业 |
| 34 | 无纸化系统管理主机 |  | 1.主机实现会议的配置管理功能，系统管理员可通过后台配置管理服务器参数、会议室信息、数字会议模式、人员组织架构。支持对会议列表、会议流程的管理，支持会议议程、会议议题、参会人员信息、投票表决预设，会议资料的上传共享、参会人员的权限管理配置、会议信息的实时保存功能。 2.产品使用国家密码管理局制定的SM2、SM4国产加密算法，对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态。 3.采用国产处理器配置：≥8核，≥8线程；采用内存配置：≥16GB；采用硬盘容量：≥1TB企业级硬盘；具有：≥2×千兆网络接口（RJ45）；具有视频输出接口：≥1×HDMI(支持1920×1080分辨率)、≥1×VGA、≥1×DP；具备音频接口：≥1×Mic-in端口、≥1×Line-Out端口、≥1×Line-in端口；其他接口：≥2×3.0USB、≥6×2.0USB、≥1×COM口、≥2×PS/2。 4.操作系统：需内置正版已激活国产操作系统。 | 1台 | 工业 |
| 35 | 无纸化系统软件 |  | 1.系统采用国家密码管理局制定的SM2、SM4国产加密算法，对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态。 2.具有自定义无纸化系统功能，包括控制客户端界面显示或隐藏当前时间、开启或关闭个人中心上传文件、会议自动结束、议题通知、三员管理；同时还具有选择广播/主讲模式，包括自由模式、申请模式、自主模式；自由模式下，用户发起屏幕广播/主讲时，无需其他操作，一键进入到屏幕广播/主讲功能；申请模式，用户发起屏幕广播/主讲时，需等待管理员管理配置确认后，进入到屏幕广播/主讲功能；自主模式，用户发起屏幕广播/主讲时，可选择可查看本次同屏广播的人员；支持广播计时功能，可切换无需计时模式、正计时模式、倒计时模式，倒计时可设置时间。要求供应商在响应文件中须提供“具有自定义无纸化系统功能”功能界面截图，并加盖供应商电子签章，否则，响应文件无效。 3.具有自定义客户端界面模块功能，能够根据用户的个性化需求，设置欢迎界面、参会名单、查看批注、会议交流、会议笔记、网页浏览、读取U盘、电子白板、计算器、会议标语、集中控制、信号管理、屏幕广播、申请发言、手写批注、会议服务功能模块显示与隐藏，实现界面布局的精准定制；用户可选择将功能模块直接展示于首页，以供即时便捷访问；对于暂时无需频繁使用的功能，则可将其置于收纳弹窗内，确保界面整洁。 4.具有切换客户端个性化主题和布局样式功能，可切换≥四种会议主题风格，包括浅色风格、商务风格、政务风格、黑色风格，提供不同软件界面；可切换≥四种客户端会议模式，包括卡片模式、简洁模式、导航模式、经典模式。 5.支持自定义投票类型，支持限时投票；支持≥3种投票界面样式选择；支持自定义投票结果展示，可更换背景、可选择显示内容、可选择倒计时、自定义文本、自定义字体，支持投票结果过程的实时查看和投大屏展示；支持自定义签到结果界面、自定义背景图、选择需要展示的内容、可自定义文本、自定义字体，签到结果过程实时查看和投大屏展示。 6.具有自定义创建会议功能，可提前预设无纸化客户端界面不同会议模式；包括普通会议和保密会议，保密会议具有阅后即焚、文档水印保密机制。 7.支持在每个议题下创建签到投票，支持不同议题时不同参会人进行签到和投票，满足同会议下多议题独立签到投票。 8.具有设置保密会议属性功能，保密模式启用后可以实现参会人文件水印、文件阅后即焚保密机制，保障会议文件安全。 9.具有三员管理功能；开启该功能后系统将分为系统管理员、安全管理员、安全审计员三种角色，不同角色功能不同；系统管理员负责系统管理，包含人员、服务器、会议室、升级、系统模块管理；安全管理员负责人员角色权限管理功能；安全审计员负责日志审计查看、追溯无纸化管理系统的人员操作记录。 10.具有会中暂停会议功能，管理员点击暂停会议，所有用户页面锁屏无法操作,大屏内容也会被屏蔽，增强系统安全性。 11.支持个人中心H5网页展示，可会前、会中上传资料，查看资料，支持会后下载参加过的会议的资料及批注文件，保密会议会前会后需申请权限才能查看会议资料。 12.支持服务器系统资源监控，可查看服务器cpu使用率、内存使用率、磁盘空间、网络传输速率，可设置阈值警告。 13.具有服务器列表显示功能，支持显示所有服务器编号、服务器名称、服务器类型、服务器在线/离线状态、服务器版本信息；具有服务器管理功能，无需搭配中控系统可通过后台软件对服务器进行管理，包括启用、停用、重启、升级、导出操作日志功能。 14.支持个人微终端功能，参会人通过手机app查阅未开始、进行中和已结束的会议资料，包含会议信息、参会名单、会议议题、临时资料、会议纪要。 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
| 36 | 无纸化流媒体转发主机 |  | 1.操作系统：需内置正版已激活国产操作系统。 2.标准机柜式设计，内嵌高清、标清视频信号处理模块，同步、异步处理视频信号输入、输出。 3.采用国产CPU配置等同或优于单8核，内存配置等同或优于8GB，硬盘为固态硬盘且容量等同或优于128G。 4.具备≥1路VGA视频输入接口，≥1路HDMI视频输入接口，≥1路VGA视频输出接口，≥1路HDMI视频输出接口，≥1×DP口，任何会议终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备。≥2路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出；具备音频接口≥1×Mic-in端口、≥1×Line-Out端口、≥1×Line-in端口，具备标准接口≥4×3.0USB,≥6×2.0USB、≥1×COM口，≥2×PS/2。 5.支持全高清1080P、高清720P高清分辨率输出。 | 1台 | 工业 |
| 37 | 无纸化流媒体软件 |  | 1.支持全高清1080P、高清720P等多种高清分辨率输出。 2.支持签到投屏功能，将签到过程、签到结果展示在大屏上。 3.支持将电子白板、会议标语、文档主讲、外部信号信息广播到大屏展示。 4.支持投票投屏功能，将投票过程、投票结果以文字、柱状图、饼状图方式展示在大屏上。 5.支持评分投屏功能，评分过程中查看评分人数、未提交人数。支持评分结束后以柱状图（10项以下）或表格（10项以上）的形式投屏显示评分结果。 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
| 38 | 无纸化触摸升降器带话筒 |  | 1.触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计，无外露连接线、无连接背板、无外露螺丝。 2.设备采用全铝结构，优质铝材加上CNC精雕加工，显示屏框架、机箱都为铝合金带麦克风一体升降，设备的表面处理为阳极氧化处理。 3.话筒升降具有自动扶直功能，当麦杆弯曲时，机器关闭可自动扶直麦杆，不会损坏麦杆。 4.具备≥1组232/485，≥2路USB接口。 5.产品传动方式以高品质耐拉皮带与高精密度的滑块导轨和直线轴承配合，交流减速电机做驱动动力；中控协议兼容性较强，兼容所有控制主机，控制设备在上升后，屏幕自动供电，下降后，屏幕自行断电。 6.采用≥15.6英寸超薄液晶触屏显示器，分辨率达≥1920*1080P。 7.支持≥1路HDMI和≥1路VGA信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式。 8.设备可通过中控软件进行集中控制，可通过主机进行控制，一键控制所有的设备上升或下降。 9.显示屏仰角符合人体工程学原理，不遮挡视线和人脸，显示屏仰角角度可调0-30°。 10.升降器具备≥1路环通输出电源插座，给终端供电减少终端电源插座布线。 11.桌面面板具备≥1路USB接口，支持连接U盘可进行浏览文件或上传文件操作。 | 14台 | 工业 |
| 39 | 无纸化会议终端 |  | 1.具有≥1×HDMI、≥1×VGA、≥1×MIC-IN端口、≥1×LINE-OUT端口、≥4×3.0USB,≥2×2.0USB、≥1×DC供电口、≥1×内置电源开关（USB接口）；具有≥2×千兆网口。 2.操作系统：需内置正版已激活国产操作系统。 3.支持无纸化会议模式和桌面模式，可任意切换。 4.可对多种文件格式进行阅览，包括常见格式doc/docx/xls/xlsx/ppt/pptx/pdf/txt/jpg/png，支持权限功能，参会人只可看到有权限的文件。 5.会议过程中可以随时进行会议笔记记录，支持下载到本地。 6.支持屏幕同屏广播，参会人员可以在会议进行中将本地画面共享至其他参会人员。 7.采用国产处理器配置≥8核；采用内存配置≥8G；采用硬盘容量≥256GSSD固态硬盘。 | 14台 | 工业 |
| 40 | 无纸化系统终端软件 |  | 1.具有≥两种会议模式，包括常规会议模式和保密会议模式，保密会议模式启用后具有参会人文件水印、文件阅后即焚保密机制，保障会议文件安全。 2.具有切换客户端会议布局模式功能，能够根据用户的需求切换≥4种不同布局方式，包括卡片模式、简洁模式、导航模式、经典模式；卡片模式，将议题以卡片形式在首页呈现，通过横向滑动查看，在首页可以查看所有议题（包括议程）；简洁模式：将议程以节目表形式在首页进行呈现，纵向滑动查看；导航模式：首页界面具有导航目录，同时展示对应功能列表签到、投票、评分、纪要、视频内容；经典模式，点击对应的功能模块，层级式进入功能详情界面，展示对应功能相关查看和操作内容。要求供应商在响应文件中须提供“具有切换客户端会议布局模式功能”功能界面截图，并加盖供应商电子签章，否则，响应文件无效。 3.具有选择广播/主讲模式，包括自由模式、申请模式、自主模式；自由模式下，用户发起屏幕广播/主讲时，无需其他操作，一键进入到屏幕广播/主讲功能；申请模式，用户发起屏幕广播/主讲时，需等待管理员管理配置确认后，进入到屏幕广播/主讲功能；自主模式，用户发起屏幕广播/主讲时，可选择可查看本次同屏广播的人员；支持广播计时功能，可切换无需计时模式、正计时模式、倒计时模式，倒计时可设置时间。 4.具有会中暂停会议功能，管理员点击暂停会议，所有用户页面锁屏无法操作,大屏内容也会被屏蔽，增强系统安全性。要求供应商在响应文件中须提供“具有会中暂停会议功能”功能界面截图，并加盖供应商电子签章，否则，响应文件无效。 5.支持个人中心H5网页展示，可会前、会中上传资料，查看资料，支持会后查看参加过的历史会议的资料及批注文件，保密会议会前会后需申请权限才能查看会议资料。 6.支持个人微终端功能，参会人通过手机app查阅未开始、进行中和已结束的会议资料，包含会议信息、参会名单、会议议题、临时资料、会议纪要。 7.具有扫码上传资料功能，支持手机移动终端通过扫描二维码的方式直接上传文件，视频会议资料功能。 8.具有扫码文件带走功能，会议资料生成二维码功能，可根据会议属性，控制显示二维码投屏，供参会人浏览器扫码下载会议资料。 9.具有屏幕同屏广播功能，参会人员可以在会议进行中将本地画面共享至其他参会人员，同时可快捷屏幕投大屏，拓展支持跨平台（Windows系统、安卓、鸿蒙、银河麒麟桌面操作系统、统信桌面操作系统）广播；屏幕广播/文档主讲支持申请模式，发起申请后需会议管理员同意后才能发起同屏广播。同屏广播具有计时功能，可选择倒计时或顺计时，以及具有选择是否同步到大屏功能。 | 14套 | 软件和信息技术服务业 |
| 41 | 办公编辑软件 |  | 1.支持功能包含文字处理、表格计算、幻灯片演示。 2.支持窗口多组件/整合两种显示模式，并且可以随意切换；整合模式下支持进行单窗口多标签的拆分与组合。 3.文件格式要求：所投办公软件能生成.doc/docx/dot/wps/xls/xlxs/xlt/et/ppt/pptx/pps/dps等文件格式。 4.文字模块具有导航窗格，支持目录导航、章节导航、书签导航功能。 5.文字模块支持智能目录功能，可以自动识别文档结构，实时调整文档目录；标题格式不用调整样式，也可智能自动生成目录。 6.表格模块支持右键插入行数的手动输入，便于一次性插入多行。 7.表格功能模块支持“文件瘦身”功能。能够通过对对象、重复样式、空白单元格内容进行瘦身，减小文件体积。 | 14套 | 软件和信息技术服务业 |
| 42 | 交换机 |  | 1.交换容量：≥336Gbps，包转发率：≥108Mpps； 2.端口类型：配：≥24个千兆电口，4个千兆SFP； 3.无风扇，自然散热； 4.配：≥1对光模块。 | 1台 | 工业 |
| 43 | 电子铭牌 |  | 1.主屏幕分辨率：≥800*480 2.支持色彩：黑白红。 3.支持安卓系统手机连接蓝牙操作，更改信息简易方便。 4.支持通过安卓手机NFC方式投图。 4.采用低功耗设计，画面静止状态无刷新频率，拍录视频时，摄像不会出现闪屏现象。 5.采用ABS结构，显示屏框架厚度≤7.7毫米。 | 14个 | 工业 |
| 44 | 智能控制主机 |  | 1.采用国产处理器：≥4核；内存配置：≥4GB；硬盘容量：≥32GB；内置正版已激活国产操作系统。 2.主机具备：≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥2个千兆以太网接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口、≥1个音频输入接口、≥2个USB3.0接口、≥1个HDMI输出接口、≥1路DMX512接口。 3.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT、SNMP、GB28181以及ONVIF协议，兼容性强，支持对接第三方设备。 4.具有音频采集接口，接入外部音频可实现语音指令词控制；采集的音频可转换为指令词，比如参会人通过会议话筒发言“开启会议”“打开灯光”“关闭灯光”等语句，可以自动转换成中控指令，实现对周边产品的联动控制或场景调用功能；支持音频录制功能；采集外部音频后，设备自动录制，录制的音频文件自动保存在主机，对会议发言内容进行留档保存。要求供应商在响应文件中须提供由国家认可的第三方检验（检测、测试）机构出具含有并符合以上内容的检验（检测、测试）报告复印件，并加盖供应商电子签章，否则，响应文件无效。 5.主机具备两路以太网RJ45接口，可以实现内外网隔离；支持访问WEB端管理平台上传文件功能；用户通过管理端可上传DOC/DOCX、TXT、RTF、ODT、PPT/PPTX、ODP、XLS/XLSX、ODS、PDF、JPEG、PNG、GIF、SVG、AI、MDB、SQL、HTML、XML、ZIP、RAR、MP3、WAV、MP4、AVI等格式文件，便于访问和管理。 6.支持级联互控功能；主机可通过网络实现级联，达到互联、互控、联动切换的效果。一台控制端即可操作多台中控主机。 7.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，切换时间≤1.2s，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行 8.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。 9.支持≥2种局域网远程桌面方式，无需连接外部网络或使用第三方软件，支持多用户远程协同控制，便于现场运维。 10.产品具有≥3种编程方式，包括图形化编程、语句式编程、在线编程方式供用户选择；图形化编程方式具有拖拽式操作界面，用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑；语句式编程方式提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码；在线编程方式可以让用户在网页端通过编程界面编写控制代码。要求供应商在响应文件中须提供由国家认可的第三方检验（检测、测试）机构出具含有并符合“产品具有≥3种编程方式，包括图形化编程、语句式编程、在线编程方式”功能的检验（检测、测试）报告复印件，并加盖供应商电子签章，否则，响应文件无效。 11.支持Word、Excel、PPT表格文档编辑功能；支持网页浏览操作，用户能够访问各种网站，浏览网页内容；支持视频播放功能，用户可以上传、播放和管理视频文件，视频画面可通过HDMI接口在大屏显示。要求供应商在响应文件中须提供由国家认可的第三方检验（检测、测试）机构出具含有并符合“支持Word、Excel、PPT表格文档编辑功能”功能的检验（检测、测试）报告复印件，并加盖供应商电子签章，否则，响应文件无效。 | 1台 | 工业 |
| 45 | 触摸控制终端 |  | 1.设备采用操作系统等同或优于Android11，显示器≥10.1英寸，显示画面≥1920*1200分辨率，显示屏≥五点触控，摄像头像素≥500W。 2.设备具有物理隐私拨片，滑动可遮挡摄像头，保护用户隐私。 3.内置≥4个拾音麦，拾音距离可达≥5米；搭配中控主机支持通过语音助手控制切换矩阵显示画面、设备开关等功能。 4.具有距离传感器，支持感应人体位置，实现人来亮屏功能；具有光感传感器，支持采集周边环境光线亮度值并可将数值实时显示；具有温湿度传感器，支持采集周边温湿度环境并可将数值实时显示。要求供应商在响应文件中须提供由国家认可的第三方检验（检测、测试）机构出具含有并符合以上内容的检验（检测、测试）报告复印件，并加盖供应商电子签章，否则，响应文件无效。 5.具有语音唤醒控制功能；呼唤指令词即可唤醒AI语音助手，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。要求供应商在响应文件中须提供由国家认可的第三方检验（检测、测试）机构出具含有并符合“具有语音唤醒控制功能”的检验（检测、测试）报告复印件，并加盖供应商电子签章，否则，响应文件无效。 | 1台 | 工业 |
| 46 | 照明网关 |  | 1.具有≥1路RS485输入。 2.支持将RS485串口输入的命令转换为无线信号输出控制无线通讯设备。 3.具有超低功耗待机功能，RF接收电流≤30uA。 4.支持状态反馈功能，开关机的状态改变会自动上报给网关。 5.支持远程控制功能，搭配中控主机，可实现手机或电脑通过网关实现远程控制和状态查询。 6.支持停电保护功能，停电后再来电时面板将处于关灯状态。 | 1个 | 工业 |
| 47 | 智能灯控面板 |  | 1.采用无线数字识别技术，每个开关各自独立控制码，不会相互干扰。 2.支持手动、远程控制功能。 3.采用标准电气符号标识、86底盒安装、火线控制安装，接线和普通机械墙壁开关完全相同。 4.开关与无线网关之间采用智能分键录码技术，并可实时反馈开关状态。 | 2个 | 工业 |
| 48 | 超高清视频无缝切换矩阵 |  | 1.设备具备≥8路HDMI输入接口，≥8路HDMI输出接口，并支持快速切换； 2.输入、输出接口支持HDMI1.4标准，分辨率支持≥4K；色彩空间支持RGB4:4:4，YCbCr4:4:4，YCbCr4:2:2； 3.输入内置≥7种EDID，支持自定义EDID； 4.支持断电记忆功能，以及支持待机、低功耗候命； 5.支持双向串口控制、面板按键控制，可选配网口控制。 | 1台 | 工业 |
| 49 | 辅助显示终端 |  | 1.显示尺寸≥85英寸，分辨率4K，支持通电自启动。 | 2台 | 工业 |
| 50 | HDMI分配器 |  | HDMI一分四视频接口，支持4K。 | 1台 | 工业 |
| 51 | 多媒体桌插 |  | 定制至少包含1个HDMI接口+1个网口+1个3.5mm音频口+1个电源口 | 11套 | 工业 |
| 52 | 音频连接线 |  | 音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1、音频连接线：6.35话筒插头*1，卡侬头（公）*1、音频连接线：3.5（耳机插头）*1,双莲花（RCA）*2等一项。 | 1项 | 工业 |
| 53 | 音频隔离器 |  | 1．具备2路输入、2路输出，工业标准接线端子。 2．隔离静噪抗干扰器，消除“嗡”音和“嗞”音“超大电流声” | 8只 | 工业 |
| 54 | 线材 |  | 包含项目所需电源线、网线、视频线、音箱线、音频线、各种接头、管材、波纹管、电工胶布、焊锡、热缩管、标签等。 | 1项 | 工业 |
| 55 | 系统集成服务 |  | 提供设计规划服务；提供管材布线、安装等服务；提供所有链路或信道测试、理线、接线端标签标识服务；提供所有系统的调试、测试、试运行、上线、验收服务。 | 1项 | 软件和信息技术服务业 |
| 56 | 相机1 |  | 1.类型：全画幅微单； 2.有效像素：约3300万高清级像素； 3.高清摄像：支持4K 60p 10-bit 4:2:2格式视频； 4.显示屏类型：触摸屏，旋转屏； 5.显示屏尺寸：3英寸； 6.显示屏像素：约103万像素液晶屏； 7.取景器类型：电子； 8.防抖性能：五轴防抖。 | 1台 | 工业 |
| 57 | 电影机 |  | 1．总像素：约1210万像素； 2．类型：全画幅专业电影机 ； 3．防抖功能：机身5轴防抖（可实现5.5档防抖补偿效果）； 4．高清规格：4K 4096×2160 ； 5．分辨率：4K/120p 10-bit 4:2:2内录，4.2K 16-bit RAW外录； 6．对焦方式：手动对焦,自动对焦； 7．ISO：ISO 80-102400（可扩展至40-409600）； 8．LCD液晶屏：3英寸； 9．显示屏像素：约144像素； 10．屏幕特性：触摸屏，侧翻。 | 1台 | 工业 |
| 58 | 相机2 |  | 1．类型：全画幅微单； 2．传感器尺寸：全画幅（35.7*23.8mm） 3．有效像素：约6100万高清级像素 4．数码变焦：4倍； 5．镜头类型：可换镜头； 6．显示屏类型：触摸屏； 7．显示屏尺寸：3英寸； 8．显示屏像素：约210万像素液晶屏； 9．取景器类型：OLED电子； 10．取景器描述：约944万总像素； 11．快门类型：电子控制纵走式焦平面快门； 12．防抖性能：五轴防抖； 13．自拍功能：支持。 | 1台 | 工业 |
| 59 | 镜头1 |  | 1．镜头画幅：全画幅镜头； 2．镜头分类：微单镜头； 3．镜头用途：标准镜头； 4．镜头类型：变焦； 5．对焦方式：M/A（手动优先自动对焦）和M（手动对焦）； 6．最大光圈：F2.8； 7．光圈叶片数：11片； 8．考虑设备使用兼容性，要求所本项产品须与第56项产品“相机1”为同一品牌。 | 1只 | 工业 |
| 60 | 镜头2 |  | 1．镜头画幅：全画幅镜头； 2．镜头类型：变焦； 3．镜头结构：14组17片（包含1片XA超级非球面镜片、1片非球面镜片、1片ED低色散非球面镜片、2片Super ED超低色散镜片、2片ED低色散镜片）； 4．对焦方式：AF（自动对焦）； 5．最大光圈：F2.8 ； 6．最小光圈：F22 ； 7．光圈叶片数：11片； 8．焦距范围：70-200mm ； 9．等效焦距：105-300mm ； 10.考虑设备使用兼容性，要求本项产品须与第56项产品“相机1”为同一品牌。 | 1只 | 工业 |
| 61 | 镜头3 |  | 1．镜头画幅：全画幅镜头； 2．镜头分类：微单镜头； 3．镜头用途：超广角镜头； 4．镜头类型：变焦； 5．镜头结构：16片13组（超级非球面镜片，ED镜片，纳米镀膜，氟镀膜）； 6．最大光圈：F2.8； 7．光圈叶片数：11片； 8．焦距范围：16-35.0mm； 9.考虑设备使用兼容性，要求本项产品须与第56项产品“相机1”为同一品牌。 | 1只 | 工业 |
| 62 | 镜头4 |  | 1．镜头画幅：全画幅镜头； 2．镜头分类：微单镜头； 3．镜头用途：超广角镜头； 4．镜头类型：定焦； 5．镜头结构：10组14片； 6．最大光圈：F1.4； 7．最小光圈：F16； 8．光圈叶片数：11片； 9．焦距范围：35mm； 10.考虑设备使用兼容性，要求本项产品须与第56项产品“相机1”为同一品牌。 | 1只 | 工业 |
| 63 | 稳定器 |  | 1.主体承重：≥3kg（相机+镜头组合）； 2.搭载：≥1.4英寸彩色触控屏，支持摇杆变焦，支持原生横竖拍切换，带微调旋钮，铝合金轴臂； 3.独创双层快拆系统支持3秒快速拆装； 4.单次充电续航达12小时，并支持18W快充。 | 1套 | 工业 |
| 64 | 内存卡 |  | 1.读取速度：≥800MB/s，写入速度：≥700MB/s； 2.≥240GB储存容量； | 2个 | 工业 |
| 65 | 拾音麦克风 |  | 1.专业数字枪麦，采用麦克风阵列技术，支持从单一指向、全指向、立体声模式等8种收音模式。 2.支持24bit/96kHz高解析录音，内置DSP降噪。 3.支持通过Mi热靴数字直连相机，也可3.5mm模拟输出，适合影视级收音需求 4.多模式设计可灵活应对采访、vlog等不同拍摄场景。 | 1个 | 工业 |
| 66 | 摄像支架 |  | 采用碳纤维-铝合金复合结构等材质，坚固耐用且承重能力强，配备踏板式锁定系统。快装板与云台能实现毫秒级接驳。延伸桌面三脚架，能调节高度，最高达22英寸，且可折叠便于收纳，其双螺纹设计能连接多种配件，含液压云台。 | 1个 | 工业 |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 免费质保期及售后服务要求 |  | 1.免费质保期（软件维护或升级期）：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期（软件维护或升级期）最短不得少于1年（技术参数、服务需求及要求栏中有特别注明的，按其要求执行。）。自验收合格之日算起。免费质保期（软件维护或升级期）内免一切费用进行上门维修，免收维修费和元器件费，免收配件更换、升级、维护等服务费用。提供终身维修维护服务，只收元器件或配件费。 2.免费送货上门、免费安装调试合格，免费对采购人进行系统操作培训，直至采购单位的技术人员能熟练独立工作并能简单的进行故障排除为止。 3.需提供7×24小时的电话技术支持服务，接到采购人报障电话后2小时内响应，8小时内派技术人员到达采购人指定地点解决问题，所有问题均需在24小时内解决。24小时内无法修复必须立即提供不低于同档次产品配置的备用设备供采购方正常使用。提供终身免费技术支持服务。 4.提供完整的产品（软件）配套的产品资料，包括系统安装使用手册、系统功能模块说明书、用户使用手册、帮助文档等。 |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1.交付使用时间：自合同签订之日起 45 天内交货并安装调试合格交付使用。 2.交付地点：桂林市采购人指定地点（广西桂林市金鸡路2号）； |  |  |  |
| 付款方式及履约保证金 |  | 1.付款方式：合同签订后，成交供应商在10个工作日内开具增值税发票（专票）给采购人，采购人在收到增值税发票后10个工作日内支付合同总金额的50%作为预付款；项目验收合格后，成交供应商在5天内开具增值税发票（专票）给采购人，采购人在收到增值税发票后15个工作日内支付剩余合同价款。 2.履约保证金： 2.1履约保证金金额及提交方式：合同签订前，成交供应商应按合同金额的2%以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交履约保证金； 2.2履约保证金退付方式、时间及条件：履约保证金在成交人采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后），由成交人凭《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附表1）向采购人申请办理履约保证金退还手续，采购人在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。 履约保证金账户： 开户名称：桂林航天工业学院 开户银行：中国建设银行股份有限公司桂林高新技术开发区支行 银行账号：45001635207050507101 2.3 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 2.4 在履约保证金到期退还前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。 |  |  |  |
| 质量标准及验收标准 |  | 1.质量标准 本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行；低于标准、规范的按标准、规范执行。供应商所提供的产品必须是全新、完好、无破损、未经使用的原装产品，产品符合制造厂家合格产品的出厂质量标准，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 2.验收标准、要求 （1）按采购文件要求、成交供应商响应文件的承诺及强制执行的国家、行业、地方标准要求验收。成交供应商的响应文件承诺必须是真实、有效的响应和承诺。成交供应商所提供的硬件设备必须为原装正品的、全新的、完好无破损且为未开箱状态的产品，产品应符合相关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范等有关质量标准；硬件设备到货安装前，软件产品交付时，采购人于现场根据采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，不予验收，按违约处理，采购人有权扣除相应货款或解除合同，同时采购人将报相关监督管理部门处理，由此造成采购人损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。 （2）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由成交供应商承担。 （3）成交供应商必须依照采购文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 （4）验收费用包含但不限于：样品送检、复检费用及第三方验收代理机构、相关专家、工作人员异地差旅费等其他费用，其验收产生的所有费用皆由包含在谈判报价中。 （5）采购人应当在到货（安装、调试完成）后七个工作日内进行验收。验收合格后由采购人和成交供应商双方签署货物验收单并加盖采购人公章，双方各执一份。若采购人在验收中发现货物存在质量问题，应及时通知成交供应商，成交供应商应在接到通知后七个工作日内负责解决，否则采购人有权扣除相应货款或解除合同。 （6）如在验收过程中发现供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。如违约问题无法解决，则依据相关法律法规进行严肃处理。 （7）采购人对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向成交供应商提出，成交供应商应自收到采购人书面异议后五个工作日内及时予以解决。若成交供应商未在规定时间内解决，采购人有权自行处理，费用由成交供应商承担。 |  |  |  |
| 谈判报价要求 |  | 本项目实行费用包干制，谈判报价应包括但不限于本次采购范围内货物及标准附件、备品备件、专用工具价格、运输、装卸、设备安装、设备调试、售后服务、技术支持、培训、税金、不可预见费、合理利润及其它成本费等所有费用。供应商在报价时应考虑各方面因素、各种风险和自己的承受能力，报价中应包含全部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1.所标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿更换同样产品。 2.供货时成交供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 3.供应商必须保证所提供的系统及相关服务涉及的知识产权和相关技术资料是合法取得的，采购人在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，供应商负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究供应商的法律责任，其不利后果由供应商全部承担。 4. 为保证产品及服务质量，签订合同后7日内，成交供应商必须提供所成交第1分项“多功能控制终端”、第2分项“数字会议主机”、第4分项“音频综合管理平台”、第38分项“无纸化触摸升降器带话筒”、第44分项“智能控制主机”产品生产厂家针对该产品的有效供货证明、技术参数确认函及售后服务承诺书原件，否则不予收货验收。 5.本项目采购预算金额为人民币（大写）：壹佰壹拾伍万壹仟零陆拾玖元整（￥1151069.00），最后报价超出采购预算金额的将被视为响应文件无效。 6.本表中所有款内容及商务要求均为实质性要求，竞标时必须响应，若有任意一项负偏离，作响应文件无效处理。 7.本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与谈判，若有此类产品参与谈判的，按响应文件无效处理。 |  |  |  |
| 三、核心产品 |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本项目核心产品为第38分项产品“无纸化触摸升降器带话筒”（ 多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供同品牌产品的不同供应商参加同一项目投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且最后报价最低的参加评标，最后报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标，其他响应文件无效）。 |  |  |  |

注：谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

附表1

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（      公司名称         ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交人在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交人负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式2份（采购单位、供应商各1份）。

第四章  响应文件格式

一、资格性响应证明材料：

资格性响应证明文件封面格式

响 应 文 件

（资格性证明文件）

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：广西北投建信建设项目管理有限公司

供应商名称：

联系电话：

日期：      年       月        日

1. 法定代表人(负责人)授权委托书原件和委托代理人身份证扫描件（委托代理时必须提供）；

附件一

法定代表人(负责人)授权委托书（格式）

广西北投建信建设项目管理有限公司：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

供应商名称（并加盖供应商CA证书签章）：

法定代表人（负责人）签字或加盖个人CA证书签章：

签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴委托代理人的正面及反面身份证扫描件

2.法定代表人(负责人)的正面及反面身份证扫描件（必须提供）；

3.供应商有效营业执照副本扫描件（必须提供）；

4. 供应商2024年财务状况报告扫描件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年；财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是供应商自行编制或是第三方审计公司出具的报告）（必须提供）；

5. 提交响应文件截止之日前半年内供应商任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明【依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（或专用收据或者社会保险缴纳清单）扫描件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件】（必须提供）；

6. 提交响应文件截止之日前半年内供应商任意一个月依法缴纳税收或依法免缴税费的证明【证明材料为：供应商缴纳的增值税或企业所得税的凭据（或完税证明）等材料；依法免税或零申报的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税或零申报；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管税务部门出具的《依法免税证明》；若为新成立的企业，请根据实际情况提供。格式自拟）】（必须提供）；

7.供应商直接控股、管理关系信息表（必须提供）；

附件二

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（加盖供应商CA证书签章）：

日期：  年  月   日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（加盖供应商CA证书签章）：

日期：  年  月   日

8. 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息、前期服务情况的书面声明（必须提供）；

附件三

声   明（格式）

- 致：广西北投建信建设项目管理有限公司

我公司郑重声明：

1.在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，我方对此声明负全部法律责任。

2.在参加本项目政府采购活动前不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 供应商名称（并加盖供应商CA证书签章，自然人除外）：

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字

（或加盖个人CA证书签章）：

- 日   期：

二、价格文件、商务技术文件响应证明材料

价格文件、商务技术文件封面格式

响 应 文 件

（价格文件、商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：广西北投建信建设项目管理有限公司

供应商名称：

联系电话：

日期：      年       月        日

目录

（1）报价表（格式见附件五，必须提供）；

（2）谈判书（格式见附件六，必须提供） ；

（3）技术响应偏离表（格式见附件七，必须提供）；

（4）商务要求响应偏离表（格式见附件八，必须提供）；

（5）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务、免费技术培训方案、技术支持、故障解决方案、定期维护和优惠承诺等）（格式自拟，必须提供）；

- （6）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（《采购项目技术规格、参数及要求》要求提供的相关证明材料，如有要求，请按要求必须提供）；

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有，请提供）；

（8）供应商的信誉、荣誉证书（如有，请提供）；

（9）供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（如有，请提供）；

（10）节能产品证明文件、环保产品证明文件（如有，请提供）；

（11）供应商认为需要提供的有关资料（如有，请提供）。

1. 报价表（必须提供）

附件五

报  价  表（格式）

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 标的名称 | 品牌、型号规格 | 生产厂家 、产地 | 数量① | 单位 | 单价② | 单项合价 （元）③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：谈判总报价（人民币）金额大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

（2）各供应商必须就“采购项目技术规格、参数及要求”中所有采购的货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受；

（3）供应商应根据所竞货物如实填写谈判报价表的各项内容。

（4）本表须由法定代表人（或负责人或自然人）或相应的委托代理人签字（或加盖个人CA证书签章）并加盖供应商CA证书签章，自然人除外。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商CA证书签章。

（5）报价应包括但不限于本次采购范围内货物及标准附件、备品备件、专用工具价格、运输、装卸、设备安装、设备调试、售后服务、技术支持、培训、税金、不可预见费、合理利润及其它成本费等所有费用，供应商应综合考虑在报价中。对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

- 供应商名称（并加盖供应商CA证书签章，自然人除外）：

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字

（或加盖个人CA证书签章）：

- 日   期：

2.谈判书（必须提供）；

附件六

谈 判 书（格式）

广西北投建信建设项目管理有限公司：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的谈判文件要求，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（谈判供应商名称、地址），在广西政府采购云平台提交电子响应文件一份。

1.报价表；

2. 技术响应偏离表

3. 商务要求响应偏离表；

4.资格证明文件；

5.按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；

6.响应文件有效期：竞标截止时间之日起 90 天。

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        邮编：             电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

- 供应商名称（并加盖供应商CA证书签章，自然人除外）：

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字

（或加盖个人CA证书签章）：

日    期：      年   月    日

注：本谈判书须由法定代表人（或负责人或自然人）或相应的委托代理人签字（或加盖个人CA证书签章）并加盖供应商CA证书签章，自然人除外。当本谈判书由多页构成时，需逐页加盖供应商CA证书签章。

3. 技术响应偏离表（必须提供）；

附件七

技术响应偏离表（格式）

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 标的名称 | 竞争性谈判文件要求 | 响应文件的响应情况（对项目要求及技术需求的承诺） | 响应偏离情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：（1）供应商应对照《采购项目技术规格、参数及要求》中第一条“项目要求及技术需求”的内容在本表“响应文件的响应情况（对项目要求及技术需求进行逐条响应）”栏中进行逐条响应，并在“响应偏离情况”栏注明无偏离、正偏离、负偏离，当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明。

（2）本表须加盖供应商CA证书签章，自然人除外。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商CA证书签章。

- 供应商名称（并加盖供应商CA证书签章，自然人除外）：

日    期：      年   月    日

4. 商务要求响应偏离表（必须提供）；

附件八

商务要求响应偏离表（格式）

项目名称:

项目编号:

| 序号/条款 | 竞争性谈判文件要求 | 响应文件的响应情况（对商务要求进行逐条响应） | 响应偏离情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 免费质保期及售后服务要求 |  |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  |  |  |  |
| 付款方式及履约保证金 |  |  |  |  |
| 验收标准 |  |  |  |  |
| 谈判报价要求 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |  |

说明：（1）供应商应对照《采购项目技术规格、参数及要求》第二条“商务要求”中的内容在本表的“响应文件的响应情况（对商务要求进行逐条响应）”栏中进行逐条内容响应，并在“响应偏离情况”栏注明无偏离、正偏离、负偏离，当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明。

（2）本表须加盖供应商CA证书签章，自然人除外。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商CA证书签章。

- 供应商名称（并加盖供应商CA证书签章，自然人除外）：

日    期：      年   月    日

5. 售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务、免费技术培训方案、技术支持、故障解决方案、定期维护和优惠承诺等）（格式自拟，必须提供）；

6. “货物采购需求”需提供的有效证明文件（《采购项目技术规格、参数及要求》要求提供的相关证明材料，如有要求，请按要求必须提供）；

7. 中小企业声明函【如货物由中型或小型或微型企业（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行）制造的，供应商应如实声明并对出具的声明函（格式见附件四）真实性负责。成交结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督。】（如有，请提供）；

附件四

中小企业声明函(货物类，格式)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（并加盖供应商CA证书签章）：

日期：

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

8.监狱企业的证明文件【如货物由监狱企业承接，供应商应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予享受中小企业政策】（如有，请提供）；

9.《残疾人福利性单位声明函》【符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，供应商应如实声明并对出具的声明函（格式见附件五）真实性负责，否则不予享受中小企业政策】（如有，请提供）；

附件五

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（并加盖供应商CA证书签章）：

日  期：

10. 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有，请提供）；

11. 供应商的信誉、荣誉证书（如有，请提供）；

12. 供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（如有，请提供）；

13. 节能产品证明文件、环保产品证明文件（如有，请提供）；

14.供应商认为需要提供的有关资料。

第五章  政府采购合同（格式）

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：桂林航天工业学院行政办公楼新建会议室项目

合同编号：GXZC2025-J1-002894-GXJX

采购人（甲方）桂林航天工业学院

供 应 商（乙方）：

签订合同地点：广西桂林市

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按

照竞争性谈判文件规定条款和成交人的响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购人（甲方）桂林航天工业学院                   采 购 计 划 号 ：

供应商（乙方）：

项目名称和项目编号：                   （                            ）

签订地点： 桂林航天工业学院                       签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称“谈判文件”）规定条款和成交供应商响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的及金额

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 厂家、品牌规格型号 | 技术参数、性能、配置 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合价 ③=①×②金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括但不限于本次采购范围内货物及标准附件、备品备件、专用工具价格、运输、装卸、设备安装、设备调试、售后服务、技术支持、培训、税金、不可预见费、合理利润及其它成本费等所有费用。对于本文件中未列明，而乙方认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，甲方将不予支付乙方没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

4、货物的运输方式：不限。

5、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付产品不接受损耗，由乙方自行为其产品运输办理相关保险。

6、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

7、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

8、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第五条　交付

1.交付使用时间：自签订合同之日起45天内全部交付完成并验收合格、地点：采购人指定地点。

2.乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物和相关证明材料，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方为甲方提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保甲方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由甲方指定。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《售后服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.乙方提供7×24小时的电话技术支持服务。如产品在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  （成交后填写）   小时内作出响应；如需到达现场解决的，在 （成交后填写）小时内到达甲方现场。

3.上述的货物免费保修期为按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期（软件维护或升级期）（成交后填写）年（技术参数、服务需求及要求栏中有特别注明的，按其要求执行。），免费质保期自交付验收合格之日起计算，免费质保期（软件维护或升级期）内免一切费用进行上门维修，免收维修费和元器件费，免收配件更换、升级、维护等服务费用；提供终身维修维护服务（只收配件费）；如果需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得甲方相关人员同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，乙方应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，乙方应负责更换整件产品。

4.免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训；其余按乙方承诺进行。

5.质保期内所有货物免费上门维修服务、免费更换零部件，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由乙方负责承担；质保期过后提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品终身上门维护；

6.提供完整的产品（软件）配套的产品资料，包括系统安装使用手册、系统功能模块说明书、用户使用手册、帮助文档等。

7.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

8.售后服务过程中如有违反约定的情况，乙方自愿放弃全部履约保证金。

第八条　付款方式

合同签订后，成交供应商在10个工作日内开具增值税发票（专票）给采购人，采购人在收到增值税发票后10个工作日内支付合同总金额的50%作为预付款；项目验收合格后，成交供应商在5天内开具增值税发票（专票）给采购人，采购人在收到增值税发票后15个工作日内支付剩余合同价款。

第九条　履约保证金

- £本项目不收取履约保证金。

- R本项目收取履约保证金，具体规定如下：

- 1.履约保证金金额及提交方式：合同签订前，乙方应按合同金额的2%（即：      元）以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向甲方提交履约保证金。

- 2.履约保证金退付方式、时间及条件：履约保证金在乙方采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后），由成交人凭《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附表1）向甲方申请办理履约保证金退还手续，甲方在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

履约保证金账户：

开户名称：桂林航天工业学院

开户银行：中国建设银行股份有限公司桂林高新技术开发区支行

银行账号：45001635207050507101

- 3.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。

- 4.在履约保证金到期退还前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知甲方，否则由此产生的后果由乙方自负。

第十条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  调试和验收

1.供应产品必须是厂家合法渠道的全新正品产品且不侵犯第三方知识产权。甲方按照竞争性谈判文件技术要求的各项指标进行验收。

1.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

2.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

3.货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

4.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

5. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

6. 现场验收，验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

7.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后15 日内及时予以解决。

8. 验收标准、要求：

（1）按采购文件要求、成交供应商响应文件的承诺及强制执行的国家、行业、地方标准要求验收。成交供应商的响应文件承诺必须是真实、有效的响应和承诺。成交供应商所提供的硬件设备必须为原装正品的、全新的、完好无破损且为未开箱状态的产品，产品应符合相关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范等有关质量标准；硬件设备到货安装前，软件产品交付时，采购人于现场根据采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，不予验收，按违约处理，采购人有权扣除相应货款或解除合同，同时采购人将报相关监督管理部门处理，由此造成采购人损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。

（2）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由成交供应商承担。

（3）成交供应商必须依照采购文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

（4）验收费用包含但不限于：样品送检、复检费用及第三方验收代理机构、相关专家、工作人员异地差旅费等其他费用，其验收产生的所有费用皆由包含在谈判报价中。

（5）采购人应当在到货（安装、调试完成）后七个工作日内进行验收。验收合格后由采购人和成交供应商双方签署货物验收单并加盖采购人公章，双方各执一份。若采购人在验收中发现货物存在质量问题，应及时通知成交供应商，成交供应商应在接到通知后七个工作日内负责解决，否则采购人有权扣除相应货款或解除合同。

（6）如在验收过程中发现供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。如违约问题无法解决，则依据相关法律法规进行严肃处理。

（7）采购人对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向成交供应商提出，成交供应商应自收到采购人书面异议后五个工作日内及时予以解决。若成交供应商未在规定时间内解决，采购人有权自行处理，费用由成交供应商承担。

第十二条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额10%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任；在履行本合同过程中非因甲方的原因引发的诉讼，由乙方承担全部责任（包括不限于赔偿费、甲方的经济损失费、律师费、仲裁费、诉讼费等费用，乙方承担后，有权向第三方追偿）。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额5‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额1‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 2%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额10%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决、诉讼

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担;产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方住所地人民法院提起诉讼。违约方承担包舌但不限于诉讼费、鉴定费、保全费和律师费等实现债权的费用。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条  合同生效及其它

1合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经广西区财政厅政府采购监督管理处审批，并签书面补充协议报广西区财政厅政府采购监督管理处备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.双方确认本合同所载联系方式真实有效。一方向对方发出的有关本合同的书面通知，以合同所载联系方式为准。收到通知一方对通知内容有异议的，应在收到通知后7个工作日内回复对方，逾期回复的，视为无异议。一方变更前述联系方式的，应在变更发生后的7个工作日内通知对方。双方一致确认前述联系方式亦为双方解决合同争议时接收法院、仲裁机构的诉讼、仲裁文书之送达地址，适用至争议进入民事诉讼程序的一审、二审、再审和执行程序，以及仲裁程序。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十六条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十七条　签订本合同依据

1.谈判文件；

2.乙方提供的响应文件、应答文件；

3.谈判记录（含最后报价表）

4.售后服务承诺书；

5.成交通知书；

6.本合同协议书及有关补充资料；

7.双方约定的其他合同文件。

第十八条　本合同一式柒份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲、乙双方各 叁 份（可根据需要另增加）。

| 甲方（章） 桂林航天工业学院 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：广西桂林市金鸡路2号 | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行：中国建设银行股份有限公司桂林高新技术开发区支行 | 开户银行： |
| 账号：45001635207050507101 | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项：详见响应文件。 |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项：详见响应文件。 |  |
| 3、服务期责任：详见响应文件。 |  |
| 4、其他具体事项：详见响应文件。 |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页。

第六章  评审方法

一、评审原则

（一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人单数组成，其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

(二)  评审依据：以竞争性谈判文件和响应文件为依据。

二、评审方法

1. 采用最低评标价法；谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选人。

2. 本项目需要落实的政府采购政策：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其所竞全部货物由小型或微企业制造的，对其最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-10%）。

除上述情况外，评审报价=最后报价。

（注：谈判小组应当按扣除后的最后报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审报价排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订。）

（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策。

3.评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各供应商的最后报价，按照由低到高顺序排序，当最后报价相同时，则依次按技术指标高优先、售后服务优先原则推荐成交候选人。

三、成交候选人推荐及确定成交人原则

（1）谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

（2）采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。

（3）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或信用信息记录不符合相关规定的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人或重新采购。

（4）第二成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人或者重新组织采购。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。