广西北投建信建设项目管理有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：桂林航天工业学院电子基础实验室建设项目

项目编号：GXZC2025-J1-002333-GXJX

采购代理机构：广西北投建信建设项目管理有限公司

2025年8月

目  录

第一章 竞争性谈判公告...............................3

第二章 谈判供应商须知.......................... ....7

第三章 采购项目技术规格、参数及要求 ................24

第四章 响应文件格式.................................43

第五章 政府采购合同（格式）.........................60

第六章 评审方法.....................................68

第一章  竞争性谈判公告

项目概况： 桂林航天工业学院电子基础实验室建设项目 的潜在供应商应在广西政府采购云平台线上获取采购文件电子版，并于2025年8月20日9：30（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-J1-002333-GXJX

项目名称：桂林航天工业学院电子基础实验室建设项目

采购方式：竞争性谈判

预算总金额（元）：1676400

采购需求：

标项名称：电子基础实验室建设项目

数量：1

预算金额（元）：1676400

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：机器视觉应用实验箱、模拟/数字综合实验箱、电路基础实验箱、示波器等实验室教学设备一批，如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件中《采购项目技术规格、参数及要求》。

最高限价（如有）：1676400

合同履行期限：自签订合同之日起 45 工作日内全部交付完成并验收合格。

本标项（否）接受联合体

备注：/

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1:本项目专门面向中小企业采购（供应商所竞货物应由中型企业或小型企业或微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造）；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件：

时间：2025年8月12日至2025年8月19日，每天上午00:00至11:59 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；

地点（网址）：广西政府采购云平台线上获取；

方式：供应商登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年8月20日9：30（北京时间）；

地点（网址）：通过广西政府采购云平台在线提交响应文件。

五、响应文件开启

开启时间：2025年8月20日9：30（北京时间）；

地点：本项目将在广西政府采购云平台电子开标大厅解密、开启。

六、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日；

七、其他补充事宜：

1.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.本项目需要落实的政府采购政策：

3.1本项目专门面向中小微企业采购（供应商所竞货物应由中型企业或小型企业或微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造），不接受非上述企业参与谈判。中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）。

3.3《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3.4《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

3.5政府采购支持采用本国产品的政策。

3.6强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

4.信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）。

5.响应文件解密：响应文件提交截止时间后，广西政府采购云平台自动提取所有供应商响应文件，各供应商须在提交响应文件截止后30分钟内（2025年8月20日9时30至10时00分)，登录广西政府采购云平台，通过“项目采购-开标评标”功能解密电子响应文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败或超时解密的，系统默认自动放弃，响应文件按无效响应文件处理。

6.本项目需要供应商代表在响应文件提交截止时间当天，按谈判小组要求及时登陆广西政府采购云平台等候在线谈判及提交最后报价。

7.广西政府采购云平台在线响应（电子响应）相关事宜说明：

7.1本项目实行全流程电子化采购，供应商通过广西政府采购云平台参与在线响应（电子响应），并应做好以下相关准备工作：①在广西政府采购云平台注册成为正式供应商【操作方法详见广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—办事指南】；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西政府采购云平台新版客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区）并安装成功，供应商应当在提交响应文件截止时间前在广西政府采购云平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目在线响应（电子响应）或响应失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。

7.2在线响应（电子响应）具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》【详见广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端】；如遇平台技术问题详询95763。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名    称：桂林航天工业学院

地    址：广西桂林市金鸡路2号

项目联系人：蓝老师

项目联系方式：0773-6796677

2.采购代理机构信息

采购代理机构名称：广西北投建信建设项目管理有限公司

地址：广西桂林市秀峰区翠竹路75号鼎富大厦B座11楼

项目联系人：邓桂艳、蒋如阳、王婷、李璇

联系方式：0773-2886298

第二章  谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：桂林航天工业学院电子基础实验室建设项目 项目编号：GXZC2025-J1-002333-GXJX |
| 2 | 3 | 谈判供应商的资格要求 | 3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：本项目专门面向中小企业采购（供应商所竞货物应由中型企业或小型企业或微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造）； 3.3本项目的特定资格要求：无。 |
| 3 | 4 | 参与在线响应（电子响应）的准备工作及谈判费用 | 4.1参与在线响应（电子响应）的准备工作 4.1.1本项目实行全流程电子化采购，供应商通过广西政府采购云平台参与在线响应（电子响应），并应做好以下相关准备工作：①在广西政府采购云平台注册成为正式供应商【操作方法详见广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—办事指南】；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西政府采购云平台新版客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区）并安装成功，供应商应当在提交响应文件截止时间前在广西政府采购云平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目在线响应（电子响应）或响应失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。 4.1.2在线响应（电子响应）具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》【详见广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端】；如遇平台技术问题详询95763。 4.2谈判费用：供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。 |
| 4 | 13.1 | 电子响应文件的制作、加密 | 13.1.1供应商制作电子响应文件前，必须登陆广西政府采购云平台进行竞争性谈判文件获取的操作。 13.1.2供应商下载或获取竞争性谈判文件后，登录“广西政府采购云平台新版客户端”，按照本竞争性谈判文件规定的响应文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台新版客户端”编制电子响应文件。 13.1.3供应商应按“广西政府采购云平台新版客户端”载明的“标书关联”功能进行电子响应文件相应内容的关联定位，以便谈判小组在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如供应商的电子响应文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致谈判小组无法查询并做出对供应商不利的评审，相关后果由供应商自行承担。 13.1.4电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人通过“广西政府采购云平台新版客户端”采用政采云个人CA证书签章，没有办理政采云个人CA证书签章的，应在响应文件中相应位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传。因响应文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按竞争性谈判文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。 13.1.5供应商编制、生成电子响应文件后应当进行加密。供应商未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。 |
| 5 | 13.2 | 供应商公章及签字 | 13.2.1本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。 13.2.2本竞争性谈判文件中要求供应商对其电子响应文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA证书签章。 13.2.3本竞争性谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以供应商法定代表人（自负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章（个人CA证书签章）或手写签字。没有办理个人电子印章（个人CA证书签章）的，可以为手写签字的形式(可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可)。 |
| 6 | 14 | 响应文件的补充、修改和撤回 | 14.1供应商应当在提交响应文件截止时间前，将生成的电子响应文件上传提交至广西政府采购云平台。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子响应文件，补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未成功将电子响应文件上传广西政府采购云平台的，视为未提交响应文件。 14.2在提交响应文件截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。 |
| 7 | 15.1 | 响应文件有效期 | 自响应文件提交截止时间之日起90日，有效期不足的响应文件将被拒绝。 |
| 8 | 16.1 | 本项目政府采购预算金额 | 本项目采购预算总金额为（人民币）：1676400.00元，最后报价超出采购预算金额的，按响应文件无效处理。 |
| 9 | 16.2 | 谈判报价 | 16.2.1谈判报价应按竞争性谈判文件中相关附表格式填写。谈判供应商必须就《采购项目技术规格、参数及要求》中所有采购的货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 16.2.2谈判报价应括但不限于本次采购范围内货物及标准附件、备品备件、专用工具价格、运输、装卸、设备安装、设备调试、售后服务、技术支持、培训、税金、不可预见费、合理利润及其它成本费等所有费用，供应商应综合考虑在报价中。对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。 |
| 10 | 16.4 | 谈判保证金 | 本项目不收取谈判保证金。 |
| 11 | 17.1 | 响应文件提交截止时间及地点 | 17.1.1响应文件提交截止时间：2025年8月20日9：30（北京时间），逾期提交的响应文件，广西政府采购云平台将以拒收。 17.1.2地点（网址）：通过广西政府采购云平台在线提交响应文件。 |
| 12 | 17.2 | 响应文件解密 | 响应文件提交截止时间后，广西政府采购云平台自动提取所有供应商响应文件，各供应商须在提交响应文件截止后30分钟内（2025年8月20日9时30至10时00分)，登录广西政府采购云平台，通过“项目采购-开标评标”功能解密电子响应文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败或超时解密的，系统默认自动放弃，响应文件按无效响应文件处理。 |
| 13 | 18 | 谈判小组组成 | 18.1谈判及评审组织工作由采购代理机构负责，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责。 18.2谈判小组的构成：3人，其中采购人代表1人，评审专家：2人。 18.3专家确定方式：开标前从广西壮族自治区政府采购专家库中通过电脑随机抽取。 |
| 14 | 19.2 | 谈判时间、地点、人员 | 19.2.1谈判时间：提交响应文件截止时间后。 19.2.2谈判地点：通过广西政府采购云平台在线谈判。 19.2.3谈判参加人员：法定代表人或负责人或委托代理人参加谈判。 19.2.4本项目需要供应商代表在响应文件提交截止时间当天，按谈判小组要求及时登陆广西政府采购云平台等候在线谈判及提交最后报价。 |
| 15 | 20.2 | 评审办法 | 本项目采用的评审方法为最低评标价法，具体详见第六章《评审方法》。 |
| 16 | 20.3 | 允许负偏离项 | 技术条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 |
| 17 | 23.4 | 成交人信用信息查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，在对成交人的成交资格进行信用查询： （1）查询渠道：信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； （2）查询截止时点：成交通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 （4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其成交候选人资格。采购人依法按照评审报告中谈判小组推荐成交候选人排序表确定排名第二的成交候选人为成交供应商或者重新组织采购。 |
| 18 | 24 | 成交结果公告及成交通知书 | 24.1采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内在指定竞争性谈判公告发布媒体上公告成交结果信息。 24.2 在发布成交结果公告的同时，采购代理机构在线向成交供应商发出成交通知书。 |
| 19 | 25.1 | 履约保证金 | 25.1.1履约保证金金额及提交方式：合同签订前，成交供应商应按合同金额的2%以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交履约保证金。 25.1.2履约保证金在成交人采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后），由成交人凭《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附表1）向采购人申请办理履约保证金退还手续，采购人在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。 履约保证金账户： 开户名称：桂林航天工业学院 开户银行：中国建设银行股份有限公司桂林高新技术开发区支行 银行账号：45001635207050507101 25.1.3履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 25.1.4 在履约保证金到期退还前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。 |
| 20 | 25.2 | 签订合同时间 | 自成交通知书发出之日起25日内。 |
| 21 | 25.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件壹份交采购代理机构存档。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并在广西政府采购云平台中进行备案。 |
| 22 | 27.1 | 本项目采购代理服务费 | 本项目采购代理服务费参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准下浮40%收取向成交人收取。在领取成交通知书前，成交人应向采购代理机构一次付清代理服务费。 缴纳服务费账号： 开户名称：广西北投建信建设项目管理有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行 银行账号：2102116009300345252 |
| 23 | 27.2 | 解释权 | 解释权：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 24 | 27.3 | 监督管理机构 | 广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处，电话：0771-5331544 |
| 25 | 27.4 | 响应文件纸质版 | 成交供应商在成交公告发出后3个工作日内向采购代理机构提供两份纸质盖章版响应文件（应与广西政府采购云平台中的电子响应文件内容一致）。 |

一、总　则

1. 适用范围

1.1项目名称：桂林航天工业学院电子基础实验室建设项目

项目编号：GXZC2025-J1-002333-GXJX

1.2本竞争性谈判文件适用于本项目的谈判、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1“采购人”是指：桂林航天工业学院。

2.2“采购代理机构”是指：广西北投建信建设项目管理有限公司。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”系指按谈判文件规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指按谈判文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术、商务和服务等所有内容的文件。

2.7“项目”系指供应商按谈判文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.8“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.9本项目竞争性谈判文件中涉及“必须提供”的内容、第三章《采购项目技术规格、参数及要求》中所有条款及商务要求均为实质性条款或实质性要求，必须满足。若有任意一项负偏离，均按响应文件无效处理。

3. 谈判供应商的资格要求：详见谈判供应商须知前附表第2项。

4. 参与在线响应（电子响应）的准备工作及谈判费用：详见谈判供应商须知前附表第3项。

5.联合体谈判要求：本项目不接受联合体参与谈判。

6.转包与分包

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目不可以分包。

7.询问、质疑和投诉

7.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

7.2供应商认为竞争性谈判文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的竞争性谈判文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对竞争性谈判过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向广西壮族自治区政府采购监督管理处投诉。

7.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。质疑格式见附件。

①质疑部门及电话为：广西北投建信建设项目管理有限公司代理部    联系电话：0773-2886298

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购监督管理处  联系电话：0771-5331544

8.特别说明

8.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一分标谈判或未划分分标的同一合同项下的谈判，否则，响应文件无效。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则响应文件无效。

8.2根据桂财采[2016]42号的规定，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一标项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且最后报价最低的参加评标，最后报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的供应商，其他响应文件无效。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，应当按一个供应商认定，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。本项目的核心产品的名称见本竞争性谈判文件第三章“采购项目技术规格、参数及要求”。

8.3供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人、自然人）所拥有。供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为本法人（负责人）员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

8.4供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.5供应商在谈判活动中提供任何虚假材料，其响应文件无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

8.6根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8.6.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见本竞争性谈判文件第六章附件七），并对声明的真实性负责。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

8.6.2供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

8.6.3享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本文件所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、竞争性谈判文件

9.谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）谈判供应商须知；

（3）采购项目技术规格、参数及要求；

（4）响应文件格式；

（5）政府采购合同（格式）；

（6）评审方法。

10.竞争性谈判文件的澄清和修改：

10.1供应商应认真审核《采购项目技术规格、参数及要求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，供应商应在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由供应商负责。

10.2提交首次响应文件截止之日前，采购人和采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间三个工作日前在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告。供应商应自行登录竞争性谈判公告发布的相关网站【http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）】进行查询，不足三个工作日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

10.3采购人和采购代理机构在竞争性谈判公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同供应商已知晓竞争性谈判文件的澄清或者修改，供应商应将澄清或者修改的内容考虑在响应文件中，供应商在响应文件递交截止前未登录竞争性谈判公告发布的相关网站查看澄清或者修改的，造成供应商的响应文件不符合竞争性谈判文件要求或废标的，由供应商自行承担责任。

10.4澄清、答复、修改、补充的内容为谈判文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.5竞争性谈判文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充谈判文件。

10.6采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件截止时间和谈判时间，在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告，供应商自行登录竞争性谈判公告发布的相关网站【http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）】进行查询，未在进行查询的，造成供应商未在规定的时间递交响应文件的，由供应商自行承担责任。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制的基本要求：

11.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

11.2谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

11.3响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

11.4如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

11.5 计量单位：除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

12.响应文件的组成：响应文件应由资格性证明文件、价格文件和商务、技术文件组成。

12.1资格性证明文件

（1）法定代表人(负责人)授权委托书原件和委托代理人身份证扫描件（格式见附件一，委托代理时必须提供）；

（2）法定代表人(负责人)的正面及反面身份证扫描件（必须提供）；

（3）供应商有效营业执照副本扫描件（必须提供）；

（4）供应商2024年财务状况报告扫描件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年；财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是供应商自行编制或是第三方审计公司出具的报告）（必须提供）；

（5）提交响应文件截止之日前半年内供应商任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明【依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（或专用收据或者社会保险缴纳清单）扫描件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件】（必须提供）；

（6）提交响应文件截止之日前半年内供应商任意一个月依法缴纳税收或依法免缴税费的证明【证明材料为：供应商缴纳的增值税或企业所得税的凭据（或完税证明）等材料；依法免税或零申报的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税或零申报；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管税务部门出具的《依法免税证明》；若为新成立的企业，请根据实际情况提供。格式自拟）】（必须提供）；

（7）供应商直接控股、管理关系信息表（格式见附件二，必须提供）；

（8）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息、前期服务情况的书面声明（格式见附件三，必须提供）；

（9）中小企业声明函（格式见附件四，必须提供）：

根据企业所属类型，必须提供以下材料之一：

①中小企业声明函【如货物由中型或小型或微型企业（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行）制造的，供应商应如实声明并对出具的声明函（格式见附件四）真实性负责。成交结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督。】

②监狱企业的证明文件【如货物由监狱企业承接，供应商应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予享受中小企业政策】；

③《残疾人福利性单位声明函》【符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，供应商应如实声明并对出具的声明函（格式见附件）真实性负责，否则不予享受中小企业政策】。

注：①本项目专门面向中小微企业采购（供应商所竞货物应由中型企业或小型企业或微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造），不接受非上述企业参与谈判。

②根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第二条规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

12.2价格文件、商务技术文件

（1）报价表（格式见附件五，必须提供）；

（2）谈判书（格式见附件六，必须提供） ；

（3）技术响应偏离表（格式见附件七，必须提供）；

（4）商务要求响应偏离表（格式见附件八，必须提供）；

（5）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务、免费技术培训方案、技术支持、故障解决方案、定期维护和优惠承诺等）（格式自拟，必须提供）；

- （6）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（《采购项目技术规格、参数及要求》要求提供的相关证明材料，如有要求，请按要求必须提供）；

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有，请提供）；

（8）供应商的信誉、荣誉证书（如有，请提供）；

（9）供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（如有，请提供）；

（10）节能产品证明文件、环保产品证明文件（如有，请提供）；

（11）供应商认为需要提供的有关资料（如有，请提供）。

以上有关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件均必须于本项目响应文件提交截止前作为响应文件提交，并加盖供应商CA证书签章（自然人为签字或加盖个人CA证书签章），否则响应文件无效；其余由供应商视自身情况自行提交。

13. 电子响应文件的制作、加密、供应商公章及签字：

13.1电子响应文件的制作、加密

13.1.1供应商制作电子响应文件前，必须登陆广西政府采购云平台进行竞争性谈判文件获取的操作。

13.1.2供应商下载或获取竞争性谈判文件后，登录“广西政府采购云平台新版客户端”，按照本竞争性谈判文件规定的响应文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台新版客户端”编制电子响应文件。

13.1.3供应商应按“广西政府采购云平台新版客户端”载明的“标书关联”功能进行电子响应文件相应内容的关联定位，以便谈判小组在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如供应商的电子响应文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致谈判小组无法查询并做出对供应商不利的评审，相关后果由供应商自行承担。

13.1.4电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人通过“广西政府采购云平台新版客户端”采用政采云个人CA证书签章，没有办理政采云个人CA证书签章的，应在响应文件中相应位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传。因响应文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按竞争性谈判文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。

13.1.5供应商编制、生成电子响应文件后应当进行加密。供应商未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

13.2 供应商公章及签字：

13.2.1本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。

13.2.2本竞争性谈判文件中要求供应商对其电子响应文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA证书签章。

13.2.3本竞争性谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以供应商法定代表人（自负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章（个人CA证书签章）或手写签字。没有办理个人电子印章（个人CA证书签章）的，可以为手写签字的形式(可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可)。

14. 响应文件的补充、修改和撤回

14.1供应商应当在提交响应文件截止时间前，将生成的电子响应文件上传提交至广西政府采购云平台。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子响应文件，补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未成功将电子响应文件上传广西政府采购云平台的，视为未提交响应文件。

14.2在提交响应文件截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

15. 响应文件有效期

15.1 响应文件有效期：见谈判供应商须知前附表第7条。

15.2 出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，但不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应文件无效。

四、报价要求

16. 本项目政府采购预算金额及谈判报价：

16.1本项目政府采购预算金额：详见谈判供应商须知前附表第8项。

16.2谈判报价：

16.2.1谈判报价应按竞争性谈判文件中相关附表格式填写。谈判供应商必须就《采购项目技术规格、参数及要求》中所有采购的货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

16.2.2谈判报价应包括但不限于本次采购范围内货物及标准附件、备品备件、专用工具价格、运输、装卸、设备安装、设备调试、售后服务、技术支持、培训、税金、不可预见费、合理利润及其它成本费等所有费用，供应商应综合考虑在报价中。对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

16.3成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、安装、售后服务等全部工作。

16.4谈判保证金

16.4.1谈判保证金的金额：见谈判供应商须知前附表第10条。

16.4.2递交方式：见谈判供应商须知前附表第10条。

16.4.3供应商应按上述要求交纳谈判保证金,并自行考虑到账时间，妥善安排谈判保证金交纳工作，确保按时到账。供应商应将谈判保证金交纳凭证扫描件放入响应文件中，确保按时递交响应文件。否则，其响应文件将被拒绝。

16.4.4对未足额、按时交纳谈判保证金的，均按未交纳谈判保证金处理，并由谈判小组现场核定该响应文件无效。

16.4.5谈判保证金有效期：响应文件递交截止时间之日起90天。

16.4.6谈判保证金的退还均以转账形式（无息）退回到供应商银行账户。除竞争性谈判文件规定不予退还谈判保证金的情形外，未成交供应商的谈判保证金在成交通知书发出后五个工作日内，以转账方式退还谈判保证金。成交供应商将采购合同一份送采购代理机构备案后，采购代理机构在五个工作日内予以退还其保证金。

16.4.7供应商有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（6）其他严重扰乱采购程序的。

五、响应文件的提交

17. 响应文件提交截止时间及地点、响应文件解密

17.1响应文件提交截止时间及地点

17.1.1响应文件提交截止时间：见谈判供应商须知前附表第11条内容。

17.1.2地点（网址）：见谈判供应商须知前附表第11条内容。

17.1.3除竞争性谈判文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

17.1.4响应文件提交截止时间后提交的响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

17.1.5如有特殊情况，采购代理机构延长响应文件提交截止时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的响应文件提交截止时间和评审时间的约束。

17.2响应文件解密：见谈判供应商须知前附表第12条内容。

六、竞争性谈判（简称谈判）与评审

18.谈判小组组成

18.1谈判及评审组织工作由采购代理机构负责，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责。

18.2谈判小组的构成：3人，其中采购人代表1人，评审专家：2人。

18.3专家确定方式：开标前从广西壮族自治区政府采购专家库中通过电脑随机抽取。

19. 响应文件开启、谈判时间、地点、人员

19.1响应文件开启

19.1.1开启时间：本项目响应文件提交截止时间后；

19.1.2地点：本项目将在广西政府采购云平台电子开标大厅解密、开启。

19.2谈判时间、地点、人员

19.2.1谈判时间：见谈判供应商须知前附表第14条内容。

19.2.2谈判地点：见谈判供应商须知前附表第14条内容；

19.2.3谈判参加人员：见谈判供应商须知前附表第14条内容；

19.2.4本项目需要供应商代表在响应文件提交截止时间当天，按谈判小组要求及时登陆广西政府采购云平台等候在线谈判及提交最后报价。

20.评审原则和评审办法

20.1谈判小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

20.2评审办法：详见谈判供应商须知前附表第15条。

20.3 商务/技术要求允许负偏离的条款数：详见谈判供应商须知前附表第16条。

20.4谈判小组应按竞争性谈判文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

20.5在评审过程中，谈判小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他谈判小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

20.6谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

21.谈判程序与评审

21.1采购代理机构核实谈判小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，统一保管通讯工具或相关电子设备，推选谈判小组组长。

在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

21.2对响应文件的资格性与符合性审查

谈判小组对供应商资格条件和响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

在进行资格性审查时，谈判小组将进入《国家企业信用信息公示系统》对企业股东及出资等信息进行查询，对存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款情形的，其响应文件将被视为无效文件。

审查流程

(1)进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http：//www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面。

(2)查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息。

(3)将各供应商的股东及出资信息进行比对，如发现存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动，按无效处理。

(4)将相关资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定供应商之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上供应商作进一步核实确认，如确认供应商之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按响应无效处理。

再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

21.3响应文件的澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应当采用书面形式，并由其法定代表人或负责人或授权委托代表签字（或加盖个人CA证书签章）或加盖供应商CA证书签章（自然人为签字或加盖个人CA证书签章）。

对未通过资格性审查或符合性审查的供应商，由谈判小组应当以电话或通过广西政府采购云平台告知供应商未通过的原因并做相应记录。

21.4谈判

21.4.1谈判小组所有成员应当按已确定的谈判顺序分别与单一供应商分别进行谈判，并给予所有实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商平等的谈判机会。

21.4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当通过广西政府采购云平台告知知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在广西政府采购云平台中重新提交响应文件，并由其法定代表人或负责人或自然人或授权委托代表签字（或加盖个人CA证书签章）或加盖供应商CA证书签章（自然人为签字或加盖个人CA证书签章）。逾时未提交的，视同放弃谈判。重新提交的响应文件与响应文件同具法律效力。

谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

21.5最后报价

21.5.1竞争性谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在广西政府采购云平台规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

竞争性谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在广西政府采购云平台规定时间内提交最后报价。

供应商未在广西政府采购云平台规定时间内提交最后报价的，视同放弃最后报价权利，其响应文件作无效处理。

21.5.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

21.5.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况在广西政府采购云平台中书面退出谈判。在广西政府采购云平台中书面退出谈判的，视同放弃最后报价权利，其响应文件作无效处理。

21.5.4未书面退出谈判的供应商在广西政府采购云平台规定时间内提交最后报价，其最后报价超出采购预算的，按其响应文件无效处理。

21.5.5供应商的最后报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止。

21.5.6响应文件中谈判报价（含最后报价）出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价明细表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照第（1）-（4）规定的顺序修正。修正的报价经供应商确认（须供应商在线签字或加盖个人CA证书签章确认）后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件无效。

除上述原因以外，如果因供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由供应商自行承担。

21.6最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

21.7评审报告

21.7.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。当最后报价相同时，则依次按技术指标高优先、售后服务优先原则推荐成交候选人。

21.7.2评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可，谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在评审报告上签署不同意见及理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

21.8在评审过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，按少数服从多数原则确定。

21.9采购代理机构发现谈判小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向同级政府采购监督管理机构报告。

21.10谈判小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

21.11本谈判项目是以采购预算金额为最高限价，超出采购预算金额的最后报价，谈判小组可以不予以评审。当全部最后报价均超出采购预算金额时，谈判小组有权决定全部废标或以书面形式要求所有供应商在规定时间内以书面密封形式重新报价。

21.12属于下列情况之一者，响应文件无效：

- （1）未按竞争性谈判文件规定完整提交竞争性谈判交响应文件或未按规定要求签署、盖章的，或未提供法人（负责人）授权委托书（委托代理的）；

- （2）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

- （3）不具备竞争性谈判文件规定的资格要求的；

- （4）响应文件未按竞争性谈判文件的内容和要求编写，或提供虚假材料的；

- （5）响应文件有效期、交货时间、免费保修期等售后服务不能满足竞争性谈判文件要求的；

- （6）供应商未就“采购项目技术规格、参数及要求” 中所有采购的货物和服务内容作完整唯一报价的，或有条件的报价，或报价超出采购预算金额的；

（7）未在谈判小组规定的时间内提交响应文件的；

（8）不满足竞争性谈判文件规定的技术需求、技术标准要求的实质性要求的；

（9）未实质性响应竞争性谈判文件要求的；或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

- （10）不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。

- 21.13有下列情形之一的视为供应商相互串通谈判，响应文件将被视为无效：

- （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

- （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

- （3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

- （4）不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

- （5）不同供应商的响应文件相互混装；

- （6）不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

- 21.14出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）采购项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的。

- 22.磋商过程的监控

本项目谈判过程实行全程录音、录像监控，供应商在谈判过程中所进行的试图影响谈判结果的不公正活动，可能导致其谈判被拒绝。

七、确定成交供应商办法

23.确定成交供应商原则：

23.1采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

23.2排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或信用信息记录不符合相关规定的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商或重新采购。

23.3排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商或重新采购。

23.4成交人信用信息查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，在对成交人的成交资格进行信用查询：

（1）查询渠道：信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

（2）查询截止时点：成交通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其成交候选人资格。采购人依法按照评审报告中谈判小组推荐成交候选人排序表确定排名第二的成交候选人为成交供应商或者重新组织采购。

八、成交结果公告

24.成交结果公告及成交通知书

24.1采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内在指定竞争性谈判公告发布媒体上公告成交结果信息。

24.2 在发布成交结果公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。

九、签订合同

25.1履约保证金：详见谈判供应商须知前附表第19项。

25.2签订合同时间：详见谈判供应商须知前附表第20项。

25.3合同备案存档：详见谈判供应商须知前附表第21项。

25.4成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

十、适用法律

26.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标方式采购管理办法》及相关规定。

十一、其他事项

27.1本项目采购代理服务费：见谈判供应商须知前附表第22项。

27.2解释权：见谈判供应商须知前附表第23项。

27.3监督管理机构：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处，电话：0771-5331544

27.4响应文件纸质版

成交供应商在成交公告发出后3个工作日内向采购代理机构提供两份纸质盖章版响应文件（应与广西政府采购云平台中的电子响应文件内容一致）。

27.5有关事宜

所有与本竞争性谈判文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：广西北投建信建设项目管理有限公司

通讯地址：广西桂林市秀峰区翠竹路75号鼎富大厦B座11楼

电    话： 0773-2886298

第三章  采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1.本次采购将依据强制采购节能产品品目清单和节能产品认证证书实施政府强制采购。 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]， 专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热 泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[视频监控设备（监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品，供应商提供的货物必须使用政府强制采购的节能产品。供应商应在响应文件中提供所竞产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件或复印件（加盖章供应商CA证书签章），否则响应文件无效。

2.本《采购项目技术规格、参数及要求》所有条款及商务要求均为实质性条款或实质性要求，必须满足。若有任意一项负偏离，均按响应文件无效处理。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 |  | 技术参数及性能要求 | 数量及单位 |
| 1 | 机器视觉应用实验箱 |  | 一、实验箱主要配置指标： 1、要求采用铝合金结构一体式设计，17寸以上屏幕，分辨率≥1920×1080，采用IPS硬屏，内部需配套提供键盘、鼠标、电源适配器和实验教具，支持上电即用。 2、安装面板需同时集成2D视觉系统、深度视觉系统、二自由度电动云台、运算单元等模块；要求供应商在响应文件中必须提供含有以上内容的产品实物图或产品设计效果图（可以在实物图或设计效果图中以标记或文字形式对以上内容进行说明），并加盖供应商CA证书签章，否则，响应文件无效。 3、运算单元配置和功能要求： (1)运算单元：I7-12700或以上CPU；内存：16GB及以上；存储：512GB及以上；显卡：2G独显；接口：USB3.0×2、HDMI×1、RJ45×1； (2)需内置Python3.5以上版本的运行环境，以及OpenCV图像处理库，实验代码需在Jupyter Notebook环境下进行，方便教师开展教学； (3)内置的视觉算法库至少包括物体分类识别、目标检测、人脸识别、缺陷检测、OCR字符识别，满足基础应用与开发教学； (4)需部署基于Tensorrt加速的YOLOV5目标检测和实例分割模型。 4、2D视觉系统：分辨率：≥2500×1900；帧率：≥15fps；对焦方式：手动对焦；支架式安装，支持折叠收纳。 5、深度相机：深度流输出分辨率：≥1280×720；深度流输出帧速率：≥30fps；RGB传感器分辨率：≥1920×1080；RGB传感器帧速率：≥30fps。 6、二自由度云台为电动控制方式，采用双舵机设计，可通过软件进行姿态控制。 7、深度相机安装于二自由度云台，可进行±90°旋转和110°俯仰，可完成人脸识别、动态目标跟踪等实验。 8、深度相机及配套的图像识别库具备如下功能： (1)提供人脸关键点检测案例：精准定位包括脸颊、眉、眼、口、鼻等人脸五官及轮廓的14个关键点； (2)提供行人检测案例：通过深度视觉系统快速检测通过行人并进行标记，支持同时检测多个行人； (3)提供手部动作识别案例：支持识别多种手势的动作和方向，可精准定位手部的五个关键点，识别V字、点赞、五指、拳头等手势； (4)支持人脸特征提取，可快速提取人脸特征信息并录入系统。 9、提供可视化深度学习平台，具有如下功能： (1)平台采用可视化操作界面，具有项目创建、图库、训练、评估、模型导出等模块；要求供应商在响应文件中必须提供以上内容的功能界面截图并标注模块功能名称（加盖供应商CA证书签章），否则，响应文件无效。 (2)提供数据集管理功能，可实现数据集浏览、数据标注、漏标检查、数据集划分等功能； (3)提供模型部署功能，可在线部署算法模型； (4)提供模型训练功能，支持动态变化损失曲线实时展示、训练进度查询、训练结果展示、推理评估、模型导出等模块；要求供应商在响应文件中必须提供以上内容的功能界面截图并标注模块功能名称（加盖供应商CA证书签章），否则，响应文件无效。 (5)内置深度学习框架，提供深度学习算法和图像处理算法，可帮助用户快速建立算法模型并提高训练效率； (6)提供内嵌图形库与知识库，支持图形数据集查找、深度学习框架、PyQt库、行业SDK、知识平台等内容的查看与学习； 10、提供基于大模型的远程运维平台，具备如下功能： (1)大模型部署在云端，用户可以任意方式提出问题，大模型具备推理与分析能力，并反馈处置结果； (2)支持设备操作过程的用户问题输入与运维结果输出，如：处理器、2D相机、深度相机、云台等的开启与操作方法，实验流程的执行步骤等；要求供应商在响应文件中必须提供该大模型远程运维平台的界面截图（加盖供应商CA证书签章），否则，响应文件无效。 (3)支持视觉系统的用户问题输入与使用方法输出，如：如何设置ROI、如何获取点云图、如何设置相机增益等； (4)支持视觉系统的用户问题输入与运维结果输出，如：相机无法打开、相机打开错误、目标型态无法正确识别等； (5)支持云台系统的用户问题输入与运维结果输出，如：云台连接错误、云台运动异常、云台速度调节方法等。（设备交付时必须提供不少于30个登录账号及生产厂家出具的承诺书原件，否则，不予收货验收） 11、提供实验箱的三维AR模型，具备如下功能： (1)模型支持触控交互方式，支持实时拖拽、旋转、缩放实验箱模型； (2)支持实验箱爆炸视图与分层拆解展示，清晰呈现2D相机、云台、深度相机、处理器、显示屏等内部组件的结构关系； (3)交互热点标记：2D相机、云台、深度相机、处理器、显示屏； (4)热点触发距离：≤0.5m； (5)二自由度云台支持±90°旋转和110°俯仰模拟； (6)模型主纹理分辨率：≥2048×2048； (7)模型视角：位置、旋转； (8)模型FOV：60°； (9)模型缩放范围：1～5m； (10)模型漫游控制：移动速度：1m/s；旋转灵敏度：0.5°/像素； (11)播放控制：暂停/播放、进度条拖拽、音量调节。 12、需配套提供如下课程资源： (1)提供《python程序设计》课程资源，包含但不限于：数字类型、转换、运算，Python运算符、内置函数、序列基本用法，程序选择结构，程序循环结构，列表实验，集合实验，函数实验，字符串实验，正则表达式实验，数据可视化，Python的数据处理，Python文件操作，Python多进程，Python多线程，Python进程与线程的区别，Python面向对象的理解，Python类的使用与类的实例化，Python实例化对象的使用，Python类的继承使用，基于Python的串口通讯，基于Python的SocketTcp通讯，基于Python的SocketUdp通讯，基于Python的Modbus通讯，PyQt5的环境搭建，PyQt5的使用，Qt Designer与PyUIC的使用； (2)提供《机器学习》课程资源，包含但不限于：基于线性回归的波士顿房价预测、基于K近邻算法的电影类型识别、基于K均值算法的未知数据分类、基于决策树的乳腺癌诊断、AdaBoost电影数据集数据分类、基于EM推理的双硬币抛掷模型验证、基于朴素贝叶斯的垃圾邮件过滤、基于随机森林的人脸识别系统设计、基于支持向量机的动态行人检测； (3)提供《深度学习》课程资源，包含但不限于：线性回归建模与应用——房价预测实验、神经网络的模型构建与应用——服装分类实验、神经网络正则化——服装分类优化实验、神经网络参数优化——非线性函数极小值寻找实验、基于神经网络的模型构建与测试、基于残差网络的优化模型设计、神经网络优化器——手写数字识别、文本分类——京东购物分类、基于LeNet手写数字体识别系统设计、基于RNN歌曲自动编曲设计、基于YOLOV5的图像目标检测； (4)提供《数字图像处理》课程资源，包含但不限于：图像之间代数运算、图像操作之打码与解码、图像的几何仿射变换、图像空域滤波、图像的频域滤波、基于形态学的米粒检测、基于Canny算法的图像抠图、基于分水岭的图像轮廓分割、基于Hu矩形状匹配、平滑滤波与形态学处理； (5)提供《机器视觉》课程资源，包含但不限于：视觉系统认知、像素尺寸测量、物体定位和角度测量、边缘长度测量与面积检测、物体颜色和形状识别、条码和二维码识别、OCR字符分割、训练、OCR字符识别、基于形态学处理的产品表面缺陷检测、相机棋盘格标定、基于opencv的车牌识别、基于模板匹配的电子产品识别、基于视觉的车牌识别、基于视觉的条形码识别、基于视觉的二维码识别、基于视觉的物体形状颜色识别、基于视觉的水果识别、基于图像的NanoDet目标检测模型实践、基于视觉的工件缺陷检测、基于视觉的证件识别； (6)提供《深度视觉》课程资源，包含但不限于：人脸检测与测距、人脸检测和识别、口罩检测、动态行人检测。 13、为方便学院加强对机器视觉技术行业应用的学习和理解，有效提升学生的技术技能，还需配套提供以下来自于各个行业现场的图象数据集和方案： (1)提供烟草行业的烟丝质量视觉分级案例； (2)提供木材行业的花纹和结节视觉识别案例； (3)提供中药材行业的药材种类视觉识别案例；要求供应商在响应文件中必须提供来自于行业现场的不少于3种药材且每种药材不低于20幅的图片，并标注药材视觉识别说明，并加盖供应商CA证书签章，否则，响应文件无效； (4)提供3C行业的磁环缺陷视觉检测案例； (5)提供医药行业的口服液异物视觉检测案例。 14、开放全部软件框架和算法级源代码，支持二次开发，设备交付时提供完善的实验指导书和技术文档。 二、配套电赛用设备终端“数字示波器”（整个项目共配置一台）： 1、模拟带宽≥200MHz；4通道；上升时间（典型值）≤3.5ns；最大模拟通道实时采样率≥1.25GSa/s；最大存储深度≥50Mpts；提供凝时获取模式(Ultra Acquire Mode)，最高波形捕获率≥1000000wfms/s；Flex knob双多功能旋钮结构，提高使用效率；标配USB Device&Host，LAN，HDMI接口。 2、垂直系统：输入耦合：直流、交流或接地(DC,AC,GND)；输入阻抗：1MΩ±1%；输入电容：15pF±3pF；最大输入电压：CAT I 300Vrms，400Vpk(DC+Vpeak)；垂直分辨率12bit；垂直灵敏度范围：500μV/div～10V/div。 3、偏移范围：±0.5V(<500μV/div)、±1V(≥500μV/div，≤65mV/div)、±8V(>65mV/div，≤270mV/div)、±20V(>270mV/div，≤2.75V/div)、±100V(>2.75V/div，≤10V/div)；动态范围：±4div(12bit)。 4、带宽限制（典型值）：20MHz、FULL，每通道独立可选。 5、直流增益精确度：±1%(>5mV/div，FullScale)、±2%（≤5mV/div，FullScale，典型值）。 6、直流偏移精确度：≤200mV/div(±0.1div±2mV±1.5%偏移量)、>200mV/div(±0.1div±2mV±1.0%偏移量)。 7、通道间隔离度：≥100:1；ESD容限：±8kV（对于输入BNC）。 8、水平系统：时基范围5ns/div～500s/div(支持时基微调)，时基分辨率100ps，时基精度±25ppm±5ppm/year。 9、时基延迟范围：触发前-5div、触发后1s或100div中的最大值。 10、时基增量测量精度：±(时基精度×读数)±(0.001×屏幕宽度)±20ps。 11、通道间偏移校正：通道间偏移校正范围±100ns，精度±1ps。 12、模拟通道间延迟（典型值）：≤2ns；水平模式：YT, XY, SCAN, ROLL。 13、触发系统：模拟通道（1～4）触发源；支持自动、普通、单次触发模式。 14、触发耦合：直流耦合触发；交流耦合触发；高频抑制，截止频率～120kHz（仅内部触发）；低频抑制，截止频率～120kHz（仅内部触发）。 15、噪声抑制：为触发电路增加迟滞（仅内部触发），可选择打开或关闭；释抑范围：8ns～10s。 16、触发带宽：内部触发：示波器模拟带宽。 17、触发灵敏度：内部触发0.5div，≥50mV/div；打开噪声抑制，0.7div。 18、触发电平范围：内部触发距屏幕中心±4.5div。 19、触发类型：边沿、脉宽、斜率、视频、码型、持续时间、超时、欠幅脉冲、超幅、延迟、建立保持、第N边沿触发、RS232/UART、I2C、SPI、CAN。 20、搜索导航功能：支持边沿、脉宽；模拟通道信源；复制：可与触发设置相互拷贝，也可独立设置，包括阈值设置，搜索条件设置；结果显示：以事件列表形式展示，可以导出到外部存储器或内部存储器；时间导航：按时间顺序查看采集到的波形；事件导航：借助导航按键自动滚动查看搜索结果；帧段导航：查看凝时模式下采集到帧段。 21、波形测量：支持41种自动测量、最多同时显示10个测量；测量源CH1～CH4、Math1～Math4；主时基、扩展时基测量区域。 22、波形运算：可同时显示4个数学函数；支持加、减、乘、除、FFT、与、或、非、异或、Intg、Diff、Lg、Ln、Exp、Sqrt、Abs、AX+B、低通滤波、高通滤波、带通滤波、带阻滤波多种数学运算；支持FFT的色温显示；内置增强FFT分析和峰值搜索功能。 23、波形分析：具备将被测信号按照触发事件进行分段存储，即每个触发事件到来时将采集的全部波形数据作为一个分段保存在易失性存储空间，最多采集的分段数多达50万波形录制功能，并支持逐帧或连续播放，对播放的波形可以进行运算、测量和解码；通过测试：将被测信号与用户自定义的规则（模板）进行比较，提供通过、失败数量和测试总数。通过/失败事件可以触发立即停止、蜂鸣器和屏幕截图；直方图：波形直方图提供一组数据值，表示在显示屏上用于定义区域范围内总命中数，波形直方图即是命中分布的直观图示，又是可以测量的数字数组；色温：提供波形强度的三维视图，色温级数＞16级，256级色阶显示。 24、串行解码：解码个数4个，可支持四种协议类型同时解码和开关；标配并行、RS232/UART、I2C、SPI、CAN解码类型。 25、提供3位ACV/DCV数字电压表、3～6位（用户可设置）高精度频率计和48位累加计数器功能；支持标准的SCPI 命令集；支持状态报告机制；支持同步机制。 26、显示屏≥7英寸1024×600多点触控电容屏，支持手势操作，支持关闭余辉、无限余辉、余辉时间可调（100ms～10s）功能，256个亮度等级（LCD、HDMI）；Cortex-A72，1.8GHz六核处理器，4GB RAM系统内存，Android操作系统，8GB内部非易失性存储器；支持Web远程控制（Web Control界面），用户在PC端网络浏览器上输入示波器的IP地址，即可显示示波器操作界面；支持在线版本升级功能；提供Type-C供电接口，支持移动电源供电。 27、提供正版虚拟仪器开发NI LabVIEW学生版《电子电路虚拟仪器实验》课程标准实验课件，该实验课程包含了电子电路中的经典电路实验内容：交流电路频率特性的测定；二阶电路暂态过程的研究；基本放大电路；负反馈在放大电路中的应用；基本运算电路；RC正弦波振荡电路；555定时器实验等。为防止盗版课件，要求供应商在响应文件中必须提供该实验课件内容截图及对该课件为正版的承诺函，并加盖供应商CA证书签章，否则，响应文件无效。 三、配套电赛用设备终端“信号发生器”（整个项目共配置一台）： 1、基于Si-Fi II技术平台，最高频率≥250MHz；双通道输出，对地隔离；最高采样率≥2.5GSa/s；垂直分辨率≥16bit；内置最高20次谐波发生器；最大任意波长度64Mpts/CH（可升级内部选件至128Mpts/CH）；支持选配序列、IQ、多脉冲、码型和多音输出；支持拓展电池舱供电；标配Web Control网页控制功能，支持远程协作。 2、通道同步Skew可调节范围：-200ns～+200ns，精度：±200ps；通道间同步精度：±500ps。 3、波形输出：输出模式：连续波、调制、扫频、猝发、高级；连续波形：正弦波、方波、锯齿波、脉冲、噪声、任意波、谐波；调制：调幅、调频、调相、叠加、幅移键控、频移键控、相移键控、脉宽调制；扫频：线性扫频、对数扫频、步进扫频；猝发：N循环、门控；高级波形：标配：任意波、PRBS；可升级内部选件：序列、多脉冲、多音、码型、IQ。 4、幅度(至50Ω)：范围：≤100MHz:1mVpp～10Vpp；≤250MHz:1mVpp～5Vpp；准确度：±(1%的设置值+1mVpp)；分辨率：0.1mVpp，0.1mVrms，1mV，0.1dBm或4位，取低值；单位：Vpp，Vrms，dBm，V(高电平和低电平)。 5、偏移(至50Ω)：范围：±5Vpk(ac+dc)；准确度：±(1%的¦设置值¦+1mV+0.5%的幅值(Vpp))；分辨率：1mV或4位。 6、输出阻抗：典型值(幅度0dBm，偏移0Vdc)，50Ω±1%。 7、负载阻抗设置：负载(可设1Ω～10kΩ)、高阻。 8、对地隔离：全部通道对地隔离，最高隔离直流电压±42Vpk；过载自动禁用波形输出。 9、通道串扰：组内通道间（不隔离）：典型值（幅度0dBm，偏移0Vdc），＜100MHz：<-60dBc，≥100MHz～<250MHz： <-50dBc；非组内通道间（隔离）：典型值（幅度0dBm，偏移0Vdc），＜100MHz：<-100dBc，≥100MHz～<250MHz： <-90dBc。 10、频率特性：正弦波：连续/调制模式：1μHz～250MHz；猝发模式：126μHz～250MHz。方波：连续波模式：1μHz～170MHz（快沿开启）；调制模式：1μHz～120MHz；猝发模式：126μHz～120 MHz。锯齿波：连续波模式：1μHz～5MHz；调制模式：1μHz～2.5MHz；猝发模式：126μHz～2.5MHz。脉冲波：连续/调制模式：1μHz～120MHz；猝发模式：126μHz～120MHz。任意波：连续/调制模式：1μHz～100MHz；猝发模式：126μHz～100MHz。谐波：1mHz～125MHz。噪声(-3dB)：典型值（1Vpp），500MHz带宽。频率分辨率：1μHz或12位。频率准确度：典型值（频率1MHz）；±10-6的设置值（除任意波），0℃～50℃；±10-6的设置值±1μHz(任意波)，0℃～50℃。 11、连续波特性： (1)正弦波 (至50Ω)：幅度平坦度：典型值（1μHz～200kHz相对于1kHz正弦波，>200kHz相对于1MHz正弦波；幅度0dBm），<5MHz:±0.1dB，≥5 MHz～<50MHz:±0.2dB，≥50MHz～<100MHz:±0.5dB，≥100MHz～200MHz:±1.0dB，≥200MHz:±2.0dB。谐波失真：典型值(幅度0dBm)，10Hz～<10MHz:<-60dBc，≥10MHz～<50MHz:<-50dBc，≥50MHz～<200MHz:<-45dBc，≥200MHz:<-35dBc。总谐波失真(THD)：典型值(幅度0dBm)，10Hz～20kHz:<0.1%。杂散(非谐波)：典型值(幅度0dBm)，10Hz～<10MHz:<-60dBc，≥10MHz～<50MHz:<-55dBc，≥50MHz:<-45dBc+6dBc/倍频程。相位噪声：典型值(幅度0dBm，偏移10kHz)，20MHz:<-125dBc/Hz。残余时钟噪声：典型值(幅度0dBm)，-55dBm。相位：-360°～+360°，0.01°分辨率。 (2)方波：上升/下降时间：典型值（幅度0dBm，50Ω负载，频率10MHz)，快沿模式开启：800ps～1ns，可设置；快沿模式开启时的设置精度：±20%的设置值，快沿模式关闭：≤1.4ns。过冲：典型值（快沿模式关闭，幅度0dBm，频率10MHz），<5%。抖动(rms)：典型值典型值（快沿模式关闭，幅度0dBm，频率10MHz），200ps。占空比：典型值（幅度0dBm，50Ω负载，频率10MHz），快沿模式开启：50%±1%，快沿模式关闭：0.1%～99.9%（受周期限制）。相位：-360°～+360°，0.01°分辨率。 (3)锯齿波：线性度：典型值(频率1kHz，幅度0dBm，对称性99.9%)；≤峰值输出的0.1%(10%～90%的幅值范围内)。对称性：0.1%～99.9%(受锯齿波周期限制)。相位：-360°～+360°，0.01°分辨率。 (4)脉冲波：脉宽：4.2ns～999.9ks（受脉冲周期限制）。脉宽分辨率：100ps或5位。占空比：0.01%～99.99%（受脉冲周期限制）。上升/下降时间：1.4ns～1s（受脉宽限制）。过冲：典型值（幅度0dBm，频率10MHz），<5%。抖动(rms)：典型值（幅度0dBm，频率10MHz），200ps。相位：-360°～+360°，0.01°分辨率。 (5)噪声：白噪声。 (6)直流：输出范围：-5Vdc～+5Vdc(50Ω)；精度：±(¦DC设置值¦的1%+1mVdc), 50Ω。 (7)任意波：类型：内置波形、存储波形。上升/下降时间：典型值(幅度0dBm)，≤3.5ns。抖动(rms)：典型值（幅度0dBm，频率10MHz），200ps。相位：-360°～+360°，0.01°分辨率。 (8)谐波输出：谐波次数：≤20次。谐波类型：次序谐波、混合谐波。谐波幅度：各次谐波幅度均可设置。谐波相位：各次谐波相位均可设置。 12、调制类型：AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、PWM、SUM。 13、猝发特性：载波：正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、噪声、任意波。猝发循环数：1至1000000或无限。内部猝发周期：4μs～8000s。猝发相位：-360°～+360°，0.01°分辨率。触发延时：0ns～85s（受猝发周期限制）。门控源：外部触发。触发源：内部触发、外部上升沿、外部下降沿、手动触发、定时触发（仅远程模式）。 14、扫频特性：类型：线性、对数、步进。载波：正弦波、方波、锯齿波、任意波。扫描时间：1ms～250000s。保持/返回时间：0s～3600s。方向：上/下。触发源：内部触发、外部上升沿、外部下降沿、手动触发。标记：同步信号的下降沿（可编程）。 15、扫频开始/结束频率设置范围：正弦波：1μHz～250MHz；方波：1μHz～120MHz；锯齿波：1μHz～2.5MHz；任意波：1μHz～100MHz。 16、高级模式特性：任意波、序列、PRBS、多脉冲、多音、码型、IQ。 17、过压保护：仪器幅度设置大于4Vpp或输出AC+DC大于¦2Vdc¦，输入电压大于±12×(1±5%)V(<10kHz)。破坏电压：±18(Vac+dc)。仪器幅度设置小于等于4Vpp或输出AC+DC小于¦2Vdc¦，输入电压大于±2.5×(1±5%)V(<10kHz)。破坏电压：±3.5(Vac+dc)。 18、显示屏≥10.1英寸触摸屏，1280×800（屏幕区域）16:9；LAN接口1个，10/100/1000 BASE-T接口，支持LXI-C；支持Web远程控制，Web Control界面（用户在网络浏览器上输入仪器的IP地址，即可显示仪器操作界面）；HDMI高清视频输出1个，HDMI（A型），可连接外部显示器或投影仪；USB 3.0 Host 1个；USB3.0 Device 1个，支持TMC协议；内部非易失性存储器≥128GB。 四、配套电赛用设备终端“可编程直流电源”（整个项目共配置一台）： 1、三路输出，30V/3A¦¦30V/3A，5V/3A，最大总功率≥195W，纹波和噪声（20Hz-20MHz），模电压<350μVrms/2常mVp，部分通道间隔离，标配过压/过流/过温保护、标配定时输出内置V,A,W测量和波形显示，每个通道输出独立控制；定时和延时输出，可拓展录制器/分析器/监测器/触发器。 2、负载调节率：电压：<0.01%+2mV；电流：<0.01%+250μA。 3、线性调节率：<0.01%+2mV，<0.01%+250μA。 4、文波噪声（20Hz-20MHz）：常模电压：＜350μVrms/3mVpp；常模电流：＜2mArms。 5、编程分辨率：电压：1mV、电流：1mA；回读分辨率：电压：0.1mV、电流：0.1mA；显示分辨率：电压：1mV、电流：1mA。 6、编程年准确度：电压：CH1：0.05%+20mV、CH2：0.05%+20mV、CH3：0.1+5mV；电流：CH1：0.2%+5mA、CH2：0.2%+5mA、CH3：0.2%+5mA。 7、回读年准确度：电压：CH1：0.05%+20mV、CH2：0.05%+20mV、CH3：0.1+5mV；电流：CH1：0.15%+5mA、CH2：0.15%+5mA、CH3：0.15%+5mA。 8、通信接口：USB Device、USB Host、LAN、RS232、Digital IO。 9、3.5寸TFT宽屏液晶显示。 10、供应商所竞该产品必须能与采购人实验室现有“可编程稳压电源”配套兼容并组网使用（实验室现有设备型号：DP832A），否则，不予收货验收。 五、配套电赛用设备终端“台式万用表”（整个项目共配置一台）： 1、6½位读数分辨率（2200000Count）、高达10K rdgs/s 采样速率，以及512K rdgs的易失性读取存储器、内置热电偶冷端补偿，支持自定义任意传感器测量和三种温度传感器测量：热电偶、热电阻和热敏电阻；RMS交流电压和电流测量；支持将仪器的所有设置进行克隆或备份，并通过U盘传递到其它同型号万用表上；标配UltraSensor任意传感器测量控制软件。 2、实时的趋势绘图，直方图显示功能；配置接口：USB Device，USB Host，LAN(LXI-C)，RS-232，GPIB，支持U盘存储和Web远程控制；支持远程SCPI命令控制；支持中英文菜单及波形显示，按键帮助，方便信息获取；文件管理（支持U盘及本地存储）。 3、年直流电压准确度：0.0035%。 4、直流电压测量范围：-1000V-1000V；直流电流测量范围：-10A-10A。 5、交流电压测量范围：True-RMS,0V-750V；交流电流测量范围：True-RMS,0A-10A。 6、电容测量：0nF-100mF；频率测量：3Hz-1MHz；2、4线电阻测量：0Ω-100MΩ；周期测量：1us-0.33s；二极管测试：量程固定在2.0V；连通性测试：1Ω至2KΩ可设置。 7、任意传感器测量：支持多种标准且输出信号为电压、电流、电阻类型的任意传感器,支持主流的温度传感器测量（TC,RTD,THERM)。 8、数学运算功能：REL，最小值/最大值/平均值/标准偏差，dBm，dB，P/F测试，趋势绘图，直方图。 9、非易失性读数存储：10组历史数据存储（5000读数/组)；5组传感器数据存储（5000读数/组)；10组仪器设置存储；5组任意传感器设置存储；支持内存中数据转存至U盘。 10、显示：256×64点阵LCD显示，支持多语言菜单、操作帮助和波形显示。 11、编程语言支持：RIGOL 3068 SCPI、FLUKE45、Agilent34401A。 12、供应商所竞该产品必须能与采购人实验室现有“台式万用表”配套兼容并组网使用（实验室现有设备型号：DM3068），否则，不予收货验收。 | 42台 |
| 2 | 模拟/数字综合实验箱 |  | 一、设备组成要求： 该机将数字电路和模拟电路实验合为一体，由直流电源、信号源、电路实验区和电路开发区(面包板)等部分组成，模电实验配有5块实验板，每块实验板均安装透明保护罩，根据不同实验内容可随意选择，可方便的插接到主板实验区中。数电实验配有固定IC插座和可拆卸面包板（两块）。可完成模拟/数字电路课程所要求的基本实验和综合性实验，并配有有纸质版实验指导书。 二、主要技术参数： 1、电源：输入：AC 220V 50Hz；输出：DC +5V／1A；+12V／0.5A；-12V／0.5A（共三路），有过流保护，自动恢复功能，DC 1.2～15V／0.5A可调电压源（1路）。 2、信号源： (1)直流信号源：双路（分－0.5V～＋0.5V,－5V～＋5V两档连续可调）。 (2)信号源：①两路单脉冲：无抖动正负脉冲，TTL电平；② 固定连续脉冲：10K、20K、40K、80K，同步输出，TTL电平；③ 可调连续脉冲：1Hz～5KHz分两档，输出为方波，TTL电平。 (3)函数波发生器：输出波形：方波、三角波、正弦波；幅值：方波、三角波Vp-p：0～24V，正弦波Vp-p：0～12V；频率范围：10Hz～100KHz分四档连续可调。 3、其它功能单元：10位LED电平指示；10位逻辑电平开关；二位七段数码管；4只独立电位器1K、22K、100K、680K。 4、信号采集模块：八路逻辑分析仪电路，可以同时采集八路逻辑信号并分析最大24M。 5、插件板：面包板2块。 6、模拟电路实验板：五块，可完成低频模拟电子线路实验。 7、数字电路实验区（均为圆孔IC插座）：8P：2只、14P：3只、16P：3只。 8、实验箱箱体：铝合金框架式结构，外形尺寸：485mm×300mm×120mm(±1mm）。 三、可完成实验项目： (一)模拟电路部分 1、单管交流放大电路。 2、两级交流放大电路。 3、负反馈放大电路。 4、射级跟随电路。 5、直流差动放大电路。 6、比例求和运算电路。 7、积分与微分电路。 8、波形发生电路。 9、有源滤波器。 10、电压比较器。 11、集成电路ＲＣ正弦波振荡电路。 12、集成功率放大电路。 13、整流滤波与并联稳压电路。 14、串联稳压电路。 15、集成稳压电路。 16、ＲＣ正弦波振荡电路。 17、ＬＣ振荡器及选频放大电路。 18、电流／电压转换电路。 19、电压／频率转换电路。 20、互补对称功率放大电路。 21、波形变换电路等二十余种实验。 (二)数字电路部分 基本实验部分： 1、门电路逻辑功能及测试。 2、组合逻辑电路（半加器、全加器及逻辑运算）。 3、触发器（一）R—S、D、JK。 4、触发器（二）三态输出触发器，锁存器。 5、时序电路测试及研究。 6、集成计数器及寄存器。 7、译码器和数据选择器。 8、波形产生及单稳态触发器。 9、555时基电路。 选做实验部分： 1、CMOS门电路测试。 2、TS门，OC门的功能测试及应用。 3、TTL不同系列芯片性能和参数的测定。 4、门电路的驱动能力测试。 5、逻辑笔实验与分析。 6、TTL与CMOS相互连接实验。 7、MSI加法器。 8、竞争冒险。 9、触发器应用。 10、寄存器及其应用。 11、计数器MSI芯片的应用。 12、时序电路应用。 13、顺序脉冲和脉冲分配电路。 14、施密特触发器及其应用。 15、单稳态触发器及其应用。 16、多路模拟开关及其应用。 17、数字定时器。 18、电压变换器。 19、四路优先判决电路。 20、电子校音器。 21、示波器多踪显示接口。 | 84台 |
| 3 | 电路基础实验箱 |  | - 总体要求： - 要求设备采用平台+模块化式设计，可满足不同的实验教学需求。同时要求产品以原理知识的学习为基础，以技能的综合应用和实践动手能力培养为目标，既满足理论验证性实验项目，同时还可完成电子产品电路的搭建、制作和调试，以及电子线路故障的查找、排除等内容，改变传统的“傻瓜型”操作模式，能够为学生提供一个可以独立自主搭建各种电子线路的完全开放的创新实验环境。 - 要求设备集成完成实验所需的各路电源、信号源等实验资源。 - 要求防反接设计，能够实现短路保护及自动恢复功能。 - 要求配套使用的单元电路模块尺寸为150×125mm，每个模块正面有中英文标识，反面工程塑料开模底盒无缝保护，数电、模电两种不同种类单元电路模块底盒采用不同颜色加以区分，防尘防潮。配有4个专用供电及固定插座，与设备配套使用。 - 要求单元电路模块上集成两种供电方式，确保单元模块既可以安装在实验箱上使用，通过实验箱底板进行供电，又可以脱离实验箱底板，通过外部供电独立进行实验。 要求实验箱集成完成实验所需的各路电源、信号源等；防反接设计，能够实现短路保护及自动恢复功能；实验箱上可同时放置2种实验模块。要求供应商在响应文件中提供实验箱高清实物图及设计文件（设计文件可以是PCB原理图或程序样例或BOM清单），并加盖供应商CA证书签章，否则，响应文件无效。 - 技术参数：主要由实验箱主体、实验模块搭建组成，实验箱主体采用高密度复合材料、铝合金包边、不锈钢铰链铆接而成，实验箱主面板采用铝塑复合板配套高清彩色丝印或者FR-4优质PCB材质。 - 实验资源要求： - 直流电源：提供DC±5V/1A、DC±12V/1A固定线性直流稳压电源（纹波小于5mV），具备过流保护，自动复位功能。 - 可调稳压源：提供2路0-20V/1A可调线性直流稳压电源（纹波小于5mV），输出带电压表指示，具备过流保护，自动复位功能。 - 可调恒流源：提供DC0-200mA可调线性恒流源（纹波小于5mV），输出带电流表指示，连续可调，开路保护。 - 直流电压表：采用嵌入式单片机+高精度24位高精度AD方案，4位半数字显示，量程：-19.999-+19.999V，精度：0.01%，隔离电源4-28V供电。 - 直流电流表：采用嵌入式单片机+高精度24位高精度AD方案，4位半数字显示，量程：-199.99-+199.99mA，精度：0.01%，隔离电源4-28V供电。 - DDS信号源：提供正弦波、方波、三角波输出、同步TTL电平输出和1路测频/计数输入；输出频率范围：0Hz-2MHz，带扫频输出；输出幅度：0-10Vp-p(空载)/50Ω±10%。 - 精密可调电阻：1K、10K和100K各1个，10圈精密可调，带过载保护功能。 - 模块固定接口：提供2组单元模块固定装置，带供电功能，具有防反接设计，短路保护及自动恢复功能。 - 基础实验模块：模块尺寸为150×125mm，每个模块正面有中英文标识，反面有保护底盒，配有4个专用供电及固定插座，与实验模块配套底板配套使用；模块上集成两种供电方式，确保实验模块既可以安装在实验底板，通过底板供电进行实验，又可以脱离实验底板，通过外部供电独立进行实验。 - 电路基础一：模块提供7种常用电阻（功率不小于1W ）；7种实验配套电容；4种常用二极管，包括整流二极管、检波二极管、开关二极管、稳压二极管；3种常用色环电感；两路开关控制电路；NPN、PNP三极管各一个；2路电流方向不同的电流测试插孔；所有器件均配有测试插孔，既可以满足常用元器件的测量实验，又可以组合使用，完成配套的各种实验以及各种创新实验内容。 - 电路原理一：模块上具有2种电源供电方式及指示单元，提供基尔霍夫定理、叠加原理、互易定理等实验内容，实验电路通过开关切换即可完成不同实验电路的搭建，同时配有专用的电流插座，方便电流的测量。 - 电路原理二：模块上具有2种电源供电方式及指示单元，提供戴维南定理、诺顿定理、电源等效变换、最大功率传输定理等实验内容，实验电路通过开关切换即可完成不同实验电路的搭建，同时配有专用的电流插座，方便电流的测量。 - 动态电路一：模块上具有2种电源供电方式及指示单元，提供R、L、C特性测试，一阶动态响应，二阶动态响应等实验内容，实验电路通过开关切换即可完成不同实验电路的搭建，同时配有专用的彩色镀银波形测试环，方便波形的测量。 - 动态电路二：模块上具有2种电源供电方式及指示单元，提供RC串并联选频，RC单、双T选频网络、RLC串联谐振电路等实验内容，实验电路通过开关切换即可完成不同实验电路的搭建，同时配有专用的彩色镀银波形测试环，方便波形的测量。 - 双口网络一：模块上具有2种电源供电方式及指示单元，提供VCVS、VCCS、CCVS、CCCS等实验内容，同时配有专用的电流插座，方便电流的测量。 - 双口网络二：模块上具有2种电源供电方式及指示单元，提供负阻抗变换器、回转器等实验内容，同时配有专用的电流插座，方便电流的测量。 - 有源滤波器：模块上具有2种电源供电方式及指示单元，提供二阶有源低通滤波器、二阶有源高通滤波器、二阶有源带通滤波器、二阶有源带阻滤波器四个实验，同时配有专用的彩色镀银波形测试环，方便波形的测量。 （三）电子元器件识别与检测学习模块（整个项目共配置一套）：要求模块使用215×130mm的开模透明底盒，面板可以直观看到器件的实物及相关的原理介绍；对于典型应用及易损器件安装在面板背面，透过透明底盒能够看到器件实物，方便感性认识、检测测试，同时也能防止器件的损伤。要求供应商在响应文件中必须提供上述电子元器件识别与检测学习模块的高清实物图片（要求图片同上述模块功能、外观设计相匹配；可以在实物图片中以标记或文字形式对以上述模块功能进行说明），并加盖供应商CA证书签章，否则，响应文件无效。 1、常用电阻(一)模块要求分为三个区域，分别为图例标示区、识读要点区及认知检测区。图例标示区要求：展示固定电阻、可调电阻、热敏电阻的符号及电阻的标示方法（色环法、直标法、数标法）。识读要点区要求：展示色环符号的规定，提供四环电阻、五环电阻、贴片电阻的示例详解。认知检测区要求：提供碳膜电阻，包括1/8W、1/4W、1/2W三类小功率共12个实际电阻，全部为E24系列阻值；金属膜电阻1/8W、1/4W、1/2W三类小功率共12个E96系列阻值实际电阻；贴片电阻类，包括0603、0805、1206、1210四类封装形式共8个实际电阻。所有电阻两端提供可供检测的台阶插座。 2、常用电容模块要求分为三个区域，分别为图例标示区、识读要点区及认知检测区。图例标示区要求：展示普通电容器、极性电容器、可调电容器、单、双联电容器的符号。识读要点区要求：展示E12、E24系列的标称值。提供色环电容、CBB电容、极性电容的标示及容值参数详解。认知检测区要求：提供色环电容、瓷片电容、独石电容、涤纶电容、CBB电容、云母电容、钽电容、电解电容、微调电容、双联可调电容共24个典型通用电容，同时还按照封装提供0805及0603贴片电容、贴片铝电解电容、贴片极性电容共8个贴片电容。 3、常用二极管模块要求展示普通二极管、稳压二极管、光电二极管的标示方式，要求列举普通二极管和发光二极管的判别方法及二极管的典型应用图示。要求展示整流二极管、开关二极管、稳压二极管、发光二极管、检波二极管、红外发射接收二极管、光敏二极管、贴片二极管的实物及检测接口。 4、常用晶体管模块要求展示半导体三极管、达林顿管、场效应管、晶闸管图示，要求列举常用9013、3DJ6F的识读方法；要求展示小功率三极管、塑封大功率三极管、复合管、场效应管、晶闸管等实物，提供检测接口。 （三）创新开发系统模块（整个项目共配置一套）：用于学生创新创业使用以及辅助教室进行课程设计；包含步进电机控制及故障排除开发模块、舵机控制开发系统模块、数字电子秤开发模块各1套。 1、步进电机控制及故障排除开发系统：模块使用非工业步进驱动器，允许学生自行设计和搭建，实验底板，具有高硬度，高阻燃性，高绝缘性等优点，尺寸不小于290mm*200mm*10mm，方便设计电路的安装与调试；万能PCB板设计，用以学生设计控制和安装步进电机控制器；调速和换向模块，步进电机、360分度的刻度盘，指针及其指针支架；故障设置模块，可以设置两路故障，要求故障设置器件能够起到很好的保密性和方便性，即按压即可实现设置和排除功能的切换，但是学生无法之间看到两者差异。要求供应商在响应文件中必须提供满足要求的步进电机控制、故障排除开发模块实物图片及设计文件（设计文件可以是PCB原理图或程序样例或BOM清单），并加盖供应商CA证书签章，否则，响应文件无效。 2、舵机控制开发系统：舵机控制开发模块使用非工业步进驱动器，允许学生自行设计和搭建，实验底板，具有高硬度，高阻燃性，高绝缘性等优点，尺寸不小于290mm*200mm*10mm，方便设计电路的安装与调试；万能PCB板设计，用以学生设计控制和安装舵机控制器；调速，舵机、调速模块、360分度的刻度盘，指针及其指针支架。要求供应商在响应文件中必须提供舵机控制开发模块实物图片及设计文件（设计文件可以是PCB原理图或程序样例或BOM清单），并加盖供应商CA证书签章，否则，响应文件无效。 3、数字电子秤开发系统：配套基于单片机的数字电子秤系统软件；配套硬件，可以结合软件完成电子秤的设计、安装和调试。要求供应商在响应文件中必须提供数字电子秤开发系统实物图片及设计文件（设计文件可以是PCB原理图、程序样例、BOM清单等），并加盖供应商CA证书签章，否则，响应文件无效。 三、成交供应商须在合同签订后5个工作日提供“电路基础实验箱”1台到采购单位进行产品技术参数验收，验收合格后，方可批量供货；如果验收不合格，按违约责任处理，采购单位有权单方面解除政府采购合同，由此造成的一切损失由成交供应商承担。 | 56台 |
| 4 | 示波器 |  | 1、模拟带宽≥120MHz；2个模拟通道；最高实时采样率≥1GSa/s；采用UltraVision技术最大存储深度≥24Mpts，最高波形捕获率≥30000wfms/s，具备硬件实时波形不间断录制和回放功能最多可录制60000帧；峰值检测：4ns；高分辨率：12bit。 2、平均值：所有通道同时达到N次采样后，N次数可在2、4、8、16、32、64、128、256、512和1024之间选择。 3、输入耦合：直流、交流或接地（DC、AC或GND）；输入阻抗：(1MΩ±1%)¦¦(15pF±3pF)。 4、探头衰减系数：0.01X-1000X 1-2-5步进。 5、最大输入电压（1MΩ）：CAT I 300Vrms，CAT II 100Vrms，瞬态过压1000Vpk。 6、时基档位：2ns/div至50s/div；时基精度：≤±25ppm；时钟漂移：≤±5ppm/年。 7、最大记录长度：24Mpts。 8、最大延迟范围：负延迟：≥1/2屏幕宽度；正延迟：1 s至500 s。 9、时基模式：Y-T、X-Y、Roll；X-Y个数：1个。 10、零点偏移：±0.5div*最小时基档位。 11、垂直分辨率：8bit；垂直档位：1mV/div至10V/div；带宽限制：20MHz。 12、直流偏移精确度：±0.1div±2mV±1%偏移值。 13、通道隔离度：直流至最大带宽：>40dB。 14、接口：USB Host&Device、LAN（LXI）、AUX。 15、标配探头标配有2根带宽为150MHz的PVP3150无源高阻探头。 16、屏幕：7英寸WVGA（800×480）TFT液晶屏，多级波形灰度显示。 17、标配通用上位机平台，支持多仪器、多接口资源管理，具备SCPI 远程命 令工具，支持示波器波形和状态实时监控且支持多仪器多窗口窗口显示，支持 虚拟面板功能，支持多接口远程控制。 18、供应商所竞设备必须能与采购人实验室现有“数字示波器”配套并兼容使用（实验室现有设备型号：DS1102E Plus），否则不予收货验收。 19、提供正版虚拟仪器开发NI LabVIEW学生版《电子电路虚拟仪器实验》课程标准实验课件，该实验课程包含了电子电路中的经典电路实验内容：交流电路频率特性的测定；二阶电路暂态过程的研究；基本放大电路；负反馈在放大电路中的应用；基本运算电路；RC正弦波振荡电路；555定时器实验等。为防止盗版课件，要求供应商在响应文件中必须提供该实验课件内容截图及对该课件为正版的承诺函，并加盖供应商CA证书签章，否则，响应文件无效。 | 24台 |
| 5 | 信号发生器 |  | 1、采用SiFi(Signal Fidelity)技术：逐点生成任意波形，不失真还原信号，采样率精确可调，所有输出波形（包括：方波、脉冲等）抖动低至200ps；每通道任意波存储深度标配达2Mpts，可扩展至16Mpts，内置8次谐波发生器，内置7Digits、200MHz带宽的全功能频率计；标配等性能双通道，相当于两个独立信号源。 2、±1ppm高频率稳定度，相噪低至-125dBc/Hz。 3、内置任意波形：Sinc、指数上升、指数下降、心电图、高斯、半正矢、洛仑兹、双音频等共计160种，囊括了工程应用、医疗电子、汽车电子、数学处理等各个领域的常用信号，采样率高达200MSa/s，垂直分辨率：14bits；多种模拟和数字调制功能：AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK和PWM；标配波形叠加功能，可以在基本波形的基础上叠加指定波形后输出。 4、主机具有方便的任意波形编辑界面，也可通过上位机软件生成任意波形。 5、标配通道跟踪功能，跟踪打开时，双通道所有参数均可同时根据用户的配置更新。 6、最高输出频率：25MHz。 7、输出幅度范围：≤10MHz：2.5mVpp-10Vpp；≤30MHz：2.5mVpp-5.0Vpp。 8、标准波形：正弦波、方波、锯齿波、脉冲、噪声。 9、频率特性：正弦波：1µHz-25MHz；方波：1µHz-25MHz；锯齿波：1µHz-500kHz；脉冲波：1µHz-15MHz；谐波：1µHz-10MHz；噪声（-3dB）：25MHz带宽；任意波：1μHz-10MHz；分辨率：1μHz；准确度：±(设置值的1ppm)，18℃至28℃。 10、调制类型：AM,FM,PM,ASK,FSK,PSK,PWM。 11、扫频类型：线性、对数、步进。 12、显示：3.5寸TFT LCD,320水平×RGB×240垂直分辨率。 13、频率计功能：标配200MHz。 14、接口：USB Host，USB Device，LAN(LXI Core Device 2011)。 15、能与与示波器无缝对接，直接获取示波器中存储的波形并无损地重现。 16、支持中英文输入，多国语言用户界面；图形化界面可以对信号设置进行可视化验证；中英文嵌入式帮助系统。 17、供应商所竞设备必须能与采购人实验室现有“信号发生器”配套并兼容使用（实验室现有设备型号：DG1022），否则不予收货验收。 | 24台 |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |
| 免费质保期及售后服务要求 |  | 1.免费质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于1年（技术参数、服务需求及要求栏中有特别注明的，按其要求执行。）。自验收合格之日算起。免费质保期内免一切费用进行上门维修，免收维修费和元器件费，免收配件更换、升级、维护等服务费用。提供终身维修维护服务（只收配件费）。 2.免费送货上门、免费安装调试合格，免费对采购人进行系统操作培训，直至采购单位的技术人员能熟练独立工作并能简单的进行故障排除为止。 3.需提供7×24小时的电话技术支持服务，接到采购人报障电话后2小时内响应，8小时内派技术人员到达采购人指定地点解决问题，所有问题均需在24小时内解决。24小时内无法修复必须立即提供不低于同档次产品配置的备用设备供采购方正常使用。提供终身免费技术支持服务。 4.提供完整的产品配套的产品资料，包括系统安装使用手册、系统功能模块说明书、用户使用手册、帮助文档等。 5.为保证服务质量，成交供应商于供货时必须提供所成交产品（第1-5分项产品）的生产厂家出具的针对本项目的售后服务承诺书原件，否则不予收货验收。 |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1.交付使用时间：自合同签订之日起 45 个工作日内交货并安装调试合格交付使用。 2.交付地点：桂林市采购人指定地点； |  |  |
| 付款方式及履约保证金 |  | 1.付款方式：项目验收合格后，成交供应商在5天内开具增值税发票（专票）给采购人，采购人在收到增值税发票后15个工作日内支付合同总金额的100%。 2.履约保证金： 2.1履约保证金金额及提交方式：合同签订前，成交供应商应按合同金额的2%以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交履约保证金； 2.2履约保证金退付方式、时间及条件：履约保证金在成交人采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后），由成交人凭《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附表1）向采购人申请办理履约保证金退还手续，采购人在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。 2.3 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 2.4 在履约保证金到期退还前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。 |  |  |
| 验收标准 |  | 1、验收过程须由成交人或其授权厂商与采购人相关人员或授权委托的第三方单位人员同时参与，成交人或其授权厂商应负责携带专用工具对设备外部包装进行拆卸，采购人人员或授权委托的第三方单位人员不单独拆箱点货验收，验收过程中所产生的一切费用均由成交人自行承担。采购人可委托第三方单位验收，费用由供应商支付。 2、在设备运抵采购人指定地点经采购方相关人员签收前，若货物外包装出现严重破损及标识不清的情况时，采购人有权拒绝签收，由此产生的各项费用由成交人自行承担。 3、成交人在采购人指定的现场开箱、点货、安装、调试，采购人需监督、协助货物的验收过程，直至产品技术指标符合采购文件参数要求。 4、技术指标按采购文件及响应文件承诺、合同条款等要求验收。 5、成交人在货物验收时由采购单位或授权委托的第三方单位组织的验收专家小组对照采购文件的功能目标及技术指标及响应文件承诺、合同条款等全面核对检验，对所有要求出具的证明文件原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 6、在签订合同后，如采购人对成交人所提供货物有异议，采购人则有权要求成交人在签订合同后10日内提供与响应文件技术要求及功能符合的全部样机一套至采购人处进行整体性能演示，并逐一核对响应文件，如出现所提供样机不符技术参数要求或无法提供所有样机，均视为虚假响应采购需求，采购人有权解除双方签订的合同并报政府采购监管部门进行处理。 |  |  |
| 谈判报价要求 |  | 本项目实行费用包干制，谈判报价应包括但不限于本次采购范围内货物及标准附件、备品备件、专用工具价格、运输、装卸、设备安装、设备调试、售后服务、技术支持、培训、税金、不可预见费、合理利润及其它成本费等所有费用。供应商在报价时应考虑各方面因素、各种风险和自己的承受能力，报价中应包含全部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1.本项目采购预算金额为人民币（大写）：壹佰陆拾柒万陆仟肆佰元整（￥1676400），最后报价超出采购预算金额的将被视为响应文件无效。 2.本表中所有款内容及商务要求均为实质性要求，竞标时必须响应，若有任意一项负偏离，作响应文件无效处理。 3.本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与谈判，若有此类产品参与谈判的，按响应文件无效处理。 |  |  |
| 三、核心产品及行业划分 |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本项目核心产品为第 1 分项产品“机器视觉应用实验箱”（ 多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供同品牌产品的不同供应商参加同一项目投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且最后报价最低的参加评标，最后报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标，其他响应文件无效）。 |  |  |
| 行业划分 |  | 所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行：本项目货物在《统计上大中小微型企业划分标准》中所属行业均为工业。 |  |  |

注：谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

附表1

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（      公司名称         ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式2份（采购单位、供应商各1份）。

第四章  响应文件格式

一、资格性响应证明材料：

资格性响应证明文件封面格式

响 应 文 件

（资格性证明文件）

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：广西北投建信建设项目管理有限公司

供应商名称：

联系电话：

日期：      年       月        日

1. 法定代表人(负责人)授权委托书原件和委托代理人身份证扫描件（委托代理时必须提供）；

附件一

法定代表人(负责人)授权委托书（格式）

广西北投建信建设项目管理有限公司：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

供应商名称（并加盖供应商CA证书签章）：

法定代表人（负责人）签字或加盖个人CA证书签章：

签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴委托代理人的正面及反面身份证扫描件

2.法定代表人(负责人)的正面及反面身份证扫描件（必须提供）；

3.供应商有效营业执照副本扫描件（必须提供）；

4. 供应商2024年财务状况报告扫描件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年；财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是供应商自行编制或是第三方审计公司出具的报告）（必须提供）；

5. 提交响应文件截止之日前半年内供应商任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明【依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（或专用收据或者社会保险缴纳清单）扫描件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件】（必须提供）；

6. 提交响应文件截止之日前半年内供应商任意一个月依法缴纳税收或依法免缴税费的证明【证明材料为：供应商缴纳的增值税或企业所得税的凭据（或完税证明）等材料；依法免税或零申报的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税或零申报；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管税务部门出具的《依法免税证明》；若为新成立的企业，请根据实际情况提供。格式自拟）】（必须提供）；

7.供应商直接控股、管理关系信息表（必须提供）；

附件二

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（加盖供应商CA证书签章）：

日期：  年  月   日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（加盖供应商CA证书签章）：

日期：  年  月   日

8. 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息、前期服务情况的书面声明（必须提供）；

附件三

声   明（格式）

- 致：广西北投建信建设项目管理有限公司

我公司郑重声明：

1.在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，我方对此声明负全部法律责任。

2.在参加本项目政府采购活动前不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 供应商名称（并加盖供应商CA证书签章，自然人除外）：

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字

（或加盖个人CA证书签章）：

- 日   期：

9.中小企业声明函（格式见附件四，必须提供）：

根据企业所属类型，必须提供以下材料之一：

①中小企业声明函【如货物由中型或小型或微型企业（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行）制造的，供应商应如实声明并对出具的声明函（格式见附件四）真实性负责。成交结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督。】

②监狱企业的证明文件【如货物由监狱企业承接，供应商应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予享受中小企业政策】；

③《残疾人福利性单位声明函》【符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，供应商应如实声明并对出具的声明函（格式见附件）真实性负责，否则不予享受中小企业政策】。

注：①本项目专门面向中小微企业采购（供应商所竞货物应由中型企业或小型企业或微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造），不接受非上述企业参与谈判。

②根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第二条规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

附件四

中小企业声明函(货物类，格式)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（并加盖供应商CA证书签章）：

日期：

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（并加盖供应商CA证书签章）：

日  期：

二、价格文件、商务技术文件响应证明材料

价格文件、商务技术文件封面格式

响 应 文 件

（价格文件、商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：广西北投建信建设项目管理有限公司

供应商名称：

联系电话：

日期：      年       月        日

目录

（1）报价表（格式见附件五，必须提供）；

（2）谈判书（格式见附件六，必须提供） ；

（3）技术响应偏离表（格式见附件七，必须提供）；

（4）商务要求响应偏离表（格式见附件八，必须提供）；

（5）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务、免费技术培训方案、技术支持、故障解决方案、定期维护和优惠承诺等）（格式自拟，必须提供）；

- （6）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（《采购项目技术规格、参数及要求》要求提供的相关证明材料，如有要求，请按要求必须提供）；

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有，请提供）；

（8）供应商的信誉、荣誉证书（如有，请提供）；

（9）供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（如有，请提供）；

（10）节能产品证明文件、环保产品证明文件（如有，请提供）；

（11）供应商认为需要提供的有关资料（如有，请提供）。

1. 报价表（必须提供）

附件五

报  价  表（格式）

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 标的名称 | 品牌、型号规格 | 生产厂家 、产地 | 数量① | 单位 | 单价② | 单项合价 （元）③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：谈判总报价（人民币）金额大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）各供应商必须就“采购项目技术规格、参数及要求”中所有采购的货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受；

（3）供应商应根据所竞货物如实填写谈判报价表的各项内容。

（4）本表须由法定代表人（或负责人或自然人）或相应的委托代理人签字（或加盖个人CA证书签章）并加盖供应商CA证书签章，自然人除外。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商CA证书签章。

（5）报价应包括但不限于本次采购范围内货物及标准附件、备品备件、专用工具价格、运输、装卸、设备安装、设备调试、售后服务、技术支持、培训、税金、不可预见费、合理利润及其它成本费等所有费用，供应商应综合考虑在报价中。对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

- 供应商名称（并加盖供应商CA证书签章，自然人除外）：

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字

（或加盖个人CA证书签章）：

- 日   期：

2.谈判书（必须提供）；

附件六

谈 判 书（格式）

广西北投建信建设项目管理有限公司：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的谈判文件要求，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（谈判供应商名称、地址），在广西政府采购云平台提交电子响应文件一份。

1.报价表；

2. 技术响应偏离表

3. 商务要求响应偏离表；

4.资格证明文件；

5.按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；

6.响应文件有效期：竞标截止时间之日起 90 天。

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        邮编：             电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

- 供应商名称（并加盖供应商CA证书签章，自然人除外）：

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字

（或加盖个人CA证书签章）：

日    期：      年   月    日

注：本谈判书须由法定代表人（或负责人或自然人）或相应的委托代理人签字（或加盖个人CA证书签章）并加盖供应商CA证书签章，自然人除外。当本谈判书由多页构成时，需逐页加盖供应商CA证书签章。

3. 技术响应偏离表（必须提供）；

附件七

技术响应偏离表（格式）

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 标的名称 | 竞争性谈判文件要求 | 响应文件的响应情况（对项目要求及技术需求的承诺） | 响应偏离情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：（1）供应商应对照《采购项目技术规格、参数及要求》中第一条“项目要求及技术需求”的内容在本表“响应文件的响应情况（对项目要求及技术需求进行逐条响应）”栏中进行逐条响应，并在“响应偏离情况”栏注明无偏离、正偏离、负偏离，当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明。

（2）本表须加盖供应商CA证书签章，自然人除外。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商CA证书签章。

- 供应商名称（并加盖供应商CA证书签章，自然人除外）：

日    期：      年   月    日

4. 商务要求响应偏离表（必须提供）；

附件八

商务要求响应偏离表（格式）

项目名称:

项目编号:

| 序号/条款 | 竞争性谈判文件要求 | 响应文件的响应情况（对商务要求进行逐条响应） | 响应偏离情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 免费质保期及售后服务要求 |  |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  |  |  |  |
| 付款方式及履约保证金 |  |  |  |  |
| 验收标准 |  |  |  |  |
| 谈判报价要求 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |  |

说明：（1）供应商应对照《采购项目技术规格、参数及要求》第二条“商务要求”中的内容在本表的“响应文件的响应情况（对商务要求进行逐条响应）”栏中进行逐条内容响应，并在“响应偏离情况”栏注明无偏离、正偏离、负偏离，当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明。

（2）本表须加盖供应商CA证书签章，自然人除外。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商CA证书签章。

- 供应商名称（并加盖供应商CA证书签章，自然人除外）：

日    期：      年   月    日

5. 售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务、免费技术培训方案、技术支持、故障解决方案、定期维护和优惠承诺等）（格式自拟，必须提供）；

6. “货物采购需求”需提供的有效证明文件（《采购项目技术规格、参数及要求》要求提供的相关证明材料，如有要求，请按要求必须提供）；

7. 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有，请提供）；

8. 供应商的信誉、荣誉证书（如有，请提供）；

9. 供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（如有，请提供）；

10. 节能产品证明文件、环保产品证明文件（如有，请提供）；

11.供应商认为需要提供的有关资料。

第五章  政府采购合同（格式）

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：桂林航天工业学院电子基础实验室建设项目

合同编号：GXZC2025-J1-002333-GXJX

采购人（甲方）桂林航天工业学院

供 应 商（乙方）：

签订合同地点：广西桂林市

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按

照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商的响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：GXZC2025-J1-002333-GXJX

采购人（甲方）桂林航天工业学院                   采 购 计 划 号 ： 广西政采[2025]13952号

供 应 商（乙方）：

项目名称和项目编号：  桂林航天工业学院电子基础实验室建设项目【GXZC2025-J1-002333-GXJX】

签订地点： 桂林航天工业学院                       签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称“谈判文件”）规定条款和成交供应商响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的及金额

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 厂家、品牌规格型号 | 技术参数、性能、配置 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合价 ③=①×②金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括但不限于本次采购范围内货物及标准附件、备品备件、专用工具价格、运输、装卸、设备安装、设备调试、售后服务、技术支持、培训、税金、不可预见费、合理利润及其它成本费等所有费用。对于本文件中未列明，而乙方认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，甲方将不予支付乙方没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

4、货物的运输方式：不限。

5、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付产品不接受损耗，由乙方自行为其产品运输办理相关保险。

6、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

7、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

8、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第五条　交付

1.交付使用时间：                   、地点：                   。

2.乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物和相关证明材料，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方为甲方提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保甲方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由甲方指定。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《售后服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如产品在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 乙方响应文件中的承诺 作出响应；如需到达现场解决的，在 乙方响应文件中的承诺小时内到达甲方现场。

3.上述的货物免费保修期为按按乙方响应文件中承诺的不少于采购要求的免费保修期限，免费质保期自交付验收合格之日起计算，免费质保期内免一切费用进行上门维修，免收维修费和元器件费，免收配件更换、升级、维护等服务费用；提供终身维修维护服务（只收配件费）；如果需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得甲方相关人员同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，乙方应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，乙方应负责更换整件产品。

4.免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训；其余按乙方承诺进行。

5.质保期内所有货物免费上门维修服务、免费更换零部件，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由乙方负责承担；质保期过后提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品终身上门维护；

6.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

7.售后服务过程中如有违反约定的情况，乙方自愿放弃全部履约保证金。

第八条　付款方式

项目验收合格后，成交供应商在5天内开具增值税发票（专票）给采购人，采购人在收到增值税发票后15个工作日内支付合同总金额的100%。

第九条　履约保证金

- £本项目不收取履约保证金。

- R本项目收取履约保证金，具体规定如下：

- 1.履约保证金金额及提交方式：合同签订前，乙方应按合同金额的2%以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向甲方提交履约保证金。

- 2.履约保证金退付方式、时间及条件：履约保证金在乙方采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后），由成交人凭《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附表1）向甲方申请办理履约保证金退还手续，甲方在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

履约保证金账户：

开户名称：桂林航天工业学院

开户银行：中国建设银行股份有限公司桂林高新技术开发区支行

银行账号：45001635207050507101

- 3.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。

- 4.在履约保证金到期退还前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知甲方，否则由此产生的后果由乙方自负。

第十条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  调试和验收

1.供应产品必须是厂家合法渠道的全新正品产品且不侵犯第三方知识产权。甲方按照竞争性谈判文件技术要求的各项指标进行验收。

1.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

2.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

3.货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

4.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

5. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

6. 现场验收，验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

7.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后15 日内及时予以解决。

8. 验收标准：

（1）验收过程须由乙方或其授权厂商与甲方相关人员或授权委托的第三方单位人员同时参与，乙方或其授权厂商应负责携带专用工具对设备外部包装进行拆卸，甲方人员或授权委托的第三方单位人员不单独拆箱点货验收，验收过程中所产生的一切费用均由乙方自行承担。甲方可委托第三方单位验收，费用由供应商支付。

（2）在设备运抵甲方指定地点经采购方相关人员签收前，若货物外包装出现严重破损及标识不清的情况时，甲方有权拒绝签收，由此产生的各项费用由乙方自行承担。

（3）乙方在甲方指定的现场开箱、点货、安装、调试，甲方需监督、协助货物的验收过程，直至产品技术指标符合采购文件参数要求。

（4）技术指标按采购文件及响应文件承诺、合同条款等要求验收。

（5）乙方在货物验收时由采购单位或授权委托的第三方单位组织的验收专家小组对照采购文件的功能目标及技术指标及响应文件承诺、合同条款等全面核对检验，对所有要求出具的证明文件原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，乙方承担所有责任和费用，甲方保留进一步追究责任的权利。

（6）在签订合同后，如甲方对乙方所提供货物有异议，甲方则有权要求乙方在签订合同后10日内提供与响应文件技术要求及功能符合的全部样机一套至甲方处进行整体性能演示，并逐一核对响应文件，如出现所提供样机不符技术参数要求或无法提供所有样机，均视为虚假响应采购需求，甲方有权解除双方签订的合同并报政府采购监管部门进行处理。

第十二条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额10%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任；在履行本合同过程中非因甲方的原因引发的诉讼，由乙方承担全部责任（包括不限于赔偿费、甲方的经济损失费、律师费、仲裁费、诉讼费等费用，乙方承担后，有权向第三方追偿）。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额5‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额1‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 2%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额10%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决、诉讼

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担;产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方住所地人民法院提起诉讼。违约方承担包舌但不限于诉讼费、鉴定费、保全费和律师费等实现债权的费用。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条  合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经广西区财政厅政府采购监督管理处审批，并签书面补充协议报广西区财政厅政府采购监督管理处备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十六条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十七条　签订本合同依据

1.谈判文件；

2.乙方提供的响应文件、应答文件；

3.谈判记录（含最后报价表）

4.售后服务承诺书；

5.成交通知书；

6.本合同协议书及有关补充资料；

7.双方约定的其他合同文件。

第十八条　本合同一式柒份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲、乙双方各 叁 份（可根据需要另增加）。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项：详见响应文件。 |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项：详见响应文件。 |  |
| 3、服务期责任：详见响应文件。 |  |
| 4、其他具体事项：详见响应文件。 |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页。

第六章  评审方法

一、评审原则

（一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人单数组成，其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

(二)  评审依据：以竞争性谈判文件和响应文件为依据。

二、评审方法

1. 采用最低评标价法；谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选人。

2. 本项目为专门面向中小企业采购项目，不再执行价格优惠政策。

3. 评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各供应商的最后报价，按照由低到高顺序排序，当最后报价相同时，则依次按技术指标高优先、售后服务优先原则推荐成交候选人。

三、成交候选人推荐及确定成交供应商原则

（1）谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

（2）采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或信用信息记录不符合相关规定的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商或重新采购。

（4）第二成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商或者重新组织采购。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。