                                     南宁铁路运输检察院信息化集采设备采购（[image: image1.png]TEPRRM AR UERS DU

TUH &R b B — R BB 8 S 5O B A 5 5 S R
ARG

TH %5 0X2C2024-J1-005562-CCZX
TiH RS 126,528 F G

AR REHEBRA

WIEE W

2024 69 A 29 H, BHEALAAREF L (FTFD . #HH5L
(R ) | BEA (B4 X E— R 8 B 7 56 508 808 7~
H R E R T F AR E 4B U AT E. &
J&, ZALERMEFE SR RHAFLEL.




[image: image2.png]TEPRRM AR UERS DU

TUH &R b B — R BB 8 S 5O B A 5 5 S R
ARG

TH %5 0X2C2024-J1-005562-CCZX
TiH RS 126,528 F G

AR REHEBRA

WIEE W

2024 69 A 29 H, BHEALAAREF L (FTFD . #HH5L
(R ) | BEA (B4 X E— R 8 B 7 56 508 808 7~
H R E R T F AR E 4B U AT E. &
J&, ZALERMEFE SR RHAFLEL.




GXZC2025-J1-001329-CGZX）


竞争性谈判文件
项目编号：GXZC2025-J1-001329-CGZX

项目名称: 南宁铁路运输检察院信息化集采设备采购
            采 购 人：南宁铁路运输检察院
采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心
2025年12月
目 录
第一章 竞争性谈判公告…………………………………2

第二章 谈判供应商须知…………………………………6

第三章 采购需求…………………………………………17

第四章 竞争性谈判响应文件格式………………………54
第五章 合同主要条款……………………………………62
第六章 评审方法及评定标准……………………………70
第一章  竞争性谈判公告
竞争性谈判公告
项目概况
南宁铁路运输检察院信息化集采设备采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取采购文件，并于2025年12月12日 10:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况 

项目编号： GXZC2025-J1-001329-CGZX 

项目名称：南宁铁路运输检察院信息化集采设备采购 

采购方式：竞争性谈判 

预算总金额（元）：2430559.19
标项名称:信息化采集设备
数量:1

预算金额（元）: 2430559.19

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：管理主机1台、应用服务器1台、国产操作系统1套、台式电脑7台、书记员管理客户端1台等，如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

最高限价（如有）：240万元整
合同履约期限：自合同签订之日起至项目合同履约完毕。

本项目（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：无 

3.本项目的特定资格要求：无 

三、获取采购文件

时间：2025年12月08日至2025年12月11日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）  

方式：请登录广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763 。

提示：竞争性谈判公告附件内的竞争性谈判文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取竞争性谈判文件申请并下载了竞争性谈判文件后才视作依法获取竞争性谈判文件（法律法规所指的供应商获取竞争性谈判文件时间以供应商完成获取竞争性谈判文件申请后下载竞争性谈判文件的时间为准）。  

售价（元）：0 

四、响应文件提交

截止时间：2025年12月12日 10:00（北京时间）

地点（网址）：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。） 

五、响应文件开启 

开启时间：2025年12月12日 10:00（北京时间）

地点：广西壮族自治区南宁市青秀区广西政府采购云平台开标大厅

六、公告期限 

自本公告发布之日起3个工作日。

      七、其他补充事宜 
1．竞标保证金（人民币）：2万元；(必须足额交纳)
（1）竞标保证金交纳形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
（2）采用网上银行转账形式的，竞标人应于提交竞标响应文件截止时间前将竞标保证金交至以下账户。
开户名称：广西壮族自治区政府采购中心
开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行

银行账号：20009101040051648

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，竞标人应于提交竞标响应文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函（电子保函除外）原件至本中心财务处。 

（4）本中心财务处联系方式： 地址：广西壮族自治区南宁市青秀区星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室； 电话：0771-8600309。
2．本项目需要落实的政府采购政策 政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。
3．网上公告媒体查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。
4.其他注意事项 
（1）本项目实行电子竞标，供应商应按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交响应文件。供应商在使用系统参与竞标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。
（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（4）供应商通过广西政府采购云竞标客户端软件制作竞标文件，广西政府采购云竞标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招竞标项目管理系统--供应商客户端）。 

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法竞标或竞标失败等后果由供应商自行承担。 

（6）响应文件网上递交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有响应文件，各供应商须在开启程序开始后30分钟内对上传广西政府采购云的响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启响应文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。
     八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息 
名  称：南宁铁路运输检察院
地  址：广西壮族自治区南宁市西乡塘区南铁六街七号

项目联系人：关建中

项目联系方式：0771-2732038  
2.采购代理机构信息

名  称：广西壮族自治区政府采购中心

地  址：广西壮族自治区南宁市青秀区星湖路22号

项目联系人（询问）：唐梦诗

项目联系方式（询问）：0771-8600431
                                                      广西壮族自治区政府采购中心
                                                           2025年12月08日
第二章  谈判供应商须知
谈判供应商须知前附表

	序号
	内    容

	1
	项目名称：南宁铁路运输检察院信息化集采设备采购

项目编号： GXZC2025-J1-001329-CGZX

	2
	谈判供应商资格：详见公告“二、申请人的资格要求”。

	3
	报价：谈判供应商可就《采购需求》中的货物和服务内容分别作完整唯一报价。

	4
	响应文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）”实行在线竞标响应（电子竞标），谈判供应商应当在上传响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。

“电子加密响应文件”的上传、提交：

a. 谈判供应商应在上传响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则谈判无效。

b.“电子加密谈判响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

	5
	提交响应文件截止时间：见竞争性谈判公告

	6
	响应文件有效期：响应文件提交截止日期后六十日。

	7
	保证金（人民币）：详见本项目竞争性谈判公告。

	8
	谈判时间：2025年12月12日10时截标后（如有变更，具体变更时间由广西壮族自治区政府采购中心另行通知）

谈判地点：广西壮族自治区南宁市青秀区星湖路22号，广西壮族自治区政府采购中心评标室。（本项目采用全流程电子标方式，供应商无须前往竞标现场。）

	9
	评审方法：最低评标价法（详细见第六章）

	10
	响应文件形式：谈判供应商应准备电子响应文件。

电子响应文件是指通过“广西政府采购云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。

	11
	响应文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云电子交易客户端”，并按照本竞争性谈判文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云电子投标客户端”编制并加密响应文件。

	12
	响应文件的盖章：响应文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

	13
	法定代表人或其授权代表签字或盖章：本竞争性谈判文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果谈判单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，谈判单位可以线下签字或盖章后扫描上传。

	14
	响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。

	15
	电子加密响应文件的解密：谈判开启后，我中心将向各参与谈判供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各谈判供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密竞标文件”的在线解密。

	16
	对竞争性谈判（磋商）文件、采购过程或者成交结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。

	
	接收质疑函方式：以书面形式。

	
	质疑联系部门及联系方式：

（1）广西壮族自治区政府采购中心内审科     

电话：0771-8600453
地址：广西南宁市星湖路22号

（2）南宁铁路运输检察院
电话：0771-2732038 

地址：广西壮族自治区南宁市西乡塘区南铁六街七号 

	
	现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间（其中采购代理机构为9：00到12：00，14：00到17：00）

	
	对竞争性谈判（磋商）文件、采购过程或者成交结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。


谈判供应商须知
一、总　则
1. 适用范围
1.1项目名称：南宁铁路运输检察院信息化集采设备采购
项目编号：GXZC2025-J1-001329-CGZX
本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。
2. 定义
2.1“采购人”是指：南宁铁路运输检察院。
2.2“采购代理机构”是指：广西壮族自治区政府采购中心(以下简称“本中心”)。
2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人（负责人）或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。
2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。
3. 谈判供应商资格要求：详见公告“二、申请人的资格要求”。
    4. 谈判费用、竞争性谈判公告、竞争性谈判文件的澄清和修改
4.1谈判费用：谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和本中心在任何情况下无义务和责任承担此类费用。
4.2竞争性谈判公告：见中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxzfcg.gxzf.gov.cn）
4.3竞争性谈判文件的澄清和修改：
4.3.1谈判供应商应认真审核《采购需求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，谈判供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由谈判供应商负责。
4.3.2任何要求澄清竞争性谈判文件的谈判供应商，均应在响应文件提交截止日期三日前的正常工作时间以传真等书面形式通知本中心，同时认定其他澄清方式为无效。本中心将以书面形式予以答复。
4.3.3本中心对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件截止时间三个工作日前（不足三个工作日顺延），在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxzfcg.gxzf.gov.cn）上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。
4.3.4本中心可视具体情况，延长响应文件提交截止时间和开标时间。本中心至少在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件的截止时间一日前，将变更时间书面通知所有竞争性谈判文件收受人，并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxzfcg.gxzf.gov.cn）上发布更正公告。
二、竞争性谈判响应文件的编制
5.竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。

5.1.2响应文件须由谈判供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，谈判供应商应写全称。

5.1.3响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由谈判供应商负责。

5.2谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与本中心和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.3谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

5.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

5.6竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

5.6.1价格文件

1）报价表；（附件二）[必须提供]
5.6.2 商务技术文件（应该有的必须提供,如未提供,谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件） 

1）谈判书；（附件一）[必须提供]
2）商务、技术响应、偏离情况说明表（附件三）；[必须提供]
3）法定代表人(负责人)授权委托书原件和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（附件四）[委托代理时必须提供]； 

4）法定代表人(负责人)身份证扫描件或其他电子文件；[法定代表人(负责人)参加谈判时，必须提供]
5）有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件；

①谈判供应商有效的“营业执照”等证明文件扫描件或其他电子文件[必须提供]；

②对于有经营资质要求的，谈判供应商必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，要求清晰反映该谈判供应商本年度经营资质，同时要加盖单位公章。[如有，必须提供]；

6)财务状况报告[格式自拟，必须提供]；

7）响应文件提交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明[扫描件或其他电子文件，格式自拟，必须提供]；无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》[格式自拟，扫描件或其他电子文件]。

8）响应文件提交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证[扫描件或其他电子文件，格式自拟，必须提供]；无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》[格式自拟，扫描件或其他电子文件]。

9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；[格式自拟，必须提供]
10）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明[格式自拟，必须提供]；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：竞标人在本项目竞标截止时间前10日内,进入竞标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

 “中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。截止时间为本项目竞标截止时间前10日至竞标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料[如有规定,则必须提供]。

12）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺）[格式自拟，必须提供]；

13）生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的）；

14）货物制造、检验、测试、验收执行的标准；

15）货物认证、检测报告、鉴定证书等；

16）产品获奖证书；

17）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况；

18）质量保证措施；

19）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料；

20）谈判供应商认为需要提供的有关资料。

21）中小型企业声明函（附件六）[如有，请提供]。
6.计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、报价要求
7.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
7.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。
7.3谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。
7.4报价：谈判供应商可就《采购需求》中各分标的货物和服务内容分别作完整唯一报价。
四、竞争性谈判响应文件的上传、提交、修改、撤回和解密
8. 竞争性谈判响应文件的上传和提交：见须知前附表。
9.1 竞争性谈判响应文件的修改、撤回和解密：供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。截止时间后提交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

电子加密响应文件的解密：见须知前附表。
10.保证金说明及要求
10.1保证金应用人民币：具体金额详见竞争性谈判公告。
10.2保证金交纳方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担险机构出具的保函等非现金形式交纳。
10.3办理保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号，以免耽误竞争性谈判。
10.4本项目保证金事宜请联系本中心财务处（地址：广西壮族自治区南宁市青秀区星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室；电话：0771-8600309。）。
10.5未成交谈判供应商的保证金，将在成交通知书发出后4个工作日内予以退还，不计利息。
成交人的保证金在合同签订后4个工作日内退还（合同签订后送达本中心），不计利息。
10.6对应交未交保证金的竞争性谈判响应文件，将会在评审中按照无效竞争性谈判响应文件处理。
（说明：评审时，谈判小组将以本中心财务室编制的《采购文件报名登记名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。
注：在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算（最高限价）的供应商不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。
10.7谈判供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：
（1）谈判供应商在提交竞争性谈判响应文件截止时间后撤回竞争性谈判响应文件的；
（2）谈判供应商在竞争性谈判响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

注：谈判供应商已经被推荐为第一成交候选人后撤回竞争性谈判响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
五、谈判程序及评审方法
11.1在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。
11.2竞争性谈判响应文件无效的情形：
11.2.1未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理。
11.2.2有下列情形之一的视为供应商相互串通参与谈判活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：
（1）不同供应商的竞争性谈判响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判活动事宜；
（3）不同的供应商的竞争性谈判响应文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同供应商的竞争性谈判响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的竞争性谈判响应文件相互混装；
（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。
11.2.3其他投标无效的情形：

（1）竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的竞争性谈判响应文件的；

（3）谈判供应商在线制作竞争性谈判响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价表》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。
11.2.4被拒绝的响应文件为无效。

谈判供应商竞争性谈判响应文件无效的，谈判小组应当告知有关供应商。
12.1第一轮谈判
（一）谈判准备
本中心将在规定的时间和地点进行电子谈判，谈判供应商的法定代表人或其委托代理人应做好谈判准备，准时在线参加电子谈判会议，随时关注谈判进度。

（二） 第一轮谈判程序：
1.谈判会由本中心主持，主持人宣布谈判会议开始；

2.主持人介绍参加谈判会的人员名单；

3.主持人宣布谈判会议纪律及评审期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.谈判及评审程序

（1）在谈判开始时间截止后30分钟内由各供应商自行对谈判响应文件进行解密；

（2）由谈判小组进行资格审查和符合性审查，审查结束后，在线通知无效谈判供应商谈判响应文件无效理由，有效谈判供应商进入谈判程序。

（3）系统对各供应商的商务技术进行汇总；

（4）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。
（5）当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的12.4、12.6程序和评标方法确定成交候选供应商。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

12.2竞争性谈判文件变动

⑴第一轮谈判结束后，由谈判小组组长主持，根据竞争性谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对竞争性谈判文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当在询标规定时间内及时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出响应（需盖CA电子签章）。
12.3第二轮谈判

谈判小组集中就重新提交的响应材料或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行在线谈判。
谈判后，在询标规定时间内供应商根据谈判小组统一整理的谈判记录要求做出承诺（需盖CA电子签章）。
当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的12.4、12.6程序和评标方法确定成交候选供应商。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

特别说明：

政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
电子谈判过程中需要供应商在线确认的所有内容，供应商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

澄清问题的形式：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章），并不得超出采购文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

12.4最后报价及成交候选供应商推荐

谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在线提交最后报价。继续参加谈判的供应商作最后报价，由其法定代表人(负责人)或授权代表CA电子签章后提交。

谈判小组从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，最后报价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人，并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。
谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当明确不同意见并说明理由。谈判小组成员拒绝提出理由的，视为同意评审结果。
12.5供应商的报价均超过了政府采购最高限价，采购人不能支付的，谈判活动终止。

12.6本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评标方法为最低评标价法。
12.7可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本中心可中止电子标活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，本中心待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购活动。

12.8终止竞争性谈判采购活动

在竞争性谈判采购活动过程中，出现下列情形之一的，采购人或者本中心将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1)因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算（最高限价）的供应商不足 3 家的。

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者本中心将终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

六、确定成交供应商办法
13.1根据以下原则确定成交供应商：
13.2质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价最低的原则确定成交供应商。
七、成交结果公告
14.本中心在评审结束后二个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxzfcg.gxzf.gov.cn）上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。
    八、签订合同
15.1成交供应商自成交通知书发出之日起：25日内与采购人签订合同（采购需求另有规定的，按采购需求要求执行）。
15.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
15.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
 九、询问、质疑和投诉
16.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。
16.2 供应商认为竞争性谈判（磋商）文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：
（1）对可以质疑的竞争性谈判（磋商）文件提出质疑的，为收到竞争性谈判（磋商）文件之日；
　 （2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
16.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。
16.4采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“供应商须知前附表”。
十、适用法律
    17.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。
十一、其他事项
18.1.解释权
本竞争性谈判文件解释权属本中心。
18.2.有关事宜
所有与本竞争性谈判文件有关的函件请按下列通讯地址联系：
广西壮族自治区政府采购中心
邮政编码：530022
通讯地址：广西壮族自治区南宁市青秀区星湖路22号
电    话：0771-8600431
第三章  采购需求
采购项目技术规格、参数及要求

一、项目编号： GXZC2025-J1-001329-CGZX

二、项目类别：         货物            

三、本项目采购预算：2430559.19元，最高限价：240万元整 。 

四、本项目标的所属行业均为：工业 ；划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

五、本项目的项目技术参数及性能（配置）要求和商务条款中带▲为本项目实质性条款（要求），必须满足或优于，否则其报价无效。

	序号
	货物名称
	技术参数及性能（配置）要求
	数 量
	单位
	备注

	1
	管理主机
	GPU：集成显示CPU最新的图形处理核心。
2.处理器：兆芯CPU，四核处理器，CPU型号通过国家信息安全评测中心安全可靠测试。 

3.操作系统：麒麟操作系统。
4.系统内存：标配8G DDR4，最大支持 64G DDR4。
5.BIOS：128Mb SPI Flash EEPROM with AMI BIOS。
6.板载LAN：2个10/100/1000M bps网口 支持端口聚合。
7.远程控制：1个RTL8201N专用远程接口，支持智能平台管理接口；支持虚拟媒体和KVM。
8.IDE控制器：4xSATAⅢ（支持热拔插）。
9.RAID：支持RAID 0, 1, 5, 10。
10.I/O接口：2*USB 3.0, 4*USB2.0(前置2个，后置2个)、1*VGA、1*IPMI独立远程管理端口、1*RS232 COM口。
11.硬件监测：故障/错误/过载和报警(包括磁盘/ RAID /电力/风机/温度/ IO性能)。
12.支持硬盘：2T（3.5寸）机械企业级硬盘。
13.箱盘位数：4个硬盘抽取盒设有锁定装置,滑轨设计让硬盘抽取更方便。
14.硬盘热插拔：支持硬盘热插拔。
15.工作电压：AC 100-240V, 50/60Hz。
16.平均无故障时间：50000/H（MTBF）。

17.具备≥4种播放模式，支持连续播放、周期播放、空闲播放、插播，支持未结束节目撤回功能；

18.具备查看设备硬件信息，查看设备存储使用率，支持清除设备缓存，刷新/下载设备当前播放画面截屏，具备设备当前播放任务日期形式查看，设备当前定时任务日期形式查看；

19.具备图片、视频、文件、音频素材资源发布，支持png、jpg、jpeg、gif、bmp、tiff图片格式，支持mp4、avi、mkv、rmvb、ts视频格式，支持mp3音频格式，支持pdf、ppt、pptx、doc、docx、xls、xlsx文件格式；

信息发布软件参数：

▲1.内嵌H5编辑器，支持多图层分层编辑，具备主图、标题、描述等基本设置，可添加背景音乐、加载动画、翻页动画、页面背景设置，支持背景、模板、尺寸、底色设置；（竞标时需提供截图佐证，并加盖竞标人公章）

2.具备文件批量上传图片、文件快速定位搜索、文件详情查看、具备列表/宫格形式查看、具备文件分组管理；

3.具备插播字幕，自定义设置文本大小、背景颜色、字体颜色、滚动速度、显示位置，实时编辑实时预览；

▲4.具备文件上传审核、文件发布审核、资源发布审核，支持设置≥5级审核人，每级≥1人；支持节目审核成功或拒绝后通知提交人，节目待审核时通知审核人；（竞标时需提供截图佐证，并加盖竞标人公章）

5.具备管理员创建多个角色，每个角色拥有不同的管理权限，设备管理权限可单独分配；

6.支持通过安卓手机或iOS手机专属APP对信息发布系统进行访问和远程操作，具备在移动端上传本地图片、文档、视频、音频素材，具备创建和编辑节目，具备素材上传审核和节目发布审核，具备远程监控设备的运行状态和设备控制管理；

7.支持50个以下信息发布节点。

▲8.要求设备软件具备《计算机软件著作权登记证书》，供货时提供证书复印件及证书编号在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“信息发布平台管理软件”或相近的软件。
	1
	台
	

	2
	应用服务器
	机型：国产品牌，标准2U机架式服务器。
2.处理器：必须为国产芯片,要求在信创目录ARM架构服务器，配置1颗飞腾FT-2000+（2.2GHz，64核）；
4.内存：配置64GB DDR4内存，≥8个内存插槽，最高支持512GB内存；支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能；
5.硬盘：配置1块480GB SSD 硬盘，4块600G SAS硬盘。配置1张阵列卡；最大支持12块3.5硬盘或者26块2.5寸热插拔SAS/SATA/SSD硬盘；

6.网卡：支持标准1Gb/10Gb/25Gb/40G/100Gb以太网络；配置≥2口千网口，2个万兆光口（含模块）,后置1个独立的RJ45管理网口； 
7.PCIE插槽：最大支持≥6个PCI-E3.0，提供≥2个PCI-E 3.0x16速率插槽；

8.外置接口：后置2个USB 3.0接口、1个VGA接口,前置1个USB 3.0接口 1个VGA接口,内置2个USB 3.0接口、1个内置串口；

9. 电源及安全配线：电源输出功率≥550W 80+铂金电源，本次配置2个800w白金电源，支持-48V直流输入，支持800W,1300W,1600W,2000W钛金电源，支持主备模式。支持全天候监控设备运行状态，实现故障、停机、宕机适时预警；后天设定IP过滤规划、设定访问权限；支持电源系统级联，每台主机设备可级联多台从设备，可远程监控及控制从设备；本次配置1套接线使用H65级原铜材质，外壳使用阻燃材料，阻燃级别达UL94V-0，采用一体式条铜焊接，U形PC材质绝缘，接口设置防脱落装置，稳压、防雷、防漏电、防过载等保护；

10. 管理软件：提供服务器管理软件，支持智能备份还原软件，自主知识产权，提供著作权证复印件，具有独立千兆管理端口，提供BMC+IKVM远程智能管理芯片，支持多国语言，提供用户视窗界面、标准IPMI命令等多种访问方式，对服务器功耗进行精确的实时监测，支持声光、邮件、短信等多种远程告警方式；

11. 支持和电脑同品牌的国产操作系统，支持安装Intel、AMD、兆芯、海光等主流的X86平台服务器，支持如飞腾、龙芯等非X86架构服务，且操作系统的使用及升级不受服务器数量和核数的限制；

▲12. 支持同品牌的备份还原软件，竞标时需提供计算机软件著作权登记证书，并加盖竞标人公章；

▲13. 机器支持对客户端上报的各种未知病毒特征码提供集中管理平台，让用户可以清楚的看到病毒的特征码，并可以分发全网，供货时提供产品功能截图；

▲14. 服务：整机三年原厂质保7*24 小时上门服务；为确保投标产品为原厂正品及保证设备的可靠性服务，供货时提供原厂售后服务承诺函；

▲15.所投产品须具备节能产品认证，竞标时提供在有效期内的认证证书复印件）。
	1
	台
	听证业务系统配套

	3
	国产操作系统
	1、拥有自主知识产权的国产操作系统，符合GB/T29490-2013知识产权体系管理认证；

2、支持国产主流芯片平台，包括飞腾FT-1500A/FT-2000+、鲲鹏920、龙芯、兆芯、海光等；

3、具备文件管理、设备管理、日志管理、服务管理、进程和监控管理，网络管理、资源管理、软件包管理、硬盘管理等基本功能，提供语言支持工具、文件共享服务工具、集成开发平台等常用工具；

4、支持在线升级服务，支持动态内核补丁，支持在不重启的情况下为内核打补丁，支持通过sosreport 收集系统配置和运行主机上的诊断信息，协助排查故障。
	1
	套
	听证业务系统配套

	4
	台式电脑
	1、配置1颗国产安全可靠的飞腾CPU,每个CPU物理核心数≥8核，CPU主频≥2.3GHz；

2、配置内存≥16GB，提供≥2个内存插槽，速率≥2666MT/S；

3、提供≥2个SATA接口；配置硬盘1块SSD≥512GB+1T HDD ；支持≥1个M.2 SATA硬盘；

4、配置独立显卡，显存≥2GB，支持VGA、HDMI接口，支持扩展2G或4G显卡；

5、配置千兆网络接口≥1个，板载支持≥3个PCIe插槽；

6、机箱配置≥8个USB接口；提供≥1个RS232串口；提供2组音频接口（耳机、麦克风）；

7、配置23.8寸液晶显示器，具有TUV低蓝光认证证书，分辨率1920x1080,刷新率：75Hz；

8、配置USB鼠标、键盘及超薄刻录光驱；

8、配置≤200W电源，具有80Plus认证；

9、支持系统复位键；

10、前置支持RESET按键，方便使用；

11、支持麒麟/UOS国产操作系统；

▲12、噪声(声功率级)：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级不应超过4.5B；噪声(声功压级）：产品的声压级，应不超过25dB（供货时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖竞标人公章）；

▲13、为保证用户系统和数据安全，要求所投产品型号预装同品牌一键备份还原软件，系统朋溃后仍能恢复操作系统，支持热键启动、Grub引导启动等启动方式。支持出厂备份还原、全盘备份还原和分区备份还原等功能。供货时提供软件著作权证书、使用手册等证明材料；

▲14、产品具备并通过国家3C认证证书、能效认证，供货时提供复印件；

15.所投产品须具备节能产品认证（须提供在有效期内认证证书复印件或相关证明材料）
16、配备WPS软件。
	7
	台
	应用于：主楼门厅LED发布屏、检务接待大厅LED发布屏、多功能厅大屏、智能充电桩、远程庭审室、停车场管理系统。

	5
	书记员管理客户端
	1、兆芯KX-U6780ACPU物理核心数≥8核，内核主频（非睿频）≥2.7GHz ；

2、提供≥2个 DDR4 SO-DIMM内存插槽，配置 DDR4 内存≥16GB；

3、配置≥512GB M.2 NVMe  SSD硬盘 ，最大可支持1TB；

4、尺寸：14 英寸，支持单手开合，180度屏开；

5、屏占比：≥ 90%；

6、面板类型：IPS；

7、最大亮度：≥ 300 nit；

8、色域：≥ 72% NTSC(93% sRGB)；

9、分辨率：1920 ×1200 通过低蓝光认证；

10、配置集成显卡；

11、板载RJ45千兆网络接口≥1个，非转接；配置WIFI支持802.11ax或更高版本；支持蓝牙5.2或以上；

12、背光键盘，指纹+开机键一体式设计；

13、720P内置摄头，支持物理遮挡；

14、配置≥3个Type-C 接口，至少有1个支持视频输出；≥2个USB3.0 接口，至少有2个支持关机对外充电；≥1个HDMI 2.0接口；接口非转接；

15、配置≥65Wh智能大容量锂离子聚合物电池； 

16、所投产品重量≤1.45kg；

17、所投产品裸机厚度≤16.9mm；

18、具备工作指示灯、充电指示灯、网络指示灯、摄像头指示灯、大小写指示灯等功能；

19、支持麒麟/UOS；

20、部署 WPS Office 2019 专业版、福昕 ODF 版式套件及 360 终端安全防护系统，并确保三者无冲突、可稳定运行；

21、所投产品须具备节能产品认证（须提供在有效期内认证证书复印件或相关证明材料）。
	1
	台
	公开听证室

	6
	公文输出终端
	1、类型：A4黑白激光单功能打印机；
2、设备接口：USB、RJ45；
3、打印功能：支持自动双面打印；支持网络打印；支持PC端打印状态监控；
4、打印准备时间≦6.6S、首页打印时间≦3.6S；
5、A4纸打印速度≥33ppm；A5纸横向打印速度57PPM；
6、打印分辨率(dpi):最大1200*600dpi；
7、标准进纸盒容量：250页；标准出纸盒容量：120页；
8、卡纸分离系统技术，取卡纸更简单；
9、支持国产通用系统接入。

10、所投产品须具备节能产品认证（须提供在有效期内认证证书复印件或相关证明材料）。
	2
	台
	公开听证室、远程庭审室

	7
	户内全彩LED屏
	1、LED显示屏灯珠选用表贴三合一铜线封装，LED封装形式：SMD1010黑灯。
2、LED显示屏单个像素由1R1G1B构成，LED显示屏单个箱体分辨率≥384*216点；
▲3、LED显示屏采用≤1.5625mm点间距，像素点密度≥409600点/㎡；坏点率：≤1/10000且无连续失控点。
4、LED显示屏采用CNC一次成型压铸铝箱体，≥宽400mm*高300mm，单箱重量≤5kg,可承受≥5000N拉力、≥45000N压力；
5、LED显示屏PCB板表面具备防潮/防尘/防静电/抗氧化等能力，产品具备IP5X防护等级
6、LED显示屏采用三轴（X，Y，Z）调节机构，可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节，拼接平整度≤0.1mm、错位值≤0.1mm、间隙≤0.1mm
7、LED显示屏箱体内无风扇，产品正面LED灯接触空气，通过环境辐射等方式散热，背面通过箱体主体传导散热；
▲8、LED显示屏模组采用无塑料底壳套件设计，压铸铝箱体与PCB线路板直接接触，PCB线路板边缘直接接触压铸箱四边接触面可提高导热性能，相比带塑胶套件底壳能够更好地解决色彩漂移问题，并保证因导热而影响屏体加速老化、减少使用寿命等现象；（供货时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖竞标人公章）

9、LED显示屏模组磁吸式结构，用户级模组前维护，可正面拆卸、安装灯板、接收卡、电源，模组，带电维护多次热插拔测试后都能正常工作；
10、LED显示屏使用无面罩设计，屏体正面为黑色哑光处理，对比度≥10000:1，低反射率LED灯板，反光率≤2%；
11、LED显示屏为保证播放效果，采用恒流驱动芯片，动态扫描、同步控制、显示屏整屏刷新率≥3840Hz，电流增益调节级别≥8位，显示屏换帧频率≥60Hz；
12、LED显示屏在长时间没有使用时，可通过10%到100%亮度逐步显示，达到排除LED灯内部湿气效果以保护LED灯的效果；
13、LED显示屏支持搭配HDR系统卡，实现高动态图像显示，支持22bit精细灰度；配置3D视频处理器，换帧频率120Hz时的3D画面效果显示；

▲14、LED显示屏单元模组与单元箱体之间采用工业级精密浮动无线连接器，具备嵌合纠偏能力，连接更稳定，以模组为单位可对整屏拼缝进行精细调节，避免模组间因拼缝产生亮暗线效果，箱体内部看不到信号排线、低压电源线，可带电直接插拔；（供货时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖竞标人公章）

▲15、LED箱体内部具备水平、垂直检测模块，现场可直观的对水平、垂直角度进行校正，保障项目施工过程中LED箱体结构安装的水平度、垂直度；（供货时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖竞标人公章）

▲16、LED显示屏开关电源具备PFC功能，功率因素≥0.95，电源效率≥91%@25℃，并具有过流、短路、过压、欠压的保护功能；（供货时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖竞标人公章）

▲17、LED显示屏PCB采用FR-4四层板同等级或更高材料，PCB导线更宽、导线间距和过孔间距更大，能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象，表面沉金处理，板厚≥2mm，铜厚≥1盎司，TG≥170℃，PCB板表面具备防潮/防尘/防静电；（供货时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖竞标人公章）

▲18、LED显示屏箱体背面带测试按键，可实现红、绿、蓝、白四种单色显示，横扫、竖扫等方式扫描显示，无需拆掉箱体正面模组在箱体内部按键才能进行此种测试功能；（供货时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）

▲19、LED显示屏具备单电源漏电电流≤0.3mA，杜绝多个电源形成的漏电电流对上级电箱造成跳闸等风险；（供货时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖竞标人公章）

▲20、LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害；（供货时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖竞标人公章）

▲21、具备LED显示屏开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期≥100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据，方便用户了解现场屏体、环境温湿度数据情况；（供货时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖竞标人公章）

▲22、移动端通过扫描二维码方式与管理电脑连接，从而实现对信号源和输出端进行远程管理控制。支持放大镜放大局部功能，可对软件中文字等较小或看不清的部分进行放大操作。具备基本辅助工具，包括画笔、聚光灯、放大镜等，画笔颜色、画笔大小通过移动端轻松可调。（竞标时提供扫码、放大镜、辅助工具功能界面截图佐证，并加盖竞标人公章）
	20.28
	平方米
	

	8
	LED显示屏智慧控制系统
	1、大屏控制软件提供中文操作、控制和维护界面。
2、大屏控制软件要支持选配冗余热备份信号的切换控制。
3、大屏控制软件可实现大屏幕开关机控制。
4、大屏控制软件负责控制大屏幕的图像拼接、色彩和显示效果的调整，对需要显示的信号和图像进行预案处理等。实现通过软件控制方式实现输入信号的灵活显示控制，满足视频会议等应用系统相应信号上墙显示需要。
5、大屏控制软件具备一个简单、易用、简洁的全中文操作界面，所有操作通过大屏控制软件的图形界面即可进行统一控制，不需要频繁的切换不同控制软件界面。用户只需通过鼠标和键盘简单的点击步骤，就可对大屏系统的多种设备进行同步控制操作，灵活实现各类图像的显示控制。
6、大屏控制软件可以安装在用户PC机（工作站）上，并与用户系统兼容，不会影响用户原来各种应用系统的运行。网络上的工作站安装控制软件后，即可一台控制终端，随时管理控制大屏幕系统；软件支持C/S或B/S架构。
7、大屏控制软件支持应用模板，可直接载用，也可以自定义模板，模板中可灵活设置窗口数量，坐标，数量，页面支持一个或多个窗口同时显示，支持100个以上模式设置。
8、大屏控制软件能够做到对整个大屏幕系统显示的亮度和色彩一致性进行智能化调整。
9、大屏控制软件提供多用户的认证和授权机制，管理员可对各操作员授予各种操作功能的权限，也可以根据大屏幕不同区域设定各操作员的可操作区域。
10、大屏控制软件提供模式和预案的管理。操作员可对各种信号窗口的显示方式和布局保存成模式，或者根据时序定制为预案，并可通过快捷键对模式和预案进行快速调用，实现自动化控制管理功能。
11、支持选配接入信号图像和大屏显示画面实时回显预监，可以在软件控制界面中直观地对拼接墙系统所显示的内容和显示效果进行基本实时监控；同时对信号源可预先准备和快速调用显示，确保信号显示的及时性和准确性。
12、大屏控制软件具有完整的二次开发接口，提供对其他系统的控制接口，且系统建设方必须保证免费提供控制软件系统的升级和更新。
	1
	套
	

	9
	视频处理器
	输入接口：
1、HDMI2.0×1 ：EIA/CEA-861标准，符合HDMI 2.0标准，支持4096*2160@60Hz，向下兼容HDMI 1.4和HDMI 1.3，支持音频输入。
2、≥DP 1.4 ×1 ：DP 1.4规范，支持EDID设置，支持4096*2160@60Hz，支持音频输入。
3、≥DVI×2 ：支持HDCP 1.4，支持1920×1200@60Hz
4、≥HDMI1.4×2 ：支持HDCP 1.4，支持1920×1200@60Hz，支持音频输入。
5、≥AUDIO IN×1 ：音频输入，可接收电脑等设备输入音频

输出接口：
6、≥Port×16：RJ45，16路1G网口输出，可上下左右任意拼接。
7、≥AUDIO OUT×1：音频输出，可输出音频至有源音箱等设备（支持HDMI，DP音频解析输出）。
控制接口：

8、≥RS232×1：RJ11（6P6C）接口，可连接中控。
9、≥LAN×1：百兆网口，可连接局域网控制设备。
10、≥USB_OUT×1：USB输出，用于设备之间级联。
11、≥USB_IN×1：USB输入，连接PC用于调试参数。
12、工作电源：100-240VAC，50/60Hz。
13.额定功率：50W。
	1
	台
	视频处理器集成

	10
	配电柜
	1、≥20KW配电系统，配电柜中需带多功能卡，具备远程、分布上电功能。
2、配电系统需具备智能监测及防雷、远程监控功能。
3、配电系统需具有高温断电、浪涌、过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施。
	1
	台
	

	11
	大屏支架
	屏体安装钢支架、大屏装饰包边。
	20.28
	平方米
	

	12
	专业音柱
	1、额定功率：≥100W

2、峰值功率：≥400W

3、标称阻抗：≤8Ω

4、频率响应：等同或优于150Hz-14KHz@-6dB/80Hz-20KHz@-10dB

5、灵敏度：≥95dB(1M/1W)

6、最大声压级（额定/峰值）：≥115dB/121dB

7、覆盖角度：垂直≥20°，水平≥120°@（-6dB）

8、喇叭单元：≥3＂全频×4

9、外壳材料：ABS塑料+玻璃纤维
	4
	只
	

	13
	壁装支架
	定制
	4
	只
	

	14
	HDMI线
	HDMI线2.0版 4K60Hz 2K144Hz数字高清线，合金接口 3米。
	6
	条
	

	15
	音频连接线
	音频线 发烧级 增强型屏蔽抗干扰 纯铜100芯 30米，导体0.10mm精炼铜，100芯*2，屏蔽金银铝箔纸，外被透明PVC，外径OD3.5*7.0mm。
	2
	条
	

	16
	LED控制线
	六类非屏蔽双绞线
1、结构特性：
（1）导体直径 0.57±0.02mm。 
（2）外护套直径 约6.5mm。
（3）外护套厚度 ≥0.55mm。
（4）绝缘直径 1.0±0.02mm。
（5）结构 U/UTP。
2、机械特性：
（1）弯曲半径 ≥52mm。 
3、电气特性：
（1）绝缘电阻 ≥5000MΩ•Km。 
（2）单根导体直流电阻 ≤9.5Ω/100m。
	468
	米
	

	17
	电缆
	LED电源箱到LED屏供电线，ZR-BV3*2.5
	420
	米
	

	18
	电缆
	LED电源箱到强电井供电电缆，YJV 4*10+1*6平方
	96
	米
	

	19
	PVC管
	≥Φ25
	130
	米
	音频线、控制线穿一根，电源线穿一根

	20
	PVC管
	≥Φ32
	65
	米
	HDMI线穿管

	21
	户内全彩LED屏
	▲1、LED显示屏灯珠选用表贴三合一铜线封装，LED封装形式：SMD1010黑灯。
2、LED显示屏单个像素由1R1G1B构成，LED显示屏单个箱体分辨率≥384*216点。
▲3、LED显示屏采用≤1.5625mm点间距，像素点密度≥409600点/㎡；坏点率：≤1/10000且无连续失控点。
4、LED显示屏采用CNC一次成型压铸铝箱体≥宽400mm*高300mm，单箱重量≤5kg,可承受≥5000N拉力、≥45000N压力。
5、LED显示屏PCB板表面具备防潮/防尘/防静电/抗氧化等能力，产品具备IP5X防护等级。
6、LED显示屏采用三轴（X，Y，Z）调节机构，可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节，拼接平整度≤0.1mm、错位值≤0.1mm、间隙≤0.1mm。
7、LED显示屏箱体内无风扇，产品正面LED灯接触空气，通过环境辐射等方式散热，背面通过箱体主体传导散热。
▲8、LED显示屏模组采用无塑料底壳套件设计，压铸铝箱体与PCB线路板直接接触，PCB线路板边缘直接接触压铸箱四边接触面可提高导热性能，相比带塑胶套件底壳能够更好地解决色彩漂移问题，并保证因导热而影响屏体加速老化、减少使用寿命等现象；（供货时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖竞标人公章）

9、LED显示屏模组磁吸式结构，用户级模组前维护，可正面拆卸、安装灯板、接收卡、电源，模组，带电维护多次热插拔测试后都能正常工作。
10、LED显示屏使用无面罩设计，屏体正面为黑色哑光处理，对比度≥10000:1，低反射率LED灯板，反光率≤2%。
11、LED显示屏为保证播放效果，采用恒流驱动芯片，动态扫描、同步控制、显示屏整屏刷新率≥3840Hz，电流增益调节级别≥8位，显示屏换帧频率≥60Hz。
12、LED显示屏在长时间没有使用时，可通过10%到100%亮度逐步显示，达到排除LED灯内部湿气效果以保护LED灯的效果。
13、LED显示屏支持搭配HDR系统卡，实现高动态图像显示，支持22bit精细灰度；配置3D视频处理器，换帧频率120Hz时的3D画面效果显示。

▲14、LED显示屏单元模组与单元箱体之间采用工业级精密浮动无线连接器，具备嵌合纠偏能力，连接更稳定，以模组为单位可对整屏拼缝进行精细调节，避免模组间因拼缝产生亮暗线效果，箱体内部看不到信号排线、低压电源线，可带电直接插拔；（供货时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖竞标人公章）

▲15、LED箱体内部具备水平、垂直检测模块，现场可直观的对水平、垂直角度进行校正，保障项目施工过程中LED箱体结构安装的水平度、垂直度；（供货时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖竞标人公章）

▲16、LED显示屏开关电源具备PFC功能，功率因素≥0.95，电源效率≥91%@25℃，并具有过流、短路、过压、欠压的保护功能；（供货时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖竞标人公章）

▲17、LED显示屏PCB采用FR-4四层板同等级或更高材料，PCB导线更宽、导线间距和过孔间距更大，能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象，表面沉金处理，板厚≥2mm，铜厚≥1盎司，TG≥170℃，PCB板表面具备防潮/防尘/防静电；（供货时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖竞标人公章）

▲18、LED显示屏箱体背面带测试按键，可实现红、绿、蓝、白四种单色显示，横扫、竖扫等方式扫描显示，无需拆掉箱体正面模组在箱体内部按键才能进行此种测试功能；（供货时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）

▲19、LED显示屏具备单电源漏电电流≤0.3mA，杜绝多个电源形成的漏电电流对上级电箱造成跳闸等风险；（供货时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖竞标人公章）

▲20、LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出；（供货时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖竞标人公章）

▲21、具备LED显示屏开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期≥100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据，（供货时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖竞标人公章）

▲22、移动端通过扫描二维码方式与管理电脑连接，从而实现对信号源和输出端进行远程管理控制。支持放大镜放大局部功能，可对软件中文字等较小或看不清的部分进行放大操作。具备基本辅助工具，包括画笔、聚光灯、放大镜等，画笔颜色、画笔大小通过移动端轻松可调。（竞标时提供扫码、放大镜、辅助工具功能界面截图佐证，并加盖竞标人公章）
	10.75
	平方米
	磁吸前维护，壁挂安装

	22
	发送盒
	功能特点：
1、≥一路DVI视频输入。
2、≥一路HDMI高清视频输入。
3、≥一路音频输入。
4、≥四路网口输出。
5、USB接口控制，可级联多台进行统一控制。
6、≥一路光探头接口。
7、带载能力≥230万像素，最宽可达4096点，或最高可达4096点。
技术参数：
1、工作电源：AC-100-240V-50/60Hz。
2、功耗：≤16W。
3、工作温度：-20℃~60℃。
4、工作湿度：0~90%。
5、尺寸（mm）：428×250×44.4。
6、重量：≤2.9Kg。
7、线材：≥1.5米USB线、≥1.5米DVI线。
	4
	台
	

	23
	LED显示屏智慧控制系统
	1、配置显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率等。 
2、配置显示屏的传输方式和方向。 
3、配置控制器映射位置和大小。 
4、保存和加载控制系统参数。 
5、周期刷新显示屏控制系统的工作状态。 
6、读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数。 
7、上传校正数据到控制系统。
8、配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数。 
9、配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节。 
10、对显示屏进行Gamma调节。 
11、查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权。 
12、显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示。
	3
	套
	

	24
	视频处理器
	输入接口：
1、≥HDMI2.0×1：EIA/CEA-861标准，符合HDMI 2.0标准，支持4096*2160@60Hz，向下兼容HDMI 1.4和HDMI 1.3，支持音频输入。
2、≥DP1.4×1：DP1.4规范，支持EDID设置，支持4096*2160@60Hz，支持音频输入。
3、≥DVI×2：支持HDCP1.4，支持1920×1200@60Hz。
4、≥HDMI1.4×2：支持HDCP1.4，支持1920×1200@60Hz，支持音频输入。
5、≥AUDIO IN×1：音频输入，可接收电脑等设备输入音频。
输出接口：
6、≥Port×16 ：RJ45，16路1G网口输出，可上下左右任意拼接。
7、≥AUDIO OUT×1 ：音频输出，可输出音频至有源音箱等设备（支持HDMI，DP音频解析输出）。
控制接口：
8、≥RS232×1：RJ11（6P6C）接口，可连接中控。
9、≥LAN×1：百兆网口，可连接局域网控制设备。
10、≥USB_OUT×1：USB输出，用于设备之间级联。
11、≥USB_IN×1 ：USB输入，连接PC用于调试参数。
12、工作电源 ：100-240VAC，50/60Hz。
13、额定功率 ：50W。
	1
	台
	视频处理器集成

	25
	配电柜
	1、12路×4KW配电系统，配电柜中需带多功能卡，具备远程、分布上电功能。
2、配电系统需具备智能监测及防雷、远程监控功能。
3、配电系统需具有过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施。

4、配电系统配备高分断空气漏电开关，具有双重过载和短路保护功能，每路输出均配备了过载、短路以及漏电保护机制；

▲5、支持多通讯协议，支持国际DMX512信号协议和ART-NET网络协议；（供货时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖竞标人公章）

▲6、支持智能互联，每路输出通道都具有电流电压测量功能，用户可通过手机和平板APP远程实时监控每路输出通道的电压、电流、功率、温度、湿度等参数；（供货时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖竞标人公章）

▲7、支持电箱性能监测与控制功能，包括电箱内部温度，每一路输出通道电流、电压、功率、开关状态、运行时长与电箱三相平衡监测，并且可以通过云平台对电箱每一路输出通道独立远程控制，每一路的电流、电压、功率功耗都以图形显示，并支持年月日格式切换，每个电路都可以进行自定义命名。电箱支持多种异常情况报警，所有状态都上报到云平台并支持在移动端进行查看；（竞标时提供功能界面截图佐证，并加盖竞标人公章）

▲8、支持场景设计功能，使用者可根据现场需求设置定时任务、手动触发和条件触发场景秀，所有场景设计均支持串行依次动作触发设备功能，也可以实现并行同步触发设备功能，可触发包括设备功能调用或者延时操作；（竞标时提供功能界面截图佐证，并加盖竞标人公章）

▲9、支持语音控制功能，可通过点击语音按钮拾取人声，自动调用电箱电路开关、场景任务调用。（竞标时提供功能界面截图佐证，并加盖竞标人公章）
	1
	台
	

	26
	大屏支架
	屏体安装支架、大屏装饰包边
	10.75
	平方米
	

	27
	多媒体功放
	1.额定输出功率：≥2x240W@4R；≥2x120W@8R；
2.输入灵敏度与阻抗：MIC1,2,3:±2.5mV/600Ω-±200mV/10KΩ,带幻象平衡输入）；DVD:≥350mV/10KΩ,（非平衡输入）；VCD:≥350mV/10KΩ,（非平衡输入）；BMG:≥350mV/10KΩ,（非平衡输入）；光纤，同轴:≥1000mV。
3.输出：S.W(150Hz):≥1V/470Ω；PRE:≥1V±50mv/470Ω；REC:≥200mV±20mv/470Ω。
4.话筒音调：低频:±10dBat100Hz；中频:±10dBat2KHz；高频:±10dBat10KHz。
5.音乐音调：低频:±10dBat100Hz；中频:±10dBat2KHz；高频:±10dBat10KHz。
6.谐波失真：功放额定输出功率1Kz(1/8A功率条件下）≤0.1%。
7.USB播放：支持MP3、WAV、APE、FLAC。
8.通讯：具备≥1路RS485接口，支持RS485通讯中控集成控制。
9.频率响应：DVD,VCD,BGM:等同或优于20HZ（±3dB）--20KHZ（±3dB）；等同或优于Mic:50HZ（±3dB）--16KHZ（±3dB）。
10.信噪比：Mic:≥85dB；音乐:≥85dB。
11.保护：过载、短路、过压、欠压保护。
12.指示灯：电源,输出电平。
13.供电电压：~220V 50Hz。
▲14.具备≥1路RS485接口，支持RS485通讯中控集成控制。（竞标时提供设备接口图佐证，并加盖竞标人公章）
15.具有开关机软启动保护功能，具有压限、短路、过载、过热保护。


	2
	台
	

	28
	音频连接线
	音频线 发烧级 增强型屏蔽抗干扰 纯铜100芯 40米，导体0.10mm精炼铜，100芯*2，屏蔽金银铝箔纸，外被透明PVC，外径OD3.5*7.0mm。
	2
	条
	

	29
	LED控制线
	六类非屏蔽双绞线
1.结构特性：
（1）导体直径 ≥0.57±0.02mm。 
（2）外护套直径 约6.5mm。
（3）外护套厚度 ≥0.55mm。
（4）绝缘直径 ≥1.0±0.02mm。
（5）结构 U/UTP。
2.机械特性：
（1）弯曲半径 ≥52mm。 
3.电气特性：
（1）绝缘电阻 ≥5000MΩ•Km。 
（2）单根导体直流电阻 ≤9.5Ω/100m。
	300
	米
	

	30
	机柜
	1.网络布线机柜≥15U  参考尺寸≥550mm(W)×450mm(D)×714mm(H)。
2.预留顶部，底部入线孔并配封板。
3.前门带锁装拆式设计使系统布线维护更方便、更强的保密性。
4.各种尺寸灵活变动。
5.上下顶部带透气孔，可配置排气风扇。
6.可调节19”EIA立柱，灵活方便。
7.前门采用钢化玻璃。
8.侧门采用1.2厚的冷轧钢板。
	1
	台
	

	31
	户内全彩LED屏
	技术参数：
模组参数
▲1、LED封装形式：SMD1515黑灯；
2、物理点间距：≤1.86mm；
3.分辨率：≥288906点/m²；

灯珠/IC：国产优质铜线/高刷；

发光点颜色组合：1R1G1B；
6、箱体分辨率：344*258；

7、箱体尺寸（mm）：480*480；
8、箱体重量：≤6.7Kg/个；
9、工作电压：DC+4.2V~+5V；
主要参数
1、最佳视距：≥5.5m；
2、水平视角：≥160°；
3、垂直视角：≥160°；
4、维护方式：前维护；
5、显示卡：DVI/HDMI/DP；
6、视频信号：兼容PAL/NTSC/SECAM制式,支持S-Video；VGA；RGB；CompositeVideo；SDI；DVI；RF；RGBHV；YUV；YC等；
7、控制方式：同步控制；
8、驱动器件：恒流；
9、刷新频率：≥3840Hz；
10、换帧频率：≥60Hz；
11、扫描方式：58S；
12、亮度：≥800CD/m²；
13、灰度等级：≥16bit；
14、对比度：≥10000:1；
15、衰减率（工作三年）：≤15%；
16、亮度调节方式：自动/手动：1-100％；
17、计算机操作系统：Linux；
18、平均无故障时间：≥10000H；
19、寿命：100000H；
▲20、坏点率：≤1/10000且无连续失控点；
21、软件：专业LED显示屏系统节目编制软件；
▲22、LED箱体内部具备水平、垂直检测模块，现场可直观的对水平、垂直角度进行校正，保障项目施工过程中LED箱体结构安装的水平度、垂直度；（供货时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖竞标人公章）

▲23、LED显示屏开关电源具备PFC功能，功率因素≥0.95，电源效率≥91%@25℃，并具有过流、短路、过压、欠压的保护功能；（供货时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖竞标人公章）

▲24、LED显示屏，PCB采用FR-4四层板同等级或更高材料，PCB导线更宽、导线间距和过孔间距更大，能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象，表面沉金处理，板厚≥1.6mm，铜厚≥1盎司，TG≥150℃，PCB板表面具备防潮/防尘/防静电；（供货时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖竞标人公章）

▲25、LED显示屏箱体背面带测试按键，可实现红、绿、蓝、白四种单色显示，横扫、竖扫等方式扫描显示，无需拆掉箱体正面模组在箱体内部按键才能进行此种测试功能；（供货时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖竞标人公章）

▲26、LED显示屏具备单电源漏电电流≤0.3mA，杜绝多个电源形成的漏电电流对上级电箱造成跳闸等风险；（供货时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖竞标人公章）

▲27、LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出；（供货时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖竞标人公章）

▲28、具备LED显示屏开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期≥100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据，（供货时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖竞标人公章）

环境温度：存储-35°~+85°；
30、工作温度：－10°~+40°；
31、工作电压（AC）：220V±10%/50Hz或者110V±10%/60Hz；
32、平均功耗：≤277W/m²；
33、最大功耗：≤832W/m²；
34、安装箱体规格：压铸铝箱体；
35、颜色均匀性≥98%；
36、防护等级：IP5X；
37、LED显示屏采用三轴（X，Y，Z）调节机构，可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节，拼接平整度≤0.1mm、错位值≤0.1mm、间隙≤0.1mm；
38、LED显示屏具备软件伽马校正调节功能，产品控制系统可实现gammA校正设置，具备红绿蓝γ校正曲线；

▲39、LED显示屏模组采用无塑料底壳套件设计，压铸铝箱体与PCB线路板直接接触，PCB线路板边缘直接接触压铸箱四边接触面可提高导热性能，相比带塑胶套件底壳能够更好地解决色彩漂移问题，并保证因导热而影响屏体加速老化、减少使用寿命等现象；（供货时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖竞标人公章）

▲40、LED显示屏单元模组与单元箱体之间采用工业级精密无线连接器，具备微调纠偏能力，连接更稳定，以模组为单位可对整屏拼缝进行精细调节，避免模组间因拼缝产生亮暗线效果，箱体内部看不到信号排线、低压电源线，可带电直接插拔；（供货时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖竞标人公章）

▲41、移动端通过扫描二维码方式与管理电脑连接，从而实现对信号源和输出端进行远程管理控制。支持放大镜放大局部功能，可对软件中文字等较小或看不清的部分进行放大操作。具备基本辅助工具，包括画笔、聚光灯、放大镜等，画笔颜色、画笔大小通过移动端轻松可调；（竞标时提供扫码、放大镜、辅助工具功能界面截图佐证，并加盖竞标人公章）

▲42、支持通过在线服务小程序提交工单，可提交的类型包括“维护”、“指导调试”、“指导安装”、“指导布线”、“远程调试”类别可选；（竞标时提供功能界面截图佐证）

▲43、可通过在线服务小程序实时查询处理进度，具有“待处理”、“处理中”及“已处理”等版块；（竞标时提供功能界面截图佐证）

▲44、“已处理”版块具有历史记录功能，可通过联系电话搜索历史条目，条目信息记录客户、联系电话、申请日期、问题描述、状态、客服工程师、用时和信息反馈。并且具有“再次申请”功能。（竞标时提供功能界面截图佐证）
	43.008
	平方米
	

	32
	发送盒
	1、≥一路DVI视频输入；
2、≥一路HDMI高清视频输入；
3、≥一路音频输入；
4、≥四路网口输出；
5、USB接口控制，可级联多台进行统一控制；
6、≥一路光探头接口；
7、带载能力≥230万像素，最宽可达3840点，或最高可达3840点。
	14
	台
	

	33
	机箱
	1、机箱采用8U主机箱体+平行地面横向插卡卡槽设计，输入槽位≥11，输出槽位≥8，支持冗余扩展模式，便于系统的安全扩展升级结构，机箱两侧具备风扇，输入模块、输出模块、切换模块、控制模块、电源模块、风扇模块均支持热插拔；
2、采用纯硬件FPGA阵列、底板运算交换技术设计，启动时间＜5S，上电即可工作，系统安全稳定可靠、无病毒感染风险，支持全年365天、7*24小时不间断运行；
3、前面板具备7英寸触摸屏，可通过触摸屏进行监测状态查看、参数设置、预案调用等操作，并且触摸屏支持在线升级；

4、支持输出分辨率自定义，针对LED模块分辨率不规则的特点可任意设置分辨率输出，与LED屏分辨率完美匹配；支持设置分辨率为1920×1200、1920×1080、1600×900、1400×1050、1366×768.1024×768。支持图像帧率60帧/秒；
5、DVI接口外接显示设备时，可支持拼接显示19200×3240、15360×3240、10928×3072.10928×2304在内的超高分点对点显示画面；
6、采用输出帧同步处理功能，内部统一时钟，确保输出的每路信号均同步输出；
7、支持任意开窗，任意输出接口支持≥4路窗口显示画面，单张板卡支持≥16个信号窗口；
8、支持所有显示窗口均可在屏幕上进行任意移动、缩放、多画面、切换、叠加、画中画等功能；
9、支持字符叠加显示功能，对入口信号进行字幕标注，可对叠加字符的字体、字号、颜色、位置等进行自定义编辑；
10、支持硬件回显功能，可对输入的信号进行可视化识别，通过显示器即可查看系统的当前显示状态；
11、支持软件回显功能，通过软件界面即可对当前屏幕上显示的画面进行查看，并可对接入的任意一路信号进行预监查看及全屏回显，回显刷新频率为30Hz，回显图像清晰流畅；
12、支持多用户控制管理功能，可通过软件划设操作权限，依据权限级别制定不同的操作功能，级别不同，所具有的操作权限也不同。支持多级用户权限管理，可划分管理员、操作员、用户的权限模式，制定分区管理，分级、分权管理。
▲13、采用深度神经网络（DNN）和长短期记忆网络（LSTM）算法，可自定义≥30条语音指令，搭配客户端软件可实现语音控制开启/关闭音频、开启/关闭字幕、场景轮询、切换场景预案、清屏、锁屏、解除锁屏功能；（供货时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖竞标人公章）

14、采用C/S管理控制结构，基于TCP/IP网络以及串口的多用户实时操作，可实现对多种信号源定义、调度和管理；
15、支持自定义编辑和预存不同的场景，支持多达128个场景模式，可实现场景一键式快速调用，可定义不同场景切换效果及场景名称，支持自定义编辑会议模式、调用预存的会议模式。支持场景轮询，轮询时间可调；
16、电源：标配×1，支持冗余电源1+1；平均无故障时间：＞50000小时；

▲17、配置IP输入卡，采用加权轮询负载均衡算法，无需额外配置流媒体服务器，支持无限制添加接入ONVIF协议、GB/T 28181标准的监控信号，进行统一管理、统一调度，并支持可视化预览，可解码≥4096*2160@30fps的IP码流；（供货时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖竞标人公章）

▲18、支持通过RS-232和TCP/IP控制对接中控系统，实现可视化界面管控，用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏操作，支持设置触碰和投放触发切换方式；（供货时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖竞标人公章）
	1
	台
	

	34
	板卡
	1、软件回显输出卡兼控制卡，可对输入的信号进行可视化识别，通过显示器即可查看系统的当前显示状态；
2、具有流畅清晰的预监回显界面，软件运行图像回显刷新速度＞30Hz；
3、板卡尺寸：210*240*20mm；
4、最大支持64路输出图像预览功能；

5、回显输出接口：≥RJ45*1,控制接口：≥RJ45*1.≥RS232*2。
	1
	块
	

	35
	板卡
	1、LED图像处理器的高清图像输入板卡，支持≥4路HDMI高清数字信号输入；
2、接口类型：HDMI1.4，接口数量：≥4个；
3、板卡尺寸：210*240*20mm；
4、音频：≥4× 3.5mm音频座、音频输入接口；

5、信号类型：HDMI高清数字信号；
6、HDCP：支持；
7、EDID编辑：支持；
8、信号分辨率：优于或等于4096*2160@30Hz。
	2
	块
	插座、信号源等

	36
	板卡
	1、LED图像处理器的高清图像输出板卡，支持≥4路DVI高清数字信号输出，支持EDID编辑；
2、板卡尺寸：210*240*20mm；
3、HDCP：支持；
4、信号分辨率：1920*1200@60Hz；
5、每个输出接口开窗数：≥4画面。
	3
	块
	LED

	37
	板卡
	1、LED图像处理器的高清图像输出板卡，支持≥4路HDMI1.4高清数字信号输出，支持HDCP及EDID编辑。
2、音频：≥4×3.5mm音频座子，用于音频输出；

3、信号分辨率：优于或等于4096*2160@30Hz；
4、每个输出接口开窗数：≥4画面。
	1
	块
	监视器

	38
	接收盒
	1、输入接口：RJ45；
2、输出接口：HDMI1.3/HDMI1.4；
3、接口带宽：10.2Gps；
4、最大支持分辨率：≥1920x1200@60Hz/3840x2160@30Hz；
5、信号强度：T.M.D.S. +/- 0.4Vpp；
6、最小/最大电平：T.M.D.S. 2.9V/3.3V；
7、阻抗：100Ω；
8、平均无故障时间：≥50000H。
	2
	台
	电视

	39
	发送盒
	1、输入接口：HDMI1.4；
2、输出接口：RJ45；
3、接口带宽：10.2Gps；
4、最大支持分辨率：≥3840×2160P30Hz；
5、信号强度：T.M.D.S. +/- 0.4Vpp；
6、最小/最大电平：T.M.D.S. 2.9V/3.3V；
7、最大传输距离：≥100米；
8、平均无故障时间：≥50000H。
	2
	台
	电视

	40
	大屏支架
	屏体安装支架、大屏装饰包边
	43.008
	平方米
	

	41
	户内单红LED屏
	1、显示屏含外框面积： 长×高= 10.64 m × 0.76 m= 8.0864 ㎡ ； 
2、参数：双基色、
3、亮度调节方式： 软件0到16无级调节；
4、点间距 ≤4.75mm；
5、LED封装形式 SMD2121；
6、发光点颜色：1红1绿；
7、密度：≥44321点/ m2；
8、基色：红色/绿色；
9、屏体：双元板尺寸 305mm×152mm；
10、模组行列数：宽64点×高32点；
11、分辨率：2048点/块；
12、最佳视距≥5m；
13、最佳视角±60度/±80度；
14、扫描频率≥200帧/秒；
15、刷新频率≥60帧/秒；
16、亮度≥500cd/m2；
17.灰度/颜色 ≥65536；
18.可显示内容：文字/数据。 

显示控制方式：网络异步控制。
20.LED驱动方式：1/16扫描驱动。
21.控制距离：小于100米（无中继）（5类线）（光纤小于于10Km）。
22.工作环境温度 -20℃~+65℃。
23.相对湿度：10%~85%。
24.屏体重量；约20kg/m2。
25.屏体厚度 ≤10cm。
26.屏幕寿命 ≥10万小时。
▲27.坏点率 ＜万分之一。
28.通讯方式及速率：TCP/IP、RS232、RS485、U盘下载
29.屏体散热方式：自然散热。
30.屏体自然温升 ＜5℃。
31.主构件阻燃级别 VO级。
32.拼缝精度 ＜0.5mm。
33.构件平整度 ＜0.4mm。
34.整屏平整度 ＜0.4mm。
35.整屏失控点 ＜万分之一。
36.数据传输：网络或串口传输方式。

数据丢失率 ≤0.1‰。
38.平均无故障时间 ＞5000小时。
39.环境工作环境温度 -20°C～+65°C。
40.环境工作环境湿度 ≤92%RH。

连续工作时间：72小时。
42.屏幕保护：采用专用电源，具有空载、短路、过热保护功能。

43. 屏幕控制方式：脱机存储，通电自动播放。
	8.01
	平方米
	

	42
	屏体框架及装饰
	钢结构内框.高级电泳专用铝型材边（黑色） 
	8.01
	平方米
	

	43
	户内单红LED屏
	1.LED封装形式：SMD2121，发光点颜色组合：1R。
2.物理点间距：4.75mm；分辨率：44321点/㎡。
3.单元板分辨率：64*32，单元板尺寸（mm）：304*152，白平衡亮度：200CD/㎡。
4.水平视角：≥120°；垂直视角：≥120°。
5.杂点率：≤1/10000且无连续失控点。
6.平均无故障时间：≥10000H。
7.控制方式：异步控制；驱动器件：恒流；刷新频率：360Hz；换帧频率：≥60Hz；驱动方式：1/16扫描。
8.环境温度：存储-35℃~+85℃，工作温度：－20℃~+50℃。
9.亮度调节方式：软件0到16无级调节。
	1.479
	平方米
	

	44
	控制卡
	支持控制单色带载≥4800*512，向下兼容；双色带载≥4096*512，向下兼容；

2.支持分组集群管理、多节目编辑、多区域显示、多种语言版本。
3.支持≥256个节目，每个节目划分为≥32个区域。
4.支持中英文语音播报功能
5.支持区域有天气区、图文区、字幕区、动画区、农历区、时间区、模拟表盘区、正负计时区、传感器区。
6.支持节目炫彩边框、区域炫彩边框。
7.支持时钟显示农历、模拟表盘、中英文时钟、正负计时 (均支持多组显示)。
8.支持温度、温湿度、亮度传感器；扩展支持其它RS485接口传感器。
9.支持遥控器功能、节目选择、画面锁定、亮度调整、开关机、屏幕测试。
10.支持风速、风向、空气质量、噪声、大气压力、光照等各类环境监测传感器的便捷接入和显示。
11.支持16级亮度，支持分时调亮、软件调亮、遥控调亮。
12.支持定时自动开关机、软件开关机、遥控开关机。
13.支持全能编辑器便捷支持蒙古文、希伯来文、阿拉伯文等任意排版规则，轻松实现横屏竖排。
	5
	块
	

	45
	户内单红LED屏
	1.LED封装形式：SMD2121，发光点颜色组合：1R。
2.物理点间距：4.75mm；分辨率：44321点/㎡。
3.单元板分辨率：64*32，单元板尺寸（mm）：304*152，白平衡亮度：200CD/㎡。
4.水平视角：≥120°；垂直视角：≥120°。
5.杂点率：≤1/10000且无连续失控点
6.平均无故障时间：≥10000H
7.控制方式：异步控制；驱动器件：恒流；刷新频率：360Hz；换帧频率：≥60Hz；驱动方式：1/16扫描。
8.环境温度：存储-35℃~+85℃，工作温度：－20℃~+50℃。
9.亮度调节方式：软件0到16无级调节。
	3.974
	平方米
	

	46
	户内单红LED屏
	模组参数
1、LED封装形式：SMD2121
2、物理点间距：≤4.75mm
3、分辨率：≥44321点/m²
4、发光点颜色组合：1R
5、单元板分辨率：64*32
6、单元板尺寸（mm）：304*152
7、工作电压：DC+4.2V~+5V
主要参数
1、最佳视距：≥5m
2、水平视角：≥120°
3、垂直视角：≥120°
4、维护方式：前维护
5、控制方式：异步控制
6、驱动器件：恒流
7、驱动方式：1/16扫描
8、刷新频率：≥360Hz
9、换帧频率：≥60Hz
10、白平衡亮度：≥200CD/m²
11、灰度/颜色：256
12、衰减率（工作三年）：≤15%
13、亮度调节方式：软件0到16无级调节
14、计算机操作系统：WIN98/2000/WINXP/WINVista/WIN7；

15、平均无故障时间：≥10000H
16、寿命：100000H
17、杂点率：≤1/10000且无连续失控点
18、软件：专业LED显示屏系统节目编制软件
19、环境温度：存储-35°~+85°
20、工作温度：－20°~+50°
21、工作电压（AC）：220V±10%/50Hz或者110V±10%/60Hz
22、平均功耗：≤78W/m²
23、最大功耗：≤195W/m²
	1.479
	平方米
	

	47
	控制卡
	支持控制单色带载≥4800*512，向下兼容；双色带载≥4096*512，向下兼容；
2、支持适配各种规格的单色/双基色LED显示屏。
3、支持分组集群管理、多区域显示、多种语言版本。
4、支持普通节目、共享节目类型。
5、支持≥256个节目，每个节目划分为≥32个区域；
6、区域类型有图文/字幕/动画/数字时钟/表盘/正负计时/温度/温湿度。
7、支持节目炫彩边框、区域炫彩边框；

8、时钟显示数字时钟/模拟时钟/正计时/倒计时。
9、传感器支持温度、温湿度
10、支持16级亮度，支持分时调亮、软件调亮
11、支持定时自动开关机、软件开关机
12、支持二次开发，提供完整功能的DLL动态库。
技术参数：
1.存储容量：≥4MByte
2.显示接口：2*50 PIN
3.通讯接口：100M网络，USB接口 ，RS232接口
4.工作电源：5V（3.5V～6V宽工作电压）
5.功耗：≤1W
6.工作温度：-40℃～85℃
	1
	块
	

	48
	转接板
	单双色配套转接板，外观精美，品质精良；最大高度：256行（8组08接口）。
	1
	块
	

	49
	户内全彩LED屏
	▲1.LED显示屏灯珠选用表贴三合一铜线封装，LED封装形式：SMD1010黑灯。
2.LED显示屏单个像素由1R1G1B构成，LED显示屏单个箱体分辨率≥384*216点。
▲3.LED显示屏采用≤1.5625mm点间距，像素点密度≥409600点/㎡；坏点率：≤1/10000且无连续失控点。
4.LED显示屏采用CNC一次成型压铸铝箱体，≥宽400mm*高300mm，单箱重量≤5kg,可承受≥5000N拉力、≥45000N压力。
5.LED显示屏PCB板表面具备防潮/防尘/防静电/抗氧化等能力，产品具备IP5X防护等级。
6.LED显示屏采用三轴（X，Y，Z）调节机构，可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节，拼接平整度≤0.1mm、错位值≤0.1mm、间隙≤0.1mm。
7.LED显示屏箱体内无风扇，产品正面LED灯接触空气，通过环境辐射等方式散热，背面通过箱体主体传导散热。
▲8.LED显示屏模组采用无塑料底壳套件设计，压铸铝箱体与PCB线路板直接接触，PCB线路板边缘直接接触压铸箱四边接触面可提高导热性能，相比带塑胶套件底壳能够更好地解决色彩漂移问题，并保证因导热而影响屏体加速老化、减少使用寿命等现象；（供货时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖竞标人公章）
9.LED显示屏模组磁吸式结构，用户级模组前维护，可正面拆卸、安装灯板、接收卡、电源，模组，带电维护多次热插拔测试后都能正常工作。
10.LED显示屏使用无面罩设计，屏体正面为黑色哑光处理，对比度≥10000:1，低反射率LED灯板，反光率≤2%。
11.LED显示屏为保证播放效果，采用恒流驱动芯片，动态扫描、同步控制、显示屏整屏刷新率≥3840Hz，电流增益调节级别≥8位，显示屏换帧频率≥60Hz。
12.LED显示屏在长时间没有使用时，可通过10%到100%亮度逐步显示，达到排除LED灯内部湿气效果以保护LED灯的效果。
13.LED显示屏支持搭配HDR系统卡，实现高动态图像显示，支持22bit精细灰度；配置3D视频处理器，换帧频率120Hz时的3D画面效果显示。
▲14.LED显示屏单元模组与单元箱体之间采用工业级精密浮动无线连接器，具备嵌合纠偏能力，连接更稳定，以模组为单位可对整屏拼缝进行精细调节，避免模组间因拼缝产生亮暗线效果，箱体内部看不到信号排线、低压电源线，可带电直接插拔；（供货时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖竞标人公章）

▲15.LED箱体内部具备水平、垂直检测模块，现场可直观的对水平、垂直角度进行校正，保障项目施工过程中LED箱体结构安装的水平度、垂直度；（供货时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖竞标人公章）

▲16.LED显示屏开关电源具备PFC功能，功率因素≥0.95，电源效率≥91%@25℃，并具有过流、短路、过压、欠压的保护功能；（供货时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖竞标人公章）

▲17、LED显示屏，PCB采用FR-4四层板同等级或更高材料，PCB导线更宽、导线间距和过孔间距更大，能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象，表面沉金处理，板厚≥2mm，铜厚≥1盎司，TG≥170℃，PCB板表面具备防潮/防尘/防静电；（供货时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖竞标人公章）

▲18、LED显示屏箱体背面带测试按键，可实现红、绿、蓝、白四种单色显示，横扫、竖扫等方式扫描显示，无需拆掉箱体正面模组在箱体内部按键才能进行此种测试功能；（供货时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）

▲19、LED显示屏具备单电源漏电电流≤0.3mA，杜绝多个电源形成的漏电电流对上级电箱造成跳闸等风险；（供货时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖竞标人公章）

▲20、LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出；（供货时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖竞标人公章）

▲21、具备LED显示屏开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期≥100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据；（供货时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖竞标人公章）

▲22、移动端通过扫描二维码方式与管理电脑连接，从而实现对信号源和输出端进行远程管理控制。支持放大镜放大局部功能。具备基本辅助工具，包括画笔、聚光灯、放大镜等，画笔颜色、画笔大小通过移动端轻松可调。（竞标时提供扫码、放大镜、辅助工具功能界面截图佐证，并加盖竞标人公章）

23、LED显示屏采用三轴（X，Y，Z）调节机构，可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节，拼接平整度≤0.1mm、错位值≤0.1mm、间隙≤0.1mm。
	8.4
	平方米
	压铸前维护，壁挂安装

	50
	机箱
	1、机箱采用8U主机箱体+平行地面横向插卡卡槽设计，输入槽位≥11，输出槽位≥8，支持冗余扩展模式，便于系统的安全扩展升级结构，机箱两侧具备风扇，输入模块、输出模块、切换模块、控制模块、电源模块、风扇模块均支持热插拔；
2、采用纯硬件FPGA阵列、底板运算交换技术设计，启动时间＜5S，上电即可工作，系统安全稳定可靠、无病毒感染风险，支持全年365天、7*24小时不间断运行；
3、前面板具备7英寸触摸屏，可通过触摸屏进行监测状态查看、参数设置、预案调用等操作，并且触摸屏支持在线升级；

4、支持输出分辨率自定义，针对LED模块分辨率不规则的特点可任意设置分辨率输出，与LED屏分辨率完美匹配；支持设置分辨率为1920×1200、1920×1080、1600×900、1400×1050、1366×768.1024×768。支持图像帧率60帧/秒；
5、DVI接口外接显示设备时，可支持拼接显示19200×3240、15360×3240、10928×3072.10928×2304在内的超高分点对点显示画面；
6采用输出帧同步处理功能，内部统一时钟，确保输出的每路信号均同步输出；
7、支持任意开窗，任意输出接口支持≥4路窗口显示画面，单张板卡支持≥16个信号窗口；
8、支持所有显示窗口均可在屏幕上进行任意移动、缩放、多画面、切换、叠加、画中画等功能；
9、支持字符叠加显示功能，对入口信号进行字幕标注，可对叠加字符的字体、字号、颜色、位置等进行自定义编辑；
10、支持硬件回显功能，可对输入的信号进行可视化识别，通过显示器即可查看系统的当前显示状态；
11、支持软件回显功能，通过软件界面即可对当前屏幕上显示的画面进行查看，并可对接入的任意一路信号进行预监查看及全屏回显，回显刷新频率为30Hz，回显图像清晰流畅；
12、支持多用户控制管理功能，可通过软件划设操作权限，依据权限级别制定不同的操作功能，级别不同，所具有的操作权限也不同。支持多级用户权限管理，可划分管理员、操作员、用户的权限模式，制定分区管理，分级、分权管理；
13、采用深度神经网络（DNN）和长短期记忆网络（LSTM）算法，可自定义≥30条语音指令，搭配客户端软件可实现语音控制开启/关闭音频、开启/关闭字幕、场景轮询、切换场景预案、清屏、锁屏、解除锁屏功能；

14、采用C/S管理控制结构，基于TCP/IP网络以及串口的多用户实时操作，可实现对多种信号源定义、调度和管理；
15、支持自定义编辑和预存不同的场景，支持多达128个场景模式，可实现场景一键式快速调用，可定义不同场景切换效果及场景名称，支持自定义编辑会议模式、调用预存的会议模式。支持场景轮询，轮询时间可调；
16、电源：标配×1，支持冗余电源1+1；平均无故障时间：＞50000小时。
	1
	台
	

	51
	板卡
	1、软件回显输出卡兼控制卡，可对输入的信号进行可视化识别，通过显示器即可查看系统的当前显示状态；
2、具有流畅清晰的预监回显界面，软件运行图像回显刷新速度＞30Hz；
3、板卡尺寸：210*240*20mm；
4、最大支持≥64路输出图像预览功能；

5、回显输出接口：≥RJ45*1,控制接口：≥RJ45*1.≥RS232*2。
	1
	块
	

	52
	板卡
	1、LED图像处理器的高清图像输入板卡，支持≥4路HDMI高清数字信号输入；
2、接口类型：HDMI 1.4，接口数量：≥4个；
3、板卡尺寸：210*240*20mm；
4、音频：≥4× 3.5mm音频座、音频输入接口；

5、信号类型：HDMI高清数字信号；

6、HDCP：支持；
7、EDID编辑：支持；
8、信号分辨率：优于或等于4096*2160@30Hz。
	5
	块
	插座、信号源等

	53
	板卡
	1、LED图像处理器的高清图像输出板卡，支持≥4路DVI高清数字信号输出，支持EDID编辑；
2、HDCP：支持；
3信号分辨率：≥1920*1200@60Hz；
4、每个输出接口开窗数：≥4画面。
	1
	块
	LED

	54
	板卡
	1、LED图像处理器的高清图像输出板卡，支持≥4路HDMI 1.4高清数字信号输出，支持HDCP及EDID编辑；
2、板卡尺寸：210*240*20mm；
3、音频：≥4×3.5mm音频座子，用于音频输出；

4、信号分辨率：优于或等于4096*2160@30Hz；
5、每个输出接口开窗数：≥4画面。
	1
	块
	监视器

	55
	配电柜
	1、额定功率：≥10KW，输出路数：≥3路；
2、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能；
3、内置避雷器，具有避雷防雷功能；
4、配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能；
5、支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、亮度调节（需搭配光探头）等操作。
	1
	台
	

	56
	大屏支架
	屏体安装支架、大屏装饰包边
	8.4
	平方米
	

	57
	户内单红LED屏
	1、LED封装形式：SMD2121，发光点颜色组合：1R；
2、物理点间距：≤4.75mm；分辨率：≥44321点/㎡；
3、单元板分辨率：64*32，单元板尺寸（mm）：304*152，白平衡亮度：200CD/㎡；
4、水平视角：≥120°；垂直视角：≥120°；
5、杂点率：≤1/10000且无连续失控点；
6、平均无故障时间：≥10000H；
7、控制方式：异步控制；驱动器件：恒流；刷新频率：≥360Hz；换帧频率：≥60Hz；驱动方式：1/16扫描；
8、环境温度：存储-35℃~+85℃，工作温度：－20℃~+50℃；
9、亮度调节方式：软件0到16无级调节。
	1.479
	平方米
	

	58
	转接板
	配套转接板；5PIN背插连接，结构紧凑；最大高度：≥128行（≥4组T8接口）。
	1
	块
	

	59
	不间断电源
	1、功率15KVA.输入功率≥0.95，机架式或塔式可互换，满足单进单出/三进单出/三进三出模式运行，适用多种供电模式；
2、双变换在线式设计,使U PS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除噪声、低失真度、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源,使UPS对用户设备提供更为全面和完美的保护；
3、具有智能化电池管理技术；(具有先进的恒流恒压自动转换充电技术)
4、电池电压: ±96/108/120VDC灵活配置，以保证在其中有单节电池故障时可以将故障电池单独取出，其它电池可正常工作，提高电池的利用率；
5、支持两路电源接入，提高系统可靠性；
6、LCD显示：可进行中英文双切换功能，输入输出电压、频率、电池电压、输出功率、温度。显示屏可根据视角进行调整；
7、EPO功能：紧急情况下可实现紧急关机；
8、输入电压范围 ：208-480Vac （三相五线）；
9、输入功率因数：0.99；
10、充电电流≥20A；
11、输入电压频率范围:40HZ～70HZ；
12、频率跟踪速率  ≤1HZ/S ；
13、输出频率范围 ：自动跟踪旁路频率；
14、输出波形失真度  <3% ；
15、过载能力：过载100%～110%维持60min并转旁路输出；过载110%～125%维持10min并转旁路输出；过载150%维持1min并转旁路输出；
16、保护功能:具有输出短路\输出过载\温度过高\电池欠压\输出过欠压\抗雷击浪涌保护功能；

▲17、不间断电源厂家需要获得国家高新技术企业证书,提供证书并加盖竞标人公章；

▲18、设备制造商具备CMA或CNAS实验室认可资质，且认证的检测范围应包含不间断电源设备，供货时请提供相关证明，并加盖竞标人公章。
	1
	台
	

	60
	蓄电池
	1、电池容量：12V100AH 免维护铅酸电池；

2、环境条件：设备在－15～45℃环境温度下正常使用，相对温度：≤90％（40±2℃时）；
3、浮充充电电压：13.5V--13.8V，均充充电电压：13.8V--14.1V；
4、结构：蓄电池的正、负极端子有明显标志，应便于连接，其极性、端子、外形尺寸应符合厂家产品图样，安装完成后的蓄电池组接线端子不应存在裸露部分，蓄电池内部结构应符合厂家的设计及工艺要求。蓄电池应有下列标志：a、制造厂家、商标；b、产品名称、型号；c、极性符号、电压；d、蓄电池编号；
5外观：蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志要清楚；
6、气密性：蓄电池应能承受50Kpa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；
7、防酸雾性能：蓄电池在正常浮充工作中应无酸雾溢出；
8、防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆；
9、利用封口剂的蓄电池，在温度-30℃~+65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象；
10.、容量保存率：蓄电池静置28天后其容量保存率不低于96％；
11、电池充满电在25℃±5℃环境下放置10天后的开路电压应在12.84～13.14V范围内；
12、浮充设计寿命 8-10年（20℃环境下）；
13、工作温度 ：-20--+50℃；
14、相对湿度：0-95%,无冷凝；

▲15、蓄电池应标配独立的防滑防酸型保护盘，以杜绝电池在运输过程中碰撞、破碎或使用的异常情况而可能导致电池漏液，从而引起短路而着火事故，要求电池托盘应为防滑保护型，避免电池安装时发生滑倒，供货时提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告或专利证书证明该措施的有效性；

▲16、阻燃性能：产品材料符合行业相关检测依据和判定标准，供货时提供第三方检测报告证明，并加盖竞标人公章。
	96
	节
	

	61
	电池柜
	1、材料需选用防腐材料，侧板有散热孔，可拆装式全开放式结构，安装检修方便，造型美观，曲线流畅，拆装方便；
2、冷轧钢板制造，结构紧凑合理；
3、内含电池连接线、端子等安装辅材，满足蓄电池安装要求；
4、机械性能高，承载能力大，防火性能好，整箱静电喷塑、耐磨、防蚀。
	1
	个
	

	62
	UPS主机
	▲1、UPS主机为要求为三相交流引入、三相交流输出，功率≥40KVA，输出功率因素≥0.9；

2、双变换在线式设计,使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除噪声、低失真度、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源,使UPS对用户设备提供更为全面和完美的保护。
3、具有智能化电池管理技术，用户可设定充电电流、恒流、恒压和浮充三段式充电管理自动平滑切换；
4、电池电压:±192V、±204V、±216V、±228V、±240V、灵活配置，以保证在其中有单节电池故障时可以将故障电池单独取出，其它电池可正常工作，提高电池的利用率。
5、支持两路电源接入，提高系统可靠性。
6、LCD显示：可进行中英文双切换功能，输入输出电压、频率、电池电压、输出功率、温度。显示屏可根据视角进行调整。
7、EPO功能：紧急情况下可实现紧急关机。
8、输入电压范围 ：208-478Vac （三相五线）。
9、输入功率因数：0.99。
10、输入电压频率范围:40HZ～70HZ。
11、频率跟踪速率≤1HZ/S。 
12、输出电压范围：380/400/415（±1%）Vac。
13、输出频率范围：自动跟踪旁路频率。
14、输出波形失真度<3% 。
15、过载能力：过载100%～110%维持60min并转旁路输出；过载110%～125%维持10min并转旁路输出；过载150%维持1min并转旁路输出。
16、具有带开能力强，输出可以接完全不平衡负载。

▲17、设备制造商具备CMA或CNAS实验室认可资质，且认证的检测范围应包含UPS主机（不间断电源设备），供货时请提供相关证明，并加盖竞标人公章。
	1
	套
	

	63
	蓄电池架
	定制，可安装 32节 12V100AH 蓄电池，含电池间连接铜排（25mm2)。
	2
	个
	

	64
	电池组空开盒
	内含直流空开及汇流排
	1
	个
	

	65
	UPS输入电缆
	聚氯乙烯护套电力电缆 ZA-YJV-3*50+2*25mm2。
	8.79
	米
	含主路和旁路电缆

	66
	UPS输出电缆
	聚氯乙烯护套电力电缆 ZA-YJV-3*35+2*16mm2。
	15
	米
	

	67
	电池组至UPS主机连接电缆
	聚氯乙烯护套软电缆 ZA-RVV-70mm2。
	9.31
	米
	

	68
	UPS主机承重支架
	使用50*50mm国标镀锌角钢现场焊接定制
	1
	个
	

	69
	蓄电池承重支架
	使用50*50mm国标镀锌角钢现场焊接定制
	1
	个
	

	▲商务要求

	交货时间及地点
	1.交货期：签订合同之日起10日内完成供货，30日内完成安装调试合格；

2.交货地点：广西南宁市采购人指定地点；

3.交货方式：现场交货。

	质保期（保修期）
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，产品质保期最短不少于3年。

2.若产品出产的质保期或产品生产厂家承诺的质保期超过本分标规定质保期限的，合同执行过程中按产品出产质保期限或厂家承诺期限执行；若成交人承诺的质保期限优于产品出产的质保期或产品生产厂家承诺的，以成交人承诺执行。

3.质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。

	售后服务要求
	1.负责送货上门，提供的产品必须是未使用过的全新产品。所有产品、辅件、材料要求无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商信息。
2.产品在运输过程中出现损坏的，由成交人负责该损坏产品的更换。

3.所有产品标配齐全，且必须安装到位并调试合格。送达采购人指定地点的产品若质量存在缺陷，免费更换新产品。质保期内，有关产品质量（产品设计、制造工艺、材料缺陷等）引发的费用，均由成交人承担。
4.质量保证期内，成交人负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但成交人也要积极帮助采购人修理。

5.成交人在安装、调试等全过程中接受采购人的监督。

6.售后服务按厂家承诺执行，相关的售后服务费用由成交人向厂家支付，采购人不予另行支付。成交人超过厂家承诺标准的，按成交人提交的售后服务承诺书执行。成交人定期回访以及对产品进行维护；质保期后成交人需提供维修维护服务。
7.质保期内，采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，成交人应在4小时内到达现场进行处理，到达现场后8小时内排除故障，恢复正常使用，12小时内不能排除的必须提供解决方案（如，过三包期的，提供同等档次或以上的备用产品），保证采购人正常使用，产生的一切费用由成交人承担。

8.质量保证期过后，采购人需要继续由原成交人提供售后服务的，成交人应提供电话咨询服务，并应承诺提供产品或服务上门维护，成交人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

	付款方式
	1、合同签订生效后，10个工作日内采购人向成交人首次支付合同金额的30%，货物全部送达指定交货地点，成交人出具请款材料，采购人支付合同金额的30%；验收通过后，采购人支付合同金额的37%，质保期满后支付合同金额的3%。采购人付款前，成交人应将同等金额的合法、有效发票开具给采购人，否则，采购人可以顺延付款。
2、票据要求：采购人付款前，成交人必须按照采购合同要求提供真实、有效、合法的正式发票，发票内不能打印明细的，需提供《销售货物或者应税劳务》。成交人未提供发票的，采购人的付款义务顺延，且不承担迟延履行的相关责任。同时，一旦发现成交人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，成交人应支付采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，成交人不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由成交人承担。
3.本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

	报价要求
	1.要求竞标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本分标技术要求的货物，且必须是符合国家有关质量安全标准的产品。
2.供应商的竞标报价应为人民币含税价。竞标报价包含产品及服务需求要求所需的一切费用总和，投标人的投标总报价≤采购预算。除另有约定外，成交价不因任何因素而调整：
（1）货物采购包括货款、标准附件、安装及辅材【保温材料，缠绕带、开孔费、冷媒等】、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；
（2）服务采购包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用；
（3）项目验收、人员服务等费用。

	验收要求
	1.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担，供应商在竞标报价时应考虑相关费用。

2.在验收过程中发现成交人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
3.验收依据：按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、投标文件验收。
4.验收要求

验收小组以项目采购文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，成交人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。
（1）为确保所投产品为原厂正品，从源头保障售后服务的专业性与可靠性，合同签订时，成交人须向采购人一次性提交以下资料，作为验收依据留档备查：投标响应文件中承诺的所有功能截图、检测报告复印件及原厂供货证明；
（2）成交人按时间结点完成货物供货后，应及时整理技术资料并完成全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后五个工作日内进行验收。
（3）验收时成交人提供验收文档，包括但不限于：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、检测报告、使用说明书、电子文档，以及对所有需要进行核查的原件等。
（4）采购人依据采购文件中的关键技术参数，对应竞标文件、检测报告、系统实操功能及设备物理接口进行逐条核验，如供货产品不合格或不符合技术参数要求的，由成交人按采购人（或者采购人委托的第三方机构或部门）要求整改，成交人不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失等费用由成交人承担。

（5）如成交人提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究成交人的责任，由此带来的一切责任及损失由成交人自行承担。
（6）在项目验收过程中，如项目验收不合格，有关返工、再行验收产生相关成本费用，以及给采购人造成的损失等费用由成交人承担。连续两次项目验收不合格的，或弄虚作假的行为，采购单位将不予验收，采购人有权解除合同，并追究成交人的责任，由此带来的一切责任由成交人自行承担。
（7）项目验收过程中，需委托第三方检测机构介入的，费用由成交人另行承担。

（8）本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的，其响应文件按无效处理。

（9）验收时，需提供所有生产厂家针对本项目开具的售后服务承诺函（如成交供应商为生产厂家的无需提供原件、各项设备的检测报告原件。

	节能清单
	执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，竞标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖竞标人公章，否则不予认定。

	其他要求
	本项目的项目技术参数及性能（配置）要求和商务条款中带▲为本项目实质性条款（要求），必须满足或优于，否则其报价无效。

	谈判内容
	未标识“▲”的技术参数及性能配置要求为可谈判内容。


第四章  竞争性谈判响应文件格式
 一、 竞争性谈判响应文件封面格式
封面
竞争性谈判响应文件

项目编号：  

项目名称：
供  应  商：                 （盖公章） 
供应商地址：                            

    年  月  日

二、附  件

附件一 

谈 判 书

广西壮族自治区政府采购中心：
依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的谈判采购文件，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、商务技术文件）。
1. 报价表；
2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；
3. 资格证明文件；
4. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；
在此，授权代表宣布同意如下：
1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；
2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；
3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；
4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                       
开户银行：                           帐号/行号：          
电话/传真：                         电子函件：                           
日期：      年   月    日
法定代表人或委托代理人（被授权人）签字：                       
谈判供应商名称（盖章）：                                                               
  附件二             
报  价  表
项目名称:                 
项目编号:                     
分标    
	序号
	货物名称
	品牌、型号规格、生产厂家
	数量①
	单位
	技术参数及性能配置
要求
	单价②
	单项合价
（元）
③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	分标  总报价（人民币大写）：                                       （￥                       元）

	交付使用时间：

	交付使用地点：


注：1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。
2.报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。
3.凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
4.报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。
法定代表人或委托代理人（签字）:              
谈判供应商名称（盖章）：               
报价时间：     年     月    日

 附件三  

商务、技术响应、偏离情况说明表

项目名称:                    

项目编号:                       

分标    
	序号
	竞争性谈判文件要求
	竞争性谈判响应文件具体响应
	响应/偏离
	说明

	商务部分（商务及其他售后服务要求）

	1
	交付使用时间及地点
	
	
	

	2
	      质保期
	
	
	

	3
	售后服务要求
	
	
	

	4
	付款方式
	
	
	

	5
	报价要求
	
	
	

	…
	…
	
	
	

	技术部分（技术参数及性能配置要求）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1、应写明竞争性谈判响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；
2、应对照竞争性谈判文件“第三章  采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，谈判供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人或委托代理人签字:                            
谈判供应商名称（盖章）：                              
      年   月   日
附件四

法定代表人(负责人)授权委托书

广西壮族自治区政府采购中心：
兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 
谈判供应商（盖章）：               
法定代表人（签字或签章）：       
签发日期：      年    月   日
附：委托代理人工作单位               
职务：                          性别：    
身份证号码：                              

	粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件


附件五

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，必须提供）

说明：1.竞标人应按照相关法规规定如实做出声明。

2．按照采购文件的规定盖章（自然人竞标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体竞标，联合体各方均需提供上述声明。

附件六
中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员
人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                          企业名称（盖章）：

                          日期：
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定确定。

第五章  合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：                    

合同编号：                    

采购人（甲方）                    
住   所：                          
供 应 商（乙方）                   
住   所：                          
签订合同地点：                    

签订合同时间：                    
合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
采购合同文本（格式）

广西壮族自治区政府采购合同

                                       合同编号：

   采购单位（甲方）                              采 购 计 划 号                           

   供 应 商（乙方）                             项目名称和编号                        

   签  订  地  点                                签 订 时 间                          

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的
1.供货一览表

	序号
	标的
名称
	商标
品牌
	型号
参数
	生产
厂家
	数量
	单位
	单价
（元）
	金额
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                                  （小写）                      


2．合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。
第二条　质量保证
1．乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
2．乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2.乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条　包装和运输
1.乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式：             。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。
第五条　交付和验收
1.交付使用时间：                 、地点：                          。
2.乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。甲方签署货物验收单并不免除乙方对货物的质量保证责任，甲方在使用货物过程中，货物存在产品质量问题的，乙方承担因此产生的所有责任。
5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。
第六条　安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。
第七条  售后服务、保修期
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.货物保修期；                                          。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：  财政性资金  。
3.付款方式：                                                                       。
第九条　履约保证金：                           。
第十条　税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十一条　质量保证及售后服务
1. 乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、
货款利息及银行手续费等）。
2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。乙方不能或拒绝到达现场进行维修的，甲方有权请求第三方进行维修，维修所产生的维修费由乙方承担。
3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.上述的货物免费保修期为   年，自安装、调试验收合格并交付使用之日起计算。质保期内货物如因人为使用不当导致损坏的，乙方也应当积极进行维修服务，但相应维修费用由甲方承担。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
第十二条　调试和验收
1. 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。
2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
第十三条　货物包装、发运及运输
1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以
保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十四条　违约责任
1．乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额  %违约金并赔偿甲方经济损失。
2．乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4．甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额   %，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额   ‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额    %。
5．乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额   %向甲方支付违约金。
6．乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。
7．其它违约行为按违约货款额   %收取违约金并赔偿经济损失。
第十五条　不可抗力事件处理
1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十六条　合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。守约方为主张权利而产生的律师费、保全费、保函费、鉴定费、公告费、公证费等由违约方承担。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十七条　合同生效及其它
1．合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。
2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经广西区财政厅政府采购监督管理处审批，并签书面补充协议报广西区财政厅政府采购监督管理处备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十八条　合同的变更、终止与转让
1．除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2．乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十九条　签订本合同依据
1．谈判文件；
2．乙方提供的响应文件；
3．谈判书； 
4．成交通知书。
第二十条　本合同一式捌份，具有同等法律效力，广西区财政厅政府采购监督管理处、广西壮族自治区政府采购中心各一份，甲方伍份、乙方一份（可根据需要另增加）。
本合同自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报广西区财政厅政府采购监督管理处备案。

	甲方（章）           
年   月   日
	乙方（章）              
 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：
	纳税人识别号或统一社会信用代码：

	邮政编码：
	邮政编码：


合 同 附 件

	1、供应商承诺具体事项：

	2、售后服务具体事项：

	3、保修期责任：

	4、其他具体事项：

	甲方（章）

年   月   日 
	乙方（章）

                 年   月   日


    注：售后服务事项填不下时可另加附页
第六章  评审方法及评定标准

评审方法及评定标准
一、评审原则
（一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。
(二)  评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。
二、评审方法
对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件，采用最低评标价法进行评审。
谈判小组将以竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件为评审依据，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，以提出最后报价（价格扣除后）最低的供应商作为成交供应商。
谈判供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其最后报价给予10%的扣除；大中型企业与小型、微型企业组成联合体进行谈判，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体最后报价给予4%的扣除，扣除后的价格为评标价；除上述情况外，评标价=竞标价

谈判供应商及所提供的产品企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
竞标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
三、成交候选人推荐原则
（一）竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按价格扣除后的报价由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（报价相同时，由谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。
    （二）谈判小组认为谈判供应商的报价明显低于其他满足谈判文件实质性响应要求供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；谈判供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组将不推荐该谈判供应商为成交候选供应商。
50

[image: image1.png][image: image2.png]