公开招标采购文件

项目编号：GXZC2025-G1-003368-CGZX

项目名称：广西艺术学院民艺楼信息发布LED、教学科研

设备及创意大楼11至17层空调采购及安装

采购单位：广西艺术学院

采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心

2025年11月

目录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	7

第三章  投标人须知	39

第四章  评标方法及评分标准	52

第五章  政府采购合同主要条款	63

第六章　投标文件格式	71

第一章  公开招标公告

公开招标公告

项目概况

广西艺术学院民艺楼信息发布LED、教学科研设备及创意大楼11至17层空调采购及安装的潜在投标人应在广西政府采购云平台（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取招标文件，并于 2025年12月2日 10:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：

项目名称：广西艺术学院民艺楼信息发布LED、教学科研设备及创意大楼11至17层空调采购及安装

预算总金额（元）：5589145.72

采购需求

标项一名称:民艺楼信息发布LED采购

数量:1

预算金额（元）:1962528.50

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：分布式综合管理主机1台；分布式综合管理主机软件1套；分布式综合管理系统控制软件1套；高清一体终端45台；分布式中控主机1台；画框屏34台；户内全彩LED屏12.6000平方米；发送盒1	台；配电柜1	台；音柱2只；数字合并式功放1台；户内全彩LED屏19.9700平方米；发送盒4台；配电柜1台；音柱2只；数字合并式功放1台；户外全彩LED屏36.6200平方米；发送盒4台；配电柜1台；天花喇叭2只；数字合并式功放1	台；散热机架1套；机柜1台；电源管理器2台；LED显示屏钢结构43.8平方米；操作终端1台；交换机2	台；综合布线1项；安装调试1项。详见招标项目采购需求。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自签订合同至履约完成

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

标项二名称:教学科研设备采购

数量:1

预算金额（元）:1426369.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：投影仪5套；电动升降绘画桌13套；钢制书架8套；绘画桌17台；电动升降绘画桌6台；电动升降工作桌6台；椅子5张；多功能收纳画柜+意式升降滑轮椅2套；意式多功能油画箱+三脚架2套；画架凳子12张；多功能收纳画柜黑色胡桃木+意式升降滑轮椅2套；显示器1台；静物沙发椅（1）1张；静物沙发椅（2）2张；静物沙发椅（3）1张；装饰柜1张；全直流变频多联空调室外机2台；新风室内机1台；高静压风管机内机2台；空调安装辅材1项；显示器61台；形象化妆台36台；人体工程椅2把；电脑升降桌1张；工作台23张；显示器45台；教室书架12组；数智教室电脑25台；数智教室电动升降桌子25张；数智教室电动升降椅子25张；升降移动讲台1个。详见招标项目采购需求。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自签订合同至履约完成

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

标项三名称:创意大楼11至17层空调采购及安装

数量:1

预算金额（元）:2200248.22

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：5匹变频冷暖天井机151台；3匹变频冷暖天井机14台；Φ15.9铜管2427.94米；Φ9.52铜管310.08米；PVC排水管1537.23米；7位成套配电箱(1)114台；7位成套配电箱(2)37台；5位成套配电箱14台；PVC塑料线槽安装（39mm×19mm）147.3m；PVC塑料线槽安装（100mm×40mm	）336.00	m；线槽配线动力线路（ZR-BV-4mm2）	43681.00	m；拆除300*150桥架盖及盖300*150桥架盖 704.70m。详见招标项目采购需求。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自签订合同至履约完成

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1、2、3：无。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间： 2025年11月10日至 2025年11月17日，每天上午00:00至12:00；下午12:00至23：59（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台线上（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

方式：请登录广西政府采购云平台（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763。

提示：采购公告附件内的采购文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2025年12月2日10:00（北京时间）

投标地点（网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标。本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

开标时间： 2025年12月2日10:00

开标地点：广西壮族自治区南宁市青秀区广西政府采购云平台开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：分标1： 1.9 万元；分标2： 1.4 万元；分标3： 2.2万元。(必须足额交纳)

（1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。

开户名称：广西壮族自治区政府采购中心；

开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行；

银行账号：20009101040051648

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函（电子保函除外）原件至我中心财务处。

（4）本中心财务处联系方式： 地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室； 电话：0771-8600309。

2.本项目需要落实的政府采购政策： 政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询： 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项：

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（4）供应商通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云平台投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中心开启投标文件；供应商超过解密时限未完成解密的，系统默认其自动放弃。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名   称： 广西艺术学院

地   址： 广西南宁市青秀区教育路7号

项目联系人： 李建波、杨朝标、朱桂英、高静

项目联系方式： 0771-5327987

2.采购代理机构信息

名    称：广西壮族自治区政府采购中心

地   址：广西南宁市星湖路22号

项目联系人：张国铨

项目联系方式：0771-8600343

广西壮族自治区政府采购中心

2025年11月10日

- 招标项目采购需求

招标项目采购需求

1、本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应响应。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、招标文件中标记“▲”的条款为本次采购的实质性(关键性)的商务、技术或服务要求，投标人须满足或优于，否则，将会被认定为无效投标。标记“★”的技术参数正偏离作为加分项。

5、本项目标的所属行业均为：   工业    ；划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

6、本项目采购预算：5589145.72 元。分标1：1962528.50元；分标2：1426369.00元；分标3：2200248.22元。

分标1：

| 项号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分布式 综合管理 主机 |  | 1 | 台 | 1.采用机架式设计，运行嵌入式Linux系统，内嵌主机软件及web管理系统，采用B/S架构，通过浏览器即可管理整个分布式系统。 2.系统基于分布式架构，可对拼接系统进行管理、控制、数据交互。 ▲3.主机CPU配置等同于或优于双核，内存配置≥8GB，存储空间≥1TB，具备≥6个硬盘位可扩容空间。 4.支持双机热备份，当主机宕机后，马上切换至备用机进行工作，完成主备切换后，备用机代替主机进行工作。 ▲5.支持≥1路VGA和≥1路DVI视频接口输出，具备≥2个RJ45网口。 6.支持硬件监测：故障/错误/过载和报警(包括磁盘/电力/风机/温度/IO性能) |
| 2 | 分布式 综合管理 主机软件 |  | 1 | 套 | 1.软件运行于Linux系统，支持银河麒麟、统信等国产操作系统，支持兆芯、龙芯、飞腾、鲲鹏等国产CPU，稳定可靠，可高效地对系统设备进行管理、控制、数据交互等。 2.系统采用B/S和C/S管理控制架构，支持网页web访问系统后台管理，支持通过web浏览器对输入盒（采集盒）、输出盒（拼接盒）的管理及状态实时监测。可扩展支持使用ipad平板软件、安卓平板软件、Windows电脑客户端对分布式系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步。 3.支持三种开窗模式，包括固化模式、自由模式、两点模式。 4.支持中控功能，支持自定义添加受控设备，可实现可编辑中控，支持RS-232、RS-422、RS-485、IR、I/O、TCP、UDP、REALY、场景等控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能。 5.支持调节拼墙的亮度值、对比度值、色调值和饱和度值，范围均为0-100。 6.支持场景轮询功能，选择参与轮询的场景，设置轮询间隔为“禁用”、“30S”、“60S”、“90S”或者“180S”；支持场景锁屏功能。 7.支持实现输入盒（采集盒）、输出盒（拼接盒）自动备份配置，断电重启后可自动恢复配置，无需担心数据损失。 8.支持web端可视化预览，实时回显信号源画面及拼墙画面，可对单个输入盒进行web端KVM管控。支持添加拼墙字幕，可设置字幕的坐标、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、滚动速度、字体类型、排列方式、是否居中等，支持字幕在web端实时回显功能，可拖动字幕手动调整位置。 9.支持自定义显示屏镜像功能，可实现副屏画面跟随主屏画面功能，适用于监视、主副屏同步等应用场景。 ▲10.支持对输入盒采集的音视频信号进行录制存储，可设置单个视频的录制文件大小为512MB、1GB、2GB或3GB，设置保存天数为3天、7天、15天、30天或永久，可同时录制≥8路信号；可批量删除或者批量下载已录制完成的文件。（投标时提供功能界面截图佐证） 11.支持系统服务器双机热备功能，当主服务器出现断网/断电等异常情况不能工作时，系统会自动无缝切换音频、视频、KVM功能业务到备服务器上进行。 12.支持系统数据备份恢复，备份的数据包括系统的配置、当前拼接模式、拼接场景等所有配置信息；支持手动下载到本地，当进行数据恢复时，只需要上传导入需要恢复的数据即可。 ▲13.支持≥32路视频或图片点播，可将点播生成的视频信号开窗到拼墙上实时显示。支持mp4、jpg、png、bmp、tif、tga常用格式文件上传进行点播，支持纯音频文件点播。（投标时提供功能界面截图佐证） 14.支持服务器跨域级联，不局限于局域网内，可部署于互联网环境。服务器级联后，上级服务器可调取下级服务器的任意信号源进行开窗显示。同时，上级服务器也支持共享指定信号源给下级服务器进行开窗显示。 15.支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。 16.支持系统状态数据以图表形式展示，支持以图表形式实时统计和展示输入盒/输出盒在线数和离线数、摄像头在线数和离线数、中控设备在线数和离线数、会议室分组数量、拼墙数量、场景数量、用户数量、服务器的CPU使用率和内存使用情况、硬盘使用情况。 17.支持音频管理，可将多个输入节点的音频信号绑定到单个输出节点上，可独立调节任意节点的音频音量大小；支持设置输出节点的音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置18种常用的均衡器场景，可以一键切换，也可全自定义设置，针对60Hz、170Hz、310Hz、600Hz、1KHz、3KHz、6KHz、12KHz、14KHz、16KHz等不同频段的音频可以单独控制增益，范围是-20dB至20dB。 18.支持控制节点盒子启用或关闭国密算法SM2、SM3、SM4加密传输。 19.支持给任意拼接墙绑定手势识别节点，可通过手势识别节点识别操作人员的手势并转换成控制指令选择当前拼墙的任意信号进行拖拽、放大、缩小、全屏、翻页PPT等操作。 20.支持对输入盒开启或关闭信号标注功能，支持对输入信号进行标注，支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。 21.支持对输出盒添加时间显示、温度显示、湿度显示、实时人数统计控件，可设置控件的坐标位置、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、字体类型等。 ▲22.支持配置AI分析任务，可对支持AI分析的分布式节点盒子同时配置未穿工服、人体属性、人流跨线、区域人数、区域人群超限、区域入侵、离岗、未戴头盔、未穿反光衣、戴口罩、打电话、抽烟、跌倒、烟雾、明火、车辆违停等16种场景中的任意多种监测任务，支持绘制监测区域或直线，可给每个区域或直线分配监测任务，对指定的输入盒信号或IPC信号进行实时分析并告警，可配置自动录制告警前后75秒内的视频，可查看每个AI分析节点的算力占用比例。（投标时提供功能界面截图佐证） 23.支持工服库管理，可对工服库进行分组，上传工服后自动对工服进行建模，可筛选未建模、建模成功、建模失败的工服。 24.支持PPT转视频功能，可将PPT原始文件上传到服务器并转成视频文件，同时保留PPT中的动图、视频的动态播放效果，支持播放视频时控制视频中的PPT翻页、停留一页循环播放等。 25.支持拼墙绑定输入信号传输方式的功能，同一个输入信号传输到不同的拼墙可绑定不同的传输方式，传输方式可设置为UDP组播、UDP单播、TCP。 |
| 3 | 分布式 综合管理 系统控制 软件 |  | 1 | 套 | 1.客户端软件支持安装在Windows、安卓、iPad、麒麟等操作系统； 2.支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），可打开或关闭拼墙回显视频画面，支持调整拼墙声音输出的音量大小； 3.支持中控功能，切换拼墙后自动显示改拼墙的中控界面，可实现高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能； 4.支持虚拟KVM功能，可全屏显示信号源的画面，对信号源进行点击、滑动等操作，实现对PPT、视频播放等的控制； 5.支持信号源可视化预览，实时显示输入盒信号源图像，支持搜索信号源；支持布局切换功能，可选择4种不同样式布局模板； 6.支持分组显示拼墙列表，选中拼墙时，自动回显该拼墙的画面内容，可拼墙进行调整画面布局、开窗、关窗、切换场景、锁定或解锁布局等操作，开窗模式支持自由模式、固化模式、两点模式； ▲7.支持对输入信号进行标注，支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。（投标时提供功能界面截图佐证） |
| 4 | 高清一体 终端 |  | 45 | 台 | 1.输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端；终端并支持去中心化无服务器架构部署。 2.作为输入节点时，支持采集1路YUV4:4:4 3840x2160P@60并编码，或同步采集2路3840x2160P@30fps高清视频信号并同步编码；作为输出节点时，支持同时解码4路3840x2160P@60fps高清视频信号，支持YUV4:4:4 3840x2160P@60解码并显示，支持画面平铺、缩放、叠加、分割等，支持同步输出2路不同的高清视频拼接合成画面。 3.在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加图片作为输入源的台标；支持设置拼墙字幕、输入盒字幕，可设置字体类型、排列方式、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、滚动速度、字体间距、是否居中、显示位置等，以及支持底图功能，可在软件上启用或禁用底图功能。 4.内嵌输入同步功能，支持4个输入节点对一个8K信号源进行同步采集、同步编码，传输到4个输出节点同步解码、同步显示，整个8K信号画面清晰流畅，无撕裂，实现8K信号源的传输。 ▲5.具备≥3路HDMI视频输入接口、≥2路3.5mm音频输入接口，≥2路HDMI视频输出接口、≥1路DP视频输出接口、≥2路3.5mm音频输出接口；≥2路USB3.0、≥1路Type-C；具备≥1路LAN/WAN网口、≥1路OPTICAL光纤网络接口；盒子自带一键复位动态IP功能。（投标时提供产品接口图佐证） 6.具备中控功能，具备≥1路RS-485口、≥2路RS-232口、≥2路弱继电器口、≥3路IO口及≥4路红外输出接口，支持自定义编程。 ▲7.支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。（投标时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 8.支持USB透传功能，无需额外增加设备，无需额外使用单独的网络，仅需接一根网线或双向光纤线即可实现媒体、信令、USB透传数据的共同传输，可透传U盘、USB摄像机、U Key、USB HID等USB设备。 9.支持SIP协议，内置坐席视频对讲功能，可外接USB摄像机、USB耳麦与标准SIP协议设备进行视频对讲。支持KVM即时通信功能，可与单人或全员进行文字或截图沟通交流，图片支持放大、缩小，放大后可拖动查看。 ▲10.支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控。（投标时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 11.内置AI手势识别能力，通过识别不同的手势并转换成不同的控制指令去控制信号源缩放、拖拽、全屏等。 12.作为输出节点时，支持设置音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置18种常用的均衡器场景，可以一键切换，也可全自定义设置，针对60Hz、170Hz、310Hz、600Hz、1KHz、3KHz、6KHz、12KHz、14KHz、16KHz等不同频段的音频可以单独控制增益，范围是-20dB至20dB。 13.支持信号源标注功能，作为输入节点时，可通过控制平板、PC端、KVM坐席、web端对输入信号进行标注，作为KVM输出节点时，可对接管的输入盒信号进行标注，标注时都支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。 14.支持对输出盒添加时间显示、温度显示、湿度显示、实时人数统计控件，可设置控件的坐标位置、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、字体类型等。 ▲15.支持AI分析功能，支持≥16种场景（含未穿工服、人体属性、人流跨线、区域人数、区域人群超限、区域入侵、离岗、未戴头盔、未穿反光衣、戴口罩、打电话、抽烟、跌倒、烟雾、明火、车辆违停）进行分析、监测、告警。（投标时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 16.信号源端画面与信号源经过输入节点采集、输入节点H.265编码、网络传输、输出节点H.265解码、输出节点显示这整个流程后的画面的延迟≤30ms； 17.支持OCR文字识别功能，可截取输入盒采集的一台电脑画面为图片进行AI分析，提取图片中的文字并通过KVM输出盒传输到另一台电脑，且提取的文字可粘贴到文件。 |
| 5 | 分布式 中控主机 |  | 1 | 台 | 一、主机 1.采用处理器配置≥64位四核A55、主频≥1.5GHz。 2.具备≥两个千兆网口；支持B/S架构，支持IOS、安卓等移动平台以及PC可视化触摸控制； 3.支持可编程控制平台，这个系统支持音频、视频和周边设备控制集中于一个平台软件上控制，拖拽式操作达到人机交互功能，支持多设备间一键联动控制功能； 4.支持会场的灯光、窗帘、音响音量、无纸化等系统控制管理； 5.通过管理平台对多个会议室进行单独、统一控制管理，支持会议摄像实时跟踪，支持对各品牌云台、球机的控制，以及会议主机联动控制摄像头； 6.支持对大屏、投影、一体机等设备的电源控制； 7.支持大屏拼接控制，实时对视频窗口的放大、缩小、移动、关闭，还可以在触摸屏实现回显，预览内容和大屏内容同步，含配套红外学习和发射； 8.可分配不同权限，设置不同登录帐号，具备≥双向反馈功能； 9.支持第三方设备的多样化控制，主机支持≥2路千兆网口，≥10路RS232，≥10路RS485/RS422（支持Modbus协议），≥8路IR（内嵌智能红外学习功能模块），≥8路弱继电器，≥8个输入输出I/O接口，≥4个模拟量输入接口，≥1个模拟量输出接口，≥1个DMX512灯光控制接口，带DC24V@1.1A输出，支持对接第三方设备； 10.支持双向反馈，可显示温度、湿度、PM2.5及周边环境状态； 11.支持扩展搭配移动硬盘，可记录操作日志及运行日志； 12.配备≥2.23英寸OLED显示屏，可实时显示终端IP及运行状态；具备≥1路HDMI2.0高清调试监控接口和≥2路USB3.0鼠标键盘接口，方便系统的灵活管理；≥1路TYPE-C调试接口。 二、控制装置 1.设备采用Android等操作系统，显示屏≥10.1 英寸，显示画面≥1920×1200分辨率，显示屏支持≥十点触控。 2.具备前置≥500万像素的摄像头，并具有物理隐私拨片，滑动可遮挡摄像头。 3.支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），可打开或关闭拼墙回显视频画面，支持调整拼墙声音输出的音量大小。 4.支持分组显示拼墙列表，选中拼墙时，自动回显该拼墙的画面内容，可拼墙进行调整画面布局、开窗、关窗、切换场景、锁定或解锁布局等操作，开窗模式具有自由模式、固化模式、两点模式。 5.支持虚拟KVM功能，可全屏显示信号源的画面，对信号源进行点击、滑动等操作，实现对PPT、视频播放等的控制。 6.支持信号源可视化预览，实时显示输入盒信号源图像，支持搜索信号源；具备布局切换功能，可选择≥6种不同样式布局模板。 7.支持对输入信号进行标注，支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。 8.具有距离传感器，支持感应人体位置，实现人来亮屏功能；具有光感传感器，支持采集周边环境光线亮度值并可将数值实时显示；具有温湿度传感器，支持采集周边温湿度环境并可将数值实时显示。 ★9.内置≥4个拾音麦，拾音距离≥5米，并支持拓展普通话语音控制功能，可实现语音控制信号源的开窗、切换信号源、场景布局、空调温度、音响音量、窗帘开闭、灯光开关、摄像头动作、中控场景切换等功能。 |
| 6 | 画框屏 |  | 34 | 台 | 1.整机采用铝挤氧化外框，背板采用钢化玻璃，坚固耐用、防潮耐蚀锈，长期使用不变形不开裂，适应校园多种使用环境。 2.整机采用高雾度液晶屏体，表面偏光纳米涂层增益屏体漫反射形成真实视感。屏体雾度≥25%，无需防眩光钢化玻璃或磨砂防眩光贴膜，全方位可视角度≥178°。 ▲3. 整机画面对比度及色彩还原真实，画面细节及Gamma无损失，确保师生观看画面不会因显示损耗导致视觉偏差。 ▲4. 整机屏幕采用智能匹配显示技术，能够根据显示内容的类型自动匹配画质参数，使屏幕显示的油画、国画、素描、摄影等不同类型的作品最大程度的还原作品特征。 ▲5. 整机屏幕采用直流背光源，保证显示画面无频闪，有效避免视觉疲劳，呵护师生用眼健康。 ▲6. 整机屏幕采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 7.整机液晶屏显示尺寸≥65寸，分辨率≥3840*2160，显示比例16:9，支持壁挂、座装安装方式。 8.整机最大显示亮度≥250 cd/㎡。整机具备光线感应功能，根据环境光强度自动调整显示亮度。 9.整机安装到墙面后无任何外置、外露、外挂的线材、天线及元器件模块。 10.内置2.0声道环绕功放，支持音视频声音外放。 11.整机背部与平整墙面贴齐，边框边缘与平整墙面间隙最大处≤10mm。 12.整机安卓系统版本不低于9.0，运行内存不低于2G，存储内存不低于32G。 13.整机接口：USB 2.0*2，HDMI2.0*2，RJ45接口*1，支持蓝牙连接，内置Wi-Fi模块。全部端口采用隐藏设计，无可见外露端口。 14.兼容主流多媒体格式。视频格式：MPEG1、MPEG2、MPEG4、 H.263、H.264等；音频格式：MP3等；图片格式：JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等。 15.整机信息发布系统与设备一体化集成，无需外接任何信息发布设备即可完成信息发布。 |
| 7 | 户内全彩 LED屏 |  | 12.6000 | 平方米 | 1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1212黑灯； ▲2.LED显示屏采用≤1.53mm点间距； 3.LED显示屏采用CNC一体成型压铸铝箱体； ▲4.LED显示屏单元箱体宽度为640mm，高度为480mm，含显示模组厚度≤31.5mm；（投标时需提供得到CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） ▲5.LED显示屏模组采用无塑料底壳套件设计，压铸铝箱体与PCB线路板直接接触，PCB线路板边缘直接接触压铸箱四边接触面可提高导热性能，相比带塑胶套件底壳能够更好地解决色彩漂移问题，并保证因导热而影响屏体加速老化、减少使用寿命等现象；（投标时需提供得到CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） ▲6.LED显示屏单元模组与单元箱体之间采用工业级精密无线连接器，具备微调纠偏能力，连接更稳定，以模组为单位可对整屏拼缝进行精细调节，避免模组间因拼缝产生亮暗线效果，箱体内部看不到信号排线、低压电源线，可带电直接插拔；（投标时需提供得到CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 7.LED显示屏符合等同或优于IP5X防护等级； ▲8.LED显示屏为了保障现场安装屏体的水平角度、垂直角度、平整度、提高客户的最终观看体验，LED箱体内部具备水平、垂直检测模块，现场可直观的对水平、垂直角度进行校正，保障项目施工过程中LED箱体结构安装的水平度、垂直度；（投标时需提供得到CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） ▲9.LED显示屏开关电源具备PFC功能，功率因素≥0.95，电源效率≥91%@25℃，并具有过流、短路、过压、欠压的保护功能；（投标时需提供得到CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 10.LED显示屏亮度可达到200-800cd/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节； 11.LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点；LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%；LED显示屏观看水平/垂直视角≥175°；LED显示屏平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟； 12.LED显示屏刷新频率≥4200Hz，可通过配套控制软件调节刷新率设置选项； 13.LED显示屏色温100K-20000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节,色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 14.LED显示屏峰值功耗为≤500W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤125W/㎡； ▲15.LED显示屏为防止金属离子迁移、线路短路现象，PCB采用FR-4四层板同等级或更高材料，PCB导线更宽、导线间距和过孔间距更大，能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象，表面沉金处理，板厚≥1.6mm，铜厚≥1盎司，TG≥170℃，PCB板表面具备防潮/防尘/防静电；（投标时需提供得到CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） ▲16.LED显示屏箱体背面带测试按键，可实现红、绿、蓝、白四种单色显示，横扫、竖扫等方式扫描显示，无需拆掉箱体正面模组在箱体内部按键才能进行此种测试功能；（投标时需提供得到CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） ★17.LED显示屏具备单电源漏电电流≤0.3mA，杜绝多个电源形成的漏电电流对上级电箱造成跳闸等风险； ▲18.LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害；（投标时需提供得到CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） ★19.具备LED显示屏开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期≥100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据，方便用户了解现场屏体、环境温湿度数据情况。 |
| 8 | 发送盒 |  | 1 | 台 | 1.具备带载面积≥720万像素，宽度≥8192点，高度≥4096点； 2.具备输入分辨率≥1920×1200@60Hz，支持控制范围内自定义分辨率设置； 3.具备对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放； 4.具备≥3画面显示，位置、大小可自由调节； 5.具备独立音频输入和音频输出及HDMI音频解析输出； 6.具备RS232串口协议控制； 7.具备亮度和色温调节； 8.具备低亮高灰； 9.具备≥3路HDMI 1.4输入接口，≥1路DVI输入接口，≥1路音频输入接口； 10.具备≥12路网口输出接口，≥1路音频输出接口。 |
| 9 | 配电柜 |  | 1 | 台 | 1.额定功率：≥10kW，输出路数：≥3路； 2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%； 3.输出电压：单相220VAC； 4.具备过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施； 5.具备实体按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式； 6.具备单台、集群管理功能，采用RS485有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制； 7.具备设置≥4组开关时间，支持每天定时通电和断电功能； 8.具备通过PLC软件实现实时温度、湿度监测，实时烟雾监测，高温、高湿、烟雾告警自动断电； 9.具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC模块、电脑蜂鸣器长鸣多种告警方式； 10.具备继电器回路整体上下电，也可通过PLC软件单独控制每个接触器的上下电； 11.内置避雷器，具有避雷防雷功能； 12.PLC软件具备中英文双语切换界面，可运行于银河麒麟、统信、鸿蒙HarmonyOS国产操作系统； 13.PLC软件具备动保存所有操作记录、告警记录、温湿度运行数据，支持历史记录查询，导出Excel文档； |
| 10 | 音柱 |  | 2 | 只 | 1．额定功率（100V）：10W,20W； 2．额定功率（70V）：5W,10W 3．灵敏度：89dB±3dB； 4．频率响应：150Hz-16KHz；； 5．喇叭单元：2.5"×3。 |
| 11 | 数字合并式功放 |  | 1 | 台 | 1.具备节能开关电源与D类数字功率放大器相结合。 2.各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制。 3.具备≥1路EMC输入，≥2路AUX输入，≥4路MIC输入。 4.通道优先功能EMC>MIC1>MIC2, MIC3, AUX1, AUX2。 5.支持2种输出方式：定压输出100V、4-16Ω；输出功率≥60W。 |
| 12 | 户内全彩 LED屏 |  | 19.9700 | 平方米 | 1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1212黑灯； ▲2.LED显示屏采用≤1.53mm点间距； 3.LED显示屏采用CNC一体成型压铸铝箱体； ▲4.LED显示屏单元箱体宽度为640mm，高度为480mm，含显示模组厚度≤31.5mm；（投标时需提供得到CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） ▲5.LED显示屏模组采用无塑料底壳套件设计，压铸铝箱体与PCB线路板直接接触，PCB线路板边缘直接接触压铸箱四边接触面可提高导热性能，相比带塑胶套件底壳能够更好地解决色彩漂移问题，并保证因导热而影响屏体加速老化、减少使用寿命等现象；（投标时需提供得到CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） ▲6.LED显示屏单元模组与单元箱体之间采用工业级精密无线连接器，具备微调纠偏能力，连接更稳定，以模组为单位可对整屏拼缝进行精细调节，避免模组间因拼缝产生亮暗线效果，箱体内部看不到信号排线、低压电源线，可带电直接插拔；（投标时需提供得到CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 7.LED显示屏符合等同或优于IP5X防护等级； ▲8.LED显示屏为了保障现场安装屏体的水平角度、垂直角度、平整度、提高客户的最终观看体验，LED箱体内部具备水平、垂直检测模块，现场可直观的对水平、垂直角度进行校正，保障项目施工过程中LED箱体结构安装的水平度、垂直度；（投标时需提供得到CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） ★9.LED显示屏开关电源具备PFC功能，功率因素≥0.95，电源效率≥91%@25℃，并具有过流、短路、过压、欠压的保护功能； 10.LED显示屏亮度可达到200-800cd/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节； 11.LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点；LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%；LED显示屏观看水平/垂直视角≥175°；LED显示屏平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟； 12.LED显示屏刷新频率≥4200Hz，可通过配套控制软件调节刷新率设置选项； 13.LED显示屏色温100K-20000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节,色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 14.LED显示屏峰值功耗为≤500W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤125W/㎡； ▲15.LED显示屏为防止金属离子迁移、线路短路现象，PCB采用FR-4四层板同等级或更高材料，PCB导线更宽、导线间距和过孔间距更大，能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象，表面沉金处理，板厚≥1.6mm，铜厚≥1盎司，TG≥170℃，PCB板表面具备防潮/防尘/防静电；（投标时需提供得到CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） ▲16.LED显示屏箱体背面带测试按键，可实现红、绿、蓝、白四种单色显示，横扫、竖扫等方式扫描显示，无需拆掉箱体正面模组在箱体内部按键才能进行此种测试功能；（投标时需提供得到CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）★17.LED显示屏具备单电源漏电电流≤0.3mA，杜绝多个电源形成的漏电电流对上级电箱造成跳闸等风险； ▲18.LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害；（投标时需提供得到CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） ★19.具备LED显示屏开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期≥100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据，方便用户了解现场屏体、环境温湿度数据情况。 |
| 13 | 发送盒 |  | 4 | 台 | 1.具备带载面积≥520万像素，宽度≥8192点，高度≥4096点； 2.具备输入分辨率≥1920×1200@60Hz，支持控制范围内自定义分辨率设置； 3.具备对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放； 4.具备≥3画面显示，位置、大小可自由调节； 5.具备独立音频输入和音频输出及HDMI音频解析输出； 6.具备RS232串口协议控制； 7.具备亮度和色温调节； 8.具备低亮高灰； 9.具备≥1路HDMI 1.4输入接口，≥2路DVI输入接口，≥1路3G-SDI输入接口，≥1路音频输入接口； 10.具备≥8路网口输出接口，≥1路音频输出接口； |
| 14 | 配电柜 |  | 1 | 台 | 1.额定功率：≥10kW，输出路数：≥3路； 2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%； 3.输出电压：单相220VAC； 4.具备过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施； 5.具备实体按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式； 6.具备单台、集群管理功能，采用RS485有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制； 7.具备设置≥4组开关时间，支持每天定时通电和断电功能； 8.具备通过PLC软件实现实时温度、湿度监测，实时烟雾监测，高温、高湿、烟雾告警自动断电； 9.具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC模块、电脑蜂鸣器长鸣多种告警方式； 10.具备继电器回路整体上下电，也可通过PLC软件单独控制每个接触器的上下电； 11.内置避雷器，具有避雷防雷功能； 12.PLC软件具备中英文双语切换界面，可运行于银河麒麟、统信、鸿蒙HarmonyOS国产操作系统； 13.PLC软件具备动保存所有操作记录、告警记录、温湿度运行数据，支持历史记录查询，导出Excel文档。 |
| 15 | 音柱 |  | 2 | 只 | 1．额定功率（100V）：10W,20W 2．额定功率（70V）：5W,10W 3．灵敏度：89dB±3dB 4．频率响应：150Hz-16KHz 5．喇叭单元：2.5"×3 |
| 16 | 数字合并式功放 |  | 1 | 台 | 1.具备节能开关电源与D类数字功率放大器相结合。 2.各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制。 3.具备≥1路EMC输入，≥2路AUX输入，≥4路MIC输入。 4.通道优先功能EMC>MIC1>MIC2, MIC3, AUX1, AUX2。 5.支持2种输出方式：定压输出100V、4-16Ω；输出功率≥60W。 |
| 17 | 户外 全彩LED屏 |  | 36.6200 | 平方米 | 1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装，LED封装形式：SMD1415黑灯； ▲2.LED显示屏采用≤2.5mm点间距，像素点密度≥160000点/m²； 3.LED显示屏采用简易钣金箱体，单箱尺寸（宽）960mm*（高）960mm，箱体分辨率≥384*384点； 4.LED显示屏采用后维护方式； 5.LED显示屏具备正面IP65防护等级； ▲6.具备LED显示屏开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期≥100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据，方便用户了解现场屏体、环境温湿度数据情况；（投标时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 7.LED显示屏亮度可达到≥5000cd/m²，可通过配套软件0-100%调节；LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内； 8.LED显示屏观看水平/垂直视角≥170°； 9.LED显示屏具备≥4200Hz刷新，可通过配套控制软件调节刷新率设置选项； 10.LED显示屏色温100K-20000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节,色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 11.LED显示屏峰值功耗：≤1000W/㎡；LED显示屏平均功耗：≤300W/㎡； 12.LED显示屏PCB采用表面沉金处理，板厚≥1.2mm，铜厚≥1盎司，TG≥150℃； 13.LED显示屏为保证有效提高信号传输、直流供电稳定性，镀金厚度≥50μm； ▲14.LED显示屏模组供电及信号采用双备份设计，电源到模组之间、模组到模组之间的低压电源线任意一条排线故障不影响显示，接收卡到模组之间、模组到模组之间的信号排线任意一条排线故障不影响显示。（投标时需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） |
| 18 | 发送盒 |  | 4 | 台 | 1.具备带载面积≥720万像素，宽度≥8192点，高度≥4096点； 2.具备输入分辨率≥1920×1200@60Hz，支持控制范围内自定义分辨率设置； 3.具备对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放； 4.具备≥3画面显示，位置、大小可自由调节； 5.具备独立音频输入和音频输出及HDMI音频解析输出； 6.具备RS232串口协议控制； 7.具备亮度和色温调节； 8.具备低亮高灰； 9.具备≥3路HDMI 1.4输入接口，≥1路DVI输入接口，≥1路音频输入接口； 10.具备≥12路网口输出接口，≥1路音频输出接口。 |
| 19 | 配电柜 |  | 1 | 台 | 1.额定功率：≥60kW，输出路数：≥18路； 2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%； 3.输出电压：单相220VAC； 4.具备过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施； 5.具备实体按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式； 6.具备单台、集群管理功能，采用RS485有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制； 7.具备设置≥4组开关时间，支持每天定时通电和断电功能； 8.具备通过PLC软件实现实时温度、湿度监测，实时烟雾监测，高温、高湿、烟雾告警自动断电； 9.具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC模块、电脑蜂鸣器长鸣多种告警方式； 10.具备继电器回路整体上下电，也可通过PLC软件单独控制每个接触器的上下电； 11.内置避雷器，具有避雷防雷功能； 12.PLC软件具备中英文双语切换界面，可运行于银河麒麟、统信、鸿蒙HarmonyOS国产操作系统； 13.PLC软件具备动保存所有操作记录、告警记录、温湿度运行数据，支持历史记录查询，导出Excel文档 |
| 20 | 天花喇叭 |  | 2 | 只 | 1．额定功率（100V）：1.5W,3W,6W 2．额定功率（70V）：0.75W,1.5W,3W 3．灵敏度≥89dB 4．频率响应（-10dB）：80Hz-18KHz 5．喇叭单元：5"×1 |
| 21 | 数字合并式功放 |  | 1 | 台 | 1.具备节能开关电源与D类数字功率放大器相结合。 2.各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制。 3.具备≥1路EMC输入，≥2路AUX输入，≥4路MIC输入。 4.通道优先功能EMC>MIC1>MIC2, MIC3, AUX1, AUX2。 5.支持2种输出方式：定压输出100V、4-16Ω；输出功率≥60W。 |
| 22 | 散热机架 |  | 1 | 套 | 1.供电输入：~110-240V 50-60Hz，具备8路DC12V@1.5A电源输出接口。 2.具备8个终端安装卡位。 3.多风扇设计，良好散热，终端锁扣式固定方式。 4.最大功率：120W |
| 23 | 机柜 |  | 1 | 台 | 1、规格：约600×1200×2045mm； 2、外观：机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀； 3、材料：采用高强度的镀锌板，机柜承重受力部位（如方孔条、层板、L型导轨等）厚度不少于2.0mm； 4、结构：19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜的结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果；侧后为可拆钢板门； 5、前门：前门为单开高密度平板网孔门；后门：后门为双开高密度平板网孔门； 6、散热：采用轴流风机主动散热方式，风机不少于二个，标称供电电源为220伏； ▲7、层板：每台机柜提供2个固定层板。每块层板可承重不少于100kg； 8、电源：配置一个原厂PDU电源，PDU技术要求： 8.1 采用主、支路一体化无断点连接方式，避免长期通电过热脱焊现象，保证任何一个插座故障时均不影响整条PDU的输出，不得对插座进行分组； 8.2 PDU母线具有保护层隔离空气，防止长期运行时母线表面氧化降低载流能力； 8.3 当PDU通入额定电流时，插座、端子连接处的温升应不超过55℃，空气开关壳体的温升不超过40℃； ▲8.4 输出插座模组加载额定负载电流、达到热稳定时的实测温升应小于20K； 8.5 PDU内部导电部件应采用完整绝缘保护，不应有裸露导体； 9、抗震：装配紧固；能抵御冲击、摔到、剧烈晃动所带来的损坏，可抗不低于8级地震，机柜与机柜支架牢固安装； 10、线槽：每个机柜配置不低于两条垂直走线槽； 11、脚轮：每个机柜提供滑动脚轮1套便于搬运； ▲12、承重：机柜最大静载荷应≥1200kg； 13、粉沫：采用专业高硬度粉沫，确保达到防静电标准，必须达到国家无毒无害的喷涂标准； 14、表层：不低于IP20级安全保护标准； 15、特点：全拆装式结构设计，四门为可拆。 |
| 24 | 电源管理器 |  | 2 | 台 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 |
| 25 | LED显示屏钢结构 |  | 43.8 | 平方米 | 1.主体搭建采用304不锈钢焊接主体； 2.在需要保护边缘或角落，采用304不锈钢； 3.用于焊结立柱的制作，采用304不锈钢； 4.包边装饰边框材料采用不锈钢。 |
| 26 | 操作终端 |  | 1 | 台 | - 硬件要求： 1、处理器：英特尔I9-13900处理器或以上； 2、芯片组：英特尔Q670系列主板或以上； 3、内存：2*16GB DDR4 3200内存,4根DIMM插槽, 支持高达128GB非ECC/ECC DDR4内存； 4、硬盘：配置512G SSD固态硬盘以及4T SATA硬盘，最大可支持4个3.5寸硬盘槽位； ▲5、显卡：NVIDIA RTX A4000-16G高性能独立显卡； ▲6、机箱：立卧可转换塔式机箱，机箱≥17L，免工具拆卸，内嵌式把手设计，易于搬运，配置后面板挂锁环：防止机器内关键部件被拆除；线锁插槽：防止机器被整机搬迁； 7、网络：集成千兆网卡； 8、键盘、鼠标：标准USB键盘及光电鼠标； 9、端口：≥8个USB接口(其中至少2个USB 3.2 G2接口 )、≥3个视频接口（VGA、HDMI、DP均可）； 10、电源：300W电源或以上节能电源； 11、显示器：23.8寸显示器，原生滤蓝光，低蓝光不闪屏。 ▲12、投标产品需按国家标准具有国家节能产品认证证书，提供证书复印件加盖投标人公章。 二、配置安全防护应用： 1.产品可以纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署； 2.管理平台要求其操作系统为64位的Centos7或ubuntu操作系统； ▲3.支持展示跟同品牌下一代防火墙、安全感知平台、上网行为管理，云端SOC平台，SAAS化管理平台的联动状态（投标时需提供产品截图证明）； ▲4.支持以安全策略模板方式对指定终端组快速部署安全策略，安全策略模板支持默认模板和自定义模板；（投标时需提供产品截图证明）； 5.支持安全策略一体化配置，通过一条策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置； 6.支持对主机账号信息进行梳理，可按照“7天”、“30天”展示登录历史，了解账号风险，包括是否存在隐藏账号、弱密码账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、半夜登录、多IP登录等，并可以将存在风险账号的主机列表导出； ▲7.支持跳转链接至云端安全威胁响应系统，针对已发生的病毒的基本信息，影响分析（客户情况、影响行业、区域分布）、威胁分析和处理建议等（投标时需提供产品截图证明）； 8.支持导出针对全网终端的终端风险报告，从整体分析全网安全状况，快速了解业务和网络的安全风险，提供安全规划建设建议； 9.具备基于本地缓存信誉检测与全网信誉检测，构建企业全网信誉库的检测引擎，做到企业内网一台威胁，全网感知并进行针对性查杀，支持处置病毒时选择是否在其它终端上同步处置有效提升查杀效率，减少终端资源开销； 10.支持本地查杀缓存，具备二级缓存机制：终端侧使用全盘文件缓存，加速本地二次扫描速度，减少对本地虚拟化环境的资源消耗；管理平台侧使用全网文件缓存，加速云查杀速度，减少通过互联网进行云查杀的带宽消耗； ▲11.支持禁止黑客工具启动，包含：冰刃、xuetr、ProcessHacker、PCHunter、火绒剑、Mimikatz的自启动，可以防止黑客攻击； 12.文件实时监控的驱动技术需通过微软WHQL徽标认证（Microsoft Windows Hardware Quality Lab），以保证系统稳定性及兼容性； 13.支持对服务器重要目录进行权限控制，仅允许配置的可信进程操作该目录并提供配置指引； 14.提供基于可信鉴定方式的进程防护方式，通过人工智能自学习建立可信进程名单，阻断非可信进程的运行并提供配置指引； ▲15.支持监控诱饵文件，诱饵文件可被实时监控，当勒索病毒对该文件进行修改或加密操作时进行拦截（投标时需提供产品截图证明）。 三、资质及服务要求： 1.认证：3C认证、节能认证，服务体系通过CCCS五星钻石级认证，服务体系具备安全工程一级认证，以上供货时需提供复印件加盖印章； 2.保修服务：提供原厂三年极速响应保修服务，售后维修网点具备第二日历日快速修复服务能力，响应时间内未能及时修复，设备生产厂商可免费赠送延迟日数对应的月度延保服务，提供7*24小时电话支持服务，提供保修期内提供1次数据拯救服务，为确保参数及服务真实有效性，供货时提供设备生产厂商400/800售后服务电话对以上服务内容进行严格查验，否则不予验收，并提供满足服务要求售后服务承诺。 |
| 27 | 交换机 |  | 2 | 台 | - 千兆电口24个、千兆光口4个、1个Console口，1个Manage口； 2.交换性能336 Gbps，包转发率96 Mpps； 3.工作温度：-5°C～45°C，存储温度：-20°C～70°C； 4.支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换； 5.可通过配置静态IP地址，DHCP Option43方式，DNS域名等方式发现控制器平台； - 6.支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换； 7.支持STP、RSTP、MSTP协议，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping； 8.支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 9.支持MAC地址自动学习； 10.为提高设备可靠性，支持M-LAG技术； ▲11.支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况（投标时提供功能截图证明，并加盖投标人公章）； 12.为保证内网安全性，防止病毒在内网横向传播，交换机具有东西向风险流量安全功能； 13.为禁止非法终端(例如私接路由器)接入，需支持终端类型库，能自动识别PC电脑终端、路由器、监控摄像头终端设备等； 14.支持防网关ARP欺骗，管理员分级管理，支持防止DOS、ARP攻击功能； 15.支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 16.支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息； ▲17.支持通过控制器平台对交换机端口进行开启与关闭；（投标时提供功能截图证明，并加盖投标人公章） 18.支持安全状态页面中显示安全事件；（投标时提供功能截图证明，并加盖投标人公章） 19.支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警； 20.支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作； ▲21.为实现远程运维，支持通过手机APP对交换机进行管理。（投标时提供功能截图证明，并加盖投标人公章） |
| 28 | 综合布线 |  | 1 | 项 | 1.HDIM线，长度100米，HDMI头大小:20*26*10.5mm：约50条； 2.DVI(24+1全满)公对公线，支持1080P，60Hz； 3.HD-SDI视频监控线； 4.电源线：RVV3*2.5，约2400米； 5.2*307铜芯线，双芯咪线RVPE2*0.5； 6.CAT6六类网线，8200米； 7.动力电缆YJV-0.6/1Kv－4*6+1*4（约100米）； 8.铜芯护套线RVV3*2.5，200米/卷； 9.六类水晶头工程级50U镀金100个装 RJ45千兆网线接头 CAT6，100个一盒； 10.强弱电材料槽式电缆桥架XQJ C100*100：约8200米； 11.光纤：300米（含光纤盒等）。 |
| 29 | 安装调试 |  | 1 | 项 | 1.包含LED显示屏屏体，控制器，配电柜等设备和相关配套部件和线材的安装和部署； 2.显示屏安装后表面平整度满足使用标准，表面平滑，过度自然； 3.10块发布屏的安装调试及整体联调； 4.整体屏安装完成后，对屏幕效果综合调试，使屏幕颜色、画质、亮度、灰度和刷新等符合日常使用； 5.安装完成后，提供使用培训服务，保证重大活动可作支撑。 |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |  |
| 交付时间及地点 |  | 1.交付时间：自合同签订之日起 20 个日历日内交付货物并完成所有的安装及调试； 2.交付地点：广西南宁市采购人指定地点。 |  |  |  |
| 质保期限 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自全部货物验收合格之日起计算，产品质保期至少 一年（“技术参数要求”有要求的则按其要求）。若分项货物质保期超过此年限的，合同履行过程中按分项货物质保期要求规定执行。 |  |  |  |
| 核心产品 |  | 项号 17“户外全彩LED屏” 。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.中标供应商按采购人指定的地点负责送货上门、安装、调试，负责培训使用人员和维护人员。 2.中标供应商必须在交货后10个日历日内进行安装、测试和调整服务，并于10个日历日内完成相关安装调试服务。中标供应商在施工、安装、调试等全过程中接受采购人的监督。 3.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 4.质保期内出现无法排除的故障，供应商无条件更换同型号产品。 5.在质保期满后，采购人需要在本招标采购需求范围内，继续由原中标供应商提供售后服务的，中标供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务，售后服务费不得超过中标合同总金额的10%，双方另行协商，报财政监管部门审批或备案后方可签订补充协议。 6.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。 7.中标供应商接故障通知后，在2小时内需要作出响应，6小时内进行电话、网上诊断协助排除故障，如需现场处理故障的，应24小时内到达采购人指定现场排除故障。 8.质保期外维修响应时间：如果系统出现故障，在接到维修服务的请求后，中标供应商工程师应在 2小时内作出响应，6小时内进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在 5 个工作日内解决或提出明确解决方案（具体以合同为准）。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 1.预付款；合同生效、担保措施生效以及实施条件具备后10个日历日内，支付合同总金额的30%，中标人提供等额预付款担保函（预付款担保的有效期至项目验收合格之日止）或银行转账；项目实施完毕且验收通过后10个日历日内，支付至合同总金额的100%。 2.采购人付款前，中标供应商应向采购人开具等额有效的增值税发票，采购人未收到合格有效发票的，有权不予支付相应款项直至中标供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。 3.付款方式：银行转账。 |  |  |  |
| 履约保证金 |  | 1.履约保证金金额：中标金额的 5 %。（若中标供应商被认定为中小企业的，履约保证金数额将按中标金额的2%收取） 2.履约保证金递交方式：银行转账、电汇、网上支付、支票、汇票、本票、保函等非现金形式。 3.履约保证金递交时间：签订合同前5个工作日内由中标供应商转入采购人指定保证金账户。 4.履约保证金退还：履约完成并验收合格后无质量问题，中标供应商提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》，向采购人提出书面申请退还，采购人在收到申请后十个工作日内以银行转账方式无息退还。保证金指定账户： 开户名：广西艺术学院 开户行：建设银行南宁市桃源支行 账 号：45001604559050500909 |  |  |  |
| 报价要求 |  | 投标供应商须就本项目需求清单中的所有实施内容作完整报价。总报价包括但不限于采购标的及相关配件的价格、运输费用、安装调试费用、安全文明施工费系统对接费、项目技术支持费、项目使用培训费用、派出技术人员的交通费、住宿费、伙食及通信补助费、税金、售后服务费及其他所有可能发生的一切费用。合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。 |  |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |
| 验收标准及要求 |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担。报价时应考虑相关费用。 2.采购人对中标供应商提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 3.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标供应商不能完整交付货物的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 4.中标供应商需负责安装、调试（测试），并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，采购人方验收。 5.采购人组织验收，中标供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 6.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 7.合同履行过程中，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标供应商须承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 8.本章《项目需求》有其他要求的按其要求执行。 9. 验收产生的费用中标供应商负责。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1.投标前，投标人可根据自身的情况决定是否参加采购人统一组织的现场考察。现场考察须携带的资料：持投标人授权委托书、个人身份证原件。现场考察统一时间。现场考察集中时间：2025年11月18日上午9:30，过期不候。集中地点： 广西南宁市教育路7号广西艺术学院校内；联系人：陆老师 ；联系电话：13457062727。 2.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效投标处理。 3.本项目中涉及采购的货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |

分标2：

| 项号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影仪 |  | 5 | 套 | ★1.显示技术：0.64英寸多晶硅有源矩阵式TFT液晶板×3； ▲2.标准亮度≥5200流明（ISO21118标准）； 3.标准分辨率≥1920x1200，兼容1280x800； ▲4.标准对比度≥5000,000:1，全开/关3000000：1； ★5.光源：蓝色激光二极管及荧光轮，蓝色激光波长450-460nm之间，光源寿命≥20000小时（标准模式）； 6.内置扬声器：功率≥16w； 7.标准内置接口：具备 HDMI*2、VGA*2、LAN*1、RS232*1、USB*2、AUDIO*2等，接口支持4K输入； 8.镜头：配置标准镜头，变焦比大于1.6X倍，投射比范围达1.2-2.0:1； ▲9.工作噪音：标准模式下≦36dB； ▲10.整机功耗：标准模式下≦290W，待机模式下≦0.5W； 11.尺寸约：390mm(W)x294mm(H)x127mm(D)（ 不含突起部分）； 12.产品类型：具备高性能的激光投影机，重量≥5.5kg； 13.镜头位移功能：通过手动镜头位移和聚焦功能调节镜头画面； 14.中国红模式：机器内部增加特殊滤光片以及通过相应的软件算法调整，使得整机的色彩表现更丰富艳丽，富有层次10.7亿色3LCD显示技术：显示更加细腻过度更加平滑自然； 15.支持水平和垂直方向镜头位移功能； 16.对比度优化：支持对比度优化功能，使得整机具备更好的对比度显示效果； 17.0秒关机：通过独特的散热设计，使的投影机无需散热完毕也可关机，并且不影响下次使用； 18.边角校正功能：通过内置图像处理器芯片，可以支持最多四点分别对画面进行水平和垂直方向调整，同时支持六角校正，曲面补正以及17x11个点梯形校正功能； 19.具备自动开启电源功能：当投影机处于待机模式并检测到外部设备的视频信号输入时，可自动启动投影机已在屏幕上自动显示图像； 20.U盘直读功能：将U盘直接接入投影机，可直接播放U盘内视频、图片； 21.全方位任意角度安装，支持投影机前后纵向翻转360度安装；支持投影机左右侧向翻转360度安装；内置图像传感器，可自动侦测机器状态，画面自动翻转； 22.可支持双频段（2.4G/5G）无线信号输入； 23.自动调节光源，根据图像显示色彩类型调节激光器输出的频率； 24、投影机保修：整机3年； ▲25.投标产品需按国家标准具有国家节能产品认证证书，提供证书复印件加盖投标人公章。 |
| 2 | 电动升降 绘画桌 |  | 13 | 套 | 双电机、胡桃木色、1.41x0.8m可翻转60度电动升降绘画桌。 |
| 3 | 钢制书架 |  | 8 | 套 | 长800cm，高240cm，宽35cm，钢制主体结构，配木制隔板。 |
| 4 | 绘画桌 |  | 17 | 台 | - 桌类材质：实木； 2.桌腿材质：钢； 3.尺寸：140x80cm； - 4.最大承重：150kg； 5.高度：68-128cm； 6.类型：电动升降桌； 7.功能：可升降桌面翻转。 |
| 5 | 电动升降 绘画桌 |  | 6 | 台 | 双电机、胡桃木色、1.41x0.8m，可翻转60度电动升降绘画桌 |
| 6 | 电动升降 工作桌 |  | 6 | 台 | 电控系统、胡桃木色、1.8x0.8m,4.5cmAA级进口松木原木大板电动升降绘画桌 |
| 7 | 椅子 |  | 5 | 张 | 人体工学椅。 |
| 8 | 多功能收纳画柜+意式升降滑轮椅 |  | 2 | 套 | 1.移动升降绘画画柜；尺寸:74x50x71cm；重量:43kg；360°旋转升降绘画画凳 |
| 9 | 意式多功能油画箱+三脚架 |  | 2 | 套 | - 颜色分类:松木意大利画箱（黑色） 榉木意大利画箱（原木色） 榉木原木色意大利画箱+延展台，榉木深胡桃色; - 画板种类:木制画板; - 高度可以调节。 |
| 10 | 画架凳子 |  | 12 | 张 | - 重量:22Kg； - 360°旋转升降绘画画凳，胡桃色，尺寸:32x32x48(65)cm，重量4.5kg。 |
| 11 | 多功能收纳画柜黑色胡桃木+意式升降滑轮椅 |  | 2 | 套 | - 移动升降绘画画柜； - 尺寸:74x50x71(86)cm； - 重量:43kg； - 360°旋转升降绘画画凳 |
| 12 | 显示器 |  | 1 | 台 | 1.27寸，4k液晶显示器； ▲2.投标产品需按国家标准具有国家节能产品认证证书，提供复印件加盖投标人公章。 |
| 13 | 静物沙发椅(1) |  | 1 | 张 | 1.材质：松木； 2.尺寸：85cmx85cmx110cm； 3.面料：提花布； 4.填充物：定型棉+高回弹高密度棉； 5.图案：拼色。 |
| 14 | 静物沙发椅(2) |  | 2 | 张 | 1.材质：实木； 2.尺寸：46cmx46cmx97cm； 3.面料：绒布； 4.填充物：高弹泡沫海棉； 5.图案：抽象； |
| 15 | 静物沙发椅(3) |  | 1 | 张 | 1.类型：宫廷环抱椅； 2.填充物：海绵+羽绒； 3.面料：提花布； 4.风格：法式风格； 5.尺寸：70cmx82cmx77cm。 |
| 16 | 装饰柜 |  | 1 | 张 | 1.材质：北美白蜡木； 2.风格：法式风格； 3.尺寸：78cmx40cmx160cm。 |
| 17 | 全直流变频多联空调 室外机 |  | 2 | 台 | - 制冷量:45.00KW； 2、制热量:50.00KW； 3.制冷功率:12.00KW； 4、制热功率:12.05KW； 5.IPLV:9.20； 6.AFF:4.60； 7.噪音值:60dB(A)； ▲8.投标产品需按国家标准具有国家节能产品认证证书，提供证书复印件加盖投标人公章。 |
| 18 | 新风室内机 |  | 1 | 台 | - 制冷量:45.00KW； 2.制热量:35.50KW； 3.制冷功率:0.90KW； 4.机身尺寸mm(宽高深):1850*550*900； 5.净重:161kg； 6.循环风量:4500m3/h； 7.噪音值:53dB(A)； 8.最大静压:400Pa； ▲9.投标产品需按国家标准具有国家节能产品认证证书，提供证书复印件加盖投标人公章。 |
| 19 | 高静压风管机内机 |  | 2 | 台 | - 制冷量:≥22.40KW； 2.制热量:≥25.00KW; 3.制冷功率:0.78KW； 4.机身尺寸mm(宽高深):1300+580+900； 5.净重:125kg； 6.循环风量:4700m3/h； 7.噪音值：51dB(A)； 8.最大静压:400Pa； ▲9.投标产品需按国家标准具有国家节能产品认证证书，提供证书复印件加盖投标人公章。 |
| 20 | 空调 安装辅材 |  | 1 | 项 | - 铜管含保温220米Φ28.6/9.5； - 排水管含保温220米De25-40； - 室外铜管桥架约25米； - 主机支架2副； - R410A制冷剂4KG； - 单面彩钢复合风管约200平方米（d=20mm）； - Φ200圆形加压旋流风口2个； - 铝合金回风百叶3个； - 旧机拆除3匹柜机6台； - 软接帆布12米1100*250，墙体拆除恢复。 |
| 21 | 显示器 |  | 61 | 台 | - 1.面板尺寸：27寸； ★2.分辨率：不低于4K 27寸 IPS 4K(3840x2160) ；3.响应时间MPRT –0.5ms，Level 1-1 ms，Level 2-2 ms，Level 3-3 ms，Level 4-4 ms； - ★4.刷新率UHD 160Hz /FHD320H； - 5.视频信号：2x HDMI 2.1，1 x DP 1； - 6.色域：99% sRGB, 95% DCI-P3； - 7.垂直升降：135 mm。垂直旋转-90°/ 90°； 8.功耗(Typ./Max) 26.0W / 43.0W； ▲9.投标产品需按国家标准具有国家节能产品认证证书，提供证书复印件加盖投标人公章。 |
| 22 | 形象化妆台 |  | 36 | 台 | 1.无色无味环保合成板（2cm）约长90cm ，宽50cm ，高175cm； 桌面长约90cm，宽50cm ，高2cm； 镜面外框长约89.5cm，宽2cm，高95cm； 镜面长：约75.3cm， 宽81cm。 2.镜面外框加装了LED灯泡冷光6个暖光6个。约75cm白色 轨道插座，搭配5孔电源适配器。色温3000k，额定功率3w，灯泡尺寸45*81.5mm。 3.内置桌下插空，二孔，三孔，USB插孔，电源开关一个。 4.抽屉：长49cm，宽40cm，高15cm。 5.一体柜（抽屉正下方）：长49cm，宽40cm，高49cm。 |
| 23 | 人体工程椅 |  | 2 | 把 | 1.系统：全程动态追踪系统(五区联动)； 2.技术：腰背滑翔技术； 3.底盘：太空底盘、碳玻复合弹片四杆联动技术； 4.腰靠：多米诺腰靠二代； 5.手扶：8D； 6.头枕：3D； 7.后仰：无级悬停150°仰角4档锁定； 8.靠背：7档升降； 9.背筐:铝合金； 10.云端网布； 11.椅子脚：铝合金； 12.颜色：云白。 |
| 24 | 电脑升降桌 |  | 1 | 张 | 1.尺寸：1.2/1.4/1.6*0.6M； 2.桌台几类材质：约20mm厚橡胶木； 3.包装体积：约0.38立方米； 4.最大承重：约80KG，高度：0.716-1.176M； 6.框架：五金桌架； 7.电机：强力电机； 8.电动升降调节； 9.可视化按键调节； 10.自由升降、安全童锁、三档记忆调节、过热/过载保护、遇阻回退、复位操作； 11.桌面预留过线槽； 12.桌沿倾斜设计圆润贴臂不硌手； 13.加固钢条设计； 14.高硬工字型桌脚； 15.三角衔接结构； 16.可调节脚钉。 |
| 25 | 工作台 |  | 23 | 张 | - 1.铝材桌架海洋板创意洽谈桌书桌办公桌，长宽高约200cm*90cm*75cm； - 2.默认原木色木蜡油； - 3.是否可定制:是； - 4.功能:自由组合； - 5.形状:长方形； - 6.材质:海洋板，适用人数:6人-10人； - 7.环保标准:绿色设计，海洋板厚度≥3.0厘米。. |
| 26 | 显示器 |  | 45 | 台 | - 尺寸27英寸； 2.屏幕比例16:9 ； 3.接口类型HDMI×2，DisPlay port,音频输出(耳机接口) ； 4.面板类型IPS； 5.点距0.15525×0.15525mm； ★6.亮度≥350cd/m2； ★7.对比度1000:1； 8.动态对比度8000万:1； 9分辨率3840×2160； ★10响应时间≤1ms； ★11.刷新率≥160Hz； ★12.水平可视角度178度； ★13垂直可视角度178度； ▲14.投标产品需按国家标准具有国家节能产品认证证书，提供证书复印件加盖投标人公章。 |
| 27 | 教室书架 |  | 12 | 组 | 1.规格：1200mm*300mm*1760mm； 2.基材：层板采用三聚氰胺板，符合GB 18580-2017甲醛含量标准，二氧化碳气体保护焊焊接，竖固平滑，无脱焊； 3.工艺要求：木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理；含水率不高于9%； 4.采用优质铰链，所有五金件均符合GB/T 28203-2011国家标准； 5.外表面层无明显色差，平整光滑、无流挂、无针孔、无剥落现相。 |
| 28 | 数智教室 电脑 |  | 25 | 台 | ▲1.处理器：不低于 i9-14900K 速度:3.2GHz； ★2. 内存: 不低于64G； 3. USB 接口数:4个；速度:3.2GHz； ▲4. 显卡:不低于 RTX A5000-24GB； 5. 显示器屏幕尺寸：不小于27寸； ★6. 硬盘容量：不低于512SSD+1T； 7. 系统：不低于Windows 11 家庭中文版； 8.每台电脑配一个网线接口。 |
| 29 | 数智教室电动升降桌子 |  | 25 | 张 | 1.1400*600*18MM； 2.最大承重80kg。 |
| 30 | 数智教室电动升降椅子 |  | 25 | 张 | - 网布； - 固定扶手。 |
| 31 | 升降移动 讲台 |  | 1 | 个 | 1.桌面尺寸：L800×W560×H18mm； 2.升降高度：805mm~1175mm； 3.升降方式：气弹簧升降； 4.面板和底座：MDF板实木皮饰面桌面+碳钢烤漆架体； 5.最大承重：60KG； 6.调节方式：无级调节（把手控制）； 7.产品功能：可移动，可升降。 |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |  |
| 交付时间及地点 |  | 1.交付时间：自合同签订之日起20个自然日内交付货物并完成所有的安装及调试； 2.交付地点：广西南宁市采购人指定地点。 |  |  |  |
| 质保期限 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自全部货物验收合格之日起计算，产品质保期至少三 年（“技术参数要求”有要求的则按其要求）。若分项货物质保期超过此年限的，合同履行过程中按分项货物质保期要求规定执行。 |  |  |  |
| 核心产品 |  | 项号28“数智教室电脑 ” |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.中标供应商按采购人指定的地点负责送货上门、安装、调试，负责培训使用人员和维护人员。 2.中标供应商必须在交货后10个自然日内进行安装、测试和调整服务，并于10个自然日内完成相关安装调试服务。中标供应商在施工、安装、调试等全过程中接受采购人的监督。 3.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 4.质保期内出现无法排除的故障，供应商无条件更换同型号产品。 5.在质保期满后，采购人需要在本招标采购需求范围内，继续由原中标供应商提供售后服务的，中标供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务，售后服务费不得超过中标合同总金额的10%，双方另行协商，报财政监管部门审批或备案后方可签订补充协议。 6.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。 7.中标供应商接故障通知后，在2小时内需要作出响应，6小时内进行电话、网上诊断协助排除故障，如需现场处理故障的，应24小时内到达采购人指定现场排除故障。 8.质保期外维修响应时间：如果系统出现故障，在接到维修服务的请求后，中标供应商工程师应在 2小时内作出响应，6小时内进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在 5 个工作日内解决或提出明确解决方案（具体以合同为准）。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 1.预付款；合同生效、担保措施生效以及实施条件具备后10个日历日内，支付合同总金额的30%，中标人提供等额预付款担保函（预付款担保的有效期至项目验收合格之日止）或银行转账；项目实施完毕且验收通过后10个日历日内，支付至合同总金额的100%。 2.采购人付款前，中标供应商应向采购人开具等额有效的增值税发票，采购人未收到合格有效发票的，有权不予支付相应款项直至中标供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。 3.付款方式：银行转账。 |  |  |  |
| 履约保证金 |  | 1.履约保证金金额：中标金额的 5 %。（若中标供应商被认定为中小企业的，履约保证金数额将按中标金额的2%收取） 2.履约保证金递交方式：银行转账、电汇、网上支付、支票、汇票、本票、保函等非现金形式。 3.履约保证金递交时间：签订合同前5个工作日内由中标供应商转入采购人指定保证金账户。 4.履约保证金退还：履约完成并验收合格后无质量问题，中标供应商提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》，向采购人提出书面申请退还，采购人在收到申请后五个工作日内以银行转账方式无息退还。保证金指定账户： 开户名：广西艺术学院 开户行： 建设银行南宁市桃源支行 账 号：45001604559050500909 |  |  |  |
| 报价要求 |  | 投标供应商须就本项目需求清单中的所有实施内容作完整报价。总报价包括但不限于采购标的及相关配件的价格、运输费用、安装调试费用、安全文明施工费系统对接费、项目技术支持费、项目使用培训费用、派出技术人员的交通费、住宿费、伙食及通信补助费、税金、售后服务费及其他所有可能发生的一切费用。合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。 |  |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |
| 验收标准及要求 |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担。报价时应考虑相关费用。 2.采购人对中标供应商提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 3.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标供应商不能完整交付货物的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 4.中标供应商需负责安装、调试（测试），并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，采购人方验收。 5.采购人组织验收，中标供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 6.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 7.合同履行过程中，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标供应商须承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 8.本章《项目需求》有其他要求的按其要求执行。 9. 验收产生的费用中标供应商负责。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效投标处理。 2.本项目中涉及采购的货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |

分标3：

| 项号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5匹变频 冷暖天井机 |  | 151 | 台 | 1.运行模式：变频； 2.能效等级：一级； ★3.APF（GB 19576-2019)：≥3.95； ▲4.额定制冷量(W)：≥12000（以空调内机张贴铭牌或产品检测报告中的铭牌值为准，须提供有效证明材料） ★5.额定制冷功率(W)：≤4210； ▲6.额定制热量(W)：≥13400；（以空调内机张贴铭牌或产品检测报告中的铭牌值为准，须提供有效证明材料） ★7.额定制热功率(W)：≤4150； ★8.电辅热功率(W)：≤1280； 9.室内机噪音高风dB(A）：≤49； 10.室外机噪音dB(A）：≤61； ★11.循环风量（m³/h)：≥1850； 12.电压/频率（V/HZ）：380V/50HZ； 13.室内机参考尺寸：840*240*840； ▲14.自带断电记忆功能；（以有效的产品彩页或品牌官网功能介绍截图为准，须提供有效证明材料） ▲15.八面出风设计；（以有效的产品彩页或品牌官网功能介绍截图为准，须提供有效证明材料） 16.标准配置：室内机、室外机、遥控器、说明书、7号电池×2、螺丝、保温管、密封胶泥、电源线、线扎、底盘胶塞、电源连接线、包扎带、排水管、排水接头、密封圈、连接管部件； ▲17.为了方便核对参数及后期设备验收，以上参数第3-11项以空调内机张贴铭牌或产品检测报告中的铭牌值为准；（投标文件中须提供“空调内机张贴铭牌或产品检测报告中的铭牌值”的复印件并加盖投标人公章，否则投标无效） ▲18.投标产品需按国家标准具有国家节能产品认证证书，提供证书复印件加盖投标人公章； 19.包安装，含安装铁架及墙面打孔。 |
| 2 | 3匹变频 冷暖天井机 |  | 14 | 台 | 1.运行模式：变频； 2.能效等级：一级； ★3.APF：≥4.10； ▲4.额定制冷量(W)：≥7200（以空调内机张贴铭牌或产品检测报告中的铭牌值为准，须提供有效证明材料） ★5.额定制冷功率(W)：≤2250； ▲6.额定制热量(W)：≥9180；（以空调内机张贴铭牌或产品检测报告中的铭牌值为准，须提供有效证明材料） ★7.额定制热功率(W)：≤2750； ★8.电辅热功率(W)：≤1300； 9.室内机噪音高风dB(A）：≤42； 10.室外机噪音dB(A）：≤56； ★11.循环风量（m³/h)：≥1250； 12.电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ； 13.室内机参考尺寸：840*200*840； ▲14、自带断电记忆功能；（以有效的产品彩页或品牌官网功能介绍截图为准，须提供有效证明材料） ▲15.八面出风设计；（以有效的产品彩页或品牌官网功能介绍截图为准，须提供有效证明材料） 16.标准配置：室内机、室外机、遥控器、说明书、7号电池×2、螺丝、保温管、密封胶泥、电源线、线扎、底盘胶塞、电源连接线、包扎带、排水管、排水接头、密封圈、连接管部件； ▲17.为了方便核对参数及后期设备验收，以上参数第3-11项以空调内机张贴铭牌或产品检测报告中的铭牌值为准；（投标文件中须提供“空调内机张贴铭牌或产品检测报告中的铭牌值”的复印件并加盖投标人公章，否则投标无效） ▲18.投标产品需按国家标准具有国家节能产品认证证书，提供证书复印件加盖投标人公章； 19.包安装，含安装铁架及墙面打孔。 |
| 3 | Φ15.9铜管 |  | 2427.94 | 米 | 1. 铜管(氧乙炔焊)安装空调铜管安装公称外径 (约15.9mm)； 2. 橡塑保温管(板)管道保温管道约57mm(厚 度30； 3.投标人报价必须包含所有铜管的运输、铺设和改造等实现本项目空调设备正常安装使用的全部费用。 |
| 4 | Φ9.52铜管 |  | 310.08 | 米 | 1.铜管(氧乙炔焊)安装空调铜管安装公称外径(约9.5mm)； 2.橡塑保温管(板)管道保温 管道约57mm(厚度30)； 3.投标人报价必须包含所有铜管的运输、铺设和改造等实现本项目空调设备正常安装使用的全部费用。 |
| 5 | PVC排水管 |  | 1537.23 | 米 | 1.塑料管敷设砖、混凝土结构明配塑料管外径(约25mm）； 2.橡塑保温管(板)管道保温管道约 57mm(厚度30)； 3.投标人报价必须包含所有PVC排水管的运输、铺设和改造等实现本项目空调设备正常安装使用的全部费用。 |
| 6 | 7位成套配电箱(1) |  | 114 | 台 | 1.箱内配元件：32A3P漏电开关1个； 2.配电箱品牌相当于或优于：“基业、展业、正泰” 品牌； 3.箱内元件品牌相当于或优于：“德力西、公牛、正 泰”品牌。 |
| 7 | 7位成套配电箱(2) |  | 37 | 台 | 1.箱内配元件：32A2P漏电开关1个； 2.配电箱品牌相当于或优于：“基业、展业、正泰” 品牌； 3.箱内元件品牌相当于或优于：“德力西、公牛、正 泰”品牌。 |
| 8 | 5位成套配电箱 |  | 14 | 台 | 1.箱内配元件：32A2P漏电开关1个； 2.配电箱品牌相当于或优于：“基业、展业、正泰” 品牌； 3.箱内元件品牌相当于或优于：“德力西、公牛、正 泰”品牌。 |
| 9 | PVC塑料线槽安装39mm×19mm |  | 147.3 | m | PVC塑料线槽安装39mm×19mm |
| 10 | PVC塑料线槽安装100mm×40mm |  | 336.00 | m | PVC塑料线槽安装100mm×40mm。 |
| 11 | 线槽配线动力线路ZR-BV-4mm2 |  | 43681.00 | m | 1.名称：铜芯塑料绝缘导线； 2.配线形式：线槽敷设； 3.型号：ZR-BV； 4.规格：4mm2； 5.材质：铜芯； 6.品牌相当于或优于：“阳工、银杉、桂林国际”品牌。 |
| 12 | 拆除300*150桥架盖及盖300*150桥架盖 |  | 704.70 | m | 1.工作内容含：拆除桥架盖及盖桥架盖。 |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |  |
| 交付时间及地点 |  | 1.交付时间：自合同签订之日起 20个自然日内交付货物并完成所有的安装及调试； 2.交付地点：广西南宁市采购人指定地点。 |  |  |  |
| 质保期限 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自全部货物验收合格之日起计算，产品质保期 至少五年（“技术参数要求”有要求的则按其要求）。若分项货物质保期超过此年限的，合同履行过程中按分项货物质保期要求规定执行。 |  |  |  |
| 核心产品 |  | 项号1“5匹变频冷暖天井机”。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.中标供应商按采购人指定的地点负责送货上门、安装、调试，负责培训使用人员和维护人员。 2.中标供应商必须在交货后10个自然日内进行安装、测试和调整服务，并于10个自然日内完成相关安装调试服务。中标供应商在施工、安装、调试等全过程中接受采购人的监督。 3.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 4.质保期内出现无法排除的故障，供应商无条件更换同型号产品。 5.在质保期满后，采购人需要在本招标采购需求范围内，继续由原中标供应商提供售后服务的，中标供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务，售后服务费不得超过中标合同总金额的10%，双方另行协商，报财政监管部门审批或备案后方可签订补充协议。 6.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。 7.中标供应商接故障通知后，在2小时内需要作出响应，6小时内进行电话、网上诊断协助排除故障，如需现场处理故障的，应24小时内到达采购人指定现场排除故障。 8.质保期外维修响应时间：如果系统出现故障，在接到维修服务的请求后，中标供应商工程师应在 2小时内作出响应，6小时内进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在 5 个工作日内解决或提出明确解决方案（具体以合同为准）。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 1.预付款；合同生效、担保措施生效以及实施条件具备后10个日历日内，支付合同总金额的30%，中标人提供等额预付款担保函（预付款担保的有效期至项目验收合格之日止）或银行转账；项目实施完毕且验收通过后10个日历日内，支付至合同总金额的100%。 2.采购人付款前，中标供应商应向采购人开具等额有效的增值税发票，采购人未收到合格有效发票的，有权不予支付相应款项直至中标供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。 3.付款方式：银行转账。 |  |  |  |
| 履约保证金 |  | 1.履约保证金金额：中标金额的 5 %。（若中标供应商被认定为中小企业的，履约保证金数额将按中标金额的2%收取） 2.履约保证金递交方式：银行转账、电汇、网上支付、支票、汇票、本票、保函等非现金形式。 3.履约保证金递交时间：签订合同前5个工作日内由中标供应商转入采购人指定保证金账户。 4.履约保证金退还：履约完成并验收合格后无质量问题，中标供应商提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》，向采购人提出书面申请退还，采购人在收到申请后五个工作日内以银行转账方式无息退还。保证金指定账户： 开户名：广西艺术学院 开户行： 建设银行南宁市桃源支行 账 号：45001604559050500909 |  |  |  |
| 报价要求 |  | 投标供应商须就本项目需求清单中的所有实施内容作完整报价。总报价包括但不限于采购标的及相关配件的价格、运输费用、安装调试费用、安全文明施工费系统对接费、项目技术支持费、项目使用培训费用、派出技术人员的交通费、住宿费、伙食及通信补助费、税金、售后服务费及其他所有可能发生的一切费用。合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。 |  |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |
| 验收标准及要求 |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担。报价时应考虑相关费用。 2.采购人对中标供应商提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 3.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标供应商不能完整交付货物的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 4.中标供应商需负责安装、调试（测试），并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，采购人方验收。 5.采购人组织验收，中标供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 6.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 7.合同履行过程中，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标供应商须承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 8.本章《项目需求》有其他要求的按其要求执行。 9. 验收产生的费用中标供应商负责。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效投标处理。 2.本项目中涉及采购的货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |

第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：广西艺术学院民艺楼信息发布LED、教学科研设备及创意大楼11至17层空调采购及安装 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 3 | 投标保证金（人民币） 详见“第一章公开招标公告” 。 实际交纳的保证金按上述要求，否则视为未交纳保证金。 |
| 4 | 现场勘查： 详见《第二章招标项目采购需求》 （如有） 。 |
| 5 | 演示时间及地点： 无 。 |
| 6 | 1）答疑、澄清：如投标人认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当以书面形式要求采购人或者本中心作出书面答疑、澄清； （2）询问、质疑：如投标人对政府采购活动事项有疑问或认为招标文件、采购过程和中标结果使其权益受到损害的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者采购代理机构提出书面询问、质疑，并提供必要的证明材料。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人。本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。 |
| 7 | 投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 9 | 法定代表人或其授权代表签字或签章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或签章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或签章的内容，投标单位可以线下签字或签章后扫描上传。 |
| 10 | 投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。 |
| 11 | 投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、提交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 12 | 电子加密投标文件的解密： 开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。 |
| 13 | 投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 14 | 投标截止时间及地点： 2025年12月2日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标大厅。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 15 | 开标时间及地点：2025年12月2日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标大厅。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 16 | 评标方法：综合评分法 |
| 17 | 中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。 |
| 18 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 19 | 付款方式：见招标项目采购需求。 |
| 20 | 投标文件有效期： 六十日。 |
| 21 | 对采购文件、采购过程或者中标结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。 |
|  | 接收质疑函方式：以书面形式。 |
|  | 质疑联系部门及联系方式： （1）广西壮族自治区政府采购中心内审科 电话：0771-8600453 地址：广西南宁市星湖路22号 （2）广西艺术学院 电话：0771- 5327987 地址：广西南宁青秀区教育路7号 现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间（其中采购代理机构为9：00到12：00，14：00到17：00） |
|  | 对采购文件、采购过程或者中标结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。 |
| 22 | 本招标文件解释权属广西壮族自治区政府采购中心。 |

投标人须知

一、总  则

# （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# （二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指广西壮族自治区政府采购中心（以下简称“本中心”）。

3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

## （三）招标方式

公开招标方式。

# （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章《投标文件格式》）。

# （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

# （六）本项目不联合体投标

# （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

# （八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2. 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲5.投标截止时间前三天，报名登记的供应商不足三家的，本中心将延迟截标和开标时间不少于十日，并书面通知已报名登记的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。

# （九）询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为采购文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

4.采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“投标人须知前附表”。

# 二、招标文件

# （一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

# （二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
    2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

# （三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求采购人或者采购代理机构答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

## 三、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.资信及商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（可单独提交）（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章)（必须提供）；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证扫描件或其他电子文件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）。

（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；

（8）税务登记证扫描件（如有）；

（9）产品销售许可证；

（10）安全生产许可证扫描件或其他电子文件、产品代理资格证明文件扫描件或其他电子文件；

（11）商务及其他要求响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（12）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（13）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（14）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件、用户验收报告、用户评价）；

（15）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（16）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

（17）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（18）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（19）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（20）投标人情况介绍。

(21)中小企业声明函（如有，请提供）

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）设备配置清单（均不含报价）；

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），(格式自拟，必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

4.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章，必须提供）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章，必须提供）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（格式见第六章，必须提供）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须招标文件格式要求签字或签章和加盖单位公章。

# （二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

# （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

# 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金

1. 投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式提交。

3. 投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上或本中心财务处（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。

注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内（合同签订后送达本中心)后退还，不计利息。

4.本项目保证金事宜请联系中心财务处（电话：0771-0771-8600309，地址：广西南宁市星湖路22号）。

5. 中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同（采购需求另有规定的，按采购需求要求执行）。

6.投标保证金不计息。

7.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

# （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签字或签章，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或签章。投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

# （七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

▲1. 投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2. 投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3. 电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

# （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前在广西政府采购云平台系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

# 1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

# （1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

# （2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

# （3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字或签章，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

# （4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

# （5）项目不齐全或者内容虚假的；

# （6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

# （7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

# （8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

# 2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

# （1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

# （2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

# （3））标注 “▲”的技术、性能指标发生负偏离达1项（含）以上的；

# （4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

# （5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

# 3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

# （1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

# （2）报价超出最高限价，或者超出采购预算（最高限价）金额，采购人不能支付的；

# （3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

# （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

# 4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

# （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

# （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

# （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

# （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

# （5）不同投标人的投标文件相互混装；

# （6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5. 其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

# 四、开标

# （一）开标准备

采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

# （二） 开标程序：

1.电子开标会由本中心主持

2.本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，本中心或者招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 五、资格审查

## 采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

## 六、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将以电子询标函的形式要求投标人在线对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终盖章的电子文件进行回复。

投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,由广西政府采购云平台系统对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在电子询标函规定的时间期限内完成，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人须在线同意并签字或签章确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

# （六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评分标准。

# （七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 七、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西财政网、广西壮族自治区政府采购中心网站发布中标结果公告。

（三）在发布中标结果公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

## 八、签订合同

## （一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

## （二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

## 九、其他事项

## （1）解释权：本招标文件解释权属本中心。

## （2）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区政府采购中心

邮政编码：530020

通讯地址：广西南宁市星湖路22号

电    话：0771—8600343

传    真：0771—8600305

# 第四章  评标方法及评分标准

评标办法及评分标准

（适用分标1）

一、评标原则

(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

# （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

# （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

# 1、价格分………………………………………………………………………………30分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标价。

投标产品的制造企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。投标人提供投标产品制造企业属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

投标产品的制造单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人提供投标产品制造单位属于残疾人福利性单位的残疾人福利性单位声明函，不再提供《中小企业声明函》。

（2）以满足招标文件的最低评标价为30分。

（3）某投标人价格分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分

2、技术分………………………………………………………………………………62分

（1）技术性能分（满分18分）

标记“★”的技术需求：投标人在技术偏离表中标明正偏离且被评标委员会评定为正偏离的，每有一项加3分；满分18分。

【注：①投标人技术参数及功能有正偏离的，须在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供采购需求中列明的证明材料（如未列明材料类型，则提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品彩页或技术参数说明书作为佐证，否则评标委员会不予评定为正偏离。②如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。】

（2）设计方案分（满分15分）

投标人根据现场考察情况提供本项目的设计方案及主要产品的平面设计图及钢构施工图及立面效果图，及对应安装平面示意图并标注相关技术参数，符合安装要求及施工规范的标准（说明：①产品主要是LED显示屏、高清一体终端和画框屏；②符合现场安装的基本参数，设计参数清晰、效果图描述准确等要素；③能结合产品的设计进行深化设计）。

一档（9分）：设计方案基本满足招标文件的要求，包括但不限于有平面施工图，产品构造图、立面效果图等基本配套施工图，描述简略。

二档（12分）：设计方案满足招标文件的要求，包括但不限于有平面施工图，产品构造图、立面效果图等基本配套施工图，施工图描述具体，且有基本设计参数指标，具有可行性。

三档（15分）：设计方案满足招标文件的要求，包括但不限于有平面施工图，产品构造图、立面效果图、及详细的大样图、电气施工图等基本配套施工图描述有更具体设计参数指标，具有可行性、并符合实际施工要求。

（注：不提供或者设计方案不符合实际需求的不得分。）

（3）项目实施方案分（满分15分）

一档 (6分)：实施方案过于简单而并未针对采购文件基本要求进行实质性的细化，或方案没有从项目具体需求出发，表述内容对满足本项目基本需求无整体保障性。

二档 (9分)：实施方案仅对采购单位提出的要求进行了部分细化，对项目实施目标、实施过程、实现思路有基本描述，但各项措施缺乏针对性，提供的内容对采购单位使用需求响应的具体措施缺乏充分的合理性，实现方式仅能满足项目基本需求。

三档 (12分)：实施方案基本满足项目实施要求，对项目实施目标、实施过程、实现思路设计进行了全面细化，各项措施针对采购单位需求提出，考虑到了项目实际需求、设置合理。

四档 (15分)：实施方案详细，对项目实施目标、实施过程、实现思路有详细的阐述。能够提供科学合理的项目实施流程，符合本项目切实可行的项目实施计划，以及项目的分工安排计划。整体方案能够体现出投标人对本项目的理解和对同类项目有实施经验。对采购单位、采购项目的特点均有针对性。

（注：未提供或提供方案不进档的不得分）

（4）售后服务分（满分14分）

一档（5分）：仅对采购单位提出的要求进行了部分细化，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性，提供的内容对采购单位使用需求响应的具体措施缺乏充分的合理性，效率响应性承诺或实现方式仅能满足项目基本需求。

二档（8分）：售后服务方案具体细致，在满足一档的基础上，对采购文件的基本要求进行了全面细化，各项措施针对采购单位需求提出，考虑到了项目实际需求、设置合理。

三档（11分）：售后服务方案周密详尽，售后服务承诺书条款对采购单位、采购项目的特点均有针对性，服务宗旨明确、服务方案的设计充分合理、响应机制充分满足使用需求，后续跟踪服务具体到位。

四档（14分）在满足三档要求的情况下，对设备在使用过程中可能出现的问题进行分析并提出针对性解决办法。针对产品提出明确的质保期内和质保期外的售后承诺和措施。有明确的售后服务负责人、联系方式，投标人或投标产品生产厂家针对本项目的售后服务承诺和措施、售后服务机构、联系方式等。培训方案完整、有具体的培训计划，培训方式、培训课时、课程内容,投入本项目的售后服务人员在 5 人及以上【售后服务人员必须为投标公司正式员工；需提供投标截止之日前半年内任意连续三个月的社保或劳动合同证明复印件】，能针对本项目提供周期性巡检服务、有明确的原厂维保技术支持的。

（注：未提供售后服务方案不得分。）

3、商务分………………………………………………………………………………8分

（1）投标人提供2022年1月1日至投标截止日期(以合同签订日期为准)同类项目（货物包含但不限：核心产品）业绩，每提供一个业绩得1分，满分3分。（注：投标文件中提供有效的中标/成交通知书或合同清晰复印件（或扫描件）并加盖投标人电子签章，否则不予以计分。）

（2）投标人或投标核心产品生产厂家具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一项证书得1分，满分3分。（投标文件提供证书复印件并加盖公章，证书须在有效期内）

注：投标文件中提供有效的证书复印件（或扫描件）并加盖投标人电子签章，否则不予以计分。

（3）政策功能分（满分2分）

①投标产品纳入（财库[2019]19号）中节能产品政府采购清单的（适用于非强制采购节能产品，依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件或其他电子文件），得1分，满分1分。

②投标产品纳入（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购清单的（依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件或其他电子文件），得1分，满分1分。

（三）总得分= 1 + 2 + 3。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术评定得分从高到低顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标办法及评分标准

（适用分标2）

一、评标原则

(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

# （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

# （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

# 1、价格分………………………………………………………………………………30分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标价。

投标产品的制造企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。投标人提供投标产品制造企业属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

投标产品的制造单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人提供投标产品制造单位属于残疾人福利性单位的残疾人福利性单位声明函，不再提供《中小企业声明函》。

（2）以满足招标文件的最低评标价为30分。

（3）某投标人价格分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分

2、技术分………………………………………………………………………………60分

（1）货物性能分（满分24分）

- 投标产品“技术参数及性能（配置）要求”标注★项被评标委员会认定为正偏离的，每有1项得2分，本项满分24分。（需提供有效的佐证资料）
   【注：①采购需求 “≥XXX”的要求：如投标人参数响应为“＞XXX”，则为正偏离；投标人参数响应为“=XXX”，则为无偏离；如投标人参数响应为“＜XXX”的情况，则为负偏离。

②采购需求 “≤XXX”要求：如投标人参数响应为“＜XXX”的情况，则为正偏离；投标人参数响应“=XXX”，则为无偏离；投标人参数响应为“＞XXX”，则为负偏离。）】

（2）实施方案分（满分12分）

评委根据投标人所提供的实施方案（包括不限于技术实施方案、实施进度计划、实施人员安排、到货检验措施、实施过程风险和难点分析控制措施、质量保障措施、故障处理措施、定期维护方案、项目安装测试和试运行方案、培训方案、验收方案等内容）进行独立评审并独立打分。

一档 (3分)：实施方案过于简单而并未针对采购文件基本要求进行实质性的细化，或方案没有从项目具体需求出发，表述内容对满足本项目基本需求无整体保障性。

二档（6分）：对整体项目理解程度有欠缺，项目实施方案只有基本框架，表述内容对满足本项目基本需求无整体保障性。

三档（9分）：对整体项目理解程度到位，技术实施方案详细可行，对项目实施整体有较全面的描述，包含:①方案合理贴近项目需求；②项目应急维护方案、实施进度计划合理；③项目安装测试和试运行方案、验收方案、移交方案比较科学、可操作性合理；提供了不少于2名项目技术人员。

四档（12分）：在三档基础上，对项目总体有深刻认识，准确理解本项目的背景、目标、范围、结构清晰，技术实施方案详细可行，包含：①准确地描述了各个设备、系统和实施可行性，符合项目需求；②人员配置方案、培训方案、设备运行维护方案等条理清晰，实施目的明确；③项目安装、测试和试运行方案、项目验收方案、移交方案科学先进、可操作性强；④项目实施进度计划充分，考虑实际情况并配备科学可行的措施，保证按招标/合同约定时间交付。提供了不少于5名项目技术人员。

（注：未提供或不符合最低入档条件的按不入档计0分处理。）

（3）售后服务方案分（满分12分）

由评标委员会根据投标人的售后服务方案，包括安装方案、设备调试效果、实现功能要求及后续追加性能的解决方案、材质、结构以及设备特定的技术要求、保修期、保修期内和保修期外保修维修养护具体措施、安全保障措施、服务响应时间、服务质量保障、服务项目流程设计、承诺响应时间、应急处理方案、技术人员资质水平、培训等内容，进行综合评定并打分：

一档（3分）：售后服务方案并未针对招标文件基本要求进行实质性的细化，或服务承诺没有从项目具体需求出发，表述内容对满足本项目基本需求无整体保障性。

二档（6分）：仅对采购单位提出的要求进行了部分细化，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性，提供的内容对采购单位使用需求响应的具体措施缺乏充分的合理性，效率响应性承诺或实现方式仅能满足项目基本需求。

三档（9分）：售后服务方案具体细致，在满足二档的基础上，对招标文件的基本要求进行了全面细化，各项措施针对采购单位需求提出，考虑到了项目实际需求、设置合理。

四档（12分）：在满足三档要求的情况下，售后服务方案周密详尽，售后服务承诺书条款对采购单位、采购项目的特点均有针对性，服务宗旨明确、服务方案的设计充分合理、培训、响应机制充分满足使用需求，后续跟踪服务具体到位。

（ 注：未提供或不符合最低入档条件的按不入档计0分处理。）

（4）培训方案分（满分6分）

一档（2分）：培训方案有培训计划安排，但安排不明确。

二档（4分）：培训方案有完整的计划，内容至少包含：培训时间、规模人数内容。

三档（6分）：培训方案有完善可行的计划，包含：拟派培训技术人员的安排、拟派培训技术人员的经验介绍、培训时间、规模人数内容。

（ 注：未提供或不符合最低入档条件的按不入档计0分处理。）

（5）质保期分（满分6分）

满足基本质保期的基础上，所投的货物项号1“投影仪”、项号2“电动升降绘画桌”、项号12“显示器”、项号17“全直流变频多联空调室外机”、项号18“新风室内机”、项号19“高静压风管机内机”、项号21“显示器”、项号26“显示器”、项号28“数智教室电脑”的质保期均每延长一年增加2分，满分6分。

3、商务分………………………………………………………………………………10分

（1）投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有其中一个证书得1分，满分3分。（注：投标文件中提供有效证书复印件并加盖投标人电子公章）

（2）投标人提供2022年1月1日至投标截止日期(以合同签订日期为准)同类项目（货物包含但不限：核心产品）业绩，每提供一个业绩得1分，满分5分。（注：投标文件中提供有效的中标/成交通知书或合同清晰复印件（或扫描件）并加盖投标人电子签章，否则不予以计分。）

# （3）政策功能分（满分2分）

# ①投标产品纳入（财库[2019]19号）中节能产品政府采购清单的（适用于非强制采购节能产品，依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件或其他电子文件），得1分，满分1分。

# ②投标产品纳入（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购清单的（依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件或其他电子文件），得1分，满分1分。

（三）总得分= 1 + 2 + 3。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术评定得分从高到低顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标办法及评分标准

（适用分标3）

一、评标原则

(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

# （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

# （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

# 1、价格分………………………………………………………………………………30分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标价。

投标产品的制造企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。投标人提供投标产品制造企业属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

投标产品的制造单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人提供投标产品制造单位属于残疾人福利性单位的残疾人福利性单位声明函，不再提供《中小企业声明函》。

（2）以满足招标文件的最低评标价为30分。

（3）某投标人价格分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分

2、技术分………………………………………………………………………………58分

（1）货物性能分（满分20分）

投标产品“技术参数及性能（配置）要求”标注★项被评标委员会认定为正偏离的，每有1项得2分，本项满分20分。 提供投标空调产品的技术证明文件(以招标文件采购需求中要求提供的形式为准，且该证明文件须包含投标空调产品技术参数、功能参数指标，否则本项不得分。当投标响应技术指标与上述证明文件不一致时，以上述证明文件的指标为准）。
   【（注：①采购需求 “≥XXX”的要求：如投标人参数响应为“＞XXX”，则为正偏离；投标人参数响应为“=XXX”，则为无偏离；如投标人参数响应为“＜XXX”的情况，则为负偏离。

②采购需求 “≤XXX”要求：如投标人参数响应为“＜XXX”的情况，则为正偏离；投标人参数响应“=XXX”，则为无偏离；投标人参数响应为“＞XXX”，则为负偏离。）】

（2）安装施工方案分（满分18分）

由评委根据投标文件中安装施工方案内容的进行综合评定，包括但不限于：施工组织机构、质量保障措施、安全保障措施、施工进度保证措施、文明施工保证措施等方面进行综合评定。

一档（9分）：提供安装施工方案，内容简略；

二档（12分）：安装施工方案简单，包含施工组织机构、质量保障措施、安全保障措施、施工进度保证措施、文明施工保证措施等方面内容；

三档（15分）：安装施工方案内容齐全，施工组织机构、质量保障措施、安全保障措施、施工进度保证措施、文明施工保证措施等方面内容，满足安装要求；

四档（18分）：安装施工方案中施工组织机构、质量保障措施、安全保障措施、施工进度保证措施、文明施工保证措施等方面考虑周全完整优于采购文件要求；能现实可操作性和投入实施人员配置合理的；能保证安全施工、安装质量优质的前提下确保项目更快完工交付。

（3）售后服务及保障分（满分20分）

由评委根据投标人投标文件中售后服务内容的完整性、可行性，拟投入售后服务的人员、响应时间、到达故障现场时间、故障出现解决方案、应急方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、本地化服务能力，其他优惠措施和售后服务保障等方面，进行独立评审打分。

一档（11分）：有售后服务承诺，售后服务方案满足招标文件的要求，有故障出现解决方案，有技术培训方案、保修期外维修方案；

二档（14分）：售后服务承诺内容完整，到达故障现场进行维修或维护响应时间符合项目要求。故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、质保措施、免费技术培训方案、保修期外维修方案等方面可行，且有其他优惠措施及方案的；

三档（17分）：售后服务承诺书内容详细具体，到达故障现场进行维修或维护响应时间优于项目要求。故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、质保措施、免费技术培训方案、保修期外维修方案，且其他优惠措施及方案有描述，同时具备项目应急保障方案以及售后服务的人员组织方案；

四档（20分）：售后服务承诺书内容优于项目需求。到达故障现场进行维修或维护响应时间优于项目要求且工作人员具备的故障诊断与维修能力。故障出现解决方案可靠，定期维护方式方法合理（注明时间），质保措施完整、有完整的免费技术培训方案、保修期外维修方案；售后服务应急预案、应急制度、人员、物质及组织保障方案具体，其他优惠措施及方案完整可行。

3、商务分………………………………………………………………………………12分

（1）业绩分（满分2分）

投标人自2022年以来（含）有空调业绩，每有一项得0.5分，满分2分。（以合同或中标/成交通知书复印件为准，原件备查。）

（2）信誉分（满分9分）

①投标产品生产厂家获得由国务院颁发的“国家科学技术进步奖”证书的，每有一项得2分，满分4分。（提供获奖证书复印件加盖投标人公章）

②投标产品生产厂家获得“中国质量奖”证书的，得2分，满分2分。（提供获奖证书复印件并加盖公章）

③投标人或投标空调品牌生产厂家具有有效的1S09001质量管理体系认证、1S014001环境管理体系认证、1S045001职业健康安全管理体系认证，每提供一项得1分，满分3分。 (提供证书复印件并加盖投标人公章)

（3）产品特性分（满分1分）

①投标产品纳入财政部 国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）中节能产品政府采购清单的（适用于非强制采购节能产品，依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件或其他电子文件），得0.5分，满分0.5分。
    ②投标产品纳入财政部 国家发展改革委《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购清单的，依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件或其他电子文件），得0.5分，满分0.5分。

（三）总得分= 1 + 2 + 3。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术评定得分从高到低顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五章    政府采购合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）

住   所：

供 应 商（乙方）

住   所：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，

按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 型号 参数 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细内容见“投标报价明细表” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：   乙方自定  。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：        由乙方负责   。

第五条　交付和验收

1.交付使用时间：按乙方投标文件中所承诺的时间 、地点： 甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托本中心组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后                              日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：        由甲方决定     。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准   。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2.资金性质：财政性资金。

3.付款方式：签订合同后，乙方须向采购人提供合同总金额30%的预付款保函（保函有效期至项目验收合格并交付甲方使用止）及开具增值税专用发票，采购人收到预付款保函及发票后10个日历日内向乙方一次性支付合同总金额30%的预付款； 项目实施完毕且验收通过后10个日历日内，支付至合同总金额的100%。采购人付款前，乙方应向采购人开具等额有效的增值税发票，采购人未收到合格有效发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

第九条 履约保证金 ：按本项目中标总金额的5%（如乙方为中小企业的，按本项目中标总金额2%）收取；乙方在签订合同前交至制定账户。

履约保证金递交方式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、担保机构出具的保函等非现金形式。

履约保证金制定账户：

开户名称：广西艺术学院

开户银行：建行南宁市桃源支行

开户账号：45001604559050500909

履约保证金退付方式、时间及条件：乙方若不能完全履行合同，履约保证金不返还；乙方若完全履行合同，货物验收合格后，乙方向甲方递交退保申请函及凭履约保证金财务凭证，甲方按规定办理无息退还手续。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限以采购需求的要求、乙方承诺、制造商质保中较长者为准）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在         小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，检测相关费用由        方承担。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并初步验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额          ‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额            %，超过        天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额          ‰ 违约金，但违约金累计不得超过延期货款额             %。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额        %向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，履约保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

7.其它违约行为按违约货款额            %收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同（包括招标文件和投标文件）未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件

2.乙方提供的投标文件

3.投标函

4.中标通知书

5.其他约定附件

第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、代理机构各一份，甲方三份，乙方一份。

自签订之日起两个工作日内，甲方应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章　投标文件格式

## 投标文件格式

# 一、投标文件封面格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：分标

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

## 年  月  日

## [注：投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成]

# 二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.资信及商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（可单独提交）（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章)（必须提供）；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证扫描件或其他电子文件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）。

（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；

（8）税务登记证扫描件（如有）；

（9）产品销售许可证；

（10）安全生产许可证扫描件或其他电子文件、产品代理资格证明文件扫描件或其他电子文件；

（11）商务及其他要求响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（12）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（13）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

（14）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件、用户验收报告、用户评价）；

（17）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（18）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

（19）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（18）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（19）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（20）投标人情况介绍。

(21)中小企业声明函（如有，请提供）

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）设备配置清单（均不含报价）；

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

4.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章，必须提供）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章，必须提供）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟，必须提供）；

（4）开标一览表（格式见第六章）。

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须招标文件格式要求签字或签章和加盖单位公章。

# 三、投标文件格式

# 一）资格文件部分（格式）

（1）有效的营业执照等证明文件扫描件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，必须提供）

说明：1、投标人应按照相关法规规定如实做出声明。

2、按照采购文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字或签章）。

# 二）资信及商务文件部分（格式）

（1）投标保证金的相关证明扫描件（可单独提交）

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致：_广西壮族自治区政府采购中心：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我                 （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                        ；规格型号：                                     ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　                   （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人签字或签章：

投标人公章：

年    月    日

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（3）法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_广西壮族自治区政府采购中心：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或签章：                                     法定代表人签字或签章：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证扫描件或其他电子文件”（正反两面）

投标人公章：

年    月    日

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）。

（6）财务状况报告；（格式自拟，必须提供）

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（内容、格式自拟，必须提供）

（8）税务登记证扫描件或其他电子文件（副本）（按要求提供）

（9）产品销售许可证扫描件或其他电子文件（按要求提供）

（10）安全生产许可证扫描件或其他电子文件、产品代理资格证明文件扫描件或其他电子文件；（按要求提供）

- 商务及其他要求响应表格式：

- 分标

商务及其他要求响应表

| 项号 | 招标文件要求 | 是否提供并响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … | … |  |  |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                          日 期：

▲（12）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（13）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（格式自拟）

（14）投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同扫描件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人公章：                                                            年    月  日

（15）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；（按要求提供）

（16）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；（按要求提供）

（17）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（按要求提供）

（18）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；格式自拟

（19）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（20）投标人情况介绍。（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

（21）中小企业声明函（如有，请提供）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定确定。

三）、技术文件部分（格式）

（1）对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

（2）技术响应表格式：

分标

| 项号 | 招标要求 | 应标情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                          日 期：

（3）设备配置清单格式：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                          日  期：

非招标文件必须要求时可附：①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供）；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                        日 期：

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 | 比招标要求提供更优售后服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                        日 期：

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

# 四）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式：

投 标 函

致：广西壮族自治区政府采购中心：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：                   ），签字代表___________  （全名）经正式授权并代表投标人__                    __ （投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______  个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：             邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 __________   职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或委托代理人签字或签章:___________                 日期:_____年___月___日

(公章)

年___月___日

（2）投标报价明细表格式

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 分标 合计金额大写： |  |  |  |  |  |  | ￥ |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                               日  期：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分标 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或签章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、运输费、安装调试费、制作投标文件费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5.项目中有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人或委托代理人签字或签章：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日