公开招标采购文件

项目编号：GXZC2025-G1-002578-CGZX

项目名称：AI智慧教学空间建设采购

采购单位：广西机电职业技术学院

采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心

2025年9月

目录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	6

第三章  投标人须知	56

第四章  评标方法及评分标准	69

第五章  政府采购合同主要条款	74

第六章　投标文件格式	82

# 第一章  公开招标公告

公开招标公告

项目概况

AI智慧教学空间建设采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取招标文件，并于 2025年10月13日 10:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G1-002578-CGZX

项目名称：AI智慧教学空间建设采购

预算总金额（元）：8137410.00

采购需求

标项名称:AI智慧教学空间建设采购

数量:1

预算金额（元）:8137410.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：融合管理平台主机1套；语音转写主机1台； AI大语言模型主机1	台；智慧校园数据对接1项；常态化智慧教室终端10台；智能课堂摄像机378台；拾音阵列麦220支；Ai大模型教学模块8套；系统集成189间；基础型智慧教室终端179台；高清网络摄像机32台；摄像机电源32个；支架32个；拾音器32台；巡查管理主机1套；SIP路由管理软件、流媒体转发软件、巡查管理软件1台；流媒体存储主机1台；硬盘监控级（8T）12块；全景温湿度一体机1台；作弊防控屏蔽终端（联网版）31套；手持式金属探测器31套；智慧广播系统管理软件1套；智慧广播系统触摸屏主机1	台；智慧广播系统调音控制台2	台；智慧广播系统移动（APP）1套；智慧广播系统语音控台1台；智慧广播系统32路消防采集器1台；四合一音源带DVD/MP3/收音/蓝牙1台；数字调谐器1台；智慧广播系统音频终端（木制壁挂音箱）1对；广播话筒1支；无线调频发射主机2台；偶极子天线2套；同轴电缆（馈线）2套；机柜1台；智慧广播系统音频终端31双；对前置放大器1台；智能节目播控主机1台；纯后级定压功放4台；主备功放切换器1台；十六路电源控制器1台；光能黑板8台；音响146套；电视机2台。详见招标项目采购需求。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自签订合同至履约完成

本标项不接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年9月19日至2025年9月26日，每天上午00:00至12:00；下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台线上（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

方式：请登录广西政府采购云平台（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763。

提示：采购公告附件内的采购文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年10月13日10:00（北京时间）

投标地点（网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标。本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

开标时间：2025年10月13日10:00

开标地点：广西壮族自治区南宁市青秀区广西政府采购云平台开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：    8    万元。(必须足额交纳)

（1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。

开户名称：广西壮族自治区政府采购中心；

开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行；

银行账号：20009101040051648

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函（电子保函除外）原件至我中心财务处。

（4）本中心财务处联系方式： 地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室； 电话：0771-8600309。

2.本项目需要落实的政府采购政策： 政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询： 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项：

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（4）供应商通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云平台投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中心开启投标文件；供应商超过解密时限未完成解密的，系统默认其自动放弃。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名   称： 广西机电职业技术学院

地   址：广西南宁市西乡塘区大学东路101号

项目联系人：郑洪威

项目联系方式：0771-3276119

2.采购代理机构信息

名    称：广西壮族自治区政府采购中心

地   址：广西南宁市星湖路22号

项目联系人：张国铨

项目联系方式：0771-8600343

广西壮族自治区政府采购中心

2025年9月19日

# 第二章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

1、本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应响应。

技术响应偏离情况说明：

①采购需求 “≥XXX”的要求：如投标人参数响应为“＞XXX”，则为正偏离；投标人参数响应为“=XXX”，则为无偏离；如投标人参数响应为“＜XXX”的情况，则为负偏离。

②采购需求 “≤XXX”要求：如投标人参数响应为“＜XXX”的情况，则为正偏离；投标人参数响应“=XXX”，则为无偏离；投标人参数响应为“＞XXX”，则为负偏离。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、招标文件中带“▲”的条款为本次采购的实质性(关键性)的商务、技术或服务要求，投标人须满足或优于，否则，将会被认定为无效投标。带“●”号的为重要技术参数，作为评分项的。带“◆”作为演示加分项。

5、采购需求中“项号 4、8、9、12、16、22、25” 的货物所属行业均为：   软件和信息技术服务业    、其余项号的货物所属行业均为：   工业    ，划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

6、本项目采购预算：  8137410.00元。

| 项号 | 货物 名称 | 数 量 |  | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 融合管理 平台主机 | 1 |  | 套 | 一、硬件要求： 1.CPU：主频≥2.3GHz、物理核数≥20C，支持≥2颗处理器。 2.内存：≥32GB ，最少支持≥24条扩展插槽。 3.硬盘：≥12块16TB 硬盘，标配支持≥8个3.5硬盘插槽，最少14个3.5英寸或 28个2.5英寸驱动器；最少28个 NVMe 驱动器；2个M.2 SSD；后端 2个7mmSSD。 4.RAID卡：9350-16i4G缓存独立阵列卡。 5.网卡与HBA卡：≥2个1GbE 端口，≥1个1GbE专用管理。 二、平台功能技术指标要求： （一）为确保资产安全可控，融合管理平台应实施私有化部署，基于B/S架构，兼容性支持主览器，方便用户在不同设备上在线登录。 （二）平台支持用户多级权限识别的组合管理，并可根据不同组合开放相关权限；支持数据导入，用于设备管控、直播、督导教学、数据分析等应用；提供对教室终端硬件版本功能进行远程升级的服务，支持按楼栋、教室批量地定时升级。 （三）融合管理平台应具备用户管理功能、资源管理功能、督导巡课功能、数据分析功能、集控管理功能等，可实时查看相关通知信息，便于用户用同一账号实现不同平台功能需求。 1.用户管理功能： 1）系统支持B/S架构，具备校区、楼栋、楼层树状查找结构，支持查看教室各类设备的在线、使用中、离线等状态，设备类型包括中控、录播、无线麦等。 2）具备设备批量控制功能，支持批量选择校区、楼栋、楼层进行批量控制，控制内容包括控制中控终端账号登出、锁定设备模式；支持对授课大屏、教师机、投影幕布等设备批量开关。 3）支持远程可视化控制教室各类设备，可查看教室视频画面，以及中控、录播、摄像机的IP地址，支持远程登录登出账号；支持对授课大屏、电脑等设备进行控制；支持远程开启录制。 4）支持通过平台远程切换教室摄像机视角，包括电脑信号、主讲特写和全景、听讲特写和全景等；支持对特写画面进行摄像机云台远程控制，实现推进、拉远、上下左右转动等。 5）支持IP对讲功能，通过终端可以呼叫后台人员，实现IP语音电话功能。 6）支持查看教室的使用记录、教室能耗和该教室的课表；支持记录并展示当前使用人员、今日使用次数、今日使用总时长等信息。 7）自动巡检：具备设备自动巡检功能，可对教室智慧黑板/投影机、音响、话筒、电脑等设备进行自动巡检。发现设备异常情况，可生成巡检结果。对于异常结果，可转为运维工单，及时跟进和处理。巡检完成后，可查看巡检报告，支持按异常教室、异常项目来查看详细情况，支持将报告数据导出为excel文件。 8）设备运维：平台端的故障报修、教室端中控屏的报修信息及设备巡检产生的故障，均能生成运维工单；同时支持人工录入、其他故障报修途径反馈的工单；支持运维工单处理进度展示，包含提交中、处理中、已完成状态；支持工单详细信息查询，支持工单编辑回复处理结果；具备运维工单不同维度管理统计，支持分析数据导出形成数据报告。（提供以上功能现场演示） 9）故障报修：硬件、软件或其他故障发生后，用户可通过平台报修，报修完成后，管理员收到工单，报修人员可即时查看工单状态。​ 10）支持设备异常检测并主动推送告警消息。支持按告警类型、设备类型、校区等查询，可消除告警及导出告警数据。​ ●11）远程协助：支持教师在教室中控终端上发起远程协助申请，管理人员通过平台可以进行远程协助，响应设备端发起的请求，远程操作设备的桌面。（在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 12）设备日志：支持记录设备运行日志，方便管理员对设备进行异常排查。日志事件主要包括设备的上下线、用户认证、设备故障、异常重启等。 13）设备信息：支持查看中控设备所属教室、ID号、IP地址、系统版本等，支持远程导出中控设备的信息数据。 14）资产管理：支持资产管理功能：支持手动录入资产、导入资产、导出资产。支持资产处置和资产盘点。​ 15）物联策略：支持设置多种策略控制物联网设备，包括室内环境设置、环境控制模式设置、联动规则、定时设置等。 16）中控设备配置管理：支持批量设置控制码、联动规则、登录方式、录播模式、视频上传存储规则等。支持配置备份与恢复。 17）提供管控权限设置功能，支持设置账号所能管控的教室范围，支持设置用户组。 ●18）线上升级：支持将终端软件程序包上传至平台，可选择任一已上传的程序版本对区域内所有终端批量升级。（在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 19）提供移动端小程序，可接入企业微信，能接收故障报修、工单任务、巡检任务、设备告警等任务，支持录入、指派、处理工单，以及查看巡检任务、标记提交结果等。​ 20）提供媒体推送功能，用户可在指定时间，将媒体库中选定的媒体资源发布到指定校园分区、教室展示，用于学术报告收看、紧急通知等场景。 21）支持多种方式向终端设备推送多媒体信号，包括编辑文本、本地上传、资源库、选取直播流；可推送内容的格式包括：文本信息、视频、图片、音频。 2.资源管理功能： 1）配备本地部署的网盘及资源管理平台，可整合日常教学中的课堂视频资源，用于教师管理课堂视频资源与学生线上学习，同时可对优质的教学过程进行线上直播、点播回看。（本地化部署的网盘保存的资料（视频+教师课件）时长不低于一个学年：标准如下：≥2路摄像头，码率≥4M，分辨率≥1080P，每日10小时，每周5天，一个学年45周，且保证网盘存储预留有足够的插口实现后期直接扩容存储达到保存时长增倍。）网盘存储方案：磁盘阵列riad5。 2）要求提供个人网盘存储空间，教师与学生登录平台后，即可查看个人网盘内的文件，同时支持从本地设备上传文件至网盘，以及将网盘内的文件下载到本地设备。 3）网盘空间具备容量管理功能，管理员可针对不同角色分配个人网盘空间容量。同时，系统支持批量调整空间容量及空间不足预警功能；对于课堂实录资源，还可设置自动清除的阈值。 4）可与教室端设备对接，自动上传并保存教室端记录的圈点内容、白板数据及录播文件，且能依据课程名称和时间对上传文件进行自动分类。教师可将自动保存的文件转存到个人网盘。支持一键将当前课程的文件分享给本节课程的听课学生，学生可随时通过网盘访问课程相关内容。 5）支持通过课表实现预约录制课堂视频，视频自动上传到教师个人网盘，可在网盘中对视频进行在线编辑、下载、删除、发布等管理。 6）支持个人文件分享，用户可将个人网盘文件分享给其他用户，被分享用户可查看被分享的文件下载或转存至自己的网盘。用户取消分享后被分享用户无法查看原分享文件。 ●7）支持视频在线剪辑功能，支持在线对视频文件进行剪辑、截取，截取片段可进行多次剪辑操作。支持视频剪辑后在线预览合成效果，支持本地上传片头图片生成视频片头，并保存生成新视频。（在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 8）支持对接语音转写服务，实现视频的在线自动剪辑，可直接选择要删除的文本内容，对应的视频片段将自动标记删除。 9）支持对接大语言模型服务，在观看课堂实录视频时，能同步展示章节速览、课程概要和语言转写内容。 10）支持网盘回收站功能，用户可在回收站中查看近期删除的网盘文件，用户可选择还原文件至个人网盘或彻底删除文件。 11）支持对优质的教学过程进行线上直播、点播。录播终端录制的精品课、微课也可通过个人网盘发布到资源平台，实现校本资源库的建设。 12）配合流媒体服务支持在校内实现最少3000路的校内直播、点播，支持与公网CDN直播媒体对接。 13）支持对资源进行筛选查看，支持按照资源类型、院系、课程和学期对资源进行筛选，也可输入资源关键字进行模糊搜索。 14）课堂视频播放时支持进度条拖拽，可多画面（教师、学生、课件等）点播。支持视频下载、收藏及分享，分享时能设置链接和二维码有效期。 15）提供资源个人空间，对视频、文档、课件等教学资源进行管理。用户可在个人空间中查看收藏的资源、已上传的资源和创建新资源。创建资源时可选择从本地上传资源或从个人网盘中直接选取资源。创建资源后其他用户不可见，对资源进行发布操作后，其他用户可在公共资源平台中查看资源。 16）资源标注功能：支持对自己发布的资源在线进行知识点、重点内容的打点标注，支持对打点标注进行注释，其他用户在预览时可根据标注的知识点进行跳转预览播放。 17）支持对发布的资源设置观看权限，通过设置视频观看密码来保护视频隐私。 18）支持创建直播活动：具有快速创建直播活动和直播管理跳转接口，支持用户以二维码、链接地址形式分享直播。 19）支持自定义直播开始、结束时间。支持设置直播观看密码，支持匿名用户观看直播。直播过程支持在线用户信息交流。支持直播时移，直播开始后可拖动播放器时间轴回放直播 20）提供资源平台首页配置，可设置首页各种模块的显示开关和显示顺序，并可自定义上传轮播图片，实现个性化首页显示。 3.督导巡课功能： ●1）为保证相关数据资产安全可控，要求督导软件平台以及相关的AI分析服务支持私有化部署，基于B/S架构，支持集群部署等方式，和第三方系统对接有良好的适应性；系统支持国产化运行环境，同时可根据要求对应用系统程序及数据库国产化适配和迁移，支持对国产化中间件、数据库的兼容。（在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 2）软件平台需具备课中及课后的线上督导评价与巡课功能，提供督导巡课记录、督导数据统计分析等应用，且支持不少于1000名用户同时进行督导评课。 3）督导评课页面支持多维度筛选：可按课堂、教师、教室等视图，本周/本月/学期或自定义时间范围，以及上课中、已下课等状态筛选；还能筛选未评价、未被我评价、有无回放/直播等课堂。课堂可列表、宫格或课表形式展示，方便快速查找。 4）课堂视图中支持以日历窗格的形式精准查询当天的课程安排，支持按课堂的所属院系、教师部门、上课教室进行筛选，支持多种条件组合筛选，帮助用户精确查找课堂。 5）教师视图中支持选择教师所属部门、输入教师姓名以及工号、勾选未被评价教师或未被我评价的教师、选择平台所推荐的教师等维度进行快速教师课堂查找。 6）教室视图中支持以校区、教学楼、楼层、教室等地理维度筛选该教室产生的课堂视频。 7）支持模糊查询，可输入院系、教师姓名、工号、课程名称、教室等条件进行模糊搜索课堂。 8）在所呈现的课堂标签支持上课中、已下课、未开始的状态显示，同时能显示课程名称、课堂进度、所属学院、授课教师姓名工号、课堂时间、班级、教室。支持课堂标签上一键开始听课、加入听课计划以及指派其他督导人员进行听评课。 9）支持课中课后线上督导评价，课堂详情页可同时呈现4路以上画面，评课老师能自主开关画面，支持自动切换单画面、双分屏等模式；多画面时点击小画面可切换为主画面，还支持进度条拖拽、音量控制、全屏等操作。 ▲10）支持在听课过程中进行课堂画面抓拍，并支持对抓拍画面进行圈点批注、文字备注，有效记录过程细节。（在投标文件中必须提供符合该功能描述的截图并加盖投标人公章） 11）支持评课老师根据评价表打分、写评语，评价提交后支持用户导出评价表。评价表打分形式支持手动打分或分值等级评分。 ▲12）具备AI学情分析和语音分析功能，支持评价指标与当堂课堂的评价模型数据进行联动。提供课堂文字实录看板、视频自动字幕、课程概要、片段速览等内容。支持以上内容导出。（在投标文件中必须提供符合该功能描述的截图并加盖投标人公章） 13）AI评价模型包括教师分析（出勤、站位、手势、表情等）、学生学情分析（出勤率、前排入座率、抬头率、专注度、行为、表情等），以及综合分析（教学模式、师生互动、课堂活跃度、AI评分等）、教学内容（重难点、思政元素、理论联系实际）和教学方法等。 14）AI大语言分析模型包括但不限于CFS教师教学能力评价、布鲁姆的认知领域教育目标分类、丹尼尔森的教师评价框架、教师教学素养能力、弗兰德斯互动分析、语言表达能力、提问分析、高频词、AI评分等。（提供以上功能现场演示） 15）具备课件讲义提取功能，能自动提取并展示授课中的课件内容。 16）具备AI大语言分析能力，提供AI督导助手，用户可以询问关于本堂课内容的问题或基于知识点的提问，助手将智能生成回答。 ▲17）实时巡课教室筛选功能：可按校区、教学楼、楼层筛选教室，支持校区、教学楼、教室名称模糊查询；支持按照教师考勤状态、学生出勤率范围、抬头率范围、前排入座率范围、课堂状态筛选巡课教室。（在投标文件中必须提供符合该功能描述的截图并加盖投标人公章） 18）实时巡课可切换浏览视图，包括九宫格、四宫格、一宫格、列表浏览、教室概览视图、大屏轮播视图等，且支持对这些视图模式进行启用设置、显示顺序调整。 19）实时巡课过程中，支持对授课画面进行抓拍，同时可远程手动操控摄像机画面，便于管理员实时查看教室内的画面细节。 ▲20）支持预警课堂：支持课堂数据智能预警，能够设置相关类型数据预警阈值，当出现数据超出设置的标准时自动标记为预警课堂，并支持通过企业微信等系统自动推送预警信息给指定人员。预警数据类型包括但不限于教师迟到、早退缺勤；学生抬头率低、前排入座率低、学生专注度低、评价表评分低、讲义内容不足（课件）、学生出勤率低等。（在投标文件中提供必须符合该功能描述的截图并加盖投标人公章） 21）支持从多维度对督导评课数据进行统计与分析，包括评课次数、被评覆盖率、被评教师覆盖率、评课完成率、评课得分等；能自动统计不同院系的评价平均分、被评次数等。针对不同评价指标，可自动统计教学质量总得分情况。 22）支持评价数据的报表导出；支持按课程评价数据、教师评价数据、评课数据等维度，支持按时间范围批量导出。 23）支持对课堂预警数据进行统计与分析（涵盖实时数据预警和课后数据预警），数据类型包括但不限于触发预警次数、预警课堂数量、预警院系数量、预警课程数量、预警教师数量，还支持预警项目排行。可通过列表查看所有预警课堂，提供各院系预警课堂数的折线图以及院系预警数据排行。 24）支持查看督导工作的整体数据及数据变化趋势，如人均听课节次、人均听课时长、人均评课节次、人均登录平台次数；可查看每位督导员的详细工作数据，包括登录平台次数、听课节次、听课总时长、评课节次、任务进度；支持导出登录平台记录和评课记录。 25）支持对教学过程数据进行自定义查询，在时间区间内，可选中关注的指标并设置指标区间，设置查询维度，维度包括但不限于院系、教师、课程。查询结果支持加入到数据监控或导出报表。 26）支持对教学过程数据进行趋势分析，过程数据包括但不限于课堂异动数据、教学分析数据、考勤分析数据、教师手势、学生行为、教学工具等，可将数据趋势在全校、院系、教师、课程等不同类型中进行数据趋势对比。数据趋势对比结果支持加入到数据监控或导出报表。 27）具备数据监控模块，能展示所关注的教学过程数据分析表，能通过修改时间范围，查看不同时期的数据内容。 ▲28）平台能支持AI智能化生成全校课堂督导报告，可自定义课堂督导报告的版式以及展现方式。督导报告的内容包括但不限于目录页、报告引言、课堂评价分析、教学过程分析、课堂预警分析、督导工作分析、课堂异动分析等分析维度，支持以PDF的形式导出正式文件。（在投标文件中提供必须符合该功能描述的截图并加盖投标人公章） 29）支持设置重点课堂，可选择重点教师、院系、课程、教室等，符合条件的课堂会被系统自动标识为重点课堂，方便督导教师重点关注。 30）持设置督导员权限，可创建各类用户组，批量设置账号的时间权限、可查看和评价的课程、教师、教室范围，以及指定听课任务数。 31）持为督导、同行、领导及学生等不同角色线上添加差异化评教指标体系，实现多角色独立评教，定期（月/季度/学期）生成多维度评教数据及分析报告；支持按等级和手动打分设置评价表分值，可任意编辑打分项类别与内容；评价表可设定所属院系、课程，实现与课程自动匹配。 32）听课申请和记录：可查看听课记录和评分，并支持听评课线上申请和审批，管理员也可设置听评课不用申请就能直接参与的白名单。 33）支持自定义设置考勤规则，包括上课后多长时间未检测到教师/学生则视为迟到、开课多长时间后未检测到教师/学生则视为缺勤或旷课、下课前多长时间未检测到教师/学生则视为早退等。 34）支持对指定的课堂生成访问链接，让校外督导专家可）登录直接开始听课，支持设置链接有效期、是否允许回看、观看机位等。 ▲35）支持移动端听评课，可免下载APP，通过小程序即可听评课，支持在小程序页面中筛选评课，筛选维度不限于院系、状态、日期等，筛选完成之后点击即可开始听评课；在评课页面中，支持查看教室上课画面，可切换不同的显示画面，包括学生全景、教师全景、电脑画面等，支持查看课堂详细信息、包括教师信息、教室信息、课程信息等；支持使用评价表进行评分。（在投标文件中必须提供符合该功能描述的截图并加盖投标人公章） ▲36）支持在课程结束后60分钟内由AI自动生成单次课堂质量报告，并基于此类报告定期聚合生成全校层级、教学单位、专业及教师维度的课程质量综合分析报告。（验收时提供单次课堂质量报告和课程质量综合分析报告。） 4.数据分析功能： 1）提供全校智慧教室数据的统一汇聚、分析与查询服务，涵盖课堂学情、教学资源、智慧教室及资产等分析维度，支持多维度查询与趋势分析，可自定义数据监控看板。​ 2）课堂分析：支持查看全校及院系开课数，能统计教学工具使用、师生考勤分布、学生抬头率/专注度/前排入座率分布、学生行为及表情占比等数据。​ 3）教学资源分析：支持全方位分析，包括资源类型统计、新增趋势、教师及院系上传排行、视频录制总数、平台录制数、累计直播时长、资源空间使用量及收藏、评论量等。 4）智慧教室分析：支持查看教室总数、使用总时长；能用柱状图呈现教室日均使用时长分布、巡检异常及设备告警、远程协助次数排行等；可查看教室运维情况，包括工单数量、处理进度、故障类型及维修人员处理排行。 5）资产分析：提供资产入库与处置统计，能按资产类型生成柱形图，还可查看资产使用部门及存放位置。 6）数据查询：可查询课堂、教学资源、智慧教室及资产分析数据，支持设置时间范围、指标、维度及范围等查询条件，查询结果可下载导出或加入数据监控。​ 7）趋势分析：能针对各类分析数据的变化生成趋势图，通过曲线图展示指标占比变化，可设置不同对比源在同一张图中对比，支持将曲线图保存为图片本地查看。​ 8）数据查询与分析维度依数据类型而定，包括院系、教师、课程、校区、教学楼、教室等，支持批量查询所选范围。​ 9）课堂分析数据指标包括课堂异动、教学分析（含教学模式、学生专注度等）、考勤分析（师生出勤、迟到等）、教师手势与表情分析、学生行为与表情分析、教学工具分析等。（提供以上功能现场演示） 10）教学资源数据指标涵盖教学资源（视频录制数、平台及设备录制数、累计直播时长、资源浏览、收藏、评论量及空间使用量）和资源类型（音频、视频、图片、文档及其他资源占比）。​ 11）智慧教室数据指标包括教室使用（总次数、总时长、日均时长、绑定设备数）、教室异常（巡检次数、异常次数、设备告警及远程协助次数）、运维工单（数量、故障处理次数）等。​ 12）资产数据指标有资产入库数量、资产处置数量等。 13）数据监控：支持呈现数据查询和趋势分析的监控项，可保存用户的相关配置。​ 14）课堂数据：用户能查询一段时间内课堂汇总数据及单节课详情 15）数据看板：支持全屏呈现课堂数据、教学资源及智慧教室使用情况，方便查看整体数据变化与趋势。​ 16）教学数据推送：支持通过关联手机APP定时推送课堂分析、教学资源及教室数据给指定人员。 ▲17）教师成长画像：支持基于学期内AI教学分析形成教师成长画像，包括教师基本情况、教学模式、教学技能、教学内容等，定期对比课程数据变化帮助教师不断提高教学质量。 5.新闻公告和消息中心功能 1）新闻公告、消息中心及待办事项与学校信息门户相衔接。​ 2）用户借助平台能够查看远程协助、设备告警、课堂提醒、我的申请等通知消息（包含历史消息），且平台提供快捷跳转方式，助力用户快速进入所需的应用或功能页面。​ 3）通过平台既可以查看学校发布的新闻公告，也能够发布新闻和公告。​ 4）平台具备新闻公告的发布、删除功能，支持查看发布记录与发布详情，还能在线编辑新闻公告并设定发布时间。​ 5）新闻公告和消息中心属于平台基础功能，无需额外授权即可使用。 四、等保评测要求 ▲1.完成该系统的本地化部署后，系统正式上线前完成其安全漏洞扫描和等保 2.0 系统二级测评，确保系统安全稳定运行。 |
| 2 | 语音转写 主机 | 1 |  | 台 | - 一、硬件要求： 1.要求语言转写主机内置2颗及以上的国产化（参照或相当于X86或ARM或LoongArch架构国产芯片）64核处理器。 2.要求处理器主频≥2.0G；提供≥96GB DDR5运行内存。 3.要求主机内置AI运算单元。 4.AI运算单元内存总容量≥20GB GDDR6（带ECC），位宽160，频宽280GB/秒。 5.AI运算单元AI核心数≥192。 6.AI运算性能≥306.8TFLOPS。 7.集成千兆网卡，搭载智能管理软件。 8.硬盘提供≥2TB固态硬盘。 9.整机电源大于1000W。 二、直播实时字幕业务 1.采用人工智能技术，对老师授课、学生互动的声音进行深度挖掘分析。 2.自动识别一节课中老师讲课的语音，自动把讲课的音频内容转换为文字内容，生成本节课的讲义文本，把海量动态的视频资源转换为学生更易理解的认知内容。 3.基于专为声音处理设计的深度神经网络架构，能够有效识别并分离背景噪声，包括但不限于环境噪音、电子设备产生的电音干扰等，从而实现对原始音频信号的高度净化。 4.生成的讲义文字内容有时间标签，支持与课堂视频匹配，自动分段。 5.课堂视频回放时，系统自动在对应时间点的视频上叠加字幕。 6.语音转写支持中文和英文。 三、录播语音转写业务 1.支持主流音频格式，如mp4、mp3、wav、pcm、wma、aac等。 2.支持音频采样率：16k、32k、44.1k、48k。 3.识别准确率≥90%。 4.支持智能断句，句首句尾具有时间标记。 5.具有说话人身份识别功能，可以识别说话人的身份是老师还是学生。 四、配置部署 1.单台主机可支持≥200路语音转写+实时字幕。 2.语音转写业务服务可向融合平台反馈当前处理任务信息。 |
| 3 | AI大语言模型主机 | 1 |  | 台 | 一、硬件要求： 1.要求大语言模型主机采用国产化≥28核处理器。 2.要求处理器主频≥2.0G；提供≥32GB DDR5运行内存。 3.要求主机内置AI运算单元。 4.AI运算单元内存总容量≥48GB（带ECC），位宽384bit，频宽768GB/秒。 5.要求AI核心数≥330。 6.要求AI运算性能≥300 TFLOPS。 7.集成千兆网卡，搭载智能管理软件。 8.硬盘提供≥2TB固态硬盘。 9.整机电源大于1000W。 10.内置课堂学生三率分析算法引擎、课堂学生行为分析算法引擎、课堂教师行为分析算法引擎。 11.支持接入网络摄像机的实时视频流，基于实时视频通过深度学习算法对课堂学情进行智能分析。 12.支持接入流媒体服务的网络录播文件视频流，基于录制的视频文件通过深度学习算法对课堂学情进行智能分析。 13.支持选配3种算法模型，可混合使用。 （1）课堂三率算法模型：AIGC分析课堂到课率、前排就坐率、抬头率；支持智能分析教室人数，自动计算学生到课率；支持自定义教室前排区域坐标及前排区域座位总数，灵活设置每间教室的前排区域位置，适配不同布局、不同面积的教室，准确计算前排就坐率；支持智能分析前排学生人数，自动计算前排就坐率；支持智能检测分析学生抬头状态，自动计算课堂抬头率； （2）学生行为分析算法模型：AIGC分析学生在课堂的行为；支持对学生的行为进行自动分析； （3）教师行为分析算法模型：AIGC分析教师在课堂的行为；支持对教师在课堂上的视线注意力分布情况进行检测，智能判断教师注意力与学生进行眼神交流等行为；支持按时段统计教师视线注意力分布数据，全面展现教师课堂行为。 14.支持RTSP协议获取视频流，支持H.264/H.265编码。 15.支持1920x1080、3840x2160等视频分辨率。 16.单台主机可支持3种算法模型混合使用。 二、功能要求： 1.要求AI大模型分析系统采用私有化部署，可基于海光、昇腾、英伟达、英特尔等多种国内外CPU/GPU进行私有化部署。 2.要求软件系统支持国产化GPU：支持昇腾910B、昇腾310B等国产高性能GPU卡，适合对国产化有要求的场景。 3.要求软件系统支持≥300路会话任务并发。具备任务排队机制，任务超并发量自动排队等待，合理安排任务执行顺序。 4.支持模型管理，为确保模型的可靠性和稳定性，支持平滑切换不同版本。 5.需支持GPU状态（掉卡）告警，硬件异常零容忍，支持推理服务高可用，保障模型服务连续性。 6.提供个性化配置方案，用户可以根据模型的显存占用情况和硬件资源的实际情况，动态调整配置参数，如减少模型的并行度、降低精度等，以优化资源分配，确保系统性能更优，避免资源浪费或性能瓶颈。 7.支持远程设备管理与维护，方便设备的统一管理。支持操作日志记录，便于故障排查与系统审计。 8.支持按需扩展授权点位，适应教学规模增长，新增授权点位接入简单直观，无需复杂配置或专业人员介入，可无缝对接现有系统，支持详细授权使用记录，便于管理和审计。 9.支持硬件升级与扩展，如增加内存、存储等，提升设备性能与容量。 10.支持数据加密传输与存储，保障数据安全；支持用户权限管理，限制非法访问与操作。支持细粒度访问控制（API调用次数/响应内容过滤）；部门级数据沙箱，实现模型服务、应用数据双重隔离。 11.支持异常情况自动告警，及时发现与处理问题；支持数据自动备份，防止数据丢失。具备故障自动检测与恢复能力，降低设备停机时间。 12.对整堂课语音识别文本进行总结分析，生成全文总结和标题。支持对课堂视频内容划分章节片段，并对每章节进行摘要总结，生成章节索引标题。 13.对老师讲课内容进行关键词分析，提取高频词。 14.分析老师讲课音频特征，统计讲课语速和流利度。 15.支持课堂教学内容相关的智能问答，可自动根据提问内容进行回复，包括知识点、总结、提纲等。 16.支持开启AI评价模型辅助老师评课，AI评价模型不限于语言表达能力、高频词、提问分析、布鲁姆认知领域分析、丹尼尔森教师评价、弗兰德斯互动分析、教师教学素养能力、CFS教学能力等。 |
| 4 | 智慧校园 数据对接 | 1 |  | 项 | 总体要求：本地化部署并与学校智慧校园数据中心对接，打破资源孤岛，提供数据的协作、共享和开放服务；实现资源的集中管理，提高管理效率。实现系统的基础数据来源于数据中心，产生的业务数据存储、推送到数据中心，相应的功能（如大屏统计等信息数据）接口（api）开放智慧校园，包括且不限于以下4点。 ▲1.与学校人脸数据库对接，实现老师无感考勤，当人脸数据发生变更时，对接程序自动与校方数据中心同步并且自动下发到各教室。 ▲2.与学校多因子认证系统对接，实现单点登录。对接后实时获取数据中心数据并推送至平台，根据系统原有账号实现统一登录平台，实现自动同步；当账号在数据中心数据发生变更时，对接程序自动与校方数据中心同步并且自动下发到各教室。 ▲3.与校方教务排课系统数据对接。对接后实时获取教务排课系统课表数据并推送至平台，根据课表信息自动匹配资源信息；当教务排课数据发生变更时，对接程序自动与校方数据中心同步并且自动对应到各端资源。 ▲4.提供系统产生的全量业务数据中间库和数据字典，以及完全符合能直接用于上报的全国职业教育智慧大脑院校中台格式的数据上报的中间库视图（包含后期字段变动的维护），本地化部署（视频保存到本机和中心机房存储里），提供api调用系统展示大屏的统计数据方便融合统一的数据大屏使用。 |
| 5 | 常态化智慧教室终端 | 10 |  | 台 | - 一、录播互动教学功能 1.终端要求采用主机加外接触控屏的设计，支持标准机柜安装，主机高度≤2U。要求采用嵌入式硬件设计，支持与集控管理平台、数据平台对接。内置可编程中控、信息发布接收、互动录播、视频矩阵、电源管理等功能于一体。超静音风扇设计，散热性能良好。支持外接中控触摸屏，实现可视化便捷控制。要求采用低功耗、稳定性高的嵌入式ARM处理器架构设计，核心芯片为国产芯片，不接受采用X86架构设计类产品；CPU≥8核，具备高性能GPU，内存：≥8G；NPU支持≥6TOPS算力。 2.数字视频接口支持基于RJ45双绞线“一线通”技术，完成对外接摄像机的供电信号、控制信号、数字视频信号的同步传输。 3.支持音频“一线通”功能，可在采集数字音频信号的同时对数字麦克风进行供电，实现音频信号的高品质、抗干扰稳定传输。 ▲4.HDMI视频输入接口不少于3路，用于授课电脑、外接笔记本、云桌面或实物展台等设备接入终端；HDMI输出接口不少于3路，其中≥1路支持4K分辨率输出，用于外接大屏、互动电视等设备授课画面显示；网口不少于4路，其中≥2路支持POE；USB接口（含type-c）不少于4个，用于外接设备反触控等功能；RS-232控制接口不少于4个，用于外接其他设备，实现中控控制；MIC音频输入接口不小于5路，每路均支持独立的48V幻象供电开关；LINE OUT接口不少于1路，用于外接音箱；12V电源输出接口不少于1路，实现对终端触控屏的供电；授课屏电源输出接口不少于1路，投影幕电源输出接口不少于1路；PC控制接口不少于1路；IR接口不少于1路，用于红外无线麦配对。（必须在投标文件中必须提供设备实物接口清晰图片，以便验证，加盖投标人公章） ▲5.为了实现产品的稳定性使用，要求设备具备高可靠性，平均无故障时间≥100000小时。（必须在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） - 6.支持录课与存储，支持随录随播、常态化录课及本地录课，支持本地化存储，可通过 U 盘拷贝录课文件。 ◆7.通过终端触控屏上可实时预览录制画面，支持录制、暂停、停止等操作。录制开启时，能在讲台触控屏和显示设备上同时呈现开始倒计时，提醒师生即将开始录制；支持切换自动和手动导播，具备单画面、画中画、画外画、教师全景、教师特写、学生全景、二分屏、三分屏等多种模式；可开启手动导播，对摄像机进行画面控制。（提供以上功能现场演示） 8.要求通过操作触控屏一键开启直播，方便老师进行直播操作，支持对画质和画面布局进行设置，支持本地和远端互动画面，画中画直播。 9.支持软件调音台功能，支持调节自动增益值、支持回声抑制噪声调节、支持滤波频率调节。 10.录播系统支持按课表自动录制、系统登录自动录制，录制资源能自动关联登录账号、课程名称，录制结束后支持自动上传视频文件到资源应用平台个人空间，同时也支持通过触控屏USB接口将录播资源本地导出保存。 11.支持≥1080P30分辨率录制，录制模式支持：电影模式、双模式（电影模式+资源模式）录制。支持视频文件上传，具备FTP、HTTP上传协议。支持视频分段时长自定义设置。 12.支持RTSP、RTMP标准视频传输协议，支持H.264视频编码协议、AAC音频编码协议。 13.内置音频处理算法，无需外置音频处理器即可实现混音、增益调节、噪声抑制等功能。采用超低延迟设计：系统音频处理的端到端延迟≤40ms；达到音画同步的专业标准，确保教师口型与扩声、录制声音的精准匹配，避免师生在观看视频或远程互动时产生不适感。 14.要求采用标准H.323协议，可直接与采用标准H.323协议的视频会议MCU、视频会议终端、第三方互动录播系统等进行互联互通，支持高、中、低多码流和H.239双流功能。 15.支持电脑端通过支持webRTC的浏览器即可加入互动，不需要安装其他任何插件，同时支持平板和手机安装APP加入互动。 16.支持同屏板书互动，可以进行同屏板书互动，主讲教室和所有听课教室可以对同一画面共同进行板书批注圈点。 17.支持“全编全解”技术，在互动过程中，当低清分辨率的移动设备加入时，其他高清入会方的画面分辨率不会因此而降低。 18.无需外接视频采集卡，终端即可通过 UVC 接口模拟 USBcamera 接入网上会议软件，与腾讯会议、钉钉会议等互动软件无缝对接，互动软件可识别终端输出的音频、视频信号源，与远端教室同步教学。 19.支持远程导播控制，可通过下载相关软件，登录之后实现远程对本地教室的录播控制，录制完成之后，支持批量下载录播资源。 - 20.支持接入到校级平台，实现实时数据采集、汇聚、分析，并形成统一课堂AI数据报告（报告格式至少支持PDF和WORD两种类型，用户可自行选择），可预览及支持报告导出。 二、集控管理要求 1.支持≥2个可编程串口，具备控制一体机、投影仪等设备功能，支持开关控制按钮自定义功能。 - 2.支持教学设备故障报修功能，具备同步平台报修标签信息功能，教师可直接通过触控屏提交对应故障信息。 ●3.可实时显示查看所在教室设备信息、网络信息、使用状态等，包括教室名称、用户名称、导播画面预览、录制状态指示、远程互动状态、设备IP等多种状态信息；可作为辅助显示器同步显示电脑桌面信号（在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） - ●4.通过触控屏能够实时显示功能，触控即可实现用户登录、设备开关、信号切换、录制一键启停、互动拨号及挂断、无线同屏、系统设置等操作，授课老师经过简单培训即可自行操作主机的所有教学功能。（在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） - 支持远程协助功能，管理员可快速查看教师提交的远程协助信息，并在后台接管终端远程协助处理故障。 ◆6.要求触控屏的控制管理界面中的工具栏具备功能排序自定义，可自由拖动功能按钮至控制管理界面工具栏中合适位置，将老师最常用功能优先放在控制管理界面工具栏中显示，一键点击即可开启，让操作更方便。（提供以上功能现场演示） ◆7.具备≥2路信号同时投屏，无需连接外置投屏器和投屏程序，支持笔记本电脑、平板、手机投屏，支持投屏反触控，可实时预览投屏内容，支持教师对学生投屏内容审核，审核完成支持反触控操作；在显示设备支持触控时，也可反向触控投屏信号。（提供以上功能现场演示） ◆8.通过操作触控屏控制管理界面可以实现对比教学功能，支持预览所对比的内容，包括但不限于授课电脑画面、笔记本画面、无线投屏画面、电子白板、圈点批注等，支持最大4分屏显示，分屏模式可根据信号数量自动布局；可自由拖动对比画面至合适位置，支持将其中单画面进行全屏展示，同时也支持移除单画面。（提供以上功能现场演示） ◆9.支持硬件圈点批注、白板功能，要求无需启动任何软件工具，通过讲台触控屏控制管理界面即可开启相关功能，可在教师电脑、笔记本、无线投屏等信号画面上圈点、白板批注。在显示设备支持触控时，手指或触控笔可在触控显示设备上进行同步协同圈点、白板书写；且白板功能支持通过讲台触控屏和授课大屏能实现白板画布缩放以及画布拖动；能实时查阅圈点、白板、录制文件，可预览和下载。（提供以上功能现场演示） ●10.要求具备信息发布接收功能，可实时接收管理员通过信息发布平台推送的音频、视频、图片、文字等媒体资源。（在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 11.为提供课堂参与度，提供课堂师生互动工具，互动工具包括不限于签到、随机挑人、计时器、大屏冻结、对比教学、班级成员、投票、观点收集等。学生端提供免APP的小程序参与课堂互动，课堂结束时自动生成课堂互动报告。（在投标文件中提供符合以上功能描述的截图并加盖公章） ◆12.支持多路信号源切换功能，通过操作触控屏，可对内置电脑、外接笔记本电脑、无线投屏、远程教室等视频信号进行快速切换，笔记本信号支持接入后自动切换，无线投屏和远程教室画面支持画面预览。（提供以上功能现场演示） ◆13.PPT导览功能：通过讲台触控屏打开PPT课件，在全屏放映模式下，要求触控屏操作区能预览所有页（≥10页）幻灯片，点击幻灯片缩略图可相应地快捷跳转，方便教师快速定位；在播放幻灯片过程中，演讲者在触控屏PPT页上可以查看幻灯片备注，提供上下页翻页和全屏播放快捷键。（提供以上功能现场演示） 14.具备应用快捷切换功能：支持通过触控屏操作区返回桌面和查看教师授课过程中已打开正在运行的软件，点击应用图标可以快速将该软件窗口切换到前台，方便老师快速切换应用进行授课。 - ◆15.触控屏要求：采用不小于29英寸电容电磁屏（含电磁手写笔），21比9显示比例，左侧显示区用于显示和课堂教学相关的内容，包括对应教学电脑、笔记本、移动设备投屏、分组画面的触控操作等，右侧显示控制管理界面，用于教师课堂教学中信息化工具的操作区域；支持1080p高清显示和多点触控，屏面采用全贴合钢化屏类纸书写屏；内置读卡器，便于老师通过IC卡刷卡登录，同时内置人脸识别高清摄像头及人脸识别算法，在老师忘记密码、忘记带IC卡的情况下，方便老师刷脸可使用设备。（提供以上功能现场演示） ◆16.要求融合教室各项应用功能，无需启动电脑上的任何软件程序，在触控屏上即可启动电子白板、圈点批注、录播、网络中控、远程互动等。（提供以上功能现场演示） 8.需支持对接集控管理平台，可查看教室中控状态，例如在线、离线、使用中等。可远程控制终端登录、登出、外设开关、录制等。支持平台远程锁定和解锁中控终端。需支持设备管控平台显示录播状态，支持平台端手动开启录制。具备录播参数远程配置功能，能设置自动录制、默认导播状态、录制模式、自动上传等。 - 9.支持连接集控管理后实现身份认证与管理权限的同步，能与学校基础数据自动对接或管控平台手动设置。支持脱机使用，当系统设备处于断网的环境下时，终端仍可支持账号密码登录、IC卡刷卡登录、人脸识别登录，同时支持免登录模式一键点击进入终端操作界面。 10.具备本地和web远程配置方式，支持配置网络、直播推流、息屏管理、录制模式等。 ●11.教师可通过多种方式登录设备，设备可以自动读取教师信息与权限，支持对接资源平台，自动开启个人空间、自动匹配个人数据等。（在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 12.触控屏一侧提供USB接口，具备电子白板资源、圈点资源、录播资源导出功能；支持电子板书、圈点批注内容自动保存，支持浏览已保存的内容。 三、AI课堂分析功能要求 1.终端内置AI算法，支持第三方品牌摄像头接入的情况下，对4K录制画面进行AI分析数据提取，可实现对学生与教师的AI分析；支持将课堂录制的画面进行AI分析并将分析后的数据上传至后台服务器，支持学生行为分析，教师行为分析和一些特定的行为分析，满足后台服务器集中调度集中管理满足不同的算力分配，既可以单独计算也可以集中算力调度。 2.支持内置AI课堂视觉分析能力，无需添加其他设备即可分析并生成课堂教学行为数据，支持实时统计学生课堂三率数据（到课率、抬头率、前排入座率）。 3.支持通过摄像头采集学生的课堂行为数据：包括学生专注度分析、面目表情变化分析（正常、高兴、难过、生气等）、行为分析（注意力评估即通过面部朝向、表情检测，分析学生的专注度、举手、起立、听讲、读写、趴桌子、沟通、玩手机、转身、上讲台、互动行为统计即可检测学生举手次数、与教师互动频率等）。支持教师出勤率统计、教师表情分析（正常、高兴、难过、生气等）、教师行为（板书书写、板书讲解、走上讲台、走下讲台、使用手机等）、教学模式的分析。 4.支持自动识别并上传教师课程PPT资源。 5.支持通过录播摄像机可检测教学显示设备的显示效果，通过AI分析能力判断教学显示系统的显示内容是否正常。支持通过拾音设备可检测教学音箱的放音效果，通过AI分析能力判断教室扩声系统是否正常。支持通过AI分析能力检测教学授课电脑的操作系统是否运行正常。 四、嵌入式管理系统模块 1.支持通过主机一体化触控屏幕，选择自动/手动导播模式。 2.支持串口通信，可通过中控协议实现中控控制，控制开关机、开始/暂停/停止录制。 3.支持通过互联网，查看当前的主机总数、日活个数、当前在线数量，支持通过平台查看设备在线和离线状态，支持通过平台查看设备 ID 地址、IP 地址、激活时间信息。 4.支持通过互联网，实现对设备的远程配置，支持关机、参数配置操作。 5.支持通过互联网，查看设备版本的详细信息，支持通过 IOT 物联平台实现主机的远程升级，可按照行政区域进行分区升级。 6.支持上电自启动，设备通电后系统可自动启动，可设置开启或关闭上电自启动功能，支持自动开关机，可设置定时开关机时间。。 7.支持自动息屏功能，同时支持用户自设置息屏时间，可支持多种自定义时间选择。 8.设备支持本地升级、可通过 U 盘实现设备升级，同时支持 OTA 远程在线升级，升级过程支持版本号校验，支持在线下载升级包自动完成升级。 - 9.支持使用U盘进行文件拷贝，拷贝进度可动态显示。 - 五、嵌入式编码模块 1.所录制的视频文件既可存储在本地硬盘，也支持通过FTP 上传至平台，同时支持用户随时通过录播主机点播回放视频，并可使用移动存储拷贝下载。 2.系统支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长，当录制课程时间较长时，能自动分段保存。 3.系统具有推送公网直播功能，可设置直播分辨率和码率。 4.系统需支持 RTMP 直播推流，推送的直播流可选择不同视频源，可选画面≥3个，可同时开启平台直播和三方推流直播。 5.支持智能图像分析，结合具体的场景能够实现多个活动过程的跟踪识别，并对现场视频图像进行分析，实现常态化教学下的老师、学生多人跟踪识别。 6.可快速设定教学有效区域的，光线、场景完全自适应 7.录制文件采用标准流媒体MP4格式。 8..支持合成1920*1080的PGM画面，包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面等。 9.支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入。 10.支持通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流。 11.支持不少于3种编码复杂度，支持Baseline Profile、Main profile、High profile 12.支持通过网络实现对接入摄像机的设备信息管理。 13.支持POE摄像机接入。 14.HDMI采集通道支持画面缩放，可完成4K图像采集。 |
| 6 | 智能课堂 摄像机 | 378 |  | 台 | 1.有效像素≥400万。 2.支持4K超高清，最大可提供4KP30/25图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率，支持H.264/H.265编码。 3.单镜头可输出全景和特写两个景别；最大视场角不小于43°。 4.支持4码流，即特写双码流和全景双码流，并可支持特写和全景同时RTMP推流。 5.具备RJ45网口，支持POE和POC功能，可同时输出全景和特写两个景别的高清视频。 6.支持数字变焦、自动增益、自动白平衡等功能。 7.传感器尺寸CMOS≥1/2.8英寸。 8.数字视频一线通：支持通过数字视频接口（RJ45口）实现摄像机供电、控制和视频信号同步传输 9.自动跟踪：要求内置AI人工智能跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人物前后左右、全方位移动的自动画面跟踪拍摄 10.为保证系统兼容性，所投产品需与终端为同一品牌。 ●11.为保证产品稳定可靠，要求摄像机平均无故障时间不低于6万小时。 |
| 7 | 拾音阵列麦 | 220 |  | 支 | 1.麦克风内置8麦克风阵列，拾音半径≥8米。 2.具备AI降噪、AI去混响、智能全双工、啸叫抑制等音频算法，实现自动增益、背景降噪等功能。 3.采用全向指向性拾音，覆盖360度。 4.频率响应：45Hz～15500Hz。 5.灵敏度：-26dB。 6.信噪比：≥64dB。 |
| 8 | Ai大模型教学模块 | 8 |  | 套 | 1.为保障系统兼容性，内置于智慧教室终端。 2.支持对课堂进行总结分析，生成标题与课程概要。 3.支持自动分析课程章节，自动定义章节名称、章节简介。 4.提供基于语义的教学助手，能根据课程内容提供自动问答。 5.支持自动分析老师讲课语速和流利度，为教学方法提供反馈。 6.支持教学分析，对单节课堂可生成教学建议，包括亮点与不足。 7.支持对课程内容进行关键词分析，提取高频词。 |
| 9 | 系统集成 | 189 |  | 间 | 强电、弱电改造，项目安装、调试等。包括摄像机通电、通网；软硬件联合调试互联互通工程。 |
| 10 | 基础型 智慧教室终端 | 179 |  | 台 | - 硬件要求 - 1.要求终端高度≤2U。要求采用嵌入式硬件设计，支持与集控管理平台、数据平台对接。机箱坚固耐用，超静音风扇设计，散热性能良好。要求采用低功耗、稳定性高的嵌入式ARM处理器架构设计，核心芯片为国产芯片，不接受采用X86架构设计类产品；CPU≥8核，具备高性能GPU，内存：≥8G；NPU支持≥6TOPS算力。 2.数字视频接口支持基于RJ45双绞线“一线通”技术，完成对外接摄像机的供电信号、控制信号、数字视频信号的同步传输； 3.支持音频“一线通”功能，可在采集数字音频信号的同时对数字麦克风进行供电，实现音频信号的高品质、抗干扰稳定传输； ▲4.HDMI视频输入接口不少于3路，用于授课电脑、外接笔记本、云桌面或实物展台等设备接入终端；HDMI输出接口不少于3路，其中≥1路支持4K分辨率输出，用于外接大屏、互动电视等设备授课画面显示；网口不少于4路，其中≥2路支持POE；USB接口（含type-c）不少于4个，用于外接设备反触控等功能；RS-232控制接口不少于4个，用于外接其他设备，实现中控控制；MIC音频输入接口不小于5路，每路均支持独立的48V幻象供电开关；LINE OUT接口不少于1路，用于外接音箱；12V电源输出接口不少于1路，实现对终端触控屏的供电；授课屏电源输出接口不少于1路，投影幕电源输出接口不少于1路；PC控制接口不少于1路；IR接口不少于1路，用于红外无线麦配对。（必须在投标文件中提供设备实物接口清晰图片，以便验证，加盖投标人公章） ▲5.为了实现产品的稳定性使用，要求设备具备高可靠性，平均无故障时间≥100000小时。（必须在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 6.为了便于学校后期进行相关教室升级改造，要求智慧录播终端功能基于模块化设计，可根据实际需求扩展智慧中控。 ▲7.内置全自动录播模块，要求集导播录制与切换、定位跟踪、音视频编解码、远程互动、音频处理及功放、存储（硬盘容量≥1TB）、流媒体服务等于一体，要求具备≥6路1080P高清视频信号采集输入，≥2路1080P高清视频信号输出，≥4路MIC麦克风音频信号输入，≥1路立体声音频信号输入。（必须在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 8.主机支持多台网络摄像机信号接入，连接方式采用POE网口传输信号和供电，视频流支持RTSP和RTMP，同时支持HDMI输入，支持1080P/60帧电脑桌面视频输入，可采集教学电脑音视频内容。 9.主机内置Al智能音频处理功能，支持不少于4路麦克风接入，支持独立幻象供电开关，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。 ◆10.内置AI分析模块：智慧教室终端内置AI算法，支持第三方品牌摄像头接入的情况下，仍可实现对学生与教师的AI分析。（1）支持实时统计学生课堂三率数据（到课率、抬头率、前排入座率）。（2）支持学生专注度分析、面目表情分析（正常、高兴、难过、生气等）、行为分析（举手、起立、听讲、读写、趴桌子、沟通、玩手机、转身、上讲台等）。（3）支持教师出勤率统计、教师表情分析（正常、高兴、难过、生气等）、教师行为（板书书写、板书讲解、走上讲台、走下讲台、使用手机等）、教学模式的分析。（4）支持自动识别教师课件PPT，无须安装任何软件，即可获取PPT资源，并自动上传至资源平台。（提供以上功能现场演示） 11.支持RTSP、RTMP标准视频传输协议，支持H.264视频编码协议、AAC音频编码协议。 ●12.要求采用标准H.323协议，可直接与采用标准H.323协议的视频会议MCU、视频会议终端、第三方互动录播系统等进行互联互通，支持高、中、低多码流和H.239双流功能。（在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 13.内置音频处理算法，无需外置音频处理器即可实现混音、增益调节、噪声抑制等功能。采用超低延迟设计：系统音频处理的端到端延迟≤40ms；达到音画同步的专业标准，确保教师口型与扩声、录制声音的精准匹配，避免师生在观看视频或远程互动时产生不适感。 14.支持电脑端通过支持webRTC的浏览器即可加入互动，不需要安装其他任何插件，同时支持平板和手机安装APP加入互动。 15.支持“全编全解”技术，在互动过程中，当低清分辨率的移动设备加入时，其他高清入会方的画面分辨率不会因此而降低。 16.无需外接视频采集卡，终端即可通过 UVC 接口模拟 USBcamera 接入网上会议软件，与腾讯会议、钉钉会议等互动软件无缝对接，互动软件可识别终端输出的音频、视频信号源，与远端教室同步教学。 17.支持≥1080P30分辨率录制，录制模式支持：电影模式、双模式（电影模式+资源模式）录制。支持视频文件上传，具备FTP、HTTP上传协议。要求录制视频自动归类到个人账号。支持视频分段时长自定义设置。。 ▲18.为了实现产品的稳定性使用，设备具备高可靠性，平均无故障时间≥100000小时。（必须在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 19.支持接入到校级平台，实现实时数据采集、汇聚、分析，并形成统一课堂AI数据报告（报告格式至少支持PDF和WORD两种类型，用户可自行选择），可预览及支持报告导出。 - 功能要求 1.所录制的视频文件既可存储在本地硬盘，也支持通过 FTP 上传至平台，同时支持用户随时通过录播主机点播回放视频，并可使用移动存储拷贝下载。 2.系统支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长，当录制课程时间较长时，能自动分段保存。 3.系统具有推送公网直播功能，可设置直播分辨率和码率。 4.系统需支持 RTMP 直播推流，推送的直播流可选择不同视频源，可选画面≥3个，可同时开启平台直播和三方推流直播。 5.支持智能图像分析，结合具体的场景能够实现多个活动过程的跟踪识别，并对现场视频图像进行分析，实现常态化教学下的老师、学生多人跟踪识别。 6.可快速设定教学有效区域的，光线、场景完全自适应 7.录制文件采用标准流媒体MP4格式。 8.支持合成1920*1080的PGM画面，包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面等。 9.支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入。 10.支持通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流。 11.支持不少于3种编码复杂度，支持Baseline Profile、Main profile、High profile 12.支持通过网络实现对接入摄像机的设备信息管理。 13.支持POE摄像机接入。 14.HDMI采集通道支持画面缩放，可完成4K图像采集。 |
| 11 | 高清网络摄像机 | 32 |  | 台 | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》、支持《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求（ GB/T28181-2016）》 2.≥500万像素CMOS传感器；10m有效红外距离。 ●3.彩色：≥1500TVL。（在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 4.具有内置拾音器，将现场音视频同步传输至存储设备。 5.支持三码流并发输出，可达到：主码流分辨率可设置为：2880x1620，码率4Mbps；副码流分辨率可设置为：1280×720，码率1Mbps；第三码流分辨率可设置为：352x288，码率2Mbps。 6.支持3D 降噪、强光抑制、背光补偿、红外和图像翻转。 7.支持视频编码同时支持H.264/AVC 和H.265/HEVC 并可在设置页面中切换。 8.支持NTP 协议以进行时间同步。 ●9.可通过IE浏览器在视频图像上叠加字符，每条支持≥127个字符或≥32个汉字，共可设置≥5条。（在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 10.支持智能分析，具有绊线/双绊线、周界入侵、物品滞留、物品丢失、目标徘徊、人物奔跑、人群聚集、热度图等智能分析功能，可通过客户端软件或IE浏览器进行报警提示。 11.支持TF卡，最大256G，可选本地存储。 12.支持POE、DC12V供电。 |
| 12 | 摄像机 电源 | 32 |  | 个 | DC12V，工作温度：-10℃ ～ +40℃ |
| 13 | 支架 | 32 |  | 个 | 壁装支架 |
| 14 | 拾音器 | 32 |  | 台 | 1.监听面积 5～100平方（连续可调）。 2.音频传输≥3000米。 3.指向特性：全指向性。 4.频率响应：20Hz～20kHz。 5.灵敏度：－32dB。 6.信噪比80dB（1米40 dB音源SPL）30dB（10米40 dB音源SPL)1KHz at 1 Pa。 7.动态范围：104dB（1KHz at Max dB SPL）。 8.最大音压：120dB SPL （1KHz，THD 1%）。 9.输出阻抗：600～1000欧姆非平衡。 10.信号幅度：2.5Vpp/-25db。 11.麦克风：高保真镀银电容音头。 12.信号处理：DTS数字降噪，AGC自动增益，ALC自动电平控制。 13.保护电路：雷击保护、电源极性反转保护。 14.连接方式：3条引线（红色电源正、白色音频正、黑色公共地）。 15.输出线缆：RVVP3×1.5mm2（电磁复杂环境请用屏蔽电缆）。 |
| 15 | 巡查管理 主机 | 1 |  | 套 | 1.≥2颗48核处理器，内存≥64G；硬盘容量≥240G内嵌SIP路由管理软件、流媒体转发软件、巡查管理软件。 2.固态硬盘*2+2TB 机械硬盘*2。 3.千兆网口≥2个。 4.拥有PCI-E X16插槽。 5.支持接收上级平台下发的考试编排数据。 6.支持巡查列表：（1）根据考试任务形成巡查树；（2）根据组织分类查询某场考试下配置好的设备，并预览；（3）支持录像，截图等基本监控操作。 7.支持录像回放/下载：根据时间段回放录像；根据时间段下载录像。 |
| 16 | SIP路由管理软件、流媒体转发软件、巡查管理软件 | 1 |  | 套 | 1.支持《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》（2017），实现与国家教育考试网上巡查系统互联互通。 2.支持SIP2.0 协议。 3.支持地址解析、信令转发、组管理、代理。 4.支持NAT 网络穿越。 5.支持UDP、RTP、RTCP、SIP、RTSP等网络协议。 6.SIP URI 统一命名规划、分级命名、联合定位。 7.SIP URI 组、用户、树形列表管理。 8.SIP 终端的接入认证功能。 9.SIP 终端访问呼叫过程控制。 10.建立SIP 路由器间的信任关系。 11.支持多级注册，可向自治区级网上巡查系统注册。 12.提供注册认证，可检测SIP 向上级注册状态、视频列表情况、音视频流情况。 13.转发路数≥50 路，每路不低于2M 码流。 14.支持系统数据备份及恢复。 15.支持各基础软硬设备参数配置、系统模式设置。 16.支持查看半球摄像机的名称状态。 17.支持查看半球摄像机与物理场所的分组关联等信息。 18.支持通过网上巡查系统客户端完成本地视频巡查。 19.支持接收上级平台下发的考试计划。 20.支持接收上级平台下发的物理场所信息、设备信息（包括专网 IP 地址、半球摄像机域名、SIP域名、NVR域名等）。 21.接收上级平台下发的半球摄像机电子标签（OSD）的内容并写入对应的半球摄像机。 22.接收上级平台下发的考点物理场所信息并进行编辑对应，将物理场所与半球摄像机关联数据进行更新并将更新后的关联数据实时上传至自治区级网上巡查系统。 |
| 17 | 流媒体 存储主机 | 1 |  | 台 | ●1.具有≥2个10M/100M/1000M自适应以太网口，≥2个HDMI接口，≥ 2个VGA接口，≥2个RS-485接口，≥1个RS-232接口，≥ 1个BNC音频输出接口，≥2个USB 2.0接口（前置），≥1个USB3.0接口（后置），≥16个SATA接口，≥1个eSATA接口，≥1路音频输入（JACK口），≥1路输出接口（JACK口），≥16路报警输入接口，≥4路报警输出接口，≥1个复位按钮，≥1个接地端子。 （在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 2.可接入≥160路分辨率为4K（3840×2160）、25fps或5MP（2592×1944）、25fps或1080P、25fps的视频信号。 3.支持接入1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB容量的SATA接口硬盘。 4.支持4000×3072（20帧/秒）、3072×3072（25帧/秒）、2560×2560（25帧/秒）、2048×2048（15帧/秒）、1280×1280（15帧/秒）、2592×1944（25帧/秒）、2560×1440（25帧/秒）、1920×1080（60帧/秒）、1280×720（60帧/秒）、704×576（60帧/秒）分辨率录像。 5.带宽总资源600M（接入带宽400M，转发带宽200M）。 6.支持以1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256、512倍速回放录像。 7.可同时正放或倒放≥16路1080p、25fps格式的视频图像或≥16路720p、25fps格式的视频图像。 ●8.支持将接入的图像以多画面分割方式显示，可分割为 1/3/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25/32/36/40/64个画面。（在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 9.支持接入编码格式为MPEG4、H.264、H.265的视频图像。 10.支持接入音频编码格式为G.711a、G711u、ADPCM_DIV4、AAC的IPC。 11.音视频等媒体数据的存储封装格式应为PS格式或者TS格式，应符合GB/T 17975.1-2010的规定。 12.支持JBOD、RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10模式。 13.“国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）：支持Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装”。 14.前面板上具有磁盘指示灯、告警指示灯、网络指示灯、电源指示灯。 15.采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s。 16.对于记录在存储介质上的视（音）频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存（或复制）。 17.复制后的视（音）频信号，应能在通用设备上回放，并不易被篡改。 18.视（音）频信息信号压缩、存储所使用的最大（或最小）码率（码流）应在产品标准中明确规定，并在产品的说明书中明示。 19.存储空间应与设备（系统）的总资源相适应。总记录时间（或存储总容量）应在产品标准中明确规定，并在说明书中明示；应具有在超出存储总容量时记录自动覆盖功能。 20.视音频信号的失步时间应≤1s。 21.支持解码输出≥8路分辨率为1920×1080格式的视频图像；或解码显示≥2路分辨率为3840×2160格式的视频图像 。 22.可自适应显示器分辨率进行图像显示，单路画面显示输出的分辨率可设置为800×600/60Hz或1024×768/60Hz或1280×720/50Hz或1280×720/60Hz或1280×800/60Hz或1920×1080/60Hz或1920×1080/50Hz或1366×768/60Hz或1440×900/60Hz或2560×1440/60Hz或2560×1600/60Hz或4K（3840×2160)/30Hz或4K（3840×2160)/60Hz。 23.具有TCP、UDP、HTTP、MUC、UPnP、DHCP、PPPoE、DDNS、NFS、FTP、NTP、RTSP、SMTP、HTTPS、SNMP协议设置选项。 24.具有Onvif、GB/T 28181平台启用设置选项。 25.可一键添加不同网段的前端摄像机。 26.设备应具有故障报警功能，故障提示声压≥60dBA，持续时间≥5min。 27.对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备应能在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。故障恢复时间≤5min。 28.支持对关键数据加锁并归档，只有解锁后才可被覆盖。 29.支持定时录像、报警录像、手动录像。 30.可通过IE浏览器或客户端查看设备各通道状态，包括码流大小、网络负载，网络带宽、系统时间。 31.进入警戒状态的设备，在警戒区域内探测到移动目标时，应能发出报警信号。 32.可对警戒区域的大小、位置、灵敏度、区域个数（最大可设4个）进行设置。 33.当视频信号丢失时，应能发出报警信号。 34.当触发报警时，可设置联动录像、抓拍并保存图片、单画面显示、声音提示、屏幕显示、文字预案、PTZ、发送邮件并附图片附件、触发报警输出。 35.专业型、综合型数字录像设备，当设备探测到视频入侵报警和/或收到报警联动触发信号时，应能启动设备相应的通道进行联动记录。设备应能预录报警触发前60s的视（音）频。 36.发生报警时，可录制报警停止后10/15/30/60/600秒的视频录像。 37.具有视频摘要回放、外部录像文件回放、分时段回放、图片回放、标签回放、智能回放、事件回放功能。 38.分时段回放：支持录像分时段回放，可将录像分成16段同时回放。 39.外部录像文件回放：支持播放移动存储设备中的录像。 40.图片回放：支持单路回放前端抓拍的图片。 41.智能回放：支持对视频录像按智能分析类别进行检索，可自动跳过未满足条件的录像，只播放符合条件的录像。 42.当插入USB设备时，界面可自动弹窗提示。 43.支持自定义预览模板并进行手动切换。 44.在预览画面下具备快捷键，包括云台控制、对讲、抓拍、录像、回放、电子放大、通道信息、流畅模式、IPC参数、字符叠加、音量调节。 45.录像回放时，将鼠标停留在进度条上某时间点，可预览该时间点前后共10帧画面，点击其中画面可查看相关录像。 46.支持定时抓拍、按时段抓拍和报警抓拍，且抓拍张数、时间间隔可设。 47.录像回放时，可进行抓拍、剪辑、打标签、电子放大、调节音量、锁定等操作。 48.支持存储和回放设备断电、断网前一秒的录像。 49.支持通过IE浏览器修改IPC的参数，包括曝光、日夜转换、背光、图像增强、饱和度、亮度、对比度、色度、自动增益、超宽动态、数字降噪、分辨率、码率、帧率、字符叠加、隐私遮盖、音频编码类型等。 50.支持将2个网口设置为不同网段的IP地址。 51.设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备替换主设备进行录像工作。 52.可对重要的数据进行备份，对录像文件备份时，格式可设为MP4。 53.支持将数据备份至采用NTFS文件系统格式的设备。 54.可按移动侦测、端口报警、智能分析等类型进行数据备份，可将录像文件或图片保存至USB设备（U盘、移动硬盘）、eSATA盘等存储设备。 55.视频数据可在客户端和网页端进行备份设置，备份过程中可进行录像与回放。 56.启用备份认证功能后，必须输入密码才能进行数据备份。 57.支持实时显示系统正在进行的备份任务，可查看备份进度百分比。 58.在多画面预览界面，支持将选定预览通道画面拖动至任意窗口。 59.支持多屏输出，可设置≥2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA接口各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作。 60.支持视频翻转功能。 61.具有按前端摄像机原始图像帧宽比在终端显示的功能。 62.可通过IE浏览器或客户端对设备的音频采样率进行设置。 63.可设置图案密码。 64.可设置用户管理权限，进行用户添加、删除、密码重置、权限配置等操作。 65.具有视频加密设置选项。 66.支持网络流量监控、抓包备份和网络资源统计功能。 67.可在AC100V～240V（50Hz/60Hz）电压范围内正常工作。 68.支持硬盘热备，当RAID发生坏盘故障时，热备盘自动顶替坏盘重构。 69.支持硬盘热插拔功能。 70.支持硬盘检测功能，可对硬盘进行S.M.A.R.T检测、坏道检测。 71.支持盘组配置，存储录像时只对工作盘进行读写，可设置未进行读写操作的硬盘自动处于休眠状态。 72.支持配额、盘组两种存储模式。 73.在正常工作条件下，连续工作168h不出现电气、机械或软件的故障。 |
| 18 | 硬盘监控级（8T） | 12 |  | 块 | 1.监控级8T硬盘。 2.空气填充。 3.接口：SATA 6Gb/s。 4.转速≥5400rpm。 5.256MB缓存。 6.持续传输速率≥180MB/s。 7.开机小时数≥8760h。 8.平均故障间隔时间≥1，000，000小时。 9.启动电流（12V）：1.8A。 10.平均工作功率5.3W。 11.电压公差：5V±5%，12V±10%。 12.工作温度0~65℃。 |
| 19 | 全景温湿度一体机 | 1 |  | 台 | 1.温湿度屏与超广角全景摄像机一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体。 2.静态数字显示，适于同步录音录像。 ▲3.内置MIC和扬声器，具有≥1个RJ45接口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥2路报警输入接口、≥1路报警输出接口、≥1个RS485接口、≥1个复位按钮、≥1个存储卡接口。（必须在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 4.支持自动校准时钟，与摄像机、录像机时间同步。 ▲5.支持通过触摸按键设置显示屏年、月、日、时、分、秒，支持调节年月日自动联动星期显示。（必须在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） ▲6.支持将实时温湿度信息叠加到视频画面上。（必须在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 7.不大于2.1mm超广角定焦镜头，支持ICR双滤切换。 ▲8.摄像机分辨率不低于2592×1944。（必须在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 9.支持音频异常检测报警提示，支持超高音报警。 10.支持音视频本地存储卡存储，录制的文件可使用通用播放软件播放。 ▲11.摄像机支持畸变矫正、远端放大功能。（必须在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 12.支持红外、白光补光，红外距离不低于15m。 13.支持值岗、攀高、人数异常等智能分析功能。 14.支持三码流同时输出，主码流最高分辨率不低于2592*1944@30fps，最高帧率1920*1080@60fps。 15.支持POE、DC12V供电。 |
| 20 | 作弊防控屏蔽终端（联网版） | 31 |  | 套 | 1.阻断能力：屏蔽2G/3G/4G/5G/ Wi-Fi等≥10路频段。 2.采用EPM增强型能源管理设计，保证高频信号的稳定性、准确性，可靠的功率供应保证了屏蔽器的性能可靠及长期寿命，设备一体化设计，内置电源和天线，不会被高频信号造成影响，安装简易且保管方便，不易破坏。 3.采用ACOPS芯片过热预防系统，避免由于用户使用不当或现场环境温度过高导致屏蔽器过热，有效保障了屏蔽器的长期稳定工作，保证屏蔽效能。 4.采用最新的贴片元件和集成电路组成，具有性能先进，安装使用简便，采用空气流通孔道与主动散热设计，保障长时间连续工作等特点。 5.每路发射功率≥2W，有效屏蔽距离1～15米（视使用场所信号强弱情况）。 6.内置静音风扇，保证考场环境无噪声干扰。 7.机身一体化密封设计，内置天线及内置适配器，以方便安装及保管。 8. 标配网络管控，可通过智能屏蔽管理系统控制设备的开关机，定时开关机。 |
| 21 | 手持式 金属 探测器 | 31 |  | 套 | 1.探测灵敏度： 直径20MM 的钢珠，探测距离为≥5厘米。 2.报警方式： 声光同步报警或振动报警。 3.电源：≥9伏方块电池 （6F22ND 电池），可外接充电器功能（充电器选配）。 4.工作电流：小于50mA。 5.静态电流：小于7mA工作电流：声光小于47mA，振动：≤103mA。 6.工作温度：-5℃到 55℃。 |
| 22 | 智慧广播系统管理软件 | 1 |  | 套 | 1.智慧广播系统基于国产Linux系统，安全可靠；具有对病毒的先天性免疫能力，支持7×24小时不间断工作，永不蓝屏。 2.智慧广播系统基于B/S架构设计，可通过网络浏览器远程访问主机，无须安装任何客户端软件。 3.智慧广播系统支持局域网与广域网混合组网，兼容各种复杂的网络环境，终端通电自动联网。 4.支持后台web新建用户，可设置用户优先级，并为用户授权管理终端，配置权限，用户角色：管理员/普通用户/SIP用户。 5.系统可根据用户需要制作节目源，具有定时、分区、寻呼、报警等功能；支持多个远程软件操作系统（或web登录），通过软件设置，每个楼栋或每个楼层只能负责本区域的各个网络音频终端，不能控制其他区域，修改重新设置方便。 ▲6.智慧广播系统支持标准SIP通讯协议。（必须在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 7.支持GPS和北斗自动校对北京时间精度1分钟到1n秒可设置功能。 8.支持实时广播，可以对任意单点、组群、分区或全部广播，或对任意指定的区域进行广播讲话，一键到位的实时广播，每个终端音量单独可调。 9.支持文字广播，内置TTS文本转语音功能，可将编辑的内容或文本文件里的文字转成语音，支持后台设置男声或女声的语音类型，并且可调整音量、语速、音调、循环次数等功能，语音清晰自然。 10.智慧广播系统支持电话广播，通过IP网络电话接口，可接入外线电话或程控交换机，实现远程电话广播，随时随地发布广播通知。 11.支持手机APP，手机安装专用播放软件，通过手机可对任意一个终端或多个终端进行广播寻呼，将节目播放到任意一个终端或多个终端，远程操作节目播放暂停/恢复、停止、上一曲、下一曲、音量加、音量减，以及设置播放模式等。 12.系统自带录音功能，包括广播，对讲，实时采集，监听等录音，可以选择打开/关闭，录音列表一目了然，方便查看使用。 13.支持全双工回声消除，啸叫抑制技术（AEC），对讲自动录音，支持智能DSS键，用户可自定义为速拨、对讲、接听、挂断等功能，支持后台web设置呼叫策略，支持多种类型呼叫转移策略：无响应转移、占线转移、关机转移等功能； 14.智慧广播系统支持双向全双工高清可视对讲，支持全双工回声消除，啸叫抑制技术（AEC），对讲时自动录音。 15.智慧广播系统支持定时巡更功能，设置定时巡更功能后，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。 16.支持多种应急方案，支持消防信号接入及接收当地部门下发的预警信息； 17.支持终端播放监听，可设任意网络适配器作为监听器，监听其他网络适配器正在播放的节目内容。 18.智慧广播系统支持现场环境音，对可终端所处环境的现场进行监听，如：学生是否在安静听课等应用。 19.支持多定时方案可随时切换；可灵活设置重复周期（日/月）、播放模式，支持定时任务文件播放、终端采集，支持一键启用/停用所有方案，定时方案自动更换。 20.具备丰富的媒体库管理，支持MP3/WMA/WAV/PCM格式，支持本地音源上传主机及主机采集外部音源（CD/USB/蓝牙/FM），支持WEB远程管理歌曲库，支持新建/删除/重命名歌曲列表、上传/删除歌曲等操作。 21.智慧广播系统支持在线/离线电子地图功能，导入任意工程平面图，可将终端拖动添加至平面图，在平面图上可实时查看终端状态，并支持全屏显示； 22.智慧广播系统支持广播主机双机热备功能，备终端主机实时检测主终端主机的工作状态，实现主/备终端主机间故障自动切换，备终端主机可完整代理主终端主机的管理控制功能。 23.支持终端100V备份，当网络出现断网状态及电源出现断电现象时，信号立即切到模拟定压广播信号，当网络及电源恢复时，自动切回网络广播信号，起到双重信号保障作用。 ▲24.智慧广播系统支持自适应噪声检测功能，可以监测现场环境噪声，并将数据上传给PC主机对现场噪声及需要的声音进行音频算法后，可任意设置实时或延时对终端进行音量调整，保持现场的信噪比。（必须在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 25.智慧广播系统支持带载自动检测功能，支持4路线路实时检测和校准功能，每路线路阻抗检测范围为20欧到1600欧，设置有短路、开路、过载、轻载、正常5种状态，支持线路异常时告警。 26.智慧广播系统支持离线定时播报功能，内置4G内存，支持终端定时点备份功能，定时点的内容能自动备份到网络播放终端上，当主机断网时，保证广播系统准时、定时点及内容正常的播报。 27.智慧广播系统支持离线寻呼功能，主机断网后仍然能够进行广播寻呼功能； 28.支持无线远程遥控，遥控器支持12个功能按键，可在后台设置12个功能键，支持新建任务/切换任务、暂停/恢复、停止、上一曲、下一曲、音量加、音量减操作，无需在主控室进行播放控制，适合学校课间操或运动会时使用； 29.智慧广播系统支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯亮、绿灯灭时间0.1S～10S。 30.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。 ▲31.支持配置终端优先级自定义设置，并支持终端开/关混音功能，调节混音音量。（需在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） ▲32.系统内置数字音频通道自适应参量均衡算法，多频段动态范围调节，支持十段参量 DSP 音效处理，通过网页登录广播系统后台可调节终端音效，可以自定义十段均衡器调节：分别为100Hz.170Hz.370Hz.600Hz.1KHz.3KHz.6KHz.12KHz.14KHz.15KHz频点的±12dB调节，支持终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效。（必须在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 33.系统支持对智慧音频终端进行远程固件版本升级，支持同类型设备批量升级，支持单个设备升级；支持智慧广播系统管理软件远程升级，无需技术人员到本地机房升级，实现客户端零维护，减轻维护人员工作强度。 34.智慧广播系统支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便。 ▲35.智慧广播系统支持在设备管理界面智能实时检测查看终端设备网络延时。（必须在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） ▲36.智慧广播系统支持在设备管理界面智能实时检测查看终端设备主芯片温度。（必须在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 37.智慧广播系统支持在界面对终端设备使用右键修改相关信息。▲38.系统采用Ai智能识别技术，具备数字音频智能绑定功能，智慧终端在系统主页面自动显示状态，无需添加。（需在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 39.具备网络（音频）质量自适应QOS传输算法，智慧节目媒体库，为所有音频终端提供定时播放和实时点播媒体服务，为各智能终端设备提供数据媒体传输服务。 40.智慧广播系统支持日志查询，包括不限于运行记录、音源播放、消防报警、寻呼日志、定时播放、高级操作、巡更日志、对讲日志； 41.智慧广播具备系统任务列表查看，轻松管理执行的所有定时任务信息和执行状态，支持显示当日执行任务数量、执行中任务、已执行任务、未执行任务.且下一个未执行任务会在系统终端设备上显示定时点功能。 42.智慧广播系统支持多级任务强切后自动恢复功能，正进行手动播放任务时，系统有定时音乐要执行，系统会强切当前手动播放任务，结束后自动恢复，系统正在执行定时任务需要寻呼时，则会暂停当前定时任务，寻呼结束后自动恢复当前定时任务。 43.系统支持全区.分区消防联动，支持消防N±N模式，支持人工报警与数字报警，支持配置报警器触发终端响应播报任务。 44.系统支持终端登录用户名和登录密码与智慧广播系统平台管理软件统一管理，支持多用户同时登录。支持分控管理，实现远程节目播放管理。 45.支持智能蓝牙终端远程加密设置，以及监控摄像头绑定功能。 46.支持设备在线分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松操控广播系统。 47.智慧广播系统支持所有控制界面均具备灵活的分区设备检索功能，支持分区/分组独立管理。 48.支持移动手机网络4G、5G、Wi-Fi点播、广播、喊话功能，兼容Android系统。 49.智慧广播系统支持数据备份/重置，备份文件导入、导出，以及恢复出厂设置。 50.智慧广播系统支持设备分组展开功能；选择分组即可查找组内成员设备。 |
| 23 | 智慧广播系统触摸屏主机 | 1 |  | 台 | 1.智慧广播系统控制中心硬件主机，采用≥17.3英寸超大显示屏，触摸屏操控简单易用。 2.机箱采用全铝合金机箱结构，工控机箱（≤7U）面板，工业一体化键盘鼠标，采用SSD固态硬盘安全可靠。 3.系统具备多套定时任务管理方案，支持定时任务多模式运作，定时任务可按星期循环控制，也可指定日期执行定时任务，通过灵活的定时任务配置，完全可适合各种复杂应用场合。 4.硬件主机提供点播管理功能，具有媒体库节目库，音频媒体点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能；管理节目库资源，为所有智慧广播系统设备提供定时播放和实时点播媒体服务。 5.支持DHCP模式下自动获取IP地址，兼容路由器、交换机、网关、Intelnet.组播.单播等任意网络结构，全面实现了多网合一传输。 6.硬件主机以独立的固定IP地址以互联网或者本地局域网为主要传输，全数字化传输，支持手机APP移动网络4G、5G、Wi-Fi 等网络模式，可控制终端，停止/播放，音量大小，单曲播放，单曲循环，循环播放，顺序播放，随机播放，喊话等远程控制模式。 7.硬件主机支持软件平台的逻辑分区，分区选择，图形化状态显示，工作状态展示，直观明确；支持快捷播放操作，播放任意音源；支持网络数字音频设备Ai智能识别技术，智能监测状态，全局管理。 8.硬件主机支持智慧广播系统管理软件微信小程序/移动客户端APP的登录用户和密码统一管理，同一个账号支持智慧广播系统软件平台/播控台/微信小程序/APP上同时登录，支持点播管理功能，设备状态显示，播控任务，喊话等；高权限的用户可以切断/终止低权限用户的所有任务；实现远程节目播放管理； 9.硬件主机为音频设备提供音频媒体流的点播服务、存储服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能；支持系统网络终端定时播放和点播媒体服务，响应各网络音频终端的播放请求，为各音频工作站提供数据交换服务；具有实时监测系统终端设备的使用状态。 10.硬件主机是系统平台软件的搭载核心；标准主机工作模式，主机数据后台运行数据服务，开机自动后台运行，具有更高的稳定性和可靠性。 11.支持智慧广播系统管理软件API开发包系统嵌入式开发，在投标文件中提供系统管理软件API标准开发协议。 ▲12.智慧广播系统支持自适应噪声检测功能，可以监测现场环境噪声，并将数据上传给PC主机对现场噪声及需要的声音进行音频算法后，可任意设置实时或延时对终端进行音量调整，保持现场的信噪比。（在投标文件中投标时必须提供功能软件界面截图佐证，加盖投标人公章） |
| 24 | 智慧广播系统调音控制台 | 2 |  | 台 | 功能要求： 1.专业桌面式网络调音控制台设计，坚固耐用，铝合金面板，全金属机身； 2.采用≥7英寸IPS高清显示屏，≥170°宽视角，全方位无障碍显示。 3.采用电容触摸技术，操作灵敏、交互方便。 4.支持分区广播、分组广播、全区广播。 5.支持SIP协议，支持VOIP 网络电话相互对讲，支持VOIP 网络电话寻呼播放终端。 6.支持多选歌曲播放模式，并可开、关此功能。 7.支持U盘音乐文件读取点播模式。 8.支持RS485通讯协议。 9.支持高保真话筒输入接口。 10.系统采用Ai智能识别技术，具备数字音频智能绑定功能，智慧终端在系统主页面自动显示状态，无需添加。 11.智慧广播系统调音控制台自动跟随主终端主机平台，图形化界面。状态信息显示一目了然，操作简单便捷，具有一键全区广播，一键紧急广播；支持直接操作呼叫任意智能音频终端。 12.系统支持用户名和登录密码与智慧广播系统平台管理软件统一管理，支持系统用户同时登录。支持分控管理账号登录，实现远程节目播放管理。 13.支持主机媒体库音乐点播功能，支持分区广播、分组广播、全区广播，支持点播任意终端，可单曲播放；单曲循环；顺序播放；列表循环以及随机播放； 14.具有全双工双向功能，根据网络环境自动调整动态网络延时，支持直接操作，可呼叫点播歌曲给任意终端；具有对分区/分组/全区节目源点播控制功能； 15.具有紧急时一键紧急广播，支持一键模拟音源混音功能。 16.具有无声音输入时自动关闭功能，并可设定自动关闭时间；具有手动打开/关闭静音功能。 17.一键紧急功能；LED自然跟随，紧急时一键触发告警，带防护盖，防止误操作。 18.自带回声消除模块，内置数字音频通道自适应参量均衡算法（QOS），多频段动态范围调节，且具有回声啸叫抑制功能。 19.支持背景音讲话，有效解决IP数字系统定时程序播音时由于数字信号无法与话筒讲话等模拟信号进行混音的难题。 20.具有脱机运行功能，可直接接入校园局域网使用，寻呼时无需主机的支撑，调音控制台具备终端主机断网后仍然能够进行广播（校园局域网），支持音频混音功能，可将外部音频输入采集并播放到指定网络终端。 21.具备标准RJ45网络接口。支持DHCP，兼容路由器、交换机、Intelnet、4G、5G、组播、单播等任意网络结构.支持互联网和本地局域网。 22.音频接口：≥4路话筒输入，≥4路（2组）立体声输入，≥4路（2组）主输出，≥2路SUB编组输出，≥2路MONITOR监听输出，≥2路AUX/FX输出，1路耳机监听输出。 23.具备一路报警触发短路输出，一路报警触发短路输入，级联外扩警示设备或控制门禁；可触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 24.支持话筒开启默认音量输入调节；支持线路输入开启/关闭功能；具有系统监听音量独立调节；具备寻呼自动停止功能，分别为关闭/30秒/1分钟/5分钟/10分钟/30分钟。 25.支持节能环保模式设计，可手动调节自动息屏时间，分别为 关闭/30秒/1分钟/5分钟/10分钟/30分钟。 辅助音源参数要求： 1.≥四路话筒输入，≥四路（两组）立体声输入。 2.每路输入通道具有高中低三段均衡，输入推子≥60mm，手感平滑。 3.每路输入通道带PFL按键，方便监听推子前信号。 4.每路输入通道带L/R开关（主输出开关）和SUB开关（两编组开关）； 5.每路输入通道带峰值指示灯，方便监视输入信号大小，避免进入调音控制台后失真。 6.话筒输入通道带48V幻象供电，嵌入式开关设计。 7.USB播放功能，带显示屏，可显示功能，运行状态/蓝牙连接状态，曲目时间/曲目数，效果；支持MP3/WAV/WMA/FLAC等多种格式，播放模式可选。 8.带蓝牙功能，可直接连接蓝牙输入音频；带U盘录音功能。 9.内置效果器，效果器延时时间和重复比例连续可调，效果可以加入主通道，编组通道，也可以加入辅助AUX输出。 10.≥四路（两组）主输出，≥两路SUB编组输出，≥两路MONITOR监听输出，≥两路AUX/FX输出，≥一路耳机监听输出。 11.支持左右主输出，两个推子独立控制，≥60mm推子；两编组输出，共一个推子控制，≥60mm推子。 12.立体声监听输出，可输出到有源监听音箱，旋钮控制音量大小；耳机监听输出，可监听主输出和所有通道旁听信号，按下PEL每个脉冲形成线路单独监测，全部弹起PEL键监听主输出的左右声道。 13.具备双电平指示标，准确显示电平大小； 14.话筒输入可选择卡侬或6.35接口，≥1路立体声输入6.35接口。 15.主输出≥两套接口：XLR插孔提供平衡线路信号，TRS插孔提供平衡或非平衡信号，每个XLR插孔都是平行于与之对应的TRS插孔，且负载相同的信号； 16.设备底噪声低，信噪比好。 17.性能稳定可靠。 18.声音动态大，音色饱满。 技术参数要求： 1.标准RJ45网络接口：≥1路。 2.传输速率：≥10/100Mbps。 3.网络协议：TCP、UDP、IGMP、ICMP等。 4.线路输出：≥1路3.5耳机接口。 5.输出灵敏度：1.0±0.1V。 6.MIC输入：≥1路3.5耳机接口。 7.MIC输入灵敏度：≥10mV。 8.话筒输入灵敏度：≥40mV， 失真度：≤0.5%，增益限制的有效频率范围（±3dB）80Hz-4kHz，信噪比（30K低通）≥75dB。 9.频率响应：80Hz-16kHz。 10.失真度：≤0.1%。 11.信噪比：≥81dB。 12.USB接口：≥1路。 13.采样率：0-48KHz。 14.音频流：≥16bit，MP3/WMA/WAV/PCM。 15.短路输入：≥1路。 16.短路输出：≥1路。 17.RS485通讯接口：≥1路。 18.电源接口：国标三插接口。 19.电源输入：AC100-240V 50Hz/60Hz。 20.消耗功率：≤40W。 21.工作环境：温度-20℃～60℃。 22.相对湿度：20%～85%。 |
| 25 | 智慧广播系统移动APP | 1 |  | 套 | 功能要求： 1.智慧广播系统移动控制APP须为智慧广播系统平台管理软件衍生应用的扩展控制软件。 2.基于Android系统的手机APP应用软件，支持安卓手机、安卓平板。 3.具备实时与智慧广播系统控制中心动态数据库链接，显示设备在线状态，灵活播控任务，适合各种具备网络连接的应用场合。 4.可以通过手机/平板进行语音广播，点播智慧广播系统平台媒体库的歌曲和文件，也可以对权限内指定的任意终端进行音频文件广播。 5.具备点播管理功能，具有丰富的媒体库节目，供终端点播灵活选择，支持多台终端同步点播管理。 6.具有实时讲话功能：用户可以任意对权限内指定的一个或多个终端进行实时喊话。 7.移动控制端支持DHCP，支持AUTO IP功能，DHCP模式下自动获取IP地址，兼容Wi-Fi、Intelnet.4G\5G等任意网络结构，不局限于网络运营商，支持（中国联通、中国移动、中国电信、中国广电）。 8.可任意选择终端广播全区，分区，点对点进行功能操作。 10.支持与智慧音频终端远程分组呼叫、点播功能。 11.具备系统任务列表查看，能管理控制执行中的所有任务信息和执行状态。 12.具备寻呼功能的默认音量调节。； 13.智慧广播系统移动控制APP的登录用户和密码与智慧广播系统平台管理软件的用户和密码统一管理，支持多用户同时登录。支持多个分控管理账号登录；同一个账号支持智慧广播系统软件平台/播控台/APP上同时登录，实现远程节目播放管理；实现远程节目播放管理。 14.全数字化传输，主终端主机控制中心以独立IP的互联网和本地局域网为主要传输，支持移动网络4G.5G.Wi-Fi 等网络模式，可控制智慧音频终端，播放/停止，音量大小，单曲播放，单曲循环，顺序播放，列表循环，随机播放，实时喊话等远程控制模式。 |
| 26 | 智慧广播系统语音控台 | 1 |  | 台 | 1.专业桌面式网络寻呼话筒设计，铝合金面板，全金属机身。 2.高保真鹅颈式软管话筒直接输入，话筒打开时红色指示灯自动点亮。 ▲3.采用≥7英寸IPS高清显示屏，≥170°宽视角，全方位无障碍显示。（必须在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章） 4.采用电容触摸技术，操作灵敏、交互方便。 5.支持分区广播、分组广播、全区广播。 6.支持SIP协议，支持VOIP 网络电话相互对讲，支持VOIP 网络电话寻呼播放终端。 ▲7.支持多选歌曲播放模式，并可开、关此功能。（必须在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 8.支持U盘音乐文件读取点播模式。 9.支持对呼台作为分区终端使用，可设置为监听音箱。 10.内置≥3W全频高保真扬声器，用于监听和对讲。 11.支持RS485通讯协议。（需在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） ▲12.系统采用Ai智能识别技术，具备数字音频智能绑定功能，智慧终端在系统主页面自动显示状态，无需添加。（必须在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 13.智慧广播系统语音控台自动跟随主终端主机平台，图形化界面状态信息显示一目了然，操作简单便捷，具有一键全区广播，一键紧急广播；支持直接操作呼叫任意智能音频终端； 14.系统支持用户名和登录密码与智慧广播系统平台管理软件统一管理，支持系统用户同时登录。支持分控管理账号登录，实现远程节目播放管理。 15.支持主机媒体库音乐点播功能，支持分区广播、分组广播、全区广播，支持点播任意终端，可单曲播放；单曲循环；顺序播放；列表循环以及随机播放； 16.具有全双工双向功能，根据网络环境自动调整动态网络延时，支持直接操作，可呼叫点播歌曲给任意终端；具有对分区/分组/全区节目源点播控制功能。 17.具有紧急时一键紧急广播，支持一键模拟音源混音功能。 18.具有无声音输入时自动关闭功能，并可设定自动关闭时间；具有手动打开/关闭静音功能。 ▲19.一键紧急功能；LED自然跟随，紧急时一键触发告警，带防护盖，防止误操作。（必须在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 20.自带回声消除模块，内置数字音频通道自适应参量均衡算法（QOS），多频段动态范围调节，且具有回声啸叫抑制功能。 21.支持背景音讲话。 22.具有脱机运行功能，可直接接入校园局域网使用，寻呼时无需主机的支撑，语音控台具备终端主机断网后仍然能够进行广播（校园局域网），支持音频混音功能，可将外部音频输入采集并播放到指定网络终端。 23.具备标准RJ45网络接口，支持DHCP，兼容路由器、交换机、Intelnet、4G、5G、组播、单播等任意网络结构，支持互联网和本地局域网。 24.具备一路报警触发短路输出，一路报警触发短路输入，级联外扩警示设备或控制门禁；可触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 ▲25.支持话筒开启默认音量输入调节；支持线路输入开启/关闭功能；具有系统监听音量独立调节；具备寻呼自动停止功能，分别为关闭/30秒/1分钟/5分钟/10分钟/30分钟。（必须在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） ●26.支持节能环保模式设计，可手动调节自动息屏时间，分别为 关闭/30秒/1分钟/5分钟/10分钟/30分钟。（在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 技术参数要求： 1.标准RJ45网络接口≥1路。 2.传输速率：≥10/100Mbp。 3.网络协议：TCP、UDP、IGMP、ICMP等。 4.线路输入：≥1路3.5耳机接口。 5.输入灵敏度：≥500mV。 6.线路输出：≥1路3.5耳机接口。 7.输出灵敏度：1.0±0.1V。 8.MIC输入：≥1路3.5耳机接口。 9.MIC输入灵敏度：≥10mV。 10.话筒输入灵敏度：≥40mV， 失真度：≤0.5%， 增益限制的有效频率范围（±3dB）80Hz-4kHz， 信噪比（30K低通）≥75dB。 11.频率响应：80Hz-16kHz。 12.失真度：≤0.1%。 13.信噪比：≥81dB。 14.USB接口：≥1路。 15.采样率：0-48KHz。 16.音频流：≥16bit，MP3/WMA/WAV/PCM。 17.短路输入：≥1路。 18.短路输出：≥1路。 19.RS485通讯接口：≥1路。 20.电源输入：AC～220V/50Hz；DC12V/1A（电源适配器）。 21.消耗功率：≤15W。 22.工作环境：温度-20℃～60℃。 23.相对湿度：20%～85%。 |
| 27 | 智慧广播系统32路消防 采集器 | 1 |  | 台 | 1.智慧广播系统≥32路消防采集器为网络化公共广播系统与消防中心之间的接口，可直接可以安装在网络可达的地方。 2.全数字化设计，高保真、语音传输指数高。 3.铝合金面板，全金属化机箱设计。 4.前面板≥1.9英寸全彩屏显示，可显示IP地址、时间和显示触发通道数量等。 5.具有≥4个调节按键，≥1个方向旋钮，可设置IP地址、时间和息屏时间等； 6.具有消防联动功能，告警自动强插。 7.具有≥32路消防触发通道，每个通道的告警信号可输入5V～24V的正极性信号或0～5KΩ的短路信号。 8.具备任意消防触发通道线路故障检测功能，自动排查系统线路故障。 9.具有一键取消功能。 10.带USB，集成MP3播放模块，支持任意一路触发播放，支持全格式音频流数据解码。 11.具有≥两路SC短路输出接口，任意通道有报警信号输入时可实现两路短路信号输出。 12.支持任意消防触发通道的告警分区单独编辑，任意组合。 13.支持RS485通信协议，可与第三方系统通讯实现联动告警触发。 14.支持同一系统多个消防模块连接于网络，可任意扩展控制区域。 15.系统采用Ai智能识别技术，具备数字音频智能绑定功能，智慧终端在系统主页面自动显示状态，无需添加。 16支持DHCP，兼容路由器、交换机、Intelnet、4G、5G、组播、单播等任意网络结构；支持互联网和本地局域网。 17.支持智慧广播系统平台对本机远程升级功能。 18.支持节能环保模式设计，可手动调节自动息屏时间，分别为关闭/30秒/1分钟/5分钟/10分钟/30分钟。 技术参数要求： 1.标准RJ45网络接口≥1路。 2.传输速率：≥10/100Mbps。 3.网络协议：TCP、UDP、IGMP、ICMP等。 4.输入路数：≥32路输入（短路/直流电平）。 5.短路信号输入：0-5KΩ。 6.直流信号输入：5V-24V。 7.短路输出≥2路（短路）。 8.RS485接口≥1路。 9.USB接口≥1路。 10.采样率：0-48KHz。 11.音频流：≥16bit，MP3/WMA/WAV/PCM。； 12.电源接口：国标三插接口。 13.电源输入：AC100-240V 50Hz/60Hz。 14.消耗功率：≤6W。 15.工作环境：温度-20℃~60℃。 16.相对湿度：20%~85%。 |
| 28 | 四合一 音源带DVD/MP3/收音/蓝牙 | 1 |  | 台 | 主要功能要求： 1.逐行扫描和隔行扫描输出；托盘式机芯、超强抗震。 2.兼容DVD/CD/VCD/MP3/CD-ROM。 3.支持U盘播放，MP3可实现多种播放模式，随机/单曲循环/全曲循环。 4.带高对比度128X64中文点阵屏可实现播放歌曲名称。 5.内置蓝牙解码芯片，音质完美，传输距离远，连接速度快。 6.内置高灵敏度收音解码芯片，收台清晰，抗干扰强，频段宽。 7.支持4个文件夹快捷播放。 8.音频输出：≥2组DVD立体声输出、≥1组MP3辅出、≥1组同轴输出 、≥2组混合输出。 9.支持视频输出。 主要技术参数要求： 1.音频格式：MP3，WAV。 2.输出：≥1路线路输出。 3.音频模式：CD音质。 4.频率响应：20Hz～16KHz。 5.谐波失真：≤0.3%。 6.信噪比：≥76dB。 7.工作温度：-20℃～+60℃。 8.工作湿度：10%～90%。 9.输入电源：AC～220V/50/30A。 10.消耗功率：≤20W。 |
| 29 | 数字 调谐器 | 1 |  | 台 | 主要功能要求： 1.FM自动搜索功能。 2.LCD中英文显示屏。 3.高灵敏度的收音系统。 4.可至少存储80个电台。 5.接收频率：AM（535KHz-1625KHz)，FM（87MHz-108MHz）。 主要技术参数要求： 1.控制方式：手动。 2.收音频率：AM（535KHz-1625KHz)，FM（87MHz-108MHz）。 3.输出：≥1路线路输出。 4.音频格式：MP3，WAV。 5.音频模式： CD音质。 6.频率响应：20Hz～16KHz。 7.谐波失真：≤0.3%。 8.信噪比：≥75dB。 9.工作温度：-20℃～+60℃。 10.工作湿度：10%～90%。 11.输入电源：AC～220V/50Hz。 12.消耗功率：≤10W。 |
| 30 | 智慧广播系统音频终端（木制壁挂音箱） | 1 |  | 对 | 1.智慧广播系统音频终端基于TCP/IP传输协议，由主控系统智能控制，可播放来自主控系统的背景节目、紧急寻呼、告警信号等。 2.全数字化设计，高保真、语音传输指数高。 3.内置2*30W高品质数字功放，可外接副箱，低功耗设置。 4.高可靠性设计寿命长，平均无故障时间（MTBF）≥10万小时。 5.具有过压、过热、短路等保护功能。 ▲6.支持离线播放功能，内置≥4G存储，内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。（必须在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 7.支持SIP标准通讯协议。 8.支持配置终端优先级自定义设置。 ▲9.支持DHCP、静态IP网络模式；支持AUTO IP功能，DHCP模式下如果没有获取到IP地址，自动切换到临时IP。（必须在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 10.支持无音频信号（包括本地音频信号）自动待机节能工作模式。 11.设有高低音量调节，总音频输出还设有总音量调节控制，便于安装调试。 12.支持MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。 ▲13.系统采用Ai智能识别技术，具备数字音频智能绑定功能，智慧终端在系统主页面自动显示状态，无需添加。（必须在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 14.具备标准RJ45网络接口，支持DHCP，兼容路由器、交换机、Intelnet、4G、5G、组播、单播等任意网络结构；支持互联网和本地局域网。 ▲15.系统内置数字音频通道自适应参量均衡算法，多频段动态范围调节，支持十段参量 DSP 音效处理，通过网页登录广播系统后台可调节终端音效，支持自定义十段均衡器调节：分别为100Hz.170Hz.370Hz.600Hz.1KHz.3KHz.6KHz.12KHz.14KHz.15KHz频点的±12dB调节，支持终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效。（必须在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。 16.支持移动手机网络4G、5G、Wi-Fi点播、广播、喊话功能，兼容Android系统。 17.局域网内可脱离接受寻呼广播。紧急报警，音量自动调节到呼叫设备设定值。 18.可以关联摄像头，通过主机软件实时查看摄像头内容。 19.支持设备在线分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。 20.系统支持文字广播，内置TTS文本转语音功能，可将编辑的内容或文本文件里的文字转成语音，支持后台设置男声或女声的语音类型，并且可调整音量、语速、音调、循环次数等功能，语音清晰自然。 21.支持接受系统在线分组，按系统分组定时，只需添加分组名称即可；支持系统平台设备主音量播放一致的同时还可以调节此设备子音量。 技术参数要求： 1.标准RJ45网络接口≥1路。 2.传输速率：≥10/100Mbps。 3.网络协议：TCP、UDP、IGMP、ICMP等。 4.LINE IN输入≥1路。 5.音频输入灵敏度：≥500mV。 6.LINE OUT输出≥1路。 7.音频输出灵敏度：≥1V。 8.本地MIC输入≥1路。 9.MIC输入灵敏度：≥10mV。 10.副箱接口：≥1路SPK 8Ω。 11.喇叭单元：≥1个5.5寸。 12.灵敏度（1m，1W）：90±2dB。 13.最大声压级（1m）：105±2dB。 14.频率响应：80Hz-20kHz。 15.功放输出功率（RMS）≥2*30W 8Ω。 16.频率响应：80Hz-16kHz。 17.信噪比：≥81dB。 18.失真度：≤1%。 19.声道分离度：≥60dB。 20.电源接口：国标三插接口。 21.输入电压：AC220V 50Hz/60Hz，备用DC24V/3A。 22.消耗功率：≤60W。 23.工作环境：温度-20℃～60℃。 24.相对湿度：20%～85%。 |
| 31 | 广播话筒 | 1 |  | 支 | 功能要求： 1.电容式话筒，支持幻象供电。 2.高灵敏度，超宽频率响应。 3.鹅颈式设计可根据需要调节拾音方向，方便使用；鹅颈话筒上的指示灯显示话筒的工作状况。 4.采用金属材质。 5.超心型拾音指向性，有效避免啸叫产生。 6.换能方式：电容式。 7.指向性：超心型指向。 主要技术参数： 1.频率响应：40Hz-16KHz。 2.灵敏度：-40dB±2dB。 3.输出阻抗：≥200Ω。 4.参考拾音距离：20-50cm。 5.连线：≥8M专用电缆，≥1个6.35mm及1个卡侬公头。 6.供电电压：DC3V（电池供电）48V（幻象电源）。 |
| 32 | 无线调频发射主机 | 2 |  | 台 | 1.支持双声道5段式输入信号强度显示。 2.具备DSP数字信号处理，保证高性能和高可靠性。 3.支持频率捷变功能。输出功率可调。 4.支持单声道/立体声切换。具备频率、功率、立体声状态显示。 5.支持频率、功率断电记忆恢复功能。输入音频信号强度可调。 6.调制频率输出范围：76~108MHz宽范围，按0.1MHz或0.05MHz步进可调。 7.载频允许偏差：≤±500Hz。 8.寄生输出：≤-62dB 9.额定频偏：±75KHz。 10.射频输出功率：≥250W。 |
| 33 | 偶极子 天线 | 2 |  | 套 | 1.铝、铜、青铜管与中心馈电驱动元件组成。 2.由两根金属导体杆组成，每根为1/4波长。 3.支持发射和接收固定频率的信号。支持在地场衰减和天线系数的测量中使用。 4.可准确地调节频率，两边都有频率刻度，连续可调范围为88~108MHZ 至1MHZ。 5.构造简单，使用方便。增益高，发射距离远。 6..包含国标定制避雷针。 |
| 34 | 同轴电缆（馈线） | 2 |  | 套 | 1.频率范围：88〜108MHz。 2.输入阻抗：≤50Ω。 3.驻波比：<1.5。 4.增益：≥3.5dBi。 5.最大输入功率：150W。 6.水平3dB波束宽度：360°。 7.垂直3dB波束宽度：73°。 8.高度：≥990mm。 9.辐射振子材料：铝合金。 10.连接器：SL16-K。 11.主杆直径：Φ30〜Φ40毫米。 |
| 35 | 机柜 | 1 |  | 台 | 1.容量：≥42U。 2.产品尺寸：600mm×600mm×2000mm（±20mm）。 3.散热装置：≥1个风扇。 |
| 36 | 智慧广播系统音频终端 | 31 |  | 对 | - 智慧广播系统音频终端基于TCP/IP传输协议，由主控系统智能控制，可播放来自主控系统的背景节目、紧急寻呼、告警信号等。 2.全数字化设计，高保真、语音传输指数高。 3.内置≥2*30W高品质数字功放，可外接副箱，低功耗设置。 4.高可靠性设计寿命长，平均无故障时间（MTBF）≥10万小时。 5.具有过压、过热、短路等保护功能。 ▲6.支持离线播放功能，内置4G存储，内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。（必须在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 7.支持SIP标准通讯协议。 8.支持配置终端优先级自定义设置。 ▲9.支持DHCP、静态IP网络模式；支持AUTO IP功能，DHCP模式下如果没有获取到IP地址，自动切换到临时IP。（必须在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 10.支持无音频信号（包括本地音频信号）自动待机节能工作模式。 11.设有高低音量调节，总音频输出还设有总音量调节控制，便于安装调试。 12.支持MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。 ▲13.系统采用Ai智能识别技术，具备数字音频智能绑定功能，智慧终端在系统主页面自动显示状态，无需添加。（必须在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 14.具备标准RJ45网络接口，支持DHCP，兼容路由器、交换机、Intelnet、4G、5G、组播、单播等任意网络结构；支持互联网和本地局域网。 ▲15.系统内置数字音频通道自适应参量均衡算法，多频段动态范围调节，支持十段参量 DSP 音效处理，通过网页登录广播系统后台可调节终端音效，支持自定义十段均衡器调节：分别为100Hz.170Hz.370Hz.600Hz.1KHz.3KHz.6KHz.12KHz.14KHz.15KHz频点的±12dB调节，支持终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效。（必须在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 16.支持移动手机网络4G、5G、Wi-Fi点播、广播、喊话功能，兼容Android系统。 17.局域网内可脱离服务接受寻呼广播、紧急报警，音量自动调节到呼叫设备设定值。 18.可以关联摄像头，通过主机软件实时查看摄像头内容。 19.支持设备在线分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。 20.系统支持文字广播，内置TTS文本转语音功能，可将编辑的内容或文本文件里的文字转成语音，支持后台设置男声或女声的语音类型，并且可调整音量、语速、音调、循环次数等功能，语音清晰自然。 21.支持接受系统在线分组，按系统分组定时，只需添加分组名称即可；支持系统平台设备主音量播放一致的同时还可以调节此设备子音量。 技术参数要求： 1.标准RJ45网络接口≥1路。 2.传输速率：≥10/100Mbps。 3.网络协议：TCP、UDP、IGMP、ICMP等。 4.LINE IN输入≥1路。 5.音频输入灵敏度：≥500mV。 6.LINE OUT输出：≥1路。 7.音频输出灵敏度：≥1V。 8.本地MIC输入≥1路。 9.MIC输入灵敏度：≥10mV。 10.副箱接口：≥1路SPK 8Ω。； 11.喇叭单元：≥5.5寸。 12.灵敏度（1m，1W）：90±2dB。 13.最大声压级（1m）：105±2dB。 14.频率响应：80Hz-20kHz。 15.功放输出功率（RMS）≤2*30W 8Ω。 16.频率响应：80Hz-16kHz。 17.信噪比：≥81dB。 18.失真度：≤1%。 19.声道分离度：≥60dB。 20.电源接口：国标三插接口。 21.输入电压：AC220V 50Hz/60Hz，备用DC24V/3A。 22.消耗功率：≤60W。 23.工作环境：温度-20℃～60℃。 24.相对湿度：20%～85%。 |
| 37 | 前置 放大器 | 1 |  | 台 | 功能要求： 1.≥10路输入（≥6路6.35话筒，≥3路RCA莲花线路，≥1路6.35紧急输入接口）。 2.输入通道音量可以独立调节； 3.≥6路RCA莲花混合输出（可单接≥6台功放）。 4.具有音调高低音调节。 5.具有三级优先功能，分别为：MIC1为最高；紧急音频信号（EMC1.2）为第二级；MIC2.3.4.5和线路（AUX1.2.3）为第三级。 技术参数要求： 1.总谐波失真：<0.01% at 1KHz。 2.频率响应：20Hz-20KHz（±2dB）。 3.音调：低音：±10dB at 100Hz，高音：±10dBB at 10KHz。 4.话筒输入灵敏度&阻抗：≥8mV/600Ω不平衡。 5.线路输入灵敏度&阻抗：≥250mV/10KΩ不平衡。 6.线路输出灵敏度&阻抗：≥1.5V/360Ω不平衡。 7.噪声比：话筒>68dB ；线路>89dB。 8.电源功耗：8～10W。 9.默音功能：MIC1输入覆盖其他输入。 10.输入电源：AC220V/50Hz。 |
| 38 | 智能节目播控主机 | 1 |  | 台 | 功能要求： ●1.具备≥5英寸全触摸液晶显示，全中文与图形结合的导航菜单，操作简单方便。（在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 2.主机可通过电脑软件，实现远程TCP/IP网络播放文件功能、电脑声卡采集播放功能。 3.主机可通过电脑软件，实现电脑TCP/IP的网络编程，分区控制，电源控制，以及查看TF卡的定时MP3文件和主机程序的下载/读取。 4.支持音乐歌曲列表浏览、播放，多种播放模式选择。 5.内置FM调频功能，全频段自动搜台，手动搜台，自动保存。 6.内置≥6路可编程电源，≥10路可编程分区。可自定义设置电源/分区提前打开时间。 7.支持本机添加、编辑、预览定时任务等功能，方便快捷设定各种运行任务。 8.支持电脑编程，主机手动编程，每条编程可编≥10首曲目，可单选或多选。可编≥8套程序，每套可编程≥120条，时间精准到秒。 9.可编程本地MP3/FM收音/外接线路的音源。 10.支持触摸调音功能，可直观调节话筒、收音、线路、MP3、监听等每路音量大小。 11.内置监听功能，音量可调。 12.支持话筒默音等级设置，话筒分区电源触发开启设置。 13.支持用户密码登录管理，用户可自行设定密码。 14.具备≥1路高速USB接口，可外置U盘播放。 15.具备解码能力，支持MP3、WAV等多种音频编码格式。 16.具备不少于一路本地话筒输入接口，不少于两路线路输入接口，不少于四路音频输出接口。 17.本地话筒支持混音、自动默音回避，自动减小音量回避，自动触发功放分区，讲话结束后自动恢复等功能。 18.内置TF卡4G容量，最大支持32G容量。 19.主机自带使用帮助和接线指南，快速入门。 20.支持外控串口通信，可与外接分区器，电源时序器，等外围设备进行联控。 21.支持消防功能，短路或DC12-24V信号输入自动报警，消防短路输出。支持报警音频修改。 技术参数要求： 1.电源：AC180-240V。 2.音频格式：MP3、WAV等。 3.AUX输入灵敏度/信噪比：≥250mV/80dB。 4.话筒输入灵敏度/信噪比：≥5mV/70dB。 5.频响：30Hz-20KHz±3dB。 6.信噪比：≥80dB（计权）。 7.总谐波失真：≤0.1%。 8.电源功耗：≤22W（不含可控电源部分）。 |
| 39 | 纯后级 定压功放 | 4 |  | 台 | 功能要求： 1.设有RCA插口输入/输出。 2.设有≥1音频输入，音量调节。 3.具备短路、过流、过载保护及LED警示、自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示。 4.饱和失真及LED警示，信号电平指示LED。 5.内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇。 6.支持RCA莲花或6.35话筒插口输入。 7.支持RCA莲花辅助音源输出。 8.设备设有工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示。 技术参数要求： 1.额定输出功率：≥1500W。 2.音频输入：≥1V/600Ω不平衡。 3.频率响应：60Hz-18KHz（±2dB）。 4.信噪比：≥90dB。 5.输出方式：定阻4～16Ω，定压70V，100V。 6.保护：开机保护，过压保护，直流保护，短路保护，过热保护。 7.电压：AC220V/50Hz。 8.消耗功率：≤2200W。 |
| 40 | 主备功放切换器 | 1 |  | 台 | 功能要求： 1.自动检测主功放故障，当主功放出现故障时，可自动切换到备用功放，同时有蜂鸣器告警。 2.具有≥4路完全独立的通道，每个通道均能实现主/备功放之间的自动检测与切换。 3.具有手动主/备切换功能。 4.一目了然的工作状态指示。 5.当任一路功放发生故障时，系统应触发对应面板指示灯熄灭。 技术参数要求： 1.可控通道数：主功放≥4路，备用功放≥4路。 2.信号输入参数：≥1V； 3.输入检测阈值：≤1V。 4.检测时间：≤0.1秒。 5.功率消耗：≤20W。 6.输入电源：AC220V/50Hz。 |
| 41 | 十六路 电源 控制器 | 1 |  | 台 | 功能要求： 1.工业级专业处理芯片。 2.按顺序开启/关闭≥16路设备电源，保护电网不受冲击。 3.每路插座最大容量达3KVA，总容量达6KVA。 4.设有安全锁，供手动紧急控制。 5.此机电源输入电缆线直接与工业用电器开关连接。 6.带紧急触发接口（当本机检测到短路激活信号时，自动顺序打开各路电源，短路信号消除后，自动按顺序关闭电源）。 技术参数要求： 1.输入电源：AC220V/50Hz。 2.受控电源数量：≥16路。 3.动作间隔时间：300ms～400ms。 4.控制方式：手动。 5.电源功耗:：≤40W。 |
| - 42 | 光能黑板 | 8台 |  |  | 一、硬件要求 1.每套由两块副板和配套互联软件组成。单块光能黑板≥1290（长）*1150（高）mm。下边框具有可调节托板，可根据触控一体机高度进行调整至与触控一体机高度平齐，兼具置物功能。 ●2.考虑黑板的边角安全因素，黑板四角应为圆角，且径向半径不小于3mm，法向半径不小于0.2mm。（在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 3.边框采用铝合金材质，坚固耐用，具有较好的耐腐蚀特性。 4.黑板侧面应采用侧封板，用于遮挡光能黑板与墙面间的缝隙，侧封板在非拆除形式下，能够调整侧封板与墙面的闭合距离，便于安装及后期调节。 5.无需专用耗材，采用多种笔杆均可在板面进行书写，消除了粉笔粉尘对师生构成的健康隐患。书写压力为2N～3N，笔迹流畅、均匀、清晰可见、无断线，笔迹显示无延迟。可擦次数不低于10万次。 6.板面应无频闪、无背光，上膜不应产生眩光。板书笔迹可视距离40米，可视角度≥150°，对比度≥150:1。 7.光能黑板的光泽度不高于30光泽单位。 ●8.板面粗糙度Sa≤0.5um。（在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 9.书写板上膜应经过抗紫外线工艺处理，波长小于380nm的紫外线阻隔率不低于99.5%。 ●10.一键擦除时间不大于2秒，擦除应无断点、无死角等，擦除后应无明显残留痕迹。（在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） ●11.为方便使用，可使用板擦和手势对板书进行局部擦除，局部擦除时间不大于0.5秒，擦除应无断点、无死角等，擦除后应无明显残留痕迹，且非擦除区域不受影响。（在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 12.黑板内设有电压调整机制，支持自动感应调整，也支持通过手势按压书写板板面的特定位置，调节局部擦除的灵敏度，适应不同用户的使用需求。 ▲13.最大工作电流（瞬间电流）不得超过1000mA。（必须在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 14.黑板表面具有暗格，用以提供给师生在书写板书时的直线参照，可避免板书歪斜。黑板表面可吸附磁贴、磁扣等教学工具，便于老师教学使用。 15.黑板的功能接口应在产品后侧，安装后正面观察无明显外露，防止乱接；为方便老师使用，应在下方预留接口，用于外接设备。 ▲16.光能黑板电磁场强度符合国家《工作场所有害因素职业接触限值物理因素》确认的：工频电场≤5000V/m，磁感应强度≤100uT的限量。（必须在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 17.为让老师能够快速调取交互软件，方便使用功能，光能黑板的左侧或右侧应具有触摸快捷键。 二、软件要求 1.左、右光能黑板可与触控一体机进行互动，将光能黑板的内容与触控一体机无缝连接，教师在光能黑板上的书写内容可同步显示在触控一体机上。 2.为便于老师记忆和操作，板书界面与电脑桌面/PPT课件之间，可以来回切换，方便快捷。 3.光能黑板具有两种书写记录模式，支持单板书写时，单页面显示（此时只有一块黑板界面），也可以支持多板同时书写时，多页面同时显示；可以通过触摸快捷键，快速切换。 4.当不需要板书传输到软件显示界面时，可以使用分屏功能，断开黑板与大屏的传输，使其成为互不影响的多块黑板。 5.设置不同的软件端笔迹颜色，可实现老师对于教学重点的标识及批注。 6.保存后的板书可以上下翻页，也可以通过触摸快捷键，快速预览所有已经存储的板书内容。当点击光能黑板上的上下翻页时，仅对当前光能黑板的同传内容进行上下翻页，而不影响另一块光能黑板的同传界面。 7.对板书的电子文档进行分享，可以存储在本地PC端，同时生成二维码，便于师生扫码获取。 8.可以对课堂的板书和讲解进行录制，生成视频文档，利于学生课后复习回放。 9.支持导入PPT课件，可以在同传软件上同时显示出PPT课件和板书的记录文本。 |
| - 43 | 音响 | 146套 |  |  | 1.使用U段数字射频技术，内置超强精准电磁波发射接收天线，有效避免传输干扰，满足同一场所大量使用的需要。 2.采用≥48kHz 采样率，保证声音质量，确保接收到的信号保持高保真效果。 3.话筒采用主动式NFC接近对频，开机自动搜索干净信道并自动配对，产品不串频、抗干扰性强以及传输的稳定性。 4.采用内置驻极体拾音器，设计独立拾音腔体，能有效抑制啸叫，提高拾音距离，腔体内置声学海绵垫，最大程度减少杂音。 ▲5.内置AGC自动增益控制功能，可自动调节音量到合适大小。（必须在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 6.支持内置麦克风和外置麦克风，支持激光笔教鞭。 ▲7.话筒可以自主调节高、中、低音量。（必须在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 8.配套一支多功能翻页笔，支持 PPT 翻页和一键黑屏/恢复功能，可配合投影仪或者电脑展示讲解使用，PPT 翻页模块支持热插拔，无需装驱动软件。 9.内置反馈抑制电路防啸叫。 ▲10.OLED显示屏显示：信号强度、对频方式、电量（充电显示）、工作频道、音量大小、 PPT功能等。（必须在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章） 11.内置锂电池容量不小于600mAh，电池续航时间不低于5小时。 12.预置Type-C充电接口及镀金外置充电触点，支持两种方式充电。 13.智能低能耗设计，无信号输入、断连一段时间后自动关机。 14.笔形麦身设计，抓握舒适，符合人体工程学，按键分区设计，操作简洁。 15.音箱采用两分频设计，音质清晰自然。 16.不少于一路话筒输入（环保麦克风插口自带幻象电源）。 ▲17.话筒音量、音乐音量及高低音独立控制。（必须在投标文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 18.不少于一路广播优先接口，当有广播信号时自动切换。 19.采用开关电源数字功放设计，宽电压（100～260V交流电）、低功耗，输出功率高。 20.标配壁挂安装配件，安装简单方便。 21.额定功率：≥65W。 22.额定阻抗：≥4Ω。 23.频率响应：55Hz-18kHz。 24.驱动器：≥1个6.5寸长冲程低音驱动器、≥1个前纸盆高音。 25.额定输入电平：话筒 10mV（非平衡）；≥2组立体声RCA接口；≥1组立体声RCA输出。 26.灵敏度：≥95dB/1W/1m。 27.信噪比：≥95dB。 28.最大声压级：≥103dB。 29.箱体型式：倒相式。 30.箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，钢网。 31.安装：标配壁挂架。 |
| - 44 | 电视机 | 2台 |  |  | 1.显示尺寸≥100英寸。 2.支持≥4K超清显示。 3.屏幕比例：16;9。 4.运行内存≥4GB。 5.存储内存≥128GB。 6.音响功率≥150W。 7.USB接口≥2个。 8.HDMI接口≥2个。 9.工作电压：220V。 |
| 商务及其他要求表： |  |  |  |  |  |
| ▲合同签订、交货时间及地点 |  |  | 1.合同签订期：自中标通知书发出之日起 5 日内。 2.交付使用时间：自合同签订之日起15日内交付并安装验收完毕。 3.交货地点：广西机电职业技术学院相思湖校区、江南校区，保管工作由中标人自行负责。 4.交货方式：现场交货。 |  |  |
| ▲售后服务要求 |  |  | 1.免费送货上门、安装、调试，提供必要的零配件或备件供应。 2.中标人根据本项目的采购需求情况进行有针对性地应用和操作培训。对于所有培训，提供详细的培训计划和培训材料。所有培训涉及的费用均由中标人承担。 3.质保期：按国家有关规定实行产品“三包”，质保期为 3 年。质保期自交货并验收合格之日起计，质保期内免费上门维修，免费更换零部件；如质保期间设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，供货方应负责免费更换相同品牌、型号的新设备。设备维修或更换后其保修期相应顺延。质保期满后如需更换零部件成交人须保证提供优惠价格的配件和服务。如无特殊要求，按厂家规定保修；质保期后提供终身维修服务，同时保证长期供应竞标设备的备品备件；其他售后服务按厂家标准执行。 4.故障响应时间：在使用过程中（质保期内）发生故障，1小时内响应，3小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过 12小时修复，重大故障处理时限不超过24小时修复。如出现 72 小时内无法修复的故障，须在2天内免费提供相同规格型号的设备作为备用机供采购人使用，直到修复完成。 5.在质保期内设备运行发生故障，成交人必须免费提供维修服务。投标人投标时必须承诺对本项目设备提供终身服务，保修期外的服务费用由采购人和成交人另行商议。 |  |  |
| ▲投标报价 |  |  | - 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： - 1.货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、使用费、租用费。 - 2.运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。 - 3.必要的保险费用和各项税金。 4.项目验收产生的费用。 注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。 |  |  |
| ▲付款方式 |  |  | - 合同签订后10个工作日，采购人按合同金额的30%向中标供应商支付预付款；供货达到合同金额80%，采购人凭到货签收单向中标供应商支付合同金额55%的进度款；验收合格后10个工作日内采购人向中标供应商支付合同全部余款。中标供应商须在采购人每次付款前，按付款金额提供正式发票给采购人。 |  |  |
| ▲履约保证金 |  |  | 1.履约保证金金额：按中标金额的5%缴纳。符合政府采购促进中小企业发展政策的，按中标金额的2%缴纳。 2.履约保证金递交方式：以电汇、转账、汇票、金融机构或担保机构出具的保函等非现金形式提交。由中标人在签订合同前按规定的金额直接缴入广西机电职业技术学院账户，账户名称：广西机电职业技术学院；开户行：建设银行南宁市大学路支行；银行账号：4500 1604 8510 5050 3961。如乙方采用保函形式缴纳履约保证金的，该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到采购人法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向采购人支付索赔款，直至最高担保金额。（如乙方提供的保函未载明前述内容的，甲方可直接拒收该保函，乙方应以银行转账或其他能切实发挥履约担保作用的方式提供履约保证金）。 3.中标人须在签订合同之前按照本条规定的履约保证金金额、递交方式直接转入采购人账户，否则不予签订合同。项目验收合格5个工作日后退付（无息）。由中标人向履约保证金收取单位提供《采购项目合同验收书》《采购项目履约保证金退付意见书》，保证金收取单位在收到合格材料后，根据中标人相关违约处罚扣款后的实际数额在5个工作日内办理退还手续（不计利息）。若采购内容质保期各不相同的，也可按金额比例分次退付。 - 4.在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知广西机电职业技术学院，否则由此产生的后果由中标人自负。 |  |  |
| ▲本项目核心产品 |  |  | 项号 10“基础型智慧教室终端” （核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |
| 其他要求及说明 |  |  | ▲1.所投产品必须是原厂生产的全新的、未使用过的、检验合格的优质产品，产品质量符合国家相关规定。 2.中标人供货时须按采购文件要求及响应文件承诺的参数、品牌及规格型号供货，负责送货到采购人指定地点，免费安装调试直至验收合格。 ▲3.为确保采购人的采购效率和及时使用，各供应商必须完全理解和满足采购需求，如未能满足采购需求又随意响应报价而引起的流标，供应商将负责并承担由此产生的一切后果。采购人将对所提供产品（融合管理平台主机、常态化智慧教室终端、基础型智慧教室终端、语音转写主机、AI大语言模型主机、拾音阵列麦、流媒体存储主机、智慧广播系统管理软件、光能黑板）参数的真实性和实际效果进行验证；在测试过程中如出现所提供样品不符合技术参数要求或无法提供所有样品，如出现所提供设备不符合招标要求，即视为验收不合格。 4.为确保货物质量，中标供应商必须在供货时提供生产厂家针对此项目的售后服务保证函原件、供货证明原件并加盖生产厂家公章，否则验收不合格。 5.投标文件需提供项目实施方案。 6.政策功能： ▲（1）严格执行（财库〔2019〕9号）及（财库〔2019〕19号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件或其他电子文件并加盖投标人公章，否则投标无效。 （2）执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，磋商供应商按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书扫描件或其他电子文件并加盖投标人供应商公章，否则不予认定。 ▲7.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |

# 第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：AI智慧教学空间建设采购 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 3 | 投标保证金（人民币） 详见“第一章公开招标公告” 。 实际交纳的保证金按上述要求，否则视为未交纳保证金。 |
| 4 | 现场勘查： 无 。 |
| 5 | 演示时间及地点： 无 。 |
| 6 | 1）答疑、澄清：如投标人认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当以书面形式要求采购人或者本中心作出书面答疑、澄清； （2）询问、质疑：如投标人对政府采购活动事项有疑问或认为招标文件、采购过程和中标结果使其权益受到损害的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者采购代理机构提出书面询问、质疑，并提供必要的证明材料。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人。本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。 |
| 7 | 投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 9 | 法定代表人或其授权代表签字或签章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或签章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或签章的内容，投标单位可以线下签字或签章后扫描上传。 |
| 10 | 投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。 |
| 11 | 投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、提交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 12 | 电子加密投标文件的解密： 开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。 |
| 13 | 投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 14 | 投标截止时间及地点： 2025年10月13日上午10时整，广西壮族自治区南宁市青秀区星湖路22号K304-01,02,03广西壮族自治区政府采购中心开标室。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 15 | 开标时间及地点：2025年10月13日上午10时整，广西壮族自治区南宁市青秀区星湖路22号K304-01,02,03广西壮族自治区政府采购中心开标室。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 16 | 评标方法：综合评分法 |
| 17 | 中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。 |
| 18 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 19 | 付款方式：见招标项目采购需求。 |
| 20 | 投标文件有效期： 六十日。 |
| 21 | 对采购文件、采购过程或者中标（成交）结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。 |
|  | 接收质疑函方式：以书面形式。 |
|  | 质疑联系部门及联系方式： - （1）广西壮族自治区政府采购中心内审科 - 电话：0771-8600453 - 地址：广西南宁市星湖路22号 （2）广西机电职业技术学院 电话：0771-3276119 地址：广西南宁市西乡塘区大学东路101号 现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间（其中采购代理机构为9：00到12：00，14：00到17：00） |
|  | 对采购文件、采购过程或者中标（成交）结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。 |
| 22 | 本招标文件解释权属广西壮族自治区政府采购中心。 |

投标人须知

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指广西壮族自治区政府采购中心（以下简称“本中心”）。

3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章《投标文件格式》）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

- （六）本项目不接受联合体投标

- （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2. 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲5.投标截止时间前三天，报名登记的供应商不足三家的，本中心将延迟截标和开标时间不少于十日，并书面通知已报名登记的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。

- （九）询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为采购文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

4.采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“投标人须知前附表”。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

- （二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

- （三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求采购人或者采购代理机构答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.资信及商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（可单独提交）（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章)（必须提供）；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证扫描件或其他电子文件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）。

（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；

（8）税务登记证扫描件（如有）；

（9）产品销售许可证；

（10）安全生产许可证扫描件或其他电子文件、产品代理资格证明文件扫描件或其他电子文件；

（11）商务及其他要求响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（12）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（13）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（14）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件、用户验收报告、用户评价）；

（15）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（16）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

（17）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（18）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（19）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（20）投标人情况介绍。

(21)中小企业声明函（如有，请提供）

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）设备配置清单（均不含报价）；

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

4.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（格式见第六章）。（必须提供）

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须招标文件格式要求签字或签章和加盖单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中的货物和服务内容作完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

1. 投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式提交。

3. 投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上或本中心财务处（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。

注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内（合同签订后送达本中心)后退还，不计利息。

4.本项目保证金事宜请联系中心财务处（电话：0771-0771-8600309，地址：广西南宁市星湖路22号）。

5. 中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同（采购需求另有规定的，按采购需求要求执行）。

6.投标保证金不计息。

7.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签字或签章，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或签章。投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- （七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

▲1. 投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2. 投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3. 电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前在广西政府采购云平台系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

- （2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

- （3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

- （4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

- （5）项目不齐全或者内容虚假的；

- （6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- （7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

- （8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

- 2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- （2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

- （3）标注 “▲”的技术、性能指标发生负偏离达1项（含）以上的；

- （4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

- （5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

- 3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- （2）报价超出最高限价，或者超出采购预算（最高限价）金额，采购人不能支付的；

- （3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

- （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

- 4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- （6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5. 其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

- 四、开标

- （一）开标准备

采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

- （二） 开标程序：

1.电子开标会由本中心主持

2.本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，本中心或者招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 五、资格审查

- 采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

- 六、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将以电子询标函的形式要求投标人在线对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终盖章的电子文件进行回复。

投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,由广西政府采购云平台系统对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在电子询标函规定的时间期限内完成，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人须在线同意并签字确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评分标准。

- （七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 七、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西财政网、广西壮族自治区政府采购中心网站发布中标结果公告。

（三）在发布中标结果公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

- 八、签订合同

- （一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

- （二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

- 九、其他事项

- （1）解释权：本招标文件解释权属本中心。

- （2）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区政府采购中心

邮政编码：530020

通讯地址：广西南宁市星湖路22号

电    话：0771—8600343

传    真：0771—8600305

- 第四章  评标方法及评分标准

评标方法及评分标准

一、评标原则

(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人或以上单数（采购预算1000万以上为七人或以上单数）。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

- 二、评标方法

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

- 1、价格分………………………………………………………………………………………40分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标价。

投标产品的制造企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。投标人提供投标产品制造企业属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

投标产品的制造单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人提供投标产品制造单位属于残疾人福利性单位的残疾人福利性单位声明函，不再提供《中小企业声明函》。

（2）以满足招标文件的最低评标价为40分。

（3）某投标人价格分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额）×40分

2、技术分………………………………………………………………………………………54分

（1）货物性能分（满分20分）

- 投标产品“技术参数及性能（配置）要求”标注●项能满足或优于招标文件要求，每有1项得1分，本项满分20分。

（注：提供相关的证明材料复印件，原件备查）

（2）功能演示分（满分10分）

投标人须自行准备演示所需设备、配件等所需环境，在广西政府采购云平台进行实物演示验证，功能演示符合参数要求的，经评标委员会对投标人演示，独立审核确定的，得10分。

1）对项号5“常态化智慧教室终端”进行演示：

①一、录播互动教学功能:◆7.通过终端触控屏上可实时预览录制画面，支持录制、暂停、停止等操作。满足该演示的，得1分。

②二、集控管理要求:◆6.要求触控屏的控制管理界面中的工具栏具备功能排序自定义。满足该演示的，得1分。

③二、集控管理要求:◆7.具备≥2路信号同时投屏，无需连接外置投屏器和投屏程序，支持笔记本电脑、平板、手机投屏，支持投屏反触控，可实时预览投屏内容，支持教师对学生投屏内容审核，审核完成支持反触控操作；在显示设备支持触控时，也可反向触控投屏信号。满足该演示的，得1分。

④二、集控管理要求:◆8.通过操作触控屏控制管理界面可以实现对比教学功能，支持预览所对比的内容，包括但不限于授课电脑画面、笔记本画面、无线投屏画面、电子白板、圈点批注等，支持最大4分屏显示，分屏模式可根据信号数量自动布局；可自由拖动对比画面至合适位置，支持将其中单画面进行全屏展示，同时也支持移除单画面。满足该演示的，得1分。

⑤二、集控管理要求:◆9.支持硬件圈点批注、白板功能，要求无需启动任何软件工具，通过讲台触控屏控制管理界面即可开启相关功能，可在教师电脑、笔记本、无线投屏等信号画面上圈点、白板批注。在显示设备支持触控时，手指或触控笔可在触控显示设备上进行同步协同圈点、白板书写；且白板功能支持通过讲台触控屏和授课大屏能实现白板画布缩放以及画布拖动；能实时查阅圈点、白板、录制文件，可预览和下载。（提供以上功能现场演示）。满足该演示的，得1分。

⑥二、集控管理要求:◆12.支持多路信号源切换功能，通过操作触控屏，可对内置电脑、外接笔记本电脑、无线投屏、远程教室等视频信号进行快速切换，笔记本信号支持接入后自动切换，无线投屏和远程教室画面支持画面预览。满足该演示的，得1分。

⑦二、集控管理要求:◆13.PPT导览功能：通过讲台触控屏打开PPT课件，在全屏放映模式下，要求触控屏操作区能预览所有页（≥10页）幻灯片，点击幻灯片缩略图可相应地快捷跳转，方便教师快速定位；在播放幻灯片过程中，演讲者在触控屏PPT页上可以查看幻灯片备注，提供上下页翻页和全屏播放快捷键。满足该演示的，得1分。

⑧二、集控管理要求:◆15.触控屏要求：采用不小于29英寸电容电磁屏（含电磁手写笔），21比9显示比例，左侧显示区用于显示和课堂教学相关的内容，包括对应教学电脑、笔记本、移动设备投屏、分组画面的触控操作等，右侧显示控制管理界面，用于教师课堂教学中信息化工具的操作区域；支持1080p高清显示和多点触控，屏面采用全贴合钢化屏类纸书写屏；内置读卡器，便于老师通过IC卡刷卡登录，同时内置人脸识别高清摄像头及人脸识别算法，在老师忘记密码、忘记带IC卡的情况下，方便老师刷脸可使用设备。满足该演示的，得1分。

⑨二、集控管理要求:◆16.要求融合教室各项应用功能，无需启动电脑上的任何软件程序，在触控屏上即可启动电子白板、圈点批注、录播、网络中控、远程互动等。满足该演示的，得1分。

2）对项号10“基础型智慧教室终端”进行演示：

◆10.内置AI分析模块：智慧教室终端内置AI算法，支持第三方品牌摄像头接入的情况下，仍可实现对学生与教师的AI分析。（1）支持实时统计学生课堂三率数据（到课率、抬头率、前排入座率）。（2）支持学生专注度分析、面目表情分析（正常、高兴、难过、生气等）、行为分析（举手、起立、听讲、读写、趴桌子、沟通、玩手机、转身、上讲台等）。（3）支持教师出勤率统计、教师表情分析（正常、高兴、难过、生气等）、教师行为（板书书写、板书讲解、走上讲台、走下讲台、使用手机等）、教学模式的分析。（4）支持自动识别教师课件PPT，无须安装任何软件，即可获取PPT资源，并自动上传至资源平台。满足该演示的，得1分。

（注：演示方式：评审时，由代理机构通过广西政府采购云平台发起视频评审，依次邀请投标人进入视频会议，自行在收到广西政府采购云平台系统演示通知时进行演示，通过屏幕分享进行演示讲解，请投标人自行准备演示时所需的资料设备及调试完好，每家投标人演示时间均不能超过15分钟）。

- 项目实施方案（满分8分）

- 对投标人提供的项目实施方案进行综合评分:

一档（4分）：投标人提供了项目实施方案。需要包含项目实施计划节点、安全保障等内容。

二档（6分）：在一档的基础上，投标人提供的项目实施方案内容包含但不限于人员配备、分工、实施准备、进度安排、质量控制、检测及验收、项目移交等方面内容，有利于项目实施。

三档（8分）：在二档的基础上，投标人提供的项目实施方案内容有针对性，方案包含但不限于人员配备、分工、实施准备、实施进度计划、质量控制、检测及验收、项目移交、工期保证措施、安全控制措施、安装质量控制、项目应急预案等方面内容，能够很好的保障项目实施。

- 售后服务方案（满分16分）

- 售后服务服务方案分（满分5分）

- 对投标人提供的售后服务服务方案（内容包含但不限于服务措施及计划、技术能力、应急措施、响应时间及故障排除时间等）进行综合评分：

- 一档（1分）：售后服务方案合理，有合理的培训方案；承诺维护期内，1小时内响应，3小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过 12小时修复，重大故障处理时限不超过24小时修复。如出现 72 小时内无法修复的故障，须在2天内免费提供相同规格型号的设备作为备用机供采购人使用，直到修复完成。有服务保障措施及服务质量保证，包括维护期的技术支持和维护能力情况；提供售后服务的人员1-3人。

- 二档（3分）：售后服务方案完整，培训方案内容详细具体；承诺维护期内，0.5小时内响应，2小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过 10小时修复，重大故障处理时限不超过20小时修复。如出现 72 小时内无法修复的故障，须在2天内免费提供相同规格型号的设备作为备用机供采购人使用，直到修复完成。包括维护期的技术支持和维护能力情况；提供故障解决方案。提供售后服务的人员4-6人，同时在服务期内提供不少于1名的项目管理经理负责本项目系统对接及系统开发。

- 三档（5分）：售后服务方案优秀，培训方案内容详细完整具体；承诺维护期内，0.5小时内响应，1小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过 6小时修复，重大故障处理时限不超过12小时修复。如出现 72 小时内无法修复的故障，须在1天内免费提供相同规格型号的设备作为备用机供采购人使用，直到修复完成。有服务保障措施及服务质量保证，包括维护期的技术支持和维护能力情况；提供故障解决方案。提供售后服务的人员≥7人，同时在服务期内提供不少于3名的项目经理负责本项目系统对接及系统开发。

2）投标人对所投产品项号1“融合管理平台主机”、项号2“语音转写主机”、项号3“AI大语言模型主机”、项号5“常态化智慧教室终端”、项号6“智能课堂摄像机”、项号7“拾音阵列麦”、项号10基础型智慧教室终端”、项号17“流媒体存储主机”、项号42“光能黑板”等关键设备，提供对应响应产品的原厂质保期不低于5年的售后服务承诺函，得2分。（投标时投标人须承诺，供货时须提供厂家售后服务承诺函原件）

3）其他设备在质保期3年基础上，每增加1年得1分，最高得2分。（投标时投标人须承诺，供货时须提供厂家售后服务承诺函原件）

4）本地化服务承诺分（满分7分）

每个校区（相思湖校区、江南校区）提供驻场服务技术人员2人，承诺驻场服务1年得3分，每增加1年得1分，最高7分。（投标文件中需提供驻场服务承诺函，不提供不得分）

（注:驻场服务技术人员须为公司缴纳社保或者签有固定合同的人员。且具有不低于1年同类项目服务经验，提供相关材料佐证。）

3、商务分…………………………………………………………………………………6分

（1）业绩分（满分3分）

投标人自2021年1月以来有建设与本项目核心产品类业绩的，每一份合同得1分，满分3分。（提供合同复印件并加盖供应商公章，否则不得分）

（2）信誉分（满分2分）

投标人能提供“智慧教室终端”的软件著作权证书复印件，提供1份得0.5分，满分2分。（提供有效证明材料复印件，原件备查）。

（3）产品特性分（满分1分）

1）投标产品纳入财政部 国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）中节能产品政府采购清单的（适用于非强制采购节能产品，依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件或其他电子文件），得0.5分，满分0.5分。
    2）投标产品纳入财政部 国家发展改革委《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购清单的，依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件或其他电子文件），得0.5分，满分0.5分。

（三）总得分=1 + 2 + 3。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术评定得分从高到低顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

- （二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 第五章    政府采购合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）

住   所：

供 应 商（乙方）

住   所：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，

按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 型号 参数 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细内容见“投标报价明细表” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：   乙方自定  。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：        由乙方负责   。

第五条　交付和验收

1.交付使用时间：按乙方投标文件中所承诺的时间 、地点： 甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托本中心组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后                            日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：        由甲方决定     。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准   。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：财政性资金。

- 3.付款方式：                                                                       。

第九条 履约保证金 ：                                                              。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在         小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，检测相关费用由       方承担。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并初步验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额    %违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额       ‰    违约金，但违约金累计不得超过违约货款额        %     ，超过        天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额     ‰违约金，但违约金累计不得超过延期货款额     %。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额      %向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，履约保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

7.其它违约行为按违约货款额       %收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件

2.乙方提供的投标文件

3.投标函

4.中标通知书

5.其他约定附件

第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、代理机构各一份，甲方三份，乙方一份。

自签订之日起两个工作日内，甲方应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章　投标文件格式

- 投标文件格式

- 一、投标文件封面格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：本项目/分标1

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

- 年  月  日

- [注：投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成]

- 二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.资信及商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（可单独提交）（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章)（必须提供）；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证扫描件或其他电子文件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）。

（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；

（8）税务登记证扫描件（如有）；

（9）产品销售许可证；

（10）安全生产许可证扫描件或其他电子文件、产品代理资格证明文件扫描件或其他电子文件；

（11）商务及其他要求响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（12）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（13）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

（14）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件、用户验收报告、用户评价）；

（17）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（18）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

（19）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（18）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（19）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（20）投标人情况介绍。

(21)中小企业声明函（如有，请提供）

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）设备配置清单（均不含报价）；

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

4.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（格式见第六章）。（必须提供）

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须招标文件格式要求签字或签章和加盖单位公章。

- 三、投标文件格式

- 一）资格文件部分（格式）

（1）有效的营业执照等证明文件扫描件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，必须提供）

说明：1、投标人应按照相关法规规定如实做出声明。

2、按照采购文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字或签章）。

- 二）资信及商务文件部分（格式）

（1）投标保证金的相关证明扫描件（可单独提交）

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致：_广西壮族自治区政府采购中心：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __  （姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                        ；规格型号：                                     ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　                   （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人签字或签章：

投标人公章：

年    月    日

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（3）法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_广西壮族自治区政府采购中心：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字或签章事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或签章：                                     法定代表人签字或签章：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证扫描件或其他电子文件”（正反两面）

投标人公章：

年    月    日

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）。

（6）财务状况报告；（格式自拟，必须提供）

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（内容、格式自拟，必须提供）

（8）税务登记证扫描件或其他电子文件（副本）（按要求提供）

（9）产品销售许可证扫描件或其他电子文件（按要求提供）

（10）安全生产许可证扫描件或其他电子文件、产品代理资格证明文件扫描件或其他电子文件；（按要求提供）

（11）商务及其他要求响应表格式：

商务及其他要求响应表

| 项号 | 招标文件要求 | 是否提供并响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … | … |  |  |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                          日 期：

▲（12）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（13）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（格式自拟）

（14）投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同扫描件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人公章：                                                            年    月  日

（15）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；（按要求提供）

（16）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；（按要求提供）

（17）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（按要求提供）

（18）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；格式自拟

（19）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（20）投标人情况介绍。（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

（21）中小企业声明函（如有，请提供）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定确定。

三）、技术文件部分（格式）

（1）对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

（2）技术响应表格式：

| 项号 | 招标要求 | 应标情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                          日 期：

（3）设备配置清单格式：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                          日  期：

非招标文件必须要求时可附：①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供）；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                        日 期：

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 | 比招标要求提供更优售后服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                        日 期：

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

- 四）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式：

投 标 函

致：广西壮族自治区政府采购中心：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或委托代理人签字或签章:___________                 日期:_____年___月___日

(公章)

年___月___日

（2）投标报价明细表格式

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 本项目合计金额大写： |  |  |  |  |  |  | ￥ |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                               日  期：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或签章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、运输费、安装调试费、制作投标文件费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或委托代理人签字或签章：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日