广西壮族自治区政府采购

货物类招标文件范本（2021年版）

招 标 文 件

（全流程电子化采购）

项目名称：MW级全真型风力发电机组实训装置

项目编号：GXZC2025-G1-001826-ZHSW

采 购 人：广西电力职业技术学院

采购代理机构：中化商务有限公司

2025年7月14日

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	30

第四章  评标方法及评标标准	51

第五章  拟签订的合同文本	58

第六章  投标文件格式	67

## 第一章  招标公告

项目概况

MW级全真型风力发电机组实训装置招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年8月4日09:30（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G1-001826-ZHSW

项目名称：MW级全真型风力发电机组实训装置

预算总金额（元）：7,600,000.00

采购需求：

标项名称：MW级全真型风力发电机组实训装置

数量：1批

预算金额（元）：7,600,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购MW级全真型风力发电机组实训装置，包含主控系统2套、水冷系统2套、变流系统2套、机舱及偏航系统2套、变桨系统2套等，具体详见招标文件。

最高限价（如有）：7,600,000.00元

合同履约期限：合同签订后90个日历日完成供货及安装调试、培训服务。

本项目不接受联合体投标。

备注：无。

## 二、投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：2025年7月14日至2025年7月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取招标文件-找到本项目-点击“申请获取招标文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制。

售价（元）：0。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年8月4日09：30（北京时间）

投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标时间：2025年8月4日09：30

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.投标保证金

投标保证金人民币 70,000.00 元。

投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，指定账户（银行虚拟子账号）获取方式：

（1）供应商登记：供应商须于投标截止时间前，登录中化商务电子招投标平台（网址：http://ebid.sinochemitc.com）通过网上支付方式购买获取招标文件（售价0元）。供应商需先进行网上注册（免费）。如遇平台操作性问题，请拨打平台技术支持联系电话：010-86395191。供应商登记仅用于本项目投标保证金提交及后续招标代理服务费缴纳，非本项目获取招标文件的途径。

（2）保证金账号查看：登录中化商务电子招投标平台（网址：http://ebid.sinochemitc.com），参与项目后，缴纳平台费及标书费（售价0元），点击【保证金缴纳】，缴纳方式选择【虚拟子账号】，查看保证金收款账户信息（收款账号为25位银行账号，该账户仅供本项目使用）。

采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。

2.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn）

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.投标注意事项

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装广西政府采购云平台电子投标客户端（请自行前往广西政府采购网下载专区进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”，或者登陆广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政府采购平台客服电话：95763）。

（3）CA证书在线解密：首次投标文件开启时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传（提交），投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传（提交），投标截止时间前未完成上传（提交）的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传（提交）的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

5.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn//），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

## 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：广西电力职业技术学院

地    址：广西南宁市玉洞大道109号

项目联系人：梁老师

项目联系方式：0771-2212833

2.采购代理机构信息

名    称：中化商务有限公司

地    址：广西南宁市良庆区五象大道西段665号南宁环球金融中心T2栋1211室

项目联系人：黄文珊、刘庆军、王韶辉、代玉林、褚文杰、陆秋平

项目联系方式：0771-5716661

## 第二章  采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.本项目标的所属行业为：工业。

采购预算：详见招标公告。

采购标的：MW级全真型风力发电机组实训装置，包含主控系统2套、水冷系统2套、变流系统2套、机舱及偏航系统2套、变桨系统2套。

| 序号 | 标的 名称 | 数量 | 单位 | 技术需求（配置要求、技术参数、服务要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控 系统 | 2 | 套 | 主控系统包含2.0MW及以上永磁直驱风力发电机组主控系统、2.0MW及以上双馈风力发电机组主控系统各一套。 （一）2.0MW及以上永磁直驱风力发电机组主控系统要求 1.主要配置及参数要求 （1）主控柜一套。 1）尺寸：≥800*1800*630mm； 2）材料：钢板材； 3）颜色：白色或灰色； 4）组成部分：供电系统、控制系统； 5）功率：30KVA-40KVA； 6）额定电压：690VAC； 7）频率：50HZ。 （2）就地监控、上位机监控系统一套。 组成部分：交换机、触摸屏。 （3）主控柜支撑支架一套。 1）尺寸：约200*800*600mm（可偏离±5%）； 2）材料：钢板材； 3）颜色：白色或灰色。 ▲（4）基于人工智能的风力发电机组故障诊断和智能决策系统。 基于人工智能的风力发电机组故障诊断和智能决策系统可实现定期（如每天）收集新增数据，训练模型（或增量学习）；存储更新后的模型，用于后期预测；也可每10分钟/小时获取最新的实时数据，用以预处理和预测风电机组下一步工况；并通过可视化界面，展示实时数据、预测结果和警报。 1）CPU：多核处理器（如Intel i3或AMD Ryzen 3及以上）； 2）内存：不低于8GB RAM； 3）存储：不低于256GB SSD（固态硬盘）； 4）网络：稳定的宽带连接（网卡不低于100Mbps）； 5）操作系统：Windows 10/11，或Linux。 （5）主控系统检修维护工具一套。 1）普通网线1根； 2）双色柄尖嘴钳1把； 3）防静电手柄剥线钳1把； 4）一字微型螺丝批 1把； 5）T系列一字型螺丝批1把； 6）8件套折叠式中孔花型L型扳手(SATA)1套； 7）CF卡读卡器1个； 8）1/2系列专业可调式扭力扳手1把； 9）工具包1个。 2.系统功能要求 （1）可实现2.0MW及以上永磁直驱风力发电机组的自动启动、自动调向、自动调速、自动并网、自动解列、故障自动停机、自动记录与监控等重要控制、保护功能； （2）可实现永磁直驱风电机组主控系统调试、检修所需进行的主控制柜温度高/低、电能表通讯异常、变流子站总线异常等故障模拟试验。 3.系统整体主要参数 （1）额定电压：690V/400V（变压器转换）； （2）功率：70~90kVA； （3）控制单元类型：PLC； （4）控制类型：分布式控制； （5）总线控制类型：EtherCAT或CAN或PROFIBUS-DP； （6）切入风速：≥2.5m/s； （7）额定风速：≤9.0m/s； （8）切出风速（10min平均值）：≥20m/s； （9）防护等级：不低于IP54； （10）运行温度范围：-30 至 +40℃； （11）生存温度：-40 至 +50℃。 4.配套教学资源及要求 （1）配套使用手册1份、实验指导书1份。 需配备纸质版和电子版。 （2）配套项目案例与应用实例分析≥ 1个。 （3）配套教学PPT 1个； 文件制作所用软件版本不低于Microsoft Office 2016；页面设置符合高清格式比例，幻灯片大小为“全屏显示16：9”；页数不少于10页，内容包括系统功能、组成及原理介绍。 （4）配套图片资源≥ 5个。 （5）配套微课视频或动画资源≥ 2个。 视频要求 1）视频编码AVC（H264）；分辨率1920*1080；帧率25fps； 2）音频格式：MP3；采样率≥48KHz；信噪比大于50dB； 3）所有视频播放时配备字幕，字幕要使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字、错别字；字幕文件格式为独立的SRT格式。素材的采集和制作不能出现侵权和政治问题； 4）单个视频时长≥ 3分钟，内容为系统功能、组成及原理介绍或实训项目说明、操作演示等。 动画资源具体技术要求 1）动画的开始要有醒目的标题，要能够体现所表现的内容； 2）动画中如果有文字，要醒目，字体、字号与内容协调； 3）字体颜色避免与背景色相近； 4）动画色彩造型应和谐，画面简洁清晰； 5）动画连续，节奏合适，帧和帧之间的关联性要强； 6）如有解说，配音应标准，无噪音，声音悦耳，音量适当； 7）如有背景音乐，音量不宜过大，音乐与内容相符； 8）动画内容可以是系统功能、组成及原理介绍或设备内部结构展示，或实训项目说明、操作演示等相关内容。 ▲（6）配套永磁直驱风力发电教学仿真资源≥ 1个。 1）基于先进的WEBGL图形渲染技术，采用浏览器/服务器（B/S）架构，平台具有不低于20种虚拟仿真软件资源，涵盖风力发电、电力能源等多个学科领域； 2）提供不低于200个预览模型，涉及各种学科专业和实际应用场景，以3D形式呈现，用户可以通过互动的方式进行学习，提升理解和记忆效果。平台提供在线考试和评估功能； 3）需接入DeepSeekAI大模型的答疑模块。利用先进的人工智能技术，实时的在线答疑服务。 （二）2.0MW及以上双馈风力发电机组主控系统要求 1.主要配置及参数要求 （1）真实主控柜一套。 1）主控柜尺寸：≥600*300*800mm； 2）材料：钢板材； 3）颜色：白色或灰色； 4）组成部分：供电系统、控制系统。 （2）就地监控、上位机监控系统一套。 组成部分：交换机、触摸屏。 （3）主控柜支撑支架一套。 1）尺寸：约200*800*300mm（可偏离±5%）； 2）材料：钢板材； 3）颜色：白色或灰色。 ▲（4）基于人工智能的风力发电机组故障诊断和智能决策系统。 基于人工智能的风力发电机组故障诊断和智能决策系统可实现定期（如每天）收集新增数据，训练模型（或增量学习）；存储更新后的模型，用于后期预测；也可每10分钟/小时获取最新的实时数据，用以预处理和预测风电机组下一步工况；并通过可视化界面，展示实时数据、预测结果和警报。 1）CPU：多核处理器（如Intel i3或AMD Ryzen 3及以上）； 2）内存：不低于8GB RAM； 3）存储：不低于256GB SSD（固态硬盘）； 4）网络：稳定的宽带连接（网卡不低于100Mbps）； 5）操作系统：Windows 10/11，或Linux。 （5）主控系统检修维护工具一套。 1）普通网线1根； 2）双色柄尖嘴钳1把； 3）防静电手柄剥线钳1把； 4）一字微型螺丝批 1把； 5）T系列一字型螺丝批1把； 6）8件套折叠式中孔花型L型扳手(SATA)1套； 7）CF卡读卡器1个； 8）1/2系列专业可调式扭力扳手1把； 9）工具包1个。 2.系统功能要求 （1）可实现2.0MW及以上双馈风力发电机组的自动启动、自动调向、自动调速、自动并网、自动解列、故障自动停机、自动记录与监控等重要控制、保护功能； （2）可实现双馈异步风电机组主控系统调试、检修所需进行的主控PLC超时、传感器信号丢失、安全链断开等故障模拟试验。 3.系统整体主要参数 （1）额定电压：690V±5%； （2）额定频率：50/60Hz； （3）功率：70~90kVA； （4）控制单元类型：PLC； （5）控制类型：自适应闭环控制； （6）总线控制类型:EtherCAT或CAN或PROFIBUS-DP； （7）切入风速：≥3m/s； （8）额定风速：≤12.5m/s； （9）切出风速：≥25m/s； （10）防护等级：不低于IP54； （11）运行温度范围：-30 至 +40℃； （12）生存温度：-40 至 +50℃。 4.配套教学资源及要求 （1）配套使用手册1份、实验指导书1份。 需配备纸质版和电子版。 （2）配套项目案例与应用实例分析≥ 1个。 （3）配套教学PPT 1个。 文件制作所用软件版本不低于Microsoft Office 2016；页面设置符合高清格式比例，幻灯片大小为“全屏显示16：9”；页数不少于10页，内容包括系统功能、组成及原理介绍。 （4）配套图片资源≥ 5个。 （5）配套微课视频或动画资源≥ 2个。 视频要求 1）视频编码AVC（H264）；分辨率1920*1080；帧率25fps； 2）音频格式：MP3；采样率≥48KHz；信噪比大于50dB； 3）所有视频播放时配备字幕，字幕要使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字、错别字；字幕文件格式为独立的SRT格式。素材的采集和制作不能出现侵权和政治问题； 4）单个视频时长≥ 3分钟，内容为系统功能、组成及原理介绍或实训项目说明、操作演示等。 动画资源具体技术要求 1）动画的开始要有醒目的标题，要能够体现所表现的内容； 2）动画中如果有文字，要醒目，字体、字号与内容协调； 3）字体颜色避免与背景色相近； 4）动画色彩造型应和谐，画面简洁清晰； 5）动画连续，节奏合适，帧和帧之间的关联性要强； 6）如有解说，配音应标准，无噪音，声音悦耳，音量适当； 7）如有背景音乐，音量不宜过大，音乐与内容相符； 8）动画内容可以是系统功能、组成及原理介绍或设备内部结构展示，或实训项目说明、操作演示等相关内容。 ▲（6）配套双馈异步风力发电教学仿真资源≥ 1个。 1）基于先进的WEBGL图形渲染技术，采用浏览器/服务器（B/S）架构，平台具有不低于20种虚拟仿真软件资源，涵盖风力发电、电力能源等多个学科领域； 2）提供不低于200个预览模型，涉及各种学科专业和实际应用场景，以3D形式呈现，用户可以通过互动的方式进行学习，提升理解和记忆效果。平台提供在线考试和评估功能； 3）需接入DeepSeekAI大模型的答疑模块。利用先进的人工智能技术，实时的在线答疑服务。 |
| 2 | 水冷 系统 | 2 | 套 | 水冷系统包含2.0MW及以上永磁直驱风力发电机组水冷系统、2.0MW及以上双馈风力发电机组油（水）冷散热系统各一套。 （一）2.0MW及以上永磁直驱风力发电机组水冷系统要求 1.主要配置及参数要求 （1）真实水冷柜一套。 1）尺寸：≥800*1800*600mm； 2）材料：钢板材； 3）颜色：白色或灰色； 4）组成部分：控制系统、水冷系统； 5）功率：4KW； 6）额定电压：400VAC； 7）频率：50HZ。 （2）水冷散热器及附件一套。 1）尺寸：约1000*450*1000mm（可偏离±5%）； 2）额定电压：400VAC； 3）功率：≥1.5KW； 4）频率：50HZ。 （3）水冷柜支撑支架一套。 1）尺寸：≥240*900*630mm； 2）材料：钢板材； 3）颜色：白色或灰色。 （4）水冷系统检修维护工具一套。 1）T系列一字型螺丝批1把； 2）8件套折叠式中孔花型L型扳手(SATA)1套； 3）9件套公制加长球头内六角扳手1套； 4）塞尺16件套(SATA)¦094021套； 5）1/2系列专业可调式扭力扳手1把； 6）便携式补水装置1个； 7）工具包1个。 2.系统功能要求 可实现2.0MW及以上永磁直驱风力发电机组主控系统发出控制指令控制变流器的水冷却系统中泵、加热器、风扇等部件的运行，实现机组水冷系统等效环境全部操作，实现变流器环境温度控制运行，实现运维工程师日常巡视补水作业功能。 3.系统整体主要参数 （1）功率：≥8kW； （2）防护等级：不低于IP54； （3）运行温度：-30℃~+45℃； （4）生存温度：-40℃~+70℃。 4.配套教学资源及要求 （1）配套使用手册1份、实验指导书1份。 需配备纸质版和电子版。 （2）配套项目案例与应用实例分析≥ 1个。 （3）配套教学PPT 1个。 文件制作所用软件版本不低于Microsoft Office 2016；页面设置符合高清格式比例，幻灯片大小为“全屏显示16：9”；页数不少于10页，内容包括系统功能、组成及原理介绍。 （4）配套图片资源≥ 5个。 （5）配套微课视频或动画资源≥ 2个。 视频要求 1）视频编码AVC（H264）；分辨率1920*1080；帧率25fps； 2）音频格式：MP3；采样率≥48KHz；信噪比大于50dB； 3）所有视频播放时配备字幕，字幕要使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字、错别字；字幕文件格式为独立的SRT格式。素材的采集和制作不能出现侵权和政治问题； 4）单个视频时长≥ 3分钟，内容为系统功能、组成及原理介绍或实训项目说明、操作演示等。 动画资源具体技术要求 1）动画的开始要有醒目的标题，要能够体现所表现的内容； 2）动画中如果有文字，要醒目，字体、字号与内容协调； 3）字体颜色避免与背景色相近； 4）动画色彩造型应和谐，画面简洁清晰； 5）动画连续，节奏合适，帧和帧之间的关联性要强； 6）如有解说，配音应标准，无噪音，声音悦耳，音量适当； 7）如有背景音乐，音量不宜过大，音乐与内容相符； 8）动画内容可以是系统功能、组成及原理介绍或设备内部结构展示，或实训项目说明、操作演示等相关内容。 （二）2.0MW及以上双馈风力发电机组油（水）冷散热系统要求 1.主要配置及参数要求 （1）齿轮箱循环散热系统一套，包括循环过滤系统、齿轮泵、支架、油箱、滑油分配器、风扇、电气系统及显示屏等。 1）尺寸：≥1500*1500*1000mm； 2）材料：型材； 3）颜色：白色或银灰色； 4）组成部分：控制系统、监控系统、循环系统、散热系统； 5）功率：≥3.5KW； 6）频率：50HZ； 7）防护等级：IP54。 （2）包含风电机组油（水）冷散热相变式余热回收利用系统一套。 ▲1）人机界面监测内容：可显示系统工作状态，可对相变体各点温度、状态进行监测，可进行恒温/恒功率控制模式切换，可显示储热体所处相。具有数据转发功能，可将需要的数据转发至上位机端，可根据风机母线电压和功率流向实时切换储热模式。（投标时提供设备功能截图不少于3张并文字说明） 2）主控模块：可编程控制器（CPU）标配以太网接口；12点数字量输入；8点数字量输出；支持100KHZ高速信号脉冲输入，支持Profinet、I/O通讯，支持MODBUSRTU/TCP/IP 协议。 3）相变储热体：采用不锈钢，内置复合相变材料。相变储热体保温层耐温不低于1000℃。支持电能储热，支持PID精确温度控制，功率不低于1KW。支持热介质（导热油、蒸汽、热水等）循环储热，接口为DN15接口。储热体安全储热温度120度，总储热值不低于12MJ。支持热能储存和热能释放同时进行。系统带有过温，电能过载、漏电等安全保护。 （3）散热系统检修维护工具一套。 1）T系列一字型螺丝批1把； 2）8件套折叠式中孔花型L型扳手(SATA)1套； 3）9件套公制加长球头内六角扳手1套； 4）塞尺16件套(SATA)¦094021套； 5）1/2系列专业可调式扭力扳手1把； 6）便携式补水装置1个； 7）工具包1个。 2.系统功能要求 可实现冷却系统压力检测、齿轮箱温度检测、油泵电机和冷却散热风扇手动控制、冷却系统自动控制等，进行模拟操作，实时显示油冷平台的油温和压力信息。 3.系统整体主要参数 （1）电压等级：AC380V±5%；功率：≥8KW；额定转速：≥950rpm； （2）运行温度：-30℃~+45℃。 4.配套教学资源及要求 （1）配套使用手册1份、实验指导书1份。 需配备纸质版和电子版。 （2）配套项目案例与应用实例分析≥ 1个。 （3）配套教学PPT 1个。 文件制作所用软件版本不低于Microsoft Office 2016；页面设置符合高清格式比例，幻灯片大小为“全屏显示16：9”；页数不少于10页，内容包括系统功能、组成及原理介绍。 （4）配套图片资源≥ 5个。 （5）配套微课视频或动画资源≥ 2个。 视频要求 1）视频编码AVC（H264）；分辨率1920*1080；帧率25fps； 2）音频格式：MP3；采样率≥48KHz；信噪比大于50dB； 3）所有视频播放时配备字幕，字幕要使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字、错别字；字幕文件格式为独立的SRT格式。素材的采集和制作不能出现侵权和政治问题； 4）单个视频时长≥ 3分钟，内容为系统功能、组成及原理介绍或实训项目说明、操作演示等。 动画资源具体技术要求 1）动画的开始要有醒目的标题，要能够体现所表现的内容； 2）动画中如果有文字，要醒目，字体、字号与内容协调； 3）字体颜色避免与背景色相近； 4）动画色彩造型应和谐，画面简洁清晰； 5）动画连续，节奏合适，帧和帧之间的关联性要强； 6）如有解说，配音应标准，无噪音，声音悦耳，音量适当； 7）如有背景音乐，音量不宜过大，音乐与内容相符； 8）动画内容可以是系统功能、组成及原理介绍或设备内部结构展示，或实训项目说明、操作演示等相关内容。 |
| 3 | 变流 系统 | 2 | 套 | 变流系统包含2.0MW及以上永磁直驱风力发电机组变流系统、2.0MW及以上双馈风力发电机组变流系统各一套。 （一）2.0MW及以上永磁直驱风力发电机组变流系统要求 1.主要配置及参数要求 （1）真实全功率变流器一套。 1）尺寸：≥2900*2300*600mm； 2）材料：钢钣材； 3）颜色：白色或灰色； 4）功率：2.0MW及以上； 5）额定电压：690VAC； 6）频率：50HZ； 7）防护等级：IP54。 （2）变流器支撑支架一套。 1）尺寸：≥3000*120*960mm； 2）材料：钢钣材； 3）颜色：白色或灰色。 ▲（3）拖动并网系统一套。 1）拖动柜：尺寸≥800*800*1800mm； 2）对托平台：尺寸≥800*800*2000mm； 3）材料：钢钣材； 4）颜色：白色或灰色； 5）额定电压：400VAC； 6）频率：50HZ。 （4）变流系统检修维护工具一套。 1）双色柄尖嘴钳1把； 2）双色柄斜嘴钳1把； 3）双头扳手（开口扳手）1把； 4）活动扳手 1把； 5）一字微型螺丝批 1把； 6）T系列一字型螺丝批1把； 7）1/2系列专业可调式扭力扳手1把； 8）工具包1个。 2.系统功能要求 （1）可实现将2.0MW及以上永磁直驱风力发电机输出的不稳定电能转换为符合并网要求的稳定电能； （2）可实现永磁直驱风电机组变流系统调试、检修所需进行的变流器紧急停机、网侧电抗器温度高、变流器柜体温度高等试验； ▲（3）实现原变流系统发电过程中等效模拟，实现小功率并网。 3.系统整体主要参数 （1）额定输出电流：1673A； （2）功率因数调节范围：容性0.95～感性0.95； （3）额定功率因数：1； （4）功率元件调制方式：SPWM； （5）变流器控制类型：数字矢量控制； （6）功率分析：带宽：DC，0.1Hz~200KHz；采样率≥500Ks/s； （7）最大连续共模电压：≤1000Vrms； （8）拖动系统：≥30KW。 4.配套教学资源及要求 （1）配套使用手册1份、实验指导书1份。 需配备纸质版和电子版。 （2）配套项目案例与应用实例分析≥ 1个。 （3）配套教学PPT 1个。 文件制作所用软件版本不低于Microsoft Office 2016；页面设置符合高清格式比例，幻灯片大小为“全屏显示16：9”；页数不少于10页，内容包括系统功能、组成及原理介绍。 （4）配套图片资源≥ 5个。 （5）配套微课视频或动画资源≥ 2个。 视频要求 1）视频编码AVC（H264）；分辨率1920*1080；帧率25fps； 2）音频格式：MP3；采样率≥48KHz；信噪比大于50dB； 3）所有视频播放时配备字幕，字幕要使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字、错别字；字幕文件格式为独立的SRT格式。素材的采集和制作不能出现侵权和政治问题； 4）单个视频时长≥ 3分钟，内容为系统功能、组成及原理介绍或实训项目说明、操作演示等。 动画资源具体技术要求 1）动画的开始要有醒目的标题，要能够体现所表现的内容； 2）动画中如果有文字，要醒目，字体、字号与内容协调； 3）字体颜色避免与背景色相近； 4）动画色彩造型应和谐，画面简洁清晰； 5）动画连续，节奏合适，帧和帧之间的关联性要强； 6）如有解说，配音应标准，无噪音，声音悦耳，音量适当； 7）如有背景音乐，音量不宜过大，音乐与内容相符； 8）动画内容可以是系统功能、组成及原理介绍或设备内部结构展示，或实训项目说明、操作演示等相关内容。 （二）2.0MW及以上双馈风力发电机组变流系统要求 1.主要配置及参数要求 （1）真实双馈变流器一套（并网柜、控制单元、功率柜）。 1）尺寸：≥2000*800*2200mm； 2）材料：钢钣材； 3）颜色：白色或灰色； 4）功率：2.0MW及以上； 5）额定电压：690VAC； 6）频率：50HZ； 7）防护等级：IP54。 （2）变流器支撑支架一套。 1）尺寸：≥2000*1280*120mm； 2）材料：钢钣材； 3）颜色：白色或灰色。 ▲（3）拖动并网系统一套。 1）拖动柜：尺寸≥800*800*1800mm； 2）对托平台：尺寸≥800*850*2000mm； 3）材料：钢钣材； 4）颜色：白色或灰色； 5）额定电压：400VAC； 6）频率：50HZ； 7）拖动系统功率：≥30KW. （4）变流系统检修维护工具一套。 1）双色柄尖嘴钳1把； 2）双色柄斜嘴钳1把； 3）双头扳手（开口扳手）1把； 4）活动扳手 1把； 5）一字微型螺丝批 1把； 6）T系列一字型螺丝批1把； 7）1/2系列专业可调式扭力扳手1把； 8）工具包1个。 2.系统功能要求 （1）可实现2.0MW及以上双馈风力发电机组变速恒频运行，确保并网电能质量； （2）可实现双馈异步风电机组变流系统调试、检修所需进行的散热片过热、电网故障、相位故障等试验； ▲（3）拖动系统与双馈传动链系统一体化设计，可实现拖动系统直接驱动传动链系统，模拟真实双馈风电机组传动发电的过程。 3.系统整体主要参数 （1）供电频率：50 Hz -2.5/+1.5 Hz； （2）NPR 额定电流：500 A； （3）MPR 额定电流：780A； （4）MPR 最大电流：≤850A （取决于温度）； （5）工作温度：-15°C ~+40°C； （6）存储温度：-25°C ~ +65°C； （7）燃料电池堆：包含石墨导流板、膜电极；24片；电磁阀控制，接口PCF-06；满负荷运转时1.4L/min；数控直流电子可调负载功率：150W；带反接/过功率/过压/过流/过热保护； ▲（8）智慧综合检测系统：具有通道5A功率板卡，基本精度：读数的0.1%；输入带宽：DC，0.1Hz~200KHz；电压测量量程：标称值100V，最大值460V；模拟通道 2 和 4 个模拟通道；带宽 : 100MHz；最大采样率: 每通道 1 GSa/s 2 GSa/s, 半通道交叉模式；最大存储器深度: 100 kpts 标配；内置 20 MHz 函数发生器；集成数字电压表。 4.配套教学资源及要求 （1）配套使用手册1份、实验指导书1份。 需配备纸质版和电子版。 （2）配套项目案例与应用实例分析≥ 1个。 （3）配套教学PPT 1个。 文件制作所用软件版本不低于Microsoft Office 2016；页面设置符合高清格式比例，幻灯片大小为“全屏显示16：9”；页数不少于10页，内容包括系统功能、组成及原理介绍。 （4）配套图片资源≥ 5个。 （5）配套微课视频或动画资源≥ 2个。 视频要求 1）视频编码AVC（H264）；分辨率1920*1080；帧率25fps； 2）音频格式：MP3；采样率≥48KHz；信噪比大于50dB； 3）所有视频播放时配备字幕，字幕要使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字、错别字；字幕文件格式为独立的SRT格式。素材的采集和制作不能出现侵权和政治问题； 4）单个视频时长≥ 3分钟，内容为系统功能、组成及原理介绍或实训项目说明、操作演示等。 动画资源具体技术要求 1）动画的开始要有醒目的标题，要能够体现所表现的内容； 2）动画中如果有文字，要醒目，字体、字号与内容协调； 3）字体颜色避免与背景色相近； 4）动画色彩造型应和谐，画面简洁清晰； 5）动画连续，节奏合适，帧和帧之间的关联性要强； 6）如有解说，配音应标准，无噪音，声音悦耳，音量适当； 7）如有背景音乐，音量不宜过大，音乐与内容相符； 8）动画内容可以是系统功能、组成及原理介绍或设备内部结构展示，或实训项目说明、操作演示等相关内容。 |
| 4 | 机舱及偏航系统 | 2 | 套 | 机舱及偏航系统包含2.0MW及以上直驱风力发电机组机舱及偏航系统、2.0MW及以上双馈风力发电机组机舱及偏航系统各一套。 （一）2.0MW及以上直驱风力发电机组机舱及偏航系统要求 1.主要配置及参数要求 （1）真实机舱柜一套。 1）机舱柜：尺寸：≥1000*450*1800mm； 2）材料：钢钣材； 3）颜色：白色或灰色； 4）额定电压：400VAC； 5）频率：50HZ； 6）防护等级：IP54。 ▲（2）机舱及执行机构一套。 1）偏航及执行机构：尺寸≥3000*3000*2200mm； 2）机舱罩材质：钢板&尼龙布； 3）偏航轴承形式：外齿圈四点接触球轴承； 4）润滑方式：自动加注润滑脂； （3）机舱及偏航系统检修维护工具一套。 1）双色柄尖嘴钳1把； 2）活动扳手 1把； 3）一字微型螺丝批 1把； 4）T系列一字型螺丝批1把； 5）8件套折叠式中孔花型L型扳手(SATA)1套； 6）9件套公制加长球头内六角扳手1套； 7）1/2系列专业可调式扭力扳手1把； 8）工具包1个。 2.系统功能要求 （1）可实现风传感器信号反映风机与主风向之间的偏离，系统自动判断当风向持续发生变化时，控制器根据风向标传递的信号控制偏航驱动装置转动机舱，使2.0MW及以上直驱风力发电机组机舱对准主风向； （2）可实现永磁直驱风电机组偏航系统调试、检修所需进行的机舱温升高、机舱温度高/低、偏航方向异常、偏航位置超限等试验。 3.系统整体主要参数 （1）过流保护整定值：7.0V； （2）不平衡保护整定值：3.5V； （3）碳通量模拟系统：每个点位具有 1hm2*H（hm2和 H 呈反比例函数关系）的仿真（可设定温度影响参数）；（投标时提供设备功能截图不少于3张并文字说明） （4）防护等级：不低于IP54； （5）配套主机功率：2.0MW及以上。 4.配套教学资源及要求 （1）配套使用手册1份、实验指导书1份。 需配备纸质版和电子版。 （2）配套项目案例与应用实例分析≥ 1个。 （3）配套教学PPT 1个。 文件制作所用软件版本不低于Microsoft Office 2016；页面设置符合高清格式比例，幻灯片大小为“全屏显示16：9”；页数不少于10页，内容包括系统功能、组成及原理介绍。 （4）配套图片资源≥ 5个。 （5）配套微课视频或动画资源≥ 2个。 视频要求 1）视频编码AVC（H264）；分辨率1920*1080；帧率25fps； 2）音频格式：MP3；采样率≥48KHz；信噪比大于50dB； 3）所有视频播放时配备字幕，字幕要使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字、错别字；字幕文件格式为独立的SRT格式。素材的采集和制作不能出现侵权和政治问题； 4）单个视频时长≥ 3分钟，内容为系统功能、组成及原理介绍或实训项目说明、操作演示等。 动画资源具体技术要求 1）动画的开始要有醒目的标题，要能够体现所表现的内容； 2）动画中如果有文字，要醒目，字体、字号与内容协调； 3）字体颜色避免与背景色相近； 4）动画色彩造型应和谐，画面简洁清晰； 5）动画连续，节奏合适，帧和帧之间的关联性要强； 6）如有解说，配音应标准，无噪音，声音悦耳，音量适当； 7）如有背景音乐，音量不宜过大，音乐与内容相符； 8）动画内容可以是系统功能、组成及原理介绍或设备内部结构展示，或实训项目说明、操作演示等相关内容。 （二）2.0MW及以上双馈风力发电机组机舱及偏航系统要求 1.主要配置及参数要求 （1）真实机舱柜一套。 1）机舱柜尺寸：≥1200*2000*600mm； 2）额定电压：400VAC； 3）频率：50HZ； 4）防护等级：IP54。 （2）液压系统及附件一套。 系统压力：10~120MPA可调。 ▲（3）机舱及执行机构一套。 1）机舱及执行机构尺寸：≥2000*2500*3000mm； 2）材料：Q345B。 （4）机舱及偏航系统检修维护工具一套。 1）双色柄尖嘴钳1把； 2）活动扳手 1把； 3）一字微型螺丝批 1把； 4）T系列一字型螺丝批1把； 5）8件套折叠式中孔花型L型扳手(SATA)1套； 6）9件套公制加长球头内六角扳手1套； 7）1/2系列专业可调式扭力扳手1把； 8）工具包1个。 2.系统功能要求 （1）可实现当风速方向变化时，2.0MW及以上双馈风力发电机组能够快速平稳地对准风向，以便风轮获得最大的风能；可实现2.0MW及以上双馈风力发电机组自动对风偏航动作、偏航系统液压回路动作、偏航位置反馈以及偏航系统故障模拟； （2）可实现双馈异步风电机组偏航系统调试、检修所需进行的液压制动压力不足、风向标信号丢失、偏航位置反馈超差等偏航系统故障模拟试验。 3.系统整体主要参数 （1）偏航轴承形式：外齿圈四点接触球轴承； （2）风速仪：0~50m/s； （3）风向标：0-360°； （4）风力发电排故实训模块：系统配置故障设置模块，叶片直径1.3m、叶片数量3片、启动风速2m/s、额定风速13m/s、安全风速40m/s；（投标时提供设备功能截图不少于3张并文字说明） （5）配套主机功率：2.0MW及以上。 4.配套教学资源及要求 （1）配套使用手册1份、实验指导书1份。 需配备纸质版和电子版。 （2）配套项目案例与应用实例分析≥ 1个。 （3）配套教学PPT 1个。 文件制作所用软件版本不低于Microsoft Office 2016；页面设置符合高清格式比例，幻灯片大小为“全屏显示16：9”；页数不少于10页，内容包括系统功能、组成及原理介绍。 （4）配套图片资源≥ 5个。 （5）配套微课视频或动画资源≥ 2个。 视频要求 1）视频编码AVC（H264）；分辨率1920*1080；帧率25fps； 2）音频格式：MP3；采样率≥48KHz；信噪比大于50dB； 3）所有视频播放时配备字幕，字幕要使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字、错别字；字幕文件格式为独立的SRT格式。素材的采集和制作不能出现侵权和政治问题； 4）单个视频时长≥ 3分钟，内容为系统功能、组成及原理介绍或实训项目说明、操作演示等。 动画资源具体技术要求 1）动画的开始要有醒目的标题，要能够体现所表现的内容； 2）动画中如果有文字，要醒目，字体、字号与内容协调； 3）字体颜色避免与背景色相近； 4）动画色彩造型应和谐，画面简洁清晰； 5）动画连续，节奏合适，帧和帧之间的关联性要强； 6）如有解说，配音应标准，无噪音，声音悦耳，音量适当； 7）如有背景音乐，音量不宜过大，音乐与内容相符； 8）动画内容可以是系统功能、组成及原理介绍或设备内部结构展示，或实训项目说明、操作演示等相关内容。 |
| 5 | 变桨 系统 | 2 | 套 | 变桨系统包含2.0MW及以上永磁直驱风力发电机组变桨系统、2.0MW及以上双馈风力发电机组变桨系统各一套。 （一）2.0MW及以上永磁直驱风力发电机组变桨系统要求 1.主要配置及参数要求 （1）真实变桨柜三套。 1）变桨柜尺寸：≥1000*400*1800mm； 2）材料：钢钣材； 3）颜色：白色或灰色； 4）额定电压：400VAC； 5）频率：50HZ； 6）防护等级：IP54。 （2）真实变桨电机三套。 功率≥8KW。 （3）叶轮一套（不含真实风机叶片）。 叶轮尺寸：≥1100mm*700mm*1100mm。 （4）真实变桨传感器及附件三套； 1）接近开关：采用3线制，PNP型，带屏蔽； 2）输入电压：12～24VDC,脉动（P-P）10%以下（10～30VDC ）； 3）运行温度范围：-40℃～ 85℃； 4）测量范围：8mm±10%。 （5）变桨系统检修维护工具一套。 1）双色柄尖嘴钳1把； 2）双色柄斜嘴钳1把； 3）18MM橡塑柄推钮美工刀1把； 4）双头扳手（开口扳手）1把； 5）活动扳手 1把； 6）一字微型螺丝批 1把； 7）T系列一字型螺丝批1把； 8）工具包1个。 2.系统功能要求 （1）可实现2.0MW及以上永磁直驱风力发电机组在不同风速条件下，通过调节风机叶片的桨距角，控制风轮的转速和功率输出，优化风能捕获效率并确保机组安全运行； （2）可实现永磁直驱风电机组变桨系统调试、检修所需进行的变桨子站总线异常、变桨外部安全链信号异常、变桨充电器反馈丢失等试验。 3.系统整体主要参数 （1）额定电流：10A； （2）变桨充电电源 1）输入电压：400V AC ±80V AC； 2）输入频率：45Hz--60Hz； 3）输出电压：85V DC； 4）输出电流：95A DC； 5）内部电路设计为开关电源； 6）通信方式：CAN通信。 （3）AC-2变频器 开关频率：8kHz； 1）额定输出功率：≥9kW； 2）额定直流输入电压：85V DC； 3）最大输出电流：≤400 A； 4）输出电压：3相 49 V。 （4）配套主机功率：2.0MW及以上。 4.配套教学资源及要求 （1）配套使用手册1份、实验指导书1份。 需配备纸质版和电子版。 （2）配套项目案例与应用实例分析≥ 1个。 （3）配套教学PPT 1个。 文件制作所用软件版本不低于Microsoft Office 2016；页面设置符合高清格式比例，幻灯片大小为“全屏显示16：9”；页数不少于10页，内容包括系统功能、组成及原理介绍。 （4）配套图片资源≥ 5个。 （5）配套微课视频或动画资源≥ 2个。 视频要求 1）视频编码AVC（H264）；分辨率1920*1080；帧率25fps； 2）音频格式：MP3；采样率≥48KHz；信噪比大于50dB； 3）所有视频播放时配备字幕，字幕要使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字、错别字；字幕文件格式为独立的SRT格式。素材的采集和制作不能出现侵权和政治问题； 4）单个视频时长≥ 3分钟，内容为系统功能、组成及原理介绍或实训项目说明、操作演示等。 动画资源具体技术要求 1）动画的开始要有醒目的标题，要能够体现所表现的内容； 2）动画中如果有文字，要醒目，字体、字号与内容协调； 3）字体颜色避免与背景色相近； 4）动画色彩造型应和谐，画面简洁清晰； 5）动画连续，节奏合适，帧和帧之间的关联性要强； 6）如有解说，配音应标准，无噪音，声音悦耳，音量适当； 7）如有背景音乐，音量不宜过大，音乐与内容相符； 8）动画内容可以是系统功能、组成及原理介绍或设备内部结构展示，或实训项目说明、操作演示等相关内容。 （二）2.0MW及以上双馈风力发电机组变桨系统要求 1.主要配置及参数要求 （1）真实变桨柜三套。 1）轴柜尺寸：≥850*800*400mm； 2）电池柜尺寸：≥1200*500*400mm； 3）材料：钢钣材； 4）颜色：白色或灰色； 5）额定电压：400VAC； 6）频率：50HZ； 7）防护等级：IP54。 （2）真实变桨电机三套。 功率≥8KW。 （3）叶轮一套（不含真实风机叶片）。 叶轮尺寸：≥500*500*500mm。 （4）真实变桨传感器及附件三套。 1）接近开关：采用3线制，PNP型，带屏蔽； 2）输入电压：12～24VDC,脉动（P-P）10%以下（10～30VDC）； 3）运行温度范围：-40℃～85℃； 4）测量范围：8mm±10%。 （5）变桨系统检修维护工具一套。 1）双色柄尖嘴钳1把； 2）双色柄斜嘴钳1把； 3）18MM橡塑柄推钮美工刀1把； 4）双头扳手（开口扳手）1把； 5）活动扳手1把； 6）一字微型螺丝批1把； 7）T系列一字型螺丝批1把； 8）工具包1个。 2.系统功能要求 （1）可实现2.0MW及以上双馈风力发电机组在不同风速条件下，通过调节风机叶片的桨距角，控制风轮的转速和功率输出，优化风能捕获效率并确保机组安全运行； （2）可实现双馈异步风电机组变桨系统调试、检修所需进行的编码器信号丢失、限位开关失效、CAN通信超时等试验。 3.系统整体主要参数 （1）最大电流：≤60 A； （2）输出电压：288V DC/24VDC； （3）直流母线连接：100 V ~ 620 V DC； （4）输出电压：DC+/- 9 ~ 400 V； （5）连续电流：30 A； （6）峰值电流(至少6秒)：60 A； （7）400V时的额定功率：12 kW； （8）短时功率：24 KW； （9）配套主机功率：2.0MW及以上。 4.配套教学资源及要求 （1）配套使用手册1份、实验指导书1份。 需配备纸质版和电子版。 （2）配套项目案例与应用实例分析≥ 1个。 （3）配套教学PPT 1个。 文件制作所用软件版本不低于Microsoft Office 2016；页面设置符合高清格式比例，幻灯片大小为“全屏显示16：9”；页数不少于10页，内容包括系统功能、组成及原理介绍。 （4）配套图片资源≥ 5个。 （5）配套微课视频或动画资源≥ 2个。 视频要求 1）视频编码AVC（H264）；分辨率1920*1080；帧率25fps； 2）音频格式：MP3；采样率≥48KHz；信噪比大于50dB； 3）所有视频播放时配备字幕，字幕要使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字、错别字；字幕文件格式为独立的SRT格式。素材的采集和制作不能出现侵权和政治问题； 4）单个视频时长≥ 3分钟，内容为系统功能、组成及原理介绍或实训项目说明、操作演示等。 动画资源具体技术要求 1）动画的开始要有醒目的标题，要能够体现所表现的内容； 2）动画中如果有文字，要醒目，字体、字号与内容协调； 3）字体颜色避免与背景色相近； 4）动画色彩造型应和谐，画面简洁清晰； 5）动画连续，节奏合适，帧和帧之间的关联性要强； 6）如有解说，配音应标准，无噪音，声音悦耳，音量适当； 7）如有背景音乐，音量不宜过大，音乐与内容相符。 8）动画内容可以是系统功能、组成及原理介绍或设备内部结构展示，或实训项目说明、操作演示等相关内容。 |
| ▲一、商务要求 |  |  |  |  |
| 合同签订要求 |  | （1）中标人自中标通知书发出之日起25个日历日内与采购人签订合同。 （2）中标人不得将项目转包，如发现有转包行为，如未签订合同的，采购人有权按成交候选人推荐顺序确定中标人，也可以重新组织采购；如已签订合同的，采购人有权单方面终止合同，并要求中标人赔偿损失。 （3）采购合同应按照招标文件内容确定的合同主要文本，包括采购标的的技术需求、服务要求、采购数量、商务要求等事项签订采购合同。 （4）中标人拒绝签订采购合同的，不得参加本项目的重招或其他相关采购活动。 |  |  |
| 交付要求 |  | （1）交付时间：合同签订后90个日历日完成供货及安装调试、培训服务。 （2）交付地点：广西电力职业技术学院五象校区指定地点。 （3）中标人提供不合符合同规定的货物/服务，采购人有权拒绝接受。中标人应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达采购人指定地点，中标人应承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。 （4）安装调试：中标人负责在采购人指定的时间内，按照要求完成货物的安装调试。中标人应严格遵守安全法律法规，采取安全保障措施，保证人员安全。因中标人原因造成的人员伤亡和财产损失，均由中标人承担。 （5）中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等一并进行交付，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。 |  |  |
| 验收方法及要求 |  | 1.中标人按要求完成交付后，应以书面形式正式向采购人递交验收申请书，采购人收到验收申请书后，按照采购人单位规定流程组织项目验收，验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用。 2.验收按项目要求及技术需求进行验收，包括但不限于全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）/各项服务等里程碑的交付物，所有产品在验收时应当符合国家法律法规，执行国家相关标准、行业标准，地方标准及招标文件中要求符合的技术标准。当成交供应商未能满足以下全部要求时，属于验收不合格： （1）按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 （2）货物各项参数完全符合《主要技术参数及性能（配置）要求》的要求，性能满足要求，所有系统按要求完成安装调试，正常运行，仿真系统整体运行正常。 3.验收不合格时，采购人有权责令成交供应商限期整改，或有权拒绝验收并解除合同，相关损失与责任由成交供应商承担，采购人保留进一步追究成交供应商违约责任的权利。如存在争议，双方均有权向相关部门申请鉴定，鉴定费由中标人承担。 4.在验收过程中发现中标人有违约问题，暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，采购人不承担逾期付款责任。 |  |  |
| 付款方式 |  | （1）本项目为一次性按合同金额全款支付：货到现场安装、调试完毕，设备使用无质量问题，验收合格后付100%合同款。 （2）支付方式：验收合格后的15个工作日内，中标人应向采购人发起请款函，并根据合同开具正规等额有效的增值税发票，采购人收到正规等额发票后的15个工作日内一次性进行对公转账支付合同款。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | （1）质保期：自项目验收通过之日算起，不少于1年。 （2）质保期内，中标人应当提供7×24小时电话支持服务。在接到采购人提出的服务要求后1个小时内响应，24个小时内排除故障或提供咨询服务。对于质保期内不能修复的产品/部件，应在48个小时内免费更换备品备件。 （3）质保期内免费维修、更换配件。若在使用的前1个月内，出现非人为操作失误的重大故障，应予以免费换货。所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用由中标人承担，均不再另外收取。 （4）质保期届满后，中标人对本合同的货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。 （5）其他要求：软件部分需免费提供所供的软件的技术培训，每年还应提供至少一次的师资培训。免费提供软件系统升级服务。 |  |  |
| 其他商务 要求 |  | （1）中标人未按规定的时间完成合同履约，导致采购人损失的，采购人有权单方面终止合同，所造成的损失由中标人承担。 （2）中标人提供的货物或服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标人负责交涉且承担全部赔偿责任，包括因知识产权造成采购人的经济损失。 （3）发生不可抗力情况（指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。）处理：任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行约定（合同）不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况正式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的说明报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。 （4）本项目为交钥匙项目，涵盖设备的安装调试以及实验室线路改造、综合布线等，包含室内的整体装修、实训室氛围建设等，所需人员、器材、工具等费用均由中标人承担。 |  |  |
| ▲二、核心产品 |  |  |  |  |
| 本表的核心产品为第 4 项产品 机舱及偏航系统 。 |  |  |  |  |
| 三、进口产品说明 |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | （根据项目实际情况选择） □本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则按无效标处理。 ☑本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的按无效标处理。 |  |  |
| 四、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式 |  |  |  |  |
| 文件或者资料名称 |  | 公布渠道或者获取方式 |  |  |
| 图纸 |  | 无 |  |  |

附件：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算机设备 | ★A02010104 台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010105 便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010107 平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
| 2 | A020106 输入输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★A0201060102 激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★A0201060104 针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604 显示设备 | ★A0201060401 液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
|  |  | A02010609 图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202 投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级（GB 32028） |
| 4 | A020204 多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
| 5 | A020519 泵 | A02051901 离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762） |
| 6 | A020523 制冷空调设备 | ★A02052301 制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 29540） |
|  |  | ★A02052305 空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | ★A02052309 专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576） |
|  |  | A02052399 其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB /T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB /T7190.2） |
| 7 | A020601 电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613） |
| 8 | A020602 变压器 | 配电变压器 |  | 《电压变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A020609 镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB 17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101 电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203 空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB 21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB 21455-2019）实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A0206180301 洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB 12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级（GB 20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB 30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级（GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

## 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求详见“招标公告”。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下：无。 |
| 7.2 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 11.2 | □不组织现场考察 ☑组织现场考察： 集中时间： 2025 年 7 月 22 日 9 时 30分，逾期后果自负。集中地点：广西南宁市玉洞大道109号广西电力职业技术学院（五象校区）西门 联系人： 刘庆军 ；联系电话： 18697967080 其他要求：供应商需提前1个工作日将参加现场考察人员（不多于3人）的人员信息（姓名、身份证号、联系电话）及授权委托书扫描件（格式自拟，加盖公章）发送至liuqingjun01@sinochem.com邮箱。 注：现场考察时需递交现场考察人员身份证或包含身份证号码的其他有效证件进行核验。因供应商未能按要求提供人员信息，导致无法办理入校手续、无法参加现场考察的，后果自负。 ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 报价文件： - 投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） - 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字（或电子签名）并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件 - 投标人营业执照复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 注：应满足以下要求： - 供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照”复印件； - 供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； - 供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； - 供应商是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件； - 供应商是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件； - 供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。 - 投标人投标截止时间前半年内任意 1 个月依法缴纳税收的凭证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 注：应满足以下要求： - 能显示出供应商名称和所缴纳税种种类； - 单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证； - 依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税； - 从取得营业执照时间起到首次投标文件提交截止时间为止不足1个月的，无需提供。 - 投标人投标截止时间前半年内任意 1 个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（专用收据或者社会保险缴纳清单/查询结果等）；（必须提供，否则按无效投标处理） 注：应满足以下要求： - 能显示出供应商名称和所缴纳的社保的种类； - 由第三方代缴的，除提供上述材料外还应提供供应商与第三方之间存在代缴关系的证明材料复印件，提供的上述材料中显示出供应商名称和显示出所缴纳的社保的种类的材料可以不是同一份材料； - 依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金； - 从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足1个月的，无需提供。 - 投标人2023或2024 年财务报表或资信证明复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 注：（1）提供财务报表的，应满足以下要求： - 供应商是企业的，财务报表是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件），复印件至少须包括审计意见正文、资产负债表、利润表（或损益表）、现金流量表。 - 供应商适用《事业单位会计准则》的，财务报表是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。 - 供应商适用《政府会计准则》的，财务报表是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。 - 供应商适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报表是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。 - 供应商是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。 （2）提供资信证明的，应满足以下要求： - 资信证明须为投标文件提交截止时间前12个月内由供应商开户银行出具的。 - 无论开具银行是否标明“复印无效”，供应商提供的复印件在本次招标中均予以认可（即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效）。 - 无论开具银行是否有相关限制，本项目不限制资信证明的收受人和项目。 - 银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。 - 投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） - （采购人或采购代理机构根据招标公告对应的特定资格要求及特定条件设置投标人提供的资格证明材料）； （必须提供，否则按无效投标处理） - 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字（或电子签名）并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字（或电子签名）并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 4.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体牵头人加盖电子签章和签字（或电子签名），否则投标文件按无效响应处理。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（如要求提交则必须提供，否则按无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标人情况介绍（格式自拟）； 7.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字（或电子签名），并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.实施方案（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.项目实施人员一览表（格式后附）； 5.售后服务方案（格式自拟）； 6.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 7.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定。） |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起 90 日。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。 ☑本项目收取投标保证金，具体规定如下： 投标保证金的交纳方式：详见招标公告。 投标保证金的金额：详见招标公告。 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须于递交投标文件时将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 3.投标保证金指定帐户：详见招标公告。 4.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 21.1 | 1.投标截止时间：详见招标公告。 2.投标地点：详见招标公告。 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告。 2.开标地点：详见招标公告。 |
| 24.3（1） | 电子投标文件解密时间：30分钟。 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 评标委员会的人数： 5 人。 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 15 项。 |
| 30.1 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ☑政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序； □…… □随机抽取 |
| 35.1 | □本项目不收取履约保证金。 ☑本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：按中标金额的 5 %（注：履约保证金不超过5%，中标人为中小微企业的，为2%）。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金） 履约保证金退付方式、时间及条件： 见合同文本 。如：由中标供应商向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 履约保证金指定账户： 开户名称：广西电力职业技术学院 开户银行：工商银行南宁科园支行 银行账号：2102111609100145606 备注： 1.根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的2%。 2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式： 中化商务有限公司 ，联系电话：0771-5716661，通讯地址：南宁市良庆区五象大道西段665号南宁环球金融中心T2栋1211室 业务时间：每天上午9时00分到12时00分，下午15时00分到18时00分，双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： ☑以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（☑货物招标/□服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/☑收费基准价格下浮 30 %/□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费 。 3.采购代理费账户（银行虚拟子账号）获取方式：与投标保证金账号一致。 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 6.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料谋取中标的，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。

##### 18.3投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

        - 19.1投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

        - 19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

        - 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

        - 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“政采云”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

        - 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的加密、解密

20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的时间和地点提交投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件提交至广西政府采购云平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

##### 22.投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆广西政府采购云平台，依次进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）。

22.2政采云”平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.4 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.3的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开  标

##### 23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”。

##### 24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件按无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，按无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（3）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评  标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法及评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2商务/技术需求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3评标委员会按照“第四章 评标方法及评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

##### 31. 结果公告

##### 31.1中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33.无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

##### 35.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38.询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

##### （1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

##### （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

##### （3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

##### 38.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

##### 40.需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5条第（2）项情形的；

- 投标文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

- 商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖电子签章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字（或电子签名）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件按无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 三、评标标准

（一）综合评分法

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

| 序号 | 评分 类型 | 评分标准 | 满分分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，供应商在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，对供应商的投标报价给予10%（范围为10%-20%）的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在货物采购项目中，投标人投标的全部货物由小型和微型企业制造的，该投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)× 30 分 | 30 |
| 2 | 技术（客观分） | 产品性能分：投标文件的技术需求中无负偏离的得15分，满分15分。 非实质性要求的技术需求有负偏离的，得分=该项满分分值-累计扣分分值 （每有一项非实质性要求的技术需求负偏离的扣1分，扣分不能超过满分分值，允许偏离的项目数不超过招标文件允许偏离的项目数）。 注：如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致，以佐证材料为准。 | 15 |
| 3 | 技术 | 技术方案分： 一档（6分）：投标人提供的MW级全真型风力发电机组实训装置技术方案简单，能满足技术要求，但未能体现技术措施的合理性、可行性、针对性，定为一档。 二档（12分）：投标人提供的MW级全真型风力发电机组实训装置技术方案详细合理、目标明确。技术方案详细、合理，有可行性，具有针对性，提供MW级全真型风力发电机组实训装置框架拓扑图并进行详细说明，能够满足项目的需要，满足以上要求的，定为二档。 三档（20分）：在二档基础上，能够把握本项目的技术重点、难点，与教学需求契合度高，有满足项目建设需求的技术培训方案，内容不限于培训人数、批次和时间安排，并提供培训师人数、职称等相关内容。整体方案需体现实际风电机组电控和机械结构，包括但不限于双馈风力发电机组实训装置按照原有传动链结构等效还原，直驱风力发电机组实训装置机舱及叶轮还原等，定为三档。 | 20 |
| 4 |  | 实施方案分： 一档（6分）：实施步骤和要求描述简单，无法体现实施技术实力，定为一档。 二档（12分）：项目实施方案详细、合理、具有可行性、具有针对性，能满足项目的需要。有简单的进度计划、实施内容、配备人员、提供整体项目详细的设备3D效果图，包含实验室的设备摆放及区域划分，定为二挡。 三档（20分）：在满足二档的情况下，能够详细体现项目实施技术细节，包括但不限于：提供采购标的系统详细的实施方案，包括安装方案、施工图纸、布局图纸、结构图纸、功能截图、软件截图及安全保证措施等。有满足项目需求的培训计划和技术指导方案，定为三档。 | 20 |
| 5 | 商务 | 售后服务分： 一档（1分）：提供了售后服务方案，能满足招标文件要求，定为一档。 二档（3分）：售后服务措施描述详细，响应时间不超过10分钟，故障处理技术人员到场时间不超过24小时，一般故障处理时限不超过 12小时，重大故障处理时限不超过24小时修复。每月派人员上门负责巡检、维护设备，响应时间满足采购要求，提供定期回访的。满足以上要求的，定为二档。 三档（7分）：质保期满足或优于招标文件要求，提出了对用户有用的售后服务措施，售后服务方案细致、合理、可行，有针对性；提供有实质性的价值增值服务包括但不限于提供技能大赛的技术支持方案，提供教育部新能源教师国培基地的支持方案等。提供了有力的保障响应措施，及时响应，故障处理技术人员到场时间不超过12小时，一般故障处理时限不超过 6 小时，重大故障处理时限不超过12小时修复，服务经验丰富，每周派人员上门负责维护设备，有详细的售后服务流程、完善的售后服务和维保方案。满足以上要求的，定为三挡。 | 7 |
| 6 | 商务（客观分） | 业绩分： 2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人或核心产品生产厂家具备风力发电机组实训装置同类或类似项目业绩，每个得1分，满分3分。 注：须提供合同关键页复印件（合同首尾页、内容页、签章页）等证明材料，并加盖投标人单位公章。 | 3 |
| 7 |  | 资信信誉分： 投标人或核心产品生产厂家具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证证书，每个得1分，满分3分。 注：须提供证书复印件，并加盖投标人单位公章。 | 3 |
| 8 |  | 政策分： （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得 0 至 1 分，满分 1 分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得 0 至 1 分，满分 1 分； （3）非节能、环境标志产品的不得分。 | 2 |

### 四、中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 第五章  拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号：

采购人（甲方）                              采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（招标文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：由乙方自行选择。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：全部费用由乙方负责。

第五条　交付和验收

1.交付时间：                 ；交付地点：                          。

2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

（1）本项目为一次性按合同金额全款支付：货到现场安装、调试完毕，设备使用无质量问题，验收合格后付100% 合同款。

（2）支付方式：验收合格后的15个工作日内，中标人应向采购人发起请款函，并根据合同开具正规等额有效的增值税发票，采购人收到正规等额发票后的15个工作日内一次性进行对公转账支付合同款。

第九条　履约保证金

履约保证金金额：按中标金额的     %（注：履约保证金不超过5%）。

履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金）。

履约保证金退付方式、时间及条件：由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物质保期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条  廉政条款

1.双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反国家采购招标法法律法规和相关管理规范要求。

2.建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

3.发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

4.发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

5.甲方及其工作人员严禁发生以下行为：

（1）不得索要或接受乙方人员的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方人员报销任何应由甲方或甲方人员个人支付的费用等。

（2）不得参加乙方人员安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方人员提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）不得要求或者接受乙方人员为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方人员及其配偶、子女不得从事与乙方人员工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）不得以任何理由向乙方人员推荐相关供应商或推销材料，不得要求乙方人员购买合同规定外的材料和设备。

（6）不得营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

（7）不得违反其他廉洁自律行为。

6.乙方及其工作人员严禁发生以下行为：

（1）不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）不得以任何理由安排甲方人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）不得为发甲方和甲方人员个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（5）不得违反其他廉洁自律行为。

7.甲乙双方有违反以上义务的，按照双方单位相关纪律处分处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

8.双方约定：合同履约监管由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第十五条  违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7.甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十六条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十七条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十八条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.投标函；

3.商务条款偏离表和技术偏离表；

4.采购需求；

5.开标一览表；

6.设备性能配置清单；

7.其他合同文件。

8.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

第二十一条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

一般货物类

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

## 第六章  投标文件格式

- 一、报价文件格式

1.报价文件封面格式：

全流程电子文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标文件，签字代表______（姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人（签字或电子签名）：___________

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

4.开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：                               项目编号：

单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 品牌 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） 投标货物中，属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或电子签名，否则其投标按无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字或盖章或电子签名，否则其投标按无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标按无效标处理。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标按无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

- 二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

全流程电子文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

    - 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章或电子签章并由联合体各方法定代表人分别签字或者电子签名，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

- 三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

全流程电子文件

商务文件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或电子签名）：

法定代表人（签字或盖章或电子签名）：

委托代理人身份证号码：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章或电子签名，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字或电子签名，否则按无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或盖章或电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章或电子签名，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字或电子签名，否则按无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字或电子签名。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务条款偏离表格式(注：按采购需求具体条款修改)

商务条款偏离表

所投分标（如有）：

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：

1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求条款逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

- 四、技术文件格式

1.技术文件封面格式：

全流程电子文件

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标（如有）：

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号、制造商没有则填无，填写有缺漏的，按无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

4.技术偏离表格式

技术偏离表

所投分标（如有）：

| 项号 | 标的的名称 | 技术需求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的技术需求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术需求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4.如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

5.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标（如有）：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或者委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

6.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标（如有）：

| 序号 | 优惠内容 | 适用系统 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| …… |  |  |  |  |

法定代表人或者委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

- 五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或电子签名或者盖公章或电子签章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字或电子签名的，应附法定代表人身份证明书；由委托代理人签字或电子签名的，应附联合体协议签订授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（盖公章或电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或电子签名）

联合体成员名称（盖公章或电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或电子签名）

……

年 	月 	日

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。